平顶山市唐保耐火材料有限公司年产轻质隔热耐火材料制品920万块生产项目破碎粉磨工序项目（除废水、噪声、固废处理设施外）

竣工环境保护验收组验收意见

2017年12月28日，平顶山市唐保耐火材料有限公司组织召开平顶山市唐保耐火材料有限公司年产轻质隔热耐火材料制品920万块生产项目破碎粉磨工序项目（除废水、噪声、固废处理设施外）竣工环保设施验收现场检查会。验收工作组由鲁山县环境监测站（监测单位）、平顶山市唐保耐火材料有限公司（建设单位）、平顶山市润青环保科技有限公司（环评报告表编制单位）和特邀专家等（验收组名单附后）组成。

验收组成员根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告表和审批部门审批意见等要求，对环境保护执行情况进行了现场检查和验收；会议上，建设单位对该项目环保执行情况进行报告，环境影响报告表编制机构对建设情况与环评要求相符性进行了汇报，验收监测单位对项目竣工环保验收检测报告的汇报，现场检查了环保措施的落实情况，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 项目基本情况

平顶山市唐保耐火材料有限公司年产轻质隔热耐火材料制品920万块生产项目破碎粉磨工序项目位于鲁山县产业集聚区北区，项目建设规模为年产6000吨耐火粉料，项目总投资3400万元，环境保护投资为40万元,占工程总投资的1.2%。原生产工艺：原料→粉磨→配料→搅拌→浇注模型→脱模→干燥→烧成→磨加工→成品，主体工程全部建成，因市场、资金原因目前只有粉磨工序进行试生产，其他工序暂时不能运行。主体工程为生产车间、库房、办公用房及配套设施。生产工艺为：外购原料---粉磨---耐火粉料。工程于2017年5月建成。

平顶山市唐保耐火材料有限公司年产轻质隔热耐火材料制品920万块生产项目环境影响报告表于2011年9月2日通过平顶山市环境保护局审批（平环监表〔2011〕48号）。鲁山县环境监察大队于2017年9月15日对本项目进行了现场核查。

二、工程变更情况

原生产工艺：原料→粉磨→配料→搅拌→浇注模型→脱模→干燥→烧成→磨加工→成品，主体工程全部建成，因市场、资金原因目前只有粉磨工序进行试生产，其他工序暂时不能运行。

经过环境影响报告表编制机构认可不属于重大变更。

三、环境保护设施落实情况

根据验收报告的调查结论，本项目施工期基本落实了原环评建议及批复规定的各项污染防治措施，减轻了对项目周边环境的不利影响，工程在施工期间未出现扰民干扰；运行期落实了环评要求生活垃圾集中定点收集并纳入清运系统、加强厂区厂界的绿化美化、实施清洁生产管理的建议；运行期原料采用仓库储存，粉磨车间粉尘采用袋式除尘器处理达标后经不低于15米排气筒排放；运行期厂区进行了雨污分流；运行期粉磨机、风机等产生的噪声通过减震、消音、厂房隔声等措施确保厂界达标；运行期除尘器收集的粉尘回用于生产，生活垃圾收集后交环卫部门处理。

四、工程建设对环境的影响

鲁山县环境监测站于2017年9月21日-22日对该项目废气、厂界噪声进行了现场监测并出具监测报告鲁环监测字（2017）WT-48号。验收期间,满足生产负荷大于75％的验收条件。根据验收监测报告，主要结果如下：

1.废气环保设施监测

粉磨工序袋式除尘器颗粒物去除效率为99.7～99.8%。

2.废气污染物有组织排放监测

粉磨工序袋式除尘器排气筒出口颗粒物排放浓度、排放速率满足执行标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

3.废气污染物无组织排放监测

无组织排放废气污染因子颗粒物满足执行标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

五、验收总体结论

结合项目验收检测报告的结论和现场检查情况，该项目执行了环境影响评价制度和“三同时”管理制度，在工程建设和运营中落实了环评及其批复中提出的环保措施和要求，排放的主要污染物达到了国家规定的排放标准。公司环境保护制度完善，环境保护管理机构健全，环保档案齐全。目前，本项目已完成建设项目环境保护设施竣工验收，将正式投入使用。

验收工作组

2017年12月28日