# 项目基本情况

| 项目名称 | 年产200万块透水砖、空心砖、60万米涵管、轨枕、70万米工艺围栏项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山市德拓水泥制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 裴双成 |  |  | 联系人 |  |  | 裴双成 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 河南省平顶山市鲁山县马楼乡马塘村五组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18837583386 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 467321 |
| 建设地点 | 平顶山市鲁山县马楼乡马塘村五组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 鲁山县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 2020-410423-30-03-036454 |  |  |
| 建设性质 | 新建R改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C3021水泥制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1579.575 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 环保投资（万元） |  |  | 51 | 环保投资占总投资比例（%） |  |  |  | 17% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | / |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 透水砖、空心砖、涵管、轨枕、工艺围栏等制品以其在建筑施工中有无可比拟的优越性而被广泛应用于工业与民用建筑、公路及桥梁、城乡村基础设施建设等领域，市场前景巨大。平顶山市德拓水泥制品有限公司根据市场需求，拟选址平顶山市鲁山县马楼乡马塘村五组投资300万元形成“年产200万块透水砖、空心砖、60万米涵管、轨枕、70万米工艺围栏”建设规模。 本次评价对象为年产200万块透水砖、空心砖、60万米涵管、轨枕、70万米工艺围栏项目，项目基本情况见表1。 表1本项目基本情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产200万块透水砖、空心砖、60万米涵管、轨枕、70万米工艺围栏项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 平顶山市德拓水泥制品有限公司. 4; 项目规模; 年产200万块透水砖、空心砖、60万米涵管、轨枕、70万米工艺围栏. 5; 占地面积; 1579.575平方米. 6; 项目投资; 300万元. 7; 劳动定员; 劳动定员4人，8小时制单班制，年工作300天. 2、产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）2019年修改版，本项目属于“C3021水泥制品制造”；根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第十二项第3条“功能型装饰装修材料及制品，绿色无醛人造板以及路面砖（板）、路面透水砖（板）、广场透水砖（板）、装饰砖（砌块）、仿古砖、护坡生态砖（砌块）、水工生态砖（砌块）等绿色建材产品技术开发与生产应用”。项目已通过平顶山市鲁山县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410423-30-03-036454。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保户部令第44号）中可知，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中的“50、 砼结构构件制造、商品混凝土加工-全部”，应编制报告表。因此，本项目环境影响评价应以报告表的形式完成。受平顶山市德拓水泥制品有限公司的委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即对该项目进行实地踏勘，对建设地点周围环境进行了调查分析，在充分收集和分析相关资料的基础上，编制了本项目环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 - 相关规划相符性分析 - 本项目位于平顶山市鲁山县马楼乡马塘村五组，不新增占用土地。根据鲁山县自然资源局出具的“土地利用现状类别查询结果”说明（见附件3）：该项目用地类型为采矿用地，项目所在地符合平顶山市土地利用现状和规划， 符合平顶山市土地利用总体规划。 - 项目周围无风景名胜区、生态脆弱带等，且不涉及居民搬迁、占地补偿等问题，项 - 目选址符合要求。 4、建设项目概况 （1）项目建设地点及周围环境状况 本项目位于平顶山市鲁山县马楼乡马塘村五组，项目北侧为空地，西侧为农田，南侧为农田和S321省道，东侧为农田和工业企业。项目场址中心地理位置坐标：E：112.914758726，N：33.705578303。项目地理位置见附图一。 （2）项目组成及建设内容 项目占地面积1579.575m2，建筑面积为1000m2（项目机械摆放占地面积小可满足生产），包括原料储存区、加工生产区和成品储存区，项目主要建设内容见表2。 表2项目主要建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 加工生产区; 1层，建筑面积为648m2，位于厂区中部。主要承担原料加工生产相关工作。形成年产200万块透水砖、空心砖、60万米涵管、轨枕70万米工艺围栏生产能力。; 新建. 辅助工程; 原料储存区; 1层，位于加工生产区东部，建筑面积为360m2。; 新建. 成品储存区; 位于加工生产区西部空地，开放式，占地面积为570m2。主要用于成品的储存。; 新建. 公用工程; 供电; 鲁山县马楼乡供电电网。; 新建. 供水; 由厂区自备水井供给。; 新建. 排水; 项目废水主要为员工生活污水，由于项目所在地污水管网未铺设到位，生活污水排入旱厕经厂区化粪池预处理后定期清理用于农田施肥，不外排。; 新建. 供热; 冬季生产厂区不供暖，办公区域采用电暖气供暖。; 新建. 环保工程; 废水; 项目废水主要为员工生活污水，由于项目所在地污水管网未铺设到位，生活污水排入旱厕经厂区化粪池预处理后定期清理用于农田施肥，不外排。; 新建. 废气; 原料堆场颗粒物：原料堆场密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，堆场内设置喷干雾抑尘措施，下料口设置集气罩+布袋除尘器+1#15m排气筒。 原料配比、混合产生的颗粒物：集气罩+布袋除尘器+2#15m排气筒。; 新建. 噪声; 设备噪声：车间隔声、基础减振等措施降噪; 新建. 固废; 废钢筋边角料和废包装袋集中收集后外售废品回收站；布袋除尘器收集的颗粒物回用于产品；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。空润滑油桶点对点返回原销售单位。废润滑油收集在10m2危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置; 新建. （3）产品方案 项目产品方案详见表3。 表3项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 规格. 1; 透水砖、空心砖; 200万块; 以订单为准. 2; 涵管、轨枕; 60万米; 以订单为准. 3; 工艺围栏; 70万米; 以订单为准. （4）主要原辅材料 项目生产过程中涉及使用的原辅材料消耗情况见表4。 表4项目主要原辅材料一览表 项目; 单位; 年用量; 备注. 水泥; 万吨/年; 1; 外购，罐存. 沙; 万吨/年; 3; 外购，散装. 石子; 万吨/年; 3; 外购，散装. 钢筋; 吨/年; 1; 外购. 润滑液; 千克/年; 25; 外购，桶装. （5）项目主要设备 项目主要设备见表5。 表5项目主要设备一览表 设备名称; 单位; 数量. 水泥仓; 台; 1. 筛分机; 台; 1. 制砖机; 台; 1. 制瓦机; 台; 1. 轨枕机; 台; 1. 制管机; 台; 1. 布袋除尘器; 台; 1. （6）公用工程 ①给水 来自厂内自备水井，可满足生产需要。 ②排水 项目废水主要为员工生活污水，由于项目所在地污水管网未铺设到位，生活污水经厂区化粪池预处理后定期清理用于农田施肥，不外排。项目生产用水全部进入产品，不产生废水，不外排。养护工艺用水全部渗入产品或以水蒸气形式挥发，不外排。 ③供电 由当地供电所供电，可满足厂区生产、生活使用。 ④供暖 冬季生产厂区不供暖，办公用房采用电暖气供暖。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无现有污染及环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境及相关规划简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等）： 1、地理位置 平顶山市地处河南省中南部，地理位置位于东经112°14'~113°41'，北纬33°08'~34°20'之间。东与漯河接界，西临洛阳，南邻驻马店，北接许昌、郑州。平顶山市介于焦支、京广两大铁路干线之问，连接南阳，西通洛阳，东到周口等地，交通十分便利。地域东西长140km，南北宽138km，总面积7900km2。现辖汝州、舞钢两个县级市和宝丰、叶县、鲁山县、郏县四个县以及新华、卫东、湛河、石龙四个区。 鲁山县位于河南省中西部，伏牛山东麓，地处东经112°14'~113°14'，北纬33°34'~34°00'之间，东邻平顶山市郊、鲁山县,南靠方城、南召，西接嵩县、汝阳，北连汝州、宝丰。全县东西长92公里，南北宽44公里，辖区总面积2,405.76平方公里。鲁山县是中原煤都平顶山市辖县，县城距平顶山市区35公里，境内有2条国道(G311、G207)、3条省道(242、231、239)，郑尧高速公路东西越过，焦枝铁路横县域中部。二广高速公路在鲁山与郑尧高速公路交汇，并设立交出入口。 本项目位于平顶山市鲁山县马楼乡马塘村五组，项目地理位置见附图一。 2、地形地貌 鲁山县地处秦岭昆仑纬向地质构造带东段，地层分区属秦岭地层区豫西小区。由于整个地貌受地质构造和地表岩性的控制，在应力作用过程中，形成北、西、南三面环山，东部为沙河冲击平原的地貌形态，地势西高东低，为一簸箕形盆地，平面图形如长形叶片。西部中山区，一般海拔400~800m尧山主峰2153.1m，该区山势陡峭，岩石裸露，群峰林立，面积约1070.33km2，占总面积的44%；中部低山区，海拔一般在250~4003，沟壑纵横，山川相间，土薄石厚，耕地多分布在山谷河川两岸，面积约533.65km2，占总面积的21.9%；东部南北两侧丘陵区，海拔一般在90~150m之间，地势平坦，土层深厚，土质肥沃，面积约828.34km2，占总面积的34.1%。 3、气候气象 鲁山县位于北亚热带与暖温带交叉过度地带，是典型的暖温带大陆性季风气候，四季分明。据鲁山县气象台多年观测资料，本地区年平均气温14.8°C。7月最热，平均气温27.6°C，1月最冷，平均气温0.7°C。极端最高气温43.3°C，极端最低气温-16.7°C。年平均降水827.8mm，7月份降水量最大，平均187.7mm，最高日降水量337.3mm。全年主导风向为东风，风向频率8%。多年平均风速为2.0m/s，历年最大风速为24m/s。年平均无霜期为219天，风雪日97天，最大冻土厚度220mm。 4、地表水体 （1）地表水 鲁山县域地表水一般流向为自西向东，主要河流有沙河、荡泽河、清水河、大浪河、三里河等。由于鲁山县降水多集中在夏、秋季，加上各河道上游山势陡峭、坡度大、落差大、植被较差，所以常出现汛期洪水暴发，汛后水量贫乏现象，可用量较小。 沙河发源于鲁山县西部石人山和摩达岭，河源南、西、北三面为山地环抱，是河南省的暴雨中心之一，雨量充沛，河网发育。自西向东横贯全县，流经鲁山县的上汤、中汤、下汤后注入昭平台水库，而后经鲁山县城南、孙街后汇入白龟山水库，又流经平顶山市郊的梁李、叶县的汝坟店在襄城县与北汝河相汇，经漯河市后在周口市与颍河相汇。此外，较大河流还有清水河、大浪河、澎河等10条河流。 昭平台水库工程于1958年5月开工，1959年6月按原设计基本建成。后经1966年、1976年、1985年三次续建配套和除险加固，工程逐渐完善。2000年8月开始第四次除险加固，2005年7月全部完工。水库防洪标准达到100年设计，5000年校核标准。拦河大坝:主坝长2315米，副坝长923米，最大坝高35.5米。该水库是位于淮河流域沙颖河水系沙河干流上游第一座大型水库，控制流域面积1430平方公里，总库容7.13亿立方米，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电、供水、养殖、旅游等综合利用的大型水利工程。昭平台水库属于山谷水库，与下游相距51公里的白龟山水库联合运用，控制沙河干流洪水。鲁山县城区供水项目已将昭平台水库作为饮用水源地，同时该水库也是平项山市的备用城市地表水饮用水源地。 （2）地下水 鲁山县地下水资源丰富，主要来源于大气降水和地表水渗入补给。平原地区地下水主要为降雨补给、山前侧渗补给、渠道侧渗补给和灌溉入渗补给。山区地下水主要为降雨入渗补给。 经现场查看，距本项目最近的地表水体为北侧1050m的沙河； 通过查阅资料和调查，项目所在区域沙河入白龟山水库口，上游2000m水域及沿岸50m陆域为一级饮用水水源保护区；沙河一级保护区外的所有区域为二级饮用水水源保护区；大沙河二级保护区外500m陆域为准保护区，本项目位于沙河南侧1050m，不位于沙河保护区范围内。另外本项目厂址位于南水北调中线总干渠的西面即左侧，经测量距离南水北调中线总干渠最近距离为2610m，本项目所在区域南水北调中线总干渠采用的渡槽通过该区域，在渡槽、涵洞等两侧水源一级保护区范围自建筑物外边线(防护栏网)向两侧各外延50米;二级水源保护区范围自一级保护区边线向两侧各外延150米，即200m范围。因此可知本项目不在南水北调中线总干渠的水源保护区内。 5、矿产资源 鲁山全县矿产资源比较丰富，已发现的矿产有42种，矿产地近200处，其中已探明储量及探明部分储量的矿产有19种，工业储量潜在价值242.95亿元，若加上矿床远景储量，则潜在价值可达676.74亿元。 已发现的42种矿产中，煤、石墨、铁、铝土、耐火粘土、石膏、水泥灰岩、磷矿、硅灰石、建筑用砂为我县的优势矿产，其中石膏(3.4亿吨).硅灰石(855万吨)辛集磷矿(2266.17万吨)的储量居河南省之首。此外，含钾岩石、玻璃用石英石、铸石用玄武岩等部分新发现的矿产，或量大，或质优，开发前景广阔。 项目拟征地范围内没有压覆国土资源部门已设置的采矿权、探矿权、国家矿产地和省地勘基金项目等。 6、自然资源 鲁山县位于北亚热带向温带过渡地带，气候条件、土壤条件都具有明显的过渡性特征，因此，境内植物区系复杂，种类繁多，优势种、建群种明显，鲁山县现有林地136.3万亩，其中用材林53.6万亩，防护林1万亩，薪炭林4.8万亩，经济林5.6万亩，藻木林27.3万亩，蚕坡62.2万亩，森林覆盖率为40.5%。据统计，种子植物124科521属1300余种，其中裸子植物6科11属19种，被子植物118科510属1200余种，蕨类、菌类、苔藓类、藻类植物广泛分布。优势种有禾本科76种，蔷薇科101种，菌种81种，豆科57种，莎草科36种，百合科47种。 鲁山县境内野生动植物种类较多，常见的野生动植物1100余种，有豹、狼，野猪、狐狸、獐、鹿、猴、黄鼬、鹰、猫头鹰、啄木鸟、画眉、山雀、野鸡及鱼类、蛇类和昆虫类等。绝大多数陆生野生动物分布于鲁山县西南部、西部和西北部的深山地带。 根据现场调查，本项目周边1000m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、与平顶山市水源保护区划分 根据河南省环境保护厅于2013年4月15日“关于进一步明确昭平台水库地表水源保护区范围”的回复函和《平顶山市饮用水水源保护区调整技术报告》，河南省环境保护厅同意《平顶山市饮用水水源保护区调整技术报告》中方案三所核定的保护区范围作为调整后的保护区范围，即： 一级保护区范围:东起昭平台水库大坝，西至沙河入库口向库区延伸3376米的断面，连接北侧姑嫂石庙院和南侧西坡村所在半岛得到的一级保护区边界的水域范围；一级保护区水域(正常水位线171.4米)以上纵深200米，遇环库路则以环库路为边界的陆域；沙河干流昭平台水库至白龟山水库之间的水域。一级保护区面积为46.65平方千米。 二级保护区范围：一级保护区边界向上游延伸200米，东起一级保护区边界，西北至东王村，西南至石桥村的水域范围：一级保护区陆域边界、二级保护区水域(正常水位线171.4米)以外。环库路以内的陆域：七里河、将相河、镶河、肥河、大浪河入河口向上游延伸1000米水域及其沿岸纵深50米陆域范围。二级保护区面积为19.57平方千米。准保护区：昭平台水库上游入库河流水域及沿岸500来的陆域。准保护区面积为168.60平方千米。 本项目位于鲁山县马楼乡，距北侧沙河1050m，本项目不在平顶山市地表饮用水源地保护范围内，本项目符合平顶山市地表饮用水源地保护饮用水水源保护区划的要求。 8、与鲁山县集中式饮用水水源保护区的相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通如》(像政办[2016]23号)文件，鲁山县集中式饮用水源保护区范围如下： ①鲁山县四棵树乡清水河前庄 一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 ②鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范园：二级保护区外，玉皇庙河上游20:0米河道内及两侧50米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ③鲁山县土门办事处土门河侯家庄 一级保护区范围：土门河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域，西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ④鲁山县下汤镇沙河地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥(770米)至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 ⑤鲁山县张官营镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑥鲁山县张良镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑦鲁山县马楼乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 ⑧鲁山县磙子营乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域(1号取水井)，2号取水井外围47米的区域。 ⑨鲁山县让河乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 本项目位于鲁山县马楼乡，本项目位置不在鲁山县集中式饮用水源保护区与鲁山县乡镇集中式饮用水水源划定的一级、二级和准保护区范围内。 综上所述，本项目符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》的要求。 9、鲁山县城乡总体规划(2013-2030) 1）规划期限 本次规划期限为2013年-2030年。其中，近期至2020年；远期至2030年。 2）规划层次与范围 本次规：划划分为两个规划层次，即县域城镇体系规划和中心城区总体规划。 ①县城 规划范围：鲁山县域行政辖区，总面积为2432平方千米。 规划内容：县域城镇体系规划。 ②中心城区 范围：县城所辖区的琴台、鲁阳、露峰、汇源四个街道办事处，以及辛集乡、梁洼镇、张店乡部分区域，面积为48.6平方公里。规划内容：中心城区总体规划。 3）城市规划区范围为有利于依法行政，加强城乡总体规划对城市规划区范围内城乡建设的实际管理和有效控制，引导城乡协调发展，本次城市规划区范围包括县城所辖的琴台、鲁阳、露峰、汇源四个街道办事处，辛集乡全部行政辖区，以及董周乡、梁洼镇、张店乡南部，库区乡东南部，瀼河乡、马楼乡北部，总面积约420平方公里。 本项目位于平顶山市鲁山县马楼乡马塘村五组，项目选址不在鲁山县城乡总体规划(2013-2030)规划区域范围内。 10、平顶山市大气污染防治攻坚战行动方案 为进一步深入贯彻落实《平顶山市人民政府关于印发平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》(平政(2019)4号)、《鲁山县人民政府关于印发鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》(鲁政(2019)号)文件要求，根据方案要求: 各类施工单位颗粒物污染治理必须遵循以下三项基本要求: ①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员)到位”； ②施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化或覆盖、拆迁和土方作业百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”； ③城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即“禁止现场搅拌混凝土，禁止现场配制砂浆”。 各类露天堆场颗粒物污染治理必须符合以下六项基本要求： ①所有新建各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，必须按照环境影响评价批复要求，严格采用全封闭库房、天棚加围墙围挡储库等方式实施建设，确保环保验收达标后使用； ②所有在用露天堆放场所，必须综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，确保堆放物料不起尘； ③所有露天堆放场所物料传送部位，必须建立密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬； ④所有露天堆放场所落料卸料部位，必须配备收尘、喷淋等防尘设施，确保生产作业不起尘； ⑤所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，配置冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净； ⑥所有露天堆放场所进出口，必须设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆除泥、冲洗到位。 所有露天堆场颗粒物治理必须达到上述要求，对达不到要求的露天堆场业主单位，依法依规进行处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招标投标和暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。 本项目在施工过程中应严格按照《平顶山市人民政府关于印发平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》(平政(2019)4号)、《鲁山县人民政府关于印发鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》(鲁政(2019)号)文件要求:文件中规定施工，以减少施工颗粒物的排放，降低对周围环境空气的影响。 同时本项目在运营期过程中采取以下措施： ①机械设备位于全封闭车间内；生产车间全封闭； ②厂区内道路全部硬化，道路颗粒物采取不定期清扫方式，根据天气情况对路面不定时洒水； ③加强厂区管理，加强厂区绿化，多植树种草。 本项目在运营期过程中基本符合《平顶山市人民政府关于印发平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》(平政(2019)4号)、《鲁山县人民政府关于印发鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》(鲁政(2019)号)文件要求中相关要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 - 环境空气 该项目位于平顶山市鲁山县马楼乡马塘村五组，根据环境空气质量功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县的检测数据，检测时间为2018年全年，检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO共6项，其检测结果见下表6。 表6鲁山县环境空气质量达标情况一览表 监测点; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标情况. 鲁山县; SO2; 年均值; 18; 60; 达标. NO2; 年均值; 32; 40; 达标. PM10; 年均值; 100; 70; 超标. PM2.5; 年均值; 55; 35; 超标. O3; 日最大8小时平均; 100; 160; 达标. CO; 24小时平均; 1.2; 4; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标。为了深入推进大气污染防治工作，有效降低PM2.5浓度，持续改善空气质量，平顶山市委办公室、市政府办公室印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，从大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，抓好城乡接合部及县市污染整治，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好颗粒物污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治，坚持每周开展城市清洁行动等方面，持续改善区域环境空气质量。 2、水环境 项目附近的主要地表水体为沙河，水质均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。鲁山县境内主要的地表水体为昭平台水库和沙河。区域地表水水质现状数据引用《平顶山市环境监测年鉴》(2017年度，市环境监测站2018年1月)沙河关庙杜监测断面数据。其监测统计结果见表7。 表7区域水质现状评价结果单位mg/L（pH值除外） 监测点位; pH; COD; NH3-N. 沙河关庙社监测断面 （2017年1月~12月）; 浓度范围; 7.23-8.35; 5.0-11; 0.012-0.102. 均值; 7.73; 7; 0.060. 标准限值; 6-9; 20; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 可知，区域内的地表水质量现状COD、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水环境质量现状较好。 3、声环境 本次声环境现状检测时间为2020年5月11日～5月12日，共两天，每天昼间监测一次，在东、西、南、北四个厂界共设置4个检测点，其检测结果见表8。 表8声环境现状检测结果单位：dB（A） 序号; 监测点位; 监测日期; 昼间; 标准限值; 评价结果. 1; 厂界东; 2020.5.11; 56.9; 60/50; 达标. 2; 厂界西; 53.4; 60/50; 达标. 3; 厂界南; 60.5; 70/55; 达标. 4; 厂界北; 55.4; 60/50; 达标. 5; 厂界东; 2020.5.12; 56.2; 60/50; 达标. 6; 厂界西; 53.8; 60/50; 达标. 7; 厂界南; 61.3; 70/55; 达标. 8; 厂界北; 55.6; 60/50; 达标. 由上表检测结果可知，本项目东、西、南、北厂界昼间噪声均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明本项目区域声环境质量现状较好。 4、生态环境质量现状 经调查，项目周边500m范围内无珍稀动植物存在，无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目周围未发现有价值的自然景观和稀有动植物物种等需特殊保护对象，本项目主要环境保护目标为附近居民及学校，项目位于平顶山市鲁山县马楼乡马塘村五组，根据本项目所在地的环境质量要求和项目周围环境特点，确定本项目主要环境保护目标见表9。 表9环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 童心幼儿园; 112.916200407; 33.702715467; 文化区; 人群; 大气环境：2类；声环境2类; 南侧; 312. 马塘庄村; 112.918646582; 33.699378799; 居住区; 西南侧; 360. 杨庄; 112.902971753; 33.701932262; 西侧; 926. 小庄村; 112.926939972; 33.698048423; 东南侧; 1200. 石佛寺村; 112.907467135; 33.696385453; 西南侧; 1086. 甘树里村; 112.915256270; 33.689948152; 南侧; 1613. 沙河; 112.916157492; 33.714796136; 水质; 水体; 地表水III类标准; 北侧; 968.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级（单位：µg/m3） 污染物名称; SO2; TSP; PM10; NO2. 年平均; 60; 200; 70; 40. 日平均; 150; 300; 150; 80. 1小时平均; 500; /; /; 200. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1Ⅲ类（单位：mg/L，pH无量纲） 污染物名称; pH; COD; 氨氮. Ⅲ类; 6~9; 20; 1.0. 4、《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017） 中Ⅲ类水质标准 污染物; PH; 总硬度; 挥发性酚类; 耗氧量; 硝酸盐; 亚硝酸盐. 标准值; 6.5-8.5; ≤450; ≤0.002; ≤3.0; ≤20; ≤1.0. 污染物; 氨氮; 氰化物; 砷; Cr6; 总大肠菌群; 菌落总数. 标准值; ≤0.5; ≤0.05; ≤0.01; ≤0.05; ≤3.0; ≤100. 注：PH无量纲，细菌总数为个/mL，其它项目单位为mg/L。. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值，周界外浓度最高点1.0mg/m3. - 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 生产过程; 生产设备; 颗粒物; 周界外浓度最高点. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 10mg/m3; 0.5mg/m3. 3《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（单位：dB（A）） 昼间; 夜间. 70; 55. 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5、《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求；生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量控制指标 | 按照河南省环境保护厅关于印发河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知（2016年1月1日起实施），火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需重点污染物新增排放量按附表1进行核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量、烟气量（无单位产品基准排水量、烟气量的，采用环境影响评价文件预测排水量、烟气量）等予以核定。 本项目废水主要为生活污水，生产过程中无废水产生。本项目生活污水经化粪池处理后，定期清理用于农田施肥，不外排。本项目生产过程中不产生COD、NH3-N、SO2、NOX，不需进行总量控制申请。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 1、施工期工艺流程及产污环节简述 本项目工程建设过程主要为方案设计、场地平整、地面硬化、建筑施工、设备安装调试及试运营。工程建设工艺流程及产污环节见图1。 图1施工期工艺流程及产污环节示意图 2、营运期工艺流程及产污环节简述 项目营运期工艺流程及产污环节详见图2。 图2生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）原料配比、混合：外购原料水泥、沙和石子根据产品生产要求通过筛分机按照一定的比例进行配比、混合，过程中产生颗粒物。 （2）钢筋扎网：将准备好的钢筋按要求进行切割、调直等工序加工成型，作为模具中产品的整体骨架。该过程产生噪声及少量钢筋边角料 制砖、轨枕、涵管：将混合均匀的水泥通过人工浇筑至相应产品模具中，将浇筑满的模具分别转运至制砖机、制瓦机、轨枕机、制管机上，通过机器的高速旋转将水泥均匀的贴至模具内壁四周。 （5）脱模成型：将机械加工后的半成品由人工进行脱模，脱模后的半成品和模具均不需清洗。 （6）养护：成型后的半成品通过洒水润湿进行养护。 主要污染工序: 一、施工期主要污染工序 本项目施工期的工程内容主要为：平整土地、建筑施工、土石方开挖、安装基础设施。产生的污染物主要为施工废气、施工废水、施工噪声和施工废弃土方及施工人员生活垃圾、生活污水。 （一）废气 项目施工期间产生的废气主要包括施工颗粒物。 施工颗粒物的主要来源有：土方挖掘颗粒物及现场堆放物料颗粒物；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放颗粒物；施工垃圾的清理及堆放颗粒物；运输车辆行驶所造成的道路颗粒物等。施工各阶段均有不同程度的颗粒物产生，主要为无组织颗粒物。 （二）废水 项目施工期间产生的废水主要是施工泥浆水、机械清洗水等和施工人员生活污水。 施工机械冲洗废水和施工阶段桩基等环节产生的泥浆废水，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。其中泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮混浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30～50%，pH值约6～7，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地造成一定的影响。本项目施工废水产生量约3m3/d，评价建议在施工场地内设置3m3沉淀池一座，施工废水经施工场地设置的简易沉淀池沉淀处理后回用于施工中或浸湿施工场地，不得随便外排。 生活污水来源于施工人员的生活用水，主要是施工人员洗脸、洗手产生的污水，主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。本项目施工人员按高峰期10人计算，施工人员均不在厂区食宿，施工期2个月，施工人员每人每天生活用水量以50L计，生活污水按用水量的80%计，生活污水排放量0.4m3/d，经1m3收集池收集后用于洒水抑尘不外排。项目施工人员产生的生活污水利用旱厕收集，定时清掏，清掏后用于农田施肥。 （三）噪声 施工噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有翻斗车、载重车、推土机、升降机混凝土搅拌机、挖掘机、打桩机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据施工期的不同阶段有不同的噪声源。 施工期各机械运行时在距声源1m处的噪声值在80~95dB（A）左右，还有一些突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。主要施工机械类比声级值见表10。 表10主要施工机械噪声源强一览表 设备名称; 源强dB(A); 设备名称; 噪声强度dB(A). 升降机; 90; 混凝土搅拌机; 80. 翻斗车; 90; 挖掘机; 95. 载重车; 95; 打桩机; 85. 推土机; 94; /; /. （四）固体废物 项目施工产生的建筑垃圾包括了土地平整及开挖产生的土石方及弃土弃渣，建筑施工产生的建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾。 （1）废土石 本项目在建设过程中需进行大量开挖会产生土石方及弃土弃渣。本项目建筑面积1000m2，工程挖方量约100m3，填方量约100m3，基本可做到挖填平衡。 （2）建筑垃圾 本项目建筑面积1000m2，建筑垃圾产生量按照0.01t/m2计算，施工建筑垃圾约10t。清运至指定的政府指定的处置场进行处置。 （3）生活垃圾 施工人员按高峰期10人，施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为5kg/d，全部运往当地垃圾中转站统一处置。 二、营运期产污环节分析 本项目营运期的内容主要生产工艺为：1、原材料配比-原料混合-钢筋扎网-模具-旋辊-成型-养护-成品；2、原材料配比-原料混合-制砖-成型-养护-成品。产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固体废物。 （一）废气 （1）原料堆场颗粒物 项目原料从运输车辆卸至原料堆场时会产生部分颗粒物，各工序颗粒物产生量参考《逸散性工业颗粒物控制技术》(中国环境科学出版社)P275中表18-1“碎石卸料颗粒物产生系数为0.02kg/t-原料”，水泥用密封罐装存储，搬运过程中不会产生颗粒物，则项目产生的颗粒物主要为搬运沙、石子时产生，产生量约为1.2t/a。 对于原料堆场产生的颗粒物，环评要求原料堆场密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，堆场内设置喷干雾抑尘措施，下料口设置集气罩（风量为3000m3/h），集气效率为85%，颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后引至1#15m排气筒排放，除尘器除尘效率为95%，经除尘器收集的颗粒物回用于生产，则有组织颗粒物排放量约为0.05t/a。排放速率约为0.02kg/h，排放浓度为6.7mg/m3。约有15%的颗粒物未被收集，未被收集的颗粒物在密闭原料堆场内无组织排放，则原料堆场内颗粒物无组织排放量为0.18t/a，排放速率为0.075kg/h，堆场内设置喷干雾抑尘措施，颗粒物排放对周围环境影响较小。同时，环评要求企业加强操作员工的个人防护措施及操作意识，预防职业病。 （2）原料配比、混合产生的颗粒物 石子、水泥、沙等物料在进行配比混合过程中，小粒径颗粒物会飘散形成颗粒物污染，颗粒物产生量参考《逸散性工业颗粒物控制技术》(中国环境科学出版社)P275中表18-1“碎石卸料颗粒物产生系数为0.02kg/t-原料”，据企业提供资料，物料年使用量为70000t/a，每天配比混合时间为4h，项目配比混合过程中颗粒物产生量为1.4t/a，产生速率为1.16kg/h。环评要求生产车间密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，建设单位拟在配比、混合工序上方设置集气罩（风量为10000m3/h），集气效率为85%，颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后引至2#15m排气筒排放，除尘器除尘效率为95%，经除尘器收集的颗粒物回用于生产，则有组织颗粒物排放量约为0.06t/a。排放速率约为0.05kg/h，排放浓度为5mg/m3。约有15%的颗粒物未被收集，未被收集的颗粒物在密闭车间内无组织排放，则颗粒物无组织排放量为0.21t/a，排放速率为0.18kg/h，车间内设置喷干雾抑尘措施，颗粒物排放对周围环境影响较小。同时，环评要求企业加强操作员工的个人防护措施及操作意识，预防职业病。 （二）废水 项目营运期用水工序主要为生产用水、产品养护用水、车辆冲洗用水和员工生活用水。生产用水、车辆冲洗用水和产品养护用水全部渗入产品或以水蒸气形式蒸发耗散，不外排。则项目产生的废水主要为员工生活污水。 参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），生活用水量按约120L/人·d，则生活用水量为0.48m3/d，144m3/a。职工生活用水排污系数按80%计，则生活污水产生量为115.2m3/a（0.384m3/d）。生活污水主要为冲厕废水，类比同类生活污水水质，废水中各项水污染物浓度为COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：30mg/L、动植物油：30mg/L，由于项目所在地污水管网未铺设到位，生活污水经厂区化粪池预处理后定期清理用于农田施肥，不外排。 （三）噪声 本项目噪声主要为水泥仓、筛分机、制砖机、制瓦机、轨枕机、制管机和布袋除尘器等设备运行产生的噪声，噪声声级值为72-78dB(A)。项目设备产生的噪声值及治理措施见表11。 表11项目主要设备噪声源及降噪情况一览表 序号; 设备名称; 位置; 噪声源强（dB(A)）; 数量; 噪声治理措施; 降噪后dB（A）. 1; 水泥仓; 生产车间; 75; 1; 基础减振，厂房隔声; 65. 2; 筛分机; 75; 1; 65. 3; 制砖机; 78; 1; 68. 4; 制瓦机; 75; 1; 65. 5; 轨枕机; 76; 1; 62. 6; 制管机; 78; 1; 68. 7; 布袋除尘器; 72; 1; 62. （四）固废 一般固废：项目运营期产生的一般固体废物包括废包装袋、生活垃圾、钢筋边角料、空润滑油桶、除尘器收集的颗粒物。 危险废物：检查维修设备时产生废润滑油。 （1）一般固废 ①钢筋边角料 钢筋在加工过程中产生少量边角料，类比同类项目，边角料产生量约为原材料年使用量的1%，则边角料产生量约为0.01t/a，产生边角料收集后外售废品回收站。 ②废包装袋 类比同类项目，废包装袋产生量约为1t/a，经收集后外售废品回收站。 ③生活垃圾 本项目劳动定员4人，人均生活垃圾排放系数取0.5kg/d·人，则生活垃圾产生量为4kg/d、1.2t/a，经厂区垃圾箱集中收集后送至环卫部门统一处理。 ④布袋除尘器收集的颗粒物 项目原料堆场下料、配比、混合工段产生的颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后引至15m排气筒排放，集气罩收集效率为85%，布袋除尘器除尘效率为95%，则布袋除尘器收集的颗粒物量约为2t/a，经统一收集后回用于生产。 ⑤空润滑油桶 本项目在润滑油使用完后产生空的润滑油桶，完整无损的空桶由原销售企业带回，做周转循环使用。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）中的相关要求：包装桶点对点返还原销售企业，不需要修复和加工即可用于其原始用途的，可以不作为固体废物管理。本项目润滑油使用量为25kg/a，每桶的规格为25kg/桶，故每年产生的空润滑油桶数量为1桶/a，每个空润滑油桶重0.5kg，则产生的空润滑油桶为0.5kg/a。 （2）危险废物 ①废润滑油 项目设备维护保养工序会产生一定的废润滑液；产生量0.25kg/a，废润滑油属于HW08类危险废物，危废代码900-217-08。企业须设置危废暂存间，并委托有资质的危废处理单位处理。

项目施工期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生量及产生浓度 | 排放量及排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  |  |  |  |
| 大 气 污 染 物 | 场内施工 | 颗粒物 | 0.32t | 0.096t |
|  | 施工机械 | 燃油废气 | 少量CO、NOx | 少量CO、NOx |
| 水 污 染 物 | 施工人员生活 | 生活污水 | 0.4m3/d | 生活污水排入旱厕由附近农民拉走用于农田施肥 |
|  | 场内施工 | 施工废水 | 少量 | 施工场地设置的简易沉淀池沉淀处理后回用于施工中或浸湿施工场地 |
| 固 体 废 物 | 各施工阶段 | 建筑垃圾 | 76t | 送往环卫部门指定的堆放点 |
|  |  | 废弃土方 | 760m3 | 全部用于厂区土地平整 |
|  |  | 生活垃圾 | 5kg/d | 送生活垃圾填埋场 |
| 噪声 | 各类施工 机械 | 本项目施工期的噪声主要为生产设备噪声。设备噪声源主要来自：施工机械主要有翻斗车、载重车、推土机、升降机混凝土搅拌机、挖掘机、打桩机等。噪声源强一般在80~95dB(A)之间，间歇性排放 |  |  |
| 主要生态影响 项目区内生态影响：施工期地表原有结构遭到破坏，土地利用现状发生局部改变，挖掘土方若遇下雨，会造成水土流失。 项目区外生态影响：施工期区外土方运输和施工二次扬尘对沿途及周边植被会造成一定污染影响。 |  |  |  |  |

项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生量及产生浓度 | 排放量及排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  |  |  |  |
| 大 气 污 染 物 | 原料堆场颗粒物 | 颗粒物 | 1.2t/a | 0.23t/a |
|  | 原料配比、混合产生的颗粒物 | 颗粒物 | 1.4t/a | 0.27t/a |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | 生活污水 | 115.2t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 1.2t/a | 0 |
|  |  | 布袋除尘器收集的颗粒物 | 2t/a | 0 |
|  |  | 钢筋边角料 | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 废包装袋 | 1t/a | 0 |
|  |  | 空润滑油桶 | 0.5kg/a | 0 |
|  | 危险废物 | 废润滑油 | 0.25kg/a | 0 |
| 噪声 | 营运期 | 本项目运营期的噪声主要为生产设备运行产生的噪声。设备噪声源主要来自：水泥仓、筛分机、制砖机、制瓦机、轨枕机、制管机和布袋除尘器等设备运行产生的噪声，噪声声级值为72-78dB(A)，间歇性排放。 |  |  |
| 主要生态影响 项目位于河南省平顶山市鲁山县马楼乡马塘村五组。项目占地区内无古稀树木。另外，由于场址周围人类活动频繁，无需要特殊保护的野生动、植物。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、施工废气环境影响分析 本项目在施工期间大气污染源为施工颗粒物和施工机械燃油废气。 ①颗粒物 地面的开挖过程中，水泥、砂子和砖等建筑材料在装卸、堆放过程中极易产生颗粒物，施工过程也会产生颗粒物，对周围环境空气质量产生一定影响。 根据中国环境科学院的研究结果，建筑施工颗粒物排放经验因子为0.292kg/m2，本项目总建筑面积为1000m2，施工颗粒物产生量约为0.292t，易扬尘物料采取盖布、持续洒水等抑尘措施后，可减少70%左右的颗粒物产生，颗粒物排放量约为0.088t。施工颗粒物影响范围主要为工地围墙外150m内。 根据平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知，本项目在施工前及施工过程中应采取如下措施，以降低颗粒物对周边大气环境的影响。 1）严格落实施工工地“六个百分之百"（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）； 2）严格执行开复工验收、“三员”（颗粒物污染防治监督员、网格员、管理员）管理、颗粒物防治预算管理等制度。 同时，评价还要求施工现场必须定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。风速过大时应停止施工作业，并对堆放的建筑材料进行遮盖处理。 ②燃油废气 挖掘机、装载机、推土机等以柴油为燃料的施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，间歇排放，排放量小，对环境影响较小。 由于本项目施工量不大，施工期较短，施工颗粒物对项目周围环境空气影响不大。 2、施工废水环境影响分析 （1）生活污水：本项目施工过程约有施工人员10人，参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），施工人员的生活用水量为50L/人·d，生活污水排放系数取0.8，生活污水产生量为0.4m3/d，生活污水排入旱厕由附近农民拉走用于农田施肥 （2）施工废水：施工期间材料的拌制及运输车辆的冲洗等。污水量小，泥砂含量高，泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度有关，一般含量为80~120g/L，且废水中含有少量的石油类。经施工场地设置的简易沉淀池沉淀处理后回用于施工中或浸湿施工场地，不得随便外排。 3、施工噪声环境影响分析 施工期主要噪声为各类施工机械的设备噪声，主要噪声源强见表12所示，几种噪声源的噪声级范围是80-95dB(A)。 表12项目施工期主要噪声源特征 设备名称; 噪声级（dB）; 施工声源性质; 发生机理. 升降机; 90; 间歇性; 机械运转. 翻斗车; 90; 间歇性; 机械运转. 载重车; 95; 间歇性; 机械运转. 推土机; 94; 间歇性; 机械运转. 混凝土搅拌机; 80; 间歇性; 机械运转. 挖掘机; 95; 间歇性; 机械运转. 打桩机; 85; 间歇性; 机械运转. 施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为挖掘机、推土机、装载机等。主要施工机械对周边环境的噪声贡献值见表13。 表13主要阶段施工机械噪声预测结果单位：dB(A) 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 升降机; 90; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 翻斗车; 90; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.5. 载重车; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 推土机; 94; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 混凝土搅拌机; 80; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 打桩机; 85; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.5. 叠加值; -; 79.7; 73.6; 70.1; 67.6; 64.0; 61.5; 59.6; 56.1; 53.6; 50.1. 标准值; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼/夜：70/55dB(A). 从表13可见，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼/夜间在场界20m/100m处可达到相应标准限值。考虑到同一阶段施工各种机械的同时运行，施工现场噪声昼/夜间在施工场界40m/200m处即可达到标准限值。 为减轻项目施工期噪声影响，评价建议建设单位采取如下措施： a）从声源上控制，建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备；同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； b）合理安排施工时间和施工进度，严禁其在12：00～14：00、20：00～次日7：00期间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业； c）将相对固定的机械设备入棚操作，以减少对周围环境的影响； d）施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣； e）施工企业应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对周围敏感点的声环境的影响可减少到最小。本项目夜间(22：00以后至次日6：00之前)不施工，同时通过合理布置高噪设备作业位置，项目施工期对周边环境影响不大。 - 4、施工固体废物环境影响分析 项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、建设工程建筑垃圾等。 （1）生活垃圾：项目预计施工人员10人，施工人员生活垃圾产生量以0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量约为5kg/d，施工单位集中收集后送入附近垃圾桶内，由市政环卫人员统一清运处理，禁止生活垃圾就地填埋。 （2）建设工程建筑垃圾：主要指建筑主体施工产生的建筑垃圾及基础施工产生的废弃土方等。 ①建筑主体施工产生的建筑垃圾：按每平方米0.01t垃圾量计，项目总建筑面积1000m2，则产生的建筑垃圾为10t。主要是一些包装袋、包装箱、废钢铁、废水泥等。首先对其中可回收利用部分进行回收，其次对建筑垃圾要定点堆放，及时送往环卫部门指定的堆放点。 ②废弃土方：本项目区地势较为平整，无地下建筑，土方开挖量不大。项目总建筑面积1000m2，土方开挖量约100m3，由于项目土方开挖量不大，产生的土方可全部用于厂区土地平整。 - 5、水土流失影响分析 项目建设过程中建筑物区、施工场区、临时渣场等是工程施工期水土流失的重点防治区域。 - （1）建筑物区 水土流失原因：建筑物的地基开挖，将会产生较大的地表裸露及大量的土石方弃渣，如不采取措施，遇到大风及大雨天气将会产生风蚀或水蚀。 防治措施：基础施工尽量避开雨季，开挖基坑在雨天或大风天要用苫布进行覆盖，开挖的土石方及时运走，对不能及时运走的土石方要进行集中堆放。修建临时排水沟防治雨水对基坑的冲刷，在排水沟进入地下排水管口处修建沉砂池。 - （2）施工场区 因机械及人员活动较为频繁，人为扰动较大，并且材料堆放较多，如遇雨天及大风天，应对其进行覆盖以减少水土流失。 - （3）临时渣场 水土流失原因：临时渣场为弃渣来不及运走时集中堆放的区域，这一区域主要为松散的渣土，如遇水冲刷及大风均会造成水土流失。如堆放不当还会因重力产生坍塌。 防治措施：在临时转渣场周边用编织袋进行拦挡，在周边修建临时排水沟，排水沟与沉沙池相连，在雨天及大风天对临时堆渣进行覆盖，减少流失。在施工区域出口处设置车辆轮胎清洗池，减少运输车辆对周边道路的影响。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目营运期用水工序主要为生产用水、产品养护用水、车辆冲洗用水和员工生活用水。生产用水、车辆冲洗用水和产品养护用水全部渗入产品或以水蒸气形式蒸发耗散，不外排。则项目产生的废水主要为员工生活污水。 参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），生活用水量按约120L/人·d，则生活用水量为0.48m3/d，144m3/a。职工生活排水量按80%计，则生活污水产生量为115.2m3/a（0.384m3/d）。类比同类生活污水水质，废水中各项水污染物浓度为COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：30mg/L、动植物油：30mg/L，生活污水主要为冲厕废水，由于项目所在地污水管网未铺设到位，生活污水经厂区化粪池预处理后定期清理用于农田施肥，不外排。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。项目对地下水的污染主要来源于废润滑液下渗进入地表水及地下水环境，对地下水质造成影响。项目采取的主要地下水防范措施为做好厂区防渗工作，参照《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）表7规定，本次将全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区两类地下水污染防治区域，本次按照各防渗区的防渗技术要求加强防渗性能。 因此，项目在做好厂区防渗措施、加强环境管理的条件下，可确保不污染地下水。 2、大气环境影响分析 2.1废气产排情况 （1）原料堆场颗粒物 项目原料从运输车辆卸至原料堆场时会产生部分颗粒物，各工序颗粒物产生量参考《逸散性工业颗粒物控制技术》(中国环境科学出版社)P275中表18-1“碎石卸料颗粒物产生系数为0.02kg/t-原料”，水泥用密封罐装存储，搬运过程中不会产生颗粒物，则项目产生的颗粒物主要为搬运沙、石子时产生，产生量约为1.2t/a。 对于原料堆场产生的颗粒物，环评要求原料堆场密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，堆场内设置喷干雾抑尘措施，下料口设置集气罩（风量为3000m3/h），集气效率为85%，颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后引至1#15m排气筒排放，除尘器除尘效率为95%，经除尘器收集的颗粒物回用于生产，则有组织颗粒物排放量约为0.05t/a。排放速率约为0.02kg/h，排放浓度为6.7mg/m3。约有15%的颗粒物未被收集，未被收集的颗粒物在密闭原料堆场内无组织排放，则原料堆场内颗粒物无组织排放量为0.18t/a，排放速率为0.075kg/h，堆场内设置喷干雾抑尘措施，颗粒物排放对周围环境影响较小。同时，环评要求企业加强操作员工的个人防护措施及操作意识，预防职业病。 （2）原料配比、混合产生的颗粒物 石子、水泥、沙等物料在进行配比混合过程中，小粒径颗粒物会飘散形成颗粒物污染，颗粒物产生量参考《逸散性工业颗粒物控制技术》(中国环境科学出版社)P275中表18-1“碎石卸料颗粒物产生系数为0.02kg/t-原料”，据企业提供资料，物料年使用量为70000t/a，每天配比混合时间为4h，项目配比混合过程中颗粒物产生量为1.4t/a，产生速率为1.16kg/h。环评要求生产车间密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，建设单位拟在配比、混合工序上方设置集气罩（风量为10000m3/h），集气效率为85%，颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后引至2#15m排气筒排放，除尘器除尘效率为95%，经除尘器收集的颗粒物回用于生产，则有组织颗粒物排放量约为0.06t/a。排放速率约为0.05kg/h，排放浓度为5mg/m3。约有15%的颗粒物未被收集，未被收集的颗粒物在密闭车间内无组织排放，则颗粒物无组织排放量为0.21t/a，排放速率为0.18kg/h，车间内设置喷干雾抑尘措施，颗粒物排放对周围环境影响较小。同时，环评要求企业加强操作员工的个人防护措施及操作意识，预防职业病。 （3）大气预测 ## 按照《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）的技术要求，本次评价对本项目颗粒物排放浓度及影响范围采用估算模式进行估算。估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源、和体源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。根据对本项目的工程分析及废气排放特点，确定本项目的预测因子为颗粒物。 ## 根据项目分析，本项目建成后大气污染源排放参数见下表。 表14项目点源有组织排放预测参数表 编号; 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气温度℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率(kg/h). 颗粒物. 1#; 排气筒; 15; 1; 0.74; 200; 2400; 正常; 0.02. 2#; 排气筒; 15; 1; 0.74; 200; 1200; 0.05. 表15无组织面源参数清单 名称; 面源 长度; 面源 宽度; 与正北夹角; 面源初始排放高度; 排放工况; 源强（t/a）. 颗粒物. 生产车间; 50m; 24m; 0°; 7m; 正常; 0.39. （4）估算模式参数 估算模型参数表见表16。 表16估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38. 最低环境温度/℃; -18.8. 土地利用类型; 采矿用地. 区域湿度条件; 中等湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; □是否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （5）主要污染源评估模型计算结果 本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表17、表18、表19。 表17本项目大气主要污染源点源估算模式计算表（1#排气筒） 距源中心下风向距离D/m; 1#排气筒. 颗粒物. 下风向预测浓度/（mg/m3）; 占标率/%. 10; 0; 0.00. 100; 0.0001942; 0.02. 100; 0.0001942; 0.02. 200; 0.0002223; 0.02. 251; 0.0002273; 0.03. 300; 0.0002174; 0.02. 400; 0.0002015; 0.02. 500; 0.0001928; 0.02. 600; 0.0001817; 0.02. 700; 0.0001746; 0.02. 800; 0.0001623; 0.02. 900; 0.0001486; 0.02. 1000; 0.0001351; 0.02. 1100; 0.0001229; 0.01. 1200; 0.0001122; 0.01. 1300; 0.0001028; 0.01. 1400; 9.444E-5; 0.01. 1500; 8.708E-5; 0.01. 1600; 8.056E-5; 0.01. 1700; 8.064E-5; 0.01. 1800; 8.154E-5; 0.01. 1900; 8.196E-5; 0.01. 2000; 8.198E-5; 0.01. 2100; 8.124E-5; 0.01. 2200; 8.033E-5; 0.01. 2300; 7.929E-5; 0.01. 2400; 7.816E-5; 0.01. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.0002273; 0.03. D10%最远距离/m; /; /. 下风向最大浓度出现距离; 251m. 表18 本项目大气主要污染源点源估算模式计算表（2#排气筒） 距源中心下风向距离D/m; 2#排气筒. 颗粒物. 下风向预测浓度/（mg/m3）; 占标率/%. 10; 0; 0.00. 100; 6.864E-5; 0.01. 100; 6.864E-5; 0.01. 200; 0.0001027; 0.01. 235; 0.0001052; 0.01. 300; 0.0001031; 0.01. 400; 0.0001001; 0.01. 500; 9.302E-5; 0.01. 600; 8.691E-5; 0.01. 700; 8.41E-5; 0.01. 800; 8.127E-5; 0.01. 900; 7.719E-5; 0.01. 1000; 7.463E-5; 0.01. 1100; 7.064E-5; 0.01. 1200; 6.66E-5; 0.01. 1300; 6.269E-5; 0.01. 1400; 6.012E-5; 0.01. 1500; 5.821E-5; 0.01. 1600; 5.62E-5; 0.01. 1700; 5.415E-5; 0.01. 1800; 5.211E-5; 0.01. 1900; 5.01E-5; 0.01. 2000; 4.856E-5; 0.01. 2100; 4.799E-5; 0.01. 2200; 4.743E-5; 0.01. 2300; 4.805E-5; 0.01. 2400; 4.853E-5; 0.01. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.0001052; 0.01. D10%最远距离/m; /; /. 下风向最大浓度出现距离; 235m. 表19本项目大气主要污染源面源估算模式计算表 距源中心下风向距离D/m; 生产车间无组织颗粒物. 颗粒物. 下风向预测浓度/（mg/m3）; 占标率/%. 10; 0.00619; 0.69. 100; 0.02339; 2.60. 100; 0.02339; 2.60. 170; 0.02521; 2.80. 200; 0.02439; 2.71. 300; 0.024; 2.67. 400; 0.02092; 2.32. 500; 0.01714; 1.90. 600; 0.01399; 1.55. 700; 0.01154; 1.28. 800; 0.009718; 1.08. 900; 0.008312; 0.92. 1000; 0.007188; 0.80. 1100; 0.006313; 0.70. 1200; 0.005601; 0.62. 1300; 0.005005; 0.56. 1400; 0.004507; 0.50. 1500; 0.004085; 0.45. 1600; 0.003725; 0.41. 1700; 0.003414; 0.38. 1800; 0.003145; 0.35. 1900; 0.002908; 0.32. 2000; 0.002698; 0.30. 2100; 0.00252; 0.28. 2200; 0.002361; 0.26. 2300; 0.002219; 0.25. 2400; 0.002091; 0.23. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.02521; 2.80. D10%最远距离/m; /; /. 下风向最大浓度出现距离; 170m. （6）评价等级的确定 《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表20。 表20评价工作等级判定依据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表20。 表20本项目各污染源评价等级结果 污染源; 污染因子; 下风向预测最大浓度/（mg/m3）; 下风向最大占标率/%; 评价等级. 1#排气筒; 颗粒物; 0.0002273; 0.03; 三级. 2#排气筒; 颗粒物; 0.0001052; 0.01; 三级. 生产车间无组织废气; 颗粒物; 0.02521; 2.80; 二级. 综上所述，本项目大气评价等级为二级。 （7）评价范围确定 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2—2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目评价范围为：以本项目厂址为中心，向外扩展5km的矩形区域。 （8）预测与评价要求 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。 2.2大气环境防护距离 本报告按照《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。 根据表20可知，项目1#排气筒排放的污染物厂界外最大落地浓度为：颗粒物0.0002273mg/m3，最大占标率为0.03%，出现在下风向251m；项目2#排气筒排放的污染物厂界外最大落地浓度为：颗粒物0.0001052mg/m3，最大占标率为0.01%，出现在下风向235m；项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度为：颗粒物0.02521mg/m3，最大占标率为2.8%，出现在下风向170m。颗粒物厂界预测排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)标准（无组织排放监控浓度限值为0.5mg/m3），因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 2.3本项目废气污染物排放量核算 （1）大气污染物排放量核算 表21大气污染物排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 原料堆场; 颗粒物; 原料堆场密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，堆场内设置喷干雾抑尘措施，下料口设置集气 罩（风量为3000m3/h），集气效率为85%，颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后引至1#15m排气筒排放; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 10; 0.05. 2; 配比、混合; 颗粒物; 生产车间密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，在配比、混合工序上方设置集气罩（风量为10000m3/h），集气效率为85%，颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后引至2#15m排气筒排放，除尘器除尘效率为95%; 10; 0.06. 3; 原料堆场、配比、混合; 颗粒物; 原料堆场、生产车间密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，并设置喷干雾抑尘措施; 0.5; 0.39. 2.4自行监测计划 表22废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 颗粒物; 每季度一次（委托有资质的环保监测部门）; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 排气筒出口; 颗粒物; 每季度一次（委托有资质的环保监测部门）. 2.5结论 - （1）环境影响可接受性结论 - 本项目为二级评价，根据估算模型计算数据，本项目1#排气筒排放的污染物厂界外最大落地浓度为：颗粒物0.0002273mg/m3，最大占标率为0.03%，出现在下风向251m；项目2#排气筒排放的污染物厂界外最大落地浓度为：颗粒物0.0001052mg/m3，最大占标率为0.01%，出现在下风向235m；项目无组织排放污染物厂界外最大落地浓度为：颗粒物0.02521mg/m3，最大占标率为2.8%，出现在下风向170m。根据本项目周围环境分布，本项目最大落地浓度出现在本厂区及周围农田内，对周围环境影响较小。 - （2）大气环境防护距离 - 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离。 - （3）大气污染物排放量 - 根据核算，本项目污染物核算颗粒物排放量为0.5t/a。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要来自生产设备噪声，根据各设备噪声源强，本环评取噪声值75.6dB作为生产车间平均噪声值，采用《环境影响评价导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的工业噪声预测模式进行预测。 (1)预测模式： Ⅰ、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)计算公式为： Lp(r)＝Lw＋Dc－A① A＝Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB；Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.2）计算： Lp(r)＝Lp(r0)－A② 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（3）计算： LA(r)＝10lgi=1810[0.1Lpi(r)−ΔLi]③ 式中： Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式④和⑤作近似计算： LA（r）＝LAw－Dc－A④ 或LA（r）＝LA（r0）－A⑤ A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 图3室内声源等效为室外声源图例 Ⅱ、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图3所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式⑥近似求出： Lp2＝Lp1－（TL+6）⑥ 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。也可按公式⑦计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1＝LW+10lgQ4πr2+4R⑦ 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式⑧计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LP1i(T)＝10lgj=1N100.1Lp1ij⑧ 式中： LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式⑨计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)＝Lp1i(T)－（TLi+6）⑨ 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式⑩将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 LW＝Lp2(T)+10lgS⑩ Ⅲ、靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 Ⅳ、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个行将室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg＝10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s；ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 (2)噪声源特征及预测 表23项目噪声预测参数 序号; 噪声源; 源类型; 输入参数. 1; 车间; 室内点声源; 车间昼间平均噪声级75.6dB(A)；车间平均屏蔽衰减20dB(A)；声源到东侧隔墙距离15m，北侧隔墙距离7m；南侧隔墙距离8m，西侧隔墙距离19m；. 生产车间与厂界的最近距离见表24。 表24噪声源与各厂界距离 噪声源; 预测点距声源水平距离（m）. 东侧厂界; 北侧厂界; 西侧厂界; 南侧厂界. 车间; 15; 7; 19; 8. (3)预测与评价 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果如表25所示 表25厂界噪声预测结果单位：dB(A) 预测位置; 噪声源; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东侧厂界; 车间; 60.4; 65; 达标. 北侧厂界; 62.8; 65; 达标. 西侧厂界; 62.2; 65; 达标. 南侧厂界; 63.9; 70; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。为了确保本项目厂界噪声稳定达标，本环评建议在设备选型时尽可能选择低噪声设备，合理布局车间内生产设备，实行昼间8小时单班制生产、夜间不生产的工作制，并不断加强厂区及周边绿化。此外，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、固体废弃物环境影响分析 项目运营期产生的一般固体废物包括废包装袋、钢筋边角料、生活垃圾、空润滑油桶和除尘器收集的颗粒物。危险废物为废润滑油。 项目产生的钢筋边角料和废包装袋集中收集后外售废品回收站；布袋除尘器收集的颗粒物回用于生产；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。空包装桶点对点返回原销售单位。废润滑油收集在危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 综上所述，在严格采用本环评工程分析中提出的固废处置措施和办法后，项目产生的固废均可得到合理有效的处理和处置，不会造成二次污染，故不会对外环境造成明显影响。 5、生态影响分析 该项目废气、废水、固废等影响生态环境的污染因子均得到了有效的治理和控制，对所在区域的生态环境影响较小，项目的建设实施不会造成原有地形地貌实质性的变化，无特殊地形的消失和改变。 项目建成后，应充分利用厂区空地进行绿化，尽可能提高厂区绿化率进行适当绿化， 绿色植物不仅能美化环境、净化空气，还能减噪吸尘、改善小气候和空气污染等，具有不可忽视的作用。 建议项目在绿化时要注意树草搭配，可考虑依次布置呈阶梯状的乔木、小乔木、灌木的绿化带，树种应选择常绿且对废气污染物吸附强的树种。有组织地种植观赏植物及草本植物、爬藤植物及其它，乔木种植品种可选择以常绿的大叶黄杨、小叶黄杨为主， 配植以蜀桧等横向线条、深绿色系的植物为主；草皮选择狗牙草、结缕草、地毯草等。绿色植物既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，改善景观，使整个厂区四季花香、色彩斑斓，赏心悦目。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）来确定本项目土壤环境评价工作等级。依据附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，可以判定本项目为制造业”中的“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”的“其他”类，项目类别为Ⅲ类。对照《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目为污染影响型，项目占地1579.575m2<5hm2，占地规模为小型，对照敏感程度分级表，项目周边情况不敏感；故本项目可不进行土壤环境影响评价。 7、环境风险分析 （1）危险物质识别 项目涉及原料为水泥、 石子、沙、钢筋及润滑油等物质，不属于具有危险特性和毒性物质。 （2）潜在事故分析 ①项目存在的环境风险事故为润滑油泄漏后污染地下水。项目润滑油最大储存量为1桶，每桶25L，共25L。 ②机械伤人事故； （3）重大危险源识别 项目不涉及《危险化学品重大危险源辩识》 GB18218-2009 中规定的危险化学品，不涉及重大危险源。 （4）风险事故影响分析 ①项目存在的风险事故为为润滑油的泄漏，包括润滑油桶、含油废物暂存设施倾倒、破损造成的泄漏下渗对地下水的影响。 ②项目在营运期间的设备主要为水泥仓、筛分机、制砖机、制瓦机、轨枕机、制管机等，因设备故障，操作意识不当或其他原因造成员工受伤。 （5）风险防范及应急措施 项目风险防范和应急主要考虑润滑油泄漏事故的防范和泄漏后的应急收集及机械事故造成员工受伤的急救。 ①企业对润滑油废物妥善管理，采用稳定的密闭容器进行储存，确保不泄漏污染地下水。 ②企业加强员工设备操作意识及安全生产意识，定期对设备进行维修保养，加强管理制度。 （6）环境风险小结 项目风险源为： ①润滑油废物暂存区，涉及的风险物质为润滑油，风险事故为泄漏引起的地下水污染。 ②项目营运期间因员工操作不当或设备故障，引起机械伤人事故； 项目不涉及重大危险源，项目风险水平可接受。项目拟采取的环境风险管理措施可行，项目建设从环境风险角度是可行的。 8、环境管理 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证厂区环境优美，空气清新，感官舒适； ②组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③定期对厂区内环保设施运行状况进行全面检查； ④保证各污染物处理装置正常运行； ⑤厂区固废分类收集，安全处置； ⑥强化对环保设施运行监督，加强对环保设施操作人员技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 （3）环保管理要求 1）按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； 2）建立环保机构并配备1~2名环保技术人员。 9、环境监测 （1）环境监测的目的 环境监测是企业搞好环境管理，检验环保设施正常运行的重要技术手段。通过定期的环境监测，了解本项目及周边的环境质量状况，并及时发现问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果实时调整环保计划。 （2）环境监测机构 根据项目污染因素的特点，结合建设单位实际情况，评价建议用人单位将废气、噪声日常监测业务委托有资质的监测机构进行监测。 （3）环境监测计划 项目正常运行过程中，应对企业“三废”治理设施进行定期监测。监测内容包括：废气的达标情况；厂界噪声的达标情况。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中相关规定，并结合企业实际情况，本次评价提出如下监测计划，详见表26。 在监测单位出具环境监测报告后，企业应将监测数据归类存档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应采取措施，及时纠正，确保污染物的稳定达标排放。 表26运期主要监测计划一览表 影响因素; 监测点位; 监测项目; 频次; 执行标准. 废气; 排气筒出口、厂界; 颗粒物; 每年1次，每次连续1h采样或 在1h内等时间间隔采样4次取最大值；上风向设置一个对照点; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 噪声; 厂界外1m、高度1.2m以上; Leq(A); 每年1次，每次不少于连续2个昼夜; 厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区限值. 主要设备噪声; Leq(A); 每年1次. 固废; 生产车间、办公区、危废暂存间; 统计种类、产量、 处理方式、去向; 每年统计1次; 《一般工业固体废物储存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001） 及2013年修改单、《生活垃圾填埋污染控制指标》（GB16889-1997）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求；. 在监测单位出具环境监测报告后，企业应将监测数据归类存档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应采取措施，及时纠正，确保污染物的稳定达标排放。 十、环保投资估算 本项目环保投资51万元，占总投资万元的17%，其环保投资合理可行能满足环保要求。各项环保设施组成及投资估算见表27。 表27环保设施（措施）及投资估算一览表单位：万元 项目; 金额（万元）; 备注. 施工期; 颗粒物防治措施; 10; 施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭等“六个百分百”措施. 废水防治措施; 用于厂区泼洒抑尘. 噪声防治措施; 12：00～14：00、20：00～次日7：00不施工，合理布置高噪设备作业位置. 固体废物处置措施; 建筑垃圾和生活垃圾及时清运. 营运期; 原料堆场颗粒物; 10; 通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，下料口设置集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒. 配料、混合颗粒物; 10; 通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，进料口设置集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒. 废水治理措施; 8; 1套车辆冲洗设施、1座化粪池. 噪声; 5; 消声减震、设备维护、厂区绿化等. 固体废物处置措施; 3; 垃圾收集箱若干. 一般固废暂存间. 危险废物处置措施; 5; 10m2危废暂存间. 合 计; 51; 占总投资17%. 表28本项目竣工环保验收一览表 污染因素; 排放源; 污染物; 设施名称; 验收内容与执行标准. 废气; 原料堆场; 颗粒物; 通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，下料口设置集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 原料配比、混合工序; 颗粒物; 通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，进料口设置集气罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒. 废水; 生活污水; COD、氨氮、SS; 化粪池; 生活污水经厂区化粪池预处理后定期清理用于农田施肥，不外排。. 噪声; 机械设备; 噪声; 基础减振，厂房隔音; 高噪设备做基础减振、隔声等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固废; 废包装袋; 塑料; 集中收集后外售; 设一般固废暂存间. 布袋除尘器收集颗粒物; 颗粒物; 回用于生产; /. 员工生活; 生活垃圾; 垃圾分类收集箱; 生活垃圾分类收集，集中处理. 钢筋边角料; 钢筋; 集中收集后外售; 设一般固废暂存间. 空润滑油桶; 塑料; 点对点返回原销售单位; /. 废润滑油; 油水混合物; 收集在危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置; 设危废暂存间.

# 建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料堆场颗粒物 | 颗粒物 | 原料堆场密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，堆场内设置喷干雾抑尘措 施，下料口设置集气罩（风量为3000m3/h），集气效率为85%，颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后引至1#15m排气筒排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 原料配比、混合产生的颗粒物 | 颗粒物 | 生产车间密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，在配比、混合工序上方设置集气罩（风量为10000m3/h），集气效率为85%，颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后引至2#15m排气筒排放，除尘器除尘效率为95% |  |
| 水 污 染 物 | 办公生活区 | 生活污水 | 经厂区化粪池预处理后定期清理用于农田施肥，不外排。 | 有效处置 |
| 固 体 废 物 | 日常生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，由环卫工人清运 | 有效处置不外排 |
|  | 生产区 | 钢筋边角料 | 由建设单位统一收集后外售 |  |
|  |  | 空润滑油桶 | 点对点返还原销售企业 |  |
|  |  | 废包装袋 | 由建设单位统一收集后外售 |  |
|  |  | 布袋除尘器收集的颗粒物 | 集中收集后回用于生产 |  |
|  |  | 废润滑油 | 收集在危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置 |  |
| 噪声 | 生产过程 | 设备噪声 | 合理布局，使用低噪声设备，采用隔音、减震、降噪等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求 |

结论及建议

一、结论 1、结论 （1）项目概况 本项目为平顶山市德拓水泥制品有限公司年产200万块透水砖、空心砖、60万米涵管、轨枕70万米工艺围栏项目，项目位于平顶山市鲁山县马楼乡马塘村五组，占地面积约1579.575平方米，项目建成后可年产200万块透水砖、空心砖、60万米涵管、轨枕70万米工艺围栏。项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。 （2）产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第十二项第3条中“适用于装配式建筑的部品化建材产品；功能型装饰装修材料及制品，绿色无醛人造板以及路面砖（板）、路面透水砖（板）、广场透水砖（板）、装饰砖（砌块）、仿古砖、护坡生态砖（砌块）、水工生态砖（砌块）等绿色建材产品技术开发与生产应用”，且对项目信息的真实性、合法性和完整性负责，项目已通过平顶山市鲁山县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410423-30-03-036454，项目建设符合国家当前产业政策。 （3）选址可行性分析 - 本项目位于平顶山市鲁山县马楼乡马塘村五组，不新增占用土地。根据鲁山县自然资源局出具的“土地利用现状类别查询结果”说明（见附件3）：该项目用地类型为采矿用地，项目所在地符合平顶山市土地利用现状和规划， 符合平顶山市土地利用总体规划。 - 项目周围无风景名胜区、生态脆弱带等，且不涉及居民搬迁、占地补偿等问题，项 - 目选址符合要求。本项目废水不外排，项目经采取评价建议的污染防治措施后，废气、固废和噪声均能够实现达标排放和合理处理。 综上，本项目选址可行。 （4）项目施工期对环境的影响与防治措施 ①废气：施工期间的大气污染主要有施工颗粒物和机动车尾气。颗粒物产生量约为0.32t，采取防尘网、易扬尘物料盖布、持续洒水等抑尘措施后，可减少颗粒物产生70%左右，排放量约为0.096t；施工机械在施工过程中，会产生一定量废气，废气主要污染物为CO、NOx等，间歇排放，排放量小，对环境影响较小。 ②废水：生活污水产生量约为0.4m3/d，生活污水入旱厕由附近农民拉走肥田。施工废水经施工场地简易沉淀池沉淀后回用于施工中或浸湿施工场地，不外排。 ③噪声：施工期噪声主要来自各种施工机械作业噪声以及各种施工运输车辆噪声等。应与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备；合理安排施工时间和施工进度，严禁其在12：00～14：00、80：00～次日7：00期间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；将相对固定的机械设备入棚操作，以减少对周围环境的影响；施工车辆出入现场时应低速、禁鸣；对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对周围敏感点的声环境的影响可减少到最小。 ④固废：施工期产生的施工人员生活垃圾约5kg/d，集中存放在项目建设区临时垃圾箱内，由专人定时清理，送生活垃圾填埋场；房屋主体施工产生的建筑垃圾约16t，集中收集后定期送往建筑垃圾处理场；土方开挖量约160m3，由于项目土方开挖量不大，产生的土方可全部用于厂区土地平整。 （5）项目营运期对环境的影响与防治措施 ①废气 原料堆场颗粒物：环评要求原料堆场密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，堆场内设置喷干雾抑尘措施，下料口设置集气罩（风量为3000m3/h），集气效率为85%，颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后引至1#15m排气筒排放，除尘器除尘效率为95%，经除尘器收集的颗粒物回用于生产，则有组织颗粒物排放量约为0.05t/a。排放速率约为0.02kg/h，排放浓度为6.7mg/m3。约有15%的颗粒物未被收集，未被收集的颗粒物在密闭原料堆场内无组织排放，则原料堆场内颗粒物无组织排放量为0.18t/a，排放速率为0.075kg/h，堆场内设置喷干雾抑尘措施，原料堆场颗粒物排放能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)标准。同时，环评要求企业加强操作员工的个人防护措施及操作意识，预防职业病。 原料配比、混合产生的颗粒物：项目配比混合过程中颗粒物产生量为1.4t/a，产生速率为1.16kg/h。环评要求生产车间密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，建设单位拟在配比、混合工序上方设置集气罩（风量为10000m3/h），集气效率为85%，颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器处理后引至2#15m排气筒排放，除尘器除尘效率为95%，经除尘器收集的颗粒物回用于生产，则有组织颗粒物排放量约为0.06t/a。排放速率约为0.05kg/h，排放浓度为5mg/m3。约有15%的颗粒物未被收集，未被收集的颗粒物在密闭车间内无组织排放，则颗粒物无组织排放量为0.21t/a，排放速率为0.18kg/h，车间内设置喷干雾抑尘措施，原料配比、混合产生的颗粒物经过处理后其排放浓度与排放速率均达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)标准。 ②废水：项目营运期用水工序主要为生产用水、产品养护用水、车辆冲洗用水和员工生活用水。生产用水、车辆冲洗用水和产品养护用水全部渗入产品或以水蒸气形式蒸发耗散，不外排。则项目产生的废水主要为员工生活污水。由于项目所在地污水管网未铺设到位，生活污水经厂区化粪池预处理后定期清理用于农田施肥，不外排，对周围环境影响较小。 ③噪声：本项目运营期的噪声主要为生产设备噪声。设备噪声源主要来自：水泥仓、筛分机、制砖机、制瓦机、轨枕机、制管机和布袋除尘器等设备运行产生的噪声，噪声声级值为72-78dB(A)，，经采取基础减振、隔声、距离衰减等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 ④固废：项目运营期产生的一般固体废物包括废包装袋、钢筋边角料、空润滑油桶、生活垃圾和除尘器收集的颗粒物，危险废物为废润滑油。项目产生的钢筋边角料和废包装袋集中收集后外售废品回收站；布袋除尘器收集的颗粒物回用于生产；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。空包装桶点对点返回原销售单位。废润滑油收集在危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。综上所述，在严格采用本环评工程分析中提出的固废处置措施和办法后，项目产生的固废均可得到合理有效的处理和处置，不会造成二次污染，故不会对外环境造成明显影响。 （5）本项目环保投资约51万元，占总投资的17%。 2、建议 （1）项目应严格执行环境保护的“三同时”管理制度，污染防治措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）项目初步设计期间，应当按照环境保护设计规范的相关要求，落实各项污染防治措施及环境保护设施投资概算。 （3）项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。 （4）项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 （5）项目建成后应服从各级环境监察部门监管。 综上所述，平顶山市德拓水泥制品有限公司年产200万块透水砖、空心砖、60万米涵管、轨枕70万米工艺围栏项目符合国家产业政策，项目选址合理可行；营运期产生的废气、噪声等在采取相应的治理措施后，均能实现稳定达标排放，废水不外排，固体废物均能实现综合利用和妥善处置，对外环境影响较小。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1备案证明 附件2 营业执照 附件3鲁山县自然资源局土地利用现状类别查询结果说明 - 附件4规划证明 附件5土地租赁证明 附件6用地证明 附图1项目地理位置图 附图2项目周边环境及噪声监测点位示意图 附图3项目厂区平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。