建设项目基本情况

| 项目名称 | 建筑垃圾资源化处置项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 鲁山县润隆再生资源回收有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 豆利锋 |  |  | 联系人 |  | 宋志伟 |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市鲁山县望城路与鲁班路交叉口南200米路东 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18937567555 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 467322 |
| 建设地点 | 平顶山市鲁山县张良镇周楼村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 鲁山县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2020-410423-42-03-060562 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 27049.38 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 6000 | 其中：环保投资（万元） |  | 156 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.6% |  |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  | 2021年2 月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 随着城市化进程的不断加快，城市中建筑垃圾的产生也在快速增长，人们在享受城市文明的同时，也在遭受城市垃圾所带来的烦恼，其中建筑垃圾就占有相当大比例。因此如何处理和利用越来越多的建筑垃圾，已经成为各级政府部门和建筑垃圾处理单位所面临的主要课题。当今社会，再生资源和废旧材料回收、加工利用，不但解决了资源短缺问题，同时减少了垃圾产生量。因此，鲁山县润隆再生资源回收有限公司拟在平顶山市鲁山县张良镇建设建筑垃圾资源化处置项目，年处理建筑垃圾100万吨。 根据备案及企业提供资料本项目拟分三期建设，其中一期投资6000万元，建设一条生产线，年处理100万吨建筑垃圾，生产建筑石子及砂；二期建设环保透水砖生产线及其它水泥制品；三期建设干混砂浆、商品混凝土生产线及配套设施。本次评价针对一期工程，本项目所用的原料为建筑垃圾，原料主要为张官营镇、滚子营乡、张良镇、马楼乡、瀼河乡、团城乡、熊背乡、江河办事处等地产生的废弃建筑垃圾，建筑垃圾产生量能满足项目生产需要。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于国家“鼓励类”建设项目第十二项“建材”中第11条“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”，且项目已经通过鲁山县发展和改革委员会备案，项目代码为：2020-410423-42-03-060562，由此可知，项目建设符合国家当前产业政策。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号）和《关于修改建设项目环境影响评价分类管理名录部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“三十、废弃资源综合利用业”中第86小项“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，其中涉及“废电子电气产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用”的应编制环境影响报告书，其他编制环境影响报告表。本项目为建筑垃圾资源化处置项目，属于编制环境影响评价报告表的范畴。 受建设单位的委托，平顶山市润青环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即对该项目进行实地踏勘，对建设地点周围环境进行了调查分析，在充分收集和分析相关资料的基础上，编制了本项目环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 二、项目概况 1、基本情况 本项目选址位于平顶山市鲁山县张良镇周楼村，占地面积27049.38m2（约40亩），总投资6000万元，年处理建筑垃圾100万吨，生产建筑骨料作为二期三期生态透水砖及干混砂浆生产的原料，二期及三期项目投产前建筑骨料及砂外售。 本项目用地现状为空地，厂址中心地理坐标为北纬33°40'34.3"，东经113°01'46.0"，根据现场勘查，项目西侧隔路为农田，距离西侧郑万高铁80m；项目北侧为空地，项目东侧为正在施工混凝土搅拌站项目及农田，项目南侧为家具厂，项目北侧120m为政府的扶贫车间¦（目前入驻调料分装企业），距离最近敏感点为项目北侧335m处的福林庄村；距离最近的地表水体为南侧265m澎河。 2、建设规模 本项目一期工程总投资6000万元，项目建成后年处理建筑垃圾100万吨。 3、主要建设内容 本项目一期工程规划总占地面积27049.38m2（约40亩），项目新建封闭原料库、封闭生产车间及封闭成品库等主体工程；新建办公楼、门卫室等辅助工程；化粪池、车辆冲洗装置、沉淀池、袋式除尘器等环保工程。项目主要工程组成见表1。 表1 本项目工程组成一览表 工程名称; 建设内容; 建设指标; 备注. 主体工程; 原料仓库; 1座，钢架结构，建筑面积2880m2，其中长80m，宽36m，高10m; 东侧，新建全封闭原料库，用于建筑垃圾暂存. 生产车间; 1座，钢架结构，建筑面积3780m2，其中其中长90m，宽42m，高10m; 新建全封闭生产车间，含生产区及成品区. 辅助工程; 办公室; 1座，2层，建筑面积381m2; 厂区南侧，新建，砖混结构. 门卫; 1栋，1层，建筑面积10m2; 厂区西侧. 公用工程; 供电; 接张良镇供电电网; /. 供水; 生产生活用水由厂区水井供给; 满足生产及生活需要. 排水; 雨、污分流; /. 环保工程; 废水; 洗砂废水：建设导流渠进入新建50m3污水池，然后泵入400t全封闭式竖流塔净水系统循环利用，不外排; 新建，循环使用不外排. 车辆冲洗废水：厂区西门设置一座15m3车辆冲洗沉淀池; 循环使用，不外排. 初期雨水：经导流渠收集后进入180m3初期雨水收集池; 综合利用，不外排. 生活污水：经化粪池处理后用于周边农田施肥. 废气; 投料粉尘：采用脉冲袋式除尘器处理达标后，经15m排气筒排放; 达标排放，建筑垃圾投料及粗破粉尘经同一个排气筒排放. 粗颚破粉尘：采用脉冲袋式除尘器处理达标后，经15m排气筒排放. 细颚破及反击破碎粉尘：采用脉冲袋式除尘器处理达标后，经15m排气筒排放; 达标排放. 原料车间全封闭，并安装喷干雾装置; 达标排放. 道路扬尘：车辆冲洗装置，道路清扫，洒水抑尘; 达标排放. 食堂油烟：安装油烟净化装置; 达标排放. 噪声; 设备噪声：车间隔声、基础减振等; 达标排放. 固废; 生活垃圾：厂区设置分类垃圾箱，送垃圾中转站; 卫生填埋. 袋式除尘器收集粉尘; 近期出售砖厂，待二期制砖项目投产，作为制砖原料. 沉淀池沉渣; 作为原料用于制砖或者铺路. 分拣及除铁固废; 钢铁或者铁丝出售；木块等垃圾送至垃圾中转站. 4、产品方案 本项目仅评价一期工程，年处理建筑垃圾100万吨，产品为12建筑石子及砂，产品方案见表2。 表2 本项目产品方案 序号; 产品名称; 产品产量; 备注. 1; 12石; 65万t/a; 粒径为10～20mm. 2; 砂; 30万t/a; 粒径0-5mm. 合计; 95万t/a; /. 5、原辅材料及能源消耗 根据与鲁山县住房和城乡建设局签订的鲁山县建筑垃圾处置与再生利用项目特许经营协议，公司经营权服务区域为张官营镇、滚子营乡、张良镇、马楼乡、瀼河乡、团城乡、熊背乡、江河办事处等地产生的废弃建筑垃圾，授权范围：特许经营建筑垃圾年处理100万吨以上的建筑垃圾再生建材企业，本公司年处理量为100万吨，原料供应能保障，采用汽车运输，运输过程中加盖篷布，密闭运输。 项目营运后原辅材料消耗情况见表3。 表3 原辅材料消耗情况 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 一; 原辅材料消耗. 1; 建筑垃圾; 万t/a; 100; 张官营镇、滚子营乡、张良镇、马楼乡、瀼河乡、团城乡、熊背乡、江河办事处等地产生的废弃建筑垃圾. 二; 能源消耗. 1; 水; t/a; 73000; /. 2; 电; 万kwh/a; 350; 接张良镇供电系统. 本项目使用的建筑垃圾主要为建设、施工单位或个人对各类建筑物、构筑物、管网等进行建设、铺设或拆除、修缮过程中产生的渣土、弃料及其他废弃物。 6、原料、产品的暂存和运输 根据企业提供资料，本次仅针对一期工程进行评价，本项目营运后年处理建筑垃圾100万吨，产品和原料均采用汽车运输，运输过程中加盖篷布，密闭运输，原料运回厂区后直接入封闭车间存放，原料车间地面硬化，安装喷干雾装置，降低装卸粉尘对周围环境空气影响，生产产品在封闭生产车间内进行暂存，不设置露天堆场。根据建设单位提供的资料及现场勘查情况，本项目位于鲁山县张良镇周楼村，项目周边有311国道及乡道等，原料及产品运输道路可利用周边现有道路，交通便利，运输条件良好。 项目配套建设1座规格为2880m2×10m的全封闭原料库，该原料库四周及顶部全封闭，仅预留车辆进出通道，在通道口安装密封较好硬质门或者卷帘门。项目原料堆场按照锥形计算，堆高按照5m计算，则原料库可储存约4800m3的原料，项目废建筑垃圾的密度约为1.6t/m3，则项目原料库可存储7680t，即原料可满足2.3d生产需求；企业配套建设一座3780m2生产车间，该车间含有成品区（34m×90m×10m），用于12石、机制砂暂存，项目成品堆场按照锥形计算，堆高按照6m计算，则成品库可储存约6120m3的成品，可储存9792t，满足3.09d暂存，根据企业设计资料，原料及生产车间地面硬化，周围建设1m高0.2m厚混凝土挡土墙，生产车间四周设置导流渠，防止成品渗滤液溢流。 综上分析，原料及成品库能满足生产需求。 7、主要生产设备 本项目一期工程生产过程中设置1条生产线，本项目主要生产设备见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 给料机; JZD-1149; 1台; 位于生产车间. 2; 颚式破碎机（粗破）; PE-750*1060，250t/h; 1台; 位于生产车间. 3; 颚式破碎机（细破）; PE-250*1200，250t/h; 2台; 位于生产车间. 4; 振动筛; 2YK-2460; 1台; 位于生产车间. 5; 反击破碎机; PEKN1318; 1台; 位于生产车间. 6; 洗砂机; XS3000; 2台; 位于生产车间. 7; 洗砂回收一体机; XSHJX-3060; 1台; 位于生产车间. 8; 带式压滤机; 120t/h; 1台; 位于压滤车间. 注：本项目安装一条生产线，根据企业提供生产线设计能力达250t/h，实际生产能力按照设计生产能力的90%计算，则本项目生产线的年生产能力为250×0.9×300×16=108万t，该产能大于100万t，满足生产需求。 8、总投资 本项目一期工程投资6000万元。 9、公用工程 供电：接张良镇周楼村供电电网，可以满足项目生产、生活需要。 供水：项目用水包括生产用水及生活用水。生产用水利用厂区现有水井，生活用自来水，可满足项目需要。 排水：采用雨、污分流制。生产废水主要为洗砂废水及车辆冲洗废水，该部分废水通过车间内导流渠进入全自动封闭式竖流塔净水系统循环利用，不外排，车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗，仅需定期补充新水；项目生活废水主要为职工生活污水，经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。厂区设置导流渠，初期雨水经导流渠收集后进入初期雨水收集池，经沉淀后回用于生产。 10、劳动定员和工作制度 本项目职工定员10人，其中管理人员2人，生产工人8人。厂区设有食堂，厂区仅提供职工午餐。项目营运后采用2班16小时工作制，年工作300天。 11、工程进度 根据企业建设计划，本项目施工期2个月，计划2020年12月开工建设，预计2021年2月建成并投入生产，施工期施工人员为20人。 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不涉及与本项目有关的现有问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 鲁山县位于河南省中部偏西，伏牛山东麓，北依洛阳、南临南阳、东接平顶山，地处东径112°14′～113°14′，北纬33°34′～33°00′。东西长90km，南北宽44km。总面积2432km2，东邻宝丰、叶县；南毗方城、南召；西接嵩县、汝阳；北靠汝州市和平顶山西区。辖5镇15乡，4个街道办事处，558个行政村，人口85万，素有“七山一水二分田”之称。 本项目选址位于鲁山县张良镇周楼村，厂址中心地理坐标为北纬33°40'34.3"，东经113°01'46.0"，项目地理位置图见附图一，周围环境示意图见附图二。 2、地形地貌 鲁山县属丘陵地貌，地势西南高、东北低，最高茶庵岭，海拔264m，最低石龙河河床150m，相对高差93m。西部中山区一般海拔400～800米，山势陡峭，岩石裸露；中部低山区海拔一般在250～400米，沟壑纵横，山川相间，土薄石厚，耕地多分布在山谷河川两岸；东部南北两侧丘陵区，海拔一般在150～250米，岗丘起伏，土层浅薄；东部平原，海拔在90～150米之间，地势平坦、土层深厚、土质肥沃。基岩出露面积较大，岩石节理、裂隙不太发育，所以本区不易产生山洪、泥石流、滑坡等地质灾害。 3、气候气象 鲁山县处于北亚热带与暖温带的交叉过度地带，是典型的暖温带大陆性季风气候，四季分明。冬季盛行偏西北风，夏季盛行偏南风。 据鲁山县气象台多年观测资料，该区年平均气温14.8℃。7月最热，平均气温27.6℃；1月最冷，平均气温0.7℃。极端最高气温43.3℃，极端最低气温-16.7℃。鲁山县历年降雨量极不平衡，变化幅度较大。一是年际变化大。据1952～1979年28年降雨资料分析，最大降雨量1585mm（1964年），最小降雨量为516.7mm（1966年），最大倍比3.07，年降雨量绝对值相差1068.3mm。二是年内分配不均，多年平均降雨量900mm，降雨多集中在6～9月，约占全年降水量的53%，最高达63.8%。三是暴雨强度大。四棵树、团城等乡镇是我省三大暴雨区之一。本地蒸发量在2000—2400 mm之间，一般2100mm左右。年平均无霜期219天，鲁山县主要气象气候参数列于表5。 表5 区域气象气候参数一览表 类别; 参数; 单位; 数值. 气温; 年平均气温; ℃; 14.8. 极端最高气温; ℃; 42.3. 极端最低气温; ℃; -14.8. 气压; 年平均气压; hPa; 1008.7. 降水量; 年平均降水量; mm; 800.1. 年最大降水量; mm; 1323.6. 年最小降水量; mm; 373.9. 蒸发量; 年平均蒸发量; mm; 2825. 湿度; 年相对湿度; %; 67. 日照; 年平均年日照时数; h; 2145.9. 风速; 多年平均风速; m/s; 2.4. 年最大风速; m/s; 24.0. 风向; 年最多风向; /; NNW. 无霜期; 年平均无霜期; d; 217. 冰冻期; 年平均冰冻期; d; 70. 4 水资源 鲁山县属于淮河流域颍河水系，境内流域面积在30km2的支流有23条，其中沙河、荡泽河、清水河、七里河属于较大的河流。发源于境外的河流有荡泽河、澎河、大浪河、境外流域面积为276.5km2。 沙河是淮河流域颍河主要支流，发源于鲁山县尧山主峰东侧，流域面积28800km2，干流全长427km，自西向东贯穿鲁山全境，鲁山境内全长108km，流域总面积2432km2，沙河是鲁山最大的河流。 昭平台水库位于淮河流域沙颖河水系沙河干流上游，控制流域面积1430平方公里，总库容7.13亿立方米，同时也是平顶山市的备用城市地表水饮用水源地。 澎河古称小滍水，发源于南召县乱石顶山，为沙河主要支流，全长51.2公里，鲁山县境内23.3公里；流域面积275平方公里，鲁山县境内流域面积86平方公里。 本项目位于澎河北侧约265m处，位于沙河准保护区。 （2）地下水 鲁山县地下水资源丰富，主要来源于大气降水和地表水渗入补给。平原地区地下水主要为降雨补给、山前侧补给、渠道侧渗补给和灌溉入渗补给。山区地下水主要为降雨入渗补给。 5、土壤 鲁山县有9个土类、33个土种。土壤类型有褐土、黄棕壤、褐土、粗骨土、石质土、紫色土、潮土、砂礓黑土和水稻土。其中，粗骨土最多，占全县土壤面积的45.9%。主要分布情况为：海拔在800米以上的山区为棕壤，占8%；海拔在800米以下的山丘地带为褐土，占22%；平原区主要为黄棕壤、潮土、砂浆黑土，占70%。 6、矿产资源 县辖内已发现的各类矿产有42种，矿产地近200处，其中已探明储量及探明部分储量的矿产有19种。在42种矿产中煤、铁、铝土、耐火粘土、石膏、水泥灰岩、磷矿、石墨、硅灰石、建筑用沙为鲁山县的优势矿产。其中石膏（3.1亿吨）、硅灰石（987万吨）、辛集磷矿（2266.17万吨）的储量居全省之首。此外，铸石用玄武岩、含钾硼粘土岩、含钾岩石、玻璃用石英岩等都是近年来新发现的量大质优的矿产资源，有着广阔的开发前景。 本项目所在地无已列明的优势矿产。 7、植被及多样性 鲁山县是河南省二十五个以林为主的山区县之一，全县总面积365万亩，有林地面积195万亩，活立木蓄积150万立方米，森林覆盖率62.3%，林业产值2.5亿元。有国家级保护植物水杉、银杏、连香、华榛、杜仲、秦岭冷杉、垂直冷杉、淸檀、领春木、金钱槭等13种；省级保护植物铁杉、青线柳、楸皮杨、大叶三七等19种；中药材和菌类种类繁多，有人参、天麻、石斛、辛夷、杜仲等近500种；有路栖脊椎动物125种以上，国家级保护的珍贵动物有金钱豹、艾叶豹、麝、大鲵、金雕、羚羊、红腹锦鸡、豪猪、红脚隼、大灵猫等17种；省级保护的有狐貉、青鼬、豹猫、飞鼠、水獭，啄木鸟、画眉、双斑锦蛇等14种；鲁山有古树名木千余株，有全国罕见的千年古银杏群，有彰显悠久人文历史的古柏，有昭示岁月苍桑的柿树王，有蕴含着美丽传说的老栎树等。 评价区域生物资源比较单一，主要为农田作物、人工花草和树木，以及一些地方性杂草；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫及鱼类，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、文物古迹 鲁山县是墨子的故乡，现有琴台、文庙、望城岗冶铁遗址、元次山碑和望城岗遗址等历史文物古迹，主要分布在县城区域。 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇，距鲁山县城约11km，不在上述文物古迹保护区范围内。 9、饮用水源地环境保护规划 （1）平顶山饮用水源保护区 根据《河南省平顶山市集中式饮用水水源保护区勘界报告》（2018年12月）平顶山市饮用水水源保护范围如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0以下的区域，应河、澎河等主要支流入库口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。东起昭平台水库大坝，西至沙河入库口向库区延伸3376m的断面，连结北侧姑嫂石庙院和南侧西坡村所在半岛得到的一级保护区边界的水域范围，一级保护区水域（正常水位线171.4m）以上纵深200m的区域，遇环库路则以环库路为边界的陆域，沙河干流昭平台水库至白龟山水库之间的水域，一级保护区面积46.65平方公里。去除将沙河干流白龟山入库断面上溯2000m至8000m的沙河的区域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104米以下除一级保护区外的区域；昭平台一级保护区边界向上游延伸2000m，东起一级保护区边界，西北至东王村，西南至石桥村的水域范围。一级保护区陆域边界、二级保护区水域（正常水位线171.4m）以外，环库路以内的陆域，七里河、将相河、灌河、肥河、大浪河入河口向上游延伸1000米水域及其沿岸纵深50米陆域范围，二级保护区面积为19.57平方公里。将沙河干流白龟山入库断面上溯2000米至8000米的沙河一级保护区调整为二级保护区。调整为二级保护区河段的四个点的坐标分别为东经113.014度、北纬33.738度，东经113.058度、北纬33.745度，东经113.017度、北纬33.726度，东经113.062度、北纬33.736度。其他主要只留一级水体上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域；昭平台水库上游入库河流水域及其沿岸500m的陆域。 本项目位于鲁山县张良镇周楼村，距离南侧澎河（沙河支流）265m，本项目不在一级及二级保护区保护范围内，在上述饮用水源保护区准保护区范围内（见附图五）。根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订版）第六十七条：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”本项目为新建项目，项目用水主要包括洗砂用水、抑尘用水、生活用水，洗砂废水处理后循环使用不外排；抑尘用水自然蒸发；生活污水经化粪池处理，用于农田施肥，不外排。本项目无废水外排，因此，本项目建设符合平顶山饮用水水源准保护区要求及规定。 （2）南水北调中线工程 南水北调中线工程是国家“十五”计划重点工程，将从加坝扩容后的丹江口水库陶岔渠首闸引水，通过开挖规划渠道输水，沿唐白河流域西侧过长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口后，经黄淮海平原西部边缘在郑州以西孤柏嘴处穿过黄河，继续沿京广铁路两侧北上，自流到北京、天津。总干渠全长1245km，计划年调水量140亿立方米。中线工程在平顶山市境内的渠线从叶县保安镇入境，涉及叶县、鲁山、宝丰、郏县等4个县。 根据《河南省南水北调路线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅河南省水利厅河南省国土资源厅关于印发南水北调一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办【2018】56号）中的规定，总干渠两侧饮用水水源保护区划范围为： 南水北调中线一期工程总干渠在河南省内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段： （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： （1）地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m。 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 （2）地下水水位高于总干渠渠底的渠段 ① 微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 ② 弱～中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 ③ 弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000、1500m。 经调查，南水北调中线一期工程河南段鲁山县境内的划定范围如下：分段桩号TS237+400～SH2+818.1，该区段一级保护区宽度50m，二级保护区宽度150m。沙河渡槽SH2+818.1～SH11+913.1，一级保护区宽度50m。本项目选址位于鲁山县张良镇，位于南水北调工程右岸，距离南水北调工程最近距离为3.2km，不在南水北调中线工程划定的保护区范围内，符合南水北调规划要求。 10、与机制砂行业发展相符性分析 表6 本项目与机制砂行业发展相符性分析 相关文件; 相关内容; 本项目; 是否相符. 与河南省《关于促进机制砂产业发展推广机制砂应用的指导意见（试行）》相符性分析; 扶持机制砂生产企业，鼓励规模大、技术力量强、信誉好的企业进入机制砂领域，对综合利用采矿废石、弃渣、工业和建筑废弃物生产机制砂的项目，其生产能力应达到100万吨以上; 本项目年处理建筑废弃物达100万吨; 相符. 与国家印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》的通知（发改价格【2020】473号）相符性分析; 为稳定砂石市场供应、保持价格总体平稳、促进行业健康有序发展，经国务院同意，提出积极推进砂源替代利用。鼓励利用固废资源制造再生砂石。鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，清理不合理的区域限制措施，增加再生砂石供给; 本项目所用原料为建筑拆除垃圾; 相符. 11、关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（平攻坚办【2020】16号） 平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政【2018】30号），《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7号）和《平顶山市人民政府关于印发平顶山市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的通知》（平政【2018】27号）等有关要求，持续改善全市环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案，与本项目相关内容如下： …… 二、工作目标 2020年全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到50微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到95微克/立方米以下，全市主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 …… 三、主要任务 （五）深入推进“三散”污染治理 实施“散乱污”企业动态管理，实现平原地区散煤取暖基本清零，开展城市清洁行动，全面提升“三散”污染治理水平。 …… 28.全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度。市城市管理局牵头组织开展“平顶山市扬尘污染物防治专项行动”，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行产、运、消全过程处置监管。严格落实城市建成区内“两禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。 …… 平顶山市2020年水污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发【2015】17号）、《河南省污染防治攻坚办领导小组办公室关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7号）、《平顶山市人民政府关于印发平顶山市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）的通知》（平政【2016】6号）和《平顶山市人民政府关于印发平顶山市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（平政【2018】27号），持续改善全市水环境质量，着力打好碧水保卫战，制定本方案。 …… 二、工作目标 2020年，全市地表水国、省考断面水质达标率达到70%以上，市考断面水质达标率达到65%以上，劣V类水体断面比例控制在9.6%以内；城市集中式饮用水水源地水质达标率达到100%；市区建成区全面消除黑臭水体，其余县（市、区）完成臭黑水体整治任务。 …… 本项目在施工过程中应按《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中规定施工，严格落实施工工地“六个百分之百”，降低对周围环境空气的影响。根据设计方案，本项目场区可以实现雨、污分流，厂区建设有生产废水处理措施，生产废水经处理后全部回用，不外排，符合《平顶山市2020年水污染防治攻坚战实施方案》相关要求，不会对地表水造成污染。 12、河南省2019年工业企业无组织排放治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25 号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，制定本方案，与本项目相关的内容如下： 十六、其他行业无组织排放治理标准 （一）料场密闭治理 1、所有物料（包括原辅材料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 2、密闭料场必须覆盖所有堆料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。 7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。 （二）物料输送环节治理 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 （三）生产环节治理 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 2、禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。 （四）厂区、车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。 3、企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （五）建设完善监测系统 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 本项目运营期生产原料及产品在封闭车间内进行暂存，且在堆放区域安装喷干雾抑尘设施，厂界内无露天堆放物料；采用封闭式皮带输送机，喂料、破碎等产尘环节安装集气设施和除尘设施，原料及生产设备均放置在封闭车间内。加强环保设施的管理，保证脉冲袋式除尘器正常运转，降低粉尘对周围环境的影响。厂区道路硬化，出口处配备高压清洗装置；裸露土地绿化到位。环评建议企业按照要求安装在线监控设备，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开，确保数据真实有效。本项目营运期严格按照河南省2019年工业企业无组织排放治理方案执行，对周围环境影响较小。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目选址位于平顶山市鲁山县张良镇周楼村，根据当地环境功能区划，本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县2018年基准年监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3等共6项基本因子，监测总天数为360天，达标天数238天，达标率66%，详见表7。 表7 鲁山县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 是否达标. 鲁山县; 二氧化硫; 年平均; 13μg/m3; 60μg/m3; 达标. 二氧化氮; 年平均; 24μg/m3; 40μg/m3; 达标. PM10; 年平均; 106μg/m3; 70μg/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 51μg/m3; 35μg/m3; 超标. O3; 日最大8小时平均; 112μg/m3; 160μg/m3; 达标. CO; 24小时平均; 0.8 mg/m3; 4 mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政【2018】30号），《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7号）和《平顶山市人民政府关于印发平顶山市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的通知》（平政【2018】27号）等有关要求，持续改善全市环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办【2020】16号），工作目标为2020年全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到50微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到95微克/立方米以下，全市主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。通过《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 2、地表水 本项目营运后无废水外排。为了解本项目区域地表水体的水质现状，本次地表水体环境质量采用2019年平顶山市环境监测对澎河新孔庄桥的监测点数据，监测因子为pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铅、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共20项，监测结果见表8。 表8 地表水现状监测统计结果 单位：mg/L 河流; 监测 断面; 项目; 监测值; 评价 标准; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 是否 达标. 澎河; 新孔庄桥断面; pH; 7.93～8.44; 6～9; 0.465～0.72; 0; 0; 达标. 高锰酸盐 指数; 2.0～4.4; 6; 0.33～0.73; 0; 0; 达标. COD; 8～14; 20; 0.4～0.7; 0; 0; 达标. BOD5; 0.7～3.6; 4; 0.175～0.9; 0; 0; 达标. 氨氮; 0.213～0.768; 1.0; 0.213～0.768; 0; 0; 达标. 总磷; 0.02～0.06; 0.2; 0.15～0.35; 0; 0; 达标. 铜; 0.003; 1.0; 0.003; 0; 0; 达标. 锌; 0.002～0.004; 1.0; 0.002～0.004; 0; 0; 达标. 氟化物; 0.53～0.63; 1.0; 0.53～0.63; 0; 0; 达标. 硒; 0.0002; 0.01; 0.02; 0; 0; 达标. 砷; 0.0002～0.0007; 0.05; 0.004～0.014; 0; 0; 达标. 汞; 0.00002; 0.0001; 0.20; 0; 0; 达标. 镉; 0.00005; 0.005; 0.01～0.30; 0; 0; 达标. 铅; 0.0005; 0.05; 0.20～0.16; 0; 0; 达标. 六价铬; 0.002; 0.05; 0.04; 0; 0; 达标. 氰化物; 0.002; 0.2; 0.0025～0.01; 0; 0; 达标. 挥发酚; 0.0002; 0.005; 0.04; 0; 0; 达标. 石油类; 0.005; 0.05; 0.10; 0; 0; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.02; 0.2; 0.10; 0; 0; 达标. 硫化物; 0.002; 0.2; 0.01; 0; 0; 达标. 由上表监测结果可知，澎河新孔庄桥断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明澎河地表水环境质量现状较好。 3、地下水 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号）和《关于修改建设项目环境影响评价分类管理名录部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于第三十项“废弃资源综合利用业”中第86小项“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，本项目为建筑垃圾资源化利用项目，该类别编制报告表。对比《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属于“U-城镇基础设施及房地产”第155项“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”分类，该类别编制报告表的为IV类建设项目。 根据地下水导则，IV建设项目不开展地下水环境影响评价，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 4、声环境质量现状 本项目位于鲁山县张良镇周楼村，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本项目声环境质量现状由建设单位委托中析源科技有限公司进行检测，检测时间为2020年11月08日～11月09日，共两天，每天昼、夜各监测一次，在项目厂界共设置4个检测点，其检测结果见表9。 表9 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 检测时间; 2020.11.08; 2020.11.09. 检测点位; 昼间; 夜间; 标准限值; 是否达标; 昼间; 夜间; 标准限值; 是否达标. 东边界; 50; 40; 60/50; 达标; 51; 40; 60/50; 达标. 南边界; 51; 40; 60/50; 达标; 52; 41; 60/50; 达标. 西边界; 51; 42; 60/50; 达标; 52; 41; 60/50; 达标. 北边界; 50; 41; 60/50; 达标; 51; 40; 60/50; 达标. 由上述检测数据可知，本项目东、南、西、北厂界均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准规定限值，说明评价区域声环境质量现状较好。 5、土壤环境质量现状 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价等级可知本项目土壤环境评价工作等级为三级，项目用地范围内检测3个表层样点（0-0.2m），本项目土壤环境质量委托中析源科技有限公司进行检测，检测时间为2020年11月08日，其检测结果见表10。 表10 土壤现状检测结果 检测点位; 检测因子; 检测值; 标准; 标准指数; 是否达标. 厂区中心表层样0-0.2m（N:33.67793°E:113.02331°）; 四氯乙烯(mg/kg); ND; 53; /; 达标. 1,1,-二氯乙烯(mg/kg); ND; 66; /; 达标. 1,1-二氯乙烷(mg/kg); ND; 9; /; 达标. 甲苯(mg/kg); ND; 1200; /; 达标. 1,1,2-三氯乙烷(mg/kg); ND; 2.8; /; 达标. 氯乙烯(mg/kg); ND; 0.43; /; 达标. 四氯化碳(mg/kg); ND; 2.8; /; 达标. 间/对-二甲苯(mg/kg); ND; 570; /; 达标. 三氯乙烯(mg/kg); ND; 2.8; /; 达标. 氯仿(mg/kg); ND; 0.9; /; 达标. 乙苯(mg/kg); ND; 28; /; 达标. 1,2,3-三氯丙烷(mg/kg); ND; 0.5; /; 达标. 1,1,1-三氯乙烷(mg/kg); ND; 840; /; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷(mg/kg); ND; 6.8; /; 达标. 二氯甲烷(mg/kg); ND; 616; /; 达标. 顺式-1,2-二氯乙烯(mg/kg); ND; 596; /; 达标. 反式-1,2-二氯乙烯(mg/kg); ND; 54; /; 达标. 氯苯(mg/kg); ND; 270; /; 达标. 1,2-二氯丙烷(mg/kg); ND; 5; /; 达标. 1,4-二氯苯(mg/kg); ND; 20; /; 达标. 1,2-二氯苯(mg/kg); ND; 560; /; 达标. 1,2-二氯乙烷; ND; 5; /; 达标. 苯(mg/kg); ND; 4; /; 达标. 邻二甲苯(mg/kg); ND; 640; /; 达标. 苯乙烯(mg/kg); ND; 1290; /; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷(mg/kg); ND; 10; /; 达标. 镍(mg/kg); 61; 900; 0.068; 达标. 铜(mg/kg); 54; 18000; 0.003; 达标. 镉(mg/kg); 0.17; 65; 0.0026; 达标. 汞(mg/kg); 0.08; 38; 0.0021; 达标. 总砷(mg/kg); 6.90; 60; 0.115; 达标. 铅(mg/kg); 40.5; 800; 0.051; 达标. 铬（六价）; ND; 5.7; /; 达标. 2-氯酚; ND; 2256; /; 达标. 硝基苯; ND; 76; /; 达标. 萘; ND; 70; /; 达标. 苯并[a]蒽; ND; 15; /; 达标. 䓛; ND; 1293; /; 达标. 苯并(b)荧蒽; ND; 15; /; 达标. 苯并(k)荧蒽; ND; 151; /; 达标. 苯并(a)芘; ND; 1.5; /; 达标. 茚并(1,2,3-cd)芘; ND; 15; /; 达标. 二苯并(a,h)蒽; ND; 1.5; /; 达标. 苯胺; ND; 260; /; 达标. 氯甲烷; ND; 37; /; 达标. 石油烃类(mg/kg); ND; 4500; /; 达标. 危废暂存间表层样0-0.2m（N:33.67828°E:113.02390°）; 石油烃类(mg/kg); ND; 4500; /; 达标. 东边界表层样0-0.2m（N:33.67757°E:113.02423°）; 石油烃类(mg/kg); ND; 4500; /; 达标. 备注; 六价铬*、石油烃类* （C 10 -C 40 ）委托河南豫洁源检测技术服务有限公司（证书编号：181612050212）进行检测，报告编号为：YJY202011093。. 由以上分析可知，项目各检测点位各检测因子均满足相应土壤环境质量筛选值要求，土壤环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，评价范围内没有发现有文物、名胜古迹和稀有动、植物种群等需特殊保护对象。主要环境保护目标见表11。 表11 本项目周围环境保护目标及其距离 环境空气保护目标. 序号; 坐标; 保护对象; 保护内容 （人）; 环境 功能区; 方向; 距离. X; Y. 1; 113.02442; 33.68294; 福林庄村; 360; 二类区; N; 335m. 2; 113.03063; 33.67943; 小周楼村; 520; 二类区; E; 510m. 地表水. 序号; 保护目标; 方位; 距离; 环境保护级别. 1; 澎河; S; 265m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单标准，有关标准值见表12。 表12 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 二氧化硫; 年平均; 60; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 颗粒物（粒径小于等于10µm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5µm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 二氧化氮; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 2、水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体标准限值见表13。 表13 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 评价因子; 标准限值; 序号; 评价因子; 标准限值. 1; pH; 6～9; 11; 挥发酚; 0.005. 2; 高锰酸盐指数; 6; 12; 氰化物; 0.2. 3; COD; 20; 13; 六价铬; 0.05. 4; BOD5; 4; 14; 砷; 0.05. 5; 氨氮; 1.0; 15; 汞; 0.0001. 6; 总磷; 0.2; 16; 镉; 0.005. 7; 硫化物; 0.2; 17; 铅; 0.05. 8; 氟化物; 1.0; 18; 铜; 1.0. 9; 阴离子表面活性剂; 0.2; 19; 硒; 0.01. 10; 石油类; 0.05; 20; 锌; 1.0. 3、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准。具体标准限值见表14。 表14 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH值; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 氨氮; 0.5. 硫酸盐; 250. 氯化物; 250. 硝酸盐; 20. 亚硝酸盐氮; 1.00. 挥发酚; 0.002. 总硬度; 450. 溶解性总固体; 1000. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 3.0. 4、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，具体标准限值见表15。 表15 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5、土壤 本项目选址位于鲁山县张良镇，项目用地为建设用地，本项目土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值中第二类用地标准限值，具体限值见表16。 表16 建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值（基本项目） 单位：mg/kg 污染项目; 筛选值; 污染项目; 筛选值. 第二类用地; 第二类用地. 砷; 60; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 镉; 65; 氯乙烯; 0.43. 铬（六价）; 5.7; 苯; 4. 铜; 18000; 氯苯; 270. 铅; 800; 1,2-二氯苯; 560. 汞; 38; 1,4-二氯苯; 20. 镍; 900; 乙苯; 28. 四氯化碳; 2.8; 苯乙烯; 1290. 氯仿; 0.9; 甲苯; 1200. 氯甲烷; 37; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 1,1-二氯乙烷; 9; 邻二甲苯; 640. 1,2-二氯乙烷; 5; 硝基苯; 76. 1,1-二氯乙烯; 66; 苯胺; 260. 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2-氯酚; 2256. 反-1,2-二氯乙烯; 54; 苯并[a]蒽; 15. 二氯甲烷; 616; 苯并[a]芘; 1.5. 1,2-二氯丙烷; 5; 苯并[b]荧蒽; 15. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 苯并[k]荧蒽; 151. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 䓛; 1293. 四氯乙烯; 53; 二苯并[a, h]蒽; 1.5. 1,1,1-三氯乙烷; 840; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 萘; 70. 三氯乙烯; 2.8; 石油烃（C10-C40）; 4500. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值二级标准，具体标准限值见表17。 表17 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）. 15; 20. 颗粒物; 120; 3.5; 5.9; 1.0. 本项目食堂油烟执行《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604--2018）中标准限值，具体标准限值见表18及表19。 表18 饮食业单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥ 1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率; 1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面 总投影面积（平方米）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 注：一个基准灶头的风量为2000Nm3/h。 表19 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 污染物; 排放限值; 污染物排放位置. 小型; 中型; 大型. 油烟; 1.5; 1.0; 1.0; 排风管或排气筒. 非甲烷总烃; ----; 10.0; 10.0. 油烟去除效率; ≥90; ≥95; -----. 2、废水 本项目污水执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4一级标准。其具体排放限值见表20。 表20 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物; 一级标准. pH（无量纲）; 6～9. 悬浮物（SS）; ≤70. 化学需氧量（COD）; ≤100. BOD; ≤20. 氨氮; 15. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值见表21。 表21 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，具体限值见表22。 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准中的规定 危险废物的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准中的规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目运营期无当前国家规划中总量控制的污染物SO2、NOx、COD、NH3-N的排放，因此，本项目暂不设总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、工艺流程图 本项目原料为建筑垃圾，经分拣、破碎、筛分及水洗后可得到不同粒径的产品。本项目产品为12建筑石子和机制砂，年处理建筑垃圾100万吨。 原料分拣 G1、N1 振动给料机 粗颚式破碎机 G2、N2 12石子，粒径10～20mm成品区域 反击破碎机 洗砂机 S1 细颚式破碎机 一层振动筛 二层振动筛 三层振动筛 粒径 ＞20mm 粒径5-10mm 成品砂 废水处理系统 回用于生产 除铁器 S2 水 G3、N3 N4 G4、N5 N6、W1 S3 砂（粒径小于5mm） 本项目运营后生产工艺流程及产污情况见图1。 图1 营运期生产工艺流程及产污环节示意图 2、工艺流程简述 本项目所用原料为城市拆迁产生的废建筑渣石及废砖石等，送至厂区内后，在封闭原料车间进行暂存，运输过程中车辆加盖篷布，密闭运输。项目产品为12建筑石子和砂。产品通过皮带直接输送至封闭产品仓库内暂存，产品外运通过汽车运输，运输过程中加盖篷布，密闭运输。 原料经人工除去大的木料、钢筋等杂物后，用装载车转运至进料仓内，通过料仓溜到振动给料机上，然后经过密闭的皮带输送至粗鄂式破碎机进行破碎，粗破后进入细颚式破碎机进行破碎，在皮带输送过程中通过皮带上方的除铁器把物料中的金属类物质排出；破碎后再输送至振动筛进行筛分，筛分过程中喷入大量的水进行湿筛，一层振动筛分出粒径大于20mm的石子和三层振动筛分出粒径在5-10mm的石子进入反击破碎机重新破碎，二层振动筛分出10-20mm的石子通过输送带运至成品库，三层筛分出粒径小于5mm产品输送至捞砂轮清洗。 0-5mm砂清洗的作用：由于砂石里面含有一定的泥粉，泥粉的存在将严重影响砂的级配。通过捞砂轮仿照河流制砂的原理洗选除掉砂子里面的泥粉，从而让砂石达到建筑用砂的标准。洗砂过程中产生的废水通过导流渠进入废水处理系统，废水经处理后回用于生产。 3、污染物产生环节汇总 本项目污染物产生环节汇总见表23。 表23 本项目生产过程中各污染物产生环节汇总 项目; 生产工序; 产污环节; 污染物. 废气; 生产过程; G1振动给料机; 颗粒物. G2粗鄂式破碎机; 颗粒物. G3细鄂式破碎机; 颗粒物. G4反击破碎机; 颗粒物. 废水; 生产过程; W1洗砂机; 生产废水，主要污染物为SS. 环保工程; 车辆冲洗; 冲洗废水. 固废; 生产过程; S1原料分拣; 木料、钢筋等. S2除铁环节; 除铁固废. S3压滤设备; 泥渣. 环保工程; 袋式除尘器; 除尘固废. 车辆冲洗沉淀池; 泥渣. 噪声; 生产过程; N1～N6设备噪声; 噪声.

主要污染工序： 施工期 本项目选址位于平顶山市鲁山县张良镇周楼村，为新建项目。本项目施工期新建原料车间、生产车间及成品库，配套建设办公楼、宿舍楼、门卫室及配电室。本项目施工期2个月，施工活动比较简单，施工人员约20人。项目建设过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 1、大气污染 （1）施工扬尘 施工活动产生的大气污染物主要为施工扬尘。施工扬尘的主要来源有：现场道路扬尘、细颗粒材料堆放扬尘，土方、渣石扬尘等。建筑施工活动是一类无组织扬尘污染源，可以在短时间内严重地影响当地的空气质量。一般来说，施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，粉尘颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远，而且主要对施工厂区施工人员和近距离敏感点影响较大。施工期产生的粉尘属于无组织排放，且其扩散多在呼吸层，被施工人员和周围居民吸入后，可引起各种呼吸道疾病，而且粉尘会夹带大量的病源菌，还会传染其它各种疾病，严重威胁人们的身体健康。如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。由于本项目施工量不大，施工期较短，施工扬尘对周围环境空气影响不大。 （2）运输车辆及施工机械燃油废气 本项目施工过程用到的施工机械，包括主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，以柴油为燃料，将产生一定量燃油废气，运输车辆也会产生汽车尾气，燃油废气中的污染物主要为CO、NO2、THC等，其排放量较小，对周围环境影响不大。 2、水污染 施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工作业产生的施工废水。 （1）施工人员生活污水 施工期平均施工人员为20人，由于项目施工人员大部分为周边居民，厂区不设置施工营地，施工人员生活用水量按40L/人·d计，则生活用水量为0.8m3/d。生活污水的产生量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为0.64m3/d，主要为清洗废水，主要污染因子为COD、BOD、SS和氨氮等。 （2）施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。施工期可在场区设置沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场，不外排。 3、噪声污染 本项目建设期间的噪声源主要来自于土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，其声级程度详见表24。 表24 施工过程主要噪声源及噪声级 项目; 主要噪声源; 噪声级dB(A); 说明. 主要施工 机械; 推土机; 85.5; 距离声源3m处. 起重机; 76.0; 距离声源8m处. 混凝土搅拌泵车; 83.0; 距离声源8m处. 切割机; 88.0; 距离声源1m处. 4、固体废弃物 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目总建筑面积约7200m2，其中原料库、成品库及生产车间均为钢架结构，办公楼及宿舍楼为砖混结构。建筑垃圾主要成份为废弃的沙土石、水泥、钢材等，产生量约为50t。建设单位应要求施工单位规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。 施工单位应做好土石方平衡工作，尽量减少弃土量。根据现场踏勘，本项目地势相对平坦，施工期厂区土方开挖量较小，挖方和填方可以平衡，不会产生弃土外运。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员有20人，垃圾量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾量10kg/d。施工人员在整个施工期间产生的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，定期送垃圾中转站。 营运期 1、大气污染 本项目营运后设置封闭生产车间，车间内设置生产区及成品区域，在生产车间东侧设置有封闭的原料车间，本项目生产过程均在封闭车间内进行，仅留车辆运输进出通道，满足人流和物流进出操作区域，进出口设置卷帘门，可以随时进出。环评要求在原料装卸过程中启动喷干雾装置降尘。建设单位须对车间内部、原料储存区域及成品储存区域进行硬化，生产车间设置导流渠，防止渗滤液溢流，厂区裸露地面进行绿化，且在厂区运输车辆进出口设置自动车辆冲洗装置和沉淀水池。本项目营运后厂区不设置露天堆场，不存在风力起尘情况，因此，本项目不再设置大气环境防护距离和卫生防护距离。 由以上分析可知，本项目营运后废气主要为投料粉尘，破碎环节产生的粉尘，厂区内车辆运输产生的道路扬尘、食堂油烟等。 （1）原料投料破碎粉尘 本项目在封闭生产车间设置1个原料半地下投料口，投料时石料通过铲车推入振动给料机内，无风力起尘；项目所用原料为建筑垃圾，建筑垃圾粒径为5～15cm，但由于其表面含有浮尘，环评要求对其投料粉尘进行收集处理。原料投料后经1台粗颚式破碎机破碎进行破碎。 根据企业提供资料，本项目年分拣垃圾总量为5000t，分拣后建筑垃圾年使用量约为99.5万吨，本次评价参考《逸散性工业粉尘控制技术》，并类比同类型项目，投料粉尘产生源强以0.02kg/t-原料计，粗颚破粉尘产生源强以0.5kg/t-原料计。则项目投料粉尘产生量为19.9t/a，粗颚破粉尘产生量为497.5t/a。 本项目生产过程中投料破碎粉尘产生情况见表25。 表25 投料、破碎（粗颚破）粉尘产生情况统计 序号; 产尘环节; 产污系数; 石料用量（万t/a）; 粉尘产生量（t/a）. 1; 投料（给料机）; 0.02kg/t-原料; 99.5; 19.9. 2; 粗颚破破碎机; 0.5kg/t-原料; 99.5; 497.5. 合计; /; /; 517.4. 根据车间内设备布置情况和建设单位提供设计资料，本项目投料口三边围挡，安装集气罩后引至1台袋式除尘器，配套风机风量为3000m3/h，除尘效率为99.5%；粗鄂式破碎机产生粉尘引至1台袋式除尘器，配套风机风量为20000m3/h，除尘效率为99.8%；本项目营运后年运行300d，每天运行16h，则投料、破碎环节粉尘产排情况见表26。 表26 投料、粗破碎环节粉尘产排情况 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 给料机; 粉尘; 19.9; 1381.94; 脉冲袋式除尘器+15m排气筒，风机风量为3000m3/h，除尘效率为99.5%; 0.1; 0.021; 6.91. 粗颚式破碎机; 粉尘; 497.5; 5182.29; 脉冲袋式除尘器+15m排气筒，风机风量为20000m3/h，除尘效率为99.8%; 1.0; 0.21; 10.36. 合计; 517.4; /; 合计除尘风量为23000 m3/h; 1.1; 0.23; 9.96. 本项目投料及粗破碎环节共设置1根排气筒，排气筒高度为15m，出口内径为0.8m。 （2）细颚式破碎及反击破碎粉尘 原料由粗破颚破后进入细颚式破碎机进行破碎，在皮带输送过程中通过皮带上方的除铁器把物料中的金属类物质排出，含铁固废排出量约为5000t/a，进入细颚式破碎机物料量为99万t/a，经细破后进入三层振动筛筛分，该工序也喷入大量水进行湿筛，粒径大于20mm的石子（20万t/a）及5-10mm石子（20万t/a）进入反击破破碎机进行重新破碎，经反击破碎机破碎后再次进入振动筛进行湿筛，本项目最终产品粒径为0-5mm、10-20mm两种产品。 本项目细颚式破碎机破碎石料量为99万t/a，反击破碎机破碎量为40万t/a，本次评价参考《逸散性工业粉尘控制技术》，并类比同类型项目，细颚式破碎粉尘的产生源强以0.5kg/t-原料计，由于进入反击破碎机原料含有一定水分，反击破碎粉尘产生源强以0.25kg/t-原料计，则项目细颚式破碎粉尘产生量为495t/a、反击破碎粉尘产生量为100t/a。 本项目生产过程中细鄂式破碎及反击破碎粉尘产生情况见表27。 表27 细鄂破碎及反击破碎粉尘产生情况统计 序号; 产尘环节; 产污系数; 石料用量（万t/a）; 粉尘产生量（t/a）. 1; 细鄂式破碎机; 0.5kg/t-原料; 99; 495. 2; 反击破碎机; 0.25kg/t-原料; 40; 100. 合计; /; /; 595. 根据车间内设备布置情况和建设单位提供设计资料，细鄂式破碎和反击破碎产尘环节设置集气罩引至1台脉冲袋式除尘器，配套风机风量为30000m3/h，除尘效率为99.8%，本项目营运后年运行300d，每天运行16h，则细鄂式破碎及反击破碎粉尘产排情况见表28。 表28 细鄂破碎及反击破碎粉尘产排情况 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 细鄂式破碎及反击破碎机; 粉尘; 595; 4131.94; 脉冲袋式除尘器+15m排气筒，风机风量为30000m3/h，除尘效率为99.8%; 1.19; 0.248; 8.26. 本项目营运后细鄂式破碎和反击破碎环节设置1根排气筒，排气筒高度为15m，出口内径为0.8m。 （3）道路扬尘 本项目原料和产品运输车辆在厂区行驶会产生道路扬尘，道路扬尘量按下列经验公式估算： Qi=0.0079V·W0.85·P0.72 Q= 式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km辆）； Q——汽车运输总扬尘量； V——汽车行驶速度（km/h）； W——汽车重量（T）； P——道路表面粉尘量（kg/m2）； 本项目原料为建筑垃圾，年用量100万t，产品为12建筑石子及砂石，年产量为95万t/a。汽车平均载重量50t，每年需38000次，汽车厂区内行驶速度一般不超过10km/h，在厂区内行驶距离约为0.2km/辆·次，道路表面粉尘约为0.1kg/m2。 根据上述参数可计算得到厂内道路扬尘产生量为3.18t/a，通过厂区出口设置车辆自动冲洗装置，并及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，厂区路面定时洒水等措施治理后，粉尘量可减少85%，则道路扬尘排放量为0.47t/a。 （4）食堂油烟 油烟是食物烹饪过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解的产物。据饮食业类比调查，食用油用量约为30g/人·d，厂区内吃饭职工人员为10人，则日耗油量为0.3kg，年耗用烹调油约90kg，油烟产生率按用油量的2.83%计，则年产生油烟约2.55kg。 根据厨房实际情况，预计设置1个基准灶头，属于小型食堂，运行时间为2h/d，年工作时间为600h，根据食堂运行情况，选用风量为2000m3/h的油烟净化器，油烟净化器去除率可达90%以上，评价按去除率以90%计。食堂油烟排放源强及处理后排放浓度见表29。 表29 食堂油烟气排放源强 厨房; 处理前油烟产生量（kg/a）; 处理前油烟产生浓度（mg/m³）; 风量 （m³/h）; 处理后油烟排放量（kg/a）; 处理后油烟排放浓度(mg/m³). 食堂; 2.55; 2.13; 2000; 0.26; 0.21. 标准; 排放浓度≤1.5mg/m³. 2、水污染 # 本项目营运后用水环节主要有原料车间喷干雾抑尘用水、筛分用水、车辆冲洗用水及职工生活，主要废水为洗砂废水、车辆冲洗废水及职工生活污水。 # （1）雾化喷淋装置降尘用水 # 本项目营运后原料入封闭车间暂存，厂区不设置露天堆场，为减小装卸、转运和投料环节粉尘产生量，本项目仅在企业原料车间暂存区域配套安装有喷干雾装置（由于筛分为湿筛，成品有一定含水率，成品库不再设置雾化装置），原料车间共安装3套，。喷干雾抑尘水进入原料，不在地面形成径流，不产生废水，根据企业提供资料，喷干雾抑尘装置用水量为2t/套·d，则该环节用水量为6t/d。 # （2）筛分及洗砂用水 # 根据建设单位提供资料，本项目在振动筛安装有水喷头，采用湿法作业，由于本项目年产含泥砂量约为34万吨，为满足洗砂需要水量，企业筛分环节喷水量约为120t/h，按照每天运行16小时计，则循环水系统循环量为1920t/d，则循环过程中会有约10%的水分携带在石子、机制砂、泥渣及水蒸发量等，消耗水量192t/d、57600t/a。 # （3）车辆冲洗 # 为减轻车辆在厂区行驶产生的二次扬尘，评价要求建设单位在车辆出口设置车辆自动冲洗装置和清洗水沉淀池。按照《建筑给水排水设计手册•用水定额•汽车冲洗用水定额》，大型载重车冲洗用水定额为80～120L/辆•次，每辆车带走10%计，本项目运输车辆每年进出厂区38000辆·次，车辆冲洗用水定额取100L/辆·次，则冲洗水用量为12.67t/d，3800t/a，冲洗废水产生量为11.40t/d，3420t/a。该部分废水主要污染物为SS，经配套沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，综合利用，不外排。由于冲洗用水的损耗，每天需要补充一定量的新鲜水，根据用排水情况可知，每天需要补充新鲜水1.27t/d。 # （4）生活污水 # 本项目职工定员10人，厂区设置有小型职工食堂，根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，只吃不住人员用水量按80L/人·d计，用水量为0.8t/d、240t/a，污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量0.64t/d、192t/a。由于项目所在地现无配套市政排水管网，且生活污水产生量较少，仅为0.64t/d。且水质较为简单，无特殊污染因子，查阅相关资料类比，生活污水污染物浓度为COD:300mg/L，BOD:150mg/L，SS:150mg/L、，NH3-N:25mg/L。评价要求企业生活污水进入化粪池处理后，用于农田施肥，不外排。 # （5）雨水 初期雨水采用暴雨强度公式进行计算，平顶山暴雨强度公式如下所示： 式中：q—设计暴雨强度（升/秒·公顷）；P—重现期（年）；t—降雨历时（分钟）；评价取P=2年，t=30min，则q=159.22（升/秒·公顷）。 初期雨水计算公式如下： 式中：Q—初期雨水量，m3； q—暴雨强度，159.22L/s·hm2； T—前期雨水时，900s； φ—径流系数，评价取0.9； S—汇水面积，hm2。 # 本项目雨天时产生的初期雨水按可能含有污染物的区域占地面积约13000m2，则全厂初期（15min）雨水量为167.65m3，本项目需设置雨水收集池大小为180m3，初期雨水经雨水收集池沉淀后，用于厂区洒水降尘，综合利用，不外排。 # （6）水平衡图 损耗0.16 新鲜水 36 车辆冲洗用水 沉淀池 11.40 损耗1.27 12.67 1.27 循环水量11.40 11.40 200.07 36 喷干雾装置用水 6 损耗6 筛分及洗砂用水 竖流塔 1920 损耗192 1728 1728 循环水量1728 192 生活用水 化粪池 周边农田施肥 0.8 0.64 0.64 本项目水平衡图见图2。 图2 本项目水平衡图 单位：t/d 3、噪声污染 本项目高噪声设备主要有给料机、粗鄂式破碎机、细鄂式破碎机、振动筛、反击破碎机、除尘器风机等，噪声源强为80～90dB（A）。噪声源多为固定声源。高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修，高耗能设备加装变频器等措施降噪。经查阅《环境保护实用数据手册》及类比一般工业设备噪声源强，本项目主要噪声源排放源强见表30。 表30 主要设备噪声源强 设备名称; 位置; 数量; 噪声源强dB（A）; 声源类型及特点. 给料机; 生产车间; 1台; 80; 连续排放. 粗鄂式破碎机; 生产车间; 1台; 90; 连续排放. 细鄂式破碎机; 生产车间; 2台; 90; 连续排放. 振动筛; 生产车间; 1台; 85; 连续排放. 反击破碎机; 生产车间; 1台; 85; 连续排放. 洗砂机; 生产车间; 1台; 80; 连续排放. 除尘器风机; 生产车间; 3台; 85; 连续排放. 4、固废污染 本项目营运过程中产生的固废为分拣固废、除铁固废、除尘固废，车辆冲洗沉淀池沉渣及洗砂废水压滤后的泥渣、废机油及职工生活垃圾。 # （1）分拣固废 本项目使用建筑垃圾作为原料，进入破碎前需要人工分拣，该部分固废主要为木块及大的钢筋等，类比同行业，该部分的固废量约为5000t/a，企业进行收集，能出售的外售，不能出售的送当地来及中转站，最终送生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 # （2）除铁固废 本项目经人工分拣后，为进一步减少杂质，企业在粗破后进入细破机的传输带安装有除铁器将原料中的铁物质吸附除去，类比同行业，该部分的铁质量约为5000t/a，定期进行清理后收集，外售。 （3）洗砂泥渣及沉渣 本项目洗砂废水中主要含有泥土、砂砾等杂质，洗砂废水经浓缩池加药沉淀后，底泥经压滤处理后在污泥库临时储存后及时外运综合利用。根据企业提供资料及类比同类型项目，泥渣产生量为原料使用量的4%，则泥渣（干基）产生量为40000t/a，采用压滤机压滤后含水率为50%泥饼（产生量80000t/a）；车辆冲洗沉淀池在运行过程中会产生一定量的沉渣，沉渣产生量为220t/a（干基110 t/a），混入泥渣压滤后在厂区现有封闭泥渣暂存区暂存后，定期外售给砖厂，综合利用，不外排。 （4）除尘固废 本项目给料、破碎环节会产生粉尘，粉尘产生量为1112.4t/a，经袋式除尘器处理后排放量为2.29t/a，则粉尘收集量为1110.11t/a，该部分固废属于一般固废，厂区收集加湿后可与泥渣一起出售给砖厂，综合利用，不外排。 （5）废机油 本项目营运后对设备进行维护和检修过程中将产生的少量废机油，根据企业提供资料和同类企业生产运行数据，废机油产生量为0.5t/a。 根据《国家危险废物名录》（2016），本项目所产生的废机油属危险废物，编号为HW08（废矿物油与含矿物油废物），建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存。危险固废在厂区集中收集、储存于专用桶中，定期交由资质单位进行安全处置，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人。企业应加强管理，严防危险固废在产生、贮存、运输过程中发生跑、冒、滴、漏现象。评价要求项目在投入运行前，与资质单位签订废机油处置协议。 本项目危险固废情况见表31。 表31 危险固废产生情况及特性一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08（废矿物油与含矿物油废物）; 900-249-08; 0.5; 设备维护及检修; 液态; 机油; 3个月; 易燃; 委托资质单位. （6）生活垃圾 项目建成后，职工人数为10人，生活垃圾产生量0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为5kg/d、1.5t/a。生活垃圾由厂内垃圾箱集中收集，运至垃圾中转站，统一处理。 综上所述，本项目营运后全厂固体废弃物产生情况见表32。 表32 本项目固体废物产生情况 单位：t/a 序号; 固废来源; 固废名称; 固废性质; 产生量; 处置措施; 排放量. 1; 分拣环节; 分拣固废; 一般固废; 5000; 外售或送垃圾中转站; 处置率100%， 零排放. 2; 除铁器; 除铁固废; 一般固废; 5000; 外售. 3; 洗砂、车辆冲洗沉淀池; 洗砂泥渣及沉渣; 一般固废; 80220; 可作为副产品出售给免烧砖厂. 4; 除尘器; 除尘固废; 一般固废; 1110.11; 可作为副产品与泥渣一起出售给免烧砖厂. 5; 设备维护和检修; 废机油; 危险固废; 0.5; 委托资质单位安全处置. 6; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.5; 厂区收集后送当地生活垃圾中转. 合计; /; 91332.11; /; /. 5、物料平衡 本项目原料为建筑垃圾，年综合利用量100万t，生产过程中除尘固废产生量1110.11t/a，洗砂泥渣与沉渣产生量为80220t/a，干基40110t/a，有组织粉尘排放量为2.29t/a，分拣及除铁固废10000t/a；项目产品为建筑骨料及砂石，年产量为948777.6t，约95万t/a。本项目物料平衡图见图3。 948777.6 产品外售 骨料及砂 建筑垃圾 除尘固废 泥渣与沉渣 分拣及除铁 出售给砖厂 出售给砖厂 外售或送垃圾中转站 1000000 1110.11 40110 10000 有组织粉尘 达标排放 2.29 图3 本项目物料平衡图 单位：t/a

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 给料机 | 颗粒物 | 1381.94mg/m3，19.9t/a | 6.91mg/m3，0.1t/a |
|  | 粗颚式破碎机 | 颗粒物 | 5182.29mg/m3，497.5t/a | 10.36mg/m3，1.0t/a |
|  | 细颚式破碎机及反击破碎 | 颗粒物 | 4131.94mg/m3，595t/a | 8.26mg/m3，1.19t/a |
|  | 道路扬尘 | 颗粒物 | 3.18t/a | 0.47t/a |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟 | 2.13mg/m3，2.55kg/a | 0.21mg/m3，0.26kg/a |
| 水污 染物 | 筛分及洗砂 | 洗砂废水 | 1728t/d | 0 |
|  | 车辆冲洗 | 冲洗废水 | 11.40t/d，3420t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 0.64t/d、192t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 分拣环节 | 分拣固废 | 5000t/a | 0 |
|  | 除铁 | 除铁固废 | 5000t/a | 0 |
|  | 洗砂、车辆冲洗沉淀池 | 洗砂泥渣及沉渣 | 80220t/a | 0 |
|  | 除尘器 | 除尘固废 | 1110.11t/a | 0 |
|  | 设备维护和检修 | 废机油 | 0.5 t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声设备有给料机、粗鄂式破碎机、细鄂式破碎机、振动筛、除尘器风机等，噪声源强为80～90dB（A）。噪声源多为固定声源。高噪声设备置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振等措施治理后，厂界可以实现达标排放。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目对生态环境的影响主要在施工期，影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要 素大多可以恢复到现状水平。施工期由于对厂区土地的开挖、平整等，会破坏原有地表植被，但项目建成后通过采取绿化、硬化等措施后，生态环境将得到一定程度的改善。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期 1、大气环境影响分析 扬尘污染是施工期间重要的污染因素，本项目构筑物建筑建设期间，因进行场地平整、土方开挖、土方回填等施工作业，不可避免地会产生地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响。施工扬尘一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的泥土堆砌过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起；在装卸和运输过程中，又会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖土方的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也必然引起洒落及飞扬。因此建设单位应严格加强管理，采取适当措施，严格控制施工期间产生的粉尘。本项目施工期为2个月，为防止施工期间产生的扬尘影响周围环境空气，建设单位应按照《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》（平政【2018】27号）、《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中的相关规定，施工期扬尘防治具体措施如下： （1）建筑施工现场施工扬尘防治工作按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度。 （2）施工期在建筑工地必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。 （3）施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”。 （4）封闭式施工及洒水抑尘 工程施工时，施工工地周边设置2.5m的硬质围墙，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。施工期间对围挡落尘当定期进行了清洗，保证施工工地周围环境整洁。保证项目在施工场地“湿身”作业，道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。 （5）土石方、建筑垃圾、建筑材料不得露天堆放，石灰、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的临时物料堆场的位置应根据主导风向，选在附近村庄或居民点下风向200m以外，同时加强对堆场的管理，采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，确保堆放物料不起尘。 （6）建筑施工现场出口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。 （7）严格控制作业时间，4级以上大风天气禁止进行取土、弃土等作业。 （8）采用商品混凝土浆，施工现场不设置混凝土搅拌场。 （9）及时清运垃圾。各类渣土车等物料运输车辆扬尘污染治理必须符合以下五项基本要求：a、建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任；b、渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备；c、渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸；d、渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净；e、渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。 根据现场踏勘，本项目距离本项目最近的敏感点为335m处的福林庄村。建设单位通过采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围环境敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。施工扬尘影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失，不会对周围环境空气产生较大的影响。 2、水环境影响分析 （1）生活污水 本项目施工期生活污水产生量为0.64m3/d，主要为施工人员的清洗废水，其污染因子主要为SS等，无特殊污染因子，在厂区直接泼洒，还可起到防风固沙的作用。项目厕所污水经临时化粪池处理后用于周边农田施肥，综合利用，不外排。由于项目施工期较短，污 水产生量较少，施工期生活污水对周围地表水环境影响不大。 （2）施工废水 施工中的混凝土搅拌、养护阶段，机械设备维护和冲洗产生施工废水、施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械跑、胃、滴、漏的油污随地表径流形成并含有一定的油污。施工废水的特点是悬浮物含量高，评价要求在水厂施工区建设沉淀池，施工废水经沉淀处理回用于施工现场，综合利用，不外排。雨天施工做好水土保持措施，堆积土方时适当采取覆盖措施，防止淤塞排水系统，汛期及暴雨天停止施工。 3、声环境影响分析 项目施工期间施工机械及运输材料车辆等会产生非稳态的噪声，施工噪声具有无规则、突发性等特点，其噪声源强在76.0～88.0dB（A）之间。施工单位必须按国家关于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求进行施工并尽量分散噪声源，降低对周围声环境的影响。为了进一步降低施工过程中噪声对周围环境的影响，本环评要求建设单位在施工期间要采取以下措施： （1）降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；流动机械设备与挖土、运土设备如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；可通过在等高噪声施工机械附近设置吸声屏，能降低噪声15dB（A）以上。 （2）在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 （3）合理安排施工车辆的运输路线和时间，尽量减少穿越人群集聚区，夜间应禁止运输建筑材料。对必须进行夜间运输的道路，应设禁鸣和限速标志，车辆夜间通过时速度应小于30km/h。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，将施工期噪声影响降到最低限度。项目施工结束后，施工噪声影响亦随之消失。 4、固体废物环境影响分析 （1）建筑垃圾和弃土 建筑垃圾和土石方若未及时处置，在晴天刮风时，尘埃易随风扬起影响周围的大气环 境。在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙将污染附近的水体、造成水土流失等。本项目地势相对平坦，施工期厂区土方开挖量较小，挖方和填方可以平衡，不会产生弃土外运。 建设单位应规范施工单位实行标准施工，规范运输，建筑垃圾应分别堆放，不得随便弃于现场，金属垃圾，如钢筋、铁丝等可以回收利用。建筑垃圾中的混凝土块、砖瓦、弃渣等可用于土方回填；不可回用的可连同施工过程中产生的其他建筑材料废弃物统一运至 鲁山县指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，以减少对周围环境产生影响。 （2）施工人员生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾产生量为10kg/d，生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，定期送当地垃圾中转站，最终进入鲁山县生活垃圾填埋场进行卫生填埋场，对周围环境影响较小。 营运期 1、大气环境影响分析 本项目营运期原料和产品均在封闭车间内暂存，原料装卸过程中开启喷干雾装置降尘；原料投料过程中安装有集气装置，并配套安装除尘装置，经处理后有组织排放。由于本项目厂区不设置露天堆场，不存在风力起尘情况，因此，本项目不再设置大气环境防护距离和卫生防护距离。 本项目营运后废气主要为投料粉尘、破碎粉尘、道路扬尘及食堂油烟等。 （一）达标分析 （1）原料投料粗破碎粉尘 本项目营运后，投料和粗破碎环节运行过程中会产生粉尘。由工程分析可知，投料粉尘产生量为19.9t/a，产生浓度为1381.94mg/m3，在投料口三面围挡且上方安装集气装置，并配套安装除尘效率为99.5%，处理风量为3000m3/h的脉冲袋式除尘器1台；粉尘经处理后排放量为0.1t/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度为6.91mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准（颗粒物：120mg/m3，15m排气筒排放速率为3.5kg/h），可以实现达标排放，对周围环境空气影响不大。 粗颚式破破碎机破碎环节粉尘产生量为497.5t/a，产生浓度为5182.29mg/m3，设备上方安装集气装置，并配套安装除尘效率为99.8%，处理风量为20000m3/h的脉冲袋式除尘器1台；粉尘经处理后排放量为1.0t/a，排放速率为0.21kg/h，排放浓度为10.36mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准（颗粒物：120mg/m3，15m排气筒排放速率为3.5kg/h），可以实现达标排放。 本项目在投料及粗颚式破碎环节产生的粉尘经袋式除尘器处理后经同一个15m排气筒排放，总废气量为23000m3/h，排放量为1.1t/a，排放速率为0.23kg/h，排放浓度为9.96mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准（颗粒物：120mg/m3，15m排气筒排放速率为3.5kg/h），可以实现达标排放，对周围环境空气影响不大。 （2）细颚式破碎及反击破碎粉尘 本项目营运后细颚式破破碎和反击破碎粉尘产生量为595t/a，产生浓度为4131.94mg/m3，每台细颚式破破碎设备及反击破碎机上方安装集气装置，并配套安装除尘效率为99.8%，处理风量为30000m3/h的脉冲袋式除尘器1台；粉尘经处理后排放量为1.19t/a，排放速率为0.248kg/h，排放浓度为8.26mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准（颗粒物：120mg/m3，15m排气筒排放速率为3.5kg/h），可以实现达标排放，经配套15m排气筒排放，对周围环境空气影响不大。 本项目各产污工序污染物达标情况汇总见表33。 表33 本项目营运后各工序污染物达标情况汇总 序号; 污染源; 产生情况; 处理方式; 排放情况; 排气筒高度 （m）; 排放限值（mg/m3） 排放速率 （kg/h）; 是否 达标. 产生 量 （t/a）; 产生 浓度 （mg/m3）; 排放 量 （t/a）; 排放 速率 （kg/h）; 排放 情况 （mg/m3）. 1; 投料粉尘; 19.9; 1381.94; 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒; 0.1; 0.021; 6.91; 15; 120 3.5; 达标. 2; 粗颚破破碎粉尘; 497.5; 5182.29; 脉冲袋式除尘器+15m排气筒; 1.0; 0.21; 10.36; 15; 120 3.5; 达标. 合计; 517.4; /; /; 1.1; 0.23; 9.96; 15; 120 3.5; 达标. 3; 细颚式破碎及反击破碎粉尘; 595; 4131.94; 脉冲袋式除尘器+15m排气筒; 1.19; 0.248; 8.26; 15; 120 3.5; 达标. （二）大气环境影响预测 本项目营运后设置2个排气筒，有组织排放点源2个，分别为原料投料及粗颚破机破碎粉尘排放口及细颚式破碎及反击破碎粉尘排放口。 （1）预测因子 根据建设项目废气排放特点，选择环境空气预测因子PM10作为预测评价因子。 （2） 预测模式 根据《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2018）规定的估算模式，采用AERSCREEN模型预测PM10的最大地面浓度和占标率。 （3） 预测参数选取 大气污染物排放初始参数选取见表34。 表34 项目有组织污染源排放参数表 序号; 产生环节; 污染物; 排放源强 （kg/h）; 排气筒 高度 （m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气出口 温度 （℃）; 烟气流速 （m/S）. 1; 投料及粗颚破粉尘; 颗粒物; 0.23; 15; 0.8; 20; 13.64. 2; 细颚破及反击破破碎碎粉尘; 颗粒物; 0.248; 15; 0.8; 20; 17.79. （4）估算模型参数 估算模型参数详见表35。 表35 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.3. 最低环境温度/℃; -14.8. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/。; /. （5）主要污染源估算模型计算结果 由上面分析可知，本项目选取PM10作为预测评价因子，并直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据，其估算模式预测结果详见表36。 表36投料及粗颚破粉尘、细颚破及反击破破碎粉尘工序PM10有组织排放预测结果 距源中心下风向距离D（m）; 投料及粗颚破工序PM10; 细颚破及反击破工序PM10. 下风向预测浓度Ci1（μg/m3）; 占标率（%）; 下风向预测浓度Ci1（μg/m3）; 占标率（%）. 50; 8.6083; 1.9129; 12.8064; 2.8459. 75; 15.1114; 3.3580; 18.2565; 4.0569. 100; 16.5595; 3.6798; 18.7072; 4.1572. 125; 18.9249; 4.2055; 20.8151; 4.6255. 150; 19.1027; 4.2450; 21.0098; 4.6689. 175; 20.7185; 4.6041; 22.7880; 5.0640. 200; 21.1907; 4.7091; 23.3062; 5.1791. 250; 20.1865; 4.4859; 22.2024; 4.9338. 300; 18.2902; 4.0644; 20.1160; 4.4702. 350; 16.3249; 3.6277; 17.9545; 3.9899. 400; 14.5413; 3.2314; 15.9923; 3.5538. 450; 12.9923; 2.8873; 14.2894; 3.1755. 500; 11.6658; 2.5925; 12.8304; 2.8512. 600; 11.3234; 2.5163; 12.4538; 2.7675. 700; 10.7715; 2.3936; 11.8469; 2.6326. 800; 10.0853; 2.2412; 11.0922; 2.4649. 900; 9.3786; 2.0841; 10.3149; 2.2921. 1000; 8.7013; 1.9336; 9.5701; 2.1267. 1500; 6.8704; 1.5267; 7.5565; 1.6792. 2000; 5.4316; 1.2071; 5.9739; 1.3276. 2500; 4.6815; 1.0403; 5.1489; 1.1442. 最大浓度; 21.1907; 4.7091; 23.3062; 5.1791. 最大浓度出现的距离; 200m; 200m. 根据以上预测结果可知，投料及粗颚破工序粉尘下风向最大落地浓度为21.1907μg/m3，占标率为4.7091%，下风向最大浓度点出现距离为200m；细颚破及反击破粉尘下风向最大落地浓度为23.3062μg/m3，占标率为5.1791%，下风向最大浓度点出现距离为200m；本项目各污染源排放污染物最大落地点浓度均远小于10%的环境空气质量标准值，排放浓度较低，排放量较小，对周围环境空气影响较小。项目北侧调料粉装企业、最近敏感点福林庄村及郑万高铁均位于主导风向上风向，对其环境空气影响较小。环评要求企业在营运期做好污染防治措施，保证各袋式除尘器运行正常，以有效降低粉尘排放量，减小对周围环境空气的影响。 项目主要污染物估算模型估算结果汇总见表37。 表37 环境空气评价等级判别结果 有组织. 序号; 污染源; 污染物; 最大浓度出现距离 （m）; 最大地面浓度（μg/m3）; 最大占标率 Pmax（%）; 占标率10%的最远距离D10%（m）; 评价 等级. 1; 投料及粗颚破粉尘; 颗粒物; 200; 21.1907; 4.7091; ---; 二级. 2; 细颚破及反击破粉尘; 颗粒物; 200; 23.3062; 5.1791; ---; 二级. 根据以上分析可知，本项目Pmax最大值出现为细破及反击破排放的PM10Pmax值为5.1791%，Cmax为23.3062μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （二）道路运输扬尘 项目原料和产品运输车辆在进出厂区时会产生道路运输扬尘，若不采取合理措施会造成扬尘散落，对外环境造成大的影响。下表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表38 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 粉尘量 车速; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1 （kg/m2）. 5（km/h）; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10（km/h）; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15（km/h）; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25（km/h）; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由上表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。为了最大限度的减少车辆运输扬尘对周围环境的影响，评价要求建设单位采取以下措施： ① 合理布置厂区，厂区西侧布置大门，临近乡道及311国道，可有效缩短车辆在厂区内行驶距离，降低道路扬尘产生量。 ② 在厂区车辆出入口设置车辆自动冲洗装置，并配套设置沉淀池1座，对出厂区的车辆轮胎进行冲洗，避免车辆带泥上路。 ③ 对厂区道路进行硬化，并安排专人对厂区道路及时清扫及洒水抑尘，减少道路表面粉尘量。 ④ 产品和原料运输车辆顶部设置防尘布遮盖，密闭运输，防止造成扬尘二次污染。 综上所述，采取以上措施后，道路扬尘对周围环境影响不大。 （三）食堂油烟 根据工程分析可知，本项目油烟产生量约为2.55kg，项目选用风量为2000m3/h的油烟净化器，油烟净化器去除率可达90%以上，经处理后油烟排放量为0.26kg/a，排放浓度为0.21 mg/m³，满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604--2018）中标准限值，可以实现达标排放，经专用排烟管道引至室外排放，对周围空气环境影响较小。 （四）本项目大气污染防治措施 本项目严格按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）中的河南省2019年工业企业无组织排放治理方案进行污染防治、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2019】25号）中全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”，具体措施如下： I、料场密闭治理 ①厂区内原料均设置在封闭车间内进行储存，厂界内无露天堆放物料。原料储存区域安装喷干雾抑尘设施。 ②原料由原料储存区域到生产区域在密闭车间进行转运。 ③车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 ④生产及原料储存区域硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 ⑤原料投料口安装独立集气罩及除尘装置。 ⑥厂区出口安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮及车身干净。 II、物料输送环节治理 ①物料输送过程中皮带廊道密闭。 ②运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 ③在除尘器清灰过程保证除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输； III、生产环节治理 ①物料上料、破碎、制砂等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 ②禁止生产车间内散放原料；生产环节在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 IV、厂区、车辆治理 ①厂区道路必须硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 ②对厂区道路定期洒水清扫。 ③企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 V、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 采取上述措施后，可以进一步减少无组织粉尘排放，对周围环境空气影响较小。 （五）本项目废气污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 表39 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; P1投料及粗颚破粉尘; 颗粒物; 6.64; 0.15; 1.1. 2; P2细颚破及反击破粉尘; 颗粒物; 5.51; 0.165; 1.19. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 2.29. （2）无组织排放量核算 表40 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染措施; 排放速率（t/a）. 1; 厂区; 车辆粉尘; 颗粒物; 安装车辆冲洗装置，厂区道路硬化，定期清扫，洒水抑尘; 0.47. （3）大气污染物年排放量核算表 表41 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 2.76. （六）大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5km. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ～2000t/a□; ＜500 t/a. 评价因子; 基本污染物 ( PM10 ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录□; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2018 ）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km. 预测因子; 预测因子(PM10); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100% □; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（ 0）t/a; NOx:（ 0）t/a; 颗粒物:（2.76）t/a; VOCs:（0）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 2、水环境影响分析 本项目营运后喷干雾装置降尘用水进入原料或产品，不产生废水。项目废水主要为洗砂废水、车辆冲洗废水及职工生活污水。 （1）洗砂废水 本项目营运后筛分机筛选的砂石采用洗砂机进行清洗，可得到产品砂子。由工程分析可知，本项目洗砂废水产生量为1728t/d，518400t/a。本项目产生废水由车间导流渠汇入厂区现有的竖流式净水系统，去除废水中的悬浮物，处理后的清水通过加压泵送回各个用水单元，废水循环使用不外排，对周围地表水体影响不大。 厂区拟建设污水处理系统的相关参数如下： A、处理塔结构圆柱体部分使用≥7.75mm钢板。 B、污水塔直径8m，8m高，容积约400m3。 C、进、出水管皆使用4mm以上无缝钢管。 D、处理塔占地50.24m2；压滤机房4m×16m=64m2。 E、压滤机处理效率120t/h，即每小时能处理120吨泥浆。 本项目废水产生速率为108t/h，通过导流渠进入50m3污水池缓存后通过污水泵泵入400t竖流塔，污水在竖流塔停留时间1h，底部泥浆入50m3污泥池，然后污泥进压滤设备进行处理。净化后水流入150m3清水池，通过加压水泵将清水池中的清水输送到生产车间进行循环使用。本项目污水处理系统能满足洗砂废水处理需求。 其生产工艺流程见图4 污水塔 。 泥浆 各用水单元 泵 浓浆池 清水池 泵 污水池 车间废水导流渠 压滤水 压滤机 图4 竖流塔净水系统工艺流程 竖流塔净水系统工艺流程说明：污水通过导流渠（具有一定的坡度）流向污水汇集池，污水泵将污水汇集池中的污水定期输送至污水塔顶部内筒，在污水塔中，污水在污水处理塔离心力作用下快速沉降到污水塔底部形成污泥，净化后从顶部溢流至清水池，通过加压水泵将清水池中的清水输送到生产车间进行循环使用。另一方面污水塔底部的污泥通过阀门定期排入浓浆池，通过浓浆泵将浓浆输送压滤机进行脱水处理，该压滤设备每小时可处理120t泥浆，能满足厂区泥浆产生处理需求量，同时浓浆池安装有螺旋搅拌机确保浓浆具有悬浮性而不致沉降。浓浆经压滤机压榨所得废水可排放至清水池循环利用。压滤的泥渣在泥渣储存区，可作为制砖原料出售给砖厂。 （2）车辆冲洗废水 # 本项目在厂区出口设置有车辆自动冲洗装置，车辆冲洗用水量为12.67t/d，38000t/a，车辆冲洗废水产生量为11.40t/d，3420t/a。该部分废水主要污染物为SS，评价要求建设单位在厂区出口设置沉淀池1座，容积为15m3，车辆冲洗水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，综合利用，不外排。 # （3）生活污水 # 本项目营运后生活污水产生量0.64t/d、192t/a。由于项目所在地现无配套污水管网，且项目生活污水产生量较小，且水质较为简单，无特殊污染因子，评价要求企业在厂区建设化粪池1座，生活污水经化粪池处理后定期清理用于周边农田施肥，综合利用，不外排。为保证生活污水综合利用可行，化粪池尾端配套建设1座暂存池，非施肥期，化粪池出水存于暂存池内。 # 根据项目生活污水产生量，化粪池、储存池至少应储存30d的水量，综合考虑化粪池 # 容积可设置5m3，暂存池容积可设置30m3。化粪池及暂存池应做好防渗处理，建设水泥池，池底部做好防渗处理，池底和池壁采用混凝土构筑，可有效控制项目内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 # 经调查，项目周边有大面积农田分布，生活污水经化粪池处理后周边农田施肥可行。 # （4）雨水 # 项目营运后，根据厂区平面布置图，结合厂区地势，通过设置雨水收集池收集初期雨 # 水，减小初期雨水对周围地表水环境的影响。本项目营运后厂区设置雨水收集池1座，容积为180m3，位于厂区西侧。厂区四周设置导流渠将初期雨水引至雨水收集池，经沉淀之后可用于厂区洒水降尘，综合利用，不外排。 3、声环境影响分析 （1）固定噪声源 本项目主要噪声源为给料机、粗鄂式破碎机、细鄂式破碎机、振动筛、反击破碎机、洗砂机、除尘器风机等，噪声源强为80～90dB（A）。设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备；高噪声设备放置于车间内，通过车间隔声和基础减振等措施降噪；经采取上述措施后，噪声可降噪20～30dB（A）。 项目主要设备噪声源强及降噪后源强见下表42。 表42 项目主要设备噪声源强及治理措施一览表 单位：dB（A） 设备名称; 数量; 噪声源强dB（A）; 降噪措施; 治理后声级; 声源类型及特点. 给料机; 1台; 80; 基础减振、车间隔声; 55; 连续排放. 粗鄂式破碎机; 1台; 90; 基础减振、车间隔声; 65; 连续排放. 细鄂式破碎机; 2台; 90; 基础减振、车间隔声; 65; 连续排放. 振动筛; 1台; 85; 基础减振、车间隔声; 60; 连续排放. 反击破碎机; 1台; 85; 基础减振、车间隔声; 60; 连续排放. 洗砂机; 1台; 80; 基础减振、车间隔; 55; 连续排放. 除尘器风机; 3台; 85; 基础减振、车间隔声、风机加装消声装置; 60; 连续排放. 噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据本项目噪声源和环境特征，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失。本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： 点源衰减模式： 式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——关心点距离噪声源距离，m； r0 ——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leq g = 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leq b—预测点的背景值，dB（A）； 根据以上预测模式预测结果见表43。 表43 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 站位; 主要噪声源 及分布; 处理后 源强; 与噪声源距离（m）; 贡献值; 影响值; 标准; 影响 情况. 东 厂 界; 给料机 粗颚破机 细颚破机 振动筛 反击破碎机 洗砂机 除尘器风机; 55 65 65 60 60 55 60; 35 38 63 98 63 103 36; 24.1 33.4 29.0 20.2 24.0 14.7 28.9; 36.4; 60/50; 达标. 西 厂 界; 给料机 粗颚破机 细颚破机 振动筛 反击破碎机 洗砂机 除尘器风机; 55 65 65 60 60 55 60; 122 120 90 60 95 55 120; 13.3 23.4 25.9 24.4 20.4 20.2 18.4; 30.8; 60/50; 达标. 南 厂 界; 给料机 粗颚破机 细颚破机 振动筛 反击破碎机 洗砂机 除尘器风机; 55 65 65 60 60 55 60; 136 136 135 136 137 138 138; 12.3 22.3 22.4 17.3 17.3 12.2 17.2; 27.3; 60/50; 达标. 北 厂 界; 给料机 粗颚破机 细颚破机 振动筛 反击破碎机 洗砂机 除尘器风机; 55 65 65 60 60 55 60; 12 12 13 12 11 10 10; 33.4 43.4 42.7 38.4 39.2 30 40; 48.4; 60/50; 达标. 由上表预测结果可知，项目营运后东、南、西、北各厂界昼夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，厂界噪声可以实现达标排放，对周围声环境影响不大。 营运期为进一步降低设备噪声对周围声环境的影响，建议企业采取下列措施： ① 设备选用低噪声设备，从声源本身降低噪声。 ② 生产车间全封闭，生产设备全部放置于生产车间内。 ③ 平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ④ 投料口及粗颚式破碎机半地下设置，细破碎机及反击破、筛分机底座安装减振器和局部隔声罩，所有生产设备均设于车间内，通过基础减振和隔声来降低噪声影响，隔声量不得低于25dB（A）。 ⑤ 安装局部隔声罩和部分吸声结构，以降低高噪声设备噪声传播的强度，并通过车间隔声来降低噪声传播的强度。 ⑥ 根据厂区平面布置，优化设备位置，企业在进行设备安装时，应尽量把高噪声设备布置在生产车间生产区的南侧。 ⑦ 皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 ⑧企业严格把控时间，夜间不进行生产。 ⑨ 建设单位应加强厂区周边加强绿化，在厂界周围密集种植树林，以起到良好的隔声效果，降低生产噪声对周围环境的影响。 （2）车辆运输噪声 项目运输车辆车噪声源强为70～75dB（A），为流动性噪声源，为了减轻车辆运输噪声对外环境的影响，评价要求企业采取以下措施： ① 根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A），因此要求企业对厂区道路进行硬化，使路面平滑，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 ② 强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度降低流动噪声源。 ③ 优化运输车辆选型，对其进行定期维护，以防止车辆故障形成的非正常噪声。 通过采取以上措施，车辆运输噪声可削减15～20dB（A），同时企业应合理安排原料和产品运输路线和时间，避免夜间进行原料和产品的运输。 综上所述，项目车辆运输噪声对外环境影响不大。 4、固废污染影响分析 本项目营运过程中产生的固废为生活垃圾，分拣固废、除铁固废、除尘固废，车辆冲洗沉淀池沉渣及洗砂废水压滤后的泥渣等一般固废，危险固废为废机油。 （1）分拣固废及除铁固废 本项目使用建筑垃圾作为原料，进入破碎前需要人工分拣，该部分固废产生量约为5000t/a，同时在粗破后进入细破机的传输带安装有除铁器，将原料中的铁物质吸附除去，该部分的铁量约为5000t/a。企业进行收集，能出售的外售，不能出售的送当地来及中转站，最终送生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 评价要求建设单位在原料库设置80m2专门区域存放固废，定期外售或者外运。 （2）洗砂泥渣及沉渣 本项目营运后采用竖流塔对洗砂废水进行处理，车辆冲洗沉淀池产生的沉渣混入洗砂产生的泥浆，经压滤后，洗砂泥渣和沉渣产生量为80220t/a；在厂区暂存后出售给砖厂用于制砖，综合利用，不外排。 根据企业设计，压滤设备及污泥暂存间设置于生产车间西侧，建筑面积120m2，压滤设备占40m2，压滤设备及污泥暂存间周围设置导流渠，该暂存间区域地面硬化，四周封闭，能满足2天污泥暂存需要，环评要求泥渣及沉渣要及时清运，出售免烧砖厂，严禁在厂区内长时间存放。 （3）除尘固废 本项目除尘固废主要源于给料、破碎环节产生的粉尘，除尘固废产生量为1110.11t/a，厂区收集后可与压滤后产生的泥渣一起出售给砖厂，综合利用，不外排。 本项目运营阶段除尘器清灰过程要保证除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰在密封袋储存。 （4）废机油 本项目营运后废机油产生量为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），废机油属于危险固废，编号为HW08（废矿物油与含矿物油废物），危险废物的运输、储存、处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及国家环保总局<关于发布《危险废物污染防治技术政策》的通知>[环发2001（199）号]的要求执行，送具有危险固废处置资格的单位妥善处置。项目在投入运行之前，应与有危废处置资质的单位签订相关的协议。 根据企业提供资料，本项目拟在厂区成品库东北角设置危废暂存间，其建筑面积为5m2。本项目要求危废暂存间进行严格防渗，具体采取以下措施： ① 废机油收集后，暂存于危险固废暂存间内封闭的专用容器内。 ② 要求建设单位设置废机油收集桶1个（200kg），危险固废暂存间地面须硬化，并且在四周设置围堰，做到严格防渗。 ③ 在危废存储容器上粘贴危险废物标志。 ④ 项目区内危险固废三个月收集一次，运送至具有危废处置资质的单位进行安全处置，禁止非法倾倒、遗弃、非法转移危险废物，不得交给无经营许可资质的单位或个人处置。项目区内危险固废的存储量较小，均不构成重大危险源，要求建设单位要做好危险废物暂存工作。危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置。 A、具体建设要求如下： ① 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ② 设施内有安全照明设施和观察窗口。 ③ 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大窗口的最大储量或总储量的1/5。 ④ 用于存放装载液体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤ 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 B、运行管理过程中，应遵守以下要求： ① 作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ② 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 ③ 必须定期对所贮存的危险废物包装窗口及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ④ 危险废物贮存设施都必须按GB15562.6的规定设置警示标志。 ⑤ 危险废物的贮存和转运应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》要求执行。 ⑥ 危险废物贮存设施应配备通讯电器、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （5）生活垃圾 本项目营运后生活垃圾产生量为1.5t/a，在厂区集中收集后，定期送当地垃圾中转站， 最终进入生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不随意排放。 经过以上措施处理后，本项目固废可以得到合理处理处置，对周围环境影响不大。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录A，本项目行业类别为“环境和公共设施管理业”，属于其中“废旧资源加工、再生利用”，该类别属于III类项目，将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积约为2.7hm2，属于小型。 本项目西侧及北侧为耕地，对照污染影响型敏感程度分级表，本项目敏感程度为敏感。 表44 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目类别为III类。根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度查分评价工作等级，为三级评价。详见表45。 表45 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 工作等级 敏感程度; I类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; /. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; /; /. 注：“/”表示可不开展土壤环境影响评价工作. # 本项目土壤评价等级为三级，确定本项目评价范围为0.05km范围内。 本项目机油及废机油泄漏会对土壤造成污染，土壤层吸附油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充地下水。 本项目机油及废机油均储存危废暂存间，危废暂存场地的设置按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，存放单元设置有围堰，保证泄漏物料不外溢，并要求企业加强管理，定时检查。废机油在厂区暂存后委托有资质单位进行处置，不外排。采取上述措施后，可有效地保证泄漏物不会渗漏污染土壤，对土壤造成影响较小。 6、风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），通过对本项目进行风险识别和源项分析，进行风险评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）风险调查 本项目营运后所用的主要原料为建筑垃圾，但是设备维护和检修需要用到机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，经辨识，项目涉及的危险物质为机油（矿物油）及废机油，其安全技术说明书见表46。 表46 本项目涉及的危险物质性质及危险分类 化学品名称. 化学品中文名称; 机油. 技术说明书编码; 8956; CAS No.; 895643. 危险性概述. 危险性类别; 易燃液体; 燃爆危险; 易燃，具有刺激. 侵入途径; 皮肤、消化道、呼吸道等; 有害燃烧产物; CO、CO2. 健康危害; 皮肤接触可能导致肾脏危害，吸入滴雾或者液体可引起吸入性肺炎。. 危险特性; 易燃，遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 理化性质. 熔点（℃）; -18℃; 相对密度（水=1）; 0.87-0.9. 沸点（℃）; 282-338℃; 外观及外形; 稍有粘性的棕色液体. 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害; 不聚合. 毒理性资料. 毒性; 属低毒类。具有轻微刺激. 本项目运营期风险物质及风险设施的情况调查见表47。 表47 本项目危险物质及风险设施调查一览表 风险物质. 序号; 名称; 最大储存量t; 分布. 1; 机油; 0.2; 储存桶，危废间. 2; 废机油; 0.15; 储存桶，危废间. 风险设施. 系统; 装置单元; 风险类别; 环境要素. 储运系统; 危废暂存间; 桶装，危废库; 泄漏; 大气、水、土壤. 环保系统; 洗砂废水处理区域; 竖流塔、污泥及污水池; 事故性排放; 水环境. 粉尘处理系统; 袋式除尘器; 超标排放; 大气环境. （2）风险潜势的判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1突发环境事件风险物质及临界量，本项目涉及的风险物质为油类物质，临界量为2500t。 本项目风险物质机油及废机油在厂区最大储存量为0.35t， ①单元内存在的危险物质为单一危险物质时，计算该物质的总量和其临界量比值，即为Q。 ②单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源： q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn≥1 式中：q1、q2…、qn——每种危险化学品最大存储量，t。 Q1、Q2…、Qn——每种物质的临界量，t。 0.35/2500＝0.00014。 由此可知，本项目Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。 本项目风险评价工作等级判别见表47。 表47 评价等级划分一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. （3）环境风险识别 本项目风险类别主要为机油及废机油泄漏及发生泄漏引起的火灾爆炸事故；废气、废水处理设施故障。 ①机油及废机油在危废暂存间存放，储存量较小且储存单元设置有围堰，以保证液体物料不外溢。泄漏后对环境空气和人体健康很小；其发生火灾爆炸后，因储存量较小，且存放于钢结构厂房内，采用干式灭火，不会产生消防废水，不会对地表水、地下水、土壤环境产生影响。 ②本项目投料及破碎环节产生粉尘，评价要求产尘环节设置集气装置，引至袋式除尘器进行处理，减少粉尘对周围环境空气影响，如果袋式除尘装置出现故障会造成粉尘超标排放，可能对周围大气环境造成影响。 ③厂区筛分及洗砂废水经竖流塔处理后清水回用于生产不外排；污泥经压滤设备处理后泥渣外售；当竖流塔及压滤设备出现故障，会导致废水处理不及时，造成洗砂废水溢流，最厂区或者周围水体造成影响。 （4）风险防范措施 本项目企业日常做好废气处理设备的维护工作，确保废气达标排放。当粉尘处理装置发生故障时，应立即停止生产，维修完成后再继续进行生产。企业也要做好污水处理系统的维护和清理工作，做好防渗漏措施，确保废水不外排。当污水处理系统故障时，应立即停止生产，将处理系统水输送至事故池，待污水处理系统维修完成后再处理事故池水，继续进行生产。根据工程分析，项目生产用水为120m3/h，污水处理系统水力停留时间为1h，企业在厂界西侧设置180m3的雨水池（兼做事故池），用于暂存污水处理系统故障情况下的生产废水。 建议建设单位在生产过程按照《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》中的相关规定进行安全生产和配备相应的器材和设备，并按消防、安监部门的管理规定和要求执行，防止风险事故发生。 （5）风险评价结论 本项目发生泄漏、火灾的概率很小，只要企业加强管理，在采取以上应急措施的条件下，环境风险处在可接受的范围内。 7、选址及平面布局合理性分析 （1）厂址选址合理性分析 本项目选址位于鲁山县张良镇周楼村，根据鲁山县自然资源局出具的土地利用总体规划用途查询结果说明可知，该宗地总占地面积27049.38平方米，折合40.5741亩，规划土地用途为建设用地区，符合鲁山县张良镇土地利用总体规划（2010-2020）调整完善。 根据鲁山县张良镇人民政府出具规划证明，项目建设符合鲁山县张良镇乡镇发展规划。 本项目不在平顶山白龟上水库及昭平台水库地表水饮用水源一、二级保护区，本项目在准保护区范围内，本项目为新建项目，项目用水主要包括洗砂用水、抑尘用水、生活用水，洗砂废水处理后循环使用不外排；生活污水经化粪池处理，用于农田施肥，不外排。本项目无废水外排，因此，本项目建设符合平顶山饮用水水源准保护区要求及规定。 本项目距离郑万高铁80m，在当地主导风向的上风向，本项目粉尘排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），粉尘排放对郑万高铁影响较小。 （2）厂区布局合理性分析 根据设计方案及厂区平面布置图，本项目分为生产区及生活区，项目南侧为生活区，北侧为生产区，厂区大门设置在厂区西侧，生产区自东向西布设，依次为原料车间、生产车间、废水处理设施及泥渣暂存区。本项目建成后厂区平面布局紧凑、功能分区明显，工艺流向顺畅，物流顺畅，交通运输方便快捷，既方便管理，节约投资，又节省用地。 生产车间内设置废水收集明渠，确保生产废水全部进入废水收集渠，进入厂区西侧的污水处理系统，实现废水循环利用，零排放。本项目各环节产生的废气经治理后，废气污染物均能做到达标排放，在落实各项污染防治措施的情况下，不会对环境造成较大的影响；项目厂界四周噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会对周围声环境造成较大的影响；本项目对固废进行了合理处置和综合利用，不随意排放，不会对环境造成不利的影响；项目在采取各项环境风险防范措施后，项目环境风险在可接受范围内。 综上所述，本项目厂区平面布局合理。 8、总量申请 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。当前国家总量控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOx。 本项目营运后，不新建燃煤、燃气锅炉，不新增废气总量控制指标。项目洗砂废水采用竖流塔净水工艺，处理后全部回用于生产，综合利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；不新增废水总量控制指标。由此可知，本项目不新增总量控制指标。 9、原料、产品运输对环境的影响分析 本项目营运后，每年有100万吨的原料运入，约100万吨的产品及泥渣运出。项目运输车辆为大吨位汽车，运输过程中加盖篷布，密闭运输。本项目原料来源于鲁山县及周边县市的建筑垃圾。原料运输路线为311国道→张良镇乡道→进场道路→入厂原料库；产品运输路线为产品出厂→张良镇乡道→311国道→发往目的地。近期厂区产品外售，待二期及三期项目投产后，本项目产品作为二期及三期原料，不外运，减少道路扬尘排放。由于本项目原料和产品运输过程中不可避免要经过沿线敏感点，车辆运输道路扬尘和噪声将对沿线敏感点产生不利影响， 本次评价建议建设单位采取如下措施： （1）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 （2）合理安排运输时间，禁止夜间运输，同时优化原料和产品的运输路线，尽量避免和减少穿越人群密集区，同时运输过程要加强对运输车辆的管理，要求路过敏感点时慢行和禁止鸣笛。 （3）车辆出厂区时对车辆车身及车轮进行冲洗，减轻运输道路扬尘对周围环境空气的影响。 （4）如有遇到事故情况石料散落在交通道路上，司机应尽快通知相关人员进行清理，同时清理到一旁的石料在装车运走前加盖防尘网，防止石料对过往行人和周围环境产生不利影响。 采取以上措施后，项目营运期原料和产品的运输对当地环境影响不大。 10、环境管理 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要加强环保机构的管理，环保机构的具体职责如下： ① 组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证厂区环境优美，空气清新，感官舒适； ② 组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③ 定期对厂区内环保设施运行状况进行全面检查； ④ 保持厂区道路整洁，并及时洒水； ⑤ 强化对环保设施运行监督，加强对环保设施操作人员技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 （3）环保管理要求 ① 按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用。 ② 要求建立环保机构，加强厂区环保管理。 ③ 要求企业对生产固废进行妥善处理处置。 ④ 要求建设单位加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗。 （4）环境管理措施 ① 施工期环境管理措施：对施工单位实行环保职责管理，将施工期中的环保要求纳入承包合同之中，并对环保措施的施工过程实施环保监理。 a、严格落实施工组织计划中的工程防护措施、环保设计和处理设施的建设以及本报告提出的生态保护等措施。施工前做好施工现场环保措施公示，以便周边民众了解项目建设内容和公众监督。一旦发现污染问题和扰民事件，及时与受影响公众协调解决。 b、应加强施工过程中剥离表土的堆放和处置管理，防止其在厂区内任意堆放，确保生活垃圾集中堆放在垃圾点，并日清日运。 ② 营运期环境管理措施：企业环保工作要纳入全面工作之中，在企业管理环节要注意环境保护，把环保工作贯穿到工厂管理的每个部分。企业环保管理机构要对环境保护工作统一管理，对环保工作定期检查，并接受政府环保部门的碱度和管理，具体措施如下： a、建筑垃圾在密闭车间内转运和暂存，并设置自动喷淋装置，定时洒水，保持表面湿润，厂区不设置露天堆场。 b、做好本项目废气、固废等排放情况的统计工作，随时了解掌握生产排污量是否正常，并及时汇报。 c、加强对脉冲袋式除尘器及竖流塔污水处理系统的维护与管理，保证其正常运转，一旦发现问题应当立即停止生产，向上级报告，严禁废气、废水事故外排。 d、协助监测人员对厂区及车间实施监测。在非常情况下，厂区环保技术员可直接向企业主要领导汇报。 e、正确操作使用环保设施，并在使用前进行可靠性检查，工作中发现环境问题应妥善处理或向上级报告。 f、生活污水要及时清理，并用于周边农田和果园施肥，全部进行资源化利用。 11、环境监测 （1）环境监测的目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 （2）环境监测机构 根据项目污染因素特点，结合建设单位实际情况，本次评价建议废气、噪声委托当地环境检测机构进行监测。 （3）环境监测计划 公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，监测内容包括：废气治理设施的运行情况；厂界噪声的达标情况。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定及土壤导则，并结合企业实际情况，本项目土壤三级评价，必要时可进行跟踪监测，本次评价提出如下监测计划，详见表48。 表48 营运期环境监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 原料投料及粗鄂破排放口; 有组织排放：颗粒物; 每半年1次; 委托有监测资质的单位实施监测. 细鄂破及反击破碎粉尘排放口; 有组织排放：颗粒物; 每半年1次. 厂界外10m范围内; 无组织排放：颗粒物; 每半年1次. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 每季度1次，昼夜各1次. 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。 12、环境经济损益分析 （1）经济效益分析 本项目一期总投资6000万元，营运后可实现产品年销售收入8000万元，年利润1500万元，全部投资财务内部收益率为32%，财务净现值大于零，投资回收期为4.2年，能较快的收回投资，具有较好的经济效益。 （2）社会效益分析 本项目产品为广泛用于建筑及水泥行业，可以有效促进相关产业的发展。项目的实施不但提高了当地政府的财政收入，带动当地相关企业的发展，而且还可以安置一部分闲散社会劳动力，减轻了当地的就业压力，增加农民的收入。具有良好的社会效益。 （3）环境损益分析 本项目一期工程总投资6000万元，环保投资156万元，环保投资占总投资的2.6%，环保工程的投入有效的控制污染，提高水的循环利用率，做到了减低能耗、物耗，同时也大幅度减少了“三废”排放，减轻了项目对周围环境的影响。本项目对建筑垃圾进行科学处理，节约大量的土地资源，可以有效的将废弃物变废为宝，实现资源的综合利用，具有很好的环境效益。 13、环保投资及竣工验收一览表 本项目一期工程总投资6000万元，其中环保投资156万元，环保投资占总投资的2.6%，环保投资见表49。 表49 环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 污染因子; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资. 1; 废气; 投料粉尘; 集气罩收集后经单独脉冲袋式除尘器处理后经同1根排气筒排放; 2套; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准; 8. 粗鄂式破碎机粉尘; 10. 细鄂式破碎及反击破碎粉尘; 集气罩收集后进入脉冲袋式除尘器处理，处理后经15m高排气筒排放; 1套; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准; 15. 原料及洗砂泥渣及沉渣 装卸粉尘; 设置封闭仓库，原料库安装3套喷干雾装置，泥渣收集后全部入封闭车间存放; /; 厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值; 10. 道路扬尘; 厂区道路硬化，在进出口设置车辆自动冲洗装置,并及时清扫路面和定时洒水; /; 3. 食堂油烟; 安装油烟净化器; 1台; 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604--2018）; 1. 2; 废水; 车辆冲洗 废水; 设置1座15m3沉淀池; 1座; 循环使用，零排放; 2. 洗砂废水; 生产车间设置导流渠收集废水进入污水池，然后泵入400t竖流塔污水处理系统处理生产废水，废水经处理后回用于生产，泥浆经压滤后暂存，出售制砖企业; 1座; 循环使用，零排放; 60. 初期雨水收集池; 初期雨水导流渠引至厂区西侧设置180m3初期雨水池; 1座; 综合利用不外排; 20. 生活污水; 5m3化粪池+30m3暂存池，并做防渗处理; /; 用于周边农田施肥; 8. 3; 固废; 泥渣及沉渣; 设置120m2污泥压滤封闭车间，储存区四周设置导流渠，并及时清运，严禁长时间存放; 1座; 合理处置; 5. 一般固废; 在原料车间设置80m2一般固废暂存区域; 1处; 合理处置; 1. 危险固废; 危险固废暂存间建筑面积5m2，本项目对其地面硬化，设置围堰，并进行防渗处理; 1处; 委托资质单位进行安全处置; 3. 4; 噪声; 设备隔声、基础减振等; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 10. 合计; /; /; /; 156.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料及粗鄂式破碎机粉尘 | 颗粒物 | 经集气罩收集、脉冲袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 细鄂式破碎及 反击破碎粉 尘 | 颗粒物 | 经集气罩收集、脉冲袋式除尘器处理后，由15m高排气筒排放 |  |
|  | 原料及成品装卸粉尘 | 颗粒物 | 在原料装卸区域安装喷干雾装置 | 厂界满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值 |
|  | 道路扬尘 | 颗粒物 | 在厂区进出口设置车辆自动冲洗装置和车辆冲洗沉淀池 |  |
|  | 职工食堂 | 食堂油烟 | 安装油烟净化器 | 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604--2018） |
| 水污染物 | 车辆冲洗 | 冲洗废水 | 设置车辆冲洗沉淀池1座，容积为15m3 | 循环利用，不外排 |
|  | 生产废水 | 洗砂废水 | 经竖流塔污水处理系统及压滤机进行处理 | 循环利用，不外排 |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 经化粪池处理后，用于周围农田施肥 | 综合利用，不外排 |
|  | 初期雨水 | 初期雨水 | 厂区西侧设置180m3初期雨水池 | 综合利用不外排 |
| 固 体 废 物 | 分拣环节 | 分拣固废 | 外售或送垃圾中转站 | 合理处置 |
|  | 除铁 | 除铁固废 | 外售 | 合理处置 |
|  | 洗砂、车辆冲洗沉淀池 | 洗砂泥渣及沉渣 | 可作为副产品出售给免烧砖厂 | 综合利用 |
|  | 除尘器 | 除尘固废 | 可作为副产品与泥渣一起出售给免烧砖厂 | 综合利用 |
|  | 设备维护和检修 | 废机油 | 委托资质单位安全处置 | 安全处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 厂区收集后送当地生活垃圾中转 | 卫生填埋 |
| 噪 声 | 项目营运后主要噪声设备采取厂房隔声，消声、减振等措施治理后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，可以实现达标排放。 |  |  |  |
| 其他 | 一期工程总投资6000万元，环保投资156万元，环保投资占总投资的2.6%。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目营运期应加强厂区绿化，并利用厂区空地多多植树种草，加强对生态的补偿机制。在进行树种选择时，应根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种，采取乔灌草立体综合绿化。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 本项目选址位于平顶山市鲁山县张良镇周楼村，占地面积27049.38m2（约40亩），总投资6000万元，年处理建筑垃圾100万吨，生产建筑骨料作为二期三期生态透水砖及干混砂浆生产的原料，二期及三期项目投产前建筑骨料及砂外售。市场前景较好，具有良好的社会、经济和环境效益。 2、选址及产业政策结论 （1）选址合理性分析 根据鲁山县自然资源局出具的土地利用总体规划用途查询结果说明可知，该宗地位于张良镇周楼村，总占地面积27049.38平方米，折合40.5741亩，规划土地用途为建设用地区，符合鲁山县张良镇土地利用总体规划（2010-2020）调整完善。 根据鲁山县张良镇人民政府出具规划证明，项目建设符合鲁山县张良镇乡镇发展规划。 由此可知，本项目选址合理，建设内容可行。 （2）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于国家“鼓励类”建设项目第十二项“建材”中第11条“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”，且项目已经通过宝丰县发展和改革委员会备案，项目代码为：2020-410423-42-03-060562，由此可知，项目建设符合国家当前产业政策。 3、工程分析结论 施工期 （1）环境空气 项目施工期的大气污染源主要为施工区裸露地表临时物料堆场、临时渣土弃土方堆场在大风气象条件下形成风蚀扬尘，以及建筑材料运输、卸载中的动力扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘等，主要通过对场地定时洒水，增加其湿度；运输车辆加盖篷布，密闭运输，临时堆场采取防尘网覆盖；同时施工现场应采取围档封闭、地面硬化等措施有效防止扬尘污染，降低施工扬尘对周围环境空气的影响。 （2）水环境 生活污水：施工人员清洗废水，无特殊污染因子，可在厂区直接泼洒，还可起到防风固沙的作用。项目厕所污水经临时化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 施工废水：施工现场应设置简易沉淀池沉淀收集施工废水，施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，综合利用，不外排。 （3）噪声 施工期噪声源主要为推土机、起重机、切割机等施工机械产生的机械噪声和振动噪声。施工单位必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪声设备，采取各种机械消声减振、设立隔声屏障，合理安排施工时间。施工期噪声影响是短期影响，随着施工期的结束，噪声影响随即消失。 （4）固体废物 建筑垃圾：建筑垃圾应分类堆放，其中金属垃圾，如钢筋、铁丝等可以回收利用；混凝土块、砖瓦、弃渣等可用于土方回填；不可回用的送宝丰县指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，不对周围环境产生影响。 施工人员生活垃圾：施工人员的生活垃圾要收集到指定的垃圾站内，定期送当地垃圾中转站，最终进入当地生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 营运期 （1）废气污染防治措施 ①原料投料粗破碎粉尘 本项目营运后，投料和粗破碎环节运行过程中会产生粉尘。在投料口三面围挡且上方安装集气装置，并配套安装除尘效率为99.5%，处理风量为3000m3/h的脉冲袋式除尘器1台；粉尘经处理后排放量为0.1t/a，排放速率为0.021kg/h，排放浓度为6.91mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准，可以实现达标排放，对周围环境空气影响不大。 粗颚式破破碎机破碎环节粉尘：设备上方安装集气装置收集后，并配套安装除尘效率为99.8%，处理风量为20000m3/h的脉冲袋式除尘器1台；粉尘经处理后排放量为1.0t/a，排放速率为0.21kg/h，排放浓度为10.36mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准，可以实现达标排放。 本项目在投料及粗颚式破碎环节产生的粉尘经袋式除尘器处理后经同一个15m排气筒排放，总废气量为23000m3/h，排放量为1.1t/a，排放速率为0.23kg/h，排放浓度为9.96mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准，可以实现达标排放，对周围环境空气影响不大。 ②细颚式破碎及反击破碎粉尘 本项目营运后在每台细颚式破破碎设备及反击破碎机上方安装集气装置，并配套安装除尘效率为99.8%，处理风量为30000m3/h的脉冲袋式除尘器1台；粉尘经处理后排放量为1.19t/a，排放速率为0.248kg/h，排放浓度为8.26mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值二级标准，可以实现达标排放，经配套15m排气筒排放，对周围环境空气影响不大。 道路扬尘：对于车辆运输过程中产生的道路扬尘，通过采取厂区道路硬化、进出口设置车辆自动冲洗装置对进出厂区车辆进行冲洗，并安排专人对厂区道路及时清扫及洒水等措施后，道路扬尘对周围环境空气影响不大。 食堂油烟：食堂油烟经油烟净化器处理后排放，对周围环境空气影响不大。 （2）废水污染防治措施 洗砂废水：洗砂废水经厂区现有的竖流塔废水净化装置处理后，回用于生产，不外排。 车辆冲洗废水：厂区出口设置车辆冲洗沉淀池1座，容积为15m3，车辆冲洗水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，综合利用，不外排。 生活污水：职工生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。 初期雨水：沉淀后用于厂区洒水抑尘，综合利用不外排。 （3）噪声污染防治措施 本项目噪声污染源布置在车间内，通过车间隔声、基础减振等措施后，再经距离衰减和厂界围墙隔声后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，可以实现达标排放，对周围声环境质量影响不大。 （4）固体废弃物污染防治措施 分拣及除铁固废：收集后分类，能出售的外售，不能出售送当地垃圾中转站。 洗砂泥渣及沉渣：本项目营运后采用竖流塔对洗砂废水进行处理及车辆冲洗沉淀池产生的沉渣混入洗砂产生的泥浆，经压滤后，洗砂泥渣和沉渣在厂区暂存后出售给砖厂用于制砖，综合利用，不外排。 除尘固废：本项目除尘固废主要源于给料、破碎及制砂环节产生的粉尘，除尘固废在厂区收集后可与压滤后产生的泥渣一起出售给砖厂，综合利用，不外排。 废机油：在厂区危废暂存间暂存后交由资质单位处理。 生活垃圾：在厂区集中收集后，定期送当地垃圾中转站，最终进入生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不随意排放。 # （5）土壤污染防治措施 # 本项目土壤评价等级为三级，本项目机油及废机油泄漏会对土壤造成污染，机油及废机油均储存危废暂存间，危废暂存场地的设置按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，存放单元设置有围堰，保证泄漏物料不外溢，并要求企业加强管理，定时检查。废机油在厂区暂存后委托有资质单位进行处置，不外排。采取上述措施后，可有效地保证泄漏物不会渗漏污染土壤，对土壤造成影响较小。 （6）风险分析 本项目环境风险潜势为I，只要企业加强管理，在采取以上应急措施的条件下，环境风险处在可接受的范围内。 4、主要建议 （1）项目施工期间，加强施工管理，合理安排施工时间，避免施工扬尘和施工噪声对周围环境造成大的影响。 （2）项目建设过程中严格遵守“三同时”制度，建设项目中的环境保护设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。 （3）加强环保设施的管理，配备必要的管理、维修人员，建立健全相关规章制度，并认真加以执行，确保各类污染物达标排放。 （4）厂区成品及原料均在封闭车间内进行暂存，禁止原料和产品露天堆放，原料的装卸、暂存均在密闭厂房内进行，并在装卸区安装喷干雾装置。 （5）设备选型选用质量好低噪声设备，工艺设备布置尽量减少物料落差，以减少物料冲击噪声。噪声值较大的振动设备，需加设减振装置及隔声设施，以减轻对周围环境的影响，并加强设备日常维护保养，定期检修，保证各项设备正常有效运行。 （6）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 （7）本项目建议不设置总量控制指标。 5、环评总结论 鲁山县润隆再生资源回收有限公司建筑垃圾资源化处置项目选址位于鲁山县张良镇周楼村，符合鲁山县张良镇土地利用总体规划（2010-2020）调整完善及鲁山县张良镇乡镇发展规划。该项目已通过鲁山县发展和改革委员会，符合国家当前产业政策。项目所在地环境质量总体较好，项目建成投入使用后，对周围环境的污染程度较轻，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设单位在施工期、运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度分析，本项目建设可行。

、