建设项目基本情况

| 项目名称 | 鲁山县邢沟页岩砖厂改建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 鲁山县邢沟页岩砖厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 闫愿利 |  |  | 联系人 |  | 闫愿利 |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市鲁山县张店乡邢沟村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13781812612 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 467399 |
| 建设地点 | 平顶山市鲁山县张店乡邢沟村 厂址中心坐标：东经112.85676867°北纬33.84017587° |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 鲁山县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 | 2019-410423-47-03-024482 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建R技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C-3031黏土砖瓦及建筑砌块制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 13842 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 600 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 780 | 其中：环保投资（万元） |  | 110 | 环保投资占总 投资比例 |  | 14.1% |  |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  | 2020年8月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 鲁山县邢沟页岩砖厂位于鲁山县张店乡邢沟村，该砖厂以煤矸石和页岩为原料，采用轮窑码烧，共设置1条轮窑生产线，生产规模为年产6000万块煤矸石页岩烧结砖，该厂于2008年开工建设。2016年该厂被列入“整改完善”类违法违规建设项目，2016年7月鲁山县邢沟页岩砖厂委托河南金环环境影响评价有限公司进行现状环境影响评估工作，2016年11月22日鲁山县环保局予以环保备案（鲁环备公告（2016）3号，见附件7）。 自2016年至今，厂区按要求经过一系列升级改造后，目前厂区安装有管束除尘、在线监测设备以及无组织颗粒物监测设备。随着建筑行业的发展，页岩煤矸石烧结砖的市场需求量增大，同时根据新政策的实施要求，鲁山县邢沟页岩砖厂拟投资780万元在厂区现有基础上进行改扩建，鲁山县邢沟页岩砖厂改建项目于2019年5月31日通过鲁山县发改委备案批准（项目代码：2019-410423-47-03-024482）（见附件2）。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682号令）的要求，该项目须进行环境影响评价。依据 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第44号及其修改说明）的规定，项目属于“十九 非金属矿物制品业”中的“51 石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，应当编制环境影响报告表。受鲁山县邢沟页岩砖厂委托，河南汇能阜力科技有限公司承担本项目环境影响评价工作（见附件1）。我单位接受委托后，对该项目进行了现场踏勘并收集相关资料，同时根据工程特征和项目建设区域的环境状况，对工程环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上，编制了本项目报告，以作为有关部门的参考决策依据。 本次评价对象为鲁山县邢沟页岩砖厂改建项目，项目基本情况见表1。 表1 拟建项目基本情况一览表 序号; 项目; 内 容. 1; 项目名称; 鲁山县邢沟页岩砖厂改建项目. 2; 建设性质; 改扩建. 3; 建设单位; 鲁山县邢沟页岩砖厂. 4; 项目规模; 年产1.2亿块标块页岩空心砖、标砖. 5; 占地面积; 13842m2. 6; 项目投资; 780万元. 7; 劳动定员及工作制度; 40人，年工作280天. 8; 现状建设情况; 已建成年产6000万块煤矸石页岩烧结砖生产线1条. 二、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011）（2013修正）》，“年产3000万标块/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线”项目属于限制类，本项目生产规模为年产1.2亿块标块页岩空心砖、标砖（2条生产线），分两期进行建设，一期6000万块，二期6000万块，单条生产线生产能力均大于3000万块标砖，不属于限制类和淘汰类，属于允许类；项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。 根据《河南省发展应用新型墙体材料管理办法》（省政府令第116号）第七条：“本省重点发展推广下列新型墙体材料：（一）粉煤灰、煤矸石、页岩等烧结多孔砖、空心砖；（二）蒸压加气混凝土砌块；（三）混凝土多孔砖、小型空心砌块；（四）轻质、复合、保温墙板和整体式墙板；（五）粉煤灰掺加量≥70%（重量比）的烧结砖；（六）国家和省鼓励发展的其他新型墙体材料。”，本项目采用煤矸石、页岩作为生产原料，属于重点发展推广的新型墙体材料之一。根据《河南省发展应用新型墙体材料条例》（2016年1月1日起施行），煤矸石页岩烧结砖属于发展应用的新型墙体材料之一。 经查阅《墙体材料行业结构调整指导目录》（2016年本），鼓励发展类中第（三）砖类中的第一条“采用以煤矸石、粉煤灰、页岩、建筑渣土、建筑基坑土、江河湖（渠）海淤泥、污泥、为建设用地平整土丘荒坡土等为主要原料生产的烧结多孔砖、烧结空心砖、烧结保温砖、烧结路面砖、烧结复合保温砖，必须达到GB13544、GB13545、GB26538、GB/T26001、GB/T29060要求，经过原料精细化处理（包括建设陈化库）、55型以上成型砖机、人工干燥、自动码卸坯、4.6米以上断面的隧道窑、自动控温，单线年生产规模6000万块标砖及以上生产线(烧结路面砖单线年生产规模3000万块标砖及以上生产线， 烧结复合保温砖单线年生产规模3万立方及以上生产线)。”本项目采用煤矸石、页岩作为生产原料，经过原料精细化处理，建设有陈化车间，60型真空成型机，烘干窑干燥，全自动切码坯系统，新建隧道窑4.7m断面，采用自动控温系统，生产规模为年产1.2亿块标块页岩空心砖、标砖（2条生产线），分两期进行建设，一期6000万块，二期6000万块，满足单线生产规模60000万块及以上，因此属于鼓励发展类。项目采用的生产设备无《墙体材料行业结构调整指导目录》（2016年本）淘汰类中规定的“普通挤砖机、SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机、SQP400500-700500双辊破碎机、1000型普通切条机”。 根据《关于促进我省新型墙体材料产业健康发展的指导意见》（豫发改工业【2008】549号）中的相关规定：“新建墙体材料项目的起始规模为：大宗工业废渣、页岩等烧结类产品，粉煤灰、灰砂等蒸压类产品，依托大型排渣工况企业建设的要达到年产2亿块以上，资源丰富的其他地区企业规模达到年产1亿块以上，平原地区企业规模不低于年产6000万块；混凝土多孔砖类不低于年产6000万块，建筑废料砖类不低于年产3000万块。新建烧结砖生产线必须采用隧道窑工艺，单线规模不低于年产6000万块（以单台主机成型能力计）；新建蒸压粉煤灰加气混凝土砌块生产线单线规模不低于年产10万立方米。禁止批大建小，擅自分期建设。”本项目为改扩建项目，本项目烧结砖生产线采用隧道窑工艺，单线规模为年产6000万块（以单台主机成型能力计），项目总产能年产1.2亿块，符合要求。 根据《国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发〈新型墙材推广应用行动方案〉的通知》（发改办环资【2017】212号）中的相关规定：“（六）提升利用水平。进一步提高资源综合利用水平，继续推进煤矸石、粉煤灰、尾矿、河（湖）淤（污）泥、工业副产石膏、陶瓷渣粉等固废在墙材中的综合利用，扩大资源综合利用范围，增加资源综合利用总量。研究利用新型墙材隧道窑协同处置建筑垃圾、城镇污泥和河道淤泥等，并制修订窑炉废气排放和相关产品质量标准。支持建设大宗固废综合利用示范基地，推进利 废新型墙材企业示范。”以及“（九）淘汰落后产能。落实《产业结构调整指导目录》，加快淘汰落后产品、技术和设备。立足行业技术进步，适时制修订墙材行业污染物排放、产品能源消耗限额标准，提高墙材行业规范经营要求，对达不到环保、能耗等要求的落后窑炉产能，履行社会责任不到位的，依法依规关停淘汰。研究建立投资准入负面清单制度，提高行业准入门槛，遏制低水平建设，健全墙材落后产能退出机制。”，本项目利用煤矸石和页岩进行生产，符合利废新型墙材的要求，同时本项目属于《墙体材料行业结构调整指导目录》（2016年本）中的鼓励发展类，采用的生产设备无《墙体材料行业结构调整指导目录》（2016年本）淘汰类中规定的生产设备类型，因此本项目符合要求。 本项目已在鲁山县发改委备案（项目代码：2019-410423-47-03-024482），备案证明见附件2，因此本项目的建设符合国家的产业政策。项目建设情况与备案相符性详见表2。 表2 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 鲁山县邢沟页岩砖厂改建项目; 鲁山县邢沟页岩砖厂改建项目; 相符. 厂址; 平顶山市鲁山县张店乡邢沟村; 平顶山市鲁山县张店乡邢沟村; 相符. 投资; 780万元; 780万元; 相符. 建设内容; 在原厂基础上改建有粉碎设备原料，升级制坯设备车间、窑炉等，达到年产1亿2千万标块页岩空心砖、标砖生产能力。计划一期扩建标块页岩砖6000万块生产线一条，二期扩建标块页岩砖6000万块生产线一条。; 在原厂基础上改建有粉碎设备原料，升级制坯设备车间、窑炉等，达到年产1亿2千万标块页岩空心砖、标砖生产能力。计划一期扩建标块页岩砖6000万块生产线一条，二期扩建标块页岩砖6000万块生产线一条。; 相符. 工艺; 采用一次码烧隧道窑、二次除尘、节能减排。; 采用一次码烧隧道窑、二次除尘、节能减排。; 相符. 主要设备; 挖掘机、装载机、强力真空双极挤出机及配套环保设施设备等。; 挖掘机、装载机、强力真空双极挤出机及配套环保设施设备等。; 相符. 三、规划相符性分析 本项目位于平顶山市鲁山县张店乡邢沟村，在厂区现有基础上进行改扩建。根据鲁山县国土资源局2016年出具的《关于征询鲁山县邢沟页岩砖厂年产6000万块煤矸石页岩烧结砖项目的回函》：根据鲁山县豫鲁地质测量队出具的宗地图和规划图（局部图），项目面积1.3482公顷，土地利用现状为城镇村及工矿用地，权属为张店乡邢沟村集体土地，用地位置符合《鲁山县张店乡土地利用总体规划（2010-2020年）》（见附件4）；根据《环保违法违规建设项目确认表》中鲁山县城乡规划建设局的意见：鲁山县邢沟页岩砖厂年产6000万块煤矸石页岩烧结砖项目不在张店乡邢沟中心村规划确定的规划区建设用地范围内。（见附件5）。 四、建设项目概况 4.1项目建设地点及周边概况 本项目位于平顶山市鲁山县张店乡邢沟村，项目四周均为耕地、山地。厂址中心坐标：东经112.85676867°，北纬33.84017587°，项目具体位置见附图1地理位置图。项目周围500m范围内的敏感点为项目东北侧190m处的邢沟村，西北侧470m处的王化沟，西南侧230m处的裹脚庙，西南侧60m处的散户一家，东南侧480m处的半坡羊村。项目距离东南侧南水北调中线总干渠14.40km，距离南侧沙河13.4km，距离西南侧昭平台水库10.87km，距离南侧昭平台水库北干渠8.7km，距离西侧三里河支流338m。项目与厂区周边具体环境情况见图1。 王化沟 470m 邢沟村 三里河支流 190m 338m 230m 裹脚庙 本项目 散户 60m 480m 半坡羊村 图1 周边环境概况示意图 4.2项目组成及建设内容 本项目占地面积为13842m2，在厂区现有基础上进行改扩建，改扩建完成后共设两条煤矸石页岩烧结砖生产线，单条生产线年产煤矸石页岩烧结砖6000万块。项目分两期建设，一期工程在厂区现有基础上进行改建，主要是对现有陈化库和烘干窑进行加长，推倒现有轮窑，新建隧道窑1条和成品库1座，同时安装脱硝设备和窑口设置喷干雾抑尘装置等，二期工程建设1条烘干隧道窑、推倒成品库进行重建以及二期新建烘干隧道窑安装脱硝设备+喷淋脱硫系统+湿式静电除尘器+在线监测系统，窑口设置喷干雾抑尘装置等，二期工程依托一期的前处理（破碎、陈化、半成品车间等）车间。项目主要构筑物见下表，平面布局图见附图4、附图5。 表3 项目组成及建设内容一览表 工段; 工程分类. 一期工程; 主体工程. 序号; 名称; 占地面积; 备注. 1; 破碎车间; 48m×18.2m×9m; 1层，钢结构，依托现有. 2; 陈化车间; 48m×20m×9m; 1层，钢结构，为半地下陈化池，在现有基础上加长. 3; 成型车间; 30m×18.2m×9m; 1层，钢结构，依托现有. 4; 1#烘干窑; 108m×4.7m×1.8m; 1条，砖混，在现有基础上进行加长. 5; 1#隧道窑; 108m×4.7m×1.8m; 1条，砖混，新建. 6; 成品库; 60m×40m×6m; 1层，钢结构，新建. 7; 1#原料库; 60m×24m×10m; 1层，钢结构，依托现有. 8; 2#原料库; 8m×18.2m×8m; 1层，钢结构，在现有基础上长度减少. 公用工程. 序号; 名称; 占地面积; 备注. 1; 1#办公用房; 300m2; 1层，砖混，依托现有. 2; 2#办公用房; 110m2; 1层，砖混，依托现有. 3; 供水; /; 厂区自备水井，依托现有. 4; 供电; /; 当地供电所，依托现有. 环保工程. 序号; 类型; 污染物名称; 环保措施; 备注. 1; 废气; 颗粒物; 全封闭原料库，进出口设卷帘门，内设固定的喷干雾装置，配备雾炮装置; 1座. 2; 颗粒物; 无组织监测设备; 1座，依托现有. 3; 颗粒物; 破碎筛分颗粒物经集气罩+袋式除尘器处理; 1套，依托现有. 5; 隧道窑废气; 脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘+在线监测系统，窑口设置喷干雾抑尘装置; 1套，在现有基础上要求安装脱硝设备，同时窑口设置喷干雾抑尘装置. 6; 废水; 生活污水; 化粪池; 1座，依托现有. 7; 初期雨水; 初期雨水收集池; 1座，依托现有. 二期工程; 主体工程. 序号; 名称; 占地面积; 备注. 1; 破碎车间; 48m×18.2m×9m; 依托现有. 2; 陈化车间; 48m×20m×9m; 依托一期工程. 3; 成型车间; 30m×18.2m×9m; 依托现有. 4; 2#烘干窑; 108m×4.7m×1.8m; 1条，砖混，新建. 5; 2#隧道窑; 108m×4.7m×1.8m; 1条，砖混，新建. 6; 成品库; 60m×40m×6m; 1层，钢结构，新建. 7; 1#原料库; 60m×24m×10m; 依托现有. 8; 2#原料库; 8m×18.2m×9m; 依托一期工程. 公用工程. 主要为办公用房和供水、供电工程等，依托现有. 环保工程. 序号; 类型; 污染物名称; 环保措施; 数量. 1; 废气; 颗粒物; 设全封闭原料库，进出口设卷帘门，内设固定的喷干雾装置，配备雾炮装置; 1座，依托一期. 2; 颗粒物; 无组织监测设备; 1座，依托现有. 3; 颗粒物; 破碎筛分颗粒物经集气罩+袋式除尘器处理; 1套，依托现有. 4; 隧道窑废气; 脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+湿式静电除尘器+在线监测系统，窑口设置喷干雾抑尘装置; 1套，新建. 4.3产品方案 本项目年产1.2亿块煤矸石页岩烧结砖。1块标准砖的重量为2925.6g，根据企业提供数据空心砖1.7~1.8kg/块，本次计算取1.75kg/块。 表4 项目产品方案及规模一览表 工段; 产品种类; 产能; 规格（mm). 一期工程; 标准砖; 4000万块/年; 240×115×53. 空心砖; 3343万块/年，折算标砖产能约为2000万块/年; 250×110×90. 二期工程; 标准砖; 4000万块/年; 240×115×53. 空心砖; 3343万块/年，折算标砖产能约为2000万块/年; 250×110×90. 全厂建成后; 标准砖; 8000万块/年; 240×115×53. 空心砖; 6686万块/年，折算标砖产能约为4000万块/年; 250×110×90. 4.4原辅材料、能（资）源消耗量用量 项目主要原辅材料、能源消耗详见表5。 表5 项目主要原辅材料、能源消耗一览表 序号; 名称; 用量（t/a）; 备注. 一期工程; 二期工程; 全厂建成后. 1; 煤矸石; 45000; 45000; 90000; 外购. 2; 页岩; 105000; 105000; 210000; 外购. 3; 水; 17788.4; 17256.4; 35044.8; 厂区自备水井. 4; 电; 1.5×107kw·h/a; 1.5×107kw·h/a; 3.0×107kw·h/a; 当地供电所. 5; 煤; 5.0; 5.0; 10.0; 隧道窑（2条）引燃用，按最大引燃次数1次/年 年一次计. 页岩：页岩是一种沉积岩，成分复杂，但都具有薄页状或薄片层状的节理。一般情况下，页岩的SiO2，含量在45%~80%之间波动，Al2O3量在12%-25%之间波动，Fe2O3含量在2%-10%之间波动，CaO含量在0.2%-12%之间波动，MgO含量在0.1%-5%之间波动。 煤矸石：煤矸石的无机成分主要是硅、铝、钙、镁、铁的氧化物和某些稀有金属。其化学成分组成的百分率：SiO2为52～65；Al2O3为16～36；Fe2O3为2.28～14.63；CaO为0.42～2.32；MgO为0.44～2.41；TiO2为0.90～4；P2O5为0.007～0.24；K2O+Na2O 为1.45～3.9；V2O5为 0.008～0.03。 类比企业原现状评估报告，本项目采用的煤矸石和页岩主要成分见表6、表7。 表6 页岩主要成分一览表 单位：% 成分名称; 全硫分（St）; Al2O3; SiO2; Fe2O3; CaO; MgO; K2O; Na2O. 含量; 0.011; 15.72; 59.26; 3.83; 2.19; 2.27; 3.00; 0.37. 表7 煤矸石主要成分一览表 单位：% 成分名称; Al2O3; SiO2; Fe2O3; CaO; MgO; K2O; Na2O; 全硫分（St）. 含量; 18.49; 56.52; 6.05; 1.62; 1.35; 1.02; 0.71; 0.210. 4.5主要设备 本项目主要生产设备见下表： 表8 项目主要生产设备一览表 一期工程. 序号; 功能区名称; 主要设备; 生产能力; 备注. 名称; 规格/型号. 1; 破碎 车间; 破碎机; PCA-1200; 70t/h·台; 1台. 滚筒筛; 3m×8m; 100t/h·台; 1台. 给料机; GD65-4000; 70t/h·台; 1台. 传送带; 宽650mm; /; 1台. 双轴搅拌机; SJ-3.5; 80t/h·台; 1台. 2; 陈化 车间; 多斗取料机; DWY950; 80t/h·台; 1台. 给料机; /; 80t/h·台; 1台. 传送带; 宽650mm; /; 1台. 3; 成型 车间; 双轴搅拌机; SJ-3.5; 80t/h·台; 1台. 传送带; 宽600mm; /; 1台. 真空成型机; 50型; 25920~30240块标砖/h; 1台. 切条机; ZQT; 1条. 切砖机; ZQP; 1条. 码坯机; JH3-6m; /; 1台. 4; 1#烧结 车间; 顶车机; 70t，65车; /; 1台. 电瓶车; /; /; 6台. 窑车; 5000块/车; /; 550台. 地爬车; /; /; 1台. 排潮风机; /; /; 1台. 脱硫风机; /; /; 1台. 送热风机; /; /; 1台. 二期工程. 序号; 功能区名称; 主要设备; 生产能力; 备注. 名称; 规格/型号. 1; 2#烧结 车间; 顶车机; 70t，65车; /; 1台. 电瓶车; /; /; 6台. 窑车; 5000块/车; /; 550台. 地爬车; /; /; 1台. 排潮风机; /; /; 1台. 脱硫风机; /; /; 1台. 送热风机; /; /; 1台. 全厂建成后生产设备. 序号; 功能区名称; 主要设备; 生产能力; 备注. 名称; 规格/型号. 1; 破碎 车间; 破碎机; PCA-1200; 70t/h·台; 1台. 滚筒筛; 3m×8m; 100t/h·台; 1台. 给料机; GD65-4000; 70t/h·台; 1台. 胶带运输机; 宽650mm; /; 1台. 双轴搅拌机; SJ-3.5; 80t/h·台; 1台. 2; 陈化 车间; 多斗取料机; DWY950; 80t/h·台; 1台. 给料机; /; 80t/h·台; 1台. 胶带运输机; 宽650mm; /; 1台. 3; 生产 车间; 强力双轴搅拌机; SJ-3.5; 80t/h·台; 1台. 胶带运输机; 宽600mm; /; 1台. 真空成型机; 50型; 25920~30240块标砖/h; 1台. 切坯机; ZQT; 1条. 码坯机器人; ZQP; 1条. 4; 烧结 车间; 顶车机; 70t，65车; /; 2台. 摆渡车; /; /; 12台. 窑车; 5000块/车; /; 1100台. 地爬车; /; /; 2台. 排潮风机; /; /; 2台. 脱硫风机; /; /; 2台. 送热风机; /; /; 2台. 4.6工作人员及工作时间 本项目全厂总劳动定员40人（其中一期30人，二期10人），均不在厂区食宿。 烧结车间采用三班制工作制度，每班8小时，全天24小时。 前处理车间采用两班工作制，每班工作9小时，全天18小时。 项目年工作时间280天。 4.7公用工程 （1）供水 项目生活、生产用水35044.8t/a，来自厂区自备水井，能满足本项目生产需求。 （2）排水 项目排水采用雨污分流。本项目生产废水全部循环使用不对外排放，厂区废水主要是生活污水。厂区生活污水经化粪池处理后，综合利用，不外排。 （3）供电 电力供应来自当地供电所供给，电力供应充足，项目生产和生活用电能够得到很好的保证。 4.8施工进度 项目一期工程预计施工期为4个月，施工期施工高峰期施工人员的人数为40人；项目二期工程预计施工期为5个月，施工期施工高峰期施工人员的人数为45人。 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题 鲁山县邢沟页岩砖厂位于鲁山县张店乡邢沟村，该砖厂以煤矸石和页岩为原料，采用轮窑码烧，共设置1条轮窑生产线，生产规模为年产6000万块煤矸石页岩烧结砖，该厂于2008年开工建设。2016年该厂被列入“整改完善”类违法违规建设项目，2016年7月鲁山县邢沟页岩砖厂委托河南金环环境影响评价有限公司进行现状环境影响评估工作，2016年11月22日鲁山县环保局予以环保备案（鲁环备公告（2016）3号，见附件7）。 现有项目概况及污染物治理情况如下： 一、项目概况 1、项目简介 鲁山县邢沟页岩砖厂年产6000万块煤矸石页岩烧结砖生产线项目占地面积13482平方米，利用废弃的煤矸石、页岩做为原料，按一定比例配比达到所需发热量，然后经过破碎、挤压成型、干燥、通过全内燃、烧结制成新型环保的墙体建材。项目产品一览表见下表。 表9 项目产品一览表 序号; 产品种类; 产能; 规格（mm). 1; 标准砖; 6000万块/年; 240×115×53. 2、项目组成及建设内容 表10 项目组成及建设内容一览表 序号; 名称; 占地面积; 数量/层数; 结构. 1; 破碎车间; 600m2; 1座/1层; 钢构全封闭. 2; 陈化车间; 966m2; 1座/1层; 钢构全封闭. 3; 制砖车间; 300m2; 1座/1层; 钢构全封闭. 4; 轮窑; 直径75m×宽12m×高4m; 1条; 砖混. 5; 烘干室; 65m×12m×3m; 1条; 砖混. 6; 成品库; 1200m2; 1座/1层; 钢构全封闭. 7; 原料库; 1#; 1440m2; 1座/1层; 钢构全封闭. 2#; 560; 1座/1层; 钢构全封闭. 8; 办公室; 300m2; 1座/1层; 砖混. 3、项目主要设备 表11 主要生产设备一览表 序号; 功能区名称; 主要设备; 生产能力（t/h）. 名称; 规格/型号; 数量. 1; 破碎 车间; 锤式破碎机; PCA-1200; 1台; 70t/h·台. 滚动筛; 3m×8m; 1台; 100t/h·台. 给料机; GD65-4000; 1台; 70t/h·台. 传送带; 宽650mm; 60m; /. 双轴搅拌机; SJ-4000; 1台; 80t/h·台. 2; 陈化 车间; 多斗取料机; DWY950; 1台; /. 给料天车; /; 1套; 80t/h·台. 传送带; 宽650mm; 40m; /. 3; 成型 车间; 双轴搅拌机; SJ-4000; 1台; 45t/h·台. 传送带; 宽600mm; 40m; /. 真空挤砖机; JKB50-4.0; 1台; 25920~30240标块砖/h. 切条机; ZQT; 1条. 切砖机; ZQP; 1条. 码坯机; JH3-6m; 1条; /. 4; 烧结 车间; 顶车机; 70t，65车; 1台; /. 窑车; 1.05m×1.05m×22cm; 550台; /. 地爬车; /; 1台; /. 电瓶车; /; 6台. 脱硫风机; YFLY14; 1台; /. 送热风机; YF-12; 1台; /. 烘干室; 75m×12m×4m; 1条; /. 轮窑; 65m×12m×3m; 1条; /. 4、项目主要原材料消耗情况 表12 项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 用量（t/a）; 备注. 1; 煤矸石; 45000; 外购. 2; 页岩; 105000; 外购. 3; 水; 26268; 自备水井. 4; 电; 1.56×106kw·h/a; 村变电所. 5; 煤; 5.0; 外购. - 5、项目生产工艺简介 - 工艺流程简述： 煤矸石、页岩由原料库运至锤式破碎机进行破碎，经粉碎、筛分、搅拌、陈化后，混合料经强力搅拌挤出机处理，然后经挤砖机挤出成型，随后经自动切码坯系统将砖坯切割成要求尺寸的砖坯码上窑车，再由顶车机顶至烘干室干燥（干燥温度80～200℃），烘干室热源来自轮窑冷却段余热，通过调节系统通风温度及风量大小，确保砖坯干燥质量。干燥好的砖坯码上电瓶车，再由电瓶车拉至窑道内焙烧（焙烧温度为900～1050℃），以进一步增强砖体强度，烧好后的成品砖从出口端由牵引机牵出进入卸车端摆渡车。经检验合格后入库暂存。 - 主要工艺流程图见下图： 图2 项目生产工艺流程示意图 二、现有项目污染物处理情况 1、大气污染物 该项目大气污染物主要为原料（煤矸石、页岩）堆放及装卸过程产生的颗粒物，汽车运输过程中产生的道路扬尘，原料破碎、转运、搅拌过程中产生的颗粒物，隧道窑焙烧产生的废气。 （1）有组织废气 项目破碎、转运、搅拌过程产生的颗粒物经集气罩+袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，焙烧过程产生的废气经钠钙双碱喷淋脱硫系统处理后通过1根18m高排气筒排放。 根据企业定期检测报告的检测结果，项目运营期间有组织废气排放情况见表13、表14。 表13 项目隧道窑脱硫排放口有组织废气排放情况 单位：mg/m3 监测指标 指标; 标况风量（m3/h）; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 氧含量（%）. 隧道窑脱硫排放口; 监测时间; 基准含氧排放浓度; 排放速率 （kg/h）; 基准含氧排放浓度; 排放速率 （kg/h）; 基准含氧排放浓度; 排放速率 （kg/h）. 2019.06.21; 1; 5.23×104; 17.4; 0.167; 191; 1.83; 49.1; 0.471; 18.8. 2; 5.12×104; 15.5; 0.164; 130; 1.38; 43.2; 0.461; 18.5. 3; 5.04×104; 17.2; 0.166; 167; 1.61; 47.0; 0.454; 18.7. 平均值; 5.13×104; 16.6; 0.166; 162; 1.61; 46.4; 0.462; 18.7. 表14 项目破碎机处理设施出口有组织废气排放情况 项目 设备; 测定时间; 测定位置; 周期; 频次; 烟气流量（标m3/h）; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 破碎车间除尘器出口; 2016.09.30; 出口; 1; 第一次; 6.53×103; 24.9; 0.163. 第二次; 6.60×103; 25.8; 0.170. 第三次; 6.58×103; 27.1; 0.178. 均值; 6.57×103; 25.4; 0.170. 破碎车间除尘器出口; 2016.10.01; 出口; 2; 第一次; 6.56×103; 25.7; 0.169. 第二次; 6.63×103; 26.5; 0.176. 第三次; 6.60×103; 24.5; 0.162. 均值; 6.60×103; 26.0; 0.169. 由上表可知项目隧道窑脱硫排放口以及破碎机袋式除尘器排放口有组织废气各污染物排放浓度均可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中排放浓度限值的要求，同时能够满足《河南省2019年工业炉窑治理专项方案》中的排放标准要求。项目有组织废气对周围环境产生的影响较小。 （2）无组织废气 项目原料库为全封闭原料库，配备喷雾装置，生产过程中生产设备均设在全封闭生产车间内，车辆运输过程产生的颗粒物通过设置车辆冲洗装置，对来往车辆的轮胎进行清洗，厂区地面进行了有效硬化，并定期进行洒水降尘，对厂区内部及运输道路及时清理，进行厂区绿化，形成一定的绿化隔离带，通过采取上述措施降低对周围环境的影响。 根据鲁山县邢沟页岩砖厂2019年6月21日的定期检测报告的检测结果，项目营运期间无组织废气检测数据见下表。 表15 项目无组织废气排放情况 单位：mg/m3 - 检测时间; - 采样点; - 颗粒物; - 气象参数. 09:00~10:00; - 上风向; - 0.301; - 温度：24.1℃ - 大气压：100.8P - 风速：1.2m/s - 风向：SE. - 下风向1#; - 0.632. - 下风向2#; - 0.612. - 下风向3#; - 0.643. 11:00~12:00; - 上风向; - 0.286; - 温度：26.3℃ 大气压：100.7Pa 风速：1.2m/s 风向：SE. - 下风向1#; - 0.573. - 下风向2#; - 0.569. - 下风向3#; - 0.561. 13:00~14:00; - 上风向; - 0.295; - 温度：28.7℃ 大气压：100.6Pa 风速：1.0m/s 风向：SE. - 下风向1#; - 0.587. - 下风向2#; - 0.591. - 下风向3#; - 0.605. - 由上表监测结果可知，项目区厂界无组织废气各污染物排放浓度均能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中的排放限值要求。项目营运期无组织废气排放对周围环境产生的影响较小。 - 2、水污染物 - 本项目生产过程中喷淋塔废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池收集处理后，用作农肥；初期雨水经收集沉淀后用作厂区内地面洒水抑尘；洗车废水通过设置沉淀池进行收集，沉淀后回用。因此项目产生的废水不外排，对当地地表水环境影响较小。 - 3、噪声污染物 - 本项目噪声主要为生产过程中给料机、破碎机、筛分机、搅拌机、真空成型机等设备运行过程产生的噪声。根据鲁山县邢沟页岩砖厂2019年6月21日的定期检测报告的检测结果，营运期项目各厂界噪声见表16。 表16 项目各边界噪声现状 单位：dB（A） 测点名称; 2019.06.21. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 北厂界; 53; 44. 西厂界; 51; 43. 南厂界; 55; 45. 东厂界; 51; 42. - 由上表可知，项目营运期各边界昼夜间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间<60dB（A）、夜间<50dB（A））。 - 4、固废污染物 本项目生产固废主要为职工生活垃圾、生产过程中产生的粉尘以及脱硫过程中产生的脱硫渣、残次品。 生活垃圾收集后定期运往垃圾中转站，由环卫部门统一进行处理；破碎、筛分工段产生的粉尘采用袋式除尘器处理，收集的粉尘回用于生产；脱硫装置在运行过程中会产生脱硫渣（脱硫石膏）直接回到破碎工段回用；生产过程中不合格湿坯返回到搅拌成型工段重新使用；不合格的烧结砖返回到破碎工段重新使用。 - 经采取上述措施，固废可以得到妥善处置，对周围环境影响较小。 - 5、污染物总量 - 现有项目主要的大气污染物为SO2和NOX，根据企业2016年核发的排污许可证，本项目总量控制指标为SO2：18.72t/a，NOX：18.21t/a。 - 现有项目存在问题 经现场调查，厂区地面均已硬化，厂内所有物料均入库存放，厂内无露天堆放物料，设有全封闭原料库，库内配备喷雾装置；破碎、筛分、搅拌生产设备均设在封闭破碎车间内，并与原料库或其他工序隔离，物料破碎后的输送采用封闭皮带廊，破碎筛分颗粒物设有集气罩+袋式除尘器进行处理，处理达标后经15米高排气筒排放；隧道窑废气设有钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘+在线监测系统，处理达标后经18米高排气筒排放；厂区门口设有洗车设施以及沉淀池。在现有项目生产设备和环保设施运行正常的情况下，经检测各项污染物均可实现达标排放，但仍存在一定的环境问题：原料库进出口未设卷帘门、原料库至破碎车间的物料输送未设置封闭皮带廊、未配备雾炮装置，未设置全封闭成品库，窑口区域未设置喷干雾抑尘措施，隧道窑废气未安装脱硝设备，因此，按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）——《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中的“十、砖瓦窑行业无组织治理标准”的要求，评价要求企业原料库进出口设卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，厂房内配备雾炮装置，原料库至破碎车间的物料输送设置封闭皮带廊，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施，设置全封闭成品库并设置喷雾设施进行抑尘，窑口区域设置喷干雾抑尘措施，隧道窑废气安装脱硝设备。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置 鲁山县位于伏牛山与外方山东麓，河南省中西部，沙河上游。地处东经112°14′～113°14′，北纬33°34′～34°00′之间，东邻平顶山市郊、叶县，南毗方城、南召，西接嵩县、汝阳，北连汝州宝丰，东西长92km，南北宽44km，总面积2405.76km2。鲁山县政府所在地为鲁阳镇，位于东经112°52′～112°54′，北纬33°43′～33°45′，东距平顶山市区35km。 本项目位于鲁山县张店乡邢沟村，项目地理位置图见附图一。 二、地质构造 鲁山县处于秦岭—昆仑纬向构造带东段，地层分区属于秦岭地层区豫西小区，境内出路岩层有：混合片麻岩区、火山喷发岩区、石英岩区、煤系地层区、黏土层—亚沙土岩、花岗岩区。鲁山县城处于新生界第四系沉积岩之上，下部基岩位元古界老地层，隐伏的基底构造：鲁山—漯河大断裂带沿沙河由县城南部边过，上部被厚度大于400m的局厚新生界地层掩盖。鲁山县境内另有大规模的断裂三条：下汤—车村深大断裂、岳村背孜断裂、四槐树断裂，均位于县域西部山区。 三、地形地貌 鲁山县地域广阔，地形复杂，山峦重叠，河流密布。既有中山、低山，又有丘陵、平原，根据地形不同分为西部中山区、中部低山区、东部南北两侧丘陵区、东部山前冲积平原区四种类型。 西部中山区，位于县域西部，一般海拔高程在400～800m左右，主峰尧山2153m，该区山势陡峭，群峰林立，岩石裸露。 中部低山区，位于县域中部，海拔高程在250~400m之间，沟壑纵横，山川相间，土薄石厚。 东部南北两侧丘陵区，海拔一般在150~250m，岗丘起伏，土层浅薄，该区土层多为花岗岩、片麻岩、结晶岩风化而成，质地松散，坡地大部分为农田，植被覆盖差，水土流失较为严重。 东部山前冲积平原，海拔在90～150m之间，地势平坦，土层深厚，土质肥沃。 四、气候与气象 鲁山县位于北亚热带与暖温带交叉过度地带，是典型的暧温带大陆性季风气候，四季分明。冬季盛行偏西北风，夏季盛行偏南风。 据鲁山县气象台多年观测资料，本地区年平均气温14.8℃，7月最热，平均气温27.6℃，1月最冷，平均气温0.7℃，极端最高气温43.3℃，极端最低气温-18.1℃。年平均降水827.8mm，7月份降水量最大，平均187.7mm，最高日降水量337.3mm，全年主导风向为东风，风向频率8%，多年平均风速为2.2m/s，历年最大风速为24m/s，年平均无霜期为219天，风雪日97天，最大冻土厚度220mm。 五、水文 5.1地表水 鲁山县域地表水一般流向为自西向东，主要河流有沙河、荡泽河、清水河、大浪河、三里河等。由于鲁山县降水多集中在夏、秋季，加上各河道上游山势陡峭、坡度大、落差大、植被较差，所以常出现汛期洪水暴发，汛后水量贫乏现象，可用量较小。 沙河发源于鲁山县西部石人山和摩达岭，河源南、西、北三面为山地环抱，是河南省的暴雨中心之一，雨量充沛，河网发育。自西向东横贯全县，流经鲁山县的上汤、中汤、下汤后注入昭平台水库，而后经鲁山县城南、孙街后汇入白龟山水库，又流经平顶山市郊的梁李、叶县的汝坟店在襄城县与北汝河相汇，经漯河市后在周口市与颍河相汇。此外，较大河流还有清水河、大浪河、澎河等10条河流。 昭平台水库工程于1958年5月开工，1959年6月按原设计基本建成。后经1966年、1976年、1985年三次续建配套和除险加固，工程逐渐完善。2000年8月开始第四次除险加固，2005年7月全部完工。水库防洪标准达到100年设计，5000年校核标准。拦河大坝：主坝长2315米，副坝长923米，最大坝高35.5米。该水库是位于淮河流域沙颖河水系沙河干流上游第一座大型水库，控制流域面积1430平方公里，总库容7.13亿立方米，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电、供水、养殖、旅游等综合利用的大型水利工程。昭平台水库属于山谷水库，与下游相距51公里的白龟山水库联合运用，控制沙河干流洪水。鲁山县城区供水项目已将昭平台水库作为饮用水源地，同时该水库也是平顶山市的备用城市地表水饮用水源地。 大浪河，发源于宝丰县葛花崖，于辛集乡程村南汇入沙河，全长36km，大浪河汛、平、枯水期流量分别为：Q汛=2100m3/s，Q平=450m3/s，Q枯=52m3/s。 距离项目最近的地表水体为项目西侧338m处的三里河支流，距离南侧沙河13.4km，距离西南侧昭平台水库10.87km，且位于昭平台水库下游，不在昭平台水库保护区范围内，距离东南侧南水北调中线总干渠14.40km，不在南水北调总干渠保护区范围内，且本项目生活污水依托现有化粪池处理后用作农肥，对区域地表水体影响较小。 5.2地下水 鲁山县地下水资源丰富，主要来源于大气降水和地表水渗入补给。平原地区地下水主要为降雨入渗补给、山前侧渗补给、渠道侧渗补给和灌溉入渗补给。山区地下水主要为降雨入渗补给。 六、土壤、植被 鲁山县有9个土类、33个土种，主要有褐土、黄棕壤、棕壤、粗骨土、石质土、紫色土、潮土、砂礓黑土、水稻土等，其中粗骨土最多，占全县土攘的45.9%。 鲁山县境内有各种动植物4100余种，其中动物125种，植物4000余种，其中种子植物就1211种，植物中有国家级保护植物13种，省级保护的19种，本项目评价范围内无特殊保护的珍稀动、植物。 项目所在区域植物资源主要是乡土树种、适生栽培树种，没有国家保护的野生珍稀濒危植物。 七、文物古迹 鲁山境内国家级文物保护单位3处，省级文物保护单位2处，市级文物8处；县级文物100余处。其中望城岗、元次山碑、段店瓷窑遗址共3处为国家级文物保护单位，鲁山文庙、邓小平旧居共2处为省级文物保护单位，四棵树乡车场村的四棵树军事工程旧址、四棵树乡东平沟村的文殊寺遗址、辛集乡孙义村的“牛郎故里”、赵村乡上汤村的尧山佛泉寺遗址、库区乡昭平湖风景区内的刘累墓、辛集乡徐营村的徐玉诺故居、仓头乡的仓头古墓群共8处为市级文物保护单位，鲁山县县级文物保护单位100余处。 据调查，本项目周围没有上述国家级、省级、市级文物保护单位名单内文物保护单位，同时根据鲁山县文物保护管理所出具的证明：本项目不在文物保护单位保护范围，地表也未发现明显文物遗存。因此本项目选址符合文物保护的相关要求。 八、相关规划及管理规定 8.1饮用水源保护区 1、平顶山市地表水水源保护地规划 根据河南省环境保护厅于2013年4月15日“关于关于进一步明确昭平台水库地表水源保护区范围”的回复函和《平顶山市饮用水水源保护区调整技术报告》，河南省环境保护厅同意《平顶山市饮用水水源保护区调整技术报告》中方案三所核定的保护区范围作为调整后的保护区范围，即： 一级保护区范围：东起昭平台水库大坝，西至沙河入库口向库区延伸3376米的断面，连接北侧姑嫂石庙院和南侧西坡村所在半岛得到的一级保护区边界的水域范围；一级保护区水域（正常水位线171.4米）以上纵深200米，遇环库路则以环库路为边界的陆域；沙河干流昭平台水库至白龟山水库之间的水域。一级保护区面积为46.65平方千米。 二级保护区范围：一级保护区边界向上游延伸2000米，东起一级保护区边界，西北至东王村，西南至石桥村的水域范围；一级保护区陆域边界、二级保护区水域（正常水位线171.4米）以外，环库路以内的陆域；七里河、将相河、瀼河、肥河、大浪河入河口向上游延伸1000米水域及其沿岸纵深50米陆域范围。二级保护区面积为19.57平方千米。 准保护区：昭平台水库上游入库河流水域及沿岸500米的陆域。准保护区面积为168.60平方千米。 项目同平顶山饮用水源环境保护区的位置关系：本项目位于昭平台水库下游，位于昭平台水库东北侧，距离约10.87km，位于沙河北侧13.4km处。根据以上保护区划可知，本项目选址不在平顶山市划定的一级、二级和准保护区范围内，符合平顶山市饮用水源地规划要求。 2、南水北调水源保护区 根据《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》（豫调办[2018]56号）中规定的南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区范围如下： - 保护区涉及行政区范围 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区涉及南阳市、平顶山市、许昌市、郑州市、焦作市、新乡市、鹤壁市、安阳市8个省辖市和邓州市。 - 总干渠两侧饮用水水源保护区划范围 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 - 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 - 总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： - 地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 - 地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 - 弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 - 强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目位于鲁山县张店乡邢沟村，距离东南侧南水北调中线总干渠14.40km，不在南水北调水源保护一、二级护区范围内，项目建设对南水北调总干渠影响较小。 - 乡镇集中式饮用水水源保护区划定 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： （1）鲁山县四棵树乡清水河前庄 一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 （2）鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 （3）鲁山县土门办事处土门河侯家庄 一级保护区范围：土门河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域，西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 （4）鲁山县下汤镇沙河地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥(770米)至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 （5）鲁山县张官营镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 （6）鲁山县张良镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 （7）鲁山县马楼乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 （8）鲁山县磙子营乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域(1号取水井)，2号取水井外围47米的区域。 （9）鲁山县让河乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 本项目位于鲁山县张店乡邢沟村，不在上述划定水源地的乡镇范围内，符合鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区划要求。 8.2鲁山县城乡总体规划（2013-2030） 四、规划期限 本次规划期限为2013年—2030年。其中，近期至2020年；远期至2030年。 五、规划层次与范围 本次规划划分为两个规划层次，即县域城镇体系规划和中心城区总体规划。 1、县域 规划范围：鲁山县域行政辖区，总面积为2432平方千米。 规划内容：县域城镇体系规划。 2、中心城区 范围：县城所辖区的琴台、鲁阳、露峰、汇源四个街道办事处，以及辛集乡、梁洼镇、张店乡部分区域，面积为48.6平方公里。 规划内容：中心城区总体规划。 六、城市规划区范围 为有利于依法行政，加强城乡总体规划对城市规划区范围内城乡建设的实际管理和有效控制，引导城乡协调发展，本次城市规划区范围包括县城所辖的琴台、鲁阳、露峰、汇源四个街道办事处，辛集乡全部行政辖区，以及董周乡、梁洼镇、张店乡南部，库区乡东南部，瀼河乡、马楼乡北部，总面积约420平方公里。 本项目位于鲁山县张店乡邢沟村，项目位于鲁山县城乡总体规划（2013-2030）规划区之外。 8.3相关政策管理规定 8.3.1《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）——河南省2019年工业企业无组织排放治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，制定本方案。与本项目相关的治理内容如下： 十、砖瓦窑行业无组织治理标准 （一）料场密闭治理 1、厂界内所有物料（包括原辅料、半成品、成品）入库存放，厂界内无露天堆放物料。 2、所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）必须密封密闭。 3、车间、库房四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 6、库内安装固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置。 7、料场出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。 （二）物料输送环节治理 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 （三）生产环节治理 1、破碎、筛分、混料工序：破碎、筛分、混料等产尘工序的设备需在封闭的厂房内并与原料库或其他工序隔离，同时设置集尘装置及配备除尘系统。 2、烧结工序：窑口区域需设置在库内，并设置喷干雾抑尘措施。装卸砖库周边设置喷雾抑尘措施。 3、其他方面：生产环节必须在密闭良好的车间内；禁止生产车间内散放原料（需采用全封闭式/地下料仓），并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。 （四）厂区车辆治理 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。 3、企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 （五）建设完善监测系统 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 经现场调查，本项目厂区地面进行了硬化，现有原料库、生产车间为全封闭车间，厂内无露天堆放材料，原料库内配有喷雾装置，进出厂区车辆设有洗车设施，生产过程中破碎工序之后的物料输送采用全封闭输送带，破碎、筛分、搅拌过程的生产设备设置在破碎车间内，并与原料库或其他工序隔离，同时设置集气罩+袋式除尘器进行处理，隧道窑设置在车间内，设有钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘+在线监测系统，厂区安装有颗粒物无组织监测设备，同时本项目在改扩建过程中完成原料库进出口设置卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，厂房内配备雾炮装置，原料库至破碎车间全封闭输送带的安装，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施，建设全封闭成品库，并设置喷雾设施进行抑尘，窑口区域设置喷干雾抑尘措施，隧道窑废气安装脱硝设备，通过采取以上措施能够满足《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）——《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中的砖瓦窑行业无组织治理标准。 8.3.2鲁山县2019年大气污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）等有关要求，持续改善全县环境空气质量，打赢打好大气污染防治攻坚战，制定本方案。与本项目相关的治理内容如下： 29．开展工业企业无组织排放治理 2019年10月底前，全县工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的工业企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 经现场调查，本项目厂区地面进行了硬化，现有原料库、生产车间为全封闭车间，厂内无露天堆放材料，原料库内配有喷雾装置，进出厂区车辆设有洗车设施，生产过程中破碎工序之后的物料输送采用全封闭输送带，破碎、筛分、搅拌过程的生产设备设置在破碎车间内，并与原料库或其他工序隔离，同时设置集气罩+袋式除尘器进行处理，隧道窑设置在车间内，设有钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘+在线监测系统，厂区安装有颗粒物无组织监测设备，同时本项目在改扩建过程中完成原料库进出口设置卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，厂房内配备雾炮装置，原料库至破碎车间全封闭输送带的安装，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施，建设全封闭成品库，并设置喷雾设施进行抑尘，窑口区域设置喷干雾抑尘措施，隧道窑废气安装脱硝设备，通过采取以上措施能够满足《鲁山县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中的无组织排放治理要求。 8.3.3工业炉窑大气污染综合治理方案 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》有关要求，指导各地加强工业炉窑大气污染综合治理，协同控制温室气体排放，促进产业高质量发展，制定本方案。与本项目相关的治理内容如下： 三、重点任务 …… （三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4），确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 …… 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 四、政策措施 （二）建立健全监测监控体系。加强重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施。钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。加快其他行业工业炉窑大气污染物排放自动监控设施建设，重点区域内冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录工业炉窑环保设施运行及相关生产过程主要参数。推进焦炉炉体等关键环节安装视频监控系统。自动监控、DCS 监控等数据至少要保存一年，视频监控数据至少要保存三个月。 经现场调查，本项目是以煤进行引燃，以煤矸石、页岩作为原料，厂区地面进行了硬化，现有原料库、生产车间为全封闭车间，厂内无露天堆放材料，原料库内配有喷雾装置，进出厂区车辆设有洗车设施，生产过程中破碎工序之后的物料输送采用全封闭输送带，破碎、筛分、搅拌过程的生产设备设置在破碎车间内，并与原料库或其他工序隔离，同时设置集气罩+袋式除尘器进行处理，隧道窑设置在车间内，设有钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘+在线监测系统，厂区安装有颗粒物无组织监测设备，同时本项目在改扩建过程中完成原料库进出口设置卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，厂房内配备雾炮装置，原料库至破碎车间全封闭输送带的安装，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施，建设全封闭成品库，并设置喷雾设施进行抑尘，窑口区域设置喷干雾抑尘措施，隧道窑废气安装脱硝设备，通过采取以上措施能够满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》中的相关要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。对收集到的鲁山县环境监测站2017年度常规大气环境质量监测数据进行统计，环境空气质量常规监测数据统计结果见下表。 表17 常规环境空气质量监测数据 监测点位; 监测因子; 日均值范围; 标准限值; 达标天数. 鲁山县 环境监测站; SO2; 2-75 ug/m3; 150ug/m3; 365. PM10; 25-535ug/m3; 150ug/m3; 275. PM2.5; 12-275ug/m3; 75ug/m3; 268. NO2; 9-93ug/m3; 80ug/m3; 352. O3; 6-325ug/m3; 160ug/m3; 285. CO; 0.479-3.672 mg/m3; 4mg/m3; 365. 由监测结果可知，调查周期内项目所在区域PM2.5、PM10年均浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，属于非达标区。 随着《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》及《鲁山县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》方案的实施，通过控制扬尘、削减燃煤总量、控制机动车污染等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将逐步得到改善。 2、地表水 距离本项目最近的地表水体为位于项目西侧338m处的三里河支流，三里河最后汇入沙河。为了解项目附近地表水状况，本次评价引用《平顶山市环境监测年鉴》（2018年度）白龟山水库上游监测数据。具体监测限值见下表。 表18 区域水质现状评价结果 单位mg/L（pH值除外） 监测点位; pH; COD; NH3-N. 白龟山水库上游监测断面; 浓度范围; 7.60-8.59; 9-17; 0.039-0.222. 均值; 8.09; 11; 0.147. 标准限值; 6~9; 20; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，白龟山水库上游监测断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本次声环境质量现状委托中析源科技有限公司于2019年8月9日～10日两天进行昼、夜检测，其检测结果见下表。 表19 声现状检测结果 单位：dB（A） 检测日期; 检测点位; 昼间; 夜间; 标准（昼夜）; 是否达标. 2019.08.09; 北厂界1#; 53; 43; 60/50; 达标. 西厂界2#; 53; 43; 60/50; 达标. 南厂界3#; 52; 41; 60/50; 达标. 南厂界4#; 51; 41; 60/50; 达标. 东厂界5#; 52; 42; 60/50; 达标. 邢沟村6#; 52; 42; 60/50; 达标. 2019.08.10; 北厂界1#; 53; 42; 60/50; 达标. 西厂界2#; 53; 43; 60/50; 达标. 南厂界3#; 52; 42; 60/50; 达标. 南厂界4#; 51; 41; 60/50; 达标. 东厂界5#; 52; 41; 60/50; 达标. 邢沟村6#; 52; 42; 60/50; 达标. 由上表监测结果可知，项目各厂界噪声昼夜间均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类（昼间 60dB（A），夜间 50dB（A））标准，表明项目周边声环境总体质量较好。 5、生态环境质量现状 项目厂区周围主要为耕地、山地，区域内半自然生态系统主要是农业生态系统。项目周围500m范围内未发现重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于平顶山市鲁山县张店乡邢沟村，在厂区现有基础上进行改扩建，厂区占地面积为13842m2。项目四周均为耕地、山地。项目周围500m范围内的敏感点为项目东北侧190m处的邢沟村，西北侧470m处的王化沟，西南侧230m处的裹脚庙，西南侧60m处的散户一家，东南侧480m处的半坡羊村。项目距离东南侧南水北调中线总干渠14.40km，距离南侧沙河13.4km，距离西南侧昭平台水库10.87km，距离南侧昭平台水库北干渠8.7km，距离西侧三里河支流338m。 表20 地表水、声环境主要保护目标一览表 环境类别; 主要保护目标; 方位及距离; 保护级别. 水环境; 三里河支流; 西、338m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 声环境; 邢沟村; 东北、190m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 表21 环境空气主要保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界最近距离（m）. N; E. 崔沟村; 112.84706712; 33.84214997; 居住区; 居民; 二类区; 西北; 866m. 朱沟; 112.84904122; 33.83281589; 居住区; 居民; 二类区; 西南; 936m. 半坡羊村; 112.86416888; 33.83572340; 居住区; 居民; 二类区; 东南; 480m. 邢沟村; 112.85890102; 33.84340525; 居住区; 居民; 二类区; 东北; 190m. 王化沟; 112.85201311; 33.84364128; 居住区; 居民; 二类区; 西北; 470m. 裹脚庙; 112.85345078; 33.83945704; 文化区; /; 二类区; 西南; 230m.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，有关标准值见下表。 表22 环境空气质量标准 单位：µg/m3（标准状态） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 二氧化硫; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 总悬浮颗粒物; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 颗粒物（粒径小于等于10µm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 氮氧化物; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 氟化物; 1小时平均; 20; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 24小时平均; 7. 2、地表水 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准限值见下表。 表23 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 溶解氧; 5. 高锰酸盐指数; 6. COD; 20. BOD; 4. NH3-N; 1.0. 3、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准，具体标准限值见下表。 表24 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 总硬度; 450. 溶解性总固体; 1000. 耗氧量; 3.0. 氟化物; 1.0. 4、声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，具体标准限值见下表。 表25 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中新建企业大气污染物排放限值要求以及《河南省2019年工业炉窑治理专项方案》中的排放标准要求，具体标准值见下表。 表26 新建企业大气污染物排放限值 单位：mg/m3 生产过程; 最高允许排放浓度; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物 （以NO2计）; 氟化物 （以F计）; 车间或生产设施排气筒. 原料燃料破碎 及制备成型; 30; ---; ----; ---. 人工干燥及焙烧; 30; 300; 200; 3. 表27 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 浓度限值. 1; 总悬浮颗粒物; 1.0. 表28 《河南省2019年工业炉窑治理专项方案》中的排放标准要求 单位：mg/m3 生产过程; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 人工干燥及焙烧; 30; 300; 200. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。 表29 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准，具体限值见下表。 表30 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、废水 本项目废水不外排。 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生活污水经化粪池处理后定期清理用于农田施肥，不外排。 本项目工程工艺废气主要为隧道窑焙烧废气（主要污染因子有颗粒物、NOX、SO2、氟化物)和点火燃煤废气（主要污染因子有颗粒物、SO2、NOX)，经采取相应的治理措施后，本项目一期工程总量申请为SO2：9.07t/a、NOX：2.98t/a，全厂建成后总量申请为SO2：18.15t/a、NOX：5.97t/a，根据企业2016年核发的排污许可证，本项目现有总量控制指标为SO2：18.72t/a，NOX：18.21t/a。则一期工程改扩建完成后各污染物增减量为颗粒物：-7.387t/a、SO2：-9.65t/a、NOX：-15.23t/a、氟化物：-0.1968t/a；全厂建成后各污染物增减量为颗粒物：-2.775t/a、SO2：-0.57t/a、NOX：-12.24t/a、氟化物：+0.0132t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 工艺流程图 >2.0mm 煤矸石、页岩 给料机 滚筒筛 运输机 运输机 粉碎机 <2.0mm 噪声、颗粒物 水 噪声、颗粒物 噪声、颗粒物 强力搅拌机 噪声、颗粒物 陈化库 多斗挖掘机 给料机 真空成型机 强力搅拌机 废砖坯 切坯机 码坯机器人 烘干窑 隧道窑 检验 成品区 合格 氟化物、颗粒物、SO2、NOX 颗粒物、氟化物、SO2、NOx 残次品 图3 生产工艺流程及产污环节示意图 - 工艺流程说明 本项目采用先进的隧道窑生产工艺，生产原料为煤矸石及页岩，煤矸石、页岩使用比例约3:7，项目分两期建设，一期工程在厂区现有基础上进行改建，主要是对现有陈化库和烘干窑进行加长，推倒现有轮窑，新建隧道窑1条和成品库1座，同时安装脱硝设备和窑口设置喷干雾抑尘装置等，二期工程建设1条烘干隧道窑、推倒成品库进行重建以及二期新建烘干隧道窑安装脱硝设备+喷淋脱硫系统+湿式静电除尘器+在线监测系统，窑口设置喷干雾抑尘装置等，二期工程依托一期的前处理（破碎、陈化、半成品车间等）车间。一期工程、二期工程原辅材料、生产工艺均相同。具体生产工艺简述如下： （1）破碎、筛分及搅拌 项目破碎采用一次破碎，采用破碎机进行破碎，设备位于破碎车间内，破碎时原料通过给料机由皮带输送机送至粉碎机，破碎至粒径2.0mm以下，然后通过滚筒筛进行筛分，其中粒径<2.0mm的物料由皮带输送机送入强力搅拌机，粒径>2.0mm物料则重新进入破碎机破碎至2.0mm以下后进入滚筒筛。将上述两种物料通过车间内皮带输送机送至强力搅拌机进行搅拌，在搅拌过程中加水使物料含水率保持在16~22%左右，搅拌后物料经皮带输送机送至陈化库中进行陈化。破碎、筛分机搅拌设备均位于破碎车间内。 （2）原料陈化 经强力搅拌机搅拌后物料送至陈化车间进行陈化，陈化时间72h，陈化的目的一方面使原料充分均化后可增加原料的塑性，另一方面，对生产的连续性起到调节和缓冲作用。 （3）挤出成型 陈化后的混合料经强力搅拌机处理，以保证物料的均匀，改善原料性能，然后经真空成型机挤出成型，随后经自动切码坯系统将砖坯切割成要求尺寸的砖坯码上窑车，废砖坯由皮带送回搅拌挤出机再次挤出成型。 （4）干燥和焙烧 码好砖坯的窑车由重车牵引机引至烘干窑进口端，用烘干窑液压顶车机顶入烘干窑干燥（干燥温度80～200℃），烘干窑热源来自隧道窑冷却段余热，通过调节系统通风温度及风量大小，确保砖坯干燥质量。干燥好的砖坯由出口牵引机引入摆渡窑车，经摆渡车摆渡至隧道窑进口端，再用隧道窑液压顶车机顶入隧道窑焙烧（焙烧温度为900～1050℃），以进一步增强砖体强度，煤矸石页岩标准砖烧成周期约为34h左右，多孔砖烧成周期约为41h左右。 （5）成品出厂 烧好后的成品砖从出口端由牵引机牵出进入卸车端摆渡车。经检验合格后入库暂存。 - 产能分析 前处理段产能分析：本项目一期、二期工程建成后，全厂年消耗煤矸石、页岩共300000吨。项目用单台破碎机生产能力为70t/h，全厂建成后工作时间6720h/年，单台可破碎原料470400吨，项目一期、二期工程可共用1台破碎机；筛分机单台生产能力为100t/h，全厂建成后工作时间6720h/年，单台可筛分原料672000吨，项目一期、二期工程可共用1台筛分机；真空成型机、切条机、切砖机、码坯机生产能力为25920~30240标块砖/h，全厂建成后工作时间5040h/年，生产能力1.3064亿~1.5241亿/年，项目一期、二期工程可共1台用真空成型机、1台切条机、1台切砖机和1台码坯机。综上，项目前处理工序各生产设备可满足年产1.2亿块烧结砖的需求。 烧结段产能分析：根据建设单位提供资料，每个窑车码坯量为5000块（折标砖），每窑容车数为60辆，取最大烧成周期，即标砖烧成周期约为41h左右计，年工作时间按280d（6720h）计，则两窑生产能力可以达到年产标砖1.2亿块的生产能力要求。 4、主要设备介绍 隧道窑预热带结构主要有排烟装置，气幕装置；烧成带结构有燃烧室，燃料、一次空气输送装置；冷却带结构有抽热风装置，送冷却风装置，加快烧成后砖坯的冷却，提高产量。产品在隧道窑内走向是预热带—烧成带—冷却带，烟气在隧道窑内的走向是冷却带—烧成带—预热带—排烟。 烘干窑利用隧道窑内的余热即为冷却带的余热对砖坯进行干燥，利用风机将冷却带的多余热风通过管道引至烘干窑，利用该余热干燥砖坯，冷却段的干净余热可满足砖坯干燥的热量要求，废气通过风机引至脱硫塔进行处理。应注意在冷却带抽热风时不宜太靠近烧成带，易引起烟气倒流，抽出风温一般在300℃以下。

一、施工期主要污染工序： 本项目为改扩建项目，在厂区现有基础上进行改扩建。项目分一、二期进行建设，一期工程在厂区现有基础上进行改建，主要是对现有陈化库和烘干窑进行加长，推倒现有轮窑，新建隧道窑1条和成品库1座，同时安装脱硝设备和窑口设置喷干雾抑尘装置等，二期工程建设1条烘干隧道窑、推倒成品库进行重建以及二期新建烘干隧道窑安装脱硝设备+喷淋脱硫系统+湿式静电除尘器+在线监测系统，窑口设置喷干雾抑尘装置等，二期工程依托一期的前处理（破碎、陈化、半成品车间等）车间。因此项目施工期间主要包括对现有陈化库和烘干窑进行加长、推倒现有轮窑，新建隧道窑1条和成品库1座、新建一条烘干隧道窑、推倒成品库进行重建以及安装其他配套环保设施等。项目建设过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 1.1大气污染 施工活动产生的大气污染物主要为施工扬尘。施工扬尘的主要来源有：现有工程部分设施拆除产生的扬尘、土地开挖及回填、现场道路扬尘、细颗粒材料露天堆放扬尘、土方、渣石扬尘等。建筑施工活动是一类无组织扬尘污染源，可以在短时间内严重地影响当地的空气质量。一般来说，施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，颗粒物颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远，而且主要对施工厂区施工人员和近距离敏感点影响较大。本项目预计一期工程施工期为4个月，二期工程施工期为5个月，施工期较短，施工扬尘对该地块周边地区影响不大。 1.2水污染 施工期的废水主要为施工人员的生活污水及冲洗废水。建筑工人均来自当地，厂区不设施工营地，一期工程建筑工人40人，生活用水量约为1.2m3/d，二期工程建筑工人45人，生活用水量约为1.35m3/d，主要为生活污水。冲洗废水主要包括设备冲洗废水和车辆冲洗废水。施工期废水主要污染因子为COD、BOD5、SS等。 1.3噪声污染 本项目建设期间的噪声源主要来自于建筑材料运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声，其声级程度详见下表。 表31 施工过程主要噪声源及噪声级 项目; 主要噪声源; 噪声级dB(A); 说明. 主要施工 机械; 挖掘机; 85.0; 距离声源3m处. 起重机; 76.0; 距离声源8m处. 切割机; 88.0; 距离声源1m处. 运输卡车; 87.0; 距声源10m处. 1.4固体废物 施工期需要拆除现有工程的部分设施、进行挖土、运输各种建筑材料（如砂石、砖、木材等）。现有工程拆除的部分设施尽量进行回用，不能回用的部分禁止随意倾倒，要求建设单位收集运往指定的垃圾场或其他可进行处理的场所，同时工程完成后，会残留一定量的建筑废料。建设单位应要求施工单位规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。施工人员在整个施工期间产生的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，然后进入当地城镇垃圾处理系统。按有关规定妥善处置后对环境影响不大。 1.5水土流失 施工期场地在进行土地开挖、平整等活动时会使地表土松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流冲刷作用而发生水土流失；施工产生的弃土处置不当可能发生水土流失。 二、营运期主要污染工序 2.1大气污染物 本项目运行过程产生的大气污染物主要为原料（煤矸石、页岩）堆放及装卸过程产生的颗粒物，汽车运输过程中产生的道路扬尘，原料破碎、筛分、转运、搅拌过程中产生的颗粒物，隧道窑焙烧产生的废气等。 2.1.1一期工程大气污染物 （1） 原料装卸产生的颗粒物 本项目现有1#原料库面积为1440m2，储存约7天原料用量，2#原料库面积为145.6m2，暂存约700t原料，1#原料库和2#原料库均为全封闭原料库，配备有喷雾装置，环评要求进出口设置有卷帘门，原料库与破碎车间之间采用全封闭式输送带对原料进行输送，通过采取以上措施可有效控制原料堆存以及送料过程的风力扬尘。原料库颗粒物以原料进库及出库时的装卸料颗粒物为主，其起尘量与装卸高度H、含水量W、风速V等有关。本项目原料库装卸过程中形成扬尘的主要为自卸车、铲车装载原料，卸入厂区时产生的。 装卸料颗粒物根据秦皇岛码头装卸起尘量公式计算。 Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28w 式中：Q—起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s，鲁山多年平均风速2.0m/s； H—物料落差，m，取1.0m； w—物料含水率，%，项目用页岩含水率约3%，煤矸石含水率0.65%。 本项目一期工程原料用量共计15万t/a，主要存放在1#原料库，2#原料库暂存约700t原料，车辆载重以50t/辆考虑，每车每次装卸时间以5min计，经计算，项目1#原料库装卸料颗粒物产生量约为3.1t/a，2#原料库装卸料颗粒物产生量约为0.014t/a。 评价要求装卸机械在作业时，应尽量降低物料落差，减少装卸颗粒物的产生，另外本项目设置全封闭原料库，进出口设置卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，内设固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置，原料库至破碎车间全封闭输送带的安装，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施，可有效阻挡装卸作业过程产生的扬尘向原料库外逸散。经采取加强装卸作业管理+洒水等抑尘措施后，装卸料过程产生的颗粒物削减约95%，则一期工程1#原料库颗粒物排放量为0.155t/a，2#原料库颗粒物排放量为0.0007t/a。 （2）车辆运输扬尘 原料运输车辆在厂区运行时产生的道路扬尘按经验公式估算： Q=Q1×5664×p 式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量(kg/km辆)； Q——汽车运输总扬尘量； V——汽车速度(km/h)； W——汽车重量(T)； P——道路表面粉尘量(kg/m2)。 本项目一期工程原料用量共计15万t/a，车辆载重以50t/辆考虑，则进出运输车辆数量约3000辆/a，汽车在料场内行驶速度一般不超过5km/h，在料场内行驶距离约为0.5km/辆·次，道路表面粉尘量为0.2kg/m2，则每辆汽车行驶扬尘量为0.345kg/km·辆。经计算，本项目一期工程道路运输起尘量为0.5175t/a。 厂区地面以及运输道路已进行了硬化，并定期进行洒水降尘，对厂区内部及运输道路及时清理；进行厂区绿化，形成了一定的绿化隔离带；在厂区门口设置有车辆冲洗装置，对进、出厂运输车辆进行冲洗，减少运输车辆扬尘产生量。在此基础上评价要求运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料，装卸车时应采取加湿等措施抑尘，选取运输路线时应尽量远离村庄等敏感点，降低运输过程中颗粒物产生量以及对周围环境的影响。同时对通过采取以上措施，颗粒物量可削减约85%，则一期工程道路运输颗粒物排放量为0.0755t/a。 （3）原料破碎及筛分工序的产生颗粒物 原料先经过破碎、筛分后满足使用需求方可进入下一道工序，本项目采用破碎机进行破碎处理，随后进入滚筒筛进行筛分，运行过程中会产生一定量的颗粒物，产生的颗粒物由集气罩收集后经袋式除尘器进行处理，同时要求各工序之间采用全封闭式输送带进行输送。 根据生产规模核算，项目一期工程建成后破碎量约15万t/a，类比同类项目，煤矸石、页岩破碎工段经过一次破碎后颗粒物产生系数约为0.16kg/t-物料，筛分工段颗粒物产生系数约为0.35kg/t-物料，皮带运输工段颗粒物产生系数约为0.01kg/t-物料，经计算，一期工程生产过程中原料破碎及筛分过程中颗粒物总产生量为78t/a，根据本项目现状，各生产工序均在封闭生产车间内进行，破碎和筛分环节均在破碎车间内进行，生产工序较为集中，在破碎机和筛分机的产尘点上方分别安装集气罩将废气收集至一个集中的除尘设备进行处理，同时要求各工序之间采用全封闭式输送带进行输送。集气罩收集效率为90%。除尘器风机风量为20000m3/h，除尘效率为99%，处理后的废气经一根15m高排气筒（1#）排放，则一期工程无组织颗粒物产生量为7.8t/a，破碎车间内设置洒水喷头同时为全封闭生产车间，颗粒物量可削减约95%，则一期工程无组织颗粒物排放量为0.39t/a。则项目一期工程建成后破碎车间有组织颗粒物产排情况见下表。 表32 一期工程有组织颗粒物产排情况一览表 工段; 污染物; 废气量 (m3/a); 产生浓度 (mg/m3); 产生量 (t/a); 处理措施; 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放速率（kg/h）. 一期工程; 颗粒物; 1.0×108; 780; 78; 集气罩（90%）+袋式除尘器（99%）; 7.02; 0.702; 0.14. 则项目一期工程破碎、筛分环节有组织颗粒物排放浓度为7.02mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中破碎颗粒物的标准限值（30mg/m3）的要求。 （4）隧道窑焙烧废气 本项目焙烧时用的是隧道窑，隧道窑内设有完善的排烟、冷却系统、抽热系统、换热系统、压力平衡系统和监测系统等，通过这些系统的调整，可以使窑内的焙烧温度保持稳定，降低能耗，提高产品质量。煤矸石中的硫一般分为有机硫、硫化铁硫和硫酸盐硫，前两种能燃烧放出热量成为挥发硫，硫酸盐硫不参与燃烧，即煤矸石中的硫酸盐硫以渣的形式固定在砖中，制砖所用煤矸石主要成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO等，这些成分能在烧结过程中固定部分硫分，固硫率约为40%。 隧道窑焙烧废气中主要的大气污染物为颗粒物、SO2、NOX、氟化物，其来源为引燃用煤的燃烧、砖坯中煤矸石和页岩的燃烧。 ①燃煤污染物产排情况 根据企业提供数据，一期工程建成后隧道窑引燃用煤量约5.0t（只有第一次需要进行点火）。点火成功之后，利用煤矸石自身产生的热量（由于煤矸石中仍含有少量的碳，因此具有一定的热值）即可保持始终保持隧道窑炉温，不再需要额外的燃料。点火用煤燃烧主要大气污染物为颗粒物、SO2、NOx。 - 燃煤颗粒物 燃煤颗粒物计算法公式如下： Gsd = B· A ·dfh 式中：Gsd——烟尘排放量，kg； B——耗煤量，kg； A——煤中灰份含量，%，取21.38%； dfh ——烟气中烟尘占灰分量的比率，%，取15%； 由上式可得，本项目一期工程建成后点火过程燃煤产生颗粒物量为0.16t。 b、燃煤SO2产生量 煤炭中硫的成分可分为可燃硫和非可燃硫，可燃硫约占全硫分的80%。煤燃烧后二氧化硫的产生量计算公式如下： Gso2 = 2· 80% ·B·S 式中：Gso2——二氧化硫产生量，kg； B——消耗的燃料煤量，kg； S——燃料中的全硫分含量，%；0.40%。 由上式可得，本项目一期工程点火过程燃煤产生的SO2产生量0.033t/a。 c、燃煤NOx产生量 引燃用煤的NOx产生量计算公式如下： GNOx = 1.63·B·β·n 式中：GNOx——NOx产生量，kg； B——消耗的燃料煤量，kg； β——氮转化效率，取20%； n——燃料中氮的含量，取0.4%。 由上式可得，本项目一期工程点火过程燃煤产生的NOx产生量0.0065t/a。 ②煤矸石砖燃烧污染物产排情况 煤矸石的主要成分是无机矿物、非金属矿物等，并且煤矸石中硫酸盐硫比例较大，有机硫很少，使得可燃硫总量（主要是单质硫和黄铁矿）占全硫比例较小，约为全硫的40%左右，而非可燃硫比例较大，因而含可生成二氧化硫的可燃硫相对较小。 页岩是由粘土在地壳运动中挤压而形成的岩石，其中含有氟化物，经高温焙烧时会有部分氟化物挥发。 隧道窑正常引燃后，主要依靠煤矸石自燃进行烧制，不再添加煤等其他燃料，直至煤矸石能量基本燃烧完毕，烧结砖烧制完成。焙烧过程中产排的污染物主要是颗粒物、SO2、NOx、氟化物。 a、砖坯焙烧颗粒物 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》当中“C3131 粘土砖瓦及建筑物砌块制造业”的参考数据，采用隧道窑生产煤矸石砖时烟尘产生系数为6.5kg/万块产品，本项目一期工程年产烧结砖6000万块，因此一期工程产生的颗粒物量为39t/a。 b、煤矸石燃烧SO2 矸石中可燃硫含量较低。煤矸石中的硫一般分为有机硫、硫化铁硫和硫酸盐硫，前两种能燃烧放出热量成为挥发硫，硫酸盐硫（煤矸石中含20%）不参与燃烧，即煤矸石中的硫酸盐硫以渣的形式固定在砖中；制砖所用煤矸石主要成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO等，这些成分能在烧结过程中固定部分硫分，固硫率为40%；根据《浅谈平顶山煤矸石山治理方法及原理》可知平顶山地区煤矸石平均含硫量约为0.11~1.46%，根据《平顶山矿区煤矸石的分类》可知含硫量＜0.5%、0.5~3%、3~5%、＞5%分别为低硫煤矸石、中硫煤矸石、中高硫煤矸石和高硫煤矸石，项目生产过程中采用低硫煤矸石即含硫量为0.11~0.5%，同时根据企业原环评采用煤矸石中含硫量为0.21%，因此本次评价煤矸石含硫量按0.21%进行计算，则本项目一期工程生产过程中煤矸石燃烧产生的SO2量为45.36t/a。 c、隧道窑NOX 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第七分册：31非金属矿物制品业）当中的参考数据，采用隧道窑生产烧结类砖瓦及建筑砌块（粘土、页岩、粉煤灰类）砖瓦时，NOX产生系数为1.657kg/万块标砖。 本项目一期工程年产煤矸石页岩烧结砖6000万块，采用煤矸石和页岩作为原料生产，煤矸石具有可燃性，则本项目一期工程运行过程中NOX产生量为9.94t/a。 d、隧道窑氟化物 隧道窑氟化物主要来源于页岩高温焙烧。页岩由粘土在地壳于洞中挤压而成，其中含有氟化物，经过高温焙烧过程中以HF等形式逸出，与砖坯中的CaO、CaCO3等迅速反应生成CaF2（熔点1360℃），类比“中国地质测试中心测试数据”进行分析，页岩矿中含氟量约0.002%~0.008%，本次估算取其平均值0.005%进行计算。根据《环境工程》（1999年03期）中“砖瓦厂含氟废气的治理”内容可知，砖的烧成温度通常是1000℃左右，砖坯在焙烧过程中释放出大量的氟化物，排氟率为80.3%。项目一期工程原料页岩用量为10.5万吨，则一期工程氟化物产生量为4.22t/a。 ③ 隧道窑污染物统计 本项目一期工程建成后设有1条煤矸石页岩烧结砖生产线，年产量6000万块煤矸石页岩烧结砖，共配套2台风机，单台风机风量为60000m3/h，将焙烧隧道窑中冷却带的高温烟气引入烘干窑用于坯体干燥，一期排气量约为8.06×108m3/a。本项目一期工程安装一套脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘+在线监测系统，隧道窑焙烧废气通过脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘处理达标后，经过一根18米高排气筒（2#）排放。 根据《砖瓦工业的氟污染与控制措施》可知，砖坯对氟化物的固定效率可达60%，本项目拟采用脱硝设备对NOx进行处理，采用钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘对颗粒物、SO2、氟化物进行处理，设计去除能力为对NOx的去除率为70%，对颗粒物的去除率为90%，对SO2的去除率约为80%，对氟化物的去除率为88%，则对氟化物的最终去除率约为95%。则一期工程隧道窑在运行过程中污染物产排情况见下表。 表33 一期工程隧道窑污染物产生情况统计 工段; 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 折算后排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 一期工程; 颗粒物; 39.13; 48.55; 5.82; 低温脱硝设备+脱硫装置+管束除尘; 3.91; 4.85; 4.93; 0.58. SO2; 45.36; 56.28; 6.75; 9.07; 11.25; 11.44; 1.35. NOx; 9.94; 12.33; 1.48; 2.98; 3.70; 3.76; 0.44. 氟化物; 4.22; 5.24; 0.63; 0.21; 0.26; 0.26; 0.03. 注：折算后排放浓度为在过量空气系数1.7%的条件下。 2.1.2二期工程大气污染物 （1） 原料装卸产生的颗粒物 本项目设有全封闭原料库，配备有喷雾装置，环评要求一期工程中原料库进出口设置有卷帘门，原料库与破碎车间之间采用全封闭式输送带对原料进行输送，通过采取以上措施可有效控制原料堆存以及送料过程的风力扬尘。原料库颗粒物以原料进库及出库时的装卸料颗粒物为主，其起尘量与装卸高度H、含水量W、风速V等有关。本项目原料库装卸过程中形成扬尘的主要为自卸车、铲车装载原料，卸入厂区时产生的。 装卸料颗粒物根据秦皇岛码头装卸起尘量公式计算。 Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28w 式中：Q—起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s，鲁山多年平均风速2.0m/s； H—物料落差，m，取1.0m； w—物料含水率，%，项目用页岩含水率约3%，煤矸石含水率0.65%。 本项目二期工程原料用量共计15万t/a，主要存放在1#原料库，2#原料库暂存约700t原料，车辆载重以50t/辆考虑，每车每次装卸时间以5min计，经计算，项目1#原料库装卸料颗粒物产生量约为3.1t/a，2#原料库装卸料颗粒物产生量约为0.014t/a。 评价要求装卸机械在作业时，应尽量降低物料落差，减少装卸颗粒物的产生，另外本项目设置全封闭原料库，进出口设置卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，厂房内配备雾炮装置，内设固定的喷干雾装置，原料库至破碎车间全封闭输送带的安装，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施，可有效阻挡装卸作业过程产生的扬尘向原料库外逸散。经采取加强装卸作业管理+洒水等抑尘措施后，装卸料过程产生的颗粒物削减约95%，则二期工程1#原料库颗粒物排放量为0.155t/a，2#原料库颗粒物排放量为0.0007t/a。 （2）车辆运输扬尘 原料运输车辆在厂区运行时产生的道路扬尘按经验公式估算： Q=Q1×5664×p 式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量(kg/km辆)； Q——汽车运输总扬尘量； V——汽车速度(km/h)； W——汽车重量(T)； P——道路表面粉尘量(kg/m2)。 本项目二期工程原料用量共计15万t/a，车辆载重以50t/辆考虑，则进出运输车辆数量约3000辆/a，汽车在料场内行驶速度一般不超过5km/h，在料场内行驶距离约为0.5km/辆·次，道路表面粉尘量为0.2kg/m2，则每辆汽车行驶扬尘量为0.345kg/km·辆。经计算，本项目二期工程道路运输起尘量为0.5175t/a。 厂区地面以及运输道路已进行了硬化，并定期进行洒水降尘，对厂区内部及运输道路及时清理；进行厂区绿化，形成了一定的绿化隔离带；在厂区门口设置有车辆冲洗装置，对进、出厂运输车辆进行冲洗，减少运输车辆扬尘产生量。在此基础上评价要求运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料，装卸车时应采取加湿等措施抑尘，选取运输路线时应尽量远离村庄等敏感点，降低运输过程中颗粒物产生量以及对周围环境的影响。同时对通过采取以上措施，颗粒物量可削减约85%，则二期工程道路运输颗粒物排放量为0.0755t/a。 （3）原料破碎及筛分工序的产生颗粒物 项目二期工程的原料破碎及筛分工序依托一期工程进行。 根据生产规模核算，项目二期工程建成后破碎量约15万t/a，类比同类项目，煤矸石、页岩破碎工段经过一次破碎后颗粒物产生系数约为0.16kg/t-物料，筛分工段颗粒物产生系数约为0.35kg/t-物料，皮带运输工段颗粒物产生系数约为0.01kg/t-物料，经计算，二期工程生产过程中原料破碎及筛分过程中颗粒物总产生量为78t/a，根据本项目现状，各生产工序均在封闭生产车间内进行，破碎和筛分环节均在破碎车间内进行，生产工序较为集中，在破碎机和筛分机的产尘点上方分别安装集气罩将废气收集至一个集中的除尘设备进行处理，同时要求各工序之间采用全封闭式输送带进行输送。集气罩收集效率为90%。除尘器风机风量为20000m3/h，除尘效率为99%，处理后的废气经一根15m高排气筒（1#）排放，则一期工程无组织颗粒物产生量为7.8t/a，破碎车间内设置洒水喷头同时为全封闭生产车间，颗粒物量可削减约95%，则二期工程无组织颗粒物排放量为0.39t/a。则项目一期工程建成后破碎车间有组织颗粒物产排情况见下表。 表34 二期工程有组织颗粒物产排情况一览表 工段; 污染物; 废气量 (m3/a); 产生浓度 (mg/m3); 产生量 (t/a); 处理措施; 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放速率（kg/h）. 二期工程; 颗粒物; 1.0×108; 780; 78; 集气罩（90%）+袋式除尘器（99%）; 7.02; 0.702; 0.14. 则项目二期工程破碎、筛分环节有组织颗粒物排放浓度为7.02mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中破碎颗粒物的标准限值（30mg/m3）的要求。 （4）隧道窑焙烧废气 本项目焙烧时用的是隧道窑，隧道窑内设有完善的排烟、冷却系统、抽热系统、换热系统、压力平衡系统和监测系统等，通过这些系统的调整，可以使窑内的焙烧温度保持稳定，降低能耗，提高产品质量。煤矸石中的硫一般分为有机硫、硫化铁硫和硫酸盐硫，前两种能燃烧放出热量成为挥发硫，硫酸盐硫不参与燃烧，即煤矸石中的硫酸盐硫以渣的形式固定在砖中，制砖所用煤矸石主要成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO等，这些成分能在烧结过程中固定部分硫分，固硫率约为40%。 隧道窑焙烧废气中主要的大气污染物为颗粒物、SO2、NOX、氟化物，其来源为引燃用煤的燃烧、砖坯中煤矸石和页岩的燃烧。 ①燃煤污染物产排情况 根据企业提供数据，二期工程建成后隧道窑引燃用煤量约5.0t（只有第一次需要进行点火）。点火成功之后，利用煤矸石自身产生的热量（由于煤矸石中仍含有少量的碳，因此具有一定的热值）即可保持始终保持隧道窑炉温，不再需要额外的燃料。点火用煤燃烧主要大气污染物为颗粒物、SO2、NOx。 经计算，本项目二期工程建成后点火过程燃煤颗粒物产生量为0.16t、SO2产生量0.033t/a、NOx产生量0.0065t/a。 ②煤矸石砖燃烧污染物产排情况 焙烧过程中产排的污染物主要是颗粒物、SO2、NOx、氟化物。 a、砖坯焙烧颗粒物 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》当中“C3131 粘土砖瓦及建筑物砌块制造业”的参考数据，采用隧道窑生产煤矸石砖时烟尘产生系数为6.5kg/万块产品，本项目二期工程年产烧结砖6000万块，因此二期工程产生的颗粒物量为39.13t/a。 b、煤矸石燃烧SO2 矸石中可燃硫含量较低。煤矸石中的硫一般分为有机硫、硫化铁硫和硫酸盐硫，前两种能燃烧放出热量成为挥发硫，硫酸盐硫（煤矸石中含20%）不参与燃烧，即煤矸石中的硫酸盐硫以渣的形式固定在砖中；制砖所用煤矸石主要成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO等，这些成分能在烧结过程中固定部分硫分，固硫率为40%；根据《浅谈平顶山煤矸石山治理方法及原理》可知平顶山地区煤矸石平均含硫量约为0.11~1.46%，根据《平顶山矿区煤矸石的分类》可知含硫量＜0.5%、0.5~3%、3~5%、＞5%分别为低硫煤矸石、中硫煤矸石、中高硫煤矸石和高硫煤矸石，项目生产过程中采用低硫煤矸石即含硫量为0.11~0.5%，同时根据企业原环评采用煤矸石中含硫量为0.21%，因此本次评价煤矸石含硫量按0.21%进行计算，则本项目二期工程生产过程中煤矸石燃烧产生的SO2量为45.36t/a。 c、隧道窑NOX 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第七分册：31非金属矿物制品业）当中的参考数据，采用隧道窑生产烧结类砖瓦及建筑砌块（粘土、页岩、粉煤灰类）砖瓦时，NOX产生系数为1.657kg/万块标砖。 本项目二期工程年产煤矸石页岩烧结砖6000万块，采用煤矸石和页岩作为原料生产，煤矸石具有可燃性，则本项目二期工程运行过程中NOX产生量为9.94t/a。 d、隧道窑氟化物 隧道窑氟化物主要来源于页岩高温焙烧。页岩由粘土在地壳于洞中挤压而成，其中含有氟化物，经过高温焙烧过程中以HF等形式逸出，与砖坯中的CaO、CaCO3等迅速反应生成CaF2（熔点1360℃），类比“中国地质测试中心测试数据”进行分析，页岩矿中含氟量约0.002%~0.008%，本次估算取其平均值0.005%进行计算。根据《环境工程》（1999年03期）中“砖瓦厂含氟废气的治理”内容可知，砖的烧成温度通常是1000℃左右，砖坯在焙烧过程中释放出大量的氟化物，排氟率为80.3%。项目二期工程原料页岩用量为10.5万吨，则二期工程氟化物产生量为4.22t/a。 ③ 隧道窑污染物统计 本项目二期工程建成后设有1条煤矸石页岩烧结砖生产线，年产量6000万块煤矸石页岩烧结砖，共配套2台风机，单台风机风量为60000m3/h，将焙烧隧道窑中冷却带的高温烟气引入烘干窑用于坯体干燥，二期排气量约为8.06×108m3/a。本项目二期工程安装一套低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+湿式静电除尘器+在线监测系统，隧道窑焙烧废气通过低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+湿式静电除尘器处理达标后，经过一根18米高排气筒（3#）排放。 根据《砖瓦工业的氟污染与控制措施》可知，砖坯对氟化物的固定效率可达60%，本项目拟采用低温脱硝设备对NOx进行处理，采用钠钙双碱喷淋脱硫系统+湿式静电除尘器对颗粒物、SO2、氟化物进行处理，设计去除能力为对NOx的去除率为70%，对颗粒物的去除率为90%，对SO2的去除率约为80%，对氟化物的去除率为88%，则对氟化物的最终去除率约为95%。则二期工程隧道窑在运行过程中污染物产排情况见下表。 表35 二期工程隧道窑污染物产生情况统计 工段; 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 折算后排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 二期工程; 颗粒物; 39.13; 48.55; 5.82; 低温脱硝设备+脱硫装置+湿式静电除尘器; 3.91; 4.85; 4.93; 0.58. SO2; 45.36; 56.28; 6.75; 9.07; 11.25; 11.44; 1.35. NOx; 9.94; 12.33; 1.48; 2.98; 3.70; 3.76; 0.44. 氟化物; 4.22; 5.24; 0.63; 0.21; 0.26; 0.26; 0.03. 注：折算后排放浓度为在过量空气系数1.7%的条件下。 2.1.3全厂建成后大气污染物 （1） 原料装卸产生的颗粒物 本项目全厂建成后，原料库为全封闭，进出口设置卷帘门，内设固定的喷干雾装置，原料库与破碎车间之间采用全封闭式输送带对原料进行输送，可有效控制原料堆存以及送料过程的风力扬尘。原料库颗粒物以原料进库及出库时的装卸料颗粒物为主，其起尘量与装卸高度H、含水量W、风速V等有关。本项目原料库装卸过程中形成扬尘的主要为自卸车、铲车装载原料，卸入厂区时产生的。 装卸料颗粒物根据秦皇岛码头装卸起尘量公式计算。 Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28w 式中：Q—起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s，鲁山多年平均风速2.0m/s； H—物料落差，m，取1.0m； w—物料含水率，%，项目用页岩含水率约3%，煤矸石含水率0.65%。 本项目全厂建成后原料用量共计30万t/a，主要存放在1#原料库，2#原料库暂存约700t原料，车辆载重以50t/辆考虑，每车每次装卸时间以5min计，经计算，项目全厂建成后1#原料库装卸料颗粒物产生量约为6.2t/a，2#原料库装卸料颗粒物产生量约为0.014t/a。 评价要求装卸机械在作业时，应尽量降低物料落差，减少装卸颗粒物的产生，另外本项目设置全封闭原料库，进出口设置卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，内设固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置，原料库至破碎车间全封闭输送带的安装，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施，可有效阻挡装卸作业过程产生的扬尘向原料库外逸散。经采取加强装卸作业管理+洒水等抑尘措施后，装卸料过程产生的颗粒物削减约95%，则全厂建成后1#原料库颗粒物排放量为0.31t/a，2#原料库颗粒物排放量为0.0007t/a。 （2）车辆运输扬尘 原料运输车辆在厂区运行时产生的道路扬尘按经验公式估算： Q=Q1×5664×p 式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量(kg/km辆)； Q——汽车运输总扬尘量； V——汽车速度(km/h)； W——汽车重量(T)； P——道路表面粉尘量(kg/m2)。 本项目全厂建成后原料用量共计30万t/a，车辆载重以50t/辆考虑，则进出运输车辆数量约6000辆/a，汽车在料场内行驶速度一般不超过5km/h，在料场内行驶距离约为0.5km/辆·次，道路表面粉尘量为0.2kg/m2，则每辆汽车行驶扬尘量为0.345kg/km·辆。经计算，本项目全厂建成后道路运输起尘量为1.035t/a。 厂区地面以及运输道路已进行了硬化，并定期进行洒水降尘，对厂区内部及运输道路及时清理；进行厂区绿化，形成了一定的绿化隔离带；在厂区门口设置有车辆冲洗装置，对进、出厂运输车辆进行冲洗，减少运输车辆扬尘产生量。在此基础上评价要求运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料，装卸车时应采取加湿等措施抑尘，选取运输路线时应尽量远离村庄等敏感点，降低运输过程中颗粒物产生量以及对周围环境的影响。同时对通过采取以上措施，颗粒物量可削减约85%，则全厂建成后颗粒物排放量为0.155t/a。 （3）原料破碎及筛分工序的产生颗粒物 原料先经过破碎、筛分后满足使用需求方可进入下一道工序，本项目采用破碎机进行破碎处理，随后进入滚筒筛进行筛分，运行过程中会产生一定量的颗粒物，产生的颗粒物由集气罩收集后经袋式除尘器进行处理，同时要求各工序之间采用全封闭式输送带进行输送。 根据生产规模核算，项目全厂建成后破碎量共计约30万t/a，类比同类项目，煤矸石、页岩破碎工段经过两次破碎后颗粒物产生系数约为0.16kg/t-物料，筛分工段颗粒物产生系数约为0.35kg/t-物料，皮带运输工段颗粒物产生系数约为0.01kg/t-物料，经计算，全厂建成后生产过程中原料破碎及筛分过程中颗粒物总产生量为156t/a。根据本项目现状，各生产工序均在封闭生产车间内进行，破碎和筛分环节均在破碎车间内进行，生产工序较为集中，在破碎机和筛分机的产尘点上方分别安装集气罩将废气收集至一个集中的除尘设备进行处理，同时要求各工序之间采用全封闭式输送带进行输送。集气罩收集效率为90%。除尘器风机风量为20000m3/h，除尘效率为99%，处理后的废气经一根15m高排气筒（1#）排放，则全厂建成后无组织颗粒物产生量为15.6t/a，破碎车间内设置洒水喷头同时为全封闭生产车间，颗粒物量可削减约95%，则全厂建成后无组织颗粒物排放量为0.78t/a。则项目全厂建成后破碎车间有组织颗粒物产排情况见下表。 表36 全厂建成后有组织颗粒物产排情况一览表 工段; 污染物; 废气量 (m3/a); 产生浓度 (mg/m3); 产生量 (t/a); 处理措施; 排放浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放速率（kg/h）. 全厂 建成后; 颗粒物; 1.0×108; 1560; 156; 集气罩（90%）+袋式除尘器（99%）; 14.04; 1.404; 0.28. 则项目全厂建成后破碎、筛分环节有组织颗粒物排放浓度为14.04mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中破碎颗粒物的标准限值（30mg/m3）的要求。 （4）隧道窑焙烧废气 本项目焙烧时用的是隧道窑，隧道窑内设有完善的排烟、冷却系统、抽热系统、换热系统、压力平衡系统和监测系统等，通过这些系统的调整，可以使窑内的焙烧温度保持稳定，降低能耗，提高产品质量。煤矸石中的硫一般分为有机硫、硫化铁硫和硫酸盐硫，前两种能燃烧放出热量成为挥发硫，硫酸盐硫不参与燃烧，即煤矸石中的硫酸盐硫以渣的形式固定在砖中，制砖所用煤矸石主要成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO等，这些成分能在烧结过程中固定部分硫分，固硫率约为40%。 隧道窑焙烧废气中主要的大气污染物为颗粒物、SO2、NOX、氟化物，其来源为引燃用煤的燃烧、砖坯中煤矸石和页岩的燃烧。 ①燃煤污染物产排情况 根据企业提供数据，全厂建成后隧道窑引燃用煤量约10.0t（只有第一次需要进行点火）。点火成功之后，利用煤矸石自身产生的热量（由于煤矸石中仍含有少量的碳，因此具有一定的热值）即可保持始终保持隧道窑炉温，不再需要额外的燃料。点火用煤燃烧主要大气污染物为颗粒物、SO2、NOx。 - 燃煤颗粒物 燃煤颗粒物计算法公式如下： Gsd = B· A ·dfh 式中：Gsd——烟尘排放量，kg； B——耗煤量，kg； A——煤中灰份含量，%，取21.38%； dfh ——烟气中烟尘占灰分量的比率，%，取15%； 由上式可得，本项目全厂建成后点火过程燃煤产生颗粒物量为0.32t。 b、燃煤SO2产生量 煤炭中硫的成分可分为可燃硫和非可燃硫，可燃硫约占全硫分的80%。煤燃烧后二氧化硫的产生量计算公式如下： Gso2 = 2· 80% ·B·S 式中：Gso2——二氧化硫产生量，kg； B——消耗的燃料煤量，kg； S——燃料中的全硫分含量，%；0.40%。 由上式可得，本项目点火过程燃煤产生的SO2产生量0.066t/a。 c、燃煤NOx产生量 引燃用煤的NOx产生量计算公式如下： GNOx = 1.63·B·β·n 式中：GNOx——NOx产生量，kg； B——消耗的燃料煤量，kg； β——氮转化效率，取20%； n——燃料中氮的含量，取0.4%。 由上式可得，本项目点火过程燃煤产生的NOx产生量0.013t/a。 ②煤矸石砖燃烧污染物产排情况 煤矸石的主要成分是无机矿物、非金属矿物等，并且煤矸石中硫酸盐硫比例较大，有机硫很少，使得可燃硫总量（主要是单质硫和黄铁矿）占全硫比例较小，约为全硫的40%左右，而非可燃硫比例较大，因而含可生成二氧化硫的可燃硫相对较小。 页岩是由粘土在地壳运动中挤压而形成的岩石，其中含有氟化物，经高温焙烧时会有部分氟化物挥发。 隧道窑正常引燃后，主要依靠煤矸石自燃进行烧制，不再添加煤等其他燃料，直至煤矸石能量基本燃烧完毕，烧结砖烧制完成。焙烧过程中产排的污染物主要是颗粒物、SO2、NOx、氟化物。 a、砖坯焙烧颗粒物 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》当中“C3131 粘土砖瓦及建筑物砌块制造业”的参考数据，采用隧道窑生产煤矸石砖时烟尘产生系数为6.5kg/万块产品，本项目全厂建成后年产烧结砖1.2亿块，因此全厂建成后产生的颗粒物量为78t/a。 b、煤矸石燃烧SO2 矸石中可燃硫含量较低。煤矸石中的硫一般分为有机硫、硫化铁硫和硫酸盐硫，前两种能燃烧放出热量成为挥发硫，硫酸盐硫（煤矸石中含20%）不参与燃烧，即煤矸石中的硫酸盐硫以渣的形式固定在砖中；制砖所用煤矸石主要成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO等，这些成分能在烧结过程中固定部分硫分，固硫率为40%；根据《浅谈平顶山煤矸石山治理方法及原理》可知平顶山地区煤矸石平均含硫量约为0.11~1.46%，根据《平顶山矿区煤矸石的分类》可知含硫量＜0.5%、0.5~3%、3~5%、＞5%分别为低硫煤矸石、中硫煤矸石、中高硫煤矸石和高硫煤矸石，项目生产过程中采用低硫煤矸石即含硫量为0.11~0.5%，同时根据企业原环评采用煤矸石中含硫量为0.21%，因此本次评价煤矸石含硫量按0.21%进行计算，则本项目全厂建成后生产过程中煤矸石燃烧产生的SO2量为90.72t/a。 c、隧道窑NOX 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第七分册：31非金属矿物制品业）当中的参考数据，采用隧道窑生产烧结类砖瓦及建筑砌块（粘土、页岩、粉煤灰类）砖瓦时，NOX产生系数为1.657kg/万块标砖。 本项目全厂建成后年产煤矸石页岩烧结砖1.2亿块，采用煤矸石和页岩作为原料生产，煤矸石具有可燃性， 本项目全厂建成后运行过程中NOX产生量为19.88t/a。 d、隧道窑氟化物 隧道窑氟化物主要来源于页岩高温焙烧。页岩由粘土在地壳于洞中挤压而成，其中含有氟化物，经过高温焙烧过程中以HF等形式逸出，与砖坯中的CaO、CaCO3等迅速反应生成CaF2（熔点1360℃），类比“中国地质测试中心测试数据”进行分析，页岩矿中含氟量约0.002%~0.008%，本次估算取其平均值0.005%进行计算。根据《环境工程》（1999年03期）中“砖瓦厂含氟废气的治理”内容可知，砖的烧成温度通常是1000℃左右，砖坯在焙烧过程中释放出大量的氟化物，排氟率为80.3%。项目全厂建成后原料页岩用量为21万吨，则氟化物产生量为8.44t/a。 ③ 隧道窑污染物统计 本项目全厂建成后共建设2条煤矸石页岩烧结砖生产线，共配套4台风机，单台风机风量为60000m3/h，将焙烧隧道窑中冷却带的高温烟气引入烘干窑用于坯体干燥，风机总风量为240000m3/h，总排气量约为1.61×109m3/a。本项目两条烘干隧道窑各安装一套低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+除尘设备+在线监测系统，隧道窑焙烧废气通过低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+除尘设备处理达标后，分别经过一根18米高排气筒（2#、3#）排放。 根据《砖瓦工业的氟污染与控制措施》可知，砖坯对氟化物的固定效率可达60%，本项目拟采用低温脱硝设备对NOx进行处理，采用钠钙双碱喷淋脱硫系统+除尘设备对颗粒物、SO2、氟化物进行处理，设计去除能力为对NOx的去除率为70%，对颗粒物的去除率为90%，对SO2的去除率约为80%，对氟化物的去除率为88%，则对氟化物的最终去除率约为95%。则隧道窑在运行过程中污染物产排情况见下表。 表37 隧道窑污染物产生情况统计 工段; 污染物; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 折算后排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 全厂建成后; 颗粒物; 78.26; 48.61; 11.65; 低温脱硝设备+脱硫装置+除尘设备; 7.83; 4.86; 4.94; 1.17. SO2; 90.72; 56.35; 13.50; 18.15; 11.27; 11.46; 2.70. NOx; 19.88; 12.35; 2.96; 5.97; 3.71; 3.77; 0.89. 氟化物; 8.44; 5.24; 1.26; 0.42; 0.26; 0.26; 0.06. 注：折算后排放浓度为在过量空气系数1.7%的条件下。 2.2水污染 本项目生产过程中用水主要为制砖用水、脱硫塔喷淋吸收塔补充水、车辆清洗废水和职工生活污水，制砖用水在干燥和焙烧阶段绝大部分蒸发，小部分进入成品不外排；脱硫除尘设备由于正常的损耗，每天需补充一定的新鲜水，不外排。因此，本项目运营过程中产生的污水主要是车辆清洗废水和职工生活污水。 2.2.1一期工程水污染 （1）生产用水 根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）用水定额：机制砖用水定额为1.5m3/万块，本项目一期工程年产6000万块烧结砖，则一期工程用水量为9000t/a，32.15t/d。根据企业实际生产情况以及产品指标，制砖挤压成型产品含水率为14%，砖坯中含有的水分在经过烘干窑、隧道窑焙烧后大部分蒸发，该环节无废水排放。 （2）喷淋吸收塔用水 本项目一期工程设有1条煤矸石页岩烧结砖生产线，安装一套“钠钙双碱脱硫塔”，喷淋吸收塔用水作为吸收液去除烟气中的烟尘、SO2、氟化物。项目运行后一期工程烟气处理量为8.06×108m3/a，吸收塔液气比按照2L/m3烟气计算，则一期工程循环用水量为1.61×106t/a，折合5750t/d，239.58t/h。吸收塔最终达标排放的烟气带走约0.5%的水分，即一期工程为28.75t/d，其它参与反应的吸收液进入沉淀池，经再生后可重新投入回用。 钠钙双碱脱硫塔对颗粒物的去除效率设计能力为：除尘率90%，则吸收塔每年去除的烟尘量为35.217t/a，与水溶液结合形成灰渣，经过压滤机脱水处理后，灰渣的含水量约为60%，因此一期工程灰渣的产生量为0.31t/d，88.04t/a，即约有0.186t/d的水被灰渣带走。 因此，项目一期工程运营后喷淋吸收塔共需要补充新鲜水量约为28.94t/d。 （3）生活污水 本项目一期工程劳动定员30人，均不在厂区食宿，不在厂区食宿员工用水量以50L/人·d计，则生活用水量为1.5m3/d（420m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为1.2m3/d（336m3/a）。生活污水水质较为简单，水质较简单，根据类比，废水中主要污染物的产生浓度分别为：COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L，NH3-N30mg/L，水量较小。根据实地踏勘，厂区西北侧现有50m3化粪池一座，可用作处理厂区生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清理用于农田施肥，不外排。 （4）车辆清洗废水 本项目在厂区门口设置有车辆冲洗设施，对来往车辆轮胎进行冲洗。本项目一期工程原料用量为15万t/a，车辆载重以50t/辆考虑，则一期工程进出运输车辆数为3000辆/a。通过类比同类项目，车辆轮胎冲洗水量为0.4t/辆·次，每次带走水量为4kg/辆·次，因此一期工程补水量均为0.04t/d，12.0t/a。经计算，一期工程建成后洗车废水产生量约为4.2t/d，1176t/a，通过设置沉淀池收集、沉淀后回用，沉淀池尺寸为7.0×2.7×1.8m，可满足一期工程建成后洗车废水沉淀使用。不定期对清洗水池进行清淤，淤泥用于厂区绿化种植。 （5）绿化用水 本项目占地面积约13842m2，为美化厂区内的环境，降低厂区内扬尘对外环境的影响，厂区内进行了绿化，绿化面积约为600m2，绿化用水取1.5L/m2·d，则绿化用水量0.9t/d，252t/a。 - （6）雨水 厂区实行雨污分流，在厂区四周修建雨水渠，由于项目生产过程中颗粒物产生量较大，初期雨水中TSP含量较大，未经处理直接进入地表水体会对水体造成一定污染，因此要求企业对生活区、生产区的产品堆场及运输道路区域全部进行硬化，同时建设雨水收集池，以收集初期雨水，初期雨水经沉淀后排放，降低对附近河流的影响。 根据给排水软件，本项目雨水计算采用下列公式： q=883.8(1+0.837lgP)t0.57 式中：P——重现期，年 t——降雨历时，分钟 根据平顶山市城市规划设计院的资料，利用湿度饱和法，结合当地和厂区实际情况，厂区汇水面积为13842m2，约1.3公顷，径流系数取0.45，则最大暴雨强度15分钟的初期雨水量约为110m3，厂区在东南侧设置有300m3初期雨水收集池一座，可满足初期雨水收集要求，初期雨水经沉淀后回用于厂区地面的洒水抑尘使用，对环境影响不大。 - （7）水平衡图 - 本项目一期工程运营期水平衡图分别见图4。 图4 本项目一期工程营运期水平衡图 单位：m3/d 2.2.2二期工程水污染 （1）生产用水 根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）用水定额：机制砖用水定额为1.5m3/万块，本项目二期工程年产6000万块烧结砖，则二期工程用水量为9000t/a，32.15t/d。根据企业实际生产情况以及产品指标，制砖挤压成型产品含水率为14%，砖坯中含有的水分在经过烘干窑、隧道窑焙烧后大部分蒸发，该环节无废水排放。 （2）喷淋吸收塔用水 本项目二期工程新建1条煤矸石页岩烧结砖生产线，安装一套“钠钙双碱脱硫塔”，喷淋吸收塔用水作为吸收液去除烟气中的烟尘、SO2、氟化物。项目运行后二期工程烟气处理量为8.06×108m3/a，吸收塔液气比按照2L/m3烟气计算，则二期工程循环用水量为1.61×106t/a，折合5750t/d，239.58t/h。吸收塔最终达标排放的烟气带走约0.5%的水分，即二期工程为28.75t/d，其它参与反应的吸收液进入沉淀池，经再生后可重新投入回用。 钠钙双碱脱硫塔对颗粒物的去除效率设计能力为：除尘率90%，则吸收塔每年去除的烟尘量为35.217t/a，与水溶液结合形成灰渣，经过压滤机脱水处理后，灰渣的含水量约为60%，因此一期工程灰渣的产生量为0.31t/d，88.04t/a，即约有0.186t/d的水被灰渣带走。 因此，项目二期工程运营后喷淋吸收塔共需要补充新鲜水量约为28.94t/d。 （3）生活污水 本项目二期工程劳动定员10人，均不在厂区食宿，则生活用水量为0.5m3/d（140m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.4m3/d（112m3/a）。水质与一期工程相同，依托现有化粪池（50m3）处理后定期清掏用作农肥。 （4）车辆清洗废水 本项目在厂区门口设置有车辆冲洗设施，对来往车辆轮胎进行冲洗。本项目二期工程原料用量为15万t/a，车辆载重以50t/辆考虑，则二期工程进出运输车辆数为3000辆/a。通过类比同类项目，车辆轮胎冲洗水量为0.4t/辆·次，每次带走水量为4kg/辆·次，因此二期工程补水量均为0.04t/d，12.0t/a。经计算，二期工程建成后洗车废水产生量约为4.2t/d，1176t/a，通过设置沉淀池收集、沉淀后回用，沉淀池尺寸为7.0×2.7×1.8m，可满足二期工程建成后洗车废水沉淀使用。不定期对清洗水池进行清淤，淤泥用于厂区绿化种植。 - （5）水平衡图 - 本项目二期工程运营期水平衡图分别见图5。 图5 本项目二期工程营运期水平衡图 单位：m3/d 2.2.3全厂建成后水污染 （1）生产用水 根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）用水定额：机制砖用水定额为1.5m3/万块，本项目全厂建成后年产1.2亿块烧结砖，即用水量为18000t/a，64.3t/d。根据企业实际生产情况以及产品指标，制砖挤压成型产品含水率为14%，砖坯中含有的水分在经过烘干窑、隧道窑焙烧后大部分蒸发，该环节无废水排放。 （2）喷淋吸收塔用水 本项目全厂建成后共设两条煤矸石页岩烧结砖生产线各设一套“钠钙双碱脱硫塔”，喷淋吸收塔用水作为吸收液去除烟气中的烟尘、SO2、氟化物。项目全厂建成后烟气处理量共为1.61×109m3/a，循环用水量共为3.22×106t/a，折合11500t/d，479.16t/h，吸收塔最终达标排放的烟气带走约0.5%的水分，即全厂建成后共57.5t/d，其它参与反应的吸收液进入沉淀池，经再生后可重新投入回用。 钠钙双碱脱硫塔对颗粒物的去除效率设计能力为：除尘率90%，则全厂建成后吸收塔每年去除的烟尘量为70.43t/a，与水溶液结合形成灰渣，经过压滤机脱水处理后，灰渣的含水量约为60%，因此全厂建成后灰渣的产生量为0.62t/d，176.08t/a，即约有0.372t/d的水被灰渣带走。 因此，项目全厂建成运营后喷淋吸收塔共需要补充新鲜水量约为57.88t/d。 （3）生活污水 本项目全厂建成后劳动定员共40人，均不在厂区食宿，不在厂区食宿员工用水量以50L/人·d计，则生活用水量为2.0m3/d（560m3/a），生活污水产生量为1.6m3/d（448m3/a）。生活污水水质较为简单，水质较简单，根据类比，废水中主要污染物的产生浓度分别为：COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L，NH3-N30mg/L，水量较小。根据实地踏勘，厂区西北侧现有50m3化粪池一座，可用作处理厂区生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清理用于农田施肥，不外排。 （4）车辆清洗废水 本项目在厂区门前东侧设置有车辆冲洗设施，对来往车辆轮胎进行冲洗。本项目全厂建成后原料用量约为30万t/a，车辆载重以50t/辆考虑，则全厂建成后进出运输车辆数约为6000辆/a。通过类比同类项目，车辆轮胎冲洗水量为0.4t/辆·次，每次带走水量为4kg/辆·次，因此全厂建成后补水量约为0.08t/d，24.0t/a。经计算，全厂建成后洗车废水产生量均为8.4t/d，2352t/a，通过设置沉淀池收集、沉淀后回用，沉淀池尺寸为7.0×2.7×1.8m，可满足全厂建成后洗车废水沉淀使用。不定期对清洗水池进行清淤，淤泥用于厂区绿化种植。 （5）绿化用水 本项目占地面积约13842m2，为美化厂区内的环境，降低厂区内扬尘对外环境的影响，厂区内进行了绿化，绿化面积约为600m2，绿化用水取1.5L/m2·d，则绿化用水量0.9t/d，252t/a。 - （6）雨水 厂区实行雨污分流，在厂区四周修建雨水渠，由于项目生产过程中颗粒物产生量较大，初期雨水中TSP含量较大，未经处理直接进入地表水体会对水体造成一定污染，因此要求企业对生活区、生产区的产品堆场及运输道路区域全部进行硬化，同时建设雨水收集池，以收集初期雨水，初期雨水经沉淀后排放，降低对附近河流的影响。 根据给排水软件，本项目雨水计算采用下列公式： q=883.8(1+0.837lgP)t0.57 式中：P——重现期，年 t——降雨历时，分钟 根据平顶山市城市规划设计院的资料，利用湿度饱和法，结合当地和厂区实际情况，厂区汇水面积为13842m2，约1.4公顷，径流系数取0.45，则最大暴雨强度15分钟的初期雨水量约为110m3，厂区在东南侧设置有300m3初期雨水收集池一座，可满足初期雨水收集要求，初期雨水经沉淀后回用于厂区地面的洒水抑尘使用，对环境影响不大。 - （7）水平衡图 - 本项目全厂建成后运营期水平衡图分别见图6。 图6 本项目全厂建成后营运期水平衡图 单位：m3/d 2.3噪声污染 本项目噪声主要来源为给料机、破碎机、筛分机、搅拌机、真空成型机、风机等动力设备产生的噪声，项目高噪设备均位于车间内，车间密闭性较好，且各设备均由固定基座固定于水泥地面上，以减少噪声和振动的产生；各设备之间连接则基本上采用转动轴及皮带转接，为减少噪声的产生，评价要求应保证各设备之间连接部件的润滑、顺畅，并定期对设备进行检修，从而减少异常噪声的发生；为进一步降噪，评价要求车间门窗附吸声材料；项目主要生产设备噪声源强见下表。 表38 项目噪声源情况表 工段; 噪声源; 声级值dB(A)（距离声源1m处）; 数量. 一期工程; 破碎机; 90; 1台. 给料机; 85; 2台. 滚筒筛; 85; 1台. 取料机; 80; 1台. 搅拌机; 85; 2台. 真空成型机; 75; 1台. 切条机; 75; 1台. 切砖机; 75; 1台. 码坯机; 75; 1台. 风机; 90; 3台. 二期工程; 风机; 90; 3台. 全厂建成后; 破碎机; 90; 1台. 给料机; 85; 2台. 滚筒筛; 85; 1台. 取料机; 80; 1台. 搅拌机; 85; 2台. 真空成型机; 75; 1台. 切条机; 75; 1台. 切砖机; 75; 1台. 码坯机; 75; 1台. 风机; 90; 6台. 2.4固废污染 本项目生产过程中产生的固废主要为袋式除尘器收集的颗粒物，设备清扫产生的废料，不合格产品，脱硫过程产生的灰渣和石膏、职工日常生活产生的垃圾。 2.4.1一期工程固废污染 （1）袋式除尘器收集的颗粒物 本项目在原料混合、破碎、筛选环节产生的颗粒物，通过袋式除尘设施进行收集。根据工程分析计算内容，集气罩收集效率为90%，袋式除尘器的除尘效率为99%，此环节一期工程颗粒物产生量为78t/a，则一期工程袋式除尘器收集的颗粒物为69.498t/a，该部分颗粒物回收后可全部作为原料重新投入使用。 （2）设备清扫产生的废料 本项目生产在搅拌及混料过程中，会在设备表面及车间地面堆积一定量的废料。采用人工清扫方式对设备上残留的废料进行清理。通过查阅参考资料并结合经验数据，设备清扫废料约占原料总用量的0.01%，即一期工程设备清扫产生的废料产生量为15t/a。 （3）不合格产品 本项目在生产过程中会有废砖坯和焙烧产生的废砖，在搬运过程中也会造成偶然性损坏，均为不合格产品。根据同类企业生产经验常数，废砖坯产生量约为成型机物料处理量的0.3%，则一期工程废砖坯产生量约为450t/a，焙烧产生的废砖约占产量的0.2%，一期工程年产量为6000万块/a，则一期工程焙烧产生的废砖约为120000块/a。1块标准砖的体积为1462800mm3 (240mm×115mm×53mm)，密度为0.002g/mm3，因此1块标准砖的重量2925.6g，则一期工程焙烧产生的废砖量为351.075t/a。因此本项目一期工程建成后不合格产品的产生量约为801.075t/a。废砖坯可直接返回搅拌机进行搅拌，重新成型；焙烧产生的废砖收集后返回破碎车间经粉碎后可作为原料继续使用。 （4）脱硫过程产生的灰渣和石膏 ① 灰渣 管束除尘整套装置对颗粒物的去除效率设计能力为：除尘率90%，则一期工程吸收塔每年去除的烟尘量为35.217t/a，与水溶液结合形成灰渣，经过压滤机脱水处理后，灰渣的含水量约为60%，因此一期工程灰渣的产生量为0.31t/d，88.04t/a。 ② 石膏 一期工程喷淋吸收塔在运行过程中生石灰的用量计算方式如下： Q=Q1×5664×p 式中：Q—生石灰的用量，t/a； Q1—SO2的去除量，t/a，本项目Q1=36.29； p—生石灰的纯度，取90%。 则一期工程生石灰的用量为35.28t/a。 经过压滤脱水干燥等工艺，产生CaSO4的计算方式如下： 式中：Q—CaSO4的产生量，t/a； Q1—SO2的去除量，t/a； Q2—生石灰的消耗量，t/a； p—CaSO4的纯度，取80%。 则一期工程由喷淋吸收塔产生的CaSO4（即石膏）约为89.46t/a。 （5）生活垃圾 项目一期工程营运后职工定员30人，生活垃圾产生量按照0.2kg/d·人计，则职工生活垃圾产生量6.0kg/d，1.68t/a。 综上所述，本项目一期工程建成后固体废弃物产排情况见下表。 表39 本项目一期工程固体废物产排情况分析 单位：t/a 工段; 序号; 固废来源; 固废类别; 固废性质; 产生量; 处置措施; 排放量. 一期工程; 1; 袋式除尘器; 颗粒物; 一般固废; 69.498t/a; 厂区集中收集，回用于生产; 处置率100%， 零排放. 2; 设备清扫; 废料; 一般固废; 15t/a. 3; 成型及焙烧; 不合格产品; 一般固废; 801.075t/a. 4; 喷淋吸收塔; 灰渣; 一般固废; 88.04t/a. 石膏; 一般固废; 89.46t/a. 5; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 1.68t/a; 集中收集，送至当地垃圾中转站. 合计; 1064.753t/a. 2.4.2二期工程固废污染 （1）袋式除尘器收集的颗粒物 本项目在原料混合、破碎、筛选环节产生的颗粒物，通过袋式除尘设施进行收集。根据工程分析计算内容，集气罩收集效率为90%，袋式除尘器的除尘效率为99%，此环节二期工程颗粒物产生量为78t/a，则二期工程袋式除尘器收集的颗粒物为69.498t/a，该部分颗粒物回收后可全部作为原料重新投入使用。 （2）设备清扫产生的废料 本项目生产在搅拌及混料过程中，会在设备表面及车间地面堆积一定量的废料。采用人工清扫方式对设备上残留的废料进行清理。通过查阅参考资料并结合经验数据，设备清扫废料约占原料总用量的0.01%，即二期工程设备清扫产生的废料产生量为15t/a。 （3）不合格产品 本项目在生产过程中会有废砖坯和焙烧产生的废砖，在搬运过程中也会造成偶然性损坏，均为不合格产品。根据同类企业生产经验常数，废砖坯产生量约为成型机物料处理量的0.3%，则二期工程废砖坯产生量约为450t/a，焙烧产生的废砖约占产量的0.2%，二期工程年产量为6000万块/a，则二期工程焙烧产生的废砖约为120000块/a。1块标准砖的体积为1462800mm3 (240mm×115mm×53mm)，密度为0.002g/mm3，因此1块标准砖的重量2925.6g，则二期工程焙烧产生的废砖量为351.075t/a。因此本项目二期工程建成后不合格产品的产生量约为801.075t/a。废砖坯可直接返回搅拌机进行搅拌，重新成型；焙烧产生的废砖收集后返回破碎车间经粉碎后可作为原料继续使用。 （4）脱硫过程产生的灰渣和石膏 ① 灰渣 湿式静电除尘器整套装置对颗粒物的去除效率设计能力为：除尘率90%，则二期工程吸收塔每年去除的烟尘量为35.217t/a，与水溶液结合形成灰渣，经过压滤机脱水处理后，灰渣的含水量约为60%，因此二期工程灰渣的产生量为0.31t/d，88.04t/a。 ② 石膏 二期工程喷淋吸收塔在运行过程中生石灰的用量计算方式如下： Q=Q1×5664×p 式中：Q—生石灰的用量，t/a； Q1—SO2的去除量，t/a，本项目Q1=36.29； p—生石灰的纯度，取90%。 则一期工程生石灰的用量为35.28t/a。 经过压滤脱水干燥等工艺，产生CaSO4的计算方式如下： 式中：Q—CaSO4的产生量，t/a； Q1—SO2的去除量，t/a； Q2—生石灰的消耗量，t/a； p—CaSO4的纯度，取80%。 则二期工程由喷淋吸收塔产生的CaSO4（即石膏）约为89.46t/a。 （5）生活垃圾 项目二期工程营运后职工定员10人，生活垃圾产生量按照0.2kg/d·人计，则职工生活垃圾产生量2.0kg/d，0.56t/a。 综上所述，本项目二期工程建成后固体废弃物产排情况见下表。 表40 本项目二期工程固体废物产排情况分析 单位：t/a 工段; 序号; 固废来源; 固废类别; 固废性质; 产生量; 处置措施; 排放量. 二期工程; 1; 袋式除尘器; 颗粒物; 一般固废; 69.498t/a; 厂区集中收集，回用于生产; 处置率100%， 零排放. 2; 设备清扫; 废料; 一般固废; 15t/a. 3; 成型及焙烧; 不合格产品; 一般固废; 801.075t/a. 4; 喷淋吸收塔; 灰渣; 一般固废; 88.04t/a. 石膏; 一般固废; 89.46t/a. 5; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 0.56t/a; 集中收集，送至当地垃圾中转站. 合计; 1063.633t/a. 2.4.3全厂建成后固废污染 （1）袋式除尘器收集的颗粒物 本项目在原料混合、破碎、筛选环节产生的颗粒物，通过袋式除尘设施进行收集。根据工程分析计算内容，集气罩收集效率为90%，袋式除尘器的除尘效率为99%，则全厂建成后此环节颗粒物产生量为156t/a，袋式除尘器收集的颗粒物为138.996t/a，该部分颗粒物回收后可全部作为原料重新投入使用。 （2）设备清扫产生的废料 本项目生产在搅拌及混料过程中，会在设备表面及车间地面堆积一定量的废料。采用人工清扫方式对设备上残留的废料进行清理。通过查阅参考资料并结合经验数据，设备清扫废料约占原料总用量的0.01%，即全厂建成后设备清扫产生的废料量约为30t/a。 （3）不合格产品 本项目在生产过程中会有废砖坯和焙烧产生的废砖，在搬运过程中也会造成偶然性损坏，均为不合格产品。根据同类企业生产经验常数，废砖坯产生量约为成型机物料处理量的0.3%，即全厂建成后废砖坯产生量约为900t/a，焙烧产生的废砖约占产量的0.2%，全厂建成后年产量为1.2亿块/a，则全厂建成后焙烧产生的废砖约为240000块/a。1块标准砖的体积为1462800mm3 (240mm×115mm×53mm)，密度为0.002g/mm3，因此1块标准砖的重量2925.6g，则全厂建成后焙烧产生的废砖量为702.15t/a。因此本项目全厂建成后不合格产品的产生量为1602.15t/a。废砖坯可直接返回搅拌机进行搅拌，重新成型；焙烧产生的废砖收集后返回破碎车间经粉碎后可作为原料继续使用。 （4）脱硫过程产生的灰渣和石膏 ① 灰渣 除尘设备对颗粒物的去除效率设计能力为：除尘率90%，则全厂建成后吸收塔每年去除的烟尘量为70.43t/a，与水溶液结合形成灰渣，经过压滤机脱水处理后，灰渣的含水量约为60%，因此二期工程灰渣的产生量为0.62t/d，176.08t/a。 ② 石膏 全厂建成后喷淋吸收塔在运行过程中生石灰的用量计算方式如下： Q=Q1×5664×p 式中：Q—生石灰的用量，t/a； Q1—SO2的去除量，t/a，本项目Q1=72.58； p—生石灰的纯度，取90%。 则全厂建成后生石灰的用量为70.56t/a。 经过压滤脱水干燥等工艺，产生CaSO4的计算方式如下： 式中：Q—CaSO4的产生量，t/a； Q1—SO2的去除量，t/a； Q2—生石灰的消耗量，t/a； p—CaSO4的纯度，取80%。 则全厂建成后由喷淋吸收塔产生的CaSO4（即石膏）约为178.92t/a。 （5）生活垃圾 项目全厂建成后职工定员40人，生活垃圾产生量按照0.2kg/d·人计，则职工生活垃圾产生量8.0kg/d，2.24t/a。 综上所述，本项目全厂建成后固体废弃物产排情况见下表。 表41 本项目全厂建成后固体废物产排情况分析 单位：t/a 工段; 序号; 固废来源; 固废类别; 固废性质; 产生量; 处置措施; 排放量. 全厂建成后; 1; 袋式除尘器; 颗粒物; 一般固废; 138.996t/a; 厂区集中收集，回用于生产; 处置率100%， 零排放. 2; 设备清扫; 废料; 一般固废; 30t/a. 3; 成型及焙烧; 不合格产品; 一般固废; 1602.15t/a. 4; 喷淋吸收塔; 灰渣; 一般固废; 176.08t/a. 石膏; 一般固废; 178.92t/a. 5; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 2.24t/a; 集中收集，送至当地垃圾中转站. 合计; 2128.386t/a. 2.5物料平衡图 原料烧失量又称灼减量，主要是坯料在烧成过程中所排出的水蒸气、碳酸盐类分解和有机杂质被氧化后生成的H2O和CO2，本项目隧道窑设计烧失量平均值为13.9%计，本项目整体工程物料平衡见图7。 水蒸气、CO2 41693.14764 煤矸石 页岩 210000 90000 300000 原料混合、破碎及筛分 156 原料 原料烧失 达标排放 颗粒物 299844 制砖过程 回用于生产 1.404 138.996 烘干窑和隧道焙烧窑 合格产品（烧结砖） 烟尘、SO2、 NOx、氟化物 32.37 处理后达标排放 299982.996 不合格产品 1602.15 回用生产 258257.486 图7 本项目整体工程物料平衡图 单位：t/a 2.5热平衡分析 根据企业提供资料，本项目采用的煤矸石热值为4.40MJ/kg，项目煤矸石年用量为90000t，则本项目焙烧过程中煤矸石可提供热量为：9.0×107kg×4.40MJ/kg=3.96×108MJ=3.96×1011kJ 根据同类企业生产经验数据，生产一块标砖需热量在900大卡左右，即3102kJ，则本项目年产1.2亿块烧结砖所需总热量约为：1.2×108×3102kJ=3.724×1011kJ 由上可知煤矸石提供的热量能够满足生产需要，但需要用煤作为引燃。类比同类企业，引燃煤热值为23.60MJ/kg，平均每年点火一次，2条隧道窑每次共需10t，则10t引燃煤产生的热量为：1.0×104kg×23.60MJ/kg=2.36×105MJ=2.36×108kJ 经查阅相关资料，热损失中隧道窑烧结热损失（即砖坯所需热量）约55%，产品带走约5%，废气带走约20%，窑体散热损耗约20%，据此本项目热平衡图为： 排气损失热量0.792472×1011kJ 煤矸石热含量 3.96×1011kJ 窑体散热0.792472×1011kJ 引燃煤热含量 2.36×108kJ 砖坯所需热量2.179298×1011kJ 产品带走热量0.198118×1011kJ 图8 本项目整体工程热平衡图

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料堆放及装卸过程 | 装卸扬尘 |  | 6.214t/a | 0.3107t/a |
|  |  | 道路扬尘 |  | 1.035t/a | 0.155t/a |
|  | 原料破碎及筛分 | 颗粒物 | 有组织 | 1560mg/m3，156t/a | 14.04mg/m3，1.404t/a |
|  |  |  | 无组织 | 15.6t/a | 0.78t/a |
|  | 隧道窑焙烧废气 | 颗粒物 |  | 48.61mg/m3，78.26t/a | 4.94mg/m3，7.83t/a |
|  |  | SO2 |  | 56.35mg/m3，90.72t/a | 11.46mg/m3，18.15t/a |
|  |  | NOx |  | 12.35mg/m3，19.88t/a | 3.77mg/m3，5.97t/a |
|  |  | 氟化物 |  | 5.24mg/m3，8.44t/a | 0.26mg/m3，0.42t/a |
|  | 职工生活 | 生活污水 COD BOD5 SS NH3-N |  | 1.6m3/d，448m3/a 300mg/L，0.13t/a 150mg/L，0.06t/a 150mg/L，0.06t/a 30mg/L，0.01t/a | 0 |
|  | 清洗废水 | 车辆清洗 |  | 8.4t/d，2352t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |  | 138.996t/a | 0 |
|  | 设备清扫 | 废料 |  | 30t/a | 0 |
|  | 成型及焙烧 | 不合格产品 |  | 1602.15t/a | 0 |
|  | 喷淋吸收塔 | 灰渣 |  | 176.08t/a | 0 |
|  |  | 石膏 |  | 178.92t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 2.24t/a | 0 |
| 噪 声 | 本工程噪声源主要有给料机、破碎机、筛分机、搅拌机、真空成型机、风机，噪声源噪声级75～90dB（A）。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 建设项目对生态环境的影响主要在施工期，影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。项目建成后，要求企业对厂区进行统一绿化，以美化环境，防止水土流失。通过采取厂区四周及厂内绿化、硬化等措施，生态环境将得到一定程度的改善。 |  |  |  |  |  |

注：该表内隧道窑焙烧废气排放浓度为折算后排放浓度，即在过量空气系数1.7%条件下的排放浓度。

环境影响分析

一、施工期 根据现场踏勘，自2016年至今，厂区按要求经过一系列升级改造后，目前厂区安装有管束除尘、在线监测设备以及无组织颗粒物监测设备。本项目为改扩建项目，在厂区现有基础上进行改扩建。项目分一、二期进行建设，一期工程在厂区现有基础上进行改建，主要是对现有陈化库和烘干窑进行加长，推倒现有轮窑，新建隧道窑1条和成品库1座，同时安装脱硝设备和窑口设置喷干雾抑尘装置等，二期工程建设1条烘干隧道窑、推倒成品库进行重建以及二期新建烘干隧道窑安装脱硝设备+喷淋脱硫系统+湿式静电除尘器+在线监测系统，窑口设置喷干雾抑尘装置等，二期工程依托一期的前处理（破碎、陈化、半成品车间等）车间。因此项目施工期间主要包括对现有陈化库和烘干窑进行加长、推倒现有轮窑，新建隧道窑1条和成品库1座、新建一条烘干隧道窑、推倒成品库进行重建以及安装其他配套环保设施等。施工期间将会对周围环境造成一定的环境影响。 1.1大气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工活动的主要包括现有工程部分设施拆除产生的扬尘、土地开挖及回填、建材运输、露天堆放、装卸等过程，都不可避免的会产生扬尘。施工现场应由经常洒水抑尘，按规定使用商品混凝土。施工中现有工程拆除的部分设施尽量进行回用，不能回用的部分禁止随意倾倒，要求建设单位收集运往指定的垃圾场或其他可进行处理的场，开挖的土石方应及时进行清运，运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖，限速行驶，避免沿途弥散，减少原料的露天堆放和保证一定的含水率以抑制风蚀起尘。 为保护周围环境敏感点不受当地施工环境的影响，建设单位应贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）、《平顶山市人民政府关于印发平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》（平政〔2019〕4号）、《平顶山市城市扬尘污染防治管理办法》（平顶山市人民政府令第13号）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《鲁山县人民政府关于印发鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》（鲁政〔2019〕号）文件要求，严格落实河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)》中的各类扬尘防治要求，将施工过程产生的大气污染降至最低。施工单位在施工过程中须达到以下要求： 所有建设工程施工（包括拆迁施工）现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。强化对煤堆、土堆、沙堆、料堆、拆迁废物的监督管理。大型煤堆、料堆场应建设密闭料仓与传送装置，露天堆放的必须全覆盖或建设自动喷淋装置。对长期堆放的拆迁废弃物，要采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂等措施。并减少道路开挖面积，缩短裸露时间，开挖道路要分段封闭施工。加强道路两侧绿化，减少裸露地面。 各类施工单位扬尘污染治理必须遵循以下三项基本要求： ①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”； ②施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化或覆盖、拆迁和土方作业百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”； ③城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即“禁止现场搅拌混凝土，禁止现场配制砂浆”。 各类露天堆场扬尘污染治理必须符合以下六项基本要求： ①所有新建各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，必须按照环境影响评价批复要求，严格采用全封闭库房、天棚加围墙围挡储库等方式实施建设，确保环保验收达标后使用； ②所有在用露天堆放场所，必须综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，确保堆放物料不起尘； ③所有露天堆放场所物料传送部位，必须建立密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬； ④所有露天堆放场所落料卸料部位，必须配备收尘、喷淋等防尘设施，确保生产作业不起尘； ⑤所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，配置冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净； ⑥所有露天堆放场所进出口，必须设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆除泥、冲洗到位。 同时应做到以下要求： ①限制车速、保持路面硬化和施工车辆、路面清洁； ②避免大风天气作业，在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 ③采用商品混凝土浆，大大减少了水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响，同时还可减轻水泥搅拌机的噪声影响。 ④及时对场地工程施工造成的裸露地面进行绿化，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂。运输车辆，特别是运输建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须封盖严密，不得撒漏。 ⑤及时清运垃圾、渣土。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 （2）施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、THC、NOx等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOx、THC、CO等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 采取以上措施后，施工期对环境空气影响较小。 1.2水环境影响分析 施工期废水主要为冲洗、养护废水和生活污水。本项目需建设的工程量较小，生活污水和冲洗产生量不大。施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，生活污水经现有化粪池处理后用于周边农田施肥，不随意排放。因此施工期废水对周围环境的影响很小。 1.3声环境影响分析 施工期噪声主要来源于推土机、挖掘机等机械设备产生的机械噪声，多为非稳态的 噪声，施工噪声具有无规则、突发性等特点，其噪声源强在75～90dB(A)之间。施工单 位必须按国家关于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求进行施工并尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响。 1.4固体废物环境影响分析 施工期固废主要为现有工程部分设施拆除过程中产生的废建筑垃圾和建筑施工过程的开挖土方、钢构房废料及废弃零部件，现有工程拆除的部分设施尽量进行回用，不能回用的部分禁止随意倾倒，要求建设单位收集运往指定的垃圾场或其他可进行处理的场所，施工过程中产生的土方量不大，可用作厂区内地面平整，因此工程完成后，固体废物主要为一定量的建筑废料和施工人员生活垃圾。施工建筑垃圾产生量很小，建筑垃圾应及时清运，并送到指定倾倒点处置，不随意抛弃、转移。施工人员产生的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，最终进入鲁山县垃圾填埋场进行卫生填埋，对环境影响较小。 1.5生态环境影响分析 项目在施工过程中，主要在厂区内进行，对周围生态环境影响不大，为防止施工过程中造成一定的水土流失，因此本次评价提出施工过程中须采取隔离、防风、防水土流失的措施，减少扬尘量，避免水土流失以及对区域地表水域的污染。 一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。 二、营运期 2.1大气环境影响分析 本项目运行过程产生的大气污染物主要为原料（煤矸石、页岩）堆放及装卸过程产生的颗粒物，汽车运输过程中产生的道路扬尘，原料破碎和筛分工序产生的颗粒物、隧道窑焙烧产生的废气等。 2.1.1一期工程大气环境影响分析 （1）原料库装卸产生的颗粒物 本项目在原料装卸过程会有无组织颗粒物产生，由工程分析可知，一期工程1#原料库无组织颗粒物产生量为3.1t/a，2#原料库无组织颗粒物产生量为0.014t/a。环评要求一期工程建设的原料库为全封闭原料库，进出口设置卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，厂房内配备雾炮装置，内设固定的喷干雾装置，原料库至破碎车间的物料输送设置封闭皮带廊，原料库与破碎车间之间采用全封闭式输送带对原料进行输送，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施，装卸机械在作业时，应尽量降低物料落差，减少装卸过程颗粒物的产生。通过采取上述措施后一期工程1#原料库无组织颗粒物的排放量约为0.155t/a，2#原料库无组织颗粒物排放量约为0.0007t/a。 （2）车辆运输扬尘 根据工程分析可知，一期工程车辆运输颗粒物产生量为0.5175t/a。厂区地面以及运输道路已进行了硬化，并定期进行洒水降尘，对厂区内部及运输道路及时清理；进行厂区绿化，形成了一定的绿化隔离带；在厂区门口设置有车辆冲洗装置，对进、出厂运输车辆进行冲洗，减少运输车辆扬尘产生量。在此基础上评价要求运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料，装卸车时应采取加湿等措施抑尘，选取运输路线时应尽量远离村庄等敏感点，降低运输过程中颗粒物产生量以及对周围环境的影响。同时对通过采取以上措施，颗粒物量可削减约85%，则一期工程车辆运输颗粒物排放量为0.0775t/a。 （3）原料破碎及筛分工序的产生颗粒物 原料先经过破碎、筛分后满足使用需求方可进入下一道工序，本项目采用破碎机进行破碎处理，随后进入滚筒筛进行筛分，运行过程中会产生一定量的颗粒物，产生的颗粒物由集气罩收集后经袋式除尘器进行处理，同时要求各工序之间采用全封闭式输送带进行输送。 根据生产规模核算，项目一期工程破碎量约15万t/a，通过工程分析可得一期工程无组织颗粒物排放量为0.39t/a，有组织颗粒物排放量为0.702t/a，排放浓度为7.02mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中破碎颗粒物的标准限值（30mg/m3）的要求。因此，一期工程完成后，利用原有集气罩+袋式除尘器处理破碎、筛分工序产生的颗粒物是可行的。 （4）隧道窑废气 ① 方案比选 本项目生产过程中主要会产生一定含硫烟气，针对含硫烟气的脱硫处理，一般采用湿法脱硫工艺。湿法脱硫工艺运用比较广泛的有石灰石-石膏法、氨法、双碱法等，湿法脱硫装置占地面积大、投资和运行成本高，对烟囱有一定的腐蚀作用，脱硫副产品需要处理。 《环境保护产品技术要求 湿式烟气脱硫除尘装置》（HJ/T 288-2006）和《环境保护产品技术要求 花岗岩石类湿式烟气脱硫除尘装置》（HJ/T 319-2006）规定各类湿式脱硫除尘装置通过添加碱性物质脱硫的装置脱硫效率＞80%，除尘效率≥95%。 氨法：氨法脱硫是采用氨做吸收剂去除二氧化硫，该方法脱硫效率高、无废渣排放、低液气比、低能耗，适合于高硫煤。但是工艺复杂、技术难度大，氨的运输和储存比较困难，氨的散逸问题较难解决。 石灰石-石膏法：脱硫效率高，技术成熟，运行可靠性好，另外石灰石储量丰富，价格便宜，比较容易获得，目前电厂采用的比较多。但系统占地面积较大，一次性建设投资大，该工艺要求控制 pH=5.5 左右，对自控系统要求严格；副产物石膏堆存严重，再利用是难点；为了保持循环浆液中 Cl－的含量不超标，要外排并处理一定量的废水和补充一定量的新水。 双碱法：双碱法脱硫工艺特点是可溶性的碱在塔内与二氧化硫反应生成可溶性的盐，在塔外添加钙基脱硫剂进行再生，并经过絮凝、沉淀、除渣等操作后将清液返回吸收塔重新吸收二氧化硫，脱硫渣或抛弃或重新浆化经氧化成二水石膏。双碱法具有塔内钠碱清液吸收，脱硫效率高，塔外再生不易结垢、可靠性高、低液气比等优点。脱硫过程中主要消耗氢氧化钙，需少量补充在脱硫过程中损耗掉的钠盐。但是系统比较复杂，占地面积较大，脱硫渣沉淀难度大，副产物石膏销路问题必须解决，还有一定的废水排放。 综合以上分析，本项目采用砖瓦行业烟气处理技术较为成熟的钠钙双碱法脱硫对隧道窑产生的含硫烟尘进行综合处理。 ②达标分析 煤矸石页岩烧结砖在焙烧过程中，会产生一定量的烟气，其成分主要为颗粒物、SO2、NOX、氟化物。本工程利用风机将隧道窑废气先通过低温脱硝设备作用对烟气中的NOX进行处理，然后再送入钠钙双碱喷淋吸收塔，烟气自下而上与喷淋下的溶液充分混合、接触，在碰撞、惯性、浸润、对流和扩散净化机理的作用下，去除烟气中的颗粒物、SO2和氟化物等有害物质，再通过管束除尘进行处理，最后从上部的18m高排气筒排出，灰尘和废液经下部排污口排出，在沉淀池沉淀后，上清液循环使用。本项目一期工程建设1条生产线，设置1条隧道窑，设置1座低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘+在线监测系统。 由工程分析可知，一期工程隧道窑焙烧废气中颗粒物的产生量为39.13t/a，产生浓度为48.55mg/m3，SO2的产生量为45.36t/a，产生浓度为56.28mg/m3，NOx的产生量为9.94t/a，产生浓度为12.33mg/m3，氟化物的产生量为4.22t/a，产生浓度为5.24mg/m3，经低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘处理达标后由18m排气筒（2#）排放。根据《砖瓦工业的氟污染与控制措施》可知，砖坯对氟化物的固定效率可达60%，本项目拟采用低温脱硝设备对NOx进行处理，采用钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘对颗粒物、SO2、氟化物进行处理，设计去除能力为对NOx的去除率为70%，对颗粒物的去除率为90%，对SO2的去除率为80%，对氟化物的去除率为88%，则对氟化物的最终去除率约为95%。则隧道窑焙烧废气达标分析见下表。 表42 一期工程隧道窑废气各污染物达标分析 污染物; 排放量（t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 折算后排放浓度 （mg/m3）; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》 （GB29620-2013）. 标准限值; 是否达标. 颗粒物; 3.91; 4.85; 4.93; 30; 达标. SO2; 9.07; 11.25; 11.44; 300; 达标. NOx; 2.98; 3.70; 3.76; 200; 达标. 氟化物; 0.21; 0.26; 0.26; 3; 达标. 注：折算后排放浓度为在过量空气系数1.7%的条件下。 由上表可知，隧道窑焙烧废气经治理后废气中颗粒物的排放量为3.91t/a，折算后排放浓度为4.93mg/m3，SO2的排放量为9.07t/a，折算后排放浓度为11.44mg/m3，NOx的排放量为2.98t/a，折算后排放浓度为3.76mg/m3，氟化物的排放量0.21t/a，折算后排放浓度为0.26mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2规定的大气污染物排放浓度限值。项目隧道窑废气达标排放，对周围环境影响不大，同时与改扩建前项目主要污染物SO2、NOx的排放量：SO2 18.72t/a、NOx 18.21t/a相比，一期工程改建完成后，污染物排放量并未增加，因此，一期工程完成后，利用原有钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘处理隧道窑废气是可行的。 ③低温脱硝设备 本项目采用低温脱硝设备对隧道窑废气中的NOX进行处理，处理后的废气进入钠钙双碱喷淋脱硫系统进行进一步处理。 类比同类型企业，采用的脱硝剂属于氨基化合物（如尿素、液氨、氨水等），适合烟气温度为30~200℃，脱除效率在70%~85%，原理是将脱硝剂溶液通过位于烟道内的喷枪将脱硝剂喷射入烟道后，脱硝剂与烟气中的NOx在催化剂的作用下反应生成N2和H2O随烟气进入下级环保处理工序，并最后通过烟囱达标排放。 本项目烟气脱硝过程中会有少量的氨逃逸，造成氨逃逸的原因主要有：喷入点烟气温度过高使氨与氧气直接反应生成NOx、温度过低影响氨与NOx的反应或喷枪原因引起喷入脱硝剂过量或分布不均，导致反应效果不佳，出现氨逃逸。通过将喷枪安装在烟道内温度合适的区域内，同时脱硝剂喷枪压力及使用量通过设置NOx在线分析仪及压力、温度测量仪表进行调节，实现自动调节脱硝剂的注入量，通过采取上述措施尽量降低氨逃逸量。 ④钠钙双碱喷淋吸收系统 本项目拟采用钠钙双碱喷淋吸收系统对隧道窑废气中的颗粒物、SO2、氟化物进行处理，处理后的气体通过管束除尘进行处理，处理达标后通过不低于15米的排气筒排放。为减小对周围环境的影响，本项目一期工程隧道窑废气排气筒设置于1#原料库西北侧。 钠钙双碱喷淋吸收系统包括：脱硫剂供给系统；喷淋吸收塔（包括前端文丘里）；脱硫剂再生及循环；脱水系统；自动控制系统。其中喷淋吸收塔是整个吸收系统的核心。 本项目吸收塔采用旋流板喷淋塔。吸收剂采用含钠碱液，用石灰进行再生，即使用溶解度大，对SO2亲和力强，反应产物不易结垢的碱液（如NaOH、Na2CO3、NaHCO3、Na2SO3的水溶液）吸收烟气中的SO2，然后在塔外混合池中用石灰再生吸收SO2后的浆液。同时这样的吸收液对于烟尘的去除也具有极好的吸收效果。由于NOX的溶解性较差，且产生浓度较低，因此本项目碱液对氮氧化物的去除率较低。 脱硫过程生成CaSO3和部分CaSO4沉淀，采用专用泥浆泵和压滤机，从沉淀池底部抽出进行压滤，降低沉渣的含水率。顶部上清液和由压滤机排出的脱硫液再送回吸收系统循环使用。 反应机理为： 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O Na2SO3 + SO2 + H2O → 2NaHSO3 再生反应： Ca(OH)2 + Na2SO3→2 NaOH + CaSO3 Ca(OH)2 + 2NaHSO3 → Na2SO3 + CaSO3·1/2H2O +1/2H2O 去氟原理：钙盐能够将氟化物沉淀，以达到去氟的目的。其中常用石灰法去氟。反应方程式如下： Ca(OH)2+F-→ CaF2 + H2O ⑤处理工艺 具体废气处理工艺流程见下图。 处理后的气体 循环水 烟气 脱硝反应室 钠钙双碱喷淋脱硫系统 管束除尘 图9 废气处理工艺流程图 ⑥非正常工况分析 本项目配套的低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘由于涉及的环保设施较多且需要持续运行，因此在实际生产过程中存在出现非正常工况的情况。 脱硫塔事故主要为塔内泵停止工作，导致循环池内溶液无法进入塔内对烟气喷淋，从而使烟气未经处理排入大气，污染周边环境，针对此事故建议脱硫塔内安装两台循环水泵，一用一备，确保脱硫塔正常工作。 ⑦影响分析 本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取SO2、颗粒物、NOx、氟化物作为预测因子。 表43 估算模型参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选型时）; /. 最高环境温度/℃; 43.3. 最低环境温度/℃; -18.1. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表44 一期工程点源输入参数表 点源名称; 排气筒底部中心坐标（经纬度）; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气量; 年排放小时数; 烟气出口温度; 排放工况; 评价因子排放速率. X; Y. -; -; -; m; m; Nm3/h; h; k; -; g/s. 1#排气筒; 112.857210°; 33.840271°; 15; 0.6; 20000; 5040; 293; 连续; 颗粒物0.04. 2#排气筒; 112.856991°; 33.840116°; 18; 2.5; 60000; 6720; 303; 连续; 颗粒物0.16 SO2 0.38 NOx 0.12 氟化物0.008. 表45 一期工程面源输入参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度 /m; 面源宽度 /m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/ （g/s）. 颗粒物. 经度（°）; 纬度（°）. 1#原料库; 112.85711467; 33.83989960; /; 60; 24; 0; 10; 2240; 正常; 0.02. 2#原料库; 112.85760283; 33.84029925; /; 18.2; 8; 0; 9; 2240; 正常; 0.00009. 破碎车间; 112.85731047; 33.84021878; /; 48; 18.2; 0; 9; 5040; 正常; 0.04. 表46 一期工程大气污染物最大地面浓度预测 污染源; 标准（mg/m3）; Pmax（%）; Cmax; Dmax; D10%. 1#排气筒; 颗粒物; 0.15; 1.46; 0.00657; 66m; /. 2#排气筒; 颗粒物; 0.15; 5.23; 0.0235; 80m; /. SO2; 0.5; 0.01; 0.0559; 80m; /. NOX; 0.25; 7.06; 0.0176; 80m; /. 氟化物; 0.02; 5.88; 0.00118; 80m; /. 1#原料库; 颗粒物; 0.3; 1.45; 0.0131; 31m; /. 2#原料库; 颗粒物; 0.3; 0.02; 0.000136; 10m; /. 破碎车间; 颗粒物; 0.3; 4.21; 0.0379; 25m; /. 备注：上表中颗粒物评价标准为日均值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：对仅有日平均质量浓度限值的，可按3倍折算为1h平均质量浓度限值。 项目环境空气影响评价工作等级依据《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ/T2.2-2018）中有关计算公式、划分原则计算判别如下： Pi =Ci/C0i Pi —第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci —采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据见下表。 表47 大气评价工作分级判定依据 评价工作等级; 评价工作判定依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 经计算，项目一期工程有组织废气排放最大占标率为7.06%，无组织废气排放最大占标率为4.21%，取Pmax7.06%，根据大气评价工作分级判定依据，本项目大气评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 1）污染物排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算见下表： 表48 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 1; 1#排气筒; 颗粒物; 7.02; 0.14; 0.702. 2; 2#排气筒; 颗粒物; 4.93; 0.58; 3.91. SO2; 11.25; 1.35; 9.07. NOX; 3.76; 0.44; 2.98. 氟化物; 0.26; 0.03; 0.21. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 4.612. SO2; 9.07. NOX; 2.98. 氟化物; 0.21. 本项目大气污染物无组织排放量核算见下表： 表49 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 1#原料库; 原料装卸; 颗粒物; 全封闭原料库，进出口设置卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，内设固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置，全封闭式输送带输送，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）; 1.0; 0.155. 2; 2#原料库; 原料装卸; 颗粒物; 0.0007. 2; 破碎车间; 原料破碎筛分工序; 颗粒物; 全封闭生产车间，内设喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置，全封闭式输送带输送，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施; 0.39. 本项目大气污染物年排放量核算见下表： 表50 大气污染物排放量核算表 序号; 排放方式; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 有组织排放; 颗粒物; 4.612. SO2; 9.07. NOX; 2.98. 氟化物; 0.21. 2; 无组织排放; 颗粒物; 0.5457. 2）达标分析 经计算，本项目一期工程1#排气筒颗粒物有组织排放浓度为7.02mg/m3，排放速率为0.14kg/h，2#排气筒折算后：颗粒物有组织排放浓度为4.93mg/m3，排放速率为0.58kg/h，SO2有组织排放浓度为11.25mg/m3，排放速率为1.35kg/h，NOX有组织排放浓度为3.76mg/m3，排放速率为0.44kg/h，氟化物有组织排放浓度为0.26mg/m3，排放速率为0.03kg/h，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中新建企业大气污染物排放限值要求，对周围环境影响不大。 ⑧卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则与方法》（GB/T13201-91）标准，卫生防护距离的计算方法为： 式中：C0——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到控制水平，kg/h。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，按规范要求选取；计算参数 A、B、C、D 根据 GB/T13201-91选取。 本项目一期工程卫生防护距离参数选取见下表： 表51 一期工程卫生防护距离参数选取 污染因子; 排放源; 面源长度; 面源宽度; 面源高度; 污染物排放率; 评价标准; 卫生防护距离 计算结果. 颗粒物1; 1#原料库; 60m; 24m; 10m; 0.02g/s; 0.3mg/m3; 50m. 颗粒物2; 2#原料库; 18.2m; 8m; 9m; 0.00009g/s; 0.3mg/m3; 50m. 颗粒物3; 破碎车间; 48m; 18.2m; 9m; 0.04g/s; 0.3mg/m3; 50m. 备注：上表中颗粒物评价标准为日均值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：对仅有日平均质量浓度限值的，可按3倍折算为1h平均质量浓度限值。 卫生防护距离计算结果见图10。 图10 卫生防护距离计算结果 本次评价一期工程卫生防护距离为无组织排放源边界外50m。本项目卫生防护距离内无长期居住人群，满足卫生防护距离的要求。 项目一期工程卫生防护距离包络图如下： 50m 50m 1#原料库 破碎车间 2#原料库 图11 项目卫生防护距离包络图 2.1.2二期工程大气环境影响分析 （1）原料库装卸产生的颗粒物 本项目在原料装卸过程会有无组织颗粒物产生，由工程分析可知，二期工程1#原料库无组织颗粒物产生量为3.1t/a，2#原料库无组织颗粒物产生量为0.014t/a。二期工程的原料库依托一期工程。二期工程1#原料库无组织颗粒物的排放量约为0.155t/a，2#原料库无组织颗粒物的排放量约为0.0007t/a。 （2）车辆运输扬尘 根据工程分析可知，二期工程车辆运输颗粒物产生量为0.5175t/a。厂区地面以及运输道路已进行了硬化，并定期进行洒水降尘，对厂区内部及运输道路及时清理；进行厂区绿化，形成了一定的绿化隔离带；在厂区门口设置有车辆冲洗装置，对进、出厂运输车辆进行冲洗，减少运输车辆扬尘产生量。在此基础上评价要求运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料，装卸车时应采取加湿等措施抑尘，选取运输路线时应尽量远离村庄等敏感点，降低运输过程中颗粒物产生量以及对周围环境的影响。同时对通过采取以上措施，颗粒物量可削减约85%，则二期工程车辆运输颗粒物排放量为0.0775t/a。 （3）原料破碎及筛分工序的产生颗粒物 二期工程的原料破碎及筛分工序依托一期工程，项目二期工程破碎量约15万t/a，通过工程分析可得二期工程无组织颗粒物排放量为0.39t/a，有组织颗粒物排放量为0.702t/a，排放浓度为7.02mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中破碎颗粒物的标准限值（30mg/m3）的要求。 （2）隧道窑废气 由工程分析可知，二期工程隧道窑焙烧废气中颗粒物的产生量为39.13t/a，产生浓度为48.55mg/m3，SO2的产生量为45.36t/a，产生浓度为56.28mg/m3，NOx的产生量为9.94t/a，产生浓度为12.33mg/m3，氟化物的产生量为4.22t/a，产生浓度为5.24mg/m3，经低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+湿式静电除尘器处理达标后由18m排气筒（3#）排放。根据《砖瓦工业的氟污染与控制措施》可知，砖坯对氟化物的固定效率可达60%，本项目拟采用低温脱硝设备对NOx进行处理，采用钠钙双碱喷淋脱硫系统+湿式静电除尘器整套装置对颗粒物、SO2、氟化物进行处理，设计去除能力为对NOx的去除率为70%，对颗粒物的去除率为90%，对SO2的去除率为80%，对氟化物的去除率为88%，则对氟化物的最终去除率约为95%。则隧道窑焙烧废气达标分析见下表。 表52 二期工程隧道窑废气各污染物达标分析 污染物; 排放量（t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 折算后排放浓度 （mg/m3）; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》 （GB29620-2013）. 标准限值; 是否达标. 颗粒物; 3.91; 4.85; 4.93; 30; 达标. SO2; 9.07; 11.25; 11.44; 300; 达标. NOx; 2.98; 3.70; 3.76; 200; 达标. 氟化物; 0.21; 0.26; 0.26; 3; 达标. 注：折算后排放浓度为在过量空气系数1.7%的条件下。 由上表可知，隧道窑焙烧废气经治理后废气中颗粒物的排放量为3.91t/a，折算后排放浓度为4.93mg/m3，SO2的排放量为9.07t/a，折算后排放浓度为11.44mg/m3，NOx的排放量为2.98t/a，折算后排放浓度为3.76mg/m3，氟化物的排放量0.21t/a，折算后排放浓度为0.26mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2规定的大气污染物排放浓度限值。项目隧道窑废气达标排放，对周围环境影响不大。 2.1.3全厂建成后大气环境影响分析 （1）原料库装卸产生的颗粒物 本项目在原料装卸过程会有无组织颗粒物产生，由工程分析可知，全厂建成后1#原料库无组织颗粒物产生量为6.2t/a，2#原料库无组织颗粒物产生量为0.014t/a。评价要求装卸机械在作业时，应尽量降低物料落差，减少装卸颗粒物的产生，另外本项目设置全封闭原料库，进出口设置卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，内设固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置，原料库至破碎车间的物料输送设置封闭皮带廊，原料库与破碎车间之间采用全封闭式输送带对原料进行输送，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施，可有效阻挡装卸作业过程产生的扬尘向原料库外逸散。通过采取上述措施，全厂建成后1#原料库无组织颗粒物的排放量约为0.31t/a，2#原料库无组织颗粒物的排放量约为0.0007t/a。 （2）车辆运输扬尘 根据工程分析可知，全厂建成后车辆运输颗粒物产生量为1.0353t/a。厂区地面以及运输道路已进行了硬化，并定期进行洒水降尘，对厂区内部及运输道路及时清理；进行厂区绿化，形成了一定的绿化隔离带；在厂区门口设置有车辆冲洗装置，对进、出厂运输车辆进行冲洗，减少运输车辆扬尘产生量。在此基础上评价要求运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料，装卸车时应采取加湿等措施抑尘，选取运输路线时应尽量远离村庄等敏感点，降低运输过程中颗粒物产生量以及对周围环境的影响。同时对通过采取以上措施，颗粒物量可削减约85%，则全厂建成后车辆运输颗粒物排放量为0.155t/a。 （3）原料破碎及筛分工序的产生颗粒物 原料先经过破碎、筛分后满足使用需求方可进入下一道工序，本项目采用破碎机进行破碎处理，随后进入滚筒筛进行筛分，运行过程中会产生一定量的颗粒物，产生的颗粒物由集气罩收集后经袋式除尘器进行处理，同时要求各工序之间采用全封闭式输送带进行输送。 根据生产规模核算，项目全厂建成后破碎量共计约30万t/a，通过工程分析可得全厂建成后无组织颗粒物排放量为0.78t/a，有组织颗粒物排放量为1.404t/a，排放浓度为14.04mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中破碎颗粒物的标准限值（30mg/m3）的要求。 （4）隧道窑废气 本项目采用砖瓦行业烟气处理技术较为成熟的钠钙双碱法脱硫对隧道窑产生的含硫烟尘进行综合处理，采用低温脱硝设备对隧道窑废气中的NOx进行处理。全厂建成后本项目共设1条煤矸石页岩烧结砖生产线，共设置2座隧道窑，2座低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+除尘设备+在线监测系统。 ①污染物达标分析 由工程分析可知，1#隧道窑焙烧废气中颗粒物的产生量为39.13t/a，产生浓度为48.55mg/m3，SO2的产生量为45.36t/a，产生浓度为56.28mg/m3，NOx的产生量为9.94t/a，产生浓度为12.33mg/m3，氟化物的产生量为4.22t/a，产生浓度为5.24mg/m3，经低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘器处理达标后由18m排气筒（2#）排放；2#隧道窑焙烧废气中颗粒物的产生量为39.13t/a，产生浓度为48.55mg/m3，SO2的产生量为45.36t/a，产生浓度为56.28mg/m3，NOx的产生量为9.94t/a，产生浓度为12.33mg/m3，氟化物的产生量为4.22t/a，产生浓度为5.24mg/m3，经低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+湿式静电除尘器处理达标后由18m排气筒（3#）排放。根据《砖瓦工业的氟污染与控制措施》可知，砖坯对氟化物的固定效率可达60%，本项目拟采用低温脱硝设备对NOx进行处理，采用钠钙双碱喷淋脱硫系统+除尘设备对颗粒物、SO2、氟化物进行处理，设计去除能力为对NOx的去除率为70%，对颗粒物的去除率为90%，对SO2的去除率为80%，对氟化物的去除率为88%，则对氟化物的最终去除率约为95%。隧道窑焙烧废气达标分析见下表。 表53 全厂建成后隧道窑废气各污染物达标分析 排放源; 污染物; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 折算后排放浓度 （mg/m3）; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》 （GB29620-2013）. 标准限值; 是否达标. 2#排气筒; 颗粒物; 3.91; 4.85; 4.93; 30; 达标. SO2; 9.07; 11.25; 11.44; 300; 达标. NOx; 2.98; 3.70; 3.76; 200; 达标. 氟化物; 0.21; 0.26; 0.26; 3; 达标. 3#排气筒; 颗粒物; 3.91; 4.85; 4.93; 30; 达标. SO2; 9.07; 11.25; 11.44; 300; 达标. NOx; 2.98; 3.70; 3.76; 200; 达标. 氟化物; 0.21; 0.26; 0.26; 3; 达标. 注：折算后排放浓度为在过量空气系数1.7%的条件下。 由上表可知，一期工程、二期工程隧道窑焙烧废气经治理后各污染物排放量及排放浓度相同，即全厂建成后2#排气筒废气中颗粒物的排放量为3.91t/a，折算后排放浓度为4.93mg/m3，SO2的排放量为9.07t/a，折算后排放浓度为11.44mg/m3，NOx的排放量为2.98t/a，折算后排放浓度为3.76mg/m3，氟化物的排放量0.21t/a，折算后排放浓度为0.26mg/m3，3#排气筒废气中颗粒物的排放量为3.91t/a，折算后排放浓度为4.93mg/m3，SO2的排放量为9.07t/a，折算后排放浓度为11.44mg/m3，NOx的排放量为2.98t/a，折算后排放浓度为3.76mg/m3，氟化物的排放量0.21t/a，折算后排放浓度为0.26mg/m3，均可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2规定的大气污染物排放浓度限值。项目隧道窑废气达标排放，对周围环境影响不大，同时与改扩建前项目主要污染物SO2、NOx的排放量：SO2 18.72t/a、NOx 18.21t/a相比，全厂改扩建完成后，污染物排放量并未增加，因此，全厂建成后，采用的低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+除尘设备处理隧道窑废气是可行的。 ②非正常工况分析 本项目配套的低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+除尘设备整套装置由于涉及的环保设施较多且需要持续运行，因此在实际生产过程中存在出现非正常工况的情况。 脱硫塔事故主要为塔内泵停止工作，导致循环池内溶液无法进入塔内对烟气喷淋，从而使烟气未经处理排入大气，污染周边环境，针对此事故建议脱硫塔内安装两台循环水泵，一用一备，确保脱硫塔正常工作。 ③影响分析 本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取SO2、颗粒物、NOx、氟化物作为预测因子。 表54 估算模型参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选型时）; /. 最高环境温度/℃; 43.3. 最低环境温度/℃; -18.1. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表55 全厂建成后点源输入参数表 点源名称; 排气筒底部中心坐标（经纬度）; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气量; 年排放小时数; 烟气出口温度; 排放工况; 评价因子排放速率. X; Y. -; -; -; m; m; Nm3/h; h; k; -; g/s. 1#排气筒; 112.857210°; 33.840271°; 15; 0.6; 20000; 5040; 293; 连续; 颗粒物0.04. 2#排气筒; 112.856991°; 33.840116°; 18; 2.5; 60000; 6720; 303; 连续; 颗粒物0.16 SO2 0.38 NOx 0.12 氟化物0.008. 3#排气筒; 112.85632074°; 33.83978158°; 18; 2.5; 60000; 6720; 303; 连续; 颗粒物0.16 SO2 0.38 NOx 0.12 氟化物0.008. 表56 全厂建成后面源输入参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度 /m; 面源宽度 /m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/ （g/s）. 颗粒物. 经度（°）; 纬度（°）. 1#原料库; 112.85711467; 33.83989960; /; 60; 24; 0; 10; 2240; 正常; 0.04. 2#原料库; 112.85760283; 33.84029925; /; 18.2; 8; 0; 9; 2240; 正常; 0.00009. 破碎车间; 112.85731047; 33.84021878; /; 48; 18.2; 0; 9; 5040; 正常; 0.08. 表57 全厂建成后大气污染物最大地面浓度预测 污染源; 标准（mg/m3）; Pmax（%）; Cmax; Dmax; D10%. 1#排气筒; 颗粒物; 0.15; 1.46; 0.00657; 66m; /. 2#排气筒; 颗粒物; 0.15; 5.23; 0.0235; 80m; /. SO2; 0.5; 0.01; 0.0559; 80m; /. NOX; 0.25; 7.06; 0.0176; 80m; /. 氟化物; 0.02; 5.88; 0.00118; 80m; /. 3#排气筒; 颗粒物; 0.15; 5.23; 0.0235; 80m; /. SO2; 0.5; 0.01; 0.0559; 80m; /. NOX; 0.25; 7.06; 0.0176; 80m; /. 氟化物; 0.02; 5.88; 0.00118; 80m; /. 1#原料库; 颗粒物; 0.3; 2.9; 0.0261; 31m; /. 2#原料库; 颗粒物; 0.3; 0.02; 0.000136; 10m; /. 破碎车间; 颗粒物; 0.3; 8.42; 0.0757; 25m; /. 备注：上表中颗粒物评价标准为日均值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：对仅有日平均质量浓度限值的，可按3倍折算为1h平均质量浓度限值。 项目环境空气影响评价工作等级依据《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ/T2.2-2018）中有关计算公式、划分原则计算判别如下： Pi =Ci/C0i Pi —第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci —采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据见下表。 表58 大气评价工作分级判定依据 评价工作等级; 评价工作判定依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 经计算，项目一期工程有组织废气排放最大占标率为7.06%，无组织废气排放最大占标率为8.42%，取Pmax8.42%，根据大气评价工作分级判定依据，本项目大气评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 1）污染物排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算见下表： 表59 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 1; 1#排气筒; 颗粒物; 14.04; 0.28; 1.404. 2; 2#排气筒; 颗粒物; 4.93; 0.58; 3.91. SO2; 11.25; 1.35; 9.07. NOX; 3.76; 0.44; 2.98. 氟化物; 0.26; 0.03; 0.21. 2; 3#排气筒; 颗粒物; 4.93; 0.58; 3.91. SO2; 11.25; 1.35; 9.07. NOX; 3.76; 0.44; 2.98. 氟化物; 0.26; 0.03; 0.21. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 9.224. SO2; 18.14. NOX; 5.96. 氟化物; 0.42. 本项目大气污染物无组织排放量核算见下表： 表60 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 原料库; 原料装卸; 颗粒物; 全封闭原料库，进出口设置卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，内设固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置，全封闭式输送带输送，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）; 1.0; 0.31. 2; 2#原料库; 原料装卸; 颗粒物; 0.0007. 2; 破碎车间; 原料破碎筛分工序; 颗粒物; 全封闭生产车间，内设喷干雾装置厂房内配备雾炮装置，全封闭式输送带输送，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施; 0.78. 本项目大气污染物年排放量核算见下表： 表61 大气污染物排放量核算表 序号; 排放方式; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 有组织排放; 颗粒物; 9.224. SO2; 18.14. NOX; 5.96. 氟化物; 0.42. 2; 无组织排放; 颗粒物; 1.0907. 2）达标分析 经计算，本项目全厂建成后1#排气筒颗粒物有组织排放浓度为14.04mg/m3，排放速率为0.28kg/h，2#排气筒污染物折算后：颗粒物有组织排放浓度为4.93mg/m3，排放速率为0.58kg/h，SO2有组织排放浓度为11.25mg/m3，排放速率为1.35kg/h，NOX有组织排放浓度为3.76mg/m3，排放速率为0.44kg/h，氟化物有组织排放浓度为0.26mg/m3，排放速率为0.03kg/h，3#排气筒污染物折算后：颗粒物有组织排放浓度为4.93mg/m3，排放速率为0.58kg/h，SO2有组织排放浓度为11.25mg/m3，排放速率为1.35kg/h，NOX有组织排放浓度为3.76mg/m3，排放速率为0.44kg/h，氟化物有组织排放浓度为0.26mg/m3，排放速率为0.03kg/h，均可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中新建企业大气污染物排放限值要求，对周围环境影响不大。 ④卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则与方法》（GB/T13201-91）标准，卫生防护距离的计算方法为： 式中：C0——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到控制水平，kg/h。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，按规范要求选取；计算参数 A、B、C、D 根据 GB/T13201-91选取。 全厂建成后卫生防护距离参数选取见下表： 表62 全厂建成后卫生防护距离参数选取 污染因子; 排放源; 面源长度; 面源宽度; 面源高度; 排放速率; 评价标准; 卫生防护距离计算结果. 颗粒物1; 1#原料库; 60m; 24m; 10m; 0.04g/s; 0.3mg/m3; 50m. 颗粒物2; 2#原料库; 18.2m; 8m; 9m; 0.00009g/s; 0.3mg/m3; 50m. 颗粒物3; 破碎车间; 48m; 18.2m; 9m; 0.08g/s; 0.3mg/m3; 50m. 卫生防护距离计算结果见下图： 图12 卫生防护距离计算结果 本次评价卫生防护距离为无组织排放源边界外50m。本项目卫生防护距离内无长期居住人群，满足卫生防护距离的要求。 项目卫生防护距离包络图如下： 图13 项目卫生防护距离包络图 2.2水环境影响分析 2.2.1一期工程水环境影响分析 （1）生产用水 本项目原料配制过程加入一定量水分，在经过烘干窑烘干、隧道窑焙烧工序后，大部分水分以水蒸气的形式蒸发。根据企业一期生产规模6000万块烧结砖，制砖用水量为32.15t/d，9000t/a，根据企业制定的产品指标，制砖挤压成型产品含水率为14%。砖坯中含有的水分在经过干燥室、隧道窑焙烧后大部分蒸发，该环节无废水排放。 （2）喷淋吸收塔用水 钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘产生的废水经沉淀池沉淀，补充碱溶液后，循环使用，不外排，根据工程分析，一期工程建成后该工序需补充新鲜水28.94t/d。 （3）生活污水 生活污水经化粪池处理后用作农肥。生活污水水质较为简单，废水中主要污染物的产生浓度分别为：COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L，NH3-N30mg/L，水量较小。一期工程建成后生活用水量为1.5m3/d（420m3/a），生活污水产生量为1.2m3/d（336m3/a）。根据实地踏勘，厂区西北侧现有50m3化粪池一座，可满足本项目生活污水处理及暂存需求，利用现有化粪池对生活污水进行预处理是可行的。 （4）车辆清洗废水 本项目在厂区门口设置有车辆冲洗设施，对来往车辆轮胎进行冲洗，经计算一期工程洗车废水产生量为4.2t/d，1176t/a，通过设置沉淀池进行收集、沉淀后回用，沉淀池尺寸为7.0×2.7×1.8m，可满足全厂建成后洗车废水沉淀使用，利用现有沉淀池对洗车废水进行收集沉淀是可行的。 （5）雨水 厂区实行雨污分流，初期雨水经收集沉淀后用作厂区内地面洒水抑尘。企业已对厂区全部进行硬化，同时在厂区东南侧设有300m3初期雨水收集池一座，经计算则最大暴雨强度15分钟的初期雨水量约为110m3，可满足初期雨水收集要求。初期雨水经沉淀后回用于厂区地面的洒水抑尘使用，对环境影响不大。 （6）影响分析 本项目生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排，钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘产生的废水经沉淀池沉淀，补充碱溶液后，循环使用，不外排；洗车废水经沉淀池沉淀处理后，循环使用，不外排。根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目评价等级为三级B，因此本项目地表水评价内容仅包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行性评价。 具体分析如下： 1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 a) 污染控制措施及各类排放口排放浓度限值等应满足国家和地方相关排放标准及符合有关标准规定的排水协议关于水污染物排放的条款要求； 本项目生产过程中生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排，钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘产生的废水经沉淀池沉淀，补充碱溶液后，循环使用，不外排；洗车废水经沉淀池沉淀处理后，循环使用，不外排。 b) 水动力影响、生态流量、水温影响减缓措施应满足水环境保护目标的要求； 本项目不涉及水环境保护目标。 c) 涉及面源污染的，应满足国家和地方有关面源污染控制治理要求； 本项目不涉及面源排放情况。 d) 受纳水体环境质量达标区的建设项目选择废水处理措施或多方案比选时，应满足行业污染防治可行技术指南要求，确保废水稳定达标排放且环境影响可以接受。 本项目废水不外排。 2）污水处理设施的环境可行性评价 本项目一期工程生活污水产生量为1.2m3/d（336m3/a）。根据实地踏勘，厂区西北侧现有50m3化粪池一座，可满足本项目生活污水处理及暂存需求，经化粪池处理后可定期清掏用作农肥，且项目周边多为农田，可完全消纳本项目产生的生活污水。 本项目钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘产生的废水经沉淀池沉淀，补充碱溶液后，可实现循环使用，不外排，根据工程分析，一期工程建成后该工序需补充新鲜水量为28.94t/d。 本项目一期工程洗车废水产生量为4.2t/d，通过设置沉淀池进行收集、沉淀后回用，沉淀池尺寸为7.0×2.7×1.8m，可满足全厂建成后洗车废水沉淀使用。 表63 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD; 不外排; /; 1; 化粪池; 化粪池; /; √是 □否; 企业总排 £雨水排放 □淸净下水雛 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 氨氮. 3; 洗车废水; BOD5; 不外排; /; 2; 沉淀池; 沉淀池; /; √是 □否; 企业总排 £雨水排放 □淸净下水雛 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 4; SS. 5; 氨氮. 6; 钠钙双碱喷淋吸收系统+管束除尘产生的废水; SS; 不外排; /; 3; 沉淀池; 沉淀池; /; √是 □否; 企业总排 £雨水排放 □淸净下水雛 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 7; CaSO4. 8; CaF2. 表64 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 √；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □； 重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □； 涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 □；其他 £; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □； 热污染 □；富营养化 □ ；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □； 拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □； 环保验收 □；既有实测 □； 现场监测 □；入河排放口数据□； 其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □； 补充监测 □；其他 £. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □； 补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类□ ；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 □ 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □正常工况 □；非正常工况 □； 污染控制和减缓措施方案 □；区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 √；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □； 依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; /; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 √; 手动 □；自动 □；无监测 R. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单; /. 评价结论; 可以接受 √；不可以接受 □. 注：“ □”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 2.2.2二期工程水环境影响分析 （1）生产用水 本项目原料配制过程加入一定量水分，在经过烘干窑烘干、隧道窑焙烧工序后，大部分水分以水蒸气的形式蒸发。根据企业二期生产规模6000万块烧结砖，制砖用水量为32.15t/d，9000t/a，根据企业制定的产品指标，制砖挤压成型产品含水率为14%。砖坯中含有的水分在经过干燥室、隧道窑焙烧后大部分蒸发，该环节无废水排放。 （2）喷淋吸收塔用水 钠钙双碱喷淋脱硫系统+湿式静电除尘器产生的废水经沉淀池沉淀，补充碱溶液后，循环使用，不外排，根据工程分析，二期工程建成后该工序需补充新鲜水28.94t/d。 （3）生活污水 生活污水经化粪池处理后用作农肥。生活污水水质较为简单，废水中主要污染物的产生浓度分别为：COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L，NH3-N30mg/L，水量较小。二期工程建成后生活用水量为0.5m3/d（140m3/a），生活污水产生量为0.4m3/d（112m3/a）。根据实地踏勘，厂区西北侧现有50m3化粪池一座，可满足本项目生活污水处理及暂存需求，利用现有化粪池对生活污水进行预处理是可行的。 （4）车辆清洗废水 本项目在厂区门口设置有车辆冲洗设施，对来往车辆轮胎进行冲洗，经计算二期工程洗车废水产生量为4.2t/d，1176t/a，通过设置沉淀池进行收集、沉淀后回用，沉淀池尺寸为7.0×2.7×1.8m，可满足全厂建成后洗车废水沉淀使用，利用现沉淀池对洗车废水进行收集、沉淀是可行的。 2.2.3全厂建成后水环境影响分析 （1）生产用水 本项目原料配制过程加入一定量水分，在经过烘干窑烘干、隧道窑焙烧工序后，大部分水分以水蒸气的形式蒸发。根据企业生产规模，全厂建成后制砖用水量为64.3t/d，18000t/a，根据企业制定的产品指标，制砖挤压成型产品含水率为14%。砖坯中含有的水分在经过干燥室、隧道窑焙烧后大部分蒸发，该环节无废水排放。 （2）喷淋吸收塔用水 钠钙双碱喷淋脱硫系统+除尘设备产生的废水经沉淀池沉淀，补充碱溶液后，循环使用，不外排，全厂建成后该工序需补充新鲜水57.88t/d。 （3）生活污水 生活污水经化粪池处理后用作农肥。生活污水水质较为简单，废水中主要污染物的产生浓度分别为：COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L，NH3-N30mg/L，水量较小。全厂建成后生活用水量为2.0m3/d（560m3/a），生活污水产生量为1.6m3/d（448m3/a）。根据实地踏勘，厂区西北侧现有50m3化粪池一座，可满足本项目生活污水处理及暂存需求，利用现有化粪池对生活污水进行预处理是可行的。 （4）车辆清洗废水 本项目在厂区门口设置有车辆冲洗设施，对来往车辆轮胎进行冲洗，经计算全厂建成后洗车废水产生量为8.4t/d，2352t/a，通过设置沉淀池进行收集，沉淀后回用，沉淀池尺寸为7.0×2.7×1.8m，可满足全厂建成后洗车废水沉淀使用，利用现有沉淀池对洗车废水进行收集、沉淀是可行的。 （5）雨水 厂区实行雨污分流，初期雨水经收集沉淀后用作厂区内地面洒水抑尘。企业已对厂区全部进行硬化，同时在厂区东南侧设置有300m3初期雨水收集池一座，经计算则最大暴雨强度15分钟的初期雨水量约为110m3，现有初期雨水收集池可满足初期雨水收集的需要。初期雨水经沉淀后回用于厂区地面的洒水抑尘使用，对环境影响不大。 （6）影响分析 本项目生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排，钠钙双碱喷淋脱硫系统+除尘设备产生的废水经沉淀池沉淀，补充碱溶液后，循环使用，不外排；洗车废水经沉淀池沉淀处理后，循环使用，不外排。根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目评价等级为三级B，因此本项目地表水评价内容仅包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行性评价。 具体分析如下： 1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 a) 污染控制措施及各类排放口排放浓度限值等应满足国家和地方相关排放标准及符合有关标准规定的排水协议关于水污染物排放的条款要求； 本项目生产过程中生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排，钠钙双碱喷淋脱硫系统+除尘设备产生的废水经沉淀池沉淀，补充碱溶液后，循环使用，不外排；洗车废水经沉淀池沉淀处理后，循环使用，不外排。 b) 水动力影响、生态流量、水温影响减缓措施应满足水环境保护目标的要求； 本项目不涉及水环境保护目标。 c) 涉及面源污染的，应满足国家和地方有关面源污染控制治理要求； 本项目不涉及面源排放情况。 d) 受纳水体环境质量达标区的建设项目选择废水处理措施或多方案比选时，应满足行业污染防治可行技术指南要求，确保废水稳定达标排放且环境影响可以接受。 本项目废水不外排。 2）污水处理设施的环境可行性评价 本项目全厂建成后生活污水产生量为1.6m3/d（448m3/a）。根据实地踏勘，厂区西北侧现有50m3化粪池一座，可满足本项目生活污水处理及暂存需求，经化粪池处理后可定期清掏用作农肥，且项目周边多为农田，可完全消纳本项目产生的生活污水。 本项目钠钙双碱喷淋脱硫系统+除尘设备产生的废水经沉淀池沉淀，补充碱溶液后，可实现循环使用，不外排，根据工程分析，全厂建成后该工序需补充新鲜水量为57.88t/d。 本项目全厂建成后洗车废水产生量为8.4t/d，通过设置沉淀池进行收集、沉淀后回用，沉淀池尺寸为7.0×2.7×1.8m，可满足全厂建成后洗车废水沉淀使用。 表65 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD; 不外排; /; 1; 化粪池; 化粪池; /; √是 □否; 企业总排 £雨水排放 □淸净下水雛 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 氨氮. 3; 洗车废水; BOD5; 不外排; /; 2; 沉淀池; 沉淀池; /; √是 □否; 企业总排 £雨水排放 □淸净下水雛 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 4; SS. 5; 氨氮. 6; 双碱喷淋吸收系统+除尘设备产生的废水; SS; 不外排; /; 3; 沉淀池; 沉淀池; /; √是 □否; 企业总排 £雨水排放 □淸净下水雛 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 7; CaSO4. 8; CaF2. 表66 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 √；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □； 重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □； 涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 □；其他 £; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □； 热污染 □；富营养化 □ ；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □； 拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □； 环保验收 □；既有实测 □； 现场监测 □；入河排放口数据□； 其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □； 补充监测 □；其他 £. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □； 补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类□ ；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 □ 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □正常工况 □；非正常工况 □； 污染控制和减缓措施方案 □；区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 √；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □； 依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; /; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 √; 手动 □；自动 □；无监测 R. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单; /. 评价结论; 可以接受 √；不可以接受 □. 注：“ □”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 2.3声环境影响分析 本项目噪声主要来源为给料机、破碎机、筛分机、搅拌机、真空成型机、风机等动力设备产生的噪声，对于工程设备噪声，一般通过采用某些材料、结构和装置将声源封闭，以达到控制噪声传播的目的。因此，本项目首先在设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备；其次对整个生产车间进行全封闭，安装一定的隔声门窗，以减少噪声的向外传播；然后在车间内主要噪声源设备底部加设弹性材料、减振垫等措施，保证各种机加工设备处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象，同时各设备之间连接则基本上采用转动轴及皮带转接，为减少噪声的产生，评价要求应保证各设备之间连接部件的润滑、顺畅，并定期对设备进行检修，从而减少异常噪声的发生。 本评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）指定的模式进行预测，具体预测模式如下： 点源衰减模式： 式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——关心点距离噪声源距离，m； r0 ——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： ① 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式： Leq g = 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ② 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leq b—预测点的背景值，dB(A)； ### ③ 噪声源强及分布 表67 噪声源强参数表 单位：dB(A) 工段; 噪声源; 噪声源强; 数量; 降噪措施; 治理效果; 治理后噪声级. 一期工程; 破碎机; 90; 1台; 基础减振、厂房隔声; 20; 70. 给料机; 75; 2台; 20; 55. 滚筒筛; 85; 1台; 20; 65. 取料机; 75; 1台; 20; 55. 搅拌机; 80; 2台; 20; 60. 真空成型机; 75; 1台; 20; 55. 切条机; 75; 1台; 20; 55. 切砖机; 75; 1台; 20; 55. 码坯机; 75; 1台; 20; 55. 风机; 90; 3台; 20; 70. 二期工程; 风机; 90; 3台; 基础减振、厂房隔声; 20; 70. 根据项目总平面布置图，可将各个车间设备分别作为一个点声源进行声环境影响预测。噪声预测结果见下表： 表68 项目设备运行噪声对厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 工段; 预测点位; 距离生产单元 最近距离（m）; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 一期工程; 东厂界; 18; 51.6; 52; 54.81; 昼间≤60 夜间≤50. 南厂界; 10; 56.7; 52; 57.97. 西厂界; 40; 44.7; 53; 53.60. 北厂界; 20; 50.7; 53; 55.01. 全厂建成; 东厂界; 18; 53.7; 52; 55.94. 南厂界; 10; 58.8; 52; 59.62. 西厂界; 40; 46.8; 53; 53.93. 北厂界; 20; 52.8; 53; 55.91. 表69 项目设备运行噪声对敏感点噪声影响预测结果 单位：dB(A) 工段; 源强; 预测位置; 厂界距离 （m）; 降噪措施; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值dB（A）; 标准值 dB（A）. 一期工程; 车间设备噪声源强75～90dB（A）; 邢沟村; 190; 室内安装，合理布置、基础减震、距离衰减; 31.1; 52; 52.04; 60. 全厂建成; 33.3; 52; 52.06; 60. 注：背景值取声现状检测结果最大值。 经计算预测，项目厂区设备噪声在采取相应的降噪措施后，各厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区昼间排放标准限值（60dB）要求，东北侧190m处的邢沟村昼间噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（昼间60dB）的要求，且破碎、筛分工序采用白天18小时工作制，夜间不生产，设备噪声不会对周围声环境状况产生大的影响。脱硫塔全天运行，但是脱硫塔距离周边的环境敏感点距离较远，运行期间对周围环境的影响较小。 2.4固废污染影响分析 本项目生产固废主要为袋式除尘器收集的颗粒物、设备清扫产生的废料、不合格产品、沉淀池产生的灰渣以及职工生活垃圾。 2.4.1一期工程固废污染影响分析 （1）袋式除尘器收集的颗粒物 本项目在原料混合、破碎、筛选环节产生的颗粒物，通过袋式除尘设施进行收集。根据工程分析计算内容，集气罩收集效率为90%，袋式除尘器的除尘效率为99%，此环节颗粒物产生量为78t/a，则一期工程袋式除尘器收集的颗粒物为69.498t/a，该部分颗粒物回收后可全部作为原料重新投入使用。 （2）设备清扫产生的废料 本项目生产在搅拌及混料过程中，会在设备表面及车间地面堆积一定量的废料。采用人工清扫方式对设备上残留的废料进行清理。根据工程分析，一期工程设备清扫废料产生量为15t/a。 （3）不合格产品 本项目在生产过程中会有废砖坯和焙烧产生的废砖，在搬运过程中也会造成偶然性损坏，均为不合格产品。根据工程分析，一期工程不合格产品的产生量为801.075t/a。废砖坯可直接返回搅拌机进行搅拌，重新成型；焙烧产生的废砖收集后返回破碎车间经粉碎后可作为原料继续使用。 （4）脱硫过程产生的灰渣和石膏 一期工程脱硫过程灰渣产生量约88.04t/a，石膏产生量约为89.46t/a，经收集后可作为原料回用于生产。 （5）生活垃圾 项目一期工程营运后职工定员30人，生活垃圾产生量按照0.2kg/d·人计，则职工生活垃圾产生量6.0kg/d，1.68t/a，由厂方派人收集后送到指定地点倾倒，定期送鲁山县马楼乡垃圾中转站，最终进入鲁山县城市生活垃圾填埋场，不随意排放。 2.4.2二期工程固废污染影响分析 （1）袋式除尘器收集的颗粒物 本项目在原料混合、破碎、筛选环节产生的颗粒物，通过袋式除尘设施进行收集。根据工程分析计算内容，集气罩收集效率为90%，袋式除尘器的除尘效率为99%，此环节颗粒物产生量为78t/a，则二期工程袋式除尘器收集的颗粒物为69.498t/a，该部分颗粒物回收后可全部作为原料重新投入使用。 （2）设备清扫产生的废料 本项目生产在搅拌及混料过程中，会在设备表面及车间地面堆积一定量的废料。采用人工清扫方式对设备上残留的废料进行清理。根据工程分析，二期工程设备清扫废料产生量为15t/a。 （3）不合格产品 本项目在生产过程中会有废砖坯和焙烧产生的废砖，在搬运过程中也会造成偶然性损坏，均为不合格产品。根据工程分析，二期工程不合格产品的产生量为801.075t/a。废砖坯可直接返回搅拌机进行搅拌，重新成型；焙烧产生的废砖收集后返回破碎车间经粉碎后可作为原料继续使用。 （4）脱硫过程产生的灰渣和石膏 二期工程脱硫过程灰渣产生量约88.04t/a，石膏产生量约为89.46t/a，经收集后可作为原料回用于生产。 （5）生活垃圾 项目二期工程营运后职工定员10人，生活垃圾产生量按照0.2kg/d·人计，则职工生活垃圾产生量2.0kg/d，0.56t/a，由厂方派人收集后送到指定地点倾倒，定期送鲁山县马楼乡垃圾中转站，最终进入鲁山县城市生活垃圾填埋场，不随意排放。 2.4.3全厂建成后固废污染影响分析 （1）袋式除尘器收集的颗粒物 全厂建成后颗粒物产生量为156t/a，袋式除尘器收集的颗粒物量为138.996t/a，可以全部作为生产原料进入制砖生产工艺中，重新制砖，综合利用，不外排。 （2）设备清扫产生废料 全厂建成后设备清扫产生的废料为30t/a，可以作为原料回用于生产，综合利用，不外排。 （3）不合格产品 全厂建成后不合格产品的产生量为1602.15t/a，废砖坯可直接返回搅拌机进行搅拌，重新成型；焙烧产生的废砖收集后返回破碎车间经粉碎后可作为原料继续使用。 （4）脱硫过程产生的灰渣和石膏 全厂建成后脱硫过程灰渣产生量约176.08t/a，石膏产生量约为178.92t/a，经收集后可作为原料回用于生产。 （5）生活垃圾 全厂建成后职工生活垃圾产生量为2.24t/a，由厂方派人收集后送到指定地点倾倒，定期送鲁山县马楼乡垃圾中转站，最终进入鲁山县城市生活垃圾填埋场，不随意排放。 根据《固体废物污染环境防治法》，环评要求：收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 2.5土壤环境影响分析 根据《环境影响评价导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于III类项目。本项目位于鲁山县张店乡邢沟村，厂区北侧紧邻山地，东侧、南侧为荒地，西侧紧邻树林和灌木丛，土壤环境敏感程度为不敏感。本项目占地面积13842m2，属于小型项目。按《环境影响评价导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4土壤环境影响评价工作等级划分，本项目不需开展土壤环境影响评价工作。 表70 污染影响型评价工作等级划分表 占地 规模 评价工作等级 敏感程度 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 2.6生态环境影响分析 厂区绿化是改善生态环境的重要途径。绿化有许多特殊的环境功能，如调节温度及湿度、改良气候、净化空气、防风固沙、保持水土、降低环境噪声等，另外还可以美化环境，给人们创造一个舒适的工作、生活区域。厂区绿化植物的选择，应符合下列要求： ① 根据工艺装置、生产厂房或设施的生产特点、污染状况和环保要求，选择相应的抗污、净化、减噪或滞尘力强的植物。 ② 根据美化环境的要求，选择观赏性植物。 ③ 选择易于成活、病虫害少及养护管理方便的植物。 ④ 根据当地土壤、气候条件和植物习性，选择乡土植物和苗木来源可靠、产地近、价格适宜的植物。 煤矸石烧结砖厂的绿化，应以净化空气、减少噪声污染、改善职工环境为主。根据现场踏勘，评价区内农业以种植为主，主要的粮食作物为玉米、小麦、花生。项目产生的颗粒物、NOx、SO2、氟化物等污染物会对附近农田、植被产生影响，可能会导致农作物减产、植被受损等现象。因此，施工时要严格划定施工区域，要严格按照施工图施工，不能扩大范围；在生产区要结合各种生产设施的特点，种植常绿树与落叶树，乔木与灌木，速生树与慢生树等，形成隔离林带，防止污染扩散。道路的绿化以种植行道树为主，间种常绿树，形成沿道路的绿化带；厂区四周主要种植速生高大树木为主，常绿树与落叶树搭配种植，辅之以灌木和绿地草坪，形成多层次的绿色屏障。 本项目位于平顶山市鲁山县张店乡邢沟村，属北方地区，建议项目在绿化时选取下列植物： ①紫薇：又称百日红，是庭院栽培花卉。它对二氧化硫、氯化氢、氯、氟化氢等有害气体吸收能力较强，每公斤干叶吸收硫十克左右仍能良好生长。 ②月季：是我国各地普遍栽培的花木，它能吸收硫化氢、氟化氢、苯、乙苯酚、乙醚等气体；对二氧化硫、二氧化氮也具有相当的抵抗能力。 ③杜鹃：有“花木之王”的美称。它是抗二氧化硫等污染较理想的花木，如石岩杜鹃，距二氧化硫污染源三百多米的地方也能正常萌芽抽枝。 ④木槿：庭院常见花木。它能吸收二氧化硫、氯气、氯化氢、氧化锌等有害气体，它在距氟污染源150米的地方亦能正常生长。 ⑤石榴树：花红美丽，果可食，易栽培，抗污染面较广，能吸收二氧化硫，对氯气、氯化氢、臭氧、水杨酸、二氧化氮、硫化氢等都有吸收和抗御作用。 ⑥侧柏：针叶树中抗污染最强的树种之一，对氯气和氟化氢抗性强，有吸收二氧化硫的能力，对有害烟气也有抵抗力。 ⑦企业还可结合厂区实际情况，选择对SO2有吸收能力较强的悬铃木、垂柳、柳杉等，或对氟化物吸收很强的银桦、乌桕等，或抗SO2很强的臭柏、桃树、紫穗槐、刺槐、国槐、皂荚、臭椿等。 建议项目营运后配置必要的绿化技术人员，以保证厂区绿化地带植物正常成长。总之，企业应加强对绿化工作重要性的认识，配备专职人员对绿化工作进行管理，逐年增加绿化投资，以保证绿化工作的长期开展。 2.7总量申请 鲁山县邢沟页岩砖厂年产6000万块煤矸石页岩烧结砖已申请排污总量，申请总量为SO2：18.72t/a、NOX：18.21t/a。本项目在厂区现有基础上进行改扩建，通过采取相应的治理措施后，核算出的本项目一期工程总量控制指标为SO2：9.07t/a、NOX：2.98t/a，全厂建成后总量控制指标为SO2：18.15t/a、NOX：5.97t/a，企业已申请的排污总量可满足本项目改扩建完成的总量控制指标，可满足项目改扩建生产需要。 2.8项目选址合理性分析 本项目位于平顶山市鲁山县张店乡邢沟村，在厂区现有基础上进行改扩建。根据鲁山县国土资源局出具的《关于征询鲁山县邢沟页岩砖厂年产6000万块煤矸石页岩烧结砖项目的回函》：根据鲁山县豫鲁地质测量队出具的宗地图和规划图（局部图），项目面积1.3482公顷，土地利用现状为城镇村及工矿用地，权属为张店乡邢沟村集体土地，用地位置符合《鲁山县张店乡土地利用总体规划（2010-2020年）》（见附件4）；根据《环保违法违规建设项目确认表》中鲁山县城乡规划建设局的意见：鲁山县邢沟页岩砖厂年产6000万块煤矸石页岩烧结砖项目张店乡邢沟中心村规划确定的规划区建设用地范围内。（见附件5）。 本项目四周均为耕地、山地。项目周围500m范围内的敏感点为项目东北侧190m处的邢沟村，西北侧470m处的王化沟，西南侧230m处的裹脚庙，西南侧60m处的散户一家，东南侧480m处的半坡羊村。项目距离东南侧南水北调中线总干渠14.40km，距离南侧沙河13.4km，距离西南侧昭平台水库10.87km，距离南侧昭平台水库北干渠8.7km，距离西侧三里河支流338m。项目运行后产生的废气、废水、噪声和固体废物经合理措施处理后均能够达标排放或综合利用，对周围敏感点影响较小，对周围环境影响较小。 因此，本项目选址是合理的。 2.9厂区平面布局分析 厂区的总平面布置设计是根据项目占地的自然条件和实际生产的特点进行的设计。在满足生产工艺的原则下，做到布局紧凑合理，交通运输路线短捷，物资出入方便，以创造一个尽可能安全、经济、合理的工作环境。 根据本项目厂区所处的具体位置，四周均为耕地、山地，距离本项目最近的为东北侧190m处的邢沟村。 厂区从东向西依次设置原料库、前处理车间、1#烘干窑和1#隧道窑、2#烘干窑和2#隧道窑、成品库，1#原料库位于前处理车间南侧，其中前处理车间由东向西依次为2#原料库、破碎车间、陈化车间和成型车间，破碎车间位于陈化车间南侧，办公用房位于厂区西北角（详见厂区平面布置图）。为了使厂区内的生产工序更紧凑和合理，破碎车间南侧为1#原料库、北侧为2#原料库，原料库和破碎、筛分车间紧密布设在同一方位，方便进料和生产的连续和高效，同时这样的布局也减小了原料在厂区内移动运输的路程，降低了因为原料、成品的装卸和转移造成的扬尘污染。 同时要求企业加强厂区的绿化工作，在厂区周边种植高达树木，美化厂区环境的同时对噪声、废气也有一定的吸附作用。同时要求企业将厂区内除绿化用地外的土地全部硬化处理，保持地面整洁，便于职工清扫，也有利于提升厂区整体形象。 综上所述，企业在按照以上设计原则和指导下，厂区的平面布局可以最大程度降低项目运行过程中产生的不利影响，在此基础上，厂区内的总体布局是合理可行的。 2.10清洁生产分析 由于烧结砖生产没有专门的行业清洁生产评价指标，因此此处按照清洁生产的基本目标和要求进行定性评价。 （1）生产工艺与装备要求 ① 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，项目整体没有采用“淘汰类”和“限制类”的设备、工艺以及产品，符合国家目前产业政策的要求。 同时根据企业采用的生产设备清单，参考国内外同类砖瓦生产企业的实际生产过程，本项目采用更加先进的生产设备，在产品的成品处置上，引进电动打包机进行码砖打包处理代替人工码砖。电动打包机是以一种配套塑钢带包装的捆扎工具，具有故障率低、一键操作、方便移动作业、打包效率高、符合人体工程学等优点，特别适合场地不固定，效率要求的行业，如砖块、板材、砖头、造纸、陶瓷、石材等。 电动打包机的优点： 1、简易快捷的一键式操作，一个人即可完成2-3人的工作。 2、打带计数功能确保准确性，免去统计工作量的复杂工作。 3、键盘锁定功能确保安全性，工人不再错误使用操作。 4、人体工学设计，让使用者轻松自如。 5、机器报错功能设计，让维修保养更简单更清晰。 6、锂电池与无碳刷设计，让维护成本大大降低。 ② 本项目生产工艺采用的是国内先进、成熟的硬塑真空挤出和隧道窑一次码烧的生产工艺。 ③ 本项目焙烧窑产生的余热通过引风机在干燥室内作为干燥介质与砖瓦坯进行热交换，节约能源。 ④ 本项目利用煤矸石废料和页岩作为生产原料，变废为宝，具有明显的经济效益。 （2）资源能源利用指标 ① 本项目利用煤矸石作为生产原料，变废为宝，不仅直接减少煤矸石堆放点占用大量土地，而且间接减少了煤矸石长期堆放所产生的环境污染和生态影响，具有较好良的环境效益。 ② 本项目所用的煤矸石、页岩两种原料中有毒有害物质含量低，毒性小，属于清洁原料。 ③ 本项目单位产品的新鲜水耗量为1.5m3/万块，与黏土砖产品的新鲜水耗量5m3/万块的平均水平相比，为其用水量的0.3倍，节约了水资源。 （3）产品指标 ① 本项目产品强度高、性能稳定，有很好的隔声性能，耐火性能，产品性能、质量均高于黏土砖，具有良好的外墙装饰功能和隔热保温性能。 ②与传统的黏土砖相比，本项目生产的产品具有容重轻、节能的优点，不但节约运输费，而且减轻了建筑物的自重，增强了建筑物的抗震性能。 ③同时由于煤矸石页岩砖外观整洁、抗风化能力强、色泽自然，可以省去抹灰、喷涂等建筑工序，降低建设成本，与传统粘土砖相比有更高的性价比和更强的市场竞争能力，其经济效益和生态效益都非常显著。 （4）污染物产生指标 ① 废水产生指标：生产过程原料配料用水在干燥和焙烧过程中全部蒸发耗散，钠钙双碱喷淋脱硫系统+除尘设备水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田肥田。 ② 废气产生指标：项目破碎机、筛分机产尘处设置集气罩，经袋式除尘器处理后由15m高排气筒（1#）排放；隧道窑干燥窑废气经低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+除尘设备处理后由18m高排气筒（2#、3#）排放。大气污染物在采取评价要求的治理措施后，均能做到达标排放。 ③ 固体废物产生指标：本项目生产过程中袋式除尘器收集的颗粒物、设备清扫产生的废料、不合格产品均回用于生产中。脱硫过程产生的灰渣和石膏收集后可作为原料回用于生产。 综上所述，本项目符合清洁生产要求。要实现企业长期运行中生产过程的清洁生产，企业还需要建设有效的环境管理与清洁生产管理制度，保证生产的每到工序和每个环节都处于最佳运行状态，并在生产实践中进一步寻找改进机会和清洁生产替代方案，以有效降低污染物排放水平，使企业真正实现清洁生产。 （5）环境管理要求 ① 环境法律法规标准：本项目生产满足国家和河南省有关的法律、法规，污染物排放达到国家排放标准、总量控制要求，符合国家目前的产业政策。 ② 废物处理处置：本项目生产过程中产生的固废主要为各种颗粒物，该部分固废，可以作为原料回用或者直接销售。 ③生产过程环境管理：项目投产后，要求建设方加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗。 综上所述，拟建项目采用煤炭开采中排弃的固体废物—煤矸石及页岩为主要生产原料，减少了因煤矸石堆放产生的环境污染和生态影响，焙烧过程中充分利用煤矸石本身的热值，节约能源；产品的水耗、能耗远低于传统的黏土砖，焙烧废气经除尘脱硫设施处理后可实现达标排放，且不排弃生产固废物。 项目生产规模为年产1.2亿块，采用国内先进的一次码烧成型隧道窑生产工艺，属于是国内规模较大且工艺先进的的制砖企业，同时项目采用全封闭原料库，进出口设置卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，内设固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置，原料库至破碎车间的物料输送设置封闭皮带廊，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施，隧道窑废气采用钠钙双碱喷淋脱硫系统+除尘设备处理工艺，大大降低污染的排放量，整体上分析本项目可满足清洁生产国内先进水平要求。 2.11环境管理 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： 1） 组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证厂区环境优美，空气清新，感官舒适； 2）组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； 3）定期对厂区内环保设施运行状况进行全面检查； 4）保证各污染物处理装置正常运行； 5）厂区固废分类收集，安全处置； 6）强化对环保设施运行监督，加强对环保设施操作人员技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 （3）环保管理要求 1）按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； 2）建立环保机构并配备2～3名环保技术人员。 2.12环境监测 （1）环境监测的目的 环境监测是企业搞好环境管理，检验环保设施正常运行的重要技术手段。通过定期的环境监测，了解本项目及周边的环境质量状况，并及时发现问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果实时调整环保计划。 （2）环境监测机构 根据项目污染因素的特点，结合建设单位实际情况，评价建议用人单位将废气、噪声日常监测业务委托资质检测机构进行。 （3）环境监测计划 项目正常运行过程中，应对企业“三废”治理设施进行定期监测。监测内容包括：废气的达标情况；厂界噪声的达标情况。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中相关规定，并结合企业实际情况，本次评价提出如下监测计划，详见下表。 表71 营运期环境监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 隧道窑焙烧废气; 有组织排放：颗粒物、SO2、NOX、氟化物; 在线监测; 委托有检测 资质的单位 实施检测. 原料破碎及筛分废气; 有组织排放：颗粒物; 每年 1 次. 厂界外 10m 范围内; 无组织排放：颗粒物、SO2、氟化物; 每年 1 次. 噪声; 厂界外 1m; 昼间、夜间 Leq（A）; 每季度 1 次，昼夜各 1 次. 在监测单位出具环境监测报告后，企业应将监测数据归类存档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应采取措施，及时纠正，确保污染物的稳定达标排放。 2.13 “三本账”分析 本工程为改扩建项目，在厂区现有基础上进行改扩建，本工程建设前后污染物变化“三本帐”见下表。 表72 一期工程改扩建前后污染物排放量变化“三本帐”汇总表 单位：t/a 污染物类别; 污染物名称; 现有工程排放量; 本工程预测排放量; 本工程建成后全厂排放量; 以新带老 削减量; 增减量. 废气; 颗粒物; 11.999; 4.612; 4.612; 11.999; -7.387. SO2; 18.72; 9.07; 9.07; 18.72; -9.65. NOX; 18.21; 2.98; 2.98; 18.21; -15.23. 氟化物; 0.4068; 0.21; 0.21; 0.4068; -0.1968. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 废料; 0; 0; 0; 0; 0. 不合格产品; 0; 0; 0; 0; 0. 灰渣; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 废料; 0; 0; 0; 0; 0. 表73 全厂建成后改扩建前后污染物排放量变化“三本帐”汇总表 单位：t/a 污染物类别; 污染物名称; 现有工程排放量; 本工程预测排放量; 本工程建成后全厂排放量; 以新带老 削减量; 增减量. 废气; 颗粒物; 11.999; 9.224; 9.224; 11.999; -2.775. SO2; 18.72; 18.15; 18.15; 18.72; -0.57. NOX; 18.21; 5.97; 5.97; 18.21; -12.24. 氟化物; 0.4068; 0.42; 0.42; 0.4068; +0.0132. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 废料; 0; 0; 0; 0; 0. 不合格产品; 0; 0; 0; 0; 0. 灰渣; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 废料; 0; 0; 0; 0; 0. 2.13环保投资 本项目总投资780万元，其中环保投资为110万，占总投资的14.1%。本项目环保投资估算明细见下表。 表74 环保投资一览表 单位：万元 工段; 污染因子; 环保措施; 数量; 投资（万元）. 一期工程; 废 气; 原料装卸颗粒物; 全封闭原料库，进出口设置卷帘门，内设固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置; /; 6.0. 全封闭式输送带; 各工序之间物料运输均采用全封闭式输送带，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施; /; 2.0. 车辆运输扬尘; 道路硬化，厂区门口设置洗车装置; 1套; /. 破碎及筛分颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 1套; /. 隧道窑废气; 低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘+在线监测系统+18m排气筒，窑口设置喷干雾抑尘装置; 1套; 6.0. 废 水; 生活污水; 化粪池50m3; 1套; /. 初期雨水; 雨水收集池300m3; 1座; /. 洗车废水; 沉淀池35m3; 1座; /. 噪声; 设备噪声; 设备隔声、减振，风机加装消声装置; /; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 2; /. 生态; 加强绿化，植树种草; /; /. 合计; 14.0. 二期工程; 废气; 隧道窑废气; 低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+湿式静电除尘器+在线监测系统+18m排气筒，窑口设置喷干雾抑尘装置; 1套; 95.0. 噪声; 设备噪声; 设备隔声、减振，风机加装消声装置; /; 1.0. 合计; 96.0. 全厂建成后; 废 气; 原料装卸颗粒物; 全封闭原料库，进出口设置卷帘门，内设固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置; /; 6.0. 全封闭式输送带; 各工序之间物料运输均采用全封闭式输送带，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施; /; 2.0. 车辆运输扬尘; 道路硬化，厂区门口设置洗车装置; 1套; /. 破碎及筛分颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 1套; /. 隧道窑废气; 低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+除尘设备+在线监测系统+18m排气筒，窑口设置喷干雾抑尘装置; 2套; 101.0. 废 水; 生活污水; 化粪池50m3; 1套; /. 初期雨水; 雨水收集池300m3; 1座; /. 洗车废水; 沉淀池35m3; 1座; /. 噪声; 设备噪声; 设备隔声、减振，风机加装消声装置; /; 1.0. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 2; /. 生态; 加强绿化，植树种草; /; /. 合计; 110.0. 表75 项目竣工验收一览表 工段; 项目; 污染因子; 验收内容; 治理效果; 验收指标. 一期工程; 废 气; 原料装卸颗粒物; 全封闭原料库，进出口设置卷帘门，内设固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置; 达标排放; 满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）. 全封闭式输送带; 各工序之间物料运输均采用全封闭式输送带，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施; 达标排放. 车辆运输扬尘; 道路硬化，厂区门口设置洗车装置; 达标排放. 破碎及筛分颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 达标排放. 隧道窑废气; 低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘+在线监测系统+18m排气筒，窑口设置喷干雾抑尘装置. 废 水; 生活污水; 50m3化粪池一座; 不造成二次污染; 零排放. 初期雨水; 300m3雨水收集池一座; 综合利用; 综合利用. 洗车废水; 35m3沉淀池一座; 综合利用; 综合利用. 噪声; 设备噪声; 设备隔声、减振，风机加装消声装置; 厂界达标排放; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶统一收集后集中收集，交由环卫部门清理; 合理处置; 不外排. 一般固废; 厂区集中收集，分类管理，由企业及相关单位回收再利用. 二期工程; 废气; 原料装卸颗粒物; 依托一期工程环保设施; 达标排放; 满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）. 全封闭式输送带; 依托一期工程环保设施; 达标排放. 车辆运输扬尘; 依托一期工程环保设施; 达标排放. 破碎及筛分颗粒物; 依托一期工程环保设施; 达标排放. 隧道窑废气; 低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+湿式静电除尘器+在线监测系统+18m排气筒，窑口设置喷干雾抑尘装置. 废水; 生活污水; 依托一期工程环保设施; 不造成二次污染; 零排放. 洗车废水; 依托一期工程环保设施; 综合利用; 综合利用. 噪声; 设备噪声; 设备隔声、减振，风机加装消声装置; 厂界达标排放; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 固废; 生活垃圾; 依托一期工程环保设施; 合理处置; 不外排. 一般固废; 依托一期工程环保设施; 合理处置.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料装卸 | 颗粒物 | 全封闭原料库，进出口设置卷帘门，内设固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置 | 满足《砖瓦行业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 道路硬化，厂区门口设置洗车装置 |  |
|  | 原料破碎及筛分 | 颗粒物 | 集气罩收集后进入袋式除尘器，处理达标后由15m排气筒排放 |  |
|  | 隧道窑焙烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx、氟化物 | 经低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+除尘设备处理后由18m排气筒排放 |  |
| 水 污 染 物 | 喷淋吸收塔 | 脱硫除尘水 | 经沉淀再生处理 | 循环使用，不外排 |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 经化粪池处理达标用作农肥 | 综合利用，不外排 |
|  | 车辆清洗 | 洗车废水 | 经沉淀处理后回用 | 循环使用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 袋式除尘器 | 颗粒物 | 收集后作为原料回用于生产 | 综合利用，合理处置 |
|  | 设备清扫 | 废料 |  |  |
|  | 成型及焙烧 | 不合格产品 |  |  |
|  | 喷淋吸收塔 | 灰渣 |  |  |
|  |  | 石膏 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 厂区集中收集，最终进入鲁山县城市生活垃圾填埋场 | 合理处置，卫生填埋 |
| 噪 声 | 本工程噪声源主要有给料机、破碎机、筛分机、搅拌机、真空成型机、风机等。采用消声、减振、隔声、密闭等手段，使其声源声级值尽可能降低，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目营运期应当加强厂区绿化，在厂区内多多植树种草，确保设计的绿化面积。在进行树种选择时，应根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种，采取乔灌草立体综合绿化，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，改善景观。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 本项目为鲁山县邢沟页岩砖厂改建项目，厂址位于鲁山县张店乡邢沟村，项目为改扩建项目，在厂区现有基础上进行改扩建，占地面积为13842m2。总投资780万元，利用煤矸石与页岩为原料，采用先进的隧道窑生产工艺，改扩建完成后可达到年产煤矸石页岩烧结砖1.2亿块。 项目的建设具有较好的经济效益和社会效益，为县域的经济发展和社会全面发展将起到积极地推动作用。 - 评价结论 2.1规划相符性分析 根据鲁山县国土资源局2016年出具的《关于征询鲁山县邢沟页岩砖厂年产6000万块煤矸石页岩烧结砖项目的回函》：根据鲁山县豫鲁地质测量队出具的宗地图和规划图（局部图），项目面积1.3482公顷，土地利用现状为城镇村及工矿用地，权属为张店乡邢沟村集体土地，用地位置符合《鲁山县张店乡土地利用总体规划（2010-2020年）》；根据《环保违法违规建设项目确认表》中鲁山县城乡规划建设局的意见：鲁山县邢沟页岩砖厂年产6000万块煤矸石页岩烧结砖项目不在张店乡邢沟中心村规划确定的规划区建设用地范围内。 2.2产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011）（2013修正）》，“年产3000万标块/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线”项目属于限制类，本项目生产规模为年产1.2亿块煤矸石页岩烧结砖，分两期进行建设，一期6000万块，二期6000万块，单条生产线生产线生产能力均大于3000万块标砖，不属于限制类和淘汰类，属于允许类；项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。根据《河南省发展应用新型墙体材料管理办法》（省政府令第116号），本项目采用煤矸石、页岩作为生产原料，属于重点发展推广的新型墙体材料之一。根据《河南省发展应用新型墙体材料条例》（2016年1月1日起施行），煤矸石页岩烧结砖属于发展应用的新型墙体材料之一。根据《墙体材料行业结构调整指导目录》（2016年本），本项目属于属于鼓励发展类，且项目采用的生产设备无《墙体材料行业结构调整指导目录》（2016年本）淘汰类中规定的“普通挤砖机、SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机、SQP400500-700500双辊破碎机、1000型普通切条机”。根据《关于促进我省新型墙体材料产业健康发展的指导意见》（豫发改工业【2008】549号）中的相关规定，本项目为改扩建项目，项目二期烧结砖生产线采用隧道窑工艺，单线规模为年产6000万块（以单台主机成型能力计），项目总产能年产1.2亿块，符合要求。根据《国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发〈新型墙材推广应用行动方案〉的通知》（发改办环资【2017】212号）中的相关规定，本项目利用煤矸石和页岩进行生产，符合利废新型墙材的要求，同时本项目属于《墙体材料行业结构调整指导目录》（2016年本）中的鼓励发展类，采用的生产设备无《墙体材料行业结构调整指导目录》（2016年本）淘汰类中规定的生产设备类型，因此本项目符合要求。 本项目已在鲁山县发改委备案（项目代码：2019-410423-47-03-024482），备案证明见附件2，因此本项目的建设符合国家的产业政策。 2.3环境质量现状评价结论 环境空气现状：调查周期内项目所在区域PM2.5、PM10年均浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，属于非达标区。随着《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》及《鲁山县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》方案的实施，通过控制扬尘、削减燃煤总量、控制机动车污染等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将逐步得到改善。 地表水环境：白龟山水库上游监测断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量较好。 声环境：项目各厂界昼夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，项目所在地声环境质量较好。 2.4环境影响评价结论 施工期 （1）废气 项目施工期的大气污染源主要为现有工程部分设施拆除产生的扬尘、施工区裸露地表临时物料堆场、临时渣土弃土方堆场在大风气象条件下形成风蚀扬尘，以及运输道路建设、建筑材料运输、卸载中的动力扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘等，所有建设工程施工（包括拆迁施工）现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。强化对煤堆、土堆、沙堆、料堆、拆迁废物的监督管理。大型煤堆、料堆场应建设密闭料仓与传送装置，露天堆放的必须全覆盖或建设自动喷淋装置。对长期堆放的拆迁废弃物，要采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂等措施。并减少道路开挖面积，缩短裸露时间，开挖道路要分段封闭施工。加强道路两侧绿化，减少裸露地面。 各类施工单位扬尘污染治理必须遵循以下三项基本要求： ①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”； ②施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化或覆盖、拆迁和土方作业百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”； ③城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即“禁止现场搅拌混凝土，禁止现场配制砂浆”。 各类露天堆场扬尘污染治理必须符合以下六项基本要求： ①所有新建各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，必须按照环境影响评价批复要求，严格采用全封闭库房、天棚加围墙围挡储库等方式实施建设，确保环保验收达标后使用； ②所有在用露天堆放场所，必须综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，确保堆放物料不起尘； ③所有露天堆放场所物料传送部位，必须建立密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬； ④所有露天堆放场所落料卸料部位，必须配备收尘、喷淋等防尘设施，确保生产作业不起尘； ⑤所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，配置冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净； ⑥所有露天堆放场所进出口，必须设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆除泥、冲洗到位。 同时应做到以下要求： ①限制车速、保持路面硬化和施工车辆、路面清洁； ②避免大风天气作业，在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 ③采用商品混凝土浆，大大减少了水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响，同时还可减轻水泥搅拌机的噪声影响。 ④及时对场地工程施工造成的裸露地面进行绿化，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂。运输车辆，特别是运输建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须封盖严密，不得撒漏。 ⑤及时清运垃圾、渣土。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。 通过采取以上措施可以使其对周围敏感点的影响降到最小。 （2）废水 施工期废水主要为冲洗、养护废水和生活污水。施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不随意排放。因此，施工期废水对周围环境的影响很小。 （3）噪声 施工期噪声污染是本项目的主要环境问题，噪声源主要为挖掘机、装载机、各种运输车辆等施工机械产生的机械噪声和振动噪声。施工单位必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采取各种机械消声减振、设立隔声屏障，合理安排施工时间，以降低噪声对周围环境敏感点的影响。 （4）固体废物 施工期产生的弃土弃渣及现有工程拆除部分设施中能够回用施工现场尽量回用，不可回用的可连同施工过程中产生的其他建筑材料废弃物统一运至鲁山县指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，不对周围环境产生影响。施工工人的生活垃圾厂区集中收集，最终进入鲁山县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不随意排放，不对周围环境产生影响。 （5）生态环境 施工过程中因开挖土方等工作，会造成不同程度的水土流失，因此施工单位应做好相应的水土保持工作，最大程度地减轻施工过程中水土流失所造成的损失。施工单位尽可能地边施工边恢复生态，将对生态环境的影响降到最低限度。 通过以上措施，项目施工期对周围环境影响不大，且为短期影响，施工期结束影响即随之消失。 营运期 - 大气污染物防治措施 （1）一期工程大气污染物防治措施 ①原料库装卸产生的颗粒物：原料库为全封闭原料库，进出口设置卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，内设固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置，原料库至破碎车间的物料输送设置封闭皮带廊，原料库与破碎车间之间采用全封闭式输送带对原料进行输送，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施，装卸机械在作业时，应尽量降低物料落差，减少装卸过程颗粒物的产生。 ②车辆运输扬尘：厂区地面以及运输道路已进行了硬化，并定期进行洒水降尘，对厂区内部及运输道路及时清理；进行厂区绿化，形成了一定的绿化隔离带；在厂区门口设置有车辆冲洗装置，对进、出厂运输车辆进行冲洗，减少运输车辆扬尘产生量。在此基础上评价要求运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料，装卸车时应采取加湿等措施抑尘，选取运输路线时应尽量远离村庄等敏感点，降低运输过程中颗粒物产生量以及对周围环境的影响。 ③原料破碎及筛分颗粒物：本项目原料破碎筛分环节安装专门的集气罩及袋式除尘器处理后，最终经15m排气筒（1#）排放，且各工序之间采用全封闭式输送带进行物料输送，通过采取上述措施后，一期工程有组织颗粒物排放量为0.702t/a，排放浓度为7.02mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中颗粒物最高允许排放浓度（30mg/m³），对周围环境影响很小。 ④隧道窑焙烧废气：煤矸石页岩烧结砖在焙烧过程中，会产生一定量的烟气，其中大气污染物为颗粒物、SO2、NOx、氟化物。本项目采用低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+管束除尘进行处理，最终经18m排气筒（2#）排放。隧道窑焙烧废气经治理后废气中一期工程颗粒物的排放量为3.91t/a，折算后排放浓度为4.93mg/m3，SO2的排放量为9.07t/a，折算后排放浓度为11.44mg/m3，NOx的排放量为2.98t/a，折算后排放浓度为3.76mg/m3，氟化物的排放量0.21t/a，折算后排放浓度为0.26mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2规定的大气污染物排放浓度限值（颗粒物：30mg/m3；SO2：300mg/m3；NOX：200mg/m3；氟化物：3mg/m3），对周围环境影响不大。 （2）二期工程大气污染物防治措施 ①原料库装卸产生的颗粒物及车辆运输扬尘均依托一期工程环保设施进行处理。 ②原料破碎及筛分颗粒物：二期工程原料破碎筛分环节依托一期工程，二期工程颗粒物排放量为0.702t/a，排放浓度为7.02mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中颗粒物最高允许排放浓度（30mg/m³），对周围环境影响很小。 ③隧道窑焙烧废气：二期工程隧道窑焙烧废气低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+湿式静电除尘器进行处理，最终经18m排气筒（3#）排放。二期工程隧道窑焙烧废气经治理后废气中颗粒物的排放量为3.91t/a，折算后排放浓度为4.93mg/m3，SO2的排放量为9.07t/a，折算后排放浓度为11.44mg/m3，NOx的排放量为2.98t/a，折算后排放浓度为3.76mg/m3，氟化物的排放量0.21t/a，折算后排放浓度为0.26mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2规定的大气污染物排放浓度限值（颗粒物：30mg/m3；SO2：300mg/m3；NOX：200mg/m3；氟化物：3mg/m3），对周围环境影响不大。 （3）全厂建成后大气污染物防治措施 ①原料库装卸产生的颗粒物：原料库为全封闭原料库，进出口设置卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流，内设固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置，原料库至破碎车间的物料输送设置封闭皮带廊，原料库与破碎车间之间采用全封闭式输送带对原料进行输送，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施，装卸机械在作业时，应尽量降低物料落差，减少装卸过程颗粒物的产生。 ②车辆运输扬尘：厂区地面以及运输道路已进行了硬化，并定期进行洒水降尘，对厂区内部及运输道路及时清理；进行厂区绿化，形成了一定的绿化隔离带；在厂区门口设置有车辆冲洗装置，对进、出厂运输车辆进行冲洗，减少运输车辆扬尘产生量。在此基础上评价要求运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料，装卸车时应采取加湿等措施抑尘，选取运输路线时应尽量远离村庄等敏感点，降低运输过程中颗粒物产生量以及对周围环境的影响。 ③原料破碎及筛分颗粒物：本项目原料破碎筛分环节安装专门的集气罩及袋式除尘器处理后，最终经15m排气筒（1#）排放，且各工序之间采用全封闭式输送带进行物料输送，全厂建成后最终颗粒物排放量为1.404/a，排放浓度为14.04mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中颗粒物最高允许排放浓度（30mg/m³），对周围环境影响很小。 ④隧道窑焙烧废气：煤矸石页岩烧结砖在焙烧过程中，会产生一定量的烟气，其中大气污染物为颗粒物、SO2、NOx、氟化物。本项目采用低温脱硝设备+钠钙双碱喷淋脱硫系统+除尘设备进行处理，最终经18m排气筒（2#、3#）排放。全厂建成后隧道窑焙烧废气经治理后废气中颗粒物的排放量为7.83t/a，折算后排放浓度为4.94mg/m3，SO2的排放量为18.15t/a，折算后排放浓度为11.46mg/m3，氟化物的排放量为0.42t/a，折算后排放浓度为0.26mg/m3，NOx的排放量为5.97t/a，折算后排放浓度为3.77mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2规定的大气污染物排放浓度限值（颗粒物：30mg/m3；SO2：300mg/m3；NOX：200mg/m3；氟化物：3mg/m3），对周围环境影响不大。 （二）水环境污染防治措施 （1）一期工程水环境污染防治措施 喷淋吸收塔用水：一期工程该工序产生的废水经沉淀池沉淀，补充碱溶液后，循环使用，不外排。 生活污水：一期工程建成后生活污水产生量1.2m3/d（336m3/a），其主要成分为COD、BOD5、氨氮、SS等，无特殊污染因子。经现有化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。 洗车废水：本项目在厂区门口设置有车辆冲洗设施，对来往车辆轮胎进行冲洗，经计算一期工程洗车废水产生量为4.2t/d，1176t/a，通过设置沉淀池对清洗废水进行收集，沉淀后回用，不外排。 初期雨水：厂区实行雨污分流，初期雨水经收集沉淀后用作厂区内地面洒水抑尘。企业已对厂区全部进行硬化，同时在厂区东南侧设置有300m3初期雨水收集池一座，经计算则最大暴雨强度15分钟的初期雨水量约为110m3，现有初期雨水收集池可满足初期雨水收集的需要。初期雨水经沉淀后回用于厂区地面的洒水抑尘使用，对环境影响不大。 （2）二期工程水环境污染防治措施 喷淋吸收塔用水：二期工程该工序产生的废水经沉淀池沉淀，补充碱溶液后，循环使用，不外排。 生活污水：二期工程建成后生活污水产生量0.4m3/d（112m3/a），其主要成分为COD、BOD5、氨氮、SS等，无特殊污染因子。经现有化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。 洗车废水：本项目在厂区门口设置有车辆冲洗设施，对来往车辆轮胎进行冲洗，经计算二期工程洗车废水产生量为4.2t/d，1176t/a，通过设置沉淀池对清洗废水进行收集，沉淀后回用，不外排。 （3）全厂建成后水环境污染防治措施 喷淋吸收塔用水：全厂建成后该工序产生的废水经沉淀池沉淀，补充碱溶液后，循环使用，不外排。 生活污水：全厂建成后污水产生量1.6m3/d（448m3/a），其主要成分为COD、BOD5、氨氮、SS等，无特殊污染因子。经现有化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。 洗车废水：本项目在厂区门口设置有车辆冲洗设施，对来往车辆轮胎进行冲洗，经计算全厂建成后洗车废水产生量为8.4t/d，2352t/a，通过设置沉淀池对清洗废水进行收集，沉淀后回用，不外排。 初期雨水：厂区实行雨污分流，初期雨水经收集沉淀后用作厂区内地面洒水抑尘。企业已对厂区全部进行硬化，同时在厂区东南侧设置有300m3初期雨水收集池一座，经计算则最大暴雨强度15分钟的初期雨水量约为110m3，现有初期雨水收集池可满足初期雨水收集的需要。初期雨水经沉淀后回用于厂区地面的洒水抑尘使用，对环境影响不大。 （三）噪声污染防治措施 项目运营过程中，各种机械设备均置于车间内，并进行合理布局，对噪声设备采取设置基础减震，并经建筑物厂房阻隔。经预测，项目厂区设备噪声在采取相应的降噪措施后，项目一期工程建成后营运期与全厂建成后营运期各厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区昼间排放标准限值（60dB）要求，东北侧190m处的邢沟村昼间噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（昼间60dB）的要求，项目夜间不生产，不对周围声环境产生影响，综上所述，项目运营对周围环境影响较小。 （四）固体废弃物污染物防治措施 （1）一期工程固体废弃物污染物防治措施 袋式除尘器收集的颗粒物：一期工程产生量为69.498t/a，厂区收集后可全部作为生产原料回用于生产，综合利用，不外排。 设备清扫废料：一期工程产生量为15t/a，厂区收集后可作为原料回用于生产，综合利用，不外排。 不合格产品：一期工程产生量为801.075t/a，废砖坯可直接返回搅拌机进行搅拌，重新成型；焙烧产生的废砖收集后返回破碎车间经粉碎后可作为原料继续使用，综合利用，不外排。 脱硫过程产生的灰渣和石膏：一期工程灰渣产生量约为88.04t/a，石膏产生量约为89.46t/a，经收集后可作为原料回用于生产。 生活垃圾：一期工程生活垃圾产生量为1.68t/a，厂区集中收集后，定期送鲁山县马楼乡垃圾中转站，最终进入鲁山县城市生活垃圾填埋场，不随意排放，对周围环境影响较小。 （2）二期工程固体废弃物污染物防治措施 袋式除尘器收集的颗粒物：二期工程产生量为69.498t/a，厂区收集后可全部作为生产原料回用于生产，综合利用，不外排。 设备清扫废料：二期工程产生量为15t/a，厂区收集后可作为原料回用于生产，综合利用，不外排。 不合格产品：二期工程产生量为801.075t/a，废砖坯可直接返回搅拌机进行搅拌，重新成型；焙烧产生的废砖收集后返回破碎车间经粉碎后可作为原料继续使用，综合利用，不外排。 脱硫过程产生的灰渣和石膏：二期工程灰渣产生量约为88.04t/a，石膏产生量约为89.46t/a，经收集后可作为原料回用于生产。 生活垃圾：二期工程生活垃圾产生量为0.56t/a，厂区集中收集后，定期送鲁山县马楼乡垃圾中转站，最终进入鲁山县城市生活垃圾填埋场，不随意排放，对周围环境影响较小。 （3）全厂建成后固体废弃物污染物防治措施 袋式除尘器收集的颗粒物：全厂建成后产生量为138.996t/a，厂区收集后可全部作为生产原料回用于生产，综合利用，不外排。 设备清扫废料：全厂建成后产生量为30t/a，厂区收集后可作为原料回用于生产，综合利用，不外排。 不合格产品：全厂建成后产生量为1602.15t/a，废砖坯可直接返回搅拌机进行搅拌，重新成型；焙烧产生的废砖收集后返回破碎车间经粉碎后可作为原料继续使用，综合利用，不外排。 脱硫过程产生的灰渣和石膏：全厂建成后灰渣产生量约为176.08t/a，石膏产生量约为178.92t/a，经收集后可作为原料回用于生产。 生活垃圾：全厂建成后生活垃圾产生量为2.24t/a，厂区集中收集后，定期送鲁山县马楼乡垃圾中转站，最终进入鲁山县城市生活垃圾填埋场，不随意排放，对周围环境影响较小。 通过采取以上措施，项目营运期对周围环境影响不大。 2.5总量建议 根据工程分析，本项目一期工程总量申请为SO2：9.07t/a、NOX：2.98t/a，全厂建成后总量控制指标为SO2：18.15t/a、NOX：5.97t/a。 - 建议 （1）项目建设过程中严格遵守“三同时”制度，建设项目中的环境保护设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。 （2）经常对设备进行检查维修，严格确保各种污染治理措施能够正常运转，做到项目污染物达标排放。 （3）设备选型选用质量好低噪声设备，厂区四周设置围墙并种植高大乔木进行绿化，可以起到降尘减噪作用。噪声值较大的设备，需加设减振装置及建筑隔声设施，以减小对周围环境的影响。 （4）在生产过程中，为了保护工人听力、安全和健康，建议给工人配置护耳器（耳塞或耳罩）和口罩。 （5）破碎、筛分及陈化车间采用白天18小时工作制，严禁夜间进行生产。 （6）严禁夜间进行输送原料。 （7）项目正式投产运行后，要保证环保设备的正常运行，并定期对环保设备的运行情况进行检查，一旦设施出现问题，要及时解决，并在恢复之前暂停生产。 （8）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 - 环评总结论 综上所述，该项目符合国家有关产业政策，符合相关规划，选址可行、布局合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目拟选厂址的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日