# 编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写。

4.总投资----指项目投资总额。

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工40万平方米钢化中空玻璃项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 鲁山县康康工贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 康芳军 |  |  | 联系人 |  | 温振宇 |  |
| 通讯地址 | 鲁山县产业集聚区北区泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15093786128 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 鲁山县产业集聚区北区泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 鲁山县产业集聚区 |  |  |  | 批准 文号 | 2020-410423-30-03-002029 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C305 玻璃制品制造 |  |
| 占地面积 | 2000m2 |  |  |  | 绿化面积 (m2) |  |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | # 11.6 | 环保投资比例（%） | 0.58 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投 产日期 |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 钢化玻璃是一种具有强度高、热稳定性良好、抗冲击性强且破碎后呈颗粒状碎片不易伤人等优良机械性能的安全玻璃，随着人民生活居住品质的不断提高以及经济的飞速发展，建筑门窗玻璃制品越来越受到青睐，市场需求量迅速增长，具有广阔的市场前景。为此，鲁山县康康工贸有限公司拟投资2000万元在鲁山县产业集聚区北区兴工路与中心路交叉口东南的泰瑞特种耐火材料有限公司院内新建年加工40万平方米钢化中空玻璃项目，该项目租用泰瑞特种耐材公司的闲置仓库进行建设，总占地面积2000m2，平面布置划分为生产区及办公区。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华共和国环境影响评价法》和国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》等相关法律规定及建设项目环境管理的相关要求，本项目应进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本及2018年修改单），本项目属于“十九、非金属矿物制品业—52、玻璃及玻璃制品”，其中“平板玻璃制造”应编制环境影响报告书，项目产品为钢化玻璃，属于“其他玻璃”，按规定应编制报告表。 受鲁山县康康工贸有限公司委托（见附件一），华北水利水电大学承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），跟项目有关的条文为第三类淘汰类中第（五）建材类“7、非机械生产的中空玻璃、双层双框类各类门窗及单腔结构型的塑料门窗”。本项目采用钢化炉、自动裁割台、磨边机、清洗机等机械设备生产中空玻璃，不属于淘汰类，属于允许类，同时项目于2020年1月13日取得了鲁山县产业集聚区管理委员会出具的“河南省企业投资项目备案证明”，代码为2020-410423-30-03-002029（详见附件二）。因此，项目的建设符合国家和地方现行相关产业政策。 项目建设情况与备案相符性见表1。 表1 项目建设情况与备案证明相符性分析 名称; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 年加工40万平方米钢化中空玻璃项目; 年加工40万平方米钢化中空玻璃项目; 相符. 建设单位; 鲁山县康康工贸有限公司; 鲁山县康康工贸有限公司; 相符. 建设地点; 鲁山县产业集聚区北区泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内; 鲁山县产业集聚区北区泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内; 相符. 主要建设内容; 租用泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内空闲厂房面积2000平方米，办公室面积100平方米; 租用泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内标准化厂房面积2000平方米，办公室面积100平方米; 相符. 主要 生产工艺; 玻璃原片→切割→水磨边→清洗→钢化→冷却→清洗→铝材制框→灌装分子筛→涂布丁基胶→合片外围打胶→成品入库; 玻璃原片→切割→水磨边→清洗→钢化→冷却→清洗→铝材制框→灌装分子筛→涂布丁基胶→合片外围打胶→成品入库; 相符. 主要设备; 玻璃切割机、磨边机、清洗机、钢化炉、打胶机; 玻璃切割机、磨边机、清洗机、钢化炉、打胶机; 相符. 三、规划相符性分析 项目所租用的厂区鲁山县泰瑞特种耐火材料有限公司已取得了原鲁山县城乡规划局颁发的建设用地规划许可证（地字第鲁用地[2013]-27号），其厂区占地面积28008m2（其中含道路用地面积）的用地性质为“工业用地、道路用地”。根据鲁山县国土资源局出具的相关证明，泰瑞耐材占地符合土地利用总体规划；另外，依据鲁山县产业集聚区管理委员会出具的证明文件（附件三），本项目建设符合鲁山县产业集聚区土地利用总体规划及鲁山县产业集聚区总体发展规划。 四、项目选址及周边环境状况 1、项目周边情况说明 本项目位于鲁山县产业集聚区北区泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内（地理位置图见附图一），租用河南泰瑞特种耐火材料有限公司厂区西北侧第一排厂房西南部分场地，占地面积2000m2，该厂房属于泰瑞特种耐火材料有限公司原规划建设的仓库（泰瑞特种耐火材料有限公司厂区平面布置图见附图六），因仓库闲置，现租给本项目使用。 根据调查，泰瑞耐材厂区西侧为空地，北临兴工路，东侧为鲁山县福贵门业有限公司，南侧为平顶山市腾博耐火材料有限公司。项目厂房周边的敏感点为西侧350m的鹁鸽吴村、西北400m连洼第五小学，北侧420m的井沟村，南侧770m的保障村，项目周边环境示意图见附图二。 2、鲁山县泰瑞特种耐火材料有限公司基本情况简介 鲁山县泰瑞特种耐火材料有限公司成立于2012年，生产产品主要为不定性耐火材料浇筑料，硅酸铝（陶瓷）耐火纤维、特种耐火材料、粘土耐火泥等，项目已于2012年办理了建设项目环境影响报告表，并通过平顶山市环境保护局审批，批文号：平环监表[2012]31号，项目于2015年6月通过了平顶山市环保局组织的竣工环保验收。目前该厂区内主要有3家企业，北侧第一排厂房的西南区域租赁给本项目使用，南厂区西南角厂房租赁给鲁山县博盛耐火材料有限公司，其余仍为泰瑞特种耐材厂所用。 五、工程内容及规模 1、项目概况 项目名称：年加工40万平方米钢化中空玻璃项目 建设单位：鲁山县康康工贸有限公司 建设地点：鲁山县产业集聚区北区泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内 占地面积：总占地面积约2000m2 项目投资：2000万元 建设性质：新建 2、项目平面布局图 本项目生产车间租用河南泰瑞特种耐火材料有限公司厂区北侧第一排厂房西南侧2000m2区域，厂区成“L”形布置，进出口大门设立在厂区北侧，自北向南布置为办公区、固体废物堆场，中空玻璃成品区以及切割区；厂区南侧主要为生产区，以东西走向通道相隔，通道以南自西依次为切割区、清洗区、玻璃钢化加工区、钢化玻璃暂存区，通道以北为中空玻璃加工区。项目厂房平面布置图见附图五。 3、主要建设内容 3.1项目基本组成 项目基本组成情况见表2。 表2 项目基本组成一览表 工程 类别; 工程内容; 备注. 主体 工程; 车间; 1座占地面积约2000m2的1层生产车间，为“L”型布设，主要划分为办公区、切割区、磨边清洗区、钢化区、中空玻璃生产区、原料及成品堆放区等; 利用 已建. 公用 工程; 给水工程; 用水由开发区供水管网供给，利用原有供水管线; 利用 已建. 排水工程; 项目采用雨污分流制，营运期生产废水经设备自带的沉淀池处理后与经化粪池处理后的生活污水一起入集聚区污水管网，之后进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂深度处理，雨水进入泰瑞特种耐火材料有限公司雨水管网; 利用 已建. 供配电; 由鲁山集聚区北区电网提供，利用泰瑞特种耐火材料有限公司现有供电设施供给; 利用 已建. 辅助 工程; 办公区; 布置在厂区内西南角，占地面积约100m2; /. 环保 工程; 大气污染物防治; 中空玻璃丁基胶涂胶及外围打胶废气经1套“UV 光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m 高排气筒达标排放; 新建. 水污染防治; 生活污水; 生活污水进入原泰瑞院内化粪池处理后经污水管网进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂进行处理后统一排放; 利用已建. 生产废水; 玻璃磨边、清洗废水经设备沉淀池处理后与经化粪池处理后的生活污水一起进入泰瑞厂区现有污水收集管道，排入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂; 设备自带沉淀池. 噪声污染防治; 设备布置在生产车间内并设置基础减震; 新建. 固废; 一般 固废; 厂区内设置垃圾箱，生活垃圾收集后经环卫部门统一处理；碎玻璃、边角料和废包装材料收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；员工生活垃圾、沉淀池污泥交由环卫部门统一处理。一般固体废物暂存间面积为20m2，暂存间一般固体废物分开堆放; /. 危险 废物; 废胶包装袋、废活性炭和UV管收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位集中处置; /. 3.2依托可行性分析 本项目租用河南泰瑞特种耐火材料有限公司厂区北侧第一排厂房西南侧2000m2区域组织加工生产，本次工程公用工程、环保工程及辅助工程与泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内的依托情况详见表3。 表3 本次工程和泰瑞耐材公司设施依托情况一览表 序号; 类别; 泰瑞耐材公司; 本次工程; 备注. 1; 基本 情况; 位于产业集聚区北区兴工路与中心路交叉口东南角; 租用河南泰瑞公司北侧第一排厂房最西南侧的2000m2区域; 不新增土地，依托泰瑞仓库. 2; 公用 工程; 供电; 由鲁山县产业集聚区北区供电网供给; 依托河南泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内现有供电网; 依托河南泰瑞. 供水; 由鲁山县产业集聚区北区供水管网供给; 依托河南泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内现有供水管网; 依托河南泰瑞. 3; 环保工程; 废水; 院内已经建成污水管线，废水经处理后入集聚区污水管网; 项目设备自带废水沉淀池，废水经沉淀池处理后，利用泰瑞现有污水管线入集聚区污水管网; 新建部分管线接入河南泰瑞现有污水管网. 4、主要原辅材料及能源消耗 4.1原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见表4。 表4 主要原辅材料及能源消耗一览表 工段; 名称; 单位; 规格/型号; 产品 单耗; 年耗量; 备注. 玻璃 钢化段; 普通玻璃原片; m2/a; 2400mm×3400mm×(5~15)mm; 2.04m2/m2; 81.6万m2; 平板玻璃，外购成品，根据订单不同，选择不同厚度的平板玻璃. 玻璃 中空段; 分子筛; t/a; /; 0.025kg/m2; 10t; 外购，干燥剂. 中空铝条; m/a; 6m/条; 4m/m2; 160万m; 外购. 双组份硅 酮胶; t/a; 18kg/桶; 0.03kg/m2; 12t; 外购，每组两桶（单桶18kg），分为A、B，主要成分：聚二甲基硅氧烷、二氧化硅. 丁基密封胶; t/a; 18kg/桶; 0.015kg/m2; 6t; 外购，单组分，主要成分为聚异丁烯橡胶，无溶剂. 4.2主要原辅材料理化性质 本项目主要原辅材料理化性质见表5。 表5 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 物料名称; 理化性质; 用途. 1; 丁基密封胶; 中空玻璃丁基密封胶是由聚异丁烯或部分丁基橡胶等材料混合生产而成，常温下为固态，为单组分型热熔胶。其外观通常为黑色，圆柱状，相对密度为0.91-0.92，气密性好。该胶无溶剂、不出雾、不硫化，具有永久塑性; 丁基密封胶具有极低的水汽透过率，通常为中空玻璃第一道密封胶，便于铝隔条在玻璃上定位，通过固定玻璃和铝隔条，防止轻微的滑片，阻止水汽扩散到中空玻璃的内腔. 2; 双组 份硅酮胶; 双组份硅酮胶由A、B 两种组份构成，任何一种组份单独存在都不能形成固化，其中A 组份主要成分为气相白炭黑、纳米碳酸钙、107 基胶以及硅油，B 组份主要成分为炭黑色浆、交联剂、偶联剂、催化剂以及气相白炭黑，其中A 组份为基胶，B 组份为固化剂，A 组份为白色均匀膏状物，B 组份为黑色均匀膏状物; 双组份硅酮胶为结构性密封胶，对玻璃、铝合金、镀锌钢有良好的粘结性能，因其不含溶剂及低沸点物质，具有优异的耐候性、耐老性、耐紫外线性能，广泛应用于建筑门窗、交通运输、制冷等行业的中空玻璃密封，通常作为中空玻璃第二道密封胶. 3; 分子筛（干燥剂）; 中空玻璃分子筛，是一种结晶态铝硅酸盐矿物，化学式2/3K2O·1/3Na2O·Al2O3·2SiO2·9/2H2O，球状晶体，有金属光泽，硬度为3-5，相对密度为2-2.8，有很大的比表面积，达300-1000m2/g，具有均匀的微孔结构，孔穴直径大小均匀，这些孔穴能把比其直径小的分子吸附到孔腔的内部，并对极性分子和不饱和分子具有优先吸附能力; 分子筛用于中空玻璃夹层气体中水分和气体的吸附，避免玻璃结雾，使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明，提高中空玻璃的保温隔音性能，充分延长中空玻璃的使用寿命. 5、主要生产设备 本项目主要生产及辅助设备见表6。 表6 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 钢化炉; 2.44×3.66; 1台; 电加热. 2; 中空生产线; 1.5×20; 1条; /. 3; 自动裁割台; 2.8×3.6m; 1台; /. 4; 双边磨边机; 2×2.5; 2台; /. 5; 清洗机; 1.6×2.5; 2台; /. 6; 直线磨边机; 2.5×4; 2台; /. 7; 自动折弯机; 2.5×4; 1台; /. 8; 自动灌分子筛机; 1×2.5; 1台; /. 9; 粗磨机; 2×1.5; 1台; /. 6、公用工程 6.1给排水 （1）给水系统 项目生产、办公用水由鲁山县集聚区北区供水管网供给，本次主要依托河南泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内原有主给水管线，并新增部分管线。项目用水主要为生活用水、磨边清洗用水。 - 生活用水 项目预计员工人数为30人，均为附近居民，不在厂区住宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），不食宿员工生活污水定额按50L/人·d，则项目生活用水量为1.5m3/d，即450m3/a，按排污系数以0.8计，则生活污水排放量为1.2m3/d、即360m3/a。 - 磨边及清洗用水 根据企业提供资料，项目磨边及清洗机均采用新型全自动生产设备，设备自带有循环水箱，其中磨边机水箱容积为0.32m3（共2台），钢化清洗机水箱容积为0.11m3，中空清洗机水箱容积为0.72m3，循环进入不锈钢沉淀池（1.5m3）沉淀后回用磨边、清洗工序，考虑到蒸发耗散，这两部分循环水定期补充。根据企业提供的资料及类比同行业，磨边及清洗废水约五天排放一次，本项目磨边、清洗循环用水量为1.47m3/d（合计为441m3/a），蒸发及损失补充新鲜水量约为15%，据此折算新鲜水补充量为0.515m3/d（合计为154.5m3/a），废水每次最大排放量为1.47m3，折合至每天为0.294 m3/d（合计为88.2m3/a）。 （2）排水系统 本项目位于鲁山县产业集聚区北区，厂区采用“雨污分流”制，雨水通过泰瑞耐材原有雨水管道收集后，排入集聚区雨水管网；项目磨边、清洗废水利用设备自带的沉淀池处理，之后经集聚区污水管网排入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂。 项目用排水情况见表7及见图1。 表7 本项目用排水情况一览表 工序; 新鲜水量 （m3/d）; 损耗量 （m3/d）; 废水量 （m3/d）; 排放去向. 办公生活; 1.5; 0.3; 1.2; 通过排水管线进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂进行处理. 磨边、玻璃清洗; 0.515; 0.221; 0.294. 合计; 2.015; 0.521; 1.494. 单位：m3/d 图1 项目水平衡示意图 6.2供电 由鲁山集聚区北区电网提供，利用泰瑞特种耐火材料有限公司现有供电设施供给，项目年用电量145万度。 7、劳动定员和工作制度 项目劳动定员30人，其中销售人员10人，生产工人20人。实行2班8小时工作制，年工作日为300天。 与本项目有关的原有污染情况及主要问题 本项目属于新建项目，租赁平顶山市河南泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内现有第一排厂房（原为仓库）西南侧2000m2区域组织建设生产。鲁山县泰瑞特种耐火材料有限公司成立于2012年，生产产品主要为不定性耐火材料浇筑料，硅酸铝（陶瓷）耐火纤维、特种耐火材料、粘土耐火泥等，该项目已于2012年办理了建设项目环境影响报告表，并在同年7月通过平顶山市环境保护局审批，批文号：平环监表[2012]31号；2015年6月平顶山市环境监测中心站编制了该项目的竣工环保监测报告，通过了环保局的验收。目前该厂区内主要有3家企业，北侧第一排厂房的西南区域空闲场地租赁给本项目使用，南厂区西南角厂房租赁给鲁山县博盛耐火材料有限公司，其余仍为泰瑞特种耐材厂所用。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性） 一、自然环境概况 1、地理位置 鲁山县位于伏牛山与外方山东麓、河南省中部偏西，地理坐标位于东经112°14′至113°14′，北纬34°34′至33°00′之间。其东林宝丰、叶县，南连方城、南召；西接嵩县、汝阳；北靠汝州市和平顶山市区。东西长60km，南北宽44km，总面积2432.32km2。县城东距省会郑州140km。 本项目位于河南省平顶山市鲁山县产业集聚区北区，具体位置在兴工路与中心路交叉口东南的泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内，项目地理位置见附图一。 2、地形、地貌 鲁山县是以高山、中山、低山、丘陵为主的山区县，属复杂的地貌类型区。总地势西高东低，西、南、北三面环山，为一簸箕型盆地。地形相对高差较大，东部最低处黄营村海拔90.1米，西部最高尧山海拔2153.1米。西部中山区一般海拔400-800米，山势陡峭，岩石裸露；中部低山区海拔在250-400米，沟壑纵横，山川相间，土薄石厚，耕地多分布在山谷河川两岸；东部南北两侧丘陵区，海拔一般在150-250米，岗丘起伏，土层浅薄；东部平原，海拔在90-150米之间，地势平坦，土层深厚、土质肥沃。鲁山县境西、南、北三面环山，东部为平原。山地面积约占总面积的28.9%，丘陵和岗地面积约占53%，平原（含水面）面积约占18.1%。 3、地质、矿产 鲁山县地处华北地台南缘与秦岭褶皱系的结合处，地层区划属华北地层区，豫西分区，渑池—确山小区。西北部背孜、瓦屋、观音寺以北及荡泽河南岸主要分布太古界太华群地层，岩性以片麻岩为主；尧山、赵村、下汤以北以安山岩为主，汝阳群岩性以石英砂岩、页岩为主；尧山、赵村、下汤以南主要分布燕山期花岗岩；张店、辛集以北梁页岩为主，石炭纪地层以灰岩、页岩为主；寒武纪地层以灰岩、页岩为主；东部平原地区以第四季粘土、亚粘土、亚砂土为主；东南山区主要分布地层为中元古界熊儿群地层和燕山期花岗岩。鲁山县辖内已发现的各类矿产42种，矿产地约近200处，其中已探明储量及探明部分储量的矿产有19种。在42种矿产中煤、铁、铝土、耐火粘土、石膏、水泥灰岩、磷矿、石墨、硅灰石、建筑用沙为该县的优势矿产。其中石膏（3.1亿吨）、硅灰岩（987万吨）、辛集磷矿（2266.17万吨）的储量居全省之首。此外，铸石用玄武岩、含钾硼粘土岩、含钾岩石、玻璃用石英岩等都是近年来新发现的量大优质的矿产资源，有着广阔的开发前景。 4、气候气象 鲁山县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，降雨量年际变率大，形成了以干旱为主的气候特点。夏季常处于太平洋副热带高压后部，多吹偏东风，暖湿气流势力较强，容易产生阵性降水，为全年的主要降水季节；冬季常受西伯利亚冷空气团南下影响，多吹偏西风，气候寒冷，空气干燥，降水稀少。根据鲁山县气象站提供的近30年气象资料统计，鲁山县主要气象气候参数见表8。 表8 区域气象气候参数一览表 类别; 参数; 单位; 数值. 气温; 年平均气温; ℃; 14.7. 极端最高气温; ℃; 43.2. 极端最低气温; ℃; -16.7. 气压; 年平均气压; hPa; 999.7. 降水量; 年平均降水量; mm; 750. 年最大降水量; mm; 1419.4. 年最小降水量; Mm; 545.6. 蒸发量; 年平均蒸发量; Mm; 1220.88. 湿度; 年相对湿度; %; 62-79. 日照; 年平均年日照时数; H; 2164.5. 风速; 多年平均风速; m/s; 2.0. 年最大风速; m/s; 10.6. 风向; 年主导风向; /; 北风. 无霜期; 年平均无霜期; d; 224. 冰冻期; 年平均冰冻期; d; 70. 5、水文 鲁山县属淮河流域沙颖河水系，沙河干流发源于尧山主峰东麓，自西向东贯穿全境，长108km，流域总面积2432km2。境内流域面积在30km2以上的支流有23条，其中沙河、荡泽河、清水河、七里河、澎河较大，山洪也较凶猛。人工渠有昭平台北干渠和南水北调中线输水干渠。 沙河：是淮河上游北侧的一条支流，发源与尧山（石人山）主峰东侧，自西向东贯穿全境，长108km，流域总面积2432km2，沙河是鲁山最大的河流。 瞿店河：瞿店河为大浪河支流，主要功能为排洪沟，平时为干沟。在与昭平台北干渠交汇处下游。 大浪河：发源于宝丰县观音堂乡的葛花崖村，向东流经大营西南部，横贯石龙区，过鲁山县梁洼镇，自辛集乡的程庄村注入沙河，全长41公里，流域面积111.7平方公里，是沙河左岸的一条常年支流。 昭平台水库：位于鲁山县城西12公里处，是沙河上游一座大型水利工程。1969年建成后，又经历多次加固，防洪能力达到百年一遇的设计标准。按百年一遇的设计水位177.6m，库容5.27亿立方米，该水库以防洪灌溉为主，以发电、养殖和工业用水为辅，与下游的白龟山水库等蓄洪工程统一调度。 昭平台北干渠是人工渠道，水源为昭平台水库，主要功能为灌溉渠道。设计灌溉面积60万亩，实际灌溉面积达30多万亩，控制鲁山县、宝丰县、新华区共13个乡镇的农田灌溉。经调查北干渠灌溉季节最高流量为40m3/s，秋冬季最少用水为1.5-240m3/s，全年不间断供水。该干渠位于鲁山县城北，距县城1km左右，从东向西延伸，鲁山段30km。 距离项目最近的河流为西南侧655m的大浪河，环境功能为三类水域，大浪河最后汇入沙河，区域周边水系图见附图四。项目采用雨污分流制，雨水入雨水管网，之后入集聚区雨水管网；生活污水进入产业集聚区污水管网后进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂，处理的中水全部回用于产业集聚区北区内市政、企业以及鲁阳电厂。 6、植被、动物 鲁山县位于北亚热带向温暖带过渡地带，气候条件、土壤条件都具有明显的过渡性特征，因此，境内植物区系成分复杂，种类繁多，优势种、建群种明显，鲁山县现有林地136.3万亩，防护林1万亩，薪炭林4.8万亩，经济林5.6万亩，藻木林9.1万亩，蚕坡62.2万亩，森林覆盖率为40.5%。据初步统计，种子植物124科521属1300余种，其中裸子植物6科11属19种，被子植物118科510属1200余种，蕨类、菌类、苔藓类、藻类植物广泛分布。优势种有禾本科76种、蔷薇科101种、菌种81种、豆科57种、百合科47种，毛莨科51种。 鲁山县境内野生动物种类较多，常见的野生动物1100余种，有豹、狼、野猪、狐狸、獐、鹿、羚羊、猴、黄鼬、鹰、猫头鹰、啄木鸟、画眉、山雀、野鸡及鱼类、蛇类和昆虫类等。绝大多数陆生野生动物分布于西南部、西部和西北部的深山地带。 项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、文物古迹 鲁山县历史悠久。古代鲁阳，汉置县，唐始名鲁山，现属河南省平顶山市。是春秋战国之际伟大的思想家墨子、唐代文学家元结、宋代抗金名将牛皋的故乡。先贤的许多故事，至今仍广为流传。唐代大书法家颜真卿亲书之元次山碑至今仍保存完好，伫立于鲁山一高院内，是河南省重点保护文物。鲁山众多的文物古迹，吸引着越来越多的中外游客。 通过现场调查，项目周边500m范围内内无重点保护文物古迹和其他自然保护区。 二、规划相符性分析 1、《鲁山县城市总体规划（2008-2020）》 （1）城镇发展战略 选择低成本的城镇化道路，加快农村人口向城市人口的转移；加大力度推进各乡镇的城镇化进程，提高城市整体城镇化水平；培育城市生长机制，加快推进乡镇的城镇化；推动乡镇企业适度集中，加快劳动力向非农产业转移；加强城镇空间轴线建设。 （2）经济发展战略 积极突出资源及区位优势，培育支柱产业集群。充分利用鲁山县矿产资源、旅游资源丰富、人力资源充足的优势，大力发展资源利用型产业和劳动密集型产业；以冶金、建材、农副产品加工、商贸物流、生态旅游业为主导产业，并积极开拓上下产业链，形成产业集群。 （3）环境发展战略 突出“优秀旅游城市”特色，重点保护旅游资源和生态环境。发展经济时必须注重环境保护，尤其是水污染控制和避免森林植被遭到破坏，避免先发展后治理的错误，发展循环经济，积极保护整个地区生态环境。要求鲁山未来发展在企业排污选择、城镇污水综合治理、生态环境监测上做好工作，走可持续发展的道路。 （4）城镇建设及控制目标 对于尧山、下汤等生态敏感型城镇，未来的城镇发展需要以生态保护为前提条件，在产业选择上要以旅游业为主导，积极发展第三产业，严格限制污染型工业项目的进入，特别是水污染的工业项目；在空间管制上要严格划定生态保护区的保护范围，确定禁止建设、限制建设和适宜建设的管理细则，严格保尧山景区、昭平湖景区、六羊山景区的生态环境。 （5）城区用地布局 规划用地结构可概括为：“三区、三心、四轴”。“三区”是指主城区、城南新高速公路北工业区、产业聚集区三个片区。其中主城区：位于北环路以南、鲁平大道以北、西环路以东、新兴路以西的片区。包括旧城区以及向东扩展的片区和产业聚集区南部的五里堡工业区。以居住和公共服务、仓储物流、工业为主。 本项目位于平顶山市鲁山县产业集聚区北区，租赁泰瑞特种耐火材料有限公司项目空闲厂房组织加工生产，根据鲁山县国土资源局出具的相关证明，泰瑞耐材占地符合土地利用总体规划。 2、鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）相符性分析 2.1 规划相关内容 （1）规划范围 鲁山县产业集聚区包括北部片区和南部片区两部分，规划总面积约863.7公顷。 北部片区：位于县城东北部，东至石四路东连沟村，西至梁张路，南至郑尧高速公路北侧300米，北至八里坪村两间房，面积为500.0公顷。 南部片区：位于鲁山县城东北及北部，焦枝铁路两侧，南接县城，北临北环路，东至新兴路，西至西北路，规划面积363.7公顷。 （2）主导产业 电子信息产业（智能终端产品为主）、非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）作为鲁山县产业集聚区的主导产业。 （3）空间布局 将鲁山县产业集聚区划分为五个产业园：非金属矿物制品产业区、标准化厂房区、轻纺产业区、电子信息产业区、配套生活区。 非金属矿物制品产业区：人民路以北区域，规划面积为8.3平方公里。重点发展新型墙体材料行业、耐火建材产业、矿物质深加工等。 纺织产业亚园区：鲁兴路以东、织女路和新兴路以西、泰山路以北规划为轻纺产业区，规划面积为2.14平方公里。重点发展纺织服装工业、旅游产品等产业。 电子信息产业亚园区：新兴路以东、泰山路以北、牛郎路以西、光明路以南区域以及迎宾大道以东、人民路以南、泰山路以北、牛郎路以西区域规划为电子信息产业亚园区，规划面积为3.74平方公里。重点发展智能终端产品。 标准化厂房区：兴工路与纬三路区域规划为标准化厂房区，规划面积为0.28平方公里。 配套生活区：兴国路与同盟路之间、中州路与人民路之间、鲁兴路与鲁平大道之间以及创业大道与人民路之间区域规划为配套生活区，规划面积为1.84平方公里。 （4）排水工程规划 ①排水体制 规划区采用雨、污分流制的排水体制。 ②污水处理厂规划 在产业集聚区东北部规划有一处污水处理厂，用地规模为5.28公顷，污水处理能力为3万吨/日，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。产业集聚区北片区污水接入规划的污水处理厂，南片区污水接入现有的利民污水处理厂。 ③污水管网 根据产业集聚区地形特点，产业集聚区以郑尧高速为界，产业集聚区划分为南片区和北片区两个污水排放系统。 北片区污水经污水经管网系统收集后流入规划污水处理厂，中水全部回用；南片区污水经污水经管网系统收集后接入利民污水处理厂，利民污水处理厂尾水处理达标后排入将相河。 工业生产中产生的污水在厂内处理达标后方能排入城市污水管道。 ④雨水排放 结合产业集聚区内部沟渠规划，雨水排放分区以大浪河、瞿店河和郑尧高速为界，分为东北片区、西北片区、东南片区和西南片区。 东北片区（梁张路以东郑尧高速以北区域）：雨水由东向西，由北向南分别排入大浪河和瞿店河。 西北片区（梁张路以西郑尧高速以北区域）：雨水由西向东，由北向南排入大浪河。 西南片区（人民路以南大浪河以西区域）：雨水由北向南，由西向东排入大浪河。 东南片区（人民路以南大浪河以东区域）：雨水由北向南，由东向西排入瞿店河和大浪河。 ⑤鲁山县产业集聚区北区污水处理厂 鲁山县产业集聚区北区污水处理厂位于产业集聚区北区的建业路与同盟路交叉口西北角，设计规模一期工程1.5万m3/d，鲁山县产业集聚区北区污水处理站收水范围为：东至建业路，南至同盟路，西至梁张路，北至支三路，收水面积为500公顷，工程出水设计按《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行控制，采用“改良型MSBR+微絮凝过滤工艺”，鲁山县产业集聚区北区污水处理厂，处理的中水全部回用，将北区污水处理厂中水全部回用于产业集聚区北区内市政、企业以及鲁阳电厂。 2.2 规划相符性分析 项目主要将采购的玻璃原片加工为中空玻璃，属于玻璃深加工行业，行业类别为非金属矿物制品业中C305玻璃制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的禁止类和限制类项目，为允许建设项目；同时根据产业集聚区管理委员会出具的相关证明，本项目建设符合鲁山县产业集聚区土地利用总体规划和鲁山县产业集聚区总体发展规划，准予项目入驻产业集聚区北区。另外，本项目位于鲁山县产业集聚区北区，在鲁山县产业集聚区北区污水处理厂收水范围内，本项目所产生的废水经设备自带的沉淀池处理后排入已建的兴工路集聚区污水管网，之后入北区污水处理厂处理。因此项目符合《鲁山县产业集聚区空间规划》（2014-2020）。 3、与《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文〔2015〕33号）的符合性 2015年1月28日，河南省环保厅发布了关于《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》的通知（豫环文〔2015〕33号）。根据该通知中有关内容，全省划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区5个区域。重点开发区域中的省级产业集聚区、各省辖市人民政府规范设立的工业园区或专业园区属于工业准入优先区，经对比分析，本项目属于重点开发区域中的工业准入优先区，本项目建设与其相符合。 项目与《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》符合性分析见表9。 表9 与《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》符合性分析 序号; 文件内容; 本项目情况; 符合性. 1; 水污染防治重点单元; 不予审批煤化工、化学原料药剂生物发酵制品、制浆造纸、制革及皮毛鞣制、印染等荒野单纯新建和单纯扩大产能的项目; 本项目不在水污染防治重点单元，且不外排废水; 符合. 2; 大气污染防治重点单元; 不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目; 本项目为不属于禁止审批的行业类别; 符合. 3; 重金属污染防治重点单元; 不予审批新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相应项目; 本项目不在重金属污染防治重点单元，不涉及重金属污染物的排放; 符合. 4; 特殊环境敏感区; 在主体功能区划的禁止开发区内，不予审批任何有污染物排放或造成生态破坏的建设项目，除文化自然遗产保护、森林防火、应急救援、环境保护和生态以及必要的旅游、交通、电网、通讯、防汛、管道等基础设施外，原则上不予审批其他基础设施工程; 本项目不在主体功能区划的禁止开发区内; 符合. 4、与关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）相符性分析 与生态环境部颁发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）有关内容如下： 二、主要目标 到2020年，建立健全VOCs污染防治管理体系，重点区域、重点行业VOCs治理取得明显成效，完成“十三五”规划确定的VOCs排放量下降10%的目标任务，协同控制温室气体排放，推动环境空气质量持续改善。 三、控制思路与要求 （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 （四）深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。 推行“一厂一策”制度。各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展VOCs综合治理提供技术服务。重点区域应组织本地VOCs排放量较大的企业开展“一厂一策”方案编制工作，2020年6月底前基本完成；适时开展治理效果后评估工作，各地出台的补贴政策要与减排效果紧密挂钩。鼓励地方对重点行业推行强制性清洁生产审核。 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 （五）重点行业治理任务 1、石化行业VOCs综合治理； 2、化工行业VOCs综合治理； 3、工业涂装VOCs综合治理； 4、包装印刷行业VOCs综合治理； 5、油品储运销VOCs综合治； 6、工业园区和产业集群VOCs综合治理。 本项目采用玻璃原片经深度加工产出钢化中空玻璃，属于玻璃制品制造业，不属于环大气[2019]53号文所列出的6大重点行业VOCs废气综合治理方案内，项目工艺产生VOCs的环节是中空玻璃丁基胶涂胶及外围打胶工段产生的废气，这部分废气经风机抽引至“光氧催化处理装置+活性炭吸附装置”处理，其处理效率可达到80%以上，废气可以做到达标排放，符合相关要求。 5、与河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知豫政〔2018〕30号相符性分析 （1）项目与豫政〔2018〕30号相关的内容 第二项坚决打赢蓝天保卫战中（一）打好结构调整优化攻坚战役。加快调整优化能源消费结构、区域产业结构和交通运输结构,强化源头防控,加大治本力度。......(2)提高燃煤项目准入门槛。从严执行国家、省重点耗煤行业准入规定,原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的煤炭、煤电、钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工、焦化等8大类产能过剩的传统产业项目，全省禁止新增化工园区。继续实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系,大力开发、推广节能高效技术和产品,实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。新建高耗能项目单位产品(产值)能耗要达到国际先进水平。…… (二)打好工业企业绿色升级攻坚战役。强化工业污染治理,加大污染防治设施改造升级力度,推动企业绿色发展。……3.实施挥发性有机物(VOCs)专项整治方案。推进挥发性有机物排放综合整治,到2020年，VOCs排放总量比2015年下降10%以上。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。新建、改建、扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。完成制药、农药、煤化工(含现代煤化工、炼焦、合成氨等)、橡胶制品等化工企业VOCs治理。全面取缔露天和敞开式喷涂作业。2020年年底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。县级以上城市建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》。 （2）相符性分析 本项目采用玻璃原片为原料通过切割、打磨、清洗、钢化、中空合片等环节生产钢化中空玻璃，属于玻璃制品后续制造业，不新增玻璃产能；同时项目选址位于鲁山县集聚区，租用已建成的厂房组织生产，其生产过程全部在封闭厂房内部，且工艺流程中打胶、涂胶工序产生的少量含VOCs废气经引风机引入“光氧催化处理装置+活性炭吸附装置”处理，废气可以做到达标排放，符合豫政〔2018〕30号相关要求。 6、与《平顶山市生态环境局转发省生态环境厅关于引发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（平环[2019]70号）相符性分析 （1）相关要求 《平顶山市生态环境局转发省生态环境厅关于引发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（平环[2019]70号）中转发的《河南省生态环境厅关于引发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》中的《河南省2019年挥发性有机物治理方案》要求如下： 一、总体要求及工作目标 （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 （三）重点任务 重点任务见下表： 表10 重点任务一览表 推进石油炼制、石油化学行业全面达标排放治理; 2019年8月底前，全省石油炼制、石油化学企业全面完成VOCs深度治理和LDAR（泄漏检测与修复）治理。有机液体储罐应采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐。有机液体装卸采取全密闭、液下装载等方式，并使用具备油气回收接口的运输车辆。强化废水处理系统等逸散废气收集治理，废水集输、储存、处理处置过程中高浓度VOCs逸散环节应采用密闭收集措施，并回收利用，难以回收的应安装高效治理设施。加强有组织工艺废气治理，工艺弛放气、酸性水罐工艺尾气、氧化尾气、重整催化剂再生尾气等工艺废气优先回收利用，难以利用的，应送火炬系统处理，或采用催化焚烧、热力焚烧等销毁措施。非正常工况排放的有机废气送火炬系统处理。石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。. 推进化工、医药行业综合治理。; 强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及VOCs排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。参照石化行业VOCs治理要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR（泄漏检测与修复）治理，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR（泄漏检测与修复）治理工作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。. 推进印刷行业综合整治; 推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。. 推进工业涂装整治升级; 改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。. 推动汽修行业VOCs治理; 推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的VOCs废气集中收集并导入治理设施，实现达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。. （2）相符性分析 本项目产生VOCs的环节为中空玻璃丁基家胶涂胶及外围打胶产生的废气，这部分废气经风机引至“光氧催化处理装置+活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒排放，废气可以满足《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中非甲烷总烃有组织排放量：80mg/m3要求，符合相关要求。 7、《鲁山县人民政府关于印发鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》鲁政〔2019〕7号 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）等有关要求，持续改善全县环境空气质量，打赢打好大气污染防治攻坚战，鲁山县人民政府2019年3月25号发布了《鲁山县人民政府关于印发鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》。相关内容如下： 工作目标： 到2019年底，全县PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到44微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到86微克/立方米以下，全年优良天达到242天。 相关要求： 打好扬尘治理提效战役县环境污染防治攻坚战领导小组扬尘污染防控办公室要充分发挥职能，统筹协调各类扬尘管控、城市日常保洁、道路清扫等扬尘污染防治工作，严格落实扬尘治理具体工作标准和各项工作制度，提高城市清洁效果，加强城市绿化建设，全面提升扬尘污染治理水平。 2019年6月底前，完成国道省道干线公路专项治理，加大公路路域环境综合治理力度，保证清扫频次和效果，两侧用地范围内做到“四净两绿”（路面净、路肩净、边坡净、隔离带净和中央、路边绿化道绿），两侧50米范围内实现“三无、两化”（无垃圾、无杂物、无积尘，硬化或绿化），力求“全路无垃圾，车行无扬尘”。 强化施工工地扬尘污染防治 （1）严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国道省道干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招标投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。 （2）严格落实重污染天气、秋冬采暖季特殊时期开复工验收制度，包括各类重大民生工程、重点工程、应急抢险工程、涉及施工安全和结构的工程，相关工程项目部可向上级行业主管部门申报，相关主管部门报县环境污染防治攻坚战领导小组扬尘污染防控办公室汇总后报分管副县长和县长审批，由县长“一支笔”最终审批通过，方可在特殊时期允许施工，县环境污染防治攻坚战领导小组扬尘污染防控办公室将已审批通过的工地名单报县污染防治攻坚战领导小组办公室备案，施工工地需将审批文件复印件张贴至工地门口处以供检查人员查阅。 项目租用河南泰瑞特种耐火材料有限公司厂区已建成的空闲厂房组织建设，目前该厂区全部进行了水泥硬化处置，项目不涉及土石方工程，因此，项目建设符合《鲁山县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。

环境质量现状

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面上、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 根据当地环境功能区划，本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县的2018年全年的平均检测数据，检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，其检测结果见下表。 表11 环境空气质量监测数据 监测点位; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 是否达标. 鲁 山 县; 二氧化硫; 年平均; 18; 60; 达标. 二氧化氮; 年平均; 32; 40; 达标. PM10; 年平均; 100; 70; 超标. PM2.5; 年平均; 55; 35; 超标. O3; 日最大8小时平均; 100; 160; 达标. CO; 24小时平均; 1.2; 4; 达标. 区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标。目前鲁山县正在实施《鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案》等一系列措施，从大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好扬尘污染防治，坚持每周开展城市清洁行动等方面，持续改善区域环境空气质量。 2、地表水 距离项目最近的水体为西侧的大浪河，直线距离655m，大浪河汇入沙河后最后汇入白龟山水库。为了解项目附近地表水状况，本次评价引用《S325漯嵩线平顶山朱砂洞至鲁山申庄段改建工程环境影响报告书》的监测数据，监测点为大浪河小河李村断面，位于项目地表水流向下游，直线距离7.5km，监测结果见表12。 表12 大浪河水质监测结果 监测点位; 采样时间; pH值; COD; BOD5; 氨氮. 大浪河; 小河李村; 2017.3.10; 8.26; 17.4; 3.7; 0.902. 2017.3.11; 8.18; 16.2; 3.5; 0.863. 2017.3.12; 8.22; 16.6; 3.6; 0.882. 由监测结果可知，大浪河各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 本项目位于鲁山县产业集聚区北区，厂址区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB（A）。2019年11月鲁山县康康工贸有限公司委托河南中析源科技有限公司对项目厂界进行了噪声监测，具体结果见表13。 表13 声环境质量监测结果一览表 单位：dB（A） 时间 点位; 2019.11.27; 2019.11.28. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 53; 42; 52; 42. 西厂界; 54; 44; 54; 45. 南厂界; 52; 43; 52; 42. 北厂界; 53; 43; 53; 43. 标准限值; 65; 55. 4、土壤质量现状监测 （1）现状监测布点及监测因子 厂区设3个土壤监测点，监测布点情况见表14，监测布点图见附图七。 表14 土壤环境监测情况一览表 序号; 监测点名称位置; 采样点; 监测因子及频率. 1; 场址占地范围内; T1#厂区北侧; 每个监测点分别采集深度0~0.2m处的表层土壤样品; 监测1次，pH、总砷、总汞、铅、铜、镉、镍、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘，共46项因子. 2; T2#厂区东侧; pH、监测砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍以及pH. 3; T3#厂区西侧. （2）样品采集及采样时间 采样时间为2019年11月27日，采样频率1次，监测单位为河南中析源科技有限公司。 （3）评价方法及评价标准 采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二类用地标准，评价标准限值见表15。 表15 土壤评价标准（建设用地） 单位：mg/kg 项目; 镉; 汞; 砷; 铅; 铜; 六价铬; 镍. 风险筛选值; 65; 38; 60; 800; 18000; 5.7; 900. 四氯化碳; 氯仿; 氯甲烷; 1-1二氯乙烷; 1-2二氯乙烷; 1-1二氯乙烯; 顺-1,2-二氯乙烯. 2.8; 0.9; 37; 9; 5; 66; 596. 反-1,2-二氯 乙烯; 二氯甲烷; 1,1,1,2-四氯乙烷; 四氯 乙烯; 1,1,1-三氯乙烷; 1,1,2-三氯乙烷; 三氯乙烯. 54; 616; 10; 53; 840; 2.8; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 氯乙烯; 苯; 氯苯; 1,2-二氯苯; 1,4-二氯苯; 乙苯. 0.5; 0.43; 4; 270; 560; 20; 28. 苯乙烯; 甲苯; 间二甲苯+对二甲苯; 邻二 甲苯; 硝基苯; 苯胺; 2-氯酚. 1290; 1200; 570; 640; 76; 260; 2256. 苯并蒽; 苯并芘; 苯并[b]荧蒽; 苯并[k]荧蒽; 䓛; 二苯并[a,h]蒽; 茚并[1,2,3-cd]芘. 15; 1.5; 15; 151; 1293; 1.5; 15. 萘; 1,2-二氯丙烷; 1,1,2,2-四氯乙烷; /; /; /; /. 70; 5; 6.8; /; /; /; /. （4）土壤监测结果 土壤现状监测结果见表16（检测报告见附件五）。 表16 土壤监测及评价统计结果 单位：mg/kg 监测点位; 项目; pH; 总砷; 镉; 铜; 铅; 总汞; 镍. 1# 厂区北侧; 监测值; 6.94 （无量纲）; 6.27; 0.16; 26; 11.3; 0.06; 31. 标准指数; /; 0.105; 0.0025; 0.00144; 0.014; 0.00158; 0.0344. 超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; /; 60; 65; 18000; 800; 38; 900. 2#厂区东侧; 监测值; 6.68; 5.86; 0.24; 21; 12.4; 0.08; 27. 标准指数; /; 0.098; 0.0037; 0.0012; 0.0155; 0.0021; 0.03. 超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; /; 60; 65; 18000; 800; 38; 900. 3#厂区西侧; 监测值; 6.83; 5.67; 0.14; 29; 14.0; 0.05; 34. 标准指数; /; 0.094; 0.00215; 0.00161; 0.175; 0.0013; 0.038. 超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; /; 60; 65; 18000; 800; 38; 900. 注：1#监测点位其余因子监测数据在监测期间均未检出。 由表16监测结果可知，本项目用地范围内土壤监测点监测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二类用地标准（筛选值）要求，区域土壤环境质量良好。 4、生态环境 本项目位于鲁山县产业集聚区北区，项目所在区域现有生态系统主要为草地态系统、农田生态系统和城市生态系统，区域内没有国家Ⅰ、Ⅱ类保护动物，没有珍稀濒危物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 主要环境保护目标见表17。 表17 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对方位; 相对泰瑞厂区距离; 相对本项目厂房距离. 北纬; 东经. 环境空气; 鹁鸽吴村; 112.931954; 33.790044; 村庄; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; W; 345m; 350m. 井沟村; 112.936825; 33.795256; 村庄; 人群; N; 400m; 420m. 保障村; 112.941052; 33.784284; 村庄; 人群; S; 605m; 770m. 连洼 第五小学; 112.930849; 33.791823; 学校; 学生; NW; 395m; 400m. 声环境; 厂界; 项目厂界200m范围内没有环境保护目标; 3类; 厂界四周; --; --. 地表水; 河流 名称; 环境功能; 相对 方位; 相对距离. 大浪河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; SW; 655m. 土壤; 厂区周围; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）; 二类; --.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 项目 执行标准; 标准值. 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）; 功能区; pH（无量纲）; CODmg/L; BOD5mg/L; 氨mg/L. IV类; 6-9; 30; 6; 1.5. 《地下水质量标准》GB/T14848-2017; 功能区; pH（无量纲）; 氨氮mg/L; 高锰酸钾指数mg/L; 溶解性总固体mg/L. Ⅲ类; 6.5~8.5; 0.2; 3.0; 1000. 功能区; 总硬度mg/L; 总大肠菌群mg/L; 硝酸盐mg/L; 亚硝酸盐mg/L. Ⅲ类; 450; 3.0; 20; 0.02. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 污染物; SO2 μg/m3; NO2μg/m3; TSP μg/m3; PM10μg/m3. 24小时平均; 150; 80; 300; 150. 1小时平均; 500; 200; /; /. “大气污染物综合排放标准详解”; 污染物; 非甲烷总烃mg/m3. 1小时平均; 2.0. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 功能区; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类; 65; 55. 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）; 二类用地; 详见表14. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污染物排放标准. 项目 执行标准; 标准值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2; 非甲烷总烃：排气筒高15m; 最高允许排放浓度：120mg/m3 最高允许排放速率：10kg/h. 周界外浓度限值：4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号; 非甲烷总烃; 有组织：80mg/m3 无组织：2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃（NMHC）; 监控点处1h平均浓度：10 mg/m3 监控点处任意一次浓度值：30 mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类区; 昼间dB（A）65 夜间dB（A）55. 废水; 《污水综合排放标准》表4三级标准（GB8978-1996）; pH（无量纲）; 6～9. 悬浮物 （SS）; 400mg/L. 化学需氧量（COD）; 500mg/L. 氨氮; /. BOD5; 300mg/L. 鲁山县产业集聚区北区污水处理厂设计进水指标; pH（无量纲）; 6～9. 悬浮物（SS）; 280mg/L. 化学需氧量（COD）; 360mg/L. 氨氮; 28mg/L. BOD5; 150mg/L. 固体 废物; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. |
| 总量控制 | 本项目废水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及鲁山县产业集聚区北区污水处理厂进水水质要求，经集聚区污水管网进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂进一步处理。项目废水排放量为448.2m3/a，废水经鲁山县产业集聚区北区污水处理厂进一步处理后主要污染物排放浓度及排放量分别为COD50mg/L、即0.022t/a，氨氮5mg/L、即0.002t/a。因此，建议项目废水总量控制指标为COD0.022t/a，氨氮0.002t/a。 项目VOCs总排放量为0.026t/a，因此，建议项目废气总量控制指标为VOCs0.194t/a。 |

建设项目工程分析

- 施工期工艺流程简述： 本项目属于新建项目，租赁河南泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内现有闲置仓库组织生产。因此，项目施工期主要是生产设备及环保设备的安装，不进行土建施工等工序，项目施工期较短，施工期对周围环境影响较小，因此不再对施工期进行论述。 二、营运期工艺流程简述： 本项目采用玻璃原片加工成为中空玻璃，工艺流程主要分为玻璃钢化及玻璃中空加工两部分，工艺流程简述如下： - 玻璃钢化 玻璃钢化是利用物理方法，在玻璃表面形成压应力层、内部形成拉应力层；当玻璃受到外力作用时，压应力层可将部分拉应力抵消，避免玻璃破碎，从而达到提高玻璃强度的目的。 本项目玻璃钢化工段流程主要为切割、水磨边、清洗、钢化、冷却等。生产工艺流程及产污情况如下图2所示： 图2 钢化玻璃生产工艺流程示意图 ①切割：本项目原料为平板玻璃原片，根据客户需要将平板玻璃切割成不同尺寸。所谓切割，是在玻璃上制造划痕，造成应力集中，然后裂片。切割是玻璃生产和深加工过程中必不可少的基本工序，其质量要求为；尺寸准确，断面平整垂直、无崩边掉角，这对于保证玻璃后续的加工质量至关重要。玻璃是一种典型的脆性材料，根据脆性材料断裂纹理论，传统切割技术使用坚硬、锐利硬质材料刀头刻划玻璃表面，形成的划痕线可等效认为是由很多微裂纹组成，每个微裂纹的长度沿着刀头刻划的方向，在划痕的下方会形成一定深度的破坏区域，这一深度可认为是微裂纹的端面半径。由于微裂纹的端部是应力集中的地方，压力使微裂纹端部的应力增大，使得裂纹很快向玻璃厚度方向扩展，形成纵向微裂纹。在良好的切割状况下，连续的纵向微裂纹的末端几乎都在同一条水平线上。在划痕完成后，就需要进行裂片，即对玻璃施加外力，增加纵向微裂纹端部的应力，使纵向微裂纹迅速扩展，贯穿到玻璃的底部，达到使玻璃分离的目的。 本项目利用自动玻璃切割机裁切成所需尺寸，在此过程会产生部分切割玻璃边角料，经收集后定期由玻璃生产厂家回收再利用。全自动玻璃切割机用三轴控制切割头的动作，XY 两向移动来确定机器的行走，用C 轴旋转控制转刀角度，刀具为合金刀轮，利用气压与弹簧并用控制下刀。切割主要是在玻璃表面划线，并非整块儿切开，故无粉尘产生，经切割后的玻璃进入掰边工序，在掰边过程中有玻璃边角料产生，经收集后定期由玻璃生产厂家回收再利用。 ②磨边：切割后的玻璃需对边角进行磨光，磨去尖锐的棱角，磨边机磨边时在砂轮与玻璃接触部位设置有小喷头喷水，使磨边在水环境中进行，避免了玻璃粉尘的产生，同时可对砂轮和玻璃摩擦部位进行降温。 项目磨边清洗机磨边架有2组磨头。每组磨头分别有两个磨轮。磨边时先磨玻璃的头部，然后磨头旋转90度，配合边上的磨轮对玻璃的两侧边进行磨削，之后，磨头再次旋转90度，对玻璃的尾部进行磨削，完成整个磨边过程。磨完后旋转归零，等待下一片玻璃进行磨削。 ③清洗：经磨边后的玻璃需清洗掉玻璃表面灰尘等杂质，清洗采用自来水进行清洗，不需添加洗涤剂。项目设置磨边清洗机，该设备清洗段由传动系统、刷洗、清水冲洗、热风烘干、电控系统等组成。清洗包括两个阶段，先用清水冲洗，冲去玻璃表面附着物，再由毛刷刷洗。经刷洗后的玻璃进入磨边清洗机组自带烘干箱进行干燥。干燥原理：由风机带动风轮经由电热风管，将热风送出，再经由风道至烘干箱进行干燥，干燥温度为20℃左右。 ④钢化：清洗结束后的玻璃进入钢化炉进行钢化，钢化炉为电炉，将玻璃加热到接近软化温度700℃，此时玻璃处于粘性流动状态，保温一定时间（一般在15-30 分钟之间）。在钢化过程中有少量玻璃会发生自爆而产生玻璃渣。 ⑤冷却段：钢化后出炉经风机多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速地、均匀地冷却，当冷却至室温时，就形成了高强度的钢化玻璃。冷却方式通过大功率鼓风机产生的大量冷风实现，该过程不产生废气，仅排放热空气，通过设备专用排风口排出。将玻璃由变频器驱动电机带动辊道高速运转将玻璃运往下片台，人工卸片，成品入库待售。 钢化处理是将玻璃加热到软化温度之后进行均匀的快速冷却，从而使玻璃表面获得应压力。在冷却过程中，钢化玻璃外部因迅速冷却而固化，而内部冷却较慢；当内部继续冷却收缩使玻璃表面产生应压力，内部产生张应力，钢化处理使玻璃的抗弯和冲击强度得以提高，其强度也大大地增大。钢化机组包括上片台、加热段、平钢化冷却段、风机系统和控制系统。将放好的玻璃由变频器驱动电机带动辊道高速运转将玻璃运往加热炉进行加热，整个过程以电为能源；在加热过程中，玻璃在加热炉内前后摆动，使玻璃均匀受热至玻璃软化点；加热完成后，风栅段和加热段同步运动，将玻璃送入风栅段进行冷却，在冷却过程中，玻璃在辊道上做往返摆动，通过风机系统向玻璃喷吹空气，保证其冷却均匀；然后将玻璃由变频器驱动电机带动辊道高速运转将玻璃运往下片台，人工卸片，完成整个钢化工序。 2、玻璃中空工艺 玻璃中空是利用将钢化后的玻璃和铝材制框后进行合片、打胶等一系列工序制成的高效能隔音隔热玻璃。中空玻璃具体生产工艺流程及产污环节见图3。 图3 玻璃中空工艺流程示意图 ①钢化玻璃清洗：钢化玻璃进行中空工序之前，需采用中空玻璃生产线自带的清洗机对玻璃进行清洗（使用清水进行清洗，不使用洗涤剂），清洗包括两个阶段，先用清水冲洗，冲去玻璃表面附着物，再由毛刷刷洗。然后进入风干室用高压风机彻底剥离水膜，达到干燥、干净的清洗效果。设备自带循环水箱，其容积约为0.3m3。 ②制框：制框时先根据玻璃外形尺寸（宽和高）及胶深计算出所用铝条的长度，然后在自动折弯机上采用铝框弯角一次成型方式进行弯框，该过程会产生铝条边角料，集中收集后外售。 ③灌装分子筛：本次工程灌装分子筛采用自动分子筛灌装机，集打孔、灌装于一体，灌装时只需输入铝条的型号及所需灌装的长度，灌装机会自动在制好的铝框两侧冲一个矩形小孔并采用负压式自动充灌分子筛工艺将分子筛注入铝框，填充后用插角将铝框连接成型。 ④涂布丁基胶：将外购的丁基热熔密封胶放入丁基胶机缸内预热，待机器工作温度为60℃时，此时固体丁基胶融化为流态；然后将裁切好的间隔铝条放入丁基胶涂布机上，启动机器，自动将间隔铝条的两面涂上丁基胶。同时丁基密封胶为单组分密封胶，无溶剂，本次工程丁基密封胶工作温度为130℃左右，此过程中将产生少量有机废气。 ⑤合片：第一片钢化玻璃进入中空线板压机，经过精确定位后，真空吸盘将玻璃吸住，离开传输滚轮，上框后的第二片玻璃进入板压机，同样进行精确定位，然后第一片玻璃与第二片玻璃进行合片，板压机的板压机构将两片玻璃压合在一起，在铝条和丁基胶的粘接作用下成为一个整体。板压机构把两片玻璃平行压合，四周压合均匀。合片后，铝框外边部和玻璃边部之间一般有5-7mm的距离，用于涂第二道密封胶。 ⑥外围打胶：将压制好的中空玻璃外围用打胶机均匀的打上双组份中空玻璃硅酮密封胶，使其更加牢固。封胶完成后，玻璃中空加工周期完成，检验合格后包装入库。本次工程外围打胶采用的是双组份硅酮胶，常温下使用，不加热，分A、B 两种组份，打胶前需将A、B 组份进行搅拌混合。 主要污染工序 # 本项目营运期产污环节主要如下： 表18 本项目产污环节一览表 类别; 产污环节; 污染因子; 治理措施. 废水; 玻璃磨边废水; COD、SS; 经设备自带的沉淀池处理后进入泰瑞特种耐材的污水管网，之后入集聚区污水管网. 玻璃清洗废水; COD、SS. 生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS; 经泰瑞特种耐材化粪池处理后，入集聚区污水管网. 废气; 中空玻璃丁基胶涂胶; 非甲烷总烃; UV 光催化氧化+活性炭吸附装置+15m 高排气筒. 外围打胶废气; 非甲烷总烃. 固废; 玻璃切割、磨边、清洗、钢化; 碎玻璃; 外售. 铝条制框; 边角料. 原料; 废包装材料; 送垃圾回收站. 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门统一处理. 活性炭吸附; 废活性炭; 由有资质的单位安全处置. 废胶包装袋（桶）; 废胶包装袋（桶）; 由有资质的单位安全处置. 废气治理措施; UV灯管; 由有资质的单位安全处置. 噪声; 设备运行; 机械噪声; 减振、隔声等措施. 1、废气 项目职工不在厂区内食宿，因此本项目的废气主要为中空玻璃丁基胶涂胶及外围打胶产生的有机废气。 （1）丁基胶涂胶及外围打胶废气 - 产生及排放情况 本项目采用丁基密封胶作为第一道密封胶，采用中空硅酮密封胶作为第二道密封胶，使用时均不使用稀释剂。根据项目工程资料，本项目丁基密封胶用量为6t/a，中空玻璃双组份硅酮胶使用量为12t/a，所用各种密封胶均在常温常压条件下自然固化。涂胶及打胶工序每天工作时间为5h，年运行1500h。 中空玻璃加工生产须符合相关规范要求，由《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T914-2014）、《中空玻璃用弹性密封胶》（JC/T486-2001）和《中空玻璃用硅酮结构密封胶》（GB24266-2009）等规范可知，丁基热熔密封胶热失重≤0.75%，硅酮类密封胶固化损失量≤6%，评价考虑最不利影响，即所用密封胶挥发物物质生产过程中全部挥发，则中空玻璃打胶废气非甲烷总烃产生量为1215kg/a。对于此工段废气，建议建设单位应对涂胶及打胶工段规范化管理，在涂胶机、丁基胶机上方均安装不低于80%收集率的废气收集装置，并通过“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”进行处理后，通过15m高排气筒达标排放。其集气罩的投影面积及收集点净空高度应结合现场实际情况设置，应委托专业的废气治理公司设计合理结构的集气罩，保证足够的风量，确保打胶工段工作区集气罩集气效率不低于80%。 经集气罩收集后，丁基胶涂胶及外围打胶废气产生量为972kg/a，折合速率为0.648kg/h，风量为4000m3/h，产生浓度为162mg/m3，根据类比同类型项目废气治理措施，本次以废气处理设施对非甲烷总烃的去除效率以80%计算，则废气处理后非甲烷总烃排放速率为0.13kg/h，排放量为194.4kg/a，排放浓度为32.4mg/m3。处理后的废气由一根15m高排气筒排放。可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 要求（非甲烷总烃有组织排放浓度≤120mg/ m3，15m 高排气筒排放速率≤10kg/h）和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）附件1（其他行业，有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度80mg/ m3，建议去除效率70%）要求。 - 废气处理措施的可行性分析 UV 光催化氧化主要是通过采用UV-D 波段内的真空紫外线（波长范围170-184.9nm），促使有机废气物质通过时吸收该波段的光子，而该波段的光子能量大于绝大多数的化学键键能，使得有机物质得以裂解，形成游离状态的原子或基团（（C*、H*、O*等）；同时通过裂解混合空气中的氧气，使之形成游离的氧原子并结合生成臭氧【UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧)】；最后， 通过裂解生成的具有强氧化性的臭氧（O3）与废气分子通过裂解而生成的原子发 生氧化反应，生成简单、无害、稳定的物质，如H2O 和CO2 等，从而达到净化气体的效果。UV 光催化氧化装置结构简单，维护操作方便，设备运行稳定可靠。 活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色、内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料，其吸附原理就是利用自身发达的孔隙结构，把水中或空气中的有害物质吸附过来，从而达到净化的目的。 项目拟采取UV 光催化氧化与活性炭吸附装置相结合的方式对有机废气进行 处理，可使有机废气的处理效率达到80%，故项目有机废气处理采用“UV 光催 化氧化+活性炭吸附装置”是可行的。 本项目有组织废气产排情况见表14，无组织废气产排情况见表15。 （2）无组织排放废气 工程产生的无组织排放废气主要为集气罩未收集的非甲烷总烃，项目粉丁基胶涂胶及外围打胶工段集气效率为80%，则非甲烷总烃无组织排放速率为0.051kg/h，无组织排放量为243kg/a。 同时，根据《排污单位编码规则》（HJ608-2017）对本项目废气处理措施排气筒进行编码，丁基胶涂胶及外围打胶废气经“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理后排气筒为DA001。 项目废气污染物产排情况见表19。 表19 丁基胶涂胶及外围打胶废气排放情况一览表 污染源名称; 污染因子; 废气量（m3/h）; 产生情况; 治理措施; 处理效率; 运行时间; 排放情况. 速率kg/h; 浓度mg/m3; 产生量kg/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量kg/a. 丁基胶涂胶及外围打胶废气; 非甲烷总烃; 4000; 0.648; 162; 972; 集气罩+“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”+15m高排气筒; 80%; 1500; 0.13; 32.4; 194.4. 无组织 废气; 非甲烷总烃; /; 0.051; /; 243; /; /; /; 0.051; /; 243; 22.5. 2、废水 2.1 废水产排情况 本项目废水主要为磨边、玻璃清洗废水以及职工生活污水。 - 磨边、清洗废水 切割后的玻璃需对边角进行磨光，磨边机磨边时在砂轮与玻璃接触部位设置小喷头喷水，使磨边在水环境中进行，避免了玻璃粉尘的产生。项目磨边工段在水环境中进行，磨边机自带有循环水箱（容积为0.32m3），磨边废水经沉淀池沉淀后回用于玻璃磨边工序。本项目共设置2台磨边机，废水主要含有玻璃碎屑，经沉淀后可循环使用，循环水箱及沉淀池中的玻璃碎屑定期清理。 经磨边后的玻璃需清洗掉玻璃表面灰尘等杂质，清洗采用自来水进行清洗，不需添加洗涤剂。项目清洗设备自带循环水箱（其中宽1.6m的清洗机水箱容积为0.11m3，宽2.5m的清洗机水箱容积为0.72m3）和不锈钢沉淀池（1.5m3），玻璃清洗废水经沉淀池沉淀后回用于玻璃清洗工序。本项目钢化玻璃生产1台清洗机、中空玻璃生产线自带1台清洗机。 随着循环次数的增加，磨边、清洗循环水水质慢慢变差，不能达到玻璃清洗效果，经类比同类企业运行情况，经水平衡折算，本次工程磨边、清洗废水每五天需全部排放一次，每次最大量1.47t，折算生产废水产生量88.2m3/a。磨边及清洗过程中均主要是为除去玻璃表面残存的玻璃粉渣及灰尘，其水质基本相同，且水质比较简单，主要污染物均为SS，根据河南思源环境检测有限公司于2018年2月1日-2日对项目郑州裕丰玻璃有限公司钢化玻璃磨边、清洗废水的监测结果，其玻璃磨边废水及清洗废水水质为COD23mg/L、SS107mg/L。因此，本次评价综合确定，项目玻璃磨边及清洗废水水质为COD50mg/L、SS150mg/L。这部分废水经沉淀后和泰瑞耐材产生的废水一起入集聚区污水管网，之后进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂综合处理。 （2）生活污水 本项目劳动定员共30人，年工作天数300天，根据水平衡计算，生活污水排放量为1.2m3/d、即360m3/a，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，水质简单，类比分析，污染物浓度分别为COD300mg/L、BOD5180mg/L、NH3-N25mg/L、SS200mg/L。生活污水经泰瑞特种耐材化粪池处理后，入集聚区污水管线，之后进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂进行处理。 表20 废水产污环节一览表 项目; 废水量 （m3/a）; 污染物浓度（mg/L）. COD; BOD5; SS; 氨氮. 玻璃清洗沉淀废水; 88.2; 50; --; 150; --. 生活污水; 360; 300; 180; 200; 25. 合计; 448.2; 251; 144.6; 190.2; 20.1. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; --; 500; 300; --; --. 鲁山县产业集聚区北区污水处理厂进水水质; --; 360; 150; 280; 28. 2.2 废水处理可行性分析 项目采用雨污分流制，项目雨水经泰瑞特种耐火材料有限公司院内雨水管网收集后，排入集聚区雨水管网；玻璃清洗废水沉淀后和经化粪池处理后的生活污水一起进入集聚区污水管，后网排入鲁山县集聚区北区污水处理厂。根据现场勘查，泰瑞特种耐火材料有限公司院内已配套建成雨水、污水管道，且与集聚区污水管网完成对接。 同时，由表20可知，项目运营期产生的废水经处理后，排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准(COD≤500mg/L，SS ≤300mg/L)的要求，同时也可以满足鲁山县产业集聚区北区污水处理厂进水水质要求。 3、噪声 本项目噪声源主要为切割机、磨边机、清洗机等设备运行产生的设备噪声，声源强度在80~90dB(A)之间。本项目所有生产工序均在生产车间内进行。经过设置减振基座、车间阻隔、消声等方降噪措施后，可将噪声消减15~20dB（A），项目高噪声设备治理前后源强、治理措施情况见下表。 表21 本项目主要高噪声设备源强表 单位：dB(A) 设备名称; 数量（台）; 噪声 源强; 防治措施; 降噪量; 治理后. 切割机; 2; 85; 减振、厂房隔音; 20; 65. 磨边机; 2; 80; 减振、厂房隔音; 20; 60. 清洗机; 2; 80; 减振、厂房隔音; 20; 60. 钢化炉; 1; 80; 减振、厂房隔音; 20; 60. 风机; 若干; 90; 消声、厂房隔音; 20; 70. 项目切割机、磨边机、清洗机噪声主要是机械震动产生的噪声，通过减振基础并加装减振垫的方式可以减轻震动的产生，再经厂房的隔声作用可有效降低噪声值15～25dB(A)；风机主要以中高频为主，根据噪声特性，利用隔声、吸声、共振等声学原理，利用消声等方法进行综合治理，经治理后可整体降噪15～25dB(A)；钢化炉噪声主要是由于冷却时喷嘴喷气产生的噪声，经厂房隔声可有效降低噪声值15～30dB(A)。 - 固体废物 运营期间产生的固体废物主要为包括一般固体废物和危险废物两部分，其中一般固体废物为员工的生活垃圾、废包装材料、沉淀池沉渣、废玻璃，危险废物为废灯管和废活性炭。 - 一般固废 - 生活垃圾 本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg 计算，则本项目生活垃圾产生量为4.5t/a，属于一般固废，由厂内设置的生活垃圾垃圾箱收集后由环卫部门统一外运处理。 - 废包装材料 项目原片玻璃使用后将产生废包装材料，产生量为0.5t/a，属于一般固废，在厂内一般固体废物暂存点收集后，送往废品回收部门处理。 - 废玻璃 本次工程玻璃切割、磨边、钢化、搬运或贮存过程会产生碎玻璃，根据同类企业运行数据，产生量约为1.6万m2/a，每平方米玻璃的重量在12.5～15kg 左右，因此评价确定本次工程碎玻璃产生量为240t/a，在厂区内暂存后，定期交由回收公司进行回收处理。 - 沉淀池底泥 项目生产废水经沉淀池沉淀后，沉淀池底部污泥定期清掏，主要成分为硅砂，属一般固废，产生量为0.5t/a。该类固废由环卫部门统一外运处理。 - 废磨轮 项目磨边机磨边架有2组磨头。每组磨头分别有两个磨轮。磨轮需定期更换，根据同类企业运行资料，磨轮每年更换一次，每次更换8个，则废磨轮产生量为8 个/a，定期外售废品回收站。 评价要求工程产生的固废及时清运，尽量缩短在厂区内的堆存时间，贮存期限不得超过6个月，同时按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修订）的相关要求，建立1座20m2的一般固体废物堆场。 （2）危险废物 ①废紫外灯管 本项目中空玻璃丁基胶涂胶及外围打胶废气采用“光氧催化处理装置+活性炭吸附装置”进行处理，经查阅相关资料，UV光氧化催化设施在运行过程中，经每2年需要更换紫外灯管，风量为2万UV光氧催化设备约配备40个紫外灯管，故每年产生20个废紫外灯管，据《国家危险废物名录》（2016年），更换下来的废紫外灯管属于危险废物，名录编号为HW29类含汞物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-023-29（生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），危险特征为T。 ②活性炭 本项目丁基胶涂胶及外围打胶废气有机废气采用“光氧催化处理装置+活性炭吸附装置”进行处理，其活性炭在吸附一定量废气后会达到饱和状态，因此，需定期更换活性炭，本项目生产过程中活性炭吸附有机废气量为104.1kg/a，活性炭颗粒对有机废气的饱和平衡吸附容量按照0.3kg/kg活性炭计，则项目产生的废活性炭量为31.23kg/a。活性炭吸附装置每个月更换一次活性炭颗粒，每次约产生2.6kg废活性炭，根据《国家危险废物名录》（2016年），更换下来的废活性炭属于危险废物，名录编号为HW49类其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-041-49，危险特征为T/In。 - 废胶袋（桶） 盛装丁基胶、双组份硅酮密封胶等化学品原辅材料的包装袋沾染有残留的化学品，根据《国家危险废物名录》（2016 年），该类固废属于危险废物（HW49 其它废物非特定行业，废物代码900-041-49，危险特征为T/In，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），产生量为0.05t/a，主要成分为丁基胶、双组份硅酮密封胶，有害成分为丁基胶、双组份硅酮密封胶。工程拟将其使用密闭容器收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的危险废物处理单位安全处置。 评价要求厂区设置1座6m2的危险废物暂存间，对于这部分危险废物采用密闭容器收集，定期交由有资质的危废处置单位运走进行安全处置。其暂存间建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，相关要求如下： - 危险废物暂存间为密封性建筑，地面进行防渗处理，可以采用2mm高密度聚乙烯膜，膜上和膜下各铺一层非织造土工布作为保护层，保护层上面做水泥层，之后刷环氧树脂防腐漆； - 根据危废种类及性质，必须装入特种危废贮存容器内，并且不相容的危废不能在同一容器内混装； - 定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，杜绝跑、冒、滴、漏现象的产生； - 危废间按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的规定设置警示标志，并按相关要求设置危险废物识别标志； - 同时危废在转运、处理的过程中应严格按照国家《危险废物管理条例》中贮存、运输、处理规定实行危废转运联单制度；厂内危废管理人员应做好进出库的危废名称、数量、日期、存放库位等台账，制定好外运转移计划，保存完整转移联单。 项目固废产生及处置情况见表22，项目危险废物情况见表23，储存间临时堆存点要求见24。 表22 项目固废产生及处置情况一览表 序号; 项目; 产生途径; 产生量t/a; 排放量; 性质; 处理方式. 1; 生活垃圾; 办公生活; 4.5; 0; 一般固废; 厂内设置的生活垃圾垃圾箱收集后由环卫部门统一外运处理. 2; 废包装材料; 原料上料; 0.5; 0; 送往废品回收部门处理. 3; 废玻璃; 切割、磨边等环节; 240; 0; 交由回收公司处理. 4; 沉淀池底泥; 沉淀池; 0.5; 0; 由环卫部门统一外运处理. 5; 废磨轮; 磨机; 8个/a; 0; 送往废品回收部门处理. 6; 废紫外灯管; UV光氧催化装置; 40个/2a; 0; 危险废物; 交由有资质的危废处置单位. 7; 废活性炭; 活性炭吸附; 31.23kg/a; 0. 8; 废胶袋（桶）; 涂胶、打胶; 0.05; 0. 表23 危险废物产生排放情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特征; 措施. 废紫外灯管; HW29; 900-023-29; 40个; UV光氧催化装置; 固态; /; /; 每2年一次; T; 交由有资质的危废处置单位. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 31.23kg/a; 活性炭吸附; 固态; 活性炭; 挥发性有机物; 30d; T/In. 废胶袋（桶）; HW49; 900-041-49; 0.05t/a; 涂胶、打胶; 固态; 丁基 胶、 硅酮胶等; 丁基 胶、 硅酮 胶等; 2个月; T/In. 表24 储存间临时堆存点规格要求 贮存场所名称; 废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力. 一般固废暂存间; 废包装材料; /; 生产车间; 20m2（分区域放置）; 整洁堆存; 42kg/月. 废玻璃; /; 收集袋袋装; 20t/月. 沉淀池底泥; /; 铁制容器密闭储存; 4.2kg/月. 废磨轮; /; 整洁堆存; 8个/a. 危废暂存间; 废紫外灯管; 900-023-29; 生产车间; 6m2; 铁制容器密闭贮存; 40个/年. 废活性炭; 900-041-49; 铁制容器贮存; 2.6kg//年. 废胶袋（桶）; 900-041-49; 分类堆放; 0.05t/年. 注：贮存周期不得超过6个月。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 产生量 （kg/a） | 浓度 （mg/m3） |  | 排放量 （kg/a） |
| 大气 污染 物 | 有组织 废气 | 丁基胶涂胶及外围打胶废气 | 非甲烷总烃 | 162 | 972 | 32.4 |  | 194.4 |
|  | 无组织废气 | 丁基胶涂胶及外围打胶废气 | 非甲烷总烃 | 243kg/a |  | 243kg/a |  |  |
| 废水 | 生活污水、磨边、清洗废水（产生量为448.2m3/a） |  | COD | 241mg/L，0.108t/a |  | COD | 50mg/L，0.022t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 144.6mg/L，0.064t/a |  | BOD5 | 10mg/L，0.004t/a |  |
|  |  |  | SS | 190.2mg/L，0.085t/a |  | SS | 10mg/L，0.004t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 20.1mg/L，0.009t/a |  | NH3-N | 5mg/L，0.002t/a |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 |  |  | 4.5t/a |  | 0 |  |  |
|  | 废包装材料 |  |  | 0.5t/a |  | 0 |  |  |
|  | 废玻璃 |  |  | 240t/a |  | 0 |  |  |
|  | 沉淀池底泥 |  |  | 0.5t/a |  | 0 |  |  |
|  | 废磨轮 |  |  | 8个/a |  | 0 |  |  |
|  | 废紫外灯管 |  |  | 40个/2a |  | 0 |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  | 31.23kg/a |  | 0 |  |  |
|  | 废胶袋（桶） |  |  | 0.05t/a |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 采取减振、隔声等降噪措施后，厂界噪声达标排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目处于人工生态环境中，租用已建成厂区空闲用地进行建设，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目属于新建项目，租赁河南泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内现有第一排空闲厂房西侧2000m2区域组织生产。因此，项目施工期主要是生产设备及环保设备的安装，不进行土建施工等工序。施工期工程量主要为生产设备的安装，设备安装阶段主要噪声源有：运输车辆噪声和设备安装噪声，声级在75-85dB(A)之间，其对周围环境的不利影响将随施工期的结束而终止，且设备安装均在车间内进行，因此对周边环境影响不大。

运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 1.1大气污染物产排 为了解项目建设为周边环境空气的影响情况，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关规定，选择项目污染源满负荷正常排放的主要污染物及排放源参数，采用附录 A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。本次评价选择《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型进行评价等级和评价范围的确定。 - 有组织废气 本工程有组织废气污染物排放源强及有关参数见表25。 表25 废气污染物排放源强及有关参数 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物; 排放速率/（kg/h）. X; Y. DA001; 112.935945; 33.791210; 0; 15; 0.4; 8.8; 25; 1500; 正常; 非甲烷总烃; 0.13. 1.1.2 无组织废气 经核算，本项目无组织排放的非甲烷总烃量为0.051kg/h，即243kg/a，评价标准为采用“大气污染物综合排放标准详解”中1小时平均2.0 mg/m3。本次评价将生产车间看成一个整体面源，评价采用大气估算模式（面源）对无组织排放的颗粒物进行预测，本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录中推荐的估算模式进行预测，无组织废气排放参数见表26。 表26 矩面源参数表 编号; 名称; 面源坐标/m; 面源海拔高度 /m; 面源长度 /m; 面源宽度 /m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物; 污染物排放速率kg/h. X; Y. 1; 面源; 112.935762; 33.791317; 0; 63; 31.7（折合）; -10; 9; 1500; 正常; 非甲烷 总烃; 0.051. 112.935939; 33.790688. 112.936484; 33.790822. 112.936403; 33.791034. 112.936098; 33.790978. 112.935942; 33.791375. 1.2大气污染物预测分析 （1）估算模型参数 本项目评价的估算模型参数情况见表27。 表27 项目评价估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 43.2℃. 最低环境温度/℃; -16.7℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是√否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 √否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ °; /. （2）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关规定，分别计算各预测因子有组织排放与无组织排放的最大地面浓度占标率Pi及其对应的D10％，具体见表28。 表28 项目污染物估算模式结果表 污染源名称; 污染物类型; 最大地面浓度（mg/m3）; 出现距离（m）; Pi(％); D10%（m）. DA001; 非甲烷总烃; 8.94×10-3; 265; 0.45; 0. 无组织排放; 非甲烷总烃; 4.02×10-2; 47; 2.01; 0. 由表27可知，本项目主要污染因子非甲烷总烃最大地面浓度占标率Pmax值为2.01%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判别表，确定本项目环境空气评价工作等级为二级，按HJ2.2-2018有关要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本次环评已对项目产生的废气采用估算模型AERSCREEN进行了预测，预测结果见表29。由表29估算模式计算结果显示，各污染物的最大地面占标率均小于10%，对周边大气环境影响不大。 表29 大气估算模式预测结果表 下风向距离（m）; DA001; 无组织. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10; 7.8×10-5; 0; 2.79×10-2; 1.40. 25; 2.62×10-3; 0.13; 3.56×10-2; 1.78. 46; /; /; 4.02×10-2; 2.01. 50; 5.09×10-3; 0.25; 4.01×10-2; 2.00. 75; 6.93×10-3; 0.35; 3.2×10-2; 1.60. 100; 6.3×10-3; 0.32; 2.41×10-2; 1.21. 200; 8.0×10-3; 0.40; 1.46×10-2; 0.73. 265; 8.94×10-3; 0.45; /; /. 300; 8.79×10-3; 0.44; 1.28×10-2; 0.64. 400; 7.64×10-3; 0.38; 1.17×10-2; 0.59. 500; 6.402×10-3; 0.32; 1.09×10-2; 0.55. 1000; 5.02×10-3; 0.25; 8.32×10-3; 0.42. 1500; 6.67×10-3; 0.18; 6.68×10-3; 0.33. 2000; 2.78×10-3; 0.14; 5.542×10-3; 0.28. 无组织排放非甲烷总烃对厂界的影响情况见表30。 表30 项目无组织非甲烷总烃厂界预测结果 序号; 厂界; 距厂界距离（m）; 预测浓度（mg/m3）; 厂界标准（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 东厂界; 25; 3.56×10-2; 2.0; 1.78. 2; 西厂界; 15; 2.81×10-2; 1.41. 3; 南厂界; 60; 3.88×10-2; 1.94. 4; 北厂界; 22; 3.51×10-2; 1.76. 经预测，各厂界非甲烷总烃最大地面浓度贡献值较小，对周围大气环境影响较小。 （3）废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算情况见31~表32。 表31 项目有组织废气排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（kg/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 32.4; 0.13; 194.4. 表32 项目无组织废气排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 年排放量（kg/a）. 1; /; 丁基胶涂胶及外围打胶废气; 非甲烷总烃; 243. （4）本项目无组织废气对敏感点影响 评价采用估算模式预测项目对敏感点的影响，预测结果见表33。 表33 本项目各敏感点处非甲烷总烃预测结果一览表 预测点; 距无组织面源距离m; 浓度mg/m3; 占标率%. 鹁鸽吴村; 350; 1.21×10-3; 0.6. 经预测，敏感点鹁鸽吴村处非甲烷总烃最大地面浓度贡献值较小，对周围大气环境影响较小。 1.3卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）可知，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 本次评价卫生防护距离计算按照项目建成后全厂无组织排放颗粒物、非甲烷总烃情况进行计算分析。 # 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中，无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表34。 表34 卫生防护距离计算参数及其结果 污染源; 评价 因子; 排放速率(kg/h); 评价标准 （mg/m3）; 计算参数; 卫生防护距离（m）; 防护 距离（m）. A; B; C; D. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.051; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）计算出卫生防护距离确定为50m。结合厂区平面布置，厂区卫生防护距离内无敏感点，距离最近的村庄鹁鸽吴村约350m，相对较远，具体详见附图八卫生防护距离包络图。 综上分析，项目运营过程中废气对周边大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 2.1本项目废水排放情况 本项目产生的废水主要包括生活污水、沉淀废水，废水产生量为1.494m3/d，即448.2m3/a。其中玻璃磨边、清洗废水经沉淀池处理后，生活污水经泰瑞耐材现有化粪池处理后，出水浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及鲁山县产业集聚区北区污水处理厂进水标准要求，进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂处理。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表35，废水污染物排放执行标准见表36，废水间接排放口基本情况见表37，废水污染物排放信息见表38。 表35 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染防治设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr、 BOD5、 氨氮等; 进入 鲁山县产业集聚区北区污水处理厂; 连续排放、流量不稳定、但有周期性规律; /; 化粪池; 厌氧; DW-01; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 玻璃清洗沉淀废水; CODCr、 SS; 进入 鲁山县产业集聚区北区污水处理厂; 流量不稳定、但有周期性规律; /; 沉淀池; 沉淀; DW-01; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表36 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口 编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 准浓度限值（mg/L）. 1; DW-01; CODCr; 《污水综合排放标准》（GB3096-1996）表4 三级; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; ——. 表37 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或 地方污染 物排放 标准浓度 限值（mg/L）. 1; DW-01; 113.407273; 33.719896; 448.2; 进入 鲁山县产业集聚区北区污水处理厂; 流量不稳定、但有周期性规律; /; 鲁山县产业集聚区北区污水处理厂; pH; 6.0~9.0 （无量纲）. COD; 360. BOD5; 150. SS; 280. NH3-N; 28. 表38 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 日排放量kg/d; 年排放量t/a. 1; DW-01; COD; 50; 0.0733; 0.022. BOD5; 10; 0.0133; 0.004. SS; 10; 0.0133; 0.004. NH3-N; 5; 0.0733; 0.002. 全场排污口合计; COD; 0.022. BOD5; 0.004. SS; 0.004. NH3-N; 0.002. 注：污染物排放信息为污水厂处理后的排放量。. # 2.2 评价等级及评价内容确定 （1）评价等级 # 《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定依据见表39。 表39 水污染影响型建设项目评价等级判定一览表 # 评价等级; # 判定依据. # 排放方式; # 废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数w/（无量纲）. # 一级; # 直接排放; # Q≥20000或W≥600000. # 二级; # 直接排放; # 其他. # 三级A; # 直接排放; # Q＜200且W＜6000. # 三级B; # 间接排放; # —. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 # 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 # 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 本项目废水经集聚区污水管网排入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂处理，属于间接排放，故本项目地表水评价等级为三级B。 （2）评价内容 ①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价； ②依托污水处理设施的环境可行性评价. # 2.3 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目全部完成之后全厂外排废水量预计为1.494m3/d，占集聚区北区污水处理厂处理规模1.5万t/d的比例极小，且进水水质满足北区污水处理厂进水要求，不会对鲁山县产业集聚区北区污水处理厂处理负荷造成冲击，对集聚区北区污水处理厂出水水质影响很小，基本不改变目前北区处理厂排水现状，对地表水影响较小，不会改变其水体功能。因此，本项目营运期废水处理措施可行，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目运营期间噪声源主要为切割机、磨边机、清洗机等设备运行产生的设备噪声。 （1）预测范围 本次评价预测范围为四厂界噪声值。 （2）预测模式 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — I声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — I 声源在 T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb—预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点 r 处的 A 声级按下式计算： 根据以上模式预测结果见表40。 表40 厂界噪声预测结果一览表单位dB（A） 影响 对象; 声源 名称; 声源 强度; 距厂界距离（m）; 预测 贡献值; 标准值; 达标 程度. 东厂界; 切割机; 65; 26; 39.17; 昼间≤65 夜间≤55; 达标. 磨边机; 60; 26. 玻璃钢化清洗机; 60; 26. 玻璃中空清洗机; 60; 41. 钢化炉; 60; 41. 风机; 70; 41. 西厂界; 切割机; 65; 15; 49.18; 达标. 磨边机; 60; 15. 玻璃钢化清洗机; 60; 15. 玻璃中空清洗机; 60; 7. 钢化炉; 60; 7. 风机; 70; 7. 北厂界; 切割机; 65; 10; 48.33; 达标. 磨边机; 60; 15. 玻璃钢化清洗机; 60; 20. 玻璃中空清洗机; 60; 15. 钢化炉; 60; 20. 风机; 70; 20. 南厂界; 切割机; 65; 5; 51.2; 达标. 磨边机; 60; 5. 玻璃钢化清洗机; 60; 5. 玻璃中空清洗机; 60; 5. 钢化炉; 60; 25. 风机; 70; 30. 由上表可知，经预测，本项目生产运营期间各高噪声设备对四厂界昼夜噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，同时项目位于集聚区内，距离最近的环境保护目标鹁鸽吴村约350m，相对较远，因此，本项目运营期间噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 运营期间产生的固体废物主要为包括一般固体废物和危险废物两部分，其中一般固体废物为员工的生活垃圾、废包装材料、沉淀池沉渣、废玻璃，危险废物为废灯管、废活性炭和废胶桶。 - 一般固体废物 生活垃圾产生量为4.5t/a，由厂内设置的生活垃圾垃圾箱收集后由环卫部门统一外运处理；废包装材料产生量为0.5t/a，在厂内一般固体废物暂存点收集后，送往废品回收部门处理；碎玻璃产生量为240t/a，在厂区内暂存后，定期交由回收公司进行回收处理；沉淀池底部污泥定期清掏，主要成分为硅砂，属一般固废，产生量为0.5t/a。该类固废由环卫部门统一外运处理；废磨轮产生量为8 个/a，定期外售废品回收站。 评价要求工程产生的固废及时清运，尽量缩短在厂区内的堆存时间，贮存期限不得超过6个月，同时按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修订）的相关要求，建立1座20m2的一般固体废物堆场。 - 危险废物 厂区设置1座6m2的危险废物暂存间，废紫外线灯管和废活性炭分别采用密闭容器收集，之后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质的危废处置单位运走进行安全处置。其暂存间建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设。 在采取以上措施后，项目固体废物均得到妥善处置，因此，本项目运营期固体废物对周边环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 5.1 土壤评价等级 （1）建设项目行业分类 本项目为污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2，根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的“其他”，项目类别为Ⅲ类，附录A如下： 表41 （附录A 表A.1）土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 制造业; 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品; 有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）; 有色金属铸造及合金制造；炼铁；球团；烧结炼钢；冷轧压延加工；铬铁合金制造；水泥制造；平板玻璃制造；石棉制品；含培烧的石墨、碳素制品; 其他. 注1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入Ⅳ类。 注2：建设项目土壤环境影响评价项目类别不在本表的，可根据土壤环境影响源、影响途径、影响因子的识别结果，参照相近或相似项目类别确定。. a其他用品制造包括①木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；②家具制造业；③文教、工美、体育和娱乐用品制造业；④仪器仪表制造业等制造业。. （2）建设项目占地规模 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地0.2hm2≤5hm2，属于小型占地规模。 （3）敏感程度分级 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表42。 表42 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 项目周边500m范围内存在耕地、村庄，按表42判断，本项目染影响型敏感程度为敏感。 （4）敏感程度分级 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表43。 表43 污染影响型评价工作等级划分表 占地敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 由表43可知，本项目为小型占地规模，污染影响型敏感程度为敏感，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，因此本项目土壤环境影响评价工作为三级。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，三级评价土壤预测可采用定性描述或类比分析进行预测。 5.2 土壤环境质量现状调查 （1）监测布点 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项 目属于污染影响型项目，评价等级为三级，因此本次工程在厂址内共设置了3 个 表层样监测点。本次监测委托河南中析源科技有限公司于2019 年11月27日进 行。 （2）土壤环境现状监测结论 根据对监测结果的统计分析可知，项目厂区内各监测点位监测因子均值均能 满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018 ） 二级标准要求，项目区土壤环境质量良好。 5.3 土壤环境影响分析及污染防治措施 根据项目污染物排放特点，项目投运后大气污染物主要为非甲烷总烃，经 “UV 光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放，对土壤影响途径主要为大气沉降。 本项目废水主要为磨边废水、清洗废水以及职工生活污水，经处理后通过管道进入鲁山县集聚区北区污水处理厂处理。正常工况下，本项目运营期内没有厂区废水经过地面漫流进入土壤的途径。本项目生产区及公辅工程的地面均按照相关规范进行硬化，正常工况下，本项目运营期内没有垂直入渗进入土壤的途径。 根据上述分析，项目厂址土壤环境现状质量满足《土壤环境质量建设用地 土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660-2018 ）要求。项目对土壤影响主要为大气沉降，项目租用泰瑞特种耐材已建厂区组织生产运营，目前泰瑞耐材已对厂区地面进行了硬化和绿化措施，能有效降低对土壤的污染影响。故本项目在运营期在落实废气源达标排放、厂区做好分区防渗措施、强化厂区绿化、避免土壤裸露的条件下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可接受。 6、项目选址合理性分析 （1）项目地理位置与用地性质 本项目位于鲁山县产业集聚区北区泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内，利用公司现有空闲厂房2000m2进行建设。项目用地属于工业用地，且不新增用地，符合国家土地利用政策，符合当地相关规划。 （2）与周边环境相容性 经现场勘查，本项目位于产业集聚区北区，租用河南泰瑞特种耐火材料有限公司厂区西北侧第一排厂房西南空闲区域，占地面积2000m2，该厂房属于泰瑞特种耐火材料有限公司原规划建设的仓库。项目所租用的厂房周边的敏感点为西侧350m的鹁鸽吴村、西北400m连洼第五小学，北侧420m的井沟村，南侧770m的保障村，不在项目卫生防护距离范围内，故本项目与周围环境不存在相互制约关系，项目环境敏感点较少，且属于工业集聚区，与周边环境有较好的相容性。 （3）环境影响可控 本项目磨边、清洗废水经沉淀池处理后与经化粪池处理后的生活污水一起由集聚区污水管网排入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂处理；生产废气经1套“UV 光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m 高排气筒达标排放；本项目夜间不生产，经预测，项目运营期昼间各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；本项目生产及生活过程中产生的固体废物，经采取相应的措施后均能够得到合理的处理与处置，对周围环境影响较小。 综上，从环保角度考虑，本项目选址可行。 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理机构的设置 根据《建设项目环境保护设计规定》设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本项目的环保工作。评价建议本项目应有一主管人员分管厂内的环保工作，设立环保专门机构，配备1名专职人员负责具体工作，以保证项目投入运行后，应由建设单位负责该工程的环境保护管理工作，在生产管理部门设立专门的环保机构，负责公司的管理工作，宣传环保法规，并具体负责落实环保设施的维护、维修，负责设施的正常运行等事宜。环保专职人员应进行环保知识岗位培训，对具体设备操作应进行学习，经考核合格后，方许上岗。 （2）环境管理机构的职责 ①贯彻执行国家、省、市的有关部门环保法规、标准、政策和要求； ②组织制定本公司的环境目标、指标及环境保护规划、计划； ③负责监督建设项目与环保设施 “三同时”的执行情况； ④负责公司的所有环保设施操作规程的制定，监督各环保设施的运转和维护管理。对于违反操作规程而造成的环境污染事故及时进行处理，消除污染，调查分析事故发生原因，并对有关负责人及操作人员进行处罚，同时提出整治措施，杜绝事故发生。 ⑤领导和组织实施本公司的环境监测、监督废气达标排放、控制厂界噪声达标等情况，建立公司的污染源档案。 ⑥负责提出、审查有关环境保护的技术改造方案和治理方案，负责提出、审查各项清洁生产方案和组织清洁生产方案的实施； ⑦组织开展本公司的环境保护培训，提高全员环境意识； ⑧负责环境管理及监测的档案管理和统计上报工作。 （3）环境管理计划 本项目用房及其他配套设施建设完成后，运营期间需要做到以下几个方面： ①制定切实可行的环保管理制度和条例。组织开展环保宣传教育培训。 ②把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到岗位，进行全方位管理。 ③实施有效的“三废”综合利用开发措施。 ④配合当地和上级环保主管部门，认真落实国家环保法规和行政主管部门的规定。接受环保管理部门的监督检测。 （4）环境监测计划 根据装置运行状况及污染物排放情况，对项目环保设施运行情况进行及时监督，并对各类污染物排放进行精确监测，为确保工程投运后工业“三废”达标排放，以及安全运行提供科学依据。根据本项目运营期产污特点，结合项目工程周围环境实际情况，制定项目运行期环境监测计划。具体监测工作委托第三方环境监测机构完成，在项目营运期（约300天）进行定期监测，每年监测一次。 环境检测的主要职责及任务如下： （1）完成全厂环境监测计划，对全厂的废气、噪声等治理设施及排放情况进行监测（委托当地环保部门或第三方检测公司监测），建立分析结果技术档案，掌握污染物排放情况。 （2）分析污染物排放的变化规律，为全厂环境管理提供技术依据。 （3）参加企业环境科研工作及本厂环境质量评价工作。 （4）接受地方环保部门的监督和管理。 环境监测计划： 根据工程废气、噪声等污染的产、排情况，项目运行期全厂监测内容见表44，检测方法参照国家有关规定和技术标准。 表44 环境监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 标准. 废气; 有组织废气：生产车间“UV 光催化氧化+活性炭吸附装置”进出 口; 非甲烷总烃; 1次/半年，3次/天，（委托有资质第三方监测单位）; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）中附件1：其他行业有机废 气排放口非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，去除率70%. 无组织废气：厂区上风向1个，下风向3个; 非甲烷总烃; 1次/半年，每次1天（委托有资质第三方监测单位）; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）中附件2 的要求“非甲烷总烃无组织工业企业边界排放限值≤2.0mg/m3”. 噪声; 四周厂界; 等效连续A声级; 1次/半年，每次1天; 东、西、南三厂界昼夜噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 9、总量控制 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。国家当前总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。综合考虑工程项目特征和排污特点，根据本项目的实际情况、工程所采取的污染防治措施及所在区域环境质量和当地环境管理部门的要求，本项目污染物排放总量控制指标确定如下： （1）水污染物 根据本项目工程分析可知，生活污水经化粪池处理、循环冷却废水及水环真空泵废水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及鲁山县产业集聚区北区污水处理厂进水水质要求，经集聚区污水管网，进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂进一步处理。 本项目废水排放量为448.2m3/a，废水经鲁山县产业集聚区北区污水处理厂进一步处理后主要污染物排放浓度及排放量分别为COD50mg/L、即0.022t/a，氨氮5mg/L、即0.002t/a。因此，建议项目废水总量控制指标为COD0.022/a，氨氮0.002t/a。 （2）大气污染物 根据本项目工程分析可知，项目VOCs总排放量为0.194t/a，因此，建议项目废气总量控制指标为VOCs0.194t/a。 8、环保投资估算 本项目总投资为2000万元，其中环保投资11.6万元，占总投资的0.58%。本项目环保投资估算及“三同时”验收一览表见下表。 表45 项目环保投资估算一览表 污染分类; 治理措施; 数量; 投资. 废气; 丁基胶涂胶及外围打胶废气; 设置集气罩及配套引风机，废气进入1套“光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，经15m高排气筒排出; 1套; 8. 无组织废气; 加强车间通风和操作管理; /; /. 废水; 磨边、清洗废水; 经沉淀池处理后进入泰瑞特种耐材的污水管，之后入集聚区污水管网，最终进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂; 1座; 设备自带. 生活污水; 经化粪池处理后的生活污水经集聚区污水管网入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂处理; /; /. 噪声; 高噪声设备加装减震垫，封闭在车间内，风机加装消声器、厂房隔声; /; 0.5. 固废; 生活垃圾; 厂内设置的生活垃圾垃圾箱收集后由环卫部门统一外运处理; 若干; 0.1. 废包装材料; 送往废品回收部门处理; 1座20m2的一般固体废物堆场，废物分类堆放; 1.0. 废玻璃; 交由回收公司处理. 沉淀池底泥; 由环卫部门统一外运处理. 废磨轮; 送往废品回收部门处理. 废紫外灯管; 交由有资质的危废处置单位; 1座6m2的危险废物暂存间; 2.0. 废活性炭. 废胶袋（桶）. 合计; /; /; 11.6. 表46 污染防治措施及验收一览表 污染分类; 治理措施; 验收内容; 验收标准. 废气; 丁基胶涂胶及外围打胶废气; 设置集气罩及配套引风机，废气进入1套“光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，经15m高排气筒排出; 集气罩+“光氧催化+活性炭吸附装置” +15m高排气筒; 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162 号文中的相关标准（非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3）的要求. 无组织废气; 加强车间通风和操作管理; 厂界浓度达标; 颗粒物达到GB16297-1996中无组织排放限制1.0mg/m3；非甲烷总烃达到豫环攻坚办〔2017〕162 号文中无组织排放限制2.0mg/m3及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求. 废水; 生活污水、磨边、清洗废水; 经化粪池处理后的生活污水与沉淀后的磨边、清洗废水一起入集聚区污水管网，之后进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂; 沉淀池1座，化粪池依托泰瑞特种耐材; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及鲁山县产业集聚区北区污水处理厂进水水质要求. 噪声; 高噪声设备加装减震垫，封闭在车间内，风机加装消声器; 基础减振、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类. 固废; 生活垃圾; 厂内设置的生活垃圾垃圾箱收集后由环卫部门统一外运处理; 生活垃圾收集措施; /. 废包装材料; 送往废品回收部门处理; 1座20m2的一般固体废物堆场，废物分类堆放; 按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修订）建设，暂存间内固体废物分区堆放. 废玻璃; 交由回收公司处理. 沉淀池底泥; 由环卫部门统一外运处理. 废磨轮; 送往废品回收部门处理. 废紫外灯管; 交由有资质的危废处置单位; 1座6m2的危险废物暂存间，危险废物分别采用密闭容器收集; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，暂存间内危废分区堆放. 废活性炭; 定期委托有资质单位处置. 废胶袋（桶）; 定期委托有资质单位处置. 合计; /; /; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 丁基胶涂胶及外围打胶废气 | 非甲烷总烃 | 设置集气罩及配套引风机，废气进入1套“光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，经15m高排气筒排出 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162 号文中的相关标准（非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3）的要求 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风和操作管理 | 非甲烷总烃达到豫环攻坚办〔2017〕162 号文中无组织排放限制2.0mg/m3及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求 |
| 废水 | 生活污水、磨边、清洗废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 经化粪池处理后的生活污水与沉淀后的磨边、清洗废水一起经泰瑞特种耐材污水管线入集聚区污水管网，之后入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂处理 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及鲁山县产业集聚区北区污水处理厂进水水质要求 |
| 固废 | 一般固体废物 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一外运处理 | 合理处置 |
|  |  | 废包装材料 | 送往废品回收部门处理 | 资源化利用 |
|  |  | 废玻璃 | 交由回收公司处理 | 资源化利用 |
|  |  | 沉淀池底泥 | 由环卫部门统一外运处理 | 合理处置 |
|  |  | 废磨轮 | 送往废品回收部门处理 | 资源化利用 |
|  | 危险废物 | 废紫外灯管 | 交由有资质的危废处置单位 | 合理处置 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废胶袋（桶） |  | 合理处置 |
| 噪声 | 项目运行期间主要噪声源为切割机、磨边机、清洗机等设备运行产生的设备噪声，通过基础减震厂房隔声等措施降低噪声源，通过距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租用已建好的厂房组织生产，厂址周边无特殊生态环境，各项污染物均能达标排放，因此本项目的建设实施对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1.、项目概况 鲁山县康康工贸有限公司拟投资2000万元在鲁山县产业集聚区北区泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内新建年加工40万平方米钢化中空玻璃项目，依托河南泰瑞特种耐火材料有限公司厂区内现有闲置仓库2000m2区域组织建设，厂区布置主要包括生产加工区及办公室。 2、本项目符合产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类，同时项目于2020年1月13日取得了鲁山县产业集聚区管理委员会出具的“河南省企业投资项目备案证明”，代码为2020-410423-30-03-002029（详见附件二），项目的建设符合国家和地方现行相关产业政策。 3、环境影响评价结论 （1）大气环境影响评价结论 本项目有组织排放的废气主要为丁基胶涂胶及外围打胶废气，采用1套“光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，废气处理后非甲烷总烃排放速率为0.13kg/h，排放量为194.4kg/a，排放浓度为32.4mg/m3。处理后的废气由一根15m高排气筒排放。可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 要求（非甲烷总烃有组织排放浓度≤120mg/ m3，15m 高排气筒排放速率≤10kg/h、）和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）附件1（其他行业，有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度80mg/ m3，建议去除效率70%）要求。 经预测，本项目废气对周边环境影响较小，经计算，项目卫生防护距离确定为50m。结合厂区平面布置，厂区卫生防护距离内无敏感点，距离最近的村庄鹁鸽吴村约350m，相对较远，具体详见附图八卫生防护距离包络图。 （2）水环境影响评价结论 本项目废水主要为磨边、玻璃清洗废水以及职工生活污水。其中磨边及清洗过程中均主要是为除去玻璃表面残存的玻璃粉渣及灰尘，废水产生量为0.294m3/d，折合88.2m3/a，废水经设备自带的沉淀池处理后排入泰瑞厂区污水管；生活污水产生量为1.2m3/d，即360m3/a，经泰瑞公司化粪池处理后与其他废水一起经污水管线入集聚区污水管网，之后入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂。 （3）声环境影响评价结论 经预测，本项目生产运营期间四厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，因此本项目运营期间噪声对周边环境影响较小。 （4）固体废物影响评价结论 运营期间产生的固体废物主要为包括一般固体废物和危险废物两部分，其中一般固体废物为员工的生活垃圾、废包装材料、沉淀池沉渣、废玻璃，危险废物为废灯管、废活性炭和废胶袋（桶）。 - 一般固体废物 生活垃圾产生量为4.5t/a，由厂内设置的生活垃圾垃圾箱收集后由环卫部门统一外运处理；废包装材料产生量为0.5t/a，在厂内一般固体废物暂存点收集后，送往废品回收部门处理；碎玻璃产生量为240t/a，在厂区内暂存后，定期交由回收公司进行回收处理；沉淀池底部污泥定期清掏，主要成分为硅砂，属一般固废，产生量为0.5t/a。该类固废由环卫部门统一外运处理；废磨轮产生量为8 个/a，定期外售废品回收站。 评价要求工程产生的固废及时清运，尽量缩短在厂区内的堆存时间，贮存期限不得超过6个月，同时按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修订）的相关要求，建立1座20m2的一般固体废物堆场。 - 危险废物 厂区设置1座6m2的危险废物暂存间，废紫外线灯管和废活性炭、废胶袋（桶）分别采用密闭容器收集，之后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质的危废处置单位运走进行安全处置。其暂存间建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设。 在采取以上措施后，项目固体废物均得到妥善处置，因此，本项目运营期固体废物对周边环境影响较小。 3、选址可行性 项目所租用的厂区鲁山县泰瑞特种耐火材料有限公司已取得了鲁山县城乡规划局颁发的建设用地规划许可证（地字第鲁用地[2013]-27号），其厂区占地面积28008m2（其中含道路用地面积）的用地性质为“工业用地、道路用地”。根据鲁山县国土资源局出具的相关证明，泰瑞耐材占地符合土地利用总体规划；另外，依据鲁山县产业集聚区管理委员会出具的证明文件（附件三），本项目建设符合鲁山县产业集聚区土地利用总体规划及鲁山县产业集聚区总体发展规划。 目前项目周围具有较完善的供水、供电、通信等基础设施条件；本项目实施区域范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。运营期间各项污染物均能得到合理有效的处理处置，根据环境影响预测结果可知，项目运营后，不会改变项目区的环境功能。 综上所述，本项目的选址是可行的。 5、总量控制指标 废水总量控制指标为：COD0.022t/a，氨氮0.002t/a； 废气总量控制指标为：VOCs0.194t/a。 二、评价建议 （1）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时向环境保护主管部门申请环保验收。 （2）认真落实环评报告中提出的各项环保措施。 （3）加强生产管理，确保各项污染防治措施稳定运行。 三、评价总结论 综上所述，该项目符合国家有关产业政策，项目用地性质为工业用地，符合鲁山县产业集聚区总体发展规划，选址可行、布局合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，评价认为该项目拟选厂址的建设可行。

预审意见

注释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图： 附图1项目地理位置图 附图2项目周边环境敏感点分布示意图 附图3本项目周边环境情况示意图 附图4 本项目周边水系示意图 附图5项目平面布置示意图 附图6 泰瑞特种耐火材料有限公司厂区平面布置图 附图7 本项目现状监测布点示意图 附图8项目卫生防护距离包络线示意图 附图9现场照片 附件： 附件1委托书 附件2备案文件 附件3 集聚区同意入区证明 附件4 租赁协议 附件5 监测报告 附件6营业执照 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选择1-2项目进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。