建设项目基本情况

| 项目名称 | 鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 鲁山县鑫丰新能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 薛志庆 |  |  | 联系人 | 田国强 |  |
| 通讯地址 | 河南省平顶山市鲁山县瓦屋镇瓦屋街(镇政府院内办公楼三楼) |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15962283955 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 467300 |
| 建设地点 | 平顶山市鲁山县瓦屋镇太平村（牛心山、仰天池区域） |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 鲁山县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号及项目代码 | 鲁发改【2019】127号2019-410423-44-02-050589 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | D-4415风力发电 |  |
| 占地面积 （平方米） | 6424 |  |  | 绿化面积 （平方米） | — |  |
| 总投资 （万元） | 17682.86 | 其中：环保投资（万元） |  | 284.31 | 环保投资占总投资比例 | 1.6% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | / |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 能源是经济和社会发展的重要物质基础，环境是人类赖以生存的必要条件。随着我国国民经济的高速发展，能源需求持续增长，能源、资源和环境问题日益突出，大气环境形势日益严峻，严重制约社会经济的可持续发展。风能资源是清洁的可再生能源，风力发电是新能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。不管是从技术、经济，还是规模上来看，风能都有一定的优势。 《中华人民共和国可再生能源法》已于2006年1月1日起实施，《可再生能源法》鼓励和支持风电的开发利用。国家发改委2007年8月发布了《可再生能源中长期发展规划》，规划中提出以规模化建设带动可再生能源技术发展的目标，在2010～2020年期间，建立起完善的可再生能源产业体系。风资源的开发利用是我国资源能源发展战略和调整电力结构的重要措施之一，同时也符合我国能源发展战略的需要。发展风电对于我国转变能源发展方式、推进新兴产业发展，缓解能源、环境压力具有重要意义。 为促进风电产业持续健康发展，加快建立清洁低碳、安全高效的现代能源体系，2016年11月，国家能源局印发《风电发展“十三五”规划》（国能新能[2016]314 号），明确2016年至 2020 年我国风电发展的指导思想、基本原则、发展目标、建设布局、重点任务、创新发展方式和保障措施。规划指出到2020年底，风电发展目标累计并网装机容量确保达到 2.1 亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到 500 万千瓦以上；风电年发电量确保达到 4200 亿千瓦时，约占全国总发电量的 6%。 2017年6月6日，国家能源局正式发布《关于加快推进分散式接入风电项目建设有关要求的通知》（国能发新能[2017]3 号），要求各地提高分散式风能资源的利用效率，优化风电开发布局，切实做好分散接入风电项目建设，探索有利于推动分散式接入风电项目发展的有效模式。加快推动分散式风电开发，优化风电建设布局、大力推动风电就地就近利用；加快推动接入低电压配电网、就地消纳的分散式风电项目建设。这对于优化利用中东部和南方地区的分散风能资源、因地制宜提高风能利用效率、推动风电与其他分布式能源融合发展具有重要意义。 2017年1月4日，河南省人民政府办公厅发布《关于印发河南省“十三五”能源 规划的通知》（豫政办[2017]2 号），规划指出大力推进风电项目建设是我省“十三五”能源规划的主要任务。要求按照统筹规划、生态优先、集散并举、有效利用的原则，加 强风能资源勘测开发。鼓励符合条件的区域建设大型风电基地,重点推进资源条件较好的豫西北、豫西南和豫南开发建设。积极推进豫北、豫东等平原地区低风速发电项目建设,因地制宜推动分散式风电开发。“十三五”期间新增风电装机 480 万千瓦,累计达到 600 万千瓦。 2017年8月30日，河南省发展和改革委员会发布《关于印发河南省“十三五”可再生能源发展规划的通知》（豫发改能源[2017]916 号），规划指出分散式风电项目建设为我省“十三五”风电重点建设项目。要求根据风资源分布状况，结合区域负荷中心、配套电网和消纳条件，选择资源、土地、交通及施工等建设条件较好的地区，充分利用电网现有变电站和线路，按照“就近接入、在配电网内消纳”的原则，满足国家对分散式风电的技术要求，开展分散式风电示范项目建设。到2020年可再生能源发展达到如下目标：一是全省可再生能源占一次能源消费总量的7%以上；二是全省可再生能源发电装机达到1454万千瓦左右；三是可再生能源供热和民用燃料替代化石能源1184万吨标准煤左右。其中风电规划如下：有序推进豫西沿黄山地、豫北沿太行山区域、豫西南伏牛山、豫南桐柏山大别山等区域风电集中式连片开发，以重点企业为龙头，带动区域风电的可持续开发建设，鲁山县位于豫西南伏牛山开发区。 鲁山县地处淮河流域，北靠嵩山，南依伏牛，沙河自西向东贯穿全境，形成“两山夹一川”的槽形地势，属暖温带大陆性季风气候，其主要特点是四季分明。 鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目位于平顶山市鲁山县瓦屋镇太平村（牛心山、仰天池区域）（项目地理位置图详见附图一），预装轮毂高度120m 处代表年的年平均风速为 5.1m/s，风功率密度为175W/m²；根据《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710-2002）表 4 风功率密度等级表判断本项目场区的风功率密度等级为 1 级。风资源较为丰富，具备一定的风电场开发潜力。 鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目设计安装6台单机容量2500kW的风力发电机组和2台单机容量3000kW的风力发电机组，总装机容量21MW，在风电场内新建 1 座 35kV 开关站，35kV侧采用单母线接线方式，风场进线回路 2回，出线回路 1回。同期建设道路、输电线路、通信系统等工程。项目建成后预计风电场年平均上网电量 4410万kw·h，年发电量与同规模的火电相比，以发电标煤煤耗 309g/kW·h 计，每年可节约标煤约1.36万吨，减少二氧化碳排放约3.72万吨，减少二氧化硫排放约11.47吨，可有效减少燃煤产生的大气污染物，大大地改善了该区域环境质量。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，本项目属于第三十一项“电力、热力生产和供应业”类别中的第91小项“其他能源发电”，其中规定“海上潮汐发电、波浪电站、温差电站等；涉及环境敏感区的总装机容量5万千瓦及以上的风力发电”应编制报告书；“利用地热、太阳能热等发电；地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）；其他风力发电”应编制报告表；“其他光伏发电”应编制登记表。本项目总装置容量为21MW，小于50MW，因此应以环境影响评价报告表的形式完成。 本次评价不包括电磁影响、开关站输电线路，电磁辐射和输电线路工程环境影响评价需委托资质单位另行评价。同时，根据国家发改委发布的《分布式发电管理暂行办法》，电网企业负责分布式发电外部接网设施以及由接入引起公共电网改造部分的投资建设，因此本次评价的集电线路仅为项目风电场内部的集电线路，外部连接线路不在本次评价范围内。 受建设单位的委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料的基础上，编制了《鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目环境影响报告表》，以作为管理部门决策参考。 二、产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类建设项目，符合国家产业政策。鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目已列入河南省发改委《关于调整河南省“十三五”分散式风电开发方案的通知》（豫发改新能源【2019】539号），（详见附件三）并经鲁山县发展与改革委员会核准（鲁发改【2019】127号）（详见附件二）。因此，项目符合我国能源发展战略和可持续发展方向和产业政策，同时，又遇上国家鼓励风电发展的良好机遇，对调整河南省电网电源结构有利，因此，本项目的建设是十分必要的。 三、项目用地情况 本项目建设地点位于河南省平顶山市鲁山县瓦屋镇太平村（牛心山、仰天池区域）（项目地理位置图详见附图一）。根据《鲁山县自然资源局关于鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目规划选址和用地预审意见的复函》（鲁自然资函[2019]112号）（详见附件四），该项目永久占地面积为0.6424公顷，占地类型主要为农用地（全部林地），不涉及占用基本农田，项目用地不符合《鲁山县土地利用总体规划（2010-2020年）》，鲁山县已按规定编制土地利用规划修改方案，项目用地面积符合行业用地标准。该项目选址未纳入鲁山县瓦屋镇总体规划，但属于新能源项目，需独立选址建设，按照相关要求，该项目已编制项目规划选址论证报告，并通过专家论证，取得专家审查意见，拟将该项目选址在下一次规划修编时纳入到鲁山县瓦屋镇总体规划。依据《中华人民共和国城乡规划法》、《建设项目用地预审管理办法》（国土资源部令第68号）、《河南省自然资源厅关于优化土地和规划部分审批事项构建良好营商环境的通知》（豫自然资规【2019】1号）的规定，鲁山县自然资源局同意该项目通过规划选址和用地预审。（鲁山县瓦屋镇土地利用现状图详见附图七、项目所在区土地利用局部放大图详见附图八） 根据《鲁山县林业局关于鲁山县鑫丰新能源有限公司项目用地选址的意见》（详见附件五），该项目位于天然林、人工林衔接处，同意该项目选址意见。 四、风能资源分析 根据项目可研报告，本工程场址范围内及附近共收集到1座100m测风塔，塔号为0001#，坐标为N：33.9°E：112.6，高程：520m，测风塔配置：风速：10、30、50、80、100，风向：10、100，温度、气压：8m。对其所在区域具有较好的地理位置代表性，基本能够反映整个风电场区域的风能资源情况。本阶段选择（2016.11~2017.1）作为代表年，然后对该风场进行风资源分析计算。 4.1风电场等级 0001#测风塔80m、100m高度平均风速分别为4.6m/s、4.8m/s，相应的年平均风功率密度分别为114W/m2、121W/m2，100m高度有效风速3.0m/s~22.0m/s，时数为6167h。 根据《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710－2002），本项目各风机轮毂高度100m平均风速为5.1m/s，风功率密度175 W/m2，判定该风电场风功率等级为1级，属于风能资源可利用区。 4.2风向频率 0001#测风塔100m高度全年盛行风向为N、NNE、NE、NNW扇区，相应频率分别为53.36%、15.33%、4.12%、6.37%，所占频率之和为79.18 %。综合来看，本项目场址区域全年盛行北风。 4.3风速频率 0001#测风塔100m 高度全年有效风速3.0m/s～22m/s，时数为6167h，占全年的 72.91%，其中11m/s～20m/s时数为438h，占全年的 5.16%，基本无大于 22.0m/s 的风速。从以上可以看出，本风场有效风速时段长，无效风速时段较短，全年均可发电，无破坏性风速。 4.4湍流强度评估 0001#测风塔80m-100m处各高度15m/s风速段湍流强度在0.1236~0.135之间，80m高度风速在15m/s时的湍流强度为0.1008，综合湍流情况并结合测风塔全风速段湍流强度曲线图，依据IEC61400-1标准，判断该风电场可选择湍流强度为C类及以上等级的风力发电机组。 因此，根据国际电工协会IEC61400-1（2005）标准判定本风电场可选用IECⅢC类及以上等级的风机。 4.5风切指数 0001#测风塔30m、50m、80m、100m高度测风年时段平均风速基本随高度逐层递增，总体拟合风切变指数为0.1209，本风电场80～100m风切变为0.094，风切变适中，有利于风电机组的安全运行。 4.6 50年一遇极大风速 风力发电机组轮毂100m度50年一遇最大风速为28.9m/s，小于37.5m/s。根据《IEC61400-1-2005》，判定本风电场属Ⅲ类风场。风电场需注意降水、雷暴以及冰冻、凝霜等恶劣气象灾害对本风电场运行产生的不利影响。总体而言气象灾害对鲁山风电场的运行影响较小，仍满足风电场建设要求。 综上所述，本风电场无破坏性风速，盛行风向稳定，其风能资源具有一定的开发价值。 五、项目概况、规模及工程内容 5.1项目基本情况 鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目位于平顶山市鲁山县瓦屋镇太平村（牛心山、仰天池区域），地理坐标界于北纬 33°52′~33°59′，东经112°37'~112°51'之间，场址距鲁山县直线距离约25km，邻近 G55 二广高速公路，交通便利，海拔高度在600m~750m之间（项目地理位置图详见附图一）。 本次工程共建设6台单机容量2500kW的风力发电机组和2台单机容量3000kW的风力发电机组，装机容量为21MW，8座机组距离周围村庄均在250m之外，详见周围敏感点分布表。根据设计，本项目风电机组主要沿山脊布置，风机分布处250m范围内不涉及敏感点。项目设置一座35KV开关站，开关站位于F1风机东北250m，仰天池村南侧68m（项目区现状图详见附图二、项目周边村庄现状详见附图三、项目周边环境敏感点分布详见附图四）。 5.2建设规模 本项目建设规模为总装机容量21MW，拟安装6台单机容量2500kW的风力发电机组和2台单机容量3000kW的风力发电机组，通过35KV开关站后经1回35KV送出线路接入附近变电站，并入国家电网（国网河南省电力公司平顶山供电公司出具了同意接入的意见详见附件六）。 本工程安装6台单机容量2500kW的风力发电机组和2台单机容量3000kW的风力发电机组，出口电压为690V，风电场输变电系统采取一级升压方式，通过箱式变压器升压到35kV后接入35kV开关站，风电机和箱变采用“1机1变”的单元接线方式。 综合考虑风电场地形、运输、施工安装条件及风机布置尾流系数的影响后估算风电场年理论发电量为6300万kW·h，年单机等效满负荷运行小时数为2100h，容量系数为0.242。 5.3工程内容 本项目主要建设内容：6台单机容量2500kW的风力发电机组和2台单机容量3000kW的风力发电机组及其配套设施，其土建部分包括风力发电机组塔架基础建筑物、箱式变基础建筑物、新建或改建道路。本项目由风电机组工程、箱式变压器工程、集电线路工程、开关站工程、交通道路工程、施工生产生活区组成，开关站工程为整个风电场的中枢，集控制、送电、监测、行政、生活为一体。项目总平面布置图详见附图五，项目开关站平面布置图详见附图六。本项目工程组成见下表： 表1 本项目工程组成一览表 工程组成; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 风电机组; 本项目拟安装6台单机容量2500kW的风力发电机组和2台单机容量3000kW的风力发电机组，总装机容量21MW，年上网电量为4410万kW·h。风机基础采用C40钢筋混凝土承台，圆柱体型，基础底部直径19.5m，单台风机基础占地面积约298.5m2，8台风机总占地面积2388m2，占地类型林地。. 箱式变压器; 本项目采用一台风机配备一台箱式变压器形式，箱式变压器共计8台，采用干式变压器，6台变电站容量为2750kVA，2台变电站容量为3300kVA，基础为C30混凝土基础，箱式变均直接搁置在混凝土基础上，箱式变压器基础与电力电缆沟相连。单台箱式变压器基础占地面积约11.34m2，8台箱式变压器总占地面积90.72m2，占地类型林地。. 集电线路; 本项目风电机组采用一机一变的电气主接线方式，每台风力发电机接一台箱式变压器。全场共 2 回架空线路，分别称为 A 线、B 线。其中其中 A 线串接 8台风机，B 线串接 8 台风机。35kV 架空集电线路路径总长合计约 10.1km。其中单回架空线路路径长度约3.4km，双回架空线路路径长度约6.7km，架空线导选用LGJ-185/85钢芯铝绞线形式，共设计直线塔25基。风电机组所发电能先通过架空线路将电能输送至变压器外约20m处，然后接至变压器35kV侧母线，经主变压器升压至35kV，经一回35kV线路已完成）接入电网。. 开关站; 本项目配套建设1座35kv开关站，布置在仰天池村南30m，F1风机东北侧250m，进站道路直接利用村村通公路。开关站占地面积3224m2（52m×62m），按照《35～110kV变电所设计规范》进行建设，开关站以 2 回 35kV 线路通过新建开关站，最后经一路 35kV 架 空线路接入国家电网。开关站内设置综合楼、泵房、车库、值班室、卫生间、继保室、中控室、SVG室、配电室等. 辅助工程; 交通道路工程; 本项目道路主要有进开关站道路和进风场道路组成。本项目设置1座开关站，进站道路由站区东北侧新建进站道路与现状道路连接，进站道路按四级公路建设，水泥混凝土路面。路长350m，路面宽6m。项目风场共有8台风机，分布分散，场区内局部分布有现有村村通道路，部分需要改造才能满足需求，项目风场道路新建、扩建总长度8.5km，场内道路路面宽5m，其中改扩建现有道路1.5km，新建道路7.0km，施工结束后，用作当地通行道路兼检修道路。. 施工生产生活区; 施工生产生活区包括机械修配及综合加工厂、仓库及生活区等。遵照少占地、少扰动地表、距主体工程最近、交通方便的原则，施工生活区租用当地民房，不再新增占地。由于本风电场风机机位较为分散，结合主体施工条件， 项目布设施工生产区 1 处，紧邻开关站布设，占地总面积 300m2，占地类型为林地。. 公用工程; 供水; 每座机组施工点设置临时水箱一座，容积约3m3，同时施工期配备有三台洒水车，满足施工期使用需求，施工结束后即拆除用于下次使用. 供电; 施工期拟在场区附近村庄就近引接，同时配备有两台柴油发电机. 采暖、通风及消防; 本工程站区内需采暖建筑均采用辐射电热供暖；开关站区内各建筑物均采用自然进风、机械排风的通风方式；开关站区消防用水取自自来水，风电场内每台风电机组配备干粉灭火器，机舱和塔架底部均配置. 环保工程; 施工废水; 旱厕、施工废水沉淀池. 施工扬尘; 设置临时围挡墙（2.5m）；施工生产、生活场地粉状物料全部设置密 闭罐车；定时洒水及裸露的建筑垃圾、土方等易产生扬尘的地方覆 盖防尘，并及时清运；运输车辆加盖篷布，配专人定时洒水、配备 洒水车2辆. 施工噪声; 选用低噪声设备，合理布局，合理安排施工时间，加强管理等. 施工固废; 生活垃圾专人收集清运；力保做到挖方回填平衡. 水土保持; 临时堆渣围堰、排水沟、截水沟及生态恢复. 运营期废水; 生活污水设化粪池2m3一座，处理后用于周边林地灌溉. 运营期噪声; 风机距离最近村庄为260m，在距离风机地面直线距离 250m 处，风 机噪声贡献值衰减至 45dB(A)以下，可满足《工业企业噪声排放标 准》（GB12348-2008）中 2类区标准要求；开关站距离仰天池村距离68m，选用低噪音变压器、墙体隔声，基础减振等措施. 运营期固废; 废变压器油和废机油作为危险固废送有资质单位合理处置；开关站 内设置危废暂存间（5m2 ）；1个生活垃圾桶，集中收集运至垃圾中转站合理处置. 生态措施; 开关站绿化面积293m2. 风险防范; 站区内设 1 座 20m3 主变事故油池，满足主变事故状态下的 60%排 油量。定期交由有资质的单位进行合理处置. 六、工程占地面积 本项目选址位于鲁山县瓦屋镇境内，总占地面积9.3524hm2，其中永久占地0.6424hm2，临时占地8.71hm2。 临时占地包括风机安装场地、场地施工道路、架空线路、临时施工用地等。 永久占地主要为风机基础占地、箱变基础占地、开关站占地。 本项目占地情况见下表： 表2 本项目占地情况一览表 单位：hm2 项目; 永久用地; 临时用地; 合计. 风机、箱变基础及安装占地; 0.32; 2.34; 2.66. 开关站区; 0.3224; 0; 0.3224. 场内施工道路; 0; 5.91; 5.91. 架空线路; 0; 0.16; 0.16. 临时施工用地; 0; 0.3; 0.3. 合计; 0.6424; 8.71; 9.3524. 本项目区域山脊连续性较好，场区为低山丘陵，平均海拔高度600～750m。根据现场调查，本项目占地类型为林地，山上无高大乔木和灌木。 本项目占地类型情况见下表： 表3 本项目占地面积与占地类型一览表 单位：hm2 组成; 性质; 占地类型. 林地; 草地; 合计. 风机、箱变基础及安装占地; 永久占地; 0.32; 0; 0.32. 临时占地; 2.34; 0; 2.34. 开关站区; 永久占地; 0; 0.3224; 0.3224. 场内施工道路; 临时占地; 5.91; 0; 5.91. 架空线路; 临时占地; 0.16; 0; 0.16. 临时施工用地; 临时占地; 0; 0.3; 0.3. 合计; 永久占地; 0.32; /; 0.32. 临时占地; 8.41; 0.6224; 9.0324. 小计; 8.73; 0.6224; 9.3524. 七、工程特性 本项目工程特性见下表： 表4 本项目主要工程量及工程特性表 名称; 单位或型号; 数量; 备注. 风 电 场 场 址; 海拔高度; m; 600-750. 年平均风速（120m）; m/s; 5.0. 风功率密度（120m）; w/m2; 228. 经度（东经）; /; E112.6°. 纬度（北纬）; /; N33.8°. 盛行风向; 主导风向; NNE; /. 主 要 设 备; 风 电 场 主 要 机 电 设 备; 风 力 发 电 机 组; 台数; 台; 8; /. 额定功率; kW; 2500/3000; /. 叶片数; 片; 3; /. 风轮直径; m; 146; /. 风轮扫掠面积-; m2; 16741.5. 切入风速; m/s; 3.0; /. 额定风速; m/s; 8.9; /. 切出风速; m/s; 20; /. 安全风速; m/s; 53.0; 极大风速. 轮廓高度; m; 120; /. 发电机额定功率; KW; 2500. 发电机功率因素; -0.95-0.95可调; /. 额定电压; V; 690; /. 主要机 电设备; 箱式变电站; 台; 8; 采用干式变压器. 升压变电所; 主变压器; 型号; SZ11-40000/110; /. 台数; 台; /. 容量; MVA; /. 出线; 出线回路数; 1. 电压等级; KV; 35. 土 建 施 工; 风力发电 机组基础; 台数; 座; 8. 型式; /; 钢筋混凝土独立基. 地基特性; /; 全、强风化基岩. 箱式变电站基础; 台数; 座; 8. 型式; 钢筋混凝土基础; 钢筋混凝土基础. 工 程 数 量; 土石方开挖; 万m3; 12.93; /. 土石方回填; 万m3; 12.93; /. 混凝土; 万m3; 9075.60. 风电机组设备基础钢筋; T; 775.1; /. 新建公路; km; 7; 场区. 改建公路; km; 1.5; /. 施工期; 月; 10; /. 投资; 工程总投资; 万元; 17682.86; /. 经济指标; 装机容量; MW; 21; /. 年上网电量; 万kW·h; 6300; /. 年等效满负荷小时数; h; 2100; /. 上网电价（含增值税）; 元/kW·h; 0.52; /. 盈利能力指标; 总投资收益率（ROI）; %; 5.76; /. 资本金净利润率; %; 16.03; /. 资本金财务内部收益率; %; 15.09; /. 投资回收期（所得税后）; 年; 10.68; /. 八、风机坐标及周围环境现状 本项目拟安装8台风力发电机组，各风机机位坐标及现状调查如下表： 表5 风机机位坐标及环境现状一览表 序号; 风机点位; X; Y; 点位现状. 1; F1; 3744608.199; 371346.446; 机位点位于山顶，海拔高度约688m，灌木丛生，山势陡峭，敏感点在250m以外. 2; F2; 3744206.513; 371316.736; 机位点位于山顶，海拔约681m，灌木丛生，山势陡峭，敏感点在300m以外. 3; F3; 3743493.726; 371003.923; 位于山顶，海拔高度755m，植被覆盖率较高，距离周围敏感点在250m外. 4; F4; 3743042.781; 370977.843; 机位点灌木丛生，海拔高度约773m，与敏感点距离在250m外，无风景区及地表水体. 5; F5; 3742834.260; 371368.989; 机位点位于山顶，海拔高度约682m，与敏感点距离在250m外，无风景区及地表水体. 6; F6; 3743050.577; 371864.459; 机位点位于山顶，海拔高度约683m，植被茂密，有条上山的小路，与敏感点距离在300m外，无风景区及地表水体. 7; F7; 3743019.902; 372555.317; 机位点位于山顶，海拔高度约652m，植被茂密，道路崎岖，距离敏感点在300m外，无风景区及地表水体. 8; F8; 3743042.667; 373222.426; 机位点位于山顶，海拔高度约683m，现状为树林，距离敏感点在300m外，无风景区及地表水体. 注：以上坐标为西安80坐标。 九、开关站 9.1开关站规模及站址选择 新建一座 35kV 开关站，站区位于整个风电场的北侧侧，它是整个风电场的运行控制中心。开关站以 2 回 35kV 线路通过新建开关站，最后经一路 35kV 架空线路接入国家电网。 开关站呈矩形布置，围墙征地尺寸为 52 m×62 m，升压变电站永久用地面积按围墙外1 m考虑，则总用地面积为0.3224hm2 ，为永久用地，占地类型主要为草地。开关站坐标位置如下： 表6 开关站角点坐标 编号; 坐标. X; Y. A; 3744797.205; 371550.667. B; 3744797.205; 371612.667. C; 3744745.205; 371612.667. D; 3744745.205; 371550.667. 注：表中坐标为西安80坐标。 9.2开关站平面布置 综合楼布置在生活办公区中央部位，泵房和车库为联体建筑，布置在靠近西侧围墙，SVG 室在泵房和车库的北侧，污水处理设备布置在西南角。设室外值班室，综合楼前设有小广场。变电区和生活办公均设消防环形道路，进站大门设在南围墙，为南入口，大门背景为综合楼的主大门，站区整体布置紧凑。进站道路引接自村村通道路。35kV 开关柜为户内布置。站内设环形道路，宽度为 4 m，转弯半径为 7 m，进站大门采用电动伸缩门大门。 开关站内综合楼为一层建筑物，建筑面积 116.5 m 2 。布置卫生间、站用电室、继保室、中控室等；各房间层高 4.5 m；屋顶采用平面结构，为不上人屋面。配电室为一层建筑物，面积约382m2 ，建筑物及主要承重构件的耐火等级均在二级以上，布置 35kV 配电室，层高 3.3 m。建筑设计在满足生产功能的前提下，全盘考虑，尽量使建筑整体美观大方，功能分区明确，交通流线顺畅，为生产管理人员创造一个舒适的工作活环境。 9.3开关站竖向布置 本工程开关站处于平地，周边形利排水所以无需考虑防洪问题。内采用“坡式”竖向布置，场地排水采用自由散流式，围墙外设排水沟，雨水由站内流入围墙外排水沟，由排水沟分别排至站外，站内设计排水坡度不小于 5‰。排水沟布设于站外围墙四周，混凝土排水沟，采用矩形断面，宽 0.4 m，深 0.5 m。 9.4开关站内给排水系统 开关站生产、生活用水水源为就近村庄引入。在升压水泵房内设置生活水箱，经变频泵提升后供至站内各个用水点。由于开关站人员较少，污水产生量极少，污水排入室外化粪池预处理后周边林地施肥。项目开关站各构筑物见表7，开关站平面布置见附图。 表7 开关站各建构筑物结构布置一览表 序号; 名称; 建筑面积; 结构类型; 备注. 1; 综合楼; 116.5m2; 一层框架结构; 布置有卫生间、站用电室、继保室、中控室等，层高4.5m；. 2; 配电室; 382m2; 一层框架结构; 主要布置35kV配电室，层高3.3m. 3; SVG室; 15m2; 一层框架结构; 主要用于放置SVG. 4; 水泵房及车库; 30m2; 一层框架结构; 用于放置水泵和车辆. 5; 门卫室; 5 m2; 一层框架结构; 用于人员值班. 6; 集水池; /; 混凝土结构; 1座，容积12m3. 7; 消防水池; /; 混凝土结构; 1座，有效容积为220m3，其中储有消防水量220m3. 8; 事故油池; /; 混凝土结构; 1座，容积20m3. 9; 污水处理设施; /; /; 1座，规模为2m3/d. 十、电气设计 本风电场共安装6台单机容量2500kW的风力发电机组和2台单机容量3000kW的风力发电机组，总装机容量为21MW。根据本电场的装机规模及所在地区电网的实际情况，本次接入电力系统方案为：在风电场内新建 1 座 35kV 开关站，35kV 侧采用单母线接线方式，风场进线回路 2 回，出线回路1回。 十一、消防设计 本风电场共安装6台单机容量2500kW的风力发电机组和2台单机容量3000kW的风力发电机组，总装机容量为21MW。本风电场拟新建一座 35kV 开关站，消防设计重点为风机消防、箱式变压器消防、开关站消防以及施工消防。 11.1开关站综合楼 根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），在综合楼内继保控制室、高 低压配电室配备推车式干粉灭火器和手提式干粉灭火器，在继保控制室和机修间配置手 提式干粉灭火器。 11.2配电室 配电室为一层建筑物，建筑面积约 382m2 ，建筑物及主要承重构件的耐火等级均在二级以上。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的要求，应按照 A 类火灾场所的中危险级配置 6 具 2A 手提式磷酸铵盐干粉灭火器：MF/ABC4，放置于室外的走道处；所有通往室外的孔洞均用防火材料封堵。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的要求，每个房间设有 1 个点型感烟探测器，共 11 个，走道上另设有 1 套手动报警器。 11.3风力发电机组 风力发电机组由机舱、塔架和塔基构成。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求，每台风机机舱与风机塔架变流器处应按照 A 类火灾场所规 定的中度危险等级，每处需配备 2 具 2A 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3-2A，共 16具。在机舱内设有 1 个点型感烟探测器，共 8 个，与开关站消防监控系统联动，机舱内设七氟丙烷自动灭火系统。 11.4组合式变压器 箱式变电站设置在距离风电机组塔筒约 12m 左右，每个箱式变压器配置 2 具手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5-3A，就近放置于风机内，共 16 具。同时，消防车沿风场内道路可到达箱式变电站及塔筒附近进行灭火。 十二、土建工程 12.1工程等级及主要建筑物级别 本项目主要建构筑物包括：本项目安装 6 台 2.5MW 和 2 台 3.0MW 风电机组，总装机容量为 21MW，1座35KV 开关站。根据 FD002-2007《风电场工程等级划分及设计安全标准》（试行），判定该本工程等别为Ⅲ等中型工程。风电机组地基基础设计级别为 1 级，建筑物结构安全等级为二级。 本工程土建部分包括：风电机组及箱式变压器基础、开关站、集电线路、交通道路等。 12.2风机基础设施 风机基础由上下两部分组成：上部为圆柱体，高 1.2 m，直径 6.6m；下部为圆台体，高 2.4m，底面为圆形，直径19.5 m。基础埋深3.3m，顶面高于周围地0.3m。基础下铺200mm厚C20 素混凝土垫层。开挖边坡拟采用 1：0.7。 12.3箱式变压器基础设计 风电机组与箱式变压器组合方式为一机一变方案，即每台风机设一座箱式变压器，箱变基础共 8 基，采用钢筋混凝土基础，基础顶高程出安装场地 0.3 m，初拟平面尺寸 4.2 m×2.7 m。基础采用 C30 现浇钢筋混凝土箱型结构，基础高为 2.1 m，底板埋深 1.8m，基础以下采用换土垫层（3:7 灰土）法进行处理，处理厚度≥1.0 m，压实系数不小于 0.95。边坡拟采用 1：0.5。 12.4开关站设计 根据风电场的风机布置及接入系统出线方向等，结合自然地形地貌，35kV开关站位于风电场北部，仰天池村南侧，场地高差较小，自然地面高程在710m～700m之间，站址南面靠近村村通道路。开关站占地面积0.3224hm2，角点坐标见表6，开关站内主要建构筑物有：综合楼、35kV配电室、主变设备基础、SVG 设备基础等，采用天然地基，基础采用钢筋混凝土基础，埋深-2.0m，周围设集油槽，内铺洁净卵石，旁设钢筋混凝土事故油池。 12.5集电线路 本工程建设 8 台风力发电机，风机--机组箱式变压器采用单元接线方式，每台风力发电机经一台升压变压器将机端电压 0.69kV 升至 35kV。8 台风力发电机线路分成 2 组，经 2 回 35KV 集电线路送至新建风电场开关站，风电场开关站通过单回 35kV 线路接入系统变电站 35kV 侧母线。开关柜。每台机组箱变高压侧均要引出一段电缆并上至架空线。 架空集电线路径总长 6.7 km，架空线导选用 LGJ-185/85 钢芯铝绞线形式。共设计直线塔 25 基。 12.6道路设计 项目道路工程总占地面积为5.91hm2，包括进站道路和场内道路。 （1）进站道路：进站道路自开关站南面的进场道路引接，混凝土路面，路面宽6m，路基宽8m，长约350m，路面结构为 22 cm 水泥混凝土路面+20 cm 水泥稳定土级配碎石基层。 （2）场内道路：道路总长度8.5km，项目区附近有村村通道路，可利用现有乡村道路1.5km，已有道路状况良好，进场道路宽度、坡度一般可以满足风机运输要求。 施工中采取方便施工的原则，为满足场内施工道路到达各风机安装场地，场内新建场内道路与临时施工区、开关站相连接，便于施工运输，道路路基宽6m，路面宽5m，路面结构采用 20 cm 厚泥结碎石+3 cm 磨耗层。道路等级按风电场施工专用道路标准实施，转弯半径按满足风机叶片运输要求进行设计。道路最大纵坡为10%，在局部困难地段可以达到12%，需通过牵引车辆提供助力。道路转弯半径不小于50m。根据需要设置排水沟，边坡均采用土质边坡，按临时边坡考虑，考虑在道路建设过程中的边坡开挖及低洼回填。 施工道路总长 8.5 km，其中改建现有道路 1.2 km，新建道路 7.3 km，施工结 束后，用作当地的通行道路兼检修道路。 十三、公用工程 （1）给排水 本项目施工期在每座风机施工点设置一座容积约3m3的蓄水箱，用于养护混凝土、洒水抑尘使用，每个点位施工结束后随即拆除后供下次使用，水源就近来自施工点附近村庄；开关站内配套有地下水井，出水量约20m3/h，可满足目前使用需求。 开关站用水为地下水，场地内设置有地下水井。 （2）用电 本项目施工期拟在场区附近村庄电网就近引接，现场设置变压器；营运期开关站用电从站内引入。 十四、劳动定员 根据风电场工程管理机构设置原则：充分适应风力发电的行业特点，做到机构精干、指挥有力、工作高效。本风电场可按无人值班（少人值守）方式管理，初步拟定本项目职工定员3人，负责风电场安全生产、机组定检、日常维护等工作，不在项目区吃住；设备大修聘请专业的检修公司来完成。 十五、施工组织 本项目位于鲁山县瓦屋镇境内，场区内地形为低山区，海拔高度在600m～750m之间。 15.1计划工期 本项目总装机21MW，计划施工期为10个月。 15.2施工交通 （1）交通概况 鲁山县牛心山 21MW 分散式风电项目位于鲁山县西北方向的牛心、仰天池区域，地理坐标界于北纬33°52′~33°59′，东经112°37'~112°51'之间，海拔高度在600m~750m之间。场址距鲁山县约25km。风电场周边有二广高速、郑栾高速公路以及 G311 国道、S242 省道交汇贯通，形成了以国道、省道、县道为主干，以乡村道路为支脉，四通八达的道路交通网络 （2）进场道路 风机由风电场附近的国道311转村村通道路行至风机点位附近、进场道路局部弯道需经过改造才能满足风电场设备运输条件。 （3）场内道路 本项目8 台风机分布分散，地形高低起伏较大，场区内分布既有村村通道路，需经过改造才能满足风机设备运输要求。 风电场新建场内道路总长度约7km。改扩建已有道路1.5km，场内道路设计考虑永临结合，施工期间为满足施工及设备运输要求，运行期满足检修维护的需要，场内道路设计标准：道路路基宽 6m，路面宽 5m，采用 路面结构采用 20 cm 厚泥结碎石+3 cm 磨耗层路面结构。 15.3主要建筑材料来源及施工能力 （1）主要建筑材料 本工程大件设备主要包括风电机组设备（叶片、机舱和塔筒）及基础，场内集电线路等。主要建筑材料：钢材（型钢、钢筋）、水泥、木材、砖、砂、碎石等。 本项目周围交通条件优越，各种建筑材料可在县城或平顶山市区购买。 （2）施工电源 风电场施工用电主要包括施工工厂、临时生活区用电及基础施工用电两部分。施工用电考虑从附近村庄内就近引接。 为适应风电机组布置比较分散的特点，风机基础施工还考虑配备2台50kW移动式柴油发电机。 （3）施工水源 风电场施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、消防用水和生活用水等部分组成。 本项目各个施工点均设置有储水箱，从施工点临近的村庄使用汽车运输至每个机组处，满足使用需求。 15.4施工总体布置 （1）施工管理及生活区 施工临时生活区布置于场地开阔、交通便利处。经计算，施工临时办公生活区占地面积约 3000m2。 （2）施工工厂、仓库布置 本项目施工期间采用商品混凝土，不另设置混凝土搅拌站。 根据风电场风机的分布情况，初步考虑按集中与分散相结合的原则布置施工工厂和仓库等设施和建筑，厂区内主要布置辅助加工工厂、材料设备仓库、临时房屋等。 A、混凝土拌合系统 混凝土供应方式采用商用混凝土。 B、机械修配及综合加工厂 混凝土预制件采取在当地采购的方式，现场不再另外设置混凝土预制件厂，仅设置机械修配厂及综合加工系统（包括钢筋加工厂、木材加工厂）。 C、仓库布置 本工程所需的仓库主要设有木材库、钢筋库、综合仓库、机械停放场及设备堆场。 （3）施工临时设施用地 根据本风电场面积大、风机分布广、工程量相对较大的特点，本工程临时设施总占地面积3000m2，各施工临时设施占地面积详见下表： 表8 施工临时设施建筑占地情况 序号; 项目名称; 占地面积（m2）. 1; 材料堆场; 500. 2; 综合加工厂; 1000. 3; 综合仓库; 700. 4; 机械停放场; 300. 5; 临时办公区; 500. 6; 合计; 3000. 十六、主要施工机械 本项目施工期主要设备清单如下表： 表9 主要施工机械汇总表 序号; 机械名称; 型号规格; 单位; 数量; 用途. 1; 履带式起重机; 650t; 台; 1; 风机及主变安装. 2; 汽车式起重机; 100t; 台; 1; 风机、箱变及主变安装. 3; 汽车式起重机; 50t; 台; 1; 风机基础环及钢筋笼吊装. 4; 汽车式起重机; 5t; 台; 2; 开关站及电力线路等施工. 5; 反铲挖掘机; 1m3; 台; 2; 土石方开挖. 6; 装载机; 2m3; 台; 2; 土石方开挖及运输. 7; 推土机; 132KW; 台; 4; 场地平整及土石方开挖. 8; 振动碾压机; 16t; 台; 2; 场地及道路施工. 9; 小型振动碾(手扶式); /; 台; 2; 土石方回填. 10; 混凝土泵; /; 台; 2; 混凝土施工. 11; 插入式振捣器; /; 个; 18; 混凝土施工. 12; 自卸汽车; 10t; 辆; 6; 土石方运输. 13; 水车; 8m3; 辆; 1; 施工场地运水. 14; 垂直升降机; /; 台; 1; 施工建材运输. 15; 洒水车; /; 辆; 2; 场地降尘. 16; 柴油发电机; 50KW; 台; 2; 移动、备用电源. 17; 移动式空压机; YW-9/7; 台; 2; 土石方开挖及混凝土施工. 18; 潜水泵; QB10/25; 台; 2; 基坑降水. 19; 钢筋切断机; /; 台; 4; 钢筋制安. 20; 钢筋弯曲机; /; 台; 4; 钢筋制安. 21; 钢筋调直机; /; 台; 4; 钢筋制安. 22; 电焊机; /; 台; 4; 钢筋制安. 23; 平地机; /; 台; 1; 道路施工. |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 平顶山市位于河南省中南部、淮河北岸，区域内地势自西南向东北倾斜，西、南部是伏牛山和桐柏山余脉。 鲁山县位于河南省中部，隶属于平顶山市，总面积达到722平方公里。鲁山县地处北纬 33°47′～33°02′，东经112°43′～113°18′，位于河南省中西部外方山麓，北依汝河南邻沙河。东和东南与平顶山市郊区详解，南和西南与鲁山县、平顶山市区及石龙区相连，西北与汝州市交界，北和东北与郏县毗邻。鲁山县西高东低，西部最高山峰为鲁山县与鲁山交界处的无名山峰，海拔740m。 本项目位于鲁山县瓦屋镇境内，风机分布图详见附图。 2、地形地貌 （1）地形地貌 拟建风场地形起伏较大。地貌成因类型为侵蚀山地，地貌类型为中低山。 （2）地层结构 拟建场地上覆地层主要为第四系全新统人工填土层(Q4m1 )，岩性主要为素填土，下伏岩层为寒武系沉积岩(Є1)、中生界汝阳群沉积岩(Pt22 y)、二迭系沉积岩(P)、石炭系沉积岩(Є 1)，岩性为石灰岩、页岩、砂岩、泥质灰岩等。根据野外勘探描述和区域地质资料将本次勘测所揭露的地层岩性主要特征自上而下描述如下： ①素填土：杂色，稍密，稍湿，该层在拟建风机及开关站局区域局部分布，层厚 0.30～0.50m，层底埋深 0.30～0.50m。 ②中等风化泥质灰岩：灰黄、青灰等色，隐晶质结构，层状构造，节理裂隙发育，局部相变为石灰岩。岩石坚硬程度为较硬岩～坚硬岩，岩体完整程度为较完整，岩体基本质量等级为Ⅱ～Ⅲ。该层未揭穿。 ③强风化页岩：褐红色，泥质结构，层状构造，节理裂隙很发育。岩石坚硬程度为极软岩，岩体完整程度为破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ，层厚1.00～2.00m。 ④中等风化页岩：褐红色，泥质结构，层状构造，节理裂隙发育，岩芯呈块状及少量短柱状。岩石坚硬程度为极软岩，岩体完整程度为较完整，岩体基本质量等级为Ⅴ。该层未揭穿。 ⑤强风化砂岩：褐黄、灰黄色，细粒结构，层状构造，泥质胶结，节理裂隙发育。岩石坚硬程度为极软岩～软岩，岩体完整程度为破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ，层厚 1.50～2.00m。 ⑥中等风化砂岩：褐黄、灰黄色，粉细粒结构，层状构造，泥质胶结，节理裂隙发育。岩石坚硬程度为较软岩～较硬岩，岩体完整程度为较完整，岩体基本质量等级为Ⅲ～Ⅳ。该层未揭穿。 ⑦中等风化石灰岩：青灰色，隐晶质结构，块状构造，节理裂隙很发育。岩石坚硬程度为坚硬岩，岩体完整程度为较完整，岩体基本质量等级为Ⅱ。该层未揭穿。 3、气候气象 （1）区域气候资料 据鲁山县气象台多年观测资料，该区年平均气温14.8℃。7月最热，平均气温27.6℃；1月最冷，平均气温0.7℃。极端最高气温43.3℃，极端最低气温-16.7℃。鲁山县历年降雨量极不平衡，变化幅度较大。一是年际变化大。据1952～1979年28年降雨资料分析，最大降雨量1585mm（1964年），最小降雨量为516.7mm（1966年），最大倍比3.07，年降雨量绝对值相差1068.3mm。二是年内分配不均，多年平均降雨量900mm，降雨多集中在6～9月，约占全年降水量的53%，最高达63.8%。三是暴雨强度大。四棵树、团城等乡镇是我省三大暴雨区之一。本地蒸发量在2000—2400mm之间，一般2100mm左右。全年主要风向为东风，风向频率为8%。年平均无霜期219天。 4、地表水 鲁山县属淮河流域沙颍河水系，沙河干流发源于尧山主峰东麓，自西向东贯穿全境，长108千米，流域总面积2432平方千米。境内流域面积在30平方千米以上的支流有23条，其中沙河、荡泽河、清水河、七里河、澎河较大，山洪也较凶猛。发源于境外的河流有荡泽河、澎河、大浪河，境内流域面积为276.48平方公里。 （1）沙河 沙河自发源地——鲁山县伏牛山脉石人山下，东流经宝丰、平顶山，叶县到舞阳县章化乡河湾村入境，在漯河市区小宋庄村东澧河汇入，流到郾城县老窝乡大路李村出境，又东流经商水，周口，项城、沈丘，至安徽上沫河入淮河。沙河为淮河的重要支流之一，全长106.6公里，流域面积19117平方公里。沙河是淮河上游北侧的一条支流，发源于尧山主峰东侧，自西向东贯穿全境，长108km，流域总面积2462km2，沙河是鲁山最大的河流。 （2）昭平台水库 县域内有大型水库一座（昭平台水库），总库容71300万立方米；中型水库2座（澎河、米湾水库），总库容7290万立方米；小型水库35座，总库容2142万立方米；灌区3处（昭平台、澎河、米湾灌区），引水灌区1082处，修建塘堰坝776座，提灌站68座。并有干渠4条，支渠15条，机电井2952眼，与贯穿全境的沙河干流及支流基本上形成了完整的灌排体系。现有有效灌溉面积24753公顷，占耕地面积的60％，旱、涝保收田面积20953公顷，占耕地面积的51%。 （3）荡泽河 荡泽河，古称波水，是沙河上游最大的一条支流。洛阳与平顶山两市交界的那片山地，属秦岭—昆仑纬向构造带东段余脉，是鲁山、汝州、汝阳三地的连接点。岭峦层叠，沟壑纵横，河汊众多，是荡泽河的生发地。荡泽河全长43公里，最大洪水量3100立方米/秒，流经鲁山县的背孜、瓦屋、观音寺、董周四个乡，在董周乡高庄村注入昭平台水库，流域面积341.5平方千米。 （4）柳林河 众水汇流三四里，到刘相公庄始称柳林河，柳林河除了上竹园、刺坡岭、太平这三条羽岔溪源之外，还有一道网状支沟——雪花沟。这道水汇聚水滴沟、雪花沟、菅草沟之后，到马老庄自然村西并入上杏树园自然村来水。柳林河进入董周乡黄背洼行政村，河道渐宽，沙卵层厚的地方达五六米深。地势平缓，河床淤积，差不多与两岸田地齐平。沿河不时有人在沙砾厚积处挖坑，泵水浇地。河过双庙自然村600米与下汤镇逶迤而来的小和沟汇流，扬波南去，注入昭平台水库。 本项目所在区域位于瓦屋镇境内，为沙河和柳林河的流经区域，项目区域内的雨水经雨水沟渠进入沙河和柳林河内，向下游注入昭平台水库。项目区水系图见附图九。 5、矿产资源 县辖内已发现的各类矿产有42种，矿产地近200处，其中已探明储量及探明部分储量的矿产有19种。在42种矿产中煤、铁、铝土、耐火粘土、石膏、水泥灰岩、磷矿、石墨、硅灰石、建筑用沙为鲁山县的优势矿产。其中石膏（3.1亿吨）、硅灰石（987万吨）、辛集磷矿（2266.17万吨）的储量居全省之首。此外，铸石用玄武岩、含钾硼粘土岩、含钾岩石、玻璃用石英岩等都是近年来新发现的量大质优的矿产资源，有着广阔的开发前景。 6、生物多样性 根据调查，项目区域自然植被主要有栎树、刺槐、桃、杨、柳、荆条、酸枣、山楂、棠梨、山榆、物黄花菜、金银花、胡枝子、茵陈、荩草、白头翁、地柏枝、羊胡草、爬山虎、葛条、柴胡、黄背草、野菊花等。常见农作物主要有小麦、玉米，其次为红薯、大豆，经济作物有花生、油菜、芝麻等。常见树种为杨树、槐树、榆树等。本区植物区系（指野生种类）的特点是以东亚区系成分为主。评价区内所有植物均为广布种和常见种，无特有保护物种。 根据调查，项目区域常见的野生动物有鼠、野兔、野猪、野鸡、乌鸦、喜鹊、麻雀等，均为适应性强、分布性广泛的常见野生动物；区域饲养动物以牛、羊、猪、鸡、鸭、鹅等占优势。水生动物主要当地常见的草鱼、青蛙、蛇。项目所在区域无珍稀濒危保护野生动物分布，无野生动物迁徙通道。 本项目区内主要为林地、草地，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、文物古迹 鲁山县历史悠久。古代鲁阳，汉置县，唐始名鲁山，现属河南省平顶山市。是春秋战国之际伟大的思想家墨子、唐代文学家元结、宋代抗金名将牛皋的故乡。唐代大书法家颜真卿亲书之元次山碑至今仍保存完好，伫立于鲁山一高院内，是河南省重点保护文物。佛泉寺、大佛、吉祥钟属于平顶山市文物保护单位。 豫陕鄂前后方工作委员会旧址位于鲁山县老城大街中段、县委大院西侧的福音堂；望城岗冶铁遗址位于鲁山县城西南望城岗村后土岗上；段店窑址位于鲁山县城北12公里梁洼镇段店村东北，以上属于。 元次山碑位于鲁山县鲁山一高校园内；徐玉诺故居位于鲁山县辛集乡徐营村；四棵树军事工程旧址位于鲁山县四棵树乡车场村；鲁山县楚长城遗址位于鲁山县张良镇、马楼乡、瀼河乡、熊背乡、团城乡、赵村乡、四棵树乡、尧山镇；鲁山文庙位于鲁山县城第一高中院内，以上属于河南省重点文物保护单位。 本项目位于鲁山县瓦屋镇，场址中心坐标北纬33.813475817°，东经 112.617392242°，均不在上述文物古迹保护范围内。根据鲁山县文物管理所出具的《关于鲁山县鑫丰新能源有限公司鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目的意见》（见附件七），同意该项目实施，项目开工前进行文物调查、勘探。 8、军事设施 #### 鲁山县主要军事设施有世界第二、亚洲第一的飞机储存中心，以及地下军事指挥中心、邓小平豫西革命纪念馆等，本项目位于鲁山县瓦屋镇境内，根据鲁山县人民武装部出具的《关于鲁山县鑫丰新能源有限公司鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目军事设施的审查意见》（详见附件八），项目区范围内无军事设施。 9、鲁山县饮用水源保护区规划 （1）乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： 1）鲁山县四棵树乡清水河前庄 一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 2）鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 3）鲁山县土门办事处土门河侯家庄 一级保护区范围：土门河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域,西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 4）鲁山县下汤镇沙河地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥（770米）至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 5）鲁山县张官营镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 6）鲁山县张良镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 7）鲁山县马楼乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 8）鲁山县磙子营乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域（1号取水井），2号取水井外围47米的区域。 9）鲁山县让河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 本项目位于鲁山县瓦屋镇，距离以上村镇均较远，不在上述饮用水水源保护地范围内，符合鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区规划。 （2）县级集中式饮用水水源保护区 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）中关于鲁山县城地下水井群的划分范围如下： 鲁山县鲁阳镇地下水井群（共6眼井）。 一级保护区范围：1号（墨公路与顺成路交叉口南150 m）、2号（墨公路与老城大街西100 m院内）、5号（老妇幼保健院门口）、7号（自来水公司院内）取水井外围50米的区域；3号（向阳路鲁阳影剧院前）、8号（鲁阳影剧院北侧院内20 m）井群外包线内及外围50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，取水井外围550米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至墨公路、南至鲁平大道、北至311国道、西至鲁平大道—311国道连线。 本项目距离鲁山县城约25km，不在上述饮用水水源保护区范围内。 10、与鲁山县饮用水源环境保护规划的关系 根据《平顶山市饮用水源保护区调整技术报告》及其批复文件《河南省环境保护厅关于进一步明确昭平台水库地表水源保护区范围的函》（豫环函【2013】57号），昭平台水库地表水源保护区调整后的保护范围如下： 一级保护区范围为东起昭平台水库大坝，西至沙河入库口向库区延伸3376m的断面，连接北侧姑嫂石庙院和南侧西坡村所在半岛得到的一级保护区边界的水域范围；一级保护区水域（正常水位线171.4m）以上纵深200m，遇环库路则以环库路为边界的陆域；沙河干流昭平台水库至白龟山水库之间的水域。一级保护区面积为46.55平方千米。 二级保护区范围为一级保护区边界向上游延伸2000m，东起一级保护区边界，西北至东王村，西南至石桥村的水域范围；一级保护区陆域边界、二级保护区水域（正常水位线171.4m）以外，环库路以内的陆域；七里河、将相河、瀼河、肥河、大浪河入河口向上游延伸1000m水域及其沿岸纵深50m陆域范围。二级保护区面积为19.57平方千米。 准保护区范围为昭平台水库上游入库河流水域及其沿岸500m的陆域。准保护区面积为168.60平方千米。 本项目距离东南侧昭平台水库约9.3km，不在昭平台地表水饮用水源一、二级保护区及其准保护区。昭平台水库及沙河饮用水源保护区划分结果图详见附图十。 11、与平顶山饮用水源环境保护规划的关系 根据“河南省环境保护厅关于进一步明确平顶山市地表饮用水源保护区范围的函”（豫环函【2009】57号）和《河南省平顶山市地表饮用水源地保护方案》，平顶山市地表水源地拟划范围如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0m以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0m以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1m内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500m的陆域。 本项目位于距离南侧沙河约6.3km，距离白龟山水库入水口40.4km，不在平顶山市地表水饮用水源一、二级保护区及准保护区范围内。昭平台水库及沙河饮用水源保护区划分结果图详见附图十。 #### 12、与南水北调鲁山县段保护规划相符性分析 为确保水质安全，根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56 号）要求，总干渠两侧饮用水水源保护区规划范围如下： 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （1）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延 50m，不设二级保护区。 （2）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类别： ①地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延 50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延 150m。 ②地下水水位高于总干渠渠底的渠段 a、微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延 50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延 500m。 b、弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延 50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延 1000m。 c、强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延 200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延 2000m、1500m。 本项目位于鲁山县瓦屋镇，其距离南水北调鲁山县段总干渠保护区边界最近距离为 30km，不在南水北调（鲁山段）保护区规划范围内。 #### 13、与石人山（尧山）风景名胜区关系 《石人山（尧山）国家级风景名胜区总体规划（2016-2030）》由河南省城乡规划设计研究总院有限公司于 2018 年编制完成。具体规划内容如下： （1）规划范围与面积 风景区总体规划的空间范围确定为两部分，风景区西地块具体边界为：北侧以 311国道与尧栾西高速的路面南侧为界；西侧自北向南沿三道楼、石人、玉皇顶至揽胜台西侧为界；南侧以与南召县的县界为界；东侧自北向南以杨庄、南坪、东平沟、称沟湾北部山脊线，宋家沟、前庄、合庄西部山脊线为界。 风景区东地块具体边界为：以昭平台水库饮用水水源一级保护区陆域与二级保护区陆域之间的环湖路外围山脊线为界。 石人山风景名胜区总面积为 287.2 平方公里。 （2）风景名胜区性质与资源特色 风景名胜区性质：以自然山水为主体，以人文资源为依托，集观光游览、休闲度假、科普教育、生态保护等功能于一体的国家级风景名胜区。 资源类型与评价：资源类型分为自然景观资源和人文景观资源； 资源特征：山势奇峻、景色秀美；水量丰沛、环境宜人；温泉稀有、润泽百里；历史悠久，人文丰厚； 资源分级评价：共评价主要景源 171 个，按级别评价为：一级景源 12 个，二级景源 36 个，三级景源 44 个，四级景源 79 个。 （3）景区规划 尧山景区、想马河景区、六羊山景区、秘洞景区和昭平湖景区。 （4）资源分级保护 分级保护：一级保护区、二级保护区和三级保护区； 分类保护：野生动物保护、森林植被保护、自然水体保护、地质遗迹保护 、文物古迹保护和非物质文化遗产保护。 （5）生态环境保护 景区环境空气应符合国家《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的一级标准以上；地表水环境质量应到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅱ类标准，生活饮用水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5746-2002）的规定；声环境质量应按照《城市区域环境噪声标准》（GB3096—2008）中 0 类标准执行；石人山地处亚热带与北温带分界线上，地理条件优越，植物资源丰富，林木覆盖率达 95%。 本项目距离石人山（尧山）国家级风景名胜区5..2km，不在其规划保护范围内。石人山（尧山）风景名胜区总体规划图详见附图十一。 14、与相关能源规划相符性分析 （1）《风电发展“十三五”规划》 “十三五”时期风电发展的目标是：到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上；风电年发电量确保达到4200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。 在建设布局上，要“加快开发中东部和南方地区陆上风能资源”：按照“就近接入、本地消纳”的原则，发挥风能资源分布广泛和应用灵活的特点，在做好环境保护、水土保持和植被恢复工作的基础上，加快中东部和南方地区陆上风能资源规模化开发。结合电网布局和农村电网改造升级，考虑资源、土地、交通运输以及施工安装等建设条件，因地制宜推动接入低压配电网的分散式风电开发建设，推动风电与其它分布式能源融合发展。到2020年，中东部和南方地区陆上风电新增并网装机容量4200万千瓦以上，累计并网装机容量达到7000万千瓦以上。为确保完成非化石能源比重目标，相关省（区、市）制定本地区风电发展规划不应低于规划确定的发展目标（其中河南省2020年风电累计并网容量要达到600万千万时）。在确保消纳的基础上，鼓励各省（区、市）进一步扩大风电发展规模，鼓励风电占比较低、运行情况良好的地区积极接受外来风电。 （2）《河南省风电中长期发展规划（2013-2020）》 坚持积极发展和有序开发相协调、集中开发与分散发展相结合、风电开发与电网建设相衔接、市场开发与产业培育相促进的原则推进风电发展，到2020年实现风电规范化规模化开发利用，提高风电在电力结构中的比重，使风电在调整能源结构、改善环境质量上作出贡献。 规划到2015年、2020年，河南省风电装机容量分别达到500万千瓦、1100万千瓦，风电年发电量将分别达到70亿千瓦时、190亿千瓦时，占全省可再生能源发电量的25%、35%。 在风能资源相对丰富的伏牛山和大别山区域，河南将重点推进集中并网风电场开发建设；在风能资源较为一般的太行山和黄河河滩区域，采取集中并网、分散式接入与其他发电相结合等多种方式，稳步推进风电场建设；在风能资源分散的区域，开展以智能电网和物联网技术为支撑的微电网示范工程，推动分散接入低压配电网的风电开发。 （3）本项目与行业发展规划的相符性分析 本项目位于河南省鲁山县，属于山地风电场。经由场内设立的测风塔获得的数据分析，本风电场风功率密度等级为1级，具有一定的开发利用价值。项目拟安装8台风电机组，总装机容量21MW。项目建成后，可实现年上网电量4410万kWh。因此，该风电场的建设有利于改善当地的电源结构，经济效益、社会效益、环保效益显著。 综上，本项目的建设符合《风电发展“十三五”规划》、《河南省风电中长期发展规划（2013-2020）》的要求。 15、《国家能源局关于印发＜分散式风电项目开发建设暂行管理办法＞的通知》 为推进分散式风电发展，规范分散式风电项目建设管理，国家能源局制定了《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》，并于2018年4月3日印发。 （1）分散式风电项目是指所产生电力可自用，也可上网且在配电系统平衡调节的风电项目。项目建设应满足以下技术要求： ①接入电压等级应为110千伏及以下，并在110千伏及以下电压等级内消纳，不向110千伏的上一级电压等级电网反送电。 ②35千伏及以下电压等级接入的分散式风电项目，应充分利用电网现有变电站和配电系统设施，优先以T或者π接的方式接入电网。 ③110千伏（东北地区66千伏）电压等级接入的分散式风电项目只能有1个并网点，且总容量不应超过50兆瓦。 ④在一个并网点接入的风电容量上限以不影响电网安全运行为前提，统筹考虑各电压等级的接入总容量。 （2）鼓励各类企业及个人作为项目单位，在符合土地利用总体规划的前提下，投资、建设和经营分散式风电项目。鼓励开展商业模式创新，吸引社会资本参与分散式风电项目开发，充分激发市场活力。 （3）在满足国家环保、安全生产等相关要求的前提下，开发企业可使用本单位自有建设用地（如园区土地），也可租用其他单位建设用地开发分散式风电项目。 分散式风电项目不得占用永久基本农田。对于占用其他类型土地的，应依法办理建设用地审批手续；在原土地所有权人、使用权人同意的情况下，可通过协议等途径取得建设用地使用权。 本项目属于分散式风电开发项目，项目永久占地不占用基本农田，建成后将接入现有电网变电站，因此本项目建设符合《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》相关要求。 16、平顶山市人民政府关于印发平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知（平政【2019】4号） 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）和《平顶山市人民政府关于印发平顶山市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（平政〔2018〕27号）等有关要求，持续改善全市环境空气质量，打赢打好大气污染防治攻坚战，制定本方案。 （六）打好扬尘治理提效战役 市环境污染防治攻坚战领导小组扬尘污染防控办公室要充分发挥职能，统筹协调各类扬尘管控、城市日常保洁、道路清扫等扬尘污染防治工作，指导各县（市、区）严格落实扬尘治理具体工作标准和各项工作制度，提高城市清洁效果，加强城市绿化建设，全面提升扬尘污染治理水平。 22、强化施工工地扬尘污染防治 （1）严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国道省道干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招标投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。 本项目在施工过程中应严格按照《平顶山市人民政府关于印发平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》中规定施工，施工期间采用商砼，在施工场地设置围挡、洒水抑尘、堆场覆盖、物料密闭运输等措施，以减少施工扬尘的排放，降低施工活动对周围环境空气的影响

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目位于鲁山县瓦屋镇区域山脊，根据当地环境功能区划，该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控系统中2018年鲁山县环境空气自动监测点的监测数据，监测因子为：SO2、NOX、PM10、PM2.5、CO、O3八小时，监测结果如下表： 表10 鲁山县2018年环境空气自动监测数据一览表 单位：mg/m3 项目; SO2; NOX; PM10; PM2.5; CO; O3; O3八小时. 监测值; 13; 24; 106; 51; 0.8; 112; 96. 标准值; 60; 50; 70; 35; /; /; /. 标准指数; 0.22; 0.48; 1.51; 1.45; /; /; /. 根据统计，全年监测总天数为360天达标天数为238天，达标率为66%，属于不达标区域。由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标。为了深入推进大气污染防治工作，有效降低PM2.5浓度，持续改善空气质量，鲁山县人民政府关于印发《鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案》，认真落实党中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府关于打赢蓝天保卫战系列要求，打好煤炭消费减量、产业布局优化、运输结构调整、生态扩容提速、柴油货车治理、北部矿区整治、扬尘治理提效、工业绿色升级、清洁取暖推进、监测能力提升、秋冬污染防治11个战役。到2019年底，全县PM2．5（细颗粒物）年均浓度达到44微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到86微克/立方米以下，全年优良天达到242天。通过《鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案》的实施，区域环境空气质量得到有效改善。 2、地表水环境质量现状 本项目运行期工作人员位3人，生活污水经化粪池处理后，用于周边林地灌溉，综合利用不外排。 项目所在区域河流为东南侧约1.2km的柳林河，南侧6.8km沙河，柳林河、沙河属于昭平台水库的支流，本项目所在区域为柳林河、沙河流经区域。为了解水体水质现状，本次评价采用昭平台水库2018年常规监测数据，监测单位：平顶山市环境监测中心站，具体数据见下表： 表11 地表水现状监测结果 单位：除PH外，mg/L 河流断面; 项目; COD; BOD; 氨氮. 昭平台水库; 监测; 8-16; 0.8-3.5; 0.08-0.25. 标准; 20; 4; 1.0. 标准指数; 0.4-0.8; 0.2-0.87; 0.08-0.25. 评价结果; 达标; 达标; 达标. 由上表监测结果可知，昭平台水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的规定限值，说明本地区水质较好。 3、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A相关内容，本项目属于第E项“电力”中第34小项“其他能源发电”，该类别属于IV类项目，可不开展地下水环境影响评价。 4、声环境质量现状 本场址位于鲁山县瓦屋镇太平村，风机机位主要分布在山脊上，场址范围250m内无居民。本项目属风场位于低山丘陵区农村，声环境执行《声环境质量标准》中1类（昼间55dB（A），夜间45dB（A））标准。 根据现场踏勘，项目所在区域内无高噪声污染源分布，项目区域声环境质量现状较好。 5、生态环境质量现状 根据调查，项目区域自然植被主要有栎树、荆条、酸枣、山楂、棠梨、山榆等。在阴坡还有耐旱植物黄花菜、金银花、胡枝子、茵陈、荩草、白头翁、地柏枝、羊胡草、爬山虎、葛条、柴胡、黄背草、野菊花等。常见农作物主要有小麦、玉米，其次为红薯、大豆，经济作物有花生、油菜、芝麻等。常见树种为杨树、槐树、榆树等。 项目区域常见的野生动物有鼠、野兔、野猪、野鸡、乌鸦、喜鹊、麻雀等，均为适应性强、分布性广泛的常见野生动物；区域饲养动物以牛、羊、猪、鸡、鸭、鹅等占优势。两栖类主要有：青蛙、蟾蜍、蝮蛇、白花蛇；沙河里鱼类主要有鲫鱼、鲤鱼、螃蟹、河虾、草鱼、白条鱼等；昆虫类主要包括蜻蜓、蚂蚱、土元、蚂蚁、蚊、蝇、臭虫、天牛、金龟、麦叶蜂、七星瓢虫、玉米螟、叶娥、菜蛾等。项目所在区域无珍稀濒危保护野生动物分布，无野生动物迁徙通道。 本项目拟选风电场区域生态环境一般，不在国家自然保护区，风景名胜区、森林公园保护范围内，未发现珍稀动植物，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 项目区域生态环境现状详见生态专项。 6、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A相关内容，本项目属于电力热力燃气及谁生产和供应业”中的其他，该类别属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目拟6台单机容量2500kW的风力发电机组和2台单机容量3000kW的风力发电机组，装机容量为21MW，经现场调查，项目选址范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文物保护区等其他需要特殊保护的区域，不存在世界文化及自然遗产地等特殊生态敏感区，不存在珍惜濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区。本项目风电场各风机近距离村庄分布较远，村庄与风机的最近距离和相对方位见下表：

表12 本工程周围环境保护目标及其距离 环境空气保护目标. 序号; 机位; 坐标; 保护对象; 保护内容 （人）; 环境 功能区; 方向; 距离 （m）. X; Y. 1; 开关站; 112.61402; 33.82310; 仰天池; 50; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准; 北; 68. 112.61501; 33.82005; 下风崖; 20; 东南; 180. 2; F1风机; 112.61402; 33.82310; 仰天池; 50; 东北; 298. 112.61501; 33.82005; 下风崖; 20; 东南; 308. 3; F2风机; 112.61501; 33.82005; 下风崖; 20; 东北; 462. 112.60823; 33.81369; 马勺顶; 9; 西南; 453. 112.61196; 33.81355; 石磙沟; 20; 南; 367. 4; F3风机; 112.60823; 33.81369; 马勺顶; 9; 北; 370. 112.61196; 33.81355; 石磙沟; 20; 东北; 477. 112.61032; 33.80844; 磨上; 32; 东南; 296. 5; F4风机; 112.60875; 33.80410; 祖师顶; 55; 东南; 258. 112.61032; 33.80844; 磨上; 32; 东北; 313. 6; F5风机; 112.60875; 33.80410; 祖师顶; 55; 西南; 208. 112.61032; 33.80844; 磨上; 32; 北; 344. 112.61252; 33.80067; 林家庄; 70; 南; 396. 7; F6风机; 112.61644; 33.81051; 下石窑; 10; 西北; 450. 8; F7风机; 112.62392; 33.81031; 川坡沟; 12; 西北; 453. 9; F8风机; 750m范围内无敏感点; /; /. 10; 道路; 112.61402; 33.82310; 仰天池; 50; 北; 51. 112.61196; 33.81355; 石磙沟; 20; 南; 12. 112.61032; 33.80844; 磨上; 32; 南; 179. 112.60875; 33.80410; 祖师顶; 55; 南; 174. 112.62392; 33.81031; 川坡沟; 12; 西; 20. 地表水及其它环境保护目标. 序号; 保护目标; 方位; 距离（m）; 环境保护级别. 1; 柳林河; 东侧; 1200; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 2; 沙河; 南; 6800. 生态敏感保护目标及动植物. 1; 林地; 影响区域; 按照相关规定进 行占补平衡. 2; 动植物; 影响区域; 施工期严禁猎杀野生动物，减少 施工占地面积.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据鲁山县环境保护局《关于鲁山县鑫丰新能源有限公司鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目环评执行标准的意见》（详见附件十），本项目执行标准情况如下： 1、环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，有关标准值见下表： 表13 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 二氧化硫; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 总悬浮颗粒物; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 二氧化氮; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 2、地表水 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。具体标准限值见下表： 表14 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准. COD; 20. BOD; 4. 氨氮; 1.0. 3、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准。具体标准限值见下表： 表15 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 总硬度; 450. 硫酸盐; 250. 氯化物; 250. 溶解性总固体; 1000. 总大肠菌群; 3.0. 4、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，具体标准限值见下表： 表16 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值二级标准，具体排放限值见下表： 表17 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值浓度（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 2、废水 营运期污废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，其具体限值见下表： 表18 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物; 一级标准. pH（无量纲）; 6～9. 悬浮物（SS）; 70. 化学需氧量（COD）; 100. BOD; 20. 氨氮; 15. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体排放限值见下表： 表19 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，具体限值见下表： 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 一般固废参照执行《一般工业固废贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目运营期无当前国家规划总量控制的污染物SO2、NOx、COD、NH3-N的排放，因此，本项目暂不设总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 本项目位于平顶山市鲁山县瓦屋镇太平村（牛心山、仰天池区域），总装机容量为21MW，规划安装6台单机容量为2.5MW的风力发电机组和2台单机容量为3MW的风力发电机组。为了满足运输要求，首先要修建道路、平整场地，然后进行主体部分的建设，主要为风电机组的安装，同时还要建设一些临时性施工场地。风电场施工过程见下图： 修建道路 平整场地 开关站主变建设 风电机组安装 建设临时性工程 地埋电缆/架空线路 生态破坏、扬尘、水土流失 输电 施工废水、扬尘、噪声 生态破坏、扬尘、水土流失 图1 施工期流程及产污环节示意图 （1）修建道路 本风电场地处山区，为了节约投资和减少植被的破坏，风电场的进场、施工及检修道路设计尽量利用原有的道路进行扩宽取直加固。 根据本项目所处位置关系，风机由风电场南部的国道311转村村通道路行至风机点位附近、进场道路局部弯道需经过改造才能满足风电场设备运输条件。 为满足风电机组的运输要求，本风电场新建场内道路总长度约7km。改扩建已有道路1.5km。场内道路设计考虑永临结合，施工期间为满足施工及设备运输要求，运行期满足检修维护的需要，预留 5m 宽永久检修道路，场内道路设计标准：道路路基宽 6m，路面宽5m，采用20 cm 厚泥结碎石+3 cm 磨耗层路面结构。设计时速为 10km/h。根据需要道路设置排水沟，边坡均采用土质边坡，按临时边坡考虑，道路最大纵坡为 10%，在局部困难地段可以达到 12%，需通过牵引车辆提供助力。道路转弯半径不小于 50m。 场地道路施工要求做好道路两侧的排水设施及挡墙、护坡工程，防止山体滑坡等地质灾害。 （2）主体工程施工 ① 风力发电机组基础工程施工 风机基础施工工艺流程见下图： 定位放线 基坑开挖 基坑处理 浇筑混凝土垫层 钢筋绑扎 模板安装 混凝土浇筑 土石方回填 图2 风机基础施工工艺流程图 基坑开挖：风塔基础土方开挖采用反铲挖掘机开挖，当挖至距基础底部标高0.3m时，为避免扰动原状土采用人工开挖、修整基坑。 基坑开挖要按照施工要求进行放坡。开挖出的土方除在基坑附近预留足够回填土外，多余的土方则用于修筑检修道路或回填场地使用。基坑根据土质考虑放坡，并确定是否需要边坡处理，基坑底边留排水槽。 基坑处理：毛石混凝土浇注前基槽内必须清理干净，岩石表面清洗干净，确保与毛石混凝土交接质量，有松动迹象的岩石应清楚。毛石铺砌应均匀，间距应符合要求，块石上下不得叠置，应留有一定的间距，混凝土浇注层面应有一定厚度的混凝土覆盖。 承台混凝土浇筑：风机基础承台施工时必须严格执行《大体积混凝土施工规范》（GB50496-2009）中的强制性规定。基坑开挖验收后，首先浇注混凝土垫层，待垫层混凝土凝固后，再进行钢筋绑扎、模板架设和浇注基础承台混凝土，承台混凝土必须一次浇筑完毕。本项目混凝土采用购买商品混凝土，临时施工场地不设混凝土搅拌站，混凝土采用商砼，通过罐车运输和浇筑，并利用插入式混凝土振捣棒振捣，每点振捣20～30s，直到混凝土不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰桨为止。每个基础的混凝土浇筑采取连续施工。 基础土石方回填：基础混凝土浇筑完成，进行覆盖和运水车洒水养护，3d后可以拆模及回填；冬季封冻停止混凝土施工。基础混凝土在达到规定强度后方可进行土石方回填，回填土要求干容重符合要求。回填时应分层回填，分层进行夯实。 ② 风力发电机组安装 风机到货和吊装应合理配合，风机应分期分批供货，做到风机到货即能安装到位。这样可减少设备的存放、积压和吊装机械的窝工，提高吊装效率和场地占用时间。吊装机械的准备工作应在首批设备到货前完成。将风机塔筒、机舱及叶片运输到现场，在风机旁边的吊装场地按要求摆放。风力发电机吊装分为4到工序：塔筒、机舱、叶片、电气设备。 本项目机舱、塔架和叶片的部件分别由平板拖车运至现场，风力发电机组轮毂的安装高度为120m，选用CC2000SL全地面起重机进行风机、塔架的安装，该机最大起吊重量为550t，满足本项目最大件设备的安装要求。 塔筒安装：三节塔筒摆放在吊车的旋转起吊半径范围内。塔架在吊装前，要将塔架内需布设的电缆及结构配件等全部安装固定完毕。每节塔筒采用两台吊车配合吊装，洒节塔筒分别由下至上逐节吊装。塔筒位置调整好后，再紧固螺丝。整个安装工作必须严格按照生产厂家规范和说明书要求进行。 机舱安装：应选择良好的天气，下雨或风速超过设备制造厂规定（或吊装机械限值）时不允许安装风力发电机。将风向标和风速仪安装在机舱的顶部；用两条绳索固定在机舱的两侧，两名工人在地面上对机舱的移动进行控制，塔顶、吊车、地面指挥和控制起重人员共同配合进行吊装；塔顶安装人员指挥并控制吊装经机舱底部法兰与塔筒顶部法兰进行对接。 叶轮安装：首先在地面将三个叶片组装到轮毂上，然后利用两台吊车将叶轮安装到位。安装顺序为：将轮毂固定在地面吊装位置上；在吊车和地面人员的配合下将三片叶片一次安装到轮毂上；用泡沫等柔软物将叶轮支撑好；将吊耳安装到叶轮的吊装固定环上；每片叶片的边缘保护器上挂一条150～200mm长的绳索；主吊辅吊相互配合将叶轮提升到规定高度后，使叶轮轮毂的连接法兰平面与机舱的连接法兰平面相互平行。在这一过程中地面工作人员配合控制叶轮的摆动和位移；缓慢提升叶轮将叶轮安装到机舱上的对接法兰上，用螺栓将叶轮固定在机舱的法兰上；卸下吊具。 电气设备安装：配合进行风机基础的检查，对电缆预埋管、塔内控制电器基础进行检查。配合塔筒的吊装工作，提前进行各段塔筒内电缆布线、固定、附件安装工作，并做好相应的标识。在塔筒吊装过程中穿插进行塔内电气设备的安装工作。检查塔筒的接地应符合设计要求，测量接地电阻值满足相应的技术要求。对风力发电机的机械、电气部分按照《风力发电机组—技术条件（GB/T19070.1-2003）》的有关要求进行检查、检验、试验。在风力发电机组吊装前，按照厂家“安装手册”要求将部分预装电缆盘好并固定牢固后一起和风力发电机组进行吊装。风力发电机组吊装就位及桨叶固定完毕后，进行控制电缆和电力电缆的接线工作，各种电缆的预留长度须满足风力发电机的最大偏航运行角度的要求。 本项目所有动力电缆、控制电缆和光缆敷设，应按设计要求和相关规范施工，所有电缆为地下埋设。埋设电缆要开挖电缆沟，将沟底用不小于0.3m厚的沙土垫平整，将电缆摆设后填埋0.3m厚的一层沙土，再用砖压上，用碎石土回填夯实。每段线路要求在本段箱变安装前完成，确保风机的试运行。 ③箱式变压器基础施工及安装 箱式变压器基础工程施工包括基础土方开挖和基础混凝土浇筑。本期工程共开挖8个基础，基础开挖深度约 2.1m。开挖渣料沿坑槽周边堆放，以备回填。为保护草原，减少水土流失，应尽量减小对原土的扰动。 箱式变压器基础混凝土浇筑，应先浇筑混凝土垫层，再进行钢筋绑扎，后浇筑基础混凝土。施工中应对所有砂、碎石和水泥作好工前化验，并作多个试块进行强度试验，必须达到规范要求指标。工程实施时一定要对工人进行上岗前培训考核，随时监督控制砂、碎石、水泥的清洁和准确的配合比。同时，浇灌混凝土时防止其中钢筋变位、变形，不允许基础中固定塔筒的埋件移动或倾斜。混凝土浇筑后洒水保湿养护14天。土方回填应在混凝土浇筑7天后进行，回填时分层回填、打夯机分层夯实，并预留沉降量。 箱式变压器采用 160t 汽车吊吊装就位。施工吊装要考虑到安全距离及安全风速。 吊装就位后要即时调整加固，将箱式变压器基础槽钢与预埋件焊接，箱式变压器两点 接地螺栓与接地网可靠连接，并测试接地网接地电阻满足设计要求。确保施工安全及安装质量。 ④开关站土建工程的施工 开关站为混凝土结构，采用常规建筑施工方法施工：基槽土方开挖采用 1.0m³挖掘 机开挖，当挖至距基础底部标高 0.3m 时，为避免扰动原状土采用人工开挖。经验槽合 格后，先浇筑一层混凝土垫层，然后绑扎钢筋、支模进行基础混凝土浇筑及地下电缆沟、 管沟的砌筑，安装预埋件，再经隐蔽工程验收合格以后，可以封盖及回填土方。在隐蔽工程检查验收时，如发现预埋件、预留孔、支架有变形移位时，应及时进行处理，以免安装时出现被动局面。混凝土在浇筑完成以后的 12h 以内应加强养护，在其未达到设计强度时，不得在其上进行踩踏或拆除模板和支架。 ⑤电气设备的安装 电气设备主要包括主变压器、箱式变压器、电缆敷设、35kV 配电装置的高压开关、 高低压开关柜、计量柜和自动控制设备等的安装，主变压器用 100 t 吊车吊装就位。吊装时索具必须合格，钢丝绳必须系在油箱的吊钩上。主变压器的安装程序是：施工准备→基础检查→设备开箱检查→起吊→就位→附件安装→绝缘油处理→真空注油试验→试运行。 箱式变压器采用 100t 汽车吊吊装就位。施工吊装要考虑到安全距离及安全风速。 吊装就位后要即时调整加固，确保施工安全及安装质量。在安装完毕后，接上试验电缆 插头，按有关试验规程进行交接试验。所有动力电缆、控制电缆和光缆敷设，应按设计要求和相关规范施工，所有电缆为地下埋设。埋设电缆要开挖电缆沟，将沟底用不小于 0.3 m 厚的沙土垫平整，将电缆摆设后填埋 0.3 m 厚的一层沙土，在用红砖压上，用碎石土回填夯实。每段线路要求在本段箱变安装前完成，确保风机的试运行。 电气设备的安装必须严格按照设计要求、设备安装说明、电气设备安装规程及验收 规范进行，及时进行测试、调试，确保电气设备的安装质量和试车一次成功。 ⑥集电线路区工程施工 （1）35kV 架空线路塔基施工 本工程架空线路全部采用铁塔，全线铁塔基础采用现浇钢筋混凝土台阶式基础。铁塔基础均采用 C25 混凝土。基础保护帽采用 C15 细石混凝土。在有受到洪水冲击影响的地段、低洼地段的杆塔须采取防护措施，以确保线路安全运行。具体可采用浆砌毛石排洪沟或护坝、护墩等方法处理。 （2）架线施工 导线架设根据地形采用塔上放线和地面放线相结合的方法。在电力线路通过果园等高大植物的区段采用塔上放线；在通过低矮农作物的区段采用地面放线。放线前，线盘位置要放置适当。当耐张段小，可一次放两个耐张段时，线盘置于中间耐张杆，向两边展放，以减少导线运输阻力。导线展放采用人力牵引。杆上放线时，选择不同电杆悬挂开口放线滑轮，导线从滑轮穿过；地面放线时，事先清除障碍物，必要时铺设编织袋、草垫等物，防止损伤导线。对已展放的导线进行外观检查，确认导线无背扣、松股、断股等现象。在放线之前，悬挂滑轮，清理放线通道障碍物，搭设跨越架。然后用机械牵 引进行牵引放线，机械必须由人工引导，放线顺序必须先上后下。为防止导线磨损，放线段每基塔处必须有专人上塔挂线，把钢绞线避雷线和导线放入铁滑轮和铝滑轮槽内，根据放线段地形情况，导线牵出长度约等于线路长度的 1.1-1.2 倍，导线牵引到头后，末段必须固定。放线工作结束后，进行紧线工作，紧线采用机动绞磨，为保证紧线弛度，选择合适观测档及观测点数用经纬仪进行观测，直至导线驰度满足导线驰度表，在导线端头画记号，然后放下导线，重复紧线，在导线端头画记号，观测两次记号位置是否有差异，确定无误后断线和绝缘子连接。 2、运营期 风的动能转变成机械能，再把机械能转化为电能，即为风力发电。风力发电所需要的装置，称作风力发电机组。风力发电机组，大体上可分风轮（包括尾舵）、发电机和铁塔三部分。 风轮是把风的动能转变为机械能的重要部件，它由两只（或更多只）螺旋浆形的叶轮组成。当风吹向浆叶时，浆叶上产生气动力驱动风轮转动。浆叶的材料要求强度高、重量轻。 由于风轮的转速比较低，而且风力的大小和方向经常变化着，这又使转速不稳定，所以，在带动发电机之前，还必须附加一个把转速提高到发电机额定转速的齿轮变速箱，再加一个调速机构使转速保持稳定，然后再联接到发电机上。为保持风轮始终对准风向以获得最大的功率，还需在风轮的后面装一个类似风向标的尾舵。 铁塔是支承风轮、尾舵和发电机的构架。它一般修建得比较高，为的是获得较大的和较均匀的风力，又要有足够的强度。铁塔高度视地面障碍物对风速影响的情况，以及风轮的直径大小而定。发电机的作用，是把由风轮得到的恒定转速，通过升速传递给发电机构均匀运转，因而把机械能转变为电能。电能通过电力变压器升压后输入电力网。 本项目营运后风能经风力发电机转换成电能后，从发电机输出电压等级为690v，采用电缆从风机接引至风机旁箱式变压器，箱式变压器将电压升至35kv，风电场拟采用一机一变单元接线方式，风机所发电能经电缆引至塔筒附近箱式变电站低压侧，通过箱式变电站就地升压至35kV，再通过35kV电缆和架空线路，引入35kV风电场开关站，通过一回架空线路送出，并入当地电网。 本风电场拟安装8台风力发电机组，风力发电机与机组升压变接线方式为一机一变单元接线方式，即每台风力发电机接一台箱式变压器。 根据风机分布位置、场内道路、进站道路的布置，本工程共建 2 条35kV 线路，按照地理方位，每条架空线路分别“T”接 8 台风机。8 台风机出口电压经箱变升至 35kV 后，经分支电缆线路与 35kV 集电线路“T”接。2 条集电线路架设至风场开关站围墙外，经开关站电缆沟接入开关站内 35kV 开关柜中，升压后接入电网。 全场共 2 回架空线路，分别称为 A 线、B 线。其中其中 A 线串接 8台风机，B 线串接 8 台风机。 35kV 架空集电线路路径总长合计约16.5km，其中单回架空线路路径长度约9km，双回架空线路路径长度约7.5km。地埋部分采用 GYFTZY-24B1 型导引光缆，长度约200m。 本项目运营期风电场工艺流程图见下图： 图3 营运期风电场工艺流程图

主要污染工序： 施工期 本项目地处鲁山县瓦屋镇境内海拔高600-750m的山脊上。 本项目是在山脊上安装风能发电系统，施工期主要工作为修建道路、风机机组及箱变基础的建设，风电设备安装、集电线路施工、开关站施工与设备安装。本项目在建设过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 1、大气污染 （1）施工扬尘 本工程在施工过程中由于地表植被和表层土壤结构遭到破坏，土质疏松，地表裸露，在2级以上风力作用下会产生扬尘，对下风向的空气造成污染。 扬尘污染的主要来源于： ① 土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的扬尘； ② 建筑材料如白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等施工作业过程中，因风力作用产生扬尘； ③ 运输车辆往来造成地面扬尘； ④ 施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。 施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。根据对多个建筑施工工地的扬尘情况进行的测试结果： ① 建筑施工扬尘严重。当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。 ② 工地道路扬尘和搅拌混凝土扬尘是建筑施工工地扬尘的两项主要来源，占全部工地扬尘的86%，其它工地扬尘（材料的搬运和装饰扬尘，土方和砂石的堆放扬尘，施工作业扬尘等）只占14%。 ③ 工地道路扬尘最少的是水泥路面，其次是坚实的土路，再次是一般土路，最差的是浮土多的土路，其颗粒物浓度的比值依次是1:1.17:2.06:2.29，超标倍数依次为2.9，3.6，7.1和8.0。距尘源30m以内TSP浓度均为上风向对照点2倍以上，其影响范围为道路两侧各50m的区域。 ④ 建筑工地扬尘对环境TSP浓度的影响范围主要在工地围墙外100m以内。即：下风向一侧0～50m为重污染带、50～100m为较重污染带、大于100m为轻污染带。被影响地区TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境质量标准的1.6倍。 本工程施工相对简单，工期短，道路扬尘、风场平整扬尘影响时间较短。由以上类比分析可知，施工扬尘在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。 施工场地洒水抑尘的试验结果见下表： 表21 施工场地洒水抑尘试验结果表 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 上表试验结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业，因此，禁止在大风天气进行此类作业及减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。此外，在建材运输、装卸、使用等过程中做好文明施工、文明管理，尽量避免或减少扬尘的产生，防止区域环境空气中粉尘污染。 （2）运输车辆及施工机械燃油废气 施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气，特别是在怠速、减速和加速时产生的污染较重，此外还有施工队伍因生活使用燃料而排放的废气等，排放的主要污染物为NOx、CO和烃类物质等。 （3）施工营地食堂油烟 本项目施工期营地临时设置于开关站附近，占地3000m2，施工人员平均为50人。施工营地食堂采用石油液化气为燃料，液化石油气为清洁能源，用量较少，其燃烧产生的二氧化硫、烟尘等污染物量很少，与油烟废气一起经抽油烟机引至室外房顶排放，对周围环境空气质量影响很小。 施工营地食堂比较简易，食用油用量约为30g/人·d，食堂能满足全部施工人员就餐，经核算，施工营地食堂耗油量为1.5kg/d，油烟产生率按2.83%计，则食堂油烟产生量为0.042kg/d，油烟产生量较小，经抽油烟机引至室外排放，对周围环境空气质量影响很小。 2、废水 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水及施工生产废水。 （1）生活污水 本项目施工人员平均为50人，生活用水定额取40L/d·人，则施工人员生活用水量2m3/d，按污水产生系数0.8计，施工期生活污水产生量1.6m3/d。 （2）施工生产废水 施工生产废水包括各种施工机械设备运转的冷却及冲洗用水等，废水主要污染物为泥沙、SS等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生冲洗废水。施工期可在每个机位施工点设置简易沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场，不外排。 （3））地表径流 项目地表扰动、土石方工程和开挖土方临时堆存，在雨季会形成地表径流，冲蚀管沟和沙土堆体会造成水土流失，大量沙土被雨水冲刷而进入沿线水体将会产生水环境污染。环评要求建设单位集电线路和风电基础施工尽量选择在非雨季进行，对开挖土方及时压实，堆体表面应尽量遮盖密目网，避免冲蚀，形成水土流失。合理安排工期、管沟开挖土方应尽快回填，减轻对水环境的影响。另外，永久构筑物的浇筑废渣，如果不及时挡护处理，经雨水冲刷、淋溶、浸泡进入水体将造成严重水土流失，使地表水中悬浮物（SS）、石油类等污染物浓度明显增加，造成对水环境的影响。工程应妥善管理，临时堆放物设置较高地势，严禁长时间在水里浸泡，必要时加设遮盖物，不得随意外排，并在施工过程中严格监督执行。在严格落实各种管理及防护措施后，对地表水环境影响不大。 3、施工噪声 本项目施工主要包括道路施工及土建施工。土建施工过程分土石方阶段、基础阶段、结构阶段和安装阶段。本项目土建工程量较小，本项目施工期用到的机械设备如下表所示，主要为起重机、挖掘机、推土机等；在施工过程中可能会出现金属撞击和碰撞等突发性噪声，源强在75～95dB（A），本项目施工机械设备见下表： 表22 本项目主要施工机械设备表 序号; 机械设备名称; 规格; 单位; 数量; 噪声级. 距离/m; dB（A）. 1; 履带式起重机; 650t; 台; 1; 3; 75. 2; 汽车式起重机; 100t; 台; 1; 3; 75. 3; 汽车式起重机; 50t; 台; 1; 3; 75. 4; 汽车式起重机; 5t; 台; 2; 3; 75. 5; 反铲挖掘机; 1m3; 台; 2; 3; 85. 6; 装载机; 2m3; 台; 2; 3; 85. 7; 推土机; 132KW; 台; 4; 3; 85. 8; 振动碾压机; 16t; 台; 2; 3; 80. 9; 小型振动碾(手扶式); /; 台; 2; 3; 80. 10; 混凝土泵; /; 台; 2; 1; 80. 11; 插入式振捣器; /; 个; 18; 1; 85. 12; 自卸汽车; 10t; 辆; 6; 3; 80. 13; 水车; 8m3; 辆; 1; 3; 75. 14; 垂直升降机; /; 台; 1; 5; 85. 15; 洒水车; /; 辆; 2; 5; 75. 16; 柴油发电机; 50KW; 台; 2; 3; 88. 17; 移动式空压机; YW-9/7; 台; 2; 3; 85. 18; 潜水泵; QB10/25; 台; 2; 3; 85. 19; 钢筋切断机; /; 台; 4; 3; 90. 20; 钢筋弯曲机; /; 台; 4; 3; 85. 21; 钢筋调直机; /; 台; 4; 85. 22; 电焊机; /; 台; 4; 80. 23; 平地机; /; 台; 1; 80. ②运输车辆噪声 项目施工机械、风电机组和建筑材料的运输将伴有运输车辆所带来的噪声，运输车辆发出的噪声会对沿线的声环境敏感点产生一定影响。由于施工道路两侧有居民区，夜间应禁止在便道上运输建筑材料。对必须进行夜间运输的便道，应设置禁鸣和限速标志牌，车辆夜间通过速度应小于30km/h，减轻运输车辆对沿线敏感点的影响。 4、固体废弃物 4.1建筑垃圾 建筑材料均是按施工进度有计划购置的，但难免有少量的建筑废弃物，主要为石料、砂、水泥、钢材等建筑材料。这些废弃的建筑材料如若露天堆放，水泥随水渗入地下，将使土壤板结、pH值升高，同时还会污染地下水，遇暴雨会被冲刷流失到环境中造成污染。 建设单位应要求施工单位规范运输，避免随路洒落；若有余下的材料，将其有序地存放好，砂土、水泥等设围挡和加盖苫布，妥善保管，可供场内道路和进站道路修补、建筑使用，可减轻建筑垃圾对环境的影响。 4.2弃土 #### 《鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目水土保持方案报告书》已有河南省地质矿产勘查开发局第一地质环境调查院编制完成，并于2019年12月通过专家会评审，目前正在办理审批手续。本项目土方量和表土剥离量参考该报告书现有的资料。 （1）土方量及土方平衡 本项目地貌类型为低山丘陵区，主体工程土石方量主要来源于场地平整、道路开挖、建（构）筑物基础施工等。根据主体可研资料计算，工程土石方开挖总量12.9万m3 ，填方总量12.93万m3，填方量包括用于场地回填、基础回填、路基填筑等的回填利用量，用于道路及安装场地的拦挡、排水、道路路面等的防护工程利用量，以及后期场地表面摊铺利用量。填筑方全部利用工程自身开挖方，项目区土石方自我平衡，无借方，也无弃方。 本项目主体工程土石方平衡表详见表23、土石方流向框图见图4（图表中数字均已转换为自然方）。 #### 表22 项目主体工程土石方平衡表 序号; 工程单元; 挖放量（万m3）; 填方量 （万m3）; 调入（万m3）; 调出（万m3）; 弃方 万m3; 借方 万m3. 数量; 来源; 数量; 去向. ①; 风电机组区; 2.26; 2.26. ②; 开关站区; 0.18; 0.13; 0.05; ⑤. ③; 交通道路区; 8.69; 8.69. ④; 集电线路区; 1.65; 1.65. ⑤; 施工生产生活区; 0.15; 0.20; 0.05; ②. 总计; 12.93; 12.93; 0.05; 0.05. 图4项目土石方平衡图 （2）表土剥离量及表土平衡 根据施工工艺，为了有效地保护利用表层土资源，在施工前，根据需要和项目布置的实际情况，对各区占地类型为林地、草地的表土进行剥离。根据项目现场实际情况，项目区内仅开关站及施工生产生活区表土厚度约 20cm 具备全部剥离条件；其他施工区域表土较薄，大部分区域不具备表土剥离条件，局部区域表土厚约 10cm，该区域可进行表土剥离。表土剥离后临时堆放在各区空闲地内，并做好临时拦挡、排水及沉沙等防护措施，施工结束后作为绿化及临时占地覆土复耕用土。经统计，本项目共需剥离表土 3.20 hm2，剥离量0.38万m 3 。表土剥离量、堆存位置及利用情况详下表，表土剥离土方平衡图见图5。 表23 项目表土剥离量、堆存位置及利用平衡表 #### 图5项目表土剥离平衡图 #### （3）取、弃土场 根据土石方平衡分析可知，本项目填筑方全部利用工程自身开挖方，各区土石方调运平衡，无借方，也无弃方，因此不需设置取、弃土场。 （3）生活垃圾 本项目施工人员平均50人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为25kg/d。生活垃圾由施工人员及时清理，定期送施工点附近的村镇生活垃圾收集系统，最终进入当地生活垃圾填埋场卫生填埋。 5、生态环境 本项目基础设施施工过程中会对项目所在地动植物生存环境造成一定影响，处置不当可能会造成水土流失。本项目建设过程中对项目所在地生态环境影响分析如下： （1）施工期对植被的影响 建设项目所在地目前现状为未利用地、林草地，地表植物为当地常见小型灌木、大量季节性草类，施工过程需对场地进行开挖、填筑和平整，清除地表植被。施工期风机安装清除的区域草本植物均为本地区常见物种，无珍稀植物存在。 （2）施工期的水土流失 项目建设从实际考虑，整平土地所产生的多余土方量将用于回填及就地压实填筑，不产生弃土外运。但是施工过程中如若处理不当，将会产生一定量的水土流失。水土流失的成因主要有： ① 开挖地表，使原有地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失； ② 建设过程中施工区的土石渣料，不可避免的产生部分水土流失； ③ 土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失； ④ 取土回填也易产生水土流失。 为有效防止水土流失，建议采取以下防治措施： ① 根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷。 ② 弃土及时回填，施工废料及时清运。 ③ 施工完成后及时进行路面硬化和绿化，搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露。 ④ 控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。 采取措施后可使水土流失降低到最小程度。 生态影响详见生态影响专项分析。 营运期 1、大气污染 本项目为分散式风电建设项目，不建设升压站，设置 1 座开关站，内设职工调度室，不设置职工食堂，工程运营后主要运用风能进行发电，不产生大气污染。 2、水污染 本项目营运后按少人值守的方式管理，开关站仅设置职工调度室，职工定员 3 人，用于监控设备和记录风机运行结果，不在开关站吃住。根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，职工用水按 40L/人·d 计，生活用水量为 0.12t/d，43.8t/a；生活污水产生系数为 0.8，则生活污水产生量为 0.096t/d，35.04t/a。由于生活污水产生量较小，水质较为简单，无特殊污染因子，本环评建议企 业在开关站设置一座容积为2m3 的化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清理用于周边林地施肥，综合利用，不外排，对周围地表水环境影响不大。 3、噪声污染 本项目营运后噪声源主要风力发电机组在运行过程中产生的噪声。 本项目投入运行后的噪声源主要为发电机的发动机、齿轮箱发出的机械噪声和旋转叶片切割空气所产生的空气动力噪声。经类比同类风电场的监测数据，风电场风电机的噪声源强为102.9～103.6dB（A）。本项目所用风力发电机厂商通过采用隔音防振型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼减振隔声等措施对风电机噪声进行源强控制，风电机经过采取措施治理后，可以有效降低源强10dB（A）左右，因此，最终确定本项目2500KW风机机组的单机噪声源强为93dB（A）。 4、固废污染 （1）废变压器油 本项目营运后设备不产生固体废物，箱式变压器采用干式变压器，无废油产生，开关站主变压器为油变，在事故状态下会有少量的废变压器油产生。 开关站内变压器的检修周期约为10～20年，正常运行状态下，变压器油不会泄露。在突发事故与检修时，可能发生漏油产生事故废油，主变压器事故按100%的排油量考虑，则主变压器一次事故产生的最大废油量为20m3。变压器下建有主变油坑，主变油坑设置钢格栅，钢格栅上铺设厚度不小于250mm直径为50～80mm卵石，主变油坑尺寸大于主变压器外廓每边各1m。另在主变一侧布置事故油池，事故油池的容积为20m3，采用钢混结构，满足主变压器事故状态下100%的排油量。主变事故状态下需排油时，经主变下部的储油坑排至事故油池。 根据《国家危险废物名录》（2016），事故废油属于危险固废，废物类别HW10多氯（溴）联苯类废物，废物代码为900-010-10（含有PCBs、PCTs和PBBs的电力设备中倾倒出的介质油、绝缘油、冷却油及传热油）。 该部分危险废物应得到合理处置，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，危险固废在厂区集中收集，定期交由资质单位回收处理，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人，并应加强管理，严防危废在产生、贮存、运输过程中发生跑、冒、滴、漏现象。项目在验收前应与有危废处置资质的单位签订相关协议。 本项目危险固废产生情况如下： 表24 项目营运期危险固废一览表 序号; 危废 名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量m3/次; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 多氯（溴）联苯类废物; 含有PCBs、PCTs和PBBs的电力设备中倾倒出的介质油、绝缘油、冷却油及传热油; HW10; 20; 变压器; 液态; 介质油; T、I; 交由有资质单位处理. （2）生活垃圾 本风电场按少人值守的方式管理，拟设置工作人员3 人，不在开关站吃住，生活 垃圾产生系数按 0.5kg/人·d 计，则生活垃圾产生量为 1.5kg/d，0.55t/a，职工生活垃圾经简易垃圾收集装置收集后定期送至当地垃圾中转站，由环卫部门进行清运并安全处 置。 5、生态影响 营运期对生态环境的影响主要为风电场风电机组基础将永久占地，破坏原有植被，改变部分地表覆盖情况。工程区土地利用现状为荒草地，占地区主要植被为季节性草灌和少量林地，经初步调查未发现国家重点保护野生植物和古树名木。施工结束后，将对被占用地的地表植被进行恢复，培养起新的复合型生态系统，因此，工程建设对植被影响不大，对当地生态系统和生物多样性影响较小。 运营期生态影响详见生态专项。 6、光影影响 项目风电机组均匀排布在风电场区域内丘陵较高处，且风力发电机设备高达160..5m（轮毂高度为120m，叶片直径为146m），在日光照射下风电机组会产生较长的光影。如果光影投射在居民区内，则会对居民的日常生活产生干扰和影响，可能使人感觉不适。 7、电磁辐射影响 电磁辐射是指能量以电磁波的形式发射到空间的现象，或者是能量以电磁波形式在空间传播。本项目运营期间不新建升压站，但是每套风机均配备一座变压器，变压器和发电机在工作时会产生一定的工频电磁场和无线电干扰，但是干扰情况较轻微，要求建设单位在建设时按照有关的设计标准进行建设，满足相关辐射标准的要求。本次项目评价不包含电磁辐射影响。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 | 施工期 | 建筑施工 | 施工扬尘 | 少量（无组织排放） | 少量（无组织排放） |
|  |  | 施工机械 | 燃油废气 | 少量（无组织排放） | 少量（无组织排放） |
|  |  | 施工营地 | 食堂油烟 | 0.042kg/d | 0.042kg/d |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 建筑施工 | 施工废水 | 少量 | 0 |
|  |  | 施工生活 | 生活污水 | 1.6m3/d | 0 |
|  | 运营期 | 职工生活 | 生活污水 | 0.096 m3/d | 0 |
| 固 废 污 染 | 施工期 | 施工生活 | 生活垃圾 | 25kg/d | 0 |
|  | 运营期 | 变压器 | 废变压器油 | 20m3/次 | 0 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.55t/a | 0.55t/a |
| 噪 声 | 建设项目施工期主要设备（起重机、挖掘机、装载机、推土机、压路机、搅拌机、振捣器、空压机等）产生的机械噪声，源强约75～95dB（A）； 营运期主要噪声源为风电机组，风电机组源强约为93dB（A），主变噪声级约在65dB（A）。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目选址位于鲁山县瓦屋镇境内，周围无珍稀动植物群落，均为当地常见植被种类。项目施工会对周围生态环境造成一定程度的破坏，施工不当可能会造成水土流失。因此，建设单位应做好施工期生态防护工作，最大程度降低施工活动对周围区域生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期 1、大气环境影响分析 （一）施工扬尘 本项目对环境空气的影响主要发生在施工期，施工期主要建设内容为风机基础、箱式变电站基础的开挖、场内道路的平整及修建、风机和塔架安装、地埋电缆的铺设等工序，涉及土方填挖过程中产生的扬尘对大气环境产生短时限的不良影响。 本项目风机点位均布置在离居民点250m外，距开关站较近的敏感点为：北侧68m的仰天池居民点和东南180m下风崖，风机场地施工扬尘对周边敏感点的影响较小。 根据项目施工总平面布置图、环境保护目标图，项目利用现有道路改建及新建的施工道路工程不可避免涉及沿线村庄，项目新建、改建路段旁的环境敏感点主要有：仰天池、石磙沟、磨上、祖师顶、川坡沟居民点，改建道路扬尘污染会对周边居民会造成一定的影响。 施工期的大气污染源主要有施工区裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘（其产生量与风力、表土含水率等因素有关，难以定量表述）；建筑材料运输、卸载中的扬尘；土方运输车辆行驶产生的扬尘；临时物料堆场产生的风蚀扬尘。扬尘的影响在干燥天气下显得比较突出，同时其影响是局部的，暂时的，影响的程度及范围有限。 为减轻对周围环境的影响，在施工期间，建设单位应按照《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》（豫建建【2014】83号）、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）、《平顶山市人民政府关于印发平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》（平政【2019】4号）、《关于印发鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》（鲁政〔2019〕7号）中的相关规定，采取以下防治措施减缓施工扬尘污染的产生，减小对周围环境空气的影响。 （1）建筑施工现场施工扬尘防治工作坚持“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则。建设单位应当将施工扬尘防治费用列入工程造价，在工程施工招标文件中明确施工现场扬尘防治的具体要求，在与中标单位签订的施工合同中明确施工现场扬尘防治的内容。 （2）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”。 （3）施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”。 考虑到本项目风机机座分布较为分散，每个各阶段施工作业时应分别采取相应扬尘防治措施： ① 每个施工作业区均实行围挡全封闭施工，主要是针对本项目每个风机机位、箱变基础、施工营地。 本项目共配套建设8台风力发电机组，一个施工营地，每台风机在基础开挖、安装场地、施工营地施工时施工现场四周边界设置不低于1.8米的围挡，围挡由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。此外，不得对围挡从事喷漆等作业。 施工道路修整时若经过敏感点也应按以上要求作业，避免对敏感点产生扬尘污染。 ② 土石方、建筑垃圾、建筑材料不得露天堆放，水泥、石灰、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，确保堆放物料不起尘。同时砂石堆场采用100mm厚的C15砼地坪，下设100mm厚碎石垫层，砂石料场设0.5%排水坡度，坡向排水沟。 风机机位、箱变基础、施工营地、施工道路等作业时使用的建筑材料全部覆盖，不得露天堆放，每天定期进行洒水作业，避免施工扬尘对大气环境造成影响。 ③ 施工现场出入口、场内主要道路及施工营地必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。 ④ 本项目物料均从本地购买，本项目施工过程当中物料的运输应当为密闭式或有覆盖措施的运输车辆；泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆，同时运输车辆使用的发动机应满足国家当前规定的标准要求。 施工总承包单位应对施工现场运输沙石、灰土、渣土、工程土、泥浆等散体物料的车辆封闭严密情况进行监督检查，防止遗洒飞扬。 （4）建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装置，保证运输车辆不带泥上路。施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。 根据本项目风机机位分布情况，各施工点与附近敏感点的距离均在300m外，1000m内，为保证每个机位施工点、沿线道路、架空线路施工点洒水降尘用水，要求企业至少配备三辆洒水车每日在施工点运送抑尘用水，且每个施工点位均应配备储水池，保证施工扬尘得到有效抑制。 （5）项目施工时对工程施工造成的裸露地面进行绿化，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂。 每个施工点位（风机机位、沿线道路、架空线路、施工营地）产生的弃土、裸露地表及时进行覆盖，避免产生风力扬尘对周围环境空气造成一定程度的污染。 （6）避免大风天气作业。在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 （7）设置专职环境保护管理人员。各施工阶段应有专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为。 本项目施工分段施工，禁止乱挖多挖，对开挖裸土进行覆盖，建材的堆放地点相对集中，临时废弃土石堆场远离地表水体，在施工区必须采取湿法作业、必须围挡作业，不准高空抛撒建渣，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围环境敏感点及水源地的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。施工扬尘影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失，不会对周围环境空气产生较大的影响。 （二）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、HC、NO2等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NO2、HC、CO等污染物的排放量，项目施工燃油机械需满足机动车国六排放标准的要求。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境空气影响不大。 （三）食堂油烟 施工营地食堂采用石油液化气为燃料，液化石油气为清洁能源，用量较少，其燃烧产生的二氧化硫、烟尘等污染物量很少，与油烟废气一起经抽油烟机引至室外房顶排放，对周围环境空气质量影响很小。由于项目施工期相对较短，食堂油烟废气排放量较小，经抽油烟机引至室外排放，对周围环境空气质量影响很小。 2、水环境影响分析 （1）生活污水 本项目施工期生活污水主要为施工人员的洗漱废水，其污染因子主要为悬浮物等，无特殊污染因子，场区直接泼洒，还可起到防风固沙的作用。由于项目周围有农田和林草地分布，环评要求企业在施工场地设置防渗化粪池和盥洗废水沉淀池，防渗化粪池对粪便集中处理，厕所污水经化粪池处理后定期由当地村民清掏，用于周边林草地施肥，施工结束后覆土掩埋；盥洗废水经沉淀池处理后可用于施工场地抑尘或绿化。由于项目施工期较短，生活污水产生量较少，施工期生活污水对周围水环境影响不大。 （2）施工废水 施工废水来源于构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，以及车辆冲洗及施工地面冲洗等，该部分废水中主要污染物为SS，不含其他有毒有害物质，经沉淀池沉淀后可回用于施工现场，综合利用，不随意排放。 3、声环境影响分析 （1）噪声影响分析 本项目噪声主要是各类施工机械设备噪声及运输交通噪声。项目使用的施工机械主要有起重机、挖掘机、装载机、推土机、振捣器、打夯机、柴油发电机等，多为点声源；运输车辆噪声属于交通噪声。 施工期对声环境影响最大的是机械噪声，各施工阶段主要机械噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果详见下表： 表25 施工期主要机械噪声源在不同距离处的平均等效声级 距离/m dB（A）; 5; 10; 15; 30; 50; 80; 90; 100; 150; 200. 履带式起重机; /; /; 78; 72.5; 68; 63.9; 62.9; 62; 58.5; 58. 卡车式吊车; /; /; 75; 69.5; 65; 60.9; 59.9; 59; 55.5; 53. 混凝土罐车; 78; 72; 67.5; 62.5; 58; 53.9; 52.9; 52; 48.5; 46. 运水罐车; 71; 65; 61.5; 55.5; 51; 46.9; 45.9; 45; 41.5; 39. 反铲式挖掘机; 85; 79; 75.5; 69.5; 65; 60.9; 59.9; 59; 55.5; 53. 履带式推土机; 84; 78; 74.5; 68.5; 64; 59.9; 58.9; 58; 54.5; 52. 轮胎式挖掘 装载机; 83; 77; 43.5; 67.5; 63; 58.9; 57.9; 57; 53.5; 51. 柴油发电机; 84; 78; 74.5; 68.5; 64; 59.9; 58.9; 58; 54.5; 52. 钢筋拉直机; 74; 68; 64.5; 58.5; 54; 49.9; 48.9; 48; 44.5; 42. 钢筋切断机; 81; 75; 71.5; 65.5; 61; 56.9; 55.9; 55; 51.5; 49. 钢筋弯曲机; 71; 65; 61.5; 55.5; 51; 46.9; 45.9; 45; 41.5; 39. 钢筋弯钩机; 71; 65; 61.5; 55.5; 51; 46.9; 45.9; 45; 41.5; 39. 由上表预测结果可知，各阶段施工机械在未采取隔声、降噪措施情况下，其噪声值影响较大，在施工现场50m范围内，各阶段噪声基本可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间限值的规定；在施工现场150m范围内，各施工阶段噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间和夜间噪声限值。 为了最大程度在减少施工噪声对周围环境的影响，建设单位在施工期应做到： ① 尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 ② 加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。闲置设备应立即关闭。 ③ 施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 ④ 将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距敏感点较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施。 由于施工车辆的增加将增大道路交通噪声，建设单位应采取措施对施工运输车辆行驶时间、行驶路线进行严格控制和管理，注意避开敏感区域和噪声敏感点时段。另外，建设单位还要加强施工区附近交通管理，运输车辆在通过村庄时，应减速行驶和禁止鸣笛，尽量避免对车辆行驶沿线居民产生影响。 ⑥ 按操作规范操作机械设备，减少碰撞噪声；对工人进行环保方面教育。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 ⑦ 建设单位应将施工噪声控制纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设置专人负责管理，以确保噪声措施的实施。做好环保法制宣传工作，施工单位应严格遵守环评提出的环保要求，加强现场科学管理，做好施工人员的环境保护意识，提倡文明施工，降低人为因素造成的施工噪声加重，力求将施工噪声对周围敏感目标的影响降到最低限度。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 本项目施工仅安排在白天进行，夜间不施工，由于风机施工现场距离周围村庄相对较远，施工噪声对周围敏感点影响不大。 噪声属于非残留污染，随施工结束而消失。施工机械噪声对野生动物可能会产生较大的影响，各种施工机械，如起重机、挖掘机、装载机、推土机、压路机、搅拌机、振捣器、空压机等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工机械属非连续性间歇性排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响程度较大，预计在施工期，风机施工周围的野生动物将产生回避反应，远离施工区域。经调查，本项目所在区域内无大型野生动物，主要为当地常见小型动物和常见物种，无国家珍稀保护物种。因此，施工期的噪声对动物的影响总体较小。 （2）物料运输交通噪声 项目在施工期施工材料、设备等的交通运输噪声可能会对沿线居民产生噪声影响，物料运输全部在白天进行，且本项目在进场道路选择时已尽量避开村庄，进场道路沿线环境敏感点较少，因此施工期物料交通运输噪声会对沿线环境敏感点会产生影响。 为了减少交通运输噪声对该部分道路沿线居民的影响，评价建议建设单位应对施工运输车辆行驶时间、行驶路线进行严格控制和管理，施工车辆安排在白天通行，且尽量安排在上午8:00～12:00，下午14：00～20:00之间，避开居民休息时间，禁止夜间运输，注意经过村庄路段减速慢行，且禁止鸣笛；尽量减少交通运输噪声对车辆行驶沿线居民产生的影响。 项目施工期噪声产生的影响属于短期行为，待施工结束后即可消除，施工过程中产生的噪声通过采取以上防治措施后，并依照施工的有关规定进行施工，其对周围环境的影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要来源于施工过程中产生的土石方以及工作人员产生的生活垃圾。 （1）施工垃圾和弃土 本项目在施工过程中产生的建筑垃圾应由施工单位在施工场地内集中收集，全部回填。 本项目土石方主要为风机场、集电线路、道路、临时施工场地的开挖回填等，挖方共计12.93万m3，填方共计12.93万m3，无弃土外运。本项目施工期内不设置弃土场，可有效减少工程新增占地。整个风机场内能够做到土方平衡，并在施工期结束后对临时道路等采取恢复植被措施。 （2）生活垃圾 施工过程中施工人员产生的生活垃圾量为25kg/d，建设单位应在场地内设置垃圾收集装置，集中收集后定期送当地村镇生活垃圾收集系统，最终进入鲁山县生活垃圾填埋场进行卫生填埋，严禁外排。 5、生态环境影响分析 本项目施工区域内多为常见低矮灌木及一些季节性草灌。施工将清除部分地表植被，施工人员应严格按照施工边线施工，严格禁止破坏施工区域外土地，尽量减少植被破坏量，杜绝野蛮施工。在施工过程中遇到野生动物，要尽量规避，严禁捕杀施工中发现的野生动物；及时作好现场场地平整，开挖建设避开雨季，并做好现场排水措施，在临时堆场设置导流渠。尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但是不会使评价区域内的植物群落种类和组成发生变化，也不会造成某一植物种的消失。风机施工期，在每个风机位施工区四周可能造成土壤顺坡流失的地段，布置拦挡措施，采用编织袋装土筑坎。施工结束后，将风机位施工区的土石清理，用于平整道路，对裸露的风机位场地，进行平整翻松，恢复植被。施工现场进行分区管理，责任到人。 为加强水土保持，防止水土流失，应采取以下措施： 本工程建设过程中水土流失发生在风机基础和安装场地施工、场内道路施工、集电线路管线开挖、施工临时场地运行、临时堆土环节中。其中临时堆土及道路施工是水土流失产生的主要环节。为使防治措施体系布设合理，根据工程建设活动类别、施工时序、工程布局、水土流失特点，将水土流失防治分为5个防治区，即I区风机场防治区、II区集电线路防治区、III区道路防治区和IV区施工生产生活防治区、Ⅴ开关站防治区。 工程水土流失防治分区及防治措施体系详见下图： 图6 水土保持治理措施体系框图 根据工程水土保持方案，本项目施工期做到土石方平衡，不需设取土场和弃土场。主体工程设计中采用沉砂池、排水沟等工程措施，并增加土地整治，绿化设计和临时防护措施，两者结合形成综合防治体系，可有效防止工程建设造成的人为水土流失。 加强生态补偿力度，建设单位要在林业主管部门的规划指导下，本着“谁破坏谁恢复“的原则，就近植树种草，增加场地及周边场地绿化覆盖率。根据适地、适树、适草的原则，要求树、草种具有耐旱、耐贫瘠、抗风；速生、根系发达、能固结土壤的本土物种。按以上原则，建议选择栎树、杨树、松树、紫穗槐、扒地草、狗牙草等物种。 6、施工期环境管理和环境监理 施工期环境管理主要是针对风电项目建设过程中可能造成环境污染、生态破坏的行为进行监管，确保各项环境保护措施能够顺利实施，有效控制建设活动对周围环境的影响，达到各级环保部门和国家有关环保法律、法规的要求。 风电场施工中建设单位及施工管理应根据环评报告提出的管理类型及重点完善环境管理内容,将生态恢复指标及水土保持措施落实在施工期环境管理日常工作中,确保施工期各项环保措施的实施。 （1）负责审查各承包单位(施工单位)的相关资质，环保实施措施或方案；负责对施工期各承包单位环保工作(包括场地平整、土堆覆盖、植被恢复等环保措施的落实，环境达标排放和污染现状认定等)达标验收，制定各环保单项考评奖惩制度和办法等。 （2）监督管理项目对沿线地表水体、植被、农田、大气等所造成的影响及保护措施的落实情况，以及生态保护、各类污染防治措施的施工计划和各项环保资金的落实情况。 （3）对项目环保工程的质量、费用、进度实施全过程监控，严格要求，防止出现问题，确保工程运营后能长期有效的发挥环境效益和社会效益。 （4）按照各级环保部门的要求，对工程建设过程中的环境保护与环保设施施工进行旁站、巡视或组织环境质量检测，发现问题及时提出建议和协调解决，并分别向建设单位和环保部门报送监理月报或阶段报告。 （5）按照环评报告表及批复的要求，协助施工期建设单位组织有资质的环境监测单位，实施施工期间地表水、环境空气、声环境的环境监测，并适时向业主和当地环保部门进行施工期环境监测情况的监测分析报告。 （6）按照环评报告及批复中提出的生态恢复与水士保持措施，对建设单位的生态恢复与水土保持工作进行监督，使土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、栏渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率共6项指标达到环评报告中的要求。 7、施工营地、施工场地环境管理要求 （1）环境组织机构设置 建设单位应设置专人负责日常环保管理工作，环保设施专人专管，为切实做好本项目环保治理工作，增强广大员工环保意识，强化公司环保管理，确保各个工序正常稳定运行，公司制定环境保护管理制度，以总经理为领导小组组长，各环保设施专管人员为小组成员，监督检查各项设施正常运行。保证油烟净化器正常运行，化粪池定期进行清掏，粪便进行定期清理用于附近农田或者林地进行施肥，生活垃圾设置收集桶，，要设专职的环境卫生管理人员，负责宿营区的生活垃圾集中统一回收，交由环卫部门统一处理。建筑施工现场出入口、场内主要道路及施工营地必须进行地面硬化，确保地面坚实平整。闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。 （2）环境监测 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 营运期 1、大气环境影响分析 本项目为风电建设项目，项目投入运营后主要运用风能进行发电，风电为清洁能源，风力发电运行过程中不产生大气污染，不对周围大气环境产生影响。 运营期开关站不设食堂，故无新增废气产生。 2、水环境影响分析 本项目营运后在风电场区按少人值守方式进行管理，开关站内不设置职工宿舍和职工食堂，根据工程分析可知，本项目运营期生活污水产生量为 0.096t/d，35.04t/a产生的生活污水经化粪池处理后用于场地周边林地施肥等，不对周围地表水环境产生影响。 根据本项目生活污水产生量，开关站化粪池可存储职工生活污水 20d 的水量，化粪池池底、池壁采用混凝土构筑做好防渗处理。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 项目营运后噪声源主要为风力发电机组在运行过程中产生的噪声，根据类比调查，单台风机的噪声值为93dB（A）。 （2）预测模式 由于风机布置较为分散，各机组之间最短距离约为300m，因此可将每个风机视为一个点源，声压级以93dB（A）计，主变电压声压级以65dB（A）计。因此，本次评价利用点声源距离衰减公式对营运期噪声影响进行预测，预测点为周围各敏感点，预测过程中考虑山体阻隔及地面附属物阻隔系数，具体计算公式如下： 点源衰减模式： 式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——关心点距离噪声源距离，m； r0 ——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 ### ③ 噪声预测结果 表26 营运期风机噪声贡献值预测结果一览表 距离/m dB（A）; 5; 10; 30; 50; 80; 100; 120; 150; 200; 252; 300. 风机（源强93）; 79; 73; 63.5; 59; 54.9; 53; 51.4; 49.5; 47; 45; 43.5. 备注：风机在距离为71m处，噪声55dB（A）），满足昼间噪声排放标准要求；距离为252m处，噪声为45dB（A），满足夜间噪声排放标准要求。. 由上表预测结果可知，本项目风机噪声排放值昼间在48m处可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的规定，夜间在148m处可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的规定。 本项目所在地为山区，属于偏远农村地区，无其他高噪声污染源，声环境质量较好。由于项目距离周围村庄较远，各机位距离风机直线距离均在258m以外，中间有山体、树林阻隔，风机噪声对村庄敏感点影响较小。 开关站噪声预测情况如下表： 表27 开关站变压器设备到达厂区边界噪声影响预测 站位; 噪声源 dB（A）; 处理后源强 dB（A）; 与厂界距离（m）; 贡献值 dB（A）; 标准值dB（A）; 是否达标. 北厂界; 变压器; 65; 37.4; 33.5; 60/50; 达标. 东厂界; 变压器; 65; 33.5; 34.5; 60/50; 达标. 南厂界; 变压器; 65; 11.2; 44.0; 60/50; 达标. 西厂界; 变压器; 65; 41.1; 32.7; 60/50; 达标. 开关站变压器噪声级较低，约为65dB（A），属中低频噪声。根据噪声衰减模式，变压器噪声在厂界处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的规定。 （4）噪声防护距离 本项目风机噪声相对较大，夜间在148m处方能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准排放限值。为了保护周围群众的生活质量，防止受到噪声污染，特提级设置300m的噪声防护距离。距离风机机组300m的范围内，不得新建居民区、学校、医院等噪声敏感点。根据现场勘查，在设置定300m防护距离内，无村庄、居民区等敏感点，噪声对周围环境影响不大。 项目风机轮毂距地面距离为120m，运营期噪声防护较为困难。因此要求企业应注重风机的选型，选取低噪声的风机设备。同时在安装过程中应当做好基础减振，风机轮毂部分做好润滑，并加强维护，进一步降低设备噪声影响。 （5）类比分析 本次类比分析选取《河南省叶县马头山风电场工程建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中监测数据。河南省叶县马头山风电场工程建设项目环评报告于2010年3月26日经平顶山市环境保护局审批，审批文号为：平环然表【2010】29号，建设了23座单座容量为2MW的风力发电机组，2019年9月开始编制验收调查报告，验收期间对风机点位周围的敏感点进行了监测，环境噪声监测情况如下： 该项目风机噪声在项目周边300m范围内均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））。 本次类比采用验收检测其中的1台风机衰减检测，检测结果见下表： 表28 类比项目风机运行噪声监测点位布置情况 检测日期; 2018.11.24; 2018.11.25. 检测点位; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 5#风机50m处; 64.5; 62.6; 63.4; 61.9. 5#风机100m处; 60.7; 58.9; 60.9; 58.4. 5#风机150m处; 57.1; 56.0; 57.9; 56.5. 5#风机200m处; 54.4; 53.2; 54.7; 53.4. 5#风机300m处; 47.7; 43.0; 47.4; 42.7. 5#风机400m处; 47.1; 42.8; 46.8; 42.3. 项目风电机组的昼间噪声的衰减量在16.6～17.4dB（A），项目风电机组的夜间噪声的衰减量在19.6～19.8dB（A），风电机组在运行过程经过风力阻隔、空气衰减等措施后，机组在300m处噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求；说明项目建设对外环境的影响较小。 根据预测，本项目风机昼间达标距离为71m，夜间达标距离为252m，与类比报告预测结果基本一致，具有一定的可比性。由于本项目各风机距离居民敏感点距离在300m以上，通过类比分析可知，风电场300m处噪声昼夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，可以实现达标排放，对周围敏感点影响不大。 4、固废污染影响分析 #### （1）生活垃圾 项目营运期劳动定员3人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计算，项目职工生活垃圾产生量0.55t/a，定点集中收集后送往垃圾处理场填埋处理，不得任意堆放和丢弃。经采取以上措施后，项目生活垃圾对周围环境影响较小。 #### （2）废变压器油 废变压器油主要来自开关站主变压器在事故状态下产生的废事故油。 事故状态下收集到的废油属于危险固废，考虑到本项目废油仅在事故状态下产生，事故发生应立即委托资质单位进行转运、安全处置。事故油池需要做好防风、防雨、防晒、防渗措施，地面为耐腐蚀的硬化地面，表面无裂隙。事故池基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm后高密度聚乙烯，或至少2mm后的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 事故油池周围应设置围堰，防止雨水进入，事故状态下，事故废油经事故油池收集后用泵抽至桶内，暂存于开关站内危废暂存间内，委托有资质单位安全处置并签订处置协议，严禁肆意排放和处置。开关站内危险固废的暂存应严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格落实防渗措施和渗漏收集措施，并设置不同废物的警示标示。 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。 （1）危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 根据设计，本项目开关站事故油池容积为30m3，采用钢混结构并具有防渗功能，能满足事故状态或消防时使用，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，本项目危险废物暂存间基本情况如下表： 表29 本项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 容积m3; 贮存方式; 贮存能力t; 贮存周期. 危险废物暂存间; 事故废油; 含有PCBs、PCTs和PBBs的电力设备中倾倒出的介质油、绝缘油、冷却油及传热油; HW10; 事故油池; 20; 事故油池; 30; 不储存，产生后随即转运出站. （2）危险废物转移 危险废物在国内转移时应遵从《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 （3）危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。 ②贮存区内禁止混放不相容危险废物。按照危废特性分类进行储存，禁止危险废物混入一般废物中储存。 ③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。贮存地面必须采用防腐、防渗措施，如水泥硬化前铺设一定厚度的防渗膜（如HDPE膜）。防渗等级应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求。 ④贮存区符合消防要求。 ⑤危废的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 ⑥危废由相应资质的处置公司定期清运，包装容器为密封桶，桶上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。专用运输车辆为厢式货车，可保证运输过程无泄漏。 综上，采取合理措施后，运营期固体废物不会对外环境造成大的影响。 5、生态环境影响分析 本项目营运期对生态环境的影响主要为风电场风电机组基础、开关站等将永久占地，破坏原有植被，改变部分地表覆盖情况。项目施工结束后，将对被占用地的地表植被进行恢复，培养起新的复合型生态系统，因此，工程建设对植被影响不大，对当地生态系统和生物多样性影响较小。 对风电场区及周边鸟类的影响：风机叶片运转、噪声等对鸟类的正常活动会产生一定影响，甚至发生风机与鸟类碰撞。本项目风电场所在区域内鸟类较少，加上鸟类本身的趋避行为，风电场建设对鸟类影响很小。 运营期生态影响详见生态专项。 6、风机光影影响分析 本项目风机排布在风电场区域内山脊的高处。由于风力发电机设备高度较高，在日光照射下会产生较长阴影。如果阴影投射在居民区内，会对居民的日常生活产生干扰和影响。白天阳光照在旋转的叶片上投射下来的影子在房前屋后晃动，人无论在屋内外都笼罩在光影里，光影使居民时常产生心烦、眩晕的症状，正常生活受到影响。该种情况仅对风机北侧的居民影响较大，其余方向居民均影响很小。根据当地实际情况，一年当中冬至时分为太阳高度角最小，风电机组影子最长，项目对冬至日最不利情况进行预测分析。 依据下面的公式就可以计算出此地的太阳高度角h0的大小： h0=90°-纬差 式中：纬差是指某地的地理纬度与当日直射点所在纬度之间的差值。 根据太阳高度角的数值即可计算出物体的阴影长度： L = H/tgh0 式中：L为阴影长度；H为物体高度，即风机高度；h为太阳高度角。 项目所在地纬差=34°18′+23°26′=57°44′，h0=90°-57°44′=32°56′。 本项目风机轮毂最高为120m，叶片直径146m，则H风机高度（包括风叶）为160.5m，通过公式计算阴影长度L=160.5/tg32°56′=246.7m。综合风机形状，太阳照射产生最长的影子不超过246m。 根据调查，本项目距离风机最近的村庄为F4风机东南侧的祖师顶村，最近距离为258m，因此，本项目风机光影对村庄影响较小。 由以上分析可和右，风机光影影响防护距离取决于太阳高度角的大小，正午光照强度大，但防护距离相对较小，早晨及傍晚光照强度较小，但防护距离较大，我国位于北半球，并且大部分地区处于北回归线以北，风机的投影方向基本都在以东西方向为轴的北侧，本项目所有机位风机尽可能布置在居民点北侧，最大程度的降低光影影响。 本项目各机组与居民区距离均在250m外。因此，本项目风机光影对周围环境和敏感点影响不大。 7、区域景观影响分析 本项目建成后，由于风机安装在有风的开阔地带，所以安装后的风机更为显而易见。在视野中将有数排约90m高，延伸约数公里长白色风力发电机组整齐排列的壮观场面。为使风场更好的与当地自然景观和传统建筑物相协调，在选择风力发电机组时注意各风力发电机组尽量转向一致，颜色一致，机型一致。为当地旅游增添一道新景观，成为地方经济又一个新的增长点。 风电场建成后，风机组合在一起可以构成一个非常美观、独特的人文景观，这种景观具有群体性、可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人与自然结合的完美特性，具有明显的社会效益和经济效益。加之场区按规划有计划的实施植被恢复，将使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态和人文景观环境，不仅可以大大改变原来较脆弱、抗御自然灾害能力差的自然环境，而且可以起到以点带面、示范推广的作用，使风场区生态向着良性循环的方向发展。 8、选址合理性分析 （1）产政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类建设项目，符合国家产业政策。鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目已列入河南省发改委《关于调整河南省“十三五”分散式风电开发方案的通知》（豫发改新能源【2019】539号），（详见附件三）并经鲁山县发展与改革委员会核准（鲁发改【2019】127号）（详见附件二）。项目符合国家产业政策。 （2）与相关能源发展规划相符性分析 本项目位于河南省平顶山市鲁山县，属于山地风电场。项目拟安装8台风电机组，总装机容量21MW。项目建成后，可实现年上网电量4410万kWh，该风电场的建设有利于改善当地的电源结构，经济效益、社会效益、环保效益显著。因此，本项目的建设符合《风电发展“十三五”规划》、《河南省风电中长期发展规划（2013-2020）》的要求。 （3）风能资源综合分析与评价 根据前文分析可知，本项目所需场址风能资源丰富，项目场址区域地质构造稳定，山势平缓，山体宽厚，场区附近交通条件便利，具有大规模开发的施工场地。工程场址开发条件好，是内陆丘陵地区建设风电场的较好场址。本项目建成后可成为区域内新的旅游经济增长点，具有良好的旅游开发价值。 （4）与土地利用规划、林业规划等的相符性分析 根据鲁山县自然资源局出具的项目规划选址和用地预审意见的复函，项目不占用永久基本农田，占地类型为农用地（林地），项目用地不符合《鲁山县土地利用总体规划（2010-2020年）》，鲁山县已按规定编制土地利用规划修改方案，项目选址未纳入鲁山县瓦屋镇总体规划，待规划修编时把项目纳入规划，同意该项目通过规划选址和用地预审。 根据《鲁山县林业局关于鲁山县鑫丰新能源有限公司项目用地选址的意见》（详见附件五），该项目位于天然林、人工林衔接处，同意该项目选址意见。 （5）环境制约因素分析 根据项目周边区域环境空气、地表水、声环境等的监测结果表明，各监测因子均满足相关质量标准的要求，具有一定的环境承载力。项目营运后不新增外排废水，不会对周围地表水体产生不良环境影响；项目营运后无废气外排，不会对周围大气环境产生影响；项目营运后不产生固体废物。项目永久占地0.6424公顷，虽然此部分植被的破坏对区域生态环境产生了一定影响，会减少一定生物量，但由于破坏的生物量较小，且本项目将按永久占地面积进行生态补偿，因此本项目对区域生态环境质量的影响是可接受的。 场址区位于河南省鲁山县，海拔高程在 600～750m 之间。拟建场区内及周边区域地址构造相对稳定，未发现有活动性断裂带，拟建场地内未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象存在，场地稳定性好，适宜工程建设。 项目不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区等生态敏感目标。本项目所在区域无集中式饮用水源地。 本项目属于清洁能源开发利用项目，符合国家产业发展政策。因此，根据国家产业政策、建设条件和环境承载力，从环保角度而言，本项目选址合理，建设内容可行。 9、运输路线对环境的影响分析 本项目风机大件设备运输从场区对外交通主要为国道G207、高速S88、省道S241，满足风机机组及建筑材料的运输。 项目沿线敏感点主要有仰天池、石磙沟、磨上、祖师顶、川坡沟等，车辆运输扬尘和噪声将会对周围敏感点产生不利影响，本次评价建议建设单位采取如下措施： （1）项目运输过程要加强对运输车辆的管理，要求路过村庄、学校、卫生院和居民区时减速慢行和禁鸣喇叭； （2）选择合理的时间进行运输，避免居民午休时段和其他休息时段进行运输，尽量选择风速较小的天气进行运输，减少对周围大气环境的影响。 （3）沿途需要对道路进行改建及新建，对现有道路进行加宽、加固、清障，道路需要满足风机运输需要，在可能的情况下尽量缩短施工期，减少对周围环境的影响。 采取上述措施后，项目施工期设备运输对当地环境影响不大。 10、环境经济效益分析 （1）经济效益分析 本项目总投资为17682.86万元，本项目全部投资财务内部收益率（所得税后）为16.03%，项目资本金财务内部收益率15.09%，全部投资财务净现值（所得税后）为3623.12万元，投资回收期（所得税后）为10.68年（含建设期），综合分析本项目具有较好的盈利能力和偿债能力，总的财务指标较好，财务评价可行。 （2）环境效益 风电是一种可再生的清洁能源，其环境效益十分显著。风电的节能效益主要体现在风电场运行时不需要消耗其他常规能源，环境效益主要体现在不排放任何有害气体和不消耗水资源。风电和火电相比，在提供能源的同时，不排放烟尘、二氧化硫、氮氧化合物和其他有害物质。二氧化硫和氮氧化合物在大气中形成酸性物质，造成酸雨，危害植物和水生生物，破坏生态，二氧化碳是影响全球气候变暖的温室效应气体。风电与水电项目相比，不需要建设大面积的水库用做调峰使用。风电场建成后，不仅为当地提供清洁能源，同时还为当地新增添了旅游景点。 风电是国家重点扶持的清洁可再生能源，本项目建成后，每年可提供上网电量为4410 万kW·h，按火力发电标煤消耗量309g/kW·h计算，每年节约标煤1.36万t。相应每年可减少多种大气污染物的排放，其中减少二氧化硫(SO2)排放量约11.47t，氮氧化物(以NO2 计)约180.6t，二氧化碳(CO2)约3.72万t，可减少大量大气污染物的排放，从而为改善大气环境质量做出贡献。 （3）社会效益 开发利用风力资源是调整能源结构、实施能源可持续发展的有效手段。本项目建成后，不仅能给当地的旅游业带来新的景点，促进本地旅游业的发展，而且可以改善当地电源结构，缓解电力供需矛盾，促进经济发展，对我国的风电事业有着积极的推动作用，具有良好的社会效益和综合经济效益。 11、环境管理与施工期环境监理 （1）环境管理 ①管理机构 根据项目工程特点和企业的实际情况，要求建设单位应明确一名领导主抓环保工作，配备1名专职环境管理专业人员，在施工期和运营期进行全过程的环境管理及环境监理，负责施工、运营中涉及的一切环境管理工作。 ②环境管理人员的职责 1）学习、宣传、贯彻执行国家的环保政策、法规及水土保持法； 2）对公司的环保工作进行管理，建立并执行环保规章制度； 3）协助实施环境工程的工程监理，对各类污染治理、水土保持、生态恢复等环保工程的施工进度及质量实施全过程控制，做好监理记录，编写工程监理报告，并及时向主管部门汇报环保工程进行情况； 4）要协调建设单位、施工单位及有关各方面的关系，写好施工、运行期环保工作的管理和记录，并及时向单位汇报环保工程进行情况及建议； 5）对施工期产生的废土石、废水、扬尘、噪声污染源及生态影响等进行污染防治及生态恢复措施落实； 6）根据环评报告中提出的对策、建议，及时落实各项污染的防治措施和生态保护措施； 7）负责维护、管理环保设施，使其正常运转，做好污染事故的处理和汇报； 8）负责监测工作，定期委托当地监测机构对污染源进行监测，填报污染源状况，监理污染源档案，做好年终环保统计工作； 9）负责督促生态恢复措施，水土保持工作的实施，并对水土保持、区域绿化及环保措施运行实行监控和管理； 10）经常保持与地方或上级环保部门的联系，认真贯彻落实国家有关环保法规和行业主管部门的环保规定，共同搞好区域环境保护工作。 ③环境管理的任务 该工程环境管理部门在各阶段主要管理任务如表36所示。 表30 环境管理部门各阶段管理任务 阶段; 环保管理机构主要任务. 项目施工 准备阶段; 同工程施工单位组织协商、编制有关环保要求，并把其列入项目建设管理文件工程承包合同，纳入环境管理计划中. 项目 施工阶段; 1.根据工程承包合同中有关条款，对施工活动进行环境管理，以保证施工现场附近居民的日常工作及生活环境不受干扰； 2.开展实施项目环境监测计划，在监测实施前，有关人员进行必要的培训； 3.在施工结束后，应全面检查施工现场的环境恢复情况. 项目 运行阶段; 1.根据环保“三同时”制度，在正式投产前，应向负责审批的环保部门递交“环保设施竣工验收报告”，说明运行情况，治理效果是否达到标准； 2.逐步完善监测体系，根据监测结果提出环境项目的反馈意见，及时处理各种不利影响； 3.研究与环境保护有关的、有利的环境效益发挥的措施途径； 4.在环境监测计划实施过程中，对其实用性进行评价，逐步完善计划内容。 5.对操作人员要定期进行关于操作技能和环保方面的培训，加强操作人员的事业心和环保责任感，要严格按照操作规程办事，要管好用好环保设施，充分发挥其治理效能； 6.加强生产和生活用水管理，节约用水，计划用水，努力提高水的循环利用率，确保本项目废水经处理后综合利用，不外排. （2）施工期环境监理 ①环境监理计划 根据工程建设周期，施工期建设单位应聘请有经验、有资质的第三方环境监理公司，环境监理公司应根据环境影响报告、环保工程施工设计文件及施工合同中规定执行的各项环保措施作为监理工作内容，并要求工程施工严格按照国家、地方有关环保法规、标准进行，对建设项目的各项环保工程建设质量把关、监督施工单位落实环评报告中所提出的各项环保措施。施工期进入准备期阶段，监理公司进驻施工现场开始施工期监理工作，施工活动结束后，提交监理报告，施工期监理结束。 ②环境监理 1）生态保护及恢复措施监理 监督建设单位对各施工区表土剥离、土石方开挖及堆存情况，并检查工程质量进度。对表土临时堆场、土石方临时堆场的拦渣、防护、排水设施的落实，严格控制工程建设时石方开发方式，对土石方的运输、堆存应每日一查，严格控制乱堆乱倒，对剥离的表土做好监控、监督，集中收集予以利用。对施工场地周边的林木植被保护应每日一查，严格控制占压毁坏周边林木植被。 全过程监督完善道路工程护坡、排水及绿化弃渣场防护措施等的实施，把好水保工程质量关和工程进度。并协助施工单位解决存在的技术问题。如遇重大问题及时向建设单位和当地环保部门汇报。 2）水污染源监理 监督施工生活污水收集及综合利用等设施的建设情况，对不符合要求的工程及时提出意见，严把质量关，严格控制无废水外排。 3）施工粉尘监理 施工道路洒水措施的落实。 4）噪声控制 严格控制高噪声设备夜间作业。 5）监理制度 应委托有资质单位进行环境监理，环保工程监理人员对上述监理内容至少应每周检查一次，做好监理纪录，每周向建设单位汇报一次环保工程进展情况；每月向环保部门汇报一次环保工程进展情况，对工程中存在的问题及时解决，及时汇报。 施工期环境监理计划见表31。 表31 施工期环境监理计划一览表 项目; 环保措施监理内容. 各施工区; 废气; 合理设计材料运输路线，尽量远离居民区，避免扬尘等影响居民运输材料的道路、采场采取洒水措施. 废水; 混凝土养护废水经沉淀池沉淀后回用于施工场地、道路洒水降尘；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗用水；施工生活区设置污水收集池，运至升压站内地埋式污水处理设备处理后用于施工场地、道路洒水，不外排。. 固废; 施工期土石方总体挖填平衡，最终不产生工程土石弃方，无需设弃渣场；剥离的表土临时堆存于各施工场地临时堆土场内，及时用作施工后场地的绿化覆土；施工场所设分类垃圾桶，生活垃圾收集后运往垃圾中转站合理处置；. 噪声; 施工选用低噪声的施工机械和工艺；固定源采取减振措施、流动源采用低噪声设备；对强噪声施工机械采取临时性的噪声隔挡措施. 生态保护措施; 临时占地应尽可能少。对施工临时占地应将原有表层熟土推在一旁堆放，待施工完毕将这些熟土再推平，恢复土地表层以利于生物的多样化恢复；禁止任意从路边取土，应严格按照设计方案取土；施工结束后，种植适宜草种进行生态恢复. 交通运输; 保障车流畅通和车辆行车速度，减少尾气排放 加强对施工机械的管理和维护保养 减少或杜绝鸣笛，减少夜间运输 合理安排运输路线；道路洒水降尘. 12、环境监测 （1）环境监测的目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 （2）环境监测机构 根据项目污染因素特点，结合建设单位实际情况，本次评价建议噪声委托当地环境监测机构进行监测。 （3）环境监测计划 公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，监测内容包括：场界噪声的达标情况。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定，并结合企业实际情况，本次评价提出如下监测计划，详见下表： 表32 营运期环境监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 噪声; 风机机位周围300m范围内; 昼间、夜间Leq（A）; 每季度1次，昼夜各1次; 委托有监测资质的单位实施监测. 开关站厂界四周、仰天池村、下风崖村. 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。 13、总量申请 （1）总量控制因子 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标，国家当前总量控制的污染物SO2、NOx、COD、NH3-N；其中大气污染总量控制指标为SO2、NOx，水污染物总量控制指标为COD、NH3-N。 （2）总量控制指标 ① 水污染总量指标 本项目营运后无生活污水排放，因此，项目不申请水污染物总量指标。 ② 大气污染总量指标 本项目营运后主要运用风能进行发电，风力发电运行过程中不产生大气污染。因此，本项目不申请大气污染物总量指标。 本项目为风力发电项目，风力发电是一种清洁的能源，既不直接消耗资源，同时又不释放污染物，也不产生温室气体破坏大气环境，也不会有废渣的堆放、废水排放等问题，有利于保护周围环境，是一种绿色可再生能源。本项目营运后，不产生大气污染和水污染，由此可知，本项目营运后无需设置总量控制指标。 14、环保投资及竣工验收一览表 本项目投资17682.86元，其中环保投资284.31万元，环保投资占总投资的1.6%，环保投资及竣工验收见下表： 表33 环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 污染排放源; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资. 1; 废气; 施工期; 土建施工场地; 施工扬尘洒水、产尘材料加盖篷布; /; 周外界颗粒物无组织排放限值≤1.0mg/m3; 10. 施工场地; 2台洒水车，每个施工点位配备储水池; /; 湿式作业，对周围环境影响不大; 30. 施工营地; 安装抽油烟机; 1个; 达标排放; 1. 2; 废水; 施工期; 施工人员生活污水; 施工营地设置临时化粪池1座; 1座; 综合利用，不外排; 1. 施工废水; 施工场地设置临时沉淀池1座; 1座; 1. 运营期; 生活污水; 开关站内设置化粪池1座2m3; 1座; 综合利用，不外排; 1. 3; 噪声; 施工期; 机械设备; 消声、减振措施; /; 降低施工噪声对周围环境的影响; 5. 运营期; 风机机组; 采用低噪声设备，采取消声、减振等降噪措施; /; 敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类; 16. 4; 固废; 施工期; 生活垃圾; 统一收集后委托当地环卫部门统一清运; /; 合理处置; 1. 运营期; 废事故油; 事故油池20m3一座，做好防渗措施、危废间1间; 1; 送资质单位安全处置; 2. 5; 生态; 施工期; 水土流失; 对各防治分区分别采取工程措施、植物措施、临时用地采取合理的生态保护措施，工程完毕后恢复临时用地功能; /; 保护区域生态系统结构的完整性和运行的连续性；保持生态系统的再生产能力; 208.31. 营运期; 生态保护; 对场区道路两侧进行绿化，开关站进行绿化怒，对施工临时占地进行植树种草、恢复植被; /; 生态基本恢复，无明显水土流失现象. 6; 环境监理; 施工期委托资质单位 进行环境监理工作; 开展环境监理工作; 8. 合计; 284.31.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 建筑施工 | 施工扬尘 | 加强施工管理，定期洒水抑尘，施工结束后清理场地并覆土绿化。遇大风天气停止土方开挖及回填作业，材料堆放场地洒水并加盖防护网布，施工生产生活区周边设硬质围挡抑尘。 | 边界处颗粒物浓度满足GB16297-1996表2无组织排放标准，对周围大气环境影响小 |
|  |  | 施工机械 | 燃油废气 | 加强设备及车辆养护，使用良好质量的燃料 |  |
|  |  | 施工营地 | 食堂油烟 | 安装抽油烟机 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员 | 生活污水 | 经化粪池处理用于周边林草地施肥 | 综合利用 |
|  |  | 施工过程 | 施工废水 | 沉淀池处理后回用 | 综合利用 |
|  | 运营期 | 工作人员生活 | 生活污水 | 经化粪池处理后用于绿化综合利用，不外排。 | 废水不外排，对周围环境影响小 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑工人 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收集垃圾填埋场卫生填埋 | 卫生填埋 |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 可回收部分尽量回收利用，其他全部综合利用。 | 固废全部得以综合利用和妥善处置，不对周围环境产生大的不利影响。 |
|  |  | 施工场地 | 废弃土方 | 土方全部利用，无废弃土方 |  |
|  | 运营期 | 变压器 | 废变压器油 | 收集后交资质单位 |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 定期清运至垃圾填埋场处理。 |  |
| 噪 声 | 施工期施工单位须按国家关于《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求进行施工并尽量分散噪声源，降低对周围区域声环境的影响。 营运期主要噪声源为风电机组，经消声等措施处理后，在敏感点处可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 本项目总投资17682.86万元，其中环保投资336万元，环保投资占总投资的1.9%。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 施工期：加强施工管理，尽量缩小施工作业范围，各种施工活动应严格控制在施工作业区域范围内，尽可能不破坏原有的地表植被；开挖建设避开雨季；妥善计划缩短单项工期；弃土临时堆场周边挖好排水沟，暴雨时进行覆盖；剥离表土集中堆放于临时堆土场，用于后期地面覆土绿化；在征地范围内施工，注意保护好周边植被；严禁捕杀施工中发现的野生动物；结合工程整体绿化方案，对建成区域及时进行绿化。 营运期：严格执行水保方案中提出的各项水保措施；风电机组周围恢复植被；工程临时占地及时恢复；永久占地范围内破坏的植被及时恢复；生态保护和水土保持费用列入工程投资，做到专款专用。 采取上述生态保护和水土保持措施后，可将本工程施工期和营运期对生态的影响减小到最低。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

| 1、项目概况 鲁山县鑫丰新能源有限公司鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目位于鲁山县瓦屋镇太平村（牛心山、仰天池区域），总投资17682.86万元，工程占地总面积9.3524hm2，其中永久占地0.6424hm2，临时占地8.73hm2。项目设计安装6台单机容量2500kW的风力发电机组和2台单机容量3000kW的风力发电机组，总装机容量21MW，在风电场内新建 1 座 35kV 开关站，35kV侧采用单母线接线方式，风场进线回路 2回，出线回路 1回，同期建设道路、输电线路、通信系统等工程。项目建成后预计风电场年平均上网电量 4410万kw·h，本项目的建设将为鲁山县电网源源不断地输送绿色清洁能源，同时，也将会为本地区快速的经济发展和电力需求起到一定的支持作用。 2、产业政策相符性 #### 经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类建设项目，已列入河南省发改委《关于调整河南省“十三五”分散式风电开发方案的通知》（豫发改新能源【2019】539号），（详见附件三）并经鲁山县发展与改革委员会核准（鲁发改【2019】127号）（详见附件二）。项目的建设符合《风电发展“十三五”规划》、《河南省风电中长期发展规划（2013-2020）》的要求。 3、选址合理性 （1）选址合理性分析 本项目位于鲁山县瓦屋镇境内，平均海拔高度600-750m，属于山区风电场；山脊连续性较好，风电场区部分岩石裸露，风能资源较为丰富，适宜建设风力电场。 根据鲁山县自然资源局出具的项目规划选址和用地预审意见的复函，项目不占用永久基本农田，同意该项目通过规划选址和用地预审。 根据《鲁山县林业局关于鲁山县鑫丰新能源有限公司项目用地选址的意见》（详见附件五），同意该项目选址意见。 项目场区内及周边区域地址构造相对稳定，未发现有活动性断裂带，拟建场地内未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象存在，场地稳定性好，适宜工程建设。 项目不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区等生态敏感目标。本项目所在区域无集中式饮用水源地。 由此可知，本项目选址合理，建设内容可行。 4、环境影响评价结论 4.1施工期 （1）废气 ①施工扬尘： 1）各施工区域施工过程中需严格落实“六个百分之百”，即“施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭”。 2）各施工区域需设置不低于2m的硬质围挡；施工中产生的土石方等物料堆必须采取遮盖措施，并辅助洒水等其他防尘措施；施工开挖土石方时，需对开挖区域采取防尘洒水措施。 3）项目施工生产生活区、开关站施工建设时，需对区内道路和各地面设施用地区域进行硬化，区内其他未硬化区域，需全部绿化，以减少扬尘的产生。 4）项目运输车辆装载量适当，运输分散状物料必须采用密闭车斗运输，在运输途中不得遗洒、飘散载运物。 5）合理设计施工方案，加强管理，减少土石方开挖，尽量缩短起尘操作时间，禁止在四级或四级以上大风天气施工。 6）在各施工区域范围内分别设置表土临时堆存区、废土石临时堆放区，项目施工时开挖的土石方、剥离表土需集中堆存于废土石临时堆放区、表土临时堆存区，禁止在施工区域外顺地势倾泻废土石，同时对废土石临时堆放区、表土临时堆存区采取压实、覆盖抑尘网、四周设置装土编织袋挡墙等临时拦挡、防尘洒水等措施。 7）项目进站道路建设为混凝土路面，场内道路建设为泥结碎石路面，安排专人对场区道路进行养护，及时修复破损道路，并配备洒水车，定期洒水抑尘。 8）合理安排施工计划，尽量减少土石方开挖和运输调用，减少扬尘产生量。 在采取上述措施后，可有效控制施工扬尘，项目施工对区域环境空气的影响较小。 ②施工燃油废气 项目项目施工燃油机械需满足机动车国六排放标准的要求，施工期燃油废气污染物排放量较少，对大气造成的污染很小。 ③食堂油烟：采用抽油烟机引至室外排放，对周围环境空气影响不大。 （2）废水 施工期废水主要来自于施工人员的生活污水和施工废水，生活污水通过化粪池处理后定期清理用于周边林草地和农田施肥；施工废水通过沉淀池处理后回用于施工现场。施工期废水均不外排，合理处置后对对外环境影响较小。 （3）噪声 施工期噪声污染是本项目的主要环境问题，噪声源主要为起重机、挖掘机、装载机、推土机、压路机、搅拌机、振捣器等施工机械产生的机械噪声和振动噪声。施工单位必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪音设备，采取各种机械消声、减振措施。同时在白天施工时应避开居民的午休时间，并要求夜间不允许高噪声设备工作，最大程度地减少施工机械对周围居民的影响。要求在周围居民区设置环保管理制度标识，责任落实到个人，一旦发现有噪声扰民现象应及时解决，保证不会对周围居民生活造成大的影响，将影响减小到合理的范围内，与周围敏感点和谐相处。施工期噪声影响是短期影响，随着施工期的结束，噪声影响随即消失。 （4）固体废物 施工期产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾，施工过程中产生的建筑垃圾。生活垃圾集中收集后交当地环卫部门处理；开挖的土石方全部回填，无弃土外运。施工期固废合理处置后对周围环境影响不大。 （5）生态环境 施工过程中地基开挖、土地平整、修建道路等工程，会造成一定的水土流失，尤其是在雨季。施工方应做好相应的水土保持工作，通过设置施工围挡、导流渠、沉淀池、种植植物等措施，最大程度地减轻施工过程中水土流失所造成的损失。完善施工管理制度，严禁施工期产生的废水、废渣外排，尽可能地边施工边恢复生态，将对生态环境的影响降到最低限度。施工过程中应严格按照水保方案进行。 通过以上措施，本项目施工期对周围环境影响不大，且为短期影响，施工期结束影响即随之消失。 4.2营运期 （1）大气污染防治措施 本项目营运后不设置职工食堂，开关站不提供职工吃住。本项目主要运用风能进行 发电，风力发电运行过程中不产生大气污染物，不对周围环境空气产生影响。 （2）水环境防治措施 本项目风电场区按少人值守方式进行管理，营运期生活污水经化粪池处理后回用于 场地周边林地施肥，综合利用，不外排，不对周围地表水环境产生影响。 （3）噪声防治措施 本项目营运后噪声污染源为风电机组，经预测，风电机组噪声夜间在252m处可达标。本项目所在地周围环境均为农村地区，无其他高噪声污染源，经预测在噪声敏感点处满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。本项目受影响居民点较为分散，但距离风机直线距离均在258m以外，中间多有山体阻隔，风机噪声对其影响较小。由于本项目风机噪声相对较大，夜间在252m处方能达到1类标准排放限值。为了保护周围群众的生活质量，防止受到噪声污染，特提级设置300m的噪声防护距离。距离风机机组300m的范围内，不得新建居民区、学校、医院等噪声敏感点。根据现场勘查，在此防护距离内，无村庄、居民区等敏感点，噪声对周围声环境影响不大。 （4）固体废弃物污染防治措施 本项目风电场区按少人无人值班方式进行管理，各机位箱式变压器均采用干式变压器，营运后无生产固废产生。 项目运营期生活垃圾产生量为1.5kg/d（0.55t/a），及时集中清运，定期运往当地环卫部门指定的垃圾填埋场进行卫生填埋。 变压器事故废油经事故油池收集后委托资质单位进行安全处置，不随意排放。 （5）生态环境保护措施 施工结束后，建设单位将对被占用地的地表植被进行恢复，培养起新的复合型生态系统，因此，工程建设营运期对植被影响不大，对当地生态系统和生物多样性影响较小。 对风电场区及周边鸟类的影响：风机叶片运转、噪声等对鸟类的正常活动会产生一定影响，甚至发生风机与鸟类碰撞。本项目风电场所在区域内鸟类较少，加上鸟类本身的趋避行为，风电场建设对鸟类影响很小。 通过采取以上措施，项目营运期对周围环境影响不大。 （6）光影影响评价结论 根据光影影响结果分析，目前的机位布局已经较好体现了避让原则，风电场周边敏感点均在各风机光影的防护距离之外，项目风电机组的光影不会对周围居民点造成影响。同时，评价建议不在项目光影防护距离（246m）内规划新建居民点、学校、医院等敏感点。 5、污染物防治对策与建议 （1）项目建设过程中严格遵守“三同时”制度，建设项目中的环境保护设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。 （2）项目施工期间，加强施工管理，合理安排施工时间，避免施工扬尘和施工噪声对周围环境造成大的影响。 （3）鉴于项目施工地点缺水，因此施工期严禁浪费水资源，杜绝跑冒滴漏等现象。 （4）严格落实施工期措施，最大限度减少施工期扬尘；最大减少施工期破土和碾压面积；施工期间严格落实水保方案，采取相应的工程措施、植物措施以及临时措施，将对生态环境的影响降至最低. （5）施工期成立专门的环保部门，落实环保措施，制订环保方案，监督环保措施的落实和环保方案的执行情况。 （6）经常对设备进行检查维修，严格确保各种污染治理措施能够正常运转。 （7）项目运行过程中产生的危险废物，应严格按《危险废物贮存污染控制标准》和相关要求进行收集、贮存并交由有资质的单位严格按照危废处理方法处置，防止二次污染。 （8）合理规划风机、开关站站以及道路的选址，尽量避免占用或少占林地，加强施工期管理，杜绝施工人员和施工机械砍伐和碾压林地的现象，对占用林地的，必须办理林地审批相关手续，并做好林评工作。 （9）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 （10）本项目暂不设总量控制指标。 6、环评总结论 鲁山县鑫丰新能源有限公司鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目选址位鲁山县瓦屋镇境内，装机容量21MW，符合国家当前产业政策，选址合理。本项目所在地环境质量总体较好，项目建成投入使用后，对周围环境的污染程度较轻，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设单位在施工期、运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度分析，在当前环保政策前提下，本项目建设可行。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |

鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目

生态影响专项分析

平顶山市绿佳源环保有限公司

编制日期：二零二零年四月

鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目

生态影响专项分析

项目名称：鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目

建设性质：新建

建设单位：鲁山县鑫丰新能源有限公司

建设地点：平顶山市鲁山县瓦屋镇境内

项目类别：D-4415风力发电

总投资：总投资17682.86万元，其中环保投资284.31万元，环保投资占总投资的1.6%。

# 1总论

## 1.1项目概况

鲁山县鑫丰新能源有限公司鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目位于鲁山县瓦屋镇太平村（牛心山、仰天池区域），总投资17682.86万元，工程占地总面积9.3524hm2，其中永久占地0.6424hm2，临时占地8.71hm2。项目设计安装6台单机容量2500kW的风力发电机组和2台单机容量3000kW的风力发电机组，总装机容量21MW，在风电场内新建 1 座 35kV 开关站，35kV侧采用单母线接线方式，风场进线回路 2回，出线回路 1回，同期建设道路、输电线路、通信系统等工程。项目建成后预计风电场年平均上网电量 4410万kw·h，本项目的建设将为鲁山县电网源源不断地输送绿色清洁能源，同时，也将会为本地区快速的经济发展和电力需求起到一定的支持作用。

## 1.2 本工程生态影响特点

本工程产生的生态影响主要集中在施工期，施工过程中将进行土石方的填挖，包括风电机组轮毂地基的施工、开关站、集电线路的施工、场内道路的修建、临时设施等工程，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械和人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，随着地表植被的破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失，施工噪声对当地野生动物的栖息环境将产生一定的影响。

营运期的生态影响主要为工程对野生动物和区域景观的影响。

## 1.3评价等级

本项目总占地面积9.3524hm2（折合0.094km2），其中永久性占地为0.6424hm2（折合0.0064km2），临时占地8.71hm2（折合0.087km2）。本风电场选址位于平顶山市鲁山县瓦屋镇境内600-750m山脊，经调查，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地；同时也不涉及文物保护单位和具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2011），项目所在地为重要生态敏感区，项目占地面积为0.094km2（＜2km2），因此，本项目生态环境影响评价等级确定为三级。分级判据详见下表：

表1                 生态影响评价等级

| 影响区域生 态敏感性 | 工程占地范围 |  |  | 判定 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |  |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 | HJ 19-2011 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |  |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |  |
| 本项目为重要生态敏感区，占地面积0.094km2，由此判定评价等级为三级 |  |  |  |  |

## 1.4评价范围

根据项目特点，考虑影响区域的生态完整性，本次评价生态影响评价范围为：以最外围风机基础为中心向外扩展300m范围，重点是风电机组基础、开关站、施工场地和道路两侧300m范围。

## 1.5评价因子、内容

1.5.1评价因子

根据工程建设内容，通过初步的工程分析、环境影响识别、项目所在区域环境保护目标，确定本项目生态评价因子。

施工期评价因子：水土流失、植被、生物量、野生动物。

营运期评价因子：植被、动物、景观、水土流失。

1.5.2评价内容

根据风电场项目建设与运行特点，分析风电场占地对植被、土壤、动物的迁徙、栖息及觅食、自然生态系统及生物多样性影响趋势。在此基础上，提出生态影响防护、生态修复等工程措施和补偿措施。

# 2生态环境现状调查与评价

## 2.1 调查内容

（1）评价区基本生态环境条件及其特征；

（2）调查范围内的土壤类型与分布，土地利用状况，农业生产状况及水平等；

（3）项目区范围内的动植物种类组成（包括农作物种植类别），有无受国家保护的野生物种，动植物的分布状况。

## 2.2 调查方法

本次生态现状调查评价以附近地区的环境影响报告书资料、地区植被调查类文献等相关资料为基础，经过现场勘查，走访国土、农业、林业等部门，对现有资料进行推断验证。根据现状调查和资料整理所得的数据对项目区域土地利用、植被、动物现状进行定性和定量相结合的评价，分析影响评价区环境的主要功能及其主要生态问题，评价本项目建设活动对评价区的生态影响。其中：

（1）非农业生产力及生物量调查采用资料类比分析方式；

（2）农业生产力调查主要采用现场走访调查的方法；

（3）动物和植被调查方法采用查阅文献、类比调查和调查访问等方法。

## 2.3 区域内生态环境现状

2.3.1 自然条件

（1）气候特征

鲁山县位于北亚热带与暖温带交叉过度地带，是典型的暖温带大陆性季风气候，四季分明。据鲁山县气象台多年观测资料，本地区年平均气温14.8℃。7月最热，平均气温27.6℃，1月最冷，平均气温0.7℃。极端最高气温43.3℃，极端最低气温-16.7℃。年平均降水827.8mm，7月份降水量最大，平均187.7mm，最高日降水量337.3mm。全年主导风向为东风，风向频率8%。多年平均风速为2.0m/s，历年最大风速为24m/s。年平均无霜期为219天，风雪日97天，最大冻土厚度220mm。

（2）区域土层类型及分布

场区范围内表部为第四系残破积土(Qedl)。下伏基岩为上元古界洛峪群云崔庄组(Pt3c)白云岩、汝阳群云梦山组(Pt2ym)石英岩。各岩土层据其工程地质特征，自上而下可分为 3 层，其中②、③层按其风化程度各分为 2个亚层。各层岩性特征简述如下：

①层残坡积土(Qedl)：灰、灰黄色碎石土，具高-中等压缩性。表层土中含少量页岩及砂岩。推测山顶厚度一般不大于 2m，山腰及山坡一般不大于 5m。该层场区多有分布。

②层上元古界(Pt3c)：根据其风化程度进一步分为强风化、中等风化 2个亚层。该层主要分布于场区北部。

②-1 层为强风化灰白色白云岩。节理裂隙发育。

②-2 层为中等风化灰白色白云岩。推测厚度约大于 15m。

③层中元古界(Pt2 bm)：根据其风化程度进一步分为强风化、中等风化2 个亚层。主要分布场区南部。

③-1 层为强风化淡红色石英岩。节理裂隙发育，推测厚度约 2m～5m。

③-2 层为中等风化淡红色石英岩。推测厚度约大于 15m。

（3）区域地形地貌

鲁山县南、西、北三面环山，东部为沙河冲积平原，山地面积约占总面积的28.9%；丘陵和岗地面积约占53%；平原（含水面）面积约占18.1%。全境处于秦岭——昆仑纬向构造带东段，属秦岭地层区豫西小区，境内层岩有太古界太华群；元古界熊耳群、汝阳群、震旦系；古生界寒武系、石灰系、二叠系；中生界白垩系及新生界沉积层。

项目场址位于鲁山县西北部，属于平原地带，地形开阔，地貌低缓平坦，海拔600-750米。

2.3.2区域景观构成

评价区位于鲁山县西北部，区域海拔600m～750m，地势较为平缓，远离城市及集镇，村庄数量相对较少且分布分散，项目区呈现典型的平原农业景观。

2.3.3区域生态系统调查

综合分析，项目评价区生态系统可以分为4种类型，其中以农田生态系统为主，分布广，遍布项目区周边；其次为林草地地生态系统，主要分布在农田之间、村镇四周以及河流、沟渠两岸；村镇生态系统主要是乡镇、村庄等；水域生态系统主要是河流、沟渠和坑塘。评价区生态系统类型及特征见表2。

表2              评价区生态系统类型及特征表

| 序号 | 生态系统类型 | 主要物种 | 分布情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农田生态系统 | 小麦、玉米、花生、豆类、红薯、棉花、芝麻、油菜、蔬菜等 | 呈大面积分布于评价区各处 |
| 2 | 林草地生态系统 | 杨、榆、柳、槐、桐、枣、桃、杏等乔木；茅草、蒿类等草本 | 村镇四周、河流两岸以及西侧山前丘陵岗地人工林分布较连续，其余呈斑块状分布于农田之间、道路两侧以及少量果园 |
| 3 | 村镇生态系统 | 人与绿色植物 | 评价区人类居住较多，有乡镇、村庄分布 |
| 4 | 水域生态系统 | 水生动物及植物 | 河流、集水沟、坑塘，呈条状、斑块状分布 |

2.3.4 植物种类调查与评价

（1）区域植被类型

本项目所在区域为鲁山县西北部。该区属山前丘陵、平原地带，平均海拔600-750米左右。该区土地肥沃、林丰粮茂，是我省主要的粮食高产区。该区属大陆性季风型气候，夏热多雨，冬冷少雪。根据调查，项目周边植物种类及分布如下：农田植物物种主要有小麦、玉米、花生、大豆、红薯、油菜、棉花等；植被多属暖温带植被，以禾本科、菊科、蔷薇科、十字花科、杨柳科、伞形科、锦葵科、石竹科、莎草科为主，主要分布在河洼地带和田间。优质用材林树种主要有杨、榆、柳、泡桐、椿、槐等；经济林树种主要有红枣、苹果、桃、杏、梨、柿树等。

（2）区域植被现状

工程区域植被分布情况见表3。

表3              工程沿线植被分布情况

| 序号 | 地域/分段 | 植被类型 | 主要植物种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然沟渠等地表水体两岸 | 防护林 | 以杨树为主 |
| 2 | 道路两侧 | 行道林 | 以杨树为主 |
| 3 | 村镇周边 | 人工林 | 松树、杨树、槐树等 |
| 4 | 工程周边农业耕作区 | 旱地农作物 | 小麦、玉米、花生、大豆等 |
|  |  | 农果间作林 | 枣、桃、杏 |
|  |  | 人工林 | 刺槐、杨树 |

①人工林植被

人工林植被主要包括河流两岸的防护林，道路两侧的行道林，村镇四周的村落林等。

A、防护林

本项目区域内分布有数条天然沟渠，河流两岸分布有防护林。

防护林群落的建群种均主要为毛白杨。群落结构简单，分乔木层、草本层，乔木物种单一，林相整齐，生长繁茂，杨树树龄5~7年，高10~13m、胸径10cm左右。林下草本群落主要植物以狗牙根、白茅、狗尾草等为主，由于乔木层郁闭度较高，林内透光率较低，林下植物得到阳光较少，虽物种较丰富，但林下杂草覆盖率较低，生长受到抑制。

B、行道林

本工程周边区域除河流两岸的杨树群落外，在地方县乡道路边、沟渠、田埂防护林均以杨树为主，以单排、双排或带状种植，群落结构简单，分乔木层、草本层。杨树树龄5~7年，高10~13m、胸径10~17cm；林下野生杂草较为丰富，草本层群落多样性比较高，分布有狗牙根群落、苍耳群落等不同优势群落，草本植物生长茂密。该群落在评价区内分布较为常见，主要分布在农作区，形成农林网人工生态系统，为农业生长创造良好环境，产生林茂粮丰的效果。

C、村落林

村落林主要分布在周边村庄四周，面积大小随村庄大小而不同，通常呈片状分布。群落中树种种类组成的成分较为多样，但结构简单，可分为乔木层、灌木层和草本层，主要优势层为乔木层，林下灌木、草本层较少。

村落林群落有两类，一类是以杨树为主的杨树林群落，其建群种为杨树、毛白杨、沙兰杨和杂交杨等。群落组成以单优势种群较多，高度10~17m、胸径13~19cm；另一类为混交林，树种种类较多，主要有杨树、榆树、槐树、泡桐、椿树等，树龄差异较大。

②农田植被

工程周边农田生态系统主要是旱地农作物群落，可分为粮食农作物群落和蔬菜农作物群落。

A、粮食农作物群落

工程周边大多区域地势平坦，土壤肥沃，已被广泛开垦为农田。粮食作物主要是小麦，还种有少量的经济作物，部分地段还种有蔬菜；夏秋季以玉米、花生为主，还种有棉花、黄豆等经济作物。

B、蔬菜作物群落

在项目周边区域没有大面积的蔬菜基地，只有小片的菜地在村落四周呈点状或条块状分布，该群落主要有以下蔬菜组成，叶菜类：白菜、卷心菜、雪里红等；根茎类：萝卜、胡萝卜、马铃薯等；鳞茎类：葱、蒜、洋葱等；茎叶类：韭菜、苋菜、芹菜、茴香、茼蒿等；瓜果类：冬瓜、丝瓜、葫芦、豇豆、西红柿、茄子等。

2.3.5 动物资源现状及分析

评价区动物资源丰富：家畜有牛、马、驴、骡、猪、羊等，野生兽类有有野兔、蝙蝠等，家禽类有鸡、鸭、鹅、鸽等，野生禽类有麻雀、斑鸠、乌鸦等。

现场勘察期间，陆生动物发现有野兔、鼠类、麻雀、喜鹊等常见动物。公路沿线农田较多，人类活动频繁，动物种类较为简单。经过资料收集和现场调查，评价区内无特别需要保护或稀有陆生保护动物。项目区域植被现状图详见附图十二。

2.3.6 区域水域生态系统调查

本工程周边区域内河流主要为一些天然沟渠，水域功能均为农业用水。根据调查，拟建项目周边村庄居民取水主要以地下水为主。经调查和相关资料统计，本区域水生动物主要为青蛙等小型两栖动物及螺、蚌、蚯蚓等底栖动物为主，生物量较小。未发现稀有、濒危物种分布，也没有相关部门划定的 “三场”，即 “产卵场”、“索饵场”和“越冬场”，也没有划定的“洄游通道”。

2.3.7土地利用现状

（1）土地利用现状

根据2011年资料调查，鲁山县土地利用状况如下：区域土地总面积 9220hm2，其中农用地面积 6968hm2，占总面积的75.57%；建设用地1655hm2，占总面积的17.95%；未利用土地597hm2，占总面积的6.48%。鲁山县土地利用现状见下表：

表4                  鲁山县土地利用现状表

| 地类 |  | 面积（hm2） | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 农用地 | 园地 | 499 | 5.41 |
|  | 耕地 | 3600 | 39.05 |
|  | 林地 | 1265 | 13.72 |
|  | 其他农用地 | 1604 | 17.40 |
|  | 小计 | 6968 | 75.57 |
| 建设用地 | 工矿及居民点 | 232 | 2.52 |
|  | 交通用地 | 1103 | 11.96 |
|  | 水域 | 179 | 1.94 |
|  | 其他建设用地 | 141 | 1.53 |
|  | 小计 | 1655 | 19.95 |
| 未利用地 |  | 597 | 6.48 |
| 合计 |  | 9220 | 100 |

本项目占地类型见下表：

表5                        本项目占地类型

| 组成 | 性质 | 占地类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 草地 | 合计 |
| 风机、箱变基础及安装占地 | 永久占地 | 0.32 | 0 | 0.32 |
|  | 临时占地 | 2.34 | 0 | 2.34 |
| 开关站区 | 永久占地 | 0 | 0.3224 | 0.3224 |
| 场内施工道路 | 临时占地 | 5.91 | 0 | 5.91 |
| 架空线路 | 临时占地 | 0.16 | 0 | 0.16 |
| 临时施工用地 | 临时占地 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 合计 | 永久占地 | 0.32 | / | 0.32 |
|  | 临时占地 | 8.41 | 0.6224 | 9.0324 |
|  | 小计 | 8.73 | 0.6224 | 9.3524 |

2.3.8水土流失现状分析

（1）水土流失背景

项目区位于北方土石山区中的豫西南山地丘陵区中的伏牛山山地丘陵保土水源涵养区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）及《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434—2008)的规定，容许土壤流失量为200t/km2·a。

（2）水土流失强度分布情况

鲁山县位于豫西山地丘陵区，山丘区面积大，水土流失较为严重。鲁山县现有水土流失面积1070.69km2，占全县总面积的44.44%。其中轻度流失面积533.45km2，占全县水土流失面积的49.8%，占全县总面积的22.14%；中度流失面积416.97km2，占全现有水土流失面积的38.9%，占全县总面积的17.31%；强度流失面积 121.27km2，占全县现有水土流失面积的11.3%，占全县总面积的5.03%。项目区水土流失强度和面积统计详见下表：

表6             鲁山县水土流失强度及面积统计表

| 行政区域 | 土地总面积(km2) | 水土流失面积(km2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度 | 中度 | 强度 | 合计 |
| 鲁山县 | 2409.15 | 533.45 | 416.97 | 121.27 | 977.15 |
| 占水土流失面积(%) |  | 49.8 | 38.9 | 11.3 | 100.00 |
| 占土地总面积(%) |  | 22.14 | 17.31 | 5.03 | 44.48 |

（3）水土保持现状

通过几十年来长期不懈的努力，我县水土保持工作步入重点治理与社会参与相结合的规模治理轨道，水土流失防治取得了显著成效。截至2015年，全县已累计开展小流域综合治理105条，治理水土流失面积827.85km2，水土流失治理程度达46％。全县水土流失面积由1805km2下降到1070.69km2；通过综合治理，全县平均每年减少水土流失面积约28km2，水土流失面积逐年减少，土壤侵蚀强度不断降低。

通过以小流域为单元的综合治理，坚持山、水、田、林、路统一规划，多部门协调合作，全社会参与，大面积植被建设与恢复措施，林草植被面积大幅增加。截止2015年，全县森林覆盖率达51%，凡经综合治理的地方，林草覆盖率提高15－30%，呈现出山清水秀、鸟语花香的自然景观，生态环境明显好转。鲁山县荡泽河上游国家水土保持重点工程项目区，治理后林草覆盖率提高了约30％，荒山荒坡面积减少了近50％。

通过开展水土保持工程措施、植物措施和农业耕作措施，一大批水土保持设施如梯田、坝地、水保林以及谷坊、塘、堰、坝等小型水利水保工程的建设和合理配置，有效控制了水土流失，蓄水保土能力不断提高，延长了水库等水利基础设施的使用寿命，水质维护能力日益增强。

通过水土保持综合治理，因地制宜，因害设防，把治理水土流失与合理开发利用水土资源相结合，水土保持与特色产业发展相结合，合理调整土地利用方向，提高了农业综合生产能力。据统计，全县累计修建梯田0.9万hm2，每年增产粮食约2.7万t，治理区人均纯收入普遍比未治理区高出20％以上，稳定解决了山丘区群众的生计问题。鲁山县水土流失重点防治区划分图详见附图十三。

（4）水土保持经验

①对治理水土流失成功经验

通过咨询当地水行政主管部门和现场调查，了解到多年来当地水行政主管部门对有效防治开发建设项目水土流失积累了一套成功的治理经验。首先，对区域内的开发建设项目强化水土保持执法力度，严格落实“三权一方案”，“三同时”制度；跟踪开发建设项目从立项到施工的全过程；对水土保持方案未批复的开工项目，依据水土保持法律、法规进行处罚。其次，根据不同的开发建设项目对区域地表扰动特点及造成水土流失的环节不同，在项目可行性研究阶段编制水土保持方案报告书，合理布设水土保持各项措施；在深化设计阶段，跟踪水土保持防治措施的细化设计。再次，在水土保持工程施工结束后，定期或不定期的调查、巡查，监督运营单位做好项目运行期的管护工作，及时清理和维修加固，以使其发挥应有的防治水土流失的作用。另外，在树草种选择上，甄选适宜当地气候和立地条件、抗逆性强的优良树草种，做到适地适树。

②建设项目水土流失防治经验

为保证本项目水土保持措施布局合理、借鉴同类开发建设项目防治水土流失

的成功经验，有效防治项目建设可能造成的水土流失，项目组参考对中电投南阳方城风电场二期工程（2010年9月开工建设，2011年9月完工，于2013年4月进行水土保持验收工作），水土保持防护措施进行了实地调查，调查结果如下：

A、风机场区

工程措施：在施工前进行表土剥离，并临时集中堆放到场内空闲地，做好临时防护措施；对风机场区削坡处布设浆砌石挡墙；对于挖方形成的边坡布设浆砌石护坡；施工结束后对场区回覆表土，进行土地整治。

植物措施：施工结束后对风机场区进行绿化，种植紫穗槐、狗牙根、三叶草。

临时措施：施工过程中，对剥离的表土采取临时防护，临时堆土场周边草袋装土拦挡、草袋外侧设临时排水沟、排水沟出口设沉沙池，施工结束后将草袋拆除。

B、场内道路区

工程措施：在施工前对占地进行表土剥离，施工结束后进行场地平整。

临时措施：施工过程中，对剥离的表土采取临时防护，临时堆土场周边草袋装土拦挡、草袋外侧设临时排水沟、排水沟出口设沉沙池，施工结束后将草袋拆除。

C、施工临时设施区

工程措施：施工前表土剥离，施工结束后表土回覆、土地整治。

植物措施：施工结束后，对占用耕地的撒播紫花苜蓿草籽恢复土地肥力后交还给当地农民；对占用林地的恢复林地、草地撒播草籽。

临时措施：施工过程中，对剥离的表土采取临时防护，临时堆土场周边草袋装土拦挡、草袋外侧设临时排水沟、排水沟出口设沉沙池，施工结束后将草袋拆除。

根据中电投南阳方城风电场二期工程经多年的运行，各场区所选用的植物生长良好，水土保持设施运行正常，对防治水土流失和绿化美化环境起到了明显的作用，为本项目水土保持措施布局及设计提供了可借鉴的宝贵经验，该项目已通过了河南省水利厅组织的水土保持设施专项验收。

2.3.9生物量评价

生物量表示植被群落在一定时段内净物质生产的积累量，评价区植被类型对立地条件的不同而有差异。

评价区内植被群落生物量计算见下表：

表7            评价区各类植被群落生物量计算表

| 序号 | 植被类型 | 主要物种 | 面积（hm2） | 占评价区比例（%） | 生物量（t/hm2） | 总计（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林草地 | 栎树、杨树、酸枣、松树 | 3.4424 | 36.8 | 40 | 137.7 |
| 2 | 交通设施用地 | 蒿、白草、狗尾草 | 5.91 | 63.2 | 4.1 | 24.23 |
| 合计 |  |  | 9.3524 | 100 |  | 161.93 |

由上表可知，单位面积生物量从大到下排序为：林草地＞交通设施用地。由此说明，本地区生态评价范围内草地植被栎树、杨树、酸枣、松树、蒿、白草、狗尾草等因适应当地土壤、气候等立地条件，生产相对较好，分布比较广泛。

2.3.10生产力评价

植物生产力是生态系统中物质和能量流动的基础，这是生物与环境间相互联系最本质的标志。

评价区域内主要群落类型的植被生产力见下表：

表8             评价区各类植被群落生物量计算表

| 序号 | 植被 类型 | 主要植物种 | 面积 （hm2） | 占评价区比例（%） | 平均净生产力 （g/m2·a） | 净生产量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林草地 | 栎树、杨树、酸枣、松树 | 3.4424 | 36.8 | 5.2 | 0.18 |
| 2 | 交通设施用地 | 蒿、白草、狗尾草 | 5.91 | 63.2 | 1.8 | 0.11 |
| 合计 |  |  | 9.3524 | 100 | / | 0.29 |

由上表可知，各类群落平均净生产力从大到小排序为：林草地＞交通设施用地。

2.3.11农业生产力评价

评价区域土地的利用为传统农业方式，农作物产品仍占绝对优势，而蔬菜等种植较少，近年来，通过农业种植结构的调整，各业发展渐趋协调，农业生产持续、稳定增长，经济效益明显提高。

项目建设破坏原地貌、占用土地、破坏植被、损害水土保持设施面积，使土地地表耕作层和植被生长层被挖损、剥离或压埋，使土壤表皮失去保护、土壤结构和植被遭到破坏，使区域内原有的生态防御系统不同程度的受到影响，对当地的农业生产带来不利的因素。

评价区域作物产量因土壤和灌溉条件不同而有较大差异，植物生产力属于河南中等水平，人均耕地处于河南平均水平，种植种类单一，农业生产效率不高。

## 2.4 生态环境现状评价小结

（1）项目区属以小麦、玉米种植为主的农业种植区，间或分布有杨树林等人工林及狗牙根、白茅、狗尾草等荒草地。经过资料收集和现场调查，评价区内未发现珍稀保护植物。

（2）评价区土地利用以农业为主，主要为小麦、玉米等农田。

（3）项目周边农田较多，人类活动频繁，动物种类较为简单，主要有野兔、鼠类、麻雀、喜鹊等。经过资料收集和现场调查，评价区内无特别需要保护或稀有保护动物。

（4）项目区域主要分布有一些天然沟渠，来水不均匀，常季节性断流，水生动物主要为青蛙等小型两栖动物及螺、蚌、蚯蚓等底栖动物为主，评价区内无特别需要保护或稀有水生保护动物。

# 3生态环境影响评价

## 3.1 生态影响因素识别

本项目工程行为分施工期和运营期两个阶段，不同阶段的工程行为不同，影响环境要素也不同。不同工程阶段潜在的主要环境影响因素见下表。

表9                工程主要生态影响因素汇总表

| 项目阶段 | 影响源 | 对环境的潜在影响 | 恢复程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 风机和箱变基础、开关站、集电线路塔杆（永久占地） | 扰动土壤、改变土地利用性质、破坏地表植被、造成水土流失、破坏动物栖息环境 | 无法恢复 |
|  | 施工临时道路、风机吊装场地、施工临时设施 | 临时施工道路破坏地表植被、造成水土流失 | 可以恢复 |
|  |  | 风机临时吊装场地压埋地表植被 | 可以恢复 |
|  |  | 施工临时设施扰动土壤、破坏地表植被、造成水土流失 | 可以恢复 |
| 运营期 | 风机运行噪声及叶片旋转气流 | 干扰鸟类活动、觅食等 | 无法恢复 |

## 3.2施工期环境影响分析

本项目建设过程中因开挖、工程占地等施工活动将改变施工区的地形地貌，因此，本工程水土流失重点时段为工程施工期，预测时段为施工期10个月。项目风电场占地多为林地，主要植被为当地常见草灌类。工程在开发建设过程中，将破坏原生地表抗蚀能力与外营力间的平衡，对建设区域及周边地区的生态环境产生影响，如施工区域场地平整、基础开挖回填、建筑材料堆放、施工机械碾压和施工人员践踏等活动，扰动地表，形成再塑地貌，使地表植被和土壤结构都受到不同程度的破坏，植被防护能力和土壤抗蚀能力降低或丧失，引发或加剧水土流失。主要表现为：

（1）对生态环境的影响

工程施工中道路建设、施工机械碾压、基础开挖等活动，将损坏原有地表植被，重塑地形地貌，形成裸露地表，导致水土流失，破坏生态环境和原区域自然景观的协调性。施工机械噪声和施工人员活动的噪声对当地栖息环境的影响等。

（2）对农业的影响

风机基础和安装场地在施工过程中将破坏地表形态，遇强降雨天气，雨水强烈侵蚀裸露地表和松散堆积物后，容易造成地表水土流失，流失的水土可能会对下游农用地造成一定影响。

（3）对工程安全的影响

场地内道路建设将产生一定面积的裸露边坡，削弱原有自然边坡的稳定性，加剧水土流失，严重的水土流失可能造成边坡失稳，影响道路的安全运行。

3.2.1项目占地影响分析

（1）永久占地影响分析

本工程永久占地主要为风机及箱变基础占地、开关站占地、集电线路杆塔基占地，永久占地6424m2，为林地、草地。

①风电机组永久占地影响

本风电场建设8台风电机组，占地类型主要为林地，破坏的地表植被主要为一些小麦等荒草、乔灌木，属于当地常见的植被类型。项目每台风电机组占地面积小且较为分散，项目风机永久占地对区域农田生态环境和农业生产活动的影响较小，破坏的地表植被较少，对区域生态环境影响不大。

②开关站永久占地影响

本项目配套建设一座开关站，占地类型主要为草地，破坏的地表植被主要为荒草。但开关站建成后将会在永久占地范围内进行植被绿化，绿化面积293m2，可有效降低对区域的生态环境造成的影响。

③集电线路永久占地影响

本项目风电场内配套的集电线路永久占地主要为线路杆塔基占地，占地类型主要为林地，破坏的地表植被主要为少量的乔灌木，属于当地常见的植被类型。项目每座线路杆塔基占地面积小且较为分散，对区域农田生态环境和农业生产活动的影响较小，破坏的地表植被较少，对区域生态环境影响不大。

（2）临时占地生态环境影响分析

本项目临时占地87100m2，包括风电机组安装场地、施工道路和临时施工用地等。

①风电机组安装场地临时占地影响

项目每台风电机组均需要设置一处安装场地，共设置8座风机安装场地，属于临时占地，根据调查，其占地类型为林地，破坏的地表植被主要为少量的乔灌木，属于当地常见的植被类型。风机安装场地施工结束后全部回覆表土，并交还农户复耕或进行绿化。

②施工道路临时占地影响

本项目施工期运输道路大部分利用现有村村通道路和，仅有部分需要利用现有田间道路进行扩建，现有道路至各风机点位处需要新建道路，属于临时占地，根据调查，施工道路临时占地类型主要为林地、和原有道路用地，破坏的地表植被主要为荒草以及少量的乔灌木，属于当地常见的植被类型。施工道路结束后全部回覆表土，交还农户复耕或进行绿化。

③其他临时施工用地占地影响

项目在开关站附近设置一处施工临时生产区，为临时占地，占地为荒草地，不会破坏地表植被。

综合以上分析，工程临时占地类型主要为林地、草地，临时占地会破坏地表植被、改变土地利用类型，但所有临时占地在工程施工结束后全部会进行覆土，并交还农户复耕或绿化，临时占地在几个月内即可进行植被恢复，最长不超过1年，因此临时占地不会对区域土地利用类型造成影响，其影响主要体现在对土壤肥力、生物量等方面。

其对区域植物生物量、生产力以及临时占地对生态环境的影响主要是对地表植被的破坏及来往车辆和建筑材料的堆放而造成的局部土地生态功能的降低，体现在改变土壤的酸碱性、破坏土壤有机质、降低土壤的通透性及保水肥性能等理化指标的变化上，由此导致动植物（主要是植物）的生长不良。同时植被覆盖率也随之降低，生物量减少。此外，在施工过程中，土方堆填及储存等将造成少量土地表层及其植被破坏，表层耕作层被污染或丧失，性质变化，保水保肥性下降等。

工程临时占地在施工期结束后，可以通过植被绿化措施或复耕措施等减缓上述影响，为保证覆土绿化效果，项目施工前把表层熟土剥离后堆放于各区的临时堆土场，施工期结束后进行覆土、绿化或复耕。表层熟土是植被根系生长和发育的主要层次，是土壤肥力最集中和土壤结构最良好的层次，其深度一般为30cm。表土临时堆场应做好临时植物防护和水土保持措施，确保表层熟土不发生流失现象，保证后期绿化恢复和复耕效果。

综上所述，各类临时用地将导致土壤肥力、生物量损失，但由于占地数量少且分散，因此影响较轻微。施工期临时占地对植被的影响为短期影响，随着施工期结束临时占地的覆土绿化，这种影响将逐渐消失。

（3）项目占地对野生动物的影响

项目区位于山前平原地区，区域主要为农田生态系统，不易生存大型野生动物或珍稀鸟类。项目区分布的野生动物均为一般常见动物，如野兔、田鼠等，鸟类主要为喜鹊、麻雀等一般物种，上述野生动物及鸟类迁徙能力较强，食源广泛，同类生境在评价区内易于找寻。

①工程占地对动物生境的影响

施工期风机及箱变基础、开关站、安装作业场地、施工临时设施占地等将破坏动物生境，缩小野生动物的栖息空间，限制部分陆生动物的活动区域、觅食范围等，从而对陆生野生动物的生存产生一定的影响。

项目风机位置分散，每个风机占地面积小，其影响范围较窄，且单个风机施工时间较短，对野生动物的影响时间短且影响程度相对较小，不会对其生存造成威胁。

②施工道路对动物的影响

本项目施工期运输道路大部分利用现有道路，仅有部分需要利用现有田间道路进行扩建，现有道路至各风机点位处需要新建道路，因人类活动较为频繁，且项目所处地区为平原地区，其自然条件不足以支撑大型或珍稀濒危野生动物的生存，其最大的影响对象为鼠类、鸟类及昆虫类。道路施工将会破坏部分鼠类、鸟类、昆虫类的觅食、栖息的生境，迫使其外迁寻找适宜的生境，但影响数量较小。项目影响的野生动物均为一般常见动物，迁徙能力较强，食源广泛，同类生境在道路沿线区域附近易于找寻，道路修建对野生动物生境的影响很小。

（4）工程施工对动物的影响

风电场施工活动对动物的影响因素包括噪声、废气、废水以及临时弃土等，其中噪声为主要影响因素。

挖掘机、推土机、运输车辆等工程机械在运行中可产生较强烈的噪声，虽然施工噪声非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，因此其噪声幅射范围相对较大。施工噪声对活动于施工区附近的动物及鸟类产生惊吓，可能使它们正常的摄食、繁殖、交流等活动受到短期的干扰。一般草食动物对噪声的忍受能力高于食肉动物，但不同草食动物之间的差异较大。一般情况下，动物会回避噪声影响带，暂时迁往其他地方，但也可能在一定程度上产生适应。项目评价区无珍稀濒危或重点保护的动物及鸟类分布，区内活动的动物及鸟类均为当地常见物种，其食源及栖息场所比较广泛，根据同类风电场的施工经验，受施工噪声影响这些动物及鸟类将暂时到附近其他同类生境活动，待施工完毕植被恢复后还会逐渐回到项目区。

施工扬尘、道路运输扬尘等经过扩散后会覆盖在施工作业区周边的植被上，对动物生境产生一定的污染；施工废水及生活废水等随意排放也会劣化动物生境；施工材料的堆放、弃土及生活垃圾等的堆放都会占用动物生境等。不过由于项目风机设置点位相对分散，单个风机施工时间较短，而动物均具有迁移能力，特别是鸟类和兽类的迁移能力很强，且施工区域附近生境都比较相似，野生动物可暂时由原来的生境转移到远离施工区域的相似生境生活。同时项目在施工期也针对废气、废水、固体废物等采取了一系列的防治措施，降低其对环境的污染。

综上分析，本项目在施工期对野生动物影响较小，且影响时间相对较短，对动物的影响将随着施工的结束和临时占地植被的恢复而缓解乃至消失。

3.2.2工程占地与土壤侵蚀影响

风电场对土地使用分为永久占地与临时占地两部分。临时占地包括建筑材料临时堆放占地、施工人员生活区占地以及其他临时占地等。永久占地包括风力发电机组基础，箱式变压器基础等。

本项目总占地面积9.3524hm2，其中永久性占地为0.6424hm2，临时性占地8.71hm2。项目建设不占用基本农田、一般农田，且大部分占地为临时占地，施工结束后可恢复原状，由此可知，项目建设对整个区域的土地利用性质影响较小。

3.2.3水土流失的影响

建设过程中的主要影响为水土流失影响。水土流失影响分析主要参考可行性研究报告及水保方案同时结合现场踏勘情况进行。

（1）防治责任范围确定的依据

依照《中华人民共和国水土保持法》“谁开发谁保护、谁造成水土流失谁负责治理”的原则，以及《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的规定，该项目水土流失防治范围应包括项目建设区和直接影响区。

（2）防治责任范围

① 项目建设区

本项目建设区主要包括风电机组基础和箱变基础、安装场地、集电线路、场内道路及临时施工场地、开关站等。以上工程建设占地是工程直接造成损坏和扰动的区域，也是水土流失治理的重点区域，这部分占地面积为9.3524hm2。

② 直接影响区

直接影响区是指项目开发建设占地区以外，由于开发建设活动可能造成水土流失及直接受到危害的区域，以及工程建设对周边产生直接影响的区域，虽然不属于占地范围，但建设单位应该对其可能造成的水土流失负责防治。

本项目直接影响区占地范围见下表：

表10                       直接影响区面积表

| 工程分区 | 直接影响区（hm2） |
| --- | --- |
| 风机场区 | 2.59 |
| 开关站区 | 0.32 |
| 施工道路区 | 5.91 |
| 架空线路区 | 0.16 |
| 施工生产生活区 | 0.3 |
| 合计 | 9.28 |

③ 防治责任范围

综上所述，本项目水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区，共计9.28hm2，其中项目建设区9.28hm2，直接影响区9.28hm2。

本项目水土流失防治责任范围详见下表：

表11                  本项目水土流失防治责任范围

| 行政区划 | 工程分区 | 项目建设区 （hm2） | 直接影响区 （hm2） | 防治责任范围 （hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲁山县瓦屋镇 | 风机场区 | 2.66 | 2.59 | 2.59 |
|  | 施工道路区 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |
|  | 开关站区 | 0.3224 | 0.32 | 0.32 |
|  | 架空线路区 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
|  | 施工生产生活区 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|  | 合计 | 9.3524 | 9.28 | 9.28 |

（3）水土流失预测及危害分析

① 扰动后土壤侵蚀模数确定

根据《水保方案》，本项目各区综合土壤侵蚀模数背景值及扰动后的综合土壤侵蚀模数见下表：

表12           本项目各预测单元扰动后综合土壤侵蚀模数表

| 预测单元 | 原地貌土壤侵蚀模数（t/km2·a） | 扰动后土壤侵蚀模数（t/km2·a） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 自然恢复期 |
| 风机场区 | 1496 | 4800 | 1600 |
| 施工道路区 | 1496 | 5500 | 1600 |
| 架空线路区 | 1496 | 4800 | 1600 |
| 施工生产生活区 | 1496 | 3600 | 1600 |
| 开关站区 | 1496 | 5500 | 1600 |

② 扰动原地貌、土地及植被面积预测

根据本项目工程可行性研究报告，结合实地调查，施工期扰动原地貌、土地及植被面积总计9.3524hm2，其中林草地9.3524hm2，。

③ 工程废弃物量预测

根据可行性研究报告和水保方案，工程建设总挖方12.93万m3，总填方12.93万m3，挖填房平衡，无弃方外运。表土剥离面积3.2hm2，剥离表土临时堆土0.38万m3，用于后期的覆土绿化。

④ 工程建设可能造成的水土流失量

根据工程建设的特点，施工期间，伴随场内道路施工、风机和箱式变基础开挖、集电线路电缆沟开挖回填等活动，将扰动地表、破坏地表形态、损坏植被，导致地表裸露和土层结构破坏，遇到大风或降雨天气将会产生水土流失；工程运行期间，地表开挖、回填、平整等扰动活动基本结束，水土流失程度将大幅度降低，但扰动后的区域自然修复能力低，仍将会产生一定的水土流失。

工程水土流失预测时段分为施工期1年及自然恢复期3年，共计4年。

A、新增水土流失量计算

项目区在施工期间由于开挖、填筑、临时占地平整等活动扰动剧烈，原地貌及地表植被遭到长期破坏，地表裸露，丧失固土能力，遇到暴雨容易造成水蚀，水土流失极为严重。施工期水土流失量预测包括两部分内容：扰动造成的水土流失量；临时堆土造成的水土流失量。根据水保方案，本项目施工期可能造成的水土流失量为324.91t，计算过程详见下表：

表13                   施工期水土流失量预测表

| 水土流失防治分区 |  | 预测面积（hm2） | 土壤侵蚀模数（t/km2·a） | 预测年限 （a） | 水土流失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机场区 | 扰动区域 | 2.59 | 4800 | 1 | 85.57 |
| 开关站区 | 扰动区域 | 0.32 | 5500 | 1 | 12.81 |
| 施工道路区 | 扰动区域 | 5.91 | 5500 | 1 | 236.64 |
| 集电线路区 | 扰动区域 | 0.16 | 4800 | 1 | 1.58 |
| 施工生产生活区 | 扰动区域 | 0.3 | 3600 | 1 | 6.31 |
| 合计 |  | 9.28 |  |  | 342.91 |

工程建设转入运营期后，随着人力、机械等因素的退出，水土保持工程措施功能的发挥，植被逐渐恢复，土壤侵蚀强度将大大降低，水土流失逐步恢复到自然状态。根据项目区自然条件特点，结合实地调查，确定该项目运营期水土流失预测时间为3年。根据水保方案，自然恢复期可能造成土壤流失量为13.38t，计算过程详见下表：

表14                  自然恢复期水土流失量预测表

| 预测单元 | 预测面积（hm2） | 土壤侵蚀模数（t/km2·a） | 预测年限（a） | 预测侵蚀模数（t/km2·a） | 水土流失量（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 背景值 | 自然恢复期 | 新增 |
| 风机场区 | 2.34 | 1496 | 3 | 1600 | 105.02 | 112.32 | 7.30 |
| 开关站区 | 0.08 | 1496 | 3 | 1600 | 1.35 | 3.84 | 0.25 |
| 施工道路区 | 1.45 | 1496 | 3 | 1600 | 62.38 | 69.60 | 4.52 |
| 架空线路区 | 0.12 | 1496 | 3 | 1600 | 7.18 | 5.76 | 0.37 |
| 施工生产生活区 | 0.3 | 1496 | 3 | 1600 | 13.46 | 14.4 | 0.94 |
| 合计 | 4.29 |  |  |  | 189.39 | 205.92 | 13.38 |

项目建设征占地范围内在施工期（含施工准备期）、自然恢复期可能造成的水土流失总量685.99t，扣除相应区域水土流失背景值329.7t，本项目建设预测可能新增水土流失量为356.29t。

⑤ 可能造成的水土流失危害

在工程建设期间，由于扰动、开挖原地表，使原地表土壤、植被遭到破坏，增加裸露面积，表土的抗蚀能力减弱，加剧了区域内的水土流失，将对附近工农业生产和生态环境产生不同程度的影响，其主要危害表现在：

A、加剧周边水土流失

项目区占地以林草地为主，工程水土流失对附近的农业生产、生活产生一定的不利影响，若不采取任何防护措施将加剧周边水土流失，造成表土大量流失，使土地功能下降；临时堆土的堆积，易产生严重的水土流失，造成道路泥泞以及附近沟渠淤积，使其行洪排涝能力降低，同时影响工程施工，降低工效，延长工期，增加工程投资费用。

B、水土保持补偿费计征面积

施工对原地貌植被及周围生态环境造成破坏，本项目水土保持补偿费计征面积为项目总占地面积，共计9.3524hm2。

施工活动改变了土体结构。地表裸露，抗蚀能力降低，一些含有丰富有机质的表层土被侵蚀，降低了土壤肥力。

施工中土石方开挖、填筑、碾压、堆土等活动，造成原地表水土保持设施损坏，而植被的损坏使其截留降水、涵蓄水分、滞缓径流、固土拦泥的作用降低，造成水土保持功能下降，加剧水土流失。

C、增加下游河（沟、渠）道泥沙含量

项目在施工期间，施工开挖利用土方不及时回填和实施临时拦挡措施，挖方余土方不及时运走处理，泥沙流失进入河（沟、渠）道，将增加河（沟、渠）道水流泥沙含量，泥沙大量淤积势必影响河（沟、渠）道功能正常发挥，同时对周边环境产生一定不利影响。

3.2.4对自然景观影响分析

在施工期，由于基础开挖、土方临时堆存、施工道路、物料运输造成的扬尘、施工人员生活垃圾等，如果管理不当将会对局部景观造成一定的不良影响。通过采取围挡作业、分段施工、及时清运弃方、采取防尘抑尘措施、集中收集施工人员生活垃圾并及时清运处理等措施，可以使施工区域及时恢复原有自然面貌。

本项目位于山前丘陵、平原地区，区内地形较为平缓，地表主要覆盖物为农田植被，施工期工程占地及地表开挖会破坏原有的地表植被，使景观要素发生变化，区域地形破碎化、边坡裸露等会产生强烈的视觉反差。此外施工临时道路的建设，使区域景观内形成了新的景观廊道，对景观产生了较强烈的分裂效果。

项目总占地9.3524hm2，施工期结束后8.71hm2临时占地及时进行覆土绿化或植被恢复，项目建设对区域景观的影响会逐渐降低，在经过1～3年的恢复后，景观面貌将基本恢复至原有状态。施工期道路在后期进行覆土绿化，整修成风电场检修道路，多数路段路面宽度基本和现有道路相近，其阻隔及分裂效果并未明显增强，同时其在一定程度上改变当地居民的出行条件。

综上分析，项目建设对区域景观生态影响是暂时的、可恢复的，项目建设不会使景观格局的破碎化程度有所增大。由于工程占地面积小，临时占地恢复后景观格局很快可以得到恢复，评价认为本项目对区域景观生态影响较小。

## 3.2营运期环境影响分析

3.3.1 对生态系统的影响分析

本项目施工期结束后，投入运营前，临时占地在相关部门的规划指导下，本着“谁破坏、谁恢复”的原则，对风机吊装场地、施工生产区、施工临时道路等临时占地区域内进行土地整治、撒播适生草籽进行生态恢复，或交还农户进行复耕，经过1～3年的恢复期，项目区植被可逐渐恢复至原有水平。在开关站周边采取植树种草等措施，增加场地及周边区域的植被覆盖率，改善小区域的生态环境质量。

营运期在日常维护及检修过程中可能会影响到检修道路两侧的生态环境，建设单位应加强员工的管理，作业车辆沿道路行驶，不压踏检修道路两侧的植被，尽量减轻对区域生态环境影响。

综上，营运期在采取相关生态恢复及生态保护措施的情况下，风电场运营不会对区域生态系统造成明显不利影响。

3.3.2对植被生物量影响分析

本项目总占地面积9.3524hm2，其中永久占地0.6424hm2，临时占地8.71hm2。本项目占地类型为林草地。营运期采取植草绿化的方式进行生态补偿，建议建设单位在林业主管部门的规划指导下，本着“谁破坏谁恢复“的原则，就近或在场区内植树种草，增加场地及周边场地绿化覆盖率。根据适地、适树、适草的原则，要求树、草种具有耐旱、耐贫瘠、抗风；速生、根系发达、能固结土壤的本土物种。按以上原则，建议选择女贞、国槐、速生杨、小叶女贞、黑麦草、爬山虎、狗牙根等物种。

3.3.3对野生动物的影响分析

工程建设将使该区域部分陆生动物的活动区域、觅食范围受到一定限制，但由于动物具有适应性，它会在工程施工结束后返回原活动区域或逐渐适应新环境，并在新环境中繁衍生息，风电场建设区域野生动物以常见的为鼠类、兔类、蛇类、蜥蜴类等小型动物为主，而风电场风机叶轮位置较高，故风电场营运过程不会对哺乳动物及爬行动物的生存环境造成明显的不利影响。但应加强施工人员宣传教育工作，禁止捕捉野生动物。

项目建成后风机林立、转动、发声及场内集电线路的架设等，使生态环境发生改变，故风电场的运营，可能对本区鸟类活动有一定的影响，主要影响为鸟与风机和集电线路的碰撞，以及风电场对附近鸟类的繁殖、栖息和觅食的干扰。当鸟飞过风电场时，可能撞在塔架、风机叶片上造成伤亡。这种碰撞主要发生在鸟类的日常活动中（如往来于休息地与觅食地、饮水地之间等），也可能发生在季节性迁徙途中。通常，前一种每天都会在低空中发生，而后一种迁徙每年在候鸟迁徙季节发生。

（1）对留鸟的影响

风电场运营期对留鸟的影响主要表现在风机的运行噪声及叶片旋转气流等方面，其对鸟类会造成一定的驱动作用。本风电场风机最大运行噪声104dB(A)，风机制造厂商采取一定的降噪措施后，风机最大运行噪声可降至93dB(A)。根据对同类风电场的类比调查可知，风机的运行噪声及叶片旋转气流致使部分鸟类不敢在运行的风机附近停留，对部分鸟类的活动范围可能会产生一定的影响。德国曾针对风力发电场对鸟类影响进行过研究，发现噪声源强达80～100dB（A）的风力发电场对距离250m外鸟巢中的鸟及其正常的觅食不会产生任何影响。大多数鸟类对噪声有较高的敏感性，在强噪声环境条件下，多数会选择回避，这将会造成风机周围的动物活动范围缩减。但项目区活动的鸟类主要为麻雀、喜鹊、燕子等常见物种，同类生境在附近易于找寻，受风机运行影响的鸟类将迁往附近其它同类生境，风机运行对其影响较小。

（2）对候鸟的影响

鸟类迁徙通道泛指鸟类中的某些种类，每年春季和秋季，有规律的、沿相对固定的路线、定时的在繁殖地区和越冬地区之间进行的长距离的往返旅居的行为现象。故当风机安装在鸟类的迁徙通道上时，将发生鸟类在飞行过程中撞上转动的叶轮而死亡的现象，尤其当风机安装在鸟类活动频繁的地区。

项目风力发电机设备高度约160.5m（轮毂120m+叶片长度146m）。经查阅资料，一般小型禽鸟的飞行高度为距地面300m以上，大型鸟类有些可达3000-6300m，有些大型种类（如天鹅和斑头雁）甚至能飞越珠穆郎玛峰进行迁徙，飞行高度达9000m，均远远超过风机的高度，因此，鸟类在飞行或迁徙中，误撞风电机组的几率很小。因此，风电场营运期不会影响候鸟的正常迁徙。M. A. Farfa´n 研究了西班牙南部风电场鸟类碰撞事件，得出鸟类碰撞风机叶轮死亡率为0.03只/风机/年。

本次拟选风机叶片扫动最高高度约160.5m，而候鸟迁徙高度一般在距地面300m以上，风机运行过程中转速较慢，转数一般在14.5~18.2r/min。结合当地平均风速、周边区域植被高度、地形以及风机的分布情况分析可知，风机的运转不会造成区域空气涡流而影响鸟类的迁徙。因此，风电场运行期不会影响候鸟的正常迁徙。

3.3.4水土流失影响分析

运营期的水土流失可能出现于暴雨对路基及场地的冲刷，不过这种影响的范围将相当小，不会产生严重的水土流失现象。而且由于项目进行植被恢复和改善，原有的水土流失可以得到遏制，水土保持功能还将有所提高。

根据水保方案，本项目设计水平年各防治分区水土流失防治目标见下表：

表14             设计水平年各防治分区水土流失防治目标

| 防治区 | 风机场区 | 施工道路区 | 架空线路区 | 开关站区 | 施工生产生活区 | 综合目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失总治理度（%） | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 土壤流失控制比（%） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 渣土防护率（%） | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 表土保护率（%） | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 林草植被恢复率（%） | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 林草覆盖率（%） | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

3.3.5区域景观生态影响分析

本工程处于丘陵、平原地区，区域原有景观属于单一的农田植被景观，人们的视觉效果往往会感到枯燥的疲劳，如果在其中出现白色风塔点缀其间，这不但会减轻人们的视觉疲劳，也会使人们的视觉感到是一种享受。因此要求本项目的地面建设要尽量简洁、流畅，避免杂乱无章的建筑物的出现，条件许可情况下电缆线尽量铺设在地下。

风电场建成后，就风机本身而言，已经为这一区域增添了色彩，8台风机组合在一起可以构成一个非常独特的人文景观，这种人文景观具有群体性，可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人与自然结合的完美性，具有明显的社会效益和经济效益。如果风电场区能够按规划有计划地实施植被恢复，种植灌草，形成规模，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，使风电场区生态环境向着良性循环方面发展，在条件许可情况下，也可将风场区开发成独具特色的旅游景点，使人们不仅可以观赏到壮观的风机群，也可感受到园林式的生态美，从而激发人们保护自然环境的热情，促进当地社会和经济进步。

# 4生态环境影响保护措施

《鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目水土保持方案报告书》已编制完成并通过专家评审，结合项目的水保保持方案报告，评价对项目施工期需采取的主要生态保护措施如下。

## 4.1施工期生态环境影响保护措施

4.1.1 工程占地生态保护措施

- （1）永久占地生态补偿措施

根据中华人民共和国森林法第十八条，建设工程征地经县级以上林业部门同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续，并由用地单位依照国务院有关规定缴纳森林植被恢复费。森林植被恢复费专款专用，由林业主管部门依照有关规定统一安排植树造林，恢复森林植被，以及对林权所有者补偿。植树造林面积不得少于因占用、征用林地而减少的森林植被面积。

本工程如涉及占用林地，根据国家有关规定，本项目开工建设前依法办理使用林地的手续，并缴纳森林植被恢复费用于相应的生态补偿，由林业主管部门依照有关规定统一安排植树造林，恢复森林植被。

- （2）永久占地生态影响减缓措施

（1）本项目风电机组、集电线路塔基、开关站等永久占地施工期间应严格根据施工规范施工，严禁扩大施工范围，避免因增加施工占地进一步造成对周边地表植被破坏；

（2）为保护有限的表土资源，施工前对风机及箱式变基础、集电线路塔基、开关站等永久占地表层土进行剥离，可以用于后期风机安装场地等其他临时占地的植被恢复覆土，根据项目区实际情况，表土平均剥离厚度为10cm,；剥离的表层土集中堆置区内地势较平缓的空地。

- （3）临时占地生态影响减缓及恢复措施

①项目风机安装场地、施工道路等临时占地施工时也应严格按照施工规范进行，不得扩大临时占地施工区域，避免进一步扩大对周边区域地表植被的破坏。

②结合项目实际情况，本项目施工生活区租用项目区域附近村民的房屋，不设置施工生活区。

（4）施工道路生态保护措施

①合理规划设计施工道路，本项目施工期运输道路充分利用现有地方道路，仅现有道路至各台风机处需要少量的新建道路，减少新增临时占地；

②新建施工道路应在保证满足施工运输的前提下，进一步缩减施工道路宽度，减少临时占地；

③新建施工道路在满足运输前提下，可以设置为简易的土路面，以便于施工结束后施工道路临时占地的清理整治和植被恢复。

（5）剥离表土保护措施

为了有效保护表层土资源，项目施工前或开挖前，应先剥离表层土（10cm），并注意开挖表层土的临时堆放，表土临时堆场要尽量布置在工程永久征地范围内或者已设计的临时占地范围内，尽量不新增临时占地。

①风机及安装场地区剥离的表土集中堆放在风机安装场地区的一侧，不新增占地，作为后期的植被恢复用土；

②集电线路区剥离表土运至风机安装场地区堆存，不新增占地，后期用于风机安装场地区的植被恢复用土；

③道路区的剥离表土集中分段堆放于道路旁一侧的空地，不新增占地，作为后期植被恢复用土；

（6）表土堆场临时占地生态保护措施

各工程区的表土临时堆场周边应设置挡土墙，控制边坡坡降比1:2左右，并播散草籽等生物措施防止表土发生水土流失，损失土壤肥力，堆土场表面还可覆盖防护措施，防止土壤损失，也可防止扬尘的二次污染；在堆放场周围开挖排水沟，排水沟易采用梯形断面，底宽30cm，高30cm，内坡比1:1，内壁夯实，排水沟与附近已有沟渠相通。

（7）临时占地生态恢复措施

工程风机安装场地、道路等临时占地在施工结束后进行场地平整，并将前期剥离的表土回覆，其中占地属于耕地应交还给原有农户复耕，占用林地的应按照林业部门要求进行林地恢复，占地为其他用地的可栽植乔灌木或撒播草籽进行植被恢复。为防止生物入侵，也为提高植物存活率，生态恢复所使用的植被尽量利用当地常见物种，最好采用评价区广泛分布的乡土乔灌草种。

4.1.2动植物保护措施

（1）植被保护与恢复措施

① 开工前对施工临时设施的规划要进行严格的审查，以达到既少占林地或不占林地，又方便施工的目的。

② 严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。

③ 对于道路建设，严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。

④ 施工期临时设施用地尽量选择在工程征地范围内，凡因施工破坏而裸露的土地（包括工程建设区域内外）均应在施工结束后立即整治利用，恢复植被。

⑤ 对于坡面工程应及时采取工程措施和植物措施加以防护，以减少水土流失现象发生。

⑥ 及时处理施工现场固体废物，以减少对生态环境的污染影响。

⑦ 对于施工临时占地区域，施工结束后，必须进行场地清理，土石弃渣和建筑垃圾全部运往当地指定的建筑垃圾堆放场进行统一处理。

（2）野生动物保护措施

根据工程性质及工程影响的范围，工程建设对栖息于该区的野生动物影响的范围有限，不会造成重大影响。本项目涉及周围野生动物均为当地常见鸟类、鼠类，周围环境属深山林地，各种野生动物可选择生存环境较为广阔，本项目对其影响不大。在施工期间，施工单位要加强对于施工人员的教育管理，严格按照施工范围施工，不随意破坏野生动物栖息地。

4.1.3土壤侵蚀保护措施

本项目对施工期临时占地，工程在施工结束后，评价要求建设单位将临时占地全部覆土绿化，恢复植被。施工道路区应采取必要的水土保持防治措施，如修建挡墙，截排水沟外，在道路两侧需种植草皮和行道树等措施恢复植被，以减小对整个区域的土地利用性质的影响。

4.1.4水土保持措施

由水土流失预测可知，本项目建设水土流失主要发生在风机场施工、场内道路修筑、集电线路建设、临时堆土等环节中，其中风机场区、场内道路和临时堆土场是产生水土流失的主要区域。

本项目水土流失防治责任范围共计9.28hm2。根据工程建设特点、施工时序、工程布局以及水土流失特点，将工程水土流失防治分5个防治分区，即I区风机场防治区、II区开关站防治区、III区架空线路防治区、VI区道路防治区、Ⅴ区生产生活区防治区。

表15              本项目水土流失防治分区一览表

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm2） | 水土流失特点 | 防治措施 | 防治重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机场区 | 2.59 | 工程建设以“点”为表现形式，水土流失形式为面蚀、沟蚀 | 施工前的剥离表土，集中堆放，在风机场地势较高一侧布设排水体系与道路排水沟的连接措施沉砂池，采取排水和覆盖等临时防护措施，施工结束后进行绿化覆土、撒播草籽绿化 | 基础开挖、排水 |
| 2 | 开关站区 | 0.32 | 工程建设以“点”为表现形式，水土流失形式为面蚀、沟蚀 | 施工前的剥离表土，集中堆放，在风机场地势较高一侧布设排水体系与道路排水沟的连接措施沉砂池，采取排水和覆盖等临时防护措施，施工结束后进行绿化覆土、撒播草籽绿化 | 基础开挖、排水 |
| 3 | 架空线路区 | 2.91 | 工程建设以“线”为表现形式，水土流失形式为面蚀、沟蚀 | 施工中对临时堆土料进行覆盖；施工结束后土地整治、撒播草籽进行绿化 | 基础开挖、排水 |
| 4 | 施工道路区 | 0.16 | 工程建设以“线”为表现形式，水土流失形式为面蚀、沟蚀 | 施工前对路肩部分表土剥离；施工中在道路挖方侧布设排水沟，同时在排水沟陡坡处设置消能沉砂措施沉砂池，利用道路永久排水沟开挖边槽作为临时排水沟，同时对临时堆土进行覆盖；施工后的绿化覆土，临时占地、道路路肩进行植物绿化，栽植灌木 | 排水 |
| 5 | 施工生产生活区 | 0.3 | 工程建设以“点”为表现形式，水土流失形式为面蚀、沟蚀 | 施工前进行表土剥离，施工过程中对施工临时堆土采取临时拦挡、排水、沉砂池、覆盖措施；施工结束后绿化覆土，进行撒播草籽绿化 | 排水 |

## 4.1.4.1风机场防治区

风电场共布置6台2.5MW 和2台 3.0MW 风电机组，总占地面积2.59 hm 2，其中永久占地为 0.25hm2 ，临时占地为2.34 hm2 。主体工程基于运行期安全，在风电机组基础周边填方段采用浆砌石防护，根据相关规范，本项目浆砌石防护工程为主体工程安全运行必须的防护措施，本方案不将其纳入水土保持措施。

（1）工程措施

①表土剥离、土地整治

为保护有限的表土资源，施工前对风电机组区剥离表土，剥离厚度为 10 cm，剥离的表土集中堆置于设置的该区安装场区内，用于后期植被恢复覆土。风机安装结束，撤离施工机械设备，清理场地施工垃圾和杂物，并进行土地整治，为后期植被恢复创造条件。

经现场查勘，风电机组区可剥离表土面积为0.80 hm2 ，剥离表土量800m3，土地整治0.80 hm2，该部分土临时集中堆放，在施工结束后作为绿化用土。

②覆土

土地整治完毕对风电机组区进行覆土，覆土土源为工程风电机组区剥离的表土，就地摊平共计800 m3 。

（2）植物措施

①植物措施设计

风机布置于山脊上，土层较少，施工期间因基础开挖及风机安装对安装场地地貌有一定程度的扰动和破坏，在施工开挖时要注意保存表层土，以利于施工后的植被恢复。本方案选择耐旱、固土能力强的具有防风吸尘作用的紫穗槐。

覆土平整后，在风机基础边坡及空闲地带撒播易成活的草籽，选用耐旱、抗寒、耐盐碱、固土能力强的狗牙根，撒播草籽按 50 kg/hm 2 撒播草籽，撒播面积为2.34 hm 2 ，需草籽 117 kg。

（3）临时措施

①临时排水设施

安装场地周围设置临时排水沟，采用梯形断面，底宽 40 cm，深 40 cm，沟壁坡比 1:1，内壁夯实，顶宽 1.2 m，每个风机场临时排水沟长 110 m，共需修建临时排水沟长 880 m，单位长度基础挖方 0.28 m3 /m，共需土方开挖 281.6 m3 。定期清除排水沟内沉积物，确保水土保持设施正常发挥效用。

②临时堆土防护

该区总剥离表土量800 m3 ，剥离表土堆放到安装场空闲区角落，将剥离表土就近集中堆放，共设置临时堆土场 8 处。堆土场尺寸 10×10 m，堆土高度 2.0 m，堆土边坡 1:1。

在表土临时堆场周边采用编织袋装土拦挡防治水土流失，拦挡顶宽 50 cm，高度为 50 cm，拦挡边坡比为 1：0.5，单位长度编织袋装土 0.375 m 3 /m，经计算，拦挡长度为 320 m，需编织袋总装土量为 120 m3 。在施工过程中，当遇到恶劣天气时，表土临时堆场采用防尘网遮盖，经计算，需防尘网 800 m2 。施工结束后对袋装土拦挡进行拆除，拆除量为120 m 3 。

4.1.4.2开关站防治区

拟建开关站 1 座，占地面积0.32 hm2 ，全部为永久占地。

（1）工程措施

①表土剥离

为保护有限的表土资源及考虑后期开关站内的绿化问题，工程施工前，需对开关站用地进行表土剥离，剥离面积0.32 hm 2，剥离厚度为20 cm，剥离量 640 m3，剥离的表土集中堆置于设置的临时堆土场内，用于后期植被恢复覆土。

②土地整治、表土回覆

施工结束后撤离施工机械设备，清理场地施工建筑垃圾和杂物，对场地扰动地面进行土地整治，回覆表土，为后期植被恢复创造条件。

施工结束后土地整治面积0.03 hm2，回覆表土90 m 3。覆土土源为开关站剥离的表层腐殖土，剩余550 m 3 表土运至施工生产生活区用于覆土绿化。

③透水铺装

在开关站内广场区域采用铺设透水砖，透水砖为长方体形式，规格为20cm×10cm×6cm（长×宽×厚），铺设时采用交叉铺设的方式。共铺设透水砖 256.2m2。

④场外截、排水沟

为防止站外雨水进入站区，在开关站四周围墙外修建浆砌石截、排水沟，通过截、排水沟把开关站内雨水散排出场内，排入下游自然沟道内。截、排水沟采用矩形断面，底宽 0.5 m，深 0.5 m，排水沟采用 M7.5 浆砌石，衬砌厚度为 30 cm，单位土方开挖 0.88 m3 /m，单位浆砌石量 0.63 m3 /m；截、排水沟总长 228 m，共需开挖土方200.64 m3 ，浆砌石143.64 m3 。截、排水沟采用浆砌石排水沟，断面形式为矩形，初拟尺寸为底宽 0.5m，深 0.5m。经计算，排水沟过水断面为 0.25 m2 ，最大流量为0.303 m3/s。选定断

面的排水沟过流能力 Q 大于设计洪峰流量 QB ，由此可知初拟排水沟断面满足要求。

（2）植物措施

方案设计工程结束后对开关站场区内空闲区域进行绿化，绿化带内以栽植灌木紫穗槐和月季为主，灌木株行距按 1.0m×1.0 m 进行搭配，共栽植 260 株（其中紫穗槐 100 株，月季 160 株）。空闲区域内按照 2.0 kg/100m 2 的播种量撒播草籽，播种面积 300m2，需撒播狗牙根种子6.0 kg。

（3）临时措施

①场地临时排水沟

根据“永临结合”原则，场地临时排水沟与永久排水沟走向一致。

排水沟设计标准按 10 年一遇 24h 最大降雨量，采用梯形断面，底宽为 30cm，深 40cm，边坡为 1:1，单位长度排水沟挖方 0.28m 3 /m。

临时排水沟与场地永久排水沟走向一致，不再重复计列工程量。

②临时堆土防护

综合考虑到临时堆土占用和后期利用方向，在施工前对开关站进行表土剥离，剥离的表土临时堆放在场区空闲场地，四周采用草袋拦挡，表面覆盖防尘网，坡脚设临时排水沟，排水沟出口设沉沙池；施工结束后草袋拆除。本区共临时堆放表土640 m3，堆土场尺寸 20×15 m，按堆高 3.0m 考虑，边坡比 1:1。堆放至设计堆高与边坡后表面防尘网覆盖 375m 2 。堆土坡脚草袋拦挡，拦挡宽度 0.5m，拦挡高度 0.5m，拦挡边坡比为 1：0.5，单位长度编织袋装土0.375m3 /m；在草袋外侧设置临时排水沟，排水沟采用梯形断面，底宽 0.3m，深0.4m，边坡比为 1：1，单位长度挖方 0.28 m 3 /m；排水沟出口设沉沙池。沉沙池设计按照《水利水电工程沉沙池设计规范》（SL269－2001）的要求，

参照同类项目沉沙池经验，按 10a 一遇 24h 最大降雨量设计，采用棱台土质结构，上口长 4.0 m，宽 3.0 m，深 1.2 m，边坡 1:1。沉沙池周围设挡水土埂，梯形断面，顶宽 0.50 m，高 0.50 m，边坡 1:1.5，单位夯实土方量 0.625 m3 /m，单个沉沙池土埂长 16.57 m/座，施工结束后及时回填。沉沙池挖方约 6.6 m 3 /座，挡水土埂夯实土方约 10.4 m 3/座。根据开关站区实际情况，结合临时堆土沉沙的需要，施工期间设置 1 座临时沉沙池，施工结束后回填整平。

经统计，临时堆土防护草袋拦挡长度 70m，需草袋装土26.25 m3 ，草袋拆除26.25m3；设临时排水沟 74 m，土方开挖 20.72 m3 ；设沉沙池 1 个，土方开挖 6.6

m 3 ，挡水埂夯实土方 10.4 m3 ；临时堆土表面防尘网覆盖 420 m2 。

4.1.4.3道路防治区

（1）工程措施

① 表土剥离

为了有效地保护表层耕作土资源，道路路肩两侧在施工或开挖前，先剥离其表层土10cm，做好临时堆置防护。表土剥离面积为1.7hm2，剥离量为1700 m3。

② 绿化覆土

待施工结束，施工人员全部撤离后，要先清除道路区内的碎石、砖块、施工残留物及各种不利于植物生长的杂物，然后实施机械平整、覆土；该区覆土绿化面积1.19hm2，覆土厚约0.1m，需覆盖表土1700m3。覆土来源于施工区表土临时堆放点的剥离表土。

③ 排水沟

施工中采取方便施工的原则在风机场中修建施工道路，工程结束后改建为检修道路。检修道路布置到每一个风机前，排水沟沿道路铺设。主体工程设计已有措施在道路一侧设置排水沟。

在该区道路一侧布设排水沟长8500m，采用矩形断面，底宽为0.3cm，深0.4cm，侧墙和铺底均为30cm，沟身采用30cm厚M7.5浆砌块石，过水断面面积0.2m2，能满足防洪排水需要。

④ 沉砂池

在排水沟陡坡连接处布设沉砂池，对雨水冲刷下来的泥沙进行沉淀，以防止水土流失，同时起到较好的消能作用，避免下泄的雨水对沟道冲刷。沉砂池设计为浆砌石结构，长2.6m，宽为1.6m，深1.0m，池底及池壁厚均为0.3m。道路排水沟陡坡连接处共设置沉砂池50个。

（2）植物措施

根据实地勘查，对路基边坡及土质排水沟边坡、拱形骨架内边坡施工后采取植草防护，地表撒播狗牙根草籽，草籽撒播密度为 50 kg/hm2 。经统计，撒播草籽 1.39 hm 2 ，需狗牙根草籽量为69.5kg。

（3）临时措施

为减少建设期降雨冲刷产生的水土流失，施工期对基础开挖土方预留回填土及剥离表层土必须采取临时性防护措施，包括：临时排水和覆盖措施。

① 临时排水措施

道路施工期为减少水土流失，需要设置排水沟，排水沟利用永久排水沟开挖的沟槽。

② 临时覆盖措施

临时堆土堆料表面采取临时覆盖措施。临时覆盖物为防尘网，需3750m2。

4.1.4.4集电线路区防治区

（1）工程措施

①表土剥离、土地整治

架空线施工前，塔基占地区域进行表土剥离，由于单个塔基剥离量相对较少，就近低洼处摊平后撒播种草。架空线塔基施工前表土剥离面积0.08 hm2 ，剥离厚度为 10cm，剥离量0.01万m3 。

经统计，集电线路区合计表土剥离面积 0.08 hm2，剥离量0.01万m 3 。

②土地整治、表土回覆

施工结束后撤离施工机械设备，清理场地施工建筑垃圾和杂物，对场地扰动地面进行土地整治，回覆表土，为后期植被恢复创造条件。

施工结束后土地整治面积0.12hm2回覆表土0.01万m 3。

（2）植物措施

施工后对架空线塔基周边回覆表土后撒播草籽（狗牙根）进行绿化，撒播草籽 0.12hm2，单位面积草籽用量50 kg/hm2，共需草籽 6 kg。

（3）临时措施

①塔基基础施工临时覆盖

架空线塔基基础施工时，临时堆存的土体，结构疏松，遇径流或大风极易造成水土流失，施工期间需采用密目防尘网（降雨天用彩条布，不计工程量）对松散土体进行覆盖，根据施工时序及方法，估算密目防尘网覆盖 360 m2 （架空线共 25 基铁塔，按铁塔数量的 1/3 估算覆盖面积，每基铁塔临时覆盖面积40 m2 ）。

②牵引场、放线场临时覆盖

架空线全线路放线的牵引场、放线场转移采用“翻跟头”的方法。放线规划后，牵引场、放线场按要求进行布置，控制在占地范围内。本方案增加牵引场、放线场施工过程中的临时草苫覆盖措施，防止人为扰动带来的新增水土流失，草苫可以重复利用，根据施工时序及方法，估算草苫覆盖面积1225 m 2

4.1.4.5施工临时场地区

（1）工程措施

① 表土剥离

在工程施工前应当对该区进行表土剥离，剥离表土集中存放，在施工结束后作为绿化或复垦绿化用土，该区表土剥离面积为0.3hm2，剥土厚度0.2m，表土剥离量600m3。

② 土地整治

待施工结束，施工人员全部撤离后，要先清除施工生产生活区内的碎石、砖块、施工残留物及各种不利于植物生长的杂物，然后实施机械平整、松土、表土回覆、复耕，恢复原地类，实施土地整治面积0.3hm2，表土回覆0.12万m3（土源：施工生产生活区表土剥离量）。

（2）植物措施

工程结束后，为有效防止水土流失的发生，对土地整治过的区域进行绿化，提高项目区内的林草覆盖度。绿化根据项目的特点，采用撒播草籽方式，草种主要选择狗牙根，单位用量50kg/hm2。该防治区共撒播草籽0.3hm2，狗牙根15kg。

（3）临时措施

① 临时拦挡

剥离的表土临时堆存于场地空闲处，采用草袋拦挡，草袋外侧设临时排水沟，排水沟出口设沉沙池；表土随分段施工及时回填，以减少临时堆土的存放时间；施工结束后草袋拆除。

在施工过程中的临时堆土边坡及顶部采用夯实办法防治水土流失，同时在临时堆土场周边采用草袋装土拦挡，拦挡高0.5m，宽0.5m，断面面积0.3m2，临时拦挡70m，共需草袋装土375m3。

② 临时排水

临时排水采用土排水沟形式，施工结束后进行平整。土排水沟上口宽60cm，底宽30cm，深30cm，边坡比1:0.5。临时排水沟长500m。

③ 临时沉砂池

在排水沟末端设沉砂池，雨水携带泥沙经沉淀后排出。沉砂池（土质梯形台体，上口宽3×3m，底宽1×1m，深1m，边坡比1:1），每个挖方量为4.33m3/个。共需布设临时沉砂池4个，共开挖土方18m3。

④ 临时覆盖

在临时堆土上部采用防尘网进行覆盖，需防尘网240m2。

本项目水土流失防治措施工程量见下表，项目各区生态恢复措施图详见附图十四。

表15                   水土保持措施工程量汇总表

| 防治分区 | 防治措施 |  | 工程量名称 | 单位 | 工程量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机场 防治区 | 工程措施 | 表土剥离 | 剥离面积 | hm2 | 2.59 | 方案新增 |
|  |  |  | 剥离量 | m3 | 800 |  |
|  |  | 绿化覆土 | 覆土量 | m3 | 800 |  |
|  | 植物措施 | 覆土绿化面积 |  | hm2 | 2.34 |  |
|  |  | 撒播草籽 | 狗牙根 | hm2 | 2.34 |  |
|  | 临时措施 | 临时排水 | 长度 | m | 880 |  |
|  |  |  | 开挖土方 | m3 | 281.6 |  |
|  |  | 临时覆盖 | 防尘网 | m2 | 800 |  |
|  |  |  | 袋装土填筑土方 | m3 | 120 |  |
|  |  |  | 袋装土拆除土方 | m3 | 120 |  |
| 开关站放置区 | 工程措施 | 表土剥离 | 剥离量 | m3 | 640 | 方案新增 |
|  |  | 土地整治 | 面积 | hm2 | 0.03 |  |
|  |  | 表土回覆 | 覆土量 | m3 | 90 |  |
|  |  | 透水铺装 | 铺装面积 | m2 | 256.2 |  |
|  |  | 场外截、排水沟 | 开挖长度 | m | 228 |  |
|  |  |  | 开挖量 | m3 | 200.64 |  |
|  |  |  | 浆砌石量 | m3 | 143.64 |  |
|  | 植物措施 | 灌木 | 紫穗槐 | 株 | 100 |  |
|  |  |  | 月季 | 株 | 100 |  |
|  |  | 撒播草籽 | 狗牙根 | hm2 | 0.03 |  |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | 长度 | m | 110 | 方案新增 |
|  |  |  | 开挖土方 | m3 | 28.6 |  |
|  |  | 沉砂池 | 数量 | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 开挖土方 | m3 | 6.6 |  |
|  |  |  | 夯实土方 | m3 | 10.4 |  |
|  |  | 临时堆土防护 | 袋装土填筑土方 | m3 | 26.25 |  |
|  |  |  | 袋装土拆除土方 | m3 | 26.25 |  |
|  |  |  | 防尘网临时苫盖 | m2 | 420 |  |
| 架空线路防治区 | 工程措施 | 表土剥离 |  | m3 | 100 | 方案新增 |
|  |  | 土地整治 |  | hm2 | 0.12 |  |
|  |  | 表土回覆 |  | m3 | 100 |  |
|  | 植物措施 | 撒播草籽 狗牙根 |  | hm2 | 0.12 |  |
|  | 临时措施 | 临时覆盖 | 防尘网 | m2 | 1225 |  |
|  |  | 塔基施工 | 堆土防护 | m2 | 360 |  |
| 道路 防治区 | 工程措施 | 表土剥离 | 剥离面积 | hm2 | 1.19 | 方案新增 |
|  |  |  | 剥离量 | m3 | 1700 |  |
|  |  | 绿化覆土 | 覆土量 | m3 | 1700 |  |
|  |  | 场内道路截、排水沟 | 长度 | m | 8500 |  |
|  |  |  | 土方开挖 | m3 | 3820 |  |
|  |  |  | 浆砌石 | m3 | 864 |  |
|  |  | 进站道路排水沟 | 长度 | m | 350 |  |
|  |  |  | 土方开挖 | m3 | 308 |  |
|  |  |  | 浆砌石 | m3 | 220.5 |  |
|  |  | 消力池 | 数量 | 座 | 50 |  |
|  |  |  | 土方开挖 | m3 | 425 |  |
|  |  |  | 浆砌石 | m3 | 240 |  |
|  | 植物措施 | 覆土绿化面积 |  | hm2 | 1.39 |  |
|  |  | 撒播草籽 | 狗牙根 | hm2 | 1.39 |  |
|  | 临时措施 | 临时覆盖 | 防尘网 | m2 | 2560 |  |
|  |  | 临时堆土防护 | 袋装土填筑土方 | m3 | 1239.75 |  |
|  |  |  | 袋装土拆除土方 | m3 | 1239.75 |  |
|  |  | 防尘网临时苫盖 |  | m2 | 3750 |  |
|  |  | 排水沟 | 数量 | m | 1030 |  |
|  |  |  | 土方开挖 | m3 | 228.4 |  |
|  |  | 消力池 | 数量 | 座 | 5 |  |
|  |  |  | 土方开挖 | m3 | 33 |  |
|  |  |  | 夯实土方 | m3 | 52 |  |
| 施 工 临 时 场 地 区 | 工程措施 | 表土剥离 | 剥离面积 | hm2 | 0.3 | 方案新增 |
|  |  |  | 剥离量 | m3 | 600 |  |
|  |  | 土地整治 | 面积 | hm2 | 0.3 |  |
|  |  | 表土回覆 | 回覆量 | m3 | 1150 |  |
|  | 植物措施 | 覆土绿化面积 |  | hm2 | 0.3 |  |
|  |  | 人工种草 | 狗牙根 | hm2 | 0.3 |  |
|  | 临时措施 | 临时拦挡 | 袋装土填筑土方 | m3 | 26.25 |  |
|  |  |  | 袋装土拆除土方 | m3 | 26.25 |  |
|  |  | 防尘网临时苫盖 |  | m2 | 375 |  |
|  |  | 临时排水沟 | 长度 | m | 260 |  |
|  |  |  | 开挖方量 | m3 | 72.8 |  |
|  |  | 临时沉砂池 |  | 个 | 2 |  |

4.1.5工程占地生态补偿

根据《中华人民共和国森林法》第十八条，建设工程征地经县级以上林业部门同意后，依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续，并由用地单位依照国务院有关规定缴纳森林植被恢复费。森林植被恢复费专款专用，由林业主管部门依照有关规定统一安排植树造林，恢复森林植被，以及对林权所有者补偿。植树造林面积不得少于因占用、征用林地而减少的森林植被面积。

工程临时占用林、草地8.71hm2，在施工期结束后及时进行场地平整和生态恢复，施工区域内进行植树种草绿化，绿化面积共计7.81hm2。工程永久占用林草地0.6424hm2，因其永久改变了土地利用性质，因此按照国家要求，进行生态补偿，项目按照林业部门要求在风机场区、升压站相邻区域进行植树造林，生态补偿面积共计0.6424hm2。同时，项目临时征占的林地还应按照林业主管部门规定予以补偿和再造。同时为防止生物入侵，也未提高植物存活率，生态恢复所使用的物种尽量利用当地常见物种，最好采用评价区广泛分布的乡土乔灌草种。

## 4.2营运期生态环境影响保护措施

4.2.1对植物影响防治措施

本项目永久占地面积为0.6424hm2，临时占地8.71hm2，占地类型为林草地，建设单位应采取植草绿化的方式进行生态补偿。根据适地、适树、适草的原则，评价要求选用具有耐旱、耐贫瘠、抗风；速生、根系发达、能固结土壤的本土物种。按以上原则，建议选择女贞、国槐、速生杨、小叶女贞、黑麦草、爬山虎、狗牙根等物种。

本项目的建设只在短期内对区域地表植被的生态环境产生较小的影响，植草措施完成后，区域地表植被生物量不仅不会减少，而且随着保护力度的加强，可能会利于区域生态环境的改善。

4.2.2对野生动物影响的防治措施

经调查，项目区域主要有大雁、燕子、喜鹊、麻雀等常见鸟类，但根据有关资料，项目区内没有发现成批的候鸟在此停落，不属于候鸟的主要栖息地，因此，不会对我国候鸟迁徙产生影响。风电机在运行过程中，转速较慢，风电机的运转既不会造成区域空气涡流，也不会影响鸟类的正常迁徙和活动。

对鸟类的不利影响通过合理规划风电场工程周边鸟类栖息地，加强区域鸟类活动特征以及鸟类与风机撞击情况的观测，合理调整运营及防范措施；风机上加设灯光、采用不同色彩搭配等防范措施，可以将可能产生的相应影响降低。

4.2.3风机运转对下方农田作物防治措施

本项目风叶是靠自然风的吹动而旋转，转速较低。由于风叶相对于整个扇面很窄，因此，无论风速大小，风通过风叶后，除被吸收的风能外，其余的风能透过叶片，不产生吹向地面的切向风。根据研究资料，风机建在农田里运行几十年未见对农作物造成影响。因此，评价认为运营期风机不会对下方农田产生影响。

4.2.4对区域景观生态影响分析

本项目位于鲁山县瓦屋镇，平均海拔高度600-750m，属于山区风电场，适合布置风电机组。项目区域山脊连续性较好，风电场区部分地表岩石裸露，杂草丛生，风能资源较为丰富，适宜建设风力发电场。

综上所述，本项目的建设不会影响当地的景观，项目建成后，就风机本身而言，将为这一区域增添新的色彩，风机组合在一起可以构成一个非常独特的人文景观，这张人文景观具有群体性、可观赏性，虽与自然景观有明显的差异，但可以反映人与自然结合的完美性，具有明显的社会效益和经济效益；加上场区按规划有计划地实施植被恢复，种植灌木、花草，将使区域形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，不仅可以大大改变原来抗御自然能力差的自然环境，而且还可以起到以点带面、示范推广的作用，使风电场区生态环境向着良性循环的方向发展，同时也可将场区开发成独具特色的旅游景点，并将促进当地旅游业的发展。

# 5生态保护投资估算

本项目生态保护措施投资包括：工程措施投资180.02万元，植物措施投资3.37万元，临时工程投资24.92万元，生态保护投资共计208.31万元。本项目生态保护工程措施投资见表16、植物措施投资见表17、临时措施投资见表18。

表16                生态保护工程措施投资一览表             单位：万元

| 防治分区 | 防治措施 | 工程量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机场防治区 | 表土剥离 | 800m3 | 0.09 |
|  | 土地整治 | 800m2 | 0.06 |
|  | 表土回覆 | 800 m3 | 0.14 |
| 开关站区 | 表土剥离 | 640 m3 | 0.07 |
|  | 土地整治 | 0.03hm2 | 0.01 |
|  | 表土回覆 | 90 m3 | 0.02 |
|  | 透水铺装 | 256.2 m2 | 9.22 |
|  | 场外截、排水沟 | / | 7.28 |
| 架空线路防治区 | 表土剥离 | 100 m3 | 0.01 |
|  | 土地整治 | 0.12 hm2 | 0.01 |
|  | 表土回覆 | 100 m3 | 0.02 |
| 道路防治区 | 表土剥离 | 1700m3 | 0.2 |
|  | 土地整治 | 1.19hm2 | 0.09 |
|  | 绿化覆土 | 1700m3 | 0.29 |
|  | 场内道路截、排水沟 | / | 46.78 |
|  | 进站道路排水沟 | / | 11.18 |
|  | 消力池 | / | 12..26 |
|  | 拱形骨架护坡 | 2000m2 | 92 |
| 施工临时场地区 | 表土剥离 | 600 m3 | 0.07 |
|  | 土地整治 | 0.3hm2 | 0.02 |
|  | 表土回覆 | 1150 m3 | 0.2 |
| 合计 |  |  | 180.02 |

表17              生态保护植物措施投资一览表            单位：万元

| 防治分区 | 防治措施 |  | 工程量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机场防治区 | 撒播草籽 | 狗牙根 | 2.34hm2 | 1.11 |
| 开关站区 | 灌木 | / | 260株 | 1.39 |
|  | 撒播草籽 | 狗牙根 | 0.03hm2 | 0.01 |
| 架空线路防治区 | 撒播草籽 | 狗牙根 | 0.12hm2 | 0.06 |
| 道路防治区 | 撒播草籽 | 狗牙根 | 1.39hm2 | 0.66 |
| 施工临时场地区 | 撒播草籽 | 狗牙根 | 0.3hm2 | 0.14 |
| 合计 |  |  |  | 3.37 |

表18               生态保护临时措施投资一览表               单位：万元

| 防治分区 | 防治措施 | 工程量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机场防治区 | 临时排水 | 281.6m3 | 0.32 |
|  | 临时堆土防护 | 800m2 | 1.91 |
| 开关站区 | 临时排水 | 28.6 m3 | 0.03 |
|  | 沉砂池 | 17m3 | 0.53 |
|  | 临时堆土防护 | 420 m2 | 0.49 |
| 架空线路防治区 | 塔基施工堆土防护 | 360m2 | 0.11 |
|  | 牵引场、放线场临时覆盖 | 1125m2 | 0.39 |
| 道路防治区 | 临时堆土防护 | 3750m2 | 18.59 |
|  | 排水沟 | 228.4 m3 | 0.26 |
|  | 消力池 | 85 m3 | 0.19 |
| 施工临时场地区 | 临时堆土防护 | 375m3 | 0.48 |
|  | 临时排水沟 | 72.8 m3 | 0.08 |
|  | 临时沉沙池 | 34 m3 | 0.08 |
| 其他临时措施费 |  | / | 1.46 |
| 合计 |  |  | 24.92 |

# 6、结论及建议

## 6.1结论

（1）本项目已列入河南省发改委《关于调整河南省“十三五”分散式风电开发方案的通知》（豫发改新能源【2019】539号），符合国家当前产业政策、符合国家能源政策，项目建成后将在鲁山县形成一道风机风景线，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。

（2）工程建设产生的不利生态影响可以通过适当的环境预防措施加以减免或消除，不会改变地区总体生态环境功能及生物多样性。

（3）从整体和长远来看，项目的建设能够为带动相关高科技行业的发展，促进经济的发展和社会进步，符合国家区域发展总体战略；其建设带来的不利生态影响时段较短、程度较轻，并且通过有效的环保预防措施，均可得到减免和消除，因此，从生态环境角度来看，在当前环保政策前提下，本项目建设可行。

## 6.2建议

为确保建设项目环保、水保工作与主体工程的“三同时”，建设单位在环保、水保方案实施时，要和当地政府密切配合，充分听取各部门的意见和建议，不断改进环保、水保治理工作，及时依法缴纳相关费用，并依法履行法律义务，接受并积极配合相关执法部门的监督检查。