建设项目环境影响报告表

（送 审 版）

项  目  名  称： 年加工处理100万吨废石料生产建设项目

建设单位（盖章）：     鲁山县辰阳工贸有限公司

编制日期：2020年4月

国家环境保护部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 鲁山县辰阳工贸有限公司年加工处理100万吨废石料生产建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 鲁山县辰阳工贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 毛新科 |  |  | 联系人 |  | 毛新科 |  |
| 通讯地址 | 鲁山县尧山镇下河村二组 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15136963864 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 467300 |
| 建设地点 | 鲁山县尧山镇下河村 厂址中心坐标：东经112.408526°北纬33.753175° |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 鲁山县发改委 |  |  | 项目代码 | 2020-410423-42-03-025220 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 其他非金属矿物制品制造C3099 |  |  |
| 占地面积（m2） | 9990 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 600 | 其中：环保 投资(万元) |  | 107.5 | 环保投资占总投资比例 |  | 17.9% |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期投产日期 |  |  | -- |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 砂子和石粉作为优质的建筑材料、混凝土原料而广泛应用于房屋、道路、公路、铁路、工程等领域。随着国民经济的高速发展，交通运输业和建筑业发展迅速，市场对各种道路修建材料和建筑材料的需求量也越来越大，砂子和石粉作为修路和建筑基本材料，市场前景良好。为满足市场需求，鲁山县辰阳工贸有限公司投资600万元在平顶山市鲁山县尧山镇下河村建设年加工处理100万吨废石料生产建设项目，项目废石为高速公路修建产生的废石弃渣，由鲁山县鲁尧旅游投资有限公司提供（附件8-1）。 鲁山县自然资源局组织对郑栾高速公路鲁山县尧山镇境内在建高速公路弃渣堆（砂石）进行拍卖，鲁山县鲁尧旅游资源投资有限公司取得了处置权（附件8-2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）的相关规定，该项目应开展环境影响评价工作，并编制环境影响评价文件；另根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）的相关规定，该项目属于“十九类非金属矿物制品业”中的“石材加工”，应编制环境影响报告表。 受鲁山县辰阳工贸有限公司委托（见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，组织有关技术人员，在现场踏勘、资料收集、调查研究和征求当地环保部门意见的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，并结合该项目有关资料，编制了该项目的环境影响报告表。 现场勘察期间，主要生产设备，企业上述行为违反了《中华人民共和国环境保护法》第十九条第二款“未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设”及《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条“建设项目的环境影响评价文件未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，该项目审批部门不得批准其建设，建设单位不得开工建设”的规定。针对企业的违法行为，鲁山县环境保护局对企业下达行政处罚决定书，企业接受行政处罚并于2019年12月24日缴纳罚款（附件10）。 本次评价对象为鲁山县辰阳工贸有限公司年加工处理100万吨废石料生产建设项目，项目基本情况见表1。 表1 拟建项目基本情况一览表 序号; 项目; 内 容. 1; 项目名称; 年加工处理100万吨废石料生产建设项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 鲁山县辰阳工贸有限公司. 4; 项目规模; 年加工处理100万吨废石料. 5; 占地面积; 15亩. 6; 项目投资; 600万元. 7; 劳动定员及工作制度; 20人，年工作330天，3班制生产，8小时/班. 二、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第十二项“建材”第11项“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，符合国家产业政策。项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。本项目已在鲁山县发改委备案（2019年11月18日以“年加工处理300万吨废石料生产建设项目”进行备案，备案号为2019-410423-42-03-063618，由于实际建设能力偏小，2020年4月9日对原备案进行变更，变更后项目名称为“年加工处理100万吨废石料生产建设项目”，备案号为2020-410423-42-03-025220），备案及变更相关证明见附件3。因此本项目建设符合国家的产业政策。项目建设情况与备案相符性详见表2。 表2 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 鲁山县辰阳工贸有限公司年加工处理100万吨废石料生产建设项目; 鲁山县辰阳工贸有限公司年加工处理100万吨废石料生产建设项目; 相符. 厂址; 鲁山县尧山镇下河村; 鲁山县尧山镇下河村; 相符. 投资; 600万元; 600万元; 相符. 产品方案; 年加工处理100万吨废石料; 年加工处理100万吨废石料; 相符. 建设内容; 占地15亩，建筑面积9990m2; 占地15亩，建筑面积9990m2; 相符. 工艺; 原料→破碎→水洗→筛选→成品; 原料→破碎→水洗→筛选→成品; 相符. 主要设备; 破碎机、输送机、振动筛、水洗机等; 破碎机、输送机、振动筛、水洗机等; 相符. - 相关规划相符性 根据鲁山县自然资源局出具的证明（附件4），尧山镇村镇建设发展中心出具的证明（附件5），项目符合尧山镇土地利用总体规划。根据鲁山县水利局出具的证明（附件6），项目用地位于沙河河道外，距沙河河道20m，符合鲁山县水利规划。 因此，本项目选址符合鲁山县尧山镇相关规划。 四、建设项目概况 4.1项目建设地点及周边概况 该项目位于鲁山县尧山镇下河村，厂址中心坐标：东经112.408526°，北纬33.753175°，地理位置图见附图1。厂址西邻乡村道路，东侧、北侧为沙河，南侧为闲置空地。西北侧距刘家庄175m，西南距为下河村二组75m，东侧20m为沙河河道。项目周围环境图见附图2。 4.2项目组成及建设内容 本项目占地面积15亩，建筑面积约8000m2。为钢结构密闭大棚，高11m，生产车间、原料仓库、成品仓库设在钢结构密闭大棚内，大棚设三个大门，安装卷闸门，车辆进出时开启，其余时间关闭。主要建设内容见表3，平面布局图见附图3。 表3 项目组成及建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 原料仓库; 钢构，8000m2; 生产区、原料仓库、成品库为一个全封闭厂房，设三个大门，安装卷闸门，进出料时开启，其它时间关闭。. 生产区. 产品仓库. 公用工程; 办公区; 钢构，150m2. 供电工程; 引自当地供电电网; /. 生产用水; 从沙河取水; /. 生活用水; 罐车从周边村庄运水. 环保工程; 废气治理; 有组织：1、生产车间全密闭，破碎、等工序进行二次封闭，上料口设洒水喷头并设集气罩和除尘设施； 2、破碎后落料口设独立集气罩，配套单独除尘设施； 无组织：1、所有物料进密闭厂房内存放，原料及成品堆存上方安装固定喷干雾抑尘设施； 2、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门； 3、采用封闭式皮带输送。; /. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，车辆冲洗废水沉淀后回用，洗砂废水经沉淀后回用于生产。. 噪声治理; 基础减振，厂房隔声; /. 固废治理; 覆膜布袋除尘器收集粉尘作为石粉外售；沉淀池污泥与压滤后污泥在污泥间（100m2）暂存外售建材厂制砖；职工生活垃圾统一收集后送垃圾中转站。; /. 4.3产品方案 本项目年加工建筑石料100万吨。 表4 项目产品方案及规模一览表 产品名称; 年产量（万吨）; 产品规格. 大石子; 30; 19～31.5mm. 中石子; 30; 9.5～19mm. 小石子; 10; 4.75～9.5mm. 砂; 20; 0～4.75mm. 4.4原辅材料、能（资）源消耗量用量 本项目原辅材料、能（资）源用量见表5。 表5 原辅材料用量及能（资）消耗一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 废石; 100万t/a; 高速公路修建产生的废石. 2; 生产用水; 15.7万m3/a; 从沙河取水. 3; 生活用水; 330m3/a; 罐车从周边村庄运水. 4; 电; 700万kW•h; 当地电网. 5; 聚丙烯酰胺; 39.6t/a; 絮凝剂，污水处理系统加快悬浮物沉淀. 聚丙烯酰胺（PAM）：是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，加快沉淀的速度。 4.5主要设备设施 本工程主要设备设施见下表。 表6 项目主要设备一览表 设备名称; 规格型号; 数量; 备注; 建设进度. 鄂式破碎机; 多铃1215; 1台; 一次破碎; 已安装. 圆锥破碎机; 上海世邦300，RC50; 各1台; 二次破碎，水洗振动筛返料破碎; 已安装. 水洗振动筛; 3层、2.7m×3m; 3台; 石子分选; 已安装. 干式振动筛; 2层; 1台; 石子分选; 已安装. 洗砂轮; 2.8m×1.2m; 1台; 淘洗砂; 已安装. 脱水筛; 2.4m×4m; 1台; 砂脱水; 已安装. 皮带输送机; /; 10台; 物料输送; 已安装. 铲车; /; 2台; 下料、装车等; 已购置. 储水罐; 50m3; 2个; 清水储存; 已安装. 浓缩罐; 90m3; 2个; 废水处理用; 已安装. 带式压滤机; YX-3000; 1台; 废水处理用; 已安装. 5、公用工程 （1）供电 该项目用电由鲁山县供电电网供应，年用电量约700万kW•h。 （2）供水 该项目用水包括生产用水和生活用水，生产用水取自沙河和生活用水由罐车从周边村庄运水，能够满足项目区内用水要求。 （3）排水 该项目营运期废水主要为清洗废水和生活污水，生活污水经化粪池处理后用于肥田；水洗振动筛洗石废水经浓缩罐处理后循环使用，车辆清洗废水沉淀后循环使用不外排。 6、现有工程存在问题及整改建议 本项目属于未批先建项目，被鲁山县环境保护局行政处罚，企业接受处罚并停产进行整改。项目主要设备已安装，生产车间、库房及配套环保设施未建设。企业目前已经停止生产，按规定开始办理环评手续，取得环评批文后开始完善生产车间、库房、配套环保设施的建设。 根据现场调查，本项目目前存在的环保问题及需要整改内容见下表。 序号; 存在问题; 整改要求; 完成时间. 1; 水洗振动筛、脱水筛等设备周边砂石淋水未收集; 在设备周围设围堰或导流槽，将砂石废水引入污水收集池。; 项目建成投产前. 2; 鄂式破碎机位于地面下方，采取喷淋抑尘后未对积水进行收集处理; 在鄂式破碎机机坑设集水池，用泵抽出回用，定期对池内污泥清挖。. 3; 未设污泥暂存间; 在现有密闭大棚南建设100m2密闭暂存间，污泥临时堆存后送建材厂制砖。. 4; 密闭物料大棚外运输道路未硬化; 对运输道路硬化。. 5; 雨水收集管道不完善，初期雨水收集池建设不规范。; 厂房周边设雨水导流渠，对厂区东南侧雨水池做防渗处理，设置雨水回用管道. 6; 未建设车辆冲洗平台; 在车辆出厂大门处设车辆冲洗平台. 7; 未对破碎设备进行二次密闭，产生颗粒物未收集处理，输送皮带未封闭。; 对破碎设备二次密闭，建设布袋除尘器对产生颗粒物收集处理达标后排放；对物料输送皮带进行封闭。. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 1.地理位置 鲁山县系平顶山市所辖，位于河南省中西部、伏牛山东麓，淮河水系的沙河上游，东经112度14-113度14，北纬33度34-34度00之间，北依洛阳市、南临南阳市、东接平顶山。全县东西长92公里，南北宽44公里，辖区总面积2405.76平方公里。鲁山县是中原煤都平顶山市辖县，县城距平顶山市区35公里，境内有2条国道（G311、G207）、3条省道（242、231、239）、郑尧高速公路东西越过，焦枝铁路横县城中部，二广高速公路在鲁山与郑尧高速公路交汇，并设立交出入口。 项目位于鲁山县尧山镇下河村，地理位置图详见附图一。 2.气象气候 鲁山县位于北亚热带与暖温带交叉过度地带，是典型的暖温带大陆性季风气候，年平均气温14.7°C，年降水量为1000毫米，无霜期为209天，气候温和，四季分明，以春旱多风，夏热多雨，秋温气爽，冬寒少雪为特征，是亚热带向暖温带的过渡地带，属北暖温带，为半湿润大陆性季风气候。多年平均气温14.5℃，最高温度43.3℃，最低温度-16.7℃；年平均降水量827.8mm，年最大降雨量1473.2mm，年最小降雨量470.1mm；年均蒸发量1784.5mm，为年平均降水量的2.4倍；年平均日照时间日照2130.8h；年平均无霜期219天；主导风向为东风；多年平均风速2.0m/s。 - 地形地貌 鲁山县西、南、北三面环山，东部为沙河冲击平原，地势西高东低，为一簸箕型盆地。山地面积占28.9%，丘陵岗地面积占53%，平原占18.1%，耕地面积为478.23平方公里。 鲁山县处于秦岭-昆仑纬向构造带东段，地层分区属于秦岭地层区豫西小区，境内出露岩层有：混合片麻岩区、火山喷发岩区、石英岩区、煤系地层区、黏土层-亚沙土岩、花岗岩区。鲁山县城处于新生界第四系沉积岩之上，下伏基岩为元古界老地层，隐伏的基底构造：鲁山-漯河大断裂带沿沙河由县城南部通过，上部被厚度大于400mm的局厚新生界地层掩盖。鲁山县境内另有大规模的断裂三条：下汤-车村深大断裂、岳村-背孜断裂、四棵树断裂，均位于县城西部山区。 4.水文特征 （1）地表水 鲁山县地处淮河流域，境内流域面积在30平方公里的支流有23条，其中沙河、荡泽河、清水河、七里河属于较大的河流。湖主要为昭平台水库。人工渠道包括昭平台北干渠和南水北调中线输水干渠。 沙河：沙河发源于鲁山县西部的石人山主峰东侧，是一条天然性河流，自西向东流经鲁山县境，总流域面积28800平方公里，境内流域面积为3910.5平方公里，多年平均径流量11.2亿立方米，鲁山县境内常月90公里，是鲁山最大的河流。 大浪河：大浪河发源于宝丰县葛花崖，经石龙区进入鲁山县，于辛集乡程村南汇入沙河，全长36公里。 将相河：将相河发源于鲁山县城区顺城路东段，为人工挖掘的排污河，主要接纳鲁山县城市生活污水和企业生产废水，最终汇入沙河。 昭平台北干渠：昭平台北干渠是人工渠道，水源为昭平台水库，主要功能是灌溉渠道。设计灌溉面积60万亩，实际灌溉面积达30多万亩，控制鲁山县、宝丰县、新华区共13个乡镇的农田灌溉。经调查北干渠灌溉季节最高流量为40m³/s，全年不间断供水。该干渠位于鲁山县城北，距县城1公里左右，从东向西延伸，鲁山段长30公里。 南水北调干渠：是国家“十五”计划重点工程，从加坝扩容后的丹江口水库陶岔渠首闸引水，通过开挖规划渠道输水，沿唐白河流域西侧过长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口后，经黄淮海平原西部边缘在郑州以西孤柏嘴处穿过黄河，继续沿京广铁路两侧北上，自流到北京、天津。总干渠全长1245km，计划年调水量140亿立方米。中线工程在平顶山市境内的渠线从叶县保安镇入境，涉及叶县、宝丰、鲁山、郏县等4个县。 （2）地下水 鲁山县地下水资源丰富，主要来源于大气降水和地表水渗入补给。平原地区地下水主要为降水补给、山前侧渗补给、渠道侧渗补给和灌溉入渗补给。山区地下水主要为降雨入渗补给。 经现场查看，距本项目最近的地表水体为东侧20米的沙河，自西向东流，主要作为灌溉使用。 - 矿产 鲁山县已发现矿产资源40种，已查明储量的矿种22种，矿产地48处；未查明储量的矿点92处。已发现48处矿产地中矿产规模属大型的5处，中型15处，小型以下28处；属勘探矿区17处，详查矿区4处，普查矿区31处；矿产资源储量上表14处，未上表34处。 鲁山县煤炭资源开发已进入枯竭阶段。目前具有地方开发价值的矿产资源为：铁矿、铜矿、铅锌矿、石墨、萤石、滑石、耐火黏土、水泥灰岩、石膏、含钾岩石、玄武岩、硅灰石、玻璃用石英岩、建筑用砂、地热、饰面花岗岩、饰面大理石等17种。具有潜在开发价值的矿产资源为熔剂灰岩、冶金白云岩、磷矿、铝土矿。 6.植被及生物多样性 鲁山县是河南省二十五个以林为主的山区县之一，全县总面积365万亩，有林地面积195万亩，活立木蓄积150万立方米，森林覆盖率62.3%，林业产值2.5亿元。有国家级保护植物水杉、银杏、连香、华榛、杜仲、秦岭冷杉、垂直冷杉、青檀、领春木、金钱槭等13种；省级保护植物铁杉、青线柳、楸皮杨、大叶三七等19种；中药材和菌类种类繁多，有人参、天麻、石斛、辛荑、杜仲等近500种；有陆栖脊椎动物125种以上，国家级保护的珍贵动物有金钱豹、艾叶豹、麝、大鲵、金雕、羚羊、红腹锦鸡、豪猪、红脚隼、大灵猫等17种；省级保护的有狐貉、青鼬、豹猫、飞鼠、水獭、啄木鸟、画眉、双斑锦蛇等14种；鲁山有古树名木千余株，有全国罕见的千年古银杏群，有彰显悠久人文历史的古柏，有昭示岁月苍桑的柿树王，有蕴含着美丽传说的老栎树等。 项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7.项目与饮用水源地的关系 根据《平顶山市饮用水源保护区调整技术报告》及其批复文件《河南省环境保护厅关于进一步明确昭平台水库地表水源保护区范围的函》（豫环函【2013】57号），昭平台水库地表水源保护区调整后的保护范围如下： 一级保护区范围为东起昭平台水库大坝，西至沙河入库口向库区延伸3376m的断面，连接北侧姑嫂石庙院和南侧西坡村所在半岛得到的一级保护区边界的水域范围；一级保护区水域（正常水位线171.4m）以上纵深200m，遇环库路则以环库路为边界的陆域；沙河干流昭平台水库至白龟山水库之间的水域。一级保护区面积为46.55平方千米。 二级保护区范围为一级保护区边界向上游延伸2000m，东起一级保护区边界，西北至东王村，西南至石桥村的水域范围；一级保护区陆域边界、二级保护区水域（正常水位线171.4m）以外，环库路以内的陆域；七里河、将相河、瀼河、肥河、大浪河入河口向上游延伸1000m水域及其沿岸纵深50m陆域范围。二级保护区面积为19.57平方千米。 准保护区范围为昭平台水库上游入库河流水域及其沿岸500m的陆域。准保护区面积为168.60平方千米。 距离本项目最近的地表水体为东侧20m外的沙河，沙河向东（下游）26.5km汇入昭平台水库，根据昭平台水库饮用水源保护区划分图（见附图4），项目在昭平台水库饮用水水源准保护区范围内。根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订版）第六十七条：“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”本项目生产废水沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作周边农田施用。本项目无废水外排，不会对水体造成严重污染，项目建设符合昭平台水库饮用水水源准保护区要求。 二、规划相符性分析 1、与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（豫政【2018】30号）、《 平顶山市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（平政【2018】37 号）相符性分析 （四）打好城乡扬尘全面清洁攻坚战役。严格工地、道路扬尘管控,提高城市清洁标准, 加强城市绿化建设,全面提升城乡扬尘污染治理水平。 3.严格施工扬尘污染管控。 强化施工扬尘污染防治,将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴,严格执行开复工验收、“三员”(监督员、网络员、管理员)管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度,做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”,禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆。 本项目生产区、原料区、成品区均设密闭物料棚，原料运输车辆进行密闭运输的方式、厂区道路进行硬化，厂区进出口设置车辆冲洗装置，因此本项目与《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（豫政[2018]30号）、《平顶山市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（平政[2018]37号）相符合。 2、本项目与《 鲁山县人民政府关于印发鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》（鲁政[2019]7号）相符性分析 （六）打好扬尘治理提效战役 22．强化施工工地扬尘污染防治 （1）严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。 29．开展工业企业无组织排放治理 2019年10月底前，全县工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”：厂区内贮存的各类易产生颗粒物的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的工业企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 本项目从原料到成品等所有物料全部进库存放，无露天堆放物料，密闭料场设置有喷雾装置。采用密闭运输传送带密闭运输、生产作业区进行二次封闭并安装集气除尘设施。来往运输车辆进出厂通过厂区设置的车辆冲洗装置对车身、轮胎进行冲洗等，全面落实“五到位、一密闭”。因此本项目与项目与鲁山县人民政府关于印发鲁山县2019 年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知（鲁政[2019]7号）。 3、《河南省2019 年工业企业无组织排放治理方案》（节选）相符性分析 二、工作目标 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理， 全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。 十六、与 《河南省生态环境厅印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）-《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性 本项目与“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”中其他行业无组织排放治理标准对比见下表。 表8 其他行业无组织排放治理标准 序号; 详细要求; 本项目处理措施; 相符性. 一、料场密闭治理. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施; 项目所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 密闭料场覆盖所有堆场料区（包括堆放区、工作区和主通道区）; 相符. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭; 相符. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘; 所有地面完成硬化，除物料堆放区域外没有明显积尘; 相符. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 下料口设置独立集气罩，配套有独立除尘设施不与其他工序混用; 相符. 6; 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置; 厂房内各生产工序均功能区划，均安装有安装固定的喷干雾抑尘装置; 相符. 7; 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 厂区出口安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 相符. 二、物料输送环节治理. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统; 皮带输送机在密闭车载车间内，并对皮带进行密封运行，并在所有落料位置设置集尘装置、配备除尘器，或设置喷干雾装置; 相符. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料; 运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，转运散状物料均在车间内进行; 相符. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘; 除尘器卸灰进入吨袋内，卸灰区封闭。除尘器收集的颗粒物外售，运输车辆苫盖，装卸车时采取加湿措施抑尘; 相符. 三、生产环节治理. 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 相符. 2; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 本项目不涉及VOCS废气; 相符. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行; 不在生产车间内散放原料，采用全封闭式料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节在密闭良好的车间内运行; 相符. 四、厂区、车辆治理. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫; 对厂区道路定期洒水清扫; 相符. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周设置洗车废水收集防治设施; 相符. 五、建设完善监测系统. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 相符. 综上项目建设符合《河南省2019 年工业企业无组织排放治理方案》（节选）中十六、其它行业无组织排放治理标准相关要求。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） - 环境空气 本项目位于平顶山市鲁山县尧山镇下河村，本项目区域的环境空气质量现状资料利用《G311连栾线鲁山县赵村至尧山镇段改建工程项目环境影响报告表》中的环境空气质量现状监测数据。监测点后庄村位于本项目西2.7km，监测时间为2018年4月28日至30日。 表7 监测结果一览表 单位：ug/m3 采样点; 监测时间; TSP; PM2.5; PM10; SO2; NO2. 后庄村（小时均值）; 2018.4.28-2018.4.30; /; /; /; 9-17; 11-18. 标准指数; /; /; /; 0.018-0.034; 0.138-0.225. 最大超标倍数; /; /; /; 0; 0. 后庄村（24h均值）; 121-129; 42-46; 77-80; 10-14; 16-18. 标准指数; 0.403-0.430; 0.560-0.613; 0.513-0.533; 0.067-0.093; 0.080-0.090. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 质量标准; 小时均值; /; /; /; 500; 200. 24h均值; 300; 75; 150; 150; 80. 从监测统计结果可知，建设项目所在区域环境空气中SO2、NO2小时均值与24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，PM2.5、PM10、TSP24小时均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，项目所在区域环境空气质量较好。 2、地表水 项目最近的地表水体为沙河，下游汇入昭平台水库，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。为了解项目附近地表水状况，本次评价引用资料利用《G311连栾线鲁山县赵村至尧山镇段改建工程项目环境影响报告表》中的地表水监测数据，监测点窑上村北位于本项目下游600m，监测因子为pH、COD、氨氮、石油类、SS，监测时间为2018年3月12日-13日，其监测结果见下表。 表8 地表水环境质量现状监测结果一览表（单位：mg/L，pH无量纲） 项目 监测断面; pH; COD; 氨氮; 石油类; SS. 沙河窑上村断面; 6.84-6.92; 18-20; 0.52-0.72; 未检出; 8-9. Ⅲ类标准值; 6-9; 20; 1.0; 0.005; /. 达标情况; 达标; 超标; 超标; 达标; /. 由监测结果可知，沙河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，评价区域地表水水质状况较好。 3.声环境 根据项目所在区域声环境特点，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目于2020年3月1日至3月2日两天进行昼夜监测，监测结果见下表。 表9 噪声监测结果 序号; 监测点名称; 时间; 监测结果dB(A); 评价标准dB(A); 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 2020.3.1; 52; 40; 60; 50; 达标. 2020.3.2; 50; 41. 2; 南厂界; 2020.3.1; 50; 41; 达标. 2020.3.2; 51; 43. 3; 西厂界; 2020.3.1; 51; 43; 达标. 2020.3.2; 53; 41. 4; 北厂界; 2020.3.1; 53; 41; 达标. 2020.3.2; 51; 42. 5; 枣庄; 2020.3.1; 50; 42; 达标. 2020.3.2; 51; 40. 6; 刘家庄; 2020.3.1; 52; 40; 达标. 2020.3.2; 50; 41. 由上表可知，项目各厂界及敏感点声环境现状值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 4.生态环境 项目位于鲁山县尧山镇下河村。周边未发现重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。区域植表型主要为人工植物、村落绿化以及道路行道植物绿化等。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 主要环境保护目标见下表。 表10 项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 主要保护目标; 人数; 方位及距离; 保护级别. 大气环境; 枣庄（下河村居民组）; 16; SW、75m; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 刘家庄; 223; NNW、175m. 沙家庄; 210; SSE、310m. 胡家庄; 156; SSE、680m. 水环境; 沙河; 东、20m; GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类. 声环境; 枣庄（下河村居民组）; 西、75m; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类. 刘家庄; 西北、175m.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）《环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； （2）地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准； （3）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 环境质量标准见下表。 环境要素; 标准名称及级（类）别; 项目; 单位; 标准限值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; SO2年均值; μg/m3; 60. NO2年均值; 40. PM10年均值; 70. PM2.5年均值; 35. SO2日均值; 150. NO2日均值; 80. PM10日均值; 150. PM2.5日均值; 75. CO日均值; 4. 臭氧日均值; 160. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; pH; mg/L; 6～9. COD; 20. 氨氮; 1. 总磷; 0.2. BOD5; 4. SS; /. 石油类; 0.05. 总氮; 1.0. 粪大肠菌群数; 10000个/L. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 等效声级 Leq; dB（A）; 昼; 60. 夜; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级 《河南省2019 年非电行业提标治理方案》水泥行业 - 噪声 运营期：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 施工期：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） - 固体废物 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求； 污染物排放标准. 项目 执行标准; 标准值. 营运期; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准; /; 颗粒物. 有组织最高允许排放浓度；15m排气筒最高允许排放速率; 120mg/m3；3.5kg/h. 无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m3. 《河南省2019 年非电行业提标治理方案》水泥行业; 排放浓度; 10mg/m3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 功能区 2类; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 60; 50. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单; /; /. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. |
| 总量控制指标 | 本项目生活污水进化粪池后定期清理用于农田施肥，不外排。本项目无总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期 项目密闭大棚已建设完工、主要生产设备已安装到位，施工期主要为配套环保设施的安装、污泥暂存间建设，完善雨水、污水收集系统，施工过程中产生的污染物主要为施工噪声、生活污水、生活垃圾、建筑垃圾等。 类别; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 建筑施工、堆场; 扬尘; 颗粒物. 施工机械; 机械废气; CO、NOX、HC等. 废水; 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 建筑施工; 施工废水; SS. 噪声; 机械设备，施工车辆; 等效连续A声级. 固废; 员工生活; 生活垃圾. 建筑施工; 建筑垃圾. 二、营运期 2.1本项目产品工艺及工艺介绍如下： - 本项目使用原料为高速公路修建过程产生的废石，由自卸车运输进厂在原料仓库暂存。 - 由铲车将物料倒入给料机料斗。 （3）给料机连接鄂式破碎机，石料通过振动给料机进入鄂破机进行一次破碎，在鄂破机的活动鄂板间受到挤压冲击而被破碎，鄂破后的石料粒径相对较大。 （4）经过一次破碎的石料由皮带运输机输送进入1#圆锥破进行二次破碎，原料受到圆锥破内定锥与动锥的多次挤压和撞击后破碎。 （5）二次破碎后的石料经传输皮带送到水洗振动筛进行筛分（3层筛），筛上物为粒径大于31.5mm的石子返2#圆锥破再次破碎，筛下物分别为粒径19~31.5mm、4.75~19mm的石子及小于4.75mm的砂粒。粒径4.75~19mm再经一台干式振动筛（2层筛）筛分，筛分出4.75~9.5mm、9.5~19mm的石子。 （6）粒径小于4.75mm的砂粒随水流入洗砂轮洗砂，再经脱水筛脱水即为成品砂，废水排入水处理系统处理后回用。本项目工艺流程及产污环节示意图见图1。 （6）水处理系统工艺流程（见图2）：砂随水洗振动筛废水经洗砂后，废水经沉淀池沉淀后，用泵送入浓缩罐，同时加入聚丙烯酰胺，加速悬浮物的沉淀，沉淀后上清液进入清水罐回用，沉淀底泥经带式压滤机压滤处理后在污泥堆场临时储存后及时外运综合利用。 图1 本项目工艺流程及产污环节图 图2 本项目水处理工艺流程图 2.2 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废水、废气、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见下表。 本项目运营期主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 产污环节; 污染类型; 污染因子. 废气; 原料、成品装卸; 废气; 颗粒物. 给料、破碎、筛分; 废气; 颗粒物. 落料、皮带输送; 废气; 颗粒物. 运输车辆起尘; 废气; 颗粒物. 废水; 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 车辆冲洗; 生产废水; SS. 水洗振动筛、洗砂; SS. 噪声; 生产设备; 等效连续A声级. 运输车辆. 固废; 员工生活; 生活垃圾. 沉淀池、浓缩罐; 底泥. 袋式除尘器; 收集的颗粒物.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎（有组织） |  | 颗粒物 | 54t/a，227.3mg/m3 | 0.72t/a，3mg/m3 |
|  | 落料（有组织） |  | 颗粒物 | 18t/a，210.4mg/m3 |  |
|  | 无组织 | 破碎 | 颗粒物 | 6t/a | 1.2t/a |
|  |  | 落料 | 颗粒物 | 2t/a | 0.4t/a |
|  |  | 运输 | 颗粒物 | 1.91t/a | 0.14t/a |
|  |  | 卸料 | 颗粒物 | 4 | 0.8 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | 废水量 | 264m3/a | 废水量较少，定期清理用于周边农田施肥 |
|  |  |  | COD | 250mg/L；0.066t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L；0.0528t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L；0.0066t/a |  |
|  | 洗石废水 |  | SS | 2406.1m3/d | 循环使用不外排 |
|  | 洗车废水 |  | SS | 27.15m3/d | 循环使用不外排 |
| 固 体 废 物 | 污水处理污泥 |  | / | 14.3万t/a（含水率30%，干态10万t/a） | 外售建材厂制砖 |
|  | 布袋收尘 |  | 除尘灰 | 71.3t/a | 作为细石粉外售相关企业 |
|  | 洗车污泥 |  | / | 53.9t/a（含水率30%，干态37.7t/a） | 外售建材厂制砖 |
|  | 办公生活 |  | 生活垃圾 | 3.3t/a | 集中收集后运至环卫部门指定地点集中处理 |
| 噪 声 | 项目营运期的噪声主要为破碎机、筛分机等设备运转过程中产生的噪声，噪声源强约为80～105dB（A），采取基础减振等措施，再经距离衰减后，项目各厂界噪声贡献值分别能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 / |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 项目密闭大棚已建设完工、主要生产设备已安装到位，施工期主要为配套环保设施的安装，完善雨水及污水收集系统，施工过程中产生的污染物主要为施工噪声、生活污水、生活垃圾、建筑垃圾等。施工期环境影响如下： 一、废水对环境的影响 施工期施工人员不在施工现场食宿，现场设置临时沉淀池。施工人员及管理人员10人，生活用水量以50L/（d·p）计，则施工期生活用水量为0.5t/d，污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量为0.4t/d。污水中主要污染物的浓度分别为COD250mg/L、SS180mg/L和NH3-N25mg/L。为防止污水随意排放造成附近环境污染，评价要求采取以下措施： （1）加强施工期管理，设置化粪池收集处理施工人员的生活污水，定期清理用于周边肥田。 （2）水泥、沙子和砌块等建筑材料需集中堆放，并加盖防雨棚，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷。通过采取以上措施，施工废水对环境影响较小。 二、噪声对环境的影响 施工期噪声源主要来源于施工机械，其不同距离处的声级见下表。 表11 距施工机械不同距离处的声级 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 噪声级. 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 200m. 1; 焊接等; 60; 54; 50.5; 46; 40; 34. 2; 施工机械（吊装设备）; 70; 64; 60.5; 56; 50; 44. 施工机械噪声具有无规则、突发性等特点，其噪声源强在65dB(A)～80dB(A)之间。项目施工严格按照规定的建筑施工时间进行，夜间禁止施工，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，施工期间噪声不发生扰民现象。 建议施工方采取以下措施： （1）运输车辆进入现场减速，减少鸣笛。 （2）合理安排施工时间，将噪声级大的工作尽量安排在白天，夜间进行噪声较小的施工；若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可。 （3）合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，噪声局部声级过高，并采取适当的封闭和隔声措施。 （4）减少人为噪声，模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪音。 采取上述措施之后，本项目施工期产生的噪声对周边环境影响较小。 三、固体废弃物对环境的影响 （1）建筑垃圾与土石方 施工期建筑垃圾主要为污水管道、雨水管道开挖产生的土石方、污泥暂存间建设产生的土石方，建设单位应规范施工，规范运输，建筑垃圾应分别堆放，不得随便弃于现场；设备安装产生的金属垃圾，回收利用。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员的生活垃圾按每人每天0.5kg计，施工人员10人，则施工期产生的生活垃圾共5kg/d，应设置临时垃圾箱（筒）收集，并交由环卫部门统一处理，不会对周围环境产生较大影响。

运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目石子生产环节设置1台鄂式破碎机、2台圆锥破碎机、1台水洗振动筛、1台干式振动筛；机制砂生产环节设置1台洗砂轮、1个脱水筛。根据《逸散性工业粉尘控制技术》、《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数》中的相关经验系数，项目生产环节产排污情况见下表。 生产环节产排污源强表 序号; 产污设施/工段; 产生系数; 物料加工量（万t/a）; 颗粒物产生量（t/a）; 喷淋抑尘系数; 喷淋降尘后颗粒物产生量（t/a）. 1; 鄂式破碎机; 0.15kg/t; 100; 150; 0.8; 30. 2; 圆锥破碎机; 0.15kg/t; 100; 150; 0.8; 30. 3; 落料; 0.01kg/t; 100; 20; /; /. 4; 原料卸料起尘; 0.02kg/t; 100; 20; 0.8; 4. ①破碎过程产生的颗粒物 项目鄂式破碎机、圆锥破碎机均位于封闭车间内，破碎时先用水喷淋抑尘，根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》有关要求，对鄂式破碎机、圆锥破碎机进行二次密闭处理（鄂式破碎机：三面设彩钢瓦围挡，留一面上料，设卷帘门，上料时打开，不上料时关闭；圆锥破碎机四面围档预留上料皮带位），上方设置集气罩，收集的颗粒物引至一套袋式除尘器进行处理（风量30000m3/h，除尘效率为99%，收集效率90%），处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。 经计算，有组织收集的颗粒物量为54t/a（6.82kg/h），除尘器风机风量为30000m3/h，有组织颗粒物产生浓度为227.3mg/m3；经袋式除尘后排放量为0.54t/a（0.07kg/h），排放浓度为2.27mg/m3。 未被收集的颗粒物产生量为6t/a（0.76kg/h），本项目生产设备位于密闭车间内，密闭生产车间对无组织颗粒物的隔绝效率约为80~90%，本项目取80%，则颗粒物无组织排放量为1.2t/a（0.15kg/h）。 采取以上措施后，破碎过程产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准限值，颗粒物有组织排放浓度同时满足《河南省2019 年非电行业提标治理方案》水泥行业10mg/m3要求。 ②筛分过程产生的颗粒物 本项目采用水洗振动筛，筛分过程物料含水率较高，振动筛设置于密闭车间，物料筛分过程产生的粉尘较少，基本可忽略不计。 ③破碎落料及皮带输送产生的颗粒物 根据《逸散性工业粉尘控制技术》，类比同类生产项目，破碎落料及皮带输送颗粒物产生量按0.01kg/t物料计算，项目原料用量100万t/a，颗粒物总产生量为20t/a。每个落料口均设置独立集气罩，且配套单独的布袋除尘设施，对输送皮带进行密封，处理后引至DA001排气筒排放。 配套风机风量为10800m3/h，集气罩收集效率90%，覆膜布袋除尘器除尘效率99%。有组织颗粒物产生量18t/a（2.27kg/h），产生浓度为210.4mg/m3，经袋式除尘后排放量为0.18t/a（0.02kg/h），排放浓度为2.1mg/m3。 未被收集的颗粒物无组织产生量为2t/a（0.25kg/h），经车间阻隔（阻隔率80%），则颗粒物无组织排放量为0.4t/a（0.05kg/h）。 采取以上措施后，破碎落料及皮带输送过程产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准限值，颗粒物有组织排放浓度同时满足《河南省2019 年非电行业提标治理方案》水泥行业10mg/m3要求。 ④物料装卸产生的颗粒物 项目生产的石料、砂经水洗振动筛、洗砂后表面含水率较高，产品装车产生的颗粒物不计。 原料库来料卸车会产生颗粒物逸散，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关内容，卸料起尘量按0.02kg/t计，卸料颗粒物产生量为20t/a，喷淋降尘率80%，无组织颗粒物产生量为4t/a（0.51kg/h），项目采取车间密闭并喷淋加湿等抑尘措施，密闭生产车间阻隔率80%，经计算卸车无组织颗粒物的排放量约0.8t/a（0.1kg/h）。 ⑤物料运输产生的颗粒物 项目原料及成品通过公路运输，运输颗粒物源强采用经验公式进行估算： Qi = 0.0079× v× w 0.85× p 0.72 式中：Qi-每辆汽车行驶扬尘量(kg/km辆)； V-汽车速度(km/h)； W-汽车重量(t)； P-道路表面粉尘量(kg/m2)，经常清扫以0.01kg/m2计算。 评价要求企业严禁超载运输，运输时用篷布对车厢进行遮盖，厂区内运输道路全部硬化，配备一台洒水车，对运输道路定期洒水降尘，同时加强道路积尘清扫，避免二次扬尘。 该项目总运输量为215.6万t/a（原料100万t/a、产品（湿态）115.6万t/a），车型主要为40t载重卡车运输，年需卡车运输5.39万辆次，汽车在厂区行驶速度为10km/h，行驶距离约为0.5km/辆次，汽车道路扬尘量约为3.56t/a（0.45kg/h），项目采取车间密闭并洒水等抑尘措施，洒水抑尘率80%，无组织产生量密闭生产车间阻隔率80%，经计算汽车运输颗粒物无组织的排放量约0.14t/a（0.017kg/h）。 项目物料运输沿线经过下河村等村庄到达本厂，汽车运输时产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染，另外汽车尾气的排放也会对下河村等沿线敏感点造成不利影响，为减少项目原料及产品运输过程的环境影响，按照《平顶山市2018年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案》文件要求，运输车辆应对物料进行有效覆盖，并加强运输车辆等的管理，运输车辆禁止超载，经过村庄时车辆减速，不得使用劣质燃料；降低汽车尾气对运输沿线环境的不利影响。 ⑥物料堆存粉尘 为降低物料堆存过程中产生的粉尘，企业料库四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。物料全部堆存于密闭仓库内并定期洒水，原料区、产品区安装固定的喷干雾抑尘装置，堆存粉尘可忽略不计。 经采取以上措施后，各产污单元颗粒物产排情况见下表。 表14 全厂废气产排污情况一览表 污染物; 颗粒物产生情况; 颗粒物排放情况; 采取措施. 产生量 （t/a）; 速率 （kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 速率（kg/h）; 浓度(mg/m3). 有组织（DA001）; 破碎; 54; 6.82; 227.3; 0.72; 0.09; 3; 喷淋装置+集气罩+除尘设施. 破碎落料; 18; 2.27; 210.4; 落料口设独立集气罩+除尘设施. 无组织; 破碎; 6; 0.76; /; 1.2; 0.05; /; 密闭传送带+喷干雾+密闭厂房. 落料; 2; 0.25; /; 0.4; 0.152; /. 运输; 3.56; 0.45; /; 0.14; 0.017; /; 道路硬化+洒水. 卸料; 4; 0.51; /; 0.8; 0.1; /; 喷干雾+密闭厂房. 合计; 15.56; 1.97; /; 2.54; 0.32; /; /. 1.1预测分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： —第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； —采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； —第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表15 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. (3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表16 污染物评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 150.0; GB 3095-2012. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. 根据《环境影响评价技术导则--大气导则》( HJ2.2-2008)规定的估算模式，采用SCREEN3模型预测项目PM10的最大地面浓度和占标率。 1.2污染源参数 表17 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒; 排气筒参数; 污染物PM10排放速率. 经度; 纬度; 底部海拔高度(m); 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); (kg/h). DA001; 112.408712; 33.753602; 324.00; 15.00; 1.20; 20.00; 10.03; 0.09. 表18 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度; 矩形面源; 污染物TSP排放速率. 长度; 宽度; 有效高度. 经度; 纬度; (m); (m); (m); (m); (kg/h). 生产车间; 112.408181; 33.753771; 324.00; 39.00; 99.54; 10.00; 0.3200. 1.3项目参数 估算模式所用参数见表 表19 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 43.3. 最低环境温度; -16.7. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 1.4评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表20 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 生产车间; TSP; 900.0; 49.639000; 5.515440; /. DA001; PM10; 450.0; 5.776700; 1.283710; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP ，Pmax值为5.51544%,Cmax为49.639μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 1.5污染源结果 下风向距离; 生产车间（无组织）; DA001（有组织）. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%); PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%). 1.0; 23.822000; 2.64689; /; /. 50.0; 45.131000; 5.01456; 0.479060; 0.10646. 100.0; 49.205000; 5.46722; 5.077400; 1.12831. 200.0; 43.347000; 4.81633; 5.429100; 1.20647. 300.0; 36.521000; 4.05789; 4.873300; 1.08296. 400.0; 31.013000; 3.44589; 4.581200; 1.01804. 500.0; 26.671000; 2.96344; 4.032200; 0.89604. 600.0; 24.200000; 2.68889; 3.481300; 0.77362. 700.0; 22.323000; 2.48033; 3.008900; 0.66864. 800.0; 20.792000; 2.31022; 2.619600; 0.58213. 900.0; 19.443000; 2.16033; 2.472200; 0.54938. 1000.0; 18.206000; 2.02289; 2.386400; 0.53031. 1200.0; 16.896000; 1.87733; 2.173900; 0.48309. 1400.0; 15.460000; 1.71778; 1.957100; 0.43491. 1600.0; 14.187000; 1.57633; 1.759000; 0.39089. 1800.0; 13.099000; 1.45544; 1.584700; 0.35216. 2000.0; 12.188000; 1.35422; 1.515400; 0.33676. 2500.0; 10.362000; 1.15133; 1.398600; 0.31080. 3000.0; 8.923100; 0.99146; 1.268400; 0.28187. 3500.0; 7.777500; 0.86417; 1.140100; 0.25336. 4000.0; 6.852400; 0.76138; 1.068700; 0.23749. 4500.0; 6.095300; 0.67726; 1.006800; 0.22373. 5000.0; 5.467800; 0.60753; 0.943710; 0.20971. 10000.0; 2.491400; 0.27682; 0.535250; 0.11894. 11000.0; 2.219900; 0.24666; 0.485140; 0.10781. 12000.0; 1.995700; 0.22174; 0.441810; 0.09818. 13000.0; 1.808000; 0.20089; 0.404150; 0.08981. 14000.0; 1.648900; 0.18321; 0.371260; 0.08250. 15000.0; 1.512500; 0.16806; 0.342370; 0.07608. 20000.0; 1.050400; 0.11671; 0.239640; 0.05325. 25000.0; 0.788260; 0.08758; 0.178210; 0.03960. 下风向最大浓度; 49.639000; 5.51544; 5.776700; 1.28371. 下风向最大浓度出现距离; 89.0; 89.0; 126.0; 126.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 1.6大气环境防护距离 本项目大气估算模型计算结果可知，项目厂界外下风向最大浓度满足颗粒物厂界浓度限值，即满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，监控点为周界外浓度最高点），且厂界外颗粒物1小时浓度贡献值满足《环境空气质量标准》二级浓度限值。因此，本项目不设置大气环境防护距离。 综上所述，项目建成后大气污染物对枣庄、刘家庄等敏感点，对周围大气环境质量影响较小，大气污染物对周围环境的影响均可接受。 1.7污染物排放量核算 根据HJ2.2-2018的规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，包括有组织及无组织排放量、大气污染物年排放量，详见如下污染物排放量核算表。 ①有组织排放量核算 表21 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; DA001; 破碎、落料; 颗粒物; 3; 0.09; 0.72. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.72. ②无组织排放量核算 表22 大气污染物无组织排放量核算量 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（μg/m3）. 1; 生产车间; 破碎、落料、卸料、运输; 颗粒物; 密闭传送带+喷干雾降尘+密闭厂房; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，监控点为周界外浓度最高点）; 1000; 2.54. 无组织颗粒物排放总计; 2.54. ③项目大气污染物年排放量核算 表23 大气污染物年排放量核算量 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 3.26. 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 本项目废水包括员工生活污水、水洗振动筛及洗砂废水和车辆冲洗废水。 （1）生活污水：项目员工共20人，年工作330天，根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，生活用水按50L/(人•d)计，则生活用水量为1m3/d ，330m3/a。废水产生量按用水的80%计，则生活污水产生量为0.8m3/d，264m3/a。其中主要含有COD、BOD5、NH3-N、SS，预测产生浓度为COD：250mg/L、NH3-N：25mg/L、SS：200 mg/L，污染物产生量为COD：0.066t/a、SS：0.0528t/a、NH3-N：0.0066t/a。生活污水经化粪池处理后，定期清理用于周边农田施肥，化粪池容积为20m3。 （2）喷淋抑尘用水 项目在原料卸料、破碎筛分及物料堆存过程中采用喷淋降尘，场内运输道路采用洒水车定期洒水喷淋抑尘。项目喷淋抑尘用水量约为5280t/a（16t/d）。该部分用水经蒸发或物料带走损耗，无废水产生。 （3）车辆冲洗用水 根据企业提供资料，项目使用40T运输车辆运输原料。运输车辆在出厂区时需对其轮胎进行冲洗，以免粘带粉尘污染环境。 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2014）中“6.6 居民服务、修理和其他服务业”表40大型货车冲洗用水定额为70L/（辆·次）。项目年运输原料和产品共计约215.6万吨，年工作330天，约运输164车次/d，项目每辆车出厂均需冲洗，则项目车辆冲洗水用量约为11.43m3/d（3773m3/a），除去轮胎带走、迸溅、蒸发等损耗（损耗率约为20%，2.29m3/d），则车辆冲洗废水量约为9.15m3/d（3018m3/a）。厂区设置一座20m3的废水收集沉淀池，分两格，清洗废水经沉淀后循环洗车不外排。运输车辆经冲洗后可有效降低二次扬尘污染。 （4）水洗振动筛及洗砂废水：每日废石处理量为3030t，废石密度按2.5t/m3计，体积为1212m3，清洗水循环使用，不外排。清洗水用量和石料的体积比为1:1，清洗过程中水损耗39%，循环用水量为739.5m3/d，则新鲜水补充量为472.5m3/d。 水洗振动筛废水随砂经洗砂轮洗砂、再经脱水筛脱水，废水进入沉淀池沉淀后废水打入浓缩罐，同时加入絮凝剂聚丙烯酰胺，使废水中SS迅速沉降，上清液进入清水罐回用。污泥经带式压滤机压滤，在污泥棚临时储存，外售建材厂制砖。为避免污水在厂区漫流，要求企业在设备周围设围堰或导流槽，将废水引入污水收集池。 厂房周边设雨水导流渠，对厂区东南侧雨水池做防渗处理，初期雨水收集后回用于生产，避免直接排放对临近的沙河造成影响。 本项目紧邻沙河，为避免生产废水、初期雨水直接排入沙河，对地表水体造成影响，评价建议企业进上步采取以下措施： （1）污水沉淀池设自动上水装置，污水达到一定高度后自动向浓缩罐打水； （2）初期雨水收集池前端设置截断阀，降雨初期关闭截断阀收集初期雨水，池满后开启截断阀，前期雨水经收集沉淀后回用于生产； （3）厂区制定环保管理制度并上墙，厂区等地面进行定期清洁，避免粉尘堆积； （4）提高全体职工的环保意识，进行有关的环保法、环保事故发生后的应急措施等方面的培训，做到持证上岗，完善自身管理。 （5）加强厂区跑、冒、滴、漏管理。 （6）建立废水处理装置运行制度，并设专人负责厂区内收集水池、初期雨水收集池的运行管理，保证沉淀池及时清淤，防止发生废水、雨水漫流； 采取以上措施后，生产废水全部回用生产，不外排，且经过对各池体及排水管渠防渗处理，有效降低废水下渗对地下水的影响，处理措施可行。生产用水平衡图见下图。 综上，企业采取相关控制措施后，该项目营运期废水对周围地表水环境影响较小。 项目生产用水水平衡图 2.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要来源于鄂破机、圆锥破碎机、筛分机、洗砂机等设备运行时产生的机械噪声，其噪声值约为为75～90dB(A)，分布在各生产车间内。对噪声设备采取设置基础减震，并经建筑物厂房阻隔，则噪声值可降至55～70dB(A)。 针对上述高噪声设备，评价建议项目采取以下降噪措施： - 选用行业内先进低噪声设备，从源头削减噪声； - 所有高噪声设备均置于封闭车间内作业，隔声效果较好，可降噪20~30dB（A）；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，并采取基础减振、厂房隔声等降噪措施； - 合理安排作业时间。 采取以上措施后，各噪声设备的噪声值见下表： 表24 项目设备噪声一览表 单位： dB(A) 设备名称; 源强; 数量; 降噪措施; 衰减后源强. 鄂破机; 90; 1台; 基础减振、厂房隔声; 70. 圆锥破; 85; 2台; 基础减振、厂房隔声; 65. 水洗振动筛; 80; 3台; 基础减振、厂房隔声; 60. 洗砂轮; 75; 1台; 基础减振、厂房隔声; 55. 干式振动筛; 80; 1台; 基础减振、厂房隔声; 60. 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的点源、面源衰减模式和多源叠加模式要求进行预测。 （1）声级计算 a、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，[dB(A)]； Leqb—预测点的背景值，[dB(A)]。 （2）衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： -△L 式中：LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，[dB(A)]； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，[dB(A)]； r0 —参照点到声源的距离，（m）； r —预测点到声源的距离，（m）； △L —墙体隔声[dB(A)]，厂墙隔声取5。 根据室内、室外声压级预测模式，以项目用地边界为准，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见表25： 表25 厂界四周昼间噪声模拟结果 单位：dB(A) 预测点; 预测时间; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值. 东厂界; 昼间; 40.3; /; /; 60. 夜间; 40.3; /; /; 50. 西厂界; 昼间; 39.44; /; /; 60. 夜间; 39.44; /; /; 50. 南厂界; 昼间; 26.1; /; /; 60. 夜间; 26.1; /; /; 50. 北厂界; 昼间; 21.28; /; /; 60. 夜间; 21.28; /; /; 50. 枣庄; 昼间; 17.9; 51; 51; 60. 夜间; 17.9; 42; 42; 50. 刘家庄; 昼间; 10.07; 52; 52; 60. 夜间; 10.07; 41; 41; 50. 由以上预测结果可知，项目营运期四周厂界噪声预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类要求。敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，营运期不会对周围环境产生影响。 4、固体废弃物对环境的影响分析 该项目的固体废物主要为职工生活垃圾、维修固废和沉淀池底泥。 （1）生活垃圾 项目职工人数为20人，职工生活垃圾产生量按每人每天平均0.5kg计，年工作天数330天，则年产量为3.3t/a。生活垃圾集中收集后，运至环卫部门指定地点集中处理。 （2）车辆冲洗废水沉淀池污泥 本项目车辆冲洗废水经收集沉淀后会产生污泥，定期清掏，产生量为53.9t/a，属于一般固废，送建材厂制砖。 （3）污水处理污泥 洗砂脱水后废水经浓缩处理后产生污泥，主要成分为洗砂及物料表面的灰尘、石粉等，没有有毒有害成分，用泵抽至带式压滤机进行脱水处理后，压滤液流回至沉淀池，压滤污泥含水率约30%，污泥约14.3万t/a（干重10万t/a）；生产车间东南设100m2污泥临时堆存场，压滤污泥外售建材公司制砖。 （4）布袋收尘器收集的粉尘 项目破碎生产过程中由各除尘系统收集的粉尘量为71.3t/a。该部分粉尘作为细石粉外售相关企业，综合利用。 5、生态环境影响分析 本项目位于鲁山县尧山镇下河村二组，项目拟建地四周为村庄、荒地等。周围受园区布局和人居活动影响，周围无珍稀动植物群落及其它生态敏感点。项目营运期，污染物有效处理后不会对当地生态环境造成较大的影响。 6、总量的控制 本项目生产废水全部回用不外排，员工生活污水经厂区化粪池收集后定期清掏肥田，不外排，且无SO2、NOx产生及排放，因此无需申请总量控制指标。 7、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第十二项“建材”第11项“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，符合国家产业政策。项目已经通过鲁山县发改委的审核备案，备案文号2020-410423-42-03-025220（见附件3）。 8、厂址选择合理性分析 本项目位于鲁山县尧山镇下河村二组。厂址西邻乡村道路，东侧、北侧为沙河，南侧为闲置空地。北侧约20m为沙河，距离项目最近的敏感点为项目西南75m的下河村二组。 根据鲁山县自然资源局出具的证明（附件4），尧山镇村镇建设发展中心出具的证明（附件5），项目符合尧山镇土地利用总体规划。根据鲁山县水利局出具的证明（附件6），项目用地位于沙河河道外，符合鲁山县水利规划。 项目生产车间产生的颗粒物采取评价要求的环保措施后，对周围环境影响较小；设备经采取基础减振、距离衰减等措施后，噪声可达标排放；固废均能得到有效处置；项目营运期生产废水循环使用，不外排，生活污水进化粪池后定期清理用于农田施肥；初期雨水收集后回用，不会对沙河水环境和区域地下水环境造成影响。 营运期各污染物经有效措施处理后，对周围环境影响较小。 项目根据厂区地势和生产要求，在厂区北部布局原料库，往南依次布局破碎车间，筛分车间、洗砂车间、成品库，办公室位于厂区西南，远离加工区，平面布局满足生产要求和环境管理要求，平面布局合理可行。 因此，评价认为本项目选址可行，项目选址是合理的。 9、环境管理及监测 9.1 环境管理 （1）环境管理机构及职责 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的影响进行调节控制，实现经济、社会、环境效益的和谐统一。 为将环境保护纳入企业的管理和生产计划并制定合理的污染控制指标，使企业排污符合国家有关排放标准，评价要求建设单位设立专职的环保岗位，承担企业的环境管理、环境监测与污染治理等工作。主要职责包括：①贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度；②建立生产车间各污染源档案和环保设施的运行记录；③负责监督检查袋式除尘器等环保设施的运行状况、治理效果，出现问题及时检修，安排落实环保设施的日常维护和维修；④做好工程无组织废气的控制措施，减少无组织排放。 （2）环保管理制度 为做好企业的环境管理工作，建设单位应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序。同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受环保部门的日常监督。 9.2排污口设置 根据原国家环境保护总局制定的《<环境保护图形标志>实施细则(试行)》（环监[1996]463号）以及《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的规定： ①废气、废水、噪声排放口、固体废物堆场应进行规范化设计，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌，具备采样、监测条件。 ②排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。 ③一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收的内容之一。 环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由环境监察部门根据企业排污情况统一向国家环保局订购。排污单位必须负责规范化的有关环保设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。 根据《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》环监[1996]463号，本项目需设置的排污口及环境保护图形标志牌见下表： 表29 排污口设置一览表 类别; 污染物; 排污口名称; 图形标志. 废气排放口; 颗粒物; 废气总排放口（DA001）. 一般固废; 除尘灰、污泥; 暂存间. 9.3环境监测 环境监测是环境管理的基础，并为企业制定污染防治对策和规划提供依据。根据工程污染物排放的实际情况和就近方便的原则，评价制定出本项目环境监测计划，包括环境质量监测及污染源监测，具体监测内容详见下表。 表30 运营期环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 管理要求. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/季度; 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2颗粒物 （有组织）120mg/m3，3.5kg/h（15m高排气筒），同时满足《河南省2019 年非电行业提标治理方案》水泥行业10mg/m3. 无组织; 上风向1个，下风向3个; 颗粒物; 1次/半年，每次连续监测2天; 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2周界外浓度限值1.0mg/m3. 噪声; 四厂界; 等效声级; 每季度1次，每次2天，昼、夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 10、环保投资估算 项目总投资600万元，其中环保投资共计107.5万元，占总投资额的17.9%，主要为噪声防治及粉尘治理等。本项目环保投资一览表见下表。 表31 项目环保验收一览表 项目; 治理内容; 措施; 投资 （万元）. 废水; 车辆冲洗; 20m3废水收集池; 1. 生活污水; 20m3化粪池1个; 1. 洗石废水; 沉淀池+浓缩罐+清水罐; 20. 废气; 有组织; 1、生产车间全密闭，破碎工序进行二次封闭，上料口设洒水喷头并设集气罩和除尘设施； 2、破碎后落料口设独立集气罩，配套单独除尘设施；; 40. 无组织; 1、所有物料进密闭厂房内存放，原料及成品堆存上方安装固定喷干雾抑尘设施； 2、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门； 3、采用封闭式皮带输送。; 30. 运输扬尘; 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，无裸露空地； 2、厂区道路定期洒水清扫； 3、厂区出口设洗车平台；. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶等专用垃圾收集设施; 0.5. 除尘灰; 吨袋包装后暂存，作为石粉外售; 13. 污泥; 污泥间（100m2）暂存后送建材公司制砖. 噪声; 设备运行; 厂房隔声、基础减振; 2. 合计; 107.5. 11、环保验收一览表 本项目环保验收内容具体见下表。 项目环保验收一览表 项目; 治理内容; 措施; 验收标准或要求. 废水; 车辆冲洗; 20m3废水收集池; 循环利用不外排. 生活污水; 20m3化粪池1个; 周围农田施肥，不排入地表水体. 洗石废水; 沉淀池+浓缩罐+清水罐; 循环利用不外排. 废气; 有组织; 1、生产车间全密闭，破碎、等工序进行二次封闭，上料口设洒水喷头并设集气罩和除尘设施； 2、破碎后落料口设独立集气罩，配套单独除尘设施；; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3,15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h,）同时满足《河南省2019 年非电行业提标治理方案》水泥行业10mg/m3。. 无组织; 1、所有物料进密闭厂房内存放，原料及成品堆存上方安装固定喷干雾抑尘设施； 2、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门； 3、采用封闭式皮带输送。; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值（颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，监控点为周界外浓度最高点）. 运输扬尘; 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，无裸露空地； 2、厂区道路定期洒水清扫； 3、厂区出口设洗车平台；. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶等专用垃圾收集设施; 送至当地垃圾中转站. 除尘灰; 吨袋包装后暂存，作为石粉外售; 综合利用. 污泥; 污泥间（100m2）暂存后送建材公司制砖. 噪声; 设备运行; 厂房隔声、基础减振; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类. 12、环境影响经济损益分析 为衡量建设项目的环保投资所能收到的环保效果和经济实效，以及收到的环境和社会效益，有利于最大限度地控制污染，合理利用资源，以最少的环境代价取得最大的经济效益和社会效益。 12.1经济效益 项目总投资600万元，企业经济效益明显，可增加国家和地方财政收入。项目主要经济指标见下表。 本项目主要经济指标 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 工程总投资; 万元; 600. 2; 年销售收入; 万元; 450. 3; 生产成本; 万元; 230. 4; 年利润总额; 万元; 220. 5; 年税后利润; 万元; 175. 6; 投资回收期; 年; 3.4. 从上表可以看出，项目建成投产达到设计生产能力的正常生产/经营条件下，税后投资回收期3.4年。这些经济指标表明，本项目经济效益良好，具有显著的经济效益和一定的抗风险能力，从经济效益角度分析项目是可行的。 12.2社会效益分析 项目建设完成后，由此产生的社会效益主要体现在一下几方面： （1）项目原料为高速公路建设废石料，既可以在一定程度上缓解我国资源短缺的问题，又可以节约自然资源，减少占地，变废为宝。 （2）本项目在为企业创造经济效益的同时，还可增加当地财政收入，带动当地经济发展和产业结构调整，创造良好的社会效益和经济效益。 （3）能够为当地居民提供就业和服务的机会，增加社会安定因素，同时能够增加职工收入，改善职工生活水平。 12.3 环境效益分析 根据工程分析，采取各项治理措施后，拟建工程的各污染物的排放浓度均能达到相关标准的要求，有效地削减了污染物的排放量，所以拟建工程的环保投资是合理的。在实现经济效益的同时，也保护了环境。 （1）本项目利用高速公路建设废石作为生产原料，减少了固废对环境的影响，将固废重新利用，变废为宝。 （2）本工程采取环评提出的污染防治措施后，运营期对废气达标排放，根据大气环境防护距离预测可知，废气排放对周围环境影响较小，不需要设置大气环境防护距离。 （3）项目无生产生活废水排放，对周边地表水环境影响较小。 （4）工程噪声源经采取隔声减振等降噪处理措施后，对厂界噪声贡献值能达到相关的标准要求，生产噪声对外环境的影响将减轻。 项目环境效益见下表。 环境效益一览表 序号; 项目名称; 环境效益. 1; 废水处理设施; 本工程废水经过厂区内处理后，循环利用不外排。. 2; 废气处理; 有组织：生产车间全密闭，破碎、等工序进行二次封闭，上料口设洒水喷头并设集气罩和除尘设施； 无组织：所有物料进密闭厂房内存放，原料及成品堆存上方安装固定喷干雾抑尘设施；车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门；采用封闭式皮带输送。 采取以上措施后，减少颗粒物排放，具有显著的环境效益。. 3; 固废处理; 除尘灰作为石粉外售，污泥送建材公司制砖，均实现资源化利用。. 4; 噪声治理; 采取基础减振，隔声、吸声等综合治理措施，噪声源强得到有效控制，厂界噪声达标。. 5; 废水; 生产废水处理后循环利用不外排。生活污水用于周边肥田。. 环保设施的经济效益不仅表现在其创造了多少产值，还表现在它的间接效益，即环保设施的有效运行保证了人类良好的生活条件、生存环境和生产活动的可持续发展以及由此创造的可观经济效益。从该意义上讲，本项目环保设施的间接经济效益非常明显。 12.4 环境经济损益分析结论 本项目的建设符合国家产业政策和环保政策，通过选择合理、有效的废水、废气治理措施，达到节约原料、降低成本、减少污染的目的。项目实施后可促进地方经济发展，增加当地财政收入，具有良好的社会效益和经济效益，在确保环保投资落实到位的情况下，环境效益明显。综上分析，项目具有较好的社会、经济和环境效益。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织废气 | 颗粒物 | 1、生产车间全密闭，破碎、等工序进行二次封闭，上料口设洒水喷头并设集气罩和除尘设施； 2、破碎后落料口设独立集气罩，配套单独除尘设施； | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，同时满足《河南省2019 年非电行业提标治理方案》水泥行业10mg/m3。 |
|  | 无组织废气 |  | 1、所有物料进密闭厂房内存放，原料及成品堆存上方安装固定喷干雾抑尘设施； 2、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门； 3、采用封闭式皮带输送。 |  |
|  | 运输扬尘 |  | 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化； 2、对厂区道路定期洒水清扫； 3、出厂口配备高压清洗装置，对车辆车轮、底盘进行冲洗； |  |
| 水 污 染 物 | 车辆冲洗 | SS | 20m3废水收集池 | 循环利用不外排 |
|  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 20m3化粪池1个 | 周围农田施肥，不排入地表水体 |
|  | 洗石废水 | SS | 沉淀池+浓缩罐+清水罐 | 循环利用不外排 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 |  | 垃圾桶等专用垃圾收集设施 | 送至当地垃圾中转站 |
|  | 除尘灰 |  | 吨袋包装后暂存，作为石粉外售 | 综合利用 |
|  | 污泥 |  | 污泥间（100m2）暂存后送建材公司制砖 | 综合利用 |
| 噪 声 | 项目营运期设备噪声经采取基础减振等措施后，经过距离衰减，项目边界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： / |  |  |  |  |

结论及建议

一、项目概况 鲁山县辰阳工贸有限公司年加工处理100万吨废石料生产建设项目位于鲁山县尧山镇下河村二组，项目占地面积15亩。主要产品为石子和砂。项目加工所用石块来源于郑西高速公路鲁山段废石。 二、评价结论 2.1政策及规划相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第十二项“建材”第11项“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，符合国家产业政策，项目已在鲁山县发展和改革委员会备案，备案号2020-410423-42-03-025220，该项目符合国家有关产业政策。 2.2环境质量现状评价结论 ## 环境空气现状：项目所在区域环境空气中SO2、NO2小时均值与24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，PM2.5、PM10、TSP24小时均值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，项目所在区域环境空气质量较好。 地表水环境：沙河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，评价区域地表水水质状况较好。 声环境：项目东、南、西、北各厂界及敏感点枣庄、刘家庄声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，项目所在地声环境质量较好。 2.3环境影响评价结论 2.3.1水环境影响分析结论 项目营运期产生的废水有车辆冲洗废水；洗石废水；员工日常生活废水。喷淋抑尘用水全部蒸发，车辆冲洗废水和洗石废水经污水处理系统处理后循环使用，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。项目营运期无生产废水外排，不会对区域地表水环境产生影响。 2.3.2环境空气影响分析结论 项目生产线全部位于密闭车间内，产尘环节安装有喷淋设施和集气设施。项目各生产环节产生的废气由集气罩收集覆膜布袋除尘器处理后经15m高排气筒经预测均能达标排放。所有物料进密闭厂房内存放，料场安装喷干雾抑尘设施；车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门；有组织和无组织颗粒物排放情况均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，颗粒物排放浓度同时满足《河南省2019 年非电行业提标治理方案》水泥行业10mg/m3要求，对周围大气环境影响较小。 评价认为项目营运期的废气经采取合理有效处置措施后，均能够达标排放，不需设置大气防护距离，对周围环境影响较小，不会对周边大气环境造成明显不利影响。 2.3.3噪声环境影响分析结论 项目项目营运期噪声主要来源于破碎机、振动筛、风机等，高噪声设备均安装在车间内，采用减震措施，设备噪声经阻隔、衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。对周围环境影响不大。 2.3.4固废环境影响分析结论 项目产生的一般固废有生活垃圾、除尘器收尘和车辆冲洗废水沉淀池污泥、污水处理系统压滤污泥。 生活垃圾集中收集后定期清运送至当地垃圾中转站，除尘器收集粉尘作为石粉外售，车辆冲洗废水收集池污泥与污水处理系统产生的压滤污泥污泥间暂存后送建材公司制砖。所有固废均得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 2.3.5生态环境影响分析结论 本项目周围没有珍稀动植物种群和其它生态敏感点，采取评价提出的环保措施后，各污染物均可达标排放。因此，该项目对周边生态环境影响不大。 2.4总量建议 本项目生产废水全部回用不外排，员工生活污水经厂区化粪池收集后定期清掏肥田，不外排，且无SO2、NOx产生及排放，因此无需申请总量控制指标。 三、建议 1、按照环保“三同时”要求，切实落实废气、废水、噪声防治措施，加强治理装置的运行管理、维护，做好治理装置的运行记录，确保各类污染物达标排放，并接受当地环保部门监督检查。 2、加强各生产工序管理，实施清洁生产管理。 3、生活垃圾要集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统，不得随意乱扔乱丢。 4、固体废物要及时清理，集中收集，放置指定地点，定期清运。 5、增强环保意识，从领导做起，工厂要设置兼职环保员，建立环保责任制，明确责任，落实到人。 四、评价总结论 综上所述，该项目符合国家有关产业政策，符合鲁山县尧山镇总体规划，选址可行、布局合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目拟选厂址的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日