- 编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产6万吨净水剂原料活性铝矾土项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山金鹏工贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张誉昌 |  |  | 联系人 |  | 张鸿昌 |  |
| 通讯地址 | 河南省平顶山市鲁山县北环路东段（五里堡转盘北100m路东） |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13164378888 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 467399 |
| 建设地点 | 平顶山市鲁山县鲁山县产业集聚区耐火产业园区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 鲁山县产业集聚区管理委员会 |  |  |  | 批准 文号 | 2020-410423-30-03-003235 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3099其他非金属矿物制品制造 |  |
| 占地面积 | 3333m2 |  |  |  | 绿化面积 (m2) |  |  |
| 总投资 （万元） | 3715.5 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 86 | 环保投资比例（%） | 2.3 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投 产日期 |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 活性铝矾土又称红料、轻烧粉，是生产净水剂聚氯化铝的一种质优价廉的一种矿石原料，在经过广泛的市场调研，平顶山金鹏工贸有限公司拟投资3715.5万元在鲁山县产业集聚区耐火产业园区新建年产6万吨净水剂原料活性铝矾土项目，该项目依托鲁山县正大碳素材料有限公司（目前已经停产）用地及现有空余厂房组织建设，建设一条6万吨净水剂原料活性铝矾土生产线，并建设相应环保设施等配套工程。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目属于“石墨及非金属矿物制品业”中“其他类”，应编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受平顶山金鹏工贸有限公司委托，我公司承担了“年产6万吨净水剂原料活性铝矾土项目”的环境影响评价工作（委托书见附件一）。在对现场进行踏勘、资料调查收集和对工程进行分析研究的基础上，并根据环评导则以及相关法律法规和要求，编制了本项目的环境影响报告表。 二、备案相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目不在限制、淘汰、鼓励之列，属允许建设项目，且项目所用设备中无限制类或淘汰类设备，因此，本项目符合国家现行产业政策。同时该项目已于2020年1月20日取得了鲁山县产业集聚区管理委员会出具的“河南省企业投资项目备案证明”，代码为2020-410423-30-03-003235（详见附件二）。因此，项目的建设符合国家和地方现行相关产业政策。 项目建设情况与备案相符性见表1。 表1 项目建设情况与备案相符性一览表 名称; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 年产6万吨净水剂原料活性铝矾土项目; 年产6万吨净水剂原料活性铝矾土项目; 相符. 建设单位; 平顶山金鹏工贸有限公司; 平顶山金鹏工贸有限公司; 相符. 建设地点; 河南省平顶山市鲁山县产业集聚区耐火产业园区; 河南省平顶山市鲁山县产业集聚区耐火产业园区; 相符. 主要建设内容; 占地面积约40亩，建筑面积约5000m2，利用原鲁山县正大碳素厂部分厂房及附属设施，建设年加工6万吨净水剂原料活性铝矾土生产线一条; 占地面积约5亩，建筑面积约5000m2，利用原鲁山县正大碳素厂部分厂房及附属设施，建设年加工6万吨净水剂原料活性铝矾土生产线一条; 占地面积不相符. 主要生产工艺; 原料（低品位铝矾土）—破碎—煅烧—磨粉—成品包装; 原料（低品位铝矾土）—破碎—煅烧—磨粉—成品包装; 相符. 主要设备; 新型回转窑一座，破碎机2台、雷蒙磨一台及铲车、除尘器等设备; 新型回转窑一座，破碎机2台、雷蒙磨一台及铲车、除尘器等设备; 相符. 由上表可知，本项目名称、建设单位、建设地点、主要生产工艺等均与备案内容相符，经跟企业进行沟通，备案面积40亩为正大碳素有限公司面积，而本项目只占用该碳素厂北面部分区域，实地占地面积约合5亩，折合3333m2，本次环评以实际占用的5亩为准。 三、规划相符性分析 项目所租用的厂区鲁山县正大碳素材料有限公司在2008年已取得了中华人民共和国国土资源部颁发的国有土地使用证（鲁国用[2008]字第220091），其厂区占地面积17058m2的用地性质为“工业用地”；另外，依据鲁山县产业集聚区管理委员会出具的证明文件（附件4），本项目建设符合鲁山县产业集聚区土地利用总体规划及鲁山县产业集聚区总体发展规划。 四、项目选址及周边环境状况 1、项目周边情况说明 本项目位于鲁山县产业集聚区耐火产业园区（地理位置图见附图一），租用已停产的鲁山县正大碳素材料有限公司厂区中北部分区域，占地面积5亩。该厂房属于正大碳素材料有限公司原规划建设的破粉碎车间、原料仓库等，因该厂目前已不再生产，现租赁给本项目使用。 经现场调查，距离项目用地边界敏感点为北侧110m的后连沟村、西侧400m的井沟村、东侧135m的连沟村（1户）和420m的连沟村，项目周边环境示意图见附图二。 2、鲁山县正大碳素材料有限公司基本情况简介 鲁山县正大碳素科技有限公司成立于2004年，产品主要为耐火材料及耐火材料用结合剂，该公司于2004年编制了《耐火材料及耐火材料用结合剂生产线项目环境影响报告表》，同年10月15号鲁山县环境保护局对项目进行了审批，同意该项目的建设；2011年4月该公司递交了建设项目竣工环境保护验收申请表，同年5月11日鲁山县环境保护局以鲁环建验[2011]03号出具了项目环保验收意见。 目前该厂区内主要有2家企业，原厂建设的办公楼已租售给平顶山路桥有限公司，其余仍为正大碳素材料有限公司所用。本项目租用鲁山县正大碳素材料有限公司（目前已经停产）空余厂房及用地进行生产，本次工程公用工程、环保工程及辅助工程与碳素材料有限公司的依托情况详见表2。 表2 本次工程和鲁山县正大碳素材料有限公司设施依托情况一览表 序号; 类别; 正大碳素材料有限公司; 本次工程; 备注. 1; 基本 情况; 位于平顶山市鲁山县产业集聚区北区，占地面积为30000m2，投资为300万，主要生产高铝粉、碳化硅、乙二醇和焦宝石; 租用并改建正大碳素材料有限公司北侧空余厂房及空地，组织生产建设净水剂原料活性铝矾土生产线一条; 不新增土地，依托部分厂房. 2; 占地面积; 45亩; 租用面积为5亩; /. 3; 建筑物; /; 利用原有的粉碎车间，原料仓库; /. 4; 公用 工程; 供电; 由鲁山县产业集聚区北区供电管网; 依托正大碳素材料有限公司现有供电管网，并在厂内新建变压器，供本次工程用电; 依托正大碳素. 供水; 由鲁山县产业集聚区北区供水管线; 依托正大碳素材料有限公司现有供水管线，并新增部分管线; 依托正大碳素. 燃气; 由鲁山县产业集聚区北区供气管网供给，气源为西气东输; 依托正大碳素材料有限公司现有供气管网，并新增部分供气管线; 依托正大碳素. 3; 环境保护工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥; 项目利用正大碳素生活污水处置措施，待产业集聚区污水管网铺设至厂区后，废水进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂; 依托正大碳素. 车辆清洗装置一套，废水循环利用; 新增. 废气; 锅炉废气经厂区中部25m高烟囱排放; 破碎、下料口、筛分废气经袋式除尘器处理后由新建排气筒排放；煅烧废气经袋式除尘器-脱硫-SNCR脱硝设施处理后利用原正大碳素科技有限公司已建的烟囱排放; 煅烧废气依托正大碳素原有废气烟囱；其他废气排放筒新建. 五、本工程内容及规模 1、项目建设内容 项目名称：年产6万吨净水剂原料活性铝矾土项目 建设单位：平顶山金鹏工贸有限公司 建设地点：平顶山市鲁山县产业集聚区耐火产业园区，具体位置在兴工路与X028县道交叉口西北侧170m鲁山县正大碳素材料有限公司内 占地面积：总占地面积约5亩 项目投资：3715.5万元 建设性质：新建 该项目主要建设破碎、原料仓库、回转窑炉等，项目主要建筑内容见表3，厂区平面布置图见附图五。 表3 项目基本组成一览表 工程 类别; 工 程 内 容; 备注. 主体 工程; 生产规模; 年产6万吨净水剂原料活性铝矾土项目; /. 生产工艺; 原料-破碎-煅烧-出料-产品; /. 主要设备; 新建1座回转窑，直径1.9m，窑长50m，窑内采用天然气为燃料；1台鄂式破碎机、1台细破碎机，位于厂区南侧; /. 粉磨车间及成品仓库; 位于占地南部，东西长30m，南北宽17m的长方形区域，占地面积510m2，全封闭轻钢结构，依托原有原有正大碳素公司粉料车间; 利用 原有. 原料仓库; 位于占地西部，南北长50m，东西宽30m的长方形区域，占地面积1500m2，全封闭轻钢结构；车间自西向东依次设置铝石生料堆存堆存区、破碎区; 新建. 破碎车间; 位于占地南部，南北长20m，东西宽30m的长方形区域，占地面积600m2，全封闭轻钢结构，利用现有正大碳素公司原料车间并进行改造; 利用现有再进行改造. 辅助 工程; 办公区; 布置在占地西南角，占地面积306m2，设置一层; 新建. 环保 工程; 供水; 由产业集聚区市政管网供给; 利用 原有. 供热; 办公生活区冬季采暖及夏季制冷均采用空调，回转窑供热以天然气为燃料; 利用原有管线. 供电; 鲁山县产业集聚区市政供电管网提供; 新建. 大气污染物防治; 回转窑煅烧废气; 废气经“袋式除尘器+双碱法脱硫+SNCR脱硝”处理后由25m高排气筒排放; 新建. 破碎筛分粉尘; 颚式破碎机、细破碎机、振动筛在厂房内进行二次封闭，进料点及出料点设置密闭集气罩，皮带输送过程设置密闭输送廊道、给料机料斗进口上方设置为半密闭形式，仅留一侧作为进料口，其他三面全部密闭；产生的废气由一台袋式除尘器除尘后经15m高排气筒排放; 新建. 粉磨车间废气; 破碎机进料口设置集气罩，收集的颗粒物和对辊破碎、雷蒙磨产生的颗粒物一起通过风机引至1套袋式除尘器处理; 新建. 原料车间及无组织粉尘; 车间四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭；所有地面完成硬化，定期打扫洒水降尘，保证地面无积尘；车间内，原料堆放区、成品堆放区厂房顶设置干雾喷淋装置；除尘器采用密闭卸灰，不直接卸落到地面; 新建. 运输 扬尘; 车辆采用密闭运输，运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm；对厂区内运输道路进行硬化并定时洒水；洗车区配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路，洗车平台下设置收集池收集洗车废水循环利用; 新建. 水污染防治; 生活 污水; 生活废水设置旱厕，定期清掏肥田；洗漱废水设置2m3收集桶，洒水抑尘; 化粪池利用原有. 车辆冲洗水; 洗车平台下设置收集池收集洗车废水循环利用车辆冲洗水只补不排，全部循环利用; 新建. 噪声污染防治; 设备布置在生产车间内并设置基础减震; 新建. 固废; 粉尘; 项目袋式除尘器收集的粉尘回用; /. 生活 垃圾; 厂区内设置垃圾箱，生活垃圾收集后经环卫部门统一处理; /. 脱硫 石膏; 收集后作为建材使用; /. 其他; 厂区内运输道路、车间等地面全部硬化处理; /. 采用全封闭式原料、成品车间，生产环节在密闭良好的车间内运行. 设备下料口设置独立集气罩，皮带输送采用密闭廊道. 2、 项目建筑物构筑情况 本项目建筑物构筑情况见表4。 表4 项目主要建筑物一览表 序号; 功能区名称; 数量; 规格; 备注. 1; 原料车间; 1座; 1F，50m×30m×10m; 本次新建. 2; 破碎车间; 1座; 1F，20m×30m×10m; 利用现有正大碳素公司原料车间并进行改造. 3; 粉磨车间、成品贮存仓库; 1座; 1F，30m×17m×10m; 依托原有原有正大碳素公司粉料车间. 4; 办公室; 1座; 1F，306m2; 本次新建. 5; 其余空地及其他; /; 417m2; /. 6; 合计; /; 3333m2; /. 3、主要原辅材料及能源消耗 3.1原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年耗量; 备注. 1; 生铝石; 69768; 规格Φ≤30cm. 2; 天然气; 270万m3; 管道气，气源为平顶山燃气公司鲁山县分公司. 3; 电; 90万kW·h/a; 正大碳素有限公司原有供电线路. 4; 水; 8520m3; 正大碳素有限公司原有水井. 3.2主要原辅材料理化性质 本项目原料由宝丰县永顺铝土有限公司提供，根据其检测报告，原料成分见下表6。 表6 原料成分分析一览表 品名; 化学组成%. Fe; Al2O3; SiO2; TiO2; CaO; 白度; MgO; K2O; Na2O; S; 烧失. 铝矾土; 0.05; 29.5; 49.0; 0.14; 0.09; 57; 0.03; 1.04; 0.47; 0.04; 11.74. 根据钟香崇等在《提高耐火材料质量的八项措施》中将耐材用高铝钒土按Al2O3，的含量分为五个等级（特等Al2O3≥88%、一等Al2O3=80%~90%、二等甲Al2O3=70%~80%、二等乙级Al2O3=60%~70%、三等Al2O3 =50%~60%），本项目所用原料铝矾土Al2O3 含量仅为29.5%，取自铝土矿表层，又称为干子石，不属于耐火材料行业中的高铝矾土（粘土）范畴。 3.3产品方案 项目产品为活性铝矾土，又称红料、轻烧粉，是生产净水剂聚氯化铝的一种质优价廉的一种矿石原料，颜色因含铁而成褐黄或浅红色，项目的产品方案见表7。 表7 项目产品一览表 产品名称; 产量（t/a）; 用途; 备注. 活性铝矾土; 60000; 作为生产净水剂聚合氯化铝原料; 产品. 4、主要生产设备 本项目主要生产及辅助设备见表8。 表8 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 型号; 备注. 1; 新型回转窑; 1座; 直径1.9m，窑长50m; 新建. 2; 斗式提升机; 2台; /; 新建. 3; 颚式破碎机; 1台; 300*900; 新建. 4; 铲车; 2辆; /; 新建. 5; 雷蒙磨; 1台; /; 利用正大公司原有. 6; 对辊破碎机; 1台; /; 利用正大公司原有. 7; 细破碎机; 1台; /; 新建. 5、公用工程 5.1、给排水 （1）给水系统 项目用水主要为生活用水、车辆冲洗用水、仓库雾化喷头用水和厂区绿化、降尘洒水，由正大碳素有限公司自备水井供给， - 生活用水 项目预计员工人数为30人，均为附近村民，不在厂区食宿。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），不食宿生活污水定额按50L/人·d，则项目生活用水量为1.5m3/d、450m3/a，按排污系数以0.8计，则生活污水排放量为1.2m3/d、360m3/a，项目粪污水进入化粪池（6m3）沉淀后定期由周围村民拉走肥田。 - 车辆清洗废水 项目产品生产规模为6万 t/a，原料用量为6.9万t/a，预测年工作 300 天，根据企业提供资料，产品运输车标载量为17t，原料运输车辆标载量为30t，则项目运输量平均为430t/d，需运输约20车次/d。根据企业提供的资料，运输车每次离厂时需用车辆清洗装置对车轮胎及车身进行冲洗，清洗装置出水量约为 0.2m3/辆车，则冲洗用水量约为4m3/d，即1200m3/a。这部分冲洗废水进入厂区门口配套的沉淀池，经 6m3沉淀池沉淀后部分用于运输车辆清洗(重复利用)，部分用于厂区洒水降尘，不外排。本次清洗废水耗散系数以 10%计，排水按15天定期排出折算，则经一次新鲜用水量为0.7m3/d，即210m3/a；其余用水采用沉淀池沉淀后的重复水，重复水用量3.3m3/d，即990m3/a；剩余0.3m3/d，即90m3/a用于厂区洒水降尘。 根据现场调查，鲁山县正大碳素科技有限公司目前已经停产，本次车辆清洗装置为新建，设置在本项目所设置的的厂区进出口附近。 ③ 厂区降尘洒水 厂区道路及硬化面积为3500m2，按照每天每平方米0.001m3洒水量计算，则厂区洒水量为3.5m3/d（1050m3/a），全部自然挥发，无废水产生。 ④ 仓库喷干雾用水 原料仓库为了抑尘需在原料堆场上方设置雾化喷头，根据堆场情况间断开启，用水量约为20m3/d，这部分用水自然蒸发不外排。 ⑤ 脱硫用水 - 项目回转窑烟气脱硫采用双碱法脱硫，根据与建设单位沟通结合本次脱硫循环池需新增补水量为3m3/d（900m3/a），该设备内碱液循环使用，饱和脱硫液经投加石灰生成脱硫膏沉淀物，上清液循环使用不外排。 （2）排水系统 本项目位于产业集聚区北区，生活污水经化粪池处理后，由附近居民拉走肥田。 项目用排水情况见表9及见图1。 表9 本项目用排水情况一览表 工序; 新鲜水量 （m3/d）; 损耗量 （m3/d）; 重复用水量 （m3/d）; 废水量 （m3/d）; 处理措施. 运输车辆清洗; 0.7; 0.4; 3.3; 0.3; 排入沉淀池内，循环利用或用于厂区洒水降尘. 厂区降尘用水; 3.2; 3.5; 0.3; 0; 蒸发损耗. 生活用水; 1.5; 0.3; 0; 1.2; 粪污水进入化粪池沉淀后定期由周围村民拉走肥田. 仓库喷干雾用水; 20; 20; 0; 0; 蒸发损耗. 脱硫用水; 3.0; 3.0; 27; 0; 蒸发损耗. 合计; 28.4; 27.23; 30.6; 1.5; /. 图1 项目水平衡图 5.2供电 项目用电由当地电网提供，能够满足要求，年用电量90万度。 5.3供气 项目回转窑使用天然气供热煅烧，热源采用管道天然气，项目利用鲁山县正大碳素科技有限公司现有主管道，并新增60m的管线及部分阀门。 6、劳动定员和工作制度 项目劳动定员30人，实行3班8小时工作制，年工作日为300天。 与本项目有关的原有污染情况及主要问题 本项目属于新建项目，租赁鲁山县正大碳素科技有限公司现有厂区闲用空地进行生产。该公司于2004年编制了《耐火材料及耐火材料用结合剂生产线项目环境影响报告表》，同年10月15号鲁山县环境保护局对项目进行了审批，同意该项目的建设；2011年4月该公司递交了建设项目竣工环境保护验收申请表，同年5月11日鲁山县环境保护局以鲁环建验[2011]03号出具了项目环保验收意见。根据现场调查，该项目目前已停产，其污染情况采用验收监测报告数据说明。 根据项目验收报告，该公司产生的污染物主要为废气、固废及噪声，其营运期主要污染物排放情况如下： （1）废气 验收期间，预加工车间Ⅰ粉尘排放浓度为8.47mg/m3~11.4mg/m3，平均值为9.84 mg/m3，排放量为0.031kg/h~0.0455kg/h，平均值为0.0392kg/h，粉尘排放浓度及排放量均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（粉尘浓度≤120mg/m3，排放量≤0.0526kg/h）；预加工Ⅱ粉尘排放浓度为8.44mg/m3~15.5mg/m3，平均值为12.0mg/m3，排放量为0.0695kg/h~0.120kg/h，平均值为0.0954kg/h，粉尘排放浓度及排放量均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（粉尘浓度≤120mg/m3，排放量≤0.131kg/h）。 验收监测期间，焙烧车间电炉窑出口烟尘排放浓度为4.51mg/m3~29.9mg/m3，平均值为16.6 mg/m3，排放量为0.000191kg/h~0.00195kg/h，平均值为0.000951kg/h，烟尘排放浓度及排放量均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2标准限值（烟尘浓度≤100mg/m3）；锅炉袋式除尘器出口烟尘排放浓度为39.7mg/m3~76.6mg/m3，平均值为49.3mg/m3，排放量为0.0280kg/h~0.0549kg/h，平均值为0.0354kg/h，烟尘排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1标准限值（烟尘浓度≤100mg/m3）；袋式除尘器出口二氧化硫排放浓度为414 mg/m3~442mg/m3，平均值为425mg/m3，放量为0.293kg/h~0.324kg/h，平均值为0.305kg/h，二氧化硫排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表2标准限值（二氧化硫浓度≤450mg/m3）。 （2）噪声 在验收监测期间，该项目四边界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值[昼间65dB（A），夜间55dB（A）]。 （3）固体废物 该项目产生的固体废弃物主要为除尘器收下的尘，返回工序重新当做原料利用。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性） 一、自然环境概况 1、地理位置 鲁山县位于伏牛山与外方山东麓、河南省中部偏西，地理坐标位于东经112°14′至113°14′，北纬34°34′至33°00′之间。其东林宝丰、叶县，南连方城、南召；西接嵩县、汝阳；北靠汝州市和平顶山市区。东西长60km，南北宽44km，总面积2432.32km2。县城东距省会郑州140km。 本项目位于河南省平顶山市鲁山县产业集聚区耐火产业园区，具体位置在兴工路与X028县道交叉口西北侧170m鲁山县正大碳素材料有限公司内，项目地理位置见附图一。 2、地形、地貌 鲁山县是以高山、中山、低山、丘陵为主的山区县，属复杂的地貌类型区。总地势西高东低，西、南、北三面环山，为一簸箕型盆地。地形相对高差较大，东部最低处黄营村海拔90.1米，西部最高尧山海拔2153.1米。西部中山区一般海拔400-800米，山势陡峭，岩石裸露；中部低山区海拔在250-400米，沟壑纵横，山川相间，土薄石厚，耕地多分布在山谷河川两岸；东部南北两侧丘陵区，海拔一般在150-250米，岗丘起伏，土层浅薄；东部平原，海拔在90-150米之间，地势平坦，土层深厚、土质肥沃。鲁山县境西、南、北三面环山，东部为平原。山地面积约占总面积的28.9%，丘陵和岗地面积约占53%，平原（含水面）面积约占18.1%。 3、地质、矿产 鲁山县地处华北地台南缘与秦岭褶皱系的结合处，地层区划属华北地层区，豫西分区，渑池—确山小区。西北部背孜、瓦屋、观音寺以北及荡泽河南岸主要分布太古界太华群地层，岩性以片麻岩为主；尧山、赵村、下汤以北以安山岩为主，汝阳群岩性以石英砂岩、页岩为主；尧山、赵村、下汤以南主要分布燕山期花岗岩；张店、辛集以北梁页岩为主，石炭纪地层以灰岩、页岩为主；寒武纪地层以灰岩、页岩为主；东部平原地区以第四季粘土、亚粘土、亚砂土为主；东南山区主要分布地层为中元古界熊儿群地层和燕山期花岗岩。鲁山县辖内已发现的各类矿产42种，矿产地约近200处，其中已探明储量及探明部分储量的矿产有19种。在42种矿产中煤、铁、铝土、耐火粘土、石膏、水泥灰岩、磷矿、石墨、硅灰石、建筑用沙为该县的优势矿产。其中石膏（3.1亿吨）、硅灰岩（987万吨）、辛集磷矿（2266.17万吨）的储量居全省之首。此外，铸石用玄武岩、含钾硼粘土岩、含钾岩石、玻璃用石英岩等都是近年来新发现的量大优质的矿产资源，有着广阔的开发前景。 4、气候气象 鲁山县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，降雨量年际变率大，形成了以干旱为主的气候特点。夏季常处于太平洋副热带高压后部，多吹偏东风，暖湿气流势力较强，容易产生阵性降水，为全年的主要降水季节；冬季常受西伯利亚冷空气团南下影响，多吹偏西风，气候寒冷，空气干燥，降水稀少。根据鲁山县气象站提供的近30年气象资料统计，鲁山县主要气象气候参数见表10。 表10 区域气象气候参数一览表 类别; 参数; 单位; 数值. 气温; 年平均气温; ℃; 14.7. 极端最高气温; ℃; 43.2. 极端最低气温; ℃; -16.7. 气压; 年平均气压; hPa; 999.7. 降水量; 年平均降水量; mm; 750. 年最大降水量; mm; 1419.4. 年最小降水量; Mm; 545.6. 蒸发量; 年平均蒸发量; Mm; 1220.88. 湿度; 年相对湿度; %; 62-79. 日照; 年平均年日照时数; H; 2164.5. 风速; 多年平均风速; m/s; 2.0. 年最大风速; m/s; 10.6. 风向; 年主导风向; /; 北风. 无霜期; 年平均无霜期; d; 224. 冰冻期; 年平均冰冻期; d; 70. 5、水文 鲁山县属淮河流域沙颖河水系，沙河干流发源于尧山主峰东麓，自西向东贯穿全境，长108km，流域总面积2432km2。境内流域面积在30km2以上的支流有23条，其中沙河、荡泽河、清水河、七里河、澎河较大，山洪也较凶猛。人工渠有昭平台北干渠和南水北调中线输水干渠。 沙河：是淮河上游北侧的一条支流，发源与尧山（石人山）主峰东侧，自西向东贯穿全境，长108km，流域总面积2432km2，沙河是鲁山最大的河流。 瞿店河：瞿店河为大浪河支流，主要功能为排洪沟，平时为干沟。在与昭平台北干渠交汇处下游。 大浪河：发源于宝丰县观音堂乡的葛花崖村，向东流经大营西南部，横贯石龙区，过鲁山县梁洼镇，自辛集乡的程庄村注入沙河，全长41公里，流域面积111.7平方公里，是沙河左岸的一条常年支流。 昭平台水库：位于鲁山县城西12公里处，是沙河上游一座大型水利工程。1969年建成后，又经历多次加固，防洪能力达到百年一遇的设计标准。按百年一遇的设计水位177.6m，库容5.27亿立方米，该水库以防洪灌溉为主，以发电、养殖和工业用水为辅，与下游的白龟山水库等蓄洪工程统一调度。 昭平台北干渠是人工渠道，水源为昭平台水库，主要功能为灌溉渠道。设计灌溉面积60万亩，实际灌溉面积达30多万亩，控制鲁山县、宝丰县、新华区共13个乡镇的农田灌溉。经调查北干渠灌溉季节最高流量为40m3/s，秋冬季最少用水为1.5-240m3/s，全年不间断供水。该干渠位于鲁山县城北，距县城1km左右，从东向西延伸，鲁山段30km。 距离项目最近的河流为西南侧1.7km的大浪河，环境功能为三类水域，大浪河最后汇入沙河，区域周边水系图见附图三。项目采用雨污分流制，厂区在低洼处设置120m3初期雨水收集池，收集的初期雨水全部用于厂区洒水不外排；车辆冲洗废水循环利用不外排；目前区域尚未铺设污水管网，生活污水经化粪池处理后，由周边村民拉走进行农田施肥，待产业集聚区污水管网敷设后，生活污水进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂。 6、植被、动物 鲁山县位于北亚热带向温暖带过渡地带，气候条件、土壤条件都具有明显的过渡性特征，因此，境内植物区系成分复杂，种类繁多，优势种、建群种明显，鲁山县现有林地136.3万亩，防护林1万亩，薪炭林4.8万亩，经济林5.6万亩，藻木林9.1万亩，蚕坡62.2万亩，森林覆盖率为40.5%。据初步统计，种子植物124科521属1300余种，其中裸子植物6科11属19种，被子植物118科510属1200余种，蕨类、菌类、苔藓类、藻类植物广泛分布。优势种有禾本科76种、蔷薇科101种、菌种81种、豆科57种、百合科47种，毛莨科51种。 鲁山县境内野生动物种类较多，常见的野生动物1100余种，有豹、狼、野猪、狐狸、獐、鹿、羚羊、猴、黄鼬、鹰、猫头鹰、啄木鸟、画眉、山雀、野鸡及鱼类、蛇类和昆虫类等。绝大多数陆生野生动物分布于西南部、西部和西北部的深山地带。 项目评价范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、文物古迹 鲁山县历史悠久。古代鲁阳，汉置县，唐始名鲁山，现属河南省平顶山市。是春秋战国之际伟大的思想家墨子、唐代文学家元结、宋代抗金名将牛皋的故乡。先贤的许多故事，至今仍广为流传。唐代大书法家颜真卿亲书之元次山碑至今仍保存完好，伫立于鲁山一高院内，是河南省重点保护文物。鲁山众多的文物古迹，吸引着越来越多的中外游客。 通过现场调查，项目周边500m范围内内无重点保护文物古迹和其他自然保护区。 二、规划相符性分析 1、鲁山县产业集聚区规划（2014-2020）相符性分析 《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书》由南京国环环境科技发展股份有限公司于2016年7月编制完成，平顶山环境保护局在2016年8月出具了该规划环境影响报告书的审查意见，产业集聚区包括北部片区和南部片区两个组团，规划面积16.33平方千米，南部片区以电子信息产业（智能终端产品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）；北部片区以非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品）为主。 （1）发展定位 以电子信息产业（智能终端产品为主）、非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）为主导产业。建设成为洛-平-漯产业发展带上的新兴增长点，河南省有一定影响力的非金属矿物产品制造基地，河南中部重要的轻工产业基地。 （2）功能布局结构 产业集聚区的布局结构为“两心、两带、四轴、三片区”。 “两心”——两个综合服务中心。一个综合服务中心位于大浪河两侧，中州路南侧与迎宾大道西侧围合的区域，既是产业区的综合服务中心，也是片区服务中心。另一个位于创业大道与郑尧高速交叉口北300米，也是北部生片区的中心。 “两带”——沿大浪河和瞿店河两侧形成的绿化景观带。 “四轴”——沿迎宾大道形成的南北向城市发展轴，沿兴工路形成的北部东西向城市发展轴，沿人民路形成中部东西向城市发展轴，沿文兴路形成的南部东西向城市发展轴。 “三片区”——西北部产业片区，北部产业片区，南部产片区。 （3）规划用地布局 根据产业发展规划，集聚区各片区参照城市总体规划及现状产业情况对各片区进行功能布局。 居住用地规划 北部片区规划居住用地位于兴国路以南区域，主要以二类居住用地为主。南部片区规划用地主要沿大浪河两侧和人民路沿线布置，主要以二类居住用地为主。规划居住用地127.91公顷，占城市建设总用地的7.96%。 公共管理和公共服务设施用地规划 规划公共服务设施用地包括教育科研用地、医疗卫生用地，其中教育科研用地7.20公顷，主要包括一处科研用地，位于同盟路西段。按照千人指标和服务半径，规划四所学校，其中中学1所，规模为12班级；小学3所，规模为18-24班级不等；高中不在单独规划，可以共享城区教育设施。医疗卫生用地1.07公顷，位于同盟路北侧，规划为一级综合医院，床位在100张以下。规划不再设大型体育活动设施，在居住区或小区内设置小型体育活动场地和健身场所。共规划公共服务设施用地8.27公顷，占规划总用地0.51%。 商业服务设施用地规划 规划商业服务设施用地主要包括商业用地、商务用地、公共设施商业网点用地。共规划商业服务设施用地37.04公顷，占规划总用地2.31%。商业用地：沿鲁兴路东侧、鲁平大道北侧、光明路北侧等集中布置商业，用以服务每个片区的居民，规划商业用地31.63公顷。在居住内部可兼容部分商业建筑，其内容以小百货、便民店、餐饮为主。商务用地：规划商务用地两处，分别位于迎宾大道和中州路交口西南、新兴路与光明路东南角，共规划面积为3.47公顷，占总用地面积的0.15%。公共设施商业网点用地：在城市进出口的主、次干路上，规划加油站5处。 工业用地规划 规划一类工业用地227.64公顷，占总规划用地面积的14.17%，主要位于大浪河的东侧；二类工业用地485.78公顷，占总规划用地面积的30.24%，主要位于大浪河西侧与主城区之间以及兴工路以南的区域；三类工业用地297.39公顷，占总规划用地面积的18.51%，主要位于北部片区兴工路以北、瞿店河以东的区域以及西北片区的石材城产业区。规划工业用地1010.82公顷，占规划建设用地的62.93%。道路与交通设施用地规划道路广场用地主要是指产业集聚区内的城市主干路、城市次干路、城市支路、城市广场以及社会停车场库的用地。规划用地面积为255.80公顷，占规划建设总用地面积的15.93%。 公用设施用地规划 规划市政公用设施用地主要包括供电用地、通讯用地、供热用地、排水用地、环卫用地以及消防用地等，用地面积共计9.61公顷，占规划建设总用地面积的0.60%。 绿地与广场用地规划 绿地与广场用地包括公园绿地、防护绿地以及广场用地。其中公园绿地面积为48.84公顷；防护绿地处106.08公顷；广场用地处面积1.88公顷。绿地与广场用地共计156.80公顷，占规划总用地9.76%。 优先发展的项目类别 根据规划分析的主要内容，结合上述环保对策和措施，环评提出鲁山县集聚区优先发展的企业类别如下： （1）集聚区优先发展的项目应当属于集聚区产业规划中的类别。集聚区规划产业定位为非金属矿业、轻纺加工和电子信息产业。 （2）集聚区优先发展的项目应当符合地方产业特色。鲁山县重点发展旅游产业和资源产业，因此集聚区规划产业中，以石材加工、耐火建材、矿物质深加工为主的非金属矿物制品业和以纺织、旅游制品为主的轻工业，与鲁山县经济发展特点相吻合。 （3）集聚区优先发展的项目应当属于污染较轻、对环境影响较小的类别。 #### 项目所在区域为集聚区耐火产业园区内，工程主要将采购的铝矾土采用回转窑进行煅烧后生产活性铝矾土，类别为其他非金属矿物制品制造，根据产业集聚区管理委员会出具的相关证明，本项目建设符合鲁山县产业集聚区产业布局规划、鲁山县产业集聚区土地利用总体规划和鲁山县产业集聚区总体发展规划，因此本项目符合产业集聚区的相关规划。 2、《鲁山县城市总体规划（2008-2020）》 （1）城镇发展战略 选择低成本的城镇化道路，加快农村人口向城市人口的转移；加大力度推进各乡镇的城镇化进程，提高城市整体城镇化水平；培育城市生长机制，加快推进乡镇的城镇化；推动乡镇企业适度集中，加快劳动力向非农产业转移；加强城镇空间轴线建设。 （2）经济发展战略 积极突出资源及区位优势，培育支柱产业集群。充分利用鲁山县矿产资源、旅游资源丰富、人力资源充足的优势，大力发展资源利用型产业和劳动密集型产业；以冶金、建材、农副产品加工、商贸物流、生态旅游业为主导产业，并积极开拓上下产业链，形成产业集群。 （3）环境发展战略 突出“优秀旅游城市”特色，重点保护旅游资源和生态环境。发展经济时必须注重环境保护，尤其是水污染控制和避免森林植被遭到破坏，避免先发展后治理的错误，发展循环经济，积极保护整个地区生态环境。要求鲁山未来发展在企业排污选择、城镇污水综合治理、生态环境监测上做好工作，走可持续发展的道路。 （4）城镇建设及控制目标 对于尧山、下汤等生态敏感型城镇，未来的城镇发展需要以生态保护为前提条件，在产业选择上要以旅游业为主导，积极发展第三产业，严格限制污染型工业项目的进入，特别是水污染的工业项目；在空间管制上要严格划定生态保护区的保护范围，确定禁止建设、限制建设和适宜建设的管理细则，严格保尧山景区、昭平湖景区、六羊山景区的生态环境。 （5）城区用地布局 规划用地结构可概括为：“三区、三心、四轴”。“三区”是指主城区、城南新高速公路北工业区、产业聚集区三个片区。其中主城区：位于北环路以南、鲁平大道以北、西环路以东、新兴路以西的片区。包括旧城区以及向东扩展的片区和产业聚集区南部的五里堡工业区。以居住和公共服务、仓储物流、工业为主。 本项目位于平顶山市鲁山县产业集聚区北区，项目用地为建设用地符合《鲁山县城市总体规划（2008-2020）》。 3、产业集聚区污水处理厂 鲁山县产业集聚区北区污水处理厂位于产业集聚区北区的建业路与同盟路交叉口西北角，设计规模一期工程1.5万m3/d，鲁山县产业集聚区北区污水处理站收水范围为：东至建业路，南至同盟路，西至梁张路，北至支三路，收水面积为500公顷，工程出水设计按《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行控制，采用“改良型MSBR+微絮凝过滤工艺”，鲁山县产业集聚区北区污水处理厂，处理的中水全部回用，将北区污水处理厂中水全部回用于产业集聚区北区内市政、企业以及鲁阳电厂。 本项目位于鲁山县产业集聚区北区，在兴工路与X028县道（创业大道）交叉口西北侧170m鲁山县正大碳素材料有限公司内，属鲁山县产业集聚区北区污水处理厂收水范围内，本项目工艺中无排水，所产生的生活污水经化粪池处理后，粪污水定期拉走肥田，洗漱废水用于降尘绿化。 4、《鲁山县人民政府关于印发鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》鲁政〔2019〕7号 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）等有关要求，持续改善全县环境空气质量，打赢打好大气污染防治攻坚战，鲁山县人民政府2019年3月25号发布了《鲁山县人民政府关于印发鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》。相关内容如下： 工作目标： 到2019年底，全县PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到44微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到86微克/立方米以下，全年优良天达到242天。 相关要求： 打好扬尘治理提效战役县环境污染防治攻坚战领导小组扬尘污染防控办公室要充分发挥职能，统筹协调各类扬尘管控、城市日常保洁、道路清扫等扬尘污染防治工作，严格落实扬尘治理具体工作标准和各项工作制度，提高城市清洁效果，加强城市绿化建设，全面提升扬尘污染治理水平。 2019年6月底前，完成国道省道干线公路专项治理，加大公路路域环境综合治理力度，保证清扫频次和效果，两侧用地范围内做到“四净两绿”（路面净、路肩净、边坡净、隔离带净和中央、路边绿化道绿），两侧50米范围内实现“三无、两化”（无垃圾、无杂物、无积尘，硬化或绿化），力求“全路无垃圾，车行无扬尘”。 强化施工工地扬尘污染防治 （1）严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积5000平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国道省道干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招标投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。 （2）严格落实重污染天气、秋冬采暖季特殊时期开复工验收制度，包括各类重大民生工程、重点工程、应急抢险工程、涉及施工安全和结构的工程，相关工程项目部可向上级行业主管部门申报，相关主管部门报县环境污染防治攻坚战领导小组扬尘污染防控办公室汇总后报分管副县长和县长审批，由县长“一支笔”最终审批通过，方可在特殊时期允许施工，县环境污染防治攻坚战领导小组扬尘污染防控办公室将已审批通过的工地名单报县污染防治攻坚战领导小组办公室备案，施工工地需将审批文件复印件张贴至工地门口处以供检查人员查阅。 项目租用鲁山县正大碳素材料有限公司厂区仓库及空闲用地组织建设，目前该碳素材料有限公司已经停产，厂区全部进行了水泥硬化处置，本次工程租赁其正大厂区北侧部分区域，需在所租赁厂区内新建厂区办公临时休息室、原料仓库、成品仓库。施工过程中将按要求进行：施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭，建成后厂区地面全部硬化，原料与成品全部入库，车间密闭，运输车辆做到车辆清洗、洒水抑尘、加盖篷布等措施有限降低粉尘排放量。在采取以上措施后，项目建设符合《鲁山县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 5、与河南省工业大气污染防治6 个专项方案中《河南省2019 年工业炉窑污染治理方案》《河南省2019 年工业炉窑污染治理方案》中其他行业要求相符性分析 本项目与《河南省 2019年无组织排放治理方案》中其他行业无组织排放治理标准相关要求的对比情况见表11。 表11 本项目与行业治理方案相符性分析 类别; 相关要求; 本工程情况; 相符性. （一）料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、 成品）进库存放，厂界内无露天 堆放物料。料场安装喷干雾抑尘 设施。; 本项目新建原料及成品仓库，所有物料进库存放，厂区内无露天堆放物料，料库安装喷干雾抑尘设施。; 相符. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区、主通道区）。; 料场全部密闭。; 相符. 车间、料库四面封闭，通道口安 装卷帘门、推拉门等封闭性良好 且便于开关的硬质门，在无车辆 出入时将门关闭，保证空气合理 流动不产生湍流。; 项目要求车间、料库四面封闭，通道口安装推拉门，无车辆进出时将门关闭。; 相符. 所有地面完成硬化，并保证除物 料堆放区域外没有明显积尘。; 项目所有场地地面硬化。; 相符. 每个下料口设置独立集气罩，配 套的除尘设施不与其他工序混 用。; 项目所有下料口均设置集气罩，配套除尘器不与其他工 序混用。; 相符. 厂房车间各生产工序须功能区 化，各功能区安装固定的喷干雾 抑尘装置。; 车间内各生产工序功能区化，并设置固定喷干雾抑尘 装置。; 相符. 厂区出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出厂车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 要求厂区出口安装自动感应式车辆冲洗装置，满足治理方案要求。; 相符. （二）物料输送环节治理; 散状物料采用封闭式输送方式， 皮带输送机受料点、卸料点应设 置密闭罩，并配备除尘设施。; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点设置密闭罩并配套除尘设施。; 相符. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 皮带输送及和提升机在密闭廊道内运行，所有落料位置设置集尘装置并配备除尘系统。; 相符. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40 厘米 ，两侧边缘应当低于槽帮上沿10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 厘米，严禁厂内露天转运散状物料。; 运输车辆按治理要求进行苫盖，散状物料不进行露天转运，全部在厂房内进行。; 相符. 除尘器卸灰不直接卸落到地面， 卸灰区封闭。除尘灰采用气力输 送、贯彻等密闭方式运输；采用 非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑 尘。; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用非密闭方式运输，运输车辆按要求进行苫盖。装卸车时按要求采取加湿等措施抑尘。; 相符. （三）生产环节治理; 物料上料、破碎、筛分、混料应 在封闭的厂房内进行，所有产尘 点安装集气设施和除尘设施。; 物料上料、破碎、筛分、混料应在封闭的厂房内进行，所有产尘点安装集气设施和除尘设施。; 相符. 严禁生产车间内散放原料，需采 用全封闭式/地下料仓，并配备完 备的废气收集和处理系统，生产 环节必须在密闭良好的车间内运行。; 原料及时利用，不在车间内散状堆存，项目采用密闭式料仓配备相应废气收集、处理系统。所有工序在密闭车间内运行。; 相符. （四）厂区、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无 积尘，厂区无裸露空地，闲置裸 露空地绿化。; 厂区道路硬化，闲置裸露地面全部绿化。; 相符. 对厂区道路定期洒水清扫; 厂区道路定期洒水清扫; 相符. 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 环评要求项目洗车平台设置 循环沉淀池，冲洗水循环使用。; 相符. （五）建设完善监测系统; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 项目建设严格按照相关规定执行。; 相符. 安装在线监测、监控和空气质量 监测等综合监控信息平台，主要 排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 项目建设严格按照相关规定执行。; 相符. 本项目生产车间、原料库及成品库均密闭，生产过程产生的粉尘均采取集气罩收集引入袋式除尘器处理后通过排气筒达标排放；厂区地面硬化，无裸露空地；运输车辆出厂区均进行清洗，项目建设符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》的相关要求。 另外，《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》中暂未制订行业排放要求的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、300 毫克/立方米执行，自 2019 年 11 月 1 日起达不到相关要求的，实施停产整治。全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的单一重力沉降室、旋风除尘器、多管除尘器、水膜除尘器、生物降尘等除尘设施，水洗法、简易碱法、简易氨法、生物脱硫等脱硫设施。 本项目煅烧回转窑燃料采用管道天然气， 回转窑产生废气经“袋式除尘器+双碱法脱硫+SNCR脱硝”，处理后排放浓度为烟尘排21.7mg/m3、SO2 58.4mg/m3、NOx 排放浓度54mg/m3），能够满足河南省2019 年工业炉窑污染治理方案中其他工业炉窑二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度分别不高于30、200、300mg/m3的要求。 6、《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7 号） 本项目与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求的对比情况见表12。 表12 本项目与豫环攻坚办〔2020〕7 号相符性分析 相关要求; 本工程情况; 相符性. 1．着力调整产业布局; 明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020 年4 月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。; 本项目符合产业政策，已备案。; 相符. 2. 推进城市建成区重污染企业搬迁改造; /; 本工程为新建，不在其列。; /. 3. 加大过剩和落后产能压减力度。; 依法关停退出热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化水平低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑。; 本项目采用回转窑炉，封闭性好，自动化水平高，并采用先进的除尘脱硫脱硝治理措施。不属于落后产能。; /. 4. 开展传统产业集群升级改造。; 各地列入特色产业集群综合整治方案的碳素、耐材、铸造等行业企业，2020 年11 月底前未按照方案要求完成整改的，纳入季节性生产调控，实施停产治理。; 特色产业集群综合整治方案尚未颁布。; /. 5. 严格新建项目准入管理。; 全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35 蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配 套建设高效环保治理设施。; 本项目为净水剂原料活性氧化铝生产项目，不属于禁止新增的行业，本项目位于鲁山县产业集聚区，配套建设高效环保治理设施。; 相符. 6. 加快排污许可管理。; 本项目会按相关管理规定及时办理排污许可证。; 相符。. 28. 全面提升“扬尘”污染治理水平。; 严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。; 本项目利用原有厂房，施工期大部分工程在厂房内，施工扬尘产量小，并按扬尘治理要求，落实各项防护措施。; 相符. 35. 推进工业企业氨排放控制。; 在电力、水泥、钢铁、焦化等重点行业，鼓励各企业进一步完善脱硝工程设施，优化喷氨工艺，提升控制效率，完善氨逃逸监控，降低氨逃逸率。; 本项目新建脱硝工程设施，采用先进的设备，降低氨逃逸率。; 相符.

环境质量现状

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面上、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 根据当地环境功能区划，本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县的2018年全年的平均检测数据，检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，其检测结果见下表。 表13 环境空气质量监测数据 监测点位; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 是否达标. 鲁 山 县; 二氧化硫; 年平均; 18; 60; 达标. 二氧化氮; 年平均; 32; 40; 达标. PM10; 年平均; 100; 70; 超标. PM2.5; 年平均; 55; 35; 超标. O3; 日最大8小时平均; 100; 160; 达标. CO; 24小时平均; 1.2; 4; 达标. 区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标。目前鲁山县正在实施《鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案》等一系列措施，从大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好扬尘污染防治，坚持每周开展城市清洁行动等方面，持续改善区域环境空气质量。 2、地表水 距离项目最近的水体为西南侧的大浪河，直线距离1700m，大浪河汇入沙河后最后汇入白龟山水库。为了解项目附近地表水状况，本次评价引用《S325漯嵩线平顶山朱砂洞至鲁山申庄段改建工程环境影响报告书》的监测数据，监测点为大浪河小河李村断面，位于项目地表水流向下游，直线距离7.5km，监测结果见表14。 表14 大浪河水质监测结果 监测点位; 采样时间; pH值; COD; BOD5; 氨氮. 大浪河; 小河李村; 2017.3.10; 8.26; 17.4; 3.7; 0.902. 2017.3.11; 8.18; 16.2; 3.5; 0.863. 2017.3.12; 8.22; 16.6; 3.6; 0.882. 由监测结果可知，大浪河各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，区域地表水环境质量良好。 3、声环境质量现状 本项目位于鲁山县产业集聚区北区，厂址区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB（A）；周围村庄执行GB3096-2008中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB（A）。 2019年9月27~28日平顶山金鹏工贸有限公司委托河南贝纳检测技术服务有限公司对项目四周厂界和周边敏感点进行了噪声监测，具体结果见表15。 表15 声环境质量监测结果一览表 单位：dB（A） 时间 点位; 昼间; 夜间. 2019.9.27; 2019.9.28; 2019.9.27; 2019.9.28. 东厂界; 57; 53; 45; 44. 南厂界; 58; 55; 43; 43. 西厂界; 56; 54; 46; 42. 北厂界; 58; 54; 42; 43. 后连沟村; 57; 53; 44; 43. 由上表可知，项目各厂界声环境现状值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准限值要求，敏感点后连沟村能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 4、土壤质量现状监测 （1）现状监测布点及监测因子 厂区设3个土壤监测点，监测布点情况见表16。 表16 土壤环境监测情况 序号; 监测点名称位置; 采样点; 监测因子及频率. 1; 厂址占地范围内; T1#原料车间 E112°56′22″ N33°47′56″; 每个监测点分别采集深度0~0.2m处的表层土壤样品; 监测1次，选镉、汞、砷、铜、铅、六价铬、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,1,1,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并蒽、苯并芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽，茚并[1,2,3-cd]芘、萘、1,2-二氯丙烷、1,1,2,2,-四氯乙烷，以及氟化物，共46项因子. 2; T2#回转窑窑尾 E112°56′23″ N33°47′57″; 氟化物. 3; T3#成品车间 E112°56′23″ N33°47′57″. （2）样品采集及采样时间 采样时间为2019年9月27日，采样频率1次，监测单位为河南贝纳检测技术服务有限公司。 （3）评价方法及评价标准 采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地标准，评价标准限值见表17。 表17 土壤评价标准（建设用地） 单位：mg/kg 项目; 镉; 汞; 砷; 铅; 铜; 六价铬; 镍. 风险筛选值; 65; 38; 60; 800; 18000; 5.7; 900. 四氯化碳; 氯仿; 氯甲烷; 1-1二氯乙烷; 1-2二氯乙烷; 1-1二氯乙烯; 顺-1,2-二氯乙烯. 2.8; 0.9; 37; 9; 5; 66; 596. 反-1,2-二氯 乙烯; 二氯甲烷; 1,1,1,2-四氯乙烷; 四氯 乙烯; 1,1,1-三氯乙烷; 1,1,2-三氯乙烷; 三氯乙烯. 54; 616; 10; 53; 840; 2.8; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 氯乙烯; 苯; 氯苯; 1,2-二氯苯; 1,4-二氯苯; 乙苯. 0.5; 0.43; 4; 270; 560; 20; 28. 苯乙烯; 甲苯; 间二甲苯+对二甲苯; 邻二 甲苯; 硝基苯; 苯胺; 2-氯酚. 1290; 1200; 570; 640; 76; 260; 2256. 苯并蒽; 苯并芘; 苯并[b]荧蒽; 苯并[k]荧蒽; 䓛; 二苯并[a,h]蒽; 茚并[1,2,3-cd]芘. 15; 1.5; 15; 151; 1293; 1.5; 15. 萘; 1,2-二氯丙烷; 1,1,2,2-四氯乙烷; /; /; /; /. 70; 5; 6.8; /; /; /; /. （4）土壤监测结果 土壤现状监测结果见表18。 表18 土壤监测及评价统计结果 单位：mg/kg 监测点位; 项目; 砷; 镉; 铜; 铅; 汞; 镍; 四氯化碳; 四氯 乙烯; 苯并芘. 1# 原材料厂E112°56′22″ N33°47′52″; 监测值; 1.30; 0.04; 20; 34; 0.049; 17; 0.003; 0.002; 0.0066. 标准指数; 0.022; 0.0006; 0.0011; 0.043; 0.0013; 0.019; 0.001; 0.00003; 0.0044. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 60; 65; 18000; 800; 38; 900; 2.8; 53; 1.5. 项目; 苯并[b] 荧蒽; 䓛; 二苯并[a,h]蒽; 茚并[1,2,3-cd]芘; 萘; 氟化物. 监测值; 0.0178; 0.0078; 0.009; 0.0054; 0.0768; 317.7. 标准指数; 1.19; 0.000006; 0.006; 0.0036; 0.001; /. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 15; 1293; 1.5; 1.5; 70; /. 表18续 土壤监测及评价统计结果 单位：mg/kg 监测点位; 项目; 氟化物; 监测点位; 项目; 氟化物. T2#回转窑窑尾 E112°56′23″ N33°47′57″; 监测值; 413.7; T3#成品车间 E112°56′23″ N33°47′57″; 监测值; 354.0. 标准指数; /; 标准指数; /. 超标倍数; 0; 超标倍数; 0. 标准值; /; 标准值; /. 由表18监测结果可知，本项目用地范围内工业用地均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地标准（筛选值）要求。 5、生态环境 本项目位于鲁山县产业集聚区北区，项目所在区域现有生态系统主要为丘陵草地态系统、农田生态系统和城市生态系统，厂址区域500m范围内没有国家Ⅰ、Ⅱ类保护动物，没有珍稀濒危物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表19 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对方位; 相对正大厂区距离; 相对本项目厂区距离. 东经; 北纬. 环境空气; 后连沟村; 112°56'44.01"; 33°47'55.33"; 村庄; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; N; 110m; 110m. 后连沟村; 112°56'53.16"; 33°47'58.21"; 村庄; 人群; NE; 300m; 300m. 连沟村; 112°56'54.90"; 33°47'34.30"; 村庄; 人群; SE; 430m; 430m. 井沟村; 112°56'26.12"; 33°47'54.52"; 村庄; 人群; W; 420m; 420m. 声 环境; 后连沟村; 112°56'44.01"; 33°47'55.33"; 村庄; 人群; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准; N; 110m; 110m. 地表水; 河流 名称; 起点; 终点; 长度; 环境功能; 相对方位; 相对 厂界距离. 大浪河; 33°56'30.7" 112°47'36.13"; 33°44'15.10" 113°01'34.81"; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; SW; 1700m.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 执行标准及级别; 项目; 标准限值. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; SO2; 24小时平均150μg/m3. PM10; 24小时平均150μg/m3. TSP; 24小时平均300μg/m3. 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1; 氟化物; 一次浓度限值20μg/m3. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类; pH; 6~9. COD; 30mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 厂界3类; 昼间65dB(A)/ 夜间55dB(A). 居民区2类; 昼间60dB(A)/ 夜间50dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别; 主要污染物限值. 废气（回转窑）; DB41/1066-2020; 《工业炉窖大气污染物排放标准》; 表1其他; 颗粒物：30mg/m3 SO2:200mg/m3 氮氧化物：300mg/m3. 参考执行河南省2019 年工业炉窑污染治理方案中暂未制订行业排放要求的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、300 毫克/立方米执行. 废气（破碎工序、筛分粉尘、上料出料工序粉尘及无组织粉尘）; GB16297-1996; 《大气污染物综合排放标准》; 表2; 颗粒物:最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h. /; 颗粒物:周界外最高允许浓度1.0mg/m3. 废水; GB8978-1996; 《污水综合排放标准》; 三级; COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤500mg/L. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 3类; 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）. GB12523-2011; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》; 表1; 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A）. 固体废物; GB18599-2001; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单. |
| 总量控制 | 本项目无废水排放，因此不设置水污染物总量控制指标； 本项目大气污染物SO2排放量为2.73t/a、NOx排放量为2.53t/a。 |
| 施工期工艺流程简述： 建设项目工程分析 本项目属于新建项目，租赁鲁山县正大碳素材料有限公司现有厂区闲用空地及2间空余厂房进行生产，施工期主要是新建原料仓库1座，新建厂区办公室及配套设施，并对现有正大公司的原料仓库进行改建成破碎车间。因此，项目施工期的工程内容主要为新厂房及办公室的基础施工、结构施工以及设备安装，本项目施工期工艺流程及产污环节图见图2。 图2 本项目施工期工艺流程及产污环节图 1、废气污染源分析 本项目租用鲁山县正大碳素材料有限公司空闲用地及厂房组织生产，厂区临时办公用房及库房为本次新建，因此项目施工期较短，主要为轻钢结构的建设，施工产生的扬尘主要来自：平整地面产生的扬尘和运输所产生的道路扬尘。其中车辆运输扬尘产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况，天气条件等因素关系密切。 施工扬尘主要是开挖工作风力作用下的风蚀扬尘，露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮土扬尘。由于施工的需要，一些建材露天堆放，一些施工表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，产生扬尘。 经查阅相关资料，施工过程中产生的扬尘浓度一般为20mg/m3，建设施工过程中应洒水降尘，并对建筑材料覆盖防尘网抑尘，大风天气停止施工，以降低施工期对周围环境的影响。经评价提出的措施处理后，扬尘浓度＜1.0mg/m3。 2、施工期废水污染源分析 （1）施工期生产废水 本项目施工期生产废水主要包括施工机械、运输车辆的冲洗废水，废水中含油泥沙等悬浮物。本项目施工期设置车辆冲洗水设施，对进出场车辆冲洗，保证进出场车辆洁净，同时车辆冲洗水循环使用不外排，新水补充量为0.5m3/d。 （2）施工期生活污水 施工期施工人员不在施工场地食宿，施工人员生活用水主要为洗漱用水，人均日用水量为30L，高峰期施工人数按20人计，生活污水排放系数取0.8，高峰日生活污水排放量约为0.48m3，施工期（90天）共产生43.2m3的生活污水，可依托鲁山县正大碳素材料有限公司现有卫生间，粪污水经化粪池处理后由当地村民拉走肥田。 3、噪声 施工阶段的主要噪声设备有切割机电钻、电锯、运输车辆等，其施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多属于瞬时噪声，施工车辆的噪声属于流动噪声。在这些施工噪声中对环境影响最大的是机械噪声，经调查，典型施工机械开动时噪声源强较高，噪声源强约在80-100dB(A)之间。 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾，施工人员在日常生活中会产生少量生活垃圾。 本项目施工期间办公用房施工期需要运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖及钢板等），工程完工后，会残留一部分废建筑材料。因此，建议建设单位实行标准施工、规划运输，能重新利用的建筑垃圾分类收集后作为再生资源利用或出售给废品回收站；不能回收利用的建筑垃圾应按鲁山县相关要求，清运至鲁山县环境卫生行政管理部门指定的消纳场地。 施工人员的生活垃圾其成分与城市居民生活垃圾成分相似。施工人员共计为20人，每人产生垃圾按0.5kg/d计，施工期按90天计，则施工期间产生的生活垃圾约为0.9t，生活垃圾集中收集后送往当地垃圾中转站。 二、营运期工艺流程简述： 本项目营运期生产工艺主要包括原料堆存系统、原料破碎、筛分系统、回转窑烧制系统等，具体工艺如下： 1、原料进厂入库 采用自卸式汽车将原料矿石运输进厂，卸入厂区西部密闭原料车间内，原料仓库为钢架结构建设，地面硬化，并设置三面围挡及推拉门，原料库全密闭，除运货车辆进出时库房门打开外，其余均关闭。原料库房上部三分之一的部分通过车间顶部气楼与外界进行空气循环，库房下部空气相对稳定，无较快流速，在原材料堆放及搬运过程中，使得原料颗粒迅速的在车间内沉降，防止粉尘外溢。同时，料棚堆场内安装喷雾降尘装置。 2、原料破碎、筛分系统 块状原料在密闭厂房通过铲车输送到地下颚式破碎机进料口自动下料破碎，破碎后的原料经下料口再通过细破碎机进行细破（粒径规格要求≦30mm以下）后，通过皮带输送机输送至振动筛进行筛分，筛分会把需要的颗粒粒度以下的物料通过皮带输送至回转窑，大于需要颗粒粒度的物料再回到鄂破机进行再次破碎。 根据企业提供资料，此工段设置1个上料口及1个下料口，车间内皮带输送为全封闭设置。 3、回转窑煅烧 - 煅烧工序的主要目的是去除铝矾土生料中结晶水，提高氧化铝含量，项目采用回转窑进行煅烧，自破碎、筛分而来的生铝矾土通过皮带运输机输送到回转窑窑炉中，项目煅烧窑采用圆柱形回转窑，窑体直径1.9m，长度50m，设计有效容积约1450m3。窑体包括外壳和内衬，外壳由钢结构焊接而成，内衬用耐火材料砌筑，回转窑从前到后分为煅烧带、过渡加热带、冷却带。 根据企业提供资料，煅烧最高温度在750℃，生料由底部的离心风机送风至窑炉中，由于窑筒体与水平呈一夹角安装在托轮上（尾高，头低），筒体在传动装置驱动下旋转时，生料在筒体内沿周向翻滚的同时，沿轴线由窑尾向窑头移动；所加入的燃料产生的高温炉气与物料流动方向相反，在窑头设置有燃烧器将天然气喷入已点燃的窑内，所形成的火焰或热气向窑尾流动，这样使沿周向翻滚且沿轴线由窑尾向窑头移动的生料粉在移动的过程中被加热煅烧，最终煅烧成的活性铝矾土由窑头卸出，燃烧产生的废气与预热段物料进行热交换后，由窑尾导出。整个煅烧时间持续在1小时。 生料 750℃~550℃ 300℃ 300℃~550℃ 高温带（15m） 中温带（20m） 预热带（13m） 成品活 性铝矾土 天然气点火 高温煅烧带 过渡加热带 冷却带 - 图3 回转窑工艺结构示意图 - 4、雷蒙磨粉料加工线 项目在煅烧车间内设置1条粉料生产线（设置1台5R雷蒙磨），煅烧之后的活性铝矾土，有10%的粒状料采用雷蒙磨加工成粉料，其余粒状料通过铲车送至成品库进行储存。根据企业提供资料，项目粉料生产线中雷蒙磨及物料周转等工序全部采用自动化配料系统操控，各产尘设备及物料转运设施全部进行全密闭处理，粒状料通过铲车送入对雷蒙磨配套的料仓内，储料仓下料口经过振动给料机送入5R雷蒙磨磨粉，经磨粉后的粉料粒径均为200目，粉料经气力输送系统进入粉料仓。雷蒙磨尾气经袋式除尘器处理后排放，该工段雷蒙磨及往料仓输送物料过程、成品库及中间转运区域均为密闭设置。 项目所采用的工艺流程示意图见图4。 粉尘 原料 破碎 粉尘、噪声 筛上物 细破 出料 活性铝矾土 雷蒙磨 粉尘 粉料 粉料仓 回转窑煅烧 天然气 粉尘 上料 筛分 废气（SO2、NOX、烟尘、氟化物） ） 粉尘、噪声 粉尘、固废、噪声 图4 工艺流程及产污节点图 |  |
| 物料 铲车 袋式除尘器(DA001) 袋式除尘器+双碱法脱硫装置（DA003） 进料料仓 SNCR脱硝 颚破 细破 筛分 皮带运输机 料仓 回转窑 皮带 运输机 溜槽 皮带 运输机 成品库 密闭区间 袋式除尘器(DA002) 铲车 熟料铝矾土 雷蒙磨 粉料仓 斗提机 密闭管道 密闭 振动给料机 配套料仓 密闭 气力输送 铲车 粉料熟铝石 图5 项目物料转运方式示意图 主要污染工序 - 本项目营运期产污环节主要如下： 1、废气 1.1原料破碎、筛分、上料及出料颗粒物 - 破碎工段：由于外购原料干子石粒径较大且不规则，需经破碎后才能进入回转窑煅烧，破碎过程会产生一定量的粉尘，本项目颚式破碎机和细破碎机均设置在地下，本次评价参考《散逸性工业粉尘控制技术》（出版日期1989年）及《工业污染核算》（出版日期2007年）中相关技术参数，确定一次颚式破碎机粉尘产污系数为0.25kg/t物料计算，细破粉尘产污系数为0.5kg/t物料计算。本项目原料消耗6.98万吨/年，则破碎粉尘产生量为52.35t/a，年工作时间7200h，产生速率为7.27kg/h。 - 筛分工段：原料干子石经破碎后由皮带运输至筛分机进行筛分，物料与筛网（筛孔5cm）碰撞会产生一定量的粉尘，起尘量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中量粉尘产生量按1.0kg/t原料计算，本次项目年处理原料6.98万t，则粉尘产生量为69.8t/a，年工作时间7200h，产生速率为9.7kg/h。 - 上料、出料粉尘：项目上料、出料产生的颗粒物主要为原料进入鄂破机、细破碎机过程及破碎筛分后进入回转窑产生的粉尘。项目皮带输送机均进行密闭，并在所有落料位置设置集气罩收集，经参考《逸散性工业粉尘控制技术》一书，确定本项目上料、下料粉尘产生系数为0.1kg/t物料，本次项目年处理原料6.98万t，则粉尘产生量为6.98t/a，年工作时间7200h，产生速率为0.97kg/h。 项目破碎机均设置在地下，建设单位拟对破碎机上、下料口和筛分机筛机上方分别设置一套集气罩（集气效率为80%），破碎、筛分产生的粉尘经1台风机引入1台袋式除尘器处理，风机风量设计为15000m3/h，处理后的粉尘由1根15m高排气筒排放。 据上述数据计算，破碎工段粉尘产生量52.35t/a，筛分工段粉尘产生量为69.8t/a，上料、下料粉尘产生量为6.98t/a，这三部分粉尘产生量共129.13t/a。集气罩集气效率90%，则破碎、筛分和进料废气入袋式除尘器前粉尘量为116.2t/a，折合16.14kg/h，产生浓度为1076mg/m3，本次按袋式除尘器除尘效率99%考虑，处理后粉尘的排放浓度是10.8mg/m3，排放量为0.16kg/h，即1.16 t/a，由1根15m高排气筒排放。可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996表2中颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3）的要求。 无组织排放：破碎、筛分过程未经集气罩收集的废气以无组织形式排放，由于破碎筛分全部在密闭车间内进行，考虑到粉尘车间内自然沉降及密闭车间对粉尘的阻隔等多方面因素，确定排入车间外的无组织粉尘量为0.06kg/h，即0.43t/a。 1.2回转窑煅烧废气 - 项目回转窑在煅烧干子石过程中会产生一定量的煅烧废气，主要污染物为烟尘、SO2和NOx。回转窑煅烧采用天然气为燃料，高温区温度控制在750℃左右，尾气通过窑尾排烟装置排出，经蛇管式烟气冷却器冷却后进入袋式除尘器处理，然后再由双碱法脱硫装置脱硫除尘后，由正大碳素厂已有的25m高排气筒排出。本项目煅烧持续时间为1小时，项目产量为6万吨/年，按年运行时间300天计算，则每批料产量为40t。 - （1）废气源强计算 - 经查阅相关资料，回转窑煅烧干子石主要包括燃料燃烧产生的废气量和干子石烧失产生的烟气量两方面组成。本项目采用天然气为燃料，其天然气燃烧烟气产生量采用如下公式计算： - 理论空气需要量：当Q＞14655kJ/m3 时 - V0=0.26×Q/1000-0.25（m3/m3） - 其中：V0—理论空气需要量，m3/m3； - Q—燃料的热值，天然气热值为33460kJ/m3； - 经计算，燃烧1m3天然气需要8.45m3的空气。 - 烟气量：当Q＞14655kJ/m3时 - Vy=1.14×Q/4187-0.25+1.0161（a-1）×V0（m3/m3） - 其中：Vy—烟气量，m3/m3； a—空气过剩系数（对于其它窑炉，可取1.3～1.7，本项目取均值1.5）； 经计算，燃烧1m3 天然气会产生13.15m3 的废气。根据企业提供资料，项目年用天然气量为270万m3 /a，则天然气燃烧烟气产生量为3.55×107 m3 /a；根据企业提供资料，吨活性矾土烧失烟气量为187Nm3/t，项目产量为60000万吨，则烧失烟气量为1.12×107 m3 /a。据以上计算，则项目回转窑产生的烟气量为4.67×107 m3/a，折合6486m3/h。 - （2）NOx、SO2 和烟尘的源强分析 回转窑的废气中污染物主要包括天然气燃烧产生的NOx、SO2 和烟尘，另外项目干子石煅烧过程中反应生成的SO2。 ① 天然气燃烧废气污染物产生情况 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十册）》及《环境统计手册》中天然气排污系数可知，每燃烧1 万m3天然气产生二氧化硫0.02Skg、氮氧化物18.71kg、烟尘2.86kg。其中天然气含硫量根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2003）中一般规定气体中硫化氢含量不应大于20mg/m3（《天然气》（GB17820-2012），H2S≤20mg/m3时，总硫≤200mg/m3），则SO2 排污系数为4kg/万m3天然气。则项目回转窑内污染物产生量为：SO21.08t/a（折合0.15kg/h）、NOx5.05t/a（折合0.7kg/h）、烟尘0.77t/a（折合0.11kg/h）。 - 煅烧反应产生的污染物 本项目所用干子石原料含硫量为0.04%，主要以硫酸盐形式存在。煅烧过程中原料中约有20%的硫会与氧气结合生产二氧化硫，本项目年使用干子石原料69768t，经计算，干子石原料中的硫转化为二氧化硫量为12.56t/a（即1.74kg/h）。 干子石烧结过程将产生部分颗粒物，经查阅相关资料，河南鲁泰能源有限公司年产30 万吨高新合成材料项目一期10 万吨的回转窑型号、烧制温度、生产工艺均与本项目相似，产污系数类比可行。根据其验收监测数据计算，回转窑颗粒物的产生系数为0.83kg/t产品，据此计算煅烧过程中颗粒物产生量为49.8t/a（折合6.92kg/h）。 本项目干子石原料中含有一定的氟，这些原料在回转窑内加热焙烧过程中可能存在氟化物逸出状况，为了确定氟化物排放源强，评价参考文献《建材工业氟污染控制技术》的相关研究结果。 根据国内外学者的研究经验，在原材料烧结过程中，氟逸出的初始温度与粘土矿物脱羟基温度接近，约为600℃。据查阅相关资料，平顶山地区原料低品位干子石中氟含量一般在0.008%，在烧制温度500-700℃约有20%的氟化物从原料进入到废气中。本项目干子石用量约69768t/a，经估算，本工程焙烧过程中产生氟化物为1.12t/a，折合0.156kg/h。 由以上可以看出，本项目回转窑废气污染物产排情况见表20。 表20 项目回转窑天然气燃烧废气产生情况一览表 废气产生量（m3/a）; SO2; NOx; 烟尘; 氟化物. 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a. 4.67×107; 292; 13.64; 108; 5.05; 1087; 50.57; 24; 1.12. （3）治理措施 ①除尘脱硫措施 根据企业提供资料，回转窑脱硝后的废气从窑尾排出，之后进入袋式除尘器除尘后，入钠钙双碱法喷淋塔脱硫. 本项目回转窑尾气浓度在300℃左右，排放烟气温度太高不能直接进入袋式除尘器，因此在袋式除尘器前端加装蛇管式空气冷却器使烟气温度降低。蛇管式空气冷却器属于换热设备的一类，高温烟气通过蛇管式空气冷却器时，高温的烟气和室外空气进行热交换，使烟气温度降低到150℃以下，然后再进入袋式除尘器进行除尘，这样可以保证袋式除尘器能够正常运行。 双碱法喷淋塔脱硫是采用钠基脱硫剂进行塔内脱硫，再采用石灰粉再生脱硫液，由于钠基脱硫剂碱性强，吸收二氧化硫后反应产物溶解度大，不会造成过饱和结晶，造成结垢堵塞问题。而且吸收速率高,液气比低,吸收剂利用率高。塔体内配置多个高校喷嘴及高效除雾装置，浆液在吸收塔内通过高效雾化喷嘴雾化，烟气通过入口切向塔内之后，在塔内均速旋转上升，与雾状喷液进行全面高效混合接触，去除SO2等酸性气体。同时原料中的氟化物也会经氢氧化钠和氧化钙接触吸收生成氟化钙，以去除部分氟化物，经类比同类企业，其双碱法脱氟效率可达 85%以上。 ②脱硝治理措施 A、脱硝工艺 项目回转窑烟气拟采用SNCR脱硝处理措施，SNCR又称选择性非催化还原脱硝技术，该技术是用氨水或尿素等还原剂喷入窑内与NOx进行选择性反应，不用催化剂，因此必须在高温区加入还原剂，还原剂喷入分解窑内温度为550℃~750℃的区域，在此温度下还原剂迅速热分解成NH3，并与烟气中的NOx进行SNCR反应生产N2 和水，从而去除烟气中的NOX。本项目拟采用尿素作为还原剂，废气过尿素水解提供所需要的NH3，其反应方程式如下： 尿素分解：NH2CONH2+H2O→2NH3+CO2； 脱硝反应：4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O； 2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O。 本项目拟采用尿素作为还原剂，其袋装尿素储存于干尿素储藏间，由斗式提升机输送到溶解罐里，用新鲜水将干尿素溶解成50-60%质量浓度的尿素溶液，通过尿素溶液给料泵输送到尿素溶液储罐；尿素溶液经由循环/传输装置、计量与分配装置、雾化喷嘴等进入回转窑高温区域直接和废气反应。 本项目回转窑设计窑长50m，在窑头点火、窑尾排气，其中高温区域温度在550~750℃，在窑头位置的10m左右区域，均匀布置喷头向窑内进行喷射尿素。 B、脱硝氨控制措施 若脱硝反应温度过低，反应速率会随之降低，氧化还原反应不能及时充分地 发生，导致脱硝效率降低，同时氨逃逸率会显著提高，逃逸出的氨将会对周围大 气环境产生一定程度影响；若脱硝反应温度过高，则氨水会被烟气中的O2 氧化 生成NOx，造成NOx 浓度不降反升，加重烟气中氮氧化物对周围大气的影响。 运行过程中防止氨逃逸的措施主要为：a、严格控制脱硝剂浓度；b、喷头设置：烟道内并安装温度探头监测烟道内烟气温度，依据感应的温度控制合适的脱硝剂喷射段，使脱硝剂与烟气中的氮氧化物充分反应，减少氨逃逸；c、安设脱剂自动喷射控制系统，根据在线NOx及氨监控报警仪显示氨逃逸浓度，自动节脱硝剂喷射速率，以达到最佳喷入量，避免脱硝剂喷射过量造成脱硝剂与气中的氮氧化物反应不充分引起氨逃逸。 （4）烟气排放情况 目前袋式除尘器及双碱法工艺运用较为普遍，其袋式除尘器除尘效率可达到99%以上，双碱法去除SO2效率可达80%以上，SNCR去除NOx可达到50%以上，本次保守考虑，按袋式除尘器除尘效率98%计，碱法SO2去除效率80%、SNCR处理措施中NOx去除率50%计，脱氟效率按85% 计，则项目回转窑烟气经“袋式除尘器+双碱法脱硫+SNCR脱硝”处理工艺后，废气通过25m高排气筒排放，其污染物排放量预测为： 表21 项目回转窑天然气燃烧产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 拟采取的污染防治措施; 去除效率; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 回转窑煅烧烟气; 烟尘; 1087; 50.57; “袋式除尘器+双碱法+SNCR”处理后，经15m高排气筒排出; 98%; 21.7; 1.01; 0.14. SO2; 292; 13.64; 80%; 58.4; 2.73; 0.38. NOx; 108; 5.05; 50%; 54; 2.53; 0.35. 氟化物; 24; 1.12; 85%; 3.6; 0.17; 0.024. 由上表可知，项目回转窑废气经各污染物排放浓度能够满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1 其他炉窑常规大气污染物排放浓度限值的要求（烟尘排放浓度≤30mg/m3、SO2 排放浓度≤200mg/m3、NOx 排放浓度≤300mg/m3）。 1.3粉磨车间废气 （1）产污源强 自回转窑烧结后活性铝矾土通过铲车约有10%左右产品送往粉磨生产车间生产粉料，粉磨车间生产工序由1台对辊破碎机、1台雷蒙磨组成，根据企业提供资料，粉料设备生产能力为8t/h左右，预计运行时间为750h。经类比调查当地同类型同规模企业相关产污数据，同时参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，确定本项目各工段颗粒物产生情况见下表。 表22 粉料工段颗粒物产生情况一览表 工段; 产污单元; 产污系数 （kg/t原料）; 处理量 （t/a）; 颗粒物产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 破碎工段; 对辊破碎机; 1.5; 6000; 9; 12. 制粉工段; 雷蒙磨; 2.8; 6000; 16.8; 22.4. （2）污染防治措施及污染物排放情况 本次评价建议对破碎机进料口设置集气罩（及配套的收尘管道），收集的颗粒物和对辊破碎、雷蒙磨产生的颗粒物一起通过风机（风机风量8000m3/h）引至1套袋式除尘器处理。据表22数据计算，破碎工段粉尘产生量9t/a，制粉工段粉尘产生量为16.8t/a，这两部分粉尘产生量共25.8t/a，集气罩集气效率90%，则粉磨车间废气入袋式除尘器前粉尘量为23.22t/a，即31kg/h，产生浓度为3875mg/m3，本次按袋式除尘器除尘效率99%考虑，处理后的粉尘排放量为0.23t/a，排放速率为0.31kg/h，排放浓度为38.8mg/m3，之后经15m高排气筒排放。可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度为15m，最高允许排放速率为3.5kg/h）的要求。 无组织排放：粉料破碎制粉过程未经集气罩收集的废气以无组织形式排放，由于粉料加工全部在密闭车间内进行，考虑到粉尘车间内自然沉降及密闭车间对粉尘的阻隔等多方面因素，确定排入车间外的无组织粉尘量为0.049kg/h，即0.037t/a。 1.4其他无组织粉尘 ①原料、产品装卸及堆场粉尘 本项目设置封闭式车间，车辆运至项目车间内进行卸车，需要时进行装车，此过程均在封闭车间内进行，因此无因露天原因产生的堆场风力起尘，主要粉尘为车辆装卸粉尘，该粉尘极大部分降落于仓库内，被清扫后收集，少部分通过车原料车间与成品车间的出入通道排放至车间外，本项目设置封闭式车间，车辆运至项目车间内进行卸车，需要时进行装车，此过程均在封闭车间内进行，因此无因露天原因产生的堆场风力起尘，主要粉尘为车辆装卸粉尘，该粉尘极大部分降落于仓库内，被清扫后收集，少部分通过车原料车间与成品车间的出入通道排放至车间外，主要污染物为TSP，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，并类比同类型企业，项目原料其产尘量系数为0.005kg/t物料，成品为煅烧后的轻质铝矾土，其粒径≤30mm，其产生系数按0.001kg/t物料，因此工程原料装卸粉尘产生量约为0.345t/a、成品装卸粉尘产生量约为0.06t/a，为减少车间无组织粉尘的产生，建议企业采取以下措施： 1、车间四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭； 2、所有地面完成硬化，定期打扫洒水降尘，保证地面无积尘； 3、颚式破碎机、细破机、振动筛在厂房内进行二次封闭，设置密闭集气罩，皮带输送过程设置密闭输送廊道、皮带转运点设置密闭集气罩，给料机料斗进口上方设置为半密闭形式，仅留一侧作为进料口，其他三面全部密闭，仓库皮带下料口上方设置集气罩； 4、车间内原料堆放区设置喷干雾抑尘装置； 采取以上措施后能够抑制约80%~90%的无组织粉尘散逸至车间外，落在车间地面上的粉尘清扫后收集后回用于生产。工程原料装卸、成品装卸粉尘组织粉尘排放量为0.081t/a，排放速率为0.011kg/h。 （2）车辆运输过程产生的粉尘 - 车辆运输由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染，扬尘量的大小取决于道路状况、气候条件、车流量以及汽车行驶速度等。本项目厂区进出口设置有车辆冲洗平台对进出车辆进行冲洗，厂区道路全部硬化处理，并定期对厂区洒水抑尘，保持道路清洁，同时在厂区出口处设置车辆清洗装置，保持车身和轮胎清洁。 - 因此，在采取以上措施后，车辆运输扬尘产生量不大，影响较小。 1.5物料平衡 - 本项目产品为活性铝矾土，根据企业提供技术参数，其烧失量为11.74%左右，煅烧温度750℃，每批料煅烧持续1小时，煅烧损失主要为烧成过程中所排出的结晶水以及碳酸盐分解出的CO2。经核算，本项目物料平衡见图6。 - 图6 项目物料平衡图 单位t/a 1.6废气污染防治措施及产排污情况汇总 - 本项目拟采取的废气污染防治措施见表23。 - 表23 项目废气污染物产排情况汇总一览表 污染源; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 拟采取的污染防治措施; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 有组织废气; 破碎 筛分 进料（DA001）; 粉尘; 1076; 116.2; 进、出料口和筛网上风分别安装集气罩（集气效率为80%），经袋式除尘器（处理效率99%）处理后由15m高排气筒排放，风机风量15000m3/h; 10.8; 1.16; 0.16. 粉磨工段（DA002）; 粉尘; 3875; 23.22; 袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，废气量8000m3/h; 38.8; 0.23; 0.31. 回转窑煅烧（DA003）; 烟尘; 1087; 50.57; 废气经“袋式除尘器+双碱法脱硫+SNCR脱硝”处理后由25m高排气筒排放，废气量6486m3/h; 21.7; 1.01; 0.14. SO2; 292; 13.64; 58.4; 2.73; 0.38. NOx; 108; 5.05; 54; 2.53; 0.35. 氟化物; 24; 1.12; 3.6; 0.17; 0.024. 无组织废气; 原料破碎筛分; 粉尘; /; 12.91; 定期维护、车间阻隔; /; 0.43; 0.06. 粉磨车间; 粉尘; /; 2.58; 定期维护、车间阻隔; /; 0.037; 0.049. 原料装卸粉尘; 粉尘; /; 0.405; 车间阻隔，原料库安装洒水喷雾装置; /; 0.081; 0.011. 2、废水 - （1）生活污水 本项目不设食堂和宿舍，劳动定员30人，实行3班8小时工作制，根据水平衡核算，职工废水产生量为1.2m3/d，即360m3/a。生活废水产生浓度为：COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 260mg/L、NH3-N 25mg/L，厂区设置水冲厕，粪便经水冲后进入化粪池暂存，定期由当地农民拉走用于施肥。 （2）车辆清洗废水 项目原料及产品运输采用载重汽车，车辆轮胎及车身会粘带泥沙，项目设计在进出厂区大门口设置车辆自动冲洗装置每天对进出车辆车轮及车身进行冲洗，以降低运输道路扬尘对沿线环境的污染影响。项目原料及产品运输车辆共约20辆/d，根据水平衡计算，车辆冲洗废水量为3.6m3/d（即1080m3/a），该自动化清洗装置在底部配备相关的排水设备和二级沉淀池，这部分清洗废水经沉淀池（10m3）处理后，其中3.3m3/d（即990m3/a）回用于车辆清洗用水，剩余0.3m3/d，（合计90m3/a）用于厂区洒水降尘。 3、噪声 本项目的噪声污染源主要包括颚破、细破、对辊破、雷蒙磨等设备运行时产生的机械噪声及配套风机产生的空气动力性噪声。经查阅并参考《环境保护使用数据手册》和《环境工程手册—环境噪声控制卷》及调查同行业相关设备可知，其声压级一般在75~90dB(A)之间。评价要求对各高噪声设备设置减震基础、安装减震垫、消声设施等措施，以降低源强噪声。 表24 本项目主要高噪声设备源强表单位：dB(A) 设备名称; 噪声源强; 数量; 防治措施; 降噪量; 车间外1m处噪声源强. 颚式破碎机; 90; 1; 车间隔声、基础减震; 20; 70. 细破碎机; 85; 1; 车间隔声、基础减震; 20; 65. 筛分机; 85; 1; 车间隔声、基础减震; 20; 65. 雷蒙磨; 85; 1; 车间隔声、基础减震; 20; 65. 对辊破碎; 85; 1; 车间隔声、基础减震; 20; 65. 风机; 85; 3; 车间隔声、加装消声器; 20; 65. 4、固废 运营期间产生的固体废物主要为员工生活垃圾、除尘器收集尘、脱硫工序产生的脱硫石膏。 - 职工生活垃圾 项目劳动定员预计为10人，本次评价按照生活垃圾产生量1kg/人·天计算，则生活垃圾产生量为3t/a（10kg/d），生活垃圾在厂区内收集后交由当地环卫部门统一处置。 （2）袋式除尘器收尘灰 经核算，除尘器收集尘为187.6t/a，该部分粉尘做为原料回用于生产。 （3）脱硫工序产生的脱硫石膏 项目采用双碱法处理回转窑废气，因此运行期将产生部分脱硫石膏，按照1kgS 最终产生 5.6 kg 的石膏，产生的石膏纯度为90%计算，则脱硫系统产生石膏量为61t/a。脱硫石膏为一般固废，可外售作为建材使用。 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| 大气 污染 物 | 有组织废气 | 破碎、筛分 进料废气（DA001） | 粉尘 | 1076 | 116.2 | 10.8 | 1.16 |
|  |  | 粉料工段（DA002） | 粉尘 | 3875 | 23.22 | 38.8 | 0.23 |
|  |  | 回转窑煅烧（DA003） | 烟尘 | 1087 | 50.57 | 21.7 | 1.01 |
|  |  |  | SO2 | 292 | 13.64 | 58.4 | 2.73 |
|  |  |  | NOx | 108 | 5.05 | 54 | 2.53 |
|  |  |  | 氟化物 | 24 | 1.12 | 3.6 | 0.17 |
|  | 无组织废气 | 原料库破碎筛分 | 粉尘 | 12.913t/a 1.79kg/h |  | 0.43t/a 0.06kg/h |  |
|  |  | 粉磨车间 | 粉尘 | 2.58t/a 3.39kg/h |  | 0.037t/a 0.049kg/h |  |
|  |  | 原料装卸 | 粉尘 | 0.405 t/a 0.056kg/h |  | 0.081 t/a 0.011kg/h |  |
| 废水 | 生活污水 |  | 废水量 | 360m3/a |  | 0 |  |
|  |  |  | COD | 350mg/L,0.126t/a |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L,0.072t/a |  |  |  |
|  |  |  | SS | 260mg/L, 0.094t/a |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L, 0.0009 t/a |  |  |  |
|  | 车辆冲洗废水 |  |  | 1080m3/a |  | 0 |  |
| 固体 废物 | 除尘器收集尘 |  |  | 187.6t/a |  | 收集后回用于生产 |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 3t/a |  | 环卫部门统一处理 |  |
|  | 脱硫石膏 |  |  | 61t/a |  | 作为建材使用 |  |
| 噪声 | 颚破、细破、对辊破、雷蒙磨等设备运行时产生的机械噪声及配套风机产生的空气动力性噪声，其声压级一般在75~90dB(A)之间，各高噪声设备设置减震基础、安装减震垫、消声设施等措施后，其声压级在60~40dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目租赁已建设的厂区进行建设生产，经现场勘查，项目所在地无特殊生态环境，本项目的建设实施对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 施工期主要为安装新设备过程，竖窑的建设，原料仓库的封闭建设。本项目建设施工期对周围环境的影响主要为施工扬尘、施工废水、施工噪声及固体废物等。 1、施工期废水影响分析 （1）施工废水 项目施工废水主要为施工机械和车辆的清洗废水。对于施工期废水，评价要求采取以下措施： ①加强施工期管理，设置临时集水沉淀池，除遇暴雨时收集前期雨水外，平时收集搅拌缸冲洗废水和轮胎冲洗废水，经沉淀后用于轮胎清洗水和厂区降尘。 ②建筑材料需集中堆放，并加盖防雨棚，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷。 （2）生活污水 施工期工人约20人左右，均为当地附近村民，生活用水量按30L/人•d计，产污系数按照0.8核算，则日排放生活污水0.48m3/d。施工场地设有旱厕，生活污水排入工地旱厕由当地农民定期掏取用于农田施肥。 综上所述，施工期无废水外排，不影响地表水体。 2、施工期大气环境影响分析 本项目租用鲁山县正大碳素材料有限公司空闲用地进行生产，办公生活用房、厂房及库房为本次新建，同时需对厂区裸露用地进行硬化处理，因此项目施工期较短，且主要是轻钢结构厂房的组装，施工产生的扬尘主要来自：平整地面产生的扬尘和运输所产生的道路扬尘。其中车辆运输扬尘产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况，天气条件等因素关系密切。 施工扬尘主要是开挖工作风力作用下的风蚀扬尘，露天堆放的建材（如砖混办公室所需的黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮土扬尘。由于施工的需要，一些建材露天堆放，一些施工表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，产生扬尘。 一般来说，施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，产生的高度较低，颗粒较大，污染扩散距离也不会太远，据资料显示，其影响范围一般在施工场地附近100m左右范围内。 根据鲁山县人民政府办公厅2019年3月25日发布的《鲁山县人民政府关于印发鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》（鲁政[2019]7号）的相关要求，结合项目特点，评价要求施工过程中采取如下防治措施： （1）施工场地物料运输、堆存扬尘控制措施 ①施工工地开工前必须做到“六个到位”,即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员)到位；建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工。 ②施工过程中根据“六个百分之百”，建设单位需采取以下措施： 项目施工前在施工场地周边设置2m围挡，并在围挡上设置（干）雾化喷头减少施工扬尘对周围大环境产生的影响；对建筑物料进行严格监管，采用防尘网进行遮盖并定期洒水降尘，以减少风蚀扬尘的产生；对进出施工场地的车辆进行车轮、车身清洗，减少道路扬尘的危害，并要求车辆低速慢行，另车辆在运输渣土及建筑垃圾时，车厢需进行遮盖密闭运输；对施工填挖工作完成的区域进行地面硬化，并洒水降尘；在对厂内东部废弃建筑物及其他土地进行挖方填方工作过程中，采取湿法作业。 ③针对项目施工期渣土运输扬尘治理，企业需按照大气污染防治攻坚战采取以下措施： #### 企业应与具有相关运输资格、运输车辆各项运营运输手续完备的单位对渣土等物料等进行运输，能够对车辆进行定位监控；并签订扬尘污染治理协议；渣土、建筑垃圾等物料的运输车辆运输过程中需采用遮盖密闭处理，车辆低速慢行，尽量选用硬化路面，避开坑洼不平的土路，以减少道路扬尘；进出厂区的车辆进行车轮、车身清洗； （2）采用商品混凝土，不设混凝土搅拌站； （3）土方、水泥等散装物料运输和临时存放，应采取防风遮挡措施，以减少起尘量；施工过程中的临时物料堆场的位置应设置在厂区西南侧，位于最近井沟村下风向，同时加强对堆场的管理，定时洒水降尘，以减少扬尘，并采取加盖蓬布等遮挡措施； （4）减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度；建筑材料露天堆放地点堆放在占地西部，尽量远离居民，并采取洒水措施，减少扬尘产生； （5）严格控制作业时间，4 级以上大风天气禁止进行取土、弃土、拆迁等作业。 项目施工建设时期的影响属于短期的，在施工期结束后即可消失，因此采取以上措施能够减少对周边环境的影响。 2、施工期废水污染源分析 （1）施工期生产废水 本项目施工期生产废水主要包括施工机械、运输车辆的冲洗废水，废水中含油泥沙等悬浮物及石油类。本项目施工期设置车辆冲洗水设施，对进出场车辆冲洗，保证进出场车辆洁净，同时车辆冲洗水循环使用不外排，新水补充量为0.5m3/d。 （2）施工期生活污水 施工期施工人员不在施工场地食宿，施工人员生活用水主要为洗漱用水，人均日用水量为30L，高峰期施工人数按20人计，生活污水排放系数取0.8，高峰日生活污水排放量约为0.48m3，施工期（90天）共产生43.2m3的生活污水，可依托鲁山县正大碳素材料有限公司现有卫生间，粪污水经化粪池处理后由当地村民拉走肥田。 3、噪声 本项目施工阶段主要为轻钢结构厂房组装及砖混办公室的建设，施工阶段的主要噪声设备有切割机、电锯、电钻、运输车辆等，其中挖土机械多属于点声源，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多属于瞬时噪声，施工车辆的噪声属于流动噪声。在这些施工噪声中对环境影响最大的是机械噪声，经调查，典型施工机械开动时噪声源强较高，噪声源强约在80-100dB(A)之间。 施工过程施工机械产生的噪声多属于中、低频噪声，因此预测时考虑扩散衰减。施工机械一般可看作固定点声源。 声压级衰减模式为：LA(r)= LA(r0)—20lg(r/r0) 式中，LA(r)——距离声源r米处的声压级，dB(A)； LA(r0)——距离声源r0米处的声压级，dB(A)； r0——参考位置，m； r——预测点到声源的距离，m。 根据噪声点源衰减公式，依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，计算出施工机械噪声对厂界的影响。由于施工设备的不固定性及噪声排放特点的间歇性，本次预测假设施工设备全部运行，且噪声集中在一个区域内进行最不利影响情况下预测的。施工设备一般都围绕施工建筑主体分布，施工噪声设备距各厂界的距离按照项目平面布置中建筑物距厂界的距离确定。昼间厂界达标预测结果见表25。 表25 主要施工机械不同距离的噪声贡献值 单位:dB （A） 序号; 机械 名称; 不同距离处的噪声预测值（dB(A)）. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 70m; 80m; 90m; 100m; 200m; 300m. 1; 切割机; 65; 59; 55; 53; 51; 49; 48; 47; 46; 45; 39; 35. 2; 电锯; 75; 69; 65; 63; 61; 59; 58; 57; 56; 55; 49; 45. 3; 电钻; 75; 69; 65; 63; 61; 59; 58; 57; 56; 55; 49; 45. 根据表25可知，施工噪声昼间20m外，夜间100m外噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）的要求，距离本项目最近的敏感点为项目北侧110m的后连沟村，对其影响较小，但为减轻本项目施工期噪声对周围环境的影响，评价建议： ①合理布设以减少施工噪声对外界声环境的影响。在建筑工地四周设立2m的围墙进行围挡，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ②建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 ③本项目不同施工阶段的噪声应按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。 采取以上措施后，可降低施工噪声对区域声环境影响，同时随着施工期的结束，其影响即消失。 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾，施工人员在日常生活中会产生少量生活垃圾。 本项目施工期间需要对将鲁山县正大碳素材料有限公司空闲的原料仓库进行改造，此时将会产生约0.05t的建筑垃圾；同时项目办公用房施工期需要运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖等），工程完工后，会残留一部分废建筑材料。因此，建议建设单位实行标准施工、规划运输，能重新利用的建筑垃圾分类收集后作为再生资源利用或出售给废品回收站；不能回收利用的建筑垃圾应按鲁山县相关要求，清运至鲁山县环境卫生行政管理部门指定的消纳场地。 施工人员的生活垃圾其成分与城市居民生活垃圾成分相似。施工人员共计为20人，每人产生垃圾按0.5kg/d计，施工期按90天计，则施工期间产生的生活垃圾约为0.9t，生活垃圾集中收集后送往当地垃圾中转站。 在固体废物处理过程中，评价要求采取以下措施： （1）加强对固体废物的管理，及时对固体废物进行分类收集，妥善处理处置，可利用的固体废物回收利用，以减少排放。 （2）施工期挖方及时回填，并按照城市管理有关部门的要求定点运输，建筑垃圾运到建筑垃圾处理场集中处理。 （3）在外运建筑垃圾的过程中，要对车辆进行遮盖，避免洒落。 在企业根据上述要求进行处理后，项目施工期固体废弃物均得到合理处置，不会对周边环境产生较大影响。

运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 1.1 有组织废气 为了解项目建设为周边环境空气的影响情况，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关规定，选择项目污染源满负荷正常排放的主要污染物及排放源参数，采用附录 A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。本次评价选择《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型进行评价等级和评价范围的确定。 - 有组织废气 本工程有组织废气污染物排放源强及有关参数见表26。 表26 废气污染物排放源强及有关参数 名称; 排气筒 底部中心坐标 （m）; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/ （kg/h）. X; Y; PM10; SO2; NOx; 氟化物. DA001; 112.9455; 33.7972; 176; 15; 0.5; 21.2; 20; 7200; 正常; 0.16; /; /; /. DA002; 112.9459; 33.7974; 176; 15; 0.4; 17.7; 20; 750; 正常; 0.31; /; /; /. DA003; 112.9454; 33.7976; 176; 25; 0.4; 14.3; 20; 7200; 正常; 0.14; 0.38; 0.35; 0.024. 1.1.2 无组织废气 经核算，本项目无组织粉尘评价标准为《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚中TSP无小时浓度限值，取浓度0.3mg/m3的3倍值（0.9mg/m3）。评价采用大气估算模式（面源）对无组织粉尘排放浓度进行预测，本次评价采用《环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）》附录中推荐的估算模式进行预测，无组织废气排放参数见表27。 表27 矩面源参数表 编号; 名称; 面源起点 坐标（m）m; 面源海拔高度 （m）; 面源长度（m）; 面源宽度 （m）; 与正北夹角（°）; 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数（h）; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; TSP. 1; 破碎 车间; 112.9455; 33.7972; 176; 30; 20; -10; 10; 7200; 正常; 0.06. 2; 粉磨 车间; 112.9459; 33.7974; 176; 30; 17; -10; 10; 750; 正常; 0.049. 3; 原料装卸粉尘; 112.9454; 33.7976; 176; 50; 30; -10; 10; 7200; 间歇; 0.011. 1.2大气污染物预测分析 （1）估算模型参数 本项目评价的估算模型参数情况见表28。 表28 项目评价估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 43.3℃. 最低环境温度/℃; -16.1℃. 土地利用类型; 耕地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 √否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 √否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ °; /. （2）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关规定，分别计算各预测因子有组织排放与无组织排放的最大地面浓度占标率Pi及其对应的D10％，具体见表29，评价等级确定指标见表30。 表29 项目污染物估算模式结果表 污染源名称; 污染物类型; 最大地面浓度（mg/m3）; 出现距离（m）; Pi(％); D10%（m）. DA001; PM10; 0.011; 265; 2.44; 0. DA002; PM10; 0.0213; 265; 4.74; 0. DA003; PM10; 0.0046; 155; 1.02; 0. SO2; 0.0125; 155; 2.49; 0. NOx; 0.0115; 155; 5.73; 0. 氟化物; 0.00079; 155; 3.93; 0. 破碎筛分; TSP; 0.064; 24; 7.14; 0. 粉磨车间; TSP; 0.068; 17; 7.51; 0. 原料装卸; TSP; 0.017; 14; 1.88; 0. 表30 大气环境评价工作等级（一、二、三级） 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax<1%. 由表30可知，本项目主要污染因子粉磨车间无组织粉尘最大地面浓度占标率Pmax值为7.51%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判别表，确定本项目环境空气评价工作等级为二级。 （3）估算结果分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，采用估算模式计算软件进行环境影响预测。预测结果见表31。 表31 项目破碎、筛分粉尘及粉料粉尘估算模式计算结果 距离（m）; DA001（破碎筛分）; DA002（粉磨工段）. 颗粒物; 颗粒物. 浓度 （mg/m3）; 占标率（％）; 浓度（mg/m3）; 占标率（％）. 100; 0.0037; 0.83; 0.0115; 2.55. 200; 0.0098; 2.19; 0.0191; 4.24. 265; 0.0110; 2.44; 0.0213; 4.74. 300; 0.0108; 2.4; 0.0210; 4.66. 400; 0.0094; 2.09; 0.0182; 4.05. 500; 0.0079; 1.75; 0.0153; 3.39. 600; 0.0073; 1.63; 0.0142; 3.16. 700; 0.0072; 1.6; 0.0140; 3.11. 800; 0.0069; 1.54; 0.0134; 2.98. 900; 0.0066; 1.46; 0.0127; 2.82. 1000; 0.0062; 1.37; 0.0120; 2.66. 1100; 0.0058; 1.29; 0.0112; 2.5. 1200; 0.0054; 1.21; 0.0106; 2.35. 1300; 0.0051; 1.14; 0.0099; 2.2. 1400; 0.0048; 1.07; 0.0093; 2.07. 1500; 0.0045; 1; 0.0088; 1.95. 1600; 0.0043; 0.95; 0.0083; 1.84. 1700; 0.0040; 0.89; 0.0078; 1.73. 1800; 0.0038; 0.85; 0.0074; 1.64. 1900; 0.0036; 0.8; 0.0070; 1.55. 2000; 0.00342; 0.76; 0.0066; 1.47. 2100; 0.0033; 0.72; 0.0063; 1.4. 2200; 0.0031; 0.69; 0.0060; 1.33. 2300; 0.0030; 0.66; 0.0057; 1.27. 2400; 0.0028; 0.63; 0.0055; 1.21. 2500; 0.0027; 0.61; 0.0053; 1.18. 表32 项目回转窑烟气估算模式计算结果 距离（m）; DA003. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 氟化物. 浓度 （mg/m3）; 占标率（％）; 浓度（mg/m3）; 占标率（％）; 浓度 （mg/m3）; 占标率（％）; 浓度 （mg/m3）; 占标率（％）. 100; 0.0037; 0.82; 0.01; 2.0; 0.0092; 4.59; 0.00063; 3.15. 155; 0.0046; 1.02; 0.0125; 2.49; 0.0115; 5.73; 0.00079; 3.93. 200; 0.0044; 0.97; 0.0119; 2.38; 0.011; 5.48; 0.00075; 3.76. 300; 0.0036; 0.8; 0.0098; 1.96; 0.009; 4.51; 0.00062; 3.09. 400; 0.0030; 0.66; 0.0081; 1.62; 0.0075; 3.73; 0.00051; 2.56. 500; 0.0025; 0.56; 0.0069; 1.38; 0.0063; 3.17; 0.00044; 2.18. 600; 0.0024; 0.54; 0.0066; 1.32; 0.0061; 3.04; 0.00042; 2.09. 700; 0.0024; 0.54; 0.0066; 1.32; 0.0061; 3.04; 0.00042; 2.08. 800; 0.0023; 0.52; 0.0064; 1.27; 0.0059; 2.93; 0.00040; 2.01. 900; 0.0022; 0.49; 0.0060; 1.21; 0.0056; 2.78; 0.00038; 1.91. 1000; 0.0021; 0.47; 0.0057; 1.14; 0.0052; 2.62; 0.00036; 1.79. 1100; 0.0020; 0.44; 0.0053; 1.07; 0.0049; 2.45; 0.00034; 1.68. 1200; 0.0018; 0.41; 0.0050; 1; 0.0046; 2.29; 0.00032; 1.57. 1300; 0.0017; 0.38; 0.0047; 0.93; 0.0043; 2.15; 0.00029; 1.47. 1400; 0.0016; 0.36; 0.0044; 0.87; 0.0040; 2.01; 0.00028; 1.38. 1500; 0.0015; 0.34; 0.0041; 0.82; 0.0038; 1.89; 0.00026; 1.29. 1600; 0.0014; 0.32; 0.0039; 0.77; 0.0035; 1.77; 0.00024; 1.22. 1700; 0.0013; 0.3; 0.0036; 0.72; 0.0033; 1.67; 0.00023; 1.14. 1800; 0.0013; 0.28; 0.0034; 0.68; 0.0031; 1.57; 0.00022; 1.08. 1900; 0.0012; 0.26; 0.0032; 0.65; 0.0030; 1.49; 0.00020; 1.02. 2000; 0.0011; 0.25; 0.0031; 0.61; 0.0028; 1.41; 0.00019; 0.96. 2100; 0.0011; 0.24; 0.0029; 0.58; 0.0027; 1.33; 0.00018; 0.91. 2200; 0.0011; 0.24; 0.0030; 0.59; 0.0027; 1.36; 0.00019; 0.93. 2300; 0.0011; 0.25; 0.0030; 0.6; 0.0028; 1.39; 0.00019; 0.95. 2400; 0.0011; 0.25; 0.0031; 0.61; 0.0028; 1.41; 0.00019; 0.96. 2500; 0.0011; 0.25; 0.0031; 0.62; 0.0028; 1.42; 0.00020; 0.97. 经过模型软件计算，污染物PM10、TSP最大落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级要求（PM100.45mg/m3，TSP0.9mg/m3）。NOx和SO2、氟化物最大落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级要求（NOx0.25mg/m3，SO20.5mg/m3、0.02mg/m3）。 （4）废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算情况见表27~表28。本次项目废气总量为16070万m3/a。 表33 项目有组织废气排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; PM10; 10.8; 0.16; 1.16. 2; DA002; PM10; 38.8; 0.31; 0.23. 3; DA003; PM10; 21.7; 0.14; 1.01. SO2; 58.4; 0.38; 2.73. NOx; 54; 0.35; 2.53. 有组织排放. 有组织排放总计; 颗粒物; 2.4. SO2; 2.73. NOx; 2.53. 表34 项目无组织废气排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 年排放量（t/a）. 1; /; 破碎车间; 颗粒物; 要求企业建设全封闭性砂石料库，对料场裸露地面进行硬化，车间全封闭处理，车间外进行定期洒水降尘; 0.43. 2; /; 粉磨车间; 颗粒物; 0.037. 3; /; 原料装卸; 颗粒物; 0.081. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.548. （5）本项目厂界达标分析 评价采用估算模式预测项目对厂界的影响，预测结果见表35。 表35 面源估算模式预测一览表 预测点; 距生产车间厂界的距离 m; 无组织粉尘. 各厂界浓度mg/m3; 占标率%. 东厂界; 35; 0.057; 5.70. 南厂界; 10; 0.064; 6.41. 西厂界; 18; 0.054; 5.41. 北厂界; 0; 0.053; 5.25. 由预测结果可知，项目无组织排放颗粒物在各厂界外预测浓度均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。 （6）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定，为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间应设置的环境防护区域。本次评价对项目建成后全厂无组织排放面源进行评价分析。 根据工程分析，无组织排放的废气源主要为原料、粉料等车间。全厂无组织排放废气大气环境防护距离计算结果见表36。 - 表36 大气环境防护距离计算结果一览表 无组织排放面源; 污染物; 排放量（kg/h）; 无组织排放源特征 （长×宽×高）; 结果. 破碎车间; 颗粒物; 0.06; 30m×20m×10m; 无超标点. 粉磨车间; 颗粒物; 0.049; 30m×17m×10m; 无超标点. 原料装卸; 颗粒物; 0.011; 50m×30m×10m; 无超标点. 根据导则推荐的大气防护距离计算程序计算本项目大气防护距离，计算结果为均无超标点，因此本项目无需设置大气环境环境防护距离。 （7）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）可知，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 本次评价卫生防护距离计算按照项目建成后全厂无组织排放颗粒物进行计算分析。 - 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中，无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； L=10lgi=1n100.1Li——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表37。 表37 卫生防护距离计算参数及其结果 污染源; 评价 因子; 排放速率(kg/h); 评价标准 （mg/m3）; 计算参数; 卫生防护距离; 防护 距离（m）. A; B; C; D. 破碎筛分; 颗粒物(TSP); 0.06; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 8.6; 50. 粉磨车间; 0.049; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 3.8; 50. 原料装卸; 0.011; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.8; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）计算出卫生防护距离确定为50m。结合厂区平面布置，厂界设防距离为东厂界外15m，西厂界外32m，南厂界外40m，北厂界外50m。根据周边环境敏感目标分布情况，本项目卫生防护距离内无居民等敏感点分布，具体详见附图六卫生防护距离包络图。 2、水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 本项目运营期产生的废水主要为职工的生活污水和车辆清洗废水，其中生活污水经化粪池处理后由附近农民运走肥田，车辆清洗废水循环利用，定期进行洒水降尘，不排入周边地表水体。项目运行过程中无废水外排，对周边地表水体将不产生不利影响。 3、声环境影响分析 本项目运营期间噪声源主要为破碎机、筛分机及风机运作时产生的噪声。 （1）预测范围 本次评价预测范围为四厂界噪声值，最近的敏感点后连沟村位于项目北厂界外110m，本次不再针对其进行噪声预测。 （2）预测模式 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — I声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — I 声源在 T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中：L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb—预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点 r 处的 A 声级按下式计算： 根据以上模式预测结果见表38。 表38 厂界噪声预测结果一览表 影响 对象; 声源 名称; 数量（台）; 声源 强度; 距厂界距离（m）; 贡献值; 标准值; 达标 程度. 东厂界; 颚式破碎机; 1; 70; 55; 39.2; 昼间≤65 夜间≤55; 达标. 细破碎机; 1; 60; 55. 筛分机; 1; 65; 40. 雷蒙磨; 1; 65; 50. 对辊破碎机; 1; 65; 50. 风机; 3; 65; 55. 西厂界; 颚式破碎机; 1; 70; 50; 38.3; 昼间≤65 夜间≤55; 达标. 细破碎机; 1; 60; 50. 筛分机; 1; 65; 60. 雷蒙磨; 1; 65; 47. 对辊破碎机; 1; 65; 47. 风机; 3; 65; 50. 南厂界; 颚式破碎机; 1; 70; 30; 42.6; 昼间≤65 夜间≤55; 达标. 细破碎机; 1; 60; 30. 筛分机; 1; 65; 25. 雷蒙磨; 1; 65; 45. 对辊破碎机; 1; 65; 45. 风机; 3; 65; 30. 北厂界; 颚式破碎机; 1; 70; 35; 42.1; 昼间≤65 夜间≤55; 达标. 细破碎机; 1; 60; 35. 筛分机; 1; 65; 38. 雷蒙磨; 1; 65; 10. 对辊破碎机; 1; 65; 10. 风机; 3; 65; 35. 由上表可知，经预测，本项目生产运营期间厂区四厂界昼夜噪声值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 综上，本项目运营期间噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 运营期间产生的固体废物主要为生活垃圾和除尘器收集尘。生活垃圾产生量为3t/a，厂区设置垃圾桶，生活垃圾收集后交由环卫部门处理；根据工程分析，除尘器收集尘为187.6t/a，除尘器收集尘集中收集后回用于生产；脱硫石膏作为建材外售。固体废物均得到妥善处置，因此，本项目运营期固体废物对周边环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 （1）建设项目分类 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）4.2.2，根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，本项目为其他非金属矿物制品制造，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目为污染影响型项目。附录A如下： 表39 （附录A 表A.1） 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 制造业; 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品; 有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）; 有色金属铸造及合金制造；炼铁；球团；烧结炼钢；冷轧压延加工；铬铁合金制造；水泥制造；平板玻璃制造；石棉制品；含培烧的石墨、碳素制品; 其他. 注1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入Ⅳ类。 注2：建设项目土壤环境影响评价项目类别不在本表的，可根据土壤环境影响源、影响途径、影响因子的识别结果，参照相近或相似项目类别确定。. a其他用品制造包括①木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；②家具制造业；③文教、工美、体育和娱乐用品制造业；④仪器仪表制造业等制造业。. 本项目属于“附录A：土壤环境影响评价项目类别”制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”，其中其他类，属于Ⅲ类项目。 （2）建设项目占地规模 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地0.33hm2≤5hm2，属于小型占地规模。 （3）敏感程度分级 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表40。 表40 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 项目周边500m范围内存在耕地、村庄，按表40判断，本项目污染影响型敏感程度为敏感。 （4）敏感程度分级 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表41。 表41 污染影响型评价工作等级划分表 项目类别 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 由表41可知，本项目为小型占地规模，污染影响型敏感程度为敏感，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，因此本项目土壤环境影响评价工作为三级。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，三级评价土壤预测可采用定性描述或类比分析进行预测。 （5）土壤环境影响分析 本项目废气主要为回转窑煅烧废气、原料破碎筛分粉尘、粉磨车间废气，污染因子为颗粒物、SO2、NOx，经采取措施处理后排放量很小，对土壤环境影响较小；项目废水生活废水，主要为员工洗漱废水，排入厂区旱厕，由附近村民定期清掏肥田，对土壤环境影响较小；项目固废主要为项目所产生的固体废物主要分为除尘装置收集的粉尘、员工生活垃圾和脱硫石膏，均属于一般固废，其中除尘装置收集的粉尘全部回用于生产，生活垃圾由厂内设置的生活垃圾垃圾箱收集后送往环卫部门统一外运处理，脱硫石膏收集后作为建材使用。为避免脱硫石膏随地堆积、漫流，要求建设单位已对固废暂存间进行重点防渗防漏处理，同时评价建议建设单位应定期检查防渗、防漏情况，并加强管理，禁止乱堆乱放，避免对土壤造成影响。 综上所述，本项目在加强管理，定期防渗漏检查的前提下，对区域土壤环境影响较小。 6、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 #### 6.1 风险识别 （1）物质危险性识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和《化学品分类和标签规范》（GB 30000.18-2013）中所属类别1、类别2、类别3的物质，以及《化学品分类和标签规范》（GB 30000.28-2013）中急性毒性类别1类物质，识别项目存在危险物质种类。 本项目涉及的危险化学品主要为天然气。本项目均使用管道天然气，其天然气气理化性质见表42。 表42 天然气理化性质特性表 名称; 主要成分; 是否属于危险化学品; CAS号; 形态; 贮存方式; 最大存量（t）. 天然气; 甲烷; 是; 8006-14-2; 气态; 管道，不贮存; 0.02. 表43 天然气理化性质特性表 标识; 中文名：天然气; 英文名：natural gas,NG; CAS号：8006-14-2. 分子式：CH4; 分子量：16.04; EINECS号：231-595-7. 危险货物编号：21007; UN编号：1971. 理化 性质; 天然气主要成分是甲烷，占整个组成的90%以上，余下的已烷、丁烷及丙烷所占比例不到10%；无色无臭气体；分子是正四面体形分子、非极性分子。蒸汽压53.32kPa/-168.8℃ ；闪点：-188℃；熔点：-182.5℃； 沸点：-161.5℃溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚；相对密度(水=1)0.42(-164℃)；相对密度(空气=1)0.55；化学性质稳定。. 健康危害; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化甲烷，可致冻伤。. 环境 危害; 本品易燃，存在着燃爆危险，具有窒息性。若发生泄漏等情况，可对环境造成污染，危害人群健康。同时，天然气燃烧不充分则会产生一氧化碳而导致中毒。天然气具有火灾爆炸危险，泄漏后遇明火可导致火灾爆炸。. 储运 方式; 储存在阴凉、通风良好的专用库房内或者大型气柜，远离容易起火的地方。. #### 6.2 评价等级确定 （1）评价等级划分依据 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1 确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。风险评价等级划分内容详见表44。 表44 评价工作等级划分一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. （2）环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表45确定环境风险潜势。 表45 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. P值确定：分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录表B.1 突发环境事件风险物质及临界量表临界量表定量分析危险物质数量与临界量的比值Q，根据附录表C.1所属行业及生产工艺特点分析M值，按附录C.2 对危险物质及工艺系统危险性P等级进行判断。 临界值：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录表B.2，项目涉及的危险物质推荐临界值为10t。 比值Q：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。 （3）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在风险评价导则附录B 中对应临界量的比值Q。 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q 值划分为： （1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目风险物质天然气的储量为0.02t，Q值＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 （4）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C：当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 本项目风险潜势为Ⅰ，环境风险可开展简单分析。 6.3源项分析 燃气泄漏爆炸事故：本项目使用管道天然气的环节主要为回转窑煅烧，当天然气系统泄漏与空气的混合气体遇到火种（包括明火、电火花、静电火花等），就会发生爆炸，产生高压高温的冲击波，会产生巨大的破坏作用。同时为窒息性气体，空气中甲烷浓度高时，人可因缺氧而头痛、呼吸困难，甚至昏迷、窒息而死亡。同类行业曾有液化天然气爆炸事故，多为管理不当，操作失误等人为因素造成。 6.4 事故风险防范措施 （1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 厂区建（构）筑物应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等有关防火规定进行设计。厂区内预留消防通道，以保证消防车辆畅通无阻。按照生产工艺流程和消防安全的要求，厂房内的主要安全通道宽度按大于3m，通道两侧边缘涂上醒目的安全标志线，每个工位与安全通道相连，既达到物流顺畅，又便于人员安全疏散。 （2）事故风险防范 ①在输入管线上应设置手动紧急截断阀。紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源，同时安装天然气自动监测报警仪。 ②加强明火管理，严防火种进入，一般物质火灾，蔓延和扩展的速度较慢，在发生初期，范围较小，扑灭较为容易。液化气火灾蔓延和扩展速度极快，其火焰速度达2000m/s以上，且难以扑灭，特别是爆炸事故，如一旦发生，将立即造成重大灾害。对液化气泄漏来说，不论是火灾还是爆炸，主要是采取预防措施，而加强明火，严防火种的产生是防治气泄漏安全管理的一项首要措施，具体应做好以下几点：应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。禁止任何人携带火种（入打火机、火柴、烟头等）和易产生碰撞火花的钉鞋器等进入生产区内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。生产区内，不准无阻火器车辆行驶，要严格限制外单位车辆进入生产区。 （3）管理措施 ①本项目相关管理人员应清楚项目所有可能发生火灾、爆炸、泄漏危险场所的情况，并采取能有效控制火灾、爆炸、泄漏的措施。 ②认真做好职工的安全生产教育，普及有关安全法规。对重点岗位职工应定期进行安全培训，并经考试合格，方准上岗。 ③厂房等产品爆炸或火灾危险场所不应有非生产性明火。主要生产厂房所用电气设备应是防爆型的。 ④安全、通风、阻爆、隔爆、泄爆等设施应完善有效，未经主管部门许可，不得拆除或弃用。 （4）环境风险应急措施 应急处理：发现泄漏后，立即切断一切火源，工艺操作人员佩戴好护具后迅速切断泄漏点，现场无关人员立即撤离至上风向处，建议应急处理人员带自给正压式呼吸器，穿消防防护服。合理通风，加速扩散。火灾爆炸发生后，岗位人员报火警，并及时向生产调度报告，生产调度报告应急小组只会部领导，并向泄漏或下风向毗邻单位提出安全防范要求。设置警戒区域，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾或爆炸而造成不必要的损失和伤亡。 应急预案：根据环保部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）、河南省环保厅《关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文[2012]159号）等文件的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定对重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施方案及突发性事故的应急办法。本公司应建立重大事故管理和应急预案见表46，设立公司急救指挥小组和事故处理抢险队，并和当地有关事故应急救援部门建立正常的联系，并定期进行演练。 表46 项目突发事故应急预案框架 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 确定生产区周围200m范围. 2; 应急组织机构、人员; 回转窑每班有1人负责安全工作，公司应组织有5人参与的应急处理机构。. 3; 应急处理; 安全人员紧急关闭管道阀门。. 4; 应急救援保障; 公司应配齐应急设施、防火等设备与器材。. 5; 报警、通讯、联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式，迅速通知相关人员到场；迅速通知当地公安、武警及消防单位到场参与救护。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由当地环境监测站负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数及后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域，控制和清楚污染措施及相应设备。. 8; 人员紧急撤离、疏散；医疗救护; 迅速组织工厂临近区、受事故影响的区域人员及公众进行撤离；迅速通知当地医疗卫生单位到现场进行救护。. 9; 事故应急救援恢复措施; 对事故现场及影响区进行善后处理，进行恢复。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练，每年进行1-2次。. 11; 公众教育和信息; 对工厂临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. - 建设单位应进一步建立和制备完善的突发事件的应急预案，特别是加强对周边居民的宣传，当出现事故时，迅速撤离；同时，加强安全生产和运输管理，可有效防止重大风险事故的发生。 7、排污口规范化设置 本项目的排污口主要为车间2个15m高的排气筒及回转窑25m高的烟气排气筒。根据《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）可知，①排污口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则；②排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求；③采样口位置无法满足“规范”要求的，其监测位置由当地环境监测部门确认；④污染物排放口必须实行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)(GB15562.2-1995)的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌；⑤排放口必须使用由国家环境保护局统一定点制作和监制的环境保护图形标志牌；⑥环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口(源)及采样点较近且醒目处，并能长久保留，设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m；⑦环境保护图形标志牌的辅助标志上，需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色，与标志牌颜色要总体协调。 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理机构的设置 根据《建设项目环境保护设计规定》设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本项目的环保工作。评价建议本项目应有一主管人员分管厂内的环保工作，设立环保专门机构，配备1名专职人员负责具体工作，以保证项目投入运行后，应由建设单位负责该工程的环境保护管理工作，在生产管理部门设立专门的环保机构，负责公司的管理工作，宣传环保法规，并具体负责落实环保设施的维护、维修，负责设施的正常运行等事宜。环保专职人员应进行环保知识岗位培训，对具体设备操作应进行学习，经考核合格后，方许上岗。 （2）环境管理机构的职责 ①贯彻执行国家、省、市的有关部门环保法规、标准、政策和要求； ②组织制定本公司的环境目标、指标及环境保护规划、计划； ③负责监督建设项目与环保设施 “三同时”的执行情况； ④负责公司的所有环保设施操作规程的制定，监督各环保设施的运转和维护管理。对于违反操作规程而造成的环境污染事故及时进行处理，消除污染，调查分析事故发生原因，并对有关负责人及操作人员进行处罚，同时提出整治措施，杜绝事故发生。 ⑤领导和组织实施本公司的环境监测、监督废气达标排放、控制厂界噪声达标等情况，建立公司的污染源档案。 ⑥负责提出、审查有关环境保护的技术改造方案和治理方案，负责提出、审查各项清洁生产方案和组织清洁生产方案的实施； ⑦组织开展本公司的环境保护培训，提高全员环境意识； ⑧负责环境管理及监测的档案管理和统计上报工作。 （3）环境管理计划 本项目用房及其他配套设施建设完成后，运营期间需要做到以下几个方面： ①制定切实可行的环保管理制度和条例。组织开展环保宣传教育培训。 ②把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到岗位，进行全方位管理。 ③实施有效的“三废”综合利用开发措施。 ④配合当地和上级环保主管部门，认真落实国家环保法规和行政主管部门的规定。接受环保管理部门的监督检测。 （4）环境监测计划 根据装置运行状况及污染物排放情况，对项目环保设施运行情况进行及时监督，并对各类污染物排放进行精确监测，为确保工程投运后工业“三废”达标排放，以及安全运行提供科学依据。根据本项目运营期产污特点，结合项目工程周围环境实际情况，制定项目运行期环境监测计划，从人员编制、经济效益和监测质量等多方面考虑，将常规环境监测工作委托第三方监测部门承担。环境监测计划如下： 表47 项目营运期环境监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 监测单位. 废气; 废气量、颗粒物; 车间破碎粉尘处理设施进口及DA001排气筒出口; 每半年1次; 委托检测单位. 废气量、颗粒物; 粉磨车间工艺粉尘处理设施进口及DA002排气筒出口; 每半年1次. 废气量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物; 车间煅烧废气处理设施进口及DA003排气筒出口; 每半年1次. 颗粒物、氟化物; 厂界无组织废气; 每半年1次. 噪声; 等效A声级; 厂界噪声; 每半年1次. 9、选址合理性分析 本项目位于鲁山县产业集聚区耐火产业园，占地面积5亩（折合3333m3），项目所租用的厂区鲁山县正大碳素材料有限公司在2008年已取得了中华人民共和国国土资源部颁发的国有土地使用证（鲁国用[2008]字第220091），其厂区占地面积17058m2的用地性质为“工业用地”；另外，依据鲁山县产业集聚区管理委员会出具的证明文件（附件四），本项目建设符合鲁山县产业集聚区土地利用总体规划及鲁山县产业集聚区总体发展规划。 目前项目周围具有较完善的供水、供电、通信等基础设施条件；本项目实施区域范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。运营期间各项污染物均能得到合理有效的处理处置，根据环境影响预测结果可知，项目运营后，不会改变项目区的环境功能。 综上所述，本项目的选址是可行的。 10、总量控制 按照《河南省环境保护厅关于印发<河南省排污单位重点污染物日最高允许排放总量控制指标核定方法（试行）>的通知》（豫环文[2015]86号）的相关要求，综合考虑工程项目特征和排污特点，根据本项目的实际情况、工程所采取的污染防治措施及所在区域环境质量和当地环境管理部门的要求，本项目污染物排放总量控制指标确定如下： 运营期间大气污染物SO2排放量为2.73t/a、NOx排放量为2.53t/a。运营期间无废水外排，不涉及水污染总量控制指标。 11、环保投资估算及三同时验收情况 本项目总投资为3715.5万元，其中环保投资86万元，占总投资的2.3%。本项目环保投资估算及“三同时”验收一览表见下表。 表48 本项目环保措施及投资一览表 污染 因素; 排放源; 污染物; 污染防治措施; 治理投资 （万元）. 废气; 回转窑 煅烧废气; 烟（粉）尘、SO2、NOx; 设置集气罩/集尘管道，废气经“袋式除尘器+双碱法脱硫+SNCR脱硝”处理后由25m高排气筒排放; 20. 原料破 碎筛分粉尘; 颗粒物; 设置集气罩/集尘管道，颚式破碎机、细破碎机、振动筛在厂房内进行二次封闭，进料点及出料点设置密闭集气罩，皮带输送过程设置密闭输送廊道、给料机料斗进口上方设置为半密闭形式，仅留一侧作为进料口，其他三面全部密闭；产生的废气由一台袋式除尘器除尘后经15m高排气筒排放; 15. 粉磨 车间废气; 颗粒物; 破碎机进料口设置集气罩，收集的颗粒物和对辊破碎、雷蒙磨产生的颗粒物一起通过风机引至1套袋式除尘器处理; 15. 无组织粉尘; 颗粒物; 车间四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭；原料、成品全部堆存在密闭厂房内。原料库安装雾化喷头; 20. 厂区; 厂区道路硬化，平整无破损、无积尘、厂区裸露空地、种植绿化; 10. 废水; 运输车清洗; 废水; 设置1套车辆清洗装置及1座洗车废水沉淀池（10m3），洗车废水经沉淀后回用; 1. 生活污水; 废水; 生活废水设置旱厕，定期清掏肥田；洗漱废水设置2m3收集桶，洒水抑尘; 1. 噪声 治理; 生产设备; 噪声; 减振基础、厂房隔声, 风机加装消声器; 2. 固废 治理; 除尘装置粉尘; 回用于生产，堆放在一般固体废物暂存间（10m2）; 2. 生活垃圾; 厂区设置生活垃圾收集桶若干，生活垃圾定期交由环卫部门统一处置. 脱硫石膏; 收集后作为建材使用. 合计; 86. 表49 三同时验收一览表 污染分类; 治理措施; 验收内容; 验收标准. 废气; 回转窑煅烧废气; 废气经“袋式除尘器+双碱法脱硫+SNCR脱硝”处理后由25m高排气筒排放; “袋式除尘器+双碱法脱硫+SNCR脱硝”+1根25m排气筒; 满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中其他炉窑标准限值要求及河南省2019 年工业炉窑污染治理方案中其他窑炉二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度分别不高于30、200、300mg/m3的要求. 原料破碎筛分粉尘; 颚式破碎机、细破碎机、振动筛在厂房内进行二次封闭，进料点及出料点设置密闭集气罩，皮带输送过程设置密闭输送廊道、给料机料斗进口上方设置为半密闭形式，仅留一侧作为进料口，其他三面全部密闭；产生的废气由一台袋式除尘器除尘后经15m高排气筒排放; 集气罩+一台袋式除尘器+1根15m高排气筒，皮带输送过程设置密闭输送廊道；给料机半密闭形式; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 粉磨车间废气; 破碎机进料口设置集气罩，收集的颗粒物和对辊破碎、雷蒙磨产生的颗粒物一起通过风机引至1套袋式除尘器处理; 集气罩+一台袋式除尘器+1根15m高排气筒. 无组织粉尘; 车间四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭；原料、成品全部堆存在密闭厂房内。原料库安装雾化喷头; 原料、成品入库堆存，原料库安装雾化喷头+车间密闭+卷帘门. 车辆运输扬尘; 厂区车辆进出口设一套自动冲洗车辆装置及配套的沉淀池; 自动冲洗车辆装置; /. 厂区; 厂区道路硬化，平整无破损、无积尘、厂区裸露空地、种植绿化; 厂区道路硬化，平整无破损、无积尘、厂区裸露空地、种植绿化; /. 废水; 生活污水; 生活废水设置旱厕，定期清掏肥田；洗漱废水设置2m3收集桶，洒水抑尘; 2m3污水收集桶或池; 不外排. 车辆冲洗废水; 10m3收集池，收集沉淀后回用冲洗车辆; 10m3收集池; 不外排. 噪声; 加装减震垫，封闭在车间内，风机加装消声器; 设备加装减震垫、风机加装消声器，厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 除尘器收集粉尘; 收集后回用生产; 10m2一般固体废物暂存间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单. 生活垃圾; 收集后定期交由环卫部门处理. 脱硫石膏; 收集后作为建材使用.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 回转窑煅烧废气（DA003） | 烟尘、SO2、NOx | 废气经“袋式除尘器+双碱法脱硫+SNCR脱硝”处理后由25m高排气筒排放 | 满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中其他炉窑标准限值要求及河南省2019 年工业炉窑污染治理方案中其他行业SO2、NOx、颗粒物排放浓度分别不高于30、200、300mg/m3的要求 |
|  | 原料破碎筛分粉尘（DA001） | 粉尘 | 集气罩+一台袋式除尘器+15m高排气筒，皮带输送过程设置密闭输送廊道；给料机半密闭形式 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 粉磨车间废气（DA002） | 粉尘 | 破碎机进料口设置集气罩，收集的颗粒物和对辊破碎、雷蒙磨产生的颗粒物一起通过风机引至1套袋式除尘器处理 |  |
|  | 无组织粉尘 | 粉尘 | 原料、成品全部堆存在密闭厂房内。原料库安装雾化喷头 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 暂存污水收集池，用于厂区洒水降尘 | 生活废水设置旱厕，定期清掏肥田；洗漱废水洒水抑尘 |
|  | 车辆冲洗废水 | COD、SS | 经收集池收集沉淀后回用于冲洗车辆 | 不外排 |
| 固废 | 除尘器 | 收集尘 | 收集后回用 | 收集后回用 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | / |
|  | 脱硫石膏 | 收集后作为建材使用 | 作为建材使用 | / |
| 噪声 | 项目运行期间主要噪声源为破碎机、风机等设备噪声，通过基础减震厂房隔声等措施降低噪声源，通过距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目本项目租用鲁山县正大碳素材料有限公司空闲用地进行生产，周边无特殊生态环境，各项污染物均能达标排放，因此本项目的建设实施对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1.、项目概况 平顶山金鹏工贸有限公司拟投资3715.5万元在鲁山县产业集聚区耐火材料园区建设年产6万吨净水剂原料活性铝矾土项目，新建原料仓库及1座回转窑，占地面积约5亩。 2、本项目符合产业政策 根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2011），本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类、限制类项目，应为允许类，项目工艺及所用设备无目录中规定的淘汰类工艺设备，该项目已在鲁山县产业集聚区管理委员会备案，批准备案文号为2020-410423-30-03-003235，因此，本项目符合国家产业政策的要求。 3、选址可行性 项目所租用的厂区鲁山县正大碳素材料有限公司在2008年已取得了中华人民共和国国土资源部颁发的国有土地使用证（鲁国用[2008]字第220091），其厂区占地面积17058m2的用地性质为“工业用地”；另外，依据鲁山县产业集聚区管理委员会出具的证明文件（附件四），本项目建设符合鲁山县产业集聚区土地利用总体规划及鲁山县产业集聚区总体发展规划。 目前项目周围具有较完善的供水、供电、通信等基础设施条件；本项目实施区域范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。运营期间各项污染物均能得到合理有效的处理处置，根据环境影响预测结果可知，项目运营后，不会改变项目区的环境功能。 综上所述，本项目的选址是可行的。 4、环境影响评价结论 （1）大气环境影响评价结论 本项目有组织排放的废气主要为原料破碎筛分、粉磨车间破碎、雷蒙磨产生的有组织粉尘及回转窑煅烧废气，其中破碎、筛分机分别安装集气罩，经风机引入一台袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，排放浓度为10.8mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（颗粒物120mg/m3）；回转窑废气经经“袋式除尘器+双碱法脱硫+SNCR脱硝”处理工艺后，处理后由25m高排气筒排放，回转窑产生废气经处理后排放浓度为颗粒物排放浓度21.7mg/m3、SO2排放浓度为58.4mg/m3、NOx排放浓度为54mg/m3，氟化物排放浓度为3.6mg/m3，均可以满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中其他炉窑标准限值要求（颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3）；粉磨车间破碎机、雷蒙磨产生的废气经过集气罩+袋式除尘器处理后排放速率为0.31kg/h，排放浓度为38.8mg/m3，之后经15m高排气筒排放。可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度为15m，最高允许排放速率为3.5kg/h）的要求。本项目有组织废气经处理后均能实现达标排放，措施可行。经预测，本项目废气对周边环境影响较小。 （2）水环境影响评价结论 本项目无工艺废水产生，生活污水产生量为1.2m3/d，即360m3/a。厂区设置旱厕，生活污水主要为洗漱水，经2m3污水收集池收集后用于厂区洒水降尘；车辆冲洗废水经10m3收集池收集沉淀后回用于车辆冲洗，本项目无废水外排，不会对区域水环境产生影响。 （3）声环境影响评价结论 本项目的噪声污染源主要包括颚破、细破、对辊破、雷蒙磨等设备运行时产生的机械噪声及配套风机产生的空气动力性噪声，其声压级一般在75~90dB(A)之间。评价要求对各高噪声设备设置减震基础、安装减震垫、消声设施等措施，经预测，本项目生产运营期间四厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，因此本项目运营期间噪声对周边环境影响较小。 （4）固体废物影响评价结论 项目运营期产生固体废物为除尘器收集尘和生活垃圾，除尘器收集尘收集后回用于生产，生活垃圾由垃圾桶收集后定期交由环卫部门处理，脱硫石膏作为建材外售，在采取以上措施后，对周边环境影响较小。 5、总量控制指标 本项目无废水外排，因此不设置水污染物总量控制指标。 大气污染物SO2排放量为2.73t/a、NOx排放量为2.53t/a。 二、评价建议 （1）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时向环境保护主管部门申请环保验收。 （2）认真落实环评报告中提出的各项环保措施。 （3）加强生产管理，确保各项污染防治措施稳定运行。 三、评价总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策及行业准入条件，厂址选择合理，在项目充分落实评价提出的各项污染防治措施和建议的基础上，项目产生的污染物均能达标排放或合理处置，满足环保要求，对附近敏感点影响较小。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

预审意见

注释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目区域地表水系图 附图四 项目与饮用水源保护区相对位置关系图 附图五 项目平面布置图 附图六 卫生防护距离包络线图 附图七 监测布点示意图 附图八 现场照片 附件： 附件一 委托书 附件二 本项目备案文件 附件三 执行标准意见 附件四 鲁山县产业集聚区管委会出具的证明 附件五 正大碳素材料有限公司的土地证 附件六 矿石销售意向书 附件七 原料检验报告 附件八 产品销售协议 附件九 厂房租赁协议 附件十 监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选择1-2项目进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。