《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 高压开关厂年产600吨零部件加工及年产1000台食品机械组装改扩建项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山市宇冠机电设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 何欣 |  |  | 联系人 | 何欣 |  |
| 通讯地址 | 平顶山市鲁山县张官营镇工业区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13653752298 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 467300 |
| 建设地点 | 平顶山市鲁山县张官营镇工业区 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 鲁山县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2019-410423-38-03-060496 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建☑技改□ |  |  | 行业类别及代码 | 食品生产专用设备制造业 C3531 |  |
| 占地面积（m2） | 6500 |  |  | 绿化面积（m2） | 1540 |  |
| 总投资（万元） | 80 | 其中环保 投资（万元） |  | 16 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.2 |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 |  |  | / |  |
| 工程内容及规模 1.项目由来 经济的高速发展、生活节奏的加快促使人们改变了传统的生活方式，越来越多的人不愿在厨房里多花时间，新一代消费群体的不断壮大，使方便食品近年来始终保持良好的增长势头。这也直接带动了相关食品机械的市场需求，为食品机械制造行业提供了宝贵的发展机遇。2007年5月，平顶山市宇冠机电设备有限公司填报了环境影响评价登记表，并于2010年5月进行了验收。为了适应市场发展与需求，平顶山市宇冠机电设备有限公司拟投资80万元在平顶山市鲁山县张官营镇工业区建设年产600吨零部件加工及年产1000台食品机械组装改扩建项目。该项目已经鲁山县发展和改革委员会备案，备案文号为2019-410423-38-03-060496号，备案内容详见附件2，营业执照见附件5。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定及要求，该项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号），本项目属于“二十四、专用设备制造业”第“70、专用设备制造及维修”中“其他类（仅组装2的除外）”，且本项目无电镀和喷漆工艺，应编制环境影响报告表。 受平顶山市宇冠机电设备有限公司委托，我公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司评价人员在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 2.项目概况 本项目位于平顶山市鲁山县张官营镇工业区，占地面积6500m2，项目地理位置示意图见附图1。根据鲁山县自然资源局所出具的土地证明，该宗土地性质为建设用地。项目租赁协议见附件3，土地证明见附件4，鲁山县土地利用总体规划图见附图5。 本项目东侧、西侧、北侧为耕地，南侧紧邻工厂，最近的敏感点为西南侧385m前城村。 项目周围环境示意图见附图2，项目周围环境实景图见附图4。 3.工程内容及规模 3.1产品方案及生产规模 本项目产品统称为食品机械，分为高压开关配件、食品机械组装。项目产品方案见表1。 表1 项目主要产品方案一览表 产品名称; 产品型号; 产能. 高压开关配件; 标准件; 600吨. 食品机械组装; /; 1000吨. 3.2工程内容 本项目主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程及见表2。 表2 项目主要建设内容一览表 工程类别; 项目内容; 规模; 数量; 备注. 主体工程; 精加工车间; 62×12m; 1座; 新建，钢结构. 焊接车间; 10×28m; 1座; 新建，钢结构. 装配车间; 53×14m; 1座; 新建，钢结构. 公用及辅助工程; 其他附属 设施; 钢材库; 300m2; 1座; 新建，钢结构. 成品库; 10×35m; 1座; 新建，钢结构. 办公楼; 350m2; 1座; 新建，砖混结构. 环保工程; 焊接废气; 焊接烟尘净化器; /; 5台; 新建. 生活污水; 化粪池; 10m3; 1座; 新建. 废水暂存池; 10m3; 1座. 固废治理; 固废临时堆场; 10m2; 1座; 新建. 危废暂存间; 10m2; 1座; 新建. 3.3原辅材料及能源消耗 本项目项目产品所需原材料消耗见表3。 表3 项目产品主体部分所需原辅材料消耗一览表 - 产品名称; - 原材料名称; - 用量; - 备注. - 高压开关配件; - 钢板; - 150吨; - 外购. - 型材; - 450吨; - 外购. - 焊丝; - 5吨; - 外购. - 焊条; - 500公斤; - 外购. - 用电; - 约7万度; - 外购. - 润滑油; - 约150公斤; - 外购. - 磨片; - 约1万片. - 槽钢; - 1.22; - 外购. - 国标热轧板; - 约5吨; - 外购. - 国标热轧; - 约10吨. - 线材; - 0.2吨; - 外购. - 棒材; - 30公斤; - 外购. - 食品机械组装; - 零件; - 1000套; - 外购. 3.4主要生产设备 项目所用生产设备清单见表5。 表5 项目主要生产设备一览表 - 序号; - 设备名称; - 型号; - 数量; - 单位. - 1; - 镗床; - /; - 1; - 台. - 2; - 铣床; - /; - 2; - 台. - 3; - 普通车床; - 800--1000; - 3; - 台. - 4; - 普通车床; - CA6140; - 2; - 台. - 5; - 气泵; - /; - 6; - 台. - 6; - 钻床; - /; - 2; - 台. - 7; - 数控切割机; - 4米*9米; - 1; - 台. - 8; - 焊机; - 500A; - 10; - 台. 3.5劳动定员 项目劳动定员30人，生产采用8小时单班工作制，年工作300d。无食宿。 3.6总平面布置 本项目大门朝南，从总平面布置上来看，本项目大致可以分为生产区和生活区。生产区布置在整个厂区的西半部分，由东向西依次布置钢材库、焊接车间、精加工车间、装配车间及成品库，原料进厂后入钢材库暂存，机架材料在焊接车间依次经过下料、焊接后成为机架，零部件材料在精加工车间下料后再经车、铣、等精加工成为成品零部件，加工好的机架和零部件再进入装配车间进行组装，组装完成进入成品库暂存。 项目办公生活区布置在大门西侧，远离生产区，同时也方便顾客来访。 由以上分析可知，本项目生产区与生活区分开设置，人流物流合理分开，生产区物料及成品转入转出路线较为简单。因此，从总体上来说，本项目厂区平面布置是合理的。项目厂区平面布置示意图见附图3。 4.产业政策分析 根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目生产设备、工艺、产品及规模未列入鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，因此本项目属于允许类，符合国家产业政策。项目已经鲁山县发展和改革委员会备案，备案编号为2019-410423-38-03-060496号，详见附件2。 5.备案相符性分析 项目与备案相符性分析见表6。 表6 项目实际建设情况与备案内容相符性分析一览表 项目; 备案内容; 拟建设情况; 符合性; 备注. 建设地点; 平顶山市鲁山县张官营镇工业区; 平顶山市鲁山县张官营镇工业区; 相符; /. 建设规模; 年产600吨零部件加工及年产1000台食品机械组装; 年产高压开关600吨、年产1000台食品机械组装; 相符; /. 建筑面积; 6500m2; 6500m2; 相符; /. 主要 生产 设备; 镗床、铣床、焊机、车床、钻床、数控切割机、打磨机等; 镗床、铣床、焊机、车床、钻床、数控切割机、气泵等; 基本 相符; 备案所列设备仅为代表性设备. 生产工艺; ①高压开关工艺流程：结构件--原材料-钢板，型材【数控切割机，锯床】--焊接【焊机】--机加【钻孔】--打磨【角磨机】--表面处理【镀锌，涂漆】外协--成品入库； ②食品机械组装： 食品机械组装--原材料-零部件【外购】--组装--成品--包装 【泡沫板，纸箱】外购--发货【物流】; ①高压开关工艺流程：结构件--原材料-钢板，型材【数控切割机，锯床】--焊接【焊机】--机加【钻孔】--打磨【角磨机】--表面处理【镀锌，涂漆】外协--成品入库； ②食品机械组装： 食品机械组装--原材料-零部件【外购】--组装--成品--包装 【泡沫板，纸箱】外购--发货【物流】; 相符; /. 产品; 年产600吨零部件加工及年产1000台食品机械组装; 年产600吨高压开关、年产1000台食品机械组装; 相符; /. 由表6可知，本项目拟定建设情况与备案内容相符。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为改扩建项目，2007年5月，平顶山市宇冠机电设备有限公司填报了环境影响评价登记表，并于2010年5月进行了验收。 - 现有工程基本情况 现有工程主要产品为紧固件，年产量为80万件/a，使用原料为不锈钢、圆钢、钢板生产紧固件，生产设备主要为冷镦机3台、搓丝机3台、研磨机3台。 - 现有项目生产工艺 工艺流程为：外购不锈钢-冷镦-搓丝-研磨-检验-包装 主要产污环节为生产过程产生的边角废料、机械设备运转产的机械噪声； 3.现有工程存在的环保问题 对项目现有工程主要污染物、环保措施的详细调查，以及结合本次环评的现场踏勘，本项目现有工程存在的主要环保问题为废边角料等一般工业固废堆放杂乱，未设置专门固废仓库。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 鲁山县位于河南省中部偏西，伏牛山东麓，北依洛阳、南临南阳、东接平顶山，地处东经112°14′～113°14′，北纬33°34′～33°40′。东西长90km，南北宽44km。总面积2432km2，东邻宝丰、叶县；南毗方城、南召；西接嵩县汝阳；北靠汝州市和平顶山西区。辖6镇15乡，558个行政村，人口84万。 项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 鲁山县西、南、北三面环山，东部为沙河冲积平原，地势西高东低，为一簸箕形盆地。山地面积占28.9%，丘陵岗地占53%，平原(包括水面)占18.1%，耕地面积为478.23平方公里。西部中山区一般海拔400-800米，其中石人山主峰2153.1米，该区山势陡峭，岩石裸露，群峰林立，而积约1070.33平方公里，约占总面积44%；中部低山区，海拔一般在250-400米，沟壑纵横，山川相间，土薄石厚，耕地多分布在山谷河川两岸，面积约533.65平方公里，约占总面积21.9%；东部南北两侧丘陵区，海拔一般在90-150米之间，地势平坦，土层深厚，土质肥沃，面积约828.34平方公里，占总面积34.1%。 3、地质结构 鲁山县西、南、北三面环山，东部为沙河冲积平原，地势西高东低，为一簸箕形盆地。山地面积占28.9%，丘陵岗地占53%，平原(包括水面)占18.1%，耕地面积为478.23平方公里。西部中山区一般海拔400-800米，其中石人山主峰2153.1米，该区山势陡峭，岩石裸露，群峰林立，而积约1070.33平方公里，约占总面积44%；中部低山区，海拔一般在250-400米，沟壑纵横，山川相间，土薄石厚，耕地多分布在山谷河川两岸，面积约533.65平方公里，约占总面积21.9%；东部南北两侧丘陵区，海拔一般在90-150米之间，地势平坦，土层深厚，土质肥沃，面积约828.34平方公里，占总面积34.1%。 4、气候气象 本项目所在地属于属暖温带半湿润大陆性季风性气候，四季分明，气候温和，雨热同期，降水年季变率大，多集中在每年6、7、8、9四个月，占全年降水量的61%；年均降水量为692.6mm，日最大降雨量210mm。历年最高气温44℃，最低气温为-17.5℃，平均气温为14.4℃；年平均蒸发量1600mm，无霜期213～218天。本区夏季多东北风，冬季多西北风，历年主导风向偏东风，最大风速为20m/s，平均风速2.0m/s；冻土期从当年11月至来年2月，最大冻土深度8cm，最大积雪厚度27cm；五年一遇最大24h暴雨为204.0mm，十年一遇最大24h暴雨为274.5mm。鲁山县多年主要气象要素见表5.1-1。 表5.1-1鲁山县多年主要气象要素 序号; 项目; 参数. 1; 风向、风速; 多年主导风向; E. 2; 年平均风速; 2.0m/s. 3; 气温; 极端最高气温; 44℃. 4; 极端最低气温; -17.5℃. 5; 年平均气温; 14.4℃. 6; 年平均降水量; 692.6mm. 7; 年平均蒸发量; 1600mm. 8; 年无霜期; 213-218d. - 水文 鲁山县域地表水一般流向为自西向东。主要河流有大沙河、荡泽河、清水河、大浪河、三里河等。沙河发源于石人山和摩达岭，由西向东，纵贯全县，经叶县、周口等地，流入淮河，境内全长约60km；荡泽河是沙河上游最大支流，发源于老宴寨，北临汝州境内，南流入昭平台水库，境内全长43km；此外，较大河流还有清水河、大浪河、澎河等10条河流。境内有昭平台水库、白龟山水库、澎河水库、米湾水库等四个重要水库。 沙河是淮河上游北侧的一条支流，发源于石人山主峰东侧，自西向东贯穿全境，长108km，流域总面积2432km2。沙河是鲁山县最大的河流。白龟山水库位于平顶山市西南郊沙河干流上，是一座以防洪为主，兼顾农业灌溉、城市供水综合利用的大（Ⅰ）型水库。防洪标准按100年一遇设计，2000年一遇校核，总库容9.22亿m3。水工建筑物主要有拦河坝、顺河坝、北副坝、拦洪闸、泄洪闸、南干渠渠首闸和北干渠渠首闸等。水库控制流域面积2740km2，水库上游建有昭平台大型水库，昭平台至白龟山区间流域面积1310km2。 6、动植物 鲁山县位于北亚热带向暖温带过渡地带，气候条件，土壤条件都具有明显的过渡性特征。因此，植物区系成份复杂，不仅分布有华中、华北区系植物，而且分布有华东、华南和西北、西南、东北区系的植物。境内野生植物种类繁多，优势种、建群种明显。据初步统计，种子植物124科、521属、1300余种，其中裸子植物6科、11属、19种，被子植物118科、510属、1200多种。蕨类、菌类、苔藓类、藻类植物广泛分布。优势种有禾本科76种、蔷薇科101种、菊科81种、豆科57种、莎草科36种、唇形科27种、百合科47种、毛莨科51种。建群种主要是壳斗科、松科、械树科、漆树科、胡桃科、豆科、蔷薇科、禾木科等。 （2）动物 鲁山在世界动物区划中属古北界，在我国动物区划中属华北区，动物区系的干旱平原农田类型。本区受人类活动影响，大型野生动物几近消失，常见的野生动物有兔子、野鸡等；鸟类有麻雀、喜鹊、乌鸦等；家禽主要有鸡、鸭、鹅、猪、狗等。根据现场调查，评价区域中无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、文物和风景名胜 鲁山县有石人山风景名胜区。石人山风景名胜区位于河南省平项山市鲁山县西部，地处伏牛山东段，总面积达268km2，石人山是八百里伏牛山东段主峰之一，因主峰之巅有一尊形似人体的巨石高耸入云而得名。主峰玉皇顶海拔2153.1m，奇峰秀丽，云雾笼罩，凌空耸立的各色巨石，天斧神工，千姿百态， 峰峦罗列，山峰造型各异，令人浮想联翩。石人山集“雄、险、秀、奇、幽”于一体的众多山峰；有万顷波涛、恍若仙境的云海；有造型奇特、似字似画的千年古松；有超凡脱看，自然保护区及周边景点2002年5月被国务院审定为国家重点风景名胜区，2003年7月被评为AAAA级旅游区。根据现场查勘及调查，本项目所在区域内1km范围内没有发现国家、省、市文物保护单位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。对收集到的鲁山县环境监测站2017年度常规大气环境质量监测数据进行统计，环境空气质量常规监测数据统计结果见下表。 表5.2-1 常规环境空气质量监测数据 监测点位; 监测因子; 日均值范围; 标准限值; 达标天数. 鲁山县 环境监测站; SO2; 2-75ug/m3; 150 ug/m3; 365. PM10; 25-535ug/m3; 150 ug/m3; 275. PM2.5; 12-275ug/m3; 75 ug/m3; 268. NO2; 9-93ug/m3; 80 ug/m3; 352. O3; 6-325ug/m3; 160 ug/m3; 285. CO; 0.479-3.672ug/m3; 4mg/m3; 365. 由监测结果可知，调查周期内项目所在区域PM2.5、PM10年均浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，属于非达标区域。 随着《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》及《鲁山县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》方案的实施，通过控制扬尘、削减燃煤总量、控制机动车污染等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将逐步得到改善。 达标规划 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低PM2.5浓度，持续改善空气质量，平顶山市委办公室、市政府办公室印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，从大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，全覆盖排查整治VOCs企业，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，抓好城乡接合部及县市污染整治，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治，坚持每周开展城市清洁行动等方面，持续改善区域环境空气质量。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分原则，项目各厂界及敏感点噪声值应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类限值要求。 由本次对项目厂界及敏感点噪声的现场监测结果可知，项目各厂界及敏感点噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量状况良好。声环境质量现状监测结果见表10。 表10 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 监测点; 距离（m）; 方位; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 1; E; 53.2; 48.1. 2; 南厂界; 1; S; 53.4; 48.3. 3; 西厂界; 1; W; 49.5; 47.5. 4; 北厂界; 1; N; 49.4; 47.2. GB3096-2008中2类; 60; 50. 4、生态环境 本项目所在地区属农村地区，厂址周围区域主要为农田、荒地和村庄，植被覆盖率较高。区域主要种植农作物有小麦、玉米等，主要乔木为桐木、杨树等人工种植的落叶、落叶树，多分布在路旁。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目东侧、西侧、北侧为耕地，南侧紧邻工厂，最近的敏感点为西南侧385m前城村。 项目主要环境保护目标见表11。 表11 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 规模; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境 声环境; 小营村; （300户，1200人）; E; 400m; GB3095-2012 二级标准； GB3096-2008 2类标准. 前城村; （900户，2700人）; SW; 385m. 紫金城村; （约144户，500人）; S; 420. 水环境; 苇湖河; /; E; 2.7km; GB3838-2002Ⅲ类标准（其中COD：20mg/L，氨氮1.0mg/L）.

评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 1、环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，其具体标准限值见下表所示。 表2.2-1环境空气质量标准 评价标准; 污染物名称; 浓度限值. 1小时平均; 日最大8小时平均; 日平均; 年均. GB3095-2012 二级标准; SO2; 500ug/m3; —; 150ug/m3; 60ug/m3. NO2; 200ug/m3; —; 80ug/m3; 40ug/m3. PM10; —; —; 150ug/m3; 70ug/m3. PM2.5; —; —; 75ug/m3; 35ug/m3. CO; 100mg/m3; —; 4mg/m3; —. O3; 1600ug/m3; —; —. 2、环境噪声 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 （昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)） 3、地表水 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准，具体标准值见下表。 表2.2-2地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录）单位：mg/L（pH无量纲） 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; 高锰酸盐指数; 石油类. Ⅲ类标准; 6～9; 20; 4; 1.0; 6; 0.05. 项目; 总氮; 总磷; 硫化物; 硫酸盐; 阴离子表面活性剂; DO. Ⅲ类标准; 1.0; 0.2; 0.2; 250; 0.2; ≥5. |
| --- | --- |
| 污染物 排放 标准 | 1、焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值：颗粒物周界外浓度最高点：1.0mg/m3 2、营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：（昼间≤60dB（A）） 3、一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 4、危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 总量 控制 指标 | 本项目产生的少量员工生活废水收集后综合利用。项目产生的其他污染物均不涉及总量问题，因此本项目重点污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物预支增量为0，本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目主要产品为高压开关配件和食品机械，各产品生产工艺流程描述如下： - 高压开关配件 ①下料：以普通钢板、型材、国标热轧板、国标热轧等为原材料，根据产品尺寸，采用数控切割机将钢板裁切成各种产品所需大小，此工艺过程会产生废气、噪声、固废。 ②截断：采用锯床将型材、钢板等截断。此工艺过程会产生噪声和固废。 ③焊接：采用焊机将各截断部分焊接为高压开关配件，焊接过程会产生焊接烟尘和噪声。 ④（机加）钻孔：使用钻床对高压开关配件进行钻孔。此工艺过程会产生固废和噪声。 ⑤打磨：经钻床钻孔后，需要对开关表面和部分焊缝进行打磨，打磨采取人工手持角磨机进行打磨；此工艺过程会产生打磨废气。 ⑥表面处理：本项目高压开关表面处理喷漆及镀锌委托其他单位进行处理，本项目不进行表面处理。 ⑦经外协表面处理后的高压开关经人工质检合格后进入成品仓库。 下料 原料钢材 下料 废气 固废 噪声 图例： 截断 焊接 原料钢材 车、钻 组装 外购件（电气元件等） 成品 图1 项目高压开关生产工艺流程及产污环节图 - 食品机械组装工艺流程 ①外购原材料、零部件采用人工进行组装；组装过程会产生噪声； ②经组装好的食品机械质检合格后采用包装材料包装后外售，包装过程会产生固废。 图2 食品机械组装工艺流程图

主要污染工序： 1.废气 （1）切割粉尘； （2）焊接烟尘； 2.废水 本项目营运期不产生生产废水，项目废水为职工生活污水。 3.噪声 项目营运期高噪声源主要有数控切割机、车床、锯床、钻床、焊机、气泵等高噪声设备。 4.固废 （1）生产固废 Ⅰ、一般固废：机加工过程产生的废边角料，焊接工序产生的废焊材； Ⅱ、危险固废：废机油、废润滑液。 （2）职工生活垃圾； （3）化粪池污泥。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 切割工段 | 粉尘 | 0.06t/a | 0.018t/a |
|  | 焊接工段 | 烟尘 | 0.038t/a | 0.01064t/a |
| 水 污染物 | 生活污水（288m3/a） | COD | 260mg/L（0.0764t/a） | 经化粪池处理后用于南侧农田浇灌，综合利用 |
|  |  | BOD5 | 120mg/L（0.0353t/a） |  |
|  |  | SS | 180mg/L（0.0529t/a） |  |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L（0.0059t/a） |  |
|  |  | 动植物油 | 30mg/L（0.0088t/a） |  |
| 固体 废物 | 生产过程 | 边角料 | 3t/a | 外售废品收购站 |
|  |  | 废焊材 | 0.165t/a |  |
|  |  | 废油桶 | 5个/a | 由供货厂家回收利用 |
|  |  | 废机油 | 0.5t/a | 分类收集，定期交由有处理资质的单位处置 |
|  |  | 废润滑液 | 0.8t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 交由环卫部门统一处理处置 |
|  |  | 化粪池粪污 | 3.3t/a | 清掏后用于肥田 |
| 噪声 | 项目噪声主要来自车床、锯床、钻床、焊机、气泵等设备运行产生的噪声，经采取基础减振、厂房隔声、选用低噪声设备、加强设备维护保养等措施后源强可降至60dB（A）～65dB（A）。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目租用现有构筑物，项目建设期和营运期产生的废水、废气、固体废物、噪声等，在采取了相应的措施后，其对周围区域地表水环境、大气环境、声环境、土壤环境、生态环境的影响是轻微的。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁已建车间厂房进行建设，生产设备尚未安装，施工期主要建设内容为生产设备的安装及环保设施的建设，施工过程中会产生废水、固废和噪声。 1、水环境影响 项目施工期会产生部分生活污水。项目所在区域人均综合用水量为60L/人·d，本项目施工高峰期施工人员约为25人，则施工人员的用水量为1.5m3/d，污水产生量按用水量的80%计，则污水产生量为1.2m3/d。项目施工期采用旱厕，类比一般生活污水水质，各污染物的产生浓度为COD：250mg/L，BOD5：160mg/L，SS：200mg/L，氨氮：25mg/L，产生量为COD：0.30kg/d、BOD5：0.19kg/d，SS：0.24kg/d，氨氮：0.03kg/d。评价要求该部分生活污水经沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘。 经采取以上措施，项目施工期废水不会对区域水环境的影响造成较大影响。 2、声环境影响 在施工过程中，机械设备产生的噪声可能对作业人员和周围环境造成一定的影响。为减少施工期噪声对周围环境的影响，评价要求采取以下降噪措施： （1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定操作； （2）运输车辆运送物资要减速慢行，尽量避免沿途经过敏感点，必须经过时禁止鸣笛，以免对影响沿线居民的生产和生活。 经采取以上措施后，项目施工期对周围声环境影响较小。 4、固废影响 施工期固废主要是施工过程中产生生活垃圾。生活垃圾应集中收集，定期运往垃圾中转站由环卫部门处理处置。 以上污染因素均伴随施工产生，施工时严格控制作业时间、加强施工管理，以避免或减缓对周围环境的不良影响。项目建设完成后，上述环境影响也随之消失。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）切割粉尘 本项目普通钢材在切割过程中会产生细小的颗粒物，类比同类项目，切割发尘量为切割原料的万分之一。本项目切割机为数控切割机，年切割钢材量为600t，则切割粉尘产生量为60kg/a，本项目切割工段每天工作4小时，则切割粉尘产生速率为0.05kg/h。这些切割粉尘颗粒主要成分为金属，由于其质量较大，约有70%会很快沉降于加工设备附近的地面，30%的逸散粉尘经车间阻隔后以无组织形式排放到外环境中。由此可以计算，切割粉尘无组织排放量为18kg/a，排放速率为0.015kg/h。该部分粉尘产生分散，不易收集，全部以无组织形式排放至车间内部。 （2）焊接烟尘 项目焊接设备采用二保焊和氩弧焊，二保焊使用的焊丝和氩弧焊使用的焊条是焊接烟尘的主要来源，烟尘主要成分是金属氧化物、臭氧、一氧化碳、二氧化碳等物质。项目氩弧焊焊接材料为钛钙型焊条，二保焊焊接材料为0.8mm实芯焊丝，据《焊接工作的劳动保护》中提到的相关资料，钛钙型焊条的烟尘产生量为6～8g/kg焊料，实芯焊丝的烟尘产生量为5～8g/kg焊料，本项目分别取7g/kg焊条和6g/kg焊丝进行计算。项目焊条消耗量约为5t/a，焊丝消耗量约为0.5t/a，则项目焊接烟尘产生量为38kg/a（0.038t/a）。项目焊接工段每天工作时间约为2h，则焊接烟尘产生速率为0.063kg/h。评价建议项目焊接工段配置5台移动式焊接烟尘净化器。 移动式焊接烟尘净化器工作原理：通过风机引力作用，焊接烟气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。 评价要求：焊接工序采取固定工位，配套移动式焊接烟尘净化器。移动式焊接烟尘净化器对焊接废气收集效率约80%，净化效率约90%，处理后的尾气于车间内无组织排放，则焊接废气无组织排放量为0.01064t/a，则焊接烟尘排放速率为0.00018kg/h。 （4）无组织废气排放达标分析 根据工程分析，项目运营过程中无组织废气排放情况见表14。 表14 项目无组织废气排放情况汇总一览表 序号; 污染源; 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 1; 切割工段; 切割粉尘; 18kg/a; 0.015kg/h. 2; 焊接工段; 焊接烟尘; 0.01064t/a; 0.00018kg/h. 本次评价采用《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的估算模式分别对切割粉尘、焊接烟尘的无组织排放厂界浓度进行预测，评价将各污染物产生的车间看做一个整体面源进行预测，厂界浓度预测结果见表15。 表15 无组织排放厂界浓度预测 浓度单位：mg/m3 污染物; 排放 量 （kg/h）; 面积 （m2）; 高度 （m）; 最大 落地 浓度; 厂界浓度; 东侧居民处; 西南侧居民处. 东; 南; 西; 北. 切割 粉尘; 0.015; 750; 9; 0.0043; 0.0005; 0.0042; 0.0005; 0.0005; 0.0040; 0.0037. 焊接 烟尘; 0.00018; 380; 9; 0.0097; 0.0010; 0.0096; 0.0010; 0.0017; 0.0086; 0.0090. 经预测，本项目厂界外无组织切割粉尘排放的最大落地浓度出现在车间外95m处，切割粉尘最大落地浓度为0.0043mg/m3，无组织焊接烟尘排放的最大落地浓度出现在车间外102m处，焊接烟尘最大落地浓度为0.0097mg/m3，这两者厂界浓度及最大落地浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求。项目西南侧385m前城村处粉尘落地浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准：0.9mg/m3（取日均值的3倍）的要求。 由于本项目切割粉尘及焊接烟尘均不属于卫生标准控制项目范畴，项目周围环境敏感点均距离较远，因此本项目无需设置卫生防护距离。 综上所述，项目运营期产生的废气经采取评价要求的措施处理后对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目生产中无废水产排，营运期废水主要为职工生活污水。 （2）职工生活污水 项目劳动定员30人，生产采用8小时1班工作制，年工作300天。 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）用水定额：企业管理人员、车间工人的生活用水一般宜采用30～50L/人•班，本项目取平均值40L/人•班，则用水量为360m3/a（1.2m3/d），职工生活排水量按80%计，则职工生活污水产生量为288m3/a（0.96m3/d）。 项目运营期生活废水产生总量为0.96m3/d（288m3/a），废水产生量较小，评价要求职工生活污水一并排入1座10m3的化粪池处理，出水排入1座10m3的废水暂存池暂存，定期综合利用。类比一般生活污水水质，该项目废水水质为：COD：260mg/L，BOD5：120mg/L，SS：180mg/L，NH3-N：20mg/L、动植物油：30 mg/L。项目废水不含有毒有害物质，且项目处于农村地区，评价要求废水经以上措施处理后用罐车拉走用于项目周围农田浇灌。 经调查，项目北侧现有大面积的耕地，项目运营期废水产生量为0.96m3/d（288m3/a），废水量较小，因此，项目运行产生的废水可全部实现消纳。 经采取以上措施，项目运行产生的废水可实现综合利用，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目噪声主要来自车床、锯床、钻床、焊机、气泵等，声源强度在80～90dB(A)之间。评价建议对各高噪声设备采取以下降噪措施： ①建设生产车间并将高噪声设备置于室内； ②对车床、锯床、刨床、钻床等安装减振基座； - ③本次评价建议项目加强营运期噪声管理，对各高噪声设备定期检修，将高噪声设备对周围声环境的影响降至最低。 经采取以上措施后各噪声源产生噪声源强及治理效果见表18。 - 表18 主要声源设备及降噪情况一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声强度; 控制措施; 治理后源强. 1; 车床; 5台; 85; 基础减震、厂房隔声; 65. 2; 铣床; 2台; 85; 基础减震、厂房隔声; 65. 3; 数控切割机; 2台; 80; 基础减震、厂房隔声; 60. 4; 镗床; 1台; 80; 基础减震、厂房隔声; 60. 5; 钻床; 2台; 80; 基础减震、厂房隔声; 60. 6; 焊机; 10台; 80; 厂房隔声; 60. 7; 气泵; 6台; 90; 基础减震、厂房隔声; 65. 由上表可见，以上各高噪声设备经采取隔声、减振措施后，项目各设备噪声值可降至60～65dB（A）。 （2）预测方法 评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析。 本次评价选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声源视为一个点噪声源。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20*Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) ； r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 （3）预测结果与评价 根据本工程噪声源的分布，对厂区四周边界噪声排放量进行预测计算。本项目高噪声设备对各厂界及敏感点的噪声贡献值见表19，本项目周围敏感点处的噪声预测值见表20。 表19 各厂界处噪声环境影响贡献值一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 设备数量; 治理后噪声源强; 厂界及敏感点; 距离; 贡献值; 综合贡献值. 1; 车床; 5台; 65; 东厂界; 30m; 42.4; 47.9. 铣床; 2台; 65; 30m; 38.5. 数控切割机; 2台; 60; 30m; 33.5. 镗床; 1台; 60; 30m; 30.5. 钻床; 2台; 60; 30m; 33.5. 焊机; 10台; 60; 30m; 40.5. 气泵; 6台; 65; 30m; 43.2. 2; 车床; 5台; 65; 南厂界; 30m; 42.4; 47.9. 铣床; 2台; 65; 30m; 38.5. 数控切割机; 2台; 60; 30m; 33.5. 镗床; 1台; 60; 30m; 30.5. 钻床; 2台; 60; 30m; 33.5. 焊机; 10台; 60; 30m; 40.5. 气泵; 6台; 65; 30m; 43.2. 3; 车床; 5台; 65; 西厂界; 30m; 42.4; 47.9. 铣床; 2台; 65; 30m; 38.5. 数控切割机; 2台; 60; 30m; 33.5. 镗床; 1台; 60; 30m; 30.5. 钻床; 2台; 60; 30m; 33.5. 焊机; 10台; 60; 30m; 40.5. 气泵; 6台; 65; 30m; 43.2. 4; 车床; 5台; 65; 北厂界; 40m; 39.9; 45.4. 铣床; 2台; 65; 40m; 36.0. 数控切割机; 2台; 60; 40m; 31.0. 镗床; 1台; 60; 40m; 28.0. 钻床; 2台; 60; 40m; 31.0. 焊机; 10台; 60; 40m; 38.0. 气泵; 6台; 65; 40m; 40.7. 5; 车床; 5台; 65; 前城村; 400m; 19.9; 25.4. 铣床; 2台; 65; 400m; 16.0. 数控切割机; 2台; 60; 400m; 11.0. 镗床; 1台; 60; 400m; 8.0. 钻床; 2台; 60; 400m; 11.0. 焊机; 10台; 60; 400m; 18.0. 气泵; 6台; 65; 400m; 20.7. 表20 本项目周围敏感点处噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 昼间现状监测值; 贡献值; 预测值. 前城村; 54.4; 25.4; 54.5. 由表19可以看出，本项目营运期产生的噪声对四厂界的贡献值在45.4～47.9dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准要求。 由表20可以看出，项目前城村的昼间噪声预测值为54.5dB（A），可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类昼间标准要求。 - 由此可见，本项目噪声对周围敏感点影响较小。 4、固废影响分析 （1）生产固废 Ⅰ、一般固废 项目生产过程中的切割工序、机加工工序会产生废钢材边角料，焊接工序会产生废焊材，类比同类行业生产情况并结合项目实际，废钢材边角料产生量约为钢材用量的5‰，废焊材产生量约为焊材用量的3%，项目钢材用量约为600t/a，焊材用量为5.5t/a，则废钢材边角料产生量为3t/a，废焊材产生量为0.165t/a。 以上两种废物均属于一般固废，评价建议在加工焊接车间内设置一个10m2的固废临时堆场，将废边角料、废焊材集中收集后外售；将废活性炭收集后交由有资质单位处置。 Ⅱ、危险固废 本项目危险废物主要为机加工工段产生的废机油、废润滑油及废油桶。 项目铣床、锯床及钻床设备运行和维护需要用到机油，机油定期更换会产生废机油。经调查，项目废机油产生量约为0.5t/a。 项目车床、铣床齿轮箱中会使用润滑油以减少摩擦、保护机械，润滑油使用时间过长时会乳化变质，需定期更换。本项目每台机床润滑油在线使用量约为200kg，两年需要更换一次，因此废润滑油产生量为0.8t/a。 项目机油、润滑油使用过程会产生废油桶，根据这三种油的用量估算，项目废油桶产生量约为5个/a，属于含油废物。 根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施），本项目危险产生情况及处置措施见表21。 表21 项目危险废物产生情况及处置措施一览表 名称; 废物类别; 废物代码; 危险特性; 产生量; 处置措施. 废机油; HW08 废矿物油; 900-249-08; T/I; 0.5t/a; 分类收集，在危废暂存间暂存，定期交由有危险废物处理资质的单位处置. 废润滑油; 900-217-08; T/I; 0.8t/a. 废油桶; HW49 其他废物; 900-041-49; T/C/In/I/R; 5个/a; 由厂家回收. 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），评价要求建设单位将项目运行产生的废机油、废润滑油分别采用专用的危废收集桶收集，在危废暂存间内分类存放，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。危废收集桶、废油桶桶体需加盖、密封，桶壁上需粘贴危险废物标签，于危废暂存间暂存，定期由厂家回收。 为防止项目产生的危废流失对环境造成影响，评价要求项目在精加工车间南侧设置1座10m2的危废暂存间用于危险废物的暂存，危废暂存间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；要有安全照明设施和观察窗口。 （2）职工生活垃圾 本项目劳动定员为30人，生活垃圾按每人每天0.5kg的产生量计算，则年产生量为4.5t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。 （3）化粪池污泥 根据有关资料分析，我国人均粪便的产生量为110kg/a，项目化粪池污泥产生量约为3.3t/a，定期由周围农户清掏后肥田。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、选址合理性分析 （1）用地性质 本项目位于平顶山市鲁山县张官营镇工业区，占地面积6500m2，根据鲁山县自然资源局所出具的土地证明，该宗土地性质为建设用地，符合鲁山县土地利用总体规划。 （2）对周围环境的影响 项目营运期产生的切割粉尘通过固定工位、工业清扫器，焊接烟尘安装烟尘净化器处理，以上废气经采取措施处理后，经预测，项目无组织废气排放可以满足厂界达标要求；项目营运期无生产废水产生，生活污水采用化粪池处理后与蓄水处中暂存，定期综合利用，不外排；项目各高噪声设备经采取减振基础、厂房隔声、加装消声器等措施治理后，各厂界噪声贡献值均实现达标排放，敏感点处噪声预测值也可以满足标准要求。项目产生的各项固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生二次污染。 综上所述，本项目选址可行。 6、总量控制指标分析 本项目产生的少量员工生活废水收集后综合利用。项目产生的其他污染物均不涉及总量问题，因此本项目重点污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物预支增量为0，本项目不涉及总量控制指标。 7、环保投资及环保验收 建设项目总投资80万元，环保投资为16万元，占总投资的0.2%。项目主要环保投资见表22，项目环保验收内容详见表23。 表22 工程主要环保投资一览表 污染物类别; 环保措施; 规格; 数量; 投资额（万元）. 废气治理; 切割粉尘; 固定工位、工业清扫器; /; 2台; 1. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器、固定工位; /; 5台; 2.0. 废水 治理; 化粪池; 10m3; 1座; 1.5. 废水暂存池; 10m3; 1座; 1.5. 噪声治理; 基础减振、厂房隔声; /; /; 4.5. 固废治理; 固废临时堆场; 10m2; 1座; 2.5. 危废暂存间; 10m2; 1座; 3.0. 合计; 16. 表23 项目“三同时”验收一览表 项目名称; 污染源; 验收内容; 控制标准. 废气治理; 切割工段; 固定工位、工业清扫器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准. 焊接工段; 移动式焊接烟尘净化器5台，固定工位. 废水 治理; 职工生活; 10m3化粪池1座，10m3废水暂存池1座; 综合利用，不外排. 噪声 治理; 生产车间; 基础减振、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废 治理; 一般工业固废; 固废临时堆场1座，10m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001）. 危险废物; 危废暂存间1座，10m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 切割工段 | 粉尘 | 固定工位、工业清扫器 | 处理后可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相关要求 |
|  | 焊接工段 | 烟尘 | 安装5台移动式焊接烟尘净化器，固定工位 |  |
| 水 污染物 | 员工生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 经化粪池处理后用于当地农田浇灌 | 综合利用 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 边角料 | 1座10m2的固废临时堆场 |  |
|  |  | 废焊材 |  |  |
|  |  | 废油桶 | 分类收集，于1座10m2的危废暂存间暂存 | 由厂家回收 |
|  |  | 废机油 |  | 定期交由有危险废物处理资质的单位处置 |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 | 合理处置 |
|  | 化粪池 | 粪污 | 用于农田施肥 | 综合利用 |
| 噪声 | 高噪声设备经采取隔声、减振、消声措施后厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租用现有构筑物，项目建设期和营运期产生的废水、废气、固体废物、噪声等，在采取了相应的措施后，其对周围区域地表水环境、大气环境、声环境、土壤环境、生态环境的影响是轻微的。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1．产业政策相符性 根据国家《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类，应属于允许类，符合国家产业政策。项目已经鲁山县发展和改革委员会备案，备案编号为2019-410423-38-03-060496号。因此本项目符合国家产业政策。 2．选址合理性分析 （1）用地性质 本项目位于平顶山市鲁山县张官营镇工业区，占地面积6500m2，根据鲁山县自然资源局所出具的土地证明，该宗土地性质为建设用地，符合鲁山县土地利用总体规划。 （2）对周围环境的影响 项目营运期产生的切割粉尘通过固定工位、配备一台工业清扫器减少影响，焊接烟尘安装烟尘净化器处理，以上废气经采取措施处理后，经预测，项目无组织废气排放可以满足厂界达标要求；项目营运期无生产废水产生，生活污水采用化粪池处理后与蓄水处中暂存，定期综合利用，不外排；项目各高噪声设备经采取减振基础、厂房隔声、选用低噪声设备等措施治理后，各厂界噪声贡献值均实现达标排放，敏感点处噪声预测值也可以满足标准要求。项目产生的各项固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生二次污染。 综上所述，本项目选址可行。 3．污染治理措施及环境影响分析 （1）废气 项目营运期产生的废气主要为切割粉尘、焊接烟尘。 根据工程分析，切割粉尘产生量为60kg/a，经过自然沉降后，切割粉尘无组织排放量为18kg/a，排放速率为0.015kg/h。项目焊接烟尘排放速率为0.00018kg/h，评价建议项目焊接工段附近配置5台移动式焊接烟尘净化器，焊接采取固定工位、三面围挡，减少焊接烟尘对车间工人的影响。 经预测，项目无组织切割粉尘、焊接烟尘排放情况均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放周界外浓度最高点监测限值要求，项目运行产生的废气对区域环境空气及人群健康影响较小。 因此，本项目营运期产生的废气经采取措施处理后，对周围的环境影响较小。 （2）废水 本项目员工主要从附近招募，厂区不提供食宿，厕所为水冲厕。项目营运期产生的废水主要为职工生活污水。经计算，项目运营期生活废水产生总量为0.96m3/d（288m3/a），产生量较小，评价要求职工生活污水排入1座10m3的化粪池处理，出水排入1座10m3的废水暂存池暂存，定期综合利用。类比一般生活污水水质，该项目废水水质为：COD：260mg/L，BOD5：120mg/L，SS：180mg/L，NH3-N：20mg/L、动植物油：30 mg/L。项目废水不含有毒有害物质，且项目处于农村地区，评价要求废水经以上措施处理后用罐车拉走用于项目周围农田浇灌。 因此，项目产生的废水不会对周围水环境产生不良影响。 （3）噪声 本项目噪声主要来自车床、锯床、钻床、焊机、气泵等设备的机械噪声，声源强度在80～90dB(A)之间，在采取加强车间隔声、对设备基座进行加固及安装基础减振、对气泵安装隔声罩等措施后，项目各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准要求，对项目西南侧385m前城村处的昼间噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类昼间标准要求。 - 由此可见，本项目噪声对周围敏感点影响较小。 （4）固废 项目营运期产生的固体废物包括一般固废和危险固废。 - 一般固废 废钢材边角料产生量为3t/a，废焊材产生量为0.165t/a，这些废料均属于一般固废，评价建议在加工焊接车间内设置一个10m2的固废临时堆场，将这些固废集中收集后外售。项目职工生活垃圾产生量为4.5t/a，集中收集后由环卫部门统一处理；项目化粪池污泥产生量约为3.3t/a，定期由周围农户清掏后肥田。 ②危险固废 废机油产生量约为0.5t/a，废润滑油产生量约为0.8t/a，废油桶产生量约为5个/a，这些固废均属于危险固废。废机油、废润滑油分别采用专用的危废收集桶收集后，在1座10m2的危废暂存间暂存，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。废油桶于危废暂存间存放后，定期由供货厂家回收利用。 经采取以上措施，项目产生的各项固废均可实现合理处置，不会对周围环境产生二次污染。 4．总量控制指标分析 本项目产生的少量员工生活废水收集后综合利用。项目产生的其他污染物均不涉及总量问题，因此本项目重点污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物预支增量为0，本项目不涉及总量控制指标。 二、评价建议 1.建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，切实落实环保措施，项目建成后经环保部门验收合格后方可正式投产。 2.严格落实评价提出的各种污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3.本项目环保投资主要用于项目废气、废水、噪声、固废等污染治理，评价建议严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 三、总评价结论 高压开关厂年产600吨零部件加工及年产1000台食品机械组装改扩建项目符合国家产业政策，项目用地性质为建设用地，选址合理。建设单位在认真落实环评提出的各项环保治理措施和建议的基础上，项目产生的污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。从环保角度分析，本项目建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 地理位置图 附图2 项目周围环境示意图 附图3 项目厂区平面布置图 附图4 项目周围环境实景图 附图5 鲁山县土地利用规划图 附件1 委托书 附件2 发改委备案确认书 附件3 符合规划证明 附件4 土地证明 附件5 环评登记表 附件6 验收意见 附件7 验收证明 附件8 环境保护制度 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1大气环境影响专项评价 2水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3生态影响专项评价 4声影响专项评价 5土壤影响专项评价 6固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。