建设项目基本情况

| 项目名称 | 防护服生产线扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南洁利康医疗用品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 柯锐 |  |  | 联系人 |  | 陈娜 |  |  |
| 通讯地址 | 鲁山县产业集聚区南区新兴路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18625369238 |  | 传真 | / |  | 邮政 编码 |  | 467300 |
| 建设地点 | 鲁山县产业集聚区南区新兴路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 鲁山县产业集聚区 管理委员会 |  |  | 项目代码 | 2019-410423-27-03-004210 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C2770 卫生材料及医药用品制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 94236.4 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 3164.83 | 其中：环保投资（万元） |  | 111 | 环保投资占总投资比例 |  | 3.51% |  |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 |  | 年月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 - 项目由来 随着医疗卫生事业的快速发展，对各类医疗用品需求急剧增长，医疗用品市场空间巨大。以健康为中心成为人们生活追求的重要信念，预防为主，也是防病治病的前提条件。近年来，由于“非典”、“禽流感”等疾病的发生，加之今年新冠肺炎的发生，急需大量医用一次性防护服。人们开始意识到消毒、防护用品的重要性，预防、消毒已经普及到各家各户，预防工作也得到各部门单位的高度重视。由此，项目的建设十分必要。 平顶山洁利康医疗用品有限公司平顶山洁利康医疗用品科技园项目于2013年2月21日由平顶山市环境保护局进行审批，审批文号为平环监表【2013】24号。环评期间生产规模为年产手术单4200万片、手术衣1200万件，防护服1800万件，医用敷料3000万片。验收期间由于市场因素制约，项目分期进行了建设，验收仅对一期项目进行了验收。一期建设的主体工程为生产车间3栋，原料立体仓库1栋，生产规模为年产手术单700万片，手术衣200万件，防护服（隔离衣）300万件，医用敷料500万件。 为了疫情防控需要，平顶山洁利康医疗用品有限公司拟在鲁山县产业集聚区南片扩建防护服生产线，扩建产能为新增一般性防护服（隔离衣）10000套/日（300万件/年），新增医用一次性防护服20000套/日（600万件/年）。扩建后全厂产能为一般性防护服（隔离衣）600万件/年，医用一次性防护服600万件/年。 本项目已经鲁山县产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2019-410423-27-03-004210。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目，项目符合国家当前的产业政策。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修改建设项目环境影响评价分类管理名录部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于第十六项“医药制造业”类别中的第43小项“卫生材料及医药用品制造”，该类别全部编制报告表，故项目环境影响评价应以环境影响报告表编制完成。受建设单位的委托，平顶山市润青环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司工作人员接受委托后，在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料，编制了本项目的环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 二、项目概况 1、基本情况 本项目选址位于鲁山县产业集聚区南区新兴路与中州路交叉口西北角，项目利用原有1#生产车间1层和2层东侧，3#生产车间1层和2层东侧进行本项目的建设（1#车间1层为裁剪车间，可直接进行利用，1#生产车间2层东侧原为空车间，只需新增设备，进行防护服生产即可；1#和3#生产车间1层不变，主要为裁剪车间，本项目可以直接使用；3#车间2层原为生产手术衣、手术单、医用敷料和防护服车间，本项目只需把部分生产手术衣的设备挪至车间西侧，本次扩建项目新增设备全部置于2层车间东侧进行扩建项目防护服的生产）。项目拟于厂区内部新建2座灭菌车间用于厂区生产的所有产品的灭菌。项目拟投资3164.83万元，用于防护服生产线扩建项目建设，扩建产能为新增一般性防护服（隔离衣）300万件/年，新增医用一次性防护服600万件/年。扩建后全厂产能为一般性防护服（隔离衣）600万件/年，医用一次性防护服600万件/年。 根据现场踏勘，项目东侧紧邻新兴路，南侧为中州路，西侧距离废弃碳素厂66m。项目距离北侧西肖楼230m，距离西侧后营村565m，距离东侧瓦窑445m，距离南侧张南庄540m，距离东侧大浪河550m。 2、建设内容 本项目总投资3164.83万元，在原有占地范围内建设本项目。项目建设内容包括主体工程、公用工程和环保工程，其中主体工程为1#生产车间1层和2层东侧、3#生产车间1层和2层东侧等，新建两座灭菌车间；公用工程为给水系统、排水系统和配电系统等，均依托现有设施。 本项目工程组成见表1。 表1 本项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 4500m2; 对1#生产车间2层东侧、3#生产车间2层东侧进行简单改造，增加设备即可；1#生产车间1层和3#车间1层为依托原有裁剪车间. 1#灭菌车间; 2500m2; 新建，拟设置3条灭菌线. 2#灭菌车间; 3500m2; 新建，拟设置4条灭菌线. 公用工程; 供水; 接厂区供水管网; /. 供电; 接厂区供电电网; /. 排水; 雨、污分流; /. 环保工程; 废气; 灭菌柜及解析房产生环氧乙烷废气; 真空泵+汽水分离器+七级水吸收塔+除雾器+活性炭吸附+15m排气筒. 废水; 生活污水; 生活污水依托厂区现有化粪池处理达标后，排入集聚区污水管网，进入集聚区南区利民污水处理厂集中处理. 固废; 一般固废; 生活垃圾：厂区设置垃圾桶定点收集，与厂区其他生活垃圾一起送集聚区垃圾中转站. 废包装箱：集中收集并外售至垃圾收购站，不随意外排. 残次品：厂区设置一般固废暂存区，收集后回用于生产，综合利用，不外排. 边角废料：集中收集并外售至垃圾收购站，不随意外排. 危险废物; 废活性炭：危险废物暂存间暂存，并定期交由资质单位进行处理. 乙二醇溶液：在乙二醇储罐暂存，定期交由资质单位进行处理. 噪声; 采用车间隔声、基础减振等措施降噪，实现厂界噪声达标排放. 风险; 安装泄漏报警装置，厂区设置1座30m3的事故池. 3、产品方案 本项目产品为一般性防护服（隔离衣）和医用一次性防护服，产品方案详见下表： 表2 项目生产规模及方案 序号; 产品名称; 产量（套/日）; 产量（套/年）; 规格. 1; 一般性防护服（隔离衣）; 1万; 300万; 160/165/170/175/180/185. 2; 医用一次性防护服; 2万; 600万; 160/165/170/175/180/185. 4、工程原辅材料消耗 原辅材料用量详见下表： 表3 一般性防护服（隔离衣）原辅材料用量表 序号; 品 种; 年用量; 备注. 1; 白色透气复合膜; 250 t/a; 外购，用于生产隔离衣 原料. 2; SMS无纺布; 250 t/a. 3; 淋膜料; 250 t/a. 4; SPP无纺布; 250 t/a. 5; 橡筋; 30t/a; 外购. 6; 低弹丝; 5t/a; 用于缝纫. 7; 双面胶; 240万米; 用于胸前拉链外侧. 8; SP线（PP纯涤纶线）; 2 t/a; 用于缝纫. 9; 拉链; 300万条; 外购. 10; 标签; 660万个; 外购. 11; PE袋; 6万支/ a; 装入小袋隔离衣，一个PE袋装50支隔离衣. 12; 纸箱; 60*40*45cm，6万个/ a; 隔离衣最终成品包装. 13; 管袋; 600万支/ a; 用于隔离衣的包装，一支管袋装入1套隔离衣. 表4 医用一次性防护服原辅材料用量表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 复合透气膜; 1980t/a; 外购，用于防护服原料. 2; 松紧带; 60t/a; 外购. 3; 胶条; 6000万米; 外购，用于防护服缝纫过后容易进入细菌部分的压胶条. 4; 双面胶; 480万米; 用于胸前拉链外侧. 5; 拉链; 600万条; 外购. 6; 低弹丝线（缝合线）; 10.2t/a; 用于缝纫. 7; 管袋; 600万支/ a; 用于防护服的包装，一支管袋装入1套防护服. 8; PE袋; 12万支/ a; 装入小袋防护服，一个PE袋装50支防护服. 9; 纸箱; 12万个/ a; 防护服最终成品包装. 10; 标签; 1320万个; 外购，贴在纸箱、管袋及防护服上. 11; 环氧乙烷; 33.6t; 外购，用于厂区所有产品的灭菌，16kg/瓶，最多储存60瓶，最大储存量为0.96t，可供8d使用. 12; 50%稀硫酸; 0.84t/a; 外购，作为环氧乙烷和水反应的催化剂，2kg/桶，最多储存10桶，最大储存量为0.02t，可供一周使用. 环氧乙烷的理化性质如下： 表5 环氧乙烷理化性质一览表 类别; 相关信息. 标识; 名字：环氧乙烷。分子式：C2H4O. 类别：有害气体. 理化特性; 外观与性状：无色压缩液化气体. 溶解性：易溶于水，多数有机溶剂。. 熔点（℃）：-111；沸点（℃）：10.7. 黏度（mPa·s,0ºC）：0.31，饱和蒸气压（kPa）：146（20℃）. 相对密度（水=1）：0.87（20℃），相对蒸气密度（空气=1）：1.52. 急性毒性：LD50：72mg/kg（大鼠经口），LC50：800ppm（大鼠吸入，4h）. 燃烧爆炸危险性; 与空气混合明火、受热可爆；闪点（℃）：低于-17.7. 爆炸下限（%（V/V））：3.0；爆炸上限（%（V/V））：100. 稳定性：稳定. 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。. 储存条件; 1.储存注意事项储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。避免光照。库温不宜超过30℃。应与酸类、碱类、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 2.设备应密封，防止跑、冒、滴、漏。加强通风设施。操作人员应穿戴防护用具。高浓度环境中更应戴活性炭口罩或压缩空气、压缩厌氧呼吸面具。装置附近应备有水龙头及淋浴设备。空气中最高容许浓度0.001g/m3。. 稳定性; 1.环氧乙烷液体本身是一种良好的有机溶剂。环氧乙烷易爆炸，当空气中含有3%~80%环氧乙烷时，则形成爆炸性混合气体，遇明火时发生燃烧或爆炸。若将环氧乙烷液体和水以1：22以上比例相混合，则不再有易燃（爆）性。环氧乙烷与镁、银及其化合物相接触时可形成乙炔，也可发生爆炸。为了安全使用环氧乙烷，可用淬火剂进行稀释。 2.环氧乙烷可以发生聚合，但一般情况下聚合作用是缓慢的，且主要是在液体状态时发生聚合。在聚合过程中释放一些能量。这种聚合作用可因某些催化剂的存在而加速。环氧乙烷的聚合物可为黄色油状物或树胶样固体。易溶于水和有机溶剂，能还原硝酸银。化学性质活泼、易发生开环反应，能与许多化合物进行加成反应，与水反应生成乙二醇，与醇类反应生成乙二醇单醚，与苯酚反应生成苯氧基乙醇，与无机酸如硝酸反应生成乙二醇二硝酸酯。环氧乙烷能发生聚合反应生成聚乙二醇。 3.环氧乙烷在体内形成甲醛、乙二醇和乙二酸。对中枢神经系统起麻醉作用，并刺激黏膜，毒害细胞原浆。小鼠吸入LC501.5mg/L,大鼠吸入LC502.63mg/L.。人体吸入高浓度蒸气后，即呈麻醉症状，引起恶心、呕吐。中毒后应立即撤离现场，进行吸氧、人工呼吸等抢救处理。皮肤污染者，用大量清水或3%硼酸溶液冲洗15分钟以上，保暖并送医院诊治。 4.稳定性稳定 5.禁配物酸类、碱、醇类、氨、铜 6.避免接触的条件受热，光照 7.聚合危害聚合. 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m ，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附 / 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 环氧乙烷灭菌原理是通过其与蛋白质分子上的巯基（-SH）、氨基（-NH2）、羟基（-OH）和羧基（-COOH）以及核酸分子上的亚氨基（-NH-）发生烷基化反应，造成蛋白质失去反应基团，阻碍了蛋白质的正常生化反应和新陈代谢，导致微生物死亡，从而达到灭菌效果。 用环氧乙烷杀菌气体灭菌时，灭菌柜内的温度、湿度、灭菌气体浓度、灭菌时间都是影响灭菌效果的重要参数。环氧乙烷是一种烷化剂，穿透力强，能够使用各种包装材料并且可以在包装状态下灭菌，在常温下能杀灭各种微生物（包括细菌、芽孢、病毒、真菌孢子等），适用于不耐高温处理的生物医用高分子材料，比如天然橡胶、聚乙烯、聚丙烯及聚氯乙烯等。 环氧乙烷灭菌器包括一个防泄漏、防爆炸的断桥铝钢制腔室，首先通过加热（预处理）过程，调节腔内的物料温度和湿度，然后进一步抽真空，再通入经过预热的环氧乙烷气体。灭菌处理后，通入过滤后的无菌空气，经历真空空气循环过程，使残留环氧乙烷安全去除。 表6 硫酸性质一览表 标识; 中文名：硫酸; 别名：磺镪水. 分子式：H2SO4; 分子量：98.08. 国标编号： 81007; CAS号：7664-93-9. 熔点（℃）：10.5; 沸点（℃）：330.0. 相对密度（水＝1）：1.83; 相对密度（空气＝1）：3.4. 外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭; 蒸汽压：0.13kPa（145.8℃）. 稳定性：稳定; 溶解性：与水混溶. 危险特性; 危险标记：20（酸性腐蚀品）; 毒性：属中等毒性。. 急性毒性：LD5080mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入) ，毒性终点浓度2类8.7mg/m3，毒性终点浓度1类160mg/m3. 危险特性：与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。. 泄漏处理; 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。. 储存; 储存于阴凉、通风的库房。库温不易超过35℃，相对湿度不超过85%，保持容器密封，应与易燃物、碱类、碱金属等分开存放，切忌混储。. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表： 表7 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 实验室检测设备; /; 1; 1#楼1层. 2; 实验室检测设备; /; 1. 3; 超高速包缝机; SPEC.514M2-24; 55; 1#楼2层. 4; 超高速包缝松紧机; 514M2-24; 28. 5; 电脑平车; DL918-BM1-11; 30. 6; 塑料薄膜连续式封口机; FRKS-1420W／SC; 2. 7; 热风缝口密封机; YC-F9; 23. 8; 叉车; 2500KG; 2. 9; 环氧乙烷灭菌柜; HMG-A-25m³; 7; 灭菌房. 10; 灭菌柜自动进料装置; 配套灭菌柜; 7. 11; 环氧乙烷解析房; HQJ-75; 7. 12; 环氧乙烷解析预热房; HQY-25; 7. 13; 预热房自动进料装置; 配套预热房; 7. 14; 防护服全自动治疗巾折叠机; JJTZ-120-180-2; 1; 3#楼2层. 15; 防护服全自动智能化加强型铺单设备机; JJ-JQB-200-280; 1. 16; 热风机设备; 铁金刚V-2+/V-1; 15. 17; 防护服热缝胶条机; C007K; 11. 18; V2热封胶条机设备; 铁金刚V-2+; 4. 19; V12热封胶条机设备; 铁金刚V-12; 30. 20; 超高速包缝机; UHD9004; 5. 21; 超高速包缝松紧机; 514M2-24/LFC-3; 2. 22; 电脑平车; DL918-BM1-11; 3. 23; 热风缝口密封机; V-2＋; 5. 6、公用工程 供水：本项目生活用水为集聚区供应自来水，可满足生活需要。 供电：用电由当地供电所供应，可满足生产生活需要。 排水：生活污水经化粪池处理就近排入市政污水管网，进入鲁山县集聚区利民污水处理厂进行处理。 7、投资估算及资金来源 总投资3164.83万元，其中：企业自筹 164.83万元，国内银行贷款2000万元，向郏县经开区投资发展有限公司借款1000万元。 8、劳动定员及工作制度 全厂现有职工1200人，项目职工从其他生产线抽调，不新增职工定员。全年工作日300天，每天2班，每班12小时工作制。 9、工程进度 本工程施工期共3个月，施工人员30人。 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题 1、现有项目概况 平顶山洁利康医疗用品有限公司平顶山洁利康医疗用品科技园项目于2013年2月21日由平顶山市环境保护局进行审批，审批文号为平环监表【2013】24号。环评期间生产规模为年产手术单4200万片、手术衣1200万件，防护服1800万件，医用敷料3000万片。验收期间由于市场因素制约，项目分期进行了建设，验收仅对一期项目进行了验收。一期建设的主体工程为生产车间3栋，原料立体仓库1栋，生产规模为年产手术单700万片，手术衣200万件，防护服300万件，医用敷料500万件。 平顶山洁利康医疗用品有限公司平顶山洁利康医疗用品科技园（一期）项目2016年10月13日经过鲁山县环境保护局的验收，验收文号为鲁环验【2016】47号。 本项目利用原有1#生产车间1F/2F，2#生产车间1F/2F进行本项目的生产（主要为新增设备的安装），另外新建两座灭菌车间进行全厂生产医疗用品的灭菌。 2、现有生产设备 现有工程生产设备见表8。 表8 现有工程主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 叉车; 2500KG; 4; 1#楼1层（裁剪车间可共用）. 2; 电剪; EC-829; 6. 3; 断布机; 3米; 3. 4; 电动葫芦; 1T; 3. 5; 拉布架; 2米; 3. 6; 分切机; DX-1800; 1. 7; 分切机; DX-2400; 1. 8; 空气压缩机; GAe30VSDP-9; 1. 9; 复合机; NTH-2400; 1. 10; 打孔机; MD-2081(H VS); 1. 11; 叉车; 2500KG; 4; 3#楼1层（裁剪车间可共用）. 12; 电剪; EC-829; 6. 13; 断布机; 3米; 3. 14; 电动葫芦; 1T; 3. 15; 拉布架; 2米; 3. 16; 分切机; DX-1800; 1. 17; 分切机; DX-2400; 1. 18; 空气压缩机; GAe30VSDP-9; 1. 19; 复合机; NTH-2400; 1. 20; 打孔机; MD-2081(H VS); 1. 一般性防护服（隔离衣）. 1; 超高速包缝机; UHD9004; 20; 3#楼2层. 2; 超高速包缝松紧机; 514M2-24/LFC-3; 13. 3; 电脑平车; DL918-BM1-11; 12. 4; 热风缝口密封机; V-2＋; 20. 5; 叉车; 2500KG; 2. 6; 塑料薄膜连续式封口机; SY-M900; 2. 7; 塑料薄膜连续式封口机; FRKS-1420W／SC; 2. 手术单主要生产设备. 1; 全自动大型折叠机; L-22M; 1; 3#楼2层. 2; 切带机; M-160; 3. 3; 折叠机; 340; 3. 4; 热封机; L-130; 3. 5; 平面裁断机; XYJ-2; 4. 6; 封软质胶布机; L307*W237; 2. 7; 塑料薄膜连续式封口机; SY-M901; 3. 8; 吸塑包装机; M800; 2. 9; 工作台; 1.5米*2米; 30. 10; 其它辅助设备; 空调、通风系统、检测系统、配电系统; 1. 手术衣主要生产设备. 1; 热合机; YDN-15A; 3; 3#楼2层. 2; 超声波缝纫机; Spec514M2-24; 10. 3; 领口车; F858; 5. 4; 拷克车; SF45; 10. 5; 吸风线头机; GA-1600HL; 5. 6; 塑料薄膜连续式封口机; SY-M901; 3. 7; 金属探测仪; GJ-11; 1. 8; 工作台; 1.5米*2米; 20. 医用敷料主要生产设备. 1; 三角集液袋热封机; 70-L-120; 5; 3#楼2层. 2; 塑料薄膜连续式封口机; SY-M901; 3. 3; 工作台; 1.5米*2米; 20. - 现有工程原料用量 现有工程产品原料用量见表9。 表9 现有工程产品原料用量 序号; 名称; 用量. 一般性防护服（隔离衣）原料. 1; 白色透气淋膜料; 990t/a. 2; 橡皮筋; 30t/a. 3; 拉链; 3000万米. 手术单原料. 1; SPP亲水蓝色无纺布; 1080 t/a. 2; PE流延膜; 1000 t/a. 3; 拒水无纺布; 430 t/a. 4; 加强片; 460 t/a. 5; 软质胶布; 120 t/a. 6; 聚乙烯筒料; 500 t/a. 7; 双面胶; 270000m2/a. 8; 聚氨酯弹性医用手术膜; 3500 m2/a. 9; 水刺无纺布; 70 t/a. 手术衣原料. 1; 白色罗口; 20 t/a. 2; 涤纶低弹丝; 2 t/a. 3; ACE淋膜料; 25 t/a. 4; 水刺无纺布; 100 t/a. 5; SMS单抗静电材料; 200 t/a. 医用敷料原料. 1; PE筒线; 350 t/a. 2; 弹X扁线; 13 t/a. 4、现有工程工作制度及劳动定员 全厂定员600人，全年工作日300天，每天2班，每班12小时。 5、现有工艺流程及产污环节 （1）一般性防护服（隔离衣）工艺流程 图1 现有项目一般性防护服（隔离衣）生产工艺及产污环节图 将原料拉平铺在裁剪工作台上，采用平面裁断机或用电剪把材料裁成符合成品所需要的尺寸，然后进行夹直角、夹裤脚作业，不可有漏缝及跳线的现象，然后采用电脑平车，上衣袖、上帽子、上拉链，缝合时不可跳线，针距需在每英寸6-8针之间，再用超高速包缝松紧机将松紧带缝合在半成品上，由人工目视检验合格后，由人工手工作业，折叠成型，符合规格要求后由封口机进行封口，再经气缸式排气机作业将袋中抽成真空，然后用金属检测仪检测后，进行成品包装。 （2）手术单生产工艺流程 图2 现有项目手术单生产工艺及产污环节图 手术单生产工艺简述： 无纺布先用复合机复合后，把材料拉平铺在裁前工作台上，采用平面载断机或用电剪把材料裁成符合成品所需要的尺寸，然后由操作人员且视挑选出不合格品，作为废品送废品暂存库处理，合格品贴上由美工刀进行分切好的双面胶，将双面胶贴在主单上，并用手压紧，离型纸解开后，胶层不可同时揭起，贴好双面胶的合格品送至冲孔工序，使用冲床进行冲孔作业，尺寸符合规格要求后，由操作人员手工折叠贴双面胶，采用手工作业，折叠成型后尺寸需往合规格要求后经人工目视检验，台格后装入包装袋内封口，并在包装袋上贴上标签后装箱包装。采用吸塑包装机、连续式封口进行封口作业。 另外手术单产品中有一个供医院实施手术时盛装手术时产生的废物的聚乙烯塑料袋。该塑料袋是手术单产品中的一个组件，该塑料袋是采用购买的聚乙烯塑料薄膜经热封机进行生产，具体工艺如下：将购买的聚乙烯部膜裁剪成所需要的长方形片状规格后，由热封机将两片聚乙烯薄膜的三面进行加热熔化使聚乙烯薄膜粘在一起，即可很到成品，与手术单一起打包后包装入库。在生产该塑料袋时需要对原料聚乙烯用热封机进行加热熔化粘牢，由于聚乙烯薄膜为白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，无毒，高密度聚乙烯熔点范围为150℃，热封机热封温度：室温~300℃，正常操作温度为160℃，控温精度：±0.2C。热封时间：0.1s，热封压力：0.05MPa~0.7MPa，因此本项目在生产聚乙烯塑料袋时由热封机加热聚乙烯薄膜的时间很短，产生的废气量基本可以忽略不计。 （3）手术衣生产工艺流程 图3 现有项目手术衣生产工艺及产污环节图 手术衣生产工艺简述： 原材料经操作人员拉平铺在裁剪工作台上，采用平面裁断机或用电剪塑把材料裁成符合成品所需要的尺寸，由人工目视挑选不良品，送合身工序，将裁剪的无纺布两片对齐，采用超声波缝纫机进行缝合，缝合后送车领口工序，由领口车加工将领口与其它组住缝合在一起，然后再用拷克车作业缝合螺纹袖，再由超声波缝纫机压制在其它半成品组件上，腰带拉力需符合标准；加工好的手术衣由吸风线头机修剪线头，线头需保留在0.5-1cm之间，用剪刀把线头剪断，最后的产品经人工手工折叠，达到满足符合尺寸规格要求，由人工目视检验合格后入袋封口，采用塑料腹膜连线式封口机进行封口作业，得到成品，再经金属检测仪后，进行成品包装。 （4）医用敷料生产工艺 图4 现有项目医用敷料生产工艺及产污环节图 医用辅料生产工艺简述： 将无纺布拉平铺在裁剪工作台上，采用平面裁断机或用电剪把材料裁成符合成品所需要的尺寸，再采用三角集液热封机作业，热封防护罩底部，热封尺寸距边0.5-1cm之间，然后使用热封机作业热风开口，由人工手工作业，折叠成符合规格尺寸要求后由人工目视作业检验后入袋封口，采用塑料薄膜连线式封口机进行封口作业，先装入立方袋后再包装并检验贴标签再检验入库。 6、现有工程污染源分析 本项目生产过程中基本无工艺废气产生。废气污染源主要为厨房油烟废气。 现有工程主要污染因素为：废气、废水、噪声、固废等。 （1）废气 项目产生的食堂油烟经油烟净化器处理后，油烟排放量为0.162t/a，排放油烟浓度较小，可以满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41-1604-2018）中的相关规定，对周围环境影响较小。 （2）废水 项目废水主要为生活污水，由鲁山环境监测站2016年3月24日-25日的监测数据可知，平顶山洁利康医疗用品科技园区项目厂区污水处理设施出口化学需氧量浓度值均值为287 mg/L，悬浮物浓度值日均值为264mg/L，氨氮浓度值日均值为11.6mg/L，石油类未检出，各项监测因子均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值。 （3）噪声 平顶山洁利康医疗用品科技园区项目西厂界昼间噪声监测值范围为54.9-55.6 dB(A)，夜间噪声监测值范围为43.3-44.3 dB(A)；南厂界昼间噪声监测值范围为55.5-56.4 dB(A)，夜间噪声监测值范围为47.1-47.6dB(A)；北厂界昼间噪声监测值范围为52.5-57.3 dB(A)，夜间噪声监测值范围为43.4-46.3dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。东厂界昼间噪声监测值范围为60.5-60.7dB(A)，夜间噪声监测值范围为48.9-50.1dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 （4）固废 建设项目生产过程中，产生的固体废物主要为产生的次品、废包装箱、加工过程产生的边角废料、员工产生的生活垃圾。 （4）现有工程污染物排放情况 现有工程污染物排放情况详见表10。 表10 现有工程污染物排放情况及环保措施 污染类型; 污染因子; 产生量; 排放量; 环保措施. 水 污 染 物; 职工生活; 生活污水; 19200t/a; 19200t/a; 经化粪池处理后排入污水管网. 废气; 职工食堂; 食堂油烟; 1.08 t/a; 0.162t/a; 达标排放，对周围环境影响较小. 固废 污染物; 职工生活; 生活垃圾; 360t/a; 0; 集中收集，填埋处置. 生产车间; 次品; 100t/a; 0; 集中收集，外售垃圾收购站. 生产车间; 废包装箱; 0.05t/a; 0; 集中收集，外售垃圾收购站. 生产车间; 边角废料; 28 t/a; 0; 集中收集，外售垃圾收购站. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 鲁山县辖4个街道、5个镇、15个乡：露峰街道、琴台街道、鲁阳街道、汇源街道、下汤镇、梁洼镇、张官营镇、张良镇、尧山镇、赵村乡、四棵树乡、团城乡、熊背乡、瀼河乡、瓦屋乡、观音寺乡、昭平台库区乡、背牧乡、仓头乡、董周乡、辛集乡、磙子营乡。全县588个行政村，总人口约为85万人。 本项目位于鲁山县产业集聚区南区新兴路路西，项目地理位置图及周围环境示意图详见附图。 2、地形地貌 鲁山县属丘陵地貌，地势西南高、东北低，最高茶庵岭，海拔264m，最低石龙河河床150m，相对高差93m。西部中山区一般海拔400～800米，山势陡峭，岩石裸露；中部低山区海拔一般在250～400米，沟壑纵横，山川相间，土薄石厚，耕地多分布在山谷河川两岸；东部南北两侧丘陵区，海拔一般在150～250米，岗丘起伏，土层浅薄；东部平原，海拔在90～150米之间，地势平坦、土层深厚、土质肥沃。基岩出露面积较大，岩石节理、裂隙不太发育。 3、气候气象 鲁山县处于北亚热带与暖温带的交叉过度地带，是典型的暖温带大陆性季风气候，四季分明。冬季盛行偏西北风，夏季盛行偏南风。 据鲁山县气象台多年观测资料，该区年平均气温14.8℃。7月最热，平均气温27.6℃；1月最冷，平均气温0.7℃。极端最高气温43.3℃，极端最低气温-16.7℃。鲁山县历年降雨量极不平衡，变化幅度较大。一是年际变化大。据1952～1979年28年降雨资料分析，最大降雨量1585mm（1964年），最小降雨量为516.7mm（1966年），最大倍比3.07，年降雨量绝对值相差1068.3mm。二是年内分配不均，多年平均降雨量900mm，降雨多集中在6～9月，约占全年降水量的53%，最高达63.8%。三是暴雨强度大。四棵树、团城等乡镇是我省三大暴雨区之一。本地蒸发量在2000—2400 mm之间，一般2100mm左右。年平均无霜期219天，鲁山县主要气象气候参数列于下表： 表11 鲁山县近年主要气象要素指标一览表 类别; 参数; 单位; 数值. 气温; 年平均气温; ℃; 14.8. 极端最高气温; ℃; 42.3. 极端最低气温; ℃; -14.8. 气压; 年平均气压; hPa; 1008.7. 降水量; 年平均降水量; mm; 800.1. 年最大降水量; mm; 1323.6. 年最小降水量; mm; 373.9. 蒸发量; 年平均蒸发量; mm; 2825. 湿度; 年相对湿度; %; 67. 日照; 年平均年日照时数; h; 2145.9. 风速; 多年平均风速; m/s; 2.4. 年最大风速; m/s; 24.0. 风向; 年最多风向; /; NNW. 无霜期; 年平均无霜期; d; 217. 冰冻期; 年平均冰冻期; d; 70. 4、水资源 （1）地表水 鲁山县属淮河流域沙颍河水系，沙河干流发源于尧山主峰东麓，自西向东贯穿全境，长108千米，流域总面积2432平方千米。境内流域面积在30平方千米以上的支流有23条，其中沙河、荡泽河、清水河、七里河、澎河较大，山洪也较凶猛。发源于境外的河流有荡泽河、澎河、大浪河，境内流域面积为276.48平方公里。 1）沙河 沙河自发源地——鲁山县伏牛山脉石人山下，东流经宝丰、平顶山，叶县到舞阳县章化乡河湾村入境，在漯河市区小宋庄村东澧河汇入，流到郾城县老窝乡大路李村出境，又东流经商水，周口，项城、沈丘，至安徽上沫河入淮河。沙河为淮河的重要支流之一，全长106.6公里，流域面积19117平方公里。沙河是淮河上游北侧的一条支流，发源于尧山主峰东侧，自西向东贯穿全境，长108km，流域总面积2462km2，沙河是鲁山最大的河流。 2）昭平台水库 县域内有大型水库一座（昭平台水库），总库容71300万立方米；中型水库2座（澎河、米湾水库），总库容7290万立方米；小型水库35座，总库容2142万立方米；灌区3处（昭平台、澎河、米湾灌区），引水灌区1082处，修建塘堰坝776座，提灌站68座。并有干渠4条，支渠15条，机电井2952眼，与贯穿全境的沙河干流及支流基本上形成了完整的灌排体系。现有有效灌溉面积24753公顷，占耕地面积的60％，旱、涝保收田面积20953公顷，占耕地面积的51％。 3）澎河 澎河古称小滍水，发源于南召县乱石顶山，全长51.2公里，平顶山境内23.3公里；流域面积275平方公里，平顶山境内86平方公里，是沙河右岸的一条常年支流。 （2）地下水 鲁山县地下水资源丰富，主要来源于大气降水和地面水补给。平原地区地下水主要为降水补给、山前侧渗补给。 鲁山县地热资源丰富。全县的热泉、温泉有八处出露，每小时流量为208立方米，水无色无味，稍带有硫磺气。上汤水温63℃，中汤水温61—62℃，下汤水温61℃，温汤、碱场、庙坡、露山坡、汤河等处水温在20.5℃以上。 5、矿产资源 县辖内已发现的各类矿产有42种，矿产地近200处，其中已探明储量及探明部分储量的矿产有19种。在42种矿产中煤、铁、铝土、耐火粘土、石膏、水泥灰岩、磷矿、石墨、硅灰石、建筑用沙为鲁山县的优势矿产。其中石膏（3.1亿吨）、硅灰石（987万吨）、辛集磷矿（2266.17万吨）的储量居全省之首。此外，铸石用玄武岩、含钾硼粘土岩、含钾岩石、玻璃用石英岩等都是近年来新发现的量大质优的矿产资源，有着广阔的开发前景。 6、植被及生物多样性 鲁山县地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，主要林木植物有杨、柳、榆、槐等以及小麦、玉米、常见杂草等。由于工业生产和人类频繁活动，区域内野生爬行动物迹象罕见，常见野生动物有猫头鹰、啄木鸟、麻雀、燕子等鸟类。 评价区域内生物资源比较单一，主要为农田作物以及一些地方性杂草和树木；动物资源主要为当地常见鸟类、昆虫，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、与平顶山饮用水源环境保护规划的关系 根据《平顶山市饮用水源保护区调整技术报告》及其批复文件《河南省环境保护厅关于进一步明确昭平台水库地表水源保护区范围的函》（豫环函【2013】57号），昭平台水库地表水源保护区调整后的保护范围如下： 一级保护区范围为东起昭平台水库大坝，西至沙河入库口向库区延伸3376m的断面，连接北侧姑嫂石庙院和南侧西坡村所在半岛得到的一级保护区边界的水域范围；一级保护区水域（正常水位线171.4m）以上纵深200m，遇环库路则以环库路为边界的陆域；沙河干流昭平台水库至白龟山水库之间的水域。一级保护区面积为46.55平方千米。 二级保护区范围为一级保护区边界向上游延伸2000m，东起一级保护区边界，西北至东王村，西南至石桥村的水域范围；一级保护区陆域边界、二级保护区水域（正常水位线171.4m）以外，环库路以内的陆域；七里河、将相河、瀼河、肥河、大浪河入河口向上游延伸1000m水域及其沿岸纵深50m陆域范围。二级保护区面积为19.57平方千米。 准保护区范围为昭平台水库上游入库河流水域及其沿岸500m的陆域。准保护区面积为168.60平方千米。 本项目位于鲁山县产业集聚区南区新兴路与中州路交叉口西北角，距离东侧大浪河550m，不在平顶山市地表水饮用水源一、二级保护区及准保护区范围内。 8、与鲁山县产业集聚区相符性分析 （1）规划范围 本次规划包括北部片区和南部片区两个组团，总规划面积为1633公顷。 北部片区：分两个片区，分别位于县城东北部和西北部。北片区一西至青年路，南至同盟路，北至福海路，东至福海东路；北片区二西至梁张路，南至同盟路，北至建工路，东至建设路。北片区规划面积853.24公顷。 南部片区：位于鲁山县城东部，北邻人民路，东至牛郎路，西至鲁兴路，南至鲁平大道，规划面积779.76公顷。 规划年限：本次规划年限为2014~2020年，远期为2018~2020年。 （2）鲁山产业集聚区发展定位 以电子信息产业（智能终端产品为主）、非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）为主导产业。建设成为洛-平-漯产业发展带上的新兴增长点，河南省有一定影响力的非金属矿物产品制造基地，河南中部重要的轻工产业基地。 本项目位于鲁山县产业集聚区南片区，主要为防护服的扩建生产，符合鲁山县产业集聚区的发展定位。 （3）本项目和鲁山县产业集聚区空间规划环评的审查意见相符性分析 鲁山县产业集聚区包括北部片区和南部片区两个组团，规划面积16.33平方千米，北部片区分为东西两部分，西部西至青年路，南至同盟路，北至福海路，东至福海东路；规划面积853.24公顷。东部西至梁张路，南至同盟路，北至建工路，东至建设路。南部片区位于鲁山县城东部，北临人民路，东至牛郎路，西至鲁兴路，南至鲁平大道；规划面积779.76公顷。产业集聚区主导产业定位为：南部片区以电子信息产业（智能终端产品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）；北部片区以非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）。 表12 和鲁山县产业集聚区空间规划环评的审查意见相符性分析 审查意见要求; 本项目实际生产情况; 是否符合. 合理用地布局。严格按照功能分区要求进行开发，按规划要求对规划的居民区和防护绿地进行调整。在建设过程中不应随意改变各用地功能区的使用。充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减少各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间，工业园区边界应设置绿化隔离带。对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目位于产业集聚区南片区，距离周围敏感点均较远。; 符合. 优化产业结构。严格落实产业园区环境保护准入条件，加强产业集聚区入驻建设项目的环境管理，入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻，严格控制新污染。入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高、与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区产业定位的项目，同时禁止入高水耗、高能耗和高物耗的项目。禁止新建酿造、电镀等污染严重的企业。; 本项目符合产业集聚区的入驻条件，为国家允许类发展产业，不属于高耗能、高水能和高物耗的企业，不属于酿造、电镀等污染严重的企业。; 符合. 尽快完善环保基础设施。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加强工业废水的治理和综合利用，减少工业废水排放，提高水循环利用率，优先建设污水集中处理及中水深度处理回用工程，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。集聚区应实施集中供热，非集中供热项目不得建设燃煤锅炉。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般固废回收或综合利用，做到妥善处置，严禁企业随意弃置。危险废物按照收集贮存、运输保管的要求做到安全处置，并送有资质的危险废物处置单位处置。; 本项目依托厂区原有化粪池，生活污水经化粪池处理后通过管网排入产业集聚区利民污水处理厂；一般固废可以回收或者利用的全部回收或者外售，生活垃圾由环卫部门统一清运。; 符合. 严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”，严格控制大气污染物的排放。保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。; 本项目新增灭菌装置，产生的少量环氧乙烷废气经真空泵+汽水分离器+七级水吸收塔+除雾器+活性炭吸附等措施处理后，经过15m排气筒进行达标排放，严格控制大气污染物的排放。; 符合. 本项目位于平顶山市鲁山县产业集聚区南区新兴路与中州路交叉口西北角，在产业园区内，且与集聚区的主导产业相符，不在集聚区规定的禁止入驻行业类别，综上，本项目符合与鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书的审查意见相符。 9、河南省工业大气污染防治6个方案的通知 河南省生态环境厅于2019年4月9日发布《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号），该方案包含6个专项方案：《河南省2019年非电行业提标治理方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》、《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《河南省2019年锅炉综合整治方案》、《河南省2019年铸造行业污染治理方案》。现将与本项目有关的治理方案要求如下： 河南省2019年挥发性有机物治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政[2018]30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号），深入开展挥发性有机物（VOCs）污染专项治理，持续改善全省环境空气质量，依据国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和VOCs排放控制有关要求，制定本方案，与本项目相关内容如下： 一、总体要求及工作目标 （一）总体要求。以改善环境质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄露检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求。 二、重点任务 …… （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 评价要求建设单位在实际运行过程中对生产过程中产生的灭菌环氧乙烷废气采用真空泵+汽水分离器+七级水吸收塔+除雾器+活性炭吸附净化后，可减少无组织废气的逸散和排放，降低环氧乙烷有机废气对环境的影响。经环保装置处理后的废气通过15m高排气筒排放，净化后的废气排放浓度可满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业限值要求。项目建设符合相关要求，对周围环境空气影响不大。 10、平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）（平政【2018】27号） 环境问题是全社会关注的焦点，也是全面建成小康社会能否得到人民认可的一个关键。党的十九大紧扣我国社会主要矛盾变化，对决胜全面建成小康社会、打好污染防治攻坚战作出重大决策部署。为确保到2020年平顶山市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，依据国家及河南省要求，制定方案。与本项目相关的实施方案如下： …… 二、坚决打赢蓝天保卫战 认真落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）要求，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车排放治理、城乡扬尘全面防控、环境质量监控全覆盖等五个标志性战役。 18.强化挥发性有机物（VOCs）污染防治 （1）实施区域排放等量或倍量削减替代。提高VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新建（改建、扩建）涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 （1）实施区域排放等量或倍量削减替代。提高VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新建（改建、扩建）涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 …… 29.严格施工扬尘污染监管 强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与辖区主管部门联网。城市拆迁工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。冬季采暖季实施“封土行动”。 …… 三、全面打赢碧水保卫战 深入实施水污染防治行动计划，扎实推进河长制、湖长制，强化河长职责，加强组织领导，建立长效机制。坚持污染减排和生态扩容两手发力，重点打好城市黑臭水体治理、饮用水源地保护、全域清洁河流、农业农村污染治理四个标志性攻坚战役，统筹推进各项水污染防治工作。 …… 15. 提升产业集聚区污水处理水平 新建、升级省级以上产业集聚区要同步规划、建设污水、垃圾集中处理等设施。现有省级产业集聚区建成区域必须实现管网全配套，污水集中处理设施必须做到稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置；加快推进其他各类各级园区污水管网和集中处理设施建设。排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合污水集中处理设施的接纳标准。 …… 本项目施工期应严格按照文件要求进行建设，最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响。运营期间加强无组织废气排放控制，主要加强厂区内非甲烷总烃产生和排放，评价要求建设单位在实际运行过程中对生产过程中产生的环氧乙烷废气采用真空泵+汽水分离器+七级水吸收塔+除雾器+活性炭吸附净化后，可减少无组织废气的逸散和排放，降低环氧乙烷有机废气对环境的影响，经环保装置处理后的废气通过15m高排气筒达标排放。项目建设符合相关要求，对周围环境空气影响不大。本项目建设投产后，产生的生活废水经现有化粪池处理后通过市政污水管网排入鲁山县利民污水处理厂做进一步处理，对周围环境影响较小。 15、河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2020】7号） 河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）的通知》（豫政【2018】30号），持续改善全省环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 ······ 三、主要任务 28、全面提升“扬尘”污染治理水平 加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责、谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监督。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。 强化道路扬尘管控。加大国道、省道及城市周边道路、城市支路机械化清扫保洁力度，推广湿扫作业模式，科学合理洒水抑尘。加强道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对国道、省道及物流园区周边等地柴油货车临时停车场实施路面硬化，落实城区、城乡结合部等各类堆场、料堆、土堆等苫盖抑尘措施。 ······ （七）深化挥发性有机物污染治理 36、建立健全VOCs污染防治管理体系，强化重点行业VOCs污染治理，完成VOCs排放量减排10%目标任务。 37、实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 38、加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气理的，距集气里开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的度气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 39、强化设施运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 有条件的工业园区和产业集群等，推广溶剂集中回收、活性炭集中再生、集中喷涂、共享喷涂等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 本项目在施工期和营运期严格按照文件要求进行落实，营运期产生环氧乙烷废气经真空泵+汽水分离器+七级水吸收塔+除雾器+活性炭吸附净化后，最终经15m排气筒进行达标排放，降低了对区域环境的影响。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县的检测数据，检测时间为2018年1月1日～2018年12月26日，检测因子为SO2、NO2、TSP、PM10、CO、O3、O3八小时等共7项，达标天数238天，达标率66%。 表13 鲁山县环境空气质量达标情况一览表 单位：mg/L 监测点位; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 是否达标. 鲁山县; 二氧化硫; 年平均; 13; 60; 达标. 二氧化氮; 年平均; 24; 40; 达标. PM10; 年平均; 106; 70; 超标. PM2.5; 年平均; 51; 35; 超标. O3; 日最大8小时平均; 112; 160; 达标. CO; 24小时平均; 0.8; 4; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标。为了深入推进大气污染防治工作，有效降低PM2.5浓度，持续改善空气质量，平顶山市委办公室、市政府办公室印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，从大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，抓好城乡接合部及县市污染整治，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治，坚持每周开展城市清洁行动等方面，持续改善区域环境空气质量。 2、地表水环境质量现状 本项目运营期间生活废水经化粪池预处理后进入鲁山县利民污水处理厂进行处理。距离本项目最近的水体为东侧约550米处的大浪河。为了解本地区周边的地表水体环境质量现状，本次评价采用2018年平顶山市环境监测年鉴中平顶山市环境监测站于2018年对大浪河鲁宝公路桥的检测数据。监测结果见下表： 表14 地表水现状监测结果一览表 单位：mg/L （pH除外） 河流断面; 项目; pH; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; COD; BOD5. 大浪河鲁宝公路桥; 监测; 7.71~8.05; 0.124-0.276; 0.01~0.03; 2~3.7; 7~18; 1.4~2.7. 标准; 6～9; 1.0; 0.2; 6; 20; 4. 标准指数; 0.57~0.68; 0.124-0.276; 0.05~0.15; 0.33~0.62; 0.35~0.90; 0.35~0.675. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表的监测数据可知，监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的规定限值，说明地表水环境质量现状较好。 3、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为卫生材料及医药用品制造，为Ⅳ类建设项目，可不开展地下水评价。 4、声环境质量现状 为了解本项目所在地及周围声环境质量现状，本次项目采用2020年03月02日-03日对项目所在地厂界四周及环境敏感点处进行的噪声监测，监测单位为中析源科技有限公司，检测结果如下表： 表15 噪声检测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 昼间监测结果; 夜间监测结果; 评价标准; 达标情况. 1#北边界; 2019.12.03; 51; 40; 65/55; 达标. 2#东边界; 53; 44; 70/55; 达标. 3#南边界; 53; 43; 65/55; 达标. 4#西边界; 50; 41; 65/55; 达标. 5#西肖楼; 52; 43; 60/50; 达标. 6#锦沅·玺堡; 52; 42; 60/50; 达标. 1#北边界; 2019.12.04; 52; 41; 65/55; 达标. 2#东边界; 54; 43; 70/55; 达标. 3#南边界; 53; 44; 65/55; 达标. 4#西边界; 51; 40; 65/55; 达标. 5#西肖楼; 53; 42; 60/50; 达标. 6#锦沅·玺堡; 54; 43; 60/50; 达标. 由声环境检测结果来看，本项目厂区西、南、北厂界昼、夜噪声监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，东厂界昼、夜噪声监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，敏感点昼、夜噪声监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此项目所在区域声环境质量现状较好。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周围环境保护目标及其距离见下表： 表16 本工程周围环境空气、地表水保护目标及其距离 保护目标; 坐标; 保护内容; 环境功能区; 方向; 距离. X; Y. 西肖楼; 112.935838532; 33.762647311; 1500人; 二类区; 北; 230m. 后营村; 112.930602860; 33.751253287; 600人; 二类区; 西; 565m. 瓦窑; 112.944282126; 33.756220738; 40人; 二类区; 东; 445m. 张南庄; 112.940505575; 33.749504487; 110人; 二类区; 南; 540m. 地表水. 保护目标; 方位; 距离; 环境保护级别. 大浪河; 东侧; 550m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 表17 地下水环境保护目标及其距离 环境要素; 保护目标; 保护级别. 地下水; 工程所在区域潜水含水层; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目所在区域为环境空气功能二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准，有关标准值见下表： 表18 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物; 标准限值; 单位; 标准. SO2; 年平均; 60; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. No2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m³. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m³. 1小时平均; 200. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; μg/m³; 参考《大气污染物综合排放标准》详解. 2、水环境 项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）表1中的III类标准。具体标准限值见下表。 表19 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准. 总磷; 0.2. COD; 20. BOD; 4. NH3-N; 1.0. 高锰酸盐指数; 6. 3、地下水 项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准。具体标准限值见下表。 表20 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH; 6.5≤pH≤8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 氨氮; ≤0.5. 挥发酚; ≤0.002. 氰化物; ≤0.05. 砷; ≤0.01. 汞; ≤0.001. 六价铬; ≤0.05. 总硬度; ≤450. 铅; ≤0.20. 氟化物; ≤1.0. 镉; ≤0.005. 锰; ≤0.10. 硫酸盐; ≤250. 4、声环境 本项目边界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类（东/西/南厂界）和4a类（东厂界）标准。 表21 声环境质量标准 等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目废气污染物排放执行（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业非甲烷总烃排放浓度标准，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。 表22 工业企业挥发性有机物排放建议值 行业; 工艺设施; 污染物项目; 建议排放浓度 （mg/m3）; 建议去除效率. 其他行业; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 80; 70%【1】. 表23 工业企业边界挥发性有机物排放建议值 污染物项目; 排放建议值 （mg/m3）. 非甲烷总烃; 2.0. 表24 挥发性有机物无组织排放控制标准 标准名称及类别; 污染物因子; 标准值. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内非甲烷总烃无组织排放限值; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度; 10mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 30mg/m3. 2、废水 运营期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4三级标准，其具体排放限值见表25。 表25 污水综合排放标准 单位：mg/L 污染物; 三级标准. pH（无量纲）; 6～9. 悬浮物（SS）; ≤400. 化学需氧量（COD）; ≤500. BOD; ≤300. 氨氮; /. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。 表26 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中3类和4类标准。 表27 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的规定。 危险固废的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本次评价建议总量控制指标为：有机废气：0.17t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目为扩建项目，不新增占地，生产车间利用原有并新建2座灭菌车间。项目施工期主要为灭菌车间的建设及设备的安装调试。本项目施工期为3个月，施工活动较为简单，项目建设过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 二、运营期 （1）运营期一次性医用防护服生产流程及产污环节图 图5 项目运营期一次性医用防护服生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程： 将原料拉平铺在裁剪工作台上，采用平面裁断机把材料裁成符合成品所需要的尺寸，然后利用电脑平车车缝鞋套帽子等，不可有漏缝及跳线的现象。利用超高速包缝机进行合袖、合裤、合身等，再用超高速包缝松紧机将松紧带缝合在半成品上，由人工上拉链，在上衣门襟处贴上双面胶（医护人员使用时揭掉外层纸即可，可以包装拉链处不进入细菌）。由于车缝过的防护服拼接处容易进入气体，为了避免细菌侵入，对全身车缝拼接处使用胶条机对胶条进行压合，使用防护服全自动治疗巾折叠机对制成的防护服进行折叠，人工对防护服贴上外购胸标，对单个防护服的管袋贴上标签，防护服装入管袋中，使用连续式封口机设备对防护服管袋进行封口，封口口的管袋装入大包装袋中（50件防护服装入一个大包装袋），最终装入纸箱中（纸箱上贴上标签）。 转入纸箱中的防护服要进行灭菌，项目采用环氧乙烷进行灭菌，企业拟建设两座灭菌车间，其中北侧灭菌车间设置4条灭菌线，南侧灭菌车间设置3条灭菌线。每条灭菌线由三部分组成，预热房、灭菌柜和解析房。 装入纸箱的防护服首先进入预热房进行预热，52℃预热12h，随后包装箱进入灭菌柜中进行灭菌，灭菌过程中通入环氧乙烷，一般通入一瓶用量（16kg/瓶），在灭菌柜中灭菌12h。经过灭菌后的产品最后进入解析房进行解析（解析时间24h），由于产品中还有少量残留的环氧乙烷，故要求灭菌和解析产生的环氧乙烷废气配备废气处理系统：真空泵+汽水分离器+七级水吸收塔+除雾器+活性炭吸附，将处理后的环氧乙烷废气通过15m排气筒排出。解析后的防护服送入实验室进行抽检，检验合格后方可外售。 （2）运营期一般性防护服（隔离衣）生产流程及产污环节图 图6 项目运营期一般性防护服（隔离衣）生产工艺流程及产污环节示意图 一般性防护服（隔离衣）的工艺流程除了不需贴胶条和灭菌工序，其余和一次性医用防护服工艺相同，故在此不再赘述。

主要污染工序： 施工期 1、大气污染 施工活动产生的大气污染物主要为施工扬尘。对整个施工期而言，施工扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力扬尘和动力扬尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建筑材料及裸露的施工区表层浮土，由于天气干燥及大风产生风力扬尘。动力起尘主要是在建筑材料的装卸、转运过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 （1）施工扬尘 ①风力起尘 由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放、在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速约为4.0m/s。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下方向近距离内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同，施工期间制定必要的防治措施，以减小施工扬尘对周围环境的影响。 ②动力起尘 由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 依据本项目工程规模及进度，施工期车辆行驶状况为：平均每日进出工地次数为30次/日，施工期（3个月）2700趟次；每趟行驶里程按1km计，共行驶2700km；平均车速按15km/h计，汽车平均载重量按5t计；道路表面粉尘量按0.3kg/m2计，则整个施工期汽车道路运输扬尘产生量为0.2t。 根据经验常数，通常运输车辆扬尘量约占扬尘总量的60%，故在整个施工期，包括刮风等所有扬尘因素在内产生的总扬尘量约为0.33t。通常扬尘集中发生在施工期土地平整和地基开挖的早期阶段，其PM10排放浓度相对较高，需要采取措施进行防治，以减少对周围环境造成影响。 （2）运输车辆及施工机械燃油废气 项目施工过程用到的施工机械，主要包括有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，均以柴油为燃料，运行过程中会产生一定量废气，运输车辆也会产生汽车尾气，燃油废气中的污染物主要为CO、NO2、THC等。 2、废水污染 施工过程中产生的废水主要为施工人员生活污水和施工作业废水。 （1）施工人员生活污水 本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。根据建设单位提供的资料，本项目施工期间施工平均人数为30人，不在厂区食宿。施工人员平均用水量按60L/（人·日）计，排污系数按0.8计，则项目施工期间施工人员生活用水量为1.80t/d，生活污水产生量为1.44t/d，根据类比资料，生活污水主要污染因子为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：25mg/L。项目施工期产生废水经化粪池处理后，经集聚区污水管网进入鲁山县利民污水处理厂进行处理。 （2）施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。施工期可在厂区设置简易沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场，综合利用，不外排。 3、噪声污染 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有如挖土机、振捣棒、起重机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 经类比调查，并参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），各施工阶段的主要产噪机械设备、运输车辆及其声级值见表28。 表28 施工期主要机械设备噪声源及其声级值 序号; 主要噪声源; 声功率级/dB; 声级. 距离/m; dB（A）. 1; 推土机; 90～105; 3; 88. 2; 挖掘机; 85～95; 5; 84. 3; 装载机; 85～100; 5; 86. 4; 打桩机; 85～100; 5; 80. 5; 工程钻机; 90～100; 3; 84. 6; 平地机; 90～105; 3; 88. 7; 起重机; 80～95; 8; 76. 8; 振捣棒; 90～110; 15; 74. 9; 切割机; 85～95; 1; 88. 10; 混凝土罐车; 90～100; 3; 78. 11; 运输车辆; 90～95; /; /. 由上表可知，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其它施工声响，若未经妥善的隔声降噪处理，将对周围环境造成较大的影响。 4、固体废物 本项目施工活动较为简单，施工期固废主要为施工工程产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要成份为废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属等，施工期建筑垃圾产生量为50t。建设单位应要求施工单位规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。 （2）弃土 本项目用地地势平坦，无需进行大面积开挖，施工期开挖的土方可全部回填于施工场地，用于场地土地平整。本项目在建设过程中无弃土产生与排放。 （3）生活垃圾 本项目施工期平均施工人员30人，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为15kg/d，整个施工期生活垃圾产生量为1.35t，厂区收集后应及时送当地垃圾中转站，最终进入鲁山县生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 营运期 1、大气污染物 项目产生废气主要为灭菌及解析产生的环氧乙烷废气。 环氧乙烷灭菌柜容积为25m3，项目共设置7台灭菌柜（分布于两个灭菌车间），共计175m3。项目灭菌时间为12h，每次每个灭菌柜通入1瓶16kg的环氧乙烷进行灭菌，则7个灭菌柜同时运行时，每天需要环氧乙烷量为112kg，灭菌后在灭菌柜开启之前，需要把灭菌柜抽真空，项目采用真空泵抽真空除去灭菌柜中环氧乙烷，然后再注入空气恢复柜内常压，即可打开柜门。项目灭菌后，约百万分之一环氧乙烷残留在产品及包装物上，其余环氧乙烷（包含灭菌柜和解析房）经废气处理设施处理后排放，环氧乙烷废气经真空泵+汽水分离器+七级水吸收反应塔+除雾器+活性炭吸附等处理后，经15m高排气筒进行排放。 根据项目灭菌周期及废气处理设施设计方案，废气处理设施运转时间为24h/d（7200h/a），风机风量约为12000m3/h，废气处理设施处理效率为99.5%。 表29 灭菌、解析环氧乙烷废气产排情况 污染物; 处理措施; 风机风量 m3/h; 产生情况; 排放情况. 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3. 灭菌、解析产生环氧乙烷废气; 真空泵+汽水分离器+七级水吸收反应塔+除雾器+活性炭吸附+15m排气筒; 12000; 33.6; 388.9; 0.17; 0.02; 1.9. 2、水污染 本项目建成后职工由原有项目调配，不新增职工定员，不新增生活污水，对周围环境影响较小。由于项目环氧乙烷废气采用真空泵+汽水分离器+七级水吸收反应塔+除雾器+活性炭吸附进行处理，汽水分离器和除雾器会产生一部分水，汽水分离器分离出的水可以循环使用于真空泵不外排，除雾器除去的水进入喷淋塔循环利用，不外排。项目废水主要为环氧乙烷被水吸收后生成的乙二醇溶液。 本项目环氧乙烷废气与稀硫酸水溶液（原料为50%硫酸，加水后稀释为废气处理系统中0.5%的硫酸）在喷淋塔逆流接触，充分吸收，先溶解在液体中，再在硫酸提供的氢离子催化下发生水合反应，反应产物主要是乙二醇。液体夹带以上产物进入储存罐，液体未饱和时重复循环使用，处理后的气体由塔顶排出，进入下一级喷淋塔，共七级喷淋塔。. 吸收过程主要反应方程式为：. 稀硫酸喷淋处理后的气体混合排风风机的新风再进入活性炭吸附装置，能更有 效地处理废气，活性炭吸附装置配套的风机风量为12000m3/h，废气处理系统采取24小时不间断运行的控制模式。. 项目环氧乙烷废气产生量约为33.6t/a，其中95%的环氧乙烷被稀硫酸水溶液吸收，约为31.9t/a，排放入大气0.17t/a，则被活性炭吸收的环氧乙烷为1.53t/a。项目稀硫酸吸收液为25t/a，则废吸收液产生量约为56.9t/a。由于乙二醇溶液可以作为化工原料，可以外售给相关企业。 3、噪声污染 项目灭菌车间产生噪声较小，可忽略不计。本项目主要的噪声设备为分电脑平车、超高速包缝机、超高速包缝松紧机、封口机等设备运行时所产生的噪声，噪声源强为65〜70dB（A）。参考《环境影响评价技术方法》（2017版，环境保护部环境工程评估中心编）中资料数据可知，车间内设备通过采取隔声、减振以及距离衰减等措施后，噪声源的源强下降20dB（A）。经查阅《环境保护实用数据手册》及类比一般工业设备噪声源强，本项目主要噪声源排放源强见下表： 表30 主要设备噪声源排放源强统计 序号; 生产车间; 设备名称; 数量（台）; 噪声值dB（A）; 声源类型及特点. 1; 1#生产车间; 超高速包缝机; 55; 70; 连续排放. 2; 超高速包缝松紧机; 28; 70; 连续排放. 3; 电脑平车; 30; 70; 连续排放. 4; 塑料薄膜连续式封口机; 2; 65; 连续排放. 5; 热风缝口密封机; 23; 65; 连续排放. 6; 3#生产车间; 防护服全自动治疗巾折叠机; 1; 65; 连续排放. 7; 防护服全自动智能化加强型铺单设备机; 1; 65; 连续排放. 8; 热风机设备; 15; 65; 连续排放. 9; 超高速包缝机; 5; 70; 连续排放. 10; 超高速包缝松紧机; 2; 70; 连续排放. 11; 电脑平车; 3; 70; 连续排放. 12; 热风缝口密封机; 5; 65; 连续排放. 4、固废污染 本项目不新增职工定员，故不新增生活垃圾的产生量。建设项目生产过程中，产生的固体废物主要为产生的次品、废包装箱、加工过程产生的边角废料、废活性炭。 （1）次品 本项目生产过程中产生的次品约200t/a，由厂区集中收集后外售至垃圾收购站。 （2）废包装箱 项目产生的废包装箱约为0.05t/a，属于一般固废，厂区收集后可出售给废品回收站。 （3）边角余料 本项目生产过程中会产生量少量的边角余料，边角余料产生量约28t/a，属于一般固废，厂区收集后可出售给废品回收站。 （4）废活性炭 被活性炭吸收的环氧乙烷为1.53t/a，活性炭用量为4t/a，废活性炭产生量约为5.53t/a，属于危险废物，在厂内危废暂存间内暂存，定期交资质单位进行处理。 危险废物应得到合理处置，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，危险固废在厂区集中收集、储存于专用桶中，定期交由资质单位回收处理，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人，并应加强管理，严防危废在产生、贮存、运输过程中发生跑、冒、滴、漏现象。项目在验收前，应与有危废处置资质的单位签订相关协议。 表31 项目营运期危险固废一览表 序号; 危废 名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 7.4; 废气收集处理装置; 固态; 有机废气; 2个月; T、In; 交由有资质单位处理. 本项目主要污染物排放“三本帐”汇总见下表。 表32 本项目主要污染物排放“三本帐” 单位：t/a 污染物类型; 现有工程排放量; 本次工程; 以新带老消减量; 全厂排放量; 增减变化量. 产生量; 排放量. 废气; 环氧乙烷废气; 0; 33.6; 0.17; 0; 0.17; +0.17. 食堂油烟; 0.162; 0; 0; 0; 0.162; 0. 废水; 生活污水; 19200; 0; 0; 0; 19200; 0. 乙二醇废水; 0; 56.9; 0; 0; 0; 0. 固废; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 次品; 0; 200; 0; 0; 0; 0. 废包装箱; 0; 0.05; 0; 0; 0; 0. 边角废料; 0; 28; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 5.53; 0; 0; 0; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排 放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 灭菌、解析工序 | 非甲烷总烃 | 33.6t/a、388.9mg/m3 | 0.17t/a、1.9mg/m3 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产工序 | 次品 | 200t/a | 0 |
|  | 包装工序 | 废包装箱 | 0.05t/a | 0 |
|  | 裁切、缝纫工序 | 边角余料 | 28t/a | 0 |
|  | 废气处理装置 | 废吸收液 | 56.9t/a | 0 |
|  | 废气处理装置 | 废活性炭 | 5.53t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声产生源主要为电脑平车、超高速包缝机、超高速包缝松紧机、封口机等设备运转噪声，源强为65～70dB（A）。经过相应的减震、隔声、消声措施后，厂界噪声符合排放标准限值。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 受本项目影响范围内无明显的生态敏感点，本项目投入使用后产生的污染物经治理达标后，对周围环境影响很小。本项目位于鲁山县产业集聚区南区范围内，受人为活动影响，目前所在地已无野生动物生存，主要动物为小型的鼠类、昆虫等，无国家野生保护动物存在；项目建成后可直接依托已建成的绿化来达到生态环境改善的目的。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目为扩建项目，不新增占地，生产车间利用原有并新建2座灭菌车间。项目施工期主要为灭菌车间的建设及设备的安装调试。本项目施工期为3个月，施工活动较为简单。 1、大气污染 （1）施工扬尘 本项目对环境空气的影响主要发生在施工期，施工期的扬尘产生源主要有裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘（其产生量与风力、表土含水率等因素有关，难以定量表述）；建材料运输、卸载过程中的扬尘；土石方车辆行驶过程中的扬尘；临时物料堆场产生的风蚀扬尘。扬尘的影响在干燥天气下较为显著，同时，其影响是局部的暂时的，影响程度及范围是有限的。 扬尘污染是施工期间重要的污染因素，本项目土方复垦期间，因进行场地平整、土方开挖、土方回填等施工作业，不可避免地会产生地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响。施工扬尘一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的泥土堆砌过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起；在装卸和运输过程中，又会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖土方的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也必然引起洒落及飞扬。因此建设单位应严格加强管理，采取适当措施，严格控制施工期间产生的粉尘。本项目施工期为3个月，为防止施工期间产生的扬尘影响周围环境空气，建设单位应按照平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）（平政【2018】27号）、鲁山县人民政府关于印发鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知鲁政〔2019〕7号等文件中的相关规定，施工单位要和主管部门签订控制扬尘污染责任书，并报送控制扬尘污染方案，达到防扬尘、防溢流标准，以保护区域环境，改善环境空气质量。 1）建筑施工现场施工扬尘防治工作坚持“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责”的原则。建设单位应当将施工扬尘防治费用列入工程造价，在工程施工招标文件中明确施工现场扬尘防治的具体要求，在与中标单位签订的施工合同中明确施工现场扬尘防治的内容。 2）施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”。 3）施工期在建筑工地必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。 4）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”。 5）封闭式施工及洒水抑尘 工程施工时，施工工地周边设置1.8m的硬质围墙，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。此外，不得对围挡从事喷漆等作业。 施工期间对围挡落尘当定期进行了清洗，保证施工工地周围环境整洁。保证项目在施工场地“湿身”作业，道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。 如果在施工期间对场地实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围。施工场地洒水抑尘的试验结果见表33。 表33 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 6）限制车速、保持路面清洁 施工场地的扬尘大部分来自施工车辆，根据资料，一辆载重5吨卡车在不同车速和地面清洁轻度的汽车扬尘量见表33。 表34 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 粉尘量 车速; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 25（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由上表可知，一辆载重5吨卡车，通过一段长度为1000m的路面时，不同路面清洁程度（道路表面粉尘量），不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，通过限速行驶，及定时清扫路面，保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 7）及时绿化及覆盖 项目施工时对工程施工造成的裸露地面进行绿化，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂。 8）避免大风天气作业 在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 9）设置专职环境保护办公人员 各施工阶段应有专职环境保护办公人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。 10）及时清运垃圾、渣土 严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响城市道路整洁，渣土必须及时清运并按照制定的运输路线行驶，运往制定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响。 建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。对施工期大气污染防治管理要做到目标责任制，具体到个人，并在施工场外，周围居民点内设置施工期环保管理体制标识，标明负责人，一旦发现有对周围居民生活造成影响的环境问题，责任人应第一时间进行协调，及时解决问题，保证施工期扬尘等大气污染不会对周围居民生活造成影响。经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 （2）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、THC、NO2等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NO2、HC、CO等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境空气影响不大。 综上，施工期在采取合理措施后施工废气对外环境影响不大。 2、废水 （1）生活污水 施工人员生活污水产生量较小，因水质污染因子较简单，主要为施工人员的清洗废水，其污染因子主要为SS等，无特殊污染因子。项目生活用水依托西侧厂区，生活污水经化粪池处理后用进入集聚区市政管网，最终进入鲁山县利民污水处理厂进行处理。由于项目施工期较短，污水产生量较少，施工期生活污水对周围地表水环境影响不大。 （2）施工废水 施工废水来源于混凝土养护、建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，以及车辆冲洗、混凝土浇注、养护及施工地面冲洗等，施工现场应设置简易沉淀池沉淀收集施工废水，废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，保证施工废水不外排。 3、噪声 施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声。主要有挖掘机、推土机、升降机等机械设备，噪声声级一般在65dB（A）～100 dB（A）。为减少施工噪声对周围村庄的影响，建议采取以下措施： （1）文明施工，尽量减少人为噪声。合理安排施工时间，禁止夜间施工。 （2）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 （3）优化设备选型，尽量选用低噪声设备；优化设备布局，底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响。 （4）合理安排物料运输时间、运输路线，避免在午间12时至14时和夜间运输，降低对沿线居民的影响。 采取以上措施后，项目对周围敏感点的噪声影响较小。 4、固体废物 施工期固体废物主要来源于地基开挖、土地平整产生的建筑垃圾、弃土，施工工程产生的建筑垃圾以及装修垃圾，施工人员产生的生活垃圾等。 （1）弃土 本项目施工期间产生的开挖土方全部回填，无弃土产生，对环境影响不大。 （2）建筑垃圾 项目施工过程产生的建筑垃圾主要施工过程产生的施工废料及建筑材料，施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条等。施工结束后对施工废料进行回收利用，由施工人员进行清运，不得随意丢弃。建筑垃圾统一运至指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，不对周围环境产生影响。 （3）施工人员生活垃圾 项目工程量较小，施工期生活垃圾在厂区收集后定期送往就近的垃圾中转站进行处理，不随意排放，对周围环境影响较小。 综上，本项目在施工期采取了合理、可行的防护措施，且施工期较短，随着施工期的结束，影响也地随即结束，不会对外环境造成大的影响。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）环氧乙烷废气达标性分析 项目产生废气主要为灭菌及解析产生环氧乙烷废气。 灭菌、解析后的环氧乙烷废气经真空泵+汽水分离器+七级水吸收反应塔+除雾器+活性炭吸附等处理后，经15m高排气筒进行排放。处理后的排放量为0.17t/a，排放浓度为1.9mg/m3，排放速率为0.02kg/h，满足（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业非甲烷总烃排放浓度标准（非甲烷总烃排放浓度80mg/m3），最终经1根15m高排气筒排放，对周围环境影响很小。 （2）废气估算模型计算结果 由工程分析可知，本项目主要污染物为非甲烷总烃。根据《环境影响技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的有关内容要求，本次评价选取的评价因子为非甲烷总烃。 A、估算模式相关参数如下： 表35 评价因子和评价标准 污染因子; 平均时段; 标准ug/m3; 来源. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 参考《大气污染物综合排放标准》详解. 表36 估算模式计算参数 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 最高环境温度/℃; 42.3. 最低环境温度/℃; -14.8. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 本项目预测参数选取见下表： 表37 项目有组织污染源（点源）排放参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度（m）; 烟气流速 （m/S）; 烟气出口 温度 （℃）; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃. 1; 灭菌、解析废气排气筒; 112.937257; 33.757188; 126; 15; 15.18; 20; 7200; 0.02. （3）估算模式结果 表38 有组织排放估算模式计算结果 下风向距离/m; 灭菌、解析废气排气筒. 非甲烷总烃. 预测质量浓度μg/m3; 占标率 /%. 25; 0.55563; 0.02778. 50; 0.71972; 0.03599. 75; 1.4108; 0.07054. 100; 1.5376; 0.07688. 125; 1.646; 0.0823. 150; 1.6614; 0.08307. 175; 1.8021; 0.09011. 200; 1.8431; 0.09215. 250; 1.7558; 0.08779. 300; 1.5907; 0.07953. 350; 1.4198; 0.07099. 400; 1.2647; 0.06323. 450; 1.13; 0.0565. 500; 1.0146; 0.05073. 600; 0.98485; 0.04924. 700; 0.93686; 0.04684. 800; 0.87718; 0.04386. 900; 0.81571; 0.04079. 1000; 0.7568; 0.03784. 1500; 0.59756; 0.02988. 2000; 0.47242; 0.02362. 2500; 0.40718; 0.02036. 下风向最大浓度; 1.8431; 0.09215. 下风向最大浓度出现距离; 200. D10%最远距离; /. 表39 环境空气评价等级判别结果 有组织废气. 序号; 污染源; 污染物; 最大浓度出现距离 （m）; 最大地面浓度（ug/m3）; 最大占标率 Pmax（%）; 占标率10%的最远距离D10%（m）; 评价 等级. 1; 灭菌、解析工序排气筒; 非甲烷总烃; 200; 1.8431; 0.09215; ---; 三级. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不需设置大气防护距离。 2、水环境影响分析 本项目建成后职工由原有项目调配，不新增职工定员，不新增生活污水，故对周围环境影响不大。 生产过程中水对灭菌产生的环氧乙烷废气进行吸收，吸收塔内的水循环使用，并定期进行少量补充即可。随着环氧乙烷的吸收，会和水反应生成乙二醇，产生的含有乙二醇的废水进入乙二醇储罐进行暂存，定期交由厂家进行回收，项目废水不进行外排。 项目拟设置1座15m3乙二醇储罐对乙二醇废水进行收集，项目年产生乙二醇废水约56.9t/a。要求企业每两个月对含有乙二醇的废水进行外售给相关企业，以保证环氧乙烷废气处理装置的正常使用。 3、声环境影响分析 项目灭菌车间产生噪声较小，可忽略不计。本项目主要的噪声设备为电脑平车、超高速包缝机、超高速包缝松紧机、封口机等设备运行时所产生的噪声，噪声源强为65〜70dB（A）。设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备；设备布置在车间内，并对设备采取隔声、减振等措施；车间设计要充分采用隔声材料，在设备基础上还要加橡胶减振垫，经采取上述措施后，噪声可降噪20dB(A)。本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： 点源衰减模式： 式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——关心点距离噪声源距离，m； r0 ——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式： Leq g = 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leq b—预测点的背景值，dB(A)； ③噪声源强及分布 表40 噪声源强参数表 单位：dB(A) 序号; 车间 名称; 设备名称; 数量（台）; 单台噪声值dB（A）; 噪声源强（dB（A））; 降噪方式; 消减后源强. 1; 1#生产 车间; 超高速包缝机; 55; 70; 90; 车间安装门窗，生产设备基础减振等措施，降噪20dB（A）; 70. 2; 超高速包缝松紧机; 28; 70. 3; 电脑平车; 30; 70. 4; 塑料薄膜连续式封口机; 2; 65. 5; 热风缝口密封机; 23; 65. 6; 3#生产 车间; 防护服全自动治疗巾折叠机; 1; 65; 82.3; 62.3. 7; 防护服全自动智能化加强型铺单设备机; 1; 65. 8; 热风机设备; 15; 65. 9; 超高速包缝机; 5; 70. 10; 超高速包缝松紧机; 2; 70. 11; 电脑平车; 3; 70. 12; 热风缝口密封机; 5; 65. 根据以上结果和模式预测结果见下表： 表41 厂界噪声影响预测结果 站位; 噪声源; 处理后源强; 噪声源距离m; 贡献值; 现状噪声值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 1#生产车间; 70; 30; 40.5; 41.2; 54/44; 54.2/45.8; 70/55; 达标. 3#生产车间; 62.3; 30; 32.8; 达标. 南厂界; 1#生产车间; 70; 300; 20.5; 22.2; 53/44; 53/44.0; 65/55; 达标. 3#生产车间; 62.3; 180; 17.2; 达标. 西厂界; 1#生产车间; 70; 110; 29.2; 29.9; 51/41; 51.0/41.3; 达标. 3#生产车间; 62.3; 110; 21.5; 达标. 北厂界; 1#生产车间; 70; 15; 46.5; 46.5; 52/41; 53.1/47.6; 达标. 3#生产车间; 62.3; 140; 19.4; 达标. 由上表可知，项目营运后厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类和4类昼夜噪声标准限值，厂界噪声均可以实现达标排放，不会对周围声环境状况产生大的影响。 为进一步降低项目营运期噪声对周围村庄的影响，建议企业采取下列措施： （1）在设备选型时优先选择高效、低噪声的设备，从声源本身降低噪声。 （2）生产车间全封闭，生产设备全部放置于生产车间内。 （3）原料及产品的装卸运输时应规范操作，杜绝抛扔野蛮作业，产生突发性噪声。 （4）平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4、固废污染影响分析 本项目不新增职工定员，故不新增生活垃圾的产生量。建设项目生产过程中，产生的固体废物主要为产生的次品、废包装箱、加工过程产生的边角废料、废活性炭。 项目产生的次品、废包装箱、加工过程产生的边角废料为一般固废，可在厂区进行收集后可出售给废品回收站，可以得到合理处置，对周围环境影响不大。 本项目危险废物主要为废活性炭。 建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存，并委托资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 表42 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存区; 废活性炭; 其他废物; HW49; 生产车间内的危废暂存间; 10m2; 密封桶; 1t; 3个月. 危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托有资质单位安全处置，企业不得擅自处理，评价要求建设单位在投入运行前应当与相应资质单位签订相应的危废处置协议。 本项目产生的危险废物贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，设置独立的危险固废暂存点，用于储存生产过程中产生的危险废物，面积10m2，地面进行防渗处理，危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置。具体建设要求如下： ①设置危险废物暂存间 本项目拟在车间内设置专门的危险废物暂存间，用于分类暂存危险废物。危险固废的堆放点应按《危险废物污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，设立专门的危险废物贮存设施，必须将危险废物装入容器内；禁止将不相容的（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；同时，用于存放危险废物的地方必须由耐腐蚀的硬化地面、且表面无裂隙，渗透系数≤10-7cm/s，另外，储存区域应有防漏裙角或围堰，防止危险废物流失。根据《危险废物转移联单管理办法》，危险废物的处理应实施转移联单制度，确保危险废物的去向明确。 ②危险废物的收集和管理 对危险废物的收集和管理，采取以下措施： 1）各类危险废物应分别分类用于容器装好后临时堆放在危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置。 2）危险废物全部暂存于危险废物暂存库内，做到防雨、防腐和防渗。 3）危险废物暂存库内地面全部防渗。 上述危险废物的收集和管理，公司需要委派专人负责，各类废物的储存容器都要有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效的防止临时存放过程中的二次污染。 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处理单位时必须遵守以下要求： 1）做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联单交接受单位，第五联单交接受地环保局。 2）危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险品的运输安全知识，了解运载危险化学品的性质、危险特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 3）处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时在押运人员的监管之下，不得超载，严格按照所在城市规定的城市行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 4）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 本项目运营期间产生的危险废物通过采取措施后能够实现减量化和无害化，不会对周围环境造成不良影响。本项目各类固废均得到合理有效的处理、处置，不会对环境产生二次污染。 通过采上以上措施后，本项目固体废物均得到资源利用或安全处置，对周围环境影响较小。 6、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目所用灭菌气体为环氧乙烷，具有一定的潜在危害性。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将对环境造成不利影响。 为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知（环发【2012】77号）》的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保周边影响区内人群生物的健康和生命安全。 本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。通过分析本项目中主要物料的危险性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 A、评价依据 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。 ①风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目原辅材料、中间产品、最终产品及生产中“三废”污染物进行确定，本项目风险物质主要为环氧乙烷。厂区主要化学品理化性质见表43。 表43 主要化学品理化性质和毒性 序号; 名称; 相态; 毒性; 易燃易爆性. LD50（大鼠经口，mg/kg）; 车间标准; 毒物等级; 闪点 （℃）; 燃点 （℃）; 爆炸下限（%（V/V））：3.0；爆炸上限（%（V/V））：100. 1; 环氧乙烷; 气态; 330; 2mg/m3; 有毒; <17.8; 易燃. 2; 硫酸; 液态; 80; /; 中等毒性; /; /; /. 3; 乙二醇; 液态; 5.8 ml/kg; /; /; 111.1℃; 418℃; /. ②风险设施识别 生产设施风险识别范围包括贮运系统及环保设施等。本项目生产设施风险识别结果见表44。 表44 生产设施风险识别结果表 系统; 子系统; 装置单元; 风险类别; 环境要素. 储运系统; 环氧乙烷储存 区域; 钢瓶装，1#/2#灭菌车间指定位置; 泄漏; 大气. 硫酸储存 区域; 桶装，1#灭菌车间指定位置; 泄漏; 大气、地表水、地下水. 环保工程; 废气处理装置; 真空泵+汽水分离器+七级水吸收塔+除雾器+活性炭吸附; 泄漏; 大气、地表水、地下水. 由上表知，本项目生产设施潜在危险单元包括贮运系统和环保系统，主要潜在风险类别为泄漏和火灾次生污染。废气处理设施出现故障，会使废气直接排放，造成大气污染，若发生泄漏，会使含有酸的乙二醇废水污染地表水、地下水。 ③事故处理过程中伴生/次生污染识别 环氧乙烷在使用或储存过程发生泄漏遇到明火时易发生火灾、爆炸事故时，在灭火过程中会产生消防废水，此部分废水处理不当可能对水环境带来风险，应及时做好相关人员撤离的预案。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B规定，乙二醇无临界量，环氧乙烷临界量为7.5t，硫酸临界量10t。本项目物质存储情况见表45。 表45 危险物质临界量与实际存储量一览表 序号; 物质名称; 危险标记; 实际量储存量q（t）; 标准临界量Q（t）; q/Q. 1; 环氧乙烷; 易燃; 0.96; 7.5; 0.128. 2; 硫酸; /; 0.84; 10; 0.084. 单元内存在的危险物质为单一危险物质时，计算该物质的总量和其临界量比值，即为Q。 单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源： q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn≥1 式中：q1、q2…、qn——每种危险化学品最大存储量，t。 Q1、Q2…、Qn——每种物质的临界量，t。 0.96/7.5+0.84/10=0.212＜1 由此可知，本项目风险潜势为I。 （3）评价等级 本项目风险评价工作等级判别见表46。 表46 评价等级划分一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由于本项目的风险潜势值为I，根据上表可知，本项目风险只需要进行简单风险分析，给出定性的说明。 B、环境风险识别 根据本项目生产特点，事故主要分为火灾、泄漏。 C、环境风险分析 （1）污染物转移进入大气环境影响分析 本项目所使用的原料环氧乙烷储存形态为气态，具有一定的挥发性，造成大气污染； 物料发生泄漏引发火灾或爆炸后，二次污染物进入大气，造成大气污染。 （2）水环境和土壤环境污染 在火灾事故发生的情况下，消防废水如果不能有效的收集和处理，能通过渗透或雨水管等进入地下水、地表水，造成水环境和土壤环境污染。 若废气处理装置发生破裂导致泄漏，则乙二醇废水如果不能得到有效的收集和处理，能通过渗透或雨水管等进入地下水、地表水，造成水环境和土壤环境污染。 此外，堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。 D、风险防范措施 为了尽量减小危险隐患，针对项目储存和生产过程中可能产生的风险事故，要贯彻预防为主的原则。评价要求企业采取以下措施： ①大气风险防范措施 a、危废暂存仓库、环氧乙烷存储区禁火，避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备均应符合《建筑设计防火规范》中的规定。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标示。 b、火源的管理：严禁火源进入储料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 C、存储区应设置明显的标识； 环氧乙烷储存区保持良好的通风，保证周围气体的流通，保证气体迅速稀释和扩散，安装泄漏报警装置并进行台账记录； 企业定期进行管道、存储设施的密封性进行检查，定期试压、定期检漏； 建议在环氧乙烷储存区附近设置风向标，如遇到泄漏等重大事故时，根据风向标进行疏散； ②地表水风险防范措施 当发生火灾时，为迅速控制火势，消防设施用水进行灭火，将产生消防废水。废水产生量根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），本项目发生火灾时消防水量按15L/s计，火灾持续时间按30min计，经计算，发生火灾时消防用水量约为27m3，消防废水中主要污染物为悬浮物、石油类等。项目设置消防废水收集池一个，池容为30m3，当发生火灾时，消防废水先进入消防废水收集池，待火灾过后，再收集此废水进行处理，禁止事故废水直接外排。 ③地下水风险防范措施 a、本环评要求企业对危废间存储区域、乙二醇储罐区、废气处理管道区域所在地面进行防渗、硬化。危废间存储区域、乙二醇储罐区存储区域周边设置0.3m高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量。危废暂存间、乙二醇储罐区进行一般防渗，车间存储区域进行简单防渗：地面硬化，切断与土壤及地下水接触途径。保证满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性，保证泄漏物料不发生溢出情况。 b、加强设备的维护和巡视，及时发现和处理跑冒滴漏的情况。 c、发现地面破裂及时进行处理和维护。 E、环境风险评价结论 本项目发生泄漏、火灾的概率很小，只要企业加强管理，按照安全防范措施落实，发生危险物质泄漏风险事故的概率较低，环境风险处在可接受的范围内。 通过上述分析，建设项目环境风险分析内容见表47。 表47 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 防护服生产线扩建项目. 建设地点; 河南省; 平顶山市; 鲁山县; 产业集聚区. 地理坐标; 经度; 112.938839923; 纬度; 33.757068317. 主要物质及分布; 环氧乙烷储存区、危废暂存区. 环境影响途径及后果; 大气; 环氧乙烷储存形态为钢瓶储存气体，发生泄漏后仍部分物质挥发进入大气，造成大气污染。. 地表水; 消防废水、乙二醇废水等通过雨水管道等进入地表水. 地下水; 消防废水、乙二醇废水通过渗透进入地下水. 风险防范措施要求; 大气; 物料发生泄漏，严禁遇火发生火灾爆炸，配备足够的二氧化碳灭火器，并定期检查消防设施的完整性. 地表水; 危险废物存储区域周边设置0.3m高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量，并设置30m3事故池，满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性. 地下水; 对危废间、乙二醇储罐区、乙二醇废水管道区进行一般防渗，减少对地下水的影响. 7、总量控制 （1）总量控制因子 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。当前国家总量控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOx。 本项目营运后生活污水经化粪池处理后进入集聚区利民污水处理厂（项目不新增污水），有机废气经处理后由15m排气筒进行排放，因此本项目评价总量控制因子确定为有机废气。 （2）总量控制指标 ①理论计算的允许排放染物总量 按照河南省环境保护厅关于印发河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知（2016年1月1日起实施），火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需重点污染物新增排放量按附表1进行核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量、烟气量（无单位产品基准排水量、烟气量的，采用环境影响评价文件预测排水量、烟气量）等予以核定。 本项目有机废气参照执行河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中的相关规定。即本项目各污染物最高允许排放量核算如下表： 表48 本项目废气最高允许排放量 序号; 产污点位; 污染物; 标准浓度限值 mg/m3; 废气量 m3/a; 年最高允许排放量 （t/a）. 1; 灭菌、解析工序; 有机废气; 80; 8640万; 6.91. B、本次环评预测排放量 根据工程分析，预测计算总量控制污染物厂区排放总量如下： 表49 本项目总量控制各污染物预测排放总量 序号; 产污点位; 污染物; 废气量（m3/a）; 排放浓度mg/m3; 预测排放量 （t/a）. 1; 灭菌、解析工序; 有机废气; 8640万; 1.9; 0.17. C、本环评建议污染物总量指标 本项目污染物总量控制允许指标为： 表50 本项目污染物总量核算 申请类别; 污染物名称; 排放浓度; 排放量（t/a）. 废气; 灭菌、解析有机废气; 1.9mg/m3; 0.17. 由上表可知，本项目营运后建议总量控制指标为：有机废气：0.17t/a。 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理 1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： ①组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证厂区环境优美，空气清新，感官舒适； ②组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； ③定期对厂区内环保设施运行状况进行全面检查； ④强化对环保设施运行的监督，加强对环保设施操作人员的技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 3）环保管理要求 ①按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用； ②建立环保机构并配备相应人员； 4）环境管理措施 ①施工期环境管理措施：对施工单位实行环保职责管理，将施工期中的环保要求纳入承包合同之中，并对环保措施的施工过程实施环保监理。 ②营运期环境管理措施：企业环保工作要纳入全面工作之中，在企业管理环节要注意环境保护，把环保工作贯穿到工厂管理的每个部分。企业环保管理机构要对环境保护工作统一管理，对环保工作定期检查，并接受政府环保部门的碱度和管理，具体措施如下： a、保持与环境保护主管部门的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管部门反映与项目有关污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管部门的批示意见； b、及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识； c、及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议； d、负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，保证污染治理设施及风险防范措施稳定正常运行，并进行详细的记录，以备检查； e、按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。 （2）监测计划 1）环境监测的目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 2）环境监测机构 根据项目污染因素特点，结合建设单位实际情况，本次评价建议废气、废水、噪声委托当地有资质的环境检测机构进行监测。 3）环境监测计划 公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，监测内容包括：废气处理设施的运行情况；厂界噪声的达标情况。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），提出如下监测计划见下表： 表51 营运期环境监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 有组织废气; 15m排气筒; 有组织排放：非甲烷总烃; 每半年1次; 委托有监测资质的单位实施监测. 无组织废气; 厂界外10m范围内; 无组织排放：非甲烷总烃; 每半年1次. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 每季度1次，昼夜各1次. 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。对于项目涉及的废气、噪声监测数据应向社会公开。 10、环境经济损益分析 （1）经济效益 本项目投资总额3164.83万元，营运后可实现产品年销售收入116295万元，年利润11381万元，能较快的收回投资，具有较好的经济效益。 （2）社会效益 本项目建成后凭借其稳定的产业供应链、先进的技术力量、可形成强大的经营优势和成熟的经营格局，实现政府、厂商、市场经营者真正意义上的“多赢”。 项目在建设过程中和投入营运后，项目可带动当地相关产业的发展，对解决当地无业、失业人员和农村剩余劳动力就业创造了优越的条件。另外，本项目的建设规模和产业水平，也有助于提升鲁山县产业集聚区以及当地政府的形象。 （3）环境效益 为了有效的控制建设项目运营后对环境的污染，对废气、废水、固废、高噪声设备均采取了合理的治理、防治措施，本项目实际投资3164.83万元，环保投资111万元，环保工程的投入，有效的控制大气污染、噪声污染、水污染，大幅度减少了“三废”排放，减轻了项目对周围环境的影响。 11、环保投资及竣工验收一览表 本项目总投资约3164.83万元，其中环保投资111万元，占总投资的3.51%。 表52 环保投资及竣工验收一览表 序号; 污染因子; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资. 1; 废气; 解析产生环氧乙烷有机废气; 真空泵+汽水分离器+七级水吸收塔+除雾器+活性炭吸附+15m排气筒; 1套; 有机废气的排放限值满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中其他行业的相关规定（非甲烷总烃：80mg/m3; 85. 2; 废水; 生活污水; 依托现有化粪池; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级; /. 乙二醇废水; 15m3乙二醇储罐; 1座; 定期外售，不外排; 5. 3; 固废; 生活垃圾; 依托现有分类垃圾桶; /; 交由环卫部门统一进行处理，处置率100%; /. 一般固废; 在生产车间内划定专门的存放区域，分类收集，暂存; /; 回收利用; 1. 危险固废; 废活性炭：在厂区内设置危废暂存间，将危险废物暂存后定期交至资质单位进行处理; 10m2; 交资质单位进行处置，不随意外排; 2. 4; 噪声; 选择低噪声设备，对产噪设备进行减振处理；生产厂房密闭; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类和4类标准要求; 10. 5; 环境风险; 危废间存储区域、乙二醇储罐区存储区域周边设置0.3m高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量。对危废间存储区域、乙二醇储罐区、废气处理管道区域所在地面进行防渗、硬化。安装环氧乙烷泄漏报警装置，厂区设置1座30m3的事故池; 1座; 确保发生泄漏事故时，保证事故状态下各类环节废水得到有效暂存，确保其不外排，得到合理处置; 8. 合计; /; /; /; 111.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 灭菌、解析工序 | 非甲烷总烃 | 真空泵+汽水分离器+七级水吸收塔+除雾器+活性炭吸附+15m排气筒 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 经原有化粪池处理后进入鲁山县利民水处理厂 | 符合《污水综合排放标准（GB8978-1996）三级排放标准 |
|  | 环氧乙烷废气处理 | 含乙二醇废水 | 15m3乙二醇储罐1座 | 外售至相关企业，不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 次品 | 厂区收集后，集中外售 | 综合利用 |
|  | 包装工序 | 废包装箱 | 厂区收集后，集中外售 | 综合利用 |
|  | 裁切、缝纫工序 | 边角余料 | 厂区收集后，集中外售 | 综合利用 |
|  | 废气处理装置 | 废活性炭 | 交由资质单位处理 | 安全处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声产生源主要为分电脑平车、超高速包缝机、超高速包缝松紧机、封口机等设备运转噪声，源强为65～70dB（A）。经过隔声、减振等措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准限值。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目周围绿化较好，可依托原来的绿化来达到改善周围环境空气的目的。绿化既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 河南洁利康医疗用品有限公司防护服生产线扩建项目位于鲁山县产业集聚区南区新兴路与中州路交叉口西北角，项目利用原有1#生产车间2层，3#生产车间1层和2层进行本项目的建设，并新建2座灭菌车间用于厂区生产的所有产品的灭菌。 项目拟投资3164.83万元，用于防护服生产线扩建项目建设，扩建医用一次性防护服600万套/年、一般性防护服（隔离衣）300万套/年。项目市场前景较好，具有良好的社会、经济和环境效益。 2、选址及产业政策结论 （1）选址合理性分析 根据项目土地证可知，项目用地属于工业用地，符合鲁山县土地利用规划。根据鲁山县产业集聚区管理委员会出具的项目选址情况说明，该项目符合鲁山县产业集聚区产业政策、鲁山县产业集聚区总体规划、产业集聚区土地利用总体规划，同意该项目入驻。 根据鲁山县饮用水源规划、平顶山市饮用水源规划、南水北调中线工程水源保护区规划内容分析，项目的建设不在上述水源保护区范围内，符合各水源地规划的要求。 综上，本项目选址合理。 （2）产业政策符合性分析 本项目已经鲁山县产业集聚区管理委员会备案，项目代码为2019-410423-27-03-004210。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目，项目符合国家当前的产业政策。 3、工程分析结论 施工期 （1）环境空气 项目施工期的大气污染源主要为施工区裸露地表临时物料堆场、临时渣土弃土方堆场在大风气象条件下形成风蚀扬尘，以及建筑材料运输、卸载中的动力扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘等，主要通过对场地定时洒水，增加其湿度；运输车辆加盖篷布，临时堆场采取遮盖措施；同时施工现场应采取围档封闭、地面硬化等措施有效防止扬尘污染，降低施工扬尘对周围环境空气的影响。 （2）水环境 生活污水：施工人员清洗废水，无特殊污染因子，经化粪池处理后经市政污水管网进入鲁山县利民污水处理厂进行处理。 施工废水：施工现场应设置简易沉淀池沉淀收集施工废水，施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，综合利用，不外排。 （3）噪声 施工期噪声源主要为推土机、起重机、切割机等施工机械产生的机械噪声和振动噪声。施工单位必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪音设备，采取各种机械消声减振、设立隔声屏障，合理安排施工时间，以降低和减少噪声对周围环境敏感点的影响。施工期噪声影响是短期影响，随着施工期的结束，噪声影响随即消失。 （4）固体废物 建筑垃圾：建筑垃圾应分类堆放，其中金属垃圾，如钢筋、铁丝等可以回收利用；不可回用的送指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，不对周围环境产生影响。 施工人员生活垃圾：施工人员的生活垃圾要收集到指定的垃圾站内，定期送当地垃圾中转站，最终进入生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不随意排放，不会对周围环境产生影响。 营运期 （1）废气污染防治措施 项目产生废气主要为灭菌及解析产生环氧乙烷废气。 灭菌和解析环氧乙烷废气经真空泵+汽水分离器+七级水吸收反应塔+除雾器+活性炭吸附等处理后，经15m高排气筒进行排放。处理后的排放量为0.17t/a，排放浓度为1.9mg/m3，排放速率为0.02kg/h，满足（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业非甲烷总烃排放浓度标准（非甲烷总烃排放浓度80mg/m3），最终经1根15m高排气筒排放，对周围环境影响很小。 （2）废水污染防治措施 本项目建成后职工由原有项目调配，不新增职工定员，不新增生活污水，对周围环境影响不大。生产过程中水对灭菌产生的环氧乙烷废气进行吸收，吸收塔内的水循环使用，并定期进行少量补充即可。随着环氧乙烷的吸收，会和水反应生成乙二醇，产生的含有乙二醇的废水进入乙二醇储罐进行暂存，定期交由厂家进行回收，项目废水不进行外排。 （3）噪声 本项目高噪声设备主要有电脑平车、超高速包缝机、超高速包缝松紧机、封口机等设备运行时所产生的噪声，噪声源强为65-70dB（A）。设计上选用低噪声设备，并将噪声源布置在标准厂房内，通过车间隔声、基础减振等措施后，再经距离衰减和厂界围墙隔声后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准要求，可以实现达标排放，对周围声环境影响不大。 （4）固废 建设项目生产过程中，产生的固体废物主要为产生的次品、废包装箱、加工过程产生的边角废料、废活性炭。 项目产生的次品、废包装箱、加工过程产生的边角废料为一般固废，可在厂区进行收集后可出售给废品回收站，可以得到合理处置，对周围环境影响不大。 废活性炭在厂区危废暂存间内暂存后由资质单位进行处置，不随意外排，不会对外环境造成大的影响。 4、主要建议 （1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 （2）设备选型选用质量好低噪声设备，对噪声值较大的机械设备，需加设减振装置及隔音设施，以减轻设备噪声对周围环境的影响； （3）建设单位必须加强废气、固废、噪声等污染的治理，确保达标排放。 （4）要求建设单位定期检查设备，发现问题时及时维修、更换零部件，排除事故隐患。 （5）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 （6）建设单位应加强日常环境管理工作，提高职工的环保意识和自身素质。贯彻清洁生产理念，增强循环利用意识，节约用水、用电，使经济效益最大化。 （7）本次评价建议总量控制指标为：有机废气：0.17t/a。 5、环评总结论 河南洁利康医疗用品有限公司防护服生产线扩建项目位于鲁山县产业集聚区南区新兴路与中州路交叉口西北角，用地性质为工业用地，符合鲁山县土地利用总体规划，符合鲁山县产业集聚区空间发展规划。该项目已通过鲁山县产业集聚区管理委员会备案，符合国家当前产业政策。项目所在地环境质量总体较好，项目建成投入使用后，对周围环境的污染程度较轻，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设单位在施工期、运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度分析，本项目的建设可行。