建设项目环境影响报告表

（送审版）

项目名称：      年加工板材1300立方米木材加工项目

建设单位(盖章)：        鲁山县广通木材加工厂

编制日期：2020年08月

国家生态环境部制

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工板材1300立方米木材加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 鲁山县广通木材加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王新广 |  |  |  |  | 联系人 |  | 王新广 |  |
| 通讯地址 | 平顶山市鲁山县张良镇范庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13592165738 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | 467322 |
| 建设地点 | 平顶山市鲁山县张良镇范庄村 （厂址中心坐标：113.046365°E、33.656897°N） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 鲁山县发展和改革委员会 |  |  | 项目代码 |  |  | 2020-410423-20-03-039550 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C2012木片加工 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3052 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 500 |  |  |
| 总投资 (万元) | 16 | 其中：环保投资(万元) |  | 8 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 50% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期 投产日期 |  | 2020年11月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 鲁山县广通木材加工厂（以下简称“建设单位”）拟投资16万元在平顶山市鲁山县张良镇范庄村（厂址中心坐标：113.046365°E、33.656897°N）（本项目地理位置见附图1）建设年加工板材1300立方米木材加工项目（以下简称“本项目”）。根据建设单位提供资料，本项目占地面积3052m2，设计总建筑面积317m2，其中生产车间169m2、原料库64m2，成品库60m2、办公室16m2、一般固废暂存间24m2，建成后年产1300立方米板材。本项目预计2020年10月开始建设，2020年11月投入生产。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682号令）的要求，本项目须进行环境影响评价。根据《国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)》，本项目属于木片加工（C2012）。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第44号及其修改说明）的规定，对于“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中的“24、锯材、木片加工、木制品制造”，“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”应编制环境影响报告书；“其他”应编制环境影响报告表。本项目为木片加工，生产过程中不涉及电镀或喷漆工艺，应当编制环境影响报告表。 受建设单位委托，我公司承担本项目环境影响评价工作（见附件1）。我公司接受委托后，对本项目进行了现场踏勘并收集相关资料，同时根据工程特征和项目建设区域的环境状况，对工程环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上，编制了本项目环境影响报告表，以作为生态环境部门的参考决策依据。 二、产业政策相符性分析 经查国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目设备、产品及规模均不在鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，本项目属于“允许类”建设项目。本项目已取得鲁山县发展和改革委员会项目备案证明，项目代码：2020-410423-20-03-039550，备案证明见附件2，因此本项目的建设符合国家的产业政策。项目建设情况与备案相符性详见表1。 表1 本项目建设情况与备案相符性一览表 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 年加工板材1300立方米木材加工项目; 年加工板材1300立方米木材加工项目; 相符. 厂址; 平顶山市鲁山县张良镇范庄村; 平顶山市鲁山县张良镇范庄村; 相符. 投资; 16万元; 16万元; 相符. 建设内容; 占地面积4.578亩，新建厂房、仓库、管理用房等，总建筑面积400平方米，年加工1300方米板厂生产线一条; 占地面积3052平方米（4.578亩），新建生产车间、办公室、原料库、成品库及一般废物暂存间等，总建筑面积317平方米，年加工1300立方米板厂生产线一条; 基本 相符. 工艺; 原料→旋切→晾晒→成品; 原料→旋切→晾晒→成品; 相符. 主要设备; 找圆机1台，旋切机1台，接板机1台; 找圆机1台，旋切机1台，接板机1台; 相符. 由表1可知，本项目目前拟建内容与发改委备案内容基本相符，部分建筑规模与备案有变化，主要是因为备案后，建设单位对生产布局进一步优化设计，新建建筑面积317m2，其中其中生产车间169m2、原料库64m2，成品库60m2、办公室16m2、一般固废暂存间24m2，满足本项目生产及生活需要，因此本项目实际建设内容及工艺的变化对本项目生产及生活无影响。 三、相关规划相符性分析 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇范庄村，新建生产及生活设施进行建设生产。根据《鲁山县自然资源局土地利用现状类别查询结果说明》（见附件3），本项目用地采矿用地，属于建设用地，满足本项目用地需求：根据张良镇国土规划环保办公室出具的《证明》（见附件4），本项目符合张良镇土地利用规划。 因此，本项目建设符合相关规划要求。 四、建设项目概况 4.1项目建设地点及周围环境状况 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇范庄村，东侧5m为吴庄散户（一户居民），东侧65m为吴庄，东侧295m为冷水河，南侧为农田，西侧为农田，西侧160m为李庄，北侧为乡村道路、农田，本项目地理位置见附图一，本项目周边关系见附图二。 4.2项目组成及建设内容 本项目占地面积3052m2，建筑面积为317m2，本项目主要建设内容见表2。 表2 本项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 厂房; 封闭车间，建筑面积为169m2（26m×6.5m）； 厂房内安装电锯、找圆机、旋切机、手工电锯各一台; 新建，钢结构. 辅助工程; 原料库; 建筑面积为64m2（16m×4m）; 新建，砖混结构. 成品库; 建筑面积为60m2（15m×4m）; 新建，砖混结构. 一般固废暂存间; 建筑面积为24m2（6m×4m）; 新建，砖混结构. 办公室; 建筑面积为16m2（4m×4m）; 新建，砖混结构. 晾晒场; 占地面积为800m2; 新建，进行场地平整. 公用工程; 供电工程; 由当地供电所供电; /. 供水工程; 张良镇自来水供水管网提供; /. 环保工程; 废气治理; ①全封闭车间，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，车间地面硬化。②厂区道路硬化。③视天气情况对厂区地面洒水降尘; /. 废水治理; 厂区设置水冲厕及化粪池，化粪池一个，总容积为5m3; 新建. 事故池一座，15m3; 新建. 噪声治理; 厂房隔声、减振垫等; /. 固废治理; 废料、木屑收集后外售; /. 4.3产品方案 本项目年产1300立方米板材，成品主要销售至河南、山东等地。 表3 本项目产品方案一览表 产品名称; 年产量; 备注; 用途. 木板; 1300m3; 规格为640mm×970mm，厚度1.8mm; 用于家具厂制造家具等木质产品时作为装饰面板. 4.4主要原辅材料 本项目使用的主要原材料为来自项目所在地周边林地采伐的新鲜杨树原木（密度按0.75g/cm3），运往厂区直接用于生产加工，不进行干燥处理。生产过程中涉及使用的主要原辅材料情况见表4。 表4 本项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 新鲜木材; 1500立方米/年; 外购，直径20-50cm，约1125t/a. 2; 电; 6万kW•h; 当地供电所供给. 3; 水; 90m3/a; 自来水供水管网供给. 4.5项目主要设备 项目生产过程中涉及使用的主要生产设备情况见表5。 表5 本项目主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 找圆机; /; 1台; /. 2; 旋切机; /; 1台; /. 3; 旋切机; /; 1台; /. 4; 手工锯; /; 1台; /. 4.6公用工程 （1）给水 本项目用水由张良镇自来水供水管网提供，可满足本项目需要。 （2）排水 本项目废水主要为职工生活污水，无生产废水。本项目取设置化粪池一个，容积5m3，化粪池抽取后作为周围农田绿肥。 （3）供电 由当地供电所供电，可满足厂区生产、生活使用。 （4）采暖、用热、用冷、通风等 办公用房采用冷暖空调通风，夏季制冷，冬季采暖。 4.7劳动定员及工作制度 本项目劳动定员6人，年工作250天，每天工作8小时，年有效工作时间2000小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇范庄村，为新建，尚未开始建设，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境及相关规划简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 鲁山县位于河南省中西部，伏牛山东麓，东经 112 度 14-113 度 14，北纬 33 度 34-34度 00 之间，北依洛阳市、南临南阳市、东接平顶山。地处北亚热带向暖温带过渡地带，年均气温 14.8℃，年均降水量 1000 毫米。全县东西长 92 千米，南北宽 44 千米，总面积 2406 平方千米，总人口 86.42 万人。 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇范庄村，本项目地理位置见附图一。 2、地形、地貌 鲁山县地势西高东低，西、南、北三面环山，东与黄淮平原相连，地貌类型多变，有山脉、丘陵、平原、河流、湖泊、盆地等。最高海拔 2153.1 米，最低海拔 90.1 米。县区总面积 2432.32 平方千米，其中，山区面积 495.63 平方千米，占总面积的 20.4%；丘陵面积 1513.47 平方千米，占总面积的 62.2%；平原面积 423.22 平方千米，占总面积的 17.4%。 3、气候、气象 鲁山县处于北亚热带与暖温带的交叉过度地带，是典型的暖温带大陆性季风气候，四季分明。冬季盛行偏西北风，夏季盛行偏南风。 据鲁山县气象台多年观测资料，该区年平均气温14.8℃。7月最热，平均气温27.6℃；1月最冷，平均气温0.7℃。极端最高气温43.3℃，极端最低气温-16.7℃。鲁山县历年降雨量极不平衡，变化幅度较大。一是年际变化大，据1952～1979年28年降雨资料分析，最大降雨量1585mm（1964年），最小降雨量为516.7mm（1966年），最大倍比3.07，年降雨量绝对值相差1068.3mm。二是年内分配不均，多年平均降雨量900mm，降雨多集中在6～9月，约占全年降水量的53%，最高达63.8%。三是暴雨强度大。四棵树、团城等乡镇是我省三大暴雨区之一。本地蒸发量在2000—2400 mm之间，一般2100 mm左右。全年主要风向为东风，风向频率为8%，年平均无霜期219天。 4、地表水资源 鲁山县属淮河流域沙颍河水系，沙河干流发源于尧山主峰东麓，自西向东贯穿全境，长108千米，流域总面积2432平方千米。境内流域面积在30平方千米以上的支流有23条，其中沙河、荡泽河、清水河、七里河、澎河较大，山洪也较凶猛。发源于境外的河流有荡泽河、澎河、大浪河，境内流域面积为276.48平方公里。 （1）沙河 沙河是淮河上游北侧的一条支流，发源于尧山主峰东侧，自西向东贯穿全境，长108km，流域总面积2462km2，沙河是鲁山最大的河流。 （2）大浪河 大浪河发源于宝丰葛花崖，经石龙区进入鲁山县，于辛集乡程村南汇入沙河，全长36km，因其上游经过石龙区，河床中山石起伏，好似石龙，因此上游段又称石龙河。 （3）昭平台水库 县域内有大型水库一座（昭平台水库），总库容71300万立方米；中型水库2座（澎河、米湾水库），总库容7290万立方米；小型水库35座，总库容2142万立方米；灌区3处（昭平台、澎河、米湾灌区），引水灌区1082处，修建塘堰坝776座，提灌站68座。并有干渠4条，支渠15条，机电井2952眼，与贯穿全境的沙河干流及支流基本上形成了完整的灌排体系。现有有效灌溉面积24753公顷，占耕地面积的60％，旱、涝保收田面积20953公顷，占耕地面积的51％。 5、矿产资源 县辖内已发现的各类矿产有42种，矿产地近200处，其中已探明储量及探明部分储量的矿产有19种。在42种矿产中煤、铁、铝土、耐火粘土、石膏、水泥灰岩、磷矿、石墨、硅灰石、建筑用沙为鲁山县的优势矿产。其中石膏（3.1亿吨）、硅灰石（987万吨）、辛集磷矿（2266.17万吨）的储量居全省之首。此外，铸石用玄武岩、含钾硼粘土岩、含钾岩石、玻璃用石英岩等都是近年来新发现的量大质优的矿产资源，有着广阔的开发前景。 6、土壤及植被 鲁山县有9个土类、33个土种。土壤类型有褐土、黄棕壤、褐土、粗骨土、石质土、紫色土、潮土、砂礓黑土和水稻土。其中，粗骨土最多，占全县土壤面积的45.9%，主要分布情况为：海拔在800米以上的山区为棕壤，占8%；海拔在800米以下的山丘地带为褐土，占22%；平原区主要为黄棕壤、潮土、砂浆黑土，占70%。 鲁山县地处暖温带，动植物适生面广，生物资源种类繁多，主要林木植物有杨、柳、榆、槐等以及小麦、玉米、常见杂草等。由于工业生产和人类频繁活动，区域内野生爬行动物迹象罕见，常见野生动物有猫头鹰、啄木鸟、麻雀、燕子等鸟类。 本项目500m范围内无大型野生动物，植物主要为常见小麦、玉米、常见杂草和人工绿化植物。区域内未发现国家和地方保护野生动植物。 7、与平顶山市水源保护区划分 根据河南省环境保护厅于2013年4月15日“关于进一步明确昭平台水库地表水源保护区范围”的回复函和《平顶山市饮用水水源保护区调整技术报告》，河南省环境保护厅同意《平顶山市饮用水水源保护区调整技术报告》中方案三所核定的保护区范围作为调整后的保护区范围，即： 一级保护区范围：东起昭平台水库大坝，西至沙河入库口向库区延伸3376米的断面，连接北侧姑嫂石庙院和南侧西坡村所在半岛得到的一级保护区边界的水域范围；一级保护区水域（正常水位线171.4米）以上纵深200米，遇环库路则以环库路为边界的陆域；沙河干流昭平台水库至白龟山水库之间的水域。一级保护区面积为46.65平方千米。 二级保护区范围：一级保护区边界向上游延伸2000米，东起一级保护区边界，西北至东王村，西南至石桥村的水域范围；一级保护区陆域边界、二级保护区水域（正常水位线171.4米）以外，环库路以内的陆域；七里河、将相河、瀼河、肥河、大浪河入河口向上游延伸1000米水域及其沿岸纵深50米陆域范围。二级保护区面积为19.57平方千米。 准保护区：昭平台水库上游入库河流水域及沿岸500米的陆域，准保护区面积为168.60平方千米。 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇范庄村，北距沙河8.6km，不在平顶山市昭平台水库地表水源保护区范围内，符合平顶山市地表饮用水源地保护饮用水水源保护区划的要求。 8、与平顶山市集中式饮用水源保护区划的相符性分析 ## 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号），平顶山市白龟山、昭平台水库地表水饮用水源保护区一级保护区:白龟山水库高程103.0米以下的区域;昭平台水库环库路内的区域;应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域;昭平台水库坝下高程144.0米以下,沙河干流昭平台至白龟山水库间的区域;将相河、三里河、七里河、河、肥河入沙河口上游2000米的水域；二级保护区:白龟山水库环湖路至平鲁大道之间的区域;昭平台水库高程177.1米内的区域;将相河、大浪河一级水体保护区外所有的水域;其他主要支流一级水体保护区外2000米的水域；准保护区:汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有支流二级保护区以上水域和陆域。 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇范庄村，北距沙河8.6km，距离冷水河295m，因此本项目符合平顶山市集中式饮用水源保护区划的要求。 9、与鲁山县集中式饮用水水源保护区的相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），鲁山县鲁阳镇地下水井群(共6眼井)一级保护区范围:1号、2号、5号、7号取水井外围50米的区域;3号、8号井群外包线内及外围50米的区域；二级保护区范围:一级保护区外,取水井外围550米外公切线所包含的区域；准保护区范围:二级保护区外,东至墨公路、南至鲁平大道、北至311国道、西至鲁平大道—311国道连线。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号）文件，鲁山县各乡镇集中式饮用水水源保护区划情况如下。 (1)鲁山县四棵树乡清水河前庄一级保护区范围:清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域；二级保护区范围:一级保护区外,清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域；准保护区范围:二级保护区外,清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 (2)鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园一级保护区范围:玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域；二级保护区范围:一级保护区外,玉皇庙河上游2000米河道内及两侧1000米的区域；准保护区范围:二级保护区外,玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 (3)鲁山县土门办事处土门河侯家庄一级保护区范围:土门河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域；二级保护区范围:一级保护区外,土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000米的区域；准保护区范围为二级保护区外,土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域，西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 (4)鲁山县下汤镇沙河地下水井(共1眼井)一级保护区范围:沙河取水井上游二广高速桥(770米)至下游100米河道内及两侧50米的区域；二级保护区范围:一级保护区外,沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 (5)鲁山县张官营镇地下水井群(共2眼井)一级保护区范围:水厂厂区及外围47米的区域。 (6)鲁山县张良镇地下水井群(共2眼井)一级保护区范围:水厂厂区及外围47米的区域。 (7)鲁山县马楼乡地下水井群(共2眼井)一级保护区范围:水厂厂区及外围34米的区域。 (8)鲁山县磙子营乡地下水井群(共2眼井)一级保护区范围:水厂厂区及外围47米的区域(1号取水井)，2号取水井外围47米的区域。 (9)鲁山县让河乡地下水井群(共2眼井)一级保护区范围:水厂厂区及外围30米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇范庄村，距离最近的集中式饮用水源保护区鲁山县张良镇地下水井群850m。 综上所述，本项目符合鲁山县集中式饮用水水源保护区的要求。 10、南水北调水源保护区 10.1 保护区区划 根据《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》（豫调办[2018]56号）中规定的南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区范围如下。 一、保护区涉及行政区范围 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区涉及南阳市、平顶山市、许昌市、郑州市、焦作市、新乡市、鹤壁市、安阳市8个省辖市和邓州市。 二、总干渠两侧饮用水水源保护区划范围 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 - （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： - 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 - 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱~中等透水性地层一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 10.2保护区监督管理 一级保护区内应遵守下列规定： ①禁止建设任何与中线总干渠水工程无关的项目； ②禁止向环境排放废水； ③禁止倾倒垃圾、粪便及其他废弃物； ④禁止堆放、存贮固体废弃物和其它污染物； ⑤农业种植禁止使用不符合国家有关农药安全使用和环保规定、标准的高毒和高残留农药。 二级保护区内应遵守下列规定： ①禁止向环境排放废水、废渣类污染物； ②禁止新建、扩建污染较重的废水排污口，设置医疗废水排污口； ③禁止新建、扩建污染重的化工、电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖以及其他污染重的建设项目； ④禁止设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施; ⑤禁止设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库； ⑥禁止使用不符合国家有关农药安全使用和环保规定、标准的高毒和高残留农药； ⑦禁止将不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749—2006）》和有关规定的水人工直接回灌补给地下水； ⑧禁止采取地下灌注方式处理废水； ⑨禁止建立公共墓地和掩埋动物尸体； ⑩禁止利用沟渠、渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及漫流等方式排放工业废水、医疗废水和其他有毒有害废水； 禁止将剧毒、持久性和放射性废物以及含有重金属废物等危险废物直接倾倒或埋入地下。已排放、倾倒和填埋的，按国家环保有关法律、法规的规定，在限期内进行治理。 本项目位于南水北调干渠右岸，距离南水北调总干渠管理范围边线（防护拦网）最近垂直距离1290m，根据《南水北调平顶山市段保护区范围图（东袁寨）》（本项目与南水北调平顶山市段保护区范围（东袁寨）关系见附图六），本项目所在区域为南水北调一级保护区宽度为50m、二级保护区范围为500m，本项目不在南水北调保护区范围内，符合南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划。 11、鲁山县城乡总体规划（2013-2030） （1）规划期限 本次规划期限为2013年—2030年。其中，近期至2020年；远期至2030年。 （2）规划层次与范围 本次规划划分为两个规划层次，即县域城镇体系规划和中心城区总体规划。 1）县域 规划范围：鲁山县域行政辖区，总面积为2432平方千米。 规划内容：县域城镇体系规划。 2）中心城区 规划范围：县城所辖区的琴台、鲁阳、露峰、汇源四个街道办事处，以及辛集乡、梁洼镇、张店乡部分区域，面积为48.6平方公里。 规划内容：中心城区总体规划。 （3）城市规划区范围 城市规划区范围包括县城所辖的琴台、鲁阳、露峰、汇源四个街道办事处，辛集乡全部行政辖区，以及董周乡、梁洼镇、张店乡南部，库区乡东南部，瀼河乡、马楼乡北部，总面积约420平方公里。 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇范庄村，不在鲁山县城市规划区（2013-2030）规划区域范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县的监测数据，监测时间为2018年全年，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，环境空气质量常规监测数据统计结果见表6。 表6 常规环境空气质量监测数据一览表 监测点位; 监测因子; 取样时间; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 鲁山县; SO2; 年平均; 18ug/m3; 60ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 100ug/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 55ug/m3; 35ug/m3; 超标. NO2; 年平均; 32ug/m3; 40ug/m3; 达标. O3; 日最大8h平均; 100ug/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 24h平均; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由表6可知，调查周期内项目所在区域PM2.5、PM10年均浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，属于不达标区。 随着《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施的实施，通过控制扬尘、削减燃煤总量、控制机动车污染等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将逐步得到改善。《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》方案工作目标是：到2020年底，全县PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到40微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到83微克/立方米以下，全县主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 二、水环境 本项目正常生产过程无生产废水产生，项目废水主要为职工生活污水，项目区设置化粪池，化粪池清掏后作为周围农田绿肥。项目东侧295m为冷水河，冷水河向东北7500m入沙河，所在区域为沙河水系。区域地表水水质现状数据引用《平顶山市环境监测年鉴》（2018年度，市环境监测中心站2019年1月）沙河关庙杜监测断面数据。其监测统计结果见表7。 表7 区域水质现状评价结果一览表 单位mg/L（pH值除外） 监测点位; pH; COD; NH3-N. 沙河关庙杜监测断面（2018年1月~12月）; 浓度范围; 7.96-8.68; 5.0-11; 0.012-0.203. 均值; 8.20; 9; 0.089. 标准限值; 6~9; 20; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由表7可知，沙河关庙杜监测断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准。 三、声环境 建设单位委托河南鑫达环境监测服务有限公司于2020年8月1日~2020年8月2日对项目四周厂界及附近敏感点声环境进行了检测，本次评价声环境质量现状检测结果见表8。 表8 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB(A) 检测时间; 2020.8.1; 2020.8.2. 检测点位; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 1#东边界; 54.1; 43.2; 54.4; 43.6. 2#南边界; 53.2; 42.3; 54.1; 43.0. 3#西边界; 52.6; 42.2; 53.0; 42.0. 4#北边界; 50.9; 43.2; 51.1; 42.5. 吴庄村; 52.3; 42.1; 53.7; 43.3. 吴庄散户; 52.0; 41.4; 51.7; 40.9. 李庄村; 51.1; 40.8; 51.9; 41.2. 2类标准; 60; 50; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表8可知，本项目各厂界及附近敏感点所在区域昼间及夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A））的要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围未发现有价值的自然景观和稀有动植物物种等需特殊保护对象，声环境主要保护目标见表9，地表水主要保护目标见表10，环境空气主要保护目标见表11。 表9 声环境主要保护目标一览表 环境类别; 主要保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 声环境; 吴庄散户; E; 5m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 吴庄; E; 65m. 李庄; W; 160m. 表10 地表水主要保护目标一览表 环境类别; 主要保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 水环境; 冷水河; E; 295m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 表11 环境空气主要保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界最近距离（m）. E; N. 吴庄; 113.048388; 33.656851; 居住区; 居民; 二类区; E; 65. 前营村; 113.052658; 33.664500; 居住区; 居民; 二类区; NE; 835. 辛家庄村; 113.066455; 33.656475; 居住区; 居民; 二类区; E; 1635. 高庄; 113.072700; 33.662891; 居住区; 居民; 二类区; NE; 2300. 程赵庄; 113.074502; 33.663020; 居住区; 居民; 二类区; NE; 2625. 东留庄; 113.072345; 33.654855; 居住区; 居民; 二类区; SE; 2260. 小柳林; 113.075433; 33.650459; 居住区; 居民; 二类区; SE; 2700. 王营村; 113.060455; 33.650180; 居住区; 居民; 二类区; SE; 1180. 土楼村; 113.054125; 33.649236; 居住区; 居民; 二类区; SE; 960. 范庄村; 113.047474; 33.649150; 居住区; 居民; 二类区; S; 715. 古塘庄; 113.068566; 33.645738; 居住区; 居民; 二类区; SE; 2145. 徐庄; 113.069478; 33.640580; 居住区; 居民; 二类区; SE; 2585. 陶庄村; 113.059436; 33.638221; 居住区; 居民; 二类区; SE; 2150. 东盆窑村; 113.049458; 33.638779; 居住区; 居民; 二类区; S; 1890. 盆窑村; 113.043224; 33.638039; 居住区; 居民; 二类区; SW; 1970. 叶庄; 113.040221; 33.643854; 居住区; 居民; 二类区; SW; 1520. 常家庄; 113.023591; 33.647352; 居住区; 居民; 二类区; SW; 2195. 东袁寨; 113.030951; 33.650206; 居住区; 居民; 二类区; SW; 1310. 马庄; 113.038569; 33.651193; 居住区; 居民; 二类区; SW; 840. 李庄; 113.043633; 33.655677; 居住区; 居民; 二类区; SW; 160. 刘庄村; 113.030136; 33.656965; 居住区; 居民; 二类区; W; 1325. 小贺塘村; 113.023827; 33.655570; 居住区; 居民; 二类区; W; 1980. 贺塘村; 113.019321; 33.653939; 居住区; 居民; 二类区; W; 2317. 西营南村; 113.030736; 33.663745; 居住区; 居民; 二类区; NW; 1535. 纪营村; 113.036530; 33.660591; 居住区; 居民; 二类区; NW; 845. 张良镇镇区; 113.044295; 33.667082; 居住区; 居民; 二类区; N; 750. 前营村; 113.052995; 33.664732; 居住区; 居民; 二类区; NE; 850. 郝庄; 113.057919; 33.677607; 居住区; 居民; 二类区; NE; 2380. 小周楼村; 113.032428; 33.678272; 居住区; 居民; 二类区; NW; 2477. 吴庄散户; 113.046844; 33.656995; 居住区; 居民; 二类区; E; 5.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别（类别）; 主要污染物限值. 空气; GB3095-2012; 《环境空气质量标准》; 二级; 年均浓度限值; SO2; ≤60μg/m3. NO2; ≤40μg/m3. PM10; ≤70μg/m3. PM2.5; ≤35μg/m3. TSP; ≤150μg/m3. 24小时浓度限值; SO2; ≤150μg/m3. NO2; ≤80μg/m3. PM10; ≤150μg/m3. PM2.5; ≤75μg/m3. TSP; ≤300μg/m3. 1小时浓度限值; SO2; ≤500μg/m3. NO2; ≤200μg/m3. NOx; ≤250μg/m3. 噪声; GB3096-2008; 《声环境质量标准》; 2类; 昼间; ≤60dB(A). 夜间; ≤50dB(A). 地下水; GB/T14848-2017; 《地下水质量标准》; III类; pH值; ≤6.5~8.5. 氨氮; ≤0.5mg/L. 耗氧量; ≤3.0mg/L. 总硬度; ≤450mg/L. 溶解性总固体; ≤1000mg/L. 地表水; GB3838-2002; 《地表水环境质量标准》; Ⅳ类; COD; ≤30mg/L. NH3-N; ≤1.5mg/L. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 环境 要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别（类别）; 主要污染物限值. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 昼间; ≤60dB(A). 夜间; ≤50dB(A). GB12523-2011; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 限值; 昼间; ≤70dB(A). 夜间; ≤55dB(A). 废气; GB16297-1996; 《大气污染物综合排放标准》; 表2二级; 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 固废; GB18599-2001; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单; /; /; /. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水主要为生活污水，生产过程中无废水产生，厂区设置化粪池，化粪池抽取后作为周围农田绿肥，不外排。 本项目运营期产生的污染物主要为生产过程中产生的颗粒物，不产生SO2、NOX。 本项目生产过程中不排放COD、NH3-N、SO2、NOX，不需进行总量控制申请。 |

建设项目工程分析

- 一、工艺流程简述： 1、施工期工艺流程简述 本项目施工期主要有地面硬化、生产车间、办公室、一般固废暂存间、成品库、原料库、晾晒场及事故池等的建设、设备安装等施工工段。本项目施工期工艺流程及产污节点如图1。 图1 本项目施工工艺流程及产污节点示意图 2、运营期工艺流程简述 本项目运营期工艺流程及产污环节如图2。 新鲜原木 截木 木板成品 剥皮旋切 晾晒 噪声、废气、固废 固废 图2 本项目生产工艺流程及产污环节示意图 本项目生产工艺简述： 外购的新鲜木材含水率为40~55%，长度2.0m左右，原料不在厂区进行干燥等工序，直接进行生产加工。 原料暂存：将外购的原木暂存于厂区原料库处，便于卸货、生产使用，暂存过程中无废气产生。 截木：将新鲜木材长约2.0m，用手工电锯人工截成1.0m左右的长度，待用。该过程产生的污染物主要为原木截断过程中产生的颗粒物及机械设备在运行过程中产生的噪声。 剥皮、旋切：在生产过程中将木材用找圆机进行旋转剥皮，剥皮后的原木经传动带送入旋切机进行旋转切片，利用旋切机高速旋转的锋利刀片将木材切削成厚度约0.18cm的木板。该过程产生的污染物主要为原木剥皮过程中产生的碎木皮、颗粒物及机械设备在运行过程中产生的噪声。 晾晒、打包：切好的木片由接板机接送至运输车辆内，送入厂区南部及东部晾晒区进行自然晾晒及风干，夏季晾晒时间36h，冬季晾晒时间48h。晾晒及风干后的干木片，打包放入成品库，待售。该过程产生的污染物主要为木片搬运过程中产生的碎木皮及机械设备在运行过程中产生的噪声。 项目成品尺寸约64cm×97cm，厚度为1.8mm，含水率低于6%，成品主要销售至山东等地，用于制作家具等木质产品时的装饰面等。 二、主要污染工序： （一）施工期主要污染源分析 本项目为新建项目，施工期主要新建设钢制结构生产车间1座、成品库、原料库晾晒场及附属设施。项目建设过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 - 1、大气污染 ①施工扬尘 施工期的大气污染源主要有：施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）装卸、运输、堆砌过程以及开挖砌土、运输过程中造成扬起和洒落；土地施工开挖机、车辆运输、施工机械走行车道所带来的扬尘。 施工期有少量的地面扬尘产生，故在风速大于四级时应停止挖、填方等工程作业；在连续晴天又起风的情况下，对弃土表面洒水；本评价要求建设方在施工过程中应对临时堆放的泥土、易引起尘土的露天堆放的原材料采取覆盖措施；对运输车辆采取覆盖措施；混凝土搅拌站封闭作业，道路进行硬化处理。 ②汽车尾气 汽车尾气则主要来源于各种施工机械和运输车辆，造成局部范围内的TSP、NO2、HC等大气污染物增加。该类废气排放点多且分散，属无组织排放；同时，受施工方式，设备等因素的制约，产尘的随机性、波动性也较大。 本项目施工期为1个月，施工期较短，施工扬尘对该地块周边地区影响不大。 - 2、水污染 施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工作业产生的施工废水。 （1）施工人员生活污水 施工期平均施工人员为10人，由于项目施工人员均为周边居民，厂区不设置施工营地，施工人员生活用水量按40L/人·d计，则生活用水量为0.4t/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为0.32t/d，主要为清洗废水，主要污染因子为COD、BOD、SS和氨氮等。 （2）施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护、建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。 - 3、噪声污染 本项目建设期间的噪声源主要来自于各类机械设备及运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。 - 4、固体废物 施工期主要新建设生产车间及附属设施，生产道路进行硬化以及15m3事故水池一座。施工期仅建设事故水池需进行开挖作业，产生的土方可用作厂区内地面平整，因此工程完成后，固体废物主要为一定量的建筑废料和施工人员生活垃圾。建设单位应要求施工单位规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。施工人员生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，然后进入当地城镇垃圾处理系统。 （二）营运期主要污染源分析 1、废水 本项目运营期无生产废水产生，其废水主要为职工生活污水。项目共计职工6人，均为附近居民，不在厂内食宿，年工作250天，参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），员工生活用水定额为60L/（人·d），则用水量为0.36m3/d、90m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为0.288m3/d、72m3/a。厂区设置化粪池，化粪池抽取后作为周围农田绿肥。. 0.072 0.36 0.288 化粪池，抽取后作为周围农田绿肥 新鲜水 员工生活污水 图3 本项目水平衡示意图 单位：m3/d 2、废气 本项目原料暂存于厂区原料库（64m2，16m×4m）内。可暂存约200m3原料，项目原料为新鲜杨树原木，项目年使用新鲜杨树1500m3，年工作250天，每天加工量约6m3原木，原料库可满足本项目的生产需要，原料暂存过程中无废气产生。本项目原料暂存于原料库，便于原料卸车、加工工序使用，缩短运输距离，减少扬尘。本项目晾晒场位于厂区南部、东部，占地面积约800m2，木板通过晾晒网架，竖直进行晾晒，单次可晾晒约10000张木板，夏季晾晒时间36h，冬季晾晒时间48h，可满足本项目晾晒需求，晾晒过程中主要为木板中水分进行蒸发。本项目晾晒区主要用于木板的晾晒，晾干后的木板，搬运过程中若操作不当，会产生碎木片，搬运过程应小心操作，产生碎木片应及时清理，晾晒过程中无废气产生。晾晒场废气主要是车辆来往产生的运输扬尘。本项目成品库建筑面积60m2，成品全部入库暂存，暂存一定量后直接外售，成品库可暂存成品100m3，可满足项目生产需求。项目原料库、成品库、生产车间为全封闭车间，在无人员进出时，车间门关闭。 （1）截木、剥皮、旋切、破碎产生的颗粒物 本项目原材料为外购新鲜杨树原木，含水率较高，加工过程中主要污染物为较大的木屑，起尘量小。本项目原木年用量约1500m3，密度按0.75g/cm3，即1125t/a。生产过程中需要将长度为2.0m的木材使用电锯人工截木至长度为1.0m两段木材后再进行加工。 参照《美国环保局空气污染排放和控制手册》中“第十章木材加工工业中表10-4数据”原木脱树皮颗粒物产生量为0.012kg/t，原木锯开颗粒物产生量为0.175kg/t。生产车间木板加工时原木锯开产生的颗粒物量为0.1969t/a；原木脱树皮产生的颗粒物量为0.0135t/a；木板旋切是利用旋切机高速旋转的锋利刀片将木材切削成厚度约0.18cm的木片，加工过程产生碎木屑；木片加工的原料为直径较小的树枝，含水率较树干高，破碎时主要产生碎木屑；则生产车间颗粒物产生总量为0.2104t/a，项目所使用原料木材均为新鲜木材，含水率较高，产生的木屑颗粒较大，较易沉降在电锯周围，且项目生产过程中在全封闭车间内，同时项目车间不定时洒水降尘，则项目生产过程中截木、剥皮工序会产生的颗粒物，绝大部份在车间内降尘，降尘率取90%，则生产车间颗粒物无组织排放量约为0.0105kg/h，0.0210t/a。 （2）运输扬尘 本项目生产过程中因运输车辆在场内及晾晒场运输过程中产生的运输扬尘，在长期运行过程中，会不可避免地逸散至车间外及进出道路。 参照《逸散性工业粉尘控制技术》中的车辆来往的产污系数，颗粒物产生量为0.032kg/t运料。本项目年运输原料和成品共2250t，则车辆来往运输过程的颗粒物产生量为0.072t/a。本项目厂区道路为水泥硬化路面，厂区内运输道路较短，为了减轻无组织颗粒物对周围环境的影响，要求建设方采取以下措施抑尘： a、将厂区车辆运输道路建设为混凝土硬化地坪，从而避免在裸露土壤表面由于运输及车辆进出产生的扬尘。 b、运输道路定时清扫、洒水，确保不起尘。 c、运输车辆减速慢行，减少运输扬尘。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》提供的经验数据，采取以上措施后，颗粒物量可减少90%，运输过程中产生的运输扬尘排放量约为0.0072t/a，无组织排放。 （3）车辆尾气 本项目原料及成品搬运过程中，运输车辆会产生少量的车辆尾气。项目加强对运输车辆的管理，使用符合国家阶段性排放标准的车辆，尾气风力扩散后，对周围环境影响较小。 3、噪声 本项目噪声主要来源为电锯、找圆机、旋切机、接板机等设备噪声，设备均较小，根据对同类型企业的类比调查，主要设备噪声源强见表12。 表12 主要设备噪声级一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声级. 1; 手工电锯; 1台; 90. 2; 找圆机; 1台; 75. 3; 旋切机; 1台; 65. 4; 接板机; 1台; 70. 4、固体废物 本项目固体废物主要为生产过程中产生的边角料、树皮及职工生活产生的生活垃圾。项目生产过程中产生的边角料包含晾晒工序由于操作不当等产生的碎皮，为避免造成晾晒场地面杂乱的现象及减少环境风险的发生，项目应及时清理晾晒场，加强晾晒场周边绿化，定期安排人员巡检等。经采取以上措施，可有效减少晾晒场地面杂乱的现象并减少环境风险的发生。 经类比同类企业，生产过程中产生的边角料（木轴、碎皮、锯末）量约为原料量的3.6%，树皮量约为约为原料量的5.4%。本项目原材料为外购新鲜杨树原木（密度按0.75g/cm3），用量1500m3/a，即1125t/a，则边角料产生量约为40.5t/a，树皮产生量约为60.75t/a，均属于一般固废，集中收集后外售。职工生活垃圾按人均产生量为0.5kg/d计，项目职工定员6人，年工作250天，则生活垃圾产生量为3kg/d，0.75t/a，在厂区统一收集后送至当地垃圾收集系统，统一处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 车间截木、剥皮工序 | 颗粒物 （无组织） | 0.2104t/a | 0.0210t/a |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 0.072t/a | 0.0072t/a |
| 水污染物 | 生活污水 72m3/a | COD | 300mg/L，0.0216t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.0108t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L，0.0108t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0022t/a |  |
| 固体废物 | 生产过程 | 边角料 | 40.5t/a | 0 |
|  |  | 树皮 | 60.75t/a |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.9t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源为电锯、找圆机、旋切机、接板机等设备噪声，设备均较小，噪声源强约为65～90dB（A），夜间不生产，设备均位于生产车间内，采取基础减振、消声等措施，经距离衰减后，本项目运营期各厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求，周围敏感点昼间预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目所在地区域环境属于农村环境，人工种植农作物和天然植被较多，生态结构单一。评价建议建设单位加强厂区周边绿化和地面硬化，减少区域水土流失，使区域生态得到一定补偿。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工活动的主要包括建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，都不可避免的会产生扬尘。施工现场应经常洒水抑尘，按规定使用商品混凝土。施工中开挖的土石方应及时进行清理，运输白灰、水泥、施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖，限速行驶，避免沿途弥散，减少原料的露天堆放和保证一定的含水率以抑制风蚀起尘。 为保护周围环境敏感点不受当地施工环境的影响，建设单位应参照执行《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2020〕16号）、《鲁山县环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发鲁山县2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（鲁攻坚办〔2020〕7号）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等文件中的相关规定，严格落实河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)》中的各类扬尘防治要求，将施工过程产生的大气污染降至最低。施工单位在施工过程中须达到以下指标要求： 各类施工单位扬尘污染治理必须遵循以下三项基本要求： ①施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”。 ②施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化或覆盖、拆迁和土方作业百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”。 ③施工现场必须做到“两个禁止”，即“禁止现场搅拌混凝土，禁止现场配制砂浆”。 各类露天堆场扬尘污染治理须符合以下六项基本要求。 ①所有新建各类物料、废渣、垃圾等堆放场所，必须按照环境影响评价批复要求，严格采用全封闭库房、天棚加围墙围挡储库等方式实施建设，确保环保验收达标后使用。 ②所有在用露天堆放场所，必须综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，确保堆放物料不起尘。 ③所有露天堆放场所物料传送部位，必须建立密闭密封系统，确保运输过程无泄漏、无散落、无飞扬。 ④所有露天堆放场所落料卸料部位，必须配备收尘、喷淋等防尘设施，确保生产作业不起尘。 ⑤所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，配置冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净。 ⑥所有露天堆放场所进出口，必须设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施，确保进出运输车辆除泥、冲洗到位。 同时，在施工期限制车速、保持路面硬化和施工车辆、路面清洁；避免大风天气作业，在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。及时对场地工程施工造成的裸露地面进行绿化，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂。运输车辆，特别是运输建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须封盖严密，不得撒漏。及时清运垃圾、渣土。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 （2）施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、THC、NOx等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOx、THC、CO等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 采取以上措施后，施工期对大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）施工废水 施工过程中的施工废水主要来源于基础开挖排出的泥浆水，混凝土养护排水，构件与建筑材料的保湿、材料的冲刷废水，施工机械、车辆、地面的冲洗废水等。施工现场应设置1个容积为5m3的简易沉淀池沉淀收集废水，废水经沉淀处理后，回用于施工工地，不外排。 （2）生活污水 建筑工人均来自当地，厂区不设施工营地，施工期短，厂区设置临时厕所，设置化粪池，化粪池抽取后作为周围农田绿肥。 3、声环境影响分析 本项目建设期间的噪声源主要来自于各类机械设备及运输汽车等设备噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。主要采取措施为： （1）合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，禁止夜间施工。 （2）降低设备声级。尽量选用低噪声施工机械，对动力机械设备进行定期维护、养护，维修不良设备，闲置设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速并减少鸣笛。 （3）降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工，减少噪声的产生。 （4）建立临时声屏障。对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入棚内进行操作。 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。通过采取以上措施，施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目为新建项目，施工期主要新建生产车间、原料库、成品库、办公室、晾晒区、一般固废暂存间、生产道路进行硬化以及15m3事故水池一座。施工期仅建设事故水池需进行挖土，产生的土方可用作厂区内地面平整，因此工程完成后，固体废物主要为新建厂房过程中产生的建筑废料和施工人员生活垃圾。 不能回收的废料建设单位应要求施工单位规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。施工人员在整个施工期间产生的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，然后进入当地城镇垃圾处理系统。 二、营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 1.1地表水环境影响分析 （1）废水 本项目运营期无生产废水产生，废水主要为职工生活污水产生量为0.288m3/d、72m3/a，经调查，生活污水水质为COD300mg/L、SS150mg/L、COD150mg/L、SS30mg/L。厂区设置化粪池，化粪池抽取后作为周围农田绿肥。 （2）地表水环境影响分析 项目营运期无生产废水产生，主要废水为职工生活污水及事故废水；生活污水入化粪池，化粪池抽取后作为周围农田绿肥，不对外排放。事故废水经收集后合理处置，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目评价等级为三级B，因此本项目地表水评价内容仅包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及污水处理设施的环境可行性评价。 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇范庄村，北距沙河8.6km，不在平顶山市昭平台水库地表水源保护区范围内，符合平顶山市地表饮用水源地保护饮用水水源保护区划的要求；本项目距离最近的集中式饮用水源保护区鲁山县张良镇地下水井群850m，符合鲁山县集中式饮用水水源保护区的要求；位于南水北调干渠右岸，距离南水北调总干渠管理范围边线（防护拦网）最近垂直距离1290m，根据《南水北调平顶山市段保护区范围图（东袁寨）》（本项目与南水北调平顶山市段保护区范围（东袁寨）关系见附图六），本项目所在区域为南水北调一级保护区宽度为50m、二级保护区范围为500m，本项目不在南水北调保护区范围内，符合南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划。 2）污水处理设施的环境可行性评价 本项目生活污水产生量为0.288m3/d，72m3/a。污水主要污染物为COD、SS、NH3-N，厂区设置化粪池，化粪池清掏后作为周围农田绿肥，化粪池容积为5m3，满足本项目生活污水15天的暂存量。 根据分析，本项目建设一座约15m3的事故水池。消防废水经导流沟引入消防废水收集池，根据消防废水的实际情况，在咨询相关环保及消防专家意见的前提下，制定可靠的消防废水处理方案，对消防废水进行合理处理，不外排。 表13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; COD、氨氮; 不排放; 不排放; 1; 化粪池; 化粪池; /; □是 □否; □企业总排 □雨水排放 □淸净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 事故废水; COD、SS等; 2; 事故水池; 事故水池; /. 1.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表中的“N 轻工 109、锯材、木片加工、家具制造中的其他”不涉及“有电镀或喷漆工艺的”，本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 综上所述，项目产生的生活废水全部资源化利用，不外排。事故废水合理处置不外排。因此，对周围水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 根据工程分析可知，晾晒区地面硬化，四周设置围挡，定期清理产生的碎木片，措施可行。本项目生产过程中产生的大气污染物主要为截木、剥皮工序产生的颗粒物、运输扬尘及车辆尾气。 （1）截木、剥皮 根据河南省生态环境厅关于印发《河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》及结合本项目特点，评价要求截木、剥皮工序在封闭的车间内进行，车间应严格按照设计进行全封闭，通道口安装卷帘门或推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无人进出时关闭车间门。 由工程分析可知项目生产车间颗粒物产生总量为0.2104t/a，项目所使用原料木材均为新鲜木材，含水率较高，产生的木屑颗粒较大，较易沉降在锯机周围，且项目生产过程中在全封闭车间内，同时项目车间不定时洒水降尘，则项目生产过程中截木、剥皮工序会产生的颗粒物，绝大部份在车间内降尘，降尘率取90%，则生产车间颗粒物无组织排放量约为0.0105kg/h，0.0210t/a。 （2）运输扬尘 参照《逸散性工业粉尘控制技术》中的车辆来往的产污系数，颗粒物产生量为0.032kg/t运料。本项目年运输原料和成品共2250t，则车辆来往运输过程的颗粒物产生量为0.072t/a。本项目厂区道路为水泥硬化路面，厂区内运输道路较短，为了减轻无组织颗粒物对周围环境的影响，要求建设方采取以下措施抑尘：将厂区车辆运输道路建设为混凝土硬化地坪，从而避免在裸露土壤表面由于运输及车辆进出产生的扬尘；运输道路定时清扫、洒水，确保不起尘；运输车辆减速慢行，减少运输扬尘。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》提供的经验数据，采取以上措施后，颗粒物量可减少90%，运输过程中产生的运输扬尘排放量约为0.0072t/a，无组织排放。 （3）车辆尾气 项目原料及成品搬运过程中使用运输车辆运输，运输车辆在运输过程中会产生少量的车辆尾气。项目应加强对运输车辆的管理，使用符合国家阶段性排放标准的车辆，同时运营期加强车辆用油的管理，从正规渠道购买油品，留存购买凭证。经采取以上措施后，车辆尾气扩散后，对周围环境影响较小。 （4）无组织废气影响分析 运输扬尘属于移动源，在采取定时洒水抑尘降尘后等措施后，对外环境影响很小。本次评价仅对生产车间无组织排放进行预测分析。 本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取颗粒物（TSP）作为预测因子。 根据项目的初步工程分析结果，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为。 Pi = Ci / C0i×100% (1) 式中： Pi—第i个污染物最大地面浓度占标率，%。 Ci——采用估算计算出的第i个污染物最大地面浓度，μg/m3。 Coi——环境空气质量标准，μg/m3。 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级判据详见表57。最大地面浓度占标率Pi按公式（1）计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10%。 表14 评价工作等级一览表 评价工作等级; 评价工作等级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表15 评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. TSP; 1小时; 0.9; 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中TSP的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值. 表16 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选型时）; /. 最高环境温度/℃; 43.3. 最低环境温度/℃; -16.7. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否. 岸线距离/km; 否. 岸线方向/°; 否. 表17 矩形面源参数一览表 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北向夹角; 面源有效排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 污染物排放速率/ （kg/h）. 经度; 纬度; 颗粒物. 生产 车间; 113.046089; 33.656942; 123; 26m; 6.5m; 0°; 8m; 2000h; 正常; 0.0105. 依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），本项目污染物估算结果见表18。 表18 本项目污染物估算结果一览表 污染源; 污染源名称; 污染物名称; 最大落地浓度所在距离（m）; 最大落地浓度（mg/m3）; Pi（%）. 生产车间; 无组织; TSP; 174; 0.005693; 0.63. - 由表18可知，本项目无组织排放颗粒物最大占标率为0.63%，出现在厂区中心下风向174m处，最大落地浓度为0.005693mg/m3，因此本项目大气环境影响评价等级为三级。 本项目有颗粒物无组织排放，以本项目生产车间（26m*6.5m*8m）为无组织排放源，排放量为0.0105kg/h，根据《环境影响评价技术导则》（大气环境）（HJ2.2-2018），本项目无组织排放废气厂界浓度预测值见表19。 表19 无组织排放废气厂界浓度预测值一览表 污染源名称; 污染 因子; 排放量(kg/h); 面积(m2); 厂界浓度（mg/m3）; 标准值(mg/m3). 东; 西; 南; 北. 生产车间; 颗粒物; 0.0105; 169; 0.005149; 0.00387; 0.004199; 0.0006113; 1.0. 由表19可知，本项目颗粒物无组织排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准要求。 表20 大气污染物无组织排放量核算一览表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值. 1; 生产车间; 截木、剥皮; 颗粒物; 使用新鲜木材、车间密闭、定时洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 无组织排放监控浓度限值要求1.0mg/m3; 0.0210. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0210t/a. 表21 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0210. （5）达标分析 由预测结果可知，本项目无组织排放颗粒物最大占标率为0.63%，出现在厂区中心下风向174m处，最大落地浓度为0.005693mg/m3；各厂界无组织颗粒物最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求（无组织排放监控浓度限值要求1.0mg/m3）。 本项目大气环境影响评价自查表见附表1。 （6）无组织废气防治措施 项目成品暂存在全封闭的仓库内，生产设备安装在全封闭生产车间内，通道口安装卷帘门或推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无人进出时关闭车间门。生产过程颗粒物在车间内自然沉降，极少量飘出车间外，对外环境影响较小。 同时项目在运营期间严格按照以下要求进行生产： 1）安排专职人员定期对厂区生产车间及运输道路进行清扫、洒水抑尘，确保不起尘。 2）道路扬尘采取不定期清扫方式，根据天气情况对路面不定时洒水，以最大限度的减轻道路扬尘对沿线居民的影响； 3）加强厂区管理，安排专职人员对生产设备设施等定期检查，保证生产设施正常运行。一旦发现运行异常，立即停工检查，进行检修。 经过以上措施，本项目营运期产生的颗粒物对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）源强 本项目噪声主要来源为电锯、找圆机、旋切机、接板机等设备噪声，设备均较小，均位于生产车间内。项目仅在昼间运营，夜间不运营，因此本项目仅考虑昼间项目生产的环境影响。对噪声设备采取设置基础减震，并经建筑物厂房阻隔，则噪声值可降低约20dB(A)。 根据建设单位提供资料，首先选用低噪声设备，对设备设置减震基座，并加强管理，保证设备正常运行。本项目主要设备特征及治理措施见表22。 表22 本项目主要设备特征及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 声源 类型; 噪声产生量; 降噪措施; 噪声排放量; 持续 时间. 核算 方法; 声源 表达量; 工艺; 降噪 效果; 核算 方法; 声源 表达量. 手工电锯; 频发; 实验法; 90; 基础减震、消声; 25; 实验法; 65; 2000h/a. 找圆机; 75; 50; 2000h/a. 旋切机; 65; 40; 2000h/a. 接板机; 70; 45; 2000h/a. （2）预测方法 1）噪声源叠加模式 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： L=10lg(i=1n100.1Li) 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 2）噪声衰减模式 以本项目主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离厂界四周的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，预测各声源对厂界四周预测点的贡献值，预测本项目完成后厂界四周的噪声值。预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 （3）预测结果及评价 本项目夜间不生产，本次噪声主要对本项目运营后各厂界噪声贡献值及周围敏感点预测值进行预测。运营后厂区各厂界及敏感点噪声影响预测结果见表23。 表23 本项目运营后厂区各厂界及敏感点噪声影响预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界; 高噪声 设备; 数量（台）; 治理后 源强; 距离（m）; 本项目贡献值; 现状值; 预测值; 标准值. 东厂界; 手工电锯; 1; 65; 60; 29.5; /; /; 60. 找圆机; 1; 50; 55. 旋切机; 1; 40; 50. 接板机; 1; 45; 45. 西厂界; 手工电锯; 1; 65; 15; 41.5; /; /; 60. 找圆机; 1; 50; 20. 旋切机; 1; 40; 25. 接板机; 1; 45; 30. 北厂界; 手工电锯; 1; 65; 12; 43.5; /; /; 60. 找圆机; 1; 50; 12. 旋切机; 1; 40; 12. 接板机; 1; 45; 12. 南厂界; 手工电锯; 1; 65; 32; 34.9; /; /; 60. 找圆机; 1; 50; 32. 旋切机; 1; 40; 32. 接板机; 1; 45; 32. 东侧吴庄散户 （一户）; 手工电锯; 1; 65; 65; 28.7; 52.0; 52.0; 60. 找圆机; 1; 50; 60. 旋切机; 1; 40; 55. 接板机; 1; 45; 50. 吴庄; 手工电锯; 1; 65; 125; 23.1; 53.7; 53.7; 60. 找圆机; 1; 50; 120. 旋切机; 1; 40; 115. 接板机; 1; 45; 110. 李庄; 手工电锯; 1; 65; 175; 20.1; 51.9; 51.9; 60. 找圆机; 1; 50; 180. 旋切机; 1; 40; 185. 接板机; 1; 45; 195. 由表23可知，本项目运营期各厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求，敏感点均昼间预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物主要为生产过程中产生的边角料、树皮及职工生活产生的生活垃圾。 项目生产过程中产生的边角料包含晾晒工序由于操作不当等产生的碎皮，为避免造成晾晒场地面杂乱的现象及减少环境风险的发生，项目应及时清理晾晒场，加强晾晒场周边绿化，定期安排人员巡检等。经采取以上措施，可有效减少晾晒场地面杂乱的现象并减少环境风险的发生。 生产过程中产生的边角料产生量约为40.5t/a，树皮产生量约为60.75t/a，均属于一般固废，厂区内固废应及时清扫收集，保持车间及厂区整洁不积尘。固体废物分类收集暂存于生产车间内，由收购方用货车清运外售，实现综合利用。 同时评价要求企业建立一般固体废物管理台账，应如实记录固体废物处置相关信息，并存档记录。不得随意堆放、处置生产过程中产生的边角废料及树皮等固体废物；生产过程中产生固体废物不得与生活垃圾混合收集、存放和处置。 根据建设单位提供资料，建设单位拟在厂区内设置一般固废暂存区24m2，一般固废暂存间应按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单贮存和处置要求做好“三防”措施，各项一般固废不得乱堆乱放，并及时处置，更不能露天堆放。 生活垃圾产生量为3kg/d，0.75t/a，在厂区统一收集后送至当地垃圾收集系统，统一处置。 5、土壤环境影响评价类别判定 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）导则中附录A—土壤环境影响评价项目类别表中的“注1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入Ⅳ类”，本项目生产过程仅涉及原木的切割、破碎，故项目类别为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险影响分析 本项目为木片加工项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的物质危险性识别标准及所在区域类别可知，本项目不涉及危险物质，木片属易燃品，在储存过程中存在发生火灾事故的风险。 （1）环境风险防范措施 ①严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定，认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的规定。 ②对于木片的储存，建设方应按消防、安监部门的管理规定和要求执行并严格落实到位，防止风险事故发生；对于事故后治理措施，建设方应严格按照消防、安监部门的要求采取相应的应急措施。 ③在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。禁止任何人携带火种（如打火机、火柴、烟头等）和易发生碰撞火花的钉鞋、器具等进入厂区。操作和维修设备时，应采用不会引起明火的工具。 ④在生产区内，不准无阻火器车辆行驶，要严格限制外单位车辆进入生产区。 ⑤车间内不宜堆放大量木片，加工的成品要及时运走，通道、门口、机器设备和电气设备周围不得堆放大量木片； ⑥消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围禁止堆放其他物品和杂物，设置专人进行管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对灭火器等消防器材应当经常进行检查，保证完整好用。 ⑦本项目可能发生的环境事故为火灾引起的次生污染，主要为消防废水进入外环境，进而对环境造成事故影响。 本项目原料、产品均在密闭空间内存放，生产过程在封闭生产车间内进行，因此发生事故时无雨水进入收集系统，且项目不设储罐、不需物料转移、无生产废水产生。参考《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）中3.4构筑物消防给水设计流量，该章节中木材在单垛容量大于50m3小于1000m3时，室外消火栓设计流量为20L/s，本项目原料和成品单垛容量约50m3左右，消防废水量按20L/s，扑救时间10min计，参考中国石化建标[2006]43号《关于印发〈水体污染防控紧急措施设计导则〉的通知》中计算公式： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V1—收集系统内发生事故时一个罐组或装置最大物料泄漏量，取0； V2—发生事故的装置消防水量； V3—发生事故时物料转移至其他容器及单元量，取0； V4—发生事故时必须进入该系统的生产废水量，取0； V5—发生事故时可能进入该系统的最大雨水量，取0； 通过计算可得项目最大事故水量为12m3，根据经验常数，事故水量：事故水收集池容积=1:1.2，因此，项目须建设一座约15m3的事故水池。评价要求建设单位设置消防废水收集池及设置配套导流沟，一旦发生火灾，将消防废水经导流沟引入消防废水收集池，根据消防废水的实际情况，在咨询相关环保及消防专家意见的前提下，制定可靠的消防废水处理方案，对消防废水进行合理处理，不外排。 （2）结论 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全卫生条款，厂区严格执行安全防火措施和消防措施，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠厂区内的安全防护设施和事故应急措施能够及时控制事故，防止蔓延，将事故废水引入事故水池内，经计算项目建设一座15m3的事故水池，可满足项目在事故状态下需求。因此，只要企业严格遵守安全操作规程和制度，加强安全关管理，项目生产时安全可靠的，该项目环境风险可以接受。 7、项目选址合理性分析 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇范庄村，东侧5m为吴庄散户，东侧65m为吴庄，东侧295m为冷水河，南侧为农田，西侧为农田，西侧160m为李庄，北侧为乡村道路、农田，新建生产及生活设施进行建设生产。根据《土地勘测定界技术报告书及鲁山县自然资源局土地利用现状类别查询结果说明》（见附件3），本项目用地为采矿用地，属于建设用地，满足本项目用地需求：根据张良镇国土规划环保办公室出具的《证明》（见附件4），本项目符合张良镇土地利用规划。 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇范庄村，北距沙河8.6km，东侧295m为冷水河，不在平顶山市昭平台水库地表水源保护区范围内，符合平顶山市地表饮用水源地保护饮用水水源保护区划的要求；本项目距离最近的集中式饮用水源保护区鲁山县张良镇地下水井群850m，符合鲁山县集中式饮用水水源保护区的要求；位于南水北调干渠右岸，距离南水北调总干渠管理范围边线（防护拦网）最近垂直距离1290m，根据《南水北调平顶山市段保护区范围图（东袁寨）》（本项目与南水北调平顶山市段保护区范围（东袁寨）关系见附图六），本项目所在区域为南水北调一级保护区宽度为50m、二级保护区范围为500m，本项目不在南水北调保护区范围内，符合南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划。 本项目选址不在地表水饮用水源保护区、风景名胜区、生态保护区等区域；本项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类。本项目运营后产生的废气、废水、噪声和固体废物经合理措施处理后均能够达标排放或综合利用，对周围敏感点影响较小，对周围环境影响较小。 因此，本项目选址是合理的。 8、环境管理 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环保机构设置及职责 为使企业投入的环保设施能够发挥作用，对其进行科学的管理，企业需要设专人负责日常环保管理工作，具体职责如下： 1）组织制定环保管理、年度实施计划和远期环保规划，并负责监督贯彻执行，以保证厂区环境优美，空气清新，感官舒适； 2）组织宣传贯彻国家环保方针政策、进行员工环保知识教育； 3）定期对厂区内环保设施运行状况进行全面检查； 4）保证各污染物处理装置正常运行； 5）厂区固废分类收集，安全处置； 6）强化对环保设施运行监督，加强对环保设施操作人员技术培训和管理、建立环保设施运行、维护、维修等技术档案，确保环保设施运行正常，杜绝污染事故发生。 （3）环保管理要求 按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； 9、环境监测 （1）环境监测的目的 环境监测是企业搞好环境管理，检验环保设施正常运行的重要技术手段。通过定期的环境监测，了解本项目及周边的环境质量状况，并及时发现问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果实时调整环保计划。 （2）环境监测机构 根据项目污染因素的特点，结合建设单位实际情况，评价建议用人单位将废气、噪声日常监测业务委托有资质的检测机构进行。 （3）环境监测计划 项目正常运行过程中，应对企业“三废”治理设施进行定期监测。监测内容包括：废气的达标情况、厂界噪声的达标情况。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定，并结合企业实际情况，本次评价提出如下监测计划，详见表24。 表24 营运期环境监测内容及监测频率一览表 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 上风向1个，下风向3个; 颗粒物浓度; 每半年1期，每期四次; 委托有监测 资质的单位 实施监测. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间 Leq（A）; 每季度1次，昼夜各1次. 在监测单位出具环境监测报告后，企业应将监测数据归类存档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应采取措施，及时纠正，确保污染物的稳定达标排放。 10、环保投资 本项目总投资16万元，其中环保投资为8万，占总投资的50%。本项目环保投资估算明细见表25，本项目“三同时”验收见表26。 表25 环保投资概况一览表 项目; 环保设施名称; 投资额（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池一个，容积为5m3; 0.5. 消防废水; 设置15m3事故水池一座; 1.5. 废气; 截木、剥皮; ①成品进库存放②全封闭车间，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，车间地面硬化。③厂区道路硬化。④晾晒区定期清扫、洒水。⑤使用符合国家现阶段排放标准车辆; 3. 噪声; 生产设备; 基础减振、消声、厂房隔声; 0.5. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.5. 边角料、树皮; 一般固废暂存间24m2; 3. 合计; 8. 表26 本项目“三同时”验收一览表 项目; 污染物名称; 验收内容; 验收标准. 废水; 生活污水; 化粪池一个，容积为5m3; 不外排. 消防废水; 15m3事故水池一座; 安全处置. 废气; 剥皮工序产生的颗粒物及运输扬尘; ①成品进库存放②全封闭车间，通道口安装卷帘门或推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，车间地面硬化。③厂区道路硬化，及时清扫，定时洒水降尘。④晾晒区定期清扫、洒水。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间24m2; 妥善处置. 生活垃圾; 垃圾桶若干. 噪声; 设备噪声; 基础减振、消声，厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 截木、剥皮、切片工序 | 颗粒物 | 全封闭生产车间，定期清扫洒水降尘，原料区地面硬化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放控制浓度限值标准 |
|  | 道路运输 | 颗粒物 | 厂区道路硬化，及时清扫，定时洒水降尘 |  |
| 水污 染物 | 职工生活 | 生活污水 | 厂区设置化粪池，化粪池抽取后作为周围农田绿肥 | 综合利用，不外排 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 边角料 | 集中收集后外售 | 妥善处置 |
|  |  | 树皮 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 统一收集后由当地环卫部门定期清理 | 妥善处置 |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为电锯、找圆机、旋切机、接板机等设备噪声，设备均较小，噪声源强约为65～90dB（A），夜间不生产，设备均位于生产车间内，采取基础减振、消声等措施，经距离衰减后，本项目运营期各厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求，附近敏感点昼间预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目营运期应当加强厂区绿化，在厂区内多植树种草。在进行树种选择时，应根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种，采取乔灌草立体综合绿化，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境，改善景观。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1.1 项目概况 本项目由鲁山县广通木材加工厂建设，位于平顶山市鲁山县张良镇范庄村，总投资16万元，占地面积3052m2，总建筑面积317m2，建成后年产1300立方米板材。经现场踏勘，本项目预计2020年10月开始建设，2020年11月投入生产。 1.2 产业政策符合性分析 经查国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目设备、产品及规模均不在鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，本项目属于“允许类”建设项目。本项目已取得鲁山县发展和改革委员会项目备案证明，项目代码：2020-410423-20-03-039550，备案证明见附件2。 1.3环境质量现状 （1）环境空气 由监测结果可知，调查周期内项目所在区域PM2.5、PM10年均浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，属于不达标区。 随着《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施的实施，通过控制扬尘、削减燃煤总量、控制机动车污染等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将逐步得到改善。《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》方案工作目标是：到2020年底，全县PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到40微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到83微克/立方米以下，全县主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 （2）地表水环境 本项目正常生产过程无生产废水产生，项目废水主要为职工生活污水，项目区设置化粪池，化粪池清掏后作为周围农田绿肥。项目所在区域为沙河水系，区域地表水水质现状数据引用《平顶山市环境监测年鉴》（2018年度，市环境监测中心站2019年1月）沙河关庙杜监测断面数据，沙河关庙杜监测断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量较好。 （3）声环境 根据声环境功能区域划分，本项目所在区域应属2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，本项目各厂界及附近敏感点所在区域昼间及夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A））的要求。 1.4施工期对环境的影响与防治措施结论 （1）废气 项目施工期的大气污染源主要为建筑材料运输、卸载中的动力扬尘等，通过采取洒水抑尘、经常清扫、汽车运输加盖篷布、临时堆场大风时采取遮盖措施等降低扬尘影响，可以使其对周围敏感点的影响降到最小。 （2）废水 施工期施工废水设置简易沉淀池处理施工废水，处理后回用于施工现场。生活污水经厂区设置的化粪池处理，定期抽取作为周围农田绿肥，因此，施工期废水对周围环境的影响很小。 （3）噪声 施工期噪声污染是本项目的主要环境问题，噪声源主要为装载机、各种运输车辆等施工机械产生的机械噪声和振动噪声。通过采取合理安排施工时间、降低设备声级、降低人为噪声、建立临时声屏障等措施，施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对周围环境影响较小。 （4）固体废物 本项目施工期主要新建设生产车间及附属设施，生产道路进行硬化以及15m3事故水池一座，施工期产生的土方可用作厂区内地面平整，因此工程完成后，固体废物主要为一定量的建筑废料和施工人员生活垃圾。建设单位应要求施工单位规范运输，不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”。施工人员在整个施工期间产生的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，然后进入当地城镇垃圾处理系统。 1.5 本项目运营期各污染物防治措施合理性分析 （1）大气环境影响分析 本项目不设置食堂，运营期产生的大气污染物主要为截木、剥皮工序产生的颗粒物、运输扬尘及车辆尾气。 1）截木、剥皮工序产生的颗粒物 根据河南省生态环境厅关于印发《河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》及结合本项目特点，评价要求截木、剥皮工序在车间内进行，车间应严格按照设计进行全封闭，通道口安装卷帘门或推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无人进出时关闭车间门。 由工程分析可知，项目所使用原料木材均为新鲜木材，含水率较高，产生的木屑颗粒较大，较易沉降在电锯周围，且项目生产过程中在全封闭车间内，同时项目车间不定时洒水降尘，则项目生产过程中截木、剥皮工序会产生的颗粒物，绝大部份在车间内降尘，降尘率取90%，截木、剥皮工序产生的颗粒物经处理后无组织排放。 2）运输扬尘 本项目生产过程中因运输车辆在场内及晾晒场运输过程中产生的运输扬尘，在长期运行过程中，会不可避免地逸散至车间外及进出道路。 本项目厂区道路为水泥硬化路面，厂区内运输道路较短，为了减轻无组织颗粒物对周围环境的影响，建设方采取评价要求的抑尘措施后，运输过程中产生的运输扬尘较少，对周围环境影响较小。 3）车辆尾气 项目原料及成品搬运过程中使用车辆运输，在运输过程中会产生少量的车辆尾气。项目应加强对运输车辆的管理，使用符合国家阶段性排放标准的车辆运输，同时运营期加强车辆用油的管理，从正规渠道购买油品，留存购买凭证。经采取以上措施后，车辆尾气经无组织扩散后，对周围环境影响较小。 由预测结果可知，本项目无组织排放颗粒物最大占标率为0.63%，出现在厂区中心下风向174m处，最大落地浓度为0.005693mg/m3；各厂界无组织颗粒物最大落地浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求（无组织排放监控浓度限值要求1.0mg/m3）。 （2）水环境 1）地表水环境 本项目运营期无生产废水产生，废水主要为职工生活污水，厂区设置化粪池，化粪池抽取后作为周围农田绿肥。 2）地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表中的“N 轻工 109、锯材、木片加工、家具制造中的其他”不涉及“有电镀或喷漆工艺的”，本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来源为电锯、找圆机、旋切机、接板机等设备噪声，设备均较小，噪声源强约为65～90dB（A），夜间不生产，设备均位于生产车间内，采取基础减振、消声等措施，经距离衰减后，本项目运营期各厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求，附近敏感点昼间预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 （4）固体废物影响分析 本项目固体废物主要为生产过程中产生的边角料、树皮及职工生活产生的生活垃圾。 生产过程中产生的边角料及树皮经收集暂存后外售。 生活垃圾在厂区统一收集后送至当地垃圾收集系统，统一处置。 （5）土壤 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）导则中附录A—土壤环境影响评价项目类别表中的“注1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入Ⅳ类”，本项目生产过程仅涉及原木的切割、破碎，故项目类别为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价工作。 1.6厂址可行性分析 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇范庄村，东侧5m为吴庄散户，东侧65m为吴庄，东侧295m为冷水河，南侧为农田，西侧为农田，西侧160m为李庄，北侧为乡村道路、农田，新建生产及生活设施进行建设生产。根据《土地勘测定界技术报告书及鲁山县自然资源局土地利用现状类别查询结果说明》（见附件3），本项目用地为采矿用地，属于建设用地，满足本项目用地需求：根据张良镇国土规划环保办公室出具的《证明》（见附件4），本项目符合张良镇土地利用规划。 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇范庄村，北距沙河8.6km，东侧295m为冷水河，不在平顶山市昭平台水库地表水源保护区范围内，符合平顶山市地表饮用水源地保护饮用水水源保护区划的要求；本项目距离最近的集中式饮用水源保护区鲁山县张良镇地下水井群850m，符合鲁山县集中式饮用水水源保护区的要求；位于南水北调干渠右岸，距离南水北调总干渠管理范围边线（防护拦网）最近垂直距离1290m，根据《南水北调平顶山市段保护区范围图（东袁寨）》（本项目与南水北调平顶山市段保护区范围（东袁寨）关系见附图六），本项目所在区域为南水北调一级保护区宽度为50m、二级保护区范围为500m，本项目不在南水北调保护区范围内，符合南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划。 本项目选址不在地表水饮用水源保护区、风景名胜区、生态保护区等区域；本项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类。本项目运营后产生的废气、废水、噪声和固体废物经合理措施处理后均能够达标排放或综合利用，对周围敏感点影响较小，对周围环境影响较小。 因此，本项目选址是合理的。 1.7 总量控制 本项目废水主要为生活污水，生产过程中无废水产生，厂区设置化粪池，化粪池抽取后作为周围农田绿肥，不外排。 本项目运营期产生的污染物主要为生产过程中产生的颗粒物，不产生SO2、NOX。 本项目生产过程中不排放COD、NH3-N、SO2、NOX，不需进行总量控制申请。 二、建议： 1、企业应严格执行建设项目环保“三同时”制度按照，按照环评要求认真落实各项污染防治措施，确保资金投入。 2、经常对设备进行检查维修，严格确保各种污染治理措施能够正常运转，做到项目污染物达标排放。 3、加强各类污染防治设施的运行管理，确保污染防治设备的高效稳定运行和实现各类污染物地稳定达标排放，最大限度减少污染物排放。一旦超标排放，应立即停止生产，查找原因，及时解决。 4、执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 三、评价总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目的建设可行。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日 |  |

审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图一 本项目地理位置示意图 附图二 本项目平面布置示意图 附图三 本项目周边关系示意图 附图四 本项目现场照片 附图五 本项目与饮用水源保护区关系示意图 附图六 本项目与南水北调平顶山市段保护区范围（东袁寨）关系示意图 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 土地勘测定界技术报告书及鲁山县自然资源局土地利用现状类别查询结果说明 附件4 张良镇国土规划环保办公室证明 附件5 环境影响评价执行标准的意见 附件6 检测报告 附件7 营业执照及法人身份证复印件 附件8 建设单位承诺书 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特性，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声环境影响专项评价 5. 土壤环境影响专项评价 6. 固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。