建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：河南高速能源有限责任公司鲁山经营部石人山服务区南加油站项目

建设单位（盖章）：河南高速能源有限责任公司

编制日期：二〇二〇年十二月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

河南高速能源有限责任公司鲁山经营部石人山服务区南加油站项目环境影响报告表专家意见修改清单

| 修改意见 | 修改情况 |
| --- | --- |
| 1、进一步完善现状环境调查； | P23地表水环境质量现状引用了近期的资料 |
| 2、完善水平衡图，进一步论证周边地下水保护及生活污水处理的的可行性及可靠性；。 | P46补充了项目水平衡图，P47补充了生活污水处理的可行性及可靠性，P55补充了地下水污染防治措施 |
| 3、完善评价区环境水文地质条件调查，完善地下水环境现状调查与评价； | - P12、P13补充完善水文简况，P49补充完善区域水环境水文地质条件，地下水利用现状，P53、P54补充了对地下水环境保护目标的影响，P57-P59补充了地下水现状评价、地下水水位动态监测资料 |
| 4、完善相关附图附表 | 补充完善了附图4风险评价范围图，附图2厂区平面布置图、附图7噪声检测点位图、建设项目环评审批基础信息表 |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南高速能源有限责任公司鲁山经营部石人山服务区南加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南高速能源有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张旭光 |  |  |  |  | 联系人 |  | 张旭光 |  |  |
| 通讯地址 | 石人山服务区加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15136211101 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 467343 |  |
| 建设地点 | 郑州至石人山高速公路石人山服务区南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 鲁山县发展和改革委员会 |  |  |  | 审批文号 |  | 2020-410423-52-03-101107 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建☑ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | F5265机动车燃料零售 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 4000 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 120 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 62.02 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 51.6% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产 日期 |  |  | / |  |  |  |  |
| 项目内容及规模 1、项目由来 根据《国家公路网规划（2013-2030年）》，郑州至石人山高速公路总里程183.479km，本工程起于郑州市西南侯寨乡，经郑州市所辖二七区、新密市、新郑市，许昌市所辖长葛市、禹州市，平顶山市所辖郏县、宝丰县、新城区、鲁山县，最终在石人山风景名胜区上汤附近与国道G311线衔接。建设单位为河南省中原高速公路股份有限公司，项目于2005年12月取得了《河南省环境保护局关于《郑州至石人山高速公路环境影响报告书》的批复》（豫监环[2005]197号）。郑州至石人山高速公路的建设，对促进沿线经济发展及产业调整、自然资源开发、特色产业升级都具有重大意义。 根据《郑州至石人山高速公路环境影响报告书》及其环境影响报告书批复（豫监环[2005]197号）中的相关内容，该报告书只明确了服务区内容，未对加油站的具体规模功能及其环境影响做相关评价。现项目对加油站罐区、加油站罩棚等设施进行整修扩建，并且将原有的单层钢制储罐更换为双层SF卧式储罐，且柴油储罐由30m³更换为50m³。根据环保要求应对加油站的具体规模功能及其环境影响做相关评价。同时项目已由鲁山县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410423-52-03-101107。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定及要求，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017年9月1日)，本项目属于“四十、社会事业与服务业124、加油、加气站”项目。根据管理名录要求，加油、加气站“扩建”，全部编制环境影响报告表。因此，本项目应编制环境影响报告表。 受河南高速能源有限责任公司委托（委托书见附件一），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，组织有关技术人员，在现场踏勘、资料收集、调查研究和征求当地环保部门意见的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，并结合本项目有关资料，编制了本项目的环境影响报告表。 2、建设场地及内容 河南高速能源有限责任公司鲁山经营部石人山服务区南加油站位于郑州至石人山高速公路南侧石人山南服务区内，企业法人张旭光。项目地理位置图见附图一，项目周边环境示意图见附图二，项目平面布置见附图三，主要构筑物见表1。 表1 主要建设内容一览表 内容; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 加油罩棚; 1座，1层，占地面积1200m²（; 重建. 埋地卧式油罐区; 3个30m3汽油罐，3个50m3柴油罐，油罐总容积为165m3; 扩建. 公用工程; 供水工程; 服务区供水; 依托原有. 供电工程; 城乡电网; 依托原有. 辅助工程; 站房; 配电室; 1座，1层砖混结构， 建筑面积300m²; 依托原有. 值班室. 综合办公室. 储藏室. 卫生间. 环保工程; 废气治理措施; 油罐配备一套油气一次回收系统，油枪配备一套油气二次回收系统; 新建. 废水治理措施; 依托服务区生活污水处理站; 依托服务区生活污水处理站. 噪声; 站内绿化，加强设备管理; 不变. 固废处置措施; 生活垃圾收集后交由环卫部门处理； 油罐油泥委托有资质单位定期清理处置，即产即运，不在厂区暂存。; 不变. 防渗措施; 地埋油罐灌区等区域防渗; 新建. 3、建设规模 本项目为机动车燃料油零售项目，主要销售92#、95#和0#柴油，设6个地埋式S/F双层油罐，其中3个汽油罐、3个柴油罐，单个汽油罐容积为30m³，单个柴油罐为50m³，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），本项目油罐总容积为165m³（其中柴油罐容积折半计入油罐总容积），且单罐罐容≤50m³，则本项目为一级加油站，加油站的等级划分见下表。 表2 加油站等级划分一览表 级别; 油罐容积（m³）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; ≤50. 二级; 90＜V≤150; ≤50. 三级; V≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 4、生产设备 项目主要生产设备见下表。 表3 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格（型号）; 数量. 加油区; 加油机; CS30D2211N; 6（4台汽油双泵双枪，2台柴油双泵双枪）. 储油罐; SF双层直埋非承重罐; 3座汽油罐（30m²/个）. 3座柴油罐（50m²/个）. 油气回收装置; 一次油气回收; 汽油罐配备一套油气回收装置. 二次油气回收; 每把加油枪配备一套油气回收装置. 消防 设施; 灭火毯; 1m²/个; 2块. 灭火沙池; 2m³/个; 1个. 干粉灭火器; 4kg; 4个（手提式，加油区使用）. 35kg; 2个（推车式，油罐区使用）. 5kg; 8个（CO2灭火器）. 消防桶; /; 5个. 消防铲; /; 5把. 静电阻隔报警系统; /; 1套. 5. 原材料及能源消耗 本项目主要原材料及能源消耗见下表。 表4 主要原材料及能源消耗一览表 名称; 单位; 消耗量; 备注. 92#汽油; t/a; 950t; 年销售成品油共2110t. 95#汽油; t/a; 900t. 0#柴油; t/a; 260t. 新鲜水; m³/a; 300; 服务区统一供水. 电; kW·h/a; 4500; 城乡电网供电. 注：汽油、柴油在不同温度下密度不同。 理化性质： - （1）汽油：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。闪点-60℃，自燃点 250℃， 沸点 30-205℃，易燃；是应用于点式发动机（汽油发动机）的专用燃料，密度一般 在 0.71-0.75g/cm³ 之间，按用途可分为航空汽油和车用汽油，在加油站销售的汽油一般为车用汽油。 - （2）柴油：由不同的碳氢化合物混合组成，主要成分是含10到22个碳原子的链烷、环烷。它的化学和物理特性位于汽油和重油之间，沸点在 170℃至 390℃之间， 比重为 0.82-0.0845kg/L。 6. 投资及规模 项目总投资120万元，均由企业自筹。 7. 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员6人，运行制度实行2班制每班12小时。 8. 配套工程 ①给水 本项目用水由服务区统一供给，项目不设洗车服务。项目用水主要为生活用水，项目不设置卫生间，主要废水为职工盥洗废水。项目劳动定员6人，均不在站区食宿，职工生活用水量按40L/（人·d）计，则营运期职工用水量为0.24m3/d（87.6m3/a）；项目投运后，每天接待客人约100人，用水量约5L/人.d，则用水量0.5m3/d，182.5m3/a。 本项目生活用水量为0.74 m3/d（270.1m3/a），生活用水耗损按20%计，则本项目营运期生活污水（主要为盥洗废水）产生量为0.592m3/d（216.08m3/a）。 ②排水 项目运营期主要为生活污水，生活污水依托服务区污水处理站统一处理。 ③供电 项目由城乡电网供电。 - 9. 选址及规划相符性分析 （1）产业政策符合性分析 - 本项目属【F5264】机动车燃料零售，对照《产业结构调整指导目录（2019 年），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地之列。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 - （2）规划符合性分析 本项目位于鲁山赵村镇境内郑石高速石人山南服务区，项目用地为郑石高速石人山服务区用地，该项目用地为鲁山县国土资源局划拨用地，项目选址符合鲁山规划建设。 - 因此，评价认为本项目选址可行。 - （3）选址符合性分析 - 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订 版）的相关规定，拟建项目建成后加油站油罐总容积为240m³，计算容积为165m³， 属于一级加油站，站址符合城市总体规划和《汽车加油加气站设计与施工规范》 （GB50156-2012）（2014年局部修订版）中有关站址选择的规定，本项目选址标准情况对比见表5、6。 |

表5 站内汽油设备与站外建（构）筑物的安全距离 单位：m 站内设备 站外建（构）筑物; 站内汽油设备（标准）; 本项目; 是否满足要求. 地埋油罐; 加油机; 通气管管口; 地埋油罐; 加油机; 通气管管口. 一级站; 一级站. 有卸油和加油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统; ---. 重要公共建筑物; 50; 40; 35; 86; 70; 90; 满足. 明火地点或散发火花地点; 30; 24; 21; ---; ---; ---; ---. 民用建筑保护物类别; 一类保护物; 25; 20; 70.8; ---; ---; ---; ---. 二类保护物; 20; 16; 14; ---; ---; ---; ---. 三类保护物（南侧民房）; 16; 13; 11; 150; 184; 180; 满足. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 25; 20; 70.8; ---; ---; ---; ---. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 18; 14.5; 12.5; ---; ---; ---; ---. 室外变配电站; 25; 20; 70.8; ---; ---; ---; ---. 铁路; 22; 70.8; 15.5; ---; ---; ---; ---. 道路; 快速路、主干路（南侧郑石高速）; 10; 8; 7; 45; 30; 30; 满足. 次干路、支路（东侧匝道）; 8; 6.5; 5.5; 100; 80; 80; 满足. 架空通信线和通信发射塔; 1倍杆高且不应小于5m; ---; ---; ---; ---. 架空电力线路; 无绝缘层; 1.5倍杆（塔）高且不应小于6.5m; ---; ---; ---; ---. 有绝缘层; 1倍杆（塔）高且不应小于5m; ---; ---; ---; ---. 备注： 1、根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）规定：明火地点是指室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点（民用建筑内的灶具、电磁炉等除外）；散发火花地点是指有飞火的烟囱或室外的砂轮、电焊、气焊（割）等固定地点；因此本项目站区内不涉及“明火地点或散发火花地点”。2、根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）规定：本项目加油装置为非撬装式加油装置，安装有油气回收装置；3、“----”为本项目不涉及。构筑物保护类别的判断依据为《民用建筑物保护类别划分标准》。

表6 站内柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离 单位：m 站内设备 站外建（构）筑物; 站内柴油设备; 本项目; 是否满足要求. 地埋油罐; 加油机、通气管管口; 地埋油罐; 加油机; 通气管管口. 一级站; 一级站. 重要公共建筑物; 25; 25; 75; 73; 85; 满足. 明火地点或散发火花地点; 12.5; 10; ---; ---; ---; ---. 民用建筑保护物类别; 一类保护物; 6; 6; ---; ---; ---; ---. 二类保护物; 6; 6; ---; ---; ---; ---. 三类保护物(西侧服务区); 6; 6; 35; 60; 60; 满足. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 12.5; 9; ---; ---; ---; ---. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 9; 9; ---; ---; ---; ---. 室外变配电站; 15; 12.5; ---; ---; ---; ---. 铁路; 15; 15; ---; ---; ---; ---. 道路; 快速路、主干路（东侧许平南高速）; 3; 3; 45; 30; 30; 满足. 次干路、支路（东侧高速匝道）; 3; 3; 100; 80; 80; 满足. 架空通信线和通信发射塔; 0.75倍杆高且不应小于5m; 5; ---; ---; ---; ---. 架空电力线路; 无绝缘层; 0.75倍杆（塔）高且不应小于6.5m; 6.5; ---; ---; ---; ---. 有绝缘层; 0.75倍杆（塔）高且不应小于5m; 5; ---; ---; ---; ---. 备注：1、根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）规定：明火地点是指室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点（民用建筑内的灶具、电磁炉等除外）；散发火花地点是指有飞火的烟囱或室外的砂轮、电焊、气焊（割）等固定地点；因此本项目站区内不涉及“明火地点或散发火花地点”。2、根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）规定：本项目加油装置为非撬装式加油装置，安装有油气回收装置；3、“----”为本项目不涉及。构筑物保护类别的判断依据为《民用建筑物保护类别划分标准》。

综上所述，本项目的选址合理。 10.平面布置合理性分析 鲁山赵村镇境内郑石高速石人山南服务区，项目厂区地块总体近似为长方形，按功能划分为油品储罐区、站房区、加油区，加油区、储罐区位于项目中部区域；站房位于加油区南侧，项目出口和入口分开设置，总平面布置中各建筑物和构筑物按一定防火间距布置，考虑防火要求，设置消防设施。厂区平面布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中总平面布置标准要求，厂区平面布置见附图三。 11、与“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”相符性分析见表7。 表7 本项目与“三线一单”符合性分析 序号; 内容; 符合性分析. 1; 生态保护红线; 项目建设地点位于鲁山赵村镇境内郑石高速石人山南服务区，根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），项目不在河南省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。. 2; 环境质量底线; 根据项目区域环境质量现状分析，该项目所在区域大气、地表水、噪声等均能满足相关环境质量标准。 本项目产生的污染物包括废气、废水、噪声、固体废物。 1）项目废气非甲烷总烃经一次、二次油气回收系统回收后无组织排放，本项目废气对周围环境的影响较小。 2）项目噪声主要来要自于设备运转噪声，主要噪声源源强较低，经采取减振、消声、建筑吸声等措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准； 3）生活废水经化粪池处理后由服务区统一收集处理。 4）项目产生的生活垃圾由环卫部门清运处理。 综上分析，项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线。. 3; 资源利用上线; 供电：该项目用电由区域供电电网供给，项目用电量为48000kw·h。 给水：该项目用水水源来自企业自备井水。项目用水量为500t/a。 本项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。. 4; 环境准入负面清单; 本项目不属于高能耗、高水耗项目。项目生产工艺、设备均不属于淘汰类，而且项目所在地暂无环境淮入负面清单。.

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、原加油站基本情况 本项目为加油站原地整体改造扩建，原加油站本项目占地面积4000m2，主要建设加油罩棚等。设3个30m³单层钢质汽油罐，3个50m³单层钢质柴油罐；成品油年销售量为2750t，其中汽油2500t、柴油250t，扩建后，销售量不增加。 二、原加油站污染物排放情况 1、大气污染源 废气主要来源于卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃、汽车尾气、备用发电机燃油废气。其中车辆进出加油站时会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为CO、NOx、SO2、THC等，加油时车辆均熄火，汽车尾气产生量较小，不会改变区域环境空气质量，对周围环境影响很小。加油站不设置食堂，无油烟废气产生。 加油站非甲烷总统产生量见表8所示。 表8 项目非甲烷总烃排放情况 项 目; 排放系 数; 年销 售量（t/a）; 产生量 （t/a）; 油气回收装 置回收率; 排放量 （t/a）. 储油罐; 汽油储油罐呼吸损 失; 0.01%; 2500; 0.25; /; 0.25. 柴油储油罐呼吸损 失; 250; 0.025; /; 0.025. 油罐车; 汽油卸油损失; 0.23%; 2500; 5.75; 95%; 0.29. 柴油卸油损失; 0.05%; 250; 0.125; /; 0.125. 加油站; 汽油加油损失; 0.29%; 2500; 7.25; 95%; 0.3625. 柴油加油损失; 0.08%; 250; 0.2; /; 0.2. 合计; /; /; 2750; 13.6; /; 0.758. 2、废水污染源 本项目劳动定员6人，根据建设单位提供的资料，职工职工人员用水量按40L/（人·d）， 年工作日为 365d，则用水量为0.24m3/d（87.6m3/a），污水排放量按用水量的80%计， 则员工生活污水年排放量为69.3m3/a。每天接待客人约100名，按5L/（人·d）计，客人生活用水量为0.5m³/d(182.5m³/a)，污水排放量按用水量的80%计，废水产生量为0.59m³/d(216.08m³/a)。生活污水经服务区生活污水处理站处理后用于服务区洒水降尘，加油站不设置卫生间，服务区卫生间废水经化粪池处理后定期由附近村民拉走肥田。 3、噪声污染源 本项目的噪声源主要为加油泵、备用发电机等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类规模加油站类比，加油泵噪声值为60～65dB（A）；备用发电机运行噪声80～85dB（A）；车辆噪声约为65～80dB（A）。 4、固体废物 （1）一般固体废物 本项目固废主要是生活垃圾，本项目劳动定员6人，生活垃圾按0.5kg/人·d，每 年生活垃圾产生量为1.095t/a。加油站内设置垃圾桶，收集后交由环卫部门处置。 （2）危险废物： 危险废物主要为油罐定期清洗产生的清洗废水和油泥。根据建设单位介绍，油罐每5年清洗一次，清洗工作由具有废矿物油处置资质的单位进行，清洗废水产生量约2t/次，油泥产生量约为0.22t/次。根据《国家危险废物名录》（环境保护部第39号令，2016年8月1日起施行），油罐清洗废水的危废编号为HW09，油泥的危废编号为HW08，均在清洗时一并交由资质单位处理，不在站内暂存。 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，处理措施有效可行，对周围环境影响较小。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 鲁山县位于河南省中部，伏牛山东麓，北依洛阳市、南临南阳市、东接平顶山，总面积2432平方公里，辖6镇15乡，558个行政村，人口87万，素有“七山一水二分田”之称。鲁山，古称鲁阳，汉置县，唐始名鲁山，现属河南省平顶山市。位于东经112度14-113度14，北纬33度34-34度00之间，在河南省中部偏西，淮河水系的沙河上游，地势西高东低，西、南、北三面环山，东与黄淮平原相连，最高海拔2153.1米，最低海拔90.1米。 本项目位于鲁山赵村镇境内郑石高速石人山南服务区。 2、地形地貌及地质特征 鲁山县县境东西长90km，南北宽44km，县域面积2432.32km2。地势西高东低，北、西、南三面环山，东部为沙河冲积平原，地势西高东低，为一簸箕形盆地。山地面积占28.9%，丘陵岗地占53%，平原(包括水面)占18.1%，耕地面积为178.23km2西部中山区一般海拔400～800m，其中石人山主峰2153.1m，该区山势陡峭，岩石裸露，群峰林立，面积约1070.33km2，约占总面积44%；中部低山区，海拔一般在250~400m，沟壑纵横，山川相间，土薄石厚，耕地多分布在山谷河川两岸，面积约53365km2，约占总面积21.9%东部南北两侧丘陵区，海拔一般在90～150m之间，地势平坦，土层深厚，土质肥沃，面积约828.34km2，占总面积34.1%。。 3、 气候气象 鲁山县属暖温带半湿润大陆性季风性气候，四季分明，气候温和，雨热同期，降水年季变率大，多集中在每年6、7、8、9四个月，占全年降水量的61%；年均降水量为692.6mm，日最大降雨量210mm。历年最高气温44℃，最低气温为-70.8℃，平均气温为14.4℃;年平均蒸发量1600mm，无霜期213～218天。本区夏季多东南风，冬季多西北风，主导风向东北风，最大风速为20m/s，平均风速2.0m/s;冻土期从当年11月至来年2月，最大冻土深度8cm，最大积雪厚度27cm;五年一遇最大24h暴雨为204.0mm，十年一遇最大24h暴雨为274.5mm。 4、水文地质 （1）地表水 鲁山县属淮河流域沙颍河水系，沙河干流发源于尧山主峰东麓，自西向东贯穿全境，长108千米，流域总面积2432平方千米。境内流域面积在30平方千米以上的支流有23条，其中沙河、大浪河、将相河、荡泽河、清水河、七里河。人工渠包括昭平台北干渠和南水北调中线输水干渠。 ①沙河 沙河是淮河上游北侧的一条支流，发源于尧山主峰东侧，是一条天然性河流，自西向东贯穿全境，长108km，流域总面积28800km2，境内流域面积为3910.5km2，多年平均径流量11.2亿m3，鲁山县境内长约90km，是鲁山最大的河流。沙河位于本项目的南侧10.0km。 ②大浪河 大浪河位于本项目西侧约10.0km处，大浪河发源于宝丰葛花崖，经石龙区进入鲁山县，于辛集乡程村南汇入沙河，全长36km，因其上游经过石龙区，河床中山石起伏，好似石龙，因此上游段又称石龙河。 ③昭平台水库 县域内有大型水库一座（昭平台水库），总库容71300万立方米；中型水库2座（澎河、米湾水库），总库容7290万立方米；小型水库35座，总库容2142万立方米；灌区3处（昭平台、澎河、米湾灌区），引水灌区1082处，修建塘堰坝776座，提灌站68座。并有干渠4条，支渠15条，机电井2952眼，与贯穿全境的沙河干流及支流基本上形成了完整的灌排体系。现有有效灌溉面积24753公顷，占耕地面积的60%，旱、涝保收田面积20953公顷，占耕地面积的51%。本项目位于昭平台水库东北侧23.7km处。 ④团城河 团城河原名鸡冢河，发源于团城乡五道庙，鲁山县境内长30km，流域面积66km2。 距离本项目最近地表水体沙河。 （2）地下水 鲁山县区含水介质类型属于松散岩类孔隙水，埋藏条件为潜水。主要岩性为褐红色、褐黄色粘土、亚粘土角砾；主要含水层为更新统和全新统砂性土、砂砾石层。地下水分布广、水量大、埋藏浅，属于HCO3-Ca型水。城区地下水埋深在22～60m左右。 地下水的补排条件和径流特征为：补给以大气降水、河流侧渗、灌溉水回渗为主；排泄主要以开发、蒸发、径流为主。该区地下水的径流方向为从西到东，水力坡度在2‰左右。 项目所在区的含水层为粉质粘土含水层，粉质粘土含水层渗透系数为30m/d，地下水水力坡度为3.6‰，有效孔隙度为45%；地下水流速0.08m/d，纵向弥散系数取值为0.2m2/d。 鲁山县地热温泉群位于车村-下汤深大断裂中段，附近山脉总体走向NW向，主要赋存于燕山期花岗岩内。处于东西向断裂与NE-SW向扭性断裂的交汇部位，导致温泉呈泉群排泄，主要泉眼有六处。 上汤泉：出露标高279米，断层上升泉，水温59℃，矿化度0.306g/L，单泉涌水量9.00升/秒。 中汤泉：出露标高216.5米，构造上升泉，水温64.2℃，单泉涌水量3.90升/秒。 温汤泉：出露标高225米，构造上升泉，水温49℃，单泉涌水量0.365升/秒。 下汤泉：出露标高180米，构造上升泉，水温63℃，矿化度0.386g/L，单泉涌水量10.36升/秒。 婆娑街泉：出露标高140米，上升泉，水温45℃，单泉涌水量3.10升/秒。 碱厂泉：出露标高140米，上升泉，水温40℃，单泉涌水量2.89升/秒。 鲁山县有一处县级集中式饮用水水源地，为鲁山县鲁阳镇地下水井群（共6眼井）本项目距离鲁山县鲁阳镇地下水井群39km，不在保护区范围内。 5、土壤 按照全国第二次土壤普查分类标准，鲁山县土壤分9类，即黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、沙姜黑土、紫色土、水稻土、粗骨土和石质土。主要分布情况为：海拔在800米以上的山区为棕壤，占8%；海拔在800米以下的山丘地带为褐土，占22%；平原区主要为黄棕壤、潮土、沙姜黑土，占70%。 6、生物概况 鲁山县是河南省二十五个以林为主的山区县之一，全县总面积365万亩，有林地面积195万亩，活立木蓄积150万立方米，森林覆盖率62.3%，林业产值2.5亿元。有国家级保护植物水杉、银杏、连香、华榛、杜仲、秦岭冷杉、垂直冷杉、青檀、领春木、金钱槭等13种；省级保护植物铁杉、青线柳、楸皮杨、大叶三七等19种；中药材和菌类种类繁多，有人参、天麻、石斛、辛夷、杜仲等近500种；有陆栖脊椎动物125种以上，国家级保护的珍贵动物有金钱豹、艾叶豹、大鲵、金雕、羚羊、红腹锦鸡、豪猪、大灵猫等17种；鲁山有古树名木千余株，有全国罕见的千年古银杏群，有彰显悠久人文历史的古柏，有昭示岁月沧桑的柿树王，有蕴含美丽传说的老栎树。 根据现场勘查及建设方提供资料，项目厂址及厂界外500米范围内生物资源较小，生物量也不大，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、集中式饮用水源保护区划 （1）河南省城市集中式饮用水源保护区划 关于平顶山市城市饮用水源保护区划的相关内容： 2009年3月，平顶山市政府对平顶山市饮用水源保护区范围重新进行了界定，并报请河南省政府批示。2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函【2009】57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围。 昭平台水库地表水饮用水源保护区划分情况如下： 一级保护区：昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0米以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 准保护区：汇入昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域。 本项目位于平顶山市鲁山县郑石高速石人山服务区北侧，距离沙河230米，位于昭平台水库准保护区，由于本项目无废水外排，因此项目选址符合《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》。 8、项目与《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》相符性分析 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2013]107号），鲁山县有一处县级集中式饮用水水源地，为鲁山县鲁阳镇地下水井群（共6眼井）。其一级保护区范围为：1号、2号、5号、7号取水井外围50m的区域；3号、8号井群外包线内及外围50m的区域。其二级保护区范围为：一级保护区外，取水井外围550m外公切线所包含的区域。准保护区范围：二级保护区外，东至墨公路、南至鲁平大道、北至311国道、西至鲁平大道—311国道连线。 本项目位于平顶山市鲁山县郑石高速石人山服务区北侧，距离鲁山县鲁阳镇地下水井群39km，不在保护区范围之内。 9、项目与南水北调工程水源保护区的相符性分析 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56 号），文件规定南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。一级保护区范围自总干渠管理范围边线 （防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段。根据地下水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延 50 米；二级保护区范围自一级保护区边线外延 150 米。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。 （1）微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50 米；二级保护区范围自一级 保护区边线外延 500 米。 弱～中透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延 100 米；二级保护区范围自一 级保护区边线外延 1000 米。 强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延 200 米；二级保护区范围自一 级保护区边线外延 2000 米、1500 米。 根据《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》的规定： （1）在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物；禁止利用储水层空隙、裂 隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等； （2）在一级保护区内，禁止新建、扩建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； （3）在二级保护区内，禁止新建、扩建、扩建排放污染物的建设项目。 根据现场踏勘，该加油站距南水北调干渠围栏距离约为46km。因此，本项目不在南水北调工程水源保护区之内，符合《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划分方案》的要求。 10、《“十三五”挥发性有机污染防治工作方案》（环大气【2017】121号） 全面加强油品储运销油气回收治理。全面加强汽油储运销油气排放控制，重点地区逐步推进港口储存和装卸、油品装船油气回收治理任务。加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数。严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。建设油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于5000吨的及其他具备条件的加油站加快安装油气回收自动监测设备。制定加油站、储油库油气回收自动监测系统技术规范，企业要加强对油气回收系统外观检测和仪器检测，确保油气回收系统正常运转。推进港口储存装卸、船舶运输油气回收治理。修订储油库大气污染物排放标准，增加港口储存装卸过程油气回收要求；修订汽油运输大气污染物排放标准，修订船舶法定检验规则，提出船舶油气回收要求。 本项目加油站配备有一级油气回收装置和二级油气回收装置，符合《“十三五”挥发性有机污染防治工作方案》相关要求。 11、《河南省2019年挥发性有机物治理工作方案》 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展挥发性有机物（VOCs）污染专项治理，持续改善全省环境空气质量，依据国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和VOCs排放控制有关要求，制定本方案。 一、总体要求及工作目标 （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 二、重点任务 （一）推进石油炼制、石油化学行业全面达标排放治理。2019年8月底前，全省石油炼制、石油化学企业全面完成VOCs深度治理和LDAR（泄漏检测与修复）治理。有机液体储罐应采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐或安装顶空联通置换油气回收装置的拱顶罐。有机液体装卸采取全密闭、液下装载等方式，并使用具备油气回收接口的运输车辆。强化废水处理系统等逸散废气收集治理，废水集输、储存、处理处置过程中高浓度VOCs逸散环节应采用密闭收集措施，并回收利用，难以回收的应安装高效治理设施。加强有组织工艺废气治理，工艺弛放气、酸性水罐工艺尾气、氧化尾气、重整催化剂再生尾气等工艺废气优先回收利用，难以利用的，应送火炬系统处理，或采用催化焚烧、热力焚烧等销毁措施。非正常工况排放的有机废气送火炬系统处理。石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。 本项目加油站配备有一级油气回收装置和二级油气回收装置，符合《河南省2019年挥发性有机物治理工作方案》相关要求。 12、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号 ...... 四、重点行业治理任务 ...... （五）油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。 推进储油库油气回收治理。汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6 kPa的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100立方米的，可采用卧式储罐。真实蒸气压大于等于76.6kPa的石脑油应采用低压罐、压力罐或其他等效措施储存。加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。推动储油库安装油气回收自动监控设施。 本项目储油罐采用卧式埋地油罐，加油站配备有一级油气回收装置和二级油气回收装置，建设单位定期开展油枪气液比、系统密闭性及管线液阻的监测，项目的建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相关要求 13、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号） 五、强化油品储运销监管，实现减污降耗增效 加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制，在保障安全的前提下，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理，加大油气排放监管力度，并要求企业建立日查、自检、年检和维保制度。储油库应采用底部装油方式，装油时产生的油气应进行密闭收集和回收处理，处理装置出入口应安装气体流量传感器。7月15日前，对储油库油气密闭收集系统进行一次检测，任何泄漏点排放的油气体积分数浓度不应超过0.05%。运输汽油的油罐汽车应具备底部装卸油系统和油气回收系统，装油时能够将汽车油罐内排出的油气密闭输入储油库回收系统，往返运输过程中能够保证汽油和油气不泄漏，卸油时能够将产生的油气回收到汽车的油罐内，除必要应急维修外，不应因操作、维修和管理等方面的原因发生油气泄漏；运输汽油的铁路罐车要采取相应措施，减少装油、卸油和运输过程的油气排放。加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门，做好台账记录。 本项目储油罐采用卧式埋地油罐，加油站配备有一级油气回收装置和二级油气回收装置，建设单位定期开展油枪气液比、系统密闭性及管线液阻的监测，项目的建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相关要求。 14、《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号） 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号），持续改善全省环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。 28.全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。 46.持续加强油气排放日常执法监管。各级生态环境部门将储油库、加油站纳入固定污染源进行管理，强化对储油库、加油站和油罐车油气排放日常执法监管，确保油气回收设施正常运行2020年底前，采取定期检查和现场抽查方式，至少组织一次对辖区内所有汽油储油库、20%以上的汽油加油站和油罐车进行监督性检测；对于监督性检测和日常检查中发现的未按照相关要求安装、管理、运行油气回收设备或检查结果不合格的单位，要坚决依法依规进行查处。储油库、加油站和油罐车业主单位每季度按规范对油气回收治理系统进行检测和维护，按照国家规范填写自检报告，检修/维护记录、定期检测的原始结果数据至少保留两年以上；业主单位要安装卸油区视频监控，保证清晰监控到卸油情况，视频数据保留一年以上。 47.强化油品质量监管。各地要坚持“挖幕后、断链条、打黑油、端窝点”，严厉打击生产、销售、储存和使用不合格油品和车用尿素行为，依法追究相关方面责任并向社会公开。按照省政府办公厅《关于加强联合执法建立成品油流通市场监管长效机制的通知》（豫政办〔2017〕57号）有关要求，通过采取有奖举报，随机抽查和重点检查等手段，严厉打击违法销售车用油品的行为。市场监管部门加强对炼油厂、储油库、加油站等成品油生产、销售和储存环节，以及高速公路、国省道沿线加油站和尿素加注点质量检查，提高抽检比例和频次，严厉处罚违法行为；商务部门牵头组织，持续深入开展“河南省油品质量专项检查行动”，以物流基地、货运车辆停车场和休息区、油品运输车、施工工地等为重点，集中打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车对不达标的油品、尿素追踪溯源，查处劣质油品、尿素存储销售集散地和生产加工企业，对有关涉案人员依法追究相关法律责任。 本项目施工过程中须做到“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员"（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度。项目建成后储油罐采用卧式埋地油罐，加油站配备有一级油气回收装置和二级油气回收装置，建设单位定期开展油枪气液比、系统密闭性及管线液阻的监测，项目的建设符合《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）相关要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县的监测数据，监测时间为2019年01月~2019年12月，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，环境空气质量常规监测数据统计结果见下表。 表10 常规环境空气质量监测数据 监测点位; 监测因子; 取样时间; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 鲁山县; SO2; 年平均; 11ug/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 28ug/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 98ug/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 46ug/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 日最大8h平均; 191ug/m3; 160ug/m3; 超标. CO; 24h平均; 1.485mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由监测结果可知，调查周期内项目所在区域PM2.5、PM10年均浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，属于非达标区域。 随着《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》及《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》方案的实施，通过控制扬尘、削减燃煤总量、控制机动车污染等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将逐步得到改善。项目施工过程时间较短，且施工过程中严格按照大气污染防治攻坚战等实施方案要求，采取有效的扬尘污染治理措施，项目施工期对周边环境影响较小。项目运营期设备安装二级油气回收系统，有效的减少有机废气的产生，故项目建设对周边环境影响不大，项目选址可行。 2、地表水 本项目位于沙河南侧约258m，沙河向东南注入昭平台水库。鲁山县境内主要的地表水体为昭平台水库和沙河。区域地表水水质现状数据引用《平顶山市环境监测年鉴》（2019年度，市环境监测中心站2020年1月）沙河关庙杜监测断面数据。其监测统计结果见表11。 表11 区域水质现状评价结果 单位mg/L（pH值除外） 监测点位; pH; COD; NH3-N. 沙河关庙杜监测断面 （2019年1月~12月）; 浓度范围; 7.24-8.38; 5-10; 0.045-0.378. 均值; 17.8; 7; 0.142. 标准限值; 6~9; 20; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，沙河关庙杜监测断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量较好。 3、地下水环境质量现状 为了了解项目所处区域地下水环境质量现状，引用《河南高速能源有限责任公司鲁山经营部平顶山南服务区南加油站地下水检测报告》中加油站水下水井的检测数据（2020年08月03日检测）监测结果见表12。 表12 地下水监测 单位：mg/L（pH除外） 检测 地点; 采样 时间; 频次; pH值 （无量纲）; 溶解氧 （mg/L）; 氧化还原电位 （mv）; 电导率 (μS/cm); 色度 (度); 臭和味（级）; 浑浊度 （NTU）. 地下水; 2020. 08.03; 第1次; 7.79; 5.77; 117; 440; 5; 0; <1. 第2次; 7.81; 5.80; 116; 438; 5; 0; <1. 频次; 萘 (μg/L); 苯 (μg/L); 甲苯 (μg/L); 乙苯 (μg/L); 邻二甲苯（μg/L）; 间，对-二甲苯（μg/L）; 铅 (μg/L). 第1次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 第2次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 频次; 甲基叔丁基醚 （μg/L）; 总石油烃 (mg/L); C6-C9挥发性石油烃 (mg/L); C10-C40可萃取性石油烃 (mg/L); 1,1-二氯乙烷（μg/L）; 1,2-二氯乙烷（μg/L）; /. 第1次; 未检出; 0.02; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; /. 第2次; 未检出; 0.02; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; /. 根据表12可知，项目区域内的地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值的要求，拟建项目所在区域地下水环境质量状况较好。 4、声环境 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目为高速公路服务区加油站，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类4a类标准，通过对本项目四周噪声实测，实测数据见表13。 表13 厂界周围声环境现状监测结果 监测日期; 方位; 测量值; 标准值. 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2020.10.28; 东厂界; 51; 42; 2类：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)、 4a类：昼间70dB(A)、夜间55dB(A). 南厂界; 52; 45. 西厂界; 52; 43. 北厂界; 52; 43. 2020.10.29; 东厂界; 50; 43. 南厂界; 52; 44. 西厂界; 52; 44. 北厂界; 54; 43. 由上表可以看出，项目厂址南厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）；东、南、西、北厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 5、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被很少，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 主要环境保护目标见表14所示。 表14 主要环境保护目标 类 别; 保护目标; 方位/距离; 规模; 保护目的和级别. 地表水; 沙河; N、230m; 河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 环境空气; 赵村镇; ES、372m; 村庄; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）II级标准. 徐家村; SW、850m; 村庄. 上汤村; NW、1778m; 村庄. 桑盘村; N、2095m; 村庄. 宁家村; SE、1923m; 村庄. 声环境; 厂界; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4类. 地下水; 地下水; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气 大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，详见表15非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》。 表15 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 单位：μg/m3 污染物名称; SO2; NO2; PM10; TSP. 日平均; 150; 80; 150; 300. 根据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》（P244）：“由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在制定本标准时选用2mg/m3”，因此本次评价非甲烷总烃质量标准采用2mg/m3。 2、地表水 沙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 表16 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 单位：mg/L 污染物名称; pH; COD; 氨氮. 标准值; 6~9; 20; 1.0. 3、地下水 地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 表17 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 序号; 检测因子; 标准限值. 1; pH; 6.5~8.5. 2; 色度（度）; ≤15. 3; 嗅和味; 无. 4; 浑浊度（NTU）; ≤3. 5; 萘（μg/L）; ≤100. 6; 苯（μg/L）; ≤10. 7; 甲苯（μg/L）; ≤700. 8; 乙苯（μg/L）; ≤300. 9; 邻二甲苯（μg/L）; ≤500. 10; 间（对）二甲苯（μg/L）; ≤500. 11; 铅（μg/L）; ≤0.01. 12; 二氯乙烷（μg/L）; ≤30. 4、声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类，详见表17。 表18 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 单位：dB﹙A﹚ 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目营运期在油罐进发油过程中有少量油蒸气，排放标准详见表19。 表19 项目营运期油罐废气执行标准 执行标准名称及级别; 项目; 限值. 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）; 非甲烷总烃; ≦25g/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放标准的限值; 4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）; ≦80g/m3. 企业边界 2.0mg/m3. 根据《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中的相关规定排放口距地平面高度应不低于4m。 2、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准限值，详见表20。 表20《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 边界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目无COD、氨氮、SO2、NOX排放，建议本项目不设置污染物总量控制指标。 |

建设项目工程分析

1、工艺流程简述 本项目为加油站整体扩建项目，对加油站储罐区进行扩建，并对加油站罩棚等设施进行整修重建。并且将原有的单层钢制储罐更换为双层SF卧式储罐，将柴油罐由30m³更换为50m³的储罐。项目建设对周围环境的影响分为施工期和运营期。根据建设单位提供资料，施工期共计约1个月（合30天），项目施工期工艺流程及产污工序，见图1。 1.1、工艺流程及产污环节 施工期： 扬尘、 废气、 噪声、 固体废物 基础工程 主体工程 设备安装 装饰工程 竣工 废气、 噪声、 固体废物 废气、 噪声、 固体废物 扬尘、 废气、 噪声、 固体废物 图1 项目施工流程及产污环节 项目运营流程 油罐车 卸油 储油罐 加油机 车辆 油气回收系统 油气 油气 固废 噪声 废气 油气回收系统 图2 项目工艺流程及产污环节图 1.2加油站工艺流程简述 （1）卸油工艺流程 成品油由油罐车运至加油站，通过罐车与储油罐之间的管道依靠重力自流的方式卸入储油罐中，项目采用浸没式密闭卸油方式。卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内汽油流入加油站汽油罐时，汽油罐内油气通过通气管连通管进入到低标号汽油罐内，再通过油气回收管道流入到罐车内，用相同体积的汽油将汽油罐内相同体积的油气置换到罐车内，整个过程中无油气排放。卸油时由于通气管上安装有压力真空阀（一次油气回收），在设定工作压力内不会开启，不会造成油气通过通气管的排放。此方式为平衡式回收，回收率可达95%以上。此过程主要的污染物是泄露出的极少量呼吸废气。 成品油卸车工艺流程见下图2： 图3 卸油工艺流程图 （2）加油工艺流程 加油时配备二次油气回收系统，采用真空辅助式油气回收系统。加油机采用自带的加油泵将成品油由储油罐吸到加油机中，加油时将油枪伸入车辆油箱，加油枪采用自封式，油枪上的橡胶盖和车辆油箱口紧密结合，通过导气管将车辆油箱和地埋油罐联通并形成密闭空间，向油箱注油同时通过油泵将油补充至自吸式加油机内，与此同时，车辆油箱内部的呼吸蒸气通过油枪导气管进入地埋油罐中，此过程主要的污染物是油箱泄露出的极少量呼吸废气。加油工艺流程见图3。 图4 加油工艺流程图 （3）油气回收系统流程 ①油气回收系统 在油罐车给地下储罐卸油时，是在油罐车和地下储罐之间密闭状态下进行，液态油卸入地下储罐。储罐内液态空间不断增大，气相空间不断减小。罐车储罐内液态空间不断减小，气相空间不断增大。由于气液相空间的变化，原地下储罐内气态油蒸气进到罐车内部，油罐车给地下储罐卸油结束，由罐车装载着气态油蒸气驶离加油站运到有油气处理装置的单位进行油气回收处理，以达到环保和安全的目的回收系统。 图5 一次油气回收系统基本原理图 ②加油油气回收系统 加油机在给汽车油箱加注汽油的同时，采用带有油气回收的加油枪将汽车油箱内的气态油蒸汽和空气的混合气体按照1：1比例（即加注一升汽油，返回到储罐1 升的气体）或其他比例抽回到地下储罐的系统，以达到一定的安全环保目的。 图6 二次油气回收系统基本原理图 2、产污环节分析 2.1施工期产排污分析 1、产污工序 （1）废水：主要为施工废水、施工人员生活污水。 （2）废气：主要为扬尘、施工机械及车辆产生的汽车尾气。 （3）噪声：主要为施工作业噪声、施工车辆噪声。 （4）固体废物：主要为施工人员生活垃圾、废弃土石方、建筑垃圾。 2、污染物产生情况分析 #### 废水： 施工期废水主要来源于施工人员生活污水、施工废水。 （1）生活污水 本项目施工人员从附近招聘，施工场地不设施工营地，施工期间生活废水为少量洗手废水。项目施工人员约6人，生活污水产生量为4.8m3，收集后用于施工场地洒水降尘。 （2）施工废水 施工废水主要为乡道以及场地内地面硬化混凝土养护废水、机械设备冲洗废水、砂石冲洗废水等，主要污染因子为SS、石油类，浓度一般分别为300～2000 mg/L、15～30 mg/L。项目拟建临时排水沟、沉淀池，将施工场区废水收集沉淀处理后回用于车辆清洗或施工场地洒水降尘。 #### 废气： 施工活动产生的大气污染物主要为施工扬尘。对整个施工期而言，施工扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力扬尘和动力扬尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建筑材料及裸露的施工区表层浮土，由于天气干燥及大风产生风力扬尘。动力起尘主要是在建筑材料的装卸、转运过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 （1）风力起尘 由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放、在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速约为4.0m/s。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下方向近距离内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同，施工期间制定必要的防治措施，以减小施工扬尘对周围环境的影响。 （2）动力起尘 由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 依据本项目工程规模及进度，施工期车辆行驶状况为：平均每日进出工地次数为20次/日，施工期（1个月）共计600趟次；每趟行驶里程按0.8km计，共行驶480km；平均车速按15km/h计，汽车平均载重量按5t计；道路表面粉尘量按0.3kg/m2计，则整个施工期汽车道路运输扬尘产生量为0.1t。根据经验常数，通常运输车辆扬尘量约占扬尘总量的60%，故在整个施工期，包括刮风等所有扬尘因素在内产生的总扬尘量约为0.17t。通常扬尘集中发生在施工期土地平整和地基开挖的早期阶段，其PM10排放浓度相对较高，需要采取措施进行防治，以减少对周围环境造成影响。 #### 噪声： 施工噪声主要来自挖掘机、装载机、电锯、运输车辆等机械设备噪声，噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据相关资料，项目施工阶段的主要噪声源及其声级见表21。 表21 施工期各施工阶段噪声源 序号; 施工阶段; 设备; 单机最大噪声值dB（A）（距声源5 m处）. 1; 土方; 挖掘机; 84. 2; 土方; 载重车; 82. 3; 结构; 振捣机; 85. 4; 结构; 装载机; 86. 5; 结构; 电焊机; 80. 6; 装修; 电锯; 90. #### 固体废物： 本项目施工过程产生的固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 （1）土石方 根据现场调查，项目拟建地用地性质原为加油站，项目后续施工能够实现挖填平衡，项目无废弃土石方产生。 （2）建筑垃圾 本项目加油棚为钢架结构棚，站房依托原有，建筑垃圾较少。 （3）生活垃圾 本项目施工期不设食堂，通过外购盒饭的方式提供中餐，不提供早晚餐及住宿。项目施工人员约有6人，生活垃圾产生量约为0.2kg/（人•天），产生垃圾量为0.12kg/d。 2.2 运营期产污环节分析 （1）废气 本项目废气主要为加油站运营过程中，油品的储存及罐车卸油、机动车加油过程将导致有一定量的油气外逸，主要成分为烃类气体；项目建成后汽车驶入加油站会有部分汽车尾气产生，以及食堂油烟废气，其排放对周围大气环境产生的影响。 - 大小呼吸油气 - 储油罐在静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过灌顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。 - 大呼吸是指油罐进发油时的呼吸。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，造成油品的蒸发损失。储油罐向外发油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐减小，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，储油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方油气没有达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。 - 小呼吸损失是指油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和吸入空气的过程所造成的油气损失。 - 汽车加油作业损失油气 - 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。《中国加油站VOC排放污染现状及控制》，未安装油气回收装置的汽油加油机、柴油加油机在进行加油时，VOC（本项目中VOC主要为非甲烷总烃）排放因子分别为2.49kg/t、0.192kg/t。 - 油气回收系统针对汽油油气回收，其作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收。本项目加油站采用地埋式储油罐，卸油方式为密闭卸油，密闭性较好。为减少加油站卸油、储油过程造成的非甲烷总烃无组织排放，项目采取以密闭收集为基础的油气回收系统，本站设卸油油气回收、分散式加油油气回收系统。柴油系统预留加油、卸油油气回收管线；卸油油气回收系统(一次油气回收)、加油油气回收系统(二次油气回收)。 - 汽车尾气 汽车在建设项目区域内行驶将会有少量的HC、CO、NOx产生，对周围大气环境将产生一定量的影响。 （2）废水 本项目产生废水主要为站区内职工、本项目劳动定员6人，年有效工作时间为365天。职工生活用水量按40L/（人·d）计，每天接待客人100名，按5L/（人·d）计,项目生活用水及产污情况如下： 表22 项目生活用水及产污情况一览表 用水单元; 用水指标（L）; 人数 （p）; 用水量 （m³/d）; 产污 系数; 废水量 （m³/d）. 生活用水; 40; 6; 0.24; 0.8; 0.19. 客人用水; 5; 100; 0.5; 0.8; 0.4. 合计; /; /; 0.74; /; 0.59. 则项目员工生活用水量为0.24m³/d(87.6m³/a)，废水产生量为0.19m³/d(69.3m³/a)项目生活用水总量为0.24m³/d(87.6m³/a)，客人生活用水量为0.5m³/d(182.5m³/a)，废水产生量为0.59m³/d(216.08m³/a)。 （3）噪声 本项目噪声污染源主要为站区内加油机运行噪声以及车辆进出加油站行驶噪声。加油机噪声值约为60dB（A），来往车辆行驶噪声源强约为67dB（A）。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要为站区内职工、顾客产生的生活垃圾、油以及油罐定期清理油泥。项目区内设垃圾收集桶，生活垃圾收集后由当地环卫工人清运至生活垃圾填埋场处理。清罐污泥由具有专业清罐资质的油罐清洗单位进行清罐作业并做专业处理，即产即运，不在项目区内暂存。委托给具有相关资质的承包方处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 加油站 | 非甲烷总烃 | t/a | 0.785t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（192.72m3/a） | COD | 350mg/L、0.067t/a | 0 |
|  |  | SS | 250mg/L、0.192t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L、0.0058t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 职工办公及客户生活 | 生活垃圾 | 4.38t/a | 0 |
|  | 油罐清洗 | 油渣 | 220kg/5年 | 交由有资质的单位定期处理 |
| 噪声 | 项目噪声源主要为加油机等设备运行时产生的噪声和车辆来往产生的噪声。设备噪声声压等级约为65dB（A），经距离衰减后，车辆噪声通过加强管理，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准，因此本项目在生产过程中产生的噪声对周围声环境影响较小。 |  |  |  |
| 其他 | 环境风险：本项目为一级加油站，油品属易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目用地范围受人为活动影响较大，项目建设对区域生态环境影响主要为： 1、建设项目在施工阶段，由于对地基的开挖和填埋，造成局部土层疏松、裸露、若在雨季会引发轻微水土流失。 2、施工期建筑材料运输及堆置，会暂时性侵占工地周围的空地，对景观造成影响。 3、项目建成后，人工绿化带的建设，对周围生态体系会有一定的改变。 |  |  |  |  |

环境影响分析

1、施工期环境影响分析 本项目为在原有场地扩建，无需新增用地。目前，施工期的主要污染因素有施工作业废水、施工扬尘、施工机械噪声、施工固废等。 - 大气环境影响 本项目在施工期间大气污染源为施工扬尘和施工机械、运输车辆尾气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要产生于土地平整、建材运输、原料堆放装卸等过程。由于本项目工程量较小，物料堆放量及运输量不大，为保护项目周边的大气环境质量，进一步改善环境空气质量，加强施工扬尘污染控制，评价建议建设单位在施工期间采取以下措施防尘： a、围挡的设置。施工期间，建筑施工工地设置2.5m以上围挡；围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 b、裸露地(含土方)覆盖。每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施；覆盖措施的完好率必须在90%以上。覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。项目主要覆盖措施为防尘网（布）。 c、易扬尘物料覆盖。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量且在8h之内投入使用的物料除外。 d、持续洒水降尘措施。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 e、运输车辆冲洗装置。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L；施工场所车辆入口和出口30m以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。 f、道路硬化与管理。施工场所内80%以上面积的车行道路必须硬化。任何时候车行道路上都不能有明显的尘土。道路清扫时都必须采取洒水措施。 为降低扬尘对周围环境产生的危害，保护项目区及周边大气环境，建设单位施工场地开工前必须做到“六个到位”，即：审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员到位（施工单位管理人员、责任部门监管人员）；施工过程中必须做到6个100%，即： a、工地周边100%围挡：设置2m以上的围墙，严禁围墙 (挡)不严或敞开式施工；施工现场围墙 (挡)、场区起尘部位和道路两侧应设置自动喷淋装置。 b、物料堆放100%覆盖：采用防尘网100%覆盖，并定期洒水保持湿润。 c、施工现场道路100%硬化：施工现场出入口及场内主要道路必须硬化,其余裸露地面必须绿化或固化、覆盖。 d、出入车辆100%冲洗：工地出入口设置施工车辆洗车平台，对驶离工地车辆采取清洗轮胎及车身除尘措施，不得带泥上路，并要求收集和处理好洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。 e、拆迁工地100%湿法作业：拆除作业时，应提前72h不间断持续加压洒水，对建筑物进行湿化处理；需机械、爆破作业的拆除工程，应采取同步持续高压喷淋或洒水降尘措施。 f、渣土车辆100%密闭运输：采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 采取以上控制措施后，本项目施工期扬尘能得到有效控制，对周围敏感点影响较小。 （2）施工机械、运输车辆尾气 施工期间燃油机械一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOX、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOX、CO和THC排放量较少，由于本项目施工场地较小、施工周期短，施工期间施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很小，对周围大气环境影响较小。 为了进一步改善环境空气质量，有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；同时建议缩短车辆怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOx及CO等机动车尾气的排放量。 评价认为，经采取相应大气污染防治措施后，可以将施工期大气环境影响降到较小程度，并且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对大气环境造成长远影响。 1.2 水环境影响 本项目施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。 施工废水污染源主要为机械设备运转的冷却水、洗涤水和车辆冲洗等废水。类比调查，施工机械及运输车辆冲洗水用量为1m3/d，施工期1个月，则施工期产生施工废水30m3。该废水悬浮物浓度较大，SS的浓度约为500~1500mg/L，但不含其它可溶性的有害物质。评价建议施工废水采用临时沉淀池（池容2m3）沉淀后循环利用或用于施工场地和道路洒水抑尘，施工废水不外排，施工结束后临时沉淀池拆除。 本项目施工人员均为附近村民，不在工地住宿，施工高峰期间人员约6人，施工人员生活用水按20L/人·d计，则施工期生活用水量为0.2m3/d，根据《给排水设计手册》，生活废水产生量按日用水量的80%计，则每天产生的生活污水量为0.16m3/d，施工期间施工人员产生生活污水4.8m3，这部分污水经收集后，可直接用于场地洒水、降尘，不外排。 采取上述措施后，项目施工期产生的废水不外排，对附近地表水影响较小。 1.3 声环境影响 本项目施工期主要噪声源为挖掘机、推土机、装载车、平地机等施工机具的运转及运输车辆都将产生噪声，设备噪声值一般为85~100dB（A）左右。施工期高噪声设备持续时间较短，施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随施工期的结束而结束。为确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求评价建议在施工期采取以下措施： ①合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距东侧民房较远的位置。 ②降低设备声级，采用较先进、噪声较低的施工设备；固定机械设备与挖土、运土设备如挖土机、推土机等，可通过排气管加装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；废弃不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并较少鸣笛。 ③对于位置相对固定的机械设备，能设在隔声棚内操作的尽量进入隔声棚，隔声棚的高度应超过设备1.5m以上，顶部采用双层石棉瓦加盖；对不能入棚的机械设备，可适当建立单面声屏障，声屏障可采用砖石料、混凝土、木材、金属、轻型多孔吸声复合材料建造，当采用木材和多口吸声材料时，应作防火、防腐处理。 ④减少人为噪声，模板、支架拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量减少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。 采取以上措施后，在施工期的机械噪声经过距离衰减后，项目场地边界可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，对周围环境影响很小。 1.4 固体废物影响 施工期固废主要来自施工人员产生的生活垃圾和施工所产生的建筑垃圾。施工人员所产生的生活垃圾量以施工期1个月，施工人数6人，排放系数取0.3kg/（p·d）计，则生活垃圾产生量约为3kg/d，施工期间生活垃圾总产生量为0.09t。生活垃圾要集中定点收集，由环卫部门定期清运处理，以减少对环境的影响。 本项目建设过程中产生的建筑垃圾主要为建筑耗材垃圾，包括金属构件、碎砖块、水泥块、废木料、废土方等，按每平方米建筑面积产生建筑垃圾0.05t计，则本项目将产生建筑垃圾约20.85t，评价建议尽量分类回收有用材料，金属构件收集后外售，不能利用的部分需办理建筑垃圾清运许可证并严格按照相关部门的规定执行。 通过执行评价建议，本项目施工期固体废物均能合理有效处置，对周围环境影响较小。 2、营运期环境影响分析 2.1、环境空气影响分析 本项目储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境，以非甲烷总烃计。 本项目汽油的无组织排放主要分为储油罐呼吸损耗、卸油损失、加油作业损失、作业跑、冒、滴、漏损失三个部分。根据《河南省 2017 年挥发性有机物专项治理工作方案》和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）的要求，本项目对汽油安装卸油、加油二级油气回收系统对油气进行控制，对卸油和加油过程中的油气回收率可达 95%以上。 （1）卸油、储油、加油等过程中油品挥发产生的非甲烷总烃 本项目在卸油、储油、加油作业等过程会产生一定的油气排放，主要大气污染物为非甲烷总烃（C2~C8 可挥发碳氢化和物）。 ①卸油损失：本项目采用自流密闭卸油方式卸油。油料因位差自流进入埋地油罐内，罐内油气便因正压排出油罐进入油槽车内。 根据《散装液态石油产品损耗标准》，卸油过程中汽油、柴油会分别产生0.23 %、0.05 %的油气，按照年销售汽油100吨、柴油100吨计算，得出项目汽油油气排放量为0.23t/a，柴油油气排放量为0.05t/a。 ②储油损失：储油过程油气排放包括地下油罐“小呼吸”、卸油多余油气及加油多余油气。根据《散装液态石油产品损耗标准》，储油过程会产生0.01 %的油气排放，按照年销售汽油100吨、柴油100吨计算，得出项目储存过程中汽油油气排放量为0.01t/a，柴油油气排放量为0.01t/a。 ③加油损失：汽车加油过程中因加油箱都是敞开式，加油流速较快，油气排放量较大。据《散装液态石油产品损耗标准》，加油过程中汽油、柴油会产生 0.29%、0.08%的油气排放，按照年销售汽油100吨、柴油100吨计算，得出项目汽油油气排放量为0.29t/a，柴油油气排放量为0.08t/a。 评价要求本项目油罐设置一套一次油气回收系统、加油枪设置一套二次油气回收系统进行油气回收。油气回收系统一般分为两阶段的油气回收；第一阶段是油罐车卸油时采用密封式卸油，油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回到油罐车内，完成油气循环的卸油工作。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。第二阶段是汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会有汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内，并在储油罐的出气口安装阻火通气帽。 该套油气回收效率可达到95%以上，经油气回收系统回收后，剩余的油气直接无组织排放。 项目在卸油、储油、加油作业等过程产生的非甲烷总烃排放汇总情况见表23。 表23 项目非甲烷总烃排放情况 单位：t/a - 项目; - 排放系数; - 非甲烷总烃产生量（t/a）; - 油气回收装置回收率; - 排放量（t/a）. - 卸油工序损失; - 2.3kg/t汽油; - 4.25; - 95%; - 0.21. - 0.027kg/t柴油; 0.007; /; 0.007. - 储油工序损失; - 0.16kg/t汽油; - 0.29; - /; - 0.29. - 柴油忽略不计; /; /; /. - 加油工序损失; - 2.49kg/t汽油; - 4.60; - 95%; - 0.23. - 0.192kg/t柴油; 0.012; /; 0.012. 合计; - /; 9.159; /; 0.758. 由上表可知，该项目建成后，由于采用了油气回收装置，排入大气的挥发烃类有机污染物比采取措施前减少了91.7%，排入大气的挥发烃类有机污染物合计为0.758t/a，占成品油总销量的0.035%，年损失量不大。 建设单位根据加油站加油量选用一套一次油气回收装置，8套二次油气回收装置设备，根据同类装置检测数据，油气排放浓度小于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中标准限值要求：25g/m³。要求建设单位按照该标准要求，每年至少检测1次呼吸阀排放浓度、油气回收系统的气液比、油气回收管线液阻以及容器、设备、回收系统气密性，保证非甲烷总烃气体达标排放，并确保加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内，液阻小于标准中表1规定的最大压力限值，气密性监测值应大于标准中表2规定的最小剩余压力限值。 为了进一步减小加油站油气损失，本加油站采用地埋式工艺安放储罐，保持了油罐的恒温，有效减少了烃类气体的排放；对油罐设置呼吸阀挡板，采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，一定程度上减少了油气的排放。因此，项目散失非甲烷总烃对周围大气环境的影响程度很小。 （2）无组织排放厂界浓度预测 采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型AERSCREEN对本项目进行估算，估算参数见下表。 表24 南加油站矩形面源参数表 名称; 面源 长度/m; 面源 宽度/m; 面源有效 排放高度/m; 年排放 小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 非甲烷总烃. 加油站; 75; 25; 6.5; 8760; 正常; 0.0865. （1）评价等级判断 ①评价因子和评价标准筛选 本项目评价因子和评价标准见下表。 表25 评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2; 《大气污染物综合排放标准详解》. ②主要污染估算模型计算结果 主要污染估算模型计算结果见下表。 表26 主要污染源（面源）估算模型计算结果表 下风向距离/m; 1#车间 颗粒物. 预测质量浓度 (mg/m3); 占标率/%. 下风向最大质量浓度及占标率; 0.07; 5.88. 评价等级; 二级. ③评价等级判定 评价等级判别见下表。 表27 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax≤10%. 三级评价; Pmax≤1%. 由上表可知，本项目评价工作为二级，评价范围为边长5km的矩形区域。项目污染物在各厂界浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0 mg/m³的要求，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值（≦25 mg/m3）的要求，以及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中企业边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃2.0mg/m³的要求，因此本项目非甲烷总烃在各厂界均可达标排放。 （2）污染物排放量核算 本项目大气污染物排放量核算见下表。 表28 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 加油站; 非甲烷总烃; 油气回收系统; 豫环攻坚办[2017]162; 2.0mg/m3; 0.176. （3）环境监测计划 本项目污染源监测计划见下表。 表29 无组织排放废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外上风向一个点，厂界外下风向三个点; 非甲烷总烃; 1次/年; 豫环攻坚办[2017]162. - （4）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》分析 该《方案》要求，全面加强油品储运销油气回收治理。全面加强汽油储运销油气排放控制，重点地区逐步推进港口储存和装卸、油品装船油气回收治理任务。 加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数。严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。建设油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。制定加油站、储油库油气回收自动监测系统技术规范，企业要加强对油气回收系统外观检测和仪器检测，确保油气回收系统正常运转。本项目属于年销售汽油量小于5000吨的加油站不用安装油气回收在线监测设备。 #### 2.2、水环境影响分析 （一）地表水环境影响分析 项目储油罐每5年由专业的清洗公司清理一次，清洗过程采用COW原油清洗工艺，此工艺利用喷射清洗机将清洗介质（原油）在一定的温度、压力和流量下喷射到储罐内表面，除去储罐内表面的凝结物和油渣，并对油渣进行处理和回收。原油中含有轻质组分即溶剂成分，可加速沉积物油分中的凝结物和淤渣的解体，经破碎后的淤渣与清洗原油混合、溶解、扩散，最终被抽吸回收至回收罐中。根据类比新蔡县其他加油站项目分析，清洗一次产生的废水量约为0.5t，所产生的废水由清洗公司拉走后交由有资质的单位统一处置，本项目内不存放清洗废水。 本项目营运期废水主要为职工办公生活废水及客户生活废水。 项目用水主要为生活用水，主要为职工盥洗废水。项目劳动定员6人，均不在站区食宿，职工生活用水量按40L/（人·d）计，则营运期职工用水量为0.24m3/d（87.6m3/a）；项目投运后，每天接待客人约100人，用水量约5L/人.d，则用水量0.5m3/d，182.5m3/a。 本项目生活用水量为0.74 m3/d（270.1m3/a），生活用水耗损按20%计，则本项目营运期生活污水（主要为盥洗废水）产生量为0.592m3/d（216.08m3/a）。 本项目产生生活污水经服务区生活污水处理站处理后用于服务区洒水降尘；站区内不设卫生间，依托服务区卫生间。 项目营运期水平衡图见图7。 新鲜水 0.74 职工办公生活 客人用水 0.24 0.5 0.192 0.1 排污管道 0.4 0.592 0.048 0.528 服务区污水处理站 图7 项目营运期用水平衡示意图 单位：m3/d 服务区污水处理站采用的是A2/O工艺，加油站生活污水经过管道运至服务区污水处理站后经过厌氧池、缺氧池、好氧池二沉池处理，经过处理后的生活污水回用于服务区洒水降尘。 综上，本项目对地表水环境影响较小。 （二）地下水环境影响分析 （1）区域水文地质条件 鲁山县区含水介质类型属于松散岩类孔隙水，埋藏条件为潜水。主要岩性为褐红色、褐黄色粘土、亚粘土角砾；主要含水层为更新统和全新统砂性土、砂砾石层。地下水分布广、水量大、埋藏浅，属于HCO3-Ca型水。城区地下水埋深在22～60m左右。 地下水的补排条件和径流特征为：补给以大气降水、河流侧渗、灌溉水回渗为主；排泄主要以开发、蒸发、径流为主。该区地下水的径流方向为从西到东，水力坡度在2‰左右。 项目所在区的含水层为粉质粘土含水层，粉质粘土含水层渗透系数为30m/d，地下水水力坡度为3.6‰，有效孔隙度为45%；地下水流速0.08m/d，纵向弥散系数取值为0.2m2/d。 （2）地下水开发利用现状 根据2018年平顶山市水资源公报，2018年全市平均用水指标：城镇居民人均用水量93L/(人∙d)，与上年相比有所增加；农田灌溉亩均用水量136m3(其中水田亩均用水量400m3，水浇地亩均用水量135m3，菜田亩均用水量190m3)，比上年(159m3)减少11.3%；万元工业增加值(当年价)用水量含火电是33.0m3，与上年(34.0m3)相比有所减小；不含火电是30.0m3，比上年(30.0m3)没有变化；全市农村居民生活用水平均61L/(人∙d)。 城镇居民人均用水量大于等于93L/（人·d）的县(市)只有市区，其他县（市）都小于或等于93L/（人·d），叶县、宝丰县为82L/（人·d），郏县71L/（人·d），舞钢市为77L/（人·d），鲁山县为79L/（人·d）；万元工业增加值用水量(含火电)的县(区)，鲁山县达到56m3，其次为市区、舞钢市、郏县、叶县、宝丰县最；农灌亩均用水量最大的县(市)为市区，达到240m3，其次为舞钢、鲁山县、郏县、叶县、宝丰县。 （3）评价等级 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)，根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，本项目属于Ⅱ类项目。 建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表30。 表 30 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。. 不敏感; 上述地区之外的其它地区。. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。. 根据2009年4月13日，河南省环境保护厅签发了文号为豫环函【2009】57号的《关于进一步明确平顶山地表饮用水源保护区范围的函》，同意平顶山市提出的地表水饮用水源保护区范围，本项目位于平顶山市鲁山县郑石高速石人山服务区南侧，位于昭平台水库准保护区，本项目属于较敏感。 建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表31。 表 31 评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 本项目属于Ⅱ类项目，区域地下水环境较敏感区，由上表地下水评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价等级为二级。 （4）评价范围 本项目厂址位于冲洪积平原，地质水文条件相对简单。本次评价范围确定先根据导则推荐公式计算出理论范围值，然后根据厂址区域地下水环境保护目标分布情况调整理论范围值。 L=α×K×I×T/ne 式中：L—下游迁移距离，m； α—变化系数，α≥1，一般取2； K—渗透系数，本项目地下水稳定水位埋深约8.0~8.3m，含水层主要为第④层粉质粘土，参考《环境影响评价技术导则-地下水环境(HJ 610-2016)》常见渗透系数表见附录B.1，本项目取轻亚粘土渗透系数值0.1m/d； I—水力坡度，无量纲；由本项目监测报告监测数据计算，本项目水力坡度取0.003。 T—质点迁移天数，取值不小于5000d； ne—有效孔隙度，无量纲。根据《环境影响评价技术方法》（环境保护部环境工程评估中心编2012年版）不同地质材料的孔隙度，评价区域潜水含水介质以粉质粘土为主，孔隙度为0.34~0.6，有效孔隙度比孔隙度少5~10％，因此评价区域有效孔隙度取平均值0.45。 经计算，L=6.67m，综合考虑《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)中表3地下水环境现状调查评价范围参考表，确定本项目评价范围为6km2。由于地表水和中深层含水层间无明显的水力联系，中深层含水层和深层含水层无明显的水力联系，因此本次预测层位定为预测评价区域的潜水层。 （5）预测时段及情景设置 ①预测时段 地下水环境影响预测时段为污染发生后100d、1000d，服务年限（20年，即7300d）或能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。 ②情景设置 项目营运期站区已依据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）设计地下水污染防渗措施，对地下水的影响较小。因此仅预测非正常状况情景下的影响结果。非正常状况通常为工艺设备、地下水环保措施因老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求。 本项目主要涉及成品油的储存，特征污染因子为石油类。鉴于行业特性，设定本次非正常状况设定为设备老化破损，油品泄漏，经包气带进入地下潜水层。本次对主要污染物石油类进入地下水后的运移情况进行预测。根据预测结果，分析评价渗漏事故对评价区地下水环境的影响范围和程度。 （6）预测模型及源强 ①预测模型 本项目所在区域水文地质条件简单，污染物的下渗对区域地下水流场无明显的影响，评价区内含水层的基本参数变化很小，因此预测模型采用解析法预测污染物在含水层中的扩散。 预测模型采用地下水溶质运移解析法——一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型： ②参数确定 汽油和柴油储罐泄漏量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算，汽油和柴油泄漏速度QL用伯努利方程计算。 式中： QL—液体泄漏速度，kg/s； Cd—液体泄漏系数，此值常用0.6～0.64，取0.62； A—裂口面积，m2，取0.25cm2； P—容器内介质压力，82040Pa； P0—环境压力，82040Pa； g—重力加速度，9.81m/s2； h—裂口之上液位高度，取1m； ρ—液体的密度，kg/m3；汽油密度=725kg/m3，柴油密度=835kg/m3。 本项目加油站储罐区汽油罐单罐容量为30 m3，柴油罐单罐容量为50 m3，项目使用3个汽油罐和3个柴油罐，汽油密度0.70～0.78，本次取0.75 t/m3，柴油密度0.83～0.855，本项目取0.84，最大储量按储油罐的90%，则汽油的最大存储量为60.75t，柴油最大存储量为113.4t。经计算，汽油和柴油泄漏速度分别为0.152kg/s、0.94kg/s。假设所有的储油罐同时泄漏（最不利条件），则10min汽油泄露量为91.2kg，柴油泄漏量为55.8kg，合计147kg。 水流速度根据地下水流经验公式计算： V=KI/n 式中：V——水流速度； K——渗透系数，m/d；本项目取轻亚粘土渗透系数值0.1m/d。 I——水力坡度；由本项目监测报告监测数据计算，本项目水力坡度取0.003。 n——有效孔隙度。根据《环境影响评价技术方法》（环境保护部环境工程评估中心编2012年版）不同地质材料的孔隙度，评价区域潜水含水介质以粉质粘土为主，孔隙度为0.34~0.6，有效孔隙度比孔隙度少5~10％，因此评价区域有效孔隙度取平均值0.45。由上式计算可得，本项目所在区域地下水流速为0.0007m/d。 横截面面积：本评价横截面积为80m2。 纵向弥散系数：纵向弥散度αL：纵向弥散度αL可以由图10确定。图10为根据世界范围内所收集到的百余个水质模型中所计算出的孔隙介质的纵向弥散度αL及有关资料与参数作出的lgαL—lgLs。基准尺度Ls是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示。本项目从保守角度考虑Ls选1000m，则αL=10。 图6 孔隙介质数值模型的lgαL—lgLs 纵向弥散系数DL=αL×u=10×0.0007=0.007m2/d 根据以上结论，确定本次地下水预测参数，详见表32。 表 32 地下水预测参数选取一览表 参数; m（kg）; DL(m2/d); u(m/d); w(m2); n. 取值; 147; 0.007; 0.0007; 80; 0.45. （7）预测结果 本次评价过程中，对油污连续泄露至裸土壤100d、1000d和服务年限（20年，即7300d。预测结果见表33。 表 33 下游地下水石油类预测结果一览表 时间; 预测因子. 石油类（标准值0.05mg/L）. 100d; 最远迁移距离（m）; 5. 浓度（mg/L）; 0.0247. 1000d; 最远迁移距离（m）; 15. 浓度（mg/L）; 0.0279. 7300d; 最远迁移距离（m）; 44. 浓度（mg/L）; 0.0132. 有以上分析可知：可以看出，非正常工况下，油罐泄露连续泄露至裸露土壤情况下，100d、1000d和7300d时，石油类污染物最远迁移距离分别为5m、15m和44m，相对应的浓度分别为0.0247mg/L、0.0279mg/L、0.132mg/L。叠加本项目站址处地下水石油类监测数据后亦可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 III类标准要求。 根据调查，本地区地下水流向为自西向东，赵村镇西位于本项目东南侧372米，位于本项目下游。为防止储油罐发生泄漏对附近水体造成影响，本项目储油罐采用储油罐双层罐，同时罐体中间夹空层配有时刻监测泄漏的自动监测仪，当内层储油罐发生泄漏时，自动监测仪及时报警，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，将会被及时发现，且油品将由于双层罐防渗层的保护作用，积聚在双层油罐内，对地下水不会造成影响。本项目通过采用双层罐、自动监测仪防渗漏措施，造成污染地下水的几率较小。项目采取防渗措施可行。由于油液实际理化性质比较粘稠不易下渗，同时本地区包气带主要为粘土，根据《河南省鲁山县集中式饮用水水源保护区划分技术报告（报批版）》可知，鲁山县地质结构较为简单，地表均有10m以上的粘土层，具有较好的防渗性能，石油类污染物对地下水影响不大。 （8）地下水污染防治措施 本项目污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本项目运营期环境影响因素主要涉及成品油的储存，设备老化破损，油品泄漏引起污染物下渗，存在污染地下水的隐患。 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要设置为双层罐或者设置防渗池。 （1）双层罐设置 埋地油罐可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的其他规定。与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。 （2）防渗池设置 防渗池的设计应符合下列规定： ①防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB 50108）的有关规定。 ②防渗池应设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。 ③防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 ④防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。 ⑤防渗池内的空间，应采用中性沙回填。 ⑥防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 ⑦防渗池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： 1）检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。 2）检测立管的下端应置于防渗池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面200mm。 3）检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。 4）检测立管周围应回填粒径为10～30mm 的砾石。 5）检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。 ⑧若项目存在装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。采取防渗漏措施，埋地加油管道应采用双层管道。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 （3）分区防渗 参照（HJ610-2016）中地下水污染防渗分区参照表见表34，企业将场区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，本项目污染地下水途径及防治措施一览表见表35，项目分区防渗示意图见附图四。 表 34 污染地下水途径及防治措施参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 中-强; 难. 强; 易. 一般防渗区; 弱; 易; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 中-强; 易-难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 易; 一般地面硬化. 本项目参照（HJ610-2016）中地下水污染防渗分区防渗措施表，企业将场区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，本项目地下水污染防治措施一览表见表35。 表 35 本项目地下水污染防治措施一览表 序号; 项目; 保护措施; 达到效果. 1; 重点防渗区; 主要包括储罐区、加油区、地下管道，在清场夯压的基础上铺设防渗材料+混凝土防渗。; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 2; 一般防渗区; 主要包括加油区周围地面采用混凝土防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 简单防渗区; 主要为办公区采用混凝土铺设; 一般地面硬化. 评价建议项目运营阶段，重点防渗区和一般防渗区应按照本评价的要求做好防渗措施，制定相应的管理制度，定期检查加油作业区、储罐区、地下管线等连接处、阀门，及时更换损坏的阀门；及时更换破裂的管，充分做好排污管道的防渗处理，杜绝油品渗漏，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生。 （9）、地下水环境现状评价 为了了解项目所处区域地下水环境质量现状，引用《河南高速能源有限责任公司鲁山经营部平顶山南服务区南加油站地下水检测报告》中加油站水下水井的检测数据（2020年08月03日检测）监测结果见表36。 表36 地下水监测 单位：mg/L（pH除外） 检测 地点; 采样 时间; 频次; pH值 （无量纲）; 溶解氧 （mg/L）; 氧化还原电位 （mv）; 电导率 (μS/cm); 色度 (度); 臭和味（级）; 浑浊度 （NTU）. 地下水; 2020. 08.03; 第1次; 7.79; 5.77; 117; 440; 5; 0; <1. 第2次; 7.81; 5.80; 116; 438; 5; 0; <1. 频次; 萘 (μg/L); 苯 (μg/L); 甲苯 (μg/L); 乙苯 (μg/L); 邻二甲苯（μg/L）; 间，对-二甲苯（μg/L）; 铅 (μg/L). 第1次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 第2次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 频次; 甲基叔丁基醚 （μg/L）; 总石油烃 (mg/L); C6-C9挥发性石油烃 (mg/L); C10-C40可萃取性石油烃 (mg/L); 1,1-二氯乙烷（μg/L）; 1,2-二氯乙烷（μg/L）; /. 第1次; 未检出; 0.02; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; /. 第2次; 未检出; 0.02; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; /. 根据表36可知，项目区域内的地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值的要求，拟建项目所在区域地下水环境质量状况较好。 （10）地下水水位监测 根据评价要求，评价等级为二级的建设项目，若掌握近三年内至少一个连续水文年的枯、丰水期地下水位动态监测资料，评价期内可不再开展现状地下水位监测，根据《平顶山市水资源公报》（2018），根据公报中浅层地下水动态，全市14眼地下水井观测资料分析，2018年末全市地下水埋深与上年末相比，总体变化情况为：平均上升0.54m，变化较大，其中：平顶山市王蚌区间北岸沙颖河平原区与上年相比，平均上升0.56m；王家坝以上北岸洪汝河平原区与上年相比，平均上升0.40 m。平顶山市境内观测井有的有所上升，有的有所下降，上升和下降的幅度有所不同。 由于地下水位上升，2018年地下水储存量相应增加0.3477亿m3, 其中平顶山市王蚌区间北岸沙颖河平原区比上年末增加0.3336亿m3, 王家坝以上北岸洪汝河平原比上年末增加0.0141亿m3。与2005年末相比，全市浅层地下水储存量累计减少1.7607亿m3，其中：王家坝以上北岸洪汝河平原累计减少0.2840亿m3，王蚌区间北岸沙颖河平原区累计减少1.4767亿m3。 因此本评价期间不再开展地下水水位监测。 （11）地下水日常监测 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，企业地下水日常监测应做到： （1）在加油站内设置3个地下水监测井。应至少在建设项场地地下水流向的上、下游各布设一个，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。 （2）地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。 （3）地下水监测指标及频率 1）定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 2）定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见表37。 表 37 本项目地下水监测项目表 序号; 指标类型; 指标名称; 指标数量. 1; 挥发性有机物; 萘; 1. 2; 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯; 5. 3; 甲基叔丁基醚; 1. 4; 石油类; 石油烃; 1. （12）应急响应 若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。 （13）地下水影响评价结论 由污染途径及对应措施分析可知，本项目对可能产生地下水影响的污染途径进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和站区环境管理的前提下，可有效控制站区内的废水下渗现象，避免污染地下水，因此项目营运期对区域地下水环境影响较小。 2.3、声环境影响分析 该项目噪声主要来自站区内的液压增压橇、加油机等设备运行时产生的噪声和车辆进出时的噪声。 （1）设备噪声 本项目营运期噪声源主要来自加油机等设备运行时产生的噪声，其噪声声级为65dB（A），具体噪声源强见表38。 表38 主要设备噪声源 单位：dB(A) 工作区（间）; 设备名称; 数量（台）; 噪声治理措施; 设备所在区域外1m处噪声源强. 罩棚; 加油机; 6; 选用低噪设备; 65. 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： 式中： LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，[dB(A)]； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，[dB(A)]； r0 —参照点到声源的距离，（m）； r —预测点到声源的距离，（m）。 各噪声源经过距离衰减后，根据项目平面布置，对项目厂界噪声预测结果见表37。 表39 噪声源距厂界距离及厂界噪声贡献值 单位：dB(A) # 厂界/敏感点; # 噪声源; # 距厂界/敏感点距离; # 贡献值; # 敏感点噪声预测值. # 东厂界; # 加油机; # 10; # 47.9; # /. # 南厂界; # 加油机; # 13; # 46; # /. # 西厂界; # 加油机; # 69; # 22.4; # /. # 北厂界; # 加油机; # 36; # 28.8; # /. 由表可知，项目昼、夜间各厂界噪声贡献值分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准的要求，因此本项目噪声对周围环境影响较小。 （2）车辆进出噪声 进出车辆噪声声级约为65～75dB（A），为非连续性噪声；为降低其噪声对周围环境的影响，评价建议项目区内对出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值，通过距离衰减后可大幅度降低噪声对周围环境的影响，因此，评价认为本项目在营运期车辆进出时产生的噪声对敏感点及周围声环境影响较小。 综上，采取上述措施后，营运期噪声对周围环境影响较小。 2.4、固体废物影响分析 （1）生活垃圾 项目站区职工共6人（不在项目区食宿，年工作365d），生活垃圾产生量分别按0.5kg/（人·d），则职工生活垃圾产生量为3.0kg/d（1.095t/a）。项目投运后，每天接待顾客约100人，垃圾均在服务区产生。综上所述，项目垃圾总产生量为1.095t/a。评价建议在项目区内作好垃圾收集系统建设，因地制宜地设置垃圾箱，垃圾分类收集，运入市政垃圾收集处，定期由环卫部门运走。 （2）危险废物 项目运营期危险废物主要为油罐定期清洗产生的清洗废水和油泥。根据建设单位介绍，油罐每5年清洗一次，委托相关单位进行清洗，清洗废水产生量约2t/次，油泥产生量约为0.22t/次。根据《国家危险废物名录》（环境保护部第39号令，2016年8月1日起施行），油罐清洗废水的危废编号为HW09，油泥的危废编号为HW08，本项目油罐清洗产生的清洗废水、油泥均应交由有资质单位进行处理，即产即运，不在站内暂存。 综上所述，本项目固废均得到妥善处置，处理率100%，对周围环境影响较小。 3、环境风险影响分析与评价 本项目环境风险主要是油品泄漏及泄漏产生的爆炸事故。针对本项目存在的各类事故风险，提出相关预防及应急措施，在严格落实这些措施，加强生产管理的情况下，严格按照防范措施和应急预案执行，在管理及运行过程中认真落实安全评估报告中提出的措施和相关环保规定，在得到安监、环保管理部门许可后运营，上述风险事故隐患可降至可接受水平。同时，本项目的风险值较小，项目的风险水平是可接受的。评价内容详见风险专题。 4、总量控制分析 本项目废水主要为生活污水，产生量为216.08m3/a ，项目生活污水经服务区生活污水处理站处理后用于服务区洒水降尘；站区内不设卫生间，依托服务区卫生间，项目生活污水不外排。本项目无COD、氨氮、SO2、NOX排放，本项目不设置污染物总量控制指标。 5、扩建前后“三本账” 加油站扩建前后污染物排放“三本帐”分析见表40。 表40 扩建前后污染物排放“三本帐”一览表 污染因素; 原加油站排放量; 拟建项目排放量; “以新带老”削减量; 扩建完成后排放总量; 增减量变化. 废气; 加油、卸油、储油罐; 非甲烷总烃（t/a）; 0.758; 0.758; /; 0.758; 0. 废水; 生活污水; 废水量（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. COD（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. BOD5（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. SS（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 石油类（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 固 废; 生活垃圾; 果品、纸屑（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 加油机、储油罐; 清洗废水、油泥、（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 6、环保投资 本项目总投资120万元，环保投资估算约为62.02万元，占总投资的51.6%，其环保投资详见表41。 表41 环保投资概况一览表 项目; 污染源; 环保设施名称; 数量; 投资额(万元). 废气治理; 汽油储油罐; 汽油卸油箱、一次油气回收装置、加油机二级油气回收装置; /; 20. 汽油枪. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾收集箱; /; 0.02. 地下水保护; 油罐; 双层油罐; 6座; 42. 防渗管道; 1套. 地下水监测井（与埋地油罐的距离不超过30m）; 1个. 合计; /; 62.02. 7、环保验收 本项目环保设施三同时环保验收内容详见表42。 表42 环保设施验收一览表 项目类别; 设施名称; 验收内容与执行标准. 废气治理; 一次油气回收装置1套; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） ；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放标准的限值； 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）. 二次油气回收装置12套. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾采用垃圾桶集中收集后由环卫部门统一处理，综合利用。. 地下 水保护; 双层油罐; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）. 防渗管道. 地下水监测井; 《场地环境监测技术导则》（HJ/T 25.2-2014）.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 卸油、储存、加油过程 | VOCs(非甲烷总烃) | 油气回收装置 | 满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求 |
|  | 汽车尾气 | CO、NOx | 加强管理，合理引导车辆通行，降低车辆在项目区域内的行驶距离较小 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 依托服务区污水处理站统一处理 | / |
| 固体 废物 | 职工及顾客 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集 | 定期清运至生活垃圾填埋场 |
|  | 油罐清理 | 油泥及清罐废水 | 委托有资质公司清理处置即产即运 |  |
| 噪声 | 项目噪声源主要为加油机等设备运行时产生的噪声及进出车辆噪声。经采取有效的控制措施、再经过距离衰减后，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准，因此本项目在生产过程中产生的噪声对周围声环境影响较小 |  |  |  |
| 其他 | 环境风险：本项目按消防、加油站防火规范设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的概率。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目在施工过程中，由于土方开挖和地面硬化，会对项目地块局部生态环境产生一定的影响。项目建成对站区进行合理绿化后，对该区域生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 1. 评价结论 1、项目概况 河南高速能源有限责任公司鲁山经营部平顶山南服务区南加油站项目位于平顶山市鲁山县郑石高速公路平顶山南服务区北侧，占地面积4000m2。本项目为加油站改扩建项目，对加油站罐区、加油站罩棚等设施进行整修扩建，并且将原有的单层钢制储罐更换为双层SF卧式储罐，将柴油储罐由30m³更换为50m³。 2、项目选址及规划相符性 本项目为扩建性质，已由鲁山县发展和改革委员会备案，项目代码为 2020-410423-52-03-101107。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。因此本项目符合国家有关产业政策。 本项目选址位于平顶山市鲁山县郑石高速公路石人山南服务区南侧，项目用地为平顶山市鲁山县郑石高速公路附属的石人山服务区建设用地，该项目用地为鲁山县国土资源局划拨用地，项目选址符合鲁山县规划建设。 本项目汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离均可达到《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2012）中相关标准。 本项目在设计中充分考虑了消防、安全、环保等规范规定的要求；总图布置功能分区明确，布局较合理，将加油区、油罐区、站房分区设置，各功能区相对独立，减少了彼此的干扰，整个布置既方便管理，又减少了安全隐患，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求，本项目选址合理可行。 3、施工期影响分析结论 施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小，且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘等问题也会消失。 4、营运期影响分析结论 4.1大气环境影响分析结论 加油站废气主要是来往加油的汽车尾气、油罐大小呼吸及加油作业等排放的非甲烷总烃。加油时车辆均熄火，汽车尾气产生量较小，不会改变区域环境空气质量，对周围环境影响很小。项目将安装油气回收系统，项目污染物在各厂界浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃周界外浓度最高点4.0 mg/m³的要求，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值（≦25 mg/m3）的要求，以及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中企业边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃2.0mg/m³的要求。根据估算软件计算，项目营运期无组织非甲烷总烃无超标点，不设大气防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）本项目无组织非甲烷总烃最大落地浓度低于质量标准，无需设施卫生防护距离。营运期挥发油气对周边环境影响较小。 4.2水环境影响评价结论 本项目产生生活污水经服务区生活污水处理站处理后用于服务区洒水降尘；站区内不设卫生间，依托服务区卫生间，服务区卫生间废水经化粪池处理后由附近村民拉走肥田。不外排，对周围环境影响较小。 4.3声环境影响评价结论 本项目噪声源主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声以及加油泵、潜油泵产生的运行噪声。经采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，可使区域内的交通噪声降到最低值；对加油泵、潜油泵采取减振、消声等措施，项目营运期噪声对周围环境影响较小。 4.4固体废物环境影响评价结论 项目运营期产生的固体废物主要为职工办公生活垃圾及顾客生活垃圾、油罐清洗废油渣。 生活垃圾产生量为1.095t/a。评价建议在项目区内作好垃圾收集系统建设，因地制宜地设置垃圾箱，垃圾分类收集，运入市政垃圾收集处，定期由环卫部门运走。 项目运营期危险废物主要为油罐定期清洗产生的清洗废水和油泥。根据建设单位介绍，油罐每5年清洗一次，委托相关单位进行清洗，清洗废水产生量约2t/次，油泥产生量约为0.22t/次。根据《国家危险废物名录》（环境保护部第39号令，2016年8月1日起施行），油罐清洗废水的危废编号为HW09，油泥的危废编号为HW08，本项目油罐清洗产生的清洗废水、油泥均应交由有资质单位进行处理，不在站内暂存。 综上所述，本项目固废均得到妥善处置，处理率100%，对周围环境影响较小。 5、环境风险评价结论 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。为防止事故的发生，项目严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）进行了设计与施工，确保安全距离，采取风险防范措施，并加强安全管理，编制应急预案。在严格按照以上措施实行风险防范的前提下，本项目的环境风险在可接受范围内。 6、总量控制分析 本项目不涉及二氧化硫和氮氧化物废气。生活污水经服务区污水处理站处理后用于服务区洒水降尘，不外排；站内不设卫生间，依托服务区卫生间，卫生间废水经化粪池处理后由附近村民拉走肥田，不外排，不涉及COD和NH3-N；建成后运行期间有无组织废气非甲烷总烃排放，因此本项目总量控制因子为VOCs，其总量控制指标为：1.2525t/a。 二、建议 1、加油加气站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 2、加油站内的电器设备严格按照防爆区划分配置。工程项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。 3、在加油加气站入口处设立“严禁烟火”警告牌。 4、对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 5、汽油易吸收空气中的水分产生分层，建议对汽油定期更换干燥设施。 6、站内的电器设备严格按照防爆区划分配置。工程项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。 7、加强站内事故的防范措施，一旦出现加气区火灾事故应尽量避免引发加气区火灾和爆炸事故。 8、定期、不定期开展风险大检查，严防风险事故的发生。 评价结论：本项目符合国家产业政策，项目选址可行。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，落实报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放或合理处置，对环境影响很小，从环境影响角度分析，项目建设可行。 3. 评价总结论 综上所述，河南高速能源有限责任公司鲁山经营部石人山服务区南加油站项目建设符合国家和地方相关政策的要求，场址选择合理。项目建成后，产生的污染物经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实环评提出的各项环保措施和对策的基础上能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展，从环保角度分析，该项目建设是可行的。 |  |
| --- | --- |
| 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目与饮用水源保护区位置关系图 附图5 风险评价范围图 附图6 项目现状照片图 附图7 噪声检测点位图 附件1 委托书 附件2 备案表 附件3 营业执照 附件4 加油站使用权转让协议 附件5 郑石高速环评批复 附件6 郑石高速验收意见 附件7 检测报告 附件8 专家评审意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |

河南高速能源有限责任公司鲁山经营部石人山服务区南加油站项目

环境风险评价专题

（报批版）

河北科祥环保科技有限公司

二〇二〇年十二月

- 1、评价依据

## （1）评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

## （2）风险调查

根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辩识》，重大危险源辨识指标有两种情况：

（1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

式中，w1，w2，...，wn——每种危险物质实际存在量，t；

W1，W2，...，Wn——与各危险化学品相对应的临界量，t。

本项目加油站储罐区汽油单罐容量为30 m3，柴油储罐单罐容量为50m3，项目使用3个汽油罐和3个柴油罐，汽油密度0.70～0.78，本次取0.75 t/m3，柴油密度0.83～0.855，本项目取0.84，最大储量按储油罐的90%，则汽油的最大存储量为60.75t，柴油最大存储量为113.4t。

表1-1  项目危险化学品情况

| 危险物质名称 | 最大储量（t） | 临界量（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 60.75 | 2500 | 0.0243 |
| 柴油 | 113.4 | 2500 | 0.0453 |
| Σqn/Qn |  |  | 0.0699＜1 |
| 重大危险源判定 |  |  | 不构成 |

项目危险品物储存量小于临界量，按上式计算，不满足，即本项目不构成重大危险源。

（3）风险潜势初判

①危险物质及工艺系统危险性（P）的判定

Ⅰ.危险物质数量与临界量的比值（Q）

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）；

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

## Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分：1≤Q＜10、10≤Q＜100、Q≥100；

经计算，该项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0699<1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。

（4）评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表1-2    评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A。 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中“表1评价工作等级划分”，由风险潜势初判得知本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

# 2、环境敏感目标概况

本项目位于鲁山县郑石高速石人山服务区西侧，项目周边200m范围内无自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因项目的建设而改变区域环境质量。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目环境风险评价工作等级低于三级，可开展简单分析。评价范围为：以项目中心点为源点、半径2.5 km的范围。根据项目危险物质可能的影响途径，下表列出项目边界外2.5km范围内的环境敏感目标。

表2-1    环境敏感目标

| 项目 | 保护目标 | 方位与距离 | 类型 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 赵村镇 | ES、372m | 村庄 | 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）Ⅱ级 |
|  | 徐家村 | SW、850m | 村庄 |  |
|  | 上汤村 | NW、1778m | 村庄 |  |
|  | 桑盘村 | N、2095m | 村庄 |  |
|  | 宁家村 | SE、1923m | 村庄 |  |
| 地表水 | 沙河 | N、230m | 河流 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 |

# 3、环境风险识别

依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版），本项目存在环境风险的设施主要为油罐、加油机；存在的风险物质是汽油和柴油，风险类别为有毒有害物质泄漏、火灾、爆炸等。

## （1）危险化学品的储存情况

项目销售的汽油及柴油均属于易燃易爆物质， 其储存及运输方式情况和各储罐大小情况如下表所示：

表3-1   易燃易爆品储存及运输方式

| 项目 | 数量 | 单罐容积 | 在库储存量 | 储存物质 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧式油罐 | 3 个 | 50m³ | 60.75t | 汽油 | 槽车+站内管 道输送 |
| 卧式油罐 | 3个 | 50m³ | 113.4 t | 柴油 |  |

注： 本项目储存罐装满率为 90%， 其中汽油密度取 0.75 t/m³， 柴油取 0.84 t/m³。

## （2）风险识别范围

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

### 1）项目生产设施风险主要存在于储油罐、加油岛、装卸油作业。

①储油罐

储油罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。

②加油岛

加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾、爆炸事故。

③卸油、加油作业

加油车辆不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往储油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。

### 2）物质风险性识别

根据拟建项目所涉及的原料、生产工艺特征，同时类比调查同类项目，本项目的事故风险类型确定为汽油和柴油泄露、火灾和爆炸等。

根据分析，本项目涉及的原料主要为汽油、柴油。此类易燃易爆物体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇静电、明火、高温极易燃烧爆炸。若遇高温高热，容器内压力增大后有开裂和爆炸的危险。根据《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690—2009）和其它与本项目有关化学品危险特性的资料，将其理化性质以及危险特性分别列于如下：

表3-2   汽油的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 第3.1 类低闪点易燃液体。 |  |  | 燃爆危险： | 易燃 |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 健康危害： | 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、 步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 环境危害： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |  |
| 外观及性状： |  | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  |
| 熔点（℃）： |  | <-60 |  | 相对密度（水＝1） | 0.70～0.79 |
| 闪点（℃）： |  | -50 |  | 相对密度（空气=1） | 3.5 |
| 引燃温度（℃）： |  | 415～530 |  | 爆炸上限％（V/V）： | 6.0 |
| 沸点（℃）： |  | 40～200 |  | 爆炸下限％（V/V）： | 1.3 |
| 溶解性： |  | 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪 |  |  |  |
| 主要用途： |  | 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |  |
| 稳定性： |  |  | 稳定 | 避免接触的条件： | 明火、高热。 |
| 禁配物： |  |  | 强氧化剂 | 聚合危害： | 不聚合 |
| 分解产物： |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： |  |  | LD50：67000mg/kg（小鼠经口），（120 号溶剂汽油） LC50：103000mg/m3 小鼠，2 小时（120 号溶剂汽油） |  |  |
| 急性中毒： |  |  | 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 |  |  |
| 慢性中毒： |  |  | 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |
| 刺激性： |  |  | 人经眼：140ppm（8 小时），轻度刺激。 |  |  |
| 最高容许浓度 |  |  | 300mg/m3 |  |  |

表3-3  柴油的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 第3.3 类高闪点易燃液体 |  |  | 燃爆危险 | 易燃 |  |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  | 有害燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
| 环境危害： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |  |  |
| 外观及性状： |  | 稍有粘性的棕色液体 |  | 主要用途： | 用作柴油机的燃料等 |  |
| 闪点（℃）： |  | 45～55 |  | 相对密度（水＝1） | 0.87～0.9 |  |
| 沸点（℃）： |  | 200～350 |  | 爆炸上限%（V/V）： | 4.5 |  |
| 自燃点（℃）： |  | 257 |  | 爆炸下限%（V/V）： | 1.5 |  |
| 溶解性： |  | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 |  |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性： |  |  | 稳定 | 避免接触的条件： |  | 明火、高热。 |
| 禁配物： |  |  | 强氧化剂、卤素 | 聚合危害： |  | 不聚合 |
| 分解产物： |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： |  |  | 大鼠经口LD50：7500mg/kg。兔经皮LD :>5mL/kg |  |  |  |
| 急性中毒： |  |  | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎， 能经胎盘进入胎儿血中。 |  |  |  |
| 慢性中毒： |  |  | 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 |  |  |  |
| 刺激性： |  |  | 具有刺激作用 |  |  |  |
| 最高容许浓度 |  |  | 目前无标准 |  |  |  |

表3-4  物质危险性识别结果

| 物质识别 | LD50 | 沸点 | 闪点 | 爆炸 | 识别结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 7300 | 40～200℃ | -50℃ | 遇明火、高热可燃 烧爆炸 | 低于一般毒性物质高度易燃液体 |
| 柴油 | 7500（大鼠 经口） | 282～338℃ | 45-55℃ | 遇明火、高热可燃 烧爆炸 | 低于一般毒性物质 属易燃液体 |

## （3）风险类型

风险类型根据有毒有害物质放散起因， 分为火灾、 爆炸和泄漏三种类型， 项目风险识别结果见下表：

表3-5   项目风险类型

| 风险范围 | 风险装置 | 风险物质 | 物质类型 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储油罐 | 油罐 | 汽油、柴油 | 易燃易爆，遇明火、高热可燃烧爆炸 | 泄露、爆炸 |
| 加油岛 | 加油机 | 汽油、柴油 |  | 泄露、火灾 |
| 卸油、加油作业 | 卸油、加油设施 | 汽油、柴油 |  | 泄露、火灾 |

针对火灾、 爆炸和泄漏三种风险类型， 如下依次加以辨识。

## 1）火灾爆炸事故原因

加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。

根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。

加油站发生火灾爆炸事故主要隐患如下：

①加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。

②违章用油枪往塑料桶(瓶)加油，汽油在塑料桶内流动摩擦产生静电聚集，当静电压和桶内的油蒸气达到一定值时，就会引发爆炸。

③如有油气窜入站房，遇到明火，值班人员烧水、热饭和随意吸烟、乱扔烟头余烬等，会招致火灾或爆炸。

④加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往储油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。

⑤加油站已经安装规定的防雷装置，避免雷雨天容易造成设备损坏，如果产生电火花，就容易引起火灾。

⑥加油站属易燃易爆场所，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是汽、柴油泄露，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。

⑦地面水进入地下油罐，使油品溢出；地下管沟未填实，使油气窜入，遇明火爆炸；地下油罐注油过量溢出；卸油时油气外逸遇明火引爆；油罐、卸油接管等处接地不良，通气管遇雷击或静电闪火引燃引爆。

## 2）油料泄露事故原因

储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

储油罐可能发生泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工或自然灾害而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。

# 4、环境风险分析

加油站属易燃易爆场所，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是汽、柴油泄露，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。同时加油站发生爆炸事故时，将会产生硫化物、CO及建筑物燃烧引起的粉尘等污染物将对周围大气环境造成污染及地下水和附近地表水的污染；油罐清洗和油品贮存过程中出现泄露对地下水、土壤的影响。

①火灾、爆炸事故对环境的影响

加油站属一级防火单位，储油罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境、地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。

若项目油品泄漏并引发火灾及爆炸事故，由于汽（柴）油为易燃液体，发生火灾爆炸时燃烧较充分，主要燃烧产物为CO2，在燃烧不充分时产生一定量的CO。根据调查，燃烧过程产生的CO量不会超过10%。由于火灾及爆炸在开放的空间发生，即便产生CO，也会快速扩散，不会造成人员中毒事故。因此，项目若发生火灾及爆炸事故，在短时间内对项目基地人员与财产将产生影响，但对周边居民影响较小。

②泄漏事故对环境的影响

泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡。

另外，储油罐的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，对地下水和土壤造成严重污染。

# 5、环境风险防范措施及应急要求

## 5.1 环境风险防范措施

### 5.1.1 选址、总图布置和建筑安全防范措施

鲁山县郑石高速石人山服务区西侧，北侧、南侧、东侧均为服务区空地，西侧为许平南高速，距离项目最近的村庄为项目东南侧372米的赵庄镇。主要建设加油站站房、罩棚、储罐区、加油岛以及围墙等附属设施。

项目为一级加油站，项目的设计、建设严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012），项目的选址、汽（柴）油设备与站外建（构）筑物的安全间距、项目站区总平面布置均符合规范要求。

### 5.1.2 危险化学品贮运安全防范措施

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）的规定，项目不属于重大危险源。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012），针对项目危险化学品贮运，建设单位应认真落实如下安全防范措施。

（1）储罐区

① 加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。

② 汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。

③ 埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。

④ 双层玻璃纤维增强塑料油罐的内、外层壁厚，以及内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的外层壁厚，均不应小于4mm。

⑤ 与罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料等非金属层，应满足消除油品静电荷的要求，其表面电阻率应小于109 Ω；当表面电阻率不能满足小于10 9Ω的要求时，应在罐内安装能够消除油品静电电荷的物体。

⑥ 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。

⑦ 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合相关规定。

⑧ 油罐应采用钢制人孔盖。

⑨ 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。

⑩ 油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。

设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。

与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。

（2）加油机

① 加油机不得设在室内。

② 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。

③ 加油软管上宜设安全拉断阀。

④ 以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。

⑤ 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。

⑥ 位于加油岛端部的加油机附近应设防撞柱(栏)，其高度不应小于0.5m。

（3）防渗措施

① 项目采用双层油罐；

② 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施；

③埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合规范规定；

④双层油罐的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检

测精度不应大于3.5mm。

（4）防腐措施

①加油站设备的防腐蚀施工，应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）、现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447）的有关规定。

②当环境温度低于5 ℃、相对湿度大于80% 或在雨、雪环境中，未采取可靠措施，不得进行防腐作业。

③进行防腐蚀施工时，严禁在站内距作业点18.5m范围内进行有明火或电火花的作业。

④设备和管道的绝热应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》（GB 50126）的有关规定。

### 5.1.3 工艺技术设计安全防范措施

项目营运期主要从事汽油、柴油等机动车燃油零售，采用的工艺流程是常规的自吸流程，成品油罐来油先卸到储油罐中，加油机自带的潜油泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。该工艺技术成熟，员工经培训后能熟练进行作业，安全系数高。此外，项目配备有电气、紧急切断系统，主要如下所示。

（1）供配电

①加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。

②加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。

③当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品管道以及热力管道敷设在同一沟内。

④爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的有关规定。

⑤加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。

（2）防雷、防静电

①钢制油罐组必须进行防雷接地，接地点不应少于2处。

②防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻应按其中接地电阻值要求最小的接地电阻值确定。

③埋地钢制油罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。

④当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。

⑤加油站的汽油罐车组的卸气场地，应设卸车或卸气时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

⑥油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端快速接头，应保证可靠的电气连接。

（3）紧急切断系统

①加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵的电源和关闭重要的管道阀门。紧急切断系统应具有失效保护功能。

②加油泵的电源，应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。

③紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关：a. 距加气站卸车点5m以内；b. 在加油加气现场工作人员容易接近的位置；c. 在控制室或值班室内。

④紧急切断系统应只能手动复位。

### 5.1.4 消防及火灾报警系统

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012），建设单位应认真落实如下消防设施。

（1）灭火器材配置

每2台加油机应配置不少于2具4 kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6 L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。

地下储罐应配置2台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。

（2）消防给水

加油站可不设消防给水系统。

（3）给排水系统

① 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。

②加油站不应采用暗沟排水。

## 5.2突发环境事件应急预案

油气小量泄漏事故，主要造成厂区局部污染。一般来说易于控制，可立即关闭阀门与相关管罐，并采取通风、高空排放等方式处理，使泄漏的油气快速稀释或扩散，防止人员中毒与爆炸、火灾等事故的发生。一旦油气大量泄漏，不易控制，或则遇到强静电、雷击与剧烈的碰撞等，大量油气可能将迅速进入大气环境中造成污染，并可能产生人员中毒，甚至引发爆炸、火灾等。此类污染事故影响的程度和范围不仅仅取决于排放量，还同当时的气象条件密切相关。

油气既具有易燃性和可燃性，又均具有微毒性。当物料发生泄漏后，首要风险在于有毒有害物质在大气中的弥散以及对周边人群和环境的影响。

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。

a. 加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；

b. 针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

c. 对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；

d. 严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；

e. 建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

f. 加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置。

g. 在储存油罐和加油站入口处设立警告牌(严禁烟火)。

h. 在加油站设立严禁打手机的警告牌。

i. 按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。

应急预案内容：

建设单位应按照《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）；《河南省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（豫环文[2015]116号）；《河南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（豫环文[2018]57号）等相关规定，制定突发环境事件应急预案，并向平顶山市生态环境局鲁山分局备案。

应急预案的主要内容见下表：

表5-1     应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 本项目主要危险源为储罐区和加油岛 |
| 2 | 应急计划区 | 危险目标：储罐区、加油岛、邻近地区 |
| 3 | 应急组织机构、人员 | 企业、 地区应急组织机构、 人员 |
| 4 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序。 |
| 5 | 应急救援保障 | 事故现场：防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，建立防火围墙。 临近地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。 |
| 6 | 报警、 通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、 通知方式和交通保障、 管制 |
| 7 | 应急环境监测、 抢险、 救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测， 对事故性质、 参数 与后果进行评估， 为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩散、蔓延及连锁反应。清楚现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 临近区：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 9 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 10 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施 临近地区解除事故警界及善后恢复措施。 |
| 11 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对加油站内工人进行安全卫生教育。 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对加油站临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，见档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。 |

表5-2  本项目拟建的应急事故预案防范措施一览表

| 序号 | 项目 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水系统 | / | 建设有1座初期雨水收集池 |
| 3 | 卫生防护设施 | / | 均按规定配备 |
| 4 | 人员培训与演练 | / | 平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对液化气站内工人进行安全卫生教育 |
| 5 | 应急通讯、通知和交通 | 应急电话一部 | 便于发生事故时和外界联系 |

表5-4    消防设施一览表

| 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 灭火毯 | 1m²/个 | 2块 |
| 灭火沙池 | 2m³/个 | 1个 |
| 干粉灭火器 | 4kg | 4个（手提式，加油区使用） |
|  | 35kg | 2个（推车式，油罐区使用） |
|  | 5kg | 8个（CO2灭火器） |
| 消防桶 | / | 5个 |
| 消防铲 | / | 5把 |
| 静电阻隔报警系统 | / | 1套 |
| 灭火毯 | 1m²/个 | 2块 |
| 灭火沙池 | 2m³/个 | 1个 |
| 干粉灭火器 | 4kg | 4个（手提式，加油区使用） |
|  | 35kg | 2个（推车式，油罐区使用） |

由以上三个表可知，本项目拟建的应急事故预案防范措施已基本符合突发事故应急预案表，但是各步骤还需加强管理与运行维护，以减少发生危险的因素。

# 6、评价结论与建议

（1）结论：

a. 本项目涉及易燃易爆物质，生产设备处在常温常压条件下，具有一定的潜在危险性。

b. 本项目的主要潜在风险事故为泄露和火灾爆炸，但其最大风险值属于可接受水平。

c. 经本次风险分析，拟建项目存在一定潜在风险，但只要将本评价中制定的相关应急预案及防治措施落实后，可将该项目风险值降到最低。

（2）建议：

a. 本项目具有潜在的事故风险，虽然其风险值处于可接受水平，但企业也不能掉以轻心，应从建设、生产、储运等方面积极采取防护措施。企业必须采取本评价提出的相关风险防范措施，以防止潜在风险事故地发生。

b. 为了防范事故和减少危害，需根据企业实际情况制定灾害事故的应急预案。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

c. 控制装载量：所有装载前，查清可装载的安全容量，每次装载控制在安全容量以下。

本项目

附图1：项目地理位置图

附图2：项目四邻关系图

附图3：项目总平面布置图

本项目

附图4  项目与饮用水源保护区位置关系图

附图5  风险评价范围图

| 本项目 | 加油区 |
| --- | --- |
| 消防器材 | 罐区 |
| 油气回收 | 服务区生活污水处理站 |

附图6  项目照片现状图

厂界范围

噪声检测点位

附图7  噪声检测点位布置图

附件一：

委托书

根据我市的有关规定及建设项目环境管理的相关要求，为了做好公司的环境保护工作，我单位授权委托河北科祥环保科技有限公司办理河南高速能源有限责任公司鲁山经营部石人山服务区南加油站扩建项目环境影响评价相关事宜。

我单位承诺所提交的全部申请文件及其附件真实、合法、有效，其电子文本与纸质文本及相关原件完全一致，具有同等法律效力。如因我单位提交的申请文件及其附件（含电子文本）失实或不符合有关法律法规而造成的任何不良后果的，由我单位承担相应的法律责任。

河南高速能源有限责任公司鲁山经营

部石人山服务区南加油站项目：（公章）

2020年10月12日

附件二：

附件三：

附件四

附件五：

附件六：

附件七：