- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块

及市政砖生产项目

建设单位：     鲁山县绿城实业有限公司

编制日期：         2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| - 建设项目名称 | - 年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块及市政砖生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目代码 | - 2103-410423-04-05-449835 |  |  |
| - 建设单位联系人 | - 张建民 | - 联系方式 | - 13603759886 |
| - 建设地点 | - 河南省平顶山市鲁山县产业集聚区北区中心路北段路西 |  |  |
| - 地理坐标 | - （112度55分41.862秒，33度47分56.3964秒） |  |  |
| - 国民经济 - 行业类别 | - C3031 - 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | - 建设项目 - 行业类别 | - 砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| - 建设性质 | - □新建（迁建） - £改建 - R扩建 - □技术改造 □改建 □扩建 - □技术改造 | - 建设项目 - 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 - □重大变动重新报批项目 |
| - 项目备案部门 | - 鲁山县产业集聚区 - 管理委员会 | - 项目备案文号 | - / |
| - 总投资（万元） | - 100 | - 环保投资（万元） | - 40.4 |
| - 环保投资占比（%） | - 40.4% | - 施工工期 | - 8 |
| - 是否开工建设 | - 否 | - 用地面积（m2）（改扩建工程指新增面积） | - 0 |
| - 专项评价 - 设置情况 | - 无 |  |  |
| - 规划情况 | 2012年，鲁山县对产业集聚区规划范围和用地面积进行调新增规划面积7.7平方千米。河南省发展与改革委员会以“豫发改工业【2012】2076”予以批复。 （1）鲁山集聚区规划范围 鲁山产业集聚区包括北部片区和南部片区两个组团，总规划面积1633公顷。 根据鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）的规划范围，鲁山县产业集聚区范围为： 北部片区：分成两个片区，分别位于县城东北部和西北部。北片区一西至青年路，南至同盟路，北至福海路，东至福海东路；北片区二西至梁张路，南至同盟路，北至建工路，东至建设路。北片区规划面积为853.24公顷。 南部片区：位于鲁山县城东部，北临人民路，东至牛郎路，西至鲁兴路，南至鲁平大道，规划面积779.76公顷。 （2）鲁山产业集聚区发展定位 以电子信息产业（知能终端产品为主）、非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）为主导产业。建设成为洛-平-漯产业发展带上的新兴增长点，河南省有一定影响力的非金属矿物产品制造基地，河南中部重要的轻工产业基地。 （3）发展目标 1）总体发展目标 围绕“三年初具规模，五年彰显优势，十年全面崛起”发展思路，积极走产城互融发展新路子，把鲁山县产业集聚区建设成为基础设施完备、产业布局合理、生态环境优美、资源集约节约，具有较强的人流、物流、资金流、信息流的生态循环型和紧凑复合型产业集聚区，成为鲁山县乃至平顶山市城市化进程的助推器、产业结构优化升级的创新源和经济持续发展的增长极。 2）分阶段目标 近期发展目标： 以建材、轻工及仓储物流等产业为重点，以大企业为龙头，以大项目为载体，基本建成基础设施较为完备、在河南省中部有一定影响力的原材料工业基地，成为县域经济发展的先导区和新型工业化的示范区。入驻企业总数达到70家，就业人数达到3.0万人，累计完成固定资产投资200亿元，集聚区用地面积达到978公顷。 远期发展目标： 进一步拓展产业空间，拉长产业链条，引导企业集聚，力争在新型建材、服装服饰、塑料轻工等领域取得突破，形成一大批有特色优势的中小型企业群体，建成具有较强竞争力的产业集聚发展基地。入驻企业总数达到200家，就业人数达到10.0万人，累计完成囤定资产投资300亿元，集聚区用地面积达到1633公顷。 （4）产业集聚区功能布局结构 产业集聚区的布局结构为“两心、两带、四轴、三片区”。 “两心”——两个综合服务中心。一个综合服务中心位于大浪河两侧，中州路南侧与迎宾大道西侧围合的区域，既是产业区的综合服务中心，也是片区服务中心。另一个位于创业大道与郑尧高速交叉口北300米，也是北部生片区的中心。 “两带”——沿大浪河和瞿店河两侧形成的绿化景观带。 “四轴”——沿迎宾大道形成的南北向城市发展轴，沿兴工路形成的北部东西向城市发展轴，沿人民路形成中部东西向城市发展轴，沿文兴路形成的南部东西向城市发展轴。 “三片区”——西北部产业片区，北部产业片区，南部产片区。 （5）集聚区产业空间布局 将鲁山县产业集聚区划分为五个产业园：非金属矿物制品产业区、标准化厂房区、轻纺产业区、电子信息产业区、配套生活区。 非金属矿物制品产业区：人民路以北区域，规划面积为8.3平方公里。重点发展新型墙体材料行业、耐火建材产业、矿物质深加工等。 纺织产业亚园区：鲁兴路以东、织女路和新兴路以西、泰山路以北规划为轻纺产业区，规划面积为2.14平方公里。重点发展纺织服装工业、旅游产品等产业。 电子信息产业亚园区：新兴路以东、泰山路以北、牛郎路以西、光明路以南区域以及迎宾大道以东、人民路以南、泰山路以北、牛郎路以西区域规划为电子信息产业亚园区，规划面积为3.74平方公里。重点发展智能终端产品。 标准化厂房区：兴工路与纬三路区域规划为标准化厂房区，规划面积为0.28平方公里。 配套生活区：兴圉路与同盟路之间、中州路与人民路之间、鲁兴路与鲁平大道之间以及创业大道与人民路之间区域规划为配套生活区，规划面积为1.84平方公里。 （6）水源规划 根据《鲁山县城市总体规划（2012-2030)》，鲁山确定建设自来水厂3座，分别为第一水厂、第二水厂、第三水厂。其中，第一水厂位于北外环路以南、钢厂路以西，远期供水规模8.0万吨/日，水源采用昭平台水库水；第二水厂位于北外环路以北、梁张路以东，远期供水规模7.0万吨/日，水源采用昭平台水库水；第三水厂位于沙河以北、南水北调干渠以西，远期供水规模5.0万吨/日，水源采用地下水。 产业集聚区北区用水由鲁山县第二水厂供给，南区由第一水厂和第三水厂供给；污水处理厂处理后的中水作为工业及市政用水的重耍水源。规划在北部片区中部较高处建设一给水加压站，保持地势较高处供水压力。 （7）排水规划 1）排水体制 规划区采用雨、污分流制的排水体制； 2）污水处理厂规划 在产业集聚区东北部规划有一处污水处理厂，用地规模为5.28公顷，污水处理能力为3万吨/日，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) -级A标准。产业集聚区北片区污水接入规划的污水处理厂，南片区污水接入现有的利民污水处理厂。 根据调查，产业集聚区污水处理厂目前已建成试运营，本项目目前未建成投入使用，待本项目投入运营后，产生的生活污水可进入市政污水管网。 3）污水管网 根据产业集聚区地形特点，产业集聚区以郑尧高速为界，产业集聚区划分为南片区和北片区两个污水排放系统。 北片区污水经污水经管网系统收集后流入规划污水处理厂，中水全部回用； 南片区污水经污水经管网系统收集后接入利民污水处理厂，利民污水处理厂尾水处理达标后排入将相河。 4）雨水排放 结合产业集聚区内部沟渠规划，雨水排放分区以大浪河、瞿店河和郑尧高速为界，分为东北片区、西北片区、东南片区和西南片区。 东北片区（梁张路以东郑尧高速以北区域）：雨水由东向西，由北向南分别排入大浪河和瞿店河。 西北片区（梁张路以西郑尧高速以北区域）：雨水由西向东，由北向南排入大浪河。 西南片区（人民路以南大浪河以西区域）：雨水由北向南，由西向东排入大浪河。 东南片区（人民路以南大浪河以东区域）：雨水由北向南，由东向西排入瞿店河和大浪河。 根据规划区东部和西部地势较高，中部地势较低；北部较高，南部较低的自工业生产中产生的污水在厂内处理达标后方能排入城市污水管道。 （8）中水工程规划 中水回用水质按《城市污水再生利用一工业用水水质》、<城市污水再生利用城市杂用水水质》控制。用作城市杂用水时，应在污水厂内进行深度处理，按《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级标准控制。用作工业用水时，视具体情况由企业自行进行深度处理。 1）中水水源规划 根据《鲁山县城市总体规划（2012-2030)》，在南水北调线东南、产业集聚区南部污水处理厂，作为中水回用水源。 2）中水回用量预测 由于鲁山产业集聚区工业用中水量大，规划考虑1.5万吨/天的中水回用量，中水回用率30%。 3）中水管网规划 产业集聚区中水管网采用枝状布置，沿着迎宾大道、鲁平大道、同盟路等布置DN600、DN500的主干管，沿着新兴路、中州路、文兴路、鹊桥路、人民路、中心路、建设路、兴工路、兴国路、纬三东路等布置DN400、DN300的次干管。 （9）产业集聚区入住条件 1）优先发展类别 根据规划分析的主要内容，结合上述环保对策和措施，环评提出鲁山县集聚区优先发展的企业类别如下： A、集聚区优先发展的项目应当属于集聚区产业规划中的类别。集聚区规划产业定位为非金属矿业、轻纺加工和电子信息产业。 B、集聚区优先发展的项目应当符合地方产业特色。鲁山县重点发展旅游产业和资源产业，因此集聚区规划产业中，以石材加工、耐火建材、矿物质深加工为主的非金属矿物制品业和以纺织、旅游制品为主的轻工业，与鲁山县经济发展特点相吻合。 C、集聚区优先发展的项目应当属于污染较轻、对环境影响较小的类别。 2）限制和禁止进入的项目 按照规划的产业定位，对照国家、河南省以及地方的环保产业政策，结合本地区的环境特点，提出限制和禁止进入集聚区的项目类别如下： A、不在集聚区产业规划之内的项目应当集聚区限制和禁止发展的类别。 对于无污染、轻污染的高附加值、高科技含量的项目，在集聚区发展初期不应受产业定位限制而完全禁止。鲁山县是贫困县，I业基础薄弱，在发展初期，需充分利用劳动力、土地、水、电、原材料等直接成本较低的优势进行积累和发展。因此，在初期引进项目上，产业政策上不应完全禁止，只要不违背国家产业政策、不对周围环境造成污染、经济效益显著的项目，应当予以放行。经过几年的积累和发展，逐步用市场的方法竞争淘汰一批产业或产品，用行政和经济的办法扶持一批产业和产品发展，使其产业特色和优势初步显现。 B、对于属于集聚区规划的行业类别中的项目应当区别对待。 集聚区规划的新型建材行业主要以耐火材料、天然石材制品等非金属矿物制品为主。因此不属于上述类别的建材企业应当限制进入。由于集聚区位于城区上风向，因此应禁止新建废气污染较重的建材企业，比如熟料生产应当考虑不增加县域范围的产能，耐火材料和炭素行业主要对现有企业进行搬迁整合。 C、不符合国家和河南省产业政策的项目应当是集聚区禁止建设的项目。 如不符合国家相关的行业准入条件（水泥工业等），不符合相关行业产业规划（耐火材料、水泥等）要求的项目，均属于禁止引进的。 3）企业类别准入条件清单 按照上述分析，环评就集聚区提出的产业定位进行细化，确定区域优先和禁止发展的名录如下： 集聚区优先发展项目清单及环境准入条件 类别; 主要行业; 优先引入类别; 禁止引入类型. 建材; 非金属矿物制品业; 新型墙体材料、新型耐材、矿物质深加工等; 水泥、玻璃行业；其他废气严重污染环境的企业. 轻工; 轻纺工业; 不含印染的轻纺和服装加工、旅游产品、加工组装类产品等; 有发酵工艺或有异味的食品加工业、轮胎和橡胶制品业、有化学工艺的纸制品和木制品企业；其它有明显废气污染的企业. 机电; 电子信息产业; 智能手机、平板电脑、智能电视等智能终端产业，新型显示器件、集成电路、半导体照明等电子基础配套产业和软件业; 有电镀、喷漆或表面处理工艺等污染严重的企业、电池制造等。. 其它; 无污染、高附加值的企业; 不符合国家产业政策的企业；造纸、制革、印染、发酵、白酒、化工、冶金、电镀等污染严重的企业；废水排放量大的企业. （10）本项目符合性分析 本项目位于鲁山县产业集聚区北区，属非金属制品生产项目，为产业集聚区优先发展企业类别。 |
| - 规划环境影响 - 评价情况 | 2016年7月13日，在鲁山县产业集聚区管理委员会会议室召开了平顶山市《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020)环境影响报告书》的审查会。平顶山市环境保护局于2016年8月做出《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020)环境影响报告书的审查意见》（平环审【2016】20号） |  |  |
| 规划及 规划 环境 影响 评价 符合 性分析 | 《鲁山县产业集聚区空间规划》、《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020)环境影响报告书的审查意见》主要内容：鲁山县产业集聚区包括北部片区和南部片区两个组团，规划面积16.33平方千米，北部片区分为东西两部分，西部西至青年路，南至同盟路，北至福海路，东至福海东路；规划面积853.24公顷，东部西至梁张路，南至同盟路，北至建工路，东至建设路，南部片区位于鲁山县城东部，北临人民路，东至牛郎路，西至鲁兴路，南至鲁平大道；规划面积779.76公顷。产业集聚区主导产业定位为：南部片区以电子信息产业（智能终端产品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）；北部片区以非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）。 本项目在现有厂区内建设，不新增土地。现有厂区位于鲁山县产业集聚区北部片区，厂区内现有年产2.4亿块（折标砖）蒸压粉煤灰砖（一期1.2亿块）生产线项目。本项目主要建设年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块生产线及市政砖生产线，均属于非金属矿物制品制造行业，因此本项目符合规划及规划环评的要求。现有年产2.4亿块（折标砖）蒸压粉煤灰砖（一期1.2亿块）生产线项目的土地证明见附件三，规划证明见附件四。 |  |  |
| - 其他符合性分析 | # 与产业政策符合性分析 本项目已经在鲁山县产业集聚区备案，项目代码为2103-410423-04-05-449835，详见附件二。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块生产线不属于“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”；市政砖生产线属于第一类鼓励类，十二、建材中第3条“功能型装饰装修材料及制品，绿色无醛人造板以及路面砖（板）、路面透水砖（板）、广场透水砖（板）、装饰砖（砌块）、仿古砖、护坡生态砖（砌块）、水工生态砖（砌块） 等绿色建材产品技术开发与生产应用”。对比《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，本项目工艺、设备、产品不属于淘汰类。 # 项目拟建情况与备案内容的相符性分析 项目拟建设情况与备案相符性见下表1。 - 项目拟建设情况与备案相符性一览表 类别; 备案内容; 拟建内容; 相符性. 项目名称; 年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块砖及市政砖生产项目; 年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块砖及市政砖生产项目; 相符. 企业全称; 鲁山县绿城实业有限公司; 鲁山县绿城实业有限公司; 相符. 建设地点; 河南省平顶山市鲁山县产业集聚区北区中心路北段路西; 河南省平顶山市鲁山县产业集聚区北区中心路北段路西; 相符. 建设性质; 改建; 改建; 相符. 总投资; 100万元; 100万元; 相符. 原料; （1）利用周边地区堆存的尾矿砂、粉煤灰、石粉、电石渣、水泥、石膏、石灰石等原料，利用固体废物生产砌块砖。（2）以石粉、水泥及粉煤灰为原料生产市政透水砖; （1）以水泥、粉煤灰、石粉、石灰石、石膏、为主料，铝粉、脱模剂为辅料，用来生产砌块砖，根据产品需要会用到电石渣、钢渣、煤矸石、陶粒、珍珠岩等多种固体废物；（2）以水泥、砂石、粉煤灰、石粉为主料，彩色颜料为辅料，用来生产市政透水砖，根据产品需要会用到电石渣、钢渣、煤矸石、陶粒、珍珠岩等多种固体废物。; 相符. 生产工艺; （1）砌块砖的生产工艺：原料制备、搅拌、浇注、切割、编组、蒸压、包装。（2）透水市政砖的生产工艺：配料、搅拌、液压振动成型、包装等。; （1）砌块砖的生产工艺：原料制备、搅拌、浇注、切割、编组、蒸压、包装。（2）透水市政砖的生产工艺：配料、搅拌、液压振动成型、包装等。; 相符. 主要设备; 液压制砖机、浇注搅拌机、粉碎机、磨机、切割机组、蒸压釜、锅炉等。; （1）砌块砖的主要生产设备包括浇注搅拌机、浇注搅拌机、粉碎机、磨机、切割机组、蒸压釜等，项目拟使用厂区现有锅炉，不再新上锅炉；（2）透水市政砖的的主要生产设备包括配料搅拌机、液压制砖机等; 相符. # 与南水北调中线工程的符合性 南水北调中线工程是国家“十五”计划重点工程，将从加坝扩容后的丹江口水库陶岔渠首闸引水，通过开挖规划渠道输水，沿唐白河流域西侧过长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口后，经黄淮海平原西部边缘在郑州以西孤柏嘴处穿过黄河，继续沿京广铁路两侧北上，自流到北京、天津。总干渠全长1245km，计划年调水量140亿立方米。中线工程在平顶山市境内的渠线从叶县保安镇入境，涉及叶县、鲁山、宝丰、郏县等4个县。 根据《河南省南水北调路线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅河南省水利厅河南省国土资源厅关于印发南水北调一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号）中的规定，总干渠两侧饮用水水源保护区划范围为： 南水北调中线一期工程总干渠在河南省内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段： （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： （1）地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m。 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 （2）地下水水位高于总干渠渠底的渠段 ① 微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 ② 弱～中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 ③ 弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000、1500m。 经调查，南水北调中线一期工程河南段鲁山县境内的划定范围如下：分段桩号TS237+400～SH2+818.1，该区段一级保护区宽度50m，二级保护区宽度150m。沙河渡槽SH2+818.1～SH11+913.1，一级保护区宽度50m。 本项目选址位于平顶山市鲁山县产业集聚区，位于南水北调工程左岸，距离南水北调工程最近距离为5.8km，不在南水北调中线工程划定的保护区范围内，符合南水北调规划要求。 # 与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）相符性分析 河南省2019年工业企业无组织排放治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25 号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，制定本方案。 一、总体要求以改善环境质量为核心，强化全流程治理、精细化管控的理念，建立全省无组织排放治理清单，明确各行业污染治理规范要求，完善安装在线监控措施，细化落实监管责任，严格进行核查验收，强力推动科学治污、精准治污、合力治污。对符合治理规范的企业实行环保绿色调度，对逾期不符合治理规范的企业实行停产治理，对治理无望的企业，由当地政府制定政策，实施关停或兼并重组。 二、工作目标针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业 完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放 监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。 四、砖瓦窑行业无组织排放治理标准 - 与工业企业无组织排放治理方案相符性分析一览表 （一）料场密闭治理 序号; 详细要求; 本项目; 相符 性分析. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 所有散状物料密闭储存，厂界内无露天堆放的散状物料。; 相符. 2; 所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）必须密封密闭。; 本项目所有散状物料存放、转运均在密闭进行; 相符. 3; 车间、库房四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 生产车间及料库密封性良好，均安装硬质卷帘门，在无车辆进入时，门为关闭状态。; 相符. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 厂房内及料库地面均进行硬化，并且每天均进行定时打扫; 相符. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 本项目在颚式破碎机、固废回收破碎机和球磨机出口上方均设置密闭集气罩，收集的粉尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。; 相符. 6; 库内安装固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置。; 原料库安装喷干雾装置，生产车间内功能区分明确，厂房内配备雾炮装置; 相符. 7; 料场出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 进出厂口安装车辆冲洗装置，保证车轮车身干净; 相符. （二）物料输送环节治理 序号; 详细要求; 本项目; 相符性分析. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目散装物料通过密闭皮带或管道进行传送，易产尘的环节设置密闭罩，并配备除尘设施; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 皮带输送机或物料提升机在密闭廊道内运行，在起尘的位置设施集尘除尘装置。; 相符. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗应苫布覆盖，苫布边缘要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 相符. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 除尘器卸灰采用密闭卸灰的方式，并密闭装运。; 相符. （三）生产环节治理 序号; 详细要求; 本项目; 相符性分析. 1; 破碎、筛分、混料工序：破碎、筛分、混料等产尘工序的设备需在封闭的厂房内并与原料库或其他工序隔离，同时设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目在颚式破碎机、固废回收机和干式球磨机都设置的密闭的厂房内，并与原料库或其他工序隔离，同时设置集尘装置及配备除尘系统。本项目不涉及烧结工序。; 相符. 2; 烧结工序：窑口区域需设置在库内，并设置喷干雾抑尘措施。装卸砖库周边设置喷雾抑尘措施。. 3; 其他方面：生产环节必须在密闭良好的车间内；禁止生产车间内散放原料 （需采用全封闭式/地下料仓），并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。; 生产环节在密闭良好的车间内；生产车间内无散放原料，在产尘料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。. （四）厂区、车辆治理 序号; 详细要求; 本项目; 相符性分析. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿 化。; 厂区内道路进行硬化，未进行硬化的路面进行绿化，厂区无裸露空地。; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫。; 每天安排定时洒水打扫; 相符. 3; 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 物料及成品运输进出厂均对车辆及车身冲洗，并配备车辆冲洗沉淀池; 相符. （五）、建设完善监测系统 序号; 详细要求; 本项目; 相符性分析. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 本项目建成后，根据当地的相应环境政策进行逐渐完善; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。. 综上所述：本项目建设符合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）中河南省2019年工业企业无组织排放治理方案的要求。 # 与三线一单的符合性 ## 生态保护红线 本项目选址位于河南省平顶山市鲁山县产业集聚区北区，属于平顶山鲁山县产业集聚区管委会管辖范围内。根据河南省“三线一单”研究报告，最终确定全省生态保护红线面积14153.88km2，占全省国土面积的8.54%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏-大别山区生态屏障。本项目所在地未设置生态保护红线。由此可知，本项目符合平顶山市鲁山县生态红线保护要求。 ## 资源利用上线 本项目属于砖瓦、石材等建筑材料制造行业，不属于“两高”项目。本项目运营期的热源依托厂区现有的天然气锅炉，本项目不增加现有锅炉的运行负荷，不增加天然气的使用量。本项目新增用电量，用水量。项目符合资源利用上线要求。 ## 环境质量底线 项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III标准，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准。根据对2019年度平顶山市环境质量现状调查可知，本项目区域环境空气PM10、PM2.5、臭氧超标，其余污染物均满足标准要求；地表水各污染物年均值均达标。本项目生产期间废水不外排，对区域地表水环境影响不大；项目所在区域PM2.5年均浓度、PM10年均浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，属于非达标区域。随着这几年大气污染防治攻坚战各项措施的落实，如削减煤炭消费总量、构建全区清洁取暖体系、开展工业燃煤设施拆改、推进燃煤锅炉综合整治、推进燃煤锅炉综合整治、施工工地管理等，特别是《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）的持续落实，各个行业加强物料堆场的，强化工业企业无组织排放治理和挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施，切实减少了细颗粒物产生和排放，改善当地环境质量，使空气质量逐渐转好。本项目将严格落实“五到位一密闭”措施，将颗粒的排放达到最优效果，因此项目建设符合环境质量底线要求。 ## 负面清单 由《河南省生态环境准入清单》可知，本项目环境管控单元编码为“ZH41042320001”，环境管控单元名称为“鲁山产业集聚区”，管控单元分类为“重点管控单元”，主要管控要求及本项目的符合性见下表3。 - 本项目所在环境管控单元的管控要求 要求; 主要内容; 本项目的符合性. 空间布局约束; 1）严控随意改变各用地功能区使用功能，并注重节约集约用地。2）禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区准入清单以外的项目，同时禁止引入高水耗、高能耗和高物耗的项目。3）禁止新建造纸、印染、制革、酿造、电镀等污染严重的企业。4）鼓励引进附加值高、科技含量高、环境影响小的企业入驻。重点发展节能环保装备制造、新能源、新材料等产业，建设高新技术示范基地和科技成果转化示范区。; 本项目为非金属矿物制品制造，在原有厂区内进行建设，不新增用地。本项目符合国家产业政策，不属于高耗能项目。. 污染物排放管控; 1）严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，严格控制大气污染物的排放。2）继续推进集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉。3）重点行业（炭素、工业涂装等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 逐步推行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。4）新建、改建、扩建涉 VOCs 排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施，严格 VOCs 无组织排放治理。; 本项目不涉及VOCs。. 环境风险防控; 1）优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。2）禁燃区内禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 本项目使用国五及以上排放标准的柴油货车进行运输；本项目使用天然气为燃料。. 资源开发效率要求; 1）工业固体废弃物综合利用率达95%。2）工业用水重复利用率75%，中水回用率90%。3）单位工业增加值综合能耗不高于0.5（吨标煤/万元）；单位工业增加值水耗不高于9（立方米/万元）。; 本项目产生的工业固体废物100%综合利用；产生的工业废水全部综合利用，不外排。. 由上表可知，本项目满足所在环境管控单元的管控要求，符合《河南省生态环境准入清单》的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | # 本项目主要工程组成 受疫情影响，建材市场行情不稳，厂区现有1.2亿块蒸压粉煤灰砖的市场需求明显减少。为提高市场竞争力，增加产品种类，鲁山县绿城实业有限公司拟在现有厂区内建设年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块及市政砖生产项目。为尽可能的降低投资风险，公司拟对项目分期建设，一期主要建设内容包括：在增加必要的生产设备的同时，与现有项目共用现有的4台蒸压釜，进行20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块生产线建设。二期主要建设市政砖生产线。根据市场行情，如果蒸压粉煤灰砖的市场趋势好转，三期主要增加3台蒸压釜，以缓解现有设备的生产压力。现有项目主要工程组成见表4。 - 现有项目主要工程组成 工程名称; 建设 内容; 建设指标; 备注. 主体工程; 蒸压加气粉煤灰砂砌块生产车间; 在现有原料库的东侧，建设蒸压加气粉煤灰砂砌块生产线，建筑面积约1100m2; 本项目 一期建设. 原辅材料库; 现有原料库向西侧、南侧扩建，将原料库由原来的1800m2扩建到3800m2。; 本项目 一期建设. 透水砖生产车间; 1000m2; 本项目 二期建设. 辅助工程; 锅炉房; 1座，1F，建筑面积约320m2，一台6t/h的天然气锅炉; 一期依托厂区现有. 将现有的锅炉房向东移动，三期在现有锅炉房的位置放置3台蒸压釜; 本项目 三期建设. 门卫; 建筑面积约25m2; 依托现有. 生活、办公用房; 1层，建筑面积约400m2。; 依托现有. 公用工程; 供电; 由产业集聚区供电; /. 供水; 由产业集聚区供水; /. 排水; 雨、污分流，生产废水重复使用不外排; /. 环保工程; 废水污染防治设施; 蒸压加气粉煤灰砂砌块生产线产生的生产废水，设备、地面冲洗废水，经导流渠流入废浆料搅拌池后回用于生产，不外排。; 本项目 一期建设. 透水砖生产线无生产废水产生；; 本项目 二期建设. 车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排; 依托现有. 初期雨水：经导流渠收集后进入70m3初期雨水收集池，用于厂区洒水抑尘，不外排; 本项目 一期建设. 生活污水：经化粪池处理后用于周边农田施肥; 依托现有. 废气污染 防治设施; 建设全密闭的生产车间、原料库，所有生产环节都布置在车间或厂房内; /. 所有料仓的仓顶都安装有袋式除尘器; /. 颚式破碎机、干式球磨机在封闭的车间内进行二次封闭，产生的粉尘经收集装置收集到袋式除尘器，净化后通过15m高的排气筒排放；固废破碎机产生的粉尘经废气收集实施收集、袋式除尘器处理后在车间无组织排放。; 本项目 一期建设. 透水砖搅拌工序产生的粉尘经收集装置收集到袋式除尘器，净化后通过15m高的排气筒排放。; 本项目 二期建设. 道路扬尘：车辆冲洗装置，道路清扫，洒水抑尘; 依托现有. 食堂油烟：安装油烟净化装置; 达标排放. 噪声污染 防治设施; 设备噪声：所有生产设备布置在密闭的厂房或车间内，车间隔声、基础减振等; /. 固废污染 防治设施; 生活垃圾：设置分类垃圾箱，收集后，由环卫部门拉走; /. 袋式除尘器收集颗粒物，作为原料回用于生产; /. 建设1座20m3的危废暂存间，本项目产生的废脱模剂桶、现有项目产生的废液压油和油桶在危废间暂存后，定期交给有资质的公司处置。; 本项目 一期建设. 沉淀池沉渣，用于厂区绿化。; /. 边角料、废料浆直接排放到废料浆池内，最终回用于生产; 一期建设. 不合格的产品，经固废破碎机破碎后，作为原料回用于生产; 一期建设. # 产品方案 本项目一期主要建设内容是：增加必要的生产设备的同时，与现有项目共用现有的4台蒸压釜，进行20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块生产线的建设。二期主要建设：2000万块市政砖生产线。根据市场行情，三期主要建设内容包括：增加3台蒸压釜，以缓解现有设备的生产压力，设计生产规模仍然为年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块。具体产品方案见下表5。 - 本项目产品方案表 序号; 生产单元; 产品名称; 产品产量; 产品规格; 备注. 1; 本项目一期; 20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块生产线; 蒸压砌块; 20万m3/a; 600*200*240 600*250*180 600*300*150等; 密度约为595kg/m3，重量约为11.9万t/a. 2; 本项目二期; 市政砖生产线; 透水砖; 2000万块/a; 200*100*60 240*115*53等; 重量约8.62万t/a. 3; 本项目三期; 20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块生产线设备补充; 蒸压砌块; /; 同一期; 三期只增加3台蒸压釜，不增加产品产量。. # 主要生产设备 ## 本项目一期主要生产设备 - 本项目一期年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块生产线主要生产设备见下表6。 - 一期主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 一; 石灰、水泥系统. 1; 石灰料斗; 3000×2000; 1 台; 一期建设. 2; 颚式破碎机; PEX250×1000; 1 台; 一期建设，用于石灰块破碎. 3; 石灰碎石仓; V=50m3; 1 座; 一期建设，用于储存破碎后的石灰. 4; 干式球磨机; ø1.83×7m; 1 台; 一期建设，用于石灰磨细，干磨. 5; 石灰仓; V=80m3; 1个; 一期建设，储存经过球磨后的石灰. 6; 水泥仓; V=100m3; 1个; 一期建设，储存水泥. 7; 振动器; ZFB6; 4 台; 一期建设. 8; 管式螺旋输送机; PLD600; 4 台; 一期建设. 9; 电磁振动给料机; /; 1 台; 一期建设. 10; 固废破碎机; /; 1台; 一期建设，将不合格产品破碎后，回用于生产。. 11; 装载机; /; 1 台; 本项目一期租用国三及以上排放标准的机械. 二; 粉煤灰浆球磨系统. 1; 装载机; /; 1 台; 本项目一期租用国三及排放标准的机械. 2; 粉煤灰进料斗; 3000×3500; 1 个; 一期建设. 3; 石膏进料斗; 3000×3500; 1 个; 一期建设. 4; 振动器; ZFB6; 2 台; 一期建设. 5; 皮带秤; B=500 L=2500; 2 台; 一期建设. 6; 皮带输送机; /; 1 台; 一期建设. 7; 湿式球磨机; ø2.4×11m; 1 台; 一期建设，用于粉煤灰磨细. 8; 磨头料斗; DGF50S; 1 台; 一期建设. 9; 磨头水箱; V=20m3; 3 台; 一期建设. 10; 渣浆泵; 80YZS80-20; 8台; 一期建设. 11; 料浆搅拌机; /; 8台; 一期建设，用于粉煤灰加水制浆，位于粉煤灰车间内. 12; 料浆储罐; V=65m3; 4个; 一期建设，储存制成浆后的粉煤灰. 13; 搅拌池; V=20m3; 3个; 一期建设，用于贮存边角料和残次品制浆. 14; 废料浆池; V=20m3; 1个. 三; 计量浇注、静停、切割工段. 1; 石灰电子计量秤; /; 1 台; 一期建设. 2; 水泥电子计量秤; /; 1 台; 一期建设. 3; 振动器; MVE700; 2 台; 一期建设. 4; 电子料浆计量秤; /; 1 台; 一期建设. 5; 铝粉搅拌机; /; 1 台; 一期建设. 6; 单螺管给料机; /; 2 台; 一期建设. 7; 浇注搅拌机; /; 2 台; 一期建设. 四; 切割成型、编组、蒸压工段. 1; 自动模具转运摆渡车; /; 1 台; 一期建设. 2; 自动预养摆渡车; /; 1 台; 一期建设. 3; 自动翻转吊机; /; 1 台; 一期建设. 4; 自动模具喷油机; /; 1 台; 一期建设. 5; 蒸养小车; /; 60辆; 一期建设. 6; 自动编组摆渡车; /; 1 台; 一期建设. 7; 进釜牵引链条牵引机; /; 7 套; 一期建设. 8; 蒸压釜; /; 4台; 一期与现有项目共用现有的4台蒸压釜. 9; 蒸压釜; 3台; 三期建设. 五; 输送包装工段. 1; 自动出釜摆渡车; /; 1 台; 一期建设. 2; 自动成品分垛吊机; /; 1 台; 一期建设. 3; 成品夹具吊机; /; 1 台; 一期建设. 4; 成品双模并垛机; /; 1 台; 一期建设. 5; 成品小夹具吊机; /; 1 台; 一期建设. 6; 穿剑式包装机; /; 1 台; 一期建设. 7; 叉车; /; 1 台; 本项目一期租用国三及以上排放标准的机械. 六; 暖通设备. 1; 6t/h天然气锅炉; 1台; 依托现有 一期、三期与现有项目共用现有的1台6t/h天然气锅炉. 2; 静养室散热片; /; 46个; 一期建设. ## 本项目二期主要生产设备 本项目二期年产2000万块市政砖生产线主要生产设备见下表7 - 二期主要生产设备 序号; 设备名称; 参数; 数量; 备注. 1; 配料搅拌一体机; 型号： JS750; 1 台; 二期建设. 2; 配料斗; /; 1 个; 二期建设. 3; 水泥仓; V=100m3; 1 座; 二期建设. 4; 粉煤灰仓; V=100m3; 1 座; 二期建设. 5; 自动砌块成型机; 型号：QT10-15; 1台; 二期建设. 6; 叉车; /; 1 台; 本项目二期租用国三及以上排放标准的机械. ## 本项目三期主要生产设备 本项目三期主要增加三台蒸压釜，用于年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块生产线。 ## 本项目一期、三期依托厂区现有部分生产设备的可行性 ### 依托厂区现有天然气蒸汽锅炉的可行性 厂区现有1台6t/h的天然气蒸汽锅炉，用于现有年产1.2亿块（折标砖）蒸压粉煤灰砖生产线，锅炉年运行300天，每天运行16小时，现有锅炉供应蒸汽的能力为96t/d，年消耗天然气约224万m3。本项目一期、三期为年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块生产线，根据企业提供的资料此生产线所需蒸汽量约27820t/a(92.73t/d)。 本项目一期、三期拟依托厂区现有天然气蒸汽锅炉，企业将根据市场行情对现有生产线和拟建生产线进行交替生产，即：“生产蒸压粉煤灰砖时，蒸压加气粉煤灰砂砌块生产线停产；生产蒸压加气粉煤灰砂砌块时，蒸压粉煤灰砖生产线停产”，因此本项目项目一期、三期拟依托厂区现有天然气蒸汽锅炉是可行的。 ### 依托厂区现有蒸压釜的可行性 厂区现有年产1.2亿块（折标砖）蒸压粉煤灰砖生产线设置有4台蒸压釜，蒸压釜的容积为Ø2.5×31.5m，设计年运行300天，每天运行24小时，年设计生产能力约为37万m3。 本项目一期拟依托厂区现有的4台蒸压釜，企业将根据市场行情对现有生产线和拟建生产线进行交替生产，即：“生产蒸压粉煤灰砖时，蒸压加气粉煤灰砂砌块生产线停产；生产蒸压加气粉煤灰砂砌块时，蒸压粉煤灰砖生产线停产”，因此本项目项目一期拟依托厂区现有4台蒸压釜是可行的。 # 主要原辅材料消耗 ## 主要原辅材料及其性质产生 由于本项目三期只增加三台蒸压釜，用于缓解现有蒸压釜的生产负荷，三期并不增加产品产量，也不增加现有锅炉的运行负荷和运行时间，因此本项目只有一期、二期有原辅材料消耗，一期、二期的主要原辅材料消耗见下表。 - 本项目主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 指标; 备注. 一; 一期年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块生产线主要原辅材料消耗. 1; 粉煤灰（或石粉）; 90656t/a; 外购，主要来源于附近电厂。湿粉煤灰贮存于密闭的原料车间，干粉煤灰贮存于粉煤灰仓。. 2; 石灰石; 23336t/a; 外购. 3; 水泥; 11920 t/a; 外购，密封罐车运入，通过气力输送至筒仓密闭储存. 4; 石膏; 4200t/a; 外购，含水率约30%. 5; 铝粉膏; 50t/a; 外购，含水率约10%. 6; 脱模剂; 17t/a. 二; 二期年产2000万块市政砖生产线主要原辅材料消耗. 水泥; 7000t/a; 外购，密封罐车运入，通过气力输送至筒仓密闭储存. 砂石; 53000t/a; 外购，含水率约10%. 粉煤灰; 7000t/a; 外购干粉煤灰. 石粉; 20000t/a; 外购石粉，含水率约10%. 彩色颜料; 3.48t/a; 添加比例按照水泥、砂石和石粉总重的0.04‰计算，根据需要添加铁红粉或铁黄粉. 本项目的原料也可以使用电石渣、钢渣、煤矸石、陶粒、珍珠岩等多种固体废物，并确保这些原料均为“一般固废”，不涉及“危险废物”. 加强剂; 4.35t/a; 添加比例按照水泥、砂石和石粉总重的0.05‰计算. 三; 能源消耗. 1; 水; 47400t/a; /. 2; 电; 280万wh/a; 接平顶山市鲁山县产业集聚区供电系统. 3; 天然气; /; 现有项目天然气的的消耗量为224万m3，本项目不增加消耗量. 粉煤灰：从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物，是生产加气混凝土砌块和板材的主要原料。本项目粉煤灰来源于附近电厂的干粉煤灰或湿粉煤灰，湿粉煤灰含水率约11%。一期项目使用湿粉煤灰，二期项目使用干粉煤灰。 水泥：生产蒸压加气混凝土板材采用石灰-水泥混合钙质体系，项目使用标准325#、425#等水泥。 生石灰：加气混凝土砌块中加入一定量的生石灰，可以提高料浆碱度，增加产品强度。 石膏：在加气块养护过程中，可加速水热反应的进行，提高成品强度，含水率约30%。 铝粉膏：加气混凝土砌块的发气剂，外观为银灰色的松散片状，活性铝含量≥80%，含水率约20%。 脱模剂：脱模剂主要为机油、机油乳化剂及水按照一定比例混合而成，形成稳定的油包水乳化体系，可用于加气块成品脱模。 铁红粉：化学名三氧化二铁，分子式Fe2O3·αH2O，化学性质稳定，是一种重要的无机彩色颜料。外观橙红至紫红色的三方晶系粉末。有天然与合成2种。天然的称作西红，相对密度55.25。细度0.4～20um。熔点1565(分解)。灼烧时放出氧气，能被氢和—氧化碳还原成铁。不溶于水，溶于盐酸、硫酸，微溶于硝酸和酵类。具有优异的耐光、耐高温、耐酸、耐碱、防锈性。分散性好，着色力和遮盖力很强，无油渗性和水渗性，无毒。 铁黄粉：氧化铁黄主要成分是氧化铁，化学式Fe2O3·H2O，是氧化铁的一水合物。由柠檬黄至褐色的粉末。相对密度2.44～3.60。熔点350～400℃。不溶于水、醇，溶于酸。粉粒细腻，是晶体的氧化铁水合物。由于生产方法和操作条件的不同，水合程度不同，晶体结构和物理性质有很大差别。着色力、遮盖力、耐光性、耐酸性、耐碱性、耐热性均佳。150℃以上分解出结晶水，转变成红色。 加强剂：也叫混凝土密封固化剂、混凝土固化剂、渗透型液态硬化剂、水泥固化剂等，是一种水性渗透性材料，含有多种活性硅酸盐物质、助剂、水泥催化剂所组成，主要包括8%到15%的二甘醇、15%到20%的糖稀、3%到5%的丙三醇、2%到4%的三乙醇胺、2%到4%的无水亚硫酸钠，此外还有少量的水。它能深层渗入到基材微小缝隙中，在基材内部的毛细微孔中与混凝土发生复杂多变的化学反应。 ## 物料平衡 本项目物料平衡见下表。 - 项目物料平衡表 一; 一期年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块生产线. 投入130179t/a; 产出130179t/a. 粉煤灰（或石粉）含水率约20%; 90656t/a; 产品; 119000t/a. 石灰石; 23336t/a; 不合格产品; 160t/a. 水泥; 11920 t/a; 粉尘; 31.6398t/a. 石膏（含水率约30%）; 4200t/a; 蒸发掉的水分; 10859.6t/a. 铝粉膏（含水率约10%）; 50t/a; 损耗; 127.7602t/a. 脱模剂; 17t/a. 二; 二期年产2000万块市政砖生产线. 投入87007.83t/a; 产出87007.83t/a. 水泥; 7000t/a; 产品; 86200t/a. 砂石（含水率约10%）; 53000t/a; 不合格产品; 43.5t/a. 粉煤灰; 7000t/a; 粉尘; 6.03t/a. 石粉（含水率约10%）; 20000t/a; 蒸发掉的水分; 730t/a. 彩色颜料; 3.48t/a; 损耗; 28.3t/a. 加强剂; 4.35t/a. # 生产制度 本项目一期需要职工人数为21人，二期需要职工人数约9人，三期需新增职工人数约6人，厂区内设置食堂为职工提供午餐，本项目投产后实行3班24小时工作制，全年工作约300天。 # 公用设施 - 供水：本项目用水主要为生活用水、生产用水、绿化用水，由产业集聚区供给，可满足项目用水需要。 - 排水：本项目采用雨污分流制。生产废水废水不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，综合利用不外排。项目初期雨水经雨水收集池进行收集，经沉淀之后可用于厂区洒水降尘，综合利用，不外排。 - 供电：本项目用电由鲁山县产业集聚区供电系统提供，可满足厂区生产、生活使用。 4）供气：现有项目使用的天然气来源于产业集聚区市政燃气管道供给。 |
| --- | --- |
| - 工艺流程和产排污环节 | # 本项目一期年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块生产工艺流程及产污环节 ## 一期年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块生产工艺流程及产污环节见下图。 - 一期年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块生产工艺流程及产污环节图 ## 一期年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块生产工艺流程及产污环节简述 ### 材料制备 原材料制备工序，是配料的准备工序，主要目的是使原材料符合工艺要求的再加工及完成配料前的贮备均化，它为整个生产过程能否顺利、产品质量能否达到要求奠定基础。项目所需要的原材料有粉煤灰或石粉、石灰、石膏、铝粉等。 - 粉煤灰（或石粉）：本项目购进的粉煤灰是湿粉煤灰（石粉亦为湿石粉），湿粉煤灰进厂后储存在原料库。由铲车将湿粉煤灰（或石粉）在原料库通过收料斗送入搅拌池，加水制成一定浓度的料浆，经浆泵泵入湿式球磨机进行研磨，研磨之后的料浆送入料浆储罐内备用。此工序在全密闭的原料库内进行，所用原料均含有水分，因此本工序不会有粉尘产生，会产生一定的噪声和非道路移动机械废气。 - 铝粉：由外地购入桶装或袋装铝粉（膏），存放于原料库。本项目铝粉用量较少，由人工进行计量后人工投入铝粉搅拌机搅拌成5%的悬浊液备用。此过程会有搅拌机噪声产生。 - 水泥：采用外购水泥，项目设有1个水泥仓，仓的体积为100m3。项目水泥采用罐车运输，运回厂区后通过气流泵送至水泥仓储存。水泥泵送至水泥仓的过程中会有粉尘产生。 - 石膏：石膏采用外购石膏，湿度约为30%，要求CaSO4>70%，运入厂区后储存在原料库内，使用时按一定比例由铲车加入粉煤灰搅拌池。此过程会有噪声产生。 - 生石灰：块状生石灰运至厂区后存储于原料库中，由铲车将石灰石送入颚式破碎机粗破，经过颚式破碎机破碎后的石灰块通过密闭的提升机进入筒仓进行储存，随后又经密闭管道输送进干式球磨机进行球磨。球磨机的进料口是密封的，球磨机干磨后的石灰粉经密闭的提升机进入石灰筒仓，经计量进入配料仓中的浇筑搅拌机。在破碎和球磨工序会有噪声、粉尘和非道路移动机械废气产生。 - 边角料、废料浆：浇注机底下的冲洗废水直接排放到废料浆池内，切割下来的边角料经打浆后制成一定浓度的废浆液，泵入废料浆池内备用。此过程会有噪声产生。 ### 配料、搅拌、浇注 料浆由浆泵直接泵入电子料浆计量称内进行计量，当料浆重量达到配料要求时，自控系统关闭料泵，废料浆的计量方法相同。计量好的料浆直接放入浇注搅拌机内搅拌（根据需要另加入一定量的计量水）。此过程会有噪声产生。 石灰、水泥有各自储仓底部的单螺管给料机送入配料楼上的电子粉料计量称量，经累积计量后由密闭输送管道送入到浇注搅拌机内部与浆料混合搅拌，此过程的物料输送和搅拌全部密闭，无粉尘产生。 铝粉有人工计量，人工倒入铝粉搅拌机内制成悬乳液，每模配制一次。搅拌好的悬浮液直接放入浇注搅拌机内。 ### 浇注 浇注工序是把前道配料工序经计量及必要的调节后投入搅拌机的物料进行搅拌。达到工艺规定的时间、温度、稠度要求的料浆，通过浇注搅拌机浇注入模。料浆在模具中进行一系列反应，生成的气泡使料浆膨胀、稠化、硬化。浇筑工序是形成良好气孔结构的重要工序，与配料工序一道构成加气混凝土生产工艺过程的核心环节。在浇筑工序中利用蒸压釜余热提高浇筑时的温度。搅拌浇注周期：6～8 分钟，料浆温度：35℃～38℃。浇注时，模具通过摆渡车运送至浇注搅拌机下等待浇注。此过程会有噪声产生。 ### 静养 静养工序主要是促使浇注后的料浆继续完成稠化、硬化的过程，实际上这一过程从料浆浇注入模后即开始，包括发气膨胀和坯体养护两个过程，以使料浆完成发气形成坯体，并使坯体达到一定强度，以便进行切割。这一工序没有太多的操作，应避免震动，同时，严格注意发气过程中浆体的变化，并及时反馈至配料、浇注工序。静养时间一般为2.5~3h。 ### 切割、编组 切割工序是对加气混凝土坯体进行分割和外形加工，使之达到外观尺寸要求。坯体经静养达到切割强度后，由脱模吊具吊至切割机上，脱模后将坯体翻转90度，分别完成水平切、横切等工序，完成对坯体的六面切割工作。切割好的坯体经编组吊具进行码放，至蒸压釜前轨道编组后，等待进蒸压釜进行蒸养。此过程会有噪声和固废产生。项目切割余料泵入废料浆池进行循环利用。 ### 蒸压养护 编组好的坯体由卷扬机拉入蒸压釜内进行蒸压养护，蒸养全过程约12h，压力1.2MPa，温度约185摄氏度。制品经蒸压养护后由卷扬机拉出，经人工装卸后，直接运至堆存场所。此过程会有噪声、锅炉废气和锅炉冷凝水产生。本项目不增加现有锅炉的运行时间和运行负荷。 蒸压养护工序是对加气混凝土坯体进行高压蒸汽养护。对加气混凝土而言，只有经过一定温度、一定时间的养护，坯体才能完成必要的物理化学变化，从而产生强度，满足建筑施工的需要。这个过程通常要在174.5℃以上进行。因而，常用密封良好的蒸压釜，通过具有一定压力的饱和蒸汽进行加热，使坯体在高温高湿条件下，充分完成其水化反应，得到所需要的新矿物，使加气混凝土具备一定强度及其它物理力学性能。蒸压养护工序决定了加气混凝土内在性能的最后形成。 ### 底板返回、涂油 成品装卸完成后，蒸养小车及底板由出釜摆渡车运回到浇注工序，进行清理涂油后，浇注、静养，进行循环利用。 # 二期年产2000万块市政砖生产线工艺流程及产污环节 ## 二期年产2000万块市政砖生产线生产工艺流程图见下图。 - 二期年产2000万块市政砖生产线生产工艺流程图 ## 二期年产2000万块市政砖生产线工艺流程简述： 本项目市政砖包括普通透水砖和红色黄色彩砖，生产过程中除红色黄色透水砖需要添加颜料外，其他工序均相同。 - 原料运输：主要原料为水泥、砂石、石粉和粉煤灰等，也可添加炉渣、钢渣、煤矸石、陶粒、珍珠岩等多种工业废料（不涉及危险废物）。本项目所用原料均为本地企业提供，通过车辆运输至本项目厂区内，其中水泥和粉煤灰采用罐车运输，运输入厂后经气力输送至水泥筒仓、粉煤灰仓中贮存。石粉含有一定的水分（含水率约10%），与砂石一起存放于市政砖的密闭原料库内。此过程主要产生车辆运输粉尘、水泥粉煤灰入仓粉尘和进出车辆冲洗废水。 - 称量、配料：通过铲车将砂石、湿石粉铲至配料搅拌一体机内。此过程主要产生噪声、粉尘。 - 搅拌：将砂石、石粉、水按一定比例投入配料搅拌一体，水泥、粉煤灰通过螺旋输送机密闭输送至配料搅拌一体内，将原料搅拌均匀。此过程主要产生废气、噪声和设备冲洗废水。 - 压制成型：搅拌完成后的混合物在料斗内通过皮带输送机输送至砌块成型机，通过成型机里不同规格的模具，将物料通过震动加压一次挤压成型，成型的砖坯通过叠砖机码垛后由叉车运至养护区内进行码垛养护。此过程主要产生噪声、固废和非道路移动废气。 - 养护：砌块成型机制作完成的砖坯在养护区码垛后进行自然养护，养护无需洒水，养护区自然晾晒后，即得产品，运至包装区待出厂。养护时间夏季5-7天；冬季6-8天。此过程主要产生噪声和固废。 - 包装：养护好的砖块可散装或采用木板装订包装后直接外售。项目产品为路面铺装使用的生态透水砖，执行标准为《透水路面砖和透水路面板》（GB/T25993-2010）。 |
| - 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于平顶山市鲁山县产业集聚区，拟在现有厂区内进行建设。 # 现有项目环保制度执行情况 厂区内现有“鲁山县绿城实业有限公司年产2.4亿块（折标砖）蒸压粉煤灰砖生产线项目（一期1.2亿块）”，占地面积33232.8m2，生产规模为年产1.2亿块（折标砖）蒸压粉煤灰砖。《鲁山县绿城实业有限公司年产2.4亿块（折标砖）蒸压粉煤灰砖生产线项目环境影响报告表》于2014年12月31日取得平顶山市环境保护局的批复（平环监表[2014]84号）(见附件五)。根据《鲁山县绿城实业有限公司年产2.4亿块（折标砖）蒸压粉煤灰砖生产线项目环境影响报告表》，项目分二期进行建设，每期生产规模1.2亿块（折标砖）蒸压粉煤灰砖，分别采用1台4t的燃气蒸汽锅炉供粉煤灰砖进行养护。2015年初，鲁山县绿城实业有限公司年产2.4亿块（折标砖）蒸压粉煤灰砖生产线项目一期建成并运行，二期未进行建设，由于鲁山县产业集聚区市政燃气管网建设不完善，一期工程燃气锅炉无法进行使用，因此采用一台6t/h的生物质锅炉代替燃气锅炉。 根据河南省人民政府办公厅《关于清理整改环保违法违规建设项目的通知》(豫政办明电（2016)33号）和河南省环境保护委员会办公室《关于做好清理整改环保违法违规建设项目的实施意见》（豫环委办（2016)22号），“鲁山县绿城实业有限公司年产2.4亿块（折标砖）蒸压粉煤灰砖生产线项目（一期）”属于“未验先投”，被列入《平顶山市环保违法违规建设项目清理明细表》中，属于保留项目，应编制建设项目现状环境影响评估报告。2016年10月鲁山县绿城实业有限公司委托河南佳显环境科技有限公司编制完成《鲁山县绿城实业有限公司年产2.4亿块（折标砖）蒸压粉煤灰砖生产线项目（一期1.2亿块）现状环境影响评估报告》，鲁山县环保局于2016年11月7日以鲁环备公告（2016）2号准予环保备案，见附件六。 2019年，厂区附近已建成完善的鲁山县产业集聚区市政燃气管网，鲁山县绿城实业有限公司将6t/h的生物质锅炉更换为6t/h的天然气锅炉，并安装了低氮燃烧器。 # 现有项目产品方案 现有项目主要为年产1.2亿块蒸压粉煤灰砖，主要用于多层建筑的承重墙，主要产品方案见下表。 - 现有项目产品方案 序号; 产品名称; 产能（亿块）; kg/块; 规格等级. 1; 标砖; 0.775; 2.2; 240×115×53mm标砖. 2; 多孔砖; 0.25（折标砖0.45亿块）; 3.74; 240×115×90mm多孔砖 市政砖原料库. # 现有项目原辅材料及能源消耗 现有项目所用的原料均不属于危险废物，现有项目的原辅材料及能源消耗见下表。 - 现有项目原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 用量; 来源. 原料; 尾矿砂; 2.7万t/a; 周边企业. 粉煤灰; 11.1万t/a. 电石渣; 4.25万t/a. 河沙; 9万t/a. 石膏; 0.28万t/a. 能源; 新鲜水; 2.4万t万m3/a; 产业集聚区供水管网. 电; 6.8×106 kWh/a; 产业集聚区电网. 天然气; 224/a; 产业集聚区管网. # 现有项目主要生产设备 现有项目主要设备见下表。 - 现有项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量(台/套）. 1; 粉煤灰仓; 12m×Ø8m; 1. 2; 管式螺旋输送机; /; 1. 3; 装载机; /; 1. 4; 皮带机; /; 4. 5; 多仓位螺旋输送机; 10t/h; 5. 6; 立式行星搅拌机; QT500; 1. 7; 陈化仓; 90m3; 1. 8; 压砖机; YMZ1000-1; 2. 9; 摆渡车; DBD-12.6; 1. 10; 蒸压小车; /; 150. 11; 蒸压釜; 31.5m×Ø2.5m; 4. 12; 天然气锅炉; 6t/h; 1. 13; 软化水设备; /; 1. 14; 行车; 10t; 1. 15; 地中衡; ZL-40D5t; 1. 16; 轨道; 15kg/m; 1000m. 17; 卷扬机; /; 1. # 现有项目工程组成 现有项目主要有生产厂房，原料库，锅炉房，生活、办公用房，门卫等，工程组成详见下表。 - 现有项目工程组成 工程名称; 建设 内容; 组成及规模. 主体工程; 1.4亿块蒸压粉煤灰砖生产车间; 原料搅拌、陈化、压制成型及蒸压养护，主要安装搅拌机、陈化仓、压砖及、摆渡车、蒸压釜等，面积约2000m2. 原辅材料库; 密闭的原料库，用于存放尾矿砂、河沙、电石渣、石膏等原料，原料的堆存、投料，安装多仓位配料及、皮带机及装载机。面积约1800m2。. 粉煤灰仓; 1台，12m×Ø8m，刚仓. 辅助工程; 锅炉房; 1座，1F，建筑面积约320m2，一台6t/h的天然气锅炉. 门卫; 建筑面积约25m2. 生活、办公用房; 1层，建筑面积约400m2。. 公用工程; 供电; 由产业集聚区供电. 供水; 由产业集聚区供水. 排水; 雨、污分流. 环保工程; 废水污染 防治设施; 锅炉房软水制备产生的浓盐水，用于洒水抑尘。. 蒸汽冷凝水用于洒水抑尘. 车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排. 生活污水：经化粪池处理后用于周边农田施肥. 废气污染 防治设施; 建设全密闭的生产车间、原料库，所有生产环节都布置在车间或厂房内，皮带输送机密闭，原料库采用洒水抑尘；粉煤灰仓顶安装有袋式除尘器；厂区进出口安装有车辆冲洗装置，安排专人对厂区道路洒水，产品外售后对场地进行清扫、洒水。. 噪声污染 防治设施; 所有生产设备布置在密闭的厂房或车间内，车间隔声、基础减振等. 固废污染 防治设施; 生活垃圾：设置分类垃圾箱，收集后，由环卫部门拉走. 废液油，按照危险废物要求，在车间专门场所存放。. 不合格的产品外售给周边村民用于搭建蔬菜、香菇大棚，铺地、建设围墙等。. # 现有项目主要生产工艺及产排污环节 ## 现有项目生产工艺流程及产污环节 现有项目生产工艺流程及产污环节见下图。 - 现有项目生产工艺流程图及产污环节 ## 现有项目生产工艺简述 现有项目选用尾矿砂、粉煤灰、河砂、电石渣和石膏为原料，通过控制钙硅比（0.13-0.20)、含水量（10%左右）等指标，经过配料、搅拌、成型、蒸压等工序制成的新型墙体材料。 ### 原料堆存 现有项目除粉煤灰采用25t汽车运输外，其它原料均采用40t自卸式汽车运输。尾矿砂、河砂、电石渣和石膏的含水率在3%~30%范围内，进厂后储存在厂区密闭原料棚内，可贮存1周左右的原料用量。粉煤灰干粉采用水泥罐车运至厂区，用空压机输送至粉煤灰筒仓。 ### 原料配料及混合 本环节主要要包括原料的配料及混合搅拌，尾矿砂、粉煤灰、河砂、电石渣、石膏由装载机送入多仓位配料机，按比例称量后由皮带运输机转斗式提升机输投入搅拌机中；简仓中的粉煤灰经螺旋输送机输送到称量计量斗里计量，适时投入搅拌机，物料经搅拌机充分搅拌3~5分钟后，经带式输送机卸入陈化仓。由于各物料均含有一定水分，搅拌过程不需要再添加水量。 ### 陈化 陈化仓体积为90m3，陈化是使加水搅拌浸润后的原料中的水分有足够的时间充分迁移，湿润粉料中的每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善泥料的物理性能，提高产品的质量。混合料卸入陈化仓陈化4小时后，经带式输送机送至成型（压砖）机。 ### 成型车间 现有项目成型机位于室内，通过更换模具可实现标砖和多孔砖的生产，压制成型后砖坯由机械手直接装上蒸压小车，蒸压小车经摆渡车运至蒸压釜。 ### 养护及成品堆存 砖坯饱和蒸汽养护是生产蒸压粉煤灰砖的一个重要工艺过程，须在专用压力容器蒸压釜内完成。将坯体送入蒸压釜后，通入饱和蒸汽，使坯体处在湿热环境中蒸压养护6~8h，压力为1.4~1.5MPa，蒸汽温度在180~200℃之间，其中的氢氧化钙与粉煤灰中的二氧化硅等组分发生水热合成反应。最终生成水化硅酸盐晶体结构，即片状托勃莫来石（C5S6H5)和纤维状CSH(B)，使制品产生强度。制品蒸压养护所需的蒸汽由6t/h的天然气蒸汽锅炉供给。码垛后的成品机械在成品堆场养护约15天，检验合格后产品外售。 ### 主要产污环节分析 ① 废气 A 原料装卸、投料转运时产生的扬尘，运输车辆产生的道路扬尘，粉煤灰料仓进料产生的粉尘，均为无组织排放； B 锅炉烟气 ② 废水 A 蒸压冷凝水：主要为砖坯蒸压过程中产生的冷凝水及蒸气冷凝水； B 软化水设备污水：树脂软化水设备运行产生排污水； C 员工生活污水； D 车辆冲洗废水。 ③ 噪声 现有项目噪声源既有固定噪声源，又有流动噪声源。主要噪声源为装载机、皮带机、搅拌机、压砖机、空压机、蒸汽锅炉、蒸压釜等设备噪声及运输车辆噪声。 ④ 固体废物 A 不合格废砖； B 员工生活垃圾； C 车辆冲洗废水沉淀池的底泥； D 废液压油及废油桶（危险废物）。 ### 现有项目的产污环节、污染防治措施及排放情况 现有项目的产污环节、污染防治措施及排放情况见下表。 - 现有项目的污染防治措施及排放情况 序号; 产污环节; 污染防治措施; 标准要求; 实际 排放情况. 1; 废气; 原料装卸产生的扬尘; 水泥及干粉煤灰储存于密闭的筒仓内；建设1座全密闭原料库，水泥、干粉煤灰之外的原料全部堆放于原料库内，不露天堆放。配备1辆洒水车，对原料装卸时产生的粉尘进行洒水抑尘; 厂界无组织粉尘排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）的浓度限值; 根据附件七的检测报告可知，厂界无组织粉尘最大排放浓度为0.381mg/m3. 2; 投料转运过程的粉尘; 配料过程在车间内完成，室外输送皮带采用全封闭. 3; 粉煤灰料仓; 仓顶配置1台滤芯除尘器. 4; 水泥料仓; 仓顶配置1台滤芯除尘器. 5; 运输扬尘; 厂区成品堆放区、运输道路进行硬化，采用洒水车对道路进行洒水抑尘，成品外售后安排专人对其场地进行清扫洒水，防治二次扬尘。厂区大门口设置1处车辆冲洗装置和1个圆柱沉淀池，车辆清洗废水经沉淀后重复使用，不外排。. 6; 锅炉房废气; 1台6t/h的天然气锅炉安装有低氮燃烧器，废气经8m高的排气筒排放。; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）; 根据附件七的检测报告可知现有锅炉排放口污染物排放情况：颗粒物浓度3.5mg/m3；氮氧化物浓度12mg/m3；二氧化硫浓度4mg/m3. 7; 废水; 软化水设备污水; 用于厂区道路及原料堆场洒水抑尘，不外排。; 全部综合利用，不外排; 不外排. 8; 蒸压冷 凝水; 收集在蒸压釜下的冷凝水池，用于厂区洒水抑尘. 9; 员工生 活污水; 经1座化粪池处理后，定期清掏，用于农田施肥。. 10; 车辆冲洗废水; 经圆柱沉淀池沉淀后重复使用. 11; 噪声; 设备设置减振基座，隔声、消声等措施; 厂界东侧和南侧可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，北侧、西侧满足3类标准。; 东厂界：52/41 南厂界：53/43 西厂界:54/52 北厂界:50/40. 12; 固体废物; 不合格产品; 外售给周边村民用于搭建蔬菜、香菇大棚; 得到合理处置; 不外排. 13; 员工生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门处理. 14; 沉淀池底泥; 车辆冲洗废水沉淀池的底泥用于厂区绿化。; 得到合理处置. 15; 废液压油; 在液压油桶贮存，暂时存放于车间专门场所。; 得到合理处置. ### 现有项目于河南省2019年工业企业无组织排放治理方案的符合性分析 现有项目于砖瓦窑行业无组织排放治理标准的符合性见下表。 - 与工业企业无组织排放治理方案相符性分析一览表 （一）料场密闭治理 序号; 详细要求; 本项目; 相符 性分析. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 所有散状物料密闭储存，厂界内无露天堆放的散状物料。; 相符. 2; 所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）必须密封密闭。; 本项目所有散状物料存放、转运均密闭进行; 相符. 3; 车间、库房四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 生产车间及料库密封性良好，均安装硬质卷帘门，在无车辆进入时，门为关闭状态。; 相符. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 厂房内及料库地面均进行硬化，并且每天均进行定时打扫; 相符. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 干粉煤灰储存在密闭的筒仓内，经密闭的管道密闭输送至搅拌机内部，不产生粉尘；其他生产原料的湿度均比较大，下料过程不起尘，因此现有项目的下料口为设置独立集气罩，未配套除尘设施。; 相符. 6; 库内安装固定的喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置。; 料库内未安装固定的喷干雾装置，; 不相符. 7; 料场出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 进出厂口安装车辆冲洗装置，保证车轮车身干净、运行不起尘。; 相符. （二）物料输送环节治理 序号; 详细要求; 本项目; 相符性分析. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 现有项目散装物料通过密闭皮带或管道进行传送；干粉煤灰通过管道直接送入搅拌机内部，不起尘；其他原料的湿度比较大，不易产尘；因此，皮带输送机受料点、卸料点未设置密闭罩，未配备除尘设施。。; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 皮带输送机或物料提升机在密闭廊道内运行，所输送的物料湿度比较大，不易起尘，因此未设置积尘装置和除尘系统。; 相符. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗苫布覆盖，苫布边缘遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 相符. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 筒仓仓顶除尘器卸灰采用密闭卸灰的方式，并密闭装运。; 相符. （三）生产环节治理 序号; 详细要求; 本项目; 相符性分析. 1; 破碎、筛分、混料工序：破碎、筛分、混料等产尘工序的设备需在封闭的厂房内并与原料库或其他工序隔离，同时设置集尘装置及配备除尘系统。; 现有项目不涉及破碎和筛分，混料等工序均布置的封闭的厂房内并于原料库或其他工序隔离，用于混料工序不起尘，所以未设置集尘装置、为配备除尘系统。 现有项目不涉及烧结工序。; 相符. 2; 烧结工序：窑口区域需设置在库内，并设置喷干雾抑尘措施。装卸砖库周边设置喷雾抑尘措施。. 3; 其他方面：生产环节必须在密闭良好的车间内；禁止生产车间内散放原料 （需采用全封闭式/地下料仓），并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。; 生产环节在密闭良好的车间内；生产车间内无散放原料；干粉煤灰通过管道直接送入搅拌机内部，不起尘；其他原料的湿度比较大，不易产尘，因此料仓口未设置集尘装置和配备除尘系统. （四）厂区、车辆治理 序号; 详细要求; 本项目; 相符性分析. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿 化。; 厂区内道路进行硬化，有裸露空地。; 不相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫。; 每天安排定时洒水打扫; 相符. 3; 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 物料及成品运输进出厂均对车辆及车身冲洗，并配备车辆冲洗沉淀池; 相符. （五）、建设完善监测系统 序号; 详细要求; 本项目; 相符性分析. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 当地的环境政策未对现有项目有这方面的要求。; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。. ### 现有项目存在的问题及整改措施 现有项目存在的问题及整改措施见下表。 - 现有项目存在的问题及整改措施 序号; 存在的问题; 整改措施. 1; 原料库内未安装喷干雾装置; 原料库内安装喷干雾装置. 2; 厂区有裸露地面; 增加绿化硬化面积. 3; 厂区无单独的危废暂存间; 建设危废暂存间. 4; 厂区初期雨水未收集; 建设初期雨水收集池，初期雨水经沉淀后用于厂区洒水抑尘. 5; 厨房未安装油烟净化器; 安装油烟净化器. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| - 区域 - 环境 - 质量 - 现状 | # 环境空气质量现状 本项目选址位于平顶山市鲁山县产业集聚区，根据当地环境功能区划，本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县2018年基准年监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3等共6项基本因子，监测总天数为360天，达标天数238天，达标率66%，详见下表。 - 鲁山县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 是否达标. 鲁山县; 二氧化硫; 年平均; 13; 60; 达标. 二氧化氮; 年平均; 24; 40; 达标. PM10; 年平均; 10; 70; 超标. PM2.5; 年平均; 51; 35; 超标. O3; 日最大8小时平均; 112; 160; 达标. CO; 24小时平均; 0.8; 4; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 随着这几年大气污染防治攻坚战各项措施的落实，如削减煤炭消费总量、构建全区清洁取暖体系、开展工业燃煤设施拆改、推进燃煤锅炉综合整治、推进燃煤锅炉综合整治、施工工地管理等，特别是《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）的持续落实，各个行业加强物料堆场的，强化工业企业无组织排放治理和挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施，切实减少了细颗粒物产生和排放，改善了当地环境质量。随着持续不断的开展大气污染防治攻坚战，区域环境空气质量将得到持续有效改善。 # 地表水 本项目营运后无废水外排。为了解本项目区域地表水体的水质现状，本项目营运期废水均不排入外环境，根据现场勘查，距离本项目最近的地表水体为大浪河。大浪河向东南注入沙河。区域地表水水质现状数据引用《平顶山市环境监测年鉴》（2018年度，市环境监测站2019 年1 月）沙河关庙杜监测断面数据。监测统计结果见下表。 - 区域水质现状评价结果 单位mg/L（pH值除外） 监测点位; pH; COD; NH3-N. 沙河关庙杜监测断面（2018年1月~12月）; 浓度范围; 7.6-8.68; 5.0-11; 0.012-0.203. 均值; 8.20; 9; 0.089. 标准限值; 6~9; 20; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，沙河关庙杜监测断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量较好。 # 声环境质量现状 本项目位于鲁山县平顶山市鲁山县产业集聚区，根据鲁山县环境保护局出具的环评执行标准意见（附件八）可知，本项目东侧和南侧执行《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中2类标准、北侧和西侧执行3类标准。本项目声环境质量现状由建设单位委托河南宜信检测技术服务有限公司进行检测，检测时间为2021年08月05日~08月06日，共两天，每天昼、夜各监测一次，在项目厂界共设置6个检测点，监测报告见附件七，其检测结果见下表。 - 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 检测日期; 检测 时段; 检测结果 单位：dB(A). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 厂界东侧敏感点; 厂东南侧敏感点. 2021. 08.05; 昼间; 52; 53; 54; 52; 50; 50. 夜间; 41; 43; 42; 40; 39; 40. 2021. 08.06; 昼间; 51; 52; 52; 51; 50; 50. 夜间; 41; 43; 41; 40; 38; 39. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上述检测数据可知，本项目东、南、西、北以及厂界附近50m范围内的噪声敏感点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准规定限值，说明评价区域声环境质量现状较好。 # 生态环境现状 本项目厂址所在区域为鲁山县产业集聚区，产业集聚区内的的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，生态敏感性低。本项目场址所在地区及周边无自然生态保护区和风景名胜区，生态环境状况良好。 |
| --- | --- |
| - 环境 - 保护 - 目标 | 根据现场踏勘，评价范围内没有发现有文物、名胜古迹和稀有动、植物种群等需特殊保护对象。主要环境保护目标见下表。 - 本项目周围环境保护目标及其距离 环境空气保护目标. 序号; 坐标; 保护对象; 保护内容（人）; 环境功 能区; 方向; 距离. 经度; 纬度. 1; 112.930001; 33.79939; 井沟组村民; 426; 二类区; E; 最近距离45m. 2; 112.931085; 33.797872; 14户井沟组村民; 56; 二类区; S; 最近距离为5m. 3; 112.925828; 33.792980; 鹁鸽吴村; 425; 二类区; SW; 480m. 声环境保护目标. 1; 112.930001; 33.79939; 井沟组村民; 426; 2类; E; 最近距离45m. 2; 112.931085; 33.797872; 14户井沟组村民; 56; 2类; ES; 最近距离为5m. 地表水. 序号; 保护目标; 方位; 距离; 环境保护级别. 1; 昭平台水库; 西; 14km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 2; 大浪河; 西南; 1km. 3; 南水北调; 左岸; 5.8km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类. |
| - 污染 - 物排 - 放控 - 制标 - 准 | # 废气排放标准 ## 颗粒物 根据鲁山县环境保护局出具的环评执行标准意见（附件八）可知，本项目营运期颗粒物有组织废气和无组织废气分别执行《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）中表1、表2相关要求，具体排放限值分别见表21、表22。 - 颗粒物有组织废气排放标准 单位：mg/m3 生产过程; 生产设备; 最高允许排放浓度. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物 （以NO2 计）; 氟化物 （总F计）; 汞及其化合物; 氨. 10; /; /; /; -. - 企业边界颗粒物浓度限值 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 浓度限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 1; 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点。. ## 锅炉废气排放标准 本项目营运期依托厂区现有的1台天然气蒸汽锅炉，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089---2021）中表1的排放限值，具体限值见下表。 - 天然气锅炉大气污染物浓度限值 污染物; 排放限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 5mg/m3; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 10mg/m3. 氮氧化物; 50mg/m3. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≦1级. ## 食堂油烟排放标准 根据鲁山县环境保护局出具的本项目环评执行标准的意见（附件八），食堂油烟参照执行《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41-1604-2018）（小型食堂）中的相关规定，具体限值见下表。 - 食堂油烟参排放限值 污染物; 排放限值（小型）; 污染物排放监控位置. 油烟; 1.5mg/m3; 排风管或排气筒. # 废水排放标准 本项目营运期生产废水回用于生产，生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，因此本项目无外排废水。 # 噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。具体限值见下表。 - 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. 根据鲁山县环境保护局出具的本项目环评执行标准的意见（附件八），项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1标准，厂界东侧和南侧执行2类标准，厂界西侧和北侧执行3类标准，具体限值见下表。 - 营运期企业厂界环境噪声排放标准 位置; 执标准行; 昼间; 夜间. 厂界东侧和南侧; 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 厂界西侧和北侧; 3类; 65dB（A）; 55dB（A）. # 固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）中的规定。危险废物的贮存和处置方法执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597--2001）及及修改单中的规定。 |
| - 总量 - 控制 - 指标 | - 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | # 废气污染防治措施 ## 施工扬尘防治措施 为降低扬尘对周围环境产生的危害，保护本工程区域及周边敏感点大气环境质量，本次评价要求建设单位从以下几个方面落实防扬尘措施。 ### 施工场地扬尘 本项目施工期的大气污染源主要有施工区裸露地表在大风气象条件下形成的风力扬尘；建筑材料运输、卸载中的扬尘；土方运输车辆行驶产生的扬尘；临时物料堆场产生的风力扬尘。扬尘的影响在干燥天气下显得比较突出，同时其影响是局部的，暂时的，影响的程度及范围有限。如果在施工期间对场地实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围。评价要求建设单位在施工期应当做到以下几点： - 施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”。 - 施工现场出入口必须设置车辆冲洗池和车辆自动冲洗装置，保证运输车辆 不带泥上路。施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。 - 场内主要道路及工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地 50 - 应进行固化、绿化等防尘处理。 - 施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”。 - 施工围挡：施工现场四周应设置不低于1.8米的定型化、工具化、坚固安全的连续封闭式围挡，围挡底部应设置30厘米防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。此外，不得对围挡从事喷漆等活动。 - 物料覆盖：施工现场临时堆放的土方、物料、建筑垃圾等，应当全部100%有效覆盖，并对施工工地及临时堆场及时洒水、清扫。 - 密闭运输：施工单位运输的土方、白灰、水泥、土方、施工垃圾等易产生扬尘的车辆，应当为密闭式或有覆盖措施的运输车辆，限速行驶，避免沿途弥散。 - 城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即“禁止现场搅拌混凝土，禁止现场配制砂浆”。建设单位应将防治扬尘污染费用列入工程造价，使用商品混凝土。 - 出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运等作业。若出现重污染天气，应当立即停止施工。 - 运输道路、施工现场应定时洒水，并配备至少2辆洒水车，每天至少两次以上，运输车辆经过村庄等敏感路段时加强洒水强度和密度。 - 施工临时堆场应尽量选在附近村庄和居民点下风向300米外，远离居民区或其它人口密集处，置于较为空旷的位置，减少物料扬尘和有害气体对居民的污染影响。 - 施工现场安装视频监控装置，实行施工全过程监控。 - 产生的弃方、建筑垃圾等应当及时清运出场。 - 施工结束后，物料、渣土堆场未清理完毕，不得拆除施工围挡。 ### 道路扬尘 道路扬尘主要是由于施工车辆在运输施工材料过程中引起的扬尘，引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，通过限速行驶及定时清扫路面，保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。本项目施工区域附近有2处居民点，为了最大限度的减轻运输扬尘对周边环境的影响，评价要求企业应当采取如下措施： - 建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任。 - 渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备。 - 渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸。 - 渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净。 - 渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑、冒、滴、漏”和野蛮驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。 采取上述措施后，可以把施工扬尘污染对周围环境敏感点的影响减低到最小程度，且项目施工期为2个月，施工期结束后，影响亦随之消失。 ## 运输车辆及施工机械燃油废气 为减小运输车辆及施工机械燃油废气对环境的影响，应严格执行汽车监管办法的相关规定，同时要注意车辆的维修与维护，保证其在良好的状态下工作，以减小汽车尾气的排放量。具体采取以下措施： - 准入制度：进入本项目区域内的运输车辆及施工机械应符合国家阶段性排放标准，在用重型柴油车未安装污染控制装置或者污染控制装置不符合要求、不能达标排放的，应当加装或者更换符合要求的污染控制装置。超标工程机械一律禁止进入施工现场开展作业。 - 标志和登记管理制度：进入本项目区域内的运输车辆及施工机械需向环境主管部门登记报送相关信息，必须取得相关环保合格标志，标志应粘贴于显著位置。 - 机械用油管理：运输车辆及施工机械所使用的油品执行国家阶段性排放标准。运输车辆及施工机械所有人或使用人应从正规渠道购买用油，并留存进货凭证和建立用油台账，并留存备查。 - 缩短车辆怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NO2、THC、CO等污染物的排放量。 ## 食堂油烟 施工过程中产生的食堂油烟，经油烟净化器净化后外排至室外，对周围环境影响较小。 # 废水污染防治措施 ## 施工人员生活污水 生活污水经厂区现有的化粪池处理后用于周边农田施肥，对周围环境影响不大。 ## 施工废水 施工废水主要为混凝土养护、机械设备维护和冲洗产生的废水，施工场地内须设置临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后，循环使用，禁止外排。施工作业结束后，将临时沉淀池及时回填，及时恢复生态。 ## 污染的雨水 施工期间，施工材料露天堆放、施工机械跑、冒、滴、漏及露天机械被雨水冲刷产生的油污将对附近环境造成污染，主要污染物有COD、SS、石油类等。本次环评要求建设单位做到以下几点： - 应在施工场地四周设置导流渠，控制雨水流向，防止因雨水漫流，对周围环境造成影响。 - 施工期间应做好建筑材料和建筑废料的管理，雨天施工做好水土保持措施，堆积物料时适当采取覆盖措施，防止淤塞沟渠，污染水体，汛期及暴雨天停止施工。 - 加强施工机械设备的管理和检修，施工期车辆检修去正规维修厂家，不在施工现场检修，杜绝产生跑冒滴漏；施工机械设备维修时应做好相应的防渗措施，及时收集机修产生的危险废物，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 # 噪声污染防治措施 拟建项目施工期的噪声源主要来自施工机械运行以及运输物料的汽车。噪声源基本是在半自由场中的点声源传播，且声源基本均为裸露声源，根据现场勘查，项目附近有2处居民，为降低施工期噪声对周围保护目标的影响，确保项目施工场界噪声达标排放，本次评价要求建设单位在施工期采取以下相应措施： - 仅在昼间作业，夜间不进行施工，若必须进行夜间施工时，须先向有关部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民，以取得谅解； - 降低设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；挖掘机、装卸车辆进出场地应限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态。 - 产生振动的大型设备的底座安装减振器，通过基础减振来降低噪声影响。 - 必要时，安装局部隔声装置和部分吸声结构，以降低高噪声设备噪声传播的强度，并通过隔声来降低噪声传播的强度。 - 合理布置施工现场，将固定工作地点的施工机械尽量设置在离环境敏感点较远的区域，并采取适当的封闭和隔声措施。 - 建立临时声障：对位置相对固定的设备，能置于室内操作的尽量进入操作间。不能入操作间的，可适当建立单面声障；施工场地四周建2.5m高的围墙。 - 减少交通噪声，进出车辆和经过敏感点的车辆限速、限鸣。 - 建设单位应将施工噪声控制纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设置专人负责管理，以确保噪声措施的实施。做好环保法制宣传工作，施工单位应严格遵守环评提出的环保要求，加强现场科学管理，做好施工人员的环境保护意识，提倡文明施工，降低人为因素造成的施工噪声加重。 综上所述，按照上述措施进行施工，并加强管理后，施工噪声对周围的环境影响可以降到最低，影响不大。 # 固体废物污染防治措施 (1) 建筑垃圾 建设单位应规范施工单位实行标准施工，规范运输，建筑垃圾应分别堆放，不得随便弃于现场，金属垃圾，如钢筋、铁丝等可以回收利用。建筑垃圾中土石方用于厂区绿化区域的场地平整；不可回用的建筑垃圾统运至指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，不对周围环境产生影响。 (2) 施工人员生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门定期清运。不随意排放，不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 大气环境影响及保护措施 ## 一期 一期生产线营运期产生的大气污染物主要来源于石灰石给料、破碎、球磨和固废破碎工序，水泥和石灰粉入筒仓的过程，车辆运输，食堂油烟等。本项目营运期原料中的湿石粉、湿粉煤灰、石灰石、石膏、铝粉等进入封闭的原料库内暂存。原料中的水泥、和破碎球磨后的石灰粉存入筒仓内，仓顶设置袋式除尘器。厂区的道路硬化，厂区出入口设置车辆进出冲洗装置和沉淀水池。项目建成后，除块状成品外，无露天堆放的物料。项目石灰石颚式破碎及球磨时间为8h/d，年运行300d；本项目不增加现有锅炉的运行时间和运行负荷，现有锅炉一年运行300天，每天运行18个小时。 ### 石灰石给料产生的粉尘 本项目各生产设备均设置在密闭的厂房内部，对颚式破碎机进行二次封闭。石灰石送入给料仓的过程中会有粉尘产生。根据《逸散性工业粉尘控制技术》石灰厂生产石灰过程的粉尘产生系数及类比同行业产尘情况，此环节粉尘产生系数取为0.015-0.2kg/t*原料，以最不利情况计，取0.2kg/t*原料。项目石灰石的用量为23336t/a，则上料环节粉尘产生量约4.667t/a。项目在上料口设置集气设施，将产生的粉尘收集后引至鄂破工序的一套袋式除尘器进行处理，集气设施对废气的收集效率不小于90%，有组织粉尘产生量约4.2003t/a，袋式除尘器的除尘效率不小于99.5%，袋式除尘器收集到的粉尘约4.18t/a。 ### 石灰石鄂式破碎产生的粉尘 项目石灰块需经颚式破碎机进行破碎，石灰块原料库设置1台颚式破碎机，对颚式破碎机进行二次封闭，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中的石灰加工厂物料粉尘产生源强的统计中，一次破碎过程中粉尘产生系数取为0.25kg/t*原料，本工程的鄂式破碎环节石灰石总用量为23331.33t/a，则一次破碎粉尘的产生量为5.832t/a。项目石灰石进行颚式破碎过程中产生粉尘经全密闭的集气设施引至一套袋式除尘器进行处理，有组织粉尘的产生量约5.832t/a，袋式除尘器的除尘效率不小于99.5%，袋式除尘器收集到约粉尘约5.774t/a。处理后的废气经1根15m高的排放筒排放。 ### 石灰球磨产尘 经过颚式破碎机破碎后的石灰碎块通过密闭的提升机进入筒仓进行储存，随后经球磨机进行球磨。球磨机的进料口是密封的，因此进料过程不会产生粉尘。球磨机出口会产生一定量的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中的石灰加工厂物料粉尘产生源强的统计中，在球磨过程中（石灰二次粉碎过程）粉尘产生系数为0.75kg/t*原料，进入球磨机的物料为23325.5t/a，球磨工序产生粉尘量为17.494t/a。球磨机出口产生的粉尘经全密闭集气设施收集后引至一台袋式除尘器进行处理，有组织粉尘的产生量约17.494t/a，袋式除尘器的除尘效率不小于99.5%，袋式除尘器收集到的粉尘约17.406t/a，处理后的废气经1根15m高的排放筒排放。磨细后的石灰粉经密闭的提升机进入石灰仓中储存。 ### 固废回用破碎过程产生的粉尘 一期蒸养工序会产生一定量的不合格品，产生量约160t/a，二期产生不合格产品约43.5t/a，这些固废经固废破碎机破碎后作为原料，用于生产。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中的颗粒加工厂物料粉尘产生源强的统计中，一次破碎过程中粉尘产生系数取为0.25kg/t*原料，本环节的破碎总量为203.5t/a，则一次破碎粉尘的产生量为0.051t/a。破碎过程中产生粉尘经全密闭的集气设施引至一套袋式除尘器进行处理，有组织粉尘的产生量约0.051t/a，袋式除尘器的除尘效率不小于99.5%，袋式除尘器收集到约粉尘约0.0508t/a，处理后的废气在车间无组织排放。 - 给料、破碎、球磨工艺粉尘产排情况 污染物来源; 风量 （m3/h）; 废气产生情况; 废气排放情况; 除尘器设施情况; 排气筒设置情况. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 给料; 5000; 4.2003; 350; 0.021; 1.75; 8.75×10-3; 合用1台袋式除尘器; 合用1根15m排气筒. 颚破; 5000; 5.832; 486; 0.029; 2.43; 1.21×10-2. 球磨; 10000; 17.494; 728.92; 0.0875; 3.64; 3.65×10-2; 1台袋式除尘器; 1根15m排气筒. 固废破碎; 5000; 0.051; /; 0.0002; /; /; 1台袋式除尘器; /. 根据工程分析可知，项目的2根排气筒出口颗粒物的排放浓度最大为3.65mg/m3、满足《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1中颗粒物浓度10mg/m3的要求。 ### 水泥入仓粉尘 本项目一期设置1个水泥筒仓（100m3，约140t），水泥筒仓在进料过程中会产生粉尘，仓顶配套设置袋式除尘器1台。筒仓的进料环节为间歇性过程，平均每3.5d需要进行一次粉料的添加，每次筒仓添料的时间为3h，则每年筒仓添料环节运行时间约257h/a。参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂贮仓排气过程中逸散尘的排放因子，该工序粉尘产生量取为0.12kg/t，本项目一期水泥用量为11920t/a，则项目水泥入仓粉尘产生量为1.43t/a。筒仓顶部自带有仓顶袋式除尘器，除尘效率99.5%，风量为3000m3/h，则水泥仓顶除尘器收集到的粉尘约1.423t/a。水泥仓粉尘排放浓度约9.08mg/m3，排放量约为0.007t/a。 ### 石灰入仓粉尘 本项目一期设置1个石灰筒仓(80m3，约65t)，石灰筒仓在进料过程中会产生粉尘，仓顶配套安装袋式除尘器1台。根据建设单位提供的资料，项目约每天添料一次，每次石灰添料时间约3h，即石灰筒仓进料时间为900h/a。参考《逸散性工业粉尘控制技术》贮仓排气过程中逸散尘的排放因子，该工序粉尘产生量取为0.12kg/t，本项目进入石灰仓的量约为23325.53t/a，项目石灰入筒仓粉尘总产生量为2.799t/a，石灰仓顶设置1台风量为3000m3/h、除尘效率为99.5%的仓顶袋式除尘器，除尘器收集的粉尘约2.785t/a。石灰仓粉尘排放浓度约5.16mg/m3，排放量约为0.014t/a。 ### 原料储存及装卸扬尘 除水泥和石灰粉外，其他原料储存在密闭的原料库内，装卸过程也在原料库内进行，原料库安装有喷雾抑尘装置。外购的粉煤灰和石粉含有一定的水分，不易起尘，因此项目原料的储存及装卸扬尘产生量不大，对外环境影响不大。 ### 原料计量、投料、搅拌粉尘 本项目粉煤灰、石粉、石膏、铝粉均以浆状进入浇筑搅拌机。石灰粉和水泥以粉状物料进行浇注搅拌机，为防止粉状物料落料过程产生粉尘，本次建设将采用密闭输送管道直接通入密闭的搅拌机内部，边输送物料，边加水，搅拌过程中采用密闭的方式，因此本项目原料计量、投料、搅拌过程无粉尘产生。 ### 锅炉废气 本项目锅炉房大气污染物主要是天然气燃烧产生的废气，锅炉使用天然气作为能源，天然气属于清洁能源，污染物产生量较少。 本项目一期利用现有的1台6t/h天然气蒸汽锅炉，现有锅炉每年运行300天，每天运行18个小时。本项目建成后不增加锅炉的运行时间，因此本项目不考虑锅炉废气。 ### 食堂油烟（本次环评提出以新带老措施） 油烟是食物烹饪过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解的产物。据饮食业类比调查，食用油用量约为30g/人·d，在厂区内午餐的职工人员约为12人（一期约为7人，二期3人，三期约2人），则日耗油量为0.36kg，年耗用烹调油约108kg，油烟产生率按用油量的2.83%计，则年产生油烟约3.06kg。厨房设置1个基准灶头，属于小型食堂，运行时间为3h/d，年工作时间为900h，根据食堂运行情况，选用风量为2000m3/h的油烟净化器，油烟净化器去除率可达90%以上，评价按去除率90%计，产生的食堂油烟经油烟净化器引至室外排放，排放量为0.306kg/a，处理后油烟排放浓度0.17mg/m3，可以满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41-1604-2018）标准（1.5 mg/m3），对周围大气环境影响较小。 ### 运输车辆粉尘 为了最大限度的减轻道路运输扬尘的产生，评价要求企业应采取以下措施： ①厂区道路进行硬化处理，以降低车辆在厂区内的行驶产生的扬尘； ②安排专员及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，对漏洒的物料及时进行收集清扫； ③安排专人定期对地面进行清扫洒水； ④在厂区门口设置清洗装置对运输车辆进行清洗，降低运输车辆在进出厂区时由于车轮碾压带出的粉尘； ⑤运输车辆进出厂区需限制车速，车速一般不超过 10km/h； ⑥对厂区道路两侧进行适当绿化。 ## 二期 二期在运营期大气污染物主要为原料投料、搅拌过程中产生的粉尘，水泥、粉煤灰入筒仓过程中产生的粉尘以及运输车辆动力起尘。 ### 原料投料、搅拌过程中产生的粉尘 项目原料投料、搅拌过程有可能产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂骨料与粉料进入搅拌机中逸散尘的排放因子，本项目在投料过程中产生的颗粒物按0.02kg/t原料计，搅拌过程中产生的颗粒物按0.05kg/t原料计，在项目配料一体搅拌机的投料口及搅拌口上方设置集气罩通过管道连接至1台袋式除尘器+15m高排气筒。本项目原料用量约87007.83t/a，投料口产尘产尘量约1.74t/a，搅拌过程产生量约4.35t/a，集气装置的集气效率不低于90%，袋式除尘器的除尘效率不低于99.5%（风量6000m3/h），袋式除尘器收集的粉尘约5.454t/a，排气筒粉尘排放量约0.201t/a，粉尘排放浓度约4.65mg/m3。 ### 水泥入仓粉尘 本项目二期设置1个水泥筒仓（100m3，约140t），水泥筒仓在进料过程中会产生粉尘，仓顶配套设置袋式除尘器1台。筒仓的进料环节为间歇性过程，平均每6d需要进行一次粉料的添加，每次筒仓添料的时间为3h，则每年筒仓添料环节运行时间约150h/a。参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂贮仓排气过程中逸散尘的排放因子，该工序粉尘产生量取为0.12kg/t，本项目水泥用量为7000t/a，则项目水泥入仓粉尘产生量为0.84t/a。筒仓顶部自带有仓顶袋式除尘器，除尘效率99.5%，风量为3000m3/h，则水泥仓顶除尘器收集到的粉尘约0.836t/a。水泥仓粉尘排放浓度约8.89mg/m3，排放量约为0.004/a。 ### 粉煤灰入仓粉尘 本项目一期设置1个粉煤灰筒仓(100m3，约80t)，粉煤灰筒仓在进料过程中会产生粉尘，仓顶配套安装袋式除尘器1台。根据建设单位提供的资料，项目约3.5天添料一次，每次添料时间约3h，即粉煤灰筒仓进料时间为257h/a。参考《逸散性工业粉尘控制技术》贮仓排气过程中逸散尘的排放因子，该工序粉尘产生量取为0.12kg/t，本项目粉煤灰的用量约为7000t/a，项目粉煤灰入筒库粉尘总产生量为0.84t/a，石灰仓顶设置1台风量为3000m3/h、除尘效率为99.5%的仓顶袋式除尘器，除尘器收集的粉尘约0.836/a。石灰仓粉尘排放浓度约5.19mg/m3，排放量约为0.004t/a。 ### 运输车辆粉尘 措施同一期。 ## 三期 本项目三期主要增加3台蒸压釜，不增加原有锅炉的运行负荷和运行时间，因此三期无废气排放。 ## 本项目废气排放情况及自行监测内容 ### 本项目废气产污环节及排放情况汇总见下表。 - 本项目废气产污环节及排放情况汇总表 项目; 产污环节; 采取的 措施; 是否 可行; 排放形式; 排放浓度（mg/m3）; 执行的标准; 是否达标; 排气筒 信息. 一期; 给料、颚破; 破碎机二次密闭+集气装置+袋式除尘器; 可行; 有组织; 2.09; 《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）; 达标; 1#排气筒. 干式球磨; 球磨机二次密闭+集气装置+袋式除尘器; 可行; 有组织; 3.64; 2#排气筒. 水泥仓; 袋式除尘器; 可行; 无组织; /; /. 石灰仓; 袋式除尘器; 可行; 无组织; /; /. 固废破碎; 破碎机二次密闭+集气装置+袋式除尘器; 可行; 无组织; /. 二期; 投料搅拌; 袋式除尘器; 可行; 有组织; 4.65; 3#排气筒. 水泥仓; 袋式除尘器; 可行; 无组织; /; /. 粉煤灰仓; 袋式除尘器; 可行; 无组织; /; /. 一期 二期 三期; 运输车辆; 车辆冲洗装置; 可行; 无组织; /. 原料储存及装卸; 全封闭，设置喷干雾装置; 可行; 无组织; /; /. 食堂油烟; 油烟净化器; 可行; 有组织; 0.17; 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41-1604-2018）（小型）; 达标; /. ### 废气自行监测内容 依据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦行业》关于自行监测内容的要求，确定本项目废气监测内容见下表。 - 本项目废气自行监测内容汇总表 监测点; 排气筒信息; 监测内容; 监测频次. 坐标; 高度（m）; 内径(m). 1#排气筒; 112.927727 33.798462; 15m; 0.3; 颗粒物; 1次/年. 2#排气筒; 112.927582 33.798390; 15m; 0.3; 颗粒物; 1次/年. 3#排气筒; 112.929003 33.799637; 15m; 0.3; 颗粒物; 1次/年. 边界; /; /; /; 颗粒物; 1次/年. # 水环境影响分析 ## 项目用排水 ### 一期用排水 - 粉煤灰制浆用排水 一期生产线粉煤灰或石粉用量约为90656t/a，含水率约为11%，在原料库内，将粉煤灰通过料斗送入搅拌池，再加入约7.15万t/a的自来水，使粉煤灰含水量增至40%。该工序加水量为146t/d，4.38万t/a，损耗按10%计，131.4t/d、3.94万t/a水分进入蒸养工序后被蒸发。 - 铝粉搅拌用排水 一期生产线铝粉用量为50t/a，根据企业提供资料，一期生产线在铝粉搅拌时，铝粉和水的比例为1:5，则在铝粉搅拌过程中新鲜水的添加量0.83t/d、250t/a，损耗按10%计，0.747t/d、224.1万t/a水分进入蒸养工序后被蒸发。 - 作业区地面冲洗用排水 一期生产线建成运营期间，每天需要对静养浇注厂房地面进行冲洗，需要冲洗地面的面积总计为11000m2，地面冲洗水的用水量按照2L/m2·d，则冲洗水的使用量为2.2t/d，660t/a。冲洗过程有20%的损耗，废水产生量约为1.76t/d，528t/d，地面冲洗水汇入设置的废浆搅拌池进行回用，不外排，对环境影响不大。 - 蒸压釜底板清理用排水 一期生产线利用现有的4台蒸压釜，类比其他同类企业，蒸压釜底板清洗用水量为0.5t/d，150t/a。清洗过程有20%的损耗，废水产生量约为0.4t/d，120t/d，此部分废水汇入废浆搅拌池进行回用，不外排，对环境影响不大。 - 球磨机冷却用排水 一期生产线设置2台球磨机，需要对2台球磨机进行冷却，冷却水可以循环使用，不外排，对环境影响不大。冷却水总用量为 1t/d，在冷却过程中，水的损失率为 10%，则需要补充新鲜水 0.1t/d，循环水量为 0.9t/d。 F.软化废水及蒸压冷凝水 一期、三期生产线均利用现有锅炉，不增加锅炉的运行负荷和运行时间，软化用水，浓盐水，蒸压冷凝水的量无变化，因此本项目不考虑此项内容。 - 车辆冲洗用排水 厂区进出口现设置有车辆自动冲洗装置，按照《建筑给水排水设计手册·用水定额·汽车冲洗用水定额》，大型载重车冲洗用水定额为 400~600L/辆·d。一期运输车辆约为 5辆次/d，本次用水定额取 500L/辆车，则车辆冲洗水用量约为2.5t/d、750t/a，冲洗废水依托现有的1座沉淀池沉淀后循环使用，循环过程有50%损耗，需要定期添加新鲜水，每日的添加量约为1.25t/d，车辆冲洗废水不排放，对环境影响不大。 - 生活用排水 一期生产线需要职工21人，采用3班制，每班7人。厂区现有1处食堂为职工提供1顿午饭，根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，非食宿职工生活用水定额取 40L/d·人（14人），食宿人员职工生活用水定额取 80L/d·人（7人），生活用水量为1.12t/d、336t/a，污水产生量按 80%计，运营期生活污水产生量为 0.896t/d、268.8t/a。由于项目所在地现目前尚无配套污水管网，项目生活污水经现有化粪池处理后用于周边农田施肥，综合利用不外排。 ### 二期用排水 - 搅拌用排水 二期搅拌工序需要加水，水的用量与固体原料的比例约为1:10，二期固体原料共87007.83t/a，因此需要加水791t/a、2.64t/d，搅拌过程中的损耗约为10%，则711.9t/a、2.373t/d进入养护工序后备蒸发。 - 生活用排水 二期需要职工人数约9人，采用3班制，每班3人。厂区现有1处食堂为职工提供1顿午饭，根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，非食宿职工生活用水定额取 40L/d·人（6人），食宿人员职工生活用水定额取 80L/d·人（3人），二期生活用水为0.48t/d、144t/a，污水产生量按 80%计，运营期生活污水产生量为0.384t/d、115.2t/a。项目生活污水经现有化粪池处理后用于周边农田施肥，综合利用不外排。 - 车辆冲洗用排水 厂区进出口现设置有车辆自动冲洗装置，按照《建筑给水排水设计手册·用水定额·汽车冲洗用水定额》，大型载重车冲洗用水定额为400~600L/辆·d。二期运输车辆约为2辆次/d，本次用水定额取500L/辆车，则车辆冲洗水用量约为1t/d、300t/a，冲洗废水依托现有的1座沉淀池沉淀后循环使用，循环过程有50%损耗，需要定期添加新鲜水，每日的添加量约为0.5t/d，车辆冲洗废水不排放，对环境影响不大。 ### 三期用排水 A 蒸压釜底板清理用排水 三期项目新增3台蒸压釜，蒸压釜底板清洗用水量为0.5t/d，150t/a。清洗过程有20%的损耗，废水产生量约为0.4t/d，120t/d，此部分废水汇入废浆搅拌池进行回用，不外排，对环境影响不大。 B 三期需要职工人数约6人，采用3班制，每班2人。厂区现有1处食堂为职工提供1顿午饭，根据《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，非食宿职工生活用水定额取 40L/d·人（4人），食宿人员职工生活用水定额取 80L/d·人（2人），二期生活用水为0.32t/d、96t/a，污水产生量按 80%计，运营期生活污水产生量为0.256t/d、76.8t/a。项目生活污水经现有化粪池处理后用于周边农田施肥，综合利用不外排，对环境影响不大。 ### 绿化用水 本项目厂区现有绿化面积约1500m2，根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，绿化用水量指标按0.9m3/m2·a计，则绿化用水量约3.7m3/d，1350.5m3/a。 ### 厂区雨水 为防止项目厂区初期雨水对周边环境造成影响，需要将初期雨水收集处理。初期雨水量计算参照平顶山地区暴雨强度q计算公式为： 式中：P——重现期，1年； t——降雨历时，10分钟； 则可计算得知q为237.88升/秒·公顷。 厂区厂房房顶未污染的雨水经过房顶排污管道直接排出厂区，根据厂区平面布置图，结合厂区地势估计厂区污染雨水的汇水面积约5000m2，结合厂区实际情况，综合径流系数取0.8，根据经验数据，初期雨水一般按最大暴雨持续10min为初期雨水，根据计算，项目初期雨水量约为57.1m3，考虑1.2倍的富余量，设置容积为70m3的初期雨水收集池，初期雨水经沉淀后用于厂区洒水降尘。 ### 本项目水平衡 本项目总用水量约为47400t/a、158t/d，回用水量762t/a。其中一期总用水量44958t/a、149.86t/d，回用水量642t/a；二期总用水量1086t/a、3.62t/d；三期总用水量264t/a、0.82t/d，回用水量120t/a；厂区绿化用水量1350.5t/a、3.7t/d。本项目水平衡见下图。 - 本项目水平衡图 ## 现有污水处理设施的依托可行性分析 ### 现有车辆冲洗沉淀池的依托可行性分析 厂区出入口现有1座5m3的车辆冲洗沉淀池，池底和池壁采用混凝土构筑，具有防渗功能。本项目车辆冲洗废水产生量约3.5t/d（一期2.5t/d，二期1t/d），因此本项目车辆冲洗产生的废水依托厂区现有沉淀池处理后重复使用的措施是可行的，对周围环境影响不大。 ### 现有化粪池的依托可行性分析 厂区现有1座30m3化粪池，池底和池壁采用混凝土构筑，具有防渗功能。现有职工的生活污水产生量约0.72t/d，经化粪池处理后农田施肥。本项目生产污水产生量约1.436t/d（一期0.896t/d，二期0.284t/d，三期0.256t/d），项目建成后全厂区生产污水产生量约2.156t/d，现有化粪池至少能容纳厂区全部生活污水半个月的废水量，可满足项目需要。因此本项目生活污水依托厂区现有化粪池处理后农田施肥的措施是可行的，对周围环境影响不大。 ## 本项目废水自行监测内容 本项目没有废水外排口，只有雨水排放口，依据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦行业》关于自行监测内容的要求，确定本项目废水监测内容见下表。 - 本项目废水自行监测内容汇总表 监测点; 坐标; 监测内容; 监测频次. 雨水排放口; 112.927021 33.798336; 化学需氧量; 排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。. # 声环境影响分析 本项目营运期噪声主要来源于搅拌机、颚式破碎机、球磨机、浆泵、蒸压釜等装置运转过程中产生的噪声和车辆运输噪声，源强为 75～90dB（A）（一期利用现有的4台蒸压釜，因此不考虑蒸压釜的噪声影响）。通过设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠的低噪声设备；尽可能将高噪声布置在厂区西部区域，远离噪声敏感；将项目浆泵安装在水下；经过隔声、减振以及距离衰减等措施后，噪声可降噪 20~30dB(A)，对项目边界及附近敏感点的声环境质量影响不大，本项目所用设备的源强、采取的降噪措施及效果见下表。 - 项目设备噪声一览表 项目; 设备名称; 数量; 源强; 采取的措施; 降噪后的源强; 排放规律. 一期; 给料机; 1台; 85dB(A); 选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备，设备布置在车间内，并对设备采取隔声、减振等措施后可降噪20-30dB(A)，本次取降噪25dB(A)。; 72.35; 间歇排放. 颚式破碎机; 1台; 90dB(A). 固废破碎机; 1台; 90dB(A). 球磨机; 2台; 90dB(A). 浇筑搅拌机; 1台; 85dB(A). 浆泵; 8台; 80dB(A). 二期; 搅拌机; 1台; 85dB(A); 61.19. 自动砌块成型机; 1台; 80dB(A). 三期; 蒸压釜; 4; 80dB(A); 61.02. 本评价选用点源衰减模式对边界噪声和敏感点噪声进行预测。根据《环境影响评价技术导则 声环境》，在进行边界噪声评价时，改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量；进行敏感目标噪声环境影响评价时，以敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。本项目具体预测结果如下： - 边界及敏感点噪声预测结果表 预测点; 主要噪声源; 处理后源强dB（A）; 与噪声源 距离（m）; 贡献值 dB（A）; 背景值; 预测值; 标准 dB（A）; 达标 情况. 东厂界; 一期; 72.35; 不低于80; 34.29; 52/41; 52.07/41.84; 60/50; 达标. 东厂界; 二期; 61.19; 不低于10; 41.19; 52.35/44.11; 60/50; 达标. 东厂界; 三期; 61.02; 不低于80; 22.96; 52.01/41.07; 60/50; 达标. 东厂界; 三期 合计; 72.96; /; 42.05; 52.52/44.57; 60/50; 达标. 南厂界; 一期; 72.35; 不低于40; 40.31; 53/43; 53.23/44.87; 60/50; 达标. 南厂界; 二期; 61.19; 不低于60; 25.63; 53.01/43.08; 60/50; 达标. 南厂界; 三期; 61.02; 不低于40; 28.96; 53.02/43.17; 60/50; 达标. 南厂界; 三期 合计; 72.96; /; 40.75; 53.25/45.03; 60/50; 达标. 西厂界; 一期; 72.35; 不低于30; 42.81; 54/42; 54.32/45.43; 65/55; 达标. 西厂界; 二期; 61.19; 不低于100; 21.19; 54/42.04; 65/55; 达标. 西厂界; 三期; 61.02; 不低于30; 31.48; 54.02/42.37; 65/55; 达标. 西厂界; 三期 合计; 72.96; /; 43.15; 54.34/45.62; 65/55; 达标. 北厂界; 一期; 72.35; 不低于40; 40.31; 52/40; 52.28/43.17; 65/55; 达标. 北厂界; 二期; 61.19; 不低于10; 41.19; 52.35/43.65; 65/55; 达标. 北厂界; 三期; 61.02; 不低于40; 28.96; 52.02/40.33; 65/55; 达标. 北厂界; 三期 合计; 72.96; /; 43.92; 52.43/40.43; 65/55; 达标. 厂界东南敏感点; 三期 合计; /; 与南厂界的距离最近5m; 26.77; 50/39; 50.02/39.25; 60/50; 达标. 厂界东敏感点; 三期 合计; /; 与东厂界的距离最近45m; 8.99; 50/40; 50/40; 60/50; 达标. 由上表可知，采取多种措施后，经预测，项目实施后不会改变厂界及噪声敏感点的声环境质量状况。为进一步降低项目营运期噪声对周围村庄的影响，建议企业采取下列措施： ①对机械设备进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 ②对风机加装消声装置。 ③项目四周加强绿化，在周围密集种植树林，可起到良好的隔声效果。 ④皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 ⑤强化行车管理制度，穿过村庄的时候严禁鸣笛，进入运输道路低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ⑥优化运输车辆选型，对其进行定期维护，以防止车辆故障形成的非正常噪声。 ⑦合理安排运输时间，严禁夜间运输。 综上所述，通过采取以上措施，运营期的噪声对周围环境及敏感点的影响不大。 # 固废污染影响分析 本项目运营期的固体废弃物主要包括除尘器收集的粉尘，加气块边角废料及不合格品，职工生活垃圾，废弃脱模剂桶等。 ## 一般固废 ### 袋式除尘器收集粉尘 本项目生产过程中袋式除尘器收集的粉尘量约为38.74t/a，该部分固废收集后可作为生产原料回用于生产，不外排，对周围环境影响不大。 ### 加气块废边角废料及不合格品 一期加气块切割、底板清理会产生一定的边角废料，这部分废料直接进入废浆料池回用于生产；蒸养工序会产生一定量的不合格品，产生量约160t/a，这部分固废暂存于面积约20m2的一般固废暂存区，一般固废暂存区满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）的要求。不合格品经固废破碎机破碎后回用于生产，不外排，对周围环境影响不大。 二期生产线生产工艺简单，且技术成熟，根据建设单位设备供应商提供的经验数据，一般情况废品率小于0.05%，则二期生产线产生不合格产品约43.5t/a。不合格产品经收集后，暂存于面积约20m2的一般固废暂存区，使用一期的固废破碎机处理后，作为原料回用于生产。 ### 生活垃圾 本项目一期需要职工人数约21人，二期需要职工人数约9人，三期需新增职工人数约6人，厂区内设置食堂为职工提供午餐，本项目投产后实行3班工作制，全年工作约300天。职工生活垃圾产生量按每人每天平均0.25kg计，则本项目生产垃圾产生为2.7t/a（一期生活垃圾产生量为1.575t/a，二期生活垃圾产生量为0.675t/a，三期生活垃圾产生量为0.45t/a），生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运，对周围环境影响不大。 ## 危险废物 ### 本项目产生的危险废物 本项目在生产过程中产生的废弃脱模剂桶为0.7t/a，为危险废物，危险废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危险废物代码为“900-249-08”。本次环评拟在厂区设置一个面积为20m3的危废暂存间，用于临时贮存危险废物，定期交由资质单位处置，不外排。 ### 以新带老的措施 现有项目有废液压油及液压油桶产生，产生量分别为0.8t/a、1.2t/a，属于危险废物。目前，厂区没有设置专门的危废暂存间，本次环评拟在厂区设置一个面积为20m3的危废暂存间，用于临时贮存危险废物。现有项目产生的废液压油及油桶，必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求储存，并做好台账记录，危险废物在危废暂存间内集中储存，定期交由资质单位处置，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人。危险废物的收集、运输、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199 号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）执行，如： ① 厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。 ② 危险固废暂存间应设置符合《环境保护图形标志---固体废物储存（处置）场》（GB15562.2）要求的警告标志。 ③ 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容。 ④ 危险废物暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤ 防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存间须设置比较高的门槛。 ⑥ 贮存区内禁止混放不相容危险废物。按照危废特性分类进行储存，禁止危险废物混入一般废物中储存。 ⑦ 贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。贮存库地面必须采用防腐、防渗措施，如水泥硬化前铺设一定厚度的防渗膜（如 HDPE 膜）。防渗等级应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求。 ⑧ 贮存区符合消防要求。 ⑨ 危废的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 ⑩ 危险废物由相应资质的处置公司定期清运，废液压油容器为密封桶，桶上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。专用运输车辆为厢式货车，可保证运输过程无泄漏。 通过采用以上措施后，厂区内的固体废物均得到资源利用或安全处置，对周围环境影响较小。 通过采上以上措施后，本项目危险废物均得到安全处置，对周围环境影响较小。 # 土壤、地下水环境影响分析 本项目营运后，产生的废气主要为粉尘，企业严格按照“五到位，一密闭”的要求管理无组织排放。厂区生产废水回用不外排，生活污水经化粪池处理后农田施肥，厂区内的沉淀池、废浆池、料浆池、初期雨水收集池、生产车间、原料库等都做了防渗处理，对厂区初期雨水进行收集，因此不会有废水通过垂直入渗进入土壤或地下水，因此，采取上述措施后，项目营运期间不会对土壤、地下水环境造成较大影响。 # 风险分析 ## 评价等级判定及风险分析 厂区现有天然气锅炉的燃料来源于产业集聚区市政管网，因此厂区内不储存天然气。现有项目产生的危险废物为废液压油，产生量约0.8t/a，厂区的存量最大约为0.8t本。项目一期生产线在生产过程使用的脱模剂属于可燃品，厂区的存量最大约为0.75t（5桶，规格为175L/桶，约0.15t/桶）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目只涉及一种危险物质“油类物质”（废液压油和脱模剂），本项目涉及的风险物质在厂区内的最大储存量与临界量对比情况见下表。 - 项目涉及的风险物质储存及临界量对比一览表 名称; 临界量; 最大储存量（q）; Q值（最大储存量与临界量的比值）; 重大危险源判定. 油类物质; 2500t; 1.55; 0.00062; 不属于重大危险源. 由上表可知，本项目油类物质（液压油和乳化油）的最大存储量为1.55t，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），油类物质的临界量为 2500t，计算出Q 值为0.00062，Q＜1，故环境风险潜势划分为I，因此本项目环境风险评价工作等级为简单分析，简单分析内容见下表34。 - 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块及市政砖生产项目. 建设地点; 河南省平顶山市鲁山县产业集聚区. 地理坐标; 经度; 112度55分41.862秒; 纬度; 33度47分56.3964秒. 主要危险物质及分布; 废液压油：储存于危废暂存间 脱模剂：储存于原料车间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 风险物质泄露引起的对土壤、地表水、地下水的污染事故；风险物质泄露遇明火引起火灾，从而引起的次生污染物对环境的影响。. 风险防范措施要求; 1、加强职工的安全教育，杜绝发生跑冒滴漏的现象，提高安全防范风险的意识。 2、针对安全隐患设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 3、加强风险防范措施。生产车间面地硬化，可能发生跑冒滴漏的设备周围设置围堰；本项目浇注车间西侧设置专门储存脱模剂的仓库，面积约10m2；本项目设置有危废暂存间，面积约20m2；在脱模剂和危险废物的存储区域周边设置0.3m高围堰，围堰内有效容积必须大于所存物料的最大储存量，满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性，保证泄漏物料不发生溢出情况。按消防要求配备必要的消防器材，万一发生火灾，消防废水引至雨水收集池。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险潜势为 I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度. ## 突发环境事故应急预案 本项目须按相关部门要求编制事故环境风险应急预案，制定重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等，并加强应急培训与演练，将事故发生后，对环境的影响降至最低。突发性事故环境风险应急预案的主要编制内容见下表： - 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：作业区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 企业、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 综上所述，建设单位按照本次评价的建议，落实本报告提出的各项风险措施后，本项目的突发环境风险处于可控、可接受范围，不会对周围环境产生大的影响。 # 本项目污染物排放“三笔帐” 本项目建成后，厂区污染物排放“三本账”见下表。 - 本项目污染物排放量“三本账” 项目 分类; 污染物名称; 现有工程排放量（固体废物产生量）①; 本项目排放量（固体废物产生量）②; 以新带老削减量③; 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）④; 变化量⑤. 废气; 氮氧化物; 0.269t/a; /; /; 0.269t/a; 0. 二氧化硫; 0.095t/a; /; /; 0.095t/a; 0. 颗粒物; 0.076t/a; 0.1165t/a; /; 0.1925; +0.1165t/a. 油烟; 10.8kg/a; 0.306kg/a; 9.72kg/a; 0.586kg/a; —10.214kg/a. 废水; /; 0; 0; /; 0; 0. 一般工业 固体废物; 不合格砖; 60t/a; 103.5t/a; 163.5t/a; 0; —60t/a. 除尘器收集的粉尘; 6.5t/a; 38.74t/a; 0; 45.24; 38.74t/a. 危险废物; 废液压油; 0.8t/a; 0; 0; 0.8t/a; 0. 废油桶; 1.2t/a; 0.7t/a; /; 1.9t/a; +0.7t/a. （注：④=①+②-③；⑤=④-①） # 项目平面布局的合理性 本项目所有的散状物料储存在筒仓或密闭的原料库内，所有生产设备布置在密闭的生产车间内。由于项目厂界东侧和东南侧有两处敏感点，本项目的原料库和生产车间尽量靠厂区西侧、北侧布置，预防和减缓生产噪声对敏感点的影响。生产车间内部均按工艺流程布置，布局紧凑、顺畅，既利于工艺的进行，也方便了管理。因此，本项目的平面布局是合理的，厂区平面布置图见附图三。 # 环保投资 本项目总投资约100 万元，其中环保投资40.4万元，占总投资的40.4%。本项目环保投资及验收一览表见下表。 - 环保投资及验收一栏表 产污环节; 环保措施; 验收标准; 投资. 废气; 一期; 石灰给料、破碎粉尘; 颚式破碎机二次封闭+2套集气设施+1套袋式除尘器+15m排气筒; 满足《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）颗粒物限值要求; 7. 石灰球磨粉尘; 干式球磨机二次封闭+1套集气设施+1套袋式除尘器+15m排气筒; 5. 固废回用破碎粉尘; 破碎机二次封闭+1套集气设施+1套袋式除尘器; 4. 水泥、石灰粉仓粉尘; 2套袋式袋式除尘器; 2. 原料储存、装卸粉尘; 设置封闭原料仓库，装卸过程也在原料库内进行，原料库安装喷干雾抑尘装置.; 作为工程投资. 二期; 投料搅拌粉尘; 1套集气设施+1 套袋式除尘器+15m 排气筒; 5. 水泥、粉煤灰仓粉尘; 2套袋式袋式除尘器; 2. 厂区; 运输车辆粉尘; 利用厂区现有车辆冲洗装置; /. 废水; 一期; 作业区冲洗废水; 进入1座20m3 废料浆池，废料浆池做防渗处理; 回用于生产，不外排; 2. 蒸压釜清理废水. 球磨机冷却用水; 进入1座2m3 的循环水池，水池做防渗处理; 循环使用，不外排; 0.6. 厂区; 车辆冲洗废水; 利用厂区现有的车辆冲洗废水沉淀池; 循环使用，不外排; /. 生活污水; 利用厂区现有的化粪池; 农田施肥，不外排; /. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振以及距离衰减等; 厂界东侧和南侧可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，北侧、西侧满足3类标准。; 1. 一般 固废; 袋式除尘器收集粉尘; 该部分固废收集后可作为生产原料直接回用于生产; 回用，不外排; /. 加气块切割、底板清理产生边角废料; 进入废料浆池后回用于生产; /. 不合格产品; 暂存于20m2的一般固废暂存区，经固废破碎机破碎后回用于生产; 一般固废暂存区满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）中的规定; 3. 生活垃圾; 分类垃圾桶; 交由环卫部门统一处理; 0.2. 环境风险; 脱模剂仓库及危废暂存间; 储存区地面防渗，储存区域周边设置0.3m 高围堰; /; 2. 以新 带老 措施; 原料库; 安装喷干雾装置; /; 0.4. 食堂油烟; 油烟净化器; 满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准（DB41-1604-2018）的要求; 0.6. 初期雨水; 1座70m3初期雨水收集池，做防渗处理; 收集沉淀后，用于厂区洒水抑尘; 1.8. 危险废物; 建设1座20m3的危废暂存间，用于存储现有项目的废液压油及油桶、本项目的废脱模剂桶。; 危险废物定期交由资质单位处置。危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597--2001）及修改单的要求。; 2. 厂区绿化; 将裸露的未利于的地面进行绿化，面积约1500m2; 厂区无裸露地面; 1.8. 合计; 40.4. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 有组织 | 1#排气筒（一期给料、颚破工序） | 颗粒物 | 颚式破碎机二次封闭+2套集气设施+1套袋式除尘器+15m排气筒 | 《河南省水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020） |
|  |  | 2#排气筒（石灰球磨工序） |  | 干式球磨机二次封闭+1套集气设施+1套袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  |  | 3#排气筒（二期投料搅拌工序） |  | 1套集气设施+1 套袋式除尘器+15m 排气筒 |  |
|  | 无组织 | 固废破碎 |  | 破碎机二次封闭+1套集气设施+1套袋式除尘器 |  |
|  |  | 水泥、石灰粉、粉煤灰仓 |  | 仓顶袋式除尘器 |  |
|  |  | 原料储存及装卸 |  | 全封闭仓库，库内设置喷干雾抑尘装置。 |  |
|  |  | 运输车辆 |  | 车辆冲洗装置 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41-1604-2018）（小型） |
| 地表水环境 | 一期作业区冲洗废水 |  | SS | 进入1座20m3 废料浆池，料浆池做防渗 | 回用于生产，不外排 |
|  | 一期蒸压釜清理废水 |  |  |  |  |
|  | 一期球磨机冷却用水 |  |  | 进入1座2m3 的循环水池，循环水池做防渗。 | 循环使用，不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 |  | SS | 利用厂区现有的车辆冲洗废水沉淀池 | 循环使用，不外排 |
|  | 生活污水 |  | / | 利用厂区现有的化粪池 | 农田施肥，不外排 |
|  | 初期雨水 |  | SS | 1座70m3初期雨水收集池，收集池做防渗。 | 收集沉淀后，用于厂区洒水抑尘 |
| 声环境 | 设备噪声 |  |  | 厂房隔声、基础减振以及距离衰减等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：袋式除尘器收集粉尘可作为生产原料直接回用于生产；加气块切割、底板清理产生边角废料进入废料浆池后回用于生产；不合格产品暂存于20m2的一般固废暂存区，经固废破碎机破碎后回用于生产，一般固废暂存区满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）中的规定；生活垃圾交由环卫部门统一处理。 危险废物：建设1座20m3的危废暂存间，用于存储现有项目的废液压油及油桶、本项目的废脱模剂桶。危险废物定期交由资质单位处置。危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597--2001）及及修改单的要求。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 做好厂区绿化，绿化面积约1500m2，约确保厂区无裸露土地。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 脱模剂仓库及危废暂存间的储存区地面防渗，储存区域周边设置0.3m 高围堰 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |

- 六、结论

年产20万立方米蒸压加气粉煤灰砂砌块及市政砖生产项目，位于河南省平顶山市鲁山县产业集聚区北区中心路北段路西，项目符合国家产业政策，符合相关规划，厂址选择可行。在认真落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，各类污染物均能满足达标排放要求和实现各类固体废物的安全有效处置，所排污染物不会改变区域环境质量现状，对周围环境影响不大，因此从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氮氧化物 | 0.269t/a | / | / | / | / | 0.269t/a | 0 |
|  | 二氧化硫 | 0.095t/a | / | / | / | / | 0.095t/a | 0 |
|  | 颗粒物 | 0.076t/a | / | / | 0.1165t/a | 0 | 0.1925 | +0.1165t/a |
|  | 油烟 | 10.8kg/a | / | / | 0.306kg/a | 9.72kg/a | 0.586kg/a | -10.214kg/a |
| 废水 | / | 0 | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 不合格砖 | 60t/a | / | / | 103.5t/a | 163.5t/a | 0 | -60t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 6.5t/a | / | / | 38.74t/a | 45.24t/a | 0 | +38.74t/a |
| 危险废物 | 废液压油 | 0.8t/a | / | / | / | / | 0.8t/a | / |
|  | 废油桶 | 1.2t/a | / | / | 0.7t/a | / | 1.9t/a | +0.7t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①