# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见—由行建设单位管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 鲁山县人民医院传染病区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 鲁山县人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 温玉珍 |  |  | 联系人 |  |  | 赵光灿 |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市鲁山县城南特色商业区鲁山县人医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15038876622 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 467300 |
| 建设地点 | 平顶山市鲁山县城南特色商业区鲁山县人医院新院区院内 （项目中心坐标：东经112.928434°，北纬33.731009°） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项备案部门 | 鲁山县发展和改革委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 鲁发改〔2020〕87号 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | Q8432专科疾病防治院（所、站） |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1741.32 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 3300 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 132 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 4.0 |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预投产日期 |  |  | / |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 - 项目由来 鲁山县人民医院始建于1952年，是鲁山县规模最大、设施最齐全，集医疗、预防、保健、教学、科研为一体的国家二级综合性医院。系郑大一附院、河南省肿瘤医院协作医院、河南省人民医院区域医疗中心网络医院，是国家卫健委确定的首批500家综合能力提升的公立医院之一。新院区占地163.56亩，建筑面积140000平方米，设置床位1200张，总投资4.5亿，已于2020年8月投入使用，主要科室为儿科、妇产科、妇女保健科、外科、皮肤病专业、内科、中医科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、急诊科、麻醉科、感染科、医学检验科、医学影像科。 根据鲁山县人民医院提供资料，鲁山县人民医院于2014年4月委托河南汇能阜力科技有限公司编制完成《鲁山县人民医院新院区建设项目环境影响报告书》，并于2014年7月15日由平顶山市环境保护局审批，审批文号为平环审（2014）59号。2020年12月鲁山县人民医院对《鲁山县人民医院新院区建设项目》进行了建设项目竣工环保保护验收监测报告的编制工作。 为完善二级综合性医院的功能，应对突发疫情，切实提高感染性疾病的诊疗能力和救治水平，鲁山县人民医院拟在新院区院内东北角建设鲁山县人民医院传染病区项目，项目用地现状为空地。 项目规划新建一栋地上四层传染病病区楼，总建筑面积约6945.14m2，基地面1708.87m2。传染病病区楼建成后将集发热门诊、肠道门诊、呼吸道住院部、肠道住院部为一体的传染病病区，设计床位127张。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部 部令第16号）的相关规定，本项目属于“四十九、卫生，108、专科疾病防治院（所、站）302”中“新建、扩建住院床位500及以上的”，应编制环境影响评价报告书，“其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响评价报告表，故本次评价编制环境影响评价报告表。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，鲁山县人民医院于2021年1月委托我单位进行了该项目的环评工作（本项目环境影响评价不包括电离辐射和电磁辐射的评价，电离辐射和电磁辐射的评价应另外委托有资质的单位进行）。我单位接受委托后，对项目所在地周围环境进行实地勘测并收集资料，在现场调研和现场监测的基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定、相关环保政策与技术规范，编制了本环境影响评价报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 本项目环境影响评价报告表不包括辐射环境影响评价。 - 产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”中第三十七款“卫生健康”中的第5条“医疗卫生服务设施建设”。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。本项目已取得鲁山县发展和改革委员会关于鲁山县人民医院传染病区项目可行性研究报告的批复，鲁发改〔2020〕23号，文件见附件2，本项目已取得鲁山县发展和改革委员会关于鲁山县人民医院传染病区项目审批变更的批复，鲁发改〔2020〕87号，文件见附件3。因此本项目的建设符合国家的产业政策。 3、建设项目规划相符性 本项目为医疗卫生服务设施建设项目，位于鲁山县城南特色商业区鲁山县人医院新院区院内，根据鲁山县人民医院用地土地证（详见附件4），项目土地地类为医卫慈善。同时根据鲁山县人民医院建设项目选址意见书可知（详见附件5-1），项目用地性质为医院用地；根据鲁山县自然资源句出具的建设工程规划许可证可知（详见附件5-2），鲁山县人民医院新院区传染病区建设工程符合城乡规划要求。因此项目选址符合鲁山县城市总体规划要求。 - 4项目概况 4.1 项目建设概况 本项目位于鲁山县城南特色商业区鲁山县人医院新院区院内东北角（地理位置见附图1），项目东、南侧为鲁山县人民医院院内道路，西侧为闲置用地，北侧为鲁山县人民医院院内道路、隔道路为院内污水处理站及鲁山县一垃圾中转站。项目东北侧60m为白果树河。项目地理位置详见附图1，项目周边环境概况详见图1及附图2。 北 鲁山五洲国际商贸城 白果树河 白果树村 大郭庄村 尧山大道 本项目 鲁山县人民医院新院区 100m 60m 90m 310m 图1 项目周边关系图 4.2项目建设内容 本项目位于鲁山县城南特色商业区鲁山县人医院新院区院内东北角，项目不新增占地，项目不单独设置食堂等，规划新建一栋地上四层传染病病区楼，总建筑面积约6945.14m2，基地面1708.87m2，提供127张床位，日门诊量为70人次。本项目主要建设内容及工程组成见表1，平面布局示意图详见附图5。 表1 本项目主要建设内容及工程组成 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 地上四层传染病病区楼; 一层; 门诊及住院出入口：建筑面积为1708.87m2，为肠道住院出入口、肠道门诊入口、发热门诊入口、发热住院出入口大厅。其中包含留观室、诊室、治疗室、抢救室、化验室、药房、挂号室收费室、采样室、治疗室、CT室、DR室、疑似病室、工作人员生活区等及相关配套用房。; 新建. 二层; 肠道、肝病病区：建筑面积为1708.87m2，主要为接诊登记室、病室、抢救室、疑似病室、库房、工作人员生活区等及相关配套用房。; 新建. 三层; 呼吸道病区：建筑面积为1708.87m2，主要为接诊登记室、病室、抢救室、疑似病室、库房、工作人员生活区等及相关配套用房。; 新建. 四层; 呼吸道病区：建筑面积为1708.87m2，主要为接诊登记室、病室、抢救室、疑似病室、库房、工作人员生活区、护士站等及相关配套用房。; 新建. 辅助工程; 热水供应; 项目热水供应采用电热水器，楼内每层设置有电热水器为职工、就诊病人及陪同家属提供热水; 新建. 公用工程; 给水; 引自鲁山县人民医院供水管网; 依托. 排水; 采用雨污分流制。雨水接市政雨水管网；污水经经处理后进入鲁山县人民医院院内自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中标准限值后，接入市政污水管网，排入鲁山县利民污水处理厂; 依托. 供热; 采用空调系统供热; 新建. 供电; 引自鲁山县人民医院供电电网; 依托. 消防; 设置楼内消火栓系统；自动喷水灭火系统及手提式灭火器，项目消防用水从鲁山县人民医院消防系统引入室内并形成环路，供应室内消防用水; /. 环保工程; 废气处理; 污水处理站废气经配套植物精油系统+紫外线消毒处理装置处理；食堂废气经院区原有油烟净化装置处理后引至楼顶排放; 新建. 废水处理; 废水经新建的一座接触消毒池预处理后进入院区自建污水处理站处理，食堂含油废水经隔油处理，院区自建处理规模为1150m3/d，处理工艺为“格栅+MBR+沉淀+消毒”，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准限值后，接入市政污水管网，排入鲁山县利民污水处理厂. 固废治理; 设置垃圾桶，生活垃圾分类袋装统一收集，委托市政环卫部门每日清运处置；医疗废物集中收集于院内现有医疗废物暂存房（面积为50m2），定期委托有资质的单位进行清运处理；污水处理设施产生的污泥，需委托有处理资质的单位定期清运处置。. 噪声治理; 选用低噪声设备、对风机、风管采取降噪措施等. 4.3 设备清单 本项目主要医疗设备详见下表。 表2 本项目主要医疗设备一览表 序号; 医疗设备名称; 型 号; 数量. 1; 16排CT; /; 1套. 2; DR机; /; 1套. 3; 彩超; 全身; 1套. 4; 全自动生化分析仪; /; 1台. 5; 全自动血细胞分析仪（五分类）+CRP全自动尿液分析仪; /; 1台. 6; 全自动血凝仪; /; 1台. 7; 电解质分析仪; /; 1台. 8; 离心机; /; 1台. 4.4 公用工程 （1）给水 引自鲁山县人民医院供水管网。 （2）排水 采用雨污分流制，雨水院内雨水管网；污水经预处理后进入鲁山县人民医院自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中标准限值后，接入市政污水管网，排入鲁山县利民污水处理厂。 （3）供电 由鲁山县人民医院供电网引入，统一配电。 （4）暖通系统 ①空调系统：本项目夏季制冷、冬季制暖均采用空调。 ②热水系统：项目热水供应采用电热水器。传染病区大楼内每层设置有电热水器，为医院职工、就诊病人及陪同家属提供热水。 （5）通风系统 传染病区楼内常常会产生有害气体和致病微生物等，为了避免污染保护医护人员的身体健康，提高工作效率和保证医疗质量，通、排气系统采用二级过滤、净化杀菌处理器及高空排放达到空气消毒净化要求。 4.5 工作制度及劳动定员 本项目医护人员120人。工作制度为三班制，每班8小时，医院年运营365天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，根据现场勘查，项目场地为空地及鲁山县人民医院新院区施工人员营地，施工营地主要为建设新院区施工人员生活区，项目施工前进行拆除，拆除的建筑垃圾分类处理，统一送至当地建筑垃圾处置场所。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然及社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 鲁山县位于河南省中部偏西，伏牛山东麓，北依洛阳、南临南阳、东接平顶山，地处东径112°14′～113°14′，北纬33°34′～33°00′。东西长90km，南北宽44km。总面积2432km2，东邻宝丰、叶县；南毗方城、南召；西接嵩县、汝阳；北靠汝州市和平顶山西区。辖5镇15乡，4个街道办事处，558个行政村，人口85万，素有“七山一水二分田”之称。 本项目位于鲁山县城南特色商业区鲁山县人医院新院区院内东北角，中心地理坐标为东经112.928397°，北纬33.731009°，项目地理位置图见附图1。 2、地貌特征 鲁山县属丘陵地貌，地势西南高、东北低，最高茶庵岭，海拔264m，最低石龙河河床150m，相对高差93m。西部中山区一般海拔400～800米，山势陡峭，岩石裸露；中部低山区海拔一般在250～400米，沟壑纵横，山川相间，土薄石厚，耕地多分布在山谷河川两岸；东部南北两侧丘陵区，海拔一般在150～250米，岗丘起伏，土层浅薄；东部平原，海拔在90～150米之间，地势平坦、土层深厚、土质肥沃。基岩出露面积较大，岩石节理、裂隙不太发育，所以本区不易产生山洪、泥石流、滑坡等地质灾害。 根据现场调查，项目区地势平坦，利于项目建设。 3、气候气象 鲁山县位于北亚热带与暖温带的交叉过渡地带，是典型的大陆性季风气候，四季分明。据当地气象站资料，年平均降水量723.1mm，年最大降水量1006.4mm，最小降水量为461.3mm，降水多集中于六、七、八、九四个月，占全年降水量的60%左右。降水强度一小时最大降水量81.6mm；二十四小时最大降水量175.4mm；一月最大降水量379.2mm。多年平均蒸发量1898.7mm，年平均气温14.5°～14.9°，全年无霜期260天。风向主要为东北风，最大风速为20m/s，风力可达7～8级。 本区土层最大冻结深度为22cm，冻结时间一般在12月到来年3月初，积雪厚度一般为5～6cm，最厚达22cm。 根据近年来资料统计，鲁山县主要气象气候参数列于表3。 表3 区域气象气候参数一览表 类别; 参数; 单位; 数值. 气温; 年平均气温; ℃; 14.3. 极端最高气温; ℃; 43.3. 极端最低气温; ℃; -16.1. 气压; 年平均气压; hPa; 999.7. 降水量; 年平均降水; mm; 684.. 年最大降水量; mm; 1 19.4. 蒸发量; 年平均蒸发量; mm; 2825. 湿度; 年相对湿度; %; 76. 日照; 年平均年日照时数; d; 250. 风速; 多年平均风速; m/s; 2.0. 年最大风速; m/s; 24.0. 风向; 年主导风向; /; E. 无霜期; 年平均无霜期; d; 217. 冰冻期; 年平均冰冻期; d; 70. 4、水资源 （1）地表水 鲁山县属淮河流域沙颍河水系，沙河干流发源于尧山主峰东麓，自西向东贯穿全境，长108千米，流域总面积2432平方千米。境内流域面积在30平方千米以上的支流有23条，其中沙河、大浪河、将相河、荡泽河、清水河、七里河。人工渠包括昭平台北干渠和南水北调中线输水干渠。 - ①沙河 沙河是淮河上游北侧的一条支流，发源于尧山主峰东侧，是一条天然性河流，自西向东贯穿全境，长108km，流域总面积28800km2，境内流域面积为3910.5km2，多年平均径流量11.2亿m3，鲁山县境内长约90km，是鲁山最大的河流。沙河位于本项目的南侧1.54km。 ②大浪河 大浪河位于本项目东北侧约3.0km处，大浪河发源于宝丰葛花崖，经石龙区进入鲁山县，于辛集乡程村南汇入沙河，全长36km，因其上游经过石龙区，河床中山石起伏，好似石龙，因此上游段又称石龙河。 - ③昭平台水库 县域内有大型水库一座（昭平台水库），总库容71300万立方米；中型水库2座（澎河、米湾水库），总库容7290万立方米；小型水库35座，总库容2142万立方米；灌区3处（昭平台、澎河、米湾灌区），引水灌区1082处，修建塘堰坝776座，提灌站68座。并有干渠4条，支渠15条，机电井2952眼，与贯穿全境的沙河干流及支流基本上形成了完整的灌排体系。现有有效灌溉面积24753公顷，占耕地面积的60%，旱、涝保收田面积20953公顷，占耕地面积的51%。本项目位于昭平台水库东侧约14km处。 距离本项目最近地表水体为项目东北侧60m处的白果树河，白果树河向东南汇入沙河。 （2）地下水 鲁山县地下水资源丰富，主要来源于大气降水和地面水补给。平原地区地下水主要为降水补给、山前恻渗补给、渠道测渗补给和灌溉入渗补给。山区地下水主要为将于入渗补给。 鲁山县地热资源丰富。全县的热泉、温泉有八处出露，每小时流量为208立方米，水无色无味，稍带有硫磺气。上汤水温63℃，中汤水温61-62℃，下汤水温61℃，温汤、碱场、庙坡、露山坡、汤河等处水温在20.5℃以上。 5、矿产资源 县辖内已发现的各类矿产有42种，矿产地近200处，其中已探明储量及探明部分储量的矿产有19种。在42种矿产中煤、铁、铝土、耐火粘土、石膏、水泥灰岩、磷矿、石墨、硅灰石、建筑用沙为鲁山县的优势矿产。其中石膏（3.1亿吨）、硅灰石（987万吨）、辛集磷矿（2266.17万吨）的储量居全省之首。此外，铸石用玄武岩、含钾硼粘土岩、含钾岩石、玻璃用石英岩等都是近年来新发现的量大质优的矿产资源，有着广阔的开发前景。 本项目所在地无已列明的优势矿产。 6、土壤 鲁山县有9个土类、33个土种。土壤类型有褐土、黄棕壤、褐土、粗骨土、石质土、紫色土、潮土、砂礓黑土和水稻土。其中，粗骨土最多，占全县土壤面积的45.9%。主要分布情况为：海拔在800米以上的山区为棕壤，占8%；海拔在800米以下的山丘地带为褐土，占22%；平原区主要为黄棕壤、潮土、砂浆黑土，占70%。 7、生物多样性 鲁山县是河南省二十五个以林为主的山区县之一，全县总面积365万亩，有林地面积195万亩，活立木蓄积150万立方米，森林覆盖率62.3%，林业产值2.5亿元。有国家级保护植物水杉、银杏、连香、华榛、杜仲、秦岭冷杉、垂直冷杉、淸檀、领春木、金钱槭等13种；省级保护植物铁杉、青线柳、楸皮杨、大叶三七等19种；中药材和菌类种类繁多，有人参、天麻、石斛、辛夷、杜仲等近500种；有路栖脊椎动物125种以上，国家级保护的珍贵动物有金钱豹、艾叶豹、麝、大鲵、金雕、羚羊、红腹锦鸡、豪猪、红脚隼、大灵猫等17种；省级保护的有狐貉、青鼬、豹猫、飞鼠、水獭，啄木鸟、画眉、双斑锦蛇等14种；鲁山有古树名木千余株，有全国罕见的千年古银杏群，有彰显悠久人文历史的古柏，有昭示岁月苍桑的柿树王，有蕴含着美丽传说的老栎树等。 项目区域500m范围生物资源比较单一，主要为农田作物、人工花草和树木，以及一些地方性杂草；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫及鱼类，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、文物古迹 鲁山县是墨子的故乡，现有琴台、文庙、望城岗冶铁遗址、元次山碑和望城岗遗址等历史文物古迹，主要分布在县城区域。 （1）古琴台 鲁山县城中心区有条古老的街市叫琴台街，琴台街因唐朝开元年间鲁山县令元德秀所修琴台而得名。 （2）鲁山文庙 鲁山文庙位于鲁山县城第一高中院内，建国前后均为学校所借用。重点保护区：以圣祠的东北墙角为基点，向北延伸15米；向南60米；向东15米；向西40米。一般保护区：以重点保护线向外延伸30米。 （3）望城岗冶铁遗址 望城岗冶铁遗址位于鲁山县城西南望城岗村后土岗上，东起严家岗，西至贺楼村南，南至望城岗村。东西长约1200米，南北宽400米，总面积48万平方米。遗址灰层最厚处达6米以上。地表散存着大量的矿石粉、青石、木炭、砂子、炉渣等，器物残范、炉底等冶铁、铸铁遗物随处可见。1963年6月，被公布为河南省重点文物保护单位。 （4）元次山碑 元次山碑，又名容州都督元结碑，全称《唐故容州都督兼御史中丞本管经略使元君表墓碑铭并序》。碑原在河南鲁山县城北青岭元结墓前 ,现位于鲁山县鲁山一高校园内，外有明代修建之碑亭为其遮挡风雨。系唐代大书法家颜真卿于大历七年（公元772年）63岁时为好友元结亲手撰写并书丹的悼文。全文以寸半见方的楷书写就，字迹浑厚雄健，遒劲秀拔，气势磅礴，充溢着宁折不弯的浩然正气。是颜体的代表作品之一，其拓片曾于1972年赴日本展出。该碑1963年被公布为河南省重点文物保护单位。2006年05月25日，元次山碑作为唐代石刻，被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单。 经调查，项目周边500m未发现地表文物遗迹。 9、与昭平台水库饮用水源地的相符性分析 根据《平顶山市饮用水源保护区调整技术报告》及其批复文件《河南省环境保护厅关于进一步明确昭平台水库地表水源保护区范围的函》（豫环函【2013】57号），昭平台水库地表水源保护区调整后的保护范围如下： 一级保护区范围为东起昭平台水库大坝，西至沙河入库口向库区延伸3376m的断面，连接北侧姑嫂石庙院和南侧西坡村所在半岛得到的一级保护区边界的水域范围；一级保护区水域（正常水位线171.4m）以上纵深200m，遇环库路则以环库路为边界的陆域；沙河干流昭平台水库至白龟山水库之间的水域。一级保护区面积为46.55km2。 二级保护区范围为一级保护区边界向上游延伸2000m，东起一级保护区边界，西北至东王村，西南至石桥村的水域范围；一级保护区陆域边界、二级保护区水域（正常水位线171.4m）以外，环库路以内的陆域；七里河、将相河、瀼河、肥河、大浪河入河口向上游延伸1000m水域及其沿岸纵深50m陆域范围。二级保护区面积为19.57km2。 准保护区范围为昭平台水库上游入库河流水域及其沿岸500m的陆域。准保护区面积为168.60km2。 本项目位于鲁山县城南特色商业区鲁山县人医院新院区院内东北角，位于沙河北侧约1.54km处，不在昭平台水库和沙河水源保护区范围内。 10、与《鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》（鲁政〔2019〕7号）相符性 为持续改善全县环境空气质量，打赢打好大气污染防治攻坚战，根据《平顶山市人民政府办公室关于印发平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》（平政办〔2019〕4号）等有关要求，特制定本方案。 二、工作目标 到2019年底，全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到45微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到82微克/立方米以下，全年优良天数达到市定242天以上。 （六）打好扬尘治理提效战役。县扬尘污染防控办公室要充分发挥职能，统筹协调各类扬尘管控、城市日常保洁、道路清扫等扬尘污染防治工作，指导县住建、交通、水利、国土部门严格落实扬尘治理具体工作标准和各项工作制度，提高城市清洁效果，加强城市绿化建设，全面提升扬尘污染治理水平。 …… 21. 强化工地扬尘污染防治。 （1）严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积 5000 平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价 1000 万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。 （七）打好工业绿色升级战役。组织开展工业企业“六治理、一实施”，即开展非电行业提标治理、重点行业无组织排放治理、工业炉窑专项治理、VOCs（挥发性有机物）专项治理、锅炉综合整治、铸造行业深度治理，实施绿色环保调度制度，持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型。 …… 44. 强化重污染天气应急管控。 （1）夯实应急减排清单。2019年9月底前，结合全县第二次污染源普查的涉气企业情况，在 2018 年重污染天气应急减排清单基础上，按行业、按地域补充完善管控企业范围，细化不同时段、不同区域、不同行业、不同排放水平的工业企业、施工工地的管控措施等, 依据主要污染物排放量（烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物），科学确定红、橙、黄预警级别下停限产和减排措施，进一步夯实重污染天气应急管控清单。 （2）科学制定减排措施。按照“多排多限、少排少限、不排不限”的原则，科学制定应急减排措施，严禁“一刀切”。应急减排措施应有效减少企业生产活动全过程的污染物排放，同行业内企业应根据污染物排放绩效水平进行排序，优先管控绩效较差的企业；企业内部应优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节；对由于生产工艺等因素无法快速实现停限产的化工等企业，尽可能通过提高治污效率减少污染物排放，也可实施便于操作的分阶段、分轮次轮流停产方案。对已达到绿色环保引领要求的企业，原则上不再纳入橙色以下应急管控。 （3）加强重污染天气环保—电力联合监控。2019年10月底前，按照省统一要求，完善全县重污染天气管控企业信息，按照“一户一卡”签订工作流程，明确管控企业电量阀值，实现对管控企业用电量、重点企业污染物排放指标的每日监控。依据每日监控信息，将电力信息、排放信息和环保执法有效结合，提升环保执法准确性，及时对可疑企业进行核实，严格落实停限产措施。 （4）强化大宗物料运输应急减排。钢铁、建材、焦化、化工、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业以及城市物流配送企业要制定错峰运输方案，纳入当地应急管控清单，在橙色及以上重污染天气预警期间，原则上不允许柴油货车进出厂区（保证安全生产运行、运输民生保障物资或特殊需求产品的国五及以上车辆除外）。重点用车企业以及城市物流配送企业在车辆出入口安装视频监控系统，并保留监控记录三个月以上，秋冬季期间每日登记所有柴油货车进出情况，并保留至2020年4月30日。 本项目施工期严格按照《鲁山县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中规定进行，施工期在施工场地设置围挡、拆除和土方作业喷淋抑尘、堆场覆盖、物料密闭运输、进出车辆冲洗等措施，做到两个禁止，八个百分百，以降低施工活动对周围环境空气的影响。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县的监测数据，监测时间为2019年01月~2019年12月，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，环境空气质量常规监测数据统计结果见下表。 表4 常规环境空气质量监测数据 监测点位; 监测因子; 取样时间; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 鲁山县; SO2; 年平均; 11ug/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 28ug/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 98ug/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 46ug/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 日最大8h平均; 191ug/m3; 160ug/m3; 超标. CO; 24h平均; 1.485mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标。 随着《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的实施，通过采取削减煤炭消费总量，构建全区清洁取暖体系，开展工业燃煤设施拆改，推进燃煤锅炉综合整治，推进燃煤锅炉综合整治，强化重点工业企业无组织排放治理，加强物料堆场，施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生和排放，强化挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施，改善当地环境质量，使空气质量将逐渐转好。 二、地表水环境 距离本项目最近的地表水体为项目东北侧约60m处的白果树河，本项目废水经污水处理站处理后排入鲁山县利民污水处理厂进一步处理，最终排入将相河，将相河属沙河支流。为了解当地地表水体的现状情况，本次评价引用平顶山市环境监测站2019年01月～12月沙河关庙杜断面（位于项目区下游约12km）的监测数据，统计结果详见下表。 表5 水质现状统计结果一览表 （单位：mg/L，pH无量纲） 监测 断面; 评价指标; pH; COD; BOD5; NH3-N. 沙河 关庙杜断面; 测值范围; 7.24~8.38; 5.0~10; 0.7~3.6; 0.045~0.378. 标准指数; /; 0.4~0.5; 0.175~0.9; 0.045~0.378. 标准值; 6~9; 20; 4; 1.0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，区域地表水体质量较好。 三、声环境 根据环境功能区划，建设项目所在地南侧紧邻城市主要道路，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他边界执行2类区标准。根据河南松筠检测技术有限公司对医院四周及敏感点的声环境检测，本项目院区四周及敏感点噪声检测结果见下表。 表6 声环境监测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 监测点名称; 时间; 监测结果dB(A); 评价标准dB(A); 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东边界; 2021.02.02; 51; 41; 60; 50; 达标. 2021.02.03; 50; 40. 2; 西边界; 2021.02.02; 50; 40; 达标. 2021.02.03; 50; 41. 3; 北边界; 2021.02.02; 50; 40; 达标. 2021.02.03; 51; 40. 4; 南边界; 2021.02.02; 53; 42; 70; 55; 达标. 2021.02.03; 52; 42. 5; 白果树村; 2021.02.02; 52; 43; 60; 55; 达标. 2021.02.03; 53; 42. 6; 大郭庄; 2021.02.02; 51; 42; 达标. 2021.02.03; 50; 40. 由监测结果可知，本项目南边界噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，其他边界及敏感点噪声检测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目区域声环境质量较好。 四、生态环境 本项目位于鲁山县城南特色商业区鲁山县人医院新院区院内东北角，项目厂址周围以人工生态为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于鲁山县城南特色商业区鲁山县人医院新院区院内东北角，周边水环境、声环境主要环境保护目标见表7，周边主要环境空气保护目标详见表8。项目周边环境概况详见图1及附图2。 表7 地表水、声环境主要保护目标一览表 环境类别; 主要保护目标; 方位及距离; 保护级别. 水环境; 白果树河; 东北、60m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 沙河; 南、1.54km. 声环境; 白果树村; 东南，90m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类. 鲁山县人民医院新院区; /. 表8 环境空气主要保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界最近距离（m）. E（°）; N（°）. 东方国际小区; 112.926921; 33.737297; 居住区; 居民; 二类区; 北; 610. 小郭庄; 112.935054; 33.730967; 居住区; 居民; 二类区; 东; 410. 白果树村; 112.931020; 33.729486; 居住区; 居民; 二类区; 东南; 90. 鲁山县第一高级中学; 112.937757; 33.723821; 学校; 师生; 二类区; 东南; 800. 鲁山县兴源高级中学; 112.936170; 33.727147; 学校; 师生; 二类区; 东南; 580. 公园世纪 小区; 112.920076; 33.725731; 居住区; 居民; 二类区; 西南; 800. 大郭庄村; 112.924003; 33.728477; 居住区; 居民; 而雷区; 西南; 310. 赵庄村; 112.917544; 33.729422; 居住区; 居民; 二类区; 西; 800. 阎庄村; 112.919948; 33.733799; 居住区; 居民; 二类区; 西北; 590. 申庄村; 112.922480; 33.736953; 居住区; 居民; 二类区; 西北; 660.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境要素; 标准名称及类别; 项 目; 标准值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单; PM10; 24小时平均; 150μg/m3. 年平均; 70μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3. 年平均; 35μg/m3. SO2; 24小时平均; 150μg/m3. 年平均; 60μg/m3. NO2; 24小时平均; 80μg/m3. 年平均; 40μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. O3; 8小时平均; 160μg/m3. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; pH（无量纲）; 6~9. COD; ≤30mg/L. BOD5; ≤4mg/L. 氨氮; ≤1.0mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. 4a类; 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55dB（A）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、污水排放标准 本项目位于鲁山县城南特色商业区鲁山县人医院新院区院内，本项目运营期产生的废水经鲁山县人医院新院区院内自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中排放限值标准后，接入市政污水管网，排入鲁山县利民污水处理厂，故本项目运营期产生的废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中排放限值标准。其相应标准限值见下表： 表9 传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值 序号; 控制项目; 预处理标准. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 100. 2; 肠道致病菌; 不得检出. 3; 肠道病毒; 不得检出. 4; 结核杆菌; 不得检出. 5; pH; 6-9. 6; 化学需氧量（COD）（mg/L）; 60. 最高允许排放负荷（g/床位）; 60. 7; 生化需氧量（BOD）（mg/L）; 20. 最高允许排放负荷（g/床位）; 20. 8; 悬浮物（SS）（mg/L）; 20. 最高允许排放负荷（g/床位）; 20. 9; 氨氮（mg/L）; 15. 10; 动植物油（mg/L）; 5. 11; 石油类（mg/L）; 5. 12; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 5. 13; 色度（稀释倍数）; 30. 14; 总余氯1）2）（mg/L） （直接排入水体的要求）; 0.5. 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池接触时间≥1.5h，接触池出口总余氯6.5-10 mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。. 注：pH无量纲 2、大气污染物排放标准 本项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；污水处理站废气最高允许排放浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准限值要求；食堂油烟排放执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1中排放限值。其相应标准见下表： 表10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度（mg/m³）. 颗粒物; 1.0. 表11 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨/（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢/（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度/（无量纲）; 10. 3、噪声排放标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）》；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中的2类、4类标准。其标准限值详见下表： 表12 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼 间; 夜 间. 70; 55. 表13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 边界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固废排放标准 项目运营期一般固废处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及其2013年修改单中的有关规定执行；危险废物处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定执行；医疗废物处置按照《医疗废物集中处置技术规范》有关规定执行；污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置；污水处理站污泥应进行监测，应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中传染病医疗机构污泥控制标准值。 表14 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数/（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率/%. 传染病医疗机构; ≤100; 不得检出; 不得检出; —; ＞95. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废气无二氧化硫、氮氧化物排放；本项目生活污水与传染病区其他废水排放量19479.32m3/a，经鲁山县人民医院自建污水处理站处理后污染物排放量为COD1.16889t/a，氨氮0.2922t/a，经处理后排入市政污水管网进入鲁山县利民污水处理厂处理，出水水质满足《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L，氨氮≤5mg/L），最终外排污染物总量为：COD 0.974t/a，氨氮0.0974t/a。 本项目污水最终进入鲁山县利民污水处理厂进行处理，总量控制指标纳入鲁山县利民污水处理厂，因此本项目不再单独进行核算。 |
| 建设项目工程分析 工艺流程简述(图示)： 一、施工期 本项目施工期工艺流程主要为原有施工营地的拆除、清运、场地整理、医院建设、设备安装以及竣工验收，其中原有施工营地建筑物拆除面积约700m2。施工期具体工艺流程及产污环节见下图。 项目原构筑物拆除过程中首先拆除金属结构构筑物、屋顶、门窗、护栏等，拆除部件可作为废旧资源外售综合利用，然后拆除混凝土结构。 噪声 噪声 噪声、扬尘 噪声、扬尘 竣工验收 设备安装 主体工程修建 基础开挖 原构筑物拆除场地整理 固废、废水 固废、废水 固废、废水 图2 项目施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期 （1）医疗工作流程及产污环节 废水、固废、噪声 本项目运营期医疗过程产生的主要污染类型有废水、固废、噪声、废气，其工艺流程及产污节点简图如下所示： 出院 取药 检查/化验 门诊 复检 住院治疗 门诊、急诊 挂号 废水、固废 废水、固废、噪声 废水、固废、噪声 废水、固废 门诊治疗 康复出院 医疗废水、医废、生活垃圾 门诊、急诊 病人 医疗垃圾 医疗废水 住院 住院、治疗、护理 复检 治疗 图3 项目运营期工艺流程及产污节点简图 主要污染工序： 一、施工期污染因素分析 1.1污染源识别 根据项目特点，本项目施工过程中产生的污染物包括废水、废气、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见下表。 表15 项目施工期主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 建筑施工、堆场; 扬尘; 颗粒物. 施工机械; 机械废气; CO、NOX、HC等. 废水; 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 建筑施工; 施工废水; SS. 噪声; 机械设备，施工车辆; 等效连续A声级. 固废; 员工生活; 生活垃圾. 原建筑拆除、建筑施工、装修; 生活垃圾、建筑垃圾. 1.2施工期污染因素分析 1.2.1废气 （1）扬尘 施工期现构筑物拆除、场地整理、填、挖以及建筑垃圾的装卸和运输过程中将产生将产生扬尘，由于施工的需要，施工点地基的开挖、堆放、回填过程中及建筑材料的运输、堆放等，在干燥有风的情况下，会产生一定量的扬尘，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中主要由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层土因天气干燥及大风原因而产生扬尘；动力扬尘主要是在建材装卸过程中，由外力而产生的尘粒悬浮而造成的。 （2）施工机械废气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量较燃气油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。 1.2.2废水 （1）生活污水 在不同的建设阶段，施工人数不尽相同，按照施工高峰期估计施工人数约为20人。施工人员按照每天生活用水50L/人计，则生活用水量为1.0m3/d，污水排放系数取0.8，则施工期生活污水量为0.8m3/d。施工天数约为540天，则整个施工期生活污水产生量为432m3，施工场地设置化粪池，生活污水经化粪池处理后经鲁山县人民医院现有污水处理站处理后进入市政管网。 （2）施工废水 主要为施工机械冲洗、设备冲洗与建筑材料的保湿等施工工序产生的泥沙废水，排放量较难估算，其成分相对简单，主要污染物是SS，水量较小，且一般瞬时排放，该废水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质，可以设置临时沉淀池沉淀后泼洒抑尘，不得随意外排。 1.2.3噪声 本项目施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。在这些施工噪声中对环境影响最大的是机械噪声，施工期噪声主要为主体施工阶段使用挖掘机、装载机、推土机、运输车等机械作业时产生的噪声。经调查，典型施工机械开动时噪声源强较高，噪声源强约在80-100dB(A)之间。 1.2.4固体废物 （1）生活垃圾 施工阶段人数最多时施工人员可达20人，施工人员生活垃圾按每人每天0.5kg计，则施工期生活垃圾产生量为10kg/d。施工天数约为540天，则整个施工期生活垃圾产生量为5.4t，统一收集后交由环卫部门处理。 （2）建筑垃圾 施工期在房屋拆除、建设过程中会产生建筑垃圾，主要包括废建材、废包装材料等，不能将其随处乱丢乱放，拆除产生的金属结构钢材、屋顶、门窗、护栏等可外售资源化利用，其他混凝土结构废土方等应运至市政指定建筑垃圾填埋场，运输车辆应采用封闭式，运输过程中杜绝沿途撒落。 二、运营期污染因素分析 2.1污染源识别 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废水、废气、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见下表。 表16 本项目运营期主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 产污环节; 污染类型; 污染因子. 废气; 污水处理站; 废气; 氨、硫化氢. 厨房食物烹饪; 废气; 油烟. 病房; 废气; 混浊带菌空气. 废水; 流动就诊人员、住院病房; 医疗废水; COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠杆菌、肠道致病菌、肠道病毒. 医务人员; 生活废水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油. 噪声; 泵房、空调间、风机等; 等效连续A声级. 停车场. 固废; 门诊及病房; 医疗废物; 危险废物. 污水处理站; 污泥; 危险废物. 就医患者及陪同家属、医护人员; 生活垃圾; 一般固废. 2.2 运营期污染源分析 2.2.1 废水污染源分析 根据建设单位提供资料，本项目放射科采用数字影像设备，无洗相废水和放射性废水产生。医院化验室主要内容为血常规分析、尿液分析检测等，不使用含汞、含氰、含铬试剂，无含汞、含氰、含铬试剂，因此本次工程化验室无含重金属废水产生，化验室废水主要为仪器设备及容器清洗废水。项目不设置洗衣房，住院病房衣物委托外单位清洗，无被品清洗废水产生，根据相关要求传染病区住院病房衣物在出医院之前应进行严格的消毒处理。 故，本项目建成运营后产生的废水为门急诊、化验室、住院病房等产生的医疗废水以及医护人员产生的生活污水。 （1）项目废水产生、排放情况 医院各部门用水量参照《医院污水处理技术指南》、《医院管理学》、河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）等的相关数据，并结合现有工程实际给排水情况，按照项目病床入住率100%和工程污染最大化进行计算确定本工程各部门用水指标。 项目建成后，医务人员120人，设计用水量100L/人·班，合计12m3/d；病房设计用水量300L/人·d，陪护人员设计用水量60L/人·d（陪护人员按每位病人1：1人计），项目共有床位127张，用水量为45.72m3/d；门诊部设计用水量15L/人·次，门诊人员设计70人/d，用水量为1.05m3/d；则以上合计项目用水量58.77m3/d，21451.05m3/a。污水产生量按用水量的90%计，则以上合计项目废水量52.893m3/d，19305.945m3/a。 化验室用水约为门诊用水量的50%，用水量为0.525m3/d；污水产生量按用水量的90%计，废水量0.4725m3/d，172.4625m3/a。 综上，项目运营期废水产生量为53.368m3/d，19479.32m3/a。 本项目运营期用水、排水量预测见下表，水平衡图详见图4。 表17 项目运营期用水及排水情况一览表 类别; 数量（人/床）; 用水指标（L/人·d）; 新鲜水用量(m3/d); 日排水量(m3/d). 医务人员; 120; 100; 12; 10.8. 住院病人; 127; 300L/床·d; 38.1; 34.29. 陪护人员; 127; 60; 7.62; 6.858. 门诊病人; 70; 15; 1.05; 0.945. 化验用水; /; /; 0.525; 0.4725. 合计; /; /; 59.295; 53.368. 1.2 10.8 12 医务人员 34.29 38.1 3.81 53.368 0.762 59.295 住院病人 预处理 6.858 新鲜水 7.62 陪护人员 53.368 鲁山县人民医院 污水处理站 0.105 1.05 0.945 门诊病人 0.0525 鲁山县利民污水处理厂 0.4725 化验 0.525 图4 项目运营期平衡图 单位：m3/d （2）项目废水污染源 ①医疗污水：主要来源于门急诊、病房、化验室产生的医疗废水。化验室废水主要为仪器设备及容器清洗废水，医疗废水经消毒等预处理进入鲁山县人民医院污水处理站进行处理。 ②生活污水 生活污水主要医护人员的日常生活办公。生活污水经消毒等预处理进入鲁山县人民医院污水处理站进行处理。 含油废水主要来自职工食堂（依托鲁山县人民医院）。根据《医疗机构水污染物排放标准》要求对含油废水应单独收集经隔油池处理后，再与其他废水混合进入鲁山县人民医院污水处理站进行处理。 废水产生量为53.368m3/d（19479.32m3/a），经消毒等预处理进入鲁山县人民医院区内污水处理站处理后经市政管网排入鲁山县利民污水处理厂进一步处理。 （3）废水处理工艺及排水方案 本项目废水经预处理后依托鲁山县人民医院现有污水处理站进行处理，现有污水处理站已投入运营，根据医院提供的《鲁山县人民医院新院区建设项目竣工环境保护验收监测报告》可知，鲁山县人民医院新院区现设床位1121张，门诊量约3590人次，医务人员1100人。同时参照《鲁山县人民医院新院区建设项目环境影响报告书》（报批版）数据（鲁山县人民医院未建设洗涤中心，见附件7），鲁山县人民医院目前废水产生最大量约为872.42m3/d。鲁山县人民医院新院区现有污水站处理规模为1150m3/d，本项目新增废水量53.368m3/d，则剩余处理规模可以容纳本项目所产生的污水量。 本项目的废水预处理主要是消毒，项目采用的消毒工艺为二氧化氯（ClO2）进行消毒。经同类项目类比可知，项目采用二氧化氯（ClO2）进行预处理消毒，消毒效果明显，出水粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1排放标准限值要求。因此，本项目采用二氧化氯（ClO2）进行出水消毒是可行的。 鲁山县人民医院新院区污水处理站位于院区北侧。根据医院提供的《鲁山县人民医院新院区建设项目竣工环境保护验收监测报告》可知，处理规模为1150m3/d，处理工艺为“格栅+MBR膜池+沉淀+消毒”，污水处理设施处理后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准后，排入城市污水管道，进入鲁山县利民污水处理厂。 表18 本项目废水产排情况一览表 项目; 水量; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群（MPN/L）; 余氯. 产生情况; 产生浓度（mg/L）; /; 300; 90; 250; 35; 16000; 0. 产生量（t/a）; 19479.32; 5.8437; 1.7531; 4.8698; 0.6818; /; 0. 污水处理站去除效率; /; 84.9; 85.4; 93.0; 76.6; 99.4; /. 排放情况; 排放浓度（mg/L）; /; 45.3; 13.14; 17.5; 8.19; 96; 4.5. 排放量（t/a）; 19479.32; 0.8824; 0.2560; 0.3409; 0.1595; /; /. 排放标准; 浓度（mg/L）; /; 60; 20; 20; 15; 100; /. 最高允许排放负荷（g/床位·d）; /; 60; 20; 20; 15; 100; /. 注：污水处理站去除效率参照《鲁山县人民医院新院区建设项目竣工环境保护验收监测报告》。 2.2.2 废气污染源分析 本项目不设采暖锅炉，项目在运营期产生的废气主要为污水处理设施、病房混浊带菌空气以及食堂油烟废气。 （1）污水处理设施恶臭气体 在污水处理过程中污水、污泥中有机物分解、发酵过程中有废气产生，即臭气。臭气的主要发生部位有：格栅、MBR膜池等。恶臭气体中最主要的污染因子为氨和硫化氢。 根据医院提供的《鲁山县人民医院新院区建设项目竣工环境保护验收监测报告》可知，鲁山县人民医院污水处理站在运行过程中产生的废气采用配套植物精油净化系统，即一体化设备（MBR）自带污水处理过程中产生的有害气体的除臭装置，其核心原理是利用多种天然植物中萃取的植物精油的主要分萜原料汇成纳米及结构，能捕捉有害气体并完美的分解，产生自然的植物芳香味道，整个除臭过程在一体化设备曝气环节完成后无味排出。同时由《鲁山县人民医院新院区建设项目竣工环境保护验收监测报告》可知，验收监测期间，鲁山县人民医院新院区建设项目氨厂界无组织排放浓度最大值为0.091mg/m3，甲烷污水处理站周边排放浓度最大值为0.00052%，硫化氢和臭气浓度未检出，均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3要求。 同时根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）要求，传染病医疗机构应对污水处理站排出的废气进行消毒处理。常用的废气消毒方法如下： 表19 常用消毒方法比较 消毒 方法; 优点; 缺点; 消毒效果. 二氧化氯 ClO2; 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物（THMs）；投放简单方便，不受PH影响。; ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产、就地使用，制取设备复杂，操作管理要求高；易产生二次污染; 较好. 臭氧 O3; 有强氧化能力，接触时间短，不产生有机氯化物，不受PH影响，能增加水中溶解氧。; 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂，制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大，运行成本高；易产生二次污染; 灭菌和杀灭病毒的效果均很好. 紫外线; 杀菌能力强，杀菌效率高且稳定；杀菌速度快，停留时间短；不需投加化学药剂，无有害的残余物质，无臭味，无二次污染；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。; 设备一次性投资较高，电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；无后续杀菌作用，且可能存在光复活现象; 效果好. 光催化; 杀菌能力强，杀菌效率高且稳定，有一定的持续杀菌能力；杀菌速度快，停留时间短；不需投加化学药剂，无有害的残余物质，无臭味，无二次污染；有一定的自清洁能力；操作简单，易实现自动化；能耗利用率高，运行管理和维修费用低。; 设备一次性投资较高，电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换; 效果非常好. 项目建成后，废水产生量较小，污水处理站废气经配套植物精油净化系统处理后的废气较少，环评建议项目采用紫外线废气消毒工艺。项目建成后，废气经处理消毒后污水处理站运营过程中产生的废气较少，经自由扩散后，对周边环境影响较小。 （2）医院混浊带菌空气 另外本项目为传染病区项目，污染区（病房）的送排风需经过处理后外排。根据“中华人民共和国国家标准《传染病医院建筑设计规范》（讨论草稿）”污染区（病房）的空气处理：负压隔离病房等送排风应经过初、中、高效过滤器三级处理。空气过滤器应安装在房间到总排风系统之间的排风道，以在空气排到总排风管道之前从空气中排除致病微粒。送排风系统设置多级过滤的，应确保通风系统在过滤器终阻力时的送排风量仍能保证各区压力梯度要求。过滤器应设压差检测报警装置，以便及时更换过滤器，确保系统在设计风量范围内运行。 本项目负压隔离病房的送风经粗效、中效、亚高效过滤器三级处理。新风机组设初、中效过滤段，负压隔离病房内设低阻高效过滤送风口。通、排气系统采用二级过滤、净化杀菌处理器及高空排放达到空气消毒净化要求。传染病区的通排气经多级消毒后，致病微粒能够有效的排除。 （3）食堂油烟废气 传染病区不单独设置餐厅，项目新增职工120人，职工就餐依托鲁山县人民医院新院区院内食堂。鲁山县人民医院新院区院内食堂配套安装有“静电式油烟净化器”装置。 根据《鲁山县人民医院新院区建设项目竣工环境保护验收监测报告》可知，餐厅油烟经“静电式油烟净化器”装置处理后，废气通过排气筒引至房顶排放，油烟排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB1604-2018）的相应要求。 2.2.3噪声污染源分析 本项目为医疗机构，非噪声污染型单位，拟建项目营运期噪声主要为中央空调设备间、水泵机组、通风机噪声等，各噪声源的排放特征及处理措施见表20。 表20 本项目主要噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源位置; 噪声源; 噪声值; 降噪措施; 噪声消减量; 治理后源强. 1; 病房楼; 中央空调; 80; 减振、隔声; 30; 50. 2; 水泵房; 水泵; 90; 减振、隔声; 30; 60. 3; 设备间; 风机; 90; 减振、隔声; 30; 60. 2.2.4固废污染源分析 项目运营期间固体废物主要来自医疗活动产生的医疗废物，医院职工、患者及陪护人员生活垃圾以及污水处理设施产生的污泥和栅渣。 （1）医疗废物 本项目产生的医疗废物主要包括感染性废物、病理性废物及损伤性废物等五大类，各种医疗废物产生情况见表。 表21 医疗废物产生情况 医废分类; 常见组分; 备注. 感染性废物; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。2、使用后的一次性使用医疗用品及世次性医疗器械视为感染性废物; 均为危险废物. 病理性废物; 病理切片后废弃的人体组织、病理切块等. 损伤性废物; 1、医用针头、缝合针；2、载玻片、排玻璃试管、玻璃安瓿等. 药物性废物; 过期的、废弃的药品，从病房退回的药品和海法的药物等. 化学性废物; 1、废弃的化学消毒剂；2、废弃的汞血压计、汞温度计. 经类比，本项目医疗废物产生量的系数按照0.51kg/床·d计算，本项目床位127张，床位利用率按100%计，则医疗垃圾产生量为64.77kg/d，23.6411t/a。医疗垃圾由平顶山市保德利医疗废物处置有限公司进行安全处置。 本项目产生的医疗废物按性质分类包装后运往鲁山县人民医院院内的医疗废物暂存间（面积为50m2）暂存后由平顶山市保德利医疗废物处置有限公司（每日清运）进行安全处置。 （2）生活垃圾 医护人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目医务人员共计120人，则生活垃圾60kg/d，21.9t/a。 住院病人生活垃圾产生量按1.0kg/床·d计，项目设置床位127张，则生活垃圾127kg/d，46.355t/a。 陪护人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目陪护人员127人（以每个住院病人有1人陪护计），则生活垃圾63.5kg/d，23.1775t/a。 门诊垃圾按产生量按0.2kg/人·次计，项目门诊量为70人次/d，则产生生活垃圾14kg/d，5.11t/a。 综上可知，本项目运营期生活垃圾264.5kg/d，96.5425t/a。生活垃圾由专人定时清理，日产日清，最终由鲁山县环卫部门送生活垃圾填埋场卫生填埋。 （3）污水处理站污泥 项目运营后需建污水处理站一座，污水处理站运行过程中，会产生一定量的污泥。根据经验，采用物化处理设施处理废水时，污泥量与去除悬浮物（SS）的效果有关；对于采用二级生化处理设施处理废水时，污泥量与去除有机物（COD）的效果有关，除去1千克COD产生0.3～0.4kg 干污泥。本项目污水处理站采用MBR膜处理工艺，污泥产生量根据COD去除率及产生、排放量估算，除去1千克COD产生干污泥0.35kg，经计算，干污泥产生量为1.7365t/a。 污泥经过污泥间脱水干化后，含水率降为60%，则含水污泥产生量为4.34125t/a。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污泥应按危险废物处理处置要求。本项目污泥经过脱水干化、消毒后，由平顶山市保德利医疗废物处置有限公司进行安全处置。 本项目危险废物收集后，建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单进行贮存，环评要求专用收集桶收集，并委托有危废处置资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 本项目营运后依托鲁山县人民医院危险固废暂存间，用于储存生产过程中产生的危险废物。危险固废暂存间位于院区北侧，建筑面积50m2，地面进行防渗处理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，做到四防要求。 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第55号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、中途流失措施，落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托资质单位进行安全处置，医院不得擅自处理。 表22 建设项目危险废物产生情况 序 号; 危 险废 物名 称; 危 险废 物类 别; 危 险废 物代 码; 产生量; 产生工 序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危 险特 性; 污染防 治措施. 1; 医疗 废物; HW01; 841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01; 23.6411t/a; 门诊、病房、输液室、化验室、手术室; 固态; 一次性注射器、针头、输液器、绷带、棉签等; 沾染的病人血液、体液、药物等; 2d; In、T; 专用容器分类收集，在医疗废物暂存间暂存，委托资质单位进行安全处置. HW03; 900-002-03. 2; 污水处理站污泥; HW01; 841-001-01; 4.34125t/a; 污水处理站; 固态; 污泥; 病原微生物; 180d; In. 表23 项目固体废物产排情况一览表 序号; 名称; 性质; 产生量（t/a）; 处置方式; 排放量（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 96.5425; 交由环卫部门处理; 0. 2; 医疗垃圾; 危险废物; 23.6411; 交由有资质单位处理; 0. 3; 污水处理站污泥; 危险废物; 4.34125; 交由有资质单位处理; 0. |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生污染及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 污水处理站废气 | 臭气、氨硫化氢、氨等 | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 传染病区综合废水（19479.32 m3/a） | COD | 300mg/L，5.8437t/a | 45.3mg/L，0.8824t/a |
|  |  | BOD5 | 90mg/L，1.7531t/a | 13.14mg/L，0.2560t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，4.8698t/a | 17.5mg/L，0.3409t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.6818t/a | 8.19mg/L，0.1595t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 | / | ≤100个/L |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 96.5425t/a | 由环卫部门收集处理 |
|  | 医疗垃圾 | 医疗垃圾 | 23.6411t/a | 交由有资质单位处理 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 4.34125t/a | 交由有资质单位处理 |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于空调设备、水泵机组等噪声。经类比，声源强度在80-90dB(A)之间，项目装置位于室内，经减振、隔声处理后边界可达标。 |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目所在区域自然生态系统已经演化成人工生态系统，该区域无珍稀和受保护的物种。项目区利用老院区进行建设，对生态环境影响较小。 |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目施工期工艺流程主要为原有施工营地的拆除、清运、场地整理、传染病区楼建设、设备安装以及竣工验收，其中原有施工营地建筑物拆除面积约700m2。工程施工期间将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水等污染。 一、大气环境影响分析 1、扬尘 施工期拆除、场地平整、填、挖以及建筑垃圾的装卸和运输过程中将产生将产生扬尘，由于施工的需要，施工点建筑物拆除、地基的开挖、堆放、回填过程中及建筑材料的运输、堆放等，在干燥有风的情况下，会产生一定量的扬尘，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中主要由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层土因天气干燥及大风原因而产生扬尘；动力扬尘主要是在建材装卸过程中，由外力而产生的尘粒悬浮而造成的。 一般来说，施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，产生的高度较低，颗粒较大，污染扩散距离也不会太远，其影响范围一般在施工场地周围一定范围内。因此，在项目施工过程中，会对周围空气环境造成一定的影响。本项目应严格按照绿色建筑要求进行施工，并严格执行《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（豫环攻坚办〔2020〕7号）》、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》和《鲁山县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中规定的对工地扬尘治理的要求，建筑施工（含拆迁、新建）要做到文明施工，做到“8个100%”，即施工现场100%围挡、裸露土方100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆 100% 冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化、渣土车辆100%密闭运输、建筑工地100%安装在线监测和视频监控。 建设单位与施工单位签订施工合同时，应明确要求施工单位施工方案中应当有明确的扬尘污染防治措施，并严格遵守和实施；减少露天堆放，减少棵露地面，保证一定的含水率，并对露天堆放场加强管理，用蓬布等遮盖，以减少风力起尘；土方在运输和使用过程中应进行文明施工，尽量避免或减少扬尘的产生，防止区域环境空气受施工扬尘污染。扬尘防治措施应包含以下内容： （1）施工现场必须设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。 （2）施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），由于周边环境较敏感，建议围挡墙高度不低于8米。 （3）主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢 固、无破损，降低楼层内风的流速，阻挡扬尘影响周围环境。严禁从空中抛撒废弃物。 （4）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。使用吸尘器、工地扫地机等设备，加强粉尘清扫。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （5）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （6）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （7）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填、凿除、电焊等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 （8）施工现场禁止现场搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。场地四周安装围挡，并安装喷雾装置。 （9）渣土及垃圾运输车辆必须办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行。施工工地及从事渣土、垃圾运输的企业和车辆必须有建筑垃圾处理核准手续。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢， 严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车 辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 （10）施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1~2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 （11）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 （12）施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任。 （13）现有建筑物拆除、挖填方等土石方作业时边洒水边施工，保证100%湿法作业。 项目施工建设时期的影响属于短期的，在施工期结束后即可消失，因此采取以上措施能够减小对周边环境的影响。 2、施工机械废气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量较燃气油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较小，且项目施工场地开阔，施工周期较短，施工期间施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很低，对周围大气环境影响较小。 为了进一步改善环境空气质量，有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议应严格控制施工车辆的质量问题，未取得机动车尾气达标证的车辆，不得投入使用；固定的机械设备、大型运输车辆、推土机等安装尾气净化器；施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放，同时加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁上施工机械超负荷工作和运输车辆超载，不得使用劣质燃料，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对周边环境空气影响较小。 评价认为，经采取相应大气污染防治措施后，可以将施工期大气环境影响降到较小程度，并且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对大气环境造成长远影响。 二、废水环境影响分析 施工期废水主要是施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括开挖产生的泥浆水和设备冲洗水；生活污水包括施工人员的盥洗水。 1、生活污水 在不同的建设阶段，施工人数不尽相同，按照施工高峰期估计施工人数约为20人。施工人员按照每天生活用水50L/人计，则生活用水量为1.0m3/d，污水排放系数取0.8，则施工期生活污水量为0.8m3/d。生活污水经化粪池处理后经市政管网进入鲁山县利民污水处理厂处理。 2、施工废水 施工废水主要为施工机械冲洗、设备冲洗与建筑材料的保湿等施工工序产生的泥沙废水，排放量较难估算，其成分相对简单，主要污染物是SS，水量较小，且一般瞬时排放，该废水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质，可以设置临时沉淀池沉淀后泼洒抑尘，不得随意外排，禁止排入市政雨水或污水管网。施工废水经沉淀池沉淀处理后回用或用于施工场地、道路洒水抑尘，不外排。施工场地出口车辆冲洗装置废水经沉淀后回用，不外排。 经采取以上污染防治措施后，项目施工期产生的废水均能得到合理利用不外排，对周围地表水环境影响较小。 三、噪声环境影响分析 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、运输车辆等，其中挖土机械多属于点声源，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多属于瞬时噪声，施工车辆的噪声属于流动噪声。在这些施工噪声中对环境影响最大的是机械噪声，经调查，典型施工机械开动时噪声源强较高，噪声源强约在80-100dB(A)之间。 施工过程施工机械产生的噪声多属于中、低频噪声，因此预测时考虑扩散衰减。施工机械一般可看作固定点声源。 声压级衰减模式为：LA(r)= LA(r0)—20lg(r/r0) 式中：LA(r)——距离声源r米处的声压级，dB(A)； LA(r0)——距离声源r0米处的声压级，dB(A)； r0——参考位置，m； r——预测点到声源的距离，m。 根据噪声点源衰减公式，依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，计算出施工机械噪声对边界的影响。由于施工设备的不固定性及噪声排放特点的间歇性，本次预测假设施工设备全部运行，且噪声集中在一个区域内进行最不利影响情况下预测的。施工设备一般都围绕施工建筑主体分布，施工噪声设备距各边界的距离按照项目平面布置中建筑物距边界的距离确定。昼夜间边界达标预测结果见下表。 表24 主要施工机械噪声预测结果 单位:dB（A） 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 推土机; 94; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.5. 装载机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 运输车辆; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 贡献叠加值; -; 79.62; 73.62; 70.12; 67.62; 64.02; 61.52; 59.62; 56.12; 53.62; 50.12. 由上表可知，在施工设备全部运行时，白天距噪声源40m时可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70 dB(A)）的排放限值要求；夜晚距噪声源在100m时即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（夜间55 dB(A)）的排放限值要求。 项目区200m范围内无声环境敏感点。评价要求施工布局时高噪声设备布置在施工场地中部，同时评价要求采取以下噪声防治措施： ①从声源上控制。建设单位应尽量使用低噪声机械设备，同时应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。施工现场的电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备搭设封闭式机棚，尽量布置在施工场地中部，以减少噪声污染。 ②合理安排施工时间。禁止夜间（22时至次日6时）施工，确需夜间施工的，应报有关部门批准，并提前在施工区周边公示，避免施工噪声扰民。 ③采用距离防护措施，在不影响施工情况下将搅拌机等相对固定的强噪声设备尽量移至周边敏感点较远处，保障居民有一个良好的学习、生活环境，尽量远离北部。 ④在建筑工地四周设立围墙进行围挡，建议不低于8m，阻隔噪声。 ⑤加强管理。建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。对人为的施工噪声，建立教育管理制度和降噪措施，并进行严格控制。承担材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛．装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。 ⑥施工现场进行噪声值监测，监测方法执行《建筑施工场界噪声测量方法》，噪声值不超过施工场界噪声限值。 ⑦建设与施工单位还应与施工场地周围单位、群众建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 在采取上述措施后，施工噪声对环境影响影响不大。 四、固体废物环境影响分析 1、生活垃圾 施工阶段人数最多时施工人员可达20人，施工人员生活垃圾按每人每天0.5kg计，则施工期生活垃圾产生量为10kg/d。施工天数约为540天，则整个施工期生活垃圾产生量为5.4t，统一收集后交由环卫部门处理。 2、建筑垃圾 施工期在房屋拆除、建设过程中会产生建筑垃圾，主要包括废建材、废包装材料等，不能将其随处乱丢乱放，拆除产生的金属结构钢材、屋顶、门窗、护栏等可外售资源化利用，其他混凝土结构废土方等应运至市政指定建筑垃圾填埋场，运输车辆应采用封闭式，运输过程中杜绝沿途撒落。 项目施工期固体废弃物均得到合理处置，不会对周边环境产生较大影响。 营运期环境影响分析 一、废水对环境的影响分析 本项目建成运营后产生的废水为门急诊、化验室、住院病房等产生的医疗废水以及医护人员产生的生活污水。本项目不设置洗衣房，病房被品不在院内清洗，统一收集后委托专业的清洗公司进行清洗，根据相关要求传染病区住院病房衣物在出医院之前应进行严格的消毒处理。 医疗污水主要来源于门急诊、病房、化验室产生的医疗废水。化验室废水主要为仪器设备及容器清洗废水，生活污水主要医护人员的日常生活办公。废水经消毒预处理进入鲁山县人民医院污水处理站进行处理。 含油废水主要来自职工食堂（依托鲁山县人民医院）。根据《医疗机构水污染物排放标准》要求对含油废水应单独收集经隔油池处理后，再与其他废水混合进入鲁山县人民医院污水处理站进行处理。 废水产生量为53.368m³/d（19479.32m3/a），经消毒等预处理进入鲁山县人民医院区内污水处理站处理后经市政管网排入鲁山县利民污水处理厂进一步处理。 项目污水处理站处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准后，经市政污水管网进入鲁山县利民污水处理厂。 根据工程分析可知，本项目污水产生量为53.368m³/d（19479.32m3/a）。 （1）本项目废水处理可行性分析： 本项目废水经预处理后依托鲁山县人民医院现有污水处理站进行处理，现有污水处理站已投入运营，根据医院提供的《鲁山县人民医院新院区建设项目竣工环境保护验收监测报告》可知，鲁山县人民医院新院区现设床位1121张，门诊量约3590人次，医务人员1100人。同时参照《鲁山县人民医院新院区建设项目环境影响报告书》（报批版）数据（鲁山县人民医院未建设洗涤中心，见附件7），鲁山县人民医院目前废水产生最大量约为872.42m3/d。鲁山县人民医院新院区现有污水站处理规模为1150m3/d，本项目新增废水量53.368m3/d，则剩余处理规模可以容纳本项目所产生的污水量。 本项目的废水预处理主要是消毒，项目采用的消毒工艺为二氧化氯（ClO2）进行消毒。经同类项目类比可知，项目采用二氧化氯（ClO2）进行预处理消毒，消毒效果明显，出水粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1排放标准限值要求。因此，本项目采用二氧化氯（ClO2）进行出水消毒是可行的。 鲁山县人民医院新院区污水处理站位于院区北侧。根据医院提供的《鲁山县人民医院新院区建设项目竣工环境保护验收监测报告》可知，污水处理站处理规模为1150m3/d，处理工艺为“格栅+MBR膜池+沉淀+消毒”，污水经处理设施处理后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准后，排入城市污水管道，进入鲁山县利民污水处理厂做进一步处理，对周围地表水环境影响较小。 （2）地表水环境影响分析 本项目废水经污水处理设施处理后，经污水管网排入城市污水处理厂，根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，因此本项目地表水评价内容仅包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及污水处理设施的环境可行性评价。 具体分析如下： 1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 a) 污染控制措施及各类排放口排放浓度限值等应满足国家和地方相关排放标准及符合有关标准规定的排水协议关于水污染物排放的条款要求； 本项目废水预处理后进入鲁山县人民医院院区污水处理站处理后主要污染物设计排放浓度为：COD≤60mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤20mg/L、NH3-N≤15mg/L，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1排放标准。再经污水管网排入城市污水处理厂。 b) 水动力影响、生态流量、水温影响减缓措施应满足水环境保护目标的要求； 本项目位于鲁山县中州路中医院老院区内鲁山县城南特色商业区鲁山县人医院新院区院内东北角，不在平顶山市地表饮用水源地保护范围内，本项目符合平顶山市地表饮用水源地保护饮用水水源保护区划的要求。 c) 涉及面源污染的，应满足国家和地方有关面源污染控制治理要求； 本项目不涉及面源排放情况。 d) 受纳水体环境质量达标区的建设项目选择废水处理措施或多方案比选时，应满足行业污染防治可行技术指南要求，确保废水稳定达标排放且环境影响可以接受。 本项目废水预处理后进入鲁山县人民医院院区污水处理站处理后主要污染物设计排放浓度为：COD≤60mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤20mg/L、NH3-N≤15mg/L，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1排放标，污染物排放浓度较低，经市政管网进入鲁山利民污水处理厂做进一步处理，对周围地表水环境影响较小。 2）污水处理设施的环境可行性评价 鲁山县人民医院新院区污水处理站位于院区北侧。根据医院提供的《鲁山县人民医院新院区建设项目竣工环境保护验收监测报告》可知，污水处理站处理规模为1150m3/d，处理工艺为“格栅+MBR膜池+沉淀+消毒”，污水经处理设施处理后可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1排放标准要求，污染物排放浓度较低，经市政管网进入鲁山利民污水处理厂做进一步处理，对周围地表水环境影响较小。 鲁山县利民城市污水处理厂（鲁山县污水处理厂）位于鲁山县汇源办事处大王庄西南距离鲁平大道300米，设计规模为日处理污水3.00万立方米；鲁山县利民城市污水处理厂（鲁山县污水处理厂）自2007年8月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为2.40 万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用奥贝尔氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准（COD50mg/L，氨氮5mg/L）。污水处理厂出水排至将相河。 本项目建成后废水排放量为53.368m³/d（19479.32m3/a），排水量占鲁山县利民城市污水处理厂处理规模（3万t/d）的0.18%，项目排水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，满足污水处理厂收水水质要求，故项目污水排放对污水处理厂影响不大。 表25 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 医院综合污水; COD、氨氮; 污水管网排入城市污水处理厂; 间歇; 1; 综合污水处理站; 格栅+MBR膜池+沉淀+消毒; /; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □淸净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表26 项目运营后废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; 1#; 112°55′42.92″; 33°43′53.58″; 1.947932; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; /; 鲁山县利民污水处理厂; COD; 50. 氨氮; 5. 表27 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口 编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; 1#; COD; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表1的排放限值; 60. 氨氮; 15. 表28 项目运营后废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; 1#; COD、 氨氮; COD60、 氨氮15; /; COD1.1688、 氨氮0.2922. 全厂排放口合计; COD; 1.1688. 氨氮; 0.2922. 表29 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理 要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采 样方法及个 数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; 1#; COD、 氨氮; □自动 手工; /; /; /; /; 手动取样， 1个; 90d; 送样监测. 表30 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 ☑；水文要素影响型. 水环境保护目标; 应用水水源保护区 ；饮用水取水口 ；涉水的自然保护区 ；重要湿地 ；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区 ；其他☑. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 ；间接排放☑；其他; 水温 ；径流 ；水域面积. 影响因子; 持久性污染物 ；有毒有害污染物 ；非持久性污染物☑；pH值 ；热污染 ；富营养化 ；其他; 水温 ；水位（水深） ；流速 ；流量 ；其他. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 ；二级 ；三级A ；三级B ☑; 一级 ；二级 ；三级. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 ；在建 ；拟建；其他 ；; 拟替代的污染源; 排污许可证 ；环评；环保验收 ；即有实测 ；现场监测 ；入河排放口数据 ；其他. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季；夏季 ；秋季 ；冬季; 生态环境保护主管部门 ；补充监测 ；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发 ；开发量40%以下 ；发量40%以上. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季; 水行政主管部门 ；补充监测 ；其他. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季; （ ）; 监测断面或点位个数 （ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 ；Ⅱ类 ；Ⅲ类 ☑；Ⅳ类；Ⅴ类； 近岸海域：第一类 ；第二类 ；第三类 ；第四类 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 ；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 ；不达标 水环境保护目标质量状况 ：达标 ；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标☑；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况; 达标区☑ 不达标区. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 设计水文条件. 预测情景; 建设期 ；生产运行期 ；服务期满后 正常工况 ；非正常工况 污染控制可减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景. 预测方法; 数值解 ；解析解 ；其他 导则推荐模式 ；其他. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域环境质量改善目标 ； 替代消减源. 水环境影响评价; 排放口混合去外满足水环境保护要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☑. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD 氨氮; 1.1688 0.2922; 60 15. 替代源排放量情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施☑；水文减缓设施 ；生态流量保障设施 ；区域消减依托其他工程措施 ；其他. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方法; 手动 ；自动 ；无检测; 手动☑；自动 ；无检测. 监测点位; /; （污水处理站排放口）. 监测因子; /; COD 氨氮. 污染物排放清单; ☑. 评价结论; 可以接受☑；不可以接受 ；. 注：“”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。. （4）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于社会事业与服务业中的专科防治院（所、站）项目。附录 A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 二、废气对环境的影响分析 项目营运过程中产生的废气主要为为污水处理设施产生的恶臭气体、病房混浊带菌空气以及食堂油烟废气。 （1）污水处理站恶臭 本项目废水经鲁山县人民医院污水处理站处理后进入市政管网。根据医院提供的《鲁山县人民医院新院区建设项目竣工环境保护验收监测报告》可知，鲁山县人民医院污水处理站在运行过程中产生的废气采用配套植物精油净化系统，验收监测期间，鲁山县人民医院新院区建设项目氨厂界无组织排放浓度最大值为0.091mg/m3，甲烷污水处理站周边排放浓度最大值为0.00052%，硫化氢和臭气浓度未检出，均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度（氨≤1.0mg/m3，硫化氢≤0.03mg/m3）。对周围环境空气影响较小。 同时根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）要求，传染病医疗机构应对污水处理站排出的废气进行消毒处理。项目建成后，废水产生量较小，污水处理站废气经配套植物精油净化系统处理后的废气较少，环评建议项目采用紫外线废气消毒工艺。项目建成后，废气经处理消毒后污水处理站运营过程中产生的废气较少，经自由扩散后，对周边环境影响较小。 （2）医院混浊带菌空气 本项目负压隔离病房的送风经粗效、中效、亚高效过滤器三级处理。新风机组设初、中效过滤段，负压隔离病房内设低阻高效过滤送风口。通、排气系统采用二级过滤、净化杀菌处理器及高空排放达到空气消毒净化要求。传染病区的通排气经多级消毒后，致病微粒能够有效的排除。 （3）食堂废气 传染病区不单独设置餐厅，项目新增职工120人，职工就餐依托鲁山县人民医院新院区院内食堂。鲁山县人民医院新院区院内食堂配套安装有“静电式油烟净化器”装置。 根据《鲁山县人民医院新院区建设项目竣工环境保护验收监测报告》可知，餐厅油烟经“静电式油烟净化器”装置处理后，废气通过排气筒引至房顶排放，油烟排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB1604-2018）的相应要求。 三、声环境影响分析 本项目为医疗机构，非噪声污染型单位，拟建项目营运期噪声主要为通风装置风机噪声、中央空调设备、水泵机组噪声等，噪声污染源强为80～90dB（A）项目装置均位于室内，噪声通过墙体阻隔、减振、消声及距离衰减后，可降噪30dB（A），经处理后对周围环境影响较小。 落实以上各项措施后，本项目东、西、北边界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；南边界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求。 四、固体废弃物对环境的影响分析 本项目建成后，共设置床位127张，医护人员120人。本项目营运后医院固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。 ①生活垃圾 本项目建成营运后产生生活垃圾264.5kg/d，96.5425t/a。本项目营运生活垃圾由专人定时清理，日产日清，送往当地垃圾收集系统，统一处理。 ②医疗废物 本项目建成营运后门诊及住院病人医疗垃圾产生量为64.77kg/d，23.6411t/a。医疗废物（HW01）、废药物、药品（HW03）已列入《国家危险废物名录》（2021版）。本项目产生的医疗废物按性质分类包装后运往鲁山县人民医院院内的医疗废物暂存间（面积为50m2）暂存后由平顶山市保德利医疗废物处置有限公司（每日清运）进行安全处置。 为了保证项目各类医疗垃圾实现无害化处置，环评要求： 医院应按照卫生部和国家环境保护总局指定的《医疗废物分类目录》、《医疗废物处理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理条例》要求，对医疗废物实施分类收集、处理。医疗垃圾暂存间树立明确的标识牌，设置明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。必须做到密闭和防渗漏，并且每天消毒、灭菌，防止病源扩散。 对医疗废物的收集暂存间应做到以下要求：有严格的封闭措施，设专职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止泄露和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；医疗废物暂存间清洗废水导入污水处理系统处理后才能排入市政污水管网。 在盛装医疗废物前应当对医疗废物包装物或者容器进行严格检查，确保无破损、泄漏何其多缺陷。根据医疗废物的类别，将医疗废物分别置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，由运送人员每天从医疗废物产生的地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至医疗废物暂存间。 做好医疗废物暂存和运出处理的管理工作，暂存间每天专人负责清扫、消毒工作。 另外，医院应加强对固体废物的管理，减少垃圾收运及储存过程中可能带来的环境影响： a、医疗废物收集、包装与院内转运 医院药品必须设置专用的保管库和收集器，采用专人负责保管和签发制度，失效前由医药公司回收处理，不得随意流入到社会和送往无处置能力的回收单位； 在病房、诊室、手术室等高危区必须采取双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。手术室产生的针头等锐器不应和其他废物混放，使用后应稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 对医疗废物必须按照国家卫生部和环境保护局制定的《医疗废物分类名录》进行分类收集，并及时打包、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应有专人密封清运至暂存间，废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的的简易封口方式。 在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、泄漏和其它缺陷；感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。 医院应在病区与废物存放点之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破损时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。医疗垃圾由专人、专用垃圾车定时、按制定污染物运输路线送至暂存间，运送途中不能有渗漏现象，暂存间随开随锁。禁止在运送过程中丢弃医疗废物或者将其混入生活垃圾。 b、医疗废物暂存 按国家《医疗废物管理条例》第十七条规定，医疗废物不得漏天存放，医疗废物暂存时暂存时间不得超过2天。 医疗废物暂存间要求有遮盖措施，按卫生、环保部门指定的专用医疗废物警示标识要求，在医疗废物暂存间外明显处设置危险废物和医疗废物的警示标识，医疗废物暂存远离人员活动区。 存放地应有冲洗消毒设施，有足够的的容量。周转箱整体为硬质材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗，周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。 医疗废物暂存要严格管理，禁止生活垃圾和医疗垃圾混装。医疗废物暂存间设有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；地面和1.0m高的墙裙需进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒。 医疗废物暂存必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运输车辆的出入；应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 医疗废物暂存要定时消毒、清洁，防止蚊蝇滋生，冲洗液应排入医院污水处理站。医疗废物日产日清。 c、医疗废物的交接 医疗废物的转运应当依照《中华人民共和国固体污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。 d、医疗废物的运送 医疗废物转运车应符合《保温车、冷藏车技术条件》（QC/T450-2000）的要求。 运送路线应尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。驾驶室与货箱完全隔开，以保证驾驶员的安全；车辆应配备专用的箱子，放置因意外发生事故后放置污染物扩散的用品；满载后车厢容积留有1/4的空间不加载，以利于内部空气循环，便于消毒和冷藏降温。 车厢应经防渗处理，在装载货物时，即使车厢内部有液体，也不会渗漏到厢体保温层和外部环境中；车厢底部应设置具有良好气密性的排水孔，在清洗车厢内部时，能够有效收集和排出污水，不可使清洗污水直接漫流到外部环境中；正常运输使用时应具有良好的气密性。 医疗废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车，医疗废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装去除医疗废物。 ③污水处理站污泥 本项目建成运营后污水处理站含水污泥产生量为4.34125t/a。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污泥应按危险废物处理处置要求，因此鲁山县人民医院院区污水处理站运行过程中产生的污泥经过脱水和消毒后，应委托资质单位进行安全处置。 本项目危险废物收集后，建设单位须按《医疗废物分类目录》、《医疗废物处理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理条例》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，对医疗废物实施分类收集、贮存、处理。环评要求专用收集桶收集，并委托有危废处置资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 本项目营运后依托鲁山县人民医院危险固废暂存间，用于储存生产过程中产生的危险废物。危险固废暂存间位于院区北侧，建筑面积50m2，地面进行防渗处理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，做到四防要求。 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第55号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、中途流失措施，落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托资质单位进行安全处置，医院不得擅自处理。 本项目运营期产生的固体废物应严格按照《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）的要求，加强源头管理，医疗废物、生活垃圾和输液瓶(袋)通过规范分类和清晰流程，医院内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。充分利用电子标签、二维码等信息化技术手段，对药品和医用耗材购入、使用和处置等环节进行精细化全程跟踪管理，使用具有追溯功能的医疗用品、具有计数功能的可复用容器，确保废弃物应分尽分和可追溯。 经采取以上措施后，项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 本项目建成后固体废物产排情况见下表。 表31 项目固体废物产排情况一览表 序号; 名称; 性质; 产生量（t/a）; 处置方式; 排放量（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 96.5425; 交由环卫部门处理; 0. 2; 医疗垃圾; 危险废物; 23.6411; 交由有资质单位处理; 0. 3; 污水处理站污泥; 危险废物; 4.34125; 交由有资质单位处理; 0. 五、土壤环境影响分析 本项目为医疗卫生服务设施建设项目，根据《环境影响评价导则——土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于IV类项目。本项目不需开展土壤环境影响评价工作。 六、放射科CT机、DR机放射性分析 项目设有CT机、DR机，放射科应安装铅门减小辐射对环境的影响，CT机、DR机产生的放射性辐射需另行评价，故本次环评不再对CT机、DR机放射性进行评价。 七、项目选址可行性分析 根据传染病医院建设标准传染病医院的选址应符合下列规定 ： （1）不宜设置在人口密集区域。 （2）患者就医方便、交通便利地段。 （3）地形比较规整，工程水文地质条件较好。 （4）有比较完善的市政公用系统。 （5）不应临近易燃、易爆及有害气体生产、贮存场所，不应临近水源地。 （6）不应临近食品和饲料生产、加工、贮存，家禽 、家畜饲养、产品加工等企业。 （7）不应临近幼儿园、学校等人员密集的公共设施或场所。 在综合医院内设置独立传染病区时，传染病区与医院其他医疗用房的卫生间距应大于或等于20m。传染病区宜设有相对独立的出入口。 本项目位于鲁山县城南特色商业区鲁山县人医院新院区院内东北角。项目地块位置适宜，地势平坦、四周无污染企业及人口密集区，环境较好，交通条件便利，水、电等公用基础设施较好，便于物流和人流的疏散，适宜项目的建设，具体如下： （1）项目区工程地质条件和水文地质条件较好，无不良地质地段（如溶洞、断层、软土、湿陷土等）及水文； （2）传染病区与医院其他医疗用房的卫生间距大于30m，符合鲁山县总体规划、鲁山县人民医院及其他设施的布局要求； （3）交通便利，公用设施比较齐全。公用工程如电力、供水管网等设施配套完善； （4）场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑，不造成相互干扰； （5）项目区周围无易燃易爆场所，无加工厂等企业，无污染腐蚀性气体源影响；周边无临近的幼儿园、学校等人员密集的公共设施或场所。 （6）鲁山县人民医院新院区项目已对该项目进行了合理布局。 综上所述，本项目选址传染病医院建设标准传染病医院的选址要求，本项目选址是可行的。 八、环境风险分析 本项目的生产过程主要是医疗卫生等，生产工艺较为简单。对照《危险化学品重大污染源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目危险物质为医用酒精、84消毒液（低浓度次氯酸钠溶液）、二氧化氯消毒剂、医疗废物等危险废物的储存、运输过程可能发生的泄露事故。另外传染病区污水预处理采用二氧化氯消毒工艺，二氧化氯由盐酸和次氯酸钠反应制得，涉及的危险物质为二氧化氯、盐酸。由于本项目的医疗固废将委托有资质的单位处理，且产生的量不大，因此风险较小。 （1）评价依据 ①风险调查 本项目涉及的危险物质主要为医用酒精（主要成分乙醇）、84消毒液（主要成分次氯酸钠）、二氧化氯、盐酸、次氯酸钠，其理化性质及危险特性见下表。 表32 乙醇理化性质及危险特性 中文别名; 酒精；乙醇；无水酒精；无水乙醇；无水乙醇(药用)；绝对酒精；95%乙醇；酒精95%；食用酒精；食用乙醇；变性乙醇；调香级食用酒精. 分子式; C2H6O; 熔点; -114℃; 沸点; 78℃. 密度; 0.789; 储存温度; 储存于冷库; 危险类别码; R11. 用途; 乙醇是应用最广泛的一种醇。因其性质比较活泼，是有机合成的重要原料，如用乙醇制乙醚、乙醛、乙酸等；因它具有广泛的溶解性，是重要的有机溶剂，用于溶解树脂、制作涂料等. 健康危害; 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎. 燃爆危险; 本品易燃，具刺激性. 急性毒性; LD50：7060mg/kg(兔经口)；7430mg/kg(兔经皮)；LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入). 表33 二氧化氯理化性质及危险特性 中文名; 二氧化氯. 分子式; ClO2; 熔点; -59℃; 沸点; 11℃. 密度; 3.09g/L; 储存温度; /; 危险类别码; R6. 用途; 用作氧化剂、脱臭剂、杀生剂、保鲜剂、漂白剂等，主要用于纸浆和纸、纤维、小麦面粉、淀粉的漂白，饮用水消毒杀菌；医院污水的灭菌处理等. 健康危害; 具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿。能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可引起强烈刺激和腐蚀。长期接触可导致慢性支气管炎. 燃爆危险; 二氧化氯具有强氧化性，空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性，但其水溶液却是十分安全的。它能与许多化学物质发生爆炸性反应，对受热、震动、撞击、摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸. 急性毒性; LD50：10000mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料. 表34 次氯酸钠理化性质及危险特性 中文别名; 漂白水；漂水；安替福民；次氯酸钠水溶液. 分子式; NaClO; 熔点; -16℃; 沸点; 111℃. 密度; 1.25g/mLat20°C; 储存温度; 2~8℃; 危险类别码; 31-34-36/38-36/37/38. 用途; 强氧化剂，用作漂白剂、氧化剂及水净化剂用于造纸、纺织、轻工业等，具有漂白、杀菌、消毒的作用. 健康危害; 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒. 燃爆危险; 品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性. 急性毒性; LD50：8500mg/kg(小鼠经口)；LC50：无资料. 表35 盐酸危险特性一览表 标识; 名称：盐酸：氢氯酸（hydrochloric acid；chlorohydric acid），分子量：36.46. 理化性质; 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。是重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。相对蒸气密度(空气=1)：1.26，相对密度(水=1)：1.20，沸点：108.6(20%)，饱和蒸气压(kPa)：30.66(21℃). 危险特性; 能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。与乙酸酐、脂肪胺类、链烷醇胺类、烯基氧化物、芳香胺类、氨基化合物、2-氨基乙醇、氨、氢氧化氨、二磷化三钙、氯磺酸、乙撑二胺、二甲亚胺、环氧氯丙烷、异氰酸酯类、乙炔基金属、发烟硫酸、有机酸酐、高氯酸、3-丙内酯、磷化铀、硫酸、氢氧化钠及其他碱类、强氧化剂、醋酸乙烯酯及二氟乙烯接触发生反应。接触绝大多数金属，放出易燃氢气。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料. 健康危害; 接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等. 稳定性与反应活性; 禁忌物：碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物. 急性毒性; LD50：900mg/kg（大鼠经口）；LC50：4600mg/m3，3124ppm（大鼠吸入，1h）. 表36 氯酸钠危险性及毒性一览表 标识; 名称：氯酸钠；氯酸碱；氯酸曹达；白药钠（Sodium chlorate），分子量：106.45. 理化性质; 无色无臭结晶，味咸而凉，有潮解性。 用作氧化剂及制氯酸盐、除草剂、医药品等，也用于冶金矿石处理。理化性状：相对密度（水＝l）：2.49，沸点：分解熔点：248~26. 危险特性; 具有强氧化性。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。急剧加热时可发生爆炸. 健康危害; 本品粉尘对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。口服急性中毒，表现为高铁血红蛋白血症，胃肠炎，肝肾损伤，甚至发生窒息. 稳定性与反应活性; 禁忌物：强还原剂、易燃或可燃物、醇类、强酸、硫、磷、铝. ②险潜势初判 根据《危险化学品重大污染源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及建设单位提供的危险物品储存情况，环境风险潜势分析详见下表。 表37 危险物质及储存情况 物质名称; 储存量（t）; 临界量; Q值. 乙醇; 0.5; 500; 0.001. 盐酸; 0.2; 7.5; 0.027. 氯酸钠; 0.3; 100; 0.003. 二氧化氯; 0.05; 0.5; 0.1. 次氯酸钠; 0.3; 5; 0.06. ∑（qi/Qi）; 0.191. 由上表可知，项目Q=0.191＜1，因此，项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目评价等级为简单分析。 （2）环境风险识别 ①物质风险识别 乙醇：乙醇易燃，其蒸汽与空气形成爆炸混合物，遇明火、高温等极易发生燃烧或爆炸。灭火过程产生的消防水收集后若处理不当，会对地表水环境造成污染。 盐酸：盐酸可能因胶桶破损或管道腐蚀而发生泄露事故，盐酸具有腐蚀性，且易挥发，泄漏后对大气、地下水、土壤等造成污染。 氯酸钠：氯酸钠为强氧化剂，在受强热和强酸作用下会发生爆炸，对大气造成污染。 次氯酸钠：次氯酸钠具有腐蚀性，一旦泄露，释放出的游离氯对大气造成污染，可能引起中毒事故。 二氧化氯：项目运营期二氧化氯发生器控制不当可能致使压力过大产生爆炸，造成二氧化氯气体扩散，对大气造成污染。吸入高浓度的二氧化氯气体不会造成致命伤甚，但是可能引起咳嗽，并损伤呼吸道黏膜影响身体健康。 医疗废物：项目运营期产生的医疗废物属危险废物，医疗废物含有大量的致病菌、病毒以及较多的化学毒物等，具有极强的传染性、生物病毒性和腐蚀性，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，对医疗废物的疏忽管理、处置不当，不仅会污染环境，会造成对水体、大气、土壤的污染，而且可能导致传染性疾病的流行，直接危害人们的人体健康。医疗垃圾由于携带病菌的数量巨大，种类繁多，具有空间传染、急性传染、交叉传染和潜伏传染等特征，其危害性更大。其具体危害性有以下几种： 物理危害：物理危害主要是指来自锐利的物品，如碎玻璃、注射器、一次性手术刀和刀片等。物理危害的问题不在于他们身造成的伤害，而是入侵了人体的防护屏障，从而使各类病菌进入人体。 化学危害：包括可燃性、反应性和毒性。 微生物危害：医疗废物的微生物危害来自于被病菌污染的物质。 （3）环境风险分析 大气：项目涉及的危险物质均具有一定的毒性，泄漏后短期内对区域大气环境质量造成不利影响。 地表水：项目发生火灾、爆炸后灭火产生的消防废水及污水处理站非正常工况产生的事故废水若处理不当，直接外排，对周围地表水体水质造成污染。 地下水、土壤：项目乙醇、盐酸等一旦发生泄漏，通过包气带进入土壤，对土壤、地下水环境均会造成污染。 （4）环境风险防范措施 为将环境风险降至最低，企业必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理，及时查找事故隐患，制定完善、有效的安全防范措施，减小环境风险事故发生的概率，减小事故的损害和危害。评价建议采取以下风险防范措施： - ①疗废物贮存和运输泄漏事故防范措施： ⅰ分类收集、运送与暂时贮存：项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理，项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或式，使包装物或者容器的封口紧实、严密，包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装，盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等，运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点，运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点，运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体，运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具，运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒，项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 ⅱ人员培训和职业安全防护：项目应当对机构工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 ②废水非正常排放防范措施： ⅰ提高污水处理设施的自动化程度，提高投药准确率和污水处理设施的处理效果。 ⅱ加强环保设备的保养和维护，保证设备的正常运转率。 ⅲ加强对污水处理站技术人员和操作人员的培训，熟练掌握污水处理站工艺技术原理和运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人员因素产生的故障。 ⅳ处理站设计上应考虑留有一定的回流的处理缓冲能力和设施。 ③盐酸使用风险防范措施 ⅰ在盐酸储存间设置氯化氢气体自动检测仪，一旦发现车问氯化氢浓度超标将立即报警； ⅱ加强储酸车间的强制通风，盐酸存放处设施围堰： ⅲ加强酸库的安全管理，配备防毒面具、化学防护服： ⅳ对生产设备、原料容器及管道阀门定时进行检查和维修，及时发现问题并解决； ⅴ制定严格的规章制度和操作规程，定期对上岗工人进行业务培训和事故应急措施培训，最大限度的避免危险事故的发生。 ④氯酸钠使用风险防范措施 ⅰ氯酸钠在运输过程中应避免强烈震动和一次装载量过大，不可与酸性物质或还原性粉状物质混运： ⅱ储存过程中不可堆积存放，存储库要保持千燥和通风： ⅲ使用过程中应加强管理，尽量减少泄漏事故的出现概率。如在使用过程中不慎发生泄漏，人体不可直接与之接触；切勿使泄漏物与有机物、金属物质或其他还原剂、易燃物接触：小量泄漏时应避免产生扬尘，应用洁净的铲子将泄漏物收集至干燥、洁净、有盖的容器中。 ⑤二氧化氯制取过程中的风险防范措施 ⅰ应定期对三氧化氯生产设备进行检修，确保反应器、气路系统、吸收系统的气密性，防止二氧化氯气体的逸出； ⅱ严格按二氧化氯生产的工艺要求，配制原料的浓度，调节原料进料比，控制好进料速度，做到规范操作。 ⅲ二氧化氯发生器间禁止存放可燃物质，禁止一切火源进入，设置应急排风系统、消防系统。 ⑥火灾事故风险 吸烟防火等安全标志。并加强管理，定期对消防设施检修和更换，保持消防和安全通道的畅通。在严格按照相关规范要求及上述各项措施执行后，可将火灾发生的机率及火灾发生后的损失降至最低。正式投入运营前，必须通过公安消防部门验收。 （5）分析结论 根据调查，医院运营中各类风险事故发生概率较低，且风险事故发生后造成的环境影响均是可控的。经采取以上措施后，在医院加强内部管理，认真制定并落实切实可行的事故防范措施和应急预案的基础上，项目能够将事故风险影响降低到最低程度，风险程度可以接受。 项目环境风险简单分析内容见表38。 表38 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 鲁山县人民医院传染病区项目. 建设地点; 平顶山市鲁山县城南特色商业区鲁山县人医院新院区院内. 地理坐标; 经度; 112.928434°; 纬度; 33.731009°. 主要危险物质及分布; 乙醇、次氯酸钠、盐酸、氯酸钠、二氧化氯，位于传染病区仓库内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目危险物质泄漏后，对环境影响的途径主要是大气、地表水、地下水、土壤环境. 风险防范措施要求; 配备消防器材、火灾报警系统等. 填表说明; 项目主要危险物质为乙醇、次氯酸钠、二氧化氯，评价等级为简单分析. （6）应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，必须做好危险化学品事故应急预案。建设单位应根据本项目实际情况制定详细的可操作的应急预案，报有关部门备案。 表39 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：装置区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 医院、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、医院邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对医院邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 九、环境管理与监测计划 （1）环境管理的目的 为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环境管理机构的设置 根据《建设项目环境保护设计规定》设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本项目的环保工作。评价建议本项目应有一主管人员分管医院内的环保工作，设立环保专门机构，配备1~2名专职人员负责具体工作。 （3）环境管理机构的职责 ①贯彻执行国家、省、市的有关部门环保法规、标准、政策和要求； ②组织制定本公司的环境目标、指标及环境保护规划、计划； ③负责监督建设项目与环保设施 “三同时”的执行情况； ④负责公司的所有环保设施操作规程的制定，监督各环保设施的运转和维护管理。对于违反操作规程而造成的环境污染事故及时进行处理，消除污染，调查分析事故发生原因，并对有关负责人及操作人员进行处罚，同时提出整治措施，杜绝事故发生。 ⑤领导和组织实施本公司的环境监测，建立公司的污染源档案。 ⑥负责环境管理及监测的档案管理和统计上报工作。 （4）环境管理计划 本项目建设完成后，运营期间需要做到以下几个方面： ①制定切实可行的环保管理制度和条例。组织开展环保宣传教育培训。 ②把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到岗位，进行全方位管理。 ③实施有效的“三废”综合利用开发措施。 ④配合当地和上级环保主管部门，认真落实国家环保法规和行政主管部门的规定。接受环保管理部门的监督检测。 （5）环境监测 ①环境监测的目的 环境监测是企业搞好环境管理，化验环保设施正常运行的重要技术手段。通过定期的环境监测，了解本项目及周边的环境质量状况，并及时发现问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果实时调整环保计划。 ②环境监测机构 根据项目污染因素的特点，结合建设单位实际情况，评价建议建设单位将废水、噪声日常监测业务委托资质检测机构进行。 ③环境监测计划 根据污染物排放情况，对项目环保设施运行情况进行及时监督，并对各类污染物排放进行精确监测，为确保工程投运后工业“三废”达标排放，以及安全运行提供科学依据。根据本项目运营期产污特点，结合项目工程周围环境实际情况，制定项目运行期环境监测计划。具体监测计划如下。 表40 营运期环境监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 噪声; 边界外 1m; 昼间、夜间 Leq（A）; 每季度1次，昼夜各1次; 委托有检测资质的单位进行检测. 综合污水; 总排口; pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TP、总余氯、动植物油、粪大肠菌群、肠道致病菌、肠道病毒; 每季度1次，2天/次，3次/d. 在监测单位出具环境监测报告后，企业应将监测数据归类存档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应采取措施，及时纠正，确保污染物的稳定达标排放。 十、环保投资估算 本项目总投资为3300万元，其中环保投资为132万元，占总投资的4.0%。环保投资见表41。 表41 工程环保投资概况 时段; 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 数量; 投资额（万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 施工期做到“八个百分之百”, 即施工现场100%围挡、裸露土方100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆 100% 冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化、渣土车辆100%密闭运输、建筑工地100%安装在线监测和视频监控。避免大风天气作业，及时清运弃渣， 禁止现场搅拌混凝土、砂浆；四周连续围挡高度不低于8m；现有建筑物拆除、挖填方等土石方作业时边洒水边施工，保证100%湿法作业; /; 50. 施工机械废气; 未取得机动车尾气达标证的车辆，不得投入使用；固定的机械设备、大型运输车辆、推土机等安装尾气净化器；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁上施工机械超负荷工作和运输车辆超载，不得使用劣质燃料，避免排放黑烟; /; 5. 废水; 生活污水; 施工场地设置化粪池，生活污水经化粪池处理后院区现有污水处理厂处理; 1座; 1. 施工废水; 设置临时沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用或用于施工场地、道路洒水抑尘，不外排；施工场地出口车辆冲洗装置废水经沉淀后回用，不外排。; 1座; 2. 噪声; 施工噪声; 选用低噪声机械设备，设专人对设备进行定期保养和维护，对现场工作人员进行培训，严格操作规范；施工现场的电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备搭设封闭式机棚，尽量布置在施工场地中部；合理安排施工时间，夜间禁止施工；在建筑工地四周设立围墙进行围挡；加强管理、文明施工; /; 20. 固废; 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门处理; /; 2. 建筑垃圾; 拆除产生的金属结构钢材、屋顶、门窗、护栏等可外售资源化利用，其他混凝土结构废砖瓦、废土方等应运至市政指定建筑垃圾填埋场; /; 5. 运营期; 废气; 污水处理站恶臭; 依托现有污水处理站恶臭气体经配套植物净化装置处理，新安装一套紫外线废气消毒装置; 1套; 5. 废水; 医疗综合废水; 食堂废水依托原有隔油池一座（0.5m3）; 1座; /. 传染病区楼各设置消毒池1座（30m3）; 1座; 20. 经预处理后依托鲁山县人民医院新院区北侧污水处理站处理，处理规模为1150m3/d，处理工艺为“格栅+MBR膜池+沉淀+消毒”; 1套; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 若干; 2. 医疗垃圾、 污水处理站污泥; 依托鲁山县人民医院新院区医疗固废暂存间1间，位于项目医院北侧，面积50m2; 1; 10. 噪声; 设备噪声; 减震基础、隔声等; /; 10. 总计; 132. 十一、环保验收内容 本项目环保验收内容见下表。 表42 环保验收一览表 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 数量; 验收标准. 废气; 污水处理站恶臭; 依托现有污水处理站恶臭气体经配套植物净化装置+紫外线装度装置处理; 1套; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度及相关要求. 废水; 医院综合污水; 食堂废水依托原有隔油池一座（0.5m3）; 1套; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表1的排放限值. 传染病区楼各设置消毒池1座（30m3）; 1套. 经预处理后依托鲁山县人民医院新院区北侧污水处理站处理，处理规模为1150m3/d，处理工艺为“格栅+MBR膜池+沉淀+消毒”; 1套. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 若干; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单. 医疗垃圾、污水处理站污泥; 依托鲁山县人民医院新院区医疗固废暂存间1间，位于项目医院北侧，面积50m2; 1间; 《医疗废物管理条例》国务院令第380号（2011修订）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）2013年及修改单. 噪声; 设备; 减震基础、隔声等; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站恶臭 | HN3、H2S等 | 依托现有污水处理站恶臭气体经配套植物净化装置处理，新安装一套紫外线废气消毒装置 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度及相关要求 |
| 废水 | 医疗废水、生活污水 | COD、NH3-N、BOD5、SS、粪大肠菌群、肠道致病菌、肠道病毒 | 经预处理后依托鲁山县人民医院新院区北侧污水处理站处理，处理规模为1150m3/d，处理工艺为“格栅+MBR膜池+沉淀+消毒”，化验室废水先经消毒预处理后院区北侧污水处理站处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1排放限值及污水处理厂收水要求 |
| 固体废物 | 运营期 | 医疗废物 | 暂存于医疗废物暂存间，委托有资质的单位期清运处置 | 合理处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 通过垃圾桶分类收集，委托环卫部门定期清运 | 合理处置 |
|  |  | 污泥 | 委托有资质的单位清运处置 | 合理处置 |
| 噪声 | 运营期：优选低噪声设备，水泵、风机、空调间等噪声设施布置在地下一层或房间内设置，采取减震胶垫，增加隔声罩等消声措施；安装隔声门窗等。运营期各场界噪声排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中的2类、4类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目所在区域自然生态系统已经演化成人工生态系统，该区域无珍稀和受保护的物种。对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

# 1 结论 （1）项目概况：鲁山县人民医院传染病区项目位于鲁山县中州路老院区鲁山县城南特色商业区鲁山县人医院新院区院内东北角，不新征用土地。项目不单独设置食堂等，规划新建一栋地上四层传染病病区楼，总建筑面积约6945.14m2，基地面1708.87m2，提供127张床位，日门诊量为70人次。本项目已取得鲁山县发展和改革委员会关于鲁山县人民医院传染病区项目可行性研究报告的批复，鲁发改〔2020〕23号，文件见附件2，本项目已取得鲁山县发展和改革委员会关于鲁山县人民医院传染病区项目审批变更的批复，鲁发改〔2020〕87号，文件见附件3。 （2）产业政策相符性：本项目为医疗卫生服务设施建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类“鼓励类”中第三十七款“卫生健康”中的第5条“医疗卫生服务设施建设”。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 （3）建设项目规划相符性：本项目为医疗卫生服务设施建设项目，位于鲁山县城南特色商业区鲁山县人医院新院区院内，根据鲁山县人民医院用地土地证（详见附件4），项目土地地类为医卫慈善。同时根据鲁山县人民医院建设项目选址意见书可知（详见附件5-1），项目用地性质为医院用地；根据鲁山县自然资源句出具的建设工程规划许可证可知（详见附件5-2），鲁山县人民医院新院区传染病区建设工程符合城乡规划要求。因此项目选址符合鲁山县城市总体规划要求。 （4）运营期环境影响分析结论 ①废气：本项目废水经鲁山县人民医院污水处理站处理后进入市政管网。根据医院提供的《鲁山县人民医院新院区建设项目竣工环境保护验收监测报告》可知，鲁山县人民医院污水处理站在运行过程中产生的废气采用配套植物精油净化系统，验收监测期间，鲁山县人民医院新院区建设项目氨厂界无组织排放浓度最大值为0.091mg/m3，甲烷污水处理站周边排放浓度最大值为0.00052%，硫化氢和臭气浓度未检出，均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度（氨≤1.0mg/m3，硫化氢≤0.03mg/m3）。同时根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）要求，传染病医疗机构应对污水处理站排出的废气进行消毒处理。项目建成后，废水产生量较小，污水处理站废气经配套植物精油净化系统处理后的废气较少，环评建议项目采用紫外线废气消毒工艺。项目建成后，废气经处理消毒后污水处理站运营过程中产生的废气较少，经自由扩散后，对周边环境影响较小。 本项目负压隔离病房的送风经粗效、中效、亚高效过滤器三级处理。新风机组设初、中效过滤段，负压隔离病房内设低阻高效过滤送风口。通、排气系统采用二级过滤、净化杀菌处理器及高空排放达到空气消毒净化要求。传染病区的通排气经多级消毒后，致病微粒能够有效的排除。 传染病区不单独设置餐厅，项目新增职工120人，职工就餐依托鲁山县人民医院新院区院内食堂。鲁山县人民医院新院区院内食堂配套安装有“静电式油烟净化器”装置。 根据《鲁山县人民医院新院区建设项目竣工环境保护验收监测报告》可知，餐厅油烟经“静电式油烟净化器”装置处理后，废气通过排气筒引至房顶排放，油烟排放浓度满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB1604-2018）的相应要求。 ②废水：医疗污水主要来源于门急诊、病房、化验室产生的医疗废水。化验室废水主要为仪器设备及容器清洗废水，生活污水主要医护人员的日常生活办公。废水经消毒预处理进入鲁山县人民医院污水处理站进行处理。 餐饮废水经鲁山县人民医院现有隔油池处理后经污水管道与其他废水进入化粪池再进入进入鲁山县人民医院污水处理站进行处理。 根据医院提供的《鲁山县人民医院新院区建设项目竣工环境保护验收监测报告》可知，污水处理站处理规模为1150m3/d，处理工艺为“格栅+MBR膜池+沉淀+消毒”，污水经处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后，排入城市污水管道，进入鲁山县利民污水处理厂做进一步处理，对周围地表水环境影响较小。 ③噪声：本项目为医疗机构，非噪声污染型单位，拟建项目营运期噪声主要为通风装置风机噪声、中央空调设备、水泵机组噪声等，噪声污染源强为80～90dB（A）项目装置均位于室内，噪声通过墙体阻隔、减振、消声及距离衰减后，可降噪30dB（A），经处理后对周围环境影响较小。 落实以上各项措施后，本项目东、西、北边界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；南边界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求。 ④固体废物：本项目营运后医院固废主要为生活垃圾、医疗废物及污水处理站污泥。 生活垃圾由专人定时清理，日产日清，送往当地垃圾收集系统，统一处理。 医疗废物（HW01）、废药物、药品（HW03）已列入《国家危险废物名录》（2021版）。本项目产生的医疗废物按性质分类包装后运往鲁山县人民医院院内的医疗废物暂存间（面积为50m2）暂存后由平顶山市保德利医疗废物处置有限公司（每日清运）进行安全处置。 污水处理站运行过程中产生的污泥经过脱水和消毒后，应委托资质单位进行安全处置。 综上所述，本项目固体废物处置率100%，对环境影响较小。 （5）总量控制指标分析 本项目废气无二氧化硫、氮氧化物排放；本项目生活污水与传染病区其他废水排放量19479.32m3/a，经鲁山县人民医院自建污水处理站处理后污染物排放量为COD1.16889t/a，氨氮0.2922t/a，经处理后排入市政污水管网进入鲁山县利民污水处理厂处理，出水水质满足《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L，氨氮≤5mg/L），最终外排污染物总量为：COD 0.974t/a，氨氮0.0974t/a。 本项目污水最终进入鲁山县利民污水处理厂进行处理，总量控制指标纳入鲁山县利民污水处理厂，因此本项目不再单独进行核算。 2 建议 （1）建立相应的环保管理制度体系，对环保设施（污水处理站等）定期维护保养，定期对外排的废水等进行监测； （2）项目必须严格执行“三同时”制度，项目建成后须经环保管理部门验收后方可投入运营。 - 确保各项环保设备的正常投入使用，保证各类污染物的达标排放。 3 总结论 综上所述，鲁山县人民医院传染病区项目符合国家相关产业政策。项目的建设及运营会对周围环境造成一定的影响，但在认真执行环境“三同时”制度及严格落实环评提出的各项污染防治措施的情况下，污染物能够达标排放或合理处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附图、附件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境概况图 附图3 鲁山县城乡总体规划图 附图4 鲁山县人民医院平面布置示意图 附图5 传染病区平面布置示意图 附图6 项目现场照片 附件1 项目委托书 附件2 关于项目可行性研究报告的批复 附件3 关于项目审批变更的批复 附件4 土地证明 附件5 规划证明 附件6 环评执行标准 附件7 证明 附件8 承诺书 附件9 检测报告 - 如果本报告不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。