扎网

建设项目环境影响报告表

项目名称：      平顶山市定坤水泥制品有限公司

生产，加工水泥制品项目

建设单位（盖章）：  平顶山市定坤水泥制品有限公司

编制日期: 2021年1月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 平顶山市定坤水泥制品有限公司生产，加工水泥制品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山市定坤水泥制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 柯玉琴 |  |  |  |  | 联系人 |  | 柯玉琴 |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市鲁山县张良镇工业园区西南角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13849585788 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 | 467300 |  |
| 建设地点 | 平顶山市鲁山县张良镇工业园区西南角 厂址中心坐标：东经113.022606°、北纬33.676669° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 鲁山县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 2019-410423-50-03-013295 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3021水泥制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 6600（约10亩） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 15.1 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 15.1% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 平顶山市定坤水泥制品有限公司拟投资100万元，在平顶山市鲁山县张良镇工业园区西南角建设平顶山市定坤水泥制品有限公司生产，加工水泥制品项目。项目占地面积6600平方米，建成后年产水泥砖及各类水泥制品2000万块（标准砖），以马路透水砖、市政工程用砖为主。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部 部令第16号）的相关规定，本项目马路透水砖、市政工程用砖属于“二十七、非金属矿物制品业，55、石膏、水泥制品及类似制品制造302”中“水泥制品制造”，应编制环境影响评价报告表，故本次评价编制环境影响评价报告表。 平顶山市定坤水泥制品有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（详见附件1）。接受委托后，我公司技术人员对工程所在区域环境进行调查，对项目建设的环境影响及厂址选择的合理性进行分析，并提出合理可行的对策措施，编制完成了本环境影响报告表。 根据现场踏勘，项目租用原废弃的家具厂闲置生产车间进行生产。本次评价对象为“平顶山市定坤水泥制品有限公司生产，加工水泥制品项目”，项目基本情况见表1。 - 表1 拟建项目基本情况一览表 序号; 项目; 内 容. 1; 项目名称; 平顶山市定坤水泥制品有限公司生产，加工水泥制品项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 平顶山市定坤水泥制品有限公司. 4; 项目规模; 年产2000万块水泥砖（马路透水砖、市政工程用砖）. 5; 占地面积; 10亩. 6; 项目投资; 100万元. 7; 劳动定员及工作制度; 劳动定员7人，年工作300天（有效时间2400h），8小时工作制. 8; 现状建设情况; 租用现有厂房进行建设. 二、产业政策相符性分析 经查国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“限制类”及“淘汰类”项目，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，根据《促进产业结构调整暂行规定》，属允许类；项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。本项目已取得鲁山县发展和改革委员会立项批复，批准文号为2019-410423-50-03-013295，备案文件见附件2，因此本项目的建设符合国家的产业政策。项目建设情况与备案相符性详见表2。 - 表2 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 平顶山市定坤水泥制品有限公司生产，加工水泥制品项目; 平顶山市定坤水泥制品有限公司生产，加工水泥制品项目; 相符. 厂址; 平顶山市鲁山县张良镇工业园区西南角; 平顶山市鲁山县张良镇工业园区西南角; 相符. 投资; 100万元; 100万元; 相符. 产品方案; 年生产水泥砖及各类水泥制品2000万块; 年产1000万块马路透水砖、1000万块市政工程用砖; 基本相符，较备案更细化. 建设内容; 项目建设占地6600平方米，其中建筑面积3300平方米，设备生产线、散装水泥罐、节能搅拌机、全自动制砖机等制造设备占用场地3300平方米; 项目建设占地6600平方米，建筑面积2646平方米，主要建设有生产厂房、办公用房等; 基本相符. 工艺; /; 原料配比（石沫、沙子、水泥等）-搅拌-切块成型-自然养护-成品; 备案未体现. 主要设备; 设备生产线、散装水泥罐、节能搅拌机、全自动制砖机等; 散装水泥罐、水泥螺旋推进器、三仓补料机、搅拌机、切块成型机、彩色面料机、双层码垛机、铲车、叉车等及相关环保设备; 相符. 三、相关规划相符性分析 根据鲁山县张良镇国土规划环保办公室出具的证明，项目用地性质为工业用地，符合鲁山县张良镇总体规划（详见附件3）；根据张良镇总体规划（2014-2030）用地规划图，本项目地块用地性质为工业用地，符合张良镇总体规划（见附图3）。 四、建设项目概况 4.1项目建设地点及周围环境状况 该项目厂址位于平顶山市鲁山县张良镇工业园区西南角，厂址中心坐标：东经113.022606°、北纬33.676669°。项目东侧为闲置厂房、南侧为闲置用地、西侧为闲置厂房、北侧为闲置用地，项目东侧620m处为小周楼村；项目西侧100m处为郑万客运专线、西北侧360m为粮食储备库；项目北侧490m为G311国道、510m为福林庄村；项目南侧约50m外为澎河。项目周边环境示意图见附图2。项目现场勘查照片见附图5。 4.2项目组成及建设内容 项目总建筑面积为2646m2，包括生产车间、仓库用房、办公生活用房等。项目主要建设内容见表3。平面布置情况见附图4。 - 表3 项目组成及建设内容一览表 项目 组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，1F，建筑面积1152m2; 租用，钢结构，厂房长×宽×高：48m×24m×6m。分为加工区、养护区. 原料库; 1座，1F，建筑面积864m2; 租用，钢结构，单个厂房长×宽×高：48m×18m×6m。分为原料区、养护区. 公用工程; 办公用房; 1座，1F，建筑面积300m2; 利用原有，砖混结构，设置有餐厅及宿舍. 机修车间; 1座，1F，建筑面积330m2; 利用原有，砖混结构，仅用于零部件的焊接. 供水; 厂区自备水井; /. 供电; 来自区域电网; /. 环保工程; 废气防治措施; 罐仓呼吸孔产生的颗粒物尘经脉冲袋式除尘器除尘处理后引入搅拌机配套除尘器处理. 配料、搅拌颗粒物经集气罩管道集尘后进入袋式除尘器除尘处理后，经15m高排气筒排放. 废水防治措施; 设备、场地、运输车辆等冲洗废水回用，不排放. 生活污水经原有化粪池处理后用于周边农田施肥. 噪声防治措施; 基础减震、建筑隔声. 固废防治措施; 一般工业固废统一收集处理. 4.3产品方案 本项目产品主要是马路透水砖、市政工程用砖。项目具体产品方案见表4。 - 表4 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（标砖）; 标砖重量; 备注. 1; 马路透水砖; 1000万块/年; 2.51kg/块; 具体尺寸可根据客户需要调整. 2; 市政工程用砖; 1000万块/年; 2.51kg/块; 具体尺寸可根据客户需要调整. 4.4主要原辅材料 生产过程中涉及使用的主要原辅材料情况见表5。 - 表5 项目主要原辅材料一览表 类别; 名称; 性状及规格; 消耗量; 备注. 原辅料; 马路透水砖及市政工程用砖; 粉煤灰; 粉状; 6000t/a; 外购，罐储存. 石沫; 粒状，1mm-5mm; 16500t/a; 外购，封闭料场储存. 沙子; 0.25-0.5mm; 20000t/a; 外购，封闭料场储存. 水泥; 粉状; 7500t/a; 外购，水泥罐储存. 透水剂; 颗粒状; 125t/a; 袋装，25kg/袋，外购. 颜料; 粉状; 125t/a; 外购，袋装，25kg/袋. 资源能源; /; 电; /; 30000kW·h/a; 来自区域电网. /; 水; /; 8248m3/a; 来自自备水井. 透水剂：本项目使用透水剂为灰色粉末状物质，其主要成分为二氧化硅、氧化钙、氧化镁等物质，化学性质稳定。 颜料：本项目使用的颜料主要成分为氧化铁。根据产品颜色分为氧化铁红、氧化铁黄、氧化铁黑、氧化铁棕等。此类颜料涉及的色谱较宽，具有均匀的粒度、良好的着色力和分散性，成本低、稳定性好且无毒。 4.5项目主要设备 项目生产过程中涉及使用的主要生产情况见表6。 - 表6 项目设备情况一览表 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 水泥罐; 100T; 1; 水泥储仓. 粉煤灰罐; 100T; 1; 粉煤灰储仓. 水泥螺旋推进器; LSY160-8; 1; /. 电子配料机; PLD1200; 1; /. 物料输送机; 9000mm; 1; /. 搅拌机; JS500; 1; /. 切块成型机; QT6-15; 1; /. 彩色面料机; /; 1; /. 双板码垛机; /; 1; /. 模具; /; 多个; /. 铲车; /; 2; /. 叉车; /; 3; /. 注：经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目所有设备均不属于限制类或淘汰类。 4.6原辅材料运输与储存 根据生产规模，本项目运营后原料总用量为50250t/a，厂区设有水泥罐、粉煤灰罐、原料仓库，厂区不设置露天堆场，可有效减少堆场无组织颗粒物对周围环境的影响。 本项目各原料的运输和储存方式如下： 石沫年用量为16500t，采用汽车运输，运输车辆加盖篷布，运回厂区后直接存放于砖原料仓库内的石沫储存区，储存区占地面积400m2，全封闭料库（高度6米，有效堆存高度2米），有效容积为800m3，石沫密度以1.5g/cm3计，则石沫厂区最大储量为1200t，能满足21d的生产需求。 沙子年用量20000t，采用汽车运输，运输车辆加盖篷布，运回厂区后直接存放于原料仓库内的沙子储存区，储存区占地面积400m2，全封闭料库（高度6米，有效堆存高度2米），有效容积为800m3，沙子密度以1.7g/cm3计，则沙子厂区最大储量为1360t，能满足20d的生产需求。 水泥年用量为7500t/a，采用罐车运输，运回厂区后通过气流泵送至水泥罐储存，水泥罐单罐储量为100t，厂区最大储量为100t，能满足企业4d的生产需求。 粉煤灰年用量为6000t，采用罐车运输，运回厂区后通过气流泵送至粉煤灰罐储存，单罐储量为100t，厂区最大储量为100t，能满足企业5d的生产需求。 4.7公用工程 （1）给水 项目用水为生产及生活用水，由厂区自备水井提供，供水能力满足生活用水需求。 （2）排水 项目生产废水综合利用；职工生活污水排入化粪池，定期清掏，由附近农民运走用于周边农田施肥，资源化利用，不排入地表水体。 （3）供电 厂区供电由当地电网提供，可满足项目生产需求，年用电量约3万kW·h。 4.8劳动定员 本项目劳动定员7人，厂区设食堂，中午在厂内就餐，平均每天2人在场内住宿。项目采用8小时工作制，年工作时间为300天，有效劳动时间2400小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，利用原有闲置生产车间进行建设生产，现场勘查时，车间内堆放部分木板，木板经收集后可外售，车间经清理后不存在其它原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境及相关规划简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 鲁山县位于河南省中西部，伏牛山东麓，地处东经112°14′～113°14′，北纬33°34′～34°00′之间，东邻平顶山市郊、鲁山县，南靠方城、南召，西接嵩县、鲁山，北连汝州、宝丰。全县东西长92公里，南北宽44公里，辖区总面积2405.76平方公里。鲁山县是中原煤都平顶山市辖县，县城距平顶山市区35公里，境内有2条国道（G311、G207）、3条省道（242、231、239），郑尧高速公路东西越过，焦枝铁路横县域中部。二广高速公路在鲁山与郑尧高速公路交汇。 本项目厂址位于平顶山市鲁山县张良镇工业园区西南角，项目地理位置示意图见附图1。周围环境示意图见附图2。 二、地形、地貌 鲁山县地处秦岭昆仑纬向地质构造带东段，地层分区属秦岭地层区豫西小区。由于整个地貌受地质构造和地表岩性的控制，在应力作用过程中，形成北、西、南三面环山，东部为沙河冲击平原的地貌形态，地势西高东低，为一簸箕形盆地，平面图形如长形叶片。西部中山区，一般海拔400~800m尧山主峰2153.1m，该区山势陡峭，岩石裸露，群峰林立，面积约1070.33km2，占总面积的44%；中部低山区，海拔一般在250~4003，沟壑纵横，山川相间，土薄石厚，耕地多分布在山谷河川两岸，面积约533.65km2，占总面积的21.9%；东部南北两侧丘陵区，海拔一般在90~150m之间，地势平坦，土层深厚，土质肥沃，面积约828.34km2，占总面积的34.1%。 三、地质 鲁山县的地质，处于秦岭--昆化纬向构造带东段，属秦岭地区豫西小区境内岩层有太古界太华群；元古界熊耳群、鲁山群、振旦系；古生界寒武系，石炭系、二叠系；中生界白垩系及新生界沉积层1.8亿年至0.7亿年的燕山运动，奠定了地貌格架。南部花岗岩的侵入，形成了石人山区的高山地形。车村---下汤地壳深大断裂，形成沙河。北部片麻岩经亿万年风化侵蚀，形成山间谷地，除在双头山一带仍有小规模火山活动外，其它各地均为外营力占主导。即风化剥蚀---搬运---堆积。东部凹陷逐渐填平，形成了广阔的冲积平原。 项目场区内无活动断层断裂，地基稳定性好。 四、气候气象 鲁山县位于北亚热带与暖温带交叉过度地带，是典型的暧温带大陆性季风气候，四季分明。冬季盛行偏西北风，夏季盛行偏南风。 据鲁山县气象台多年观测资料，本地区年平均气温14.8℃，7月最热，平均气温27.6℃，1月最冷，平均气温0.7℃，极端最高气温43.3℃，极端最低气温-16.7℃。年平均降水827.8mm，7月份降水量最大，平均187.7mm，最高日降水量337.3mm，全年主导风向为东风，风向频率8%，多年平均风速为2.0m/s，历年最大风速为24m/s，年平均无霜期为219天，风雪日97天，最大冻土厚度220mm。 五、水文 鲁山县境内水资源总量9.36亿m3，其中地表水8.47亿m3，地下水（浅层）0.89亿m3。可利用总量1.77亿m3，其中地表水1.61亿m3，地下水（浅层）0.61亿m3。实际利用总量1.23亿m3。 （1）地表水 鲁山县域地表水一般流向为自西向东，主要河流有沙河、荡泽河、清水河、大浪河、三里河等。由于鲁山县降水多集中在夏、秋季，加上各河道上游山势陡峭、坡度大、落差大、植被较差，所以常出现汛期洪水暴发，汛后水量贫乏现象，可用量较小。 澎河从本项目南侧50m处自西向东流过，在小周楼村东侧折向东北流淌约8km入白龟山水库。 （2）地下水 鲁山县地下水资源丰富，主要来源于大气降水和地表水渗入补给。平原地区地下水主要为降雨入渗补给、山前侧渗补给、渠道侧渗补给和灌溉入渗补给。山区地下水主要为降雨入渗补给。 六、土壤、植被、生物多样性 鲁山县位于北亚热带向温带过渡地带，气候条件、土壤条件都具有明显的过渡性特征，因此，境内植物区系复杂，种类繁多，优势种、建群种明显，鲁山县现有林地136.3万亩，其中用材林53.6万亩，防护林1万亩，薪炭林4.8万亩，经济林5.6万亩，藻木林27.3万亩，蚕坡62.2万亩，森林覆盖率为40.5%。据统计，种子植物124科521属1300余种，其中裸子植物6科11属19种，被子植物118科510属1200余种，蕨类、菌类、苔藓类、藻类植物广泛分布。优势种有禾本科76种，蔷薇科101种，菌种81种，豆科57种，莎草科36种，百合科47种。 鲁山县境内野生动植物种类较多，常见的野生动植物1100余种，有豹、狼、野猪、狐狸、獐、鹿、猴、黄鼬、鹰、猫头鹰、啄木鸟、画眉、山雀、野鸡及鱼类、蛇类和昆虫类等。绝大多数陆生野生动物分布于鲁山县西南部、西部和西北部的深山地带。 根据现场调查，本项目周边1000m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 七、文物古迹 鲁山县位于八百里伏牛山脉中，属国家级生态旅游示范县，旅游资源丰富，景区景点众多，主要有： 尧山（石人山）风景名胜区：国家重点风景名胜区，国家5A级旅游景区，国家级自然保护区，国家地质公园。 中原大佛景区：国家5A级旅游景区、世界第一大佛、世界第一大钟。 上汤佛泉寺景区：国家AAAAA级旅游区，中国知名的礼佛圣地。以鲁山大佛、佛泉寺的精品建设以及温泉资源的高品位开发为核心，围绕休闲度假和养生养心开发适当的休闲度假设施，并提高旅游接待设施的接待能力和档次，使之成为佛教文化、温泉文化和生态山水有机融合的全国知名景区。 项目周围最近500m范围内无发现的文物古迹。 八、饮用水源地环境保护规划 8.1昭平台水库地表饮用水源保护区 根据《平顶山市饮用水源保护区调整技术报告》及其批复文件《河南省环境保护厅关于进一步明确昭平台水库地表水源保护区范围的函》（豫环函【2013】57号），昭平台水库地表水源保护区调整后的保护范围如下： 一级保护区范围为东起昭平台水库大坝，西至沙河入库口向库区延伸3376m的断面，连接北侧姑嫂石庙院和南侧西坡村所在半岛得到的一级保护区边界的水域范围；一级保护区水域（正常水位线171.4m）以上纵深200m，遇环库路则以环库路为边界的陆域；沙河干流昭平台水库至白龟山水库之间的水域。一级保护区面积为46.55平方千米。 二级保护区范围为一级保护区边界向上游延伸2000m，东起一级保护区边界，西北至东王村，西南至石桥村的水域范围；一级保护区陆域边界、二级保护区水域（正常水位线171.4m）以外，环库路以内的陆域；七里河、将相河、瀼河、肥河、大浪河入河口向上游延伸1000m水域及其沿岸纵深50m陆域范围。二级保护区面积为19.57平方千米。 准保护区范围为昭平台水库上游入库河流水域及其沿岸500m的陆域。准保护区面积为168.60平方千米。 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇工业园区西南角，在昭平台水库的下游区域，不在昭平台水库地表水饮用水源一、二级保护区及准保护区范围内，项目选址符合当地饮用水源规划。 8.2白龟山水库饮用水水源保护区 根据《河南省政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号），白龟山水库地表饮用水源保护区如下： 一级保护区：白龟山水库高程103.0m以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域；沙河干流昭平台至白龟山水库间的水域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104.0m以下除一级保护区外的区域；昭平台水库高程177.1m内的区域；将相河、大浪河一级保护区外所有的水域；其它主要支流一级水体保护区上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500m的陆域。 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇工业园区西南角，澎河北侧，位于白龟山水库准保护区。根据地表水饮用水源保护区的监督管理：“地表水饮用水源准保护区内，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建项目不得增加排污量。”项目无外排废水，对白龟山水库影响较小。 8.3与鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区的相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），距本项目最近的乡镇级饮用水源为张良镇饮用水源，其保护区设置如下： 一级保护区范围:水厂厂区及外围47米的区域。 本项目距离张良镇集中式饮用水水源保护区约1600米，不在张良镇集中式饮用水水源保护区范围内。 8.4南水北调中线工程 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 - 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 - 总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： - 地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 - 地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 - 弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 - 强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目位于南水北调中线工程右岸，距离北侧南水北调中线工程鲁山段最近距离3.0km，不在南水北调中线工程划定的保护区范围内，符合南水北调规划要求。 - 本项目与《 鲁山县 2020 年大气污染防治攻坚战实施方案 》相符性 - 2020年3月29日，鲁山县环境污染防治攻坚战领导小组办公室以“鲁攻坚办〔2020〕7 号”印发了《鲁山县 2020 年大气污染防治攻坚战实施方案》，主要内容如下： 工作目标：2020 年全县 PM 2.5 （细颗粒物）年均浓度达到 40 微克/立方米以下，PM 10 （可吸入颗粒物）年均浓度达到 83 微克/立方米以下，全县主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 主要任务： （一）持续调整优化产业结构。 1. 着力调整产业布局。加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，按照省确定禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020 年 4 月底，排查建立我县年度淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。 …… 4 . 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起以“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。落实省、市统一要求，全县原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨／时及以下燃煤锅炉。严格落实钢铁、水泥、电解铝、玻璃等上级有关行业产能置换规定，新建涉气工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。 5. 加快排污许可管理。深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019 年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，做到应发尽发。2020 年底前，所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。 …… 27. 强化工业企业污染治理成效。全面评估工业企业大气污染治理工作，2020 年 4月底前，组织工业企业完成 2019 年工业污染“六治理”任务自主验收备案工作，5 月底前，完成工业企业治理情况再排查和核查评估，通过鲁山县涉气污染源信息管理平台上传验收、核查评估资料，完成平台备案；6 月底前，将相关材料一式三份报县生态环境局备案。做好接受省、市生态环境厅现场调研和督察督办相关工作。 （十）提升监测监控能力 健全工业企业、机动车、施工工地等污染源监控系统，完善空气质量监测网络，提高监测监控能力，坚持依法科学治污。 50.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管。继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。 本项目属于水泥制品业，不涉及《产业结构调整指导目录（2019 年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中限制淘汰类项目，不属于原则禁止新增产能的行业。 十、本项目与郑万高铁的相符性分析 2013年8月17日，国务院发布了《铁路安全管理条例》（国务院令第639号），该条例第三十六条规定：“在电气化铁路附近从事排放颗粒物、烟尘及腐蚀性气体的生产活动，超过国家规定的排放标准，危及铁路运输安全的，由县级以上地方人民政府有关部门依法责令整改，消除安全隐患”。 郑万高速铁路在本项目西侧100m处经过。本项目对原料堆场进行全密闭，皮带输送机设置密闭皮带廊，搅拌机配套设置袋式除尘器，厂区地面进行硬化或绿化，颗粒物实现达标排放，满足《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）的要求。 十一、与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相关要求相符性 河南省生态环境厅发布了《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号），本项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中其他行业无组织排放治理标准相符性分析如下： - 表7 项目与其他行业无组织排放治理标准相符性分析一览表 项目; 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 料场密闭治理; 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 项目用骨料位于骨料仓内，水泥、粉煤灰等粉料均采用罐仓储存。厂界内无露天堆放物料。; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 项目均在车间内生产，其堆放区、工作区和主通道区等堆场料区全封闭; 相符. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 相符. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 项目建成后所有地面硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 相符. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 每个下料口设置独立集气系统，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 相符. 6; 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 厂房车间内各生产工序功能区化，密闭料场安装固定的喷干雾抑尘装置。; 相符. 7; 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 厂区出入口安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 相符. 物料输送环节治理; 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点设置密闭罩，并配备除尘设施。; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 皮带输送机在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 相符. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 相符. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输; 相符. 生产环节治理; 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 物料上料安装集气设施和除尘设施。; 相符. 2; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; /; 不涉及. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 设置独立的全封闭料场，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节均在密闭良好的车间内运行。; 相符. 厂区、车辆治理; 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 项目所在厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫。; 项目所在厂区道路有定期洒水清扫。; 相符. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 相符. 建设完善监测系统; 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; /; /. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; /; /. 综上，本项目建设符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中其他行业无组织排放治理标准要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县的监测数据，监测时间为2019年01月~2019年12月，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，环境空气质量常规监测数据统计结果见下表。 表8 常规环境空气质量监测数据 监测点位; 监测因子; 取样时间; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 鲁山县; SO2; 年平均; 11ug/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 28ug/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 98ug/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 46ug/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 日最大8h平均; 191ug/m3; 160ug/m3; 超标. CO; 24h平均; 1.485mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由监测结果可知，调查周期内项目所在区域PM2.5、PM10年均浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，属于非达标区域。 随着《平顶山市2020 年大气污染防治攻坚战实施方案》，通过采取削减煤炭消费总量，构建全区清洁取暖体系，开展工业燃煤设施拆改，推进燃煤锅炉综合整治，推进燃煤锅炉综合整治，强化重点工业企业无组织排放治理，加强物料堆场，施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生和排放，强化挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施，改善当地环境质量，使空气质量将逐渐转好。 二、水环境 根据地表水功能区划要求，澎河定位为III类水体。项目所在区域属于澎河流域。本次评价采用平顶山市2019年市控地表水监测数据，监测断面位于G311国道澎河大桥下游2km处澎河贾寨（本项目东北2.3km处）。监测项目有pH、COD、BOD5、NH3-N。监测结果及单因子指数指标值计算结果见下表。 - 表9 监测评价结果及评价表 单位：mg/L 断面位置; 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N. 澎河贾寨 断面; 2019年3月14日; 7.60; 7; 1.2; 0.091. 2019年3月15日; 7.65; 6; 1.2; 0.081. 2019年7月10日; 7.71; 12; 1.6; 0.305. 2019年7月11日; 7.68; 14; 2.6; 0.348. 标准指数范围; /; 0.3~0.7; 0.3~0.65; 0.081~0.348. 超标率; 0; 0; 0; 0. 最大超标率; /; /; /; /. 《地表水环境质量标准》Ⅲ类; 6—9; ≤20; ≤4; ≤1.0. 由上表可以看出，各项因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。 三、声环境 项目所在地声环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。建设单位委托河南鼎晟检测技术有限公司对厂区声环境现状进行了监测，项目各厂界噪声监测结果见下表。 - 表10 声环境质量现状监测结果统计表 监测方位（点）; 等效声级[dB(A)]; 执行标准; 达标情况. 2021.01.15; 2021.01.16. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 50; 41; 49; 40; 60; 50; 达标. 西厂界; 50; 40; 51; 41; 60; 50. 南厂界; 51; 41; 50; 41; 60; 50. 北厂界; 52; 42; 53; 42; 60; 50. 由上表可知，项目厂址四周厂界昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，厂址周围声环境现状较好。 四、生态环境 该项目厂址周围生态环境以人工生态环境为主，区域内主要植物以人工栽培的树木、花草和农作物为主，无大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据项目周围环境情况，确定本次环评的环境保护目标。具体保护目标及保护级别见下表。 - 表11 项目厂区周边主要环境保护目标及保护级别 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E（°）; N（°）. 福林庄; 113.024793; 33.683050; 环境空气; 居民; 二类; N; 510. 小周楼村; 113.031939; 33.679890; 居民; 二类; E; 620. 西营村; 113.026059; 33.669051; 居民; 二类; SE; 600. 麦庄村; 113.013421; 33.669944; 居民; 二类; SW; 730. 澎河; /; /; 水环境; /; III类; S; 50. 厂界四周; /; /; 声环境; /; 2类; /; 1.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，有关标准值见下表。 - 表12 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 二氧化硫; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 总悬浮颗粒物; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 颗粒物（粒径小于等于10µm）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 二氧化氮; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 2、水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体标准限值见下表。 - 表13 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. COD; 20. 高锰酸盐指数; 6. BOD5; 4. 氨氮; 1.0. 石油类; 0.05. 总磷; 0.2. 3、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，具体标准限值见下表。 - 表14 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目运营期颗粒物排放执行河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准、表2标准要求，具体排放限值见下表： - 表15 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物（散装水泥中转站及水泥制品生产）; 最高允许排放限值10mg/m3; 0.5mg/m3. 项目运营期食堂油烟执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1标准要求，具体排放限值见下表： - 表16 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）表1 小型 污染物项目; 小型排放限值mg/m3; 污染物排放位置. 油烟; 1.5; 排气管或排气筒. 油烟去除效率（%）; ≥90; —. - 废水 项目废水不外排。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值见下表。 - 表17 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准；具体限值见表18。 - 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准中的规定。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目运营期无当前国家规划中总量控制的污染物SO2、NOx、COD、NH3-N的排放，因此，本项目暂不设总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期 项目所在厂区原为家具厂，经调查，该家具厂只进行了厂房的建设，未进行生产，无环保手续，本项目利用厂区现有生产厂房进行改造，主要是厂房的封闭，设备的安装等，其施工期较短，施工期影响主要是噪声，随着施工期的结束其影响也消失，因此本次评价不再对施工期进行分析。 二、营运期 本项目采用水泥、沙子、石沫、粉煤灰为原料，通过搅拌、液压成型、晾晒养护生产透水砖及市政工程用砖（免烧砖），其主要原料一致、主要是模具不同，年产量合计为2000万块（标砖）。本项目运营期工艺流程及产污情况见图1。 水 搅拌 颗粒物、固废 配比 切块成型 自然养护 外售 噪声、固废 颗粒物、噪声 成品 透水剂、颜料 水泥 水泥罐 沙子 原料仓库 颗粒物 计量 计量 水泵 计量 噪声 石沫 原料仓库 计量 粉煤灰 粉煤灰罐 计量 颗粒物 颗粒物 颗粒物 图1 生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）原料储存 本项目原料水泥、粉煤灰采用罐车运输，运回厂区后通过气流泵送至水泥罐储存；沙子、石沫采用加盖篷布的密封车辆运输，运回厂区后储存在封闭原料仓库内。本工序主要产生颗粒物污染。 本项目所用沙子和石沫原料采购时已达到生产所需粒径，可直接用于生产，不需要进行预处理。 （2）计量配料 生产时，开启水泥罐蝶阀，水泥及粉煤灰落入配料仓之后进入经称量斗进行称量，称量后的水泥由称量斗下的气缸开启蝶阀进入搅拌机；沙子、石沫通过铲车送配料仓称量斗进行称量，称量后通过由称量斗下的气缸开启蝶阀进入搅拌机。本工序主要产生颗粒物污染。 生产用水通过水泵把水抽入称量箱称量，称量后水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机。本工序主要产生噪声污染。 （3）搅拌 水泥、沙子、石沫、粉煤灰和水按照设定的比例进入搅拌机，进入搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上双道螺旋叶片搅拌下，使物料产生挤压、摩擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，搅拌结束后，由搅拌机开门装置的气缸将门打开，由叶片将已经搅拌好的物料推至皮带输送机上，输送至成型机。本工序主要产生颗粒物污染、噪声污染。 （4）切块成型 本项目采用液压成型制砖机，通过上下振动形式和加压装置，将物料喂入压砖机模孔内，制砖机以每小时9000块的速度压出砖坯。本工序主要产生噪声污染、固废。 （5）自然养护 加压成型后通过自动剁砖机将产品送运至养护区自然晾晒，在夏季晾晒过程中需要对产品进行定时洒水，经过4-6h的养护后可达到产品品质要求。 （6）成品外售 达到产品质量的合格成品砖送成品区，通过汽运外售给用户。

主要污染工序： 一、施工期污染因素分析 本项目选址位于平顶山市鲁山县张良镇工业园区西南角。项目施工期主要建设内容包括生产车间、原料仓库的封闭改造，施工量较小，施工活动较为简单。项目在建设过程中产生的噪声、扬尘、废水、固废等会对周围环境构成一定污染影响，但影响持续时间短，强度低，施工期结束影响将随之消失。 二、运营期污染因素分析 2.1污染源识别 运营期主要污染类型及来源一览表见下表。 - 表19 项目运营期污染物类型及其产生来源一览表 污染类型; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 骨料装卸; 颗粒物; 颗粒物. 水泥罐及粉煤灰罐进料; 颗粒物; 颗粒物. 输送、投料及搅拌; 颗粒物; 颗粒物. 车辆运输; 道路扬尘; 颗粒物. 废水; 原料运输车冲洗; 冲洗废水; COD、SS. 职工生活; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N等. 噪声; 搅拌机、水泵、挤压机等设备运行; 噪声; 噪声. 固废; 除尘器集尘; 颗粒物; 颗粒物. 生产线; 不合格产品; 湿坯、干坯. 沉淀池; 沉渣; /. 职工生活; 生活垃圾; /. 2.2运营期污染因素分析 2.2.1废气 本项目水泥、粉煤灰采用储罐储存，储存过程不产生颗粒物；沙子和石沫全部储存于封闭原料仓库内，原料仓库分为两个区域，每个区域设置独立的实心墙围挡和进出口；厂区不设置露天堆场，不露天堆放原料。评价要求原料仓库设置自动喷干雾装置，喷淋面积达到100%，同时减小物料装卸落差，在物料装卸点安装雾状喷淋洒水装置，以减小颗粒物的产生量，降低对周围环境的影响。 本项目粉料以密闭传送带的方式进入物料合料斗计量，称料后由密闭传送带投料进入搅拌机。项目粉料的输送、计量均为封闭式，因此，该过程产生的颗粒物量不大，且在停机后沉降下来，回收后用于生产，此颗粒物对外环境影响较小。项目砂子、石沫堆场为封闭式原料仓库，入口设置推拉门供运输车辆出入，原料堆存过程中基本不会产生颗粒物。搅拌过程由于加入的有水，因此，搅拌均匀后不会有颗粒物产生。项目产生的颗粒物主要是骨料（沙子、石沫）装卸及投入配料斗产生的颗粒物、骨料及粉料投入搅拌机的过程中产生的颗粒物。 故本项目运营期废气主要为罐仓呼吸孔颗粒物，原料装卸颗粒物，物料输送、投料、搅拌颗粒物及车辆运输扬尘。 （1）罐仓呼吸孔颗粒物 本项目粉料为水泥、粉煤灰，由罐车运输进场，然后由罐车自带的空压机打入粉料仓，该过程粉料呈流化态，仓顶呼吸孔较大，类比同类工程，粉料仓仓顶颗粒物产生浓度为8000mg/m3。本项目厂区设置2个100t的罐仓，仓顶呼吸孔分别设置脉冲袋式除尘器1台，含尘废气全部经过布袋除尘器处理后引入投料、搅拌机配套除尘器处理后经15m高排气筒排放，不存在无组织排放。根据建设单位提供资料，每罐车运输量约为30t，每车粉料打入储罐约需15min，空压机风量为8000m3/h。项目水泥年使用量7500t/a、粉煤灰使用量为6000t/a，计算出进料时间分别为62.5h、50h，进料过程废气产生量分别为50万m3/a、40万m3/a。水泥罐顶颗粒物产排情况见表20。 - 表20 罐顶颗粒物产排情况 污染物; 脉冲袋式除尘器; 风机风量 m3/h; 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 除尘效率（%）; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3. 水泥罐颗粒物; 1台; 8000; 4.0; 8000; 99.9; 0.004; 0.064; 8. 粉煤灰罐颗粒物; 1台; 8000; 3.2; 8000; 99.9; 0.0032; 0.064; 8. 全部; 2台; /; 7.2; /; /; 0.0072; /; /. （2）骨料装卸颗粒物 骨料在机械装卸过程中会有颗粒物产生，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关内容，卸料起尘量按0.02kg/t计，本项目原料砂、石沫用量36500t/a，则卸料颗粒物产生量为0.73t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，本次环评建议对原料车间进行密闭，所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，并在原料车间上方设置旋转喷干雾装置，使喷干雾覆盖装卸区，定期对原料进行洒水、抑尘。经采取以上措施后颗粒物削减约95%，故项目原料车间原料装卸颗粒物排放量约为0.0365t/a。 （3）输送颗粒物、投料颗粒物及搅拌颗粒物 投料颗粒物主要为骨料、粉料进入配料仓时产生的颗粒物，搅拌室颗粒物主要为骨料、粉料在进入搅拌机时由于落差原因产生一定的颗粒物。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关说明，并类比同类企业实际运行情况，物料输送、投料及搅拌颗粒物产生系数为0.4kg/t。本项目原料用量50250t/a，则物料输送、投料及搅拌颗粒物产生量为20.1t/a。 本项目厂区设置1台搅拌机，每天工作8h，年工作300d。根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，评价建议本项目原料沙子、石沫输送至搅拌机的过程为由铲车进入配料斗（配料斗采用三侧封闭，一侧上料，上方安装喷淋洒水装置，并安装集气罩引至搅拌机配套除尘器，集气效率达80%），其次通过全封闭斜传送带输送至预加料斗，再次通过预加料斗通过密闭传送带送至搅拌机。原料仓库设在密闭生产车间内，原料上方设置喷淋装置，故在原料输送过程中产生的颗粒物经沉降收集后回用于生产。 建设单位拟在搅拌机（共1台搅拌机）的配料斗上部配套安装1台集气罩（集气罩集气效率为80%）+1台脉冲式布袋除尘器，用于处理项目输送、投料和搅拌颗粒物。除尘器收集到的颗粒物回用于生产。搅拌机采用密闭形式，原料输送、投料、搅拌过程产生的颗粒物经集气罩收集后进入袋式除尘器进行除尘，之后经过1根15m高的排气筒排放（车间高度6m，排气筒高出车间高度10m）。未被收集的颗粒物在车间内自由沉降，仅有少量进行无组织排放，经收集后回用于生产。脉冲式布袋除尘器除尘效率可达99%以上，本项目选用除尘效率为 99%的脉冲式布袋除尘器，除尘器配套风量为10000m3/h。本项目有组织颗粒物产生排放情况一览表见表21。 表21 项目生产工段颗粒物产排情况 类别; 污染 环节; 产生量 t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 排放量 t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度 mg/m3. 有组织; 投料、搅拌; 16.08; 6.7; 670; 配料口、进料口上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器，（风量10000m3/h，收集效率80%，除尘效率为99%）; 共同通过1根15m高排气筒排放; 0.161; 0.0671; 6.71. 粉料储罐; 0.0072; 0.128; 8; 经仓顶除尘器处理后，经管道引入投料、搅拌设置的除尘器内（风量10000m3/h，收集效率100%，除尘效率为99%）. 无组织; 原料装卸; 0.73; 0.304; /; 车间密闭，自然沉降、洒水降尘，阻隔率为95%; 0.2375; 0.099; /. 投料、搅拌; 4.02; 1.675; /. （3）道路扬尘 本工程原料和产品均采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：——汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）； ——汽车速度（km/h）； ——汽车质量（t）； ——道路表面粉尘量（kg/m2），取0.60。 由上述计算公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见表22。 - 表22 汽车运输道路扬尘量预测结果 汽车平均速度 （km/h）; 汽车平均质量 （t）; 道路表面粉尘量（kg/m2）; 汽车扬尘量预测值 （kg/km·辆）. 5; 30; 0.60; 0.49. 10; 30; 0.60; 0.98. 20; 30; 0.60; 1.96. 工程车流量：骨料砂子、石沫运输量为36500t，单车每次运输量按30t计算，运输车辆为1217车次；粉料粉煤灰、水泥运输量为13500t，单车每次运输量按30t计算，每天运输车辆为450车次，以上合计运输车辆为1667车次，其产品外运参照原料运输，则全厂合计运输车次3334次。汽车扬尘量以0.49kg/km·辆计，在厂区内行驶距离以100m计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为0.163t/a。为了最大限度减少原材料运输带来的不利影响，评价建议采取如下措施： ①及时对厂区内地面进行洒水降尘，保持厂区道路完好和清洁，车辆行驶时应无明显可见扬尘； ② 水泥、粉煤灰采用罐车运输，并采用气流泵输送原料入罐，不露天存放。 ③ 石沫、沙子装卸、转运、暂存均在密闭车间内，不得露天堆放。 ④ 合理布置厂区，有效缩短车辆在厂区内行驶距离。 ⑤ 在厂区进出口设置车辆自动冲洗装置，对进出厂区的车辆轮胎进行冲洗，避免车辆带泥上路。 ⑥ 在石沫、沙子的储存区、转载点设置洒水装置，投料、装料、转载过程喷洒水雾，洒水抑尘，减少颗粒物的产生与排放量。 ⑦ 对厂区道路、养护区等地面进行硬化，并安排专人对厂区道路及时清扫及洒水抑尘，减少道路表面粉尘量，抑制颗粒物产生。 ⑧ 原料和产品运输车辆顶部设置防尘布遮盖，密闭运输，防止造成扬尘二次污染。 采取以上措施后，颗粒物量可减少90%，道路扬尘排放量为0.016t/a。 （4）食堂油烟 # 本项目食堂采用电为能源，设1个基准灶头为职工提供就餐，规模属于小型食堂，其烟气量约为2000m3/h。我国居民日均食油量30g/（人·d），本项目就餐人数为7人，耗油量为0.21kg/d（0.063t/a），一般油烟挥发量占总耗油量的2.83%，则本项目油烟废气产生量（按每天工作2小时计）约为1.783kg/a，则油烟初始排放速率约为0.003kg/h，油烟初始排放浓度为1.5mg/m3。 评价建议建设单位采用国家认可的单位监测合格的油烟净化装置对食堂油烟进行处理，处理效率不低于90%，净化后的油烟通过排气筒高空排放。经油烟净化装置（处理效率90%）净化后，油烟排放浓度约为0.15 mg/m3，排放量为0.1783kg/a。食堂油烟废气排放浓度和去除效率均符合《餐饮业油烟污染物排放标准》（河南省地方标准）（DB41/1604-2018）中小型类标准限值要求（油烟≤1.5mg/m3、油烟去除效率≥90%）。 2.2.2 废水 # 本项目运营后用水环节主要有配料用水，产品养护用水，原料及道路洒水抑尘用水，场地、设备冲洗废水，车辆冲洗用水，职工生活用水等，其中生产用水进入产品，不产生废水；产品养护用水蒸发或进入产品，不产生废水；原料及道路洒水抑尘用水量较少，且地面不形成径流，不产生废水。由此，本项目运营后废水主要为场地、设备冲洗废水，车辆冲洗废水和职工生活污水。 # （1）配料用水 # 根据企业提供资料，水泥砖及其他制品配料用水定额平均为120kg/t-原料，本项目原料用量合计为50250t/a，则配料用水量为20.1m3/d，6030m3/a，其中新鲜水用量约18.3m3/d，5490m3/a。该工序水全部进入产品，无废水产生。 # （2）产品养护用水 # 成型的水泥砖及其他制品需要进行养护以提高其强度，达到规定的质量标准。本项目产品养护均采用自然养护，根据企业提供资料，每年养护约250d，养护用水量2t/d，500t/a。该工序废水大部分蒸发，少部分进入产品，无废水产生。 # （3）原料和道路洒水抑尘用水 本项目运营后在原料仓库设置有自动喷雾装置，装载点设置有雾状洒水装置，以降低颗粒物的产生量，根据项目原料区面积及物料堆存情况，原车间设置洒水喷头20个，精细雾化喷嘴喷头流量一般在0.0125~0.24L/分，本次取0.2m3/h进行计算，每天开启6h，根据计算，用水量约为1.2m3/d（360m3/a）。此部分用水全部随物料进入生产系统，有抑尘增湿作用，对环境起改善作用，无废水外排。 # 同时厂区路面也需要洒水抑尘，洒水用水量按0.2L/m2·次，每天洒水4次计，厂区道路面积约4000m2，每年洒水约250d，则厂区道路喷淋用水量为3.2m3/d（800m3/a）。该用水全部蒸发，无废水外排。 # （4）场地、设备冲洗废水 # 本项目运营过程中，需要定期对各生产车间场地、设备进行冲洗，用水量约2t/次，冲洗周期为每天一次，则场地、设备冲洗用水约2m3/d，600m3/a，按污水产生系数0.9计，则场地、设备冲洗废水产生量约为1.8m3/d，540m3/a。该部分废水收集后进入沉淀池，经沉淀后作为工艺用水回用于生产，综合利用，不外排。 # （5）车辆冲洗水 # 为减轻车辆进出厂区产生的二次扬尘，评价要求建设单位在厂区进出口设置车辆自动冲洗装置和清洗水沉淀池，对进出车辆进行冲洗。类比同类型项目，单辆运输车冲洗用水量为0.1m3/辆次，本项目运输车辆每年进出厂区3334车次，每天约运输12辆次，则冲洗水用量约为1.2m3/d，360m3/a；由于蒸发、车辆带走造成废水损失率按20%计，则冲洗废水产生量为0.96m3/d，288m3/a。该部分废水主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，综合利用，不外排。 # （6）生活污水 # 本项目职工定员7人，中午在厂内就餐，平均每天2人在场内住宿。根据《河南省地方标准用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，午餐职工用水定额按60L/d·人计，住宿职工用水定额按80L/d·人计，则用水量为0.46m3/d、138m3/a，污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量0.368m3/d、110.4m3/a。 # 查阅相关资料类比，生活污水各污染物产生情况为COD:300mg/L、0.03312t/a，BOD:150mg/L、0.01656t/a，SS:150mg/L、0.01656t/a，NH3-N:30mg/L、0.0003312t/a。 # 由于项目所在地现无配套市政排水管网，本项目运营期生活污水产生量较少，且水质较为简单，无特殊污染因子，生活污水经原有化粪池处理后定期清理用于周边农田施肥，综合利用，不外排，对周围地表水环境影响不大。 （7）雨水 项目采用雨、污分流。根据给排水软件，本项目雨水计算采用下列公式： Q＝φ×q×F×t 式中：φ：径流系数，取0.9； q：暴雨强度（L/S.hm2）； F：汇水面积； t：降雨历时，取30min； P：暴雨重现期，取1年。 根据平顶山市城市规划设计院的资料，利用湿度饱和法，结合当地和厂区实际情况，厂区四周设置截水沟用于收集雨水。厂区汇水面积为6000m2，径流系数取0.9，则最大暴雨强度15分钟的初期雨水量为62m3。根据经验常数，雨水量：雨水收集池容积=1:1.2，因此，本项目需设置雨水收集池大小约为75m3，项目厂区原有3座64m3的初期雨水收集池，可满足项目使用。初期雨水经雨水收集池沉淀后，用于厂区洒水降尘，综合利用，不外排。 # （8）水平衡图 # 本项目水平衡图见图2。 图2 本项目水平衡图 单位：t/d 2.2.3噪声污染 厂区内流动高噪声来源于原料运输车、装载机的行驶，噪声级在85dB(A)。评价建议企业强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源；骨料装卸作业宜采用静音装载机；合理安排运输时间，对运输车辆统一管理，加强职工环保意识，提倡文明生产，防止人为噪声。 该项目运营期噪声源主要为固定高噪声源主要有搅拌机、配料机、成型机、码垛机等，噪声源强为70～90dB（A）。噪声源多为固定声源。高噪声设备均置于厂房内，采取厂房隔声，基础减振、设备定期润滑、检修，高耗能设备加装变频器等措施降噪。本项目主要噪声源情况见表23。 - 表23 设备噪声源强一览表 单位：dB (A) 位置; 设备 名称; 单台设备声级; 运行情况; 防治措施; 采取措施后平均声级. 生产车间; 电子配料机; 70-75; 连续; 基础减振，厂房隔声; 55. 物料输送机; 75-80; 连续; 基础减振，厂房隔声; 60. 搅拌机; 80-85; 连续; 基础减振，厂房隔声; 65. 成型机; 75-80; 连续; 基础减振，厂房隔声; 60. 码垛机; 70-75; 连续; 基础减振，厂房隔声; 55. 风机; 85-90; 连续; 厂房隔声、消声器消声; 65. 2.2.4固废污染 本项目生产过程中产生的一般固废主要有除尘器收集颗粒物、不合格湿坯、不合格干坯、沉淀池沉渣，此外职工生活还会产生生活垃圾。 - 除尘器收集颗粒物 - 本项目水泥罐进料和投料会产生颗粒物，原料搅拌过程也会产生颗粒物，均采用袋式除尘器进行处理，颗粒物收集量为23.119t/a，该部分固废收集后可作为生产原料回用于生产，综合利用，不外排。 （2）不合格湿坯 根据企业提供资料，并类比同类企业生产运行情况，本项目砖生产线运行过程中不合格产品产生率为5‰，则不合格产品产生量合计约为251t/a。不合格产品主要为湿砖坯，收集后可作为生产原料投入搅拌机，回用于生产，综合利用，不外排。 （3）不合格干坯 根据企业提供资料，并类比同类企业生产运行情况，本项目在晾晒养护过程中不合格产品产生率为2‰，则不合格产品产生量为100t/a。不合格产品收集后外售，综合利用，不外排。 （4）沉淀池沉渣 本项目厂区设置有车辆冲洗废水沉淀池，场地、设备冲洗废水沉淀池，雨水收集池，各沉淀池在正常运行过程中会产生沉渣，沉渣产生量为5.0t/a，收集后可作为生产原料回用于生产，综合利用，不外排。 （5）生活垃圾 项目运营后职工定员7人，职工生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量3.5kg/d，1.05t/a。 综上所述，本项目运营后全厂固体废弃物产生情况见表24。 - 表24 本项目固体废物产生情况 单位：t/a 序号; 固废来源; 固废类别; 固废性质; 产生量; 处置措施; 排放量. 1; 除尘器; 除尘固废; 一般固废; 23.119; 作为生产原料回用于生产; 处置率100%， 零排放. 2; 制砖机; 不合格产品; 一般固废; 251; 作为生产原料回用于生产. 3; 晾晒养护; 不合格干坯; 一般固废; 100; 可随产品一起出售. 4; 沉淀池; 沉渣; 一般固废; 5.0; 作为生产原料回用于生产. 5; 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 1.05; 厂区收集后送当地垃圾中转. 2.3物料平衡 本项目砖生产原料为水泥、沙子、石沫、粉煤灰及透水剂、颜料，总用量为50250t/a；产品主要是马路透水砖及市政工程用砖，年产量为2000万块，产品折合总重量（干重）约50149.6015t/a；不合格干坯产生量为100t/a；颗粒物排放量为0.3985t/a。 本项目砖生产线物料平衡图见图3。 7500 产品外售 50149.6015 砖成品 水泥 达标排放 0.3985 颗粒物 透水剂 沙子 石沫 125 20000 16500 50250 100 不合格干坯 随产品出售 颜料 125 粉煤灰 6000 图3 本项目砖生产线物料平衡图 单位：t/a

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生情况 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 水泥罐 | 颗粒物 | 8000mg/m3、4.0t/a | 6.71mg/m3、0.161t/a |
|  |  | 粉煤灰罐 | 颗粒物 | 8000mg/m3、3.2t/a |  |
|  |  | 输送、投料、搅拌 | 颗粒物 | 670mg/m3、16.08t/a |  |
|  | 无组织 | 原料装卸 | 颗粒物 | 0.73t/a | 0.0365t/a |
|  |  | 输送、投料、搅拌 | 颗粒物 | 4.02t/a | 0.201t/a |
|  |  | 运输道路 | 扬尘 | 0.163t/a | 0.0163t/a |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 1.5mg/m3，1.783kg/a | 0.15mg/m3，0.1783kg/a |
| 水 污 染 物 | 场地、设备冲洗 |  | 冲洗废水 | 540m3/a | 0 |
|  | 运输车辆冲洗 |  | 冲洗废水 | 288m3/a | 0 |
|  | 办公生活 |  | 生活污水 | 110.4m3/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 生产单元 |  | 除尘器收集颗粒物 | 23.119t/a | 0 |
|  |  |  | 不合格湿产品 | 251t/a | 0 |
|  |  |  | 不合格干产品 | 100t/a | 0 |
|  |  |  | 沉渣 | 5t/a | 0 |
|  | 办公生活 |  | 生活垃圾 | 1.05t/a | 0, |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要为搅拌机、配料机、成型机、码垛机等，噪声级在70～90dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目区域主要为道路、村庄及工业企业，人为活动较为频繁，生态环境以人工生态环境为主，区域内无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。项目在现有厂区内建设，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目利用厂区现有生产厂房进行改造，主要是厂房的封闭，设备的安装等，其施工期较短，施工期影响主要是噪声，随着施工期的结束其影响也消失，因此本次评价不再对施工期进行分析。

运营期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 项目运营期废气主要为生产过程中产生的颗粒物及食堂油烟。 1、废气排放达标分析 1）有组织 根据工程分析情况，项目运营期水泥罐仓及粉煤灰罐仓颗粒物经仓顶除尘器处理后引入投料、搅拌配套安装的袋式除尘器内，投料、搅拌产生的颗粒物经配套除尘器处理后经15m高排气筒排放。有组织颗粒物排放量为0.161t/a、排放浓度6.71mg/m3，其有组织颗粒物排放浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准有组织排放浓度限值要求（排放浓度限值为10mg/m3）。 本项目食堂设1个基准灶头为职工提供就餐，规模属于小型食堂，油烟和去除效率均符合《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中小型类标准限值要求。 - 无组织 根据工程分析，本项目水泥、粉煤灰采用储罐储存，储存过程不产生颗粒物；沙子和石沫全部储存于封闭原料仓库内；厂区不设置露天堆场，不露天堆放原料。同时评价要求原料仓库设置自动喷干雾装置，喷淋面积达到100%，同时减小物料装卸落差，在物料装卸点安装喷干雾装置，以减小颗粒物的产生量，降低对周围环境的影响。 项目其无组织主要是骨料装卸产生的颗粒物，物料输送、投料及搅拌未收集的颗粒物，其总排放量为为0.2375t/a、0.099kg/h。 运输道路扬尘，经采取相应的措施后排放量为0.016t/a。 2、大气预测评价 （1）参数选取 运输扬尘属于移动源，在采取洒水抑尘降尘后，对外环境影响很小。本次评价仅对生产车间有组织排放及生产车间无组织排放进行预测分析。 评价根据《环境影响评价技术导则·大气环境》HJ2.2-2018规定，采用推荐的估算模式对其进行预测。本项目估算模式参数选取见下表。 表25 项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 43.3. 最低环境温度/℃; -16.1. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 根据污染源分析，废气污染物排放点源、面源排放参数详见表26、表27。 表26 厂区点源输入参数表 点源名称; 排气筒底部中心坐标 （经纬度）; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气量; 年排放小时数; 烟气出口温度; 排放工况; 评价因子排放速率 g/s. X; Y. -; -; -; m; m; m3/h; h; k; -; PM10. 生产车间; 排气筒; 113.022664°; 33.676725°; 15; 0.3; 10000; 2400; 293; 连续; 0.0186. 表27 厂区面源输入参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度 /m; 面源宽度 /m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/g/s. TSP. 经度（°）; 纬度（°）. 生产车间及原料库; 113.022353; 33.676479; /; 48; 42; 0; 6; 2400; 正常; 0.0275. （2）估算模式计算结果及大气评价等级 根据污染源参数、预测参数，估算预测结果见下表。 表28 大气污染物最大地面浓度预测 污染源; 标准（mg/m3）; Pmax（%）; Cmax（mg/m3）; Dmax（m）; D10%. 点源; 排气筒; PM10; 0.15; 1.17; 5.26E-03; 199; /. 面源; 生产车间及原料库; TSP; 0.3; 5.76; 5.18E-02; 61; /. 备注：上表中颗粒物评价标准为日均值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：对仅有日平均质量浓度限值的，可按3倍折算为1h平均质量浓度限值。 项目环境空气影响评价工作等级依据《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ 2.2-2018）中有关计算公式、划分原则计算判别如下： Pi =Ci/C0i Pi —第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci —采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的大气评价工作分级依据见下表。 表29 大气评价工作分级判定依据 评价工作等级; 评价工作判定依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 经计算，厂区运营期间本项目有组织废气排放最大占标率为1.17%，无组织废气排放最大占标率为5.76%，根据大气评价工作分级判定依据，本项目大气评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 1）污染物排放量核算 厂区大气污染物有组织排放量核算见下表： 表30 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （µg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 主要排放口. 1; 001; 颗粒物; 6710; 0.0671; 0.161. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.161. 厂区大气污染物无组织排放量核算见下表： 表31 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 001; 原料装卸; 颗粒物; 全封闭生产车间，内设喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置，全封闭式输送带输送，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0365. 输送、投料、搅拌; 0.201. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.2375. 厂区大气污染物年排放量核算见下表： 表32 大气污染物排放量核算表 序号; 排放方式; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 有组织排放; 颗粒物; 0.161. 2; 无组织排放; 颗粒物; 0.2375. 本项目无组织废气对边界影响预测见下表： 表33 无组织废气对边界及敏感点的影响预测结果 下风向距离(m); 颗粒物无组织排放. 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 10m; 2.45E-02; 2.73. 510m（福林庄村）; 8.57E-03; 0.95. 2）达标分析 由预测结果可知，本项目有组织颗粒物最大落地浓度出现在车间外199m处，浓度为5.26E-03mg/m3，最大占标率为1.17%，预测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，对周围环境影响小。 无组织颗粒物最大落地浓度出现在车间外61m处，浓度为5.18E-02mg/m3，占标率为5.76%。敏感点无组织颗粒物最大落地浓度为8.57E-03mg/m3，占标率为0.95%。预测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，对周围环境影响小。 边界无组织颗粒物最大落地浓度为2.45E-02mg/m3，占标率为2.73%。无组织颗粒物最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求（无组织排放监控浓度限值浓度1.0mg/m3），对周围环境影响不大。 （3）废气治理措施可行性分析 本项目结合当地大气污染攻坚战及《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，采取以下措施： ①建设全封闭生产车间及原料，厂区道路全部硬化； ②在生产车间、原料库上方安装雾化喷淋装置； ③罐仓颗粒物经仓顶除尘器处理后引入搅拌机拍套安装的除尘器处理，配料口及搅拌机上方设置集气罩，收集颗粒物经一套袋式除尘器处理；经处理后废气经过不低于15m高排气筒排放； ④建设全封闭原料库，各原料禁止露天堆存，粉料储存在罐仓内，物料转运在全封闭车回内进行，生产车间等日常应保持全封闭状态；对项目原料间和生产车间成品区进行分区和标识，设置各分区的标志，严格执行，方便项目规范管理。 ⑤袋式除尘器下料口按照“三侧围挡、一侧进出料”建设，同时降低下料口高度，在下料口设置全封闭软连接与接料容器对接，减少下料过程中颗粒物的产生； ⑥厂区内设置酒水装置，定期对生产及厂区地面进行酒水降尘。企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 为了减轻扬尘对运输沿线的污染，评价要求项目运输车辆需封闭遮盖，运输车辆出厂前必须进行车辆清洗，保持车身和轮胎清洁；通过村庄时需减速慢行，减少运输扬尘，最大限度的减轻对运输车辆道路沿线居民的影响。 项目有组织收集颗粒物采用袋式除尘器处理，袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，它的除尘效率可高达99%。采取以上措施后，经预测对周围环境空气影响较小。 综上所述，本项目采取的措施可行，可以实现达标排放。 二、水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 根据工程分析，本项目营运过程中配料用水全部进入产品，无废水产生；产品养护用水，大部分蒸发，少部分进入产品，无废水产生；原料抑尘用水进入产品及道路洒水抑尘用水全部蒸发，无废水外排；故项目主要废水为场地、设备冲洗废水，车辆冲洗废水和职工生活污水。 （1）场地、设备冲洗废水 本项目运营后场地、设备冲洗废水产生量约为1.8m3/d，540m3/a，主要污染物为SS。评价要求企业在生产车间内设置1座沉淀池，沉淀池容积为4m3，场地、设备冲洗废水收集后进入配套沉淀池，经沉淀后作为工艺用水回用于生产，综合利用，不外排。 （2）车辆冲洗水 # 本项目在厂区进出口设置有车辆自动冲洗装置，冲洗水用量为1.2m3/d，360m3/a，冲洗废水产生量为0.96m3/d，288m3/a，主要污染物为SS。评价要求企业在厂区进出口设置沉淀池1座，容积为3m3，车辆冲洗水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，综合利用，不外排。 # （3）生活污水 本项目营运后生活用水量为0.46m3/d、138m3/a，生活污水产生量0.368m3/d、110.4m3/a。由于项目所在地现无配套污水管网，且项目生活污水产生量较小，且水质较为简单，无特殊污染因子，生活污水经厂区原有化粪池（16m3）处理后定期清理可用于周边农田施肥，综合利用，不外排。 （4）影响分析 本项目营运过程中配料用水全部进入产品，无废水产生；产品养护用水，大部分蒸发，少部分进入产品，无废水产生；原料抑尘用水进入产品及道路洒水抑尘用水全部蒸发，无废水外排；场地、设备冲洗废水收集后经沉淀后作为工艺用水回用于生产，综合利用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目评价等级为三级B，因此本项目地表水评价内容仅包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行性评价。 具体分析如下： 1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 a) 污染控制措施及各类排放口排放浓度限值等应满足国家和地方相关排放标准及符合有关标准规定的排水协议关于水污染物排放的条款要求； 本项目营运过程中配料用水全部进入产品，无废水产生；产品养护用水，大部分蒸发，少部分进入产品，无废水产生；原料抑尘用水进入产品及道路洒水抑尘用水全部蒸发，无废水外排；场地、设备冲洗废水收集后经沉淀后作为工艺用水回用于生产，综合利用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 b) 水动力影响、生态流量、水温影响减缓措施应满足水环境保护目标的要求； 本项目废水不外排，不涉及水环境保护目标。 c) 涉及面源污染的，应满足国家和地方有关面源污染控制治理要求； 本项目不涉及面源排放情况。 d) 受纳水体环境质量达标区的建设项目选择废水处理措施或多方案比选时，应满足行业污染防治可行技术指南要求，确保废水稳定达标排放且环境影响可以接受。 本项目废水不外排。 2）污水处理设施的环境可行性评价 本项目洗车废水产生量为0.96m3/d，配套建设洗车废水沉淀池一座（3m3），废水沉淀时间超过48小时，可满足废水沉淀处理需求。 本项目场地、设备冲洗废水产生量为1.8m3/d，配套建设沉淀池一座（4m3），废水沉淀时间超过48小时，可满足废水沉淀处理需求，废水经沉淀后会用于生产。 本项目生活污水处理依托现有化粪池（16m3），生活污水产生量为0.368m3/d，可满足生活污水处置要求。经调查，项目周边有大面积农田分布，生活污水经化粪池处理后周边农田施肥可行。 - 表34 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD; 不外排; /; TW001; 化粪池; 化粪池; /; 是 否; □企业总排 □雨水排放 □淸净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 氨氮. 3; 场地、设备冲洗废水; SS; 不外排; /; TW002; 沉淀池; 沉淀池; /. 4; 洗车 废水; SS; 不外排; /; TW003; 沉淀池; 沉淀池; /. 综上，本项目无废水排放，对区域地表水体影响较小。 表35 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 √；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □； 重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □； 涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 □；其他; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □； 热污染 □；富营养化 □ ；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □； 拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □； 环保验收 □；既有实测 □； 现场监测 □；入河排放口数据□； 其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □； 补充监测 □；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □； 补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; /. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类□ ；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 □ 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □正常工况 □；非正常工况 □； 污染控制和减缓措施方案 □；区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. /; /; /. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. /; /; /; /; /. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 √；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □； 依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; /; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 √; 手动 □；自动 □；无监测. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放清单; /. 评价结论; 可以接受 √；不可以接受 □. 注：“ □”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 2.2地下水环境影响分析 本项目属于非金属矿物制品业。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 三、声环境影响分析 本项目噪声主要来自机械设备运转时产生的噪声，其噪声源强为70-90dB(A)，项目设备均设置在生产车间内，因此可概化为一个虚拟源强（虚拟噪声源位置位于车间中心）。经基础减震、厂墙隔声后的虚拟噪声源强见下表。 - 表36 各噪声源经治理后的噪声值 单位：dB(A) 噪声源; 设备; 声源值; 数量; 噪声叠加值. 生产车间; 电子配料机; 55; 1台; 69.5. 物料输送机; 60; 1台. 搅拌机; 65; 1台. 成型机; 60; 1台. 码垛机; 55; 1台. 风机; 65; 1台. 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）声级计算 a、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi— i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，[dB(A)]； Leqb—预测点的背景值，[dB(A)]。 （2）衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： -△L 式中：LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，[dB(A)]； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，[dB(A)]； r0 —参照点到声源的距离，（m）； r—预测点到声源的距离，（m）； △L —墙体隔声[dB(A)]，厂墙隔声取0。 项目仅昼间生产，夜间不生产，生产时间段为8:00-12:00、14:00-18:00，根据室内、室外声压级预测模式，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见下表。 - 表37 项目噪声衰减后厂界噪声情况一览表 单位：dB（A） 预测点位; 距声源最近距离; 噪声源强; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 东厂界; 40; 69.5; 37.46; 50; 50.24; 60. 西厂界; 35; 69.5; 38.62; 51; 51.24; 60. 南厂界; 125; 69.5; 27.56; 51; 51.02; 60. 北厂界; 12; 69.5; 47.92; 53; 54.17; 60. 由上表可知，经过采取隔声降噪、基础减震及距离衰减后，项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB（A））要求。厂界噪声可以实现达标排放，对周围声环境影响不大。 四、固体废物影响分析 （1）除尘器收集的颗粒物 本项目生产过程中罐顶颗粒物和投料、搅拌过程产生的颗粒物，采用袋式除尘器进行收集，除尘器收集颗粒物量为23.119t/a，该部分固废收集后可作为生产原料回用于生产，综合利用，不外排。 （2）不合格湿坯 本项目生产过程中不合格湿坯主要产生于生产过程，产生量为251t/a，厂区收集后可作为生产原料投入搅拌机，回用于生产，综合利用，不外排。 （3）不合格干坯 本项目生产过程中不合格干坯主要产生于养护过程，产生量为100t/a，厂区收集后外售，综合利用，不外排。 （4）沉淀池沉渣 本项目各沉淀池在正常运行过程中会产生沉渣，产生量为5.0t/a，厂区收集后可作为生产原料回用于生产，综合利用，不外排。 （5）生活垃圾 本项目营运后生活垃圾产生量为1.05t/a，在厂区集中收集后，定期送当地生活垃圾中转站，最终进入鲁山县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，对周围环境影响不大。 通过采上综合措施后，本项目固体废物均得到资源利用或安全处置，对周围环境影响较小。 五、土壤环境影响分析 - 本项目为水泥制品生产，为工业类项目，属于污染影响型项目。项目生产过程涉及混料、搅拌、切块成型、自然养护等生产工序，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为“制造业”中的其他，为III类；本项目占地面积为6600平方米，小于5hm2，为小型项目。 - 本项目位于张良镇工业园区，根据《根据鲁山县张良镇总体规划（2014-2030）用地规划图》，项目东侧、西侧、北侧为工业用地，南侧为公共绿地，周边敏感程度为“较敏感”。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 评价工作等级 占地 规模 表38 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 六、厂区平面布局及生产设施布局合理性分析 本项目选址位于平顶山市鲁山县张良镇工业园区西南角，本项目营运后原料全部入库存放，厂区不设置露天堆场，原料仓库设置与生产车间紧邻，可有效减少扬尘污染；生产设备均放置于生产车间内，可有效减小设备噪声对周围声环境的影响；每个水泥罐顶部配套安装有袋式除尘器，可有效减小颗粒物对周围环境空气的影响；厂区养护区及成品区为硬化地面，并采取专人清扫，定时洒水等措施降尘，以减小颗粒物周围环境的影响。由此可知，本项目厂区平面布局合理，生产设施布局合理。 七、选址可行性分析 项目位于平顶山市鲁山县张良镇工业园区西南角，占地6600m2。 - 根据鲁山县张良镇国土规划环保办公室出具的证明，项目用地性质为工业用地，符合鲁山县张良镇总体规划。根据张良镇总体规划（2014-2030）用地规划图，本项目地块用地性质为工业用地，符合张良镇总体规划。 - 项目在昭平台水库的下游区域，不在昭平台水库地表水饮用水源一、二级保护区及准保护区范围内，项目位于白龟山水库地表水饮用水源准保护区内，无外排废水，对当地饮用水源影响较小。根据沙河饮用水源保护区划分示意图，项目不在其饮用水源保护区范围内。 - 项目周边1000m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物，周围最近500m范围内无发现的文物古迹。 （4）项目厂址处交通便利，水电供应充足，厂区平面布置基本合理。 （5）在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均达标排放或综合利用，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。 综上，从项目建设和环保角度来看，项目厂址可行。 八、环境管理及监测 8.1 环境管理 （1）环境管理机构及职责 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的影响进行调节控制，实现经济、社会、环境效益的和谐统一。 为将环境保护纳入企业的管理和生产计划并制定合理的污染控制指标，使企业排污符合国家有关排放标准，评价要求建设单位设立专职的环保岗位，承担企业的环境管理、环境监测与污染治理等工作。主要职责包括：①贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度；②建立生产车间各污染源档案和环保设施的运行记录；③负责监督检查袋式除尘器等环保设施的运行状况、治理效果，出现问题及时检修，安排落实环保设施的日常维护和维修；④做好工程无组织废气的控制措施，减少无组织排放。 （2）环保管理制度 为做好企业的环境管理工作，建设单位应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序。同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受环保部门的日常监督。 （3）总量控制指标 根据项目排污特点，项目运营期无当前国家规划中总量控制的污染物SO2、NOx、COD、NH3-N的排放，因此，本项目暂不设总量控制指标。 8.2环境监测 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），根据装置运行状况及污染物排放情况，对项目环保设施运行情况进行及时监督，并对各类污染物排放进行精确监测，为确保工程投运后工业“三废”达标排放，以及安全运行提供科学依据。根据本项目运营期产污特点，结合项目工程周围环境实际情况，制定项目运行期环境监测计划。具体监测内容详见下表。 - 表39 工程运营期环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 有组织废气; 排气筒进出口; PM10; 半年1次，每次2天，每天采样3次. 无组织废气; 厂区上风向1个点位，下风向3个点位（根据监测当天风向确定）; TSP; 半年1次，每次2天，每天等时间间隔采样4次. 噪声; 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 每年监测一次，每次2天，每天昼夜各一次. 九、环保投资及竣工验收一览表 本项目总投资100万元，其中环保投资15.1万元，环保投资占总投资的15.1%，环保投资见下表。 - 表40 环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 污染因子; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资. 1; 废气; 水泥罐顶及粉煤灰罐顶颗粒物; 采用脉冲袋式除尘器处理，除尘效率为99.9%，风量为8000m3/h，处理后废气引入投料、搅拌配套除尘器处理; 1台; 满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准; 1. 输送、投料、搅拌 颗粒物; 采用袋式除尘器处理，除尘效率为99%，处理风量为10000m3/h，1根15m高排气筒排放; 1台; 5. 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点均设置密闭罩; 1套. 道路扬尘; 厂区道路硬化，在厂区进出口设置车辆自动冲洗装置; 1套; 满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2标准; 2. 原料存储、装卸颗粒物; 设置封闭原料仓库，石沫、沙子、石子入库存放，料库四面密闭，通道口安装卷帘门，库内安装固定的喷干雾抑尘装置；水泥、粉煤灰入罐存放，厂区不设置露天堆场; /; 5. 2; 废水; 场地、设备冲洗废水; 设置沉淀池1座，总容积为4m3，经沉淀后作为工艺用水回用于生产; 1座; 综合利用，不外排; 0.5. 车辆冲洗水; 设置沉淀池1座，容积为3m3，经沉淀后回用于车辆冲洗; 1座; 综合利用，不外排; 0.5. 生活污水; 依托原有化粪池1座，容积16m3; 1座; 综合利用，不外排; /. 雨水; 依托原有雨水管网，设置雨水收集池3座，总容积192m3; 1座; 综合利用，不外排; /. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集后由当地环卫部门处理; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单; 0.1. 不合格湿坯; 收集后回用于生产; /; /. 不合格干坯; 收集后外售; /; /. 沉淀池沉渣; 收集后回用于生产; /; /. 除尘器收集颗粒物; 收集后回用于生产; /; /. 4; 噪声; 设备隔声、基础减振等; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 1. 合计; 15.1.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥罐及粉煤灰罐 | 颗粒物 | 经仓顶脉冲袋式除尘器处理后，引入搅拌机配套除尘器中处理 | 满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准 |
|  | 输送、投料、搅拌 | 颗粒物 | 各产尘节点均采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点设置密闭罩，经袋式除尘器处理后，通过15m高空排放 |  |
|  | 骨料装卸 | 颗粒物 | 全封闭原料库，原料库上方安装喷干雾装置 | 满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2标准 |
|  | 道路扬尘 | 颗粒物 | 厂区道路硬化，在进出口设置车辆自动冲洗装置，并派专人对厂区道路及时清扫和洒水 |  |
| 水 污 染 物 | 场地、设备冲洗 | 冲洗废水 | 经沉淀池沉淀后作为生产用于回用于生产 | 综合利用，不外排 |
|  | 车辆冲洗 | 冲洗废水 | 经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗 | 综合利用，不外排 |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 经化粪池处理，暂存池储存后，定期清运，周边农田施肥 | 综合利用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘固废 | 收集后作为原料回用于生产 | 综合利用 |
|  | 制砖机 | 不合格湿坯 | 收集后可作为原料投入搅拌机，回用于生产 | 综合利用 |
|  | 晾晒养护 | 不合格干坯 | 收集后可随产品一起出售 | 综合利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送当地垃圾中转站，进入鲁山县生活垃圾填埋场卫生填埋 | 合理处置 |
| 噪 声 | 项目营运后主要噪声设备有搅拌机、配料机、成型机、码垛机等，噪声源强为70～90dB（A），噪声源为固定声源。高噪声设备置于厂房内，并采取厂房隔声，消声、减振等措施治理后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，可以实现达标排放。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 平顶山市定坤水泥制品有限公司生产，加工水泥制品项目总投资100万元，建设地点位于平顶山市鲁山县张良镇工业园区西南角，厂区占地6600平方米。建成后主要生产马路透水砖、市政工程用砖等水泥制品。劳动定员7人，年工作2400h。 二、评价结论 2.1政策及规划相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于限制类和淘汰类产品，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，根据《促进产业结构调整暂行规定》，属允许类；并经鲁山县发展和改革委员会备案，符合国家相关产业政策。项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列。 根据鲁山县张良镇国土规划环保办公室出具的证明，项目用地性质为工业用地，符合鲁山县张良镇总体规划；根据张良镇总体规划（2014-2030）用地规划图，本项目地块用地性质为工业用地，符合张良镇总体规划。 2.2环境质量现状评价结论 （1）环境空气 项目所在区域属于不达标区，通过采取措施的管控，鲁山县环境空气长远计划可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 （2）地表水 根据平顶山市2019年市控地表水监测数据，项目区地表水体澎河鲁山县境目前符合III类水质类别。 （3）声环境 噪声现状监测数据表明项目所在区域噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区要求。 2.3环境影响评价结论 （1）环境空气 本项目原料水泥、粉煤灰采用罐车运输，厂区设置有水泥罐、粉煤灰罐，不设置露天堆场；石沫、沙子等采用加盖篷布的汽车运输，厂区设置有原料仓库，不设置露天堆场。评价要求企业在原料仓库内设置自动喷干雾设施，定时洒水，保持原料表面湿润，防止储运和装卸过程中起尘。 有组织颗粒物：项目运营期水泥罐仓及粉煤灰罐仓颗粒物经仓顶除尘器处理后引入搅拌机配套安装的袋式除尘器内，配料、搅拌产生的颗粒物经配套安装的袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。有组织颗粒物排放量为0.161t/a、排放浓度6.71mg/m3，其有组织颗粒物排放浓度满足河南省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准有组织排放浓度限值要求（排放浓度限值为10mg/m3）。 由预测结果可知，本项目有组织颗粒物最大落地浓度出现在车间外199m处，浓度为5.26E-03mg/m3，最大占标率为1.17%，预测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，对周围环境影响小。 无组织颗粒物最大落地浓度出现在车间外61m处，浓度为5.18E-02mg/m3，占标率为5.76%。敏感点无组织颗粒物最大落地浓度为8.57E-03mg/m3，占标率为0.95%。预测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，对周围环境影响小。 边界无组织颗粒物最大落地浓度为2.45E-02mg/m3，占标率为2.73%。无组织颗粒物最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求（无组织排放监控浓度限值浓度1.0mg/m3），对周围环境影响不大。 道路扬尘：对于车辆运输过程中产生的道路扬尘，通过采取厂区道路硬化、进出口设置车辆冲洗装置对进出厂区车辆进行冲洗，并安排专人对厂区道路及时清扫及洒水等措施后，道路扬尘对周围环境空气影响不大。 食堂油烟：食堂采用油烟净化设备（处理效率≥90%）净化处理，处理后油烟排放量为0.01783kg/a，排放浓度为0.15mg/m3，排放浓度能够达到《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中小型类标准限值要求（油烟最高允许排放浓度为1.5mg/m³），不会对周围环境造成不良影响。 （2）水环境 场地、设备冲洗废水：厂区设置沉淀池1座，场地、设备冲洗废水收集后进入沉淀池，经沉淀后作为工艺用水回用于生产，综合利用，不外排。 车辆冲洗水：厂区进出口设置车辆冲洗装置，并配套沉淀池1座，车辆冲洗水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，综合利用，不外排。 生活污水：生活污水经厂区原有化粪池处理后定期清理周边农田施肥，综合利用，不外排。 （3）噪声 本项目噪声污染源主要为搅拌机、配料机、成型机、码垛机等，噪声源强为70～90dB（A）。设计上选用低噪声设备，并将噪声源布置在车间内，通过车间隔声、基础减振等措施后，再经距离衰减和厂界围墙隔声后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，可以实现达标排放，对周围声环境质量影响不大。 （4）固体废弃物 除尘器收集颗粒物：该部分固废收集后可作为生产原料回用于生产，综合利用，不外排。 不合格湿坯：来源于生产过程，厂区收集后可作为生产原料投入搅拌机，回用于生产，综合利用，不外排。 不合格干坯：来源于养护过程，厂区收集后外售，综合利用，不外排。 沉淀池沉渣：该部分固废收集后可作为生产原料回用于生产，综合利用，不外排。 生活垃圾：厂区集中收集后，定期送当地生活垃圾中转站，最终进入鲁山县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，对周围环境影响不大。 2.4 选址可行性分析 项目位于平顶山市鲁山县张良镇工业园区西南角，占地6600m2。 - 根据鲁山县张良镇国土规划环保办公室出具的证明，项目用地性质为工业用地，符合鲁山县张良镇总体规划。根据张良镇总体规划（2014-2030）用地规划图，本项目地块用地性质为工业用地，符合张良镇总体规划。 （2）项目在昭平台水库的下游区域，不在昭平台水库地表水饮用水源一、二级保护区及准保护区范围内，项目位于白龟山水库地表水饮用水源准保护区内，无外排废水，对当地饮用水源影响较小。根据沙河饮用水源保护区划分示意图，项目不在其饮用水源保护区范围内。 （3）项目周边1000m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物，周围最近500m范围内无发现的文物古迹。 （4）项目厂址处交通便利，水电供应充足，厂区平面布置基本合理。 （5）在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均达标排放或综合利用，对区域环境影响不大，区域环境仍可保持现有功能水平。 综上，从项目建设和环保角度来看，项目厂址可行。 2.5 总量建议 根据项目排污特点，项目运营期无当前国家规划中总量控制的污染物SO2、NOx、COD、NH3-N的排放，因此，本项目暂不设总量控制指标。 三、建议 （1）项目施工期间，加强施工管理，合理安排施工时间，避免施工扬尘和施工噪声对周围环境造成大的影响。 （2）项目建设过程中严格遵守“三同时”制度，建设项目中的环境保护设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。 （3）厂区设置水泥罐、粉煤灰罐和原料仓库，禁止原料露天堆放，原料的装卸、暂存均在密闭厂房内进行。 （4）原料仓库内设置自动喷淋装置，定时洒水，保持骨料表面湿润，减小其转运和装卸过程起尘量。 （5）对设备、地面冲洗废水以及车辆冲洗废水进行收集，并进行资源化利用，减小对周围地表水环境的影响。 （6）加强环保设施的管理，配备必要的管理、维修人员，建立健全相关规章制度，并认真加以执行，确保各类污染物达标排放。 （7）设备选型选用质量好低噪声设备，工艺设备布置尽量减少物料落差，以减少物料冲击噪声。噪声值较大的振动设备，需加设减振装置及隔音设施，以减轻对周围环境的影响，并加强设备日常维护保养，定期检修，保证各项设备正常有效运行。 （8）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 （9）本项目暂不设总量控制指标。 四、评价总结论 综上所述，平顶山市定坤水泥制品有限公司生产，加工水泥制品项目选址位于平顶山市鲁山县张良镇工业园区西南角，用地符合鲁山县土地利用总体规划，并已通过鲁山县发展和改革委员会备案，符合国家当前产业政策。建设单位应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，在项目充分落实评价提出的各项污染防治措施和建议的基础上，项目产生的污染物均能达标排放或合理处置，满足环保要求，对区域环境质量影响较小。从环保角度分析，本项目的建设可行。