附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9

附件10

附件11

附件12

鲁山县吉星工贸有限公司

年处理100万吨废旧尾矿石综合利用项目环境影响报告表

技术评审意见

2021年1月2日，在鲁山县召开了鲁山县吉星工贸有限公司《年处理100万吨废旧尾矿石综合利用项目》环境影响报告表的技术评审会。参加会议的有：鲁山县环保局、鲁山县吉星工贸有限公司、河南翰林环保科技有限公司及邀请的专家（专家名单附后）。与会人员会前对项目建设现场进行了踏勘，其次分别听取了建设单位对项目建设、环境影响报告表编制单位对报告表内容的介绍和汇报，与会人员就有关问题进行提问和讨论的基础上，形成如下技术评审意见：

一、项目建设概况

本项目拟建厂址位于平顶山市鲁山县张良镇郭沟村郭沟组，租赁鲁山县长城新型墙材有限公司现有厂区进行生产，占地面积约9611平方米，总投资180万元，建设年处理100万吨废旧尾矿石综合利用项目。

主要工艺为：废旧石料→破碎→筛选→清洗→成品（石子、砂）。

主要设备：破碎机、振动筛、输送带、洗砂机、铲车及配套环保设施等。

根据《产业结构调整指导目录》（2019本）以及鲁山县发展和改革委员会备案（2020-410423-50-03-033937），项目符合国家当前产业政策。

二、报告表编制情况

河南翰林环保科技有限公司编制的该建设项目环境影响报告表格式规范，符合有关导则要求，对项目污染因素、污染物产生及排放强度的分析清晰，环境影响分析基本符合实际，提出的污染防治措施可行，做出的评价结论较为可信。报告表编制质量合格。进一步修改完善后可报请生态环境行政主管部门审批。

三、报告表需要补充、完善的主要内容：

1、完善项目周边环境现状调查内容，进一步明确原址项目遗留环境问题并明确处理或处置措施。

2、结合环境攻坚战相关要求，强化施工期污染防治措施。

3、严格按照大气污染防控相关政策要求，细化工程分析内容，补充生产设施与产能匹配性分析，完善原料装卸、输送、生产工艺节点转载、道路地面等相关污染防控内容；复核排放量相关数据，补充物料平衡和校核水平衡；校核原料库及成品库容积，确保原料及成品全部进入封闭库棚，所有生产设施和环保设施均在全封闭车间内并按照相关要求对相关设施进行二次封闭，确保各类污染物达标排放。

4、进一步分析说明废旧尾矿石的来源及满足本项目使用的可靠性，补充废旧尾矿石原料来源可行性分析，避免二次污染，完善环境风险分析相关内容；说明物料运输线路沿途环境敏感点分布情况，补充车辆运输线路沿程相应环保措施。

5、完善水洗工艺过程中沉淀污泥的暂存要求（防雨淋、防溢流、防渗透）、去向等相关内容；确保水洗工艺生产废水循环利用，建议增设事故池，严禁生产过程水体外溢；完善初期雨水收集系统和利用情况说明。

6. 补充项目区域内土壤现状监测相关资料等附件；细化项目平面布局图并分析项目平面布局的合理性（标注环保设施位置）；完善环境管理与及检测计划；补充公众参与内容；完善环保投资及环保设施验收一览表内容。

技术评审组

2021年1月2日