建设项目基本情况

| 项目名称 | 年处理100万吨废旧尾矿石综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 鲁山县吉星工贸有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曾祥正 |  |  |  |  | 联系人 |  | 韩连坤 |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市鲁山县张良镇郭沟村郭沟组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15936855888 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 | 467300 |  |
| 建设地点 | 平顶山市鲁山县张良镇郭沟村郭沟组 厂址中心坐标：东经113.043179°、北纬33.616406° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 鲁山县发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 2020-410423-50-03-033937 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建R改扩建£技改£ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3039其他建筑材料制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 9611 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 180 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 73.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 40.83% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2021年6月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 砂子和石粉作为优质的建筑材料、混凝土原料而广泛应用于房屋、道路、公路、 铁路、工程等领域。随着国民经济的高速发展，交通运输业和建筑业发展迅速，市场对各种道路修建材料和建筑材料的需求量也越来越大，砂子和石粉作为修路和建筑基本材料，市场前景良好。为满足市场需求，鲁山县吉星工贸有限公司拟投资180 万元在平顶山市鲁山县张良镇郭沟村郭沟组建设年处理100万吨废旧尾矿石综合利用项目，项目废石由鲁山县绿润农业开发有限公司提供（见附件8）。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部部令第16号），本项目属于“二十七 非金属矿物制品业30中的56砖瓦、石材等建筑材料制造303中“其他建筑材料制造””，应编制环境影响报告表。 受鲁山县吉星工贸有限公司委托（见附件1），河南翰林环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，组织有关技术人员，在现场踏勘、资料收集、调查研究和征求当地环保部门意见的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，并结合该项目有关资料，编制了该项目的环境影响报告表。 本次评价对象为“鲁山县吉星工贸有限公司年处理100万吨废旧尾矿石综合利用项目”，项目基本情况见表1。 表1 拟建项目基本情况一览表 序号; 项目; 内 容. 1; 项目名称; 年处理100万吨废旧尾矿石综合利用项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 鲁山县吉星工贸有限公司. 4; 建设地址; 平顶山市鲁山县张良镇郭沟村郭沟组. 5; 占地面积; 14.4169亩（9611m2）. 6; 项目投资; 180万元. 7; 劳动定员及工作制度; 劳动定员20人，年工作300天，2班制生产，单班8小时工作制. 8; 现状建设情况; 未开始建设. 二、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类、淘汰类和禁止类项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策要求。本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列，本项目的建设符合国家产业政策。且本项目已在鲁山县发展和改革委员会备案（备案见附件2），项目代码为：2020-410423-50-03-033937，因此，本项目符合国家现行有关产业政策。本项目建设情况与备案相符性详见表2。 表2 本项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 年处理100万吨废旧尾矿石综合利用项目; 年处理100万吨废旧尾矿石综合 利用项目; 相符. 建设地点; 平顶山市鲁山县郭沟村郭沟组; 平顶山市鲁山县郭沟村郭沟组; 相符. 总投资; 180万元; 180万元; 相符. 建设规模; 年处理废旧尾矿石100万吨; 年处理废旧尾矿石100万吨; 相符. 建设内容; 占地面积14.4169亩（9611m2）; 占地面积14.4169亩（9611m2）; 相符. 生产工艺; 废旧石料→破碎→筛选→清洗→成品; 废旧石料→破碎→筛选→清洗→ 成品; 相符. 主要设备; 破碎机、制砂机、振动筛、洗砂机、铲车等; 鄂破、圆锥破、制砂机、振动筛、洗砂机、脱水筛等; 较备案详细. 三、相关规划相符性分析 本项目租赁鲁山县长城新型墙材有限公司厂区进行生产，项目位于平顶山市鲁山县张良镇郭沟村郭沟组，项目用地面积9611m2，根据鲁山县自然资源局出具的证明（附件4），项目用地属于采矿用地。根据鲁山县张良镇村镇建设发展中心出具的规划证明，本项目建设符合张良镇土地利用总体规划（2010-2020）调整完善。 四、建设项目概况 4.1本项目建设地点及周围环境状况 本项目拟建厂址位于平顶山市鲁山县张良镇郭沟村郭沟组，租赁鲁山县长城新型墙材有限公司现有厂区进行生产，厂址中心坐标：东经113.043179°、北纬33.616406°。本项目具体地理位置见附图一。 根据实地踏勘情况，本项目拟建厂址四周紧邻林地。本项目具体位置见附图1。本项目用地范围周围500m范围内的敏感点有西南及西侧185m处的郭沟村，西北170m处的郭沟村4户散户居民。项目西侧15m一处废弃房屋。本项目距离最近的地表水体为澎河，位于本项目西侧1.72km，向北汇入沙河，本项目距离北侧沙河10.7km。本项目厂址北距离南水北调中线一期工程总干渠3.0km，不在南水北调饮用水源保护区范围内，本项目厂区周边环境概况详见附图二。 4.2本项目组成及建设内容 本项目租赁鲁山县长城新型墙材有限公司办公楼3层作为本项目办公使用，租赁鲁山县长城新型墙材有限公司南侧的现有一处宿舍作为职工宿舍，鲁山县长城新型墙材有限公司厂区内的现有构筑物全部拆除，本次项目车间、仓库、成品库等全部新建。本项目主要建设内容见表3，平面布置情况见附图三。 表3 本项目建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，长70m、宽50m，高13m，建筑面积3500m2，布置鄂破机、圆锥破碎机、制砂机、振动筛、洗砂机等设备，车间内设污水池、污水沉淀罐和清水池等; 新建. 辅助工程; 办公楼; 长40m、宽6m，租赁鲁山县长城新型墙材有限公司办公楼现有3层，面积240m2; 租赁现有. 原料仓库; 1座，不规则的长方形，长72m、最长宽边66m、最短宽边16m，高13m，建筑面积4111m2，原料仓库总容积53443m3，按照60%的原料储存量计算，可容纳32066m3原料，本项目原料废旧矿石日用量3333.33吨，约合2222.22m3原料，因此原料仓库可储存至少14天的原料矿石，能够确保原料全部进入封闭仓库储存。; 新建. 成品仓库; 1座，长50m、宽40m，高13m，建筑面积2000m2。成品仓库总容积26000m3，按照60%的储存量计算，可容纳15600m3成品，本项目日产成品3320吨，约合2213.3m3成品，因此成品仓库可储存至少7天的储存量，能够确保成品全部进入封闭仓库储存。; 新建. 公用工程; 供水; 利用鲁山县长城新型墙材有限公司厂区原有自备井供给; 利用现有. 排水; 生产废水经收集沉淀后回用于生产；生活污水经化粪池收集处理后定期清掏用作农肥; 化粪池 利用现有. 供电; 引自当地供电电网; /. 环保工程; 废气治理; ①给料机进料口：进料口上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理； ②项目生产设备：封闭车间内，并进行密闭处理，上方设置集气罩，收集颗粒物引至一套袋式除尘器对产生的颗粒物进行处理； ③原料成品装卸、皮带输送下料，进出车辆产生的颗粒物：原料成品密闭车间储存，原料库和成品库上端安装雾化洒水设施；输送皮带全封闭，皮带下料口处设软布袋连接减少落差，并在输送皮带上端及车间安装雾化洒水设施；厂区车间及道路硬化，厂区出口设置车辆冲洗装置及沉淀池; 新建. 废水治理; 生产废水经收集沉淀后循环使用，污水池、清水池、沉降罐2个35m3; 新建. 生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥; 化粪池利用 现有. 固废治理; 除尘器收集颗粒物外售；沉淀池底泥经压滤机处理后外售作为建材厂原料；生活垃圾交由环卫部门处置; 新建. 4.3产品方案 本项目产品为石子、机制砂，具体产品方案见表4。 表4 产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量. 1; 石子; 12mm; 40万t/a. 2; 石子; 13mm; 20万t/a. 3; 机制砂; ≤4.75mm; 39.6万t/a. 4.4主要原辅材料 项目原料为一般废矿石，主要为花岗岩，不含重金属等有毒有害物质，本项目废石由鲁山县绿润农业开发有限公司提供（见附件8），鲁山县自然资源局于2020年3月将鲁山县熊背乡茶庵村历史遗留的砂石（储量共计549.87万吨）进行了拍卖，鲁山县绿润农业开发有限公司取得了处置权（见附件9）。评价要求企业严把原料进口关，对进厂原料废石进行重金属含量分析检测，确保原料中重金属不超标，严禁使用含有重金属的废矿石原料。 本项目原辅材料及能源消耗情况详见下表。 表5 本项目主要原辅材料一览表 序号; 原料; 用量; 备注. 1; 废砂石; 100万t/a; 由鲁山县绿润农业开发有限 公司提供. 2; 聚丙烯酰胺; 16t/a; 絮凝剂，污水处理系统加快悬浮物沉淀. 3; 资源能源; 一次水; 22452m3/a; 利用鲁山县长城新型墙材有限公司厂区原有自备井供给. 电; 875万kW·h/a; 市政供电网. 聚丙烯酰胺（PAM）：是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，加快沉淀的速度。 4.5本项目主要设备 本项目建成后主要设备见下表。 表6 本项目设备情况一览表 序号; 名称; 数量; 型号; 备注. 1; 给料机; 1台; 1200×4900; 用于原料上料. 2; 颚式破碎机; 1台; 900×1200; 用于一次破碎（粗破）. 3; 颚式破碎机配套提升料斗; 1套; /. 4; 中间料仓; 1个; 500m3. 5; 圆锥破碎机; 1台; SJ1750C; 用于二次破碎（细破. 6; 制砂机; 1台; 冲击式1218型; /. 7; 振动筛; 1台; YK2460; 用于筛分. 8; 振动筛; 1台; YK2260; 用于筛分. 9; 洗砂机; 2台; LSX-1120; 用于机制的清洗. 10; 脱水筛; 1台; 2040; 对清洗后的产品进行脱水. 11; 板框压滤机; 2台; 250m2; 用于生产废水、污泥压滤. 12; 沉降罐; 2个; 35m3/个; /. 13; 废水收集池; 1个; 50m3/个. 14; 清水池; 1个; 50m3/个. 15; 皮带机; 8台; /; /. 生产设施产能核算：本项目安装一条生产线，生产线设计生产能力为250t/h，实际生产能力按照设计生产能力的90%计算，则本项目生产线的年生产能力为250×0.9×300×16=108万t，该产能大于100万t，满足生产需求。 4.6公用工程 （1）给水 本项目用水利用鲁山县长城新型墙材有限公司厂区原有自备井供给。 （2）排水 本项目生产废水经收集沉淀后回用于生产，生活污水经化粪池收集后定期清掏用作农肥，不外排。 （3）供电系统 本项目用电由张良镇供电网络供给。 5劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，均不在厂区食宿。年工作300天，两班工作制，每班8小时工作制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用鲁山县长城新型墙材有限公司厂区进行建设，鲁山县长城新型墙材有限公司已于2019年5月停产，根据现场勘察，本项目拟租赁的厂区位置目前尚有3座厂房、6座隧道窑，厂房内尚有1台自动麻批机、1台制砖机、1台搅拌机、1台粉碎机和10台电机，尚有约300立方制砖粉土。厂区内现有遗留的构筑物、设备及300立方制砖粉土全部拆除和清理，拆除建筑面积约为3000m2，拆除产生的钢材、砖瓦在后续厂房建设中综合利用，利用不完的钢材、砖瓦以及拆除的设备交由鲁山县长城新型墙材有限公司处理，清理的300立方制砖粉土全部清运， 评价要求拆除施工现场建筑物、场地整理等土石方作业时边洒水边拆除，保证100%湿法作业，拆除施工现场100%围挡、裸露土方100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、渣土车辆100%密闭运输。渣土及垃圾运输车辆必须办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位，采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车 辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业，严禁随处乱丢乱放，运输车辆应采用封闭式，运输过程中杜绝沿途撒落。采取以上措施能够减小拆除过程中对周边环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境及相关规划简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 鲁山县位于河南省中部偏西，伏牛山东麓，北依洛阳、南临南阳、东接平顶山，地处东径112°14′～113°14′，北纬33°34′～33°00′。东西长90km，南北宽44km。总面积2432km2，东邻宝丰、叶县；南毗方城、南召；西接嵩县、汝阳；北靠汝州市和平顶山西区。辖5镇15乡，4个街道办事处，558个行政村，人口85万，素有“七山一水二分田”之称。 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇郭沟村郭沟组，中心地理坐标为东经113.043179°、北纬33.616406°，项目地理位置图见附图一。 2、地貌特征 鲁山县属丘陵地貌，地势西南高、东北低，最高茶庵岭，海拔264m，最低石龙河河床150m，相对高差93m。西部中山区一般海拔400～800米，山势陡峭，岩石裸露；中部低山区海拔一般在250～400米，沟壑纵横，山川相间，土薄石厚，耕地多分布在山谷河川两岸；东部南北两侧丘陵区，海拔一般在150～250米，岗丘起伏，土层浅薄；东部平原，海拔在90～150米之间，地势平坦、土层深厚、土质肥沃。基岩出露面积较大，岩石节理、裂隙不太发育，所以本区不易产生山洪、泥石流、滑坡等地质灾害。 根据现场调查，本项目厂区地势东南高、西北低，可利用地势布局厂区，便于上料，厂区仅需局部平整。 3、气候气象 鲁山县位于北亚热带与暖温带的交叉过渡地带，是典型的大陆性季风气候，四季分明。据当地气象站资料，年平均降水量723.1mm，年最大降水量1006.4mm，最小降水量为461.3mm，降水多集中于六、七、八、九四个月，占全年降水量的60%左右。降水强度一小时最大降水量81.6mm；二十四小时最大降水量175.4mm；一月最大降水量379.2mm。多年平均蒸发量1898.7mm，年平均气温14.5°～14.9°，全年无霜期260天。风向主要为东北风，最大风速为20m/s，风力可达7～8级。 本区土层最大冻结深度为22cm，冻结时间一般在12月到来年3月初，积雪厚度一般为5～6cm，最厚达22cm。 根据近年来资料统计，鲁山县主要气象气候参数列于表7。 表7 区域气象气候参数一览表 类别; 参数; 单位; 数值. 气温; 年平均气温; ℃; 14.3. 极端最高气温; ℃; 43.3. 极端最低气温; ℃; -16.1. 气压; 年平均气压; hPa; 999.7. 降水量; 年平均降水; mm; 684.. 年最大降水量; mm; 1419.4. 蒸发量; 年平均蒸发量; mm; 2825. 湿度; 年相对湿度; %; 76. 日照; 年平均年日照时数; d; 250. 风速; 多年平均风速; m/s; 2.0. 年最大风速; m/s; 24.0. 风向; 年主导风向; /; E. 无霜期; 年平均无霜期; d; 217. 冰冻期; 年平均冰冻期; d; 70. 4、水资源 （1）地表水 鲁山县属淮河流域沙颍河水系，沙河干流发源于尧山主峰东麓，自西向东贯穿全境，长108千米，流域总面积2432平方千米。境内流域面积在30平方千米以上的支流有23条，其中沙河、大浪河、将相河、荡泽河、清水河、七里河。人工渠包括昭平台南干渠和南水北调中线输水干渠。 ①沙河 沙河是淮河上游北侧的一条支流，发源于尧山主峰东侧，是一条天然性河流，自西向东贯穿全境，长108km，流域总面积28800km2，境内流域面积为3910.5km2，多年平均径流量11.2亿m3，鲁山县境内长约90km，是鲁山最大的河流。沙河位于本项目的北侧10.7km。 ②澎河及澎河水库：距离本项目最近地表水体为澎河，位于本项目西侧1.72km，向北汇入沙河。澎河发源于南召县乱石顶山，全长51.2公里，平顶山境内23.3公里；流域面积275平方公里，平顶山境内86平方公里，是沙河右岸的一条常年支流。 澎河水库属于中型水库，位于鲁山县马楼乡彭山东南澎河上游，坝高28.5m，总库容4150万立方米，最大流量2.5m3/s，主要功能为防洪灌溉，兼顾发电，灌溉面积5.5万亩。 ③昭平台南干渠：是人工渠道，水源为昭平台水库，主要功能是灌溉渠道。昭平台南干渠位于本项目北侧1.7km。 ④南水北调干渠：是国家“十五”计划重点工程，从加坝扩容后的丹江口水库陶岔渠首闸引水，通过开挖规划渠道输水，沿唐白河流域西侧过长江流域与淮河流域 的分水岭方城垭口后，经黄淮海平原西部边缘在郑州以西孤柏嘴处穿过黄河，继续 沿京广铁路两侧北上，自流到北京、天津。总干渠全长1245km，计划年调水量140 亿立方米。中线工程在平顶山市境内的渠线从叶县保安镇入境，涉及叶县、宝丰、鲁山、郏县等 4 个县。 （2）地下水 鲁山县地下水资源丰富，主要来源于大气降水和地面水补给。平原地区地下水主要为降水补给、山前恻渗补给、渠道测渗补给和灌溉入渗补给。山区地下水主要为将于入渗补给。 鲁山县地热资源丰富。全县的热泉、温泉有八处出露，每小时流量为208立方米，水无色无味，稍带有硫磺气。上汤水温63℃，中汤水温61-62℃，下汤水温61℃，温汤、碱场、庙坡、露山坡、汤河等处水温在20.5℃以上。 5、矿产资源 县辖内已发现的各类矿产有42种，矿产地近200处，其中已探明储量及探明部分储量的矿产有19种。在42种矿产中煤、铁、铝土、耐火粘土、石膏、水泥灰岩、磷矿、石墨、硅灰石、建筑用沙为鲁山县的优势矿产。其中石膏（3.1亿吨）、硅灰石（987万吨）、辛集磷矿（2266.17万吨）的储量居全省之首。此外，铸石用玄武岩、含钾硼粘土岩、含钾岩石、玻璃用石英岩等都是近年来新发现的量大质优的矿产资源，有着广阔的开发前景。 本项目所在地无已列明的优势矿产。 6、土壤 鲁山县有9个土类、33个土种。土壤类型有褐土、黄棕壤、褐土、粗骨土、石质土、紫色土、潮土、砂礓黑土和水稻土。其中，粗骨土最多，占全县土壤面积的45.9%。主要分布情况为：海拔在800米以上的山区为棕壤，占8%；海拔在800米以下的山丘地带为褐土，占22%；平原区主要为黄棕壤、潮土、砂浆黑土，占70%。 7、生物多样性 鲁山县是河南省二十五个以林为主的山区县之一，全县总面积365万亩，有林地面积195万亩，活立木蓄积150万立方米，森林覆盖率62.3%，林业产值2.5亿元。有国家级保护植物水杉、银杏、连香、华榛、杜仲、秦岭冷杉、垂直冷杉、淸檀、领春木、金钱槭等13种；省级保护植物铁杉、青线柳、楸皮杨、大叶三七等19种；中药材和菌类种类繁多，有人参、天麻、石斛、辛夷、杜仲等近500种；有路栖脊椎动物125种以上，国家级保护的珍贵动物有金钱豹、艾叶豹、麝、大鲵、金雕、羚羊、红腹锦鸡、豪猪、红脚隼、大灵猫等17种；省级保护的有狐貉、青鼬、豹猫、飞鼠、水獭，啄木鸟、画眉、双斑锦蛇等14种；鲁山有古树名木千余株，有全国罕见的千年古银杏群，有彰显悠久人文历史的古柏，有昭示岁月苍桑的柿树王，有蕴含着美丽传说的老栎树等。 项目区域500m范围生物资源比较单一，主要为农田作物、人工花草和树木，以及一些地方性杂草；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫及鱼类，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、文物古迹 鲁山县是墨子的故乡，现有琴台、文庙、望城岗冶铁遗址、元次山碑和望城岗遗址等历史文物古迹，主要分布在县城区域。 （1）古琴台 鲁山县城中心区有条古老的街市叫琴台街，琴台街因唐朝开元年间鲁山县令元德秀所修琴台而得名。 （2）鲁山文庙 鲁山文庙位于鲁山县城第一高中院内，建国前后均为学校所借用。重点保护区：以圣祠的东北墙角为基点，向北延伸15米；向南60米；向东15米；向西40米。一般保护区：以重点保护线向外延伸30米。 （3）望城岗冶铁遗址 望城岗冶铁遗址位于鲁山县城西南望城岗村后土岗上，东起严家岗，西至贺楼村南，南至望城岗村。东西长约1200米，南北宽400米，总面积48万平方米。遗址灰层最厚处达6米以上。地表散存着大量的矿石粉、青石、木炭、砂子、炉渣等，器物残范、炉底等冶铁、铸铁遗物随处可见。1963年6月，被公布为河南省重点文物保护单位。 （4）元次山碑 元次山碑，又名容州都督元结碑，全称《唐故容州都督兼御史中丞本管经略使元君表墓碑铭并序》。碑原在河南鲁山县城北青岭元结墓前 ,现位于鲁山县鲁山一高校园内，外有明代修建之碑亭为其遮挡风雨。系唐代大书法家颜真卿于大历七年（公元772年）63岁时为好友元结亲手撰写并书丹的悼文。全文以寸半见方的楷书写就，字迹浑厚雄健，遒劲秀拔，气势磅礴，充溢着宁折不弯的浩然正气。是颜体的代表作品之一，其拓片曾于1972年赴日本展出。该碑1963年被公布为河南省重点文物保护单位。2006年05月25日，元次山碑作为唐代石刻，被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单。 本项目周边分布两座庙祠，经查找资料，未列入省市县文物保护名录。 9、与集中式饮用水源地的相符性分析 （1）平顶山市集中饮用水源地 根据《平顶山市饮用水源保护区调整技术报告》及其批复文件《河南省环境保护厅关于进一步明确昭平台水库地表水源保护区范围的函》（豫环函【2013】57号），昭平台水库地表水源保护区调整后的保护范围如下： 一级保护区范围为东起昭平台水库大坝，西至沙河入库口向库区延伸3376m的断面，连接北侧姑嫂石庙院和南侧西坡村所在半岛得到的一级保护区边界的水域范围；一级保护区水域（正常水位线171.4m）以上纵深200m，遇环库路则以环库路为边界的陆域；沙河干流昭平台水库至白龟山水库之间的水域。一级保护区面积为46.55km2。 二级保护区范围为一级保护区边界向上游延伸2000m，东起一级保护区边界，西北至东王村，西南至石桥村的水域范围；一级保护区陆域边界、二级保护区水域（正常水位线171.4m）以外，环库路以内的陆域；七里河、将相河、瀼河、肥河、大浪河入河口向上游延伸1000m水域及其沿岸纵深50m陆域范围。二级保护区面积为19.57km2。 准保护区范围为昭平台水库上游入库河流水域及其沿岸500m的陆域。准保护区面积为168.60km2。 本项目位于鲁山县张良镇郭沟村郭沟组，位于沙河南侧约10.7km，不在昭平台水库和沙河水源保护区范围内，具体位置关系图见附图四。 （2）乡镇集中式饮用水源 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），鲁山县张良镇划定集中式地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围为水厂厂区及外围47米的区域。 经调查，本项目距张良镇地下水井群(共2眼井)一级保护区最近距离为5.5km，不在张良镇地下水井群(共2眼井)一级保护区范围内。 （3）南水北调中线干渠 根据《南水北调平顶山市段保护区范围（东袁寨）》，本项目所在区域南水北调一级保护区宽度为50m，二级保护区范围为一级保护区边线（防护栏网）外延500m。本项目距离南水北调中线一期工程总干渠3.0km，不在南水北调保护区范围内，符合南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划要求。本项目与南水北调位置关系见附图五。 10、与《鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》（鲁政〔2019〕7号）相符性 为持续改善全县环境空气质量，打赢打好大气污染防治攻坚战，根据《平顶山市人民政府办公室关于印发平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》（平政办〔2019〕4号）等有关要求，特制定本方案。 二、工作目标 到2019年底，全市PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到45微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到82微克/立方米以下，全年优良天数达到市定242天以上。 （六）打好扬尘治理提效战役。县扬尘污染防控办公室要充分发挥职能，统筹协调各类扬尘管控、城市日常保洁、道路清扫等扬尘污染防治工作，指导县住建、交通、水利、国土部门严格落实扬尘治理具体工作标准和各项工作制度，提高城市清洁效果，加强城市绿化建设，全面提升扬尘污染治理水平。 21. 强化工地扬尘污染防治。 （1）严格落实施工工地“六个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。建筑面积 5000 平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价 1000 万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程安装扬尘在线监测监控设备并与当地主管部门监控平台联网。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“黑名单”、禁止其参与建设市场招投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。 （七）打好工业绿色升级战役。组织开展工业企业“六治理、一实施”，即开展非电行业提标治理、重点行业无组织排放治理、工业炉窑专项治理、VOCs（挥发性有机物）专项治理、锅炉综合整治、铸造行业深度治理，实施绿色环保调度制度，持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型。 44. 强化重污染天气应急管控。 （1）夯实应急减排清单。2019年9月底前，结合全县第二次污染源普查的涉气企业情况，在 2018 年重污染天气应急减排清单基础上，按行业、按地域补充完善管控企业范围，细化不同时段、不同区域、不同行业、不同排放水平的工业企业、施工工地的管控措施等, 依据主要污染物排放量（烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物），科学确定红、橙、黄预警级别下停限产和减排措施，进一步夯实重污染天气应急管控清单。 （2）科学制定减排措施。按照“多排多限、少排少限、不排不限”的原则，科学制定应急减排措施，严禁“一刀切”。应急减排措施应有效减少企业生产活动全过程的污染物排放，同行业内企业应根据污染物排放绩效水平进行排序，优先管控绩效较差的企业；企业内部应优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节；对由于生产工艺等因素无法快速实现停限产的化工等企业，尽可能通过提高治污效率减少污染物排放，也可实施便于操作的分阶段、分轮次轮流停产方案。对已达到绿色环保引领要求的企业，原则上不再纳入橙色以下应急管控。 （3）加强重污染天气环保—电力联合监控。2019年10月底前，按照省统一要求，完善全县重污染天气管控企业信息，按照“一户一卡”签订工作流程，明确管控企业电量阀值，实现对管控企业用电量、重点企业污染物排放指标的每日监控。依据每日监控信息，将电力信息、排放信息和环保执法有效结合，提升环保执法准确性，及时对可疑企业进行核实，严格落实停限产措施。 （4）强化大宗物料运输应急减排。钢铁、建材、焦化、化工、矿山等涉及大宗物料运输的重点用车企业以及城市物流配送企业要制定错峰运输方案，纳入当地应急管控清单，在橙色及以上重污染天气预警期间，原则上不允许柴油货车进出厂区（保证安全生产运行、运输民生保障物资或特殊需求产品的国五及以上车辆除外）。重点用车企业以及城市物流配送企业在车辆出入口安装视频监控系统，并保留监控记录三个月以上，秋冬季期间每日登记所有柴油货车进出情况，并保留至2020年4月30日。 本项目施工期、营运期严格按照《鲁山县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中规定进行，施工期在施工场地设置围挡、拆除和土方作业喷淋抑尘、堆场覆盖、物料密闭运输、进出车辆冲洗等措施，做到两个禁止，六个百分百，以降低施工活动对周围环境空气的影响。运营期建设全封闭车间，厂区道路实施硬化并定时洒水清扫，厂区生产工艺产尘环节配备除尘设施，进料口设置集气罩并配建除尘设施，因企制宜建设无组织监控设施，实现厂区无组织排放“五到位、一密闭”，以降低营运期对周围环境的影响。 11、与《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（鲁攻坚办〔2020〕7号）相符性分析 与本项目的相关要求如下： 23.全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度。县城市管理局牵头组织开展扬尘污染防治专项行动，深化扬尘防治“六个百分百”、“两监控、一喷淋”措施落实。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行产、运、消全过程处置监管。严格落实城市建成区内“两禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。 强化道路扬尘管控。加大国道、省道及城市周边道路、城市支路机械化清扫保洁力度，推广主次干路高压冲洗与机扫联合作业模式，大幅降低道路积尘负荷。加强道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对国道、省道及物流园区周边等地柴油货车临时停车场实施路面硬化，落实城区、城乡结合部等各类堆厂、料堆、土堆等苫盖抑尘措施。 48.完善施工工地空气质量监控平台建设。全县建筑面积1万平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程重点扬尘防控点安装扬尘在线监测监控设备并与属地监控平台联网，参与省、市各类施工工地监控监测信息交互共享机制，实现信息共享。 相符性分析： 本项目施工过程中严格落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求，施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭。建成后道路全部硬化，周围进行绿化。 本项目生产过程中产生的废气污染物为粉尘，企业建设全封闭原料库、成品库，并安装喷雾降尘措施；生产车间全封闭，生产设备配备集尘措施，传送带全密闭，生产过程产生的粉尘收集至袋式除尘器处理后达标排放；厂区道路全部硬化，厂区出入口安装车辆冲洗装置，因此本项目的建设满足《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》要求。 12、与 《河南省生态环境厅印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻 坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，制定本方案。 本项目与“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”中其他行业无组织排放治理标准对比见下表。 表8 其他行业无组织排放治理标准 序号; 详细要求; 本项目拟采取的污染防治措施; 相符性. 一、料场密闭治理. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施; 项目所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 密闭料场覆盖所有堆场料区（包括堆放区、工作区和主通道区）; 相符. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭; 相符. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘; 所有地面完成硬化，除物料堆放区域外没有明显积尘; 相符. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 下料口设置独立集气罩，配套有独立除尘设施不与其他工序混用; 相符. 6; 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置; 厂房内各生产工序均功能区划，均安装有安装固定的喷干雾抑尘装置; 相符. 7; 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 厂区出口安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 相符. 二、物料输送环节治理. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统; 皮带输送机或物料提升机均在密闭廊道内运行，并在所有落料位置均设置有喷干雾装置; 相符. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料; 运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，转运散状物料均在车间内进行; 相符. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘; 除尘器卸灰进入收集桶内，卸灰区封闭。除尘器收集的颗粒物外售，运输车辆苫盖，装卸车时采取加湿措施抑尘; 相符. 三、生产环节治理. 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 相符. 2; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 本项目不涉及VOCS废气; 相符. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行; 不在生产车间内散放原料，采用全封闭式料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节在密闭良好的车间内运行。; 相符. 四、厂区、车辆治理. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫; 对厂区道路定期洒水清扫; 相符. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周设置洗车废水收集防治设施。; 相符. 五、建设完善监测系统. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业明显位置随时公开; 相符. 本项目严格按照评价提出的措施进行建设，符合其他行业无组织排放治理方案要求。 13、与 《关于促进机制砂产业发展推广机制砂应用的指导意见（试行）》（豫水河[2019]7号）相符性分析 2019年11月6日，河南省水利厅联合河南省生态环境厅等8部门出具了《关于促进机制砂产业发展推广机制砂应用的指导意见（试行）》（豫水河[2019]7号），该文对我省机制砂企业布局、生产规模等提出了要求，要求新建企业应具备年生产机制砂300万吨以上能力；对综合利用采矿废石、弃渣、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目，生产能力应达到100万吨以上。本项目属废弃物综合利用项目，年处置废砂石100万吨，符合该文件要求。 - 14、与《河南省人民政府办公厅关于促进砂石行业健康有序发展的实施意见》（豫政办〔2020〕37号）相符性分析 2020年9月14日，河南省人民政府办公厅发布了《河南省人民政府办公厅关于促进砂石行业健康有序发展的实施意见》（豫政办〔2020〕37号），该文件对我省砂石行业提出实施意见，要求对无自备矿山的项目，企业须明确矿石、废石尾矿、弃渣、工业和建筑废弃物等原料来源并提供真实性声明，根据可利用资源总量和5年以上利用期综合确定备案产能。除综合利用废石尾矿、弃渣、工业和建筑废弃物生产机制砂石的项目外，其他新建机制砂石项目备案产能应达到300万吨以上。本项目属废弃物综合利用项目，年处置废砂石100万吨，符合该文件要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 本次评价同时引用河南省城市环境空气质量自动监控系统发布的鲁山县2019年的环境空气质量现状监测数据，监测结果见表9。 表9 鲁山县空气质量现状评价表 监测点位; 监测因子; 评价指标; 监测结果; 标准限值; 占标率%; 是否达标. 鲁山县; SO2; 年平均质量浓度; 11ug/m3; 60ug/m3; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28ug/m3; 40ug/m3; 70; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 98ug/m3; 70ug/m3; 140; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 46ug/m3; 35ug/m3; 131.4; 超标. O3; 8小时平均质量浓度; 191ug/m3; 160ug/m3; 119.4; 超标. CO; 24小时平均质量浓度; 1.485mg/m3; 4mg/m3; 37.1; 达标. ### 由上表可知，2019年鲁山县环境空气常规监测因子中SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、O38小时平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。鲁山县为不达标区。 - 随着《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施的实施，通过控制扬尘、削减燃煤总量、控制机动车污染等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将逐步得到改善，其中控制扬尘的主要措施为全面提升“扬尘”污染治理水平，强化道路扬尘管控，完善施工工地空气质量监控平台建设。《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》工作目标是：到2020年底，全县PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到40微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到83微克/立方米以下，全县主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 二、地表水环境 距离本项目最近的地表水体为项目西侧1.72km的澎河，属沙河支流。为了解当地地表水体的现状情况，本次评价引用平顶山市生态环境局网站公布的澎河新孔庄桥断面2020年7月监测结果，澎河新孔庄桥断面2020年7月监测的化学需氧量、氨氮、总磷和总氮因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，说明区域地表水体质量较好。 三、声环境 根据环境功能区划，建设项目所在地应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。声环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据河南康纯检测技术有限公司现场检测结果，本项目厂界噪声检测结果见下表。 - 表10 声环境监测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 监测点名称; 时间; 监测结果dB(A); 评价标准dB(A); 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 2020.6.4; 50; 40; 60; 50; 达标. 2020.6.5; 49; 40. 2; 南厂界; 2020.6.4; 50; 40; 达标. 2020.6.5; 49; 39. 3; 西厂界; 2020.6.4; 51; 41; 达标. 2020.6.5; 50; 39. 4; 北厂界; 2020.6.4; 49; 39; 达标. 2020.6.5; 48; 41. 由监测结果可知，本项目各厂界噪声监测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目区域声环境质量较好。 四、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，本次工程在厂区内共设置了3个土壤表层样监测点，具体见下表。 - 表11 项目厂址土壤监测点布设一览表 - 检测点位; 取样 深度; - 检测因子; - 检测频次. 厂区内1#东经113.03786、北纬33.61726，2#东经113.03758、北纬33.61732，3#东经113.03705、北纬33.61719; 0.2m; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘; 1次/天，共1天. 企业委托河南康纯检测技术有限公司于2020年6月4日采样，采样一次。根据该公司2020年6月16日出具的检测报告，本项目厂址内土壤监测及评价结果见下表。 - 表12 本项目厂址内土壤监测及评价结果 单位（mg/kg） 检测 点位; 1#东经113.03786、北纬33.61726; 2#东经113.03758、北纬33.61732; 3#东经113.03705、北纬33.61719; 标准值; 最大超标倍数. 采样时间; 2020.06.04. 样品状态; 灰色、砂土、无根系、干; 暗灰色、砂土、无根系、干; 暗灰色、砂土、无根系、干. 检测项目; 检测结果. - 汞; 0.026; 0.026; 0.022; 38; 0. - 砷; 16.4; 14.5; 13.1; 60; 0. - 铅; 23.5; 25.1; 30.4; 800; 0. - 镉; 0.15; 0.11; 0.22; 65; 0. - 铜; 32; 21; 18; 18000; 0. - 镍; 32; 40; 33; 900; 0. - 铬（六价）; 未检出; 未检出; 未检出; 5.7; /. - 四氯化碳; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8; /. - 氯仿; 未检出; 未检出; 未检出; 0.9; /. - 氯甲烷; 未检出; 未检出; 未检出; 37; /. - 1,1-二氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 9; /. - 1,2-二氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 5; /. - 1,1-二氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 66; /. - 顺-1,2-二氯 - 乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 596; /. - 反-1,2-二氯 - 乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 54; /. - 二氯甲烷; 未检出; 未检出; 未检出; 616; /. - 1,2-二氯丙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 5; /. - 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 10; /. - 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 6.8; /. - 四氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 53; /. - 1,1,1-三氯 - 乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 840; /. - 1,1,2-三氯 - 乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8; /. - 三氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8; /. - 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5; /. - 氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 0.43; /. - 苯; 未检出; 未检出; 未检出; 4; /. - 氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; 270; /. - 1,2-二氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; 560; /. - 1,4-二氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; 20; /. - 乙苯; 未检出; 未检出; 未检出; 28; /. - 苯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; 1290; /. - 甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 1200; /. - 间二甲苯+对二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 570; /. - 邻二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 640; /. - 硝基苯; 未检出; 未检出; 未检出; 76; /. - 苯胺; 未检出; 未检出; 未检出; 260; /. - 2-氯酚; 未检出; 未检出; 未检出; 2256; /. - 苯并[a]蒽; 未检出; 未检出; 未检出; 15; /. - 苯并[a]芘; 未检出; 未检出; 未检出; 1.5; /. - 苯并[b] - 荧蒽; 未检出; 未检出; 未检出; 15; /. - 苯并[k]荧蒽; 未检出; 未检出; 未检出; 151; /. - 䓛; 未检出; 未检出; 未检出; 1293; /. - 二苯并[a,h]蒽; 未检出; 未检出; 未检出; 1.5; /. - 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; 未检出; 未检出; 15; /. - 萘; 未检出; 未检出; 未检出; 70; /. 由上表可知，厂址内各监测点位监测因子监测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值的要，说明厂区内土壤未受到污染。 四、生态环境 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇郭沟村，项目厂址周围以人工生态为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物。

主要环境保护目标： 本项目厂区周边主要环境保护目标见下表。 表13 地表水、声环境主要保护目标一览表 环境类别; 主要保护目标; 方位及距离; 保护级别. 水环境; 澎河; 西、1.72km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 声环境; 郭沟村; 西北170m处的4户散户居民、西侧及西南185m的郭沟村; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 表14 环境空气主要保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界最近距离（m）. E; N. 郭沟村; 113.041028; 33.614869; 居住区; 居民; 二类区; 西南; 185m. 113.039799; 33.615888; 居住区; 居民; 二类区; 西. 郭沟村4户散户居民; 113.040556; 33.617603; 居住区; 居民; 二类区; 西北; 170m. 罗庄; 113.050174; 33.623616; 居住区; 居民; 二类区; 东北; 840m. 银东岭; 113.038952; 33.608632; 居住区; 居民; 二类区; 西南; 828m. 杨李沟村; 113.055474; 33.616013; 居住区; 居民; 二类区; 东; 1000m.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境要素; 标准名称及类别; 项 目; 标准值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 及修改单; PM10; 24小时平均; 150μg/m3. 年平均; 70μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3. 年平均; 35μg/m3. SO2; 24小时平均; 150μg/m3. 年平均; 60μg/m3. NO2; 24小时平均; 80μg/m3. 年平均; 40μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. O3; 8小时平均; 160μg/m3. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; COD; ≤30mg/L. 氨氮; ≤1.5mg/L. 总磷; ≤0.3mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间; 60dB（A）. 夜间; 50dB（A）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污染物; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 最高允许排放速率：3.5kg/h. 最高允许排放浓度:120mg/m3. 排气筒高度:15m. 周界外浓度:1.0mg/m3. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 噪声; 昼间70dB(A). 夜间55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总 量 控 制 | 根据本项目工程分析，建设项目的排放总量建议值如下： （1）水污染污染物 本项目生产废水全部回用不外排，生活污水主要为职工生活污水，经化粪池处理后定期清掏，不外排，因此本项目无需废水主要污染物总量控制指标。 （2）大气污染物 本项目不涉及SO2、NOx产生及排放，因此本项目无需废气主要污染物总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期 本项目施工期工艺流程主要为原构筑物拆除、场地整理、车间建设、设备安装与调试以及竣工验收，其中原建筑物拆除主要为原有生产车间及设备，拆除面积约3000m2，拆除产生的废钢材、砖瓦在后期厂房建设中综合利用，拆除的原有旧设备交给鲁山县长城新型墙材有限公司处理。施工期具体工艺流程及产污环节见下图。 原构筑物拆除场地整理 车间建设 外表装饰 设备安装 竣工验收 噪声、扬尘 噪声、扬尘 噪声 噪声 固废、废水 固废、废水 固废、废水 图1 项目施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期 本项目产品为石子和机制砂，项目营运期具体生产工艺流程见下图。 图2 项目运营期生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： - （1）鄂破：本项目使用原料由自卸车运输进厂在原料仓库暂存。由铲车将物料倒入给料机料斗。给料机连接鄂式破碎机，石料通过振动给料机进入鄂破机进行一次破碎，在鄂破机的活动鄂板间受到挤压冲击而被破碎，鄂破后的石料粒径相对较大。 （2）圆锥破：经过一次破碎的石料由密闭皮带输送进入圆锥破进行二次破碎，原料受到圆锥破内定锥与动锥的多次挤压和撞击后破碎。 （3）筛分：本项目筛分采用湿法筛分，筛分机内注入水，筛分机内二次破碎后的石料经密闭传输带送到振动筛进行筛分（3层筛），第一层筛上物为粒径大于14mm的石子返圆锥破再次破碎，第二层筛上物料为粒径13mm 的石子，通过密闭传输带送到成品仓库；第三层筛上物料为粒径12mm的石子，通过密闭传输带送到成品仓库；第三层筛下石料通过密闭传输带送到制砂机内。 （4）制砂：本项目制砂机采用湿法制砂，制砂机内注入水，制砂机通过冲击式破碎机进行破碎制砂，物料在高速离心力的作用下，与另一部分以伞型方式分流在转盘四周的靶石产生高速度的撞击与高密度的粉碎，石料在互相打击后，又在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击、摩擦、粉碎、直至粉碎成所要求的粒度。 （5）筛分：制砂后的石料通过密闭传输带送到振动筛内进行筛分（1层筛），采用湿法进行筛分后，粒径大于4.75mm的石料被筛分出来，由密闭皮带输送回制砂机进行再次制砂；粒径小于4.75mm的物料经密闭输送带输送至至洗砂机内。筛分机内废水排至废水收集池内。 （6）洗砂：本项目采用水轮洗砂机进行洗砂作业，砂石由给料槽进入洗槽中，然后在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面上的石粉尘等杂质，同时加水形成强大的水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，干净的砂石由叶片带走，之后沙石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成整个砂石的清洗过程。项目洗砂废水经收集后进入沉降罐絮凝沉降后，上清液循环使用，不排放；沉降泥渣经压滤机压滤后外售，压滤机产生的废水排至收集池内。 （7）脱水：将清洗后的湿砂输送至振动脱水机进行脱水，成品砂的含水率为8％左右；振动脱水过程产生的废水排至废水收集池内。将成品砂通过密闭传送带输送至机制砂成品区待售。 为减少输送过程由于落差产生颗粒物，输送皮带下料口处设软布袋连接减少落差，并在输送皮带上端及车间安装雾化洒水设施，抑制因落差产生的颗粒物。 图3 本项目物料平衡图 t/a

主要污染工序： 一、施工期污染因素分析 1.1污染源识别 根据项目特点，本项目施工过程中产生的污染物包括废水、废气、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见下表。 表15 项目施工期主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 建筑施工、堆场; 扬尘; 颗粒物. 施工机械; 机械废气; CO、NOX、HC等. 废水; 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 建筑施工; 施工废水; SS. 噪声; 机械设备，施工车辆; 等效连续A声级. 固废; 员工生活; 生活垃圾. 原建筑拆除、建筑施工、装修; 废钢材、建筑垃圾. 1.2施工期污染因素分析 1.2.1废气 1、扬尘 施工期现有构筑物拆除、场地整理、填挖以及建筑垃圾的装卸和运输过程中将产生将产生扬尘，由于施工的需要，施工点地基的开挖、堆放、回填过程中及建筑材料的运输、堆放等，在干燥有风的情况下，会产生一定量的扬尘，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中主要由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层土因天气干燥及大风原因而产生扬尘；动力扬尘主要是在建材装卸过程中，由外力而产生的尘粒悬浮而造成的。 2、施工机械废气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量较燃气油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。 1.2.2废水 1、生活污水 在不同的建设阶段，施工人数不尽相同，按照施工高峰期估计施工人数约为20人，均不在工地食宿。施工人员按照每天生活用水30L/人计，则生活用水量为0.6m3/d，污水排放系数取0.8，则施工期生活污水量为0.48m3/d。生活污水经现有化粪池处理后由当地农民定期清掏用于农田施肥。 2、施工废水 主要为施工机械冲洗、设备冲洗与建筑材料的保湿等施工工序产生的泥沙废水，排放量较难估算，其成分相对简单，主要污染物是SS，水量较小，且一般瞬时排放，该废水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质，可以设置临时沉淀池沉淀后泼洒抑尘，不得随意外排。 1.2.3噪声 本项目施工期产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。在这些施工噪声中对环境影响最大的是机械噪声，施工期噪声主要为主体施工阶段使用挖掘机、装载机、推土机、运输车等机械作业时产生的噪声。经调查，典型施工机械开动时噪声源强较高，噪声源强约在80-100dB(A)之间。 1.2.4固体废物 1、建筑垃圾 本项目现有建筑物拆除主要为3座厂房，施工期在拆除、厂房建设过程中会产生少量的固体废物，主要包括废建筑材料、废包装材料、生活垃圾等，钢结构厂房拆除产生的废钢材全部在后期厂房建设中利用，废砖石用于厂区平整，废包装材料、生活垃圾需要集中收集后及时清运，不能将其随处乱丢乱放，运输车辆应采用封闭式，运输过程中杜绝沿途撒落。 2、生活垃圾 施工阶段人数最多时施工人员可达20人，施工人员均不在施工现场食宿，生活垃圾按每人每天0.5kg计，则施工期生活垃圾产生量为10kg/d。统一收集后交由环卫部门处理。 二、运营期污染因素分析 2.1污染源识别 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废水、废气、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见下表。 表16 本项目运营期主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 产污环节; 污染类型; 污染因子. 废气; 原料、成品装卸; 废气; 颗粒物. 给料破碎; 废气; 颗粒物. 皮带输送及下料转运; 废气; 颗粒物. 运输车辆起尘; 废气; 颗粒物. 废水; 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 车辆冲洗; 生产废水; SS. 筛分、制砂、洗砂; SS. 噪声; 生产设备; 等效连续A声级. 运输车辆. 固废; 员工生活; 生活垃圾. 废水沉淀罐; 底泥. 袋式除尘器; 收集的颗粒物. 2.2运营期污染因素分析 2.2.1废气 （1）原料、成品装卸颗粒物 原料、石子成品在机械装卸过程中会有颗粒物产生，根据装卸起尘量计算公式来计算原料、成品的装卸扬尘量，公式如下： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q—装卸起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s； H—物料落差，m； W—物料含水率，%。 该公式为装载机同时作业的情况下，无顶棚、无挡墙、无人工增湿、自然状态下的原煤堆场起尘量计算。根据物料落差一般为2~3m（取3m进行计算）物料含水率取8%，将有关参数代入上述起尘模式计算得，项目装卸起尘速率为1.413g/s。 装卸原料、成品均以每车60t计，项目废砂石料为100万t/a，则原料装卸次数为1000000/60=16667次，产品石子装卸次数为600000/60=10000次。原料每车每次装卸时间以4分钟计，成品每车每次装卸时间以6分钟计，则原料装卸颗粒物产生量约为5.65t/a，成品石子装卸颗粒物产生量约为5.09t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，本次环评要求对生产车间进行密闭，所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，并在车间上方设置旋转喷淋洒水装置，定期对原料和成品进行洒水、抑尘。经采取以上措施后颗粒物削减约95%，故项目原料装卸颗粒物排放量约为0.28t/a，成品石子装卸颗粒物排放量约为0.25t/a。 （2）给料机进料口、破碎过程中产生的颗粒物 本项目设置1台鄂破机、1台圆锥破碎机，本项目制砂机、筛分机均采用湿法生产，生产过程中不产生颗粒物。根据《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》中的行业经验系数，项目鄂破机、圆锥破碎机生产过程中产排污情况见表17。 表17 本项目生产设备颗粒物产生量情况一览表 序号; 设备; 产污设施/工段; 产生系数; 物料加工量（t/a）; 颗粒物产生量（t/a）. 1; 给料机; 进料口; 0.005kg/t原料; 1000000; 5. 2; 鄂破机; 破碎工段; 0.05kg/t原料; 1000000; 50. 3; 圆锥破碎机; 破碎工段; 0.05kg/t原料; 1000000; 50. 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，鄂破机、圆锥破碎机在车间内进行二次密闭，下料口设置独立集气罩，配套有独立除尘设施不与其他工序混用。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷雾抑尘措施；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 本项目原料进料口上方配备半封闭集尘罩（收集效率95%）收集颗粒物，然后引至一套单独的袋式除尘器对产生的颗粒物进行处理（风量20000m3/h，除尘效率为99%）；鄂破机、圆锥破碎机均位于封闭车间内，并进行二次密闭处理，上方设置集气罩，收集的颗粒物引至一套袋式除尘器对产生的颗粒物进行处理（风量30000m3/h，除尘效率为99.5%，收集效率95%），处理后共同通过一根15m高排气筒排放。未被集气罩收集的颗粒物以无组织形式排放，生产设备全部设置在封闭生产车间内，车间对颗粒物的阻隔效率为97%。具体排放情况见下表。 表18 本项目生产设备颗粒物治理措施及排放情况一览表 类别; 产污设施; 产生量t/a; 产生速 率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织; 给料机进料口; 4.75; 0.99; 49.5; 进料口上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理（风量20000m3/h，收集效率95%，除尘效率为99.5%）; 通过1根15m高排气筒排放; 0.499; 0.104; 2.08. 鄂破机; 47.5; 19.79; 659.67; 封闭车间内，并进行密闭处理，上方设置集气罩，收集颗粒物引至一套袋式除尘器对产生的颗粒物进行处理（风量30000m3/h，收集效率95%，除尘效率为99.5%）. 圆锥破碎机; 47.5. 无组织; 生产设备; 5.25; 1.094; /; 车间阻隔率为97%; 0.158; 0.033; /. （3）皮带输送及下料转运工段颗粒物 本项目采用皮带传送输送物料，皮带传送及物料转运过程中会产生颗粒物。经查阅《逸散性工业粉尘控制技术》，转运粉尘产生系数为0.00145kg/t装料，项目转运物料量为100万t/a，则皮带输送及下料转运过程颗粒物产生量为1.45t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，散状物料采用封闭式输送方式，评价建议对输送皮带全封闭，输送皮带设置封闭输送廊道，输送皮带下料口处设软布袋连接，并在输送皮带上端及车间上方设置旋转喷淋洒水装置，定期对成品库进行洒水、抑尘。经采取以上措施后颗粒物量可减少95%以上，故项目皮带输送及下料转运颗粒物排放量约为0.07t/a，排放速率为0.015kg/h。 2.2.1.3运输车辆道路扬尘 本项目原材料及产品均采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，本次计算取10； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2，本次计算取0.1。 经计算，载重为10t的汽车行驶时扬尘为0.102kg/km·辆，载重为60t的汽车行驶时扬尘为0.49kg/km·辆。 车流量核算：成品转运量为100万t/a，单车每次运输量按60t计算，转运车辆为16667次/a；原料运输量为100万t/a，单车每次运输量按60t计算，运输车辆为16667次/a。项目车辆在厂区行驶距离约为300m，经计算，各种车辆在厂区内行驶产生的扬尘情况见下表。 表19 项目车辆在厂区行驶扬尘产排情况一览表 车辆类型; 空车重（t）; 重载车重（t）; 运输次数（次/a）; 空车起尘量（t/a）; 重载车起尘量（t/a）; 起尘量合计（t/a）. 成品运输车; 10; 70; 16667; 0.51; 2.45; 4.90. 原料运输车; 10; 70; 16667; 0.51; 2.45. 为减少物料运输产生的颗粒物，建设单位主要采取如下措施： ①对厂区道路进行硬化，减少输送车辆扬尘对外环境的影响； ②运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； ③配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染； ④铲车作业主要原料库内进行，要求对库内地面及时清洁，设专人清扫，防止铲车作业过程中粉尘外逸； 为进一步减少工程无组织废气的影响，结合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》等文件相关要求，评价要求采取以下措施： ①建设全封闭生产车间，各原料禁止露天堆存，物料转运应在全封闭车间内进行，生产车间等日常应保持全封闭状态；对项目原料间和生产车间成品区进行分区和标识，设置各分区的标志，严格执行，方便项目规范管理； ②袋式除尘器下料口按照“三侧围挡、一侧进出料”建设，同时降低下料口高度，在下料口设置全封闭软连接与接料容器对接，减少下料过程中颗粒物的产生； ③破碎设备、筛分设备四周进行全封闭设置，加对各生产设备、连接管道、除尘装置的密封性，减少无组织废气排放； ④在项目各产尘点及环保设施处安装视频监控装置，对设施运行情況24小时视频录像，视频数据保证时间不得少于30天； ⑤厂区内设置洒水装置，定期对生产及厂区地面进行洒水降尘。企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 为了减轻扬尘对运输沿线的污染，评价要求项目运输车辆需封闭遮盖，运输车辆出厂前必须进行车辆清洗，保持车身和轮胎清洁；通过村庄时需减速慢行，减少运输扬尘，最大限度的减轻对运输车辆道路沿线居民的影响。 采取以上措施后，可使颗粒物降低90%以上，即汽车运输起尘量约为0.49t/a。 2.2.2废水 本项目用水主要为喷淋用水、车辆清洗用水以及筛分、制砂、洗砂用水和员工生活用水。 （1）车间喷淋用水 本项目生产车间内原料库、成品库（包含下料口）配备雾化洒水设施，抑尘喷淋用水全部进入到产品中，无废水产生。根据项目原料区和成品区面积及物料堆存情况，拟设置洒水喷头40个，精细雾化喷嘴喷头流量一般在0.0125~0.24L/分，本次取0.48m3/h进行计算，每天开启8h，根据计算，用水量约为3.84m3/d（1075.2m3/a）。此部分用水全部随物料进入生产系统，有抑尘增湿作用，对环境起改善作用，无废水外排。 （2）厂区道路喷淋用水 项目配备清扫车、洒水车各一台，定期对厂区运输道路进行清扫及洒水，洒水用水量按0.2L/m2·次，每天洒水4次计，厂区道路面积约500m2，则厂区道路喷淋用水量为0.4m3/d（1200m3/a）。该用水全部蒸发，无废水外排。 （3）车辆清洗用水 运输车辆出厂区前需要进行冲洗，避免带土上路。类比同类型项目，单辆运输车冲洗用水量为0.1m3/辆次，全年装卸共33334次，每天约运输120辆次，则冲洗水用量为12m3/d（3360m3/a），由于蒸发、车辆带走造成废水损失率按20%计，则废水损失量为2.4m3/d（672m3/a），运输车辆冲洗废水产生量为9.6m3/d（2688m3/a）。 本项目在厂区出口处建设车辆冲洗装置，环评建议配套建设沉淀池容积为20m3。冲洗车辆废水主要污染因子为SS，经类比，其浓度约为3000mg/L，该部分废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，仅定期补充，经核算定期补充量为2.4m3/d（672m3/a）。 （4）员工生活用水 本项目劳动定员20人，均不在厂区食宿，年工作300天，按每人50L/（人•d），则生活用水量为1.0m3/d（300m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量0.8m3/d（240m3/a），经现有化粪池（10m3）处理后，定期清运。 （5）筛分、制砂、洗砂用水 本项目在筛分、制砂及洗砂工序需用水，类比同类型项目，水量与物料量比例为0.5：1。本项目洗砂量为40万t/a（83.33t/h），则生产用水量约为42m3/h（672m3/d），年用水量为201600m3/a，损耗量按10%计，则生产过程产生废水量为37.8m3/h、604.8m3/d、181440m3/a，废水首先排入污水池，然后经泵抽至沉降罐加絮凝剂处理，底泥进入压滤机进行处理，上清液从溢流管排出进入清水池。清水池经泵抽入筛分机、制砂机及洗砂机，用于生产线循环利用，清水池补充水用水量约为4.2m3/h，67.2m3/d，废水经沉淀处理后回用，不外排。 项目水洗工艺流程如下图： 图4 项目生产废水处理工艺流程图 （5）项目水平衡图 本项目水平衡图见图5。 图5 项目水平衡图 m3/d （6）初期雨水 本次评价采用平顶山市城市规划设计院的湿度饱和差法，其暴雨强度计算公式如下： Q＝φ×q×F×t q=883.8(1+0.8371gP)t0.57 其中：φ：径流系数，取0.9； q：暴雨强度（L/S.hm2）； F：汇水面积，0.9hm2（厂房、道路等硬化面积约为0.9hm2）； t：降雨历时，取30min； P：暴雨重现期，取3年。 经计算，本项目厂区初期（前10min内）雨水量为77.4m3。因此，本项目拟建一个100m3的初期雨水收集池（兼作事故池）及雨水收集渠，能够容纳收集降雨后10min内的雨水，此部分雨水经收集后用于厂区绿化、降尘，不外排。 项目生产用水为37.8m3/h，污水处理系统水力停留时间为1h，企业在厂区内设置1座100m3的雨水池（兼做事故池），可用于暂存污水处理系统故障情况下的生产废水。 2.2.3噪声 本项目主要噪声源为颚式破碎机、圆锥破碎机、制砂机、振动筛等设备生产过程及运输车辆运行产生的噪声，经查阅《环境保护使用数据手册》和《环境工程手册—环境噪声控制卷》，其噪声级为80~95dB(A)。根据建设单位提供资料，生产设备均设置在车间内，评价要求对高噪声设备安装减振基础，并定期对各类设备进行日常检修，确保其处于良好的运行状态，以避免异常噪声的产生，采取以上措施后各高噪设备可降低20dB(A)以上，主要噪声设备噪声级及防治措施见下表。 表20 主要高噪声设备噪声源 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 治理前dB(A); 治理措施; 治理后dB(A). 1; 颚式破碎机; 1台; 95; 基础减振+厂房隔声+置于地下; 治理后可降30dB(A); 65. 2; 圆锥破碎机; 1台; 95; 65. 3; 振动筛; 2台; 85; 基础减振+厂房隔声; 治理后可降20dB(A); 65. 4; 制砂机; 1台; 85; 65. 5; 洗砂机; 2台; 85; 65. 6; 压滤机; 2台; 85; 65. 为了最大程度地减少噪声对项目区域声环境质量的影响，建议本项目还应采取以下噪声污染防治措施：加强设备维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行，造成设备运行噪声级提高，对环境造成影响。 2.2.4固废 本项目运营期产生的固废主要有袋式除尘器收集颗粒物、污水罐底泥和职工生活垃圾。 （1）袋式除尘器收集颗粒物：袋式除尘器收集颗粒物量为99.251t/a，收集后作为产品外售。 （2）沉淀池底泥：项目原料为净料，但在运输及铲装过程中不可会不可避免的混入少量泥沙，在洗砂过程中会聚集在污水罐底部，项目采用压滤机对底泥进行压滤，产生量约为原料用量的1.95%，压滤后的泥渣产生量19472t/a（含水率80%），其主要成分为泥土，外售给建材厂做原料。 （3）生活垃圾：本项目劳动定员20人，均不在厂区住宿，生产垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目年生活垃圾产生量为10kg/d、3t/a，生活垃圾由厂区垃圾桶收集后定期交由当地环卫部门统一处理。 （4）废机油 本项目生产设备鄂破机、圆锥破碎机等在维护、维修过程中，会产生少量的废机油，产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物，危废类别HW08，危废代码900-214-08，定期交由有资质单位处置。 表21 项目运营期固废情况一览表 序号; 名称; 来源; 产生量（t/a）; 性质; 处置方式. 1; 颗粒物; 袋式除尘器; 99.251; 一般固废; 集中收集，作为产品外售. 2; 泥渣（含水80%）; 污水罐; 19472; 一般固废; 外售给建材厂做原料. 3; 生活垃圾; 员工生活; 3; 一般固废; 垃圾箱收集，由环卫部门处理. 4; 废机油; 设备维修; 0.5; 危险固废; 定期交由有资质单位处置.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 原料装卸 | 颗粒物 | 无组织 | 5.65t/a | 0.28t/a |
|  |  | 成品装卸 | 颗粒物 | 无组织 | 5.09t/a | 0.25t/a |
|  |  | 皮带传送及 下料转运 | 颗粒物 | 无组织 | 1.45t/a | 0.07t/a |
|  |  | 给料机进料口 | 颗粒物 | 有组织 | 4.75t/a、49.5mg/m3 | 0.499t/a、2.08mg/m3 |
|  |  | 颚式破碎机 |  |  | 95t/a、659.67mg/m3 |  |
|  |  | 圆锥破碎机 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无组织 | 5.25t/a | 0.158t/a |
|  |  | 运输车辆 | 颗粒物 | 无组织 | 4.90t/a | 0.49t/a |
| 水污 染物 | 运营期 | 生活污水 | 水量 | 240m3/a |  | 经化粪池处理后定期清掏，不外排 |
|  |  |  | SS | 200mg/L、0.0048t/a |  |  |
|  |  |  | COD | 300mg/L、0.072t/a |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L、0.036t/a |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L、0.006t/a |  |  |
|  |  | 喷淋用水 | SS | / |  | 产品带走，不外排 |
|  |  | 车辆冲洗废水 | SS | 9.6m3/d，2688m3/a |  | 循环使用，不外排 |
|  |  | 筛分、制砂、洗砂废水 | SS | 604.8m3/d，181440m3/a |  | 循环使用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 一般固废 | 除尘器收集颗粒物 | 99.251t/a |  | 集中收集，作为产品外售 |
|  |  |  | 泥渣 （含水80%） | 19472t/a |  | 外售给建材厂做 原料 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 3t/a |  | 集中收集交由环卫部门处理 |
|  |  | 危险固废 | 废机油 | 0.5t/a |  | 定期交由有资质单位处置 |
| 噪 声 | 项目噪声主要为破碎机、振动筛等设备运行时产生的噪声以及厂区车辆运输噪声。其噪声源强为85-90dB（A），拟采取建筑隔声、基础减震等综合防治措施后，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准相关要求 |  |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期主要为现有构筑物拆除、场地整理、厂房建设、设备安装与调试。工程施工期间将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水等污染。 一、大气环境影响分析 1、扬尘 施工期拆除、场地平整、填、挖以及建筑垃圾的装卸和运输过程中将产生将产生扬尘，由于施工的需要，施工点建筑物拆除、地基的开挖、堆放、回填过程中及建筑材料的运输、堆放等，在干燥有风的情况下，会产生一定量的扬尘，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中主要由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层土因天气干燥及大风原因而产生扬尘；动力扬尘主要是在建材装卸过程中，由外力而产生的尘粒悬浮而造成的。 一般来说，施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，产生的高度较低，颗粒较大，污染扩散距离也不会太远，其影响范围一般在施工场地周围一定范围内。因此，在项目施工过程中，会对周围空气环境造成一定的影响。本项目应严格执行《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》和《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》，要求建设单位采取以下措施： （1）施工现场必须设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。 （2）施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），建议围挡墙高度不低于2.5米。 （3）主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢 固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 （4）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （5）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （6）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （7）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 （8）施工现场禁止现场搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。场地四周安装围挡，并安装喷雾装置。 （9）渣土及垃圾运输车辆必须办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行。施工工地及从事渣土、垃圾运输的企业和车辆必须有建筑垃圾处理核准手续。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢， 严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车 辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 （10）施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1~2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 （11）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 （12）施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，可视情况扩大施工单位的保洁责任。 （13）现有建筑物拆除、场地整理等土石方作业时边洒水边拆除，保证100%湿法作业。 项目施工过程中要做到文明施工，做到“8个100%”，即施工现场100%围挡、裸露土方100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆 100% 冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化、渣土车辆100%密闭运输、建筑工地100%安装在线监测和视频监控。 项目施工建设时期的影响属于短期的，在施工期结束后即可消失，因此采取以上措施能够减小对周边环境的影响。 2、施工机械废气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量较燃气油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较小，且项目施工场地开阔，施工周期较短，施工期间施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很低，对周围大气环境影响较小。 为了进一步改善环境空气质量，有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取以上措施后，施工机械、车辆尾气对周边环境空气影响较小。 评价认为，经采取相应大气污染防治措施后，可以将施工期大气环境影响降到较小程度，并且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对大气环境造成长远影响。 二、废水环境影响分析 施工期废水主要是施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括开挖产生的泥浆水和设备冲洗水；生活污水包括施工人员的盥洗水。 1、生活污水 在不同的建设阶段，施工人数不尽相同，按照施工高峰期估计施工人数约为20人，均不在工地食宿。施工人员按照每天生活用水30L/人计，则生活用水量为0.6m3/d，污水排放系数取0.8，则施工期生活污水量为0.48m3/d。本项目施工场地依托现有化粪池，生活污水排入化粪池收集后由当地农民定期清掏用于农田施肥。 2、施工废水 主要为施工机械冲洗、设备冲洗与建筑材料的保湿等施工工序产生的泥沙废水，排放量较难估算，其成分相对简单，主要污染物是SS，水量较小，且一般瞬时排放，该废水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质，可以设置临时沉淀池沉淀后泼洒抑尘，不得随意外排。施工废水经沉淀池沉淀处理后回用或用于施工场地及道路洒水抑尘。 经采取以上污染防治措施后，项目施工期产生的废水均能得到合理利用不外排，对周围地表水环境影响较小。 三、噪声环境影响分析 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、运输车辆等，其中挖土机械多属于点声源，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多属于瞬时噪声，施工车辆的噪声属于流动噪声。在这些施工噪声中对环境影响最大的是机械噪声，经调查，典型施工机械开动时噪声源强较高，噪声源强约在80-100dB(A)之间。 施工过程施工机械产生的噪声多属于中、低频噪声，因此预测时考虑扩散衰减。施工机械一般可看作固定点声源。 声压级衰减模式为：LA(r)= LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)—距离声源r米处的声压级，dB(A)； LA(r0)—距离声源r0米处的声压级，dB(A)； r0—参考位置，m； r—预测点到声源的距离，m。 根据噪声点源衰减公式，依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，计算出施工机械噪声对厂界的影响。由于施工设备的不固定性及噪声排放特点的间歇性，本次预测假设施工设备全部运行，且噪声集中在一个区域内进行最不利影响情况下预测的。施工设备一般都围绕施工建筑主体分布，施工噪声设备距各厂界的距离按照项目平面布置中建筑物距厂界的距离确定。昼间厂界达标预测结果见下表。 表22 主要施工机械噪声预测结果 单位:dB（A） 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 推土机; 94; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.5. 装载机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 运输车辆; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 贡献叠加值; -; 79.62; 73.62; 70.12; 67.62; 64.02; 61.52; 59.62; 56.12; 53.62; 50.12. 由上表可知，在施工设备全部运行时，白天距噪声源40m时可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70 dB(A)）的排放限值要求；夜晚距噪声源在100m时即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（夜间55 dB(A)）的排放限值要求。项目拟建厂区200m范围内声环境敏感点为西北175m处的郭沟村郭沟组4户散户居民，西南和西侧185m处的郭沟村郭沟组，根据预测，不考虑中间厂房阻隔的情况下，最近的郭沟村敏感点施工噪声贡献值为50.1dB(A)，环境敏感点噪声昼间预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A））的限值要求，对周围环境影响较小。 评价要求施工布局时高噪声设备布置在远离敏感点的一侧，同时评价要求采取以下噪声防治措施： ①从声源上控制。建设单位应尽量使用低噪声机械设备，同时应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间。禁止夜间（22时至次日6时）施工，确需夜间施工的，应报有关部门批准，并提前在施工区周边公示，避免施工噪声扰民。 ③采用距离防护措施，在不影响施工情况下将搅拌机等相对固定的强噪声设备尽量移至周边敏感点较远处，保障居民有一个良好的学习、生活环境，尽量远离北部。 ④在建筑工地四周设立围墙进行围挡，阻隔噪声。 ⑤加强管理。建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑥建设与施工单位还应与施工场地周围单位、群众建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 在采取上述措施后，施工噪声对环境影响小。 四、固体废物环境影响分析 1、建筑垃圾 本项目现有建筑物拆除主要为3座厂房，施工期在拆除、厂房建设过程中会产生少量的固体废物，主要包括废建筑材料、废包装材料、生活垃圾等，钢结构厂房拆除产生的废钢材全部在后期厂房建设中利用，废砖石用于厂区平整，废包装材料、生活垃圾需要集中收集后及时清运，不能将其随处乱丢乱放，运输车辆应采用封闭式，运输过程中杜绝沿途撒落。 2、生活垃圾 施工阶段人数最多时施工人员可达20人，施工人员均不在施工现场食宿，生活垃圾按每人每天0.5kg计，则施工期生活垃圾产生量为10kg/d。统一收集后交由环卫部门处理。 项目施工期固体废弃物均得到合理处置，不会对周边环境产生较大影响。

运营期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目废气主要为原料和成品装卸颗粒物、破碎颗粒物、筛分颗粒物、皮带输送及下料转运颗粒物、运输车辆道路扬尘。项目拟在生产车间上方安装雾化喷淋装置；给料机进料口设置集气罩，收集颗粒物经一套袋式除尘器处理；破碎机和振动筛进行全密闭处理并设置集气罩，收集颗粒物经一套袋式除尘器处理；筛分后物料采用传送带进行输送，要求对传送皮带进行密闭，皮带下料处设置软布袋连接，不同成品堆放不同区域，并在上方设置雾化喷淋头。 （1）污染源参数 根据污染源分析，废气污染物排放点源、面源排放参数详见表23、表24。 表23 厂区点源输入参数表 点源名称; 排气筒底部中心坐标 （经纬度）; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气量; 年排放小时数; 烟气出口温度; 排放工况; 评价因子排放速率 kg/h. X; Y. -; -; -; m; m; m3/h; h; k; -; PM10. 生产车间; 1#排气筒; 113.043748°; 33.615959°; 15; 1.6; 50000; 4800; 293; 连续; 0.104. 表24 厂区面源输入参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度 /m; 面源宽度 /m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/kg/h. TSP. 经度（°）; 纬度（°）. 生产车间; 113.043193; 33.615741; /; 70; 50; 20; 13; 4800; 正常; 0.033. 成品库; 113.043086; 33.615966; /; 50; 40; 20; 13; 4800; 正常; 0.052. 原料库; 113.043453; 33.615584; /; 72; 66; 20; 13; 4800; 正常; 0.058. （2）预测参数 本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取PM10、TSP作为预测因子。 本项目估算模式污染源参数选取见下表。 表25 项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 43.3. 最低环境温度/℃; -16.1. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. （3）估算模式计算结果及大气评价等级 根据污染源参数、预测参数，估算预测结果见下表。 表26 大气污染物最大地面浓度预测 污染源; 标准（mg/m3）; Pmax（%）; Cmax（mg/m3）; D10%. 点源; 1#排气筒; PM10; 0.45; 7.24; 0.03257; /. 面源; 生产车间; TSP; 0.9; 1.40; 0.012592; /. 成品库; TSP; 0.9; 2.76; 0.024799; /. 原料库; TSP; 0.9; 2.07; 0.01860; /. 备注：上表中颗粒物评价标准为日均值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：对仅有日平均质量浓度限值的，可按3倍折算为1h平均质量浓度限值。 项目环境空气影响评价工作等级依据《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ/T2.2-2018）中有关计算公式、划分原则计算判别如下： Pi =Ci/C0i Pi —第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci —采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据见下表。 表27 大气评价工作分级判定依据 评价工作等级; 评价工作判定依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 经计算，厂区运营期间本项目有组织废气排放最大占标率为7.24%，无组织废气排放最大占标率为2.76%，根据大气评价工作分级判定依据，本项目大气评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 1）污染物排放量核算 厂区大气污染物有组织排放量核算见下表： 表28 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 1; 1#排气筒; 颗粒物; 2.08; 0.104; 0.499. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.499. 厂区大气污染物无组织排放量核算见下表： 表29 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 生产车间; 原料装卸; 颗粒物; 全封闭生产车间，内设喷干雾装置，厂房内配备雾炮装置，全封闭式输送带输送，皮带输送机、卸料点应设置密闭罩并配备除尘设施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.28. 成品装卸; 0.25. 皮带传送及 下料转运; 0.07. 给料、破碎; 0.158. 2; /; 厂内道路 运输; 颗粒物; 运输道路硬化，定期洒水，车辆冲洗装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.49. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.248. 厂区大气污染物年排放量核算见下表： 表30 大气污染物排放量核算表 序号; 排放方式; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 有组织排放; 颗粒物; 0.499. 2; 无组织排放; 颗粒物; 1.248. 2）达标分析 经计算，本项目颗粒物有组织排气筒排放浓度为2.08mg/m3，排放速率为0.104kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级颗粒物排放限值要求；无组织排放估算结果显示，厂界外最大落地浓度小于1mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级无组织排放监控限值要求，对周围环境影响不大。 3）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，本项目各污染物最大质量浓度均满足各大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 （5）废气治理措施可行性分析 本项目结合当地大气污染攻坚战及《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，采取以下措施： ①建设全封闭生产车间，厂区道路全部硬化； ②在生产车间、原料库、产品库上方安装雾化喷淋装置； ③给料机进料口设置集气罩，收集颗粒物经一套袋式除尘器处理；破碎机和振动筛进行全密闭处理并设置集气罩，收集颗粒物经一套袋式除尘器处理；经处理后废气经过不低于15m高排气筒排放；筛分后物料采用传送带进行输送，要求对传送皮带进行密闭，皮带下料处设置软布袋连接，不同成品堆放不同区域，并在上方设置雾化喷淋头； ④建设全封闭生产车间，各原料禁止露天堆存，物料转运在全封闭车回内进行，生产车间等日常应保持全封闭状态；对项目原料间和生产车间成品区进行分区和标识，设置各分区的标志，严格执行，方便项目规范管理。 ⑤袋式除尘器下料口按照“三侧围挡、一侧进出料”建设，同时降低下料口高度，在下料口设置全封闭软连接与接料容器对接，减少下料过程中颗粒物的产生； ⑥在项目各产尘点及环保设施处安装视频监控裝置，对设施运行情況24小时视频录像，视频数据保证时间不得少于30天； ⑦厂区内设置酒水装置，定期对生产及厂区地面进行酒水降尘。企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 为了减轻扬尘对运输沿线的污染，评价要求项目运输车辆需封闭遮盖，运输车辆出厂前必须进行车辆清洗，保持车身和轮胎清洁；通过村庄时需减速慢行，减少运输扬尘，最大限度的减轻对运输车辆道路沿线居民的影响。 项目有组织收集粉尘采用袋式除尘器处理，袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，它的除尘效率可高达99.5%以上。采取以上措施后，经预测对周围环境空气影响较小。 综上所述，本项目采取的措施可行，可以实现达标排放。 （6）大气环境影响评价自查表 表31 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50kmR; 边长=5km□. 评价 因子; SO2 +NOx排放量; ≥2000 t/a□; 500～2000 t/a□; ＜500 t/aR. 评价因子; 基本污染物（SO2、NOx、PM10、PM2.5） 其他污染物（/）; 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5☑. 评价 标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准 R; 附录D□; 其他标准☑. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2019）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 R. 预测范围; 边长≥ 50 km□; 边长 5～50 km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 □. 正常排放短期浓度贡献值; C 本项目最大占标率≤100%□; C 本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C 本项目最大占标率≤10%□; C 本项目最大标率＞10% □. 二类区; C 本项目最大占标率≤30%□; C 本项目最大标率＞30% □. 非正常排放 1 h 浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C 非正常占标率≤100% □; C 非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C 叠加达标 □; C 叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤−20% □; k＞−20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子： （颗粒物）; 有组织废气监测 ☑ 无组织废气监测 ☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（ ）; 无监测☑. 评价 结论; 环境影响; 可以接受 ☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; /. 污染源年 排放量; SO2：（/）t/a; NOx：（/）t/a; 颗粒物：（1.747）t/a. 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（ ）” 为内容填写项。. 二、水环境影响分析 本项目用水主要为喷淋用水，厂区内地面洒水、抑尘用水，车辆清洗用水，筛分、制砂、洗砂用水和员工生活用水。 喷淋用水由产品带走，不外排；厂区内地面洒水、抑尘用水全部挥发，不外排；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，仅定期补充；筛分、制砂、洗砂废水经絮凝沉淀处理后回用，不外排。则本项目废水主要为员工生活废水。 （1）喷淋用水 本项目生产车间内原料库、成品库（包含下料口）配备雾化洒水设施，抑尘喷淋用水全部进入到产品中，无废水产生。厂区运输道路配备洒水车定期洒水，全部挥发，无废水产生。 （2）车辆清洗用水 运输车辆出厂区前需要进行冲洗，避免带土上路。根据工程分析，废水损失量为2.4m3/d（672m3/a），运输车辆冲洗废水产生量为9.6m3/d（2688m3/a）。 该部分废水主要污染因子为SS，经类比，其浓度约为3000mg/L，该部分废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，仅定期补充，经核算定期补充量为2.4m3/d（672m3/a）。 （3）员工生活用水 根据工程分析，生活污水产生量0.8m3/d（240m3/a），经现有化粪池（10m3）处理后，定期清运用于农田施肥。 （4）筛分、制砂、洗砂用水 筛分、制砂、洗砂过程产生废水量约37.8m3/h，181440m3/a，洗砂废水污染因子主要为SS，可经沉淀处理后循环使用。洗砂废水经泵抽至污水罐进行絮凝沉淀处理，上清液排出进入清水池。清水池经泵抽入洗砂机，用于生产线循环利用，清水池日常补充水用水量约为67.2m3/d，洗沙废水经沉淀处理后回用，不外排。 综上，该项目采取并落实环保措施后，对周围地表水环境影响较小。 （5）影响分析 本项目喷淋用水由产品带走或挥发，不外排；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，仅定期补充；筛分、制砂、洗砂废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-2018），本项目评价等级为三级B，因此本项目地表水评价内容仅包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行性评价。 具体分析如下： 1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 a) 污染控制措施及各类排放口排放浓度限值等应满足国家和地方相关排放标准及符合有关标准规定的排水协议关于水污染物排放的条款要求； 本项目生产过程中喷淋用水由产品带走，不外排；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，仅定期补充；洗沙废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 b) 水动力影响、生态流量、水温影响减缓措施应满足水环境保护目标的要求； 本项目废水不外排，不涉及水环境保护目标。 c) 涉及面源污染的，应满足国家和地方有关面源污染控制治理要求； 本项目不涉及面源排放情况。 d) 受纳水体环境质量达标区的建设项目选择废水处理措施或多方案比选时，应满足行业污染防治可行技术指南要求，确保废水稳定达标排放且环境影响可以接受。 本项目废水不外排。 2）污水处理设施的环境可行性评价 本项目洗车废水产生量为9.6m3/d，建设20m3沉淀池一座，废水沉淀时间超过48小时，可满足废水沉淀处理需求。 本项目生活污水处理依托现有化粪池（10m3），生活污水产生量为0.8m3/d，可满足生活污水处置要求。 筛分、制砂、洗砂过程产生的污水经泵抽至污水罐，投加絮凝剂进行沉淀处理，污水底泥进入压滤机进行处理，沉淀池上清液排出进入清水池。清水池经泵抽入洗砂机，用于生产线循环利用。 表32 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD; 不外排; /; TW001; 化粪池; 化粪池; /; √是 □否; 企业总排 £雨水排放 □淸净下水雛 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 氨氮. 3; 洗车 废水; SS; 不外排; /; TW002; 沉淀池; 沉淀池; /; √是 □否; 企业总排 £雨水排放 □淸净下水雛 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 4; 筛分、制砂、洗砂废水; SS; 不外排; /; TW003; 污水池、污水沉淀罐、清水池; 污水池、污水沉淀罐、清水池; /; √是 □否; 企业总排 £雨水排放 □淸净下水雛 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表33 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 √；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □； 重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □； 涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 □；其他 £; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □； 热污染 □；富营养化 □ ；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □； 拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □； 环保验收 □；既有实测 □； 现场监测 □；入河排放口数据□； 其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □； 补充监测 □；其他 £. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □； 补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □； 冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; /. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类□ ；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 □ 不达标区 □. 影响预测; 预测 范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测 因子. 预测 时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □设计水文条件 □. 预测 情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □正常工况 □；非正常工况 □； 污染控制和减缓措施方案 □；区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测 方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响 评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. /; /; /. 替代源排放 情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. /; /; /; /; /. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保 措施; 污水处理设施 √；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □； 依托其他工程措施 □；其他 □. 监测 计划; /; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 √; 手动 □；自动 □；无监测 R. 监测点位; /; /. 监测因子; /; /. 污染物排放 清单; /. 评价结论; 可以接受 √；不可以接受 □. 注：“ □”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 三、声环境影响分析 本项目运营期间噪声源主要为破碎机、筛分机运行时产生的噪声。其中破碎机采用二次车间隔声+基础减震进行降噪，风机采用车间隔声+基础减震，可有效降低空气动力型噪声。 表34 项目高噪声设备源强及降噪措施效果 序号; 设备名称; 数量; 治理前dB(A); 治理措施; 治理后dB(A). 1; 颚式破碎机; 1台; 95; 基础减振+二次厂房隔声; 治理后可降30dB(A); 65. 2; 圆锥破碎机; 1台; 95; 65. 3; 振动筛; 2台; 85; 基础减振+厂房隔声; 治理后可降20dB(A); 65. 4; 制砂机; 1台; 85; 65. 5; 洗砂机; 2台; 85; 65. 6; 压滤机; 2台; 85; 65. 为说明本项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）声级计算 a、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： L=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，[dB(A)]； Leqb—预测点的背景值，[dB(A)]。 （2）衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： LAr=LAr0−20lgr/r0 -△L 式中：LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，[dB(A)]； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，[dB(A)]； r0 —参照点到声源的距离，（m）； r—预测点到声源的距离，（m）； △L—墙体隔声[dB(A)]，厂墙隔声取5。 根据室内、室外声压级预测模式，以厂界为准，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见下表。 表35 项目设备运行噪声对厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 距离生产设备 最近距离（m）; 贡献值; 标准值. 东厂界; 15; 49.3; 昼间≤60 夜间≤50. 南厂界; 30; 43.2. 西厂界; 20; 46.8. 北厂界; 30; 43.2. 表36 项目设备运行噪声对敏感点噪声影响预测结果 单位：dB(A) 源强; 预测 位置; 厂界距离 （m）; 降噪措施; 贡献值dB（A）; 背景值 dB（A）; 预测值dB（A）; 标准值 dB（A）. 车间设备噪声源强85～90dB（A）; 郭沟村; 170; 室内安装，合理布置、基础减震、距离衰减; 26.5; 51（昼间）; 51.0; 60 （昼间）. 41（夜间）; 41.2; 50 （夜间）. 由上表可知，经过采取隔声降噪、基础减震及距离衰减后，本项目建成后厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。最近的声环境敏感点昼、夜间均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 综上，本项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小。 四、固体废物影响分析 运营期间产生的固体废物主要为员工生活垃圾、除尘器收集颗粒物和沉淀池底泥。 （1）袋式除尘器收集颗粒物：根据工程分析，袋式除尘器收集颗粒物量为99.251t/a，收集后作为产品外售。 （2）沉淀池底泥：本项目采用污水罐处理生产废水，采用压滤机对沉淀池底泥进行压滤，根据污染源分析，压滤后泥渣（含水率80%）产生量约为19472t/a，其主要成分为泥土，经压滤机处理后外售作为建材厂生产原料。压滤后的污泥由带有内衬塑料的袋装，暂存于全密闭的污泥暂存间内，污泥暂存间应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求设置，具有防雨、防溢流、防渗透等措施。 （3）生活垃圾：根据工程分析，生活垃圾产生量为10kg/d，3t/a，生活垃圾由厂区垃圾桶收集后定期交由当地环卫部门统一处理。 综上所述，本项目运营期固体废物均可得到妥善处置，不会对环境产生影响。 （4）废机油 本项目生产设备鄂破机、圆锥破碎机等在维护、维修过程中，会产生少量的废机油，产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物，危废类别HW08，危废代码900-214-08。定期交由有资质单位处置。 本项目拟在厂区设1间5m2的危险废物暂存间，废机油危险废物采用专用容器收集后暂存于危废暂存间内，并定期交由有资质单位处理。 危险废物暂存间应满足以下要求： ①贮存间基础必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 ②贮存间地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ③贮存间要有安全照明设施和观察窗口。 ④贮存间都必须按GB15562.2《环境保护区图形标志—固体废物贮存（处置）场》的规定设置警示标志。 本项目危险废物特性和防治措施见表37。 表37 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214 -08; 0.5t/a; 设备 维护; 液态; 矿物油; 油烃类; 1年; T、I; 定期交由有资质单位处理. 注：T：毒性；I：易燃性。 综上所述，本工程固体废物均能得到合理处置或综合利用，不会造成二次污染。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），附录A知，本项目的类别为III类，且项目占地为≤5hm2，故本项目为小型项目；根据项目污染影响型敏感程度分级表知，该项目为敏感区；根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.3表4中的相关规定，环境敏感区域内的III类小型建设项目属于三级评价。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），该项目的土壤环境影响评价属于三级评价，可采用定性描述或类比分析法进行预测，在此采用定性描述进行预测。 本项目将按《建筑施工组织设计规范》进行设计和施工，为防止产品加工用各设备机油“泡、冒、滴、漏”污染土壤，特对产品加工区、生产废水处理区地面应进行硬化并有防渗措施；初期雨水收集池、沉淀池及化粪池均采用抗渗混凝土建设。 采取以上措施后，项目运营期间不会对周围土壤环境造成大的影响。 - 六、原料装车及运输环境影响分析 本项目原料来自鲁山县绿润农业开发有限公司提供的鲁山县熊背乡茶庵村的废砂石，鲁山县熊背乡茶庵村位于鲁山县熊背乡境内，废砂石采用汽车运输，主要沿S231、G311、014乡道运输，为减轻原料装车、运输过程中对周边环境空气及沿线敏感点的影响，评价要求配备洒水车，装车过程中100%湿式作业，对进出厂道路定期洒水，并对运输车辆加盖篷布以防止物料洒落，严禁物料超出箱板。运输车辆采用尾气排放达到国V及以上排放标准车辆。厂区出口设置车辆清洗平台，对运输车辆进行清洗。禁止夜间运输，经过村庄时减速慢行，禁止鸣笛。通过采取以上措施后，原料装车、运输对周边环境空气、噪声影响不大。 七、风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），通过对本项目进行风险识别和源项分析，进行风险评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据。 （1）风险调查 本项目营运后所用的主要原料为废砂石，但是设备维护和检修需要用到机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，经辨识，项目涉及的危险物质为机油（矿物油）及废机油，其危险性见表38。 表38 本项目涉及的危险物质性质及危险分类 化学品名称. 化学品中文名称; 机油. 技术说明书编码; 8956; CAS No.; 895643. 危险性概述. 危险性类别; 易燃液体; 燃爆危险; 易燃，具有刺激. 侵入途径; 皮肤、消化道、呼吸道等; 有害燃烧产物; CO、CO2. 健康危害; 皮肤接触可能导致肾脏危害，吸入滴雾或者液体可引起吸入性肺炎。. 危险特性; 易燃，遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 理化性质. 熔点（℃）; -18℃; 相对密度（水=1）; 0.87-0.9. 沸点（℃）; 282-338℃; 外观及外形; 稍有粘性的棕色液体. 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害; 不聚合. 毒理性资料. 毒性; 属低毒类。具有轻微刺激. 本项目运营期风险物质及风险设施的情况调查见表39。 表39 本项目危险物质及风险设施调查一览表 风险物质. 序号; 名称; 最大储存量t; 分布. 1; 机油; 0.2; 储存桶，危废间. 2; 废机油; 0.15; 储存桶，危废间. 风险设施. 系统; 装置单元; 风险类别; 环境要素. 储运系统; 危废暂存间; 桶装，危废库; 泄漏; 大气、水、土壤. 环保系统; 废水处理区域; 污水池、污泥; 事故性排放; 水环境. 粉尘处理系统; 袋式除尘器; 超标排放; 大气环境. （2）风险潜势的判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1突发环境事件风险物质及临界量，本项目涉及的风险物质为油类物质，临界量为2500t。 本项目风险物质机油及废机油在厂区最大储存量为0.35t， ①单元内存在的危险物质为单一危险物质时，计算该物质的总量和其临界量比值，即为Q。 ②单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源： q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn≥1 式中：q1、q2…、qn——每种危险化学品最大存储量，t。 Q1、Q2…、Qn——每种物质的临界量，t。 0.35/2500＝0.00014。 由此可知，本项目Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。 本项目风险评价工作等级判别见表40。 表40 评价等级划分一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. （3）环境风险识别 本项目风险类别主要为机油及废机油泄漏及发生泄漏引起的火灾爆炸事故；废气、废水处理设施故障。 机油及废机油在危废暂存间存放，储存量较小且储存单元设置有围堰，以保证液体物料不外溢。泄漏后对环境空气和人体健康很小；其发生火灾爆炸后，因储存量较小，且存放于钢结构厂房内，采用干式灭火，不会产生消防废水，不会对地表水、地下水、土壤环境产生影响。 本项目粉尘处理系统故障，造成废气超标排放，可能对周围大气环境造成影响。废水处理系统故障造成的废水事故性排放，可能对周围水环境造成影响。 （4）风险防范措施 本项目企业日常做好废气处理设备的维护工作，确保废气达标排放。当粉尘处理装置发生故障时，应立即停止生产，维修完成后再继续进行生产。企业也要做好污水处理系统的维护和清理工作，做好防渗漏措施，确保废水不外排。当污水处理系统故障时，应立即停止生产，将处理系统水输送至事故池，待污水处理系统维修完成后再处理事故池水，继续进行生产。项目生产用水为37.8m3/h，污水处理系统水力停留时间为1h，企业在厂区内设置1座100m3的雨水池（兼做事故池），用于暂存污水处理系统故障情况下的生产废水。 建议建设单位在生产过程按照《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》中的相关规定进行安全生产和配备相应的器材和设备，并按消防、安监部门的管理规定和要求执行，防止风险事故发生。 （5）风险评价结论 本项目发生泄漏、火灾的概率很小，只要企业加强管理，在采取以上应急措施的条件下，环境风险处在可接受的范围内。 八、环境管理与监测计划 （1）环境管理机构的设置 根据《建设项目环境保护设计规定》设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本项目的环保工作。评价建议本项目应有1主管人员分管厂内的环保工作，设立环保专门机构，配备1名专职人员负责具体工作，以保证项目投入运行后，应由建设单位负责该工程的环境保护管理工作，在生产管理部门设立专门的环保机构，负责公司的管理工作，宣传环保法规，并具体负责落实环保设施的维护、维修，负责设施的正常运行等事宜。环保专职人员应进行环保知识岗位培训，对具体设备操作应进行学习，经考核合格后，方许上岗。 （2）环境管理机构的职责 ①贯彻执行国家、省、市的有关部门环保法规、标准、政策和要求； ②组织制定本公司的环境目标、指标及环境保护规划、计划； ③负责监督建设项目与环保设施 “三同时”的执行情况； ④负责公司的所有环保设施操作规程的制定，监督各环保设施的运转和维护管理。对于违反操作规程而造成的环境污染事故及时进行处理，消除污染，调查分析事故发生原因，并对有关负责人及操作人员进行处罚，同时提出整治措施，杜绝事故发生； ⑤领导和组织实施本公司的环境监测、监督废气达标排放、控制厂界噪声达标等情况，建立公司的污染源档案； ⑥负责提出、审查有关环境保护的技术改造方案和治理方案，负责提出、审查各项清洁生产方案和组织清洁生产方案的实施； ⑦组织开展本公司的环境保护培训，提高全员环境意识； ⑧负责环境管理及监测的档案管理和统计上报工作。 （3）环境管理计划 本项目用房及其他配套设施建设完成后，运营期间需要做到以下几个方面： ①制定切实可行的环保管理制度和条例。组织开展环保宣传教育培训。 ②把污染源监督和“三废”排放纳入日常管理工作，并落实到岗位，进行全方位管理。 ③实施有效的“三废”综合利用开发措施。 ④配合当地和上级环保主管部门，认真落实国家环保法规和行政主管部门的规定。接受环保管理部门的监督检测。 （4）环境监测计划 根据本项目污染源及污染物种类，按照《排污单位自行监测技术指南》及相关技术规范的要求、合理、规范的进行监测。其监测项目及有关情况见下表： 表41 本项目监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 有组织废气; 1#排气筒进出口; PM10; 每年1次，每次2天，每天采样3次. 无组织废气; 厂区上风向1个点位，下风向3个点位（根据监测当天风向确定）; TSP; 每年1次，每次2天，每天等时间间隔采样4次. 噪声; 噪声; 厂界四周; 等效A声级; 每年监测一次，每次2天，每天昼夜各一次. 排污单位应对污染物排放口处理设施的污染排放进行定期检测，并纳入生产管理体系，监测项目点位频次由当地环境保护行政主管部门组织，其所属环境监测站根据行业特点环境管理的需要排放污染物类别和排放标准确定。 委托环境保护行政主管部门环境监测站或委托经其考核合格并经环保部门认可的有关单位进行监测。 - 九、公众参与情况说明 为进一步了解附近居民对项目建设的环境影响和环境保护措施的意见和建议，本次环评期间，建设单位通过向项目附近居民发放问卷调查表的形式对项目附近公众进行了调查。 根据调查表统计结果，本次被调查的公众未提出与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，调查公众均支持本项目的建设，无反对意见。 十、平面布置及厂址选址可行性分析 本项目拟建厂址四周紧邻林地，厂区用地范围周围500m范围内的敏感点有西南及西侧185m处的郭沟村，西北170m处的郭沟村4户散户居民。项目西侧15m处一处废弃房屋。本项目距离最近的地表水体为澎河，位于本项目西侧1.72km，向北汇入沙河，本项目距离北侧沙河10.7km。本项目厂址北距离南水北调中线一期工程总干渠3.0km，不在南水北调饮用水源保护区范围内。 本项目拟在厂区内建设一座全密闭厂房，生产设备、原料、成品、运输道路等均布置在全密闭厂房内，厂房内按照生产设备区、原料区、产品区等进行功能分区，三个区域均为独立密闭区域，由南向北依次布置原料仓库、生产车间和成品库，运输道路布置在厂房内东侧，利于原料和产品的运输。生产设备鄂破机紧邻原料库布置，便于原料进料；制砂机、洗砂机和脱水机紧邻污水处理站，便于收集处理制砂、洗砂、脱水过程的废水。办公生活区租赁原鲁山县长城新型墙材有限公司办公楼3层作为本项目办公使用，租赁原鲁山县长城新型墙材有限公司南侧的现有一处宿舍作为职工宿舍。生产区大门布置在厂房东南角，生产区及办公生活分区明确。本项目平面布置满足节约用地的原则，符合大量生产运输的要求，生产工艺流程顺畅，各生产建筑物布置紧凑合理，协调统一。综上所述，厂区布置做到了统筹考虑，科学规划，本工程厂区平面布置比较合理。 本项目租赁鲁山县长城新型墙材有限公司厂区进行生产，厂址位于平顶山市鲁山县张良镇郭沟村郭沟组，本项目用地面积9611m2，根据鲁山县自然资源局出具的证明（附件4），项目用地属于采矿用地，符合张良镇土地利用总体规划（2010-2020）调整完善。 项目所在地周围生态系统以人工生态系统为主，项目500m范围内未发现重点保护的野生动植物，无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 运营期间各项污染物均能得到合理有效的处理处置，根据环境影响预测结果可知，项目运营后，不会对区域环境空气产生明显不利影响，对敏感点影响较小；生产废水综合利用不外排，生活污水经化粪池收集后定期清掏用作农肥，不外排；项目200m范围内噪声敏感点满足相应声环境质量标准；项目涉及的废机油危险废物交由有资质单位处置，一般固体废物均能实现综合利用或合理处置。项目运营对周围环境影响较小。 综上所述，本项目的选址是可行的。 - 十一、总量控制 （1）水污染污染物 本项目生产废水全部回用不外排，生活污水主要为职工生活污水，经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排，因此本项目不设置废水主要污染物总量控制指标。 （2）大气污染物 本项目不涉及SO2、NOx产生及排放，因此本项目不设置废气主要污染物总量控制指标。 十二、环保投资估算 本项目总投资180万元，环保投资共73.5万元，占项目总投资比例40.83%，具体环保投资见下表。 表42 项目环保投资估算一览表 项目; 建设内容; 投资. 废气; 原料成品装卸、皮带输送下料; 原料成品密闭车间储存，原料库上方安装雾化洒水设施；输送皮带全封闭，皮带下料口处设软布袋连接减少落差，并在输送皮带上端及车间安装雾化洒水设施；厂区地面及道路硬化。; 10. 运输车辆; 厂区出口设置车辆冲洗装置，配套建设沉淀池（20m3），运输道路配备洒水车、清扫车定期洒水、清扫。; 5. 给料机; 进料口上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器 处理，处理后由15m高排气筒（P1）排放。; 6. 圆锥破碎机; 封闭车间内，并进行密闭处理，上方设置集气罩，车间圆锥破碎机、颚式破碎机废气经一套袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（P1）排放。; 10. 鄂式破碎机. 废水; 生活污水; 依托厂区现有化粪池（10m3）一座; /. 筛分、制砂、 洗砂废水; 首先排入污水池（50m3），后泵至2个35m3污水沉淀罐沉淀处理后上清液进1座50m3清水池回用，沉淀过程中加絮凝剂; 20. 洗车废水; 厂区出口洗车装置配套建设沉淀池20m3; 5. 初期雨水 收集池（兼做事故池）; 100m3; 2. 噪声; 设备隔声、基础减振; 5. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5. 泥渣; 污水罐底泥配套压滤机、一座泥渣暂存间; 9. 废机油; 1座5m2的危险固废暂存间; 1.0. 合计; 73.5. 十三、环保验收一览表 本项目环保验收内容具体见下表。 表43 项目“三同时”验收一览表 序号; 项 目; 验收内容; 治理效果; 验收指标. 1; 废水; 生活污水; 依托厂区现有化粪池（10m3）; 妥善处置; 不外排. 筛分、制砂、 洗砂废水; 1座50m3污水池，2个35m3污水罐收集，1座50m3清水池; 循环使用; 不外排. 洗车废水; 厂区出口车辆冲洗装置配套建设沉淀池（20m3）; 循环使用; 不外排. 初期雨水 收集（兼做事故池）; 一座100m3初期雨水收集池（兼做事故池）及配套的雨水收集渠; 收集初期雨水和事故废水; 不外排. 2; 废气; 原料成品装卸、皮带输送下料; 原料成品密闭车间储存，原料库上方安装雾化喷干雾抑尘设施；输送皮带全封闭，皮带下料口处设软布袋连接减少落差，并在输送皮带上端及车间安装雾化洒水设施；厂区地面及道路硬化; 达标排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2. 运输车辆; 厂区出口建设车辆冲洗装置，厂区配备移动洒水车、清扫车各一台; 达标排放. 给料机; 进料口上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理，处理后经15m高排气筒（P1）排放。除尘器卸灰采用收集桶收集，卸灰区为全封闭式。; 达标排放. 圆锥破碎机; 布置再封闭车间内，并进行二次密闭。设备上方设置集气罩，废气经一套袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒（P1）排放。除尘器卸灰采用收集桶收集，卸灰区为全封闭式。; 达标排放. 鄂式破碎机. 3; 噪声; 机械设备及运输车辆; 降低运输车辆车速、控制作业时间、禁止鸣笛等措施，设备噪声采取建筑隔声、基础减震等防治措施; 达标排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准. 4; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集后由当地环卫部门 处理; 妥善处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 污水罐底泥; 底泥处置配套压滤机、一座泥渣暂存间，收集后外售; 妥善处置. 除尘器收集颗粒物; 收集后外售; 妥善处置. 废机油; 1座5m2的危险固废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置; 妥善处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 给料机进料口 | 颗粒物 | 进料口上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 鄂式破碎机 | 颗粒物 | 封闭车间内，并进行密闭处理，上方设置集气罩，车间颚式破碎机、圆锥破碎机废气经一套袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒排放 |  |
|  | 圆锥破碎机 | 颗粒物 |  |  |
|  | 原料成品装卸、皮带输送下料，进出车辆扬尘 | 颗粒物 | 原料成品密闭车间储存，原料库上方安装雾化喷干雾设施；输送皮带全封闭，皮带下料口处设软布袋连接减少落差，并在输送皮带上端及车间安装雾化喷干雾设施；厂区地面硬化，厂区出口设车辆冲洗装置 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 依托该厂区现有化粪池处理后用作农肥 | 不外排 |
|  | 洗砂废水 | SS | 经沉淀处理后用于生产 | 不外排 |
|  | 洗车废水 | SS | 沉淀池处理后循环使用 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 袋式除尘器 | 颗粒物 | 收集后外售 | 100%妥善处置 |
|  | 污水罐 | 底泥 | 压滤机处理后定期外售 |  |
|  | 厂区职工 | 生活垃圾 | 集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理 | 100%妥善处置 |
| 噪 声 | 项目噪声主要为破碎机、振动筛等机械设备运行时产生的噪声，配套风机等设备产生的空气动力学噪声以及厂区车辆运输噪声。对于运输噪声拟采取降低车速、控制作业时间、禁止鸣笛等措施，对与设备噪声拟采取建筑隔声、基础减震等综合防治措施，厂界处噪声源强可满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 该拟建区域无天然植被，无国家重点保护的野生植物品种和野生动物种群，项目建设不会对珍稀动植物造成影响，不会引起物种多样性的减少以及占地范围内植被生物量损失较少。今后企业运营过程中，应加强厂区内外的绿化建设和保护。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、评价结论 1、项目概况 鲁山县吉星工贸有限公司拟投资180 万元在平顶山市鲁山县张良镇郭沟村郭沟组建设年处理100万吨废旧尾矿石综合利用项目，项目占地面积9611m2。劳动定员20人，均不在厂区食宿。年工作300天，二班工作制，每班8小时。 2、本项目符合产业政策 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类、淘汰类和禁止类项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策要求。本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列，因此本项目的建设符合国家的产业政策。且本项目已在鲁山县发展和改革委员会备案（备案见附件2），目代码为：2020-410423-50-03-033937，因此，本项目符合国家现行有关产业政策。 3、选址可行性 本项目租赁鲁山县长城新型墙材有限公司厂区进行生产，厂址位于平顶山市鲁山县张良镇郭沟村郭沟组，本项目用地面积9611m2，根据鲁山县自然资源局出具的证明（附件4），项目用地属于采矿用地，根据鲁山县张良镇村镇建设发展中心出具的规划证明，本项目建设符合张良镇土地利用总体规划（2010-2020）调整完善。 项目所在地生态系统以人工生态系统为主，项目500m范围内未发现重点保护的野生动植物，无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 运营期间各项污染物均能得到合理有效的处理处置，根据环境影响预测结果可知，项目运营后，不会对区域环境空气产生明显不利影响，对周围环境敏感点影响较小；废水综合利用不外排；项目200m范围内噪声敏感点满足相应声环境质量标准；项目不涉及危险废物，一般固体废物均能实现综合利用或合理处置。项目运营对周围环境影响较小。 综上所述，本项目的选址是可行的。 4、环境影响评价结论 施工期 （1）废气 1）施工扬尘 本项目施工期的大气污染源主要为部分现有建筑物拆除、场地整理、填、挖以及建筑垃圾的装卸和运输过程中将产生将产生扬尘，由于施工的需要，施工点建筑物拆除、地基的开挖、堆放、回填过程中及建筑材料的运输、堆放等，在干燥有风的情况下，会产生一定量的扬尘，本项目在施工过程中应严格执行《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》和《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》，要求建设单位采取以下措施： （1）施工现场必须设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。 （2）施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），建议围挡墙高度不低于2.5米。 （3）主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢 固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 （4）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混 凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平 整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 （5）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得进入城市管网。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 （6）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 （7）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 （8）施工现场禁止现场搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。场地四周安装围挡，并安装喷雾装置。 （9）渣土及垃圾运输车辆必须办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行。施工工地及从事渣土、垃圾运输的企业和车辆必须有建筑垃圾处理核准手续。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢， 严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车 辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 （10）施工现场应保持环境卫生整洁并设专人负责，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1~2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 （11）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。 （12）施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生。 （13）现有建筑物拆除土石方作业时边拆除边洒水，保证100%湿法作业。 本项目施工过程中要做到文明施工，做到“8个100%”，即施工现场100%围挡、裸露土方100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆 100% 冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化、渣土车辆100%密闭运输、建筑工地100%安装在线监测和视频监控。 通过取以上措施减少对周边环境的影响。 2）施工机械废气 施工机械废气主要为NOx、CO和THC，排放量较小，且项目施工场地开阔，施工周期较短，施工期间施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很低，对周围大气环境影响较小，同时通过采取运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟等措施后施工机械、车辆尾气对周边环境空气影响较小。 （2）废水 施工期废水主要是施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括开挖产生的泥浆水和设备冲洗水；生活污水包括施工人员的盥洗水。施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工现场，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不随意排放。因此，施工期废水对周围环境的影响很小。 （3）噪声 施工期噪声污染是本项目的主要环境问题，噪声源主要为挖掘机、装载机、各种运输车辆等施工机械产生的机械噪声和振动噪声。经预测，白天距噪声源40m时可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70 dB(A)）的排放限值要求；夜晚距噪声源在100m时即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（夜间55 dB(A)）的排放限值要求。项目周边环境敏感点噪声昼间预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A））的限值要求，对周围环境影响不大。施工单位必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采取各种机械消声减振、设立隔声屏障，合理安排施工时间，以降低噪声对周围环境敏感点的影响。 （4）固体废物 施工期产生的固废主要包括废建筑材料、废包装材料、弃土等，能利用的尽量回收利用，可利用弃土用于场地平整，路基铺设。施工过程中及时清运厂内多余的废弃土方及建筑垃圾，运到建筑垃圾处理场处理，不能将其随处乱丢乱放，运输车辆应采用封闭式，运输过程中杜绝沿途撒落。施工工人的生活垃圾厂区集中收集，最终进入鲁山县城市生活垃圾填埋场进行卫生填埋，不随意排放，不对周围环境产生影响。 通过以上措施，项目施工期对周围环境影响不大，且为短期影响，施工期结束影响即随之消失。 营运期 （1）大气环境影响评价 本项目废气主要为原料和成品装卸颗粒物，破碎、皮带输送及下料转运过程中产生的颗粒物和运输车辆道路扬尘。项目拟在生产车间上方安装雾化喷淋装置；给料机进料口设置集气罩，收集后经袋式除尘器处理；鄂破机、圆锥破碎机进行全密闭处理并设置集气罩收集后经袋式除尘器处理；筛分后物料采用传送带进行输送，要求对传送皮带进行密闭，皮带下料处设置软布袋连接，不同成品堆放不同区域，并在上方设置雾化喷淋头。 经预测分析项目有组织和无组织颗粒物排放情况均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，对周围大气环境影响较小。 评价认为项目营运期的废气经采取合理有效处置措施后，均能够达标排放，不需设置大气防护距离，对周围环境影响较小，不会对周边大气环境造成明显不利影响。 （2）水环境影响评价 本项目生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排；生产废水经絮凝沉淀处理后循环利用，本项目无废水外排，不会对区域水环境产生影响。 （3）声环境影响评价 项目运营期间噪声源主要为破碎机、振动筛等生产设备运行时产生的噪声及风机产生的空气动力学噪声。经采取车间隔声、基础减震等降噪措施后，全厂各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，声环境敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。因此本项目建成后噪声对周边环境影响较小。 （4）固体废物影响评价 项目运营期产生固体废物为除尘器收集颗粒物、污水罐底泥和生活垃圾，除尘器收集的颗粒物作为产品外售，底泥收集后作为建材厂生产原料；生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门处理，固体废物对周边环境影响较小。 5、总量控制指标 （1）水污染污染物 本项目生产废水全部回用不外排，生活污水主要为职工生活污水，经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排，因此本项目不设置废水主要污染物总量控制指标。 （2）大气污染物 本项目不涉及SO2、NOx产生及排放，因此本项目不设置废气主要污染物总量控制指标。 二、评价建议 （1）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时进行环保验收。 （2）加强车间通风、换气、确保车间内空气质量良好。 （3）认真落实环评报告中提出的各项环保措施。 （4）运期加强车间生产管理，做到原材料充分利用，设备及时检修，尽量降低污染物排放，以减轻对环境的污染影响。 （5）加强生产管理，确保各项污染防治措施稳定运行。 三、评价总结论 综上所述，鲁山县吉星工贸有限公司年处理100万吨废旧尾矿石综合利用项目符合国家产业政策，厂址选择合理，在项目充分落实评价提出的各项污染防治措施和建议的基础上，项目产生的污染物均能达标排放或合理处置，满足环保要求，对区域环境质量影响较小。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图一 项目地理位置示意图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目厂区平面布置图 附图四 项目与沙河集中式饮用水源保护区位置关系图 附图五 项目与南水北调总干渠位置关系图 附图六 项目厂区及周边现状照片 附件1 委托书 附件2 项目备案证明 附件3 环评执行标准 附件4 鲁山县自然资源局出具的关于本项目用地性质的复函 附件5 规划证明 附件6 鲁山县长城新型墙材有限公司不再生产的情况说明 附件7 鲁山县长城新型墙材有限公司项目环评批文及验收文件 附件8 废砂石购销合同 附件9土壤、噪声检测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特性，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声环境影响专项评价 5. 土壤环境影响专项评价 6. 固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |