鲁环监表〔2021〕17号

关于平顶山天泰商砼有限公司预制构件生产线扩建项目环境响报告表的审批意见

平顶山天泰商砼有限公司：

你单位报送的由河南景润环保技术有限公司编制的《平顶山天泰商砼有限公司预制构件生产线扩建项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）、专家评审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下:

一、平顶山天泰商砼有限公司预制构件生产线扩建项目位于鲁山县辛集乡马庄村东岭。该项由河南景润环保技术有限公司编制。项目占地面积19866.77平方米，总建筑面积8230平方米，主要建设内容为办公用房、科研中心、生产车间、仓库及环保设施等。建设装配式预制构件生产线2条，规模为年产装配式预制构件20万平方米。项目总投资100万元，其中环保投资46万元。

二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可行。该《报告表》格式规范，评价模式正确，对工艺、污染因子、污染物产排的分析基本清楚，提出的污染防治措施可行。我局原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施、环保投资进行建设。

三、项目在建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1、废气防治措施：施工期要严格落实《蓝天工程行动计划》中的“8个100%”大气污染防治措施。运营期原料、产品堆放及装卸均在密闭库房内，原料库上方设置雾化喷淋设施；破碎工序二次密闭，物料输送带密闭，破碎、筛分等工序废气由带式除尘器处理达标后经不低于15米高排气筒排放；食堂油烟经静电式油烟净化器处理达标后由排气筒引至楼顶排放。

2、废水防治措施：生产设备及罐车清洗废水经砂石分离机+沉淀池处理后全部循环利用；生活污水经化粪池处理后定期清掏用于周边农田肥田。

3、固体废物防治措施：除尘器收集的颗粒物及沉淀池底泥作为原料回用于生产；钢筋废料收集后定期外售；生活垃圾垃圾桶收集后进入当地垃圾处置系统。

4、噪声防治措施：选用先进低噪声设备，生产线在密闭车间内生产，通过采取基础减振、隔声等措施，确保噪声达标排放。

四、项目建成后，及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。

经手人：王海生                 2021年  月  日