- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   年产8000米水泥管项目

建设单位（盖章）：鲁山县汇丰建材有限公司

编制日期：     2021年   4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产8000米水泥管项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-410423-30-03-057408 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 汤现富 | 联系方式 |  | 16692545555 |
| 建设地点 |  | 平顶山市鲁山县磙子营乡徐庄村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （113度7分4.191秒，33度40分3.975秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021水泥制品制造 |  | 建设项目 行业类别 | 55—石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 |  | 鲁山县发展和改革委员会 |  | 项目审批文号 | 2020-410423-30-03-057408 |
| 总投资（万元） |  | 100 |  | 环保投资（万元） | 17.6 |
| 环保投资占比（%） |  | 17.6 |  | 施工工期 | 2021.5~2021.7 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是 |  | 用地面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性分析 1、生态保护红线 根据项目所在位置，本项目不涉及生态保护红线区域。 2、环境质量底线 根据河南省城市环境空气质量自动监控系统发布的鲁山县2020年01月~12月环境空气质量数据，其环境空气中的SO2、NO2、O3、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域属于非达标区。 根据沙河舞阳马湾断面2020年7月监测结果，沙河舞阳马湾断面2020年7月监测的化学需氧量、氨氮、总磷和总氮因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，说明区域地表水体质量较好。 项目粉尘治理配备有袋式除尘器和喷淋抑尘等设施，颗粒物排放较小；本项目生产废水回用不外排，生活污水经化粪池处理后肥田，对水环境影响不大。本项目废气、噪声排放不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。 综上，项目建设对区域环境质量影响较小，满足环境质量底线要求。 3、资源利用上线 本项目采取了如下节水和节能措施：（1）拟建项目优先选用低能耗设备；（2）设备清洗废水、车辆冲洗废水等循环利用不外排。上述措施尽可能降低建设项目的能耗与水耗，不突破区域资源利用上线。 综上，项目的建设占用的水、电能源、自然资源较小，不会改变资源利用格局，符合资源利用上线要求。 4、生态环境准入清单 本项目位于平顶山市鲁山县磙子营乡徐庄村，本项目与《河南省生态环境准入清单-平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单》（以下简称《清单》）对比一致性分析见下表。 表1 本项目与《清单》对比分析一览表 - 行政区划; - 环境管控单元名称; - 管控单元分类; - 环境要素类别; - 管控要求; - 本项目情况; - 是否符合. - 河南省平顶山市鲁山县; - 鲁山县一般生态空间; - 优先保护单元; - 一般生态空间; - 空间布局约束; - 1、风景名胜区内不得有开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 - 2、不得在地质遗迹保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其他对保护对象有损害的活动。 - 3、禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 - 4、限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。 - 5、限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦设等。 - 6、严格控制在一般生态空间内过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草地等。 - 7、已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。 - 8、禁止建设钢铁、水泥、玻璃、焦化、造纸、电镀、印染、铅锌冶炼等污染严重的项目。 - 9、旅游项目应按照国家的法律法规进行设立、建设和运行。; - 本项目位于平顶山鲁山县磙子营乡徐庄村，附近没有风景名胜区、地质遗迹保护区，不外排废水。本项目产品为水泥管; - 符合. 鲁山县一般管控单元; 一般重点管控单元; 土壤风险重点管控单元; 空间布局约束; - 1、新建涉VOCs排放的工业企业应从原辅材料和污染治理方面从严要求，原辅材料采用国家规定标准的原料，VOCs治理采用两种以上治理设施串联使用，VOCs排放必须达标排放。 - 2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。; - 本项目不涉及VOCs，本项目产品为水泥管; - 符合. 污染物排放管控; - 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 - 2、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 - 3、涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。 - 4、严禁涉重金属废气排放行业企业废气中重金属污染物超标排放。 - 5、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。; - 本项目运输车辆满足国家和本省使用要求，生产废水循环使用不排放，生活污水经收集后综合利用，项目周边没有填埋场; - 符合. 环境风险防控; - 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 - 2、按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; - 本项目位于平顶山鲁山县磙子营乡徐庄村，附近没有垃圾填埋场; - 符合. 资源利用效率要求; - 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率，生活污水经收集后综合利用。; - 本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经收集后综合利用; - 符合. 二、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的限制类和淘汰类，为允许类建设项目，且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。本项目已取得鲁山县发展和改革委员会备案证明，项目代码为：2020-410423-30-03-057408，项目建设符合国家产业政策。 三、备案相符性分析 项目与备案相符性分析见表2。 表2 项目实际建设情况与备案内容相符性分析一览表 项目; 备案内容; 拟建设项目; 符合性. 建设地点; 平顶山市鲁山县磙子营乡徐庄村; 平顶山市鲁山县磙子营乡徐庄村; 相符. 建设规模; 年产8000米水泥管; 年产8000米水泥管; 相符. 建筑面积; 项目占地面积2000平方米，厂房面积1690平方米; 项目占地面积2000平方米，厂房面积1690平方米; 相符. 主要生产设备; 搅拌机一台、悬辊机四台、混凝土储料罐四个; 搅拌机1台、储料罐4个、水泥筒仓1个、制管机（悬辊机）4台、振动板5台、模具等; 相符. 生产工艺及产品; 砂石料——水泥搅拌——预制成型。; 砂石料——水泥搅拌——预制成型; 相符. 由表2可知，拟定建设情况与备案内容相符。 四、规划相符性分析 本项目位于平顶山市鲁山县磙子营乡徐庄村，根据鲁山县自然资源局出具的证明，鲁山县汇丰建材有限公司年产8000米水泥管项目位于平顶山市鲁山县磙子营乡徐庄村，平顶山市金汇面粉厂院内，占地面积2000m2，建筑面积1690m2，土地性质为建设用地，所占用的土地符合鲁山县磙子营乡土地利用总体规划。 五、与鲁山县集中式饮用水水源保护区的相符性分析 1、根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号）文件，鲁山县乡镇集中式饮用水源保护区范围如下： ①鲁山县磙子营乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域（1号取水井），2号取水井外围47米的区域。 本项目距离鲁山县磙子营乡地下水井群约1900m，不在鲁山县磙子营乡地下水井群保护区范围内。 2、根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2007】125号）文件，平顶山市城市集中式饮用水源保护区范围如下： 平顶山市1.白龟山、昭平台水库地表水饮用水源保护区 一级保护区:白龟山水库高程103.0米以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000米的水域；昭平台水库坝下高程144.0米以下,沙河干流昭平台至白龟山水库间的区域；将相河、三里河、七里河、瀼河、肥河入沙河口上游2000米的水域。 二级保护区：白龟山水库环湖路至平鲁大道之间的区域；昭平台水库高程177.1米内的区域；将相河、大浪河一级水体保护区外所有的水域；其他主要支流一级水体保护区外2000米的水域。 准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有支流二级保护区以上水域和陆域。 本项目位于平顶山市鲁山县磙子营乡徐庄村，距离白龟山水库约6400m。不在白龟山水库地表水饮用水源保护区范围内。 结合河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划和河南省城市集中式饮用水水源保护区划，本项目位置均不在鲁山县乡镇集中式饮用水水源及平顶山市城市饮用水源划定的一级、二级和准保护区范围内。 综上所述，本项目符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》的要求。 六、与南水北调水源保护区相符性分析 《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室 河南省环境保护厅 河南省水利厅 河南省国土资源厅关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号）中规定如下： 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目位于平顶山市鲁山县磙子营乡徐庄村，南水北调饮用水保护区东北5.02km处。本项目不在上述饮用水源保护区范围内。 七、与《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中关于颗粒物污染防治的内容如下： 加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度。县城市管理局牵头组织开展扬尘污染防治专项行动，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行产、运、消全过程处置监管。严格落实城市建成区内“两禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。 本项目位于本项目位于平顶山市鲁山县磙子营乡徐庄村，生产过程中产生废气污染物为颗粒物。建设单位在施工期间严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度；落实“两监控、一喷淋”措施。本项目建设符合《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的要求。 八、与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 河南省生态环境厅发布了《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号），本项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中其他行业无组织排放治理标准相符性分析如下： 表3 与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析 类别; 详细要求; 本项目建设情况; 相符性. 料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进棚存放，散装物料进仓存放，料棚内物料分类分区堆存，厂界内无露天堆放物料; 骨料（石子、砂子）在全密闭堆场分类分区堆存，粉料（水泥）在密闭水泥筒仓内存放，厂区内无露天堆放物料; 符合. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 密闭料场可覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 符合. 厂、棚四周密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 项目生产车间四周密闭，通道口安装有符合要求的开关门; 符合. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘; 厂区内所有地面完成硬化，并设置有喷淋抑尘系统，可以保证没有明显积尘; 符合. 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 项目水泥筒仓配套有脉冲除尘器（TA002），废气经处理后经由集气管道与上料粉尘、搅拌粉尘一起引入至袋式除尘器（TA001）进行处理，然后通过18m高排气筒（DA001）排放； 砂石料上料粉尘经集气罩收集后，经由集气管道与水泥筒仓粉尘和搅拌粉尘一起引入至袋式除尘器（TA001）进行处理，然后通过18m高排气筒（DA001）排放； 搅拌粉尘经集气罩收集后，经由集气管道与水泥筒仓粉尘和搅拌粉尘一起引入至袋式除尘器（TA001）进行处理，然后通过18m高排气筒（DA001）排放。; 符合. 料场需配置洒水、遮盖或喷洒抑尘剂等抑尘措施; 堆场全封闭且堆场所在区域上方设置有1套喷淋抑尘装置（配置30个喷头）; 符合. 物料输送环节; 散状原料卸车、上料、配料、输送必须密闭作业。皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。上料仓设置在封闭料场内，上料仓口设置除尘装置或喷雾抑尘装置; 散状原料卸车、上料、配料、输送全部密闭作业。骨料上料仓设置在封闭堆场内，上料仓口设置有1个集气罩，同时安装有1套喷淋抑尘装置（配置2个喷头）。; 符合. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置（骨料出料口、加注口等位置）设置集尘装置及配备除尘系统。供料皮带机配套全封闭通廊，通廓底部设档料板，顶部和外侧采用彩钢板或其它形式封闭。转运站全封闭，并设置除尘装置或喷雾抑尘装置; 砂子和石子经计量后，通过密闭皮带廊输送至搅拌机内，搅拌机上方设置有集气罩，废气经过收集通过集气管道与处理后的水泥筒仓粉尘和上料粉尘一起引入至袋式除尘器（TA001）进行处理，然后通过18m高排气筒（DA001）排放。; 符合. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用封布覆盖，封布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料; 运输车辆装载高度最高点未超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗采用封布覆盖，封布边缘能够遮住槽帮上沿以下15厘米，厂区内散状物料转运均在密闭车间进行。; 符合. 除尘器卸灰不直接卸落到地面。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应封盖; 除尘器除尘灰经斗车接收后送至搅拌机回用于生产。; 符合. 生产环节治理; 生产工序（配料机、主搅拌机等）必须应在封闭厂房内进行; 生产工序（搅拌机等）均在封闭厂房内进行。; 符合. 混料、卸料、称量、搅拌等主要产尘环节应设置集气罩和收尘装置; 上料、称量、搅拌等主要产尘环节均配置有相应的降尘措施。; 符合. 净化处理装置应与其对应的生产工艺设备同步运转; 除尘器能够与其对应的生产工艺设备同步运转; 符合. 全厂各车间不能有可见烟尘外逸; 经采取相应除尘措施后，粉尘有组织及无组织排放均可实现达标排放。; 符合. 所有落料点、破碎设备、筛分设备等产尘点或密闭罩周边1m处颗粒物浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007)相应类别粉尘浓度要求; 经采取相应除尘措施后，粉尘有组织及无组织排放均可实现达标排放。建议企业建成运营后，可根据该条款进行颗粒物浓度监测; 符合. 其他方面：生产环节必须在密闭良好的棚化车间内运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统; 生产环节均在密闭良好的堆场及生产区域内运行；料仓及料场均设在全封闭厂房内。; 符合. 厂区车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。厂区除建（构）筑物以外，应做到100%硬化、绿化; 厂区道路硬化、平整无破损，厂区除建（构）筑物以外100%硬化。; 符合. 厂区道路每天进行清扫、洒水，并有记录，遇特殊天气增加洒水频次; 企业可保证厂区道路每天进行清扫、洒水，并有记录，遇特殊天气增加洒水频次。; 符合. 道路积尘清扫应配备负压式机械化清扫装置，避免产生二次扬尘; 企业可保证厂内道路积尘及时清扫、抑尘。; 符合. 企业出厂口处配置感应式车辆冲洗装置，对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置车辆冲洗废水收集防治设施。车辆冲洗时间应高于15秒; 企业出厂口处配置有感应式车辆冲洗装置，对所有车辆车轮、底盘进行冲洗。洗车平台北侧设置沉淀池。车辆冲洗时间高于15秒。; 符合. 在原燃料及成品装卸区、原燃料堆棚及成品库区、临时堆存及转运区、物流通道、矿山开采工作面等易产生无组织排放的地方安装视频监控系统，并与市、县、区监控平台联网; 建议企业按照该条款安装视频监控系统，并于市、县、区监控平台联网; 符合. 九、与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》豫环攻坚办（2020）7号相符性分析 与《河南省2020年大气污染物防治攻坚战实施方案》豫环攻坚办（2020）7号相符性分析见下表。 表4 与豫环攻坚办（2020）7号相符性分析 项目; 相关要求; 本项目拟建设施; 相符性. 严格新建项目准入管理; 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目属于水泥制品制造，不属于禁止新增产能的行业类别; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目周边环境概况 鲁山县汇丰建材有限公司年产8000米水泥管项目选址位于平顶山市鲁山县磙子营乡徐庄村，项目东侧、南侧均为闲置厂房；西侧为砂厂；北侧为耕地。项目距离西侧鲁山县新苗小学72m，距离东北侧徐庄村245m，项目南侧距离G311国道102m。项目地理位置图见附图1，周边环境概况图见附图2。 2、建设内容 本项目总投资100万元，租赁平顶山市金汇面粉厂现有空置厂房进行生产，项目占地面积约2000m2，厂房面积1690m2。本项目建设4条水泥管生产线，项目建成运行期间可实现年产8000米水泥管的生产规模。本项目平面布置图见附图3。项目建设内容详见表5。 表5 本项目建设内容一览表 序号; 工程组成; 名称; 单位; 面积; 备注. 1; 生产车间; 搅拌区; m2; 400; 1F，砖混结构，位于生产车间内东南部，主要用于水泥粉料存放、原料上料、搅拌等. 2; 制管区; m2; 600; 1F，砖混结构，位于生产车间西南部，主要用于生产水泥管. 3; 原料区; m2; 100; 1F，砖混结构，位于生产车间东北部，主要用于原料（砂子、石子、钢筋、脱模剂等）存放及钢筋网制作. 4; 养护区; m2; 200; 1F，砖混结构，位于厂区北侧中部，主要用于水泥管养护. 5; 成品区; m2; 300; 1F，砖混结构，位于厂区西北部，用于存放成品水泥管. 6; 辅助工程; 办公室; m2; 90; 1F，砖混结构，位于厂区东侧，用于员工办公、休息. 7; 公用工程; 供电; /; /; 磙子营乡电网提供. 8; 给水; /; /; 厂区自备水井供给. 9; 排水; /; /; 生活废水经化粪池收集后定期清掏，用作周边农田肥田，不外排. 10; 环保工程; 搅拌粉尘; /; /; 集气罩+袋式除尘器（TA001）+18m高排气筒（DA001）. 11; 筒仓粉尘; /; /; 先经配套的脉冲除尘器（TA002）处理，然后经由集气管道输送至袋式除尘器（TA001）处理，通过18m高排气筒（DA001）排放. 12; 厂房粉尘; /; /; 喷淋抑尘装置、洒水. 13; 生活污水; /; /; 1座2m3化粪池（TW001）. 14; 车辆冲洗废水; /; /; 1座2m2沉淀池（TW002）. 15; 搅拌机清洗废水; /; /; 1座2m2沉淀池（TW003）. 16; 生活垃圾; /; /; 垃圾桶若干个. 17; 废钢筋; /; /; 1座5m2一般固废暂存区. 3、产品方案 本项目产品为水泥管，项目产品方案如下表： 表6 项目产品方案一览表 产品名称; 规格（内径×壁厚×长度）; 总长度; 数量; 重量; 备注. 2m水泥管; 1000*100*2000mm; 1000m; 500根; 500t; 0.5t/m. 500*50*2000mm; 2400m; 1200根; 600t; 0.25t/m. 4m水泥管; 400*50*4000mm; 4000m; 1000根; 1000t; 0.25t/m. 0.15m水泥管; 600*600*150mm; 600m; 4000根; 60t; 0.1t/块. 合计; /; 8000m; 6700根; 2160t; /. 4、主要设备 本项目主要生产设备见下表： 表7 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 搅拌机; 500型; 台; 1. 2; 储料罐; 500型; 个; 4. 3; 制管机（悬辊机）; /; 台; 4. 4; 叉车; 350型; 台; 1. 5; 水泥筒仓; 50t; 个; 1. 6; 铲车; 200型; 台; 1. 7; 振动板; /; 台; 5. 8; 滑车; 15t; 台; 4. 9; 切割机; /; 台; 1. 10; 模具; /; 个; 若干. 根据查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目无淘汰类设备，所以该项目设备符合要求。 5、原辅料用量 本项目主要原辅材料的消耗量见下表所示： 表8 项目原辅材料使用情况 序号; 原料名称; 年耗量; 来源. 1; 水泥; 470t/a; 外购，储存于水泥筒仓. 2; 砂子; 556t/a; 外购，储存于原料区. 3; 石子; 1065t/a; 外购，储存于原料区. 4; 钢筋; 76t/a; 外购，储存于原料区。 主要规格：φ2.2mm、φ2.5mm、φ3.0mm和φ4.0mm. 5; 脱模剂; 0.2t/a; 外购，存放于原料区. 6; 电; 2万Kw·h/a; 磙子营乡电网. 7; 用水; 294.88t/a; 自备水井. 脱模剂：在本项目生产过程中使用脱模剂分离模具与水泥制品。本项目所使用脱模剂主要成份为洗衣粉水溶液，不含有对人体和环境有害的物质。 项目车辆冲洗废水经沉淀池（TW002）沉淀后回用，搅拌机清洗废水经由沉淀池（TW003）收集后回用，生活污水经化粪池（TW001）收集后定期清掏用作周边农田肥田，沉淀池和化粪池建设要求防渗、防流失，不会对地下水以及地表水产生影响。 6、原料来源、运输 （1）原料来源 本项目营运期所利用水泥、砂子、石子、钢筋等原料全部可从当地地方购买。 （2）原料运输 项目原料及产品运输全部依靠载重汽车，项目原料由汽车运至厂区后，暂存厂房内原料区；本项目成品经汽车运走，本项目成品基本不在厂区堆存。 7、工作制度及劳动定员 （1）工作制度 年工作日：200d； 生产制度：生产岗位为1班制，每班工作8h，夜间不生产。 （2）劳动定员 本项目劳动定员为4人，均不在厂内住宿。 8、总投资 本项目总投资100万元，全部为企业自筹。 9、公用设施 （1）给水：本项目生产用的用水包括喷淋抑尘用水、搅拌用水、搅拌机清洗用水、运输车辆冲洗用水和员工生活用水，全部依托厂内地下水井，能满足生产用水和生活用水的需求。 （2）排水：车辆清洗用水经沉淀池收集后循环使用，搅拌机清洗废水经由沉淀池收集后回用于生产，故本项目无生产废水排放。厂区废水主要是生活污水。生活污水经化粪池收集后，定期清掏用作周边农田施肥，综合利用。 （3）供电：由鲁山县磙子营乡电网提供，可以满足项目生产、生活需要。 10、建设期限 本项目施工期为2个月，施工期施工人数为5人。 11、厂区布置合理性分析 鲁山县汇丰建材有限公司有限公司年产8000米水泥管项目选址位于平顶山市鲁山县磙子营乡徐庄村，厂区占地2000m2，租赁现有厂房进行生产，项目共建设有4条水泥管生产线。项目生产车间呈长方形，生产车间包括搅拌区、制管区、原料区、养护区、成品区；搅拌区位于生产车间东南部、制管区位于生产车间西南部、原料区位于生产车间东北部、养护区位于生产车间北侧中部、成品区位于生产车间西北部。厂区东南进出口处设置车辆冲洗装置便于运输车辆进出车辆冲洗。厂区总体布局做到分区明确、布局合理、工艺流程顺畅、内部物流顺畅、短捷。 从厂区的平面布置图和实地勘查得出：厂区整体布局紧凑、物流通畅。 综上所述，本项目平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、本项目水泥管工艺流程简述及图示： 钢筋 水泥 密闭皮带廊传输 水泥入仓 搅拌 脱模 自然养护 成型 入模 模具安装 钢筋加工 砂子、石子 成品 颗粒物、噪声 颗粒物 颗粒物 颗粒物 固废、噪声 加水 图1 本项目产品工艺流程及产污节点图 产品工艺流程说明： ①钢筋加工 根据钢筋笼制作的需要，将外购的钢筋使用切割机截断成所需长度。将截好的钢筋通过人工绑扎成钢筋网。根据产品规格不同，编制钢筋网所需钢筋规格和用量有所差异。钢筋网主要用于提高水泥管的抗拉作用。 ②搅拌加工 水泥由专用罐车运至厂内，通过封闭式输送管经气力输送至水泥筒仓内进行暂存。根据产品的原料配比要求，将砂子、石子由上料仓下部电子称重配料后，经全封闭皮带廊输送至搅拌机料斗内，水泥由水泥筒仓下的螺旋输送机送至称量斗，称量后加入该料斗中，之后经该料斗下方的密闭皮带廊输送至搅拌机中，加水混合搅拌，加水量占比约8%，搅拌时长3-5分钟。搅拌投料过程中会有少量颗粒物产生。评价建议搅拌机上方设置集气罩，废气由集气罩收集后经集气管道输送至袋式除尘器（TA001）处理，然后通过18m高的排气筒（DA001）排放。 ③入模成型 首先将模具打开，将制作好的钢筋网放入模具中（入模），然后将模具合上（合模），接着用滑车将水泥管模具调至制管机上，将储料罐中的混凝土倒入模具，混凝土在制管机产生离心力的作用下粘附到管模内壁，完成布料。因此离心力不宜太大，以混凝土能克服自重越过最高点而沿模壁均匀布料为宜。 其次，当料层厚度超过管模挡圈时，在振动机的作用下，混凝土混合料开始因喂料的厚薄不均产生震动，这种振动力在一定范围内有利于混凝土混合料的均匀分布与振动密实。 ④养护 本项目养护方法为自然养护，入模成型后，夏季养护8~12小时，冬季养护24~48小时，脱模后即为成品。 2、项目物料平衡 本项目物料平衡见下图2。 砂子556t/a、石子1065t/a 钢筋76t/a 水泥470t/a 钢筋加工 上料 水泥入仓 搅拌 脱模 自然养护 成型 入模 成品 粉尘0.0001t/a 粉尘0.0324t/a 固废0.076t/a 粉尘0.0702t/a 装卸 粉尘0.0066t/a 2090.8907t/a 469.9999t/a 1620.9676t/a 1620.961t/a 75.924t/a 2166.8147t/a 2166.8147t/a 图2 项目物料平衡图 （单位t/a） 3、产污环节： （1）废气：本项目的废气主要包括无组织废气和有组织废气。其中无组织废气主要包括运输车辆动力起尘、原料装卸粉尘、砂石料上料环节产生的粉尘、搅拌工序产生的粉尘；有组织粉尘包括水泥入仓产生的粉尘（水泥筒仓粉尘）、砂石料上料工序产生的粉尘（上料粉尘）和搅拌工序产生的粉尘（搅拌粉尘）。 （2）废水：车辆冲洗废水、搅拌机清洗废水、员工生活污水。生产用水主要为搅拌用水、搅拌机清洗用水、喷淋用水、运输车辆冲洗用水、生活用水等。 （3）噪声：搅拌机、制管机、振动板、风机等生产设备运行时产生的噪声； （4）固废：主要为员工生活垃圾、钢筋加工产生的废钢筋、除尘器收集尘、沉淀池沉渣、残次品等。 本项目营运期主要污染因素有废气、废水、噪声和固废本项目营运期的产污染环节详见表9。 表9 本次工程主要产污环节一览表 污染因素; 污染源; 污染因子; 处理措施. 废气; 水泥入仓; 颗粒物; 水泥筒仓粉尘经脉冲袋式除尘器（TA002）除尘后经由集气管道与上料粉尘和搅拌一起引入袋式除尘器（TA001）进行处理，然后通过18m高排气筒（DA001）排放. 砂石上料粉尘; 颗粒物; 砂石上料粉尘经集气罩收集后，经由集气管道与水泥筒仓处理后粉尘和搅拌粉尘一起引入袋式除尘器（TA001）进行处理，然后通过18m高排气筒（DA001）排放. 配料搅拌工序; 颗粒物; 搅拌粉尘经集气罩收集后，经由集气管道与水泥筒仓处理后粉尘和上料尘一起引入袋式除尘器（TA001）进行处理，然后通过18m高排气筒（DA001）排放. 运输道路; 颗粒物; 在厂区出入口设置1套车辆冲洗装置，对进出运输车辆进行冲洗。. 原料装卸; 颗粒物; 在原料区上方设置1套喷淋装置（配置30个喷头），并覆盖原料装卸区，定时对原料进行喷淋抑尘。. 废水; 车辆冲洗废水; COD、SS; 设置1座2m3车辆清洗废水沉淀池（TW002），废水经收集后循环使用，不外排. 搅拌机清洗废水; COD、SS; 设置1座2m3搅拌废水收集沉淀池（TW003），废水经收集后循环使用，不外排. 生活污水; COD、SS 氨氮; 设置1座2m3化粪池（TW001），生活污水经收集后定期清掏，用于周边农田肥田，综合利用. 固废; 除尘器收尘灰; 固废; 收集后作为原料回用于生产. 废钢筋; 固废; 收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售. 沉淀池沉渣; 固废; 收集后作为原料回用于生产. 职工; 生活垃圾; 设置2个垃圾桶，生活垃圾经收集后交由环卫部门处理. 噪声; 挤压机、搅拌机、风机等; 机械噪声; 厂房隔声、基础减振等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁平顶山市金汇面粉厂现有厂房进行生产，厂房为空置厂房，无其他污染物。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状评价 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 本次评价引用河南省城市环境空气质量自动监控系统发布的鲁山县2020年01月~2020年12月份的环境空气质量现状监测数据，监测结果见下表。 表10 鲁山县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测因子; 评价指标; 监测结果; 标准限值; 占标率%; 是否达标. 鲁山县; SO2; 年平均质量浓度; 10μg/m3; 60μg/m3; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24μg/m3; 40μg/m3; 70; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 89μg/m3; 70μg/m3; 140; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41μg/m3; 35μg/m3; 131.4; 超标. O3; 8小时平均质量浓度; 147μg/m3; 160μg/m3; 119.4; 达标. CO; 24小时平均质量浓度; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 37.1; 达标. 由上表可知，2020年鲁山县环境空气常规监测因子中SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、O38小时平均质量浓度、CO年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10年平均质量浓度和PM2.5年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。鲁山县为不达标区。 随着《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》、《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施的实施，通过控制扬尘、削减燃煤总量、控制机动车污染等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将逐步得到改善，其中控制扬尘的主要措施为全面提升“扬尘”污染治理水平，强化道路扬尘管控，完善施工工地空气质量监控平台建设。《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》工作目标是：到2020年底，全县PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到40μg/m3以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到83μg/m3以下，全县主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 2、地表水环境质量现状 根据现场勘查，距离本项目最近的地表水体为南侧350m处的泥河。泥河向东注入沙河。为了解当地地表水体的现状情况，本次评价引用平顶山市生态环境局网站公布的沙河舞阳马湾断面2020年7月监测结果，沙河舞阳马湾断面2020年7月监测的化学需氧量、氨氮、总磷和总氮因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，说明区域地表水体质量较好。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分原则，项目各厂界环境噪声值应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据河南永飞检测科技有限公司于2021年03月25~26日对本项目厂界及敏感点的噪声现场检测数据，检测结果如下表：声环境质量现状监测结果见表11。 表11 声环境质量现状监测结果一览表 检测日期; 检测时段; 检测结果 单位：dB（A）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 新苗小学. 2021.3.25; 昼间; 53; 52; 52; 53; 50. 夜间; 40; 39; 40; 41; 39. 2021.3.26; 昼间; 51; 50; 51; 52; 51. 夜间; 39; 41; 42; 40; 38. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））. 由监测结果可知，项目各厂界及敏感点的噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量状况良好。 4、生态环境质量现状 本项目所在地位于平顶山市鲁山县磙子营乡徐庄村。项目周围主要为企业、农田、村庄，地表植被主要为野草以及小麦、玉米等当地农作物，生态环境一般。项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标一览表如下。 表12 项目周围主要环境保护目标 保护要素; 保护目标; 坐标; 方位距离; 功能区; 人口; 保护级别. X; Y. 大气环境; 徐庄村; 113.119151; 33.670112; NE，245m; 居住区; 750; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 新苗小学; 113.11624; 33.667184; W，72m; 学校; 1030. 谭庄村; 113.541017; 34.463390; N，680m; 居住区; 1350. 磙子营乡; 113.110356; 33.667729; W，540m; 居住区; 4100. 声环境; 新苗小学; 113.11624; 33.66718; W，72m; 学校; 1030; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水环境; 泥河; /; /; S，350m; Ⅲ类; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 项目营运期颗粒物排放执行《河南省地方标准-水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准、表2标准要求，具体排放限值见下表： 表13 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物（散装水泥中转站及水泥制品生产）; 最高允许排放限值10mg/m3; 0.5mg/m3. 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。 表14 建筑施工场界环境噪声排放限值 等效声级Leq：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固废 # 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目运营期无当前国家规划中总量控制的污染物SO2、NOx、COD、NH3-N的排放，因此，本项目暂不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 本项目租赁现有厂房进行生产，施工期2个月。租赁现有场地地面已经硬化，施工期主要为设备安装调试，沉淀池建设等。项目施工期环境影响如下： 一、大气环境影响分析 1、施工扬尘 施工期沉淀池建设及弃土清运过程会产生一定量的扬尘，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中主要由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层土因天气干燥及大风原因而产生扬尘；动力扬尘主要是在建材装卸过程中，由外力而产生的尘粒悬浮而造成的。 一般来说，施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，产生的高度较低，颗粒较大，污染扩散距离也不会太远，其影响范围一般在施工场地周围一定范围内。因此，在项目施工过程中，会对周围空气环境造成一定的影响。本项目应严格执行《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》及《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》，要求建设单位采取以下措施： （1）施工现场必须设置环境保护牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。 （2）施工现场应保持场容场貌整洁，场区大门口及主要道路、生产区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。 （3）出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。 （4）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 （5）施工现场禁止现场搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在车间内。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 （6）渣土及垃圾运输车辆必须办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行。施工工地及从事渣土、垃圾运输的企业和车辆必须有建筑垃圾处理核准手续。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 （7）施工现场应保持环境卫生整洁，清扫前应洒水，避免扬尘污染。每天洒水1-2次，扬尘严重时应增加洒水次数。 项目施工过程中要做到文明施工，做到“8个100%”，即施工现场100%围挡、裸露土方100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化、渣土车辆100%密闭运输、建筑工地100%安装在线监测和视频监控。 项目施工建设时期的影响属于短期的，在施工期结束后即可消失，因此采取以上措施能够减少对周边环境的影响。 2、施工机械废气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量较燃气油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOx、CO和THC。施工机械燃料以轻质柴油为主，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中NOx、CO和THC排放量较小，且项目施工场地开阔，施工周期较短，施工期间施工机械布设较分散，产生的污染物经自然扩散浓度很低，对周围大气环境影响较小。 二、废水环境影响分析 施工期废水主要是施工废水及施工人员的生活污水。施工废水包括开挖产生的泥浆水和设备冲洗水；生活污水包括施工人员的盥洗水。 1、生活污水 在不同的建设阶段，施工人数不尽相同，按照施工高峰期估计施工人数约为5人，均不在工地食宿。施工人员按照每天生活用水30L/人计，则生活用水量为0.15m3/d，污水排放系数取0.8，则施工期生活污水量为0.12m3/d。生活污水排入厂区现有化粪池收集后由定期掏取用于农田施肥。 2、施工废水 主要为施工机械冲洗、设备冲洗与建筑材料的保湿等施工工序产生的泥沙废水，排放量较难估算，其成分相对简单，主要污染物是SS，水量较小，且一般瞬时排放，该废水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质，可以设置临时沉淀池沉淀后泼洒抑尘，不得随意外排。施工场地建设收集施工废水的临时沉淀池1座（2m3），施工废水经沉淀池沉淀处理后回用或用于施工场地及道路洒水抑尘。 经采取以上污染防治措施后，项目施工期产生的废水均能得到合理利用不外排，对周围地表水环境影响较小。 三、噪声环境影响分析 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、运输车辆等，其中挖土机械多属于点声源，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多属于瞬时噪声，施工车辆的噪声属于流动噪声。在这些施工噪声中对环境影响最大的是机械噪声，经调查，典型施工机械开动时噪声源强较高，噪声源强约在75-80dB(A)之间。 施工过程施工机械产生的噪声多属于中、低频噪声，因此预测时考虑扩散衰减。施工机械一般可看作固定点声源。 声压级衰减模式为：LA(r)= LA(r0)—20lg(r/r0) 式中，LA(r)——距离声源r米处的声压级，dB(A)； LA(r0)——距离声源r0米处的声压级，dB(A)； r0——参考位置，m； r——预测点到声源的距离，m。 根据噪声点源衰减公式，依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，计算出施工机械噪声对厂界的影响。由于施工设备的不固定性及噪声排放特点的间歇性，本次预测假设施工设备全部运行，且噪声集中在一个区域内进行最不利影响情况下预测的。施工设备一般都围绕施工建筑主体分布，施工噪声设备距各厂界的距离按照项目平面布置中建筑物距厂界的距离确定。昼间厂界达标预测结果见表16。 表16 主要施工机械噪声预测结果 单位:dB（A） 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 72m; 80m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 80; 60.0; 54.0; 50.5; 48.0; 44.4; 42.9; 41.9; 40; 36.5; 34. 装载机; 80; 75.0; 54.0; 50.5; 48.0; 44.4; 42.9; 41.9; 40; 36.5; 34. 运输车辆; 75; 55.0; 49; 45.5; 43; 39.4; 37.9; 36.9; 35; 31.5; 29. 贡献叠加值; -; 75.2; 57.7; 54.2; 51.7; 48.1; 46.6; 45.5; 43.7; 40.2; 37.7. 由上表可知，在施工设备全部运行时，白天距噪声源20m时可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)）的排放限值要求；夜晚距噪声源在30m时即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（夜间55dB(A)）的排放限值要求。建设单位应合理安排施工作业时间，避免对村庄居民造成影响，夜间22:00至次日06:00禁止运输物料，规范操作，加强管理。 在采取上述措施后，施工噪声对环境影响小。 四、固体废物环境影响分析 4.1建筑垃圾 厂房建设过程中会产生少量的固体废物，主要包括废建筑材料、废包装材料、生活垃圾等，需要集中收集后及时清运，不能将其随处乱丢乱放，运输车辆应采用封闭式，运输过程中杜绝沿途撒落。 4.2生活垃圾 施工阶段人数最多时施工人员可达5人，施工人员均不在施工现场食宿，生活垃圾按每人每天0.5kg计，则施工期生活垃圾产生量为2.5kg/d。统一收集后交由环卫部门处理。 项目施工期固体废弃物均得到合理处置，不会对周边环境产生较大影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响 一、大气环境影响分析 本项目废气主要为运输车辆动力起尘、原料装卸粉尘、砂石料上料粉尘、物料输送粉尘、水泥筒仓呼吸孔颗粒物（水泥筒仓粉尘）和搅拌工序粉尘。 本项目砂石料上料、输送、搅拌等环节产生大量颗粒物，根据项目平面布置图，砂石料上料、输送、搅拌等工序均集中于密闭的生产厂房内，便于颗粒物收集和处理。 （1）处理工艺的选择 本次环评参考《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）、《第二次全国污染源普查产排污系数手册》以及《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），确定企业在厂房密闭的基础上，采用袋式除尘器对原料投料、搅拌的颗粒物进行处理，最大程度避免颗粒物的无组织排放。 （2）袋式除尘器的原理 袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性颗粒物。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的颗粒物，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小颗粒物的气体在通过滤料时，颗粒物被阻留，使气体得到净化。 1、废气产生及排放情况 （1）运输车辆动力起尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算： Qp=0.123(V5)(M6.8)0.85(P0.5)0.72 式中： Qp：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，取5； M：汽车载重量，吨，取30； P：道路表面粉尘量，kg/m2，取0.2。 经计算，Qp=0.22kg/km·辆 Q'p=Qp⋅L⋅QM 式中： Q’p：运输途中起尘量，kg/a； L：运输距离，km； Q：运输量，t/a； M：车辆载重，t/辆。 本项目堆场位于车间内部，车辆厂内平均行驶距离为50m，行驶速度为5km/h。项目全年运输总量为4334吨（原料+成品），每辆车运输重量为30t，则全年共计约145辆次。经计算，本项目汽车动力起尘量为0.0016t/a。本项目配置1套洗车设施对所有过往车辆进行清洗，可使扬尘减少90%左右，则本项目汽车动力起尘量为0.0002t/a。 （2）原料装卸粉尘 砂子和石子在装卸过程中会有颗粒物产生，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关内容，卸料起尘量按0.02kg/t计，本项目砂子和石子的使用量分别为556t/a和1065t/a，则装卸颗粒物产生量为0.0324t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，本次环评建议①对原料砂子和石子采用封闭式输送方式运输入场；②运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，禁止厂内露天堆放及转运散状物料；③通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门；④在原料区上方设置1套喷淋装置（配置30个喷头），并覆盖原料装卸区，定时对原料进行喷淋抑尘。经采取以上措施后颗粒物削减约80%，故项目水泥管生产原料车间原料装卸颗粒物排放量约为0.0065t/a。 （3）砂石料上料环节产生的粉尘 本项目砂石原料在砂石料场内通过铲车送入砂石仓内，此过程中会产生少量的粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂表22-1可知转运砂和粒料至高架贮仓排放因子为0.02kg/t（搬运料）。本项目砂石总用量为1621t/a，则砂石料从料场进仓过程中粉尘产生量为0.0324t/a，产生速率0.0203kg/h。 表17 上料粉尘产生情况一览表 序号; 设备; 产污设施/工段; 产生系数; 物料（t/a）; 颗粒物产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 1; 砂石仓; 砂石料上料; 0.02kg/t产品; 1621; 0.0324; 0.0203. 砂石仓上方设置集气罩，砂石上料过程产生的粉尘经集气罩收集后，通过集气管道与搅拌工序收集废气一起进入袋式除尘器（TA001）进行处理，最后经18m高排气筒（DA001）排放（根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定，排气筒高度应当高出周围200m半径范围内建筑物5m以上，项目南侧金汇面粉厂设备楼高13m，则项目排气筒高度最低应为18m）。上料粉尘产排情况见表18。 - 表18 上料粉尘产排情况 类别; 产污节点; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 治理措施; 排放量 t/a; 排放速率kg/h. 有组织; 砂石料上料; 0.0259; 0.0162; 集气罩+输送管道+袋式除尘器（TA001）+18m高排气筒。集气效率为80%，除尘效率为99.7%。; 0.0001; 0.00005. 无组织; 砂石料上料; 0.0065; 0.0041; 喷淋抑尘、加强车间密闭和管理减少废气扩散，抑尘效率为80%; 0.0013; 0.0008. 评价建议建设单位采取以下措施：砂石仓三面密闭，并在上料口上方设置集气罩（1个）和1套喷淋设施（配置2个喷头）； 经采取以上措施后，本项目砂石料上料有组织上料粉尘排放量0.0001t/a，无组织上料粉尘排放量约为0.0013t/a。 - （4）水泥筒仓粉尘 本项目水泥筒仓规格为50t。水泥采用罐车运输，罐车物料输送能力约30~40t/h，评价取30t/h，项目水泥年使用量为470t/a，折算出筒仓水泥进料时间约16h/a。 水泥筒仓进料过程粉尘产生量根据《第二次全国污染源普查产排污系数手册》中“3021 水泥制品制造行业”中的产物系数核算。 表19 “3021 水泥制品制造行业”产物系数表 产品名称; 原料名称; 工艺过程; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产物系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率%. 混凝土制品; 水泥、砂子、石子等; 物料输送储存; 所有规模; 废气; 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.13; 袋式除尘; 99.7. 水泥筒仓颗粒物产生情况见下表。 表20 水泥筒仓颗粒物产生情况一览表 序号; 设备; 产污设施/工段; 产生系数; 物料（t/a）; 颗粒物产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 1; 水泥筒仓; 物料输送储存; 0.13kg/t产品; 470; 0.0611; 3.8188. 水泥筒仓仓顶呼吸孔设置1台脉冲袋式除尘器（TA002），废气经处理后，与搅拌工序收集废气一起经由集气管道进入袋式除尘器（TA001）处理，最后经18m高排气筒（DA001）排放，不存在无组织排放。水泥罐顶颗粒物产排情况见表20。 - 表21 水泥筒仓颗粒物产排情况 类别; 产污节点; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 治理措施; 排放量 t/a; 排放速率kg/h. 有组织; 水泥筒仓物料输送; 0.0611; 3.8188; 密闭输送管道+密闭筒仓+脉冲袋式除尘器（TA002）+输送管道+袋式除尘器（TA001）+18m高排气筒。除尘效率为99.8%; 0.0001; 0.0076. - （5）搅拌粉尘 项目搅拌机进料及搅拌过程会产生少量粉尘，根据《第二次全国污染源普查排污系数手册》中“3021 水泥制品制造行业”中的产物系数核算。 表22 “3021 水泥制品制造行业”产物系数表 产品名称; 原料名称; 工艺过程; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产物系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率%. 混凝土制品; 水泥、砂子、石子等; 物料混合搅拌; 所有规模; 废气; 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.166; 袋式除尘; 99.7. 搅拌粉尘产生情况见下表。 表23 搅拌粉尘产生情况一览表 序号; 设备; 产污设施/工段; 产生系数; 物料（t/a）; 颗粒物产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）. 1; 搅拌机; 物料混合搅拌; 0.166kg/t产品; 2091; 0.3471; 0.2169. 搅拌机上方设置集气罩，搅拌机进料搅拌过程产生的搅拌粉尘经集气罩收集后与上料粉尘和水泥筒仓粉尘一起，经由集气管道进入袋式除尘器（TA001）处理，最后经18m高排气筒（DA001）排放。搅拌粉尘产排情况见表24。 - 表24 水泥筒仓颗粒物产排情况 类别; 产污节点; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 治理措施; 排放量 t/a; 排放速率kg/h. 有组织; 搅拌机进料、搅拌; 0.2777; 0.1736; 集气罩+输送管道+袋式除尘器（TA001）+18m高排气筒（DA001）。集气效率为80%，除尘效率为99.7%。; 0.0001; 0.0038. 无组织; 搅拌机进料、搅拌; 0.0694; 0.0434; 洒水抑尘、加强车间密闭和管理减少废气扩散，抑尘效率为80%; 0.0139; 0.0087. - 废气治理措施 - 根据企业提供的资料，项目砂石料使用铲车进行上料，砂石仓上方设置集气罩，并设置有1套喷淋抑尘装置（配置2个喷头）进行抑尘，上料粉尘经由集气罩收集后，通过集气管道与搅拌工序收集废气一起进入袋式除尘器（TA001）进行处理，最后经18m高排气筒（DA001）排放。石子、砂子经计量后通过全密闭皮带输送机输送至搅拌机。水泥通过压缩空气泵打入水泥筒仓，经过水泥筒仓自带1套脉冲袋式除尘器（TA002）处理后，与搅拌粉尘一起经由集气管道引至1套袋式除尘器（TA001）处理，然后通过1根18m高排气筒（DA001）有组织排放。搅拌机上方设置集气罩，搅拌粉尘经收集后与上料粉尘一起经由集气管道引至1套脉冲袋式除尘器（TA001）进行处理，引风机风量为2000m3/h，然后通过1根18m高排气筒（DA001）有组织排放。废气经由袋式除尘器（TA001）处理后，有组织粉尘排放量为0.001t/a，产生速率0.0268kg/h,产生浓度为13.4mg/m3，处理效率按95%计。经袋式除尘器（TA001）收集处理后，有组织粉尘的排放量为0.0147t/a，排放浓度为0.3mg/m3。满足《河南省地方标准-水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1大气污染物特别排放限值中水泥仓及其他通风生产设备最高允许排放浓度：颗粒物排放浓度≤10mg/m3的要求。 项目未被收集的颗粒物在车间内以无组织形式排放，无组织颗粒物产生量为0.0218t/a，排放速率0.0136kg/h。 根据以上核算，本项目废气产排情况总结见表25。 表25 本项目营运期废气产排情况一览表 污染源; 污染物名称; 污染物产生情况; 处理措施; 污染物排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 2000mg/m3; 2000mg/m3. 点源; 上料粉尘; 颗粒物; 0.0259; 0.0162; 8.1; /; 袋式除尘器（TA001）+18m高排气筒（DA001）; 0.001; 0.0006; 0.3. 水泥筒仓; 颗粒物; 0.0611; 3.8188; /; 脉冲袋式除尘器（TA002）. 搅拌工序; 颗粒物; 0.2777; 0.1736; 86.8; /. 面源; 装卸工序; 颗粒物; 0.0324; /; /; 喷淋抑尘、洒水、冲洗、加强车间密闭和管理减少废气扩散; 0.0218; 0.0136; /. 上料工序; 颗粒物; 0.0065; 0.0041; /. 运输; 颗粒物; 0.0016; /; /. 搅拌工序; 颗粒物; 0.0694; 0.0434; /. 合计; 0.4746; /; /; /; 0.0228; /; /. 2、有组织粉尘 采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的推荐模式AERSCREEN模式对本项目的点源进行预测分析，预测因子为TSP。评价因子和评价标准表见表26，估算模式参数选取见表27，本项目点源参数见表28，废气估算模式计算结果见表29。 表26 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 单位; 标准来源. TSP; 1h平均浓度; 900; ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值. PM10; 1h平均浓度; 450; ug/m3. 表27 大气环境影响评价估算模型参数 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 43. 最低环境温度/℃; -17.9. 平均风速m/s; 2.0. 土地利用类型; 工业. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线烟熏; 考虑海岸线烟熏; £是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向; /. 表28 点源参数表 编号; 名称; 点源起点坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度（℃）; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. TA001; 上料、筒仓和搅拌粉尘; 113.117752; 33.667617; 108; 18; 0.3; 8.43; 20; 1600; 正常; 0.0006. 表29 主要污染源有组织估算模型计算结果一览表 排气筒; DA001. 项目; 距离(m); 预测浓度 (μg/m3); 占标率(%). 东厂界; 15; 4.47×10-8; 0. 南厂界; 5; 0; 0. 西厂界; 30; 7.22×10-4; 0. 北厂界; 24; 1.03×10-4; 0. /; 100; 2.5×10-2; 0.01. /; 200; 2.31×10-2; 0.01. /; 300; 2.19×10-2; 0. /; 400; 1.74×10-2; 0. /; 500; 1.37×10-2; 0. /; 600; 1.10×10-2; 0. /; 700; 1.19×10-2; 0. /; 800; 1.20×10-2; 0. 新苗小学; 102; 2.48×10-2; 0.01. 徐庄村; 290; 2.23×10-2; 0. Pmax; 91; 2.54×10-2; 0.01. 评价等级; 三级. D10%; 无. 经以上估算可知，本项目最大污染源混料搅拌过程颗粒物的最大落地浓度为0.01μg/m3、距离为91m、占标率为0.01%，Pmax＜1%，确定本次大气评价工作等级为三级。三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。三级评价项目可不进行进一步预测与评价。 本项目对最近敏感点新苗小学和徐庄村最大贡献浓度分别为2.48×10-2μg/m3、2.23×10-2μg/m3，影响较小，故项目营运期无组织排放对项目区周边大气环境影响较小。 3、无组织粉尘 （1）排放源强 无组织粉尘主要产生于原料区、成品区、生产区未收集粉尘以及道路运输扬尘等。为减少扬尘排放量，本次环评提出以下建议： ①物料运输：加强生产管理，避免粗放生产作业；建议在物料运输过程中运输车辆必须加盖篷布，低速行驶，减少物料的撒落以及扬尘的产生。 ②所有生产过程在密闭车间内进行，无组织粉尘在密闭车间内靠重力作用自然沉降，并定期由员工清扫。 ③装卸物料时尽量降低落料差，以减少无组织粉尘排放量。 ④避免在四级及四级以上大风天气装卸、转移原辅料。 ⑤原料进厂和产品出厂均从车间东南侧大门进出，在大门口设置1套车辆冲洗装置。 ⑥派专职人员每天清理清理打扫车间粉尘，对车间内道路和场地进行定期雾化洒水抑尘。 同时项目运行期要根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》的相关要求，在以下6个方面认真落实： ①在各设备落料口和物料原料区顶部安装喷淋抑尘装置。 ②对生产车间进行密闭，在砂石上料、搅拌等产尘设备进料口上方设置集气设施，废气引入袋式除尘器处理后达标排放。 ③在厂区大门口设置1套车辆冲洗装置，对出入厂区运输车辆进行冲洗作业。 ④运输车辆篷布覆盖并保持低速行驶。 ⑤车间内地面全部硬化处理，定期清扫地面，洒水抑尘。 采取以上措施后，本项目各无组织排放点粉尘排放情况见表26。 （2）预测分析 项目采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的推荐模式AERSCREEN模式对本项目的面源进行预测分析，预测因子为TSP。评价因子和评价标准表见表26，估算模式参数选取见表27，本项目面源参数见表30，废气估算模式计算结果见表31。 表30 本项目矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 生产车间; 颗粒物; 113.11747; 33.66774; 108; 50; 35; 0; 12; 1600; 正常; 0.0136. 表31 本项目无组织大气污染物影响预测结果表 污染物; 项目; 与面源距离（m）; 预测浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 是否 达标. 粉尘颗粒物; 各厂界; 1; 0.805; 0.09; 0.5; 是. 最大落地浓度; 48; 2.42; 0.27; 是. 新苗小学; 72; 2.27; 0.25; /; /. 徐庄村; 245; 1.69; 0.19; /; /. 由上表可知，项目无组织排放污染物颗粒物下风向最大落地浓度为2.42μg/m3、距离为48m、占标率为0.27%，Pmax＜1%，确定本次大气评价工作等级为三级。三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。三级评价项目可不进行进一步预测与评价。 由预测结果可知，本项目对最近敏感点新苗小学和徐庄村最大贡献浓度分别为2.27μg/m3和1.69μg/m3，影响较小，故项目营运期无组织排放对项目区周边大气环境影响较小。 4、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T 2.2-2018），本项目最大占标率为0.27%，评价等级为三级，不需要设置大气防护距离。 5、废气防治措施可行性论证 本项目废气主要为砂石上料粉尘、水泥筒仓粉尘和搅拌粉尘。本项目水泥筒仓粉尘经仓顶脉冲袋式除尘器（TA002）处理后，经由集气管道与砂石上料粉尘和搅拌粉尘一起引入袋式除尘器（TA001）进行处理，然后通过18m高排气筒（DA001）排放。本项目有组织废气治理效果见表32。 表32 本项目有组织废气治理效果 污染源; 废气量 m3/h; 污染物; 产生情况; 排放情况; 处理措施. t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; mg/m3. 生产车间; 上料粉尘; 2000; 颗粒物; 0.0259; 0.0162; 8.1; 0.001; 0.0006; 0.3; 上料粉尘经集气罩收集、搅拌废气经集气罩收集、水泥筒仓粉尘经仓顶脉冲袋式除尘器（TA002）处理，然后一起经由集气管道引入袋式除尘器（TA001）进行处理，然后通过18m高排气筒（DA001）排放. 水泥筒仓粉尘; 0.0611; 3.8188; /. 搅拌粉尘; 0.2777; 0.1736; 86.8. 本项目有组废气经采取措施后其排放浓度满足《河南省地方标准-水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1规定的水泥仓及其他通风生产设备大气污染物排放限值≤10mg/m3要求。 6、污染物排放量核算 项目废气排放口为一般排放口。本项目大气污染物排放量核算见表33-35。 表33 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; DA001; 颗粒物; 0.3; 0.0006; 0.001. 有组织总计; 颗粒物; 0.001. 表34 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防止措施; 排放标准; 浓度限值mg/m3; 年排放量t/a. 1; /; 装卸、上料、运输及搅拌工序; 颗粒物; /; 《河南省地方标准-水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2无组织排放浓度限值0.5mg/m3”; 0.5; 0.0218. 无组织排放合计; 颗粒物; 0.0218. 表35 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 有组织颗粒物; 0.001. 2; 无组织颗粒物; 0.0218. 总计; 颗粒物; 0.0228. 根据现场调查，车间南侧约102m为G311国道，中间路线无敏感点，为减缓物料运输过程对沿线环境质量的影响，承担运输的单位应采取加盖蓬布、不得超载、限速行驶等措施，以减少对沿线环境质量的不良影响。采取以上措施后，运输扬尘可削减到较低水平，对沿线的不良影响将得到缓冲。 项目大气环境影响评价自查表见表36。 表36 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级£; 三级R. 评价范围; 边长=50km£; 边长5~50km£; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a£; 500~2000t/a£; ＜500t/aR. 评价因子; 基本污染物（ ） 其他污染物（ TSP ）; 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准£; 地方标准R; 附录D£; 其他标准£. 现状评价; 环境功能区; 一类区£; 二类区R; 一类和二类区£. 评价基准年; （ 2020 ）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据R; 主管部门数据£; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区£; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源£ 现有污染源£; 拟替代的污染源£; 其他在建、拟建项目污染源£; 区域污染源£. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（ 颗粒物 ）; 有组织废气监测R 无组织废气监测R; 无监测£. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受£. 大气环境防护距离; 不设大气防护距离. 污染源年排放量; SO2：（ ）t/a; NOX：（ ）t/a; 颗粒物：（0.0228）t/a; VOCS：（ ）t/a. 注：“£”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 二、水环境影响分析 1、本项目用排水 本项目生产过程中用水包括搅拌用水、搅拌机清洗用水、喷淋用水、运输车辆冲洗用水和生活用水。废水主要是搅拌机清洗废水、运输车辆冲洗废水和职工生活废水。 （1）搅拌用水 根据项目原辅材料配比，搅拌用水量约占原料总量的8%计，则项目搅拌用水量共计167.28m3/a（0.836m3/d），搅拌用水留在产品中，在后续工序中蒸发，不外排。 （2）搅拌机清洗用水 根据企业提供资料，搅拌机停止生产时需要对搅拌机应进行清洗，搅拌机清洗用水量按0.2m3/次计，每天停止生产按2次计，则搅拌机清洗用水量为0.4m3/d（80m3/a），产污系数按0.8计，则清洗废水产生量为0.32m3/d，全年废水产生量64m3/a。评价建议设置1座约2m2搅拌机清洗废水沉淀池（TW003），搅拌机清洗废水经沉淀池（TW003）收集后循环使用，定期补充，不外排。仅需补充0.08m3/d（16m3/a）。 （3）喷淋用水 根据项目情况，建设单位在原料区设置1套喷淋装置（配置30个喷头），在砂石料上料区设置1套喷淋装置（配置2个喷头），喷头流量一般在0.0125~0.24L/min，本次取0.2L/min（12L/h）。每天平均开启1h进行计算，项目运营期用水量约为0.384m3/d（76.8m3/a）。此部分用水自然耗散，无废水产生。 （4）运输车辆冲洗用水 为保持运输车辆清洁，减少道路扬尘产生，本项目在车间出口处设置车辆冲洗池，对车辆轮胎及车厢进行冲洗。根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2009）中汽车冲洗用水定额，用水量为 80～120L/辆·次，本次评价取平均值100L/辆·次。本项目全年共计约140辆次，则项目车辆冲洗用水约为14m3/a，产污系数按0.8计，则运输车辆冲洗废水产生量为11.2m3/a。评价建议设置1座约2m3车辆冲洗废水沉淀池，废水经沉淀后回用于车辆冲洗，定期补充，不外排。车辆冲洗用水循环使用，无废水产生。仅需补充2.8m3/a。 （5）生活用水 本项目共有职工4人，均不在车间内食宿，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2014）生活污用水定额按40L/人•班，则本项目营运期每天用水量为0.16m3/d，全年用水量为32m3/a。 本项目废水主要为员工洗漱生活污水，产污系数按0.8计，则本项目每天废水产生量为0.128m3/d，全年废水产生量25.6m3/a。废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。经类比，此类废水中各污染物浓度分别为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：25mg/L。项目生活污水排入车间2m3化粪池处理，定期清运肥田，综合利用。 本项目给水量核算一览表见表37，水平衡见图3。 表37 项目给水量核算一览表 项目; 用水量; 产污系数; 污水产生量. 日用水量m3/d; 年用水量m3/a; 日产生量m3/a; 年产生量m3/a. 搅拌用水; 0.836; 167.28; /; 0; 0. 搅拌机清洗废水; 0.08; 16; /; 0; 0. 喷淋用水; 0.384; 76.8; /; 0; 0. 运输车辆冲洗用水; 0.014; 2.8; /; 0; 0. 生活用水; 0.16; 32; 0.8; 0.128; 25.6. 合计; 1.474; 294.88; /; 0.128; 25.6. 搅拌用水 搅拌用水留在产品中，在后续工序中蒸发，不外排。 喷淋用水 25.6 运输车辆冲洗用水 25.6 定期清掏肥田，不外排 化粪池（TW001） 生活用水 蒸发不形成地表径流 新鲜水 294.88 6.4 32 76.8 167.28 2.8 76.8 167.28 2.8 14 沉淀池（TW002） 14 16 搅拌机清洗用水 沉淀池（TW003） 16 80 80 图3 项目水平衡图 （m3/a） 2、地表水环境影响分析 本项目生产废水均能回用；生活废水经化粪池收集后，定期清掏用于周边农田肥田；本项目无废水外排。根据《地表水环境影响评价》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。 3、项目废水处理措施 本项目生产过程中产生的废水主要是运输车辆冲洗废水、搅拌机清洗废水和职工生活废水。运输车辆冲洗废水经沉淀池（TW002）收集后循环使用，不外排；搅拌机清洗废水经沉淀池（TW003）收集后循环使用，不外排；员工生活污水经化粪池（TW001）收集后定期清掏，用于周边农田肥田，综合利用。 4、废水处理措施可行性分析 ①搅拌机清洗废水 搅拌机清洗每日需要补充0.08m3/d（16m3/a）；评价建议建设1座2m3沉淀池（TW003），清洗废水经沉淀池（TW003）收集后循环使用于搅拌机清洗，不与其他水混合，定期补充。对项目产品质量不构成影响。 ②运输车辆冲洗用水。 运输车辆冲洗废水每日需补充0.014m3/d（2.8m3/a）；评价建议建设1座2m3沉淀池（TW002），冲洗废水收集进入沉淀池（TW002），循环使用于运输车辆冲洗，定期补充。 ③生活废水 项目生活废水产生量为0.128m3/d（25.6m3/a），评价建议建设1座2m3化粪池（TW001）收集员工生活污水，定期清掏用于周边农田肥田，综合利用。 综上，本项目营运期无生产废水和生活污水排放，采取以上措施后，项目产生的废水均能综合利用，不外排，对周围水环境基本无影响。 项目地表水环境影响评价自查表见表38。 表38 本项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型R；水文要素影响型£. 水环境保护目标; 饮用水源保护区£；饮用水取水口£；涉水的自然保护区£；重要湿地£； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地£；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体£；涉水的风景名胜区£；其他R. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放£；间接排放£；其他R; 水温£；径流£；水域面积£. 影响因子; 持久性污染物£；有毒有害污染物£；非持久性污染物R；pH值£；热污染£；富营养化£；其他£; 水温£；水位（水深）£；流速£；流量£；其他£. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级£；二级£；三级A£；三级BR; 一级£；二级£；三级£. 治理措施; 环保措施; 污水处理设施R；水文减缓设施£；生态流量保障设施£；区域削减£；依托其他工程措施£；其他£. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动£；自动£；无监测R; 手动£；自动£；无监测R. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 评价结论; 可以接受R；不可以接受£. 注：“£”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 三、声环境影响分析 本项目噪声主要为搅拌机、制管机、振动板、滑车等，噪声源强在70-85dB（A）。 项目仅在白天进行生产。为降低噪声源强，设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备；各个设备均布置在厂房内，并对设备采取隔声、减振等措施，经采取上述措施后，噪声可降噪20～30dB(A)。 本次噪声环境影响预测如下： 1、预测点位 厂界噪声预测点为东、西、南、北四厂界及敏感点。 2、预测因子 厂界噪声预测因子为等效A声级。 3、预测模式 噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据本项目噪声源和环境特征，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失。本评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式如下： 点声源几何发散衰减模式： 式中：LP（r）——距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； Lp（r0）——距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——关心点距离噪声源距离，m； r0 ——声级为L0点距声源距离，r0=1m。 各预测点声压级按下列公式进行叠加： ① 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq g）计算公式： Leq g= 式中：Leq g——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ② 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； ③ 噪声源强及分布 表39 本项目噪声源强参数一览表 单位：dB（A） 噪声源; 数量; 噪声值; 降噪措施; 治理 效果; 治理后情况; 降噪后声级. 搅拌机; 1台; 85; 基础减振、置于封闭厂房内; 降噪25dB(A); 55; 65.35. 制管机; 4台; 80; 基础减振、置于封闭厂房内; 55. 振动板; 5台; 75; 在封闭厂房内使用; 50. 滑车; 4台; 75; 基础减振、置于封闭厂房内; 50. 4、预测结果 由以上公式预测得出的结果如下表： 表40 本项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 噪声源强; 距厂界距离（m）; 贡献值; 昼/夜背景值; 昼/夜叠加值; 昼/夜标准值; 达标情况. 东厂界; 65.35; 40; 33.3; /; /; 60/50; 达标. 南厂界; 4; 53.3; /; /; 60/50; 达标. 西厂界; 5; 51.4; /; /; 60/50; 达标. 北厂界; 20; 39.3; /; /; 60/50; 达标. 新苗小学; 78; 27.5; 51/39; 51/39.3; 60/50; 达标. 本项目夜间不生产，所有生产设备采取基础减振、置于封闭厂房内。由上表可知，营运期间四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)）的要求，本项目运营期噪声对敏感点新苗小学噪声影响昼间51dB(A)，预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目运营期噪声对敏感点新苗小学的影响较小，项目的建设不会明显改变敏感点声环境质量。 因此，本项目营运期间对周围声环境影响很小。 5、噪声预防措施 针对项目产生的噪声，建设单位应积极采取必要的隔声措施，尽量降低噪声源对周围环境的影响。噪声主要预防措施如下： （1）项目应进行合理布局，重视平面布置，高噪声设施设备均布置在车间内部，利用建筑物来隔绝声波的传播，减少对周围环境的影响；所有固定设备均应安装在加有减震垫的隔声基础上，以减少噪声的影响。 （2）进出车辆限速行驶，并设置禁止鸣笛警示牌，加强对出入车辆的管理，保持车流畅通。 （3）对生产设备加强管理，并加强设备的日常定期检修和维护，以保证设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声现象。 四、固废污染影响分析 1、固体废物 本项目车间内生产固体废物主要是除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣、残次品、废钢筋及员工生活垃圾。 （1）除尘器收集粉尘 本项目营运后除尘器收集粉尘量为0.364t/a，该部分属于一般固废，一般固体废物代码900-999-66，收集后可作为生产原料回用于生产过程，综合利用。 （2）沉淀池沉渣 本项目营运后车间设置1座2m3车辆冲洗废水沉淀池。沉淀池内废水在沉淀过程中会产生沉渣，一般固废代码300-001-99，主要成分为砂子和石子等，类比同类企业生产运行情况，沉渣产生量约为0.1t/a，属于一般固废，收集后定期作为原料回用于生产。 （3）残次品 本项目成型过程中会产生残次品，根据企业提供的资料及类比同类企业，残次品产生率约占原料量1‰，本项目原料量为2167t/a，则残次品产量为2.167t/a。项目产生的残次品收集后作为降等级产品外售。 （4）废钢筋 项目钢筋切割过程中会产生一定量的边角料，废钢筋产生率约占原料的1‰，项目钢筋使用量76t/a，废钢筋产生量为0.076t/a，属于一般固废，收集后存放于一般固废暂存区，定期外售。 （5）生活垃圾 本项目营运后劳动定员4人，职工生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，项目年运行200天，则项目生活垃圾产生量2.0kg/d（0.4t/a），一般固体废物代码900-999-99。统一收集后，交由环卫部门处理。 2、固体废物环境影响分析 生产过程项目除尘装置收集的粉尘0.364t/a，全部回用于生产；沉淀池沉渣经收集后用作原料回用于生产；废钢筋收集后存放于一般固废暂存区，定期外售；生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理。 因此，本项目营运期产生的固废均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 本项目固体废物产生及处置情况见下表。 表41 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 废物名称; 产生量; 性质; 处置去向. 1; 除尘器收集尘; 0.364t/a; 一般固废; 收集后回用于生产. 2; 沉淀池沉渣; 0.1t/a; 一般固废. 3; 废钢筋; 0.076t/a; 一般固废; 收集后暂存于一般固废间，定期外售. 4; 生活垃圾; 0.4t/a; 一般固废; 设置生活垃圾收集箱2个，收集后交当地环卫部门处理. 五、环境管理 1、环境管理 （1）环境管理机构 根据《建设项目环境保护设计规定》第五章第五十七条规定，新建企业设置环境保护管理机构，环境管理机构应由企业主管负责，主要负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作，负责项目废气、废水、噪声、固体废物的管理等环保工作，具有较强的环保知识和管理水平。 （2）环境管理职责 ①贯彻执行各项环境保护政策、法规和标准。 ②制定环保设施及污染物排放管理监督办法； ③负责编制并实施环境保护计划，维护各措施的正常运行，落实各项监测计划，开展日常环境保护工作。 ④根据政府及环保部门提出的环境保护要求，制定企业实施计划；做好生产过程中污染物控制，确保环保设施正常运行，并配合当地环保部门及环境监测部门的工作。 ⑤建立健全环境保护管理制度，做好各有关环保工作的资料收集、整理、记录、建档、宣传等工作,定时编制并提交项目环境管理工作报告。 ⑥负责并监督环境保护工作，定期进行环保安全检查，发现环境问题及时上报、及时处理；并负责调查出现环境问题的原由，协助有关部门解决问题、处理好由环境问题所带来的纠纷等。 ⑦监督检查各产污环节污染防治措施的落实及运行情况，保证各污染物达标排放。 ⑧制定可行的应急计划，并检查执行情况，确保生产事故或污染治理措施出现故障时，不对环境造成严重污染。 ⑨开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质； ⑩负责厂区日常环境保护管理工作。 2、环境监测 （1）环境监测的主要任务 ①制定项目环境监测计划。 ②定期监测项目排放污染物是否符合规定的排放标准，并对主要污染物建立监测档案。 ③分析所排污染物物质变化规律，为制定污染控制措施提供依据。 ④配合生产车间，参加“三废”的治理工作。 ⑤负责企业污染事故调查监测及报告。 （2）环境监测计划 - 根据本项目污染源排放情况，应建立环境监测计划，定期监测项目污染物排放情况和周围环境质量状况，并及时将监测结果反馈给环保负责人。根据本项目污染物的产生特点、排放规律及其排放量，运营期环境监测的重点是大气污染源和噪声源。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），环境监测计划见表42。 表42 营运期环境监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 处理设施进、出口; 有组织排放：颗粒物; 1次/a; 委托有监测资质的单位实施监测. 厂界外10m范围内上风向设1个参照点，下风向3个监测点; 无组织排放：颗粒物. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 1次/季度. 3、排污口规范化管理 建设单位应使用中华人民共和国生态环境部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。根据排污口管理档案内容要求，项目投产后，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 六、公众参与分析 公众参与是建设项目环境影响评价的重要组成部分，是完善决策的一种有效方法。结合本项目大气环境影响分析、地表水环境影响分析、声环境影响分析、土壤环境影响分析，本项目的建设对周围环境及敏感点的影响较小。为进一步确定本项目的建设对敏感点鲁山县新苗小学的影响，企业采用现场走访和问卷形式对鲁山县新苗小学师生开展了公众参与调查，认真听取受影响相关人员对该项目建设的看法和意见，并以表格形式让公众代表填写处所持的态度和意见。本次调查共发放调查表4份、收回有效调查问卷4份。根据调查结果表明公众对项目环境保护工作满意或较满意，没有持不满意意见的，项目的建设得到项目周边群众的认可。调查结果见附件6。 七、选址合理性分析 本项目位于平顶山市鲁山县磙子营乡徐庄村，经现场初步踏勘可知： 评价区内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹、古树、重点文物、珍贵动植物及风景名胜区等环境敏感点。区内生态环境以农业生态环境为主，环境功能区划为：环境空气二类区，地表水Ⅲ类水域，地下水Ⅲ类区，声环境2类区。项目东侧、南侧均为闲置厂房；西侧为砂厂；北侧为耕地。项目距离西侧鲁山县新苗小学72m（根据公参调查结果可知，本项目对新苗小学影响能被接受和认可），距离东北侧徐庄村245m。项目营运期产生的环境污染因素经过采取有效措施后，均能达标排放或综合利用，对周围环境及敏感点新苗小学影响较小。 同时，根据鲁山县国土资源局出具的证明，鲁山县汇丰建材有限公司建设项目位于平顶山市鲁山县磙子营乡徐庄村，占地面积2000m2，所占用的土地符合磙子营乡土地利用总体规划。 综上所述，项目选址是可行的。 八、总量控制 项目运营期无当前国家规划中总量控制的污染物SO2、NOx、COD、NH3-N的排放，因此，本项目暂不设总量控制指标。 九、环保投资一览表 本项目为水泥制品项目，总投资约100万元，其中环保投资17.6万元，占总投资的17.6%。项目环保投资一览表见表43。 表43 环保投资一览表 污染因子; 环保措施; 数量; 投资（万元）. 废 气; 无组织颗粒物; ①生产设备、原料堆放均在密闭厂房内，成品入库，无露天作业，原料区上方安装1套喷淋抑尘装置（配置30个喷头）；②砂石原料输送采用全封闭式皮带输送，在皮带输送机上料口安装密闭罩及1套喷淋抑尘装置（配置2个喷头）；③厂房内每日定期洒水、清扫；④车间地面硬化及厂区运输道路地面硬化；⑤汽车运输过程物料加盖帆布；⑥厂区进出口设置1套车辆冲洗装置。; /; 4. 水泥筒仓、砂石上料和搅拌粉尘; ①水泥筒仓配置有脉冲袋式除尘器（TA002），废气经脉冲袋式除尘器（TA002）处理后，与上料粉尘和搅拌粉尘一起经由集气管道输送至袋式除尘器（TA001）进行处理，然后通过18m高排气筒（DA001）排放； ②砂石料上料区，砂石料斗上方设置有集气罩，废气经收集后与水泥筒仓粉尘和搅拌粉尘一起经集气管道输送至袋式除尘器（TA001）进行处理，然后通过18m高排气筒（DA001）排放； ③搅拌机上方设置集气罩，废气经收集后与上料粉尘和处理后的水泥筒仓粉尘一起经集气管道输送至袋式除尘器（TA001）进行处理，然后通过18m高排气筒（DA001）排放。; 1套; 9. 废 水; 生活污水; 1座2m3化粪池（TW001）; 1座; 0.5. 搅拌机清洗废水; 1座2m3废水沉淀池（TW003）; 1座; 0.5. 车辆冲洗废水; 1座2m3沉淀池（TW002）; 1座; 0.5. 噪声; 设备噪声; 设备隔声、减振，风机加装消声装置; /; 2. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 2个; 0.1. 钢筋废料; 1座一般固废暂存区5m2; 1座; 1. 合计; 17.6. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 车辆运输 | 颗粒物 | 厂区运输道路地面硬化，汽车运输加盖帆布、厂区道路清扫等，厂区进出口设置1套车辆冲洗装置 | 《河南省地方标准-水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1、表2中水泥制品生产颗粒物有组织和无组织排放的要求 |
|  | 原料装卸 |  | 原料堆放均在密闭厂房内，无露天作业，在原料区顶部及四周安装1套喷淋抑尘装置（配置30个喷头） |  |
|  | 水泥入仓 |  | 水泥筒仓安装有脉冲袋式除尘器（TA002），废气经脉冲袋式除尘器（TA002）处理后，与上料粉尘和搅拌粉尘一起经由集气管道输送至袋式除尘器（TA001）进行处理，然后通过18m高排气筒（DA001）排放 |  |
|  | 砂石上料 |  | 砂石料上料区，砂石料斗上方设置有集气罩，废气经收集后与处理后的水泥筒仓粉尘和搅拌粉尘一起经集气管道输送至袋式除尘器（TA001）进行处理，然后通过18m高排气筒（DA001）排放；砂石料采用封闭式皮带廊进行传输，砂石上料口安装1套喷淋降尘装置（配置2个喷头） |  |
|  | 搅拌粉尘 |  | 搅拌机上方设置密闭集气罩，废气与上料粉尘和处理后的水泥筒仓粉尘一起经集气管道输送至袋式除尘器（TA001）进行处理，然后通过18m高排气筒（DA001）排放。 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 1座2m3化粪池，生活污水经化粪池收集后，定期清掏，用于周围农田肥田 | 综合利用 |
|  | 搅拌机清洗废水 | SS | 1座2m3沉淀池，清洗废水经收集后，循环使用不外排 | 循环使用不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 1座2m3沉淀池，冲洗废水经沉淀池收集沉淀后循环使用不外排 | 循环使用不外排 |
| 声环境 | 设备 | 机械设备噪声 | 厂房隔声、减振基础等 | 《工业厂界环境噪声噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 钢筋废料 | 废钢筋 | 收集后存放于一般固废暂存区，定期外售 | 《一般工业固 体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾箱集中收集。定期运送至当地垃圾填埋场进行集中处理 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； （2）应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 （3）生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 （4）企业应建立台账，记录废气收集系统的主要运行和维护信息，台账保存期限不少于5年。 |  |  |  |

- 六、结论

一、结论 鲁山县汇丰建材有限公司年产8000米水泥管项目建设符合国家产业政策和当地产业发展指导。项目基本符合达标排放和总量控制要求，只要在营运过程中充分落实本环评的各项污染防治对策，各污染物可实现达标排放或合理处理，项目完成后，对周围环境的影响较小，在满足环评要求的前提下，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。 二、评价建议 （1）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。 （2）严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目建成后建设单位应及时开展竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投产。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（t/a） | 颗粒物 |  |  |  | 0.0228 |  | 0.0228 | +0.0228 |
| 废水（t/a） | 生活污水 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物（t/a） | 除尘灰 |  |  |  | 0.364 |  | 0.364 | +0.364 |
|  | 沉淀池沉渣 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废钢筋 |  |  |  | 0.076 |  | 0.076 | +0.076 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | +0.4 |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①