- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      一期煤场扩建工程

建设单位（盖章）：国家电投集团河南电力有限公

司平顶山发电分公司

编制日期：        2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 一期煤场扩建工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-410423-04-02-480993 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李丹 | 联系方式 | 15225020807 |
| 建设地点 | 河南省平顶山市 鲁山县辛集乡鲁阳电厂内 |  |  |
| 地理坐标 | （113度0分45.168秒，33度49分27.867秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5990 其他仓储业 | 建设项目 行业类别 | “四、煤炭开采和洗选业6、煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程（含煤矿火烧区治理工程）”类中的“煤炭储存、集运”项目 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2103-410423-04-02-480993 |
| 总投资（万元） | 3900 | 环保投资（万元） | 37 |
| 环保投资占比（%） | 0.95 | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20625 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类。 2、备案相符性分析 目前该项目已经通过鲁山县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码2103-410423-04-02-480993。项目建设内容与备案相符性分析一览表如下所示。 表1 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 建设内容; 是否符合. 建设单位; 国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司; 国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司; 符合. 项目名称; 一期煤场扩建工程; 一期煤场扩建工程; 符合. 建设地点; 平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳电厂内; 平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳电厂内; 符合. 建设性质; 扩建; 扩建; 符合. 建设规模及内容; 拟扩建1座125*165m的全封闭条形煤场及配套设施，投资费用为3900万元。煤场内设计有效堆煤量约16万吨，为2台1000MW机组8天耗煤量; 拟扩建1座125*165m的全封闭条形煤场及配套设施，投资费用为3900万元。煤场内设计有效堆煤量约16万吨，为2台1000MW机组8天耗煤量; 符合. 3、规划相符性分析 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳电厂内（见附图一）。根据电厂土地证明（见附件3），该项目用地为工业用地，符合鲁山县辛集乡总体规划要求。 4、三线一单符合性分析 （1）生态保护红线 根据项目所在位置，本项目不涉及生态保护红线区域。 （2）环境质量底线 根据河南省城市环境空气质量自动监控系统发布的鲁山县2020年环境空气质量数据，其环境空气中的SO2、NO2、CO、O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目最近的河流为昭平台北干渠，位于本项目东侧490m，为昭平台水库的灌溉水渠，为了解本地区周边的地表水体环境质量现状，本次评价采用平顶山市生态环境局发布的“平顶山市2019年环境状况公报”，昭平台水库监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的规定限制，说明地表水环境质量现状较好。 （3）资源利用上线 本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，较好的贯彻了清洁生产原则。 （4）环境准入负面清单 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳电厂内，本项目与《河南省生态环境准入清单-平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单》（以下简称《清单》）对比一致性分析见下表。 |

|  | 表2 本项目与《清单》对比分析一览表 - 行政区划; - 环境管控单元名称; - 管控单元分类; - 环境要素类别; - 管控要求; - 本项目情况; - 是否符合. - 河南省平顶山市鲁山县; - 鲁山县水优先保护区; - 优先保护单元; - 水环境优先保护区、一般生态空间; - 空间布局约束; - 1、禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 - 2、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；自然保护地核心保护区外的其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; - 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳电厂内，为煤炭储存项目，不外排废水。; - 符合. - 鲁山县一般生态空间; - 优先保护单元; - 一般生态空间; - 空间布局约束; - 1、风景名胜区内不得有开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 - 2、不得在地质遗迹保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其他对保护对象有损害的活动。 - 3、禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 - 4、限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。 - 5、限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦设等。 - 6、严格控制在一般生态空间内过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草地等。 - 7、已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。 - 8、禁止建设钢铁、水泥、玻璃、焦化、造纸、电镀、印染、铅锌冶炼等污染严重的项目。 - 9、旅游项目应按照国家的法律法规进行设立、建设和运行。; - 符合. - 鲁山县大气环境重点单元; - 重点管控单元; - 大气重点管控单元; - 空间布局约束; - 1、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 - 2、加强柴油车车NOx排放监管，严格实施非道路移动机械排放标准，推进重点场所清洁能源机械替代。 - 3、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”。 - 4、涉及大气污染物排放项目应按照“五到位一密闭”要求，落实大气污染防治措施。; 本项目位于鲁阳电厂内，为电厂扩建煤炭储存项目，采用全封闭条形煤场，煤场运行过程中采取相应降尘措施，对周边环境影响较小; - 符合. - 污染物排放管控; - 1、火电厂实行超低排放。 - 2、涉气企业必须达标排放。; - 符合. 鲁山县一般管控单元; 一般重点管控单元; 土壤风险重点管控单元; 空间布局约束; - 1、新建涉VOCs排放的工业企业应从原辅材料和污染治理方面从严要求，原辅材料采用国家规定标准的原料，VOCs治理采用两种以上治理设施串联使用，VOCs排放必须达标排放。 - 2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级A排放标准。; - 本项目不涉及VOCs，本项目为煤炭储存; - 符合. 污染物排放管控; - 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 - 2、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 - 3、涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。 - 4、严禁涉重金属废气排放行业企业废气中重金属污染物超标排放。 - 5、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。; - 本项目运输车辆满足国家和本省使用要求，废水不排放，没有填埋场; - 符合. 环境风险防控; - 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 - 2、按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; - 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳电厂内，附近没有垃圾填埋场; - 符合. 资源利用效率要求; - 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率，城镇污水处理厂中水回用率达到30%。; - 本项目生产废水循环使用不外排; - 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 5、与《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中关于颗粒物污染防治的内容如下： 加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度。县城市管理局牵头组织开展扬尘污染防治专项行动，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行产、运、消全过程处置监管。严格落实城市建成区内“两禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳电厂内，生产过程中产生废气污染物为颗粒物。建设单位在施工期间严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度；落实“两监控、一喷淋”措施。本项目建设符合《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的要求。 6、与饮用水源地相符性分析 6.1与南水北调水源保护区相符性分析 《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室 河南省环境保护厅 河南省水利厅 河南省国土资源厅关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号）中规定如下： 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳电厂内，在南水北调中线总干渠鲁山县段保护区附近，根据南水北调中线总干渠鲁山县段保护区范围图可知，设计桩号SH017+200.0~SH019+707.0段一级保护区宽度为50m，二级保护区宽度为500m。本项目与南水北调最近的距离为1365m，不在南水北调一级、二级保护区规定范围内。 6.2昭平台水库及沙河地表水引用水源保护区 根据《平顶山市饮用水源保护区调整技术报告》及其批复文件《河南省环境保护厅关于进一步明确昭平台水库地表水源保护区范围的函》（豫环函【2013】57号），昭平台水库地表水源保护区调整后的保护范围如下： 一级保护区范围为东起昭平台水库大坝，西至沙河入库口向库区延伸3376m的断面，连结北侧姑嫂石庙院和南侧西坡村所在半岛得到的一级保护区边界的水域范围；一级保护区水域（正常水位线171.4m）以上纵深200m，遇环库路则以环库路为边界的陆域；沙河干流昭平台水库至白龟山水库之间的水源、一级保护区面积为46.65km2。 二级保护区范围为一级保护区边界向上游延伸2000m、东起一级保护区边界，西北至东王村，西南至石桥村的水域范围；一级保护区陆域边界、二级保护区水域（正常水位线171.4m）以外，环库路以内的陆域；七里河、将相河、瀼河、肥河、大浪河入河口向上游延伸1000m水域及其沿岸纵深50m陆域范围。二级保护区面积为19.57km2。 准保护区范围为昭平台水库上游入库河流水域及其沿岸500m的陆域。准保护区面积为168.6km2。 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳电厂内，位于沙河北侧9240m，不在昭平台水库水源保护区范围内。 6.3乡镇集中式饮用水水源保护区划定 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： （1）鲁山县四棵树乡清水河前庄 一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 （2）鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 （3）鲁山县土门办事处土门河侯家庄 一级保护区范围：土门河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域，西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 （4）鲁山县下汤镇沙河地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥(770米)至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 （5）鲁山县张官营镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 （6）鲁山县张良镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 （7）鲁山县马楼乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 （8）鲁山县磙子营乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域(1号取水井)，2号取水井外围47米的区域。 （9）鲁山县让河乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳电厂内，鲁山县辛集乡未设置乡镇级水源保护区，符合鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区划要求。 5、与《河南省生态环境厅印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）相符性分析 本项目主要涉及内容为颗粒物无组织排放。本项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中其他行业无组织排放治理标准对比分析见下表。 表3 其他行业无组织排放治理标准 治理环节; 详细要求; 本项目情况. 料场密闭治理; 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 所有物料进库存放，厂界内无露天堆放物料，料场安装喷干雾抑尘设施。. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 密闭料场覆盖所有堆场料区（包括堆放区、工作区和主通道区）。. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 料场四面密闭，通道口安装推拉门. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 所有地面完成硬化，除物料堆放区域外没有明显积尘. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 本项目为煤炭储存，没有下料口. 6; 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 本项目料场内挡煤墙不低于3.5m，均安装有安装固定的喷干雾抑尘装置. 7; 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 厂区出口安装车辆冲洗装置. 物料输送环节治理; 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目为汽车卸煤. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目为汽车卸煤. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，无露天转运散状物料. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目为汽车卸煤，车辆苫盖. 生产环节治理; 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 本项目为煤炭储存项目，不涉及上料、破碎等生产工序，不涉及VOCS，煤炭于全封闭煤场内储存. 2; 在生产过程中的产生 VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCS 处理设施。. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。. 厂区、车辆治理; 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化. 2; 对厂区道路定期洒水清扫。; 对厂区道路定期洒水清扫. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周设置洗车废水收集防治设施. 由上表可知，本项目建设与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、用地及周围情况概况 1.1项目建设地点 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳电厂内，根据电厂土地证明（见附件3），该项目用地为工业用地符合规划要求。 1.2厂址周边环境 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳电厂内，项目西侧距四山村490m，南侧距漫流村1500m，东侧距交界铺村约720m。项目东距南水北调中线工程约1356m，昭平台水库北干渠靠项目东侧约490m流过。 距离本项目最近的敏感点为项目西侧490m处的四山村以及项目东侧490m处的昭平台北干渠。 2、项目概况 2.1本项目基本情况 表4 本项目基本情况一览表 项目名称; 一期煤场扩建工程. 建设性质; 扩建. 建设单位; 国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司. 建设地点; 平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳电厂内. 工程投资; 3900万元. 占地面积; 20625m2. 建设规模; 拟扩建1座125*165m的全封闭条形煤场及配套设施. 用地性质; 工业用地. 建设内容; 煤场内设计有效堆煤量约16万吨，为2台1000MW机组8天耗煤量. 工作制度及劳动定员; 年工作300天，双班制，每班8小时，不新增劳动定员，由厂区自行调配. 2.2项目建设内容 本项目主要建设内容见下表。 表5 项目主要建设内容 工程分类; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 煤棚; 堆场面积20625m2（125*165），堆场设置密闭煤棚，煤棚高度约为40米；厂区道路硬化; 新建. 公用工程; 供水; 宝丰县污水处理厂处理后的中水作为工业用水水源; 依托电厂现有. 供电; 市政管网; 新建. 排水; 清污分流、雨污分流; 依托电厂现有. 环保工程; 废气; 汽车运输扬尘：对进入厂区车辆实施限速行驶、对运输道路采用硬化路面并进行洒水抑尘；堆棚内设置一套软管喷淋设施; 新建. 废水; 50m3沉淀池+车辆冲洗装置; 新建. 噪声; 采用低噪声设备，车辆限速、禁止鸣笛、距离衰减等措施; /. 固废; 洗车废水沉淀产生的废渣，由企业自行收集后再次利用，生活垃圾经垃圾桶收集后定期交由环卫部门处置; /. 消防; 消防; 煤场室内采用图像型自动跟踪定位消防水炮系统进行保护，室外采用室外消火栓系统; 新建. 电控; 火灾报警; 设温度、烟雾检测装置、明火煤监测装置等火灾报警装置；电缆夹层采用缆式线型感温；设置消防水炮系统20套，与火灾报警系统设备联锁; 新建. 暖通; 通风; 自然通风，屋顶设置通风百叶窗; /. 2.3产品方案 表6 项目主要产品方案 产品名称; 规格; 年产量. 煤炭; 块状; 100万吨/年. 2.4主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表7 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 地磅; /; 1; 依托现有. 2.5主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料的消耗量见下表所示： 表8 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量; 来源. 1; 煤炭; 100万t/a; 外购. 2; 用水; 3246t/a; 宝丰县污水处理厂处理后的中水作为工业用水水源. 3; 电; 5万Kw·h/a; 市政管网. 2.6公共工程 （1）供水 本项目用宝丰县污水处理厂处理后的中水作为工业用水水源。 （2）排水 本项目不新增生活用水，煤场抑尘用水直接蒸发，无废水产排；车辆冲洗水经沉淀池沉淀后回用。 （3）供电 项目用电为市政供电，能够满足本项目需求，年用电量5万kw·h。 2.7劳动定员及工作制度 本项目为扩建项目，不新增劳动定员，由厂区自行调配，年工作300天，双班制，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述： 根据现场调查及设计资料，本项目拟建设位置地面裸露。在施工期首先平整地面，然后建设煤棚以及设备安装。 地面平整 工程施工 设备安装 投入使用 颗粒物、噪声 固废 固废 颗粒物、噪声 颗粒物、噪声 固废 图1 本项目施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程简述 噪声、粉尘 噪声、扬尘 粉尘、噪声 购进煤炭 堆存 卸煤 过磅 车辆进场 图2 项目工艺流程及产污位置示意图 主要工艺过程为： 项目从火车卸煤沟用车辆载入到储存场，车辆在进入储存场时会产生噪声和扬尘，载煤的车辆在过磅以后，到储存场的煤炭堆场处卸下煤炭，卸煤期间会产生煤炭粉尘和噪声，最后由固定员工清理堆场处的煤炭，将煤炭堆放在指定的位置，期间会产生粉尘和噪声。 产污环节分析 1、施工期产污环节分析 本项目施工期主要为地面平整、工程施工、设备安装等，主要会产生以下环境问题： （1）废气 项目施工废气主要为施工扬尘。 （2）废水 本项目施工期产生的废水主要为施工机械冲洗水、设备冲洗水以及生活污水。 （3）噪声 施工期噪声主要是施工场地的各类机械设备噪声、物料运输时的交通噪声。 （4）固体废物 施工期产生的固体废物主要包括废建筑材料、废包装材料以及生活垃圾等。 2、运营期产污环节分析 （1）废气 本项目废气主要是煤炭堆场扬尘、煤炭装卸扬尘、道路扬尘等。 （2）废水 项目废水主要包括车辆冲洗水。 （3）噪声 项目噪声主要为储煤场装卸煤炭的车辆运输和铲车等设备运营产生的噪声。 （4）固体废物 项目固体废物主要为车辆冲洗过程产生的煤炭。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司于2005年投资建设“平顶山第二发电厂一期2×1000MW机组工程”，于2005年10月19日取得国家环境保护总局《关于平顶山第二发电厂一期工程（2×1000兆瓦机组）环境影响报告书的批复》，批复文号为：环审【2005】831号（见附件5）；于2010年10月8日取得中华人民共和国环境保护部办公厅《关于同意平顶山第二电厂一期工程（2×1000MW机组）项目增设烟气脱硝工程环境影响补充报告的函》，文号为：环审变办字【2010】28号（见附件6）；并于2012年3月30日取得中华人民共和国环境保护部《关于平顶山第二发电厂一期工程（2×1000兆瓦机组）竣工环境保护验收意见的函》，文号为：环验【20112】65号（见附件7）；于2020年5月22日取得了排污许可证，证书编号为：914104005569342208001P（见附件8）。 经查阅《平顶山第二发电厂一期2×1000MW机组工程环境影响报告书》、验收报告及批复，并结合现场调查，现对现有工程建设概况及污染物治理情况进行简述。 一、现有工程概况 1.1现有工程简介 现有工程占地2625000m2，主要建设锅炉、汽轮机、发电机、脱硝楼、脱硫楼、烟囱等。设计建设两期2×1000MW机组，现状实际为一期2×1000MW机组。平顶山发电分公司现有煤场为1座14万吨圆形煤场，可供2×1000MW机组7天的耗煤量，存煤量较少，电厂运行时煤炭安全保证性较低；现需要提高平顶山发电分公司存煤能力。扩建煤场建成后，可在煤价低谷时购入煤炭，煤炭高峰时减少煤炭采购量，相同煤炭消耗量的情况下，减少煤炭采购成本；同时满足调度对统调电厂双机运行存煤量至少10天的要求。2020年河南统调电厂迎峰度夏工作电视电话会议材料中提出要求平顶山发电分公司加强燃料管理。 1.2现有工程建设内容 鲁阳电厂现有工程占地面积2625000m2，主要建设锅炉、汽轮机、发电机、脱硝楼、脱硫楼、烟囱等。具体建设内容见下表。 表9 现有工程项目建设内容一览表 分类名称; 工程建设内容. 主体工程; 锅炉; 2x2950t/h超超临界参数变压运行垂直管圈水冷壁直流炉. 汽机; 2×1000MW超超临界一次中间再热双背压凝气式. 发电机; 2×1000MW水、氢、氢发电机. 公用工程; 进厂道路; 两条进厂道路从省道231线引接，分别长约720m和680m. 铁路专用线; 从平煤集团矿区铁路彭庄站接轨，长约6.2km. 运煤方式; 铁路运输(石灰石及灰渣汽车运输). 储煤系统; 圆形煤仓1座，共贮8天的燃煤量. 输水系统; 宝丰污水处理厂和昭平台水库给水，通过管道进厂. 锅炉补给水处理系统; 超滤+2级反渗透+EDI处理系统. 循环水处理系统; 旁流石灰配合加阻垢剂稳定处理系统. 贮灰厂; 初期旺河灰场，后期连沟灰场. 接入系统; 接入厂内500kV配电装置，以2回500kV线路接入系统. 辅助工程; 除尘、脱硫脱硝系统; 静电除尘器+石灰石石膏湿法烟气脱硫+低氮燃烧+选择性催化还原脱硝. 烟囱; 双管集束钢内筒烟囱，高240m，单管出口直径7.5m. 生活污水处理装置; 生物接触氧化处理，2套15t/h的一体化小型处理设备. 工业废水处理装置; 集中处理，系统出力50~100t/h. 配套工程; 电网工程. 1.3现有工程主要设备 现有工程主要设备见下表。 表10 现有工程主要设备一览表 种类; 单位; 数量; 数值. 锅炉; 超超临界参数变压运行支流炉; 台; 2; 2950t. 汽轮机; 超超临界一次中间再热双背压凝汽式; 台; 2; 1000MW. 发电机; 三相同步汽轮发电机; 台; 2; 1000MW. 烟气除尘装置; 三室五电场电气除尘器; 台; 2; 99.8%. 脱硫装置; 湿法烟气脱硫，Ca/S=1.03; 套; 2; 90%. 脱硝装置; 低氮燃烧器+选择性催化还原脱硝; NOX≤100mg/Nm3. 烟囱; 双管集束钢内管烟囱; 座; 1; 高240m，单管φ7.5m. 冷却水方式; 带冷却塔的循环供水系统; 座; 2; 12000m2. 排水处理方式; 新建废水集中设施，回收复用，达到废水零排放. 灰渣处理方式; 灰渣分除、机械除渣，气力除灰，渣全部综合利用，灰除综合利用外汽车运输送至灰场贮存。. 1.4原辅材料消耗 现有工程原辅材料使用情况见下表。 表11 现有工程原辅材料消耗情况一览表 原材料名称; 用量; 运输方式. 燃煤; 436万t/a; 铁路运输. 石灰石; 8万t/a; 汽车运输. 水; 2253万m3/a; 宝丰污水处理厂中水和昭平台水库地表水. 1.5现有工程生产工艺 现有工程生产工艺流程简述： 图3 现有工程生产工艺及污染物产出流程图 二、现有工程污染物产排情况 现有工程污染物产排情况见下表。 表12 现有工程污染物产排情况一览表 环境要素; 污染源; 污染因子; 治理措施; 污染物排放情况. 排放量; 排放浓度. 废气; 烟囱; SO2; 石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺+240m烟囱; 3800.5t/a; ≤200mg/m3. 烟尘; 三室五电场静电除尘器+湿法脱硫工艺; 1573t/a; ≤30mg/m3. NOX; 低氮燃烧+选择性催化还原脱硝; 14905t/a; ≤100mg/m3. 废水; 循环排污水; SS; 回收用于各类工业用水; 0. 含油废水; SS等; 油水分离; 0. 工业废水; COD、BOD5、SS等; 废水处理装置; 0. 生活污水; SS; 一体化生活污水处理设备; 0. 锅炉酸洗水; pH; 废水池储存，调节pH; 0. 脱硫废水; SS; 经处理后用于干灰调湿，不外排; 0. 煤泥沉淀排水; SS; 沉淀池澄清; 0. 固体废物; 灰渣; /; 综合利用（利用率52%）+灰场贮存; 96.96t/a; /. 三、本项目主要环境问题 鲁阳电厂严格按照相关环保要求运行，不存在环境问题。根据现场调查，扩建项目厂区内地面裸露。项目在施工期对裸露地面进行覆盖，此过程产生的扬尘、噪声、固废等严格执行环评施工期提出的环保措施。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县的监测数据，监测时间为2020年01月~2020年12月，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，环境空气质量常规监测数据统计结果见下表。 表13 鲁山县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测因子; 取样时间; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 鲁山县; SO2; 年平均; 10ug/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 24ug/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 89ug/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 41ug/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 日最大8h平均; 147ug/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 24h平均; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，2020年鲁山县环境空气常规监测因子中SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、O38小时平均质量浓度、CO年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 随着《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》、《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施的实施，通过控制扬尘、削减燃煤总量、控制机动车污染等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将逐步得到改善，其中控制扬尘的主要措施为全面提升“扬尘”污染治理水平，强化道路扬尘管控，完善施工工地空气质量监控平台建设。 2、地表水环境质量现状 本项目最近的河流为昭平台北干渠，位于本项目东侧490m，为昭平台水库的灌溉水渠，为了解本地区周边的地表水体环境质量现状，本次评价采用平顶山市生态环境局“平顶山市2019年环境状况公报”昭平台水库的监测数据。监测结果见下表。 表14 地表水现状监测结果一览表 单位：mg/L（pH除外） 河流断面; 项目; pH; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数; COD; BOD5. 昭平台水库; 监测; 7.37~8.51; 0.086-0.244; 0.01~0.04; 1.9~3.9; 8~17; 1.4~2.3. 标准; 6~9; 1.0; 0.2; 6; 20; 4. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表的监测数据可知，监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的规定限制，说明地表水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 2021年4月14日~4月15日，河南鑫达环境监测服务有限公司对本项目四周厂界进行了声环境质量检测（见附件4），监测结果见下表。 表15 声环境质量现状检测结果统计表 检测日期; 检测时段; 检测结果 单位：dB(A). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2021.4.14; 昼间; 56.2; 54.1; 52.6; 56.4. 夜间; 44; 43.3; 42.8; 43.3. 2021.4.15; 昼间; 55.8; 55.6; 52.1; 56.0. 夜间; 43.5; 43.7; 42.4; 43.6. 由上表可知，本项目四周厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。 4、生态环境现状 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳电厂内，鲁山县地处河南省中南部，北亚热带与暖温带的交叉过度地带，是典型的暖温带大陆性季风气候，项目现场植被群落结构简单，主要是由黄背草构成的明显的草本层，覆盖度20%~60%，其中丘陵山地带覆盖度较高，平坡地由于反复由人为影响，覆盖度较低，植株高0.6m左右，除了在其中稀疏分布的灌木荆条、酸枣外，偶见有白刺花、柘桑等。草本层可分两层，主要是由黄背草和白羊草共同组成的高草层成为本群落的建群层片中的优势种，低草层植株低于0.4m，植物种类以禾本科植物占优势，如狗尾草、马唐、白茅、雀麦等，其它伴生植物还有：鸡眼草、白头翁、翻白草、莎草、铁苋菜、紫茼草等，葡萄藤本植物有杠柳、地梢瓜，各种植物种类有40多种。 项目区常见的野生动物有鼠、野兔、野鸡、乌鸦。喜鹊、麻雀等，均为适应性强、分布广泛的常见野生动物；项目所在区无珍稀濒危保护野生动物分布，非野生动物迁徙通道。 本项目拟选区域生态环境一般，不在自然保护区、风景名胜区、森林保护区、野生动物保护区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目所在区域的地理位置及环境保护功能要求，本项目主要环境保护目标见下表。 表16 项目主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 人数; 相对厂址方向; 相对厂界距离m; 保护级别及要求. 四山村; 113.00059; 33.49283; 居住区; 居民; 800; 西; 490; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 交界铺; 113.01150; 33.49135; 居民区; 居民; 150; 东南; 720. 昭平台北干渠; 113.01051; 33.49175; 河流; 河流; /; 东; 490; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境质量标准 2、污染物排放标准 标准名称及标准号; 因子; 标准值. 单位; 数值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; PM10; 年平均; μg/m3; 70. 24小时平均; μg/m3; 150. PM2.5; 年平均; μg/m3; 35. 24小时平均; μg/m3; 75. SO2; 年平均; μg/m3; 60. 24小时平均; μg/m3; 150. 1小时平均; μg/m3; 500. NO2; 年平均; μg/m3; 40. 24小时平均; μg/m3; 80. 1小时平均; μg/m3; 200. CO; 24小时平均; mg/m3; 4. 臭氧; 日最大8h平均; μg/m3; 160. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; CODCr; ≤; mg/L; 20. 氨氮; ≤; mg/L; 1.0. 总磷; ≤; mg/L; 0.2. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; Leq; 昼间; dB(A); 60. 夜间; dB(A); 50. 污染物; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 单位; 数值. 施工期废气; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限制要求; 颗粒物; 周界外 浓度限值; mg/m3; 1.0. 运营期废气; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表5 煤炭工业无组织排放限值; 颗粒物; 周界外质量浓度最高点; mg/m3; 1.0. 施工期噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). 营运期噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目排放污染物为颗粒物，不涉及总量控制指标 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析 施工作业是扬尘的浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关，本评价采用类比的方法对施工过程可能产生的扬尘情况进行分析。 1.1施工扬尘影响分析 施工现场的扬尘主要来自以下几个方面： （1）平整土地、挖填沟渠产生的扬尘及现场堆放扬尘 （2）车辆及施工机械往来造成的道路扬尘。 施工现场的扬尘大小与施工现场的条件、管理水平、机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气情况等诸多因素有关，在各种扬尘的来源中，平整土地，挖填沟渠及车辆运输造成的扬尘最为严重。 据有关文献资料介绍，在施工过程汇总，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2 表17 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位kg/辆·km P（kg/m2） 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.03035; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.170715; 0.287108. 10; 0.060715; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.341431; 0.574216. 15; 0.091073; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.512146; 0.861323. 20; 0.151789; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.853577; 1.435539. 结合上述公式和上表中数据分析可知：在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，施工期间限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。本项目充分利用现有路况良好的道路，且运输距离较短、运输量较少。所以，项目运输扬尘产生量较少，对环境空气影响较轻。 一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘，其影响范围在100m以内。如果在施工期间对车辆的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，影响范围控制在20~40m范围内。下表为洒水和不洒水情况下TSP浓度的对比。 表18 施工场地洒水抑尘实验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 从上表可以看出，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。因此，建议施工单位加强施工场地及车辆进出路面的洒水抑尘措施，保持路面在一定湿度范围内，以减少起尘量。 1.2机械及运输车辆尾气 项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻柴油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一定量的废气，其中主要污染物为NOX、THC和CO等。 施工期间，不用的设备应及时关闭，以减少机械废气产生；同时加强对车辆的疏导和管理，减少车辆怠速情况发生，以减少车辆尾气排放。 经采取以上措施，能有效减轻扬尘对环境的影响，施工期扬尘影响是暂时的，局部的，随着施工的完成，这些影响也将消失，不会对周围环境产生明显不利的影响。 2、废水 2.1生活污水 在不同的建设阶段，施工人数不尽相同，按照施工高峰期估计施工人数约为10人，均不在工地食宿。施工人员按照每天生活用水30L/人计，则生活用水量为0.3m3/d，污水排放系数取0.8，则施工期生活污水量为0.24m3/d。生活污水依托电厂现有污水处理设施处理后用于电厂绿化。 2.2施工废水 主要为施工机械冲洗与设备冲洗等施工工序产生的泥沙废水，排放量较难估算，其成分相对简单，主要污染物是SS，水量较小，且一般瞬时排放，该废水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质，可以设置临时沉淀池沉淀后泼洒抑尘，不得随意外排。 3、噪声 施工期噪声主要来自不同施工阶段的机械产生的非连续性作业噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声相互迭加，噪声级将会更高。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3-8dB，一般不超过10dB。各建筑机械噪声的衰减情况见下表。 表19 主要施工设备噪声随距离衰减变化 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 声压级; 受声点不同距离处噪声衰变值. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 1; 翻斗车; 106; 84; 78; 72; 66; 63; 60; 58; 55; 52. 2; 装载机; 106; 84; 78; 72; 66; 63; 60; 58; 55; 52. 3; 挖掘机; 108; 86; 80; 74; 68; 65; 62; 60; 57; 54. 4; 推土机; 106; 84; 78; 72; 66; 63; 60; 58; 55; 52. 5; 搅拌机; 110; 88; 82; 76; 70; 67; 64; 62; 59; 54. 6; 振捣棒; 105; 82; 78; 74; 69; 64; 58; 55; 52; 48. 7; 平地机; 106; 84; 78; 72; 66; 63; 60; 58; 55; 52. 从上表可知，施工期噪声影响范围为200m。在昼间施工时，一般情况下建设施工场界噪声均可达标。若以等效连续声级100dB（A）为例，经100m距离的衰减，噪声值约为59.9dB（A），符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 为避免施工过程对周围环境产生不利影响，建设方要严格按照本环评提出的噪声污染防治措施去做，尽量减小施工噪声对周围环境的影响。采取的噪声控制措施如下： （1）选用机械噪声较低的设备，减少高噪声设备的使用； （2）严格操作规程，加强施工机械管理，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地时，禁止高速行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响； （3）采取有效的隔音、减振措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放； （4）严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少对周围敏感点的影响； 经以上措施，可降低施工期产生的噪声，对周围环境影响较小。并且施工噪声影响是一定时间、已经范围的，随着施工期的结束，噪声影响也随之结束。 4、固体废弃物影响分析 施工期固体废物主要包括建筑废物，施工人员的生活垃圾等。 工过程产生的建筑废物主要包括防风抑尘网拆除建筑垃圾、储煤仓基础建设和路面开挖产生的多余弃土，以及施工过程中残余泄漏的混凝上、断砖破瓦等；施工高峰期人数按10人计，每人日产生活垃圾按lkg计，则施工人员生活垃圾产生量约0.01t/d。 施工期固体废物治理措施 （1）施工单位加强施工期的环保教育，施工生活区产生的生活垃圾集中收集，不得随意丢弃。生活垃圾定期清运区域的垃圾收集点，施工单位需设立一名环保专员监督施工人员做好施工区域的环境保护工作。 （2）渣土尽量在场内周转，就地用于项目的场地平整。 （3）在工程竣工以后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责督促施工单位的固体废物处置清理工作，工程竣工验收时同步验收场地清理工作 采取以上相应的环保措施后，施工期施工区的固体废物对区域环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期环境影响分析 1、废气 1.1煤炭堆场扬尘 根据《排污申报登记实用手册》（国家环境保护总局编著），煤炭堆存煤粉尘排污系数为1.48~2.02kg/t，此处取平均值1.75kg/t。本项目煤炭最大储存量16万t，故煤炭堆存煤粉尘产生量为280t/a。根据《排污申报登记实用手册》（国家环境保护总局编著），建有封闭储煤仓的，堆存是煤尘排放量按100%核减，本报告保守起见，按99.5%核减，则煤炭堆存是排放的煤尘为1.4t/a。 1.2煤炭装卸扬尘 本项目煤炭装卸过程中会产生扬尘，其起尘量与装卸高度H、煤流柱半径R、煤炭含水量W、煤流柱中煤流密度D、风速V等有关，其中煤流柱密度石油装卸速度V和装卸高度H决定的。露天原料厂装卸过程中形成扬尘的主要为自卸车、铲车装卸，装卸煤落差1.5m左右。 煤炭装卸起尘量采用下式计算： Qij=0.03Vi1.6H1.23⋅e−0.28w⋅G⋅f⋅a 式中：Q——堆放场年起尘量（kg/a）； H——煤炭装卸平均高度（m），取1.5m； G——运输汽车年装卸煤量（t）；取100万t； Vi——50米上空的风速（m/s），取1.7m/s w——煤炭含水率（%），取原煤8%； fi——不同风速的频率（%），取11%； a——大气降雨修正系数，取a=0.4。 项目装卸原料约为100万t/a，根据上述装卸起尘量计算公式：起尘产生量4.97t/a。因项目原料装卸均在密闭厂房内进行，且厂房内安装有喷淋设施，其排放量约为产生量的10%，故因装卸排放的粉尘量为0.50t/a。 1.3地面扬尘 该项目物料运输主要靠车辆，运输过程中会产生道路扬尘。汽车道路扬尘量按经验下列公式估算： Q=0.123V5(W6.8)0.85(P0.5)0.72 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，本次计算取10； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 项目运营期物料的总运输量为100万t/a，以汽车的平均载重量25t/辆考虑，平均每年需40000辆次，汽车在厂区内行驶速度一般不超过10km/h，行驶距离约为0.075km/车辆·次，道路表面粉尘约为0.15kg/m2。该项目车辆运输过程中道路扬尘产生量为0.084t/a。 为有效降低道路扬尘的产生量，采取以下防护措施： ①厂区出口安装车辆冲洗设施，对进出车辆轮胎等部位进行冲洗，减少车辆夹带的煤灰； ②厂区主要运输道路全部硬化，及时对厂区道路清扫，减少道路表面煤尘量，移动式高压喷枪定时对运输道路洒水抑尘；采取上述防护措施后，运输道路煤灰排放量可减少75%，道路扬尘排放量为0.021t/a。 项目年物料装卸粉尘、堆场扬尘排放量共计1.9t，年工作时间按4800h计，则排放速率为0.4kg/h。 1.4项目外运输车辆扬尘 本项目原料运输路线由厂区火车卸煤沟至煤场，运输路线图见附图二。本项目位于鲁阳电厂内，为了减少原料运输过程中车辆粉尘对环境的影响，评价要求：（1）及时对车辆运输路线洒水抑尘；（2）车辆减速慢行；（3）派专人及时清扫路面，从而减少运输车辆对环境的影响。 本项目无组织废气产排情况一览表见下表。 表20 本项目运营期废气产排情况一览表 污染源; 污染 因子; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 无组织废气; 煤炭堆场扬尘; 颗粒物; 280; /; /; 煤场四面密闭，通道口安装卷帘门或硬质门；所有地面硬化；安装固定的喷干雾抑尘装置。厂区道路硬化，定期清扫；裸露地面硬化；配备车辆冲洗设施。; 1.4; 0.4; /. 煤炭装卸扬尘; 颗粒物; 4.97; /; /; 0.5; /. 车辆扬尘; 颗粒物; 0.084; /; /; 0.021; /; /. 1.4项目废气预测 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。 1.4.1预测因子及评价标准 根据工程分析，本次评价选取TSP为评价预测因子。评价因子和评价标准见下表。 表21 评价 因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. TSP; 1小时; 900; 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中TSP的24h平均质量浓度的 3倍折算为1h 平均质量浓度限值. 1.4.2估算模式参数 本项目位于鲁山县辛集乡，估算模式参数见下表。 表22 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 43.3. 最低环境温度/℃; -18.1. 土地利用类型. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 1.4.3预测因子 根据本项目排放特点，选取的影响预测因子为TSP，具体见下表。 表23 本项目矩形面源参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. 煤场; 113.004528; 33.492786; 165; 125; 0; 40; 4800; 正常; 0.4. 1.4.4主要污染源估算模型计算结果 经采用AERSCREEN估算模式计算，主要污染物预测质量浓度和占标率见下表。 表24 AERSCREEN估算模式计算结果一览表 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中大气环境评价分级依据，见下表。 排放方式; 污染源; 关心点; 污染物; 源强kg/h; 最大落地浓度距离m; 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%. 面源（煤场）; M1; 最大落地浓度; TSP; 0.4; 135; 7.27×10-2; 8.07. 表25 大气环境评价工作等级 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax<1%. 由上表结果看出：本项目大气污染源排放的污染物经估算模型预测，项目无组织颗粒物TSP最大质量浓度值以及占标率分别为7.27×10-2mg/m3和8.07%。满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表5 煤炭工业无组织排放限值要求。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级依据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测与评价，仅对污染物排放量进行核算。 表26 项目大气污染物无组织排放量核算表 排放 口编 号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. M1; 煤炭堆场扬尘; 颗粒物; 煤场四面密闭，通道口安装卷帘门；所有地面硬化；安装固定的喷干雾抑尘装置。厂区道路硬化，定期清扫；裸露地面硬化；配备车辆冲洗设施。; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表5; 1.0; 1.4. 煤炭装卸扬尘; 0.5. 车辆扬尘; 0.021. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.921. 表27 大气污染物年排放核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 无组织颗粒物; 1.921. 总计; 颗粒物; 1.921. 1.4.5大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气环境污染物短期浓度贡献值超过质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献值满足环境质量标准。本项目各污染物下风向最大质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目无需设置大气环境防护距离。 表28 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50km¨; 边长5~50km¨; 边长=5kmþ. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≧2000t/a¨; 500~2000t/a¨; ＜500t/a¨. 评价因子; 其它污染物（TSP）; 包括二次PM2.5¨ 不包括二次PM2.5þ. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录D¨; 其他标准¨. 现状评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; 2020年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测¨. 现状评价; 达标区¨; 不达标区þ. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测¨ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数：（ ）; 无监测þ. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ 不可以接受¨. 大气环境防护 距离; 无需设置大气环境防护距离. 污染物年排放量; 颗粒物：1.921t/a. 注：“¨”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、废水 本扩建项目运营期用水主要为生产用水，无生活用水。本次扩建项目不新增劳动定员，厂区工作人员由企业自行调配。本项目生产用水主要为车辆冲洗水和抑尘用水。 （1）生产废水 ①抑尘用水 本项目煤场设置抑尘装置，以达到降尘目的，经类比分析，喷头喷水流量为2.54~8.24m3/h，本次评价取5.5m3/h，项目每天洒水时间1h，根据计算，喷淋用水量约为5.5m3/d（1650m3/a）。此部分水自然蒸发，无废水排放。 ②车辆冲洗水 项目运输车辆约133辆/d（40000辆/a），每辆车清洗用水量按0.2m3计算，则车辆冲洗用水量约为26.6m3/d（8000m3/a），其中21.28m3/d（6400m3/a）来自于厂区门口沉淀池（50m3）的回用水，新鲜用水量为5.32m3/d（1600m3/a）。冲洗废水经沉淀池处理后上层清水可作为清洗用水二次回用不外排，下层沉淀的煤炭作为原料重新使用。 项目水平衡图见下图。 图4 项目水平衡图 单位m3/d 3、声环境影响分析 本项目运营期噪声源主要是运输车辆和铲车等设备运行产生的噪声，其声级值约为65~75dB（A）。各设备噪声源强详见下表。 表29 项目各声源的源强及治理后噪声级 序号; 设备名称; 数量（台）; 源强（dB（A））; 噪声防治措施; 衰减后源强（dB（A））. 1; 运输车辆; 20; 65; 厂房内隔声、密闭、距离衰减、限速、禁止鸣笛; 50. 2; 铲车; 2; 75; 60. 3.1噪声预测模式 （1）点声源衰减公式： Lp2＝Lp1－20Lg（r2/r1） 其中：Lp1—距声源r1米处的声压级dB（A） Lp2—距声源r2米处的声压级dB（A） （2）噪声级叠加公式： 对于相距较远的两个或两个以上噪声源同时存在时，它们对于远处某点（预测点）的声级必须按量叠加，该点的总声压级可用下面的公式来计算： Lp＝10Lg（10Lp11/10＋10Lp21/10＋…） 其中：Lp—某点叠加后的总声压级dB（A） Lp11、Lp21为每个噪声源对该点的声压级dB（A） 3.2预测结果 项目厂界与敏感点噪声预测结果见下表。 表30 项目厂界与敏感点噪声值一览表 预测位置; 煤场源强dB(A); 距离厂界m; 贡献值dB(A); 是否达标; 标准限值（dB(A)）. 北厂界; 66.02; 10; 46.02; 是; 昼间60 夜间50. 东厂界; 10; 46.02; 是. 南厂界; 10; 46.02; 是. 西厂界; 10; 46.02; 是. 四山村; 490; 12.22; 是. 本项目实行双班制，每班工作8小时，每天工作16小时。从上表可以看出，项目在厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。对四山村的贡献影响值较小。 综上所述，项目通过采取隔声、密闭、限速、禁止鸣笛等措施处理后，项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 本项目产生的固废主要为沉淀池煤渣，无生活垃圾。本次扩建项目不新增劳动定员，厂区工作人员由企业自行调配。 项目车辆冲洗过程中会产生少量的煤炭（约5t/a），煤渣随废水流入沉淀池沉淀，经沉淀池沉淀后人工清掏，回用。 表31 本项目固体废物一览表 序号; 废物名称; 产生量; 性质; 一般固体废物代码; 处置去向. 1; 沉淀池煤渣; 5t/a; 一般固废; 590-999-99; 回用. 5、环境风险分析 本煤场储存的煤属于易燃物质，不属于重大危险源。煤场环境风险主要表现为煤堆自燃起火以及煤尘气体爆炸。 环境风险防范措施： ①粉煤堆场工作面采取喷洒作业措施，生产作业时扬起煤尘可大幅减少，有利于防止煤堆自然发火； ②在储煤场生产区各处悬挂禁止火种带入、禁止吸烟等警示牌； ③在储煤场配电室、生产调度室等处配备不同类型的灭火器具，以便在储煤场发生火灾时用于防灭火工作； ④储煤场电气设备和高低压供电线路均按《煤矿安全规程》的要求选取，加强对其管理与维护，避免因发生短路和绝缘材料破坏漏电而引起的火灾事故； ⑤加强对储煤场工作面日常管理工作，对煤堆自燃发火情况组织日常安全检查，及时掌握煤堆自燃发火情况，以便及时采取有效的防灭火措施，有效预防煤堆火灾事故的发生。 ⑥生产区要配置富有经验的安全工作人员，建立规范的生产安全体制。 ⑦制订有效处理事故的行动方案，建立与消防队、医院充分配合、协调行动机制。 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳电厂内，评价要求鲁阳电厂按照全厂环境应急预案（见附件9）严格实施。本项目事故的影响范围在采取一系列的防范措施和制定应急预案后可有效降低事故概率和事故情况下的影响程度。 二、环境管理与监测计划 1、环保管理机构及职责 本项目环境保护工作的相关机构可分为管理机构和监督机构。 （1）管理机构 工程建设单位应设立专职的环境保护管理机构。管理机构的主要职责是： ①贯彻执行国家、省、市各项环境保护法规和方针政策； ②对项目在施工期和运营期进行环境管理。 ③工程建设期，聘用有经验的环保管理人员，监督项目实施过程中本报告提出的环境减缓措施； ④委托环境监测机构或相关部门对项目进行环境监理、环境监测和环保验收。 （2）监督机构 工程所在地环境保护部门应监督建设单位实施环境管理计划，执行有关环境管理的法规、标准，协调各部门之间做好环境保护工作，负责行政管辖区内项目环境保护设施的施工、竣工、运行情况的检查、监督管理。 2、环境管理内容 2.1施工期 ①监督并执行施工期环境保护措施，保证其有效实施； ②严格落实施工组织计划中的工程防护措施、环保设计和处理设施的建设以及本报告提出的生态保护等措施。施工前做好施工现场环保措施公示，以便周边民众了解项目建设内容和公众监督。一旦发现污染问题和扰民事件，及时与受影响公众协调解决。 ③控制施工开挖面、以及施工机械的作业范围。 ④严格监督施工车辆运输和装卸过程，随意堆弃垃圾、不按指定路线和地点进行垃圾处置，造成路面污染和粉尘污染。 2.2运营期 监督运营期各项环保措施的有效实施；贯彻执行国家和地方的环境保护法规和标准；定期委托环境监测机构进行运营期环境监测。 2017年4月15日环境保护部发布了《排污单位自行监测技术指南 水泥行业标准》（HJ819-2017），2017年6月1日实施。根据该总则要求，并结合当地实际要求，建设单位应在运营期对本项目各排污单元进行定期监测，具体见下表。 表32 运营期环境监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 监测单位. 废气; 颗粒物; 厂界上风向设置1个监测点、下风向设置3个监测点，共4个; 每年1次; 委托当地有资质的监测单位. 三、项目选址可行性分析 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳电厂内，本项目总占地20625m2，土地利用情况为工业用地。（见附件3）； 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡鲁阳电厂内，项目距离南水北调总干渠中线1365m，不在其保护范围内；距离昭平台水库一级保护区沙河9240m，不在其保护范围内。本工程不涉及其他保护区、风景名胜区和地质公园等敏感保护对象，工程区内无珍稀保护动植物、名木古树等分布。 本项目不在鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区，另外项目废水主要为施工期生产、生活废水，水质简单且产生量较小，经采取适当处理措施后回用，不外排，对当地地表水环境影响较小。 综上所述，项目选址是可行的。 四、项目环保投资概算 本项目总投资3900万元，其中环保投资37万元，占总投资额的0.95%，项目环保措施及环保投资见下表。 表33 本项目环保措施及环保投资一览表 时段; 项目; 治理措施; 投资. 施 工 期; 扬尘; 施工场地围挡、洒水，运输车辆覆盖蓬布，对运输道路定期清扫和洒水抑尘; 10. 噪声; 选用低噪声施工机械；对施工运输车辆严格控制和管理，途经村庄时减速慢行、禁止鸣笛；施工应在白天进行，避开居民休息时间; 8. 废水; 施工废水沉淀池沉淀后用于洒水抑尘; 1. 施工场地车辆冲洗水循环使用不外排（50m3）; 9. 生活污水经电厂现有污水处理设施处理后用于电厂绿化。; /. 固废; 施工人员生活垃圾、建筑垃圾; 1. 营 运 期; 废气; 安装雾化喷淋装置，厂区道路硬化; 8. 废水; 车辆冲洗设备+沉淀池（50m3）; /. 风险; 在储煤场生产区各处悬挂禁止火种带入、禁止吸烟等警示牌；在储煤场配电室、生产调度室等处配备不同类型的灭火器具; 纳入工程投资. 合 计; 37. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 煤炭堆场扬尘 | 颗粒物 | 煤场四面密闭，通道口安装卷帘门或硬质门；所有地面硬化；安装固定的喷干雾抑尘装置。 厂区道路硬化，定期清扫；裸露地面硬化；配备车辆冲洗设施。 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表5 煤炭工业无组织排放限值 |
|  | 煤炭装卸扬尘 | 颗粒物 |  |  |
|  | 车辆扬尘 | 颗粒物 |  |  |
| 地表水环境 | 运输车辆 | 冲洗废水 | 车辆冲洗水经沉淀池沉淀后，回用，不外排 | 循环使用，不外排 |
| 声环境 | 运输车辆 | 等效A声级 | 低噪声车辆、限速、禁止鸣笛 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 项目车辆冲洗过程中会产生少量的煤炭，煤渣随废水流入沉淀池（50m3）沉淀，经沉淀池沉淀后人工清掏，回用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 煤场生产区各处悬挂禁止火种带入、禁止吸烟等警示牌；在储煤场配电室、生产调度室等处配备不同类型的灭火器具 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合地方规划，本工程采取了切实可行的环保措施，在认真落实项目环评报告提出的污染防治措施后，从环境保护角度分析，本工程的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（t/a） | 颗粒物 | 1573 | / | / | 1.921 | / | 1574.921 | +1.921 |
|  | SO2 | 3800.5 | / | / | 0 | / | 3800.5 | / |
|  | NOX | 14905 | / | / | 0 | / | 14905 | / |
| 废水（t/a） | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物（t/a） | 煤渣 | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物（t/a） | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①