- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年处理100万吨废石、弃渣、废料综合利用项目

建设单位（盖章）：平顶山市上乘实业有限公司

编制日期：                 2021.4

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年处理100万吨废石、弃渣、废料综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-410423-42-03-100292 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张文龙 | 联系方式 | 15539798666 |
| 建设地点 | 平顶山市鲁山县张良镇李庄村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 3 分 42.13 秒， 33 度 40 分 18.27秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） | 35 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6235 |
| 专项评 价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 本项目已经在鲁山县发展和改革委员会备案，项目代码为：2020-410423-42-03-100292，详见附件2。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目是以废石、弃渣、废料为原料生产建筑石料，属于“鼓励类：十二、建材：11.利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”。另外，对比《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，本项目工艺、设备、产品不属于淘汰类。 2、与饮用水源相符性分析 ①与平顶山市饮用水源相符性分析 根据河南省环境保护厅于2013年4月15日“关于进一步明确昭平台水库地表水源保护区范围”的回复函和《平顶山市饮用水水源保护区调整技术报告》，河南省环境保护厅同意《平顶山市饮用水水源保护区调整技术报告》中方案三所核定的保护区范围作为调整后的保护区范围，即： 一级保护区范围：东起昭平台水库大坝，西至沙河入库口向库区延伸3376m的断面，连接北侧姑嫂石庙院和南侧西坡村所在半岛得到的一级保护区边界的水域范围；一级保护区水域（正常水位线171.4m）以上纵深200m，以环库路为边界的陆域；沙河干流昭平台水库至白龟山水库之间的水域。一级保护区面积为46.65 km2。 二级保护区范围：一级保护区边界向上游延伸2000m，东起一级保护区边界，西北至东王村，西南至石桥村的水域范围；一级保护区陆域边界、二级保护区水域（正常水位线171.4m）以外，环库路以内的陆域；七里河、将相河、瀼河、肥河、大浪河入河口向上游延伸1000m水域及其沿岸纵深50m陆域范围。二级保护区面积为19.57km2。 准保护区：昭平台水库上游入库河流水域及沿岸500m的陆域。准保护区面积为168.60km2。 相符性分析：本项目距离白龟山水库约7.3km，距离昭平台水库约26km，项目不在平顶山市地表水饮用水源地保护区范围内，本项目的建设不会对集中式饮用水水源保护区水质造成影响。 ②与南水北调饮用水源相符性分析 为切实保障南水北调中线一期工程总干渠（河南段）输水水质安全，根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》、《南水北调供应水管理条例》、《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010修订）、《关于组织开展南水北调中线一期工程总干渠两侧饮用水水源保护区规定和完善工作的函》（国调办环保函[2016]6号）等法律、法规和有关文件规定，结合我省实际，规定南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区。 一、保护区设计行政区范围 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区涉及南阳市、平顶山市、许昌市、郑州市、焦作市、新乡市、鹤壁市、安阳市8个省辖市和邓州市。 二、总干渠两侧饮用水水源保护区划范围 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（液槽,倒虹吸,暗涵,隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 （三）根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米,1500米。 （三）《区划》中规定：在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物；禁止利用储水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等。在一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。在二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇李庄村，在南水北调总干渠北侧约3000m。因此项目所在地不在南水北调区划的一级、二级保护区范围内。 3、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办[2020]07号）相符性分析 具体分析内容如下： 表1-1 本项目与实施方案相符性分析一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 对比. 1.着力调整产业布局; 加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目 录（2019 年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺 装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产 业目录，2020 年 4 月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单 台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，因地 制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。; 经查阅《产业结构调整目录（2019年本）》,本项目为鼓励类项目,符合产业政策,项目生产工艺为目前通用的生产工艺,项目所使用的设备均不在淘汰类设备的清单中。; 符合. 5. 严格新建项目准入管理; 加强区域、流域规划环评管理， 强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管 控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依 据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上 禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、 合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产 能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨/时及以下燃煤 锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有 关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目符合三线一单的要求，另外本项目建设不属于高污染、高耗能行业，项目投入运营前依法办理排污许可证。; 符合. 27. 严格施工扬尘污染监管; 加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑 市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。; 本项目施工过程中严格按照“六个百分百”进行施工; 符合. 4、本项目与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（平攻坚办〔2020〕16号）》（平攻坚办【2020】16号）相符性分析 具体分析内容如下： 表1-2 本项目与攻坚方案相符性分析一览表 《攻坚方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 对比. 5.严格新建项目准入管理; 强区域、流域规划环评管理， 强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管 控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依 据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上 禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、 合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产 能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨/时及以下燃煤 锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有 关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目符合三线一单的要求，另外本项目建设不属于高污染、高耗能行业，项目投入运营前依法办理排污许可证。; 符合. 21．强化施工地扬尘污染防治; 加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度。市城市管理局牵头组织开展“平顶山市扬尘污染防治专项行动”，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行产、运、消全过程处置监管。严格落实城市建成区内“两禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。; 本项目施工过程中严格按照“六个百分百”进行施工; 符合. 由上表可知，本项目与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（平攻坚办〔2020〕16号）》（平攻坚办【2020】16号）内容相符合。 5、与《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》相符性分析 具体分析内容如下： 表1-3 本项目与攻坚方案相符性分析一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 对比. 8.严格新建项目准入管理; 加强区域、规划环境影响评价，完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作。严守“三线一单”，充分发挥“三线一单”的宏观指导作用，加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。禁止钢铁、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，禁止新增化工园区; 本项目符合三线一单的要求，另外本项目建设不属于高污染、高耗能行业，项目投入运营前依法办理排污许可证。; 符合. 29．强化施工地扬尘污染防治; 强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与辖区主管部门联网。城市拆迁工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。冬季采暖季实施“封土行动”。; 本项目施工过程中严格按照“六个百分百”进行施工; 符合. 由上表可知，本项目在采取各项措施后大气环境质量将明显得到改善，因此与《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》相符。 6、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）相符性分析 河南省2019年工业企业无组织排放治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25 号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，制定本方案。 一、总体要求以改善环境质量为核心，强化全流程治理、精细化管控的理念，建立全省无组织排放治理清单，明确各行业污染治理规范要求，完善安装在线监控措施，细化落实监管责任，严格进行核查验收，强力推动科学治污、精准治污、合力治污。对符合治理规范的企业实行环保绿色调度，对逾期不符合治理规范的企业实行停产治理，对治理无望的企业，由当地政府制定政策，实施关停或兼并重组。 二、工作目标针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业 完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理， 全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放 监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。 四、其他行业无组织排放治理标准 （一）料场密闭治理 表1-4 与工业企业无组织排放治理方案相符性分析一览表 序号; 详细要求; 本项目; 相符 性分析. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施; 原料存放于原料库中，并在原料库内安装喷干雾装置; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目原料存放、转运均在密闭原料库内进行; 相符. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 生产车间及料库密封性良好，均安装卷帘门，在无车辆进入时，门为关闭状态; 相符. 4; 所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。; 厂房内及料库地面均进行硬化，并且每天均进行定时打扫; 相符. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 本项目在颚式破碎机和锤式破碎机上方机均设置密闭集气罩收集的粉尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。筛分工序设置密闭集气罩收集的粉尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。; 相符. 6; 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 生产车间内功能区分明确，均安装喷干雾装置; 相符. 7; 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 本项目进出厂口安装车辆冲洗装置，保证车轮车身干净; 相符. （二）物料输送环节治理 序号; 详细要求; 本项目; 相符性分析. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩， 并配备除尘设施。; 本项目散装物料通过密闭皮带进行传送; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目在颚式破碎机和筛分机上方设置密闭集气罩收集的粉尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。筛分工序安装喷淋装置。; 相符. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低 于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿 以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 进出厂物料均使用苫布覆盖，厂区内不露天堆放物料; 相符. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车 等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 除尘器卸灰不直接卸落到地面；车辆用蓬布遮盖，装卸车时开启喷雾装置。; 相符. （三）生产环节治理 序号; 详细要求; 本项目; 相符性分析. 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 本项目在颚式破碎机和筛分机上方设置密闭集气罩收集的粉尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。筛分工序设置喷淋装置; 相符. 2; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完 备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配 备完备的废气收集和处理系统。. （四）厂区、车辆治理 序号; 详细要求; 本项目; 相符性分析. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 厂区内道路进行硬化，未进行硬化的路面进行绿化种植植被; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫; 每天安排定时打扫; 相符. 3; 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲 洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施; 物料及成品运输进出厂均进行对车辆及车身冲洗，并配备车辆冲洗沉淀池; 相符. （五）、建设完善监测系统 序号; 详细要求; 本项目; 相符性分析. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 本项目建成后，根据当地的相应环境政策进行逐渐完善; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据 等应在企业显眼位置随时公开. 综上所述：本项目建设符合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）的要求。 7、“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》，距离本项目较近的生态红线保护区为南水北调中线干渠水源保护生态保护红线区，位于本项目南侧约3km处，本项目不涉及《河南省生态保护红线划定方案》划定的生态保护红线区。 ②资源利用上线 本项目营运期主要消耗为电能和水，电源主要依托当地的电网供给，本项目洗砂废水经三级沉淀后循环利用，不外排，所用工艺设备选用高效、先进的设备，提高生产效率，降低产品的损耗率，减少原料用量和废物产生量，节约能源，符合水资源利用上线要求。 ③环境质量底线 本项目区域环境空气 PM10、PM2.5超标，其余污染物均满足标准要求，地表水环境质量、地下水质量均满足相应的质量标准要求。本项目营运后废气主要为颗粒物，其中颗粒物采用袋式除尘器处理后实现达标排放，对区域环境空气影响不大；生产工艺中无生产废水外排，生活废水采用化粪池处理后用于周围农田施肥，对周围地表水环境影响较小。由此可知，本项目建设符合环境质量底线要求。 ④负面清单 本项目为非金属矿物制品业，符合国家当前的产业政策，与鲁山县张良镇的发展相协调，且本项目已通过鲁山县发展和改革委员会备案，另外项目未处于产业集聚区，区域无规划环评，无产业准入负面清单的相关要求。 经过与“三线一单”进行对照，本项目不在生态保护红线内，未突破环境质量底线，未超出资源利用上线，未列入环境准入负面清单内。因此，本项目满足“三线一单”相关要求。 8、与排污许可相符性分析 本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019）中的“二十五、非金属矿物制品业30”中的“70 石墨及其他非金属矿物制品制造309”中的登记管理，环评建议企业完善环评手续后办理排污许可证进行合法排污。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着城市基础设施的不断完善和发展，人们对建筑石料的需求越来越广泛。而如今，受市场的制约因素，现有的建筑材料不能满足人们的需求，那么如何将废废弃的矿产资源综合利用成为人们不断思考的话题，而废弃的废矿石不仅需要占用大量的土地，给周围的生态环境造成很大的伤害，而且也需要大量的处理和维护费用。在此背景下，平顶山市上乘实业有限公司拟投资100万元，建设年处理100万吨废石、弃渣、废料综合利用项目，项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。 按照《中国人民共和国环境保护法》、《中国人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日起施行）的要求，并查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30”中的“60、耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造 309中的“其他”，因此本项目应编制环境影响报告表。应编制环境影响报告表。 受平顶山市上乘实业有限公司的委托，我公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司评价人员在对项目建设现场勘察及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 2、项目组成及建设内容 本项目组成及主要建设内容见表2-1。 表2-1 本项目组成及主要建设内容一览表 类别; 项目 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产 车间; 1座钢结构生产厂房，包括生产区、成品区、原料堆放区，建筑面积为3200m2（80m×40m×10m）；; 新建. 公用 工程; 供电; 市政供电; 新建. 供水; 自备水井; 新建. 排水; 车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用，不外排；生活污水由化粪池处理后用于周围农田堆肥。生产区、成品堆放区四周设置环形截流沟，与沉淀池连接，确保厂房内废水全部得到收集。生产废水经沉淀池沉淀后进入污泥浓缩罐（200m3）和沉淀池（200m3）处理后回用于生产，不外排；厂区四周设置雨水渠，收集的雨水流入雨水沉淀池用于厂区道路洒水降尘; 新建. 环保 工程; 废水 处理; 车辆冲洗废水经沉淀池（5m3）处理后回用，不外排；生活污水由化粪池（5m3）处理后定期清运肥田。洗砂废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排。; 新建. 废气 处理; 封闭式生产厂房，厂房顶部设置干喷雾装置；原料库安装卷帘门。在鄂式破碎机、锤式破碎机、圆锥破碎机设置集气罩，通过袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。筛分机上方设置喷淋装置。皮带设置全密闭的皮带廊道。; 新建. 噪声 控制; 厂房隔音、减震垫、空压机安装隔声罩、风机进风口安装消声器等; 新建. 固体 废物; 生活垃圾送至中转站定时清运，车辆冲洗沉淀池沉淀的泥沙用于厂区周围低洼处垫路；除尘器收集的粉尘外售给建材行业；沉淀池的底泥经过带式压滤机压滤后，出售给建材行业作为生产原料; 新建. 3、本项目产品方案及生产规模 本项目产品主要为碎石和砂，产品方案见表2-2 表2-2本项目主要产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 产量（t/a）. 1; 13石子（20-30mm）; 450000.22. 3; 12石子（10-20mm）; 350000.34. 4; 石粉及泥沙（≤5mm）; 198938.707. 4、原辅材料及资能源消耗 表2-3 本项目主要原辅材料及能源一览表 原辅材料名称; 单位; 用量(t); 平时厂内 最大储存量（t）; 备注. 弃渣、废料; t/a; 200000; 4000; 粒径大于10mm小于30mm的建筑废砖瓦. 废矿石; t/a; 800000; 8000; 来源于非金属矿山产生的废石. 聚丙烯酰胺; t/a; 3; 0.5; 外购. 电; 万KW.h; 15; /; 市政电网. 水; t/a; 10305; /; 厂区自备井. - 本项目弃渣、废料来源于建筑工地废弃的砖瓦，废矿石来源于鲁山县睿坤祥工贸有限公司非金属矿山产生的废弃矿石，废弃矿石的主要成分为CaO，其次为MgO、SiO2、K2O、Na2O、SO3、Fe2O3等，根据建设方提供资料，其数据分析见下表： 表2-4 本项目矿石主要化学成分分析表 - 组份; - CaO; - MgO; - SiO2; - Fe2O3; - K2O; - SO3; - Na2O. - 含量（%）; - 36.39; - 6.55; - 53.555; - 0.64; - 0.08; - 0.13; - 0.425. - 经分析可知，矿石不含有其它特殊金属成分及有毒有害元素，建设单位外购废矿石和弃渣、弃料时要严格控外购的原料来源，保证所用的原料不涉及有毒、有害物质。 - 聚丙烯酰胺（PAM）：英文名称为 Poly（acrylamide），CAS 号为9003-05-8，分子式为（C3H5NO）n，密度=1.3 g/cm³。PAM在50-60°C 下溶于水，水解度为 5%-35%，也溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，俗称絮凝剂或凝聚剂，分子量在 300-2500 万之间，固体产品外观为白色粉颗，液态为无色粘稠胶体状，易溶于水，几乎不溶于有机溶剂。应用时宜在常温下溶解，温度超过150℃时易分解。属非危险品、无毒、无腐蚀性。PAM专门吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果，PAM 作为水处理的絮凝剂被广泛用于污水处理。 - 5、本项目主要生产设备如下表所示 表2-5 本项目营运期主要生产设备 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 鄂式破碎机; 750×1060型; 1; /. 2; 圆锥式破碎机; /; 1; /. 3; 锤式破碎机; 1315型; 1; /. 4; 振动筛; 2060型; 1; /. 5; 皮带; /; 4. 6; 洗砂机; /; 1; /. 7; 压滤机; /; 1; /. - 本项目颚式破碎机的额定破碎能力为200t/h，本项目年工作300天，每天工作16h，则年破碎量为96万吨＞80万吨废矿石，满足生产需要；锤式破碎机的额定破碎能力为100t/h，本项目年工作300天，每天工作16h，则年破碎量为48万吨＞20万吨弃渣、弃料；因此满足需要。 6、给排水、供电及供热 6.1供电 本项目年用电量约15万kw·h，由市政供电所供给，可满足项目用电需求。 6.2给水 项目所在区域建设有自备水井，项目生产、生活用水由自备井提供，根据建设单位提供的资料本项目生产用水主要为雾化降尘用水、车辆清洗用水、洗砂用水及职工生活用水。 ①干喷雾用水 根据料场面积及物料堆存情况，建设单位在原料区顶部共设置1套喷干雾系统，依据类比分析，喷头流量一般在10~15m3/h，本次取12m3/h。喷干雾系统每天开启2次，每次开启10min，根据计算，用水量为3m3/d，900m3/a。 ②车辆冲洗用水 本项目年运输原料及成品共计200万吨，单车一次运输量最大为40t，年约需运输50000辆次，每次均需清洗。根据企业提供的资料，并类比同类企业，清洗用水量约为0.2m3/辆·次，则全年合计10000m3/a（33m3/d）。 ③洗砂工序用水 根据建设单位提供的资料，洗砂用水量为0.3m3/t成品砂，项目成品砂年产量为198938.707t，则洗砂用水量为198.94m3/d，59682m3/a。在洗砂过程中蒸发水量约占总水量的5%，则蒸发水（补充水）量为9.95 m3/d，2985m3/a，洗砂后成品砂的含水率为10%，则成品砂带走的水量约为19.89m3/d，5967m3/a，综上，洗砂废水的产生量为169.1m3/d，50730m3/a，经沉淀池（200m3）+污泥浓缩罐（200m3）絮凝沉淀处理后回用于生产，不外排。 ④筛分工序用水 根据企业提供的资料和类比同类项目，项目筛分工序用水量为0.5m3/t，则筛分用水量为666.5 m3/a（2.22 m3/d）。 ⑤生活用水 项目劳动定员5人，均不在厂区食宿。根据河南省地方标准《工业及城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），生活用水定额按40L/人•d计，则生活用水量为0.2m3/d，60m3/a。 6.3排水 本项目采用雨、污分流制。项目排水主要为车辆冲洗废水、洗砂废水、筛分废水和生活污水。 生活污水：来自于厂内职工产生的生活污水，经化粪池处理后，定期由附近村民拉走作为农田肥料，生活污水不外排。 车辆冲洗废水：厂区进出口设置车辆冲洗装置，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。 洗砂废水和筛分废水：项目在生产区设置环形截流沟收集生产废水，收集后进入污泥浓缩罐浓缩后进入循环水池循环后回用生产。 6.4供电 项目办公及生产等用电来源于市政电网。能满足本项目用电需求。 6.5供热及采暖 本项目办公室采暖及夏季制冷均采用空调。 7、项目劳动定员及工作制度 本项目员工5人。厂区内设置食堂，不设宿舍，不设淋浴。项目实行8小时两班工作制，年工作300天，夜间不生产。 8、平面布置合理性分析 平顶山市上乘实业有限公司年处理100万吨废石、弃渣、废料综合利用项目位于平顶山市鲁山县张良镇李庄村，项目占地面积6235m2，根据建设单位提供资料，项目区内新建1座标准化厂房。厂区设置1个出入口总体布局，分区明确、布局合理。 具体平面布置如下：项目从西向东依次为废矿石和弃渣加工生产线、成品区、原料区，从北向南依次为鄂破机、圆锥破、锤式破碎机、振动筛、洗砂机、压滤机。厂房地面全部混凝土硬化。各区都设置有通道，能到达各区域。具体平面布置图见附图四。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、本项目工艺流程简述及图示： 工艺简述 1.1废石加工工艺 原料外购：企业根据生产计划，定期从鲁山县睿坤祥工贸有限公司购买废石，运进厂区后卸至密闭原料堆放区，同时开启喷雾装置。该工序有原料堆存扬尘和装卸扬尘和噪声产生。 破碎、筛分：进入料仓后的物料由给料机将物料输送至颚式破碎机内进行一次破碎，破碎后物料（粒径＞30mm）通过密闭的皮带运至圆锥式破碎机进行二级破碎，二级破碎后的物料（粒径＜30mm）经过密闭的皮带输送进入振动筛，振动筛上方安装喷淋装置，筛分机开启时同时开启喷淋装置。振动筛上层为粒径大于30mm的石子，振动筛中间层为13#石子、12#石子，筛下物为石粉，不合格的筛上物（粒径＞30mm）通过密闭的皮带返回圆锥式破碎机进行破碎，13#石子、12#石子送至成品区。 洗砂：石粉进入洗砂机清洗，清洗后经洗砂回收脱水筛脱水后皮带输送至成品区暂存。 原料废石 给料机 扬尘、噪声 颚式破碎机 圆锥式破碎机 粉尘、噪声 筛上物 皮带 扬尘、噪声 皮带机 振动筛 废水、噪声 13石子 12石子 石粉 废水、 噪声 洗砂机 脱水筛 压滤 污泥 成品 图2-1 废石加工工艺流程及产污环节图 1.2弃渣、弃料加工工艺 原料外购：企业根据生产计划，定期购买建筑弃渣和弃料，运进厂区后卸至卸至密闭原料堆放区，同时开启喷雾装置。该工序有原料堆存扬尘和装卸扬尘和噪声产生。 破碎：进入料仓后的物料由给料机将物料输送至锤式破碎机内进行破碎； 筛分：通过破碎后的弃渣和弃料由皮带运输机输送至振动筛进行筛分，振动筛上方安装喷淋装置，筛分机开启时同时开启喷淋装置。筛上物为（粒径＞5mm）石子返回至锤式破碎机进行再破碎，筛下物为石粉。 洗砂：石粉进入洗砂机清洗，清洗后经洗砂回收脱水筛脱水后皮带输送至成品区暂存。 给料机 锤式破碎机 粉尘、噪声 筛上物 皮带 扬尘、噪声 皮带机 振动筛 废水、噪声 石粉 废水、噪声 洗砂机 脱水筛 压滤 污泥 成品 图2-2 弃渣、弃料加工工艺流程及产污环节图 本项目废石和弃渣在一条生产线上进行生产，其中废石通过鄂式破碎机和圆锥破碎机进行破碎，弃渣通过锤式破碎机进行破碎，废石和弃渣不同时生产。 项目营运期污染物分析 根据工艺特点：营运期主要污染因素有废气、废水、噪声和固废。本项目营运期的产污染环节详见表2-6。 表2-6 本次工程主要产污环节一览表 污染因素; 污染源; 污染因子; 处理措施. 废气; 堆存扬尘; 粉尘; 全封闭结构，可自然沉降收集；采取全封闭+干喷雾装置. 装卸扬尘. 锤式破碎机; 粉尘; 本项目圆锥破碎机、鄂式破碎机、锤式破碎机进行全密闭，并在上方设置密闭集气罩，经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放. 鄂式破碎机; 粉尘. 筛分机; 粉尘; 安装喷淋装置. 废水; 车辆冲洗废水; COD、SS; 车辆冲洗沉淀池沉淀后回用. 生活污水; COD、SS 氨氮; 化粪池处理后，附近村民作为农用肥. 洗砂废水; SS; 经三级沉淀池和污泥浓缩池沉淀浓缩处理后回用. 固废; 车辆冲洗沉淀池沉淀的泥沙; 泥沙; 用于厂区周围低洼处垫路. 除尘器收集的粉尘; 粉尘; 出售给建材行业作为生产原料. 三级沉淀池的底泥经过带式压滤机压滤后底泥; 底泥; 出售给建材行业作为生产原料. 职工; 生活垃圾; 定期送至垃圾中转站. 噪声; 鄂式破碎机、锤式破碎机、振动筛等; 机械噪声; 隔声、减振. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染物问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据鲁山县环境保护局出具的执行标准的意见，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，项目所在区域达标判定,优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 1、环境空气质量现状 根据鲁山县环保局提供2018年1月1日—12月31日鲁山县环境空气自动监测资料,监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，经统计分析环境质量达标区判定结果如下表： 表3-1 区域环境质量达标区判定结果 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 年平均质量浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度，μg/m3; 13; 60; 21.7; 达标. # 二氧化氮; 年平均质量浓度，μg/m3; 24; 40; 60; 达标. # PM2.5; 年平均质量浓度，μg/m3; 51; 35; 145.7; 超标. # PM10; 年平均质量浓度，μg/m3; 106; 70; 151.4; 超标. # CO; 年平均质量浓度，mg/m3; 0.8; 4; 20; 达标. # O3; 8小时平均质量浓度，μg/m3; 96; 100; 96; 达标. 由表3-1可知，本项目所在区域环境空气质量达标情况评价指标PM2.5、PM10平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，两项污染物不达标，根据《环境影响评价技术导则大气环境 HJ2.2-2018》，六项污染物全部达标才为城市环境空气质量达标，因此，项目所在区域为不达标区。 鲁山县正在实施《平顶山市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《鲁山县2019年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域环境空气质量，根据《河南平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》，2020年度目标为全市PM2.5平均浓度不高于50ug/m3；PM10平均浓度不高于95ug/m3；城市优良天数达到256天以上，全市空气质量明显改善。 - 2、地表水环境现状 项目区域最近地表水为冷水河，根据水环境功能区划分，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。冷水河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中Ⅲ类标准，本报告引用《鲁山县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》（平环审[2019]5号）中于2018年5月20日-22日在冷水河距垃圾焚烧较近的断面及澎河水库的现状监测资料，连续监测3天，每天采样一次。项目区域地表水现状监测共布2个监测断面，为冷水河距垃圾焚烧较近的断面及澎河水库。监测数据统计结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测结果表 单位：mg/L 监测断面; 监测项目; pH （无量纲）; 氨氮（NH3-N） （mg/L）; DO （mg/L）; CODcr（mg/L）. 冷水河距垃圾焚烧较近断面; 测值范围; 8.10-8.11; 0.788-0.841; 9.21-9.36; 23-25. 最大污染指数; 0.565; 0.841; 1.872; 1.872. 超标率; /; 0; 100; 100. 《地表水环境质量标准》 （GB3838－2002）Ⅲ类标准; 6-9; ≤1.0; ≥5; ≤20. 由上表可知，地表水现状分析结果，冷水河监测断面DO、COD、BOD5超标，整体表现均为有机污染较严重；昭平台南干渠无水，彭河水库各监测因子均达标，冷水河超标主要原因是：①区域部分企业废水和城区等生活污水未全部接管处理，排放河道；②农业生产过程中农药、化肥残余物汇入水体；③该区域的河流除天然降水外，无其它补给水源，而且河流基本处于净滞状态，水体自然降解能力很差。平顶山市政府2020年实施《平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战》完善责任目标考核断面市、县、乡、村四级“河湖长制”、明确责任人，“溯源”治理、“点”“面”结合，切实查清污染底数，彻底消除污染隐患，确保好水向好等实施手段,进一步改善全市水环境质量并且通过加快污水处理设施建设、加快雨污分流改造，强力推进河流环境综合整治；报账河流环境流量，加强工业、企业监管；加强面源污染防治力度等措施确保冷水河能够达到Ⅲ类水质标准的要求。本项目生产废水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，不会对周围地表水环境产生影响。 - 3、声环境质量现状 根据声环境功能划分规定，建设项目所在地属2类区。项目各厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。根据现场勘查和监测，项目所在区域声环境质量情况如下： 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇李庄村，建设单位委托河南永蓝监测技术有限公司对该项目的厂界进行监测。经现场勘查和监测，项目声环境现状情况见下表。 表3-3 声环境质量现状监测 单位：dB(A) 监测时间; 2021.01.24; 2021.01.25. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 东边界; 54; 44; 53; 45. 南边界; 52; 40; 52; 39. 西边界; 51; 39; 52; 38. 北边界; 53; 43; 54; 42. 根据监测数据可知，厂界东、西、南、北厂界环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 - 4、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目用地土壤环境质量标准执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地标准，根据河南永蓝监测技术有限公司于2021年1月24日对该项目区域内的土壤进行现状监测，监测结果见下表3-4，监测点位见报告附图6。 表3-4土壤环境现状监测结果一览表 单位mg/kg 采样日期; 监测因子; 单位; 1#（0~0.2m）; 2#（0~0.2m）. 2020.01.24; pH值; 无量纲; 7.12; /. 砷; mg/kg; 2.15; 2.17. 镉; mg/kg; 0.15; 0.24. 六价铬; mg/kg; 未检出; 未检出. 铜; mg/kg; 11; 11. 铅; mg/kg; 11; 16. 汞; mg/kg; 0.0178; 0.0172. 镍; mg/kg; 25; 34. 挥发性有机物; 四氯化碳; μg/kg; 未检出; 未检出. 氯仿; μg/kg; 未检出; 未检出. 氯甲烷; μg/kg; 未检出; 未检出. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出. 二氯甲烷; μg/kg; 未检出; 未检出. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 未检出; 未检出. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出. 四氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出. 三氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出. 1 ,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 未检出; 未检出. 氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出. 苯; μg/kg; 未检出; 未检出. 氯苯; μg/kg; 未检出; 未检出. 1，2-二氯苯; μg/kg; 未检出; 未检出. 1,4-二氯苯; μg/kg; 未检出; 未检出. 乙苯; μg/kg; 未检出; 未检出. 苯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出. 甲苯; μg/kg; 未检出; 未检出. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; 未检出; 未检出. 邻二甲苯; μg/kg; 未检出; 未检出. 半挥发性有机物; 硝基苯; mg/kg; 未检出; 未检出. 苯胺; 4-氯苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出. 2-硝基苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出. 3-硝基苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出. 4-硝基苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出. 2-氯酚; mg/kg; 未检出; 未检出. 苯并[a]蒽; mg/kg; 未检出; 未检出. 苯并[a]芘; mg/kg; 未检出; 未检出. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 未检出; 未检出. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 未检出; 未检出. 䓛; mg/kg; 未检出; 未检出. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 未检出; 未检出. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 未检出; 未检出. 萘; mg/kg; 未检出; 未检出. 由监测结果可以看出，项目区域地块满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地标准。说明该区域内环境质量状况较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周围环境保护目标及其距离见下表： 表3-5 项目环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址 方位; 相对厂界 距离/m. X; Y. 环境 空气; 113.055771; 33.668856; 东营村; 约280人; 二类功能区; 南; 260. 113.058088; 33.669929; 郝庄村; 约85人; 北; 320. 113.051039; 33.676044; 李庄村; 约150人; 西北; 305. 113.048604; 33.669929; 鲁山二十四中; 约360人; 西南; 660. 113.046694; 33.669071; 张良镇; 约1200人; 西南; 605. 表3-6 项目地表水环境保护目标 环境要素; 重点保护目标; 距离（m）; 方位; 环境功能区. 水环境; 冷水河; 5; 南; Ⅲ类. 彭河; 1630; 西. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。 表3-7 大气污染物综合排放标准（二级） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5. 表3-8 大气污染物无组织排放限值 颗粒物无组织排放监控点; TSP 浓度限值. 厂界外20m 处上风向设置参照点，下风向设置监控点; 1.0 mg/m3. 2、噪声 本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 等效声级Leq：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3、固体废物 本项目一般工业固体废物的贮存和处置采用《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单。 4、土壤环境质量标准 项目用地土壤环境质量标准执行《土壤质量环境标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600－2018）第二类用地标准，具体见表3-10.。 表3-10《土壤质量环境标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》单位：mg/kg 序号; 污染项目; 第二类用地筛选值; 序号; 污染项目; 第二类用地筛选值. 1; 砷; 60; 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 2; 镉; 65; 25; 氯乙烯; 0.43. 3; 铬（六价）; 5.7; 26; 苯; 4. 4; 铜; 18000; 27; 氯苯; 270. 5; 铅; 800; 28; 1,2-二氯苯; 560. 6; 汞; 38; 29; 1,4-二氯苯; 20. 7; 镍; 900; 30; 乙苯; 28. 8; 四氯化碳; 2.8; 31; 苯乙烯; 1290. 9; 氯仿; 0.9; 32; 甲苯; 1200. 10; 氯甲烷; 37; 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 34; 邻二甲苯; 640. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 35; 硝基苯; 76. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 36; 苯胺; 260. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 37; 2-氯酚; 2256. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 38; 苯并[a]蒽; 15. 16; 二氯甲烷; 616; 39; 苯并[a]芘; 1.5. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 42; 䓛; 1293. 20; 四氯乙烯; 53; 43; 二苯并[a, h]蒽; 1.5. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 45; 萘; 70. 23; 三氯乙烯; 2.8; /; /; /. |
| 总量 控制 指标 | 本项目无SO2、NOX大气污染物产生，因此不设置SO2、NOX总量控制指标。 本项目生产废水经沉淀后循环利用，员工生活污水经化粪池处理后定期清运肥田，项目无废水排放，因此不设置COD、NH3-N总量控制指标。 综上，本项目总量控制指标为零。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护 措 施 | 1、施工期环境空气影响分析 在整个建设施工阶段，清场整地、建材的运输装卸、回填覆土等施工作业过程都会产生扬尘。施工扬尘会对周围环境带来一定影响。为减少施工期扬尘对周围环境的影响，施工期应采取如下措施： （1）关于建筑施工工地扬尘管理措施为主，减少施工过程中扬尘的产生，要求建设单位严格落实工程建设工地扬尘管理“六个百分百”措施，即施工现场100%标准化围蔽，围蔽高度不得低于2.5米、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲洗干净、施工现场长期裸土100%覆盖或绿。 （2）设置围挡：建设工地采用封闭式施工方法，即将工地与和周围环境分隔，可在工地四周设置围护栏，以起到隔阻工地扬尘和飞灰对周围环境的影响。 （3）道路硬化与管理：施工场所内车行道路必须硬化；任何时候车行道都不能有明显尘土；道路清扫时都必须采取洒水措施。 （4）及时覆盖：对工程施工造成的裸露地面要进行苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行了遮盖处理。运输建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须封盖严密，不得撒漏。 （5）持续洒水降尘措施：施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风天气时，加大洒水量及洒水次数或停止施工。 （6）避免大风天气作业：在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 （7）及时清运垃圾、渣土：严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响城市道路整洁，渣土必须及时清运并按照制定的运输路线行驶，运往制定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆场采取围挡、遮盖等防尘措施。 （8）规范运输：严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，以防造成沿途泥浆滴漏，影响道路整洁，渣土必须及时清运并按照制定的运输路线行驶，运往制定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响。 （9）设置施工告知牌：明确施工内容、施工工期、施工进度，对施工扬尘采取的环境管理措施，并配备专职环境保护人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。 2、施工期废气影响分析 施工期施工人员产生的生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，施工废水经临时设置的沉淀池沉淀后用于施工厂区道路洒水降尘。 3、施工期噪声影响分析 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声源强为75~100dB（A）。本项目使用的施工机械主要有如挖土机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声，为减轻施工期噪声对周围敏感点的影响，评价建议施工作业时应采取以下措施： ①选用低噪声设备和工艺；加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并于地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 ②合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；固定施工设备安置过程中尽量远离敏感点，运输路线的设置亦尽量避免对敏感目标造成影响，本项目高噪声设备应尽量远离敏感点； ③合理安排施工时间，尽可能避免大量搅拌机等高噪声设备同时施工； ④合理划定运输路线，尽量避开敏感点，适当限制大型载重车的车速，车辆进入施工场地时应限速禁鸣；定期对运输车辆维修、养护； ⑤加强管理，防止因工作失当或措施未落实到位造成噪声扰民； 由于施工噪声为临时影响，项目施工期在认真落实上述环保措施后，能够有效降低噪声对周围环境敏感点的影响。另外，项目施工期噪声对环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失。 4、施工期固废影响分析 项目建设过程中产生的建筑垃圾主要为建筑耗材垃圾，包括金属构件、水泥块、废料等。建筑垃圾用于厂区内施工低洼处填埋，妥善堆置，并采取防风、防扬尘等防护措施。施工人员产生的生活垃圾由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 营运 期环 境保 护 措 施 | 营运期影响分析 1、废气 本项目的废气主要包括无组织废气和有组织废气。其中无组织废气主要包括原料和成品堆场产生的无组织粉尘的排放、装卸产生的无组织粉尘、斜向皮带输送产生的无组织粉尘、车辆运输扬尘、筛分工序产生的无组织粉尘；有组织废气主要包括废石和弃渣破碎工序产生的粉尘。 有组织粉尘 ①鄂式破碎工序、圆锥破碎工序、锤式破碎工序产生粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》相关说明和类比同类报告中 “物料在破碎时产尘量为0.2kg/t物料，物料进行鄂式破碎工序、圆锥破碎工序、锤式破碎工序破碎总量为1800000t/a。故本项目车间内破碎工序粉尘产生量为180t/a。 环评建议在1台鄂式破碎机、1台圆锥破碎机、1台锤式破碎机上各安装一台集气罩共用一台引风机（风机风量为15000m3/h）与袋式除尘器相连，由15m高排气筒排放。集气罩的集气效率为95%，袋式除尘器粉尘净化效率不低于99.9%。经计算，有组织粉尘产生量为171t/a，产生速率35.625kg/h。 表4-1 项目有组织粉尘产排情况一览表 污染源; 产尘点; 产生 速率kg/h; 风量m3/h; 产生 浓度mg/m3; 处理效率%; 排气筒; 排放情况. 高度m; 内径m; 浓度mg/m3; 速率kg/h. 破碎工序产生的粉尘; 鄂式破碎机、圆锥式破碎机锤式破碎机; 35.625; 15000; 2375; 99.9; 15; 0.7; 2.375; 0.03563. 集气罩未收集的颗粒物通过无组织形式排放。根据上述核算结果，破碎工序无组织颗粒物产生速率为1.875kg/h，年产生量为9t/a。由于投料过程产生的粉尘颗粒比较大，并且设置干喷雾除尘，未捕集的颗粒物大部分在设备周围和车间范围内沉降，本次评价按照95%在设备周围和车间范围内沉降，其余5%以无组织形式排入外环境，则破碎工序、筛分工序进入外环境的中颗粒物无组织排放速率为0.094kg/h，年排放量为0.45t/a。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求。参照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）要求，为进一步降低无组织粉尘对周围环境的影响，评价要求： （1）针对机械装卸粉尘，评价要求辅以局部洒水，以确保有效降尘，同时可保障工人作业环境清洁。具体局部洒水设施设置情况：在料场内设置洒水喷头，以最大限度的减少料场内粉尘的外溢对环境造成的污染； （2）物料运输采用密闭皮带等密闭方式； （3）料场进行全封闭，仅保留运输、装卸车辆通道，采取此措施后，风力作用起尘将降至最低，机械装载或卸载过程中的起尘亦可有效隔离，料场不工作时，料场门为关闭状态； （4）厂区道路路面硬化、运输车辆加盖蓬布，不得超载，定时对厂区道路洒水。 无组织粉尘 ①原料和成品堆存扬尘 本项目厂区粉尘产生量参考西安冶金建筑学院的干堆场扬尘计算公式（Q=4.23×10-4 ×V×4.9×S）计算，其中Q表示粉尘产生量（单位kg/d），S表示面积（单位m2），V表示风速，V取当地年平均风速V=2.1m/s，厂区产生扬尘的区域为原料堆存区、成品区，堆场面积为2800 m2。产生量为12.2kg/d（3.66t/a），项目尾矿石、弃渣、弃料堆放至棚内，且本项目原料粒径大、定期对原料及成品洒水、含水率高，不易起尘，因此堆场扬尘通过喷雾降尘和厂房阻隔，产生量可降低95%，则厂区内原料堆场扬尘排放量为0.183t/a。 ②原料卸料粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关说明，转运粉尘产生系数为0.002kg/t物料，本项目原料共计1000000t/a，即装卸扬尘产生量为2t/a，根据企业设计拟建设原料仓库，原料装卸在封闭厂房内作业，且项目拟在厂房顶部安装喷干雾降尘装置，使喷雾覆盖原料堆放仓库及进出口。根据已建成封闭式仓库的实际经验以及类比同类项目可知，采取上述措施后，可有效防止粉尘飞扬，使无组织排放量减少95%，无组织粉尘排放量为0.1t/a。 ③斜向皮带输送粉尘 采用全封闭皮带廊，扬尘产生量很小，根据企业设计，运营期物料输送均在封闭廊道内输送，生产在密闭厂房内，同时密闭厂房上方配套安装干喷雾装置进行定时洒水，根据已建成封闭厂房的实际经验，通过采取以上措施，扬尘排放可减少90%，扬尘大部分沉降在厂房内部，故皮带输送过程中产生的无组织扬尘经过自然沉降，定期清扫，外泄扬尘量较少，可忽略不计。 ④车辆运输扬尘 车辆运输扬尘 本项目用原料、成品运输均由散装车运输，车辆运输过程中产生少量的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按照下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆 V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t P—道路表面粉尘量，kg/m2，取0.1 kg/m2 本项目每辆车在厂区行驶距离按平均50m计算，运输车辆载重按40t，车辆在不同路面清洁程度情况下的扬尘量表如下表： 表4-2 不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量统计表 车速 粉尘量; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2. 5km/h; 0.0920; 0.1548; 0.2098; 0.2603; 0.3077; 0.5175. 10 km/h; 0.1841; 0.3095; 0.4196; 0.5206; 0.6154; 1.0350. 15 km/h; 0.2761; 0.4643; 0.6293; 0.7809; 0.9231; 1.5525. 根据项目实际情况，本项目厂区地面及道路均为硬化路面，并设置原料、成品物流通道。建设单位对地面定期洒水抑尘，以减少道路扬尘。基于本项目实际情况，本评价对道路扬尘量以0.1kg/m2计，车辆在厂内运行速度以5km/h 计，则本项目汽车行驶时的起尘量为 0.0920kg/km·辆，则本项目在原料运输过程中的总扬尘量约为0.23t/a（0.77kg/d）。为了最大限度减小原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取以下措施： 厂区内运输 a、进厂道路进行硬化，减少运输车辆扬尘对外环境的影响； b、运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄 漏及粉尘飞扬； c、配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强道路洒水降尘，以降低扬 尘污染； d、铲车作业主要集中在原料库内进行，要求对库内地面及时清洁，设专人清扫，防 止铲车作业过程中粉尘外逸。 厂区外运输 本项目营运期间原辅材料由车辆运送至厂内，产品由汽车运出厂区。为避免车辆运输过程中废气对沿途及厂区环境造成影响，评价建议加强对运输车辆 的管理，具体措施如下： a、对交通路线进行合理选择，尽量避开人群居住及活动的密集区，若必须穿越个别 敏感区时应采取禁止鸣笛及低速行驶等措施，且减少刹车次数，避免急刹车等；进入厂区后严格按有关部门指定线路行驶； b、运输车辆运输过程应采用双层篷布、毛毡扣在车厢上，绑扎牢固，使卸料过程不易卷起。原料和产品运输车辆出厂前必须进行车辆清洗，保持车身和轮胎清洁，不得沾有杂物； c、加强运输人员培训，出场的卡车必须经过专人检查，卡车运输过程车速均匀，不能忽大忽小、时快时慢，卸入运输车车时，必须按规范要求运料车每卸一斗挪动一步，通常情况下不宜少于3次。 经采取降尘措施后，汽车动力起尘量会减少80%，则项目汽车扬尘会减少至0.046t/a。 ⑤筛分工序产生的无组织粉尘 本项目为降低粉尘产生量，项目在进料口设置喷淋设施，投料时自动喷淋。项目制砂机为干式作业，筛分为湿式筛分，过程中有水喷淋装置，产生的少量粉尘直接随着水流进入循环沉淀池中，无废气产生。 综上所述：本项目破碎工序产生的粉尘经过袋式除尘器处理后通过15m高的排气筒排放（DA001），产生的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，原料筛分工序通过在筛分机安装喷淋装置，斜向皮带设置密闭的皮带廊道、车辆运输粉尘通过在厂区内道路洒水降尘和在厂区车辆进出口设置车辆冲洗装置，经采取上述措施后均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准的要求，结合《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》，本项目营运期间应按照该规范规定的废气许可排放量进行合法排放污染物。 本项目废气产排情况一览表 表4-3 本项目废气产排情况汇总表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放形式; 排放情况; 对应排放口编号. 产生量t/a; 产生 浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 破碎工序; 颗粒物; 180; 2375; 集气罩+袋式除尘器，收集效率95%，处理效率99.9%，可行技术; 有组织; 0.171; 0.03563; 2.375; DA001. /; 无组织; 0.45; 0.094; /; /. 原料及成品堆存扬尘; 颗粒物; 3.66; /; 封闭式生产厂房，厂房上方安装干喷雾装置; 无组织; 0.183; 0.381; /; /. 原料卸料扬尘; 颗粒物; 2; /; 无组织; 0.1; 0.208; /; /. 车辆运输扬尘; 颗粒物; 0.23; 车辆冲洗装置; 0.046; 0.010. 本项目大气污染物排放口基本情况见下表： 表4-4 大气污染物排放口基本情况一览表 产排污环节; 编号; 名称; 类型; 地理坐标 （经纬度°）; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 排放标准. 破碎 工序; DA001; 粉尘排气筒; 一般排放口; E113.05594， N33.673036; 15; 0.7; 20; 颗粒物：120mg/m3. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），评价提出大气污染物监测要求如下： 表4-5 大气污染物监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 大气; 粉尘排气筒（DA001）; 颗粒物; 每半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 厂界上、下风向; 颗粒物; 每半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 2、废水 本项目废水为生活污水、生产废水、车辆冲洗废水。其中生产废水主要为洗砂废水、筛分机工序喷淋废水。 ①生活污水 厂区内生活污水主要为职工日常生活用水。该项目共有工作人员5人，均不在厂区内食宿，根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2020）中的相关标准，员工用水定额按照每人每天40L，按年工作日300天计，则生活用水量为0.2m3/d，60m3/a，以80%的产污系数计算，生活污水产生量为0.16m3/d，48m3/a。参照张自杰主编《排水工程》（中国建筑工业出版社）所提供的《典型的生活污水水质》，考虑生活污水中含粪尿污水，取生活污水污染物含量为：CODcr 350mg/L，BOD5200mg/L，SS200 mg/L，NH3-N30mg/L。项目生活污水经化粪池处理后（通过查阅资料，化粪池对各种污染物的去除率为COD：15% , BOD5：9%，SS：30%，NH3-N：3%。），排放浓度：CODcr 297.5mg/L，BOD5182mg/L，SS 140 mg/L，NH3-N29.1mg/L。项目在厂区设置一座5m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清理，用于周边农田施肥。 ②干喷雾用水 根据料场面积及物料堆存情况，建设单位在料场区顶部共设置1套管网洒水系统，依据类比分析，洒水喷头流量一般在10~15m3/h，本次取12m3/h。喷水系统每天开启10min，每天三次，根据计算，用水量为6m3/d，1800m3/a。此部分用水随物料进入物料，无废水产生。 ③车辆冲洗用水 本项目年运输原料及成品共计200万吨，单车一次运输量最大为40t，年约需运输50000辆次，每次均需清洗。根据企业提供的资料，并类比同类企业，清洗用水量约为0.2m3/辆·次，则全年合计10000m3/a（33m3/d），考虑车辆清洗过程中洗车废水会有一定损耗，此部分废水损耗量较小，车辆冲洗池中水量定期补充，损耗约为5%，即运输车辆冲洗用水补充量为495m3/a，1.65m3/d。本项目拟在厂区大门东侧设置1座洗车沉淀池（容积为35m3），项目车辆冲洗废水经过沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 ④洗砂用水 根据建设单位提供的资料，洗砂用水量为0.3m3/t成品砂，项目成品砂年产量为198938.707t，则洗砂用水量为198.94m3/d，59682m3/a。在洗砂过程中蒸发水量约占总水量的5%，则蒸发水（补充水）量为9.95 m3/d，2985m3/a，洗砂后成品砂的含水率为10%，则成品砂带走的水量约为19.89m3/d，5967m3/a，综上，洗砂废水的产生量为169.1m3/d，50730m3/a，经三级沉淀池（200m3）+污泥浓缩罐（200m3）絮凝沉淀处理后循环利用回用于生产，不外排。 ⑤筛分工序喷淋废水 根据企业提供的资料和类比同类项目，项目筛分工序用水量为0.5m3/t，则筛分用水量为1332m3/a（4.44 m3/d），蒸发损耗按5%计算，约0.22 m3/d，则产生的废水量为1133m3/a （3.78 m3/d）。 ⑥初期雨水 本项目处于北方干旱地区，经调查区域气象条件，本项目易产生径流的强降水多集中在夏季，部分季节如秋冬季很难形成径流，另外部分雨天只形成短时径流。评价采用平顶山市城市规划设计院采用湿度饱和差法编制的暴雨强度和雨水流量计算公式来计算暴雨强度，计算公式为： 其中，根据本项目所在区域地理条件和建设条件，重现期P选为1，降雨历时定为20分钟，经计算，暴雨强度为160.2 L/(s·hm2)。 根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）初期雨水收集量计算如下： QS=q×S×ψ 式中：QS为初期雨水设计流量（L/s）； q为地区暴雨强度（L/s·hm2）； S为汇水面积，m2，取值6235m2； Ψ为径流系数，取值0.8 经计算，项目雨水设计流量为79.9 L/s，由于厂区面积较小，暴雨汇水时间较短，故本次厂区初期雨水汇水时间按10min计算，雨水量约为47.94 m3，雨水沉淀物主要为泥沙，评价建议在厂区北侧建设一座50m3的初期雨水收集池，初期雨水经雨水渠汇入雨水收集池，经雨水收集池收集后用于厂区道路洒水降尘，另外初期雨水收集池及雨水渠采取防渗水泥进行防渗处理。 本项目水平衡图见图4-1 0.04 0.2 0.16 0.16 职工生活用水 化粪池 堆肥 2 2 堆场喷淋用水 进入产品 1.65 31.35 34.35 1.65 33 车辆清洗用水 沉淀池 新鲜水 9.95 169.1 洗砂用水 29.84 砂带走19.89 0.22 172.88 浓缩罐+沉淀池 0.66 筛分工序用水 成品带走0.44 3.78 图4-1 本项目水平衡图 单位：m3/d （1）环保措施处理及生产废水回用可行性分析： 项目洗砂废水和筛分废水采用絮凝沉淀处理，本项目采用污泥浓缩罐进行浓缩沉淀，沉淀后的罐中的上清液经管道输送至清水池后回用于洗砂工序，同时排水管、污泥罐、清水池应做到：a.排水管内经及长度合格，保证生产废水及上清液输送通畅，排水管应为明管。b.排水管质量合格，应具备排水安全性及耐腐蚀性等性能，保证废水及上清液不外漏；c.三级沉淀池底部采取粘土铺底，再在上层铺设高标号水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗。根据本项目生产用水循环水量，并保证污泥罐、沉淀池有足够的余量来容纳洗砂和筛分废水，应设置容积不小于200m3的沉淀池，本项目沉淀池的容积为200 m3，项目设计足可满足要求。 筛分废水 三级 沉淀池 浓缩罐 洗砂废水 图4-2 本项目洗砂废水和筛分废水处理工艺流程图 （2）结论 综上所述，生产废水经沉淀池和污泥罐沉淀后上清液进入清水池后回用于生产、车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用于洗车，不外排；生活污水经化粪池处理定期清掏用作周边农田施肥，不外排，本项目所依托的污水处理设施具有可行性，生产废水、车辆清洗废水经处理后污染物浓度较低，可回用于生产，生活污水经化粪池预处理后污染物浓度较低，可用于农田施肥。因此，本项目产生的废水不会对附近水体及取水口产生不良影响。 表4-6 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水类别a; 污染物种类b; 排放 去向c; 排放 规律d; 污染治理设施; 排放口编号f; 排放口设置是否符合要求g; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称e; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 用于周围农田施肥，不外排; ——; ——; 生活污水处理系统; 化粪池、隔油池; ——; □是 □否; □企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 车辆清洗废水; SS; 回用于生产，不外排; ——; ——; 车辆清洗废水; 沉淀池; ——; □是 □否; □企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 3; 生产废水; SS; 回用于生产，不外排; ——; ——; 沉淀池+污泥浓缩罐; 三级沉淀池+污泥浓缩罐; ——; □是 □否. 3、噪声 - 本项目噪声主要为锤式破碎机、鄂式破碎机、圆锥破碎机、筛分机等运行产生的噪声，噪声声级值为75~85dB(A)。项目设备产生的噪声值及治理措施见表4-7。 表4-7 主要噪声源声级及防治措施一览表 序号; 主要噪声源; 所在 位置; 数量; 治理前 dB（A）; 噪声防治措施; 治理后 dB（A）. 1; 给料机; 生产车间内; 1台; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 2; 洗砂机; 1台; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 3; 鄂式破碎机; 1台; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 4; 锤式破碎机; 1台; 85; 基础减震、减震垫; 65. 5; 圆锥破碎机; 1台; 85; 基础减震、减震垫; 65. 6; 筛分机; 1台; 75; 基础减震、减震垫; 55. 7; 压滤机; 1台; 75; 基础减震、减震垫; 55. （2）噪声预测方法 评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析。 ①噪声源衰减 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声设备视为一个点声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。点声源衰减模式如下： LA(r)=LA(r0)-20*Lg(r/r0) 式中：LA(r) — 预测点声压级，dB(A)； LA(r0) — 噪声源声压级，dB(A) R — 预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L —总声压级，dB(A)； n —噪声源数。 ②噪声源叠加 当预测点受多声源叠加影响时，采用噪声叠加公式： 式中：L—总声压级，[dB(A)]； Li—第i个声源的声压级，[dB(A)]； n—声源数量。 （3）噪声源环境影响预测 根据混合噪声源源强、区域噪声达标背景噪声值和选取的预测模式，对项目各厂界噪声进行预测，预测结果见表4-8。 表4-8 本项目噪声源强参数一览表 单位：dB（A） 预测点; 噪声源; 降噪后源 强dB（A）; 与声源距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 贡献值叠加 dB（A）; 标准 dB（A）; 效果. 东厂界; 给料机; 60; 32; 29.8; 39.1; 60; 达标. 洗砂机; 60; 32; 29.8. 鄂式破碎机; 65; 32; 34.8. 锤式破碎机; 65; 30; 35.4. 圆锥破碎机; 65; 32; 34.8. 筛分机; 55; 32; 24.8. 压滤机; 55; 28; 26.1. 西厂界; 给料机; 60; 4; 47.9; 55.2; 60; 达标. 洗砂机; 60; 4; 47.9. 鄂式破碎机; 65; 4; 52.9. 锤式破碎机; 65; 6; 49.4. 圆锥破碎机; 65; 4; 52.9. 筛分机; 55; 4; 42.9. 压滤机; 55; 10; 35.0. 南厂界; 给料机; 60; 72; 22.8; 34.2; 60; 达标. 洗砂机; 60; 65; 23.7. 鄂式破碎机; 65; 60; 29.4. 锤式破碎机; 65; 72; 27.8. 圆锥破碎机; 65; 64; 28.8. 筛分机; 55; 61; 19.2. 压滤机; 55; 60; 19.4. 北厂界; 给料机; 60; 5; 46.0; 53.4; 60; 达标. 洗砂机; 60; 10; 40.0. 鄂式破碎机; 65; 7; 48.0. 锤式破碎机; 65; 6; 49.4. 圆锥破碎机; 65; 11; 44.2. 筛分机; 55; 14; 32.1. 压滤机; 55; 17; 30.3. 由上表预测数据可知，本项目运营后厂界四周噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），对外环境影响不大。 - 经采取以上降噪措施并经距离衰减，项目建成后各厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准的要求，实现达标排放，本项目生产过程中噪声对周围环境的影响不大。 - 为了进一步减少噪声的影响，增加以下降噪措施： - ①产生噪声的机械设备在开动时，严格按照设备的操作规范要求进行操作，防止操作不当而产生噪声； - ②严禁夜间进行生产并加强机械设备的维护、保养，缩短维修、保养周期，尽可能降低机械设备噪声的排放； - ③在产噪厂房周围栽培树木，以使噪声衰减。 - 针对运输噪声影响 - 项目运输车辆噪声源强为 85dB(A)，为流动性噪声源，为了减轻该部分噪声对外环境的影响，评价要求企业采取以下措施： - ①强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 - ②优化运输车辆选型，对其进行定期维护，以防止车辆故障形成的非正常噪声。通过采取以上措施，车辆运输噪声可削减 15~20 dB(A)，同时企业应合理安排生产时间，尽量控制夜间进行生产，减少夜间交通运输活动，合理安排运输路线。 - 综上所述，项目交通运输噪声对外环境影响不大。 4、固废 - 本项目产生的固废主要为职工人员产生的生活垃圾，车辆冲洗沉淀池沉淀的泥沙；除尘器收集的粉尘；沉淀池的底泥经过带式压滤机压滤后的泥饼。 - 除尘器收集的颗粒物：原料破碎及筛分工序收集的颗粒物量约189.81t/a，收集后外售。 - 车辆冲洗沉淀池沉渣：车辆冲洗沉淀池在车辆冲洗会产沉渣，经类比同类项目报告产生量约22t/a，收集后可用作道路低洼处垫路。 - 泥饼：本项目生产废水经沉淀池沉淀产生的底泥定期清理，类比同类资料，则本项目沉淀池底泥产生量为原料用量的1%，干污泥产生量约为1000t/a。沉淀池沉淀的底泥定期清理后运至厂区泥饼压滤间，通过带式压滤机压滤后，出售给制砖厂作为原料。 - 项目劳动定员为5人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为0.75t/a，生活垃圾集中收集后，统一集中处置。 5、土壤环境影响分析 本项目营运后，产生的废气主要为粉尘，产生的粉尘大部分沉降在车间的内部，不会进入厂区土壤中。在处理洗砂废水时，如果沉淀池和浓缩罐所在的区域不做防渗处理，洗砂废水会通过垂直入渗进入土壤，对厂区内和周边的土壤造成污染。环评建议： ①本项目在建设时对生产厂房及厂区运输道路进行硬化。 ②针对沉淀池和污泥浓缩罐所在区域和聚丙烯酰胺堆放区域进行防渗处理。污泥浓缩罐设置5cm高的围堰，并在池壁和池底采用防渗水泥进行防渗处理，聚丙烯酰胺堆放区域采用防渗水泥进行防渗处理，沉淀池的池底和池壁、导流渠池底和池壁采用防渗水泥进行防渗处理。因此，经采取上述措施后，项目营运期间不会对土壤环境造成较大影响。 6、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016) 中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，IV 类建设项目可不开展地下水环境影响评价。结合《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，对污染物的产生、漏渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 为了保护地下水环境，采取措施从源头上控制对土壤及地下水的污染；从设计、管理中防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏而采取的各种措施，主要措施包括工艺、管道、设备、土建、给排水、总图布置等防止污染物泄漏的措施。生产区设置防渗漏的地基，以确保任何物质的冒溢均能被回收，从而防止地下水环境污染。项目运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。为了确保项目生产过程对地下水产生污染，评价建议采取如下措施： 对污泥浓缩罐设置5cm高的围堰，并在池壁和池底采用防渗水泥进行防渗处理，聚丙烯酰胺堆放区域采用防渗水泥进行防渗处理，沉淀池的池底和池壁、导流渠池底和池壁采用防渗水泥进行防渗处理，本环评要求项目建设单位严格做好防渗、防泄漏措施后，项目运营对地下水污染较小。 7、环境风险分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）评价依据 ①风险调查 1）危险物质数量和分布情况 本项目原材料不涉及危险物质，主要风险物质为聚丙烯酰胺。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。 计算建设项目所涉及每种风险物质在场界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应的临界量的比值。在不同场区的同一种物质，按其在场界内的最大存在总量计算。 当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量的比值，即为（Q）： 式中： q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目未涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B表B.1及表B.2中的突发环境事件风险物质，计算Q=0<1，因此环境风险潜势为I。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分，见表4-9。 表4-9 评级工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅵ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目环境风险潜势为I，由上表可知，环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目环境风险评价工作等级为简单分析，评价范围为《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A中的内容，无需明确评价范围。 （3）环境风险识别 ①危险物质识别 本项目不涉及风险物质 ②生产系统风险性识别 根据本项目特性生产系统危险性识别，包括主生产装置以及环境保护设施等。 1）主生产装置危险性识别 由工艺流程可知，本项目设备运行均为常温常压。 2）环保设施危险性识别 本项目环保设施主要为废水处理措施：污泥罐、沉淀池、化粪池，废气处理措施：除尘器。 本项目环保设施存在的环境风险主要为污泥浓缩罐泄露，渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。除尘器运行故障从而导致高浓度废气污染物事故排放。 ③环境影响途径分析 环境风险发生后对环境的影响途径包括： 污泥浓缩罐污染物泄露，进入地下水，从而污染地下水；除尘器运行故障从而导致高浓度废气污染物事故排放，从而污染大气环境。 （4）环境风险分析 ①大气环境风险分析 项目在生产过程中，如果工作人员操作不当出现雾炮机运行故障从而导致高浓度废气污染物事故排放。引发的后果主要为区域粉尘监控浓度超标，对周边大气环境造成影响。 ②地表水环境风险分析 污染雨水沿地面漫流，可能会对地表水产生污染。 ③地下水环境风险分析 污泥浓缩罐泄露，渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水，从而污染地下水。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①风险防范措施 污泥浓缩罐使用过程中存在一定泄漏风险，因此建设单位采取以下风险防范措施，降低环境风险。 A、大气风险防范措施 项目在生产过程中工作人员操作不当出现除尘器运行故障导致高浓度废气污染物事故排放的情况下，大量粉尘可能扩散到周边大气环境对周边大气环境造成影响，为了防止这种因工作人员操作不当导致对大气环境造成影响，定期对除尘器进行保养和检查，加强设备的维护和运行减少发生故障频率。 B、地下水环境风险防范措施 1）源头控制 本项目化粪池发生泄漏时，可能导致废水污染地下水环境；为此，本项目要求为防止对地下水污染，从源头控制，降低地下水污染的可能性。同时，在工程设计过程中，采用先进的技术、工艺、设备，实施清洁生产，防止跑冒滴漏，防止污染物泄漏；厂区道路硬化，注意工作场所地面、废水处理构筑物的防腐防渗要求，防止污染物下渗，污染土壤和地下水环境。 原辅料、固废厂内输送、转运过程应注意防洒落、防跑冒滴漏，污水收集管道、原料输送管道应及时检修，避免泄露对地下水造成污染。 2）分区防渗 项目应对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用不同的防治和防渗措施，在具体设计中可根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要调整。 3）环境风险评价结论 对照《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目Q＜1、为简单分析。经建设单位采取相应的风险防范措施和事故应预案后，本项目环境风险可控，对周围环境影响较小。建设项目环境风险简单分析内容表见表4-10。 表4-10 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年处理100万吨废石、弃渣、废料综合利用项目. 建设地点; （河南）省; （平顶山）市; （/）区; （鲁山）县. 地理坐标; 经度; E：113.0617054; 纬度; N：33.67174219. 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污泥浓缩罐污染物泄露，进入地下水，从而污染地下水；线路起火引发火灾。另外，扑救火灾时产生的消防污水以及污染雨水沿地面漫流，可能会对地表水和地下水产生污染。废气处理措施故障引起高浓度废气污染物事故排放入大气环境。. 风险防范措施要求; 1、大气风险防范措施：切断泄漏源、火源，并在堵漏、灭火的同时，对临近的设备及空间采用水幕、喷淋等措施进行冷却保护，对某些可通过物理、化学反应中和或吸收的泄漏气体，可喷相关雾状水幕进行中和或吸收降低其浓度等，采用这些措施切断气态污染物向环境转移的途径； 2、事故废水防范措施：重视管网、化粪池日常维护措施 3、地下水风险防范措施：源头控制、分区防渗. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级属于简单分析，总体上环境风险很小且易于控制，只要做好泄漏、火灾风险事故后的收集、灭火工作，环境风险影响范围主要在厂区内，对环境影响很小。. 8、生态环境 经调查，本项目周围主要为厂房和农田，无敏感生态区，项目所在区域生态系统以人工生态系统为主。项目周边 500m 范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。本项目实施后对周围生态环境影响较小。建议对厂区周边进行绿化，营造良好的生态视野。 9、运输道路扬尘和噪声污染影响分析 本工程外购的原材料和产品出厂均采用汽车运输。 本工程外购原料来自鲁山县境内，主要运输路线为S231→G311（运输路线图见附图六），主要经过的让河乡、马楼乡、瀼河乡、张良镇。成品主要运送至周边地区，运输车辆在原料及成品运输过程中，随着车速的加快，汽车扬尘量将随之加大，扬尘及噪声污染，会对沿途道路两侧环境造成一定的影响，为减少运输过程中扬尘的产生，评价要求采取如下措施： ①建议原料及成品在运输时覆盖帆布、防散落措施，并对司机加强业务培训，避免运输途中原料散落对沿途环境造成影响。 ②严格控制原料及成品运输车辆的一次运输量，坚决避免超载现象，保护运输道路的路面平整、完好，同时可有效降低对沿途声环境及空气环境的污染。 ③建议项目运输前对厂区道路洒水，减少扬尘；提高厂区地面硬化率，减少扬尘对周围环境的影响。 ④运输车辆经过村庄等敏感点时尽量放慢车速、禁止鸣笛，减轻车辆噪声对居民生活的影响。 ⑤合理安排运输时间，尽量避开居民生活和休息时间。 10、环境管理与环境监测 10.1环境管理机构 根据《建设项目环境保护设计规定》第五章第五十七条规定，新建、扩建企业设置环境保护管理机构，此外根据当前国内外健康、安全、环境管理发展趋势，建议在项目设立环境管理机构。 环境管理机构应由企业副总经理主管，主要负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作。环境管理机构人员编制中，应设立1-2名专职人员负责项目废气、废水、噪声、固体废物的管理及生态绿化工作，以及其它环境管理工作；该人员必须是专业环保工作人员，有较强的环保知识和管理水平。 10.2环境管理职责 ①贯彻执行各项环境保护政策、法规和标准。 ②制定各部门环境保护管理职责条例；制定环保设施及污染物排放管理监督办法；建立环境及污染源监测与统计，“三级监控”体系管理制度；建立环保工作目标考核制度。 ③负责编制并实施环境保护计划，维护各措施的正常运行，落实各项监测计划，开展日常环境保护工作。 ④根据政府及环保部门提出的环境保护要求，制定企业实施计划；做好生产过程中污染物控制，确保环保设施正常运行，并配合当地环保部门及环境监测部门的工作。 ⑤建立健全环境保护管理制度，做好各有关环保工作的资料收集、整理、记录、建档、宣传等工作,定时编制并提交项目环境管理工作报告。 ⑥负责并监督环境保护工作，定期进行环保安全检查，发现环境问题及时上报、及时处理；并负责调查出现环境问题的原由，协助有关部门解决问题、处理好由环境问题所带来的纠纷等。 ⑦监督检查各产污环节污染防治措施的落实及运行情况，保证各污染物达标排放。 ⑧制定可行的应急计划，并检查执行情况，确保生产事故或污染治理措施出现故障时，不对环境造成严重污染。 ⑨开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质；组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术。 ⑩负责厂区绿化和日常环境保护管理工作。 10.3环境监测 环境监测是衡量环境管理成果的一把尺子，也是环保工作不可缺少的一项工作，因而本项目要制订监测制度，定期对污染源、“三废”治理设施进行监测，同时做好监测数据的归档工作。监测和分析都应按国家的有关规范要求进行。 10.4环境监测的目的 环境监测是企业进行环境管理的重要组成部分，是环境管理的重要手段之一，其作用主要有： ①通过环境监测可以掌握环保设施的运行情况和企业的污染物排放达标情况； ②及时发现企业存在的环保问题，为改善企业的环保状况提供一定的依据； ③为企业清洁生产的持续开展和员工的环保考核提供依据； ④为发生环境矛盾纠纷时环境责任的划分提供依据。 10.5监测机构的设置 本项目人员较少，委托有资质的单位进行定期监测，同时企业应配套专门的环保机构。 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。对于项目涉及的废气特征污染物监测数据应向社会公开。 10.6排污口规范化管理 本项目设1根排气筒,废气排气口应符合规定的高度和《污染源监测技术规范》中采样、监测的要求，各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图标标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）见4-12。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应醒目处，并保持清晰、完整。 表4-11 各排污口（源）标志牌设置示意图 名称; 废气排放口; 噪声排放源; 一般固体废弃物. 提 示 图 形 符 号. 功能; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场. 11、选址可行性分析 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇李庄村。根据鲁山县国土资源局出具的土地证明和鲁山县张良镇村镇建设发展中心出具的证明，本项目用地为工矿用地，项目建设符合张良镇总体规划确定的建设用地的范围。 本项目位于南水北调中线干渠北侧，距渠线距离约为3000m，不在南水北调中线干渠保护区范围内，对南水北调中线工程无明显制约关系。本项目距离白龟山水库约7.3km，距离昭平台水库约26km，项目不在平顶山市地表水饮用水源地保护区范围内，本项目的建设不会对集中式饮用水水源保护区水质造成影响。本项目废水外排，因此不会地表水体产生影响。 项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物在采用相应的污染防治措施后，均能得到合理的处理和处置，对周围环境影响较小。 综上，从环保的角度来说，评价认为其选址可行。 12、本项目环保投资 本项目总投资100万，环保投资35万，占总投资的35%，环保投资和估算一览表见4-13。 表4-12 本项目环保投资估算一览表 阶段; 污染物 类别; 治理项目; 环保措施; 投资 （万元）. 运营期; 废气; 无组织粉尘; ①建设密闭厂房包括原料库、生产车间、成品区和养护区、生产设备均在密闭厂房内，无露天作业；厂房上方干喷雾装置，喷雾覆盖原料堆放区、厂房内道路及厂房进出口; 13. ②厂房内每日定期清扫；厂区道路地面硬化；; 5. ③汽车运输过程物料加盖帆布；; 0.5. ④筛分工序设置喷淋装置; 1. ⑤运输成品和原料的车辆用篷布覆盖，并安装车辆冲洗装置; 1. ⑥密闭的皮带廊道; 1. 有组织粉尘; 圆锥破碎机、锤式破碎机上方设置密闭集气罩，通过袋式除尘器+引风机（15000m³/h）+15m高排气筒; 5. 废水; 生活污水; 1座5m3化粪池; 0.5. 车辆冲洗废水; 1套车辆冲洗装置、车辆冲洗沉淀池35m3; 1. 生产废水; 沉淀池（200m3）+污泥浓缩罐（200m3）; 4. 噪声; 设备噪声; 生产设备放置于厂房内，基础减震、安装隔声门、隔声窗; 2. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱、设置1座10m2的固废暂存间；; 1. 除尘器收集的粉尘. 沉淀池底泥. 合计; 35. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001 |  | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+引风机+15m高排气筒排放（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 |
|  | 无组织 | / |  | TSP | 封闭式厂房、喷干雾 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  |  | CODcr | 通过化粪池处理后用于周围农田施肥 | 综合利用,不外排 |
|  |  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N |  |  |
|  | 生产废水 |  |  | SS | 经沉淀池和污泥浓缩沉淀处理后进入清水池循环利用 | / |
|  | 车辆冲洗沉淀池 |  |  | SS | 经车辆冲洗沉淀池沉淀处理后回用 | / |
| 声环境 | 颚式破碎机、筛分机、锤式破碎机等机械设备产生的噪声 |  |  | 振动 | 厂房安装隔声门窗、设备安装减震垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  | / | / | / |
| 固体废物 | 车辆冲洗装置 |  | 沉淀池沉渣 |  | 收集后外售 | 合理处置 |
|  | 袋式除尘器收集的粉尘 |  | 颗粒物 |  | 收集后回收利用 |  |
|  | 生活 |  | 生活垃圾 |  | 垃圾中转站 |  |
|  | 三级沉淀池沉渣 |  | 沉渣 |  | 收集后外售 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 单位加强厂区周边绿化和地面硬化，减少区域水土流失，使区域生态得到一定补偿 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，平顶山市上乘实业有限公司年处理100万吨废石、弃渣、废料综合利用项目符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置较为合理，项目污染防治措施有效、可行，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 205.89 | 0 | 1.019 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | 1211.81 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①