- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 平顶山市丰鑫建设工程有限公司年处理310万吨矿山固体废弃物综合利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山市丰鑫建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 闫周敏 |  |  |  | 联系人 |  |  | 闫周敏 |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山鲁山县辛集乡四山村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13213851188 |  | 传真 |  |  | / | 邮政编码 |  | 467331 |  |
| 建设地点 | 平顶山鲁山县辛集乡四山村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 鲁山县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  |  | 2020-410423-42-03-065887 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 14033（约合21.05亩） |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 260 | 其中：环保投资(万元) |  | 90 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 34.62% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2021年7月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 砂子和石粉作为优质的建筑材料、混凝土原料而广泛应用于房屋、道路、公路、铁路、工程等领域。随着国民经济的高速发展，交通运输业和建筑业发展迅速，市场对各种道路修建材料和建筑材料的需求量也越来越大，砂子和石粉作为修路和建筑基本材料，市场前景良好。为满足市场需求，平顶山市丰鑫建设工程有限公司投资260万元在平顶山鲁山县辛集乡四山村建设年处理310万吨矿山固体废弃物综合利用项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版)》（部令第16号），本项目为新建项目，属于“三十九、废弃资源综合利用业”第85项中的“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”类，应编制环境影响报告表。 根据现场调查，本项目为新建项目，目前场地内为空地。受平顶山市丰鑫建设工程有限公司的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受项目委托后，我公司组织有关技术人员在现场踏勘、环境敏感点（保护目标）的识别、资料收集与分析工作，根据环境影响评价技术导则的相关要求，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 本次评价对象为平顶山市丰鑫建设工程有限公司年处理310万吨矿山固体废弃物综合利用项目，项目基本情况见下表。 - 拟建项目基本情况一览表 序号; 项目; 内 容. 1; 项目名称; 年处理310万吨矿山固体废弃物综合利用项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 平顶山市丰鑫建设工程有限公司. 4; 项目规模; 年处理310万吨矿山固体废弃物. 5; 占地面积; 14033m2（约合21.05亩）. 6; 项目投资; 260万元. 7; 劳动定员及工作制度; 15人，年工作300天，3班制生产，8小时/班. 8; 厂区中心坐标; 经度112.998122°，纬度33.829613°. 2、产业政策及相关规划相符性 ## 2.1产业政策分析 经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于该指导目录鼓励类中“十二、建材”中的“11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，即本项目为鼓励类，符合国家产业政策。项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。项目于2020年8月4日取得了鲁山县发展和改革委员会的“河南省企业投资项目备案证明”，项目代码为“2020-410423-42-03-065887”（见附件2）。 项目建设情况与备案相符性详见下表。 - 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 平顶山市丰鑫建设工程有限公司年处理310万吨矿山固体废弃物综合利用项目; 平顶山市丰鑫建设工程有限公司年处理310万吨矿山固体废弃物综合利用项目; 相符. 厂址; 平顶山鲁山县辛集乡四山村; 平顶山鲁山县辛集乡四山村; 相符. 投资; 260万元; 260万元; 相符. 产品方案; 年处理310万吨矿山固体废弃物; 年处理310万吨矿山固体废弃物; 相符. 建设内容; 占地14033㎡; 占地14033㎡; 相符. 工艺; 喂料→颚破→圆锥破→筛分→制砂→筛分→洗砂→脱水→产品; 喂料→颚破→圆锥破→筛分→制砂→筛分→洗砂→脱水→产品; 相符. 主要设备; 喂料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、铲车、振动筛、洗砂机、制砂机等等; 喂料机、颚式破碎机、圆锥式破碎机、铲车、振动筛、洗砂机、制砂机等等; 相符. # 由上表可知，本项目拟建设内容与备案内容一致。 # 2.2相关规划相符性分析 根据鲁山县辛集乡村镇村民委员会出具的证明：该项目符合鲁山县辛集乡总体规划（详见附件4）；根据鲁山县自然资源局出具的文件：该项目用地在鲁山县辛集乡总体规划范围内（详见附件3）。 3、项目概况 ## 3.1项目建设地点 本项目位于平顶山鲁山县辛集乡四山村（见附图一），租赁鲁山县辛集乡四山村村委空地进行建设，租赁协议见附件7。根据河南励创地理信息有限公司的《土地勘测定界技术报告书》，厂区总占地面积3.1082公顷（31082㎡），本次年处理310万吨矿山固体废弃物综合利用项目位于整个厂区的西北部，占地面积14033㎡，其余为二期预留地，厂址占地范围详见附件6。 ## 3.2厂址周边环境 本项目位于平顶山鲁山县辛集乡四山村，项目厂址四周均为空地，南侧为废弃养殖场，55m处为四山村，东侧607m处为坤胜建材有限公司，北侧356m处为魏岭，东侧隔乡间小路17m处为鲁阳电厂运输铁路、873m处为河南中平鲁阳煤电有限公司，东南1060m处为平顶山发电分公司、1612m处为国家电投河南电力有限公司，距离本项目最近的敏感点为厂区南侧55m处的四山村。本项目周边环境示意图见图1。 - 项目周边环境示意图 ## 3.3 本项目工程组成及建设内容 本项目总投资260万元建设年处理310万吨矿山固体废弃物综合利用项目。本项目工程组成情况见下表。 - 工程组成情况一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 破碎制砂生产线; 位于厂区西侧，用于生产及成品储存，建筑面积9180㎡，主要设备有颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛等。车间密闭，地面硬化，采用钢结构+彩钢瓦顶棚; 新建. 原料库; 用于储存原料废矿石，建筑面积3000㎡。位于厂区西北角，库区密闭，地面硬化，钢结构式+彩钢瓦顶棚; 新建. 辅助工程; 维修车间; 位于原料库及固废间东侧，建筑面积660㎡，库区密闭，地面硬化，钢结构式+彩钢瓦顶棚; 新建. 办公区及更衣室; 位于厂区东北侧，建筑面积2666㎡，用于管理人员办公及工人更衣; 新建. 公用工程; 供水; 厂区自备井; 新建. 供电; 当地供电电网供给; 新建. 环保工程; 废气; 投料、破碎、振动筛粉尘; 破碎机、筛分机在密闭的车间内进行二次封闭，在1台颚式破碎机、1台圆锥式破碎机设置4个集气罩，收集的废气经过脉冲袋式除尘器（1#）进行处理，处理后通过一座高于车间（不低于15m）的排气筒（P1）排放；在2台振动筛顶部、1台制砂机顶部设置3个集气罩，收集的废气经过脉冲袋式除尘器（2#）进行处理，处理后的废气通过一座高于车间（不低于15m）的排气筒（P2）排放; 新建. 原料库及产品区粉尘; 全封闭的原料库和产品库，上方均安装喷干雾抑尘设施；车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门；所有地面均硬化，并安排专人及时对地面进行清理；在产品库输送皮带下料口上端设置喷淋设施; 新建. 物料输送粉尘; 原料、石子采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点均设置密闭罩，并配备除尘设施；本项目原料、石子生产工段皮带输送机在密闭廊道内运行，破碎机密闭生产，并在原料、石子生产工段落料位置设置集尘装置及配备除尘设施；按照要求装载运输物料；除尘器卸灰区封闭，采用汽车运输，并按照要求覆盖苫布; 新建. 运输车辆; 厂区道路硬化并及时清扫洒水；规范装卸操作，降低装卸高度；对所有进出厂区车辆车轮、底盘进行冲洗; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池处理后，定期清掏肥田; 新建. 车辆冲洗废水; 设置车辆冲洗设施，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用; 新建. 洗砂废水; 洗砂废水沉淀后回用，洗砂废水经沉淀后回用于生产; 新建. 初期雨水; 厂区事故池兼做初期雨水收集池，初期雨水经厂区雨水沟渠收集后进事故池，沉淀后用于厂区道路洒水抑尘; 新建. 固废; 脉冲袋式除尘器收集粉尘; 作为产品外售; 新建. 洗沙废水压滤底泥、车辆冲洗沉淀池底泥; 沉淀池污泥与压滤后污泥在污泥间暂存外售建材厂制砖，建议企业运营后和建材厂签订泥饼外售协议; 新建. 生活垃圾; 厂区设置垃圾桶，收集后由当地环卫部分统一清运，集中处置; 新建. 危险废物; 密闭容器收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行处理，建设1间危废暂存间; 新建. 噪声; 基础减振、厂房隔音、距离衰减等; 新建. ## 3.4 主要生产设备设施 本项目主要生产设备见下表。 - 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 给料机; GZ1240; 1; 台. 2; 颚式破碎机; PEF1000×1200，500t/h; 1; 台. 3; 圆锥破碎机; DG500，500t/h; 1; 台. 4; 振动筛; 3YZS2870; 2; 台. 5; 缓冲仓; /; 1; 套. 6; 制砂机; 6S1250; 1; 台. 7; 球磨机; 湿式; 1; 台. 8; 磁选机; /; 1; 台. 9; 脱水筛; /; 1; 台. 10; 洗砂机; XS2600-3; 2; 台. 11; 脱水振动筛; ZK1837; 1; 台. 12; 洗砂回收脱水筛; ZK1537; 1; 台. 13; 带式压滤机; YX-3500，50t/h; 1; 台. 14; 深锥浓缩机; SZ8m; 1; 台. 15; 上料水泵; ZB; 1; 台. 16; 循环水泵; IS150-125; 1; 台. 产能分析：本项目安装一条生产线，根据企业提供生产线设计能力达500t/h，实际生产能力按照设计生产能力的90%计算，则本项目生产线的年生产能力为500×0.9×300×24=324万t，该产能大于310万t，满足生产需求。 污泥产生量83757.89t/a，含水率60%，其主要成分为泥土和砂砾，经外售给建材公司。根据建设单位提供资料，压滤机的泥浆脱水处理能力为50t/h，年泥渣处理能力为120000t，可以满足本项目生产废水沉淀后底泥的压滤要求。 ## 3.5 主要原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况见下表。 - 项目主要原辅材料 序号; 原料名称; 年消耗量; 来源. 1; 废矿石; 310万t/a; 外购鲁山县凯伟实业有限公司、鲁山县绿润农业开发有限公司废矿石. 2; 聚丙烯酰胺; 16t/a; 絮凝剂，污水处理系统加快悬浮物沉淀. 3; 新鲜水; 88296.67m³; 自备井. 4; 电; 260万kW·h; 当地供电电网. 本项目为矿山固体废弃物综合利用项目，建设符合鲁山县非煤矿山综合整治领导小组制定的《鲁山县非煤矿山（尾矿库）综合利用处置实施方案》（2019年9月29日）的要求，符合变废为宝、资源综合利用、同时消除安全隐患、保护环境的目的。 项目原料为一般废矿石，不含重金属等有毒有害物资，根据供货协议，鲁山县凯伟实业有限公司每年向企业供货240万吨，鲁山县绿润农业开发有限公司每年向企业供货70万吨，合计310万吨，原料采用汽车运输，运输过程中加盖篷布，密闭运输，能够满足平顶山市丰鑫建设工程有限公司年处理310万吨矿山固体废弃物的需要。 矿石原料主要成分见下表。 - 废矿石原料主要化学成分表 化学成分; SiO2; Al2O3; Fe2O3; TiO2. 含量（%）; 72.63; 14.05; 0.37; 0.21. 化学成分; CaO; MgO; K2O; Na2O. 含量（%）; 0.20; 1.20; 4.12; 4.10. 聚合氯化铝:是一种无机物，一种新兴净水材料，无机高分子混凝剂，简称聚铝，英文缩写为PAC，是介于AlCI3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，是相对分子质量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。具有吸附、凝聚、沉淀等性能，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等优点。适用于各种浊度的原水，pH适用范围广。 聚丙烯酰胺（PAM）：是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，加快沉淀的速度。 原料、产品的暂存和运输： 本项目营运后，每年有310万吨的原料运入，约301万吨的产品运出。项目运输车辆为大吨位汽车，运输过程中加盖篷布，密闭运输。产品和原料均采用汽车运输，运输过程中加盖篷布，密闭运输，原料运回厂区后直接入封闭车间存放，原料车间地面硬化，安装喷干雾装置，降低装卸粉尘对周围环境空气影响，生产产品在封闭生产车间内进行暂存，不设置露天堆场。根据建设单位提供的资料及现场勘查情况，本项目位于平顶山鲁山县辛集乡四山村，项目周边有大地路及乡道等，原料及产品运输道路可利用周边现有道路，交通便利，运输条件良好。 项目配套建设1座规格为3000㎡×15m的全封闭原料库，该原料库四周及顶部全封闭，仅预留车辆进出通道，在通道口安装密封较好硬质门或者卷帘门。项目原料堆场按照锥形计算，堆高按照6m计算，则原料库可储存约4600m³的原料，项目废矿石的密度约为1.6t/m³，则项目原料库可存储7400t，即原料可满足1.18d生产需求；企业配套建设一座9180㎡生产车间，该车间含有成品区（87m×100m×15m），用于成品暂存，项目成品堆场按照锥形计算，堆高按照6m计算，则成品库可储存约12400m³的成品，可储存33024t，满足3.2d暂存，根据企业设计资料，原料及生产车间地面硬化，周围建设1m高0.2m厚混凝土挡土墙，生产车间四周设置导流渠，防止成品渗滤液溢流。 综上分析，原料及成品库能满足生产需求。 ## 3.6产品方案 本项目投产后年处理310万吨矿山固体废弃物综合利用项目，主要产品方案见下表。 - 本项目的产品方案 产品名称; 规格/型号; 产能（t/a）; 备注. 石子; 大12#石子; 粒径15mm~20mm; 2810189; 无需水洗. 小12#石子; 粒径10~15mm; 无需水洗. 砂子; 粒径3~5mm; 需水洗. 石粉（沙）; 粒径＜1mm; 200000; 无需水洗. 压滤机污泥（含水率60%）; /; 89807.547; 副产品. 合计; /; /; 3010189t/a. 4、公用工程 （1）供水 本项目用水由厂内自备井供给，用水量88296.67m³/a，其中新鲜水用量232500m³/a，循环水用量421.67m³/a。 （2）排水 本项目实行雨污分流制，厂区事故池兼做初期雨水收集池，初期雨水经厂区雨水沟渠收集后进事故池，沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，本项目喷淋降尘水蒸发至大气中，车辆冲洗水、洗砂废水循环使用不外排。生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田。 （3）供电 项目用电由鲁山县供电电网供应，用电量为260万kW·h/a，能够满足要求。 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为30人，不在厂区内食宿。年生产天数300天，每天24小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属新建项目，现状为空地，不存在与项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 鲁山县位于河南省中部偏西，伏牛山东麓，北依洛阳、南临南阳、东接平顶山，地处东径112°14′～113°14′，北纬33°34′～33°00′。东西长90km，南北宽44km。总面积2432k㎡，东邻宝丰、叶县；南毗方城、南召；西接嵩县、汝阳；北靠汝州市和平顶山西区。辖5镇15乡，4个街道办事处，558个行政村，人口85万，素有“七山一水二分田”之称。 本项目位于平顶山鲁山县辛集乡四山村，占地面积约14033m2，厂区中心坐标为北纬33.829590°，东经112.998194°。项目地理位置图见附图一。 2、地貌特征 鲁山县属丘陵地貌，地势西南高、东北低。西部中山区一般海拔400～800米，山势陡峭，岩石裸露；中部低山区海拔一般在250～400米，沟壑纵横，山川相间，土薄石厚，耕地多分布在山谷河川两岸；东部南北两侧丘陵区，海拔一般在150～250米，岗丘起伏，土层浅薄；东部平原，海拔在90～150米之间，地势平坦、土层深厚、土质肥沃。基岩出露面积较大，岩石节理、裂隙不太发育，所以本区不易产生山洪、泥石流、滑坡等地质灾害。 根据现场调查，本项目厂区内地势平坦。 3、气候气象 鲁山县位于北亚热带与暖温带的交叉过渡地带，是典型的大陆性季风气候，四季分明。据当地气象站资料，年平均降水量723.1mm，年最大降水量1006.4mm，最小降水量为461.3mm，降水多集中于六、七、八、九四个月，占全年降水量的60%左右。降水强度一小时最大降水量81.6mm；二十四小时最大降水量175.4mm；一月最大降水量379.2mm。多年平均蒸发量1898.7mm，年平均气温14.5°～14.9°，全年无霜期260天。风向主要为东北风，最大风速为20m/s，风力可达7～8级。 本区土层最大冻结深度为22cm，冻结时间一般在12月到来年3月初，积雪厚度一般为5～6cm，最厚达22cm。 根据近年来资料统计，鲁山县主要气象气候参数列于下表。 - 区域气象气候参数一览表 类别; 参数; 单位; 数值. 气温; 年平均气温; ℃; 14.3. 极端最高气温; ℃; 43.3. 极端最低气温; ℃; -16.1. 气压; 年平均气压; hPa; 999.7. 降水量; 年平均降水; mm; 684.. 年最大降水量; mm; 1419.4. 蒸发量; 年平均蒸发量; mm; 2825. 湿度; 年相对湿度; %; 76. 日照; 年平均年日照时数; d; 250. 风速; 多年平均风速; m/s; 2.0. 年最大风速; m/s; 24.0. 风向; 年主导风向; /; E. 无霜期; 年平均无霜期; d; 217. 冰冻期; 年平均冰冻期; d; 70. 4、水资源 （1）地表水 鲁山县属淮河流域沙颍河水系，沙河干流发源于尧山主峰东麓，自西向东贯穿全境，长108千米，流域总面积2432平方千米。境内流域面积在30平方千米以上的支流有23条，其中沙河、大浪河、将相河、荡泽河、清水河、七里河。人工渠包括昭平台北干渠和南水北调中线输水干渠。 ①沙河 沙河是淮河上游北侧的一条支流，发源于尧山主峰东侧，是一条天然性河流，自西向东贯穿全境，长108km，流域总面积28800k㎡，境内流域面积为3910.5k㎡，多年平均径流量11.2亿m³，鲁山县境内长约90km，是鲁山最大的河流。 ②大浪河 大浪河发源于宝丰葛花崖，经石龙区进入鲁山县，于辛集乡程村南汇入沙河，全长36km，因其上游经过石龙区，河床中山石起伏，好似石龙，因此上游段又称石龙河。 ③昭平台水库 县域内有大型水库一座（昭平台水库），总库容71300万立方米；中型水库2座（澎河、米湾水库），总库容7290万立方米；小型水库35座，总库容2142万立方米；灌区3处（昭平台、澎河、米湾灌区），引水灌区1082处，修建塘堰坝776座，提灌站68座。并有干渠4条，支渠15条，机电井2952眼，与贯穿全境的沙河干流及支流基本上形成了完整的灌排体系。现有有效灌溉面积24753公顷，占耕地面积的60%，旱、涝保收田面积20953公顷，占耕地面积的51%。 （2）地下水 鲁山县地下水资源丰富，主要来源于大气降水和地面水补给。平原地区地下水主要为降水补给、山前恻渗补给、渠道测渗补给和灌溉入渗补给。山区地下水主要为将于入渗补给。 鲁山县地热资源丰富。全县的热泉、温泉有八处出露，每小时流量为208立方米，水无色无味，稍带有硫磺气。上汤水温63℃，中汤水温61-62℃，下汤水温61℃，温汤、碱场、庙坡、露山坡、汤河等处水温在20.5℃以上。 5、矿产资源 县辖内已发现的各类矿产有42种，矿产地近200处，其中已探明储量及探明部分储量的矿产有19种。在42种矿产中煤、铁、铝土、耐火粘土、石膏、水泥灰岩、磷矿、石墨、硅灰石、建筑用沙为鲁山县的优势矿产。其中石膏（3.1亿吨）、硅灰石（987万吨）、辛集磷矿（2266.17万吨）的储量居全省之首。此外，铸石用玄武岩、含钾硼粘土岩、含钾岩石、玻璃用石英岩等都是近年来新发现的量大质优的矿产资源，有着广阔的开发前景。 6、土壤 鲁山县有9个土类、33个土种。土壤类型有褐土、黄棕壤、褐土、粗骨土、石质土、紫色土、潮土、砂礓黑土和水稻土。其中，粗骨土最多，占全县土壤面积的45.9%。主要分布情况为：海拔在800米以上的山区为棕壤，占8%；海拔在800米以下的山丘地带为褐土，占22%；平原区主要为黄棕壤、潮土、砂浆黑土，占70%。 7、生物多样性 鲁山县是河南省二十五个以林为主的山区县之一，全县总面积365万亩，有林地面积195万亩，活立木蓄积150万立方米，森林覆盖率62.3%，林业产值2.5亿元。有国家级保护植物水杉、银杏、连香、华榛、杜仲、秦岭冷杉、垂直冷杉、淸檀、领春木、金钱槭等13种；省级保护植物铁杉、青线柳、楸皮杨、大叶三七等19种；中药材和菌类种类繁多，有人参、天麻、石斛、辛夷、杜仲等近500种；有路栖脊椎动物125种以上，国家级保护的珍贵动物有金钱豹、艾叶豹、麝、大鲵、金雕、羚羊、红腹锦鸡、豪猪、红脚隼、大灵猫等17种；省级保护的有狐貉、青鼬、豹猫、飞鼠、水獭，啄木鸟、画眉、双斑锦蛇等14种；鲁山有古树名木千余株，有全国罕见的千年古银杏群，有彰显悠久人文历史的古柏，有昭示岁月苍桑的柿树王，有蕴含着美丽传说的老栎树等。 项目区域500m范围生物资源比较单一，主要为农田作物、人工花草和树木，以及一些地方性杂草；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫及鱼类，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、相关规划及保护区相符性分析 （1）文物古迹 鲁山县是墨子的故乡，现有琴台、文庙、望城岗冶铁遗址、元次山碑和望城岗遗址等历史文物古迹，主要分布在县城区域。 ①古琴台 鲁山县城中心区有条古老的街市叫琴台街，琴台街因唐朝开元年间鲁山县令元德秀所修琴台而得名。 ②鲁山文庙 鲁山文庙位于鲁山县城第一高中院内，建国前后均为学校所借用。重点保护区：以圣祠的东北墙角为基点，向北延伸15米；向南60米；向东15米；向西40米。一般保护区：以重点保护线向外延伸30米。 ③望城岗冶铁遗址 望城岗冶铁遗址位于鲁山县城西南望城岗村后土岗上，东起严家岗，西至贺楼村南，南至望城岗村。东西长约1200米，南北宽400米，总面积48万平方米。遗址灰层最厚处达6米以上。地表散存着大量的矿石粉、青石、木炭、砂子、炉渣等，器物残范、炉底等冶铁、铸铁遗物随处可见。1963年6月，被公布为河南省重点文物保护单位。 ④元次山碑 元次山碑，又名容州都督元结碑，全称《唐故容州都督兼御史中丞本管经略使元君表墓碑铭并序》。碑原在河南鲁山县城北青岭元结墓前，现位于鲁山县鲁山一高校园内，外有明代修建之碑亭为其遮挡风雨。系唐代大书法家颜真卿于大历七年（公元772年）63岁时为好友元结亲手撰写并书丹的悼文。全文以寸半见方的楷书写就，字迹浑厚雄健，遒劲秀拔，气势磅礴，充溢着宁折不弯的浩然正气。是颜体的代表作品之一，其拓片曾于1972年赴日本展出。该碑1963年被公布为河南省重点文物保护单位。2006年05月25日，元次山碑作为唐代石刻，被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单。 鲁山县琴台、文庙、望城岗冶铁遗址、元次山碑等历史文物古迹主要分布在县城区域，本项目位于平顶山鲁山县辛集乡四山村，距鲁山县城约12.4km，不在上述文物古迹保护区范围内。 （2）与昭平台水库饮用水源地的相符性分析 根据《平顶山市饮用水源保护区调整技术报告》及其批复文件《河南省环境保护厅关于进一步明确昭平台水库地表水源保护区范围的函》（豫环函【2013】57号），昭平台水库地表水源保护区调整后的保护范围如下： 一级保护区范围为东起昭平台水库大坝，西至沙河入库口向库区延伸3376m的断面，连接北侧姑嫂石庙院和南侧西坡村所在半岛得到的一级保护区边界的水域范围；一级保护区水域（正常水位线171.4m）以上纵深200m，遇环库路则以环库路为边界的陆域；沙河干流昭平台水库至白龟山水库之间的水域。一级保护区面积为46.55k㎡。 二级保护区范围为一级保护区边界向上游延伸2000m，东起一级保护区边界，西北至东王村，西南至石桥村的水域范围；一级保护区陆域边界、二级保护区水域（正常水位线171.4m）以外，环库路以内的陆域；七里河、将相河、瀼河、肥河、大浪河入河口向上游延伸1000m水域及其沿岸纵深50m陆域范围。二级保护区面积为19.57k㎡。 准保护区范围为昭平台水库上游入库河流水域及其沿岸500m的陆域。准保护区面积为168.60k㎡。 本项目位于平顶山鲁山县辛集乡四山村，位于昭平台水库南侧约21.7km处，根据上述规定，本项目不在上述饮用水源保护区范围内。 （3）与集中式饮用水源地的相符性分析 ①平顶山市集中饮用水源地 根据《平顶山市饮用水源保护区调整技术报告》及其批复文件《河南省环境保护厅关于进一步明确昭平台水库地表水源保护区范围的函》（豫环函【2013】57号），昭平台水库地表水源保护区调整后的保护范围如下： 一级保护区范围为东起昭平台水库大坝，西至沙河入库口向库区延伸3376m的断面，连接北侧姑嫂石庙院和南侧西坡村所在半岛得到的一级保护区边界的水域范围；一级保护区水域（正常水位线171.4m）以上纵深200m，遇环库路则以环库路为边界的陆域；沙河干流昭平台水库至白龟山水库之间的水域。一级保护区面积为46.55k㎡。 二级保护区范围为一级保护区边界向上游延伸2000m，东起一级保护区边界，西北至东王村，西南至石桥村的水域范围；一级保护区陆域边界、二级保护区水域（正常水位线171.4m）以外，环库路以内的陆域；七里河、将相河、瀼河、肥河、大浪河入河口向上游延伸1000m水域及其沿岸纵深50m陆域范围。二级保护区面积为19.57km2。 准保护区范围为昭平台水库上游入库河流水域及其沿岸500m的陆域。准保护区面积为168.60km2。 本项目位于平顶山鲁山县辛集乡四山村，不在昭平台水库和沙河水源保护区范围内。 ②乡镇集中式饮用水源 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），鲁山县张良镇划定集中式地下水井群(共2眼井)一级保护区范围为水厂厂区及外围47米的区域。 经调查，本项目不在张良镇地下水井群(共2眼井)一级保护区范围内。 （4）南水北调中线干渠 根据《南水北调平顶山市段保护区范围（东袁寨）》，本项目所在区域南水北调一级保护区宽度为50m，二级保护区范围为一级保护区边线（防护栏网）外延500m。本项目不在南水北调保护区范围内，符合南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划要求。 （5）与《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中关于颗粒物污染防治的内容如下： 加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度。县城市管理局牵头组织开展扬尘污染防治专项行动，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行产、运、消全过程处置监管。严格落实城市建成区内“两禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。 本项目位于平顶山鲁山县辛集乡四山村，生产过程中产生废气污染物为颗粒物。建设单位在施工期间严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度；落实“两监控、一喷淋”措施。本项目建设符合《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的要求。 （6）《河南省生态环境厅印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号） 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》：为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，制定本方案。 本项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中其它行业无组织排放治理标准对比见下表。 - 其它行业无组织排放治理标准 治理环节; 详细要求; 厂区拟建情况. 料场密闭治理; 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 本项目原料、产品均堆存于全封闭的原料库和产品库内，上方均安装喷干雾抑尘设施。. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目原料区、生产区、成品区均设置在密闭的厂房内。. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门。. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 所有地面均硬化，并安排专人及时对地面进行清理，保证除物料堆放区域外没有明显积尘。. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 在破碎机进料口、出料口设置集气罩，并采用单独除尘器处理排放，不与其他工序混用. 6; 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区化安装固定的喷干雾抑尘装置。; 本项目车间内部严格功能分区，在原料库、生产车间、产品库上方均设置喷干雾抑尘装置。. 7; 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 本项目在厂区出口安装车辆冲洗装置。. 物料输送环节治理; 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目原料、石子生产工段采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点均设置密闭罩，并配备除尘设施。砂子生产工段为湿式作业，不需要进行密闭. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目原料、石子生产工段皮带输送机在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集气罩收集后经除尘器处理后排放。. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 按照要求执行。. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目除尘器卸灰区封闭，采用汽车运输，并按照要求覆盖苫布。. 生产环节治理; 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 本项目上料区四面封闭，通道口安装卷帘门，并在上方设置喷淋设施；破碎、筛分设备密闭并在密闭的生产车间内进行生产，并安装集气罩和脉冲袋式除尘器。. 2; 在生产过程中的产生VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。; 本项目不涉及。. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目原料设置在全密闭的原料库内，并在上方设置喷干雾抑尘设施；生产环节在密闭的车间内进行。. 厂区、车辆治理; 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区内地面硬化或绿化；及时对厂区道路清扫，保证无积尘。. 2; 对厂区道路定期洒水清扫。; 本项目配备洒水车定期对厂区道路进行洒水清扫。. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目在厂区出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，并设置洗车废水沉淀池。. 本项目建设与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符。 （7）与《电力设施保护条例》要求的相符性分析 第九条 电力线路设施的保护范围： （一）架空电力线路：杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉，导线跨越航道的保护设施，巡（保）线站，巡视检修专用道路、船舶和桥梁，标志牌及其有关辅助设施； （二）电力电缆线路：架空、地下、水底电力电缆和电缆联结装置，电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥，电缆井、盖板、入孔、标石、水线标志牌及其有关辅助设施； （三）电力线路上的变压器、电容器、电抗器、断路器、隔离开关、避雷器、互感器、熔断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及其有关辅助设施； （四）电力调度设施：电力调度场所、电力调度通信设施、电网调度自动化设施、电网运行控制设施。 第十条 电力线路保护区： （一）架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下： - 一般地区各级电压导线的边线延伸距离 电压等级; 水平距离. 1-35千伏; 5米. 35-110千伏; 10米. 154-330千伏; 15米. 500千伏; 20米. 在厂矿、城镇等人口密集地区，架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离，不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。 第十五条 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定： （一）不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品； （二）不得烧窑、烧荒； （三）不得兴建建筑物、构筑物； （四）不得种植可能危及电力设施安全的植物。 第十七条 任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准，并采取安全措施后，方可进行下列作业或活动： （一）在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打桩、钻探、开挖等作业； （二）起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工； （三）小于导线距穿越物体之间的安全距离，通过架空电力线路保护区； （四）在电力电缆线路保护区内进行作业。 第十八条 任何单位或个人不得从事下列危害电力设施建设的行为： （一）非法侵占电力设施建设项目依法征收的土地； （二）涂改、移动、损害、拔除电力设施建设的测量标桩和标记； （三）破坏、封堵施工道路，截断施工水源或电源。 本项目厂区南侧有1条110kV高压架空电力线路，保护区范围为导线边线向外侧水平延伸10m并垂直于地面所形成的平行面内的区域。项目生产车间距110kV高压线导线边线65m，满足110千伏高压线安全防护距离（35-110千伏高压线水平距离不低于10米）的要求。并且项目对高压线保护区范围内的地面进行硬化处理，种植高度不危及电力设施安全的植物，满足电力安全防护要求。 （7）与 《关于促进机制砂产业发展推广机制砂应用的指导意见（试行）》（豫水河[2019]7号）相符性分析 2019年11月6日，河南省水利厅联合河南省生态环境厅等8部门出具了《关于促进机制砂产业发展推广机制砂应用的指导意见（试行）》（豫水河[2019]7号），该文对我省机制砂企业布局、生产规模等提出了要求，要求新建企业应具备年生产机制砂300万吨以上能力；对综合利用采矿废石、弃渣、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目，生产能力应达到100万吨以上。本项目属废弃物综合利用项目，年处理310万吨矿山固体废弃物，符合该文件要求。 （8）与《河南省人民政府办公厅关于促进砂石行业健康有序发展的实施意见》（豫政办〔2020〕37号）相符性分析 2020年9月14日，河南省人民政府办公厅发布了《河南省人民政府办公厅关于促进砂石行业健康有序发展的实施意见》（豫政办〔2020〕37号），该文件对我省砂石行业提出实施意见，要求对无自备矿山的项目，企业须明确矿石、废石尾矿、弃渣、工业和建筑废弃物等原料来源并提供真实性声明，根据可利用资源总量和5年以上利用期综合确定备案产能。除综合利用废石尾矿、弃渣、工业和建筑废弃物生产机制砂石的项目外，其他新建机制砂石项目备案产能应达到300万吨以上。本项目属废弃物综合利用项目，年处理310万吨矿山固体废弃物，符合该文件要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： - 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 本次环境空气现状评价引用河南省城市环境空气质量自动监控系统发布的鲁山县2019年的环境空气质量现状监测数据，监测结果见下表。 - 鲁山县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测因子; 评价指标; 监测结果; 标准限值; 占标率%; 是否达标. 鲁山县; SO2; 年平均质量浓度; 11ug/m³; 60ug/m³; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28ug/m³; 40ug/m³; 70; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 98ug/m³; 70ug/m³; 140; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 46ug/m³; 35ug/m³; 131.4; 超标. O3; 8小时平均质量浓度; 191ug/m³; 160ug/m³; 119.4; 超标. CO; 24小时平均质量浓度; 1.485mg/m³; 4mg/m³; 37.1; 达标. ### 由上表可知，2019年鲁山县环境空气常规监测因子中SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10年平均质量浓度、P㎡.5年平均质量浓度、O38小时平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。鲁山县为不达标区。 随着《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施的实施，通过控制扬尘、削减燃煤总量、控制机动车污染等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将逐步得到改善，其中控制扬尘的主要措施为全面提升“扬尘”污染治理水平，强化道路扬尘管控，完善施工工地空气质量监控平台建设。《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》工作目标是：到2020年底，全县P㎡.5（细颗粒物）年均浓度达到40微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到83微克/立方米以下，全县主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 2、地表水环境质量现状 项目区域地表水水质现状数据引用《平顶山市环境监测年鉴》（2019年度，市环境监测中心站2020年1月）沙河关庙杜监测断面数据。其监测统计结果见表5。 - 区域水质现状评价结果 单位mg/L（pH值除外） 监测点位; pH; COD; NH3-N. 沙河关庙杜监测断面（2019年1月~12月）; 浓度范围; 7.24-8.38; 5-10; 0.045-0.378. 均值; 17.8; 7; 0.142. 标准限值; 6~9; 20; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，沙河关庙杜监测断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量较好。 3、地下水质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U 城镇基础设施及房地产，155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，项目类别为Ⅳ类建设项目。根据HJ610-2016中4.1的相关要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此本项目不进行地下水环境影响评价。 4、声环境质量现状 2020年10月23日～10月24日，河南中天云测检测技术有限公司对本项目四周厂界进行了声环境质量监测（见附件10），监测结果见下表。 - 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB(A) 检测点位; 检测结果Leq[dB(A)]. 2020.10.23; 2020.10.24. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 56.3; 45.1; 56.7; 47.1. 南厂界; 56.8; 46.4; 57.4; 45.2. 西厂界; 57.2; 45.9; 57.3; 47.1. 北厂界; 58.0; 46.4; 57.8; 48.3. 四山村; 56.2; 46.8; 55.9; 46.9. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 60; 50; 60; 50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目四周厂界均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。 5、土壤质量现状 2020年10月23日，河南中天云测检测技术有限公司对本项目厂区内3个点位进行了土壤质量现状监测（见附件10），监测结果见下表。 - 土壤质量现状监测结果统计表 单位：dB(A) 检测项目; 单位; 检测结果（2020.10.23）; （GB36600-2018）表1筛选值第二类用地; 达标情况. 1#预建办公楼前; 2#预建生产车间; 3#预建原料堆放区. 砷; mg/kg; 4.49; 6.81; 5.65; 60; 达标. 镉; mg/kg; 0.05; 0.03; 0.05; 65; 达标. 六价铬; mg/kg; <0.5; <0.5; <0.5; 5.7; 达标. 铜; mg/kg; 26; 71; 39; 18000; 达标. 铅; mg/kg; 17.3; 22.1; 26.7; 800; 达标. 汞; mg/kg; 0.020; 0.039; 0.020; 38; 达标. 镍; mg/kg; 44; 42; 39; 900; 达标. 四氯化碳; mg/kg; <0.0021; <0.0021; <0.0021; 2.8; 达标. 氯仿; mg/kg; <0.0015; <0.0015; <0.0015; 0.9; 达标. 氯甲烷; mg/kg; <0.003; <0.003; <0.003; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; <0.002; <0.002; <0.002; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; <0.003; <0.003; <0.003; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; <0.0008; <0.0008; <0.0008; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; <0.0009; <0.0009; <0.0009; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; <0.0009; <0.0009; <0.0009; 54; 达标. 二氯甲烷; mg/kg; <0.0026; <0.0026; <0.0026; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; <0.0019; <0.0019; <0.0019; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; <0.0010; <0.0010; <0.0010; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; <0.0010; <0.0010; <0.0010; 6.8; 达标. 四氯乙烯; mg/kg; <0.0008; <0.0008; <0.0008; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; <0.0011; <0.0011; <0.0011; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; <0.0014; <0.0014; <0.0014; 2.8; 达标. 三氯乙烯; mg/kg; ＜0.0009; ＜0.0009; ＜0.0009; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; <0.0010; <0.0010; <0.0010; 0.5; 达标. 氯乙烯; mg/kg; <0.0015; <0.0015; <0.0015; 0.43; 达标. 苯; mg/kg; <0.0016; <0.0016; <0.0016; 4; 达标. 氯苯; mg/kg; <0.0011; <0.0011; <0.0011; 270; 达标. 1,2-二氯苯; mg/kg; <0.0010; <0.0010; <0.0010; 560; 达标. 1,4-二氯苯; mg/kg; <0.0012; <0.0012; <0.0012; 20; 达标. 乙苯; mg/kg; <0.0012; <0.0012; <0.0012; 28; 达标. 苯乙烯; mg/kg; <0.0016; <0.0016; <0.0016; 1290; 达标. 甲苯; mg/kg; <0.0020; <0.0020; <0.0020; 1200; 达标. 间，对二甲苯; mg/kg; <0.0036; <0.0036; <0.0036; 570; 达标. 邻二甲苯; mg/kg; <0.0013; <0.0013; <0.0013; 640; 达标. 硝基苯; mg/kg; <0.09; <0.09; <0.09; 76; 达标. 苯胺; mg/kg; <0.01; <0.01; <0.01; 260; 达标. 2-氯酚; mg/kg; <0.06; <0.06; <0.06; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 15; 达标. 苯并[a]芘; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; <0.2; <0.2; <0.2; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 151; 达标. 䓛; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 1293; 达标. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 15; 达标. 萘; mg/kg; <0.09; <0.09; <0.09; 70; 达标. 由上表可知，项目场地内环境质量较好，能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 周围环境保护目标见下表。 - 环境保护目标 环境要素; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位; 距离/m; 规模（人）. 经度; 纬度. 环境空气; 113.001327; 33.824550; 四山村; 环境 空气; 二类区; S; 55; 810. 113.000726; 33.834699; 魏岭; N; 356; 130. 地表水; /; /; 昭平台北干渠; 地表水; Ⅲ类; SE; 1877; /. 声环境; 113.001327; 33.824550; 四山村; 声环境; 2类; S; 55; 810.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境要素; 标准名称及级别; 评价因子; 标准限值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; SO2; 年均; 60μg/m³. NO2; 年均; 40μg/m³. PM10; 年均; 70μg/m³. PM2.5; 年均; 35μg/m³. CO; 日均; 4mg/m³. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m³. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; pH; 6~9. COD; 20mg/L. BOD5; 4mg/L. NH3-N; 1.0mg/L. 总磷; 0.2mg/L. 总氮; 1.0mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 等效声级ALeq; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 土壤; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m³. 最高允许排放速率; 3.5kg/h. 无组织排放监控浓度限值; 1.0mg/m³. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 等效声级ALeq; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效声级ALeq; 昼间70dB(A). 夜间55dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | 目前国家对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮实行污染物总量控制。本项目废气主要为粉尘，无二氧化硫、氮氧化物排放。本项目生产废水不外排。生活污水进入化粪池定期清运肥田。因此，建议本项目不设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期工艺流程简述 本项目位于平顶山鲁山县辛集乡四山村，为新建项目。根据现场调查，项目场地内目前为空地，根据项目实际情况，施工期主要建设内容包括：厂房建设，厂区硬化，车辆冲洗设施及沉淀池的开挖，环保设施建设等内容。施工期污染因素主要为施工机械噪声、施工场地扬尘，其次为施工车辆、施工人员的生活污水以及施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾等。 - 施工期污染物汇总表 类别; 产污环节; 污染物类型; 污染因子. 废气; 建筑施工、堆场; 扬尘; 颗粒物. 废水; 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 建筑施工; 施工废水; SS. 噪声; 机械设备，施工车辆; 等效连续A声级. 固废; 员工生活; 生活垃圾. 建筑施工; 建筑垃圾. 1.1施工期废气污染源分析及防治措施 施工废气主要为施工扬尘。施工期基础开挖、建筑材料在装卸、堆放和使用过程以及施工期运输车辆都会产生粉尘。根据《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》、《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》，建议施工单位采取相应措施： （1）施工现场按标准设置全封闭围挡墙；并在围挡墙上设置扬尘治理公示栏，公示施工扬尘控制措施、项目经理、具体责任人姓名及扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业、建设单位和行业监管部门电话，接受社会监督； （2）施工现场道路、作业区地面硬化，厂区出口处设置车辆冲洗设施，车辆驶离前应对轮胎及车身实施有效清洗，不得带泥上路； （3）施工中产生的物料堆、建筑垃圾采取遮盖、洒水或其他防尘措施； （4）严格落实施工工地“六个100%”（施工现场100%围挡、物料堆放100%覆盖、裸露地面100%绿化或覆盖、进出车辆100%冲洗、拆除和土方作业100%喷淋、渣土运输车100%封闭）、开复工验收、“三员”（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理等制度； （5）施工现场配备一辆洒水车，对道路场区进行洒水降尘； （6）对裸露土地进行临时绿化或者铺装，采取围挡降尘措施；四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘； （7）施工现场禁止现场搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。场地四周安装围挡，并安装喷雾装置； （8）渣土及垃圾运输车辆必须办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行。施工工地及从事渣土、垃圾运输的企业和车辆必须有建筑垃圾处理核准手续。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业； （9）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，不得使用煤、碳、木料等污染严重的燃料； （10）施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边10米范围内的环境卫生。 扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况，天气条件等因素关系密切。上述过程中产生的扬尘浓度一般为20mg/m³，经评价提出的上述措施处理后，扬尘浓度＜1.0mg/m³。 在工程施工期间，施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物。在一般情况下，各种污染物排放量不大，通过当地风力扩散后对环境影响较小。 1.2施工期废水污染源分析及防治措施 1.2.1施工期生产废水 本项目施工期生产废水主要包括施工机械、运输车辆的冲洗废水，施工期在厂区大门处设置车辆冲洗设施（与营运期共用），对进出场车辆进行冲洗，保证进出场车辆洁净。车辆冲洗水循环使用不外排，新水补充量为1.5m³/d。 1.2.2施工期生活污水 施工期施工人员不在施工场地食宿。施工人员生活用水主要为洗漱用水，人均日用水量为20L，高峰期施工人数按15人计，生活污水排放系数取0.8，高峰期日生活污水排放量约为0.24m³，施工期（60天）共产生14.4m³的生活污水，生活污水主要污染物为COD、SS、NH3-N等。生活污水排入化粪池（新建）处理后，定期清运肥田。 1.3施工期噪声污染源分析及防治措施 本项目施工期主要施工机械有挖掘机、装载机、振动棒、切割机和电锯等，不同的施工阶段主要设备噪声见下表。 - 主要施工机械噪声级 单位：dB（A） 施工期; 主要声源; 声级. 地基与土石方阶段; 装载机; 90. 挖掘机; 70-90. 地板与结构阶段; 振捣棒; 85-90. 吊车; 80-90. 切割机; 80-90. 电锯; 80-90. 为降低施工期噪声对该区域声环境质量的影响，评价要求采取以下减缓措施： （1）从声源上控制。建设单位在与施工单位签订施工合同时，应要求其使用的主要设备为低噪声设备，同时在施工过程中施工单位应设置专人对设备进行定期保养和维护，负责对施工工作人员进行培训，严格操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工计划和进度，禁止夜间施工。 （3）施工场地的施工车辆进出场时应低速，禁鸣。 （4）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工。 通过以上噪声防治措施的实施，可以把施工期噪声对周围环境的影响降低到最小。 1.4施工期固体废物污染源分析及防治措施 施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾，施工人员在日常生活中会产生少量生活垃圾。 施工期间需要运输各种建筑材料（如砂石、砖等），工程完工后，会残留一部分废建筑材料。建议建设单位实行标准施工、规划运输，能重新利用的分类收集后作为再生资源利用，其余部分送到建筑垃圾厂处理，不得随意倾倒垃圾，制造新的“垃圾堆场”，以减少对周围环境产生的影响。 施工人员的生活垃圾其成分与城市居民生活垃圾成分相似。施工人员共计为15人，每人产生垃圾按0.5kg/d计，施工期按60天计，则施工期间产生的生活垃圾约为0.45t，生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运。 1.5项目水土保持 本项目施工期为2个月，由于开挖扰动地面，施工场地内弃土因机构松散，易被雨水冲刷造成水土流失，若不采取合理的水土保持措施，易造成水土流失。施工期内可能产生水土流失的原因主要有以下几个方面： ①地基的开挖、拓宽、管道铺设时地面或道路开挖或其它项目中的弃土，如不及时运走或堆放时覆盖不当，遇雨时(尤其是强风暴雨时)，泥砂流失，通过地面径流进入河流，造成河水混浊影响水质； ②给水管道铺设等作业进行时，弃土沿线堆放，如不及时运走或回填，遇雨时，就会随水冲入下河道； ③回填土如不及时回填或覆盖不当，遇雨会随地流淌，有一部分沉积地面，泥砂进入河道后，使河水能见度降低，也影响水域景观。 - 营运期工艺流程简述 扬尘、噪声 扬尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 运输进场 原料 堆场堆放 鄂式破碎机 圆锥破碎机 振动筛分 制砂机 噪声、粉尘 不合格筛上物 输送带 细碎 噪声、粉尘 给料机 输送带 粉尘 粉尘 噪声、粉尘 振动筛分 回用水 石子 扬尘 石子 回用水 石粉库 洗砂机 球磨机 磁选机 外售 废磁渣 脱水筛 砂子 脱水筛 砂子 沉淀池 回用 粉尘、噪声 压滤 污泥 图2 项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程： 1、原料储存 本项目原料为废矿石，由汽车运至厂区的密闭原料库内暂存，生产时由铲车将物料送入料仓。料仓与喂料机高差3m。。 2、原料破碎、筛分 进入料仓后的物料由喂料机将物料输送至颚式破碎机内进行一次破碎，破碎后物料通过密闭的皮带运至圆锥式破碎机进行二级破碎，二级破碎后的物料经过密闭的皮带输送进入1#振动筛，一次筛分不合格的筛上物返回破碎工序，晒下物进行二次筛分，二次筛分筛上物为合格的石子经密闭的皮带输送机送至成品区暂存；筛下物经密闭的皮带输送机送至2#振动筛。 2#振动筛的筛上物为合格的石子经密闭的皮带输送机送至成品区暂存；筛下物经密闭的皮带输送机送至下一工序。 3、制砂 2#振动筛筛下物根据市场需求可分别进入制砂机、球磨机进行制砂。 制砂原理：采用“石打石”与“石打铁”相结合的破碎方式，来对石料进行有效破碎，“石打石”原理：电动机带动轴承筒传动部分主轴作高速旋转，同时转子随主轴做高速运动，叶轮内部的石料加速后喷射至破碎腔，与破碎腔内形成的料衬物料相互撞击、磋磨，主要适用于石料的整形破碎。“石打铁”原理：物料从转子喷射出来之后与破碎腔内安装的反击块进行撞击，将物料加速获得能量转化为与反击块碰撞破碎所需要能量，撞击之后物料直接从机体下部排出，这种破碎方式主要适用于以破碎为主工作场合。 1）制砂机 2#振动筛的筛下的石子进入制砂机内进行进一步破碎、整形，得到的石粉直接进入石粉库储存，得到的砂子进入洗砂工序，洗砂池中的砂料通过轮式洗砂机提升至皮带，输送至脱水筛进行脱水，脱水后的产品通过皮带输送至产品堆场。剩余泥水混合物进入沉淀池进行进一步沉淀。 2）球磨机 2#振动筛的筛下的石子进入球磨机，加水，利用钢球对石子进行整形，然后进行磁选，除去磁渣，输送至脱水筛进行脱水，脱水后的产品通过皮带输送至产品堆场。剩余泥水混合物进入沉淀池进行进一步沉淀。 4、污泥处置 沉淀池内投加絮凝剂，上清液回用至洗砂、球磨等用水工序，沉淀污泥进入板框压滤机进行压滤，泥水通过泥浆泵送入滤室，水透过滤布经排液口排出，回用于生产，固体泥浆在滤室形成滤饼。当泥浆充满滤室后，用高压浆继续对泥浆进行加压过滤，最后成为泥饼外售。 物料平衡： 本项目年处理310万吨矿山固体废弃物，项目物料平衡见下图。 粉尘0.11 粉尘0.103 粉尘0.07 粉尘0.387 粉尘0.007 原料 3100000 3099999.89 3099999.787 3099999.78 3099999.71 运输进场 堆场堆放 鄂式破碎机 圆锥破碎机 振动筛分 制砂机 粉尘1.225 输送带 细碎 粉尘0.35 给料机 输送带 粉尘0.062 粉尘0.062 3149999.323 粉尘0.979 振动筛分 3149999.261 2819998.036 2819997.974 1059998.441 不合格品20000 不合格品50000 1059998.554 粉尘0.098 石子240000 石粉60000 石子560000 石粉120000 石粉库 洗砂机 球磨机 1005094 34903.993 1059998.554 磁选机 20000 1059998.554 脱水筛 砂子 1005094 脱水筛 砂子1005095 54903.554 污泥89807.547 注：虚线内生产工艺为循环工艺，不满足产品规格的进行循环生产 0.098 - 项目物料平衡图 单位：t/a 2.1产污环节及防治措施 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废水、废气、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见下表。 - 本项目运营期主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 产污环节; 污染类型; 污染因子. 废气; 原料、成品装卸堆存; 废气; 颗粒物. 破碎、筛分、制砂; 废气; 颗粒物. 投料、落料、皮带输送; 废气; 颗粒物. 运输车辆起尘; 废气; 颗粒物. 废水; 员工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 车辆冲洗; 生产废水; SS. 水洗振动筛、洗砂; SS. 噪声; 生产设备; 等效连续A声级. 运输车辆. 固废; 员工生活; 生活垃圾. 沉淀池、浓缩罐; 底泥. 脉冲袋式除尘器; 收集的颗粒物. 废机油; 设备维修. 2.1.1有组织粉尘 本项目废矿石加工生产线位于密闭的生产车间内，设置鄂式破碎机1台，圆锥式破碎机1台，振动筛2台，制砂机1台。 本项目废气主要为投料、破碎、筛分、制砂过程中产生的粉尘，本次评价参考《逸散性工业粉尘控制技术》（出版日期1989年）及《工业污染核算》（出版日期2007年）中相关技术参数，确定颚式破碎机粉尘产污系数为0.05kg/t物料，制砂机和圆锥式破碎机粉尘产污系数为0.25kg/t物料，筛分机、振动筛粉尘产污系数为0.5kg/t物料。 结合项目物料平衡分析，确定本项目生产过程中产污情况见下表。 - 各生产设备颗粒物产生情况一览表 设备; 产污设施/工段; 产污系数; 物料加工量（t）; 颗粒物产生量（t）. 投料、颚式破碎机; 破碎; 0.05; 3099994.83; 155. 圆锥式破碎机; 破碎; 0.25; 3099833.63; 775. 1#振动筛; 筛分; 0.5; 4899058.63; 2449.53. 制砂机; 破碎; 0.25; 2796609.1; 699.37. 2#振动筛; 筛分; 0.5; 3915909.73; 1957.95. 本项目投料、破碎、筛分、制砂工序均位于密闭的车间内，破碎机、筛分机、制砂机均在密闭的车间内进行二次密闭，根据工艺配置、设备布置等情况，评价要求在1台颚式破碎机、1台圆锥式破碎机设置4个集气罩，收集的废气经过脉冲袋式除尘器（1#）进行处理，处理后通过一座高于车间（不低于15m）的排气筒（P1）排放；在2台振动筛顶部、1台制砂机顶部设置3个集气罩，收集的废气经过脉冲袋式除尘器（2#）进行处理，处理后的废气通过一座高于车间（不低于15m）的排气筒（P2）排放。 本工段设计参数如下： 脉冲袋式除尘器处理风量：10000m³/h、50000m³/h；集气罩集气效率95%；项目采用脉冲袋式除尘器处理，处理效率≥99.95%。 本项目年工作7200h，产尘点粉尘产排情况见下表。 - 有组织粉尘产排情况一览表 工序; 产尘点; 处理设施; 风量 m³/h; 产生情况; 排放情况; 除尘效率%. 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m³; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m³. 投料、破碎工序; 1台鄂式破碎机、1台圆锥式破碎机进料口、出料口; 在进出料口设置4个集气罩，收集后废气通过脉冲袋式除尘器（1#）处理后由一座高于车间（不低于15m）排气筒（P1）排放; 10000; 883.500; 122.71; 12270.8; 0.442; 0.061; 6.1; 99.95. 筛分、制砂工序; 2台振动筛、1台制砂机，筛分、制砂过程; 各产尘点分别设置集气罩（共3个）进行收尘，收集后废气通过脉冲袋式除尘器（2#）处理后由一座高于车间（不低于15m）排气筒（P2）排放; 50000; 4851.508; 673.82; 13476.4; 2.426; 0.337; 6.7; 99.95. 由上表可知，本项目1#、2#排气筒颗粒物排放浓度及排放速率分别为6.1mg/m³、0.061kg/h，6.7mg/m³、0.337kg/h能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准（3.5kg/h，120mg/m³）要求。 2.1.2无组织粉尘 （1）原料、产品装卸粉尘 本项目设置一座原料（废矿石）库，一间产品堆存区。项目原料、产品在机械装卸过程中会产生粉尘，根据装卸起尘量计算公式来计算原料、产品的装卸起尘量，公式如下： 式中：Q—装卸起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s；堆场内无风，静风风速为u＜0.5m/s，评价取风速为0.25m/s； H—物料落差，m； W—物料含水率，%。 该公式为装卸同时作业时的情况下，无顶棚、无挡墙、无人工增湿、自然状态下的原煤堆场地起尘量计算，根据物料落差一般为2~3m（取3m进行计算），其中原料含水率取8%，成品含水率取10%，将有关参数代入上述起尘公式计算得，项目原料装卸起尘速率为0.466g/s，产品装卸起尘速率为0.463g/s。 装卸原料、产品均以每车50t计，则原料装卸次数约为62000次/a，产品装卸次数约为59699次/a，每车每次装卸时间以3分钟计，则原料装卸粉尘产生量约为5.17t/a、0.718kg/h，产品装卸粉尘产生量约为4.89t/a、0.679kg/h。原料、成品装卸工序粉尘产生量合计10.06t/a、1.397kg/h。 根据现场调查，项目没有设置原料库和产品库，原料、产品均露天堆存；设备均露天设置；输送皮带未完全密闭。根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（[2019]84号）的要求，本次评价建议： ①对生产车间进行密闭，所有物料进库存放，厂界内无露天堆放物料； ②通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流； ③生产厂房内所有地面硬化； ④原料库、产品库设置喷干雾抑尘装置，定期对原料和成品进行洒水、抑尘。 经采取以上措施后颗粒物消减量约为98%，故本项目原料装卸颗粒物排放量约为0.103t/a、0.0143kg/h，成品装载颗粒物排放量约为0.098t/a、0.014kg/h。原料、成品装卸工序粉尘排放量合计0.201t/a、0.0283kg/h。 （2）物料输送及下料转运工段粉尘 本项目原料废矿石经破碎筛分后，采用皮带传送至成品库不同区域，皮带传送及物料从皮带落至地面的转运过程中会产生粉尘。经查阅《逸散性工业粉尘控制技术》，同时结合项目特点，转运粉尘产生系数为0.002kg/t物料，根据物料平衡，需输送、转运的物料约3099994.83t/a，则皮带输送及下料转运过程中颗粒物产生量为6.2t/a、0.861kg/h。 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（[2019]84号）的要求，评价建议： ①原料、石子生产工段采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点设置密闭罩，并配备除尘设施； ②皮带输送机需在密闭的廊道内运行，并在输送皮带下料口上端及产品库上方设置喷淋设施，定期进行洒水降尘。 经采取措施后粉尘可减少98%以上，故本项目物料输送及下料转运粉尘排放量约为0.124t/a、0.017kg/h。 （3）未被集气罩收集的粉尘 本项目投料破碎、筛分、制砂工序产生的粉尘经集气罩收集后，经过脉冲袋式除尘器处理后通过高于车间（不低于15m）排气筒排放，未被集气罩收集的粉尘量为301.843t/a（41.923kg/h）。其中约98%的粉尘受厂房阻隔自然沉降于厂房内；另外在生产车间上方布置喷雾设施，可降低98%的粉尘量，则无组织排放量为0.121t/a，排放速率为0.017kg/h。 2.1.3运输车辆粉尘 本项目原料及产品均采用汽车运输，汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： Q=0.123V5(W6.8)0.85(P0.5)0.72 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，本次计算取10； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/㎡，本次计算取0.1。 经计算，载重为10t（空车）的汽车行驶时扬尘为0.102kg/km·辆，载重为60t的汽车行驶时扬尘为0.49kg/km·辆。 车流量核算：原料转运量为3100000t/a，单车每次运输量按50t计算，转运车辆为62000次/a。成品转运量为3010189t/a，单车每次运输量按50t计算，转运车辆为59699次/a。 项目车辆在厂区行驶距离约为100m，经计算，各种车辆在厂区内行驶产生的扬尘情况见下表。 - 项目车辆在厂区行驶扬尘产排情况一览表 车辆类型; 空车重（t）; 重载车重（t）; 运输次数（次/a）; 空车起尘量（t/a）; 重载车起尘量（t/a）; 起尘量合计（t/a）. 原料运输车; 10; 60; 62000; 0.379; 1.823; 4.018. 成品运输车; 10; 60; 59699; 0.061; 1.755. 为减少厂区道路扬尘对周围环境的影响，按照环保要求，建设单位应采取以下措施： ①对厂区道路进行硬化，减少输送车辆扬尘对外环境的影响； ②运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； ③配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染； ④铲车作业主要原料库内进行，要求对库内地面及时清洁，设专人清扫，防止铲车作业过程中粉尘外逸； ⑤厂区内设置洒水装置，企业出厂口配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 采取以上措施后，可使粉尘降低95%以上，即汽车运输起尘量约为0.201t/a。 2.1.4运输过程对环境的影响分析 本项目营运后，每年有310万吨的原料运入，约301万吨的产品运出。项目运输车辆为大吨位汽车，运输过程中加盖篷布，密闭运输。本项目外购鲁山县凯伟实业有限公司、鲁山县绿润农业开发有限公司废矿石。 由于本项目原料和产品运输过程中不可避免要经过沿线敏感点，车辆运输道路扬尘和噪声将对沿线敏感点产生不利影响，本次评价建议建设单位采取如下措施： （1）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 （2）合理安排运输时间，同时优化原料和产品的运输路线，尽量避免和减少穿越人群密集区，同时运输过程要加强对运输车辆的管理，要求路过敏感点时慢行和禁止鸣笛。 （3）车辆出厂区时对车辆车身及车轮进行冲洗，减轻运输道路扬尘对周围环境空气的影响。 （4）如有遇到事故情况石料散落在交通道路上，司机应尽快通知相关人员进行清理，同时清理到一旁的石料在装车运走前加盖防尘网，防止石料对过往行人和周围环境产生不利影响。 采取以上措施后，项目营运期原料和产品的运输对当地环境影响不大。 2.2废水产污环节及防治措施 本项目运营期用水主要为喷淋用水，车辆清洗用水，洗砂用水和员工生活用水。 2.2.1喷淋用水 - 本项目生产车间、原料堆场、成品堆场（包含下料口）配备雾化洒水设施，共60个洒水喷头，抑尘喷淋用水全部进入到产品中，无废水产生。精细雾化喷嘴喷头流量一般在0.0125~0.24L/分，本次取0.24 L/分进行计算，每天开启20h，根据计算，用水量约为43.2m³/d（12960m³/a）。此部分用水全部随物料进入生产系统，有抑尘增湿作用，对环境起改善作用，无废水外排。 2.2.2车辆清洗用水 运输车辆出厂区前需要进行冲洗，避免带土上路。类比同类型项目，单辆运输车冲洗用水量为0.1m³/辆·次，全年原料、成品运输车辆共121699次，每天约运输406辆次，则冲洗水用量为40.6m³/d（12180m³/a），由于蒸发、车辆带走造成废水损失率按20%计，运输车辆冲洗废水产生量为32.48m³/d（9744m³/a）。该部分废水主要污染因子为SS，经类比，其浓度约为3000mg/L，该部分废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，仅定期补充，经核算定期补充量8.12m³/d（2436m³/a）。 2.2.3洗砂用水 根据企业提供资料，项目洗砂用水量约为0.12m³水/吨成品砂，项目成品砂为9266.393t/d（2810189t/a），则洗砂机用水量为1111.97m³/d（333591m³/a），洗砂机脱水后的成品，携带消耗水量按50L/t-物料进行计算，则成品携带水量约463.32m³/d，因此洗砂过程产生废水约648.65m³/d，194595m³/a，由水泵经污水管道泵入200m³沉淀池。加絮凝剂经50m3浓缩池沉淀后，上清液流入200m³清水池，污水底泥进入压滤机脱水后暂存于污泥暂存间，定期外售给砖厂制砖。投加絮凝剂，减小污泥沉淀时间，提高废水的循环效率，废水经200m3沉淀池可实现循环使用。清水池经泵抽入洗砂机，用于生产线循环利用，底泥压滤含水率最多60%，底泥带走水分259.46m³/d，则洗砂机日常补充水用水量约为722.78m³/d。项目洗砂废水处理工艺流程如下图： - 项目生产废水处理工艺流程图 - 2.2.4生活用水 本项目劳动定员30人，年工作300天。实行3班工作制，均不在厂区食宿。根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014），生活用水按60L/（人•d）计算，则生活用水量为1.8m³/d、即540m³/a；产污系数按照0.8核算，则职工生活废水产生量为1.44m³/d，即432m³/a。类比一般生活污水水质，本项目生活污水水质为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L。本项目生活污水进入化粪池（5m³）处理暂存后定期清掏肥田，不外排。 - 2.4.5雨水 初期雨水采用暴雨强度公式进行计算，平顶山暴雨强度公式如下所示： q=883.8(1+0.837lgP)t0.57 式中：q—设计暴雨强度（升/秒·公顷）；P—重现期（年）；t—降雨历时（分钟）；评价取P=2年，t=30min，则q=159.22（升/秒·公顷）。 初期雨水计算公式如下： Q=S×q×ϕ×T1000 式中：Q—初期雨水量，m³； q—暴雨强度，159.22L/s·h㎡； T—前期雨水时，900s； φ—径流系数，评价取0.9； S—汇水面积，h㎡。 本项目雨天时产生的初期雨水按可能含有污染物的区域占地面积约14033㎡，则全厂初期（15min）雨水量为180.97m³，本项目需设置雨水收集池大小为200m³，初期雨水经雨水收集池沉淀后，用于厂区洒水降尘，综合利用，不外排。 喷淋用水 车辆清洗 生活污水 洗砂、球磨用水 43.2 损失43.2 沉淀池 损失8.12 8.12 32.48 32.48 化粪池 定期清运 1.8 损失0.36 1.44 1.44 沉淀池 982.24 389.19 129.37 新鲜水1035.36 损失259.46 产品带走 463.32 129.37 清水池 污泥带走259.46 - 项目水平衡图 单位：m³/d 2.3噪声产污环节及防治措施 本项目废矿石加工生产过程中的主要噪声源为颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛、制砂机等产生的机械性噪声以及风机产生的空气动力性噪声。经查阅《环境保护使用数据手册》和《环境工程手册—环境噪声控制卷》，其噪声级为75~85dB(A)，根据建设单位提供资料，生产设备均设置在车间内，评价要求对高噪声设备安装减振基础，并定期对各类设备进行日常检修，确保其处于良好的运行状态，以避免异常噪声的产生，采取以上措施后各高噪设备可降低15~20dB(A)以上，本次评价对全厂建成后噪声贡献值进行预测。 - 项目全厂高噪声设备源强 单位：dB(A) 区域; 设备名称; 数量（台）; 治理前（dB(A)）; 治理措施; 治理后（dB(A)）. 生产车间; 颚式破碎机; 1; 85; 基础减震+车间隔声; 65. 圆锥式破碎机; 1; 80; 60. 振动筛; 2; 80; 60. 洗砂机; 2; 80; 60. 制砂机; 1; 80; 60. 脱水振动筛; 1; 70; 55. 洗砂回收脱水筛; 1; 75; 55. 带式压滤机; 1; 75; 60. 上料水泵; 1; 75; 55. 循环水泵; 1; 75; 55. 为了最大程度地减少噪声对项目区域声环境质量的影响，建议本项目还应采取以下噪声污染防治措施：加强设备维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行，造成设备运行噪声级提高，对环境造成影响。 2.4固体废物产污环节及防治措施 本项目产生的固体废物主要是除尘器收集的粉尘、生活垃圾、沉淀池底泥。 2.4.1、除尘器收集的粉尘 根据前文工程分析可知，本项目破碎、筛分、制砂过程中收集的粉尘量为5732.14t/a，该粉尘作为产品外售。 2.4.2员工生活垃圾 项目厂区共有工作人员15人，实行3班制，年工作300d。厂区人员生活垃圾产生量按0.5kg/(p·d)计，则职工生活垃圾产量为7.5kg/d，合计2.25t/a。企业统一收集后，由当地环卫部门统一清运，集中处置。 2.4.3沉淀池底泥 ①洗砂废水絮凝沉淀池底泥：项目采用沉淀池处理生产废水，采用压滤机对沉淀池底泥进行压滤，根据类比同类项目，产生量约占洗砂量的4%，根据物料平衡可知，项目洗砂量约2893946.89t/a，污泥产生量89807.547t/a，含水率60%，其主要成分为泥土和砂砾。 ②洗车废水沉淀池底泥：项目洗车废水沉淀池底泥产生量约5t/a，其主要成分与洗砂废水沉淀池底泥相似，主要为泥土和沙砾。 沉淀池底泥共计89807.547t/a，经压滤机处理后外售给建材公司。根据建设单位提供资料，压滤机的泥浆脱水处理能力为50t/h，年泥渣处理能力为120000t，可以满足本项目生产废水沉淀后底泥的压滤要求。 2.4.4废机油 # 废机油主要来自设备维护，根据企业提供资料，项目废机油产生量 0.05t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）规定的“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-214-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”。 - 项目运营期固废情况一览表 序号; 名称; 来源; 产生量（t/a）; 性质; 处置方式. 1; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器; 5732.14; 一般固废; 作为产品外售. 2; 沉淀底泥 （含水率60%）; 洗砂废水絮凝沉淀池; 89807.547; 一般固废; 压滤后暂存污泥暂存间（100㎡），暂存间四周设置围堰，顶部设置防雨棚，定期外售给制砖厂. 洗车废水沉淀池; 5. 3; 生活垃圾; 员工生活; 2.25; 一般固废; 垃圾箱收集，由环卫部门处理. 4; 废机油; 设备维护; 0.05t/a; 危险废物HW08 900-214-08; 1个专用密闭容器收集，暂存危险废物暂存间，交由有资质单位进行处理. 2.4.5一般生产固废暂存要求 一般生产固废（污泥）暂存应采取如下措施： ①排压滤后暂存在污泥暂存间中，污泥暂存间四周设置围堰，顶部设置防雨棚，定期清运，外售给砖厂； ②采用汽车运输，运输车辆禁止超载，并严密遮盖； ③运输车辆经过村庄时减速慢行，禁止鸣笛，夜间禁止运输。 2.4.6危险废物暂存要求 项目危险废物为设备维修产生的废机油，设置1个0.5m3的塑料专用密闭容器贮存并存放在危险废物暂存间（5㎡）内，交由有资质的单位转移处置。 - 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序 号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 1; 1个专用密闭容器+5m2危险废物暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 5㎡; 专用密闭容器; 不小于0.05t; 1个月. 建议项目危险废物储存库采取如下措施： ①做好防风、防雨、防晒、防渗措施；地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用于堆放危险废物盛装的容器地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；堆放库基础必须防渗，防渗层采用2mm厚度高密度乙烯铺设，渗透系数应≤10-10cm/s； ②盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 综上所述，项目运营期固体废物均可得到妥善处置，不会对外环境产生影响。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 破碎工序废气 | 颗粒物 | 有组织 | 12270.8mg/m³，883.5t/a | 6.1mg/m³，0.442t/a |
|  | 筛分制砂工序废气 |  | 有组织 | 13476.4mg/m³，4851.508t/a | 6.7mg/m³，2.426t/a |
|  | 破碎筛分制砂工序废气 |  | 无组织 | 301.843t/a、41.923kg/h | 0.121t/a、0.017kg/h |
|  | 原料、产品装卸粉尘 | 颗粒物 |  | 10.06t/a | 0.2014t/a |
|  | 物料输送及下料转运工段粉尘 | 颗粒物 |  | 6.2t/a | 0.1224t/a |
|  | 运输车辆 | 颗粒物 |  | 4.018t/a | 0.2009t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | 水量 |  | 216m³/a | 0（经厂区化粪池处理后定期清掏肥田，不外排） |
|  |  | COD |  | 300mg/L、0.0648t/a |  |
|  |  | NH3-N |  | 25mg/L、0.0054t/a |  |
|  | 车辆冲洗废水 | SS |  | 9744m³/a | 0（经沉淀池沉淀后循环利用不外排） |
|  | 洗砂废水 | SS |  | 194595m³/a | 0（经沉淀池沉淀后循环利用，不外排） |
| 固体 废物 | 生产固废 | 脉冲袋式除尘器收集的粉尘 |  | 5732.14t/a | 0（作为产品外售） |
|  |  | 洗砂废水絮凝沉淀池 |  | 89807.547t/a | 0（暂存于污泥暂存间，定期外售砖厂） |
|  |  | 洗车废水沉淀池 |  | 5t/a |  |
|  | 生活固废 | 生活垃圾 |  | 0.92t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 废机油 |  | 0.05t/a | 暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置 |
| 噪声 | 主要噪声源为颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛、制砂机等，噪声值为78~85dB（A），通过基础减振，厂房隔声，距离衰减后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目建设用需要开挖地表，土方临时堆存，易产生水土流失的生态破坏。评价要求施工期开挖土方及时回填，避免地表裸露；避免雨季土方作业，裸露地表进行覆盖；施工区域及时硬化及绿化，通过上述措施可以减轻施工期对生态的影响。营运期厂区全部硬化或绿化，可有效减少水土流失及项目建设对生态的影响。因此，项目建成后对当地生态环境影响总体较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1.1施工期扬尘影响分析 （1）施工扬尘 本项目施工期主要建设内容包括：厂房建设，厂区硬化、绿化，车辆冲洗设施及沉淀池的开挖，环保设施建设等内容。施工期主要环境空气影响因素为施工扬尘，施工扬尘来源于土石方开挖、堆放、清运、平整，建筑材料（如砂子等）装卸、堆放、搅拌施工以及运输等过程，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质结构、天气条件等诸多因素有关。 施工汽车运输扬尘的污染程度主要与风速，扬尘粒径、含湿量以及汽车行驶速度等因素有关，其中汽车行驶速度和风速控制因素对扬尘的污染影响最大。汽车行驶速度和风速增大，扬尘量呈正比或级数增加，扬尘污染范围相应扩大。 本评价采用类比法，利用类似施工场地实测资料对环境空气影响进行分析。某企业施工建设阶段施工扬尘监测资料见下表。 - 类似施工场地环境空气中TSP监测结果 单位：mg/m³ 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度值（无措施）; 0.244~0.269; 2.176~3.435; 0.856~1.491; 0.416~0.513; 0.250~0.258. 标准值; 1.0. 由上表某企业施工扬尘监测资料分析可知，施工场地至其下风向距离50m范围内，环境空气中TSP超标（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果）。施工场地至其下风向距离100m范围外，环境空气中TSP不超标，TSP含量是其上风向监测结果的1.7～1.9倍；至下风向距离200m处TSP浓度值趋近于其上风向背景值。 根据调查，施工扬尘一般粒径较大、沉降快，影响范围较小，扬尘超标影响范围一般在下风向距离100m范围内。本施工场地下风向100m范围内无环境空气敏感目标。同时，本工程在施工过程中采取洒水等措施后，对环境空气保护目标基本不产生污染影响，施工期扬尘影响是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失。 为防止施工期间产生的扬尘影响周围环境空气，建设单位应按照《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》（平政【2018】27号）、《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》中的相关规定，施工期扬尘防治具体措施如下： （1）建筑施工现场施工扬尘防治工作按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度。 （2）施工期在建筑工地必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆。 （3）施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”。 （4）封闭式施工及洒水抑尘 工程施工时，施工工地周边设置2.5m的硬质围墙，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。施工期间对围挡落尘当定期进行了清洗，保证施工工地周围环境整洁。保证项目在施工场地“湿身”作业，道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。 （5）土石方、建筑垃圾、建筑材料不得露天堆放，石灰、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的临时物料堆场的位置应根据主导风向，选在附近村庄或居民点下风向200m以外，同时加强对堆场的管理，采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，确保堆放物料不起尘。 （6）建筑施工现场出口、场内主要道路及生活区、工作区必须进行地面硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应按照施工总平面图划定的区域堆放整齐。 （7）严格控制作业时间，4级以上大风天气禁止进行取土、弃土等作业。 （8）采用商品混凝土浆，施工现场不设置混凝土搅拌场。 （9）及时清运垃圾。各类渣土车等物料运输车辆扬尘污染治理必须符合以下五项基本要求：a、建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任；b、渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备；c、渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸；d、渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净；e、渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。 （2）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、THC、NOX等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为了进一步改善环境空气质量，有效控制施工机械、车辆尾气污染，评价建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟，以减少NOX、THC、CO等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 综上，采取合理措施后，施工期废气不会对外环境造成大的影响，随着施工期的结束影响随即消失。 1.2施工期废水影响分析 本项目施工期生产废水主要包括施工机械、运输车辆的冲洗废水等过程及施工人员的生活污水。 施工期，施工场地内设置一座车辆冲洗设备（与营运期共用），车辆冲洗水循环使用不外排，新水补充量为1.5m³/d。施工期施工人员不在施工场地食宿，施工人员生活用水主要为洗漱用水，产生14.4m³的生活污水，生活污水主要污染物COD、SS、NH3-N等，直接用于场地洒水抑尘。生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥田。本项目施工期较短，通过上述措施后，施工期废水不直接进入地表水系，对地表水环境影响较小。 1.3施工期噪声影响分析 施工过程施工机械产生的噪声多属于中、低频噪声，因此预测时考虑扩散衰减。施工机械一般可看作固定点声源，在距离r米处的声压衰减模式为： LA(r)=LA(r0)−20lgrr0 式中： L A(r)——距离声源r米处的声压级，dB(A)； L A(r0)——距离声源r0米处的声压级，dB(A)； r0——参考位置，m； r——预测点到声源的距离，m。 根据噪声点源衰减公式，并依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523- 2011）标准要求，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围。预测结果见下下表。 - 主体工程及装修期施工机械噪声影响范围 单位：dB(A) 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 推土机; 94; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.5. 装载机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 运输车辆; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 贡献叠加值; -; 79.62; 73.62; 70.12; 67.62; 64.02; 61.52; 59.62; 56.12; 53.62; 50.12. 由上表可知，在施工设备全部运行时，白天距噪声源40m时可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70 dB(A)）的排放限值要求；夜晚距噪声源在100m时即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（夜间55 dB(A)）的排放限值要求。 ### 为了减少噪声对外环境的影响，评价要求施工场界设置围墙，各设备机械及时维修，处于良好的工作状态。本项目施工区域主要集中在厂区内部，通过上述措施后施工期噪声排放可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准要求。 1.4施工期固废影响分析 施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾，施工人员在日常生活中会产生少量垃圾。 施工期间需要运输各种建筑材料（如砂石、砖等），工程完工后，会残留一部分废建筑材料。建议建设单位实行标准施工、规划运输，及时收集送至垃圾处理场处理，不得随意倾倒建筑垃圾、以减少对周围环境产生的影响。 施工期土石方挖填量较小，全部用于场地平整和绿化用土，基本上可实现挖填方平衡，不会产生弃土外运和借方。 施工期将产生少量的生活垃圾，集中收集后由当地环卫部分统一清运。 1.5施工期生态影响分析 本项目施工期为2个月，由于开挖扰动地面，施工场地内弃土因机构松散，易被雨水冲刷造成水土流失，若不采取合理的水土保持措施，易造成水土流失。为减少拟建项目施工期间水土流失造成的影响，应采取以下必要的控制措施： ①对施工临时用地，施工结束后应及时进行土地整治，表土回填以利复耕或进行绿化恢复。 ②尽量缩短施工周期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期。施工期尽量安排在枯水期施工。 ③弃渣的堆放，要先建设拦挡墙（坝）及排水设施，后堆放弃渣，堆放结束后开始布置植物措施。 ④在工程水土保持区域范围内进行必要的绿化。因地制宜，在生产、生活区、边坡、便道等水土保持区域种植适合当地生长的树种和草皮，以更好地控制水土流失。 项目施工期做到以上措施后，所在地区域内不会造成较大的水土流失现象。 二、营运期环境影响分析 2.1 大气环境影响分析 2.1.1废气产生 根据工程分析，本项目有组织粉尘治理措施及排放情况见表27。无组织治理措施及排放情况见表28。 - 有组织废气治理措施及排放情况 编号; 污染源; 治理措施; 预测排放; 排放标准; 达标 情况. mg/m³; kg/h; mg/m³; kg/h. G1; 破碎工序; 在进出料口设置4个集气罩，收集后废气通过脉冲袋式除尘器（1#）处理后由一座高于车间（不低于15m）排气筒（P1）排放; 6.1; 0.061; 120; 3.5; 达标. G2; 筛分制砂工序; 各产尘点分别设置集气罩（共3个）进行收尘，收集后废气通过脉冲袋式除尘器（2#）处理后由一座高于车间（不低于15m）排气筒（P2）排放; 6.7; 0.337; 120; 3.5; 达标. - 无组织废气治理措施及排放情况 编号; 污染源; 治理措施; 排放量. G2; 原料、产品装卸粉尘; 原料库、产品库、生产车间设置为密闭厂房，通道口安装卷帘门，地面硬化。在原料库及产品库各设置一套干雾抑尘装置，覆盖整个堆存面积。分别在料仓进料口和皮带下料口处设置喷淋设施。; 0.0283kg/h. G3; 物料输送及下料转运工段粉尘; 0.017kg/h. 2.1.2大气环境影响预测 1、评价等级确定 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。 （1）评价因子及评价标准 根据工程分析，本项目评价因子选取颗粒物。评价因子和评价标准见下表。 - 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m³）; 标准来源. PM10; 1小时; 450; 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中PM10、TSP的24h平均质量浓度的 3倍折算为1h平均质量浓度限值. TSP; 1小时; 0.9. （2）估算模式参数 本项目位于鲁山县辛集乡，估算模式参数见下表。 - 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 43.3℃. 最低环境温度/℃; -16.1℃. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; —. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/m; 否. 岸线方向/°; 否. （3）排放源强 ①点源 本项目在1台颚式破碎机、1台圆锥式破碎机设置4个集气罩，收集的废气经过脉冲袋式除尘器（1#）进行处理，处理后通过一座高于车间（不低于15m）的排气筒（P1）排放；在2台振动筛顶部、1台制砂机顶部设置3个集气罩，收集的废气经过脉冲袋式除尘器（2#）进行处理，处理后的废气通过一座高于车间（不低于15m）的排气筒（P2）排放。其各排放口的估算模式参数表见下表。 - 点源估算模式参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/（°）; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内 径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; PM10排放速率/kg/h. X; Y. P1; 破碎粉尘; 112.997233; 33.830096; 174; 15; 0.4; 22.12; 20; 7200; 正常; 0.061. P2; 筛分制砂粉尘; 112.998079; 33.829560; 174; 15; 1.0; 17.69; 20; 7200; 正常; 0.337. ②面源 本项目产生的无组织粉尘量为0.0453kg/h，将生产车间和原料库看成一个整体面源进行预测，其排放情况及面源参数见下表。 - 矩形面源估算模式参数表 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率. 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); TSP. 生产车间; 112.729637; 33.822642; 174; 150; 100; 12; 0.0283kg/h. 原料库; 112.732258; 33.821536; 174; 0.017kg/h. （4）预测结果及评价等级的确定 经采用AERSCREEN估算模式计算，本项目点源预测结果见表34，面源预测结果见表35。 - 项目有组织废气污染物估算结果一览表 估算因子; 源强（kg/h）; 评价标准（μg/m³）; 1hCmax（μg/m³）; 占标率（%）. 排气筒（P1）; PM10; 0.09; 450; 28.5624; 6.35. 排气筒（P1）; PM10; 0.47; 450; 41.2543; 9.17. - 项目无组织废气污染物估算结果一览表 排放源; 污染物; 源强（kg/h）; 评价标准（μg/m³）; 1hCmax（μg/m³）; 占标率（%）. 生产车间及原料库; TSP; 0.0453; 900; 9.95; 1.11. 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及对应的D10%。 根据对其地面浓度的预测，计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。 其中Pi定义为： Pi——第 i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第 i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³； C0i——第 i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。 评价工作等级判定要求具体见下表： - 大气评价工作分级判据 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%＜Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 根据以上估算模式预测结果，采用1h平均最大落地浓度进行判定本项目大气环境影响评价等级为二级评价，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 2、废气污染排放量核算 ①有组织排放量核算 表36 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（ug/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; DA001; 颗粒物; 6100; 0.061; 0.442. 2; DA002; 颗粒物; 6700; 0.337; 2.426. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 一般排放口合计; 颗粒物; 2.868. 有组织排放. 有组织排放总计; 颗粒物; 2.868. ②无组织排放量核算 表37 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 原料、产品装卸粉尘，物料输送及下料转运工段粉尘、集气罩未收集的废气; 颗粒物; 除尘器，车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值; 1.0; 0.848. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.848. ③项目大气污染物年排放量核算 表38 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 3.716. 3、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/2.2-2018）中的相关要求，本项目各污染物最大质量浓度均满足各大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 4、大气环境影响评价自查表 本项目的大气环境影响评价自查表见附表E1。 2.1.3废气治理措施可行性分析 本项目结合当地大气污染攻坚战及《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，采取以下措施： ①建设全封闭生产车间，厂区道路全部硬化； ②在生产车间、原料库、产品库上方安装雾化喷淋装置； ③给料机进料口设置集气罩，收集颗粒物经一套脉冲袋式除尘器处理；破碎机、振动筛、制砂机进行全密闭处理并设置集气罩，收集颗粒物经一套脉冲袋式除尘器处理；经处理后废气经过不低于高于车间（不低于15m）排气筒排放；筛分后物料采用传送带进行输送，要求对传送皮带进行密闭，皮带下料处设置软布袋连接，不同成品堆放不同区域，并在上方设置雾化喷淋头； ④建设全封闭生产车间，日常保持全封闭状态；对项目原料间和生产车间成品区进行分区和标识，设置各分区的标志，严格执行，方便项目规范管理。 ⑤脉冲袋式除尘器下料口按照“三侧围挡、一侧进出料”建设，同时降低下料口高度，在下料口设置全封闭软连接与接料容器对接，减少下料过程中颗粒物的产生； ⑥在项目各产尘点及环保设施处安装视频监控裝置，对设施运行情況24小时视频录像，视频数据保证时间不得少于30天； ⑦厂区内设置洒水装置，定期对生产及厂区地面进行洒水降尘。企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 为了减轻扬尘对运输沿线的污染，评价要求项目运输车辆需封闭遮盖，运输车辆出厂前必须进行车辆清洗，保持车身和轮胎清洁；通过村庄时需减速慢行，减少运输扬尘，最大限度的减轻对运输车辆道路沿线居民的影响。 项目有组织收集粉尘采用脉冲袋式除尘器处理，脉冲袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入脉冲袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，它的除尘效率可高达99%。采取以上措施后，经预测对周围环境空气影响较小。 综上所述，本项目采取的措施可行，可以实现达标排放。 2.2 地表水水环境影响分析 由工程分析可知，本项目运营期用水主要为喷淋用水，车辆清洗用水，洗砂用水和员工生活用水。 喷淋用水全部随物料进入生产系统，有抑尘增湿作用，对环境起改善作用，无废水外排。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，仅定期补充。 洗砂过程产生废水由水泵经污水管道泵入200m³沉淀池。加絮凝剂进行沉淀后，上清液流入200m³清水池，污水底泥进入压滤机脱水后暂存于污泥暂存间，定期外售给砖厂制砖。清水池经泵抽入洗砂机循环利用。 生活污水进入化粪池处理暂存后定期清掏肥田，不外排。 按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“水污染影响建设项目评价等级判定”（见表39），本项目地表水评价等级为三级B。 - 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m³/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围设计饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评级等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求的，且评价范围有水温敏感目标时，评级等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m³/d，评价等级为一级；排水量＜500万m³/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放的外环境的，按三级B评价。. 环保措施处理及生产废水回用可行性分析 项目洗砂废水采用絮凝沉淀处理。该废水循环利用系统设置1座200m³污水池、1座200m³沉淀池、1座200m³清水池，絮凝剂采用聚丙烯酰胺，可有效加速水和泥沙的分离，然后水经泵抽吸至清水池，实现封闭循环使用。每条生产线废水循环利用系统（包括1座200m³沉淀池+1座200m³浑水池+200m³清水池）可满足全厂生产废水处理要求。项目洗砂用水对水质的要求不高，废水可全部回用于生产，沉淀后脱水后的污泥出售给建材公司。 项目治理措施可满足使用要求。本项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效、可行。综上所述，项目运营期无外排废水，废水对周围水环境影响不大。 2.3 地下水环境影响分析 # 本项目属于废旧资源加工项目。查阅《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”编制报告表项目，为IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 2.4 声环境影响分析 本项目噪声源主要是颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛、制砂机等设备运行时产生的设备噪声以及风机运行时产生的空气动力性噪声，噪声值大约75～85dB(A)。上述各设备均设置于厂房内，通过基础减振、厂房隔声等措施后，噪声可减少15~20dB(A)。采用噪声衰减模式计算厂界四周的噪声值，并以此预测本项目厂界达标情况。 （1）点声源衰减公式： Lp2＝Lp1－20Lg（r2/r1） 其中：Lp1—距声源r1米处的声压级dB（A） Lp2—距声源r2米处的声压级dB（A） （2）噪声级叠加公式： 对于相距较远的两个或两个以上噪声源同时存在时，它们对于远处某点（预测点）的声级必须按量叠加，该点的总声压级可用下面的公式来计算： Lp＝10 Lg（10 Lp11/10＋10 Lp21/10＋…） 其中：Lp—某点叠加后的总声压级dB（A） Lp11、Lp21为每个噪声源对该点的声压级dB（A） 本项目东、西、南、北厂界噪声预测值见下表。 - 项目厂界四周噪声值一览表 单位：dB(A) 序号; 预测位置; 生产车间 源强（dB(A)）; 距离厂界距离; 贡献值; 背景值; 预测值; 是否达标; 标准限值（dB(A)）. 1; 北厂界; 68.19; 30m; 38.6; /; /; 是; 昼间60，夜间50. 2; 西厂界; 13m; 45.9; /; /; 是. 3; 南厂界; 20m; 42.2; /; /; 是. 4; 东厂界; 55m; 33.4; /; /; 是. 5; 四山村; 110m; 27.4; 56.2/46.9; 56.2/47.0; 是. 从上表可以看出，项目在四个厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)），四山村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，因此本项目对环境噪声影响不大。 2.5 固废环境影响分析 本项目产生的固体废物主要是收集的粉尘、生活垃圾、沉淀池底泥、废机油和生活垃圾。 本项目破碎、筛分、制砂过程中收集的粉尘量为5732.14t/a，该粉尘作为产品外售，洗砂工序沉淀池底泥（含水率60%）产生量89807.547t/a、洗车废水沉淀池底泥产生量约5t/a，经压滤机处理后暂存于污泥暂存间，定期外售给建材公司，建议企业运营后和建材厂签订泥饼外售协议，废机油产生量 0.05t/a，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的危险废物公司处置。生活垃圾产生量0.92t/a，集中收集后，由当地环卫部分统一清运。 通过上述措施，固体废物可以得到妥善的处理，不会产生二次污染，对环境影响较小。 污泥暂存要求： 项目压滤产生的泥饼暂存于封闭的泥饼库（100m2），泥饼库采用防渗混凝土构筑，堆场要求设置防雨顶棚，地面硬化并进行防渗，堆场四周设置0.5m高围堰，同时，因物料颗较细，沉淀后污泥经带式压滤机压滤后装袋置于堆场内，外售建材公司。 2.6 土壤环境影响分析 2.6.1评价等级的确定 本项目为污染影响型项目，属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表A.1 土壤环境影响评价项目类别可知，本项目为“制造业”中的“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的“其他”，属于Ⅲ类项目。 导则中将污染影响型建设项目占地规模分为大型（≥50h㎡）、中型（5—50h㎡）、小型（≤5h㎡），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积为14033㎡，即1.4033h㎡小于5h㎡，属于小型。 污染影响型项目敏感程度划分见下表。 - 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地及居民区、学校、医院、养老院、疗养院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目周边为农田，敏感程度属于敏感。 污染影响评价工作等级划分表见下表。 - 污染影响评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 由上表可知，本项目土壤影响评价工作等级为三级。 2.6.2评价范围确定 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“表5 现状调查范围表”，污染型项目三级评价范围为占地范围内全部以及占地范围外0.05km的范围。 - 现状调查评价范围划分表 评价工作等级; 影响类型; 调查范围a. 占地b范围内; 占地范围外. 一级; 生态影响型; 全部; 5km范围内. 污染影响型; 1km范围内. 二级; 生态影响型; 2km范围内. 污染影响型; 0.2km范围内. 三级; 生态影响型; 1km范围内. 污染影响型; 0.05km范围内. a涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。 b矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。. 2.6.3现状监测 （1）土壤现状环境质量 本项目所在区域土壤环境质量采用2020年10月23日河南中天云测检测技术有限公司对本项目厂区内3个点位进行了土壤质量现状监测，根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中“7.4.3表6现状监测布点类型与数量，评价工作等级为三级的污染影响型建设项目，占地范围内布设3个表层样点”、“调査评价范围内的每种土壤类型至少设置1个表层样监测点，应尽量设置在未受人为污染或相对未受污染的区域”以及“7.4.2.10建设项目占地范围及其可能影响区域的土壤环境已存在污染风险的，应结合用地立式资料和现状调查情况，在可能受影响最重的区域布设监测点”的要求进行布点监测。监测报告显示项目场地内各污染因子能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地要求。本项目所在区域土壤环境质量良好。 （2）评价预测时段 根据现场勘查，项目施工期主要为场地硬化、设备安装、安装钢结构车间，工期较短，本次土壤评价时段主要针对运营期。 （3）情景设置 本项目对土壤的污染主要从运营期水、气、固废三个方面进行分析。运行阶段，本项目大气污染物，颗粒物长期排放会沉降到地面上对土壤造成影响。 本项目无生产用水，生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不会对土壤造成影响。 本项目产生的固体废物主要是收集的粉尘、生活垃圾、沉淀池底泥、废机油和生活垃圾。本项目破碎、筛分、制砂过程中收集的粉尘作为产品外售，洗砂工序沉淀池底泥和洗车废水沉淀池底泥经压滤机处理后外售给建材公司，废机油暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的危险废物公司处置。生活垃圾集中收集后，由当地环卫部分统一清运。通过上述措施，固体废物可以得到妥善的处理，不会对土壤造成影响。 （4）描述分析 根据土壤环境影响评价等级划分一览表，本项目土壤评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则——土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中“8.7.4评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析方法进行”。本项目外排的颗粒物为0.7546t/a，排放的颗粒物不含重金属，不涉及酸性、碱性气体，本项目车间内地面、厂区路面全部为硬化路面，颗粒物不会进入到土壤环境中，不会引起土壤酸碱性变化，不会引起土壤中重金属含量的增加，对环境影响很小。 （5）土壤环境影响评价自查表 本项目的土壤环境影响评价自查表见附表E2。 2.7 风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），通过对本项目进行风险识别和源项分析，进行风险评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。 （1）废气处置设施故障环境风险分析 废气污染物潜在的环境风险主要为生产过程粉尘处理系统。处理设施故障，造成废气超标排放，可能对周围大气环境造成影响。因此，需企业日常做好废气处理设备的维护工作，确保废气达标排放。当粉尘处理装置发生故障时，应立即停止生产，维修完成后再继续进行生产。 （2）污水处理系统故障环境风险分析 本项目废水污染潜在的风险为污水处理系统故障造成的废水事故性排放，可能对周围环境造成影响。 因此，应做好污水处理系统的维护和清理工作，做好防渗漏措施，确保废水不外排。当污水处理系统故障时，应立即停止生产，将处理系统水输送至事故池，待污水处理系统维修完成后再处理事故池水，继续进行生产。企业需设置1座180m³的事故池，用于暂存污水处理系统故障情况下的生产废水。 - 雨水 本项目雨天时产生的初期雨水按可能含有污染物的区域占地面积约14033㎡，则全厂初期（15min）雨水量为180.97m³，本项目在厂区设置雨水导流槽，并设置雨水收集池大小为200m³，初期雨水经雨水收集池沉淀后，用于厂区洒水降尘，综合利用，不外排。 企业拟将事故池与初期雨水收集池合建，合建后容积为380m3。 - 废机油 本项目营运后所用的主要原料为建筑垃圾，但是设备维护和检修需要用到机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，经辨识，项目涉及的危险物质为机油（矿物油）及废机油，其安全技术说明书见下表 - 本项目涉及的危险物质性质及危险分类 化学品名称. 化学品中文名称; 机油. 技术说明书编码; 8956; CAS No.; 895643. 危险性概述. 危险性类别; 易燃液体; 燃爆危险; 易燃，具有刺激. 侵入途径; 皮肤、消化道、呼吸道等; 有害燃烧产物; CO、CO2. 健康危害; 皮肤接触可能导致肾脏危害，吸入滴雾或者液体可引起吸入性肺炎。. 危险特性; 易燃，遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 理化性质. 熔点（℃）; -18℃; 相对密度（水=1）; 0.87-0.9. 沸点（℃）; 282-338℃; 外观及外形; 稍有粘性的棕色液体. 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害; 不聚合. 毒理性资料. 毒性; 属低毒类。具有轻微刺激. 本项目运营期风险物质及风险设施的情况调查见下表。 - 本项目危险物质及风险设施调查一览表 风险物质. 序号; 名称; 最大储存量t; 分布. 1; 机油; 0.1; 储存桶，危险废物间. 2; 废机油; 0.05; 储存桶，危险废物间. 风险设施. 系统; 装置单元; 风险类别; 环境要素. 储运系统; 危险废物暂存间; 桶装，危险废物库; 泄漏; 大气、水、土壤. 环保系统; 洗砂废水处理区域; 沉淀池; 事故性排放; 水环境. 粉尘处理系统; 袋式除尘器; 超标排放; 大气环境. （2）风险潜势的判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1突发环境事件风险物质及临界量，本项目涉及的风险物质为油类物质，临界量为2500t。 本项目风险物质机油及废机油在厂区最大储存量为0.15t， ①单元内存在的危险物质为单一危险物质时，计算该物质的总量和其临界量比值，即为Q。 ②单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源： q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn≥1 式中：q1、q2…、qn——每种危险化学品最大存储量，t。 Q1、Q2…、Qn——每种物质的临界量，t。 0.15/2500＝0.00006。 由此可知，本项目Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169- 2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。 本项目风险评价工作等级判别见下表。 - 评价等级划分一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. （3）环境风险识别 本项目风险类别主要为机油及废机油泄漏及发生泄漏引起的火灾爆炸事故；废气、废水处理设施故障。 ①机油及废机油在危险废物暂存间存放，储存量较小且储存单元设置有围堰，以保证液体物料不外溢。泄漏后对环境空气和人体健康很小；其发生火灾爆炸后，因储存量较小，且存放于钢结构厂房内，采用干式灭火，不会产生消防废水，不会对地表水、地下水、土壤环境产生影响。 ②本项目投料及破碎环节产生粉尘，评价要求产尘环节设置集气装置，引至袋式除尘器进行处理，减少粉尘对周围环境空气影响，如果袋式除尘装置出现故障会造成粉尘超标排放，可能对周围大气环境造成影响。 ③厂区筛分及洗砂废水经竖流塔处理后清水回用于生产不外排；污泥经压滤设备处理后泥渣外售；当竖流塔及压滤设备出现故障，会导致废水处理不及时，造成洗砂废水溢流，最厂区或者周围水体造成影响。 （4）风险防范措施 本项目企业日常做好废气处理设备的维护工作，确保废气达标排放。当粉尘处理装置发生故障时，应立即停止生产，维修完成后再继续进行生产。企业也要做好污水处理系统的维护和清理工作，做好防渗漏措施，确保废水不外排。当污水处理系统故障时，应立即停止生产，将处理系统水输送至事故池，待污水处理系统维修完成后再处理事故池水，继续进行生产。企业在厂内设置380m³的雨水池（兼做事故池），用于暂存污水处理系统故障情况下的生产废水。 建议建设单位在生产过程按照《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》中的相关规定进行安全生产和配备相应的器材和设备，并按消防、安监部门的管理规定和要求执行，防止风险事故发生。 （5）风险评价结论 本项目发生泄漏、火灾的概率很小，只要企业加强管理，在采取以上应急措施的条件下，环境风险处在可接受的范围内。 四、环境管理与监测计划 1、环保管理机构及职责 本项目环境保护工作的相关机构可分为管理机构和监督机构。 （1）管理机构 工程建设单位应设立专职的环境保护管理机构。管理机构的主要职责是： ①贯彻执行国家、省、市各项环境保护法规和方针政策； ②对项目在施工期和运营期进行环境管理。 ③工程建设期，聘用有经验的环保管理人员，监督项目实施过程中本报告提出的环境减缓措施； ④委托环境监测机构或相关部门对项目进行环境监理、环境监测和环保验收。 （2）监督机构 工程所在地环境保护部门应监督建设单位实施环境管理计划，执行有关环境管理的法规、标准，协调各部门之间做好环境保护工作，负责行政管辖区内项目环境保护设施的施工、竣工、运行情况的检查、监督管理。 2、环境管理内容 2.1施工期 ①监督并执行施工期环境保护措施，保证其有效实施； ②严格落实施工组织计划中的工程防护措施、环保设计和处理设施的建设以及本报告提出的生态保护等措施。施工前做好施工现场环保措施公示，以便周边民众了解项目建设内容和公众监督。一旦发现污染问题和扰民事件，及时与受影响公众协调解决。 ③应加强道路施工过程中废石、剥离表土的堆放和处置管理，防止其在厂区内任意堆放，确保生活垃圾集中堆放在垃圾点，并日清日运。 ④控制施工开挖面、以及施工机械的作业范围。 ⑤严格监督施工车辆运输和装卸过程，杜绝沿途撒落弃土弃渣，随意堆弃垃圾、不按指定路线和地点进行弃渣和垃圾处置，造成路面污染和粉尘污染。 2.2运营期 ①监督运营期各项环保措施的有效实施；贯彻执行国家和地方的环境保护法规和标准；定期委托环境监测机构进行运营期环境监测。 2017年4月15日环境保护部发布了《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），2017年6月1日实施。根据该总则要求，建设单位应在运营期对本项目各排污单元进行定期监测，具体见下表。 - 项目营运期环境监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 监测单位; 控制目标. 废气; 颗粒物; 破碎筛分制砂工序除尘器进、出口; 每年1次; 委托当地监测站或有资质的监测单位; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 颗粒物; 厂界上风向设置1个监测点、下风向设置3个监测点，共4个; 每年1次. 噪声; 等效A声级; 各厂界分别设置1个监测点，共4个; 每年1次; 昼间60dB(A)，夜间50dB(A). ②应加强砂石的堆放管理，防止其在厂区内任意堆放，确保生活垃圾集中堆放在垃圾点，并日清日运。 ③监察现场施工机械和车辆是否正常运转。 ④营运过程中加强施工机械的维修、注意保养，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 五、选址可行性分析 （1）本项目位于平顶山鲁山县辛集乡四山村，根据鲁山县辛集乡村镇村民委员会出具的证明：该项目符合鲁山县辛集乡总体规划（详见附件4）；根据鲁山县自然资源局出具的文件：该项目用地在鲁山县辛集乡总体规划范围内（详见附件3）。 （2）经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为鼓励类建设项目，符合当前国家产业政策。 （3）本项目在运营过程中产生的破碎、筛分、制砂粉尘经“脉冲袋式除尘器+高于车间（不低于15m）排气筒”处理后，对周围环境影响小；项目无组织排放颗粒物对周围环境影响较小。生活废水汇入化粪池处理后，定期清掏肥田，不外排；洗砂废水及车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。项目一般固体废物均能实现综合利用或合理处置，危险废物定期交由有资质单位进行处理；项目运营过程中产生的噪声经基础减振、厂房隔声等措施降噪后，厂界噪声值能够达到标准要求。本项目实施后，工程营运期间产生的各项污染物采取了相应的防治措施，均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。 综上所述，项目选址可行。 六、厂区平面布置合理性分析 本项目拟建厂区位于平顶山鲁山县辛集乡四山村，本项目厂区总平面布置符合生产行业要求，满足生产工艺需求。本项目拟在厂区内建设一座全密闭厂房，生产设备、原料、成品等均布置在全密闭厂房内，厂房内按照生产设备区、原料区等进行功能分区，每个区域均为独立密闭区域，运输道路布置在厂房内东侧，利于原料和产品的运输。生产设备鄂破机紧邻原料库布置，便于原料进料；制砂机、洗砂机和脱水机紧邻污水处理设施，便于收集处理制砂、洗砂、脱水过程的废水。本项目平面布置满足节约用地的原则，符合大量生产运输的要求，生产工艺流程顺畅，各生产建筑物布置紧凑合理，协调统一。综上所述，厂区布置做到了统筹考虑，科学规划，本工程厂区平面布置比较合理。本项目厂区总平面布置见附图三。 七、总量控制 目前国家对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮实行污染物总量控制。本项目废气主要为粉尘，无二氧化硫、氮氧化物排放。本项目生产废水不外排。生活污水进入化粪池定期清运肥田。因此，建议本项目不设置总量控制指标。 八、项目环保投资一览表 本项目总投资260万元，其中环保投资90万元，占总投资34.62%。项目环保投资及竣工环保验收一览表见下表。 - 项目环保投资一览表 万元 项目; 建设内容; 投资. 废气; 原料库及产品区粉尘; 全封闭的原料库和产品库，上方均安装喷干雾抑尘设施；车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门；所有地面均硬化，并安排专人及时对地面进行清理；在产品库输送皮带下料口上端设置喷淋设施; 15. 物料输送粉尘; 原料、石子采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点均设置密闭罩，并配备除尘设施；本项目原料、石子生产工段皮带输送机在密闭廊道内运行，破碎机密闭生产，并在原料、石子生产工段落料位置设置集尘装置及配备除尘设施；按照要求装载运输物料；除尘器卸灰区封闭，采用汽车运输，并按照要求覆盖苫布; 5. 运输车辆; 厂区道路硬化并及时清扫洒水；规范装卸操作，降低装卸高度；设置洗车装置，对所有进出厂区车辆车轮、底盘进行冲洗; 5. 投料、破碎、振动筛粉尘; 破碎机、振动筛、制砂机在密闭的车间内进行二次密闭，在1台颚式破碎机进出料口、1台圆锥式破碎机进出料口、2台振动筛上方、1台制砂机进料口和下料口处分别设置集气罩（共8个），收集的废气经过2台脉冲袋式除尘器处理，处理后的废气通过高于车间（不低于15m）的排气筒排放; 22. 废水; 生活污水; 新建1座5m³化粪池，经化粪池收集定期清掏肥田; 2. 洗砂废水; 新建1套循环利用系统（1座200m³污水池+1座200m³沉淀池+1座200m³清水池）收集沉淀后循环使用; 10. 车辆冲洗废水; 设置车辆冲洗设施，车辆冲洗废水经一座容积为50m³的沉淀池沉淀后循环使用; 3. 雨水收集池（兼事故池）; 380m³; 2. 噪声; 设备运行噪声; 基础减振、厂房隔音、距离衰减等; 10. 固废; 袋式除尘器收集尘; 作为产品外售; /. 洗沙废水压滤底泥、车辆冲洗沉淀池底泥; 暂存于污泥暂存间（100㎡），定期外售建材厂制砖; 10. 生活垃圾; 垃圾桶收集后由环卫部门清运; 0.5. 危险废物; 0.5m3密闭容器收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行处理，建设1间5m2的危险废物间; 1. 其他; 事故池、化粪池、车辆冲洗废水沉淀池、生产废水处理区、泥饼库进行防渗，采用防渗混凝土构筑；危险废物暂存间进行重点防腐防渗使防渗系数K≤10-7cm/s，并设置围堰; 4.5. 合计; /; 90. 九、项目“三同时”验收一览表 本项目环保验收内容具体见下表。 - 项目“三同时”验收一览表 项目; 验收内容; 验收标准. 废气; 原料库及产品区粉尘; 全封闭的原料库和产品库，上方均安装喷干雾抑尘设施；车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门；所有地面均硬化，并安排专人及时对地面进行清理；在产品库输送皮带下料口上端设置喷淋设施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 物料输送粉尘; 原料、石子采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点均设置密闭罩，并配备除尘设施；本项目原料、石子生产工段皮带输送机在密闭廊道内运行，破碎机密闭生产，并在原料、石子生产工段落料位置设置集尘装置及配备除尘设施；按照要求装载运输物料；除尘器卸灰区封闭，采用汽车运输，并按照要求覆盖苫布. 运输车辆; 厂区道路硬化并及时清扫洒水；规范装卸操作，降低装卸高度；设置洗车装置，对所有进出厂区车辆车轮、底盘进行冲洗. 投料、破碎、振动筛粉尘; 破碎机、振动筛、制砂机在密闭的车间内进行二次密闭，在1台颚式破碎机进出料口、1台圆锥式破碎机进出料口、2台振动筛上方、1台制砂机进料口和下料口处分别设置集气罩（共8个），收集的废气经过2台脉冲袋式除尘器处理，处理后的废气通过高于车间（不低于15m）的排气筒排放. 废水; 生活污水; 新建1座5m³化粪池，经化粪池收集定期清掏肥田; 不外排. 洗砂废水; 新建1套循环利用系统（1座200m³污水池+1座200m³沉淀池+1座200m³清水池）收集沉淀后循环使用. 车辆冲洗废水; 设置车辆冲洗设施，车辆冲洗废水经一座容积为50m³的沉淀池沉淀后循环使用. 雨水收集池（兼事故池）; 380m³. 噪声; 设备运行噪声; 基础减振、厂房隔音、距离衰减等; 《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 袋式除尘器收集尘; 作为产品外售; 《一般工业固体废物贮存，处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改. 洗沙废水压滤底泥、车辆冲洗沉淀池底泥; 暂存于污泥暂存间（100㎡），定期外售建材厂制砖. 生活垃圾; 垃圾桶收集后由环卫部门清运; 妥善处置. 危险废物; 密闭容器收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行处理，建设1间5㎡的危险废物间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. 其他; 事故池、化粪池、车辆冲洗废水沉淀池、生产废水处理区、泥饼库进行防渗，采用防渗混凝土构筑；危险废物暂存间进行重点防腐防渗使防渗系数K≤10-7cm/s，并设置围堰. 合计; /; 90.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 破碎筛分制砂工序 | 颗粒物 | 破碎机、振动筛、制砂机在密闭的车间内进行二次密闭，在1台颚式破碎机进出料口、1台圆锥式破碎机进出料口、2台振动筛上方、1台制砂机进料口和下料口处分别设置集气罩（共8个），收集的废气经过2台脉冲袋式除尘器处理，处理后的废气通过高于车间（不低于15m）的排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》表2标准限值 |
|  | 原料库及产品区粉尘 | 颗粒物 | 全封闭的原料库和产品库，上方均安装喷干雾抑尘设施；车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门；所有地面均硬化，并安排专人及时对地面进行清理；在产品库输送皮带下料口上端设置喷淋设施 |  |
|  | 物料输送粉尘 | 颗粒物 | 原料、石子采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点均设置密闭罩，并配备除尘设施；本项目原料、石子生产工段皮带输送机在密闭廊道内运行，破碎机密闭生产，并在原料、石子生产工段落料位置设置集尘装置及配备除尘设施；按照要求装载运输物料；除尘器卸灰区封闭，采用汽车运输，并按照要求覆盖苫布 |  |
|  | 运输车辆 | 颗粒物 | 厂区道路硬化并及时清扫洒水；规范装卸操作，降低装卸高度；设置洗车装置，对所有进出厂区车辆车轮、底盘进行冲洗 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | SS | 化粪池处理后定期清掏肥田 | 不外排 |
|  | 洗砂废水 | SS | 沉淀池沉淀后循环使用 | 不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 | COD、NH3-N | 沉淀池沉淀后循环使用 | 不外排 |
| 固体废物 | 除尘器 | 除尘器收集的粉尘 | 作为产品外售 | 合理处置，不造成二次污染 |
|  | 沉淀池底泥 | 污泥 | 暂存于污泥暂存间，定期外售给砖厂 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后，由当地环卫部分统一清运 |  |
|  | 危险废物 | 废机油 | 暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的单位处置 |  |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛等机械设备运行时产生的机械噪声，经基础减振、车间隔声、距离衰减后，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 生态环境的破坏主要来自施工期，运营期通过厂区地面硬化，及时清扫洒水，降低起尘量，同时也可防止水土流失。因此项目建设对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 本项目位于平顶山鲁山县辛集乡四山村，项目占地14033㎡，拟利用废矿石作为本项目原料，通过破碎筛分洗砂后，形成不同粒径的石子外售。项目主要设备有颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛等。项目投资260万元。 2、产业政策相符 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类建设项目，项目符合国家产业政策。项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。项目于2020年8月4日取得了鲁山县发展和改革委员会的“河南省企业投资项目备案证明”，项目代码为“2020-410423-42-03-065887”（见附件2）。 3、项目选址可行 本项目为鼓励类建设项目，符合国家产业政策；根据鲁山县辛集乡村镇村民委员会出具的证明：该项目符合鲁山县辛集乡总体规划（详见附件4）；根据鲁山县自然资源局出具的文件：该项目用地在鲁山县辛集乡总体规划范围内（详见附件3）；区域环境质量良好，项目在采取环评提出的环保措施后，污染物均能达标排放。因此，项目选址可行。 4、项目建设区域环境质量基本良好 （1）环境空气：本次环境空气现状评价引用河南省城市环境空气质量自动监控系统发布的鲁山县2019年的环境空气质量现状监测数据，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、O38小时平均质量浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水：根据《平顶山市环境监测年鉴》（2019年度，市环境监测中心站2020年1月）沙河关庙杜监测断面数据，区域地表水质量较好。 （3）声环境：根据对厂区四周厂界进行的声环境质量现场监测数据，厂界四周昼间夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 （4）土壤环境：根据河南中天云测检测技术有限公司对本项目厂区内3个点位进行的土壤质量现状监测数据，区域土壤质量较好。 5、污染治理措施及达标排放可行性 5.1废气治理措施 本项目投料、破碎、筛分、制砂工序均位于密闭的车间内。根据工艺配置、设备布置等情况，评价要求在1台颚式破碎机、1台圆锥式破碎机设置4个集气罩，收集的废气经过脉冲袋式除尘器（1#）进行处理，处理后通过一座高于车间（不低于15m）的排气筒（P1）排放；在2台振动筛顶部、1台制砂机顶部设置3个集气罩，收集的废气经过脉冲袋式除尘器（2#）进行处理，处理后的废气通过一座高于车间（不低于15m）的排气筒（P2）排放。经预测，废气有组织排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级排放标准。 本项目设置全封闭的原料库和产品库，上方均安装喷干雾抑尘设施；车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门；所有地面均硬化，并安排专人及时对地面进行清理；在产品库皮带下料口处设置连接，且在输送皮带下料口上端设置喷淋设施。原料、石子生产工段采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点均设置密闭罩，并配备除尘设施；本项目原料、石子生产工段皮带输送机在密闭廊道内运行，破碎机密闭生产，并在原料、石子生产工段落料位置设置集尘装置及配备除尘设施；按照要求装载运输物料；除尘器卸灰区封闭，采用汽车运输，并按照要求覆盖苫布。厂区道路硬化并及时清扫洒水；规范装卸操作，降低装卸高度；对所有进出厂区车辆车轮、底盘进行冲洗。 项目污染源有组织和无组织废气预测中颗粒物最大地面浓度贡献值占标率均较小，项目无组织废气对周围大气环境的影响较小，颗粒物的预测浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 综上，项目运营过程中大气污染物对周围环境影响较小。 5.2废水治理措施 本项目喷淋降尘用水直接蒸发，不形成地表径流；洗砂废水和车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排；生活污水排入化粪池处理后，定期清运肥田，不外排。 5.3噪声治理措施及治理效果 项目噪声源主要来自颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛等机械设备运行时产生的机械性噪声以及风机运行时产生的空气动力性噪声，噪声级为75～85dB(A)。项目主要噪声设备均位于车间内，通过基础减振、厂房隔声和距离衰减后，各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，四山村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 因此，项目建设对周围声环境影响较小。 5.4固废治理措施及治理效果 本项目产生的固体废物主要是收集的粉尘、生活垃圾、沉淀池底泥、废机油和生活垃圾。本项目破碎、筛分、制砂过程中收集的粉尘作为产品外售，洗砂工序沉淀池底泥和洗车废水沉淀池底泥经压滤机处理后外售给建材公司，废机油暂存于危险废物暂存间，定期交有资质的危险废物公司处置。生活垃圾集中收集后，由当地环卫部分统一清运。 因此，项目固体废物均得到有效处置和合理利用，不产生二次污染，对周围环境影响较小。 6、项目总投资及环保投资 本项目总投资260万元，其中环保投资90万元，占总投资的34.62%。 7、项目总量控制指标 目前国家对二氧化硫、氮氧化物，化学需氧量和氨氮进行污染物总量控制。本项目无生产废水外排，生活废水汇入化粪池，由附近居民定期清掏肥田，因此本项目无废水总量控制指标；本项目无SO2、NOX排放， 因此，本项目不设总量控制指标。 综上所述，平顶山市丰鑫建设工程有限公司年处理310万吨矿山固体废弃物综合利用项目符合国家产业政策，选址可行。在采取评价提出的各项污染防治措施后，项目运营期所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，因此，从环境保护角度分析，本项目建设可行。 二、评价建议 1、项目建设期间应严格执行环保“三同时”制度，建成后经自主验收合格后方可正式投产。 2、项目运营期间建立环保机构，完善环保管理制度，加强污染治理措施管理，确保污染物稳定达标排放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表附以下附件、附图： 附图： 附图一 本项目地理位置图 附图二 本项目周边环境敏感点示意图 附图三 本项目平面布置图 附图四 噪声、土壤检测点位图 附图五 现场照片 附件： 附件1 环评委托书 附件2 项目备案证明 附件3 村民委员会出具的有关证明 附件4 用地类型的复函 附件5 环评标准执行函 附件6 土地勘测定界技术报告书 附件7 租赁协议 附件8 供货协议 附件9 关于资料提供和环评内容的确认承诺函 附件10 检测报告 附表： E1 建设项目大气环境影响评价自查表 E2 建设项目土壤环境影响评价自查表 E3 建设项目环评审批基础信息表