- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年处理110万吨废矿石综合再利用项目

建设单位（盖章）：平顶山达森建材有限公司

编制日期：                 2021.6

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年处理110万吨废矿石综合再利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-410423-30-03-044335 |  |  |
| 建设单位联系人 | 肖重阳 | 联系方式 | 13333905678 |
| 建设地点 | 平顶山市鲁山县辛集乡四山村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 0 分 28.220 秒， 33 度 49 分 36.544秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 15 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 是：未批先建 目前生产厂房、办公室已建设完成，生产设施已安装完成，其中原料厂房未建设，鲁山县环境保护局于2021年6月7日以鲁环罚决字[2021]第11号文对该项目下达了行政处罚决定书，责令该公司立即停止建设，并罚款贰万元整，该公司于2021年6月8日向鲁山县环境保护局缴纳罚金， | 用地（用海） 面积（m2） | 10000 |
| 专项评 价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 本项目已经在鲁山县发展和改革委员会备案，项目代码为：2020-410423-30-03-044335，详见附件2。经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目是以废石、弃渣、废料为原料生产建筑石料，属于“鼓励类：十二、建材：11.利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”。另外，对比《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，本项目工艺、设备、产品不属于淘汰类。 2、与饮用水源相符性分析 ①与平顶山市饮用水源相符性分析 根据河南省人民政府办公厅关于印发《河南省城市集中式饮用水源保护区划》的通知（豫政办（2007）125号），平顶山市人民政府关于进一步明确平顶山市地表水饮用水源保护区范围请示（平政文【2009】12号）和河南省环境保护厅关于进一步明确平顶山市地表饮用水源保护区范围的函（豫环函【2009】57号），《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2021】72号），对平顶山地表饮用水源地划分保护范围如下： 一级保护区范围：白龟山水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500m至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000米的河道管理范围区域；昭平台水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区范围：白龟山水库一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米—湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域﹔澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸)的河道管理范围区域﹔应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域﹔大浪河、将相河、七里河、禳河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。昭平台水库一级保护区外，水库大坝上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区范围：白龟山水库一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域；昭平台水库二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500米以内的区域。 相符性分析：本项目距离白龟山水库约8.7km，距离昭平台水库约22km，项目不在平顶山市地表水饮用水源地保护区范围内，本项目的建设不会对集中式饮用水水源保护区水质造成影响。 ②与南水北调饮用水源相符性分析 为切实保障南水北调中线一期工程总干渠（河南段）输水水质安全，根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》、《南水北调供应水管理条例》、《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010修订）、《关于组织开展南水北调中线一期工程总干渠两侧饮用水水源保护区规定和完善工作的函》（国调办环保函[2016]6号）等法律、法规和有关文件规定，结合我省实际，规定南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区。 一、保护区设计行政区范围 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区涉及南阳市、平顶山市、许昌市、郑州市、焦作市、新乡市、鹤壁市、安阳市8个省辖市和邓州市。 二、总干渠两侧饮用水水源保护区划范围 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（液槽,倒虹吸,暗涵,隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 （三）根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米,1500米。 （三）《区划》中规定：在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物；禁止利用储水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等。在一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。在二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡四山村，距南水北调总干渠左岸约1615m，项目地下水水位低于总干渠渠底的渠段。因此项目所在地不在南水北调区划的一级、二级保护区范围内。 3、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办[2020]07号）相符性分析 具体分析内容如下： 表1-1 本项目与实施方案相符性分析一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 对比. 1.着力调整产业布局; 加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目 录（2019 年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺 装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产 业目录，2020 年 4 月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单 台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，因地 制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。; 经查阅《产业结构调整目录（2019年本）》,本项目为鼓励类项目,符合产业政策,项目生产工艺为目前通用的生产工艺,项目所使用的设备均不在淘汰类设备的清单中。; 符合. 4、本项目与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（平攻坚办〔2020〕16号）》（平攻坚办【2020】16号）相符性分析 具体分析内容如下： 表1-2 本项目与攻坚方案相符性分析一览表 《攻坚方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 对比. 5.严格新建项目准入管理; 加强区域、流域规划环评管理， 强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管 控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依 据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上 禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、 合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产 能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨/时及以下燃煤 锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有 关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目符合三线一单的要求，另外本项目建设不属于高污染、高耗能行业，项目投入运营前依法办理排污许可证。; 符合. 由上表可知，本项目与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（平攻坚办〔2020〕16号）》（平攻坚办【2020】16号）内容相符合。 5、与《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》相符性分析 具体分析内容如下： 表1-3 本项目与攻坚方案相符性分析一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 对比. 8.严格新建项目准入管理; 加强区域、规划环境影响评价，完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作。严守“三线一单”，充分发挥“三线一单”的宏观指导作用，加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。禁止钢铁、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，禁止新增化工园区; 本项目符合三线一单的要求，另外本项目建设不属于高污染、高耗能行业，项目投入运营前依法办理排污许可证。; 符合. 由上表可知，本项目在采取各项措施后大气环境质量将明显得到改善，因此与《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》相符。 6、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）相符性分析 河南省2019年工业企业无组织排放治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25 号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，制定本方案。 一、总体要求以改善环境质量为核心，强化全流程治理、精细化管控的理念，建立全省无组织排放治理清单，明确各行业污染治理规范要求，完善安装在线监控措施，细化落实监管责任，严格进行核查验收，强力推动科学治污、精准治污、合力治污。对符合治理规范的企业实行环保绿色调度，对逾期不符合治理规范的企业实行停产治理，对治理无望的企业，由当地政府制定政策，实施关停或兼并重组。 二、工作目标针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业 完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理， 全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放 监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。 四、其他行业无组织排放治理标准 （一）料场密闭治理 表1-4 与工业企业无组织排放治理方案相符性分析一览表 序号; 详细要求; 本项目; 相符 性分析. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施; 原料存放于原料库中，并在原料库内安装喷干雾装置; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目原料存放、转运均在密闭原料库内进行; 相符. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 生产车间及料库密封性良好，均安装卷帘门，在无车辆进入时，门为关闭状态; 相符. 4; 所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。; 厂房内及料库地面均进行硬化，并且每天均进行定时打扫; 相符. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 本项目为湿法作业，各工序在生产过程中经过水喷淋后产生的粉尘较少; 相符. 6; 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 生产车间内功能区分明确，均安装喷干雾装置; 相符. 7; 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 本项目进出厂口安装车辆冲洗装置，保证车轮车身干净; 相符. （二）物料输送环节治理 序号; 详细要求; 本项目; 相符性分析. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩， 并配备除尘设施。; 本项目为湿法作业，经水喷淋后产生的粉尘较少; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目为湿法作业，各工序在生产过程中经过水喷淋后产生的粉尘较少; 相符. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低 于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿 以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 进出厂物料均使用苫布覆盖，厂区内不露天堆放物料; 相符. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车 等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目为湿法作业，各工序在生产过程中经过水喷淋后产生的粉尘较少; 相符. （三）生产环节治理 序号; 详细要求; 本项目; 相符性分析. 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 本本项目为湿法作业，各工序在生产过程中经过水喷淋后产生的粉尘较少; 相符. 2; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式地下料仓并配备完 备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配 备完备的废气收集和处理系统。. （四）厂区、车辆治理 序号; 详细要求; 本项目; 相符性分析. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 厂区内道路进行硬化，未进行硬化的路面进行绿化种植植被; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫; 每天安排定时打扫; 相符. 3; 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲 洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施; 物料及成品运输进出厂均进行对车辆及车身冲洗，并配备车辆冲洗沉淀池; 相符. （五）建设完善监测系统 序号; 详细要求; 本项目; 相符性分析. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 本项目建成后，根据当地的相应环境政策进行逐渐完善; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据 等应在企业显眼位置随时公开. 综上所述：本项目建设符合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）的要求。 7、项目与《关于促进机制砂产业发展推广机制砂应用的指导意见（试行）》（豫水河〔2019〕7号）相符性分析 7.1 主要内容 一、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，贯彻落实新发展理念，坚持政策扶持、市场引导、质量管控、行业应用，打造绿色矿山，建设智能工厂，构建质量和标准体系，优化砂石产业结构布局，因地制宜发展循环经济，推动机制砂产业标准化、绿色化、智能化、系列化发展。 二、总体目标 到2021年, 全省机制砂产业布局基本形成，质量保障体系、行业应用标准体系基本建立；机制砂在交通、水利、工业和民用建筑等建设领域广泛应用，全省建设用砂供需基本平衡。 ——机制砂产业布局合理。依托我省太行山、大别山、伏牛山等丰富的矿石资源，因地制宜建立与经济规模相匹配的智能绿色机制砂产业。 ——机制砂质量保障体系建立。以料源质量、生产加工、行业应用等为重点，建立质量检测、质量认证和质量抽查等制度，构建较为完备的机制砂质量保障体系。 ——机制砂应用标准完善。依据国家标准、行业标准，结合我省实际，建立完善的机制砂生产加工技术标准，以及交通、水利、工业和民用建筑等行业应用技术规程。 三、主要任务 （一）开展机制砂加工和应用技术研究。结合我省各类岩石特性，以机制砂的颗粒整形、级配调整、节能降耗、综合利用等关键技术和加工工艺为重点，以研发高品质机制砂、配制高性能机制砂混凝土为主攻方向，加大技术研发和应用力度。（责任单位：省工业和信息化厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、自然资源厅。注：责任单位排在第一位的为牵头单位，下同）； （二）建立机制砂应用标准体系。依据机制砂相关国家标准、行业标准，结合我省实际，制定和发布应用于我省工业和民用建筑、交通工程、水利工程的检验规程和机制砂混凝土的生产施工技术规程，促进机制砂在全省各类工程建设中推广应用。鼓励机制砂生产企业制定高于相关国家标准、行业标准的企业标准并自我声明公开，提高机制砂质量水平。（责任单位：省住房城乡建设厅、工业和信息化厅、市场监管局、交通运输厅、水利厅）； （三）合理布局机制砂产业。按照“统筹规划、因地制宜、合理布局、规模适度、产业聚集”的总体要求，在符合各级矿产资源规划的前提下，统筹考虑机制砂原料来源、环境保护要求、安全生产条件、交通运输状况、市场供应覆盖范围等因素，结合经济社会发展需求和河砂的紧缺程度，因地制宜制定机制砂产业规划。通过引入现代化的机制砂生产企业，整合和规范现有的砂石生产企业，优化现有砂石产业布局。鼓励机制砂生产企业积极消纳石料开采加工产生的废石，与废弃矿区的开发式治理相结合。（责任单位：省发展改革委、自然资源厅、住房城乡建设厅、工业和信息化厅、交通运输厅、水利厅，各市、县人民政府、济源示范区管委会） （四）扶持机制砂生产企业。鼓励规模大、技术力量强、信誉好的企业进入机制砂领域。新建企业应具备年生产机制砂300万吨以上能力，优先扶持年生产能力500万吨以上的机制砂生产企业；对综合利用采矿废石、弃渣、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目，其生产能力应达到100万吨以上。机制砂生产企业应具备生产机制砂必备的破碎、整形、除尘和多道筛分等制砂生产和辅助设备，采取全封闭式生产流程，具备机制砂生产、出厂质量检验能力的试验室。（责任单位：各市、县人民政府、济源示范区管委会，省发展改革委、工业和信息化厅、自然资源厅、生态环境厅） （五）推进矿山选址出让和机制砂项目落地建设。按照“就地平衡”原则，统筹做好机制砂料源的矿山选址出让。矿山选址要符合生态保护红线、矿产资源规划禁采区和各类保护地的要求，避让相关环境敏感区域。对非京津冀和汾渭平原重点区域列入年度省重点项目和省自然资源、住房城乡建设部门确定的年度重点推进的机制砂项目，必要时提请省政府重点项目协调会调度。（责任单位：省自然资源厅、工业和信息化厅、住房城乡建设厅、发展改革委，各市、县人民政府） （六）构建机制砂质量保障体系。加强机制砂生产企业产品质量管理，紧盯机制砂料源质量、产品出厂质量、预拌机制砂混凝土质量、结构物实体质量等关键环节，严格产品溯源管理，实施全流程质量监管。加强源头管控，严禁不合格料源进入机制砂加工领域。机制砂生产企业、预拌混凝土生产企业、施工企业都应建立具备检验能力的试验室，配备专职试验人员、检测仪器设备。机制砂生产企业产品质量经自检合格并出具合格证后方可销售；预拌混凝土生产企业要对使用的机制砂和生产的机制砂混凝土进行自检，不合格的不得使用和对外销售；施工企业要对使用的建材进行自检，不得使用检验不合格产品。各级住房城乡建设、交通运输、水利等部门应对本部门管理的工程施工现场机制砂进场质量、机制砂预拌混凝土（砂浆）质量以及应用机制砂预拌混凝土施工实体质量进行巡查、抽查抽测，及时公布结果，确保建设工程安全。（责任单位：省市场监管局、工业和信息化厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅） （七）提升机制砂产业绿色发展水平。机制砂矿山要按照绿色矿山建设标准实行“绿色开采、绿色生产”。对正在开采的矿山，坚持“谁开采、谁治理，边开采、边恢复”原则，加强矿山修复绿化，减尘抑尘，实现绿色发展与生态经济同步。加强机制砂企业环境管理，采用先进设备机械化开采和清洁生产工艺。要回收再利用废水、细粉和沉淀泥浆，做到粉尘、废水“近零排放”，实现绿色、低碳、循环发展。鼓励优先利用采矿废石、弃渣、工业和建筑等废弃物加工生产机制砂，提倡交通运输行业在隧道工程建设中合理利用废矿石加工生产机制砂，满足本行业建设用砂需要。推动创建若干年产500万吨以上的现代化机制砂绿色矿山示范基地，打造一批装备先进、生产控制智能化、环保效果好、管理水平高的精品砂料产业化示范项目。（责任单位：省自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅） （八）大力推广应用机制砂。推动机制砂在我省工业和民用建筑、交通、水利等行业广泛应用。工程设计单位除特殊情况外，一般不得限制使用机制砂。新建、扩建、改建的建设工程以及预拌混凝土企业要推广应用机制砂或机制砂与河砂合成的混合砂，混凝土结构工程要推广应用机制砂或机制砂与河砂合成的混合砂为细骨料拌制的预拌混凝土。（责任单位：省住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、工业和信息化厅） 四、保障措施 （一）落实部门职责。省住房城乡建设厅负责制定建设用机制砂行业标准，抓好行业推广应用；省工业和信息化厅负责落实国家机制砂产业政策，促进技术进步与结构优化；省自然资源厅负责矿山开采期间矿产资源开发利用的监督管理，依法查处非法违法开采行为；省生态环境厅负责对机制砂生产企业环境进行监督管理，依法查处环境违法行为；省发展改革委负责指导全省机制砂产业布局和机制砂生产制造项目备案等工作；省市场监督管理局协助相关部门开展机制砂加工和应用研究，制定行业应用标准，依法查处流通领域的无照行为；省交通运输厅、水利厅等部门负责行业内机制砂的推广应用，抓好质量监督。各市、县人民政府要落实属地管理责任，建立相应机制，保障机制砂推广应用顺利推进。 （二）加大政策支持。各省辖市、县（市、区）人民政府及相关部门要在机制砂项目的可研、立项、环评、采矿许可、用林、用地、安全生产许可等审批中予以政策支持，及时提供指导服务。机制砂项目所需工业用地，可采取长期租赁、先租后让、租让结合、弹性出让等多种方式加强项目用地保障。对于符合机制砂质量要求的采石场或其他矿山企业，允许利用采矿废石生产机制砂，并配套相应防尘、污水处理等环保设施。 （三）强化宣传推介。依托行业协会、学会、研究会等民间团体，搭建行业技术创新和交流平台，通过定期开展行业培训、学术交流等形式，加强对机制砂的宣传推介，引导、鼓励设计单位应用机制砂，建设单位使用机制砂。 相符性分析 本项目所用原料全部为废石，为机制砂生产企业，对照“三、主要任务、（四）扶持机制砂生产企业”“鼓励规模大、技术力量强、信誉好的企业进入机制砂领域。新建企业应具备年生产机制砂300万吨以上能力，优先扶持年生产能力500万吨以上的机制砂生产企业；对综合利用采矿废石、弃渣、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目，其生产能力应达到100万吨以上。机制砂生产企业应具备生产机制砂必备的破碎、整形、除尘和多道筛分等制砂生产和辅助设备，采取全封闭式生产流程，具备机制砂生产、出厂质量检验能力的试验室”，本项目生产规模为废矿石，年生产能力为100万吨，设备配备破碎、整形、除尘和多道筛分等制砂生产和辅助设备，生产采取全封闭式生产流程，因此本项目符合《关于促进机制砂产业发展推广机制砂应用的指导意见（试行）》（豫水河〔2019〕7号）的相关要求。 #### 7.2、项目与《河南省人民政府办公厅关于促进砂石行业健康有序发展的实施意见》（豫政办[2020]37号）相符性分析 一、总体要求 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新发展理念，坚持“政府引导、市场运作，规范有序、合理布局，综合利用、绿色发展”的原则，深入推进砂石产业供给侧结构性改革，合理控制河砂开采，逐步提升机制砂石等替代砂源利用比例，优化产销布局，努力构建供需平衡、价格合理、绿色环保、优质高效的砂石产业体系，为基础设施建设和经济平稳运行提供有力支撑。 二、推动机制砂石产业高质量发展 （一）优化产业布局。强化规划引导，编制《河南省矿产资源规划（2021—2025年）》，以科学有序的矿产资源开发带动机制砂石产业布局优化。（省自然资源厅负责）统筹考虑资源禀赋、市场需求、运输能力等因素，选择具备条件的县（市、区）编制机制砂石产业发展规划，报省相关部门审定后实施。太行山、大别山、伏牛山等地区资源富集且具备铁路或水运条件的县（市、区），要重点依托产业集聚区、专业园区布局机制砂石项目，根据当地可利用资源总量和5年以上利用期综合确定机制砂石总产能；豫东、豫东北、黄淮平原等地区资源匮乏的县（市、区），要重点沿京广、京九、陇海、宁西等铁路货运干线和淮河、沙颍河等内河水运网络布局建设砂石土矿、砂石物流集散园区，适度发展机制砂石产业，根据市场需求或运力总量确定机制砂石总产能。国家重点生态功能区要严格执行产业准入负面清单制度。引导和支持现有水泥熟料企业建设砂石、水泥、混凝土、装配式建筑一体化的绿色建材生产综合基地。 （二）规范项目建设。新建机制砂石项目要依法办理备案、用地、规划、环境影响评价等手续后方可开工建设，严禁违规新增产能。按照原料来源对机制砂石项目实行分类管理（跨类别项目可加和计算备案产能），对拥有自备矿山的建筑石料企业和水泥企业的项目，根据最大年度可采量或开采剥离废石产生量确定备案产能；对无自备矿山的项目，企业须明确矿石、废石尾矿、弃渣、工业和建筑废弃物等原料来源并提供真实性声明，根据可利用资源总量和5年以上利用期综合确定备案产能。除综合利用废石尾矿、弃渣、工业和建筑废弃物生产机制砂石的项目外，其他新建机制砂石项目备案产能应达到300万吨以上。 （三）加快形成机制砂石优质产能。强化土地、物流等要素保障，推动符合规划的绿色矿山、优质机制砂石企业和项目尽快投产达产。各地要按照矿产资源规划和小型建筑石料矿山优化布局方案，坚持“关小上大”原则，推进新设立砂石类矿山采矿权有序投放，积极推行“净矿”出让，尽快形成生产能力；在形成新的生产能力前，对符合生态环保、安全生产条件的已设大中型砂石类矿山采矿权依法予以延续登记。依法开展机制砂石项目清理规范行动，对符合产业布局但手续不齐全或污染环境、安全保障能力差、能耗水平高的企业和项目，要求其限期整改、完善手续，到期未完成整改的依法予以关停。鼓励通过市场化手段推进机制砂石企业兼并重组。对列入绿色矿山建设名录的砂石矿山、具有合法手续且符合环保要求的企业和项目，不得采取集中停工停产停业的整治措施。（支持砂石骨料龙头企业建设省级以上研发平台，争取在机制砂石颗粒整形、级配调整、节能降耗等关键技术和工艺以及高品质特种砂石研发等方面取得突破。加强装备、工艺与岩石匹配性研究，扩展可用母岩种类。 （四）完善机制砂石应用标准体系。依据机制砂石相关国家标准、行业标准，结合我省实际，加快制定应用于我省工业和民用建筑、交通工程、水利工程的检验规程和机制砂混凝土生产施工技术规程，在全省各类工程建设中加快推广应用机制砂石。鼓励机制砂石生产企业制定高于国家标准、行业标准的企业标准，并在全国标准信息公共服务平台上自我声明公开。 （五）促进机制砂石产业绿色发展。研究制定我省机制砂石行业超低排放改造标准，支持开采、输送、破碎、储存、包装、发运等环节升级改造，推动机制砂石企业全面开展超低排放改造、建设绿色矿山。新建机制砂石企业必须满足超低排放要求，支持现有机制砂石生产企业实施智能化、绿色化改造，将符合条件的项目纳入省先进制造业发展等专项资金支持范围。 （六）优化运输方式降低物流成本。推进砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，推广敞顶箱等多式联运模式，改进装卸料方式，减少倒装行为。砂石料年运量150万吨以上的物流园区、产业园区、重点企业，铁路专用线接入比例应达到80%以上。支持淮河、沙颍河等内河水运网络和漯河、周口、信阳等港口集疏运体系建设，加快推进内河港口铁路专用线建设。发展绿色物流，严格执行超限、环保等公路运输管控标准。 四、积极推进砂源替代利用 （一）鼓励利用固体废物资源制造机制砂石。全面调查统计废石尾矿、矿渣、建筑废弃物等砂石资源。建立拥有固体废物资源的企业和机制砂石企业原料供需双向对接制度，实行统筹收储调配。各地要研究制定利用固体废物资源生产砂石替代材料和产品专项方案，加快资源整合和技术推广，提高资源综合利用水平。对矿山企业开采过程中产生的剥离物等废石，根据实际利用量按量计征处置国家矿产资源权益金。 （二）推动工程施工采挖砂石综合利用。对经批准的工程建设项目和整体修复区域内按照生态修复方案实施的修复项目，在施工范围及施工期间按照批准的设计施工采挖的砂石，除项目自用外，多余砂石由县级政府纳入公共资源交易平台销售，销售收入纳入当地财政管理，并严格实行“收支两条线”管理，全部用于本地生态修复。加强对工程自用土石与剩余土石的统筹管理，切实保护和合理利用矿产资源，禁止借工程施工、生态修复之名进行非法采矿活动。 （三）积极推广应用河砂替代产品。研究确定河道砂石与机制砂石逐年产能比例，逐步推进砂源替代。在确保工程质量的前提下，逐步提升机制砂石在建设用砂中的比例，工程设计单位和建设单位除特殊要求外，一般不得限制使用机制砂石、混合砂及由其拌制的预拌混凝土。逐步提高钢结构装配式建筑产品和技术应用比例，研究推广薄缝砌筑、免抹灰墙体和其他胶结材料等新技术新工艺。 五、加强砂石行业监督管理 （一）严厉查处违法违规行为。依法严厉查处违法开采、非法盗采、违规生产、污染破坏环境、造假掺假等涉砂违法违规行为，以及建设工程违规使用海砂行为，严肃追究相关单位和个人责任。落实砂石采运“五联单”制度，完善水利、公安等部门协调联动和快速查处机制，推进行刑衔接，严厉打击各类非法采砂行为。坚决打击非法采砂背后的黑恶势力，依法查处阻碍执行职务的违法行为和妨害公务的犯罪行为。 （二）强化事中事后监管。加强对矿山企业矿产资源开发利用与保护工作的监督管理，严格执行矿山巡查制度，切实做到“严监管、严查处、常巡查”。按照“双随机、一公开”要求，加强对机制砂石、预拌混凝土企业的产品质量、环保等监督检查。住房城乡建设、交通运输、水利等部门要根据职责对工程施工用砂石、砂浆进场质量及施工实体质量开展巡查、抽查，确保砂石符合工程质量要求。加强砂石运输关键环节管理，建立全省砂石货运源头治超信息化监控平台，将砂石企业称重计量设备接入监控平台联网运行，利用大数据技术逐步拓展砂石生产（开采）和销售信息溯源、税控等功能，预防涉矿违法犯罪行为。严厉打击砂石行业互相串通、操纵市场价格、哄抬价格以及不正当竞争等违法违规行为。 （三）加强进出口管理。严格执行国家进出口管理有关规定，严控砂石出口，积极引导企业开展砂石进口业务。 六、强化组织保障 （一）明确责任主体。各地要进一步提高认识，落实属地管理责任，把做好砂石保供稳价工作、促进行业健康有序发展提上重要议事日程，统筹做好促生产、保供应、稳价格、强监管等工作，保障工程建设和民生需要。 （二）建立工作协调机制。加强工作联动，形成工作合力，省级层面建立由省政府办公厅牵头，省发展改革委、科技厅、工业和信息化厅、公安厅、财政厅、自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅、商务厅、应急厅、市场监管局、统计局、大数据局、税务局、郑州海关、中国铁路郑州局集团等单位参加的省砂石保供稳价常态化工作协调机制，定期会商研究相关问题，及时跟踪评估政策落实效果，推进我省砂石行业健康有序发展。 （三）加强监测预警和信息发布。开展砂石行业市场供需情况和价格监测预警，及时分析研判市场供求变化，适时发布全省砂石供需和重点项目砂石需求信息，稳定市场预期。 （四）确保重点工程项目需要。砂石市场供应紧张、价格涨幅较大的地方要制定应急保供方案，统筹协调货源和运力，确保重点工程项目建设不受影响。 （五）切实保障防汛、铁路抢险等应急用砂石。发挥现有应急指挥机制作用，制定应急方案，建立应急用砂石开采机制，实行专砂专用，实现跨市域调动应急用砂石。 相符性分析 本项目所用原料全部为废矿石，属于该《实施意见》第二条规定的机制砂，利用废石尾矿、弃渣、工业和建筑废弃物生产机制砂石，本项目生产规模为年产100万吨机制砂，符合要求。 因此，本项目的建设符合《河南省人民政府办公厅关于促进砂石行业健康有序发展的实施意见》（豫政办[2020]37号）相关要求。 8、项目建设对平煤铁路专线影响及符合性分析 经现场勘查，项目南厂界距鲁阳电厂铁路专线铁路约为16m，北厂界距离鲁阳电厂铁路专线铁路约为17m。（具体位置关系图见附图二）根据《铁路运输安全保护条例》（中华人民去和国国务院令第430号)第二章铁路线路安全第十条规定： 铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路堤坡脚、路堑坡项或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为: 1）城市市区，不少于8米: 2）城市郊区，不少于10米 3）村镇居民居住区，不少于12米: 4）其他地区，不少于15米。 第十七条规定:任何单位和个人不得在铁路线路两侧距路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁外侧200米范围内，或者铁路车站及周围200米范围内，及铁路隧道上方中心线两侧各200米范围内，建造、设立生产、加工、储存和销售易燃、易爆或者放射性物品等危险物品的场所、仓库。但是，根据国家有关规定设立的为铁路运输工具补充燃料的设施及办理危险货物运输的除外。 项目建设不在《铁路运输安全保护条例》规定的铁路线路安全保护区内，项目不属于生产、加工、储存和销售易燃、易爆或者放射性物品等危险物品的场所、仓库。项目建设符合规定要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 近年来，随着我国经济的飞速发展。石子和砂作为建筑原料在建筑行业中扮演着及其重要且不可或缺的角色，城市和农村的基础工程建设不断加快，对建筑砂石料有着强力需求，对拉动石料加工行业发展具有重要的作用，在此背景下，平顶山达森建材有限公司拟投资300万元，建设年处理110万吨废矿石综合再利用项目。项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。项目不涉及废矿石的填埋和开采，只是对来料的废矿石进行加工。 按照《中国人民共和国环境保护法》、《中国人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日起施行）的要求，并查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30”中的“60、耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造 309中的“其他”，因此本项目应编制环境影响报告表。应编制环境影响报告表。 受平顶山达森建材有限公司的委托，我公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司评价人员在对项目建设现场勘察及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 2、项目地理位置及周边环境概况 项目位置及周围概况为：本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡四山村，西侧、东侧均为农田，北侧为隔路为鲁阳电厂运煤专线铁路（距离本项目厂界17m），南侧隔路为鲁阳电厂运煤专线铁路（距离本项目厂界16m）详见附图二。项目周围的村庄和河流：项目西南侧约180米处为四山村，项目北侧约840米为魏岭，项目东侧1130米为昭平台北干渠、项目东侧1615米南水北调中线一期工程、项目北侧1970m为应河。项目地理位置图见附图一，周围环境示意图见附图三。项目周围环境概况见下表。 3、项目组成及建设内容 本项目组成及主要建设内容见表2-1。 表2-1 本项目组成及主要建设内容一览表 类别; 项目 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产 车间; 1座钢结构厂房，其中生产厂房建筑面积为4675m2（85m×55m×13m）；主要包括生产区、原料堆放区和成品区; 已建. 辅助工程; 办公室; 彩钢瓦结构465m2(31 m×37m×3m); 已建. 公用 工程; 供电; 市政供电; 已建. 供水; 自备水井; 已建. 排水; 车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用，不外排；生活污水由化粪池处理后用于周围农田堆肥。生产区（破碎区、筛分区、洗砂区）、成品堆放区、四周设置环形截流沟，与沉淀池连接，确保厂房内废水全部得到收集。收集后的废水经沉淀池沉淀和浓缩后后回至清水池回用于生产，不外排；; 新建. 环保 工程; 废水 处理; 车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用，不外排；生活污水由化粪池处理后定期清运肥田。本项目为湿法破碎和湿法筛分，生产废水经收集后排入沉淀池沉淀处理后回用生产。; 新建. 废气 处理; 封闭式生产厂房，厂房顶部并设置喷干雾装置；原料、成品库安装卷帘门。给料、破碎、筛分工序安装喷淋装置; 新建. 噪声 控制; 厂房隔音、减震垫、空压机安装隔声罩、风机进风口安装消声器等; 新建. 固体 废物; 生活垃圾送至中转站定时清运，车辆冲洗沉淀池沉淀的泥沙经晾干后用于厂区周围低洼处垫路；沉淀池的底泥经过带式压滤机压滤后，交由第三方进行组分分析，如若危废交由有资质的公司进行处置，如若是一般固废出售给建材行业作为生产原料；废机油交由有资质的单位进行处置。; 新建. 4、本项目产品方案及生产规模 本项目产品主要为碎石和砂，产品方案见表2-2 表2-2本项目主要产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 产品规格. 1; 12石子（10-20mm）; 600000t. 2; 砂; 488998.718t. 5、项目营运期主要原辅材料及能源消耗 本项目营运期主要原辅材料消耗见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料及资能源消耗一览表 原辅材料名称; 单位; 用量(t); 平时厂内 最大储存量（t）; 备注. 废矿石; t/a; 1100000; 15000; /. 聚丙烯酰胺; t; 35; 5; 絮凝剂，污水处理系统加快悬浮物沉淀. 电; 万KW.h; 30; /; 市政电网. 水; m3/a; 36911.82; /; 自备井. 废矿石来源于河南省矿源地质有限公司和平顶山建鲁建设工程有限公司遗留废矿石，平顶山建鲁建设工程有限公司于2020年9月13日对辛集乡四山村历史遗留废矿石竞拍成功，其中河南省矿源地质有限公司和平顶山建鲁建设工程有限公司遗留废矿石能够满足公司的生产需求。废弃矿石的主要成分为CaO，其次为MgO、SiO2、K2O、Na2O、SO3、Fe2O3等，根据建设方提供资料，其数据分析见下表： 表2-4 本项目矿石主要化学成分分析表 - 组份; - CaO; - MgO; - SiO2; - Fe2O3; - K2O; - SO3; - Na2O. - 含量（%）; - 36.39; - 6.55; - 53.555; - 0.64; - 0.08; - 0.13; - 0.425. 经分析可知，矿石不含有其它特殊金属成分及有毒有害元素，建设单位外购废矿石和弃渣、弃料时要严格控外购的原料来源，保证所用的原料不涉及有毒、有害物质。 本项目所用的絮凝剂主要成分为聚合氯化铝，为水溶性高分子聚合物，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝剂，液体产品为无色、淡黄色、淡灰色或棕褐色透明或半透明液体，无沉淀。固体产品是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色晶粒或粉末。产品中氧化铝含量：液体产品>8%，固体产品为 20%-40%，碱化度 70%-75%。 废矿石：本项目废矿石主要来自鲁山县利民矿业有限公司，其中鲁山县利民矿业有限公司现有废石350万吨, 本项目建成后满负荷生产情况下废矿石用量为110万吨，本项目满负荷生产约3年。主要化学成分是二氧化硅、其次是少量的氧化铁和微量的锰、铜、铝、镁等元素及化合物、无放射性、不含重金属，本项目尾矿石的抗压强度为59-62MPa，堆积密闭为2.7-2.85g/cm3、针片状含量为1.6%-2.0%，其性能要求满足《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52-2006）中石子的性能要求。因此，项目产品用作建材行业可行（购销合同见附件五）。 - 6、本项目主要生产设备如下表所示 表2-4 本项目营运期主要生产设备 序号; 设备名称; 规格型号; （台/套）; 数量; 备注. 1; 颚式破碎机; PE600*900; 台; 1; 额定功率250t/h. 2; 圆锥破碎机; HXHP240; 台; 1; 额定功率250t/h. 3; 筛分机; 3070; 台; 1; /. 4; 制砂机; 630; 台; 1; /. 5; 轮式洗砂机; /; 台; 2; /. 6; 带式输送机; 1000mm; 台; 1; /. 7; 带式输送机; 800mm; 台; 2; /. 8; 压滤机; 1250; 台; 2; /. 9; 泥浆泵; /; 台; 3; /. 10; 水泵; /; 台; 1; /. 11; 铲车; /; 台; 2; /. 12; 磁选机; /; 台; 1; /. - 产能分析：本项目颚式破碎机的额定破碎能力为250t/h，圆锥破碎机破碎能力为250t/h，本项目年工作330天，每天工作16h，则年破碎量为132万吨＞110万吨废矿石，满足生产需要,同时也满足《河南省人民政府办公厅关于促进砂石行业健康有序发展的实施意见》（豫政办[2020]37号）中机制砂的产能需求。 7、给排水、供电及供热 7.1供电 本项目年用电量约30万kw·h，由辛集乡供电所供给，可满足项目用电需求。 7.2给水 项目所在区域建设有自备水井，项目生产、生活用水由自备井提供，根据建设单位提供的资料本项目生产用水主要为厂房内雾化降尘用水、生产设备破碎、筛分工序喷淋用水、车辆清洗用水、洗砂用水及职工生活用水。 ①喷雾用水 根据料场面积及物料堆存情况，建设单位在原料区和成品区棚顶设置1套喷干雾系统，依据类比分析，喷头流量一般在10~15m3/h，本次取12m3/h。喷干雾系统每天开启3次，每次开启10min，根据计算，用水量为6m3/d，1980m3/a。 ②车辆冲洗用水 本项目年运输原料及成品共计220万吨，单车一次运输量最大为60t，年工作330天，约运输111车次/d，根河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中“6.6居民服务、修理和其他服务业”表40大型货车冲洗用水定额为70L/（辆·次），本项目每辆车出厂均需冲洗，则项目车辆冲洗用水量约为7.77m3/d(2564 m3/a)。 ③废石加工破碎、筛分、洗砂用水 本项目废石加工采用湿法作业，项目颚破、圆锥破、筛分、洗砂均用水，本项目每天废石加工量为3333t，废石的密度按2.5t/m3计算，体积为1332m3，清洗水循环利用不外排。清洗水用量和石料体积比为1:5，则清洗水的用量为266.4m3/d。 ④生活用水 项目劳动定员10人，均不在厂区食宿。根据河南省地方标准《工业及城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），生活用水定额按40L/人•d计，则生活用水量为0.4m3/d，132m3/a。 本项目水平衡图见图1-1。 0.08 0.32 0.32 0.4 职工生活用水 化粪池 农田施肥 6 6 堆场喷淋用水 进入产品 1.554 6.216 111.854 1.554 6.216 车辆清洗用水 沉淀池 新鲜水 103.9 162.5 生产用水 浓缩+沉淀池 103.9 162.5 图1-1 本项目水平衡图 7.3排水 本项目采用雨、污分流制。项目排水主要为车辆冲洗废水、生产废水和生活污水。 生活污水：来自于厂内职工产生的生活污水，经化粪池处理后，定期清掏用于周围农田施肥，不外排。 车辆冲洗废水：厂区进出口设置车辆冲洗装置，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。 生产废水：项目生产工序（颚破、圆锥破、筛分、洗砂工序）全部为湿法作业，项目在生产区设置环形截流沟收集生产废水，收集后排入沉淀池沉淀处理，沉淀后回用生产。 7.4供热及采暖 本项目办公室采暖及夏季制冷均采用空调。 8、项目劳动定员及工作制度 本项目员工10人。厂区内设置食堂，不设宿舍，不设淋浴，全部由职工自行解决。项目实行8小时两班工作制，年工作330天，夜间不生产。 9、平面布置合理性分析 平顶山达森建材有限公司年处理110万吨废矿石综合再利用项目位于平顶山市鲁山县辛集乡四山村，项目占地面积15亩，根据建设单位提供资料，项目区内新建1座标准化厂房和办公室。厂区设置1个出入口总体布局就做到分区明确、布局合理。 具体平面布置如下：项目从东向向西依次为原料对存区、生产区、成品对存区、办公室。厂房共设置2个进出口，厂房地面全部混凝土硬化。厂房内设备的布局从东向西依次为颚破机、圆锥破碎机、筛分机、制砂机、洗砂机，厂区从北向南为生产区、污水处理区各区都设置有通道，能到达各区域。具体平面布置图见附图四。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、本项目工艺流程简述及图示： 1.1废石加工工艺 项目根据生产定期从河南省矿源地质有限公司和平顶山建鲁建设工程有限公司进入厂区原料堆存区进行堆存，生产时，通过装载机把废矿石通过振动给料机进入颚式破碎机进行一次破碎，在颚破机的活动颚板间内受到挤压冲击而被破碎，颚破后的石料粒径相对较大，破碎过程开启喷淋装置，进行喷淋降尘。 经过一次破碎后的石料由皮带运输机输送到圆锥破碎机进行二次破碎，原料受到圆锥破内定锥与动锥的多次挤压和撞击后破碎，破碎过程开启喷淋装置进行喷淋降尘。 二次破碎后的石料经输送带水洗振动筛进行筛分，筛上物粒径大于10mm(12石子)返回至圆锥破进行再破碎，筛下物为10mm(12石子)和部分不满足要求的筛下物经皮带送至制砂机。机制砂采用湿法，设置专用供水管路由制砂机物料入口不断冲水。机制砂经冲水后从制砂机出口进入洗砂机。经洗砂机清洗后，洗去机制砂中的微粉和杂质，提高机制砂的质量，制好的机制砂通过磁选机，采用天然磁石进行除铁，将石料中的铁质颗粒分离出来，最终经脱水筛脱水后经皮带输送至料仓储存 生产工艺流程及产污环节图如下图所示。 尾矿石 颚式破碎机 粉尘、噪声、废水 筛上物 圆锥破碎机 扬尘、噪声、废水 皮带机 振动筛 废水、噪声 12碎石 筛下物 12石子 制砂机 废水、噪声 洗砂机 废水、噪声 机制砂 废水、噪声 磁选机 固废 脱水筛 废水、噪声 成品 图2-1 废石加工工艺流程及产污环节图 项目营运期污染物分析 从项目生产工艺流程图可以看出：营运期主要污染因素有废气、废水、噪声和固废。本项目营运期的产污染环节详见表2-5。 表2-5 本次工程主要产污环节一览表 污染因素; 污染源; 污染因子; 处理措施. 废气; 装卸; 粉尘; 本项目为湿法破碎，颚式破碎机机和圆锥破碎机进行二次密闭，经水喷淋后产生的无组织粉尘较小. 颚式破碎机、圆锥破碎机; 粉尘. 筛分机; 粉尘. 车辆运输扬尘; 扬尘; 车辆冲洗装置、厂区道路定时洒水、运输车辆用苫布覆盖. 废水; 车辆冲洗废水; COD、SS; 车辆冲洗沉淀池沉淀后回用. 生活污水; COD、SS 氨氮; 化粪池处理后，附近村民作为农用肥. 生产废水（破碎废水、筛分废水、洗砂废水）; SS; 经沉淀池和污泥浓罐浓缩处理后回用. 固废; 车辆冲洗沉淀池沉淀的泥沙; 泥沙; 用于厂区周围低洼处垫路. 沉淀池的底泥; 底泥; 经过带式压滤机压滤后底泥经第三方成分鉴别，如若是一般固废出售给建材行业作为生产原料，如若危险废物则交有资质的单位进行处置。. 职工; 生活垃圾; 定期送至垃圾中转站. 磁选机筛选的铁质颗粒; 铁质颗粒; 外售. 废机油; 废机油; 暂存于危废间定期交由有资质的单位进行处置. 噪声; 颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、空压机、风机等; 机械噪声; 隔声、减振、风机安装消声器、空压机安装隔声罩. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场调查，目前项目场地设备已经安装完成，原料堆棚未建设完成，其主要环保措施均未安装到位，其他主体工程及配套设施均未开工建设，目前与本项目存在原有污染情况及环境问题主要如下所示。 表2-6 存在的环保问题及整改建议 类别; 现状; 整改建议; 整改依据. 大气; 喂料机附近未安装喷淋装置; 喂料机附近安装喷淋装置; 《平顶山市人民政府关于印发平顶山市2020年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》. 颚式破碎机和圆锥破碎机未安装喷淋装置; 上颚式破碎机和圆锥破碎机安装喷淋装置. 筛分机未安装喷淋装置; 筛分机未安装喷淋装置. 厂区道路未进行硬化； 原料堆棚未进行硬化; 对厂区道路及原料堆棚进行硬化. 原料棚未安装喷淋设施; 原料棚安装喷淋设施. 水; 未建设化粪池; 建设5m3沉淀池. 噪声; 设备未进行降噪措施; 通过对机械设备安装减震垫. 固废; 未设置固废暂存间; 设置1座20m2固废暂存间. 未设置危废暂存间; 设置1座10m2固废暂存间. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据鲁山县环境保护局出具的执行标准的意见，项目所在地为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 1、环境空气质量现状 本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县的监测数据，监测时间为2020年01月~2020年12月，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，环境空气质量常规监测数据统计结果见下表。 表3-1 环境空气质量常规监测数据 监测点位; 监测因子; 取样时间; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 鲁山县; SO2; 年平均; 10ug/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 24ug/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 89ug/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 41ug/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 日最大8h平均; 147ug/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 24h平均; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由监测结果可知，调查周期内项目所在区域PM2.5年均浓度、PM10年均浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，属于非达标区域。随着《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》，通过采取削减煤炭消费总量，构建全区清洁取暖体系，开展工业燃煤设施拆改，推进燃煤锅炉综合整治，推进燃煤锅炉综合整治，强化重点工业企业无组织排放治理，加强物料堆场，施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生和排放，强化挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施，改善当地环境质量，使空气质量将逐渐转好。 鲁山县正在实施《平顶山市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域环境空气质量，根据《河南平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》，2020年度目标为全市PM2.5平均浓度不高于50ug/m3；PM10平均浓度不高于95ug/m3；城市优良天数达到256天以上，全市空气质量明显改善。 - 2、地表水环境现状 项目区域最近地表水为北侧1970m的应河，根据水环境功能区划分，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。为了解本项目区域地表水水体的水质现状，本次评价引用平顶山市环境监测年鉴（2019年度）中平顶山市环境监测中心站队应河叶营桥断面的监测资料，监测时间为2019年1月14日-12月3日，监测结果及分析见下表。 表3-2 应河现状监测结果统计与评价 单位： mg/L - 断面; - 项目; - PH; - COD; - NH3-N; - BOD; - 高猛酸盐指数; - 石油类. - 应河叶营桥断面; - 均值; - 7.58; - 10; - 0.192; - 1.9; - 2.3; - 0.005. - 标准限值; - 6-9; - 20; - 1; - 4; - 6; - 0.05. - 标准指数; - 0.29; - 0.5; - 0.192; - 0.475; - 0.383; - 0.1. - 超标率（%）; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. - 最大超标倍数; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. - 由上表监测结果可知，应河断面的监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，因此应河水质较好。 - 3、声环境质量现状 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡四山村，项目委托河南永蓝监测技术有限公司对我公司的厂界进行检测根据声环境功能划分规定，建设项目所在地属2类区。项目各厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。根据现场勘查和监测，项目所在区域声环境质量情况如下： 表3-3 声环境质量现状检测 单位：dB(A) 检测日期; # 检测点位; # 检测结果 单位：dB(A). # 昼间; # 夜间. 2020.12.03; 东厂界; # 53; # 40. 南厂界; # 55; # 42. 西厂界; # 54; # 41. 北厂界; # 55; # 43. 四山村; # 51; # 39. 2020.12.04; 东厂界; # 55; # 42. 南厂界; # 54; # 41. 西厂界; # 52; # 41. 北厂界; # 57; # 42. 四山村; # 52; # 40. 根据检测数据可知，厂界东、西、南、北厂界环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 - 4、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目用地土壤环境质量标准执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地标准，根据河南永蓝监测技术有限公司于2020年12月04日对该项目区域内的土壤进行现状检测，监测结果见下表3-4，监测点位见报告附件六。 表3-4土壤环境现状监测结果一览表 单位mg/kg 采样日期; 检测因子; 单位; 1#（0~0.2m）; 2#（0~0.2m）; 3#（0~0.2m）. 2020.12.04 2020.12.04; pH值; 无量纲; 7.50; /; /. 砷; mg/kg; 4.63; 1.56; 3.10. 镉; mg/kg; 0.11; 0.18; 0.18. 六价铬; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 铜; mg/kg; 19; 11; 13. 铅; mg/kg; 42; 52; 40. 汞; mg/kg; 0.0789; 0.0554; 0.0618. 镍; mg/kg; 35; 36; 33. 挥发性有机物; 四氯化碳; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 氯仿; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 氯甲烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 二氯甲烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 四氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 三氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1 ,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 氯苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1，2-二氯苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 1,4-二氯苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 乙苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 苯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 甲苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 邻二甲苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 半挥发性有机物; 硝基苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 苯胺; 4-氯苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 2-硝基苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 3-硝基苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 4-硝基苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 2-氯酚; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并[a]蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并[a]芘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 䓛; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 萘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 石油烃（C10~C40）; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 由检测结果可以看出，项目1#区域和2#区域、3#区域地块满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地标准。说明该区域内环境质量状况较好。 - 5、生态环境 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡四山村，项目周边500m范围内未发现重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。区域植被主要为人工植物、村落绿化以及道路行道植物绿化等。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周围环境保护目标及其距离见下表： 表3-5 项目环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址 方位; 相对厂界 距离/m. X; Y. 环境 空气; 113.001595; 33.824565; 四山村; 约320人; 二类功能区; 西南; 180. 113.001187; 33.834500; 魏岭; 约78人; 北; 840. 表3-6 项目地表水环境保护目标 环境要素; 重点保护目标; 距离（m）; 方位; 环境功能区. 水环境; 应河; 1970; 北; 三类功能区. 昭平台北干渠; 1130; 西北. 南水北调中线一期工程; 1615; 北侧; 二类功能区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。 表3-7 大气污染物综合排放标准（二级） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5. 表3-8 大气污染物无组织排放限值 颗粒物无组织排放监控点; TSP 浓度限值. 厂界外20m 处上风向设置参照点，下风向设置监控点; 1.0 mg/m3. 2、噪声 本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准限值见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 等效声级Leq：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3、固体废物 本项目一般工业固体废物的贮存和处置采用《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单。 4、土壤环境质量标准 项目用地土壤环境质量标准执行《土壤质量环境标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600－2018）第二类用地标准，具体见表3-10。 表3-10《土壤质量环境标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》单位：mg/kg 序号; 污染项目; 第二类用地筛选值; 序号; 污染项目; 第二类用地筛选值. 1; 砷; 60; 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 2; 镉; 65; 25; 氯乙烯; 0.43. 3; 铬（六价）; 5.7; 26; 苯; 4. 4; 铜; 18000; 27; 氯苯; 270. 5; 铅; 800; 28; 1,2-二氯苯; 560. 6; 汞; 38; 29; 1,4-二氯苯; 20. 7; 镍; 900; 30; 乙苯; 28. 8; 四氯化碳; 2.8; 31; 苯乙烯; 1290. 9; 氯仿; 0.9; 32; 甲苯; 1200. 10; 氯甲烷; 37; 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 34; 邻二甲苯; 640. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 35; 硝基苯; 76. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 36; 苯胺; 260. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 37; 2-氯酚; 2256. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 38; 苯并[a]蒽; 15. 16; 二氯甲烷; 616; 39; 苯并[a]芘; 1.5. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 42; 䓛; 1293. 20; 四氯乙烯; 53; 43; 二苯并[a, h]蒽; 1.5. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 45; 萘; 70. 23; 三氯乙烯; 2.8; /; /; /. |
| 总量 控制 指标 | 本项目无SO2、NOX大气污染物产生，因此不设置SO2、NOX总量控制指标。 本项目生产废水经沉淀后循环利用，员工生活污水经化粪池处理后定期清运肥田，项目无废水排放，因此不设置COD、NH3-N总量控制指标。 综上，本项目总量控制指标为零。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护 措 施 | 施工期影响分析 本项目施工期主要为原料棚的建设，涉及的施工期主要如下所示： 1、施工期大气环境保护措施 在整个建设施工阶段，清场整地、建材的运输装卸、回填覆土等施工作业过程都会产生扬尘。施工扬尘会对周围环境带来一定影响。为减少施工期扬尘对周围环境的影响，施工期应采取如下措施： （1）关于建筑施工工地扬尘管理措施为主，减少施工过程中扬尘的产生，要求建设单位严格落实工程建设工地扬尘管理“六个百分百”措施，即施工现场100%标准化围蔽，围蔽高度不得低于2.5米、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲洗干净、施工现场长期裸土100%覆盖或绿。 （2）设置围挡：建设工地采用封闭式施工方法，即将工地与和周围环境分隔，可在工地四周设置围护栏，以起到隔阻工地扬尘和飞灰对周围环境的影响。 （3）道路硬化与管理：施工场所内车行道路必须硬化；任何时候车行道都不能有明显尘土；道路清扫时都必须采取洒水措施。 （4）及时覆盖：对工程施工造成的裸露地面要进行苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行了遮盖处理。运输建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，必须封盖严密，不得撒漏。 （5）持续洒水降尘措施：施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风天气时，加大洒水量及洒水次数或停止施工。 （6）避免大风天气作业：在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 （7）及时清运垃圾、渣土：严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响城市道路整洁，渣土必须及时清运并按照制定的运输路线行驶，运往制定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆场采取围挡、遮盖等防尘措施。 （8）规范运输：严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，以防造成沿途泥浆滴漏，影响道路整洁，渣土必须及时清运并按照制定的运输路线行驶，运往制定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响。 （9）设置施工告知牌：明确施工内容、施工工期、施工进度，对施工扬尘采取的环境管理措施，并配备专职环境保护人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。 (10)合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅。并配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。应在出入口设置固定式车辆自动清洗设备。 施工运输车辆和作业机械产生的废气 施工阶段用到的施工机械主要包括挖掘机、铲车、物料运输车辆等，本项目燃油机械所使用的燃料为0#轻质柴油，均从加油站处购买。根据《车用柴油》（GB/T 19147-2003）标准规定，轻柴油中S含量＜0.05%，灰分＜0.01%。 因此，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中 SO2和颗粒物排放量较少，对周边环境影响不大。根据《河南省2020 年大气污染防治攻坚战实施方案》对于非道路移动机械均采用国Ⅲ及以上机械、严禁使用国Ⅳ及以下柴油货车运输物料。此外，运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆尾气的排放应进行监督管理，严格执行 汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。在此前提下，拟建项目对周边200m 范围内环境空气敏感点影响较小。 2、施工期水环境保护措施 施工废水 由于本项目所在位置地势较低，项目所在地附近水塘较多，地下水位较浅，本项目办公室等基础开挖较浅，产生渗水和泥浆较少。但搅拌机、密闭料仓等工程基础开挖深度在1.5～2.0米左右，基础开挖会产生渗水和泥浆，施工现场应设置简易沉淀池，沉淀收集施工渗水和泥浆，废水经沉淀后回用于施工现场。同时混凝土浇注、养护及施工地面冲洗等施工废水，经沉淀后回用于施工现场，保证施工废水不外排。 生活污水 施工期施工人员产生的生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，施工废水经临时设置的沉淀池沉淀后用于施工厂区道路洒水降尘。 3、施工期声环境保护措施 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声源强为75~100dB（A）。本项目使用的施工机械主要有如挖土机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声，为减轻施工期噪声对周围敏感点的影响，评价建议施工作业时应采取以下措施： ①选用低噪声设备和工艺；加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并于地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 ②合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；固定施工设备安置过程中尽量远离敏感点，运输路线的设置亦尽量避免对敏感目标造成影响，本项目高噪声设备应尽量远离敏感点； ③合理安排施工时间，尽可能避免大量搅拌机等高噪声设备同时施工； ④合理划定运输路线，尽量避开敏感点，适当限制大型载重车的车速，车辆进入施工场地时应限速禁鸣；定期对运输车辆维修、养护； ⑤加强管理，防止因工作失当或措施未落实到位造成噪声扰民； 由于施工噪声为临时影响，项目施工期在认真落实上述环保措施后，能够有效降低噪声对周围环境敏感点的影响。另外，项目施工期噪声对环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失。 4、施工期固废合理处置措施 (1) 建筑垃圾 本项目施工期建筑垃圾包括：工程基础开挖产生的土石方；工程建设产生的建筑垃圾。其中工程建设产生的建筑垃圾及基础开挖产生的土石方回用于厂区地面平整，达到土石方平衡。 建设单位应规范施工单位实行标准施工，规范运输，建筑垃圾应分别堆放，不得随便弃于现场，金属垃圾，如钢筋、铁丝等可以回收利用。建筑垃圾中土石方用于土方回填；不可回用的可连同施工过程中产生的其他建筑垃圾统运至指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，不对周围环境产生影响。 (2) 施工人员生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，定期送当地垃圾中转站，由环卫部门定期清运。不随意排放，不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 营运 期环 境保 护 措 施 | 营运期影响分析 1、大气环境影响分析 本项目的废气主要包括无组织废气。其中无组织废气主要包括原料成品装卸扬尘；喂料产生的粉尘；湿法破碎、筛分产生的无组织粉尘。 ①原料、成品装卸扬尘 根据建设单位提供的资料本项目废石最大堆存量为9000t，废石的密度按1400kg/m3,则废石堆存体积为7142m3，本项目原料堆存区的面积为1200m2，最大堆存高度按7m，因此原料满足堆存需要。本项目成品的最大堆存量为9000t，废石的密度按2500kg/m3，砂的密度按2500kg/m3,成品石子和砂的堆存天数按3天计算，则成品砂最多堆存4900t，则成品石子最多堆存6000t，则成品石子堆存体积为4285m3，成品砂堆存体积为1960m3，共需6245 m3本项目成品区占地面积2000m2，最大堆存高度按7m，则最大堆存体积为14000 m3，因此满足堆存需要。原料、石子成品在机械装卸过程中会有颗粒物产生，根据《逸散性控制粉尘技术》和类比《陕西秦兴矿业有限公司关于年处理100万吨尾矿石及矿石废渣综合利用项目》原料及成品卸料粉尘量为0.001kg/t，本项目原料共计2200000t/a，即装卸扬尘产生量为2.2t/a， 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，本次环评要求 ①对生产车间进行密闭，所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，并在车间上方设置旋转喷淋洒水装置，定期对原料和成品进行洒水、抑尘。 ②针对颚式破碎机机和圆锥破碎机进行二次密闭，减少无组织粉尘的产生。 ③原料、成品装卸时开启喷干雾装置，减少原料、成品装卸产生的无组织粉尘。 经采取以上措施后颗粒物削减约95%，故项目原料和成品装卸颗粒物排放量约为0.11t/a。 ②颚式破碎工序、圆锥破碎工序产生的粉尘。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关说明，并类比《陕西秦兴矿业有限公司关于年处理100万吨尾矿石及矿石废渣综合利用项目》，“物料在破碎时为0.01kg/t物料，物料总量为1100000t/a。故本项目车间内破碎工序粉尘产生量为11t/a。颚式破碎机和圆锥破碎机设备进出口均设置喷淋降尘装置，保证破碎过程中石料为湿态，尽量减少破碎工段粉尘的产生量。据本项目工艺特征和与相同类型项目的类比分析，经湿法处理后的无组织粉尘排放量将减少 95%，故粉尘排放量为0.55t/a。 ③筛分工序产生的粉尘 本项目废矿石经水洗后，表面含水率较高，筛分过程产生的粉尘量较小，且振动筛置于密闭的车间内，颗粒物基本可忽略不计。 ④车辆运输扬尘 本项目用原料、成品运输均由散装车运输，车辆运输过程中产生少量的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按照下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆 V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t P—道路表面粉尘量，kg/m2，取0.1 kg/m2 本项目每辆车在厂区行驶距离按平均50m计算，运输车辆载重按60t，车辆在不同路面清洁程度情况下的扬尘量表如下表： 表4-1 不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量统计表 车速 粉尘量; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2. 5km/h; 0.0920; 0.1548; 0.2098; 0.2603; 0.3077; 0.5175. 10 km/h; 0.1841; 0.3095; 0.4196; 0.5206; 0.6154; 1.0350. 15 km/h; 0.2761; 0.4643; 0.6293; 0.7809; 0.9231; 1.5525. 根据项目实际情况，本项目厂区地面及道路均为硬化路面，并设置原料、成品物流通道。建设单位对地面定期洒水抑尘，以减少道路扬尘。基于本项目实际情况，本评价对道路扬尘量以0.1kg/m2计，车辆在厂内运行速度以5km/h计，则本项目汽车行驶时的起尘量为 0.0920kg/km·辆，则本项目在原料运输过程中的总扬尘量约为0.61t/a（613.27kg/d）。为了最大限度减小原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取以下措施： 厂区内运输 a、进厂道路进行硬化，减少运输车辆扬尘对外环境的影响； b、运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄 漏及粉尘飞扬； c、配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强道路洒水降尘，以降低扬 尘污染； d、铲车作业主要集中在原料库内进行，要求对库内地面及时清洁，设专人清扫，防 止铲车作业过程中粉尘外逸。 e、厂区的厂房内和车辆运输道路进行硬化，厂区周围进行绿化。’ 厂区外运输 本项目营运期间原辅材料由车辆运送至厂内，产品由汽车运出厂区。为避免车辆运输过程中废气对沿途及厂区环境造成影响，评价建议加强对运输车辆 的管理，具体措施如下： a、对交通路线进行合理选择，尽量避开人群居住及活动的密集区，若必须穿越个别 敏感区时应采取禁止鸣笛及低速行驶等措施，且减少刹车次数，避免急刹车等；进入厂区后严格按有关部门指定线路行驶； b、运输车辆运输过程应采用双层篷布、毛毡扣在车厢上，绑扎牢固，使卸料过程不易卷起。原料和产品运输车辆出厂前必须进行车辆清洗，保持车身和轮胎清洁，不得沾有杂物； c、加强运输人员培训，出场的卡车必须经过专人检查，卡车运输过程车速均匀，不能忽大忽小、时快时慢，卸入运输车车时，必须按规范要求运料车每卸一斗挪动一步，通常情况下不宜少于3次。 d、运输路线与居民之间， 有绿化带树木遮挡，可减少粉尘对居民的影响 针对厂区内非道路移动机械，本项目厂区内设置有铲车等非道路移动机械。为降低厂区内非道路移动机械设备对环境的影响，本次评价建议建单位按照《河南省生态环境厅办公室关于进一步推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》的要求，对厂区内的非道路移动机械按照统一编码规则完成信息登记，领取非道路移动机械环保号牌，选择悬挂方式固定；按照当地环保部门的要求，对厂区内的机械使用者需随机械携带信息采集卡/表；按照当地环境保护部门的要求对厂区内的非道路移动机械设备安装定位系统。 经采取上述措施后，运输车辆起尘会减少80%，则项目运输车辆起尘减少至0.122t/a ⑤筛分工序产生的无组织粉尘 本项目为降低粉尘产生量，项目在进料口设置喷淋设施，投料时自动喷淋。项目制砂机为干式作业，筛分为湿式筛分，过程中有水喷淋装置，产生的少量粉尘直接随着水流进入循环沉淀池中，无废气产生。 废气治理措施可行性分析 本项目结合当地大气污染攻坚战及《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，采取以下措施： ①建设全封闭生产车间，厂区道路全部硬化； ②在生产车间、原料库、产品库上方安装雾化喷淋装置； ③本项目为湿法工艺，对破碎机进行二次密闭，在破碎工序和筛分工序安装旋转喷淋，破碎和喷淋同时进行。 ④建设全封闭生产车间，各原料禁止露天堆存，物料转运在全封闭车回内进行，生产车间等日常应保持全封闭状态；对项目原料间和生产车间成品区进行分区和标识，设置各分区的标志，严格执行，方便项目规范管理。 ⑤定期对生产及厂区地面进行洒水降尘。企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 ⑥运输车辆需封闭遮盖，运输车辆出厂前必须进行车辆清洗，保持车身和轮胎清洁；通过村庄时需减速慢行，减少运输扬尘，最大限度的减轻对运输车辆道路沿线居民的影响。 综上所述：本项目采取上述措施后，产生粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求，结合《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》，本项目营运期间应按照该规范规定的废气许可排放量进行合法排放污染物。 本项目废气产排情况一览表 表4-2 本项目废气产排情况汇总表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放形式; 排放情况; 对应排放口编号. 产生量t/a; 产生 浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 破碎工序; 颗粒物; 11; /; 安装喷淋; 无组织; 0.55; 0.10; /; /. 原料卸料扬尘; 颗粒物; 2.2; /; 封闭式生产厂房，厂房上方安装喷干雾装置; 0.11; 0.03; /; /. 车辆运输扬尘; 颗粒物; 0.61; /; 车辆冲洗装置、道路洒水降尘; 0.122; 0.01; /; /. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），评价提出大气污染物监测要求如下： 表4-3 大气污染物监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 大气; 厂界上、下风向; 颗粒物; 每半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 2、废水 本项目废水为生活污水、生产废水。其中生产用水主要为原料及成品的喷干雾用水；破碎、筛分喷淋用水、洗砂用水；车辆清洗用水。 (1)生活污水 厂区内生活污水主要为职工日常生活用水。该项目共有工作人员10人，均不在厂区内住宿，根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014）中的相关标准，员工用水定额按照每人每天40L，按年工作日300天计，则生活用水量为0.4m3/d，132m3/a，以80%的产污系数计算，生活污水产生量为0.32m3/d，105.6m3/a。参照张自杰主编《排水工程》（中国建筑工业出版社）所提供的《典型的生活污水水质》，考虑生活污水中含粪尿污水，取生活污水污染物含量为：CODcr350mg/L，BOD5200mg/L，SS200mg/L，NH3-N30mg/L。项目生活污水经化粪池处理后（通过查阅资料，化粪池对各种污染物的去除率为COD：15% , BOD5：9%，SS：30%，NH3-N：3%。），排放浓度：CODcr 297.5mg/L，BOD5182mg/L，SS 140 mg/L，NH3-N29.1mg/L。项目在厂区设置一座5m3的化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清理，用于周边农田施肥。 (2)生产废水 本项目生产用水环节包括颚式破碎机和圆锥破碎机喷淋废水、车辆清洗废水和洗砂废水。 ①喷干雾用水与废水 根据料场面积及物料堆存情况，建设单位在原料区和成品区棚顶设置1套喷干雾系统，依据类比分析，喷头流量一般在10~15m3/h，本次取12m3/h。喷干雾系统每天开启3次，每次开启10min，根据计算，用水量为6m3/d，1980m3/a。此部分用水随物料进入物料，全部蒸发，有抑尘增湿作用，对环境起改善作用。 ②车辆冲洗用水与废水 本项目年运输原料及成品共计220万吨，单车一次运输量最大为60t，年工作330天，约运输111车次/d，根河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中“6.6居民服务、修理和其他服务业”表40大型货车冲洗用水定额为70L/（辆·次），本项目每辆车出厂均需冲洗，则项目车辆冲洗用水量约为7.77m3/d(2564 m3/a)，损耗按20%计算，则产生的废水量为6.216 m3/d(2051.28 m3/a)。本项目拟在厂区进出口设置车辆冲洗装置并配套建设一座25m3车辆冲洗沉淀池，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。 ③生产用水与废水 本项目废石加工采用湿法作业，项目颚破、圆锥破、筛分、洗砂均用水，本项目每天废石加工量为3333t，废石的密度按2.5t/m3计算，体积为1332m3，清洗水循环利用不外排。清洗水用量和石料体积比为1:5，则清洗水的用量为266.4m3/d，清洗过程中水损耗39%，废水量为162.5m3/d，则新鲜水补充量为103.9 m3/d。产生的废水经浓缩+沉淀后流至清水池后循环利用回用于生产，不外排。 ④初期雨水 本项目处于北方干旱地区，经调查区域气象条件，本项目易产生径流的强降水多集中在夏季，部分季节如秋冬季很难形成径流，另外部分雨天只形成短时径流。评价采用平顶山市城市规划设计院采用湿度饱和差法编制的暴雨强度和雨水流量计算公式来计算暴雨强度，计算公式为： 其中，根据本项目所在区域地理条件和建设条件，重现期P选为1，降雨历时定为20分钟，经计算，暴雨强度为160.2 L/(s·hm2)。 根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）初期雨水收集量计算如下： QS=q×S×ψ 式中：QS为初期雨水设计流量（L/s）； q为地区暴雨强度（L/s·hm2）； S为汇水面积，m2，取值5000m2； Ψ为径流系数，取值0.8 经计算，项目雨水设计流量为64.08 L/s，由于厂区面积较小，暴雨汇水时间较短，故本次厂区初期雨水汇水时间按10min计算，雨水量约为38.48 m3，雨水沉淀物主要为泥沙，评价建议在厂区北侧建设一座100m3的初期雨水收集池，初期雨水经雨水渠汇入雨水收集池，经雨水收集池收集后用于厂区道路洒水降尘，另外初期雨水收集池及雨水渠采取防渗水泥进行防渗处理。 （1）环保措施处理及生产废水回用可行性分析： 项目洗砂废水和筛分废水采用絮凝沉淀处理，本项目采用污泥浓缩罐进行浓缩沉淀，沉淀后的罐中的上清液经管道输送至清水池后回用于洗砂工序，同时排水管、污泥罐、清水池应做到：a.排水管内经及长度合格，保证生产废水及上清液输送通畅，排水管应为明管。b.排水管质量合格，应具备排水安全性及耐腐蚀性等性能，保证废水及上清液不外漏；c.沉淀池底部采取粘土铺底，再在上层铺设高标号水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗。根据本项目生产用水循环水量，并保证污泥罐、沉淀池有足够的余量来容纳洗砂和筛分破碎工序废水，应设置容积不小于200m3的污泥浓缩罐，本项目浓缩罐300m3+100m3沉淀池+100m3清水池，项目设计足可满足要求。 筛分废水 浓缩罐 沉淀池 清水池 洗砂废水 破碎工序产生的废水 图4-2 本项目洗砂废水和破碎、筛分废水处理工艺流程图 （2）结论 综上所述，生产废水经沉淀池和污泥罐沉淀后上清液进入清水池后回用于生产、车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用于洗车，不外排；生活污水经化粪池处理定期清掏用作周边农田施肥，不外排，本项目所依托的污水处理设施具有可行性，生产废水、车辆清洗废水经处理后污染物浓度较低，可回用于生产，生活污水经化粪池预处理后污染物浓度较低，可用于农田施肥。因此，本项目产生的废水不会对附近水体及取水口产生不良影响。 表4-3 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水类别a; 污染物种类b; 排放 去向c; 排放 规律d; 污染治理设施; 排放口编号f; 排放口设置是否符合要求g; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称e; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 用于周围农田施肥，不外排; ——; ——; 生活污水处理系统; 化粪池、隔油池; ——; □是 □否; □企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 车辆清洗废水; SS; 回用于生产，不外排; ——; ——; 车辆清洗废水沉淀池; 沉淀池; ——; □是 □否; □企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 3; 生产废水; SS; 回用于生产，不外排; ——; ——; 生产废水处理系统; 沉淀池+污泥浓缩罐; ——; □是 □否. 3、噪声 - 本项目噪声主要为圆锥破碎机、颚式破碎机、筛分机、洗砂机、制砂机、压滤机等运行产生的噪声，噪声声级值为75~85dB(A)。项目设备产生的噪声值及治理措施见表4-4。 表4-4 主要噪声源声级及防治措施一览表 序号; 主要噪声源; 所在 位置; 数量; 治理前 dB（A）; 噪声防治措施; 治理后 dB（A）. 1; 喂料机; 生产车间内; 1台; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 2; 洗砂机; 1台; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 3; 制砂机; 1台; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 5; 颚式破碎机; 1台; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 6; 圆锥破碎机; 1台; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 7; 筛分机; 1台; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 8; 压滤机; 2台; 75; 基础减振、厂房隔声; 55. 9; 磁选机; 1台; 75; 基础减振、厂房隔声; 55. （2）噪声预测方法 评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析。 ①噪声源衰减 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声设备视为一个点声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。点声源衰减模式如下： LA(r)=LA(r0)-20*Lg(r/r0) 式中：LA(r) — 预测点声压级，dB(A)； LA(r0) — 噪声源声压级，dB(A) R — 预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L —总声压级，dB(A)； n —噪声源数。 ②噪声源叠加 当预测点受多声源叠加影响时，采用噪声叠加公式： 式中：L—总声压级，[dB(A)]； Li—第i个声源的声压级，[dB(A)]； n—声源数量。 （3）噪声源环境影响预测 根据混合噪声源源强、区域噪声达标背景噪声值和选取的预测模式，对项目各厂界噪声进行预测，预测结果见表4-5。 表4-5 本项目噪声源强参数一览表 单位：dB（A） 预测点; 噪声源; 降噪后源 强dB（A）; 与声源距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 贡献值叠加 dB（A）; 标准 dB（A）; 效果. 东厂界; 喂料机; 60; 15; 36.4; 44.1; 60/50; 达标. 洗砂机; 60; 35; 29.1. 制砂机; 65; 30; 35.4. 颚式破碎机; 65; 18; 39.8. 圆锥破碎机; 65; 20; 38.9. 筛分机; 60; 25; 32.0. 压滤机; 55; 28; 26.0. 磁选机; 55; 27; 26.3. 西厂界; 喂料机; 60; 35; 29.1; 44.7; 60/50; 达标. 洗砂机; 60; 15; 36.4. 制砂机; 65; 22; 38.1. 颚式破碎机; 65; 35; 34.1. 圆锥破碎机; 65; 30; 35.4. 筛分机; 60; 28; 31.0. 压滤机; 55; 22; 28.1. 磁选机; 55; 22; 28.1. 南厂界; 喂料机; 60; 35; 29.1; 43.5; 60/50; 达标. 洗砂机; 60; 32; 29.8. 制砂机; 65; 35; 34.1. 颚式破碎机; 65; 30; 35.4. 圆锥破碎机; 65; 35; 34.1. 筛分机; 60; 30; 30.4. 压滤机; 55; 28; 26.1. 磁选机; 55; 28; 26.1. 北厂界; 喂料机; 60; 8; 41.9; 48.9; 60/50; 达标. 洗砂机; 60; 15; 36.4. 制砂机; 65; 14; 42.0. 颚式破碎机; 65; 14; 42.0. 圆锥破碎机; 65; 12; 43.4. 筛分机; 60; 12; 38.4. 压滤机; 55; 11; 34.1. 磁选机; 55; 10; 34.3. 由上表预测数据可知，本项目运营后厂界四周噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），对外环境影响不大。 - 为了进一步减少噪声的影响，增加以下降噪措施： - ①产生噪声的机械设备在开动时，严格按照设备的操作规范要求进行操作，防止操作不当而产生噪声； - ②加强机械设备的维护、保养，缩短维修、保养周期，尽可能降低机械设备噪声的排放； - ③在产噪厂房周围栽培树木，以使噪声衰减。 - 针对运输噪声影响 - 项目运输车辆噪声源强为 85dB(A)，为流动性噪声源，为了减轻该部分噪声对外环境的影响，评价要求企业采取以下措施： - ①强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 - ②优化运输车辆选型，对其进行定期维护，以防止车辆故障形成的非正常噪声。通过采取以上措施，车辆运输噪声可削减 15~20 dB(A)，同时企业应合理安排生产时间，尽量控制夜间进行生产，减少夜间交通运输活动，合理安排运输路线。 - 综上所述，项目交通运输噪声对外环境影响不大。 监测要求： 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》，评价提出噪声监测要求如下： - 表4-6 噪声监测内容及监测频次 - 检测内容; - 监测点位; - 监测项目; - 监测频次; - 备注. - 噪声; - 厂界外1m; - 昼间Leq（A）; - 每年1次; - 委托有监测资质的单位实施监测. 4、固废 - 本项目营运期产生的固废主要为一般固废和危险废物，其中一般固废主要为职工人员产生的生活垃圾，车辆冲洗沉淀池沉淀的泥沙、沉淀池的底泥经过带式压滤机压滤后的泥饼，危险固废主要为设备维修保养产生的废机油。 - ①一般固废 - 车辆冲洗沉淀池沉渣：车辆冲洗沉淀池在车辆冲洗会产沉渣，产生量约22t/a，收集后可用作道路低洼处垫路。 - 沉淀池沉渣：本项目生产废水经沉淀池沉淀产生的底泥定期清理，类比同类资料，则本项目沉淀池底泥产生量为原料用量的1%，干污泥产生量约为11000t/a。沉淀池沉淀的底泥定期清理后运至厂区泥饼压滤区，通过带式压滤机压滤后，交由第三方进行鉴别污泥成分，如若无重金属等危险物质存在则交由砖厂为原料使用，如果危废则交由有资质的单位进行处置。 - 环评建议在压滤区设置2m高的挡墙，其中压滤区应进行防渗水泥进行防渗处理，该固废暂存间具有防雨淋、防渗漏、防溢流等。 - 本项目经磁选机磁选出的铁屑共0.5t/a，收集后外售给废品收购站。 - 项目劳动定员为10人。生活垃圾按照每人每天0.5kg的产生量计算，则年生活垃圾产生量约为1.65t/a，生活垃圾集中收集后，统一集中处置。 - ②危险废物 - 项目产生的危险废物主要为废机油。 - 项目所用部分设备维修保养需使用润滑油作为润滑剂，年产生废机油10kg/a，根据企业提供的资料，项目年产生废机油的量约10kg/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年本），废润滑油属危险固废HW08（900-214-08），危险废物经收集后，在厂内危废暂存间暂存后定期交有资质单位进行处理，不得随意排放。 评价要求在生产车间设置1座10m2的危废暂存间。将危险废物收集后，严格按照原国家环保总局环发[1999]05号令颁布的《危险废物转移联单管理办法》定期交由有资质的单位统一处置。另外，评价要求项目按照《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》（豫环文〔2012〕18号文）的相关要求，建立危险废物管理台账，如实记录相关信息并及时向所在地环境保护主管部门报告。 - 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1施行），本项目危险废物分类及危害汇总表见表4-7。 表4-7 项目危险废物分类及危害汇总表 序号; 废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.01; 设备维护、保养; 液态; 废油; 废油; 1/a; T，I; 由有资质单位回收. - 本项目危险固废收集存放设施应严格按照《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设。危废暂存间的建设要求如下： - ①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。 - ②从源头分类：危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。 - ③本项目危险废物暂存场所应设置防渗、防漏、防雨等措施。暂存场所采取基础防渗（其厚度应在1米以上，渗透系数应≤10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应≤10-10cm/s）。 - ④建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 - ⑤本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生， 防止出现危险废物渗滤液、有机废气等二次污染情况。 - 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表4-8 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 厂区北侧; 10m2; 桶装; 4吨; 1年. 5、本项目物料平衡图 废矿石：1100000t 无组织粉尘：0.782t/a 沉淀池沉渣：11000t/a 石子：600000t/a 砂：488998.718t/a 铁屑：0.5t/a 图4-3 本项目物料平衡图 单位：t/a 6、土壤环境影响分析 本项目营运后，产生的废气主要为粉尘，产生的粉尘大部分沉降在车间的内部，不会进入厂区土壤中。在处理洗砂废水时，如果沉淀池和浓缩罐所在的区域不做防渗处理，洗砂废水会通过垂直入渗进入土壤，对厂区内和周边的土壤造成污染。环评建议： ①本项目在建设时对生产厂房及厂区运输道路进行硬化。 ②针对沉淀池和污泥浓缩罐所在区域和聚丙烯酰胺堆放区域进行防渗处理。污泥浓缩罐设置7cm高的围堰，并在池壁和池底采用防渗水泥进行防渗处理，聚丙烯酰胺堆放区域采用防渗水泥进行防渗处理，沉淀池的池底和池壁、导流渠池底和池壁采用防渗水泥进行防渗处理；渗透系数应≤10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应≤10-10cm/s。因此，经采取上述措施后，项目营运期间不会对土壤环境造成较大影响。 7、地下水影响分析 为了保护地下水环境，采取措施从源头上控制对土壤及地下水的污染；从设计、管理中防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏而采取的各种措施，主要措施包括工艺、管道、设备、土建、给排水、总图布置等防止污染物泄漏的措施。生产区设置防渗漏的地基，以确保任何物质的冒溢均能被回收，从而防止地下水环境污染。项目运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。为了确保项目生产过程对地下水产生污染，评价建议采取如下措施： 对污泥浓缩罐设置3cm高的围堰，并在池壁和池底采用防渗水泥进行防渗处理，聚丙烯酰胺堆放区域采用防渗水泥进行防渗处理，沉淀池的池底和池壁、导流渠池底和池壁采用防渗水泥进行防渗处理；危废间地面采用渗透系数应≤10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应≤10-10cm/s进行处理。本环评要求项目建设单位严格做好防渗、防泄漏措施后，项目运营对地下水污染较小。 8、环境风险分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）评价依据 ①风险调查 1）危险物质数量和分布情况 本项目原材料不涉及危险物质，主要风险物质为聚丙烯酰胺。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。 计算建设项目所涉及每种风险物质在场界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应的临界量的比值。在不同场区的同一种物质，按其在场界内的最大存在总量计算。 当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量的比值，即为（Q）： 式中： q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目未涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B表B.1及表B.2中的突发环境事件风险物质，计算Q=0<1，因此环境风险潜势为I。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分，见表4-7。 表4-7 评级工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅵ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目环境风险潜势为I，由上表可知，环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目环境风险评价工作等级为简单分析，评价范围为《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A中的内容，无需明确评价范围。 （3）环境风险识别 ①危险物质识别 本项目不涉及风险物质 ②生产系统风险性识别 根据本项目特性生产系统危险性识别，包括主生产装置以及环境保护设施等。 1）主生产装置危险性识别 由工艺流程可知，本项目设备运行均为常温常压。 2）环保设施危险性识别 本项目环保设施主要为废水处理措施：污泥罐、沉淀池、化粪池。 本项目环保设施存在的环境风险主要为污泥浓缩罐泄露，渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。除尘器运行故障从而导致高浓度废气污染物事故排放。 ③环境影响途径分析 环境风险发生后对环境的影响途径包括： 污泥浓缩罐污染物泄露，进入地下水，从而污染地下水；除尘器运行故障从而导致高浓度废气污染物事故排放，从而污染大气环境。 （4）环境风险分析 ①大气环境风险分析 项目在生产过程中，如果工作人员操作不当出现干喷雾运行故障从而导致高浓度废气污染物事故排放。引发的后果主要为区域粉尘浓度超标，对周边大气环境造成影响。 ②地表水环境风险分析 污染雨水沿地面漫流，可能会对地表水产生污染。 ③地下水环境风险分析 污泥浓缩罐泄露，渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水，从而污染地下水。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①风险防范措施 污泥浓缩罐使用过程中存在一定泄漏风险，因此建设单位采取以下风险防范措施，降低环境风险。 A、大气风险防范措施 项目在生产过程中喷淋设施运行故障导致高浓度废气污染物事故排放的情况下，大量粉尘可能扩散到周边大气环境对周边大气环境造成影响，为了防止这种因操作不当导致对大气环境造成影响，定期对喷淋设施进行检查，加强设备的维护和运行减少发生故障频率。 B、地下水环境风险防范措施 1）源头控制 本项目化粪池发生泄漏时，可能导致废水污染地下水环境；为此，本项目要求为防止对地下水污染，从源头控制，降低地下水污染的可能性。同时，在工程设计过程中，采用先进的技术、工艺、设备，实施清洁生产，防止跑冒滴漏，防止污染物泄漏；厂区道路硬化，注意工作场所地面、废水处理构筑物的防腐防渗要求，防止污染物下渗，污染土壤和地下水环境。 原辅料、固废厂内输送、转运过程应注意防洒落、防跑冒滴漏，污水收集管道、原料输送管道应及时检修，避免泄露对地下水造成污染。 2）分区防渗 项目应对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用不同的防治和防渗措施，在具体设计中可根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要调整。 C、地表水防范措施 企业也要做好污水处理系统的维护和清理工作，做好防渗漏措施，确保废水不外排。当污水处理系统故障时，应立即停止生产，将处理系统水输送至事故池，待污水处理系统维修完成后再处理事故池水，继续进行生产。企业在厂区内设置1座100m3的雨水池（兼做事故池），用于暂存污水处理系统故障情况下的生产废水。 （6）环境风险评价结论 对照《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目Q＜1、为简单分析。经建设单位采取相应的风险防范措施和事故应预案后，本项目环境风险可控，对周围环境影响较小。建设项目环境风险简单分析内容表见表4-8。 表4-8 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年处理110万吨废矿石综合再利用项目. 建设地点; （河南）省; （平顶山）市; （/）区; （鲁山）县. 地理坐标; 经度; E： 113 度 0 分 28.220 秒; 纬度; N：33 度 49 分36.544秒. 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污泥浓缩罐污染物泄露，进入地下水，从而污染地下水；线路起火引发火灾。另外，扑救火灾时产生的消防污水以及污染雨水沿地面漫流，可能会对地表水和地下水产生污染。废气处理措施故障引起高浓度废气污染物事故排放入大气环境。. 风险防范措施要求; 1、大气风险防范措施：为了防止这种因操作不当导致对大气环境造成影响，定期对喷淋设施进行检查，加强设备的维护和运行减少发生故障频率。 2、事故废水防范措施：事故池1座 3、地下水风险防范措施：源头控制、分区防渗，聚丙烯酰胺和污泥浓缩罐设置围堰。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级属于简单分析，总体上环境风险很小且易于控制，只要做好泄漏、火灾风险事故后的收集、灭火工作，环境风险影响范围主要在厂区内，对环境影响很小。. 9、生态环境 经调查，本项目周围主要为厂房和农田，无敏感生态区，项目所在区域生态系统以人工生态系统为主。项目周边 500m 范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。本项目实施后对周围生态环境影响较小。建议对厂区周边进行绿化，营造良好的生态视野。 10、运输道路扬尘和噪声污染影响分析 本工程外购的原材料和产品出厂均采用汽车运输。 本工程外购原料来自河南省矿源地质有限公司和平顶山建鲁建设工程有限公司，主要运输路线为辛集乡无名道路和梁洼村无名道路，主要经过的四山村等。成品主要运送至周边地区，运输车辆在原料及成品运输过程中，随着车速的加快，汽车扬尘量将随之加大，扬尘及噪声污染，会对沿途道路两侧环境造成一定的影响，为减少运输过程中扬尘的产生，评价要求采取如下措施： ①建议原料及成品在运输时覆盖帆布、防散落措施，并对司机加强业务培训，避免运输途中原料散落对沿途环境造成影响。 ②严格控制原料及成品运输车辆的一次运输量，坚决避免超载现象，保护运输道路的路面平整、完好，同时可有效降低对沿途声环境及空气环境的污染。 ③建议项目运输前对厂区道路洒水，减少扬尘；提高厂区地面硬化率，减少扬尘对周围环境的影响。 ④运输车辆经过村庄等敏感点时尽量放慢车速、禁止鸣笛，减轻车辆噪声对居民生活的影响。 ⑤合理安排运输时间，尽量避开居民生活和休息时间。 ⑥配备洒水车，装车过程中100%湿式作业，对进出厂道路定期洒水，并对运输车辆加盖篷布以防止物料洒落，严禁物料超出箱板。运输车辆采用尾气排放达到国V及以上排放标准车辆。厂区出口设置车辆清洗平台，对运输车辆进行清洗。经过村庄时减速慢行，禁止鸣笛。 11、选址可行性分析 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇四山村。根据鲁山县国土资源局出具的土地证明和鲁山县张良镇村镇建设发展中心出具的证明，本项目用地为工矿用地，项目建设符合张良镇土地利用规划和乡镇发展规划。 本项目位于南水北调中线干渠北侧，距渠线距离约为1615m，不在南水北调中线干渠保护区范围内，对南水北调中线工程无明显制约关系。本项目距离白龟山水库约8.7km，距离昭平台水库约22km，项目不在平顶山市地表水饮用水源地保护区范围内，本项目的建设不会对集中式饮用水水源保护区水质造成影响。本项目废水外排，因此不会地表水体产生影响。 项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物在采用相应的污染防治措施后，均能得到合理的处理和处置，对周围环境影响较小。 综上，从环保的角度来说，评价认为其选址可行。 12、本项目环保投资与验收一览表 本项目总投资300万，环保投资45万，占总投资的6.7%，环保投资估算详见表4-9，三同时验收一览表见4-10。 表4-9 本项目环保投资估算一览表 阶段; 污染物 类别; 治理项目; 环保措施; 投资 （万元）. 运营期; 废气; 无组织粉尘; ①建设密闭厂房包括原料库、生产车间、成品区、生产设备均在密闭厂房内，无露天作业；厂房上方干喷雾装置，喷雾覆盖原料堆放区、厂房内道路及厂房进出口;给料工序、破碎工序、筛分工序安装水喷淋装置; 20. ②厂房内每日定期清扫；厂区道路地面硬化；; 5. ③汽车运输过程物料加盖帆布；; 0.5. 废水; 生活污水; 1座5m3化粪池; 0.5. 车辆冲洗废水; 1套车辆冲洗装置、车辆冲洗沉淀池25m3; 1. 生产废水; 截流沟和浓缩罐2个各150 m3浓缩罐+100m3+100 m3; 6. 噪声; 设备噪声; 生产设备放置于厂房内，基础减震、安装隔声门、隔声窗; 3. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱、设置1座10m2的固废暂存间；; 4. 沉淀池底泥. 废机油; 10m2的固废暂存间. 其他; 雨水收集池和雨水渠，其中雨水收集池100 m3、车间及运输道路地面硬化; 5. 合计; 45. 表4-10 竣工验收一览表 项目; 治理或处置措施; 验收内容; 治理 效果; 验收指标. 废气; 破碎粉尘; 给料机、破碎工序、筛分工序上方安装喷淋装置; 破碎工序、筛分工序上方安装喷淋装置（共3套喷淋装置）、颚式破碎机和圆锥破碎机进行二次密闭; 达标 排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 筛分粉尘. 原料堆存装卸粉尘; 封闭式厂房并在厂房上方安装一套干喷雾装置; 封闭式厂房并在厂房上方安装一套干喷雾装置，; 影响 较小. 废水; 生活污水; 化粪池收集; 1座5 m3化粪池; 影响 较小; 用于农田施肥. 车辆冲洗废水; 车辆冲洗沉淀池; 1座车辆冲洗沉淀池（25m3）; 影响 较小; 综合利用不外排. 生产废水; 沉淀池; 污泥浓缩罐300m3+100 m3+100 m3清水池; 影响 较小; 综合利用不外排. 噪声; 设备噪声; 基础减震、厂房隔声; 基础减震、厂房隔声; 达标 排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生活垃圾; 收集后交环卫部门处理; 垃圾桶; 合理 处置; 合理处置. 沉淀池底泥; 20m2固废暂存间; 20m2固废暂存间; 合理 处置; 合理处置. 磁选出的铁屑. 废机油; 10m2的危废暂存间; 10m2的危废暂存间; 合理 处置; 合理处置. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | / |  | TSP | 封闭式厂房、喷干雾、给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛安装喷淋设施；破碎机进行二次密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  |  | CODcr | 通过化粪池处理后用于周围农田施肥 | 综合利用,不外排 |
|  |  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N |  |  |
|  | 生产废水 |  |  | SS | 经污泥浓缩沉淀处理后进入清水池循环利用 | / |
|  | 车辆冲洗沉淀池 |  |  | SS | 经车辆冲洗沉淀池沉淀处理后回用 | / |
| 声环境 | 颚式破碎机、筛分机、圆锥破碎机等机械设备产生的噪声 |  |  | 振动 | 厂房安装隔声门窗、设备安装减震垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  | / | / | / |
| 固体废物 | 车辆冲洗装置 |  | 沉淀池沉渣 |  | 收集后外售 | 合理处置 |
|  | 生活 |  | 生活垃圾 |  | 垃圾中转站 |  |
|  | 泥饼 |  | 沉饼 |  | 收集后经第三方进行成分鉴别，如若是一般固废外售给砖厂作为原料，如若是危险固废则交有资质的公司进行处置 |  |
|  | 次选出的铁屑 |  | 铁屑 |  | 收集后外售 |  |
|  | 废机油 |  | 废机油 |  | 暂存危废间交由有资质的单位进行处置 | 合理处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废间地面进行防渗处理，车辆冲洗沉淀池及生产废水沉淀池用防渗水泥进行防渗处理 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 单位加强厂区周边绿化和地面硬化，减少区域水土流失，使区域生态得到一定补偿 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、大气风险防范措施：为了防止这种因操作不当导致对大气环境造成影响，定期对喷淋设施进行检查，加强设备的维护和运行减少发生故障频率。 2、事故废水防范措施：事故池1座 3、地下水风险防范措施：源头控制、分区防渗，聚丙烯酰胺和污泥浓缩罐设置围堰。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理与环境监测 1.1环境管理机构 根据《建设项目环境保护设计规定》第五章第五十七条规定，新建、扩建企业设置环境保护管理机构，此外根据当前国内外健康、安全、环境管理发展趋势，建议在项目设立环境管理机构。 环境管理机构应由企业副总经理主管，主要负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作。环境管理机构人员编制中，应设立1名专职人员负责项目废气、废水、噪声、固体废物的管理及生态绿化工作，以及其它环境管理工作；该人员必须是专业环保工作人员，有较强的环保知识和管理水平。 1.2环境管理职责 ①贯彻执行各项环境保护政策、法规和标准。 ②制定各部门环境保护管理职责条例；制定环保设施及污染物排放管理监督办法；建立环境及污染源监测与统计，“三级监控”体系管理制度；建立环保工作目标考核制度。 ③负责编制并实施环境保护计划，维护各措施的正常运行，落实各项监测计划，开展日常环境保护工作。 ④根据政府及环保部门提出的环境保护要求，制定企业实施计划；做好生产过程中污染物控制，确保环保设施正常运行，并配合当地环保部门及环境监测部门的工作。 ⑤建立健全环境保护管理制度，做好各有关环保工作的资料收集、整理、记录、建档、宣传等工作,定时编制并提交项目环境管理工作报告。 ⑥负责并监督环境保护工作，定期进行环保安全检查，发现环境问题及时上报、及时处理；并负责调查出现环境问题的原由，协助有关部门解决问题、处理好由环境问题所带来的纠纷等。 ⑦监督检查各产污环节污染防治措施的落实及运行情况，保证各污染物达标排放。 ⑧制定可行的应急计划，并检查执行情况，确保生产事故或污染治理措施出现故障时，不对环境造成严重污染。 ⑨开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质；组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术。 ⑩负责厂区绿化和日常环境保护管理工作。 1.3环境监测 环境监测是衡量环境管理成果的一把尺子，也是环保工作不可缺少的一项工作，因而本项目要制订监测制度，定期对污染源、“三废”治理设施进行监测，同时做好监测数据的归档工作。监测和分析都应按国家的有关规范要求进行。 1.4环境监测的目的 环境监测是企业进行环境管理的重要组成部分，是环境管理的重要手段之一，其作用主要有： ①通过环境监测可以掌握环保设施的运行情况和企业的污染物排放达标情况； ②及时发现企业存在的环保问题，为改善企业的环保状况提供一定的依据； ③为企业清洁生产的持续开展和员工的环保考核提供依据； ④为发生环境矛盾纠纷时环境责任的划分提供依据。 1.5监测机构的设置 本项目人员较少，委托有资质的单位进行定期监测，同时企业应配套专门的环保机构。 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。对于项目涉及的废气特征污染物监测数据应向社会公开。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，平顶山达森建材有限公司年处理110万吨废矿石综合再利用项目符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置较为合理，项目污染防治措施有效、可行，各污染物均能实现达标排放或合理处置，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.782t/a | 0 | 0.932 | +0.782t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.65t/a | 0 | 1.65 t/a | +1.65t/a |
|  | 泥饼 | 0 | 0 | 0 | 11000 t/a | 0 | 11000 t/a | +1100 t/a |
|  | 磁选出铁屑 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 车辆冲洗沉淀池沉渣 | 0 | 0 | 0 | 22 t/a | 0 | 22 t/a | 22 t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.01 t/a | 0 | 0.01t/a | 0.01 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①