鲁环监表〔2021〕33号

关于平顶山市弘宝建材有限公司

沥青混凝土、水泥稳定碎石混凝土项目环境响报告表的审批意见

平顶山市弘宝建材有限公司：

- 你公司报送的由河南双辰环保工程有限公司编制的《平顶山市弘宝建材有限公司沥青混凝土、水泥稳定碎石混凝土项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）、专家评审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下:

- 一、你公司沥青混凝土、水泥稳定碎石混凝土项目位于鲁山县辛集乡四山村，占地面积46846平方米。主要建设年产10万吨沥青混凝土生产线和年产30万吨水泥稳定碎石生产线各一条，包括办公用房、生产车间、仓库及环保设施等。总投资10000万元，其中环保投资217.5万元。

二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可

行。该《报告表》格式规范，评价模式正确，对工艺、污染因子、污染物产排的分析基本清楚，提出的污染防治措施可行。从环保角度，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施、环保投资进行建设。

三、项目在建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1、废气防治措施：施工期要严格落实《蓝天工程行动计划》中的“6个100%”大气污染防治措施。运营期厂区地面全硬化并设置覆盖全厂的喷淋洒水系统；厂区进出口设置车辆冲洗装置；原料、产品堆放及装卸均在密闭库房内，原料库设置喷淋装置；生产线上料口、输送带受料点、搅拌等废气由袋式除尘器处理达标后排放；搅拌楼内物料提升、筛分、搅拌、矿粉入仓等工段废气由袋式除尘器处理达标后排放；导热油炉废气采取低氮燃烧+烟气循环技术处理，达标后排放；沥青罐呼吸口、搅拌楼卸料口产生的废气采取“冷凝+等离子光氧+活性炭吸附装置”处理达标后排放。

2、废水防治措施：冲洗废水经处理后循环使用；生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥田。

3、固体废物防治措施：除尘器收集物、沉淀池底渣、筛分粉料作为原料回用于生产；生活垃圾收集后进入当地垃圾收集处置系统；沥青焦油、废活性炭、废导热油作为危险废物应按照危险废物转移联单制度定期交由有资质单位处置。

4、噪声防治措施：对产生噪声的设备，通过采取基础减振、隔声、距离衰减等措施，确保噪声达标排放。

四、项目建成后，及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。

经手人：王海生                 2021年7月11日