鲁环监表〔2021〕34号

关于平顶山达森建材有限公司

年处理110万吨废矿石综合再利用项目环境响报告表的审批意见

平顶山达森建材有限公司：

你单位报送的由河南星烁环保科技有限公司编制的《平顶山达森建材有限公司年处理110万吨废矿石综合利用项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）、专家评审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下:

一、你公司年处理110万吨废矿石综合利用项目位于鲁山县辛集乡四山村，地面积10000平方米。主要建设公用房、生产车间、仓库及环保设施等，生产工艺为原料（外购）→破碎→筛分→洗砂→制砂→除铁→脱水→成品→外售。总投资300万元，其中环保投资42.3万元。

二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可行。该《报告表》格式规范，评价模式正确，对工艺、污染因子、污染物产排的分析基本清楚，提出的污染防治措施可行。从环保角度，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施、环保投资进行建设。

三、项目在建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1、废气防治措施：施工期要严格落实《蓝天工程行动计划》中的“6个100%”大气污染防治措施。运营期厂房和道路地面硬化，并设置洒水抑尘设施；厂区进出口设置车辆冲洗装置；原料、产品堆放、装卸、生产均在密闭库房内；在上料和破碎工序生产废气由集气罩收集，经袋式除尘器处理达标后排放。

2、废水防治措施：生产废水和车辆冲洗废水处理后循环使用；生活污水经化粪池处理后用于周边农田肥田。

3、固体废物防治措施：除尘器收集的颗粒物和压滤泥饼综合利用或者用于矿山生态修复，禁止乱堆乱倒；生活垃圾收集后交由当地垃圾收集系统。废机油作为危险废物应按照危险废物转移联单制度交由有资质单位处置。

4、噪声防治措施：产生噪声设备通过采取基础减振、隔声等措施，确保噪声达标排放。

四、项目建成后，及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。

经手人：王海生                 2021年8月3日