# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产8万吨新型材料加工项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-410423-04-01-823292 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 熊咏喜 | 联系方式 |  | 13271355533 |
| 建设地点 | 河南省平顶山市鲁山县产业集聚区北区梁张路与兴工路交叉口北300米路东 |  |  |  |
| 地理坐标 | 112度55分40.887秒，33度47分42.408秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 鲁山县产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2107-410423-04-01-823292 |  |
| 总投资（万元） | 28000 | 环保投资（万元） | 162.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.58 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 54400 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2016年7月由南京国环环境科技发展股份有限公司编制完成了《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书》，并取得了平顶山市环境保护局的批复，批复文号：平环监表[2016]20号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）鲁山县产业集聚区规划范围 规划范围包括北部片区和南部片区两个组团，总规划面积为1633公顷。 北部片区：分成两个片区，分别位于县城东北部和西北部。北片区一西至青年路，南至同盟路，北至福海路，东至福海东路；北片区二西至梁张路，南至同盟路，北至建工路，东至建设路。北片区规划面积为853.24公顷。 南部片区：位于鲁山县城东部，北临人民路，东至牛郎路，西至鲁兴路，南至鲁平大道，规划面积779.76公顷。 本项目位于产业集聚区北部片区。 （2）规划期限 规划期限为2014-2020年；其中，近期为2014-2017年，远期为2018-2020年。 （3）主导产业 电子信息产业（智能终端产品为主）、非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）作为鲁山县产业集聚区的主导产业。 本项目产品为釉用新材料，属于非金属矿物制品业，为集聚区的主导产业。 （4）空间布局 将鲁山县产业集聚区划分为五个产业园：非金属矿物制品产业区、标准化厂房区、轻纺产业区、电子信息产业区、配套生活区。 非金属矿物制品产业区：人民路以北区域，规划面积为8.3平方公里。重点发展新型墙体材料行业、耐火建材产业、矿物质深加工等。 纺织产业亚园区：鲁兴路以东、织女路和新兴路以西、泰山路以北规划为轻纺产业区，规划面积为2.14平方公里。重点发展纺织服装工业、旅游产品等产业。 电子信息产业亚园区：新兴路以东、泰山路以北、牛郎路以西、光明路以南区域以及迎宾大道以东、人民路以南、泰山路以北、牛郎路以西区域规划为电子信息产业亚园区，规划面积为3.74平方公里。重点发展智能终端产品。 标准化厂房区：兴工路与纬三路区域规划为标准化厂房区，规划面积为0.28平方公里。 配套生活区：兴国路与同盟路之间、中州路与人民路之间、鲁兴路与鲁平大道之间以及创业大道与人民路之间区域规划为配套生活区，规划面积为1.84平方公里。 本项目位于集聚区非金属矿物制品产业区，详见附图五。 - 工业用地规划 规划一类工业用地227.64hm2，占总规划用地面积的14.17%，主要位于大浪河的东侧；二类工业用地485.78hm2，占总规划用地面积的30.24%，主要位于大浪河西侧与主城区之间以及兴工路以南的区域；三类工业用地297.39hm2，占总规划用地面积的18.51%，主要位于北部片区兴工路以北、瞿店河以东的区域以及西北片区的石材城产业区。 本项目占地类型为三类工业用地，详见附图四。 - 环境准入条件 《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书》于2016年7月由南京国环环境科技发展股份有限公司编制完成。根据该集聚区规划环评报告，环保准入条件见下表。 表1-1 集聚区优先发展项目清单及环境准入条件 类别; 主要行业; 优先引入类别; 禁止引入类别. 建材; 非金属矿物制品业; 新型墙体材料、新型耐材、矿物质深加工等; 水泥、玻璃行业；其他废气严重污染环境的企业. 轻工; 轻纺工业; 不含印染的轻纺和服装工业、旅游产品、加工组装类产品等; 有发酵工艺或有异味的食品加工业、轮胎和橡胶制品业、有化学工艺的纸制品和木制品企业；其他有明显废气污染的企业. 机电; 电子信息产业; 智能手机、平板电脑、智能电视等智能终端产业，新型显示器件、集成电路、半导体照明等电子基础配套产业和软件业; 有电镀、喷漆或表面处理工艺等污染严重的企业、电池制造等. 其它; 无污染、高附加值的企业; 不符合国家产业政策的企业；造纸、制革、印染、发酵、白酒、化工、冶金、电镀等污染严重的企业；废水排放量大的企业. 本项目已取得鲁山县产业集聚区管理委员会备案（项目代码：2107-410423-04-01-823292，见附件2），并与产业集聚区签订了入驻协议，见附件6。本项目符合集聚区环境准入条件，因此，项目建设满足《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）》的要求。 （7）基础设施规划 参照《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书》，并结合现场勘查，集聚区内现有及规划的基础设施情况，本项目依托情况见下表。 |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2 鲁山县产业集聚区现有基础设施及规划情况一览表 类别; 规划情况; 已建情况; 本项目依托情况. 供水; 产业集聚区北区用水由鲁山县第二水厂供给，第二水厂位于北外环路以北、梁张路以东，远期供水规模7.0万吨/日，水源采用昭平台水库水。 产业集聚区用水由主城区供水管网延伸供给。; 本项目位于集聚区北区梁张路与兴工路交叉口北300米路东。项目所在地目前尚未铺设供水管网，未实现集中供水。; 本项目生活用水由鹁鸽吴村集中供水提供，生产用水由厂区内自备水井提供。. 排水; 规划区采用雨、污分流制的排水体制。 在产业集聚区东北部规划有一处污水处理厂，用地规模为5.28公顷，污水处理能力为3万吨/日，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。产业集聚区北片区污水接入规划的污水处理厂，处理达标后全部回用。 雨水排放分区以大浪河、瞿店河和郑尧高速为界，分为东北片区、西北片区、东南片区和西南片区。东北片区（梁张路以东郑尧高速以北区域）：雨水由东向西，由北向南分别排入大浪河和瞿店河。; 鲁山县产业集聚区北区污水处理厂一期工程环境影响报告书于2014年1月22日获得河南省环保厅的批复，2016年2月通过工程竣工验收。鲁山县产业集聚区北区污水处理厂一期设计规模为1.5万m3/d，工程出水设计按《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行控制，采用“改良型MSBR+微絮凝过滤工艺”，处理后的废水全部集聚区内综合利用。 根据调查，项目所在地目前污水管网尚未铺设。; 本项目生产废水循环使用不外排，生活废水经化粪池处理后用吸粪车拉至集聚区污水处理厂处理达标后综合利用；雨水进入集聚区雨水管网。. 供电; 规划区用电由辛集220KV变电站、汇源110KV变电站和琴台110KV变电站提供：其中辛集220KV变电站，位置在省道231与琴台路交叉处西南，占地1.60公顷，主变容量2×31.5MVA；琴台110KV变电站，位置在光明路与富强路交叉口东南角，占地0.61公顷，主变容量2×31.5MVA。; 规划区用电由辛集220KV变电站、汇源110KV变电站和琴台110KV变电站提供。; 利用租赁厂区内现有供电设施. 供气; 鲁山县主城区管道燃气工程的气源为“西气东输”天然气，天然气门站位于规划区西侧。集聚区管道用气由主城区天然气管网延伸供给。; 鲁山县主城区管道燃气工程的气源为“西气东输”天然气，天然气门站位于规划区西侧。集聚区管道用气由主城区天然气管网延伸供给。; 本项目使用“西气东输”管道燃气。. 供热; 本规划区以区域锅炉房为集中供热的热源，以蒸汽为热介质，采取区域锅炉房的方式，实行集中供热，区域锅炉房位于产业集聚区兴国路与经二路交叉口东北，用地面积0.68公顷。; 目前规划区内无集中供热热源。; 无生产供热，办公室采用冷暖空调。. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1 与《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号）相符性分析 2021年6月18日平顶山市人民政府发布了《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号），相关内容及相符性分析介绍如下： （1）总体目标 到2025年，国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善。 到2035年，节约资源和保护生态环境的空间格局、生产方式、生活方式总体形成，产业、能源、运输和用地结构得到优化，生态环境质量实现根本好转，生态强市、美丽鹰城建设目标基本实现。 （2）主要内容 ①划分生态环境管控单元。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全市优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 ②制定生态环境准入清单。基于生态环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等要求，从优化空间布局、管控污染物排放、防控生态环境风险、提高资源利用效率等方面提出管控要求，分类制定生态环境准入清单。优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。建立“1+10+N”生态环境准入清单管控体系，“1”为全市生态环境总体准入要求；“10”为县（市、区）生态环境准入要求；“N”为生态环境管控单元准入清单。 鲁山县生态保护红线管控单元编码为ZH41042310001，主要包括昭平湖风景名胜区、画眉谷风景名胜区、石人山风景名胜区、河南尧山国家地质公园、平顶山市白龟山水库、河南平顶山白龟山湿地省级自然保护区、河南伏牛山国家级自然保护区石人山管理区、地方重点公益林、国家二级公益林、地方一般公益林、源头水保护区-沙河、平顶山市白龟山水库。本项目位于鲁山县产业集聚区北区，不在鲁山县生态保护红线范围之内。 本项目位于鲁山县产业集聚区北区，为重点管控单元，编码为ZH41042320001，该管控单元的管控要求以及本项目与有关要求的相符性见表1-3。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 | 表1-3 环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目; 相符性. ZH41042320001; 鲁山县产业集聚区; 空间布局约束; 1、对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。 2、严控随意改变各用地功能区使用功能，并注重节约集约用地。 3、禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区准入清单以外的项目，同时禁止引入高水耗、高能耗和高物耗的项目。 4、禁止新建造纸、印染、制革、酿造、电镀等污染严重的企业。 5、鼓励引进附加值高、科技含量高、环境影响小的企业入驻。重点发展节能环保装备制造、新能源、新材料等产业，建设高新技术示范基地和科技成果转化示范区。; 1、本项目位于鲁山县产业集聚区内的工业区范围内，为工业项目。 2、本项目为工业项目，占地类型为工业用地。 3、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目；本项目属于非金属矿物制品业，符合集聚区准入清单；不属于高水耗、高能耗、高物耗项目。 4、本项目为新材料项目，为重点发展产业。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，严格控制大气污染物的排放。 2、继续推进集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉。 3、重点行业（炭素、工业涂装等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs逐步推行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 4、新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施，严格VOCs无组织排放治理。; 1、本项目产生的污染物执行总量控制制度，严格控制大气污染物的排放。 2、本项目为新建项目，无燃煤锅炉。 3、本项目不属于重点行业。污染物排放满足总量减排要求。 4、本项目不涉及VOCs。; 符合. 环境风险防控; 1、优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。 2、禁燃区内禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 本项目使用的货车排放标准满足现行环境管理要求。; 符合. 资源开发效率要求; 1、工业固体废弃物综合利用率达95%。 2、工业用水重复利用率75%，中水回用率90%。 3、单位工业增加值综合能耗不高于0.5（吨标煤/万元）；单位工业增加值水耗不高于9（立方米/万元）。; 1、本项目产生的生产固废全部能够综合利用。 2、本项目产生的生产废水全部回用不外排。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 因此，本项目的建设符合《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号）的要求。 2 与《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》符合性分析 《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》中与本项目有关的内容如下： 1、严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全省原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 2、加强扬尘综合治理。开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。住房城乡建设、交通运输、自然资源、水利、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。进一步扩大道路机械化清扫和洒水范围，强化道路清洗保洁作业，持续开展城市清洁行动。2021年各城市平均降尘量不得高于8吨/月·平方公里，不断加严降尘量控制指标，实施网格化降尘量监测考核。持续推进城市建降尘量控制指标，实施网格化降尘量监测考核。持续推进城市建成区餐饮油烟治理，2021年底前，全省大型餐饮服务单位全部实现在线监控，市级监控平台基本实现与所辖县（市、区）联网运行。 根据分析，本项目的建设符合《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号）的要求。本项目为新建的釉用新材料项目，不属于国家、省绩效分级重点行业。 项目在生产过程中产生的主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。建设单位在生产过程中严格落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，在重污染天气预警、大风天气条件下禁止施工。 本项目建设符合《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》的要求。 3 与《河南省生态环境厅印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）相符性分析 为贯彻落实《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）、《平顶山市生态环境局关于印发平顶山市2021年工业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》（平环〔2021〕57号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，河南省生态环境厅制定了河南省工业企业大气污染防治6个专项方案。与本项目相关的内容见表1-4。 表1-4 其它行业无组织排放治理标准 治理环节; 详细要求; 厂区拟建情况. 料场密闭治理; 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 本项目所有物料，包括原辅料、半成品、成品均进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目物料堆放区、工作区、主通道区均设置在密闭的料场内。. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭。. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 料场内所有地面均硬化，并安排专人及时对地面进行清理，保证除物料堆放区域外没有明显积尘。. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 每个下料口设置独立的集气罩，并配套独立的除尘设施。. 6; 厂房车间各生产工序须功能区划，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 厂房车间内各生产工序功能区划，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。. 7; 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 厂区出口处安装车辆冲洗装置，对出场车辆车轮车身清洗。. 物料输送环节治理; 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目原料为散状物料，采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点均设置密闭罩，并配备除尘设施。. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目皮带输送机在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘设施。. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 按照要求执行。. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目除尘器卸灰区封闭。收集的粉尘作为产品外售。. 生产环节治理; 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 本项目物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。. 2; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。; 本项目不涉及。. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目散装物料均在全封闭式料库内存放，并在上方设置喷干雾抑尘设施，生产环节在密闭良好的车间内运行。. 厂区、车辆治理; 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区内地面硬化；及时对厂区道路清扫，保证无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。. 2; 对厂区道路定期洒水清扫。; 本项目配备洒水车定期对厂区道路进行洒水清扫。. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目在厂区出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，并设置洗车废水沉淀池。. 本项目严格按照评价提出的措施进行建设，符合其他行业无组织排放治理方案要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1 建设内容 本项目位于鲁山县产业集聚区北区，租用平顶山市银地源实业有限公司和平顶山市唐保耐火材料有限公司部分用地进行建设（租赁协议见附件4、附件5），项目基本组成情况见下表。 表2-1 项目组成情况一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 釉用新材料生产线; 新建釉用新材料生产线。主要包括：破碎工序、球磨工序、烘干工序。 破碎工序：位于破碎车间内，占地面积840m2（35m×24m）。全封闭钢结构厂房，地面硬化。主要设备有：螺旋洗矿机、原矿石粉碎机、分筛机等。 球磨工序：位于球磨车间内，占地面积960m2（40m×24m）。全封闭钢结构厂房，地面硬化。主要设备有：球磨机、分筛机、电磁机、带式脱水机等。 烘干工序：位于烘干车间内，占地面积1440m2（120m×12m）。全封闭钢结构厂房，地面硬化。主要设备有：烘干机、选粉机等。; 依托现有厂区内已建的厂房9240m2（132m×70m），新建厂房6336m2（132m×70m）。. 储运工程; 原料库; 占地面积3360m2（120m×28m）。全封闭钢结构厂房，地面硬化。. 破碎料库; 占地面积1080m2（45m×24m）。全封闭钢结构厂房，地面硬化。. 半成品库; 占地面积876m2（73m×12m）。全封闭钢结构厂房，地面硬化。. 成品库; 占地面积3828m2（132m×29m）。全封闭钢结构厂房，地面硬化。. 辅助工程; 办公区; 占地面积150m2（20m×7.5m）。砖混基础+钢结构顶棚。; 依托现有. 传达室; 占地面积约为66m2（11m×6m）。砖混结构+钢结构顶棚。; 新建. 机修房; 占地面积约为940m2（47m×20m）。砖混结构+钢结构顶棚。; 依托现有. 仓库; 占地面积约为1215m2（45m×27m）。全封闭钢结构厂房，地面硬化。; 依托现有. 公用工程; 供水工程; 生活用水由鹁鸽吴村集中供水提供，生产用水由厂区内自备水井提供。; 新建. 供电工程; 鲁山县产业集聚区市政供电。厂区内设置1座配电房，占地面积240m2（30m×8m）。; 新建 配电房. 供热; 烘干机以天然气为燃料，采用“西气东输”管道燃气。; 新建. 供气; 采用液化气储罐，作为员工食堂做饭燃料使用。; 新建. 环保工程; 废气; 原料上料工序粉尘; 集气罩+袋式除尘器（1#）; 15m高排气筒（DA001）; 新建. 破碎工序粉尘; 集气罩+袋式除尘器（2#）. 烘干工序废气; 2级旋风除尘器（1#、2#）+2级袋式除尘器（3#、4#）; 15m高排气筒（DA002）; 新建. 成品料仓废气; 3个成品料仓，共3套袋式除尘器（5#、6#、7#）; 新建. 成品包装废气; 3台包装机，共3套袋式除尘器（8#、9#、10#）; 新建. 原料卸料粉尘; 原料库四面密闭，通道口安装卷帘门；所有地面硬化；安装固定的喷干雾抑尘装置。厂区道路硬化，定期清扫；裸露地面硬化或绿化；配备车辆冲洗设施。; 新建. 废水; 车辆冲洗废水; 设置沉淀池，废水沉淀后循环使用不外排; 新建. 生产废水; 设置浓缩罐处理后，在储水池暂存，循环使用，不外排; 新建. 生活废水; 食堂废水经隔油池处理后，同其他生活废水汇入化粪池处理后，由吸粪车运至集聚区污水处理厂处理达标后综合利用，不外排。; 新建. 固体 废物; 除尘器收集粉尘; 作为产品外售; 新建. 压滤料; 外售给陶瓷生产厂家; 新建. 废机油、废润滑油; 危险废物暂存间暂存后，交由有资质单位合理处置; 新建. 噪声; 基础减振、厂房隔音、距离衰减等; 新建. 2 项目主要产品及产能 本项目主要产品为釉用新材料，产品包装规格为50kg/袋，方案详见表2-2。 表2-2 项目的主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 粒径; 产能; 用途. 1; 釉用新材料; 200目; 8万t/a; 主要用于3D喷墨釉水、数码釉、航空航天涂料等. 3 主要生产设备、设施 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 数量; 备注. 一、破碎系统. 1; 原料上料斗; 3m3; 2台; 含喂料机. 2; 螺旋洗矿机; FG7500; 2台. 3; 分筛机; ZW1.5-4; 2台. 4; 原矿石粉碎机; JR1000-600; 1台. 5; 分筛机; ZW1.5-3.5; 1台. 6; 水轮; ZW1.5-3; 1台. 7; 脱水筛; CH2-3; 1台. 8; 回收机; CH1500; 1台. 9; 皮带输送机; B650; 8台. 10; 皮带输送机; B1000; 1台. 11; 铲车; 厦工956; 4台. 12; 刮料回收机; ZW1.8-8; 1台. 二、球磨系统. 1; 破碎料上料斗; 3m3; 2台; 含喂料机. 2; 球磨机; ZD2.1-9.5; 1台. 3; 球磨机; ZD2.2-7; 1台. 4; 分级机; ZD1.8-12; 2台. 5; 螺旋输送机; ZW800-8; 2台. 6; 圆形分筛机; JP1000; 14台. 7; 永磁机; ZW600-2; 2台. 8; 滚筛机; ZW1-2; 2台. 9; 电磁机; ZT1000; 6台. 10; 带式脱水机; HP40; 2台. 11; 搅拌机; JP3-4; 5台. 三、烘干系统. 1; 半成品上料斗; 3m3; 1台; 含喂料机. 2; 烘干机; YF2-18; 1台. 3; 提升机; YF800-12; 3台. 4; 选粉机; YF600; 1台. 5; 螺旋输送机; ZW300-5; 6台. 6; 成品储料仓; YF3.3-9; 3台. 7; 自动打包机; JC1000; 3台. 8; 码垛机; YF50-1000; 2套. 四、压滤系统. 1; 砂浆泵; YZ-11; 18台. 2; 浓缩罐; JS9-11; 1台. 3; 浓缩罐; JS11-13; 1台. 4; 皮带输送机; B650; 6台. 5; 带式脱水机; HP5; 1台. 6; 板框压滤机; DZ500; 2台; 含抽浆泵. 7; 板框压滤机; DZ250; 1台; 含抽浆泵. 8; 螺杆空压机; DZ-22; 3台. 五、其他. 1; 叉车; 厦工3T; 3台. 2; 叉车; 合工4.5T; 1台. 3; 水泵; QSB-22; 5台. 根据《产业结构指导目录（2019年本）》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录（2019年）》可知，本项目使用设备无限制类、淘汰类。 根据国家和河南省有关环保法规及建设项目管理的规定和要求，本项目应进行环境影响评价。本项目为其他非金属矿物制品制造，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“二十七、非金属矿物制品业30 60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309”中“其他”，属报告表编制范畴，应编制环境影响评价报告表。受建设单位的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料和向环保管理部门汇报的基础上，编制了本项目环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 4 主要原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 规格; 年消耗量(t/a); 备注. 1; 钾长石; 20~30mm; 37715.22; 外购. 2; 钠长石; 20~30mm; 37715.22; 外购. 3; 霞石; 50~60mm; 4714.40; 外购. 4; 碳酸锶; 100mm; 4714.40; 外购. 5; 碳酸钡; 100mm; 9428.80; 外购. 6; 陶瓷球; /; 200; 外购. 7; 聚合氯化铝; /; 100; 外购. 1; 水; 27万m3/a; 其中新鲜水用量为18747.5m3/a，回用水量为250787.5m3/a。. 2; 电; 65万kw·h/a; 市政供电. 3; 天然气; 180万m3/a; “西气东输”管道燃气. 主要原辅材料介绍： （1）钾长石 钾长石（K2O·Al2O3·6SiO2）通常也称正长石，是我国比较重要的一种非金属矿石，属单斜晶系，通常呈肉红色、白色或灰色。密度2.54~2.57g/cm3，比重2.56~2.59g/cm3，硬度6，主要成分为SiO2、Al2O3、K2O、Na2O、Fe2O3等。它具有熔点低（1150±20℃），熔融间隔时间长，熔融粘度高等特点，广泛应用于陶瓷胚料、玻璃、电瓷、研磨材料等行业部门及制钾肥使用。 - 钠长石 钠长石（Na2O·Al2O3·6SiO2）是一种常见的长石矿物，为三斜晶系的玻璃状晶体，一般为无色、白色、黄色、红色或黑色。钠长石为架状硅酸盐结构，比重2.62g/cm3，密度为2.61～2.64g/cm3，熔点为1100℃左右，硬度为6-6.5。主要成分为Na2O、Al2O3、SiO2等。钠长石主要用于制造陶瓷、肥皂、瓷砖、地板砖、玻璃、磨料磨具等，在陶瓷上主要用于釉料。 - 碳酸锶 碳酸锶是一种无机化合物，化学式为SrCO3，白色粉末或颗粒、无臭无味。硬度3.5，性脆，相对密度3.76g/cm3。主要成分为SrO、CO2、锰、钡、钙。溶于稀盐酸，产生气泡。吸入锶化合物粉尘，能引起两肺中度弥漫性间质改变。最高容许浓度为6mg/m3。主要用于玻壳玻璃，磁性材料，金属冶炼，锶盐制备，电子元件，焰火。 - 碳酸钡 碳酸钡是一种无机化合物，分子式为BaCO3。白色斜方结晶或粉末，难溶于水，易溶于强酸，有毒。密度4.43g/cm3，熔点1740℃（8820千帕-90大气压）。1450℃分解，放出二氧化碳。微溶于含有二氧化碳的水，也溶于氯化铵或硝酸铵溶液生成络合物，溶于盐酸、硝酸放出二氧化碳。主要用于电子、仪表、冶金工业，配制焰火，制信号弹，陶瓷涂料，制光学玻璃的辅料；还用作杀鼠药、水澄清剂和填料。 5 平面布置 本项目位于鲁山县产业集聚区北区，租用平顶山市银地源实业有限公司和平顶山市唐保耐火材料有限公司部分用地进行建设，厂区内地势平坦。厂区一条南北主干道将厂区分为东西两部分，西侧主要为生活区、东侧为生产区。厂房集中在东侧靠中间位置进行建设，由北向南依次布置有成品库、烘干车间、原料库、生产车间、压滤车间，厂区内各生产单元布局紧凑。厂区大门设置在西南侧，连接厂区西侧现有道路（梁张路），方便运输物料车辆进出厂区。 本项目原料库占地面积3360m2，高9m，有效堆存容积10080m3。项目原料量共计94288.04t/a，151m3/d，原料库可以满足66天的暂存量，能够保证原料全部堆存在密闭的原料库内。本项目成品库占地面积3828㎡，项目产品为袋装，包装规格为50kg/袋，项目产品通过自动打包机包装后堆存在密闭的产品库内。 厂区内部有30KV高架线通过，根据《电力设施保护条例实施细则》第五条：架空电力线路保护区，是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区，架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下，距建筑物的水平安全距离如下：35KV高架线距建筑物的水平安全距离为3.0m。因此本项目在建设时，需在高架线下导线边线向外侧延伸不小于3m的水平延伸，并垂直于地面所形成的两平行面内的区域不允许建设生产厂房等永久性建（构）筑物。 因此，本项目平面布置合理可行。本项目总平面布置情况见附图三。 6 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为120人，其中60人在厂区食宿。实行单班制，每班工作时间8h，年工作日250天。 7 公用工程 （1）供水 本项目生产用水来源为厂区内自备水井，主要为洗矿用水、分筛用水、球磨机用水、电磁除铁用水、喷淋用水、车辆冲洗用水；生活用水来源为鹁鸽吴村集中供水。本项目用水量为27万m3/a，其中新鲜水用量为18747.5m3/a，回用水量为250787.5m3/a。 （2）排水 本项目厂区内采取雨污分流。 在厂区内沿道路两侧、厂房外侧分别设置导流槽，初期雨水通过导流槽汇入初期雨水收集池。后期雨水进入集聚区雨水管网排放。 本项目生产废水经浓缩罐处理后，在储水池暂存，循环使用不外排；喷淋用水自然蒸发不外排；车辆冲洗废水经设置的沉淀池沉淀后循环使用，不外排。生活废水经化粪池处理后由吸粪车运至集聚区污水处理厂处理后，综合利用不外排。 （3）供电 本项目用电由鲁山县产业集聚区供给。 - 供热 ①生产供热和供气 本项目烘干机燃料为天然气，采用“西气东输”管道燃气。 ②生活供热 办公室供暖采用分体空调进行调节。餐厅食堂采用液化气储罐，职工洗浴采用电。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1 工艺流程简述 （一）施工期 本项目施工期主要建设内容包括：基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等施工行为。施工期污染因素主要为施工机械噪声、施工场地扬尘，其次为施工车辆冲洗水、施工人员的生活污水以及施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾等，施工期产污环节示意图见图1。 ## 图1 本项目施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程： （1）基础工程 项目在施工期基础工程主要为场地平整、开挖、回填、夯实作业。 （2）主体工程 项目在施工期主体工程主要为砖墙砌筑及钢结构厂房搭建。 （3）装饰工程 装饰工程包括室内外抹灰工程、饰面安装工程和玻璃、裱糊工程等。 （4）设备安装 主要设备进场安装。 （二）营运期 本项目釉用新材料生产线工艺流程及产污环节见图2。 图例：N噪声 G废气 W固废 ## 图2 本项目运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）上料、洗矿 项目原料钾长石、钠长石、霞石、碳酸锶、碳酸钡分别经汽车运输至厂区内的密闭原料库，分区存放。钾长石、钠长石、霞石、碳酸锶、碳酸钡按照8：8：1：1：2（质量比）的比例用铲车送入上料斗，经料斗底部喂料机及密闭的输送皮带送入螺旋洗矿机内，同时加水，主要用于清洗原料表面的粉尘和杂质。螺旋洗矿机是利用水的浮力作用，将粉尘和杂质与矿石分离。经过螺旋片的搅动，达到滤水去杂质和粉尘的目的。工作时，动力装置带动叶轮缓慢转动，物料由给料槽进入洗槽中完成清洗作业。干净的物料由叶片带走，最后物料从旋转的叶轮倒入出料槽，完成物料的清洗作业。经螺旋洗矿机清洗之后的物料经过分筛机去除物料表面水分，然后进入破碎工段。螺旋洗矿机及分筛产生的含尘废水进入1#浓缩罐。 （2）破碎、筛分 经清洗干净的物料通过密闭的皮带输送至原矿石粉碎机进行破碎，破碎后的物料经密闭的皮带输送至分筛机进行筛分，同时加水，分筛机筛上物（＞4mm）通过密闭的输送皮带返回原矿石粉碎机进一步破碎，形成闭路循环；筛下物（≤4mm）随水一同进入水轮，水轮捞出的物料在脱水筛进行脱水，去除物料表面水分，脱水后的物料进入破碎料库内堆放。水轮和脱水筛产生的废水进入1#浓缩罐。 进入1#浓缩罐的废水经自动加药机加药（聚合氯化铝）沉淀之后，上清液直接排入储水池，下层沉淀物进入板框压滤机进行脱水。板框压滤机板与框相间排列而成，在滤板的两侧覆有滤布，用压紧装置把板与框压紧，即在板与框之间构成压滤室。在板与框的上端中间相同部位开有小孔，压紧后成为一条通道，加压到0.2~0.4MPa的污泥，由该通道进入压滤室，滤板的表面刻有沟槽，下端钻有供滤液排出的孔道，滤液在压力下，通过滤布、沿沟槽与孔道排出滤机，使污泥脱水。 板框压滤机脱水后的物料含水率在28%左右，通过皮带输送机送入压滤料库堆存。板框压滤机压滤过程中产生的废水经排水管道排入储水池。 （3）球磨、分级 通过铲车将破碎料库内的破碎料送入破碎料上料斗，经料斗底部喂料机及密闭的输送皮带送入湿式球磨机进行磨矿。球磨过程需加水，球磨后的浆状物料溢流至分级机进行粗分级。通过分级后，大于200目的物料返回球磨机进行磨矿，小于等于200目的物料流入圆形分筛机分级。圆形分筛机的作用与分级机作用相同，比分级机精细，进行细分级。 （4）均化、除铁 来自分筛机的料浆进入均化池进行搅拌，然后被泵送至电磁机，去除物料中的云母、铁等磁性物质。 电磁机其组成结构包括：脉动结构、线圈、铁铠、分选转环、给矿斗、磁性料斗和非磁性料斗等，工作时，磁线圈通上直流电之后，在分选区域产生磁场，待处理矿浆中的磁性矿物被吸至磁介质表面，随着分选转环移动到无磁场区域，再经水冲洗至磁性料斗，而没有磁性的产品进到非磁性料斗内。 物料经过三次电磁除铁后，得到含铁率小于0.1%的合格非磁性物料，通过管道送入下道脱水工序。磁性物料通过管道流入1#浓缩罐。 （5）真空脱水 经过三级除铁之后的物料经管道送至2#浓缩罐，经自动加药机加药（聚合氯化铝），沉淀之后，上清液直接排入储水池，下层沉淀物进入真空带式脱水机进行脱水。真空带式脱水机通过真空抽吸浆液达到脱水的目的。浆液被送入真空皮带脱水机的滤布上，滤布是通过一条重型橡胶皮带传送的，此橡胶皮带上横向开有凹槽且中间开有通孔以使液体能够吸入真空箱。滤液和空气同时被抽送到真空总管，真空滤液收集管中滤液进入气液分离器进行气水分离，气液分离器顶部出口与真空泵相连，气体出真空泵抽走。分离后的滤液由气液分离器底部出口进入滤液接收水箱。浆液经真空抽吸经过成形区、冲洗区和干燥区形成合格的滤饼，在卸料区送入卸料槽。 真空带式脱水机脱水后的物料含水率在16%左右，通过皮带输送机送入半成品库堆存。真空带式脱水机脱水过程中产生的废水经排水管道排入储水池。 （6）烘干 利用铲车将半成品送入烘干工序上料斗，经皮带机送入一台转筒烘干机进行烘干。转筒烘干机采用顺流式加热方式，利用空气加热器产生的250℃高温空气，与筒内的物料进行热交换，所含的水分逐渐被烘干，从而达到烘干的目的。烘干后的物料水分含量控制在1%以下。烘干后的物料通过烘干机尾部出料口经皮带机送入分选工序。 烘干机以天然气作为能源（燃料），天然气属于清洁能源，烘干机产生的废气，通过烘干机尾部的管道收集后，经2级旋风除尘、2级袋式除尘器净化处理后达标排放。 （7）分选 烘干后的产品直接进入选粉机内进行分选，分选主要是采用旋风离心分级，其主要工作原理是：物料被高速气流流携带从分离器切向进入分离器内，气流沿圆形分离器内壁作高速旋转运动，在强离心力的作用下，物料中的粗颗粒沿分离器锥形内壁向下旋转下沉至下出料口排出，经提升机输送至1#成品仓内；细颗粒由于向心力的作用向分离器中心集中并随气流上升从上出口徘出，经提升机输送至2#、3#成品仓内，从而达到了粗细粒子分级的目的。 （8）包装 分选后的产品通过提升机进入设置的3个密闭成品料仓中，然后进行包装；除尘器收集的粉尘通过密闭的螺旋输送机、提升机送至密闭成品料仓，经密闭成品料仓下料口进入自动包装机进行包装。包装规格为50kg/袋，包装后的产品堆存在成品库内外售。 2 物料平衡 图3 本项目物料平衡示意图（单位：t/a） 3 产排污环节 本项目产生的污染物主要为废气、废水、固废、噪声，具体产污工序见表2-5。 表2-5 本项目主要污染工序一览表 阶段; 项目; 产物环节; 主要污染物. 施工期; 废气; 建筑施工、物料运输等; 颗粒物. 废水; 车辆冲洗水等施工废水; SS. 施工人员生活污水; COD、BOD5、氨氮. 噪声; 机械噪声、施工作业噪声; 等效声级. 固废; 施工过程; 建筑垃圾. 生活垃圾; 生活垃圾. 营运期; 废气; 原料装卸; 颗粒物. 原料上料; 颗粒物. 破碎工序; 颗粒物. 烘干工序; SO2、NOx、颗粒物. 成品料仓; 颗粒物. 包装工序; 颗粒物. 废水; 生产废水：洗矿工序、球磨工序、磁选工序、脱水工序、进出车辆冲洗水; SS. 生活废水; COD、BOD5、氨氮、动植物油. 噪声; 各种生产设备; 等效声级、振动. 固废; 生产过程; 压滤料，袋式除尘器收集粉尘，废机油、废润滑油. 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 本项目租用平顶山市银地源实业有限公司和平顶山市唐保耐火材料有限公司部分用地进行建设，保留现有厂区内的建筑，现有厂区内厂房不能够满足本项目使用要求，在现有厂房南侧新建钢结构厂房，以满足本项目使用需求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中心对鲁山县的监测数据（本项目距离鲁山县的距离为4.5km），监测时间为2020年01月~2020年12月，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，环境空气质量常规监测数据统计结果见下表。 表3-1 环境空气质量常规监测数据 监测点位; 监测因子; 评价指标; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 鲁山县; SO2; 年平均质量浓度; 10ug/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24ug/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 89ug/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41ug/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 147ug/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由监测结果可知，调查周期内项目所在区域PM2.5年均浓度、PM10年均浓度未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，属于非达标区域。 随着《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》的实施，通过严控煤炭消费总量、持续推进清洁取暖、提高建成区集中供暖普及率、加强天然气和电力供应保障、强化新生产车辆达标排放监管、加强扬尘综合治理、深化矿山综合整治行动、推进重点行业绩效分级管理、开展工业企业全面达标行动、强化重点行业超低排放改造、深化工业炉窑大气污染综合治理、推进火电行业污染物总量减排、加强生活垃圾焚烧行业污染治理、强化重点涉气行业清洁生产审核、大力推进源头替代、加强工业企业VOCs全过程运行管理等措施，改善当地环境质量，使空气质量将逐渐转好。 2 地表水环境质量现状 项目所在区域地表水体为大浪河，位于项目厂址西南755m处。根据2020年1-7月平顶山市水环境污染物现状调查及承载能力调查，大浪河河流特征值见下表。 表3-2 大浪河河流特征值表 河流名称; 项目; CODcr; 氨氮; 总磷. 大浪河; 监测值; 17.2; 0.06; 0.03. 标准; 20; 1.0; 0.2. 标准指数; 0.86; 0.06; 0.15. 评价结果; 达标; 达标; 达标. 由上表监测结果可知，大浪河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的规定限值，说明本项目所在区域地表水环境较好。 3 声环境质量现状 本项目周边50m范围内无声环境敏感点。 4 生态环境质量现状 本项目建设地点为鲁山县产业集聚区北区，根据现场调查，项目周边多为道路、厂房，地表植被主要为人工种植的植物以及农作物，主要为人工生态系统，无其他自然生态系统。项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于鲁山县产业集聚区北区，评价范围内无自然保护区、森林公园、文物景观等环境敏感点。本项目主要环境保护目标见下表3-3。 表3-3 本项目主要环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对 厂区 方位; 相对厂界距离. 北纬; 东经. 环境空气; 井沟村; 33°47′55.7″; 112°55′52.2″; 居民区; 119户 （476人）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; 东北; 89m. 梁洼第五小学; 33°47′36.6″; 112°55′30.9″; 师生; 386人; 西南; 108m. 鹁鸽吴村; 33°47′26.7″; 112°55′28.1″; 居民区; 370户（1480人）; 西南; 242m. 类别; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 地表水; 大浪河; 西南; 755; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外1m范围内; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境 要素; 标准名称; 执行级别/（类别）; 污染物排放限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2 二级; 颗粒物; 120mg/m3. 15m高排气筒， 排放速率3.5kg/h. 表2无组织排放监控浓度; 颗粒物; 周界外浓度最高点：1.0mg/m3. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 表1 陶粒工业干燥及焙烧窑; 颗粒物; 10mg/m3. SO2; 50mg/m3. NOx; 100mg/m3. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; /; 油烟 小型; 1.0mg/m3. 除效率不小于90%. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 昼间; 65dB(A). 夜间; 55dB(A). 固废; 一般工业固体废物：满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目运营期产生的废水主要为员工生活污水、车辆冲洗废水和生产废水。生活污水经化粪池处理后，定期由吸粪车运至集聚区污水处理厂处理达标后综合利用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生产废水经浓缩罐处理后，在储水池暂存，循环使用，不外排。本项目COD、NH3-N总量控制指标均为0t/a。 本项目烘干工序使用天然气为燃料，液化天然气年使用量为180万m3/a，NOX排放量为1.25t/a，SO2排放量为0.36t/a。 综上所述，本项目新增总量控制指标为SO2：0.36t/a，NOX1.25t/a；COD：0t/a，NH3-N：0t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 | 1 施工废气污染防治措施 本项目施工期主要建设内容为在厂区内现有厂房南侧新建钢结构厂房，环保设施的布置、安装，生产设备的安装等。施工废气主要为施工扬尘。施工期基础开挖，建筑材料在装卸、堆放和使用过程以及施工期运输车辆都会产生粉尘。根据《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》，建议施工单位采取相应措施： （1）施工现场设置连续围挡，围挡设置高度不低于1.8m；并在围挡墙上设置扬尘治理公示栏，公示施工扬尘控制措施、项目经理、具体责任人姓名及扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业、建设单位和行业监管部门电话，接受社会监督； （2）施工现场运输沙石、灰土、渣土、工程土、泥浆等散体物料的车辆必须封闭严密，防止遗洒飞扬； （3）建筑材料、构件、料具应堆放整齐。石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂标示标牌； （4）施工现场道路、作业区地面硬化，厂区出口设置车辆冲洗设施，车辆驶离前应对轮胎及车身实施有效清洗，不得带泥上路； （5）严格落实施工工地“六个100%”（施工现场100%围挡、物料堆放100%覆盖、裸露地面100%绿化或覆盖、进出车辆100%冲洗、拆除和土方作业100%喷淋、渣土运输车100%封闭）； （6）施工现场配备一辆洒水车，对场区道路进行洒水降尘； （7）对裸露土地进行临时绿化或者铺装，采取围挡降尘措施；遇到重污染天气时应全部或局部停止施工作业；出现五级及以上大风天气，采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运作业及工程拆除等作业； （8）建设单位在与施工单位签订施工合同时，附环保施工要求，明确废气治理措施，隐蔽工程要及时拍照、录像，为后期验收等提供有利材料； （9）在进行给水管线铺设时，应及时回填挖方并对裸露地面进行覆盖。 扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况，天气条件等因素关系密切。上述过程中产生的扬尘浓度一般为20mg/m3，经评价提出的上述措施处理后，扬尘浓度＜1.0mg/m3。 在工程施工期间，施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物。在一般情况下，各种污染物排放量不大，通过当地风力扩散后对环境影响较小。 2、废水污染防治措施 （1）施工期生产废水 本项目施工期生产废水主要包括施工机械、运输车辆的冲洗废水，废水中含油泥沙等悬浮物及石油类。本项目施工期在进场大门处设置感应式全车冲洗装置（与营运期共用），对进出场车辆进行冲洗，保证进出场车辆洁净。车辆冲洗水循环使用不外排，新水补充量为1.5m3/d。 （2）施工期生活污水 施工期施工人员不在施工场地食宿。施工人员生活用水主要为洗漱用水，人均日用水量为20L，高峰期施工人数按15人计，生活污水排放系数取0.8，高峰日生活污水排放量约为0.24m3，施工期（60天）共产生14.4m3的生活污水，生活污水排入化粪池处理后，定期清运肥田。 3、噪声污染防治措施 本项目施工期主要施工机械有挖掘机、装载机、振动棒、切割机和电锯等，不同的施工阶段主要设备噪声见表4-1。 表4-1 主要施工机械噪声级 单位：dB（A） 施工期; 主要声源; 声级. 地基与土石方阶段; 装载机; 90. 挖掘机; 70-90. 地板与结构阶段; 振捣棒; 85-90. 吊车; 80-90. 切割机; 80-90. 电锯; 80-90. 为降低施工期噪声对该区域声环境质量的影响，评价要求采取以下减缓措施： （1）从声源上控制。建设单位在与施工单位签订施工合同时，应要求其使用的主要设备为低噪声设备，同时在施工过程中施工单位应设置专人对设备进行定期保养和维护，负责对施工工作人员进行培训，严格操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工计划和进度，禁止夜间施工。 （3）施工场地的施工车辆进出场时应低速，禁鸣。 （4）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工。 通过以上噪声防治措施的实施，可以把施工期噪声对周围环境的影响降低到最小。 4 固体废物污染防治措施 施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾，施工人员在日常生活中产生的少量生活垃圾。 施工期间需要运输各种建筑材料（如砂石、砖等），工程完工后，会残留一部分废建筑材料。建议建设单位实行标准施工、规划运输，能重新利用的分类收集后作为再生资源利用，其余部分送到建筑垃圾厂处理，不得随意倾倒垃圾，以减少对周围环境产生的影响。 施工人员的生活垃圾其成分与城市居民生活垃圾成分相似。施工人员共计为15人，每人产生垃圾按0.5kg/d计，施工期按60天计，则施工期间产生的生活垃圾约为0.45t，生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运。 5 生态环境保护对策与措施 本项目施工期为2个月，由于开挖扰动地面，施工场地内弃土因机构松散，易被雨水冲刷造成水土流失，若不采取合理的水土保持措施，易造成水土流失。施工期内可能产生水土流失的原因主要有以下几个方面： ①地基的开挖、拓宽时地面或道路开挖或其它项目中的弃土，如不及时运走或堆放时覆盖不当，遇雨时（尤其是强风暴雨时），泥砂流失，通过地面径流进入河流，造成河水混浊影响水质； ②给水管道铺设等作业进行时，弃土沿线堆放，如不及时运走或回填，遇雨时，就会随水冲入下河道。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 本项目废气污染源强参考《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）进行计算。 1.1 废气产排情况及环保措施 1.1.1 有组织废气 1.1.1.1原料上料工序、破碎工序颗粒物 - 原料上料工序颗粒物 本项目上料工序共3部分：原料上料、破碎料上料、半成品上料。破碎料、半成品料均为湿料，因此，上料过程中不会产生粉尘。 本次评价原料上料过程中的起尘量参考《逸散性工业粉尘控制技术》（出版日期1989年）及《工业污染核算》（出版日期2007年）中相关技术参数，确定料仓上料口粉尘产物系数为0.05kg/t-物料。本项目原料量共计94288.02t/a，则粉尘产生量为4.71t/a。 根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中其他行业无组织排放治理标准的要求，“料场密闭治理：每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘器设施不与其他工序混用。”。结合本项目的工艺配置、设备布置等情况，评价要求对本项目2个原料上料斗采取三面封闭，一面安装软帘的半封闭方式，并在上方各设置一个集气罩，共计2个集气罩，收集的废气通过一套袋式除尘器（1#）处理后，由一根15m的排气筒（DA001）排放。 1#除尘器处理风量：8000m3/h；集气罩集气效率90%；除尘效率：99%。则本项目原料上料工序颗粒物产排情况见表4-2。 表4-2 本项目原料上料工序颗粒物产排情况一览表 排放 方式; 污染源; 污染物; 产生量; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 排放量; 排放 浓度mg/m3. t/a; kg/h; t/a; kg/h. 有组织; 上料 工序; 颗粒物; 4.24; 2.12; 265; 集气罩+袋式除尘器（1#）+排气筒（DA001）; 0.042; 0.021; 2.63. 无组织; 0.47; 0.24; /; 三面封闭，一面安装软帘; 0.047; 0.024; /. 由表4-2可知，本项目原料上料工序产生的颗粒物经配备袋式除尘器处理后排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值（120mg/m3，3.5kg/h）要求。 （2）破碎工序颗粒物 本次评价破碎工序起尘量参考《逸散性工业粉尘控制技术》（出版日期1989年）及《工业污染核算》（出版日期2007年）中相关技术参数，确定破碎工序粉尘产物系数为0.25kg/t-物料。本项目破碎料为94000.46t/a，则粉尘产生量为23.50t/a。 结合本项目的工艺配置、设备布置等情况，评价要求对本项目1台原矿石粉碎机上方设置一个集气罩，共计1个集气罩，收集的废气通过一套袋式除尘器（2#）处理后，由一根15m的排气筒（DA001）排放。 2#除尘器处理风量：12000m3/h；集气罩集气效率90%；除尘效率：99%。则本项目原料上料工序颗粒物产排情况见表4-3。 表4-3 本项目原料上料工序颗粒物产排情况一览表 排放 方式; 污染源; 污染物; 产生量; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 排放量; 排放 浓度mg/m3. t/a; kg/h; t/a; kg/h. 有组织; 破碎 工序; 颗粒物; 21.15; 10.58; 881.25; 集气罩+袋式除尘器（2#）+排气筒（DA001）; 0.21; 0.11; 8.81. 无组织; 2.35; 1.18; /; /; 0.24; 0.12; /. 由表4-3可知，本项目原料上料工序产生的颗粒物经配备袋式除尘器处理后排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值（120mg/m3，3.5kg/h）要求。 （3）排气筒DA001排放污染物情况 本项目上料工序、破碎工序产生的颗粒物经各个配套的除尘器处理后，由同一根15m高的排气筒（DA001）排放。排气筒DA001排放污染物情况见表4-4。 表4-4 本项目排气筒DA001排放污染物情况一览表 污染源; 污染物; 产生量; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 排放量; 排放 浓度mg/m3. t/a; kg/h; t/a; kg/h. 上料斗; 颗粒物; 4.24; 2.12; 265; 集气罩+袋式除尘器（1#）; 15m高排气筒DA001排放; 0.042; 0.021; 2.63. 破碎机; 21.15; 10.58; 881.25; 集气罩+袋式除尘器（2#）; 0.21; 0.11; 8.81. DA001; /; /; /; /; /; 0.25; 0.13; 6.50. 由表4-4可知，本项目上料工序、破碎工序产生的颗粒物经各个配备的袋式除尘器处理后，由同一根15m高的排气筒（DA001）排放，颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值（120mg/m3，3.5kg/h）要求。 1.1.1.2烘干废气 本项目以天然气作为烘干机的能源，天然气在燃烧过程中会产生一定量的污染物，主要是颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。本项目天然气用量为180万m3/a。 参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表中燃烧天然气锅炉的产排污系数计算以上设施天然气燃烧烟气中SO2、NOx和颗粒物产生量，经核算，项目烘干工序天然气燃烧过程中废气产生情况见表4-5。 表4-5 天然气燃烧过程中废气产生情况一览表 燃料名称; 污染物; 单位; 产污系数; 产生量. 天然气; 废气量; Nm3/万m3-原料; 107753; 1939.554万m3/a. 颗粒物; kg/万m3-原料; 2.4; 0.432t/a. SO2; kg/万m3-原料; 0.02S; 0.36t/a. NOx; kg/万m3-原料; 6.97（低氮燃烧-国内领先）; 1.2546t/a. 注：①含硫量（S）是指燃气总硫分含量，单位为mg/m3；本次评价按照《天然气》（GB17820-2018）中二类标准，S=100。 ②颗粒物排放量计算参考《环境保护实用数据手册》中P69表2-63中推荐系数。. 项目粉状物料在烘干机中进行烘干室会产生一定量的粉尘。经类比同类项目，烘干过程中颗粒物产污系数为0.4kg/t-物料，本项目烘干物料量为79974.89t/a，则本项目烘干过程中颗粒物产生量为31.99t/a，16.0kg/h。 本项目烘干工序产生的废气先经过2级旋风除尘器（1#、2#）处理后，再经2级袋式除尘器（3#、4#）处理，之后由一根15m高的排气筒（DA002）排放。1#、2#旋风除尘器除尘效率均按照60%计，3#、4#袋式除尘器除尘效率均按照95%计，则烘干工序总除尘效率为99.96%。 本项目烘干废气产排情况见表4-6。 表4-6 本项目烘干废气产排情况一览表 排放 方式; 污染源; 污染物; 产生量; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 排放量; 排放 浓度mg/m3. t/a; kg/h; t/a; kg/h. 有组织; 烘干机; 颗粒物; 32.42; 16.21; 1671.52; 2级旋风除尘器（1#、2#）+2级袋式除尘器（3#、4#）+排气筒（DA002）; 0.013; 0.0065; 0.67. SO2; 0.36; 0.18; 18.56; 0.36; 0.18; 18.56. NOx; 1.25; 0.63; 64.68; 1.25; 0.63; 64.68. 由表4-6可知，本项目烘干工序产生的废气，先经过2级旋风除尘器处理后，再经过2级袋式除尘器处理，之后由一根15m高的排气筒（DA002）排放，颗粒物、SO2、NOx排放浓度均可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）排放限值（颗粒物10mg/m3，SO250mg/m3，NOx100mg/m3）要求。 1.1.1.3成品料仓颗粒物、成品包装工序颗粒物 （1）成品料仓颗粒物 本项目共设置3个成品料仓，用于盛放产品。产品在经提升机输送至成品料仓的过程中，会有少量的粉料随着空气由仓顶排出。根据项目备案，项目产能为8万t/a，参考第二次全国污染源普查水泥制品制造业工业污染物产生量和排放量的核算办法，粉尘产生量为0.13kg/t-产品，废气量20标m³/t-产品。计算可得粉尘产生量为10.4t/a，废气量为160万m³/a，本项目年工作时间为2000h。本项目共有3个成品料仓，每个料仓粉尘产生量及废气量均相同，则单个料仓粉尘产生量为3.47t/a，废气产生量为53.3万m³/a，粉尘产生浓度为6505.44mg/m³。根据设计资料，每个料仓上方均设置有一套袋式除尘器，袋式除尘器处理效率按99.9%计，则单个料仓粉尘排放量为0.00347t/a，排放浓度为6.5mg/m³。3个料仓产生的废气经各自料仓上方设置的袋式除尘器（5#、6#、7#）处理后由一根排气筒DA003排放。 （2）包装工序颗粒物 本项目采用负压包装方式，将成品料仓内的成品，通过采取负压的方式抽至自动包装机，在产品入包装袋的瞬间，会产生少量的粉尘，此部分粉尘产生量按0.1‰进行核算，则此部分粉尘产生量为8t/a。本项目共有3台包装机，每台包装机上方均设置有一套袋式除尘器，3台包装机粉尘产生量均相同，则单台包装机粉尘产生量为2.67t/a，袋式除尘器风量按300m³/h计，则单台粉尘产生浓度为4450mg/m³。袋式除尘器处理效率按99.9%计，则单个料仓粉尘排放量为0.00267t/a，排放浓度为4.45mg/m³。3台包装机产生的废气经各自上方设置的袋式除尘器处理后与成品料仓废气共用一根排气筒DA003排放。 （3）排气筒DA003排放污染物情况 本项目成品料仓、包装工序产生的废气经处理后，由同一根15米高的排气筒DA003排放。排气筒DA003排放污染物情况见表4-7。 表4-7 本项目排气筒DA003排放污染物情况一览表 污染源; 污染物; 产生量; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 排放量; 排放 浓度mg/m3. t/a; kg/h; t/a; kg/h. 成品 料仓; 颗粒物; 10.4; 5.2; 6500; 每个料仓上方均设置一套袋式除尘器，共3套（5#、6#、7#）; 一根15m高排气筒DA003排放; 0.0104; 0.0052; 6.5. 包装 工序; 颗粒物; 8; 4; 4444.44; 每台包装机上方均设置一套袋式除尘器，共3套（8#、9#、10#）; 0.008; 0.004; 4.44. DA003; 颗粒物; /; /; /; /; /; 0.018; 0.009; 5.41. 由表4-7可知，本项目成品料仓废气、包装废气，经处理后由同一根15m高的排气筒（DA003）排放，颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值（120mg/m3，3.5kg/h）要求。 1.1.2无组织废气 （1）原料装卸粉尘 本项目原料钾长石、钠长石、霞石、碳酸锶、碳酸钡等原料通过自卸汽车在原料库内卸载。自卸汽车卸料起尘量选用山西环保科研所，武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： Q=e0.61u×M/13.5 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； U—平均风速，取2m/s； M—汽车卸载量，取35t。 根据上述公式计算，项目原料卸载粉尘排放情况见表4-8。原料量共计94288.04t。 表4-8 本项目原料卸载粉尘核算一览表 类别; 汽车装载量（M）; 卸载起尘量（g/次）; 装载次数（次/a）; 起尘量（t/a）. 原料卸载; 35t; 8.78; 2694; 0.024. 评价建议建设单位按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（[2019]84号）中“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”中料场密闭治理要求做到： ①原料全部在密闭的原料库内分区堆放，所有物料均无露天堆放； ②原料的堆放、卸载、转运均在密闭原料库内进行； ③原料库四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭； ④原料库内所有地面硬化，并派专人定期对原料库进行打扫，保证除物料堆放区域外没有明显积尘； ⑤原料库内安装固定的喷干雾抑尘装置。 经采取以上措施后，本项目卸载起尘量可减少90%以上，故粉尘排放量约为0.0024t/a，以无组织形式排放。 （2）原料上料工序产生的无组织粉尘 本项目原料在原料库内通过铲车将原料投入上料仓内，此过程中会产生少量的粉尘，通过集气罩收集经袋式除尘器（1#）处理后由排气筒（DA001）排放，未被集气罩收集的粉尘量为0.47t/a。 为减少粉尘的产生量，本项目采取的措施主要有： ①在原料库上方设置喷干雾抑尘装置； ②上料仓三面密闭，另外一侧设置软门帘； ③原料库四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭。 经采取以上措施后，本项目上料工序约有10%的粉尘以无组织形式排放，排放量为0.047t/a。 （3）破碎工序产生的无组织粉尘 本项目破碎过程中产生的粉尘，通过集气罩收集经袋式除尘器（2#）处理后由排气筒（DA001）排放，未被集气罩收集的粉尘量为2.35t/a。 为减少粉尘的产生量，本项目采取的措施主要有：生产车间四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭。 经采取以上措施后，本项目上料工序约有10%的粉尘以无组织形式排放，排放量为0.235t/a。 1.1.3 道路运输扬尘 本项目原料及产品均采用汽车运输，汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，本次计算取10； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2，本次计算取0.1。 经计算，载重为10t的汽车行驶时扬尘为0.102kg/km·辆，载重为45t的汽车行驶时扬尘为0.38kg/km·辆。 车流量核算：本项目原料转运量为94288.04t/a，单车每次运输量按35t计算，转运车辆为2694次/a；成品转运量为80000t/a，单车每次运输量按35t计算，转运车辆为2286次/a。 项目车辆在厂区行驶距离约为165m，经计算，本项目各种车辆在厂区内行驶产生的扬尘情况见表4-9。 表4-9 项目车辆在厂区内行驶扬尘产排情况一览表 车辆类型; 空车重（t）; 重载车重（t）; 运输次数（次/a）; 空车起尘量（t/a）; 重载车起尘量（t/a）; 起尘量合计（t/a）. 原料运输车; 10; 45; 2694; 0.045; 0.169; 0.394. 产品运输车; 10; 45; 2286; 0.037; 0.143. 为减少厂区道路扬尘对周围环境的影响，评价建议建设单位按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（[2019]84号）中“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”中要求做到： ①厂区道路硬化，并配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地洒水抑尘，以降低扬尘污染； ②厂区闲置裸露空地绿化，厂区内无裸露空地； ③厂区出厂门口配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 采取以上措施后，可使粉尘量降低90%以上，即车辆运输扬尘量约为0.04t/a。 1.1.4 食堂油烟 本项目部分员工在厂区食宿。食堂燃料为液化气，液化气为清洁能源，燃烧过程不产生有害气体，因此餐厅产生的废气主要为油烟。根据当地生活习惯，食用油用量按20g/人·d计算，本项目在厂区食宿员工人数为60人，则食用油用量为1.2kg/d、0.3t/a，使用过程中一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%。食用油耗油量和炸、煎、烧、炒等烹饪工序有较大关系，但本项目的烹饪强度均低于纯餐饮经营单位，因此，本项目油烟挥发量取2.5%，则油烟产生量0.03kg/d、0.0075t/a。本项目拟安装油烟净化器对食堂油烟进行处理。 油烟净化器的工作原理：油烟由风机吸入静电油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻滞而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电大部分得以降解炭化，少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上，并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾及非甲烷总烃被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气，同时在高压发生器的作用下，电场内的空气产生臭氧，臭氧对非甲烷总烃等有机分子进行分解氧化反应，使有机气体物质降解转化成水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外，对油烟去除效率在90%以上。 根据建设单位提供资料，本项目设置灶头数为2个，根据河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018），本项目为小型饮食单位，油烟净化器对油烟去除效率取90%，则本项目油烟的排放量为0.003kg/d、0.75kg/a。油烟中污染物含量较低，烟气排放时间较短，经油烟净化器处理后经排气管道引到食堂楼顶（高约6m）高空排放，有利于废气的扩散和稀释。根据河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）及建设单位提供资料，油烟净化器的风量为4000m3/h，油烟净化器工作时间3h/d，则油烟的产生浓度为2.5mg/m3，去除效率90%， 排放浓度为0.25mg/m3；食堂油烟废气中油烟排放浓度均满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）（油烟排放要求最高允许排放浓度1.0mg/m3）要求。 1.1.5本项目废气产排情况汇总 本项目废气产排情况汇总见下表。 表4-10 本项目运营期废气产排情况一览表 污染源; 污染 因子; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 有组织废气; 上料工序; 颗粒物; 4.24; 2.12; 265; 集气罩+1套袋式除尘器（1#）; 15m高排气筒（DA001）排放; 0.042; 0.021; 2.63. 破碎工序; 颗粒物; 21.15; 10.58; 881.25; 集气罩+1套袋式除尘器（2#）; 0.21; 0.11; 8.81. 烘干工序; 颗粒物; 32.42; 16.21; 1671.52; 2级旋风除尘器（1#、2#）+2级袋式除尘器（3#、4#）; 15m高的排气筒（DA002）排放; 0.013; 0.0065; 0.67. SO2; 0.36; 0.18; 18.56; 0.36; 0.18; 18.56. NOx; 1.25; 0.63; 64.68; 1.25; 0.63; 64.68. 成品料仓; 颗粒物; 10.4; 5.2; 6500; 3个成品仓，共3套袋式除尘器（5#、6#、7#）; 15m高的排气筒（DA003）排放; 0.0104; 0.0052; 6.5. 包装工序; 颗粒物; 8; 4; 4444.44; 3台打包机，共3套袋式除尘器（8#、9#、10#）; 0.008; 0.004; 4.44. 无组织废气; 原料卸料; 颗粒物; 0.024; /; /; 原料库四面密闭，通道口安装卷帘门；所有地面硬化；安装固定的喷干雾抑尘装置。厂区道路硬化，定期清扫；裸露地面硬化；配备车辆冲洗设施。; 0.0024; /; /. 上料粉尘; 颗粒物; 0.47; 0.24; /; 0.047; 0.024; /. 破碎工序; 颗粒物; 2.35; 1.18; /; 0.24; 0.12; /. 车辆扬尘; 颗粒物; 0.394; /; /; 0.04; /; /. 1.2排放口基本情况 排放口相关内容见表4-11。 表4-11 废气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气 温度（℃）. 经度; 纬度. 1; DA001; 上料、破碎工序废气排放口; 颗粒物; 112°55′39.16″; 33°47′43.05″; 15; 0.5; 25. 2; DA002; 烘干废气排放口; 颗粒物、SO2、NOx; 112°55′42.98″; 33°47′45.24″; 15; 0.6; 25. 3; DA003; 成品料仓废气、包装工序废气排放口; 颗粒物; 112°55′39.44″; 33°47′44.52″; 15; 0.2; 25. 1.3废气排放标准 废气排放标准见表4-12。 表4-12 废气排放标准 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度. 1; DA001; 上料、破碎工序废气排放口; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120mg/m3. 2; DA002; 烘干废气排放口; 颗粒物; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 10mg/m3. SO2; 50mg/m3. NOx; 100mg/m3. 3; DA003; 成品料仓废气、包装工序废气排放口; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 120mg/m3. 1.4废气自行监测计划 根据本项目运营期产污特点及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合项目工程周围环境实际情况，制定自行监测计划，见表4-13。 表4-13 废气污染源监测计划 类别; 项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 备注. 废气; 生产废气; 颗粒物; 原料上料、破碎工序废气排放口（DA001）; 1次/年; 手工监测. 颗粒物、SO2、NOx; 烘干废气、成品料仓废气、包装工序废气排放口（DA002）. 1.5大气环境影响分析 本项目原料上料、破碎产生的颗粒物分别通过集气罩收集后经袋式除尘器（1#、2#）处理后由排气筒（DA001）排放，颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值（120mg/m3，3.5kg/h）要求。烘干工序产生的废气经2级旋风除尘器处理（1#、2#）后，再经过2级袋式除尘器处理（3#、4#）后由排气筒（DA002）排放，颗粒物、SO2、NOx排放浓度均可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）排放限值（颗粒物10mg/m3，SO250mg/m3，NOx100mg/m3）要求。成品料仓、包装工序产生的颗粒物经袋式除尘器处理后由排气筒（DA003）排放，颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值（120mg/m3，3.5kg/h）要求。本项目产生的废气对周围大气环境影响较小。 2 废水 本项目产生的废水包括生产废水和生活废水。生产废水经浓缩沉淀后循环使用不外排，生活废水经化粪池处理后，定期由吸粪车运至集聚区污水处理厂处理后综合利用，不外排。 2.1生产废水 （1）洗矿废水 本项目采用螺旋洗矿机对原料进行清洗。根据建设单位提供的设备说明，洗矿平均用水量为10m3/h，每天运行8h计算，则螺旋洗矿机用水量为80m3/d，640m3/a。其中5%的水被原料带走。其余含尘废水进入到1#浓缩罐。 （2）分筛废水 破碎后的物料在分筛时，同时加水。根据设计资料，此过程加水量与物料的体积比为0.8：1。分筛物料量为88924.46t/a，密度按2.5×103kg/m3，则体积为35570m³。此工序用水量为28456m³/a，113.82m³/d。此部分水经分筛机、水轮、脱水筛后，进入到1#浓缩罐。 （3）球磨机废水 本项目球磨工序采用湿式磨矿，球磨机的用水量跟物料性质、磨矿细度等有关，加水量一般约为磨矿量的2~3倍。本项目球磨工序用水量按磨矿量的2倍进行核算，磨矿量为88924.46t/a，则用水量为177848.92m3/a，711.40m3/d。 加入球磨机的水和物料混合磨矿后，进入后续分级机、电磁机等，此工序无废水产生。 （4）电磁除铁废水 本项目采用电磁机将球磨后物料中的含铁物料去除，工作时用水将被吸至磁介质表面的磁性矿物进行冲洗下来，排入1#浓缩罐。根据设备参数，用水量为20m3/h，每天用水量为160m3/d。 （5）压滤料压滤废水 排入1#浓缩罐的含尘废水，经浓缩罐上方的自动加药装置加入聚合氯化铝沉淀之后，上清液排入储水池，循环使用，不外排；下层沉淀物经板框压滤机压滤。板框压滤机压滤后的物料含水率为28%，结合物料平衡，压滤料共20117.94t/a（含水率28%）；板框压滤机压滤过程中产生的废水直接进入储水池，循环使用，不外排。1#浓缩罐排入储水池的水为74500m³/a（298m³/d）；其余5633.02m³/a（22.53m³/d）水被物料带走。 （6）真空带式脱水机排水 除铁后的物料经真空带式脱水机脱水，脱水后物料含水率为10%。结合物料平衡计算，真空带式脱水机脱水后物料带走的水分为8885m³/a（35.54m3/d），脱出的水量为176287.5m3/a（705.15m3/d），直接排入储水池，循环使用不外排。 （6）喷淋用水 本项目原料库设置干雾抑尘装置以达到降尘目的，经类比分析，喷头喷水流量为2.54~8.24m3/h，本次评价取5.5m3/h，项目每天洒水时间约为20min，根据计算，喷淋用水量约为1.83m3/d（402.6m3/a）。此部分水自然蒸发，无废水排放。 （7）进出车辆冲洗废水 项目原料运输采用载重汽车，车辆轮胎会粘带泥沙，采用感应式全车自动冲洗装置对进出车辆进行冲洗，以降低运输道路扬尘对沿线环境的污染影响。项目原料、产品运输车辆共约4906辆/a，每辆车清洗用水量按1m3计算，则车辆冲洗用水量约4906m3/a，其中3924.8m3/a来自于沉淀池（100m3）的回用水，新鲜用水量为981.2m3/a，3.92m³/d。 2.2生活废水 项目劳动定员120人，有60人在厂区食宿。年工作250天。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），食宿生活污水定额按100L/人·d，不食宿生活污水定额按50L/人·d，则用水量为9m3/d（2250m3/a），废水产生量按用水量的80%计，则本项目生活废水产生量为7.2m3/d（1800m3/a）。废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。本项目生活污水中污染物COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油浓度分别为300mg/L、150mg/L、25mg/L、200mg/L、20mg/L，则生活废水中各污染物产生量分别为：COD0.54t/a、BOD50.27t/a、NH3-N0.045t/a、SS0.36t/a、动植物油0.036t/a。食堂废水经隔油池处理后，与其他生活废水一同汇入化粪池处理，处理后排入集聚区污水处理厂处理后，综合利用不外排。 本项目废水产排情况见表4-14。 表4-14 本项目废水产排情况一览表 废水类型; 用水量（m3/a）; 产生量（m3/a）; 治理措施. 生产水; 洗矿水; 640; 608; 进入1#浓缩罐，浓缩处理后，储水池暂存，循环使用，不外排. 电磁除铁水; 40000; 40000. 分筛水; 28456; 28456; 储水池暂存，循环使用，不外排. 球磨机水; 177848.92; 0; /. 喷淋水; 402.6; 0; 自然蒸发. 进出车辆冲洗水; 4906; 3924.8; 沉淀池沉淀后，循环使用不外排. 生活水; 2250; 1800; 食堂废水经隔油池处理后，同其他生活污水一同汇入化粪池处理后，排入集聚区污水处理厂处理，综合利用不外排. 图4 本项目水平衡图（单位：m³/d） 2.3初期雨水 本项目料库、厂房均为密闭厂房。但是车辆进出库房、在厂区转运过程中，可能有物料散落。为防止雨季初期雨水直接排出，对该区域地表水产生影响，评价要求建议一座初期雨水收集池。 初期雨水按下式计算： 本项目所在地属于平顶山市，根据平顶山市城市规划设计院采用湿度饱和差法： q=883.8（1+0.837lgP）t0.57 式中： V降水——初期雨水量，m3； q——最大暴雨强度，取重现期（P）2年，降雨历时（t）30分钟，最大降雨强度为159.22L/s·ha； s——雨水汇水面积，取20000m2； t——初期雨水收集时间，取10min； ψ——径流系数，取0.9。 根据计算，本项目初期雨水总量为172m3。 在厂区内沿道路两侧、厂房外侧分别设置导流槽，初期雨水通过导流槽汇入初期雨水收集池。设置一座容积为180m3的初期雨水收集池，位于厂区的东南角。池壁、池底基础防渗。初期雨水经收集沉淀后用于厂区内洒水降尘。 3 噪声 3.1 噪声源强产生情况 本项目运营期噪声源主要是螺旋洗矿机、原矿石粉碎机、球磨机、分筛机、电磁机、脱水机、铲车等设备运行产生的噪声及风机运行时产生的空气动力性噪声，其声级值约为70~85dB（A）。各设备噪声源强详见表4-15。 表4-15 项目各声源的源强及治理后噪声级 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量（台）; 源强（dB（A））; 噪声防治措施; 衰减后源强（dB（A））. 1; 螺旋洗矿机; 2; 80; 厂房内布置、减振基础、距离衰减; 55. 2; 分筛机; 3; 80; 55. 3; 原矿石粉碎机; 1; 85; 60. 4; 水轮; 1; 70; 45. 5; 脱水筛; 1; 75; 50. 6; 球磨机; 2; 85; 60. 7; 分级机; 2; 80; 55. 8; 电磁机; 6; 75; 50. 9; 带式脱水机; 2; 80; 55. 10; 板框压滤机; 3; 75; 50. 11; 风机; 4; 85; 60. 3.2 声环境影响分析 本项目运营期噪声源主要是螺旋洗矿机、原矿石粉碎机、球磨机、分筛机、电磁机、脱水机、铲车等设备运行产生的噪声及风机运行时产生的空气动力性噪声，其声级值约为70~85dB（A）。本项目生产设备均设置在车间内，评价要求对高噪声设备安装减振基础，并定期对各类设备进行日常检修，确保其处于良好的运行状态，以避免异常噪声的产生，采取以上措施后各高噪设备可降低25dB（A）以上。 采用噪声衰减模式计算厂界四周的噪声值，并以此预测本项目厂界达标情况。 （1）点声源衰减公式： Lp2＝Lp1－20Lg（r2/r1） 其中：Lp1—距声源r1米处的声压级dB（A）； Lp2—距声源r2米处的声压级dB（A）。 （2）噪声级叠加公式： 对于相距较远的两个或两个以上噪声源同时存在时，它们对于远处某点（预测点）的声级必须按量叠加，该点的总声压级可用下面的公式来计算： Lp＝10Lg（10Lp11/10＋10Lp21/10＋…） 其中：Lp—某点叠加后的总声压级dB（A）； Lp11、Lp21为每个噪声源对该点的声压级dB（A）。 本项目厂址东、西、南、北四厂界噪声贡献值见表4-16。 表4-16 本项目厂界四周噪声贡献值一览表 预测位置; 源强dB(A); 距离厂界（m）; 贡献值dB(A); 是否达标; 标准限值dB(A). 东厂界; 70.37; 20; 44.34; 是; 昼间65、夜间55. 南厂界; 80; 32.30; 是. 西厂界; 93; 31.00; 是. 北厂界; 68; 33.71; 是. 由上表可知，本项目在厂界的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 3.3 噪声自行监测计划 根据本项目运营期产污特点，制定自行监测计划见表如下： 表4-17 噪声监测计划 类别; 点位布设; 监测项目; 监测方法及依据; 监测频率. 噪声; 东、南、西、北四周边界; Leq(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 1次/季. 4 固废 4.1 固废产生情况 本项目产生的固体废物主要包括袋式除尘器收集粉尘、压滤料、废矿物油以及生活垃圾。 4.1.1一般固废 （1）袋式除尘器收集粉尘 本项目生产过程中产生的颗粒物使用袋式除尘器进行收集处理，根据物料平衡，袋式除尘器收尘量为75.5t/a，主要成分为颗粒物，属于一般固废，经收集后作为产品外售。 （2）压滤料 1#浓缩罐的浓缩液使用板框压滤机进行压滤，经压滤后压滤料的含水率为28%，产生量为14484.92t/a（干基），20117.94t/a（湿基）。在压滤料库内暂存，定期外售给陶瓷生产厂家。 4.1.2危险废物 本项目危险废物主要为球磨机、除铁机、压滤机轴承定期更换的废机油、废润滑油等，机油和润滑油在经过一段时间之后，就必须更换。根据厂家提供数据，设备润滑油更换每1~2年更换一次。根据设备润滑保养手册，项目扩建工程机油、润滑油更换量为250kg/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年），废机油、废润滑油均属于危险废物中“HW08废矿物油与含矿物油废物”，评价建议，设置一间10m2的危废暂存间及若干危险废物收集桶，用于暂存本项目危险废物。 本次环评要求建设单位按照以下要求处置危险废物： ①设置专门的危险废物暂存间储存 危险废物暂存场必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，采取严格的防渗、防雨以及防溢流措施，防止危险废物中的污染物渗入地下；存放区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，地面采用防渗混凝土硬化（250mm厚），地面下用灰土作垫层（300mm厚）并铺设HDPE膜。项目的危废暂存场所应设置危险废物标志和存放物品的名称。 ②危险废物设置专用容器 本项目产生的危险废物分别储存在专用的密闭容器内；容器内须留足够空间；容器上设置明显环境保护标志，定期对贮存容器进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换；禁止将不兼容危险废物在一个容器内混装。 ③委托处理 禁止危险废物与一般固体废物混合存放；项目产生的危险废物经集中收集后，委托有资质的单位进行处置，确保生产过程产生的危险废物得到妥善处置。 ④转移运输 由危险废物处置单位上门回收，运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。 危险废物的转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，建设单位应向当地环保部门申请领取联单。本项目危险废物产生情况见表4-18。 表4-18 本项目危险废物产生情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.25; 生产设备; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 1~2年; T、I; 收集暂存. 4.1.3生活垃圾 本项目劳动定员120人，生活垃圾产生量按每人每天1.0kg计算，则本项目生活垃圾产生量约为0.12t/d、30t/a，收集后由环卫部门处置。 4.1.4本项目固废产生情况汇总 本项目固体废物产生种类及处理措施一览表见表4-19。 表4-19 项目固体废物种类及处理处置措施一览表 序号; 名称; 属性; 产生量（t/a）; 处置量（t/a）; 最终去向. 1; 除尘器收集粉尘; 一般固废; 75.5; 75.5; 作为产品外售. 2; 压滤料; 一般固废; 20117.94; 20117.94; 在压滤料库暂存，定期外售给陶瓷生产厂家. 3; 生活垃圾; 生活垃圾; 30; 30; 集中收集后，由环卫部门处置. 4; 废机油、废润滑油; 危险废物; 0.25; 0.25; 交有资质的单位处置. 综上所述，本项目产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，满足环保要求。不会对周围环境造成二次污染。 5 地下水防治措施 本项目对地下水影响主要为危险废物暂存间的废机油、废润滑油泄漏后下渗，对地下水产生不利影响。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区要求，项目厂区按照重点防渗区、简单防渗区进行防渗处理，项目建设对地下水影响较小。本项目地下水防渗要求见下表。 表4-20 本项目防渗分区一览表 区域; 防渗分区; 防渗技术要求. 危废暂存间; 重点防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 生产车间、办公区、厂区道路等; 简单防渗区; 一般地面硬化. 重点防渗区采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其它人工材料进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，然后表面全部进行硬化。 6 土壤环境影响分析 （1）土壤环境影响识别 本项目建设对土壤环境的影响主要发生在运营期，建设项目土壤环境影响类型与影响途径表见下表。 表4-21 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 时段; 污染影响类型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; /; /; /; /. 运营期; √; /; √; /. 建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表见下表。 表4-22 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程 /节点; 污染途径; 全部污染物指标a; 特征因子; 备注b. 生产车间; 废气处理设施; 大气沉降; 颗粒物、SO2、NOX; /; 连续. 危废暂存间; 垂直入渗; 废机油、废润滑油; /; 事故. a 根据工程分析结果填写 b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标. （2）土壤环境影响分析 根据本项目污染物排放特征及污染途径，仅定性分析本项目对土壤环境产生的影响。 ①本项目废气排放的主要污染物为颗粒物、SO2、NOX，会通过大气干、湿沉降的方式进入周围的土壤，从而使局部土壤环境质量逐步受到污染影响。经计算，废气排放对周边污染物的贡献浓度较低，占地范围内按照要求进行分区防渗，项目大气沉降不会对周边土壤产生明显影响。 ②运营期，项目危险废物暂存间发生泄漏，如危废暂存间未采取防渗措施，污染物会经过表土入渗，再进入包气带对土壤环境造成影响，因此建设单位应严格落实各项环境保护措施，按要求对厂区地面进行分区防渗处理，加强厂区管理，定期对各重点防渗区进行检查，保证物料泄漏时能够及时应对，防止物料泄漏对土壤产生不良影响。 综上所述，评价认为正常情况下，本项目对土壤环境影响较小。 7 环境风险分析 7.1风险识别 （1）物质危险性识别 本项目涉及的风险物质主要是天然气，理化性质见表4-23。 表4-23 液化天然气的理化性质及危险特性 标识; 中文名：天然气[含甲烷，液化的]；液化天然气; 危险货物编号：21008. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：8006-14-2. 理化性质; 外观与性状; 无色无臭液体. 熔点（℃）; /; 相对密度（水=1）; 0.45; 相对密度（空气=1）; /. 沸点（℃）; -160~-164; 饱和蒸气压（KPa）; /. 溶解性; /. 毒性及健康危害; 毒性; LD50：. LC50：. 健康危害; 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。液化天然气与皮肤接触会造成严重灼伤. 急救方法; 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救；液体与皮肤接触时用水冲洗，如产生冻疮，就医诊治. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; /. 闪点（℃）; /; 爆炸上限（v%）; 14（室温时）；13（-162℃）. 引燃温度（℃）; /; 爆炸下限（v%）; 5（室温时）；6（-162℃）. 危险特性; 极易燃；蒸气能与空气形成爆炸性混合物；当液化天然气由液体蒸发为冷的气体时，其密度与常温下的天然气不同，约比空气重1.5倍，其气体不会立即上升，而是沿着液面或地面扩散，吸收水与地面的热量以及大气与太阳的辐射热，形成白色云团。由雾可察觉冷气的扩散情况，但在可见雾的范围之外，仍有易燃混合物存在。如易燃混合物扩散到火源，就会立即闪回燃着。当冷气温热至-112℃左右，就变得比空气轻，开始向上升。液化天然气遇水生成白色冰块，冰块只能在低温下保存，温度升高即迅速蒸发，如急剧扰动能猛烈爆喷. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：液化天然气应在大气压下稍高于沸点温度(-160℃)下用绝缘槽车或槽式驳船运输；用大型保温气柜在接近大气压并在相应的低温(-160～-164℃)下储存，远离火种、热源，并备有防泄漏的专门仪器；钢瓶应储存在阴凉、通风良好的专用库房内，与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运 泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄露出气要用排风机排至空旷地方. 灭火方法; 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉. （2）生产系统危险性识别 本项目涉及到的风险物质主要为天然气，生产过程中可能出现天然气阀门、管线破损等导致天然气泄漏的情况，当达到爆炸极限时，遇火源会引发爆炸，产生高温高压冲击波，产生破坏作用；天然气不完全燃烧产生CO，与人体血红蛋白结合会导致人体缺氧窒息。 7.2风险潜势判断及评价等级 （1）风险潜势判断 根据环境风险分析可知，本项目涉及到的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的环境风险物质为天然气（主要成分为甲烷）。 根据建设单位提供的工程资料，本项目天然气来源为“西气东输”管道天然气，管道长400m，内径60mm，厂区内天然气最大在线量为0.95kg。本项目危险物质储存情况一览表见表4-24。 表4-24 危险物质储存情况一览表 危险物质名称; 最大储存量（t）; 临界量; Q值. 天然气; 0.00095; 10; 0.000095. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，按下列式进行计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 其中：q1，q2，……qn—每种危险物质的最大存在总量，单位t； Q1，Q2，……Qn—每种危险物质的临界量，单位t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目风险物质Q=0.000095＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 （2）等级判定 依据《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）中4.3的内容，评价级别判定依据见表4-25。 表4-25 评价工作等级划分一览表 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 由上表可知，本项目评价工作等级为简单分析。 7.3环境影响途径 本项目发生突发性事故时对周围环境的影响主要为天然气泄漏，由此引发火灾、爆炸对周围环境空气的的影响。 7.4环境风险分析 本项目风险主要为火灾事故次生环境影响。天然气由“西气东输”管网输送至厂区供至各生产工序，天然气管道发生泄漏的情况较小，特殊情况下发生泄漏时，天然气随即散入空气中，因天然气的主要成分为甲烷，故因泄漏对大气的环境影响极小。另天然气具有可燃性，遇明火会发生燃烧，在然烧过程中同时会伴生大量的烟尘、CO等污染物，将对周围环境产生影响。项目为釉用新材料生产，发生火灾的可能性极小。距离本项目最近的环境敏感点为厂址东北侧89m处的井沟村，其次为厂址西南侧的梁洼第五小学，项目在认真落实相关风险管理措施的情况下，对敏感点影响较小。 7.5风险防范措施 （1）天然气泄漏风险防范措施 ①项目在建设过程中委托专业的有资质单位进行设计，设备的选型、安装、验收，工艺的布置以及相互之间的安全距离按照相应的规范和标准进行，建筑物按《建筑防火设计规范》的规定进行设计。 ②天然气输入管线上应设置手动紧急截断阀。紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源，同时安装天然气自动检测报警仪。 ③进行相关专业知识培训，严格持证上岗，相关作业人员应取得相应资格证书，管理人员具备了解掌握天然气火灾和消除火灾的措施及消防器材的使用等知识，并安排管道定期巡检工作，预防事故发生。 ④加强设备维修保养，所有管道、阀门等连接部位都应该连接牢固，做到严密、不渗、不漏。预防天然气物料意外泄露事故。 ⑤加强明火管理，严防火种进入，具体应做好以下几点：应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。禁止任何人携带火种（打火机、火柴、烟头等）和易产生碰撞火花的钉鞋等进入生产区内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。生产区内，不准无阻火器车辆行驶，要严格限制外单位车辆进入生产区。 ⑥配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作。 ⑦安全、通风、阻爆、隔爆、泄露等设施应完善有效，未经主管部门许可，不得拆除或弃用。 （2）环境风险事故应急处理措施 眼睛接触：用大量的水至少冲洗15分钟。将眼睑拉开充分清洗。马上就医。 皮肤接触：马上就医。 吸入：马上离开。如果呼吸困难，马上供应氧气。如果呼吸停止，先供氧然后人工呼吸。马上就医。 摄入：马上就医。 应急处置：发生天然气泄漏后，未被点燃情况下，任何需要进入的应急人员需穿戴防护服和呼吸保护装备，包括消防员的防护服、安全帽、面罩、手套、靴子与空气袋。采用高倍数泡沫覆盖池液表面，同时在泄漏区外围喷雾降温，降低池液的挥发速度。如发生火灾时，应该用干粉灭火器、二氧化碳灭火器灭火，不可采用水流直接灭火。 （3）事故水池容积核算 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），消防水量为5-30L/S；本项目取10L/S，火灾延续供水时间按照1个小时计算，事故全厂消防水量为36m3。 本次评价建议建设单位设置一个40m3消防废水池，可容纳事故状态下各类废水。消防废水池采用HDPE土工膜和粘土结合型防渗材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。消防废水经检测、评估后可根据实际情况，在咨询相关环保、消防专家的意见的前提下，制定可靠的废水处理方案，对废水进行合理处置，保证其达标排放。综上，本项目事故状态下的废水均可以得到有效处置，对周围环境影响不大。 7.6突发环境事件应急预案要求 根据环发[2012]77号文的要求，企业应建设并完善日常和应急监测系统，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。企业应将突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。 根据导则要求并结合项目特点，需制定的相关环境保护应急预案主要内容见下表。 表4-26 企业突发环境事件应急预案一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故. 2; 危险源概况; 对可能发生风险的生产设备等进行详细的描述. 3; 应急计划区; 生产设备、天然气管道区. 4; 应急组织; 工厂：厂指挥部—负责全厂全面指挥危险源控制组—负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源专业救援队伍—负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部—负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍支援. 5; 应急状态及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序，主要包括报警与接警、应急救援队伍的出动、泄漏救援和火灾控制等方面. 6; 应急设施、设备与材料; 生产装置：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；（2）防止原辅材料外溢、扩散，主要是土料、沙袋等。. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 厂区若发生泄漏或爆炸事故，应立即通知当地消防部门、安全部门及环保部门，三方联合行动。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据； 当发生物料泄漏情况时，应重点对厂址周边村庄进行监测，并在事后进行跟踪监测，以对事故后果进行评估。. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救 护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练（演练半年一次，培训一个月一次），对新工人上岗前进行三级安全教育。. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 7.7分析结论 本项目环境风险简单分析内容表见下表。 表4-27 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河南省成丰新型材料科技有限公司年产8万吨新型材料加工项目. 建设地点; 平顶山市鲁山县产业集聚区北区梁张路与兴工路交叉口. 地理坐标; 经度; 112.928018; 纬度; 33.795180. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：天然气；分布：天然气管道. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 泄漏的天然气遇明火、静电等会发生的火灾、爆炸事件，燃烧产生 的伴生/次生污染物对人和环境均会产生不利影响。. 风险防范措施; ①选用符合技术标准的设备、设施，定期进行巡检和维护保养； ②设置燃气监测报警装置； ③加强工作人员安全培训，相关工作人员持证上岗； ④设置消防器材、防爆电气设备、事故池； ⑤编制突发环境事件应急预案。. 填表说明; 本项目天然气最大在线量为0.00095t，根据项目环境风险潜势初判结果，本项目环境风险潜势为I，评价工作可进行简单分析. 本项目涉及的风险物质主要为天然气。项目风险物质危险性主要表现在火灾、爆炸、局部浓度过高窒息等突发性事故，其次生污染影响较小，建议企业结合本项目特点，制定应急预案及区域风险防范应急救援支援措施。在认真落实相关风险管理措施的情况下，本项目环境风险可防控。 7.8项目存在的其他环境风险分析 本项目涉及的风险物质主要为天然气，经分析，在认真落实相关风险管理措施的情况下，本项目环境风险可防控。 除此之外，本项目存在的其他环境风险主要有项目产生的生产废水、初期雨水如果处理不当，可能会随着地势流入大浪河，对大浪河造成影响。 本项目产生的生产废水经浓缩、压滤处理后，在储水池储存，循环使用不外排；车辆冲洗废水设沉淀池沉淀后，循环使用不外排；初期雨水含有颗粒物，在厂区内设置初期雨水收集池，收集沉淀后，用于厂区绿化、洒水抑尘。项目应严格按照上述措施对产生的废水进行处理，项目废水零排放，不会对地表水体大浪河产生影响。 8 项目选址可行性分析 （1）本项目位于平顶山市鲁山县产业集聚区北区，租用平顶山市银地源实业有限公司和平顶山市唐保耐火材料有限公司部分用地进行建设，根据鲁山县产业集聚区用地性质规划图，项目占地类型为三类工业用地。 （2）本项目为其他非金属矿物制品制造，属于非金属矿物制品业，符合鲁山县产业集聚区环境准入条件，项目建设与《鲁山县产业集聚区规划（2014～2020）》相符。 （3）根据对项目运营期间污染物排放的预测，该项目运营期间噪声和废气、废水都能达到环境标准，所以对周围环境影响较小。 （4）项目运营过程中产生的各项污染物均能够得到合理地处理和处置，对环境不会产生大的影响。 综上，本项目选址可行。 9 环保投资估算 本项目总投资28000万元，其中环保投资162.5万元，占总投资额的0.58%。本项目环保投资见下表。 表4-28 本项目环保投资一览表 序号; 污染源; 防治措施; 投资估算（万元）. 1; 废气; 原料库; 全密封原料库，上方设置喷干雾抑尘装置覆盖全部堆场，装卸作业在封闭原料库内进行；料库四面密闭，通道口安装卷帘门；所有地面均硬化。; 50. 上料仓; 集气罩+1套袋式除尘器（1#）; 1根15m高排气筒（DA001）排放; 10. 破碎机; 集气罩+1套袋式除尘器（2#）. 烘干机; 2套旋风除尘器（1#、2#）+2套袋式除尘器（3#、4#）+1根15m高排气筒（DA002）; 20. 成品料仓; 每个料仓上方均设置一套袋式除尘器，共3套（5#、6#、7#）; 一根15m高排气筒DA003排放; 20. 包装机; 每台包装机上方均设置一套袋式除尘器，共3套（8#、9#、10#）. 油烟; 油烟净化器+高于食堂楼顶排气筒; 3. 2; 废水; 生活污水; 食堂废水经隔油池（2m3）处理后，同其他生活废水一起进入化粪池（12m3）处理后，定期由吸粪车运至集聚区污水处理厂处理; 3. 生产废水; 设置浓缩罐加药沉淀后，上清液直接排入储水池，下层沉淀物进行脱水处理，脱出的水分排入储水池，循环使用; 20. 车辆冲洗废水; 设置感应式车辆冲洗装置，冲洗废水经沉淀池（100m3）沉淀处理后，回用于车辆冲洗; 8. 初期雨水; 设置一座初期雨水收集池（190m3）收集后，用于厂区洒水降尘; 4. 3; 噪声; 设备噪声; 厂房内布置、减震基础等措施; 6. 4; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶及垃圾箱; 0.5. 废机油、废润滑油; 危险废物收集装置及危险废物固废暂存区10m2; 8. 5; 环境风险; 设置消防器材、消防废水池（40m3）、防爆电气设备、制定环境风险应急预案; 10. 6; 合计; 162.5. 10 环保验收内容 本项目环保设施竣工验收一览表见表4-29。 表4-29 本项目环保设施验收一览表 序号; 项目; 污染源; 治理措施; 环保验收指标. 1; 废气; 原料库; 全密封原料库，上方设置喷干雾抑尘装置覆盖全部堆场，装卸作业在封闭原料库内进行；料库四面密闭，通道口安装卷帘门；所有地面均硬化。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 上料仓; 2个集气罩+1套袋式除尘器（1#）; 1根15m高排气筒（DA001）排放. 破碎机; 1个集气罩+1套袋式除尘器（2#）. 烘干机; 2套旋风除尘器（1#、2#）+2套袋式除尘器（3#、4#）+1根15m高排气筒（DA002）; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）. 成品料仓; 每个料仓上方均设置一套袋式除尘器，共3套（5#、6#、7#）; 一根15m高排气筒（DA003）排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 包装机; 每台包装机上方均设置一套袋式除尘器，共3套（8#、9#、10#）. 食堂油烟; 油烟净化器+高于食堂楼顶排气筒; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. 2; 废水; 生活污水; 隔油池（2m3）+一个容积12m3的化粪池; 运至集聚区污水处理厂处理. 生产废水; 浓缩罐+储水池; 循环使用不外排. 车辆冲洗 废水; 洗车平台+容积100m3的沉淀池; 沉淀后循环使用， 不外排. 初期雨水; 初期雨水收集池，容积190m3; 收集沉淀后，用于厂区洒水降尘. 3; 噪声; 设备噪声; 厂房内布置、减震基础等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶及垃圾箱; 妥善处置. 废机油、废润滑油; 危险废物收集装置及危险废物固废暂存区10m2. 5; 环境风险; 设置消防器材、消防废水池（40m3）、防爆电气设备、制定环境风险应急预案; 按要求配备. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001 | 上料仓 | 颗粒物 | 2个集气罩+1套袋式除尘器（1#） |  | 1根15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 破碎机 |  | 1个集气罩+1套袋式除尘器（2#） |  |  |  |
|  | DA002 | 烘干机 | SO2、NOx、 颗粒物 | 2套旋风除尘器（1#、2#）+2套袋式除尘器（3#、4#）+1根15m高排气筒（DA002） |  |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） |
|  | DA003 | 成品料仓 | 颗粒物 | 每个料仓上方均设置一套袋式除尘器，共3套（5#、6#、7#） | 一根15m高排气筒（DA003）排放 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 包装机 |  | 每台包装机上方均设置一套袋式除尘器，共3套（8#、9#、10#） |  |  |  |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟 | 油烟净化器+高于食堂楼顶排气筒 |  |  | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
|  | 原料库 |  | 颗粒物 | 全密封原料库，上方设置喷干雾抑尘装置覆盖全部堆场，装卸作业在封闭原料库内进行；料库四面密闭，通道口安装卷帘门；所有地面均硬化。 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 车辆运输 |  | 颗粒物 | 厂区道路硬化，配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，场地洒水抑尘；厂区内地面硬化或绿化，内无裸露空地；配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗 |  |  |  |
| 地表水 环境 | 车辆冲洗废水 |  | SS | 洗车平台+容积100m3的沉淀池 |  |  | 沉淀后循环使用，不外排 |
|  | 生产废水 |  | SS | 浓缩罐+储水池 |  |  | 循环使用不外排 |
|  | 生活废水 |  | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 隔油池（2m3）+一个容积12m3的化粪池 |  |  | 送至集聚区污水处理厂处理 |
|  | 初期雨水 |  | SS | 初期雨水收集池，容积190m3 |  |  | 收集沉淀后，用于厂区洒水降尘 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 等效 声级 | 厂房内布置、基础减震 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / |  |  | / |
| 固体废物 | 除尘器收集粉尘 |  | 收集后作为产品外售 |  |  |  |  |
|  | 压滤料 |  | 压滤料库暂存，定期外售给陶瓷生产厂家 |  |  |  |  |
|  | 废机油、 废润滑油 |  | 在危险废物暂存间（10m2）暂存后，由有资质单位处置 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶或垃圾箱分类收集后，交由环卫部门处置 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间进行重点防渗；生产车间、办公区、厂区道路等简单防渗 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区道路、生产车间地面硬化，空闲地带绿化 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置消防器材、消防废水池（40m3）、防爆电气设备、制定环境风险应急预案 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |  |  |

# 六、结论

河南省成丰新型材料科技有限公司年产8万吨新型材料加工项目符合国家产业政策，在采取相应的治理措施后，本项目在运行过程中产生的各种污染因素可达到相关环境标准和环保法规的要求，对周围水环境、大气环境、声环境的影响较小。在本项目实施过程中，必须严格落实本评价提出的各项污染防治措施和相关管理规定，确保环保设施正常运转。在此前提下，从环境保护角度考虑，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.6128t/a |  | 0.6128t/a | +0.6128t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.36t/a |  | 0.36t/a | +0.36t/a |
|  | NOx |  |  |  | 1.25t/a |  | 1.25t/a | +1.25t/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的粉尘 |  |  |  | 75.5t/a |  | 75.5t/a | +75.5t/a |
|  | 压滤料 |  |  |  | 20117.94t/a |  | 20117.94t/a | +20117.94t/a |
| 危险废物 | 废机油、废润滑油 |  |  |  | 0.25t/a |  | 0.25t/a | +0.25t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本报告表附以下附图、附件： 附图： 附图一 本项目地理位置图 附图二 本项目周边环境敏感点示意图 附图三 本项目平面布置图 附图四 鲁山县产业集聚区用地性质规划图及本项目位置 附图五 鲁山县产业集聚区产业布局规划图及本项目位置 附图四 现场照片 附件： 附件1 本项目委托书 附件2 本项目备案证明 附件3 鲁山县环境保护局出具的关于本项目环评执行标准的意见 附件4 本项目与平顶山市银地源实业有限公司的用地租赁合同 附件5 本项目与平顶山市唐保耐火材料有限公司的用地租赁合同 附件6 本项目入驻鲁山县产业集聚区协议 附件7 鲁山县产业集聚区管理委员会出具的关于本项目的证明材料 附件8 本项目的技术评审意见及专家签名表 附表： 附表 建设项目环评审批基础信息表