# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 鲁山县利博石材有限公司年加工圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工及边角废料综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2101-410423-04-01-769751 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 秦双营 | 联系方式 | 15038879777 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市鲁山县库区乡明山寺村 |  |  |
| 地理坐标 |  | E：112度46分48.641秒，N：33度47分9.409秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3032 建筑用石加工C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 27-056 砖瓦、石材等建筑材料制造 39-085 非金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 200.00 | 环保投资（万元） | 56.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 28.25 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7239.54 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，本项目属于“允许”类建设项目。本项目已经在鲁山县发展和改革委员会备案，项目代码为：2101-410423-04-01-769751（附件2），因此本项目的建设符合国家当前产业政策。 2、与平顶山市水源保护区划分 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2021】72号），调整鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区，具体范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目位于平顶山市鲁山县库区乡明山寺村，距离西侧荡泽河1.6km，距离南侧昭平台水库环库路约810m，不在昭平台水库饮用水水源保护区及准保护区范围内。 3、与鲁山县集中式饮用水水源保护区的相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①鲁山县四棵树乡清水河前庄 一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 ②鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ③鲁山县土门办事处土门河侯家庄 一级保护区范围：土门河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域，西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ④鲁山县下汤镇沙河地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥（770米）至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 ⑤鲁山县张官营镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑥鲁山县张良镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑦鲁山县马楼乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 ⑧鲁山县磙子营乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域（1号取水井），2号取水井外围47米的区域。 ⑨鲁山县让河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山市鲁山县库区乡明山寺村，该乡未设置乡镇集中式饮用水水源保护区，距离本项目最近的乡镇集中式饮用水源保护区为鲁山县让河乡地下水井群，距离本项目约13km且有沙河相隔，本项目不在其保护区范围内，符合鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区规划。 4、“三线一单”相符性分析 4.1生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为 20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 本项目位于平顶山市鲁山县库区乡明山寺村，鲁山县涉及的生态保护红线区有2个，分别为外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线和南水北调中线水源涵养生态保护红线。本项目不在上述划定的两处生态红线范围内。 4.2环境质量底线 本项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求、地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准、声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 本项目运营期各环节废气均采取相应处理措施后达标排放，生产废水全部循环使用，生活污水经化粪池收集处理后定期清掏用作农肥，均不外排，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。 4.3资源利用上线 本项目运营期将会消耗一定的电能和水资源，但项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4.4生态环境准入清单 本项目位于平顶山市鲁山县库区乡，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）、《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函[2021] 121号）以及河南省“三线一单”成果查询系统（河南省“三线一单”查询结果示意图见附图3），本项目所在区域涉及的环境管控单元主要为鲁山县一般管控单元，具体内容如下表： 表1-1 平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单要求 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41042310003; 鲁山县一般生态空间; /; 优先保护单元; 空间布局约束; 1.风景名胜区、地质遗迹保护区等范围内内禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等影响保护对象的活动。 2.禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 3.限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能、栖息地等的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。 4.已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。 5.旅游项目应按照国家的法律法规进行设立、建设和运行。; 1.本项目为圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工及边角废料综合利用项目，位于平顶山市鲁山县库区乡明山寺村，符合《库区乡土地利用总体规划（2010-2020）调整完善》，不在管控要求的风景名胜区、地质遗迹保护区等范围内。 2.本项目不在饮用水水源保护区范围内。 3.本项目为圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工及边角废料综合利用项目，不涉及各种损害生态系统水源涵养功能、栖息地等的经济社会活动和生产方式。 4.本项目为圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工及边角废料综合利用项目，不涉及采矿。 5.本项目为圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工及边角废料综合利用项目，不属于旅游项目。; 相符. ZH41042330001; 鲁山县一般管控单元; /; 一般 重点 管控 单元; 空间布局约束; 1.原则禁止新增尾矿库。 2.新建涉VOCs排放的工业企业应从原辅材料和污染治理方面从严要求，原辅材料采用国家规定标准的原料，VOCs治理采用两种以上治理设施串联使用，VOCs排放必须达标排放。 3.新建或扩建城镇污水处理厂必须满足或优于一级A标准。; 1.本项目为圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工及边角废料综合利用项目，不涉及新增尾矿库。 2.本项目不涉及VOCs排放。 3.本项目为圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工及边角废料综合利用项目，不涉及新建或扩建城镇污水处理厂。; 相符. 污染物排放管控; 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2.禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。涉重金属废水零排放，可外排废水重金属污染因子不得检出。 3.涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。 4.禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。; 1、本项目运输车辆及非道路移动机械使用符合国家标准和本省使用要求的燃料。 2、本本项目不涉及重金属废水。 3、本项目不涉及重金属排放。 4、本项目不涉及填埋场。; 相符. 环境风险防控; 1.加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范水环境污染风险。 2.按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 1.本项目生产废水循环使用，生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，洗车废水经沉淀池处理后循环使用，初期雨水经雨水池收集后用作厂区洒水抑尘，均不外排。 2.本项目初期雨水收集池、沉淀池、清水池、污水池均采取防渗处理。; 相符. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 本项目运营过程生产废水循环使用，洗车废水经沉淀池处理后循环使用，初期雨水经雨水池收集后用作厂区洒水抑尘，均不外排。; 相符. 综上所述，本项目的建设情况符合鲁山县环境管控单元生态环境准入要求。 5、河南省2019年工业企业无组织排放治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25 号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，河南省生态环境厅制定了河南省工业企业大气污染防治6个专项方案。与本项目相关的内容如下： 本项目与“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”中其他行业无组织排放治理标准对比见下表。 表1-2 其他行业无组织排放治理标准 序号; 详细要求; 本项目拟采取的污染防治措施; 相符性. 一、料场密闭治理. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施; 项目所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场、成品区均安装喷干雾抑尘设施; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 密闭料场覆盖所有堆场料区（包括堆放区、工作区和主通道区）; 相符. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭; 相符. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘; 所有地面完成硬化，除物料堆放区域外没有明显积尘; 相符. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 本项目皮带转接点下料设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 相符. 6; 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置; 厂房内各生产工序均功能区划，均安装固定的喷干雾抑尘装置; 相符. 7; 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 厂区出口安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 相符. 二、物料输送环节治理. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统; 皮带输送机或物料提升机均在密闭廊道内运行，并在所有落料位置均设置有喷干雾装置; 相符. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料; 运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，转运散状物料均在车间内进行; 相符. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘; 除尘器卸灰进入收集桶内，卸灰区封闭。除尘器收集的颗粒物外售，运输车辆苫盖，装卸车时采取加湿措施抑尘; 相符. 三、生产环节治理. 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 物料上料、除土、破碎等生产过程中的产尘点在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 相符. 2; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 本项目不涉及VOCS废气; 相符. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行; 不在生产车间内散放原料，采用全封闭式生产车间，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节在密闭良好的车间内运行; 相符. 四、厂区、车辆治理. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫; 对厂区道路定期洒水清扫; 相符. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周设置洗车废水收集防治设施; 相符. 五、建设完善监测系统. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 因企制宜安装视频、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 安装在线监测（TSP）、监控等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 相符. 本项目严格按照评价提出的措施进行建设，符合其他行业无组织排放治理方案要求。 6、与河南省生态环境保护委员会办公室文件《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）相符性分析 2022年4月3日，《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-3 与豫环委办[2022]9号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 河南省 2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目施工期在施工场地设置围挡、喷淋抑尘、堆场覆盖、物料密闭运输、进出车辆冲洗等措施，做到两个禁止，六个百分百，符合要求。. 河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成国家下达和省定的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标；南水北调中线工程水源地丹江口水库取水水质稳定达到Ⅱ类；巩固提升黑臭水体整治成果；黄河流域“十四五”新增国考断面力争消除劣Ⅴ类水质。; 本项目运营过程生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，不外排；洗车废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；初期雨水经雨水池收集后用作厂区洒水抑尘，不外排，对地表水环境影响较小。. 因此，本项目符合《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）相关要求。 7、与平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相符性分析 2021年4月19日，平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-4 与平环[2021]57号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）; 无组织排放治理应达到大气污染攻坚战治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完成在线监测、视频监测和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（ 生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。; 本项目落实设计及环评提出的措施后，可实现”五到位、一密闭”的要求. 相关企业因厂制宜选择可靠成熟的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器，高效滤筒除尘器等除尘设施; 本项目生产过程产生的废气采用袋式除尘器进行处理. 因此，本项目符合平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相关要求。 8、与平顶山市生态环境保护委员会办公室文件《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）相符性分析 2022年6月27日，《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-5 与平环委办[2022]19号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目施工期在施工场地设置围挡、喷淋抑尘、堆场覆盖、物料密闭运输、进出车辆冲洗等措施，做到两个禁止，六个百分百，符合要求。. 平顶山市2022 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成省下达的地表水环境质量年度目标任务，全市断面水质总体达标率达到 68%以上（2022 年平顶山市地表水环境质量考核断面和目标名单见附表 1），县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外）。; 本项目运营过程生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，不外排；洗车废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；初期雨水经雨水池收集后用作厂区洒水抑尘，不外排，对地表水环境影响较小。. 因此，本项目符合《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）相关要求。 9、与绩效分级的相符性 - 根据中华人民共和国生态环境部办公厅（环办大气函﹝2020﹞340号）、《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文[2021]94号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（2021年7月）中“一、矿石（煤炭）采选与加工 （一）适用范围：适用于全省符合产业政策要求的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中B06煤炭开采和洗选业、B08黑色金属矿采选业、B09有色金属矿采选业、B10非金属矿采选业、C3032建筑用石加工企业；井下开采作业部分不纳入绩效分级管控。其中，建筑用石加工企业主要包括碎石加工、石料加工等加工企业，不含石制工艺品等产品生产中的粘结工序。” - 本项目圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工属于C3032建筑用石加工，边角废料综合利用属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，均属于矿石（煤炭）采选与加工行业的适用范围中“建筑用石加工企业主要包括碎石加工、石料加工等加工企业，不含石制工艺品等产品生产中的粘结工序。”，本项目绩效分级分析参照矿石（煤炭）采选与加工行业进行分析。 表1-6 矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标相符性一览表 差异化指标; A级企业; 企业对标; 符合情况. 能源 类型; 锅炉采用电、天然气、煤层气等能源; 本项目不使用锅炉。; 符合. 污染治理技术; 1.除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）； 2.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。; 1.本项目圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工均采用湿法作业，通过采取措施后产生的粉尘量较小；边角废料综合利用上料、除土、破碎过程产生的颗粒物采用袋式除尘器进行处理，设计除尘效率为99%。 2.本项目不涉及NOx产生及治理。; 符合. 无组织排放; 1.露天采矿采取自上而下水平分层开采，采取深孔微差、低尘爆破、机械采装，铲装作业同时喷水雾，并及时洒水抑尘； 2.矿石（原煤）装卸、破碎、筛分等产尘工序应在封闭厂房内作业，产尘点采取二次封闭或设置集尘罩负压收集后采用袋式除尘处理；石材加工企业切割、打磨、雕刻、抛光等产尘工序，应采用湿法作业，分类设置作业区域，作业区内建有规范的围堰、排水渠，将作业废水导排至封闭集水池进行有效收集；采用干法作业的，切割、打磨、雕刻、抛光等作业过程保持封闭，配备粉尘收集处理装置，进行有效收集和处置；生产车间无可见粉尘外逸； 3.粉状物料全部采取储罐、筒仓或覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存，封闭料场内装固定喷干雾装置，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； 4.各工序粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、封闭皮带等；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施； 5.采矿企业料场出口处配备车轮车身高压清洗装置，洗车平台四周应设置洗车废水收集处理设施； 6.除尘器应设置密闭灰仓，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； 7.矿石运输、尾矿库、废石场道路，路面应硬化，并采取定期清扫、洒水等抑尘措施；企业厂区内道路、堆场等路面应硬化，保持清洁，路面无明显可见积尘。; 1.本项目不涉及采矿。 2.本项目圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工均采用湿法作业，分类设置作业区域，作业区内建有规范的围堰、排水渠，将作业废水导排至封闭集水池进行有效收集；边角废料综合利用生产线在封闭车间内对除土筛、鄂破机、圆锥破进行二次封闭，并在给料机进料口安装集尘罩，物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，产尘经封闭集气管道抽吸至袋式除尘器处理，车间上方设置喷雾系统。 3、花岗岩荒料存放区、边角废料暂存车间设置喷淋设施对其进行洒水，保持花岗岩荒料表面湿润，同时边角废料暂存车间进出大门为硬质材料门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； 4.各工序粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用封闭皮带； 5.厂区进出口配备车轮车身高压清洗装置，洗车平台四周设置洗车废水沉淀池进行收集暂存； 6.除尘器设置密闭灰仓，除尘灰通过袋子等封闭方式卸灰，不直接卸落到地面； 7.厂区地面、道路硬化，并及时洒水清扫保持清洁，使路面无明显可见积尘。; 符合. 排放限值; 1.PM 排放浓度不超过10mg/m3； 2.锅炉排放限值： （1）PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3（基准氧含量：燃气 3.5%）； （2）氨逃逸排放浓度不高于 8mg/m3（使用氨水、尿素作还原剂）。; 1.本项目运营期颗粒物排放浓度不超过10mg/m3。 2.本项目不使用锅炉。; 符合. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.露天开采作业周边、装卸点，破碎、筛分车间等主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂区主要产尘点周边安装高清视频监控，视频监控数据保存3个月以上。; 本项目按生态环境部门要求监测监控设备、自行监测在项目建设期及运营后按照要求进行完善。; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目环评批复文件、排污许可证及年度执行报告、竣工验收文件、废气治理设施运行管理规程、一年内废气监测报告在项目运营后会逐渐完善。; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 企业承诺按照要求完善台账。; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 企业按照要求设置环保部门，并配备具有相应环境管理能力的专职环保人员。; 符合. 运输 方式; 1.煤炭及矿石开采运输采用廊道运输、铁路、电动重型载货车辆等清洁运输方式的比例不低于80%；其他达到国六排放标准的重型载货车辆； 2.煤炭洗选企业运输采用电动重型载货车辆或达到国六排放标准的重型载货车辆； 3.石材加工企业物料、产品运输全部使用国五及以上的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或其他清洁运输方式； 4.厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 企业承诺公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆；厂内不设置运载车辆；厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 符合. 运输监管; 日均进出物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 企业承诺项目建成后按照相应要求完善。; 符合. 综合发展指标; 对于矿山开采企业，需纳入河南省绿色矿山名录。; 本项目不涉及矿山开采。; 符合. 本项目为废旧资源加工及建筑用石加工生产企业，由上可知，项目符合其中矿石（煤炭）采选与加工企业绩效分级指标的要求。 10、选址合理性分析 本项目位于平顶山市鲁山县库区乡明山寺村，根据鲁山县自然资源局出具的土地利用总体规划查询说明（详见附件4）：“宗地位于库区乡明山寺村，占地面积10.86亩，规划土地用途区为：建设用地，符合《库区乡土地利用总体规划（2010-2020）调整完善》”。根据鲁山县昭平台库区乡村镇建设发展中心出具的情况说明（详见附件5）：该项目位于平顶山市鲁山县库区乡明山寺村，在现有基础上新增占地面积10.86亩，符合鲁山县库区乡城乡发展总体规划。 本项目周围主要为山地，区域内自然生态系统主要是人工生态为主，无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 本项目运营时所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对厂址周围环境的影响在可接受范围之内，不会影响区域环境现有功能。 综上，本项目选址较为合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 鲁山县利博石材有限公司位于平顶山市鲁山县库区乡明山寺村，2017年委托平顶山市润青环保科技有限公司编制完成《鲁山县利博石材有限公司年加工5万平方米花岗岩板材建设项目环境影响报告表》，并于2017年9月15日取得鲁山县环境保护局出具的《关于鲁山县利博石材有限公司年加工5万平方米花岗岩板材建设项目环境影响报告表的审批意见》（鲁环监表[2017]28号）（附件6），2021年2月完成竣工环保验收工作（附件7），2021年4月21日完成排污许可手续办理工作并取得排污许可证（证书编号：91410423MA41GQBQ63001U）（附件8）。 根据市场需求，鲁山县利博石材有限公司拟投资200万元在现有基础上新增占地面积约7239.54平方米，建设年加工圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工及边角废料综合利用项目。 根据国家和河南省有关环保法规及建设项目管理的规定和要求，本工程应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工属于“二十七、非金属矿物制品业30”中的“56砖瓦、石材等建筑材料制造303”，其中“建筑用石加工”应编制环境影响评价报告表；本项目边角废料综合利用属于“三十九、废弃资源综合利用业42”类别中的“85非金属废料和碎屑加工处理422”，其中“含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”应编制环境影响评价报告表。综上所述，本项目应编制环境影响报告表。 受建设单位的委托（委托书见附件1），我公司承担了本工程的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料和向环保管理部门汇报的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本工程环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 2、项目基本情况 项目名称：鲁山县利博石材有限公司年加工圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工及边角废料综合利用项目 建设单位：鲁山县利博石材有限公司 建设地点：河南省平顶山市鲁山县库区乡明山寺村 建设性质：扩建 建设规模：本项目总投资200万元，占地面积约7239.54m2，年加工圆桌10000张、圆球5000个、洗衣池4000件，年处理边角废料8785.48吨。 本项目主要组成及工程内容见下表。 表2-1 本项目组成及主要工程内容 分类; 工程名称; 规格或者规模; 备注. 主体工程; 原料暂存区; 花岗岩荒料暂存区; 420m2; 新建. 边角废料暂存间; 1300m2; 封闭式钢结构，新建. 花岗岩荒料加工区; 切割车间; 1296m2，主要包括切割区、仿形区、抛光区、成品区; 封闭式钢结构，依托现有. 异形件仿形加工车间; 200m2，主要设置罗马柱机、圆桌机、钻孔机; 封闭式钢结构，新建. 半成品暂存区; 400m2; 新建. 边角废料 综合利用厂区; 加工区; 1120m2; 封闭式钢结构，新建. 成品区; 400m2. 辅助工程; 办公用房; 46.2m2; 依托现有. 员工休息区; 69.3m2; 依托现有. 配件仓库; 69.3m2; 依托现有. 门卫室; 46.2m2; 依托现有. 公用 工程; 供水; 厂区自备井; 依托现有. 供电; 当地电网提供; 依托现有. 环保 工程; 废水治理; 异形件仿形加工区; ①生产废水、车间地面及生产设备冲洗废水：经1座120m3的浓缩罐+1座70m3的清水罐+1座100m3的污水池处理后回用于生产，不外排。; 新建. ②车辆冲洗废水：依托厂区现有1座5m3沉淀池沉淀后循环使用。; 依托现有. 边角废料综合利用厂区; ①洗砂废水、湿式筛分废水：经1座50m3的浓缩罐+1座50m3的清水池处理后回用于生产，不外排。 ②车辆冲洗废水：经1座1m3沉淀池沉淀后循环使用。; 新建. ③生活污水：生活污水经厂区现有1座20m3化粪池处理后定期清理用于周边农田施肥。; 依托现有. 废气治理; 异形件仿形加工区; ①生产加工工序产生的颗粒物：各工序均采用湿法作业。; 新建. ②车辆运输扬尘：厂区车间及道路硬化，依托厂区现有自动洗车装置。; 依托现有. 边角废料综合利用厂区; ①原料、成品装卸：所有物料进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，并在车间上方设置雾化洒水装置。 ②给料设备：进料口上方配备集尘罩，引至袋式除尘器处理。 ③除土、破碎设备：除土设备、破碎设备在全封闭生产车间内二次封闭，设封闭集气管道收集废气，引至袋式除尘器处理。 ④物料输送、中转：车间内各工段之间的物料转运采用密封输送皮带，并与生产设备封闭连接，物料转运点、落料点设置封闭集气管道，转运、落料粉尘连入除尘设备进行处理。 ⑤洗砂成品入库：输送皮带全封闭，皮带下料口处设软布袋连接减少落差，并在输送皮带上端及车间安装雾化洒水设施。 ⑥车辆运输扬尘：厂区车间及道路硬化，设置自动洗车装置。; 新建. 噪声治理; 异形件仿形加工区; 厂房隔声、基础减振等; 新建. 边角废料综合利用厂区; 厂房隔声、基础减振等; 新建. 固废治理; 异形件仿形加工区; ①边角废料和残次品送至边角废料暂存间暂存。; 新建. ②沉淀底泥经板框压滤机压滤后送至制砖厂综合利用。 ③设备更换机油周期较长，约为3-4年，待设备需要更换机油时，直接由专人更换后交由有资质单位运走处置，废机油、废油桶不在厂区内贮存。 ④废刀头收集后外售。; 依托现有. 边角废料综合利用厂区; ①除尘器收集的颗粒物与压滤泥饼一起外售； ②除土工序产生的泥土，收集后与压滤泥饼一起外售； ③洗砂废水压滤泥饼及时外运售给烧结砖厂生产使用； ④生活垃圾经垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一处理； ⑤设备更换机油周期较长，约为3-4年，待设备需要更换机油时，直接由专人更换后交由有资质单位运走处置，废机油、废油桶不在厂区内贮存。; 新建. 3、产品方案 本项目年加工圆桌10000张、圆球5000个、洗衣池4000件，年产成品砂8782.107吨，具体见下表。 表2-2 本项目产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 年产能; 规格. 1; 圆桌; 10000张/a; 直径80~100cm，具体根据客户要求. 2; 圆球; 5000个/a; 直径40~60cm，具体根据客户要求. 3; 洗衣池; 4000件/a; 长×宽：80×50cm~130×55cm，具体根据客户要求. 4; 成品砂; 8782.107t/a; ≤4mm. 4、原辅材料、能（资）源消耗量用量 本项目圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工生产线原料为花岗岩荒料，与现有项目相同，边角废料综合利用生产线原料为：现有年加工5万平方米花岗岩板材建设项目生产线产生的边角废料和残次品（1711t/a）和本项目圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工生产线产生的边角废料和残次品（7074.48t/a）。主要原辅材料、能源消耗详见下表。 表2-3 本项目主要原辅材料、能源消耗一览表 序号; 名称; 年使用量; 备注. 1; 花岗岩荒料; 4.5万t/a（合计约15000m3/a）; 外购，规格为2.2m×2.2m×3.0m，用于洗衣池、圆桌、圆球生产，密度按3000kg/m3计. 2; 边角废料; 1711t/a; 现有年加工5万平方米花岗岩板材生产线产生的边角废料和残次品，尺寸约为0.5cm~60cm. 7074.48t/a; 本项目圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工生产线产生的边角废料和残次品，尺寸约为0.5cm~60cm. 3; 聚合氯化铝; 7.5t/a; 用作絮凝剂. 4; 水; 17541.15m3/a; 厂区自备水井供给. 5; 电; 150万kW·h/a; 库区乡供电电网供给. 原辅材料理化性质： 花岗石是一种由火山爆发的熔岩在受到相当的压力的熔融状态下隆起至地壳表层，岩浆不喷出地面，而在地底下慢慢冷却凝固后形成的构造岩，是一种深成酸性火成岩，属于岩浆岩。花岗石以石英、长石和云母为主要成分。其中长石含量为40%-60%，石英含量为20%-40%，其颜色决定于所含成分的种类和数量。花岗石的二氧化硅含量较高，属于酸性岩石。具有结构致密，耐热稳定性、抗腐蚀性、耐磨性、抗压强度高，吸水率低，表面硬度大，化学稳定性好，耐久性强，但耐火性差的特点。 表2-4 花岗岩物理特性一览表 名称; 密度; 抗压能力; 弹性模量; 吸水率; 肖氏硬度. 指标; 2790~3070kg/m3; 1000~3000 kg/cm2; 1.3~1.5×106 kg/cm3; 0.13%; ＞HS 70. 表2-5 花岗岩主要化学成分一览表（%） 名称; SiO2; Al2O3; CaO; MgO; Fe2O3. 指标; 67~76; 12~17; 0.1~2.7; 0.5~1.6; 0.2~0.9. 由表2-5可知本项目所用原料花岗岩SiO2成分为67~76%，属于高硅（SiO2＞65%）型石料，因此本项目产品成品砂适合于用作建筑材料。 本项目所用原料花岗岩主要来自南阳天磊矿业有限公司（原料购销合同见附件9），根据南阳天磊矿业有限公司提供的《〈河南省南召县皇后王村饰面用花岗岩生产勘探报告〉矿产资源储量评审意见书》（豫储评（地）字[2021]11号）（附件10）：“经取样测试和比对，本区花岗岩饰面石材的装饰性特征符合市场销售质量指标要求。”其取样检测采用分布于饰面用花岗岩矿体上部的风化花岗岩，其放射性情况与本项目拟采用原料一致，其放射性检测结果见下表： 表2-6 放射性检测结果一览表 测试项目; 质量指标与等级; 测试结果. IRn内照射指数（%）; ≤1.0; 0.1. Ir外照射指数（%）; ≤1.0; 0.5. 由上表数据可知，本项目拟使用原料花岗岩满足《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）中的A类装饰装修材料（产销与使用范围不受限制）IRn≤1.0、Ir≤1.3的标准要求。 5、主要设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-7 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 备注. 1; 装载机; XG9511; 2台; 依托现有. 2; 叉车; 10T、5T; 2台; 依托现有. 3; 龙门大切机; YHQJ-2000; 2台; 依托现有. 4; 单壁大切机; SY-DB-6-12; 2台; 依托现有. 5; 中切机; LMQ-200; 2台; 依托现有. 6; 仿形机; LPAJ-700; 1台; 依托现有. 7; 红外线切边机; 2DCQ-600; 5台; 依托现有. 8; 全自动磨光机; CB/CBM-2M-20A; 1台; 依托现有. 9; 自动抛光机; 20头; 1台; 依托现有. 10; 板框压滤机; /; 1台; 依托现有. 1台; 新增. 11; 圆桌机; YZ-1200; 1台; 新增. 12; 罗马柱机; LZZJ-6; 1台; 新增. 13; 钻孔机; SK-450; 1台; 新增. 14; 振动筛分给料机; ZSW150; 1台; 新增. 15; 鄂式破碎机; JC900; 1台; 新增. 16; 除土筛; 2YK1245; 1台; 新增. 17; 圆锥破; PYB1200; 1台; 新增. 18; 振动筛; 2YK2865; 1台; 新增. 19; 立轴冲击式制砂机; PCX1280; 1台; 新增. 20; 洗砂、细砂回收一体机; 3016-1845; 1台; 新增. 6、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员10人，均不在厂区内食宿，新增员工主要为边角废料综合利用厂区员工，异形件仿形加工区不新增员工人数，工作制度为单班8小时工作制，年工作时间300天。 7、公用工程 （1）供电 本项目用电由当地电网供应，年用电量约150万kW•h。 （2）供水 本项目采用厂区自备水井供水，年用水量为17541.15m3/a，主要为异形件加工湿法作业生产用水、异形件仿形加工车间地面和生产设备冲洗用水、喷淋用水、湿式筛分用水、洗砂用水、车辆冲洗用水、厂区及道路降尘用水及员工生活用水。 （3）排水 本项目异形件加工区车辆冲洗废水依托厂区现有沉淀池处理后循环使用，不外排；圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工湿法作业生产废水、车间地面和生产设备冲洗废水经花岗岩荒料加工区的浓缩罐+清水罐处理后回用于生产，不外排。 本项目边角废料综合利用厂区湿式筛分废水、洗砂废水经边角废料综合利用厂区的浓缩罐+清水池处理后循环使用，不外排；车辆冲洗废水经新建沉淀池处理后循环使用，不外排；员工生活污水依托厂区现有化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。 （4）采暖、用热、用冷、通风等 采用冷暖空调通风，夏季制冷，冬季采暖。 本项目水平衡详见下图。 异形件湿式生产用水 车辆冲洗 生活污水 洗砂用水、湿式筛分用水 37.659 37.899 沉淀池 0.60199 11.5 58.5475 11.5 化粪池 定期清掏用作农肥 4.2 0.3 0.1204 0.1204 浓缩罐+清水池 4.3911 54.1564 0.48159 新鲜水 4.3911 喷淋用水 4.2 252.66 浓缩罐+清水罐 214.761 0.06 异形件仿形加工车间地面和生产设备冲洗用水 0.3 0.24 0.06 产品 厂区及道路降尘用水 0.24 0.24 58.4705 图2-2 本项目水平衡图 单位：m3/d 8、与现有工程的依托关系 本项目异形件加工部分生产工序及供水等公用辅助工程依托现有工程，依托关系见下表。 表2-8 本项目与现有工程依托关系 序号; 依托内容; 依托关系. 1; 异形件切割、抛光工序; 圆桌、圆球、洗衣池等异形件切割、抛光工序依托现有切割车间生产设备. 2; 办公用房; 依托现有工程办公用房（46.2m2）. 3; 员工休息区; 利用现有工程员工休息区（69.3m2）. 4; 供水; 依托现有工程供水系统. 5; 生活污水处理; 生活污水依托现有工程化粪池. 6; 车辆冲洗系统; 异形件加工区车辆冲洗废水依托现有工程车辆冲洗废水处理系统：设置沉淀池1座（5m3）. 7; 圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工生产废水、车间地面和生产设备冲洗废水处理; 依托现有工程生产废水处理系统：1座120m3的浓缩罐+1座70m3的清水罐. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工程分析 本项目施工期工艺流程主要为土地平整、地基开挖、场地硬化、车间建设、生产设备和环保设施的安装、调试以及竣工验收。施工期具体工艺流程及产污环节见下图。 场地整理、基础 设备安装 车间建设 竣工验收 噪声、扬尘 噪声、扬尘 噪声 固废、废水 固废、废水 图2-4 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 本项目施工期产污环节主要为施工扬尘、施工废水、施工噪声以及施工建筑垃圾。 2、运营期工程分析 2.1 运营期工艺流程简述 本项目异形件加工生产线生产工艺流程见下图： 切割（依托） 仿形 G、N、S G、N、S W 备注： G——废气 N——噪声 W——废水 S——固废 花岗岩荒料 切边（依托） 打孔 打磨抛光（依托） 成品 泥浆 加水喷淋 补充新鲜水 入库存放 W W W W 三级沉淀池 压滤机 压滤水 上清液 加水喷淋 加水喷淋 加水喷淋 加水喷淋 G、N、S G、N G、N、S 污泥 图2-5 项目运营期圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 由于荒料为大块状，自身不产生扬尘，因此将外购的花岗岩荒料存放于花岗岩荒料暂存区，暂存区设置喷淋水头对其进行洒水，保持花岗岩荒料表面湿润，且加工过程均为湿法加工。 - 切割：使用叉车将花岗岩荒料从暂存区运至切割车间内进行切割，主要使用龙门大切机等设备将花岗岩荒料切割成近似矩形石块，便于后续加工。 - 仿形：随后使用叉车将切割后的石块运至异形件仿形加工车间，使用圆桌机、罗马柱机等切割成所需要的形状，形成半成品。 - 切边：通过叉车将仿形后的半成品再运至切割车间内，根据需要使用红外线切边机对半成品边缘处进行切边处理。 - 打孔：根据需要，通过叉车将切边后的半成品再运至异形件仿形加工车间，使用钻孔机对半成品进行钻孔处理。 - 打磨抛光：通过叉车将打孔后的半成品再运至切割车间内，将处理完成的半成品放在操作台上使用全自动磨光机对半成品进行表面磨平抛光，增加表面光亮度，抛光磨平后即为成品。 - 成品：将加工好成品存放于车间成品区待售。 本项目边角废料综合利用生产线生产工艺流程见下图： 图2-6 项目运营期边角废料综合利用工艺流程及产污环节示意图 振动筛分给料机 除土 G、N N、W N、W 备注： G——废气 N——噪声 W——废水 S——固废 边角废料、残次品 鄂破 锥破 双层振动筛分（湿式） 制砂 洗砂、细砂回收一体机 成品砂 G、N G、N G、N、 S（筛下物） 中间物 筛下物 筛上物 筛上物 筛下物 筛上物 新鲜水 新鲜水 工艺流程简述： - 上料、预选：花岗岩荒料加工过程中产生的边角废料、残次品由车辆运至边角废料暂存间暂存待用，生产时通过铲车运至边角废料加工厂区，经振动筛分给料机进行筛分上料，筛下物进入除土筛进行处理，筛上物进入颚破机进行破碎。 - 除土：经振动筛分给料机预选后，筛下物进入除土筛进行处理以降低物料泥土含量，从而减少洗砂工序底泥产生量，经除土筛处理后的筛上物经皮带输送至圆锥破进行二次破碎。 - 鄂破：经振动筛分给料机预选后，筛上物进入鄂破机进行破碎，破碎后的物料经皮带输送至圆锥破进行二次破碎。 - 二次破碎、湿式筛分：经鄂破机破碎后的物料与经除土筛处理后的筛上物经皮带输送至圆锥破进行二次破碎，破碎后的物料由皮带输送机输送至双层振动筛进行湿式筛分，经湿式筛分后，筛上物由皮带输送机输送回圆锥破进行再次破碎，中间物输送至立轴冲击式制砂机进行处理，筛下物进入洗砂、细砂回收一体机进行处理。 - 制砂、洗砂脱水：经湿式筛分后的中间物输送至立轴冲击式制砂机进行制砂，制砂机处理后的物料与筛分后的筛下物进入洗砂、细砂回收一体机进行清洗、脱水，最终产品由皮带输送机输送至成品区暂存待售。 2.2 运营期主要产污环节 本项目在运营过程中主要的污染物为废气、废水、噪声和固体废物。 （1）废水：本项目废水主要为员工生活污水、运输车辆冲洗废水、边角废料综合利用湿式筛分废水、边角废料综合利用洗砂废水、异形件加工湿法作业生产废水、异形件仿形加工车间地面和生产设备冲洗废水。 （2）废气：主要为上料、除土、破碎以及车辆道路运输过程产生的颗粒物。 （3）噪声：主要为生产设备运行时产生的设备噪声。噪声污染源强为70～85dB（A）之间。 （4）固废：主要为除土过程产生的泥土、除尘器收集的颗粒物、洗砂废水压滤泥饼、废刀头、沉淀池底泥、废机油、废油桶以及员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 1.1现有工程基本情况 鲁山县利博石材有限公司位于平顶山市鲁山县库区乡明山寺村。2017年平顶山市润青环保科技有限公司编制完成了《鲁山县利博石材有限公司年加工5万平方米花岗岩板材建设项目环境影响报告表》，并于2017年9月15日取得鲁山县环境保护局出具的《关于鲁山县利博石材有限公司年加工5万平方米花岗岩板材建设项目环境影响报告表的审批意见》（鲁环监表[2017]28号）（附件6），2021年2月完成竣工环保验收工作（附件7），2021年4月21日完成排污许可手续办理工作并取得排污许可证（证书编号：91410423MA41GQBQ63001U）（附件8）。 表2-9 鲁山县利博石材有限公司基本情况一览表 项目名称; 鲁山县利博石材有限公司年加工5万平方米花岗岩板材建设项目. 建设地点; 平顶山市鲁山县库区乡明山寺村. 建设性质; 已投产. 占地面积; 4505m2. 设计产能; 年加工5万平方米花岗岩板材，产品产能为：石材面板2万m2/a、道牙1万m2/a、广场砖1万m2/a、盲道砖0.5万m2/a、蘑菇石0.5万m2/a。. 实际产能; 年加工5万平方米花岗岩板材，产品产能为：石材面板2万m2/a、道牙1万m2/a、广场砖1万m2/a、盲道砖0.5万m2/a、蘑菇石0.5万. 劳动定员; 全厂劳动定员15人，均不在厂区食宿. 工作制度; 全年工作日300天，单班8h工作制. 主要建设内容; 主要建设为1座生产车间（包括抛光区、仿形区、切割区、成品区）、花岗岩荒料存放区、办公用房、压滤机房和相应环保工程等。. 1.2现有工程建设内容 表2-10 现有工程建设内容一览表 分类; 建设内容; 建设内容明细. 主体 工程; 生产车间; 1栋，建筑面积1296m2，生产车间内分为板材切割区、仿形区、抛光区和成品区。. 辅助 工程; 办公用房; 1座，1层，建筑面积约46.2m2. 职工宿舍; 1座，1层，建筑面积约69.3m2. 配件仓库; 1座，1层，建筑面积约69.3m2. 门卫室; 1座，1层，建筑面积约46.2m2. 配电室; 1座，1层，建筑面积约15m2. 公用 工程; 供水; 厂区自备水井供给. 供电; 库区乡供电电网供给. 环保 工程; 废气; ①湿法作业； ②废石等入库存放，且安装1套喷淋设施； ③车辆运输扬尘：厂区车间及道路硬化，洒水车定时洒水，设置自动洗车装置。. 废水; ①生活污水经化粪池处理后，定期清掏用作农肥，不外排； ②初期雨水收集后用于生产用水，不外排； ③车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排； ④生产废水经1座三级沉淀池（均为100m3）沉淀处理后循环使用，设计规模100t/d。. 固废; ①废边角料和残次品送至石子厂综合利用； ②沉淀底泥经板框压滤机压滤后送至石子厂综合利用； ③待设备需要更换机油时，直接由专人更换后交由有资质单位运走处置，废机油不在厂区内贮存； ④生活垃圾经垃圾池收集后定期运至当地垃圾中转站处置。. 噪声; 基础减振，厂房隔声等. 1.3现有工程产品方案 根据现有工程环评报告、竣工环保验收报告，现有工程生产规模为年加工5万平方米花岗岩板材，产品主要用于石材面板、道牙、广场砖、盲道砖和蘑菇石，具体产品方案见下表所示。 表2-11 现有工程产品一览表 序号; 产品名称; 年产能; 规格. 1; 石材面板; 2万m2/a; 长×宽：30×30cm~300×220cm 厚度：1.2～3.0cm. 2; 道牙; 1万m2/a; 长×宽：85×15cm～100×24cm 厚度：7.0～15cm. 3; 广场砖; 1万m2/a; 长×宽：10×10cm～30×30cm 厚度：1.2～10cm. 4; 盲道砖; 0.5万m2/a; 长×宽：25×25cm～40×40cm 厚度：2.0～2.5cm. 5; 蘑菇石; 0.5万m2/a; 长×宽：10×10cm～30×30cm 厚度：1.5～3.5cm. 1.4现有工程主要生产设备 根据现有工程环评报告、竣工环保验收报告，现有工程主要生产设备见下表。 表2-12 现有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 装载机; XG9511; 2台. 2; 叉车; 10T、5T; 2台. 3; 龙门大切机; YHQJ-2000; 2台. 4; 单壁大切机; SY-DB-6-12; 2台. 5; 中切机; LMQ-200; 2台. 6; 仿形机; LPAJ-700; 1台. 7; 红外线切边机; 2DCQ-600; 5台. 8; 全自动磨光机; CB/CBM-2M-20A; 1台. 9; 自动抛光机; 20头; 1台. 10; 荔枝面机; 9头; 1台. 11; 板框压滤机; /; 1台. 1.5现有工程主要原辅材料及能（资）源 根据现有工程环评报告、竣工环保验收报告，现有工程主要原辅材料及能（资）源年使用量见下表。 表2-13 现有工程原辅材料及能（资）源一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 花岗岩; 5000m2/a; 外购. 2; 絮凝剂; 2.5t/a; 外购，用于沉淀池凝结沉淀物. 3; 水; 3930m3/a; 厂区自备水井供给. 4; 电; 40万kWh/a; 库区乡供电电网供给. 1.6现有工程生产工艺及产污环节 根据现有工程环评报告、竣工环保验收报告及排污许可证，现有工程生产工艺流程及产污环节图详见下图。 图2-7 现有工程生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 外购花岗岩荒料后，由于荒料为大块状，自身不产生扬尘，因此存放于厂区空地处，存放区设置喷淋水头对其进行洒水，保持花岗岩荒料表面湿润。加工过程为湿法加工，因此生产过程不产生粉尘，只有生产废水产生，加工出废石、废边角料、残次品等存放于全封闭车间内，定期外售给附近石子厂。 （1）切割：根据客户订单使用叉车运至生产车间内进行切割，主要使用龙门大切机等设备将花岗岩荒料切割成近似矩形石块便于后续加工。该工序主要产生污染物为生产废水、噪声和废边角料。 （2）仿形：随后运至仿形区通过使用单臂大切机和中切机等自动切割将花岗岩切割成所需要的形状。该工序主要产生污染物为生产废水、噪声和废边角料。 （3）切边：然后根据客户需求，利用红外线切边机对半成品边缘处进行切边处理。该工序主要产生污染物为生产废水、噪声和废边角料。 （4）抛光：将处理完整的半成品放在操作台上使用全自动磨光机对产品进行磨平，随后再利用抛光机和荔枝面机等设备对产品进行抛光，使其光亮度达到90%以上。该工序主要产生污染物为生产废水、噪声。 （5）成品：将加工好成品存放于车间成品区待售。 2、现有工程污染物产排情况分析 根据现有工程竣工环保验收报告，对现有工程各污染物产排情况进行简单分析： 2.1废气 现有工程运营期间产生的废气主要为车辆运输扬尘、原料、碎石暂存扬尘。 现有工程花岗岩荒料贮存于厂区空地处，并在周边安装1套喷淋设施，对花岗岩荒料表面进行洒水，保持花岗岩荒料表面湿润，同时在碎石暂存区设置1套喷淋设施，保持碎石表面湿润，不起尘；厂区主要道路及地面进行硬化，并在厂区大门口安装1套全自动车辆冲洗装置，配备1座5m3沉淀池，运输车辆进出时对车轮、车身底部、车身上部进行清洗，用于减少车辆运输扬尘。 根据现有工程竣工环保验收报告及其检测报告（附件10），现有工程运营期间无组织废气检测结果见下表。 表2-14 现有工程无组织废气检测结果 检测时间; 采样点位; 样品编号; 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 气象参数. 测定浓度; 排放浓度. 2020.10.07 09:00-10:00; 上风向; WQ201005702; 0.113; 0.333; # 气温：16.4℃ 气压：101.7kpa 风向：SW 风速：2.1m/s 天气：多云. 下风向1#; WQ201005703; 0.312. 下风向2#; WQ201005704; 0.333. 下风向3#; WQ201005705; 0.325. 2020.10.07 11:00-12:00; 上风向; WQ201005706; 0.135; 0.383; 气温：16.9℃ 气压：101.4kpa 风向：SW 风速：2.1m/s 天气：多云. 下风向1#; WQ201005707; 0.383. 下风向2#; WQ201005708; 0.343. 下风向3#; WQ201005709; 0.352. 2020.10.07 13:00-14:00; 上风向; WQ201005710; 0.125; 0.354; # 气温：17.5℃ 气压：101.2kpa 风向：SW 风速：1.9m/s 天气：多云. 下风向1#; WQ201005711; 0.354. 下风向2#; WQ201005712; 0.348. 下风向3#; WQ201005713; 0.320. 2020.10.07 15:00-16:00; 上风向; WQ201005714; 0.143; 0.387; # 气温：17.8℃ 气压：101.1kpa 风向：SW 风速：2.0m/s 天气：多云. 下风向1#; WQ201005715; 0.387. 下风向2#; WQ201005716; 0.342. 下风向3#; WQ201005717; 0.312. 2020.10.08 09:00-10:00; 上风向; WQ201005719; 0.120; 0.344; # 气温：16.2℃ 气压：101.5kpa 风向：E 风速：2.2m/s 天气：多云. 下风向1#; WQ201005720; 0.335. 下风向2#; WQ201005721; 0.344. 下风向3#; WQ201005722; 0.332. 2020.10.08 11:00-12:00; 上风向; WQ201005723; 0.142; 0.360; # 气温：16.7℃ 气压：101.3kpa 风向：E 风速：2.1m/s 天气：多云. 下风向1#; WQ201005724; 0.357. 下风向2#; WQ201005725; 0.349. 下风向3#; WQ201005726; 0.360. 2020.10.08 13:00-14:00; 上风向; WQ201005727; 0.132; 0.370; # 气温：17.6℃ 气压：100.9kpa 风向：E 风速：2.1m/s 天气：多云. 下风向1#; WQ201005728; 0.359. 下风向2#; WQ201005729; 0.370. 下风向3#; WQ201005730; 0.298. 2020.10.08 15:00-16:00; 上风向; WQ201005731; 0.138; 0.379; # 气温：18.4℃ 气压：100.8kpa 风向：E 风速：2.0m/s 天气：多云. 下风向1#; WQ201005732; 0.379. 下风向2#; WQ201005733; 0.339. 下风向3#; WQ201005734; 0.302. 2020.10.09 09:00-10:00; 上风向; WQ201005736; 0.122; 0.325; # 气温：17.5℃ 气压：101.4kpa 风向：SW 风速：2.0m/s 天气：多云. 下风向1#; WQ201005737; 0.307. 下风向2#; WQ201005738; 0.325. 下风向3#; WQ201005739; 0.305. 2020.10.09 11:00-12:00; 上风向; WQ201005740; 0.128; 0.372; # 气温：18.4℃ 气压：101.1kpa 风向：SW 风速：2.1m/s 天气：多云. 下风向1#; WQ201005741; 0.372. 下风向2#; WQ201005742; 0.315. 下风向3#; WQ201005743; 0.327. 2020.10.09 13:00-14:00; 上风向; WQ201005744; 0.130; 0.360; # 气温：19.3℃ 气压：100.8kpa 风向：SW 风速：1.9m/s 天气：多云. 下风向1#; WQ201005745; 0.360. 下风向2#; WQ201005746; 0.349. 下风向3#; WQ201005747; 0.322. 2020.10.09 15:00-16:00; 上风向; WQ201005748; 0.118; 0.347; # 气温：20.1℃ 气压：100.6kpa 风向：SW 风速：1.9m/s 天气：多云. 下风向1#; WQ201005749; 0.347. 下风向2#; WQ201005750; 0.298. 下风向3#; WQ201005751; 0.303. - 由上表可知，现有工程厂界无组织废气颗粒物排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0 mg/m3的要求，现有工程运营期对周围大气环境影响较小。 2.2废水 - 现有工程生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，生产废水和初期雨水经三级沉淀池处理后循环利用，现有工程产生的废水均不外排，对当地地表水环境影响较小。 根据《鲁山县利博石材有限公司年加工5万平方米花岗岩板材建设项目竣工环境保护验收报告》，现有项目水平衡详见下图。 图2-1 现有项目水平衡图 m3/d 2.3噪声 现有工程噪声主要为生产过程中生产设备运行过程产生的噪声。根据现有工程竣工环保验收报告及其检测报告（附件10），现有工程营运期间各厂界噪声检测结果见下表。 表2-15 现有工程厂界噪声检测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2020.10.07（昼间）; 56; 55; 54; 55. 2020.10.07（夜间）; 46; 45; 44; 45. 2020.10.08（昼间）; 57; 54; 53; 54. 2020.10.08（夜间）; 46; 44; 45; 45. 由上表可知，现有工程营运期东、南、西厂界昼夜间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A）），北厂界昼夜间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求（昼间70dB（A）、夜间55dB（A）），现有工程运营期对周围声环境影响较小。 2.4固体废物 根据现有工程竣工环保验收报告，现有工程生产固废主要为废边角料（1450t/a）、残次品（261t/a）、废刀头（10t/a）、泥渣（215.83t/a）、生活垃圾（2.25t/a）、废机油（0.5t/3-4a）。废边角料、残次品送至石子厂综合利用，废刀头收集后外售，泥渣送至制砖厂综合利用，生活垃圾收集后定期运往当地垃圾收集系统处理，废机油更换周期约为3-4年，待设备维护时，由专业公司进行维护，产生废机油直接由专业公司交由有资质单位运走处置，不在厂区内贮存。 - 经采取上述措施，现有工程固废可以得到妥善处置，对周围环境影响较小。 3、现有工程各污染物总量控制 现有工程生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排，生产废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。环评及批复未设置污染物总量控制指标。因此现有工程无总量控制要求。 4、现有工程存在环保问题及整改建议 根据建设单位提供的资料及现状调查，现有工程废水经处理后全部循环使用，不外排；废气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求；噪声厂界达标；固废均得到合理处置。企业应按最新环保政策要求落实各项环保措施及制度。经现场勘查，现有工程存在的主要环境问题及整改建议见下表。 表2-16 现有工程存在的环保问题及整改建议 序号; 存在问题; 整改措施; 整改期限. 1; 花岗岩荒料贮存区及碎石暂存区均未设置围堰; 花岗岩荒料贮存区及碎石暂存区均设置围堰; 2022年10月1日前. 2; 生产设备作业区未设围堰; 生产设备作业区设围堰; 2022年10月1日前. 3; 沉淀池底泥压滤后未及时清运; 沉淀池底泥压滤后及时清运; 2022年10月1日前. 4; 厂界围墙破损; 厂界围墙及时修补; 2022年10月1日前. 5; 厂区地面未清扫; 厂区地面及时清扫; 2022年10月1日前. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 1.1现状调查 本项目选址位于平顶山市鲁山县库区乡明山寺村，根据鲁山县人民政府于2022年4月28日发布的《鲁山县2022年政府工作报告》：“（七）大力强化生态建设 ……深入打好污染防治攻坚战，加强土壤、空气污染源头治理，PM10、PM2.5同比分别降低15.7%、19.5%，空气优良天数达282天，均超额完成市定任务，我县荣获全省“环境空气质量二级达标县”称号。”，可知本项目所在区域空气环境质量良好。 1.2补充检测 为了解本项目所在区域大气因子（TSP）现状，建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司对本项目所在地当季主导风向下风向进行了补充检测，检测时间为2021年5月10日～5月12日，检测结果见下表。 表3-1 特征污染物环境质量现状（检测结果）表 采样日期; 时间; 采样点位; TSP（ug/m3）; 平均值（ug/m3）; 备注. 2021.05.10; 02:00~03:00; 下风向; 132; 129; 晴 气温17.3~33.5℃ 气压98.7~99.0kPa 东南风 风速1.7~3.4m/s. 08:00~09:00; 下风向; 127. 14:00~15:00; 下风向; 125. 20:00~21:00; 下风向; 130. 2021.05.11; 02:00~03:00; 下风向; 128; 127; 多云 气温16.4~30.3℃ 气压98.8~99.1kPa 东南风 风速1.5~2.8m/s. 08:00~09:00; 下风向; 125. 14:00~15:00; 下风向; 132. 20:00~21:00; 下风向; 124. 2021.05.12; 02:00~03:00; 下风向; 130; 127; 阴 气温17.2~30.5℃ 气压98.8~99.0kPa 南风 风速2.3~4.2m/s. 08:00~09:00; 下风向; 126. 14:00~15:00; 下风向; 131. 20:00~21:00; 下风向; 122. 由上表可知，检测期间本项目所在区域TSP可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准（TSP 24小时平均浓度限值300ug/m3），说明本项目所在区域环境空气质量较好。 2、地表水 本项目运营后无废水外排。距离项目西侧约1.6km处为荡泽河，南侧约1.5km处为昭平台水库，荡泽河向南汇入昭平台水库。为了解项目区域内地表水体的水质现状，本次评价引用2021年度平顶山市地表水环境质量考核断面（昭平台水库断面）监测数据。监测统计结果见下表。 表3-2 地表水现状监测统计结果 单位：mg/L 河流断面; 项目; COD; BOD5; 氨氮. 昭平台水库; 平均值; 14; 1.5; 0.096. 标准值; 20; 4; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表监测数据可知，昭平台水库断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准要求，说明该区域地表水水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 本项目位于平顶山市鲁山县库区乡明山寺村，项目厂界外周边50m范围内声环境保护目标为明山寺公墓办公区，根据声环境功能区划，项目厂界噪声应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域标准。河南永蓝检测技术有限公司于2021年5月10日~5月11日对厂界噪声及周围敏感点进行检测，检测结果见下表。 表3-3 项目周边厂界及敏感点噪声检测结果一览表 单位：dB（A） 检测日期; 检测点位; 检测结果. 昼间; 夜间. 2021.05.10; 厂界1#; 51; 42. 厂界2#; 53; 43. 厂界3#; 50; 41. 厂界4#; 52; 40. 明山寺公墓办公区; 43; 37. 2021.05.11; 厂界1#; 52; 44. 厂界2#; 54; 42. 厂界3#; 50; 40. 厂界4#; 51; 41. 明山寺公墓办公区; 42; 38. 根据检测结果，厂边界及周围敏感点昼、夜间声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，表明项目所在区域声环境总体质量较好。 4、生态环境现状 本项目位于平顶山市鲁山县库区乡明山寺村，项目拟新增用地现状主要为梨园，周边主要为山地，为人工生态系统，生物多样性程度不高，生态环境质量一般。项目区未发现列入国家、省级保护的珍稀野生动、植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于平顶山市鲁山县库区乡明山寺村，项目周边主要为山地，东侧为242省道，西侧为明山寺公墓，北侧为明山寺公墓及果林，南侧为乡村道路，隔路为山地。 本项目用地厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，50米范围内声环境保护目标为明山寺公墓办公区。本项目用地厂界外500米范围内大气环境保护目标及50米范围内声环境保护目标见下表。 表3-4 环境空气主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 保护级别. E（°）; N（°）. 环境 空气; 高家庄; 112.783896; 33.787240; 东; 260; 《环境空气质量标准》及其修改单二级标准（GB3095-2012）. 田家庄; 112.784379; 33.785706; 东; 270. 明山寺村; 112.775581; 33.780824; 西南; 380. 明山寺公墓办公区; 112.778778; 33.784858; 西; 20. 全庄; 112.774036; 33.786500; 西北; 457. 地表水; 昭平台水库; /; /; 南; 1500; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类. 荡泽河; /; /; 西; 1600. 声环境; 明山寺公墓办公区; 112.778778; 33.784858; 西; 20; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目废气污染物为颗粒物。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 表3-5 大气污染物排放标准 标准名称; 执行级（类）别; 限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2二级; 有组织颗粒物：最高允许排放浓度120mg/m3；15m排气筒，最高允许排放速率3.5kg/h. 表2; 无组织颗粒物排放监控浓度限值1.0mg/m3. 2、废水 本项目运营期废水禁排。 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。 表3-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类、4类标准，具体见下表。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目环境影响分析，建设项目的排放总量建议值如下： （1）水污染污染物 本项目生产废水全部回用不外排，生活污水主要为员工生活污水，经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排，因此本项目不需设废水主要污染物总量控制指标。 （2）大气污染物 项目无SO2、NOx、VOCs产生及排放，项目产生的废气污染物为颗粒物，排放量为0.1293t/a，因此不设置SO2、NOX、VOCs总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 施工期的污染主要表现在5个方面：废气、废水、噪声、固废、生态。 1、大气环境影响分析 - 施工扬尘 - 施工期扬尘是一个重要的大气污染因素。建设施工过程中因挖填方、建材（砂石、水泥）运输装卸、堆放等作业，均会产生一定量的扬尘。经类比调查，如果每天洒水4~5次，可以使得扬尘量减少大约70%，扬尘污染距离可以缩小到20~50m。本项目与最近的敏感点距离为20m，距离较远，故项目施工期对其影响不大。 为保护周围环境不受当地施工环境的影响，建设单位应参照执行《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）、《平顶山市生态环境局关于印发平顶山市2021年工业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》（平环〔2021〕57号）、《平顶山市生态环境保护委员会办公室文件关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等文件中的相关规定，严格落实河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)》中的各类扬尘防治要求，将施工过程产生的大气污染降至最低。施工单位在施工过程中须达到以下指标要求： 所有建设工程施工（包括拆迁施工）现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。强化对煤堆、土堆、沙堆、料堆、拆迁废物的监督管理。大型煤堆、料堆场应建设密闭料仓与传送装置，露天堆放的必须全覆盖或建设自动喷淋装置。对长期堆放的拆迁废弃物，要采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂等措施。并减少道路开挖面积，缩短裸露时间，开挖道路要分段封闭施工。加强道路两侧绿化，减少裸露地面。 施工期扬尘防治具体措施如下： 1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”； 2）施工现场必须做到“八个百分百”：即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%辆硬化、渣土车辆100%密闭运输、施工工地安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。 ①建筑工地实行围挡全封闭施工，施工现场四周边界设置不低于1.8米的围挡，围挡由钢板制作，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 施工中建筑脚手架在拆除前，先将水平内、脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；要使用商品混凝土，不得进行现场搅拌；建材堆放点要相对集中，并采取覆盖措施，抑制扬尘量；定期对施工场地进行洒水抑尘，防止扬尘产生。 ②土石方、建筑垃圾、建筑材料不得露天堆放，水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当综合采取防风抑尘网、防尘遮盖、洒水车等措施，保证物料100%围挡和覆盖，确保堆放物料不起尘。 ③本项目应当配备雾炮车1辆在场地平整等施工作业过程中对工作面进行喷雾洒水保证100%湿法作业； ④施工区域出口处设置1套车辆冲洗装置对进出车辆进行冲洗，保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫、洒水，降低运输扬尘对周围环境空气的影响； ⑤施工单位选用的土方或建筑垃圾运输车辆为自动密闭运输车辆，运输车辆须统一安装卫星定位装置并与公安交管部门联网，实现动态跟踪监管。 3）尽量缩短施工期，缩小施工影响范围，在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 4）限制车速、保持路面硬化和施工车辆、路面清洁； 5）采用商品混凝土。 6）及时绿化及覆盖，对工程施工造成的裸露地面进行及时绿化或原貌恢复，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或硬化，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围环境产生影响。 7）持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；道路及施工场地要每天定期洒水， 抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70～80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 施工扬尘影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失，不会对周围环境空气产生较大的影响。 （2）施工机械废气 各类燃油动力机械在场地开挖、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOx、SO2、THC等。此类污染物为无组织排放，项目施工期间使用大型机械的次数和数量都比较少，故此类废气排放量小，对环境影响不大。为进一步降低此类废气的排放，环评建议施工期间加强机械维护，提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。 综上，本项目施工期废气不会对周边环境造成太大影响。 2、水环境影响分析 施工期间废水主要是施工废水、施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要产生于建筑材料的保湿等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。同时施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生油污染，在雨天时可能形成地表径流污染附近地表水水质和土壤，堆放的建筑材料若管理防护不当，被雨水冲刷时也会对周围地表水水质造成污染。 根据类比调查，项目废水产生约0.2m3/d，施工期约3个月，共产生废水18m3。经类比工程调查，施工废水悬浮物浓度为500~1000mg/L。项目施工期可在场区内建设临时沉淀池（容积2.0m3），施工废水通过临时沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，综合利用，不外排；即可节约用水，又可减少对环境的污染程度。 （2）施工区生活污水 施工区不设食宿，施工高峰期间人员约15人，生活污水主要为施工人员盥洗废水，会给周围环境造成一定程度的污染，产生不利影响。生活用水按20L/(人·d)计，则日用水量为0.3m3/d，污水排放系数取0.8，施工期生活污水的产生量约为0.24m3/d。施工期3个月，施工期生活污水最大排放量21.6m3，水质为COD50mg/L、NH3-N5mg/L、SS25mg/L。由于盥洗废水产生量较小，形不成地表径流，且水质较好，评价建议施工人员盥洗后废水经沉淀池（容积2.0m3）收集后用于场区地面降尘，不外排。项目施工期生活污水依托厂区现有化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥，不外排。 评价认为，通过以上处理措施处理后，施工期废水不会影响当地地表水体功能。 3、声环境影响分析 本项目的建筑施工将不可避免的会产生噪声。施工期噪声源很多，主要为机械噪声，由施工设备所造成，如挖土、打桩、运输升降等，多为点声源；其它在施工作业时还有零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声，多为瞬间噪声；而施工车辆进出的噪声属于交通噪声。 对于施工期噪声，有关施工单位应采取以下措施： ①采用低噪声施工机械和先进工艺进行施工，施工机械设备要加强保养和维护，保持良好的工况。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。 ②合理施工布局：施工场地布置时高噪声设备应尽量布置在地块中间，同时在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障或设置可移动的声屏障，以缓解噪声影响。 ③合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止高噪声机械在夜间、中午居民休息的时间进行作业。在距离敏感点较近时，应设置简易挡墙，隔离施工作业场地，且避免夜间施工。禁止高噪声设备在夜间施工，采取分段施工减少对交通的影响。对于距离居民较近的施工场所，应加强与周围居民沟通，公示施工时间及施工活动内容。 ④控制声源，选择低噪声的机械设备，加强现场运输管理，对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量减少鸣笛。 ⑤尽量避免多台高噪声施工机械同时作业，采取适当的封闭和隔声措施。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，力求将施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。预计采取以上措施后，本项目施工噪声不会对周边环境造成太大影响。 4、固体废弃物影响分析 固废主要来自施工所产生的土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目新增用地现状为梨园，根据企业提供资料，项目建设过程中土石方开挖量约2.1万m3，由于场地内北高南低，项目拟建区内地面平整等需要的填方量较大，土石方回填量约2.1万m³，无需弃方。 施工期间开挖产生的土石方，可用于项目区内地面平整、绿化等。尽管建筑垃圾并非有毒有害物质，若不能妥善处理，不仅影响厂区卫生、占用土地、产生粉尘等问题，还成为风蚀的源头，且会影响环境质量。应做到建筑废料及时清运，严禁置于项目区周围影响环境。施工期主要为场地平整硬化、车间建设、设备安装与调试以及竣工验收，施工期产生的建筑垃圾约为2.0t。建设单位应规范施工单位实行标准施工，规范运输，建筑垃圾应分别堆放，不得随便弃于现场，金属垃圾，如钢筋、铁丝等可以回收利用。建筑垃圾中的混凝土块、砖瓦、弃渣等可用于土方回填；不可回用的统一运至指定的垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，不对周围环境产生影响。 同时施工单位应做好以下防治措施： ①运输车辆应选用自动密闭车辆，且不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏，车辆进出施工现场需要对车身和轮胎进行清洗。 ②施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。 （2）生活垃圾 施工人员以15人计，生活垃圾按以0.5kg/d·人计，则施工人员的生活垃圾产生量为7.5kg/d，并应及时清理，交由当地环卫部门处理。预计采取以上措施后，本项目施工期产生的固体废弃物不会对周边环境造成太大影响。 5、施工期生态影响分析 工程施工期间对生态的影响主要体现在施工过程土地平整、挖填方、拆迁扰动地表，临时堆土区、施工生活区的占地。将造成地表裸露、土地被侵占，工程在填土裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失现象，影响陆地生态系统及其稳定性，影响景观。 项目在保证建设质量的同时，要尽可能加快施工进度，减少地面裸露期并在施工完成后及时进行绿化；施工过程中可采取隔离、防风、防水土流失的措施，减少扬尘量，避免水土流失以及对区域地表水域的污染。建设期内可能产生水土流失的原因主要有以下两个方面： （1）在土石方阶段，土石方的开挖，使表土层扰动松散，抗蚀能力减弱，降低地表涵养水源能力，从而加剧水土流失，尤其在处于雨季时，大量的雨水冲刷会使水土流失更加严重。 （2）施工过程中开挖的大量土、石料堆放场在受到雨水的冲刷时也会造成一定水土流失。 针对以上水土流失的情况，要求建设方严格落实环评单位提出的下列各项措施，将建设过程中造成水土流失影响减轻到最小。 （1）施工前应作详细计划，合理安排施工计划，施工时尽量按设计要求进行开挖，尽量减少开挖面；平整场地和道路时尽量做到挖填方平衡，对于多余土石方应合理布置堆放场地。避免不必要的水土流失和生态变化。 （2）工程施工过程中特别注意做好生态环境的保护工作，如基坑开挖弃方的合理处置、对于落差较大的土石方开挖要设置必要的挡土墙对裸露的土壤进行围挡。对于开挖出来的表层覆土，回填时要尽量作为植树种草时的表层恢复土壤，同时设置必要的导流渠以疏导雨水，避免造成严重的水土流失。 （3）应尽量避开雨季施工，并及时夯实地面。 （4）各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面迳流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以减少水土流失。 （5）加强对施工现场的环境管理，必要时进行环境监测，以控制工程涉及区的环境污染。对工程涉及区域内的施工人员，应加强宣传、教育，强化其保护环境的意识，文明施工，达到工程建设和环境保护的同步发展。 一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响分析 1、运营期大气环境影响分析 本项目主要包括利用现有切割车间切割、抛光生产设备并通过新建异形件仿形加工车间进行圆桌、圆球、洗衣池等异形件生产和新建边角废料加工厂区对边角废料、残次品进行综合利用。 - （1）圆桌、圆球、洗衣池等异形件生产 异形件生产所用原料为大块状的花岗岩荒料，自身不产生扬尘，存放于花岗岩荒料暂存区，存放区设置喷淋设施对其进行洒水，保持花岗岩荒料表面湿润，因此圆桌、圆球、洗衣池等异形件生产过程产生的大气污染物主要为：花岗岩荒料湿法加工过程产生的颗粒物，运输车辆的动力起尘。 - 1）花岗岩荒料湿法加工过程产生的颗粒物 花岗岩荒料湿法加工过程会产生一定量的颗粒物，本项目花岗岩产品量约为12633m3/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3032 建筑用石加工行业”的产污系数核算。 表4-1 建筑用石加工行业产污系数表 产品 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术平均去除效率（%）. 异形石材产品（含墓碑石）; 荒料（大理石、花岗石、板岩等）; 锯解、磨抛、裁切; ≥2000立方米/年; 废气; 颗粒物; 千克/立方米-产品; 2.08; 湿法; 90. 其他①; 80. - 注：①其他包括机械除尘、喷雾降尘等。 - 花岗岩荒料加工过程颗粒物产生量为26.277t/a，该加工过程均为湿法加工，根据上表湿法作业颗粒物去除效率为90%，经计算本项目花岗岩荒料加工过程湿法作业后颗粒物产生量为2.6277t/a，以无组织形式排放，经过车间阻隔沉降后，对颗粒物的沉降效率为80%，则颗粒物排放量为0.5255t/a， 2）车辆运输扬尘 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量(kg/km辆)； Q——汽车运输总扬尘量； V——汽车速度(km/h)，本次计算取10； W——汽车重量(T)； P——道路表面粉尘量(kg/m2)，本次计算取0.1。 经计算，载重为10t的汽车行驶时扬尘为0.107kg/km·辆，载重为30t的汽车行驶时扬尘为0.27kg/km·辆，载重为44t的汽车行驶时扬尘为0.375kg/km·辆。 车流量核算：本项目异形件加工花岗岩荒料转运量按最大量为4.5万t/a，单车每次运输量按44t计算（单块花岗岩荒料重约43.56t），转运车辆为1023次/a；异形件成品转运量约为37899t/a，单车每次运输量按30t计算，转运车辆为1264次/a。项目车辆在厂区行驶距离约为20m，经计算，各种车辆在厂区内行驶产生的扬尘情况见下表。 表4-2 项目车辆在厂区行驶扬尘产排情况一览表 车辆类型; 空车重（t）; 重载车重（t）; 运输次数（次/a）; 空车起尘量（t/a）; 重载车起尘量（t/a）; 起尘量合计（t/a）. 花岗岩荒料运输车; 10; 54; 1023; 0.0022; 0.0077; 0.0194. 异形件成品运输车; 10; 40; 1264; 0.0027; 0.0068. 为减少物料运输产生的颗粒物，建设单位主要采取如下措施： ①对厂区道路进行硬化，减少输送车辆扬尘对外环境的影响； ②配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染； ④厂区内设置洒水装置，企业出厂口配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 采取以上措施后，可使颗粒物降低90%以上，即汽车运输起尘量约为0.00194t/a。 - （2）边角废料、残次品综合利用 边角废料、残次品暂存于边角废料暂存车间，边角废料暂存车间设置喷淋设施对其进行洒水，保持花岗岩荒料表面湿润，因此边角废料、残次品综合利用过程产生的大气污染物主要为：边角废料上料、除土、破碎（鄂破、圆锥破）过程产生的颗粒物，成品皮带输送及下料转运工段产生的颗粒物，运输车辆的动力起尘。 - 1）边角废料上料、除土、破碎过程产生的颗粒物 本项目花岗岩产品量约为12633m3/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3032 建筑用石加工行业”的产污系数核算。 表4-3 建筑用石加工行业产污系数表 产品 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 异形石材产品（含墓碑石）; 荒料（大理石、花岗石、板岩等）; 锯解、磨抛、裁切; ≥2000立方米/年; 一般工业固废; 吨/立方米-产品; 0.56. 经计算，本项目一般工业固废产生量为7074.48t/a。根据现有工程环评及验收报告废边角料产生量为1450t/a、残次品产生量为261t/a，因此本项目边角废料综合利用生产线原料总量为8785.48t/a。 本项目边角废料综合利用生产线设置1台振动筛分给料机、1台除土筛、1台颚式破碎机、1台圆锥破碎机、1台振动筛和1台立轴冲击式制砂机。其中筛分工段为湿式筛分，因此湿式筛分及之后的制砂工序不再计算产尘量，上料（振动筛分给料机）、除土（除土筛）、破碎工段（鄂破机、圆锥破）产尘量根据《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》中的行业经验系数，确定项目生产过程中产排污情况见下表。 表4-4 各生产设备颗粒物产生量情况一览表 序号; 设备; 产污设施/工段; 产生系数; 物料加工量（t/a）; 颗粒物产生量（t/a）; 合计（t/a）. 1; 给料机; 进料口; 0.005kg/t原料; 8785.48; 0.044; 2.873. 2; 除土筛; 除土（除去固废泥土0.5t/a）; 0.02kg/t原料; 8785.436; 0.176. 3; 鄂破机; 一次破碎; 0.05kg/t原料; 8784.76; 0.439. 4; 圆锥破; 二次破碎; 0.25kg/t原料; 8784.321; 2.196. 5; 物料输送、中转; 破碎车间物料输送、中转; 0.002kg/t原料; 8782.125; 0.018. 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，粉尘产生环节需要在车间内进行二次密闭。物料破碎生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施，厂房内设置喷雾抑尘措施；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 本项目除土筛、鄂破机、圆锥破位于封闭车间内，评价要求在车间内对生产设施除土筛、鄂破机、圆锥破进行二次封闭，并安装集尘设施，给料机进料口设置集尘罩（收集效率90%）收集颗粒物，然后引至一套袋式除尘器对产生的颗粒物进行处理（风量10000m3/h，除尘效率为99%）。未被集气罩收集的颗粒物以无组织形式排放，经过车间内喷干雾抑尘系统和车间阻隔沉降后，对颗粒物的沉降效率为90%。 生产车间内各工段之间的物料转运采用密封输送皮带，并与生产设备封闭连接，物料转运点、落料点设置封闭集气管道，转运、落料粉尘连入除尘设备进行处理。 生产车间工作时间为2400h/a，废气具体排放情况见下表。 表4-5 边角废料综合利用工段颗粒物治理措施及排放情况一览表 类别; 产污设施; 产生量t/a; 产生速 率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织; 给料机、除土筛、鄂破机、圆锥破及附近物料输送、转运点; 2.5857; 1.0774; 107.74; 封闭车间内对除土筛、鄂破机、圆锥破进行二次封闭，安装集尘设施，并在给料机进料口安装集尘罩，物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，产尘经封闭集气管道抽吸至袋式除尘器处理（风量10000m3/h，收集效率90%，除尘效率为99%）; 通过1根15m高排气筒排放; 0.0259; 0.0108; 1.08. 无组织; 生产车间; 0.2873; 0.1197; /; 喷雾系统+车间阻隔率为90%; 0.0287; 0.012; /. 由上表可知，本项目颗粒物有组织排放浓度为1.08mg/m3，排放速率为0.0108kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级颗粒物排放限值要求（允许排放浓度120 mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）。 2）成品皮带输送及下料转运工段颗粒物 - 项目破碎后物料经湿式筛分后再经立轴冲击式制砂机进行加工，最终经洗砂、细砂回收一体机清洗、脱水后制成成品砂，采用皮带传送至成品区暂存待售，皮带传送及物料从皮带落至地面的转运过程中会产生颗粒物。经查阅《逸散性工业粉尘控制技术》，同时结合项目成品含水率高于10%，不易起尘，根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，散状物料采用封闭式输送方式，评价建议对成品输送皮带全封闭，成品输送皮带设置封闭输送廊道，输送皮带下料口处设软布袋连接，并在输送皮带上端及车间上方设置喷淋装置，定期对成品区进行洒水、抑尘。经采取以上措施后成品皮带输送粉尘可忽略不计。 3）车辆运输扬尘 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量(kg/km辆)； Q——汽车运输总扬尘量； V——汽车速度(km/h)，本次计算取10； W——汽车重量(T)； P——道路表面粉尘量(kg/m2)，本次计算取0.1。 经计算，载重为10t的汽车行驶时扬尘为0.107kg/km·辆，载重为30t的汽车行驶时扬尘为0.27kg/km·辆。 车流量核算：本项目异成品砂转运量约为8782.107t/a，单车每次运输量按30t计算，转运车辆为293次/a。项目车辆在厂区行驶距离约为20m，经计算，各种车辆在厂区内行驶产生的扬尘情况见下表。 表4-6 项目车辆在厂区行驶扬尘产排情况一览表 车辆类型; 空车重（t）; 重载车重（t）; 运输次数（次/a）; 空车起尘量（t/a）; 重载车起尘量（t/a）; 起尘量合计（t/a）. 成品砂运输车; 10; 40; 293; 0.0006; 0.0016; 0.0022. 为减少物料运输产生的颗粒物，建设单位主要采取如下措施： ①对厂区道路进行硬化，减少输送车辆扬尘对外环境的影响； ②成品砂运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； ③配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染； ④铲车作业主要在原料库内进行，要求对库内地面及时清洁，设专人清扫，防止铲车作业过程中粉尘外逸； ⑤厂区内设置洒水装置，企业出厂口配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 采取以上措施后，可使颗粒物降低90%以上，即汽车运输起尘量约为0.00022t/a。 - （3）排放口基本情况 本项目废气排放口基本信息见下表。 表4-7 本项目废气排放口基本信息一览表 排放口; 高度; 内径; 排气出口温度; 编号; 类型; 地理坐标; 排放标准. 上料、除土、破碎工序排气筒; 15m; 0.5m; 常温; DA001; 一般排放口; 112.779961 º 33.784947º; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). - （4）非正常工况分析 本项目生产过程中产生的非正常工况排放主要是污染防治设施由于维修等原因达不到应有治理效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照袋式除尘器处理效率均为70%时的情况进行分析。经过分析，项目非正常工况排放废气源强为：排气筒DA001颗粒物速率最大为0.3232kg/h，事故排放时间最大为30分钟，非正常排放具体参数见下表。 表4-8 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间min; 年发生频次/次; 非正常排放量/（kg/a）; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 采取措施. 排气筒DA001; 污染防治设施由于开停车、维修等原因达不到应有治理效率，处理效率为70%; 颗粒物; 0.3232; 30; 1; 0.1616; 32.32; 产生废气的工序立即停止生产并维修. - （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）、排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018），本项目废气监测要求见下表。 表4-9 废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 达标标准. DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). - 运营期水环境影响分析 - （1）圆桌、圆球、洗衣池等异形件生产 本项目异形件仿形加工车间在现有花岗岩板材加工厂区内进行建设，不新增占地面积且现有花岗岩板材加工厂区初期雨水已进行收集并回用于生产，且不新增员工人数，因此，本项目圆桌、圆球、洗衣池等异形件生产过程中用水主要为异形件加工湿法作业生产用水、异形件仿形加工车间地面和生产设备冲洗用水、车辆冲洗用水。 1）异形件加工湿法作业生产用水 本项目花岗岩产品量约为12633m3/a，本项目异形件加工均为湿法作业，主要是通过在石材表面进行水喷淋以达到降温抑尘的作用。类比同类型项目，花岗岩生产异形石材喷淋平均用水量约6m3/立方米-产品，则项目生产用水约为252.66m3/d、75798m3/a。根据现有工程环评及验收报告，废水产生系数以0.85计，则生产废水产生量约为214.761m3/d、64428.3m3/a。 现有花岗岩板材加工厂区内新建1座120m3的浓缩罐+1座70m3的清水罐，该部分废水主要污染因子为SS，经新建的浓缩罐（1座，120m3）+清水罐（1座，70m3）处理后循环使用，不外排，仅定期补充新水，经核算新水定期补充量为37.899m3/d、11369.7m3/a。 - 2）异形件仿形加工车间地面和生产设备冲洗用水 本项目异形件仿形加工车间地面和生产设备每天需进行冲洗，异形件仿形加工车间占地面积200m2，参考同类项目，本项目地面冲洗用水定额为1.0L/m2·次，平均清洗用水量约为0.2m3/d，生产设备冲洗用为0.1m3/d，合计异形件仿形加工车间地面和生产设备冲洗用水为0.3m3/d，排污系数取0.8，则异形件仿形加工车间地面和生产设备冲洗废水产生量约0.24m3/d、72m3/a。该部分废水主要污染因子为SS，经花岗岩荒料加工区新建的浓缩罐（1座，120m3）+清水罐（1座，70m3）处理后回用于生产，不外排。 新建浓缩罐（1座，120m3）+清水罐（1座，70m3）处理花岗岩荒料加工区生产废水可行性分析：现有工程切割工序生产废水产生量为70.83m3/d，本项目异形件加工湿法作业生产废水产生量为214.761m3/d，异形件仿形加工车间地面和生产设备冲洗废水产生量约0.24m3/d，则本项目建成后全厂花岗岩湿法作业生产废水、异形件仿形加工车间地面和生产设备冲洗废水产生量合计为285.831m3/d。现有花岗岩板材加工厂区内新建1座120m3的浓缩罐+1座70m3的清水罐，生产废水添加絮凝剂沉淀处理后回用于生产，废水停留时间约为2h，可满足本项目建成后全厂花岗岩湿法作业生产废水、异形件仿形加工车间地面和生产设备冲洗废水沉淀循环使用需求。 - 3）车辆冲洗用水 运输车辆出厂区前需要进行冲洗，避免带土上路。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中“6.5居民服务、修理和其他服务业”表44大中型车冲洗用水定额为70L/（辆·次）。 本项目圆桌、圆球、洗衣池等异形件生产运营期，花岗岩荒料料、异形件成品运输车辆最大量共2287次，则车辆冲洗水用量为0.53363m3/d、160.09m3/a，由于蒸发、车辆带走造成废水损失率按20%计，运输车辆冲洗废水产生量为0.4269m3/d、128.072m3/a。该部分废水主要污染因子为SS，经类比，其浓度约为3000mg/L，花岗岩荒料料、异形件成品运输车洗车废水依托厂区现有沉淀池沉淀后循环使用不外排，仅定期补充新水，经核算新水定期补充量为0.10673m3/d、32.018m3/a。 依托可行性分析：现有工程运输车辆冲洗废水产生量为1.74m3/d，本项目花岗岩荒料料、异形件成品运输车辆冲洗废水产生量为0.4269m3/d，则本项目建成后花岗岩荒料加工区运输车辆冲洗废水产生量合计为2.1669m3/d。厂区大门口安装有1套全自动车辆冲洗装置，配备1座5m3沉淀池，沉淀池内洗车废水停留时间约为4h，可满足本项目建成后花岗岩荒料加工区车辆冲洗废水沉淀循环使用需求。 - （2）边角废料、残次品综合利用 - 本项目边角废料、残次品综合利用生产过程中用水主要为湿式筛分用水、洗砂用水、喷淋用水、厂区及道路降尘用水、车辆冲洗用水和员工生活用水、初期雨水。 1）洗砂用水 参考同类型项目，洗砂用水量约为1.5m3水/吨-物料，项目采用洗砂工序的物料加工量约为29.2737t/d、8782.125t/a，则洗砂机用水量为43.9106m3/d、13173.1875m3/a，洗砂机脱水后的成品，携带消耗水量按100L/t-物料进行计算，则成品携带水量约2.9274m3/d、878.2125m3/a，因此洗砂过程产生废水约40.9832m3/d、12294.975m3/a，在水泵作用下经污水管道泵入浓缩罐（1座，50m3）+絮凝剂+清水池（1座，50m3），处理后用于生产线循环利用。则洗砂工序日常补充水用水量约为2.9274m3/d。 2）湿式筛分用水 参考同类型项目，项目湿式筛分用水量约为0.5m3水/吨-物料，项目采用湿式筛分工序的物料加工量约为29.2737t/d、8782.125t/a，则湿式筛分用水量为14.6369m3/d、4391.0625m3/a，筛分后的物料携带消耗水量按50L/t-物料进行计算，则湿筛后物料携带水量约1.4637m3/d、439.1063m3/a，因此湿式筛分过程产生废水约13.1732m3/d、3951.9562m3/a，与洗砂废水经同一套污水处理系统进行处理，即在水泵作用下经污水管道泵浓缩罐（1座，50m3）+絮凝剂+清水池（1座，50m3），处理后用于生产线循环利用。则振动筛日常补充水用水量约为1.4637m3/d。 项目水洗工艺流程如下图： 湿筛、洗砂、脱水 浓缩罐 边角废料、残次品破碎后 机制砂 压滤废水 循环使用 压滤机 外售 底泥 上清液 压滤废水 清水池 压滤泥饼暂存区 絮凝剂 新鲜水 污水池 压滤泥饼 图4-1 项目生产废水处理工艺流程图 - 生产废水处理工艺可行性分析： 边角废料综合利用生产线生产废水总产生量54.1564m3/d、16246.9312m3/a。建设单位拟采用污水处理系统处理后循环利用，不外排。 工艺流程简述：生产过程湿式筛分、洗砂废水经提升泵提升进入浓缩罐内，期间通过管道混合器混合加入絮凝剂，浓缩罐内大部分悬浮物沉淀在罐体底部，停留时间2h。浓缩罐上清液出水自流进入清水池中暂存，回用于生产，浓缩罐底部污泥通过污泥泵进入板框压滤机中经脱水压滤后及时外运售给烧结砖厂生产使用。板框压滤机滤液进入污水池暂存，通过提升泵将滤液送至浓缩罐。 根据建设单位提供资料，污水处理系统将建设1座50m3浓缩罐、1座50m3清水池、1座50m3污水池，可满足项目生产废水处理需求。 项目生产过程生产用水对水质的要求不高，处理后的废水回用于生产合理可行。 3）喷淋用水 - 本项目边角废料综合利用加工区、成品区配备喷淋设施。根据边角废料综合利用加工区、成品区面积及物料堆存情况，拟设置洒水喷头100个，精细雾化喷嘴喷头流量一般在0.0125~0.24L/分，本次取0.24 L/分进行计算，每天开启8h，根据计算，用水量约为11.5m3/d（3450m3/a）。此部分用水全部进入物料中，有抑尘增湿作用，对环境起改善作用，无废水外排。 4）厂区及道路降尘用水 - 项目在边角废料综合利用厂区及运输道路设置1套水喷淋装置，类比同类项目，水喷淋装置的用水量约为2.1m3 /h，每天洒水时间约为2小时，每年洒水约250d，则用水量为4.2m3/d，1050.0m3/a。该部分用水喷淋在地面，蒸发耗散，无废水产生。 - 5）车辆冲洗用水 运输车辆出厂区前需要进行冲洗，避免带土上路。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中“6.5居民服务、修理和其他服务业”表44大中型车冲洗用水定额为70L/（辆·次）。 成品砂运输车辆最大量为293次，则车辆冲洗水用量为0.06836m3/d、20.51m3/a，由于蒸发、车辆带走造成废水损失率按20%计，运输车辆冲洗废水产生量为0.05469m3/d、16.408m3/a。该部分废水主要污染因子为SS，经类比，其浓度约为3000mg/L，成品砂运输车洗车废水经沉淀池（1座，1m3）沉淀后循环使用不外排，仅定期补充，经核算定期补充量为0.01367m3/d、4.102m3/a。 6）生活用水 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）核算项目用水量。本项目异形件仿形加工区不新增员工人数，仅边角废料综合利用生产线新增劳动定员10人，均不在厂区食宿，员工生活用水量按每人每天30L/d人计算。本项目生活用水量为0.3m3/d、90m3/a，废水的排放量按用水量的80%计算，则本项目生活污水排放量为0.24m3/d、72m3/a，生活污水中主要污染物为：COD 300mg/L、BOD 160mg/L、SS 200mg/L、氨氮30 mg/L。生活污水经厂区现有化粪池（20m3）处理后，定期清掏用作农肥，不外排。 依托可行性分析：现有工程员工生活污水产生量为0.48m3/d，本项目员工生活污水产生量为0.24m3/d，则本项目建成后全厂员工生活污水产生量合计为0.72m3/d。厂区建设有1座20m3化粪池，可满足本项目建成后全厂员工生活污水暂存使用需求。 7）初期雨水 本次评价采用平顶山市城市规划设计院的湿度饱和差法，其暴雨强度计算公式如下： Q＝φ×q×F×t 式中：φ：径流系数，取0.9； q：暴雨强度（L/S.hm2）； F：汇水面积，hm2； t：降雨历时，取30min； P：暴雨重现期，取1年。 结合当地和厂区实际情况，边角废料综合利用厂区汇水面积按可能含有污染物的区域占地面积约0.72hm2，则最大暴雨强度15分钟的初期雨水量约为54.86m3，环评要求在本项目边角废料综合利用厂区南侧建设一座100m3初期雨水收集池，初期雨水经沉淀后用于厂区地面的洒水抑尘使用，不外排。 本项目无废水外排，废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放空间设施是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; /; /; TW 001; 化粪池; 厌氧沉淀; /; 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 2; 异形件仿形加工生产废水、车间地面和生产设备冲洗废水; SS; /; /; TW 002; 浓缩罐+清水罐+污水池; 沉淀处理; /; 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 3; 异形件加工区车辆冲洗废水; SS; /; /; TW 003; 沉淀池; 沉淀处理; /; 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 4; 洗砂废水、湿式筛分废水; SS; /; /; TW 004; 浓缩罐+清水池+污水池; 沉淀处理; /; 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 5; 边角废料综合利用厂区车辆冲洗废水; SS; /; /; TW 005; 沉淀池; 沉淀处理; /; 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 6; 边角废料综合利用厂区初期雨水; SS; /; /; TW 006; 初期雨水收集池; 沉淀处理; /; 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 根据以上分析和落实环保措施后，本项目无废水外排，不会对周围地表水环境造成影响。 3、运营期噪声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期间噪声源主要为圆桌机、罗马柱机、钻孔机、鄂破机、圆锥破、冲击破、振动筛等生产设备运作时产生的噪声。经查阅《环境保护使用数据手册》和《环境工程手册—环境噪声控制卷》，其噪声级为70~85dB(A)。为降低其噪声对周围环境的影响，评价建议单位在运营期间应采取如下噪声防治措施：生产设备均设置在车间内，对高噪声设备安装减振基础，并定期对各类设备进行日常检修，确保其处于良好的运行状态，以避免异常噪声的产生，加强设备维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行而造成设备运行噪声级提高。通过采取设置一系列降噪措施，并经建筑物厂房阻隔，则噪声值可降低约20dB(A)。项目仅在昼间运营，夜间不运营，因此本项目仅考虑昼间项目生产造成的环境影响。 表4-11 本项目主要噪声设备及治理情况一览表 单位：dB(A) ### 设备名称; ### 数量; ### 噪声源强; ### 控制措施; ### 治理后源强. 振动筛分给料机; 1台; ### 80; ### 围墙隔声、厂房隔声、基础减振; ### 60. 鄂破机; 1台; ### 85; ### 65. 圆锥破; 1台; ### 85; ### 65. 除土筛; 1台; ### 80; ### 60. 立轴冲击式制砂机; 1台; ### 80; ### 60. 振动筛; 2台; ### 80; ### 60. 洗砂、细砂回收一体机; 1台; ### 70; ### 50. 圆桌机; 1台; ### 85; ### 65. 罗马柱机; 1台; ### 85; ### 65. 钻孔机; 1台; ### 85; ### 65. 板框压滤机; 1台; ### 70; ### 50. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021) 附录A、B中给定的噪声预测模型，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。本项目设备全部位于室内，采用室内声源预测公式计算。 1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 2）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见下图。 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 ①如果为已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 Lw=L(r0)+20lgr0+8 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R =Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1ij ——室内j声源的声压级，dB（A）； N ——室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2(T) ——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 4）噪声预测计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB（A）； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）。 （3）预测结果分析 本项目仅在昼间进行生产，夜间不生产。车间内噪声经车间减震、隔声后，综合考虑各声源源强衰减及叠加，预测本项目噪声在厂界处及周围声环境敏感点达标情况。项目噪声预测结果见下表。 表4-12 厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 距离生产单元 最近距离（m）; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 东厂界1#; 58; 37.74; 51/52; 52.16; 昼间≤70. 北厂界2#; 10; 53.01; 53/54; 56.54; 昼间≤60. 西厂界3#; 45; 39.95; 50; 50.41. 南厂界4#; 10; 53.01; 52/51; 55.54. 表4-13 设备运行噪声对敏感点噪声影响预测结果 单位：dB(A) 源强; 预测位置; 厂界距离 （m）; 降噪措施; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 车间设备噪声源强; 明山寺公墓办公区; 20; 室内安装，合理布置、基础减震、距离衰减; 46.99; 43/42; 48.45; 60. 经计算预测，本项目西、南、北厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区昼间排放标准限值（60dB(A)）要求，东厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区昼间排放标准限值（70dB(A)）要求。声环境敏感点处昼间噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（昼间60dB(A)）的要求，项目夜间不生产，不对周围声环境产生影响。综上所述，项目运营对周围环境影响较小。 本项目噪声监测要求见下表。 表4-14 噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 达标标准. 厂界四周; 等效声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准. 4、运营期固废环境影响分析 - 4.1一般固废 - （1）圆桌、圆球、洗衣池等异形件生产 - 圆桌、圆球、洗衣池等异形件生产产过程产生的固废有废刀头、废水压滤泥饼、边角废料以及残次品。 1）废刀头 - 本项目生产过程中切割机更换的废刀头产生量约为2t/a，主要材质为合金钢，厂区集中收集后，经一般固废暂存间暂存后外售。 - 2）废水压滤泥饼 本项目异形件加工废水处理产生的沉淀池污泥量约为115t/a，其主要成分为泥土和砂砾，经压滤脱水后外售给制砖厂用于制砖。 3）边角废料以及残次品 根据本项目工程分析，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3032 建筑用石加工行业”的产污系数核算，经计算，本项目边角废料以及残次品产生量为7074.48t/a，暂存于边角废料暂存间，作为边角废料、残次品综合利用生产线原料使用，不外排。 - （2）边角废料、残次品综合利用 - 边角废料、残次品综合利用生产过程产生的固废有除土过程产生的泥土、袋式除尘器收集颗粒物、洗砂废水压滤泥饼以及员工生活垃圾。 - 1）除土过程产生的泥土 - 参考同类项目，本项目除土过程产生的泥土，产生量约为0.5t/a，收集后与压滤泥饼一起外售。 2）袋式除尘器收集颗粒物 - 根据工程分析，本项目袋式除尘器收集颗粒物量约2.4564t/a，收集后与压滤泥饼一起外售。 - 3）洗砂废水压滤泥饼 本项目采用浓缩罐+清水池处理洗砂废水，采用压滤机对浓缩罐底泥进行压滤，底泥最大产生量约为440t/a，其主要成分为泥土和砂砾，底泥经板框压滤机脱水后暂存于压滤泥饼暂存区（30m2），及时外运售给烧结砖厂生产使用，不在厂区内进行长时间暂存。本次环评要求压滤泥饼暂存区进行底部硬化防渗、四周设围堰防溢流处理，并修筑导流沟，压滤泥饼暂存区渗滤液回流至污水池内循环利用。 - 4）生活垃圾 - 本项目新增劳动定员10人，均不在厂区食宿，生产垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则本项目年生活垃圾产生量为5.0kg/d，1.5t/a，由厂区垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一处理。 一般工业固废暂存间设置时应满足以下要求：根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200—2021）“5.3 一般工业固体废物污染防控技术要求 5.3.2 自行贮存/利用/处置设施污染防控技术要求”中相关要求：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB 18599等相关标准规范要求。 - 4.2危险固废 本项目生产运营过程中产生的危废主要为废机油、废油桶。 废机油、废油桶主要来自设备维护，根据企业提供资料，本项目废机油产生量0.05t/3-4a，属于《国家危险废物名录》（2021版）规定的“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，废油桶产生量约为1个/3-4a，于《国家危险废物名录》（2021版）规定的“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，根据企业提供资料，设备更换机油周期较长，约为3-4年，待设备需要更换机油时，直接由专人更换后交由有资质单位运走处置，废机油、废油桶不在厂区内贮存。 表4-14 本项目运营期固废情况一览表 序号; 名称; 来源; 产生量; 性质; 处置方式. 1; 除土过程产生的泥土; 除土筛; 0.5t/a; 一般固废; 集中收集后与压滤泥饼一起及时外运售给烧结砖厂生产使用. 2; 颗粒物; 袋式除尘器; 2.4564t/a; 一般固废. 3; 洗砂废水压滤泥饼; 浓缩罐底泥压滤; 440t/a; 一般固废; 经压滤机脱水后外售给制砖厂用于制砖. 4; 废刀头; 设备更换; 2.0t/a; 一般固废; 厂区集中收集后外售. 5; 花岗岩荒料加工区产生的污泥; 三级沉淀池底泥; 115t/a; 一般固废; 经压滤机脱水后外售给制砖厂用于制砖. 6; 边角废料以及残次品; 异形件生产过程; 7074.48t/a; 一般固废; 暂存于边角废料暂存间，作为边角废料、残次品综合利用生产线原料使用. 7; 生活垃圾; 员工生活; 1.5t/a; 一般固废; 垃圾箱收集，由环卫部门处理. 8; 废机油; 设备维护; 0.05t/3-4a; 危险废物 HW08 900-217-08; 设备更换机油周期较长，约为3-4年，待设备需要更换机油时，直接由专人更换后交由有资质单位运走处置，废机油、废油桶不在厂区内贮存. 9; 废油桶; 1个/3-4a; 危险废物 HW08 900-249-08. 综上所述，项目运营期固体废物均可得到妥善处置，不会对外环境产生影响。 5、运营期地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，报告表属Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 运营期生产废水污染因子主要为SS，生活污水污染因子主要为COD、BOD5、SS、氨氮，可通过下渗对地下水造成的污染影响。 通过对沉淀池等厂内池体进行防渗，厂区内和生产车间地面进行硬化，沉淀池底泥及压滤泥饼得到合理处置，生产废水进入污水处理设施处理后回用生产不外排，洗车废水经沉淀池处理后循环使用不外排，初期雨水经初期雨水收集池收集暂存后用作洒水抑尘不外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥不外排，有效避免地表漫流及入渗影响。 保护措施如下： 1）源头控制 ①选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废水进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放； ②厂区加强管理，对工艺设备定期检查、检修，减少跑冒滴漏，发现问题及时处理，有效降低下渗影响。 2）过程阻断 厂区及生产车间进行地面硬化，并对沉淀池等厂内池体采取防渗措施，通过过程阻断，降低对地下水的污染影响。 3）分区防控 ①厂区和生产车间地面均进行硬化； ②沉淀池等厂内池体进行防渗； ③项目污水经沉淀、压滤处理后，合理处置，不外排。 4）污染物削减： ①采取原料加工抑尘、物料运输覆盖、规范运输及车辆冲洗等措施，降低颗粒物等排放量； ②生产废水进入污水处理设施处理后回用生产，不外排，从源头削减水污染物排放量，降低地表漫流污染影响。 通过采取以上措施，可有效降低项目运行过程中对地下水环境产生的不良影响，项目建设对地下水环境影响较小。 （2）土壤环境影响分析 本项目为废旧资源加工项目及建筑用石加工项目，根据《环境影响评价导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅲ类项目。本项目位于平顶山市鲁山县库区乡明山寺村，周边主要为山地，生产区周边50m内无耕地、居住区等土壤环境敏感保护目标，土壤环境敏感程度为不敏感。本项目占地面积7239.54m2，属于小型项目。按《环境影响评价导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4土壤环境影响评价工作等级划分，本项目不需开展土壤环境影响评价工作。 运营期生产过程及道路运输过程中产生少量颗粒物排放，降落至项目厂区、道路沿线及厂区周边，厂区、车间地面进行硬化，同时运营期采取设备及厂房封闭、设置袋式除尘器、洒水抑尘、车辆冲洗、物料运输过程覆盖、规范运输等措施，可有效降低物料加工过程中大气沉降或洒落地表对土壤造成的污染影响。 同时，土壤对污染物有一定的净化作用，主要原理为： ①由于土壤中含有各种各样的微生物与土壤动物，对外界进入土壤的各种物质都能分解转化。 ②由于土壤中存在有复杂的土壤有机胶体与土壤无机胶体体系，通过吸附、解吸、代换等过程，对外界进入土壤中的各种物质起着“蓄积作用”，使污染发生形态变化。 ③土壤是绿色植物生长的基地，通过植物的吸收作用，土壤中的污染物质发生迁移转化的作用。 通过上述原理，污染物在土壤中可通过挥发、扩散、分解等作用，逐步降低污染物浓度，减少毒性或被分解成无害的物质；经沉淀、胶体吸附等作用可使污染物发生形态变化，或通过生物降解与化学降解，污染物变为毒性较小或无毒性，甚至有营养的物质，有些污染物在土体中还会被分解。 本项目运营期主要污染物为颗粒物，通过对产生的废物进行合理的治理和回用，以尽可能从源头上减少污染物排放，厂区和生产车间均进行地面硬化，沉淀池等厂内池体均进行防渗处理，通过采取以上措施，可有效降低项目运行过程中对土壤环境产生的不良影响，同时经过土壤的净化作用，项目建设对土壤环境影响较小。 6、运营期生态环境影响分析 本项目为扩建项目。本项目拟利用现有厂区西侧果园进行建设，待果园收获后开始进行施工建设，周边主要为山地，属于人工生态系统，不存在敏感生态物种。本项目施工期主要为铲除果树、土地平整、场地硬化、车间建设、设备安装与调试，对周围生态环境影响较小。 7、环境风险 （1）风险识别 本项目为废旧资源加工项目及建筑用石加工项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的物质危险性识别标准及所在区域类别可知，项目不存在重大危险源。本项目涉及的环境危险物质为生产过程环保设施故障可能造成废气、废水及固废的事故性排放。 项目所有设备均安装在全封闭的生产车间内，同时安装喷雾洒水装置。无组织颗粒物经车间阻隔后，产生量较小，对周边环境影响较小。边角废料上料、除土、破碎过程中产生的颗粒物经除尘器处理达标后，经15m高排气筒排放，对周边环境影响较小。本项目异形件加工区车辆冲洗废水依托厂区现有沉淀池处理后循环使用，不外排；圆桌、圆球、洗衣池等异形件加工湿法作业生产废水、车间地面和生产设备冲洗废水经花岗岩荒料加工区新建的浓缩罐+清水池处理后回用于生产，不外排。本项目边角废料综合利用厂区湿式筛分废水、洗砂废水经浓缩罐+清水池处理后循环使用，不外排；车辆冲洗废水经新建沉淀池处理后循环使用，不外排；员工生活污水依托厂区现有化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。生活垃圾由厂区垃圾桶收集后定期交由当地环卫部门统一处理。袋式除尘器收集颗粒物、除土过程产生的泥土、边角废料综合利用厂区产生的压滤泥饼及花岗岩荒料加工区产生的污泥经收集后外售。危险废物由专人更换后交由有资质单位运走处置，不在厂区内贮存。综上可知项目环境风险较小。 （2）风险防范措施 ①定期对环保设备进行检修维护，确保环保设备稳定运行。 ②沉淀池、清水池等厂内池体做水泥硬化，防渗处理，确保废水全部收集，循环使用，不外排。 ③设置1座50m3的事故应急池。 8、电磁辐射 不涉及。 9、“三本账”分析 本项目扩建前后污染物变化“三本帐”见下表。 表4-15 项目扩建前后污染物排放量变化“三本帐”汇总表 单位：t/a 污染物类别; 污染物名称; 现有工程排放量; 本工程预测排放量; 本工程建成后全厂排放量; 以新带老 削减量; 增减量. 废气; 颗粒物; 0; 0.1293; 0.1293; 0; +0.1293. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 废边角料; 0; /; 0; 0; 0. 残次品; 0; /; 0; 0; 0. 除土过程产生的泥土; /; 0; 0; 0; 0. 颗粒物; /; 0; 0; 0; 0. 洗砂废水压滤泥饼; /; 0; 0; 0; 0. 废刀头; 0; 0; 0; 0; 0. 花岗岩荒料加工区产生的污泥; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 废机油; 0; 0; 0; 0; 0. 废油桶; /; 0; 0; 0; 0. 10、环保投资及竣工验收 本项目总投资200万元，环保投资83万元，占总投资的38.4%。 表4-16 本项目环保投资及竣工验收一览表 序号; 项目; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资 （万元）. 1; 废气; 花岗岩荒料加工区; 花岗岩荒料湿法加工; 全封闭生产车间; 1座; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 8. 运输扬尘; 异形件加工区：厂区道路硬化并及时清扫洒水，车辆运输扬尘依托厂区现有洗车设施; 1套; /. 边角废料综合利用厂区; 边角废料上料、除土、破碎; 全封闭生产车间，内设喷淋设施，封闭车间内对除土筛、鄂破机、圆锥破进行二次封闭，并在给料机进料口安装集尘罩，引至袋式除尘器处理达标后通过1根15m高排气筒排放，筛分和冲击破工序采用湿法作业; 1套; 15. 边角废料综合利用厂区物料输送、中转; 物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，产尘经封闭集气管道抽吸至袋式除尘器处理; /; 2. 运输扬尘; 边角废料综合利用厂区：厂区道路硬化并及时清扫洒水，新建一套洗车设施; 1套; 1.5. 2; 废水; 花岗岩荒料加工区; 车辆冲洗废水; 异形件加工区车辆冲洗废水依托现有沉淀池（1座，5m3）处理后循环利用; 1座; /. 异形件加工湿法作业生产废水、异形件仿形加工车间地面和生产设备冲洗废水; 经花岗岩荒料加工区新建的浓缩罐（1座，120m3）+清水罐（1座，70m3）沉淀处理后循环使用，压滤废水经污水池（1座，50m3）暂存; 1套; 循环使用，不外排; 20. 边角废料综合利用厂区; 生活污水; 依托厂区现有化粪池（1座，20m3）处理后定期清掏用作农肥; 1座; 综合利用，不外排; /. 车辆冲洗废水; 边角废料综合利用厂区车辆冲洗废水经新建沉淀池（1座，1m3）处理后循环利用。; 1座; 循环使用，不外排; 0.2. 洗砂废水、湿式筛分废水; 经浓缩罐（1座，50m3）+清水池（1座，50m3）沉淀处理后循环使用，压滤废水经污水池（1座，50m3）暂存; 1套; 循环使用，不外排; 18. 边角废料综合利用厂区的初期雨水; 经初期雨水收集池（1座，100m3）收集后用于洒水降尘; 1座; 综合利用，不外排; 1. 3; 噪声; 隔声降噪、基础减震等; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类; 2. 4; 一般固废; 花岗岩荒料加工区; 废刀头; 厂区集中收集后暂存于一般固废暂存间，最终外售处理; 1座; 合理处置，不外排; 0.8. 边角废料以及残次品; 暂存于边角废料暂存间，作为边角废料、残次品综合利用生产线原料使用; 1座; 综合利用，不外排; 5.0. 花岗岩荒料加工区产生的污泥; 压滤机脱水后外售给制砖厂综合利用; /; 合理处置，不外排; /. 边角废料综合利用厂区; 除土过程产生的泥土; 集中收集后与压滤泥饼一起及时外运售给烧结砖厂生产使用; /; 合理处置，不外排; /. 颗粒物. 边角废料综合利用厂区产生的压滤泥饼; 压滤机压滤处理后暂存于泥饼暂存区（1座，30m2），压滤后及时外运售给烧结砖厂生产使用土; 1座; 合理处置，不外排; 0.8. 生活垃圾; 垃圾桶收集后由环卫部门清运; /; 合理处置，不外排; 0.2. 危险固废; 废机油、 废油桶; 设备更换机油周期较长，约为3-4年，待设备需要更换机油时，直接由专人更换后交由有资质单位运走处置，不在厂区内贮存; /; 安全处置，不外排; 0.8. 5; 生态; 植树种草，进行厂区及周边绿化; /; 1.0. 6; 环境风险; 50m3事故应急池; 1座; 0.5. 合计; 76.8. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 花岗岩荒料湿法加工 |  |  | 颗粒物 | 全封闭生产车间 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  | DA001 | 边角废料综合利用厂区上料、除土、破碎工序 |  | 颗粒物 | 全封闭生产车间，内设喷淋设施，封闭车间内对除土筛、鄂破机、圆锥破进行二次封闭，并在给料机进料口安装集尘罩，引至袋式除尘器处理达标后通过1根15m高排气筒（DA001）排放 |  |
|  | 边角废料综合利用厂区物料输送、中转 |  |  | 颗粒物 | 物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，产尘经封闭集气管道抽吸至袋式除尘器处理 |  |
|  | 运输扬尘 | 异形件仿形加工区 |  | 颗粒物 | 厂区道路硬化并及时清扫洒水；车辆运输扬尘依托厂区现有洗车设施 |  |
|  |  | 边角废料综合利用厂区 |  |  | 厂区道路硬化并及时清扫洒水；新建一套洗车设施 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  |  | COD BOD SS NH3-N | 依托现有化粪池（1座，20m3） | 定期清掏用作农肥，不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 |  | 异形件加工区 | SS | 依托现有沉淀池（1座，5m3） | 循环利用，不外排 |
|  |  |  | 边角废料综合利用厂区 |  | 新建沉淀池（1座，1m3） |  |
|  | 异形件加工湿法作业生产废水、异形件仿形加工车间地面和生产设备冲洗废水 |  |  | SS | 经浓缩罐（1座，120m3）+清水罐（1座，70m3）沉淀处理后循环使用，压滤废水经污水池（1座，50m3）暂存 | 循环利用，不外排 |
|  | 洗砂废水、湿式筛分废水 |  |  | SS | 经浓缩罐（1座，50m3）+清水池（1座，50m3）沉淀处理后循环使用，压滤废水经污水池（1座，50m3）暂存 | 循环利用，不外排 |
|  | 边角废料综合利用厂区的初期雨水 |  |  | SS | 经初期雨水收集池（1座，100m3）收集后用于洒水降尘 | 综合利用，不外排 |
| 声环境 | 各生产设备 |  |  | 噪声 | 基础减震，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / |  |  | / | / | / |
| 固体废物 | ①除土过程产生的泥土和除尘器收集颗粒物集中收集后与压滤泥饼一起及时外运售给烧结砖厂生产使用；②边角废料综合利用厂区产生的压滤泥饼经压滤机压滤处理后暂存于泥饼暂存区（1座，30m2），压滤后及时外运售给烧结砖厂生产使用土；③花岗岩荒料加工区产生边角废料以及残次品暂存于边角废料暂存间，作为边角废料、残次品综合利用生产线原料使用；④花岗岩荒料加工区产生的污泥经压滤机脱水后外售给制砖厂综合利用；⑤生活垃圾收集后定期交由当地环卫部门统一清理；⑥废刀头在厂区集中收集后外售；⑦废机油更换周期约为3-4年，待设备需要更换机油时，废机油、废油桶直接由专人更换后交由有资质单位运走处置，不在厂区内贮存。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对产生的废物进行合理的治理和回用，以尽可能从源头上减少污染物排放；生产废水进入污水处理系统处理后回用生产，不外排；厂区和生产车间均进行地面硬化，沉淀池等厂内池体均进行防渗处理。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 植树种草，进行厂区及周边绿化。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①定期对环保设备进行检修维护，确保环保设备稳定运行；②沉淀池、清水池等厂内池体做水泥硬化，防渗处理，确保废水全部收集，循环使用，不外排；③设置1座50m3的事故应急池。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境管理机构及明确职责；②建设单位应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序，同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受环保部门的日常监督；③制定环境监测计划：有组织废气、无组织废气每年检测一次，噪声每季度监测一次；④按照相关规范要求设置标准化监测孔。 |  |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家有关产业政策，选址合理。评价认为，项目采取的污染防治措施有效、可行，建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，各项污染物可实现达标排放或合理处置，项目建设对区域环境质量影响可以接受。因此，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | / | 0.1293t/a | 0 | 0.1293t/a | +0.1293t/a |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 边角废料及残次品 | 1711t/a | / | / | 7074.48t/a | 1711t/a | 8785.48t/a | +7074.48t/a |
|  | 除土过程产生的泥土 | 0 | / | / | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 除尘器收集颗粒物 | 0 | / | / | 2.4564t/a | 0 | 2.4564t/a | +2.4564t/a |
|  | 压滤泥饼 | 0 | / | / | 440t/a | 0 | 440t/a | +440t/a |
|  | 废刀头 | 10t/a | / | / | 2t/a | 0 | 12t/a | +2t/a |
|  | 污泥 | 215.83t/a | / | / | 115t/a | 0 | 330.83t/a | +115t/a |
|  | 生活垃圾 | 2.25t/a | / | / | 1.5t/a | 0 | 3.75t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.5t/3-4a | / | / | 0.05t/3-4a | 0 | 0.55t/3-4a | +0.05t/3-4a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 1个/3-4a | 0 | 1个/3-4a | +1个/3-4a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图附件

附图：

附图1   项目地理位置示意图

附图2   项目周边环境示意图

附图3   河南省“三线一单”查询结果示意图

附图4   厂区平面布置示意图

附图5   本项目异形件仿形加工车间平面布置示意图

附图6   本项目边角废料加工车间平面布置示意图

附图7   项目周边环境现状照片

附件：

附件1   委托书

附件2   企业投资项目备案证明

附件3  营业执照及法人身份证复印件

附件4   土地利用总体规划查询说明及宗地图

附件5   用地规划情况说明

附件6   现有项目环评批复

附件7   现有项目验收信息系统上传截图

附件8   排污许可证

附件9   荒料购销合同

附件10  《河南省南召县皇后王村饰面用花岗岩矿生产勘探报告》矿产资源储量评审意见书（部分）

附件11  执行标准意见

附件12  竣工环保验收检测报告

附件13  检测报告

附件14  承诺书