# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 河南康之芽医疗用品有限公司医用手术衣、医用防护服、医用口罩、隔离衣制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2208-410423-04-05-793441 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 程国阳 | 联系方式 | 15093820268 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市鲁山县鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区1#、9#标准化厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  | E：112度56分39.334秒，N：33度44分51.294秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2770 卫生材料及医药用品制造 | 建设项目 行业类别 | 24-049卫生材料及医药用品制造 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 鲁山县先进制造业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 4850.00 | 环保投资（万元） | 62.50 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.29 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5661.25 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）》（平顶山市环境保护局，批复文号：平环监表[2016]20号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 2016年7月由南京国环环境科技发展股份有限公司编制完成了《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书》，并取得了的批复，批复文号：平环监表[2016]20号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | （1）鲁山县产业集聚区规划范围 规划范围包括北部片区和南部片区两个组团，总规划面积为1633公顷。 北部片区：分成两个片区，分别位于县城东北部和西北部。北片区一西至青年路，南至同盟路，北至福海路，东至福海东路；北片区二西至梁张路，南至同盟路，北至建工路，东至建设路。北片区规划面积为853.24公顷。 南部片区：位于鲁山县城东部，北临人民路，东至牛郎路，西至鲁兴路，南至鲁平大道，规划面积779.76公顷。 （2）规划期限 规划期限为2014-2020年；其中，近期为2014-2017年，远期为2018-2020年。 （3）主导产业 电子信息产业（智能终端产品为主）、非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）作为鲁山县产业集聚区的主导产业。 （4）空间布局 将鲁山县产业集聚区划分为五个产业园：非金属矿物制品产业区、标准化厂房区、轻纺产业区、电子信息产业区、配套生活区。 非金属矿物制品产业区：人民路以北区域，规划面积为8.3平方公里。重点发展新型墙体材料行业、耐火建材产业、矿物质深加工等。 纺织产业亚园区：鲁兴路以东、织女路和新兴路以西、泰山路以北规划为轻纺产业区，规划面积为2.14平方公里。重点发展纺织服装工业、旅游产品等产业。 电子信息产业亚园区：新兴路以东、泰山路以北、牛郎路以西、光明路以南区域以及迎宾大道以东、人民路以南、泰山路以北、牛郎路以西区域规划为电子信息产业亚园区，规划面积为3.74平方公里。重点发展智能终端产品。 标准化厂房区：兴工路与纬三路区域规划为标准化厂房区，规划面积为0.28平方公里。 配套生活区：兴国路与同盟路之间、中州路与人民路之间、鲁兴路与鲁平大道之间以及创业大道与人民路之间区域规划为配套生活区，规划面积为1.84平方公里。 （5）工业用地规划 规划一类工业用地227.64hm2，占总规划用地面积的14.17%，主要位于大浪河的东侧；二类工业用地485.78hm2，占总规划用地面积的30.24%，主要位于大浪河西侧与主城区之间以及兴工路以南的区域；三类工业用地297.39hm2，占总规划用地面积的18.51%，主要位于北部片区兴工路以北、瞿店河以东的区域以及西北片区的石材城产业区。 （6）环境准入条件 《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书》于2016年7月由南京国环环境科技发展股份有限公司编制完成。根据该集聚区规划环评报告，环保准入条件见下表。 表1-1 集聚区优先发展项目清单及环境准入条件 类别; 主要行业; 优先引入类别; 禁止引入类别. 建材; 非金属矿物制品业; 新型墙体材料、新型耐材、矿物质深加工等; 水泥、玻璃行业；其他废气严重污染环境的企业. 轻工; 轻纺工业; 不含印染的轻纺和服装工业、旅游产品、加工组装类产品等; 有发酵工艺或有异味的食品加工业、轮胎和橡胶制品业、有化学工艺的纸制品和木制品企业；其他有明显废气污染的企业. 机电; 电子信息产业; 智能手机、平板电脑、智能电视等智能终端产业，新型显示器件、集成电路、半导体照明等电子基础配套产业和软件业; 有电镀、喷漆或表面处理工艺等污染严重的企业、电池制造等. 其它; 无污染、高附加值的企业; 不符合国家产业政策的企业；造纸、制革、印染、发酵、白酒、化工、冶金、电镀等污染严重的企业；废水排放量大的企业. 本项目已取得鲁山县先进制造业开发区管理委员会备案（项目代码：2208-410423-04-05-793441，附件2），符合国家产业政策。本项目产品为医用手术衣、医用防护服、医用口罩、隔离衣，属于卫生材料及医药用品制造项目，不属于造纸、制革、印染、发酵、白酒、化工、冶金、电镀等污染严重的企业，废水仅为员工生活污水和拖把清洗废水，不属于废水排放量大的企业，本项目符合集聚区环境准入条件，并与产业集聚区签订了厂房租赁合同（附件5、附件6），因此项目建设满足《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）》的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 1.1生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为 20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 本项目位于平顶山市鲁山县鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区1#、9#标准化厂房，鲁山县涉及的生态保护红线区有2个，分别为外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线和南水北调中线水源涵养生态保护红线。本项目不在上述划定的两处生态红线范围内。 1.2环境质量底线 本项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求、地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准、声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目运营期各环节废气采取相应处理措施后达标排放，无生产废水产生，拖把清洗废水和生活污水经鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区现有化粪池处理达标后，排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。 1.3资源利用上线 本项目运营期将会消耗一定的电能和水资源，但项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 1.4生态环境准入清单 本项目位于平顶山市鲁山县鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区1#、9#标准化厂房，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）、《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（2021.09.30），本项目所在区域涉及的环境管控单元如下表： 表1-2 平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单要求 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41042320001; 鲁山县产业集聚区; /; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区准入清单以外的项目，同时禁止引入高水耗、高能耗和高物耗的项目。 2.禁止新建印染、制革、酿造、电镀等污染严重的企业。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 3.对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。 4.严控随意改变各用地功能区使用功能，并注重节约集约用地。; 1、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目；本项目属于卫生材料及医药用品制造项目，符合集聚区准入清单；不属于高水耗、高能耗、高物耗项目。 2、本项目属于卫生材料及医药用品制造项目，不属于印染、制革、酿造、电镀等污染严重的企业，同时也不属于“两高”项目。 3、本项目位于鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）的工业区范围内，为工业项目。 4、本项目为工业项目，占地类型为工业用地，位于鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）的工业区范围内，不涉及改变用地功能区使用功能。; 相符. 污染物排放管控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，严格控制大气污染物的排放。 2.推进集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉。 3.重点行业（炭素、工业涂装等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs逐步推行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 4.新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施，严格VOCs无组织排放治理。 5.“一河一策”制定综合整治方案并组织实施，确保河流水质稳定达标。 6.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 7.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 8.“两高”行业建设项目应满足国家相关超低排放要求。; 1、本项目属于新建项目，产生的污染物执行总量控制制度，严格控制大气污染物的排放。 2、本项目为新建项目，无燃煤锅炉。 3、本项目属于卫生材料及医药用品制造项目，不属于重点行业（炭素、工业涂装等）。 4、本项目运营过程VOCs产生量较小，产生的VOCs经UV光氧+活性炭吸附设备处理后排放，对周围环境影响较小，同时本项目严格执行VOCs无组织排放治理。 5、本项目位于鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区内，项目所在区域最近地表水体为大浪河，位于项目厂址东北侧570m处。项目生产运营期间无生产废水产生，拖把清洗废水和生活污水经鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区现有化粪池处理达标后，排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理，对周围水环境影响较小。 6、7、8、本项目不属于“两高”项目，不涉及燃料使用。; 相符. 环境风险防控; 1.优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。 2.禁燃区内禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 1、本项目运输车辆及非道路移动机械使用符合国家标准和本省使用要求的燃料。 2、本项目不使用煤等高污染燃料。; 相符. 资源开发效率要求; - 工业固体废弃物综合利用率达95%。 2.工业用水重复利用率75%，中水回用率90%。 - 3.单位工业增加值综合能耗不高于0.5吨标煤/万元；单位工业增加值水耗不高于9m3/万元。; 1、本项目生产过程产生的不合格品、废包装材料、废边角料收集后外售；生活垃圾经厂区垃圾桶收集后定期运至当地垃圾中转站统一处理；危废收集暂存后定期交由有处理资质单位处置。 2、项目生产运营期间无生产废水产生，拖把清洗废水和生活污水经鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区现有化粪池处理达标后，排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理，对周围水环境影响较小。; 相符. 综上所述，本项目符合生态环境准入要求。本项目建设内容符合“三线一单”的相关要求。 2、《河南省生态环境厅印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号） 河南省2019年挥发性有机物治理方案： 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划 （2018-2020年）的通知》（豫政（2018) 30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办 （2019）25号），深入开展挥发性有机物（VOCs)污染专项治理，持续改善全省环境空气质量，依据国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和VOCs排放控制有关要求，制定本方案。 —、总体要求及工作目标 （―）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治 理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉 VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装 印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015)》 特別排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准 (GB31571-2015)》特別排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）要求。 二、重点任务 （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B (三涂一烘）或2C1B (两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、 静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需要采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目属于卫生材料及医药用品制造项目，生产过程中灭菌、解析工序产生的有机废气引入“UV光氧催化+活性炭吸附”组合工艺处理达标后高空排放，因此项目建设符合《河南省生态环境厅印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中“河南省2019年挥发性有机物治理方案”相关要求。 3、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）对比见下表。 表1-3 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 与项目相关要求; 本项目情况; 相符性. 5.1.1VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目熔喷布、无纺布等原料采用密封袋装，环氧乙烷采用钢瓶盛装，置于密闭车间内。; 相符. 5.1.2盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 相符. 5.1.3VOCS物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定; 相符. 5.1.4VOCS物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 相符. 6.1.2粉状、粒状VOCS物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目原辅材料均采用密闭袋装，环氧乙烷采用钢瓶盛装。; 相符. 7.1.1物料投加和卸放。b)粉状、粒状VOCS物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCS废气筹集处理系统。c)VOCS物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。; 环氧乙烷采用钢瓶盛装，使用时采用密闭管道输送至灭菌柜内。灭菌柜置于密闭室内。解析间为密闭解析间，灭菌柜和解析间散发的环氧乙烷在负压作用下经管道送入1套废气处理系统处置。; 相符. 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 环氧乙烷采用钢瓶盛装，使用时采用密闭管道输送至灭菌柜内灭菌。灭菌后的产品含有环氧乙烷，再送入解析间，释放产品中产残留的环氧乙烷。; 相符. 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCS原辅材料和含VOCS产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCS含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 建立台账，记录原辅料及产品名称、使用量、去向及VOCS含量等信息。台账保存期限不少于5年。; 相符. 7.3.4工艺过程产生的含VOCS废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCS物料的废包装容器应加盖密闭; 项目生产过程中产生的废活性炭、废UV灯管，经收集后采用密闭容器盛装并暂存于危废暂存间内，定期由有资质单位进行处理。; 相符. 10.1.2VOCS废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。; 本项目废气净化系统与灭菌柜、解析间同步运行。; 相符. 10.2.1企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCS废气进行分类收集。; 项目废气以非甲烷总烃计，本项目非甲烷总烃产生浓度低，采用UV光氧+活性炭吸附器净化处理。; 相符. 10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。; 本项目灭菌柜置于密闭房间内且灭菌柜排气孔出设置有集气罩，解析间为密闭房间并设置有抽风装置。; 相符. 10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; VOCS废气收集处理系统污染物排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）“医药制造业”以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求; 相符. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理设施不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理设施不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。; 灭菌、解析废气采用UV光解+活性炭吸附装置净化处理，处理后废气经1根15m排气筒排放。; 相符. 10.3.5排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外）; 项目有机废气排气筒高度为15m。; 相符. 10.4记录要求 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCS处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等运行参数。台账保存期限不少于3年。; 企业建立台账，记录废气收集系统、处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、活性炭、UV灯管更换周期和更换量等运行参数。台账保存期限不少于5年。; 相符. 11.1企业边界及周边VOCS监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。; VOCS废气无组织排放限值满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）相关要求和《大气污染污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求; 相符. 11.2地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCS无组织排放情况进行监控。监控要求参见附录A。; 本项目非甲烷总烃无组织排放限值满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）表3中相关要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求; 相符. 12.1企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ819等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。; 按照相关要求及频次进行监测，保存检测报告，以备检查; 相符. 12.2新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。; 按照当地环保要求安装有机废气在线监控设备并与环保部门联网; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相关要求。 4、与河南省生态环境保护委员会办公室文件《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）相符性分析 2022年4月3日，《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-4 与豫环委办[2022]9号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 河南省 2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目施工期主要为在全封闭车间内进行设备安装调试，不涉及施工扬尘治理。; 相符. 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，各省辖市制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低VOCs含量涂料。加强涂料、油墨、 胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准的检测与监管，组织开展生产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。; 相符. 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各省辖市组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目灭菌、解析工序产生的有机废气通过UV光氧+活性炭吸附装置处理达标后排放。; 相符. 25.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。; 本项目熔喷布、无纺布等原料采用密封袋装，环氧乙烷采用钢瓶盛装，置于密闭车间内。; 相符. 27.强化VOCs日常监管。加强臭氧污染天气下的挥发性有机物排放管理，指导涉VOCs污染物排放企业妥善安排生产计划，在夏季减少开停车、放空、开釜等操作。涉VOCs防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。加强非正常 工况废气排放管理，钢铁、焦化、医药、石化、化工等重点行业企业应提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划，火炬、煤气放散管应安装引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。; 本项目妥善安排生产计划，在夏季减少开停车、放空等操作。; 相符. 河南省2022 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成国家下达的和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外），南水北调中线工程丹江口水库陶岔取水口水质稳定达到II类。; 本项目运营过程无生产废水产生，拖把清洗废水和生活污水依托鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。; 相符. 因此，本项目符合《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）相关要求。 5、与平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相符性分析 2021年4月19日，平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-5 与平环[2021]57号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）; （二）大力提升有组织排放治理水平。 各县（市、区）生态环境分局（含城乡一体化示范区环保局、高新区城建环保局，下同）督促相关企业因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、高效滤筒除尘器等除尘设施；烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路；工业锅炉、工业炉窑应采用低氮燃烧技术；排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。普遍采用活性炭吸附有机废气的园区应当建设统一的脱附、再生处理中心，涂装类园区应当统筹规划建设集中涂装中心。; 本项目灭菌、解析工序产生的有机废气采用UV光氧技术+活性炭吸附工艺进行组合处理，选择选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。; 相符. （三）强力推进无组织排放治理效果。各县（市、区）生态环境分局督促相关企业认真组织企业进行自查，建立无组织排放问题清单，加强物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。; 本项目灭菌、解析工序产生的有机废气通过UV光氧+活性炭吸附装置处理达标后排放。; 相符. 因此，本项目符合平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相关要求。 6、与平顶山市生态环境保护委员会办公室文件《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）相符性分析 2022年6月27日，《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-6 与平环委办[2022]19号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目施工期主要为在全封闭车间内进行设备安装调试，不涉及施工扬尘治理。; 相符. 23.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。加大科技攻关，推广新兴技术和原辅材料，结合实际制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低VOCs含量涂料。加强涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准的检测与监管，组织开展生产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。; 相符. 24.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 本项目灭菌、解析工序产生的有机废气通过UV光氧+活性炭吸附装置处理达标后排放。; 相符. 25.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，各县（市、区）要组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。; 本项目熔喷布、无纺布等原料采用密封袋装，环氧乙烷采用钢瓶盛装，置于密闭车间内。; 相符. 27.强化VOCs日常监管。加强臭氧污染天气下的挥发性有机物排放管理，指导涉VOCs污染物排放企业妥善安排生产计划，在夏季减少开停车、放空、开釜等操作。涉VOCs防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。加强非正常工况废气排放管理，钢铁、焦化、医药、石化、化工等重点行业企业应提前向生态环境部门报告开停车、检维修计划，火炬、煤气放散管应安装引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。; 本项目妥善安排生产计划，在夏季减少开停车、放空等操作。; 相符. 平顶山市2022 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成省下达的地表水环境质量年度目标任务，全市断面水质总体达标率达到 68%以上（2022 年平顶山市地表水环境质量考核断面和目标名单见附表 1），县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外）。; 本项目运营过程无生产废水产生；拖把清洗废水和生活污水依托鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。; 相符. 因此，本项目符合《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）相关要求。 7、选址合理性分析 本项目位于平顶山市鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区，查阅鲁山县产业集聚区土地利用总体规划图（附图3），本项目用地为工业用地，符合鲁山县产业集聚区规划。 本项目运营时所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对厂址周围环境的影响在可接受范围之内，不会影响区域环境现有功能。 综上，本项目选址较为合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 根据市场需求，由河南康之芽医疗用品有限公司租赁鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区1#、9#标准化厂房、拟投资4850万元进行河南康之芽医疗用品有限公司医用手术衣、医用防护服、医用口罩、隔离衣制造项目建设。 根据国家和河南省有关环保法规及建设项目管理的规定和要求，本项目应进行环境影响评价。本项目为医用手术衣、医用防护服、医用口罩、隔离衣制造项目，属于卫生材料及医药用品制造，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）：“49 卫生材料及医药用品制造 277；药用辅料及包装材料制造 278”中“卫生材料及医药用品制造 （仅组装、分装的除外）；含有机合成反应的药用辅料；含有机合成反应的包装材料制造”应编制报告表，因此本项目应编制环境影响报告表。 根据《河南省生态环境厅办公室关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》（豫环办〔2022〕44号）：“（三）推进产业园区入园项目环评改革试点。按照省厅《关于推进产业园区规划环评及相关事项改革的通知》，根据各地申请，第一批在信阳光山县先进制造业开发区等9个开发区实施入园项目环评改革试点。具体改革内容是：开发区内除了“两高”、矿山开采、核与辐射以及不属于《河南省产业园区环评审批重点行业名录》的项目，若项目符合园区规划环评，编制环境影响报告表的项目实施告知承诺审批，编制环境影响报告书的项目可简化为报告表，审批方式仍采用常规审批方式。后续试点名单将适时更新。”。本项目位于鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区，属于卫生材料及医药用品制造项目，不属于“两高”、矿山开采、核与辐射以及不属于《河南省产业园区环评审批重点行业名录》的项目，符合《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）》的要求，且本项目应编制环境影响报告表，综上所述，本项目符合河南省进一步扩大环评文件告知承诺范围适用要求，因此本项目应执行环评告知承诺制。 受建设单位的委托（委托书见附件1），我公司承担了本工程的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料和向环保管理部门汇报的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本工程环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 2、项目基本情况 项目名称：河南康之芽医疗用品有限公司医用手术衣、医用防护服、医用口罩、隔离衣制造项目 建设单位：河南康之芽医疗用品有限公司 建设地点：平顶山市鲁山县鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区1#、9#标准化厂房 建设性质：新建 建设规模：本项目总投资4850万元，1#标准化厂房使用面积为9204.74m2，9#标准化厂房使用面积为2593m2，年产医用手术衣300万件、医用防护服1000万件、医用口罩1.5亿只、隔离衣260万套。 本项目主要组成及工程内容见下表。 表2-1 项目组成及主要工程内容 分类; 建设内容; 建设内容明细. 主体 工程; 生产车间; 位于1#标准化厂房，总建筑面积9204.74m2，砖混结构，共使用三层，一层：办公区、裁布加工区及配套设施，二层：隔离衣、医用防护服生产线及配套设施（其中隔离衣生产线6条，单条生产线生产能力约44万套；医用防护服生产线12条，单条生产线生产能力约84万件），三层：医用手术衣、医用口罩生产线及配套设施（其中医用手术衣生产线2条，单条生产线生产能力为150万件；医用口罩生产线6条，单条生产线生产能力为2500万只）。. 灭菌解析区、成品区; 位于9#标准化厂房第一层，建筑面积2593m2，砖混结构，仅使用第一层，设置灭菌间、解析间、成品区。. 公用工程; 供水; 由产业集聚区集中供水. 排水; 拖把清洗废水和生活污水依托鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区现有化粪池处理后排入市政管网，最终进入鲁山县污水处理厂. 供电; 由产业集聚区供电电网供应. 环保 工程; 废气; ①灭菌、解析工序产生的有机废气经UV光解+活性炭吸附装置处理达标后经1根15m排气筒排放。 ②超声波熔接废气、包装封口废气、胶条贴条废气：生产车间设置新风循环系统，废气经新风稀释后经排放管道排至室外排放。. 废水; 拖把清洗废水和生活污水依托鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区现有化粪池处理后排入市政管网，最终进入鲁山县污水处理厂. 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 一般固废; 废包装材料、不合格产品、废边角料分类收集后暂存于一般固废暂存间（10m2），统一外售处理；生活垃圾厂区集中收集后交由当地环卫部门进行统一处理。. 危险固废; 废活性炭、废UV灯管暂存于厂区危废暂存间（5m2），定期交由资质单位处置. 3、产品方案 本项目年产医用手术衣300万件、医用防护服1000万件、医用口罩1.5亿只、隔离衣260万套，具体见下表。 表2-2 项目产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 医用手术衣; 300万件/年; 装箱规格630×450×530mm（0.15m3/箱），50件/箱. 2; 医用防护服; 1000万件/年; 装箱规格630×450×530mm（0.15m3/箱），50件/箱. 3; 医用口罩; 1.5亿只/年; 装箱规格530×380×530mm（0.107m3/箱），2000个/箱，单个口罩重约3g. 4; 隔离衣; 260万套/年; 装箱规格630×450×530mm（0.15m3/箱），50套/箱. 4、原辅材料、能（资）源消耗量用量 本项目主主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 一、原辅材料. 1#标准化厂房. 医用手术衣. 1; 无纺布; t/a; 76; 外购，卷状，密封包装. 2; 包装袋; 万个/年; 300; 每袋装1件手术衣. 3; 包装纸箱; 万个/年; 6.0; 每箱装50件手术衣. 医用防护服. 4; 无纺布; t/a; 1000; 外购，卷状，密封包装. 5; 缝合线; t/a; 12; 外购，卷状，密封包装. 6; 松紧带; 万米/年; 14000; 外购，卷状，密封包装. 7; 胶条; t/a; 31; 外购，卷状，密封包装. 8; 拉链; t/a; 0.8; 外购，卷状，密封包装. 9; 包装袋; 万个/年; 1000; 每袋装1件防护服. 10; 包装纸箱; 万个/年; 20; 每箱装50件防护服. 医用口罩. 11; 熔喷布; t/a; 135; 口罩过滤层。外购，卷状，密封袋装. 12; 无纺布（蓝色）; t/a; 150; 口罩外层。外购，卷状，密封袋装. 13; 无纺布（白色）; t/a; 140; 口罩内层。外购，卷状，密封袋装. 14; 鼻梁条; t/a; 33; 外购，密封袋装. 15; 耳带; t/a; 15; 外购，卷状，密封袋装. 16; 包装袋; 万个/年; 750; 每袋装20只口罩. 17; 包装纸箱; 万个/年; 7.5; 每箱装100袋口罩. 隔离衣. 18; 无纺布; t/a; 39; 外购，卷状，密封包装. 19; 胶条; t/a; 13; 外购，卷状，密封包装. 20; 缝合线; t/a; 0.3; 外购，卷状，密封包装. 21; 拉链; t/a; 0.8; 外购，卷状，密封包装. 22; 松紧带; 万米/年; 364; 外购，卷状，密封包装. 23; 包装袋; 万个/年; 260; 每袋装1套隔离衣. 24; 包装纸箱; 万个/年; 5.2; 每箱装50套隔离衣. 9#标准化厂房. 二次灭菌. 25; 环氧乙烷; t/a; 5.6; 外购，液化气体，50kg/钢瓶，用于灭菌。最大储量0.25t。. 二、能源. 26; 水; m3/a; 1592.5; 产业集聚区集中供水. 27; 电; 万kW·h/a; 300; 产业集聚区供电系统. 本项目部分原辅材料理化性质见下表。 表2-4 理化性质一览表 名称; 主要成分及理化性质. 环氧乙烷; 分子式C2H4O，具有芳香的醚味，为易燃易爆的有毒气体，相对密度0.87，沸点10.4℃，与水可以以任意比例互溶，能溶于多数有机溶剂。在室温下，很容易挥发成气体，当浓度过高时可引起爆炸、中毒等，爆炸极限%（V/V）：3～100，具有潜在致癌作用。能高度刺激眼和黏膜，高浓度可引起水肿。环氧乙烷是一种光谱灭菌剂，穿透性强，可用以各种难通透部位的灭菌，可在常温下杀灭各种微生物，包括芽孢、细菌、病毒、真菌等，LD50:72mg/kg（大鼠经口）。 环氧乙烷灭菌原理：环氧乙烷通过对微生物的蛋白质、DNA和RNA产生非特异性烷基化作用，使微生物失去了新陈代谢所需的基本反应基，对微生物进行杀灭。 环氧乙烷具有穿透性强，灭菌物品可以被包裹、整体封装，可保持使用前呈无菌状态，不腐蚀塑料、金属和橡胶，不会使物品发生变黄变脆，能穿透形态不规则、结构复杂、不易通透的物品（如又长又细的导管），进行灭菌。. 5、主要设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 一、医用手术衣生产线. 1; 自动裁剪机; 台; 1; 位于1#厂房内第3层生产车间. 2; 手动裁切机; 台; 1. 3; 超声波焊机; 台; 4. 4; 封口机; 台; 4. 5; 紫外线消毒柜; 台; 4. 二、医用防护服生产线. 1; 自动裁剪机; 台; 3; 位于1#厂房内第2层生产车间. 2; 手动裁切机; 台; 1. 3; 缝纫机; 台; 120. 4; 压条机; 台; 24. 5; 紫外线消毒柜; 台; 4. 三、医用口罩生产线. 1; 口罩机组; 组; 6; 位于1#厂房内第3层生产车间. 2; 口罩封口机; 台; 6. 3; 包装机; 台; 6. 4; 紫外线消毒柜; 台; 4. 四、隔离衣生产线. 1; 裁切作业台; 台; 2; 位于1#厂房内第1层生产车间. 2; 高频熔断机; 台; 2. 3; 高频机; 台; 2. 4; 缝纫机; 台; 16. 5; 紫外线消毒柜; 台; 4. 五、灭菌消毒间. 1; 环氧乙烷灭菌柜; 台; 2; 位于9#厂房内本项目租赁的第1层生产车间，每台容积20m3，用于医用口罩和手术衣灭菌消毒使用. 6、与鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区依托关系分析 本项目与鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区依托关系分析如下表。 表2-6 依托关系分析一览表 序号; 依托内容; 依托关系. 1; 供水; 依托鲁山县产业区集聚区南区现有供水系统. 2; 供电; 依托鲁山县产业区集聚区南区现有供电系统. 3; 拖把清洗废水和生活污水处理; 依托鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区现有化粪池处理后排入市政管网，最终进入鲁山县污水处理厂. 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员160人，均不在厂区内食宿，工作制度为单班8小时工作制，年工作时间325天。 8、公用工程 （1）供电 该项目用电由产业集聚区供电电网供应，年用电量约300万kW•h。 （2）供水 该项目用水主要为职工生活用水，由产业集聚区集中供水，能够满足项目用水要求。 （3）排水 该项目营运期废水主要为拖把清洗废水和生活污水，依托鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区化粪池处理后排入市政管网，最终进入鲁山县污水处理厂。 （4）采暖制冷 办公区采用冷暖空调通风，夏季制冷，冬季采暖。 - 平面布置合理性分析 企业租赁鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区1#标准化厂房进行生产线建设，该厂房为已建成的净化车间，共3层。1层自南向北依次为办公区、观光通道、净化车间，办公区与生产区分开，同时设有观光通道便于进行生产参观活动，2层、3层均是自南向北依次为观光通道、净化车间；其中净化车间布局相同，净化车间中间为生产区（1层的生产区为裁布加工区，2层的生产区为隔离衣、医用防护服生产区，3层的生产区为医用手术衣、医用口罩生产区。），东侧为员工通道、卫生间、内包材脱包间、包材消毒、内包装间、外包装间、成品暂存间、物料室等，西侧为员工通道、卫生间、制水间、更衣间、洁具间、维修间、物料暂存间等，使物料进出、职工出入和生产区分隔，保证卫生清洁条件，布局合理。 紫外线一次灭菌消毒不能满足医用产品标准需求，须进行环氧乙烷二次灭菌消毒，由于1#厂房布局占地面积无法满足设置灭菌消毒车间的需求，且鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区内1#厂房周围的厂房均已出租，最近的可租用厂房为9#厂房，因此企业租用9#厂房1层并建设灭菌消毒车间。 医用产品在1#厂房包装并进行紫外线一次灭菌消毒后，转运至9#厂房灭菌消毒车间进行环氧乙烷二次灭菌消毒。9#厂房灭菌消毒车间自北向南分别为灭菌消毒区、成品区，便于进行二次灭菌消毒及成品暂存，布局合理。 综上可知，本项目平面布局较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工程分析 本项目为租赁已建构筑物，施工期工程内容主要为在厂房内进行设备安装调试，施工期工程内容较少，施工期短，对周围环境影响较小，本次评价不再对施工期环境影响进行详细评述。 2、运营期工程分析 2.1 运营期工艺流程简述 本项目主要生产医用手术衣、医用防护服、医用口罩和隔离衣，各产品生产工艺流程如下。 1、医用手术衣 本项目医用手术衣生产工艺流程及产污环节见下图。 固废、噪声 无纺布 合缝焊接 铺布 一次灭菌 成品 包装 紫外线 裁剪 包装袋、纸箱 折叠 废气、噪声 二次灭菌 环氧乙烷 解析 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声、固废 灭菌消毒 图2-1 医用手术衣生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）铺布：将外购的无纺布由人工进行往复铺布，形成多层重叠的布料堆。 （2）裁剪：裁剪分为自动裁剪和手动裁剪。 铺布、裁剪工序均在1#标准化厂房一层裁布加工区完成。 ①自动裁切—将布料堆移至自动裁剪机中，并压实，按设定的尺寸，对布料堆进行切割，形成裁片。 ②手动裁切——将布料堆移至裁切台上，并压实，由员工手持裁刀，按设定的尺寸，对布料堆进行切割，形成裁片。 缝制：裁剪完成后的布料运至三层医用手术衣、医用口罩生产车间，使用超声波焊机对剪裁后的裁片进行焊接合缝，成为完整的手术衣。 超声波焊机工作原理为利用高频率振荡由焊头将声波传送至工作物熔接面，瞬间使工作物分子产生摩擦，达到塑料熔点，从而完成固体材料迅速溶解，完成焊接。 （4）折叠：由人工对手术衣进行折叠。 （5）包装、装箱：本项目使用包装用聚乙烯塑料袋对折叠后的手术衣进行装袋包装并封口，装袋后的手术衣再放入纸箱进行二次包装，每个纸箱装手术衣50件。 （6）灭菌消毒： ①一次灭菌（紫外线）：本项目生产区安装有可双向开门的紫外线消毒柜，包装后的手术衣放入紫外线消毒柜进行一次灭菌，一次灭菌后的产品在成品暂存间暂存。 ②二次灭菌（环氧乙烷）：本项目使用环氧乙烷灭菌柜对产品进行二次灭菌，灭菌时将需灭菌的手术衣从1#标准化厂房的成品暂存间转运至9#标准化厂房，随后放入灭菌柜内并封闭灭菌柜，然后灭菌柜内抽成真空，环氧乙烷气瓶内气体完全气化后进入灭菌柜内，对产品进行二次消毒灭菌。 经环氧乙烷灭菌后的手术衣先在灭菌柜内进行强制脱气解析，即将充满灭菌柜的环氧乙烷气体抽成真空并通入新鲜空气，重复2-3次将设备内的环氧乙烷抽出，此过程会有灭菌废气产生，主要成分为环氧乙烷，该部分废气进入“UV光催化氧化+活性炭吸附”（TA001）装置进行处理并由1根15m高排气筒（DA001）排放。至此，整个灭菌过程结束。 环氧乙烷灭菌机理是通过其与微生物微生物中蛋白质分子上的巯基（-SH）、氨基（-NH2）、羟基（-OH）和羧基（-COOH）以及核酸分子上的亚氨基（-NH-）发生烷基化反应，从而抵制微生物反应基的正常功能，使其新陈代谢发生障碍而死亡。 - （7）解析：将灭菌后的产品送入负压封闭解析间存放，解析间通过电加热加热到一定温度，产品残留的环氧乙烷受热散发至解析间内。此过程会有解析废气产生，主要成分为环氧乙烷，该部分废气通过集气管道送入“UV光催化氧化+活性炭吸附”（TA001）装置内进行处理并由1根15m高排气筒（DA001）排放。 （8）成品：解析后的产品送入成品区暂存待售。 2、医用防护服 本项目医用防护服生产工艺流程及产污环节见下图。 灭菌消毒 无纺布 锁边 裁剪 合缝 成品 折叠 紫外线 包装 铺布 灭菌消毒 包装袋、纸箱 贴条 固废、噪声 废气、噪声 噪声 噪声 缝合线 松紧带、拉链 胶条 灭菌消毒 环氧乙烷 解析 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声、固废 图2-2 医用防护服生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）铺布：将外购的无纺布由人工进行往复铺布，形成多层重叠的布料堆。 （2）裁剪： 自动裁切—将布料堆移至裁切机中，并压实，按设定的尺寸，对布料堆进行切割，形成裁片。 铺布、裁剪工序均在1#标准化厂房一层裁布加工区完成。 ①自动裁切—将布料堆移至自动裁剪机中，并压实，按设定的尺寸，对布料堆进行切割，形成裁片。 ②手动裁切——将布料堆移至裁切台上，并压实，由员工手持裁刀，按设定的尺寸，对布料堆进行切割，形成裁片。 （3）缝制：裁剪完成后的布料运至二层隔离衣、医用防护服生产车间，使用使用缝纫机进行锁边、合缝，成为完整的防护服。 （4）贴条：使用压条机将胶条和防护服的防水层压合，压胶在常温下进行。 （5）折叠：由人工对防护服进行折叠。 （6）包装、装箱：本项目使用包装用聚乙烯塑料袋对折叠后的防护服进行装袋包装并封口，装袋后的防护服再放入纸箱进行二次包装，每个纸箱装防护服50件。 （7）灭菌消毒： ①一次灭菌（紫外线）：本项目生产区安装有可双向开门的紫外线消毒柜，包装后的防护服放入紫外线消毒柜进行一次灭菌，一次灭菌后的产品在成品暂存间暂存。 ②二次灭菌（环氧乙烷）：本项目使用环氧乙烷灭菌柜对产品进行灭菌，灭菌时先将需灭菌的防护服从1#标准化厂房的成品暂存间转运至9#标准化厂房，随后放入灭菌柜内并封闭灭菌柜，然后灭菌柜内抽成真空，环氧乙烷气瓶内气体完全气化后进入灭菌柜内，对产品进行二次消毒灭菌。 经环氧乙烷灭菌后的防护服先在灭菌柜内进行强制脱气解析，即将充满灭菌柜的环氧乙烷气体抽成真空并通入新鲜空气，重复2-3次将设备内的环氧乙烷抽出，此过程会有灭菌废气产生，主要成分为环氧乙烷，该部分废气进入“UV光催化氧化+活性炭吸附”（TA001）装置进行处理并由1根15m高排气筒（DA001）排放。至此，整个灭菌过程结束。 环氧乙烷灭菌机理是通过其与微生物微生物中蛋白质分子上的巯基（-SH）、氨基（-NH2）、羟基（-OH）和羧基（-COOH）以及核酸分子上的亚氨基（-NH-）发生烷基化反应，从而抵制微生物反应基的正常功能，使其新陈代谢发生障碍而死亡。 （8）解析：将灭菌后的产品送入负压封闭解析间存放，解析间通过电加热加热到一定温度，产品残留的环氧乙烷受热散发至解析间内。此过程会有解析废气产生，主要成分为环氧乙烷，该部分废气通过集气管道送入“UV光催化氧化+活性炭吸附”（TA001）装置内进行处理并由1座15m高排气筒（DA001）排放。 （9）成品：解析后的产品送入成品区暂存待售。 3、医用口罩 本项目医用口罩生产工艺流程及产污环节见下图。 灭菌消毒 熔喷布、无纺布、鼻梁条、耳带 封口、包装 口罩机组成型 一次灭菌 成品 紫外线 包装袋、纸箱 废气、固废、噪声 废气、噪声、固废 二次灭菌 解析 废气、噪声 废气、噪声 环氧乙烷 图2-3 医用口罩生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）成型：口罩成型采用口罩生产机组完成。口罩生产机组由开卷机、铺料机、折叠机、鼻条植入机、耳带焊接机、剪切机等设备集成而成，自动化操作。 熔喷布、无纺布置于开卷机上，铝箔片置于鼻条植入机上，耳带放入耳带焊接机内，口罩生产机组自动完成口罩的成型。 耳带焊接采用超声波进行熔接，超声波熔接是利用高频振动波传递到两个需要焊接的物体表面，在加压的情况下，使两个物体表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合的一种工艺。此过程会有超声波熔接废气产生，主要成分为非甲烷总烃。 - 包装、封口：本项目使用包装用聚乙烯薄膜对口罩进行包装并送入封口机进行热压封口，每袋装20只口罩，包装封口后的口罩再放入纸箱经二次包装，每个纸箱装口罩100袋。 - 灭菌消毒： - ①一次灭菌（紫外线）：本项目生产区安装有可双向开门的紫外线消毒柜，包装后的口罩放入紫外线消毒柜进行一次灭菌，一次灭菌后的产品在成品暂存间暂存。 ②二次灭菌（环氧乙烷）：本项目使用环氧乙烷灭菌柜对产品进行灭菌，灭菌时将需灭菌的口罩从1#标准化厂房的成品暂存间转运至9#标准化厂房，随后放入灭菌柜内并封闭灭菌柜，然后灭菌柜内抽成真空，环氧乙烷气瓶内气体完全气化后进入灭菌柜内，对产品进行消毒灭菌。 经环氧乙烷灭菌后的口罩先在灭菌柜内进行强制脱气解析，即将充满灭菌柜的环氧乙烷气体抽成真空并通入新鲜空气，往复几次，将设备内的环氧乙烷抽出，此过程会有灭菌废气产生，主要成分为环氧乙烷，该部分废气进入“UV光催化氧化+活性炭吸附”（TA001）装置进行处理并由1根15m高排气筒（DA001）排放。至此，整个灭菌过程结束。 环氧乙烷灭菌机理是通过其与微生物微生物中蛋白质分子上的巯基（-SH）、氨基（-NH2）、羟基（-OH）和羧基（-COOH）以及核酸分子上的亚氨基（-NH-）发生烷基化反应，从而抵制微生物反应基的正常功能，使其新陈代谢发生障碍而死亡。环氧乙烷的灭菌效果，与灭菌室内的温度、压力、湿度及环氧乙烷浓度有关，这些工艺参数在适当的数值上，可缩短灭菌时间，达到最佳灭菌效果。 （4）解析：将灭菌后的产品送入负压封闭解析间存放，解析间通过电加热加热到一定温度，口罩残留的环氧乙烷受热散发至解析间内。此过程会有解析废气产生，主要成分为环氧乙烷，该部分废气通过集气管道送入“UV光催化氧化+活性炭吸附”（TA001）装置内进行处理并由1座15m高排气筒（DA001）排放。 （5）成品：解析后的产品送入成品区暂存待售。 4、隔离衣 本项目隔离衣生产工艺流程及产污环节见下图。 无纺布 缝制 裁剪 成品 折叠 紫外线 包装 铺布 灭菌消毒 包装袋、纸箱 废气、固废、噪声 缝合线、松紧带、拉链 贴条 胶条 固废、噪声 噪声 废气、噪声 图2-4 隔离衣生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）铺布：将外购的无纺布由人工进行往复铺布，形成多层重叠的布料堆。 （2）裁剪： 自动裁切—将布料堆移至裁切机中，并压实，按设定的尺寸，对布料堆进行切割，形成裁片。 铺布、裁剪工序均在1#标准化厂房一层裁布加工区完成。 ①自动裁切—将布料堆移至自动裁剪机中，并压实，按设定的尺寸，对布料堆进行切割，形成裁片。 ②手动裁切——将布料堆移至裁切台上，并压实，由员工手持裁刀，按设定的尺寸，对布料堆进行切割，形成裁片。 （3）缝制：裁剪完成后的布料运至二层隔离衣、医用防护服生产车间，使用使用缝纫机进行锁边、合缝，成为完整的防护服。 （4）贴条：使用压条机将胶条和隔离衣的防水层压合，压胶在常温下进行。 （5）折叠：由人工对隔离衣进行折叠。 （6）包装、装箱：本项目使用包装用聚乙烯塑料袋对折叠后的隔离衣进行装袋包装并封口，装袋后的隔离衣再放入纸箱进行二次包装，每个纸箱装隔离衣50件。 （7）灭菌消毒（紫外线）：本项目生产区安装有可双向开门的紫外线消毒柜，包装后的隔离衣放入紫外线消毒柜进行一次灭菌。 （8）成品：一次灭菌后的产品在成品暂存间暂存待售。 2.2 运营期主要产污环节 本项目在运营过程中主要的污染物为废气、废水、噪声和固体废物。 （1）废水：本项目废水主要为员工生活污水和拖把清洗废水。 （2）废气：主要为灭菌、解析废气，超声波熔接废气，包装封口废气，胶条贴条废气。 （3）噪声：主要为生产设备运行时产生的设备噪声。噪声污染源强为70～80dB（A）之间。 （4）固废：主要为废边角料、不合格品、废包装材料以及职工生活垃圾、废活性炭、废UV灯管。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，租用鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区1#、9#标准化厂房进行建设，据调查本项目租赁车间目前为空厂房，无与本项目有关的环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目选址位于平顶山市鲁山县鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区1#标准化厂房，根据鲁山县人民政府于2022年4月28日发布的《鲁山县2022年政府工作报告》：“（七）大力强化生态建设 ……深入打好污染防治攻坚战，加强土壤、空气污染源头治理，PM10、PM2.5同比分别降低15.7%、19.5%，空气优良天数达282天，均超额完成市定任务，我县荣获全省“环境空气质量二级达标县”称号。”，可知本项目所在区域空气环境质量良好。 2、地表水 项目所在区域最近地表水体为大浪河，位于项目厂址最近距离为东北侧570m处，大浪河向东南汇入沙河。为了解项目区域地表水体的水质现状，本次评价引用2021年度平顶山市地表水环境质量考核断面：沙河关庙杜断面监测数据，其监测结果见下表： 表3-1 项目地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测断面; 评价指标; pH; COD; 总磷; NH3-N. 沙河 关庙杜 断面; 年均值; 8.1; 12; 0.03; 0.207. 标准值; 6~9; 20; 0.2; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，沙河关庙杜监测断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本项目所在厂区厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此不需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境现状 本项目建设地点为鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区，根据现场调查，项目周边多为道路、厂房，地表植被主要为人工种植的植物，主要为人工生态系统，无其他自然生态系统。项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于平顶山市鲁山县鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区1#、9#标准化厂房，项目周边均为鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区区内道路。 本项目拟用地厂界外500米范围内大气环境保护目标、200m范围内声环境保护目标及地表水环境保护目标见下表。 表3-2 项目主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 人数; 保护级别. E（°）; N（°）. 环境 空气; 张南庄; 112.940690; 33.749537; 西北; 195; 240人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 小河张; 112.949037; 33.751661; 东北; 250; 1160人. 石佛; 112.951226; 33.746854; 东; 380; 1270人. 詹营村; 112.943862; 33.739744; 西南; 270; 4300人. 声环境; 张南庄; 112.940690; 33.749537; 西北; 195; 240人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地表水; 大浪河; /; /; 东北; 570; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 执行标准; 污染物; 排放限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率（15m排气筒）; 10kg/h. 周界外浓度最高点; 4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项整治工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃（其他行业）; 有机废气排放口; 80mg/m3 （去除效率70%）. 无组织排放监控浓度限值; 2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 非甲烷总烃; 无组织排放限值; 10mg/m3（监控点处1h平均浓度值）. 30mg/m3（监控点处任意一次浓度值）. 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4三级标准; COD; 500 mg/L. BOD5; 300 mg/L. NH3-N; /. SS; 400mg/L. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类; 噪声; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 65; 55. 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目环境影响分析，建设项目的排放总量建议值如下： （1）水污染污染物 本项目生产过程中无生产废水产生，主要为生活污水和拖把清洗废水，总排放量为1277.25m3/a，依托鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区现有化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入鲁山县污水处理厂进行处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L），污染物排放浓度以该标准核算后，本项目各污染物的排放量为COD0.0639t/a、NH3-N0.00639t/a。 本项目生活污水和拖把清洗废水最终进入鲁山县污水处理厂进行处理，总量控制指标纳入鲁山县污水处理厂，因此本项目不再单独进行核算。 （2）大气污染物 本项目外排废气污染物主要是非甲烷总烃，排放量为0.6104t/a。 综上，本项目总量控制指标为非甲烷总烃0.6104t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 本项目为租赁已建构筑物，施工期工程内容主要为在厂房内进行设备安装调试，施工期工程内容较少，施工期短，对周围环境影响较小，本次评价不再对施工期环境影响进行详细评述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响分析 1、运营期大气环境影响分析 本项目在运营期产生的废气主要为灭菌、解析废气，超声波熔接废气，包装封口废气，胶条贴条废气。 - 1#生产车间 - 1）医用手术衣生产废气 - 医用手术衣生产过程产生的废气主要为超声波熔接废气，包装封口废气。 ①超声波熔接废气 本项目医用手术衣采用超声波焊接的方式进行合缝，使手术衣面料无纺布粘结在一起，超声波焊接温度约为170℃，手术衣原料无纺布热分解温度为350℃，因此超声波焊接过程中面料基本不分解，但面料中有少量未聚合的单体在高温下会有部分挥发出来，产生有机废气，以非甲烷总烃计。本项目需进行焊接的手术衣量为300万件/a，使用无纺布面料76t/a。超声波焊接部分占手术衣面料面积的5%，约3.8t/a。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t-原料，则进行超声波焊接时VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为1.33kg/a。 ②包装封口废气 手术衣产品需要用塑料包装袋封口，塑料袋通过封口机进行电加热封口，加热温度为70℃左右，温度较低，远未达到塑料分解温度，手术衣包装袋300万个，约为30t/a，根据产品包装尺寸规格，封口部分面积占包装总面积3%，则封口部分塑料总重量约0.9t/a。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t-原料，则包装封口废气非甲烷总烃产生量为0.315kg/a。 2）医用防护服生产废气 医用手术衣生产过程产生的废气主要为胶条贴条废气，包装封口废气。 ①胶条贴条废气 项目用胶条分解温度在300℃以上，采用压条机贴条温度在50~200℃，热熔胶不会分解但会有少量单体挥发，产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。本项目防护服生产需使用胶条31t/a，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t-原料，则胶条贴条废气非甲烷总烃产生量为10.85kg/a。 ②包装封口废气 防护服产品需要进行包装封口，塑料袋通过封口机电加热进行热膜封口，加热温度为70℃左右，温度较低，远未达到塑料分解温度，防护服生产包装材料用量1000万个，重量约100t/a，根据产品包装尺寸规格的要求，封口部分占包装总面积3%计，约3t/a。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t-原料，则包装封口废气非甲烷总烃产生量为1.05kg/a。 3）医用口罩生产废气 ①超声波熔接废气 本项目口罩成型需采用超声波焊接的方式使口罩各层材料（熔喷布、无纺布、耳带等）粘结在一起，超声波焊接温度约为170℃，口罩原料无纺布热分解温度为350℃，因此超声波焊接过程中聚合物基本不分解，但原料中有少量未聚合的单体在高温下会有部分挥发出来，产生有机废气，以非甲烷总烃计。本项目生产罩量为1.5亿个/a，使用无纺布290t。超声波焊接部分占口罩总面积的18%，约52.2t/a。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t-原料，则进行超声波焊接时VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为18.27kg/a。 ②包装封口废气 口罩生产产品均需要进行包装封口，塑料袋通过封口机电加热进行热膜封口，加热温度为70℃左右，温度较低，远未达到塑料分解温度，口罩包装材料用量约为8t/a，根据产品包装尺寸规格，封口部分占包装总面积3%，约0.24t/a。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t-原料，则包装封口废气非甲烷总烃产生量为0.084kg/a。 4）超声波熔接废气和包装封口治理理措施 本项目胶条贴条、超声波熔接和包装封口作业过程均在洁净厂房内进行，胶条贴条、超声波熔接和包装封口散发的非甲烷总烃量为31.899kg/a（0.0123kg/h），废气产生量极小，废气通过洁净车间的通风换气系统排至室外。 （2）9#生产车间 1）灭菌、解析废气 本项目灭菌解析过程主要在9#厂房进行，灭菌解析工序废气主要为灭菌、解析废气。 ①灭菌废气 本项目医用手术衣、医用口罩、医用防护服需采用环氧乙烷为灭菌剂，本项目环氧乙烷使用量为5.6t/a。 本项目生产医用手术衣300万件/年，采用6万个纸箱盛装，每个纸箱体积约0.15m3，则医用手术衣包装箱总体积为9000m3。 本项目生产医用防护服1000万件/年，采用20万个纸箱盛装，每个纸箱体积约0.15m3，则医用防护服包装箱总体积为30000m3。 本项目生产医用口罩1.5亿只/年，采用7.5万个纸箱盛装，每个纸箱体积0.107m3，则医用口罩包装箱总体积为8025m3。 综上，本项目三种产品包装箱总体积为47025m3。 本项目设置2台灭菌柜，每座灭菌柜的容积均为20m3。灭菌采用分批次进行，每批次灭菌时间为6.5h/批，本项目医用防护服、医用口罩和医用手术衣灭菌时间总计约为7642h（319天）。根据同类行业类比分析，环氧乙烷在灭菌的过程中，约45%与微生物发生非特异性烷基化使微生物致死，达到灭菌效果，10%吸附于产品表面在进入解析间自然解析，剩余45%残气（2.52t/a）在灭菌完成后由真空泵抽出，送入1套“UV光催化氧化+活性炭吸附”（TA001）装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。 ②解析废气 类比同类企业，项目产品解析时吸附于产品表面的环氧乙烷约为10%，即0.56t/a，置于密闭解析间中解析，则产品中残留的环氧乙烷逐步散发到解析间中，解析过程中环氧乙烷（以非甲烷总烃计）最大产生量为0.56t/a。为加快环氧乙烷的散发，解析间设置抽风机，使解析间呈微负压状态。抽风机抽出的废气与灭菌柜排出的废气进入同1套1套“UV光催化氧化+活性炭吸附”TA001）装置处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。 解析间进出产品，开关门会有少量废气逸散，逸散量以5%计算，则逸散量为0.028t/a。 2）灭菌柜及解析间废气处理及排放 灭菌柜及解析间均为密闭空间，灭菌柜和解析间同时运行。灭菌柜年累计运行7642h，解析间年累计运行7800h。排出的废气经由同1套“UV光催化氧化+活性炭吸附”（TA001）设施，设计风量为8000m3/h，进行治理，处理后废气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 综上所述，本项目灭菌、解析过程进入废气处理系统的非甲烷总烃量为3.052t/a。 综上所述，本项目灭菌、解析工序非甲烷总烃产排情况如下表所示。 表4-1 项目灭菌、解析工序非甲烷总烃治理措施及产排情况一览表 产污环节; 类别; 产生量t/a; 产生速 率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 灭菌、解析; 有组织; 3.052; 0.3913; 48.91; 1套“UV光催化氧化+活性炭吸附器（TA001），去除效率80%，设计风量为8000m3/h; 通过1根15m高排气筒排放（DA001）; 0.6104; 0.0783; 9.79. 无组织; 0.028; 0.0036; /; /; 0.028; 0.0036; /. 由上表可知，本项目灭菌、解析工序非甲烷总烃有组织排放浓度为9.79mg/m3，排放速率为0.0783kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级非甲烷总烃排放限值要求（最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率10kg/h），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项整治工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的相关要求（其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3及去除效率70%）。 （3）污染物产排情况 本项目大气污染物产排情况见下表： 表4-2 本项目废气污染物产排情况 类别; 污染源; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 防治措施; 处理效率%; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织废气; 灭菌解析; 非甲烷总烃; 3.052; 0.3913; 48.91; 二次密闭，废气经由1套“UV光催化氧化+活性炭吸附”（TA001）+15m高排气筒（DA001）处理。设计风量8000m3/h; 80; 0.6104; 0.0783; 9.79. 无组织废气; 灭菌解析; 非甲烷总烃; 0.028; 0.0036; /; /; /; 0.028; 0.0036; /. 超声波熔接、包装封口、胶条贴条; 非甲烷总烃; 0.031899; 0.0123; /; /; /; 0.031899; 0.0123; /. （4）非正常工况排放分析 本项目环保设置执行“先开后停”工作制度，非正常排放主要是UV光解+活性炭吸附装置的非甲烷总烃总去除效率下降、达不到应有去除效率时引起的污染物排放，本报告以非甲烷总烃去除效率下降20%（即去除效率60%）的情境，核算污染物的非正常排放。非正常排放具体参数见下表。 表4-3 非正常排放参数表 非正常排放源; 去除效率; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（min）; 年发生频次（次/a）; 非正常排放量（kg）; 采取措施. 灭菌、解析排气筒; 60%; 非甲烷总烃; 0.1565; 15; 1; 0.0391; 做好非甲烷总烃净化系统的运行管理和维护，确保非甲烷总烃的净化效果. （5）排放口基本情况 本项目废气排放口基本信息见下表。 表4-4 本项目废气排放口基本信息一览表 排放口; 高度; 内径; 排气出口温度; 编号; 类型; 地理坐标（经纬度）; 排放标准. 灭菌、解析排气筒; 15m; 0.5m; 常温; DA001; 一般排放口; 112.943954º 33.749613º; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项整治工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）. （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目废气监测要求见下表。 表4-5 废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放规律; 达标标准. DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 非连续性排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项整治工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）. 1#标准化厂房边界; 非甲烷总烃; 1次/年; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项整治工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 9#标准化厂房边界; 非甲烷总烃; 1次/年; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项整治工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. - 运营期水环境影响分析 本项目生产过程中用水主要为职工生活用水和拖把清洗废水。 （1）生活用水 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）核算项目用水量。本项目劳动定员160人，均不在厂区食宿，员工生活用水量按每人每天30L/d人计算。本项目生活用水量为4.8m3/d、1560m3/a，废水的排放量按用水量的80%计算，则本项目生活污水排放量为3.84m3/d、1248m3/a，生活污水中主要污染物为：COD300mg/L、BOD160mg/L、SS200mg/L、氨30mg/L。生活污水经鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区现有化粪池处理后，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准（COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L）要求，排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理。 - 拖把清洗废水 参考同类项目，本项目车间由人工使用拖把清洗，每日清洗一次，拖地清洗用水量约0.1m3/d、32.5m3/a，排放系数按0.9计，则拖把清洗废水排放量为0.09m3/d、29.25m3/a，水质简单，主要污染因子为COD、SS，与生活污水一起经鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区现有化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入鲁山县污水处理厂进一步处理。 鲁山县污水处理厂依托可行性分析： 鲁山县污水处理厂于2016年建设，采用较为先进的污水处理工艺改良型卡路塞尔氧化沟，其设计规模为3万立方米/日，先期日处理规模达到3万立方米/日，由黄河勘测规划设计有限公司负责设计。鲁山县污水处理厂二期工程建设地点：鲁山县城鲁平大道南300米，将相河北岸，位于鲁山县污水处理厂东边，工程设计规模为3万吨/日，污水处理工艺采用预处理+改良型卡路塞尔氧化沟+混合反应沉淀池+纤维转盘滤池，服务范围分两块区域，一、鲁山城南新区：北起鲁平大道、永兴路，南至大沙河，东起新兴路，西至焦枝铁路；二、鲁山县产业集聚区南区：北起北环路，南至鲁平大道，西起振兴路，东至新兴路。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级标准的A类标准。 本项目位于平顶山市鲁山县鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区1#标准化厂房，处于鲁山县污水处理厂收水范围内。本项目外排污水总量为3.93m3/d、1277.25m3/a，占污水处理厂处理规模的比例很小。项目排外废水水质为：COD 300mg/L、BOD 160mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L，满足鲁山县污水处理厂进水水质要求（COD380mg/L、SS220mg/L、BOD180mg/L、NH3-N40mg/L）。因此本项目拖把清洗废水和生活污水依托鲁山县污水处理厂处理是可行的。 本项目无生产废水产生，废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放空间设施是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 拖把清洗废水和生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW 001; 化粪池; 厌氧沉淀; /; 是 □ 否; 企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 根据以上分析和落实环保措施后，本项目无废水外排，不会对周围地表水环境造成影响。 3、运营期噪声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期间噪声源主要为裁剪机、口罩机组、超声波焊机、风机等生产设备运作时产生的噪声。经查阅《环境保护使用数据手册》和《环境工程手册—环境噪声控制卷》，其噪声级为70~80dB(A)。为降低其噪声对周围环境的影响，评价建议单位在运营期间应采取如下噪声防治措施：生产设备均设置在车间内，对高噪声设备安装减振基础，并定期对各类设备进行日常检修，确保其处于良好的运行状态，以避免异常噪声的产生，加强设备维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行而造成设备运行噪声级提高。通过采取设置一系列降噪措施，并经建筑物厂房阻隔，则噪声值可降低约20dB(A)。项目仅在昼间运营，夜间不运营，因此本项目仅考虑昼间项目生产造成的环境影响。 表4-7 本项目主要噪声设备及治理情况一览表 单位：dB(A) ### 设备名称; ### 数量; ### 噪声源强; ### 控制措施; ### 治理后源强. 裁剪机; 4台; ### 75; ### 厂房隔声、基础减振; ### 55. 口罩机组; 6组; ### 70; ### 50. 超声波焊机; 4台; ### 70; ### 50. 风机; 1台; ### 75; ### 55. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 附录A、B中给定的噪声预测模型，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。本项目设备全部位于室内，采用室内声源预测公式计算。 1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 2）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见下图。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 ①如果为已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 Lw=L(r0)+20lgr0+8 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R =Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1ij ——室内j声源的声压级，dB（A）； N ——室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2(T) ——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 4）噪声预测计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB（A）； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）。 （3）预测结果分析 根据室内、室外声压级预测模式，以厂界为准，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见下表。 表4-8 1#标准化厂房厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 距离生产单元最近距离（m）; 贡献值; 标准值. 东厂界; 20; 37.54; 昼间≤65. 南厂界; 5; 49.58. 西厂界; 25; 35.60. 北厂界; 5; 49.58. 表4-9 9#标准化厂房厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 距离生产单元最近距离（m）; 贡献值; 标准值. 东厂界; 67; 18.48; 昼间65dB（A）、夜间55dB（A）. 南厂界; 25; 27.04. 西厂界; 20; 28.98. 北厂界; 3; 45.46. 由上表可知，在落实本评价提出的噪声防治措施的前提下，本项目运营期1#、9#标准化厂房噪声对边界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，可达标排放。项目周边50m内无居住区等敏感保护目标，不会产生噪声扰民现象。根据以上分析，本项目落实环保措施后噪声对周围环境影响较小。 本项目噪声监测要求见下表。 表4-10 噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 达标标准. 1#标准化厂房厂界四周; 等效声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 9#标准化厂房厂界四周. 4、运营期固废环境影响分析 项目运营期产生的固废主要为废边角料、不合格品、废包装材料以及职工生活垃圾、废活性炭、废UV灯管。 （1）废边角料 - 主要为无纺布、熔喷布裁剪过程产生，参考同类项目，该过程废边角料产生量约为原料的1%，即16.4t/a，属于一般固体废物，厂区内统一收集，经一般固废暂存间暂存后外售。 - （2）不合格品 参考同类项目，不合格品产生量约为为原料的0.1%，即1.64t/a，厂区内统一收集，经一般固废暂存间暂存后外售。 - （3）废包装材料 参考同类项目，废包装材料产生量约0.15t/a，厂区内统一收集，经一般固废暂存间暂存后外售。 一般工业固废暂存间设置时应满足以下要求：根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200—2021）“5.3 一般工业固体废物污染防控技术要求 5.3.2 自行贮存/利用/处置设施污染防控技术要求”中相关要求：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB 18599等相关标准规范要求。 - （4）生活垃圾 - 本项目劳动定员160人，均不在厂区食宿，生产垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目年生活垃圾产生量为80kg/d，26t/a，由厂区垃圾桶收集后定期运至当地垃圾中转站统一处理。 （5）废活性炭 本项目灭菌、解析工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为3.052t/a，UV光氧+活性炭吸附设备处理达标后经1根15m高排气筒排放，处理效率为80%，活性炭吸附系数为300g有机废气/kg活性炭，则废活性炭产生量约为8.14t/a，属于《国家危险废物名录》（2021 版）规定的“HW49 其他废物”中的“900-039-49 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，收集后定期交由有处理资质单位处置。 （6）废UV灯管 本项目灭菌、解析工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为3.052t/a，UV光氧+活性炭吸附设备处理达标后经1根15m高排气筒排放。类比同类项目，废UV灯管年产生约30根/a，属于《国家危险废物名录》（2021 版）规定的“HW29 含汞废物”中的“900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，收集后定期交由有处理资质单位处置。 危废暂存时需要采取以下控制措施： 本项目危险废物收集后，建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单进行贮存，环评要求专用收集桶收集，并委托有危废处置资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 本项目营运后设置独立的危险固废暂存间（1座，5m2），用于暂存生产过程中产生的危险废物。危险固废暂存间位于9#标准化厂房东北侧，地面进行防渗处理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，做到四防要求。 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、中途流失措施，落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托资质单位进行安全处置，企业不得擅自处理。 采取以上措施后，项目产生的固体废物能够符合环境卫生管理要求，不会对项目所在区域环境造成污染。 表4-11 建设项目危险废物产生情况 序号; 危险废物名称; 危 险废 物类 别; 危 险废 物代 码; 产 生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 8.14t/a; 烘干工序; 固态; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 180d; T. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 30根/a; 烘干工序; 固态; 汞; 汞; 180d; T. 表4-12 项目运营期固废情况一览表 序号; 名称; 来源; 产生量; 性质; 处置方式. 1; 废边角料; 生产工序; 16.4t/a; 一般固废; 厂区内统一收集后外售. 2; 不合格品; 生产工序; 1.64t/a; 一般固废. 3; 废包装材料; 包装工序; 0.15t/a; 一般固废. 4; 生活垃圾; 员工生活; 26t/a; 一般固废; 垃圾箱收集，由环卫部门处理. 5; 废活性炭; 灭菌、解析工序; 8.14t/a; 危险废物 HW49 900-039-49; 定期交由有相应资质的单位进行安全处置. 6; 废UV灯管; 灭菌、解析工序; 30根/a; 危险废物 HW29 900-023-29. 5、运营期地下水、土壤环境影响分析 （1）运营期地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）导则中附录A—地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅳ类建设项目，无需开展地下水环境影响评价工作。 （2）运营期土壤环境影响 根据《环境影响评价导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 6、运营期生态环境影响分析 本项目为新建项目。本项目位于平顶山市鲁山县鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区1#标准化厂房，不存在敏感生态物种。本项目施工期主要为在已建成的车间内进行设备安装调试，对周围生态环境影响较小。 7、环境风险 7.1风险识别 （1）物质危险性识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中内容，本项目主要风险物质为环氧乙烷。具体情况见下表。 表4-13 本项目危险物质特性一览表 危险物质名称; 分布单元; 危险类型; 储存方式. 环氧乙烷; 9#车间环氧乙烷储存间及灭菌柜; 易燃易爆性、毒性; 钢瓶暂存. 环氧乙烷危险特性及理化性质分析见下表。 表4-14 环氧乙烷的理化性质及危险特性 标识; 英文名：Epoxyethane/Ethylene Oxide; 化学式：C2H4O; 分子量：44.05. 危险类别：2.1 类易燃气体; UN 编号：21039; CAS 号：75-21-8. 外观与性状; 常态下为气体，在4℃以下为无色液体. 理化性质; 爆炸极限; 3.0%~100%,能与空气混合形成爆炸性混合物，遇火星、高温有燃烧爆炸危险. 熔点（℃）; -112.2; 沸点（℃）; 10.4. 相对密度（水=1）; 0.8711; 相对密度（空气=1）; 1.52. 临界压力（Mpa）; 7.19; 辛醇/水分配系数; -0.30. 引燃温度（℃）; 429; 折射率（4℃）; 1.3614. 燃烧热（KJ/mol）; 1262.8; 临界温度（℃）; 195.8. 急性毒性; LD50无资料；LC50无资料. 燃爆危险; 该品易燃，有毒，为致癌物，具刺激性，具致敏性. 侵入途径; 吸入、经皮吸收、眼睛接触. 健康危害; 是一种中枢神经抑制剂、刺激剂和原浆毒物。急性中毒：患者有剧烈的搏动性头痛、头晕、恶心和呕吐、流泪、呛咳、胸闷、呼吸困难；重者全身肌肉颤动、言语障碍、共济失调、出汗、神志不清，以致昏迷。还可见心肌损害和肝功能异常。抢救恢复后可有短暂精神失常，迟发性功能性失音或中枢性偏瘫。皮肤接触迅速发生红肿，数小时后起泡，反复接触可致敏。液体溅入眼内，可致角膜灼伤。慢性影响：长期少量接触，可见有神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。. 急救措施; 皮肤接触; 迅速脱掉被污染的衣服并将衣服丢弃。如果溢流在皮肤上，在用水洗 涤之前，使环氧乙烷挥发。用高压水，如：软管或强喷淋器至少洗涤 20分钟并寻求医治。如果与液化气体接触，用冷淡水重新暖和被冻部位。. 眼睛接触; 不允许揉搓眼睛，使眼睛紧闭，轻轻地翻起眼皮并立即冲洗，并继续 用大量的室温水至少冲洗15分钟。如果疼痛和刺激，立即咨询眼科医师。. 吸入; 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 如呼吸停止，立即进行人工呼吸。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼 吸和胸外心脏按压术。千万不要用嘴给失去知觉或惊厥人员任何东西。与中毒控制中心联系。不要引诱呕吐，而应考虑用活性炭类泻药医治。急救之后，在装置内进行适当的医务护理或社区医疗协助。. 消防 措施; 危险特性; 其蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧 爆炸的危险。若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。 接触碱金属、氢氧化物或高活性催化剂，如铁、锡和铝的无水氯化物 及铁和铝的氧化物可大量放热，并可能引起爆炸。其蒸气比空气重， 能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 有害燃烧 产物; 一氧化碳、二氧化碳。. 灭火方法 及灭火剂; 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却 容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。. 灭火注意 事项及措 施; 如果有可能停止气体流动。如果不能立即切断流动，不要熄灭燃烧气体。用非人工操纵的软管架或消防泡喷嘴，从栅栏后面灭火。用水冲排放区，记住有必要用1：22（1：100 如果是受限区）的环氧乙烷稀释以使其成为非易燃物。用水喷以撞击气体。冷却暴露的容器，用水切断，防止人员受影响。躲开封闭或低凹区。不要将流出物按火灾控制方法排放到下水道、排水沟。因为火灾会产生有毒热分解产品，所以，要戴上带有全部面罩在增压或正压状态下操作的自给式呼吸器（SCBA）。戴上防护眼镜并穿上橡胶连体工作服（包括手套）。. 7.2风险潜势判断及评价等级 （1）风险潜势判断 根据建设单位提供资料，本项目环氧乙烷为钢瓶暂存，每瓶50kg，厂区内环氧乙烷最大储存量为250kg。本项目危险物质储存情况见下表。 表4-15 危险物质储存情况一览表 危险物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. 环氧乙烷; 0.25; 7.5; 0.03. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，按下列式进行计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 其中：q1，q2，……qn—每种危险物质的最大存在总量，单位t； Q1，Q2，……Qn—每种危险物质的临界量，单位t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目风险物质Q=0.03＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 （2）等级判定 依据《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）中4.3的内容，评价级别判定依据见下表。 表4-16 评价工作等级划分一览表 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 由上表可知，本项目评价工作等级为简单分析。 7.3环境风险分析 根据对本项目风险进行分析，本项目最大可信事故为环氧乙烷钢瓶发生泄露或遇明火发生爆炸。项目若发生环氧乙烷泄漏事故，可能引起车间工作人员及周围人群吸入有毒气体，对人体健康造成威胁。若泄露气体引发火灾或爆炸等事故，其冲击波、辐射热着火物质会对厂内工作人员和厂外环境敏感目标造成伤害，对人员健康和财产带来危害和损失。火灾伴生/次生的大气污染排放，将对周围大气环境和敏感目标造成一定程度影响。 7.4风险防范措施及应急要求 本项目存在一定程度的火灾和泄漏风险，需要采取相应的风险防范措施，以降低各类风险事故发生的概率。 （1）环氧乙烷采用钢瓶盛装，厂房内设置单独存放仓库，并设置专人管理，在厂库外部醒目的地方设置“严禁烟火”警告标志； （2）外购的环氧乙烷入库时应检查钢瓶瓶体是否完好无损、阀门牢固、是否有泄漏现象。在贮存期定期检查，发现泄漏需及时处理； （3）环氧乙烷仓库地点附近不得设置热源，仓库内的电器设备为防爆电器设备； （4）贮存仓库应有良好的通风、降温等设施，要避免直射，仓温不宜超过30℃，附近配备足量的灭火器材，如干粉或二氧化碳灭火器等。 （5）在环氧乙烷钢瓶放置点设置急救器材、防护面罩、护目镜、胶皮手套等防护用品，为职工安全生产提供可靠保证。 （6）管理措施 本项目采取以下管理措施： - ①做好员工环境风险安全教育加强教育、强化管理，提高员工环境风险意识，掌握环境风险控制技能，并落实生产作业活动中。 - ②建立岗位操作安全技术规程，员工严格按照岗位操作安全技术规程进行作业活动。 - ③制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，防止物料泄漏，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授消防灭火知识。 - ④编制突发环境事件应急预案，并严格执行、定期培训和演练。 7.5分析结论 本项目环境风险简单分析内容表见下表。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河南康之芽医疗用品有限公司河南康之芽医疗用品有限公司医用手术衣、医用防护服、医用口罩、隔离衣制造项目. 建设地点; 平顶山市鲁山县鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区1#、9#标准化厂房. 地理坐标; 经度; 112.94460°; 纬度; 33.747582°. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：环氧乙烷；分布：环氧乙烷钢瓶、管道. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 环氧乙烷在储存过程中发生的火灾、泄露及爆炸事故，对人身安全和环境造成一定的影响。. 风险防范措施; （1）环氧乙烷采用钢瓶盛装，厂房内设置单独存放仓库，并设置专人管理，在厂库外部醒目的地方设置“严禁烟火”警告标志； （2）外购的环氧乙烷入库时应检查钢瓶瓶体是否完好无损、阀门牢固、是否有泄漏现象。在贮存期定期检查，发现泄漏需及时处理； （3）环氧乙烷仓库地点附近不得设置热源，仓库内的电器设备为防爆电器设备； （4）贮存仓库应有良好的通风、降温等设施，要避免直射，仓温不宜超过30℃，附近配备足量的灭火器材，如干粉或二氧化碳灭火器等。 （5）在环氧乙烷钢瓶放置点设置急救器材、防护面罩、护目镜、胶皮手套等防护用品，为职工安全生产提供可靠保证。 （6）管理措施 本项目采取以下管理措施： ①做好员工环境风险安全教育加强教育、强化管理，提高员工环境风险意识，掌握环境风险控制技能，并落实生产作业活动中。 ②建立岗位操作安全技术规程，员工严格按照岗位操作安全技术规程进行作业活动。 ③制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，防止物料泄漏，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授消防灭火知识。 ④编制突发环境事件应急预案，并严格执行、定期培训和演练。. 填表说明; 本项目环氧乙烷最大储存量为0.25t，根据项目环境风险潜势初判结果，本项目环境风险潜势为I，评价工作可进行简单分析. 本项目风险事故主要为环氧乙烷在储存过程中发生的火灾、泄露及爆炸事故，对人身安全和环境造成一定的影响。 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需要的安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，本项目通过落实上述风险防范措施，环氧乙烷储存及使用过程中的环境风险可得到有效控制，环境风险是可以承受的。 8、电磁辐射 不涉及。 9、环保投资及竣工验收 本项目总投资4850万元，环保投资62.5万元，占总投资的1.29%。 表4-18 本项目环保投资及竣工验收一览表 序号; 项目; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资（万元）. 1; 废气; 灭菌、解析废气; 经UV光解+活性炭吸附装置处理达标后经1根15m排气筒排放; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项整治工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 15. 超声波熔接废气、包装封口废气、胶条贴条废气; 生产车间设置新风循环系统，废气经新风稀释后逸散至室外排放。; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项整治工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 30. 2; 废水; 拖把清洗废水和生活污水; 依托鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理; /; 达标排放; /. 3; 噪声; 隔声降噪、基础减震等; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 5. 4; 一般固废; 废包装材料; 收集后一般固废暂存间（1座，10m2）暂存，外售; /; 合理处置，不外排; 1. 不合格产品. 废边角料. 生活垃圾; 垃圾桶收集后由环卫部门清运; /; 合理处置，不外排; 0.5. 5; 危险固废; 废活性炭; 厂区危废暂存间（1座，5m2）暂存，定期交由有资质单位进行处理; 1座; 安全处置，不外排; 2. 废UV灯管. 6; 环境风险; 设置消防器材、防爆电气设备、制定环境风险应急预案; /; 按要求配备; 9. 合计; 62.5. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 灭菌柜、解析间 | 非甲烷总烃 | 有组织 | UV光氧+活性炭吸附+1根15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项整治工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） |
|  | 生产车间 |  | 非甲烷总烃 | 无组织 | 全封闭生产车间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项整治工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
| 地表水环境 | 拖把清洗废水和生活污水 |  | COD BOD SS NH3-N |  | 依托鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）南区现有化粪池 | 进入鲁山县污水处理厂 |
| 声环境 | 各生产设备 |  | 噪声 |  | 基础减震，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / |  | / |  | / | / |
| 固体废物 | ①废边角料、不合格品、废包装材料收集后暂存于一般固废暂存间，最终外售处理；②生活垃圾收集后定期交由当地环卫部门统一清理；③废活性炭、废UV灯管经危废暂存间暂存后定期交由有相应资质的单位进行安全处置。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置消防器材、防爆电气设备、制定环境风险应急预案。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境管理机构及明确职责；②建设单位应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序。同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受环保部门的日常监督。③制定自行监测计划：有组织废气、无组织废气每年检测一次，噪声每季度监测一次；④按照相关规范要求设置标准化监测孔。 |  |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家有关产业政策，选址合理。评价认为，项目采取的污染防治措施有效、可行，建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，各项污染物可实现达标排放或合理处置，项目建设对区域环境质量影响可以接受。因此，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.6104t/a | / | 0.6104t/a | +6104t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 1277.25m3/a | / | 1277.25m3/a | +1277.25m3/a |
|  | COD | / | / | / | 0.0639t/a | / | 0.0639t/a | +0.0639t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.00639t/a | / | 0.00639t/a | +0.00639t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 16.4t/a | / | 16.4t/a | +16.4t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 1.64t/a |  | 1.64t/a | +1.64t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 26t/a | / | 26t/a | +26t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 8.14t/a | / | 8.14t/a | +8.14t/a |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 30根/a | / | 30根/a | +30根/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图附件

附图：

附图1   项目地理位置示意图

附图2   项目周边环境示意图

附图3   鲁山县产业集聚区土地利用总体规划图

附图4   车间平面布置示意图

附图5   项目周边环境现状图

附件：

附件1   委托书

附件2   企业投资项目备案证明

附件3   营业执照及法人身份证复印件

附件4   执行标准意见

附件5   1#标准化厂房租赁合同

附件6   9#标准化厂房第一层租赁合同

附件7   承诺书