平鲁环监表〔2022〕18号

关于平顶山市欧冠工贸有限公司日产7000吨稳定土拌合站及年处理200万吨建筑垃圾、废石再利用项目环境影响报告表的

审批意见

平顶山市欧冠工贸有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91410423MA9K5GFG99）报送的由河南畅年环保科技有限公司编制的《平顶山市欧冠工贸有限公司日产7000吨稳定土拌合站及年处理200万吨建筑垃圾、废石再利用项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）、专家评审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下:

一、该项目位于鲁山县产业集聚区北区，占地60亩，建筑面积7000平方米，新建原料车间、仓库、综合服务办公室等。主要工艺为：废石再生利用：废旧石料—破碎—筛选—制砂—洗砂、脱水—成品；稳定土生产工艺：原料（水泥、石子）配比—计量—搅拌—专用运输车出售。总投资10580万元，其中环保投资100万元。

二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可行。该《报告表》格式规范，评价模式正确，对工艺、污染因子、污染物产排的分析基本清楚，提出的污染防治措施可行。从环保角度，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施、环保投资进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、项目在建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

废气污染防治措施：原料仓密闭，设置喷干雾抑尘；在上料环节对给料机、颚式破碎机进行二次密闭，产生的废气经袋式除尘器处理后经过15m高的排气筒排放；厂区内地面进行硬化、洒水抑尘，原料和产品运输车辆要封闭遮盖、车辆冲洗。

废水污染防治措施：生产废水经浓缩沉淀池处理后回用于生产工序；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后重复利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。

噪声污染防治措施：通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、隔声等措施确保噪声达标排放。

固废污染防治措施：生活垃圾收集后定期运至当地生活垃圾收集系统，统一处理。

五、项目建成后，及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。

经办人：崔喜娜                2023年  月  日