- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 平顶山亿恒新材料有限公司年产石墨匣七万套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2211-410423-04-05-661771 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 李新权 | 联系方式 | 13938658008 |
| 建设地点 |  |  | 河南省平顶山市鲁山县先进制造业开发区 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （E：112 度56分23.370 秒，N 33度47分52.046秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C3091石墨及碳素制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 60.石墨及其他非金属矿物制品制造309—其他） |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 鲁山县先进制造业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2211-410423-04-05-661771 |
| 总投资（万元） |  |  | 1500 | 环保投资（万元） | 113 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 7.53 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1200 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《鲁山县产业集聚区发展规划（2009-2020）》 审批机关：河南省发展和改革委员会 审批文号：豫发改工业【2010】2041号 审批时间：2010年12月31日 规划名称：《鲁山县产业集聚区发展规划调整方案》 审批机关：河南省发展和改革委员会 审批文号：豫发改工业【2012】2076号 审批时间：2012年12月8日 2014年《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 名称：《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书》； 编制单位：南京国环环境科技发展股份有限公司 审批文号：平环监表【2016】20号 审批机关：平顶山市生态环境局 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 一、与鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）空间规划的符合性分析 1.1、规划简述 鲁山产业集聚区总体上位于鲁山城区的东北，由郑尧高速和昭平台北干渠分割为南北两个组团，其中南部片区和鲁山主城区紧密相连，北部片区位于郑尧高速公路以北，距主城区约两公里。 1.1.1规划范围 本次规划范围包括北部片区和南部片区两个组团，总规划面积为1633公顷。 北部片区：分成两个片区，分别位于县城东北部和西北部。北片区一西至青年路，南至同盟路，北至福海路，东至福海东路；北片区二西至梁张路，南至同盟路，北至建工路，东至建设路。北片区规划面积为853.24公顷。 南部片区：位于鲁山县城东部，北临人民路，东至牛郎路，西至鲁兴路，南至鲁平大道，规划面积779.76公顷。 1.1.2 规划年限 本次规划期限为2014-2020年；其中，近期为2014-2017年，远期为2018-2020年。 1.1.3发展定位 以电子信息产业（智能终端产品为主）、非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）为主导产业。建设成为洛-平-漯产业发展带上的新兴增长点，河南省有一定影响力的非金属矿物产品制造基地，河南中部重要的轻工产业基地。 1.1.4工业用地规划 规划一类工业用地227.64公顷，占总规划用地面积的14.17%，主要位于大浪河的东侧；二类工业用地485.78公顷，占总规划用地面积的30.24%，主要位于大浪河西侧与主城区之间以及兴工路以南的区域；三类工业用地297.39公顷，占总规划用地面积的18.51%，主要位于北部片区兴工路以北、瞿店河以东的区域以及西北片区的石材城产业区。 规划工业用地1010.82公顷，占规划建设用地的62.93%。 1.1.5空间布局 1.1.5.1主导产业选择 根据鲁山县产业集聚区产业资源状况、发展基础及产业发展潜力，电子信息产业（智能终端产品为主）、非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）作为鲁山县产业集聚区的主导产业。 1.1.5.2 产业空间布局 将鲁山县产业集聚区划分为五个产业园：非金属矿物制品产业区、标准化厂房区、轻纺产业区、电子信息产业区、配套生活区。 非金属矿物制品产业区：人民路以北区域，规划面积为8.3平方公里。重点发展新型墙体材料行业、耐火建材产业、矿物质深加工等。 纺织产业亚园区：鲁兴路以东、织女路和新兴路以西、泰山路以北规划为轻纺产业区，规划面积为2.14平方公里。重点发展纺织服装工业、旅游产品等产业。 电子信息产业亚园区：新兴路以东、泰山路以北、牛郎路以西、光明路以南区域以及迎宾大道以东、人民路以南、泰山路以北、牛郎路以西区域规划为电子信息产业亚园区，规划面积为3.74平方公里。重点发展智能终端产品。 标准化厂房区：兴工路与纬三路区域规划为标准化厂房区，规划面积为0.28平方公里。 配套生活区：兴国路与同盟路之间、中州路与人民路之间、鲁兴路与鲁平大道之间以及创业大道与人民路之间区域规划为配套生活区，规划面积为1.84平方公里。 1.2 产业布局符合性分析 本项目属于非金属矿物制品业，符合鲁山县产业集聚区的主导产业之一：非金属矿物制品的要求。 1.3 规划符合性分析 1.3.1 本项目与鲁山县产业集聚区空间规划符合集聚区发展定位 本项目位于鲁山县先进制造业开发区（原鲁山县产业集聚区北区），主要通过机械加工生产石墨匣，该项目已取得鲁山县先进制造业开发区管理委员会关于本项目的备案证明（见附件2），为允许入驻的项目。 1.3.2 本项目用地符合集聚区规划 本项目位于鲁山县先进制造业开发区（原鲁山县产业集聚区北区），该用地为鲁山县产业集聚区规划的工业用地，本项目用地符合集聚区用地规划（附图3）。 综上所述，本项目建设符合鲁山县产业集聚区空间规划的要求。 2、与鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响评价的符合性分析 鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书集聚区企业准入条件，本项目选址位于非金属矿物制品业区内，本项目与企业准入条件的对比分析见下表。 表1-1 本项目与鲁山县产业集聚区企业准入条件的对比表 行业; 规划环评要求; 本项目情况. 优先引入类别; 禁止引入类别. 非金属矿物制品业; 1、新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产； 2、150万平方米/年及以上、厚度小于6毫米的陶瓷板生产线和工艺装备技术开发与应用； 3、5万吨/年及以上无碱玻璃纤维池窑拉丝技术和高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产 4、使用合成矿物纤维、芳纶纤维等作为增强材料的无石棉摩擦、密封材料新工艺、新产品开发与生产 5、信息、新能源、国防、航天航空等领域用高品质人工晶体材料、制品和器件生产装备技术开发；高纯石英原料、石英玻璃材料及其制品制造技术开发与生产；航天航空等领域所需的特种玻璃制造技术开发与生产 6、高新技术领域需求的高纯、超细、改性等精细加工的高岭土、石墨、硅藻土等非金属矿深加工材料生产及其技术装备开发与制造 7、30万平方米/年以上超薄复合石材生产；机械化石材矿山开采；矿石碎料和板材边角料综合利用生产及工艺装备开发 8、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用 9、农用田间建设材料技术开发与生产 10、利用工业副产石膏生产新型墙体材料及技术装备开发与制造 11、应用于工业、医学、电子、航空航天等领域的特种陶瓷生产及技术、装备开发; 1、水泥、玻璃行业等废气严重污染环境的项目； 2、列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和禁止类的项目。; 本项目外购石墨块通过机械加工生产石墨匣，产品应用于新能源行业。属于优先引入的类别。. 由上表可知，本项目外购石墨块通过机械加工生产石墨匣，产品应用于新能源行业，属于优先引入的类别。同时本项目选址位于非金属矿物制品业区内，符合鲁山县产业集聚区的主导产业要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，本项目属于“允许”类建设项目。且本项目工艺装备和产品不在行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录之列。本项目已在鲁山县先进制造业开发区管理委员会备案，项目代码为2211-410423-04-05-661771（见附件2），因此本项目的建设符合国家的产业政策。项目建设情况与备案相符性详见表1-2。 表1-2 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目 名称; 平顶山亿恒新材料有限公司年产石墨匣七万套项目; 平顶山亿恒新材料有限公司年产石墨匣七万套项目; 相符. 建设 单位; 平顶山亿恒新材料有限公司; 平顶山亿恒新材料有限公司; 相符. 厂址; 河南省平顶山市鲁山县先进制造业开发区; 河南省平顶山市鲁山县先进制造业开发区; 相符. 投资; 1500万元; 1500万元; 相符. 建设 内容; 占地1200平方米，建设标准化厂房1栋; 租赁1200平方米的标准化厂房1栋; 相符. 工艺; 石墨原料锯床切割后，由CNC精加工。; 石墨块——切割——打磨——精加工包装; 相符. 主要 设备; 主要设备CNC10台，数控元车10台，除尘器3套，锯床2台，线切10台，台钻5台，粗磨、细磨机6台，电脑3台。; 主要设备CNC8台，数控元车10台，锯床3台，线切10台，台钻2台，磨床2台，电脑3台，除尘器3套（其中一台备用）; 企业根据实际调整设备数量，生产产能不发生变化，相符. 2、与“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据平顶山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政﹝2021﹞10号）： “优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。” 本项目位于鲁山县先进制造业开发区，项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区。 根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为 20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 根据本项目所在地的实际情况，结合平顶山市生态红线分布图本项目所在地不在生态红线保护范围内，符合生态红线保护要求。 ②资源利用上线 本项目为石墨匣的机械加工，本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破当地资源上限，符合资源利用上限要求。 ③环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）2类标准要求；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求； 本项目附近地表水环境均能够满足相应的标准要求，鲁山县荣获全省“环境空气质量二级达标县”称号。”可知本项目所在区域空气环境质量良好；本项目运营期废气经废气处理措施处理后排放量较少，固体废物均能得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，生活污水经化粪池处理后，定期清理，用于周边农田施肥，资源化利用，不外排。项目运行后不会改变本地区的环境质量，符合环境质量底线要求。 ④环境准入清单 本项目为石墨匣的机械加工项目，位于鲁山县先进制造业开发区。根据河南省三线一单成果查询系统可知，本项目涉及的环境管控单元为鲁山县产业集聚区，具体见下图： 图1-1 本项目涉及鲁山县环境管控单元查询结果 根据平顶山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政﹝2021﹞10号）附件3平顶山市“三线一单”分区管控单元名单及《关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函﹝2021﹞121号）（附件2各县市区管控单元生态环境准入清单）可知，本项目所在区域涉及的环境管控单元生态环境准入条件如下表： 表1-3 平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单要求 综上可知，本项目不在鲁山县环境管控单元负面清单内，本项目符合生态环境准入要求。综上所述，本项目建设内容符合“三线一单”的相关要求。 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目情况; 符合情况. ZH41042320001; 鲁山县产 业集聚区; /; 重点管控 单元; 空间布局约束; 1.禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区准入清单以外的项目，同时禁止引入高水耗、高能耗和高物耗的项目。 2.禁止新建印染、制革、酿造、电镀等污染严重的企业。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 3.对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。 4.严控随意改变各用地功能区使用功能，并注重节约集约用地。; 本项目为石墨匣的机械加工项目，主要能源为电，不属于高耗能项目。; 符合. 污染物排放管 控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，严格控制大气污染物的排放。 2.推进集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉。 3.重点行业（炭素、工业涂装等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 逐步推行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 4.新建、改建、扩建涉 VOCs 排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施，严格 VOCs 无组织排放治理。 5.“一河一策”制定综合整治方案并组织实施，确保河流水质稳定达标。 6.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 7.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 8.“两高”行业建设项目应满足国家相关超低排放要求。; 本项目为新建的石墨匣的机械加工项目，主要能源为电，不属于高耗能项目。废气主要为颗粒物，不产生有机废气。; 符合. 3、与河南省生态环境保护委员会办公室文件《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）相符性分析 2022年4月3日，《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-4 与豫环委办﹝2022﹞9号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 河南省 2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目租赁已建成的车间，施工期主要为设备的安装，对环境影响较小。; 相符. 河南省2022 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成国家下达的和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外），南水北调中线工程丹江口水库陶岔取水口水质稳定达到II类。; 本项目生活污水经化粪池处理，定期清理，用于周边农田施肥。对地表水环境影响较小。; 相符. 因此，本项目符合《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）相关要求。 4、与平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相符性分析 2021年4月19日，平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-5 与平环[2021]57号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）; （二）大力提升有组织排放治理水平。 各县（市、区）生态环境分局（含城乡一体化示范区环保局、高新区城建环保局，下同）督促相关企业因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、高效滤筒除尘器等除尘设施；烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路；工业锅炉、工业炉窑应采用低氮燃烧技术；排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。普遍采用活性炭吸附有机废气的园区应当建设统一的脱附、再生处理中心，涂装类园区应当统筹规划建设集中涂装中心。; 本项目运营期石墨机械加工工序产生的颗粒物经管道引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。; 相符. （三）强力推进无组织排放治理效果。各县（市、区）生态环境分局督促相关企业认真组织企业进行自查，建立无组织排放问题清单，加强物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。; 本项目产尘点均配备集气管道，将颗粒物引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。部分设备可形成密闭的操作空间，加工工序全部位于密闭的操作室内；同时移动的加工点位集气管道可随产尘点移动，减少无组织颗粒物的产生。; 相符. 因此，本项目符合平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相关要求。 5、与平顶山市生态环境保护委员会办公室文件《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办﹝2022﹞19号）相符性分析 2022年6月27日，《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-6 与平环委办﹝2022﹞19号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目租赁已建成的车间，施工期主要为设备的安装，对环境影响较小。; 相符. 平顶山市2022 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成省下达的地表水环境质量年度目标任务，全市断面水质总体达标率达到 68%以上，县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到 100%（自然本底值高除外）。; 生活污水经化粪池处理后，定期清理，用于周边农田施肥。对地表水环境影响较小。; 相符. 因此，本项目符合《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办﹝2022﹞19号）相关要求。 6、与绩效分级的相符性 我省为提高重污染天气应对能力，提升精细化管控水平，保障应急减排清单编制质量，统一和规范行业减排措施，实现工业减排全覆盖，根据生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的相关要求，河南省生态环境厅编制了《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（2021年7月），该指南中显示： 通用行业基本要求：通用行业基本要求是指未纳入国家和省级重点行业涉气企业应满足的基本要求，包括涉 PM和涉VOCs（未涉锅炉/炉窑）排放企业，规定了企业各类物料装卸、储存、转移、输送、包装和工艺过程污染控制要求，以及其他控制要求。 本项目所用原料为石墨块，生产工艺仅为石墨块的机械加工，无煅烧、混捏、焙烧、石墨化等生产过程。废气仅涉及颗粒物的排放，不属于国家和省级重点行业，因此参照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（2021年7月）中对通用行业的要求：（一）涉PM企业基本，相关要求见下表： 表1-7 涉PM企业基本要求相符性一览表 分类; 涉PM企业基本要求; 企业对标; 符合 情况. 物料 装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目原料为块状石墨块，全部暂存在全封闭车间内，运输车辆的采取封闭措施。; 符合. 物料 储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目原料为块状石墨块，全部暂存在全封闭车间内，危险废物暂存于厂区新建的符合规范要求的危险废物暂存间内。; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目物料运输为石墨块的搬运，全部在封闭的车间内进行；企业产尘点（机加工等）均安装有高效袋式除尘器。; 符合. 成品 包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目成品包装为石墨模具的包装，不涉及粉料装卸。袋式除尘器卸灰口全封闭。; 符合. 工艺 过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目石墨块切割、机加工等过程在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。; 符合. 7、饮用水源地相符性分析 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文﹝2021﹞72号）可知，与本项目所在区域有关的饮用水水源保护区调整内容如下： （一）关于调整平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000m的河道管理范围区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米——湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500m以内的区域。 （二）关于调整鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝至上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500m以内的区域。 项目选址同鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区的位置关系：本项目位于昭平台水库下游，位于昭平台水库东北侧约15.2km处；本项目位于昭平台水库北干渠北侧，最近距离约2.12km处；根据以上保护区划可知，本项目选址不在平顶山市划定的平顶山市鲁山县昭平台水库一级、二级和准保护区范围内，符合平顶山市鲁山县饮用水源地规划要求。 8、规划相符性分析 本项目位于鲁山县先进制造业开发区，租用鲁山正大碳素材料有限公司院内已建成闲置厂房进行生产（租赁协议见附件4）。根据鲁山县国土资源局出具的国有土地使用证（见附件3），项目用地性质为工业用地。另根据鲁山县产业集聚区土地利用规划图（附图3-1），项目用地为工业用地。根据鲁山县产业集聚区分区规划（附图3-2），项目位于鲁山县产业集聚区非金属矿物制品区，本项目属非金属矿物制品业，符合产业集聚区区划。因此本项目用地符合鲁山县产业集聚区北区用地规划要求。 9、平面布局合理性分析 本项目生产车间又北往南依次分为原料区、生产区，原料区临近车间门，包装区位于原料区西侧、临近西侧车间门，车间分布便于原料及成品运输，且原料区、成品区与生产区分开，便于生产加工。 车间布局紧凑、流畅，便于提高生产效率。办公区位于车间内西北侧，便于职工日常办公，平面布局图详见附图5。 综上可知，项目平面布局较为合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目基本概况 石墨制品具有耐高温、导热性良好的特性，而且它在高温运用中，热膨胀系数很小，对极热、极冷都有很强的抗应变能力，同时具有抗强酸、强碱等特性，因此广泛应用于冶金、铸造、机械行业。 为适应市场需求，促进经济发展，平顶山亿恒新材料有限公司投资1500万元在平顶山市鲁山县先进制造业开发区租赁生产车间建设平顶山亿恒新材料有限公司年产石墨匣七万套项目，车间建筑面积1200m2，并配备相应配套设施。 本项目使用石墨块，通过单纯的物理机械加工生产石墨匣。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号），该项目需要进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的相关规定，项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30中‘60耐火材料制品制造308：石墨及其他非金属矿物制品制造309’，其中‘石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品’项目应编制报告书，‘其他’项目应编制报告表”，本项目主要进行石墨块的切割、精加工等物理加工，无焙烧工艺，属于‘其他’类，应编制环境影响报告表。 受建设单位的委托，我公司承担了本工程的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料，编制了本项目环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 - 本项目位于鲁山县先进制造业开发区，租用鲁山正大碳素材料有限公司院内已建成闲置厂房进行生产。项目车间四周均为鲁山正大碳素材料有限公司院内道路，北侧隔道路为鲁山县华旭石墨有限公司租用生产车间，南侧隔道路为鲁山正大碳素材料有限公司院内办公用房；东北侧约240m处为后连沟村、东侧约450m为连沟村。 - 2、项目组成及设计规模 本项目设一座生产车间进行生产，年产七万套石墨匣，生产车间总建筑面积1200m2。办公用房位于车间内。主要建设内容见表2-1，平面布局图见附图5。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 工程分类; 项目 组成; 建设内容; 建筑面积; 备注. 主体工程; 生产 车间; 钢构，车间长40m，宽30m，高7m，分为原料区、生产区、成品区等; 建筑面积1200m2; 租赁. 辅助工程; 办公 用房; 建筑面积12m2; 新建，位于生产车间内. 公用工程; 给水; 集聚区供水管网; /. 供电; 集聚区电网; /. 排水; 项目废水主要为生活污水，生活污水经鲁山正大碳素材料有限公司院内化粪池处理后，定期清理，用于周边农田施肥，资源化利用，不外排。; 租赁厂区现有. 环保工程; 废水 处理; 项目废水主要为生活污水，生活污水经鲁山正大碳素材料有限公司院内化粪池处理后，定期清理，用于周边农田施肥，资源化利用，不外排。; 租赁厂区现有. 废气 处理; 生产过程产生的颗粒物废气经2台袋式除尘器收集的处理后分别经对应15m高排气筒排放; 新建. 噪声 处理; 通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施; 新建. 固废 处理; 设置一座一般固废暂存间20m2，废边角料、除尘器收集石墨粉、废包装材料等经分类收集后综合利用或外售，生活垃圾交由环卫部门清运; 新建. 设置一座危险废物暂存间6m2，危险废物经收集后暂存危险废物暂存间后交由有资质单位处置; 新建. 3、产品方案 本项目主要进行石墨的机械加工，年产七万套石墨匣。项目产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案及规模一览表 序号; 名称; 规格（mm）; 年产量（套）; 用途. 1; 石墨匣; 330×330×200、340×340×200等，尺寸不固定，根据客户要求进行加工; 7万; 新能源行业. 4、原辅材料、能（资）源消耗量用量 本项目原辅材料、能（资）源用量见表2-3。 表2-3 原辅材料用量及能（资）消耗一览表 序号; 名称; 用量; 单位; 备注. 1; 石墨块; 1000; t/a; 从当地周边外购，方形或圆棒型尺寸不固定，尺寸单位：mm（650×500×200等）. 2; 润滑油; 0.3; t/a; 外购，桶装. 3; 木箱; 20; t/a; 外购，用于产品的包装. 4; 珍珠棉; 4; t/a; 外购，袋装，用于产品的包装. 5; 水; 360; t/a; 集聚区供水管网. 6; 电; 30万; kW·h/a; 集聚区集中供电. 5、主要设备设施 本工程主要设备设施见表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量. 1; 锯床; 3200; 3台. 2; 线切锯床; 550; 10台. 3; 数控车床; 6140; 10台. 4; CNC加工中心; 1160、855、740; 8台. 5; 磨床; /; 2台. 6; 小型钻床; /; 2台. 7; 螺杆空压机; /; 2台. 8; 叉车; /; 1台. 6、公用工程 （1）给水 项目用水主要为职工生活用水，用水由集聚区供水管网供给，能够满足项目需求。 （2）排水 项目废水主要为生活污水，生活污水经鲁山正大碳素材料有限公司院内化粪池处理后，定期清理，用于周边农田施肥，资源化利用，不外排。 （3）供电 电力供应来自集聚区供电电网供电，电力供应充足，供电保证率较高。 （4）采暖、用热、用冷、通风等 采用冷暖空调通风，夏季制冷，冬季采暖。 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，全年工作300天，白班8小时工作制，不在厂内食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工程分析 本项目租赁已建成的生产车间进行建设，不进行土建施工，施工期主要为设备的安装、调试，施工量较小，环境影响较小，随施工期结束而消除，本项目不再对项目施工期进行分析。 - 2、营运期工艺流程 根据企业提供资料，项目具体生产工艺及产污环节如下图所示。 石墨块 噪声、固废、废气 打磨 切割 成品 外售 精加工 包装 质检 不合格 合格 噪声、固废、废气 噪声、固废、废气 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 （1）切割：根据客户要求，在生产车间内将外购的大石墨块使用锯床切割成一定尺寸的小石墨块；此工段产生的主要污染物主要为石墨边角废料、设备运行产生的噪声及切割过程中产生的颗粒物。 （2）打磨：根据客户要求，将部分切割后的石墨块送至用磨床将石墨块进行打磨，使其表面光滑；此工段产生的主要污染物主要为设备运行产生的噪声及打磨过程中产生的颗粒物。 （3）精加工、质检：根据客户要求的形状，将锯床、磨床加工后的石墨块，使用CNC（加工中心）、车床等机械精加工设备进行成型加工成成品，需钻孔加工的再送钻床进行加工处理后检验合格即为成品。不合格品送回重新加工。 此工段产生的主要污染物主要为设备运行产生的噪声及精加工过程中产生的颗粒物、石墨边角废料及残次品。 （4）包装：将加工后合格的成品送至车间包装区内，装箱打包后外售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目租用鲁山正大碳素材料有限公司院内已建成闲置厂房进行生产，该车间原为鲁山正大碳素材料有限公司成品仓库用房，目前已闲置。无原有污染物。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准及修改单要求。 本项目选址位于河南省平顶山市鲁山县先进制造业开发区，根据2022年4月28日鲁山县人民政府发布的《鲁山县2022年政府工作报告》：“（七）大力强化生态建设 ……深入打好污染防治攻坚战，加强土壤、空气污染源头治理，PM10、PM2.5同比分别降低15.7%、19.5%，空气优良天数达282天，均超额完成市定任务，我县荣获全省“环境空气质量二级达标县”称号。”，可知本项目所在区域空气环境质量良好。 二、地表水环境 距离本项目最近的地表水体为项目东南侧约150m处的瞿店河，西南侧约1640m处的大浪河，瞿店河往南汇入大浪河，大浪河往东南汇入沙河。根据地表水功能区划要求，大浪河、沙河为III类水体。本项目营运后生活污水经化粪池收集后，用于周边农田施肥，资源化利用不外排。为了解项目区域地表水体的水质现状，本次评价引用平顶山市（2021年度）中沙河关庙杜断面（位于项目东南侧约12.5km）考核断面监测数据，其监测结果见下表： 表3-1 项目地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测 断面; 评价指标; pH; COD; 总磷; NH3-N. 沙河关庙杜; 年均值; 8.1; 13; 0.02; 0.099. 标准指数; 0.55; 0.65; 0.1; 0.099. 标准值; 6~9; 20; 0.2; 1.0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 根据监测结果，监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求。 三、声环境 本项目选址位于鲁山县先进制造业开发区内，距离项目最近敏感点为东北侧约240m处为后连沟村，厂界50m范围内无噪声敏感目标。 四、生态环境 本项目选址位于鲁山县先进制造业开发区内，项目厂址周围以人工生态为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 具体保护目标见表3-2。 表3-2 项目主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 保护级别. E（°）; N（°）. 水环境; 瞿店河; /; /; 东南; 150; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类. 昭平台北干渠; /; /; 东南; 2100. 大浪河; /; /; 西南; 1640. 环境 空气; 后连沟村; 112.939806; 33.802133; 东北; 240; 《环境空气质量标准》二级标准（GB3095-2012）及修改单. 连沟村; 112.946651; 33.796061; 东; 450. 连沟村散户; 112.942670; 33.793647; 东南; 440. 井沟村; 112.931480; 33.798711; 西北; 490. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2标准; 颗粒物; 有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率1.75kg/h（15m高排气筒）. 周边界外浓度最高点1.0mg/m3. 废水; 废水禁止外排. 噪声; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); LAeq; 昼：70dB(A). 夜：55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3级标准; LAeq; 昼：65dB(A). 夜：55dB(A). 固体 废物; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单; /; /. |
| 总量 控制 指标 | 本项目运营期无二氧化硫、氮氧化物、有机废气产生，生活污水经鲁山正大碳素材料有限公司院内化粪池处理后，定期清理，用于周边农田施肥，资源化利用，不外排。 经核算，本项目运营后颗粒物排放量为0.228t/a。 因此，评价建议本项目申请总量控制指标：颗粒物0.228t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 本项目租赁已建成的生产车间进行建设，不进行土建施工，施工期主要为设备的安装、调试，施工量较小，环境影响较小，随施工期结束而消除，本项目不再对项目施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析 一、运营期大气环境影响分析 项目为单纯的物理切割、机械加工，不发生化学反应。项目生产过程中产生的废气主要为石墨块切割、精加工工序产生的颗粒物。 （1）石墨块切割、打磨、精加工工序产生的颗粒物 项目生产车间北侧为原料区、成品区；中部为切割、打磨及数控车床精加工区域，主要进行石墨块的切割，打磨及精加工；南侧为CNC加工中心区域，主要进行石墨块的精加工。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，并类比调查同类型行业数据，切割工段颗粒物产生量约占原料使用量的0.2%，打磨及精加工工段颗粒物产生量分别均约占原料使用量的0.5%。项目年加工石墨原料1000t，则切割工段颗粒物产生量约为2t/a；则打磨及精加工工段颗粒物产生量分别为5t/a。 生产车间废气处理措施 项目生产车间南侧主要设置8台机器设备，主要进行石墨块的精加工，每台机器设备对应工作点位均设置集气管道，收集加工点位产生的颗粒物，收集后汇入集气总管道，最终汇入1台袋式除尘器处理（加工中心等加工生产设备自身可形成封闭的工作室；可确保集气管道收集效率不低于95%。除尘器除尘效率98%，设计风机风量12000m3/h）；生产车间南侧石墨的精加工量约占加工量的80%，则项目南侧精加工过程中颗粒物产生量为4t/a。 车间中部共设置18台机器设备，主要进行石墨块的切割、打磨、精加工等。车间中部每台机器设备对应工作点位均设置集气管道，收集加工点位产生的颗粒物，收集后汇入公共集气管道，最终汇入1台袋式除尘器处理（加工中心等加工生产设备自身可形成封闭的工作室；其中移动的工作点位，集气管道随可工作点位移动，确保集气管道收集效率不低于95%。除尘器除尘效率98%，设计风机风量20000m3/h）。同时项目设备不同时进行，集气管道安装有阀门，在设备不运转时，关闭相应集气管道阀门。生产车间中部石墨的精加工量约占加工量的20%，则项目车间中部切割、打磨、精加工过程中颗粒物产生量为8t/a。 生产车间产生的颗粒物经2台袋式除尘器处理后，经2根15m高排气筒排放。 生产车间南侧颗粒物有组织产生量为3.8t/a（1.583kg/h），排放量约为0.076t/a；生产车间中部颗粒物有组织产生量为7.6t/a（3.167kg/h），排放量约为0.152t/a， 经核算，生产车间无组织产生量为0.6t/a。未被集气管道收集的颗粒物以无组织形式排放，生产设备全部设置在封闭生产车间内，同时部分设备如加工中心等加工生产设备自身可形成封闭的工作室，则无组织颗粒物在车间的阻隔效率为90%，故生产车间无组织排放量约为0.06t/a。 表4-1 项目颗粒物治理措施及排放情况一览表 类别; 产污工序; 产生量t/a; 产生速 率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 生产车间; 有组织; 切割、打磨、精加工（中部）; 7.6; 3.167; 158.3; 产尘点设设集气管道，废气汇入公共集气管道引至袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，除尘效率按98%计（风机风量20000m3/h）; 0.152; 0.0633; 3.17. 精加工（南侧）; 3.8; 1.583; 131.9; 产尘点设设集气管道，废气汇入公共集气管道引至袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放，除尘效率按98%计（风机风量风量12000m3/h）; 0.076; 0.0317; 2.64. 无组织; 切割、打磨、精加工; 0.6; 0.25; /; 设备及车间阻隔率为90%; 0.06; 0.025; /. 由上表可知，车间中部切割、打磨、精加工工序产生的颗粒物经处理后，有组织颗粒物排放浓度为3.17mg/m3、排放速率0.0633kg/h，处理后废气经对应15m高排气筒（DA001）排放。 车间南侧精加工工序产生的颗粒物经处理后，有组织颗粒物排放浓度为2.64mg/m3、排放速率0.0317kg/h，处理后废气经对应15m高排气筒（DA002）排放。 综上，本项目废气排放口排放浓度、排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2类标准限值（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤1.75kg/h（排放速率严格50%））要求。 （2）本项目采取的无组织颗粒物控制措施如下： ①生产设备安装在全封闭生产车间内，配套安装集气管道将废气引至相应的袋式除尘器处理，处理后15m高排气筒排放。集气罩口，在不妨碍员工操作的情况下，尽可能靠近产尘点。 ②在运营过程中确保废气连接管道、除尘装置的密封性，同时加强管理，确保环保设施稳定运行，污染物达标排放； ③原料禁止露天堆存，生产车间等日常应保持全封闭状态，减少无组织废气排放； ④车间地面硬化，定期清扫，减少积尘； 采取以上措施后，可大大减小无组织排放产生的环境影响。 （3）污染物产排情况 本项目废气污染物产排情况见下表： 表4-2 本项目废气污染物产排情况 产污环节; 污染物; 排放方式; 集气效率; 风量（m3/h）; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺设备; 效率（%）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 切割、打磨、精加工（车间中部）; 颗粒物; 有组织; 95; 20000; 7.6; 3.167; 158.3; 袋式除尘器; 98; 0.152; 0.0633; 3.17; 2400. 精加工（车间南侧）; 颗粒物; 有组织; 95; 12000; 3.8; 1.583; 131.9; 袋式除尘器; 98; 0.076; 0.0317; 2.64; 2400. 生产车间; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.6; 0.25; /; 车间全封闭，定时清扫; 90; 0.06; 0.025; /; 2400. （4）废气排放口基本情况 本项目营运后厂区设置2个废气排放口，为一般排放口，其基本情况见下表： 表4-3 废气排放口基本情况 编号; 名称; 地理坐标（°）; 排放口 类型; 排气筒高度; 排气筒 内径; 温度; 排放标准. DA001; 废气 排放口; E112.934873 N33.789481; 一般 排放口; 15m; 0.8m; 常温; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. DA002; 废气 排放口; E112.935506 N33.789615; 一般 排放口; 15m; 0.6m; 常温. （5）防治措施可行性分析 项目有组织颗粒物采用袋式除尘器处理，袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，它的除尘效率可高达99%以上，属排污许可证申请与核发技术规范中污染防治可行技术。 （6）监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）中自行监测要求，本项目有组织和无组织废气排放监测要求见下表： 表4-4 有组织废气排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. DA001废气排放口; 颗粒物; 1次/年. DA002废气排放口; 颗粒物; 1次/年. 表4-5 无组织废气排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界; 颗粒物; 1次/年. （7）非正常工况分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）3.5，非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率情况下的排放。 ①生产设备启动、停运时 生产运行过程中 ，除尘系统执行“先开后停”制度，即： 生产设备启动时：在生产设备启动之前，首先启动除尘系统，待除尘系统运行正常后，再启动生产设备，此时间间隔一般为1-3分钟。 生产设备停运时：首先停运生产设备，生产设备停运后，除尘系统继续运行5分钟后再停运。 本项目产生颗粒物的设备主要为锯床、数控机床等，生产设备停运后，即不再产生颗粒物。本项目各设施（设备）产生的颗粒物为常温、干燥、非粘结性颗粒物，采用2台袋式除尘器净化处理，处理后颗粒物经相应的2根15m排气筒排放。 本项目锯床、数控机床等设备的启动和停运时，与正常运行状况下的废气温度、湿度、颗粒物的性质均相同。袋式除尘器的除尘性能、除尘效果不受生产设备开、停机的影响。在生产设备开、停情况下，颗粒物排放浓度不超过表4-2中的颗粒物浓度。又生产设备停运后，即不再产生颗粒物，表4-2中已包含生产设备开、停机情况下的污染物排放情况，故不再核算生产设备开、停情况下的污染物产生及排放量。 ②除尘器除尘效率下降时 当袋式除尘器长期运行将导致滤袋的除尘效率逐步下降，或滤袋出现破损时也导致除尘效率下降，甚至超标排放，恶化周边环境。本报告以袋式除尘器除尘效率下降至90%的情景，核算袋式除尘器除尘效率下降时颗粒物排放浓度。非正常排放情况见下表。 表4-6 项目非正常排放情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常最大排放浓度; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 袋式除尘器故障; 颗粒物; 15.83mg/m3; 0.5h; 1次/年; 停工停产，维修环保设备. 2; DA002; 袋式除尘器故障; 颗粒物; 13.19mg/m3; 0.5h; 1次/年. 由上表可知，该项目非正常工况下，排放口污染物排放浓度增加，不超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2类标准限值（颗粒物排放浓度≤120mg/m3）要求。为减少颗粒物排放，减轻对环境空气的不利影响，因此项目在运营过程中，要采取以下措施，确保净化系统长期处完好状态，保持较高净化效果。 ①制定袋式除尘器操作规程，并设专人管理该除尘器，员工按操作规程进行袋式除尘器的启动、停运及其他操作。 ②制定袋式除尘器的维护检修制度，袋式除尘器与生产设施（设备）等同管理，按计划进行维护检修，确保袋式除尘器不带病运行。 ③当班员工做好袋式除尘器的日常巡视、点检工作，并做好当班工作记录，发现问题，及时上报，公司及时处理。 ④按监测计划，进行袋式除尘器的污染物排放监测，根据监测结果，判断袋式除尘器完好状态。 二、运营期水环境影响分析 本项目运营期过程中用水主要为员工生活用水，生产过程不涉及用水环节，故项目废水主要为员工生活污水。 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）核算项目用水量。项目建成后员工人数为20人，不在厂内食宿，工作天数300天计，用水按每人每天60L计算，则项目运营期员工生活用水量约为360m3/a（1.2m3/d），排污系数取0.8，生活污水产生量为288m3/a（0.96m3/d）；类比一般生活污水水质，主要污染物产生浓度分别为COD：280mg/L，NH3-N：25mg/L。生活污水经院内化粪池处理后，定期清理，用于周边农田施肥，资源化利用，不外排，对地表水环境影响较小。 污水处理设施的环境可行性分析： 根据企业提供资料，鲁山正大碳素材料有限公司院内化粪池容积为90m3。目前该厂区内约有50名员工，生活污水产生量约2.4m/d。本项目建成后，生活废水产生量为0.96m3/d，故鲁山正大碳素材料有限公司院内化粪池可满足项目日常办公生活需求。 三、运营期噪声环境影响分析 3.1噪声污染源强 本项目噪声产生源主要是车床、锯床、空压机等机械设备运转的噪声，源强为70～85dB（A），噪声源均为固定声源。评价建议建设单位采取以下防治措施：①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；②机械设备建设减振基础；③机械设备安装在密闭装置内，隔声减噪；④高噪声设备分散布局，远离周边敏感点。项目噪声源强如下： # 表4-7 噪声污染源源强核算结果一览表 单位：dB（A） - 设备名称; - 数量; - 噪声源强; - 控制措施. 锯床; 3台; - 75; - 厂房隔声、基础减振. 线切锯床; 10台; - 70; - 厂房隔声、基础减振. 数控车床; 10台; - 70; - 厂房隔声、基础减振. CNC加工中心; 8台; - 70; - 厂房隔声、基础减振. 磨床; 2台; - 70; - 厂房隔声、基础减振. 空压机; 1台; - 85; - 厂房隔声、基础减振、消声器. 风机; 2台; - 80; - 隔声、基础减振、消声器、隔声屏障. 3.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021) 附录A、B中给定的噪声预测模型，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。本项目设备全部位于室内，采用室内声源预测公式计算。 （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （2）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见下图。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 ①如果为已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 Lw=L(r0)+20lgr0+8 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R =Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1ij ——室内j声源的声压级，dB（A）； N ——室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2(T) ——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 （3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）噪声预测计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB（A）； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）。 3.3预测结果分析 项目仅昼间生产，仅预测昼间噪声；根据室内、室外声压级预测模式，以厂界为准，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见表4-8、4-9。 表4-8 项目生产车间噪声污染源处理后源强核算结果一览表 预测点; 噪声源; 声功率级/dB（A）; 距室内边界最近距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 车间东边界; - 锯床; - 75; - 5; 75.6; 8：00-12：00、14：00-18：00; 16; 59.6; 1m. - 线切锯床; - 70; - 5. - 数控车床; - 70; - 5. - CNC加工中心; - 70; - 5. - 磨床; - 70; - 5. - 空压机; - 85; - 5. - 风机; - 80; - 3. 车间南边界; - 锯床; - 75; - 20; 70.9; 16; 54.9; 1m. - 线切锯床; - 70; - 20. - 数控车床; - 70; - 20. - CNC加工中心; - 70; - 5. - 磨床; - 70; - 25. - 空压机; - 85; - 30. - 风机; - 80; - 5. 车间西边界; - 锯床; - 75; - 20; 70.7; 16; 54.7; 1m. - 线切锯床; - 70; - 5. - 数控车床; - 70; - 5. - CNC加工中心; - 70; - 5. - 磨床; - 70; - 15. - 空压机; - 85; - 25. - 风机; - 80; - 25. 车间北边界; - 锯床; - 75; - 10; 73.5; 16; 57.5; 1m. - 线切锯床; - 70; - 15. - 数控车床; - 70; - 20. - CNC加工中心; - 70; - 30. - 磨床; - 70; - 15. - 空压机; - 85; - 5. - 风机; - 80; - 3. 本项目租赁一座生产车间进行生产，故本项目建筑物外噪声声压级即为本项目厂界噪声贡献值。 表4-9 本项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 噪声源; 贡献值 dB（A）; 背景值 （昼） dB（A）; 预测值 （昼） dB（A）; 标准 （昼） dB（A）; 效果. 东厂界; 生产车间; 59.6; /; /; 65; 达标. 南厂界; 生产车间; 54.9; /; /; 65; 达标. 西厂界; 生产车间; 54.7; /; /; 65; 达标. 北厂界; 生产车间; 57.5; /; /; 65; 达标. 由上表看出，本项目昼间运营期产生噪声在四周边界的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区排放标准（昼间65dB（A）。项目建成后噪声对外环境影响不大。 3.4检测计划 企业环境噪声监测是对生产中排放的噪声进行检测，为制定防治对策、减少噪声污染、监督生产装置是否正常运行提供依据。有关监测项目、监测点位的选取与监测频率等确定和监测分析方法均按照现行国家颁布的标准和有关规定执行，监测计划详见下表。 表4-10 噪声监测计划情况一览表 监测情况; 监测内容. 噪声; 监测项目; 噪声值. 监测点位; 厂区边界四周. 监测频次; 正常情况下每季度监测1次，每次连续监测两天. 监测标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、运营期固废环境影响分析 本项目运营过程中固废分为生活垃圾、一般固废、危险废物。 ①生活垃圾 项目员工共20人，员工生活垃圾按每人0.5kg/天计，每天产生生活垃圾10kg/d。生活垃圾年总产生量约为3t/a，由企业统一收集后定期送往当地垃圾中转站，集中处置。 ②一般固废 项目生产固废为机加工过程产生的石墨废边角料、残次品、袋式除尘器收集的石墨粉及废包装材料为一般固废。 根据企业提供资料，本项目生产加工过程废边角料、残次品产生量约为原材料使用量的1%，则在生产过程中废边角料、残次品产生量10t/a。根据工程分析可知，本项目生产加工过程中袋式除尘器收集的石墨粉约为11.172t/a，项目产生废边角料、残次品及袋式除尘器收集的石墨粉在厂区集中收集后，由厂家回收，综合利用。 废包装材料主要为原料包装拆除过程产生的废塑料带（固定石墨块用）及木质托盘，产生量约为1.5t/a，废包装材料由企业内部收集后定期外售。 ③危险废物 项目产生的危险废物主要为维护机械设备运行产生的废润滑油。 项目所用设备需使用润滑油作为润滑剂，本项目机械设备年使用润滑油0.5t/a，年产生废润滑油的量约50kg/a；经查阅《国家危险废物名录》，废润滑油属危险固废 HW08（900-214-08），危险废物收集后，在厂内危废暂存间暂存后定期交有资质单位进行处理，不得随意排放。 危废暂存时需要采取以下控制措施： 本项目危险废物收集后，建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单进行贮存，环评要求专用收集桶收集，并委托有危废处置资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 本项目营运后设置独立的危险固废暂存间，用于储存生产过程中产生的危险废物。危险固废暂存间位于生产车间内部，建筑面积6m2，地面进行防渗处理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，做到四防要求。危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。 ②危险固废暂存间应设置符合《环境保护图形标志---固体废物储存（处置）场》（GB15562.2）要求的警告标志。 ③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容。 ④危险废物暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存间须设置比较高的门槛。 ⑥贮存区内禁止混放不相容危险废物。按照危废特性分类进行储存，禁止危险废物混入一般废物中储存。 ⑦贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。贮存库地面必须采用防腐、防渗措施，如水泥硬化前铺设一定厚度的防渗膜（如HDPE膜）。防渗等级应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求。 ⑧贮存区符合消防要求。 ⑨危废的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 ⑩危废由相应资质的处置公司定期清运，包装容器为密封桶，桶上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。专用运输车辆为厢式货车，可保证运输过程无泄漏。 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、中途流失措施，落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托资质单位进行安全处置，企业不得擅自处理。 采取以上措施后，项目产生的固体废物能够符合环境卫生管理要求，不会对项目所在区域环境造成污染。 表4-11 建设项目危险废物产生情况 序 号; 危 险废 物名 称; 危 险废 物类 别; 危 险废 物代 码; 产 生量; 产 生工 序; 形 态; 主 要成 分; 有 害成 分; 产 废周 期; 危 险特 性; 污 染 防 治 措 施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.05t/a; 设备维护; 液态; 废矿物油; 有机物; 180d; T，I; 委托资质单位进行安全处置. 五、地下水、土壤 本项目为石墨的机加工，无生产废水产生，不对地下水环境造成影响。 营运期间可能对周边土壤产生影响的途径主要为营运期间废气颗粒物经大气沉降对周边土壤产生累积影响，危险固废泄露对周边土壤产生影响。本项目颗粒物经废气处理设施处理后排放量较小，沉降后经过土壤中微生物的降解，土壤自净作用后，对土壤基本无影响。危险废物在厂区危险废物暂存间暂存后，交由有资质单位进行安全处置，对环境影响较小。 地下水、土壤污染防控措施： 道路、生产车间内采取防腐、防渗措施，地面硬化和耐腐蚀，且表面无裂隙。 六、 生态影响分析 本项目位于平顶山市鲁山县先进制造业开发区，项目所在场地属于人工生态系统，不存在敏感生态物种。本项目应在生产过程中建设配套污染防治设施，对周围生态环境影响较小。 - 环境风险 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的物质危险性识别标准及所在区域类别可知，项目不存在重大危险源。本项目涉及的环境风险类型主要为废气等处理设施故障、除尘器失效、泄漏造成的事故排放。 项目所有设备均安装在全封闭的设施内。无组织颗粒物经车间阻隔后，产生量较小，对周边环境影响较小。生产过程中产生的颗粒物经相应的除尘器处理达标后，经排气筒排放。袋式除尘器收集颗粒物收集后回用于生产，危险废物交由有资质单位进行处理。 （2）风险防范措施 ①定期对环保设备进行检修维护，确保环保设备稳定运行，减少事故排放。 ②生产区配备相应的应急设施，安装防爆电器，除尘器安装接电线，接地电阻应小于4Ω，生产区应远离火源。 八、 电磁辐射 不涉及。 九、环保投资及竣工验收 本项目总投资1500万元，其中环保投资113万元，约占总投资的7.53%，环保投资见下表： 表4-12 运营期环保投资一览表 单位：万元 项目分类; 环保措施; 数量; 投资额 （万元）. 废水; 生活污水; 生活污水经租赁厂区化粪池处理后，定期清理，用于周边农田施肥，资源化利用，不外排; 1; 1. 废气; 生产车间切割、打磨、精加工（车间中部）废气; 在全封闭生产车间内，产尘点设设集气管道，废气汇入公共集气管道经引风机（风量20000m3/h）引至袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放; 1; 30. 生产车间精加工（车间南侧）废气; 在全封闭生产车间内，产尘点设设集气管道，废气汇入公共集气管道经引风机（风量12000m3/h）引至袋式除尘器处理后经共用1根15m高排气筒（DA002）排放; 1; 20. 固 废; 生活垃圾; 垃圾箱; 若干; 1. 一般固废; 在车间内设一座20m2固废暂存间; 1; 5. 危险固体废物; 在车间内设一座6m2危废暂存间，危险废物暂存于危废暂存间，危废定期交由有资质单位处理; 1; 6. 噪声; 机械设备; 基础减振、厂房隔声、隔声罩、消声器等; /; 50. 合计; 113. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间切割、打磨、精加工 （车间中部）（DA001） | 颗粒物 | 在全封闭生产车间内，车间中部设备产尘点设设集气管道，废气汇入公共集气管道经引风机（风量20000m3/h）引至袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 生产车间精加工（车间南侧）（DA002） | 颗粒物 | 在全封闭生产车间内，车间南侧设备产尘点设设集气管道，废气汇入公共集气管道经引风机（风量12000m3/h）引至袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用，不外排。 | 资源化利用，不外排 |
| 声环境 | 各生产设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声、隔声罩、消声器等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾：经分类收集后，交由环卫部门统一进行处理。 ②袋式除尘器收集的颗粒物、残次品及废边角料：收集后交由厂家回收。废包装材料由企业内部收集后定期外售。 ③危险废物：项目产生的废润滑油经收集后，暂存于厂区危废暂存间内，定期交由资质单位处理。危险废物在厂内收集、贮存和转运执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其 2013 年修改单和《危险废物转移管理办法》有关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产区及厂区道路硬化处理；危废间采取防渗处理。防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①定期对环保设备进行检修维护，确保环保设备稳定运行，减少事故排放。 ②生产区配备相应的应急设施，安装防爆电器，除尘器安装接电线，接地电阻应小于4Ω，生产区应远离火源。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境管理机构及明确职责； 建设单位应制订合理的环保管理制度，建立环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序，接受每年环保部门的日常监督。 ②厂区应建立完备的检测、记录、存档和报告制度，并对各类固废的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年。 ③制定环境监测计划：有组织废气每年检测一次，无组织废气每年检测一次。噪声每季度检测一次 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，评价认为，平顶山亿恒新材料有限公司平顶山亿恒新材料有限公司年产石墨匣七万套项目符合国家产业政策，符合鲁山县集聚区北区总体规划，选址可行；本项目采取的废气、噪声、污水、固废处理措施均经济、技术可行，措施有效，项目采取本报告表中提出的环保措施后，项目营运过程中污染物可做到达标排放；项目周围环境质量较好。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.228t/a | 0 | 0.228t/a | +0.228t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集颗粒物 | / | / | / | 11.172t/a | 0 | 11.172t/a | +11.172t/a |
|  | 废边角料、残次品 | / | / | / | 10t/a | 0 | 10t/a | +10t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | 0 | 3t/a | +3t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①