- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 秸秆花生壳综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2204-410423-04-01-858403 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王乐乐 | 联系方式 | 15938909666 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市鲁山县董周乡蔡庄村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （E：112 度46分13.114 秒，N：33 度48分 2.813 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2542 生物质致密成型燃料加工 | 建设项目 行业类别 | “二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25——43”“生物质燃料加工254”中“生物质致密成型燃料加工” |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2204-410423-04-01-858403 |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资（万元） | 113.9 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.70 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3300 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于目录中鼓励类的“四十三、环境保护与资源节约综合利 用”中的“20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固 体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。同时本项目已在鲁山县发展和改革委员会备案，项目代码为2204-410423-04-01-858403（见附件2），因此本项目的建设符合国家的产业政策。项目建设情况与备案相符性详见表1-1。 表1-1 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目 名称; 秸秆花生壳综合利用项目; 秸秆花生壳综合利用项目; 相符. 建设 单位; 河南乐怡新能源有限公司; 河南乐怡新能源有限公司; 相符. 厂址; 河南省平顶山市鲁山县董周乡蔡庄村; 河南省平顶山市鲁山县董周乡蔡庄村; 相符. 投资; 2000万元; 2000万元; 相符. 建设内容; 建设综合厂房2000平方米，成品库及化验室200平方米; 生产车间建筑面积990平方米，成品区位于生产车间内，原料库建筑面积1050平方米，办公区及化验室50平方米; 相符. 工艺; 原料—破碎—压制成型—成品; 原料—破碎—压制成型—成品; 相符. 主要 设备; 高效粉碎机、压制机等以及除尘设备等环保设施。; 高效粉碎机、压制机等以及除尘设备等环保设施; 相符. 2、与平顶山饮用水源环境保护规划的关系 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文﹝2021﹞72号）可知， （二）关于调整鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝至上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500m以内的区域。 本项目所在区域最近的地表水为西南侧约1650m处的荡泽河、西南侧约2600m处昭平台水库。由上可知，本项目选址不在鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区范围内（见附图3）。同时根据政府规划，鲁山县昭平台水库目前正在进行扩容工作，根据鲁山县移民工作服务中心出具的证明可知，该项目不在昭平台水库扩容控制范围内（见附件5）。 综上，本项目符合平顶山市地表饮用水源地保护饮用水水源保护区划的要求。 3、与鲁山县集中式饮用水水源保护区的相符性分析 3.1根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23 号）文件，鲁山县集中式饮用水源保护区范围如下： ① 鲁山县四棵树乡清水河前庄 一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 ② 鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧 1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50 米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ③ 鲁山县土门办事处土门河侯家庄 一级保护区范围：土门河取水口上游1000 米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000 米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域，西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ④ 鲁山县下汤镇沙河地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥（770米）至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 ⑤ 鲁山县张官营镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑥ 鲁山县张良镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑦ 鲁山县马楼乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 ⑧ 鲁山县磙子营乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域（1号取水井），2号取水井外围47米的区域。 3.2根据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文﹝2022﹞194号）文件可知： - 二、调整饮用水水源保护区 - （二）调整鲁山县瀼河乡地下水井群（共2眼井）（原鲁山县让河乡地下水井群）饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米、南至省道231北侧红线的区域（1 号取水井保护区范围），新2 号取水井外围50米的区域。 本项目位于鲁山县董周乡，鲁山县董周乡未设置集中式饮用水源保护区，同时距离其它乡镇较远，故本项目位置不在鲁山县乡镇集中式饮用水水源划定的一级、二级和准保护区范围内。综上所述，本项目符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》的要求。 4、与平顶山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政﹝2021﹞10号）相符性分析 “优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。” ①生态保护红线 项目位于河南省平顶山市鲁山县董周乡蔡庄村，项目所在地周边无其它自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区。 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为 20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 根据本项目所在地的实际情况，结合平顶山市生态保护红线分布图本项目所在地不在生态红线保护范围内（见报告图1），符合生态红线保护要求。 ②资源利用上线 本项目为生物质燃料加工业项目，本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破当地资源上限，符合资源利用上限要求。 ③环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）2类标准要求；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求； 本项目附近地表水环境、声环境均能够满足相应的标准要求，鲁山县荣获全省“环境空气质量二级达标县”称号。”可知本项目所在区域空气环境质量良好；本项目运营期废气经废气处理措施处理后能达标排放且排放量较少，固体废物均能得到合理处置；噪声对周边环境影响较小；生活污水经化粪池处理后，用周边农田或果林地施肥，资源化利用，不外排。项目运行后不会改变本地区的环境质量，符合环境质量底线要求。 ④环境准入负面清单 本项目为生物质燃料加工业项目，位于河南省平顶山市鲁山县董周乡蔡庄村。 根据河南省三线一单成果查询系统可知，本项目涉及的环境管控单元为鲁山县一般管控单元，具体见下图： 本项目 图1-1 本项目涉及鲁山县环境管控单元查询结果 经查阅平顶山市生态环境局《关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函﹝2021﹞121号）（附件2县（市、区）管控单元生态环境准入清单）可知： 本项目所在区域涉及的环境管控单元生态环境准入条件如下表： 表1-2 平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单要求 综上所述，本项目符合生态环境准入要求。综上所述，本项目建设内容符合“三线一单”的相关要求。 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目情况; 符合情况. ZH41042330001; 鲁山县一般管控单元; /; 一般 重点 管控 单元; 空间布局 约束; 1.原则禁止新增尾矿库。 2.新建涉 VOCs 排放的工业企业应从原辅材料和污染治理方面从严要求，原辅材料采用国家规定标准的原料，VOCs 治理采用两种以上治理设施串联使用，VOCs 排放必须达标排放。 3.新建或扩建城镇污水处理厂必须满足或优于一级 A 标准。; 本项目不涉及VOCs排放，不建设尾矿库，无废水外排。; 符合. 污染物排 放管控; 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2.禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。涉重金属废水零排放，可外排废水重金属污染因子不得检出。 3.涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。 4.禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。; 本项目运输车辆及非道路移动机械使用符合国家标准和本省使用要求的燃料，无废水外排。; 符合. 环境风险防控; 1.加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范水环境污染风险。 2.按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 本项目不涉及。; 符合. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 项目产生的生活废水经化粪池收集后，资源化利用不外排。; 符合. 6、与河南省生态环境保护委员会办公室文件《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）相符性分析 2022年4月3日，《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-3 与豫环委办[2022]9 号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 河南省 2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目施工期主要为原料库、生产车间的建设，施工过程中严格依照大气污染防治攻坚战实施方案要求进行施工，施工期做到“六个百分之百”、“两个禁止”减少施工扬尘产生。; 相符. 河南省2022 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成国家下达的和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外），南水北调中线工程丹江口水库陶岔取水口水质稳定达到II类。; 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田或果林地施肥，资源化利用，不外排。项目建设对地表水环境影响较小。; 相符. 因此，本项目符合《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）相关要求。 7、与平顶山市生态环境保护委员会办公室文件《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办﹝2022﹞19号）相符性分析 2022年6月27日，《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-4 与平环委办﹝2022﹞ 19号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理 监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目施工期主要为原料库、生产车间的建设，施工过程中严格依照大气污染防治攻坚战实施方案要求进行施工，施工期做到“六个百分之百”、“两个禁止”减少施工扬尘产生。; 相符. 平顶山市2022 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成省下达的地表水环境质量年度目标任务，全市断面水质总体达标率达到 68%以上，县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到 100%（自然本底值高除外）。; 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田或果林地施肥，资源化利用，不外排。项目建设对地表水环境影响较小。; 相符. 因此，本项目符合《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办﹝2022﹞19号）相关要求。 8、平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号） 2021年4月19日，平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-5 与平环[2021]57号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案; 无组织排放治理应达到大气污染攻坚战治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完成在线监测、视频监测和相应的污染物排放监测设备，全面实现”五到位、一密闭”（ 生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。; 本项目落实设计及环评提出的措施后，可实现”五到位、一密闭”的要求. 选择成熟可靠的环保治理技术，工业锅炉、工业炉窑应采用低氮燃烧技术。; 本项目不设锅炉、炉窑。. 因此，本项目符合平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相关要求。 9、选址合理性分析 本项目位于河南省平顶山市鲁山县董周乡蔡庄村，根据鲁山县自然资源局出具的证明可知（见附件3），该项目符合董周乡土地利用总体规划；根据鲁山县董周乡人民政府出具的证明可知（见附件4），该项目用地符合董周乡土地利用总体规划。 项目周边有鲁山县董周乡五里岭酥梨种植基地，每年产生大量废弃果木树枝，可为项目提供大量原料。项目东邻242省道，交通便利。根据政府规划，鲁山县昭平台水库目前正在进行扩容工作，根据鲁山县移民工作服务中心出具的证明可知，该项目不在昭平台水库扩容控制范围内（见附件5）。 同时项目运营过程中所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，废气、噪声均满足相应标准要求，影响较小；生活污水经化粪池收集后，用于周边农田或果林地施肥，资源化利用不外排；固废100%合理处置。综上，项目运营过程中所产生的废气、废水、噪声和固废均可达标排放或合理处置，对厂址周围环境的影响在可接受范围之内，不会影响区域环境现有功能。 综上，项目选址较为合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目基本概况 董周乡五里岭酥梨种植基地，位于县城西北8km处，是山区向平原过渡的丘陵地带，土质大多属于黄粘土，土壤贫瘠，不太适应庄稼生长。2003年，鲁山县林业部门经过充分调研和种植试验，发现此处土壤最适应梨树生长，制定了发展万亩特色优质梨基地的长远规划。 经过16年的发展，逐渐发展成为覆盖董周、库区、观音寺、瓦屋等乡镇的铁家庄、杨树沟、蔡庄、石峡沟、场房、十里、搬走岭、金沟等38个行政村的特色经济林长廊，梨树品种有红香酥、丰水、园黄、黄冠等20多个，目前从事林果种植的农户有2831户，酥梨种植规模5.6万多亩，年产果品 5000万公斤，产值达1.3亿元，成为豫西南最为集中的丘陵山地特色林果基地。 随着林果基地的发展，农户在修剪林果树期间会产生大量的废弃树枝树叶，多数堆积园林地头，无法处理，给从事林果种植的农户带来了困扰。同时项目周边农户种植农作物，收获季节会产生大量的秸秆、花生壳等废弃物。为缓解农林废弃物堆积问题，河南乐怡新能源有限公司经过调研，拟在邻近林果基地的蔡庄村建设秸秆花生壳综合利用项目，利用废弃的树枝树叶，花生壳、秸秆等为原料，生产生物质致密成型燃料，为绿色农业发展做贡献。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工25”“43生物质燃料加工254”中“生物质致密成型燃料加工”，属报告表编制范畴，应编制环境影响报告表。受建设单位的委托，我公司承担了本工程的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料的基础上，编制了本项目环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 - 本项目位于河南省平顶山市鲁山县董周乡蔡庄村。项目厂区周边均为梨园；东北侧约60m为242省道，原料充足，交通便利，地理位置图见附图2。 - 2、项目组成及设计规模 本项目占地面积约5亩（3300m2），主要建设一条生物质致密成型颗粒生产线，建设生产车间及配套生产设施。主要建设内容见表2-1，平面布局图见附图4。 表2-1 项目生产区组成及建设内容一览表 工程分类; 项目 组成; 建设内容; 建筑面积; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢构，车间长45m，宽22 m，高12m，安装破碎机、成型机等设备。成品区位于车间内北部。; 建筑面积990m2; 新建. 储运工程; 原料车间; 钢构，车间长35m，宽30m，高9m，用于原料的暂存。; 建筑面积1050m2; 新建. 辅助工程; 办公用房; 钢构，用于日常办公及化验，化验室用于生物质原料的水分、热值的取样检测及样品留置，均为物理实验; 建筑面积150m2; 新建. 公用工程; 给水; 由附近村庄引入; /. 供电; 当地供电网; /. 排水; 生活污水经厂区化粪池处理后用于周边农田或果林地施肥，资源化利用不外排; 新建. 环保工程; 废水 处理; 生活污水经厂区化粪池处理后用于周边农田或果林地施肥，资源化利用不外排; 新建. 废气 处理; ①项目生产设备：全部安装封闭车间内，破碎、成型进料颗粒物经集气罩进入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放； ②原料装卸、皮带输送下料，进出车辆产生的颗粒物：原料密闭车间储存；输送皮带全封闭，厂区车间及道路硬化，定期洒水降尘。; 新建. 噪声 处理; 通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施; 新建. 固废 处理; 一般固废暂存于一般固废暂存间（10m2），定期外售，实现资源化利用；生活垃圾交由当地环卫部门定期清运; 新建. 3、产品方案 本项目具体产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注. 1; 生物质颗粒燃料; 1万; t/a; 粒径：直径0.6~1cm，2-4cm长。. 表2-3 项目产品性质及质量标准一览表 序号; 生物质颗粒燃料. 水分; 8~9%. 灰分; 1~9%. 挥发分; 60~80%. 固定碳; 13~23%. 低位热值; 3300~4500大卡/kg. 4、原辅材料、能（资）源消耗量用量 本项目原辅材料、能（资）源用量见表2-4。 表2-4 原辅材料用量及能（资）消耗一览表 序号; 原料; 用量; 备注. 1; 废弃树枝、树叶、花生壳、秸秆等; 1万t/a; 含水率15~30%，外购，附近农户林果园产生的废弃树枝、树叶，农户农作物种植产生的秸秆花、生壳等生物质农林废弃物，不含废家具等固体废弃物。 农林废弃物一般在田间地头晾晒，后使用运输车辆加盖篷布运至原料厂房内，部分水分高的物料，在厂区车间内自然晾干1~2d后即可生产使用。. 2; 包装袋; 2.4万条/a; 外购. 资源能源; 水; 128m3/a; 地下水. 电; 80万kW·h/a; 市政供电网. 项目原料库建筑面积约1050m2，可暂存原料约2000t，项目每天使用原料约32t。项目原料可满足62d的生产需求，故本项目原料库可满足本项目生产需求。 5、主要设备设施 本工程主要设备设施见表2-5。 表2-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 型号; 备注. 1; 爪机; 2台; /; /. 2; 粗破机; 1台; /; 原料的一次破碎. 3; 除铁器; 1台; /; 用于除去物料中的铁钉、铁丝等废金属. 4; 细破机; 1台; /; 原料的二次破碎（粉碎）. 5; 成型机 （造粒机）; 1台; 4t/h; /. 6; 输送机; 3台; /; /. 7; 地磅; 1台; 50t; /. 8; 水份测定仪; 1台; /; 实验室检测. 9; 热值测量仪; 1台; /; 实验室检测. 注：该项目成型机设备每小时理论生产4t/h，每天最多工作时间8h每年工作320d，则本项目生产线年生产能力为4×8×320=10240t/a，满足生产需求。 6、公用工程 （1）给水 项目用水主要为员工生活用水，用水由附近村庄地下水井供给，能够满足项目生产需求。 （2）排水 本项目生活污水经化粪池收集后定期清掏用作农肥，资源化利用不外排。 （3）供电 电力供应来自当地供电电网供电，电力供应充足，供电保证率较高。 （4）采暖、用热、用冷、通风等 采用冷暖空调通风，夏季制冷，冬季采暖。 （5）消防 本项目应根据消防部门要求设置灭火器及其它消防设置，防患于未然。 7、劳动定员及工作制度 本项目职工定员共计10人，不在厂内食宿，年工作320天，8小时工作制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目施工期工艺流程主要为场地整理、基础施工、车间建设、设备安装与调试以及竣工验收。施工期具体工艺流程及产污环节见下图。 图2-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 本项目施工期产污环节主要为施工扬尘、施工废水、施工噪声以及施工建筑垃圾。 - 1、营运期工艺流程 本项目主要为原料的破碎、成型工序，生产工艺见下图。 原料 人工筛选 固废 上料 废气、噪声 一次破碎 废气、噪声 除铁 粉碎 废气、噪声 除铁 致密成型 废气、噪声 风冷 打包入库 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）人工筛选：项目生物质颗粒燃料主要以废木材、为原材料，先通过人工筛选出废弃木材、花生壳等原材料内的钉子、塑料等废弃物。该工序产生的污染物主要为废弃钉子、塑料等固体废物。 （2）人工/爪机上料：筛选好的废木材通过人工或在爪机上料至粗破机。 该工序会有少量的颗粒物和设备噪声。 （3）一次破碎：筛选完的原料通过破碎机加工成小块碎片原料，以达到粉碎机的粉碎进料要求。该工序产生的污染物主要为颗粒物和设备噪声。 （4）除铁：通过除铁器去除碎片原料中的废铁。该工序产生的污染物主要为废铁。 （5）粉碎：小块碎片原料通过皮带送至细破机内，粉碎至符合生产需 求的木屑。该工序产生的污染物主要为颗粒物和设备噪声。 （6）除铁：工序是通过除铁器去除木屑中的废铁。该工序产生的污染物 主要为废铁。 （7）致密成型：颗粒粉经进料输送机输送至暂存仓进行暂存，之后送生物质致密成型机，由成型机自带喂料设备进行喂料，生物质原料被送入成型机喂料室，在分料机和刮板的共同作用下均匀的铺在平模上，再将物料连续挤压进模具小孔，物料在模孔中经历成型、保型等过程。由于成型机内压力增大，粒子本身发生变形和塑性流动，并在摩擦作用下产生大量热量，导致原料中含有的木质素软化，粘合力增加，软化的木质素和生物质中固有的纤维素联合作用，使生物质逐渐成型，一定时间后以圆柱状被挤出，旋转的切刀将物料切断，形成圆柱形，经出料后送出。本项目在压缩成型过程中不添加粘结剂。该工序产生的污染物主要为颗粒物、设备机噪声。 （8）风冷：制粒成型后的生物质颗粒经输送袋送至金属网箱中风冷；制粒成型后的生物质颗粒燃料的温度达50~70℃，结构较为松弛，容易破碎，需经过风机吹风冷却至常温后增加强度。该过程产生的污染物主要为风机噪声。 （9）打包入库：生物质颗粒经金属网箱下方出口处筛网筛选合格的产品自动装入编织袋内，经缝包机缝合完整后送入成品区堆放后外售。不合格品主要为颗粒长度小，不便于包装，收集后返回二次破碎工序再加工成型。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目。不存在与项目有关的其它原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 （1）区域环境空气质量 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准及修改单要求。 本项目选址位于河南省平顶山市鲁山县董周乡蔡庄村，根据2022年4月28日鲁山县人民政府发布的《鲁山县2022年政府工作报告》：“（七）大力强化生态建设 ……深入打好污染防治攻坚战，加强土壤、空气污染源头治理，PM10、PM2.5同比分别降低15.7%、19.5%，空气优良天数达282天，均超额完成市定任务，我县荣获全省“环境空气质量二级达标县”称号。”，可知本项目所在区域空气环境质量良好。 （2）补充监测 - 为了了解本项目所在区域大气因子（TSP）现状，建设单位委托河南鼎晟检测技术有限公司对本项目所在地当季主导风向下风向（位于本项目西南侧的蔡庄村）进行了检测，检测时间为2022年9月03日～05日，检测结果如下表： - 表3-1 TSP环境质量现状浓度检测结果 监测点; 监测 因子; 浓度范围 （µg/m3）; 标准（µg/m3）; 评价指数范围; 评价结果. 蔡庄村; TSP; 148-166; 300; 0.493-0.553; 达标. - 由上表可知，本项目所在区域TSP可满足大气环境质量标准，说明本地区TSP环境空气质量较好。 二、地表水环境 距离本项目最近的地表水体为项目西南侧约1650m处的荡泽河，荡泽河往东南汇入昭平台水库，昭平台水库位于沙河干流上。本项目营运后生活污水经化粪池处理后用于周边农田或果林地施肥，资源化利用不外排。按当地地表水功能区域要求，昭平台水库为III类水体。为了解项目区域地表水体的水质现状，本次评价引用平顶山市环境监测中心2021年度昭平台水库（位于项目区下游约2.6km）的监测数据，统计结果详见下表： 表3-2 项目地表水环境质量现状监测结果 单位mg/L（pH值除外） 监测 断面; 评价指标; pH; COD; 总磷; NH3-N. 昭平台 水库; 均值; 8.1; 1.5; 0.01; 0.096. 标准指数; 0.55; 0.075; 0.2; 0.096. 标准值; 6~9; 20; 0.05; 1.0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，昭平台水库监测断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量较好。 三、声环境 项目选址位于河南省平顶山市鲁山县董周乡蔡庄村，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据河南鼎晟检测技术有限公司对项目边界声环境检测，本项目厂界及敏感点噪声检测结果见下表。 表3-3 声环境检测结果一览表 单位：dB（A） 检测时间; 2022.09.03; 2022.09.04. 检测 点位; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 1#东厂界; 50; 40; 51; 40. 2#南厂界; 52; 43; 51; 40. 3#西厂界; 51; 39; 50; 39. 4#北厂界; 51; 40; 50; 41. 东北侧蔡庄 村沿街住户5#; 50; 41; 52; 42. 东北侧蔡庄 村沿街住户6#; 52; 42; 51; 43. 由检测结果可知，本项目边界及敏感点声环境检测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目所在区域声环境质量较好。 四、土壤环境 建设单位委托河南鼎晟检测技术有限公司对项目所在地区的土壤进行了现场采样及分析测试。检测结果见表3-4。 表3-4 项目土壤环境现状检测统计及评价结果表 单位：mg/kg 检测点位; 监测因子; 监测值; 标准值; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 是否达标. 项目厂区（0-0.2m）（E：112.770217°、N：33.800687）; 砷; 4.23; 60; 0.0705; 0; 0; 达标. 镉; 0.18; 65; 0.00277; 0; 0; 达标. 六价铬; 未检出; 5.7; /; 0; 0; 达标. 铜; 38; 18000; 0.00211; 0; 0; 达标. 铅; 12.3; 800; 0.015375; 0; 0; 达标. 汞; 0.041; 38; 0.00108; 0; 0; 达标. 镍; 42; 900; 0.04667; 0; 0; 达标. 四氯化碳; 未检出; 2.8; /; 0; 0; 达标. 氯仿; 未检出; 0.9; /; 0; 0; 达标. 氯甲烷; 未检出; 37; /; 0; 0; 达标. 1，1-二氯乙烷; 未检出; 9; /; 0; 0; 达标. 1，2-二氯乙烷; 未检出; 5; /; 0; 0; 达标. 1，1-二氯乙烯; 未检出; 66; /; 0; 0; 达标. 顺-1，2-二氯乙烯; 未检出; 596; /; 0; 0; 达标. 反-1，2-二氯乙烯; 未检出; 54; /; 0; 0; 达标. 二氯甲烷; 未检出; 616; /; 0; 0; 达标. 1，2-二氯丙烷; 未检出; 5; /; 0; 0; 达标. 1，1，1，2-四氯乙烷; 未检出; 10; /; 0; 0; 达标. 1，1，2，2-四氯乙烷; 未检出; 6.8; /; 0; 0; 达标. 四氯乙烯; 未检出; 53; /; 0; 0; 达标. 1，1，1-三氯乙烷; 未检出; 840; /; 0; 0; 达标. 1，1，2-三氯乙烷; 未检出; 2.8; /; 0; 0; 达标. 三氯乙烯; 未检出; 2.8; /; 0; 0; 达标. 1，2，3-三氯丙烷; 未检出; 0.5; /; 0; 0; 达标. 氯乙烯; 未检出; 0.43; /; 0; 0; 达标. 苯; 未检出; 4; /; 0; 0; 达标. 氯苯; 未检出; 270; /; 0; 0; 达标. 1，2-二氯苯; 未检出; 560; /; 0; 0; 达标. 1，4-二氯苯; 未检出; 20; /; 0; 0; 达标. 乙苯; 未检出; 28; /; 0; 0; 达标. 苯乙烯; 未检出; 1290; /; 0; 0; 达标. 甲苯; 未检出; 1200; /; 0; 0; 达标. 间（对）二甲苯; 未检出; 570; /; 0; 0; 达标. 邻二甲苯; 未检出; 640; /; 0; 0; 达标. 硝基苯; 未检出; 76; /; 0; 0; 达标. 苯胺; 未检出; 260; /; 0; 0; 达标. 2-氯酚; 未检出; 2256; /; 0; 0; 达标. 苯并［a］蒽; 未检出; 15; /; 0; 0; 达标. 苯并［a］芘; 未检出; 1.5; /; 0; 0; 达标. 苯并［b］荧蒽; 未检出; 15; /; 0; 0; 达标. 苯并［k］荧蒽; 未检出; 151; /; 0; 0; 达标. 䓛; 未检出; 1293; /; 0; 0; 达标. 二苯并［a，h］蒽; 未检出; 1.5; /; 0; 0; 达标. 茚并［1，2，3-cd］芘; 未检出; 15; /; 0; 0; 达标. 萘; 未检出; 70; /; 0; 0; 达标. 石油烃; 31; 4500; 0.00689; 0; 0; 达标. 检测结果表明，本项目厂区设置的检测点位的各监测因子能够满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 (GB36600—2018)第二类用地筛选值要求。 五、生态环境 本项目位于河南省平顶山市鲁山县董周乡蔡庄村，项目厂址周围以人工生态为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目为生物质燃料加工业项目，位于河南省平顶山市鲁山县董周乡蔡庄村。项目厂区东、西、南、北侧均为梨园，东北侧约60m为242省道，东北侧70m处为沿街住户。 具体保护目标见表3-5。 表3-5 项目主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 保护级别. E（°）; N（°）. 水环境; 荡泽河; /; /; 西南; 1650; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）类. 昭平台水库; /; /; 西南; 2600. 环境 空气; 沿街住户; 112.771215; 33.801470; 东北; 70; 《环境空气质量标准》二级标准（GB3095-2012）及修改单. 沿街住户; 112.771805; 33.800172; 东南; 90. 蔡庄村散户; 112.771886; 33.802532; 东北; 120. 阎岭村; 112.377048; 33.807039; 西北; 250. 蔡庄村; 112.768962; 33.795505; 西南; 500. 段家庄村; 112.767696; 33.797983; 西南; 305. 西坡村; 112.765260; 33.798724; 西南; 400. 声环境; 沿街住户; 112.771215; 33.801470; 东北; 70; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2标准; 颗粒物; 有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）. 周边界外浓度最高点1.0mg/m3. 噪声; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); LAeq; 昼：70dB(A). 夜：55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2标准; LAeq; 昼：60dB(A). 夜：50dB(A). 固体废物; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单; /; /. |
| 总量 控制 指标 | 本项目产生的废水主要为生活污水，项目生活污水经化粪池收集暂存后，用于周边农田或果林地施肥，资源化利用，不外排。 本项目无废水外排，废气污染物排放量为颗粒物有组织排放量：0.0602t/a。 因此，评价建议本项目申请总量控制指标：颗粒物0.0602t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 施工期的污染主要表现在4个方面：废气、废水、噪声、固废。 1、大气环境影响分析 - 施工扬尘 - 项目主要建设钢构生产车间，施工扬尘主要土地平整过程中产生的扬尘，为保护周围环境敏感点不受项目施工环境的影响，项目施工期严格执行河南省生态环境保护委员会办公室文件《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）中的相关规定，采取以下控制措施： - 1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员)到位”； - 2）施工过程中必须做到“六全”，即“施工现场全围挡，工地物料全覆盖，施工路面全硬化，运输车辆全冲洗，施工过程全程湿法作业，施工现场裸土全覆盖”，并确保渣土车辆全密闭运输； - 3）施工现场必须做到“两个禁止”，即“禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆”。 4）同时施工单位在施工过程中须达到以下指标要求： 所有建设工程施工（包括拆迁施工）现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。强化对土堆、沙堆、料堆的监督管理。大型料堆场应建设密闭料仓与传送装置，露天堆放的必须全覆盖或建设自动喷淋装置。对长期堆放的废弃物，要采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂等措施。并减少道路开挖面积，缩短裸露时间。加强道路两侧绿化，减少裸露地面。 5）同时为减少施工扬尘影响，应采取以下控制措施： ①场地边界设置围档，建材堆放点要相对集中，并采取覆盖措施，抑制扬尘量；定期对施工场地进行洒水抑尘，防止扬尘产生。 ②土石方、建筑垃圾、建筑材料不得露天堆放，水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，保证物料100% 围挡和覆盖，确保堆放物料不起尘。 ③本项目合理配备雾炮在场地平整等施工作业过程中对工作面进行喷雾洒水保证100%湿法作业； ④施工区域出口处设置套车辆冲洗装置对进出车辆进行冲洗； ⑤施工单位选用的土方或工地垃圾运输车辆，应当为自动密闭运输车辆；泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆，运输车辆须统一安装卫星定位装置并与公安交管部门联网，实现动态跟踪监管。 ⑥本项目选用先进的施工设备，企业购买符合国家标准的油品，保证油品品质及车辆尾气达标排放。 ⑦建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗水池和定型化车辆自动冲洗装置，在通过车辆冲洗装置时，要慢速行驶，车辆不得大于5km/h，并按照地面划定的停车线停产，将车辆停放在最佳停车位上对车身和轮胎进行清洗处理，保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫、洒水，降低运输扬尘对周围环境空气的影响。 6）尽量缩短施工期，缩小施工影响范围，在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 7）限制车速、保持路面硬化和施工车辆、路面清洁； 8）及时绿化及覆盖，对工程施工造成的裸露地面进行及时绿化或原貌恢复，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂。 9）采用商品混凝土浆，大大减少了水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响。 10）持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；道路及施工场地要每天定期洒水， 抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70～80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。 因此，施工期可通过清扫、洒水方式来减缓施工扬尘，洒水频次为每天4～5次。对施工临时占地的暂存土方进行了遮盖处理或喷洒抑尘剂。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。 建设单位通过采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围环境的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。施工扬尘影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失，不会对周围环境空气产生较大的影响。 （2）施工机械废气 各类燃油动力机械在场地开挖、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOx、SO2、THC等。此类污染物为无组织排放，项目施工期间使用大型机械的次数和数量都比较少，故此类废气排放量小，对环境影响不大。为进一步降低此类废气的排放，评价建议对施工车辆加强管理，车辆履行申报登记、张贴环保标识、核发号牌等环保手续，车辆尾气达标排放，无排黑烟情况，按照相关管理要求，加强车辆日常维护，提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。完善机动车排放检测制度，机动车检测达标后方可使用，建立工程作业机械入场前报备、使用中监督抽测、超标后处罚撤场的闭环管理制度，并按照要求，使用国六标准车用柴油，车辆安装远程排放监控设备和定位系统，并与相关部门联网。 综上，本项目施工期废气不会对周边环境造成太大影响。 2、水环境影响分析 施工期间废水主要是施工废水、施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要为施工机械冲洗、设备冲洗与建筑材料的保湿等施工工序产生的泥沙废水，排放量较难估算，其成分相对简单，主要污染物是SS，水量较小，且一般瞬时排放，该废水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质，可以设置临时沉淀池沉淀后泼洒抑尘，不得随意外排出该施工区域。施工废水经沉淀池沉淀处理后回用或用于施工场地、道路洒水抑尘，不外排。施工场地出口车辆冲洗装置废水经沉淀后回用，不外排。 经采取以上污染防治措施后，项目施工期产生的施工废水均能得到合理利用不外排，对周围地表水环境影响较小。 （2）施工区生活污水 施工区不设食宿，施工高峰期间人员约10人，生活污水主要为施工人员盥洗废水，会给周围环境造成一定程度的污染，产生不利影响。生活用水按30L/(人·d)计，则日用水量为0.3m3/d，污水排放系数取0.8，施工期生活污水的产生量约为0.24m3/d。施工期2个月，施工期生活污水最大排放量14.4m3，水质为COD50mg/L、NH3-N5mg/L、SS25mg/L。由于盥洗废水产生量较小，形不成地表径流，且水质较好，评价建议施工人员盥洗后废水经沉淀池（容积1m3）收集后用于场区地面降尘，不外排。项目施工期生活污水经项目厂区新建化粪池处理后，用于周边农田或果林地施肥。 评价认为，通过以上处理措施处理后，施工期废水不会影响当地地表水体功能。 3、声环境影响分析 本项目的建筑施工，将不可避免的会产生噪声。施工期噪声源很多，主要为机械噪声，由施工设备所造成，如挖土、打桩、运输升降等，多为点声源；其它在施工作业时还有零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声，多为瞬间噪声；而施工车辆进出的噪声属于交通噪声。 对于施工期噪声，有关施工单位应采取以下措施： ①采用低噪声施工机械和先进工艺进行施工，施工机械设备要加强保养和维护，保持良好的工况。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。 ②合理施工布局：施工场地布置时高噪声设备应尽量布置在地块中间，同时在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障或设置可移动的声屏障，以缓解噪声影响。 ③合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止高噪声机械在夜间、中午居民休息的时间进行作业。 ④控制声源，加强现场运输管理，对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路不超速，减少鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 ⑤尽量避免多台高噪声施工机械联合作业，采取适当的封闭和隔声措施。 ⑥减少运输过程的交通噪声，选用符合国家当前标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入站区，尽量减少夜间运输量，限制车速，减少或杜绝鸣笛。 ⑦制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检查噪声防治措施的可靠性。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，力求将施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。预计采取以上措施后，本项目施工噪声不会对周边环境造成太大影响。 4、固体废弃物影响分析 施工期固废主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾及土方 本项目拟建场地东高西地，落差较大，施工期间北侧开挖产生的土石方，用于项目厂区内南侧场地内填方使用，根据建设方提供的资料可知，项目施工过程中挖方量约为3000m3，填方量约为5000m3，填方量大于挖方量，需要外购土方约为2000m3进行平整场地，无废弃土石方产生。 本项目建设钢构生产车间，建筑垃圾产生量较少，建筑垃圾可完全用于厂区土地平整，废钢铁回收后外售；为进一步减小施工期固废对周围环境的影响，项目在施工期不得随意在场地内存放施工垃圾和土方，对施工临时占地的暂存的土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂，外运的车辆应限速，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时使用符合国家排放标准的运输的车辆。 同时施工单位应做好以下防治措施： ①运输车辆应选用自动密闭车辆，且不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏，车辆进出施工现场需要对车身和轮胎进行清洗。 ②施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。 （2）生活垃圾 施工人员以10人计，生活垃圾按以0.5kg/d·人计，则施工人员的生活垃圾产生量为5kg/d，应及时清理，送至指定地点后，交由当地环卫部门进行统一处理。 通过采取相应管理措施后，本项目施工期产生的固体废弃物100%得到妥善处置，对环境的影响较小。 5、生态环境保护对策与措施 本项目建设对生态环境的影响主要表现在临时改变现有土地利用类型、在项目施工过程中如果采取措施不当会造成水土流失。 为防治水土流失，施工期不得安排在雨天进行，防止雨水对工地冲刷造成水土流失。同时短时间裸露的地面要进行苫盖，并在项目适当位置进行绿化补偿。施工过程中土石方及时回填并覆土绿化，临时堆存应采取覆盖、洒水、沙袋围挡等措施防止水土流失。施工结束后，加强厂区绿化。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析 1、运营期大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气污染物主要是原料上料过程中产生的颗粒物，破碎工序、挤压成型进料口产生的颗粒物及输送过程中产生的颗粒物，运输车辆产生的道路扬尘。 项目粉碎好的木屑通过成型机挤压加工为生物质颗粒燃料产品，挤压成型过程是在密闭的成型机内进行，产生的颗粒物量很少，故本次评价不进行定量分析。项目木材原材料上料过程中由于外力、落差等因素会引起扬尘，但项目木材原料块径较大，产生的颗粒物较少，故本次评价不进行定量分析。 治理措施：在上料过程中注意控制上料的落差，工作人员佩戴好口罩做好自身防护措施。 （1）破碎过程产生的颗粒物及压制成型进料口产生的颗粒物 本项目设置2台破碎机，1台成型机。项目破碎、压制成型过程中产生的颗粒物产生量参照生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24 号）附件中“2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册”产污系数进行核算，根据产污系数手册可知，“所有规模”中“剪切、破碎、筛分、造粒工段”颗粒物产污系数为6.69×10-4t/t-产品。本项目破碎过程及压制成型进料过程中颗粒物产污系数为6.69×10-4t/t-产品。 ①破碎过程产生的颗粒物 根据同类型企业粉碎颗粒物占比分析，破碎颗粒物占“剪切、破碎、筛分、造粒工段”颗粒物总量的80%，项目年产约1万吨生物质颗粒燃料，则破碎过程中颗粒物产生量为5.112t/a。 ②压制成型进料口产生的颗粒物 根据同类型企业压制成型进料口产生的颗粒物占比分析，压制成型进料口产生的颗粒物占“剪切、破碎、筛分、造粒工段”颗粒物总量的20%，项目年产约1万吨生物质颗粒燃料，则压制成型进料口产生的颗粒物产生量为1.278t/a。 本项目在2台破碎机、1台成型机上方设置半封闭集气罩（三侧封闭，一侧进料），将废气引入脉冲袋式除尘器（收集效率90%，处理效率99%，除尘器系统总风量8000m3/h），破碎及成型进料工序产生的颗粒物经脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。未被集气罩收集的颗粒物以无组织形式排放，生产设备全部设置在封闭生产车间内，车间对颗粒物的阻隔效率为90%。项目年工作时间2560h，具体排放情况见下表。 表4-1 项目破碎、成型工段颗粒物治理措施及排放情况一览表 排放 方式; 产污 设施; 产生量t/a; 产生速 率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织; 破碎机; 6.021; 2.352; 294; 封闭车间内，设备上方配备半封闭集尘罩，收集效率90%；集气罩+ 袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA001）排放（风量8000m3/h，除尘效率为99%）; 0.0602; 0.024; 3.0. 成型机. 无组织; 破碎机; 0.669; 0.261; /; 车间阻隔率为90%; 0.067; 0.0261; /. 成型机. 由上表可知，项目生产过程中破碎过程中产生的颗粒物及成型进料过程中产生的颗粒物经处理后颗粒物排放浓度为3.0mg/m3，排放速率0.024kg/h，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）要求。 （2）输送过程中产生的颗粒物 输送的原料含有干木粉，在皮带输送过程中由于物料落差会产生扬尘。经类比同类型行业，颗粒物的产量约为原料使用量的0.001%，本项目原料使用量约为1万t， 则物料输送过程中颗粒物产生量为0.1t/a，呈无组织排放。 环评要求在传输皮带上设置密闭防尘罩，防尘罩两端与设备集气罩相连。经采取以上措施后可减少80%的颗粒物，其余20%的颗粒物以无组织形式排放至生产车间内，则输送过程中无组织颗粒物排放量为：0.02t/a；排放至生产车间内的颗粒物80%在厂房内沉降回用，其余20%的颗粒物以无组织形式排放至厂房外，即无组织排放量为0.004t/a。 建设单位应安排专职人员及时清扫，保持车间清洁，以防止二次起尘污染，清扫的颗粒物可直接回用于生产。 （3）运输车辆道路扬尘 本项目原材料及产品均采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。本项目运输车辆次数每天约2次，运输车辆次数较少不再进行运输扬尘的产生量的核算。为减少物料运输产生的颗粒物，建设单位主要采取如下措施： ①对厂区道路进行硬化，减少输送车辆扬尘对外环境的影响； ②原料运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； ③配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染； 采取以上措施后，可使运输车辆颗粒物降低90%以上，对周边环境影响较小。 同时为进一步减少工程无组织废气的影响，结合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》等文件相关要求，评价要求采取以下措施： ①建设全封闭生产车间，各原料禁止露天堆存，物料转运应在全封闭车间或廊道内进行，生产车间等日常应保持全封闭状态；对项目原料间和生产车间进行分区和标识，设置各分区的标志，严格执行，方便项目规范管理。 ②袋式除尘器下料口按照“三侧围挡、一侧出料”建设，同时延长下料管口、降低下料口高度，在下料口设置全封闭软连接与接料容器对接，减少下料过程中颗粒物的产生； ③设备全部安装在全封闭的车间内，加对各生产设备、连接管道、除尘装置的密封性，减少无组织废气排放； ④在项目各产尘点及环保设施处安装视频监控装置，对设施运行情況24小时视频录像，视频数据保证时间不得少于30天； ⑤厂区内设置洒水装置，定期对生产及厂区地面进行洒水降尘。 （4）污染物产排情况 本项目污染物产排情况见下表： 表4-2 本项目生产过程中废气污染物产排情况 产污环节; 污染物; 排放方式; 集气效率; 风量（m3/h）; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 破碎; 颗 粒 物; 有组织; /; 8000; 6.021; 2.352; 294; 袋式除尘器; 99%; 0.0602; 0.024; 3.0; 2560. 成型机进料. 破碎; 颗 粒 物; 无组织; /; /; 0.669; 0.261; /; 车间阻隔; 90%; 0.067; 0.0261; /; 2560. 成型机进料. 物料输送; 颗 粒 物; 无组织; /; /; 0.02; 0.0078; /; 密闭罩; 80%; 0.004; 0.0016; /; 2560. 合计; /; 0.1312; /. （5）废气排放口基本情况 本项目营运后厂区设置1个废气排放口，为一般排放口，其基本情况见下表： 表4-3 废气排放口基本情况 编号; 名称; 地理坐标（°）; 排放口 类型; 排气筒高度; 排气筒内径; 温度; 排放标准. DA-001; 破碎工序、成型机进料; E112.770453 N33.800912; 一般 排放口; 15m; 0.5m; 常温; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2标准. （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目有组织和无组织废气排放监测要求见下表： 表4-4 有组织废气排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. DA001; 颗粒物; 一次/年. 表4-5 无组织废气排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界; 颗粒物; 一次/年. （7）大气环境影响分析 项目破碎工序产生的颗粒物、成型机进料工序产生的颗粒物废气采用袋式除尘器处理，为《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24 号）附件中“2542 生物质致密成型燃料加工行业系数手册”中污染防治可行技术。 经处理后，颗粒物排放排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，可实现达标排放。 因此，项目废气对周边环境影响较小。 2、运营期水环境影响分析 （1）生活污水 本项目运营期生产过程不使用水，本项目运营期产生的废水主要为职工生活污水。职工生活污水经化粪池处理后用于周边农田或果林地施肥，资源化利用不外排。 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）核算项目用水量。项目建成后职工人数为10人，不在厂内食宿，年工作天数320天，员工用水按每人每天40L计算，则项目职工生活用水量约为128m3/a（0.4m3/d），排污系数取0.8，生活污水产生量为102.4m3/a（0.32m3/d）；主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮。生活污水经化粪池（3m3）处理后，定期清运用于周边农田或果林地施肥。 （2）初期雨水 项目采用雨、污分流。根据给排水软件，本项目雨水计算采用下列公式： Q＝φ×q×F×t # q=883.8(1+0.8371gP)t0.57 其中：φ：径流系数，取0.9； q：暴雨强度（L/S.hm2）； F：汇水面积，厂区汇水面积0.3hm2； t：降雨历时，取30min； P：暴雨重现期，取1年。 根据平顶山市城市规划设计院的资料，利用湿度饱和法，结合当地和厂区实际情况，项目厂区雨污分流，设置雨水截水沟用于收集厂区初期雨水，将初期雨水引至初期雨水收集池，详见项目平面布置图。 经计算，厂区初期（前15min内）雨水量约为48m3。项目拟在厂区南侧建一座50m3的初期雨水收集池，用于收集厂区的初期雨水，初期雨水经收集后用于厂区绿化、降尘，不外排。 3、运营期噪声环境影响分析 3.1噪声污染源强 本项目生产区主要噪声源为破碎机、成型机等设备生产过程及运输车辆运行产生的噪声，经查阅《环境保护使用数据手册》和《环境工程手册—环境噪声控制卷》，其噪声级为65~85dB(A)。根据建设单位提供资料，生产设备均设置在车间内，评价要求对高噪声设备安装减振基础，并定期对各类设备进行检修，确保其处于良好的运行状态，以避免异常噪声的产生，采取以上措施后各高噪设备可降低20dB(A)以上，主要噪声设备噪声级及防治措施见下表。 表4-6 主要高噪声设备噪声源 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 治理前dB(A); 治理措施; 治理后dB(A). 1; 破碎机; 2台; 85; 基础减振+厂房隔声; 治理后可降20dB(A); 65. 2; 成型机; 1台; 75; 55. 3; 风机; 3台; 70; 50. 3.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021) 附录A、B中给定的噪声预测模型，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。本项目设备全部位于室内，采用室内声源预测公式计算。 （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （2）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见下图。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 ①如果为已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 Lw=L(r0)+20lgr0+8 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R =Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1ij ——室内j声源的声压级，dB（A）； N ——室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2(T) ——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 （3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）噪声预测计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB（A）； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）。 车间内噪声经车间减震、隔声后，综合考虑各声源源强衰减及叠加，预测本项目昼间噪声在厂界处噪声达标情况。项目噪声预测结果见下表。 表4-7 本项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 噪声源; 降噪 后源强 dB（A）; 与声源距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 背景值 （昼/夜） dB（A）; 预测值 （昼） dB（A）; 标准 dB（A）; 效果. 东边界; 破碎机; 68.01; 10; 48.01; 51; 52.77; 60; 达标. 成型机; 55; 40; 22.96. 风机; 54.77; 45; 21.71. 西边界; 破碎机; 68.01; 40; 35.97; 51; 51.61; 60; 达标. 成型机; 55; 10; 35. 风机; 54.77; 5; 40.79. 南边界; 破碎机; 68.01; 50; 34.03; 52; 52.49; 60; 达标. 成型机; 55; 50; 21.02. 风机; 54.77; 50; 20.79. 北边界; 破碎机; 68.01; 5; 54.03; 51; 56.06; 60; 达标. 成型机; 55; 5; 41.02. 风机; 54.77; 5; 40.79. 沿街住户; 破碎机; 68.01; 75; 30.51; 52; 52.03; 60; 达标. 成型机; 55; 75; 17.50. 风机; 54.77; 75; 17.27. 由上表看出，本项目运营期昼间产生噪声在四周厂界的预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区排放标准要求（昼间60dB（A））。 由上表看出，本项目运营期产生噪声在敏感点的预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标要求。项目噪声对外环境影响不大。 3.3监测情况 企业环境噪声监测是对生产中排放的噪声进行检测，为制定防治对策、减少噪声污染、监督生产装置是否正常运行提供依据。有关监测项目、监测点位的选取与监测频率等确定和监测分析方法均按照现行国家颁布的标准和有关规定执行，监测计划详见下表。 表4-8 噪声监测计划情况一览表 监测情况; 监测内容. 噪声; 监测项目; 噪声值. 监测点位; 四周厂界. 监测频次; 正常情况下每季度监测1次，每次连续监测两天. 监测标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、运营期固废环境影响分析 本项目运营期产生的固废主要有人工筛选的废料、除铁器捕捉废铁、除尘器收集颗粒物及职工生活垃圾。 - （1）人工筛选的废料 - 项目原材料中会夹杂着少量废塑料、废铁丝等废料，需通过人工筛选将其去除。根据建设单位介绍人工筛选废塑料的产生量约为0.5t/a。 - 鲁山县境内有多家废旧塑料回收加工的企业，废塑料经处理后加工成塑料颗粒，实现循环使用。 - 故本项目原料人工筛选出的废塑料经收集后暂存于一般固废暂存间，可定期外售给废品回收站后，由回收公司统一送至废旧塑料回收加工企业，实现资源的综合利用。 （2）除铁器捕捉废铁 项目在粉碎工序和成型工序前设置有除铁器对木屑中夹杂的废铁丝、废铁钉等废铁进行捕捉。根据建设单位介绍除铁器捕捉废铁量约为0.1t/a。除铁器捕捉的废铁经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给废品回收站进行综合利用。 （3）除尘器收集颗粒物 项目生产过程中除尘器收集颗粒物量约为5.961t/a除尘器收集的颗粒物主要为颗粒物为生物质粉末，该部分颗粒物由卸灰口进入密闭的容器内，收集后可全部作为原料回用生产，不外排。除尘器卸灰口应密闭处理，防止卸灰过程中颗粒物发生逸散。 （4）生活垃圾：本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目运营期产生生活垃圾产生量为5kg/d，1.6t/a，生活垃圾由厂区垃圾桶收集后定期交由当地环卫部门统一处理。 四、地下水、土壤 本项目为“生物质致密成型燃料加工业”。运营期间无生产废水产生，生活废水全部循环使用，不外排，对地下水环境影响较小；营运期间可能对周边土壤产生影响的途径主要为营运期间废气颗粒物经大气沉降对周边土壤产生累积影响，。本项目颗粒物经废气处理设施处理后排放量较小，该项目颗粒物为有机物质，经过细菌分解后能够增加土壤肥力，有利于果树及农作物的生长，对土壤有益。 地下水、土壤污染防控措施： 道路、车间内采取地面硬化措施，且表面无裂隙；雨水收集池池采取防渗措施，内里使用防渗水泥硬化。 五、 生态影响分析 本项目位于河南省平顶山市鲁山县董周乡蔡庄村，项目拟建场地属于人工生态系统，周边主要为林地，不存在敏感生态物种。本项目应在运营期建设配套污染防治设施，厂区空地进行绿化，对周围生态环境影响较小。 - 六、环境风险 （1）风险识别 本项目为生物质燃料加工业项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的物质危险性识别标准及所在区域类别可知，项目不存在环境风险物质。项目可能发生的主要风险是粉尘浓度过高、明火管理不当、电气设备及线路老化等引起的火灾及爆炸事故，火灾及爆炸一旦发生，对周围环境影响严重。 ①火灾：破碎过程中会产生木质颗粒物，颗粒物浓度过高遇明火引发火灾。项目使用的原材料木材和产品颗粒物属于可燃、易燃物品，一旦起火，火势会迅速蔓延至整个车间内。在火灾过程中，物体燃烧后产生的高温和烟雾可使人体受到伤害，甚至危及生命，同时火灾会毁坏物资，造成经济损失，火灾中释放的烟气也会对周围大气环境造成一定的污染。 ②粉尘爆炸：车间粉尘浓度过高达到爆炸下限或除尘器接地不良时，会引起粉尘爆炸，造成人员伤亡，对建筑设施造成损坏。 （2）风险防范措施 ①将原料、产品分区存放，要求防火、通风、防潮、防霉变，仓库内严禁堆放其他易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。 ②消除点火源是预防火灾的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面等是引起火灾的主要原因。因此厂区应尽量不安装或少安装易产生静电的设备，不使用或减少使用撞击产生火花的材料，厂区照明电源、除尘器等应采取静电接地保护措施并作防爆处理。 ③及时对车间地面清扫洒水，防止粉尘达到最低爆炸浓度，同时控制引燃粉尘的热源。 ④各厂房内，全部使用防爆电器设备。 ⑤除尘器应做好以下措施如：定期清灰，集尘斗等其他除尘设备应保证接地良好，设置安全孔（阀）等。 ⑥消防废水池 本项目厂区设有初期雨水收集池，发生火灾事故时，可将事故消防废水进入雨水收集池内禁止随意外排，事故结束后，消防废水应合理处置，不得随意外排。 火灾发生时会产生消防废水，假设灭火需要时间为10min，每秒消耗的消防水为30L，则共产生18m3消防废水。根据经验常数，事故水量：事故水收集池容积=1:1.2，因此，该厂区需建设一座约22m3的事故水池。该厂区拟建设1座50m3初期雨水收集池，在事故状态下作为事故水池使用，可满足企业在事故状态下使用。 表4-9 应急预案表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成. 2; 应急救援保障; 企业应配备必要的应急设施、设备和器材；事故易发生的工作岗位配备必需的防护用品等. 3; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制措施. 4; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统. 5; 应急监测、防护措施和器材; 设立必要的控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施和器材减少污染物的排放. 6; 应急状态终止和恢复措施; 规定应急状态终止程度：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒. 7; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，简历档案盒专门报告制度，设立专人负责. 8; 应急培训计划; 企业要注意日常生产工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识. 9; 公众教育和信息; 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传. （3）结论 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全生条款，厂区严格执行安全措施和消防措施，正常情况下能够保证安全生产的要求。一旦发生事故，依靠厂区内的安全防护设施和事故应急措施能够及时控制事故，防止蔓延，项目厂区拟建设一座50m3的初期雨水收集池，可将消防废水引入消防水池内，禁止随意外排。因此，只要企业严格遵守安全操作规程和制度，加强安全关管理，项目生产时安全可靠的，该项目环境风险可以接受。 七、 电磁辐射 不涉及。 八、环保投资及竣工验收 本项目总投资2000万元，其中环保投资113.9万元，约占总投资的5.70%。环保投资见下表： 表4-10 工程环保投资一览表 时段; 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 数量; 投资额 （万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 施工期做到“八个百分之百”,即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%辆硬化、渣土车辆100%密闭运输、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。避免大风天气作业，及时清运弃渣， 禁止现场搅拌混凝土、砂浆；四周连续围挡高度不低于1.8m；挖填方等土石方作业时边洒水边施工，保证100%湿法作业; /; 50. 施工机械废气; 未取得机动车尾气达标证的车辆，不得投入使用；固定的机械设备、大型运输车辆、推土机等安装尾气净化器；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁上施工机械超负荷工作和运输车辆超载，不得使用劣质燃料，避免排放黑烟; /; 2. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后，用于周边农田或果林地施肥; /; 1. 施工废水; 设置临时沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用或用于施工场地、道路洒水抑尘，不外排；施工场地出口车辆冲洗装置废水经沉淀后回用，不外排。; 1座; 2. 噪声; 施工噪声; 选用低噪声机械设备，设专人对设备进行定期保养和维护，对现场工作人员进行培训，严格操作规范；施工现场的的强噪声设备搭设封闭式机棚，尽量布置在施工场地中部；合理安排施工时间，夜间禁止施工；在建筑工地四周设立围墙进行围挡；加强管理、文明施工; /; 5. 固废; 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门处理; /; 2. 建筑垃圾; 混凝土块、废砖瓦等应运至市政指定建筑垃圾填埋场; /; 5. 运营期; 废气; 原料装卸; 原料暂存在全封闭的生产车间; 1座; 20. 破碎颗粒物及成型机进料颗粒物; 封闭车间内，2台破碎机、一台成型机上方配备半封闭集尘罩（三侧封闭、一侧进料），收集效率90%；集气罩+袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA001）排放（风量8000m3/h，除尘效率为99%）; 1套; 5. 物料输送; 物料输送皮带全封闭; /; 2. 运输车辆; ①运输道路定期洒水、清扫。 ②厂内运输车辆达到国五及以上排放标准，厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准。; /; 5. 废水; 生活 污水; 经化粪池（3m3）收集处理后，用于周边农田或果林地施肥; 1座; 2. 初期雨水; 厂区设初期雨水收集池一座（50m3）; 1座; 10. 固废; 生活 垃圾; 垃圾箱; 若干; 0.3. 袋式除尘器收集颗粒物; 经收集袋收集后直接回用于生产; /; 0.1. 人工筛选废料、除铁器捕捉废铁、; 设一座10m2一般固废暂存间，一般固废经收集暂存后外售; 1间; 0.5. 噪声; 设备噪声; 设备安装于车间内、减震基础、隔声等; /; 2. 总计; 113.9. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料装卸 | 颗粒物 | 原料暂存在全封闭的生产车间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2标准 |
|  | 破碎颗粒物及成型机进料颗粒物 （DA001） | 颗粒物 | 封闭车间内，2台破碎机、一台成型机上方配备半封闭集尘罩（三侧封闭、一侧进料），收集效率90%；集气罩+袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA001）排放（风量8000m3/h，除尘效率为99%） |  |
|  | 物料输送 | 颗粒物 | 物料输送皮带全封闭 |  |
|  | 运输车辆 | 颗粒物 | ①运输道路定期洒水、清扫。 ②厂内运输车辆达到国五及以上排放标准，厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准。 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 经化粪池（3m3）收集处理后，用于周边农田或果林地施肥 | 资源化利用 |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水经雨水收集池收集后，用于厂区绿化、降尘洒水 | 资源化利用 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 隔声、基础减振以及距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | ①除尘器收集的颗粒物：除尘器收集的颗粒物，收集后回用于生产。 ②人工筛选的废料及除铁器捕捉的废铁，经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售，综合利用。 ③生活垃圾：经分类收集后，交由环卫部门统一进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间及厂区道路硬化处理，均采用水泥防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①将原料、产品分区存放，要求防火、通风、防潮、防霉变，仓库内严禁堆放其他易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。 ②消除点火源是预防火灾的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面等是引起火灾的主要原因。因此厂区应尽量不安装或少安装易产生静电的设备，不使用或减少使用撞击产生火花的材料，厂区照明电源应采取静电接地保护措施并作防爆处理。 ③及时对车间地面清扫洒水，防止粉尘达到最低爆炸浓度，同时控制引燃粉尘的热源。 ④设消防废水池，事故状态下将事故废水引入消防废水收集池内。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境管理机构及明确职责； ②建设单位应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序。同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受环保部门的日常监督。 ③制定环境监测计划：有组织废气每年检测一次，无组织废气每年检测一次。噪声每季度监测一次。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，河南乐怡新能源有限公司秸秆花生壳综合利用项目符合国家产业政策，选址可行；本项目采取的废气、噪声、污水、固废处理措施均经济、技术可行，措施有效，建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，各项污染物可实现达标排放或合理处置，项目建设对区域环境质量影响可以接受。因此，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 （有组织） |  |  |  | 0.0602t/a |  | 0.0602t/a | +0.0602t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 人工筛选的废料 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 除铁器捕捉的废铁 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 除尘器收集的颗粒物 |  |  |  | 5.961t/a |  | 5.961t/a | +5.961t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 1.6t/a |  | 1.6t/a | +1.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①