# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产120万吨废矿石综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-410423-30-03-038312 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王少博 | 联系方式 | 13733909999 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市鲁山县让河乡头道庙村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 112度53分8.833秒，33度39分2.538秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 39-085 非金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 500.00 | 环保投资（万元） | 139.4 |
| 环保投资占比（%） |  | 27.88 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33335 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与平顶山市水源保护区划分 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2021】72号），调整鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区，具体范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团成河、清水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目位于平顶山市鲁山县让河乡头道庙村，距离东侧香盘河约100m，距离西北侧昭平台水库约14.8km，距离北侧沙河约6.5km，不在昭平台水库饮用水水源保护区及准保护区范围内。 2、与鲁山县集中式饮用水水源保护区的相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23 号）文件，鲁山县集中式饮用水源保护区范围如下： ① 鲁山县四棵树乡清水河前庄 一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 ② 鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧 1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50 米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ③ 鲁山县土门办事处土门河侯家庄 一级保护区范围：土门河取水口上游1000 米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000 米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域,西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ④ 鲁山县下汤镇沙河地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥（770米）至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 ⑤ 鲁山县张官营镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑥ 鲁山县张良镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑦ 鲁山县马楼乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 ⑧ 鲁山县磙子营乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域（1号取水井），2号取水井外围47米的区域。 ⑨ 鲁山县让河乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域（1 号取水井），2 号取水井外围30米的区域。 本项目位于鲁山县让河乡头道庙村，距离让河乡地下水井群约5.1km，距离其他各乡镇相对较远，不在鲁山县乡镇集中式饮用水水源划定的一级、二级和准保护区范围内。综上所述，本项目符合《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》的要求。 3、“三线一单”符合性分析 1.1生态保护红线 根据《河南省“三线一单”研究报告》及《河南省“三线一单”文本》关于生态保护红线划定结果：最终确定全省生态保护红线面积14153.88km2，占全省国土面积的8.54%，主要分布于北部太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平面，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏—大别山区生态屏障。 本项目位于平顶山市鲁山县让河乡头道庙村，鲁山县涉及的生态保护红线区有2个，分别为外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线和南水北调中线水源涵养生态保护红线。本项目不在上述划定的两处生态红线范围内。 1.2环境质量底线 本项目所在区域地表水、声环境均满足相应质量标准要求；环境空气监测因子鲁山县PM10、PM2.5年均值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。随着《平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》的实施，通过采取削减煤炭消费总量，构建全区清洁取暖体系，开展工业燃煤设施拆改，推进燃煤锅炉综合整治，推进燃煤锅炉综合整治，强化重点工业企业无组织排放治理，加强物料堆场，施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生和排放，强化挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施，改善当地环境质量，使空气质量将逐渐转好。本项目运营期各环节废气采取响应处理措施后达标排放，生产废水全部循环利用，生活污水经化粪池处理后用作农肥，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。 1.3资源利用上线 本项目运营期将会消耗一定的电能和水资源，但项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 1.4生态环境准入清单 本项目位于平顶山市鲁山县让河乡，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）、《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函[2021] 121号），本项目所在区域涉及的环境管控单元如下表： 表1-1 平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单要求 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况. ZH41042310002; 鲁山县水优先保护区; 辛集乡、马楼乡、磙子营乡、瀼河乡，董周乡，库区乡，鲁阳办事处，汇源办事处; 优先保护单元; 空间布局约束; 1.禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。（确需审批的应征求市级以上生态环境部门意见）。 2.自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；自然保护地核心保护区外的其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目为废矿石综合利用项目，位于平顶山市鲁山县让河乡头道庙村，符合让河乡土地利用规划，不在管控要求的饮用水水源保护区和自然保护区范围内。. ZH41042310003; 鲁山县一般生态空间; /; 优先保护单元; 空间布局约束; 1.风景名胜区、地质遗迹保护区等范围内内禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等影响保护对象的活动。 2.禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 3.限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能、栖息地等的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。 4.已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。 5.旅游项目应按照国家的法律法规进行设立、建设和运行。; 本项目为废矿石综合利用项目，位于平顶山市鲁山县让河乡头道庙村，符合让河乡土地利用规划，不在管控要求的保护区范围内。同时本项目不采矿，只对废矿石进行综合利用，生产运营过程中废水不外排。. ZH41042330001; 鲁山县一般管控单元; /; 一般 重点 管控 单元; 空间布局约束; 1.原则禁止新增尾矿库。 2.新建涉VOCs排放的工业企业应从原辅材料和污染治理方面从严要求，原辅材料采用国家规定标准的原料，VOCs治理采用两种以上治理设施串联使用，VOCs排放必须达标排放。 3.新建或扩建城镇污水处理厂必须满足或优于一级A标准。; 本项目为废矿石综合利用项目，不涉及新增尾矿库和VOCs排放，无废水外排。. 污染物排放管控; 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2.禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。涉重金属废水零排放，可外排废水重金属污染因子不得检出。 3.涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。 4.禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。; 1、本项目运输车辆及非道路移动机械使用符合国家标准和本省使用要求的燃料。 2、本项目不涉及重金属废水。 3、本项目不涉及重金属排放。 4、本项目不涉及重金属废气。 5、本项目不涉及填埋场。. 环境风险防控; 1.加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范水环境污染风险。 2.按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 本项目产生的生产废水经沉淀后全部回用，不外排，危废暂存间、生产车间、污水池、浓缩罐仓、清水池所在区域均采取防渗地面。. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 项目产生的生产废水经沉淀后全部回用，不外排. 综上所述，本项目符合生态环境准入要求。本项目建设内容符合“三线一单”的相关要求。 4、河南省2019年工业企业无组织排放治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，河南省生态环境厅制定了河南省工业企业大气污染防治6个专项方案。与本项目相关的内容如下： 本项目与“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”中其他行业无组织排放治理标准对比见下表。 表1-2 其他行业无组织排放治理标准 序号; 详细要求; 本项目拟采取的污染防治措施; 相符性. 一、料场密闭治理. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施; 项目所有物料（包括原辅料、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 密闭料场覆盖所有堆场料区（包括堆放区、工作区和主通道区）; 相符. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭; 相符. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘; 所有地面完成硬化，除物料堆放区域外没有明显积尘; 相符. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 本项目上料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 相符. 6; 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置; 厂房内各生产工序均功能区划，均安装有固定的喷干雾抑尘装置; 相符. 7; 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 厂区出口安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 相符. 二、物料输送环节治理. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统; 皮带输送机或物料提升机均在密闭廊道内运行，并在所有落料位置均设置有喷干雾装置; 相符. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料; 运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，转运散状物料均在车间内进行; 相符. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘; 除尘器卸灰进入收集桶内，卸灰区封闭。除尘器收集的颗粒物外售，运输车辆苫盖，装卸车时采取加湿措施抑尘; 相符. 三、生产环节治理. 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 物料上料、破碎、筛分等生产过程中的产尘点在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 相符. 2; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 本项目不涉及VOCS废气; 相符. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行; 不在生产车间内散放原料，采用全封闭式生产车间，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节在密闭良好的车间内运行; 相符. 四、厂区、车辆治理. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫; 对厂区道路定期洒水清扫; 相符. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周设置洗车废水收集防治设施; 相符. 五、建设完善监测系统. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 因企制宜安装视频、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 安装在线监测（TSP）、监控等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 相符. 本项目严格按照评价提出的措施进行建设，符合其他行业无组织排放治理方案要求。 5、与河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号）相符性分析 2021年4月22日，《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2021年水污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2021年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-3 与豫环攻坚办[2021]20 号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 河南省 2021年大气污染防治攻坚战实施方案; 18. 加强扬尘综合治理。开展扬尘污染综合治理提升行动， 推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。省控尘办结合扬尘污染治理实际，分解下达各省辖市可吸入颗粒物（PM10）年度目标值，强化调度督办，做好定期通报和年度考核工作。住房城乡建设、交通运输、自然资源、水利、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。进一步扩大道路机械化清扫和洒水范围，强化道路清洗保洁作业，持续开展城市清洁行动。2021年各城市平均降尘量不得高于8吨/月·平方公里，不断加严降尘量控制指标，实施网格化降尘量监测考核。持续推进城市建成区餐饮油烟治理，2021年底前，全省大型餐饮服务单位全部实现在线监控，市级监控平台基本实现与所辖县（市、区）联网运行。; 本项目施工期在施工场地设置围挡、喷淋抑尘、堆场覆盖、物料密闭运输、进出车辆冲洗等措施，做到两个禁止，六个百分百，符合要求。. 河南省2021 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成国家下达和省定的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标；南水北调中线工程水源地丹江口水库取水水质稳定达到Ⅱ类；巩固提升黑臭水体整治成果；黄河流域“十四五”新增国考断面力争消除劣Ⅴ类水质。; 本项目运营过程生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，不外排；洗车废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；初期雨水经雨水池收集后用作厂区洒水抑尘，不外排，对地表水环境影响较小。. 因此，本项目符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号）相关要求。 6、平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号） 2021年4月19日，平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-4 与平环[2021]57号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）; 无组织排放治理应达到大气污染攻坚战治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完成在线监测、视频监测和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（ 生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。; 本项目落实设计及环评提出的措施后，可实现“五到位、一密闭”的要求. 相关企业因厂制宜选择可靠成熟的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器，高效滤筒除尘器等除尘设施; 本项目采用袋式除尘器. 因此，本项目符合平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相关要求。 7、与平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办[2021]37号）相符性分析 2021年5月31日，《平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2021年水污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2021年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-5 与平攻坚办[2021]37号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案; 18. 加强扬尘综合治理。开展扬尘污染综合治理提升行动， 推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。比照省模式，市控尘办结合扬尘污染治理实际，分解下达各县（市、区）可吸入颗粒物（PM10）年度目标值，强化调度督办，做好定期通报和年度考核工作。城市管理、住房城乡建设、交通运输、自然资源和规划、水利、商务部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。进一步扩大道路机械化清扫和洒水范围，强化道路清洗保洁作业，持续开展城市清洁行动。2021年各县（市、区）平均降尘量不得高于8吨/月·平方公里，不断加严降尘量控制指标，实施网格化降尘量监测考核。持续推进城市建成区餐饮油烟治理，2021年底前，全市大型餐饮服务单位全部实现在线监控，市级监控平台基本实现与县（市、区）联网运行。; 本项目施工期在施工场地设置围挡、喷淋抑尘、堆场覆盖、物料密闭运输、进出车辆冲洗等措施，做到两个禁止，六个百分百，符合要求。. 平顶山市2021 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：国省控断面完成国家和省下达的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标要求，全市断面水质总体达标率达到67%以上。消除南水北调中线工程总干渠（平顶山段）环境风险隐患，确保水质安全。巩固提升市（县）建成区黑臭水体整治成果。; 本项目运营过程生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，不外排；洗车废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；初期雨水经雨水池收集后用作厂区洒水抑尘，不外排，对地表水环境影响较小。. 因此，本项目符合《关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办[2021]37号）相关要求。 8、选址合理性分析 项目位于平顶山市鲁山县让河乡头道庙村，根据鲁山县国土资源局出具的情况说明（附件8）：平顶山市乾利非金属材料开发有限公司年产120万吨废矿石综合利用项目的选址位于平顶山市鲁山县让河乡头道庙村，占地面积50亩，用地性质符合鲁山县让河乡土地利用总体规划。根据鲁山县瀼河乡人民政府出具的情况说明（附件9）：平顶山市乾利非金属材料开发有限公司年产120万吨废矿石综合利用项目的选址位于平顶山市鲁山县让河乡头道庙村，占地面积50亩，符合让河乡总体规划。项目周围以山地、工业企业为主，无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 本项目利用采区荒地进行建设，且利用矿区开采产生的废矿石进行生产，项目运营时所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对厂址周围环境的影响在可接受范围之内，不会影响区域环境现有功能。 综上，项目选址较为合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 平顶山市乾利非金属材料开发有限公司位于平顶山市鲁山县让河乡头道庙村，于2007年12月20日取得《河南省环境保护局关于平顶山市乾利非金属材料开发有限责任公司年产20万吨硅灰石（露天矿）项目环境影响报告书的批复》（豫环审[2007]329号）（附件4），2008年4月取得了鲁山县东银洞沟硅灰石矿采矿可证（证号：4100000810093）（附件6），矿区面积5.7162km²，开采方式为露天开采，开采规模为20万吨/年。根据《<河南省平顶山市乾利非金属材料开发有限公司鲁山县东银洞沟硅灰石矿生产勘探报告>矿产资源储量评审意见书》（豫储评（地）字[2021]16号）及平顶山市自然资源和规划局出具的《关于<河南省平顶山市乾利非金属材料开发有限公司鲁山县东银洞沟硅灰石矿生产勘探报告>矿产资源储量评审备案的复函》（平自然资储备字[2021]11号）（附件14）：本次评审通过的查明矿产资源比矿业权人申报的矿石量增加383.05万吨，矿物量增加362.38万吨，增加原因是采用的工业指标不同。 以往开采过程中产生的废弃砂石料经平顶山市豫鲁测绘有限公司实地测量和后期计算（附件11）：矿区废弃砂石料量为91189.44m3，重量为145903.1t。经北京山连山矿业开发咨询有限责任公司评估（附件12）：确定平顶山市乾利非金属材料开发有限公司鲁山县东银洞沟硅灰石矿历史遗留堆积物（建筑用砂）评估价值即出让收益评估价值为人民币29.34万元。平顶山市乾利非金属材料开发有限公司已于2020年6月8日依法缴纳该矿山综合利用出让收益和资源税（附件13），依法取得了该矿区堆存的砂石废料的使用权，将该部分历史遗留堆积物作为本次拟建年产120万吨废矿石综合利用项目的原料来源之一。 同时平顶山市乾利非金属材料开发有限公司于2021年9月17日已取得平顶山市自然资源和规划局出具的《关于<河南省平顶山市乾利非金属材料开发有限公司鲁山县东银洞沟硅灰石矿生产勘探报告>矿产资源储量评审备案的复函》（平自然资储备字[2021]11号）（附件14），根据《矿产资源储量评审备案信息表》（附件15）：硅灰石矿露采境界内剥离物中建筑石料用砂岩矿436.05万立方米（1126.25万吨）。即该部分扩容矿产资源在后续开采过程产生的剥离物中建筑石料用砂岩矿量为1126.25万吨，同样作为本次拟建年产120万吨废矿石综合利用项目的原料来源之一。 综上所述，本次拟建年产120万吨废矿石综合利用项目的原料来源包括已购买的以往开采过程中产生的历史遗留堆积物145903.1t和后续开采过程产生的剥离物中建筑石料用砂岩矿量为1126.25万吨。 为合理处置此部分砂石废料，平顶山市乾利非金属材料开发有限公司拟投资500万元利用采区荒地建设年产120万吨废矿石综合利用项目。由于开采过程产生的剥离物属于国有资源，为保证本项目的正常运行，建设单位拟采取分批购买使用权并逐步回采的方式取得原料，因此企业应尽快完善手续依法取得矿区内其他废石场堆存的矿石以及矿区开采过程剥离物的使用权，以满足本项目的生产需要。 根据国家和河南省有关环保法规及建设项目管理的规定和要求，本工程应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属于属于“三十九、废弃资源综合利用业42”类别中的“85非金属废料和碎屑加工处理422”，其中“含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”应编制环境影响评价报告表。 受建设单位的委托（委托书见附件1），我公司承担了本工程的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料和向环保管理部门汇报的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本工程环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 2、项目基本情况 项目名称：年产120万吨废矿石综合利用项目 建设单位：平顶山市乾利非金属材料开发有限公司 建设地点：河南省平顶山市鲁山县让河乡头道庙村 建设性质：新建 建设规模：本项目总投资500万元，占地面积约33335m2，年产120万吨废矿石综合利用。 本项目主要组成及工程内容见下表。 表2-1 项目组成及主要工程内容 分类; 工程名称; 规格或者规模; 备注. 主体工程; 原料库（原料上料区）; 2100m2; 封闭式钢结构，新建. 生产车间; 11025m2; 封闭式钢结构，新建. 成品库; 600m2; 封闭式钢结构，新建. 公用 工程; 办公用房; 60m2; 依托矿区现有. 供水; 厂区自备井; 依托矿区现有. 供电; 当地电网提供; 新建. 环保 工程; 废水治理; 30m3化粪池1座; 依托矿区现有. 450m3初期雨水收集池1座; 新建. 1座400m3的污水池+2座800m3的浓缩罐仓+1座500m3的清水池; 新建. 40m3洗车废水沉淀池1座; 依托矿区现有. 废气治理; ①原料、成品装卸：所有物料进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，并在车间上方设置雾化洒水装置； ②给料设备：进料口上方配备集尘罩，引至一台单独的袋式除尘器处理； ③破碎设备：破碎设备在全封闭生产车间内二次封闭，设封闭集气管道收集废气，引至袋式除尘器处理； ④物料输送、中转：车间内各工段之间的物料转运采用密封输送皮带，并与生产设备封闭连接，物料转运点、落料点设置封闭集气管道，转运、落料粉尘连入除尘设备进行处理。 ⑤洗砂成品入库：输送皮带全封闭，皮带下料口处设软布袋连接减少落差。; 新建. ⑥车辆运输扬尘：厂区车间及道路硬化，矿区洒水车定时洒水，设置自动洗车装置。; 依托现有. 噪声治理; 厂房隔声、基础减振等; 新建. 固废治理; 除尘器收集的颗粒物与洗砂废水压滤泥饼及时外运售给烧结砖厂生产使用；铁磁性杂质收集后外售；生活垃圾运至垃圾中转站。; 新建. 废机油暂存于危废暂存间内交由有资质单位进行处理。; 新建. 3、产品方案 本项目年产120万吨废矿石综合利用，具体产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案及规模一览表 序号; 产品种类; 产能（万吨/年）; 规格. 1; 机制砂; 水洗砂; 40; 粒径≤5mm. 3; 非水洗砂; 20. 4; 麻砂; 水洗砂; 40. 5; 非水洗砂; 20. 4、原辅材料、能（资）源消耗量用量 项目主要原辅材料、能源消耗详见下表。 表2-3 项目主要原辅材料、能源消耗一览表 序号; 名称; 用量（t/a）; 备注. 1; 废矿石; 风化花岗岩; 666834.85; 矿区开采过程产生的砂石废料，粒径≤400mm，含泥量≤10%. 安山岩; 666834.85; 矿区开采过程产生的砂石废料，粒径≥400mm，含泥量≤10%. 2; 水; 87716.8m3; 自备水井. 3; 电; 400万kw·h/a; 当地供电所. 5、主要设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 备注. 1; 振动给料机; F5×1360; 2台; A1、A3. 2; 鄂破机; PE750×1060; 1台; A2. PE1000×2000; 1台; A4. 3; 单缸圆锥破; HST250S; 1台; A5. 4; 多缸圆锥破; HPT500; 1台; A6. 5; 制砂机; VS16×1263; 2台; A7-1、A7-2. 6; 振动筛; S5×3075-3T; 5台; A8-1、A8-2、A8-3、A8-4、A8-5. 7; 洗砂机; XSD3620; 1台; A9. 8; 细砂回收一体机; LZ36-120; 4台; A10-1、A10-2、A10-3、A10-4. 9; 除铁器; /; 2台; A11-1、A11-2. 10; 小给料机; SP1220; 3台; A12-1、A12-2、A12-3. 11; 原料仓; LC4×6m; 1台; C1. LC4×6m; 1台; C2. 12; 地下料仓; LC3×3m; 1台; C3. LC3×3m-2; 1台; C5. 13; 缓冲料仓; LC4.5×4.5×4; 1台; C4. 6、劳动定员及工作制度 本项目营运期劳动定员10人，均不在厂区内食宿，工作制度为二班8小时工作制，年工作时间320天。 7、公用工程 （1）供电 本项目用电由市政电网供应，年用电量约400万kW•h。 （2）供水 本项目采用矿区水井供水，年用水量为87716.8m3/a，主要为喷淋用水、车辆冲洗用水、湿式筛分用水、洗砂用水及员工生活用水。 （3）排水 本项目职工生活污水由化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；洗砂废水、湿式筛分用水经废水处理系统处理后循环使用，不外排；初期雨水经初期雨水收集池收集暂存后用作厂区洒水抑尘，不外排。 （4）采暖、用热、用冷、通风等 采用冷暖空调通风，夏季制冷，冬季采暖。 本项目水平衡详见下图。 喷淋用水 车辆清洗 生活污水 洗砂用水、湿式筛分用水 11.5 损失11.5 沉淀池 损失6.8 6.8 27.2 27.2 化粪池 定期清掏用作农肥 0.6 损失0.12 0.48 0.48 污水池+浓缩罐仓+清水池 239.59 3646.38 3406.79 新鲜水278.49 损失239.59 厂区及道路降尘用水 损失20 20 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d （注：其中厂区及道路洒水时间为250d/a,其余均为320d/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工程分析 本项目施工期工艺流程主要为场地整理硬化、厂房建设、设备安装与调试以及竣工验收。施工期具体工艺流程及产污环节见下图。 场地整理、基础 设备安装 厂房建设 外表装饰 竣工验收 噪声、扬尘 噪声、扬尘 噪声 噪声 固废、废水 固废、废水 固废、废水 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 本项目施工期产污环节主要为施工扬尘、施工废水、施工噪声以及施工建筑垃圾。 2、运营期工程分析 2.1 运营期工艺流程简述 本项目运营期生产工艺流程见下图： 原料仓C1 振动给料机A1 鄂破机A2 G、N N、W N、S 备注： G——废气 N——噪声 W——废水 S——固废 风化花岗岩 振动筛（湿式）A8-1 缓冲料仓C4 圆锥破A5 制砂机A7 圆锥破A6 G、N 砂子 G、N G、N G、N N、W ＞120mm ≤120mm 振动筛（湿式）A8-4、A8-5 安山岩 原料仓C2 振动给料机A3 ≤120mm ＞120mm 鄂破机A4 地下料仓C3 地下料仓C5 振动筛（湿式）A8-2、A8-3 5~35mm ＞5mm ≤5mm 5~35mm ＞35mm ≤5mm G、N G、N G、N N、W 图2-3 项目运营期工艺流程及产污环节示意图 ≤5mm 洗砂机A9 细砂回收一体机A10-1 砂子 细砂回收一体机A10-2 细砂回收一体机A10-3、A10-4 砂子 砂子 N、W N、W ＞35mm N、W 除铁器A11-2 除铁器A11-1 N、S 工艺流程简述： - 原料暂存：矿区开采过程产生的废矿石主要为风化花岗岩和安山岩，并在开采过程中进行区分，该部分废矿石经车辆运至原料上料区，根据原料类别倒入对应的原料仓暂存待用，其中风化花岗岩倒入原料仓C1待用，安山岩倒入原料仓C2待用。 - 风化花岗岩的处理： - ①上料、一次破碎：原料仓C1储存的风化花岗岩经振动给料机A1进行上料，原料经过振动给料机A1时粒径≤120mm的物料由给料机篦条漏下，粒径＞120mm的物料进入鄂破机A2进行一次破碎； - ②破碎后首次筛选：一次破碎后的物料与上料时振动给料机A1篦条漏下的物料共同通过除铁器A11-1将混杂在物料中铁磁性杂质清除后，再经皮带输送至振动筛A8-1进行湿式筛分； - ③筛分后处理：经湿式筛分后，粒径＞35mm的物料进入缓冲料仓C4暂存待用，5mm＜粒径≤35mm的物料进入地下料仓C5暂存待用，粒径≤5mm的物料进入洗砂机A9与细砂回收一体机A10-1进行清洗、脱水之后由皮带输送机输送至成品库暂存待售； - ④暂存于缓冲料仓C4的物料处理如下：处理后粒径＞35mm的物料暂存于缓冲料仓C4中，该部分物料经圆锥破A6进行再次破碎，破碎后的物料由皮带输送机输送至振动筛A8-2或A8-3进行湿式筛分，筛分后粒径＞35mm的物料返回缓冲料仓C4暂存待处理，5mm＜粒径≤35mm的物料进入地下料仓C5暂存，粒径≤5mm的物料进入细砂回收一体机A10-2进行脱水之后由皮带输送机输送至成品库暂存待售； - ⑤暂存于地下料仓C5的物料处理如下：处理后5mm＜粒径≤35mm的物料储存于地下料仓C5中，该部分物料经制砂机A7进行再次处理，处理后的物料由皮带输送机输送至振动筛A8-4或A8-5进行湿式筛分，筛分后粒径＞5mm的物料返回地下料仓C5暂存待处理，粒径≤5mm的物料根据产品要求，一部分进入细砂回收一体机A10-3或A10-4进行脱水之后由皮带输送机输送至成品库待存待售，一部分直接由皮带输送机输送至成品库待存待售。 - 安山岩的处理： - ①上料、一次破碎：原料仓C2储存的安山岩由振动给料机A3进行上料，原料经过振动给料机A3时粒径≤120mm的物料由给料机篦条漏下，粒径＞120mm的物料进入鄂破机A4进行一次破碎； - ②二次破碎：一次破碎后的物料与上料时振动给料机A3篦条漏下的物料共同通过除铁器A11-2将混杂在物料中铁磁性杂质清除后，再经皮带输送至地下料仓C3暂存，随后由地下料仓C3经输送带输送至圆锥破A5进行二次破碎； - ③二次破碎后首次筛选：二次破碎后的物料由皮带输送机输送至振动筛A8-2或A8-3进行湿式筛分； - ④筛分后处理：经湿式筛分后，粒径＞35mm的物料进入缓冲料仓C4暂存，5mm＜粒径≤35mm的物料进入地下料仓C5暂存，粒径≤5mm的物料进入细砂回收一体机A10-2进行脱水之后由皮带输送机输送至成品库暂存待售； - ⑤暂存于缓冲料仓C4的物料处理如下：处理后粒径＞35mm的物料暂存于缓冲料仓C4中，该部分物料经圆锥破A6进行再次破碎，破碎后的物料由皮带输送机输送至振动筛A8-2或A8-3进行湿式筛分，筛分后粒径＞35mm的物料返回缓冲料仓C4暂存待处理，5mm＜粒径≤35mm的物料进入地下料仓C5暂存，粒径≤5mm的物料进入细砂回收一体机A10-2进行脱水之后由皮带输送机输送至成品库暂存待售； - ⑥暂存于地下料仓C5的物料处理如下：处理后5mm＜粒径≤35mm的物料储存于地下料仓C5中，该部分物料经制砂机A7进行再次处理，处理后的物料由皮带输送机输送至振动筛A8-4或A8-5进行湿式筛分，筛分后粒径＞5mm的物料返回地下料仓C5暂存待处理，粒径≤5mm的物料根据产品要求，一部分进入细砂回收一体机A10-3或A10-4进行脱水之后由皮带输送机输送至成品库待存待售，一部分直接由皮带输送机输送至成品库待存待售。 2.2 运营期主要产污环节 本项目在运营过程中主要的污染物为废气、废水、噪声和固体废物。 （1）废水：本项目废水主要为员工生活污水、运输车辆冲洗废水、洗砂废水、湿式筛分废水、初期雨水。 （2）废气：主要为废石回采、原料进入原料仓、上料、破碎、进入中间料仓以及车辆道路运输过程产生的颗粒物。 （3）噪声：主要为生产设备运行时产生的设备噪声。噪声污染源强为80～95dB（A）之间。 （4）固废：主要为除尘器收集的颗粒物、洗砂废水压滤泥饼、铁磁性杂质以及职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、项目工程用地现状 本项目为新建项目。本项目拟利用采区荒地建设年产120万吨废矿石综合利用项目，经现场调查，该拟建范围为荒地，不存在原有污染物问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据当地环境功能区划，本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县的监测数据，监测时间为2020年全年，监测因子为SO2、NO2、PM10、CO、O3等共6项基本因子，鲁山县环境空气质量达标情况见表3-1。 表3-1 鲁山县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准; 达标情况. 鲁山县; SO2; 年平均; 10μg/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 24μg/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 89μg/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 41μg/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 日最大8h平均; 147μg/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 24h平均; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 （2）大气因子（TSP）现状 为了了解本项目所在区域大气因子（TSP）现状，建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司对本项目所在地当季主导风向下风向进行了检测，检测时间为2021年7月01日～7月03日，检测结果如下表： 表3-2 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 采样日期; 采样点位; TSP日均值; 备注. 2021.07.01; 下风向; 174ug/m3; 阴 气温26.7℃ 气压99.0kPa 西南风，风速2.2m/s. 2021.07.02; 下风向; 180ug/m3; 多云 气温27.5℃ 气压98.9kPa 西南风，风速2.0m/s. 2021.07.03; 下风向; 172ug/m3; 多云 气温26.8℃ 气压99.0kPa 西南风，风速2.5m/s. 由上表可知，本项目所在区域TSP可满足大气环境质量标准，说明本地区TSP环境空气质量较好。 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号）等有关要求，持续改善全市环境空气质量，打赢打好大气污染防治攻坚战，平顶山市生态环境局印发了《平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（平环[2021]57号）、《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办[2021]37号），主要任务为：全面排查工业企业达标排放情况、大力提升有组织排放治理水平、强力推进无组织排放治理效果、认真贯彻落实排污许可管理条例、加强监测监控设施安装与管理、强化环境执法监管与联合惩戒、加快企业问题整改、推进企业和执法信息公开。通过一系列有效措施的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 2、地表水 本项目营运期废水不外排，根据现场勘查，距离本项目最近的地表水体为东侧香盘河，香盘河向北注入沙河，该段沙河为白龟山水库上游河段。为了解项目区域内地表水体的水质现状，本次评价引用《平顶山市环境监测年鉴》中2020年地表饮用水源地（白龟山水库上游断面）监测结果汇总数据。监测结果见下表： 表3-3 地表水现状检测统计结果 单位：mg/L（pH除外） 断面名称; 项目; pH; 氨氮; BOD5; CODcr. 白龟山水库上游断面; 监测值; 7.82～8.45; 0.052～0.224; 0.7～3.0; 6～14. 标准值; 6～9; 1.0; 4; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表监测结果可知，白龟山水库上游断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明该区域地表水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 本项目位于平顶山市鲁山县让河乡头道庙村，项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此不需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境现状 本项目位于平顶山市鲁山县让河乡头道庙村，周边主要为矿区，为人工生态系统，生物多样性程度不高，生态环境质量一般。项目区未发现列入国家、省级保护的珍稀野生动、植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于平顶山市鲁山县让河乡头道庙村，项目周边主要为矿区。 本项目用地厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，50米范围内不存在声环境保护目标。本项目用地厂界外500米范围内大气环境保护目标见下表。 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 人数; 保护级别. E（°）; N（°）. 环境空气; 东银洞沟村; 112.886496; 33.654583; 北; 265; 175人; 《环境空气质量标准》及其修改单二级标准（GB3095-2012）. 岳庵村; 112.885712; 33.648226; 南; 130; 80人. 地表水; 香盘河; /; /; 东; 100; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目废气污染物为颗粒物。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准。 表3-5 大气污染物排放标准 标准名称; 执行级（类）别; 限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 表2二级; 有组织颗粒物：最高允许排放浓度120mg/m3；15m排气筒，最高允许浓度排放速率3.5kg/h. 表2; 无组织颗粒物排放监控浓度限值1.0mg/m3. 2、废水 本项目运营期无废水外排。 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。 表3-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，具体见下表。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目工程分析，建设项目的排放总量建议值如下： （1）水污染污染物 本项目生产废水全部回用不外排，生活污水主要为职工生活污水，经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排，因此本项目无需废水主要污染物总量控制指标。 （2）大气污染物 项目不涉及SO2、NOx产生及排放，项目产生的废气污染物为颗粒物，排放量为2.9871t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 施工期的污染主要表现在5个方面：废气、废水、噪声、固废、生态。 1、大气环境影响分析 - 施工扬尘 - 施工期扬尘是一个重要的大气污染因素。建设施工过程中因挖填方、建材（砂石、水泥）运输装卸、堆放、搅拌浇砌等作业，均会产生一定量的扬尘。经类比调查，如果每天洒水4~5次，可以使得扬尘量减少大约70%，扬尘污染距离可以缩小到20~50m。本项目与最近的敏感点距离为130m，距离较远，故项目施工期对其影响不大。 为保护周围环境不受当地施工环境的影响，建设单位应参照执行《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）、《平顶山市生态环境局关于印发平顶山市2021年工业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》（平环〔2021〕57号）、《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办[2021]37号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《鲁山县人民政府关于印发鲁山县2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》（鲁政〔2019〕号）等文件中的相关规定，严格落实河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)》中的各类扬尘防治要求，将施工过程产生的大气污染降至最低。施工单位在施工过程中须达到以下指标要求： 所有建设工程施工（包括拆迁施工）现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。强化对煤堆、土堆、沙堆、料堆、拆迁废物的监督管理。大型煤堆、料堆场应建设密闭料仓与传送装置，露天堆放的必须全覆盖或建设自动喷淋装置。对长期堆放的拆迁废弃物，要采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂等措施。并减少道路开挖面积，缩短裸露时间，开挖道路要分段封闭施工。加强道路两侧绿化，减少裸露地面。 施工期扬尘防治具体措施如下： 1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”； 2）施工现场必须做到“八个百分百”：即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%辆硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积1万平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。 ①建筑工地实行围挡全封闭施工，施工现场四周边界设置不低于1.8米的围挡，围挡由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。此外，不得对围挡从事喷漆等作业。 施工中建筑物应用围挡封闭，脚手架在拆除前，先将水平内、脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；要使用商品混凝土，不得进行现场搅拌；建材堆放点要相对集中，并采取覆盖措施，抑制扬尘量；定期对施工场地进行洒水抑尘，防止扬尘产生。 ②土石方、建筑垃圾、建筑材料不得露天堆放，水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，保证物料100%围挡和覆盖，确保堆放物料不起尘。 ③本项目合理配备雾炮在场地平整等施工作业过程中对工作面进行喷雾洒水保证100%湿法作业； ④施工区域出口处设置套车辆冲洗装置对进出车辆进行冲洗； ⑤施工单位选用的土方或工地垃圾运输车辆，应当为自动密闭运输车辆；泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆，运输车辆须统一安装卫星定位装置并与公安交管部门联网，实现动态跟踪监管。 ⑥本项目选用先进的施工设备，企业选择正规企业供油，保证油品品质及车辆尾气达标排放。 ⑦建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗水池和定型化车辆自动冲洗装置，在通过车辆冲洗装置时，要慢速行驶，车辆不得大于5km/h，并按照地面划定的停车线停车，将车辆停放在最佳停车位上对车身和轮胎进行清洗处理，保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫、洒水，降低运输扬尘对周围环境空气的影响。 3）尽量缩短施工期，缩小施工影响范围，在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 4）限制车速、保持路面硬化和施工车辆、路面清洁； 5）采用商品混凝土浆，大大减少了水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响，同时还可减少水泥搅拌机的噪声影响。 6）及时绿化及覆盖，对工程施工造成的裸露地面进行及时绿化或原貌恢复，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂。 7）持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；道路及施工场地要每天定期洒水， 抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70～80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。 因此，施工期可通过清扫、洒水方式来减缓施工扬尘，洒水频次为每天4～5次。对施工临时占地的暂存土方进行了遮盖处理或喷洒抑尘剂。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 建设单位通过采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围，环境敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。施工扬尘影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失，不会对周围环境空气产生较大的影响。 （2）施工机械废气 各类燃油动力机械在场地开挖、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOx、SO2、THC等。此类污染物为无组织排放，项目施工期间使用大型机械的次数和数量都比较少，故此类废气排放量小，对环境影响不大。为进一步降低此类废气的排放，环评建议施工期间加强机械维护，提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。 综上，本项目施工期废气不会对周边环境造成太大影响。 2、水环境影响分析 施工期间废水主要是施工废水、施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工用水主要用于混凝土养护、建筑材料的保湿等施工工序，施工废水主要产生于混凝土养护、建筑材料的保湿等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。同时施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生油污染，在雨天时可能形成地表径流污染附近地表水水质和土壤，堆放的建筑材料若管理防护不当，被雨水冲刷时也会对周围地表水水质造成污染。 根据类比调查，项目废水产生约0.2m3/d，施工期约3个月，共产生废水18m3。经类比工程调查，施工废水悬浮物浓度为500~1000mg/L。项目施工期可在场区内建设临时沉淀池（容积1m3），施工废水通过临时沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，综合利用，不外排；即可节约用水，又可减少对环境的污染程度。 （2）施工区生活污水 施工区不设食宿，施工高峰期间人员约20人，生活污水主要为施工人员盥洗废水，会给周围环境造成一定程度的污染，产生不利影响。生活用水按20L/(人·d)计，则日用水量为0.2m3/d，污水排放系数取0.8，施工期生活污水的产生量约为0.32m3/d。施工期3个月，施工期生活污水最大排放量14.4m3，水质为COD50mg/L、NH3-N5mg/L、SS25mg/L。由于盥洗废水产生量较小，形不成地表径流，且水质较好，评价建议施工人员盥洗后废水经沉淀池（容积1m3）收集后用于场区地面降尘，不外排。项目施工期生活污水依托厂区现有化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥。 评价认为，通过以上措施处理后，施工期废水不会影响当地地表水体功能。 3、声环境影响分析 本项目的建筑施工，将不可避免的会产生噪声。施工期噪声源很多，主要为机械噪声，由施工设备所造成，如挖土、打桩、运输升降等，多为点声源；其它在施工作业时还有零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声，多为瞬间噪声；而施工车辆进出的噪声属于交通噪声。 对于施工期噪声，有关施工单位应采取以下措施： ①应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪声施工机械和先进工艺进行施工，施工机械设备要加强保养和维护，保持良好的工况。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。 ②合理施工布局：施工场地布置时高噪声设备应尽量布置在地块中间，同时在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障或设置可移动的声屏障，以缓解噪声影响。 ③合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止高噪声机械在夜间、中午居民休息的时间进行作业。在距离敏感点较近时，应设置简易挡墙，隔离施工作业场地，且避免夜间施工。禁止高噪声设备在夜间施工，采取分段施工减少对交通的影响。对于距离居民较近的施工场所，应加强与周围居民沟通，公示施工时间及施工活动内容。同时应充分做好与沿线敏感点的协调工作。 ④控制声源，选择低噪声的机械设备，加强现场运输管理，对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 ⑤尽量避免多台高噪声施工机械联合作业，采取适当的封闭和隔声措施。 ⑥减少运输过程的交通噪声，选用符合国家当前标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入站区，尽量减少夜间运输量，限制车速，减少或杜绝鸣笛。 ⑦制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检查噪声防治措施的可靠性。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，力求将施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。预计采取以上措施后，本项目施工噪声不会对周边环境造成太大影响。 4、固体废弃物影响分析 固废主要来自施工所产生的土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）土石方 项目拟利用采区荒地进行建设，拟建区范围内存在高低落差，最大落差约为23m，因此该项目在施工期间依拟建设范围内的地势进行建设，依地势设为3个平台，3个平台由高到低分别为原料上料区、生产区和成品装车区（包括车辆等待区），相邻平台之间落差约为16~17m，施工过程中开挖产生的土石方可用于项目拟建区内平台建设、地面平整等回填使用。 根据企业提供资料，项目建设过程中土石方开挖量约3.2万m³，由于拟建区范围内地貌起伏较大，项目拟建区内平台建设、地面平整等需要的填方量较大，土石方回填量约3.2万m³，无需弃方。 （2）建筑垃圾 施工建设过程中会产生一定量的建筑垃圾，尽管建筑垃圾并非有毒有害物质，若不能妥善处理，不仅影响站区卫生、占用土地、产生粉尘等问题，还成为风蚀的源头，且会影响施工单位及周围生活区的环境质量。应做到建筑废料及时清运，严禁置于项目区周围影响环境，同时应避免此类垃圾装卸、大风天气时产生的扬尘对环境的影响。因此，在施工前应向城建、环卫部门申请建筑垃圾处置场所，随时把施工垃圾运往环保部门指定场所。施工期主要为场地平整硬化、车间建设、设备安装与调试以及竣工验收，施工期产生的建筑垃圾约为3.0t。建筑垃圾运往鲁山县建筑垃圾处置场处置。 为进一步减小施工期固废对周围环境的影响，项目在施工期不得随意在场地内存放施工垃圾和弃土，对施工临时占地的暂存的土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂，外运的车辆应限速，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时使用符合国家排放标准的运输的车辆。 同时施工单位应做好以下防治措施： ①运输车辆应选用自动密闭车辆，且不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏，车辆进出施工现场需要对车身和轮胎进行清洗。 ②施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。 （3）生活垃圾 施工人员以20人计，生活垃圾按以0.5kg/d·人计，则施工人员的生活垃圾产生量为10.0kg/d，并应及时清理，交由当地环卫部门处理。预计采取以上措施后，本项目施工期产生的固体废弃物不会对周边环境造成太大影响。 5、施工期生态影响分析 工程施工期间对生态的影响主要体现在施工过程土地平整、挖填方、拆迁扰动地表，临时堆土区、施工生活区的占地。将造成地表裸露、土地被侵占，工程在填土裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失现象，影响陆地生态系统及其稳定性、影响景观。 为防治水土流失，施工期不得安排在雨天进行，防止雨水对工地冲刷造成水土流失。同时短时间裸露的地面要进行苫盖，并在项目适当位置进行绿化补偿。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响分析 1、运营期大气环境影响分析 本项目所用原料为矿石废料，采用货车进行短距离运输至原料上料区内的原料仓进行暂存。因此本项目运行过程产生的大气污染物主要为废石回采过程中废石装卸起尘、原料进入原料仓、废矿石上料、破碎、进入地下料仓C3等过程产生的颗粒物、成品皮带输送及下料转运工段产生的颗粒物、运输车辆的动力起尘。 （1）废石回采过程中废石装卸起尘 挖掘机对废石场进行扰动性作业、废石装车在风力作用下均会产生粉尘。根据装卸起尘量计算公式来计算废石回采过程中废石装卸扬尘量，公式如下： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q—装卸起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s；评价取风速为1 m/s。 H—物料落差，m； W—物料含水率，%。 该公式可以看出，起尘重要因素是存在风速，也就是气流扰动，该公式为装载机同时作业的情况下，无顶棚、无挡墙、无人工增湿、自然状态下的原煤堆场起尘量计算。根据物料落差一般为2~3m（取3m进行计算），其中原料含水率取8%，将有关参数代入上述起尘模式计算得，项目原料装卸起尘速率为0.466g/s。装卸原料每车30t计，则废石回采过程中废石装卸次数约为44456次/a。每车每次装卸时间以3分钟计，则废石回采过程中废石装卸颗粒物产生量约为3.73t/a，废石在回采时候，首先对回采面进行洒水，使回采区域水分充分渗透，然后采用挖掘机挖掘回采区域，在挖掘作业和装车时，均采用雾炮车加湿、控制扬尘产生量。采取措施后颗粒物削减约80%，故项目废石回采过程中废石装卸颗粒物排放量约为0.75t/a。 （2）原料进入原料仓、上料、破碎、进入地下料仓C3等过程产生的颗粒物 本项目原料开采区的废矿石经车辆运至原料上料区，根据原料类别分别倒入对应的原料仓暂存待用，其中风化花岗岩倒入原料仓C1待用，安山岩倒入原料仓C2待用，随后由振动给料机进行上料。根据企业提供资料，风化花岗岩与安山岩比例约为1：1，同时原料中砂石比约为3：7，即经过振动给料机篦条后70%物料进入鄂破机进行破碎。 本项目生产线设置2台振动给料机（A1、A3）、2台鄂破机（A2、A4）、2台圆锥破（A5、A6）、2台制砂机（A7-1、A7-2）、5台振动筛（A8-1、A8-2、A8-3、A8-4、A8-5）和3座中间料仓（地下料仓2台C3、C5，缓冲料仓1台C4）。其中筛分工段为湿式筛分，中间料仓为全封闭料仓，因此湿式筛分及之后的工序不再计算产尘量，原料进入原料仓、上料、破碎工段、进入地下料仓C3产尘量根据《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》中的行业经验系数，按最大破碎加工量，确定项目生产过程中产排污情况见下表。 表4-1 各生产设备颗粒物产生量情况一览表 序号; 设备; 产污设施/工段; 产生系数; 物料加工量（t/a）; 颗粒物产生量（t/a）. 1; 原料仓C1; 进料口; 0.01kg/t原料; 666834.85; 6.67. 2; 给料机A1; 进料口; 0.01kg/t原料; 666828.18; 6.67. 3; 鄂破机A2; 一次破碎; 0.25kg/t原料; 466775.06; 116.69. 4; 原料仓C2; 进料口; 0.01kg/t原料; 666834.85; 6.67. 5; 给料机A3; 进料口; 0.01kg/t原料; 666828.18; 6.67. 6; 鄂破机A4; 一次破碎; 0.25kg/t原料; 466775.06; 116.69. 7; 地下料仓C3; 进料口; 0.01kg/t原料; 666704.82; 6.67. 8; 圆锥破A5; 二次破碎; 0.05kg/t原料; 666698.15; 33.33. 9; 物料输送、中转; 破碎车间物料输送、中转; 0.002kg/t原料; 1334218.22; 2.67. 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，粉尘产生环节需要在车间内进行二次密闭。物料破碎生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施，厂房内设置喷淋抑尘措施；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 本项目原料仓、给料机、鄂破机、圆锥破均位于封闭车间内，评价要求在车间内对生产设施鄂破机（A2、A4）、圆锥破（A5）进行二次封闭，并安装集尘设施，生产过程中产尘通过管道抽吸至袋式除尘器处理，根据车间平面布置，评价要求原料仓C1+给料机A1+ 鄂破机A2合并设置1套袋式除尘器（风量20000m3 /h，除尘效率为99%）、原料仓C2+给料机A3+ 鄂破机A4+地下料仓C3并设置1套袋式除尘器（风量 20000m3 /h，除尘效率为99%）、圆锥破A5单独设置1套袋式除尘器（风量5000m3 /h，除尘效率为99%）。原料仓C1、原料仓C2、给料机A1、给料机A3处颗粒物收集效率95%，未被集气罩收集的颗粒物以无组织形式排放，经过车间内喷干雾抑尘系统和车间阻隔沉降后，对颗粒物的沉降效率为95%。 生产车间内各工段之间的物料转运采用密封输送皮带，并与生产设备封闭连接，物料转运点、落料点设置封闭集气管道，转运、落料粉尘连入除尘设备进行处理。 生产车间工作时间为5120h/a，废气具体排放情况见下表。 表4-2 项目加工工段颗粒物治理措施及排放情况一览表 类别; 产污设施; 产生量t/a; 产生速 率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织; 原料仓C1进料口; 6.34; 1.2383; 61.915; 封闭车间内对鄂破机二次封闭并安装集尘设施，并在原料进料口、给料机进料口安装集尘罩，物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，产尘经封闭集气管道抽吸至袋式除尘器处理（风量20000m3/h，除尘效率为99%）; 通过1根15m高排气筒排放（DA001）; 1.2937; 0.25268; 12.6340. 给料机A1进料口; 6.34; 1.2383; 61.915. 鄂破机A2及附近物料输送、转运点; 116.69; 22.7910; 1139.55. 原料仓C2进料口; 6.34; 1.2383; 61.915; 封闭车间内对鄂破机二次封闭并安装集尘设施，并在原料进料口、给料机进料口安装集尘罩，物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，产尘经封闭集气管道抽吸至袋式除尘器处理（风量20000m3/h，除尘效率为99%）; 通过1根15m高排气筒排放（DA002）; 1.3604; 0.26570; 13.3285. 给料机A3进料口; 6.34; 1.2383; 61.915. 鄂破机A4及附近物料输送、转运点; 116.69; 22.7910; 1139.55. 地下料仓C3进料口; 6.67; 1.3027; 65.135. 圆锥破A5及附近物料输送、转运点; 33.33; 6.5098; 1301.960; 封闭车间内对圆锥破二次封闭并安装集尘设施，物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，产尘经封闭集气管道抽吸至袋式除尘器处理（风量5000m3/h，除尘效率为99%）; 通过1根15m高排气筒排放（DA003）; 0.333; 0.0650; 13.000. 无组织; 原料仓、给料机进料口; 1.32; 0.2578; /; 喷雾系统+车间阻隔率为95%; 0.066; 0.0129; /. 由上表可知，本项目颗粒物有组织排放浓度分别为12.6340mg/m3、13.3285mg/m3、13.0mg/m3，排放速率分别为0.25268kg/h、0.26570kg/h、0.0650kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级颗粒物排放限值要求（允许排放浓度120 mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）。 （3）成品皮带输送及下料转运工段颗粒物 项目破碎后物料经湿式筛分后再进行破碎加工，最终经洗砂机、细砂回收一体机清洗、脱水后制成机制砂，采用皮带传送至成品库不同区域，皮带传送及物料从皮带落至地面的转运过程中会产生颗粒物。经查阅《逸散性工业粉尘控制技术》，同时结合项目成品含水率高于10%，不易起尘，根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，散状物料采用封闭式输送方式，评价建议对成品输送皮带全封闭，成品输送皮带设置封闭输送廊道，输送皮带下料口处设软布袋连接，并在输送皮带上端及车间上方设置喷淋装置，定期对成品库进行洒水、抑尘。经采取以上措施后成品皮带输送粉尘可忽略不计。 （4）厂区内车辆运输扬尘 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量(kg/km辆)； Q——汽车运输总扬尘量； V——汽车速度(km/h)，本次计算取10； W——汽车重量(T)； P——道路表面粉尘量(kg/m2)，本次计算取0.1。 经计算，载重为10t的汽车行驶时扬尘为0.107kg/km·辆，载重为30t的汽车行驶时扬尘为0.27kg/km·辆，载重为40t的汽车行驶时扬尘为0.35kg/km·辆。 车流量核算：原料转运量按最大量计为1333669.7t/a，单车每次运输量按30t计算，转运车辆为44456次/a；成品转运量约为1200000t/a，单车每次运输量按30t计算，转运车辆为40000次/a；泥饼（湿基）和除尘器收集颗粒物转运量约为222574.69t/a，单车每次运输量按20t计算，转运车辆为11129次/a。项目原料运输车辆在厂区行驶距离约为100m，成品运输车辆在厂区行驶距离约为200m，泥饼运输车辆在厂区行驶距离约为400m，经计算，各种车辆在厂区内行驶产生的扬尘情况见下表。 表4-3 项目车辆在厂区行驶扬尘产排情况一览表 车辆类型; 空车重（t）; 重载车重（t）; 运输次数（次/a）; 空车起尘量（t/a）; 重载车起尘量（t/a）; 起尘量合计（t/a）. 原料运输车; 10; 40; 44456; 0.48; 1.56; 7.38. 成品运输车; 10; 40; 40000; 0.86; 2.80. 泥饼运输车; 10; 30; 11129; 0.48; 1.20. 为减少物料运输产生的颗粒物，建设单位主要采取如下措施： ①对厂区道路进行硬化，减少输送车辆扬尘对外环境的影响； ②运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； ③配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染； ④铲车作业主要原料库内进行，要求对库内地面及时清洁，设专人清扫，防止铲车作业过程中粉尘外逸； ⑤厂区内设置洒水装置，企业出厂口配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 采取以上措施后，可使颗粒物降低90%以上，即汽车运输起尘量约为0.74t/a。 （5）排放口基本情况 本项目废气排放口基本信息见下表。 表4-4 本项目废气排放口基本信息一览表 排放口; 高度; 内径; 排气出口温度; 编号; 类型; 地理坐标; 排放标准. 经度; 纬度. 原料仓C1、给料机A1、鄂破机A2排气筒; 15m; 0.5m; 20℃; DA001; 一般排放口; 12.885082º; 33.651337º; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 原料仓C、给料机A3、鄂破机A4排气筒; 15m; 0.5m; 20℃; DA002; 一般排放口; 112.884889º; 33.651133º. 圆锥破A5排气筒; 15m; 0.5m; 20℃; DA003; 一般排放口; 112.885189º; 33.651004º. （6）非正常工况分析 本项目生产过程中产生的非正常工况排放主要是污染防治设施由于故障、维修等原因达不到应有治理效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照大气污染物治理措施处理效率均为0时的情况进行分析。经过分析，项目非正常工况排放废气源强为：排气筒DA001颗粒物速率最大为25.27kg/h、排气筒DA002颗粒物速率最大为26.57kg/h、排气筒DA003颗粒物速率最大为6.51kg/h，事故排放时间最大为15分钟，非正常排放具体参数见下表。 表4-5 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间min; 年发生频次/次; 非正常排放量/（kg/a）; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 采取措施. 排气筒DA001; 污染防治设施由于故障、维修等原因达不到应有治理效率，处理效率为0; 颗粒物; 25.27; 15; 1; 6.33; 1263.50; 产生废气的工序立即停止生产并维修. 排气筒DA002; 颗粒物; 26.57; 15; 1; 6.64; 1328.50. 排气筒DA003; 颗粒物; 6.51; 15; 1; 1.63; 1302.00. 有上表可知，在非正常工况下项目运营期产生的颗粒物有组织排放不能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求（允许排放浓度120 mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）。 因此，在发生非正常运行时企业须立即停止产生废气工序的生产运行并进行维修，同时企业在日常生产过程中应加强对各环保设施的维护和保养，保证各环保设施正常运行，避免出现非正常运行，造成废气超标排放。 （7）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），本项目废气监测要求见下表。 表4-6 废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 达标标准. DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). DA002; 颗粒物; 1次/年. DA003; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). - 运营期水环境影响分析 本项目生产过程中用水主要为喷淋用水、厂区及道路降尘用水、洗砂用水、湿式筛分用水、洗车用水和职工生活用水。 （1）洗砂用水 参考同类型项目，项目洗砂用水量约为1.5m3水/吨-物料，项目采用洗砂工序的物料加工量约为1041.88t/d、333402t/a，则洗砂机用水量为1562.82m3/d、500103m3/a，洗砂机脱水后的成品，携带消耗水量按50L/t-物料进行计算，则成品携带水量约52.09m3/d、16670.1m3/a，因此洗砂过程产生废水约1510.43m3/d，483432.9m3/a，在水泵作用下经污水管道泵入污水池（1座，400m3）+浓缩罐仓（2座，800m3）+絮凝剂+清水池（1座，500m3），处理后用于生产线循环利用。则洗砂机日常补充水用水量约为52.09m3/d。 （2）湿式筛分用水 参考同类型项目，项目湿式筛分用水量约为0.5m3水/吨-物料，项目采用湿式筛分工序的物料加工量约为4167.72t/d、1333669.7t/a，则湿式筛分用水量为2083.86m3/d、666834.85m3/a，筛分脱水后的成品，携带消耗水量按50L/t-物料进行计算，则成品携带水量约187.5m3/d、60000m3/a，因此湿式筛分、脱水过程产生废水约1896.36m3/d、606834.85.2m3/a，与洗砂废水经同一套污水处理系统进行处理，即在水泵作用下经污水管道泵入污水池（1座，400m3）+浓缩罐仓（2座，800m3）+絮凝剂+清水池（1座，500m3），处理后用于生产线循环利用。则振动筛日常补充水用水量约为187.5m3/d。 项目水洗工艺流程如下图： 洗砂、筛分、脱水 浓缩罐仓 半成品 机制砂 废水 循环使用 压滤机 外售 底泥 上清液 废水 清水池 底泥暂存区 絮凝剂 污水池 新鲜水 图3-1 项目生产废水处理工艺流程图 - 生产废水处理工艺可行性分析： 项目生产废水产生量3406.79m3/d，212.92 m3/h。建设单位拟采用污水处理系统处理后循环利用，不外排。 工艺流程简述：生产过程筛分、洗砂废水首先经导流沟进入污水池，经提升泵提升进入浓缩罐仓内，期间通过管道混合器混合加入絮凝剂，通过浓缩罐仓将大部分悬浮物沉淀在罐体底部，停留时间2h。浓缩罐仓出水自流进入清水池中暂时贮存，回用于生产，浓缩罐仓底部污泥通过污泥泵进入履带式压滤机中经脱水压滤后及时外运售给烧结砖厂生产使用。履带式压滤机滤液由下部池体收集，滤液收集池底部放置小型提升泵，通过提升泵将带药性的滤液送至浓缩罐仓，节省用药成本。 根据建设单位提供资料，污水处理系统将建设1座400m3污水池，1座500m3清水池，选用2座容积800m3浓缩罐仓，浓缩罐仓处理能力为800m3/h，可满足项目生产废水处理需求。 项目生产过程生产用水对水质的要求不高，处理后的废水回用于生产合理可行。 - （3）洗车用水 运输车辆出厂区前需要进行冲洗，避免带土上路。类比同类型项目，单辆运输车冲洗用水量为0.1m3/辆·次，全年原料、成品、泥饼和除尘器收集颗粒物运输车辆最大量共108830次，每天约运输340辆次，则冲洗水用量为34.0m3/d（10880m3/a），由于蒸发、车辆带走造成废水损失率按20%计，运输车辆冲洗废水产生量为27.2m3/d（8704m3/a）。本项目所在厂区出口处已建设有车辆冲洗装置，配套建设一座沉淀池（40m3）。 该部分废水主要污染因子为SS，经类比，其浓度约为3000mg/L，该部分废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，仅定期补充，经核算定期补充量为6.8m3/d（2176m3/a）。 依托可行性分析：根据企业提供资料，现矿区该出入口处运输车辆最大量为30辆次/d，经计算运输车辆冲洗废水产生量为2.4m3/d，则本项目建成后，现矿区该出入口处车辆冲洗废水总产生量为29.6m3/d，本项目所在厂区出口处已建设有车辆冲洗装置+40m3沉淀池1座，可满足洗车废水暂存使用，因此本项目洗车废水依托厂区现有沉淀池沉淀后循环使用是可行的。 （4）生活用水 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）表49城镇居民生活用水定额（一定时期内城镇居民家庭生活人均每日利用新水量的限额）中：Ⅱ型小城市（城市常住人口＜20万）生活用水定额通用值为90L/（人·d），据此进行本项目生活用水量核算。 本项目劳动定员为10人，均不在厂区食宿，员工生活用水量按每人每天60L/d人计算。本项目生活用水量为192m3/a（0.6m3/d），废水的排放量按用水量的80%计算，则本项目生活污水排放量为153.6m3/a（0.48m3/d），生活污水中主要污染物为：COD 300mg/L、BOD 160mg/L、SS 200mg/L、氨氮 30 mg/L。生活污水经厂区现有化粪池（30m3）处理后，定期清掏用作农肥，不外排。 依托可行性分析：现矿区该出入口处卫生间现有使用人数为3人，现有生活污水排放量为0.144m3/d，则本项目建成后，现矿区该出入口处职工生活污水总排放量为0.624m3/d，厂区现有化粪池容积为30m3，可满足生活污水暂存使用，因此本项目生活污水依托厂区现有化粪池处理后定期清掏用作农肥是可行的。 （5）喷淋用水 本项目生产车间、原料装卸处、成品库（包含下料口）配备喷淋设施，经查阅资料，抑尘喷淋用水全部进入到原料中，无废水产生。根据项目车间、原料装卸、成品库面积及物料堆存情况，拟设置洒水喷头100个，精细雾化喷嘴喷头流量一般在0.0125~0.24L/分，本次取0.24 L/分进行计算，每天开启8h，根据计算，用水量约为11.5m3/d（3680m3/a）。此部分用水全部随物料进入生产系统，有抑尘增湿作用，对环境起改善作用，无废水外排。 （6）厂区及道路降尘用水 项目拟通过设置1辆洒水车定时洒水对厂区及道路进行降尘处理，类比同类项目，洒水车用水量约为10m3 /h，每天洒水4次，合计洒水时间约为2小时，每年洒水约250d，则用水量为20t/d，5000.0t/a。该部分用水喷淋在地面，蒸发耗散，无废水产生。 （7）初期雨水 本次评价采用平顶山市城市规划设计院的湿度饱和差法，其暴雨强度计算公式如下： Q＝φ×q×F×t 其中：φ：径流系数，取0.9； q：暴雨强度（L/S.hm2）； F：汇水面积，hm2； t：降雨历时，取30min； P：暴雨重现期，取1年。 结合当地和厂区实际情况，厂区汇水面积按可能含有污染物的区域占地面积，约33335m2（3.3335hm2），则最大暴雨强度15分钟的初期雨水量约为381.97m3，环评要求在本项目拟建区东北角建设一座450m3初期雨水收集池，初期雨水经沉淀后用于厂区地面的洒水抑尘使用，不外排。 本项目无废水外排，废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放空间设施是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; /; /; TW 001; 化粪池; 厌氧沉淀; /; □ 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 2; 车辆冲洗废水; SS; /; /; TW 002; 沉淀池; 沉淀处理; /; □ 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 3; 洗砂废水、湿式筛分废水; SS; /; /; TW 003; 污水池+浓缩罐仓+清水池; 沉淀处理; /; □ 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 4; 初期雨水; SS; /; /; TW 004; 初期雨水; 收集暂存; /; □ 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 根据以上分析和落实环保措施后，本项目无废水外排，不会对周围地表水环境造成影响。 3、运营期噪声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期间噪声源主要为鄂破机、洗砂机、圆锥破等生产设备运作时产生的噪声。经查阅《环境保护使用数据手册》和《环境工程手册—环境噪声控制卷》，其噪声级为75~95dB(A)。为降低其噪声对周围环境的影响，评价建议单位在运营期间应采取如下噪声防治措施：生产设备均设置在车间内，对高噪声设备安装减振基础，并定期对各类设备进行日常检修，确保其处于良好的运行状态，以避免异常噪声的产生，加强设备维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行而造成设备运行噪声级提高。通过采取设置一系列降噪措施，并经建筑物厂房阻隔，则噪声值可降低约20dB(A)。项目仅在昼间运营，夜间不运营，因此本项目仅考虑昼间项目生产造成的环境影响。 表4-8 本项目主要噪声设备及治理情况一览表 ### 设备名称; ### 数量; ### 噪声源强; ### 控制措施; ### 治理后源强. 鄂破机; 2台; ### 95dB; ### 厂房隔声、基础减振; ### 75dB. 洗砂机; 1台; ### 80dB; ### 60dB. 圆锥破; 2台; ### 85dB; ### 65dB. 制砂机; 2台; ### 85dB; ### 65dB. 给料机; 2台; ### 75dB; ### 55dB. 振动筛; 5台; ### 85dB; ### 65dB. （2）预测模式 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下，叠加公式： L总—几个声压级叠加后的总声压级，dB(A) Li—某一个声压级，dB(A) 噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－场界噪声级，dB(A)。 （3）预测结果分析 根据室内、室外声压级预测模式，以厂界为准，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见下表。 表4-9 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 距离生产单元最近距离（m）; 贡献值; 标准值. 东厂界; 30; 50.17; 昼间≤60 夜间≤50. 南厂界; 60; 44.15. 西厂界; 15; 56.19. 北厂界; 18; 54.60. 由上表可知，在落实本评价提出的噪声防治措施的前提下，本项目运营期噪声对厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，可达标排放。项目周边50m内无居住区等敏感保护目标，不会产生噪声扰民现象。根据以上分析，本项目落实环保措施后噪声对周围环境影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测要求见下表。 表4-10 噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 达标标准. 厂界四周; 等效声级; 1次/季度; GB12348-2008. 4、运营期固废环境影响分析 项目运营期产生的固废有袋式除尘器收集颗粒物、洗沙废水压滤泥饼、铁磁性杂质、设备检修产生的废机油和职工生活垃圾。 1、袋式除尘器收集颗粒物：根据工程分析，袋式除尘器收集颗粒物量约296.41t/a，收集后与压滤泥饼一起外售。 2、洗砂废水压滤泥饼：项目采用污水池+浓缩罐仓+絮凝剂+清水池处理洗砂废水，采用履带式压滤机对底泥进行压滤，根据企业提供资料，物料含泥量≤10%，即每加工100t废矿石产生10t底泥，则底泥（干基）最大产生量约为133366.97t/a，其主要成分为泥土和砂砾。底泥压滤含水率最多40%，经计算底泥（湿基）最大产生量约为222278.28t/a。污水底泥经履带式压滤机脱水后暂存于底泥暂存区（100m2），及时外运售给烧结砖厂生产使用，不在厂区内进行长时间暂存，要求底泥暂存区进行底部硬化防渗、四周设围堰防溢流处理，并修筑导流沟，底泥渗滤液回流至沉淀池内循环利用。 3、生活垃圾：该项目劳动定员10人，均不在厂区食宿，生产垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目年生活垃圾产生量为5.0kg/d，1.6t/a。生活垃圾由厂区垃圾桶收集后定期运至当地垃圾中转站统一处理。 4、铁磁性杂质 铁磁性杂质：参考同类型项目，铁磁性杂质产生约为5.2t/a，厂区收集后外售。 5、废机油 废机油主要来自设备维护，参考同类型项目，项目废机油产生量 0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）规定的“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”。 表4-11 项目运营期固废情况一览表 序号; 名称; 来源; 产生量; 性质; 处置方式. 1; 颗粒物; 袋式除尘器; 296.41t/a; 一般固废; 集中收集后与压滤泥饼一起及时外运售给烧结砖厂生产使用. 2; 底泥（湿基）; 洗砂废水 沉淀底泥; 222278.28t/a; 一般固废; 压滤后及时外运售给烧结砖厂生产使用. 3; 生活垃圾; 员工生活; 1.6t/a; 一般固废; 垃圾箱收集，由环卫部门处理. 4; 铁磁性杂质; 除铁器; 5.2t/a; 一般固废; 收集后外售. 5; 废机油; 设备维护; 0.1t/a; 危险废物 HW08 900-217-08; 1个专用密闭容器收集，暂存于危废暂存间，交由有资质单位进行处理. 表4-12 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序 号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存周期. 1; 1个专用密闭容器+5m2危废暂存间; 废机油; HW08; 900-217-08; 5m2; 专用密闭容器储存; 不小于0.05t; 1个月. 建议项目危险废物储存库采取如下措施： ①做好防风、防雨、防晒、防渗措施；地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用于堆放危险废物盛装的容器地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；堆放库基础必须防渗，防渗层采用2mm厚度高密度乙烯铺设，渗透系数应≤10-10cm/s； ②盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 综上所述，项目运营期固体废物均可得到妥善处置，不会对外环境产生影响。 5、运营期地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，报告表属“Ⅳ类”项目，可不开展地下水环境影响评价。 运营期生产废水污染因子主要为SS，生活污水污染因子主要为COD、BOD5、SS、氨氮，可通过下渗对地下水造成的污染影响。 通过对沉淀池等厂内池体进行防渗，厂区内和生产车间地面进行硬化，压滤泥饼得到合理处置，生产废水进入污水池+浓缩罐仓+清水池处理后循环使用不外排，洗车废水经沉淀池处理后循环使用不外排，初期雨水经初期雨水收集池收集暂存后用作洒水抑尘不外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥不外排，有效避免地表漫流及入渗影响。 保护措施如下： 1）源头控制 ①选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废水进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放； ②厂区加强管理，对工艺设备定期检查、检修，减少跑冒滴漏，发现问题及时处理，有效降低下渗影响。 2）过程阻断 厂区及生产车间进行地面硬化，并对沉淀池等厂内池体采取防渗措施，通过过程阻断，降低对地下水的污染影响。 3）分区防控 ①厂区和生产车间地面均进行硬化； ②沉淀池等厂内池体进行防渗； ③项目污水经沉淀、压滤处理后，合理处置，不外排。 4）污染物削减： ①采取原料加工抑尘、物料运输覆盖、规范运输及车辆冲洗等措施，降低颗粒物等排放量； ②生产废水进入污水池+浓缩罐仓+清水池处理后循环使用，不外排，从源头削减水污染物排放量，降低地表漫流污染影响。 通过采取以上措施，可有效降低项目运行过程中对地下水环境产生的不良影响，项目建设对地下水环境影响较小。 （2）土壤环境影响分析 本项目为废旧资源加工项目，根据《环境影响评价导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅲ类项目。本项目位于平顶山市鲁山县让河乡头道庙村，周边主要为周边主要为矿区，生产区周边50m内无耕地、居住区等土壤环境敏感保护目标，土壤环境敏感程度为不敏感。本项目占地面积33335m2，属于小型项目。按《环境影响评价导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4土壤环境影响评价工作等级划分，本项目不需开展土壤环境影响评价工作。 运营期生产过程及道路运输过程中产生少量颗粒物排放，降落至项目厂区、道路沿线及厂区周边，厂区、车间地面进行硬化，同时运营期采取设备及厂房封闭、设置袋式除尘器、洒水抑尘、车辆冲洗、物料运输过程覆盖、规范运输等措施，可有效降低物料加工过程中大气沉降或洒落地表对土壤造成的污染影响。 同时，土壤对污染物有一定的净化作用，主要原理为： ①由于土壤中含有各种各样的微生物与土壤动物，对外界进入土壤的各种物质都能分解转化。 ②由于土壤中存在有复杂的土壤有机胶体与土壤无机胶体体系，通过吸附、解吸、代换等过程，对外界进入土壤中的各种物质起着“蓄积作用”，使污染发生形态变化。 ③土壤是绿色植物生长的基地，通过植物的吸收作用，土壤中的污染物质发生迁移转化的作用。 通过上述原理，污染物在土壤中可通过挥发、扩散、分解等作用，逐步降低污染物浓度，减少毒性或被分解成无害的物质；经沉淀、胶体吸附等作用可使污染物发生形态变化，或通过生物降解与化学降解，污染物变为毒性较小或无毒性，甚至有营养的物质，有些污染物在土体中还会被分解。 本项目运营期主要污染物为颗粒物，通过对产生的废物进行合理的治理和回用，以尽可能从源头上减少污染物排放，厂区和生产车间均进行地面硬化，沉淀池等厂内池体均进行防渗处理，通过采取以上措施，可有效降低项目运行过程中对土壤环境产生的不良影响，同时经过土壤的净化作用，项目建设对土壤环境影响较小。 6、运营期生态环境影响分析 本项目为新建项目。本项目拟利用采区荒地建设年处120万吨废矿石综合利用项目，周边主要为矿区，属于人工生态系统，不存在敏感生态物种。 本项目运营期对废石场堆存的废石挖取后形成的裸露地面及时进行覆盖，并且在恢复土地区域覆盖黄土，然后在黄土上面覆盖腐植土，种植绿草树木，进行植被恢复，根据《平顶山市乾利非金属材料开发有限公司鲁山县东银洞沟硅灰石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》具体工作内容如下：（1）根据适宜性评价结果，废石场平台复垦为有林地，面积1.6692hm2。边坡复垦为其他林地，面积0.3308hm2。（2）根据复垦类型，在废石场平台覆土40cm，所需土方来自表土堆场。（3）废石场植被重建以乔木形成林网，乔木林网内播撒草籽。乔木选用根系发达、有助于吸收水分与养分的刺槐、侧柏，草种应选用生长快、耐旱、耐瘠薄、根系发达、固土作用大的白羊草。苗木选择2年生一级苗，株高2-3m。穴状整地，种植穴的规格为0.8m×0.8m×0.8m。采用刺槐和侧柏间栽，株行距为2m×2m，种植密度为2500株/hm2，林间撒播草籽，草籽撒播标准为20kg/hm2。（4）由于废石场边坡坡度较大，表面无法自然附着土壤，仅在边坡坡脚位置种植爬山虎来护坡。采用穴栽种植，栽植密度2株/m，在坡脚位置凿穴0.4×0.4×0.4。（5）管护工作主要包括植物抚育、浇水以及施肥三种措施。①根据当地草地管护经验，一般每30hm2指派一个专门的管护工人，管护工作内容包括除草、浇水、修枝、施肥、喷药，管护时长为3年；②植被抚育管理：a、后期植被抚育管理包括喷水养护、追施肥料、病虫害防治、防寒防冻措施、防除有害草种与培土补植，并在适合的季节进行疏林或间伐；b、对坡度大、土壤易受冲刷的坡面，暴雨后要认真检查，必要时进行补种，尽快恢复原来平整的坡面以及植被覆盖；c、复垦后需根据人工配置植物生长情况适当补种其他植物，增加区域生物多样性。 通过采取上述措施后，本项目建设运行对周围生态环境影响较小。 7、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险，有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏、爆炸和火灾，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率达到可接受水平，损失和环境影响达到最小。 7.1环境风险潜势初判 本项目在生产过程中使用的原辅料中不含有毒有害化学品，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目没有重大环境风险源。项目Q值＜1，环境风险潜势为Ⅰ，可开展简要分析。 7.2环境风险识别 本项目运营期产生的废气污染物主要为颗粒物，产生的废水主要为生活污水和洗砂废水。生产过程中产生的固废主要为除尘器收集颗粒物、沉淀池底泥及员工产生的生活垃圾。其中除尘器收集颗粒物和沉淀池底泥及时外运售给烧结砖厂生产使用；生活垃圾分类收集后送往垃圾中转站。经分析，本项目生产过程中不涉及的危险物质。 项目运营期可能产生的环境事件情景为：废水处理设施、废气环保设施故障造成的污染物事故排放引起的环境污染。 7.3环境风险分析 （1）项目废气处理系统在正常运营情况下可确保废气的达标排放，一旦出现故障不能正常生产，势必造成外排废气的超标外排，外排污染物主要为颗粒物。 （2）项目生活污水和洗砂废水一旦发生泄露，未经处理的废水直接经四周地形流散，将对周边地表水环境产生影响。 7.4环境风险防范措施及应急要求 （1）建立健全安全环境管理制度 加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，减少风险发生的概率。所有从业人员应当掌握本职工作所需的安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施。 加强环境管理，健立健全各项环境管理制度，制定环境管理实施计划。加强对安全管理的领导，建立健全各项安全管理制度，如：岗位责任制、安全教育、培训制度；设备、管道等设施的定期检验、维护、保养、检修制度；以及安全操作规程等。 按照项目可能存在的环境风险事故，编写环境突发事故应急预案，并且制定相应的培训计划和演练计划。 （2）环境风险事故处置措施 评价要求定期对环保设施及生产设备进行检修；事故发生时，事故发现人在观测到环保设施发生故障后，发现人必须立即车间负责人，并寻找故障点，对故障点位采取检修、更换等应急措施，若短时间不能修复的，则对应的生产工序进行停产。 对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；矿区内沿道路修筑截排水沟，并且与矿区沉淀池相连，在发生泄漏时将废水引至沉淀池内，以确保事故水不会污染水体。 （3）环境风险应急预案 制定环境风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失，项目环境风险事故应急预案仅是企业整体事故应急预案的一个组成部分，严格的应急预案应当在项目建成试生产前编制完成，在项目投产运行过程中不断充实完善，且应急预案需要内容详细，便于操作。项目实施后，企业应自行编制或委托专业机构编制环境风险事故应急预案，组织专家评审，并报管理部门备案。 综上分析，本项目风险较小，经过本报告提出的防范、减缓和应急措施后可将风险程度降低到可接受水平。 8、电磁辐射 不涉及。 9、环保投资及竣工验收 本项目总投资500万元，环保投资139.4万元，占总投资的27.88%。 表4-10 本项目环保投资及竣工验收一览表 序号; 项目; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资（万元）. 1; 废气; 废石回采过程中废石装卸起尘; 设置2台雾炮装置，开采作业时打开进行洒水降尘；开采作业面上沿使用防尘网进行遮盖，减轻风力起尘；运输车辆禁止超载，并严密遮盖；减速慢行，禁止鸣笛，并且禁止夜间运输。回采后，在恢复土地区域覆盖黄土，然后在黄土上面覆盖腐植土，种植绿草树木，改造成为绿地; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 3. 原料装卸; 所有物料进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，并在车间上方设置喷淋洒水装置; /; 10. 原料仓C1上料、给料机A1、鄂破机A2; 封闭车间内对破碎设备二次封闭，并在原料仓和给料机进料口、鄂破机进出料口配备集尘罩收集颗粒物，然后引至袋式除尘器对产生的颗粒物进行处理，处理后达标后通过1根15m高排气筒排放; 1台; 60. 原料仓C2上料、给料机A3、鄂破机A4、地下料仓C3; 封闭车间内对破碎设备二次封闭，并在原料仓和给料机进料口、鄂破机进出料口配备集尘罩收集颗粒物，然后引至袋式除尘器对产生的颗粒物进行处理，处理后达标后通过1根15m高排气筒排放; 1台. 圆锥破A5; 封闭车间内对破碎设备二次封闭，并在圆锥破进出料口配备集尘罩收集颗粒物，然后引至袋式除尘器对产生的颗粒物进行处理，处理后达标后通过1根15m高排气筒排放; 1台. 物料输送、中转; 物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，产尘经封闭集气管道抽吸至就近袋式除尘器处理; /; 4. 运输扬尘; 厂区道路硬化并及时清扫洒水；依托厂区现有洗车设施; 1套; /. 2; 废水; 生活污水; 依托矿区现有化粪池（1座，30m3）处理后定期清掏用作农肥; 1座; 综合利用，不外排; /. 车辆冲洗废水; 依托矿区现有沉淀池（1座，40m3）处理后循环利用; 1座; 循环使用，不外排; /. 洗砂废水、湿式筛分废水; 经污水池（1座，400m3）+浓缩罐仓（2座，800m3）+清水池（1座，500m3）沉淀处理后循环使用; 1套; 循环使用，不外排; 45. 初期雨水; 经初期雨水收集池（1座，450m3）收集后用于洒水降尘; 1座; 综合利用，不外排; 3. 3; 噪声; 隔声降噪、基础减震等; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 1.5. 4; 一般固废; 除尘器收集颗粒物; 集中收集后与压滤泥饼一起及时外运售给烧结砖厂生产使用; /; 合理处置，不外排; /. 压滤泥饼; 压滤机压滤处理后暂存于泥饼暂存区（1座，100m2），压滤后及时外运售给烧结砖厂生产使用土; 1座; 合理处置，不外排; 12. 生活垃圾; 垃圾桶收集后由环卫部门清运; /; 合理处置; 0.1. 铁磁性杂质; 收集后外售; /; 合理处置，不外排; /. 危险固废; 废机油; 密闭容器收集暂存于危废暂存间（1座，5m2），定期交由有资质单位进行处理; 1座; 安全处置，不外排; 0.8. 合计; 139.4. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废石回采过程中废石装卸 | 颗粒物 | 设置2台雾炮装置，开采作业时打开进行洒水降尘；开采作业面上沿使用防尘网进行遮盖，减轻风力起尘；运输车辆禁止超载，并严密遮盖 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  | 原料装卸 | 颗粒物 | 所有物料进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，并在车间上方设置喷淋洒水装置 |  |
|  | 原料仓C1上料、给料机A1、鄂破机A2 | 颗粒物 | 封闭车间内对破碎设备二次封闭，并在原料仓和给料机进料口、鄂破机进出料口配备集尘罩收集颗粒物，然后引至袋式除尘器对产生的颗粒物进行处理，处理后达标后通过1根15m高排气筒（DA001）排放 |  |
|  | 原料仓C2上料、给料机A3、鄂破机A4、地下料仓C3 | 颗粒物 | 封闭车间内对破碎设备二次封闭，并在原料仓和给料机进料口、鄂破机进出料口配备集尘罩收集颗粒物，然后引至袋式除尘器对产生的颗粒物进行处理，处理后达标后通过1根15m高排气筒（DA002）排放 |  |
|  | 圆锥破A5 | 颗粒物 | 封闭车间内对破碎设备二次封闭，并在圆锥破进出料口配备集尘罩收集颗粒物，然后引至袋式除尘器对产生的颗粒物进行处理，处理后达标后通过1根15m高排气筒（DA003）排放 |  |
|  | 物料输送、中转 | 颗粒物 | 物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，产尘经封闭集气管道抽吸至就近袋式除尘器处理 |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 厂区道路硬化并及时清扫洒水；依托厂区现有洗车设施 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD BOD SS NH3-N | 依托现有化粪池 | 定期清掏用作农肥，不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 依托现有沉淀池 | 循环利用，不外排 |
|  | 洗砂废水、湿式筛分废水 | SS | 污水池+浓缩罐仓+清水池 | 循环利用，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水收集池 | 综合利用，不外排 |
| 声环境 | 各生产设备 | 噪声 | 减震基础，车间隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①除尘器收集颗粒物收集后与压滤泥饼一起及时外运售给烧结砖厂生产使用；②压滤机压滤处理后暂存于泥饼暂存区，压滤后及时外运售给烧结砖厂生产使用土；③生活垃圾收集后定期交由当地环卫部门统一清理；④铁磁性杂质收集后外售；⑤废机油暂存于危废暂存间，交由有资质单位进行处理，危险废物在厂内收集和转运执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其 2013 年修改单和《危险废物转移联单管理办法》有关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对产生的废物进行合理的治理和回用，以尽可能从源头上减少污染物排放；生产废水进入污水处理系统处理后回用生产，不外排；厂区和生产车间均进行地面硬化，沉淀池等厂内池体均进行防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | ①施工期不得安排在雨天进行，防止雨水对工地冲刷造成水土流失，同时在项目适当位置进行绿化补偿；②运营期对废石场堆存的废石挖取后形成的裸露地面及时进行覆盖，并且在恢复土地区域覆盖黄土，然后在黄土上面覆盖腐植土，种植绿草树木，进行植被恢复。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①各污水储存池采取防渗措施，周边地面硬化处理；②设备、管道等设施的定期检验、维护、保养、检修 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境管理机构及明确职责；②建设单位应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序，同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受环保部门的日常监督；③制定环境监测计划：有组织废气、无组织废气每年检测一次，噪声每季度监测一次；④按照相关规范要求设置标准化监测孔。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家有关产业政策，选址合理。评价认为，项目采取的污染防治措施有效、可行，建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，各项污染物可实现达标排放或合理处置，项目建设对区域环境质量影响可以接受。因此，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 2.9871t/a | / | 2.9871t/a | +2.9871t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | NOx | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集颗粒物 | / | / | / | 296.41t/a | / | 296.41t/a | +296.41t/a |
|  | 压滤泥饼 | / | / | / | 222278.48t/a | / | 222278.48t/a | +222278.48t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.6t/a | / | 1.6t/a | +1.6t/a |
|  | 铁磁性杂质 | / | / | / | 5.2t/a | / | 5.2t/a | +5.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图附件

附图：

附图1   项目地理位置示意图

附图2   项目周边环境示意图

附图3   厂区平面布置示意图

附图4   车间平面布置示意图

附图5   项目周边环境现状照片

附件：

附件1   委托书

附件2   企业投资项目备案证明

附件3   营业执照

附件4   平顶山市乾利非金属材料开发有限责任公司年产20万吨硅灰石（露天矿）项目环评批复

附件5   执行标准意见

附件6   采矿许可证

附件7   安全生产许可证

附件8   鲁山县国土资源局出具的情况说明

附件9   鲁山县瀼河乡人民政府出具的情况说明

附件10  勘测定界图

附件11  测量报告

附件12  采矿权出让收益评估报告

附件13  资源税缴纳票据

附件14 《<河南省平顶山市乾利非金属材料开发有限公司鲁山县东银洞沟硅灰石矿生产勘探报告>矿产资源储量评审意见书》（豫储评（地）字[2021]16号）、《关于<河南省平顶山市乾利非金属材料开发有限公司鲁山县东银洞沟硅灰石矿生产勘探报告>矿产资源储量评审备案的复函》（平自然资储备字[2021]11号）

附件15  《矿产资源储量评审备案信息表》

附件16   检测报告

附件17   承诺书