鲁环监表〔2022〕15号

关于鲁山县鑫辉农林开发有限公司年产10万吨新型材料加工项目环境影响报告表的审批意见

鲁山县鑫辉农林开发有限公司：

你单位（统一社会信用代码：914104230594878733E）报送的由河南双辰环保工程有限公司编制的《鲁山县鑫辉农林开发有限公司年产10万吨新型材料加工项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）、专家评审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下:

一、该项目建设地址位于鲁山县梁洼镇八里坪村，项目拟建2条釉用新材料生产线，1条生产线建设在平顶山市欣华工贸有限公司现有厂房内，为一期工程，生产规模为5万吨/年；另外1条生产线建设在鲁山县建业石料厂现有厂房内，为二期工程，生产规模为5万吨/年。本项目为一期工程，占地面积为11000平方米。总投资1500万元，其中环保投资155.5万元。

二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可行。该《报告表》格式规范，评价模式正确，对工艺、污染因子、污染物产排的分析基本清楚，提出的污染防治措施可行。从环保角度，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施、环保投资进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、项目在建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.废气防治措施：施工期要严格落实《蓝天工程行动计划》中的“6个100%”大气污染防治措施。运营期原料库密闭、地面硬化并设置喷干雾抑尘设施；产品料仓上方及包装机均设置覆膜袋式除尘器，生产线置于密闭车间内，上料、破碎、烘干、选粉、提升、包装等工序废气经带式除尘器处理达标后通过15米高排气筒排放；厂区门口设置车辆冲洗设施；厂区道路及车间地面硬化，及时清扫并洒水抑尘。

2.废水防治措施：初期雨水经雨水收集池收集后用于厂区洒水降尘；生产废水经浓缩罐加药+沉淀处理后回用于生产；车辆冲洗废水经经沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗；生活污水经化粪池处理好定期清涛用于农田肥田。

3.固体废物防治措施：袋式除尘器收集物、浓缩罐浓缩液压滤泥饼收集后作为产品定期外售；生活垃圾收集后交由环卫部门清运；废机油、废润滑油作为危险废物，收集后暂存于危废暂存间，按照危险废物转移联单制度定期交由有资质单位处置。

4.噪声防治措施：选用先进低噪声设备，生产线置于密闭车间内，通过采取基础减振、隔声、距离衰减等措施，确保噪声达标排放。

五、项目建成后，及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。

经办人：沈建俐                2022年5月23日