- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 凯通海湾加油站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2204-410423-04-01-897442 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王海彬 | 联系方式 | 13783208899 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市鲁山县汇源办事处幸福路与尧山大道交叉口东南 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ E：112 度55分52.4865 秒， N：33 度43分38.2748 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | F5265机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | “五十、社会事业与服务业”119“加油、加气站”“城市建成区新建、扩建加油站” |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 3500 | 环保投资（万元） | 141.02 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.03 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3205.78 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据平顶山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政﹝2021﹞10号）： “优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。” 本项目位于鲁山县汇源办事处幸福路与尧山大道交叉口东南，项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区。 根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为 20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 根据本项目所在地的实际情况，结合平顶山市生态红线分布图本项目所在地不在生态红线保护范围内，符合生态红线保护要求。 ②资源利用上线 本项目为社会事业与服务业，本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破当地资源上限，符合资源利用上限要求。 ③环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）2类标准要求；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求； 本项目附近地表水环境、声环境均能够满足相应的标准要求，鲁山县荣获全省“环境空气质量二级达标县”称号。”可知本项目所在区域空气环境质量良好；本项目运营期废气经废气处理措施处理后排放量较少，固体废物均能得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，生活污水经化粪池处理后，经污水管网排入鲁山县污水处理厂处理。项目运行后不会改变本地区的环境质量，符合环境质量底线要求。 ④环境准入负面清单 本项目为社会事业与服务业，位于鲁山县汇源办事处幸福路与尧山大道交叉口东南，根据平顶山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政﹝2021﹞10号）附件3平顶山市“三线一单”分区管控单元名单及《关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函﹝2021﹞121号）（附件2各县市区管控单元生态环境准入清单）可知，本项目不在鲁山县环境管控单元负面清单内。 本项目所在区域涉及的环境管控单元生态环境准入条件如下表： 表1-1 平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单要求 综上所述，本项目符合生态环境准入要求。综上所述，本项目建设内容符合“三线一单”的相关要求。 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目情况; 符合 情况. ZH41042310001; 鲁山县生态保护红线; 下汤镇、库区乡、瓦屋乡、 土门办事处、 赵村乡、尧山镇、四棵树 乡、团城乡、 熊背乡; 优先保护 单元; 空间布局约束; 1.按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。 现有的不符合以上要求的活动应限期退出或关停。; 本项目位于鲁山县汇源办事处幸福路与尧山大道交叉口东南，不在鲁山县生态保护红线内。; 符合. ZH41042310002; 鲁山县水优先保护区; 辛集乡、马楼乡、磙子营 乡、瀼河乡， 董周乡，库区乡，鲁阳办事处，汇源办事处; 优先保护单元; 空间布局约束; 1.禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。（确需审批的应征求市级以上生态环境部门意见）。 2.自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；自然保护地核心保护区外的其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目位于鲁山县汇源办事处幸福路与尧山大道交叉口东南，不在饮用水水源保护区内，不在自然保护地。; 符合. ZH41042310003; 鲁山县一般生态空间; /; 优先保护单元; 空间布局约束; 1.风景名胜区、地质遗迹保护区等范围内内禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等影响保护对象的活动。 2.禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 3.限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能、栖息地等的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。 4.已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。 5.旅游项目应按照国家的法律法规进行设立、建设和运行。; 本项目位于鲁山县汇源办事处幸福路与尧山大道交叉口东南，属于社会事业与服务业，不进行采矿，同时也不在饮用水水源保护区内，不进行各种损害生态系统水源涵养功能、栖息地等的活动。; 符合. ZH41042320002; 鲁山县城镇重点单元; 露峰街道，鲁 阳办事处、琴 台办事处、汇 源办事处; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁。 2.禁止新建、改建及扩建高耗能、高排放项目。禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。; 本项目位于鲁山县汇源办事处幸福路与尧山大道交叉口东南，为加油站建设项目，不产生恶臭气体，不属于高耗能、高排放目。; 符合. 污染物排放管 控; 1.优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。 2.禁燃区内禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 3.禁止燃放鞭炮、燃烧垃圾。; 本项目为加油站建设项目，无货物运输车辆，不属于高耗能、高排放目。; 符合. ZH41042330001; 鲁山县一般管控单元; /; 一般 重点 管控 单元; 空间布局 约束; 1.原则禁止新增尾矿库。 2.新建涉VOCs排放的工业企业应从原辅材料和污染治理方面从严要求，原辅材料采用国家规定标准的原料，VOCs治理采用两种以上治理设施串联使用，VOCs排放必须达标排放。 3.新建或扩建城镇污水处理厂必须满足或优于一级A标准。; 本项目为加油站建设项目，外售的汽油、柴油均符合国家标准，同时安装油气回收装置，减少有机废气的排放。; 符合. 污染物排 放管控; 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2.禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。涉重金属废水零排放，可外排废水重 金属污染因子不得检出。 3.涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。 4.禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。; 本项目为加油站建设项目，外售的汽油、柴油、均符合国家标准。本项目废水主要为生活污水、站区地面清洗废水及洗车废水，经处理后进入城镇污水管网。; 符合. 环境风险 防控; 1.加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范水环境污染风险。 2.按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 本项目生活污水经化粪池处理后进入城镇污水管网。站区地面清洗废水及洗车废水经油水分离器+沉淀池处理后进入城镇污水管网。生活垃圾交由环卫部门处理，不进行垃圾填埋。; 符合. 资源开发 效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 生活污水经化粪池处理后经管道进入鲁山县污水处理厂进一步处理。站区地面清洗废水及洗车废水经油水分离器+沉淀池处理后进入经管道进入鲁山县污水处理厂进一步处理。; 符合. 3、与河南省生态环境保护委员会办公室文件《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）相符性分析 2022年4月3日，《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-2 与豫环委办﹝2022﹞9号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 河南省 2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目施工期主要为办公房、油罐区、加油罩棚的建设，施工过程中严格依照大气污染防治攻坚战实施方案要求进行施工，减少施工扬尘产生。; 相符. 26.加大油品储运销全过程VOCs管控力度。提升油品 VOCs综合管理水平。2022年5月底前， 各省辖市生态环境部门开展辖区内汽油储油库、加油站和油罐车全覆盖专项行动，确保全省汽油储油库、加油站和油罐车油气回收装置稳定正常运行；2022年5月底前，各省辖市生态环境部门对辖区内所有汽油储油库、加油站和20%以上的油罐车开展监督性抽测，对未按规定安装并正常使用油气回收装置的，依法严厉查处。对汽车罐车密 封性能定期检测，严厉查处在卸油、发油、运输、停泊过程中破坏汽车罐车密闭性的行为。探索实施分市分时段精准调控汽油(含乙醇汽油)夏季蒸气压指标。力争2022年年底前，基本建成全省油气回收在线信息系统平台。(省生态环境厅牵头，省商务厅、市场监管局、交通运输厅参与，各级政府负责落实); 本项目汽油、柴油采用埋地双层罐暂存，同时配套安装油气回收装置，减少有机废气的排放。本项目建成后运营期定期进行检测。. 27.强化VOCs日常监管。加强臭氧污染天气下的挥发性有机物排放管理， 指导涉VOCs污染物排放企业妥善安排生产计划，在夏季减少开停车、放空、开釜等操作。涉VOCs防腐、防水、防锈等涂装作业及大中型装修、外立面改造、道路划线、沥青铺设等施工作业，应当避开臭氧污染易发的高温时段。加强非正常工况废气排放管理，钢铁、焦化、医药、石化、化工等重点行业企业应提前向当地生态环境部门报告开停车、检维修计划，火炬、煤气放散管应安装引燃设施，配套建设燃烧温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，排放废气热值达不到要求时应及时补充助燃气体。(省生态环境厅牵头，省工业和信息化厅、住房城乡建设厅、交通运输厅参与，各级政府负责落实); 本项目汽油、柴油采用埋地双层罐暂存，同时配套安装油气回收装置。本项目建成后运营期定期进行检测.; 相符. 河南省2022 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成国家下达的和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外），南水北调中线工程丹江口水库陶岔取水口水质稳定达到II类。; 本项目生活废水、地面清洗废水与洗车废水经管道进入鲁山县污水处理厂进一步处理。对地表水环境影响较小。; 相符. 4、饮用水源地相符性分析 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文﹝2021﹞72号）可知，与本项目所在区域有关的饮用水水源保护区调整内容如下： （一）关于调整平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000m的河道管理范围区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米——湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500m以内的区域。 （二）关于调整鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝至上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500m以内的区域。 本项目位于鲁山县汇源办事处幸福路与尧山大道交叉口东南。项目选址同鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区的位置关系：本项目位于昭平台水库下游，位于沙河北侧约1130m处。根据以上保护区划可知，本项目选址不在平顶山市划定的平顶山市鲁山县昭平台水库一级、二级和准保护区范围内，符合平顶山市鲁山县饮用水源地规划要求。 11、规划相符性分析 本项目位于鲁山县汇源办事处幸福路与尧山大道交叉口东南，根据鲁山县国土资源局出具的不动产权证书可知（见附件3），鲁山县凯通商贸有限公司该项目拟占地用途为其他商服用地。根据鲁山县自然资源局出具的建设用地规划许可证可知（见附件4），鲁山县凯通商贸有限公司该项目用地用途为加油加气站用地，本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。 12、平面布局合理性分析 本项目位于鲁山县汇源办事处幸福路与尧山大道交叉口东南，站区北侧为尧山大道，站区由北往南，依次为站去出入口、加油区、站房。该站区出入口、加油区均位于站区北侧，临近尧山大道，方便外来车量加油。同时储罐区位于罩棚加油区地下，布局紧凑，减少占地。卸油口位于站区东南角，远离人流区域，便于卸油。 综上可知，项目平面布局较为合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目基本概况 鲁山县凯通商贸有限公司拟投资3500万元，在平顶山市鲁山县汇源办事处幸福路与尧山大道交叉口东南，建设凯通海湾加油站建设项目。项目东侧为闲置用地，东侧180m处为鲁山县兴源高级中学；北侧20m处为尧山大道，北侧80m处为白果树村，东北侧200m处为鲁山县人民医院（新院址），西侧为闲置用地，西北侧50m处为一临时果园看护房。 - 项目组成及设计规模 本项目占地面积3250.78m2，主要建设加油棚、罐区、站房、洗车装置等，站房（含公厕）建筑面积396平方米，罩棚建筑面积299.38平方米。项目主要建设5座埋地双层卧式储油罐，其中3座20m3汽油罐，2座30m3柴油罐。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）第3.0.9条中加油站等级划分的规定，本项目油罐总容积为90m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），项目属于三级加油站。 项目主要建设内容见表2-1，平面布局图见附图三。 表2-1 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 站房; 2F，占地面积200m2，建筑面积396m2。1F布置营业厅（内设便利店），公厕、配电室，发电机室；2F设置有办公室等; 砖混结构，发电机室放置移动小型柴油发电机，用于站区停电时使用. 加油罩棚; 建筑面积299.38m2，投影面积598.76m2; 钢网架结构，彩钢顶棚. 储罐区; 油罐区位于罩棚下，占地面积约150m2，埋地双层卧式储油罐5座，其中汽油罐3座20m3；柴油罐2座30m3。; 地埋. 洗车区; 位于站房西侧，占地面积约30m2。; 自动洗车装置. 公用工程; 给水工程; 城市供水管网; /. 排水工程; - 1、职工生活及流动人员盥洗废水经化粪池处理后，经污水管网收集后，排入鲁山县污水处理厂，进一步处理。 - 2、站区地面清洗废水及洗车废水经油水分离器+沉淀池处理后，经管道进入鲁山县污水处理厂进一步处理。; /. 供电工程; 市政电网供给; /. 供暖、制冷; 空调供暖、制冷; /. 环保工程; 废气; 二次油气回收装置; /. 废水治理措施; 化粪池1座，容积10m3; /. 油水分离器+三级沉淀池，40m3; /. 固废处理工程; 设置垃圾桶6个; /. 3、项目主要经济技术指标 该项目总投资3000万元，项目主要技术经济指标见表2-2。 表2-2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总投资; 万元; 3500; 自筹. 2; 加油量; 汽油; m3/a; 800; 外购. 柴油; m3/a; 200. 3; 年工作日; 天; 365; 24小时工作制. 4; 劳动定员; 人; 8; 不在项目区内食宿. 5; 总占地面积; m2; 3205.78; /. 4、项目主要设备使用情况 该项目主要设备详见表2-3。 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 汽油储罐; 20m3; 个; 3; 地埋双层储油罐. 2; 柴油储罐; 30m3; 个; 2; 地埋双层储油罐. 3; 汽油/柴油加油机; /; 台; 6; 四枪式. 5、项目主要消防设施情况 该项目加油站规模为三级加油站，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的要求需配备一定数量的消防设施，配消防设施一览表见表2-4。 表2-4 消防设施一览表 序号; 配置场所; 名称; 型号; 数量. 1; 加油区; 干粉灭火器; 2*MFZ-ABC8; 6个. 干粉灭火器; 2*MFZ-ABC5; 6个. 干粉灭火器; MFT-35; 1个. 2; 地下储油罐卸油区; 石棉灭火毯; 1m×1m; 5个. 消防沙; /; 2m3. 消防铲; /; 3把. 消防桶; /; 4个. 3; 消防器材室; 干粉灭火器; MFT/ABC50; 1台. 4; 站房; 干粉灭火器; 2*MFZ-ABC5; 4个. 6、劳动定员及工作制度 项目建成后劳动定员8人，员工均不在站区内食宿。年工作365天，两班制。 7、能源供给与给排水 （1）供电 本项目用电市政电网供应，供应加油站内经营、办公用电，年用电量约3000kW•h。 （2）供水 本项目用水由城市供水管网供水提供，年用水量为2150.58m3/a，主要为职工办公生活用水、顾客用水（计入生活用水）、洗车用水、地面清洗用水及站区绿化洒水。 （3）排水 本项目职工生活废水由化粪池收集暂存后，经污水管网排入鲁山县污水处理厂处理；站区地面清洗废水及洗车废水经油水分离器+沉淀池处理后进入经管道进入鲁山县污水处理厂进一步处理。加油站排水采用雨污分流制，雨水经地面汇集后，经站内雨水管道排入站外道路雨水管网。 本项目用、排水平衡图： 图1 本项目水平衡图 m3/d （4）采暖、用热、用冷、通风等 采用冷暖空调通风，夏季制冷，冬季采暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工艺流程 项目施工期主要为埋地储罐池的建设，双层油罐安装、管路铺及加油机安装，站房及罩棚的建设，设施工期为2个月，包括地基挖方、基础施工、储罐区地面硬化施工及管线安装和绿化等扫尾工程。 施工期各环境要素污染物大致如下： （1）大气污染源 ①施工扬尘 施工期的大气污染源主要有：施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）装卸、运输、堆砌过程以及开挖砌土、运输过程中造成扬起和洒落；土地施工开挖机、车辆运输、施工机械走行车道所带来的扬尘。 施工期有少量的地面扬尘产生，故在风速大于四级时应停止挖、填方等工程作业；在连续晴天又起风的情况下，对弃土表面洒水；本评价要求建设方在施工过程中应对临时堆放的泥土、易引起尘土的露天堆放的原材料采取覆盖措施；对运输车辆采取覆盖措施；混凝土搅拌站封闭作业，道路进行硬化处理。 ②汽车尾气 汽车尾气则主要来源于各种施工机械和运输车辆，造成局部范围内的TSP、NO2、HC等大气污染物增加。该类废气排放点多且分散，属无组织排放；同时，受施工方式，设备等因素的制约，产尘的随机性、波动性也较少。 （2）水污染源 施工过程产生的废水主要是施工废水和施工人员生活污水。 ①施工废水：主要为地表开挖、主体工程施工产生的泥浆废水和各种施工机械设备和运输车辆产生的清洗废水。 ②生活污水：主要为施工人员产生的生活污水，施工人员不在厂区食宿，项目施工人员以15人计，每人每天生活用水量以20L计，排放率为80%，则施工现场每天的生活污水产生量为0.24m3/d。主要为清洗废水，主要污染因子为COD、BOD、SS和氨氮等。 （3）噪声污染源 施工期的噪声主要来自施工设备产生的机械噪声和运输车辆的交通噪声。 （4）固体废弃物 施工期产生的固体废弃物主要为装修过程中废弃装修物料和施工人员生活垃圾。装修过程中产生的废弃装修物料经回收利用后，送环卫部门统一清运至指定场所集中处理。 施工高峰期施工人员约15人，生活垃圾按0.5kg/人d计，日产生量约为7.5kg/d，则施工期生活垃圾总产生量为0.45t。生活垃圾必须全部集中收集后由当地环卫部门统一清运处理，不得乱堆乱放，以避免对项目厂址周围环境造成污染影响。 - 2、营运期工艺流程 （1）工艺流程图 图2 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 项目营运期主要工艺为卸油、储存、加油，主要产生废水、废气、固废及噪声等污染物。项目采用双层埋地式储油罐。 （1）卸油：由油罐车送至加油站，通过密闭卸油口、经管道送至埋地油罐。卸油口集中设置，卸油管口设快速接头及闷盖。油罐车卸油软管与油罐卸油口处卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油的油罐车到达站内卸油区后，在卸油口处附近停稳熄火，将软管与卸油快速接头连接，接好静电接地装置，静止几分钟后，打开卸油管上的球阀开始卸油。油品卸油完成后，关闭球阀，拆除连通软管，将连通软管内残留的油流入油桶内，锁上卸油接口的盖，拆除静电接地装置。 （2）加油：潜油泵将油送至加油机，通过油枪软管加至汽车油箱。通过潜油泵把油品从油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经过油枪加到汽车油箱中。加油油气回收：汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用加油机内油气回收泵经油气回收管线送至低标号油罐内。 （3）汽油油气回收装置说明。 油气回收：本项目汽油设置一次、二次密闭式油气回收装置。 一次油气回收（卸油油气回收）：在油罐与槽车之间增设一条油气回收管线，其接口上设置手动球阀。由于油本身的挥发性，油气将沿着管道回至槽车内，从而实现油气回收。油罐卸油油气回收装置：油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到油罐车内，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油罐车与油罐连通，卸车过程中，油罐车内部的油通过卸车管线进入油罐，油罐的油气经过气相管线输回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库处理。即：汽油配送罐车卸油时，将产生的油气通过密闭方式收集到罐车内的系统。 二次油气回收（加油油气回收）：给车辆油箱加注汽油时，将产生的油气通过密闭方式收集进入埋地油罐的系统。 图3 一次油气回收（加油油气回收）系统 图4 二次油气回收（卸油油气回收）系统 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目。经现场调查，项目拟建厂址为闲置用地，不存在原有污染物问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 （1）区域环境空气质量 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准及修改单要求。 本项目选址位于平顶山市鲁山县瀼河乡石佛寺村，根据2022年4月28日鲁山县人民政府发布的《鲁山县2022年政府工作报告》：“（七）大力强化生态建设 ……深入打好污染防治攻坚战，加强土壤、空气污染源头治理，PM10、PM2.5同比分别降低15.7%、19.5%，空气优良天数达282天，均超额完成市定任务，我县荣获全省“环境空气质量二级达标县”称号。”，可知本项目所在区域空气环境质量良好。 （2）特征因子现状 - 为了了解本项目区特征大气因子现状，建设单位委托河南宜信检测技术服务有限公司对本项目所在地当季主导风向下风向（位于本项目东北侧白果树村）进行了检测，检测时间为2022年5月2日～4日，检测结果如下表： 表3-1 非甲烷总烃质量现状统计结果表 单位：mg/m3 监测点; 监测因子; 取样时间; 浓度范围; 标准限值; 标准指数范围; 超标率（%）; 超标倍数. 白果树村; NMHC; 1小时平均; 0.23~0.36; 2.0; 0.115~0.180; 0; /. 由上表的数据可知，本项目区特征因子的非甲烷总烃（NMHC）质量现状监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关内容（非甲烷总烃环境质量标准取2.0mg/m3）。 二、地表水环境 距离本项目最近的地表水体为项目东北侧约280m处的白果树河，白果树河向东南汇入沙河。本项目营运后生活污水经化粪池处理后，经污水管网排入鲁山县污水处理厂处理；站区地面清洗废水及洗车废水经油水分离器+沉淀池处理后进入经管道进入鲁山县污水处理厂处理。按当地地表水功能区域要求，沙河为III类水体。为了解项目区域地表水体的水质现状，本次评价引用平顶山市（2020年度）中沙河关庙杜断面（位于项目区下游约12.1km）考核断面监测数据，统计结果详见下表。 监测统计结果见下表3-2。 表3-2 区域水质现状评价结果 单位mg/L（pH值除外） 监测 断面; 评价指标; pH; COD; NH3-N. 沙河 关庙杜断面; 年均值; 8.1; 12; 0.207. 标准指数; 0.55; 0.6; 0.207. 标准值; 6~9; 20; 1.0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 由上表可知，沙河关庙杜监测断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量较好。 三、地下水环境质量现状 据调查，项目所在区域应执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。本次评价采用河南宜信检测技术服务有限公司于2022年05月02日~03日对项目西北侧大郭庄村居民地下水井、项目东侧叶园村地下水环境检测的数据，检测数据见表3-3。 表3-3 地下水检测结果统计及评价 单位：mg/L，PH除外 检测时间、点位 检测因子; 2022.05.02; 标准; 检测结果. 大郭庄村地下水井; 叶园村地下水井. 检测值. K+; 0.87; 0.82; 0.61; 0.65; /; /. Na+; 25.2; 26.7; 35.4; 33.6; /; /. Ca2+; 75.7; 72.4; 81.5; 83.8; /; /. Mg2+; 29.7; 27.6; 26.9; 21.8; /; /. CO32-; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; /; /. HCO3-; 4.42; 4.78; 4.56; 4.82; /; /. Cl-; 49.4; 50.2; 44.9; 45.4; /; /. SO42-; 66.9; 65.5; 63.7; 62.5; /; /. pH; 7.2; 7.2; 7.3; 7.3; 6.5～8.5; 达标. 色度; ＜5; ＜5; ＜5; ＜5; ≤15; 达标. 嗅和（味）; 无; 无; 无; 无; 无; 达标. 浑浊度（NTU）; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ≤3; 达标. 总硬度; 330; 323; 342; 328; ≤450; 达标. 溶解性总固体; 647; 639; 663; 670; ≤1000; 达标. 硫酸盐; 82.6; 87.3; 83.3; 84.4; ≤250; 达标. 阴离子表面活性剂; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; ≤0.3; 达标. 耗氧量; 0.9; 0.8; 0.9; 0.9; ≤3.0; 达标. 氨氮; 0.21; 0.19; 0.20; 0.22; ≤0.50; 达标. 氯化物; 67.8; 65.6; 66.7; 66.3; ≤250; 达标. 氟化物; 0.164; 0.149; 0.167; 0.182; ≤1.0; 达标. 硝酸盐（以氮计）; 9.72; 9.86; 11.1; 10.5; ≤20.0; 达标. 苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; ≤10; 达标. 甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; ≤700 μg/L; 达标. 乙苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; ≤300 μg/L; 达标. 邻二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 三种加和≤500μg/L; 达标. 间（对）二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 水温(℃); 11.2; 11.2; 11.3; 11.2; /; /. 井深(m); 81.3; 90.5; /; /. 水位(m); 40.15; 45.63; /; /. 检测时间、点位 检测因子; 2022.5.03; 标准; 检测结果. 大郭庄村地下水井; 叶园村地下水井. 检测值. K+; 0.78; 0.86; 0.59; 0.67; /; /. Na+; 25.9; 31.8; 38.4; 33.0; /; /. Ca2+; 71.6; 74.1; 83.6; 85.1; /; /. Mg2+; 29.4; 24.3; 28.3; 25.1; /; /. CO32-; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; /; /. HCO3-; 4.93; 4.63; 4.87; 4.88; /; /. Cl-; 50.3; 51.8; 48.4; 47.8; /; /. SO42-; 65.7; 67.6; 64.3; 65.1; /; /. pH; 7.2; 7.2; 7.2; 7.2; 6.5～8.5; 达标. 色度; ＜5; ＜5; ＜5; ＜5; ≤15; 达标. 嗅和（味）; 无; 无; 无; 无; 达标. 浑浊度（NTU）; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ≤3; 达标. 总硬度; 346; 325; 347; 351; ≤450; 达标. 溶解性总固体; 626; 615; 673; 658; ≤1000; 达标. 硫酸盐; 82.5; 83.8; 86.7; 81.5; ≤250; 达标. 阴离子表面活性剂; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; ≤0.3; 达标. 耗氧量; 0.9; 1.0; 0.8; 1.0; ≤3.0; 达标. 氨氮; 0.19; 0.20; 0.18; 0.21; ≤0.50; 达标. 氯化物; 69.6; 67.4; 64.8; 62.4; ≤250; 达标. 氟化物; 0.159; 0.163; 0.185; 0.179; ≤1.0; 达标. 硝酸盐（以氮计）; 9.73; 9.88; 11.3; 10.7; ≤20.0; 达标. 苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; ≤10; 达标. 甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; ≤700 μg/L; 达标. 乙苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; ≤300 μg/L; 达标. 邻二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 三种加和≤500μg/L; 达标. 间（对）二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 水温(℃); 11.4; 11.4; 11.5; 11.5; /; /. 井深(m); 81.3; 90.5; /; /. 水位(m); 40.15; 45.62; /; /. 由表3-3检测结果，检测点地下水各检测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。说明项目区域地下水水环境现状良好。 四、声环境 项目选址位于平顶山市鲁山县汇源办事处幸福路与尧山大道交叉口东南，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据河南宜信检测技术服务有限公司对项目边界、北侧敏感点白果树村住户的声环境检测，本项目边界及敏感点噪声检测结果见下表。 表3-4 声环境检测结果一览表 单位：dB（A） 检测时间; 2022.05.02; 2022.05.03. 检测 点位; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 东厂界1#; 50; 42; 51; 40. 南厂界2#; 52; 42; 51; 41. 西厂界3#; 51; 41; 50; 42. 北厂界4#; 54; 44; 54; 43. 白果树村5#; 51; 42; 50; 41. 由检测结果可知，本项目边界及周边敏感点声环境检测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目所在区域声环境质量较好。 五、土壤环境 建设单位委托河南宜信检测技术服务有限公司于2022年5月02日对项目所在场地的土壤进行了现场采样及分析测试，设置1个土壤检测点：项目站区内（E：112.9438791°，N：33.7326258°）。检测结果见表3-5。 表3-5 项目土壤环境现状检测统计及评价结果表 单位：mg/kg 检测点位; 监测因子; 监测值; 标准值; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 是否达标. 项目站区 0-0.2m（时间：2022.05.02）; 砷; 9.64; 60; 0.1607; 0; 0; 是. 镉; 0.05; 65; 0.0008; 0; 0; 是. 六价铬; 未检出; 5.7; /; 0; 0; 是. 铜; 15; 18000; 0.0008; 0; 0; 是. 铅; 20.7; 800; 0.0259; 0; 0; 是. 汞; 0.052; 38; 0.0014; 0; 0; 是. 镍; 14; 900; 0.0155; 0; 0; 是. 四氯化碳; 未检出; 2.8; /; 0; 0; 是. 氯仿; 未检出; 0.9; /; 0; 0; 是. 氯甲烷; 未检出; 37; /; 0; 0; 是. 1，1-二氯乙烷; 未检出; 9; /; 0; 0; 是. 1，2-二氯乙烷; 未检出; 5; /; 0; 0; 是. 1，1-二氯乙烯; 未检出; 66; /; 0; 0; 是. 顺-1，2-二氯乙烯; 未检出; 596; /; 0; 0; 是. 反-1，2-二氯乙烯; 未检出; 54; /; 0; 0; 是. 二氯甲烷; 未检出; 616; /; 0; 0; 是. 1，2-二氯丙烷; 未检出; 5; /; 0; 0; 是. 1，1，1，2-四氯乙烷; 未检出; 10; /; 0; 0; 是. 1，1，2，2-四氯乙烷; 未检出; 6.8; /; 0; 0; 是. 四氯乙烯; 未检出; 53; /; 0; 0; 是. 1，1，1-三氯乙烷; 未检出; 840; /; 0; 0; 是. 1，1，2-三氯乙烷; 未检出; 2.8; /; 0; 0; 是. 三氯乙烯; 未检出; 2.8; /; 0; 0; 是. 1，2，3-三氯丙烷; 未检出; 0.5; /; 0; 0; 是. 氯乙烯; 未检出; 0.43; /; 0; 0; 是. 苯; 未检出; 4; /; 0; 0; 是. 氯苯; 未检出; 270; /; 0; 0; 是. 1，2-二氯苯; 未检出; 560; /; 0; 0; 是. 1，4-二氯苯; 未检出; 20; /; 0; 0; 是. 乙苯; 未检出; 28; /; 0; 0; 是. 苯乙烯; 未检出; 1290; /; 0; 0; 是. 甲苯; 未检出; 1200; /; 0; 0; 是. 间（对）二甲苯; 未检出; 570; /; 0; 0; 是. 邻二甲苯; 未检出; 640; /; 0; 0; 是. 硝基苯; 未检出; 76; /; 0; 0; 是. 苯胺; 未检出; 260; /; 0; 0; 是. 2-氯酚; 未检出; 2256; /; 0; 0; 是. 苯并［a］蒽; 未检出; 15; /; 0; 0; 是. 苯并［a］芘; 未检出; 1.5; /; 0; 0; 是. 苯并［b］荧蒽; 未检出; 15; /; 0; 0; 是. 苯并［k］荧蒽; 未检出; 151; /; 0; 0; 是. 䓛; 未检出; 1293; /; 0; 0; 是. 二苯［a，h］蒽; 未检出; 1.5; /; 0; 0; 是. 茚并［1，2，3-cd］芘; 未检出; 15; /; 0; 0; 是. 萘; 未检出; 70; /; 0; 0; 是. 苯; 未检出; 4; /; 0; 0; 是. 甲苯; 未检出; 1200; /; 0; 0; 是. 间二甲苯+对二甲苯; 未检出; 570; /; 0; 0; 是. 邻二甲苯; 未检出; 640; /; 0; 0; 是. 石油烃（C10~C40）; 未检出; 4500; /; 0; 0; 是. 检测结果表明，本项目站区设置的检测点位的各监测因子能够满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 (GB36600—2018)第二类用地筛选值。 六、生态环境 本项目选址位于平顶山市鲁山县汇源办事处幸福路与尧山大道交叉口东南，项目厂址周围以人工生态为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目为加油站项目，位于顶山市鲁山县汇源办事处幸福路与尧山大道交叉口东南。项目东侧为闲置用地，东侧180m处为鲁山县兴源高级中学；北侧20m处为尧山大道，北侧80m处为白果树村，东北侧200m处为鲁山县人民医院（新院址），西侧为闲置用地，西北侧50m处为一果园临时看护房。 具体保护目标见表3-7。 表3-7 项目主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 保护级别. E（°）; N（°）. 水环境; 白果树河; /; /; 东北; 280; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）类. 沙河; /; /; 南; 1130. 环境 空气; 白果树村; 112.930954; 33.729369; 北; 80; 《环境空气质量标准》二级标准（GB3095-2012）及修改单. 小郭庄; 112.934913; 33.730967; 东北; 305. 鲁山县兴源高级中学; 112.936479; 33.727041; 东; 180. 鲁山县交通执法局; 112.932992; 33.726504; 东南; 80. 鲁山县第一高级中学; 112.937863; 33.724058; 东南; 270. 兴源·未来悦小区（在建）; 112.927622; 33.726549; 西; 160. 鲁山县人民医院（新院址）; 112.927521; 33.729197; 西北; 200. 声环境; 白果树村; 112.930954; 33.729369; 北; 80; 《声环境质量标 准》（GB3096-2008）2类. 鲁山县兴源高级中学; 112.936479; 33.727041; 东; 180. 鲁山县交通执法局; 112.932992; 33.726504; 东南; 80. 兴源·未来悦小区（在建）; 112.927622; 33.726549; 西; 160. 鲁山县人民医院（新院址）; 112.927521; 33.729197; 西北; 200. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 施工期：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2标准; 颗粒物; 周边界外浓度最高点1.0mg/m3. 运营期：《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中附件2要求; 非甲烷总烃; 工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0 mg/m3. 本项目油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中规定的限值要求，具体要求如下： （1）加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。 （2）油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于 25g/m3，排放口距离地平面高度应不低于4m。. 废水; 项目生活污水经化粪池收集暂存后，经污水管网排入鲁山县利民城市污水处理厂（鲁山县污水处理厂）处理；站区地面清洗废水及洗车废水经油水分离器+沉淀池处理后进入经管道进入鲁山县污水处理厂（鲁山县污水处理厂）进一步处理；执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 噪声; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); LAeq; 70dB(A). 55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准; LAeq; 60dB(A). 50dB(A). 固体废物; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总量 控制 指标 | 废水：项目运营期产生的废水主要为生活污水、站区地面清洗废水及洗车废水；生活污水经化粪池收集暂存后，经污水管网排入鲁山县利民城市污水处理厂（鲁山县污水处理厂）处理；站区地面清洗废水及洗车废水经油水分离器+沉淀池处理后进入经管道进入鲁山县污水处理厂（鲁山县污水处理厂）进一步处理；总量控制指标纳入鲁山县利民城市污水处理厂，因此本项目不再进行核算COD，氨氮。 废气：本项目有机废气无组织排放量为0.16632t/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中5.2.1一般原则规定，无组织废气不许可排放量。目前仅钢铁行业应许可无组织颗粒物排放量，石化行业应许可挥发性有机物无组织排放量，本项目属于社会事业与服务业，故不再申请有机废气无组织排放量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 施工期的污染主要表现在4个方面：废气、废水、噪声、固废。 1、大气环境影响分析 - 施工扬尘 - 施工期扬尘是一个重要的大气污染因素。建设施工过程中因挖填方、建材（砂石、水泥）运输装卸、堆放、搅拌浇砌等作业，均会产生一定量的扬尘。经类比调查，如果每天洒水4~5次，可以使得扬尘量减少大约70%，扬尘污染距离可以缩小到20~50m。本项目与最近的环境空气敏感点距离为80m，距离较远，故项目施工期对其影响不大。 为保护周围环境敏感点不受项目施工环境的影响，建设单位应参照执行河南省生态环境保护委员会办公室文件《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）、平顶山市生态环境保护委员会办公室文件《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办﹝2022﹞19号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等文件中的相关规定，严格落实河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)》中的各类扬尘防治要求，将施工过程产生的大气污染降至最低。施工单位在施工过程中须达到以下指标要求： 所有建设工程施工（包括拆迁施工）现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。强化对土堆、沙堆、料堆、拆迁废物的监督管理。大型料堆场应建设密闭料仓与传送装置，露天堆放的必须全覆盖或建设自动喷淋装置。对长期堆放的废弃物，要采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂等措施。 施工期扬尘防治具体措施如下： 1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”； 2）施工现场必须做到“八个百分百”：即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%辆硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积1万平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。 ①建筑工地实行围挡全封闭施工，施工现场四周边界设置不低于1.8米的围挡，围挡由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，围挡下方设置不低于，20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。此外，不得对围挡从事喷漆等作业。 施工中建筑物应用围挡封闭，脚手架在拆除前，先将水平内、脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；要使用商品混凝土，不得进行现场搅拌；建材堆放点要相对集中，并采取覆盖措施，抑制扬尘量；定期对施工场地进行洒水抑尘，防止扬尘产生。 ②土石方、建筑垃圾、建筑材料不得露天堆放，水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，保证物料100% 围挡和覆盖，确保堆放物料不起尘。 ③本项目合理配备雾炮在场地平整等施工作业过程中对工作面进行喷雾洒水保证100%湿法作业； ④施工区域出口处设置套车辆冲洗装置对进出车辆进行冲洗； ⑤施工单位选用的土方或工地垃圾运输车辆，应当为自动密闭运输车辆；泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆，运输车辆须统一安装卫星定位装置并与公安交管部门联网，实现动态跟踪监管。 ⑥本项目选用先进的施工设备，企业选择正规企业供油，保证油品品质及车辆尾气达标排放。 ⑦建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗水池和定型化车辆自动冲洗装置，在通过车辆冲洗装置时，要慢速行驶，车辆不得大于5km/h，并按照地面划定的停车线停产，将车辆停放在最佳停车位上对车身和轮胎进行清洗处理，保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫、洒水，降低运输扬尘对周围环境空气的影响。 3）尽量缩短施工期，缩小施工影响范围，在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 4）限制车速、保持路面硬化和施工车辆、路面清洁； 5）采用商品混凝土浆，大大减少了水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响，同时还可减轻水泥搅拌机的噪声影响。 6）及时绿化及覆盖，对工程施工造成的裸露地面进行及时绿化或原貌恢复，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂。 7）持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；道路及施工场地要每天定期洒水， 抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70～80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP 污染距离可缩小到20～50m范围。 因此，施工期可通过清扫、洒水方式来减缓施工扬尘，洒水频次为每天4～5次。对施工临时占地的暂存土方进行了遮盖处理或喷洒抑尘剂。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。 建设单位通过采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围环境敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。施工扬尘影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失，不会对周围环境空气产生较大的影响。 （2）施工机械废气 各类燃油动力机械在场地开挖、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOx、SO2、THC等。此类污染物为无组织排放，项目施工期间使用大型机械的次数和数量都比较少，故此类废气排放量小，对环境影响不大。为进一步降低此类废气的排放，环评建议施工期间加强机械维护，提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。 综上，本项目施工期废气不会对周边环境造成太大影响。 2、水环境影响分析 施工期间废水主要是施工废水、施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工用水主要用于混凝土养护、建筑材料的保湿等施工工序，施工废水主要产生于混凝土养护、建筑材料的保湿等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。同时施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生油污染，在雨天时可能形成地表径流污染附近地表水水质和土壤，堆放的建筑材料若管理防护不当，被雨水冲刷时也会对周围地表水水质造成污染。 根据类比调查，项目施工废水产生约0.15m3/d，施工期约2个月，共产生废水9m3。经类比工程调查，施工废水悬浮物浓度为500~1000mg/L。项目施工期可在场区内建设临时沉淀池（容积1m3），施工废水通过临时沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，综合利用，不外排；即可节约用水，又可减少对环境的污染程度。 （2）施工区生活污水 施工区不设食宿，施工高峰期间人员约15人，生活污水主要为施工人员盥洗废水，会给周围环境造成一定程度的污染，产生不利影响。生活用水按20L/(人·d)计，则日用水量为0.3m3/d，污水排放系数取0.8，施工期生活污水的产生量约为0.24m3/d。施工期2个月，施工期生活污水最大排放量14.4m3，水质为COD50mg/L、NH3-N5mg/L、SS25mg/L。由于盥洗废水产生量较小，形不成地表径流，且水质较好，评价建议施工人员盥洗后废水经沉淀池（容积1m3）收集后用于场区地面降尘，不外排。项目施工期生活污水依托项目北侧白果树村化粪池处理，生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥。 评价认为，通过以上处理措施处理后，施工期废水不会影响当地地表水体功能。 3、声环境影响分析 本项目的建筑施工，将不可避免的会产生噪声。施工期噪声源很多，主要为机械噪声，由施工设备所造成，如挖土、运输升降等，多为点声源；其它在施工作业时还有零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声，多为瞬间噪声；而施工车辆进出的噪声属于交通噪声。 对于施工期噪声，有关施工单位应采取以下措施： ①应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪声施工机械和先进工艺进行施工，施工机械设备要加强保养和维护，保持良好的工况。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。 ②合理施工布局：施工场地布置时高噪声设备应尽量布置在地块中间，同时在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障或设置可移动的声屏障，以缓解噪声影响。 ③合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止高噪声机械在夜间、中午居民休息的时间进行作业。在距离敏感点较近时，应设置简易挡墙，隔离施工作业场地，且避免夜间施工。禁止高噪声设备在夜间施工，采取分段施工减少对交通的影响。对于距离居民较近的施工场所，应加强与周围居民沟通，公示施工时间及施工活动内容。同时应充分做好与沿线敏感点的协调工作。 ④控制声源，选择低噪声的机械设备，加强现场运输管理，对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 ⑤尽量避免多台高噪声施工机械联合作业，采取适当的封闭和隔声措施。 ⑥减少运输过程的交通噪声，选用符合国家当前标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入站区，尽量减少夜间运输量，限制车速，减少或杜绝鸣笛。 ⑦制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检查噪声防治措施的可靠性。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，力求将施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。预计采取以上措施后，本项目施工噪声不会对周边环境造成太大影响。 4、固体废弃物影响分析 固废主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 施工期间开挖产生的土石方，可用于项目区内地面平整、绿化等。尽管建筑垃圾并非有毒有害物质，若不能妥善处理，不仅影响站区卫生、占用土地、产生粉尘等问题，还成为风蚀的源头，且会影响施工单位及周围生活区的环境质量。应做到建筑废料及时清运，严禁置于项目区周围影响环境，同时应避免此类垃圾装卸、大风天气时产生的扬尘对环境的影响。施工期主要为站房及罩棚的建设、防渗池的建设、双层油罐的安装、管线及加油机的安装，施工期产生的建筑垃圾约为5t。能重新利用的分类收集后作为再生资源利用，其余部分送到建筑垃圾场处理，不得随意倾倒垃圾，制造新的“垃圾堆场”，以减少对周围环境产生的影响。 为进一步减小施工期固废对周围环境的影响，项目在施工期不得随意在场地内存放施工垃圾和弃土，对施工临时占地的暂存的土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂，外运的车辆应限速，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时使用符合国家排放标准的运输的车辆。 同时施工单位应做好以下防治措施： ①运输车辆应选用自动密闭车辆，且不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏，车辆进出施工现场需要对车身和轮胎进行清洗。 ②施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。 （2）生活垃圾 施工人员以15人计，生活垃圾按以0.5kg/d·人计，则施工人员的生活垃圾产生量为7.5kg/d，并应及时清理，交由当地环卫部门处理。预计采取以上措施后，本项目施工期产生的固体废弃物不会对周边环境造成太大影响。 5、施工期生态影响分析 工程施工期间对生态的影响主要体现在施工过程挖填方、拆迁扰动地表，临时堆土区、施工生活区的占地。将造成地表裸露、土地被侵占，工程在填土裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失现象，影响陆地生态系统及其稳定性、影响景观。 为防治水土流失，施工期不得安排在雨天进行，防止雨水对工地冲刷造成水土流失。同时在项目适当位置进行绿化补偿。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析 一、运营期大气环境影响分析 本项目采用双层埋地储油罐，同时配套安装二次油气回收装置。项目运营期大气污染物主要是油罐大小呼吸、加油作业计油罐车卸油排放的非甲烷总烃及机动车通过站区时产生的汽车尾气等。 （1）储油罐大小呼吸、加油作业等排放的非甲烷总烃（油蒸汽） 加油站油气挥发主要集中在三个过程，卸油、储存、加油。本项目营运后可年销售汽油800m3，柴油200m3。由于蒸汽压的不同，非甲烷总烃的挥发主要来自汽油，且由于柴油的蒸气压太低，因此其蒸发量不予考虑，仅考虑汽油蒸发量。 参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材--社会区域》表 6-22 提供的经验数据，具体排放系数如下： ①油罐大呼吸 储油罐大呼吸即指油罐进发油时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。随着液相的油进入油罐，油罐内液体体积的增加，将气相的油蒸汽置换，其排放的烃类气体（以非甲烷总烃计）的平均产生系数为0.88kg/m3通过量。本项目营运后年销售汽油油品800m3，经核算，大呼吸非甲烷总烃产生量为0.704t/a。 本项目油气回收装置，在正常情况下油罐车的输油管线和油气回收管线形成密闭的回收系统，排气管的顶部真空压力帽是关闭的，但是当罐内压力超过一定的压力时，压力帽会自动打开排放一部分气体，直到压力再次形成平衡而关闭。卸载设备的油气回收装置的收集效率为95%，则大呼吸非甲烷总烃排放量为0.0352t/a。 ②储油罐小呼吸 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。项目油罐排气口通过机械呼吸阀来控制罐内的气压平衡，项目采用埋地油罐，油罐承压能力较高，储存时油气基本不会通过呼吸阀排出，因此基本上产生小呼吸废气较少。 由罐体呼吸作用排放的烃类气体（以非甲烷总烃计）的平均系数为 0.12kg/m3 通过量。本项目营运后年销售汽油油品800m3，经核算，小呼吸非甲烷总烃产生量为0.096t/a。 根据工程设计资料，项目储罐采用地埋罐，地下温度变化较小，同时项目排气管采用真空压力阀，可以有效的控制储罐内气体压力平衡，从而有效的减少小呼吸的挥发量。 ③油罐车卸油时油罐车产生的非甲烷总烃 油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。其排放的烃类气体（以非甲烷总烃计）的平均产生系数为0.6kg/m3通过量。采用油气回收装置后，可以使油罐车在卸油时的损失率减少95%，本项目营运后年销售汽油油品800m3，经核算，油罐车卸油非甲烷总烃产生量为0.48t/a，排放量为0.024t/a。 ④加油作业时油品挥发产生的非甲烷总烃 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体（以非甲烷总烃计）排放率分别为：置换损失未加控制时是1.08kg/m3 通过量，置换损失控制时为0.11kg/m3通过量。本项目加油枪具有一定的自封功能，因此，本加油作业时烃类气体取0.11kg/m3 通过量。本项目营运后年销售汽油油品800m3，经核算，加油作业非甲烷总烃产生量为0.088t/a。 由于项目配备油气回收装置，在实际操作过程中由于气液比往往会大于理论值1:1，当罐内压力超过一定的压力时，放空管真空压力帽会自动打开排放一部分气体，直到压力再次形成平衡而关闭。油气回收装置的收集效率为 95%，则加油作业废气排放情况为0.0044t/a。 ⑤无组织逸散 在加油作业中因跑、冒、滴、漏损失的烃类气体（以非甲烷总烃计）以无组织的形式进行排放，该类废气排放系数为0.084kg/m3通过量。本项目营运后年销售汽油油品800m3 ，经核算，非甲烷总烃无组织逸散量为0.0672t/a。 通过加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上操作减少成品油的跑、冒、滴、漏造成的损失，平均损失量可减少90%，则加油作业过程中非甲烷总烃排放量为0.00672t/a。 （2）污染物产排情况 本项目营运后年销售油品1000m3。由以上分析可知，本项目营运后非甲烷总烃产排情况见表4-1。 表4-1 加油站非甲烷总烃产排情况 项目; 产生系数 （kg/m3通过量）; 通过量 （m3/a）; 产生量（t/a）; 环保措施; 排放量 （t/a）. 储油罐; 大呼吸损失; 0.88; 800; 0.704; 卸油油气回收装置，回收率 95%; 0.0352. 小呼吸损失; 0.12; 0.096; /; 0.096. 加油 作业; 加油损失; 0.11; 0.088; 加油油气回收装置，回收率 95%; 0.0044. 无组织逸散; 0.084; 0.0672; 加强管理，规范作业; 0.00672. 油罐车; 卸油损失; 0.6; 0.48; 油气回收装置，回收率95%; 0.024. 合计; /; /; 1.4352; /; 0.16632. 由上表可知，项目通过配备油气回收装置，可有效减少挥发性有机物的排放量，减少对周边环境的影响。 （3）机动车尾气 项目经营过程中，由于车辆的来往和停泊，将产生一定量的无组织排放废气，其主要污染因子主要有 NO2、CO、THC、TSP。因进入该区的车流量小、行驶距离很短、速度慢，故排放量小，对周围环境产生的污染极小。只需加强管理，控制行车路线，尽量减少机动车辆启动次数及怠速行驶，以减少机动车尾气排放，保护该区内的环境空气质量。 （4）监测要求 根据参考《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）中自行监测要求，本项目无组织废气排放监测要求见下表： 表4-2 无组织废气排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 油气回收装置; 气液比、液阻、密闭性; 年. 企业边界; 挥发性有机物（非甲烷总烃）; 年. （5）企业油气排放控制要求 ①基本要求 加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。 加油站应建立油气回收施工图纸、油气回收装置测试校核、系统参数设置等技术档案，制定加油站油气回收装置管理、操作规程，定期进行检查、维护、维修并记录留档。 加油站应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护采样口或采样测试平台。 油气回收装置、油气处理装置应采用标准化连接。 在进行包括加油油气排放控制在内的油气回收设计和施工时，应将油气处理装置等设备管线预先埋设。 ②卸油油气排放控制 应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200 mm。 卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖。 连接软管应采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接。 所有油气管线排放口应按GB 50156的要求设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态。 连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线公称直径不小于50mm。 卸油时应保证卸油油气回收装置密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。 卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。 ③储油油气排放控制 所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收装置密闭点位限值要求。 采用红外摄像方式检测油气回收装置密闭点位时，不应有油气泄漏。 埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。 应采用符合GB 50156相关规定的溢油控制措施。 ④加油油气排放控制 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中。 加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 当辖区内采用ORVR 的轻型汽车达到汽车保有量的20%后，油气回收装置、在线监测系统应兼容GB 18352.6要求的轻型车ORVR系统。 新建、改建、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。 ⑤油气处理装置 油气处理装置启动运行的压力感应值宜设在+150Pa，停止运行的压力感应值宜设在0—50Pa，或根据加油站情况自行调整。 油气处理装置排气口距地平面高度不应小于4 m，具体高度以及与周围建筑物的距离应根据环境影响评价文件确定，排气口应设阻火器。油气处理装置回油管横向地下油罐的坡度不应小于1%。 油气处理装置在卸油期间应保持正常运行状态。 项目施工期、运营期严格按照以上要求进行建设、运行，减少加油站油气的排放。 二、运营期水环境影响分析 2.1、地表水环境影响分析 该项目营运期废水主要为职工办公生活废水、客户盥洗废水、洗车废水及地面清洗废水。 （1）生活污水（含客户） 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）核算项目用水量。本项目建成后劳动定员8人，均不在站内食宿，用水量约40L/人.d，则总用水量为0.32m3/d（116.8m3/a）。项目投运后，每天接待客人约50人，用水量约5L/（人·d），总用水量为0.25m3/d，91.25m3/a，项目生活总用水量为0.57m3/d，208.05m3/a。生活污水按照用水量的0.8计，则生活污水产生量为0.456m3/d，166.44m3/a。污水主要污染物为COD、SS、NH3-N。本项目产生的生活污水经项目区建设的10m3的化粪池处理后，经污水管网排入鲁山县污水处理厂处理，不会对周边地表水体环境产生较大影响。 （2）加油站地面清洗用水 为减少来往车辆行驶过程中产生的扬尘，站区定时洒水降尘场，此部分用水全部蒸发。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）核算项目站区洒水用水量。站区清洗面积约2000m2，用水量约为0.1m3/（100m2），则地面清洗水用水量2m3/d，730m3/a；排污系数按50% 计算，则污水产生量为1.0m3/d，365m3/a。本项目产生的地面清洗废水经洗车区设置的油水分离器+沉淀池（40m3）处理后，经市政污水管网进入鲁山县污水处理厂进一步处理，不会对周边地表水体环境产生较大影响。 （3）加油站绿化用水 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）核算项目站区绿化用水量。根据项目设计方案，项目建成后绿化面积约500m2，绿化用水定额按12L/m2·次计（按一周绿化一次，每年约50次），则绿化用水量约为0.822m3/d，300m3/a。 （4）洗车用水 本项目站区设置自动洗车装置，项目投运后，每天清洗小型车辆约50辆。参照河南地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中表44居民服务、修理和其他服务业用水定额：小型车用水定额通用值为50L/（辆·次）。本项目每辆车每次用水量50L，则总用水量为2.5m3/d（912.5m3/a）。车辆冲洗污水按照用水量的0.8计，则车辆冲洗产生量为2m3/d，730m3/a。污水主要污染物为COD、SS。本项目产生的车辆冲洗废水经油水分离器+沉淀池（40m3）处理后，经市政污水管网进入鲁山县污水处理厂进一步处理，不会对周边地表水体环境产生较大影响。 （5）雨水 加油站排水采用雨污分流制，雨水经地面汇集后，经站内雨水管道排入站外道路雨水管网。 （6）污水处理设施的环境可行性评价 本项目废水主要为生活污水、站区地面清洗废水及洗车废水；生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网进入鲁山县污水处理厂进一步处理。本项目产生的站区地面清洗废水及洗车废水经油水分离器+沉淀池处理后，经市政污水管网进入鲁山县污水处理厂进一步处理。 本项目生活污水产生量为0.456m3/d，166.44m3/a。污水主要污染物为COD、SS、NH3-N。本项目产生的生活污水经项目区建设的10m3的化粪池处理后，经市政污水管网进入鲁山县污水处理厂（鲁山县污水处理厂）进一步处理。本项目站区设置自动洗车装置，车辆冲洗废水及地面清洗废水产生总量为3m3/d，1095m3/a。污水主要污染物为COD、SS。本项目产生的车辆冲洗废水及地面清洗废水经隔油+沉淀池（40m3）处理后，经市政污水管网进入鲁山县污水处理厂（鲁山县污水处理厂）进一步处理。 鲁山县利民城市污水处理厂（鲁山县污水处理厂）位于鲁山县汇源办事处大王庄西南距离鲁平大道300米，设计规模为日处理污水3.00万立方米；鲁山县利民城市污水处理厂（鲁山县污水处理厂）自2007年8月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为2.40 万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用奥贝尔氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准（COD50mg/L，氨氮5mg/L）。项目污水产生量为3.456m3/d，远小于污水处理厂剩余处理能力，且项目生活污水经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，满足污水处理厂进水水质要求，故待项目区污水管网建成后，生活污水经化粪池收集暂存后，经污水管网排入鲁山县利民城市污水处理厂（鲁山县污水处理厂）处理可行。 表4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD 、氨氮; 鲁山县污水处理厂; 间歇， 但有 一定 的规 律; 1; 化粪池; 厌氧处 理; DW001; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □淸净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 洗车废水、地面冲洗废水; COD; 2; 油水分离器+沉淀池; 隔油+沉淀. SS. 表4-4 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 £. 水环境保护目标; 应用水水源保护区 £；饮用水取水口 £；涉水的自然保护区 £；重要湿地 R；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 £；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区 £；其他☑. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 £；间接排放R；其他 £; 水温 £；径流 £；水域面积 £. 影响因子; 持久性污染物 £；有毒有害污染物 £；非持久性污染物R；pH值 £；热污染 £；富营养化 £；其他 £; 水温 £；水位（水深） £；流速 £；流量 £；其他 £. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级£；二级£；三级A £；三级BR; 一级 £；二级 £；三级 £. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 £；在建 £；拟建£；其他 £；; 拟替代的污染源 £; 排污许可证 £；环评£；环保验收 £；即有实测 £；现场监测 £；入河排放口数据 £；其他 £. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季£；夏季 £；秋季 £；冬季 £; 生态环境保护主管部门 £；补充监测 £；其他 £. 区域水资源开发利用状况; 未开发 £；开发量40%以下 £；发量40%以上 £. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £; 水行政主管部门 £；补充监测 £；其他 £. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £; （ ）; 监测断面或点位个数 （ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 £；Ⅱ类 £；Ⅲ类 R；Ⅳ类；£Ⅴ类£； 近岸海域：第一类 £；第二类 £；第三类 £；第四类 £ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 £；不达标 £ 水环境控制单元或断面水质达标状况 £：达标 £；不达标 £ 水环境保护目标质量状况 £：达标 £；不达标 £ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 £：达标☑；不达标 £ 底泥污染评价 £ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 £ 水环境质量回顾评价 £ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 £; 达标区R 不达标区 £. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £； 春季 £；夏季 R；秋季 £；冬季 £ 设计水文条件£. 预测情景; 建设期 £；生产运行期 £；服务期满后 £ 正常工况 £；非正常工况 £ 污染控制可减缓措施方案 £ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 £. 预测方法; 数值解 £；解析解 £；其他 £ 导则推荐模式 £；其他 £. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域环境质量改善目标 £； 替代消减源 £. 水环境影响评价; 排放口混合去外满足水环境保护要求 £ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 £ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 £ 水环境控制单元或断面水质达标 £ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 £ 满足区（流）域环境质量改善目标要求 £ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 £ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 £ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☑. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. /; /; /. 替代源排放量情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施£；水文减缓设施 £；生态流量保障设施 £；区域消减依托其他工程措施 £；其他 R. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方法; 手动 £；自动 £；无检测 £; 手动□；自动 £；无检测 R. 监测点位; /; （/）. 监测因子; /; COD 氨氮. 污染物排放清单; ☑. 评价结论; 可以接受☑；不可以接受 £；. 注：“£”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。. 三、运营期噪声环境影响分析 该项目噪声主要来自加油机油泵等设施产生的噪声和车辆进出站时的噪声。 加油机油泵噪声声级为65～80dB（A），进出车辆噪声声级约为65～75dB（A）；为降低其噪声对周围环境的影响，评价建议单位在运营期间应采取如下噪声防治措施： （1）加油泵选用低噪声设备，并安装减振垫。 （2）出入加油站内来往的机动车应严格管理，车辆、摩托车进站时应低速行驶，禁止鸣笛，加油时车辆应熄火，保持平稳启动，减少交通噪声发生频率及噪声值。 （3）压缩机房需采用封闭式建筑，并布置吸隔声枓料，采用减震消音措施，声源可降噪约25dB(A)。 （4）排空气阀必须安装设计科学的消声装置，一般可降噪约15dB(A)。划定停车场内夜间车辆进出路线，提示车辆夜间不鸣笛。 落实以上各项措施后，本项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2标准要求。本项目生产噪声对附近居民点影响不大，周边噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的2类标准。 四、运营期固废环境影响分析 本项目运营过程中固废分为生活垃圾、危险废物。 ①生活垃圾 加油站员工共8人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d），垃圾产生量为4.0kg/d，年产生量1.46t/a；项目投运后，每天接待客人约50人，垃圾产生量按0.05kg/（人·d）计，则垃圾产生量为0.9125t/a；则垃圾产生总量为2.3725t/a。评价建议在项目区内作好垃圾收集系统建设，因地制宜地设置垃圾箱（6个），垃圾分类收集后，送往当地垃圾收集系统，统一处理。 ②危险废物 主要为油罐定期清洗产生的清洗废水、油泥及油水分离器废油泥。项目营运期油罐每3~5年由专业油罐清洗公司统一清洗一次，经类比调查，清洗废水产生量为3t/次，油泥产生量为0.15t/次。经查《国家危险废物名录》（2021），油罐清洗废水危废类别为HW09，废物代码为900-007-09；油泥及油水分离器废油危废类别为HW08，废物代码为900-249-08。该部分危险废物由专业油罐清理公司统一清洗后直接拉走，交由有资质的单位进行处置，不在站内暂存。项目隔油沉淀池废油泥产生量为0.001t/a，经查《国家危险废物名录》（2021）隔油沉淀池废油泥危废类别为HW08，废物代码为900-210-08。该部分危险废物由专业清理公司统一清洗后直接拉走，交由有资质的单位进行处置，不在站内暂存。 评价要求项目按照《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》（豫环文〔2012〕18号文）的相关要求，建立危险废物管理台账，如实记录相关信息并及时向所在地环境保护主管部门报告。 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、中途流失措施，落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托资质单位进行安全处置，企业不得擅自处理。 采取以上措施后，项目产生的固体废物能够符合环境卫生管理要求，不会对项目所在区域环境造成污染。 表4-5 建设项目危险废物产生情况 序 号; 危 险废 物名 称; 危 险废 物类 别; 危 险废 物代 码; 产 生量; 产 生工 序; 形 态; 主 要成 分; 有 害成 分; 产 废周 期; 危 险特 性; 污染防治措施. 1; 油罐清洗废水; HW09; 900-007-09; 3t/次; 油罐清洗; 液态; 烃/水混合物; 烃类; 3-5年; T; 委托资质单位进行安全处置. 2; 油泥; HW08; 900-249-08; 0.15t/次; 油罐清洗; 固态; 废矿物油; 废矿物油; 3-5年; T，I. 3; 废油泥; HW08; 900-210-08; 0.001t/a; 隔油沉淀池; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 6个月; T，I. 五、地下水、土壤 本项目位于鲁山县汇源办事处幸福路与尧山大道交叉口东南，本项目对地下水、土壤的影响主要为油品的泄漏。 项目站区按照规范和要求对罐区、输油管道等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对原料运输管理，在正常运行工况下，不会对地下水、土壤环境质量造成的不利影响。但在非正常工况下或者事故状态下，如原料储罐破损发生泄漏，污染物和废水会渗入地下，对地下水造成污染。 针对本项目营运期可能发生的地下水/土壤污染，采取源头控制和“分区防治”措施。本次评价将站区按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区两类地下水污染防治区域。 一般区域防渗措施：采取防腐、防渗措施，地面硬化和耐腐蚀，且表面无裂隙。 重点区域防渗措施：本项目储罐区、输油管道、加油岛、油水分离器等按相关规定，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。罐池、输油管道、加油岛、油水分离器、消防废水收集系统及事故池等地面采用防渗混凝土，内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂材，周边地面应用防渗混凝土进行固化。同时采取源头控制措施： 1）采用SF双层油罐进行储油，SF双层储油罐采用钢制内壳和强化玻璃纤维外壳双层结构，内外壳之间留有空隙，一旦油品泄露，即流入内外壳之间的空隙层，不会渗透到地下； 2）埋地油罐的钢制部分均采用加强级防腐处理，执行《石油化工设备和管道防腐蚀技术规范》（SH3022-2011）的规定，加强防腐层总厚度≥5.5mm。油罐由专业厂家定制，外表防腐符合国家标准《钢制管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（SY0007）的有关规定，并采用不低于加强级的防腐保护层； 3）储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做防渗防腐处理； 4）装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 5）地埋加油管道应采用双层管道，当采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统实验压力的要求；当采用双层钢制管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。 表4-6 项目分区防渗区域一览表 区域; 防渗类别. 储罐区; 重点防渗区. 输送管道区. 加油岛. 消防废水收集系统及事故池. 油水分离器. 其他区域; 一般防渗区. 本项目采取相应措施后，对周边地下水、土壤环境的影响较小。 表4-7 营运期地下水、土壤水环境监测内容及监测频率 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 备注. 地下水; 站区水井; - 色度、嗅和度、浑浊度、pH、溶解氧、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、耗氧量、氨氮、硝酸盐、氯化物、氟化物、石油类、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯; 每年1次; 委托有监测资质的单位进行监测. 土壤; 站区土壤; - 苯、甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃; 发生泄漏时进行检测. 六、 生态影响分析 本项目主要从事汽油和柴油的零售，项目选址周围以人工生态为主，在运营过程中，不产生态环境影响。为进一步改善建设项目的生态环境，应在建设项目实施过程中，尽可能加强绿化，这样不仅能有效降低站区四周的噪声，而且能防止水土流失，增加植被面积。 主要绿化措施有：在站区道路两侧以及不同功能区之间设置绿化隔离带，站区四周围墙内侧种植高大常绿类植物等进行绿化，绿化不应种植易造成可燃气体积聚的植物。另外，本项目要切实落实本评价提出的各项废气、废水、噪声、固废、土壤、地下水及风险防治措施，尽可能最大程度的减少项目建设给当地生态环境造成的不良影响。 七、环境风险 - （1）评价依据 - ①风险调查 - 本项目涉及的危险物质主要为汽油、柴油，其理化性质及危险特性见下表。 表4-8 汽油的理化性质和危险特性 第一部分危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD5067000mg/kg(小鼠经口)；LC50103000mg/m3，2小时(小鼠吸入). 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表4-9 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3类高闪点易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; 大鼠经口LD50：7500mg/kg，兔经皮LD50：>5ml/kg. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. - 项目汽油、柴油采用储罐贮存，其贮存数量和分布情况见表4-10。 表4-10 项目主要原料及产品贮存方式一览表 序号; 设备名称; 储存位置; 储存装置; 最大填装系数; 最大储存量. 1; 汽油储罐; 储罐区; 3座20m3钢制油罐; 0.85; 51m3. 2; 柴油储罐; 储罐区; 2座30m3钢制油罐; 51m3. - ②险潜势初判 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录 C 的规定： - 计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。 - 本项目所涉及的危险物质为汽油、柴油。根据查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录 B“油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等的临界量为 2500t）”。汽油的平均密度取 0.75t/m3，柴油的平均密度取0.85t/m3。 表4-11 Q值计算结果表 危险 物质; 类别; 最大储存量m3; 折合吨（t）; 临界量; Q. 汽油; 易燃液体; 51; 38.25; 2500; 0.0153. 柴油; 易燃液体; 51; 43.35; 0.01734. 合计; ——; ——; 81.6; 0.03264. - 本项目 Q=0.03264＜1。因此，该项目的环境风险潜势为Ⅰ，因此项目贮存区不构成重大危险源。 - （3）评价等级 - 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价等级划分依据见下表4-12。 - 表4-12 风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. - 本项目环境风险评价工作内容可开展简单分析，提出防范、减缓和应急措施。 - （2）环境风险识别 - 本项目为社会事业与服务业，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的物质危险性识别标准及所在区域类别可知，本项目涉及危险物质主要为汽油、柴油及生产过程中产生的危险废物，危险物质在使用或在储存过程中存在发生火灾事故的风险。由于本项目的危险废物将委托有资质的单位处理，且产生的量不大，因此风险较小。汽油、柴油储存于地下双层埋地储油罐罐内。 - （3）可能影响的途径 - 大气扩散：汽油、泄漏后蒸发或挥发的烃类气体对通过大气扩散对项目周围环境造成危害；汽油、柴油泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。 水环境扩散：本项目汽油、柴油发生泄漏进入地表水体，对地表水环境造成污染。 土壤扩散：本项目汽油、柴油泄漏后聚积地面，通过地面渗透进入土壤、地下含水层，对土壤环境、地下水环境造成污染事故。 （4）环境风险防范措施 1）水、土壤环境风险防范措施 项目采用埋地双层储油罐，一旦油品泄露，即流入内外壳之间的空隙层，不会渗透到地下；同时安装有渗漏检测仪，一旦发生泄漏，及时报警，进行处理。项目罐区底层采用混凝土防渗，表面采用了混凝土硬化，加油站一旦发生溢出与滲漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区的防渗罐池内，对周围水环境的影响较小。 2）大气环境风险防范措施 ①定期对废气处理设施进行检测和维修，以降低因设备故障造成的事故排放。 ②建立各废气处理设施操作规范及安全操作指引，并由应急指挥部定期组织培训及操作考核。 ③在发生泄露事故时，应及时组织人群转移，以减少对人群的伤害。 3）事故预防管理措施 制定突发环境应急预案，建立应急小组，负责应急突发性事件的组织、指挥、抢修、协调等应急响应行动。同时并按照预案内容配备相关应急物质并做好相关的演练工作。配套设置消防废水收集系统和事故池，防止污染附近水体。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）（2014年局部修订版）规定，消防用水量不应小于15L/s，连续给水时间不应小于1h，因此本次环评建议企业建设一座容积为60m3（调节系数1.1）的事故池，站区四周设置配套截水沟用于收集事故废水。同时事故水池建设过程中应做好防渗处理。项目发生事故后，依靠厂区内的安全防护设施和事故应急措施能够及时控制事故，防止蔓延，将事故废水引入事故水池内，严禁乱排、乱流；根据消防废水的实际情况，在咨询相关环保及消防专家意见的前提下，制定可靠的消防废水处理方案，对消防废水进行合理处理，不外排。 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 凯通海湾加油站建设项目. 建设地点; （河南）省; （平顶山）市; （/）区; 鲁山县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 112°55 '52.4865 "; 纬度; 33°43 '38.2748 ". 主要危险物质及分布; 柴油、汽油；主要分布于地下双层油罐内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾、爆炸事故引发的伴生/次生污染物（二氧化硫、一氧化碳等） 的排放对大气环境产生不利影响； 柴油、汽油泄露后经包气带渗漏至潜水含水层后污染地下水环境。. 风险防范措施要求; 详见（4）环境风险防范措施，并编制《突发环境应急预案》. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目 Q=0.03264＜1。项目的环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。. 八、 电磁辐射 不涉及。 九、环保投资及竣工验收 本项目总投资3500万元，其中环保投资141.02万元，约占总投资的4.03%，环保投资及竣工验收见下表： 表4-14 运营期环保投资一览表 单位：万元 工段; 项目; 环保设施名称; 数量; 投资额 (万元). 施工期; 废气治理; 施工现场必须全封闭设置围挡墙，物料堆应采取遮盖、洒水，配置冲洗、清扫设备，及时清除散落物料、清洗道路，确保堆场和道路整洁干净，建议缩短施工车辆和机械怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间等。; /; 25. 废水治理; 冲洗、养护、盥洗废水设置临时沉淀池处理回用，生活污水依托站区北侧白果树村化粪池处理，经化粪池处理后用作农肥。; /; 5. 固废治理; 无法回用部分收集运往指定的垃圾场，设置垃圾桶; /; 5. 噪声; 设备定期维护，隔声减振，距离衰减; /; 2. 运营期; 废气治理; 密闭式油气回收装置; 一次油气回收装置; 1套; 1. 二次油气回收装置; 6套; 3. 废水治理; 化粪池; 1×10m3; 10. 洗车废水油水分离器+沉淀池; 1×40m3; 20. 固废治理; 垃圾收集箱; 6个; 0.02. 噪声治理; 设备隔声、基础减震，站区禁止鸣笛，减速慢行等; /; 10. 地下水; 设置地下水监测井; 1个; 3. 采用双层油罐和双层油管、防渗罐池；站区地面进行防渗处理，防渗要求等级黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7; 5座双层储油罐，防渗罐池1座等; 20. 防渗漏自动检测设施; 1套; 1. 风险防范; 消防废水收集系统和事故池一座60m3; 1套; 30. 其他; 绿化; /; 10. 合计; /; /; 141.02. 表4-15 运营期项目竣工验收一览表 项目 类别; 验收内容; 执行标准. 废气 治理; 密闭式油气回收装置：安装1套一级油气回收装置，6套二级油气回收装置。; 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中相关规定，《加油站大气污染物污染物排放标准》（GB20952-2020）. 废水 治理; 设置容积为10m3的化粪池1座，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进行处理; 生活污水经化粪池处理后经市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进行处理。. 设置容积为40m3的沉淀池1座，站区地面清洗废水及洗车废水经隔油+沉淀处理后经市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进行处理; 站区地面清洗废水及洗车废水经隔油+沉淀处理后经市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进行处理. 固废 治理; 设施垃圾收集箱6个; 集中收集后交由当地环卫部门处理处置率 100%，. 噪声 治理; 设备隔声、基础减震，站区禁止鸣笛，减速慢行等; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求. 地下水; 地下水监测井1个、双层储油罐5座、防渗罐池、站区地面硬化等; 《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）中要求. 防渗漏自动检测设施1套; 及时监控油品液面水位，及时发现泄漏事故. 雨水油水分离器1个（0.5m3）; 防止泄露加油过程跑冒滴漏油品进入当地水环境. 风险防范; 消防废水收集系统和事故池一座60m3; 保证事故废水的到全部收集. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 加油站 | 非甲烷总烃 | 配备二次密闭式油气回收装置，加强设备、管线密封性，加强管理，规范作业，减少无组织排放 | 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中相关规定，《加油站大气污染物污染物排放标准》（GB20952-2020） |
|  | 汽车尾气 | CO、NOX、THC | 加强站区绿化 | 对周围环境影响较小 |
| 地表水环境 | 办公生活及客户盥洗废水 | COD、氨氮 | 化粪池处理后，经市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进行处理 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 表 4 三级标准 |
|  | 站区地面清洗废水、洗车废水 | COD、SS | 站区地面清洗废水及洗车废水经隔油+沉淀处理后经市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进行处理 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 隔声、基础减振以及距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | ①生活垃圾：经分类收集后，交由环卫部门统一进行处理。 ②危险废物：项目产生的油水分离器废油泥，直接由清理公司运走，交由有资质单位处置。油罐清洗产生的清洗废水及油泥直接由清理公司运走，交由有资质单位处置。危险废物在厂内收集和转运执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其 2013 年修改单和《危险废物转移联单管理办法》有关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 罐区、加油区、输送管道、油水分离器、消防废水收集系统及事故池进行防腐防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）水、土壤环境风险防范措施 项目采用埋地双层储油罐，一旦油品泄露，即流入内外壳之间的空隙层，不会渗透到地下；同时安装有渗漏检测仪，一旦发生泄漏，及时报警，进行处理。项目罐区底层采用混凝土防渗，表面采用了混凝土硬化，加油站一旦发生溢出与滲漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区的防渗罐池内，对周围水环境的影响较小。 2）大气环境风险防范措施 ①定期对废气处理设施进行检测和维修，以降低因设备故障造成的事故排放。 ②建立各废气处理设施操作规范及安全操作指引，并由应急指挥部定期组织培训及操作考核。 ③在发生泄露事故时，应及时组织人群转移，以减少对人群的伤害。 3）环境事故预防管理措施 制定突发环境应急预案，建立应急小组，负责应急突发性事件的组织、指挥、抢修、协调等应急响应行动。同时并按照预案内容配备相关应急物质并做好相关的演练工作。配套设置消防废水收集系统和事故池，防止污染附近水体。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）（2014年局部修订版）规定，消防用水量不应小于15L/s，连续给水时间不应小于1h，因此本次环评建议企业建设一座容积为60m3（调节系数1.1）的事故池，站区四周设置配套截水沟用于收集事故废水。同时事故水池建设过程中应做好防渗处理。项目发生事故后，依靠厂区内的安全防护设施和事故应急措施能够及时控制事故，防止蔓延，将事故废水引入事故水池内，严禁乱排、乱流；根据消防废水的实际情况，在咨询相关环保及消防专家意见的前提下，制定可靠的消防废水处理方案，对消防废水进行合理处理，不外排。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境管理机构及明确职责； 建设单位应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序。同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受每年环保部门的日常监督。 ②厂区应建立完备的检测、记录、存档和报告制度，并对各类固废的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年。 ③制定环境监测计划：油气回收系统气液比、液阻、密闭性每年检测一次，无组织废气每年检测一次；噪声每季度检测一次。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，评价认为，鲁山县凯通商贸有限公司凯通海湾加油站建设项目符合国家产业政策，符合鲁山县城乡总体规划，选址可行；本项目采取的废气、噪声、污水、固废处理措施均经济、技术可行，措施有效，项目采取本报告表中提出的环保措施后，项目营运过程中污染物可做到达标排放；项目周围环境质量较好。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.16632t/a |  | 0.16632t/a | +0.16632t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 2.3725t/a |  | 2.3725t/a | +2.3725t/a |
| 危险废物 | 油水分离器废油泥 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 油罐清洗废水 |  |  |  | 3t/3-5a |  | 3t/3-5a | +3t/3-5a |
|  | 油罐清洗油泥 |  |  |  | 0.15t/3-5a |  | 0.15t/3-5a | +0.15t/3-5a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①