平鲁环监表〔2022〕03号

关于平顶山格林福工贸有限公司年产20万套免漆门智能化生产线项目环境影响报告表的审批意见

平顶山格林福工贸有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91410423793215158T）报送的由河南艺昴环保科技有限公司编制的《平顶山格林福工贸有限公司年产20万套免漆门智能化生产线项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）、专家评审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下:

一、项目位于鲁山县产业集聚区北区。项目主要工艺为：门扇：下料—数控雕刻—打磨—喷胶—覆膜—组框—涂胶冷压—自动上下料四边锯—自动回转线封边—连线打孔—质检—包装—发货；门套：打磨—喷胶—覆膜—涂胶冷压—下料—双向自动封边—双向自动开槽—档线钉装（打孔）—质检—包装—发货；套线：成品套线—PUR包覆—精裁—配套—质检—包装—发货。项目占地面积8316平方米，总投资31500万元，其中环保投资168.8万元。

二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可行。该《报告表》格式规范，评价模式正确，对工艺、污染因子、污染物产排的分析基本清楚，提出的污染防治措施可行。从环保角度，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施、环保投资进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、项目在建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1. 废气污染防治措施：全封闭的喷胶房，喷胶颗粒物经“水帘+过滤棉”进行处理；喷胶房喷胶有机废气由引入喷胶房一套水帘+“过滤棉+UV光氧催化设备+活性炭吸附设备”进行处理，处理后有机废气通过1根15m高排气筒排放。

2.废水污染防治措施：项目喷胶房水帘的循环用水定期添加新鲜水，循环用水经絮凝沉淀后循环使用，不外排。生活污水经厂区现有化粪池收集暂存后，经管道进入集聚区污水处理厂进一步处理。

3.噪声污染防治措施：通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施确保噪声达标排放。

4.固废污染防治措施：设置一般固废暂存间20m2，废边角料、木屑、除尘器收集粉尘、废包装材料等经分类收集后综合利用或外售，废水性漆桶交由厂家回收，生活垃圾交由环卫部门清运。

五、项目建成后，及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。

经办人：沈建俐                2022年7月7日