# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 建设年产三万吨粉状物料干燥生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2203-410423-04-01-412326 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 杨建敏 | 联系方式 | 13733900566 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市鲁山县熊背乡大麦王村二组1号 |  |  |
| 地理坐标 |  | E：112度49分49.938秒，N：33度41分13.652秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 47-103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 26.2 |
| 环保投资占比（%） |  | 26.2 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1223.821 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类项目中“四十三、环境保护与资源节约综合利用 20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。另外，对比《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，本项目工艺、设备、产品不属于淘汰类。本项目已经在鲁山县发展和改革委员会备案，项目代码为：2203-410423-04-01-412326（附件2），因此本项目的建设符合国家当前产业政策。 项目建设情况与备案相符性详见下表。 表1-1 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目 名称; 建设年产三万吨粉状物料干燥生产线项目; 建设年产三万吨粉状物料干燥生产线项目; 相符. 建设地点; 河南省平顶山市鲁山县熊背乡大麦王村二组1号; 河南省平顶山市鲁山县熊背乡大麦王村二组1号; 相符. 总投资; 100万元; 100万元; 相符. 建设规模及内容; 建设年产三万吨粉状物料干燥生产线项目；该项目占地1800平方米、总建筑面积1500平方米；主要建设内容原料库、加工车间、成品库、办公室、配电房、厂区道路绿化、配套传输干燥、收尘、运输等机械设备。; 建设年产三万吨粉状物料干燥生产线项目；该项目占地1223.821平方米；主要建设内容原料库（原料区、成品区）、加工车间、办公室、配电房、厂区道路绿化、配套传输干燥、收尘、运输等机械设备。; 基本相符. 备案中本项目占地1800平方米、总建筑面积1500平方米，根据鲁山县自然资源局出具的土地利用总体规划查询说明（附件6）：拟占地面积为1.8357亩。根据鲁山县浩用科工贸有限公司项目勘测定界图：总面积1223.821平方米，实际占地面积小于备案面积，因此项目建设内容与备案内容基本相符。 2、与平顶山饮用水源环境保护规划的关系 2.1南水北调水源保护区 （1）保护区区划 根据《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》（豫调办[2018]56号）中规定的南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区范围如下： - 保护区涉及行政区范围 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区涉及南阳市、平顶山市、许昌市、郑州市、焦作市、新乡市、鹤壁市、安阳市8个省辖市和邓州市。 - 总干渠两侧饮用水水源保护区划范围 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 - 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 - 总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： - 地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 - 地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 - 弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 - 强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 （2）保护区监督管理 根据《河南省南水北调饮用水水源保护条例》（2022年1月8日河南省第十三届人民代表大会第六次会议通过 2022年1月8日河南省第十三届人民代表大会第六次会议主席团公告 自2022年3月1日起施行）中规定的水源保护相关管理规定如下： 第二章 水源保护 第十五条 在南水北调饮用水水源保护范围内，禁止下列行为： （一）向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液； （二）在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器； （三）向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物； （四）使用剧毒、高残留农药； （五）使用炸药、毒药、电捕杀鱼类和其他生物； （六）破坏水源涵养林以及与水源保护相关的植被； （七）法律、法规禁止的其他行为。 第十六条 在饮用水水源准保护区内，除第十五条禁止的行为以外，还应当禁止下列行为： （一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目增加排污量； （二）设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站； （三）拦汊筑坝、围网和网箱养殖； （四）法律、法规禁止的其他行为。 第十七条 在饮用水水源二级保护区内，除准保护区禁止的行为以外，还应当禁止下列行为： （一）设置排污口； （二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； （三）开采矿产资源； （四）新铺设输送有毒有害物品的管道； （五）建设畜禽养殖场； （六）使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械； （七）建造坟墓； （八）丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物； （九）使用不符合国家规定防污条件的运载工具运输油类、粪便及其他有毒有害物品； （十）放生、游泳、垂钓； （十一）法律、法规禁止的其他行为。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府依法拆除或者关闭。 第十八条 禁止运输危险化学品的船舶、车辆通过饮用水水源二级保护区；对确需通过的危险化学品运输车辆，应当采取有效安全防护措施，依法报公安机关办理有关手续。 在饮用水水源二级保护区内从事旅游活动的，应当按照规定采取措施，防止污染水体。 第十九条 在饮用水水源一级保护区内，除二级保护区禁止的行为以外，还应当禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； （二）停靠与保护水源无关的船舶； （三）使用化肥； （四）从事旅游或者其他污染饮用水水体的活动。 已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府依法拆除或者关闭。 本项目选址位于平顶山市鲁山县熊背乡大麦王村二组1号，距离南水北调总干渠管理范围边线（防护拦网）最近直线距离为10.5km，不在南水北调中线工程划定的保护区范围内，符合南水北调规划要求。同时本项目运营期各环节废气采取相应处理措施后达标排放，不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排，对周围环境影响较小。 2.2根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2021】72号）： （1）调整平顶山市白龟山饮用水水源保护区，具体范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000米的河道管理范围内区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米——湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目位于平顶山市鲁山县熊背乡大麦王村二组1号，位于白龟山水库上游约31km处，距离北侧沙河约1880m，距离北侧瀼河约8m。瀼河在项目拟建区北侧自西向东，随后在让西村处向北注入沙河，本项目距瀼河入沙河口处的距离约为2.7km。根据以上保护区划可知，本项目不在平顶山市白龟山饮用水水源保护区及准保护区范围内，项目建设可行。 （2）调整鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区，具体范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团成河、清水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目位于平顶山市鲁山县熊背乡大麦王村二组1号，距离北侧瀼河约8m，距离西北侧昭平台水库约7.33km，距离北侧沙河约1880m，不在昭平台水库饮用水水源保护区及准保护区范围内，项目建设可行。 3、与鲁山县集中式饮用水源保护区的关系 （1）乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①鲁山县四棵树乡清水河前庄 一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 ②鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ③鲁山县土门办事处土门河侯家庄 一级保护区范围：土门河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域，西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ④鲁山县下汤镇沙河地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥(770米)至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 ⑤鲁山县张官营镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑥鲁山县张良镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑦鲁山县马楼乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 ⑧鲁山县磙子营乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域(1号取水井)，2号取水井外围47米的区域。 ⑨鲁山县让河乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 本项目选址位于平顶山市鲁山县熊背乡大麦王村二组1号，该乡未设置乡镇集中式饮用水水源保护区，距离项目最近的乡镇集中式饮用水源保护区为鲁山县让河乡地下水井群，距离本项目约5km，本项目不在其保护区范围内，符合鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区规划。 - 4、与鲁山县县级文物保护单位龙泉禅寺保护范围相符性分析 经现场查勘，项目所在区域内龙泉禅寺属于县级文物保护单位，保护距离为50m。龙泉禅寺位于本项目南侧直线距离约120m处，本项目不在其保护范围内。 5、“三线一单”符合性分析 5.1生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为 20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 本项目位于平顶山市鲁山县熊背乡大麦王村二组1号，鲁山县涉及的生态保护红线区有2个，分别为外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线和南水北调中线水源涵养生态保护红线。本项目不在上述划定的两处生态红线范围内。 5.2环境质量底线 本项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求、地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准、声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目运营期各环节废气采取相应处理措施后达标排放，不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后用作农肥，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。 5.3资源利用上线 本项目运营期将会消耗一定的电能、水资源和液化石油气，但项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 5.4生态环境准入清单 本项目位于平顶山市鲁山县熊背乡，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）、《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函[2021] 121号），本项目所在区域涉及的环境管控单元如下表： 表1-2 平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单要求 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41042310001; 鲁山县生态保护红线; 下汤镇、库区乡、瓦屋乡、土门办事处、赵村乡、尧山镇、四棵树乡、团城乡、熊背乡; 优先保护单元; 空间布局约束; 1.按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。现有的不符合以上要求的活动应限期退出或关停。; 本项目位于平顶山市鲁山县熊背乡大麦王村二组1号，租赁鲁山县森发木材有限公司现有空厂房进行建设生产，不在划定的生态红线内。; 相符. ZH41042310003; 鲁山县一般生态空间; /; 优先保护单元; 空间布局约束; 1.风景名胜区、地质遗迹保护区等范围内内禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等影响保护对象的活动。 2.禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 3.限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能、栖息地等的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。 4.已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。 5.旅游项目应按照国家的法律法规进行设立、建设和运行。; 本项目为粉状物料（尾矿矿粉）干燥生产线项目，位于平顶山市鲁山县熊背乡大麦王村二组1号，符合《鲁山县土地利用总体规划（2010-2020）调整完善》，不在管控要求的保护区范围内。同时本项目不采矿。; 相符. ZH41042330001; 鲁山县一般管控单元; /; 一般 重点 管控 单元; 空间布局约束; 1.原则禁止新增尾矿库。 2.新建涉VOCs排放的工业企业应从原辅材料和污染治理方面从严要求，原辅材料采用国家规定标准的原料，VOCs治理采用两种以上治理设施串联使用，VOCs排放必须达标排放。 3.新建或扩建城镇污水处理厂必须满足或优于一级A标准。; 本项目为粉状物料（尾矿矿粉）干燥生产线项目，不涉及新增尾矿库和VOCs排放，无废水外排。; 相符. 污染物排放管控; 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2.禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。涉重金属废水零排放，可外排废水重金属污染因子不得检出。 3.涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。 4.禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。; 1、本项目运输车辆及非道路移动机械使用符合国家标准和本省使用要求的燃料。 2、本项目不涉及重金属废水。 3、本项目不涉及重金属排放。 4、本项目不涉及填埋场。; 相符. 环境风险防控; 1.加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范水环境污染风险。 2.按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 本项目危废暂存间、初期雨水收集池、洗车废水沉淀池均采取防渗处理。; 相符. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 项目运营过程中不产生生产废水。; 相符. 综上所述，本项目的建设符合鲁山县相关环境管控单元的要求。 6、与河南省生态环境保护委员会办公室文件《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）相符性分析 2022年4月3日，《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-3 与豫环攻坚办[2022]9号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 河南省 2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目施工期主要为在生产车间内进行设备安装、调试，基本不产生施工扬尘。. 河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成国家下达和省定的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标；南水北调中线工程水源地丹江口水库取水水质稳定达到Ⅱ类；巩固提升黑臭水体整治成果；黄河流域“十四五”新增国考断面力争消除劣Ⅴ类水质。; 本项目运营过程不产生生产废水；生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，不外排；洗车废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；初期雨水经雨水池收集后用作厂区洒水抑尘，不外排，对地表水环境影响较小。. 因此，本项目符合《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）相关要求。 7、平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号） 2021年4月19日，平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-4 与平环[2021]57号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）; 无组织排放治理应达到大气污染攻坚战治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完成在线监测、视频监测和相应的污染物排放监测设备，全面实现”五到位、一密闭”（ 生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。; 本项目落实设计及环评提出的措施后，可实现“五到位、一密闭”的要求. 相关企业因厂制宜选择可靠成熟的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器，高效滤筒除尘器等除尘设施; 本项目生产过程产生的废气采用脉冲袋式除尘器进行处理. 因此，本项目符合平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相关要求。 8、与平顶山市生态环境保护委员会办公室文件《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）相符性分析 2022年6月27日，《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-5 与平环委办[2022]19号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目施工期主要为在生产车间内进行设备安装、调试，基本不产生施工扬尘。. 平顶山市2022 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成省下达的地表水环境质量年度目标任务，全市断面水质总体达标率达到 68%以上（2022 年平顶山市地表水环境质量考核断面和目标名单见附表 1），县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外）。; 本项目运营过程不产生生产废水；生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，不外排；洗车废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；初期雨水经雨水池收集后用作厂区洒水抑尘，不外排，对地表水环境影响较小。. 因此，本项目符合《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）相关要求。 9、选址合理性分析 项目位于平顶山市鲁山县熊背乡大麦王村二组1号，根据鲁山县自然资源局出具的土地利用总体规划查询结果说明（附件6）：宗地位于大麦王，拟占地面积1.8357亩，规划土地用途区为村镇建设用地区、独立工矿用地区，符合《鲁山县土地利用总体规划（2010-2020）调整完善》。 项目周围以荒地、工业企业为主，最近的敏感点为位于本项目南侧、直线距离约120m处的龙泉禅寺，该寺属于县级文物保护单位，其保护距离为50m，本项目不在其保护范围内，项目周围无自然保护区、风景旅游点等需要特殊保护的环境敏感对象。 项目运营时所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对厂址周围环境的影响在可接受范围之内，不会影响区域环境现有功能。 综上，项目选址较为合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 鲁山县浩用科工贸有限公司位于平顶山市鲁山县熊背乡大庙庄村二组1号，拟租赁鲁山县森发木材有限公司现有空厂房（附件5）、投资100万元建设年产三万吨粉状物料干燥生产线项目，拟用原料为河南旭金矿业有限公司尾矿矿粉（尾矿销售合同见附件7），本项目产品为干粉砂浆的原料之一，实现变废为宝、减轻环境污染、减少废弃物堆放占地。 根据国家有关环保法规及建设项目管理的规定和要求，本工程应进行环境影响评价。本项目以尾矿矿粉为原料，产品为干粉砂浆的原料之一，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属于“四十七、生态保护和环境治理业 103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中的“其他”，属报告表编制范畴，应编制环境影响评价报告表。 受建设单位的委托（委托书见附件1），我公司承担了本工程的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料和向环保管理部门汇报的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本工程环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 2、项目基本情况 项目名称：建设年产三万吨粉状物料干燥生产线项目 建设单位：鲁山县浩用科工贸有限公司 建设地点：河南省平顶山市鲁山县熊背乡大麦王村二组1号 建设性质：新建 建设规模：本项目总投资100万元，占地面积约1223.821m2，年产3万吨粉状物料。 本项目主要组成及工程内容见下表。 表2-1 项目组成及主要工程内容 分类; 工程名称; 规格或者规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 生产区; 799m2; 租赁厂区现有厂房进行建设. 储库; 原料区; 284m2. 成品区; 140m2. 公用 工程; 办公用房; 60m2; 租赁厂区现有. 供水; 厂区自备井; 依托厂区现有. 供电; 当地电网提供; 依托厂区现有. 环保 工程; 废水治理; 5m3化粪池1座; 依托厂区现有. 25m3初期雨水收集池1座; 新建. 5m3洗车废水沉淀池1座; 新建. 废气治理; ①原料装卸：所有物料进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门； ②上料、干燥、筛分设备：上料口配备集尘罩，与干燥、筛分废气引至同一台袋式除尘器处理； ③包装设备：包装机下料口配备集尘罩，收集废气引至一台袋式除尘器处理； ④物料输送、中转：车间内各工段之间的物料转运采用密封输送皮带，并与生产设备封闭连接，物料转运点、落料点设置封闭集气管道，转运、落料颗粒物连入除尘设备进行处理。; 新建. ⑤车辆运输扬尘：厂区车间及道路硬化，及时清扫，设置自动洗车装置。; 新建. 噪声治理; 厂房隔声、基础减振等; 新建. 固废治理; 除尘器收集的颗粒物作为产品外售；生活垃圾厂区集中收集后交由当地环卫部门进行统一处理。; 新建. 废润滑油暂存于危废暂存间内交由有资质单位进行处理。; 新建. 3、产品方案 本项目年产3万吨粉状物料，具体产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案及规模一览表 序号; 产品种类; 产能（t/a）; 规格. 1; 尾矿矿粉; 30000; 含水率≤3%，袋装，50kg/袋. 4、原辅材料、能（资）源消耗量用量 项目主要原辅材料、能源消耗详见下表。 表2-3 项目主要原辅材料、能源消耗一览表 序号; 名称; 用量（t/a）; 备注. 1; 尾矿矿粉; 31605.2402; 外购，河南旭金矿业有限公司尾矿矿粉，含水率≤8%，粒径≤7mm. 2; 水; 84m3; 自备水井. 3; 电; 100万kw·h/a; 当地供电所. 4; 液化石油气; 49t/a; 外购，钢瓶暂存，每瓶50kg. 尾矿矿粉性质 2020年10月平顶山市万华物贸有限公司更名为河南旭金矿业有限公司，根据已报批的《平顶山市万华物贸有限公司鲁山县草店金矿改扩建项目环境影响报告书》（平环审[2020]28号）：选矿工艺主要为破碎、筛分、球磨、浮选，选矿辅助药剂主要为石灰、黄药、黑药、松醇油（2#油），且前期依托现有尾矿库进行尾矿堆存，正在积极探索尾矿综合利用途径，后期拟进行尾矿干排综合利用，并对现有尾矿库内尾矿进行回采，减少尾矿库占地并加强尾矿综合利用。根据已报批的《草店金矿王沟尾矿库回采项目环境影响报告表》（鲁环然表[2021]03号）：企业已在尾矿库区北侧建设安装脱水车间并投入使用，浮选厂生产废水经脱水车间处理后回用于生产，脱水产生的固废直接外售，并对现有尾矿库内尾矿进行回采，回采结束后进行生态恢复。本项目拟用的尾矿矿粉为河南旭金矿业有限公司尾矿库回采部分，根据已报批的《平顶山市万华物贸有限公司鲁山县草店金矿改扩建项目环境影响报告书》（平环审[2020]28号）中：建设单位河南旭金矿业有限公司委托中析源科技有限公司于2019年7月23日～2019年7月24日对现有工程尾矿废水和回水池污水进行的例行检测（附件8），检测结果见下表。 表2-4 尾矿废水及回水池水质一览表 单位：mg/L(pH值除外) 水样来源; 检测项目; 检测结果; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1及表4一级; 达标情况. 尾矿水; pH值; 6.95-7.01; 6~9; 达标. COD; 41-46; 100; 达标. 石油类; 0.09-0.12; 5; 达标. 悬浮物; 20-22; 70; 达标. 汞; 未检出; 0.05; 达标. 砷; 未检出; 0.5; 达标. 六价铬; 未检出; 0.5; 达标. 铅; 未检出; 1.0; 达标. 镉; 未检出; 0.1; 达标. 铜; 未检出; 0.5; 达标. 锌; 未检出; 2.0; 达标. 硫化物; 未检出; 1.0; 达标. 氟化物; 1.15-1.36; 10; 达标. 回水池污水; pH值; 7.37-7.56; 6-9; 达标. COD; 40-57; 100; 达标. 悬浮物; 12-26; 70; 达标. 硫化物; 未检出; 1.0; 达标. 汞; 未检出; 0.05; 达标. 砷; 0.0004-0.0006; 0.5; 达标. 铅; 未检出; 1.0; 达标. 镉; 未检出; 0.1; 达标. 由上表可知，河南旭金矿业有限公司尾矿废水和回水池污水水质均满足《污水综合排放标准》GB 8978-1996表1及表4一级标准限值要求，该部分尾矿矿粉经长时间暂存后已不含浮选药剂残留，符合综合利用要求。 本次评价引用河南旭金矿业有限公司（原平顶山市万华物贸有限公司）委托河南华测检测技术有限公司于2020年3月20日对矿区产生的尾矿取样进行浸出毒性鉴别结果（附件9），其尾矿的浸出毒性检测结果见下表所示。 表2-5 尾矿浸出毒性结果分析一览表 单位：mg/L(pH值除外) 废石来源; 检测项目; 检测结果; 《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007); 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 是否小于标准值. 尾矿; pH; 8.23; /; 6~9; 小于. 总铜; 5×10-3; 100; 0.5; 小于. 总锌; ＜5×10-3; 100; 2.0; 小于. 总镉; ＜2×10-4; 1; 0.1; 小于. 总铅; 7×10-3; 5; 1.0; 小于. 总镍; ＜1×10-3; 5; 1.0; 小于. 总铬; 6×10-3; 15; 1.5; 小于. 总银; ＜2×10-4; 5; 0.5; 小于. 总砷; 7×10-4; 5; 0.5; 小于. 总汞; 9×10-5; 0.1; 0.05; 小于. 六价铬; ＜4×10-3; 5; 0.5; 小于. 氟化物; 0.0753; 100; 10; 小于. 氰化物; ＜1×10-4; 5; 0.5; 小于. 根据毒性浸出结果，尾矿浸出液中各项有毒有害元素浓度均低于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085-2007）中规定的标准，且任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》GB8978-1996最高允许排放浓度，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），该尾矿为第Ⅰ类一般工业固体废弃物。 根据河南省岩石矿物测试中心2020年5月14日出具的草店金尾矿分析检测报告（附件10），尾矿X荧光分析结果、化学多项分析结果和矿物成分及含量结果见表2-6、表2-7、表2-8。 表2-6 尾矿X荧光分析结果 成分; Na2O; MgO; Al2O3; SiO2; Fe2O3; K2O. 单位; 10-2; 10-2; 10-2; 10-2; 10-2; 10-2. 含量; 0.79; 1.15; 12.94; 72.69; 3.1; 6.39. 成分; CaO; Cl; S; P; Ti; Ba. 单位; 10-2; 10-6; 10-6; 10-6; 10-6; 10-6. 含量; 1.8; 44.6; 1000.5; 412.1; 1485; 479.2. 成分; Rb; Mn; Cr; V; Ni; Cu. 单位; 10-6; 10-6; 10-6; 10-6; 10-6; 10-6. 含量; 142.6; 1013.3; 33.5; 34; 18.7; 109.6. 成分; Pb; Zn; Ga; Sr; Y; Zr. 单位; 10-6; 10-6; 10-6; 10-6; 10-6; 10-6. 含量; 246.4; 59.9; 18.5; 72.2; 17.2; 151.6. 表2-7 尾矿化学多项分析结果 项目; Cu; Zn; Pb; Ag（10-6）; Au（10-6）. 含量（%）; 0.0124; 0.056; 0.026; 1.52; 0.281. 表2-8 尾矿矿物成分及含量结果（XRD检测结果） 成分; 石英; 云母; 钾长石; 斜长石; 绿泥石; 白云石. 含量（%）; 59; 18; 12; 8; 2; 1. 注：含量过低的组份无法检出。 根据尾矿分析检测结果可知，该尾矿属于高硅（SiO2＞65%）型尾矿，矿物成分主要为石英，因此该尾矿库尾砂适合于用作建筑材料。 5、主要设备 本项目主要生产设备及环保设备见下表。 表2-9 主要生产设备及环保设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量. 1; 生产设备; 给料机; /; 1台. 2; 三筒干燥机; 2870; 1台. 3; 滚筒筛; GTS 12400; 1台. 4; 包装机; TR801A; 1台. 5; 输送带; /; 2台. 6; 铲车; /; 2台. 7; 环保设备; 袋式除尘器; Y5-47; 1台. 8; DMC-24; 1台. 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员6人，均不在厂区食宿。采用单班8小时工作制，年工作240天。 7、公用工程 （1）供水 本项目采用厂区现有自备水井供水，年用水量为84m3/a，主要为员工日常生活用水、车辆冲洗用水，产生的废水主要为生活污水、车辆冲洗废水、初期雨水。 本项目拟采用厂区现有自备水井供水的合规性：本项目位于河南省平顶山市鲁山县熊背乡大麦王村二组1号，根据《河南省人民政府关于公布全省地下水禁采区和限采区范围的通知》（豫政〔2015〕1号，见附件11），本项目所在区域不在河南省规定的地下水禁采区和限采区范围内；根据鲁山县森发木材有限公司已于2016年11月22日通过了环保备案（鲁环备公告[2016]3号，见附件12）的《鲁山县森发木材有限公司年产2万立方米高档胶合板生产线项目现状环境影响评估报告》，该厂区采用地下水井供水；根据本项目与鲁山县森发木材有限公司已签订的厂房租赁协议（附件5），本项目可使用厂区内现有水井；综上所述，本项目采用厂区现有自备水井供水是合规的。 （2）排水 本项目职工生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；初期雨水经初期雨水收集池暂存后用作厂区洒水抑尘，不外排。 （3）供电工程 本项目用电主要为生产设备用电，年耗电量100万kw·h，由当地市政工程电网供电。 （4）供暖和制冷 本项目办公冬季采暖、夏季制冷使用空调。 本项目水平衡详见下图。 新鲜水 36 生活用水 0.18 损耗0.036 0.144 车辆冲洗用水 沉淀池 0.677 87 损耗0.17 0.17 循环水量0.677 化粪池 0.35 0.144 定期清掏用作农肥 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工程分析 本项目为租赁已建构筑物，施工期工程内容主要为在厂房内进行设备安装调试，施工期工程内容较少，施工期短，对周围环境影响较小，因此本次评价不再对施工期环境影响进行详细评述。 2、运营期工程分析 2.1 运营期工艺流程简述 本项目运营期生产工艺流程见下图： 上料 干燥 筛分 G、N G、N G、N 备注： G——废气 N——噪声 W——废水 S——固废 含水率≤8%的尾矿矿粉 含水率≤3% 低氮燃烧 液化石油气 供热 G、N 粒径≥1mm 粒径＜1mm 分别包装 G、N 产品 图2-2 项目运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： - 上料：本项目拟采用原料为金矿选厂的尾矿矿粉，含水率≤8%，主要来源于河南旭金矿业有限公司，原料由运输车辆运输进厂，到厂后卸料于全封闭库房内的原料区，随后通过铲车进行上料。该工序产生的主要污染物为颗粒物和噪声。 - 干燥：物料先经过给料机被均匀地送入到皮带输送机之上，之后通过流沙管进入到三筒干燥机内部，液化石油气低氮燃烧产生的热量在抽风机的作用下形成热空气，并进入到筒体内与物料进行直接接触，完成热量的传递，快速蒸发水分，加热温度为100℃~120℃，物料往复连续加热时间约10min，出料时物料温度＜50℃、含水率≤3%。本项目拟采用的三筒干燥机是三回程密封结构，能够很好的降低热量的散失，提高热效率。该工序产生的主要污染物为颗粒物、噪声和液化石油气低氮燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX。 - 筛分：干燥之后的物料在皮带输送机作用下输送到滚筒筛进行筛分，该筛分过程主要是按物料粒径进行筛分分类以及振散部分结块的物料，部分未被振散的结块物料通过人工进行拍碎，再返回三筒干燥机进行再次干燥。该工序产生的主要污染物为颗粒物、噪声。 - 包装、入库：筛分后的产品进行包装、入库待售。该工序产生的主要污染物为颗粒物、噪声。 2.2 运营期主要产污环节 本项目在运营过程中主要的污染物为废气、废水、噪声和固体废物。 （1）废水：本项目废水主要为员工生活污水、运输车辆冲洗废水和初期雨水。 （2）废气：主要为物料堆存及装卸、上料、干燥、筛分、包装工序产生的颗粒物，液化石油气低氮燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX，车辆道路运输过程产生的颗粒物。 （3）噪声：主要为生产设备运行时产生的设备噪声。噪声污染源强为75～90dB（A）之间。 （4）固废：主要为除尘器收集的颗粒物、职工生活垃圾、废润滑油。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，租用鲁山县森发木材有限公司现有空厂房进行建设，据调查本项目租赁车间目前为空厂房，无与本项目有关的环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目选址位于平顶山市鲁山县熊背乡大麦王村二组1号，根据鲁山县人民政府于2022年4月28日发布的《鲁山县2022年政府工作报告》：“（七）大力强化生态建设 ……深入打好污染防治攻坚战，加强土壤、空气污染源头治理，PM10、PM2.5同比分别降低15.7%、19.5%，空气优良天数达282天，均超额完成市定任务，我县荣获全省“环境空气质量二级达标县”称号。”，可知本项目所在区域空气环境质量良好。 2、地表水 本项目运营后无废水外排。距离本项目最近的地表水体为项目北侧约8m处的瀼河，瀼河向东北汇入沙河。为了解项目区域地表水体的水质现状，本次评价引用2021年度平顶山市地表水环境质量考核断面：沙河关庙杜断面监测数据，其监测结果见下表： 表3-1 项目地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测断面; 评价指标; pH; COD; 总磷; NH3-N. 沙河 关庙杜 断面; 年均值; 8.1; 12; 0.03; 0.207. 标准值; 6~9; 20; 0.2; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，沙河关庙杜监测断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此不需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境现状 本项目拟租赁场地周边主要为荒地、工业企业，为人工生态系统，生物多样性程度不高，生态环境质量一般。项目区未发现列入国家、省级保护的珍稀野生动、植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于平顶山市鲁山县熊背乡大麦王村二组1号，项目周边主要为荒地、工业企业，东侧、南侧、北侧均为鲁山县森发木材有限公司厂区，西侧为荒地。 本项目用地厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，50米范围内不存在声环境保护目标。本项目用地厂界外500米范围内大气环境保护目标及地表水环境保护目标见下表。 表3-2 项目主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 保护对象; 人数; 方位; 距离（m）; 保护级别. E（°）; N（°）. 环境空气; 牛市坡村; 112.839303; 33.689051; 居民区; 300人; 东北; 290; 《环境空气质量标准》及其修改单二级标准（GB3095-2012）. 西辛庄; 112.832085; 33.681635; 居民区; 650人; 西南; 406. 龙泉禅寺; 112.83094030; 33.68551607; 寺庙; 3人; 南; 120. 地表水; 瀼河; /; /; /; /; 北; 8; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目废气污染物为颗粒物、SO2、NOX。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，液化石油气低氮燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）。 表3-3 大气污染物排放标准 标准名称; 污染物; 排放限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率（15m）; 3.5kg/h. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）; 颗粒物; 燃气锅炉; 5mg/m3. SO2; 10mg/m3. NOX; 30mg/m3. 烟气黑度; 1级. 2、废水 本项目运营期废水禁排。 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，具体见下表。 表3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目环境影响分析，建设项目的排放总量建议值如下： （1）水污染污染物 本项目运营过程中无生产废水产生，生活污水主要为职工生活污水，经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排，因此本项目不需设废水主要污染物总量控制指标。 （2）大气污染物 本项目外排废气污染物主要是颗粒物、SO2、NOx，颗粒物排放量为0.25005t/a，SO2排放量为0.01425t/a，NOx排放量为0.012825t/a。 综上，本项目总量控制指标为SO20.01425t/a、NOx0.012825t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 本项目为租赁已建构筑物，施工期工程内容主要为在厂房内进行设备安装调试，施工期工程内容较少，施工期短，对周围环境影响较小，因此本次评价不再对施工期环境影响进行详细评述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响分析 1、运营期大气环境影响分析 本项目在运营期产生的废气主要为物料堆存及装卸、上料、干燥、筛分、包装工序产生的颗粒物和液化石油气燃烧供热产生的颗粒物、SO2、NOX。 （1）物料堆存及装卸颗粒物 据企业提供资料，本项目建设全封闭厂房，钢结构，仅预留车辆进出通道。由于物料存储在全封闭厂房中，无砂石起尘所需的启动风速（砂堆中的沙粒达到一定风速才会起尘，这种临界风速成为启动风速，它主要与颗粒直径及物料含水率有关），由于原料颗粒较大，不易起尘，起尘主要为表面粉尘，因此保证表面一定含水率即可将该部分粉尘降至最低。建设单位在物料堆存区上方安装雾化洒水装合作，保证石料表面的含水率，抑制扬尘产生，物料在堆存过程中产生的颗粒物量不大。 物料在机械装卸过程中会有颗粒物产生，根据装卸起尘量计算公式来计算原料、成品装卸扬尘量，公式如下： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q—装卸起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s；堆场内无风，静风风速为u<0.5m/s，评价取风速为0.25 m/s。 H—物料落差，m； W—物料含水率，%。 该公式可以看出，起尘重要因素是存在风速，也就是气流扰动，该公式为装载机作业的情况下，无顶棚、无挡墙、无人工增湿、自然状态下的原煤堆场起尘量计算。根据物料落差一般为2~3m（取3m进行计算），其中原料含水率取8%，将有关参数代入上述起尘模式计算得，项目原料装卸起尘速率为0.466g/s。 原料转运量按最大量计为31605.2402t/a，单车每次运输量按30t计算，转运车辆为1054次/a。每车每次装卸时间以2分钟计，则原料装卸颗粒物产生量约为0.0589t/a。 建设单位对厂房进行密闭，原料均进库存放，厂区内无露天堆放物料，厂房大门安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，装卸原料时尽量降低物料落差，以减少扬尘产生。经采取以上措施后颗粒物削减约80%，故项目原料装卸颗粒物排放量约为0.0118t/a。 （2）上料、干燥、筛分、包装工序产生的颗粒物、SO2、NOX 1）液化石油气低氮燃烧供热产生的颗粒物、SO2、NOX 本项目干燥工序采用低氮燃烧机燃烧液化石油气进行供热，液化石油气低氮燃烧产生的热量在抽风机的作用下形成热空气，并进入到筒体内与物料进行直接接触，该过程产生的主要污染物为颗粒物、SO2、NOX。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉 ”的产污系数核算。 表4-1 液化石油气燃烧工序产污系数表 产品 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 液化石油气; 室燃炉; 所有规模; 废气; 工业废气量; 立方米/吨-原料; 1323. SO2; 千克/吨-原料; 0.00092S. NOX; 千克/吨-原料; 2.75. 注：本项目S根据液化石油气国家标准（GB11174-2011）表1进行确定，总硫含量不大于343mg/m3 根据《环境保护实用数据手册》第74页，每燃烧1L液化石油气，产生的烟尘量为0.23g。 本项目液化石油气使用量为49t/a（密度为580kg/m3），通过低氮燃烧液化石油气进行直接供热，燃烧过程产生的颗粒物、SO2、NOX与上料、干燥、筛分工序产生的污染物共用1套袋式除尘器+1根15m高排气筒排放。其中三筒干燥机为全封闭空间，废气收集效率为95%。 产排情况详见下表。 表4-2 液化石油气燃烧工序产排情况一览表 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 排放方式. 颗粒物; 0.019; 0.010; 0.154; 全封闭三筒干燥机+低氮燃烧，废气收集效率为95%; 有组织; 排放量t/a; 0.01805. 排放速率kg/h; 0.0094. 排放浓度mg/m3; 0.1450. 无组织; 排放量t/a; 0.00095. 排放速率kg/h; 0.0005. SO2; 0.015; 0.008; 0.123; 有组织; 排放量t/a; 0.01425. 排放速率kg/h; 0.0074. 排放浓度mg/m3; 0.1141. 无组织; 排放量t/a; 0.00075. 排放速率kg/h; 0.0004. NOX; 0.135; 0.070; 1.080; 有组织; 排放量t/a; 0.012825. 排放速率kg/h; 0.0067. 排放浓度mg/m3; 0.1036. 无组织; 排放量t/a; 0.00675. 排放速率kg/h; 0.0035. 由上表可知，本项目液化石油气燃烧过程颗粒物有组织排放浓度为0.1450mg/m3，SO2有组织排放浓度为0.1141mg/m3，NOX有组织排放浓度为0.1036mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉颗粒物排放限值要求（5mg/m3）、二氧化硫排放限值要求（10mg/m3）、氮氧化物排放限值要求（30mg/m3）。 2）上料、干燥、筛分、包装工序产生的颗粒物 本项目生产设备全部安装于全封闭的生产车间内。原料由给料机进入三筒干燥机前，原料含水率≤8%（本环评以8%计），干燥后产品含水率≤3%（本环评以3%计），原料经三筒干燥机作用后水分以水蒸气的形式散发到环境中。 物料上料、干燥、筛分、包装工序产尘量根据《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》中的行业经验系数，同时参考同类型项目，确定本项目生产过程中产排污情况见下表。 表4-3 各生产设备颗粒物产生量、水蒸气散发量情况一览表 序号; 设备; 产污设施/工段; 产生系数; 物料加工量（t/a）; 产生情况 （t/a）. 1; 给料机; 上料; 0.005kg/t原料; 31605.2402; 颗粒物产生量0.1580. 2; 三筒干燥机; 干燥; 0.5kg/t原料; 31605.0822; 颗粒物产生量15.8025. 5%水份蒸发; 31589.2797; 水蒸气散发量约为1579.4640. 3; 滚筒筛; 筛分; 0.2kg/t原料; 30009.8157; 颗粒物产生量6.0020. 4; 包装机; 包装; 0.125kg/t原料; 30003.8137; 颗粒物产生量3.7505. 5; 输送带; 物料输送、中转; 0.002kg/t原料; 31605.0822; 颗粒物产生量0.0632. 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，粉尘产生环节需要在车间内进行二次密闭。物料破碎生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 本项目给料机、三筒干燥机、滚筒筛、包装机均位于封闭车间内，且三筒干燥机为全封闭空间，干燥过程产生的废气通过管道直接收集至袋式除尘器进行处理。评价要求在车间内对生产设施滚筒筛、包装机进行二次封闭，并安装集尘设施，生产过程中产尘通过管道抽吸至袋式除尘器处理，根据车间平面布置，评价要求给料机上料口、滚筒筛进料口、包装机出料口安装集尘罩（收集效率90%），给料机、三筒干燥机、滚筒筛共用1套袋式除尘器（风量15000m3 /h，除尘效率为99%），包装机单独使用1套袋式除尘器（风量1500m3 /h，除尘效率为99%）。未被集气罩收集的颗粒物以无组织形式排放，经过车间阻隔沉降后，对颗粒物的沉降效率为80%。 生产车间内干燥后物料转运采用密封输送皮带，并与生产设备封闭连接，物料转运点、落料点设置封闭集气管道，转运、落料粉尘连入除尘设备进行处理。 生产车间工作时间为1920h/a，废气具体排放情况见下表。 表4-4 项目加工工段颗粒物治理措施及排放情况一览表 类别; 产污设施; 产生量t/a; 产生速 率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 给料机; 0.1422; 0.0741; 4.94; 封闭车间内对滚筒筛二次封闭并安装集尘设施，并在给料机上料口、滚筒筛进料口安装集尘罩，收集物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，产尘经封闭集气管道抽吸至脉冲袋式除尘器处理（风量15000m3/h，除尘效率为99%）; 通过1根15m高排气筒排放（DA001）; 0.2320; 0.1208; 7.32. 有组织; 三筒干燥机; 14.2223; 7.4074; 493.83. 滚筒筛; 5.4018; 2.8134; 187.56. 包装机; 3.3755; 1.7581; 1172.07; 封闭车间内对包装机二次封闭并安装集尘设施，并在包装机出料口安装集尘罩，收集物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，产尘经封闭集气管道抽吸至脉冲袋式除尘器处理（风量1500m3/h，除尘效率为99%）. 物料输送、中转; 0.0569; 0.0296; 7.40; 物料转运采用密封输送皮带，并与生产设备封闭连接，物料转运点、落料点设置封闭集气管道，转运、落料粉尘连入除尘设备进行处理. 无组织; 2.5775; 1.3424; /; 车间阻隔率为80%; 0.5155; 0.2685; /. 由上表可知，本项目颗粒物有组织排放浓度为7.32mg/m3，排放速率为0.1208kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级颗粒物排放限值要求（允许排放浓度120 mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）。 可行性分析：根据《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012）中“4 污染物与污染负荷 4.1 污染物 4.1.1 袋式除尘工艺的采用取决于污染物的特性。以下场合和要求下应优先采用袋式除尘工艺：a）粉尘排放浓度限值＜30mg/m3（标态干排气）；b）高效捕集细微粒子；c）含尘空气的净化；d）炉窑烟气的净化；e）粉尘具有回收价值，可综合利用；f）水资源缺乏或严寒地区；g）垃圾焚烧烟气净化；h）高比电阻粉尘或粉尘浓度波动较大；i）净化后气体循环利用。”及“6.7 滤料选择 6.7.2 当烟气温度小于130℃时，可选用常温滤料；当烟气温度高于130℃时，可选用高温滤料；当烟气温度高于260℃时，应对烟气冷却后方可使用高温滤料或常温滤料。”，本项目颗粒物排放浓度为7.32mg/m3，除尘器收集颗粒物收集后可作为产品外售，属于综合利用，因此本项目上料、干燥、筛分、包装工序产生的颗粒物应优先取袋式除尘工艺，同时本项目干燥工序烟气温度小于130℃，可选用常温滤料。综上所述，本项目采取袋式除尘工艺处理上料、干燥、筛分、包装工序产生的颗粒物是可行的。 （3）厂区内车辆运输扬尘 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量(kg/km辆)； Q——汽车运输总扬尘量； V——汽车速度(km/h)，本次计算取10； W——汽车重量(T)； P——道路表面粉尘量(kg/m2)，本次计算取0.1。 经计算，载重为10t的汽车行驶时扬尘为0.107kg/km·辆，载重为40t的汽车行驶时扬尘为0.350kg/km·辆。 车流量核算：原料转运量按最大量计为31605.2404t/a，单车每次运输量按30t计算，转运车辆为1054次/a；产成品转运量约为30000t/a，单车每次运输量按30t计算，转运车辆为1000次/a。项目原料运输车辆在厂区行驶距离约为100m，产品运输车辆在厂区行驶距离约为110m，经计算，各种车辆在厂区内行驶产生的扬尘情况见下表。 表4-5 项目车辆在厂区行驶扬尘产排情况一览表 车辆 类型; 空车重（t）; 重载车重（t）; 运输次数（次/a）; 空车起尘量（t/a）; 重载车起尘量（t/a）; 起尘量合计（t/a）. 原料 运输车; 10; 40; 1054; 0.0113; 0.0369; 0.0985. 产品 运输车; 10; 40; 1000; 0.0118; 0.0385. 为减少物料运输产生的颗粒物，建设单位主要采取如下措施： ①对厂区道路进行硬化，减少输送车辆扬尘对外环境的影响； ②原料运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； ③配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染； ④铲车作业主要原料库内进行，要求对库内地面及时清洁，设专人清扫，防止铲车作业过程中粉尘外逸； ⑤厂区内设置洒水装置，企业出厂口配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施； ⑥产品采用罐车进行运输。 采取以上措施后，可使颗粒物降低90%以上，即汽车运输起尘量约为0.00985t/a。 （4）非正常工况排放分析 本项目生产过程中产生的非正常工况排放主要是污染防治设施由于开停车、维修等原因达不到应有治理效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照大气污染物治理措施处理效率为90%时的情况进行分析。经过分析，项目非正常工况排放废气源强为：颗粒物速率最大为1.218kg/h、SO2速率最大为0.008kg/h、NOX速率最大为0.070kg/h，事故排放时间最大为15分钟，非正常排放具体参数见下表。 表4-6 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间min; 年发生频次/次; 非正常排放量/（kg）; 采取措施. DA001排气筒; 污染防治设施由于开停车、维修等原因达不到应有治理效率，处理效率为90%; 颗粒物; 1.218; 15; 1; 0.305; 产生废气的工序立即停止生产并维修. SO2; 0.008; 15; 1; 0.002. NOX; 0.070; 15; 1; 0.018. （5）排放口基本情况 本项目废气排放口基本信息见下表。 表4-7 本项目废气排放口基本信息一览表 排放口; 高度; 内径; 排气出口温度; 编号; 类型; 地理坐标（经纬度）; 排放标准. 排气筒; 15m; 0.5m; 30℃; DA001; 一般排放口; 112.830758º 33.687029º; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）. 2、废水 本项目运营过程无生产废水产生；项目废水主要为车辆冲洗水和职工生活污水、初期雨水。 （1）职工生活污水 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）核算项目用水量。本项目劳动定员为6人，均不在厂区食宿，非住宿员工生活用水量按每人每天30L/d计算。本项目生活用水量为43.2m3/a（0.18m3/d），废水的排放量按用水量的80%计算，则本项目生活污水排放量为34.56m3/a（0.144m3/d），生活污水中主要污染物为：COD 300mg/L、BOD 160mg/L、SS 200mg/L、氨氮 30 mg/L。生活污水经鲁山县森发木材有限公司厂区现有化粪池（1座，5m3）处理后，定期清掏用作农肥，不外排。 依托可行性分析：根据企业提供资料，鲁山县森发木材有限公司厂区内已建成投产项目职工生活污水产生量为0.48m3/d，鲁山县森发木材有限公司厂区现有1座容积为5m3的化粪池，本项目建成后职工生活污水排放量为0.144m3/d，可满足本项目生活污水暂存使用，因此本项目生活污水依托鲁山县森发木材有限公司厂区现有化粪池处理后定期清掏用作农肥是可行的。 # （2）车辆冲洗废水 为减轻车辆进出厂区产生的二次扬尘，评价要求建设单位在厂区进出口设置车辆自动冲洗装置。按照经验数据，车辆冲洗用水定额为0.1m3/辆·次，本项目原料及产品运输车辆最大量约为2032辆次/a，则冲洗水用量为0.847m3/d，203.2m3/a，由于蒸发、车辆带走造成废水损失率按20%计，则冲洗废水产生量为0.677m3/d，162.56m3/a。该部分废水主要污染物为SS，经沉淀池（1座，5m3）沉淀处理后循环使用，不外排。由于冲洗用水的损耗，每天需要补充一定量的新鲜水，根据用排水情况可知，每天需要补充新鲜水0.17m3/d。 （3）初期雨水 厂区实行雨污分流，在厂区内修建雨水沟，由于项目生产过程中颗粒物产生量较大，初期雨水中TSP含量较大，未经处理直接进入地表水体会对水体造成一定污染，因此要求企业对厂区全部进行硬化，同时建设初期雨水收集池，以收集初期雨水，降低对地表水的影响。 根据给排水软件，本项目雨水计算采用下列公式： 式中：P——重现期，年 t——降雨历时，分钟 根据平顶山市城市规划设计院的资料，利用湿度饱和法，结合当地和厂区实际情况，厂区汇水面积为1223.821m2，约0.1224公顷，径流系数取0.9，则最大暴雨强度15分钟的初期雨水量为20.808m3，结合厂区现状，环评要求在车间北侧设置一座容积为25m3的初期雨水收集池，初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后用于厂区地面的洒水抑尘，对环境影响不大。 本项目无废水外排，废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放空间设施是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 不外排; /; TW 001; 化粪池; 厌氧沉淀; /; □ 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 2; 车辆冲洗废水; SS; 不外排; /; TW 002; 沉淀池; 沉淀处理; /; □ 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 3; 初期雨水; SS; 不外排; /; TW 003; 初期雨水收集池; 收集暂存; /; □ 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声产生源主要是给料机、三筒干燥机、滚筒筛等机械设备运转的噪声，源强为75～90dB（A），噪声源多为固定声源。为降低其噪声对周围环境的影响，评价建议单位在运营期间应采取如下噪声防治措施：生产设备均设置在车间内，对高噪声设备安装减振基础，并定期对各类设备进行日常检修，确保其处于良好的运行状态，以避免异常噪声的产生，加强设备维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行而造成设备运行噪声级提高。通过采取设置一系列降噪措施，并经建筑物厂房阻隔，则噪声值可降低约20dB(A)。项目噪声源强如下： 表4-9 噪声污染源源强核算结果一览表 噪声源; 产生强度dB（A）; 降噪措施; 排放强度dB（A）. 给料机; 75; 基础减震，厂房隔声，生产车间整体封闭隔声，并安装隔声门窗，风机安装消声装置，定期检查维护等措施; 55. 三筒干燥机; 80; 60. 滚筒筛; 90; 70. 包装机; 80; 60. 风机; 80; 60. 风机; 80; 60. （2）预测模式 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下，叠加公式： L总—几个声压级叠加后的总声压级，dB(A) Li—某一个声压级，dB(A) 噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－场界噪声级，dB(A)。 （3）预测结果分析 项目仅在昼间运营，夜间不运营，因此本项目仅考虑昼间项目生产造成的环境影响。根据室内、室外声压级预测模式，以厂界为准，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见下表。 表4-10 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 距离生产单元 最近距离（m）; 贡献值; 标准值. 东厂界; 6; 55.99; 昼间≤60. 南厂界; 50; 37.57. 西厂界; 30; 42.01. 北厂界; 10; 51.55. 由上表可知，在落实本评价提出的噪声防治措施的前提下，本项目运营期厂界噪声贡献值为37.57~55.99dB(A)，均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（即昼间 60dB（A）），可实现达标排放。项目周边50m内无居住区等敏感保护目标，不会产生噪声扰民现象。 根据以上分析，本项目落实环保措施后可实现厂界噪声达标排放，对周围环境影响较小。 根据鲁山县森发木材有限公司已通过环保备案（鲁环备公告[2016]3号）的《鲁山县森发木材有限公司年产2万立方米高档胶合板生产线项目现状环境影响评估报告》，河南普析检测技术服务有限公司于2016年10月8~9日对四周厂界进行了监测，经预测，本项目与租赁单位鲁山县森发木材有限公司环境污染物互相影响强度见下表。 表4-11 环境污染物互相影响强度厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 距离生产单元 最近距离（m）; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 租赁厂区东厂界; 6; 55.99; 56.8~57.2; 59.65; 昼间≤60. 租赁厂区南厂界; 50; 37.57; 59.0~59.3; 59.33. 租赁厂区西厂界; 30; 42.01; 57.7~58.9; 58.99. 租赁厂区北厂界; 10; 51.55; 56.3~57.9; 58.81. 由上表可知，在落实本评价提出的噪声防治措施的前提下，本项目运营期与租赁单位鲁山县森发木材有限公司环境污染物互相影响强度下厂界噪声预测值为58.81~59.65dB(A)，各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（即昼间 60dB（A）），可实现达标排放。 同时根据鲁山县森发木材有限公司2020年4月通过验收的《鲁山县森发木材有限公司无组织排放治理方案验收报告》：“2017年企业结合市场行情及自身经营情况调整了生产工艺，去除了涂胶、冷压和切边等工序，现阶段生产工艺为剥皮、旋切、晾干即为成品。”，二者进行对照，鲁山县森发木材有限公司生产设备减少了3台涂胶机、3台冷压机和1台四边锯，即运营期噪声源减少，因此本项目运营期与租赁单位鲁山县森发木材有限公司环境污染物互相影响强度下厂界噪声影响会进一步降低。 根据以上分析，本项目落实环保措施后，本项目运营期与租赁单位鲁山县森发木材有限公司环境污染物互相影响强度下厂界噪声可实现达标排放，对周围环境影响较小。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目废气监测要求见下表。 表4-12 废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放规律; 达标标准. DA001; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度; 1次/年; 非连续性排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）. 厂界; 颗粒物; 1次/年; /. 本项目噪声监测要求见下表。 表4-13 噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 达标标准. 厂界四周; 等效声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固废 项目运营期产生的固废主要有除尘器收集颗粒物、职工生活垃圾和废润滑油。 （1）除尘器收集颗粒物 - 根据工程分析，袋式除尘器收集颗粒物量约22.9667t/a，收集后作为产品装袋后外售。 （2）生活垃圾 - 项目营运后劳动定员6人，均不在厂内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为0.72t/a。由厂区垃圾桶收集后交由当地环卫部门进行统一处理。 （3）废润滑油 废润滑油主要来自设备维护，根据企业提供资料，项目废润滑油产生量 0.005t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）规定的“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危险废物经收集后，在厂内危废暂存间暂存后定期交有相应资质的单位进行安全处置，不得随意排放。 表4-14 项目运营期固废情况一览表 序号; 名称; 来源; 产生量; 性质; 处置方式. 1; 除尘器收集颗粒物; 袋式除尘器; 22.9667t/a; 一般固废; 集中收集，作为产品外售. 2; 生活垃圾; 员工生活; 0.72t/a; 一般固废; 垃圾箱收集，由环卫部门处理. 3; 废润滑油; 设备维护; 0.005t/a; 危险废物 HW08 900-217-08; 定期交由有相应资质的单位进行安全处置. 表4-15 建设项目危险废物产生情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.005t/a; 设备维护; 液态; 废矿物油及含矿物油废物; 有机物; 180d; T，I; 委托资质单位进行安全处置. 危废暂存时需要采取以下控制措施： 本项目危险废物收集后，建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单进行贮存，环评要求设专用收集桶收集，并委托有危废处置资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 本项目营运后设置独立的危险固废暂存间，用于储存生产过程中产生的危险废物。危险固废暂存间位于生产车间西北侧，建筑面积5m2，地面进行防渗处理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，做到四防要求。 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、中途流失措施，落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托资质单位进行安全处置，企业不得擅自处理。 采取以上措施后，项目产生的固体废物能够符合环境卫生管理要求，不会对项目所在区域环境造成污染。 5、地下水、土壤 1、运营期地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，报告表属“Ⅳ类”项目，可不开展地下水环境影响评价。 运营期无生产废水产生，初期雨水污染因子主要为SS、生活污水污染因子主要为COD、BOD5、SS、氨氮，可通过下渗对地下水造成的污染影响。 通过对沉淀池、初期雨水收集池等厂内池体进行防渗，厂区内和生产车间地面进行硬化，洗车废水经沉淀池处理后循环使用，初期雨水经初期雨水收集池收集暂存后用于洒水抑尘，均不外排，有效避免地表漫流及入渗影响。 保护措施如下： 1）源头控制 ①选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废水进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放； ②厂区加强管理，对工艺设备定期检查、检修，减少跑冒滴漏，发现问题及时处理，有效降低下渗影响。 2）过程阻断 ①厂区设有初期雨水收集池，厂区内初期雨水经收集后用于厂区内地面洒水抑尘； ②厂区及生产车间进行地面硬化，并对沉淀池、初期雨水收集池等厂内池体采取防渗措施，通过过程阻断，降低对地下水的污染影响。 3）分区防控 ①厂区和生产车间地面均进行硬化； ②沉淀池、初期雨水收集池等厂内池体进行防渗； ③项目污水经沉淀、暂存处理后，合理处置，不外排。 4）污染物削减： ①采取全封闭车间储存、除尘设施、车辆冲洗等措施，降低颗粒物等排放量； ②洗车废水经沉淀池处理后循环使用，初期雨水经初期雨水收集池收集暂存后用于洒水抑尘，均不外排，从源头削减水污染物排放量，降低地表漫流污染影响。 通过采取以上措施，可有效降低项目运行过程中对地下水环境产生的不良影响，项目建设对地下水环境影响较小。 2、运营期土壤环境影响 根据《环境影响评价导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅲ类项目。本项目位于平顶山市鲁山县熊背乡大麦王村二组1号，周边主要为荒地、工业企业，生产区周边50m内无耕地、居住区等土壤环境敏感保护目标，土壤环境敏感程度为不敏感。本项目厂区总面积1223.821m2，属于小型项目。按《环境影响评价导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4土壤环境影响评价工作等级划分，本项目不需开展土壤环境影响评价工作。 运营期生产过程及道路运输过程中产生少量颗粒物排放，降落至项目厂区、道路沿线及厂区周边，厂区、车间地面进行硬化，同时运营期采取厂房封闭、设置袋式除尘器、洒水抑尘、车辆冲洗等措施，可有效降低物料加工过程中大气沉降或洒落地表对土壤造成的污染影响。 同时，土壤对污染物有一定的净化作用，主要原理为： ①由于土壤中含有各种各样的微生物与土壤动物，对外界进入土壤的各种物质都能分解转化。 ②由于土壤中存在有复杂的土壤有机胶体与土壤无机胶体体系，通过吸附、解吸、代换等过程，对外界进入土壤中的各种物质起着“蓄积作用”，使污染发生形态变化。 ③土壤是绿色植物生长的基地，通过植物的吸收作用，土壤中的污染物质发生迁移转化的作用。 通过上述原理，污染物在土壤中可通过挥发、扩散、分解等作用，逐步降低污染物浓度，减少毒性或被分解成无害的物质；经沉淀、胶体吸附等作用可使污染物发生形态变化，或通过生物降解与化学降解，污染物变为毒性较小或无毒性，甚至有营养的物质，有些污染物在土体中还会被分解。 本项目运营期主要污染物为颗粒物，通过对产生的废物进行合理治理和综合利用，以尽可能从源头上减少污染物排放，厂区和生产车间均进行地面硬化，沉淀池等厂内池体均进行防渗处理，通过采取以上措施，可有效降低项目运行过程中对土壤环境产生的不良影响，同时经过土壤的净化作用，项目建设对土壤环境影响较小。 6、生态 本项目租赁鲁山县森发木材有限公司现有空厂房进行建设，周边主要为荒地、工业企业，属于人工生态系统，不存在敏感生态物种。本项目施工量极少，工期工程内容主要为在厂房内进行设备安装调试且施工范围内无植被覆盖，对周围生态环境影响较小。 7、环境风险 7.1风险识别 （1）物质危险性识别 本项目涉及的风险物质主要是液化石油气，理化性质见下表。 表4-16 液化石油气的理化性质及危险特性 标识; 中文名：石油气[含丙烷、丁烷，液化的]；液化石油气; 危险货物编号：21053. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：68476-85-7. 理化性质; 外观与性状; 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。. 熔点（℃）; /; 相对密度（水=1）; /; 相对密度（空气=1）; /. 沸点（℃）; 120~-200; 饱和蒸气压（KPa）; 1380/37.8℃. 溶解性; /. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入. 毒性; /. 健康危害; 本品有麻醉作用。中毒症状有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状，严重时有麻醉状态及意识丧失。长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳、植物神经功能障碍等。. 急救方法; 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸、就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）; -74; 爆炸上限（v%）; 9.0. 引燃温度（℃）; 426~537; 爆炸下限（v%）; 1.9. 危险特性; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。液化石油气与皮肤接触会造成严重灼伤。. 建规火险分级; 甲; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不能出现. 禁忌物; 强氧化剂、卤素。. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型；钢瓶应有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 泄漏处理：切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 灭火方法; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。. （2）生产系统危险性识别 本项目涉及到的风险物质主要为液化石油气，生产过程中可能出现液化石油气阀门、管线破损等导致液化石油气泄漏的情况，当达到爆炸极限时，遇火源会引发爆炸，产生高温高压冲击波，产生破坏作用；液化石油气不完全燃烧产生CO，与人体血红蛋白结合会导致人体缺氧窒息。 7.2风险潜势判断及评价等级 （1）风险潜势判断 根据环境风险分析可知，本项目涉及到的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的环境风险物质为液化石油气（主要成分为丙烷、丁烷）。 根据建设单位提供资料，本项目液化石油气为钢瓶暂存，每瓶50kg，厂区内液化石油气最大储存量为150kg。本项目危险物质储存情况见下表。 表4-17 危险物质储存情况一览表 危险物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. 液化石油气; 0.15; 10; 0.015. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，按下列式进行计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 其中：q1，q2，……qn—每种危险物质的最大存在总量，单位t； Q1，Q2，……Qn—每种危险物质的临界量，单位t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目风险物质Q=0.015＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 （2）等级判定 依据《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）中4.3的内容，评价级别判定依据见下表。 表4-18 评价工作等级划分一览表 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 由上表可知，本项目评价工作等级为简单分析。 7.3环境影响途径 本项目发生突发性事故时对周围环境的影响主要为液化石油气泄漏，由此引发火灾、爆炸对周围环境空气的的影响。 7.4环境风险分析 本项目风险主要为火灾事故次生环境影响。由于液化石油气易燃，泄漏的液化石油气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，火灾伴生/次生污染物一氧化碳对周边环境有影响。 7.5风险防范措施 （1）液化石油气泄漏风险防范措施 ①项目在建设过程中委托专业的有资质单位进行设计，设备的选型、安装、验收，工艺的布置以及相互之间的安全距离按照相应的规范和标准进行，建筑物按《建筑防火设计规范》的规定进行设计。 ②本项目液化石油气暂存区位于生产车间内东侧，要求设置有围堰、底部水泥防渗处理，在运营过程中应加强钢瓶的检查，并周期性检查连接管道、阀门等生产设备，以防止泄露等不正常排放。 ③进行相关专业知识培训，管理人员具备了解掌握液化石油气火灾和消除火灾的措施及消防器材的使用等知识，并安排管道定期巡检工作，预防事故发生。 ④加强设备维修保养，所有管道、阀门等连接部位都应该连接牢固，做到严密、不渗、不漏。预防液化石油气物料意外泄露事故。 ⑤加强明火管理，严防火种进入，具体应做好以下几点：应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。禁止任何人携带火种（打火机、火柴、烟头等）和易产生碰撞火花的钉鞋等进入生产区内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。生产区内，不准无阻火器车辆行驶，要严格限制外单位车辆进入生产区。 ⑥配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作。 ⑦安全、通风、阻爆、隔爆、泄露等设施应完善有效，未经主管部门许可，不得拆除或弃用。 （2）环境风险事故应急处理措施 眼睛接触：用大量的水至少冲洗15分钟，将眼睑拉开充分清洗，马上就医。 皮肤接触：马上就医。 吸入：马上离开。如果呼吸困难，马上供应氧气。如果呼吸停止，先供氧然后人工呼吸。马上就医。 摄入：马上就医。 应急处置：发生液化石油气泄漏后，未被点燃情况下，任何需要进入的应急人员需穿戴防护服和呼吸保护装备，包括消防员的防护服、安全帽、面罩、手套、靴子与空气袋。采用高倍数泡沫覆盖池液表面，同时在泄漏区外围喷雾降温，降低池液的挥发速度。如发生火灾时，应该用干粉灭火器、二氧化碳灭火器灭火，不可采用水流直接灭火。 （3）事故水池容积核算 参考《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018局部修订）等相关法律法规标准，消防水量为10-15L/S；本项目取10L/S，火灾延续供水时间按照1个小时计算，事故全厂消防水量为36m3。 本次评价建议建设单位设置一个40m3消防废水池，可容纳事故状态下各类废水。消防废水池采用HDPE土工膜和粘土结合型防渗材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。消防废水经检测、评估后可根据实际情况，在咨询相关环保、消防专家的意见的前提下，制定可靠的废水处理方案，对废水进行合理处置，保证其达标排放。综上，本项目事故状态下的废水均可以得到有效处置，对周围环境影响不大。 7.6突发环境事件应急预案要求 根据环发[2012]77号文的要求，企业应建设并完善日常和应急监测系统，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。企业应将突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。 根据导则要求并结合项目特点，需制定的相关环境保护应急预案主要内容见下表。 表4-19 企业突发环境事件应急预案一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故. 2; 危险源概况; 对可能发生风险的生产设备等进行详细的描述. 3; 应急计划区; 生产设备、液化石油气暂存区. 4; 应急组织; 工厂：厂指挥部—负责全厂全面指挥危险源控制组—负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源专业救援队伍—负责事故控制、救援善后处理。 地区：地区指挥部—负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍支援。. 5; 应急状态及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序，主要包括报警与接警、应急救援队伍的出动、泄漏救援和火灾控制等方面。. 6; 应急设施、设备与材料; 生产装置：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；（2）防止原辅材料外溢、扩散，主要是土料、沙袋等。. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 厂区若发生泄漏或爆炸事故，应立即通知当地消防部门、安全部门及环保部门，三方联合行动。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据；当发生物料泄漏情况时，应重点对厂址周边村庄进行监测，并在事后进行跟踪监测，以对事故后果进行评估。. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备。 邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备。. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救 护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练（演练半年一次，培训一个月一次），对新工人上岗前进行三级安全教育。. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 7.7分析结论 本项目环境风险简单分析内容表见下表。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 鲁山县浩用科工贸有限公司建设年产三万吨粉状物料干燥生产线项目. 建设地点; 平顶山市鲁山县熊背乡大麦王村二组1号. 地理坐标; 经度; 112.830538; 纬度; 33.687126. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：液化石油气；分布：液化石油气钢瓶、管道. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 泄漏的液化石油气遇明火、静电等会发生的火灾、爆炸事件，燃烧产生的伴生/次生污染物对人和环境均会产生不利影响。. 风险防范措施; ①选用符合技术标准的设备、设施，定期进行巡检和维护保养； ②设置燃气监测报警装置； ③加强工作人员安全培训，相关工作人员持证上岗； ④设置消防器材、防爆电气设备、事故池； ⑤编制突发环境事件应急预案。. 填表说明; 本项目液化石油气最大储存量为0.015t，根据项目环境风险潜势初判结果，本项目环境风险潜势为I，评价工作可进行简单分析. 本项目涉及的风险物质主要为液化石油气。项目风险物质危险性主要表现在火灾、爆炸、局部浓度过高窒息等突发性事故，其次生污染影响较小，建议企业结合本项目特点，制定应急预案及区域风险防范应急救援支援措施。在认真落实相关风险管理措施的情况下，本项目环境风险可防控。 8、电磁辐射 不涉及。 9、环保投资及竣工验收 本项目总投资100万元，环保投资26.2万元，占总投资的26.2%。 表4-21 本项目环保投资及竣工验收一览表 序号; 污染因子; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资. 1; 废气; 物料装卸产生的颗粒物; 所有物料进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）; /. 上料工序 产生的颗粒物; 给料机上料口设置集尘罩，收集后的颗粒物与干燥、筛分工序产生的污染物共用1套袋式除尘器+1根15m高排气筒排放; 1套; 10. 干燥工序; 干燥过程产生的颗粒物; 干燥过程产生的废气通过管道直接进行收集，与上料、筛分工序共用1套袋式除尘器+1根15m高排气筒排放. 液化石油气低氮燃烧供热产生的颗粒物、SO2、NOx; 液化石油气低氮燃烧供热产生的废气与上料、干燥、筛分工序产生的污染物共用1套袋式除尘器+1根15m高排气筒排放. 筛分工序 产生的颗粒物; 封闭车间内对滚筒筛二次封闭并安装集尘设施，并在滚筒筛进料口安装集尘罩，收集物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，收集的颗粒物与上料、干燥工序产生的污染物共用1套袋式除尘器+1根15m高排气筒排放. 包装工序 产生的颗粒物; 封闭车间内对包装机二次封闭并安装集尘设施，并在包装机出料口安装集尘罩，收集物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，产尘经封闭集气管道抽吸至脉冲袋式除尘器处理达标后，与上料、干燥、筛分工序除尘器共用1根15m高排气筒排放; 1套; 3. 物料输送、中转过程产生的颗粒物; 物料转运采用密封输送皮带，并与生产设备封闭连接，物料转运点、落料点设置封闭集气管道，转运、落料粉尘连入除尘设备进行处理; /; 1. 车辆运输扬尘; 厂区车间及道路硬化，设置自动洗车装置; 1套; 2. 2; 废水; 生活污水; 依托鲁山县森发木材有限公司厂区现有化粪池（1座，5m3）; 1座; 综合利用，不外排; /. 车辆冲洗废水; 车辆冲洗废水经沉淀（1座，5m3）处理后循环利用，不外排; 1座; 循环使用，不外排; 2. 初期雨水; 初期雨水收集池（1座，25m3）收集暂存用作厂区地面洒水抑尘; 1座; 综合利用，不外排; 3. 3; 噪声; 基础减震，厂房隔声; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 3. 4; 一般固废; 除尘器收集颗粒物; 收集后作为产品外售; /; 合理处置，不外排; /. 生活垃圾; 垃圾桶收集后交由当地环卫部门进行统一处理; /; 合理处置，不外排; 0.2. 危险固废; 废润滑油; 危废暂存间（1座，5m2）; 1座; 安全处置，不外排; 2. 合计; 26.2. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  |  | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 物料装卸 |  |  | 颗粒物 | 无组织 | 所有物料进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） |
|  | DA001 | 上料工序 产生的颗粒物 |  | 颗粒物 | 有组织 | 给料机上料口设置集尘罩，收集后的颗粒物与干燥、筛分工序产生的污染物共用1套袋式除尘器（TA001）+1根15m高排气筒（DA001）排放 |  |
|  |  | 干燥工序 | 干燥过程产生的颗粒物 |  |  | 干燥过程产生的废气通过管道直接进行收集，与上料、筛分工序共用1套袋式除尘器（TA001）+1根15m高排气筒（DA001）排放 |  |
|  |  |  | 液化石油气低氮燃烧供热产生的颗粒物、SO2、NOx |  |  | 液化石油气低氮燃烧供热产生的废气与上料、干燥、筛分工序产生的污染物共用1套袋式除尘器（TA001）+1根15m高排气筒（DA001）排放 |  |
|  |  | 筛分工序 产生的颗粒物 |  |  |  | 封闭车间内对滚筒筛二次封闭并安装集尘设施，并在滚筒筛进料口安装集尘罩，收集物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，收集的颗粒物与上料、干燥工序产生的污染物共用1套袋式除尘器（TA001）+1根15m高排气筒（DA001）排放 |  |
|  |  | 包装工序 产生的颗粒物 |  |  |  | 封闭车间内对包装机二次封闭并安装集尘设施，并在包装机出料口安装集尘罩，收集物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，产尘经封闭集气管道抽吸至脉冲袋式除尘器（TA002）处理达标后，与上料、干燥、筛分工序除尘器共用1根15m高排气筒（DA001）排放 |  |
|  | 车辆运输 |  |  | 颗粒物 | 无组织 | 厂区车间及道路硬化，设置自动洗车装置 |  |
| 地表水环境 | 生活废水 |  |  | COD BOD SS NH3-N |  | 依托鲁山县森发木材有限公司厂区现有化粪池（1座，5m3）处理后，定期清掏用作农肥 | 综合利用，不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 |  |  | SS |  | 沉淀池（1座，5m3）处理后循环利 | 循环利用，不外排 |
|  | 初期雨水 |  |  | SS |  | 初期雨水收集池（1座，25m3）收集后用于洒水降尘 | 综合利用，不外排 |
| 声环境 | 各生产设备 |  |  | 噪声 |  | 基础减震，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / |  |  | / |  | / | / |
| 固体废物 | 除尘器颗粒物集中收集后作为产品外售；生活垃圾收集后交由当地环卫部门进行统一处理；废润滑油在危废暂存间暂存后定期交由有相应资质的单位进行安全处置。 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对产生的废物进行合理的治理和综合利用，以尽可能从源头上减少污染物排放；洗车废水沉淀处理后循环使用，不外排；厂区和生产车间均进行地面硬化，沉淀池等厂内池体均进行防渗处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置消防器材、消防废水池（40m3）、防爆电气设备、制定环境风险应急预案。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境管理机构及明确职责；②建设单位应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序。同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受环保部门的日常监督。③制定环境监测计划：有组织废气、无组织废气每年检测一次，噪声每季度监测一次；④按照相关规范要求设置标准化监测孔。 |  |  |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家有关产业政策，选址合理。评价认为，项目采取的污染防治措施有效、可行，建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，各项污染物可实现达标排放或合理处置，项目建设对区域环境质量影响可以接受。因此，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.25005t/a | / | 0.25005t/a | +0.25005t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.01425t/a | / | 0.01425t/a | +0.01425t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.012825t/a | / | 0.012825t/a | +0.012825t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集颗粒物 | / | / | / | 22.9667t/a | / | 22.9667t/a | +22.9667t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.72t/a | / | 0.72t/a | +0.72t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图附件

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周围环境示意图

附图3   厂区平面布置图

附图4   项目周边环境现状图

附件：

附件1   委托书

附件2   企业投资项目备案证明

附件3   法人身份证复印件

附件4   营业执照副本复印件

附件5   厂房租赁协议

附件6   土地利用总体规划查询说明

附件7   尾矿销售合同

附件8   河南旭金矿业有限公司例行检测报告

附件9   硐口废石的毒性浸出试验检测报告

附件10  草店金尾矿分析检测报告

附件11 《河南省人民政府关于公布全省地下水禁采区和限采区范围的通知》（豫政〔2015〕1号）

附件12  鲁山县森发木材有限公司环保备案（鲁环备公告[2016]3号）

附件13  执行标准

附件14  承诺书