平鲁环监表〔2022〕13号

关于鲁山县昊然工贸有限公司年处理230万吨矿山固体废弃物综合利用项目

环境影响报告表的审批意见

鲁山县昊然工贸有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91410423MA9FAR4514）报送的由河南廖跃环保科技有限公司编制的《鲁山县昊然工贸有限公司年处理230万吨矿山固体废弃物综合利用项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）、专家评审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下:

一、该项目位于鲁山县下汤镇西许庄村，占地面积28133.5平方米。该项目环境影响评价报告表由河南廖跃环保科技有限公司编制。生产工艺：原料-破碎-筛分-圆磨-水洗-成品。总投资5100万元，其中环保投资162万元。

二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可行。该《报告表》格式规范，评价模式正确，对工艺、污染因子、污染物产排的分析基本清楚，提出的污染防治措施可行。从环保角度，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施、环保投资进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、项目在建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.废气污染防治措施：给料机上方设置集气罩，集气罩三面密闭，经集气罩收集的粉尘经袋式除尘器处理后通过一根20m高的排气筒排放；颚式破碎机、圆锥破碎机在车间二次密闭，并设置负压集气装置，收集的废气经覆膜滤袋除尘器处理后，通过一根20m高排气筒排放。

2.废水污染防治措施：车辆冲洗废水和洗砂废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；食堂废水经隔油池处理后进入化粪池；生活污水经化粪池收集处理后，用于周边农田施肥。

3.噪声污染防治措施：强噪声设备采用厂房隔声、基础减震等措施减少噪声影响。

4.固废污染防治措施：磁选产生的废铁粉和除尘器收集的颗粒物暂存于一般固废间，定期外售；废机油等危险废物暂存于危废暂存间，定期由有资质单位回收处理；生活垃圾交由环卫部门处置。

五、项目建成后，及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。

经办人：崔喜娜                 2022年9月 日