# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 平顶山远宏耐火材料有限公司年产10000吨大型高炉用微孔、超微孔炭砖生产线技术改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-410423-04-02-523007 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 崔建阳 | 联系方式 |  | 13393773727 |
| 建设地点 | 平顶山市鲁山县先进制造业开发区兴工路与创业大道交叉口 西北角 |  |  |  |
| 地理坐标 | 112度56分39.431秒，33度47分39.181秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3091石墨及碳素制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30：60耐火材料制品制造；石墨及其他非金属矿物品制造309 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 鲁山县先进制造业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2308-410423-04-02-523007 |  |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 19.5 |  |
| 环保投资占比（%） | 3.9 | 施工工期 | 1个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 40366 （技改工程不新增用地） |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）》于2012年取得河南省发展和改革委员会批复，审批文号为：豫发改工业[2012]2076号。 根据《河南省发展和改革委员会关于同意平顶山市开发区整合方案的函》，目前鲁山县产业集聚区整合为鲁山县先进制造业开发区。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书》于2016年8月获得平顶山市环境保护局的审查意见，审查意见文号为平环审[2016]20号。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）》于2012年取得河南省发展和改革委员会批复，《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书》于2016年8月获得平顶山市环境保护局的审查意见，鲁山县产业集聚区具体规划如下： （1）鲁山集聚区规划范围 鲁山县产业集聚区包括北部片区和南部片区两个组团，总规划面积16.33km2。北部片区规划面积为853.24hm2，分为东西两部分，西部西至青年路，南至同盟路，北至福海路，东至福海东路。东部西至梁张路，南至同盟路，北至建工路，东至建设路。南部片区位于鲁山县城东部，北临人民路，东至牛郎路，西至鲁兴路，南至鲁平大道，规划面积779.76hm2。 本项目位于鲁山县产业集聚区的北片区，总占地面积为4.0366hm2。 （2）集聚区产业空间布局 ①主导产业选择 电子信息产业（智能终端产品为主）、非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）作为鲁山县产业集聚区的主导产业。 ②产业空间布局 将鲁山县产业集聚区划分为五个产业园：非金属矿物制品产业区、标准化厂房区、轻纺产业区、电子信息产业区、配套生活区。 非金属矿物制品产业区：人民路以北区域，规划面积为8.3km2。重点发展新型墙体材料行业、耐火建材产业、矿物质深加工等。 纺织产业亚园区：鲁兴路以东、织女路和新兴路以西、泰山路以北规划为轻纺产业区，规划面积为2.14km2。重点发展纺织服装工业、旅游产品等产业。 电子信息产业亚园区：新兴路以东、泰山路以北、牛郎路以西、光明路以南区域以及迎宾大道以东、人民路以南、泰山路以北、牛郎路以西区域规划为电子信息产业亚园区，规划面积为3.74km2。重点发展智能终端产品。 标准化厂房区：兴工路与纬三路区域规划为标准化厂房区，规划面积为0.28km2。 配套生活区：兴国路与同盟路之间、中州路与人民路之间、鲁兴路与鲁平大道之间以及创业大道与人民路之间区域规划为配套生活区，规划面积为1.84km2。 本项目位于产业集聚区中非金属矿物制品产业区，见附图6。 （3）工业用地规划 规划一类工业用地227.64hm2，占总规划用地面积的14.17%，主要位于大浪河的东侧；二类工业用地485.78hm2，占总规划用地面积的30.24%，主要位于大浪河西侧与主城区之间以及兴工路以南的区域；三类工业用地297.39hm2，占总规划用地面积的18.51%，主要位于北部片区兴工路以北、瞿店河以东的区域以及西北片区的石材城产业区。 规划工业用地1010.82hm2，占规划建设用地的62.93%。 本项目占地为规划的三类工业用地，详见附图5。 （4）企业类别准入条件清单 鲁山县集聚区确定区域优先和禁止发展的名录见表1-1。除了优先和禁止建设的行业外，应当对水泥熟料、耐火材料和碳素行业限制规模，相关企业需达到相应的行业准入条件和地方产业规划的要求。 表1-1 产业集聚区优先发展项目清单及环境准入条件 类别; 主要行业; 优先引入类; 禁止引入类别. 建材; 非金属矿物制品业; 新型墙体材料、新型材、矿物质深 工等; 水泥、玻璃行业；其他废气严重污染环境的企业. 轻工; 轻纺工业; 不含印染的轻纺和服装工业、旅游产品、加工组装类产品等; 有发酵工艺或有异味的食品加工业、轮胎和橡胶制品业、有化学工艺的纸制品和木制品企业；其他有明显废气污染的企业. 机电; 电子信息产业; 智能手机、平板电脑、智能电视等智能终端产业，新型显示器件、集成电路、半导体照明等电子基础配套产业和软件业; 有电镀、喷漆或表面处理工艺等污染严重的企业、电池制造等. 其它; 无污染 高附加 的企业; 不符合国家产业政策的企业；造纸、制革、印染、发酵、白酒、化工、冶金、电镀等污染严重的企业；废水排放量大的企业. 本项目为《国民经济行业分类》（2019年修改版）中C3091石墨及碳素制品制造，本项目不属于优先和禁止建设的行业，本项目对现有生产线进行技术改造，技改后生产规模不发生变化，技改工程有利于生产工艺的技术提升和废砖及边角料的综合利用，项目建设符合《鲁山县产业集聚区规划（2014～2020）》准入条件。 （5）给水工程规划 鲁山确定建设自来水厂3座，分别为第一水厂、第二水厂、第三水厂。产业集聚区北区用水由鲁山县第二水厂供给，该水厂位于于北外环路以北、梁张路以东，现状供水规模为2.0万吨/日，远期为5.0万吨/日，水源采用昭平台水库水。 目前该水厂的供水管网已通至本项目所在地，本项目用水由该供水管网供给。 （6）排水工程规划 ①排水体制 规划区采用雨、污分流制的排水体制。 ②雨水排放规划 产业集聚区建设雨水管网，项目所在的东北片区雨水由东向西，由北向南分别排入大浪河和瞿店河。 ③污水排放规划 《鲁山县产业集聚区北区污水处理厂一期工程环境影响报告书》于2014年1月22日获得河南省环保厅的批复，批复文号为“豫环审[2014]39号”（见附件10），2016年2月通过工程竣工验收。鲁山县产业集聚区北区污水处理厂一期设计规模为1.5万m3/d，出水设计按《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行控制，采用“曝气沉砂池+改良型MSBR+絮凝过滤工艺”，处理后的废水全部集聚区内综合利用。该污水处理厂的收水范围确定为，东至建业路，南至同盟路，西至梁张路，北至支三路，收水面积为500公顷。 本项目位于鲁山县产业集聚区北区污水处理厂收水范围之内，目前污水处理厂运行正常，污水管网已铺设至本厂区。项目生产废水不外排，生活污水经厂区化粪池处理后进入市政污水管网后，进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂处理。 |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 | - 产业政策的相符性 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2021年修订）鼓励类中“八钢铁”——“6、直径600毫米及以上超高功率电极、高炉用微孔和超微孔碳砖、特种石墨（高强、高密、高纯、高模量)、石墨（质）化阴极、内串石墨化炉开发与生产，环保均质化凉料设备开发与生产应用”中“高炉用微孔和超微孔碳砖”生产项目，项目建设符合当前国家产业政策的要求。 2、与“三线一单”符合性分析 2021年6月18日平顶山市人民政府发布了《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号），本项目与平顶山市“三线一单”相符性分析如下： （1）生态保护红线 - 根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。本项目位于鲁山县先进制造业开发区，位于平顶山市生态环境管控单元中重点管控单元（见附图8），不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 根据《鲁山县2022年环境质量公报》，2022年鲁山县环境空气质量中六项基本因子，除PM10、PM2.5、O3外其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。鲁山县正在实施《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》等一系列环保措施，可不断改善区域大气环境质量。根据《鲁山县2022年环境质量公报》，2022年市控出境水断面沙河水质达标率100%，同比提升10%；澎河水质达标率100%，同比提升20%；将相河水质达标率100%，同比提升90%；冷水河水质达标率87.5%，同比提升27.2%；金鸭河达标率90%，同比提升48.9%。全县7个考核断面综合达标率82.5%，同比提升23%，超额完成市定“水质总体达标率达到68%以上”的目标任务，区域地表水环境质量良好。根据《平顶山市2022年环境状况公报》，2022年全市地下水综合定性评价分值（F值）为2.17，水质级别为良好，综合评价为“良好（Ⅰ类）”。 项目废气、废水、噪声经治理后可达标排放，固体废物全部妥善处理，项目建设不会明显降低区域环境质量现状，不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 本项目采用的能源主要为电能和天然气，均属于清洁能源。项目运行后通过内部管理、原辅材料的选用和管理、废物综合利用，可使原辅料及产生的固废充分利用，项目对资源的使用较少，利用率较高，不触及资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于平顶山鲁山县产业集聚区北区，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）、《平顶山市环境管控单元生态环境准入清单》，本项目所处环境管控单元名称为鲁山县产业集聚区，环境管控单元编码ZH41042320001，管控单元分类重点管控单元。本项目在河南省“三线一单”查询系统查询结果见附图9，本项目建设与该管控单元相符性见表1-2。 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-2 本项目与鲁山县先进制造业开发区生态环境准入清单相符性分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41042320001; 鲁山县产业集聚区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区准入清单以外的项目，同时禁止引入高水耗、高能耗和高物耗的项目。 2.禁止新建印染、制革、酿造、电镀等污染严重的企业。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 3.对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。 4.严控随意改变各用地功能区使用功能，并注重节约集约用地。; - 1、本项目为《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类，符合产业集聚区准入清单，项目不属于高水耗、高能耗和高物耗的项目。 - 项目不属于禁止新建印染、制革、酿造、电镀等污染严重的企业。 - 2、根据《河南省“两高”项目管理目录》（豫发改环资[2023]38号），本项目不属于目录中“铝用碳素”行业，不属于“两高”项目。不涉及“两高项目”的空间布局约束要求。 - 3、经查阅现有工程环评报告表，现有工程不设置大气环境防护距离，设置200m卫生防护距离，经现场调查，项目卫生防护距离内无居民区、学校、医院等环境敏感目标。 - 4、项目用地为产业集聚区规划的工业用地，项目为工业建设项目，未改变功能区使用功能。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，严格控制大气污染物的排放。 2.推进集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉。 3.重点行业（炭素、工业涂装等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs逐步推行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 4.新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施，严格VOCs无组织排放治理。 5.“一河一策”制定综合整治方案并组织实施，确保河流水质稳定达标。 6.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 7.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 8.“两高”行业建设项目应满足国家相关超低排放要求。; 1、本项目为技改工程，不新增产能，技改工程不新增污染物。 2、本项目不建设燃煤锅炉，导热油炉采用西气东输管道天然气。 3、本项目导热油炉污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1中排放限值。 4项目沥青烟通过电捕焦器处理后，达标排放，技改工程不涉及VOCs排放。 5、项目无生产废水外排，生活污水经厂区化粪池处理后进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂处理。 6、本项目不属于“两高”项目。 7、本项目不属于耗煤项目。; 符合. 环境风险防控; - 优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。 - 禁燃区内禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; - 本项目运输车辆未使用国三及以下柴油货车。项目不使用煤燃料。; 符合. 资源开发效率要求; - 1.工业固体废弃物综合利用率达95%。 - 2.工业用水重复利用率75%，中水回用率90%。 - 3、单位工业增加值综合能耗不高于0.5吨标煤/万元；单位工业增加值水耗不高于9m3/万元。; - 1、通过技改，项目产生的不合格碳砖及边角料100%综合利用。 2、工业用水为冷却水，沉淀后全部综合利用。 3、单位工业增加值综合能耗0.213吨标煤/万元，低于规定的0.5吨标煤/万元；单位工业增加值水耗0.3267m3/万元，低于规定的9m3/万元。; 符合. 备注： ①本项目大型高炉用炭砖年工业增加值为5000万元；项目年用电量为6.5万度，天然气使用量为38万m3，根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020），电力折标准煤系数0.1229kgce/（kW•h），天然气折标准煤系数1.215kgce/m3，则项目年能耗为7.9885+461.7=469.6885吨，单位工业增加值综合能耗0.094吨标煤/万元。 ②本项目大型高炉用炭砖年工业增加值为5000万元；项目年新鲜水用量（工业+生活）为1633.5m3，则本项目单位工业增加值水耗0.3267m3/万元。. 根据上表可知，本项目建设符合平顶山市“三线一单”分区管控相关要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 3、与饮用水水源保护区的相符性分析 （1）与城市集中式饮用水源保护区划的相符性分析 - 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]72号），白龟山水库和昭平台水库饮用水水源保护区保护范围如下： - （1）平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区。 - 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000米的河道管理范围区域。 - 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米-湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 - 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。 - 鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区 - 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 - 二级保护区：一级保护区外，水库大坝上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 - 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500米以内的区域。 - 本项目位于鲁山县先进制造业开发区，距离平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区最近距离为8km，距离鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区范围14km，不在其保护范围之内。 （2）鲁山县县级集中式饮用水水源保护区划情况 - 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）中，鲁山县划定鲁山县鲁阳镇地下水井群饮用水源保护区。 - 《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文[2019]162号），取消了鲁山县鲁阳镇地下水井群饮用水源保护区。 （3）鲁山县乡镇集中式饮用水源保护区划 - 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），鲁山县乡镇集中式饮用水源有：鲁山县四棵树乡清水河前庄、鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园、鲁山县土门办事处土门河侯家庄、鲁山县下汤镇沙河地下水井（共1眼井）、鲁山县张官营镇地下水井群（共2眼井）、鲁山县张良镇地下水井群（共2眼井）、鲁山县马楼乡地下水井群（共2眼井）、鲁山县磙子营乡地下水井群（共2眼井）、鲁山县让河乡地下水井群（共2眼井）。 - 本项目位于鲁山县产业集聚区北区，距本项目最近的鲁山县乡镇级集中饮用水源为鲁山县让河乡地下水井群（共2眼井），其一级保护区范围为水厂厂区及外围30米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。本项目距离该饮用水源地距离为13km，不在其保护范围之内。 - 4、与《河南省碳素及石墨制品建设项目环境影响评价文件审查审批要求（试行）》的相符性 - 2017年12月22日河南省生态环境厅印发了《河南省碳素及石墨制品建设项目环境影响评价文件审查审批要求（试行）》（豫环文[2017]347号），本项目环境影响评价与其相符性见下表1-3。 表1-3 本项目与“豫环文[2017]347号”相符性分析一览表 “豫环文[2017]347号”要求; 本项目; 符合性. 总体要求; 碳素及石墨制品项目应严格执行《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）、《铝行业规范条件》（工业和信息化部，2013年第36号）等国家要求; 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2021年修订）鼓励类，本项目不涉及铝用碳素生产; 符合. 环境质量要求; 环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍应满足功能区要求；环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，应通过强化项目污染防治措施、并提出有效的区域削减措施。; 根据《鲁山县2022年环境质量公报》，鲁山县环境空气属于不达标区，本项目颗粒物通过集气罩收尘后，通过布袋除尘器处理后满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》B级中小于颗粒物10mg/m3要求；导热油炉通过低氮燃烧颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1标准，同时通过本次技改，厂区颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量较现有工程有所消减。; 符合. 建设布局要求; 新建、改扩建碳素及石墨制品项目应当位于产业园区，符合园区规划及规划环评要求；禁止在我省主体功能区划定的农产品主产区、重点生态功能区、禁止开发区等区域内新建（改、扩建）碳素及石墨制品项目。; 本项目位于鲁山县先进制造业开发区，符合鲁山县产业集聚区规划及规划环评要求。本项目不位于我省主体功能区划定的农产品主产区、重点生态功能区、禁止开发区等区域; 符合. 防护距离要求; 结合《非金属矿物制品业卫生防护距离（第4部分：石墨碳素制品业）》（GB/T18068.4-2012） 及区域环境质量等要求，合理设置环境防护距离，环境防护距离内禁止布局新的环境敏感点。环境防护距离内已有居民区、学校、医院等环境敏感目标的，应首先妥善解决。; 《非金属矿物制品业卫生防护距离（第4部分：石墨碳素制品业）》涉及石墨电极的卫生防护距离，本项目为碳素制品，不涉及石墨电极生产；项目位于鲁山县先进制造业开发区，距离项目最近的环境敏感点为东北387m的后连沟村，本项目不设置大气环境防护距离。; 符合. 工艺装备要求; 采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品的物耗、能耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标应不低于清洁生产国内先进水平。; 项目焙烧、浸渍工序委外处置；本次工程对现有工程进行技改，有利于生产工艺的优化提升，对生产过程中产生的废碳砖和边角料进行综合利用，有利于现有工程清洁生产水平的提升，清洁生产水平处于国内先进水平。; 符合. 碳素及石墨制品项目应设置全封闭的原料库，破碎工段应设置在密闭的车间或原料库内，破碎后的石油焦采用全封闭的皮带或管道运输；生阳极炭块应通过密闭的输送廊道送至焙烧车间；填充料装填及回收利用过程需配套粉尘收集处理设施；炭块清理车间应当密闭，并设置粉尘收集处理装置。; 本项目设置全封闭的原料库，破碎工段设置在密闭的车间内，沥青在沥青罐内暂存且管道输送，炭块加工在密闭车间内进行，并设置集气罩，收集后通过布袋除尘器处理。; 符合. 碳素及石墨制品项目应采用天燃气、净化后的煤气等洁净燃料；石油焦煅烧工段应采用回转窑或罐式煅烧炉等先进的生产装备，生坯焙烧工段应采用环式焙烧炉、隧道窑等先进的生产装备。碳素及石墨制品项目应采用液体沥青为原料；鼓励企业对煅烧高温烟气余热回收利用。; 本项目导热油炉采用天然气，本厂区不涉及焙烧和浸渍工艺，沥青为液态沥青。; 符合. 碳素及石墨制品项目应采取全自动控制的配料系统；混捏成型工段应设置在密闭车间内，采用连续混捏成型或半连续混捏成型工艺，鼓励新建项目采用连续混捏成型工艺；浸渍工段应采用密闭负压装置。; 技改后项目采用全自动控制的配料系统，混捏成型工段设置在密闭车间内，采用连续混捏成型成型工艺；浸渍工段采用密闭负压装置。; 符合. 大气污染防治要求; 环境质量不能满足环境功能区要求的区域，碳素及石墨制品项目应执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）特别排放限值；煅烧炉应设置脱硝装置，焙烧炉废气应先对沥青烟进行处理，煅烧、焙烧废 气经各自的除尘、脱硫设施处理达标后合并排放，执行特别排放限值的项目需进一步采取处理措施，排气筒高度应满足环评计算要求。煅烧废气和焙烧废气经各自的治理设施处理后需设置单独的废气在线监测设施，并按照要求与环保部门 联网。鼓励新建项目焙烧废气和煅烧废气处理达标后合并排放。; 本项目不属于铝用碳素生产项目，项目不涉及煅烧炉和焙烧炉。; 符合. 沥青罐废气、混捏成型工段废气、浸渍工段废气应采用焚烧或其他有效的治理设施处理达标后排放，排气筒高度应满足国家标准和技术要求，且不低于15米。; 厂区不涉及浸渍工段，厂区现有沥青罐，混捏废气通过三电场电捕焦器处理后通过20米高排气筒排放，排放浓度及排气筒高度满足国家标准和技术要求。三电场电捕焦器属于《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》“沥青转运及融化、高压浸渍等工艺废气”中可行技术; 符合. 物料输送、破碎、转运等工段产生的粉尘应集中收集后经袋式除尘设施处理达标后排放，排气筒高度应满足国家标准和技术要求，且不低于15米。; 项目物料输送、破碎、转运等工段产生的粉尘集中收集后经袋式除尘设施处理达标排放，排气筒高度为20m，满足国家标准和技术要求; 符合. 环境质量不能满足环境功能区要求的区域，项目新增主要大气污染物排放量按建设项目主要大气污染物新增排放量的2倍进行区域或行业内削减，并明确2倍减排指标替代来源，替代来源不得重复使用。; 本项目为技改项目，十四五期间主要大气污染物（氮氧化物）排放不新增总量，其他大气污染物亦不新增。; 符合. 水污染防治要求; 碳素及石墨制品项目工艺废水应全部回用。; 厂区生产废水为冷却水，沉淀后循环使用，不外排。技改工程不涉及冷却用水; 符合. 固体废物污染防治要求; 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物妥善处置。电捕焦油、沥青渣等危险废物应由有危险废物资质的单位进行处置，转移处置应遵守国家和河南省相关规定。一般工业固废和危险废物厂区内 临时贮存设施应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染 控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。; 本项目技改后，不合格碳砖和边角料做到了综合利用，产生的危险废物在危险废物暂存间暂存，交有资质的单位进行处置，一般工业固体废物在一般工业固体废物暂存间暂存后妥善处理。; 符合. 环境风险防范要求; 科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，全面分析可能对环境造成的影响，提出环境风险防范和应急处置措施。危险化学品应实行专库储存，罐区应设置围堰、导流渠，且导流渠应与事故池连接；危险化学品的运输、储存及使用要遵守相关规定。设置初期 雨水、事故废水收集池并进行防渗处理，禁止未经处理的初期雨水及事故废水直接外排。; 本项目为技改工程，技改工程不涉及危险化学品，本企业已编制突发环境事件应急预案，已在平顶山市生态环境局鲁山分局备案，备案文号91410423MA44NB310K。; 符合. - 与《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》（平环委办[2023]13号）、《平顶山市2023年净土保卫战实施方案》（平环委办[2023]14号）、《平顶山市2023年碧水保卫战实施方案》（平环委办[2023]15号）相符性分析 本项目与《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》（平环委办[2023]13号）、《平顶山市2023年净土保卫战实施方案》（平环委办[2023]14号）、《平顶山市2023年碧水保卫战实施方案》（平环委办[2023]15号）相符性见表1-4。 表1-4 项目与平顶山市蓝天、净土、碧水保卫战实施方案相符性分析一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 符合性分析. 与《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》（平环委办[2023]13号）相符性. 17.实施工业污染排放深度治理。以钢铁、水泥、焦化、砖瓦窑、陶瓷、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。; 本项目料仓设置在密闭车间内，料仓上方设置集气罩，破碎筛分工序设置集气罩，收集的粉尘通过布袋除尘器处理；锯床设置集气罩，收集的粉尘通过布袋除尘器进行处理；项目生产设施均位于密闭车间内，最大程度减少无组织排放; 符合. 28.优化重点行业绩效分级管理。强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企业加快实施升级改造,建立完善“有进有出”动态调整机制,着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业,对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。; 本项目建设按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中“九碳素”B级要求进行建设。; 符合. 与《平顶山市2023年净土保卫战实施方案（平环委办[2023]14号）相符性. 3.全面加强固体废物监管。持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。; 本项目技改有利于不合格产品和边料的综合利用，布袋除尘器收集的粉尘回用生产；危险废物在危险废物暂存间暂存后，交有资质的危废处置单位定期清运处置。; 符合. 与《平顶山市2023年碧水保卫战实施方案》（平环委办[2023]15号）相符性. - 20.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; 本项目符合平顶山市“三线一单”生态环境分区管控的要求，不属于造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业。; 符合. 综上，本项目符合《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》（平环委办[2023]13号）、《平顶山市2023年净土保卫战实施方案》（平环委办[2023]14号）、《平顶山市2023年碧水保卫战实施方案》（平环委办[2023]15号）要求。 6、与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》符合性分析 2023年4月河南省生态环境保护委员会办公室印发了《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号），其中要求：强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。 本项目属于技改项目，经分析符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中“九 碳素”B级企业要求。 7、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》B级符合性分析 本项目为碳素行业，本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中“九 碳素”B级企业要求相符性见下表1-5。 表1-5 与“环办大气函[2020]340号”碳素B级指标的相符性分析表 序号; 先进性指标; 碳素B级指标; 本项目建设情况; 相符性. 1; 能源类型; 天然气、集中煤制气(循环流化床煤制气、气流床气化炉、两段式煤制气); 本项目导热油炉采用天然气为燃料; 相符. 2; 污染物治理技术; 脱硝工艺:焙烧烟气采用低氮燃烧或SCR/SNCR等工；除石墨电极生产所用二次焙烧外，煅烧烟气脱硝采用SCR/SNCR等高效烟气治理工艺; 本项目不涉及焙烧、煅烧烟气; 相符. 3; 除尘脱硫:采用湿法脱硫+湿电除尘或半千法/千法脱硫+布袋除尘组合工艺:; 本项目一座天然气导热油炉，经核算导热油炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1标准; 相符. 有机废气（含沥青烟）:采用吸附、电捕焦油器等工艺; 本项目沥青烟采用电捕焦油器处理，处理后的沥青烟低于20mg/m3; 相符. 4; 排放限值; PM、SO2、NOx、沥青烟排放浓度分别不高于：10、 35、100、20mg/m3; 项目PM、SO2、NOx、沥青烟排放浓度分别低于：10、35、100、20mg/m3; 相符. 4; 无组织排放; - 车间采取密闭、封闭等措施，无可见烟粉尘外逸； - 生产工艺(装置)产尘点采用密闭、封闭或设置集气罩等措施； 3、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料采用密闭或封闭方式储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车湘、真空罐车、气力输送等方式输送； 4、粒状、块状物料采用入棚、入仓等方式储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送； 5、物料装卸、储存、输送过程中产尘点采取有效抑尘措施； 6、环式焙烧炉、石墨化炉采用具有收尘功能的天车； 7、新建企业(2020年(含)后环评验收)石油焦卸料点采用自动卸车机。; - 项目生产车间采用全密闭车间，生产时车间门封闭，车间内产尘设施均配有集气罩及集气管道，无可见烟粉尘外逸； - 料仓上方设置集气罩，收集的粉尘通过布袋除尘器处理；磨床设置集气管道，收到的粉尘通过布袋除尘器处理；边角料破碎筛分系统设置集气罩，收集的粉尘通过布袋除尘器处理。布袋除尘器处理后颗粒物浓度小于10mg/m3； - 项目涉及的除尘灰在除尘器下料口密闭收集在覆膜袋内，返回生产工序； - 项目在混捏成型车间设置4个料仓，料仓采用轮旋输送机密闭输送至混捏锅； - 料仓投料粉尘、磨床粉尘、边角料破碎筛分粉尘均通过布袋除尘器处理，布袋除尘器处理后颗粒物浓度小于10mg/m3； - 项目不涉及焙烧炉、石墨化炉； - 石油焦卸料点采用自动卸车机; 相符. 8; 运输 方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆或其他清洁运输方式比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准(含燃气)或使用新能源车辆比例不低于80%,其他车辆达到国四排放标准； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 1、物料公路运输使用达到国五排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五排放标准(含燃气)或使用新能源车辆比例不低于80%,其他车辆达到国四排放标准； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 相符. 由上分析可知，本项目满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函[2020]340号）中“九 碳素”B级企业要求。 8、项目建设与备案相符性分析 技改项目已在鲁山县先进制造业开发区管理委员会备案（详见附件2），项目代码为2308-410423-04-02-523007，技改工程建设内容与备案相符性分析见表1-6。 表1-6 技改工程拟建设内容与备案相符性分析一览表 类别; 备案内容; 拟建设内容; 相符性. 项目 名称; 平顶山远宏耐火材料有限公司年产10000吨大型高炉用微孔、超微孔炭砖生产线技术改造项目; 平顶山远宏耐火材料有限公司年产10000吨大型高炉用微孔、超微孔炭砖生产线技术改造项目; 相符. 企业 全称; 平顶山远宏耐火材料有限公司; 平顶山远宏耐火材料有限公司; 相符. 建设地点; 鲁山县先进制造业开发区兴工路与创业大道交叉口西北角; 鲁山县先进制造业开发区兴工路与创业大道交叉口西北角; 相符. 建设性质; 其他; 其他（技术改造）; 相符. 建设规模及内容; 利用现有厂区，对现有年产10000吨大型高炉用微孔、超微孔炭砖生产线项目进行技术改造。增加自动配料仓4套、鄂式破碎机（粗碎）和甩锤破碎机（细碎）各1台、斗式提升机1台、筛分机1台、磨粉机1台、磨床2台，更换现有燃气导热油炉1座。项目实施后，总生产规模不变，有利于现有生产工艺的技术提升和废砖及边角料的应用。; 利用现有厂区，对现有年产10000吨大型高炉用微孔、超微孔炭砖生产线项目进行技术改造。增加自动配料仓4套、鄂式破碎机（粗碎）和甩锤破碎机（细碎）各1台、斗式提升机1台、筛分机1台、磨粉机1台、磨床2台，更换现有燃气导热油炉1座。项目实施后，总生产规模不变，有利于现有生产工艺的技术提升和废砖及边角料的应用。; 相符. 投资; 500万元; 500万元; 相符. 通过上述分析，本次评价的技改内容与备案内容一致。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目由来 鲁山县远宏炭素材料有限公司成立于2000年，2016年在鲁山县先进制造业开发区（原鲁山县产业集聚区）建设“年产10000吨大型高炉用微孔、超微孔炭砖项目”（以下称为“现有工程”），现有工程环境影响报告表于2016年4月经鲁山县环境保护局批复，批复文号“鲁环监表[2016]05号”，2019年4月建设单位对现有工程进行了自主竣工环境保护验收。现有工程建设规模为年产10000吨大型高炉用微孔、超微孔炭砖，产品方案为7000t/a微孔炭砖，3000t/a超微孔炭砖。主要原料为无烟电煅煤、人造石墨、碳化硅、金属硅粉、沥青等，生产工艺：混捏-成型-冷却-焙烧（委外）-浸渍（委外）-机加工-预砌等，主要设备有混捏机（3台）、高频振动成型机（1台）、锯床（3台）、磨床（3台）、钻床（1台）、导热油炉（1座）、沥青储罐（2座），以及配套建设的环保工程。 2020年因鲁山县远宏炭素材料有限公司（以下简称“鲁山远宏”）因经营不善，该厂区转让给平顶山远宏耐火材料有限公司（以下简称“平顶山远宏”，鲁山远宏破产财产转让协议书见附件7），平顶山远宏根据现有工程实际生产情况，拟对现有工程进行技术改造。技改工程内容有：（1）现有工程中，外购原料直接经加入混捏机，该工序物料配比不精确，本次拟在混料成型车间西部新增4座料仓，分别用于无烟电煅煤、炭化硅、人造石墨、返回料的暂存和定量供料，再进入现有混捏机内混捏。（2）机械加工车间现有磨床3台，由于客户对产品尺寸及磨面有不同的需求，拟新增2台磨床。（3）随着客户对产品质量的提高，现有工程不合格产品及边角料产生量为500t/a，拟新增一台颚式破碎机、一台甩锤破碎机、一台筛分机、一台磨粉机，对不合格产品和边角料进行破碎-筛分-磨粉后进入混料工序。（4）现有一台YGL350MA燃气导热油炉因冬季生产供热不足，同时为了提高供热效率和热负荷，拟更换一台YGW930QY天然气导热油炉，导热油炉工作时间由原来16h/d，减少至10h/d。 技改项目已在鲁山县先进制造业开发区管理委员会备案（详见附件2），项目代码为2308-410423-04-02-523007。根据项目备案证明及《产业结构调整指导目录（2021年修订）》，本项目为鼓励类项目：“八 钢铁”—“6、直径600毫米及以上超高功率电极、高炉用微孔和超微孔碳砖、特种石墨（高强、高密、高纯、高模量)、石墨（质）化阴极、内串石墨化炉开发与生产，环保均质化凉料设备开发与生产应用”，项目建设符合当前国家产业政策的要求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定及要求，本项目需要进行环境影响评价。本项目行业类别属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“C3091石墨及碳素制品制造”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目类别为“二十七、非金属矿物制品业30”中“60.耐 火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造 309”中其他类，应编制环评报告表。本项目现有一台YGL350MA燃气导热油炉拟更换一台YGW930QY导热油炉，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建的供热工程）”中“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”应编制环评报告表，拟更换的导热油炉容量为0.93兆瓦，因此亦需要编制环评报告表。 受建设单位委托，河南双辰环保工程有限公司承担了本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司评价人员在现场勘察及收集有关资料进行分析的基础上，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，编制完成《平顶山远宏耐火材料有限公司年产10000吨大型高炉用微孔、超微孔炭砖技术改造项目环境影响报告表》。 2、建设内容 技改工程主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成情况一览表 类别; 名称; 现有工程; 技改工程; 技改后总体工程. 主体工程; 混料成型车间; 建筑面积1200m2，生产工艺：混料-混捏-成型-冷却，主要设备混捏机3台、成型机1台、炭砖冷却池1座; （1）混料前增加4座料仓，用于原料的暂存，计量输送，（2）增加颚式破碎机1台，甩锤破碎机1台、筛分机1台、1台斗式提升机、磨粉机1台，用于机加工的废料破碎，破碎后返回料仓，用于生产。; 建筑面积1200m2，生产工艺：废料-破碎-筛分-磨粉-上料（其他原辅料）-混料-混捏-成型-冷却，主要设备料仓4座、混捏机3台、成型机1台、破碎机2台、磨粉机1台、斗式提升机1台、筛分机1台。. 机加工车间; 建筑面积2400m2。车间西部1200m2为机加工区，生产工艺：对混捏成型车间后的半成品切割、钻孔、磨面，主要设备锯床3台、磨床3台、钻床1台。西部1200m2，为预砌区，对机加工后的炭砖进行预砌、编号，设备为行车; 车间西部机加工区增加2台磨床; 建筑面积2400m2。车间西部1200m2为机加工区，生产工艺：对混捏成型车间后的半成品切割、钻孔、磨面，主要设备锯床3台、磨床5台、钻床1台。东部为预砌区，设备为行车. 储运工程; 原料库房; 建筑面积1200m2，用于原料的暂存。; /; 建筑面积1200m2，用于原料的暂存。. 成品库; 建筑面积1200m2，用于成品的暂存; /; 建筑面积1200m2，用于成品的暂存. 煤沥青储罐区; 一座沥青储罐（保温）：φ2.5m×3.5m，一座沥青储罐（加热）：6m×3m×2.5m; /; 一座沥青储罐（保温）：φ2.5m×3.5m，一座沥青储罐（加热）：6m×3m×2.5m. 共用工程; 办公室; 位于厂区北部，建筑面积375m2; /; 位于厂区北部，建筑面积375m2. 供水; 利用产业集聚区供水管网; /; 利用产业集聚区供水管网. 排水; 雨污分流，雨水进入开发区雨水管网，生活污水进入开发区污水管网后，进入鲁山县产业集聚区北区污水出处理厂处理; /; 雨污分流，雨水进入开发区雨水管网，生活污水进入开发区污水管网后，进入鲁山县产业集聚区北区污水出处理厂处理. 供电; 产业集聚区供电系统供给; /; 产业集聚区供电系统供给. 供热; 一台型号YGL350MA导热油炉; 更换型号YQW930QY导热油炉; 一台YQW930QY导热油炉. 环保工程; 废气; 原料配料粉尘：设置集气罩，收集后的粉尘进入一台布袋除尘器处理，后经一根20m高排气筒排放（DA001）。; 投料粉尘：料仓上部设置集气罩，收尘的粉尘通过一座布袋除尘器（TA001）处理； 废料加工粉尘：破碎机、筛分机、磨粉机、提升机等设置集气罩，收集的粉尘通过一座布袋除尘器（TA002）处理； 上述处理后的粉尘共用一座20m高排气筒排放（DA001）; 投料粉尘：料仓上部设置集气罩，收尘的粉尘通过一座布袋除尘器（TA001）处理； 废料加工粉尘：破碎机、筛分机、磨粉机、提升机等设置集气罩，收集的粉尘通过一座布袋除尘器（TA002）处理； 上述处理后的粉尘共用一座20m高排气筒排放（DA001）. - 煤沥青储罐及混捏成型废气：通过引风管道抽至一座三电场电捕焦油器处理后通过一座20m高排气筒排放（DA005）; /; 煤沥青储罐及混捏成型废气：通过引风管道抽至一座三电场电捕焦油器处理后通过一座20m高排气筒排放（DA005）. 磨床粉尘：Y1磨床、Y2磨床、Y3磨床通过各自的布袋除尘器处理后，分别经各自20m高排气筒排放（DA002、DA003、DA004）; 磨床粉尘： X1磨床产尘点设置集气管道，收集的粉尘通过一座布袋除尘器（TA003）处理后经1根20m高排气筒（DA002）排放。 X2磨床产尘点设置集气管道，收集的粉尘通过一座布袋除尘器（TA005）处理后经1根20m高排气筒（DA004）排放。; 磨床粉尘： X1和Y1磨床产尘点设置集气管道，收集的粉尘通过一座布袋除尘器（TA003）处理后经1根20m高排气筒（DA002）排放。 Y2磨床产尘点设置集气管道，收集的粉尘通过一座布袋除尘器（TA004）处理后经1根20m高排气筒（DA003）排放。 X2、Y3磨床产尘点设置集气管道，收集的粉尘通过一座布袋除尘器（TA005）处理后经1根20m高排气筒（DA004）排放。. 导热油炉废气：1根15m排气筒排放（DA006）; 导热油炉废气：低氮燃烧+1根15m排气筒排放（DA006）; 导热油炉废气：低氮燃烧+1根15m排气筒排放（DA006）. 废水; 炭砖冷却水：混捏成型车间建设一座48m3冷却水池，冷却水循环使用，不外排; /; 炭砖冷却水：混捏成型车间建设一座48m3冷却水池，冷却水循环使用，不外排. 生活污水：经厂区化粪池处理后进入开发区污水管网，进入鲁山县产业集聚区北区污水出处理厂处理; /; 生活污水：经厂区化粪池处理后进入开发区污水管网，进入鲁山县产业集聚区北区污水出处理厂处理. 初期雨水：一座300m3初期雨水池，初期雨水收集后用于生产，不外排; /; 初期雨水：一座300m3初期雨水池，初期雨水收集后用于生产，不外排. 固体 废物; 一般固废：在各车间集中暂存; /; 设置一座一般固体废物暂存间. 危险废物：一座10m2危险废物暂存间; 对危险废物暂存间地面刷2mm环氧树脂漆，暂存间设置导流槽，通至1m3事故池; 建设一座10m2危险废物暂存间，对危险废物暂存间地面刷2mm环氧树脂漆，暂存间设置导流槽，通至1m3事故池. 3、项目主要产品及产能 技改前后，厂区产能及产品方案不变，具体见表2-2。 表2-2 项目的产品方案 序号; 产品名称; 生产规模; 储运. 1; 微孔炭砖; 7000t/a; 储存于成品库，由汽车运输出厂. 2; 超微孔炭砖; 3000t/a; 储存于成品库，由汽车运输出厂. - 原辅料及资源能源使用情况 技改前后原辅料使用种类和使用量，能源资源消耗情况见下表2-3。 表2-3 原辅料使用情况一览表 原辅料名称; 现有工程（t/a）; 技改后工程（t/a）. 无烟电煅煤; 6594; 6280. 人造石墨; 1197; 1140. 碳化硅; 850; 810. 金属硅粉; 788; 750. 煤沥青; 1071; 1020. 小计; 10500; 10000. 新水; 4055.7; 4055.7. 天然气; 21.12万m3/a; 38.377万m3/a. 电能; 6万度/a; 6.5万度/a. 备注：技改后工程原辅料用量较现有工程减少500t/a，原因为对现有工程的边角料等进行了综合利用。. 4、主要生产设备、设施 根据现场调查及建设单位计划，本次改建工程主要新增设备有自动配料仓4套、颚式破碎机1台、甩锤破碎机1台、筛分机1台、磨粉机1台、磨床2台、斗式提升机1台、导热油炉由YGL350MA燃气导热油炉拟更换一台YGW930QY导热油炉。具体情况见表2-4。 表2-4 主要设备一览表 车间; 现有工程; 改建工程; 备注. 名称; 型号; 数量; 名称; 型号; 数量. 混料成型车间; /; /; /; 自动配料仓料仓; 3m×2.8m×4.8m; 4; 新增. 混捏机; 卧式、容量2000升; 2台; /; /; /; 续存. 卧式、容量5000升; 1台; /; /; /; 续存. 高频振动成型机; 重锤式，激振力2500t，加工长度345×2500mm; 1台; /; /; /; 续存. 沥青储罐（保温）; Φ2.5m×3.5m; 1座; /; /; /; 续存. 沥青储罐（加温）; 6m×3m×2.5m; 1座; /; /; /; 续存. 行车; 5T; 2台; /; /; /; 续存. /; /; /; 颚式破碎机; /; 1台; 新增. 甩锤破碎机; /; 1台; 新增. /; /; /; 振动筛; /; 1台; 新增. /; /; /; 磨粉机; /; 1台; 新增. 斗式提升机; /; 1台; 新增. 机加工车间; 大型单面锯床; Φ1100mm～Φ1100mm; 3台; /; /; /; 续存. 大型双面磨床; MGB-2210AC; 3台; /; /; /; 续存. 大型双面磨床; /; 2台; 新增. 钻床; ZIZ-2000M; 1台; /; /; /; 续存. 行车; 5T; 2台; /; /; /; 续存. 供热; 导热油炉; YGL350MA; 1座; 导热油炉; YQW930QY; 1台; 更换. 备注：YQW930QY型导热油炉额定热功率930kw、工作压力0.8Mpa、最高工作温度300℃. 现有工程3台混捏机，每台混捏机生产能力0.8t/h，年工作时间5280h，年额定生产能力为12672t；一台成型机额定生产能力为2t/h，年工作时间5280h，年额定生产量为10560t。技改工程混捏机和成型机均不发生变化，满足年产10000吨的生产规模。现有YGL350MA导热油炉因冬季生产供热不足，同时为了提高供热效率和热负荷，拟更换一台YGW930QY天然气导热油炉，现有导热油炉运行时间每天16小时，更换新的导热油炉后，每天工作时间约为10小时，提高了热负荷。 6、厂区平面布置 技改工程在现有混捏成型车间和机加工车间内进行。 厂区目前建设有一座原料库，面积2400m2，位于厂区东南部；一座混捏成型车间，面积2400m2，位于厂区西南部；一座机加工车间，面积4800m2，位于厂区中西部；一座产品库，面积2400m2，位于厂区中东部；一座租赁车间，面积2400m2，已外租于鲁山县宏盛耐火材料有限公司用于年产5000吨耐火材料；办公楼一座，面积375m2，位于厂区北部。厂区各车间功能明确，布局利于物料的转运，厂区布置合理。厂区平面布置图见附图3。 本次技改工程料仓及废料破碎筛分工序布置在混捏成型车间，其中料仓位于车间西部，靠近混捏锅，料仓出料采用螺旋输送机送至混捏锅中。废料破碎筛分工序布置在混捏成型车间西南部，靠近料仓，破碎筛分后可就近暂存在料仓内，返回生产。新增磨床位于机加工车间，符合该车间的使用功能，因此技改工程设备布置亦合理。 7、公用工程 （1）供电： 由开发区供电系统供给，技改后年电消耗量6.5万度。 （2）供暖、制冷等 沥青保温加热采用导热油炉，能源为天然气。办公区供暖和制冷采用冷暖空调。 - 供排水： - 技改工程不涉及生产用水，不新增劳动定员，生活用水由开发区供水管网供水。 8、劳动定员及工作制度 技改工程不新增劳动定员。现有工程劳动定员45人，年生产天数330天，2班制，每班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1 工艺流程简述 1.1 施工期 本项目利用现有厂区、厂房，仅在厂房内新增4座料仓、2台破碎机、1台筛分机、1台磨粉机、2台磨床，更换一台导热油炉，无较大土方工程。施工期污染源及污染为： （1）废气：主要为地面钻孔粉尘、焊接烟尘。 （2）废水：主要为施工人员生活污水。 - （3）噪声：主要来自设备安装噪声。 - （4）固废：主要为施工人员生活垃圾、废焊接料。 1.2营运期 本项目为技改工程，技改内容为（1）混捏成型车间内拟新增4座料仓，分别用于无烟电煅煤、人造石墨、碳化硅、返回料暂存，暂存后计量输送至混捏机内。（2）机加工车间拟新增2台磨床，用于炭砖的打磨。（3）机加工产生的废料及不合格产品返回混捏成型车间，建设1台颚式破碎机、1台甩锤破碎机、1台斗式提升机、1台磨粉机，磨粉后返回料仓，用于后续生产。（4）现有一台YGL350MA燃气导热油炉拟更换一台YGW930QY导热油炉。本项目运营期生产工艺流程见下图2-2： 图2-2 本项目运营期生产工艺流程及产污环节图（红色字体为技改内容） 工艺流程简述： （1）原料预处理（与现有工程一致，无变化） 本项目购买的无烟煤、人造石墨、碳化硅、金属硅粉等均为成品原料，各原料生产厂家均已将原料加工成本项目需要的颗粒目数（120目）大小，可以直接使用，不需要进行原料的预处理工序；煤沥青在保温炉内保温，在加热炉内加热至120℃，送至计量槽备用。 （2）配料（涉及技改内容） 现有工程为将电煅无烟煤、人造石墨、碳化硅、金属硅粉等按照比例在混捏锅中进行混料。 技改工程内容为：新增4座料仓，分别用于无烟电煅煤、人造石墨、碳化硅、破碎磨粉后的返回料暂存。原料进厂为吨包，由行车吊至料仓上方，开口下料至料仓，四个料仓下部均设置螺旋输送机，由螺旋输送机按照物料配比送至至混捏机，同时在混捏机口添加金属硅粉。 （3）混捏（与现有工程一致，不涉及技改内容） 混捏机位于地下，电煅煤粉、人造石墨粉、碳化硅、金属硅粉在混捏机内保持温度140-150℃进行混合搅拌15分钟，再加入液态沥青，混捏45分钟至混合均匀，由下料口进入料斗中，由行吊吊至成型机。 （3）成型（与现有工程一致，不涉及技改内容） 成型工序采用振动成型，混捏工序得到的糊料采用高频振动成型机模压振动成型，主要是靠振动台下面的振动器产生的小振幅、高频率的强迫振动，使振动台上模型内的糊料受到多变速和加速运动，糊料与模具间的内摩擦力、外摩擦力、粘合力大幅度降低，从而使糊料流动性增高，颗粒发生相对位移使其更加合理排列，逐渐达到密实，以此同时外界再加以外力，增加糊料的密实程度。压制好的成型半成品炭砖温度约120℃，滑入冷却水池中进行冷却。在水冷却池中冷却至40℃以下。 （5）焙烧（外协，与现有工程一致，不涉及技改内容） 成型后的半成品炭砖在隔绝空气的条件下加热，按一定的升温曲线加热，在1300℃的温度下，使粘结剂完全焦化，以增强电极的强度，提高电极的导电能力。本厂区内不涉及焙烧工序，焙烧外协。 （6）浸渍（外协，与现有工程一致，不涉及技改内容） 生产超微孔炭砖时需要使用，主要作用是使炭素制品减少孔隙，增加比重，以达到提高其导电率和机械强度的目的，把焙烧炭砖预热至500℃左右，放入浸渍罐，抽真空至一定的真空度后注入沥青，沥青在一定的压力下，浸到炭砖体内，卸压后冷却出罐，再根据不同的要求返回进行二次焙烧。本厂区内不涉及浸渍工序，浸渍外协。 (7）二次焙烧（外协，不涉及技改内容） 主要是生产超微孔炭砖时需要使用，二次焙烧工序采用一次焙烧使用的焙烧炉，二次焙烧生产技术条件与一次焙烧完全相同。本厂区内不涉及二次焙烧，二次焙烧外协。 （8）机加工（涉及技改工程） 冷却好的炭砖根据客户的要求利用锯床切割成所需的尺寸，然后在磨床上进行精细加工，并根据需要利用钻床在炭砖上进行打孔。 现有工程3台磨床，由于客户对产品的尺寸要求不同，磨面面积亦不相同，为了满足不同产品磨面加工需求，同时提高磨床效率，拟新增2台磨床。其他工序均与现有工程一致。 （9）预砌（与现有工程一致，不涉及技改内容） 机加工后的炭砖，用行车、专用吊具吊装到预砌平台上面，按照客户规定的图纸进行预砌、编号，经需求双方检验合格后绘制预砌图纸，按编定的号码进行包装。 （10）废料处置（涉及技改内容） 由于目前客户对产品质量要求越来越高，不合格产品及边角料产生量约占产品量的5%，年产生量为500t，建设单位拟增加破碎、筛分、磨粉工序对该废料进行综合利用。 废料处置的具体流程为：废料首先进入颚式破碎机内进行粗碎，粗碎后粒径一般为3-5cm，粗破后经管道直接进入甩锤破碎机进行细碎，细碎后粒径一般为0.2-0.8cm。破碎后的物料经斗式提升机提升至振动筛内，筛下物（粒径小于0.5cm）进入磨粉机，筛上物（大于0.5cm）返回甩锤破碎机内再次破碎，再进入筛分机，闭路循环。筛分后的物料进入磨粉机内磨粉后，进入料仓，再次利用。 - 加热工序 现有工程安装一台YGL350MA燃气导热油炉，生产过程中冬季供热不足，同时为了提高供热效率和热负荷，，拟更换一台YGW930QY导热油炉为煤沥青加热、混捏锅等提供热源。 2 产排污环节简述 技改工程涉及的产污环节见下表2-5。 表2-5 技改工程产排污环境及污染因子一览表 污染物类别; 排放源; 污染因子. 废气; 投料; 颗粒物. 颚式破碎机; 颗粒物. 甩锤破碎机; 颗粒物. 振动筛分机; 颗粒物. 斗式提升机; 颗粒物. 筛分机下料口; 颗粒物. X1磨床粉尘; 颗粒物. X2磨床粉尘; 颗粒物. 导热油炉; SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度. 废水; 技改工程不涉及废水排放; /. 噪声; 颚式破碎机、甩锤破碎机、振动筛、筛分机、斗式提升机、磨床、风机等; 等效A声级. 固体废物; 生产设备产生量少量的润滑油; 危险废物. 布袋除尘器收集的粉尘; 一般固废. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程基本情况 现有工程基本情况见表2-6。 表2-6 现有工程基本情况一览表 项目名称; 鲁山县远宏炭素材料有限公司年产10000吨大型高炉用微孔、超微孔炭砖项目. 建设地点; 鲁山县先进制造业开发区（原鲁山县产业集聚区）兴工路与创业大道交叉口西北角. 国民经济类别; C3091石墨及碳素制品制造. 环评报告及批复情况; 环评名称：《鲁山县远宏炭素材料有限公司年产10000吨大型高炉用微孔、超微孔炭砖项目环境影响报告表》 审批时间及部门：2016年4月、鲁山县环境保护局。. 验收情况; 2019年4月企业自主验收. 排污许可证; 2020年7月取得排污许可证，证书编号91410423MA44NB310K001V. 2、现有工程生产规模及产品方案 - 现有工程生产规模为年产10000吨大型高炉用微孔、超微孔炭砖。 产品方案为微孔炭砖7000t/a，超微孔炭砖3000t/a，合计微孔、超微孔炭砖10000t/a。 3、现有工程设备 - 经现场调查，目前厂区设备与竣工环保验收报告内容一致，现有工程生产设备见表2-7。 表2-7 现有工程生产设备一览表 车间名称; 设备名称; 型号; 数量. 混料成型车间; 混捏机; 卧式、容量2000L; 2台. 卧式、容量5000L; 1台. 高频振动成型机; 重锤式，台面尺寸1600×2500mm; 1台. 沥青储罐（保温）; Φ2.5m×3.5m; 1座. 沥青储罐（加温）; 6m×3m×2.5m; 1座. 行车; 5T; 2台. 机加工车间; 大型单面锯床; Φ1100mm～Φ1100mm; 3台. 大型双面磨床; MGB-2210AC; 3台. 钻床; ZIZ-2000M; 1台. 行车; 5T; 2台. 大型预装平台; 15m×15m; 1. 行车; 5T; 2台. 锅炉房; 导热油炉; YGL350MA; 1座. 4、现有工程原辅料 现有工程原辅料使用情况见表2-8。 表2-8 现有工程原辅料使用情况一览表 原辅料名称; 用量（t/a）; 原辅料名称; 用量（t/a）. 无烟电煅煤; 6594; 人造石墨; 1197. 碳化硅; 850; 金属硅粉; 788. 煤沥青; 1071; 合计; 10500. 5、现有工程生产工艺流程 工程产品为微孔炭砖、超微孔炭砖，生产工艺基本相同，微孔炭砖和超微孔炭砖生产不同之处在于超微炭砖生产时需要二次焙烧处理（委外焙烧，不在本厂区）。整体生产工艺为：使用电煅无烟煤、人造石墨、碳化硅、金属硅粉及煤沥青等为原料，经过混捏—成型—冷却—焙烧（外协）—浸渍（外协）—机加工—预砌等工序制成。现有工程生产工艺流程及产污环节见图2-3。 （1）原料预处理 本项目购买的无烟煤、人造石墨、碳化硅、金属硅粉等均为成品原料，各原料生产厂家均已将原料加工成本项目需要的颗粒目数（120目）大小，可以直接进行混料，不需要进行原料的预处理工序；半固态的沥青在沥青熔化灌中由导热油炉加热至120℃进行熔化，送至计量槽备用。 （2）配料 将电煅无烟煤、人造石墨、碳化硅、金属硅粉等按照比例在混捏锅中进行混料。 （3）混捏 将按比例混合好的电煅煤粉、人造石墨粉和碳化硅加入混捏锅后在保持温度140-150℃进行混合搅拌15分钟，再加入液态沥青，混捏45分钟至混合均匀。 图2-3 现有工程工艺流程及产污环节图 （4）成型 成型工序采用振动成型，混捏工序得到的糊料采用高频振动成型机模压振动成型。成型半成品炭砖温度约120℃，滑入冷却水池中进行冷却。在水冷却池中冷却至40℃以下。 （5）焙烧（外协） 成型后的半成品炭砖在隔绝空气的条件下加热，按一定的升温曲线加热，在1300℃的温度下，使粘结剂完全焦化，以增强电极的强度，提高电极的导电能力。焙烧委外处置，厂区不涉及焙烧工序。 （6）浸渍（外协） 生产超微孔炭砖时需要使用，主要作用是使炭素制品减少孔隙，增加比重，以达到提高其导电率和机械强度的目的，把焙烧炭砖预热至500℃左右，放入浸渍罐，抽真空至一定的真空度后注入沥青，沥青在一定的压力下，浸到炭砖体内，卸压后冷却出罐，再根据不同的要求返回进行二次焙烧。浸渍委外处置，厂区不涉及浸渍工序。 （7）二次焙烧（外协） 主要是生产超微孔炭砖时需要使用，二次焙烧工序采用一次焙烧使用的焙烧炉，二次焙烧生产技术条件与一次焙烧完全相同。焙烧委外处置，厂区不涉及焙烧工序。 （8）机加工 冷却好的炭砖根据客户的要求利用锯床切割成所需的尺寸，然后在磨床上进行精细加工，并根据需要利用钻床在炭砖上进行打孔。 （9）预砌 机加工后的炭砖，用行车、专用吊具吊装到预砌平台上面，按照客户规定的图纸进行预砌、编号，经需求双方检验合格后绘制预砌图纸，按编定的号码进行包装。 6、现有工程产污环节及主要污染物治理及排放情况 - 6.1废气 - 6.1.1有组织污染物排放 - 原料配料粉尘 - 混捏机设置地下，地面留有进料口，进料口上方设置有集气罩。粉装物料进料时，粉尘经集气罩收集后进入一台布袋除尘器处理，后经一根20m高排气筒排放（DA001）。 - 煤沥青储罐及混捏成型废气 - 现有工程煤沥青储罐封闭设置，留有出气口，废气污染物主要为沥青烟、烟尘、苯并芘，通过引风管道抽至一座三电场电捕焦油器处理后通过20m高排气筒排放（DA005）。 - 混捏机置于地下，沥青经管道输送进入混捏机，混捏工序会有沥青烟、烟尘、苯并芘从料口溢出，经集气罩收集引至1台三电场电捕焦油器处理后由1根20m高排气筒排放（DA005）。成型机设置在混捏机东侧，混捏工序得到的糊料经行车提升至成型机进料口，在进口上方设置有集气罩，成型机产生煤沥青、烟尘、苯并芘，经集气罩收集后引至一台三电场电捕焦油器处理后经1根20m高排气筒排放（DA005）。 - （3）机械加工粉尘 - 现有3台磨床，其中1#磨床产生的粉尘通过集气罩收集后通过一座袋式除尘器处理后经20m排气筒排放（DA002），2#磨床产生的粉尘通过集气罩收集后通过一座袋式除尘器处理后经20m排气筒排放（DA003），3#磨床产生的粉尘通过集气罩收集后通过一座袋式除尘器处理后经20m排气筒排放（DA004）。 - （4）导热油炉废气 - 现有工程煤沥青使用导热油炉进行加热，导热油炉使用天然气为燃料。天然气燃烧排放的主要污染物为颗粒物，SO2、NOx，经1根15m高排气筒（DA006）排放。 根据最近的2023年4月份现有工程常规监测监测数据（见附件9），现有工程颗粒物、沥青烟、苯并芘等均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2二级排放标准，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中“碳素B级”要求（颗粒物浓度10mg/m3、沥青烟浓度20mg/m3）中碳素B级要求。导热油炉能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）排放标准。 沥青烟、苯并芘采用电捕焦油器处理后通过一根20m高排气筒排放，电捕焦油器属于《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》“沥青转运及融化、高压浸渍等工艺废气”中可行技术。 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据2023年4月份现有工程的常规监测报告，现有工程污染物排放情况见表2-9。 表2-9 现有工程污染物排放量汇总表 - 排气筒; - 排气筒名称; - 污染物; - 监测数据; - 标准限值; - 达标情况. - 排放浓度（mg/m3）; - 排放速率（kg/h）; - 排放量 - （t/a）; - 浓度 - （mg/m3）; - 速率 - （kg/h）. - DA001; - 原料加料粉尘布袋除尘器排气筒; - 颗粒物; - 6.9; - 0.029; 0.1531; - 10; - 5.9kg/h; - 达标. - DA002; - 1#磨床布袋除尘器排气筒; - 颗粒物; - 7.3; - 0.031; 0.1637; - 10; - 5.9kg/h; - 达标. - DA003; - 2#磨床布袋除尘器排气筒; - 颗粒物; - 7.1; - 0.082; 0.4330; - 10; - 5.9kg/h; - 达标. - DA004; - 3#磨床布袋除尘器排气筒; - 颗粒物; - 7.1; - 0.13; 0.6864; - 10; - 5.9kg/h; - 达标. - DA005; - 三电场电捕焦油器排气筒; - 颗粒物; - 7.0; - 6.3×10-3; 0.0333; - 10; - 5.9kg/h; - 达标. - 沥青烟; - 6.5; - 5.9×10-3; 0.0312; - 20; - 0.3kg/h; - 达标. - 苯并芘; - 未检出; - /; /; - 0.3×10-3; - 0.085×10-3; - 达标. - DA006; - 导热油炉排气筒; - 颗粒物; - 4.5; - 0.012; 0.0634; - 5; - /; - 达标. - SO2; - 6; - 0.014; 0.0739; - 10; - /; - 达标. - 氮氧化物; - 22; - 0.058; 0.3062; - 30; - /; - 达标. - 林格曼黑度; - ＜1; - ＜1; - /; - 达标. |
| --- | --- |

|  | - 6.1.2无组织污染物排放 根据2023年4月份现有工程常规监测报告，厂周界最大浓度值颗粒物为0.362-0.373mg/m3，苯并芘未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 - 6.2废水 （1）炭砖冷却水 炭砖成型后在混捏、成型车间内一座48m3冷却池中用水进行冷却，冷却水循环使用，不外排，定期补充新水，池底废料定期清理回用。 （2）炭砖机加工除尘、冷却废水 炭砖在进行机加工时，3台锯床、1台钻床湿式作业，采用水降温喷淋除尘、废水经收集后进入二级沉淀池沉淀后循环使用，不外排，定期补充新水，池底废料定期清理后回用。 （3）生活污水 生活污水包含冲厕水、食堂废水。冲厕水经厂区内化粪池处理后，食堂废水经隔油池处理后，一起经厂区废水总排放排入市政污水管网，进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂处理。 根据现有工程环保竣工验收报告，生活污水排放量为1.2m3/d，主要污染物浓度为pH7.28-7.31、COD190-192mg/m3、BOD561.0-61.9mg/m3、NH3-N10.9-11.1mg/m3、SS104-106mg/m3、动植物油6.40-6.42mg/m3，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准：pH6-9、COD500mg/L、BOD5300mg/L、SS400mg/L、NH3-N/mg/L，动植物油100mg/L。 （5）初期雨水 项目厂区内建设有一座300m3初期雨水池，用于收集初期雨水，兼事故废水池，初期雨水收集后用于生产，不外排。 现有工程水平衡见图2-4，本项目废水产生及处置情况见表2-10。 图2-4 现有工程水平衡图 单位：m3/d 表2-10 现有工程废水产生及处置情况一览表 类别; 来源; 废水类型; 排放规律; 排放量; 治理设施; 排放去向. 炭砖冷却水; 炭砖冷却; 生产废水; 连续; 0t/d; 经一座48m3沉淀池沉淀后循环使用; 不外排. 机加工除尘、冷却废水; 炭砖机加工除尘、冷却; 生产废水; 连续; 0t/d; 经一座27m3、一座36m3二级沉淀池沉淀后循环使用; 不外排. 生活污水; 冲厕、洗浴、食堂; 生活污水; 间断; 1.2t/d; 食堂废水经隔油池处理后，和其他生活污水经一座18m3化粪池，1座12m3化粪池处理; 排污鲁山县产业集聚区北区污水处理厂. 初期雨水; 初期雨水; 初期雨水; 间断; 0t/d; 进入一座300m3雨水收集池收集后，用于厂区绿化洒水; 不外排. - 6.3固体废物 现有工程固体废物产排及处置措施见表2-11。 表2-11 现有工程固体废物产排及处置措施一览表 固废名称; 来源; 性质; 产生量; 处置方式; 暂存场所; 排放量. 废包装袋; 原料包装; 一般固废; 1.5t/a; 外售给废品收购站; 在产生车间或区域暂存后回用生产或外售; 0. 袋式除尘器粉尘; 袋式除尘器粉尘; 一般固废; 60t/a; 收集后作为原料回用生产; 0. 0. 冷却、沉淀底泥; 炭砖冷却、机加工废水沉淀底泥; 一般固废; 4.7t/a; 0. 边角料及不合格产品; 机加工; 一般固废; 100t/a; 废料外售; 0. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 22.3t/a; 交集聚区垃圾中转站; 厂区垃圾桶; 0. 废导热油; 导热油炉; 危险废物（900-249-08）; 3.5/3a; 交有资质单位处置; 危险废物暂存间; 0. 电捕焦粉尘; 电捕焦油器; 危险废物（309-001-11）; 3t/a; 收集后返回混捏锅作为原料; 危险废物暂存间; 0. 电捕焦油; 1t/a. 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，可不作为固体废物管理”，本项目电捕焦器收集的粉尘和电捕焦油成分未发生变化，收集后直接返回混捏锅作为原料返回生产。 经现场调查，本项目设置一座10m2危险废物暂存间，暂存间密闭，地面硬化，但未进行防渗处置，暂存间内未设置导流槽和事故池，评价要求对危险废物暂存间地面刷2mm环氧树脂漆，暂存间设置导流槽，通至1m3事故池。 - 6.4噪声 噪声源设置在车间内，通过基础减震、厂房隔音等措施，可以降低噪声的影响，经查阅2023年4月份现有工程常规监测报告，本项目厂界四周均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 - 6.5本项目污染物排放量 - 根据2023年4月份日常监测报告，以及竣工环保验收监测报告，现有工程污染物实际排放量见下表2-12。 表2-12 现有工程污染物实际排放量一栏表 - 类别; - 因子; - 年排放量（t/a）. - 废气; - 颗粒物; - 1.5329. - SO2; - 0.0739. - NOx; - 0.3062. - 沥青烟; - 0.0312t/a. - 苯并芘; - /. - 废水; - COD; - 0.0756. - NH3-N; - 0.0044. - 固体废物; - 一般固废; - 0. - 危险废物; - 0. - 7、现有工程主要污染物总量控制指标 “十四五”期间，国家主要污染物控制指标有NOx、VOCs、COD、NH3-N。经查阅现有工程环评报告，现有工程主要污染核定指标及实际排放量见下表2-13。 表2-13 现有工程主要污染物总量控制指标一览表 环境 要素; 因子; 核定指标 （t/a）; 实际排放量 （t/a）; 满足情况. 废气; NOx; 1.680t/a; 0.3062; 满足. VOCs（沥青烟、苯并芘）; 4.538; 0.0312; 满足. 废水; COD; 厂界; 0.226; 0.0756; 满足. 进入外环境; 0.0502; 0.0198; 满足. NH3-N; 厂界; 0.015; 0.0044; 满足. 进入外环境; 0.0050; 0.0020; 满足. 8、现有工程存在的环保问题及整改要求 经现场调查，本项目设置一座10m2危险废物暂存间，暂存间密闭，地面硬化，但未进行防渗处置，暂存间内未设置导流槽和事故池，评价要求对危险废物暂存间地面刷2mm环氧树脂漆，暂存间设置导流槽，通至1m3事故池，危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 现有工程产生的一般固废在产生车间或区域暂存后回用生产或外售，评价要求在厂区建设一座一般固废暂存间，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气质量现状 本项目位于鲁山县先进制造业开发区，根据当地环境功能区划，本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用《鲁山县2022年环境质量公报》中环境质量现状，监测因子分别为二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）等6项基本因子，鲁山县环境空气质量达标情况见下表3-1。 表3-1 鲁山县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准; 达标情况. 鲁山县; SO2; 年平均; 12μg/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 21μg/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 83μg/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 40μg/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 日最大8h平均; 163μg/m3; 160ug/m3; 超标. CO; 24h平均; 0.6mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5、O3外其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 为持续改善全市环境空气质量，打赢打好污染防治攻坚战，平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》（平环委办[2023]13号），主要任务为：推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理，具体措施为：深化重点行业超低排放改造工程，强化重点行业培育工程，实施工业企业重点行业夯基工程，开展治理设施全面提质工程。通过一系列有效措施的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 2 地表水环境质量现状 - 本项目无工业废水外排，生活污水经化粪池处理后，排入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂深度处理。 本项目距离最近的地表水体为项目东侧275m瞿店河，瞿店河进入大浪河，最终汇入沙河。根据《鲁山县2022年环境质量公报》，2022年市控出境水断面沙河水质达标率100%，大沙河水环境质量状况良好。 3、声环境质量现状 - 根据现场勘查，距离项目较近的敏感点为项目东南387m处的后连沟村居民，项目厂界周围50m范围内无敏感目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，项目厂界周围50m范围内无声环境保护目标，可不进行现状监测。 4、生态环境质量现状 - 根据调查，本项目位于鲁山县先进制造业开发区。评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中环境保护目标调查要求，大气环境：明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。声环境：明确厂界外50米范围内声环境保护目标。地下水环境：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 本项目位于鲁山县先进制造业开发区，评价范围内无自然保护区、风景名胜区等环境敏感目标。评价范围内主要环境保护目标为居民区，下表3-2。 表3-2 项目主要环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对 厂区 方位; 相对厂界距离. 北纬; 东经. 环境空气; 连沟村; 33°47′36.674″; 112°56′33.496″; 居民区; 居民; 二类区; 东南; 408m. 后连沟村; 33°48′6.337″; 112°56′22.758″; 居民区; 居民; 二类区; 东南; 387m. 井沟村; 33°47′54.286″; 112°56′53.559″; 居民区; 居民; 二类区; 西北; 402m. 类别; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 地表水; 瞿店河; 东; 275; 地表水环境质量标准（GB 3838-2002）Ⅲ类. 声环境; /; /; /; /. 地下水; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境 要素; 标准名称; 执行级别/（类别）; 污染物排放限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 有组织（二级）; 颗粒物; 120mg/m3 5.9kg/h（20m排气筒）. 沥青烟; 40mg/m3 0.3kg/h（20m排气筒）. 苯并[a]芘; 0.30×10-3mg/m3 0.085×10-3kg/h. 无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3. 沥青烟; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. 苯并[a]芘; 0.008μg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）; 有组织; 颗粒物; 5mg/m3. 二氧化硫; 10mg/m3. 氮氧化物; 30mg/m3. 林格曼 黑度; ≦1级. 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》; 碳素B级企业; 颗粒物; 有组织排放浓度10mg/m3. 沥青烟; 有组织排放浓度20mg/m3. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 三级; COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. NH3-N; /. SS; 400mg/L. 动植物油; 100mg/L. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 昼间; 65dB(A). 夜间; 55dB(A). 固废; 一般工业固体废物：参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| 总量 控制 指标 | “十四五”期间，主要污染物总量控制指标为：NOx、VOCs、COD、NH3-N。技改工程新增主要污染物总量控制指标见下表3-3。 表3-3 项目主要污染物总量控制指标一览表 单位：t/a 指标 因子; 现有工程; 技改工程排放量; 以新带老消减量; 技改完成后全厂排放量. 核定排放量; 实际排放量. NOx; 1.680; 0.4593; 1.2187; 0.4593; 1.2187. VOCs; 4.538; 0.0312; 0; 0; 0.0312. COD; 0.0502; 0.0198; 0; 0; 0.0502. NH3-N; 0.0050; 0.0020; 0; 0; 0.00502. 由上表可知，技改工程总量控制指标为NOx1.2187t/a、VOCs0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a，NOx排放量低于现有工程已核定排放量，且低于实际排放量，从现有工程已核定污染物总量指标中支取。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行技改，不进行土建工程，施工期主要施工内容为设备安装，施工期主要污染物及环保措施如下： - 废气 施工期间，废气主要为地面钻孔粉尘、焊接烟尘。 本项目设备均外购，设备安装时需地面钻孔与之固定，钻机打孔时会产生一定的粉尘，评价要求钻孔时采用湿式钻孔，施工区域及时洒水，减少粉尘的影响。 设备及管道焊接过程会产生焊接烟尘，焊接烟尘是在焊接过程中金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的，焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化设施处理后，对区域环境质量影响较小。 - 废水 施工期间废水主要为施工人员的生活污水，经厂区现有化粪池处理后进入市政污水管网后进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂处理。 - 噪声 施工期间，噪声主要来自施工机械设备（如电钻、切割机、焊机）使用过程产生的噪声。施工期间尽量选用低噪声设备，对噪声值较高设备使用过程中保持其周围门窗紧闭。噪声通过车间隔音和距离衰减后可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值。 - 固废 施工期间，厂区内设置有垃圾箱，施工人员生活垃圾收集后送往当地垃圾中转站。少量建筑垃圾，主要有切割废料、焊接废料，设备包装物等，能回收利用的回收利用，不能回收利用的送往当地交由有建筑垃圾处理能力的单位外运处置。 综上所述，施工期影响为短期影响，施工结束后，施工期影响也随之结束。在采取有效防治措施的情况下，施工期产生的废气、废水、噪声和固体废物对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 1.1有组织废气 1.1.1原料投料粉尘 技改工程设置4座料仓，用于无烟电煅煤、人造石墨、碳化硅、破碎返回料的原料的暂存，原料采用吨包包装，利用行吊吊至仓顶，开包投料，此环节产生粉尘。料仓下料采用密闭的螺旋输送机，从过程无粉尘排放。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“备煤及储运系统”中颗粒物产污系数0.34kg/t。本项目投料量为8730t/a，则料仓投料颗粒物产生量为2.9682t/a。 金属硅粉从混捏机口投料，投料过程中有粉尘产生。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业”中配料混合系统颗粒物产污系数2.6kg/t。本项目上料量为750t/a，则颗粒物产生量为1.95t/a。 评价要求四个料仓上料口上方设置集气罩，混捏锅金属硅投料口上方设置集气罩，集气效率按照90%计算，则有组织颗粒物收集总量为4.4264t/a，无组织排放量为0.4918t/a。评价要求投料粉尘通过一座布袋除尘器（TA001）进行处理，处理后通过一座20m排气筒（DA001）排放，风量按照10000m3/h，工作时间按照6h，则粉尘排放浓度2.24mg/m3，排放速率0.0224kg/h，排放量0.0443t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（浓度120mg/m3、速率3.5kg/h），同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中“碳素B级”要求（颗粒物浓度10mg/m3）。 表4-1 投料系统污染物产排情况一览表 污染源; 物料量 t/a; 产污系数kg/t; 产生量t/a; 处理措施; 有组织; 无组织排放. 排放量; 排放速率; 排放 浓度. 料仓投料; 8730; 0.34; 2.9682; 集气罩，集气效率90%; 布袋除尘器，处理效率99%，风量10000m3/h; 0.0443t/a; 0.0224kg/h; 2.24mg/m3; 0.4918 t/a. 金属硅粉投料; 750; 2.6; 1.95; 集气罩，集气效率90%. 1.1.2废料加工粉尘 本项目废料加工主要设备有1台颚式破碎机、1台甩锤破碎机、1台磨粉机、1台振动筛、1台斗式提升机。参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“其他非金属矿物制品制造行业”产污系数，破碎和筛分产污系数为1.13kg/t，磨粉产污系数为1.19kg/t，斗式提升机按照0.34kg/t，则颗粒物总产生量为2.8445t/a。颚式破碎机上方设置集气罩，颚式破碎机下料口与甩锤破碎机连接处设置密闭的集气管道、斗式提升机设置集气罩，振动筛设置密闭的集气罩、筛分机下料口与磨粉机连接处设置集气管道，产生的粉尘通过设置集气罩或集气管道收集后通过一台布袋除尘器（TA002）处理后通过一座20m高排气筒（DA001）排放。破碎机、磨粉机集气效率按照98%计算，振动筛和斗式提升机集气效率按照95%计算，布袋除尘器处理效率按照99%计算，年工作时间按照500h计算，则废料加工工序粉尘产排情况见表4-2，物料平衡见图2-5。 表4-2 废料加工粉尘产排情况一览表 污染源; 物料量 t/a; 产污系数kg/t; 产生量t/a; 处理措施; 有组织; 无组织排放. 排放量; 排放速率; 排放浓度. 颚式破碎机; 500; 1.13; 0.5650; 集气罩，集气效率98%; 布袋除尘器，处理效率99%，风量10000m3/h; 0.0255t/a; 0.0510kg/h; 5.1 mg/m3; 0.295t/a. 甩锤破碎机; 649.435; 1.13; 0.7339; 集气罩，集气效率98%. 斗士提升机; 648.7011; 0.34; 0.2206; 集气罩，集气效率95%. 振动筛分机; 648.4806; 1.13; 0.7328; 集气罩，集气效率95%. 磨粉机; 497.7479; 1.19; 0.5923; 集气罩，集气效率98%. 图2-5 废料加工工序物料平衡图 单位：t/a 经核算，废料加工除尘器颗粒物排放浓度5.1mg/m3，排放速率0.051kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（浓度120mg/m3、速率3.5kg/h），同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中“碳素B级”要求（颗粒物浓度10mg/m3）。 本项目原料投料下料粉尘通过TA001布袋除尘器处理，废料加工粉尘通过TA002布袋除尘器处理后，合同一根DA001排气筒排放，DA001排放口排放浓度、排放速率、排放量见下表4-3。 表4-3 DA001排气粉尘排放情况一览表 排气筒; 污染工序; 污染因子; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. DA001; 原料投料; 颗粒物; 2.24; 0.0224; 0.0443. 废料加工; 5.1; 0.0510; 0.0255. 合计; 3.67; 0.0734; 0.0698. 经核算，DA001排气筒颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（浓度120mg/m3、速率3.5kg/h），同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中“碳素B级”要求（颗粒物浓度10mg/m3）。 1.1.3磨床粉尘 现有工程3台磨床，对现有年产10000t的炭砖打磨，每台磨床配置一个布袋除尘器通过各自除尘器排气筒排放。随着客户对产品规格的不同需求，拟新增2台磨床。本次评价要求在新增磨床设置集气罩，新增X1磨床和原Y1磨床共用一座除尘器（TA003）进行处理，处理后废气通过DA002排气筒（20m）排放；新增X2磨床和原Y3磨床共用一座除尘器（TA005）进行处理，处理后废气通过DA004排气筒排放（20m）。 根据现有工程磨床监测报告，Y1磨床风量4190m3/h，排放浓度7.26mg/m3，排放速率0.031kg/h，评价要求风量增加至10000m3/h，对现有除尘器进行改造，增加除尘器过滤面积，滤袋更换为覆膜滤袋（原处理效率按照99%核算、覆膜滤袋处理效率按照99.5%计算，则处理效率增加一倍），处理后通过现有排气筒排放DA002排气筒排放，经核算，扩建磨床新增污染物量0.0155kg/h，排放量为0.0818t/a，排气筒总的排放速率为0.031kg/h，排放量为0.1637t/a，排放浓度为3.1mg/m3。根据现有工程磨床监测报告，Y3磨床风量18400m3/h，排放浓度7.1mg/m3，排放速率0.13kg/h，评价要求布袋除尘器更换覆膜布袋（原处理效率按照99%核算、覆膜滤袋处理效率按照99.5%计算，则处理效率增加一倍），增新增磨床粉尘排放量为0.065kg/h，排放量为0.3432t/a，排气筒总排放速率为0.13kg/h，排放量0.6864t/a，排放浓度为7.1mg/m3。 经核算DA002、DA004颗粒物排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（浓度120mg/m3、速率3.5kg/h），同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中“碳素B级”要求（颗粒物浓度10mg/m3）。 1.1.4导热油炉废气 现有工程安装一台YGL350MA燃气导热油炉，生产过程中冬季供热不足，同时为了提高供热效率和热负荷，拟更换一台YGW930QY导热油炉为煤沥青熔化和保温提供热源。 YGW930QY导热油炉热功率为930KW，本项目采用西气东输天然气，低位发热量33.87MJ/m3，热效率按照0.85计算，则本锅炉天然气使用量为116.294m3/h，本项目年工作时间330天，每天工作10小时，则天然气使用量为38.377万m3。 - 基准烟气量计算 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），基准烟气量按下式计算： - Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vgy—基准烟气量（Nm3/m3）； Qnet—气体燃料的低位发热量（MJ/m3）； 本项目所用天然气的低位发热量为33.87MJ/m3，则基准烟气量计算结果为10Nm3/m3天然气，则本项目锅炉基准烟气量为383.77万Nm3/a。 - 二氧化硫浓度及排放量 根据现有工程导热油炉2023年3月的常规监测数据，现有导热油炉二氧化硫排放浓度为6mg/m3，技改后导热油炉二氧化硫排放浓度参照此浓度进行核算，技改后锅炉基准烟气量为383.77万Nm3/a，则二氧化硫排放量为0.0230t/a。 （3）颗粒物和氮氧化物污染物排放量及浓度 本次评价颗粒物和氮氧化物排放量采用类比法进行计算。类比对象情况见下表4-4。 表4-4 颗粒物和氮氧化物排放浓度对比一览表 单位名称; 锅炉; 数据来源; 颗粒物浓度; 氮氧化物浓度. 平顶山远宏耐火材料有限公司; 0.35MW导油炉; 手工监测数据; 3.7-4.0mg/m3; 22-25mg/m3. 郑州经济技术开发区九龙卫生院; 1.05MW燃气热水锅炉; 手工监测数据+CEMS在线监测数; 3.5-4.2mg/m3; 17-26mg/m3. 商丘市众邦环保科技有限公司; 1t/h的蒸汽锅炉; 手工监测数据; 2.5~3.3mg/m3; 25~27mg/m3. 河南省金坤塑胶有限公司; 2t/h导热油炉; 手工监测数据; 1.5~1.8mg/m3; 19-20mg/m3. 说明：锅炉均采用低氮燃烧技术。. 经类比，颗粒物排放浓度1.5-4.2mg/m3，氮氧化物浓度17-27mg/m3，本次取最大值，即颗粒物浓度4.2mg/m3，氮氧化物浓度27mg/m3，本项目导热油炉废气量为383.77万Nm3/a，则颗粒物排放量0.0161t/a，氮氧化物排放量0.1036t/a。 通过上述分析，导热油炉废气排放情况为：SO2排放浓度6mg/m3、排放量0.0230t/a，NOx排放浓度27mg/m3、排放量0.1036t/a，颗粒物排放浓度4.2mg/m3、排放量0.0161t/a，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）（颗粒物5mg/m3、二氧化硫10mg/m3，氮氧化物30mg/m3）。 1.3无组织粉尘 经核算，原料投料下料粉尘无组织排放量为0.4918t/a，废料加工无组织粉尘排放量为0.295t/a，磨床粉尘0.584t/a，总无组织排放量为1.3708t/a。为最大程度的减少无组织排放情况，评价要求：生产车间大门除进出料外均关闭，投料时最大程度降低落差，车间及时清扫，保持洁净。通过上述措施后可最大程度的减少无组织排放。 1.4排放口基本情况 排放口相关内容见表4-4。 表4-4 技改工程废气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气 温度（℃）. 经度; 纬度. 1; DA001; 投料、废料加工排气筒; 颗粒物; 112°56′16.49″; 33°47′43.38″; 20; 0.6; 25. 3; DA002; X1磨床粉尘排放口; 颗粒物; 112°56′36.56″; 33°47′39.38″; 20; 0.5; 25. 4; DA004; X2磨床粉尘排放口; 颗粒物; 112°56′38.06″; 33°47′38.49″; 20; 0.5; 25. 5; DA006; 导热油炉排放口; SO2、NOx、颗粒物、林格曼黑度; 112°56′37.40″; 33°47′38.09″; 15; 0.3; 120. 1.5废气排放标准 废气排放标准见表4-5。 表4-5 废气排放标准 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度. 1; DA001; 投料、废料加工粉尘排气筒; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2二级排放标准; 120mg/m3 3.5kg/h. 2; DA002; X1磨床粉尘排放口; 颗粒物. 3; DA004; X2磨床粉尘排放口; 颗粒物. 4; DA006; 导热油炉排放口; 颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）; 5mg/m3. SO2; 10mg/m3. NOx; 30mg/m3. 林格曼黑度; 1级. 颗粒物排放浓度同时应满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中“碳素B级”要求（颗粒物浓度10mg/m3） 1.6废气自行监测计划 根据本项目运营期产污特点及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请和核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目废气自行监测计划见表4-6。 表4-6 废气污染源监测计划 类别; 项目; 监测因子; 监测点位; 监测设施; 监测频率; 备注. 有组织废气; 投料、废料加工粉尘排气口; 颗粒物; DA001排气筒出口; 手工; 1次/半年; 技改工程. X1磨床粉尘排放口; 颗粒物; DA002排气筒出口; 手工; 1次/半年; 技改工程. Y2磨床粉尘排放口; 颗粒物; DA003排气筒出口; 手工; 1次/半年; 现有工程. X2磨床粉尘排放口; 颗粒物; DA004排气筒出口; 手工; 1次/半年; 技改工程. 沥青罐、混捏成型电捕焦器排放口; 颗粒物; DA006排气筒出口; 手工; 1次/半年; 现有工程. 沥青烟. 苯并芘. 导热油炉排放口; SO2; DA006排气筒出口; 手工; 1次/年; 技改工程. 颗粒物; 手工; 1次/年. NOx; 手工; 1次/月. 林格曼黑度; 手工; 1次/月. 无组织; /; 颗粒物、苯并芘; 厂界; 手工; 1次/半年; /. 1.7大气环境影响分析 （1）有组织粉尘 本项目投料粉尘、废料加工粉尘通过各自布袋除尘器处理后通过一座20m排气筒（DA001）排放；X1磨床粉尘通过对现有Y1磨床除尘器改造后，经现有一根20m排气筒（DA002）排放；X2磨床粉尘通过对现有Y3磨床除尘器改造后经现有一根20m排气筒（DA004）排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》碳素B级企业要求。导热油炉燃料为天然气，排放口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021），废气污染物排放对周围大气环境影响较小。 - 无组织粉尘 为最大程度的减少无组织排放情况，评价要求：生产车间大门除进出料外均关闭，投料时最大程度降低落差，车间及时清扫，保持洁净。通过上述措施后可最大程度的减少无组织排放。根据常规日常监测数据，厂界四周颗粒物均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 2 废水 技改工程不涉及生产用排水。技改工程不新增劳动定员，生活污水经厂区化粪池处理后（厂区现有化粪池两座，一座18m3、一座12m3）进入市政污水管网后，进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂处理。根据厂区竣工环保验收报告，本项目生活污水排放量为1.2m3/d，主要污染物浓度为pH7.28-7.31、COD190-192mg/m3、BOD561.0-61.9mg/m3、NH3-N10.9-11.1mg/m3、SS104-106mg/m3、动植物油6.40-6.42mg/m3，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准：pH6-9、COD500mg/L、BOD5300mg/L、SS400mg/L、NH3-N/mg/L，动植物油100mg/L。同时满足鲁山县产业集聚区北区污水处理厂收水指标：pH6-9、COD360mg/L、BOD5150mg/L、SS280mg/L、NH3-N28mg/L。 《鲁山县产业集聚区北区污水处理厂一期工程环境影响报告书》于2014年1月22日获得河南省环保厅的批复，批复文号为“豫环审[2014]39号”（见附件10），2016年2月通过工程竣工验收。鲁山县产业集聚区北区污水处理厂一期设计规模为1.5万m3/d，出水设计按《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）一级A标准进行控制，采用“曝气沉砂池+改良型MSBR+絮凝过滤工艺”，处理后的废水全部集聚区内综合利用。该污水处理厂的收水范围确定为，东至建业路，南至同盟路，西至梁张路，北至支三路，收水面积为500公顷。 本项目位于鲁山县产业集聚区北区污水处理厂收水范围之内，目前污水处理厂运行正常，污水管网已铺设至本厂区。项目生产废水不外排，生活污水经厂区化粪池处理后进入市政污水管网后，进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂处理，措施可行。 |

3 噪声 3.1 噪声源强产生情况 技改工程营运期噪声源主要有破碎机、磨粉机、筛分机、磨床、风机1（TA001）、风机2（TA002）等，其声级值约为70~85dB（A），各设备噪声源强详见表4-7和4-8。 表4-7 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 单位：声dB(A)、距离m # 序号; # 建筑 # 物名 # 称; # 声源名称; # 数 量; # 声源源强 # (声功率 # 级); # 声源控 # 制措施; # 空间相对位置; # 距离室内边 # 界最近距离; # 室内边界声级; # 运行 # 时段; # 建筑物插入损失; # 建筑外噪声. # X; # Y; # Z; # 声压级; # 建筑物 # 距离. 1; 生产 车间; 颚式破碎机; 1; 85; 基础减震、 厂房隔音; 18; 3; 1; 东; 42; 52.5; 8:00-24:00; 15; 37.5; 1. 西; 18; 59.9; 44.9; 1. 南; 3; 75.5; 60.5; 1. 北; 17; 60.4; 45.4; 1. 2; 甩锤破碎机; 1; 85; 基础减震、 厂房隔音; 15; 3; 1; 东; 45; 51.9; 8:00-24:00; 15; 36.9; 1. 西; 15; 61.5; 46.5; 1. 南; 3; 75.5; 60.5; 1. 北; 17; 60.4; 45.4; 1. 3; 振动筛; 1; 80; 基础减震、 厂房隔音; 12; 3; 1; 东; 48; 46.4; 8:00-24:00; 15; 31.4; 1. 西; 12; 58.4; 43.4; 1. 南; 3; 75.5; 60.5; 1. 北; 17; 60.4; 45.4; 1. 4; 斗式提升机; 75; 基础减震、 厂房隔音; 10; 4; 1; 东; 50; 41.0; 8:00-24:00; 15; 26.0; 1. 西; 10; 55.0; 40.0; 1. 南; 4; 62.9; 47.9; 1. 北; 16; 50.9; 35.9; 1. 5; 磨粉机; 1; 80; 基础减震、 厂房隔音; 7; 3; 1; 东; 53; 45.5; 8:00-24:00; 15; 30.5; 1. 西; 7; 63.1; 48.1; 1. 南; 3; 70.5; 55.5; 1. 北; 17; 55.4; 40.4; 1. 6; 磨床; 1; 80; 基础减震、 厂房隔音; 27; 37; 1; 东; 33; 49.6; 8:00-24:00; 15; 34.6; 1. 西; 27; 51.4; 36.4; 1. 南; 3; 70.5; 55.5; 1. 北; 37; 48.6; 33.6; 1. 7; 磨床; 1; 80; 基础减震、 厂房隔音; 3; 70; 1; 东; 57; 44.9; 8:00-24:00; 15; 29.9. 西; 3; 70.5; 55.5; 1. 南; 37; 48.6; 33.6; 1. 北; 3; 70.5; 55.5; 1. 表4-8 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 单位：声dB(A)、距离m 序号; 声源名称; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/距声源距离/（dB（A）/m）. 1; 风机1; 3; -2; 0.5; 75/1; 基础减震、软连接、消声器; 8:00-24:00. 2; 风机2; 8; -2; 0.5; 75/1; 基础减震、软连接、消声器; 8:00-24:00.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2 声环境影响分析 采用噪声衰减模式计算厂界四周的噪声值，并以此预测本项目厂界达标情况。 （1）点声源衰减公式： Lp2＝Lp1－20Lg（r2/r1） 其中：Lp1—距声源r1米处的声压级dB（A）； Lp2—距声源r2米处的声压级dB（A）。 （2）噪声级叠加公式： 对于相距较远的两个或两个以上噪声源同时存在时，它们对于远处某点（预测点）的声级必须按量叠加，该点的总声压级可用下面的公式来计算： Lp＝10Lg（10Lp11/10＋10Lp21/10＋…） 其中：Lp—某点叠加后的总声压级dB（A）； Lp11、Lp21为每个噪声源对该点的声压级dB（A）。 经预测，项目正常生产情况下各厂界昼间噪声值见表4-9。 表4-9 厂界噪声预测结果一览表 单位：声dB(A)、距离m 预测 位置; 最近 距离; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 是否 达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 76; 30.4; 54; 42; 54.0; 42.3; 65; 55; 是. 南厂界; 47; 34.6; 54; 45; 54.1; 45.4; 65; 55; 是. 西厂界; 62; 32.2; 53; 42; 53.0; 42.4; 65; 55; 是. 北厂界; 55; 33.2; 51; 40; 51.1; 40.8; 65; 55; 是. 备注：背景值为现有工程2023年4月常规监测数据. 由上表可知，各厂界技改工程噪声贡献值以及叠加现有工程背景值后均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 3.3 噪声自行监测计划 根据本项目运营期产污特点，制定自行监测计划见表如下： 表4-10 噪声监测计划 类别; 点位布设; 监测项目; 监测频率; 标准要求. 噪声; 东、南、西、北四厂界; Leq(A); 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4 固废 4.1固废产生情况 本项目固废主要是除尘器收集的粉尘，设备维修过程中产生的废润滑油，员工生产的生活垃圾。 （1）除尘器收集的粉尘 本项目料仓除尘器收集的粉尘量为4.3821t/a；废料加工除尘器粉尘收集量为2.5240t/a，磨床除尘器粉尘收集量为84.575t/a，此部分固废作为原料回用于生产。 （2）废机油 # 技改工程生产设备检修时会产生废润滑油，产生量约为0.1t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中危险废物，危险废物特性见4-11。 表4-11 危险废物汇总表 序号; 危废 名称; 危废 类别; 危废 代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 产废 周期; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.1t/a; 设备维护; 液态; 3月; 置于密闭容器内在厂内危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位无害化处置. 经现场调查，厂区设置一座10m2危险废物暂存间，暂存间密闭，地面硬化，但未进行防渗处置，暂存间内未设置导流槽和事故池，评价要求对危险废物暂存间地面刷2mm环氧树脂漆，暂存间设置导流槽，通至1m3事故池，危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求。 （3）生活垃圾 技改工程不新增劳动定员，厂区生活垃圾产生20kg/d（6.6t/a），在厂区设置垃圾箱，定期送往开发区垃圾中转站 5、地下水及土壤环境影响分析 技改工程废气污染物主要颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放，对地下水、土壤环境的影响为大气沉降。设备维修中产生的废润滑油对地下水、土壤环境的影响为垂直入渗和地表漫流。 关于大气沉降方面，本项目厂区运输道路、车间地面等均硬化处理，对地下水及土壤环境影响较小。设备维修中产生的废润滑油使用塑料桶在危险废物暂存间，危险废物暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，具有防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，因此发生事故时及时收集后对土壤和地下水影响较小。 6、环境风险分析 6.1环境风险识别 技改工程涉及的风险物质有导热油炉的导热油，天然气、废润滑油等。上述物质理化性质及危险特征见表4-12。 表4-12 导热油理化性质和危险特性表 理化性质; 外观与性质; 淡黄色透明液体; 闪点（℃）; 219. 自燃点（℃）; 367; 相对密度; 0.870（水=1）. 自然点（℃）; 367; 高使用温度（℃）; 350. 毒理特征; LD50＞5000mg/kg，皮肤持续接触会阻碍皮肤毛孔，对眼睛有轻微刺激，吸入蒸气会引起呼吸道刺激。. 急救 措施; 吸入：晕眩或反胃不太可能出现，如果发生，将患者移至有新鲜空气的地方。若症状持续则就医。 接触皮肤：脱去污染衣物。用水冲洗暴露部位，并用肥皂进行清洗。如刺激持续，就医。 接触眼睛：用大量的水冲洗。如刺激持续，求医。 吞食：呕吐、就医. 泄漏 处理; 用沙、泥土或其他的障碍物来防止扩散，残余物集中收集后外委处置。. 灭火方法; 泡沫、干式化学灭火粉、二氧化碳。沙或泥土仅适用小规模火灾，切勿喷水。. 表4-13 天然气理化性质和危险特性表 理化性质; 外观与性质; 无色无味气体; 熔点（℃）; /. 沸点（℃）; -161.5; 相对密度; 0.415（水=1）. 燃烧性; 易燃; 引燃温度（℃）; 537. 爆炸上线（V%）; 15; 爆炸下线（V%）; 5.3. 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚. 毒理及健康危害; LD50：/，LC50/。 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到25%~30%时,出现头昏、呼吸加速、运动失调。. 急救方法; 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。. 燃烧爆炸; 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。. 灭火方法; 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。. 表4-14 废润滑油的主要理化性质和危险特性表 理化性质; 外观与性质; 淡黄或黑色粘稠液体; 闪点（℃）; 120-340. 自燃点（℃）; 300-350; 相对密度; 0.88（水=1）. 引燃温度（℃）; 248; 分子量; 230-500. 溶解性; 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。. 燃烧爆炸危险; 危险特征; 可燃液体，火灾危险 性为丙B类；遇明 火、高热可燃; 燃烧分解产物; CO、CO2等有毒有害气体. 稳定性; 稳定; 禁忌物; 硝酸等强氧化剂. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 健康 危害; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 急救 措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。 眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食用：饮适量温水，催吐。就医。. 防护 处理; 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。. 泄漏 处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 6.2风险潜势初判 据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险潜势初判方式，首先按下式计算物质总量与临界量比值（Q）。 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，技改工程涉及的风险物质储存量与临界量比值见表4-15。 - 表4-15 突发环境事件风险物质及临界量计算表 - 序号; - 风险物质; - 存在总量qn/t; - 临界量 - Qn/t; - 危险物质的Q值; - 备注. - 1; - 导热油; - 3.5; - 2500; - 0.0014; - 存放在导热油炉及管道内. - 2; - 废润滑油; - 0.1; - 2500; - 0.00004; - 存放在危险废物暂存间. - 3; - 天然气; - 0.1; - 10; - 0.01; - 存在天然气管道内，. - 备注：项目使用西气东输管道气，厂区不设置天然气储罐。天然气管道从厂区南侧兴工路入厂，向北沿混捏成型车间西侧进入导热油炉，长度80m，管径50mm。. 由上表可见，本项目Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。本项目风险物质存储量小于临界量，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境风险不设置专项分析，仅明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 6.3风险物质分布及可能影响途径 技改工程生产过程中及贮存场所的危险源及其分布、可能发生的突发环境事件具体见表4-16。 表4-16 风险源及分布、突发环境事件一览表 分类; 风险源; 风险源分布; 风险类别; 环境影响. 突发环境事件风险物质; 导热油; 导热油炉; 泄漏、火灾; 泄露对土壤、地下水噪声影响，如进入排水管网对地表水环境可能产生影响。火灾对环境空气的影响. 天然气; 天然气管线; 泄漏、火灾; 对环境空气的影响. 废润滑油; 危险废物暂存间; 泄漏、火灾; 泄露对土壤、地下水噪声影响，如进入排水管网对地表水环境可能产生影响。火灾对环境空气的影响. 环保设施故障; 除尘器; 袋式除尘器; 颗粒物超标排放; 环境空气质量超标. 危险废物; 危险废物暂存间; 泄露、火灾; 泄露对土壤、地下水噪声影响，如进入排水管网对地表水环境可能产生影响。火灾对环境空气的影响. 6.4环境风险防范措施及应急要求 - 厂区已编制突发环境事件应急预案，风险级别为一般[一般-大气（Q0）+一般（Q0）]。评价要求平顶山远宏耐火材料有限公司应严格按照突发环境事件应急预案的要求，做好各项防范、应急措施，最大程度的减少环境风险及影响。同时本次评价提出如下环境风险防范措施： - （1）定期对导热油炉进行检修，杜绝导热油“跑冒滴漏”现象的发生；避免导热油的氧化；定期排查泄漏点；防止热载体内混入水及其他杂质；定期化验导热油指标。 - （2）厂区内设醒目的“严禁烟火”标志，建立安全防火制度，设置火灾报警系统；派专人不定期对天然气管道进行排查；压力表、安全阀等应定期校验；严禁用金属器械碰撞、敲打罐体；加强员工安全操作意识。燃气管道发生泄露时，第一时间关闭总阀门进行停产维修。 - （3）厂区设置一座10m2危险废物暂存间，暂存间密闭，地面硬化，但未进行防渗处置，暂存间内未设置导流槽和事故池，评价要求对危险废物暂存间地面刷2mm环氧树脂漆，暂存间设置导流槽，通至1m3事故池，危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 - （4）布袋除尘器发生故障时，立刻停止生产，对布袋除尘器进行维修，待除尘器维修好后，再恢复生产。 - （5）风险物质泄漏时，第一发现者应立即停止作业，采用沙袋或沙土进行围堵或覆盖，同时示意周边人员切断周围火源和电源；当泄漏量较大时，立即向负责人报告，同时采取相应的先期处置措施：如用沙袋或沙土进行围堵或覆盖的泄漏物被充分吸收后，将使用过的沙袋或沙土采用专用容器进行收集，并随危险废物交有资质的单位安全处置，待现场处置结束并确保安全后，仔细检查跑冒滴漏的事故根源并妥善处理。 - 通过上述措施，及落实突发环境事件应急预案的有关要求下，可是环境风险降低至最低水平。 - 技改完成后全厂“三笔账” 根据现有工程污染物排放量以及本次核算的技改工程污染物排放量，技改完成后全厂“三笔账”见表4-17。 表4-17 技改工程完成后全厂“三笔账”核算表 单位：t/a 要素; 污染因子; 现有工程排放量; 技改工程排放量; “新带老消”消减量; 技改完成后全厂污染物排放量; 排放 增减量. 废气; 颗粒物; 1.5329; 0.5109; 0.6415; 1.4023; -0.1306. SO2; 0.0739; 0.0230; 0.0739; 0.0230; -0.0509. NOx; 0.3062; 0.1036; 0.1036; 0.1036; -0.2026. 沥青烟; 0.0312; 0; 0; 0.0312; 0. 苯并芘; /; 0; 0; /; 0. 废水 (厂界); COD; 0.0198; 0; 0; 0.0198; 0. NH3-N; 0.0020; 0; 0; 0.00020; 0. 8、环保投资估算 本项目环保投资总额为19.5万元，占本项目总投资的3.9%。本项目环保投资情况分别见表4-18。 表4-18 本项目环保投资一览表 污染源; 采取的治理措施; 投资额 （万元）. 废气; 混捏成型车间; 料仓投料粉尘; 四座料仓上方设置4个集气罩，混捏锅金属硅下料口设置1个集气罩，收集的粉尘通过一座布袋除尘器（TA001）处理; 1根20m高排气筒（DA001）; 4. 废料加工粉尘; 颚式破碎机上方设置集气罩，颚式破碎机下料口与甩锤破碎机连接处设置密闭的集气管道、斗式提升机设置集气罩，振动筛设置密闭的集气罩、筛分机下料口与磨粉机连接处设置集气管道，产生的粉尘通过集气罩或集气管道收集后，经一台布袋除尘器（TA002）处理; 5. 加工车间; X1磨床粉尘; 磨床产尘点设置集气管道，收集的粉尘通过一座覆膜布袋除尘器（TA003）处理后，经1根20m高排气筒（DA002）; 3. X2磨床粉尘; 磨床产尘点设置集气管道，收集的粉尘通过一座覆膜布袋除尘器（TA005）处理后，经1根20m高排气筒（DA004）; 3. 导热油炉; 低氮燃烧+1根15m排气筒（DA006）排放; 2. 废水; 生活污水; 食堂废水经隔油池处理后，和其他生活污水进入现有化粪池后，进入污水管网后进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂处理; 依托现有. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; 1. 固废; 一般固废; 建设一座20m2一般固体废物暂存间; 0.5. 生产固废; 对现有一座10m2危险废物暂存间进行防渗、设置导流沟、事故池（1m3）等进行整改，废润滑油在危险废物暂存间暂存后，送往有资质的单位处置; 1. 生活垃圾; 依托厂区现有垃圾箱，定期送往开发区垃圾中转站; 依托现有. 9、环保验收内容 本项目环保设施竣工验收一览表见表4-19。 表4-19 本项目环保设施验收一览表 污染源; 验收内容; 验收标准. 废气; 混捏成型车间; 投料粉尘; 料仓上方、混捏锅料口处设置集气罩，收集的粉尘通过一座布袋除尘器（TA001）处理; 1根20m高排气筒（DA001）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》“碳素B级”. 废料加工粉尘; 颚式破碎机、甩锤破碎机、斗式提升机，振动筛、磨粉机产尘点设置集气罩或集气管道，收集的粉尘通过一台布袋除尘器（TA002）处理. 加工车间; X1磨床粉尘; 产尘点设置集气管道+覆膜布袋除尘器（TA003）+20m高排气筒（DA002）. X2磨床粉尘; 产尘点设置集气管道+覆膜布袋除尘器（TA005）+20m高排气筒（DA004）. 导热油炉; 低氮燃烧+1根15m排气筒（DA006）排放; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区排放标准（GB12348-2008）. 固废; 一般固废; 建设一座20m2一般固体废物暂存间; 满足防渗漏、防雨淋、放扬尘的环保要求. 危险废物; 对现有危险废物暂存间（10m3）进行防渗、设置导流沟、事故池（1m3）等整改，废润滑油在危险废物暂存间暂存后，送往有资质的单位处置; 危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》有关要求（GB18597-2023）. 生活垃圾; 依托厂区现有垃圾箱，定期送往开发区垃圾中转站; 依托现有. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | DA001 | 颗粒物 | 四座料仓上方设置4个集气罩，混捏锅金属硅下料口设置1个集气罩，收集的粉尘通过一座布袋除尘器（TA001）处理 | 共用1根20m排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》“碳素B级” |
|  |  |  | 颗粒物 | 颚式破碎机上方设置集气罩，颚式破碎机下料口与甩锤破碎机连接处设置密闭的集气管道、斗式提升机设置集气罩，振动筛设置密闭的集气罩、筛分机下料口与磨粉机连接处设置集气管道，产生的粉尘收集后通过一台布袋除尘器（TA002）出差 |  |  |
|  |  | DA002 | 颗粒物 | X1磨床粉尘：磨床产尘点设置集气管道，收集的粉尘通过一座布袋除尘器（TA003）处理后，经1根20m高排气筒（DA002） |  |  |
|  |  | DA004 | 颗粒物 | X2磨床粉尘：磨床产尘点设置集气管道，收集的粉尘通过一座覆膜布袋除尘器（TA005）处理后，经1根20m高排气筒（DA004） |  |  |
|  |  | DA006 | 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 | 低氮燃烧+1根15m排气筒排放（DA006） |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） |
| 地表水环境 |  | 生活污水 | COD、NH3-N | 食堂废水经隔油池处理后，和其他生活污水进入现有化粪池后，进入污水管网后进入鲁山县产业集聚区北区污水处理厂处理 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 |
| 声环境 |  | 设备噪声 | 等效声级 | 基础减振、厂房隔音，距离衰减 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / |  | / |
| 固体废物 |  | 危险废物 | 对现有一座10m2危险废物暂存间进行防渗、设置导流沟、事故池（1m3）等整改，废润滑油在危险废物暂存间暂存后，送往有资质的单位处置。 |  |  |  |
|  |  | 一般固废 | 建设一座20m2一般固体废物暂存间，满足防渗漏、防雨淋、放扬尘的环保要求 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 依托厂区现有垃圾箱，定期送往开发区垃圾中转站 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 车间及道路地面均硬化，其余地面绿化，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，具有防风、防雨、防晒、防渗漏等措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 本项目位于鲁山县先进制造业开发区，对现有生产线进行技术改造，项目周边无需要特殊保护的生态区域。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | 技改工程涉及的风险物质有导热油炉的导热油，天然气、废润滑油等。环境风险为风险物质的泄露、火灾、以及布袋除尘器发生故障的环境污染。评价要求平顶山远宏耐火材料有限公司应严格按照厂区已编制的突发环境事件应急预案的要求，做好各项防范、应急措施，最大程度的减少环境风险及影响。同时对导热油炉定时检修，对天然气管道定期巡检，对布袋除尘器及时检修，发现问题后，及时停产维修；对现有危险废物暂存间进行整改，整改后满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 落实环境保护措施及日常监测计划 |  |  |  |  |

# 六、结论

平顶山远宏耐火材料有限公司年产10000吨大型高炉用微孔、超微孔炭砖生产线技术改造项目符合国家产业政策，建设单位在落实环评提出的各项污染防治措施后，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对环境影响较小。从环境保护角度考虑，项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.5329 | / | / | 0.6415 | 0.6415 | 1.4023 | -0.1306 |
|  | SO2 | 0.0739 | / | / | 0.0739 | 0.0739 | 0.0230 | -0.0509 |
|  | NOx | 0.3062 | 1.680 | / | 0.1036 | 0.1036 | 0.1036 | -0.2026 |
|  | 沥青烟 | 0.0312 | 4.538 | / | 0 | 0 | 0.0312 | 0 |
|  | 苯并芘 | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 |
| 废水 | COD | 0.0198 | 0.0502 | / | 0 | 0 | 0.0502 | 0 |
|  | NH3-N | 0.0020 | 0.0050 | / | 0 | 0 | 0.0050 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 原料包装 | 1.5 | / | / | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
|  | 冷却、沉淀底泥 | 4.7 | / | / | 0 | 0 | 4.7 | 0 |
|  | 边角料及不合格产品 | 500 | / | / | 0 | 500 | 0 | -500 |
| 危险废物 | 废导热油 | 3.5/3a | / | / | 0 | 0 | 3.5/3a | 0 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①