- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 年产15000套木制家具改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2309-410423-04-01-548401 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 杜占村 | 联系方式 | 15617596000 |
| 建设地点 |  |  | 平顶山市鲁山县先进制造业开发区北区 平顶山格林福工贸有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （E：112 度56分6.743 秒，N 33度47分21.161秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C2110木质家具制造 | 建设项目 行业类别 | - 家具制造业21， - 36.木质家具制造211* |
| 建设性质 |  |  | £新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 鲁山县先进制造业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  |  | 600 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 3.3 | 施工工期 | / |
| 是否开工 建设 |  | R否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 在现有厂区内建设，不新增占地 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | （一）规划名称：《鲁山县产业集聚区发展规划（2009-2020）》 审批机关：河南省发展和改革委员会 审批文号：豫发改工业【2010】2041号 审批时间：2010年12月31日 （二）规划名称：《鲁山县产业集聚区发展规划调整方案》 审批机关：河南省发展和改革委员会 审批文号：豫发改工业【2012】2076号 审批时间：2012年12月8日 - 规划名称：《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）》 审批机关及审批文号：无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 名称：《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书》； 编制单位：南京国环环境科技发展股份有限公司 审批文号：平环审【2016】20号 审批机关：平顶山市生态环境局 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 一、与《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）》的符合性分析 1.1、规划简述 鲁山产业集聚区总体上位于鲁山城区的东北，由郑尧高速和昭平台北干渠分割为南北两个组团，其中南部片区和鲁山主城区紧密相连，北部片区位于郑尧高速公路以北，距主城区约两公里。 1.1.1规划范围 本次规划范围包括北部片区和南部片区两个组团，总规划面积为1633公顷。 北部片区：分成两个片区，分别位于县城东北部和西北部。北片区一西至青年路，南至同盟路，北至福海路，东至福海东路；北片区二西至梁张路，南至同盟路，北至建工路，东至建设路。北片区规划面积为853.24公顷。 南部片区：位于鲁山县城东部，北临人民路，东至牛郎路，西至鲁兴路，南至鲁平大道，规划面积779.76公顷。 1.1.2 规划年限 本次规划期限为2014-2020年；其中，近期为2014-2017年，远期为2018-2020年。 1.1.3发展定位 以电子信息产业（智能终端产品为主）、非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）为主导产业。建设成为洛-平-漯产业发展带上的新兴增长点，河南省有一定影响力的非金属矿物产品制造基地，河南中部重要的轻工产业基地。 1.1.4工业用地规划 规划一类工业用地227.64公顷，占总规划用地面积的14.17%，主要位于大浪河的东侧；二类工业用地485.78公顷，占总规划用地面积的30.24%，主要位于大浪河西侧与主城区之间以及兴工路以南的区域；三类工业用地297.39公顷，占总规划用地面积的18.51%，主要位于北部片区兴工路以北、瞿店河以东的区域以及西北片区的石材城产业区。 规划工业用地1010.82公顷，占规划建设用地的62.93%。 1.1.5空间布局 1.1.5.1主导产业选择 根据鲁山县产业集聚区产业资源状况、发展基础及产业发展潜力，电子信息产业（智能终端产品为主）、非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）作为鲁山县产业集聚区的主导产业。 1.1.5.2 产业空间布局 将鲁山县产业集聚区划分为五个产业园：非金属矿物制品产业区、标准化厂房区、轻纺产业区、电子信息产业区、配套生活区。 非金属矿物制品产业区：人民路以北区域，规划面积为8.3平方公里。重点发展新型墙体材料行业、耐火建材产业、矿物质深加工等。 纺织产业亚园区：鲁兴路以东、织女路和新兴路以西、泰山路以北规划为轻纺产业区，规划面积为2.14平方公里。重点发展纺织服装工业、旅游产品等产业。 电子信息产业亚园区：新兴路以东、泰山路以北、牛郎路以西、光明路以南区域以及迎宾大道以东、人民路以南、泰山路以北、牛郎路以西区域规划为电子信息产业亚园区，规划面积为3.74平方公里。重点发展智能终端产品。 标准化厂房区：兴工路与纬三路区域规划为标准化厂房区，规划面积为0.28平方公里。 配套生活区：兴国路与同盟路之间、中州路与人民路之间、鲁兴路与鲁平大道之间以及创业大道与人民路之间区域规划为配套生活区，规划面积为1.84平方公里。 1.2 本项目规划符合性分析 1.2.1 本项目与鲁山县产业集聚区空间规划符合性分析 本项目位于鲁山县产业集聚区（现更名：鲁山县先进制造业开发区）北区平顶山格林福工贸有限公司现有厂区内，位于非金属矿物制品业区内。依托厂区内厂房和生产设施，利用现有生产设施和新增设备，在现有生产线基础上进行改建，建设年产150000套木制家具改建项目，主要产品为木制家具，该项目已取得鲁山县先进制造业开发区管理委员会关于本项目的备案证明（见附件2），为允许入驻项目。 1.2.2 本项目用地符合集聚区规划 本项目用地位于鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）北区平顶山格林福工贸有限公司厂区内，该用地为鲁山县产业集聚区规划的工业用地，本项目用地符合集聚区用地规划（附图3）。 综上所述，本项目建设符合鲁山县产业集聚区空间规划的要求。 2、与鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响评价的符合性分析 鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书集聚区企业准入条件，本项目与企业准入条件的对比分析见下表。 表2-1 本项目与鲁山县产业集聚区优先发展项目清单及环境准入条件的对比 类别; 主要行业; 优先引入类别; 禁止引入类别; 本项目情况; 相符性. 建材; 非金属矿物制品业; 新型墙体材料、新型耐材、矿物质深加工等。; 水泥、玻璃行业；其它废气严重污染环境的企业。; 本项目符合国家产业政策，在现有厂区和厂房内，利用现有生产设备和新购进的设备进行改建，不属于优先引入的类别，且不属于造纸、制革、印染、发酵、白酒、化工、冶金、电镀等污染严重的企业，鲁山县先进制造业开发区管理委员会已经备案同意本项目入驻（详见附件2）。; 相符. 轻工; 轻纺工业; 不含印染的轻纺和服装工业、旅游产品、加工组装类产品等。; 有发酵工艺或有异味的食品加工业、轮胎和橡胶制品业、有化学工艺的纸制品和木制品企业；其它有明显废气污染的企业。; 相符. 机电; 电子信息产业; 智能手机、平板电脑、智能电视等智能终端产业，新型显示器件、集成电路、半导体照明等电子基础配套产业和软件业。; 有电镀、喷漆或表面处理工艺等污染严重的企业、电池制造等。; 相符. 其他; 无污染、高附加值的企业。; 不符合国家产业政策的企业；造纸、制革、印染、发酵、白酒、化工、冶金、电镀等污染严重的企业；废水排放量大的企业。; 相符. 由上表可知，本项目不属于鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书优先引入和限制引入类别，属于允许引入的建设项目。 - 3、与鲁山县产业集聚区空间规划环评的审查意见相符性分析 表3-1 与鲁山县产业集聚区空间规划环评的审查意见相符分析 序号; 审查意见要求; 本项目情况; 相符性. 1; （一）合理用地布局。严格按照功能分区要求进行开发，按规划要求对规划的居民区和防护绿地进行调整。在建设过程中不应随意改变各用地功能区的使用。充分考虑各功能区相互干扰、影响问题，减少各功能区之间的不利影响，工业区与生活居住区之间，工业园区边界应设置绿化隔离带。对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目位于鲁山县先进制造业开发区，用地属于工业用地，符合用地规划，在现有厂区内建设，厂区周边无新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 相符. 2; （二）优化产业结构。严格落实产业园区环境保护准入条件，加强产业集聚区入驻建设项目的环境管理，入驻项目选址必须符合规划及规划环评的要求，对不符合集聚区规划的建设项目严禁入驻，严格控制新污染。入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，优化产业结构，鼓励发展符合国家产业政策、环保政策和清洁水平高，与主导产业相关产业链条且能延长园区产业链的项目；禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区产业定位的项目，同时禁止入高水耗、高能耗和高物耗的项目。禁止新建酿造、电镀等污染严重的企业。; 本项目位于鲁山县先进制造业开发区，符合国家和河南省产业政策，且鲁山县先进制造业开发区管理委员会已备案同意项目入驻（详见附件2）；本项目不属于高水耗、高能耗和高物耗的项目，不属于酿造、电镀等污染严重的企业。; 相符. 3; （三）尽快完善环保基础设施。按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加强工业废水的治理和综合利用，减少工业废水排放，提高水循环利用率，优先建设污水集中处理及中水深度处理回用工程，加快配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入园区污水处理厂。集聚区应实施集中供热，非集中供热项目不得建设燃煤锅炉。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，一般固废回收或综合利用，做到妥善处置，严禁企业随意弃置。危险废物按照收集贮存、运输保管的要求做到安全处置，并送有资质的危险废物处置单位处置。; 本项目不排放废水；不设燃煤锅炉；一般固废经一般固废暂存间暂存后由原厂家回收或外售等，危险固废经危废间暂存后交资质单位处置。; 相符. 4; （四）严格控制污染物排放。严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，新建项目应实现区域“增产减污”，严格控制大气污染物的排放。保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂稳定达标排放。定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防范措施，避免对地下水造成污染。加强生态保护及防止水土流失措施，加强工业园区绿化。; 项目属于改建项目，封边有机废气收集后经1套“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置处理后通过1根15m排气筒达标排放，通过削减现有工程生产力进行本次工程建设，非甲烷总烃从厂区内替代，不新增总量控制指标；一般固废经一般固废暂存间暂存后由原厂家回收或外售等，危险固废经危废间暂存后交资质单位处置，危废间按照相关标准和要求进行建设，能够有效预防地下水污染；本项目在现有厂区内建设，不新增土建工程，不会造成水土流失。; 相符. 综上，本项目建设符合《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书》审查意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，本项目属于“允许”类建设项目。且本项目工艺装备和产品不在行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录之列。本项目已在鲁山县先进制造业开发区管理委员会备案，项目代码为2309-410423-04-01-548401（见附件2），因此本项目的建设符合国家的产业政策。项目建设情况与备案相符性详见表1-1。 表1-1 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目 名称; 年产15000套木制家具改建项目; 年产15000套木制家具改建项目; 相符. 建设 单位; 平顶山格林福工贸有限公司; 平顶山格林福工贸有限公司; 相符. 厂址; 平顶山市鲁山县先进制造业开发区北区; 平顶山市鲁山县先进制造业开发区北区; 相符. 投资; 600万元; 600万元; 相符. 建设 规模 及 内容; 在现有厂区和车间内进行建设，不新增占地，购入裁板机、柜体机等生产设备，增加家具生产线，主要生产工艺为：外购板材-下料-精加工-检验-包装-入库。; 在现有厂区和车间内进行建设，不新增占地，购入裁板机、柜体机、电子锯、封边机、六面钻等生产设备，改建成家具生产线，增加家具产品，主要生产工艺为：外购板材-下料-精加工（含封边）-检验-包装-入库。; 生产设备细化，基本相符. 2、与“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据平顶山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政﹝2021﹞10号）： “优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。” 本项目位于鲁山县产业集聚区北区平顶山格林福工贸有限公司院内，项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区。 根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为 20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 根据本项目所在地的实际情况，结合平顶山市生态红线分布图本项目所在地不在生态红线保护范围内，符合生态红线保护要求。 ②资源利用上线 本项目属于木质家具制造业，本项目营运过程中以电为能源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破当地资源上限，符合资源利用上限要求。 ③环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）3类标准要求；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求； 本项目声环境均能够满足相应的标准要求，环境空气质量PM10、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准要求，本项目运营期废气经废气处理措施处理后达标排放，固体废物均能得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，本次工程无废水排放，厂区生活污水经化粪池处理后经集聚区污水管网进入集聚区污水处理厂处理。项目运行后不会改变本地区的环境质量，符合环境质量底线要求。 ④环境准入负面清单 本项目为木质家具制造项目，位于平顶山市鲁山县产业集聚区北区平顶山格林福工贸有限公司院内，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政﹝2021﹞10号）文件中“平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单”，同时通过河南省“三线一单”成果查询系统（网址：http://222.143.24.250:8237/#/layout/home）查询可知（查询结果见附图6），本项目涉及的环境管控单元为鲁山县重点管控单元（环境管控单元名称及编码为鲁山县产业集聚区ZH41042320001），本项目涉及的环境管控单元生态环境准入条件如下表： 本项目所在区域涉及的环境管控单元生态环境准入条件如下表： 表1-2 平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单要求 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目情况; 符合情况. ZH41042320001; 鲁山县产业集聚区; /; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区准入清单以外的项目，同时禁止引入高水耗、高能耗和高物耗的项目。 2.禁止新建印染、制革、酿造、电镀等污染严重的企业。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 3.对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。 4.严控随意改变各用地功能区使用功能，并注重节约集约用地。; 本项目为木制家具改建项目，主要能源为电，不属于高耗能项目。; 符合. 污染物排放管 控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，严格控制大气污染物的排放。 2.推进集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉。 3.重点行业（炭素、工业涂装等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 逐步推行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 4.新建、改建、扩建涉 VOCs 排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施，严格VOCs无组织排放治理。 5.“一河一策”制定综合整治方案并组织实施，确保河流水质稳定达标。 6.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 7.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 8.“两高”行业建设项目应满足国家相关超低排放要求。; 本项目封边有机废气经集气管道引入“UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理设备处理后排放。本项目不采用煤为燃料，不属于两高行业。; 符合. 环境风险防控; - 1.优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。 - 2.禁燃区内禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 本项目运输车辆不使用国三及以下排放标准柴油货车，且不使用高污染燃料。; 符合. 资源开发效率要求; - 1.工业固体废弃物综合利用率达95%。 - 2.工业用水重复利用率75%，中水回用率90%。 - 3.单位工业增加值综合能耗不高于0.5吨标煤/万元；单位工业增加值水耗不高于9㎥/万元。; 本项目一般固废均交由厂家回收或外售，综合利用率100%，项目运行过程中不排放废水。; 符合. 综上所述，本项目符合生态环境准入要求。综上所述，本项目建设内容符合“三线一单”的相关要求。 3、与《平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（平环[2021]57号）相符性分析 2021年4月19日，平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表3-1 与平环[2021]57号相符性分析 主要内容; 本项目情况; 相符性. （一）钢铁、水泥、火电、焦化、铝工业、印刷工业及涉及工业涂装工序企业大气污染物排放全面实现河南省地方污染物排放标准限值要求。; 本项目封边工序在全封闭生产车间内进行。封边过程产生的有机废气经集气管道引入“UV光氧催化+活性炭吸附”废气处理设备处理后达标排放，满足河南省地方污染物排放标准限值要求。; 相符. （二）大力提升有组织排放治理水平。 各县（市、区）生态环境分局（含城乡一体化示范区环保局、高新区城建环保局，下同）督促相关企业因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、高效滤筒除尘器等除尘设施；烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路；工业锅炉、工业炉窑应采用低氮燃烧技术；排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。普遍采用活性炭吸附有机废气的园区应当建设统一的脱附、再生处理中心，涂装类园区应当统筹规划建设集中涂装中心。; 本项目木工工序产生的颗粒物经管道引入“一套的中央除尘器”处理后排放。封边过程中产生的有机废气经“集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附设备”废气处理设备处理后达标排放，选择高碘值（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克）活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。; 相符. （三）强力推进无组织排放治理效果。各县（市、区）生态环境分局督促相关企业认真组织企业进行自查，建立无组织排放问题清单，加强物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。; 本项目生产工序全部在全封闭生产车间内进行。封边过程产生的有机废气经集气管道引入“UV光氧催化+活性炭吸附设备”废气处理后达标排放。; 相符. 因此，本项目符合《平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（平环[2021]57号）相关要求。 - 4、与《家具制造工业污染防治可行技术指南》（HJ1180-2021）的相符性分析 - 本次工程为家具制造项目，与《家具制造工业污染防治可行技术指南》（HJ1180-2021）进行相符性分析。 表4-1 与HJ1180-2021的相符性分析 治理环节; 详细要求; 厂区拟建情况. 木质家具生产污染预防技术; 2; 固体热熔胶替代技术，该技术主要适用于木质家具的封边工序。固体热熔胶被加热转变为熔融态，通过封边机涂布到人造板基材和封边材料表面，冷却变为固态后将基材和封边材料粘接在一起。固体热熔胶不含有机溶剂。采用固体热熔胶替代液体胶粘剂，VOCs 产生量一般可减少 95%以上。; 本项目使用的胶黏剂为本体型聚氨酯热熔胶，属于热熔胶，满足GB33372的产品技术要求。. 3; 大气污染治理技术。袋式除尘技术可作为木质家具制造企业机加工、漆面打磨等工序的除尘技术，也可作为金属家具制造企业喷粉工序废气的二级治理技术。袋式除尘技术的技术参数应满足HJ2020的相关要求。; 项目木工产尘工序采用中央除尘器进行处理，可满足HJ2020的相关要求。. 4; 吸附法VOCs治理技术：该技术利用吸附剂（活性炭、活性碳纤维、分子筛等）吸附废气中的 VOCs 污染物，使之与废气分离，简称吸附技术，主要包括固定床吸附技术、移动床吸附技术、流化床吸附技术、旋转式吸附技术。家具制造工业常用的吸附技术为固定床吸附技术和旋转式吸附技术。若废气中的污染物在吸附剂存在时易发生聚合、交联、氧化等反应，则不宜采用吸附技术。; 本项目在全封闭生产车间内进行。封边过程中产生的有机废气经集气管道引入“UV光氧催化+活性炭吸附设备”废气处理设备中进行处理后，经15m高排气筒排放。本项目废气与吸附剂不发生聚合、交联、氧化等反应。. 5; 危险废物利用处置。家具生产中产生的危险废物，应委托有资质的单位进行利用处置，并满足GB18597和《危险废物转移联单管理办法》等危险废物环境管理有关要求。; 项目运营产生的废紫外线灯管、废活性炭等废物，分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位进行处理。. 无组织排放控制技术; 1; 含VOCs原辅材料应贮存于密闭的容器或包装袋中。盛装含VOCs原辅材料的容器或包装袋应存放于室内，或设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装含VOCs原辅材料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。贮存含VOCs原辅材料的容器材质应结实、耐用，无破损、无泄漏，封闭良好。; 项目使用的胶黏剂为EVA热熔胶，原料为固体颗粒状，包装为密封桶装，储存于遮阳、密闭暂存房内。. 2; 含VOCs的危险废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖、封口，保持密闭，存放于安全、合规场所，并及时转运、处置。危险废物的贮存应满足GB18597的要求。; 企业含VOCs的危险废物为废活性炭，置于贴有标识的容器内，加盖、封口，保持密闭，存放于危废间，并及时合规转运、处置。危险废物的贮存满足GB18597的要求。. 物料输送环节治理; 1; 转移液态含VOCs原辅材料时，应采用密闭管道输送方式或桶泵等给料方式密闭投加，减少原辅材料供应过程中VOCs的逸散。; 本项目不涉及液态含VOCs原辅材料。. 使用过程控制措施; 1; VOCs物料在调配、涂装、施胶、干燥、清洗等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，产生的废气通过排气柜或集气罩等收集后排至VOCs废气处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统; 项目封边过程全程在密闭效果良好的生产车间内进行，废气收集后引至VOCs废气收集处理系统。. 2; 减少涂料、胶粘剂等含VOCs原辅材料的手工调配量，缩短现场调配和待用时间。; 项目使用的胶粘剂为固体热熔胶，不需调配，封边过程全程在密闭效果良好的生产车间内进行，废气收集后引至VOCs废气收集处理系统。. 5、蓝天保卫战和碧水保卫战等相关政策相符性分析 ## 2023年，河南省生态环境厅和平顶山市生态环境保护委员会先后下发了《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（豫环委办〔2023〕4号）、《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2023年碧水保卫战实施方案的通知》（豫环委办〔2023〕5号）、《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2023年净土保卫战实施方案的通知》（豫环委办〔2023〕6号）、《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案的通知》（豫环委办〔2023〕3 号）、《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（平环委办〔2023〕13号）以及《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2023年碧水保卫战实施方案的通知》（平环委办〔2023〕15号），本项目与相关政策有关的规定相符性分析见下表。 表5-1 本项目与相关政策相符性分析一览表 相关政策; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（豫环委办〔2023〕4号）; 22.推进低VOCs含量原辅材料源头替代。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。汽车整车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料使用比例；房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 本项目所用的封边胶为本体型热熔胶，VOCs含量低，属于低VOCs含量原辅材料。常温下贮存时无有机废气挥发。; 符合. 23.持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实；按要求对气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业开展泄漏检测与修复工作；焦化行业使用红外热成像仪、火焰离子化检测仪（FID）等设备定期对酚氰废水处理池密闭设施、煤气管线及焦炉等装置进行巡检修护，防止逸散泄漏；产生含挥发性有机物废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少挥发性有机物无组织排放; 本项目所用的封边胶为本体型热熔胶，VOCs含量低，常温下贮存，无有机废气挥发。使用过程利用电能加热融化，封边机上方安装顶吸罩、收集的废气经1套“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理。; 符合. 《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2023年碧水保卫战实施方案的通知》（豫环委办〔2023〕5号）; 24.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; 本项目将严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系。; 符合. 《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2023年净土保卫战实施方案的通知》（豫环委办〔2023〕6号）; 4.全面加强固体废物监管。持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。; 本项目生产过程中产生的危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行贮存，并委托资质单位进行安全处置。危废暂存间做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标识。; 符合. 《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案的通知》（豫环委办〔2023〕3 号）; - 秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案 二、大气减污降碳协同增效行动 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。; 本项目不属于污染排放大、“两高”项目，且符合集聚区产业定位、“三线一单”、园区规划环评相关要求； 项目按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中“家具制造业”B级绩效分级指标关于“污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式”等要求进行建设。; 符合. - 夏季臭氧污染防治攻坚战行动方案 二、含VOCs原辅材料源头替代行动 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。全面排查使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，摸清涉VOCs产品类型、原辅材料使用量，建立清单台账，每年指导企业制定低VOCs原辅材料替代计划。工程机械制造、家具制造、钢结构、包装印刷、制鞋、人造板及其他含涂装工序行业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，全面推进使用低VOCs原辅材料；汽车整车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料；房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。原辅材料VOCs含量应满足低VOCs原辅材料含量限值（附表1）。 三、VOCs污染治理达标行动 持续深化VOCs无组织排放整治。动态更新有机废气收集设施、泄漏检测与修复（LDAR）、挥发性有机液体储罐、有机液体装卸、敞开液面清单台账，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，对达不到无组织排放治理要求的实施限期治理，提升废气收集率，在保证安全生产前提下，做到“应收尽收”。工业涂装、包装印刷等行业优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等方式收集无组织废气，并保持负压运行。采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒；鼓励使用推拉式等硬质围挡进行封闭，尽可能缩小集气罩和污染源点的距离。...... 大力提升VOCs治理设施去除效率。全面排查VOCs治理设施，动态更新治理设施清单台账，分析治理技术与VOCs废气排放特征、组分等匹配性。......采用活性炭吸附工艺的，原则上VOCs产生浓度不超过300毫克/立方米，废气中涉及颗粒物、油烟（油雾）、水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施，颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克，活性炭填充量、更换频次满足环评要求，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存3年以上；每年开展活性炭监督抽查，每年夏季对活性炭质量进行抽检，对活性炭质量不合格的企业依法追究责任。; 本项目所用的封边胶常温下为固体，无有机废气挥发；本项目生产线布设在密闭车间内，封边机上方安装顶吸罩，收集的废气经1套“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理；距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒。使用高碘值（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克）活性炭，活性炭填充量、更换频次满足要求，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存3年以上。. 《关于印发平顶山市 2023 年蓝天保卫战实施方案的通知》（平环委办〔2023〕13号）; 22、推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低 VOCs 含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。汽车整车制造行业大力提升底漆、中涂、色漆低VOCs 含量涂料使用比例；房屋建筑和市政工程全面推广使用低VOCs 含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外，室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低 VOCs 含量涂料。城市建成区严格控制生产和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 本项目所用的封边胶为本体型热熔胶，VOCs含量低，常温下贮存，无有机废气挥发。. 23、持续加大无组织排放整治力度。2023 年5月底前，排查含 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对 VOCs 无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实； 按要求对气态、液态 VOCs 物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业开展泄漏检测与修复工作；焦化行业使用红外热成像仪、火焰离子化检测仪（FID）等设备定期对酚氰废水处理池密闭设施、煤气管线及焦炉等装置进行巡检修护，防止逸散泄漏；产生含挥发性有机物废水的企业，采取密闭管道等措施逐步替代地漏、沟、渠、井等敞开式集输方式，减少挥发性有机物无组织排放。; 本项目所用的封边胶为本体型热熔胶，VOCs含量低，常温下贮存下无有机废气挥发；封边机上方安装顶吸罩，收集的废气经1套“UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理。; 符合. 24、大力提升治理设施去除效率。4 月底前，按照行业特点、企业规模、废气成分、废气量、含水（尘）率等，综合分析治理技术与 VOCs 废气处理工艺可行性、规模匹配性，建立问题企业清单台账，指导帮扶企业做好活性炭更换频次、更换量、购买记录、活性炭质检报告等台账记录，RTO 和 RCO 设施吸附剂再生频次、焚烧温度等记录数据至少保留一年以上。6 月底前，对废气处理效率低下的企业实施提升治理。; 保证使用高碘值（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克）活性炭，活性炭填充量、更换频次满足要求，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存3年以上。; 符合. 《关于印发平顶山市2023年碧水保卫战实施方案的通知》（平环委办〔2023〕15号）; 20. 推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; 项目严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，落实环境影响评价制度及排污许可制度。不属于造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业。; 符合. 综上分析，项目满足《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（豫环委办〔2023〕4号）、《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2023年碧水保卫战实施方案的通知》（豫环委办〔2023〕5号）、《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2023年净土保卫战实施方案的通知》（豫环委办〔2023〕6号）、《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案的通知》（豫环委办〔2023〕3号）、《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（平环委办〔2023〕13号）以及《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2023年碧水保卫战实施方案的通知》（平环委办〔2023〕15号）中的相关规定。 6、与家具制造行业绩效分级要求的相符性 根据《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案的通知》（豫环委办〔2023〕3 号）要求，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。 本次工程为改建工程，根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）（简称“技术指南”）中家具制造业企业绩效分级B级指标中“污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式”进行相符性分析。 表6-1 绩效分级家具制造行业B级指标要求相符性一览表 差异化指标; B级企业指标; 企业对标; 符合 情况. 原辅 材料; 使用满足《木器涂料中有害物质限量》（GB 18581-2020）要求的水性涂料（含水性UV、腻子）占比50%以上；使用满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求的水性和本体胶粘剂占比50%以上；使用的清洗剂满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）要求。; 本项目不使用涂料和清洗剂，使用本体型胶黏剂，占比100%，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求。; 符合. 生产 工艺; 30%以上的产品使用高效涂装设备，包括往复式喷涂箱、辊涂、淋涂、机械手、静电喷涂等技术。; 本项目不涉及喷漆工艺。; 符合. 无组织排放; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储，原辅材料调配、使用、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送；施胶、调配、喷涂、流平和干燥工序在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目胶黏剂密闭存储，不涉及调配和回收；封边工序在密闭空间内操作，废气收集至VOCs废气收集处理系统，不涉及涂料、稀释剂和清洗剂的使用。; 符合. 开料、砂光等工序设置中央除尘系统；机加工、打磨工序设置中央除尘系统或采用袋式除尘、滤筒除尘等除尘工艺。; 本项目木工工序设置中央除尘器进行除尘; 符合. 废气治理工艺; 1、溶剂型涂料：涂饰（含UV涂料喷涂）、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃烧、催化燃烧）工艺处理； 2、其他涂料：涂饰、干燥、调配、流平等废气采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃烧、催化燃烧），NMHC排放速率<2 kg/h末端采用漆雾预处理+吸附法等技术工艺处理。; 本项目不涉及喷漆工艺，无涂料使用。; 符合. 排放 限值; PM、NMHC排放浓度分别不高于20、40mg/m3；且所有污染物稳定达到地标排放限值。; 经核算，本项目运营期间PM、NMHC排放浓度可分别不高于20、40 mg/m3；且所有污染物稳定达到地标排放限值。; 符合. 运输 方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于50%； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于50%； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械比例不低于50%。; 企业承诺公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆；厂内不设置运载车辆；厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准。; 符合. 运输 监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 企业不涉及大宗物料运输，可不安装门禁系统，但承诺建立电子台账。; 符合. 7、饮用水源地相符性分析 （1）鲁山县县级集中式饮用水水源地保护区 根据2014年1月7日河南省人民政府办公厅发布的《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）、2021年5月22日《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2021〕72号）中关于鲁山县县级集中式饮用水源地保护区如下： ①鲁山县鲁阳镇地下水井群(共6眼井)。 一级保护区范围：1号、2号、5号、7 号取水井外围50米的区域；3号、8号井群外包线内及外围50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，取水井外围550米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至墨公路、南至鲁平大道、北至311国道、西至鲁平大道—311国道连线。 ②鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目位于鲁山县先进制造业开发区，距离鲁阳镇地下水井群准保护区约6km，距离昭平台水库约14.4km，不在鲁山县县级集中式饮用水源地保护区区划内。 （2）鲁山县乡镇级饮用水源保护区划 2016年3月6日，河南省人民政府办公厅发布了《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知（豫政办〔2016〕23号）》，河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划划定了河南省各县市乡镇级集中饮用水源保护区范围。 ①鲁山县四棵树乡清水河前庄 一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 ②鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ③鲁山县土门办事处土门河侯家庄 一级保护区范围：土门河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域，西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ④鲁山县下汤镇沙河地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥(770米)至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 ⑤鲁山县张官营镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑥鲁山县张良镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑦鲁山县马楼乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 ⑧鲁山县磙子营乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域(1号取水井)，2号取水井外围47米的区域。 ⑨鲁山县让河乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 本项目位于鲁山县先进制造业开发区，离项目最近的乡镇集中式饮用水水源保护区为9.5km的马楼乡地下水井群，因此，项目建设符合鲁山县乡镇集中式饮用水保护要求。 （3）南水北调中线工程 根据《河南省南水北调路线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅河南省水利厅河南省国土资源厅关于印发南水北调一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56 号）中的规定，总干渠两侧饮用水水源保护区划范围为：南水北调中线一期工程总干渠在河南省内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段： （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延 50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： （1）地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延 50m。 二级保护区范围自一级保护区边线外延 150m。 （2）地下水水位高于总干渠渠底的渠段 ① 微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延 50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延 500m。 ② 弱～中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延 100m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延 1000m。 ③ 弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延 200m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延 2000、1500m。 经调查，南水北调中线一期工程河南段鲁山县境内的划定范围如下：分段桩号TS237+400～SH2+818.1，该区段一级保护区宽度 50m，二级保护区宽度 150m。沙河渡槽 SH2+818.1～SH11+913.1，一级保护区宽度 50m。 本项目位于平顶山市鲁山县先进制造业开发区，位于南水北调工程左岸，距离南水北调工程最近距离为4.82km，不在南水北调中线工程划定的保护区范围内，符合南水北调规划要求。 8、用地符合性性分析 本项目位于平顶山市鲁山县先进制造业开发区北区平顶山格林福工贸有限公司院内，根据平顶山格林福工贸有限公司土地使用证可知，该项目用地用途为工业用地（详见附件3、附件4），项目用地符合鲁山县产业集聚区北区用地规划要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目基本概况 平顶山格林福工贸有限公司现有厂区和4#车间内，依托现有生产设施，购进新设备，对4#车间内现有生产线（格林福公司一期木门制造木工时间生产线）进行改建，建设年产15000套木制家具改建项目根据平顶山格林福工贸有限公司土地使用证可知，该项目用地用途为工业用地（详见附件3、附件4），项目用地符合鲁山县产业集聚区北区用地规划要求。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），项目属于“十八、家具制造业21”类别中的“木质家具制造211*”，“有电镀工艺的；年使用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”应编制报告书，“其他（仅分割、组装的除外；年使用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制报告表。本项目主要为木制家具制造，使用本体型热熔胶进行封边，属报告表编制范畴，应编制环境影响评价报告表。 受建设单位的委托，我公司承担了本工程的环境影响评价工作。我公司在实地踏勘、收集项目相关资料，编制了本工程环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 - 2、项目组成及设计规模 本项目通过调整设备布局，利用现有生产设备和新购进的设备，对4#车间现有木门生产工序改建，改建为木制家具生产线。主要建设内容见表2-1，厂区平面布局图见附图4，本项目车间平面图见附图5。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 工程分类; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 4#车间; 1F，占地面积3456m2，木工车间，设置柜体机、电子锯、封边机、六面钻、裁板机等设施; 现有车间，利用现有设备+购进新设备. 辅助工程; 办公 用房; /; 依托厂区内现有办公楼. 公用工程; 给水; 厂区自备井; /. 供电; 鲁山县先进制造业开发区集中电网; /. 排水; 雨污分流；雨水通过雨水沟渠排入厂外； 本次改建工程无生产废水排放，不新增生活污水。; /. 环保工程; 废水 处理; 项目生活污水经厂区现有化粪池收集暂存后，经管道进入污水处理厂进一步处理。本次改建工程无生产废水排放，不新增生活污水。; /. 废气 处理; ①木加工颗粒物：产尘点颗粒物通过集气管道引入中央除尘器处理后，废气经一根15m高排气筒（DA009）排放，风机风量25000m3/h。 ②封边有机废气：经集气管道引至“UV光氧催化+活性炭吸附设备”，处理后有机废气通过1根15m高排气筒（DA010）排放，风机风量10000m3/h。; 本次新建+利用现有. 噪声 处理; 通过优化平面布置、选用低噪声设备、厂房隔声等措施。; 本次新建. 固废 处理; 厂区内现有一般固废暂存间1处（200m2），废边角料、除尘器收集粉尘\经分类收集后外售，热熔胶包装物由厂家回收; 利用现有. 厂区内现有危废暂存间1处（200m2），本次项目依托现有危险废物暂存间，危险废物经分类收集后暂存危险废物暂存间，交由有资质单位处置。; 利用现有. 3、产品方案 本次项目通过对4#车间生产设备进行淘汰和更换，将4#车间由木门制造车间改建为免漆木制家具制造车间，由木制品行业改为家具制造行业，改建完成后，现有工程木门生产线的木工车间由4#和5#车间调整为仅保留5#车间为木工车间，木门生产能力下降，在4#车间增加本次木质家具生产设备，年产15000套木制家具产品，不涉及1#、2#、3#、5#车间和7#车间生产设施调整，本次工程产品方案如下表所示。 表3-1 项目产品方案及规模一览表 产品名称; 型号/规格; 生产规模; 备注. 免漆木制家具; 定制家具; 15000套; 根据订单生产，无统一型号和规格，根据前期对意向客户的市场调查结果显示，单套家具定制面积约为40-80m2（投影面积计）. 本次改建完成后，全厂产品方案见下表。 表3-2 项目产品方案及规模一览表 产品名称; 型号/规格; 生产规模; 备注. 改建前; 改建后. 木门; 2.1m×0.8m; 15万套; 5万套; 一期工程，位于1#、2#、3#和5#车间内，本次改建后削减了生产能力，改建后4#车间不再进行木门生产线的木工生产工序。. 免漆门; 2.0m×0.8m; 20万套; 20万套; 二期工程，位于7#车间内，本次改建不涉及。. 2.1m×0.85m. 木制家具; 定制家具; --; 1.5万套; 本次工程产品方案，位于4#车间内，根据订单生产，无统一型号和规格，根据前期对意向客户的市场调查结果显示，单套家具定制面积约为40-80m2（投影面积计）. 4、原辅材料、能（资）源消耗量用量 本项目原辅材料、能（资）源用量见表4-1。 表4-1 原辅材料用量及能（资）消耗一览表 序号; 名称; 规格; 年用量; 暂存量; 备注. 1; 中纤板; 2.44m*1.22m*25mm; 50000m2; 1000m2; 外购. 2; 封边条; 30mm; 20万m; 2万m; 外购，用于封边，常温固态储存. 3; 封边热熔胶; 20kg/桶; 10t; 0.2t/a; 外购，用于封边，常温固态储存. 4; 五金件; /; 2.5万套; 0.1万套; 外购. 5; 包装箱; /; 25000张/a; 500张; 外购. 6; 包装海绵; /; 600卷/a; 50卷; 外购. 7; 电; /; 5万kW•h/a; /; 集聚区电网. 根据建设单位提供的产品参数，项目主要原辅材料理化性质详见下表。 表4-2 项目主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 主要性质、用途. 1; 封边 热熔胶; 一种无溶剂的聚氨酯热熔胶，热熔胶被加热到一定温度时，即由固态转变为熔融态，涂到封边材料表面后，冷却变成固态，将封边材料和基材粘接在一起。常温下，是不含有溶剂的100%固态。根据检测报告，该热熔胶常温下不挥发有机废气，在加热至105±2摄氏度时，VOCS含量为4g/kg，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）本体型胶黏剂其他类VOC含量限值50g/kg要求。. 本次工程完成后，全厂原辅材料、能（资）源用量见表4-3。 表4-3 本项目完成前后全厂原辅材料消耗情况一览表 产品; 原辅材料名称; 现有用量; 改建工程用量; 改建后 全厂用量; 增减量; 备注. 木门; 中纤板; 15万张; /; 5万张; -10万张; 一期工程，本次改建完成后一期工程生产力下降. 木皮; 10万m2; /; 3.33万m2; -6.67万m2. UV漆; 4.8t; /; 1.6t; -3.2t. PU漆; 4.9t; /; 1.63t; -3.27t. PU稀释剂; 2.5t; /; 0.83t; -1.67t. PU固化剂; 2.4t; /; 0.8t; -1.6t. 水性漆; 8t; /; 2.67t; -5.33t. 色精; 1t; /; 0.33t; -0.67t. 封边胶; 9t; /; 3t; -6t. 封边条; 18万m; /; 6万m; -12万m. 贴皮胶; 10t; /; 3.33t; -6.67t. 白乳胶; 5t; /; 1.7t; -3.3t. 五金件; 15万套; /; 5万套; -10万套. 免漆门; 密度板; 10000m2; /; 10000m2; /; 二期工程，本次不涉及. 桥洞力 填充板; 8万张; /; 8万张; /. LVL多层门边料（龙骨）; 80万支; /; 80万支; /. 门套复合指接板; 8000m2; /; 8000m2; /. 复合门套线; 80万支; /; 80万支; /. 水性白乳胶; 60t/a; /; 60t/a; /. 水性吸塑胶; 30t/a; /; 30t/a; /. PVC膜; 40万米; /; 40万米; /. 热熔胶; 6t; /; 6t; /. 封边条; 300万米; /; 300万米; /. 包装纸箱; 20000张/a; /; 20000张/a; /. 包装棉; 500卷/a; /; 500卷/a; /. 木制家具; 中纤板; /; 50000m2; 50000m2; 50000m2; 本次工程. 封边条; /; 20万m; 20万m; 20万m. 封边热熔胶; /; 4t; 4t; 4t. 五金件; /; 2.5万套; 2.5万套; 2.5万套. 包装箱; /; 25000张/a; 25000张/a; 25000张/a. 包装海绵; /; 600卷/a; 600卷/a; 600卷/a. 能源; 新水; 5400t; /; 5400t; /; 厂区自备井. 电; 20万度/a; 5万度/a; 25万度/a; 5万度/a; 市政管网， 本次改建有新增. 5、主要设备设施 本工程主要设备见表5-1。 表5-1 改建项目使用设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 1; 柜体机; HC-3232-150T/X; 台; 2; 本次新增. 2; 电子锯; NPC330; 台; 1; 现有. 3; 封边机; NB-Lasey9; 台; 4; 本次新增. 4; 六面钻; NCB612DXT; 台; 3; 本次新增. 5; 裁板机; NJ613213; 台; 1; 本次新增. 本次改建完成后，全厂生产设备主要如下表所示。 表5-2 项目主要设备一览表 序号; 区域; 设备名称; 型号及规格; 单位; 现有数量; 改建后数量; 增减量; 备注. 1; 1#车间; 异形砂光机; MSE-X9; 台; 1; 1; 0; 本次改建工程不涉及. 2; 底漆砂光机; 19m×6m×2.7×; 台; 3; 3; 0. 3; 线条包覆机; BF300C; 台; 2; 2; 0. 4; UV真空喷涂; /; 套; 1; 1; 0. 5; 线条砂光机; MSE-LINE; 台; 1; 1; 0. 6; 真空覆膜机; /; 台; 1; 1; 0. 7; 推台锯; F92T; 台; 1; 1; 0. 8; 立轴铣; MXQ5118H; 台; 4; 4; 0. 9; 开槽机; CK-214C; 台; 1; 1; 0. 10; 钉装机; ZD-31C2R; 台; 1; 1; 0. 11; 滚边机; GW-003BC; 台; 1; 1; 0. 12; 打磨房; 32m×2.5m×3.5; m2; 112; 112; 0. 13; 2#车间; 面漆喷涂房; 16m×8m×2.7m; 间; 2; 2; 0; 本次改建工程不涉及. 14; 水性漆喷涂房; 22.5m×7m×3.5m; 间; 1; 1; 0. 15; 空气压缩机房; /; 间; 1; 1; 0. 16; 3#车间; 打磨房; 104m×2.5m×3.5; m2; 364; 364; 0; 本次改建工程不涉及. 17; 底漆喷涂房; 53m×8m×2.7m; 间; 1; 1; 0. 18; 色漆喷涂房; 15m×8m×2.7m; 间; 2; 2; 0. 19; 4#车间; 柜体机; HC-3232-150T/X; 台; 0; 2; +2; 现有部分设备淘汰，新购置部分备，改建后车间全部设备服务于本次改建工程. 20; 电子锯; NPC330; 台; 1; 1; 0. 21; 封边机; NB-Lasey9; 台; 0; 4; +4. 22; 六面钻; NCB612DXT; 台; 0; 3; +3. 23; 裁板机; NJ613213; 台; 0; 1; +1. 24; 往复锯; MJ6230; 台; 1; 0; -1. 25; 往复锯; MJ6220; 台; 1; 0; -1. 26; 四面刨; VH-M620A; 台; 1; 0; -1. 27; 推台锯; F92T; 台; 2; 0; -2. 28; 吊镂机; /; 台; 1; 0; -1. 29; 压刨机; /; 台; 1; 0; -1. 30; 立轴铣; MXQ5118H; 台; 2; 0; -2. 31; 异性砂光机; MSE-LINE; 台; 2; 0; -2. 32; 5#车间; 冷压机; MH3284*60; 台; 3; 3; 0; 本次改建工程不涉及. 33; 推台锯; F92T; 台; 6; 6; 0. 34; 定厚砂光机; SGJ1300R-RPA; 台; 1; 1; 0. 35; 四面刨; VH-M620A; 台; 1; 1; 0. 36; 立轴铣; MXQ5118H; 台; 6; 6; 0. 37; 吊铣机; MX505A; 台; 2; 2; 0. 38; 地镂; MXS5115; 台; 1; 1; 0. 39; 带锯; MJ34; 台; 2; 2; 0. 40; 数控机床; STRAOS/ECO; 台; 3; 3; 0. 41; 开料机; KB-0R54; 台; 3; 3; 0. 42; 锁孔机; MDK4120D; 台; 1; 1; 0. 43; 封边机; NB5J; 台; 6; 6; 0. 44; 正负压机; GX-2750; 台; 2; 2; 0. 45; 热压机; MH3848*100; 台; 1; 1; 0. 46; 打孔机; DRC32-8; 台; 3; 3; 0. 47; 空气压缩机房; /; 间; 1; 1; 0. 48; 精密推台锯; MJ1132F; 台; 3; 3; 0; 本次改建工程不涉及. 49; 加工中心; ZS-Z7; 台; 3; 3; 0. 50; 真空覆膜机; M2-F2500; 台; 1; 1; 0. 51; 真空覆膜机; TM2480D; 台; 1; 1; 0. 52; 真空覆膜机; TM2580FA; 台; 1; 1; 0. 53; 冷压机; MH3248B*60T; 台; 9; 9; 0. 54; 单面涂胶机; TR1350A; 台; 2; 2; 0. 55; 电子开料锯; HJ330-1; 台; 1; 1; 0. 56; 7车间; 智能化柔性加工生产线; 三工位龙门上料机; MTS1124X; 台; 1; 1; 0. 57; 居中辊筒台; 4m×1.3m; 台; 1; 1; 0. 58; 数控木门四边锯; MJ 3525; 台; 1; 1; 0. 59; 动力平移辊筒台; 3m×3m; 台; 1; 1; 0. 60; 8层缓存机; MTK1124; 台; 1; 1; 0. 61; 木门旋转机; MTS1124X; 台; 1; 1; 0. 62; 双排动力平移辊台; 6m*3.3m; 台; 1; 1; 0. 63; 高速自动封边机; NB6PGM; 台; 1; 1; 0. 64; 双排动力平移辊台; 6m×3.3m; 台; 1; 1; 0. 65; 木门旋转机; MTS1124X; 台; 1; 1; 0. 66; 动力平移辊台; 4×1.3m; 台; 1; 1; 0. 67; 动力辊台; 9m×1.3m; 台; 1; 1; 0. 68; 动力平移辊台; 6m×1.3m; 台; 1; 1; 0. 69; 动力平移辊台; 3m×3m; 台; 1; 1; 0. 70; 8层缓存机; MTK1124; 台; 1; 1; 0. 71; 数控木门锁孔 合页机; MSG1124K; 台; 1; 1; 0. 72; 动力辊筒台; 1.3×3m; 台; 1; 1; 0. 73; 双工位龙门下料机; MTS1124X; 台; 1; 1; 0. 74; 自动封边机; NB6RJ; 台; 2; 2; 0. 75; 门套开槽机; MTX-H2*1J2K1; 台; 1; 1; 0. 76; 套板组合枪钉机; MTQQA; 台; 1; 1; 0. 77; 门套企口机; MTJ-J6; 台; 1; 1; 0. 78; 线条包覆机; BF330L; 台; 1; 1; 0. 79; 立轴铣; MX5117B; 台; 3; 3; 0. 80; 输送台; 5m×0.8m; 台; 2; 2; 0. 81; 四面木工刨; VH-M618C; 台; 1; 1; 0. 经查阅国家《产业结构调整指导目录》（2021年本），项目选用设备不在国家明令淘汰范围内。同时，经对比《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》公告（工节［2009］第67号）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》（2012年第14号）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第三批）》（2014年第16号）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》（2016年第13号），本项目所选用设备均无淘汰设备。 6、公用工程 （1）给水：本次工程工程生产不用水，不新增生活用水。厂区用水主要为职工生活用水及水帘循环用水，用水由厂区自备井供给，能够满足生产生活需求。 （2）排水；本次工程无生产废水排放，不新增生活废水。厂区水帘用水，循环使用，不外排，外排废水为生活废水，生活污水经化粪池处理后经管道进入集聚区污水处理厂进一步处理。 （3）供电；电力供应来自集聚区供电电网供电，电力供应充足，供电保证率较高。 （4）采暖、用热、用冷、通风等；采用冷暖空调通风，夏季制冷，冬季采暖。 7、平面布置 本次改建工程在现有厂已建成的4#车间内建设，现有厂区内建设有6栋车间、1栋办公楼和1栋职工餐厅，其中1#-5#车间为一期工程，1#车间为UV涂布车间，2#和3#车间为喷涂车间，4#和5#车间为木工车间，7#为二期工程免漆门生产车间，本次工程不涉及土建工程，1#、2#、3#、5#和7#车间主体建筑不变。 本次改建完成后，4#车间主体建筑物不发生变化，仅生产设施布局发生变化，项目生产设备按照生产工艺流程布设，项目布局本着“方便、安全、畅通、配套”的原则布置，分区明确，布局合理，使用方便，物流便捷，功能配套，各区既有明确分区，又保持一定联系，将废气、噪音等污染源影响限制在局部，并在局部合理解决。4#车间平面变化情况详见附图5。 8、劳动定员及工作制度 厂区劳动定员160人，本次工程不新增定员，从现有工人中调配，全年工作300天，白班8小时工作制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、施工期工程分析 本次工程在现有厂区和车间内进行，不涉及土建工程，施工期仅为设备安装，工期较短，评价要求施工期做好噪声和固废管理，故不再进行施工期分析。 - 2、营运期工艺流程 项目产品为免漆木制家具，其生产工艺主要分为下料、精加工（开槽、钻孔、封边）、检验等生产工序。本项目总体工艺流程及各工段污染物产生概况如下： N：噪声 S：固废 G：废气 N、S、G 下料 钻孔、开槽 检验 N、S、G 封边 装配 N、S、G 封边条 封边胶 中纤板 五金件 包装、待售哦哦 图1 项目生产工艺流程及产污环节图 2.1工艺流程简述： （1）下料：将外购的中纤板，先用裁板机按订单要求裁切成相应的规格尺寸；该过程产生废气（粉尘）、噪声和固废。 （2）精加工 ①钻孔：下料完成后的板材用数控六面钻按订单要求进行钻孔，该过程产生粉尘、噪声和固废。 ②开槽：钻孔完成后的板材，利用柜体机和电子锯进行开槽，形成订单要求的槽线，该过程产生废气（粉尘）、噪声和固废。 ③封边：送自动封边机上进行自动封边，封边过程中使用热熔胶，封边机电加热热熔胶至100℃，自动将热熔胶涂在工件与封边条之间，使封边条黏贴到板材上，即为封边。当封边条宽度大于板材厚度时，封边机在封边过程中自动进行削边，将多余封边条削去，使板材与封边条边缘平整光滑。该过程产生封边废气（有机废气，以非甲烷总烃计）、噪声和固废。 （3）装配、检验、包装：封边完成后的板材和五金件装配后，进行质量检验，合格的产品即可包装，成品发货，不合格进行局部修整即可包装出货。 - 2.2营运期产污环节汇总 营运期产排污环节及治理措施见表2-1。 表2-1 营运期产排污及治理措施一览表 类别; 产污工序; 污染因素; 处理措施. 废气; 木工工序 （下料、钻孔、开槽）; 颗粒物; 1台中央除尘器，处理后的废气经过15m排气筒（DA009）排放. 封边工序; 非甲烷总烃; 1套UV光氧催化+活性炭吸附设备，处理后的废气经过15m排气筒（DA010）排放. 噪声; 生产设备及环保设备; 噪声; 建筑隔声、距离衰减. 固废; 一般固废; 边角料; 定期外售. 中央除尘器收集的粉尘. 封边热熔胶包装物; 厂家回收. 危险废物; 废活性炭; 现有危废间暂存后定期交有资质单位处置. 废灯管. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程概况 平顶山格林福工贸有限公司（简称“格林福公司”）位于平顶山市鲁山县先进制造业开发区北区，进行木门和免漆门生产，厂区建设生产车间、办公楼及相关配套辅助设施。 现有工程环评及验收情况见表1-1。 表1-1 现有工程环评及验收情况 序号; 项目名称; 环评; 验收. 批复 时间; 批复 部门; 批复文号; 验收时间; 验收内容; 批复部门; 批复文号. 1; 平顶山格林福工贸有限公司年产15万套整装门项目（一期工程）; 2017年9月15日; 鲁山县环境保护局; 鲁环审（2017）06号; 2019年5月24日; 固废 噪声; 鲁山县环境保护局; 鲁环验（2019）02号. 2019年5月; 废气 废水; 自主验收. 2; 平顶山格林福工贸有限公司年产20万套免漆门智能化生产线项目（二期工程）; 2022年7月8日; 平顶山市生态环境局鲁山分局; 平鲁环监表（2022）03号; 2023年2月; 自主验收. - 格林福公司已经取得排污许可证，证书编号为91410423MA40NC8J9A001V，有效期2022年12月28日-2027年12月27日。 二、现有工程主要污染物治理措施及产排情况 （1）现有工程主要污染物治理措施 根据现场调查，现有工程主要污染物治理措施及排放标准如下表所示： 表2-1 现有污染物治理措施及排放标准 污染源分类; 污染物; 治理措施; 排放标准或管理文件要求. 废气; 1#车间; 颗粒物; 木工工序：车间内设置2台中央除尘器，处理后的废气经过DA001和DA002排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2#车间; 颗粒物; 喷涂工序：喷漆、烘干废气分别通过三套“水帘+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附设备”经过DA003、DA004和DA005排气筒排放; 《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）. 二甲苯. 非甲烷总烃. 3#车间; 颗粒物; 喷涂工序：喷漆、烘干废气分别通过三套“水帘+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附设备”经过DA006、DA007和DA008排气筒排放. 二甲苯. 非甲烷总烃. 4#车间; 颗粒物; 木工工序，车间内设置1台中央除尘器，处理后的废气经过DA009排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 5#车间; 木工工序; 颗粒物; 车间内设置1台中央除尘器，处理后的废气经过DA011排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 冷压、贴合等工序; 非甲烷总烃; 车间内设置1套UV光氧催化+活性炭吸附设备，处理后的废气经过DA012排气筒排放; 《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）. 7#车间; 木工工序; 颗粒物; 车间内设置1台中央除尘器，处理后的废气经过DA013排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 冷压、贴合等工序; 非甲烷总烃; 车间内设置1套UV光氧催化+活性炭吸附设备，处理后的废气经过DA014排气筒排放; 《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）. 废水; 生活污水; 化粪池处理之后排入市政管网; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂进水水质要求. 喷漆废水; 定期投加水处理剂，循环使用不外排; /. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、距离削减等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准要求. 固废; 一般 固废; 边角料; 收集暂存，定期外售; 合理处置，不造成二次污染. 中央除尘器收集的粉尘. 废包装. 废水性漆桶、固化剂桶; 收集后，厂家定期回收. 废胶粘剂桶. 危废; 废过滤棉; 危险废物分类暂存，定期交有河南嘉祥新能源科技有限公司处理. 废活性炭. 废UV灯管. 废润滑油. 废油漆桶、稀释剂桶、固化剂桶、胶黏剂桶等. 生活垃圾; 垃圾桶收集后由环卫部门统一处置. （2）现有工程污染物处理效果及达标排放情况 表2-2 现有工程废气污染物监测数据来源一览表 名称; 治理工序; 污染物因子; 数据来源. DA001排气筒; 木工工序; 颗粒物; 自行监测； 监测单位：河南鼎晟检测技术有限公司； 采样日期：2023.3.27. DA002排气筒; 木工工序; 颗粒物. DA003排气筒; 喷涂工序; 非甲烷总烃; 自行监测； 监测单位：河南鼎晟检测技术有限公司； 采样日期：2023.7.20。. 颗粒物. DA004排气筒; 喷涂工序; 非甲烷总烃. 二甲苯. 颗粒物. DA005排气筒; 喷涂工序; 非甲烷总烃. 二甲苯. 颗粒物. DA006排气筒; 喷涂工序; 非甲烷总烃. 二甲苯. 颗粒物. DA007排气筒; 喷涂工序; 非甲烷总烃. 二甲苯. 颗粒物. DA008排气筒; 喷涂工序; 非甲烷总烃. 二甲苯. 颗粒物. DA011排气筒; 木工工序; 颗粒物; 自行监测，河南鼎晟检测技术有限公司，2023.3.27. DA012排气筒; 冷压、贴合工序; 非甲烷总烃; 自行监测，河南鼎晟检测技术有限公司，2023.7.20. DA013排气筒; 木工工序; 颗粒物; 自行监测，河南鼎晟检测技术有限公司，2023.3.27. DA014排气筒; 冷压、贴合工序; 非甲烷总烃; 自行监测，河南鼎晟检测技术有限公司，2023.7.20. 无组织废气; 厂区上下风向; 非甲烷总烃. 二甲苯. 颗粒物. 噪声; 全生产工序; 等效连续A声级; 自行监测，河南鼎晟检测技术有限公司，2023.3.27. 废水; 职工办公生活; pH、SS、COD、BOD5、氨氮. 注：4#车间停产，故未进行监测。. （3）废气排放情况 ①有组织废气排放情况如下表所示， 表2-3 现有工程颗粒物和有机废气处理设施出口废气情况一览表 项目; 采样日期; 标干流量 (Nm3/h); 颗粒物. 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). DA001 排气筒; 2023.3.22; 4.81×103; 6.5; 0.0311. DA002 排气筒; 2023.3.22; 1.67×103; 6.3; 0.103. DA011 排气筒; 2023.3.18; 3.05×104; 5.9; 0.179. DA013 排气筒; 2023.3.18; 2.56×104; 5.9; 0.152. 项目; 采样日期; 标干流量 (Nm3/h); 非甲烷总烃. 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). DA012排气筒; 2023.7.13; 1.26×104; 11.7; 0.146. DA014排气筒; 2023.7.13; 1.80×104; 12.1; 0.219. 由上表可知，现有工程的DA001、DA002、DA011和DA013排气筒颗粒物的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（15m排气筒，排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）；DA012和DA014排气筒有组织废气非甲烷总烃的排放浓度能够满足《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）（非甲烷总烃有组织排放浓度限值50mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）（家具企业有机废气设施出口非甲烷总烃排放浓度60mg/m3）。 表2-4 现有工程喷涂工序废气处理设施出口情况一览表 项目; 采样 日期; 标干 流量 (Nm3/h); 二甲苯; 非甲烷总烃; 颗粒物. 排放 浓度 (mg/m3); 排放 速率 (kg/h); 排放 浓度 (mg/m3); 排放 速率 (kg/h); 排放 浓度 (mg/m3); 排放 速率 (kg/h). DA003排气筒; 2023. 7.13; 2.1×104; /; /; 13.1; 0.274; 4.5; 0.0939. DA004排气筒; 2023. 7.13; 8.49×103; 0.871; 7.39×10-3; 11.7; 0.100; 4.7; 0.0401. DA005排气筒; 2023. 7.13; 1.46×104; 0.886; 0.0130; 13.2; 0.193; 4.6; 0.0669. DA006排气筒; 2023. 7.13; 1.16×104; 1.90; 0.0220; 21.9; 0.255; 4.7; 0.0543. DA007排气筒; 2023. 7.13; 1.53×104; 0.934; 0.0143; 12.4; 0.189; 4.7; 0.0722. DA008排气筒; 2023. 7.13; 2.48×104; 1.44; 0.0356; 17.2; 0.426; 4.8; 0.119. 由上表可知，现有工程的DA003、DA004、DA005、DA006、DA007和DA008排气筒二甲苯和非甲烷总烃的排放浓度均满足《河南省地方标准-工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951—2020）（非甲烷总烃有组织排放浓度限值50mg/m3、甲苯与二甲苯有组织排放浓度合计限值20mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）（其他企业有机废气设施出口非甲烷总烃排放浓度80mg/m3、甲苯与二甲苯有组织排放浓度合计40mg/m3），颗粒物的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（排放浓度120mg/m3，15m排气筒排放速率3.5kg/h，20m排气筒排放速率5.9kg/h）。 - ②无组织废气排放情况 表2-5 现有工程无组织废气监测情况一览表 采样 日期; 时间; 采样点位; 二甲苯(mg/m3); 颗粒物(mg/m3); 非甲烷总烃(mg/m3). 2023.7.13; 第一次; 上风向; 0.0233; 0.200; 0.46. 下风向1#; 0.0538; 0.336; 0.98. 下风向2#; 0.0531; 0.339; 0.88. 下风向3#; 0.0521; 0.344; 0.81. 第二次; 上风向; 0.0237; 0.197; 0.46. 下风向1#; 0.0510; 0.339; 0.91. 下风向2#; 0.0544; 0.318; 0.91. 下风向3#; 0.0525; 0.299; 0.98. 第三次; 上风向; 0.0286; 0.217; 0.44. 下风向1#; 0.0503; 0.313; 0.90. 下风向2#; 0.0540; 0.307; 1.03. 下风向3#; 0.0510; 0.316; 0.93. 第四次; 上风向; 0.0283; 0.199; 0.50. 下风向1#; 0.0537; 0.295; 0.98. 下风向2#; 0.0529; 0.318; 1.20. 下风向3#; 0.0512; 0.340; 1.04. 根据上表可知，项目下风向无组织二甲苯最大浓度为0.544mg/m3，非甲烷总烃最大浓度为0.91mg/m3，排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 (豫环攻坚办〔2017〕162号)（其他工业企业边界二甲苯≤0.5mg/m3、非甲烷总烃≤2.0mg/m3）相关要求；项目无组织颗粒物下风向最大浓度为0.289mg/m3，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度（颗粒物：≤1.0mg/m3）。 （4）废水处理效果及达标排放情况 现有工程废水监测结果如下表所示。 表2-6 现有工程废水监测结果一览表 单位：mg/L（pH无量纲） 监测日期; 监测点位; pH; COD; 氨氮; BOD5; SS. 2023.3.18; 厂区总排口; 7.3; 222; 16.7; 55.9; 147. GB8797-1996三级标准; 6-9; 500; --; 300; 400. 集聚区污水处理厂收水标准; 6-9; 360; 28; 150; 280. 综上，现有工程厂区总排口废水能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及鲁山县产业集聚区污水处理厂收水标准要求。 （5）噪声处理效果及达标排放情况 2023年3月18日，河南鼎晟检测技术有限公司对厂区边界进行了监测，监测结果如下表所示： - 表2-7 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 检测日期; 检测点位; 昼间检测结果; 昼间标准值; 夜间检测结果; 夜间标准值. 2023.3.18; 东厂界; 51; 65; 41; 50. 南厂界; 52; 65; 41; 50. 西厂界; 50; 70; 39; 50. 北厂界; 50; 65; 40; 50. 根据上表可知，厂界昼间噪声最大值为52dB(A)，夜间噪声最大值为41dB(A)，东、南、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准要求（昼间≤65dB(A)），西厂界满足4类标准要求（昼间≤70dB(A)）。 （6）固体废物排放情况 项目生产过程中产生的一般固废主要为项目生产过程中产生的碎屑、废边角料、中央除尘器收集粉尘、水性漆废桶等；危险废物有废过滤棉、废UV灯管、废活性炭、油漆废桶、漆渣等；以及职工办公生活产生的生活垃圾。 格林福公司目前设置有一座200m3的一般固废暂存间，一般固废在厂区暂存后外售；生活垃圾交由环卫部门处理；厂区设置有一座200m3的危废暂存间，危险废物经暂存后交有资质单位进行集中处置。 （7）污染物排放汇总 根据企业现有监测数据和近一年生产工况时间及产能统计，核算现有工程的污染物排放情况及与现有工程环评报告中允许排放量及排污许可证许可限值的核对情况，详见下表。 表2-8 现有工程污染物排放情况与排污许可核对一览表 种类; 污染物名称; 单位; 现有工程 排放量; 环评允许排放量①; 排污许可证许可排放量②. 废气; 颗粒物; t/a; 0.6846; 1.2014; /. 非甲烷总烃; t/a; 0.4998; 0.6294; /. 废水; 废水量; t/a; 2840; 4254; /. COD; t/a; 0.5506; 1.0125; /. 氨氮; t/a; 0.0414; 0.1003; /. BOD5; t/a; 0.1386; 0.6321; /. SS; t/a; 0.3646; 0.4686; /. 固废③; 危险废物; t/a; 9; 19.833; /. 一般工业废物; t/a; 80; 148.55; /. 生活垃圾; t/a; 24; 43.5; /. 注：①环评允许排放量由现有工程一期和二期环评报告中厂区排放口数据计算得出。 ②格林福公司为重点排污单位，按照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）许可限值要求，家具制造工业仅许可污染物排放浓度，不许可排放量。 ③固废为产生量，均合理处置。. （8）需进一步整改的环保问题 - ①本次工程结束后，全厂需达到B级绩效管理水平，目前格林福公司为C级企业，评价要求格林福公司根据B级要求对现有工程喷涂工序的废气处理设施进行升级改造。 - ②危废间无废气收集措施，本次改建工程运行前危废间加装废气收集措施。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 本项目选址位于平顶山市鲁山县先进制造业开发区北区平顶山格林福工贸有限公司院内，本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中心对鲁山县2022年基准年监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3等共6项因子，详见下表： 表1-1 鲁山县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 取样时间; 监测结果; 标准; 是否达标. 鲁山县; 二氧化硫; 年平均; 12μg/m3; 60μg/m3; 达标. 二氧化氮; 年平均; 21μg/m3; 40μg/m3; 达标. PM10; 年平均; 88μg/m3; 70μg/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 40μg/m3; 35μg/m3; 超标. O3; 日最大8小时平均; 163μg/m3; 160μg/m3; 超标. CO; 24小时平均; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5、O3超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。根据HJ2.2-2018，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。由于鲁山县区域环境PM10、PM2.5、O3超标，由此可知，本项目所在地常规空气质量属于不达标区域。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低污染物浓度，持续改善空气质量，平顶山市生态环境局印发了《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（平环委办〔2023〕13号），对全市所有涉气企业进行综合治理，同时平顶山市委办公室、市政府办公室也印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，从大力降低燃煤消耗、加强工业企业深度治理、加快创建绿色企业、深度整治涉车涉油污染、抓好城乡接合部及县市污染整治、严格行业准入、优化调整运输结构、持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治、坚持每周开展城市清洁行动，同时无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”等方面，持续改善区域环境空气质量。 （2）项目特征因子现状 - 为了解项目所在区域TSP和非甲烷总烃环境空气质量现状，引用河南鼎晟检测技术有限公司对井沟村（位于本项目北侧约870m处）的检测结果，检测时间为2022年02月22日～24日，检测结果如下表： - 表1-2 颗粒物环境质量现状浓度检测结果 监测点; 监测因子; 浓度范围 （µg/m3）; 标准（µg/m3）; 评价指数范围; 评价结果. 井沟村; TSP; 164-185; 300; 0.547-0.617; 达标. - 表1-3 非甲烷总烃质量现状统计结果表 监测点; 监测因子; 取样时间; 浓度范围（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 标准指数范围; 超标率（%）; 超标倍数. 井沟村; NMHC; 1小时平均; 0.35~0.50; 2.0; 0.175~0.25; 0; /. - 由上表的数据可知，由上表可知项目所在区域TSP质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；非甲烷总烃（NMHC）质量现状监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关内容（非甲烷总烃环境质量标准取2.0mg/m3）。 二、地表水环境 距离本项目最近的地表水体为项目西侧约800m处的大浪河，大浪河往东南汇入沙河。根据地表水功能区划要求，大浪河、沙河为III类水体。厂区生活污水经化粪池收集后经管道进入鲁山县集聚区污水处理厂进一步处理，本次工程不新增外排废水。为了解项目区域地表水体的水质现状，本次评价引用2021年12月15日沙河关庙杜断面（位于项目下游，东南方向约12.4km）考核断面监测数据，其监测结果见下表： 表2-1 项目地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测断面; 评价指标; pH; COD; 总磷; NH3-N. 沙河关庙杜（2021年12月15日）; 检测值; 8.3; 12; 0.03; 0.245. 标准值; 6~9; 20; 0.2; 1.0. 标准指数; 0.35; 0.6; 0.15; 0.245. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果，监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求。 三、声环境 项目选址位于平顶山市鲁山县产业集聚区北区平顶山格林福工贸有限公司院内，厂界南侧有保障村居民，距离南厂界15m，河南鼎晟检测技术有限公司对其现状声环境进行检测，检测结果见下表。 表3-5 声环境检测结果一览表 单位：dB（A） 检测时间; 2023.9.24; 2023.9.25. 检测点位; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 保障村; 52; 41; 50; 42. 由检测结果可知，最近敏感点保障村的昼间和夜间声环境检测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 四、生态环境 本项目位于平顶山市鲁山县先进制造业开发区北区平顶山格林福工贸有限公司院内，项目厂址周围以人工生态为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物。 五、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔 台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，不需要对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 六、土壤、地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本次工程不存在土壤、地下水环境污染途径，故未开展监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 各环境保护目标如下： 大气环境：项目厂界500m范围内有保障村居民，详细如下 表1-1 项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 保障村; 112.930887; 33.796805; 村庄; 280人; 2类区; 南; 15. 地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资料。 声环境：保障村位于本项目南侧方向15m，详情如下： 表1-2 项目主要环境保护目标一览表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距离厂界最近距离（m）; 方位; 执行标准/功能区类型; 声环境保护目标说明; 备注. X; Y; Z. 1; 保障村; -17; -28; 1; 15; 南; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类; 砖混结构，1-2F建筑; 距离本次工程4#车间32m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2标准; 颗粒物; 15m排气筒，有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h. 周边界外浓度最高点1.0mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）B级绩效指标要求; 颗粒物; 20mg/m3. 非甲烷总烃; 40mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中表1标准（家具制造业C21）; 非甲烷总烃; 有组织排放限值50mg/m3. 无组织排放限值6mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A：厂区内VOCS无组织排放监控要求; 非甲烷总烃（在厂房外设置监控点）; 无组织排放限值10mg/m3 （监控点处1h平均浓度值）. 无组织排放限值30mg/m3 （监控点处任意一次浓度值）. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 家具行业有机废气排放口排放限值60mg/m3，建议去除效率不低于70%. 工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0 mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类标准; 65dB(A). 55dB(A). 4类标准; 70dB(A). 55dB(A). 固体 废物; 一般固体废物：评价要求一般固体废物设置必要的防风、防雨、防晒措施，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。. |
| 总量 控制 指标 | （1）废气 本项目位于平顶山市鲁山县先进制造业开发区北区，属于改建工程，建成后改建工程非甲烷总烃排放量为0.0094t/a，全厂非甲烷总烃排放量为0.42t/a，未超出现有工程环评允许排放量（0.6294t/a）要求，从本厂削减量中替代，本次不新申大气总量控制指标。 （2）废水 本项目无生产和生活废水排放，不涉及废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 本项目利用已建厂房进行建设，施工期仅进行设备的安装，主要为噪声污染，对周边环境的影响较小，且随着施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析 一、大气环境影响和保护措施 1、污染源强核算及达标分析 （一）木工工序 木料加工主要为木板的切割、雕刻、钻孔、开槽等木材加工工序，会产生一定量的颗粒物。家具颗粒物粒径分布较广，既有大颗粒的碎屑、碎片等不规则大尘粒，又有许多细颗粒的粉尘。 源强核算：经查《排放源统计调查产排核算方法和系数手册-211木质家具制造行业系数手册》，木料机加工工段颗粒物产生系数为150g/立方米-原料。本项目纤维板用量约50000m2/a，规格；2.44m*1.22m*30mm，约1500m3/a，由于下料、切割、钻孔、开槽、雕刻等工序均有粉尘产生，则项目木料加工颗粒物产生总量约为1.125t/a。 拟采取治理措施：本项目生产车间全封闭，车间安装1套中央除尘系统，木加工产尘点废气经集气管道引入中央除尘器进行处理，中央集尘系统集气管道与设备配套安装，严密性较好，粉尘收集效率高，可达95%以上，其余5%的粉尘在车间内自由扩散，中央除尘器处理效率按95%，风量25000m3/h。处理后颗粒物废气经一根15m高排气筒（DA009）排放。 （二）封边工序 本项目使用热熔胶和封边皮进行封边。热熔胶为固态胶料，不含有机溶剂，封边机加热温度在105℃左右，封边机加热温度在150℃左右，热熔胶分解温度为230℃左右，项目封边机加热温度下不会导致热熔胶分解，仅会产生少量的有机单体，以非甲烷总烃计。根据检测报告（附件10），本项目所使用的热熔胶VOC含量为4g/kg，根据企业提供资料，本项目封边工序热熔胶用量10t/年，本次评价以最不利情况热熔胶VOC含量全部挥发计，则本项目封边热熔胶产生的有机废气为0.04t/a，以非甲烷总烃计。 拟采取治理措施：本项目生产车间全封闭，封边机出口上方设置集气罩，集气罩设置软帘，集气罩集气效率以90%计，车间配套安装一套“UV光氧催化+活性炭吸附设备”，封边废气经集气管道引入“UV光氧催化+活性炭吸附设备”进行处理，处理效率以85%计，处理后有机废气经一根15m高排气筒（DA010）排放。 表1-1 本次工程废气产生及排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 治理工艺; 去除率; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 木工工序; 颗粒物; 有组织; 1.0688; 0.89; 35.6; 1套中央除尘器，风量25000m3/h，1根15m排气筒; 95%; 0.0534; 0.04; 1.6. 无组织; 0.0562; /; /; 加强车间密闭; /; 0.0562; /; /. 封边 工序; 非甲烷总烃; 有组织; 0.036; 0.12; 12; 顶吸罩，1套“UV光氧催化+活性炭吸附”，风量10000m3/h，1根15m排气; 85%; 0.0054; 0.018; 1.8. 无组织; 0.004; /; /; 加强车间密闭; /; 0.004; /; /. 由上表可知，本项目建成后木工工序颗粒物有组织排放浓度1.6mg/m3，排放速率为0.04kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（15m排气筒，有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）；封边有组织非甲烷总烃排放浓度1.8mg/m3，有机废气处理设施去除效率85%，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中表1标准（家具制造业C21）中排放限值（非甲烷总烃：50mg/m3）要求，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中家具行业有机废气排放口排放限值（非甲烷总烃：60mg/m3）和去除率不低于70%的要求。同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）B级绩效指标要求（颗粒物：20mg/m3，非甲烷总烃：40mg/m3）。 2、治理措施可行性分析 （1）废气治理措施可行性分析 ①中央除尘器废气治理措施可行性分析 本项目木工工序产生的废气主要为各木工设施产生的颗粒物，根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019），木工车间产生的废气可采用“袋式除尘器；中央除尘系统；负压舱”等设施，本项目设置中央除尘器处理木工工序产生的颗粒物，属于可行技术，措施可行。 ②有机废气治理措施可行性分析 根据《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办〔2022〕24号）、《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》等文件中要求“低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术”；根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019），封边机产生的废气可采用“活性炭吸附；浓缩+燃烧/催化氧化”等工艺，本项目有机废气治理措施为“UV光氧催化+活性炭吸附”，治理措施可行。 （2）风机风量设置合理性分析 ①中央除尘器风量设置合理性 本项目木工工序采用中央除尘器进行处理，木工工序的生产设备底部和侧下方均自带收尘集气口，颗粒物经由集气口进入管道排至中央除尘器处理。经咨询设备厂界，本次木工工序单台设备风量情况如下表所示。 表2-1 木工工序生产设备风量设置情况一览表 序号; 设备名称; 单台风量（m3/h）; 单位; 数量; 合计风量（m3/h）. 1; 柜体机; 4000; 台; 2; 25000. 2; 电子锯; 6000; 台; 1. 3; 六面钻; 2000; 台; 3. 4; 裁板机; 5000; 台; 1. 经过核算，中央除尘器风机风量设置为25000m3 /h是合理的。格林福公司4#车间现有中央除尘器1套，风机风量为25000m3 /h，配有1根15m排气筒，风机风量与生产设备设计风量匹配，本项目建设完成后，4#车间现有生产设施除本次利用设施其余设施均淘汰外售，收尘管道重新设计连接，利用现有中央除尘器和排气筒可行。 ②有机废气风量设置合理性 封边工序有机废气采用“UV光催化氧化+活性炭吸附”进行治理，风机风量设置应满足负压收集所需风量，风量按照以下公示进行核算： L=V×F×3600 式中：V-罩口平均风速，m/s，取1.2m/s； - 罩口面积，m2；取罩口长0.8m，宽0.6m； - 实际生产过程中考虑风损系数，以1.2计，经过计算，L=2488m3/h。本次工程共设置4台封边机，则风机风量应为9952m3/h。 因此，本项目封边工序有机废气处理装置风机风量设置为10000m3 /h是合理的。 3、非正常排放分析 非正常工况指建设项目生产运行阶段的开、停设备、检修设备等情况发生时的污染物非正常排放；针对本项目非正常工况主要发生于开、停车及各废气处理系统发生故障无法正常工作时产生的污染。 （1）开、停生产设备 开工时首先运行所有的废气处理装置，然后开启车间的生产设备；车间停工时，所有废气处理装置继续运行，待废气全部排出后逐渐关闭。因此，车间在开、停生产设备时排出污染物能得到有效处理，经排气筒排出的浓度和正常生产时基本一致。 （2）废气处理设施故障 项目废气处理设施为中央除尘器和“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置，废气处理系统发生故障一般指活性炭吸附饱和或UV光催化氧化装置损坏或中央除尘器装置损坏，使其处理效率下降或不能正常工作，不能满足废气处理需求。废气非正常工况设定为废气处理效率等于0时的废气排放。 非正常工况排放源及源强见表3-1。 表3-1 非正常工况废气排放情况一览表 污染源; 发生原因; 污染因子; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量kg/a; 持续时间; 发生频次; 处理措施. 木工 工序; 中央除尘器故障; 颗粒物; 35.6; 0.89; 0.89; 1h; 1次; 及时停止生产，待废气处理设施能正常工作时再开工生产. 封边 工序; UV光催化氧化+活性炭吸附设备故障; 非甲烷总烃; 12; 0.12; 0.12; 1h; 1次. （3）非正常工况下防范措施 此类状况的发生无明显的规律性，其发生的几率主要与装备的水平、操作技能及管理水平等有关，因此企业应设置专业的废气处理系统操作人员，废气处理设施每班检查一次，每月检修一次，有机废气设施及时更换活性炭，并备用活性炭，以保证在废气处理设施发生损坏时能及时维修更换。当废气处理装置发生故障时，应及时通知员工停止生产，待废气处理设施能正常工作时再开工生产。 4、生产废气污染物排放量核算 本项目污染物排放量核算详见表4-1至4-3。 表4-1 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; DA009; 颗粒物; 1.6; 0.04; 0.0534. 2; DA010; 非甲烷总烃; 1.8; 0.018; 0.0054. 表4-2 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准或管理要求; 年排放量（t/a）. 标准或管理文件; 浓度限值（mg/m3）. 1; 4#生产 车间; 木工工序; 颗粒物; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0562. 2; 封边工序; 非甲烷总体; 车间密闭; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）; 6; 0.004. 表4-3 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1096. 2; 非甲烷总烃; 0.0094. 5、废气排放口情况 本项目共2个废气排放口，为一般排放口，其基本情况见下表： 表5-1 本次改建工程废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排气筒参数; 年排放时间. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). DA009; 4#车间木工工序中央除尘器排放口; 112°56′8.92″; 33°47′12.73″; 15; 0.8; 常温; 1200h. DA010; 4#车间有机废气排放口; 112°56′8.93″; 33°47′12.74″; 15; 0.3; 常温; 1200h. 本项目建成后，全厂废气排放口情况如下表所示。 表5-2 本次改建工程完成后全厂废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排气筒参数; 年排放时间. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). DA001; 1#车间中央除尘器排气筒; 112°56′5.89″; 33°47′16.58″; 15; 0.8; 常温; 1200h. DA002; 1号车间UV工序除尘排气筒; 112°56′3.80″; 33°47′15.86″; 15; 0.3; 常温; 1200h. DA003; 2#车间水性喷漆房排气筒; 112°56′2.26″; 33°47′16.19″; 15; 0.8; 常温; 1200h. DA004; 2#车间1#人工面漆房排气筒; 112°56′4.42″; 33°47′15.04″; 20; 0.6; 常温; 1200h. DA005; 2#车间2#人工面漆房排气筒; 112°56′5.10″; 33°47′13.70″; 20; 0.6; 常温; 1200h. DA006; 3#车间1#底漆房排气筒; 112°56′7.58″; 33°47′14.24″; 20; 0.6; 常温; 1200h. DA007; 3#车间2#底漆房排气筒; 112°56′6.90″; 33°47′12.34″; 20; 0.6; 常温; 1200h. DA008; 3#车间色漆房排气筒; 112°56′8.45″; 33°47′14.35″; 20; 0.6; 常温; 1200h. DA009; 4#车间中央除尘器排气筒; 112°56′8.92″; 33°47′12.73″; 15; 0.8; 常温; 1200h. DA010; 4#车间有机废气处理设施排放口; 112°56′8.93″; 33°47′12.74″; 15; 0.3; 25; 1200h. DA011; 5#车间中央除尘器排气筒; 112°56′10.14″; 33°47′16.66″; 15; 0.8; 常温; 1200h. DA012; 5#车间有机废气处理设施排放口; 112°56′9.96″; 33°47′15.32″; 20; 0.6; 常温; 1200h. DA013; 7#车间中央除尘器排放口; 112°56′5.53″; 33°47′22.13″; 15; 0.8; 常温; 1200h. DA014; 7#车间有机废气处理设施排放口; 112°56′7.84″; 33°47′22.60″; 15; 0.6; 常温; 1200h. 6、生产废气产排对标情况及环境影响分析 生产废气具体产排情况详见下表： 表6-1 废气产生及排放情况一览表 排放源; 风量 m3/h; 污染物; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 去除效率%; 污染物排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 木工工序; 25000; 颗粒物; 35.6; 中央除尘器; 95; 0.0534; 0.04; 1.6. 封边工序; 10000; 非甲烷总烃; 12; UV光氧催化处理+活性炭吸附; 85; 0.0054; 0.018; 1.8. 由上表可知，本项目建成后木工工序颗粒物有组织排放浓度1.6mg/m3，排放速率为0.04kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（15m排气筒，有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）；封边有组织非甲烷总烃排放浓度1.8mg/m3，有机废气处理设施去除效率85%，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中表1标准（家具制造业C21）中排放限值（非甲烷总烃：50mg/m3）要求，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中家具行业有机废气排放口排放限值（非甲烷总烃：60mg/m3）和去除率不低于70%的要求。同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）B级绩效指标要求（颗粒物：20mg/m3，非甲烷总烃：40mg/m3）。 本项目木工工序和封边工序均采用家具行业成熟稳定且广泛应用的废气处理工艺，均属于可行技术。项目改建后总体产能削减，全厂有机废气排放量减少，根据同类业并结合现有工程自行检测情况，改建后厂界颗粒物排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周边界外浓度最高点1.0mg/m3；厂界非甲烷总烃浓度能满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中表1标准（家具制造业C21）无组织排放限值（6mg/m3）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值（2.0 mg/m3）要求，厂区内车间外监控点监测值能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A：厂区内VOCS无组织排放监控要求（监控点处1h平均浓度值10mg/m3和监控点处任意一次浓度值30mg/m3），改建后本项目无组织排放废气亦能达标排放。 项目生产过程产生有机废气废气，经过“UV光氧+活性炭吸附”处理后排放。项目改建后有机废气排放量总体削减，不新增排放量，可以确保区域有机废气排量总体处于削减趋势，项目生产过程产生的有机废气造成环境不利影响可以接受。结合项目所在区域环境质量现状、环境管理要求和环境保护目标情况，评价认为本工程运营期，废气对周边大气环境造成的不利影响可以接受。 7、监测要求 根据参考《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造业》（HJ1027-2019）中自行监测要求，本项目有组织和无组织废气排放监测要求见下表： 表7-1 项目废气监测要求一览表 类别; 污染物; 监测因子; 监测频率; 监测点. 污 染 源; 有组织; 颗粒物; 浓度、风量; 次/年; DA009中央除尘器进口、出口. 非甲烷总烃; 次/半年; DA010有机废气处理设施进口、出口. 无组织; 颗粒物; 风速、风向; 厂界外上风向设1个监测点位、下风向设3个监测点位. 非甲烷总烃. 厂区内、车间门窗外1m处. 二、地表水环境影响和保护措施 本项目生产过程中不需要用水，无生产废水排放；职工从现有工人中调配，本次不新增定员，无新增生活废水排放。 三、声环境影响和保护措施 1、噪声源强及降噪措施 参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的点声源叠加、衰减模式，预测设备运转时的噪声通过叠加、衰减过程，传至厂界后对周边声环境产生的贡献值，敏感点与本底值叠加后得到的预测值，评价其是否超标。 本项目噪声主要来自新增设备运行时产生的机械噪声，柜体机、电子锯、封边机等，源强为70～80dB（A）。设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备。项目全部生产设备均放置于车间内，室外声源为环保设施风机，项目主要声源噪声源及治理措施见表1-1和表1-2。 表1-1 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）声源强调查清单 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级; 声源控制措施; 空间相对位置m; 距室内边界距离 m; 室内边界声级; 运行 时段; 建筑物插入损失; 建筑物外 噪声. X; Y; Z; 声压级; 建筑物外距离. 4#车间; 柜体机; /; 80; 厂房密闭; 18; 15; 1; 东18; 59.55; 8:00-12:00： 14:00-18:00; 20; 52.15; 1. 南28; 20. 西70; 20. 北15; 20. 柜体机; /; 80; 厂房密闭; 18; 21; 1; 东18; 50.01; 20. 南15; 20. 西70; 20. 北21; 20. 电子锯; /; 80; 厂房密闭; 18; 25; 1; 东18; 63.12; 20. 南8; 15. 西70; 20. 北25; 20. 封边机; /; 70; 厂房密闭; 40; 5; 1; 东40; 56.24; 20. 南31; 20. 西50; 20. 北5; 20. 封边机; /; 70; 厂房密闭; 40; 15; 1; 东40; 48.29; 20. 南28; 20. 西50; 20. 北15; 20. 封边机; /; 70; 厂房密闭; 40; 21; 1; 东40; 48.89; 20. 南15; 20. 西50; 20. 北21; 20. 封边机; /; 70; 厂房密闭; 40; 25; 1; 东40; 52.61; 20. 南8; 15. 西50; 20. 北25; 20. 六面钻; /; 80; 厂房密闭; 28; 13; 1; 东48; 67.93; 20. 南23; 20. 西40; 20. 北13; 20. 六面钻; /; 80; 厂房密闭; 48; 18; 1; 东48; 58.59; 20. 南18; 20. 西40; 20. 北18; 20. 六面钻; /; 80; 厂房密闭; 48; 26; 1; 东48; 60.98; 20. 南10; 15. 西40; 20. 北26; 20. 裁板锯; /; 80; 厂房密闭; 18; 5; 1; 东18; 66.47; 20. 南31; 20. 西70; 20. 北5; 15. 表1-2工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 除尘器 风机; /; 40; 39; 0.5; 90; 低噪声设备，基础减振，合理布局; 昼间. 2; 有机废气风机; /; 50; -0.2; 0.5; 90. 2、噪声达标情况及影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求，按照点声源几何发散衰减模式预测各设备噪声衰减到预测点得到预测值，并对各设备噪声在预测点处进行叠加，预测各设备叠加和经过车间墙壁降噪后的噪声对预测点处噪声贡献值。本次环评过程中，结合高噪声设备在厂区中的分布情况，采用工业噪声预测方案进行预测，得到预测结果。 根据设备建设布局情况及厂房建筑隔声等降噪措施，对四周厂界处的噪声进行预测以分析其达标性，预测结果见下表。 表2-1 本项目厂界噪声排放情况一览表 单位：dB（A） 序号; 预测点; 厂界距离噪声源中心点距离m; 预测点 贡献值; 现状值; 预测值; 标准值; 是否 达标. 1; 东厂界; 7（室内声源）; 60.61; 51; 61.1; 65; 达标. 65（除尘器风机）. 33（有机废气风机）. 2; 南厂界; 52（室内声源）; 55.88; 51.5; 57.2; 65; 达标. 100（除尘器风机）. 59（有机废气风机）. 3; 西厂界; 15（室内声源）; 56.99; 51; 58.0; 70; 达标. 55（除尘器风机）. 77（有机废气风机）. 4; 北厂界; 300（室内声源）; 42.98; 51; 51.6; 65; 达标. 300（除尘器风机）. 338（有机废气风机）. 注：项目夜间不生产，故仅进行昼间噪声分析。因本次为改建工程，考虑现有工程和改建工程同时生产时厂界需达标，故叠加了厂界现状值。. 表2-2 敏感点目标噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 序号; 名称; 噪声 背景值; 噪声 现状值; 噪声标准; 噪声 贡献值; 噪声 预测值; 较现状 增加值; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 保障村; /; /; 51; /; 60; /; 52.4; /; 54.8; /; 3.8; /; 达标; /. 注：本次工程仅白班生产，故不再进行夜间噪声分析。 由以上预测结果可知，本项目营运期各种设备所产生的噪声在采取基础减振、厂房隔声措施后东、南、北厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求[昼间≤65dB(A)]，西厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求[昼间≤70dB(A)]。经预测，项目噪声在采取相应的降噪措施后，最近敏感点保障村昼间噪声预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，项目营运期噪声对周围环境的影响较小。 噪声治理措施： ①合理设置厂房功能布局，合理布置高噪声的生产设备，将高噪声设备设置在远离敏感点的位置。 ②加强设备日常维护与保养，保证机器的正常运转，并适当对高噪声设备采用消声、减振措施，及时淘汰落后设备。 ③建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，器件、工具等应轻拿轻放，防止人为噪声。 3、噪声自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），噪声自行监测计划见下表。 表3-1 项目噪声监测要求一览表 监测 项目; 监测点位; 监测 频次; 执行排放标准; 监测方法; 质量 保证与质量控制; 经费估算及来源. 等效连续A声级; 厂界四周; 每季度监测 1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中3类和4类标准; 多功能声级计; - 所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。 - 检测人员均经考核合格，并持证上岗。 - 所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。; 0.5万/a， 建设单位自筹款. 四、固体废物影响和保护措施 1、固体废物产生及处置情况 本项目固废主要为一般工业固体废物、危险废物。 （1）一般工业固体废物 ①边角料 木工工序会产生一定量的边角废料，根据建设方提供资料，边角料年产生量约为2.5t/a，边角料统一收集暂存后外售。 ②中央除尘器收集的粉尘 根据核算，中央除尘器收集的粉尘量约为1.01t/a，收集暂存后外售。 ③封边胶包装物 本次工程使用的封边胶为热熔胶，VOC含量很低，且常温状态为固态，不挥发，根据核算，封边胶包装物年产生量为500个/a，暂存后厂家回收。 （2）危险废物 ①废活性炭 本项目封边工序产生的有机废气通过1套“UV光催化氧化+活性炭吸附”装置处理，活性炭吸附有机废气量为250g/kg活性炭，封边废气处理过程活性炭需要吸附的有机废气量为0.323t/a，需活性炭量为1.292t/a，则废活性炭产生量约为1.615t/a（包括活性炭和吸附的有机废气）。 本环评建议使用高碘值（颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克）活性炭，活性炭约半年更换一次。对照《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于“HW49其他废物（900-039-49）VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”。收集后暂存于现有危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。 ②废灯管 UV光氧催化装置采用紫外灯管，使用过程中定期需更换UV灯管。UV灯管功率按150W/只，处理风量是250m3/h/只，根据封边工序废气处理设施风量可知，UV光催化氧化装置有16根灯管，紫外灯管使用寿命按1000h计算，UV光氧催化设备需更换UV灯管1.2次/a，按每年更换2次计算，则产生的废UV灯管的量为32根/a；属于危险废物，对照《国家危险废物名录》（2021版），废物类别为HW29，废物代码900-023-29。收集后暂存于厂区现有危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。 本项目危险废物产生情况见下表。 表1-1 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.615 t/a; 废气治理过程; 固态; 活性炭、有机物质; 半年; T、In; 分类收集，分区暂存于危废间暂存后，交由有资质单位处理. 2; 废灯管; HW29; 900-023-29; 32根/a; 固态; 汞及其化合物; 半年; T. 2、环境管理要求 （1）一般固废暂存要求 建设单位按照相关要求建立一般固废暂存间，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 ④禁止将危险废物混入一般工业固体废物贮存区。 （2）危险废物管理要求 厂区已经建设有危险废物暂存间1处（200m2），根据现有工程危险废物产生情况和格林福公司日常危险废物台账信息，危废间日常使用面积约为80m2，尚有120m2面积空置，本次工程产生的废活性炭和灯管使用专用容器盛装后，日常贮存使用面积不超过20m2，危废间剩余使用面积充足。环评要求危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。 表2-1 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 现有危废间; 200m2; 隔离储 存，分区储存; 3t; 不超过1年. 2; 废灯管; HW29; 900-023-29. 危险废物管理要求如下： ①危险废物运输 厂区危险废物收集、贮存、转运应严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行，危险废物从产生环节收集后转运至危废暂存间过程中应加强管理，尽可能避免沿途散落、泄露。 ②危险废物暂存 厂内暂时储存按照危险废物管理和处置要求进行。根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，严格执行以下措施： Ⅰ一般措施 a.对所有的危险废物应建造专用的危险废物贮存设施； b.在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，其余的危险废物必须装入容器内； c.禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； d.无法装入常用容器的危险废物可用防渗胶袋等盛装； e.装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100mm以上的空间； f.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签； g.设置一个危险废物暂存间，做好“三防”措施，具体为防雨、防渗和防晒。 Ⅱ危险废物储存容器 a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物； b.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； c.装载危险废物的容器必须完好无损； d.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； e.液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 Ⅲ危险废物贮存设施的运行与管理 a.从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收； b.危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册； c.不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； d.盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放； e.每个堆间应留有搬运通道； f.不得将不相容的废物混合或合并存放； g.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 Ⅳ危险废物贮存设施的安全防护与监测 a.安全防护：危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； b.按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。环评要求本项目产生的所有危险废物都应交由有资质的单位清运处置。 综上，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、地下水、土壤环境分析 - 本次工程不涉及涂料及溶剂型胶黏剂的贮存和使用，生产过程中使用的原料均为固体，且常温下不挥发，不存在污染地下水和土壤的途径，故不再进行原辅材料对地下水和土壤的影响分析，仅对危废间危险废物进行简要分析。 - 危险废物全部存放于密闭容器中，置于托盘内，危废间已经全部进行硬化防渗处理且设有围堰，厂区液态危废一旦发生泄漏可及时收集在托盘和围堰内，对土壤和地下水造成污染的可能性很小。现有工程废气经相应的环保措施处理后均可达标排放，不会对周围地下水、土壤环境造成影响 - 评价要求建设单位规范管理，危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，危废暂存间地面、墙面裙角、墙体等应采取防渗设施，确保渗透系数≤1×10-10cm/s，表面无裂缝；危废置于托盘上，不直接接触地面；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（公告2017年第43 号）等文件相关要求进行危险废物管理，并按照标准设置环境保护图形标志。 - 六、环境风险分析 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目生产过程中原辅材料不涉及危险化学品，仅危险废物属于环境风险物质，本次工程危废废物为废活性炭和废UV灯管，评价要求危废间进行重点防渗，确保渗透系数≤1×10-10cm/s，危废间按照相关要求防渗并严加管理后，能有效降低环境风险。 - 针对本项目风险因素，本项目拟采取以下风险防范措施： - ①总图布置和建筑安全方面防范措施 - 严格执行相关规范要求，合理布置生产车间内部设备平面布局，所有生产单元之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。 - ②生产单元的风险防范措施 - 车间内严禁烟火，并悬挂警示牌。 - ④建立健全安全环境管理制度 - A加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，增强职工的风险意识，减少风险发生的概率。 - B加强对安全管理的领导，建立健全各项安全、消防管理网络。建立健全各项安全管理制度，如：防火、防爆、防雷电、防静电制度；岗位责任制、安全教育、培训制度；原料及成品的运输、储存制度；设备、管道等设施的定期检验、维护、保养、检修制度；以及安全操作规程等。 - C按照项目可能存在的环境风险事故，编写环境突发事故应急预案，并且制定相应的培训计划和演练计划。 - ⑤设置事故水池 - 本次项目为家具制造业，一旦发生火灾事故，在火灾扑救过程中，消防水携带的泄漏物料及油污会形成污染消防污水。本项目消防按同一时间厂区内火灾处数按1处考虑。按20L/s计算；火灾延续供水时间按15min计算；消防供水压力为0.8MPa；则项目最大消防水总量为18m3。由于厂区地势高差较大，评价建议在厂区南侧设置容积20m3的消防废水收集池，收集消防废水。 - 综上，采取以上环境风险防范措施后，本项目环境事故风险可控。 - 七、生态 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的，应明确保护措施。 本项目位于平顶山市鲁山县先进制造业开发区北区，在现有厂区内建设，不新增用地，故本次评价不予分析。 八、项目实施后全厂排放“三本账” 表8-1 全厂污染物排放“三本账” 项目; 污染物; 现有工程排放量; 本工程排放量; 以新带老排放量; 全厂排放量; 排放增加量. 废水; 废水量; 2840t/a; 0; 0; 2840t/a; 0. COD; 0.5506t/a; 0; 0; 0.5506t/a; 0. 氨氮; 0.0414t/a; 0; 0; 0.0414t/a; 0. BOD5; 0.1386t/a; 0; 0; 0.1386t/a; 0. SS; 0.3646t/a; 0; 0; 0.3646t/a; 0. 废气; 颗粒物; 0.6846t/a; 0.1096t/a; 0.1485t/a; 0.6457t/a; -0.0389t/a. 非甲烷总烃（含二甲苯）; 0.4998t/a; 0.0094t/a; 0.0892t/a; 0.42t/a; -0.0798t/a. 固废; 危险废物; 9t/a; 1.647t/a; 1.5893t/a; 9.0577t/a; -0.0577t/a. 一般废物; 80t/a; 4.01t/a; 19.2433t/a; 64.7667t/a; -15.2333t/a. 生活垃圾; 24t/a; 0; 0; 0; 0. - 九、环保投资 项目总投资600万元，环保投资20万元，环保投资占比为3.3%。环保投资详见下表。 表9-1 项目环保投资及验收一览表 - 项目; - 污染源; - 治理措施; - 投资额; - 验收标准. - 废气治理; - 木工 - 工序; - 在全封闭的车间内设一套中央除尘系统（依托现有），风量25000m3/h，颗粒物废气经集气管道引入中央除尘器处理后经15m高排气筒（DA009）排放; - 5万元（管道改造及连接费用）; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，同时满足B级绩效要求. - 封边 - 工序; - 封边机设置集气罩，封边废气经“UV光氧催化+活性炭吸附设备”（风机风量10000m3/h，处理效率为85%）处理后，通过1根15m高排气筒（DA010）排放。; - 14万元; - 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号），同时满足B级绩效要求. - 噪声治理; - 生产设备等; - 采用低噪声设备、基础减振、建筑隔声; 1.0万元; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 –2008）3类和4类标准。. - 固废; 一般 固废; 依托现有一般固废暂存间; - /; - 不得造成二次污染。. 危险 废物; 依托现有危险废物暂存间; - /. - 合计; - 20万元; - /. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | - 污染物项目 | - 环境保护措施 | - 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大气环境 | 木工废气 | - 颗粒物 | 在全封闭的车间内设一套中央除尘系统，风量25000m3/h，颗粒物废气经集气管道引入中央除尘器处理后经15m高排气筒（DA009）排放 | - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，同时满足B级绩效要求 |
|  | 封边废气 | - 有机废气（非甲烷总烃） | 封边机设置集气罩，封边废气经“UV光氧催化+活性炭吸附设备”（风机风量10000m3/h，处理效率为85%）处理后，通过1根15m高排气筒（DA010）排放。 | - 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号），同时满足B级绩效要求 |
| - 地表水环境 | - / | - / | - / | - / |
| - 声环境 | - 设备噪声 | - 噪声 | - 建筑隔声以及距离衰减等措施 | - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准 |
| - 电磁辐射 | - 无 |  |  |  |
| - 固体废物 | ①木工工序废边角料、除尘器收集的颗粒物，经分类收集后定期外售。 ②废胶包装物交由厂家回收处理。 ③危险废物：项目产生的废活性炭、废紫外线灯管经分类收集后，暂存于危废暂存间内，定期交由资质单位处理。危险废物在厂内收集、贮存和转运执行 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》有关规定。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示，暂存量及种类。 |  |  |  |
| - 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| - 生态保护措施 | - / |  |  |  |
| - 环境风险 - 防范措施 | 评价要求危废间进行重点防渗，确保渗透系数≤1×10-10cm/s，危废间按照相关要求防渗并严加管理后，能有效降低环境风险。 |  |  |  |
| - 其他环境 - 管理要求 | ①建立环境管理机构及明确职责，应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序，接受每年环保部门的日常监督。 ②项目竣工后应按照国务院环境主管部门规定的标准和程序，及时重新申领排污许可证，及时进行环境保护设施验收工作。根据验收和排污许可要求，按照环境检测计划进行自行检测。 ③按照地方环境管理部分管理相关要求适时安装监测、监控设施。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，评价认为，平顶山格林福工贸有限公司年产15000套木制家具改建项目符合国家产业政策，符合平顶山市鲁山县先进制造业开发区北区总体规划，选址可行；本项目采取的废气、噪声、固废处理措施均经济、技术可行，措施有效，项目采取本报告表中提出的环保措施后，项目营运过程中污染物可做到达标排放；项目周围环境质量较好。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.7569t/a | 1.2014t/a | / | 0.1096t/a | 0.1485t/a | 0.6457t/a | -0.0389t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.6161t/a | 0.6294t/a | / | 0.0094t/a | 0.0892t/a | 0.42t/a | -0.0798t/a |
| 废水 | COD | 0.8525t/a | / | / | 0 | 0 | 0.8525t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0641t/a | / | / | 0 | 0 | 0.0641t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 24t/a | / | / | 0 | 0 | 24t/a | 0 |
|  | 废边角料 | 68.45t/a | / | / | 2.5t/a | 17.8245t/a | 53.1255t/a | -15.3245t/a |
|  | 除尘器收集的颗粒物 | 6.8t/a | / | / | 1.01t/a | 1.4188t/a | 6.3912t/a | -0.4088t/a |
|  | 废水性漆桶 | 2.5t/a | / | / | 0 | 0 | 2.5t | 0 |
|  | 废热熔胶桶 | 2.25t/a | / | / | 0.5t/a | 0 | 2.75t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 8.41t/a | / | / | 1.615t/a | 1.6727t/a | 8.3523t/a | -0.0577t/a |
|  | 废紫外线灯管 | 80根/a | / | / | 32根/a | 0 | 112根/a | +32根/a |
|  | 废漆桶 | 0.5t/a | / | / | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 |
|  | 漆渣 | 0.01t/a | / | / | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①