天瑞集团股份有限公司

中原大佛景区地热水利用综合建设项目

地下水环境影响专项分析报告

河南尚真科彦工程技术有限公司

2023年3月

目  录

1 项目评价工作等级	1

1.1 项目基本情况	1

1.2评价等级及评价范围确定	1

2 地下水现状调查与监测	1

2.1 评价区环境水文地质条件调查	1

2.2 场地环境水文地质条件调查	8

2.3 地下水污染源调查	10

2.4 地下水环境质量监测	11

3 地下水影响预测与评价	13

3.1 热储层影响预测分析与评价	13

3.2 对含水层影响预测分析与评价	14

3.3 对矿区沉降影响预测分析与评价	15

4 地下水环境保护措施	15

5 环境监测计划	16

- 1 项目评价工作等级

1.1 项目基本情况

本项目位于市鲁山赵村乡上汤村，利用景区地热井地热水供中原大佛景区温泉酒店使用，本次建设内容主要为2个蓄水池，300m源水输水管网，同时安装3台潜水泵及计量设施对地热水进行取水计量，地热水开采由自流式取水改为水泵潜水泵抽取式，改造后矿区平均开采量达到3450m3/d。

本次评价仅对地热井热水输送至蓄水池进行环境影响评价，地热水统一配送至温泉酒店各个用户、废水处理及配套输送管道、酒店洗浴废水处理等均不在本次评价范围内。

1.2评价等级及评价范围确定

本项目涉及地下水（含矿泉水）开采，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”可“知日取水量1万立方米及以上；涉及环境敏感区”编制报告书为Ⅲ类项目，“其他”编制报告表为Ⅳ类项目，本项目取水量为3450m3/d，不涉及敏感区，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，本次定性分析其对地下水环境的影响。

- 2 地下水现状调查与监测

2.1 评价区环境水文地质条件调查

2.1.1 地下水

鲁山县地下水资源丰富，主要来源于大气降水和地表水渗入补给。平原地区地下水主要为降水补给、山前侧渗补给、渠道侧渗补给和灌溉入渗补给。山区地下水主要为降雨入渗补给。

2.1.2 地表水

鲁山县属于淮河流域颍河水系，境内流域面积在 30km2的支流有 23 条，其中沙河、荡泽河、清水河、七里河属于较大的河流。发源于境外的河流有荡泽河、澎河、大浪河、境外流域面积为276.5km2。

沙河是淮河上游北侧的一条支流，发源于尧山主峰东侧，自西向东贯穿全境，长108km，流域总面积 2432km2，沙河是鲁山最大的河流。将相河为沙河支流。

大浪河发源于宝丰葛花崖，经石龙区进入鲁山县，于辛集乡程村南汇入沙河，全长 36km，因其上游经过石龙区，河床中山石起伏，好似石龙，因此上游段又称石龙河。大浪河除泉水和大气降水补给外，还有沿途各煤矿的排水补给，属常年性河流，雨季最大流量为 108m3/s。

鲁山县内有大型水库一座（昭平台水库），总库容 71300 万立方米；中型水库2座（澎河水库、米湾水库），总库容7290万立方米；小型水库35座，总库容2142万立方米；灌区3处（昭平台、澎河、米湾灌区），引水灌区1082处，修建塘堰坝776座，提灌站68座。并有干渠4条，支渠15条，机电井2952眼，与贯穿全境的沙河干流及支流基本上形成了完整的灌排体系。现有有效灌溉面积24753公顷，占耕地面积的60%，旱、涝保收田面积20953公顷，占耕地面积的51%。

本项目距离昭平台水库较远，距离最近的沙河。

2.1.3 地质构造

本项目区域处于中朝准地台与秦岭褶皱衔接部位，地层属华北地层区豫西分区渑池—确山小区和熊耳山小区。由于构造活动强烈，岩浆岩十分发育，因而区内褶皱构造不发育，断裂构造及韧性剪切带成为区内的主要构造形式。

2.1.3.1 地层

本项目矿区主要位于鲁山县尧山镇、赵村镇，区域上出露地层主要为中元古界（Pt2xn）和第四系（Q）：

中元古界熊耳群（Pt2xn）：车村—下汤大断层主断面北侧，大面积分布，大断裂主断面以南仅出露于下汤北，出露面积1.2km2。岩性以安山玢岩为主。

新生界第四系（Q）：主要为沙河冲积物。可分出Qp2、Qp3、Qh三期。Qp2冲积物零星分布，仅见于赵村北的沙河阶地，厚11m，上部3.5m为浅红色粉质粘土，下部7.5m为卵石层，阶面高程约280m，高出现代河道水位约20m。Qp3冲积物分布亦极零星，主要零星分布于沙河的一级阶地上。见于上汤温泉主泉群出露于一级阶地上，岩性以砾卵石为主，厚度4m左右，阶面高度约272m，高出现代河道水位约7m。Qh冲积物主要沿沙河河道分布，岩性主要为砂、砾及卵石。

2.1.3.2 岩浆岩

区域岩浆岩十分发育，且分布广泛，可分为侵入岩类。

侵入岩均分布在F1-1断裂以南，形成于中元古代晋宁期和中生代印支期及燕山期，且以燕山期侵入活动最强烈。三期花岗岩均以酸性花岗岩为主。

2.1.3.3 地质构造

区域断裂构造发育，变形强烈，但褶皱构造不甚发育，主体构造线方向为北西西—近东西向。断裂构造按其展布方向可分为近东西向、北西向和北东向。近东西向断裂构造规模大，切割深，是区内的主要断裂构造。北西向及北东向断裂构造规模小，但密度大，尤其是北东向断裂成群出现。主要构造断裂如下（见图2-1鲁山县地热地质图）。

图2-1  鲁山县地热地质图

1、断裂构造

（1）近东西向断裂

①车村—下汤断裂（F1-1）：是栾川—确山—固始深大断裂的组成部分、华北地层区与秦岭地层区分界断裂。F1-1的东段，断裂呈近东西向延伸，倾向南，倾角为60～78°。自昭平台水库以东没入平原，走向向南偏转，呈北西西向。断裂以北主要出露中元古界至寒武系地层，断裂以南为晋宁期、印支及燕山期花岗岩。

②二郎庙—温汤庙断裂（F1-2）：自二郎庙南侧向东延，经东竹园、石古垛坪到温汤庙东，西部呈近东西向，至牛岭石南转为北东延伸，在霍家沟附近被北西向霍家沟断裂错断，东段向南推移，水平错距达1000m，断裂倾向南北多变，倾角68～80°，沿断裂带有断续分布的硅化岩带及近直立的挤压片理化带。

③水磨庄—栗村断裂（F1-3）：西起下汤镇水磨庄，经昭平台水库溢洪道向东没入平原，总体走向为近东西向，在下汤一带被北西向杨庄断裂错断，东段南移，水平错距达1500m，在西段水磨庄东南花岗岩中可见7条宽1～2m的硅化岩带，呈东西向展布，倾向南，倾角80°左右。硅化岩两侧，岩石片理发育，呈近直立状，在东段昭平台水库东南栗村一带，熊耳群安山玢岩中亦见几条硅化岩带，总宽度在100m左右。

（2）北西向断裂：北西向断裂具有单条规模大，分布密度低的特点，产状测量表明，走向变化大，在290～355°之间，尤其310～320°多见。多数倾南西，倾角较陡。

在北西向断裂中，既见有角砾岩及热液形成的石英、萤石脉，又见有波状起伏的压性结构面，表明其经历了张、压、兼扭的不同力学性质的转换。北西向断裂常切错平行于F1-1断裂的次级断裂，但未见切错 F1-1断裂。

（3）北东向断裂：北东向断裂具有类型复杂、延伸短、成群出现等特点。由于F1-1断裂南侧，构造活动强烈，应力集中，断裂类型有张性、压性、扭性及帚状构造，而且成群出现。断裂走向在5～70°，以10～20°和40～60°多见，多数倾向南东，倾角多在70°以下。

2、新构造运动

中生代新构造运动奠定了区域现代基本构造格架，构造线方向总体上呈近东西向。新生代以来，主要表现为区域性升降活动和线性断裂活动。区域性升降活动，主要表现在西部强烈抬升为山地，东部强烈沉降为平原。线性断裂活动主要是早期断裂复活，区内断裂多为活动断裂，不但大断裂为活动断裂（如F1-1），而且一般的小断层也为活动断层，如中汤北一走向50°的小断层，由于南盘（上盘）逆冲，逆冲盘花岗岩压在中更新统卵砾石层上，说明该断层在中更新统卵砾石沉积之后，有过一次强烈活动。线性断裂活动还表现在该区时有地震发生，据《鲁山县志》记载，在1502（弘治十五年）～1937年的435年中，发生中小地震21次，1960年3月9日发生3.1级地震。地震多发生在断裂附近，说明了断裂具有活动性。

2.1.3.4 区域地热地质概况

1、区域地热构造

勘查区区域上处于中朝准地台与秦岭褶皱系两个一级大地构造单元毗邻区，北属中朝准地台华熊台缘坳陷、南属秦岭褶皱系北秦岭褶皱带，二者以栾川—确山—固始深断裂为界。栾川—确山—固始深断裂、马超营大断裂、南部邻近的瓦穴子—鸭河口—明港深断裂，对区域上一系列温泉形成具有重要意义（见图2.1-2）。

马超营大断裂（栾川潭头镇一带亦称西营断裂）近东西向展布在卢氏县潘河、栾川县马超营、中营一带，走向 290～300°，倾向 20～30°，倾角 50～70°，断裂切割中生代花岗岩和古近系红层。马超营大断裂长期多次活动，控制了汤池一带温泉的形成。汤池温泉位于栾川县潭头镇，出露于马超营断裂东段扭性扫帚状构造附近，水温50～69℃。

瓦穴子—鸭河口—明港深大断裂形成于王屋山末期，是一条长期活动、性质多变的岩石圈断裂，卢氏—南召段走向290～300°，倾向北，倾角约50°，南召—明港段走向310～320°。瓦穴子—鸭河口—明港深大断裂在晋宁期—加里东期活动较强，切穿地壳，深达上地幔，具岩石圈断裂特征，加里东期以后影响深度变小，具壳断裂特征。该断裂控制了汤河温泉、莲花温泉的形成。汤河温泉位于卢氏县汤河乡，温泉温度54℃，由大气降水入渗深循环径流受阻后出露。

栾川—确山—固始深断裂在栾川境内为陶湾断裂、嵩县与鲁山境内称车村—下汤深大断裂，二者在嵩县铜河一带相接，是中朝准地台与秦岭褶皱系两个一级构造单元的分界断裂。该断裂影响深度较大，可达上地幔。断裂带经历了三次比较明显的构造变动：早期塑性剪切，中期脆性挤压，晚期脆性张开。车村—下汤深大断裂控制了上汤、中汤、温汤、下汤、碱场温泉群的形成，温泉温度 49～64.2℃。

综上，勘查区上汤温泉形成均位于深大断裂附近，且断裂具多期活动性，断层深达上地幔，岩体裂隙发育，温泉的形成与区域地质构造条件息息相关。勘查区地热田的形成亦不例外，车村—下汤大断裂推测为控热断裂。

2、控热、导热断裂与地热显示

在区域上上汤地热田位于华北板块的南缘—车村—下汤深大断裂的东段南侧（车村—下汤断裂为栾川—确山—固始深断裂的组成部分）。车村—下汤深大断裂与南部的二郎庙—温汤庙断裂及水磨庄—栗村断裂之间，不同方向，不同性质的次级断裂极其发育，它们与主干断裂共同组成复杂的东西向断裂带。断裂带内有较多的硅化岩带，萤石脉及少量蛋白石、重晶石、方解石脉。硅化岩带和上述岩脉均属低温热液作用形成，是水热强烈活动的证据。研究表明，硅化出现在导热构造处，硅化强烈处热水富水性较好，上述硅化岩及岩脉主要分布在晋宁期、燕山期花岗岩及中元古界熊耳群安山玢岩的断裂带之中。断裂带以外，则分布较少。说明该断裂带在每次岩浆侵入和断裂活动时期，都伴随有一定的热液活动。在一些岩脉中还可以看到2～3个生长层，并有石英晶簇形成，每一生长层可代表一次热液活动，说明这些岩脉是由多次热液活动形成的。上述表明，该东西向断裂带不仅经多次活动，而且也是热液活动带或地热活动带，它严格控制着鲁山地热（温泉）的形成和出露。

图2.1-2  区域深大断裂简图

2.2 场地环境水文地质条件调查

2.2.1地下水

本项目所在地下水主要有松散岩类孔隙水及侵入岩构造水、风化断裂水两类。松散岩类孔隙水主要储存于沙河河床和阶地的砂卵石中，其富水性受厚度和含泥量的影响，河床砂卵石厚度大，泥质少，受大气降水及地表水补给，富水性较强。靠山地带，泥质含量大，补给条件差，富水性弱。风化裂隙水主要指泉水，储存于构造裂隙和风化壳内。

2.2.2地质

勘查区位于上汤地热田的东北部，北距车村—下汤大断裂（F1-1）820m，南距二郎庙—温汤断裂（F1-2）3100m 左右。东距规模稍大的放车怀断裂（F3-1）500m。勘查区西北500m为北东向断层密集带，见图4-1。勘查区主要由燕山期似斑状花岗岩组成，上汤南及沙河北为花岗岩丘陵地带，温泉出露范围地表为第四系亚粘土及砂卵砾石层覆盖，钻孔揭露第四系为4.2m。

图2.2-1  上汤地热地质图

2.3 地下水污染源调查

本项目利用景区地热井地热水供中原大佛景区温泉酒店使用，本次建设内容主要为2个蓄水池，300m源水输水管网，同时安装3台潜水泵及计量设施对地热水进行取水计量，地热水开采由自流式取水改为水泵潜水泵抽取式，改造后矿区平均开采量达到3450m3/d。本项目不产生废水，中原大佛景区温泉酒店洗浴废水均进入东侧天瑞旅游集团污水处理厂进行处理，处理后回用于景区绿化。

2.4 地下水环境质量监测

2.4.1地下水水位监测

根据《天瑞集团股份有限公司河南省鲁山县中原大佛景区地热水矿产资源开采与生态修复方案》（2021年11月），从2014年5月23日开始动态观测，一直到9月23日为自流开采阶段，地热井常处于自流状态，开采量为1680m3/d左右。水头压力维持在0.02～0.039MPa左右，水温保持在61℃左右。

2.4.2地下水水质监测

- 根据《天瑞集团股份有限公司河南省鲁山县中原大佛景区地热水矿产资源开采与生态修复方案》（2021年11月），本项目地热水为含硅•氟型矿水，并含有铁、钾、锌、硼、氡等有益元素，主要用途为医疗保健和洗浴。参考2009.07～2016.04河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院对鲁山大佛景区温泉1号井动态监测数据，各种水质监测测试44项见表2.4-1。

表2.4-1  本项目鲁山上汤勘查区水化学特征一览表

| 监测项目 | 2016年（mg/L） | 监测项目 | 2016年（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| K+ | 2.29 | 氰化物 | <0.001 |
| Na+ | 126.6 | 碘 | <0.05 |
| Ca2+ | 4.81 | 锌 | <0.005 |
| Mg2+ | 0.87 | 铜 | <0.005 |
| NH4+ | <0.02 | 铅 | <0.01 |
| Cl- | 21.27 | 砷 | 0.0001 |
| SO42- | 113.83 | 硒 | 0.0001 |
| HCO3- | 142.18 | 汞 | 0.00001 |
| CO32- | 0 | 镉 | <0.005 |
| OH- | <0.001 | 溴 | 0.21 |
| NO3- | <0.1 | 六价铬 | <0.01 |
| NO2- | <0.002 | 铬 | <0.01 |
| F- | 15.5 | 钡 | 0.015 |
| 矿化度 | 469.63 | 锶 | 0.25 |
| 灼烧残渣 | 0 | 铁 | 0.13 |
| 偏硅酸 | 52 | 锂 | 0.12 |
| 游离CO2 | 1.99 | 总硫化氢 | <0.14 |
| 耗氧量 | 0.82 | pH 值 | 8.30 |
| 挥发性酚 | <0.002 | 水化学类型 | HCO3·SO4-Na |

- 从上表可以看出不同时间取样水化学分析结果并不完全一致，但偏差不大。水化学特征总体表现为富钠、贫镁、高氟、高偏硅酸、低矿化度、弱碱性极软水的水化学特征。鲁山县中原大佛景区地热水为HCO3·SO4—Na型水质类型。

表2.4-2  本项目地热流体理疗热矿水水质评价一览表

| 评价项目 | GB/11615-2010标准 |  |  | 鲁山温泉水化学监测多年均值 | 理疗热矿水名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有理疗价值浓度 | 矿水浓度 | 命名浓度 | 上汤 |  |
| 二氧化碳（mg/l） | 250 | 250 | 1000 | 0 | / |
| 总硫化氢（mg/l） | 1 | 1 | 2 | ＜0.14 |  |
| 氟（mg/l） | 1 | 2 | 2 | 15.52 | 氟水 |
| 溴（mg/l） | 5 | 5 | 25 | 0.21 | / |
| 碘（mg/l） | 1 | 1 | 5 | ＜0.01 | / |
| 钡（mg/l） | 10 | 10 | 10 | 0.019 | / |
| 铁（mg/l） | 10 | 10 | 10 | ＜0.02 | / |
| 锂（mg/l） | 1 | 1 | 5 | 0.15 | / |
| 锰（mg/l） | 1 | 1 |  | ＜0.01 | / |
| 偏硼酸（mg/l） | 1.2 | 5 | 50 | 0.41 | / |
| 偏硅酸（mg/l） | 25 | 25 | 50 | 89.7 | 硅水 |
| 偏砷酸（mg/l） | 1 | 1 | 1 | 0.00013 | / |
| 偏磷酸（mg/l） | 5 | 5 | / | 0.075 | / |
| 镭（bp/l） | 0.37 | 0.37 | 70.37 | / | / |
| 氡（bp/l） | 37 | 47.14 | 129.5 | 0.71 | / |
| 温度（℃） | ≥34 | / | / | 61 | 温水 |
| 矿化度（mg/l） | ＜1000 | / | / | 546.7 | 淡水 |

依据《地热资源地质勘查规范》（GB11615-2010）附录E：《理疗热矿泉水水质标准》，勘查区地热流体氟、偏硅酸含量、温度、矿化度达到矿水命名浓度。

- 3 地下水影响预测与评价

3.1 热储层影响预测分析与评价

大佛景区上汤温泉均受断裂构造控制，热储埋藏较浅，属基岩裂隙脉状热储。热储由燕山期（γ53）花岗岩组成，钻孔揭露厚度为75.99～76.98m，裂隙较发育，富水 及导水性能较好。地下热水属裂隙脉状承压水。据1997年的勘查报告，1号井成井时，自流量达137.29m3/h（3295m3/d），水头高15.58m。开采至今，水位动态基本稳定，水温、水质变化不大。表明地热流体补给来源充足，热储层导水能力强。

从2014年5月23日开始动态观测，一直到9月28日为自流开采稳定阶段，地热井常处于自流状态，开采量为1680m3/d左右。水头压力维持在0.02～0.039MPa左右，水温一直61℃左右。期间8月1日监测水位埋深8.37m，最大开采量为3157m3/d。表明自1997年成井以来，热储压力显著降低，根据自流量计算19年来，上热1井水头每年下降0.8m。冬春季节开采量最小为1790m3/d左右，最大开采量为5412m3/d，最大水位埋深23.98m。据统计，当开采量在 3157～3623m3/d之间时，水位埋深可以维持在8.37～12.68m之间，平均10.48m左右，其对应的平均开采量为3450m3/d。依据监测资料分析，若以3450m3/d的开采量开采，水位埋深可维持在10.48m左右，可以保持相对稳定。

矿区自1997年施工1号井以来，持续开发利用近二十年，热储压力虽然有所降低，但目前在夏秋季节开采量较0.5-2h尚能恢复自流。所以，地热流体可开采量确定为3450m3/d，合理可行，热储层具有良好的导水性能，补给条件好，其水量是有充分保证的。可以保证地热水的持续开发。在开采量合理条件下，预测地热井的开采对热储层的破坏较轻。

3.2 对含水层影响预测分析与评价

根据《河南省鲁山县中原大佛景区地热详查（可行性勘查）报告》（2016年04月），详勘监测阶段采用潜水泵井采，当过量开采—水位持续降低时段，开采量最小为1790m3/d左右，最大开采量为5412m3/d，为过量开采—水位持续降低阶段，开采量加大是由于十一黄金周及冬春季节性需求量的增大所致。水位也随之下降，水位埋深介8.70～23.98m，平均埋深14.7m，水温61℃，开采方式为潜水泵井采。

据2014年5月至2015年5月的监测数据，矿区旺季开采量最大为5240m3/d，淡季开采量为1680m3/d左右，平均开采量为3450m3/d左右，开采时最大降深20m左右，停泵数小时即可恢复自流。1号井一个水文年年度动态观测曲线见下图。

图3.2-1  大佛景区上热1井水位埋深、开采量关系曲线图

综上可知，根据1号井一个水文年年度动态观测曲线，停采保持自流情况下，水位埋深大于0m，开采状态下平均水位埋深10.48m左右。水位埋深与开采量呈正比，间歇开采情况下，通常停采20～120min恢复自流。开采过程保持开采量3450m3/d，可保持在稳定开采量—水位稳定时段。根据动态观察结果，地热流体温度61℃左右，基本保持不变。同时通过对天瑞股份有限公司负责人及温泉景区周边居民进行走访调查，地热井地热水利用以来，未出现区域含水层下降情况。在开采量合理条件下，预测地热井的开采对含水层的破坏较轻。

3.3 对矿区沉降影响预测分析与评价

矿区内为低山丘陵地貌。整体地势南北高、中部低，相对高差 350m，北部枕头山一带海拔最高可达 610m，中部沙河出境处海拔最低，高程 260m。山岭形态多梁状，自然坡角一般 15～20°，中部西桃园—上汤沙河河谷地形较平坦。引发滑坡、崩塌可能性小，危险性小。

2013年3月28日～29日进行多井降压试验。降压试验期间曾对地面沉降进行监测，其后进行多次复测，未发现地面沉降，现天瑞集团股份有限公司未进行矿区沉降检测，本次通过对天瑞股份有限公司负责人及温泉景区周边居民进行走访调查，地热井地热水利用以来，现状调查未发现地面沉降、因开采地热水造成污染等可能造成土地损毁的情况。由于地热井的占地面积很小，现状压占土地类型为村庄，对土地资源的影响和破坏较轻。预测本次在开采量合理条件下引发地面沉陷，变形开裂的可能性小，危害性及危险性小。

- 4 地下水环境保护措施

1、鉴于地热水开采引起的地下水位可能下降的问题，应合理开采地热水，控制地热水的开采量，对地热水开采进行计量，在井口输水管安装计量水表，以监控地热水开采量。

2、在地热井开采利用的过程中，定期对开采井的水位、水温、出水量、水质进行监测，防止钻孔内套管锈蚀导致上部冷水进入热储层，造成深部热储层的热水水温、水质下降等问题，对于出现热水温度降低现象，及时采取更换套管、止水等措施，避免深部热储层遭受破坏。

3、因地下热水的补给途径复杂，循环周期漫长，随着开采时间和开采量的增加，地热水水位总体呈下降趋势，其下降速率与开采强度呈正比，所以应控制矿区内地热水的开采规模。

- 5 环境监测计划

本项目主要监测计划是对生态环境治理的跟踪监测。监测计划见下表。

表5-1  本项目运营期生态环境保护监测计划一览表

| 评价项目 |  | 监测点位 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区地面沉降监测 |  | 1#地热井、2#地热井、3#地热井 | 外围适当位置设置3个监测点， | 每月监测1次，自开采开始至开采结束。监测周期27年，年监测36次，累计测点972次 |
| 含水层监测 | 水量 | 1#地热井、2#地热井、3#地热井 | 单井流量（m3/时）和月开采量（m3/月） | 每月2次，每15天一次，需记录开泵、关泵时间，并同步记录水表读数。 |
|  | 水位 |  | 静水位和动水位 | 每月2次，每15天一次，即在开泵时和停泵时记录 |
|  | 水温 |  | 水温 |  |
|  | 水质 |  | 对3眼开采井水质交替进行监测，进行地热水全分析 | 3次/年 |