- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  中原大佛景区地热水利用综合建设项目

建设单位（盖章）：    天瑞集团股份有限公司

编制日期：             二零二三年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 中原大佛景区地热水利用综合建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2208-410423-04-01-523207 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 田须宝 | 联系方式 |  | 15737537790 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市鲁山赵村乡上汤村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 地热井起点： （1#：经度112度27分49.210秒，纬度33度45分26.090秒； 2#：112度27分49.316秒，纬度33度45分26.572秒； 3#：112度27分48.882秒，纬度33度45分25.953秒）； 蓄水池终点：经度112度27分21.491秒，纬度33度45分35.826秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 129 地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）；14 其他采矿业 120 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 698.88 |  |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2208-410423-04-01-523207 |  |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 52 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 26 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | - 本项目涉及地下水（含矿泉水）开采，设置地下水专项评价 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 《河南鲁山大佛景区总体规划》； |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《河南鲁山大佛景区总体规划》符合性分析 1.1规划范围及期限 鲁山大佛景区总体规划面积13.4平方公里。规划边界最东侧至现沙河拦河坝及郑石高速收费处一线，最西侧至下庄沙河一线，北侧为现大佛后背山体山脊线，最南侧至联系大庄与东竹园村现有道路南侧的第一山脊线。 规划期限：近期2008年一2010年，中期2011年一2015年，远期2016年一2020年。 1.2规划目标 （1）总目标 规划以景区的温泉和大佛资源为核心吸引物，建立完善的风景保护与开发体系和游览服务系统，提高旅游接待设施的能力与档次，精制文化与度假旅游产品，将鲁山大佛景区建设成为中原地区著名的旅游景区，全国知名的河南重要品牌旅游目的地之一，具备国际旅游品牌价值。 打造文化体验极品和度假养生佳品：大佛的文化旅游和温泉的度假养生旅游产品，无疑是本旅游区的核心资源与产品构成。 规划总体定位和发展目标将围绕“佛”"+“泉”的特色，以“佛教修心、温泉修(休)身”为主题，在宗教文化和温泉体验上做出特色，做强优势，将优异的资源转化为文化体验和度假养生的精致旅游产品。 中原地区著名的特色温泉景区：温泉旅游正是近一、二十年来国内休闲度假旅游开发的重点，符合现代人追求健康生活的要求，在以河南为中心的中原地区，打造一个著名的温泉度假旅游胜地，市场前景十分看好。同时，鲁山大佛景区开发温泉旅游的优势不单单只是温泉这一 独立的资源，还有大佛等宗教文化资源作为特色吸引物，“佛+泉"的结合，无论从温泉的开发理念、特色形象与主题产品上，都极大地丰富了温泉休闲度假旅游的形式和内容，从区域范围内应该说具有唯一性，有助于打造地区著名的特色温泉景区。 全国知名的河南重要品牌旅游目的地之一，国际旅游精品：鲁山大佛景区无论从规模、资源吸引力以及旅游产品丰富程度上来说，都可以达到成为河南重要的品牌旅游目的地的要求，而河南省内现在品牌旅游目的地、景区等主要集中在以少林寺、龙门石窟、开封清明上河园等为代表的文化旅游产品上，休闲度假类产品较为缺乏。鲁山大佛景区以建设省内重要的休闲度假旅游目的地为目标，共同构建河南品牌旅游目的地(景区)，并由此树立河南省内重点吸引国际旅游市场的精品旅游目的地和产品地位与形象。 (2)分期目标 规划近期至2010年，重点做好景区建设和旅游服务接待设施配套建设，使景区具备基本的旅游接待服务能力，特别是完善宗教文化景区的景点景观建设和温泉接待服务设施的部分建设，吸引省内及周边省份游客来此观光、度假。 规划中期(2011-2015 年)，重点发展温泉度假旅游，特别是建设完善中高端游客市场的针对性旅游产品和设施，扩大景区的知名度和效益。 规划远期(2016-2020年)，全面建成鲁山大佛景区的各项建设内容和配套设施，并形成完善的针对不同层次游客需求的旅游产品体系，通过宣传营销，吸引国内外游客来此休闲度假。 1.3总体布局 规划将整个景区以沙河为主要线索，以“一 轴、一带、南拓、西进”的特色空间结构，来布局鲁山大佛景区的总体发展。 一轴：宗教文化艺术游赏轴在景区的入口处， 沿佛泉寺、朝佛大道、礼佛台、大佛构成一轴线，成为景区展示宗教文化艺¦术的游赏轴线。整个轴线总长约2公里,是整个景区的建设主轴。 一带：沙河景观游憩带沙河从景区内蜿蜒绕行的带状形态，结合河道两岸优美宜人的缓坡自然地势和风貌景观，规划建设条沿沙河的旅游景观游憩带，将温泉、文化、会议、康体建设等系列旅游功能与产品沿河布局，构成丰富的滨河游憩活动带。 南拓：南部自然生态旅游拓展泉寺景区的主要建设场地围绕在沙河北岸，从景区综合发展、景观视线、环境承载能力等众多角度分析，有必要向南拓展景区的发展空间。现规划场地南侧是森林植被条件较好、自然生态景观优美的山间林地，游客站在大佛制高点上观景，视线可及之处满眼葱茏，是理想的山地休闲度假场地。同时，考虑到丰富景区产品、延长游客逗留时间、减轻景区高峰时环境容量压力和基础工程建设等需要，都适宜将南部山林地带在保护的基础上拓展其自然生态的旅游空间和价值。 西进：向西更紧密与石人山的联系溯沙河向西，有道路等连通石人山景区。从伏牛山总体规划开发建设尧山-赵村旅游服务中心的布局来看，景区的西进不仅可以寻求在旅游产品、功能等方面与石人山的协同发展，还可以有效解决景区内部的居民社会调控、交通游线组织等问题。 1.4功能分区 鲁山大佛景区主要由入口服务区、综合服务区、温泉度假区、康体健身区、宗教文化艺术游览区、风景林区等组成。 （1）入口区：入口服务区位于景区东部，为可建设区。该区为进入鲁山大佛景区乃至石人山景区的门户，通过郑州-石人山高速公路及311国道与外部联系。入口服务区设置一处大型停车场，110KV变电站，二级污水处理站等基础工程设施。该区主要功能为游客接待、出入景区车辆管理及基础工程统一配给。 （2）综合服务区：现上汤新村与纺车怀新村规划为综合服务区。为高密度建设区，是集游客接待、休闲、住宿、餐饮等功能于一体的综合接待区，适合接待短期、大众旅游的游客。 该区在规划近期，两个自然村可予以保留，允许村民从事与景区建设和发展相关的产业；在规划远期，从景区完整性和经营管理的需求出发，建议搬迁至赵村乡或尧山镇，其功能定位不变，作为综合服务区，由景区统一更新建设和管理经营。同时，在位于大庄乡及改道后的311国道沿线，由道路串连起来的景区内几处村民聚居点，也规划为后备的服务区。充分利用交通组织带来的人流，提供特色农家旅游服务和产品，同时在高峰时，分流景区部分接待压力，并满足游客的不同层次旅游服务与产品需求。 （3）康体健身区：康体健身区位于景区西部西桃园村和大河沿村的沙河北岸，为中密度建设区。该区以康体健身为主要特色，集休闲、会议、住宿、餐饮、温泉疗养等功能为一体，适合接待度假旅游的游客。远期可在康体健身区西北部的丘陵区域(非农业用地)考虑建设36洞的山地高尔夫球场。为配合近期2010年的世界宗教论坛召开，在沙河西北，康体健身区北面对岸规划一论坛区，建设相应的会议及配套服务场馆，闭会期间，也可作为特色文化、演艺场馆等开放供游客使用。 （4）温泉度假区：温泉度假区位于景区东北部纺车怀谷地中，为低密度建设区。该区以温泉休闲度假为主要特色，集住宿、餐饮、会议、休养等功能为一体，为鲁山大佛景区内最高端的旅游度假区。 （5）宗教文化艺术游览区：宗教文化艺术游览区位于景区中部，为中低密度建设区。该区主要功能为宗教文化游览和体验，其中沙河北岸以佛泉寺及大佛为主要旅游吸引物，区内的游览活动应围绕宗教主题文化展开；沙河以南以宗教艺术游览为主题，是大佛主轴线向南的延伸段，为中密度建设区域。该区域以宗教文化为主线，以壁画、石刻等艺术形式向游客展示源远流长的佛教文化。区域内主要建设项目包括礼佛广场、佛教艺术长廊等。 （6）风景林区：为现状林地，规划保持现有景观风貌。同时，规划在老311国道与规划从石马沟内经过的新311国道之间的林地中，利用目前较好的风景林地环境，开展定向越野、登山、拓展训练等野外游憩活动和建设配套的休闲度假设施与场所，可结合石马沟建设湿地、湿生植物博览园，一方面可生态处理景区产生的生活污水，另一方面也可以丰富景区的植物景观。 相符性分析： 本项目利用已有地热井建设配套设施，为康体健身区及温泉度假区配套设施，是对规划的具体落实，符合景区总体规划开发利用原则。 本项目在大佛景区中的位置见附图八。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 - 本项目为其他采矿业（地热资源）行业，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中 “五、新能源 10、海洋能、地热能利用技术开发与设备制造”行业类别，项目为鼓励类建设项目，符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 为深入贯彻《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号），平顶山市编制发布了《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号），本项目与平顶山市“三线一单”相符性分析如下： - （1）生态保护红线 - “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 - 本项目位于平顶山市鲁山县赵村乡上汤村，鲁山县涉及的生态保护红线区有2个，分别为外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线和南水北调中线水源涵养生态保护红线。本项目不在上述划定的两处生态红线范围内，符合生态红线相关要求。 - （2）环境质量底线 - 本项目所在区域地表水、声环境均满足相应质量标准要求；环境空气监测因子鲁山县PM10、PM2.5年均值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。随着《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》的实施，通过采取削减煤炭消费总量，构建全区清洁取暖体系，开展工业燃煤设施拆改，推进燃煤锅炉综合整治，强化重点工业企业无组织排放治理，加强物料堆场，施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生和排放，强化挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施，改善当地环境质量，使空气质量将逐渐转好。 - 本项目营运期不产生废气，不会改变该区域的大气环境功能；项目营运期生活污水及温泉洗浴废水均进入东侧天瑞旅游集团污水处理厂进行处理，对周围环境影响较小，本项目建设后不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。 - （3）资源利用上线 - 本项目生产过程所用能源为潜水泵消耗电力及地热水资源开发利用，潜水泵消耗电能较小，地热水平均开采量为3450m³/d，中原大佛景区地热是断裂深循环型地热田，热储地热储量为6.19×1015J，储存地热流体量为1.07×107m3、地热流体可开采量为1.26×106m3/a，资源利用不会突破区域的资源利用上线。 - （4）生态环境准入清单 - 根据关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函，本项目选址位于平顶山市鲁山县赵村乡上汤村，本项目位于优先保护单元，与平顶山市生态环境准入清单相符性分析如下： 表1-1 本项目与生态环境准入清单符合性分析 - 环境管控单元编码; - 管控单元分类; - 环境管控单元名称（乡镇）; - 管控要求; - 本项目情况; - 相符性. - ZH41042310001; - 优先保护单元; - 下汤镇、库区乡、瓦屋乡、土门办事处、赵村乡、尧山镇、四棵树乡、团城乡、熊背乡; - 空间布局约束; - 1.按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。现有的不符合以上要求的活动应限期退出或关停。; - 鲁山县主要涉及的生态保护红线包括单元特点：昭平湖风景名胜区、画眉谷风景名胜区、石人山风景名胜区、河南尧山国家地质公园、平顶山市白龟山水库、河南平顶山白龟山湿地省级自然保护区、河南伏牛山国家级自然保护区石人山管理区、地方重点公益林、国家二级公益林、地方一般公益林、源头水保护区-沙河、平顶山市白龟山水库）。本项目不涉及依法划定的生态保护红线，符合生态保护红线有关保护要求。; - 相符. - ZH41042310003; - 优先保护单元; - /; - 空间布局约束; - 1.风景名胜区、地质遗迹保护区等范围内内禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等影响保护对象的活动。; - 本项目不涉及风景名胜区、地质遗迹保护区；; - 相符. - 2.禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。; - 本项目在昭平台水库地表水源准保护区内，本项目不涉及废水排放；. - 3.限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能、栖息地等的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。; - 本项目是对地热水的利用配套设施建设项目，项目建成后开采量不会对各种损害生态系统水源涵养功能、栖息地等造成影响；. - 4.已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。; - 本项目已依法取得采矿权及取水证，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采；. ## 5.旅游项目应按照国家的法律法规进行设立、建设和运行。; - 本项目不属于旅游项目，为地热水开采配套设施建设项目，主要配套中原大佛景区景区温泉酒店使用，按照国家的法律法规进行设立、建设和运行。. 4、与平顶山市昭平台水库地表水源保护区的相符性分析 - 根据河南省人民政府《关于调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文【2021】72号），昭平台水库地表水源保护区调整后的保护范围如下： - 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 - 二级保护区：一级保护区外，水库大坝上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 - 准保护区：二级保护区外：水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500m以内的区域。 - 本项目位于平顶山市鲁山县赵村乡上汤村，距离沙河148m，在准保护区范围内，在昭平台水库地表水源准保护区范围内。本项目为地热井辅助设施建设项目，安装潜水泵，地热井开采方式由自流井改为抽水开采，同时建设蓄水池，铺设地热井至蓄水池的管道。地热水利用后洗浴废水经东侧天瑞旅游集团污水处理厂进行处理后回用于园区景观绿化。 现东侧天瑞旅游集团污水处理厂采用“CASS+过滤”工艺，工艺流程：格栅—初沉（旋流沉淀）—CASS池—二沉池（混凝沉淀）—过滤—出水，经处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中的城市绿化用水水质标准，采用罐车运至景区绿化浇灌或道路降尘洒水，不外排，生活污水及温泉洗浴废水排水量约为3000m3/d，污水处理厂余量不大，废水排入后污水处理站接近满负荷运行。 为了满足鲁山大佛景区污水处理需求，2021年07月，鲁山县文化广电和旅游局委托河南艺昴环保技术有限公司编制完成《尧山温泉国家级旅游度假区综合提升项目（一期）环境影响报告表》，预计建设一座污水处理规模5500m3/d的污水处理厂，污水处理厂工艺为粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+初沉发酵池+一体化生化池+深度处理单元，处理后废水排入沙河，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。目前该项目尚未建设完成及验收。 综上所属，本项目建成后洗浴废水均可进入污水处理站处理后达标回用，对沙河影响较小。 5、与鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区的相符性分析 - 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： - ①鲁山县四棵树乡清水河前庄 - 一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 - 二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 - 准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 - ②鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 - 一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 - 二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧1000米的区域。 - 准保护区范围：二级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 - ③鲁山县土门办事处土门河侯家庄 - 一级保护区范围：土门河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 - 二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000米的区域。 - 准保护区范围：二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域，西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 - ④鲁山县下汤镇沙河地下水井(共1眼井) - 一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥(770米)至下游100米河道内及两侧50米的区域。 - 二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 - ⑤鲁山县张官营镇地下水井群(共2眼井) - 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 - ⑥鲁山县张良镇地下水井群(共2眼井) - 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 - ⑦鲁山县马楼乡地下水井群(共2眼井) - 一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 - ⑧鲁山县磙子营乡地下水井群(共2眼井) - 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域(1号取水井)，2号取水井外围47米的区域。 - ⑨鲁山县让河乡地下水井群(共2眼井) - 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 - 本项目位于平顶山市鲁山县赵村乡上汤村，距离项目最近的乡镇集中式饮用水源保护区为鲁山县四棵树乡清水河前庄，距离鲁山县四棵树乡清水河前庄饮用水源保护区约14.0km。 6、与《关于促进地热热能开发利用的指导意见》的相符性分析 - 根据国家能源局正式发布《关于促进地热能开发利用的若干意见》（以下简称《意见》），意见相符性分析如下： 表1-2 本项目与《关于促进地热能开发利用的若干意见》符合性分析一览表 - 类别; - 本项目情况; - 相符性. - 指导思想; - 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，以调整能源结构、增加可再生能源供应、减少温室气体排放、实现可持续发展为目标，坚持统一规划、因地制宜、有序开发、清洁高效、节水环保、鼓励创新的原则，大力推进地热能资源勘查和项目建设，规范和简化管理流程、完善信息统计和监测体系，保障地热能开发利用快速高质量发展。; - 本项目地热辅助设施建设项目; - 相符. - 目标; - 到2025年，各地基本建立起完善规范的地热能开发利用管理流程，全国地热能开发利用信息统计和监测体系基本完善，地热能供暖（制冷）面积比2020年增加50%，在资源条件好的地区建设一批地热能发电示范项目；到2035年，地热能供暖（制冷）面积比2025年翻一番。; - 本项目地热辅助设施建设项目; - 相符. - 重点任务; - 深化地热资源勘查工作。地热资源勘查是地热能开发利用的基础。有关省（区、市）自然资源主管部门要组织开展地热资源调查评价，对地热资源开发利用的可行性、适宜性、开发利用总量和开发强度进行总体评价，以地热田为单元确定地热资源开发利用规模。跨省级行政区域的大型地热田调查评价由国家自然资源主管部门组织实施。在此基础上，科学合理设置矿业权，引入企业开展后续勘查和开发利用工作; - 本项目利用地热井已进行地热资源勘查，旺季开采量最大为5240m³/d，淡季开采量为1680m³/d左右，平均开采量为3450m³/d 左右，年取水量1.825×105m3/a，取水量小于矿区地热流体可开采量为1.26×106m3/a，因此实际取水量合理; - 相符. - 全面推进浅层地热能利用。在京津冀晋鲁豫以及长江流域地区，结合供暖（制冷）需求因地制宜推进浅层地热能利用，建设浅层地热能集群化利用示范区；在重视传统城市区域浅层地热能利用的同时，以高质量满足不断增长的南方地区供暖需求，大力推进云贵高寒地区地热能利用；根据各地区资源禀赋，对地表水资源丰富的长江中下游区域，积极发展地表水源热泵供暖供冷；对集中程度不高的供暖需求，在满足土壤热平衡情况下，积极采用地埋管地源热泵供暖供冷；对水文、地质条件适宜地区，在确保100%回灌的前提下，积极稳妥推广地下水源热泵供暖供冷; - 本项目所在区域地热水主要用途为洗浴，洗浴废水进入东侧天瑞旅游集团污水处理厂进行处理，处理后废水用于绿化; - 相符. - 大力推进中深层地热能供暖。根据资源情况和市场需求，在京津冀、山西、山东、陕西、河南、青海等区域大力推进中深层地热能供暖。鼓励各地在进行资源评估、环境影响评价和经济性测算的基础上，根据实际情况选择“取热不耗水、完全同层回灌”或“密封式、井下换热”技术，最大程度减少对地下土壤、岩层和水体的干扰。鼓励开展中深层地热能集中利用示范工作，示范不同地热资源品位的供暖利用模式和应用范围，探索有利于地热能开发利用的新型管理技术和市场运营模式。宜采取地热区块整体开发的方式推进地热能供暖，调动企业保护资源、可持续开发的积极性，鼓励推广“地热能+”多能互补的供暖形式。; - 本项目利用地热井设计旺季开采量最大为5240m³/d，淡季开采量为1680m³/d左右，平均开采量为3450m³/d 左右，年取水量1.825×105m3/a，取水量小于矿区地热流体可开采量为1.26×106m3/a，因此实际取水量合理，地热水主要用途为洗浴，洗浴废水进入东侧天瑞旅游集团污水处理厂进行处理，处理后废水用于绿化，不会对地热水造成影响; - 相符. - 建设地热能高质量发展示范区。鼓励开展地热能与旅游业、种养殖业及工业等产业的综合利用。总结各地区可复制、效果好的地热能开发实践经验，及时推广典型案例。创新管理方式，先行先试开展地热能高质量发展示范区建设，以点带面快速带动地热能开发利用的规模化发展，推动地热能成为清洁取暖的重要力量。; - 本项目地热辅助设施建设项目，项目建设有利于中原大佛景区发展; - 相符. - 稳妥推进地热能发电示范项目建设。抓紧攻关地热能发电关键技术和成套装备，为今后地热能发电的规模化发展奠定技术储备。适时出台电价或相关支持政策，在西藏、川西、滇西等高温地热资源丰富地区组织建设中高温地热能发电工程，鼓励有条件的地方建设中低温和干热岩地热能发电工程。支持地热能发电与其他可再生能源一体化发展。; - 本项目不涉及地热能发电项目; - 相符. 7、与《平顶山市矿产资源总体规划（2016—2020年）》的相符性分析 - 根据平顶山人民政府正式发布《平顶山市矿产资源总体规划（2016—2020年）》，相符性分析如下： 表1-3 本项目与《平顶山市矿产资源总体规划（2016—2020年）》符合性分析一览表 - 类别; - 本项目情况; - 相符性. - 主要目标; - 以实现可持续发展为目标，分解落实省级规划目标，调整优势矿产勘查开发方向，持续推进煤、铝土矿、铁矿、岩盐等矿产资源勘查，加大非常规能源煤层气、地热资源勘查，大力推进煤矿、铝土矿、铁矿、盐矿等传统产业转型升级，促进非金属矿产及特色矿产的深加工及新产品的开发利用；调整优化资源利用结构和布局，提高资源利用效率，实现资源利用方式从粗放向集约转变，提高资源综合利用效率；改善矿山地质环境，加快绿色矿业发展，不断深化矿产资源管理改革，推进依法管矿。; - 本项目为地热水开采辅助设施建设项目，符合绿色矿业发展要求; - 相符. - 勘查开发总体布局; - 优势矿产和重点区域发展方向。确定煤、铝（粘）土矿、金、银矿、非常规天然气、水泥用石灰岩、地热、矿泉水以及小型非金属矿勘查开发方向。规划矿产资源产业重点发展区域，促进重点区域内矿业的优势互补、协调发展。规划重点发展区2处：平顶山煤炭（煤层气）重点发展区和平顶山铁矿重点发展区。; - 本项目为地热水开采辅助设施建设项目，符合勘查开发总体布局; - 相符. - 矿产资源开发利用与保护; - 开采规划分区。结合我市矿产资源分布以及矿山开发利用情况，划分重点矿区7处。禁止开采区7类，自然保护区、风景名胜区、地质公园内地质遗迹保护区、森林公园、湿地公园、文物保护单位、水源地保护区、国家规定的其他不得开采矿产的区域。限制开采区为包括国家、省级生态公益林，省级森林公园的集体林范围，国家、省级地质公园内地质遗迹保护区之外的区域。; - 本项目为地热水开采辅助设施建设项目，位于赵村乡上汤村，不在自然保护区、风景名胜区、地质公园内地质遗迹保护区、森林公园、湿地公园、文物保护单位、水源地保护区、国家规定的其他不得开采矿产的区域; - 相符. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | - 1、项目由来 - 上汤温泉数百年来就为村民自发利用，民国年间有汤恩伯部驻军建造温泉浴室，沿用至今为上汤村民浴室。1999年天瑞集团取得上汤温泉景区开发权，天瑞旅游发展有限公司对景区进行整体开发。 - 2008年5月，天瑞集团旅游发展有限公司委托河南省化工研究所有限公司编制了《天瑞集团旅游发展有限公司鲁山县上汤大佛景区详细规划及旅游设施建设项目环境影响报告书》，主要建设内容中给排水工程包括3眼地热井及温泉给水系统（2眼井已建设完成，1眼井正在建设中）及排水工程，由于环评编制过程中尚未进行地热资源勘探，环评估算取水规模为1000m3/d。根据《河南省鲁山县中原大佛景区地热详查（可行性勘查）报告》，地热井处于自流状态，自流状态下可开采量为1680m3/d，水头压力维持再0.02~0.039MPa左右，水温保持在61℃左右，可满足环评估算用水量1000t/d的要求。 - 天瑞集团旅游发展有限公司现更名为天瑞旅游集团股份有限公司，天瑞集团股份有限公司现为天瑞旅游集团股份有限公司股东。根据现场勘查，天瑞温泉度假酒店、白金一号酒店、温泉养生中心、福泉大酒店及其他宾馆需水量合计为旺季2036.04m3/d，淡季1909.34m3/d，同时根据详查报告中开采量测算，现自流状态下可开采量为1680m3/d不能满足远期用水需求，根据勘测矿区平均开采量达到3450m3/d时水位平均稳定在10.48m，可满足需水量旺季2036.04m3/d，淡季1909.34m3/d要求。 - 本项目利用景区地热井热水供中原大佛景区温泉酒店使用，本次建设内容主要为2个蓄水池，300m源水输水管网，同时安装3台潜水泵及计量设施对地热水进行取水计量，地热水开采由自流式取水改为水泵潜水泵抽取式，改造后矿区平均开采量达到3450m3/d。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（生态环境部第16号令）规定，该项目属于“九、其他采矿业”中的“14、其他采矿业”及“五十一、水利”中的“129、地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）”，具体划分类别见下表。 表2-1 分区设施控制管理一览表 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目划分情况; 环境敏感区含义. 九、其他采矿业; 14、其他采矿业; /; 涉及环境敏感区的; 其他; 本次不涉及环境敏感区，应编制登记表; 第三条（一）中的全部区域. 五十一、水利; 129、地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）; 日取水量1万立方米及以上的；涉及环境敏感区的（不新增供水规模、不改变供水对象的改建工程除外）; 其他; /; 本次日旺季开采量最大为5240m³/d，淡季开采量为1680m³/d左右，平均开采量为3450m³/d左右，未达到日取水量1万立方米及以上，不涉及环境敏感区，属于其他类，应编制报告表; 第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，重要湿地. - 本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，主要包括下列区域： - 国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区； - （二）除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长 繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域；. - 根据调查国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区，距离项目较近的环境敏感区主要为尧山景区、画眉谷生态游览区景区、河南平顶山白龟湖国家湿地公园、平顶山市昭平湖风景名胜区，本项目不涉及环境敏感区，应编制报告表。 - 受天瑞集团股份有限公司委托，我公司立即组织有关技术人员，进行了现场调查、环境敏感点(保护目标)的识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据建设项目环境影响评价技术要点的相关要求，编制完成了本项目环境影响报告表，供建设单位上报环保主管部门审批（委托书见附件1）。 - 2、评价内容 - 本项目本次建设内容为地热井安装潜水泵，地热井开采方式由自流井改为抽水开采，同时建设蓄水池，铺设地热井至蓄水池的管道。本次评价仅对地热井热水输送至蓄水池进行环境影响评价，地热水统一配送至温泉酒店各个用户、废水处理及配套输送管道、酒店洗浴废水处理等均不在本次评价范围内。 - 3、地理位置 - 本项目位于平顶山市鲁山县赵村乡上汤村，项目具体位置见附图三。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、本项目建设内容 - 1.1 本项目建设内容 - 本项目利用天瑞旅游集团股份有限公司中原大佛景区已有地热井3眼，天瑞旅游集团股份有限公司矿区1号、2号、3号地热井水井及供水管道已于1997年-2008年陆续建设完成，中原大佛景区给排水工程已建设完成，主要建设了给水工程、排水工程，给水工程主要包括自来水系统（小型水厂及配套给水管网）及温泉系统，自来水系统主要为园区供给生活用水，温泉系统主要建设温泉给水站及给水管道7000m，排水工程主要包括污水排水系统及温泉废水排水系统，污水排水系统包括污水处理设施及配套污水管网，温泉排水系统包括温泉废水污水处理设施及配套温泉废水排水管网。 - 目前，3眼地热水利用主要为自流井，地热井处于自流状态，自流状态下可开采量为1680m3/d，水头压力维持再0.02~0.039MPa左右，水温保持在61℃左右，无法满足旺季2036.04m3/d，淡季1909.34m3/d的需求。故本次对地热井安装潜水泵，地热井开采方式由自流井改为抽水开采，同时建设蓄水池，铺设地热井至蓄水池的管道。 - 本项目建设内容见下表2-2。 表2-2 本项目基本情况一览表 工程类别; 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 配套管道; 配套管道采用暗管方式铺设，外敷橡塑保温材料，长度约300米，埋深1.5米; 未建. 蓄水池; 2个20.8m×16.8m×4.8m蓄水池; 未建. 公用工程; 供电; 由区域电网供应; /. 环保工程; 废水; 项目运营过程中无废水产生，运营期仅需定期检修，检修人员、管理人员主要为公司天瑞集团股份有限公司职工，本项目不单独设置员工，营运期无废水产生; /. 废气; 项目运营过程中无废气产生; /. 噪声; 潜水泵选用使用低噪声设备; 未建. 固废; 运营期仅需定期检修，检修人员、管理人员主要为天瑞集团股份有限公司职工，利用温泉度假中心已有垃圾桶，本项目不产生固废; /. - 1.2、本项目地热井基本情况 - 本项目利用已有地热井，现地热井自流量为1680m3/d，安装潜水泵后1、2、3号地热井概况见表2-3，成井图见图2-1。 表2-3 地热井建设情况一览表 地热井名称; 地热井. 1号井; 2号井; 3号井. 成井时间; 1997年3月; 2008年7月; 2007年. 井深; 81.18m; 76m; 65m. 水温; 61℃; 61℃; 61℃. 降压实验测试流量; 162; 73.1; 23. 电泵下入深度+泵长(m); 57+2.035; 60+2.55; 30+1.76. 电泵型号(m); 200QJ125-72/4; 200QJ50-104/8; 200QJ32-91/5#. 电泵扬程(m); 72; 104; 91. 实际日常出水量(T/h); 125; 50; 32. 电机功率(kw); 37; 37; 13. - 据《河南省鲁山县中原大佛景区地热详查（可行性勘查）报告》，1、2、3号地热井测试流量较大，泵体出水量较小，地热水经泵体输送至各温泉酒店暂存池，日常对温泉酒店暂存池进行补水，剩余水量经管网输送入地热井。 - 图2-1 地热井成井结构图 - 1.2 依托工程 - 本项目依托天瑞旅游集团股份有限公司中原大佛景区已有地热井3眼，2008年5月，河南省化工研究所有限公司编制了《天瑞集团旅游发展有限公司鲁山县上汤大佛景区详细规划及旅游设施建设项目环境影响报告书》，主要建设内容中给排水工程包括3眼地热井及温泉给水系统及排水工程，本项目不新建地热井，主要依托天瑞集团旅游发展有限公司现有地热井、地热水管网输送系统以及企业员工3人，依托工程如下： 表2-4 本项目依托工程一览表 工程类别; 项目组成; 工程内容. 主体工程; 地热井; 3眼地热井处于自流状态，自流状态下可开采量为1680m3/d，水头压力维持在0.02~0.039MPa左右，水温保持在61℃左右. 公用工程; 温泉给水系统; 地热井输送至各个酒店暂存池，由暂存池输送至酒店内部. - 本次根据2016年对中原大佛景区地热的详细勘查，矿区资源储量、地热井建设基本情况、取水可行性分析如下： - 1.2.1、矿区资源储量及可行性分析 - 据《河南省鲁山县中原大佛景区地热详查（可行性勘查）报告》2014年5月至2015年5月的监测数据，矿区旺季开采量最大为5240m³/d，淡季开采量为1680m³/d左右，平均开采量为3450m³/d左右，根据对中原大佛景区地热的详细勘查，中原大佛景区地热是断裂深循环型地热田，热储地热储量为6.19×1015J，储存地热流体量为1.07×107m3、地热流体可开采量为1.26×106m3/a，可满足远期用水量需求。 - 本项目利用3眼地热井可行。 - 1.2.2本项目取水规模及利用矿区范围 - 矿区拐点坐标如下： 表2-5 本项目矿区拐点坐标一览表 拐点编号; 直角坐标（2000坐标系）; 直角坐标（2000坐标系）. X; Y; E; N. 1; 3737527.238; 38354841.720; 112°26′00″; 33°45′16″. 2; 3738542.178; 38354985.861; 112°26′05″; 33°45′49″. 3; 3738160.639; 38357811.877; 112°27′55″; 33°45′38″. 4; 3737176.098; 38357694.235; 112°27′51″; 33°45′06″. 开采标高：从280m至-170m。. - 1.2.3、矿区服务年限 - 根据开采方案，该矿山规模为大型矿山，考虑到现场基建工作已完成和地热水资源开采的特点，设立开采服务年限为26年，闭井及复垦治理期1年，管护期3年。根据中华人民共和国国务院令第241号《矿产资源开采登记管理办法》的有关规定，采矿许可有效期，按照矿山建设规模确定：大型以上的，采矿许可证有效期最长为30年；采矿许可证有效期满，需要继续采矿的，采矿权人应当在采矿许可证有效期届满的30日前，到登记管理机关办理延续登记手续。2021年12月，天瑞集团股份有限公司取得了采矿许可证，有效期至2031年12月07日。 - 1.2.4、矿区地热水用途及水质 - 根据《天瑞集团股份有限公司河南省鲁山县中原大佛景区地热水矿产资源开采与生态修复方案》（2021年11月），本项目利用地热水为含硅•氟型矿水，并含有铁、钾、锌、硼、氡等有益元素，主要用途为医疗保健和洗浴。参考2009.07～2016.04河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院对鲁山大佛景区温泉1号井动态监测数据，各种水质监测测试44项见表2-6。 表2-6 本项目鲁山上汤勘查区水化学特征一览表 监测项目; 监测年度. 2009年; 2010年; 2011年; 2012年; 2013年; 2016年. K+; 4.98; 4.98; 5.49; 5.36; 3.05; 2.29. Na+; 150.4; 150.4; 162.0; 161.2; 132.4; 126.6. Ca2+; 5.23; 5.23; 8.77; 5.49; 2.39; 4.81. Mg2+; 0.80; 0.80; 0.97; 0.79; 0.79; 0.87. NH4+; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02. Cl-; 28.67; 31.67; 35.42; 34.6; 27.80; 21.27. SO42-; 129.4; 124.4; 140.0; 133.8; 94; 113.83. HCO3-; 179.1; 179.1; 193.1; 176.4; 142.7; 142.18. CO32-; 4.65; 10.65; 11.51; 12.25; 15.49; 0. OH-; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001. NO3-; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1. NO2-; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.002. F-; 11.20; 11.20; 10.80; 12.05; 15.27; 15.5. 矿化度; 588.2; 592.2; 637.4; 610.3; 418.9; 469.63. 灼烧残渣; 416.8; 416.3; 449; 418.3; 420.1; 0. 偏硅酸; 96.0; 96.0; 90.2; 97.1; 77.9; 52. 游离 CO2; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 1.99. 耗氧量; 0.96; 0.96; 1.38; 0.98; 2.08; 0.82. 挥发性酚; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002. 氰化物; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.001; <0.001. 碘; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.05; <0.05. 锌; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.005. 铜; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.005. 铅; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01. 砷; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001. 硒; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001. 汞; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001. 镉; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005. 溴; 0.26; 0.26; 0.23; 0.25; 0.21; 0.21. 六价铬; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01. 铬; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01. 钡; 0.014; 0.014; 0.017; 0.021; 0.015; 0.015. 锶; 0.48; 0.48; 0.55; 0.49; 0.51; 0.25. 铁; 0.12; 0.12; 0.13; 0.16; 0.13; 0.13. 锂; 0.26; 0.26; 0.17; 0.21; 0.25; 0.12. 总硫化氢; <0.14; <0.14; <0.14; <0.14; <0.14; <0.14. pH 值; 8.45; 8.45; 8.55; 8.71; 8.59; 8.30. 水化学类型; HCO3·SO4 -Na; HCO3·SO4 -Na; HCO3·SO4 -Na; HCO3·SO4 -Na; HCO3·SO4 -Na; HCO3·SO4-Na. - 从上表可以看出不同时间取样水化学分析结果并不完全一致，但偏差不大。水化学特征总体表现为富钠、贫镁、高氟、高偏硅酸、低矿化度、弱碱性极软水的水化学特征。鲁山县中原大佛景区地热水为HCO3·SO4—Na型水质类型。 - 依据《地热资源地质勘查规范》（GB11615-2010）附录E：《理疗热矿泉水水质标准》，勘查区地热流体氟、偏硅酸含量、温度、矿化度达到矿水命名浓度。 表2-7 本项目地热流体理疗热矿水水质评价一览表 评价项目; GB/11615-2010标准; 鲁山温泉水化学监测多年均值; 理疗热矿水名称. 有理疗价值浓度; 矿水浓度; 命名浓度; 上汤. 二氧化碳（mg/l）; 250; 250; 1000; 0; /. 总硫化氢（mg/l）; 1; 1; 2; ＜0.14. 氟（mg/l）; 1; 2; 2; 15.52; 氟水. 溴（mg/l）; 5; 5; 25; 0.21; /. 碘（mg/l）; 1; 1; 5; ＜0.01; /. 钡（mg/l）; 10; 10; 10; 0.019; /. 铁（mg/l）; 10; 10; 10; ＜0.02; /. 锂（mg/l）; 1; 1; 5; 0.15; /. 锰（mg/l）; 1; 1; ＜0.01; /. 偏硼酸（mg/l）; 1.2; 5; 50; 0.41; /. 偏硅酸（mg/l）; 25; 25; 50; 89.7; 硅水. 偏砷酸（mg/l）; 1; 1; 1; 0.00013; /. 偏磷酸（mg/l）; 5; 5; /; 0.075; /. 镭（bp/l）; 0.37; 0.37; 70.37; /; /. 氡（bp/l）; 37; 47.14; 129.5; 0.71; /. 温度（℃）; ≥34; /; /; 61; 温水. 矿化度（mg/l）; ＜1000; /; /; 546.7; 淡水. - 2、开采井取水方式 - 地热水井井口安装有闸阀，井口安装地热水计量装置，可随时放取，以管道输送至蓄水池。本次新建蓄水池，地热井设置潜水泵，配套管道采用暗管方式铺设，外敷橡塑保温材料，长度约300米，埋深1.5米。 - 3、输水方式 - 原天瑞集团旅游发展有限公司地热水输送方式为地水井直接输送至各个温泉酒店暂存池，本项目建成后地热水经潜水泵抽水后直接送至蓄水池，本次建设两个20.8m×16.8m×4.8m的保温蓄水池，总容积3350m3，可满足用水需求（设计日开采量3000m3/d），蓄水池保温材料为聚氨酯泡沫塑料，蓄水池通过水压力作用将水送至各用水场所。抽水时间根据每天用水情况确定。但1、2、3号井不同时抽水。 图2-2 本项目地热水输水流向图 4、项目主要设备 - 本项目生产设备主要为蓄水池、抽水设备、流量计等，给水工程及排水工程依托天瑞集团旅游发展有限公司鲁山县上汤大佛景区详细规划及旅游设施工程内容，本项目不涉及过滤、除杂、冷却、回水设施及配套管网，主要情况详见下表2-8。 表2-8 本项目建成后生产设备一览表 设备名称; 设备型号; 设备数量. 抽水设备; 1号井：200QJ125-72/4，37kw，125t/h； 2号井：200QJ50-104/8，25kw，50t/h； 3号井：200QJ32-91/5#，13kw，13t/h；; 3台. 蓄水池; 20.8m×16.8m×4.8m; 2个. 地热水流量计; /; 3台. 5、劳动定员、工作制度 - 本项目运营过程中检修管理人员为天瑞集团股份有限公司职工，不新增职工。 |
| 总平面及现场布置 | - 3个地热井内分别设置1个潜水泵，输送管道采用地埋式，项目建成后管道全长300m，两个20.8m×16.8m×4.8m的保温蓄水池，总容积3350m3，本项目地热井及供水管网图见附图五。 |
| 施工方案 | - 本项目施工期主要为水泵，管线，蓄水池建设及安装，本项目配套管网采取暗管敷设，开挖管沟深度1.8m，宽度1.5m，管线全长300m，均在景区内敷设。 - 本项目计划于2023年4月开工，将于2023年9月铺设完成，施工期为6个月。管道施工方案及工艺主要包括场地清理、管线开挖、试水、覆土回填等，管网采取地埋方式敷设，选用管材为无缝钢管，采用J55石油套管、聚氨酯泡沫保温，管道水平及纵向回转角处，采取弹性敷设与热煨弯头转向相结合的方式进行，管道内壁及外表面均预先采取防腐保护措施。蓄水池施工方案及工艺主要包括场地清理、场地开挖、覆土回填、主体施工，蓄水池主体结构采样砖混结构，保温材料采取聚氨酯泡沫塑料。 - 其施工工艺流程图见图2-3及图2-4。 定线、测量 管沟开挖 管道敷设 清管、覆土回填 管道试压 试压废水 建筑垃圾、土方 施工扬尘、废水、噪声 - 图2-3 管线敷设施工工艺流程及产污环节图 场地清理 基础开挖 场地回填 主体施工 场地恢复 建筑垃圾、土方、施工扬尘、废水、噪声 图2-4 蓄水池施工工艺流程及产污环节图 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 - 1.1主体功能区划 - 本工程位于平顶山市鲁山县赵村乡上汤村。对照《河南省主体功能区规划》，工程所在区域属于农产品主产区。本工程为地下水辅助设施配套项目，工程的建设不会破坏区域的主体功能，符合《河南省主体功能区划》相关要求。 - 1.2生态功能区划 - 根据河南省生态功能区划报告，本项目属于鲁山汝州水源涵养与水土保持生态功能区，生态环境较好，森林植被覆盖率达28%以上。分布有风穴寺国家森林公园、鲁山上汤温泉旅游度假区。生态系统主要服务功能是水源涵养和水土保持。旅游开发对生态环境造成影响，导致水源涵养功能降低；水源涵养重要、土壤侵蚀高度敏感。生态保护措施及目标是适度旅游开发，保护植被及生境完整性和稳定性。 - 项目区周边植被是由华北落阔叶林向华中常绿阔叶林过渡地带，以暖温带落叶阔叶林为主，适合多种生物繁衍生息。境内生物资源比较丰富，种类繁多。本项目区域生态环境现状评价引用河南农业大学于2018年8月份在沙河鲁山段开展的样方调查结果、河南师范大学水产学院于2017年12月调查并编制完成《鲁山县沙河水生态评估和调查报告》相关内容及沙河流域水生动植物调查类文献等相关资料。 - 1.3区域生态环境现状 - （一）陆地生态现状 - 项目所在区域内有维管束植物67科186属391种，约占全省植物总种数的8.7%。其中藏类植物6科6属10种，占河南藏类总科数的20.7%，总属数的8.6%，总种数的4.9%；被子植物61科180属381种，占全省植物总科数的 38.6%，总属数的17.2%，总种数的9.1%。植被类型可分为落叶阔叶林、灌草丛、湿生草甸、沼泽植被、水生植被等5个植被型，16个群系。陆生植物包括分布于农田、沙丘、盐渍、荒地周围和水库堤生长的植物。按其所含种数多少排列，优势科为禾本科、菊科、豆科、莎草科、黎科和蔷薇科。它们主要属于温带分布和世界广布的科。构成群落优势种大多以亚热带区系成分为主，木本植物如杨、柳等；草本植物种类占优势，广布种为多，常见种如艾蒿、葎草、荠、萎陵菜等；世界广布的常见种如莎草、藜、车前、苍耳、猪毛菜等；也有较多的热带分布种，如狗牙根、马齿苋、棒头草、白羊草等。各类区系成分的植物在本区均有，表现出植物地理成分的多样性。区内植被以水生植被为主，仅有少量的阔叶林、灌草丛、湿生草甸、沼泽植被统为主，植被以人工植被为主，林地主要为防护林和行道林。动物群系为村庄农田动物群，动物资源以家畜家禽为主，有牛、羊、猪、鸡、鸭、鹅、兔等。项目区属低山丘陵区，大型动物如狼、狐狸、豹、野猪等基本没有出没活动，仅在植被较好的荒坡、沟壑中尚有一些草灌丛动物出现如：野兔、松鼠等。评价区无珍稀濒危动物。 - （二）水生生物现状 - 项目沙河段水域分布植物主要为眼子菜科、金鱼藻科、睡莲科、浮萍科等；沼泽地分布植物以香蒲科、禾本科和莎草科为多。组成水生植被的优势种主要为芦苇、水烛、金鱼藻、苦草和浮萍等，其次，为亚热带至温带分布的眼子菜、茨藻等；热带到温带分布的有莲、光叶眼子菜、黑藻等。 - 由于人为活动原生湿地植被种类及数量大大减少，除沉水植物受人为因素干扰相对较小，在沙河河床中部水域仍留有较完整的沉水植物群落外，生长于河岸两侧或近河岸的其他浅水型湿地植物受损严重，香蒲等自然湿地群落仅在部分河段有零星片状分布。 - （三）土地利用现状 - 本工程所处区域工程占地为永久占地，临时道路、施工场地为临时用地，均为商业服务业设施用地。本工程具有线性特点，开挖量不大，施工时间较短，对土地的扰动不大，且随施工期的结束而消失。 - （四）主要生态问题调查 - 经现场调查、踏勘，发现沙河本次治理段现状河道内淤积严重，存在大量堆积物，影响行洪；部分河段河岸坍塌，冲刷较严重。汛期经常造成较大面积的农田和村庄积水，给两岸人民群众的生产和生活带来较大影响。 - （五）生态环境现状综合评价 - 评价区调查范围内无国家级及省级重点保护植物，无经济价值较高的种类，并且没有国家保护种类，浮游动植物均为河流常见种类，无特有种类。大型底栖动物种类组成中主要为水生昆虫，其经济价值偏低，未发现具有重要经济价值的大型底栖动物及需保护的野生水生动物。鱼类主要为河流中小型鱼类，未发现有列入国家级保护及濒危鱼类。 - 2、地形地貌及水文地质 - 2.1地形地貌 - 矿区内为低山丘陵地貌。整体地势南北高、中部低，相对高差350m，北部枕头 山一带海拔最高可达610m，中部沙河出境处海拔最低，高程260m。山岭形态多梁状，自然坡角一般15～20°，中部西桃园-上汤沙河河谷地形较平坦。 - 2.2水文 - 矿区属于淮河流域，地表水系主要为沙河。沙河发源于尧山主峰东侧，是淮河上游的一级支流，流域面积28800km2，昭平台水库大坝以上流域面积 1430km2，河床比降40‰。河水流量随季节变化，受降水量控制，年平均径流量11.2亿m3，1971年7月赵村段最大洪峰流量7050m3/s，中汤段8850m3/s。 - 2.3地质 - 2.3.1地层 - 本项目矿区主要位于鲁山县尧山镇、赵村镇，区域上出露地层主要为中元古界（Pt2xn）和第四系（Q）： - 中元古界熊耳群（Pt2xn）：车村—下汤大断层主断面北侧，大面积分布，大断裂 主断面以南仅出露于下汤北，出露面积1.2km2。岩性以安山玢岩为主。 - 新生界第四系（Q）：主要为沙河冲积物。可分出Qp2、Qp3、Qh三期。Qp2冲积物零星分布，仅见于赵村北的沙河阶地，厚11m，上部3.5m为浅红色粉质粘土，下部7.5m为卵石层，阶面高程约280m，高出现代河道水位约20m。Qp3冲积物分布亦极零星，主要零星分布于沙河的一级阶地上。见于上汤温泉主泉群出露于一级阶地上，岩性以砾卵石为主，厚度4m左右，阶面高度约272m，高出现代河道水位约7m。Qh冲积物主要沿沙河河道分布，岩性主要为砂、砾及卵石。 - 2.3.2岩浆岩 - 区域岩浆岩十分发育，且分布广泛，可分为侵入岩类。侵入岩均分布在F1-1断裂以南，形成于中元古代晋宁期和中生代印支期及燕山期，且以燕山期侵入活动最强烈。三期花岗岩均以酸性花岗岩为主。 - 2.3.3地质构造 - 区域断裂构造发育，变形强烈，但褶皱构造不甚发育，主体构造线方向为北西西-近东西向。断裂构造按其展布方向可分为近东西向、北西向和北东向。近东西向断裂构造规模大，切割深，是区内的主要断裂构造。北西向及北东向断裂构造规模小，但密度大，尤其是北东向断裂成群出现。主要构造断裂如下图。 - （1）河南省地热资源的开发利用情况 - 河南省地热开发范围广泛，全省18个地级市中，除平顶山市城区、信阳市城区外，其它城市均有地热井分布。郑州、开封、新乡、周口地区地热井数量均超过100眼，合计占全省总井数的75%。开采深度多为800～1300m，深度大于1500m的地热井数量较少。 - 根据2014年调查统计，全省利用的地热井、温泉总数量为1123眼（个），其中地热井1118眼（含现以地热井形式开采的12处原温泉），温泉5个（3个40～60℃、2个25～40℃）。全省地热水开采总量为6781.03×104m3。其中新生界地热水开采量为5908.30×104m3，基岩裂隙热储地热水开采量为884.91×104m3；温水、温热水、热水、中温水开采量分别为3839.66×104m3、2659.01×104m3、279.36×104m3、3×104m3。 - 在地热开发利用方向上，20世纪70年代以前，河南地热水利用仅限于温泉，汝州温泉、鲁山温泉、商城汤泉池、陕县温塘等温泉在理疗、保健开发方面，因含有丰富的矿物质以疗效显著而声名远播。70年代以后，地热水开发利用由单一温泉，逐步转变为开采平原区层状热储地热水。主要开发类型包括洗浴及生活用水、休闲康乐、保健理疗、矿泉水生产、养殖、种植等。地热水的开发，推动了房产、宾馆及酒店服务、公共洗浴、休闲康乐、矿泉水等行业经济的发展，取得了一定的经济、社会和环境效益。 - （2）鲁山县地热水开发历史及现状 - 鲁山县是全国地热活动较为强烈、地热水较为丰富的地区之一。鲁山的温泉天赐 神韵，名扬海内外，尤以上汤、中汤、下汤、温汤、神汤五大温泉著称，从尧山脚下 到县城自然形成的大小温泉上百余处，形成全国罕见的百里温泉带。鲁山县温泉开发 利用历史悠久。北魏郦道元《水经注》、东汉傅毅《洛都赋》、明嘉靖《鲁山县志》等均有温泉开发利用记载。早期的利用形式很原始，主要用于泡浴、保健及居民屠宰 牲畜、家禽，利用率较低。二十世纪八十年代以后，由泉采过渡为井采为主，主要用于温泉洗浴、娱乐、理疗、温泉养殖等。鲁山县中汤、温汤主要为村民开发利用，开采方式为泉采、井采，现有自流泉3眼。上汤、下汤、神汤（碱场）以井采为主，已属规模性开采。共有地热井34眼，现利用17眼，建有温泉星级酒店5家、农家乐14家、农家浴室12个、养鱼场1个。温汤、下汤、神汤（碱场）设有采矿权，上汤设有探矿权，由矿权人统一开发，自用或与用水企业签订供水协议。全县地热流体可开采量7842.9m3/d，现状开采量为6380m3/d。 - （3）矿区地热水开发历史及现状 - 上汤温泉出露于沙河右岸一级阶地上，高出沙河8～18m，海拔标高270～280m。历史上的上汤温泉以泉群形式产出，泉水竟溢，热气腾腾，故又名乱汤。根据前人调查，原来上汤温泉群由5个出露的泉水点组成，有大汤池、小汤池等，地热显示面积4×104m2。1号泉（大汤池）位于泉群中心，海拔标高270m，有多处泉眼上涌，有气泡逸出，前人实测流量51.23m3/h，水温63℃；3号泉（小汤池）位于1号泉南130m一级阶地后缘山脚下，海拔标高280m，高出1号泉约10m，前人实测流量1.44m3/h，水温55℃；4号泉位于1号泉东南约100m一级阶地后缘，海拔标高274m，高出1号泉约4m，前人实测流量 0.67m3/h，水温48℃；5号泉位于1号泉东北 50m鱼池内，是挖鱼池时出露的泉点，前人实测水温55℃，见图 1-4。 ## 图3-1 矿区部分地热井分布情况 - 上汤地热流体水化学类型为HCO3·SO4—Na 型，地热流体氟、偏硅酸含量、温度、矿化度达到理疗矿水命名浓度，适宜作为理疗、洗浴用水。地热流体现由天瑞集团股份有限公司统一开采调配，供给福泉温泉酒店、天瑞温泉大酒店和福泉养生中心，开采方式为井采，主要用途为洗浴。目前，矿区有3眼地热开采井，为上热1、2、3号地热井。上热1号井成井时自流量137.29m3/h，水头高度15.58m，井口水温61℃；上热2号井口水温60.8℃；上热3号井口水温61℃。3口井相距10～13m。 - 据2014年5月至2015年5月的监测数据，矿区旺季开采量最大为5240m3/d，淡季开采量为1680m³/d左右，平均开采量为3450m³/d左右，开采时最大降深20m左右，停泵数小时即可恢复自流。水温61℃左右，水温、水质变化不大。据地热流体2009～2016年分析结果，水质类型为HCO3•SO4—Na型，溶解性总固体416.3～449.0mg/L，pH值8.30～8.71，水质动态稳定。上热1号井自1997年开采至今，水位动态基本稳定。水温一直维持在61℃左右。 - 根据《天瑞集团股份有限公司河南省鲁山县中原大佛景区地热水矿产资源开采与生态修复方案》（2021年11月）对区域内天瑞温泉度假酒店、白金一号酒店、温泉养生中心、福泉大酒店等其他设施旅游淡季及旺季日需水量的分析可知，旺季每天需水量为2036.04m3/d，淡季每天需水量为1909.34m3/d，设计开采量为3000m3/d，设计每天开采10小时，开采量为300m3/h，年开采量1.095×106m3/a，为后期温泉旅游发展预留一定空间，开采量小于矿区地热流体可开采量为1.26×106m3/a，因此实际开采利用水量合理. - 根据《天瑞集团股份有限公司河南省鲁山县中原大佛景区地热水矿产资源开采与生态修复方案》（2021年11月），本项目地热水为含硅•氟型矿水，并含有铁、钾、锌、硼、氡等有益元素，主要用途为医疗保健和洗浴。参考2009.07～2016.04河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院对鲁山大佛景区温泉1号井动态监测数据，各种水质监测测试44项见表3-1。 表3-1 本项目鲁山上汤勘查区水化学特征一览表 监测项目; 监测年度. 2009年; 2010年; 2011年; 2012年; 2013年; 2016年. K+; 4.98; 4.98; 5.49; 5.36; 3.05; 2.29. Na+; 150.4; 150.4; 162.0; 161.2; 132.4; 126.6. Ca2+; 5.23; 5.23; 8.77; 5.49; 2.39; 4.81. Mg2+; 0.80; 0.80; 0.97; 0.79; 0.79; 0.87. NH4+; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02. Cl-; 28.67; 31.67; 35.42; 34.6; 27.80; 21.27. SO42-; 129.4; 124.4; 140.0; 133.8; 94; 113.83. HCO3-; 179.1; 179.1; 193.1; 176.4; 142.7; 142.18. CO32-; 4.65; 10.65; 11.51; 12.25; 15.49; 0. OH-; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001. NO3-; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1. NO2-; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.002. F-; 11.20; 11.20; 10.80; 12.05; 15.27; 15.5. 矿化度; 588.2; 592.2; 637.4; 610.3; 418.9; 469.63. 灼烧残渣; 416.8; 416.3; 449; 418.3; 420.1; 0. 偏硅酸; 96.0; 96.0; 90.2; 97.1; 77.9; 52. 游离CO2; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 1.99. 耗氧量; 0.96; 0.96; 1.38; 0.98; 2.08; 0.82. 挥发性酚; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002. 氰化物; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.001; <0.001. 碘; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.05; <0.05. 锌; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.005. 铜; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.05; <0.005. 铅; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01. 砷; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001. 硒; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.0001. 汞; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001; 0.00001. 镉; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005; <0.005. 溴; 0.26; 0.26; 0.23; 0.25; 0.21; 0.21. 六价铬; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01. 铬; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01. 钡; 0.014; 0.014; 0.017; 0.021; 0.015; 0.015. 锶; 0.48; 0.48; 0.55; 0.49; 0.51; 0.25. 铁; 0.12; 0.12; 0.13; 0.16; 0.13; 0.13. 锂; 0.26; 0.26; 0.17; 0.21; 0.25; 0.12. 总硫化氢; <0.14; <0.14; <0.14; <0.14; <0.14; <0.14. pH值; 8.45; 8.45; 8.55; 8.71; 8.59; 8.30. 水化学类型; HCO3·SO4 -Na; HCO3·SO4 -Na; HCO3·SO4 -Na; HCO3·SO4 -Na; HCO3·SO4 -Na; HCO3·SO4-Na. - 从上表可以看出不同时间取样水化学分析结果并不完全一致，但偏差不大。水化学特征总体表现为富钠、贫镁、高氟、高偏硅酸、低矿化度、弱碱性极软水的水化学特征。鲁山县中原大佛景区地热水为HCO3·SO4—Na型水质类型。 - 依据《地热资源地质勘查规范》（GB11615-2010）附录E：《理疗热矿泉水水质标准》，勘查区地热流体氟、偏硅酸含量、温度、矿化度达到矿水命名浓度。 - 3、环境空气 本项目选址位于平顶山市鲁山县赵村乡上汤村，根据当地环境功能区划，本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县的监测数据，监测时间为2021年全年，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项基本因子，鲁山县环境空气质量达标情况见下表。 表3-2 鲁山县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准; 达标情况. 鲁山县; SO2; 年平均; 10μg/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 24μg/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 89μg/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 41μg/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 日最大8h平均; 147μg/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 24h平均; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5外其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 为持续改善全市环境空气质量，打赢打好污染防治攻坚战，平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》，主要任务为：推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理，具体措施为：深化重点行业超低排放改造工程，强化重点行业培育工程，实施工业企业重点行业夯基工程，开展治理设施全面提质工程。通过一系列有效措施的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 4、地表水 - 本项目运营后无废水外排。项目东北侧紧邻沙河。为了解项目区域内地表水体的水质现状，本次评价引用尧山温泉国家级旅游度假区综合提升项目（一期）于2021年6月25日～27日对所在区域地表水的检测数据，尧山温泉国家级旅游度假区综合提升项目（一期）位于本项目东北侧直线距离约12.9km处，检测结果如下表： 表3-3 地表水质量现状浓度检测结果 单位：mg/L 采样点位; 检测因子; 检测结果; 标准（µg/m3）; 评价指数范围; 评价结果. 1#凉水泉河：汇入沙河口上游500m断面; pH值; 7.2-7.4; 6-9; 0.1-0.2; 达标. 溶解氧; 5.4-5.5; ≥3; 1.8-1.83; 达标. 化学需氧量; 8-9; 20; 0.4-0.45; 达标. 五日生化需氧量; 2.2-2.3; 4; 0.55-0.575; 达标. 高锰酸盐指数; 2.21-2.62; 6; 0.368-0.437; 达标. 石油类; 0.01（L）; 0.05; 0.2; 达标. 氟化物; 0.15-0.16; 1.0; 0.15-0.16; 达标. 硫化物; 0.005（L）; 0.2; 0.025; 达标. 氨氮; 0.269-0.315; 1.0; 0.269-0.315; 达标. 总磷; 0.06-0.09; 0.2; 0.3-0.45; 达标. 挥发酚; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 六价铬; 0.004（L）; 0.05; 0.008; 达标. 总砷; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 镉; 1×10-3（L）; 0.005; 0.2; 达标. 铅; 10×10-3（L）; 0.05; 0.2; 达标. 总汞; 0.00002（L）; 0.0001; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（CFU/L）; 1.6×103- 1.9×103; 10000; 0.16-0.19; 达标. 2#沙河：天瑞旅游集团污水处理厂排水入沙河口上游500m断面; pH值; 7.1-7.3; 6-9; 0.05-0.15; 达标. 溶解氧; 5.3-5.4; ≥3; 1.77-1.8; 达标. 化学需氧量; 10-12; 20; 0.5-0.6; 达标. 五日生化需氧量; 2.1-2.4; 4; 0.525-0.6; 达标. 高锰酸盐指数; 2.52-2.89; 6; 0.42-0.482; 达标. 石油类; 0.01（L）; 0.05; 0.2; 达标. 氟化物; 0.08-0.21; 1.0; 0.08-0.21; 达标. 硫化物; 0.005（L）; 0.2; 0.025; 达标. 氨氮; 0.415-0.452; 1.0; 0.415-0.452; 达标. 总磷; 0.09-0.10; 0.2; 0.45-0.5; 达标. 挥发酚; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 六价铬; 0.004（L）; 0.05; 0.008; 达标. 总砷; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 镉; 1×10-3（L）; 0.005; 0.2; 达标. 铅; 10×10-3（L）; 0.05; 0.2; 达标. 总汞; 0.00002（L）; 0.0001; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（CFU/L）; 2.3×103- 2.6×103; 10000; 0.23-0.26; 达标. 3#沙河：郑栾高速桥断面（天瑞旅游集团污水处理厂排水入沙河口下游1100m）; pH值; 7.2-7.4; 6-9; 0.1-0.2; 达标. 溶解氧; 5.2-5.4; ≥3; 1.73-1.8; 达标. 化学需氧量; 12-15; 20; 0.6-0.75; 达标. 五日生化需氧量; 2.6-2.9; 4; 0.65-0.725; 达标. 高锰酸盐指数; 3.01-3.21; 6; 0.502-0.535; 达标. 石油类; 0.01（L）; 0.05; 0.2; 达标. 氟化物; 0.29-0.36; 1.0; 0.29-0.36; 达标. 硫化物; 0.005（L）; 0.2; 0.025; 达标. 氨氮; 0.509-0.541; 1.0; 0.509-0.541; 达标. 总磷; 0.11-0.12; 0.2; 0.55-0.6; 达标. 挥发酚; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 六价铬; 0.004（L）; 0.05; 0.08; 达标. 总砷; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 镉; 1×10-3（L）; 0.005; 0.2; 达标. 铅; 10×10-3（L）; 0.05; 0.2; 达标. 总汞; 0.00002（L）; 0.0001; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（CFU/L）; 3.6×103- 4.1×103; 10000; 0.36-0.41; 达标. 4#沙河：中汤村断面（天瑞旅游集团污水处理厂排水入沙河口下游13000m）; pH值; 7.2-7.4; 6-9; 0.1-0.2; 达标. 溶解氧; 5.4-5.6; ≥3; 1.8-1.87; 达标. 化学需氧量; 10-12; 20; 0.5-0.6; 达标. 五日生化需氧量; 2.2-2.3; 4; 0.55-0.575; 达标. 高锰酸盐指数; 2.71-2.96; 6; 0.452-0.493; 达标. 石油类; 0.01（L）; 0.05; 0.2; 达标. 氟化物; 0.23-0.31; 1.0; 0.23-0.31; 达标. 硫化物; 0.005（L）; 0.2; 0.025; 达标. 氨氮; 0.442-0.469; 1.0; 0.442-0.469; 达标. 总磷; 0.09-0.10; 0.2; 0.45-0.5; 达标. 挥发酚; 0.0003（L）; 0.005; 0.006; 达标. 六价铬; 0.004（L）; 0.05; 0.08; 达标. 总砷; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 镉; 1×10-3（L）; 0.005; 0.2; 达标. 铅; 10×10-3（L）; 0.05; 0.2; 达标. 总汞; 0.00002（L）; 0.0001; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（CFU/L）; 2.5×103- 3.0×103; 10000; 0.25-0.3; 达标. 注：“L”表示检测结果小于方法检出限。 根据检测结果，各断面检测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，说明该区域水环境质量现状较好。 2、声环境质量现状 - 为了解项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托河南海德检测服务有限公司于2022年7月12日~13日在1#地热井、2#地热井、3#地热井项目进行噪声监测，监测结果见下表。 表3-4 项目周边噪声监测结果一览表 采样时间; 采样点位; 昼间［测量值dB（A）］; 夜间［测量值dB（A）］. 2022.07.12; 1#地热井; 54; 44. 2#地热井; 53; 43. 3#地热井; 53; 43. 2022.07.13; 1#地热井; 54; 43. 2#地热井; 54; 44. 3#地热井; 53; 43. - 根据监测结果，本项目场边界昼、夜间声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，表明项目所在区域声环境总体质量较好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 本项目为新建项目，本项目利用天瑞旅游集团股份有限公司地热井建设配套设施进行地下水开采主要为了天瑞温泉度假酒店、白金一号酒店、温泉养生中心、福泉大酒店等其他设施，主要用途为洗浴，不存在与原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于平顶山市鲁山县赵村乡上汤村，结合现场勘查，本项目拟建范围边界外周边50m范围内无声环境保护目标，500m范围内不存在大气环境保护目标，地表水环境保护目标见下表。 表3-5 本项目主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 保护对象; 方位; 距离; 保护级别. E（°）; N（°）. 地表水; 沙河; /; /; /; 北; 144m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值. 大气环境; 上汤村; 112.46437490; 33.75382187; 居民区; 南; 296m; 《环境空气质量标准》及其修改单二级标准（GB3095-2012）. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 - 1.1水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准限值见下表。 表3-6 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. COD; 20. BOD5; 4. 氨氮; 1.0. 总磷; 0.2（湖、库0.05）. 总氮; 1.0. 1.2声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，具体标准限值见下表。 表3-7 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 1.3地热水 表3-8 本项目地热流体理疗热矿水水质评价一览表 评价项目; GB/11615-2010标准; 鲁山温泉水化学监测多年均值; 理疗热矿水名称. 有理疗价值浓度; 矿水浓度; 命名浓度; 上汤. 二氧化碳（mg/l）; 250; 250; 1000; 0; /. 总硫化氢（mg/l）; 1; 1; 2; ＜0.14. 氟（mg/l）; 1; 2; 2; 15.52; 氟水. 溴（mg/l）; 5; 5; 25; 0.21; /. 碘（mg/l）; 1; 1; 5; ＜0.01; /. 钡（mg/l）; 10; 10; 10; 0.019; /. 铁（mg/l）; 10; 10; 10; ＜0.02; /. 锂（mg/l）; 1; 1; 5; 0.15; /. 锰（mg/l）; 1; 1; ＜0.01; /. 偏硼酸（mg/l）; 1.2; 5; 50; 0.41; /. 偏硅酸（mg/l）; 25; 25; 50; 89.7; 硅水. 偏砷酸（mg/l）; 1; 1; 1; 0.00013; /. 偏磷酸（mg/l）; 5; 5; /; 0.075; /. 镭（bp/l）; 0.37; 0.37; 70.37; /; /. 氡（bp/l）; 37; 47.14; 129.5; 0.71; /. 温度（℃）; ≥34; /; /; 61; 温水. 矿化度（mg/l）; ＜1000; /; /; 546.7; 淡水. - 2、污染物排放控制标准 2.1噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准（昼间70dB（A），夜间55dB（A））；《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 |
| 其他 | 本项目不产生废气、废水，因此本项目不需进行总量控制指标申请。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目计划于2023年04月开工，将于2023年09月铺设完成，施工期为6个月。管线施工方案及工艺主要包括场地清理、管线开挖、试水、覆土回填等，管网采取地埋方式敷设，选用管材为无缝钢管，采用J55石油套管、聚氨酯泡沫保温，管道水平及纵向回转角处，采取弹性敷设与热煨弯头转向相结合的方式进行，管道内壁及外表面均预先采取防腐保护措施。蓄水池施工方案及工艺主要包括场地清理、场地开挖、覆土回填、池体施工等，池体采用砖混结构，一层，外层采用聚氨酯泡沫保温。本项目不设置集中混凝土拌合装置，而采用外购成品混凝土，故本项目不分析混凝土搅拌粉尘，本项目工程量较小，施工人员为周边村民务工人员，本项目不涉及施工营地。 1、废水 施工期的水污染源主要为管道试压废水和生活污水。 - （1）管道试压废水：供热管道敷设完毕，将对管道冲水试压以检验其密闭性。供热管线采用自来水清水作为试压介质，管道试压废水中主要污染物为SS，水质较清洁，管道长度200m，管径0.5m，试压废水产生量为39.25m3，废水产生量很少。废水经沉淀后可重复利用，施工过程需做好废水的收集和排放的管理与疏导工作。本次清管试压废水排水点设置一座简易分级沉淀池沉淀后，废水经沉淀后用于施工场地洒水或绿化。 - （2）施工人员生活污水：本项目施工期间施工工人总数为20人，不在施工场地食宿。生活用水主要为洗漱用水，用水量按30L/人·d，则施工期生活用水量为0.6m3/d，排污系数取0.8，则生活污水排放量为0.48m3/d，施工期生活污水进入天瑞温泉酒店化粪池进行预处理，最终进入污水处理设施处理后用于景区绿化。 2、废气 本项目施工期产生的废气污染物主要为施工扬尘、车辆运输粉尘。 （1）施工扬尘 本项目施工点分散在景区汤池周边，扬尘过程主要在管道铺设及蓄水池建设过程土方作业扬尘，该过程施工时间短，扬尘均为无组织排放。 土方作业扬尘影响范围主要为施工场地围墙外150m内，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外影响甚微。根据类比其他类似土建工程现场的扬尘实地监测结果，在通常情况下，距离施工场界200m处TSP浓度约在0.20~0.50mg/m3之间，小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中颗粒物无组织排放标准要求：1.0mg/m3。基本达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表2二级TSP标准限值(TSP日平均浓度0.3mg/m3)。 开挖的土方在不能及时清运，在施工现场堆存时，受风力作用产生扬尘影 响周边环境。施工区域受到破坏的裸露地面受风力作用也会产生扬尘影响周边 环境。 其扬尘量可按照堆场起尘的经验公式进行计算： Q=2.1(V10-V0)3e-1.023w 式中：Q—起尘量，kg/吨·年； V10—距地面10米处的风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒含水率，%。 表4-1 不同粒径的尘粒沉降速度 粒径（µm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（µm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（µm）; 450; 500; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.148; 3.820; 5.222; 4.624. 由上述公式可知，起尘量与风速、尘粒含水率、裸露面积有关。故降低起尘风速、增大尘粒含水率、减少受风面积等均是减少扬尘的有效途径。 为减少堆场扬尘量，本项目合理规划施工时序，尽量减少回填土、粉质建筑材料和开挖土方露天堆放，必须露天堆放的易起尘的材料应加苫布覆盖并定期对施工作业区洒水抑尘。 （2）施工扬尘 根据有关资料，施工工地的扬尘主要由于运输车辆行驶产生，与道路路面 行驶速度有关，约占扬尘总量的60% 。在不同路面清洁程度、不同行驶速度情 况下的扬尘量见表 7。 表 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/ (km ·辆) TSP 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5 (km/h); 0.096; 0.086; 0. 116; 0. 144; 0. 171; 0.287. 10 (km/h); 0. 102; 0. 171; 0.23; 0.289; 0.341; 0.574. 15 (km/h); 0. 152; 0.237; 0.369; 0.453; 0.512; 0.861. 20 (km/h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.612; 0.853; 1.435. 在路面同样清洁程度下，车速越快，扬程量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在 100m 以内。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水抑尘，项目车辆进出口处设置车辆清洗装置，并对车辆进出口路面进行硬化，设专人负责该路面清洁及洒水工作，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，施工场地的洒水抑尘的实验结果见表4-2。 表4-2 施工场地洒水扬尘实验结果。 距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP小时浓度(mg/Nm3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1. 15; 0.85. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 实验结果表明，对施工场地进行洒水抑尘可有效控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20~50m 范围内。因此，限速行驶、洒水抑尘和保持路面清洁是 减少运输扬尘的有效手段。 为减少施工扬尘对周边环境的影响，根据《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》（豫建建〔2014〕83号）、《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）、《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平环委办〔2022〕19号）、《工地扬尘治理八个百分百》等文件相关要求，施工期间的扬尘污染源要严格管理，严格施工工扬尘污染管控：施工场地做到“八个百分百”，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出厂车辆100%清洗、土方开挖100%湿法作业、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输和监控安装联网达到100%，确保工地现场扬尘污染得到有效控制，从而有效改善大气质量。 3、噪声 施工期噪声影响较明显，主要噪声源为管线建设中的施工机械、车辆，根据类比监测，施工期主要噪声源见表4-3。 表4-3 施工期主要噪声源 单位：dB（A） 噪声源位置; 设备名称; 数量; 声源强度; 取值; 声源性质; 备注. 管线施工; 挖掘机、装载机; 若干; 85-90; 85; 流动声源; 距离5m. 从表4-1中可以看出，现场施工产生的噪声很强，在实际施工过程中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。 工程施工机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，预测模式如下： 1、点源衰减模式：L2＝L1－20lg(r2/r1) (r2＞r1) 式中：L1、L2——距声源r1、r2处的噪声值，dB(A)； r1、r2——预测点距声源的距离。 2、声压级合成模式 n - Ln=10lg∑10Li/10 i=1 式中：Ln—n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li—各声源的A声级，dB(A)。 3、场界达标分析： 按施工场地主要施工机械噪声预测结果见表4-4。 表4-4 现场施工噪声随距离衰减后的值表 序号; 设备名称; 噪声级; 限值. 源强; 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 200m; 昼; 夜. 1; 挖掘机、装载机; 85; 65; 59; 55; 53; 51; 45; 70; 55. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》中有关规定，由表4-2可以看出：昼间10m内可达标，夜间30m内可达标。 4、敏感点影响分析： 为最大限度的减少本项目施工对周边居民的影响，评价建议： （1）选用低噪声设备或自带隔声、消声的机械设备，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并于地面保持良好接触，有条件的应使用减震机座，降低噪声。 （2）合理布局施工现场，设备运行点应尽量远离已有在用的建筑物，避免在同一地点安排多台动力机械设备，以避免局部声级过高。 （3）合理安排强噪声施工机械的工作频次，缩短作业周期，避开附近居民休息时间，合理调配车辆来往行车密度，在居民区等敏感区禁止鸣笛。 经采取上述措施后，本项目施工期产生噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）的要求。 4、固废 本项目施工过程中会产生建筑垃圾及施工工人生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目供热管网约为300m，蓄水池为地下结构，均涉及土方开挖，开挖弃土用于周边土地回填，建筑废料主要为施工管材废料，均收集后交废品回收站处理。 （2）生活垃圾 本项目施工期施工工人为20人，施工工人生活垃圾按照每人每天产生0.5kg计，施工期每天产生生活垃圾约10kg。泉度假中心已有垃圾桶，施工生活垃圾采用垃圾桶收集后由环卫部门统一处理。 5、地下水环境影响分析 管线施工过程地下水环境污染途径主要为施工设备漏油渗漏至浅水层进而污染地下水质。开挖段挖深1.5m，为了防止设备及车辆跑冒滴漏遗撒在地面、造成地下水环境污染潜在风险，应加强设备日常维修保养，在易发生泄漏的设备底部铺防漏油布，并及时清理漏油。 本项目管道铺设一般路段顶覆土为1.2m，铺设施工不会对主要地下水含水层造成破坏，且施工完成后会恢复原地层地形特点，因此管道施工对地下水影响较小。工程干线管道全部采用防腐层，防止管线受到腐蚀破坏，风险状况下泄漏天然气挥发，不对地下水造成影响。施工期产生废水均不随意排放，因此对地下水影响较小。 6、生态环境 管道施工的作业带清理、伴行路建设和管沟开挖总是同时进行的，蓄水池为地下池体，弃土可以相互利用，其对环境的影响也大致相同。施工弃土主要来自于敷设管道本身置换的土方和开挖造成土方松散而回填后剩余的土方。弃土量处置不当，将对植被造成破坏或造成水土流失。由于管道建设是线型工程，本项目利用的是景区绿化带进行建设，不新增占地，本项目施工期对生态环境的影响，主要表现在施工期管线开挖破坏绿地和雨水冲刷造成的水土流失。 本项目施工期较短，合理安排工期，弃土及时清理，加快施工进度，避免雨季施工，尽量减少施工期水土流失，施工结束后及时进行生态恢复，对周围生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、大气环境影响分析 项目运营期无废气产生，因此本项目对周围环境空气无影响。 2、地表水环境影响分析 本项目仅为地热水综合利用配套设施建设项目，地热井取水经输水管道输送至蓄水池，地热水经统一开采调配，供给天瑞温泉度假酒店、福泉大酒店、白金一号酒店和福泉养生中心等场所，主要用途为洗浴，项目运营过程中需定期检修，检修人员、管理人员主要为公司大佛景区天瑞温泉酒店员工，生活污水及温泉洗浴废水均进入东侧天瑞旅游集团污水处理厂进行处理，现东侧天瑞旅游集团污水处理厂采用“CASS+过滤”工艺，工艺流程：格栅—初沉（旋流沉淀）—CASS池—二沉池（混凝沉淀）—过滤—出水，经处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中的城市绿化用水水质标准，采用罐车运至景区绿化浇灌或道路降尘洒水，不外排，生活污水及温泉洗浴废水排水量约为3000m3/d，污水处理厂余量不大，废水排入后污水处理站接近满负荷运行。 2021年07月，鲁山县文化广电和旅游局委托河南艺昴环保技术有限公司编制完成《尧山温泉国家级旅游度假区综合提升项目（一期）环境影响报告表》，为了满足鲁山大佛景区污水处理需求，预计建设一座污水处理规模5500m3/d的污水处理厂，污水处理厂工艺为粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+初沉发酵池+一体化生化池+深度处理单元，处理后废水排入沙河，出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。目前该项目尚未建设完成及验收。 本项目建成后不新增生活污水，对污水处理站及地表水影响较小。 3、声环境影响分析 项目高噪声设备主要为潜水泵等高噪声设备运行产生的机械噪声，潜水泵安装位置为地下40m，对周边环境影响较小，本次不分析噪声对周边环境的影响。 4、固废环境影响分析 本项目检修人员为天瑞温泉酒店职工人员，本项目不产生固废。 5、地下水环境影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》中专项评价设置原则要求，本项目涉及地下水（含矿泉水）开采，应设置地下水专项评价，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”可“知日取水量1万立方米及以上；涉及环境敏感区”编制报告书为Ⅲ类项目，“其他”编制报告表为Ⅳ类项目，本项目取水量为3450m3/d，不涉及敏感区，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，本次定性分析其对地下水环境的影响。 （1）热储层影响分析： 根据《河南省鲁山县中原大佛景区地热详查（可行性勘查）报告》（2016年04月），大佛景区上汤温泉均受断裂构造控制，热储埋藏较浅，属基岩裂隙脉状热储。热储由燕山期（γ53）花岗岩组成，钻孔揭露厚度为75.99～76.98m，裂隙较发育，富水及导水性能较好。地下热水属裂隙脉状承压水。 根据地热井1#降压试验及2014年5与-2015年5月监测数据可知地热流体可开采量3450m3/d（143.75m3/h），最大开采量为5240m3/d，水位埋深可维持在10.48m左右，可以保持相对稳定。地热水开采与周边生活、生产供水影响不大。 - （2）地下水污染影响分析 地热水开发对浅层地下水的污染主要有渗透污染和穿透污染两种途径。 渗透污染：项目地热水来自深部地层，溶解较多矿物质，若未加处理直排入地表水，可能因污染地表水间接影响潜水水质。井口封闭不好，雨水等下渗也会影响浅层地下水。 穿透污染：是指地热井固井质量差或井管发生破裂事故时废水、废液泄漏至井管外，深层地下水在水头压力差的作用下，在上返途中可直接进入浅层地下水含水层，并在含水层中扩散迁移，污染地下水。热水井采取井壁防渗防垮塌、水泥固井和止水技术。 本项目废水主要为管理人员生活废水，废水进入东侧天瑞旅游集团污水处理厂后用于景区绿化，不外排。 （3）对含水层影响分析 根据《河南省鲁山县中原大佛景区地热详查（可行性勘查）报告》（2016年04月），详勘监测阶段采用潜水泵井采，当过量开采—水位持续降低时段，开采量最小为1790m3/d左右，最大开采量为5412m3/d，为过量开采—水位持续降低阶段，开采量加大是由于十一黄金周及冬春季节性需求量的增大所致。水位也随之下降，水位埋深介8.70～23.98m，平均埋深14.7m，水温61℃，开采方式为潜水泵井采。 据2014年5月至2015年5月的监测数据，矿区旺季开采量最大为5240m3/d，淡季开采量为1680m3/d左右，平均开采量为3450m3/d左右，开采时最大降深20m左右，停泵数小时即可恢复自流。1号井一个水文年年度动态观测曲线见下图。 图4-1 大佛景区上热1井水位埋深、开采量关系曲线图 综上可知，根据1号井一个水文年年度动态观测曲线，停采保持自流情况下，水位埋深大于0m，开采状态下平均水位埋深10.48m左右。水位埋深与开采量呈正比，间歇开采情况下，通常停采20～120min恢复自流。开采过程保持开采量3450m3/d，可保持在稳定开采量—水位稳定时段。根据动态观察结果，地热流体温度61℃左右，基本保持不变。 （4）地下水环境保护措施 1、鉴于地热水开采引起的地下水位不断下降的问题，应合理开采地热水，控制地热水的开采量，对地热水开采进行计量，在井口输水管安装计量水表，以监控地热水开采量。 2、在地热井开采利用的过程中，定期对开采井的水位、水温、出水量、水质进行监测，防止钻孔内套管锈蚀导致上部冷水进入热储层，造成深部热储层的热水水温、水质下降等问题，对于出现热水温度降低现象，及时采取更换套管、止水等措施，避免深部热储层遭受破坏。 3、因地下热水的补给途径复杂，循环周期漫长，随着开采时间和开采量的增加，地热水水位总体呈下降趋势，其下降速率与开采强度呈正比，所以应控制矿区内地热水的开采规模。 通过对地下水影响分析，同时采取保护措施地热水开采对地下水环境影响较轻。 6、生态环境影响分析 （1）项目对土地利用的影响 本项目已建成并投入运行，现工程占地为属于商业服务业设施用地，对当地土地利用结构产生的影响不大。 （2）对植被的影响 本项目钻井工程已经结束，工程建设不会使本区域的植物群落的种类组成和数量等发生较大的变化。而且本项目地热水井深80m左右，植被所需水为源来源于埋深浅的潜水和土壤中所含水分，对地表植被不会造成影响。 （3）对动物的影响 本项目地热水井附近野生动物种类较少，主要有为田鼠啮齿类动物，无大型野生哺乳动物，无国家重点保护类的野生动物。地热水机房对井口周围一定范围内野生动物的活动和栖息无影响，项目运行对动物影响小。 （4）对水生生物的影响 本项目地热水井位于沙河南侧，地热水用管道输送到浴场使用，废水经处理后达标废水排放对地表水和地下水环境影响小，故对水生生物影响较小。 （5）对其他生态的影响 本项目矿区内为低山丘陵地貌。整体地势南北高、中部低，相对高差350m，北部枕头山一带海拔最高可达610m，中部沙河出境处海拔最低，高程260m。山岭形态多梁状，自然坡角一般15～20°，中部西桃园—上汤沙河河谷地形较平坦。引发滑坡、崩塌可能性小，危险性小。2013年3月28日～29日进行多井降压试验。1号井作为抽水井，2号、3号井作为观测孔。2号井位于1号井北10m，井深76m；3号井位于1号井南西13m，井深65m。试验过程中观测记录了水位、流量、水温、气温，抽水结束后进行恢复水位观测，水位4小时恢复。降压试验期间曾对地面沉降进行监测，其后进行多次复测，未发现地面沉降，依据目前日采规模，不会发生地面沉降。 本项目在服务期满后，将停止开采地下热水，届时不会对环境造成不利影响。由于地热水为可再生资源，届时可重新核实评估地热水资源的储量及环境影响，确定是否对矿区进行继续开采。如果不能继续开采，则应拆除构筑物及输水管线，恢复地表植被并对开采井进行封堵，封堵地热井采用注水泥塞封堵，阻断本矿井与地下水之间的联系，井口设置醒目标识。如果满足开采条件，则应重新确定开采方案，依法获得采矿许可。 |
| - 选址选线环境合理性分析 | - 本项目位于鲁山县赵村乡上汤村，地热井地理坐标为1#：经度112度21分49.21秒，纬度33度45分26.09秒；2#：112度21分49.32秒，纬度33度45分26.57秒；3#：112度27分48.88秒，纬度33度45分25.95秒，矿区范围为2.8665km2。具体项目选址合理分析如下： - a）项目所占土地不属于基本农田，不占用耕地资源，服务期满后，若不继续申请开采许可，则按相应规范对地热井作封井处理。 - b）项目建设地点不在风景名胜区、水源保护区内，项目评价范围内没有学校、医院、文物保护单位和水源一级保护区等环境敏感点。 - c）项目周边2000m及块段内无其矿权的地热井，其开采对周边其它矿权的地热井无影响。 - d）项目运营期无废水、废气产生，只有水泵运行时的噪声和少量的固废产生，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响不大。 - 综上所述，项目选址不在风景名胜区、水源保护区内；建设项目评价范围内环境敏感点数量较少，项目运营期采取的环保措施合理可行，不会对周边环境造成较大影响。项目不会与区域环境相冲突，项目的建设符合当地环境的要求，因此，项目选址合理可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1.废水污染治理及防范措施 施工期的水污染源主要为管道试压废水和生活污水。管道试压废水经沉淀后可重复利用，必须做好废水的收集和排放的管理与疏导工作。本次清管试压废水排水点设置一座简易分级沉淀池沉淀后，排放清管试压废水应控制阀门减小排放废水流速或分次分时排放，废水经沉淀后用于施工场地洒水或绿化。 - 施工期间施工工人不在施工场地食宿，施工期生活生活污水进入天瑞温泉酒店化粪池进行预处理，最终进入东侧天瑞旅游集团污水处理厂处理后用于景区绿化。 - 施工期较短，施工试管废水和生活污水对周边环境影响较小。 - 2、大气污染治理及防范措施 - 为减少施工扬尘对周边环境的影响，施工期间的扬尘污染源要严格管理，严格施工工扬尘污染管控：施工场地做到“八个百分百”，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出厂车辆100%清洗、土方开挖100%湿法作业、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输和监控安装联网达到100%，确保工地现场扬尘污染得到有效控制，从而有效改善大气质量。根据项目的实际建设情况，评价建议采取以下措施： - ①施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 - ②施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 - ③施工现场应保持整洁，施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 - ④出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，确保出场运输车辆清洗率达到100%。 - ⑤施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。遇4级以上大风天气应停止土方作业。 - ⑥建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 - ⑦施工单位采用达标车辆，严格遵守登记注册上牌制度，加强车辆保养，燃用合格油品。 - 项目施工建设时期的影响属于短期的，在施工期结束后即可消失，因此采取以上措施能够减少施工扬尘对周边环境的影响。 - 3.噪声污染治理及防范措施 - 为进一步降低噪声对周边环境的影响，评价要求应采取以下降噪措施： - （1）从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 - （2）合理安排施工时间。禁止夜间（22时至次日6时）施工，确需夜间施工的，应报有关部门批准。 - （3）采用距离防护措施，合理安排施工计划和进度。 - （4）对敏感点的防治措施：在建筑工地四周设立不低于2.5m的围挡，阻隔噪声，高噪声设备尽量远离声环境敏感点。 - （5）施工场所的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，并注意合理安排施工物料的运输路线、时间；在居民等敏感点的路段，应减速慢行、禁止鸣笛。 - （6）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 - （7）采用低噪声设备，对所使用的施工机械应事先对其进行正常工作状态下的噪声测量；施工过程中经常对施工设备进行维修保养；构件施工尽量采用工厂化、标准化，避免现场施工。 - 施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为，随着工程的竣工，施工噪声的影响将随之结束。 - 4.固体废物污染防治措施 - （1）建筑垃圾 - 本项目供热管网约为300m，蓄水池为地下结构，均涉及土方开挖，开挖弃土用于周边土地回填，建筑废料主要为施工管材废料，均收集后交废品回收站处理。 - （3）施工人员生活垃圾 - 温泉度假中心已有垃圾桶，施工生活垃圾采用垃圾桶收集后由环卫部门统一处理。 - 采取以上措施后，可以将施工期固体废物对周围环境的影响降到最低限度，对周围环境影响不大。 - 5.施工期生态环境保护措施 - 针对本项目建设过程中产生的主要生态问题，采取以下生态保护措施： - （1）施工单位应加强施工队伍的环境意识，做到文明施工，土方按设计要求指定地点堆放，做到不随意弃土弃渣；严格控制施工临时用地，做到临时用地和永久用地相结合，工程材料、机械按指定位置堆放，运输车辆按指定路线行使，将其影响降低到最小程度。 - （2）项目施工过程中应加强管理，要采取尽量少占地、少破坏植被的原则，将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏，使生态环境系统受到威胁。 - （3）对于临时占地和新开辟的临时便道等破坏区，竣工后要及时采用规划种植的花卉种类进行绿化。 - （4）施工中应规定施工便道，不可任意行运；施工期产生的各类废物、生活垃圾等，要进行统一集中处理，不得随意弃置。施工结束后，要及时清理现场、采取恢复措施。 - （5）充分利用少雨季节施工，特别是挖填方工程，应尽量避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业。对于施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并及时采用规划种植的花卉种类进行绿化。 - 采取上述措施后，施工期生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）加强对地热井水位、水温、水质的监测，定期检修地热井水泵、井管，防止上部冷水进入深部热储层。 （2）为防止地下水位的下降可能引发地面不均匀沉降和地裂缝的产生，要定期对地下水动态进行观测，严格控制地下热水的开采量，同时在开采井周边设置地面不均匀沉降观测点。 （3）由于抽取地下水有可能诱发地表沉陷等地质问题，所以地下水抽取必须按照规定开采量进行，确保矿区安全运行。 （4）地热井设计使用期限到期后，应按相关技术规范实施封井。 2、环境监测计划 本项目运营后无污染物产生，所以主要监测计划是对生态环境治理的跟踪监测。监测计划见下表。 表5-1 本项目运营期生态环境保护监测计划一览表 评价项目; 监测点位; 监测内容; 监测频率. 矿区地面沉降监测; 1#地热井、2#地热井、3#地热井; 外围适当位置设置3个监测点; 每年监测1次，自开采开始至开采结束。监测周期27年，年监测1次，累计测点27次. 含水层监测; 水量; 1#地热井、2#地热井、3#地热井; 单井流量（m3/时）和月开采量（m3/月）; 每月2次，每15天一次，需记录开泵、关泵时间，并同步记录水 表读数。. 水位; 静水位和动水位; 每月2次，每15天一次，即在开泵时和停泵时记录. 水温; 水温. 水质; 对3眼开采井水质交替进行监测，进行地热水全分析; 3次/年. |
| 其他 | - 1、环境管理机构的设置 - 本项目设立环境管理机构，并配备1名人员负责具体工作。 - 2、环境管理机构及管理人员的职责 2.1贯彻执行国家、省、市、县的有关部门环保法规、标准、政策和要求； 2.2制定环境管理制度，并监督落实。 2.3负责监督建设项目与环保设施“三同时"的执行情况； 2.4组织开展环境保护培训，提高全员环保意识； 2.5负责环境管理的档案管理、统计上报、信息公开等工作。 - 3、运营期环境管理计划 3.1制定检测计划，定期对矿区地面沉降监测、含水层监测、尾水进行监测； 3.2地热井安装在线监测装置，对运营期水质、水温、流量等实际动态量化管理； 3.3每3年进行一次井下状态检查，对井深、井径、井身结构、井温、结垢腐蚀及井底沉积物进行测定分析，发现问题及时处理； 3.4定期检查各种设备，提高工作人员技术水平。 |
| 环保投资 | 本项目总投资200万元，其中环保投资为52万元，约占总投资的26%。具体内容见表5-2。 表5-2 工程环保投资一览表 污染源; 治理措施; 环保投资（万元）. 施工期; 废水; 管道试压废水设置沉淀池，施工废水沉淀后用于施工场地洒水降尘。; 1. 废气; ①施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 ③施工现场应保持整洁，施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ④出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，确保出场运输车辆清洗率达到100%。 ⑤施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。遇4级以上大风天气应停止土方作业。 ⑥建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 ⑦施工单位采用达标车辆，严格遵守登记注册上牌制度，加强车辆保养，燃用合格油品。; 20. 噪声; 采用低噪声设备; /. 固废; (1)开挖弃土用于周边土地回填，建筑废料主要为施工管材废料，均收集后交废品回收站处理。 (2)温泉度假中心已有垃圾桶，施工生活垃圾采用垃圾桶收集后由环卫部门统一处理。; 1. 生态; 按施工计划，对施工完毕的其余进行绿化，并补偿因施工而清除的植被。; 10. 运 营 期; 废水; 项目运营过程中无废水产生; /. 废气; 项目运营过程中无废气产生; /. 噪声; 潜水泵选用使用低噪声设备; 5. 固废; 运营期仅需定期检修，检修人员、管理人员主要为公司度假中心员工，利用度假中心已有垃圾桶; /. 生态; 定期进行地面沉降、含水层、尾水监测; 20. 环境监测; 设置流量计等监测设施; 5. 合计; 52. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 对施工完毕的其余进行绿化，并补偿因施工而清除的植被。 | 对施工完毕的其余进行绿化，并补偿因施工而清除的植被。 | 做好绿植的维护、养护工作，确保绿植茁壮生长。 | 做好绿植的维护、养护工作，确保绿植茁壮生长。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 管道试压废水设置沉淀池，施工废水沉淀后用于施工场地洒水降尘。 | 管道试压废水设置沉淀池，施工废水沉淀后用于施工场地洒水降尘。 | 不产生废水 | 不产生废水 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 地下水：①在井口输水管安装计量水表，以监控地热水开采量；②定期对开采井的水位、水温、出水量、水质进行监测，防止钻孔内套管锈蚀导致上部冷水进入热储层，造成深部热储层的热水水温、水质下降等问题，对于出现热水温度降低现象，及时采取更换套管、止水等措施，避免深部热储层遭受破坏。 ③应控制矿区内地热水的开采规模。 | 地下水：①在井口输水管安装计量水表，以监控地热水开采量；②定期对开采井的水位、水温、出水量、水质进行监测，防止钻孔内套管锈蚀导致上部冷水进入热储层，造成深部热储层的热水水温、水质下降等问题，对于出现热水温度降低现象，及时采取更换套管、止水等措施，避免深部热储层遭受破坏。 ③应控制矿区内地热水的开采规模。 |
| 声环境 | 选用低噪声机械设备 | 选用低噪声机械设备 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 ③施工现场应保持整洁，施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ④出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，确保出场运输车辆清洗率达到100%。 ⑤施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。遇4级以上大风天气应停止土方作业。 ⑥建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 ⑦施工单位采用达标车辆，严格遵守登记注册上牌制度，加强车辆保养，燃用合格油品。 | ①施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 ③施工现场应保持整洁，施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ④出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，确保出场运输车辆清洗率达到100%。 ⑤施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。遇4级以上大风天气应停止土方作业。 ⑥建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 ⑦施工单位采用达标车辆，严格遵守登记注册上牌制度，加强车辆保养，燃用合格油品。 | 不产生废气 | 不产生废气 |
| 固体废物 | (1) 开挖弃土用于周边土地回填，建筑废料主要为施工管材废料，均收集后交废品回收站处理。。 (2) 温泉度假中心已有垃圾桶，施工生活垃圾采用垃圾桶收集后由环卫部门统一处理。 | (1) 开挖弃土用于周边土地回填，建筑废料主要为施工管材废料，均收集后交废品回收站处理。。 (2) 温泉度假中心已有垃圾桶，施工生活垃圾采用垃圾桶收集后由环卫部门统一处理。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 定期对噪声、矿区地面沉降、含水层、尾水进行监测 | 定期对噪声、矿区地面沉降、含水层、尾水进行监测 |
| 其他 | / | / | ①加强对地热井水位、水温、水质的监测，定期检修地热井水泵、井管，防止上部冷水进入深部热储层。②要定期对地下水动态进行观测，严格控制地下热水的开采量，同时在开采井周边设置地面不均匀沉降观测点。③地下水抽取必须按照规定开采量进行，确保矿区安全运行。④地热井设计使用期限到期后，应按相关技术规范实施封井。 | ①加强对地热井水位、水温、水质的监测，定期检修地热井水泵、井管，防止上部冷水进入深部热储层。②要定期对地下水动态进行观测，严格控制地下热水的开采量，同时在开采井周边设置地面不均匀沉降观测点。③地下水抽取必须按照规定开采量进行，确保矿区安全运行。④地热井设计使用期限到期后，应按相关技术规范实施封井。 |

- 七、结论

综上所述，天瑞集团股份有限公司中原大佛景区地热水利用综合建设项目符合国家产业政策，符合鲁山旅游规划，场址选址合理可行。项目在运营后不产生废气、废水、固废等污染物，在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，项目对周围环境的影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设是可行的。