# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南固金建材新建商品混凝土站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-410423-04-01-682678 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 谢鸿宇 | 联系方式 |  | 18239797888 |
| 建设地点 | 河南省平顶山市鲁山县赵村镇宽步口村雷湾组西南200米 |  |  |  |
| 地理坐标 | 112度32分15.71秒，33度44分34.26秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30： 55.石膏、水泥制品及类似制品制造302 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2206-410423-04-01-682678 |  |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 55 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.9 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10000 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |  |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 为深入贯彻《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号），2021年6月18日平顶山市人民政府发布了《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号），本项目与平顶山市“三线一单”相符性分析如下： （1）生态保护红线 - 根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。本项目位于平顶山市鲁山县赵村镇宽步口村雷湾组西南200米，鲁山县涉及的生态保护红线区有2个，分别为外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线和南水北调中线水源涵养生态保护红线。本项目位于平顶山市鲁山县赵村镇宽步口村雷湾组西南200米，本项目不在上述划定的两处生态红线范围内，符合生态红线相关要求。 （2）环境质量底线 根据2021年鲁山县环境空气监测数据，2021年鲁山县环境空气PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度不达标，因此本项目所在区域环境空气属于不达标区，鲁山县正在实施《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）等一系列措施，可不断改善区域大气环境质量。本项目运营后无废水外排，项目东北侧28m沙河，沙河关庙杜断面检测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，说明该区域水环境质量现状较好。 （3）资源利用上线 本项目用水主要为生活用水、工业用水，用水量较小，用电由市政电网提供，不会对当地土地、地下水等资源造成较大影响，因此，项目建设符合资源利用上线管理要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于鲁山县赵村镇宽步口村雷湾组西南200米，经查阅河南省“三线一单”成果查询系统（详见下图1-1），项目所在地环境管理单元名称为鲁山县一般生态空间，环境管控单元编号为ZH41042310003，管控单元分类为优先保护单元。与平顶山市生态环境准入清单相符性分析如下：2021年9月30日，平顶山市生态环境局发布了《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函〔2021〕121号），相关内容及与本项目相符性分析见下表1-1。 图1-1 本项目在河南省“三线一单”成果查询系统查询结果 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-1 本项目与鲁山县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析一览表 环境管控单元生态环境准入清单要求; 本项目符合情况. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41042310003; 鲁山县一般生态空间; /; 优先保护单元; 空间布局约束; 1、风景名胜区、地质遗迹保护区等范围内禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等影响保护对象的活动。 2、禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 3、限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。 4、已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。 5、旅游项目应按照国家的法律法规进行设立、建设和运行。; 本项目位于鲁山县赵村镇宽步口村雷湾组。 - 1.本项目不在风景名胜区、地质遗迹保护区内； - 2.本项目不在饮用水源保护区内； - 3.本项目不会损害水源涵养功能、栖息地等； - 4.本项目原料为外购，不涉及采矿； - 5.本项目为商品混凝土项目不属于旅游项目，本项目严格遵守法律法规建设。; 不涉及. 根据上表可知，本项目建设符合“三线一单”分区管控相关要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 2、政策相符性分析 本项目已在鲁山县发展和改革委员会，项目代码：2206-410423-04-01-682678，备案确认书见附件2。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类行业，为允许类建设项目，且项目生产设备也不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》之列，符合国家产业政策。 3、与平顶山市饮用水源保护区划 （一）城市集中式饮用水源保护区划 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]72号）），省政府决定调整和取消我省部分集中式饮用水水源保护区。 （1）调整鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目位于平顶山市鲁山县赵村镇宽步口村雷湾组西南200米，距离沙河约28m，在准保护区范围内，在昭平台水库地表水源准保护区范围内。 根据鲁山县水利局出具《准予行政许可决定书》（鲁水许准字[2023]第002号）“准予取得《河南鲁山抽水蓄能电站进场道路工程项目部建设方案审批》行政许可，有效期自2023年1月6日至2026年12月31日。二、本项目建设不会对沙河近、远期规划产生影响；工程建设对河势稳定基本没有影响；工程建设项目对现有水利工程基本无影响；工程建设完成后对防汛抢险无影响，建设项目施工对第三人合法权益无影响。”本项目为鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地项目的配套工程，生产的混凝土仅供鲁山抽水蓄能电站进场道路建设使用，不外售。因此，满足根据鲁山县水利局出具《准予行政许可决定书》里面1处混凝土拌合站要求。 本项目为商品混凝土站建设项目，项目用水为鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地自备水井。本项目搅拌机清洗废水、运输罐车清洗废水废水经三格式沉淀池收集沉淀后，回用于混凝土搅拌工序；车身冲洗废水、实验室养护废水不外排；生活污水依托鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地内的隔油池处理后，与其他生活废水一同汇入施工场地内化粪池处理，定期由附近村民清掏肥田。本项目建成后工业废水均可回用，对沙河影响较小。 - 乡镇集中式饮用水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号），鲁山县鲁阳镇地下水井群（共6眼井）一级保护区范围：1号、2号、5号、7号取水井外围50米的区域；3号、8号井群外包线内及外围50米的区域；二级保护区范围：一级保护区外，取水井外围550米外公切线所包含的区域；准保护区范围：二级保护区外，东至墨公路、南至鲁平大道、北至311国道、西至鲁平大道-311国道连线。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文件，鲁山县各乡镇集中式饮用水水源保护区划情况如下。 （1）鲁山县四棵树乡清水河前庄一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域；二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域；准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 （2）鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域；二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧1000米的区域；准保护区范围：二级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 （3）鲁山县土门办事处土门河侯家庄一级保护区范围：土门河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域；二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000米的区域；准保护区范围为二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域，西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 （4）鲁山县下汤镇沙河地下水井（共1眼井）一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥（770米）至下游100米河道内及两侧50米的区域；二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 （5）鲁山县张官营镇地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 （6）鲁山县张良镇地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 （7）鲁山县马楼乡地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 （8）鲁山县磙子营乡地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域（1号取水井），2号取水井外围47米的区域。 （9）鲁山县让河乡地下水井群（共2眼井）一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 - 本项目位于平顶山市鲁山县赵村镇宽步口村雷湾组西南200米，距离项目最近的乡镇集中式饮用水源保护区为鲁山县四棵树乡清水河前庄饮用水源保护区约8.9km，不在其保护范围内。 4、与《河南省生态环境厅印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）相符性分析 - 本项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准对比分析见1-2。 表1-2 混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准 治理环节; 详细要求; 厂区拟建情况. 料场密闭治理; 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 本项目原料砂子、矸石为散状物料，储存在全密闭的原料库内；原料水泥、粉煤灰为粉状物料，储存在筒仓内。. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目原料堆放区、工作区、主通道区均设置在密闭的料场内。. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门。在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 所有地面均硬化，并安排专人及时对地面进行清理，保证除物料堆放区域外没有明显积尘。. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 下料口设置独立的集气罩，并配套独立的除尘设施。. 6; 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; 原料库内安装固定的喷干雾抑尘装置。. 物料输送环节治理; 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目原料、产品均为散状物料，均采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点均设置密闭罩，并配备除尘设施。. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目皮带输送机在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘设施。. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 按照要求执行。. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目除尘器卸灰区封闭。收集的粉尘作为原料回用于生产。. 生产环节治理; 1; 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。; 上料口半封闭，产生的粉尘经收集后通过袋式除尘器处理后由排气筒排放。主要产污节点：粉料入仓、搅拌工序产生的粉尘经袋式除尘器处理后由排气筒排放。厂房内设置喷干雾抑尘措施。. 2; 产生VOCS工序应有完善的废气收集及处理系统。; 本项目不涉及。. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统。; 本项目原料设置在全密闭的原料库内，并在上方设置喷干雾抑尘设施。. 厂区、车辆治理; 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区内地面硬化；及时对厂区道路清扫，保证无积尘。. 2; 对厂区道路定期洒水清扫。; 本项目配备洒水车定期对厂区道路进行洒水清扫。. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目在厂区出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，并设置洗车废水沉淀池。. - 由上表可知，本项目建设与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符。 - 与平顶山市生态环境保护委员会办公室文件《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）相符性分析 - 2022年6月27日，《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-3 与（平环委办[2022]19号）相符性分析一览表 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目施工期主要为原料库、生产车间、成品库的建设，施工过程中严格依照大气污染防治攻坚战实施方案要求进行施工，减少施工扬尘产生。; 相符. 相符平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成省下达的地表水环境质量年度目标任务，全市断面水质总体达标率达到68%以上，县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外）。; 本项目生活污水依托鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地现有工程化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用，不外排。洗车废水经洗车废水沉淀池沉淀后，循环使用，不外排。生产用水经絮凝沉淀后，循环使用不外排。项目建设对地表水环境影响较小。; 相符. 综上，本项目符合《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目由来 河南鲁山抽水蓄能电站进场道路位于河南省平顶山市赵村镇境内，路线起点与G311相接，经牛岭石，跨越沙河、李子峪河，后经过韦家庄、南坡根，终于石古垛坪。路线全长约2.928km，公路等级为水电工程对外交通专用公路IV级，设计时速为20km/h，K0+000~K0+700段为接业主营地路段，路基宽9.5m，K0+715~K2+927.703段路基宽7.5m，K0+700~K0+715为路基过渡段。本项目是鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地项目配套商品混凝土站（详见附件4），生产商品混凝土不外售。 本项目主要建设内容为年产商品混凝土30万立方米，包括2条生产线，分别为1条120型搅拌机商品混凝土生产线、1条180型搅拌机商品混凝土生产线。项目占地为鲁山抽水蓄能电站进场道路工程施工营地项目临时用地，根据鲁山县自然资源局“关于鲁山县抽水蓄能电站进场道路施工营地项目规划选址的复函”（详见附件6）的内容“河南固金建材有限公司新建商品混凝土站用地约15亩，不涉及生态保护红线和基本农田。我局于2023年1月17日为该项目办理临时用地手续（详见附件5），我局同意项目选址。” 本项目已在鲁山县发展和改革委员会备案（详见附件2），项目代码为2206-410423-04-01-682678。根据项目备案证明及《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，本项目符合产业政策。且项目生产设备也不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》之列，符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定及要求，本项目需要进行环境影响评价。本项目行业类别属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“C3021水泥制品制造”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目类别为“二十七、非金属矿物制品业30”中“55.石膏、水泥制品及类似制品制造302—商品混凝土；砼结构构件制造； 水泥制品制造”，需要编制报告表。 受建设单位委托，河南双辰环保工程有限公司承担了本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我公司评价人员在现场勘察及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家法规和环境影响评价技术导则，编制完成《河南固金建材新建商品混凝土站项目环境影响报告表》。 2、建设内容。 主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成情况一览表 类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 120型搅拌机商品混凝土生产线; 120型商品混凝土生产线共设置3个筒仓，其中包括2个水泥筒和1个粉煤灰仓。120型搅拌机建设在全封闭的厂房内。厂房采用全封闭钢结构，地面进行硬化. 180型搅拌机商品混凝土生产线; 180型商品混凝土生产线共设置4个筒仓，其中包括3个水泥筒和1个粉煤灰仓。180型搅拌机建设在全封闭的厂房内。厂房采用全封闭钢结构，地面进行硬化. 辅助工程; 办公室; 依托鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地设施。. 实验室; 依托鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地设施。. 储运工程; 120型搅拌机商品混凝土生产线全封闭骨料仓; 位于厂区东北侧，全封闭钢结构厂房，地面进行硬化，占地面积990m2（22m×45m），车间高度10m，单层，主要储存机制砂和矸石。设置4个上料口。. 180型搅拌机商品混凝土生产线全封闭骨料仓; 位于厂区北侧，全封闭钢结构厂房，地面进行硬化，占地面积4030m2（62m×65m），车间高度10m，单层，主要储存机制砂和矸石。设置4个上料口。. 公用工程; 供水; 鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地自备水井. 供电; 赵村镇供电所. 环保工程; 废气; 机制砂和矸石料上料粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒排放. 水泥、煤粉灰入仓粉尘; 每个筒仓上方自带脉冲袋式除尘器; +15m高排气筒排放. 搅拌粉尘; 袋式除尘器. 砂石料场卸载粉尘; 砂石料场四面密闭，通道口安装卷帘门；所有地面硬化；安装固定的喷干雾抑尘装置。厂区道路硬化，定期清扫；裸露地面硬化；进出厂区车辆冲洗。. 车辆运输粉尘. 废水; 搅拌机清洗废水; 设置砂石分离机，废水经三格式沉淀池收集沉淀后，回用于混凝土搅拌. 运输罐车清洗废水. 车身冲洗废水; 设置沉淀池，废水循环使用不外排. 实验室养护废水; 废水循环使用不外排. 生活污水; 依托鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地内的隔油池处理后，与其他生活废水一同汇入施工场地内化粪池处理，定期由附近村民清掏肥田. 固体 废物; 除尘器收集粉尘; 作为原料回用于生产，不外排. 砂石分离器砂石. 沉淀池沉渣. 实验室固体废物; 一般固废暂存间暂存，送建筑垃圾填埋场. 生活垃圾; 员工生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理. 噪声; 通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、隔声等措施. 注：本项目实验主要为商品混凝土物理检测，不涉及化学反应。 3、项目主要产品及产能 本项目投产后年产C10~C60各种型号的商品混凝土30万m3（72万吨），商品混凝土符合《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）标准，本项目主要产品方案详见表2-2。 表2-2 项目的主要产品方案 产品名称; 型号; 产能（万m3/a）. 120型搅拌机; 180型搅拌机; 本项目. 混凝土; C10~C60; 12; 18; 30. 本项目为鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地项目的配套工程，生产的混凝土仅供鲁山抽水蓄能电站进场道路建设使用，不外售。 根据建设单位提供的资料，河南鲁山抽水蓄能电站进场道路位于河南省平顶山市赵村镇境内，路线起点与G311相接，经牛岭石，跨越沙河、李子峪河，后经过韦家庄、南坡根，终于石古垛坪。路线全长约2.928km，公路等级为水电工程对外交通专用公路IV级，设计时速为20km/h，K0+000~K0+700段为接业主营地路段，路基宽9.5m，K0+715~K2+927.703段路基宽7.5m，K0+700~K0+715为路基过渡段。路面结构类型为沥青混凝土。全线共设置2座桥梁，按照桩号顺序分别为牛岭石沙河大桥和韦家庄东平沟大桥。牛岭石沙河大桥起于K1+074.500，终于K1+339.500，桥长265m；韦家庄东平沟大桥起于K1+481.000，终于K1+671.000，桥长190m，桥梁上部结构均设计为25m跨装配式预应力混凝土先简支后桥面连续小箱梁，下步结构采用盖梁柱式墩和桩基础，桥梁全宽8m，桥梁等级均为大桥。全线共设置16道涵洞，其中9道盖板涵，7道圆管涵。鲁山抽水蓄能电站进场道路标段混凝土需求量约为54万m3，预算损耗按照10%计算，本项目年产商品混凝土30万m3，建设周期为2年，本项目生产能力充分能够满足使用需求。 4、主要生产设备、设施 本项目主要生产设备、设施见表2-3。 表2-3 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位. 120型搅拌机商品混凝土生产线（1号生产线）. 1; 砂石给料系统; 砂石料仓; /; 4; 个. 砂石计量斗; /; 4; 个. 砂石料缓存仓; /; 4; 个. 皮带输送机; 倾斜; 1; 条. 2; 粉料给料系统; 水泥仓; 100t; 2; 个. 粉煤灰仓; 100t; 1; 个. 水泥称量斗; /; 2; 个. 粉煤灰称量斗; /; 1; 个. 螺旋输送机; /; 3; 条. 3; 水给料系统; 蓄水罐; 10m3; 1; 个. 水称量; /; 1; 个. 潜水泵; 7.5KW; 2; 台. 4; 减水剂给料系统; 存储罐; 10m3; 1; 个. 减水剂称量; /; 个; 1. 5; 搅拌主机; HZS120; 1; 台. 6; 砂石分离机; JD-30; 1; 台. 7; 三级沉砂池; 2m×4m×3m; 1; 个. 8; 除尘设备; 袋式除尘器; 5; 套. 180型搅拌机商品混凝土生产线（2号生产线）. 1; 砂石给料系统; 砂石料仓; /; 2; 个. 砂石计量斗; /; 4; 个. 砂石料缓存仓; /; 4; 个. 皮带输送机; 倾斜; 1; 条. 2; 粉料给料系统; 水泥仓; 200t; 3; 个. 粉煤灰仓; 200t; 1; 个. 水泥称量斗; /; 3; 个. 粉煤灰称量斗; /; 1; 个. 螺旋输送机; /; 4; 条. 3; 水给料系统; 蓄水罐; 20m3; 1; 个. 蓄水罐; 10m3; 1; 个. 水称量; /; 1; 个. 潜水泵; 7.5KW; 2; 个. 4; 减水剂给料系统; 存储罐; 20m3; 1; 个. 减水剂称量; /; 1; 个. 5; 搅拌主机; HZS180; 1; 台. 6; 砂石分离机; JD-30; 1; 台. 7; 三级沉砂池; 3m×4m×2.5m; 1; 个. 8; 除尘设备; 袋式除尘器; 6; 个. 共用设备. 1; 铲车; 50t; 1; 辆. 2; 混凝土泵车; /; 3; 辆. 3; 恒加载压力试验机; /; 1; 个. 4; 恒温水养护室; /; 1; 个. 5; 恒温干燥箱; /; 1; 个. 6; 标准恒温恒湿养护箱; /; 1; 个. 7; 沉降罐; /; 2; 个. 8; 初期雨水池; 50m3; 1; 座. 9; 车辆冲洗水进入沉淀池; 2m×4m×2.5m; 1; 座. 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目所需原辅材料相同，项目原辅材料均外购，项目原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 主要原辅材料一览表 原材料名称; 用量; 单位; 状态; 运输及储存方式; 备注. 120型搅拌机; 180型搅拌机; 本项目. 砂子; 8.2; 12.3; 20.5; 万t/a; 中粗; 汽车运入、密闭的砂石料场储存; 外购. 矸石; 14.7; 22.0; 36.7; 万t/a; 0.5-3cm; 汽车运入、密闭的砂石料场储存; 外购. 水泥; 3.4; 5.1; 8.5; 万t/a; 粉状; 密闭罐车运入，筒仓储存; 外购. 粉煤灰; 1.7; 2.6; 4.3; 万t/a; 粉状; 密闭罐车运入，筒仓储存; 外购. 聚羧酸减水剂; 0.2; 0.3; 0.5; t/a; 水剂; 密闭罐车运入，减水剂罐储存; 外购. 新鲜水; 38491.3; m3/a; /; 鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地自备水井. 电; 120; kW·h/a; /; 赵村镇供电所. 添加剂理化性质： 聚羧酸减水剂：一种高性能减水剂，是水泥混凝土运输中的一种水泥分散剂，聚羧酸减水剂是由聚乙烯醇单甲醚和甲基丙烯酸先酯化再和甲基丙烯酸缩合而成的大分子链化合物，聚羧酸作为高分子化合物，呈树脂状，由很好的强度、韧性、化学稳定性，可作为多种用途的材料。它具有低掺量高减水率的效果，使得混凝土流动性保持好，坍落度损失小，水泥适应性广等优点。其主要成分为：聚羧酸类聚合物，一般呈液态、淡红色、弱碱性、略带刺激气味。聚羧酸减水剂碱含量极低，碱含量≤0.2%，可有效地防止碱骨料反应的发生；产品绿色环保，不含甲醛，为环境友好型产品。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，年生产天数300天，单班制，单班工作8小时。 7、平面布置 平面布置原则为建设项目必须符合生产行业要求，满足生产工艺需求和安全生产要求。具体内容如下： 本项目平面布局较为简单，根据厂区地形及生产需要，120型搅拌机生产线位于厂区北侧，180型搅拌机生产线位于厂区南侧，便于原料及产品的运输。厂区内运输道路贯通南北，项目大门设置在项目北侧，交通便利。车辆清洗废水沉淀池位于大门口附近，便于进出车辆的清洗。 综上所述，从环境保护角度分析，项目平面布置合理。本项目总平面布置情况见附图3。 8、公用工程 （1）供电： 本项目位于赵村镇行政范围内，由赵村镇供电所供给。 （2）供暖、制冷等 无集中供热和制冷设施，空调供热和制冷。 - 供水： - 本项目用水主要为生产用水、冲洗用水、生活用水。本项目为鲁山抽水蓄能电站进场道路服务，使用鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地自备水井供给，能够满足项目生产需求。 - 排水： - 本项目配料用水全部进入产品，不外排；喷淋用水自然蒸发不外排；进出车辆冲洗废水经每个施工场地出口处设置的三格式沉淀池沉淀后循环使用；搅拌机清洗水、罐车清洗水经砂石分离系统处理后回用于混凝土搅拌，不外排。 - 项目水平衡图见下图2-1： 图2-1 本项目水平衡图 9、项目周边现状及运输路线 本项目位于平顶山市鲁山县赵村镇宽步口村雷湾组西南200米。项目用地北侧为鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地，南侧、东侧为闲置丘陵用地，西侧隔路为沙河。本项目用地范围外50米范围内不存在声环境保护目标。 本项目成品经密闭运输车辆装车→出厂→本项目厂区北侧道路500m→鲁山抽水蓄能电站进场道路。物料运输路线沿途无村庄等敏感目标。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1 工艺流程简述 （一）施工期 本项目为鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地项目的配套工程，本项目位于鲁山抽水蓄能电站进场道路施工场地内。本项目施工期工艺流程主要为场地整理、基础施工、车间建设、设备安装与调试以及竣工验收。施工期具体工艺流程及产污环节见下图。 施工期产污环节示意图见图1。 场地整理 车间建设 基础施工建设 设备安装、调试 竣工验收 噪声、扬尘 噪声 噪声、扬尘 噪声 固废、废水 固废 固废、废水 图2-2 本项目施工期工艺流程及产污环节图 本项目施工期产污环节主要为施工扬尘、施工废水、施工噪声以及施工建筑垃圾。 （二）营运期 本项目运营期生产工艺流程见下图： 图2-2 本项目运营期生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目原料混合、搅拌过程均为物理反应，无化学反应。 项目原料包括砂子、矸石、减水剂全部外购于鲁山县内及周边县城、水泥外购于河南省大地水泥有限公司、粉煤灰外购于平顶山姚孟电力集团有限公司。其中石子、砂子存于封闭料场备用；粉料水泥、粉煤灰由外购厂家用密闭罐车运输直接送于厂内筒仓储存；减水剂由外购厂家用厢式货车运入厂区内减水剂罐储存。具体工艺流程如下： （1）砂石料称量：将工程所用矸石、砂子分别用铲车推入各料斗（地下半封闭），每个料斗下方均接一个计量称，分别对各种砂石料按配比重量进行称量，称好的砂石料由皮带输送机（全密闭）输送到砂石料缓存仓，由砂石料缓存仓开门落至搅拌机内搅拌。 （2）粉料（水泥、粉煤灰）称量：所需的粉料由密封罐车或其他输送装置通过压缩空气泵打入立式粉料仓，开启蝶阀，粉料落入螺旋输送机，再由螺旋输送机输送到称量斗称量，称量按砂石料的配比误差进行扣称，称好的粉料由水泥称量斗、粉煤灰称量斗下的气缸开启蝶阀滑入搅拌机搅拌。 （3）水称量：采用水泵将蓄水池中的水抽入称量箱称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机。 （4）减水剂称量：所需的减水剂由自吸泵从减水剂罐内抽至称量箱称量，称好的减水剂经喷水器喷入搅拌机。 （5）搅拌：项目生产时，装载机将砂石投入地下仓骨料配料仓，经称量斗称量计量后，落至皮带输送机上，同时开启喷雾咀喷雾，润湿砂石，转运至皮带输送机（输送皮带廊地上部分为封闭式），润湿后的砂石由封闭的输送带输送至搅拌机；筒仓中的水泥、粉煤灰经螺旋输送机输送到称量计量斗中计量，水、高效减水剂分别由水称量箱、高效减水剂计量装置计量后，适时投入搅拌机；配料过程采用电脑控制，经强力搅拌后的混凝土流出料斗。落入混凝土搅拌运输车中。在进入运输车之前先取一部分搅拌好的混凝土进行抽测试验，试验方式为：将混凝土制成混凝土试块，然后进行各个指标的试验，试验内容主要为抗压强度试验、抗折强度试验、回弹检测、取芯试验等，检验是否满足要求，混凝土合格后全部推出后关门进入下一个搅拌循环，成品料运往鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地现场。不合格的混凝土在对其进行调制、搅拌，直至合格为止。主机厂房采用全封闭结构，粉料仓及搅拌主机均位于封闭主机厂房内。 砂石分离工艺：本项目生产过程中产生的搅拌主机清洗废水和运输罐车清洗废水经砂石分离机分离后，砂石作为原料使用，废水经沉淀后作为浆水回用于搅拌配料。 2 产排污环节简述 （一）施工期 1、废气：建筑施工、物料运输过程中产生的扬尘和施工机械尾气。 2、废水：主要为施工废水和施工人员生活污水。 3、噪声：主要来自机械噪声、施工作业噪声。 4、固废：主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 （二）营运期 1、废气：砂石料上料粉尘、粉料（水泥、粉煤灰）入仓废气、搅拌机搅拌废气、砂石料装卸粉尘、车辆运输粉尘等。 2、废水：进出厂区车辆冲洗废水，搅拌机、罐车清洗水以及生活废水。 3、噪声：各种生产设备以及水泵、风机等高噪声设备产生的噪声。 4、固废：除尘器收集粉尘、砂石分离机分离砂石、沉淀池沉渣、实验室固废以及生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气质量现状 本项目选址位于平顶山市鲁山县赵村镇宽步口村雷湾组西南200米，根据当地环境功能区划，本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县的监测数据，监测时间为2021年全年，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项基本因子，鲁山县环境空气质量达标情况见下表3-1。 表3-1 鲁山县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准; 达标情况. 鲁山县; SO2; 年平均; 10μg/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 24μg/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 89μg/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 41μg/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 日最大8h平均; 147μg/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 24h平均; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5外其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 为持续改善全市环境空气质量，打赢打好污染防治攻坚战，平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（平环委办[2022]19号），主要任务为：推进工业企业四项工程，深化大气污染综合治理，具体措施为：深化重点行业超低排放改造工程，强化重点行业培育工程，实施工业企业重点行业夯基工程，开展治理设施全面提质工程。通过一系列有效措施的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 2 地表水环境质量现状 - 本项目运营后无废水外排。项目东北侧紧邻沙河。为了解项目区域内地表水体的水质现状，昭平台水库位于沙河干流上。本次评价引用平顶山市环境监测中心2021年度昭平台水库（位于项目区下游约14km）的监测数据，以及尧山温泉国家级旅游度假区综合提升项目（一期）于2021年6月25日～27日对所在区域地表水的检测数据，尧山温泉国家级旅游度假区综合提升项目（一期）位于本项目西南侧直线距离约12.8km处，检测结果如下表： 表3-2 昭平台水库地表水质量现状浓度检测结果 单位：mg/L - 监测断面; - 评价指标; - pH值; - 化学需氧量; - 五日生化需氧量; - 氨氮. - 昭平台水库; - 均值; - 8.1; - 1.5; - 0.01; - 0.096. - 标准指数; - 0.55; - 0.075; - 0.2; - 0.096. - 标准值; - 6-9; - 20; - 0.05; - 1.0. - 最大超标倍数; - 0; - 0; - 0; - 0. - 由上表可知，昭平台水库监测断回各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量较好。 表3-3 沙河断面地表水质量现状浓度检测结果 单位：mg/L 采样点位; 检测因子; 检测结果; 标准（µg/m3）; 评价指数范围; 评价结果. 1#凉水泉河：汇入沙河口上游500m断面; pH值; 7.2-7.4; 6-9; 0.1-0.2; 达标. 溶解氧; 5.4-5.5; ≥3; 1.8-1.83; 达标. 化学需氧量; 8-9; 20; 0.4-0.45; 达标. 五日生化需氧量; 2.2-2.3; 4; 0.55-0.575; 达标. 高锰酸盐指数; 2.21-2.62; 6; 0.368-0.437; 达标. 石油类; 0.01（L）; 0.05; 0.2; 达标. 氟化物; 0.15-0.16; 1.0; 0.15-0.16; 达标. 硫化物; 0.005（L）; 0.2; 0.025; 达标. 氨氮; 0.269-0.315; 1.0; 0.269-0.315; 达标. 总磷; 0.06-0.09; 0.2; 0.3-0.45; 达标. 挥发酚; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 六价铬; 0.004（L）; 0.05; 0.008; 达标. 总砷; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 镉; 1×10-3（L）; 0.005; 0.2; 达标. 铅; 10×10-3（L）; 0.05; 0.2; 达标. 总汞; 0.00002（L）; 0.0001; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（CFU/L）; 1.6×103- 1.9×103; 10000; 0.16-0.19; 达标. 2#沙河：天瑞旅游集团污水处理厂排水入沙河口上游500m断面; pH值; 7.1-7.3; 6-9; 0.05-0.15; 达标. 溶解氧; 5.3-5.4; ≥3; 1.77-1.8; 达标. 化学需氧量; 10-12; 20; 0.5-0.6; 达标. 五日生化需氧量; 2.1-2.4; 4; 0.525-0.6; 达标. 高锰酸盐指数; 2.52-2.89; 6; 0.42-0.482; 达标. 石油类; 0.01（L）; 0.05; 0.2; 达标. 氟化物; 0.08-0.21; 1.0; 0.08-0.21; 达标. 硫化物; 0.005（L）; 0.2; 0.025; 达标. 氨氮; 0.415-0.452; 1.0; 0.415-0.452; 达标. 总磷; 0.09-0.10; 0.2; 0.45-0.5; 达标. 挥发酚; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 六价铬; 0.004（L）; 0.05; 0.008; 达标. 总砷; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 镉; 1×10-3（L）; 0.005; 0.2; 达标. 铅; 10×10-3（L）; 0.05; 0.2; 达标. 总汞; 0.00002（L）; 0.0001; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（CFU/L）; 2.3×103- 2.6×103; 10000; 0.23-0.26; 达标. 3#沙河：郑栾高速桥断面（天瑞旅游集团污水处理厂排水入沙河口下游1100m）; pH值; 7.2-7.4; 6-9; 0.1-0.2; 达标. 溶解氧; 5.2-5.4; ≥3; 1.73-1.8; 达标. 化学需氧量; 12-15; 20; 0.6-0.75; 达标. 五日生化需氧量; 2.6-2.9; 4; 0.65-0.725; 达标. 高锰酸盐指数; 3.01-3.21; 6; 0.502-0.535; 达标. 石油类; 0.01（L）; 0.05; 0.2; 达标. 氟化物; 0.29-0.36; 1.0; 0.29-0.36; 达标. 硫化物; 0.005（L）; 0.2; 0.025; 达标. 氨氮; 0.509-0.541; 1.0; 0.509-0.541; 达标. 总磷; 0.11-0.12; 0.2; 0.55-0.6; 达标. 挥发酚; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 六价铬; 0.004（L）; 0.05; 0.08; 达标. 总砷; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 镉; 1×10-3（L）; 0.005; 0.2; 达标. 铅; 10×10-3（L）; 0.05; 0.2; 达标. 总汞; 0.00002（L）; 0.0001; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（CFU/L）; 3.6×103- 4.1×103; 10000; 0.36-0.41; 达标. 4#沙河：中汤村断面（天瑞旅游集团污水处理厂排水入沙河口下游13000m）; pH值; 7.2-7.4; 6-9; 0.1-0.2; 达标. 溶解氧; 5.4-5.6; ≥3; 1.8-1.87; 达标. 化学需氧量; 10-12; 20; 0.5-0.6; 达标. 五日生化需氧量; 2.2-2.3; 4; 0.55-0.575; 达标. 高锰酸盐指数; 2.71-2.96; 6; 0.452-0.493; 达标. 石油类; 0.01（L）; 0.05; 0.2; 达标. 氟化物; 0.23-0.31; 1.0; 0.23-0.31; 达标. 硫化物; 0.005（L）; 0.2; 0.025; 达标. 氨氮; 0.442-0.469; 1.0; 0.442-0.469; 达标. 总磷; 0.09-0.10; 0.2; 0.45-0.5; 达标. 挥发酚; 0.0003（L）; 0.005; 0.006; 达标. 六价铬; 0.004（L）; 0.05; 0.08; 达标. 总砷; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 镉; 1×10-3（L）; 0.005; 0.2; 达标. 铅; 10×10-3（L）; 0.05; 0.2; 达标. 总汞; 0.00002（L）; 0.0001; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（CFU/L）; 2.5×103- 3.0×103; 10000; 0.25-0.3; 达标. 注：“L”表示检测结果小于方法检出限。 根据检测结果，各断面检测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，说明该区域水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 本项目周边50m范围内无声环境敏感点。 4、生态环境质量现状 本项目建设地点为平顶山市鲁山县赵村镇宽步口村雷湾组西南200米，根据现场调查，项目周边多为空地，地表植被主要为人工种植的植物以及农作物，主要为人工生态系统，无其他自然生态系统。项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于平顶山市鲁山县赵村镇宽步口村雷湾组西南200米，评价范围内无自然保护区、森林公园、文物景观等环境敏感点。本项目主要环境保护目标见下表3-4。 表3-4 本项目主要环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对 厂区 方位; 相对厂界距离. 北纬; 东经. 环境空气; 雷湾村; 33°44′49.8″; 112°32′16.0″; 居民区; 141户 （564人）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; N; 394m. 类别; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 地表水; 沙河; W; 28; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外1m范围内; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境 要素; 标准名称; 执行级别/（类别）; 污染物排放限值. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）; 表1 大气污染物排放限制; 颗粒物; 散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备10mg/m3. 表2 大气污染物无组织排放限值; 颗粒物; 监控点与参照点总悬浮颗粒物1h浓度值的差值：0.5mg/m3. 固废; 一般工业固体废物：参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。. |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气污染防治措施 施工废气主要为施工扬尘。施工期基础开挖，建筑材料在装卸、堆放和使用过程以及施工期运输车辆都会产生粉尘。根据《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）文件中的相关规定，建议施工单位采取相应措施： 1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”； 2）施工过程中必须做到“六全”，即“施工现场全围挡，工地物料全覆盖，施工路面全硬化，运输车辆全冲洗，施工过程全程湿法作业，施工现场裸土全覆盖”，并确保渣土车辆全密闭运输； 3）施工现场必须做到“两个禁止”，即“禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆”。 - 本项目在施工期首先需对场地进行平整，在此过程中会产生施工扬尘，评价建议在作业过程中设置一台雾炮机，用以减少扬尘的产生量。在剥离完成后的裸露地面及时覆盖；施工现场设置连续围挡，围挡设置高度不低于1.8m；施工现场运输沙石、灰土、渣土、工程土、泥浆等散体物料的车辆必须封闭严密，防止遗洒飞扬；建筑材料、构件、料具应堆放整齐。石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在其周围设置不低于堆放物高度的严密围挡，采取有效覆盖措施防止扬尘，并悬挂标示标牌；施工现场道路、作业区地面硬化，厂区出口设置车辆冲洗设施，车辆驶离前应对轮胎及车身实施有效清洗，不得带泥上路。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况，天气条件等因素关系密切。上述过程中产生的扬尘浓度一般为20mg/m3，经评价提出的上述措施处理后，扬尘浓度＜1.0mg/m3。 在工程施工期间，施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物。在一般情况下，各种污染物排放量不大，通过当地风力扩散后对环境影响较小。 2、废水污染防治措施 （1）施工期生产废水 本项目施工期生产废水主要包括施工机械、运输车辆的冲洗废水，废水中含油泥沙等悬浮物。本项目施工期在进场大门处设置感应式全车冲洗装置（与营运期共用），对进出场车辆进行冲洗，保证进出场车辆洁净。车辆冲洗水循环使用不外排，新水补充量为1.5m3/d。 （2）施工期生活污水 施工期施工人员不在施工场地食宿。施工人员生活用水主要为洗漱用水，人均日用水量为20L，施工人数按15人计，生活污水排放系数取0.8，高峰日生活污水排放量约为0.24m3，施工期（60天）共产生14.4m3的生活污水，生活污水排入化粪池处理后，定期清运肥田。 3、噪声污染防治措施 本项目施工期主要施工机械有挖掘机、装载机、振动棒、切割机和电锯等，不同的施工阶段主要设备噪声见表4-1。 ## 表4-1 主要施工机械噪声级 单位：dB（A） 施工期; 主要声源; 声级. 地基与土石方阶段; 装载机; 90. 挖掘机; 70-90. 地板与结构阶段; 振捣棒; 85-90. 吊车; 80-90. 切割机; 80-90. 电锯; 80-90. 为降低施工期噪声对该区域声环境质量的影响，评价要求采取以下减缓措施： （1）从声源上控制。建设单位在与施工单位签订施工合同时，应要求其使用的主要设备为低噪声设备，同时在施工过程中施工单位应设置专人对设备进行定期保养和维护，负责对施工工作人员进行培训，严格操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工计划和进度，禁止夜间施工。 （3）施工场地的施工车辆进出场时应低速，禁鸣。 （4）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工。 通过以上噪声防治措施的实施，可以把施工期噪声对周围环境的影响降低到最小。 4、固体废物污染防治措施 施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾，施工人员在日常生活中产生的少量生活垃圾。 施工期间需要运输各种建筑材料（如砂石、砖等），工程完工后，会残留一部分废建筑材料。建议建设单位实行标准施工、规划运输，能重新利用的分类收集后作为再生资源利用，其余部分送到建筑垃圾厂处理，不得随意倾倒垃圾，以减少对周围环境产生的影响。 施工人员的生活垃圾其成分与城市居民生活垃圾成分相似。施工人员共计为15人，每人产生垃圾按0.5kg/d计，施工期按60天计，则施工期间产生的生活垃圾约为0.45t，生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运。 5、生态环境保护对策与措施 本项目生产厂区的地势均较平坦，挖方、填方施工量相对较小。工程施工期间对生态的影响主要体现在施工过程挖填方扰动地表，临时堆土区、施工生活区的占地。将造成地表裸露、土地被侵占，工程在填土裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失现象，影响陆地生态系统及其稳定性、影响景观。 为防治水土流失，施工期不得安排在雨天进行，防止雨水对工地冲刷造成水土流失。同时短时间裸露的地面要进行苫盖，并在项目适当位置进行绿化补偿。混凝土生产厂区较周边地势高，施工过程中土石方及时回填并覆土绿化，临时堆存应采取覆盖、洒水、沙袋围挡等措施防止水土流失。施工结束后，加强厂区绿化。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废气 本项目设置2条混凝土生产线，设置120型搅拌机商品混凝土生产线为1号生产线和180型搅拌机商品混凝土生产线为2号生产线。 1.1 有组织废气 （1）砂石料上料粉尘 本项目设置2条混凝土生产线，年工作时间2400h。砂石骨料等原材料由运输车辆直接运至车间内卸料，进料过程采用铲车将砂石骨料铲入车间内的上料斗，砂石骨料原料通过上料斗直接落入计量斗，落料过程位于地下，全封闭，由电脑控制对其进行称重，计量斗再落料至密闭输送的皮带，最后经皮带运输至搅拌站搅拌仓内。上料过程中会产生颗粒物，本次评价砂石料上料过程中的起尘量参考《逸散性工业粉尘控制技术》（出版日期1989年）及《工业污染核算》（出版日期2007年）中相关技术参数，确定料仓上料口粉尘产物系数为0.05kg/t-物料。本项目1号生产线砂石料用量共计22.9万t/a，则粉尘产生量为11.45t/a；2号生产线砂石料用量共计34.3万t/a，则粉尘产生量为17.15t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，“料场密闭治理：每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘器设施不与其他工序混用。”。结合本项目的工艺配置、设备布置等情况，评价要求对1号生产线上4个料仓上方各设置一个集气罩，共计4个集气罩，收集的废气通过1座袋式除尘器处理后，由1座不低于15m的排气筒（DA001）排放。2号生产线上4个料仓上方各设置一个集气罩，共计4个集气罩，收集的废气通过1座袋式除尘器处理后，由1座不低于15m的排气筒（DA003）排放。 本工段设计参数如下：1号生产线除尘器处理风量：10000m3/h；集气罩集气效率90%；除尘效率：≥99.9%。则本工段有组织粉尘产生量为10.305t/a，产生浓度为429.375mg/m3；粉尘排放量为0.0103t/a，排放浓度为0.4393mg/m3。 2号生产线除尘器处理风量：10000m3/h；集气罩集气效率90%；除尘效率：≥99.9%。则本工段有组织粉尘产生量为15.435t/a，产生浓度为643.125mg/m3；粉尘排放量为0.0154t/a，排放浓度为0.6431mg/m3。 （2）水泥、粉煤灰入仓粉尘 本项目商品混凝土生产区水泥、粉煤灰均为筒仓贮存，运输罐车利用自带空压机将物料送至筒仓过程中会产生粉尘。1号生产线设有2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓，2号生产线设有3个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓。 水泥、粉煤灰通过罐车运至厂区内，粉料每次进料时采用气力输送，散装粉状物料在输送中被压缩空气吹散成悬浮状态，混合气体沿管道输送到罐中，每个筒仓顶部设置安装仓顶袋式除尘器，收集从筒仓中溢出的粉尘气体，净化后排放。 粉料通过槽罐车运输进厂，由槽罐车自带的空压机打入筒仓，分别贮存在不同原料仓中。根据资料，本项目1号生产线粉料罐容积为100t，产能为12万m3/a（28.8万t/a），水泥使用量为3.4万t/a，粉煤灰使用量为1.7万t/a，罐车运送量为20t，则单个筒仓上料时间为15min；2号生产线粉料罐容积为200t，产能为18万m3/a（43.2万t/a），水泥使用量为5.1万t/a，粉煤灰使用量为2.6万t/a，罐车运送量为20t，则单个筒仓上料时间为20min。 根据第二次全国污染源普查水泥制品制造业工业污染源污染物产生量和排放量的核算办法，粉尘产生量0.13kg/t-产品，废气量20标m3/t-产品。计算可得1号生产线粉尘产生量为37.44t/a，废气量为576万m3/a，本项目年工作时间按638h计；2号生产线粉尘产生量为56.16t/a，废气量为864万m3/a，本项目年工作时间按1284h计。 本项目1号生产线粉尘产生量为37.44t/a，废气量为576万m3/a，粉尘产生浓度为6500mg/m3。1号生产线各筒仓产生的粉尘分别经各自仓顶脉冲袋式除尘器处理后（除尘效率取99.9%），与1号生产线的搅拌工序袋式除尘器处理后的废气通过同一根排气筒排放，筒仓粉尘和搅拌粉尘经处理后设置1根15m高的排气筒（DA002）排放。1号生产线共设置有3个筒仓，因此1号生产线共有3个仓顶脉冲袋式除尘器。1号生产线的粉尘排放量为0.03744t/a，粉尘产生浓度为6.5mg/m3。 本项目2号生产线粉尘产生量为56.16t/a，废气量为864万m3/a，粉尘产生浓度为6500mg/m3。2号生产线各筒仓产生的粉尘分别经各自仓顶脉冲袋式除尘器处理后（除尘效率取99.9%），与2号生产线的搅拌工序袋式除尘器处理后的废气通过同一根排气筒排放，筒仓粉尘和搅拌粉尘经处理后设置1根15m高的排气筒（DA004）排放，2号生产线共设置有4个筒仓，因此2号生产线共有4个仓顶脉冲袋式除尘器。2号生产线的粉尘排放量为0.05616t/a，粉尘产生浓度为6.5mg/m3。 （3）搅拌粉尘 本项目设置2条混凝土生产线，根据客户需求，由计算机进行计量配料。砂石骨料由计料斗称量后经密闭输送带进入搅拌机；水泥及粉状煤灰等粉料由螺旋输送机输送至各自的计量斗进行计量，水及外加剂分别由水泵及外加剂泵送至各自的计量斗中进行计量。各种物料计量完毕后，由控制系统发出指令顺次投料到搅拌机中进行搅拌。各种粉料和砂石骨料投放到搅拌机混合搅拌过程中产生颗粒物。 参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“C3021 水泥制品制造”中的产污系数核算。 表4-2 第二次全国污染源普查“C3021 水泥制品制造行业”产污系数表 核算环节; 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 废气量; 粉尘产污系数. 物料输送; 混凝土制品; 水泥、砂子、石子等; 物料混合搅拌; 所有规模; 废气; 颗粒物; 20标m3/t-产品; 0.166千克/吨-产品. 本项目1号生产线商品混凝土产能产能为12万m3/a（28.8万t/a），混合搅拌过程产生的颗粒物安装1套袋式除尘器进行处理（除尘效率为99%），处理达标后与1号生产线粉料仓仓顶除尘器共用1根排气筒（DA002）。2号生产线商品混凝土产能产能为18万m3/a（43.2万t/a），混合搅拌过程产生的颗粒物安装1套袋式除尘器进行处理（除尘效率为99%），处理达标后与2号生产线粉料仓仓顶除尘器共用1根排气筒（DA004）。 本项目商品混凝土混合搅拌过程颗粒物产排情况详见下表。 表4-3 混合搅拌过程颗粒物产排情况一览表 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 工作时间（h）. 1号生产线; 搅拌颗粒物有组织; 47.808; 19.92; 6500; 袋式除尘器（除尘效率99.9%，风机风量3000m3/h）; 0.0478; 0.0199; 6.5; 2400. 2号生产线; 71.712; 29.88; 6500; 袋式除尘器（除尘效率99.9%，风机风量4500m3/h）; 0.0717; 0.0299; 6.5; 2400. 1.2无组织粉尘 （1）砂石料场卸载粉尘 本项目原料砂、石子通过自卸汽车在砂石料场内卸载。自卸汽车卸料起尘量选用山西环保科研所，武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： Q=e0.61u×M/13.5 式中：Q-自卸汽车卸料起尘量，g/次；u-平均风速，取2m/s，M--汽车卸载量，取35t。根据上述公式计算，项目项目砂、石子原料卸载粉尘排放情况见表16。本项目1号生产线砂石料用量共计22.9万t/a；2号生产线砂石料用量共计34.3万t/a。 表4-4 原料卸载粉尘核算一栏表 类别; 汽车装载量（M）; 卸载起尘量（g/次）; 装载次数（次/a）; 起尘量（t/a）. 1号生产线砂石料卸载; 35t; 8.78; 5089; 0.0447. 2号生产线砂石料卸载; 35t; 8.78; 7623; 0.0669. 评价建议建设单位按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（[2019]84号）中“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”中料场密闭治理要求做到： ①原料砂、石子堆放到密闭的砂石料场；原料水泥、粉煤灰均为粉状，储存在筒仓内，所有物料均无露天堆放； ②砂石料的堆放、卸载、转运均在密闭料场内进行； ③砂石料场四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭； ④砂石料场内所有地面硬化，并派专人定期对砂石料场进行打扫，保证除物料堆放区域外没有明显积尘； ⑤砂石料场内安装固定的喷干雾抑尘装置。 经采取以上措施后，本项目卸载起尘量可减少90%以上，故1号生产线砂石料卸载粉尘排放量约为0.0045t/a，2号生产线砂石料卸载粉尘排放量约为0.0067t/a，总排放量为0.0112t/a，以无组织形式排放。 （2）砂石料进上料机环节产生的无组织粉尘 本项目砂石原料在砂石料场内通过铲车将砂石料推至半地下设置的上料机内，此过程中会产生少量的粉尘，通过集气罩收集后由排气筒排放，1号生产线未被收集的粉尘量为1.145t/a，2号生产线未被收集的粉尘量为1.715t/a。通过在砂石料场上方设置喷淋设施、密闭的料场阻隔后，5%的粉尘以无组织形式排放，1号生产线排放量为0.05725t/a，2号生产线排放量为0.08575t/a，总排放量为0.143t/a。 （3）物料输送环节、生产环节产生的无组织粉尘 本项目采取了有效措施对各粉尘排放点进行集中收集和治理，但在物料输送环节、生产环节仍会有少量粉尘以无组织形式排放。评价建议建设单位按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（[2019]84号）中“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”中要求做到： ①本项目原料均为散状物料，均采用封闭式输送方式运输入场； ②砂石料计量之后通过皮带输送至搅拌楼，皮带采用全密闭皮带廊； ③运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，禁止厂内露天转运散状物料； ④粉料通过螺旋输送机将其输送至搅拌机，采用螺旋上料方式； ⑤除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭； ⑥生产车间全密闭。 物料输送环节、生产环节产生的无组织粉尘量较小，通过采取措施后，粉尘产生量可有效降低。此过程粉尘产生量较小，只对其进行定性评价，不对其进行定量计算。 （4）运输车辆粉尘 本项目原料及产品均采用汽车运输，汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，本次计算取10； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2，本次计算取0.1。 经计算，载重为10t的汽车行驶时扬尘为0.102kg/km·辆，载重为45t的汽车行驶时扬尘为0.38kg/km·辆，载重为30t的汽车行驶时扬尘为0.27kg/km·辆。 车流量核算：本项目1号生产线原料转运量为22.9万t/a，单车每次运输量按35t计算，转运车辆为6543次/a；成品转运量为12万m3/a（28.8万t/a），单车每次运输量按20t计算，转运车辆为14400次/a。 本项目2号生产线原料转运量为34.3万t/a，单车每次运输量按35t计算，转运车辆为9800次/a；成品转运量为18万m3/a（43.2万t/a），单车每次运输量按20t计算，转运车辆为21600次/a。 项目车辆在厂区行驶距离约为150m，经计算，本项目各种车辆在厂区内行驶产生的扬尘情况见表4-5。 表4-5 项目车辆在厂区内行驶扬尘产排情况一览表 生产线; 车辆类型; 空车重（t）; 重载车重（t）; 运输次数（次/a）; 空车起尘量（t/a）; 重载车起尘量（t/a）; 起尘量合计（t/a）. 1号生产线; 原料运输车; 10; 45; 6543; 0.6674; 2.4863; 8.5105. 产品运输车; 10; 30; 14400; 1.4688; 3.888. 2号生产线; 原料运输车; 10; 45; 9800; 0.9996; 3.724; 12.7588. 产品运输车; 10; 30; 21600; 2.2032; 5.832. 为减少厂区道路扬尘对周围环境的影响，评价建议建设单位按照《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（[2019]84号）中“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”中要求做到： ①厂区道路硬化，并配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地洒水抑尘，以降低扬尘污染； ②厂区闲置裸露空地绿化，厂区内无裸露空地； ③厂区出厂门口配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 采取以上措施后，可使粉尘量降低90%以上，即1号生产线车辆运输扬尘量约为0.8512t/a，2号生产线车辆运输扬尘量约为1.2759t/a，总排放量为2.1271t/a。 1.3本项目废气产排情况 本项目有组织废气和无组织废气产排情况见表4-6。 表4-6 本项目运营期废气产排情况一览表 污染源; 污染 因子; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 有组织废气; 1号生产线. DA001. 上料工序; 颗粒物; 10.305; 4.2938; 429.375; 4个集气罩+1套袋式除尘器+1根排气筒排放（DA001）; 0.0103; 0.0043; 0.4393. DA001; 颗粒物; 10.305; 4.2938; 429.375; /; 0.0103; 0.0043; 0.4393. DA002. 筒仓; 颗粒物; 37.44; 58.6833; 6500; 3个仓顶除尘器; +1根排气筒排放（DA002）; 0.0374; 0.0587; 6.5. 搅拌机; 颗粒物; 47.808; 19.92; 6500; 袋式除尘器; 0.0478; 0.0199; 6.5. DA002; 颗粒物; /; /; /; /; 0.08524; 0.0786; 6.5. 2号生产线. DA003. 上料工序; 颗粒物; 15.435; 6.4313; 643.125; 4个集气罩+1套袋式除尘器+1根排气筒排放（DA003）; 0.0154; 0.0064; 0.6431. DA003; 颗粒物; 15.435; 6.4313; 643.125; /; 0.0154; 0.0064; 0.6431. DA004. 筒仓; 颗粒物; 56.16; 43.7383; 6500; 4个仓顶除尘器; +1根排气筒排放（DA004）; 0.0562; 0.0437; 6.5. 搅拌机; 颗粒物; 71.712; 29.88; 6500; 袋式除尘器; 0.0717; 0.0299; 6.5. DA004; 颗粒物; /; /; /; /; 0.1279; 0.0736; 6.5. 无组织废气; 砂石料 卸料; 颗粒物; 0.0112; /; /; 砂石料场四面密闭，通道口安装卷帘门；所有地面硬化；安装固定的喷干雾抑尘装置。在砂石仓上方设置喷淋设施。厂区道路硬化，定期清扫；裸露地面硬化；配备车辆冲洗设施。; 0.0112; /; /. 砂石料进仓粉尘; 颗粒物; 0.143; /; /; 0.143; /; /. 车辆扬尘; 颗粒物; 2.1271; /; /; 2.1271; /; /. 1.4排放口基本情况 排放口相关内容见表4-7。 表4-7 废气排 放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气 温度（℃）. 经度; 纬度. 1号生产线. 1; DA001; 砂石料上料废气排放口; 颗粒物; 112°32′12.91″; 33°44′35.92″; 15; 0.5; 25. 2; DA002; 1号生产线筒仓及搅拌机废气排放口; 颗粒物; 112°32′13.20″; 33°44′35.24″; 15; 0.5; 25. 2号生产线. 3; DA003; 砂石料上料废气排放口; 颗粒物; 112°32′14.39; 33°44′34.89″; 15; 0.5; 25. 4; DA004; 2号生产线筒仓及搅拌机废气排放口; 颗粒物; 112°32′13.81″; 33°44′34.95″; 15; 0.5; 25. 1.5废气排放标准 废气排放标准见表4-8。 表4-8 废气排放标准 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度. 1号生产线. 1; DA001; 砂石料上料废气排放口; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1 大气污染物排放限制; 10mg/m3. 2; DA002; 1号生产线筒仓及搅拌机废气排放口; 颗粒物. 2号生产线. 3; DA003; 砂石料上料废气排放口; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1 大气污染物排放限制; 10mg/m3. 4; DA004; 2号生产线筒仓及搅拌机废气排放口; 颗粒物. 1.6废气自行监测计划 根据本项目运营期产污特点及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）结合项目工程周围环境实际情况，制定自行监测计划，见表4-9。 表4-9 废气污染源监测计划 类别; 项目; 监测因子; 监测点位; 监测设施; 监测频率. 1号生产线有组织废气. 有组织废气; 生产废气; 颗粒物; 砂石料上料废气排放口（DA001）、2号生产线筒仓及搅拌机废气排放口（DA002）; 手工; 1次/年. 2号生产线有组织废气. 有组织废气; 生产废气; 颗粒物; 砂石料上料废气排放口（DA003）、2号生产线筒仓及搅拌机废气排放口（DA004）; 手工; 1次/年. 厂界无组织废气. 无组织; /; 颗粒物; 厂界; 手工; 1次/季度. 1.7大气环境影响分析 本项目砂石料上料产生的粉尘通过集气罩收集后经袋式除尘器处理后由排气筒排放；筒仓产生的废气经各自仓顶脉冲袋式除尘器处理后，与搅拌工序共用排气筒排放；搅拌工序产生的粉尘经袋式除尘器处理后与筒仓仓顶除尘器共用的排气筒排放。废气有组织排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1 水泥仓及其他通风生产设备颗粒物有组织最高允许排放浓度10mg/m3的要求，对周围大气环境影响较小。 2 废水 2.1废水产排情况及环保措施 本项目产生的废水包括生产废水、生活废水。 （1）生产废水 生产用水包括配料用水、喷淋用水、冲洗用水。 ①配料用水 根据企业提供资料，本项目生产1立方米混凝土需配料用水180kg，本项目年产30万m3商品混凝土，则配料用水量为2万m3/a。配料用水全部进入产品，无废水产生。 ②喷淋用水 本项目砂石料场设置干雾抑尘装置以达到降尘目的，经类比分析，喷头喷水流量为2.54~8.24m3/h，本次评价取5.5m3/h，项目1号生产线每天洒水时间约为4h，2号生产线每天洒水时间约为4h，根据计算，喷淋用水量约为44m3/d（13200m3/a）。此部分水自然蒸发，无废水排放。 ③冲洗用水 a、搅拌机清洗水 搅拌主机为本项目主要生产设备，根据物料性质，商品混凝土搅拌主机在暂时停止生产时必须冲洗干净。搅拌机平均每1天冲洗1次，每次冲洗用水量2.0m3，年运行300d。本项目设置2台商品混凝土搅拌机，2台搅拌机冲洗用水量为4.0m3/d（1200m3/a）。排污系数取0.8，则冲洗废水产生量为3.6m3/d（1080m3/a）。废水夹杂砂石、残留混凝土排出，主要污染因子为SS，浓度为3000mg/L。废水经砂石分离机进行砂石分离后进入沉淀池，沉淀池废水回用于搅拌机，不外排水体。 b、运输罐车清洗水 每辆运输罐车完成一次的运输任务后需进行冲洗，通过水管将水注入搅拌车进行搅拌清洗。本项目共有20辆混凝土运输车，每辆车运输完一次均需进行冲洗，通过水管将水注入混凝土运输车搅拌筒内进行清洗。车辆冲洗用水量按0.5m3/辆•次，因此1号生产线冲洗用水量约24m3/d（7200m3/a）。排污系数取0.8，则冲洗废水产生量为19.2m3/d（5760m3/a）。运输罐车在生产废水处理区对车辆进行冲洗，废水经清洗分离机进行砂石分离后进入1号生产线沉淀池（容积为24m3（2m×4m×3m）），回用于搅拌机，不外排水体。2号生产线冲洗用水量约36m3/d（10800m3/a）。排污系数取0.8，则冲洗废水产生量为28.8m3/d（8640m3/a）。运输罐车在生产废水处理区对车辆进行冲洗，废水经清洗分离机进行砂石分离后进入2号生产线沉淀池（容积为30m3（3m×4m×2.5m）），回用于搅拌机，不外排水体。综上本项目冲洗用水量约60m3/d（18000m3/a）。排污系数取0.8，则冲洗废水产生量为48m3/d（14400m3/a）。运输罐车在生产废水处理区对车辆进行冲洗，废水经清洗分离机进行砂石分离后进入沉淀池，回用于搅拌机，不外排水体。 c、进出车辆冲洗废水 项目原料运输采用载重汽车，车辆轮胎会粘带泥沙，采用感应式全车自动冲洗装置对进出车辆进行冲洗，以降低运输道路扬尘对沿线环境的污染影响。项目运输车辆约12712辆/a，清洗用水量按0.5m3/辆•次计算，则车辆冲洗用水量约6356m3/a，排污系数取0.8，则运输车辆冲洗废水产生量为5084.8m3/a。车辆冲洗水进入沉淀池（容积20m3，2m×4m×2.5m）沉淀后，循环使用。 ④实验室养护用水：本项目实验室的混凝土样品需要用水养护，养护水用量为10m3，循环使用不外排，每天补加新鲜水量为0.1m3。 （2）生活污水 项目劳动定员15人，在鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地内食宿。年工作300天。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），食宿生活污水定额按100L/人·d，则用水量为1.5m3/d（300m3/a），废水产生量按用水量的80%计，则本项目生活废水产生量为1.2m3/d（240m3/a）。废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。本项目生活污水中污染物COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油浓度分别为300mg/L、150mg/L、25mg/L、200mg/L、20mg/L，则生活废水中各污染物产生量分别为：COD0.072t/a、BOD50.036t/a、NH3-N0.006t/a、SS0.048t/a、动植物油0.0048t/a。食堂废水依托鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地内的隔油池处理后，与其他生活废水一同汇入施工场地内化粪池处理，定期由附近村民清掏肥田。 （3）初期雨水 本项目砂石料场、主机厂房均为密闭厂房。但是车辆进出库房、在厂区转运过程中，可能有物料散落。为防止雨季初期雨水直接排出，对该区域地表水产生影响，评价要求建议一座初期雨水收集池。 初期雨水按下式计算： 本项目所在地属于平顶山市，根据平顶山市城市规划设计院采用湿度饱和差法： q=883.8（1+0.837lgP）t0.57 式中： V降水——初期雨水量，m3； q——最大暴雨强度，取重现期（P）2年，降雨历时（t）30分钟，最大降雨强度为159.22L/s·ha； s——雨水汇水面积，取4985.818m2； t——初期雨水收集时间，取10min； ψ——径流系数，取0.9。 根据计算，本项目初期雨水总量为42.85m3。 在厂内沿道路两侧、厂房外侧分别设置导流槽，初期雨水通过导流槽汇入初期雨水收集池。因此，环评建议在厂区内设置一座容积为50m3的初期雨水收集池，位于厂区的西南角。池壁、池底基础防渗。初期雨水经收集沉淀后用于场地内洒水降尘。 2.2 本项目废水产排情况及环保措施 本项目废水产排情况见表4-10。 ## 表4-10 本项目废水产排情况一览表 废水类型; 用水量（m3/a）; 产生量（m3/a）; 治理措施. 生产废水; 配料用水; 20000; 0; 全部进入产品. 喷淋用水; 13200; 0; 自然蒸发. 搅拌机清洗水; 1200; 1080; 砂石分离机+沉淀水池，回用于搅拌机. 运输罐车清洗水; 18000; 14400. 进出车辆冲洗水; 1271.2; 5084.8; 沉淀池沉淀后，回用于车辆冲洗. 实验室养护; 0.1; 0.1; 回用. 生活废水; 300; 240; 食堂废水经隔油池处理后，同其他生活污水一同汇入化粪池处理，定期由附近村民清掏肥田. 2.3建设项目水污染物排放信息 本项目用水主要为配料用水、喷淋用水、冲洗用水，其中配料用水全部进入产品，不外排；喷淋用水自然蒸发不外排；冲洗水经沉淀后循环利用不外排。因此，本项目不涉及水污染物排放。 2.4废水综合利用可行性分析 搅拌机清洗废水、运输罐车清洗废水主要夹杂有砂石、残留的混凝土，主要污染因子为SS，浓度为3000mg/L。根据《混凝土用水指标》（GBJ63-2006），混凝土用水指标为：pH4.5~5、不溶物2000~5000mg/L、可溶物2000~10000mg/L、Cl-500~3500mg/L、SO42-600~2700mg/L、碱含量1500mg/L。废水经砂石分离机分离后，较大颗粒的砂石等得以去除之后废水流入沉淀池进行沉淀，去除相对较小的颗粒物，上层清液可回用于生产可行。 3 噪声 3.1 噪声源强产生情况 本项目营运期噪声源主要是搅拌机、砂石分离机、铲车等设备运行产生的噪声及风机运行时产生的空气动力性噪声，其声级值约为70~85dB（A）。各设备噪声源强详见表4-11。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 表4-11 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 单位：声 dB(A)、距离 m # 序号; # 声源名称; # 设备数量; # 空间相对位置/m; # 声源源强; # 声源控制措 施; # 运行时段. # X; # Y; # Z. # 1; # 除尘器风机（1号生产线）; # 1; # 40; # 148; # 1; # 80; # 基础减震; # 8：00-12:00 # 14：00-18:00. # 2; # 除尘器风机（1号生产线）; # 1; # 41.5; # 148; # 1; # 80; # 基础减震. # 3; # 除尘器风机（1号生产线）; # 1; # 43; # 148; # 1; # 80; # 基础减震. # 4; # 除尘器风机（1号生产线）; # 1; # 42; # 151; # 1; # 80; # 基础减震. # 5; # 除尘器风机（2号生产线）; # 1; # 51; # 68; # 1; # 80; # 基础减震. # 6; # 除尘器风机（2号生产线）; # 1; # 52; # 69; # 1; # 80; # 基础减震. # 7; # 除尘器风机（2号生产线）; # 1; # 53; # 69.5; # 1; # 80; # 基础减震. # 8; # 除尘器风机（2号生产线）; # 1; # 54; # 70; # 1; # 80; # 基础减震. # 9; # 除尘器风机（2号生产线）; # 1; # 53; # 73; # 1; # 80; # 基础减震. # 10; # 循环水泵（1号生产线）; # 1; # 8; # 158; # 1; # 75; # 基础减震. # 11; # 循环水泵（2号生产线）; # 1; # 16; # 55; # 1; # 75; # 基础减震. ## 表4-12 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 单位：声 dB(A)、距离 m # 序号; # 建筑 # 物名 # 称; # 声源名称; # 数 量; # 声源源强 # (声功率 # 级); # 声源控 # 制措施; # 空间相对位置; # 距离室内边 # 界最近距离; # 室内边界声级; # 运行 # 时段; # 建筑物插入损失; # 建筑外噪声. # X; # Y; # Z; # 声压级; # 建筑物 # 距离. # 1; # 1号生产线拌合楼; # 搅拌机; # 1; # 85; # 基础减 # 震、厂房 # 隔音; # 36; # 150; # 1.5; # 东; # 1.5; # 81.4; # 8：00-12:00 # 14：00-18:00; # 15; # 66.4; # 1. # 西; # 1.5; # 81.4; # 66.4; # 1. # 南; # 1.5; # 81.4; # 66.4; # 1. # 北; # 1.5; # 81.4; # 66.4; # 1. # 2; # 2号生产线拌合楼; # 搅拌机; # 1; # 85; # 基础减 # 震、厂房 # 隔音; # 38; # 78; # 1.5; # 东; # 1.5; # 81.4; # 8：00-12:00 # 14：00-18:00; # 15; # 66.4; # 1. # 西; # 1.5; # 81.4; # 66.4; # 1. # 南; # 1.5; # 81.4; # 66.4; # 1. # 北; # 1.5; # 81.4; # 66.4; # 1. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2 声环境影响分析 评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的预测模式进行预测，应用过程中根据具体情况做必要简化： （1）噪声贡献值 式中： Leqg —— 噪声贡献值，dB； T —— 预测计算的时间段，s； t i —— i 声源在 T 时段内的运行时间，s； LAi ——i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB。 （2）噪声预测值 式中： Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （3）点声源的几何发散衰减 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置 r0 处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 （4）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL—— 隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 （5）工业企业噪声贡献值 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； t i ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 本次评价不考虑大气吸收、地面效应等其他方面引起的衰减。本项目仅在昼间进行生产。经预测，本项目各厂界噪声预测结果见下表4-13。 ## 表4-13 噪声预测结果一览表 单位：dB 预测位置; 噪声源; 源强; 距生源距离; 贡献值; 背景值; 预测值; 是否达标; 标准限值. 1号生产线; 东厂界; 拌合楼; # 37.45; # 28; # 37.45; /; # 37.45; 是; 昼间60. 南厂界; # 35.27; # 36; # 35.27; /; # 35.27; 是. 西厂界; # 42.87; # 15; # 42.87; /; # 42.87; 是. 北厂界; # 37.45; # 28; # 37.45; /; # 37.45; 是. 2号生产线; 东厂界; 拌合楼; # 38.10; # 26; # 38.10; /; # 38.10; 是; 昼间60. 南厂界; # 34.80; # 38; # 34.80; /; # 34.80; 是. 西厂界; # 28.55; # 78; # 28.55; /; # 28.55; 是. 北厂界; # 43.47; # 14; # 43.47; /; # 43.47; 是. 由表4-13的预测结果可知，各厂界噪声贡献值昼夜均满足《工业企业厂界环 境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求（昼间≤60dB），厂界四周能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类功能区标准。 3.3 噪声自行监测计划 根据本项目运营期产污特点，制定自行监测计划见表如下： ## 表4-14 噪声监测计划 类别; 点位布设; 监测项目; 监测频率; 标准要求. 噪声; 东、南、西、北四厂界; Leq(A); 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4 固废 4.1固废产生情况 本项目固废主要是生活垃圾、生产固废，均为一般固废。 （1）生产固废 ①除尘器收集的粉尘 本项目1号生产线砂石料上料除尘器收集的粉尘量为10.29t/a；粉料仓仓顶除尘器收集粉尘量为37.40t/a；搅拌机除尘器粉尘收集量为47.76t/a。2号生产线砂石料上料除尘器收集的粉尘量为15.42t/a；粉料仓仓顶除尘器收集粉尘量为56.1t/a；搅拌机除尘器粉尘收集量为71.64t/a。则项目除尘器收集量为238.61t/a，此部分固废作为原料回用于生产。 ②砂石分离机分离砂石 搅拌机冲洗废水、运输罐车冲洗废水中含有大量的废渣，该部分废渣经砂石分离机分离后，作为原料回用于生产。本项目废水经砂石分离机处理后产生的砂石约为58t/a，主要成分为砂石料，因产生量较少，可加入原料中再利用，不会影响产品质量，不外排。 ③沉淀池沉渣 本项目砂石分离系统沉淀池工序和车身清洗废水沉淀池均会产生一部分沉渣，其沉渣产生量为23t/a，该部分沉渣可用作原料，回用于生产。 ④实验室固废 实验室需对混凝土成品进行产品试验，产生少量的混凝土块，该部分产生量在3t/a左右，此部分固废在厂区一般固废暂存间暂存后，作为建筑垃圾处理，不得随意倾倒。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计，则生活垃圾的产生量为7.5kg/d（1.5t/a）。生活垃圾定点袋装后暂存于场中垃圾桶，由当地环卫部门专人清运处置。 本项目固体废物具体产生情况见表4-15。 ## 表4-15 本项目固体废物产生情况一览表 固废分类; 产生量（t/a）; 措施; 排放量（t/a）. 除尘器收集的粉尘; 238.61t/a; 回用于生产; 0. 分离砂石; 58t/a; 0. 沉淀池沉渣; 23t/a; 0. 实验室固废; 3t/a; 在厂区一般固废暂存间暂存后，作为建筑垃圾处理，不得随意倾倒; 0. 生活垃圾; 1.5t/a; 设置垃圾桶收集后，由当地环卫部门专人清运处置。; 0. 5、地下水及土壤环境影响分析 本项目对地下水、土壤环境的影响包括地面漫流、废水渗漏、固体废物随意堆放导致，其中项目大气污染物为颗粒物；固体废物污染源主要是一般固废暂存间；生产废水不外排。 本项目厂区运输道路、车间地面等均硬化处理，对地下水及土壤环境影响较小。营运期间可能对周边土壤产生影响的途径主要为营运期间废气颗粒物经大气沉降对周边土壤产生累积影响。本项目颗粒物经废气处理设施处理后排放量较小，沉降后经过土壤中微生物的降解，土壤自净作用后，对土壤基本无影响。 本项目为混凝土生产项目，厂区及生产车间地面均按要求硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径。为防止地下水污染，本项目采取防治措施：固废暂存间应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置，具有防雨、防溢流、防渗透等措施。 6、环境风险分析 本项目主要建设内容为混凝土生产线。本项目原料主要有砂子、石子、水泥、粉煤灰、聚羧酸减水剂、水；产品为混凝土，均不属于危险品。 聚羧酸减水剂是指在混凝土以及易性及水泥用量不变条件下，可以适当的减少拌合用水量、提高混凝土强度，或是在和易性及强度不变条件下，可以节约水泥用量的一种外加剂，属高效减水剂。 本项目所使用的聚羧酸减水剂为水剂，由汽车采用密闭罐车的形式分别运入厂区，设置2座，容积分别为10m3和20m3存储罐用于储存减水剂。罐体顶部留有物料入口，减水剂通过汽车运输入场后，通过预留入口进入罐体；外加剂罐内设置一台泵，在生产过程中，通过泵体将减水剂打入搅拌机内进行生产使用。 聚羧酸减水剂属于化学药品，在存放时，一定要避免阳光的直射，避免产品发生挥发、变质的现象。本项目减水剂罐设置在搅拌机旁，采用地面储液罐的方式，减水剂罐同搅拌主机一起封闭在厂房内。 在减水剂罐外围分别设置容积为10m3的围堰，一旦减水剂罐发生破碎或泄漏时，将减水剂截留至围堰中，不会向外环境漫流。 本项目在生产过程中，应严格执行上表中的各项处理措施，保证废气能够稳定达标排放，以较小对周围环境的影响；按时对废气处理设施进行检修，避免出现废气不经处理直接排放的情况，避免环境风险事故的发生。 7、选址合理性分析 本项目位于平顶山市鲁山县赵村镇宽步口村雷湾组西南200米，经上述与“三线一单”相符性分析可知，本项目不在生态保护红线内，符合生态环境准入要求建设内容符合“三线一单”的相关要求。 本项目位于平顶山市鲁山县赵村镇宽步口村雷湾组西南200米，项目占地为鲁山抽水蓄能电站进场道路工程施工营地项目临时用地，根据鲁山县自然资源局“关于鲁山县抽水蓄能电站进场道路施工营地项目规划选址的复函”（详见附件6）的内容“鲁山县抽水蓄能电站进场道路施工营地项目位于鲁山县赵村镇小尔城村、宽步口村，占用土地面积41.9亩，其中河南固金建材有限公司新建商品混凝土站用地约15亩，不涉及生态保护红线和基本农田。我局于2023年1月17日为该项目办理临时用地手续（详见附件5），我局同意项目选址。”同意项目临时使用该土地。同时根据鲁山县赵村镇人民政府出具的证明可知（见附件7），该项目专项用于服务河南鲁山抽水蓄能电站项目。赵村镇政府同意项目实施。 项目运营过程中所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，废气、噪声均满足相应标准要求，影响较小；生产废水全部循环使用，生活污水经化粪池收集后，用于周边农田施肥，资源化利用不外排；固废100%合理处置。综上，项目运营过程中所产生的废气、废水、噪声和固废均可达标排放或合理处置，对厂址周围环境的影响在可接受范围之内，不会影响区域环境现有功能。 综上，项目选址较为合理。 8、环保投资估算 本项目环保投资总额为57万元，占本项目总投资的1.9%。本项目环保投资情况分别见表4-17。 ## 表4-17 本项目环保投资一览表 污染源; 采取的治理措施; 数量; 投资额（万元）. 废气; 1#生产线; 砂石料上料工序; 废气经集气罩收集，通过袋式除尘器处理后，由排气筒排放; 4个集气罩+1座袋式除尘器+15m排气筒; 6.0. 粉料入仓; 废气经筒仓自带仓顶除尘器处理后，由排气筒排放; 3个仓顶脉冲袋式除尘器; +15m排气筒; 8.0. 搅拌工序; 废气经管道收集，通过袋式除尘器处理后，由排气筒排放; 集气管道+1座袋式除尘器. 2#生产线; 砂石料上料工序; 废气经集气罩收集，通过袋式除尘器处理后，由排气筒排放; 4个集气罩+1座袋式除尘器+15m排气筒; 6.0. 粉料入仓; 废气经筒仓自带仓顶除尘器处理后，由排气筒排放; 4个仓顶脉冲袋式除尘器; +15m排气筒; 9.0. 搅拌工序; 废气经管道收集，通过袋式除尘器处理后，由排气筒排放; 集气管道+1座袋式除尘器. 砂石料 卸料; 密闭的砂石料场，通道口安装卷帘门，所有地面硬化，除物料堆放区域外没有明显积尘，安装固定的喷干雾抑尘装置; 四面密闭的砂石料场，通道口安装卷帘门，地面硬化，安装固定的喷干雾抑尘装置; 4.0. 运输扬尘; 厂区道路硬化，定期清扫，加强场地洒水抑尘，出厂门口配备高压清洗装置，洗车平台四周设置洗车废水收集防治设施; 厂区道路硬化; 3.0. 废水; 1号生产线; 搅拌机清洗废水; 经砂石分离机将砂石与水分离后，废水进入沉淀池沉淀后，回用于搅拌工序; 1台砂石分离机+1座容积为24m3（2m×4m×3m）的三格式沉淀池; 8.0. 运输罐车清洗废水. 2号生产线; 搅拌机清洗废水; 经砂石分离机将砂石与水分离后，废水进入沉淀池沉淀后，回用于搅拌工序; 1台砂石分离机+1座容积为30m3（3m×4m×2.5m）的三格式沉淀池; 8.0. 运输罐车清洗废水. 进出车辆冲洗废水; 在大门出口处设置车辆冲洗装置，车辆冲洗废水进入沉淀池沉淀后，循环利用; 1套车辆冲洗装置+1座容积为20m3（2m×4m×2.5m）的沉淀池; 2.0. 生活废水; 食堂废水经隔油池处理后，同其他生活污水一同汇入化粪池处理，定期由附近村民清掏肥田; 1座容积为5m3的隔油池+2座容积各为20m3的化粪池（依托鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地）; /. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; /; 1.5. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱若干个; /; 0.5. 生产固废; 一般固废暂存间; 一座50m2的一般固废暂存间; 1. 合计; /; 57. 9、环保验收内容 本项目环保设施竣工验收一览表见表4-18。 表4-18 本项目环保设施验收一览表 项目; 污染源; 验收内容; 环保要求. 废气; 1#生产线; 砂石料上料工序; 4个集气罩+1座袋式除尘器+15m排气筒; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. 粉料入仓; 3个仓顶脉冲袋式除尘器; +15m排气筒. 搅拌工序; 集气管道+1座袋式除尘器. 2#生产线; 砂石料上料工序; 4个集气罩+1座袋式除尘器+15m排气筒. 粉料入仓; 4个仓顶脉冲袋式除尘器; +15m排气筒. 搅拌工序; 集气管道+1座袋式除尘器. 砂石料场; 四面密闭的砂石料场，通道口安装卷帘门，地面硬化，安装固定的喷干雾抑尘装置. 运输扬尘; 厂区道路硬化. 废水; 生产废水; 1号生产线1台1台砂石分离机+1座容积为24m3（2m×4m×3m）的三格式沉淀池； 2号生产线1台砂石分离机+1座容积为30m3（3m×4m×2.5m）的三格式沉淀池； 1套车辆冲洗装置+1座容积为20m3（2m×4m×2.5m）的沉淀池; 不外排. 生活废水; 1座容积为5m3的隔油池+2座容积各为20m3的化粪池（依托鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地）; 定期清运肥田. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体 废物; 生产固废; 一座50m2的一般固废暂存间; 固废处置率100%. 生活垃圾; 垃圾箱若干. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 |  | 1号生产线 |  |  |  |  |
|  |  | DA001 | 颗粒物 | 在4个料仓上方分别设置集气罩，上料过程中产生的粉尘经集气罩收集后，通过1座袋式除尘器处理后，由1根15m排气筒（DA001）排放 |  | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020） |
|  |  | DA002 （1号生产线） | 颗粒物 | 粉料（水泥、粉煤灰）入仓（共3个筒仓）过程中产生的粉尘，经各筒仓上方自带的脉冲袋式除尘器（3个）处理 | 共用1根15m排气筒（DA002）排放 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 搅拌工序产生的粉尘经集气管道收集后，通过1座袋式除尘器处理 |  |  |
|  |  | 2号生产线 |  |  |  |  |
|  |  | DA004 | 颗粒物 | 在4个料仓上方分别设置集气罩，上料过程中产生的粉尘经集气罩收集后，通过1座袋式除尘器处理后，由1根15m排气筒（DA003）排放 |  | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020） |
|  |  | DA005 （2号生产线） | 颗粒物 | 粉料（水泥、粉煤灰）入仓（共4个筒仓）过程中产生的粉尘，经各筒仓上方自带的脉冲袋式除尘器（4个）处理 | 共用1根15m排气筒（DA004）排放 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 搅拌工序产生的粉尘经集气管道收集后，通过1座袋式除尘器处理 |  |  |
|  |  | 砂石料场 | 颗粒物 | 砂石料场四面密闭，通道口安装卷帘门；所有地面硬化；安装固定的喷干雾抑尘装置。 |  |  |
|  |  | 车辆扬尘 | 颗粒物 | 厂区道路硬化；裸露地面硬化；配备车辆冲洗设施。 |  |  |
| 地表水 环境 |  | 1号生产线 |  |  |  |  |
|  |  | 搅拌机清洗废水 | SS | 经1台砂石分离机+1座容积为24m3（2m×4m×3m）的三格式沉淀池沉淀后，回用于搅拌工序 |  | 不外排 |
|  |  | 运输罐车清洗废水 | SS |  |  |  |
|  |  | 2号生产线 |  |  |  |  |
|  |  | 搅拌机清洗废水 | SS | 经1台砂石分离机+1座容积为30m3（3m×4m×2.5m）的三格式沉淀池沉淀后，回用于搅拌工序 |  |  |
|  |  | 运输罐车清洗废水 | SS |  |  |  |
|  |  | 进出车辆冲洗水 | SS | 在1#施工场地大门出口处设置车辆冲洗装置，车辆冲洗废水进入1座容积为20m3（2m×4m×2.5m）沉淀池沉淀后，循环利用 |  |  |
|  |  | 生活废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 食堂废水经1座容积为5m3的隔油池处理后，同其他生活污水一同汇入2座容积各为20m3的化粪池处理，定期由附近村民清掏肥田（依托鲁山抽水蓄能电站进场道路施工营地） |  |  |
| 声环境 |  | 设备噪声 | 等效声级 | 基础减振、厂房隔音，距离衰减 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / |  | / |
| 固体废物 |  | 除尘器收集 的粉尘 | 回用于生产 |  |  |  |
|  |  | 分离砂石 |  |  |  |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 |  |  |  |  |
|  |  | 实验室固废 | 在1座50m2的一般固废暂存间暂存后，作为建筑垃圾处理，不得随意倾倒 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 本项目为混凝土生产项目，厂区及生产车间地面均按要求硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径。为防止地下水污染，本项目采取防治措施：固废暂存间应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置，具有防雨、防溢流、防渗透等措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 本项目会随着鲁山抽水蓄能电站进场道路的建成后，本项目服务期满，服务期满后本项目场地内机械设备及构筑物将拆除，人员也将撤离，因此，由设备及人员带来的噪声污染及废污水也将消失，环境噪声及区域水环境逐渐恢复到本底值。随着工业场地地表整治及绿化，由项目带来的大气环境污染也将消失。 服务期满后，对本项目场地进行清理、平整、覆土、并植树种草，全部恢复为林地。通过采取以上生态恢复措施后，区域生态环境会得到一定的补偿，可以恢复至原植被类型以及土地原貌。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | 本项目在减水剂罐外围分别设置容积为10m3的围堰，一旦减水剂罐发生破碎或泄漏时，将减水剂截留至围堰中，不会向外环境漫流。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | ①建立环境管理机构及明确职责； 建设单位应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序。同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受每年环保部门的日常监督。 ②厂区应建立完备的检测、记录、存档和报告制度，并对各类固废的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年。 ③制定环境监测计划：有组织废气每年检测一次，无组织废每季度检测一次。噪声每季度检测一次 |  |  |  |  |

# 六、结论

河南固金建材新建商品混凝土站项目符合国家产业政策，在采取相应的治理措施后，本项目在运行过程中产生的各种污染因素可达到相关环境标准和环保法规的要求，对周围水环境、大气环境、声环境的影响较小。在本项目实施过程中，必须严格落实本评价提出的各项污染防治措施和相关管理规定，确保环保设施正常运转。在此前提下，从环境保护角度考虑，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.2388t/a |  | 0.2388t/a | +0.2388t/a |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的粉尘 |  |  |  | 238.61t/a |  | 238.61t/a | +238.61t/a |
|  | 分离砂石 |  |  |  | 58t/a |  | 58t/a | +58t/a |
|  | 沉淀池沉渣 |  |  |  | 23t/a |  | 23t/a | +23t/a |
|  | 实验室固废 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a | +3t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本报告表附以下附图、附件： 附图： 附图一 本项目地理位置图 附图二 本项目周边环境敏感点示意图 附图三 本项目平面布置图 附图四 白龟山水库饮用水水源保护区划分图 附图五 现场照片 附件： 附件1 本项目委托书 附件2 本项目备案证明 附件3 鲁山县环境保护局出具的关于本项目环评执行标准的意见 附件4 合作协议书 附件5 鲁山县自然资源局出具规划选址的复函 附件6 鲁山县赵村镇人民政府规划证明 附件7 鲁山县水利局准予行政许可决定书