# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 鲁山县闫庄水泥制品厂水泥管制品扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2302-410423-04-05-318156 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李京文 | 联系方式 | 18837542555 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市鲁山县露峰办事处新华村汇源大道南段路东 |  |  |
| 地理坐标 |  | 113度55分40.487秒，33度46分13.776秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 27-55石膏、水泥制品及类似制品制造 302——商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2302-410423-04-05-318156 |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 17.4 |
| 环保投资占比（%） |  | 17.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，本项目属于“允许类”建设项目，本项目已经在鲁山县发展和改革委员会备案，项目代码为：2302-410423-04-05-318156（附件2），因此本项目的建设符合国家当前产业政策。 2、南水北调水源保护区 2.1 保护区区划 根据《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》（豫调办[2018]56号）中规定的南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区范围如下： - 保护区涉及行政区范围 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区涉及南阳市、平顶山市、许昌市、郑州市、焦作市、新乡市、鹤壁市、安阳市8个省辖市和邓州市。 - 总干渠两侧饮用水水源保护区划范围 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 - 建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 - 总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： - 地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 - 地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 - 弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 - 强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 2.2保护区监督管理 根据《河南省南水北调饮用水水源保护条例》（2022年1月8日河南省第十三届人民代表大会第六次会议通过 2022年1月8日河南省第十三届人民代表大会第六次会议主席团公告 自2022年3月1日起施行）中规定的水源保护相关管理规定如下： 第二章 水源保护 第十五条 在南水北调饮用水水源保护范围内，禁止下列行为： （一）向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液； （二）在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器； （三）向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物； （四）使用剧毒、高残留农药； （五）使用炸药、毒药、电捕杀鱼类和其他生物； （六）破坏水源涵养林以及与水源保护相关的植被； （七）法律、法规禁止的其他行为。 第十六条 在饮用水水源准保护区内，除第十五条禁止的行为以外，还应当禁止下列行为： （一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目增加排污量； （二）设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站； （三）拦汊筑坝、围网和网箱养殖； （四）法律、法规禁止的其他行为。 第十七条 在饮用水水源二级保护区内，除准保护区禁止的行为以外，还应当禁止下列行为： （一）设置排污口； （二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； （三）开采矿产资源； （四）新铺设输送有毒有害物品的管道； （五）建设畜禽养殖场； （六）使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械； （七）建造坟墓； （八）丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物； （九）使用不符合国家规定防污条件的运载工具运输油类、粪便及其他有毒有害物品； （十）放生、游泳、垂钓； （十一）法律、法规禁止的其他行为。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府依法拆除或者关闭。 第十八条 禁止运输危险化学品的船舶、车辆通过饮用水水源二级保护区；对确需通过的危险化学品运输车辆，应当采取有效安全防护措施，依法报公安机关办理有关手续。 在饮用水水源二级保护区内从事旅游活动的，应当按照规定采取措施，防止污染水体。 第十九条 在饮用水水源一级保护区内，除二级保护区禁止的行为以外，还应当禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； （二）停靠与保护水源无关的船舶； （三）使用化肥； （四）从事旅游或者其他污染饮用水水体的活动。 已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府依法拆除或者关闭。 本项目选址位于平顶山市鲁山县露峰办事处新华村汇源大道南段路东现有厂区内，南水北调中线干渠左岸，距离南水北调中线干渠管理范围边线（防护拦网）最近直线距离为3.95km，不在南水北调中线工程划定的保护区范围内，符合南水北调规划要求。同时本项目运营期各环节废气采取相应处理措施后达标排放，生产废水全部循环利用不外排，生活污水经现有化粪池处理后用作农肥不外排，对不影响南水北调中线水渠水质。 3、与平顶山饮用水源环境保护规划的关系 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2021】72号）： （一）关于调整平顶山市白龟山饮用水水源保护区，具体范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000米的河道管理范围内区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米——湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。 （二）关于调整鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝至上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500m以内的区域。 本项目位于平顶山市鲁山县露峰办事处新华村汇源大道南段路东现有厂区内，处于昭平台水库下游、平顶山市白龟山水库上游，距离东南侧平顶山市白龟山水库12.15km，距离西南侧昭平台水库13.47km，东距离大浪河5m，距离南侧沙河5.81km，距离大浪河入沙河口约10.0km，根据以上保护区划可知，本项目选址不在平顶山市划定的平顶山市鲁山县昭平台水库一级、二级及其准保护区范围内，也不在平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区一级、二级及其准保护区范围内，符合平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区、鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区规划要求。 4、与鲁山县乡镇集中式饮用水源保护区的关系 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①鲁山县四棵树乡清水河前庄 一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 ②鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ③鲁山县土门办事处土门河侯家庄 一级保护区范围：土门河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域，西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ④鲁山县下汤镇沙河地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥(770米)至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 ⑤鲁山县张官营镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑥鲁山县张良镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑦鲁山县马楼乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 ⑧鲁山县磙子营乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域(1号取水井)，2号取水井外围47米的区域。 ⑨鲁山县让河乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 本项目选址位于鲁山县露峰办事处新华村汇源大道南段路东，该办事处未设置乡镇集中式饮用水水源保护区，距离项目最近的乡镇集中式饮用水源保护区为鲁山县马楼乡地下水井群，距离本项目约11km，本项目不在其保护区范围内，符合鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区规划。 5、“三线一单”符合性分析 5.1生态保护红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为 20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 本项目位于鲁山县露峰办事处新华村汇源大道南段路东，鲁山县涉及的生态保护红线区有2个，为外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线和南水北调中线水源涵养生态保护红线。本项目不在上述划定的两处生态红线范围内。 5.2环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）2类标准要求。 本项目所在区域环境空气、地表水环境、声环境均能够满足相应的标准要求。本项目运营期产生的颗粒物经袋式除尘器收集净化后排放量大幅度减少，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排，噪声对周边环境影响较小，固体废物均能得到合理处置。项目运行后不会改变本地区的环境质量，符合环境质量底线要求。 5.3资源利用上线 本项目运营期年消耗电能20万kWh，折合标准煤耗60.4tec/年。年消耗水1185.6m3，电耗和水耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 5.4生态环境准入清单 本项目位于鲁山县露峰办事处新华村汇源大道南段路东，根据河南省三线一单成果查询系统，本项目涉及的环境管控单元为鲁山县城镇重点单元，见下图。 本项目位置 图1-1 本项目环境管控单位位置图 根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）、《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函[2021] 121号），本项目所在区域涉及的环境管控单元如下表： 表1-1平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单要求 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41042320002; 鲁山县县城重点单元; 露峰街道，鲁阳办事处、琴台办事处、汇源办事处; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁。 2.禁止新建、改建及扩建高耗能、高排放项目。禁燃区内禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。; 1.本项目不居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域内； 2.本项目不产生恶臭气体； 3.本项目不属于高能耗、高排放项目； 4.本项目仅使用电能，不使用高污染燃料。; 相符. 污染物排放管控; 1.优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。 2.禁燃区内禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 3.禁止燃放鞭炮、燃烧垃圾。; 1.本项目所使用的运输车辆尾气排放均不低于国三标准。 2.本项目仅使用电能，不使用高污染燃料。 3.本项目不燃烧垃圾。; 相符. 综上所述，本项目的建设符合鲁山县相关环境管控单元的要求。 6 与平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（平环委办〔2023〕13号）相符性分析 2023年5月12日，平顶山市生态环境保护委员会办公室以平环委办〔2023〕13号文印发了《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》，本项目与平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案的相符性分析见下表。 表1-2 项目与平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案相符性分析表 平顶山市2023年蓝天保卫战 实施方要求; 本项目建设概况; 相符性. 13. 加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理。; 本项目按照“六个百分之百”的要求进行施工活动。; 符合. 16. 推进重点行业超低排放改造。高质量推进钢铁、水泥行业超低排放改造，2023 年底前全省钢铁、水泥企业大气污染物有组织排放、无组织排放达到超低排放要求。; 本项目除尘系统排气筒颗粒物排放浓度均不大于9.7mg/m3，满足水泥行业超低排放要求。; 符合. - 实施工业污染排放深度治理。以钢铁、水泥、焦化、电解铝、氧化铝、砖瓦窑、玻璃、陶瓷、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。; 本项目水泥入筒仓采用密闭管道输送。配料时，水泥采用管式螺旋输送机输送。石子和砂输送采用皮带输送机输送，皮带输送机上部设置密闭罩，密闭罩两端与集气罩相连。; 符合. 由上表可知，本项目满足《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》的要求。 7 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）相符性分析 为提高重污染天气应对能力，提升精细化管控水平，保障应急减排清单编制质量，统一和规范行业减排措施，实现工业减排全覆盖，生态环境部于2020年6月29日发布了《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》。查阅该指南，其中水泥属于重点行业，适用范围：水泥熟料（含利用电石渣、磷石膏）、粉磨站、矿渣粉、水泥制品等生产工业企业。其中，粉磨站（系统）、矿渣粉及水泥制品等仅制定引领性指标。 本项目产品为水泥管，属于水泥制品生产企业，因此仅需指定引领性指标。本项目建设情况与水泥制品行业绩效引领性指标相符性见下表。 表1-3 项目与水泥制品行业绩效引领性指标相符性分析 引领性指标; 水泥制品d; 本项目建设情况; 相符性. 能源类型; 电、外购蒸汽、天然气（采用低氮燃烧）; 本项目使用电能; 符合. 排放限值; PM、NOx排放浓度不高于10、100mg/m3，天然气锅炉或热风炉基准氧含量8%; 本项目颗粒物排放浓度最大为9.7mg/m3。 不排放氮氧化物，没有天然气锅炉或热风炉; 符合. 无组织排放; 1、粉状物料全部密闭储存； 2、物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器； 3、料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车间全封闭，袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器; 1、水泥由水泥筒仓储存； 2、物料采用封闭式传送带输送，在下料口设置由集气罩并引至袋式除尘器； 3、物料在封闭原料库储存，顶部设置喷雾抑尘系统，出入口配备自动门，水泥采用专用罐车运输，水泥筒仓顶部安装袋式除尘器; 符合. 监测监控水平; 重点排污企业水泥磨和独立烘干系统安装CEMS，CEMS监控数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上; 本项目不属于重点排污企业; /. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告 台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等）；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等） 管理制度健全：1、有专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程; 建设单位已建立有环保档案、台账记录，并且管理制度健全，本项目建成后将纳入现有环境管理，并完善相关制度; 符合. 运输方式; 1、物料（除水泥罐式货车外）公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 1、物料运输车辆全部使用达到国五标准重型车辆； 2、场内运输车辆全部使用达到国五标准重型车辆； 3、厂内铲车、叉车等非道路移动机械全部达到国三标准; 符合. 运输监管; 配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上; 厂区已设置有门禁和视频监控系统，并建立有运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上。 本项目运输车辆纳入现有管理系统之中。; 符合. 综上所述，采取本环评提出的环境保护措施并完善环境管理措施后，本项目的建设可以满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中水泥制品行业绩效引领性指标要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 为满足市场对小直径水泥管的需求，鲁山县闫庄水泥制品厂拟在现有水泥管生产线的基础上，实施“水泥管制品扩建项目”，在现有厂区空地和空置厂房的基础上新增2条水泥管生产线，增加水泥管产量2万米/年。 本项目以石子、砂、水、钢丝为原料，采用配料、搅拌、悬辊成型、养护工艺生产水泥管，年产水泥管2万米。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”之“55石膏、水泥制品及类似制品制造 302”中“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，属报告表编制范畴，应编制环境影响评价报告表。 受建设单位的委托（委托书见附件1），我公司承担了本工程的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 2、项目基本情况 项目名称：鲁山县闫庄水泥制品厂水泥管制品扩建项目 建设单位：鲁山县闫庄水泥制品厂 建设地点：平顶山市鲁山县露峰办事处新华村汇源大道南段路东现有厂区内 建设性质：扩建 建设规模：本项目总投资20万元，建筑面积约9100m2，年加工2万米水泥管。 本项目为扩建项目，本项目扩建内容及利用现有内容见表2-1。 表2-1 项目组成及主要工程内容 工程分类; 项目 组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 利用现有空置厂房1座，长25m、宽18m、高8m。建筑面积450m2，厂房内布置1条管生产线（1#生产线），安装调直机、滚圆机、焊机、水泥罐、给料机、搅拌机、悬辊机、制管机等设备（设施）。; 利用现有车间建设. 在现有制管厂房北侧空地新建1座厂房，长30m、宽18m、高8m。建筑面积540m2。厂房内布置1条管生产线（2#生产线），安装钢丝调直机、滚圆机、点焊机、水泥罐、配料仓、皮带机、搅拌机、制管机等设备（设施）。; 新建. 储运工程; 原料库; 1#制管生产线： 利用现有进厂道路北侧的空置厂房堆存石子，该厂房建筑面积20m2。 利用现有制管生产线的砂库堆存砂，不再新建。; 利用现有. 2#制管生产线： 利用现有制管生产线的石子库和砂库，不再新建。; 利用现有. 水泥筒仓; 1#制管生产线：1座，80t; 新建. 2#制管生产线：1座，80t; 新建. 养护场地; 1#制管生产线：位于制管厂房内北部，占地面积50m2。 2#制管生产线：位于制管厂房内北部，占地面积50m2。; 利用现有. 成品堆场; 厂区中部，露天设置，地面积250m2。; 利用现有. 辅助工程; 办公区; 砖混结构，一层，建筑面积200m2; 利用现有. 公用工程; 给水; 厂区现有水井; 利用现有. 供电; 当地市政电网; 利用现有. 环保工程; 废水处理; 设备冲洗废水：经沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排; 利用现有. 初期雨水经初期雨水收集池暂存后用作厂区洒水抑尘，不外排; 利用现有. 车辆冲洗废水经现有沉淀处理后循环利用，不外排; 利用现有. 废气处理; 1#制管生产线： - 砂堆场为厂房，顶部设置1套喷干雾 抑尘系统。 - 设置1台袋式除尘器，净化处理配料、皮带输送机及搅拌机散发的颗粒物，处理后废气经1根15m排气筒排放。 - 水泥筒仓顶部设置1台袋式除尘器。 - 配料仓上部设置喷干雾抑尘系统 ⑤制管厂房顶部设置1套喷干雾抑尘系统。; 新建. 2#制管生产线： ①利用现有石子堆场和砂堆场厂房，顶部已设置有1套喷干雾 抑尘系统。 ②设置1台袋式除尘器，净化处理配料、皮带输送机及搅拌机散发的颗粒物，处理后废气经1根15m排气筒排放。 ③水泥筒仓顶部设置1台袋式除尘器。 ④仓上部设置喷干雾抑尘系统 ⑤制管厂房顶部设置1套喷干雾抑尘系统。; 利用现有. 车辆运输扬尘：厂区车间及道路硬化，设置自动洗车装置; 利用现有. 废水; 1、本项目不产生生产废水。 2、洗车废水经现有沉淀池沉淀处理后回用于洗车，不外排。 3、本项目不增加员工，生活污水量不增加.; 利用现有. 噪声处理; 基础减震、厂房隔声等措施; 新建. 固废处理; - 除尘器收集颗粒物作为原料回用于生产流程。 - 废钢筋收集后外售. - 不合格品降级销售。 4、搅拌机清理产生的少量混凝土返回石子堆场，用作次日生产原料。; 新建. 依托工程; 冲洗装置; 现有1套车辆冲洗装置; 利用现有. 初期雨水收集池; 现有1座120m3初期雨水收集池; 利用现有. 供水系统; 厂区内设置有1口自备水井，出水能力达50m3/h，并已铺设有完善的供水管网。; 利用现有. 供电系统; 厂区已架设供电线路至个生产厂房和用电部位。; 利用现有. 生活办公; 现有生活办公设施; 利用现有. 3、产品方案 本项目年产2万米水泥管，见下表。 表2-2 项目产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 水泥管; 2万m; φ300~φ700. 本项目生产的水泥管的质量满足《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）要求，主要用作排水管道。 4、原辅材料、能（资）源消耗量用量 本项目主要是建设2条水泥管生产线，主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-3 主要原辅材料及能（资）源消耗 序号; 名称; 单位; 年用量; 厂区储存量及储存方式; 备注. 一、原辅材料. 1; 水泥; t/a; 400; 80t，筒仓储存; 外购，罐车运输. 2; 石子; t/a; 2000; 500t，密闭厂房内堆存; 外购. 3; 砂子; t/a; 1000; 200t，密闭厂房内堆存; 外购. 4; 水; m3/a; 650; 管道供水; 厂区自备水井. 5; 钢筋; t/a; 20; 10t，密闭厂房内堆存; 外购. 6; 脱模剂; t/a; 0.10; 0.1t，罐装，密闭厂房内存放; 外购. 二、能（资）源. 1; 水; m3/a; 1185.6; 1座20m3储水罐，向各用水部位采用管道供水; 厂区自备井，一套无塔供水装置，1座20m3供水水罐。其中配料用水650m3/a. 2; 电; 万kWh/a; 5; 厂区现有供电系统. 脱模剂：用于隔离模具与水泥水泥管，便于将模具与水泥管分离，使脱模时模具不变形、完好，能够重新利用。使用时，涂抹于模具内壁。 本项目使用的脱模剂采用高分子油机酸、动物油、松香、亚硝酸钠、脂肪酸、酒精等原料混合制成，无毒不燃，不含对人体和环境有害的物质，系环保型水泥脱模剂。 5、主要设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 生产线; 设备名称; 型号规格; 数量; 备注. 1; 1#制管生产线; 水泥罐; 80t; 1座; 立式罐仓. 2; 钢筋调直机; /; 1台; 用于钢筋笼制作. 3; 钢筋滚圆机; /; 1台; 用于钢筋笼制作. 4; 点焊机; /; 1台; 用于钢筋笼制作. 5; 给料机; /; 1台. 6; 配料皮带机; 2条. 7; 料斗; 1个. 8; 倾斜皮带机; 1条. 9; 搅拌机; PVM500; 1台. 10; 移动输送机; 1台. 11; 悬辊制管机; 10t; 1台. 12; 钢制模具; φ300~φ700; 若干套. 13; 电蒸汽发生器; 0.06t/h; 1台. 14; 行吊; 10t; 1台. 15; 铲车; 10t; 1台; 利用现有. 16; 叉车; /; 1台; 利用现有. 17; 2#制管生产线; 水泥罐; 80t; 1座; 立式罐仓. 18; 钢筋调直机; /; 1台; 用于钢筋笼制作. 19; 钢筋滚圆机; /; 1台; 用于钢筋笼制作. 20; 点焊机; /; 1台; 用于钢筋笼制作. 21; 给料机; /; 1台. 22; 配料皮带机; 2条. 23; 料斗; 1个. 24; 倾斜皮带机; 1条. 25; 搅拌机; PVM500; 1台. 26; 移动输送机; 1台. 27; 悬辊制管机; 10t; 1台. 28; 钢制模具; φ300~φ700; 若干套. 29; 电蒸汽发生器; 0.06t/h; 1台. 30; 行吊; 10t; 1台. 31; 铲车; 1台; 利用现有. 32; 叉车; /; 1台; 利用现有. 6、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，员工在现有员工调剂解决。采用单班8小时工作制，年工作260天。 7、公用工程 （1）供水 本项目由自备水井供水，年用水量为3.56m3/d，主要为生产配料用水1.5m3/d，石子、砂堆场抑尘用水0.04m3/d，上料抑尘用水0.2m3/d，制管厂房抑尘用水1.7m3/d以及车辆冲洗补充水。 （2）排水 本项目配料用水进入产品之中，不产生废水。 运输车辆的冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排； 本项目不增加现有厂区占地面积，不增加初期雨水水量，初期雨水经沉淀后用于厂区道路和地面洒水抑尘，中后期雨水排入厂区东侧的大浪河。 本项目不增加员工，不增加生活污水产生量，后文不再核算本项目生活污水量。 （3）供电工程 本项目用电主要为生产设备用电，年耗电量5万kwh，由当地市政工程电网供电。 （4）供暖和制冷 本项目生产厂房不设置采暖设施。。 本项目水平衡详见下图。 新鲜水 36 搅拌机配料 2.5 损耗0.08 制管厂房抑尘 1.7 进入产品2.5 0.2 4.52 上料抑尘 0.04 损耗0.04 石子堆场抑尘 损耗1.7 车辆冲洗 0.08 损耗0.2 图 2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d 本项目物料平衡详见下图。 调直、切断 入仓 储存 钢筋20 水泥400 砂子1000 水650 石子2000 上料、输送、搅拌配料 入模 组模 点焊 悬辊成型 带模养护 钢筋笼滚圆 检验 模具 图2-2 本项目物料平衡图 脱模 脱模养护 损失0.0002 损失0.0067 产品 损失0.3522 损失2.2 不合格品11.25 17.8 17.8 4049.6409 4067.4409 4067.4409 4056.1909 8、与现有工程的依托关系 本项目依托的现有工程及依托可行性分析见下表。 表2-5 本项目与现有工程依托关系及可行性分析 依托内容; 依托关系; 可行性分析. 供水; 依托现有工程供水系统; 厂区内设置有1口自备水井，出水能力达50m3/h，并已铺设有完善的供水管网，本项目供水管道就近接至现有供水管道，能够满足本项目用水需求。. 供电; 依托现有供电系统; 厂区已架设供电线路，本项目就近接电，能够满足生产需求。. 车辆冲洗及洗车废水沉淀池; 依托厂区现有沉淀池1座（4m3）; 厂区内已建有1座车辆冲洗装置，用于进出厂区车辆的冲洗，冲洗水沉淀池容积为4m3。 现厂区每天平均运输量216t，运输车辆12辆次，车辆轮胎冲洗水量为0.2m3/辆·次，冲洗用水量2.4m3/d，损失水量为0.48m3/d。冲洗水废水产生量为1.92m3/d，在沉淀池中的停留时间为50h，补充水量0.48m3/d。 本项目投用后，全年增加运输量8140t。平均每天增加运输车辆2辆次，车辆轮胎冲洗水量增加0.4m3/d，损失水量为0.08m3/d，冲洗废水量0.32m3/d，补充水量为0.08m3/d。 本项目投用后，全天冲洗废水总量为2.24m3/d，在沉淀池中的停留时间为43h，废水在沉淀池中的停留时间满足沉淀要求。澄清水可全部回用，不需要扩建现有沉降水池。 本项目利用现有车辆冲洗系统及洗车废水沉淀池可行。. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工程分析 本项目施工期工艺流程主要为2#制管生产线厂房建设、2条生产线生产设备（设施）安装、调试以及竣工验收。施工期具体工艺流程及产污环节见下图。 厂房建设 设备安装 竣工验收 噪声、扬尘 噪声 噪声 固废、废水 固废、废水 场地清理 厂房基础开挖 图2-3 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 本项目施工期产污环节主要为施工扬尘、施工废水、施工噪声以及施工建筑垃圾。 2、运营期工程分析 2.1运营期工艺流程简述 本项目运营期生产工艺流程见下图： 调直、切断 入仓 上料 钢筋 水泥 砂子 水 石子 配料 混料搅拌 入模 组模 点焊 悬辊成型 带模养护 钢筋笼滚圆 成品 水 模具 脱模剂 脱模 脱模养护 上料 计量 上料 计量 计量 计量入仓 电蒸汽发生器 图例 废气 噪声 固废 检验 不合格品 图2-4 本项目运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）钢筋加工 根据钢筋笼制作的需要，外购的钢筋呈盘状，首先用钢筋送入钢筋调直机，将钢筋调直后定长切断。将多根定长钢筋装入滚圆机，滚圆机转动，各根钢筋被同时吐出，同步在钢筋上点焊上1根钢筋成为钢筋笼，即水泥管的钢筋龙骨架。根据水泥管直径不同，钢筋龙骨架直径有所不同。 该过程产生的污染物主要为钢筋废料、焊接烟尘。 （2）组模 在两个半模具内部涂抹脱模剂，再将钢筋龙骨架放入半模具内，两个半模具合组合为1个圆管状模具。 （3）配料 水泥通过罐车运至厂区，通过密闭管道气力输送至水泥筒仓暂存待用。 石子、砂子采用汽车覆盖运输运至厂区全封闭原料库暂存待用。 用铲车将砂、石运送至上料斗内，再通过料斗下的出料口落在配料皮带输送机上送入料斗内，再由料斗底部排除落至斜皮带机上，带输送至搅拌机内；水泥通过密闭螺旋输送机并经计量后送入搅拌机内。按比例加入水在搅拌机内。 该过程生产设备运转产生颗粒物和噪声。 （4）搅拌 各种原料按比例加入到搅拌机后，启动搅拌机将石子、砂、水泥和水搅拌均匀，再从底部放出，经带式输送机送入悬辊机内。 （5）成型 首先，用行车将管状模具吊起装至悬辊机上。 其次，打开搅拌机底部的卸料阀门，将搅拌后的混凝土混合料放出落在带式输送机上，由带式输送机将混凝土混合料送入管状模具内。 第三，启动悬辊机，混凝土混合料在悬辊机离心力的作用下向管模内壁移动，完成布料。因此离心力不宜太大，以混凝土混合料能克服自重越过最高点而沿模壁均匀布料为宜。当料层厚度超过管模挡圈时，混凝土混合料开始受到压辊的压力作用，而因喂料的厚薄不均产生振动，这种振动力在一定范围内有利于混凝土混合料的均匀分布与振动密实。 （6）带模养护 本项目养护方法分为自然养护和蒸汽养护两种，在冬季气温低于0℃时使用蒸汽进行养护，其他时间为自然养护。 蒸汽养护：目规划使用电加热蒸汽发生器，电加热蒸汽发生器年运行天数约为60天，日运行时间为2~4小时。 成型后，夏季露天条件下自然养护24小时，养护过程进行适量洒水，保持表面湿润即可，该过程不产生废水，脱模后即为成品。冬季水泥管采用蒸汽养护来增强管材的强度，水泥管悬辊成型后吊装到养护区，养护区底部铺设蒸汽管道，将水泥管堆放到蒸汽管道上，顶部覆盖塑料薄膜和保温棉。养护时，每小时升温不大于25℃，时间延续2-4h，升温最高温度为85℃，恒温3h后自然降温，最后脱模即为成品。 - 检验。 - 养护完毕的水泥管再用强度回弹仪进行检测，检测合格的为成品水泥管，不合格的送当地建筑垃圾处置场处置。 2.2 运营期主要产污环节 本项目在运营过程中主要的污染物为废气、废水、噪声和固体废物。 （1）废水：本项目废水主要为车辆冲洗废水。 （2）废气：主要为砂石装卸、上料过程产生的颗粒物，水泥入筒仓过程产生的颗粒物，搅拌机混料搅拌过程产生的颗粒物，车辆运输扬尘。 （3）噪声：主要为生产设备运行时产生的设备噪声。 （4）固废：主要为钢筋废料、不合格品、除尘器收集的颗粒物和废润滑油等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 鲁山县闫庄水泥制品厂年加工20万米水泥管和1000万块水泥砖生产项目位于平顶山市鲁山县露峰办事处新华村汇源大道南段路东，用地为工业用地。河南汇能阜力科技有限公司于2018年6月编制完成了《鲁山县闫庄水泥制品厂年加工20万米水泥管和1000万块水泥砖生产项目环境影响报告表》，2019年1月25日原鲁山县环境保护局出具了《关于鲁山县闫庄水泥制品厂年加工20万米水泥管和1000万块水泥砖生产项目环境影响报告表的审批意见》（鲁环监表【2019】06号，附件5）。 于2020年4月19日完成排污许可登记管理申报工作并取得固定污染源排污登记回执（附件7）。 2020年6月编制完成了该项目竣工环保验收报告并上传至全国建设项目竣工环境验收信息系统（附件6），完成了竣工环保验收工作. 现有工程自投产以来，生产运行正常。 2、现有工程污染物产排情况分析 2.1、现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备件下表。 表2-6 项目主要设备一览表 序号; 生产线; 设备名称; 规格及型号; 数量; 设备状况. 1; 水泥管生产设备; 钢筋调直机; /; 2台; 良好. 2; 钢筋滚圆机; /; 2台; 良好. 3; 悬辊机; /; 2台; 良好. 4; 搅拌机; 强制式PVM500; 2台; 良好. 5; 制管机; /; 2台; 良好. 6; 水泥罐; /; 1个; 良好. 7; 行吊; /; 1个; 良好. 8; 给料机; /; 4台; 良好. 9; 料斗; /; 2台; 良好. 10; 铲车; /; 2台; 良好. 11; 叉车; /; 2台; 良好. 12; 水泥砖生产设备; 水泥罐; /; 1个; 良好. 13; 水泥螺旋推进器; /; 1台; 良好. 14; 电子配料机; /; 1台; 良好. 15; 物料输送机; /; 1台; 良好. 16; 搅拌机; /; 1台; 良好. 17; 砌块成型机; /; 1台; 良好. 18; 双板码垛机; /; 1台; 良好. 19; 模具; /; 10套; 良好. 20; 铲车; /; 1台; 良好. 21; 叉车; /; 1台; 良好. 22; 检验; 强度回弹仪; /; 1台; 良好，手持式. 2.2 产品 现有工程主要生产各种规格水泥管、水泥砖、水篦子和窖井盖，规模为年产20万米水泥管、1000万块水泥砖、2000个水篦子窖井盖。 表2-7 主要产品一览表 序号; 产品名称; 规格; 设计年产量; 实际年产量; 备注. 1; 水泥管; 污水管、下水道管，φ300-φ1800; 20万米; 20万米; /. 2; 水泥砖; 空心砖300万块，390×190×190mm 马路砖300万块，250×250×70mm 免烧砖400万块，300×400×50mm; 1000万块; 1000万块; /. 3; 水篦子 窖井盖; φ40-φ80; 2000个; 2000个; /. 2.3主要原辅材料及能（资）源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗一览表见下表。 表2-7 主要原辅助材料及能源消耗一览表 生产线; 原料名称; 用量（t/a）; 备注. 水泥管生产线; 河沙; 3460; 外购，封闭料场储存. 石子; 20000; 外购，封闭料场储存. 水泥; 4000; 外购，水泥管储存. 钢筋; 200; 外购，封闭料场储存. 模具; 200个; 外购，封闭料场储存. 脱模剂; 1; 外购，封闭料场储存. 水泥砖生产线; 水泥; 2500; 外购，水泥管储存. 石子; 1400; 外购，封闭料场储存. 细砂; 20000; 外购，封闭料场储存. 脱模剂; 1; 外购，封闭料场储存. 氧化铁（黄、红、黑）; /; 外购，固态粉状. 能源; 新水; 6060.6m3/a; 自备水井. 电; 15万kWh/a; 当地电网. 2.4 现有工程环保设置情况 现有工程环保设施配置情况见下表。 2-8 现有工程环保设施设置情况表 类别; 污染源; 污染物; 环保设施; 备注. 废水; 车辆冲洗; SS; 1座4m3沉淀池. 厂区初期雨水; SS; 1座120m3雨水收集池. 生活污水; SS、COD、氨氮; 1座6m3化粪池，定期清理作农肥. 废气; 原料堆场; 颗粒物; 每座原料库均为全封闭原料库。顶部设置1套自动喷雾降尘设备. 原料上料; 颗粒物; 每座上料仓顶部均设置有1套自动喷雾降尘设备. 配料斗、搅拌机; 物料运输过程产生颗粒物; 设置集气罩+3套风量为4000m3/h的袋式除尘器+3根15m高排气筒. 2座水泥筒仓; 水泥入仓粉尘; 安装有2套仓顶除尘器. 车辆运输; 颗粒物; 设置了1套车辆冲洗装置. 厂区地面; 颗粒物; 主要道路硬化+厂区洒水降尘. 噪声; 高噪声设备; 噪声; 厂房隔声，距离衰减等. 2.5 现有工程污染物排放情况 2.5.1废气 - 有组织废气排放 - 根据2021年10月22日的对各排气筒颗粒物排放浓度检测结果，有组织废气排放情况见下表。 表2-9 现有工程有组织废气检测结果 名称; 污染物; 标干流量 （Nm3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放标准（mg/m3）; 达标情况. 制管生产线 1#除尘系统排气筒; 颗粒物; 1880; 8.1; 0.0151; 10; 达标. 制管生产线 2#除尘系统排气筒; 颗粒物; 1720; 8.7; 0.049; 10; 达标. 制砖生产线 除尘系统排气筒; 颗粒物; 2370; 7.0; 0.0168; 10; 达标. - 由上表可知，现有工程各排气筒颗粒物排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准限值（颗粒物排放浓度10 mg/m3）。 - （2）无组织排放 - 根据2021年10月22日对厂界空气中颗粒物排放浓度检测结果，见下表。 表2-10 现有工程厂界环境空气中颗粒物浓度检测结果 检测点位; 污染物; 浓度（mg/m3）; 标准（mg/m3）; 达标情况. 厂界; 颗粒物; 0.123-0.141; 0.5; 达标. - 由上表可知，现有工程厂界环境空气中颗粒物浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GD41/1953-2020）表2标准限值（颗粒物浓度限值0.5 mg/m3）。 - 2.5.2废水 - 生产过程中，配料用水全部进入产品之中，无外排。 - 产品养护时，洒水量仅仅保持表面微湿润，不形成地面水流，不产生废水。 - 车辆冲洗水经1座4m3沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。 - 厂区雨水经厂区雨水管道进入厂区中东部的雨水池内，初期雨水得以收集，中、后期雨水则外排入厂区东侧的大浪河内， - 生活污水经化粪池暂存后，定期清理作农田肥料。 - 现有工程运行过程中无废水排放。 - 2.5.3 噪声 - 高噪声设备均在室内布置，并远离厂界。根据2021年10月22日的对厂界噪声检测结果，见下表。 表2- 11 现有工程厂界噪声检测结果 单位：dB(A) 检测点位; 时间段; 检测值; 标准; 达标情况. 东厂界; 昼间; 53; 60; 达标. 夜间; 42; 50; 达标. 南厂界; 昼间; 54; 60; 达标. 夜间; 41; 50; 达标. 西厂界; 昼间; 55; 60; 达标. 夜间; 44; 50; 达标. 北厂界; 昼间; 53; 60; 达标. 夜间; 40; 50; 达标. - 由上表可知，现有厂区各边界噪声值均满足（GB12348-2008）2类标准[昼间60dB(A)，夜间50dB(A)]的限值。 - 2.5.4 固体废物 - 现有工程除尘器年回收颗粒物1.716t，从除尘器底部灰斗卸出后，返回搅拌机使用，不随意抛弃。 - 产生废钢筋2.2t/a，废钢筋收集后，定期外售物质回收公司, - 产生不合格品150t/a，全部送建筑垃圾处置场处置。 - 生活垃圾则有垃圾清运公司定期清运。 3、现有工程污染物污染物排放情况 结合现有工程环境影响报告表和检测报告，现有工程污染物排放情况如下。 表2-12 现有工程污染物排放情况 序号; 类别; 污染物; 单位; 排放量. 1; 废气; 颗粒物; t/a; 0.0807. 2; 废水; COD; t/a; 0. 氨氮; t/a; 0. 3; 固体废物; 除尘器回收的颗粒物; t/a; 0. 废钢筋; t/a; 0. 生活垃圾; t/a; 0. 4、现有项目存在问题及整改建议 经现场查看，现有工程存在的主要环境问题及整改建议见下表。 表2-13 现有工程存在的环保问题及整改建议 序号; 部位; 存在问题; 整改措施; 整改期限. 1; 制管生产厂房上料仓顶部雾化喷头; 部分堵塞、不出水; 更换堵塞的喷头，供水管路上增加过滤器; 2023年6月30日前. 2; 生产设备、环保设备; 表面尘土多、卫生差; 加强设备管理，清理设备表面污物，设备见本色; 2023年6月30日前. 3; 成品砖堆场地面; 地面尘土多、易起尘; 定期清扫地面，并洒水抑尘; 2023年6月30日前. 4; 皮带输送机; 部分密闭材料有脱落; 恢复密闭材料; 2023年6月30日前. 5; 现有制管厂房北端空地; 雨水直接入大浪河; 厂区东侧厂界处设置1道挡水墙，挡水墙高0.5m，宽0.24m。雨水沿挡水墙向北进入现有初期雨水池。; 2023年6月30日前. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）常规污染物 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准及修改单要求。 本项目选址位于平顶山市鲁山县露峰办事处新华村汇源大道南段路东现有厂区内，据鲁山县人民政府于2022年4月28日发布的《鲁山县2022年政府工作报告》：“（七）大力强化生态建设 ……深入打好污染防治攻坚战，加强土壤、空气污染源头治理，PM10、PM2.5同比分别降低15.7%、19.5%，空气优良天数达282天，均超额完成市定任务，我县荣获全省“环境空气质量二级达标县”称号。”可知本项目所在区域空气环境质量良好。 2、地表水 本项目运营后无废水外排。项目厂区东临大浪河，大浪河向东南11km入沙河。项目厂区北距昭平台北干渠216m。为了解项目区域地表水体的水质现状，本次评价引用2021年度平顶山市地表水环境质量考核断面：沙河关庙杜断面（该断面位于大浪河入河口下游3.5km处）监测数据，其监测结果见下表： 表3-1 项目地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测断面; 评价指标; pH; COD; 总磷; NH3-N. 沙河 关庙杜 断面; 年均值; 8.1; 12; 0.03; 0.207. 标准值; 6~9; 20; 0.2; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，沙河关庙杜监测断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此不需进行声环境质量现状监测和评价。 4、生态环境现状 本项目在现有厂区内建设，不新增土地，不破坏厂区生态植被，厂区及周边区域生态环境。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于河南省平顶山市鲁山县露峰办事处新华村汇源大道南段路东现有厂区内，厂区东临大浪河，南距新华村160m，西临汇源大道，汇源大道西90m为张飞沟村，北临荒地。本项目北距昭平台北干渠216m、北距梁洼镇万人千吨集中饮用水厂250m、北距取该水厂取水口237m（取昭平台北干渠渠水）。东北170m为大浪河二级电站。 本项目用地厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，50米范围内不存在声环境保护目标。本项目用地厂界外500米范围内大气环境保护目标见下表。 表3-2 环境空气主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 保护对象; 人数; 方位; 距离（m）; 保护级别. E（°）; N（°）. 环境空气; 西肖楼村; 112.929022; 33.767346; 村民; 88; 东南; 160; 《环境空气质量标准》及其修改单二级标准（GB3095-2012）. 张飞沟; 112.925618; 33.772222; 村民; 280; 西; 120. 地表水; 大浪河; 东; 临近; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 昭平台北干渠; 北; 216m. 梁洼镇“千吨万人”饮水工程饮水处理站; 北; 250m; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目废气污染物为颗粒物。颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表1、表2标准。 表3-3 大气污染物排放标准 标准名称; 排放形式; 限值. 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1、表2中排放标准; 有组织; 颗粒物：有组织颗粒物排放限值10mg/m3. 无组织; 颗粒物：无组织排放限值0.50mg/m3. 2、废水 本项目运营期无废水外排。 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。 表3-4 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，具体见下表。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目环境影响分析，建设项目的排放总量建议值如下： （1）水污染污染物 本项目无生产废水排放，因此本项目不需设废水主要污染物总量控制指标。 （2）大气污染物 项目不涉及SO2、NOx产生及排放，项目产生的废气污染物为颗粒物，排放量为0.3591t/a。本项目污染物排放总量控制指标0.3591t/a。 本项目完成后，全厂颗粒物排放量为0.4398t/a，则全厂污染物排放总量控制指标0.4398t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 施工期工程内容主要为厂房建设、设备安装与调试以及竣工验收，施工期的污染主要表现在5个方面：废气、废水、噪声、固废、生态。 1、大气环境影响分析 - 施工扬尘 施工期扬尘是一个重要的大气污染因素。建设施工过程中因厂界围墙、办公用房建设引起的挖填方、建材（砂石、水泥）运输装卸、堆放、搅拌浇砌等作业，均会产生一定量的扬尘。经类比调查，如果每天洒水4~5次，可以使得扬尘量减少大约70%，扬尘污染距离可以缩小到20~50m。本项目与最近的敏感点距离为120m，距离较远，故项目施工期对其影响不大。 为保护周围环境敏感点不受当地施工环境的影响，建设单位应参照《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》、《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》中的污染防治要求，将施工过程产生的大气污染降至最低。施工单位在施工过程中须达到以下要求： 所有建设工程施工（包括拆迁施工）现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。强化对土堆、沙堆、料堆、拆迁废物的监督管理。大型料堆场应建设密闭料仓与传送装置，露天堆放的必须全覆盖或建设自动喷淋装置。对长期堆放的拆迁废弃物，要采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂等措施。并减少道路开挖面积，缩短裸露时间，开挖道路要分段封闭施工。加强道路两侧绿化，减少裸露地面。 针对本项目建设内容，施工期扬尘防治具体措施如下： 1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”； 2）施工现场必须做到“八个百分百”中的相关内容：即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%辆硬化、渣土车辆100%密闭运输、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。 ①1#制管生产施工活动在现有厂房内进行。2#制管生产线需新建厂房，在新建厂房施工区的北侧、南侧和西侧设置围挡，将施工区和现有生产区隔离，围挡高度不低于1.8m，围挡由钢板制作，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 施工中建筑脚手架在拆除前，先将水平内、脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；要使用商品混凝土，不得进行现场搅拌；建材堆放点要相对集中，并采取覆盖措施，抑制扬尘量；定期对施工场地进行洒水抑尘，防止扬尘产生。 ②土石方、建筑垃圾、建筑材料不得露天堆放，水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当综合采取防风抑尘网、防尘遮盖、洒水车等措施，保证物料100%围挡和覆盖，确保堆放物料不起尘。 ③本项目应当配备雾炮车1辆在施工作业过程中对工作面进行喷雾洒水保证100%湿法作业； ④利用厂区现有1座车辆冲洗装置对进出车辆进行冲洗，在通过车辆冲洗装置时，要慢速行驶，车辆不得大于5km/h，并按照地面划定的停车线停车，将车辆停放在最佳停车位上对车身和轮胎进行清洗处理，保证运输车辆不带泥上路，施工区域内的地面应适时洒水和清扫，防止扬尘。对临近的厂区道路环境实行保洁制度，及时清扫、洒水，降低运输扬尘对周围环境空气的影响； ⑤施工单位选用的土方或建筑垃圾运输车辆为自动密闭运输车辆，运输车辆须统一安装卫星定位装置并与公安交管部门联网，实现动态跟踪监管。 ⑥选用先进的施工设备，符合国家标准的油料，保证油品品质及车辆尾气达标排放。 3）尽量缩短施工期，缩小施工影响范围，在遇有4级以上大风天气，不进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 4）限制各种车辆车速（不大于5km/h）、保持路面硬化和施工车辆、路面清洁； 5）采用商品混凝土浆。 6）及时绿化及覆盖，对工程施工造成的裸露地面进行及时绿化或原貌恢复，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围环境产生影响。 7）持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；道路及施工场地要每天定期洒水， 抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70～80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。 因此，施工期可通过清扫、洒水方式来减缓施工扬尘，洒水频次为每天4～5次。对施工临时占地的暂存土方进行了遮盖处理或喷洒抑尘剂。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 施工扬尘影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失，不会对周围环境空气产生较大的影响。 （2）施工机械废气 各类燃油动力机械在场地开挖、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOx、SO2、THC等。此类污染物为无组织排放，项目施工期间使用大型机械的次数和数量都比较少，故此类废气排放量小，对环境影响不大。为进一步降低此类废气的排放，环评建议施工期间加强机械维护，提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。 综上，本项目施工期废气不会对周边环境造成太大影响。 2、水环境影响分析 施工期间废水主要是施工废水、施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工用水主要用于混凝土养护、建筑材料的保湿等施工工序，施工废水主要产生于混凝土养护、建筑材料的保湿等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。同时施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生油污染，在雨天时可能形成地表径流污染大浪河和土壤，堆放的建筑材料若管理防护不当，被雨水冲刷时也会对大浪河水质造成污染。 根据类比调查，项目废水产生约0.2m3/d，施工期约3个月，共产生废水18m3。经类比工程调查，施工废水悬浮物浓度为500~1000mg/L。项目施工期可在场区内建设临时沉淀池（容积1.5m3），施工废水通过临时沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，综合利用，不外排；即可节约用水，又可减少对环境的污染程度。 （2）施工区生活污水 施工区不设食宿，施工高峰期间人员约15人，生活污水主要为施工人员盥洗废水，会给周围环境造成一定程度的污染，产生不利影响。生活用水按20L/(人·d)计，则日用水量为0.3m3/d，污水排放系数取0.8，施工期生活污水的产生量约为0.24m3/d。施工期3个月，施工期生活污水最大排放量21.6m3，水质为COD50mg/L、NH3-N5mg/L、SS25mg/L。施工人员利用现有生活设施，不再设置临时生活设施。 评价认为，通过以上处理措施处理后，施工期废水不影响当地地表水体功能。 3、声环境影响分析 本项目的建筑施工将不可避免的会产生噪声。施工期噪声源很多，主要为机械噪声，由施工设备所造成，如挖土、打桩、混凝土搅拌、运输升降等，多为点声源；其它在施工作业时还有零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声，多为瞬间噪声；而施工车辆进出的噪声属于交通噪声。 对于施工期噪声，有关施工单位应采取以下措施： ①采用低噪声施工机械和先进工艺进行施工，施工机械设备要加强保养和维护，保持良好工况。日常必须加强对施工人员管理，减少人为原因产生的高噪声。 ②合理施工布局：施工场地布置时高噪声设备应尽量布置在地块中间，同时在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障或设置可移动的声屏障，以缓解噪声影响。 ③合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止高噪声机械在夜间、中午居民休息的时间进行作业。在距离敏感点较近时，应设置简易挡墙，隔离施工作业场地，且避免夜间施工。禁止高噪声设备在夜间施工，采取分段施工减少对交通的影响。对于距离居民较近的施工场所，应加强与周围居民沟通，公示施工时间及施工活动内容。 ④控制声源，选择低噪声的机械设备，加强现场运输管理，对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量减少鸣笛。 ⑤尽量避免多台高噪声施工机械同时作业，采取适当的封闭和隔声措施。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，力求将施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。预计采取以上措施后，本项目施工噪声不会对周边环境造成太大影响。 4、固体废弃物影响分析 固废主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 施工期间开挖产生的土石方，可用于项目区内地面平整、绿化等。尽管建筑垃圾并非有毒有害物质，若不能妥善处理，不仅影响站区卫生、占用土地、产生粉尘等问题，还成为风蚀的源头，且会影响施工单位及周围生活区的环境质量。应做到建筑废料及时清运，严禁置于项目区周围影响环境，同时应避免此类垃圾装卸、大风天气时产生的扬尘对环境的影响。因此，在施工前应向城建、环卫部门申请建筑垃圾处置场所，随时把施工垃圾运往环保部门指定场所。施工期主要为厂界围墙建设、部分场地硬化、办公用房建设、部分设备安装与调试以及竣工验收，施工期产生的建筑垃圾约为2.0t。建筑垃圾运往鲁山县建筑垃圾处置场处置。 为进一步减小施工期固废对周围环境的影响，项目在施工期不得随意在场地内存放施工垃圾和弃土，对施工临时占地的暂存的土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂，外运的车辆应限速，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时使用符合国家排放标准的运输的车辆。 同时施工单位应做好以下防治措施： ①运输车辆应选用自动密闭车辆，且不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏，车辆进出施工现场需要对车身和轮胎进行清洗。 ②施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。 （2）生活垃圾 施工人员以15人计，生活垃圾按以0.5kg/d·人计，则施工人员的生活垃圾产生量为7.5kg/d，并应及时清理，交由当地环卫部门处理。预计采取以上措施后，本项目施工期产生的固体废弃物不会对周边环境造成太大影响。 5、施工期生态影响分析 工程施工期间对生态的影响主要体现在施工过程挖填方、拆迁扰动地表，临时堆土区、施工生活区的占地。将造成地表裸露，工程在填土裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失现象，影响陆地生态系统及其稳定性、影响景观。 为防治水土流失，施工期不得安排在雨天进行，防止雨水对工地冲刷造成水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响分析 1、运营期大气环境影响分析 本项目原料堆场为密闭厂房、水泥筒仓为密闭筒仓，水泥输送为全密闭管道、皮带输送机设置密闭罩。本项目生产过程物料转运产生颗粒物。 本项目采取以下措施抑制颗粒物产生及无组织排放： ①本项目设置石子、砂密闭堆存厂房，厂房顶部设置有喷雾抑尘装置。石子、砂采用汽车覆盖运输，入厂经过磅计量后，直接卸入堆场堆存，卸料时，开启喷雾抑尘系统。 ②水泥采用密闭筒仓存放，每座筒仓顶部均设置1台袋式除尘器，水泥入仓时产生的废气进入该除尘器处理后排放。 ③皮带输送机设置密闭罩，抑制颗粒物的产生。 ④物料转运点设置集气罩，集气罩捕集的颗粒物进入袋式除尘器净化处理，处理后废气经15m排气筒排放。 ⑤制管厂房顶部设置喷雾抑尘系统，抑制车间地面颗粒物产生。厂房地面定期清扫，减少颗粒物产生量。 ⑥车间地面进行硬化，仅留车辆运输进出通道，进出口设置卷帘门，生产及转运过程中保持常闭状态。 ⑦利用厂区现有车辆冲洗装置对进出厂车辆进行冲洗，净车出厂。 1.1 废气有组织排放 （1）水泥筒仓 本项目设置2座水泥筒仓，水泥采用载重25t散装粉料车运至厂内，并用粉料车自带的空压机（风量12m3/min ,风压0.2MPa）将水泥压送至水泥筒仓内，每车卸料时间25分钟。根据生产规模，年卸水泥400t，则每座水泥筒仓年入水泥200t，年累计入库时间为200分钟（3.33小时），2座水泥筒仓年合计年入库时间为6.66小时。 参照美国环保局的AP-42手册中推荐的混凝土搅拌站原料库上料时排尘系数，每上1t料粉产生颗粒物0.23kg，本项目共设2个水泥筒仓，每座水泥筒仓每年入水泥量为200t，则每座水泥筒仓顶颗粒物产生量为46kg/a。水泥筒仓顶部除尘系统风量为2000m3/h，则仓顶颗粒物产生浓度为6907mg/m3；水泥仓顶除尘效率可达99.9%，则颗粒物排放浓度为6.9mg/m3，净化后的废气经15m排气筒排放，除尘器捕集的颗粒物返回仓内。则每座水泥筒仓顶颗粒物产排情况见下表。 表4-1 水泥筒仓除尘系统颗粒物产排情况 污染源; 污染物; 风量 （m3/h）; 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 1#制管生产线： 水泥筒仓; 颗粒物; 2000; 0.046; 13.8; 6907; 0.0001; 0.0138; 6.9. 2#制管生产线： 水泥筒仓; 颗粒物; 2000; 0.046; 13.8; 6907; 0.0001; 0.0138; 6.9. 合计; 0.092; 0.0002. 由上表可知，水泥筒仓入过程中产生的颗粒物经处理后，颗粒物排放浓度为6.9mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2中水泥制品生产（颗粒物排放浓度限值10mg/m3）的要求，达标排放。 （2）储存、上料、输送、搅拌 1）原料堆场储存、装卸 本项目原料在原料堆场中堆存和装卸。1#制管生产线原料堆场占地50m2，2#制管生产线原料堆场占地80m2。 砂石在堆存及装卸过程中产生颗粒物，影响周边环境。颗粒物产生量采用《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中的公式计算，公式如下： P=ZCy+FCy={Nc ×D×（a/b）+2×Ey×S}×10-3 …………式1 式中：P—颗粒物产生量，t ZCy—装卸颗粒物产生量，t FCy—风蚀颗粒物产生量，t Nc—年物料运载量，车 D—单车平均运载量，t a/b—装卸扬尘概化系数，kg/t。A指各省风速概化系数，见附录2；b指物料含水率概化系数，见附录2。本项目a取值0.0010，b取值0.0017 Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2，见附录3。本项目Ef取值3.6062。 S—堆场占地面积，m2 本项目石子、砂运输采用汽车覆盖运输，运输车辆平均载重以25t/辆考虑，年运输石子、砂量为3400t/a，运输辆次为136辆次/年。 则本项目两座原料堆场颗粒物产生量见下表。 表4-2 两座原料堆场颗粒物产生量 堆场; Nc （辆/a）; D （t/辆）; A （kg/t）; b; Ef（kg/m2）; S （m2）; P （t/a）. 1#制管生产线堆场; 68; 25; 0.0010; 0.0017; 3.6062; 60; 1.4327. 2#制管生产线堆场; 68; 25; 0.0010; 0.0017; 3.6062; 80; 1.5770. 合计; 3.0097. 本项目砂石均在密堆场内堆存，且顶部设置有喷干雾抑尘设施。颗粒物排放量采用《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》中的公式计算，公式如下： Uc=P××（1-Cm）×（1-Tm） …………式2 式中：P—颗粒物产生量，t Uc—颗粒物排放量，t Cm—颗粒物控制措施控制效率，%。见附录4。 Tm—堆场类型控制效率，%。见附录5。 则本项目两座原料堆场颗粒物排放量见下表。 表4-3 两座原料堆场颗粒物排放量 堆场; P（t/a）; Cm（%）; Tm（%）; Uc（t/a）. 1#制管生产线堆场; 1.4327; 78; 99; 0.0032. 2#制管生产线堆场; 1.5770; 78; 99; 0.0035. 合计; 3.0097; 0.0067. 本项目两座原料堆场年年排放颗粒物0.0067t/a。 2）上料废气 本项目设置2头条制管生产线，对应设位置2处上料设施。 本项目采用铲车上料，单条生产线的铲车每天上料6.54t，每次上料5t，全年上料340次。 则铲车上料颗粒物产生量采用式1进行核算，见下表。 表4-4 两条生产线上料颗粒物产生量 堆场; Nc （次/a）; D （t/次）; A （kg/t）; b; Ef（kg/m2）; S （m2）; P （t/a）. 1#制管生产线上料仓; 340; 5; 0.0010; 0.0017; 3.6062; 12; 1.0865. 2#制管生产线上料仓; 340; 5; 0.0010; 0.0017; 3.6062; 12; 1.0865. 合计; 2.1730. 本项目上料料仓处设置三边密闭罩，罩内顶部设置1条喷雾抑尘装置，用于抑制上料过程中产生的颗粒物。采取抑尘措施后，则铲车上料颗粒物产生量采用式1进行核算，见下表。 表4-5 采取抑尘措施后，两座原料堆场颗粒物排放量 堆场; P（t/a）; Cm（%）; Tm（%）; Uc（t/a）. 1#制管生产线堆场; 1.0865; 74; 60; 0.1130. 2#制管生产线堆场; 1.0865; 74; 60; 0.1130. 合计; 2.1730; 0.2260. 本项目2座上料仓年排放颗粒物0.2260t/a。 为进一步减少上料颗粒物产生量，本项目在三边密闭罩顶部设置集气管道，将颗粒物引入输送搅拌系统配置的除尘器中净化处理，处理后废气经1根15m排气筒排放。 集气罩集气效率达90%。则进入除尘器的颗粒物量为0.2034t/a，无组织排放量为0.0226t/a。 3）输送废气 本项目每条制管生产线设置有3条皮带机，各皮带输送机机尾受料及机头卸料时，产生颗粒物逸散，影响周边环境。 本项目生产的水泥管中含有钢筋，每条制管生产线年生产水泥管10000m，重2035t，依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》之《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，原料皮带输送机受料处及卸料处颗粒物产生系数为0.19kg/t-产品，则本项目单条生产线物料输送过程中颗粒物产生量为0.3867t/a。两条制管生产线物料输送过程中颗粒物产生总量为0.7734t/a。 本项目各皮带输送机上均设置密闭集气罩，集气罩集气效率可达98%，单条生产线被捕集的颗粒物量为0.3789t/a，未被捕集的颗粒物量为0.0078t/a，散发到厂房内，再经厂房门窗缝隙排放到厂房外环境中。本项目皮带机均置于密闭厂房内，逸散的颗粒物在厂房内大部分（约90%）沉降于车间地面，剩余10%排放到室外环境中，外排量为0.0008t/a。 3）搅拌机 搅拌机入料及搅拌过程中产生扬尘，影响周边环境。搅拌过程中加水，因此，搅拌过程中颗粒物散发量逐渐减少产生。搅拌机颗粒物主要为水泥、石子、砂在进入搅拌机时由于落差原因产生的扬尘。 本项目生产的水泥管中含有钢筋，每条制管生产线年生产水泥管10000m，重2025t。依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》之《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，搅拌过程中颗粒物产生系数为0.523kg/t-产品。则本项目每条制管生产线搅拌机运行过程中颗粒物产生量为1.0591t/a。两条制管生产线搅拌机运行过程中颗粒物产生量为2.1182t/a。 本项目在2台搅拌机上部均设置密闭集气罩，集气罩集气效率可达98%，被捕集的颗粒物量为2.0758t/a（2台合计），未被捕集的颗粒物量为0.0424t/a（2台合计），散发到厂房内，再经厂房门窗缝隙排放到厂房外环境中。本项目2台搅拌机均置于密闭厂房内，逸散的颗粒物在厂房内大部分（约90%）沉降于车间地面，剩余10%排放到室外环境中，外排量为0.0046t/a（2台合计）。 4）除尘系统及排气筒 本项目每条制管生产线设置1台袋式除尘器，用于净化处理上料、输送及搅拌产生的颗粒物，处理后废气经1根15m排气筒排放。 根据工作制度，本项目搅拌机工作时间每天为8h，年工作260d。 本项目采用袋式除尘器净化处理，进入除尘器的颗粒物浓度较低，除尘器除尘以90%计算，本项目颗粒物排放情况见下表。 表4-6 本项目物料输送及搅拌废气污染物排放情况 生产线; 污染源; 污染物; 风量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 治理措施; 净化效率（%）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放标准（mg/m3）. 1#制管生产线; 上料仓; 颗粒物; 2000; 24.4; 0.0449; 0.1017; 集气罩+1 台袋 式 除 尘 器+1根15m排气筒，风量8000m3/h; 90; 9.7; 0.0774; 0.1619; 10. 皮带输送机; 颗粒物; 4000; 45.5; 0.1822; 0.3789. 搅拌机; 颗粒物; 2000; 273.5; 0.5471; 1.1379. 上料仓; 颗粒物; 0.0113; 无组织排放; 0; 0.0113. 皮带输送机; 颗粒物; 0.0078; 自然沉降，无组织排放; 90; 0.0008. 搅拌机; 颗粒物; 0.0212; 自然沉降，无组织排放; 90; 0.0021. 2#制管生产线; 上料仓; 颗粒物; 2000; 24.4; 0.0449; 0.1017; 集气罩+1 台袋 式 除 尘 器+1根15m排气筒，风量8000m3/h; 90; 9.7; 0.0774; 0.1619; 10. 皮带输送机; 颗粒物; 4000; 34.0; 0.136; 0.3789. 搅拌机; 颗粒物; 2000; 187.3; 0.375; 1.1379. 上料仓; 颗粒物; 0.0113; 无组织排放; 0; 0.0113. 皮带输送机; 颗粒物; 0.0078; 自然沉降，无组织排放; 90; 0.0008. 搅拌; 颗粒物; 0.0212; 自然沉降，无组织排放; 90; 0.0021. 合计; 3.3176; 0.3522. 由上表可知，制管过程中产生的颗粒物经袋式除尘器净化处理后，颗粒物排放浓度为9.7mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1中水泥制品生产（颗粒物排放浓度限值10mg/m3）的要求，达标排放。 （4）运输道路扬尘 汽车道路扬尘量按下列经验公式估算： Qi=0.0079V·W0.85·P0.72 Q= 式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km辆）； Q——汽车运输总扬尘量； V——汽车行驶速度（km/h）； W——汽车重量（T）； P——道路表面粉尘量（kg/m2）； 本项目石子、砂、钢筋运输采用汽车覆盖运输，运输车辆空车重量以10t/辆考虑，满载时35吨左右，年运输石子、砂量为3420t/a，运输辆次为137辆次/年。 水泥采用25t罐车运输，年运输水泥400t，运输辆次为16辆次/年。 产品采用汽车外运，运输车辆空车重量以10t/辆考虑，满载时25吨左右，年运输水泥管4070t，运输辆次为272辆次/年。 运输车辆在厂区内行驶速度不超过5km/h，在厂区内行驶平均距离约100m/辆·次，道路表面粉尘约为0.1kg/m2。经计算，车重为10t的汽车行驶时扬尘为0.0561kg/km·辆，车重为25t的汽车行驶时扬尘为0.1158kg/km·辆，车重为35t的汽车行驶时扬尘为0.1541kg/km·辆。 各种车辆在厂区内行驶产生的扬尘情况见下表。 表4-7 项目车辆在厂区行驶扬尘产排情况一览表 车辆类型; 空车重（t）; 重载车重（t）; 运输次数（次/a）; 空车起尘系数（kg/km·辆）; 重车起尘系数（kg/km·辆）; 空车起尘量（t/a）; 重载车起尘量（t/a）; 起尘量合计（t/a）. 石子、砂、钢筋运输车; 10; 35; 137; 0.0561; 0.1534; 0.0008; 0.0021; 0.0078. 水泥运输罐车; 10; 35; 16; 0.0561; 0.1534; 0.0001; 0.0002. 产品运输车; 10; 25; 272; 0.0561; 0.1158; 0.0015; 0.0031. 为减少物料运输产生的颗粒物，建设单位主要采取如下措施： ①对厂区道路进行硬化，减少输送车辆扬尘对外环境的影响； ②采用罐车进行运输，禁止厂内露天转运散状物料； ③配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染； ④厂区内设置洒水装置，；利用现有高压清洗装置对所有运输车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周设置洗车废水收集设施。 采取以上措施后，可使道路颗粒物产生量降低90%以上，即汽车运输起尘量约为0.0008t/a。 （5）排放口基本情况 本项目废气排放口基本信息见下表。 表4-8 本项目废气排放口基本信息一览表 排放口; 高度（m）; 内径（m）; 排气出口温度（℃）; 编号; 类型; 地理坐标; 排放标准. 经度（°）; 纬度（°）. 1#制管生产线：水泥筒仓除尘器排气筒; 15m; 0.2m; 常温; DA006; 一般排放口; 112.927818; 33.771030; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1中水泥制品生产（颗粒物排放浓度限值10mg/m3）. 1#制管生产线：上料输送搅拌除尘器排气筒; 15m; 0.45m; 常温; DA007; 一般排放口; 112.927823; 33.771052. 2#制管生产线：水泥筒仓除尘器排气筒; 15m; 0.2m; 常温; DA008; 一般排放口; 112.928042; 33.77009. 2#制管生产线：上料输送搅拌除尘器排气筒; 15m; 0.45m; 常温; DA009; 一般排放口; 112.928035; 33.770104. （6）防治措施可行性分析 项目颗粒物采用袋式除尘器处理，袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，它的除尘效率可高达99%以上，属于高效除尘器。本项目水泥管生产过程中产生的颗粒物属于细小、干燥、非纤维性颗粒，采用袋式除尘器净化处理的措施可行。 原料堆场至于密闭厂房内并在顶部设置喷雾抑尘系统，是大气攻坚战实施方案中推荐彬彬要求采用抑尘措施，具有简单、易行、抑尘效果的特点，是抑制颗粒及粉状物料粉尘的有效措施，本项目对石子、砂采取的抑尘措施可行。 （7） 非正常工况下污染物排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）3.5，非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率情况下的排放。 1）生产设备启动、停运时 生产运行过程中 ，除尘系统执行“先开后停”制度，即： 生产设备启动时：在生产设备启动之前，首先启动除尘系统，待除尘系统运行正常后，再启动生产设备，此时间间隔一般为1-3分钟。 生产设备停运时：首先停运生产设备，生产设备停运后，除尘系统继续运行5分钟后再停运。 本项目无炉窑设备，产生颗粒物的设备为皮带输送机、搅拌机、水泥筒仓等，生产设备停运后，即不再产生颗粒物。本项目产生的颗粒物为常温、干燥、非纤维性颗粒物，均采用袋式除尘器净化处理，处理后颗粒物经15m排气筒排放。 袋式除尘器的除尘性能、除尘效果不受生产设备开、停机的影响。在生产设备开、停情况下，颗粒物排放浓度不超过表4-2中的颗粒物浓度。又生产设备停运后，即不再产生颗粒物，表4-1和表4-6中已包含生产设备开、停机情况下的污染物排放情况，故不再核算生产设备开、停情况下的污染物产生及排放量。 2）除尘器除尘效率下降时 当袋式除尘器长期运行将导致滤袋的除尘效率逐步下降，或滤袋出现破损时也导致除尘效率下降，甚至超标排放，恶化周边环境。本报告以水泥筒仓仓顶袋式除尘器除尘效率下降至99%的情景和物料上料输送搅拌除尘器的除尘效率下降至80%的情景核算袋式除尘器除尘效率下降时的颗粒物排放浓度。非正常排放情况见下表。 表4-9 袋式除尘器非正常工况排放参数表 排放源; 污染物; 去除效率（%）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间（min）; 年发生频次 （次/a）; 非正常排放量 （kg）. 1#制管生产线：水泥筒仓除尘器排气筒DA006; 颗粒物; 99; 0.138; 69; 30; 1; 0.069. 1#制管生产线：上料输送搅拌除尘器排气筒DA007; 颗粒物; 80; 0.1548; 19.4; 30; 1; 0.0077. 2#制管生产线：水泥筒仓除尘器排气筒DA008; 颗粒物; 99; 0.138; 69; 30; 1; 0.069. 2#制管生产线：上料输送搅拌机除尘器排气筒DA009; 颗粒物; 80; 0.1548; 19.4; 30; 1; 0.0774. 由上表可知，当水泥筒仓仓顶袋式除尘器除尘效率下降至99%时，DA006、DA008排气筒的颗粒物排放浓度为69mg/m3，已超过《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1中水泥制品生产（颗粒物排放浓度限值10mg/m3）标准限值，超标排放，对周边的环境影响加重。当上料输送搅拌除尘系统除尘器的除尘效率下降至80%，DA007、DA009排气筒的颗粒物排放浓度达19.4mg/m3，已超过《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1中水泥制品生产（颗粒物排放浓度限值10mg/m3）标准限值，超标排放，对周边的环境影响加重。 故，在生产活动过程中，要采取以下措施，确保净化系统长期处完好状态，保持较高净化效果。 ①制定袋式除尘器操作规程，并设专人管理该除尘器，员工按操作规程进行袋式除尘器的启动、停运及其他操作。 ②制定袋式除尘器的维护检修制度，袋式除尘器与生产设施（设备）等同管理，按计划进行维护检修，确保袋式除尘器不带病运行。 ③当班员工做好袋式除尘器的日常巡视、点检工作，并做好当班工作记录，发现问题，及时上报，公司及时处理。 ④按监测计划，进行袋式除尘器的污染物排放监测，根据监测结果，判断袋式除尘器完好状态。 （8）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目废气监测要求见下表。 表4-10 废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 达标标准. DA006; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表1、表2标准. DA007; 颗粒物; 1次/年. DA008; 颗粒物; 1次/年. DA009; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 颗粒物; 1次/年. （9）大气污染物排放汇总 本项目颗粒物排放总量见下表 表4-11 本项目颗粒物排放汇总 序号; 排放源; 污物; 单位; 排放量. 1; 1#制管生产线：水泥筒仓除尘器排气筒; 颗粒物; t/a; 0.0001. 2; 1#制管生产线：物料上料、输送、搅拌除尘器排气筒; 颗粒物; t/a; 0.1619. 3; 1#制管生产线：原料堆场; 颗粒物; t/a; 0.0032. 4; 1#制管生产线：物料上料仓; 颗粒物; t/a; 0.0113. 5; 1#制管生产线：物料输送无组织排放; 颗粒物; t/a; 0.0008. 6; 1#制管生产线：搅拌机无组织排放; 颗粒物; t/a; 0.0021. 7; 2#制管生产线：水泥筒仓除尘器排气筒; 颗粒物; t/a; 0.0001. 8; 2#制管生产线：物料上料、输送、搅拌除尘器排气筒; 颗粒物; t/a; 0.1619. 9; 1#制管生产线：原料堆场; 颗粒物; t/a; 0.0035. 10; 1#制管生产线：物料上料仓; 颗粒物; t/a; 0.0113. 11; 2#制管生产线：物料输送无组织排放; 颗粒物; t/a; 0.0008. 12; 2#制管生产线：搅拌机无组织排放; 颗粒物; t/a; 0.0021. 合计; 0.3591. （10）本项目完成后全厂颗粒物排放变化情况 本项目完成后全厂颗粒物排放变化情况见下表。 表4-12 本项目完成后全厂颗粒物排放变化情况表 污染物; 单位; 现有工程; 本项目; 本项目完成后全厂; 以新带老削减量; 变化情况. 颗粒物; t/a; 0.0807; 0.3591; 0.4398; 0; +0.2784. 2、废水 2.1 废水防治措施 本项目无生产废水产生和排放，项目废水主要为车辆冲洗水、雨水。 （1）车辆冲洗水 本项目增加汽车运输次数为425辆次/年，平均每天1.6辆次。为减轻车辆进出厂区产生的扬尘，评价要求建设单位利用现有车辆自动冲洗装置对本项目车辆进行冲洗。按照经验数据，车辆冲洗用水定额为0.2m3/辆·次，则本项目冲洗水用量为0.4m3/d，由于蒸发、车辆带走造成废水损失率按20%计，则冲洗废水产生量为0.32m3/d。该部分废水主要污染物为SS，经现有沉淀池（1座，4m3）沉淀处理后循环使用，不外排。由于冲洗用水的损耗，每天需要补充一定量的新鲜水，根据用排水情况可知，每天需要补充新鲜水0.08m3/d。 （2）初期雨水 本项目在现有厂区内建设和运行，不增加厂区面积，不增加雨水量。 在厂区的东边界设置1道挡水墙，挡水墙长300m、宽0.24M、高0.5m，将厂区东南则的雨水导入现有初期雨水池，雨水首先进入初期雨水池，初期雨水池池满后，雨水流入厂区东侧的大浪河。 2.2 水环境影响分析 2.1大浪河 本项目2条制管生产线在正常运行过程中，不产生生产废水，不对大浪河产生影响。 洗车废水经一座4m3沉淀池沉淀处理后，全部回用于洗车，不外排，不影响大浪河水质。 现有工程已在厂区中东部设置有1座120m3初期雨水池，已初期雨水收集池为界，北部的东厂界设置有1道南北向挡水墙，确保厂区北半部的雨水不能直接进入大浪河，南部的东厂界无挡水墙，东南厂区的雨水直接进入大浪河。本项目在厂区东南边界增设挡水墙后，东南部区域的雨水能导入位于厂区中东部1座初期雨水池内，则在下雨时，厂区的雨水能够全部进入初期雨水收集池，雨水携带的悬浮物进入初期雨水池得以收集和沉淀，中后期雨水方排入大浪河，不影响大浪河水质。 2.2 梁洼镇万人千吨集中饮用水厂 梁洼镇万人千吨集中饮用水厂位于鲁山县张飞沟村、昭平台北左岸，取昭平台北干渠渠水，经沉淀、过滤消毒后作梁洼镇生活饮用水。本项目北距该饮用水厂250m、北距取水口237m。该水厂海拔高程133.5m、取水口海拔高程134.4m，而本项目厂区海拔高程为128m。本项目厂区地面低于该水厂取水口6.4m、低于水厂5.5m，本项目雨水不会进入昭平台北干渠，不影响昭平台北干渠水质。也不影响水厂水质。 2.3 污染治理设施信息 本项目无废水外排，废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放空间设施是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 车辆冲洗废水; SS; 循环使用，不外排; 不排放; TW 003; 沉淀池; 沉淀处理; /; □ 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声产生源主要是搅拌机、悬辊机、除尘风机，源强为75～90dB（A），均为为固定声源。评价要求建设单位采取以下防治措施：①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；②搅拌机设置振基础，悬辊机设置混凝土基础；③机械设备均安装在车间内，通过厂房墙壁隔声；④生产厂房为密闭厂房，设置隔声窗；⑤定期对设备进行检修，确保其处于良好的运行状态，避免设备带病运行而造成设备运行噪声级提高。经采取以上降噪措施后，可有效降低设备噪声源强。项目噪声源强如下： 表4-14 噪声污染源源强核算结果一览表 噪声源; 数量; 噪声源强 dB（A）; 运行特性; 备注. 1#制管生产线：搅拌机; 1台; 75; 连续; 基础减震；厂房隔声整体封闭，并安装隔声窗；定期检查维护. 1#制管生产线：悬辊机; 1台; 90; 连续; 混凝土基础；厂房整体封闭，并安装隔声窗；定期检查维护. 1#制管生产线： 上料输送搅拌系统除尘风机; 1台; 70; 类型; 基础减震；厂房隔声整体封闭，并安装隔声窗；定期检查维护. 2#制管生产线：搅拌机; 1台; 75; 连续; 基础减震；厂房隔声整体封闭，并安装隔声窗；定期检查维护. 2#制管生产线：悬辊机; 1台; 90; 连续; 混凝土基础；厂房整体封闭，并安装隔声窗；定期检查维护. 2#制管生产线： 上料输送搅拌系统除尘风机; 1台; 70; 类型; 基础减震；厂房隔声整体封闭，并安装隔声窗；定期检查维护. 本项目各生产厂房尺寸及高噪声源在厂房中的位置见下表。 表4-15 各生产厂房尺寸及高噪声源在厂房中的位置表 生产线; 生产厂房; 搅拌机; 悬辊机. 1#制管生产线; 南北长：25m 东西宽：17m 高：9m; 位于厂房南部 距东墙5m 距南墙5m 距西墙12m 距北墙20m 距地面1.5m; 位于厂房南部 距东墙6m 距南墙8m 距西墙11m 距北墙17m 位于地面上. 2#制管生产线; 南北长：25 东西宽：17 高：9; 位于厂房南部 距东墙5m 距南墙5m 距西墙12m 距北墙20m 距地面1.5m; 位于厂房南部 距东墙6m 距南墙8m 距西墙11m 距北墙17m 位于地面上. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 附录A、B中给定的噪声预测模型，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。本项目设备全部位于室内，采用室内声源预测公式计算。 1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 2）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见下图 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 ①如果为已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 Lw=L(r0)+20lgr0+8 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R =Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1ij ——室内j声源的声压级，dB（A）； N ——室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2(T) ——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 4）噪声预测计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB（A）； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）。 （3）预测结果分析 根据室内声压级预测模式，以车间边界为准，预测车间边界噪声见下表。 4-15 1#制管生产线生产厂房源强核算结果一览表 预测点; 噪声源（台）; 声功率级dB（A）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级dB（A）; 室内边界声级叠加 dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 厂房东边界; ### 1台搅拌机; ### 90; 5; 81.0; 81.1; 8：00-12：00，14：00-18：00; 20; 61.1; 1m. ### 1台悬辊机; ### 75; 6; 66.0. ### 除尘风机; ### 70; 2; 61.0. 厂房南边界; ### 1台搅拌机; ### 90; 5; 81.0; 81.1; 20; 61.1; 1m. ### 1台悬辊机; ### 75; 6; 66.0. ### 除尘风机; ### 70; 5; 61.0. 厂房西边界; ### 1台搅拌机; ### 90; 12; 80.9; 81.0; 20; 61.0; 1m. ### 1台悬辊机; ### 75; 11; 65.9. ### 除尘风机; ### 70; 15; 60.9. 厂房北边界; ### 1台搅拌机; ### 90; 20; 80.8; 81.0; 20; 61.0; 1m. ### 1台悬辊机; ### 75; 17; 65.9. ### 除尘风机; ### 70; 20; 60.8. 表4-16 2#制管生产线生产厂房源强核算结果一览表 预测点; 噪声源（台）; 声功率级dB（A）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级dB（A）; 室内边界声级叠加 dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 厂房东边界; ### 1台搅拌机; ### 90; 5; 81.0; 81.1; 8：00-12：00，14：00-18：00; 20; 61.1; 1m. ### 1台悬辊机; ### 75; 6; 66.0. ### 除尘风机; ### 70; 2; 61.0. 厂房南边界; ### 1台搅拌机; ### 90; 5; 81.0; 81.1; 20; 61.1; 1m. ### 1台悬辊机; ### 75; 6; 66.0. ### 除尘风机; ### 70; 5; 61.0. 厂房西边界; ### 1台搅拌机; ### 90; 12; 80.9; 81.0; 20; 61.0; 1m. ### 1台悬辊机; ### 75; 11; 65.9. ### 除尘风机; ### 70; 15; 60.9. 厂房北边界; ### 1台搅拌机; ### 90; 20; 80.8; 81.0; 20; 61.0; 1m. ### 1台悬辊机; ### 75; 17; 65.9. ### 除尘风机; ### 70; 20; 60.8. 表4-17 本项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 噪声源; 噪声源 强 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 贡献值叠加 dB（A）; 背景值 （昼） dB（A）; 预测值 （昼） dB（A）; 标准 （昼） dB（A）; 达标情况. 东边界; 1#制管生产线厂房; 61.1; 36; 30.0; 55.0; 53.7; 57.4; 60; 达标. 2#制管生产线厂房; 61.1; 2; 55.0. 南边界; 1#制管生产线厂房; 61.1; 205; 14.9; 22.8; 54.5; 54.5; 60; 达标. 2#制管生产线厂房; 61.1; 90; 22.0. 西边界; 1#制管生产线厂房; 61.0; 2; 54.0; 54.0; 55.9; 58.1; 60; 达标. 2#制管生产线厂房; 61.0; 40; 29.0. 北边界; 1#制管生产线厂房; 61.0; 70; 24.1; 24.7; 55.9; 55.9; 60; 达标. 2#制管生产线厂房; 61.0; 175; 16.1. 由上表可知，在落实本评价提出的噪声防治措施的前提下，本项目运营期车间各边界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区昼间排放标准限值（60dB(A)）要求，实现达标排放。 （4）噪声监测 本项目运行期间噪声监测要求见下表。 表4-18 噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 达标标准. 厂区四周; 等效声级; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固废 项目运营期产生的固废有钢筋废料、除尘器收集颗粒物、不合格品和废润滑油。 （1）钢筋废料 - 产生废钢筋0.2t/a，废钢筋收集后，在钢筋龙骨网制作区一角堆存，定期外售物质回收公司, （2）不合格品 产生不合格水泥管11.25t/a，在成品堆场区一角设置暂存区暂存，定期集中送当地建筑垃圾处置场。 （3）除尘器收集颗粒物 根据工程分析，袋式除尘器收集颗粒物量3.0572t/a，收集后全部返回搅拌机，不随意抛弃，不在厂区堆存。 （4）生活垃圾 本项目不增加劳动定员，不增加生活垃圾产生量。 （5）废润滑油 本项目设备维护检修时聘请专业公司进行设备维修，维修时产生微量废润滑油约0.01t/a，用密闭油桶盛装后，及时联系当地有资质的回收公司进行回收并运输至该公司的储存场所，不在本项目厂区堆存更换下来的废润滑油。 采取以上措施后，项目产生的固体废物能够得到安全处置，不会对项目所在区域环境造成污染。 5、地下水、土壤 本项目不产生生产废水，不影响地下水水质。 项目排放的颗粒物主要为石子、砂及水泥在转运及搅拌过程产生，不含重金属，成分与土壤成分基本相同，微量颗粒物排放后，随风扩散，落于地面，不会影响周边土壤质量。 6、生态 本项目在现有厂区内建设和运行，不破坏周边生态植被，也不破坏和占用厂区内的绿地，不影响厂区内外生态环境。 7、环境风险 本项目为水泥管生产项目，所用原料为石子、砂、水泥、水和钢筋等，均不是环境风险物质。产品为水泥管，也不属于环境风险物质。生产过程排放的颗粒物为石子、砂和水泥粉尘，均不属于环境风险物质。 本项目不存在环境风险。 8、电磁辐射 本项目不涉及。 9、环保投资及竣工验收 9.1 环保投资 本项目总投资100万元，环保投资17.4万元，占总投资的17.4%。 表4-19 施工期环保投资一览表 项目; 污染防治措施; 投资 （万元）; 备注. 废气; 施工 扬尘; 1#制管生产线在现有厂房内施工。 2#制管生产线需新建厂房。在2#制管生产线施工区域的南侧、西侧、北侧设置不低于1.8m的围挡，将施工区与现有生产区隔离；大风天气禁止开挖土方，并进行覆盖；散装物料密闭堆放或覆盖，派专人定期洒水清扫；利用厂区现有车辆冲洗装置冲洗进出厂区的车辆；运输车辆不得超载，应覆盖苫布；禁止现场搅拌混凝土；建筑垃圾及时清运; 1. 机械废气; 禁止使用尾气排放不达标的车辆和施工机械； 及时维修或更新，防止设备带病运行; 0. 现有制管生产线上料仓顶部雾化抑尘系统; 更换堵塞的喷头，供水管路上增加过滤器; 0.5. 现制砖系统、制管生产线皮带输送机; 密闭罩破损，恢复密闭材料; 0.5. 废水; 施工废水; 冲洗、养护废水设置临时沉淀池处理回用; 0.1. 生活废水; 生活污水经厂区现有化粪池处理后用作农肥; 0. 噪声; 机械噪声; 选用低噪声设备，定期维护，设备隔声减振; 0. 固体废物; 建筑垃圾; 无法回用部分收集运往指定的垃圾填埋场; 1. 生活垃圾; 设置垃圾桶收集后运往垃圾中转站; 0.1. 合计; 3.2. 表4-20 本项目运行期环保投资表 序号; 类别; 污染源; 污染因子; 环保措施; 投资 （万元）. 1; 废气; 1#制管生产线：砂石堆场; 颗粒物; - 利用现有密闭原厂房 - 厂房内顶部设置1套喷雾抑尘系统; 0.2. 1#制管生产线：水泥筒仓; 颗粒物; - 钢制密闭储存水泥 - 顶部设置1台袋式除尘器+1根15m排气筒（DA006）; 1. 1#制管生产线：砂石上料; 颗粒物; - 三面密闭罩 - 顶部设置1套喷雾抑尘系统 - 顶部设置集气管道，将颗粒物引入输送搅拌系统的除尘器进行净化处理。; 0.5. 1#制管生产线：皮带输送机、搅拌机; 颗粒物; - 皮带机机头、机尾均设置密闭及集气罩。皮带机设置密闭罩。 - 各集气罩捕集的废气进入1台袋式除尘器净化处理，处理后的废气经1根15m排气筒排放（DA007）。; 4. 1#制管生产线：制管厂房; 颗粒物; - 密闭生产厂房 - 厂房内顶部设置1套喷雾抑尘系统; 0.5. 2#制管生产线：砂石堆场; 颗粒物; - 1、利用现有密闭原厂房 - 2、厂房内顶部设置1套喷雾抑尘系统; 0.5. 2#制管生产线：水泥筒仓; 颗粒物; - 1、钢制密闭储存水泥 - 2、顶部设置1台袋式除尘器+1根15m排气筒（DA008）; 1. 2#制管生产线：砂石上料; 颗粒物; - 1、三面密闭罩 - 2、顶部设置1套喷雾抑尘系统。 - 3、顶部设置集气管道，将颗粒物引入输送搅拌系统的除尘器进行净化处理。; 0.5. 2#制管生产线：皮带输送机、搅拌机; 颗粒物; - 1、皮带机机头、机尾均设置密闭及集气罩。皮带机设置密闭罩。 - 2、各集气罩捕集的废气进入1台袋式除尘器净化处理，处理后的废气经1根15m排气筒排放（DA009）。; 4. 2#制管生产线：制管厂房; 颗粒物; - 1、密闭生产厂房 - 2、厂房内顶部设置1套喷雾抑尘系统; 0.5. 车辆运输扬尘; 颗粒物; 利用现有1台自动洗车装置; 0. 2; 废水; 车辆冲洗废水; SS; 利用现有车辆冲洗废水沉淀池（1座，40m3），冲洗废水经沉淀处理后循环利用，不外排; 0. 雨水; SS; 厂区东南边界设置1道南北向挡水墙，南至南厂界、北至初期雨水收集池，长约200m，宽0.24m.，高0.5m。; 1. 3; 噪声; 搅拌机、悬辊机、除尘风机; 噪声; 搅拌机设置减震基础，悬辊机设置混凝土基础。除尘风机设置减震基础，厂房内安装。; 0.5. 4; 一般固废; 钢筋龙骨网; 废钢筋; 在钢筋龙骨网制作区一角堆存，定期外售物质回收公司; 0. 水泥管检验; 不合格品; 在成品堆场区一角设置暂存区暂存，定期集中送当地建筑垃圾处置场。; 0. 除尘器; 除尘器收集颗粒物; 收集后返回生产流程，不随意抛弃，不在厂区堆存; 0. 危险固废; 设备检修; 废润滑油; 设备维护检修时聘请专业公司进行设备维修，维修时产生微量废润滑油约0.01t/a，用密闭油桶盛装后，及时联系当地有资质的回收公司进行回收并运输至该公司的储存场所，不在本项目厂区堆存更换下来的废润滑油。; 0. 合计; 14.2. 9.2 竣工攻验收 本项目竣工环保验收环保实施见下表。 表4-21 本项目竣工环保验收表 序号; 类别; 污染源; 污染因子; 环保措施. 1; 废气; 现有制管生产线石子、砂堆场; 喷雾系统喷头更换，供水管路增加1台过滤器. 1#制管生产线：砂石堆场; 颗粒物; - 1、利用现有密闭原厂房 - 2、厂房内顶部设置1套喷雾抑尘系统. 1#制管生产线：水泥筒仓; 颗粒物; - 1、钢制密闭储存水泥 - 2、顶部设置1台袋式除尘器+1根15m排气筒（DA006）. 1#制管生产线：砂石上料; 颗粒物; - 三面密闭罩 - 顶部设置1套喷雾抑尘系统 - 3、顶部设置集气管道，将颗粒物引入输送搅拌系统的除尘器进行净化处理。. 1#制管生产线：皮带输送机、搅拌机; 颗粒物; - 皮带机机头、机尾均设置密闭及集气罩。皮带机设置密闭罩。 - 各集气罩捕集的废气进入1台袋式除尘器净化处理，处理后的废气经1根15m排气筒排放（DA007）。. 1#制管生产线：制管厂房; 颗粒物; - 1、密闭生产厂房 - 2、厂房内顶部设置1套喷雾抑尘系统. 2#制管生产线：砂石堆场; 颗粒物; - 1、利用现有密闭原厂房 - 2、厂房内顶部设置1套喷雾抑尘系统. 2#制管生产线：水泥筒仓; 颗粒物; - 1、钢制密闭储存水泥 - 2、顶部设置1台袋式除尘器+1根15m排气筒（DA008）. 2#制管生产线：砂石上料; 颗粒物; - 1、三面密闭罩 - 2、顶部设置1套喷雾抑尘系统。 - 3、顶部设置集气管道，将颗粒物引入输送搅拌系统的除尘器进行净化处理。. 2#制管生产线：皮带输送机、搅拌机; 颗粒物; - 1、皮带机机头、机尾均设置密闭及集气罩。皮带机设置密闭罩。 - 2、各集气罩捕集的废气进入1台袋式除尘器净化处理，处理后的废气经1根15m排气筒排放（DA009）。. 2#制管生产线：制管厂房; 颗粒物; - 1、密闭生产厂房 - 2、厂房内顶部设置1套喷雾抑尘系统. 车辆运输扬尘; 颗粒物; 利用现有1台自动洗车装置. 2; 废水; 车辆冲洗废水; SS; 利用现有车辆冲洗废水沉淀池（1座，40m3），冲洗废水经沉淀处理后循环利用，不外排. 雨水; SS; 厂区东南边界设置1道南北向挡水墙，南至南厂界、北至初期雨水收集池，长约200m，宽0.24m.，高0.5m。. 3; 噪声; 搅拌机、悬辊机、除尘风机; 噪声; 搅拌机设置减震基础，悬辊机设置混凝土基础。除尘风机设置减震基础，厂房内安装。. 4; 一般固废; 钢筋龙骨网; 废钢筋; 在钢筋龙骨网制作区一角堆存，定期外售物质回收公司. 水泥管检验; 不合格品; 在成品堆场区一角设置暂存区暂存，定期集中送当地建筑垃圾处置场。. 除尘器; 除尘器收集颗粒物; 收集后返回生产流程，不随意抛弃，不在厂区堆存. 危险固废; 设备检修; 废润滑油; 设备维护检修时聘请专业公司进行设备维修，维修时产生微量废润滑油约0.01t/a，用密闭油桶盛装后，及时联系当地有资质的回收公司进行回收并运输至该公司的储存场所，不在本项目厂区堆存更换下来的废润滑油。. 。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#制管生产线：砂石堆场 | 颗粒物 | - 1、利用现有密闭原厂房 - 2、厂房内顶部设置1套喷雾抑尘系统 | 水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表1、表2标准 |
|  | 1#制管生产线：水泥筒仓 | 颗粒物 | - 1、钢制密闭储存水泥 - 2、顶部设置1台袋式除尘器+1根15m排气筒（DA006） |  |
|  | 1#制管生产线：砂石上料 | 颗粒物 | - 1、三面密闭罩 - 2、顶部设置1套喷雾抑尘系统 - 3、顶部设置集气管道，将颗粒物引入输送搅拌系统的除尘器进行净化处理。 |  |
|  | 1#制管生产线：皮带输送机、搅拌机 | 颗粒物 | - 1、皮带机机头、机尾均设置密闭及集气罩。皮带机设置密闭罩。 - 2、各集气罩捕集的废气进入1台袋式除尘器净化处理，处理后的废气经1根15m排气筒排放（DA007）。 |  |
|  | 1#制管生产线：制管厂房 | 颗粒物 | - 1、密闭生产厂房 - 2、厂房内顶部设置1套喷雾抑尘系统 |  |
|  | 2#制管生产线：砂石堆场 | 颗粒物 | - 1、利用现有密闭原厂房 - 2、厂房内顶部设置1套喷雾抑尘系统 |  |
|  | 2#制管生产线：水泥筒仓 | 颗粒物 | - 1、钢制密闭储存水泥 - 2、顶部设置1台袋式除尘器+1根15m排气筒（DA008） |  |
|  | 2#制管生产线：砂石上料 | 颗粒物 | - 1、三面密闭罩 - 2、顶部设置1套喷雾抑尘系统 - 3、顶部设置集气管道，将颗粒物引入输送搅拌系统的除尘器进行净化处理。 |  |
|  | 2#制管生产线：皮带输送机、搅拌机 | 颗粒物 | - 1、皮带机机头、机尾均设置密闭及集气罩。皮带机设置密闭罩。 - 2、各集气罩捕集的废气进入1台袋式除尘器净化处理，处理后的废气经1根15m排气筒排放（DA009）。 |  |
|  | 2#制管生产线：制管厂房 | 颗粒物 | - 1、密闭生产厂房 - 2、厂房内顶部设置1套喷雾抑尘系统 |  |
|  | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 利用现有1台自动洗车装置 |  |
| 地表水环境 | 车辆冲洗废水 | SS | 现有沉淀池（1座，4m3）处理 | 循环利用，不外排 |
|  | 雨水 | SS | 厂区东南边界设置1道南北向挡水墙，南至南厂界、北至初期雨水收集池，长约200m，宽0.24m.，高0.5m。 | 初期雨水进入初期雨水收集池，不进入大浪河 |
| 声环境 | 搅拌机、悬辊机、除尘风机 | 噪声 | 搅拌机设置减震基础，悬辊机设置混凝土基础。除尘风机设置减震基础，厂房内安装。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 废钢筋在钢筋龙骨网制作区一角堆存，定期外售物质回收公司。 - 不合格品在成品堆场区一角设置暂存区暂存，定期集中送当地建筑垃圾处置场。 - 各除尘器回收的颗粒物全部返回生产流程，不随意抛弃。废润滑油用作脱模剂。 - 设备维护检修时聘请专业公司进行设备维修，维修时产生微量废润滑油约0.01t/a，用密闭油桶盛装后，及时联系当地有资质的回收公司进行回收并运输至该公司的储存场所，不在本项目厂区堆存更换下来的废润滑油。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目不产生生产废水，不影响地下水水质。 项目排放的颗粒物主要为石子、砂及水泥在转运及搅拌过程产生，不含重金属，成分与土壤成分基本相同，微量颗粒物排放后，随风扩散，落于地面，不会影响周边土壤质量。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①本项目纳入现有环境管理系统。②编制本项目环保设施安全操作规程和岗位管理责任制，设置环保设施运行台帐记录。③根据环境监测计划进行自行检测。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家有关产业政策，选址合理。评价认为，项目采取的污染防治措施有效、可行，建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，各项污染物可实现达标排放或合理处置，项目建设对区域环境质量影响可以接受。因此，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0807 | / | / | 0.3591t/a | / | 0.4398t/a | +0.2784t/a |
|  | SO2 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集颗粒物 | 1.716t/a | / | / | 3.0572t/a | / | 4.7732t/a | +3.0572t/a |
|  | 废钢筋 | 2.2t/a |  |  | 0.2 |  | 2.4t/a | 0 |
|  | 不合格品 | 150t/a |  |  | 11.25 |  | 161.25t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 1.5t/a | / | / | 0 | / | 1.5t/a | 0 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | / | / | 0.01 | / | 0.01 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①