# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 鲁山县鑫泽再生资源有限公司年处理20万吨汽车废钢项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2302-410423-04-05-277327 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 马延彪 | 联系方式 | 13513750555 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市鲁山县鲁山县先进制造业开发区北区创业大道与纬三路交叉口东南 |  |  |
| 地理坐标 |  | E：112度56分36.351秒，N：33度47分29.673秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 42 ——85：金属废料和碎屑加工处:421 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 鲁山县先进制造业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2302-410423-04-05-277327 |
| 总投资（万元） |  | 15000 | 环保投资（万元） | 183.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.22 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 60000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 2014年《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 名称：《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书》 编制单位：南京国环环境科技发展股份有限公司 审批文号：平环审【2016】20号 审批机关：平顶山市生态环境局 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 鲁山县产业集聚区现已更名为鲁山县先进制造业开发区，该开发区主要由鲁山县产业集聚区（南区、北区）和豫西建业物流园整合成立。 1、与鲁山县产业集聚区空间规划的符合性分析 1.1、规划简述 鲁山产业集聚区总体上位于鲁山城区的东北，由郑尧高速和昭平台北干渠分割为南北两个组团，其中南部片区和鲁山主城区紧密相连，北部片区位于郑尧高速公路以北，距主城区约两公里。 1.1.1规划范围 本次规划范围包括北部片区和南部片区两个组团，总规划面积为1633公顷。 北部片区：分成两个片区，分别位于县城东北部和西北部。北片区一西至青年路，南至同盟路，北至福海路，东至福海东路；北片区二西至梁张路，南至同盟路，北至建工路，东至建设路。北片区规划面积为853.24公顷。 南部片区：位于鲁山县城东部，北临人民路，东至牛郎路，西至鲁兴路，南至鲁平大道，规划面积779.76公顷。 1.1.2 规划年限 本次规划期限为2014-2020年；其中，近期为2014-2017年，远期为2018-2020年。 1.1.3发展定位 以电子信息产业（智能终端产品为主）、非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）为主导产业。建设成为洛-平-漯产业发展带上的新兴增长点，河南省有一定影响力的非金属矿物产品制造基地，河南中部重要的轻工产业基地。 1.1.4工业用地规划 规划一类工业用地227.64公顷，占总规划用地面积的14.17%，主要位于大浪河的东侧；二类工业用地485.78公顷，占总规划用地面积的30.24%，主要位于大浪河西侧与主城区之间以及兴工路以南的区域；三类工业用地297.39公顷，占总规划用地面积的18.51%，主要位于北部片区兴工路以北、瞿店河以东的区域以及西北片区的石材城产业区。 规划工业用地1010.82公顷，占规划建设用地的62.93%。 1.1.5空间布局 1.1.5.1主导产业选择 根据鲁山县产业集聚区产业资源状况、发展基础及产业发展潜力，电子信息产业（智能终端产品为主）、非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）作为鲁山县产业集聚区的主导产业。 1.1.5.2 产业空间布局 将鲁山县产业集聚区划分为五个产业园：非金属矿物制品产业区、标准化厂房区、轻纺产业区、电子信息产业区、配套生活区。 非金属矿物制品产业区：人民路以北区域，规划面积为8.3平方公里。重点发展新型墙体材料行业、耐火建材产业、矿物质深加工等。 纺织产业亚园区：鲁兴路以东、织女路和新兴路以西、泰山路以北规划为轻纺产业区，规划面积为2.14平方公里。重点发展纺织服装工业、旅游产品等产业。 电子信息产业亚园区：新兴路以东、泰山路以北、牛郎路以西、光明路以南区域以及迎宾大道以东、人民路以南、泰山路以北、牛郎路以西区域规划为电子信息产业亚园区，规划面积为3.74平方公里。重点发展智能终端产品。 标准化厂房区：兴工路与纬三路区域规划为标准化厂房区，规划面积为0.28平方公里。 配套生活区：兴国路与同盟路之间、中州路与人民路之间、鲁兴路与鲁平大道之间以及创业大道与人民路之间区域规划为配套生活区，规划面积为1.84平方公里。 1.2 本项目规划符合性分析 1.2.1 本项目与鲁山县产业集聚区（鲁山县先进制造业开发区）空间规划符合集聚区发展定位 本项目位于鲁山县先进制造业开发区北区创业大道与纬三路交叉口东南 ，建设年处理20万吨汽车废钢项目，主要对汽车拆解产生的废钢材进行检测、分选、加工等活动，不属于鲁山县先进制造业开发区禁止入驻项目，同时该项目已取得鲁山县先进制造业开发区管理委员会关于本项目的备案证明（附件2），为允许入驻的项目。 1.2.2 本项目用地符合集聚区规划 本项目用地位于鲁山县先进制造业开发区北区创业大道与纬三路交叉口东南，该用地为鲁山县产业集聚区规划的工业用地，本项目用地符合集聚区用地规划（附图3）。 综上所述，本项目建设符合鲁山县产业集聚区空间规划的要求。 2、与鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响评价的符合性分析 鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书集聚区企业准入条件，本项目选址位于非金属矿物制品业区内，本项目与企业准入条件的对比分析见下表。 表1-1 本项目与鲁山县产业集聚区企业准入条件的对比表 行业; 规划环评要求; 本项目情况. 优先引入类别; 禁止引入类别. 非金属矿物制品业; 1、新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产； 2、150万平方米/年及以上、厚度小于6毫米的陶瓷板生产线和工艺装备技术开发与应用； 3、5万吨/年及以上无碱玻璃纤维池窑拉丝技术和高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产 4、使用合成矿物纤维、芳纶纤维等作为增强材料的无石棉摩擦、密封材料新工艺、新产品开发与生产 5、信息、新能源、国防、航天航空等领域用高品质人工晶体材料、制品和器件生产装备技术开发；高纯石英原料、石英玻璃材料及其制品制造技术开发与生产；航天航空等领域所需的特种玻璃制造技术开发与生产 6、高新技术领域需求的高纯、超细、改性等精细加工的高岭土、石墨、硅藻土等非金属矿深加工材料生产及其技术装备开发与制造 7、30万平方米/年以上超薄复合石材生产；机械化石材矿山开采；矿石碎料和板材边角料综合利用生产及工艺装备开发 8、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用 9、农用田间建设材料技术开发与生产 10、利用工业副产石膏生产新型墙体材料及技术装备开发与制造 11、应用于工业、医学、电子、航空航天等领域的特种陶瓷生产及技术、装备开发; 1、水泥、玻璃行业等废气严重污染环境的项目； 2、列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和禁止类的项目。; 1、本项目外购废旧的汽车钢材进行生产加工，属于废旧资源综合利用业，不属于水泥、玻璃行业等废气严重污染环境的项目。 2、本项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”第5款“5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设 ”项目。. 由上表可知，本项目外购废旧汽车钢材进行生产，不属于优先引入的类别，也不属于禁止引入的类别，属于允许引入的建设项目。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”第5款“5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设 ”项目。本项目已在鲁山县先进制造业开发区管理委员会备案，项目代码为2302-410423-04-05-277327（见附件2），因此本项目的建设符合国家的产业政策。项目建设情况与备案相符性详见表1-1。 表1-1 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目 名称; 年处理20万吨汽车废钢; 年处理20万吨汽车废钢; 相符. 建设 单位; 鲁山县鑫泽再生资源有限公司; 鲁山县鑫泽再生资源有限公司; 相符. 厂址; 鲁山县先进制造业开发区北区创业大道与纬三路交叉口东南; 鲁山县先进制造业开发区北区创业大道与纬三路交叉口东南; 相符. 投资; 15000万元; 15000万元; 相符. 建设 内容; 该项目占地面积约90亩，建设原料区、分选区、加工区、成品区和办公区，建设面积约1.5万平方米; 该项目占地面积约90亩，建设原料区、分选区、加工区、成品区和办公区，车间建设面积11952平方米; 项目实际建筑面积比备案建筑面积小，相符。. 工艺; 废钢→放射性检测→分选→剪切/切割→破碎→风选→磁选→压块→打包→成品; 废钢→放射性检测→分选→剪切/切割→破碎→风选→磁选→压块→打包→成品; 相符. 主要 设备; 放射性检测仪、抓钢机、剪切机、破碎机、风选机、磁选机、压块机、打包机及配套环保设备等; 放射性检测仪、抓钢机、剪切机、切割机、破碎机、风选机、磁选机、压块机、打包机及配套环保设备等; 相符. 2、“三线一单”符合性分析 2.1生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为 20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 本项目位于平顶山市鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）北区创业大道与纬三路交叉口东南，鲁山县涉及的生态保护红线区有2个，分别为外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线和南水北调中线水源涵养生态保护红线。本项目不在上述划定的两处生态红线范围内。 3.2环境质量底线 本项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求、地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准、声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目运营期各环节废气采取相应处理措施后达标排放，无生产废水产生和排放，员工生活污水经租赁厂区现有化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用不外排，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。 3.3资源利用上线 本项目运营期将会消耗一定的电能和水资源，但项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 3.4生态环境准入清单 本项目位于鲁山县先进制造业开发区北区创业大道与纬三路交叉口东南 ，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）、《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函[2021] 121号）以及河南省“三线一单”成果查询系统（河南省“三线一单”查询结果示意图见附图4），本项目所在区域涉及的环境管控单元主要为鲁山县产业集聚区，环境管控单元编码为ZH41042320001，具体内容如下表： 表1-2 平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单要求 环境管控单元; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 鲁山县产业集聚区; 重点管控 单元; 空间布 局约束; 1.禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区准入清单以外的项目，同时禁止引入高水耗、高能耗和高物耗的项目。 2.禁止新建印染、制革、酿造、电镀等污染严重的企业。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 3.对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。 4.严控随意改变各用地功能区使用功能，并注重节约集约用地。; 1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类项目；本项目属于废弃资源综合利用业，不属于高水耗、高能耗、高物耗项目。 2、本项目属于废弃资源综合利用业，不属于印染、制革、酿造、电镀等污染严重的企业，同时也不属于“两高”项目。 3、本项目位于鲁山县产业集聚区北区（现鲁山县先进制造业开发区）的工业区范围内，为工业项目。 4、本项目为工业项目，占地类型为工业用地，位于鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）北区的工业区范围内，不涉及改变用地功能区使用功能。; 符合. 污染物 排放管 控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，严格控制大气污染物的排放。 2.推进集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉。 3.重点行业（炭素、工业涂装等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs逐步推行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 4.新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施，严格VOCs无组织排放治理。 5.“一河一策”制定综合整治方案并组织实施，确保河流水质稳定达标。 6.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 7.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 8.“两高”行业建设项目应满足国家相关超低排放要求。; 1、本项目属于新建项目，产生的污染物执行总量控制制度，严格控制大气污染物的排放。 2、本项目为新建项目，无燃煤锅炉。 3、本项目属于废弃资源综合利用业，项目运营过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理达标后排放，主要污染物排放应满足总量减排要求。 4、本项目运营过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理达标后排放，对周围环境影响较小，同时本项目严格执行颗粒物无组织排放治理。 5、本项目位于鲁山县产业集聚区（现鲁山县先进制造业开发区）北区内，项目所在区域最近地表水体为大浪河支流，位于项目厂址东侧10m处。项目生产运营期间无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，资源化利用不外排对周围水环境影响较小。 6、本项目不属于“两高”项目。 7、本项目不涉及燃料使用。 8、本项目不属于“两高”项目。; 符合. 环境风险防控; 1.优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。 2.禁燃区内禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 1、本项目运输车辆及非道路移动机械使用符合国家标准和本省使用要求的燃料。 2、本项目不使用煤等高污染燃料。; 符合. 资源开发效率要求; - 工业固体废弃物综合利用率达95%。 2.工业用水重复利用率75%，中水回用率90%。 - 3.单位工业增加值综合能耗不高于0.5吨标煤/万元；单位工业增加值水耗不高于9m3/万元。; 1、本项目生产过程产生的废料、除尘器收集颗粒物收集后外售；生活垃圾经厂区垃圾桶收集后定期运至当地垃圾中转站统一处理；危废收集暂存后定期交由有处理资质单位处置。 2、项目生产运营期间无生产废水产生，员工生活污水经租赁厂区现有化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用不外排对周围水环境影响较小。; 符合. 综上，本项目符合河南省“三线一单”生态环境分区管控的要求 4、与河南省生态环境保护委员会办公室文件关于印发《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办﹝2023﹞4号）相符性分析 2023年4月6日，《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-3 与豫环委办﹝2023﹞4号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 河南省2023年蓝天保卫战实施方案; 13. 加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到 90%以上，道路机械化清扫率达到 80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于 20%。; 本项目施工期主要为原料库、生产车间、成品库的建设，施工过程中严格依照大气污染防治攻坚战实施方案要求进行施工，减少施工扬尘产生。. 因此，本项目符合《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》相关要求。 5、与平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相符性分析 2021年4月19日，平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-4 与平环[2021]57号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案; 钢铁、水泥、火电、焦化、铝工业、印刷企业及涉及工业涂装工序企业大气污染全面实现河南省地方污染物排放限值要求；有色金属冶炼及压延、耐火材料、铸造、陶瓷、碳素、石灰等行业全面实现河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）排放限值要求；农药生产企业，制药企业，涂料、油墨及胶粘剂生产企业，无机化学制造企业，砖瓦工业企业大气污染物排放全面实现国家污染物排放标准及修改单要求（有特别排放限值的应执行特别排放限值要求）。; 本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2标准要求。. 无组织排放治理应达到大气污染攻坚战治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完成在线监测、视频监测和相应的污染物排放监测设备，全面实现”五到位、一密闭”（ 生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。; 本项目落实设计及环评提出的措施后，可实现”五到位、一密闭”的要求. 选择成熟可靠的环保治理技术，工业锅炉、工业炉窑应采用低氮燃烧技术。; 本项目不设锅炉、炉窑。. 因此，本项目符合平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相关要求。 6、与平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（平环委办[2023]13号）相符性分析 2023年5月12日《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-5 与平环委办[2023]13号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案; 13. 加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各县（市、区）平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%。; 本项目施工期主要为车间的建设，施工过程中严格依照大气污染防治攻坚战实施方案要求进行施工，减少施工扬尘产生。; 相符. 因此，本项目符合《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》相关要求。 7、选址合理性分析 本项目位于平顶山市鲁山县先进制造业开发区北区创业大道与纬三路交叉口东南，根据项目租赁土地可知，项目用地性质为工业用地；同时查阅鲁山县产业集聚区土地利用总体规划图（附图3），本项目用地为工业用地，符合鲁山县产业集聚区规划。 项目运营时所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对厂址周围环境的影响在可接受范围之内，不会影响区域环境现有功能。 综上，项目选址合理。 7、行业准入条件符合性分析 本项目属于废钢加工循环利用项目，与《废钢铁加工行业准入条件》(工业和信息化部公告2016年74号)符合性分析见下表1-6。 表1-6 与《废钢铁加工行业准入条件》符合性分析 序号; 清单内容; 本项目情况; 相符性. 一; 企业的设立与布局. 1; 废钢铁加工配送企业应符合有关法律法规规定，符合国家产业政策、土地供应政策及本地区土地利用总体规划、城乡建设规划和主体功能区规划的要求，企业建设应有规范化设计要求。; 本项目位于平顶山市鲁山县先进制造业开发区北区创业大道与纬三路交叉口东南，符合国家法律法规、产业政策及相关规划要求，本项目应按照规范化设计要求进行建设。; 相符. 2; 建设废钢铁加工配送项目时，应根据环境影响评价结论，确定厂址及其与周围人群和敏感区域的距离。新建废钢铁加工配送项目原则上应布局在符合相应功能定位的产业园区。在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废钢铁加工配送企业。已在上述区域投产运营的废钢铁加工配送企业要根据该区域规划要求，在一定期限内，通过依法搬迁、转产等方式逐步退出。; 本项目位于平顶山市鲁山县先进制造业开发区北区创业大道与纬三路交叉口东南，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。; 相符. 3; 废钢铁加工配送企业应符合国家土地管理的相关政策和规定，应符合国家和本地区土地供应政策，以及禁止和限制用地项目目录、工业项目建设用地控制指标等相关土地使用标准的规定。; 本项目位于平顶山市鲁山县先进制造业开发区北区创业大道与纬三路交叉口东南，符合国家产业政策，项目用地为开发区的工业用地，同时该项目已取得鲁山县先进制造业开发区管理委员会关于本项目的备案证明（附件2）。; 相符. 二; 规模、工艺和装备. 1; 新建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加工能力必须在15 万吨以上；改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业年废钢铁加 工能力应达到10 万吨以上；废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业年加工能力应达到3万吨以上。; 本项目为新建项目，建成后，年加工处理汽车废钢20万吨。; 相符. 2; 新建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于3 万平米，作业场地硬化面积不小于1.5 万平米；改造、扩建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于 2万平米，作业场地硬化面积不小于1 万平米；废旧不锈钢及其它废旧特种钢加工配送企业厂区面积不小于1 万平米，作业场地硬化面积不小于5 千平米。土地使用手续合法(若土地为租用，合同期限不少于15 年); 本项目租赁闲置厂院进行建设，租赁期限为20年（见附件4）；项目厂区占地面积约90亩，车间总建筑面积11952m2，土地使用手续合法（见附件3）。; 相符. 3; 废钢铁加工配送企业应配有打包设备、剪切设备或破碎设备以及配套装卸设备和车辆等，必须配备辐射监测仪器、电子磅和非钢铁类夹杂物分类设备等。废旧不锈钢及其他废旧特种钢加工配送企业应配备成分检测设备。; 本项目已配备打包设备、剪切设备、破碎设备以及配套装卸设备和车辆等，配备辐射监测仪器、电子磅和非钢铁类夹杂物分类设备，具体见工程分析。; 相符. 4; 废钢铁加工配送企业应选择生产效率高、加工工艺先进、能耗低、环保达标和资源综合利用率高的加工生产系统。必须配套有粉尘收集、污水处理和噪音控制等环境保护设施，加工工艺和设备应满足国家产业政策、禁止和限制用地项目目录的有关要求。; 本项目已选择生产效率高、加工工艺先进、能耗低、环保达标和资源综合利用率高的加工生产系统；切割、破碎、风选产尘点设置集尘罩，颗粒物收集后经相应袋式除尘器处理达标后经排气筒排放；生活污水经租赁厂区现有化粪池处理后，用于周边农田施肥，资源化利用不外排；各产噪设备通过厂房隔声降噪；各个加工工艺和设备满足国家产业政策、禁止和限制用地项目目录的要求。; 相符. 5; 鼓励企业积极开发使用节能、环保、高效的新技术、新工艺、新装备，逐步淘汰鳄鱼剪式剪切机。; 本项目采用先进的工艺设备。剪切工段不使用鳄鱼剪式剪切机。; 相符. 五; 环境保护. 1; 废钢铁加工配送企业应按照《建设项目环境保护管理条例》，严格执行环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度和排污许可制度等环境保护要求。应按照规定申领排污许可证，经有管辖权的环境保护行政主管部门审核同意、领取排污许可证后，方可排污。; 本项目严格执行环境影响评价制度、三同时制度、排污许可制度等环境保护要求；并应按照规定申领排污许可证后，持证排污。; 相符. 2; 按照环境保护主管部门和相关制度规定依法履行环境保护义务，应通过ISO 环境管理体系认证。; 本项目建成后按照环境保护主管部门和相关制度规定依法履行环境保护义务，开展ISO环境管理体系认证。; 相符. 3; 废钢铁加工配送企业应有雨水、生产废水、生活废水的收集和循环利用系统，废水经无害化处理后达标排放，或者排入城市污水集中处理系统处理；应有废油回收储存设备和相关处理措施。废钢铁加工配送企业应有突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案，消防设施应达到国家相关要求。; 项目采用雨、污分流；生活污水经租赁厂区现有化粪池处理后，用于周边农田施肥，资源化利用不外排；厂区设置初期雨水收集池，厂区初期雨水经收集后用于厂区绿化、降尘，不外排；项目建成后厂区建设危废暂存间，用于暂存生产过程中产生的废润滑油及废液压油。本项目建成投运前将 编制突发环境事件预案，消防设施按照国家相关要求进行建设。; 相符. 综合以上分析，本项目符合《废钢铁加工行业准入条件》(工业和信息化部公告 2016 年 74 号)的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 鲁山县鑫泽再生资源有限公司拟投资15000万元，在鲁山县先进制造业开发区北区创业大道与纬三路交叉口东南租赁闲置厂区实施鲁山县鑫泽再生资源有限公司年处理20万吨汽车废钢项目，主要对收购的汽车废钢进行检测、分选、剪切、破碎、压块、打包后即为成品，外售钢铁企业，实现资源的循环利用。同时项目厂区西侧为鲁山县鑫瑞再生资源回收有限公司，该公司主要进行汽车拆解，会产生大量的汽车废钢，原料充足，同时减少了项目原料的运输成本。 根据国家和河南省有关环保法规及建设项目管理的规定和要求，本工程应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42”中的“85.金属废料和碎屑加工处理”类；该类别中“废电池、废油加工处理”应编制环境影响报告书，“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”应编制报告表。因此本项目编制环境影响报告表。 受建设单位的委托（委托书见附件1），我公司承担了本工程的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料和向环保管理部门汇报的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本工程环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 2、项目基本情况 项目名称：鲁山县鑫泽再生资源有限公司年处理20万吨汽车废钢项目 建设单位：鲁山县鑫泽再生资源有限公司 建设地点：平顶山市鲁山县鲁山县先进制造业开发区北区创业大道与纬三路交叉口东南 建设性质：新建 建设规模：本项目总投资15000万元，建设汽车废钢物理加工生产线。 本项目主要组成及工程内容见表2-1。 表2-1 项目组成及主要工程内容 工程分类; 工程内容; 建设内容. 主体工程; 1#车间; 建筑面积2016m2（24m×84m），用于成品的暂存. 2#车间; 建筑面积2880m2（40m×72m），用于成品的暂存. 3#车间; 建筑面积1680m2（20m×84m），用于原料的暂存. 4#车间; 建筑面积3360m2（40m×84m），用于原料的暂存. 5#车间; 建筑面积2016m2（24m×84m），用于原料的分选、剪切、破碎、压块、打包等. 公用工程; 给水; 开发区集中供水. 供电; 开发区供电系统. 环保工程; 废水处理; 员工生活污水经租赁厂区现有化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用不外排。. 废气处理; 本项目废气污染源主要为汽车废钢剪切、切割、破碎、分选过程中产生的颗粒物： （1）剪切工序位于全封闭的生产车间内，减少无组织颗粒物逸散； （2）全封闭的生产车间内，设置独立封闭的切割房。切割房内设设移动式集气罩，切割颗粒物引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒； （3）全封闭的生产车间内，破碎机、风选机上方设置集气罩，破碎过程中产生的颗粒物经管道收集至袋式除尘器进行处理后，经15m高排气筒排放。. 噪声处理; 厂房隔声、基础减震、距离衰减等。. 固废处理; ①设置一般固废暂存间20m2，分选、破碎、风选、磁选工序产生的废料，切割工序袋式除尘器收集颗粒物及车间沉降颗粒物经分类收集后外售，资源化利用。 ②生活垃圾厂区集中收集后交由当地环卫部门进行统一处理。. 废润滑油、废液压油分类收集后暂存于厂区危废暂存间（5m2），定期交由资质单位处置. 3、产品方案 本项目具体产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 产能; 规格; 备注. 1; 废钢成品; 打包成品; 10万吨/年; 400mm×600mm×400mm等（长×宽×高）; 外售其他钢铁企业，满足《废钢铁》(GB/T4223-2017) 要求. 剪切成品; 5万吨/年; 500mm×500mm等 (长×宽）. 破碎成品; 5万吨/年; 50mm×50mm×50mm等（长×宽×高）. 合计; 普碳废钢; 20万吨/年; /. 4、原辅材料、能（资）源消耗量用量 本项目外购的汽车废钢主要为汽车拆解后的废钢，此部分废钢中主要为大小形状不等轻型废钢、重型废钢，此外部分废钢中含有少量废塑料等非钢质物料。项目原辅材料、能（资）源用量见下表。 表2-3 原辅材料用量及能（资）源消耗一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 汽车废钢; 20.31万t/a; 外购，≤8000mm×2600mm×1500mm； ≤2000mm×800mm×800mm. 2; 乙炔; 2t/a; 外购，8kg/瓶，用于切割工序. 3; 氧气; 6t/a; 外购，8kg/瓶，用于切割工序. 4; 水（新鲜）; 90m3/a; 产业集聚区集中供水. 5; 电; 100万kW•h/a; 产业集聚区供电系统. 木项目原材料来源主要为平顶山市内及周边地市废旧汽车拆解企业，且均为净料，本项目不涉及原料淸洗。将收购分解处理好的汽车废钢作为原料收购后进行分拣、剪切等。 参考《废钢铁》（GB/T4223-2017）标准要求，本项目外购的汽车废钢应满足以下要求： （1）对于单件表面有锈蚀的汽车废钢，其毎面附着的铁锈厚度不大于单件厚度的10%； （2）汽车废钢内不应混有电子元器件等有害物； （3）汽车废钢表面、打包件内部不应存在泥块、水泥、粘砂、油污以及珐琅等； （4）汽车废钢中禁止混有炸弹炮弹等爆炸性武器弹药及其他易燃易爆物品；禁止混有两端封闭的管状物、封闭器皿等物品。 （5）汽车废钢中不应有成套的机器设备及结构件（如有，则必须拆解且压碎或压扁成不可复原状）。机器部件容器（发动机、齿轮箱等）请清除易燃品和润滑油的残余物； （6）汽车废钢中禁止夹杂放射性废物。公司配备辐射检测仪器对入厂汽车废钢中放射性元素进行分析，严禁含放射性源的汽车废钢进厂，为防止含放射源废钢材原料在厂区滞留，企业要求原料进厂后立即进行辐射检测。未经检测的废钢原料不允许在厂内停留。 （7）不能满足以上要求的不得回收，直接返回原厂。 5、主要设备 本项目主要生产设备见下表： 表2-4 本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 用途. 1; 放射性检测仪; /; 1台; 放射性检测. 2; 重型剪切机; 1600 t级; 1台; 废钢剪切. 3; 龙门式剪切机; /; 1台; 废钢剪切. 4; 液压抓钢机; 40 t级; 1台; 废钢卸料、上料. 5; 切割机; /; 2台; 废钢切割，便于包装、破碎. 6; 破碎机; /; 2台; 废钢破碎. 7; 风选机; /; 2台; 除杂. 8; 磁选机; /; 2台; 除杂. 9; 液压金属打包机; /; 1台; 打包产品. 10; 装载机; /; 2台; 破碎产品装车. 11; 地磅; 150t; 1台; 称重. 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，均不在厂内食宿，工作制度为单班8小时工作制，年工作时间300天。 7、公用工程 （1）供电 该项目用电由开发区供电电网供应，年用电量约30万kW•h。 （2）供水 该项目用水主要为员工生活用水，由开发区集中供水，能够满足项目用水要求。 （3）排水 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用不外排。 本项目水平衡详见下图。 新鲜水0.3 0.24 生活污水 损失0.06 化粪池 农田施肥 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d （4）采暖、用冷、通风等 采用冷暖空调通风，夏季制冷，冬季采暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工程分析 本项目施工期工艺流程主要为场地整理、基础施工、车间建设、设备安装与调试以及竣工验收。施工期具体工艺流程及产污环节见下图。 场地整理、基础 设备安装 车间建设 外表装饰 竣工验收 噪声、扬尘 噪声 噪声、扬尘 噪声 固废、废水 固废、废水 固废、废水 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节图 本项目施工期产污环节主要为施工扬尘、施工废水、施工噪声以及施工建筑垃圾。 2、运营期工程分析 2.1 运营期工艺流程简述 本项目外购的汽车废钢通过汽车运输进厂，首先使用辐射检测仪器进行放射检测，若原料放射检测超标，检测系统记录原料批次及放射超标情况，并通知放射管理相关部门进行处理，放射检测超标的车辆禁止入厂；放射检测合格的车辆通过地磅称重后，根据原料分类（剪切料/破碎料）不同进入不同工段（剪切工段、破碎工段）卸料，其中部分原料经切割后，直接进行打包外售。 （1）本项目运营期剪切工段生产工艺流程见下图： 剪切料 卸料分选 重型废钢 轻型废钢 噪声 废气、噪声、固废 剪切 打包 成品 打包 图2-3 项目运营期剪切工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①卸料分选 放射性检测合格的汽车废钢（剪切料），通过汽车运至剪切工段，然后操作液压抓钢机卸车。员工依据企业废钢分类要求，通过感官识别，将废钢分为轻型废钢（厚度小于4mm的轻薄料）及重型废钢（厚度大于4mm或直径8mm以上的实心钢铁制品等)，并分类堆放。分选出的轻型废钢送打包机打包，其余中型及重型废钢送去剪切机剪切。 本工序废气主要为剪切过程中产生的少量颗粒物，本工序噪声污染源主要为抓钢机卸车以及废钢碰撞、落地、堆放过程中产生的噪声及分选过程中产生的废塑料等边角料。 ②剪切 分选出的小块重型废钢采用龙门式剪切机剪切，分选出的大块重型废钢采用重型剪切机剪切。剪切合格的废钢落入剪切成品料池，可直接作为成品，小部分剪切后的废钢送打包机打包。 本工序噪声污染源主要为剪切机剪切过程中产生的噪声，通过厂房隔声降噪。 ③打包 卸料分选工序分选出的轻薄料以及剪切工序产生的小部分废钢送至液压金属打包机进行打包。打包的目的主要是通过挤压把松散的废钢料压缩成体积密度较大的长方形块，以便于转运和冶炼。 本工序噪声污染源主要为液压金属打包机产生的设备噪声，通过厂房隔声降噪。 破碎料 （2）本项目运营期破碎工段生产工艺流程见下图： 固废、噪声 卸料分选 废气、噪声 切割 废气、噪声 破碎 废气、噪声、固废 风选 噪声、固废 磁选 废钢成品 图2-4 项目运营期破碎工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①卸料分选 放射性检测合格的废钢（破碎料）通过汽车运至破碎工段原料堆存区，采用抓钢机卸车，倒运造堆。工人依据企业废钢分类要求，通过感官识别，将破碎料分为大块废钢（主要包括回收的汽车拆解料)和轻薄料（主要包括机器零件及其他工业加工的轻薄余料），分别堆放。 本工序噪声污染源主要为抓钢机卸车以及废钢碰撞、落地、堆放过程中产生的噪声，通过厂房隔声降噪。 ②切割、破碎 为便于物料进入破碎机，需要使用切割机将大块废钢切割为小块后再送入破碎机料斗，利用辊齿挤压破碎成为碎料，同时实现钢块与非钢块的相互脱离。本工序废气污染源主要为破碎过程中产生的颗粒物；本工序噪声污染源主要为抓钢机、碾压机、破碎机产生的噪声，通过厂房隔声降噪。 ③风选、磁选 破碎后的物料经输送带送风选系统，在风选系统中，附着在破碎料表面的灰尘及轻质塑料等被风分离吹出；风选后的物料经输送带送入磁选系统，在磁选系统中，破碎钢料被吸起送至钢料堆场，待售。其他非钢制金属（铜、铝等）经磁选系统下部的料斗落入非磁性皮带输送机上归类存放。 2.2 运营期主要产污环节 本项目在运营过程中主要的污染物为废气、废水、噪声和固体废物。 （1）废气：主要为剪切、切割、破碎、风选工序产生的颗粒物。 （2）废水：本项目废水主要为员工生活污水。 （3）噪声：主要为生产设备运行时产生的设备噪声。噪声污染源强为80～95dB（A）之间。 （4）固废：主要为分分选、风选、磁选工序产生的废料，切割工序除尘器收集颗粒物及车间沉降颗粒物，员工生活垃圾及生产过程中产生的危险废物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，租用鲁山县龙源发展投资有限闲置土地进行建设，本项目用地主要被杂草覆盖，无与本项目有关的环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准及修改单要求。 本项目选址位于平顶山市鲁山县鲁山县先进制造业开发区北区创业大道与纬三路交叉口东南，本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中心对鲁山县2021年基准年监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3等共6项因子，详见下表： 表3-1 鲁山县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 取样时间; 监测结果; 标准; 是否达标. 鲁山县; 二氧化硫; 年平均; 11μg/m3; 60μg/m3; 达标. 二氧化氮; 年平均; 28μg/m3; 40μg/m3; 达标. PM10; 年平均; 98μg/m3; 70μg/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 46μg/m3; 35μg/m3; 超标. O3; 日最大8小时平均; 114μg/m3; 160μg/m3; 达标. CO; 24小时平均; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。根据HJ2.2-2018，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。由于鲁山县区域环境PM10、PM2.5超标，由此可知，本项目所在地常规空气质量属于不达标区域。 2、地表水 项目所在区域最近地表水体为大浪河及大浪河支流（瞿店河）；大浪河支流位于项目厂址东侧约10m处，大浪河支流（瞿店河）往南汇入大浪河；大浪河位于项目厂址西侧约1640m处，大浪河支流（瞿店河）往南约5.1km汇入大浪河；大浪河再往向东南流经月6.5km汇入沙河，本项目距离沙河较远，不在其保护范围内。为了解项目区域地表水体的水质现状，本次评价引用2021年度平顶山市地表水环境质量考核断面：沙河关庙杜断面监测数据，其监测结果见下表： 表3-2 项目地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测断面; 评价指标; pH; COD; 总磷; NH3-N. 沙河 关庙杜 断面; 年均值; 8.1; 12; 0.03; 0.207. 标准值; 6~9; 20; 0.2; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，沙河关庙杜监测断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 项目选址位于河南省平顶山市鲁山县鲁山县先进制造业开发区北区创业大道与纬三路交叉口东南，厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，北侧连沟村声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据河南鼎晟检测技术有限公司对项目边界声环境检测，本项目厂界及敏感点噪声检测结果见下表。 表3-3 声环境检测结果一览表 单位：dB（A） 检测时间; 2023.02.25; 2023.02.26. 检测 点位; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 1#东厂界; 50; 41; 52; 42. 2#南厂界; 52; 43; 51; 40. 3#西厂界; 51; 42; 50; 42. 4#北厂界; 51; 40; 50; 41. 5#北侧 连沟村住户; 52; 41; 51; 43. 6#北侧 连沟村住户; 53; 42; 52; 42. 由检测结果可知，本项目边界声环境检测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，本项目北侧敏感点声环境检测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目所在区域声环境质量较好。 4、土壤环境质量现状 为了解本项目所在区域土壤环境质量现状，引用项目厂区西侧鲁山县鑫瑞再生资源回收有限公司（以下简称“鑫瑞公司”）委托河南鼎晟检测技术有限公司于2022年6月4日对《鲁山县鑫瑞再生资源回收有限公司年回收1万辆报废汽车拆解项目》区域土壤进行了采样检测，其检测报告见附件8，土壤环境检测结果见下表。 表3-4 鲁山县鑫瑞再生资源回收有限公司厂区土壤质量现状检测结果表 采样 时间; 检测因子; 单位; 检测点位; 第二类用地筛选值标准; 达标情况. 1#（“鑫瑞”厂区东部）; 2#（“鑫瑞”厂区东部）; 3#（“鑫瑞”厂区东部）; 1#（“鑫瑞”厂区东部）; 2#（“鑫瑞”厂区东部）; 3#（“鑫瑞”厂区东部）. 2022年6月4日; 砷; mg/kg; 4.56; 4.82; 4.66; 60; 达标; 达标; 达标. 镉; mg/kg; 0.26; 0.28; 0.31; 65; 达标; 达标; 达标. 铬（六价）; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 5.7; 达标; 达标; 达标. 铜; mg/kg; 52; 49; 54; 18000; 达标; 达标; 达标. 铅; mg/kg; 12.8; 13.5; 14.2; 800; 达标; 达标; 达标. 汞; mg/kg; 0.046; 0.041; 0.049; 38; 达标; 达标; 达标. 镍; mg/kg; 48; 46; 44; 900; 达标; 达标; 达标. 四氯化碳; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8; 达标; 达标; 达标. 氯仿; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 0.9; 达标; 达标; 达标. 氯甲烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 37; 达标; 达标; 达标. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 9; 达标; 达标; 达标. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 5; 达标; 达标; 达标. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 66; 达标; 达标; 达标. 顺式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 596; 达标; 达标; 达标. 反式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 54; 达标; 达标; 达标. 二氯甲烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 616; 达标; 达标; 达标. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 5; 达标; 达标; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 10; 达标; 达标; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 6.8; 达标; 达标; 达标. 四氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 53; 达标; 达标; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 840; 达标; 达标; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 2.8; 达标; 达标; 达标. 三氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 0.8; 达标; 达标; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5; 达标; 达标; 达标. 氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 0.43; 达标; 达标; 达标. 苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 4; 达标; 达标; 达标. 氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 270; 达标; 达标; 达标. 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 560; 达标; 达标; 达标. 1,4-二氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 20; 达标; 达标; 达标. 乙苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 28; 达标; 达标; 达标. 苯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 1290; 达标; 达标; 达标. 甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 1200; 达标; 达标; 达标. 间,对-二甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 570; 达标; 达标; 达标. 邻二甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 640; 达标; 达标; 达标. 硝基苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 76; 达标; 达标; 达标. 苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 260; 达标; 达标; 达标. 2-氯酚; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 2256; 达标; 达标; 达标. 苯并[a]蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 15; 达标; 达标; 达标. 苯并[a]芘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 1.5; 达标; 达标; 达标. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 15; 达标; 达标; 达标. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 151; 达标; 达标; 达标. 䓛; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 1293; 达标; 达标; 达标. 二苯并[a, h]蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 1.5; 达标; 达标; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 15; 达标; 达标; 达标. 萘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 70; 达标; 达标; 达标. 氰化物; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 135; 达标; 达标; 达标. 石油烃; mg/kg; 42; 48; 40; 4500; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，厂区所在区域土壤中各检测因子含量均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值标准，厂区土壤质量较好。 5、生态环境现状 本项目位于鲁山县先进制造业开发区北区创业大道与纬三路交叉口东南，根据现场调查，项目周边多为道路、厂房，地表植被主要为人工种植的植物，主要为人工生态系统，无其他自然生态系统。项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目选址位于平顶山市鲁山县鲁山县先进制造业开发区北区创业大道与纬三路交叉口东南，项目周边主要为闲置用地、厂房、村庄等，北侧2m处为连沟村，东北侧190m处的连沟村，东侧为开发区闲置用地，西侧为鲁山县鑫瑞再生资源回收有限公司及石料加工厂，南侧开发区闲置用地。 具体保护目标见表3-5。 表3-5 项目主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 保护级别. E（°）; N（°）. 水环境; 大浪河支流（瞿店河）; /; /; 东; 10; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类. 大浪河; /; /; 西; 1640. 昭平台北干渠; /; /; 东南; 1240. 环境 空气; 连沟村; 112.948529; 33.791880; 北; 2; 《环境空气质量标准》二级标准（GB3095-2012）及修改单. 连沟村; 112.952370; 33.794680; 东北; 180. 声环境; 连沟村; 112.948529; 33.791880; 北; 2; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 执行标准; 污染物; 排放限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率（15m）; 3.5kg/h. 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4三级标准; COD; 500 mg/L. BOD5; 300 mg/L. NH3-N; /. SS; 400mg/L. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）3类; 噪声; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 65; 55. 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| 总量 控制 指标 | 本项目产生的废水主要为生活污水，项目生活污水经化粪池收集暂存后，用于周边农田施肥，资源化利用，不外排。 本项目无废水外排，废气污染物排放量为颗粒物有组织排放量：0.495t/a。 因此，评价建议本项目申请总量控制指标：颗粒物0.495t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 施工期的污染主要表现在4个方面：废气、废水、噪声、固废。 1、大气环境影响分析 - 施工扬尘 - 项目主要建设钢构生产车间，施工扬尘主要土地平整过程中产生的扬尘，为保护周围环境敏感点不受项目施工环境的影响，项目施工期严格执行河南省生态环境保护委员会办公室文件《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）中的相关规定，采取以下控制措施： - 1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员)到位”； - 2）施工过程中必须做到“六全”，即“施工现场全围挡，工地物料全覆盖，施工路面全硬化，运输车辆全冲洗，施工过程全程湿法作业，施工现场裸土全覆盖”，并确保渣土车辆全密闭运输； - 3）施工现场必须做到“两个禁止”，即“禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆”。 4）同时施工单位在施工过程中须达到以下指标要求： 所有建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。强化对土堆、沙堆、料堆的监督管理。大型料堆场应建设密闭料仓与传送装置，露天堆放的必须全覆盖或建设自动喷淋装置。对长期堆放的废弃物，要采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂等措施。并减少道路开挖面积，缩短裸露时间。加强道路两侧绿化，减少裸露地面。 5）同时为减少施工扬尘影响，应采取以下控制措施： ①场地边界设置围档，建材堆放点要相对集中，并采取覆盖措施，抑制扬尘量；定期对施工场地进行洒水抑尘，防止扬尘产生。 ②土石方、建筑垃圾、建筑材料不得露天堆放，水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，保证物料100% 围挡和覆盖，确保堆放物料不起尘。 ③本项目合理配备雾炮在场地平整等施工作业过程中对工作面进行喷雾洒水保证100%湿法作业； ④施工区域出口处设置套车辆冲洗装置对进出车辆进行冲洗； ⑤施工单位选用的土方或工地垃圾运输车辆，应当为自动密闭运输车辆；泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆，运输车辆须统一安装卫星定位装置并与公安交管部门联网，实现动态跟踪监管。 ⑥本项目选用先进的施工设备，企业购买符合国家标准的油品，保证油品品质及车辆尾气达标排放。 ⑦建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗水池和定型化车辆自动冲洗装置，在通过车辆冲洗装置时，要慢速行驶，车辆不得大于5km/h，并按照地面划定的停车线停产，将车辆停放在最佳停车位上对车身和轮胎进行清洗处理，保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫、洒水，降低运输扬尘对周围环境空气的影响。 6）尽量缩短施工期，缩小施工影响范围，在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 7）限制车速、保持路面硬化和施工车辆、路面清洁； 8）及时绿化及覆盖，对工程施工造成的裸露地面进行及时绿化或原貌恢复，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂。 9）采用商品混凝土浆。 10）持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；道路及施工场地要每天定期洒水， 抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70～80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。 因此，施工期可通过清扫、洒水方式来减缓施工扬尘，洒水频次为每天4～5次。对施工临时占地的暂存土方进行了遮盖处理或喷洒抑尘剂。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。 建设单位通过采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围环境的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。施工扬尘影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失，不会对周围环境空气产生较大的影响。 （2）施工机械废气 各类燃油动力机械在场地开挖、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOx、SO2、THC等。此类污染物为无组织排放，项目施工期间使用大型机械的次数和数量都比较少，故此类废气排放量小，对环境影响不大。为进一步降低此类废气的排放，评价建议对施工车辆加强管理，使用尾气达标及年检合格的车辆。 综上，本项目施工期废气不会对周边环境造成太大影响。 2、水环境影响分析 施工期间废水主要是施工废水、施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要为施工机械冲洗、设备冲洗与建筑材料的保湿等施工工序产生的泥沙废水，排放量较难估算，其成分相对简单，主要污染物是SS，水量较小，且一般瞬时排放，该废水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质，可以设置临时沉淀池沉淀后泼洒抑尘，不得随意外排出该施工区域。施工废水经沉淀池沉淀处理后回用或用于施工场地、道路洒水抑尘，不外排。施工场地出口车辆冲洗装置废水经沉淀后回用，不外排。 经采取以上污染防治措施后，项目施工期产生的施工废水均能得到合理利用不外排，对周围地表水环境影响较小。 （2）施工区生活污水 施工区不设食宿，施工高峰期间人员约20人，生活污水主要为施工人员盥洗废水，会给周围环境造成一定程度的污染，产生不利影响。生活用水按30L/(人·d)计，则日用水量为0.6m3/d，污水排放系数取0.8，施工期生活污水的产生量约为0.48m3/d。施工期5个月，施工期生活污水最大排放量72m3，水质为COD50mg/L、NH3-N5mg/L、SS25mg/L。由于盥洗废水产生量较小，形不成地表径流，且水质较好，评价建议施工人员盥洗后废水经沉淀池（容积1m3）收集后用于场区地面降尘，不外排。项目施工期生活污水经项目租赁厂区现有化粪池处理后，用于周边农田施肥。 评价认为，通过以上处理措施处理后，施工期废水不会影响当地地表水体功能。 3、声环境影响分析 本项目的建筑施工，将不可避免的会产生噪声。施工期噪声源很多，主要为机械噪声，由施工设备所造成，如挖土、打桩、运输升降等，多为点声源；其它在施工作业时还有零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声，多为瞬间噪声；而施工车辆进出的噪声属于交通噪声。 对于施工期噪声，有关施工单位应采取以下措施： ①采用低噪声施工机械和先进工艺进行施工，施工机械设备要加强保养和维护，保持良好的工况。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。 ②合理施工布局：施工场地布置时高噪声设备应尽量布置在地块中间，同时在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障或设置可移动的声屏障，以缓解噪声影响。 ③合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止高噪声机械在夜间、中午居民休息的时间进行作业。 ④控制声源，加强现场运输管理，对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路不超速，减少鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 ⑤尽量避免多台高噪声施工机械联合作业，采取适当的封闭和隔声措施。 ⑥减少运输过程的交通噪声，选用符合国家当前标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入站区，尽量减少夜间运输量，限制车速，减少或杜绝鸣笛。 ⑦制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检查噪声防治措施的可靠性。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，力求将施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。预计采取以上措施后，本项目施工噪声不会对周边环境造成太大影响。 4、固体废弃物影响分析 施工期固废主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾及土方 本项目拟建场地西高东地，落差较大，施工期间西侧开挖产生的土石方，用于项目厂区内东侧场地内填方使用，根据建设方提供的资料可知，项目施工过程中挖方量约为6000m3，填方量约为6000m3，填方量等于挖方量，无需废弃土石方产生。 本项目建设钢构生产车间，建筑垃圾产生量较少，建筑垃圾可完全用于厂区土地平整，废钢铁回收后外售；为进一步减小施工期固废对周围环境的影响，项目在施工期不得随意在场地内存放施工垃圾和土方，对施工临时占地的暂存的土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂，外运的车辆应限速，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时使用符合国家排放标准的运输的车辆。 同时施工单位应做好以下防治措施： ①运输车辆应选用自动密闭车辆，且不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏，车辆进出施工现场需要对车身和轮胎进行清洗。 ②施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。 （2）生活垃圾 施工人员以20人计，生活垃圾按以0.5kg/d·人计，则施工人员的生活垃圾产生量为10kg/d，应及时清理，送至指定地点后，交由当地环卫部门进行统一处理。 通过采取相应管理措施后，本项目施工期产生的固体废弃物100%得到妥善处置，对环境的影响较小。 5、生态环境保护对策与措施 本项目建设对生态环境的影响主要表现在临时改变现有土地利用类型、在项目施工过程中如果采取措施不当会造成水土流失。 为防治水土流失，施工期不得安排在雨天进行，防止雨水对工地冲刷造成水土流失。同时短时间裸露的地面要进行苫盖，并在项目适当位置进行绿化补偿。施工过程中土石方及时回填并覆土绿化，临时堆存应采取覆盖、洒水、沙袋围挡等措施防止水土流失。施工结束后，加强厂区绿化。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响分析 1、运营期大气环境影响分析 本项目在运营期产生的废气主要为汽车废钢剪切、切割、破碎、风选工序产生的颗粒物。 项目设置一条破碎生产线，由于汽车废钢表面附着有油层、镀层和灰尘。因此在剪切、破碎过程中会产生颗粒物。 - （1）剪切颗粒物 废钢（剪切料）在进行剪切的过程会产生一定量的颗粒物。本项目剪切工段颗粒物参照生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24 号）附件中“4210 金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”产污系数进行核算，根据产污系数手册可知，剪切工序颗粒物产污系数为7.2 克/吨-原料。本项目剪切工序需要剪切的废钢为5万t/a，则剪切工序产生的颗粒物为0.36 t/a。项目生产设备全部设置在封闭生产车间内，车间对颗粒物的阻隔效率为90%。项目年工作时间2400h，则剪切颗粒物经车间阻隔后排放量为0.036t/a，排放速率为0.015kg/h。 （2）切割设备产生的颗粒物 本项目使用切割机为小型移动式火焰切割机，在切割过程中所释放的烟尘主要为废钢的金属烟尘。本项目切割工段颗粒物参照生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24 号）附件中“33 金属制品业等行业系数手册”产污系数进行核算，根据产污系数手册可知，下料工序中氧/可燃气切割工序颗粒物产污系数为1.5千克/吨-原料。本项目切割机每年切割废钢约6万t，则切割颗粒物产生量约为90t/a。 - 本项目设置单独的切割房，切割工序位于全封闭的切割房内。项目切割工序配套安装一台除尘器，风机风量15000m3/h，设移动式集气罩，集气罩收集效率90%，除尘器处理效率99%。切割颗粒物经除尘器处理后经排气筒（DA001）排放。未被集气罩收集的颗粒物以无组织形式排放，生产设备全部设置在封闭生产车间内，切割颗粒物主要成分为金属，比重较大，80%的无组织烟尘在车间内自然沉沉降，同时车间对颗粒物的阻隔效率为90%。项目年工作时间2400h，具体排放情况见下表。 表4-1 项目切割工段颗粒物治理措施及排放情况一览表 排放 方式; 产污 设施; 产生量t/a; 产生速 率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织; 切割机; 81; 33.75; 2250; 封闭车间内，设备上方配备移动式半封闭集尘罩，收集效率90%；集气罩+袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA001）排放（风量15000m3/h，除尘效率为99.7%）; 0.243; 0.10125; 6.75. 无组织; 切割机; 8; 3.33; /; 80%的无组织烟尘在车间内自然沉沉降，车间阻隔率为90%; 0.16; 0.0667; /. 合计; /; 0.403; /. - 由上表可知，本项目切割工序颗粒物有组织排放浓度为6.75mg/m3，排放速率为0.10125kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）要求。 - （3）破碎颗粒物 - 废钢（破碎料）在进行破碎的过程会产生一定量的颗粒物。本项目破碎工段颗粒物参照生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24 号）附件中“4210 金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”产污系数进行核算，根据产污系数手册可知，破碎工序颗粒物产污系数为360克/吨-原料。本项目破碎工序需要破碎的废钢为5万t/a，则破碎工序产生的颗粒物为18t/a。 - 项目车间内破碎机上方安装集尘罩，将废气引入袋式除尘器（收集效率90%，处理效率99%，除尘系统总风量12000m3/h），破碎工序产生的颗粒物经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。未被集气罩收集的颗粒物以无组织形式排放，生产设备全部设置在封闭生产车间内，车间对颗粒物的阻隔效率为90%。项目年工作时间2400h，具体排放情况见表4-2。 - （3）风选颗粒物 - 由于破碎料表面附着有少量的灰尘及破碎料中夹杂石澳凉的塑料等轻质杂质，在风选过程中会产生一定量的颗粒物。本项目风选工段颗粒物参照生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24 号）附件中“4210 金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”产污系数进行核算，根据产污系数手册可知，破碎+风选工序颗粒物产污系数为247克/吨-原料。本项目破碎工序颗粒物单独进行核算，因此本项目风选工序颗粒物产污系数以200克/吨-原料计，本项目风选工序需要风选的废钢约为5万t/a，则风选工序产生的颗粒物为10t/a。 - 项目车间内风选机上方安装集尘罩，将废气引入破碎机配套袋式除尘器（收集效率90%，处理效率99%，除尘系统总风量12000m3/h），风选工序产生的颗粒物经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。未被集气罩收集的颗粒物以无组织形式排放，生产设备全部设置在封闭生产车间内，车间对颗粒物的阻隔效率为90%。项目年工作时间2400h，具体排放情况见下表。 表4-2 项目破碎、风选工段颗粒物治理措施及排放情况一览表 排放 方式; 产污 设施; 产生量t/a; 产生速 率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织; 破碎机; 16.2; 6.75; 562.5; 封闭车间内，设备上方配备半封闭集尘罩，收集效率90%；集气罩+ 袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA001）排放（风量12000m3/h，除尘效率为99%）; 0.252; 0.105; 8.75. 风选机; 9; 3.75; 312.5. 无组织; 破碎机; 1.8; 0.75; /; 车间阻隔率为90%; 0.18; 0.075; /. 风选机; 1; 0.4167; 车间阻隔率为90%; 0.1; 0.0417; /. 合计; /; 0.532; /. 由上表可知，本项目破碎、风选工序颗粒物有组织排放浓度为8.75mg/m3，排放速率为0.105kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）要求。 （5）污染物产排情况 本项目大气污染物产排情况见下表： 表4-3 本项目废气污染物产排情况 产污环节; 污染物; 排放方式; 集气效率; 风量（m3/h）; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 切割; 颗 粒 物; 有组织; 90%; 15000; 81; 33.75; 2250; 袋式除尘器; 99.7; 0.243; 0.10125; 6.75; 2400. 破碎; 颗 粒 物; 有组织; 90%; 12000; 16.2; 6.75; 562.5; 袋式除尘器; 99%; 0.252; 0.105; 8.75; 2400. 风选; 颗 粒 物; 有组织; 9; 3.75; 312.5. 剪切; 颗 粒 物; 无组织; /; /; 0.36; 0.15; /; 车间阻隔; 90%; 0.036; 0.015; /; 2400. 切割; 颗 粒 物; 无组织; /; /; 8; 3.33; /; 自然沉降车间 阻隔; 98%; 0.16; 0.0667; /; 2400. 破碎; 颗 粒 物; 无组织; /; /; 1.8; 0.75; /; 车间 阻隔; 90%; 0.18; 0.075; /; 2400. 风选; 颗 粒 物; 无组织; /; /; 1; 0.4167; /; 车间 阻隔; 90%; 0.1; 0.0417; /; 2400. 合计; /; 0.971; /. （4）排放口基本情况 本项目废气排放口基本信息见下表。 表4-4 本项目废气排放口基本信息一览表 排放口; 高度; 内径; 排气出口温度; 编号; 类型; 地理坐标; 排放标准. 经度; 纬度. 1#排气筒; 15m; 0.6m; 常温; DA001; 一般排放口; 112.944242º; 33.790666º; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 2#排气筒; 15m; 0.5m; 常温; DA002; 一般排放口; 112.944103º; 33.791117º. （8）非正常工况分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）3.5，非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率情况下的排放。 1）生产设备启动、停运时 生产运行过程中，袋式除尘器执行“先开后停”制度，即： 生产设备启动时：在生产设备启动之前，首先启动袋式除尘器，待袋式除尘器运行正常后，再启动生产设备，此时间间隔一般为1-3分钟。 生产设备停运时：首先停运生产设备，生产设备停运后，袋式除尘器继续运行5分钟后再停运。 袋式除尘器的性能和颗粒物的去除效果不受生产设备开、停机的影响。在生产设备开、停情况下，颗粒物排放浓度不超过表4-2中的颗粒物浓度。又生产设备停运后，即不再产生颗粒物，表4-2中已包含生产设备开、停机情况下的污染物排放情况，故不再核算生产设备开、停情况下的污染物产生及排放量。 2）袋式除尘器去除效率下降时 当袋式除尘器长期运行将导致滤袋的除尘效率逐步下降，或滤袋出现破损时也导致除尘效率下降，甚至超标排放，恶化周边环境。本报告以袋式除尘器除尘效率下降至90%的情景，核算袋式除尘器核算袋式除尘器除尘效率下降时颗粒物排放浓度。 非正常排放情况见下表。 表4-5 非正常工况废气排放参数表 排放源; 污染物; 去除效率（%）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间（min）; 年发生频次（次/a）; 非正常排放量（kg）. 排气筒DA001; 颗粒物; 90; 3.375; 225; 30; 1; 1.6875. 排气筒DA002; 颗粒物; 90; 1.05; 87.5; 30; 1; 0.525. 由上表可知，当袋式除尘器除尘效率下降至90%时，颗粒物排放浓度变大，部分排气筒浓度不满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放限值要求（120mg/m3，3.5kg/h），由于排放时间较短对周边的环境影响程度有限。 为减少非正常情况下废气对周边环境的影响，在生产活动过程中，要采取以下措施，确保净化系统长期处完好状态，保持较高净化效果。 ①制定袋式除尘器操作规程，并设专人管理该除尘器，员工按操作规程进行袋式除尘器的启动、停运及其他操作。 ②制定袋式除尘器的维护检修制度，袋式除尘器与生产设施（设备）等同管理，按计划进行维护检修，确保袋式除尘器不带病运行。 ③当班员工做好袋式除尘器的日常巡视、点检工作，并做好当班工作记录，发现问题，及时上报，公司及时处理。 ④按监测计划，进行袋式除尘器的污染物排放监测，根据监测结果，判断袋式除尘器完好状态。 （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目废气监测要求见下表。 表4-6 废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 达标标准. DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA002; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 颗粒物; 1次/年. - 2、运营期水环境影响分析 本项目运营过程中用水主要为员工生活用水，产生的废水主要为员工生活污水。 （1）生活用水 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）核算项目用水量。本项目劳动定员10人，均不在厂区食宿，员工生活用水量按每人每天30L/d人计算。本项目生活用水量为90m3/a（0.3m3/d），废水的排放量按用水量的80%计算，则本项目生活污水产生量为72m3/a（0.24m3/d），生活污水中主要污染物为：COD300mg/L、BOD200mg/L、SS200mg/L、氨30mg/L。生活污水经租赁厂区现有化粪池处理后，用于周边农田施肥，资源化利用不外排。 项目废水经化粪池处理后水质及污染物排放情况见下表。 表4-7 本项目污水污水产排情况一览表 水质指标; COD; BOD; SS; NH3-N. 废水产生量（m3/a）; 72. 废水进水水质（mg/L）; 300; 200; 200; 30. 废水污染物产生量（t/a）; 0.0216; 0.0144; 0.0144; 0.00216. 化粪池处理效率（%）; 20; 20; 60; 0. 化粪池出水水质(mg/L); 240; 160; 80; 30. 化粪池出口污染物排放量（t/a）; 0.01728; 0.01152; 0.00576; 0.00216. 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放空间设施是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、氨氮; 不外排; 不排放; TW 001; 化粪池; 厌氧沉淀; /; □ 是 □ 否; □ 企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 生活污水处理设施的依托可行性分析： 根据企业提供资料，项目租赁厂院内化粪池容积为30m3。待该厂院内西侧鑫瑞公司建成后约有40名员工，生活污水产生量约0.96m3/d。本项目建成后，生活废水产生量为0.24m3/d，故项目租赁厂院内化粪池可满足项目日常办公生活需求。 （2）初期雨水 项目采用雨、污分流。根据给排水软件，本项目雨水计算采用下列公式： Q＝φ×q×F×t 其中：φ：径流系数，取0.9； q：暴雨强度（L/S.hm2）； F：汇水面积，厂区汇水面积约1hm2； t：降雨历时，取30min； P：暴雨重现期，取1年。 根据平顶山市城市规划设计院的资料，利用湿度饱和法，结合当地和厂区实际情况，项目厂区雨污分流，设置雨水截水沟用于收集厂区初期雨水，将初期雨水引至初期雨水收集池，详见项目平面布置图。 经计算，厂区初期（前15min内）雨水量约为160m3。本项目厂区西高东低、南高、北低，在厂区东北侧低洼处设置1座180m3的初期雨水收集池，用于收集厂区的初期雨水，厂区初期雨水经收集后用于厂区绿化、降尘，不外排进入大浪河支流，对其影响较小。 3、运营期噪声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期间噪声源主要为破碎机、剪切机、抓钢机、风机等生产设备运作时产生的噪声。经查阅《环境保护使用数据手册》和《环境工程手册—环境噪声控制卷》，其噪声级为80~95dB(A)。为降低其噪声对周围环境的影响，评价建议单位在运营期间应采取如下噪声防治措施：生产设备均设置在车间内，对高噪声设备安装减振基础，并定期对各类设备进行日常检修，确保其处于良好的运行状态，以避免异常噪声的产生，加强设备维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行而造成设备运行噪声级提高。通过采取设置一系列降噪措施，并经建筑物厂房阻隔，则噪声值可降低约20~30dB(A)。项目仅在昼间运营，夜间不运营，因此本项目仅考虑昼间项目生产造成的环境影响。 表4-9 项目噪声设备源强参数表 ### 序号; ### 设备名称; ### 数量; ### 治理前dB（A）; ### 治理措施. ### 1; ### 剪切机; ### 2台; ### 90; ### 基础减震+车间隔声. ### 2; ### 抓钢机; ### 2台; ### 80. ### 3; ### 破碎机; ### 2台; ### 95. ### 4; ### 风选机; ### 2台; ### 90. ### 5; ### 打包机; ### 1台; ### 80. ### 6; ### 风机; ### 1台; ### 80. 为了最大程度地减少噪声对项目区域声环境质量的影响，建议本项目还应采取以下噪声污染防治措施：加强设备维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行，造成设备运行噪声级提高，对环境造成影响。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 附录A、B中给定的噪声预测模型，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。本项目设备全部位于室内，采用室内声源预测公式计算。 1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 2）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见下图。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 ①如果为已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 Lw=L(r0)+20lgr0+8 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R =Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1ij ——室内j声源的声压级，dB（A）； N ——室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2(T) ——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 4）噪声预测计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB（A）； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）。 （3）预测结果分析 根据室内声压级预测模式，以车间边界为准，预测车间边界噪声见下表。 表4-10 车间污染源处理后源强核算结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 噪声源（台）; 声功率级/dB（A）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 车间东边界; ### 剪切机*2; ### 90; 5; 81.2; 8：00-12：00，13：00-18：00; 20; 61.2; 1m. ### 抓钢机*2; ### 80; 5. ### 破碎机*2; ### 95; 12. ### 风选机*2; ### 90; 12. ### 打包机; ### 80; 10. 车间南边界; ### 剪切机*2; ### 90; 20; 71.3; 20; 51.3; 1m. ### 抓钢机*2; ### 80; 10. ### 破碎机*2; ### 95; 35. ### 风选机*2; ### 90; 40. ### 打包机; ### 80; 50. 车间西边界; ### 剪切机*2; ### 90; 12; 84.4; 20; 64.4; 1m. ### 抓钢机*2; ### 80; 5. ### 破碎机*2; ### 95; 5. ### 风选机*2; ### 90; 5. ### 打包机; ### 80; 12. 车间北边界; ### 剪切机*2; ### 90; 60; 70.7; 20; 50.7; 1m. ### 抓钢机*2; ### 80; 5. ### 破碎机*2; ### 95; 45. ### 风选机*2; ### 90; 40. ### 打包机; ### 80; 35. 表4-11 本项目厂界及敏感点噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 噪声源; 噪声源 强 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 背景值 （昼/夜） dB（A）; 预测值 （昼/夜） dB（A）; 标准 （昼） dB（A）; 效果. 东边界; 生产车间东; 61.2; 10; 51.4; /; /; 65; 达标. 1#风机; 80; 40. 2¦#风机; 80; 40. 南边界; 生产车间南; 51.3; 10; 50.2; /; /; 65; 达标. 1#风机; 80; 40. 2¦#风机; 80; 50. 西边界; 生产车间西; 64.4; 60; 47.5; /; /; 65; 达标. 1#风机; 80; 60. 2¦#风机; 80; 60. 北边界; 生产车间北; 50.7; 110; 39.2; /; /; 65; 达标. 1#风机; 80; 160. 2¦#风机; 80; 150. 连沟村; 生产车间北; 50.7; 110; 39.2; 53; 53.2; 60; 达标. 1#风机; 80; 160. 2#风机; 80; 150. 注：风机编号对应排气筒编号。 由上表可知，在落实本评价提出的噪声防治措施的前提下，本项目运营期车间各边界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区昼间排放标准限值（65dB(A)）要求，可达标排放，对敏感点预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标（60dB(A)）要求，项目运营对周围环境影响较小。 （4）噪声污染防治措施 ①从声源上降噪：根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，在满足工艺设计的前提下，优先选用低噪声、低振动型号的设备，如低噪声设备，从声源上降低设备本身的噪声。 ②从传播途径上降噪：除选择低噪设备外，在安装上注意设备、风机本身应带减振底座，安装位置具有减振台基础，排风管道进出口加柔性软接头。 建筑物隔声：本项目所有生产设备均安装于车间内，因此噪声源均封闭于室内。 ③合理布局：本项目采用“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域。在车间、厂区周围建设一定高度的的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响。本项目拟将生产车间布于厂区内南侧，生产车间距离约120m，远离敏感点；生产车间北侧设置成品区与原料区，噪声源较少，对敏感目标影响较小。 ④加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备带病运转时产生高噪声现象。 本项目噪声监测要求见下表。 表4-12 噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 达标标准. 厂区四周; 等效声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 北侧连沟村; 等效声级; 1次/季度; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4、运营期固废环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为分选、风选、磁选工序产生的废料，切割工序产生的废钢渣，破碎工序除尘器收集颗粒物及车间沉降颗粒物，员工生活垃圾及生产过程中产生的危险废物。 （1）分选、风选、磁选工序产生的废料 - 本项目分选、风选、磁选工序产生的废料主要废塑料、废橡胶及非磁性金属等，本项目分选工序产生的废料主要废塑料、废橡胶及非磁性金属等，产生量约2000t/a，破碎、风选工序除尘机收集废料主要废塑料、废橡胶、废钢粉等，产生量约24.948t/a，磁选工序废料主要非磁性金属等，产生量约1000t/a。故本项目分选、风选、磁选工序产生的废料主要废塑料、废橡胶及非磁性金属等，产生量约3024.948t/a，分类集中收集，外售物资公司回收综合利用。 - （2）切割工序袋式除尘器收集颗粒物及车间沉降颗粒物 - 根据工程分析，切割工序袋式除尘器收集颗粒物量为80.757t/a，主要成分为钢粉，收集后在车间内一般暂存堆间暂存，最终与汽车废钢一同外售。项目车间沉降颗粒物主要成分为钢粉，产生量约10.36t/a，收集后在车间内一般暂存堆间暂存，最终与汽车废钢一同外售。 - （3）生活垃圾 - 本项目劳动定员10人，均不在厂区食宿，生产垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目年生活垃圾产生量为5.0kg/d、1.5t/a，由厂区垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一处理。 （4）一般工业固体废物管理要求 厂区在生产车间内北侧设置一处一般固废暂存场地，建筑面积20m2， —般工,业固体废物堆放场严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)中的规定及国家的固废贮存、堆放污染控制等有关标准建设.固 废临时贮存场应满足如下要求： ①一般般工业固体废物四周应建有围墙，防止固废流失。 ②一般匸业固体废物应建有防日晒、风吹、雨淋措施。木项目要求一般固废暂存在生产车间内，地面进行硬化，可以满足防日晒、风吹、.雨淋要求。 ③为了便于管理，一般工业固体废物应按《坏境保护图形标识一固体废物贮存 (处宜〉场》（GB1556221995）设置环境保护图形标志。 采取以上措施后，本项目一般工业固体废物的处理措施可行。可以避免一般工业固体废物对厂址周边地下水和上壤环境的污染。 （5）危险废物 本项目危险废物主要为废液压油、废润滑油。 本项目生产设备使用液压油作为驱动介质，在生产过程中需要定期更换。根据建设单位提供资料，液压油半年更换一次，每次更换产生废液压油量为0.02t（0.04t/a）；废液压油属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”。采用密闭收集桶收集后，经厂区危废暂存间进行暂存，定期交由有资质单位处置。 本项目产生的废润滑油主要来自设备维护，根据企业提供资料，项目废润滑油产生量0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2021 版）规定的“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，采用密闭收集桶收集后，经厂区危废暂存间进行暂存，定期交由有资质单位处置。 危废暂存时需要采取以下控制措施： 本项目危险废物收集后，建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行贮存，环评要求专用收集桶收集，并委托有危废处置资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 本项目营运后设置独立的危险固废暂存间（1座，5m2），用于暂存生产过程中产生的危险废物。危险固废暂存间位于生产车间南侧，地面进行防渗处理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，即防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料；做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。 ②危险固废暂存间应设置HJ 1276 要求的识别标志。 ③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容。 ④危险废物暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存间须设置比较高的门槛。 ⑥贮存区内禁止混放不相容危险废物。按照危废特性分类进行储存，禁止危险废物混入一般废物中储存。 ⑦贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。贮存库地面必须采用防腐、防渗措施，如水泥硬化前铺设一定厚度的防渗膜（如HDPE膜）。防渗等级应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求。 ⑧贮存区符合消防要求。 ⑨危废的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 ⑩危废由相应资质的处置公司定期清运，包装容器为密封桶，桶上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。专用运输车辆为厢式货车，可保证运输过程无泄漏。 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、中途流失措施，落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托资质单位进行安全处置，企业不得擅自处理。 采取以上措施后，项目产生的固体废物能够符合环境卫生管理要求，不会对项目所在区域环境造成污染。 表4-13 建设项目危险废物产生情况 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.01t/a; 设备 维护; 液态; 废矿物油及含矿物油废物; 有机物; 180d; T，I; 委托相应资质单位进行安全处置. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.04t/a; 设备 维护; 液态; 废矿物油及含矿物油废物; 有机物; 180d; T. 表4-14 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力（t）; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 独立危废间，位于生产车间北侧; 5 m2; 专用密闭容器，分类、分区; 1.0; 180d. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 1.0; 180d. 表4-15 项目运营期固废情况一览表 序号; 名称; 来源; 产生量; 性质; 处置方式. 1; 废料; 分选、破碎、风选、磁选; 3024.948t/a; 一般固废; 厂区内统一收集后外售. 3; 颗粒物; 切割、车间颗粒物自然沉降; 91.117t/a; 一般固废. 4; 生活垃圾; 员工生活; 1.5t/a; 一般固废; 收集后交由环卫部门处理. 5; 废润滑油; 设备维护; 0.01t/a; 危险废物 HW08 900-217-08; 定期交由有相应资质的单位进行安全处置. 6; 废液压油; 设备维护; 0.04t/a; 危险废物 HW49 900-218-08. 5、运营期地下水、土壤环境影响分析 ①污染源及污染物 本项目地下水、土壤污染源主要为危废暂存间，污染物有 pH、石油类、SS 等，其中石油类属于持久性有机污染物。 ②地下水、土壤污染的途径 本项目为汽车废钢处理项目，可能造成地下水、土壤污染的途径主要有：厂区内危废暂存间地面破损，通过渗透造成地下水、土壤污染。 ③地下水、土壤环境影响分析 正常情况下项目区存在的可能污染地下水、土壤的物质主要为废润滑油、废液压油，废润滑油、废液压油经密封的防泄漏暂存桶内收集后暂存于厂区危险废物暂存间内，暂存桶置于托盘内，项目危废暂存间等均进行防渗处理，因此，当暂存桶破裂、废润滑油、废液压油泄漏时可通过托盘得到收集，也可通过硬质防渗地面得以拦截，不会下渗污染土壤。项目危险废物暂存间均应进行硬化及防渗处理，因此项目正常生产中无土壤污染途径，对项目区土壤环境影响较小。 非正常情况下，危废暂存间若发生破损、渗漏，有可能污染土壤及地下水环境， ④污染防治措施 本项目地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 （1）污染物源头控制措施 对设备、污水储存及处理构筑物等严格检查，有质量问题的及时更换，防止和降低“跑、冒、滴、漏”现象。危险废物的收集、转运、交接、接收、贮存严格按照相应的规程、规范执行。厂区内设置生活垃圾收集点，集中收集后的生活垃圾由环卫部门统一清运处置。生活垃圾运输实现收集容器化、运输密封化。危险固体废物在危废暂存内存放。 （2）分区防渗措施 根据场地内各个污染源的特征，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，本次评价将厂区按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区三类地下水污染防治区域，分区情况见表4-15。 表4- 15 项目分区防渗内容及技术要求 污染源名称; 防治区分布; 防渗技术要求. 危废暂存间; 重点防渗区; 基础防渗，防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数K≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10cm/s. 原料车间、成品车间、生产车间、初期雨水池; 一般防渗区; 粘土衬层厚度应不小于 0.75 m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数 不应大于 1.0×10-7 cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。. 办公区; 简单防渗区; 一般地面硬化. 企业需要在严格落实本环评提出的减缓措施的基础上，加强污染物源头控制，做好事故风险防范工作，做好厂内地面的硬化、防渗工作，特别是拆解车间、危废暂存间和生产废水处理设施各单元的地面防渗工作，可有效控制厂区内废水污染物的下渗现象，则企业污染物不会对区域地下水环境造成明显影响。在采取以上措施后，本项目对周围地下水、土壤环境影响较小。 6、运营期生态环境影响分析 本项目为新建项目。本项目位于平顶山市鲁山县先进制造业开发区北区创业大道与纬三路交叉口东南，不存在敏感生态物种。本项目应在施工、生产过程中建设配套污染防治设施，对周围生态环境影响较小。 7、环境风险 （1）风险识别 本项目为汽车废钢机械加工，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的物质危险性识别标准及所在区域类别可知，项目不存在重大危险源。本项目涉及的环境危险物质为生产过程环保设施故障可能造成废气、固废的事故性排放。 项目所有设备均安装在全封闭的生产车间内，无组织颗粒物经车间阻隔后，产生量较小，对周边环境影响较小。切割，破碎、风选过程中产生的颗粒物经相应的除尘器处理后，经相应的15m高排气筒排放，对周边环境影响较小。初期雨水经初期雨水收集池收集沉淀后，用于厂区绿化洒水、降尘。生活污水经化粪池收集后用于周边农田施肥，资源化利用，不外排。生活垃圾由厂区垃圾桶收集后定期交由当地环卫部门统一处理。切割工序袋式除尘器收集颗粒物及车间沉降颗粒物及分选、破碎、风选、磁选工序废料经收集后外售。危险废物经危废暂存间暂存后，将委托有资质的单位处理，且产生的量不大。综上可知项目环境风险较小。 （2）风险防范措施 ①危险废物废润滑油、废液压油应采用收集桶分类密闭保存，防止二次污染。危险废物暂存间地面做防渗处理，危废暂存间设置明显标志，并由专人管理，做好出入库核查登记，并定期检查。 ②危险废物暂存间出口做好围堰，防止危险废物泄露及雨水倒灌。 ③危废暂存间配备相应的应急设施，远离火源。 ④定期对环保设备进行检修维护，确保环保设备稳定运行。 ⑤初期雨水收集池做水泥硬化，防渗处理，确保初期雨水全部收集，资源化利用，不外排。 8、电磁辐射 不涉及。 9、环保投资 本项目总投资15000万元，环保投资183.5万元，占总投资的1.22%。 表4-16 本项目环保投资及竣工验收一览表 序号; 项目; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资（万元）. 1; 废气; 剪切过程产生的颗粒物; 全封闭的生产车间; 1座; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 100. 切割过程产生的颗粒物; 全封闭的生产车间内，设置独立封闭的切割房。切割房内设设移动式集气罩，切割颗粒物引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒; 1座+1套; 30. 破碎、风选工序产生的颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 1套; 20. 2; 废水; 生活污水; 经租赁厂区现有化粪池处理后，定期清理作农肥; /; 资源化利用不外排; /. 初期雨水; 初期雨水经180m3雨水收集池收集后，用于厂区绿化、洒水降尘用水。; 1座; 资源化利用不外排; 20. 3; 噪声; 隔声降噪、基础减震等; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 5. 4; 固废; 一般固废; 分选、破碎、风选、磁选废料; 收集后一般固废暂存间（1座，20m2）暂存，外售; 1座; 合理处置，不外排; 3. 切割工序袋式除尘器收集颗粒物及车间沉降颗粒物. 生活垃圾; 垃圾箱收集后由环卫部门清运; /; 合理处置，不外排; 0.5. 危险固废; 废润滑油; 厂区危废暂存间（1座，5m2）暂存，定期交由有资质单位进行处理; 1座; 安全处置，不外排; 5. 废液压油. 合计; 183.5. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 切割 | 颗粒物 | 全封闭的生产车间内，设置独立封闭的切割房。切割房内设设移动式集气罩，切割颗粒物引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | DA002 | 破碎、风选 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 剪切 |  | 颗粒物 | 全封闭的生产车间 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD BOD SS NH3-N | 化粪池处理后，定期清理作农肥 | 资源化利用，不外排 |
|  | 初期雨水 |  | SS、石油类、COD | 初期雨水经180m3雨水收集池收集后，用于厂区绿化、洒水降尘用水。 | 资源化利用，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 基础减震，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | ①分选、破碎、风选、磁选工序产生的废料，切割工序袋式除尘器收集颗粒物及车间沉降颗粒物分类收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售处理； ②生活垃圾收集后定期交由当地环卫部门统一清理； ③废润滑油、废液压油分类收集后暂存于废暂存间暂存，定期交由有相应资质的单位进行安全处置。危险废物在厂内收集、贮存和转运执行 GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物转移管理办法》有关规定。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间等区域进行重点防渗处理；生产车间、成品车间、初期雨水池等区域进行一般防渗，地面底部做防水层处理；办公生活区等区域，地面硬化，有效防止污染地下水及土壤。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区道路进行硬化处理，加强厂区绿化等 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危废间地面采取防渗处理，危险废物定期交由有资质单位处理；②配备灭火器材并保持其正常状态。③建立风险管理制度。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境管理机构及明确职责；②建设单位应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序。同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受环保部门的日常监督；③制定环境监测计划：有组织废气、无组织废气每年检测一次，噪声每季度监测一次；④按照相关规范要求设置标准化监测孔。 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家有关产业政策，选址合理。评价认为，项目采取的污染防治措施有效、可行，建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，各项污染物可实现达标排放或合理处置，项目建设对区域环境质量影响可以接受。因此，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.495t/a | / | 0.495t/a | +0.495t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废料 | / | / | / | 3116.065t/a | / | 3116.065t/a | +3116.065t/a |
|  | 切割工序袋式除尘器收集颗粒物及车间沉降颗粒物 | / | / | / | 91.117t/a | / | 91.117t/a | +91.117t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①