建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鲁山县天泽源食品有限公司年加工7000吨食用菌项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-410423-04-01-313218 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李林 | 联系方式 | 15237706621 |
| 建设地点 | 平顶山市鲁山县观音寺乡太平堡村 |  |  |
| 地理坐标 | 112度45分3.556秒，33度50分56.702秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1453蔬菜、水果罐头制造、C1499其他未列明食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业 14 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 （选填） | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 （选填） | 2108-410423-04-01-313218 |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.15 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 30506（3.0506亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）相符性分析 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政[2020]37号）、《河南省生态环境分区管控总体要求(试行)的函》（豫环函[2021]171号文）及《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号文）等的要求，本项目与“三线一单”相符性分析如下： ①生态保护红线：根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中生态保护红线划定结果，最终确定全省生态保护红线面积14153.88km2，占全国土面积的8.54%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏-大别山区生态屏障。 本项目位于平顶山市鲁山县观音寺乡太平堡村，根据现场勘察，项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水源保护区等环境敏感区，也不在鲁山县划定的生态红线保护区范围内。同时对照《平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单》。本项目不在鲁山县生态保护红线、鲁山县水优先保护区、鲁山县城镇重点单元、鲁山县大气重点单元范围内，本项目属于鲁山县一般管控单元。因此，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 ②环境质量底线：区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，具有相应的环境容量。项目废气、废水、噪声经治理后可达标排放，固体废物全部妥善处理，项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状；本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线：本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。 ④生态环境准入清单：本项目位于平顶山市鲁山县观音寺乡太平堡村，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）中《平顶山市生态环境总体准入要求》相符性分析见下表。 表1-6鲁山县一般管控单元生态环境准入清单 单元 编码; 环境管控单元名称; 单元分类; 管控要求; 本项目. ZH41042330001; 鲁山县一般管控单元; 重一般重点管控单元; 空间布局约束; 1.原则禁止新增尾矿库。 2.新建涉VOCs排放的工业企业应从原辅材料和污染治理方面从严要求，原辅材料采用国家规定标准的原料，VOCs治理采用两种以上治理设施串联使用，VOCs排放必须达标排放。 3.新建或扩建城镇污水处理厂必须满足或优于一级A标准。; 本项目属于食品加工类项目，不涉及尾矿库和VOCS,同时本项目产生的生产废水循环利用不属于高水耗、高能耗和高物耗的项目；. 污染物排放管控; 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2.禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。涉重金属废水零排放，可外排废水重金属污染因子不得检出。 3.涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。 4.禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。; 本项目原料和成品的运输使用国Ⅴ以上的车辆进行运输，生产过程产生的生产废水经污水处理站处理后用于周围林地和农田灌溉，生活用于周围农田施肥，同时本项目属于食品加工行业，项目不涉及重金属的污染和渗滤液污染。. 环境风险防控; 1.加强涉水污染源治理和监管建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范水环境污染风险。 2.按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 本项目生产运行时制定相应的环境应急预案，同时针对污水处理和生产区均采用相应的防身措施进行防渗处理，杜绝生产废水地面漫流和垂直下渗对土壤和地下水造成污染。. 资源开发利用效率; 1.工业固体废弃物综合利用率达95%。 2.工业用水重复利用率75%，中水回用率90%。 3、单位工业增加值综合能耗不高于0.5吨标煤/万元；单位工业增加值水耗不高于9m3/万元。; 本项目产生的固体废弃物综合利用，生产废水循环利用不外排。. 综上，本项目建设符合《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）的相关要求。 2、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。本项目符合国家当前产业政策。 - 项目与《河南省2023年碧水保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕5号）中相符性分析 表1-1 项目与豫环委办〔2023〕5号符合性对比一览表 豫环委办〔2023〕5号中相关要求; 本项目; 符合性. 4.推动城市排水系统溢流污染控制。为解决城市排水系统“旱季藏污纳垢、雨季零存整取”问题，巩固城市黑臭水体治理成效，降低汛期污染强度、实现断面水质稳定达标。鼓励有条件的市县，结合本地实际，开展排水系统溢流污染控制试点，打造一批可复制、可推广的工程措施，探索建立长效运行机制，降低雨季溢流污染负荷。（; 本项目为食品加工行业，项目产生的生活污水综合利用。; 符合. 16.深化入河排污口排查。按照“有口皆查、应查尽查”的原则，结合历次排查成果，运用现代科技手段，精心组织、全面推动、深入推进入河排污口排查，摸清掌握各排污口的分布及数量、污水排放特征及去向、排污单位基本情况等信息。到2023年年底，完成全省主要河流及重点湖库排污口排查。; 本项目不设置污水排放口。产生的生产废水经自建的污水处理站处理后回用于周围农田灌溉，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。; 符合. 22.实施工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技依据的生态环境管理框架。在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; 本项目为食品加工项目，项目产生的生活污水和生产废水循环利用，不外排。; 符合. 由上表可知，本项目符合《河南省2023年碧水保卫战实施方案》（豫环委办〔2023〕5号）相关要求。 4、项目与《平顶山市2023年碧水保卫战 实施方案》（平环委办〔2023〕15号）相符性分析 表1-2 项目与平环委办〔2023〕15号符合性对比一览表 平环委办〔2023〕15号; 本项目; 符合性. 3. 加快城镇生活污水处理厂污泥安全处置。按照城镇污泥处置减量化、 稳定化、无害化、资源化要求，加快推进城镇污水处 理厂污泥无害化处置和资源化利用，压减污泥填埋规模，鼓励采用 生物质利用＋焚烧 ” 等处置模式。 依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用。到2023年年底，城市和县城污泥无害化处置率分别达到95%以上和85%以上。; 本项目产生的污泥用于建材企业进行综合化利用; 符合. 12. 深化入河排污口排查。 按照 有口皆查、 应查尽查＂ 的 原则，充分利用各部门现有资料，采取多种手段，深入推进排污口排查工作，全面摸清掌握排污口分布及数量、污水排放特征及去向、排污单位基本情况等信息。到2023年11月底前，完成全市主要河流及重点湖库排污口排查。; 本项目不设置污水排放口。产生的生产废水经自建的污水处理站处理后回用于周围农田灌溉，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。; 符合. 16. 积极推动再生水循环利用。 以现有污水处理厂为基础理布局再生水利用基础设施，推进区域污水资源化循环利用。推动各地谋划建设一批再生水循环利用项目，积极参与国家区域再生水循环利用试点，探索建立污染治理、生态保护、循环利用有机结合的区域再生水循环利用体系，不断提升再生水利用率。; 本项目为食品加工项目，项目产生的生活污水和生产废水循环利用，不外排。. 由上表可知，本项目符合《平顶山市2023年碧水保卫战 实施方案》（平环委办〔2023〕15号）的相关要求。 5、本项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析。 表1-3 项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）符合性对比一览表 通用行业基本要求; 本项目; 符合性. 涉PM企业基本要求. 1、物料装卸；不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项菌菇、香辛料均为袋装物料，物料装卸均在原料库，原料库间密闭。; 符合. 2、物料储存；一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目菌菇均为袋装物料，暂存于密闭的原料库。; 符合. 3、物料转移和输送；粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目原料为菌菇均为不易产尘物料。物料进厂为袋装，输送时不产生粉尘。; 符合. 4、成品包装；卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目成品为菌菇罐头，成品不产生粉尘。; 符合. 5、工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目菌菇经浸泡清洗后再切片，切片过程中不产生粉尘。; 符合. 其他基本要求. 1.运输方式及运输监管; （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）；②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）﹔③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）；④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。; 物料公路运输和厂内运输车辆全部使用国五及以上车辆或其他清洁运输方式；厂内非道路移动机械使用国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 符合. （2）运输监管厂区货运车辆进出大门口:日均进出货物150吨（或载货车辆日进出 10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据 6 个月以上。; 本项目日均进出货物小于150吨，载货车辆日进出小于10辆/次，厂区安装高清视频监控系统并能保留数据 6 个月以上，并建立电子台账。; 符合. 2.环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；②废气治理设施运行管理规程；③一年内废气监测报告；④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 本项目正在办理环评手续，评价建议企业在完成环评手续后尽快完善环保措施，并申报排污许可证和办理验收手续，按照排污许可证要求进行例行监测；完善台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间）﹔③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等﹔④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）﹔⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。制定管理制度：1、专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程。; 符合. （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）﹔③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等〉﹔④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）﹔⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。; 符合. （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 符合. 3、其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 符合. （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 本项目废气为油烟和污水处理站废气，污染治理副产物不涉及粉尘。; 符合. （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 评价建议企业安装用电监管设备，在各产品生产车间安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 符合. （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁,路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁,路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 符合. 由上表可知，本项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中通用行业基本要求绩效分级指标相关规定。 6、项目与饮用水水源保护区的关系 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）相关内容以及河南省人民政府《关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]72号），鲁山县饮用水水源保护区及其保护区范围划定如下： (1)鲁山县四棵树乡清水河前庄 一级保护区范围:清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外,清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围:二级保护区外,清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 (2)鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 一级保护区范围:玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外,玉皇庙河上游2000米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围:二级保护区外,玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50米的区域,北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 (3)鲁山县土门办事处土门河侯家庄 一级保护区范围:土门河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外,土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围:二级保护区外,土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域,西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 (4)鲁山县下汤镇沙河地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:沙河取水井上游二广高速桥(770米)至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外,沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 (5)鲁山县张官营镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围47米的区域。 (6)鲁山县张良镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围47米的区域。 (7)鲁山县马楼乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围34米的区域。 (8)鲁山县磙子营乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围47米的区域(1号取水井),2号取水井外围47米的区域。 (9)鲁山县让河乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围30米的区域(1号取水井),2号取水井外围30米的区域。 （10）鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目位于平顶山市鲁山县观音寺乡太平堡村，距离最近饮用水水源保护区为鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区，位于本项目南侧约8.2km，本项目西侧距荡泽河1100m，不在鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区准保护区范围内。 |

建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 食用菌味道鲜美，营养丰富，但是易腐烂，为了既保持食用菌的营养风味，又便于携带，食用方便，可制成食用菌罐头。鲁山县天泽源食品有限公司成立于2021年7月8日，位于河南省平顶山市鲁山县观音寺乡太平堡村二组，是一家从事食品加工销售的公司。鲁山县天泽源食品有限公司拟投资20000万元，项目占地3.0506公顷（30506m2），建设“鲁山县天泽源食品有限公司年加工7000吨食用菌项目”（下称本项目）。本项目产品主要为风味菌菇、菌菇脆、菌菇罐头。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，“鲁山县天泽源食品有限公司年加工7000吨食用菌项目”需要进行环境影响评价。本项目产品主要为风味菌菇、菌菇脆、菌菇罐头，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十一、食品制造业14”其中生产的菌菇罐头属于“21.糖果、巧克力及蜜饯制造142*；方便食品制造143；罐头食品制造145*”中“单纯混合、分装的除外”风味菌菇和菌菇脆属于“十一、食品制造业14”中“24.其他食品制造149*”中“盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造以上均不含单纯混合、分装的”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），第四条建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。本项目建设内容都为报告表，因此，本项目应编制环境影响报告表。 受鲁山县天泽源食品有限公司的委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。经过对现场调查，并查阅有关资料，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据 2、项目地理位置及周边环境概况 项目位于河南省平顶山市鲁山县观音寺乡太平堡村，租赁平顶山市鲁山县观音寺乡太平堡村的土地。厂区周边主要为荒地和农田。 经调查，项目东北约190m处为徐家沟；东南约1040m处为马家庄，约1090m处为柿树村；南侧约230m处为常家岭。距本项目最近的地表水体为西侧约1100m的荡泽河。项目地理位置图见附图一，项目周围环境关系图见附图二。 3、项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标详见下表。 表2-1 建设项目主要经济技术指标 序号; 项目名称; 单位; 规模; 备注. 1; 总投资; 万元; 20000; 企业自筹. 其中：环保投资; 万元; 30; 包括废气治理，废水处理，噪声控制，固废处置等. 2; 总占地面积; m2; 3.0506公顷; /. 3; 建筑面积; m2; 13400; 主要为生产车间、办公室等. 4; 生产内容及规模：; 风味菌菇; t/a; 2000; 500g/袋. 菌菇罐头; t/a; 3000; 800g/罐. 菌菇脆; t/a; 2000; 300g/袋. 5; 年工作日; 天; 280; 每天8小时，夜间不生产. 6; 劳动定员; 人; 30; 均不在厂区内食宿. 4、项目组成及建设内容 本项目占地面积30506m2（3.0506公顷），主要建设内容见下表。 表2-2 项目组成及主要建设内容 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 生产 车间; 风味菌菇生产车间; 1座，1F，占地面积1600m2，主要生产设备为脱水机、切片机、切丁机、真空滚揉机、油炸锅、行星搅拌锅等。; 新建. 菌菇罐头生产车间; 1座，1F，占地面积1600m2，主要生产设备为鼓泡式清洗机、网带式预煮机、切片机、配汤锅、装罐机、封口机、蒸汽锅炉等。; 新建. 菌菇脆生产车间; 1座，1F，占地面积1600m2，主要生产设备为鼓泡式清洗机、孔板铰链式预煮机、孔板铰链式预煮机、真空脆化机、煎炸油真空处理机、塑料袋充氮包装机等。; 新建. 储运 工程; 冷库; 1座，1F，占地面积1000m2。; 新建. 仓库; 1座，1F，占地面积2000m2，主要用于储存、植物油、盐、调味料、香辛料、包装等辅料。; 新建. 办公 生活; 办公室; 1座，2F，占地面积2000m2，包含餐厅、宿舍、检验室、办公室。; 新建. 公用 工程; 供电; 由太平堡村变电所供电; 依托. 供水; 自备井; 依托. 排水; 雨水经经收集后沿地表径流流入厂区西侧荡泽河；生活污水和生产废水经厂区污水处理站（“水解酸化+生物接触氧化+沉淀”工艺，处理能力15m3/d）处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准后，用于厂区周围林地和农田灌溉。; 新建+评价要求. 环保 工程; 废气治理; 炒制、油炸、厨房油烟经油烟净化器处理后排放；. 污水处理站恶臭采取加盖、喷洒除臭剂的措施。. 废水; 生活污水和生产废水经厂区污水处理站（“水解酸化+生物接触氧化+沉淀”工艺，处理能力15m3/d）处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准后，用于浇灌厂区西侧果林。. 噪声控制; 基础减振，厂房隔声. 固体废物; 废包装材料经收集后暂存一般固废间，定期外售. 废料经收集后暂存一般固废间，交环卫部门处理. 污水处理站污泥压滤后外售建材厂作为制砖原料. 废离子交树脂经收集后暂存一般固废间，交由环卫部门处理。. 生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后，由环卫部门处理。. 5、产品方案及生产规模 本项目产品为风味菌菇、菌菇罐头、菌菇脆，生产规模见下表。 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量（t/a）. 1; 风味菌菇; 500g/袋; 2000. 2; 菌菇罐头; 800g/罐; 3000. 3; 菌菇脆; 300g/袋; 2000. 6、项目营运期主要原辅材料及能源消耗 根据建设单位提供的资料，本项目原、辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 主要原辅材料及能源用量一览表 序号; 生产线; 原辅料名称; 规格; 年用量; 单位; 备注. 1; 风味菌菇; 菌菇; /; 2000; t/a; 外购. 2; 盐; /; 100; t/a; 外购. 3; 大豆油; /; 90; t/a; 外购. 4; 香辛料; /; 30; t/a; 外购. 5; 菌菇罐头; 菌菇; /; 3000; t/a; 外购. 6; 盐; /; 100; t/a; 外购. 7; 植物油; /; 20; t/a; 外购. 8; 香辛料; /; 40; t/a; 外购. 9; 菌菇脆; 菌菇; /; 2000; t/a; 外购. 10; 盐; /; 90; t/a; 外购. 11; 植物油; /; 100; t/a; 外购. 12; 香辛料; /; 30; t/a; 外购. 13; /; 水; /; 10256.4; m3/a; 自备井供水. 14; 电; /; 20万; kWh/a; 变电所供电. 15; 包材; /; 5; t/a; 外购. 16; 玻璃瓶; /; 3.12; 万个/a; 外购. 7、项目运营期主要生产设备 根据建设单位提供设计资料，本项目主要生产设备见下表。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 生产线; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 1; 风味菌菇生产线; 浸泡池; /; 4个; 位于风味菌菇生产车间. 2; 浸泡池鼓泡系统; /; 1套. 3; 浸泡池循环水系统; /; 1套. 4; 鼓泡式清洗机; /; 1台. 5; 脱水机; /; 1台. 6; 切片机; /; 1台. 7; 切丁机; /; 1台. 8; 接料箱; /; 4个. 9; 真空滚揉机; /; 1台. 10; 油炸锅; /; 1个. 11; 行星搅拌炒锅; /; 1个. 12; 工作台; /; 10张. 13; 转运小车; /; 4辆. 14; 滚动式真空包装机; /; 1台. 15; 封口后输送带; /; 1条. 16; 高压杀菌锅; 700x1200; 1个. 17; 风刀除水机; /; 1台. 18; 热风除水机; /; 1台. 19; 装箱输送带; /; 1条. 20; 喷码机(含输送带); /; 1套. 21; 空压系统; /; 1套. 22; 真空系统; /; 1套. 23; 电蒸汽锅炉; WDR-6; 3台. 1; 菌菇罐头生产线; 原料提升机; /; 1台; 位于菌菇罐头生产车间. 2; 浸泡池; 3m3; 2个. 3; 浸泡池鼓泡系统; /; 1套. 4; 浸泡池循环水系统; /; 1套. 5; 鼓泡式清洗机; 2.45kw; 1台. 6; 网带式预煮机; /; 1台. 7; 冷却槽; /; 1个. 8; 冷却水循环系统; /; 1套. 9; 分级提升机; /; 1台. 10; 蘑菇分级机; /; 1台. 11; 分级后流槽; /; 1套. 12; 接料箱; /; 10个. 13; 切片提升机; /; 1台. 14; 水冲定向式蘑菇切片机; /; 1台. 15; 水浴式振动筛; /; 1台. 16; 浸泡除屑提升机; /; 2台. 17; 挑选输送带; /; 1条. 18; 装罐提升机; /; 2台. 19; 装罐接料斗及平台; /; 2套. 20; 装罐后输送带; /; 1条. 21; 空罐洗罐机; /; 1台. 22; 600升配汤锅; /; 2个. 23; 双联过滤器; /; 1台. 24; 奶泵; /; 1台. 25; 配汤及储存管路系统; /; 1套. 26; 高位罐; /; 1个. 27; 称重输送带; /; 1条. 28; 加汤输送带; /; 1条. 29; 汤水自动回收装置; /; 1套. 30; 工作台; /; 20张. 31; 转运小车; /; 6辆. 32; 人行天桥; /; 2个. 33; 马口铁大罐封口机; /; 1台. 34; 封口后输送带; /; 1条. 35; 高压杀菌锅; /; 2个. 36; 进出锅液压升降装置; /; 2套. 37; 实罐吹干系统; /; 1台. 38; 喷码机(含输送带); /; 1套. 39; 自动贴标机; /; 1套. 40; 封箱机; /; 1台. 41; 真空系统; /; 1套. 42; 空压系统; /; 1套. 43; 纯水处理系统; /; 1套. 44; 电蒸汽锅炉; WDR-6; 1台. 1; 菌菇脆生产线; 原料提升机; /; 1台; 位于菌菇脆生产车间. 2; 浸泡池; /; 2个. 3; 浸泡池鼓泡系统; /; 1套. 4; 浸泡池循环水系统; /; 1套. 5; 鼓泡式清洗机; SS755-500; 1台. 6; 孔板铰链式预煮机; /; 1台. 7; 冷却槽; /; 1个. 8; 冷却水循环系统; /; 1套. 9; 接料箱; /; 20个. 10; 脱水机; /; 1台. 11; 工作台; /; 20张. 12; 转运小车; /; 4辆. 13; 真空浸渍机; /; 1台. 14; 速冻库; /; 1套. 15; 真空脆化机; /; 1台. 16; 煎炸油真空处理机; /; 1台. 17; 冷却支架; /; 2个. 18; 冷却盆; /; 10个. 19; 调味机; /; 1台. 20; 电子秤; /; 4台. 21; 消毒池; /; 2个. 22; 臭氧消毒机; /; 1台. 23; 塑料袋充氮包装机; /; 1台. 24; 金属探测仪; /; 1台. 25; 空压系统; /; 1套. 26; 电蒸汽锅炉; WDR-6; 1台. 1; 检验 工序; 电子分析天平; 0.1mg; 1台; 位于检验室生产车间. 2; 圆筛; 2.8孔径; 1台. 3; 干燥箱; 1℃; 1台. 4; 酸度计; 0.01pH; 1台. 5; 恒温水浴锅; 1℃; 1台. 6; 电热恒温培养箱; ±1℃; 1台. 7; 无菌间; 万级; 1台. 8; 生物显微镜; 1600倍; 1台. 9; 手提式灭菌锅; 1.6级; 1台. 1; 环保设施; 压滤机; /; 1台; 污水处理. 8、给排水、供电 （1）供水、排水 本项目用水主要由厂区自建的地下水自备井提供，满足本项目的需要。 本项目产生的生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，生产废水经“水解酸化+生物接触氧化+消毒”的处理工艺处理后用于厂区周围的林地和农田灌溉，综合利用，不外排。 （2）供电 本项目用电主要为生产设备用电，用电量为20万kW·h/a，由观音寺乡变电所供电，可以满足本项目需求。 9、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为50人。本项目年生产280天，一班制，每班8小时。 10、项目总图布置合理性分析 本项目主要建筑为生产厂房和办公楼。办公楼位于生产厂房的北侧紧邻北侧厂界，办公楼西侧为风味菌菇生产车间，车间位于厂区西北角。风味菌菇生产车间南侧依次为仓库和冷库，紧邻西厂界。厂区东侧为菌菇脆生产车间和菌菇罐头生产车间，南北排列，紧邻东厂界，项目建设有储运通道，保证产品和原料能够顺利进出厂。厂区平面布置图见附图三 综上，本项目平面布局紧凑，既有分隔又有联系，各生产工序走势流畅，互不干扰，平面布局较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.项目工艺流程简述及图示 （1）风味菌菇生产线 生产工艺流程及产污环节如下： 图2-1风味菌菇生产工艺流程及产污环节图 ①浸泡：根据市场需求，企业外购合格的香菇、杏鲍菇、金针菇等原料暂存于冷库。在生产时，原料放入浸泡清洗池内浸泡清洗，常温浸泡约10h，浸泡可以让干原料泡发，原料变得松软有弹性。并对原料进行挑选，挑选出畸形、腐烂、有病虫害等的原料。 ②清洗：物料进入鼓泡式清洗机，在高压水流和强力气泡的作用下，被充分打散、翻滚、清洗。去除菌菇表面和菌褶内的尘土等杂质。 ③切丁、切片：由人工从浸泡清洗池中捞出放入周转车内，随后将原料放入切丁机、切片机中切丁、切片，切丁、切片后的原料由传送带落入周转车内。 ④脱水：切丁、切片后的原料，由人工转运到脱水机中再离心力的作用下脱水，使其在腌渍的过程中更容易入味。 ⑤腌渍：将脱水后的原料和腌料放入真空滚揉机中，在真空的作用下原料膨胀，通过机器的滚揉、按压使原料与腌料混合均匀。 ⑥油炸：将腌渍后的菌菇放入油炸锅进行油炸，油炸温度约150℃，油炸约3-5min，增加香菇的口感，去除腌渍过程中吸收的水分。 ⑦拌炒：将炸制后的菌菇和食用盐、调味料、食用油等物料放入行星搅拌炒锅进行搅拌，拌炒约8min左右。 ⑧真空包装、杀菌：将制作完成的成品放入到滚动式真空包装机中包装，包装完成的产品码放到高压杀菌锅中高温杀菌。 ⑨除水、喷码、装箱：杀菌后的产品包装上附着水分，将其放置在风刀除水机上，高速气流将水分带走。干燥后的产品由喷码机印上生产日期等信息后装箱。 （2）菌菇罐头生产线 生产工艺流程及产污环节如下： 图2-2 菌菇罐头生产工艺流程及产污环节图 ①浸泡：根据市场需求，企业外购合格的香菇、杏鲍菇、金针菇等原料暂存于冷库。在生产时，原料放入浸泡清洗池内浸泡清洗，常温浸泡约10h，浸泡可以让干原料泡发，原料变得松软有弹性。并对原料进行挑选，挑选出畸形、腐烂、有病虫害等的原料。 ②清洗：物料进入鼓泡式清洗机，在高压水流和强力气泡的作用下，被充分打散、翻滚、清洗。去除菌菇表面和菌褶内的尘土等杂质。 ③预煮、冷却：将清洗后的物料放入预煮机中煮沸8min左右（采用蒸汽加热），在接近沸水的热水中进行，其目的是破坏和抑制食用菌中酶的活性，阻止食用菌处理过程中发生生理变化而造成营养成分的损失，同时防止食用菌加工过程中变色、变味、并能降低细菌总数和细菌污染的作用，以保持食用菌的原色、香、味、型和营养成分。预煮完成的菌菇转运至冷却槽内，浸泡在冷水中冷却。 ④分级：冷却完成的菌菇转运至菌菇分级机中，符合标准尺寸的菌菇进入到下一个生产环节，不符合标准的蘑菇用于加工风味菌菇和菌菇脆。 ⑤切片、挑选：分级后的菌菇由人工转运至切片机中切片，切片后的原料由传送带落入周转车内。由人工在传送带上挑选出切烂、切碎的菌菇，保证菌菇片外观完整、美观。 ⑥配汤、装罐、封口：将准备好的调味料放入配汤锅内熬煮，汤汁熬煮完成后与菌菇一起放入到罐内，经传送带运输至马口铁大罐封口机封口。 ⑦杀菌、除水、喷码、包装：包装完成的产品码放到高压杀菌锅中高温杀菌。杀菌后的产品包装上附着水分，将其放置在风刀除水机上，高速气流将水分带走。干燥后的产品由喷码机印上生产日期等信息后装箱 （3）菌菇脆生产线 生产工艺流程及产污环节如下： 图2-3 菌菇脆生产工艺流程及产污环节图 ①浸泡：根据市场需求，企业外购合格的香菇、杏鲍菇、金针菇等原料暂存于冷库。在生产时，原料放入浸泡清洗池内浸泡清洗，常温浸泡约10h，浸泡可以让干原料泡发，原料变得松软有弹性。并对原料进行挑选，挑选出畸形、腐烂、有病虫害等的原料。 ②清洗：物料进入鼓泡式清洗机，在高压水流和强力气泡的作用下，被充分打散、翻滚、清洗。去除菌菇表面和菌褶内的尘土等杂质。 ③预煮、冷却：将清洗后的物料放入预煮机中煮沸8min左右（采用蒸汽加热），在接近沸水的热水中进行，其目的是破坏和抑制食用菌中酶的活性，阻止食用菌处理过程中发生生理变化而造成营养成分的损失，同时防止食用菌加工过程中变色、变味、并能降低细菌总数和细菌污染的作用，以保持食用菌的原色、香、味、型和营养成分。预煮完成的菌菇转运至冷却槽内，浸泡在冷水中冷却。 ④腌渍：将脱水后的原料和腌料放入真空浸渍机中，在真空的作用下原料膨胀，通过机器的滚揉、按压使原料与腌料混合均匀。 ⑤速冻：将腌渍后的菌菇快速冻结，然后产品在-18摄氏度情况下的低温中保藏。菌菇的速冻与冻结速度密切相关，速冻速度越快，品质就越好。快速冻结时，菌菇组织上冰晶形成速度大于水分向冰晶移动速度，冰晶迅速地分布在菌菇组织内部，数量多、分布广，而且均匀，晶体小，不会损害菌菇组织的细胞，解冻后容易恢复原状，从而更好地保持其原有品质，使色、香、味和质地接近新鲜原料。 ⑥真空脆化：速冻完成的菌菇产品送至真空锅炉中进行低温油炸（本项目的低温油炸并非真正意义上的低温，是指对比其他油炸温度的较低温度)，油炸时，油炸锅内的真空度约为0.095MPa,油温为95~98℃，时间约为40min。此时菌菇中的水分在油炸过程中排出，经这道工序之后，菌菇所含的水分将少于5%。大豆油的发烟温度为195℃，本项目正空脆化时的大豆油温为95~98℃，故不产生油烟。 ⑦冷却、调味：真空脆化后的菌菇放置在冷却盆中降温。之后转运至调味机内调味。 ⑧臭氧消毒、称量、包装：臭氧消毒机将成品消毒。经电子秤称量后放入塑料袋冲氮包装机内包装。 2、蒸汽平衡 项目蒸汽锅炉主要用于原料预煮、罐头高温杀菌及罐清洗，项目蒸汽平衡见下图。 0.95 0.12 5.37 6.32 预 煮 1.17 7.81 0.10 0.73 0.85 高温杀菌 锅炉 0.54 0.64 罐清洗 冷凝水6.64 图2-4 本项目蒸汽平衡图 单位：t/d 2、产污环节 废气： （1）炒制、油炸油烟 （2）厨房油烟 （3）污水处理站恶臭 废水： ①菌菇浸泡废水；②菌菇清洗废水；③菌菇预煮废水；④菌菇冷却废水；⑤地面清洗废水；⑥设备清洗废水；⑦锅炉废水；⑧生活污水；⑨玻璃罐清洗废水。 噪声： 鼓泡式清洗机、脱水机、行星搅拌炒锅、风刀除水机、实罐吹干系统、煎炸油真空处理机、臭氧消毒机等设备运行过程产生的噪声。 固体废物： （1）废包装材料 （2）废料 （3）污水处理站污泥 （4）废离子交换树脂 （5）生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目建设前，厂区主要为闲置的空地，因此，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.环境空气质量 1.1项目所在地环境空气质量区域达标判定 本项目位于河南省平顶山市鲁山县观音寺乡太平堡村，位于二类环境空气功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价采用2022年4月28日鲁山县人民政府发布的《鲁山县2022年政府工作报告》：“（七）大力强化生态设 ……深入打好污染防治攻坚战，加强土壤、空气污染源头治理，PM10、PM2.5同比分别降低15.7%、19.5%，空气优良天数达282天，均超额完成市定任务，我县荣获全省“环境空气质量二级达标县”称号。”，可知本项目所在区域空气环境质量良好。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低污染物浓度，持续改善空气质量，河南省生态环境厅印发了《河南省2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（豫环文[2021]59号）、《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号），对全省所有涉气企业进行综合治理，同时平顶山市委办公室、市政府办公室也印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，从大力降低燃煤消耗、加强工业企业深度治理、加快创建绿色企业、深度整治涉车涉油污染、抓好城乡接合部及县市污染整治、严格行业准入、优化调整运输结构、持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治、坚持每周开展城市清洁行动，同时无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”等方面，持续改善区域环境空气质量。 经采取以上规划措施，本项目所在地的环境空气质量能够得到有效改善。 1.2其他污染因子补充监测 本次评价补充监测委托河南永飞检测科技有限公司对本项目厂区外西侧空地进行监测，监测时间为2022年3月27日~3月29日，监测结果见下表。 表3-1 评价因子补充监测结果一览表 监测 点位; 项目; 臭气浓度（最大值）; 氨 （1小时平均）; 硫化氢 （1小时平均）. 厂区西南侧; 评价标准（μg/m3）; 无; 200; 10. 监测浓度范围（μg/m3）; <10; 30~80; 3~8. 最大浓度占标率/%; /; 40; 80. 超标率/%; /; 0; 0. 达标情况; /; 达标; 达标. 由上表可知，项目区域氨和硫化氢满足《环境影响评价技术导则大气环境》附录D中小时均值要求。臭气浓度无对应的环境质量标准，监测期间臭气浓度小于10。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水和生产废水经污水处理站处理达标后，用于浇灌周围果林。本项目较近的地表水体为西侧约1.1km的荡泽河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用《鲁山县观音寺乡岳村石梯沟建筑石料用灰岩矿开采项目环境影响报告表》中2020年7月29日至2020年7月31日对地表水的监测数据，地表水现状监测数据如下： 表3-2 地表水现状监测及评价结果一览表 监测断面; 监测因子; 标准值; 测值范围; 均值; 超标率（%）; 均值标准指数; 最大值超标倍数(倍). 矿区上游500m; pH; 6～9; 7.20～7.32; /; 0; 0.18; 达标. 悬浮物; /; 10～12; 11.00; 0; /; 达标. 氨氮; 1.0; 0.084～0.091; 0.09; 0; 0.09; 达标. 总氮; 1.0; 0.12～0.14; 0.13; 0; 0.13; 达标. 总磷; 0.2; 0.14～0.16; 0.15; 0; 0.75; 达标. COD; 20; 10～11; 10.30; 0; 0.51; 达标. BOD5; 4; 2.1～2.2; 2.10; 0; 0.53; 达标. 石油类; 0.05; 未检出; /; /; /; 达标. 矿区下游500m; pH; 6～9; 7.15～7.39; 7.27; 0; 0.14; 达标. 悬浮物; /; 13～15; 14.00; 0; /; 达标. 氨氮; 1.0; 0.091～0.097; 0.094; 0; 0.094; 达标. 总氮; 1.0; 0.15～0.17; 0.16; 0; 0.16; 达标. 总磷; 0.2; 0.17～0.19; 0.18; 0; 0.90; 达标. COD; 20; 12～13; 12.30; 0; 0.61; 达标. BOD5; 4; 2.3～2.5; 2.30; 0; 0.58; 达标. 石油类; 0.05; 未检出; /; /; /; 达标. 矿区降雨汇水入荡泽河上游500m（下孤山村）; pH; 6～9; 7.25~7.31; 7.28; 0; 0.14; 达标. 悬浮物; /; 14~15; 14.30; 0; /; 达标. 氨氮; 1.0; 0.103~0.109; 0.11; 0; 0.11; 达标. 总氮; 1.0; 0.17-~0.19; 0.18; 0; 0.18; 达标. 总磷; 0.2; 0.16~0.17; 0.16; 0; 0.80; 达标. COD; 20; 10~13; 12.00; 0; 0.60; 达标. BOD5; 4; 2.3~2.4; 2.30; 0; 0.58; 达标. 石油类; 0.05; 未检出; /; /; /; 达标. 矿区降雨汇水入荡泽河下游500m（玄台观）; pH; 6～9; 7.33~7.56; /; 0; 0.25; 达标. 悬浮物; /; 16~18; 16.60; 0; /; 达标. 氨氮; 1.0; 0.116~0.122; 0.12; 0; 0.12; 达标. 总氮; 1.0; 0.24~0.25; 0.24; 0; 0.24; 达标. 总磷; 0.2; 0.18~0.19; 0.18; 0; 0.90; 达标. COD; 20; 14~14; 14.00; 0; 0.70; 达标. BOD5; 4; 2.6~2.7; 2.60; 0; 0.65; 达标. 石油类; 0.05; 未检出; /; /; /; 达标. 由上表可知，本项目区域地表河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量状况 根据声环境功能划分规定，本项目在2类声环境功能区内，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本次环评委托河南永飞检测科技有限公司于2022年3月27日~3月28日对项目所在地声环境进行现场监测见附件6，各厂界昼夜噪声现状值见下表。 本项目声环境质量现状见下表。 表3-3 噪声监测现状值 监测点; 2022年3月27日; 2022年3月28日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 54; 43; 53; 42. 南厂界; 54; 44; 54; 43. 西厂界; 52; 42; 54; 43. 北厂界; 53; 43; 52; 41. 标准; 60; 50; 60; 50. 达标情况; 达标. 由上表可知，项目各厂界昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，评价认为本项目区域声环境质量现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场调查，本项目所在区域主要环境保护目标见下表。项目周边环境示意图见附图二。 表3-4 项目环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护目标; 坐标/m; 居住人口/水功能区; 方位; 距离 （m）; 保护级别. X; Y. 空气 环境; 徐家沟; 112.752404; 33.854000; 约210人; 东北; 190; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 常家岭; 112.75221; 33.845867; 约450人; 南; 230. 地表 水环境; 荡泽河; /; /; Ⅲ类水体; 西; 1100; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1、本项目污水处理站周边大气污染物最高允许浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级排放标准；本项目油烟参照执行河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中的相关标准值。详见下表。 表3-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨/（mg/m3）; 1.5. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.06. 3; 臭气浓度（无量纲）; 20. 表3-6 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 1.5; 1; 1. 净化设施最低去除率（%）; ≥90; ≥95. 2、本项目生活污水与生产废水进入污水处理站处理后，用于浇灌厂区西侧的果林。废水污染物排放浓度执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准。 表3-7 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）单位：mg/L 排放标准; 标准值. 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1旱作标准限值; SS; COD; 氨氮; BOD5. 200; 300; 30; 150. 3、本项目在2类声环境功能区内，故厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见下表： 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准单位dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、本项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 1、废气 根据国家总量控制指标，大气污染物总量控制指标为NOX。本项目生产过程中使用电锅炉，故不涉及大气污染物总量控制指标。 2、废水 本项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水和生产废水经污水处理站处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准后，用于浇灌厂区周围的农田和林地，不外排。 综上，本项目建成后，总量控制指标为0 |

主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1.1大气环境影响分析 1.1.1施工扬尘 施工期扬尘主要为构筑物及沟渠开挖、运输车辆、施工机械、建筑材料的储存和使用过程产生的扬尘。施工扬尘粒径较大，易沉降，其产生的影响将随着施工期的结束而消失。 结合本项目情况，评价建议施工单位在施工期间采取以下防尘措施： （1）施工现场出入口及厂内未硬化地面进行硬化，确保地面坚实平整；闲置场地应进行固化、绿化等防尘处理。建筑材料、构件、料具应划定区域堆放整齐。水泥、石灰、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，采取篷布覆盖洒水抑尘等有效措施防止扬尘。 （2）运输水泥、石子、沙土等易产生扬尘建筑材料的车辆应加盖帆布，在通过敏感目标时减速慢行，同时对施工路面、场地及时洒水，及时清理散落在路面的泥土、灰沙等，减小材料装卸高度，减少粉尘产生。 （3）出现五级及以上大风天气，不得进行土方开挖、回填、转运作业。 （4）施工现场严禁现场搅拌混凝土、熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质和废弃物，不得使用煤炭等重污染的燃料。 （5）施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责，定期洒水，扬尘严重时增加洒水次数。 （6）施工现场100%标准化围蔽、砂土不用时100%覆盖、路面100%硬化、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场裸土100%覆盖或绿化。 经采取以上防治措施后，施工期扬尘对区域环境空气不会造成大的影响。 1.1.2施工车辆尾气 本项目施工期工程量较小，施工期间机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材建筑垃圾等排出的汽车尾气，主要污染物为NOX、CO、THC等，产生量较少，评价建议车辆运行阶段缩短加速、减速时间，增加正常运行时间。 1.2施工废水 1.2.1施工废水类型 施工期废水主要为施工区的冲洗废水、施工人员的生活污水。 预计施工期约为5个月，施工人员20人，不在厂区食宿。生活用水量按15L/(人·d)计，则生活用水量为0.3m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则施工人员生活污水的产生量为0.24m3/d。评价建议，建设单位开工优先建设公共卫生设施，施工期生活污水依托建设完成的化粪池处理后，外运肥田；施工机械冲洗水主要污染物为悬浮物，根据类比调查悬浮物为1000mg/L，施工废水经临时沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排。评价建议施工期可预先建设初期雨水收集池和车辆冲洗池，并做好防渗处理，可用于施工期生产废水的暂存，施工期结束后可恢复原用途。 采取上述措施后，施工期废水对周围环境影响较小。 1.3 施工噪声 1.3.1 噪声源强 根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械产生噪声值及噪声测点与设备距离见下表。 表4-1 建设期间主要噪声源的声级值 设备名称; 噪声强度（dB(A)）; 备注. 运输卡车; 95; 距离设备 1m处. 切割机; 95. 升降吊车; 90. 电焊机; 80. 1.3.2 预测计算 施工噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； △L—噪声附加衰减。 预测主要施工机械在不同距离的噪声贡献值，预测计算结果见表4-2。 表4-2 施工机械在不同距离的噪声贡献值表 序号; 机械名称; 不同距离处的噪声预测值[dB(A)]. 10 m; 20m; 30 m; 40 m; 50 m; 100 m; 200 m; 300 m. 1; 切割机; 75; 69; 65; 63; 61; 55; 49; 45. 2; 升降吊车; 60; 54; 50; 48; 46; 40; 34; 30. 3; 运输卡车; 75; 69; 65; 63; 61; 55; 49; 45. 4; 电焊机; 60; 54; 50; 48; 46; 40; 34; 30. 1.3.3影响分析 由《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）可知，建筑施工场界环境噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 根据施工安排项目只在白天施工，夜间作业活动全部停止。由表4-2预测结果可知，白天施工时，距施工厂界20m外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。根据现场调查，距离项目最近的声环境敏感点为南侧230m处的常家岭，评价建议施工时采取下列措施： 1、合理执行操作时间，禁止夜间施工； 2、合理选用低噪声的施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声污染的目的，应注意经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生； 3、高噪声设备尽量向厂区北侧布置，远离居民区。 4、与临近居民进行及时有效的沟通，杜绝邻里矛盾。 采取上述措施后，施工期噪声对周围环境影响可以接受。 1.4固体废物 施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。厂房的建设产生的钢材等下角料分类回收外售，构筑物施工和装修产生的砂石、石子、白灰等建筑材料全部回收利用，碎石料等其他边角料等建筑垃圾集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点，构筑物基础和沟渠管沟开挖工程量较小，产生的弃土基本可以做到厂内平衡，生活垃圾依托现有垃圾桶收集，定期清运。 采取上述措施后，项目施工产生的固体废物都能得到回收利用和妥善处置，不会对环境产生不良影响。 1.5生态环境影响分析 施工期间，产生的弃土若处置不当，极易在施工区域范围内形成认为的扬尘天气；或在雨水冲刷时形成水土流失，造成局部面蚀或沟蚀，因此要加强施工期的管理：雨季可依托先期建成的初期雨水收集系统并对厂区内裸露地面进行硬化，采取上述措施可有效防止水土流失。评价要求建设单位在建设期间严格按照《平顶山市2023年碧水保卫战 实施方案》（平环委办〔2023〕15号）及其他相关规定进行施工。施工现场严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区必须进行地面硬化；运输车辆应当冲洗后出场，并保持出入口通道及道路两侧的整洁；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘设施；施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置规范化临时密闭堆放设施存放。 另外，根据当地的地形高差，采取硬化和护坡措施，在施工前，应校核各部位的尺寸高差，同时采用砌筑浆砌片石前石料表面泥垢清扫干净，用水湿润，同时防止扬尘产生。护坡土方就近回填或者直接用于绿化用途。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1大气污染物产排情况及治理措施 （1）炒制、油炸油烟 根据企业提供资料，本项目产生油烟大豆油的用量为90t/a。查阅《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类环境影响评价》，油烟产生系数为3.815kg/t，则本项目的油烟产生量为1.226kg/d、0.343t/a。本项目每天运营8h；本项目拟设置1套油烟净化装置，排风量为5000m3/h，油烟经收集处理后由高于楼顶排气筒排放（P1）。油烟净化装置的按98%计。经计算，本项目油烟产生量1.226kg/d、0.343t/a，产生浓度为30.656mg/m3；排放量为0.025kg/d、0.007t/a，排放浓度为0.613mg/m3。满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中“小型”规模规定的油烟排放限值（1.5mg/m3）、油烟最低去除效率（90%），油烟能够达标排放。 （2）污水处理站恶臭 本项目的污水处理站运行过程将有恶臭气体排放，主要恶臭污染物是由恶臭物质引起的感觉公害，其中主要污染因子为硫化氢、氨。本项目拟建污水处理站的调节池、水解酸化池、接触氧化池会产生恶臭气体，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理lg的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目建成后污水站处理水量为3729.6m3/a，年运行2240h，本项目废水可生化性较好，混合废水BOD5浓度约为1185.59mg/L，经污水处理站处理后BOD5的设计出水浓度为119.74mg/L，则BOD5去除量为4.1t/a。经计算，污水处理站NH3、H2S产生量约为12.71kg/a（0.0056kg/h）、0.492kg/a（0.0002kg/h）。 经计算，本项目恶臭产生量较小，故评价要求建设单位对污水处理站采取密闭措施，并向调节池、水解酸化池、接触氧化池撒除臭剂减少恶臭气体的排放。类比同类项目，除臭剂除臭效率达80%，按80%计，则NH3、H2S的排放量约为2.542kg/a（0.0011kg/h）、0.09kg/a（0.00004kg/h）。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。 本项目废气产排情况统计见下表： 表4-3 本项目废气产排情况汇总表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放形式; 排放情况; 对应排放口. 产生量kg/a; 产生浓度mg/m3; 排放量kg/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 炒制、油炸油烟; 油烟; 34.3; 30.656; 油烟净化装置，处理效率98%，可行技术; 有组织; 7; 0.003; 0.613; DA001. 污水处理站; NH3; 12.71; /; 投放除臭剂，处理效率80%，可行技术; 无组织; 2.542; 0.0011; /; /. H2S; 0.492; /; 无组织; 0.09; 0.00004; /; /. 本项目大气污染物排放口基本情况见下表： 表4-4 大气污染物排放口基本情况一览表 产排污环节; 编号; 名称; 类型; 地理坐标 （经纬度°）; 高度（m）; 内径（m）; 温度 （℃）; 排放标准. 炒制、油炸油烟; DA001; 油烟排气筒P1; 一般排放口; 经度：113.023477 纬度：33.301890; 高出屋顶; 0.5; 20; 油烟：1.5mg/m3. 根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019），评价提出大气污染监测要求如下： 表4-5 大气污染物监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 大气; 炒制、油炸油烟排气筒P1; 油烟; 每半年1次; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. 厂界; 氨、硫化氢; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）. 1.2大气污染物达标排放分析 本项目炒制、油炸油烟经油烟净化器处理后，由高于楼顶排气筒排放（P1）。排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.613mg/m3。满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中“小型”规模规定的油烟排放限值（1.5mg/m3）、油烟最低去除效率（90%），油烟能够达标排放。 1.3大气环境影响分析 1.3.1油烟净化器可行性分析 油烟净化器原理 油烟净化器工作原理：可使油烟由风机吸入油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。本项目炒制、油炸油烟、厨房油烟经油烟净化器处理后，可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中“中型”规模规定的油烟排放限值； 1.3.2污水处理站恶臭气体处理措施可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019），本项目污水处理站恶臭采取密闭污水处理站，投放除臭剂的措施，属于可行技术。 综上所述：污水处理站恶臭采取密闭污水处理站，投放除臭剂的措施，属于《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）中的可行技术。 因此，本项目废气污染物经采取相应的废气治理措施后对所在区域环境空气质量影响可以接受。 2、废水 2.1废水污染物产排情况及治理措施 本项目废水主要为菌菇浸泡用水与废水（W1）、菌菇清洗用水与废水（W2）、菌菇预煮用水与废水（W3）、菌菇冷却用水与废水（W4）、锅炉软水制备用水与浓水（W5）、设备清洗用水与废水（W6）、地面清洗用水与废水（W7）、职工生活用水与废水（W8）、玻璃罐清洗用水（W9）、配汤用水全部进入到汤汁中不外排。本项目菌菇浸泡废水、菌菇清洗废水、菌菇预煮废水、菌菇冷却废水、地面清洗废水、设备清洗废水进入自建的污水处理站处理，处理后用于浇灌厂区周围农田和林地灌溉；软水制备产生的浓水用于地面清理；生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。 水污染物源强核算 （1）菌菇浸泡用水与废水（W1） 原料放入浸泡清洗池内浸泡清洗，常温浸泡约10h，浸泡可以让干原料泡发。根据建设单位提供的资料，浸泡水池的有效容积共6m3，浸泡水五天更换一次，能够满足项目的清洗要求，平均每天的用水量1.2m3/d，浸泡过程中由于原料带走和蒸发散失，废水的产生量按70%计算，则浸泡产生的废水约0.84t/d，主要污染物为 COD、SS、BOD5、氨氮。 （2）菌菇清洗用水与废水（W2） 菌菇清洗主要目的是为去除菌菇表面杂质及灰土等，按蔬菜加工要求，新鲜菌菇清洗用水量为1m3/t原料，本项目年加工食用菌7000吨，则用水量为7000m3/a（25m3/d）。废水产生量按 85%计，项目在预处理车间设置沉淀池，清洗废水经沉淀（25m3）后循环利用，循环水每5天排放一次，每天在清洗槽补充新水量约8m3，则项目废水排放量平均为4.25m3/d，主要污染物为 COD、SS、BOD5、氨氮。 （3）预煮废水（W3） 项目采用2台5m3的预煮机进行预煮，每台有效盛装容量为4m3，总有效容量为8m3。根据建设单位提供的资料，每次预煮 8min，每天平均预煮20次，预煮水、菇比例为3:2，总预煮用水量为 37.5m3/d，每次预煮用水量为1.875m3。预煮水循环利用，补充新水量9m3/d，每天在最后一次预煮后排放一次预煮废水，考虑预煮时损耗 20%，预煮排水量为1.5m3/d。预煮废水主要污染物为 COD、SS、BOD5 、氨氮。 （4）冷却用水与废水（W4） 预煮后的菌菇需及时冷却，项目采用喷淋方式急速冷却，冷却水循环利用，每天排放一次，每天需补充新鲜水1.62m3/d，考虑冷却时损耗 20%，废水的排放量为1.3m3/d。冷却废水主要污染物为 COD、SS、BOD5、氨氮。 （5）锅炉软水制备排污水（W5） 项目锅炉房软水采用离子交换树脂进行制水，离子交换树脂法回水率可达 85%以上。根据蒸汽平衡可知，锅炉房软水用量为1.17m3/d，则制浆新水用量为1.38m3/d，浓水产生量为0.21m3/d（58.8m3/a），产生的浓水作为车间地面清洗水，主要污染物为 COD、NH3-N。 （6）设备清洗用水与废水（W6） 项目每天对预煮机、分选机、装罐台、汤锅等设备进行清洗，设备清洗用水量约1.5m3/d，废水按 90%计，则设备清洗废水产生量为 1.35m3/d（378m3 /a）。废水主要污染物为 COD、BOD5 、SS、氨氮。 （7）地面清洗用水与废水（W7） 项目生产车间每天采用拖把对地面进行清洗，根据《建筑给水排水设计规范》类比分析，车间地面清扫用水量约1L/m2.次，车间建筑面积4800m2，则地面清洗用水量为4.8m3/d，损耗量按15%考虑，则地面清洗废水量为4.08m3/d（1142.4m3/a）。废水主要污染物为 COD、BOD5、SS、氨氮。 （8）职工生活用水与排水（W8） 根据河南省地方标准《工业及城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），生活用水定额按40L/人•d计，则生活用水量为2m3/d，560m3/a。废水产生量按 80%计，则生活污水产生量为1.6m3/d，448m3/a。生活污水中的污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N。 （9）玻璃罐清洗用水（W9） 本项目外购的空玻璃罐进厂后需要重新清洗、蒸汽消毒后使用，根据建设单位提供的资料和类比同类环评报告，本项目玻璃罐清洗水用量2m3/d，水产生量按 80%计，则清洗废水量约1.8 m3/d，产生的废水作为地面冲洗水循环使用。 （10）配汤用水 本项目自制罐装用汤料，根据企业提供资料分析，1t 香菇需配汤200kg，本项目3000t香菇需要配置高汤，则项目配汤新水用量约 7.14m3 /d（1999.2m3/a），此部分水随产品带走，不外排。 参考《河南久顺食品有限公司年产1000吨香菇制品建设项目环境影响报告表》、《淮北通用食品有限公司食用菌生产加工项目环境影响报告表》、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中137蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册和1453水果、蔬菜罐头制造行业系数手册，本项目废水水质取值见下表。 表4-6 本项目生产废水水质取值一览表单位 mg/L 水污染物; 水量（m3/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N. 菌菇浸泡废水; 235.2; 2200; 2100; 800; 60. 菌菇清洗废水; 1190; 2400; 1900; 900; 65. 菌菇预煮废水; 420; 2500; 1600; 500; 40. 菌菇冷却废水; 364; 200; 120; 120; 15. 设备清洗废水; 378; 1500; 950; 800; 45. 地面清洗废水; 1142.4; 950; 550; 450; 45. 本项目综合废水水质浓度见下表： 表4-7 综合废水水质浓度一览表单位：mg/L 项目; 水量m3/a; COD; BOD5; SS; NH3-N. 综合废水; 3729.6; 1755.99; 1185.59; 461.4; 40.82. 本项目废水产排情况统计见下表： 表4-8 本项目废水产排情况汇总表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施; 处理效率%; 废水排放量; 污染物排放情况; 对应排放口. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放量t/a; 排放浓度mg/L. 生产 废水; 综合废水; COD; 1755.99; 6.55; 采用“水解酸化+生物接触氧化+二沉池”工艺。; 86.16; 3729.6; 0.91; 243; /. BOD5; 1185.59; 4.42; 89.90; 0.32; 119.78. 氨氮; 461.4; 1.72; 69.76; 0.37; 139.5. SS; 40.82; 0.15; 40.97; 0.064; 24.10. 根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019），评价提出废水污染物监测要求： 表4-9 废水污染物监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 厂区废水总排口; 流量、pH值、COD、氨氮、总氮、悬浮物、BOD5、总磷、色度、动植物油; 1次/季度; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准. 2.2废水综合利用可行性分析 生产废水回用可行性分析 2.2.1自建污水处理站处理工艺的环境可行性分析 本项目拟建一个新的污水处理站，设计处理能力为15m3/d，本项目每日产生的污水量为9.5m3，拟建的污水处理站可以完全处理。根据废水水质特点，并参考《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）污水处理站采用“水解酸化+生物接触氧化+消毒”的处理工艺（见图4-1）。具体工艺原理如下： 图4-1 本项目污水处理工艺流程图 水解酸化：水解（酸化）处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同，将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段，即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。 生物接触氧化：接触氧化技术是一种好氧生物膜法工艺，被广泛用于处理生活污水、垃圾渗滤液和工业污水。接触氧化池内设有填料，部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面，部分则是絮状悬浮生长于水中。因此它兼有活性污泥法与生物滤池二者的特点。生物接触氧化技术的主要特点：（1）由于填料的比表面积大，池内的充氧条件良好，生物接触氧化池内单位容积的生物固体量都高于活性污泥法曝气池及生物滤池，因此生物接触氧化池具有较高的容积负荷；（2）由于相当一部分微生物固着在填料表面，生物接触氧化法不需要设污泥回流系统，也不存在污泥膨胀问题，运行管理简便；（3）由于生物接触氧化池内生物固体量多，水流属完全混合型，因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力；（4）由于生物接触氧化池内生物固体量多，当有机容积负荷较高时，其F/M比可以保持在一定水平，因此污泥产量可相当于或低于活性污泥法；（5）采用的组合填料，由变性聚乙烯塑料制成，既具有一定的刚性，也具有一定的柔性，能保持一定的形状，同时又有一定的变形能力。具有良好的活性污泥附着效果，对有机物去除效果高，耐腐蚀，不堵塞，易于安装，易于挂膜。（6）节能效果明显。 根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019），本项目采用的“水解酸化+生物接触氧化+沉淀”污水处理工艺属于可行技术。同时，由表4-8可知，本项目生产废水经污水处理站处理后，可以满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准。 综上所述，本项目运营期间产生的生产废水的处理处置措施可行。 2.2.2生产废水用于农田、林地灌溉的可行性分析 该项目周围配套种植农田与林地，该项目运营期间，农田主要以种植玉米、小麦为主，厂区绿化面积根据《河南省地方标准农业用水定额》（DB41T985-2014），其中农田每次灌溉用水量为85m³/667m2，林业灌溉为100L/棵·次。林地每亩地种树167棵，根据建设单位提供的资料和现场调查，本项目周围农田和林地较多，周围林地每次灌溉的用水量约为80m3；周围农田的用水量约为3825m3。故本项目农田、林地及厂区绿化用水共3905m³＞3729.6m3，因此废水可完全用于周围农田、林地的灌溉。综上所述本项目所产生的污水回用可行，满足要求。 2.2.3生活污水用于周围农田施肥的可行性分析 化粪池主要用于暂时储存排泄物，使之在池内初步分解，以减少排放污水中的固体含量，同时还可以调节水量，拦截大的颗粒物，防止污水管网堵塞，降低污水处理厂处理负荷。化粪池运行原理是：固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）时间水解。它是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫SS浓度为100～350mg/L，有机物浓度BOD在100～400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD为50～200mg/L。污水进入化粪池沉淀，可去除50%～60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。化粪池污泥将定期清掏外运用作肥料。 本项目水平衡图如下图所示： 图4-2 本项目水平衡图 3、噪声 项目运营过程中噪声主要是鼓泡式清洗机、脱水机、行星搅拌炒锅、风刀除水机、实罐吹干系统、煎炸油真空处理机、臭氧消毒机等等设备运行过程产生得噪声，主要高噪声设备源强在60～80dB(A)之间。 项目通过选用高质量、低噪声设备，对高噪声设备采用独立基础，加减振垫等防护治理措施；加强设备维护保养，及时添加润滑油等防护治理措施，减少因机械设备磨损而产生的噪声。 项目主要高噪声设备源强及治理措施见下表。 表4-9 主要噪声污染源调查清单 噪声来源; 声源 名称; 声源数量; 声压级/距声源距离m; 声源控制措施; 距室内边界距离m; 室内边界声压级; 运行 时段; 建筑物插 入损失/dB（A）; 建筑物 外噪声. 生产车间; 鼓泡式清洗机; 3台; 70/1; 厂房隔声基础减振; 2; 68.6; 8; 20; 48.6. 脱水机; 2台; 80/1; 2; 76.9; 8; 66.9. 切片机; 2台; 70/1; 2; 66.9; 8; 46.9. 切丁机; 1台; 75/1; 2; 68.9; 8; 48.9. 行星搅拌炒锅; 1个; 70/1; 2; 63.9; 8; 43.9. 风刀除水机; 1台; 75/1; 2; 68.9; 8; 48.9. 热风除水机; 1台; 75/1; 2; 68.9; 8; 48.9. 电蒸汽锅炉; 5台; 80/1; 2; 80.8; 8; 60.8. 预煮机 （网带式、孔板式）; 2台; 75/1; 2; 78.0; 8; 58. 提升机（分级、切片、原料）; 2台; 75/1; 2; 78.0; 8; 58. 空罐洗罐机; 1台; 70/1; 2; 63.9; 8; 43.9. 马口铁大罐封口机; 1台; 70/1; 2; 63.9; 8; 43.9. 实罐吹干系统; 1台; 75/1; 2; 68.9; 8; 48.9. 煎炸油真空处理机; 1台; 75/1; 2; 68.9; 8; 48.9. 臭氧消毒机; 1台; 70/1; 2; 63.9; 8; 43.9. 压滤机; 1台; 70/1; 2; 63.9; 8; 43.9. 本次评价根据项目噪声设备分布情况及对噪声影响进行预测，预测厂界噪声达标情况，项目声环境影响预测模式如下： a.点声源衰减模式 Lr=Lro-20log（r/ro） 式中： Lr、Lro——分别是r、ro处的噪声级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m； ro—参比距离，m。 b.噪声叠加模式 L=10lg（Σ100.1Li） 式中： L—噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个噪声级，dB(A)。 项目厂界噪声预测结果见下表。 表4-10 厂界处噪声预测情况一览表 测点位置; 时段; 贡献值; 标准值; 超标值. 东厂界; 昼; 56.6; 55; 0. 南厂界; 昼; 54.2; 55; 0. 西厂界; 昼; 55.1; 55; 0. 北厂界; 昼; 54.5; 55; 0. 由预测结果可知，经采取基础减振和厂房隔声措施后，项目四个厂界昼夜噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准[昼间≤60dB(A)]的要求。 本次评价建议企业及时对设备进行维护和保养，生产车间做好密闭，以保证噪声长期稳定达标排放。 综上，项目产生的噪声对周边环境影响较小。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），评价提出噪声监测要求如下： 表4-11 噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、西、北厂界; 等效连续 A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4.固体废物 由工程分析可知，项目运营期产生的固体废物主要有废包装材料、废料、污水处理站污泥、废离子交换树脂、生活垃圾。项目各固废处置情况如下： （1）废包装材料 根据企业提供资料，本项目在运营过程产生的废包装材料约为0.86t/a。经收集后暂存一般固废间，定期外售。 （2）废料 本项目生产过程中的废料主要为不合格的菌菇等原料。根据企业提供资料，不合格的原料产生率约为1‰。故本项目在运营过程中产生的废料约为0.7t/a。经收集后暂存一般固废间，交环卫部门处理。 （3）污水处理站污泥 项目污水处理站年处理废水3729.6m3/a，污水处理过程会产生一定量的污泥。污泥产生主要来源于悬浮性物质产生的污泥和微生物消耗水中好氧物质后产生的剩余污泥。根据设计，每处理1kgBOD5约产生0.5kg的污泥，项目年处理4.1tBOD5，则产生污泥2.05t/a，污泥经压滤机压滤后外售至建材厂作为制砖原料。 （4）废离子交换树脂 本项目电蒸汽锅炉用水需经软水装置软化后使用，软水器内填充有离子交换树脂，总填充量为0.6m3，经多次再生后，离子交换树脂软化效果会下降，需要每3年更换一次。树脂密度取值1.2g/cm3，则废离子交换树脂产生量为0.72t/a。 废离子交换树脂主要成分为树脂，以及内部吸附的钙镁离子等，经查询《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废离子交换树脂不属于危险废物，属于一般固体废物。经收集后在一般固废间暂存，交由环卫部门处理。 （5）生活垃圾 项目劳动定员50人，均不在厂区食宿，生活垃圾按照0.5kg/人•d计算，年生产280天，则生活垃圾产生量为7t/a。厂区设置若干垃圾桶，生活垃圾经收集后，由环卫部门统一处理。 本项目固体废物处置汇总情况见下表： 表4-12 项目固体废物处置情况一览表 产生 环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 状态; 环境 危险 特性; 产生量 t/a; 贮存 方式; 利用处置方式和去向. 购买原料; 废包装; 一般工业固废; /; 固态; /; 0.86; 一般固废间; 暂存一般固废间，定期外售. 生产运营; 废料; /; 固态; /; 0.7; 一般固废间; 暂存一般固废间，交环卫部门处理. 废水治理; 污水处理站污泥; /; 固态; /; 1.42; 一般固废间; 由环卫部门清运. 软水制造; 废离子交换树脂; /; 固态; /; 0.72; 一般固废间; 暂存一般固废间，交环卫部门处理. 员工生活; 生活 垃圾; /; 固态; /; 7; 垃圾桶; 交环卫部门处理. （6）一般固废管理要求 根据现场调查，厂区未设置一般固废间，评价建议建设单位在井房西侧设置一座20m2的一般固废间，用于暂存废包装材料、废料、废离子交树脂，一般固废间地面应采取水泥硬化措施，具备防风、防雨、防渗漏功能，内部划分区域。 5、地下水、土壤 本项目原料为菌菇、香辛料、食用盐、大豆油等，产品为风味菌菇、菌菇脆、菌菇罐头，均不含有毒有害物质，可能污染途径为生产废水未经处理垂直下渗至地下水和土壤，生产废水的主要污染物为COD、BOD5、氨氮等，对土壤和地下水影响较小。 本项目拟建设一座钢结构污水处理站，污水处理站土建施工采取硬化防渗等措施，可以满足一般防渗的防渗要求。 根据各分区可能泄漏的污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将项目整体划分为一般防渗区。具体如下表： 表4-13 项目防渗措施明细表 序号; 防渗分区; 名称; 建议措施. 1; 一般防渗区; 整个厂区; 一般地面硬化. 2; 重点防渗; 污水处理站; 在水泥硬化的基础上，地面上方敷设3mm防渗漆或人工复合材料等防渗材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数不大于1×10-7cm/s。. 项目污染物泄漏几率较小，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小。项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。 6、生态 项目区周围主要为农田和荒地，生态系统以人工生态系统为主，周边无划定的自然保护区等生态敏感区。本项目建设完成后厂区地面已全部硬化，施工期建设内容主要为设备安装，项目周边无明显生态破损和水土流失现象的发生。 7、环境风险 7.1环境风险调查 本项目为食用菌菇生产项目，厂区内不存在危险化学品、易燃易爆物质。锅炉使用电加热。因此，本项目存在环境风险为污水处理站发生故障导致生产废水和生活污水未经处理排放。 7.2环境风险分析 本项目污水处理设施出现故障、停电等突发意外事故，会造成污水站不能正常运行从而导致废水直接排放至水体，对周围地表水、地下水、土壤造成不利影响。 7.3环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 ①加强生产管理，严格按照操作规程作业，配置必要的消防设备和灭火器材 ②污水处理站：A.加强污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备、泵等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。B.对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。C.污水处理站设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。D.本项目污水处理站应设置事故应急池（30m3）以满足事故应急废水收集的容积要求。 （2）应急处理要求 若发生污水处理站故障或停电，导致污水超标排放，应及时关闭出水口，将污水引入事故池。根据事故类型、大小启动相应的应急预案。发生重大事故应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理。事故发生后应立即通知当地环保局、安监局等市政部门，协同事故救援监控。 此外，评价建议企业根据项目实际情况设立切实有效的应急预案，并定期进行消防演练和消防知识培训。 综上，经采取风险防范措施后，本项目环境风险可防控。 8、环保投资 本项目总投资20000万元，其中环保投资30万元，环保投资站总投资的0.15%。具体环保投资见下表。 表4-14 工程环保投资一览表 类别; 污染源; 环保设施; 环保投资（万元）. 废气; 炒制、油炸油烟; 油烟净化器+排气筒（高于房顶）; 2. 污水处理站恶臭; 污水处理站密闭+投放除臭剂; 2. 废水; 生活污水、生产废水; 1、菌菇清洗废水沉淀池（25m3） 2、污水处理站（水解酸化+生物接触氧化+沉淀）; 15. 噪声; 设备运行; 选用低噪声设备，基础减振; 3. 固体 废物; 废包装材料、废料、污水处理站污泥、废离子交换树脂、生活垃圾; 在厂区内设置一般固废间（20m2）、垃圾桶; 2. 其他; 厂区进行硬化处理，污水处理站进行重点防身处理，其防身参数Mb≥6.0m，防渗系数不大于1×10-7cm/s；事故应急池一座（30m3）; 6. 总计; 30. 10、环保验收内容 项目环保验收内容见下表。 表4-15 项目环保验收一览表 类别; 污染源; 环保施; 执行标准. 大气环境; 炒制、油炸油烟; 油烟; 油烟净化器+排气筒（高于房顶）; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）. 污水处理站恶臭; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷; 污水处理站密闭+投放除臭剂; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 地表水环境; 生产废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 污水处理站（水解酸化+生物接触氧化+沉淀）；菌菇清洗废水沉淀池（25m3）; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准. 声环境; 高噪声设备; 噪声; 基础减震、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 项目产生的固体废物为废包装材料、废料、污水处理站污泥、废离子交换树脂、生活垃圾，均为一般固废。废包装材料经收集后暂存一般固废间，定期外售；废料、废离子交树脂暂存一般固废间，交由环卫部门处理；污水处理站污泥压滤后送至垃圾填埋场填埋处理。生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后，由环卫部门处理。. 其他; 事故应急池一座（30m3）. |

环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 炒制、油炸油烟 | 油烟 | 油烟净化器+排气筒（高于房顶） | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018） |
|  | 污水处理站恶臭 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理站密闭+投放除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |
| 地表水环境 | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 污水处理站（水解酸化+生物接触氧化+沉淀） | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）》表1中旱作标准 |
|  | 菌菇清洗废水 | SS | 沉淀池 | / |
| 声环境 | 高噪声设备 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的固体废物为废包装材料、废料、污水处理站污泥、废离子交换树脂、生活垃圾，均为一般固废。废包装材料经收集后暂存一般固废间，定期外售；废料、废离子交树脂暂存一般固废间，交由环卫部门处理；污水处理站污泥压滤后用于建材厂的制砖原料。生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后，由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防措施 | 在水泥硬化的基础上，地面上方敷设3mm防渗漆或人工复合材料等防渗材料，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数不大于1×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措 | 项目区周围主要为荒地及农田，生态系统以人工生态系统为主，周边无划定的自然保护区等生态敏感区，建议对厂区进行绿化，以营造良好的生态视野。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 定期检查、维护生产设备及电路及污水处理站， 配备消防器材；事故应急池一座（30m3） |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 企业应建立健全环境管理制度体系，包括“三同时”制度、排污许可证制度、环保台账制度、排污定期报告制度、污染处理设施管理制度、奖惩制度、信息公开制度以及其他各类环保规章制度，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。 建议项目营运期的环境监测工作及日常的生产例行监测委托有资质的环境监测单位承担。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），企业可采取自主验收的形式开展验收工作，待环保设施经验收合格后，方可投入生产或使用. |  |  |  |

结论

鲁山县天泽源食品有限公司年加工7000吨食用菌项目符合国家产业政策，项目运营期产生的废气、噪声在采取相应的治理措施后，均能达标排放；生产废水和生活污水经污水处理站处理后可以达标排放；项目各类固体废物可得到安全合理有效的处置，对外环境影响较小。因此，评价认为在认真执行本次评价提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | / | / | / | 7kg/a | / | 7kg/a | +7kg/a |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.09kg/a | / | 0.09kg/a | +0.09kg/a |
|  | 氨气 | / | / | / | 2.542kg/a | / | 2.542kg/a | +2.542kg/a |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | / | / | / | 0.86t/a | / | 0.86t/a | +0.86t/a |
|  | 废料 | / | / | / | 0.7t/a | / | 0.7t/a | +0.7t/a |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 2.05t/a | / | 2.05t/a | +2.05t/a |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.72t/a | / | 0.72t/a | +0.72t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 7t/a | / | 7t/a | +7t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①