- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 51056工程建设用砂石料加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-410423-42-03-098060 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张延箐 | 联系方式 | 13783259065 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市鲁山县尧山镇新庄村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （E：112 度22分6.781 秒，N：33 度45分 4.012 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3021水泥制品制造；C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业30”“55石膏、水泥制品及类似制品制造302”中“商品混凝土；水泥制品制造”；“三十九、 废弃资源综合利用业 85非金属废料和碎屑加工处理422”中“含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理” |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 131.9 |
| 环保投资占比（%） |  | 65.95 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15411 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，本项目属于“允许”类建设项目。项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列。本项目已在鲁山县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410423-42-03-098060（见附件2），因此本项目的建设符合国家的产业政策。项目建设情况与备案相符性详见表1-1。 表1-1 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目 名称; 51056工程建设用砂石料加工项目; 51056工程建设用砂石料加工项目; 相符. 建设 单位; 江苏筑城混凝土有限公司; 江苏筑城混凝土有限公司; 相符. 厂址; 平顶山市鲁山县尧山镇新庄村; 平顶山市鲁山县尧山镇新庄村; 相符. 投资; 200万元; 200万元; 相符. 建设内容; 该项目占地约23.12亩，建筑面积约6000平方米，新建生产车间、仓库、办公用房等。年处理100万吨固体料（采矿废石、弃渣、工业和建筑等废弃物）。年产5万吨水稳石生产线一条。; 该项目占地约23.12亩，建筑面积约6000平方米，新建生产车间、仓库、办公用房等。年处理100万吨固体料（弃渣）。年产5万吨水稳石生产线一条。; 相符，项目用地面积以鲁山县自然资源局出具的文件为准，同时项目固体料处理生产线原料主要为弃渣，不使用工业和建筑等废弃物。. 工艺; 固体料综合利用生产工艺：原料--喂料--破碎--筛选--制砂--洗砂--成品； 水稳线工艺流程：原料（水泥、砂石外购）配比—搅拌—成品。; 固体料综合利用生产工艺：原料--喂料--破碎--筛选--制砂--洗砂--成品； 水稳线工艺流程：原料（水泥、砂石外购）配比—搅拌—成品。; 相符. 主要 设备; 固体料综合利用主要设备：喂料机、破碎机、传送带、振动筛选机、压滤机、制砂机、洗砂机、脱水机等； 水稳线主要设备：搅拌机、散装水泥罐、铲车、配比机等相关生产设备、环保设备等。; 固体料综合利用主要设备：喂料机、破碎机、传送带、振动筛选机、压滤机、制砂机、洗砂机、脱水机等； 水稳线主要设备：搅拌机、散装水泥罐、铲车、配比机等相关生产设备、环保设备等。; 相符. 2、与平顶山饮用水源环境保护规划的关系 本项目选址位于平顶山市鲁山县昭平台水库大坝上游沙河段。 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文﹝2021﹞72号）可知， （二）关于调整鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝至上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500m以内的区域。 本项目所在区域最近的地表水为厂区北侧2m处的沙河支流及东侧5m处的沙河支流，项目厂地距离东北侧的沙河约700m。由上可知，本项目选址不在鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区范围内（见附图5）。 3、与鲁山县集中式饮用水水源保护区的相符性分析 （1）根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23 号）文件，鲁山县集中式饮用水源保护区范围如下： ① 鲁山县四棵树乡清水河前庄 一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 ② 鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧 1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50 米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ③ 鲁山县土门办事处土门河侯家庄 一级保护区范围：土门河取水口上游1000 米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000 米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域，西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ④ 鲁山县下汤镇沙河地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥（770米）至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 ⑤ 鲁山县张官营镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑥ 鲁山县张良镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑦ 鲁山县马楼乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 ⑧ 鲁山县磙子营乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域（1号取水井），2号取水井外围47米的区域。 （2）根据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文﹝2022﹞194号）文件可知： “二、调整饮用水水源保护区 （二）调整鲁山县瀼河乡地下水井群（共2眼井）（原鲁山县让河乡地下水井群）饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米、南至省道231北侧红线的区域（1 号取水井保护区范围），新2 号取水井外围50米的区域。” 本项目位于鲁山县尧山镇新庄村，距离尧山镇玉皇庙河西竹园地下水保护区约4800m，同时项目位于尧山镇玉皇庙河西竹园地下水下游，不会对其产生影响，故本项目位置不在鲁山县乡镇集中式饮用水水源划定的一级、二级和准保护区范围内。 4、河南省2019年工业企业无组织排放治理方案 为贯彻落实大气攻坚战要求，深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，河南省生态环境厅制定了河南省工业企业大气污染防治6个专项方案。与本项目相关的内容如下： 表1-2 其他行业无组织排放治理标准（对应本项目固体料处理生产线） 序号; 详细要求; 本项目固体料处理生产线拟采取的污染防治措施; 相符性. 一、料场密闭治理. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施; 本项目固体料处理生产线所有物料（包括原辅料、半成品、成品）全部进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 本项目固体料处理生产线密闭料场覆盖所有堆场料区（包括堆放区、工作区和主通道区）; 相符. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 本项目固体料处理生产线车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭; 相符. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘; 所有地面完成硬化，除物料堆放区域外没有明显积尘; 相符. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 本项目上料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 相符. 6; 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置; 厂房内各生产工序均功能区划，均安装固定的喷雾抑尘装置; 相符. 7; 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 厂区出口安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 相符. 二、物料输送环节治理. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 本项目设备均安装在全封闭的生产车间，散状物料采用封闭输送带输送，输送机受料点、卸料点设置密闭罩并配备除尘设施; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统; 本项目固体料处理生产线设备均安装在全封闭的生产车间，散状物料采用封闭输送带输送，输送机受料点、卸料点设置密闭罩并配备除尘设施; 相符. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料; 运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，转运散状物料均在车间内进行; 相符. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘; 除尘器卸灰进入收集桶内，卸灰区封闭。除尘器收集的颗粒物外售，运输车辆苫盖，装卸车时采取加湿措施抑尘; 相符. 三、生产环节治理. 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 物料上料、破碎等生产过程中的产尘点在封闭的厂房内进行封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 相符. 2; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 本项目不涉及VOCS废气产生与排放; 相符. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行; 不在生产车间内散放原料，上料口配备完备的废气收集和处理系统，生产环节在密闭良好的车间内运行; 相符. 四、厂区、车辆治理. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫; 对厂区道路定期洒水清扫; 相符. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施; 企业出厂口处配备车辆冲洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周设置洗车废水收集防治设施; 相符. 五、建设完善监测系统. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 本项目建成后，根据当地的相应环境政策进行完善; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 本项目建成后，根据当地的相应环境政策进行完善; 相符. 本项目固体料处理生产线严格按照评价提出的措施进行建设，符合其他行业无组织排放治理方案要求。 表1-3 混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准 序号; 详细要求; 本项目拟采取的污染防治措施; 相符性. 一、料场密闭治理. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 项目所有物料（包括原辅料、半成品、成品）全部进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 密闭料场覆盖所有堆场料区（包括堆放区、工作区和主通道区）; 相符. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 车间、料库四面密闭，通道口且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭。; 相符. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘; 所有地面完成硬化，除物料堆放区域外没有明显积尘; 相符. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 本项目皮带转接点下料设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 相符. 6; 库内安装固定的喷干雾抑尘装置; 原料车间内安装固定的喷干雾抑尘装置; 相符. 二、物料输送环节治理. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 本项目设备均安装在全封闭的生产车间，散装物料采用封闭输送带输送，输送机受料点、卸料点设置密闭罩并配备除尘设施; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统; 本项目设备均安装在全封闭的生产车间，散装物料皮带输送机均在密闭廊道内运行，并在所有干散装物料落料位置设置集尘装置及配备除尘系统; 相符. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料; 运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，转运散状物料均在车间内进行; 相符. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘; 除尘器卸灰进入密封的收集袋内，卸灰区封闭。除尘器收集的颗粒物资源化利用，运输车辆苫盖，装卸车时采取加湿措施抑尘; 相符. 三、生产环节治理. 1; 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。; 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。; 相符. 2; 产生 VOCS 工序应有完善的废气收集及处理系统。; 本项目生产工序不涉及VOCS废气的产生。职工生活食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。; 相符. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行; 不在生产车间内散放原料，采用全封闭式料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节在密闭良好的车间内运行; 相符. 四、厂区、车辆治理. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫; 对厂区道路定期洒水清扫; 相符. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施; 企业出厂口处配备车辆冲洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台周边设置洗车废水收集防治设施; 相符. 五、建设完善监测系统. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 本项目建成后，根据当地的相应环境政策进行逐渐完善; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 本项目建成后，根据当地的相应环境政策进行逐渐完善; 相符. 本项目水稳石生产线严格按照评价提出的措施进行建设，符合混凝土搅拌站等建材行业行业无组织排放治理方案要求。 5、与绩效分级的相符性 根据本项目生产工艺可知本项目废气仅涉及颗粒物的排放。 我省为提高重污染天气应对能力，提升精细化管控水平，保障应急减排清单编制质量，统一和规范行业减排措施，实现工业减排全覆盖。 （1）根据生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的相关要求，河南省生态环境厅编制了《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（2021年7月）该指南中与本项目水稳石生产线有关的相关要求见下表： 表1-4 商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标一览表 分类; B 级企业; 企业对标; 满足 情况. 能源 类型; 使用电、天然气等能源; 本项目水稳石生产线使用电等能源。; 满足. 生产工艺及装 备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目水稳石生产线符合产业政策要求，符合当地规划。; 满足. 污染治理技术; 1.沥青烟、PM治理采用袋式除尘器、静电除尘等高效除尘技术； 2.对排放的 VOCs 进行全面收集，治理采用吸附浓缩+燃烧、燃烧工艺，或低温等离子、光催化、光氧化、活性炭吸附、焦油捕集器等组合工艺； 3.沥青槽及沥青储罐采用活性炭吸附等处理工艺； 4.燃气锅炉（导热油炉）完成低氮燃烧。; 本项目水稳石生产线PM治理采用高效袋式除尘器除尘技术；不涉及使用沥青及燃气锅炉。; 满足. 无组织管控; 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）采用料仓、储罐、料库等方式封闭储存；沥青储罐设置在厂房内，呼吸孔安装 VOCS 收集净化设施； 2.所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；沥青运输、储存、装卸、加热、改性等过程密闭，沥青采用密闭管道输送投加，配备沥青加料自动联锁系统； 3.各物料破碎、搅拌、转载、下料口、卸料装车等设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器或滤筒除尘器；搅拌机皮带跌落点等产尘点配套抽风收尘及除尘装置，不得有明显粉尘逸散；卸沥青槽密闭，沥青槽及沥青储罐废气负压引至废气收集处理系统； 4.沥青砼搅拌（拌和）楼需二次封闭并将粉料储罐封闭在内，沥青砼搅拌机、搅拌楼配套安装沥青烟气收集及处理设施；沥青砼成品装车处封闭，配套安装沥青烟气收集及处理设施； 5.除尘器卸灰不直接卸落到地面，采用封闭袋接或封闭式螺旋输送，卸灰区封闭； 6.料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； 7.厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.本项目水稳石生产线所有物料（包括原辅料、半成品、成品）采用料仓、储罐、料库等方式封闭储存； 2.本项目水稳石生产线所有散状物料运输采用密闭皮带等密闭方式； 3.本项目水稳石生产线各物料搅拌、转载、下料口、卸料装车等设置集尘罩并配置袋式除尘器；搅拌机皮带跌落点等产尘点配套抽风收尘及除尘装置，不得有明显粉尘逸散； 4.本项目不涉及； 5.本项目水稳石生产线除尘器卸灰不直接卸落到地面，采用封闭袋接，卸灰区封闭； 6.本项目水稳石生产线原料库顶配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； 7.厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 符合. 1. 企业出厂口和料场出口处【1】配备自动感应式高压清洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗； 2. 洗车台配废水处理系统。; 本项目厂区出口配备自动感应式高压清洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗；洗车装置配套建设洗车废水沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用，不外排。; 符合. 排放限值; 1.PM、NMHC、沥青烟有组织排放浓度分别不高于 10、20、20mg/m3； 2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和 80%；因烟气收集工艺原因去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点 NMHC 浓度低于 4mg/m3，企业边界1hNMHC 平均浓度低于 2mg/m3； 3.厂界 PM 排放浓度不高于 1mg/m3； 4.锅炉（导热油炉）烟气排放要求：PM、SO2、NOx 排放浓度不超过 5、10、30mg/m3（基准氧含量 3.5%）。; 本项目不使用沥青，锅炉、无NMHC、沥青烟等废气的产生。在运营期水稳石生产线PM有组织排放浓度限值严格依照不高于 10mg/m3的标准执行；厂界 PM排放浓度严格依照不高于 1mg/m3的标准执行。; 符合. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频保存三个月以上。; 本项目水稳石生产线物料配料、搅拌等过程在封闭车间内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。产尘点设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。; 符合. 环境管 理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目建成后按要求完善。; 符合. 台账 记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账(进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名 称及运量等)。; 项目建成后按要求完善。; 符合. 人员 配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目建成后配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 符合. 运输方式; 1、物料、产品公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能源或达到国五排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于 80%。; 1、本项目物料公路运输车辆全部达到国五排放标准； 2、本项目厂内运输车辆全部达到国五排放标准； 3、本项目厂内非道路移动机械全部达到国三排放标准。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目建成后按要求完善。; 符合. 备注【1】：料场口与出厂口距离在 100 米以内的可合并安装1处洗车台. （2）根据生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的相关要求，河南省生态环境厅编制了《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（2021年7月），该指南中显示： 通用行业基本要求：通用行业基本要求是指未纳入国家和省级重点行业涉气企业应满足的基本要求，包括涉 PM和涉VOCs（未涉锅炉/炉窑）排放企业，规定了企业各类物料装卸、储存、转移、输送、包装和工艺过程污染控制要求，以及其他控制要求。 本项目固体料处理生产线为废弃资源综合利用业，仅涉及颗粒物的排放，未纳入国家和省级重点行业，因此参照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（2021年7月）中对通用行业的要求：（一）涉PM企业基本，相关要求见下表： 表1-5 涉PM企业基本要求相符性一览表 分类; 涉PM企业基本要求; 企业对标; 符合 情况. 物料 装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目固体料处理生产线原料运输车辆全封闭。散装物料在封闭料场内装卸，进料口设置集气除尘装置，原料库、成品库上方安装喷雾抑尘装置。; 符合. 物料 储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目一般物料全部暂存于全封闭的原料库、成品库内。原料库、成品库内路面全部硬化，车间进出大门为硬质材料门在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。 危险废物暂存于厂区符合规范要求的危险废物暂存间内。; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 企业干散装物料输送全部采用密闭皮带输送廊道；产尘点均安装有抑尘措施。; 符合. 成品 包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目固体料生产线成品含水率较高，卸料过程在全封闭的生产车间内。; 符合. 工艺 过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目固体料生产线物料破碎、筛分等过程在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。采用湿式筛分，破碎设备在进、出料口过程等产尘点设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。; 符合. 6、与平顶山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政﹝2021﹞10号）相符性分析 “优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。” ①生态保护红线 项目位于平顶山市鲁山县尧山镇新庄村，北侧距离沙河约700m，不在其保护区范围内，项目所在地周边无其它自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区。 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为 20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 根据本项目所在地的实际情况，结合平顶山市生态保护红线分布图本项目所在地不在生态红线保护范围内（见报告附图3），符合生态红线保护要求。 ②资源利用上线 本项目为水泥制品制造业及固体废物综合利用项目，本项目营运过程中消耗一定量的电源（60万kW·h/a）、水资源（159684.5132m3/a）等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破当地资源上限，符合资源利用上限要求。 ③环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）2类标准要求；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求； 本项目附近地表水环境、声环境均能够满足相应的标准要求，环境空气部分因子超标；本项目服务期废气经废气处理措施处理后能达标排放且排放量较少，固体废物均能得到合理处置；噪声对周边环境影响较小；洗车废水经沉淀池处理后循环使用，生产用水经絮凝沉淀后，循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，资源化利用，不外排。项目运行后不会改变本地区的环境质量，符合环境质量底线要求。 ④环境准入负面清单 本项目为水泥制品制造业及固体废物综合利用项目，位于平顶山市鲁山县尧山镇新庄村。 根据河南省三线一单成果查询系统可知，本项目涉及的环境管控单元为鲁山县一般管控单元，具体见下附图3。 经查阅平顶山市生态环境局《关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函﹝2021﹞121号）（附件2县（市、区）管控单元生态环境准入清单）可知： 本项目所在区域涉及的环境管控单元生态环境准入条件如下表： 表1-6 平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单要求 综上所述，本项目符合生态环境准入要求。综上所述，本项目建设内容符合“三线一单”的相关要求。 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目情况; 符合情况. ZH41042310003; 鲁山县一般生态空间; /; 优先保护单元; 空间布 局约束; 1.风景名胜区、地质遗迹保护区等范围内内禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等影响保护对象的活动。 2.禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 3.限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能、栖息地等的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。 4.已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。 5.旅游项目应按照国家的法律法规进行设立、建设和运行。; 本项目属于非金属矿物制品业、废弃资源综合利用业；位于平顶山市鲁山县尧山镇新庄村，不在饮用水水源保护区内，服务期废水全部综合利用，不外排。同时本项目不采矿。; 符合. ZH41042330001; 鲁山县一般管控单元; /; 一般 重点 管控 单元; 空间布局 约束; 1.原则禁止新增尾矿库。 2.新建涉 VOCs 排放的工业企业应从原辅材料和污染治理方面从严要求，原辅材料采用国家规定标准的原料，VOCs 治理采用两种以上治理设施串联使用，VOCs 排放必须达标排放。 3.新建或扩建城镇污水处理厂必须满足或优于一级 A 标准。; 本项目不涉及VOCs排放，不建设尾矿库，无废水外排。; 符合. 污染物排 放管控; 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2.禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。涉重金属废水零排放，可外排废水重金属污染因子不得检出。 3.涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。 4.禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。; 本项目运输车辆及非道路移动机械使用符合国家标准和本省使用要求的燃料，无废水外排。; 符合. 环境风险防控; 1.加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范水环境污染风险。 2.按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风 险等管控措施。; 本项目危废暂存间、沉淀循环水系统所在区域均采取防渗地面。; 符合. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 项目产生的生产废水经沉淀后全部回用，不外排; 符合. 7、与河南省生态环境保护委员会办公室文件关于印发《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办﹝2023﹞4号）相符性分析 2023年4月6日，《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-7 与豫环委办﹝2023﹞4号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 河南省2023年蓝天保卫战实施方案; 13. 加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到 90%以上，道路机械化清扫率达到 80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于 20%。; 本项目租赁厂区生产车间已建成，施工期主要为生产设备的安装，对环境影响较小。施工过程中严格依照大气污染防治攻坚战实施方案要求进行施工，减少施工扬尘产生。; 相符. 因此，本项目符合《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》相关要求。 8、与平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（平环委办[2023]13号）相符性分析 2023年5月12日《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-8 与平环委办[2023]13号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案; 13. 加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各县（市、区）平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%。; 本项目租赁厂区生产车间已建成，施工期主要为生产设备的安装，对环境影响较小。施工过程中严格依照大气污染防治攻坚战实施方案要求进行施工，减少施工扬尘产生。; 相符. 因此，本项目符合《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》相关要求。 9、与平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（平环委办[2023]15号）相符性分析 2023年5月12日《平顶山市2023年碧水保卫战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-9 与平环委办[2023]15号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2023年碧水保卫战实施方案; 18. 实旅工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。积极推动企业废水再生利用水质监测评价和用水管理，鼓励地方和重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。 市发展改革委、工业和信息化局、生态环境局、城市管理局、水利局按职责分工负责。; 本项目运营过程中生产废水经收集絮凝沉淀处理后循环使用，不外排。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排。; 相符. 因此，本项目符合《平顶山市2023年碧水保卫战实施方案》相关要求。 10、选址合理性分析 本项目位于平顶山市鲁山县尧山镇新庄村，根据鲁山县自然资源局文件：鲁山县自然资源局关于51056工程建设用砂石料加工项目临时用地的批复，可知（鲁自然资[2023]30号，见附件3），该临时用地用于51056工程施工所需要的砂石料加工场地，直接服务于该项目。因此，本项目可使用该场地建设本项目。由于该用地手续为临时用地手续，本项目在服务期内，需重新办理用地手续。 同时本项目拟选址处原为郑州至西峡高速公路尧山至栾川段工程配套拌合站（鲁山县尧山镇新庄村第一拌合站），该拌合站原由中交二公司第四工程有限公司负责管理，现郑栾高速已建成通车，尧山镇新庄村第一拌合站不再运行，场地处置权交由当地政府，为便于51056工程建设用砂石料的加工，由江苏筑城混凝土有限公司租用。 同时项目运营过程中所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，废气、噪声均满足相应标准要求，影响较小；生产废水全部循环使用，生活污水经化粪池收集后，用于周边农田施肥，资源化利用不外排；固废100%合理处置。综上，项目运营过程中所产生的废气、废水、噪声和固废均可达标排放或合理处置，对厂址周围环境的影响在可接受范围之内，不会影响区域环境现有功能。 综上，项目选址较为合理。 11、平面布局合理性分析 本项目分为生产区、办公区，办公区位于生产区北侧，与生产区分开，便于人员日常办公。 生产区由南往北依次为固体料处理区、原料区、成品区，水稳石生产区，车间布局紧凑；车间原料进口与成品出口分开，便于生产与物料运输；厂内运输道路直通生产区；厂区出入口位于厂区北侧，车辆出厂即为厂外运输道路，方便车辆进出。 综上可知，项目平面布局较为合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本概况 51056工程位于鲁山县尧山镇，是政府重点建设项目。为满足51056工程对建设用砂石料的需求，江苏筑城混凝土有限公司拟投资200万元在鲁山县尧山镇新庄村建设51056工程建设用砂石料加工项目。江苏筑城混凝土有限公司租用闲置场地（原郑州至西峡高速公路尧山至栾川段工程配套拌合站：鲁山县尧山镇新庄村第一拌合站）进行建设该项目。该项目主要建设一条年处理100万吨固体料（弃渣）生产线、一条年产5万吨水稳石生产线，该项目产品全部供51056工程建设使用，服务年限为5年。 本项目处理固体料生产线主要为弃渣的破碎、筛分、清洗，产品为建筑用砂。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业 85非金属废料和碎屑加工处理422”中“含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”属报告表编制范畴，应编制环境影响报告表。 本项目水稳生产线主要为水泥、石子等原料的混合、搅拌，产品为水稳石。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”“55石膏、水泥制品及类似制品制造302”中“商品混凝土；水泥制品制造”，均属报告表编制范畴，应编制环境影响报告表。 受建设单位的委托，我公司承担了本工程的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料的基础上，编制了本工程环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 本项目位于平顶山市鲁山县尧山镇新庄村。项目厂区东侧为道路及沙河支流，北侧为沙河支流，西北侧为郑栾高速公路尧山站连接线；西侧、南侧为闲置用地。本项目用地范围周围500m范围内的敏感点为西南侧40m处新庄村散户、东北侧100m处新庄村散户、东北侧250m处新庄村，南侧80m处下树村、西南侧410m处上树村，西北侧210m处寺沟村。 2、项目组成及设计规模 本项目主要建设一条年处理100万吨固体料生产线、一条年产5万吨水稳石生产线及配套生产设施。主要建设内容见表2-1，平面布局图见附图5。 表2-1 项目主要建设内容一览表 项目 组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产 车间; 主体车间长95m、宽55m、高10m； 水稳搅拌区长35m、宽15m、高10m； 总建筑面积5750m2。; 利用原有，其中水稳搅拌区生产车间新建. 东侧固体料处理区：主要设一条制砂生产线：鄂式破碎机、制砂机、振动筛、洗砂机等，车间内设原料区和产品区. 西侧水稳搅拌区：主要设配料机、皮带机、水泥仓、搅拌系统等. 辅助 工程; 办公楼; 单栋长25m、宽6m，2栋总建筑面积600m2; 利用原有（2栋，2F）. 食堂; 长25m、宽6m，建筑面积150m2; 利用原有. 磅房; 长4m、宽3m，建筑面积12m2; 利用原有. 配电房; 长4m、宽3m，建筑面积12m2; 利用原有. 公用 工程; 供水; 厂区自备井供给; /. 排水; 生产废水经收集沉淀后回用于生产； 洗车废水经收集沉淀后循环使用； 生活污水经化粪池收集处理后定期清掏用作农肥。; /. 供电; 由当地电网供给; /. 环保 工程; 废气 治理; 固体料处理生产线：①喂料机进料口：进料口上方配备半封闭集尘罩，进料颗粒物引至一套单独的袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放； ②生产设备：全部安装于封闭车间内，并进行二次封闭处理，上方设置集气罩，收集颗粒物引至一套袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放； 水稳生产线：①配料机上料口：上料口上方配备半封闭集尘罩，上料颗粒物引至一套单独的袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放； ②生产设备：全部安装封闭车间内，水泥筒仓颗粒物经仓顶除尘器收集处理后在车间内无组织排放；搅拌机进行二次封闭搅拌颗粒物经袋式除尘器处理后经15m排气筒（DA003）排放；; 新建. 原料、成品装卸、皮带输送下料，进出车辆产生的颗粒物：原料、成品密闭车间暂存，原料库和成品库上端安装雾化洒水设施；输送皮带全封闭，皮带下料口处设硬质材料连接减少落差；厂区车间及道路硬化，厂区出口设置车辆冲洗装置及沉淀池. 废水 治理; 生产废水经收集沉淀后循环使用，1座污水池12m3、1座污水沉淀罐200m3，1座清水池112m3; 新建. 洗车废水经收集沉淀后循环使用，3级沉淀池，30m3；; 利用现有. 生活污水经化粪池、收集池处理后定期清掏用作农肥; 利用现有. 固废 治理; 固体料处理生产线除尘器收集的颗粒物，收集后与底泥一并外售，水稳石生产线除尘器收集的颗粒物直接回用于生产； 污水沉淀罐、清水池及沉淀池底泥经压滤机处理后外售作为建材厂生产原料； 废润滑油暂存于厂内新建危废暂存间（10m2），定期交由有资质单位处置； 生活垃圾交由环卫部门统一处置; /. 3、产品方案 本项目产品为建筑用砂、水稳石，服务期为5年。具体产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 规格（mm）; 产量（t/a）; 备注. 1; 建筑用砂; ≤4; 898386.3595; 21500t/a用于水稳石的生产. 2; 水稳石; /; 5万; /. 厂区不设置水稳石成品的堆场，生产的水稳石直接落于运输车辆之上，立即外运，即产即外运，不在厂区堆存。 4、原辅材料、能（资）源消耗量用量 本项目建筑用砂生产所用原料主要为修建高速公路过程中产生的弃渣（砂石），共4个堆存点（见附件6），弃渣（砂石）原料主要位于鲁山县尧山镇境内，原料弃渣（砂石）运输主要沿国道G311、郑栾高速运输。弃渣（砂石）的主要成分为碎砂石，粒径≤15cm的物料比例约为50%。 水稳石使用水泥、石子外购，砂子使用厂区生产的建筑用砂。 本项目原辅材料、能（资）源用量见表2-3。 表2-3 原辅材料用量及能（资）消耗一览表 序号; 原料; 用量; 备注. 1; 固体料处理生产线; 废渣; 100万t/a; 修建高速公路的废渣. 2; 聚丙烯酰胺; 30t/a; 絮凝剂，固体颗粒，袋装，厂区暂存量1t，用于污水絮凝沉淀淀. 3; 水稳石生产线; 水泥; 8340t/a; 外购，密闭罐车运入，筒仓储存. 4; 石子; 16660t/a; 外购，运输车辆加盖篷布. 5; 砂; 2.15万t/a; 厂区内自行生产的建筑用砂. 资源能源; 水（新鲜水）; 159684.5132m3/a; 自备井供给. 电; 60万kW·h/a; 当地供电网. 聚丙烯酰胺（PAM）是一种线型高分子聚合物，化学式为(C3H5NO)n。在常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。热稳定性良好。能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。 本项目物料平衡图： 图1 项目固体料处理生产线物料平衡图（单位：t/a） 图2 项目水稳石生产线物料平衡图（单位：t/a） 5、主要设备设施 本工程主要设备设施见表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 序号; 名称; 数量; 型号; 备注. 1; 建筑用砂 生产线; 喂料机; 1台; 1500×4000; /. 2; 鄂式破碎机; 1台; PE600×900; /. 3; 立柱制砂机; 1台; 200kw; /. 4; 振动筛; 1台; YK-2460; /. 5; 洗砂机; 2台; 3900*2210; /. 6; 脱水筛; 1台; 2210*4300; /. 7; 压滤机; 2 台; 250m2; /. 8; 污水沉淀罐; 1 台; 200t; /. 9; 皮带机; 4台; /; /. 10; 水稳石生产线; 配料机; 1台; /; /. 11; 皮带机; 1台; /; /. 12; 水泥仓; 2台; 35t; /. 13; 搅拌系统; 1套; 800型; /. 14; 电控系统; 1套; /. 15; 铲车; 1台; /; /. 项目建筑用砂生产原料使用量100万t/a，粒径≤15cm的物料比例为50%、粒径≥15cm的物料比重为50%，鄂破机进行参数调整，当物料粒径≤15cm，鄂破机不进行鄂破，物料直接经破碎机下方落料口进入全封闭的输送皮带，由输送带输送至筛分机进行筛分。则项目年鄂破物料为50万t/a。 产能核算：鄂破机单台产能为50~180t/h，立柱制砂机单台产能为120~150t/h，振动筛单台产能为210~300t/h，全厂建成后工作时间3600h/年，单台鄂破机可破碎物料18万吨~64.8万吨/年，单台立柱制砂机可破碎物料料43.2万吨~54万吨/年，单台振动筛可筛分物料75.6万吨~108万吨/年，项目安装设备可满足本项目生产需求。 6、公用工程 （1）给水 项目用水主要为职工生活用水、抑尘用水、车间地面冲洗用水、搅拌用水及生产用水，用水由厂区地下水井供给，能够满足项目生产需求。 （2）排水 本项目生产废水及车间地面冲洗废水经收集沉淀后回用于生产，不外排；洗车废水经沉淀后，循环使用不外排；生活污水经化粪池收集后定期清掏用作农肥，资源化利用不外排。项目服务期水平衡图见下图： 图3 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 电力供应来自当地供电电网供电，电力供应充足，供电保证率较高。 （4）采暖、用热、用冷、通风等 采用冷暖空调通风，夏季制冷，冬季采暖。 7、劳动定员及工作制度 本项目服务年限为5年，每年工作300天。本项目员工共计6人，在厂内食宿，服务期工作1500天，12小时两班工作制，单班6小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目租赁已建成闲置场地进行建设，本项目施工期主要为水稳生产车间的建设、设备安装与调试以及沉淀循环水池的建设，施工量较小，环境影响较小，随施工期结束而消除。 1、营运期工艺流程 （1）固体料处理生产工艺： 图4 项目固体料处理生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 原料由铲车直接卸至喂料机送入鄂式破碎机进行破碎后输送入振动筛进行湿式筛分（其中粒径≤15mm的物料不经过破碎直接经鄂式破碎机下方出料口落入皮带进入筛分机进行筛分），筛分过程粒径大于4mm的石子进入立柱式制砂机进一步破碎，粒径小于等于4mm的石子经过洗砂机清洗，最终由脱水筛脱水后即为建筑用砂。物料进入立柱式制砂机再加工，然后进入振动筛进行湿式筛分，粒径大于4mm的物料返回制砂机再次破碎，粒径≤4mm的物料经过洗砂机清洗，最终由脱水筛处理后即为建筑用砂。建筑用砂输送成品区暂存，少部分用于水稳石的生产使用，大部分送51056工程建设使用。 （2）水稳石生产工艺 图5 项目水稳石生产工艺流程及产污环节图 本项目水稳石原料储存及水稳材料生产全部在封闭的车间内。 本项目生产中所用到的砂子由厂内自有固体料处理生产线提供。本项目生产中所用到的石子、水泥等原材料均采用外购方式获得。 ①石子通过汽车密闭运输至厂内，石子贮存于密闭车间（并配备喷干雾设施），生产时砂、石子经铲车转运至配料斗内，由电脑控制配料机给料，砂、石子分别由配料斗下方密闭皮带计量器计量后，由密闭输送机将砂石送入搅拌机。 ②水泥由密闭的罐装车运至生产车间内，再通过气力输送至水泥筒仓，仓底设有计量器，生产时，水泥由计量器计量后，通过密闭螺旋输送机送入搅拌机。 ③水由计量泵计量后，进入搅拌机。 ④搅拌机受料过程在极短的时间内连续进行，受料完成后，开始搅拌，搅拌过程为全密闭。搅拌主机整机采用计算机控制，配料过程采用电脑控制，从而保证水稳材料的品质，搅拌直至水稳材料拌合物制成，再由卸料口装入水稳材料运输车。整个生产过程为简单的物料混合、搅拌过程。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用原鲁山县尧山镇新庄村第一拌合站闲置场地进行建设，该拌合站为修建郑栾高速配套拌合站，由中交二公司第四工程有限公司负责管理，现郑栾高速已建成通车，尧山镇新庄村第一拌合站不再运行，场地已交由当地政府处置。根据企业提供资料，厂区内现有遗留的钢结构车间、办公用房等建筑物全部保留，不进行拆除。根据现场调查，厂区内遗留少量砂、石子料可用于项目内地面硬化，不存在其他污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 （1）区域环境空气质量 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准及修改单要求。 本项目选址位于平顶山市鲁山县尧山镇新庄村，本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中心对鲁山县2022年基准年监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3等共6项因子，详见下表： 表3-1 鲁山县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 取样时间; 监测结果; 标准; 是否达标. 鲁山县; 二氧化硫; 年平均; 12μg/m3; 60μg/m3; 达标. 二氧化氮; 年平均; 21μg/m3; 40μg/m3; 达标. PM10; 年平均; 88μg/m3; 70μg/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 40μg/m3; 35μg/m3; 超标. O3; 日最大8小时平均; 163μg/m3; 160μg/m3; 超标. CO; 24小时平均; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5、O3超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。根据HJ2.2-2018，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。由于鲁山县区域环境PM10、PM2.5、O3超标，由此可知，本项目所在地常规空气质量属于不达标区域。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低污染物浓度，持续改善空气质量，河南省生态环境保护委员会办公室文件关于印发《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办﹝2023﹞4号），对全省所有涉气企业进行综合治理，同时平顶山市委办公室、市政府办公室也印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，从大力降低燃煤消耗、加强工业企业深度治理、加快创建绿色企业、深度整治涉车涉油污染、抓好城乡接合部及县市污染整治、严格行业准入、优化调整运输结构、持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治、坚持每周开展城市清洁行动，同时无组织排放治理应达到大气污染防治攻坚治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完善在线监测、视频监控和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”等方面，持续改善区域环境空气质量。 二、地表水环境 本项目所在区域最近的地表水为厂区北侧2m处的沙河支流及东侧5m处的沙河支流，往北汇入厂区东北侧约700m处的沙河。 本项目营运后生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用不外排。生产废水经收集沉淀后循环利用，不外排。按当地地表水功能区域要求，沙河为III类水体，昭平台水库位于沙河干流上。为了解项目区域地表水体的水质现状，本次评价引用当地监测中心2021年度昭平台水库水质的监测数据，统计结果详见下表： 表3-2 项目地表水环境质量现状监测结果 单位mg/L（pH值除外） 监测 断面; 评价指标; pH; COD; 总磷; NH3-N. 昭平台 水库; 均值; 8.1; 14; 0.01; 0.096. 标准指数; 0.55; 0.7; 0.2; 0.096. 标准值; 6~9; 20; 0.05; 1.0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，昭平台水库各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量较好。 三、声环境 项目选址位于平顶山市鲁山县尧山镇新庄村，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据河南鼎晟检测技术有限公司对项目边界声环境检测，本项目厂界及敏感点噪声检测结果见下表。 表3-3 声环境检测结果一览表 单位：dB（A） 检测时间; 2023.03.23; 2022.03.24. 检测 点位; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 东厂界; 52; 41; 52; 40. 西厂界; 52; 40; 51; 41. 南厂界; 51; 41; 51; 41. 北厂界; 52; 41; 51; 42. 南侧 下树村; 51; 40; 51; 41. 北侧散户; 52; 41; 51; 42. 东北侧散户; 53; 42; 52; 41. 线南侧散户; 51; 41; 50; 42. 由检测结果可知，本项目边界及敏感点声环境检测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目所在区域声环境质量较好。 四、生态环境 本项目位于平顶山市鲁山县尧山镇新庄村，项目厂址周围以人工生态为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于平顶山市鲁山县尧山镇新庄村。项目厂区东侧为道路及沙河支流，北侧为沙河支流，西侧、南侧为闲置用地。本项目用地范围周围500m范围内的敏感点为西南侧40m处新庄村散户、东北侧100m处新庄村散户、东北侧250m处新庄村，南侧80m处下树村、西南侧410m处上树村，西北侧210m处寺沟村。 具体保护目标见表3-4。 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 保护对象 （人数）; 保护级别. E（°）; N（°）. 水环境; 沙河支流; /; /; 东; 5; /; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）类. 沙河支流; /; /; 北; 2; /. 沙河; /; /; 东北; 700; /. 环境空气; 新庄村; 112.372713; 33.754102; 东北; 250; 250; 《环境空气质量标准》二级标准（GB3095-2012）及修改单. 尧山镇第四小学; 112.237303; 33.754406; 东北; 445; 300. 新庄村散户; 112.370899; 33.751507; 东北; 100; 15. 新庄村散户; 112.367305; 33.750369; 西南; 40; 2. 下树村; 112.368861; 33.749035; 南; 80; 100. 上树村; 112.364516; 33.747233; 西南; 410; 120. 寺沟村; 112.364784; 33.752479; 西北; 210; 110. 声环境; 新庄村散户; 112.370899; 33.751507; 东北; 100; 15; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标. 新庄村散户; 112.367305; 33.750369; 西南; 40; 2. 下树村; 112.368861; 33.749035; 南; 80; 100. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表 1、表2标准; 颗粒物; 有组织：水泥仓及其他通风设备：10mg/m3. 颗粒物监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1 h浓度值的差值0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级标准; 颗粒物; 有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）. 周边界外浓度最高点1.0mg/m3. 《餐饮业油烟污染物排放标准》 （DB41/1604-2018）; 食堂油烟（小型）; 1.5mg/m3. 油烟去除效率≥90%. 废水; 禁止排放. 噪声; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); LAeq; 昼：70dB(A). 夜：55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准; LAeq; 昼：60dB(A). 夜：50dB(A). 固体废物; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）; /; /. |
| 总量 控制 指标 | 项目服务期无二氧化硫、氮氧化物、有机废气产生，职工生活食堂产生的食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放，排放量为0.153kg/a（0.765kg/服务期）。 本项目产生的废水主要为车辆清洗废水，筛分、洗砂废水，车间地面冲洗废水及生活污水；项目生活污水经化粪池收集暂存后，用于周边农田施肥，资源化利用，不外排；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；筛分、洗砂废水经絮凝沉淀后循环使用，不外排；车间地面冲洗废水经收集沉淀后会用于生产，不外排。 本项目无废水外排，废气污染物排放量为颗粒物0.6731t/a（3.3655t/服务期）。 因此，评价建议本项目申请总量控制指标：颗粒物0.6731t/a（3.3655tt/服务期）。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 一、施工扬尘环境保护措施 项目严格执行平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（平环委办[2023]13号）中的相关规定，采取以下控制措施： 1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员)到位”； 2）施工过程中必须做到“六全”，即“施工现场全围挡，工地物料全覆盖，施工路面全硬化，运输车辆全冲洗，施工过程全程湿法作业，施工现场裸土全覆盖”，并确保渣土车辆全密闭运输； 3）施工现场必须做到“两个禁止”，即“禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆”。 二、施工期废水环境保护措施 项目施工期废水包括施工建筑废水和施工人员生活污水两部分。 施工期废水主要为建筑废水，主要包括场地开挖平整等产生混浊的施工废水、施工机械的冲洗水等，主要污染物为SS及少量石油类。由于该部分废水产生量较少，施工单位自建临时废水沉淀池（2m3），经沉淀后泼洒抑尘、清洗工具等，全部回用于施工，不外排。 项目施工人员均不在场区内食宿。施工人员10人，每人用水量按10L/d，废水产生系数按80%考虑，则废水产生量0.08m3/d，生活污水经厂区化粪池暂存处理后，用于周边农田施肥，资源化利用，不外排。 三、施工期噪声环境保护措施 施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，是间歇或阵发性的，并具流动性、噪声较高特征，由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。企业在施工过程中选用低噪声施工设备，为避免干扰居民夜间休息，夜间应避免施工。如属建筑工艺需要，必须连续施工，应先办理夜间施工审批手续，同时公告附近人群。在采取以上措施的前提下，经距离衰减后，施工边界噪声值在50dB(A)～65dB(A)之间，符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 四、施工期固体废物环境保护措施 施工期有建筑垃圾及生活垃圾等固体废物产生，建筑垃圾用于生产，无法回用部分收集运往指定的垃圾处置场；钢筋等金属废料收集后外售；生活垃圾集中收集后，清运至垃圾中转站。通过采取相应管理措施后，固废100%得到妥善处置，对环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析 1、运营期大气环境影响分析 本项目服务期产生的废气污染物主要运输车辆产生的道路扬尘； 固体料处理生产线的废气污染物主要是原料、成品装卸过程中产生的颗粒物，进料、破碎、制砂过程中产生的颗粒物，皮带输送及下料转运工段颗粒物。 水稳生产线废气污染物主要是原料、成品装卸过程中产生的颗粒物，给料及输送过程中产生的颗粒物，搅拌过程中产生的颗粒物。 （1）固体料处理生产线废气污染物 ①原料、成品装卸颗粒物 原料、成品在机械装卸过程中会有颗粒物产生，根据装卸起尘量计算公式来计算原料、成品的装卸扬尘量，公式如下： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q—装卸起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s；堆场内无风，静风风速为u<0.5m/s，评价取风速为0.25 m/s。 H—物料落差，m； W—物料含水率，%。 该公式为装载机同时作业的情况下，无顶棚、无挡墙、无人工增湿、自然状态下的原煤堆场起尘量计算。根据物料落差一般为2~3m（取3m进行计算），物料含水率取8%，成品含水率取10%，将有关参数代入上述起尘模式计算得，项目原料装卸起尘速率为0.476g/s，成品装卸起尘速率为0.473g/s。 装卸原料、成品均以每车40t计，项目年处理废渣料量为100万t/a，原料装卸次数为1000000/40=25000次，原料每车每次卸车时间以2分钟计，建筑用砂配套原料库卸车颗粒物产生量约为1.428t/a。成品装卸次数约为898390/40=22460次，成品每车每次装车时间以4分钟计，建筑用砂配套成品库装车颗粒物产生量约为2.55t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，本项目生产车间进行密闭，所有物料（包括原辅料、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，并在车间上方设置旋转喷雾洒水装置，定期对原料和成品进行洒水、抑尘。经采取以上措施后颗粒物削减约90%，故项目原料卸料颗粒物排放量约为0.143t/a，成品装料颗粒物排放量约为0.255t/a。 ②进料、破碎、制砂、筛分过程中产生的颗粒物 本项目设置1台鄂式破碎机、1台立柱式制砂机和1台湿式振动筛。项目采用湿式筛分，物料含水率较高，因此筛分过程不再计算颗粒物产生量。 进料口产尘量参照《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙 G.A..久兹等 编著，张良壁、刘敬严编译，潘南鹏校，中国环境科学出版社，1989年）中的行业经验系数（P262第十八章粒料加工厂），产污系数取0.005kg/t原料，同时类比同类型行业，本项目上料工序产污系数取为0.01kg/t物料；破碎机产尘量参照生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3039 其他建筑材料制造行业系数表）中的系数，所有规模破碎、筛分产污系数为1.89kg/t-产品；同时类比同类型项目，本项目进行湿式筛分，筛分过程中无颗粒物产生；同时破碎后进行湿式筛分后进行制砂工序，则本项目破碎工段产污系数可取为0.15kg/t物料，制砂工段产污系数可取为0.10kg/t物料。则项目上料、破碎及制砂工序过程中产排污情况分别见表4-1。 项目固体料处理生产线生产过程中产排污情况分别见表4-1。 表4-1 生产设备颗粒物产生量情况一览表 序号; 设备; 产污设施/工段; 产生系数; 物料加工量（t/a）; 颗粒物产生量（t/a）. 1; 喂料机; 进料口; 0.01kg/t原料; 1000000; 10. 2; 鄂式破碎机; 鄂破工段; 0.15kg/t原料; 500000; 75. 3; 制砂机; 制砂工段; 0.10kg/t原料; 300000; 30. 本项目固体料处理生产线破碎机、制砂机均位于封闭车间内地下，均进行二次密闭处理，上方设置集气罩，将收集的颗粒物引至一套袋式除尘器对进行处理（风量25000m3/h，除尘效率为99.5%），原料进料口上方配备半封闭集尘罩（收集效率80%）收集颗粒物，然后将废气引至破碎机的袋式除尘器对上料产生的颗粒物进行处理；处理后废气共同通过一根15m高排气筒（DA001）排放。上料口未被集气罩收集的颗粒物以无组织形式排放，生产设备全部设置在封闭生产车间内，车间对颗粒物的阻隔效率为90%。项目年工作时间3600h，具体排放情况见下表。 表4-2 项目固体料加工工段颗粒物治理措施及排放情况一览表 排放 方式; 产污设施; 产生量t/a; 产生速 率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织; 喂料机进料口; 8; 2.22; 88.89; 封闭车间内，进料口上方配备半封闭集尘罩，收集效率80%; 袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA001）排放（风量25000m3/h，除尘效率为99.5%）; 0.565; 0.1569; 6.28. 鄂式破碎机; 75; 20.83; 833.2; 封闭车间内，鄂式破碎机、制砂机至于地下全封闭，上方设置集气罩，收集效率100%. 制砂机; 30; 8.33; 333.2. 无组织; 喂料机进料口; 2; 0.56; /; 车间阻隔率为90%; 0.2; 0.056; /. 由上表可知，项目固体料处理过程中进料、破碎过程及制砂过程中产生的颗粒物经处理后，排放浓度、排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的要求。 ③皮带输送及下料转运工段颗粒物 本项目采用皮带传送输送物料，皮带传送及物料转运过程中会产生颗粒物。进料口与其下方输送皮带密闭连接，经查阅《逸散性工业粉尘控制技术》，转运粉尘产生系数为0.00145kg/t-装料，项目固体料处理生产线年加工量为100万t/a，则皮带输送及下料转运过程颗粒物产生量为1.45t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，散状物料采用封闭式输送方式，评价建议对输送皮带全封闭，输送皮带设置封闭输送廊道，输送皮带下料口处设硬质材料密闭连接，干散物料输送皮带位于全封闭车间内地下。经采取以上措施后颗粒物量可减少95%以上，故物料皮带输送及下料转运颗粒物排放量约为0.0725t/a，排放速率为0.02kg/h。 （2）水稳石生产线废气污染物 ①石子原料卸料颗粒物 本项目水稳石生产线使用砂子原料为本项目固体料处理生产线加工处的砂子，不再核算其装卸过程中产生的颗粒物。石子为外购的原料。 石子原料在机械卸料过程中会有颗粒物产生，根据装卸起尘量计算公式来计算原料的装卸扬尘量，公式如下： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q—装卸起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s；堆场内无风，静风风速为u<0.5m/s，评价取风速为0.25 m/s。 H—物料落差，m； W—物料含水率，%。 该公式为装载机同时作业的情况下，无顶棚、无挡墙、无人工增湿、自然状态下的原煤堆场起尘量计算。根据物料落差一般为2~3m（取3m进行计算），物料含水率取8%，将有关参数代入上述起尘模式计算得，项目原料卸料起尘速率为0.476g/s。 水稳石生产石子转运量为16660t/a，石子单车每次运输量按40t计算，则骨料运输车辆约为417车次/a。原料每车每次装卸时间以2分钟计，项目水稳石原料卸料颗粒物产生量约为0.024t/a。 ②成品装卸颗粒物 项目水稳石成品直接由搅拌机卸料口直接卸入货车拉走，故项目不设成品库。成品装卸颗粒物主要为水稳石由卸料仓卸入运输车辆过程产生的颗粒物。本项目水稳石成品含水量较高，经类比同类型行业，产尘系数取0.001kg/t。水稳成品转运量为5万t，则成品装卸颗粒物产生量约为0.05t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）的要求，项目水稳石原料区、生产区均位于生产车间内，本次环评要求企业对生产车间进行全密闭，所有物料（包括原辅料、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，并在车间上方设置旋转雾化喷淋洒水装置，定期对原料进行洒水、抑尘。 经采取以上措施后颗粒物削减约90%，故项目水稳石生产原料装卸颗粒物排放量约为0.0024t/a，成品装卸颗粒物排放量约为0.005t/a。 ③水泥入仓颗粒物 本项目水稳石水泥为筒仓贮存，运输罐车利用自带空压机将物料送至筒仓过程中会产生颗粒物。项目水稳生产线水泥用量为8340t/a，储存在2个30t筒仓中。 水泥通过罐车运至厂区内，水泥每次进料时采用气力输送，散装粉状物料在输送中被压缩空气吹散成悬浮状态，混合气体沿管道输送到罐中，每个筒仓顶部设置安装仓顶袋式除尘器，收集从筒仓中溢出的粉尘气体，净化后排放。仓顶袋式除尘器在含尘浓度200mg/m3-3000mg/m3时，除尘效率高达99.7%以上。 水泥通过槽罐车运输进厂，由槽罐车自带的空压机打入筒仓，分别贮存在不同原料仓中。本项目水稳石粉料罐容积为30t，则单个筒仓上料时间为20min。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中给出的混凝土分批搅拌厂粉料卸料产尘系数为0.12kg/t粉料。 根据企业提供资料，本项目水稳石生产区共设置2座粉料罐（高12米），每座罐仓顶设置1套主动脉冲袋式除尘器，水稳石生产车间粉料上料颗粒物经仓顶除尘器处理后在车间无组织排放。 表4-3 项目粉料罐仓颗粒物产生情况 名称; 物料量（t/a）; 产尘系数; 排放时间（h）; 风量（m3/h）; 产生量（t/a）. 水稳石生产线; 1#水泥仓; 4170; 0.12kg/t; 46.5; 4000; 0.5004. 2#水泥仓; 4170; 46.5; 4000; 0.5004. 表4-4 项目粉料罐仓颗粒物排放情况 名称; 产生量（t/a）; 治理措施; 仓顶排放量（t/a）; 仓顶排放速率 （kg/h）; 仓顶排放浓度 （mg/m3）; 车间阻隔率; 排放量（t/a）. 水稳石生产线; 1#水泥仓; 0.5004; 每座罐仓顶设置1套主动脉冲袋式除尘器，上料粉尘经处理后在封闭车间排放，除尘器效率 99.7%; 0.0015; 0.032; 8.0; 90%; 0.0003. 2#水泥仓; 0.5004; 0.0015; 0.032; 8.0. 由上表可知，项目水稳石生产区筒仓排放口颗粒物排放浓度均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953—2020）（10mg/m3）及商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标B级企业（PM排放浓度不高于10mg/m3）的要求。 ④砂石骨料投料颗粒物 本项目建设1条水稳石生产线，年工作时间2400h。项目砂石原料全部暂存于全封闭的生产车间内。石子由运输车辆直接运至车间内卸料，进料过程采用铲车将砂石骨料铲入车间内的上料斗，再由电脑控制对其进行称重，称量后经密闭皮带输送至搅拌机。上料过程中会产生颗粒物，其产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》进行计算，物料送入上料斗的产污系数按0.01kg/t（落料）计。本项目水稳石生产线骨料的年使用量合计为3.816万吨，则颗粒物产生量为0.3816t/a。 环评要求在上料斗上方配备半封闭集尘罩。本项目水稳石生产线骨料投料过程产生的颗粒物经集气罩收集后1套袋式除尘器进行处理经经1根15m高排气筒排放，风机风量10000m3/h，收集效率为80%，除尘效率为99%。本项目水稳石工程骨料投料过程颗粒物产排情况详见下表。 表4-5 项目骨料投料过程颗粒物产排情况一览表 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 工作时间（h）. 水稳石生产骨料投料颗粒物; 有组织; 0.3053; 0.1272; 12.72; 袋式除尘器（收集效率80%，除尘效率99%，风机风量10000m3/h）; 0.0031; 0.0013; 0.13; 2400. 无组织; 0.0763; 0.0318; /; 车间阻隔效率90%; 0.00763; 0.0032; /. 由上表可知，项目水稳石生产骨料投料颗粒物排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/ 1953—2020）（10mg/m3）及商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标B级企业（PM排放浓度不高于10mg/m3）的要求。 ⑤物料输送及混合搅拌颗粒物 本项目设置1条水稳石生产线，根据客户需求，由计算机进行计量配料。砂石骨料由上料斗下方皮带秤称量后经密闭的输送带进入搅拌机；水泥粉料由螺旋输送机输送至各自的计量系统进行计量，水由水泵送至计量系统进行计量。各种物料计量完毕后，由控制系统发出指令顺次投料到搅拌机中进行搅拌。粉料和砂石骨料投放到搅拌机混合搅拌过程中产生颗粒物。 参考产尘量参照生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（C3021 水泥制品制造行业系数表）中的系数核算。 表4-6 排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 “C3021 水泥制品制造行业”产污系数表 核算环节; 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 物料输送; 混凝土制品; 水泥、砂子、石子等; 物料 输送 储存; 所有规模; 废气; 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.19. 物料搅拌; 物料 混合 搅拌; 所有规模; 废气; 颗粒物; 千克/吨-产品; 5.23*10-1. 本项目水稳石年产能为5万t，石子、砂、水泥物料输送量为4.65万t，搅拌机安装于全封闭的生产车间内，进行二次封闭。物料输送及混合搅拌过程产生的颗粒物配套安装1套袋式除尘器进行处理（除尘效率为99.7%，风量10000m3/h），处理达标后经1根15m高排气筒排放。本项目水稳石生产线物料输送及混合搅拌过程颗粒物产排情况详见下表。 表4-7 物料输送及混合搅拌过程颗粒物产排情况一览表 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 工作时间（h）. 物料输送颗粒物; 有组织; 8.835; 3.68; 368.13; 袋式除尘器（除尘效率99.7%，风机风量10000m3/h）; 0.105; 0.0438; 4.38; 2400. 物料搅拌颗粒物; 有组织; 26.15; 10.90; 1090. 由上表可知，水稳石生产物料输送、混合搅拌过程产生的颗粒物经处理后，颗粒物排放浓度为4.38mg/m3，颗粒物排放浓度可满足河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1（排放浓度10mg/m3）及商砼（沥青）搅拌站企业绩效分级指标B级企业（PM排放浓度不高于10mg/m3）的要求。 （3）厂区运输车辆道路扬尘 本项目原材料及产品均采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，本次计算取10； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2，本次计算取0.1。 由上述公式计算，汽车行驶过程中扬尘量的预测结果见下表。 表4-8 不同载重汽车运输道路扬尘量计算结果 汽车平均速度（km/h）; 汽车平均质量（t）; 道路表面粉尘量（kg/m2）; 汽车扬尘量（kg/km·辆）. 10; 10; 0.1; 0.107. 30; 0.1; 0.273. 40; 0.1; 0.348. 50; 0.1; 0.421. 厂区车流量核算：固体料处理生产线原料卸料次数为1000000/40=25000次，成品外运车次数约为898386.3595/40=22460次，底泥（湿基）外运次数约为133333.33/20=6667次；水稳石生产线石子卸料次数约为16660/40=417次，水泥卸料次数约为8340/30=278次，水稳石外运次数约为5万/40=1250次，项目厂区车辆在厂区行驶距离约为100m，经计算，各种车辆在厂区内行驶产生的扬尘情况见下表。 表4-9 项目厂区车辆在厂区行驶扬尘产排情况一览表 车辆类型; 空车重（t）; 重载车重（t）; 运输次数（次/a）; 空车起尘量（kg/a）; 重载车起尘量（kg/a）; 起尘量合计（t/a）. 成品运输车; 10; 50; 23710; 253.697; 998.191; 2.86. 原料运输车; 10; 50; 25417; 271.9619; 1070.0557. 10; 40; 278; 2.9746; 9.6744. 其它; 10; 30; 6667; 71.3369; 182.0091. 为减少物料运输产生的颗粒物，建设单位主要采取如下措施： ①厂区道路硬化，减少输送车辆扬尘对外环境的影响； ②运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； ③配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染； ④铲车作业主要原料库内进行，要求对库内地面及时清洁，设专人清扫，防止铲车作业过程中粉尘外逸； 采取以上措施后，可使颗粒物降低90%以上，即生产区汽车运输起尘量约为0.286t/a。 为进一步减少工程无组织废气的影响，结合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》等文件相关要求，评价要求采取以下措施： ①各原料禁止露天堆存，全部暂存于全封闭生产车间内，物料转运应在全封闭车间或廊道内进行，生产车间等日常应保持全封闭状态；对项目原料间和生产车间进行分区和标识，设置各分区的标志，严格执行，方便项目规范管理。 ②袋式除尘器下料口按照“三侧围挡、一侧进出料”建设，同时降低下料口高度，在下料口设置全封闭软连接与接料容器对接，减少下料过程中颗粒物的产生； ③搅拌设备建设全封闭车间内，加强对各生产设备、连接管道、除尘装置的密封性，减少无组织废气排放； ④在项目各产尘点及环保设施处安装视频监控装置，对设施运行情況24小时视频录像，视频数据保证时间不得少于30天； ⑤厂区内设置洒水装置，定期对生产及厂区地面进行洒水降尘。企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 项目原料主要位于厂区北侧约150m处的高速公路弃渣场内，原料经村通道路直接进厂，沿线敏感点较少。成品运输沿线的环境敏感点为新庄村。项目成品物料运输沿线的环境敏感点为新庄村。为了减轻扬尘对运输沿线的污染及减轻原料装车、运输过程中对周边环境空气及沿线敏感点的影响，评价要求配备洒水车，装车过程中100%湿式作业，对进出厂道路定期洒水，并对运输车辆加盖篷布以防止物料洒落，严禁物料超出箱板。运输车辆采用尾气排放达到国V及以上排放标准车辆。厂区出口设置车辆清洗平台，对运输车辆进行清洗。禁止夜间运输，经过村庄时减速慢行，减少鸣笛。最大限度的减轻对运输车辆道路沿线居民的影响。 （4）食堂油烟 本项目食堂采用电为能源，设1个基准灶头为职工提供就餐，规模属于小型食堂，其烟气量约为2000m3/h。我国居民日均食油量30g/（人·d），本项目就餐人数为6人，耗油量为0.18kg/d（54kg/a），一般油烟挥发量占总耗油量的2.83%，则本项目油烟废气产生量（按每天工作2小时计）约为1.53kg/a，则油烟初始排放速率约为0.0026kg/h，油烟初始排放浓度为1.3mg/m3。 评价建议建设单位采用国家认可的单位监测合格的油烟净化装置对食堂油烟进行处理，处理效率不低于90%，净化后的油烟通过排气筒高空排放。经油烟净化装置（处理效率90%）净化后，油烟排放浓度约为0.13mg/m3，排放量为0.153kg/a。食堂油烟废气排放浓度和去除效率均符合《餐饮业油烟污染物排放标准》（河南省地方标准）（DB41/1604-2018）小型类标准限值要求（油烟≤1.5mg/m3、油烟去除效率≥90%）。 （5）污染物产排情况 本项目污染物产排情况见下表： 表4-10 本项目生产废气污染物产排情况 产污环节; 污染物; 排放方式; 集气效率; 风量（m3/h）; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 固体料处理生产线; 喂料机进料口; 颗 粒 物; 有组织; 80%; 25000; 8; 2.22; 88.89; 袋式除尘器; 99.5%; 0.565; 0.1569; 6.28; 3600. 鄂式破碎机; 颗 粒 物; 有组织; 100%; 75; 20.83; 833.2. 制砂机; 颗 粒 物; 有组织; 100%; 30; 8.33; 333.2. 砂石原料、成品装卸; 颗粒物; 无组织; /; /; 3.978; 1.105; /; 车间阻隔、喷干雾; 90%; 0.398; 0.111; /; 3600. 喂料机进料口; 颗粒物; 无组织; /; /; 2; 0.56; /; 车间阻隔; 90%; 0.2; 0.056; /; 3600. 皮带输送及下料转运; 颗 粒 物; 无组织; /; /; 1.45; 0.403; /; 封闭输送廊道、车间阻隔; 95%; 0.0725; 0.0403; /; 3600. 水稳石生产线; 骨料投料; 颗粒物; 有组织; 80%; 10000; 0.3053; 0.1272; 12.72; 袋式除尘器; 99%; 0.0031; 0.0013; 0.13; 2400. 无组织; /; /; 0.0763; 0.0318; /; 车间阻隔; 90%; 0.00763; 0.0032; /; 2400. 物料输送; 颗粒物; 有组织; 100%; 10000; 8.835; 3.68; 368.13; 袋式除尘器; 99.7%; 0.105; 0.0438; 4.38; 2400. 混合搅拌; 颗粒物; 有组织; 100%; 26.15; 10.90; 1090; 2400. 砂石料卸料; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.024; 0.01; /; 车间阻隔、喷干雾; 90%; 0.0024; 0.001; /; 2400. 成品装车; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.05; 0.0208; /; 车间阻隔、喷干雾; 90%; 0.005; 0.0021; /; 2400. 水泥入仓; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.003; 0.0013; /; 仓顶除尘、车间阻隔; 90%; 0.0003; 0.0001; /; 2400. 汽车运输; 颗粒物; 无组织; /; /; 2.86; 0.794; /; 硬化清洁洒水; 90%; 0.286; 0.0794; /; 3600. 厨房; 油烟; 有组织; /; 2000; 1.53kg/a; 0.0026; 1.3; 油烟净化器; 90%; 0.153kg/a; 0.00026; 0.13; 600. 表4-11 项目有组织大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 日排放量 （kg/d）; 年排放量 （t/a）; 服务期排放量（t）. 合计; 有组织; 颗粒物; 2.2436; 0.6731; 3.3655. （6）废气排放口基本情况 本项目营运后厂区设置3个废气排放口，为一般排放口，其基本情况见下表： 表4-12 废气排放口基本情况 编号; 名称; 地理坐标（°）; 排放口 类型; 排气筒高度; 排气筒内径; 温度; 排放标准. 固体料处理生产线; DA 001; 上料、破碎、制砂; E112.362526 N33.751918; 一般 排放口; 15m; 0.8; 常温; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准二级标准. 水稳石生产线; DA 002; 投料; E112.361856 N33.752498; 一般 排放口; 15m; 0.4m; 常温; 河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. DA 003; 物料输送、搅拌; E112.362154 N33.752696; 一般 排放口; 15m; 0.4m; 常温. （7）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目有组织和无组织废气排放监测要求见下表： 表4-13 有组织废气排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. DA001、DA002、DA003; 颗粒物; 1次/年. 表4-14 无组织废气排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界; 颗粒物; 1次/年. （8）大气环境影响分析 ①固体料处理生产线的上料、破碎、制砂过程中产生的颗粒物废气采用袋式除尘器处理，为排污许可证申请与核发技术规范中污染防治可行技术。 经处理后颗粒物有组织排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，最大排放浓度占排放标准的5.23%，远小于排放标准要求，可实现达标排放。同时厂区距离最近的敏感点为厂区西南侧约40m处的散户，颗粒物在空气扩散过程中经自然降尘后浓度逐渐降低，对其影响较小。 ②水稳石生产线的上料、搅拌过程中产生的颗粒物废气采用袋式除尘器处理，为排污许可证申请与核发技术规范中污染防治可行技术。 经处理后，颗粒物排放浓度满足河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准限值要求，最大排放浓度占排放标准的43.8%，远小于排放标准要求，可实现达标排放。同时厂区距离最近的敏感点为厂区西南侧约40m处的散户，颗粒物在空气扩散过程中经自然降尘后浓度逐渐降低，对其影响较小。 因此，项目废气对周边环境影响较小。 （9）非正常工况分析 该项目非正常排放考虑污染物排放控制措施达不到应有的效率从而发生非正常排放，一般30min内可以恢复正常。 该项目非正常工况主要是生产系统启动或停止过程中可能使袋式除尘器处理效率降低，导致颗粒物废气不能有效的处理而排放。 此种情况下，设施处理效率降低，以90%进行核算，非正常排放历时不超过0.5h。项目非正常排放量核算详见表4-15。 表4-15 项目非正常排放情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常最大排放浓度; 排放限值; 是否达标; 单次持续时间; 排放量; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 袋式除尘器故障; 颗粒物; 125.56mg/m3; 120mg/m3; 否; 0.5h; 1.569kg/次; 1次/年; 停工停产，维修环保设备. 2; DA002; 袋式除尘器故障; 颗粒物; 1.27mg/m3; 10mg/m3; 是; 0.5h; 0.0064kg/次; 1次/年. 3; DA003; 袋式除尘器故障; 颗粒物; 145.77mg/m3; 10mg/m3; 否; 0.5h; 0.7289kg/次; 1次/年. 由上表可知，该项目非正常工况下，DA001、DA003排放口浓度不满足排放要求。因此项目在运营过程中，要加强除尘设备的维护、保养，减少非正常工况的发生。一旦发生，立即停工停产，进行维修。项目非正常工况持续时间较短，对环境的影响较小。 为了保证废气处理措施运行效果，减少废气污染，应加强以下管理措施： ①在生产过程中，要加强除尘设备、管道的管理，定期进行检修维护； ②安排专业的环保设备管理人员，对设备进行维护和管理； ③及时更换老化部件，以免影响设备的正常运行； ④定期对废气污染物进行监测，发现超标或去除率降低，应立即停止生产，并对废气治理设施进行检修和排查； ⑤加强对员工的教育和培训，规范使用环保设施。 2、运营期水环境影响分析 本项目用水主要为抑尘用水，车间地面冲洗用水、搅拌用水，车辆清洗用水，洗砂用水和员工生活用水。 （1）车间抑尘用水 本项目生产车间内原料库、成品库配备雾化洒水设施，抑尘喷淋用水全部进入到产品中，无废水产生。根据项目原料区和成品区面积及物料堆存情况，车间设置洒水喷头60个，精细雾化喷嘴喷头流量一般在0.0125~0.24L/分，本次取0.3m3/h进行计算，每天开启8h，根据计算，用水量约为2.4m3/d（720m3/a）。此部分用水全部随物料进入生产系统，有抑尘增湿作用，对环境起改善作用，无废水外排。 （2）厂区道路抑尘用水 项目配备洒水车一台，定期对厂区运输道路进行清扫及洒水，洒水用水量按0.2L/m2·次，每天洒水4次计，厂区道路面积约6000m2，每年洒水约250d，则厂区道路抑尘用水量为4.8m3/d（1200m3/a）。该用水全部蒸发，无废水外排。 （3）车间地面冲洗用水 项目生产车间分为生产区、原料区、成品区，原料区、成品区物料装卸过程中车间地面易积尘，为减少无组织颗粒物排放，保持车间地面清洁，项目在服务期，每天冲洗1次，其冲洗水量按1m3/100m2/次计算，冲洗车间地面面积约500m2，该部分使用水量为5m3/次，1500m3/a，其中损失量按10%计算，废水产生量为4.5m3/次，1350m3/a，项目厂区设有废水收集沟槽，将该部分废水引入生产废水处理系统沉淀后，循环使用，不外排。 （4）车辆清洗用水 运输车辆出厂区前需要进行冲洗，避免带土上路。类比同类型项目，单辆运输车冲洗用水量为0.1m3/辆次，全年装卸共56072次，每天约运输187辆次，则冲洗水用量为18.7m3/d（5610m3/a），由于蒸发、车辆带走造成废水损失率按20%计，则废水损失量为3.74m3/d（1122m3/a），运输车辆冲洗废水产生量为14.96m3/d（4488m3/a）。 本项目在厂区出口处建设车辆冲洗装置，配套建设3级沉淀池，总容积为30m3。冲洗车辆废水主要污染因子为SS，经类比，其浓度约为3000mg/L，该部分废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，仅定期补充，经核算定期补充量为3.74m3/d（1122m3/a）。 （5）搅拌用水 根据企业提供资料，水稳石在生产过程中需加入水进行搅拌，本项目使用搅拌水用量为3500m3/a（约11.667m3/d），此部分用水全部随物料进入产品，有抑尘增湿作用，对环境起改善作用，无废水外排。 （6）员工生活用水 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）核算项目用水量。本项目劳动定员6人，在厂区食宿，年工作300天，用水量按每人80L/（人•d），则生活用水量为0.48m3/d（144m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量0.384m3/d（115.2m3/a），经厂区原有化粪池（67.5m3）（其中食堂废水经油水分离器处理后进入化粪池处理），定期清运用于周边农田施肥。 （7）生产用水 本项目在筛分、洗砂工序需用水，类比同类型项目，水量与物料量比例为1：1。本项目加工物料量为100万t/a（277.7778t/h），则洗砂、筛分用水量约为277.7778m3/h（3333.3336m3/d），年用水量约为100万m3/a，损耗量按15%计，则筛分、洗砂过程产生废水约为236.1111m3/h，2833.3332m3/d，85万m3/a，生产废水首先排入污水池（12m3），然后经泵抽至200m3污水罐加絮凝剂处理，底泥进入压滤机进行处理，上清液从溢流管排出进入112m3清水池。清水池经泵抽入洗砂、筛分设备，用于生产线循环利用，清水池补充水用水量约为41.6667m3/h，500.0004m3/d，洗沙、筛分废水经沉淀处理后回用，不外排。 项目生产废水处理工艺流程如下图： 图4-1 项目生产废水处理工艺流程图 综上可知，项目无废水外排，废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、 氨氮; 不外排; 不外排; TW 001; 化粪池; 厌氧处理; /; □是 □否; □企业总排 □雨水排放 □淸净下水雛 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 生产废水; SS; 不外排; 不外排; TW 002; 污水池+污水沉淀罐+沉淀池; 絮凝沉淀; /. 车间地面冲洗水; SS; 不外排; 不外排. 3; 车辆冲洗废水; SS; 不外排; 不外排; TW 003; 沉淀池; 三级沉淀处理; /. （8）污水处理设施的环境可行性评价 本项目制砂、筛分过程产生废水为236.1111m3/h。生产废水首先排入污水池（12m3污水池），然后经污泥泵泵入1座污水沉淀罐（200m3），同时向污水沉淀罐加入调配好的絮凝剂进行絮凝沉淀处理，絮凝剂可及时将废水中的悬浮物进行沉淀，污水沉淀罐内上清液从溢流口排出进入112m3的清水池；其中车间地面冲洗废水直接进入生产废水处理系统的清水池内，经沉淀后回用于生产用水，该部分废水产生量为4.5m3/d，1350m3/a。清水池内的清水经泵抽入洗砂机、振动筛等设备内，回用于生产，循环利用，不外排。清水池补充水用水量约为495.5004m3/d，清水池及污水沉淀罐底泥进入压滤机进行处理，清洗废水经沉淀处理后全部回用，不外排。本项目生产废水SS浓度约2000mg/L，经絮凝沉淀处理后的回水SS浓度约200mg/L。本项目制砂、筛分过程用水对水质要求不高，经絮凝沉淀处理后的回水可满足使用要求。 本项目生产废水小时产生量均小于本项目污水池污水沉淀罐及清水池的总容积，同时项目产生的废水可及时有效的进行处理，故项目污水处理设施可满足项目生产需求，措施可行。 本项目洗车废水产生量为14.96m3/d，厂区进出口建设3级沉淀池一座（30m3），废水沉淀时间超过48小时，可满足废水沉淀处理需求。 本项目厂区设化粪池（67.5m3），生活污水产生量为0.384m3/d，可满足生活污水处置要求。经调查，项目周边有大面积农田分布，生活污水经化粪池处理后周边农田施肥可行。 （9）初期雨水： 项目采用雨、污分流。根据给排水软件，本项目雨水计算采用下列公式： Q＝φ×q×F×t # q=883.8(1+0.8371gP)t0.57 其中：φ：径流系数，取0.9； q：暴雨强度（L/S.hm2）； F：汇水面积，生产区汇水面积1.5hm2； t：降雨历时，取30min； P：暴雨重现期，取1年。 根据平顶山市城市规划设计院的资料，利用湿度饱和法，结合当地和厂区实际情况，项目厂区雨污分流，设置雨水截水沟用于收集厂区初期雨水，将初期雨水引至初期雨水沉淀池，详见项目平面布置图。 经计算，厂区初期（前15min内）雨水量约为240m3。项目拟在厂区东北侧低洼处设一座300m3的初期雨水收集池，用于收集厂区的初期雨水，厂区应合理布置雨水收集管网，保证初期雨水全部进入雨水收集系统，厂区初期雨水经收集后用于厂区绿化、降尘，不外排。 3、运营期噪声环境影响分析 3.1噪声污染源强 本项目噪声产生源主要是破碎机、制砂机、洗砂机、风机等机械设备运转的噪声和原料、产品运输的车辆噪声，源强为75～90dB（A），噪声源多为固定声源。评价建议建设单位采取以下防治措施：①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；②机械设备建设减振基础；③机械设备安装在密闭装置内，隔声减噪；④高噪声设备分散布局，远离周边敏感点。项目噪声源强如下： 表4-17 主要高噪声设备噪声源 单位：dB（A） 噪声源; 产生强度 dB（A）; 数量 （台）; 降噪措施. 破碎机; 90; 1; 安装于地下、基础减震、车间隔声等措施. 制砂机; 85; 1; 安装于地下、基础减震、车间隔声等措施. 振动筛; 80; 1; 基础减震、车间隔声等措施. 轮式洗砂机; 80; 1; 基础减震、车间隔声等措施. 压滤机; 80; 1; 基础减震、车间隔声等措施. 配料机; 75; 1; 基础减震、车间隔声等措施. 搅拌机; 80; 1; 基础减震、车间隔声等措施. 除尘器风机; 80; 3; 基础减震、安装消声器、隔声罩等措施. 3.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021) 附录A、B中给定的噪声预测模型，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。本项目设备全部位于室内，采用室内声源预测公式计算。 （1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （2）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见下图。 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 ①如果为已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 Lw=L(r0)+20lgr0+8 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R =Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1ij ——室内j声源的声压级，dB（A）； N ——室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2(T) ——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 （3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （4）噪声预测计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB（A）； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）。 3.3预测结果分析 破碎机、制砂机位于车间内地下，声功率减少25dB（A）；根据室内、室外声压级预测模式，以车间为准，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见表4-18、4-19。 表4-18 项目噪声污染源处理后源强核算结果一览表 预测点; 噪声源 （均为单台设备）; 声功率级/dB（A）; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 车间东边界; 破碎机; 75; 3; 75.9; 7：00-12：00、13：00-20：00、; 20; 55.9; 1m. 制砂机; 60; 3. 振动筛; 80; 5. 轮式洗砂机; 80; 10. 压滤机; 80; 3. 配料机; 75; 3. 搅拌机; 80; 5. 1#除尘器风机; 80; 3. 2#除尘器风机; 80; 80. 车间南边界; 破碎机; 75; 40; 69.2; 20; 49.2; 1m. 制砂机; 60; 35. 振动筛; 80; 5. 轮式洗砂机; 80; 5. 压滤机; 80; 45. 配料机; 75; 40. 搅拌机; 80; 80. 1#除尘器风机; 80; 40. 2#除尘器风机; 80; 40. 车间西边界; 破碎机; 75; 90; 66.7; 20; 46.7; 1m. 制砂机; 60; 90. 振动筛; 80; 90. 轮式洗砂机; 80; 80. 压滤机; 80; 90. 配料机; 75; 15. 搅拌机; 80; 5. 1#除尘器风机; 80; 95. 2#除尘器风机; 80; 15. 车间北边界; 破碎机; 75; 10; 69.5; 20; 49.5; 1m. 制砂机; 60; 10. 振动筛; 80; 45. 轮式洗砂机; 80; 45. 压滤机; 80; 5. 配料机; 75; 5. 搅拌机; 80; 5. 1#除尘器风机; 80; 10. 2#除尘器风机; 80; 10. 表4-19 本项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 噪声源; 噪声源 强 dB（A）; 距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 背景值 （昼/夜） dB（A）; 预测值 （昼/夜） dB（A）; 标准 （昼） dB（A）; 效果. 东边界; 生产车间东; 55.9; 1; 56.1; /; /; 60; 达标. 3#除尘器风机; 80; 70. 南边界; 生产车间南; 49.2; 1; 50.0; /; /; 60; 达标. 3#除尘器风机; 80; 80. 西边界; 生产车间西; 46.7; 1; 54.7; /; /; 60; 达标. 3#除尘器风机; 80; 20. 北边界; 生产车间北; 49.5; 100; 44.4; /; /; 60; 达标. 3#除尘器风机; 80; 60. 新庄村散户; 生产车间南; 49.2; 40; 37.76; 51; 51.2; 60; 达标. 3#除尘器风机; 80; 130. 下树村; 生产车间南; 49.2; 80; 34.9; 51; 51.1; 60; 达标. 3#除尘器风机; 80; 180. 由上表看出，本项目服务期昼间噪声在四周厂界的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区排放标准要求（昼间60dB（A）），可达标排放。 本项目生产设备全部安装于生产车间内，可大大削弱噪声源强，高噪音设备距离最近的敏感点约80m，高噪音设备如破碎机、制砂机安装于车间内地下，同时经过车间阻隔、距离衰减之后，经预测，本项目服务期噪声对敏感点预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标（60dB(A)）要求，故项目服务期噪声对敏感点声环境影响不大。 综上可知，项目服务期噪声对厂外声环境影响不大。 3.4监测情况 企业环境噪声监测是对生产中排放的噪声进行检测，为制定防治对策、减少噪声污染、监督生产装置是否正常运行提供依据。有关监测项目、监测点位的选取与监测频率等确定和监测分析方法均按照现行国家颁布的标准和有关规定执行，监测计划详见下表。 表4-20 噪声监测计划情况一览表 监测情况; 监测内容. 噪声; 监测项目; 噪声值. 监测点位; 四周厂界、南侧下树村、北侧散户、东北侧散户、西南侧散户. 监测频次; 正常情况下每季度监测1次，每次连续监测两天. 监测标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、运营期固废环境影响分析 本项目服务期产生的固废主要有袋式除尘器收集颗粒物、底泥、职工生活垃圾及设备检修产生的废润滑油。 （1）除尘器收集颗粒物： 项目建筑用砂上料、破碎、制砂机生产过程中除尘器收集颗粒物量为112.435t/a，收集后与底泥一并外售处理；水稳石水泥仓配套除尘器收集的颗粒物直接由除尘器卸灰返回罐仓，作为原料使用。水稳石物料输送、混合搅拌及骨料投料相应除尘器收集的颗粒物主要为水泥、砂，该部分颗粒物由卸灰口进入密闭的容器内，收集后全部作为原料回用生产，不外排。除尘器卸灰口应密闭处理，防止卸灰过程中颗粒物发生逸散。 （2）底泥 根据企业提供资料，项目原料含有一定量的泥土，在筛分、洗砂过程中含泥废水经污泥池、污水沉淀罐、清水池收集处理后循环使用，在循环过程中通过加药桶将絮凝剂调配好后经管道加入污水沉淀罐内，污水中的泥土在絮凝剂的作用下会聚集在污水沉淀罐底部，污水沉淀罐底部淤泥经污泥泵抽入板框压滤机对底泥进行压滤，挤压出淤泥中的水分，该部分水返回污水处理系统循环使用，压滤出底泥自动落入板框压滤机下方的污泥暂存池暂存。本项目年使用絮凝剂30t/a。底泥产生量按原料的8%计，则底泥（干基）产生量为8万t/a，经板框压滤机压滤后的底泥含水率以40%计，则底泥（湿基）产生量约为133333.33t/a，其主要成分为泥土，经板框压滤机处理后，外售鲁山县嘉源新型建材有限公司，综合利用。压滤后的底泥暂存于板框压滤机下方的暂存池内，板框压滤机及污泥暂存池（40m3）位于车间内部，污泥暂存池可暂存污泥约70t，污泥当天应及时清运，不大量暂存，污泥暂存池同时应做到防风、防雨、防渗、防溢流措施。 （3）生活垃圾：本项目劳动定员6人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目服务期产生生活垃圾产生量为3.0kg/d，0.9t/a，生活垃圾由厂区垃圾桶收集后定期交由当地环卫部门统一处理。 （4）废润滑油 废润滑油主要来自设备维护，根据企业提供资料，项目厂区废润滑油产生量0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2021 版）规定的“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”。 危废暂存时需要采取以下控制措施： 本项目危险废物收集后，建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存，环评要求专用收集桶收集，并委托有危废处置资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 本项目营运后设置独立的危险固废暂存间，用于储存生产过程中产生的危险废物。危险固废暂存间位于办公用房北侧，建筑面积10m2，地面进行防渗处理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，做到四防要求。 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、中途流失措施，落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托资质单位进行安全处置，企业不得擅自处理。 采取以上措施后，项目产生的固体废物能够符合环境卫生管理要求，不会对项目所在区域环境造成污染。 表4-21 生产区危险废物产生情况 序 号; 危 险废 物名 称; 危 险废 物类 别; 危 险废 物代 码; 产 生量; 产 生工 序; 形 态; 主 要成 分; 有 害成 分; 产 废周 期; 危 险特 性; 污 染防 治措 施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.01t/a; 设备维护; 液态; 废矿物油及含矿物油废物; 有机物; 180d; T，I; 交由资质单位进行安全处置. 表4-22 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力（t）; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 独立危废间，位于办公用房南侧; 10m2; 专用密闭容器，分类、分区; 3.0; 180d. 四、地下水、土壤 本项目为“非金属矿物制品业、废弃资源综合利用业”。服务期间生产废水全部循环使用，不外排，对地下水环境影响较小；营运期间可能对周边土壤产生影响的途径主要为营运期间废气颗粒物经大气沉降对周边土壤产生累积影响，危险固废泄露对周边土壤产生影响。本项目颗粒物经废气处理设施处理后排放量较小，颗粒物沉降后经过土壤中微生物的降解，土壤自净作用后，对土壤基本无影响。 危险固废经分类收集后，暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处理，危废暂存间地面做重点防渗处理理后可有效阻断污染物下渗，对土壤影响较小。 地下水、土壤污染防控措施： 本项目危废暂存间需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置防漏防渗措施，“基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；衬里要能够覆盖危险废物或其他溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容”，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。围堰采用防渗混凝土，内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂材，周边地面应用防渗混凝土进行固化。 五、 生态影响分析 本项目位于平顶山市鲁山县尧山镇新庄村，项目场地周边属于人工生态系统，周边主要为闲置用地，不存在敏感生态物种。本项目应在服务期建设配套污染防治设施，服务期满后按当地部门要求进行复垦，对周围生态环境影响较小。 六、环境风险 （1）风险识别 本项目为非金属矿物制品业、废弃资源综合利用业项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的物质危险性识别标准及所在区域类别可知，项目不存在重大危险源。本项目涉及的环境危险物质为生产过程环保设施故障可能造成废气、废水及固废的事故性排放。 项目所有设备均安装在全封闭的生产车间内，同时安装喷雾洒水装置。无组织颗粒物经车间阻隔后，产生量较小，对周边环境影响较小。上料、破碎、制砂及搅拌过程中产生的颗粒物经相应的除尘器处理后达标后经排气筒排放，对周边环境影响较小。废水经沉淀池收集沉淀后，循环使用不外排。生活污水经化粪池收集后用于周边农田施肥，资源化利用，不外排。生活垃圾由厂区垃圾桶收集后定期交由当地环卫部门统一处理。袋式除尘器收集颗粒物及沉淀池沉渣经收集后综合利用，不外排。危险废物经危废暂存间暂存后，将委托有资质的单位处理，且产生的量不大。综上可知项目环境风险较小。 （2）风险防范措施 ①危险废物废润滑油应采用收集桶密闭保存，防止二次污染。危险废物暂存间地面做防渗处理，危废暂存间设置明显标志，并由专人管理，做好出入库核查登记，并定期检查。 ②危险废物暂存间出口做好围堰，防止危险废物泄露及雨水倒灌。 ③危废暂存间配备相应的应急设施，远离火源。 ④定期对环保设备进行检修维护，确保环保设备稳定运行。 ⑤沉淀池做水泥硬化，防渗处理，确保废水全部收集，循环使用，不外排。 七、 电磁辐射 不涉及。 八、环保投资及竣工验收 本项目总投资200万元，其中环保投资131.9万元，约占总投资的65.95%，服务期满后土地恢复纳入工程投资。环保投资见下表： 表4-24 工程环保投资概况 时段; 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 数量; 投资额 （万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 施工期做到“八个百分之百”,即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%辆硬化、渣土车辆100%密闭运输、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。避免大风天气作业，及时清运弃渣， 禁止现场搅拌混凝土、砂浆；四周连续围挡高度不低于1.8m；挖填方等土石方作业时边洒水边施工，保证100%湿法作业; /; 5. 施工机械废气; 未取得机动车尾气达标证的车辆，不得投入使用；固定的机械设备、大型运输车辆、推土机等安装尾气净化器；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁上施工机械超负荷工作和运输车辆超载，不得使用劣质燃料，避免排放黑烟; /; 1. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后，用于周边农田施肥; /; 1. 施工废水; 设置临时沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀处理后回用或用于施工场地、道路洒水抑尘，不外排；施工场地出口车辆冲洗装置废水经沉淀后回用，不外排。; 1座; 2. 噪声; 施工噪声; 选用低噪声机械设备，设专人对设备进行定期保养和维护，对现场工作人员进行培训，严格操作规范；施工现场的的强噪声设备搭设封闭式机棚，尽量布置在施工场地中部；合理安排施工时间，夜间禁止施工；在建筑工地四周设立围墙进行围挡；加强管理、文明施工; /; 2. 固废; 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门处理; /; 1. 建筑垃圾; 混凝土结构等应运至市政指定建筑垃圾处置场; /; 2. 服务期; 废气; 固体料处理生产线; 原料成品装卸、皮带输送下料; 原料、成品密闭车间储存，原料库和成品库上端安装雾化洒水设施；输送皮带全封闭，皮带下料口处设硬质材料密闭连接减少落差，并在输送皮带上端及车间安装雾化洒水设施；车间地面硬化处理; /; 2. 喂料机进料口、破碎、制砂颗粒物; ①喂料机进料口：进料口上方配备半封闭集尘罩，进料颗粒物引至一套单独的袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放； ②破碎机、制砂机在全部安装于封闭车间内进行二次封闭处理，上方设置集气罩，收集颗粒物引至一套袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放；; /; 30. 水稳石生产线; 砂石骨料、皮带输送; 砂石骨料全部暂存于全封闭原料车间，装卸区全覆盖喷干雾抑尘设施；散料输送皮带全封闭。; 1套; 2. 骨料投料颗粒物; 配料机上方配备半封闭集尘罩，砂石骨料上料颗粒物引至一套单独的袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放；; 1套; 5. 粉料卸料 起尘; 水泥罐仓安装于全封闭的生产车间内，罐仓产生的颗粒物经仓顶除尘器处理后，在车间内无组织排放; 2套; 3. 物料输送、混合搅拌颗粒物; 在全封闭的车间内搅拌机进行二次封闭，物料输送及搅拌颗粒物经袋式除尘器处理后经15m排气筒（DA003）排放；; 1套; 10. 运输车辆; ①厂区地面及道路硬化；厂区进出口设置车辆冲洗装置，运输道路定期洒水、清扫。 ②厂内运输车辆达到国五及以上排放标准，厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准。; 1套; 5. 食堂油烟; 油烟净化器; 1台; 0.5. 废水; 生活 污水; 经厂区现有化粪池收集处理后（其中食堂废水经油水分离器处理后进入化粪池处理），用于周边农田施肥; 1座; 0.5. 建筑用砂 生产废水; 生产废水经收集絮凝沉淀后循环使用，配套设置污水池12m3、污水沉淀罐200m3，清水池112m3; 1套; 40. 洗车 废水; 一套自动洗车装置，洗车废水经配套三级沉淀循环水池（30m3）沉淀后循环使用，不外排; 1座; 5. 初期雨水; 厂区设初期雨水收集池一座（300m3）; 1座; 10. 固废; 生活 垃圾; 垃圾箱; 若干; 0.3. 袋式除尘器收集颗粒物; 固体料处理生产线除尘器收集的颗粒物，收集后与底泥一并外售，水稳石生产线除尘器收集的颗粒物直接回用于生产。; /; 0.1. 底泥; 底泥经压滤机处理后经车间内污泥池收集后外售; /; 0.5. 废润滑油; 经专用收集桶收集后，暂存于危废暂存间（10m2）内，定期交由有资质单位进行处理; 1间; 2. 噪声; 设备噪声; 减震基础、隔声等; /; 2. 总计; 131.9. |
| 服务期满后环境保护措施 | 本项目服务期满后，所有生产生活设施设备全部拆除，车间地基、道路等全部拆除，不留生产建设的痕迹，该项目本着“因地制宜，综合治理，宜农则农，宜建则建”的原则，土地复垦方向尽可能与原（或周边）土地利用方式（或土地利用总体规划）保持一致，复垦后交还被占地单位。 项目土地恢复工程主要包括拆除工程、剥离废渣清运、压实土地翻耕、覆土工程完成后，生产条件即可得到恢复，土地恢复施工过程中主要产生扬尘、固废、噪声以及水土流失等生态影响。 （1）大气环境影响分析 项目服务期满后，需要拆除厂区内建筑物和设备，拆除过程会有扬尘产生。项目采用人工拆除方式，拟拆除工期10d。项目建筑物均为板房和钢结构，且拆除工期较短，因此，设备和建筑物拆除过程中扬尘产生量不大。评价要求建设单位进行拆除作业时，应避开大风天气作业、设置施工围挡、采用湿式作业方式等措施降低拆除扬尘产生量，避免对外环境造成大的影响。采取合理、有效的扬尘防治措施后，旧房拆除扬尘可减少80%以上，排放量较小，旧房拆除过程对大气环境影响不大。 （2）噪声污染 项目服务期其满后的噪声源主要来源于建筑物及设备拆除过程中，推土机、切割机、电锤等设备运行噪声，噪声源70~90 dB(A)，项目拟拆除工期10d，拆除工期较短，工程量不大，拆除结束后，影响亦随之消失。评价要求企业合理安排施工时间，禁止夜间拆除作业；选用低噪音设备，保证设备正常运转；对产生振动的大型设备的底座安装减振器；文明施工，施工现场设置限速、禁止鸣笛等标志牌，采取上述措施后，项目拆除过程噪声对外环境影响不大。 （3）固体废物环境影响分析 项目办公及职工生活用房均为活动板房，生产车间为钢架结构，项目服务期满后拆除的固体废物主要为拆除的设备、活动板房以及钢架结构车间拆除产生的拆除垃圾，其中拆除的设备和板房外售，综合利用，不外排；生产车间拆除产生的拆除垃圾，如钢筋、铁丝等可以回收利用的回收利用，不可以回收利用的运至鲁山县指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，不对周围环境产生影响。拆除厂区硬化地面及池体等产生的废混凝土土块，收集后外售给当地建筑垃圾处置资源化利用企业，不得随意堆放，运输过程中加盖篷布不对周围环境产生影响。拆除过程固废均应得到合理处置，不对周围环境产生影响。 （4）生态环境分析 项目服务期满后将对设备、建筑物等全部进行拆除，这些活动会造成部分基础土地破坏。评价要求企业拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，拆除施工完成后，使用表土对临时占地进行平整、回填、覆土。根据《土地复垦质量控制标准》（附录D.2黄淮海原区），复垦为旱地的单元有效土层厚度≥60cm，本项目覆土厚度应在80cm以上，覆土后栽种当地乡土植物种。恢复后的植被覆盖率不应低于当地同类型土地植被覆盖率，植被类型要与原有类型相似、与周边自然景观协调。不得使用外来有害植物种进行场地植被恢复。 综上所述，项目服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留固体废物等环保问题。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 固体料处理生产线 | 原料成品装卸、皮带输送下料 | 颗粒物 | 原料、成品密闭车间储存，原料库和成品库上端安装雾化洒水设施；输送皮带全封闭，皮带下料口处设硬质材料密闭连接减少落差，并在输送皮带上端及车间安装雾化洒水设施；车间地面硬化处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级标准 |
|  |  | DA001喂料机进料口、破碎、制砂颗粒物 | 颗粒物 | ①喂料机进料口：进料口上方配备半封闭集尘罩，进料颗粒物引至一套单独的袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放； ②破碎机、制砂机在全部安装于封闭车间内进行二次封闭处理，上方设置集气罩，收集颗粒物引至一套袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放； |  |
|  | 水稳石生产线 | 砂石骨料、皮带输送 | 颗粒物 | 砂石骨料全部暂存于全封闭原料车间，装卸区全覆盖喷干雾抑尘设施；散料输送皮带全封闭。 | 河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020） |
|  |  | DA002骨料投料颗粒物 | 颗粒物 | 配料机上方配备半封闭集尘罩，砂石骨料上料颗粒物引至一套单独的袋式除尘器处理后经15m高排气筒（DA002）排放； |  |
|  |  | 粉料卸料起尘 | 颗粒物 | 水泥罐仓安装于全封闭的生产车间内，罐仓产生的颗粒物经仓顶除尘器处理后，在车间内无组织排放 |  |
|  |  | DA003物料输送、混合搅拌颗粒物 | 颗粒物 | 在全封闭的车间内搅拌机进行二次封闭，物料输送及搅拌颗粒物经袋式除尘器处理后经15m排气筒（DA003）排放； |  |
|  | 运输车辆 |  | 颗粒物、汽车尾气 | ①厂区地面及道路硬化；厂区进出口设置车辆冲洗装置，运输道路定期洒水、清扫。 ②厂内运输车辆达到国五及以上排放标准，厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准。 |  |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟 | 油烟净化器 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（河南省地方标准）（DB41/1604-2018）小型类标准限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、氨氮 | 经厂区现有化粪池收集处理后（其中食堂废水经油水分离器处理后进入化粪池处理），用于周边农田施肥 | 资源化利用 |
|  | 建筑用砂 生产废水 |  | SS | 生产废水经收集絮凝沉淀后循环使用，配套设置污水池12m3、污水沉淀罐200m3，清水池112m3 | 循环利用，不外排 |
|  | 洗车 废水 |  | SS | 一套自动洗车装置，洗车废水经配套三级沉淀循环水池（30m3）沉淀后循环使用，不外排 | 循环利用，不外排 |
|  | 初期雨水 |  | SS | 厂区应合理布置雨水收集管网，将初期雨水引入厂区设初期雨水收集池（300m3） | 综合利用不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 噪声 | 隔声、基础减振以及距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | ①生活垃圾：经分类收集后，交由环卫部门统一进行处理。 ②除尘器收集的颗粒物：固体料处理生产线除尘器收集的颗粒物，收集后与底泥一并外售；水稳石生产线除尘器收集的颗粒物直接回用于生产。 ③底泥：底泥经压滤机压滤后暂存于底泥暂存池（40m3）内，定期外售。 ④危险废物：产生的废润滑油经收集后，暂存于危废暂存间（10m2）内，定期交由资质单位处理。危险废物在厂内收集、贮存和转运执行 GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物转移管理办法》有关规定。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间及厂区道路硬化处理，危废间地面采取防渗处理。防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。厂区各沉淀池、循环水池采用水泥防渗处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废间地面采取防渗处理，危险废物定期交由有资质单位处理。厂区各沉淀池、循环水池采用水泥防渗处理。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境管理机构及明确职责； ②建设单位应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序。同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受环保部门的日常监督。 ③制定环境监测计划：有组织废气每年检测一次，无组织废气每年检测一次。噪声每季度监测一次。 |  |  |  |  |

- 六、结论

江苏筑城混凝土有限公司51056工程建设用砂石料加工项目符合国家产业政策，选址可行；本项目采取的废气、噪声、污水、固废处理措施均经济、技术可行，措施有效，建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，各项污染物可实现达标排放或合理处置，项目建设对区域环境质量影响可以接受。因此，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.6731t/a |  | 0.6731t/a | +0.6731t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.9t/a |  | 0.9t/a | +0.9t/a |
|  | 底泥 |  |  |  | 133333.33t/a |  | 133333.33t/a | +133333.33t/a |
|  | 除尘器收集的颗粒物 |  |  |  | 112.435t/a |  | 112.435t/a | +112.435t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①