# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产3万吨生物质成型燃料项目（一期工程） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2203-410423-04-01-110878 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 杨建敏 |  | 联系方式 | 13733900566 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市鲁山县背孜乡柳树岭村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | E：112度34分43.291秒，N：33度55分16.406秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2542生物质致密成型燃料加工 |  | 建设项目 行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 43.生物质燃料加工 254 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 鲁山县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2203-410423-04-01-110878 |
| 总投资（万元） |  | 100 |  | 环保投资（万元） | 18.6 |
| 环保投资占比（%） |  | 18.6 |  | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1186 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本及其修改单），本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用 27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”，且本项目已在鲁山县发展和改革委员会备案，项目代码2203-410423-04-01-110878（附件2），因此本项目的建设符合国家当前产业政策。 项目一期工程建设情况与备案相符性详见下表。 表1-1 项目一期工程建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目一期工程建设内容; 相符性. 项目 名称; 年产3万吨生物质成型燃料项目; 年产3万吨生物质成型燃料项目（一期工程）; 项目本次仅建设一期工程，相符. 建设 单位; 鲁山县春木参再生资源有限公司; 鲁山县春木参再生资源有限公司; 相符. 厂址; 平顶山市鲁山县背孜乡葛花园村; 平顶山市鲁山县背孜乡柳树岭村; 项目本次仅建设一期工程，一期工程选址位于背孜乡柳树岭村，基本相符. 投资; 300万元; 100万元; 项目本次仅建设一期工程，相符. 建设 内容; 该项目占地四亩，总建筑面积1800平方米；本项目分两期，一期建设一条生物质颗粒；二期建设一条固体燃料生产线；主要建设内容有生产车间、成品库、原料库、办公室、厂区硬化、道路绿化、消防设施、配套设备。; 本次评价内容主要为本项目一期工程。 根据鲁山县自然资源局出具的土地利用总体规划查询说明，该项目一期工程占地1.78亩；根据企业提供的租赁合同，本项目一期工程租赁内容包含主房11间两层楼房、附房5间，建筑面积约700平方米，院子约800平方米；根据本项目一期工程实际拟建设内容，拆除租赁合同中的5间附房，并使用5间附房和院子的占地范围建设生产车间，主房11间两层楼房做为成品区和办公用房使用，建成后生产车间占地面积约866平方米，2层楼房占地面积约320平方米，合计占地面积约1186平方米（约1.78亩），总建筑面积约1506平方米。本项目一期工程实际占地面积、建筑面积与鲁山县自然资源局出具的土地利用总体规划查询说明、租赁合同相关内容基本一致，同时未超过备案内容中“该项目占地四亩，总建筑面积1800平方米”两期项目总面积。 项目一期工程建设一条生物质颗粒生产线，主要建设内容有生产车间（内含原料区、生产区）、办公室、厂区硬化、道路绿化、消防设施、配套设备。; 项目本次仅建设一期工程，相符. 工艺; 一期工程生产工艺：原料→配套切片→粉碎→制粒→包装。; 一期工程生产工艺：原料→破碎→粉碎→烘干→制粒→冷却筛分→包装。; 项目本次仅建设一期工程，生产工艺流程细化，基本相符. 主要 设备; 配套切片、粉碎、传输、制粒、碳化成型、除尘、包装、运输等机械设备。; 破碎机、粉碎机、电烘干机、制粒机、冷却机及配套环保设施等。; 项目本次仅建设一期工程，相符. 2、与平顶山饮用水源环境保护规划相符性分析 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文﹝2021﹞72号）可知： （1）调整鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区，具体范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目一期工程位于平顶山市鲁山县背孜乡柳树岭村，位于昭平台水库上游西北侧约22km处，距离东侧荡泽河约3.40km，不在昭平台水库饮用水水源保护区及准保护区范围内，符合鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区规划。 3、与鲁山县集中式饮用水源保护区的关系 （1）乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①鲁山县四棵树乡清水河前庄 一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 ②鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ③鲁山县土门办事处土门河侯家庄 一级保护区范围：土门河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域，西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ④鲁山县下汤镇沙河地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥(770米)至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 ⑤鲁山县张官营镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑥鲁山县张良镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑦鲁山县马楼乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 ⑧鲁山县磙子营乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域(1号取水井)，2号取水井外围47米的区域。 ⑨鲁山县让河乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 本项目一期工程选址位于平顶山市鲁山县背孜乡柳树岭村，本项目一期工程所在地未设置乡镇集中式饮用水水源保护区，同时本项目一期工程选址周围最近的乡镇集中式饮用水水源保护区为东北方向的鲁山县土门办事处土门河侯家庄，土门河（虎盘河）自西向东注入荡泽河，本项目一期工程选址位于土门河（虎盘河）北侧且最近直线距离约为4.71km，因此本项目一期工程不在鲁山县土门办事处土门河侯家庄一级、二级及准保护区范围内。 根据实地踏勘，本项目一期工程选址东北侧直线距离约79m处有一饮水点，内设1口水井，根据企业提供的资料，该饮水点主要供本项目一期工程用水及其东北侧4户居民用水。实地踏勘中未见该饮水点设有保护范围标识，因此参照上述⑤⑥⑦⑧⑨地下水井群保护区范围可知，本项目一期工程选址可满足鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区划相关要求。 4、“三线一单”符合性分析 4.1生态保护红线 根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中环境质量底线及环境分区管控要求，河南省水环境管控分区共1528个，其中优先保护区523个，面积11940.52km2，占全省面积比例约7.2%；重点管控区463个，面积18745.20km2，占全省面积比例约11.31%；一般管控区542个，面积135050.41km2，占全省面积比例约81.49%。大气环境重点管控区包括大气环境的高排放区、弱扩散区、受体敏感区及布局敏感区四大类，最后划定的大气环境重点管控区按照受体敏感区＞高排放区＞布局敏感区＞弱扩散区的原则，对重叠区域进行聚合处理。河南省重点管控区739个，面积约42731.06km2，占河南全省面积的25.78%，其中受体敏感区、高排放区、布局敏感区、弱扩散区占河南全省面积的比例分别为4.73%、6.81%、12.12%和12.42%；在聚合处理大气环境优先管控区和重点管控区后，河南省大气环境一般管控区121个，面积约为109520.89km2，占全省面积的66.08%。全省土壤环境共划定优先保护区158个，面积82839.7km2，占全省面积的49.98%；重点管控区3176个，其中面状管控区245个、点状管控区2931个，面积1931.54km2，占全省面积的1.17%；一般管控区158个，面积80964.88km2，占全省面积的48.85%。 本项目一期工程位于平顶山市鲁山县背孜乡柳树岭村，鲁山县涉及的生态保护红线区有2个，分别为外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线和南水北调中线水源涵养生态保护红线。本项目一期工程选址不在上述划定的两处生态红线范围内。 4.2环境质量底线 本项目一期工程所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其修改单标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）2类标准要求；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。 本项目一期工程所在地地表水环境质量、声环境质量均能够满足相应的标准要求，环境空气部分因子超标。本项目一期工程运营期废气采取相应处理措施处理达标后排放，固体废物均能得到合理处置，噪声经隔声、减振后对周边环境影响较小，生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥不外排，对周围环境影响较小。项目一期工程运行后不会改变本地区的环境质量，符合环境质量底线要求。 4.3资源利用上线 本项目一期工程运营期消耗电200万kW•h/a、消耗水57.60m3/a，不消耗煤炭，年综合能耗约为600.00t标煤（等价值），资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4.4生态环境准入清单 本项目一期工程位于平顶山市鲁山县背孜乡柳树岭村，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）、《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函[2021] 121号）等文件，经查询河南省三线一单综合信息应用平台，查询结果见附图3。 根据河南省三线一单综合信息应用平台查询结果，本项目一期工程所在区域涉及的环境管控单元主要为鲁山县一般管控空间，环境管控单元编码为ZH41042330001，对照平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单及河南省三线一单综合信息应用平台显示信息，相关具体内容如下表： 表1-2 平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单要求 环境管控单元; 行政区划; 管控单元分类; 管控要求; 本项目一期工程情况; 相符性. 鲁山县一般管控单元; /; 一般管控单元; 空间布局约束; 1.原则禁止新增尾矿库。 2.新建涉VOCs排放的工业企业应从原辅材料和污染治理方面从严要求，原辅材料采用国家规定标准的原料，VOCs治理采用两种以上治理设施串联使用，VOCs排放必须达标排放。 3.新建或扩建城镇污水处理厂必须满足或优于一级A标准。; 1.本项目一期工程为利用废弃树枝、秸秆等生产生物质颗粒项目，不涉及尾矿库。 2.本项目一期工程为利用废弃树枝、秸秆等生产生物质颗粒项目，不涉及VOCs排放。 3.本项目一期工程为利用废弃树枝、秸秆等生产生物质颗粒项目，不涉及新建或扩建城镇污水处理厂。; 相符. 污染物排 放管控; 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2.禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。涉重金属废水零排放，可外排废水重金属污染因子不得检出。 3.涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。 4.禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。; 1.本项目一期工程使用的机动车船、非道路移动机械用燃料均符合国家标准和本省使用要求。 2、3.本项目一期工程为利用废弃树枝、秸秆等生产生物质颗粒项目，不涉及含重金属废水。 4.本项目一期工程为利用废弃树枝、秸秆等生产生物质颗粒项目，不涉及填埋场渗滤液。; 相符. 环境风险 防控; 1.加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范水环境污染风险。 2.按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 1、本项目一期工程运营过程无生产废水产生和排放，生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。 2.本项目一期工程为利用废弃树枝、秸秆等生产生物质颗粒项目，不涉及垃圾填埋场。; 相符. 资源开发 效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 本项目一期工程运营过程无生产废水产生和排放，生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。; 相符. 综上，本项目一期工程符合河南省“三线一单”生态环境分区管控的要求 5、与河南省生态环境保护委员会办公室文件关于印发《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办﹝2023﹞4号）相符性分析 2023年4月6日，《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》发布实施，本项目一期工程与该文件相符性分析见下表。 表1-3 与豫环委办﹝2023﹞4号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目一期工程情况; 相符性. 河南省2023年蓝天保卫战实施方案; 13.加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%。; 本项目一期工程施工期在施工场地设置围挡、喷淋抑尘、堆场覆盖、物料密闭运输、进出车辆冲洗等措施，做到两个禁止，六个百分百，符合要求。; 相符. 17.实施工业污染排放深度治理。以钢铁、水泥、焦化、电解铝、氧化铝、砖瓦窑、玻璃、陶瓷、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等 VOCs简易低效治理设施；取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。10底前，对无法稳定达标排放的通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治污设施处理能力、清洁能源替代等方式完成分类整治，对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造。; 本项目一期工程为利用废弃树枝、秸秆等生产生物质颗粒项目，主要工艺为原料上料、破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分等；原料运输车斗采用苫布覆盖；厂区原料全部暂存于全封闭厂房内的原料区；厂区产品全部暂存于全封闭厂房内的成品区；原料装卸过程在全封闭厂房内的原料区中进行；破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分过程配套安装高效除尘设施。; 相符. 因此，本项目一期工程符合河南省2023年蓝天保卫战实施方案相关要求。 6、与河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年碧水保卫战实施方案》的通知（豫环委办﹝2023﹞5号）相符性分析 2023年4月6日《河南省2023年碧水保卫战实施方案》发布实施，本项目一期工程与该文件相符性分析见下表。 表1-4 与豫环委办﹝2023﹞5号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目一期工程情况; 相符性. 河南省2023年碧水保卫战实施方案; 22.实施工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。积极推动企业废水再生利用水质监测评价和用水管理，鼓励地方和重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。; 本项目一期工程运营过程无生产废水产生和排放。; 相符. 因此，本项目一期工程符合河南省2023年碧水保卫战实施方案相关要求。 7、与平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相符性分析 2021年4月19日，平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）发布实施，本项目一期工程与该文件相符性分析见下表。 表1-5 与平环[2021]57号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目一期工程情况; 相符性. 平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案; （二）大力提升有组织排放治理水平。 各县（市、区）生态环境分局（含城乡一体化示范区环保局、高新区城建环保局，下同）督促相关企业因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、高效滤筒除尘器等除尘设施；烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路；工业锅炉、工业炉窑应采用低氮燃烧技术；排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。普遍采用活性炭吸附有机废气的园区应当建设统一的脱附、再生处理中心，涂装类园区应当统筹规划建设集中涂装中心。; 本项目一期工程破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分过程产生的颗粒物采用高效除尘器进行处理。; 相符. （三）强力推进无组织排放治理效果。各县（市、区）生态环境分局督促相关企业认真组织企业进行自查，建立无组织排放问题清单，加强物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。; 本项目一期工程为利用废弃树枝、秸秆等生产生物质颗粒项目，主要工艺为原料上料、破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分等；原料运输车斗采用苫布覆盖；厂区原料全部暂存于全封闭厂房内的原料区；厂区产品全部暂存于全封闭厂房内的成品区；原料装卸过程在全封闭厂房内的原料区中进行；破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分过程配套安装高效除尘设施。; 相符. 因此，本项目一期工程符合平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案相关要求。 8、与平顶山市生态环境保护委员会办公室文件《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）相符性分析 2022年6月27日，《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目一期工程与该文件相符性分析见下表。 表1-6 与平环委办[2022]19号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目一期工程情况; 相符性. 平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目一期工程施工期在施工场地设置围挡、喷淋抑尘、堆场覆盖、物料密闭运输、进出车辆冲洗等措施，做到两个禁止，六个百分百，符合要求。; 相符. 平顶山市2022 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成省下达的地表水环境质量年度目标任务，全市断面水质总体达标率达到 68%以上（2022 年平顶山市地表水环境质量考核断面和目标名单见附表 1），县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外）。; 本项目一期工程运营过程无生产废水产生和排放。; 相符. 因此，本项目一期工程建设符合《关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办[2022]19号）相关要求。 9、与平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（平环委办[2023]13号）相符性分析 2023年5月12日《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》发布实施，本项目一期工程与该文件相符性分析见下表。 表1-7 与平环委办[2023]13号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目一期工程情况; 相符性. 平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案; 13.加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各县（市、区）平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控；餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%。; 本项目一期工程施工期在施工场地设置围挡、喷淋抑尘、堆场覆盖、物料密闭运输、进出车辆冲洗等措施，做到两个禁止，六个百分百，符合要求。; 相符. 因此，本项目一期工程符合平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案相关要求。 10、与平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发《平顶山市2023年碧水保卫战实施方案》的通知（平环委办[2023]15号）相符性分析 2023年5月12日《平顶山市2023年碧水保卫战实施方案》发布实施，本项目一期工程与该文件相符性分析见下表。 表1-8 与平环委办[2023]15号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目一期工程情况; 相符性. 平顶山市2023年碧水保卫战实施方案; 18.实旅工业废水循环利用工程。推进企业、工业园区根据内部废水水质特点，围绕过程循环和回用，实施废水循环利用技术改造，完善废水循环利用装备和设施，促进企业间串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用，提升企业水重复利用率。新建企业和园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，推动企业间的用水系统集成优化。积极推动企业废水再生利用水质监测评价和用水管理，鼓励地方和重点用水企业搭建工业废水循环利用智慧管理平台。; 本项目一期工程运营过程无生产废水产生和排放。; 相符. 因此，本项目一期工程符合平顶山市2023年碧水保卫战实施方案相关要求。 11、《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（试行）》相符性分析 本项目一期工程为生物质颗粒生产项目，根据《河南省重污染天气通用工业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版），本项目一期工程绩效分级行业属于“其他纳入应急减排清单行业”纳入通用行业绩效分级，对照B级指标相关绩效分级指标。 为积极有效应对重污染天气，提升科学治污、精准治污、依法治污水平，根据河南省生态环境厅要求，结合工作实际，平顶山市生态环境局于2021年9月11日发布了《平顶山市2021年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（试行）》。本项目一期工程为生物质颗粒生产项目，建设情况与通用行业B级指标相关绩效分级指标相符性见下表。 表1-9 项目一期工程与通用行业绩效分级标准指标相符性分析 差异化指标; B级指标; 本项目一期工程建设情况; 相符性. 能源类型; 使用清洁能源（天然气、电、管道蒸汽等）外; 本项目一期工程使用电能; 相符. 装备水平; 1、属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类； 2、符合相关行业产业政策； 3、符合河南省相关政策要求； 4、符合市级规划。; 1、经查阅，本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）允许类； 2、本项目已经在鲁山县发展和改革委员会备案，符合国家当前产业政策。 3、本项目一期工程符合《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》、《河南省2023年碧水保卫战实施方案》相关要求。 4、本项目一期工程用地性质为工业用地，符合《鲁山县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善》。; 相符. 无组织管控; 涉颗粒物类; - 物料装卸 - （1）粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置；或采取有效抑尘措施。 2、物料储存 （1）粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中，或吨包袋（有涂布、内衬塑料袋）中； （2）粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施； （3）袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中； （4）封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化； （5）料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； （6）不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区码放整齐。 （7）应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 3、物料转移和运输 （1）各环节粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用电力输送、密闭输送； （2）各环节块状和粘湿粉状物料采用封闭输送； （3）无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。 4、成品包装 （1）卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施； （2）卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。 5、工艺过程 （1）各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施； （2）破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施； （3）切割、打磨、抛光等过程在封闭厂房内进行，具有收尘/抑尘措施； （4）烘干、造粒等过程应在密闭空间进行，并有收尘/抑尘措施； （5）各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象； （6）生产车间不得有可见烟粉尘外逸。 6、其他 （1）除尘器应封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； （2）厂区道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; - 1、物料装卸 - （1）本项目一期工程原料为废弃树枝、树叶、花生壳、秸秆等，在全封闭厂房内的原料区中进行装卸。项目产品为粒状。输送过程均采用输送带密闭输送。 2、物料储存 （1）、（2）、（3）本项目一期工程原料为废弃树枝、树叶、花生壳、秸秆等，暂存于全封闭厂房内的原料区，产品为粒状，输送过程采用输送带密闭输送。 （4）封闭厂房顶棚和四周围墙完整，厂房内路面全部硬化； （5）料场货物进出大门为硬质材料门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态； （6）本项目一期工程原料及产品均暂存于全封闭厂房内，不涉及露天储存。 （7）项目一期工程无危险废物产生。 3、物料转移和运输 （1）、（2）、（3）项目一期工程产品为粒状，输送过程采用输送带密闭输送。 4、成品包装 （1）项目一期工程产品直接进行装袋，装袋过程中下料口与包装袋连接处采取密闭措施； （2）卸料口地面及时清扫，地面无明显积尘。 5、工艺过程 （1）、（2）、（3）、（4）本项目一期工程物料破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分工序均在封闭厂房内进行，产生的颗粒物采用集气罩+袋式除尘进行处理，不涉及配料、混料、切割、打磨、抛光等工序； （5）各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象； （6）生产车间无可见烟粉尘外逸。 6、其他 （1）除尘器采用封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面； （2）厂房内地面进行硬化处理，无成片裸露土地，且采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。; 相符. 污染治理技术; - PM治理采用袋式除尘、静电除尘、湿电除尘等； - 2、VOCs治理采用吸附、UV光氧、吸收等两种及以上组合工艺；; - 1、本项目一期工程PM治理采用袋式除尘； - 2、本项目一期工程不涉及VOCs；; 相符. 工业废水集输处理系统; 1、含VOCs或恶臭物质的废水集输系统采用封闭管道输送： 2、废水储存处理设施产生的恶臭气体，在曝气池之前加盖密闭或采取其他等效措施，密闭排气至废气治理设施； 3、污水站废气治理釆用低温等离了、光催化氧化、活性炭、洗涤塔等两种及两种以上组合工艺； 4、厂内无露天堆放污泥，污水站附近无异味；; 本项目一期工程无生产废水产生，职工生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，资源化利用不外排。; 相符. 排放限值; - 1、全厂有组织PM排放浓度≤10mg/m3； - 2、NMHC有组织排放限值≤20mg/m3； 3、其他污染物浓度及无组织排放满足达标排放要求。; - 经核算，本项目一期工程建成后，排气筒DA001颗粒物有组织排放浓度为9.3mg/m3，可满足全厂有组织PM排放浓度≤10mg/m3的要求。; 相符. 监测监控水平; 1、有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2、有组织排口按照排污许可证要求开展自行监测； 3、涉气生产线、生产工序、生产装置及污染治理设施安装有用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门 用电监管平台联网； 4、厂内未安装在线监控和用电量监管的涉气设施主要投料口、卸料口等位置安装高清视频监控系统，数据可保存 三个月以上；; 本项目一期工程建成后制定监测计划并按监测计划进行监测，并按要求配备监控及监管设备等。; 相符. 环境管理水平; - 1、环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； - 2、台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录；⑤燃料消耗记录；⑥电消耗记录（已安装用电监管的企业）。 - 3、设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; - 本项目一期工程建成后1、按要求建立环保档案：①环评批复文件；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； - 2、按要求进行台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录；⑤电消耗记录（已安装用电监管的企业）。 3、设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 相符. 运输方式; 1、公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（不含燃气车辆）； 2、厂区运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（不含燃气车辆）； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 1、公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（不含燃气车辆）； 2、厂区运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（不含燃气车辆）； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用新能源机械。; 相符. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理 技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目一期工程建成后日均进出货物约94吨，按当地要求建立电子台账。; 相符. 本项目一期工程建设符合《平顶山市2021年重物污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（试行）》（2021年9月）中通用行业绩效分级涉颗粒物类企业B级指标的各项要求。 12、选址合理性分析 项目一期工程选址位于平顶山市鲁山县背孜乡柳树岭村，根据鲁山县自然资源局出具的土地利用总体规划查询说明（附件3）：宗地位于柳树岭村，拟占地面积1.78亩，规划土地用途区为工业用地区，符合《鲁山县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善》。根据鲁山县背孜乡人民政府出具的证明（附件4）：该宗用地符合鲁山县背孜乡土地利用总体规划。项目一期工程选址周围无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 本项目一期工程选址周围原料来源丰富，主要运输距离短。本项目一期工程运营时所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对厂址周围环境的影响在可接受范围之内，不会影响区域环境现有功能。 综上，项目一期工程选址合理。 13、布局合理性分析 本项目一期工程拟建设范围内西侧现有1座2层楼房，办公区设置在楼房的二楼，与生产活动分开，便于办公人员日常办公。成品区设置在楼房的一楼，即整个厂区由东向西依次为原料区、生产区、成品区，生产线在生产区内呈“L”型布置，破碎机、粉碎机及电烘干机自东向西依次设置于原料区南侧，制粒机、冷却机自南向北依次设置于原料区西侧、成品区东侧，便于原料上料、后续生产及产品运至成品区进行暂存。综上可知，项目平面较为合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 生物质能源作为可再生能源，在当前化石能源供给能力普遍紧张和价格持续高位运行的大背景下，在能源产业中发挥着越来越重要的作用，同时生物质颗粒具有生产工艺简单、产品密度大、发热量大、燃烧效率高等优点，使得人们对能源需求的目光进一步对准生物质颗粒产品。鲁山县春木参再生资源有限公司经过调研，鲁山县背孜乡柳树岭村周边均为山林，可产生大量的废弃树枝树叶，且周边农户种植农作物，收获季节会产生大量的秸秆、花生壳等废弃物，具有原料来源丰富、主要运输距离短的优势，因此鲁山县春木参再生资源有限公司拟投资100万元，租赁位于鲁山县背孜乡柳树岭村西沟组的房屋及院子（租赁合同见附件6）建设年产3万吨生物质成型燃料项目一期工程。 本项目为年产3万吨生物质成型燃料项目，分两期进行建设，一期工程拟投资100万元建设一条生物质颗粒生产线，年产1.0万吨生物质成型燃料；二期工程拟投资200万元建设一条固体燃料生产线，年产2.0万吨机制炭，本次评价仅针对一期工程开展环境影响评价工作，二期工程待开工建设前须另进行环境影响评价工作。 本项目一期工程是以废弃树枝、树叶、花生壳、秸秆等为原料，通过破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分等工序生产生物质颗粒，根据国家和河南省有关环保法规及建设项目管理的规定和要求，本项目一期工程应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目一期工程属于“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工25”中的“43生物质燃料加工254”，其中“生物质液体燃料生产”应编制报告书，“生物质致密成型燃料加工”应编制报告表，本项目一期工程属于生物质致密成型燃料加工，因此应当编制环境影响报告表。 受建设单位的委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目一期工程的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目一期工程相关资料和向生态环境主管部门汇报的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目一期工程环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 2、项目基本情况 项目名称：年产3万吨生物质成型燃料项目（一期工程） 建设单位：鲁山县春木参再生资源有限公司 建设地点：平顶山市鲁山县背孜乡柳树岭村 建设性质：新建 建设规模：本项目一期工程总投资100万元，占地面积约1186m2，年产1.0万吨生物质成型燃料。 本项目一期工程主要组成及工程内容见表2-1。 表2-1 项目一期工程组成及主要工程内容 工程分类; 工程内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 封闭式钢结构，占地面积约866m2，内含原料区约256m2、生产区约610m2; 新建. 储运工程; 原料区; 位于全封闭生产车间内，占地面积约256m2; 新建. 成品区; 位于现有2层楼房的一楼，建筑面积约320m2; 利用现有2层楼房的第1层. 辅助工程; 办公用房; 位于现有2层楼房的二楼，建筑面积约320m2; 利用现有2层楼房的第2层. 公用工程; 给水; 本项目一期工程东北侧的饮水点; 利用现有. 供电; 市政电网; 新建. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。; 新建. 废气处理; 破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分：该过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理达标后经排气筒DA001排放。; 新建. 皮带输送：全封闭输送带，输送皮带下料口处设硬质材料连接减少物料落差产生的颗粒物; 新建. 噪声处理; 厂房隔声、基础减震、距离衰减等。; 新建. 固废处理; 人工筛选的废料、除铁器捕集的含铁杂质收集后外售；除尘器收集的颗粒物、不合格产品作为原料回用于生产；生活垃圾厂区集中收集后交由当地环卫部门进行统一处理。; 新建. 本项目一期工程原料区建筑面积约256m2，可暂存原料约488t，一期工程生物质成型燃料生产线每天使用原料约31.25t。则原料区暂存原料可满足约15d的生产需求，故本项目一期工程设置的原料区可满足其生物质成型燃料生产线生产需求。 3、产品方案 本项目一期工程主要建设生物质成型燃料生产线1条，年产1.0万吨生物质成型燃料，具体产品方案见下表。 表2-2 项目一期工程产品方案 产品名称; 年产量; 规格. 生物质成型燃料; 1.0万t/a; 粒径：直径0.6~1cm，2-4cm长。. 表2-3 产品性质及质量标准一览表 名称; 水分; 灰分; 挥发分; 固定碳; 低位热值. 参数; 10~12%; 1~9%; 60~80%; 13~23%; 3300~4500MJ/kg. 4、原辅材料、能（资）源用量 本项目一期工程原辅材料、能（资）源用量见下表。 表2-4 原辅材料用量及能（资）源消耗一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 一、原辅材料. 1; 废弃树枝、树叶、花生壳、秸秆等; 10002.87t/a; 含水率15~30%，外购，主要为周边山林产生的废弃树枝、树叶和农户农作物种植产生的秸秆、花生壳等生物质农林废弃物，不含废家具等固体废弃物。农林废弃物一般在田间地头进行收集，收集后使用运输车辆加盖篷布运至厂房内。. 2; 包装袋; 1.0万条/a; 外购，吨袋，用于成品包装. 二、能（资）源. 3; 新鲜水; 57.6m3/a; 本项目一期工程东北侧的饮水点. 4; 电; 200万kW•h/a; 市政供电网. 5、主要设备 本项目一期工程主要生产设备见下表： 表2-5 本项目一期工程主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 型号/参数; 备注. 1; 抓机; 2台; /; /. 2; 破碎机; 1台; 1300-300/4~6t/h; /. 3; 电磁除铁器; 1台; 1854; /. 4; 粉碎机; 1台; YGFS120*100/4~6t/h; /. 5; 烘干机; 1台; DHGΦ1.2m*12m; 电能. 6; 制粒机; 2台; YGKJ700/4~6t/h; /. 7; 冷却机; 1台; /; 风冷. 8; 水份测定仪; 1台; /; 实验室检测. 9; 热值测量仪; 1台; /; 实验室检测. 注：本项目一期工程破碎机、粉碎机、制粒机台时产能为4~6t/h，年工作时间为2560h，则本项目一期工程生产线年生产能力为10240~15360t/a，可满足生产需求。 6、劳动定员及工作制度 本项目一期工程劳动定员6人，均不在厂内食宿，工作制度为单班8小时工作制，年工作时间320天。 7、公用工程 （1）供电 本项目一期工程用电由当地电网供应，年用电量约200万kW•h。 （2）供水 本项目一期工程由选址东北侧的饮水点供水，年用水量约为57.60m3/a，主要为职工生活用水。 （3）排水 本项目一期工程无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。 （4）采暖、用冷、通风等 采用冷暖空调通风，夏季制冷，冬季采暖。 本项目一期工程物料平衡详见下表。 表2-6 本项目一期工程物料平衡表 单位：t/a 原料; 颗粒物排放; 人工筛选的废料; 除铁器捕集的含铁杂质; 产品. 有组织; 无组织. 10002.87; -0.37; -1.90; -0.5; -0.1; 10000. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工程分析 本项目一期工程租赁场地建设有1座2层楼房，施工期工程内容主要为楼房破损部位修补，东、西、南院墙推倒重建，场地平整、基础施工、场地硬化，依托楼房进行车间建设，车间内生产设备和环保设施的安装调试以及竣工验收。施工期具体工艺流程及产污环节见下图。 场地整理、基础施工 设备安装 场地硬化、车间建设 外表装饰 竣工验收 噪声、扬尘 噪声、扬尘 噪声 噪声 固废、废水 固废、废水 固废、废水 图2-1 项目一期工程施工期工艺流程及产污环节示意图 2、运营期工程分析 2.1 运营期工艺流程简述 本项目一期工程运营期生产工艺流程见下图： 原料 固废 人工筛选 上料 废气、噪声 破碎 固废 除铁 废气、噪声 粉碎 废气、噪声 电 烘干 废气、噪声 制粒 废气、固废、噪声 冷却筛分 包装袋 装袋 产品 图2-2 项目一期工程运营期生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： - 人工筛选：本项目一期工程主要是以废弃树枝、树叶、花生壳、秸秆等为原料，先通过人工筛选去除原料中的含铁杂质、塑料等废弃物。 - 该工序产生的污染物主要为含铁杂质、塑料等固体废物。 （2）上料：人工筛选好的物料根据物料类型采用人工或爪机上料至破碎机。 物料上料过程中由于外力、落差等因素会引起扬尘，由于物料块径较大，产生的颗粒物较少，因此该过程不再计算颗粒物产生量。 （3）破碎、除铁：物料由破碎机加工成小块碎片以达到粉碎机的进料要求，破碎后的物料通过输送带送至粉碎机，物料由破碎机输送至粉碎机的过程中通过在输送皮带上方设置电磁除铁器去除其中的含铁杂质。 该工序产生的污染物主要为破碎过程产生的颗粒物、除铁器捕集的含铁杂质和设备噪声。 - 粉碎：破碎、除铁后的小块碎片通过输送带送至粉碎机内，粉碎至符合生产需求的木屑。 - 该工序产生的污染物主要为粉碎过程产生的颗粒物和设备噪声。 - 烘干：为使物料含水率满足制粒机的进料条件，粉碎后的木屑通过输送带送至烘干机进行低温烘干处理，该烘干机为滚筒式烘干机，热源为电加热，烘干温度为50℃，烘干时间为10min，烘干后的物料含水率低于12%。 - 烘干机采用电能作为能源，因此该工序产生的污染物主要为烘干过程产生的颗粒物和设备噪声。 - 制粒：烘干后的物料通过密闭螺旋绞龙由制粒机的进料口进入制粒室，在分料机和刮板的共同作用下均匀的铺在平模上，再将物料连续挤压进模具小孔进行成型、保型等过程。物料中含有一定的木质素和纤维素，其木质素是物料中的结构单体，是高分子化合物，具有增强细胞壁、粘合纤维素的作用，木质素属非晶体，在常温下主要部分不溶于任何溶剂，没有熔点，但有软化点，当温度达到一定值时，木质素软化粘结力增加，在一定的压力作用下，使其纤维素分子团错位、变形、延展内部相邻的生物质颗粒相互齿接，重新组合而压制成型。 - 该工序产生的污染物主要为制粒过程产生的颗粒物和设备噪声。 - 冷却筛分：制粒成型后的生物质颗粒经输送带送至冷却机中进行风冷；制粒成型后的生物质颗粒燃料的温度达50~70℃，结构较为松弛，容易破碎，需经过风机吹风冷却至常温以增加强度。冷却后的生物质颗粒经冷却机出口处筛网进行筛选，合格的产品自动装入包装袋内，不合格产品收集后直接回用于生产。 - 该工序产生的污染物主要为废气、设备噪声和筛选过程产生的不合格产品。 - 打包入库：筛选合格的产品自动装入包装袋内，包装完整后送入成品区暂存待售。 2.2 运营期主要产污环节 本项目一期工程在运营过程中主要的污染物为废气、废水、噪声和固体废物。 （1）废水：主要为职工生活污水。 - （2）废气：破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分过程产生的颗粒物，物料输送过程产生的颗粒物。 （3）噪声：主要为生产设备运行时产生的设备噪声。噪声污染源强为70～85dB(A)之间。 （4）固废：主要为人工筛选的废料、除铁器捕集的含铁杂质、除尘器收集的颗粒物、不合格产品和职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目一期工程属于新建项目，租赁位于背孜乡柳树岭村西沟组的房屋及院子进行建设，该用地原为柳树岭小学，经背孜乡校区合并后，现该小学已废弃，且房屋及院子现状为闲置状态，该地块已调整为工业用地，不存在原有污染物问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目一期工程选址位于平顶山市鲁山县背孜乡柳树岭村，根据当地环境功能区划，该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求。 本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中心对鲁山县2022年基准年监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3等共6项因子，详见下表： 表3-1 鲁山县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 取样时间; 监测结果; 标准; 是否达标. 鲁山县; 二氧化硫; 年平均; 12μg/m3; 60μg/m3; 达标. 二氧化氮; 年平均; 21μg/m3; 40μg/m3; 达标. PM10; 年平均; 88μg/m3; 70μg/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 40μg/m3; 35μg/m3; 超标. O3; 日最大8小时平均; 163μg/m3; 160μg/m3; 超标. CO; 24小时平均; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5、O3超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求，鲁山县为不达标区。 随着《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》的实施，通过持续推进产业结构优化调整，深入推进能源结构调整，持续加强交通运输结构调整，强化面源污染治理，推进工业企业综合治理，加快挥发性有机物治理，强化区域联防联控，强化大气环境治理能力建设等措施的实施，区域环境空气质量将进一步得到有效改善。 2、地表水 本项目一期工程运营后无废水外排。本项目一期工程选址东侧约1km处有一条无名河，发源于刘家庄，经柳树岭村、界庄、王家庄，至桃湾村北入荡泽河，荡泽河向南汇入昭平台水库。为了解当地地表水体，本次评价引用2022年度平顶山市地表水环境质量考核断面昭平台水库考核断面的监测数据，监测结果见下表： 表3-2 项目地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测断面; 评价指标; pH; COD; BOD5; NH3-N. 昭平台水库; 检测平均值; 7.7; 14; 1.8; 0.098. 标准值; 6~9; 20; 4; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，昭平台水库监测断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明本项目一期工程所在区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本项目一期工程所在厂区厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此不需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境现状 本项目一期工程位于平顶山市鲁山县背孜乡柳树岭村，一期工程厂址周边主要为道路、坑塘、荒地、耕地，以人工生态系统为主，周围500m范围内无重点保护的野生动植物。 5、地下水、土壤环境 本项目一期工程为利用废弃树枝、秸秆等生产生物质颗粒的项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目一期工程属于“U 城镇基础设施及房地产 155废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，且应编制报告表，因此，本项目一期工程属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，本项目一期工程属于“其他行业”，该类别全部为Ⅳ类项目，因此，本项目一期工程类别为Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目可不开展土壤影响评价工作。 因此，本项目一期工程不再开展地下水、土壤环境质量状况调查。 6、电磁辐射 本项目一期工程为利用废弃树枝、秸秆等生产生物质颗粒的项目，不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目一期工程选址位于平顶山市鲁山县背孜乡柳树岭村，东侧为荒地，南侧为耕地，西侧为道路，隔路为山林，北侧为道路，隔路为坑塘。本项目一期工程用地厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目一期工程用地厂界外500米范围内大气环境保护目标及地表水环境保护目标见下表。 表3-3 项目一期工程主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 保护级别. E（°）; N（°）. 环境空气; 杨庄; 112.581940; 33.923308; 东北; 335; 《环境空气质量标准》二级标准（GB3095-2012）及其修改单. 散户1（1户）; 112.580397; 33.922765; 东北; 200. 散户2（2户）; 112.579260; 33.922476; 东北; 104. 散户3（1户）; 112.578112; 33.920212; 南; 88. 散户4（2户）; 112.577822; 33.919783; 南; 130. 散户5（1户）; 112.578649; 33.919547; 南; 152. 地表水; 无名河; /; /; 东; 1000; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 荡泽河; /; /; 东; 3400. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目一期工程废气污染物为颗粒物。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准。 表3-4 大气污染物排放标准 标准名称及类别; 污染物; 限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 最高允许排放浓度120mg/m3；15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h. 无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 2、废水 本项目一期工程运营期无废水外排。 3、噪声 本项目一期工程施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-5 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 一期工程运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见下表。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目一期工程环境影响分析，建设项目一期工程的排放总量建议值如下： （1）水污染污染物 本项目一期工程无生产废水产生，主要为职工生活污水，经化粪池处理后定期清掏用作农肥不外排，因此本项目一期工程不需设废水主要污染物总量控制指标。 （2）大气污染物 项目一期工程无SO2、NOx、VOCs产生及排放，项目一期工程产生的废气污染物为颗粒物，颗粒物有组织排放量为0.37t/a，因此不设置SO2、NOX、VOCs总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 施工期的污染主要表现在5个方面：废气、废水、噪声、固废、生态。 1、大气环境影响分析 - 施工扬尘 - 施工期扬尘是一个重要的大气污染因素。建设施工过程中因土地平整、挖填方、建材（砂石等）运输装卸、堆放、搅拌浇砌等作业，均会产生一定量的扬尘。经类比调查，如果每天洒水4~5次，可以使得扬尘量减少大约70%，扬尘污染距离可以缩小到20~50m。本项目一期工程与最近的敏感点直线距离为88m，距离较远，故项目一期工程施工期对其影响不大。 为保护周围环境敏感点不受当地施工环境的影响，建设单位应参照执行《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办﹝2023﹞4号）、《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（平环委办[2023]13号）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等文件中的相关规定，严格落实河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)》中的各类扬尘防治要求，将施工过程产生的大气污染降至最低。施工单位在施工过程中须达到以下指标要求： 所有建设工程施工（包括拆迁施工）现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。强化对土堆、沙堆、料堆、拆迁废物的监督管理。大型料堆场应建设密闭料仓与传送装置，露天堆放的必须全覆盖或建设自动喷淋装置。对长期堆放的拆迁废弃物，要采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂等措施。并减少道路开挖面积，缩短裸露时间，开挖道路要分段封闭施工。加强道路两侧绿化，减少裸露地面。 施工期扬尘防治具体措施如下： 1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”； 2）施工现场必须做到“八个百分百”：即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%辆硬化、渣土车辆100%密闭运输、施工工地安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。 ①建筑工地实行围挡全封闭施工，施工现场四周边界设置不低于1.8米的围挡，围挡由钢板制作，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 施工中要使用商品混凝土，不得进行现场搅拌；建材堆放点要相对集中，并采取覆盖措施，抑制扬尘量；定期对施工场地进行洒水抑尘，防止扬尘产生。 ②土石方、建筑垃圾、建筑材料不得露天堆放，石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当综合采取防风抑尘网、防尘遮盖、洒水车等措施，保证物料100%围挡和覆盖，确保堆放物料不起尘。 ③应当配备雾炮车1辆在场地平整等施工作业过程中对工作面进行喷雾洒水保证100%湿法作业； 施工区域出口处设置1套车辆冲洗装置对进出车辆进行冲洗，保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫、洒水，降低运输扬尘对周围环境空气的影响； ⑤施工单位选用的土方或建筑垃圾运输车辆为自动密闭运输车辆，运输车辆须统一安装卫星定位装置并与公安交管部门联网，实现动态跟踪监管。 3）尽量缩短施工期，缩小施工影响范围，在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 4）限制车速、保持路面硬化和施工车辆、路面清洁； 5）采用商品混凝土浆。 6）及时绿化及覆盖，对工程施工造成的裸露地面进行及时绿化或原貌恢复，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目一期工程施工期结束时，实现绿化或硬化，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围环境产生影响。 7）持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70～80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 施工扬尘影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失，不会对周围环境空气产生较大的影响。 （2）施工机械废气 各类燃油动力机械在场地开挖、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOx、SO2、THC等。此类污染物为无组织排放，项目一期工程施工期间使用大型机械的次数和数量都比较少，故此类废气排放量小，对环境影响不大。为进一步降低此类废气的排放，环评建议施工期间加强机械维护，提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。 综上，本项目一期工程施工期废气不会对周边环境造成太大影响。 2、水环境影响分析 施工期间废水主要是施工废水、施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要产生于建筑材料的保湿等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。同时施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生油污染，在雨天时可能形成地表径流污染附近地表水水质和土壤，堆放的建筑材料若管理防护不当，被雨水冲刷时也会对周围地表水水质造成污染。 根据类比调查，项目一期工程废水产生约0.2m3/d，施工期约2个月，共产生废水12m3。经类比工程调查，施工废水悬浮物浓度为500~1000mg/L。项目一期工程施工期可在场区内建设临时沉淀池（容积1.0m3），施工废水通过临时沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，综合利用，不外排；即可节约用水，又可减少对环境的污染程度。 （2）施工区生活污水 施工区不设食宿，施工高峰期间人员约15人，生活污水主要为施工人员盥洗废水，会给周围环境造成一定程度的污染，产生不利影响。生活用水按20L/(人·d)计，则日用水量为0.3m3/d，污水排放系数取0.8，施工期生活污水的产生量约为0.24m3/d。施工期2个月，施工期生活污水最大排放量14.4m3，水质为COD50mg/L、NH3-N5mg/L、SS25mg/L。由于盥洗废水产生量较小，形不成地表径流，且水质较好，评价建议施工人员盥洗后废水经沉淀池（容积1.0m3）收集后用于场区地面降尘，不外排。施工期生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥，不外排。 评价认为，通过以上处理措施处理后，施工期废水不会影响当地地表水体功能。 3、声环境影响分析 本项目一期工程的建筑施工将不可避免的会产生噪声。施工期噪声源很多，主要为机械噪声，由施工设备所造成，如挖土、打桩、混凝土搅拌、运输升降等，多为点声源；其它在施工作业时还有零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声，多为瞬间噪声；而施工车辆进出的噪声属于交通噪声。 对于施工期噪声，有关施工单位应采取以下措施： ①采用低噪声施工机械和先进工艺进行施工，施工机械设备要加强保养和维护，保持良好的工况。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。 ②合理施工布局：施工场地布置时高噪声设备应尽量布置在地块中间，同时在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障或设置可移动的声屏障，以缓解噪声影响。 ③合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止高噪声机械在夜间、中午居民休息的时间进行作业。 ④控制声源，选择低噪声的机械设备，加强现场运输管理，对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量减少鸣笛。 ⑤尽量避免多台高噪声施工机械同时作业，采取适当的封闭和隔声措施。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，力求将施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。预计采取以上措施后，本项目一期工程施工噪声不会对周边环境造成太大影响。 4、固体废弃物影响分析 固废主要来自拟用场地内现有的建筑垃圾和施工过程产生的土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目一期工程拟用场地原为柳树岭小学，租赁场地建设有1座2层楼房，施工期工程内容主要为楼房破损部位修补，东、西、南院墙推倒重建，场地平整、基础施工、场地硬化，依托楼房进行车间建设，车间内生产设备和环保设施的安装调试以及竣工验收。根据企业提供资料、结合现场查看，项目一期工程拟用场地地面较为平坦，建设过程中土石方开挖量较小，可用于厂区地面平整回填，无需弃方。 施工期间开挖产生的土石方，可用于厂区内地面平整、绿化等。尽管建筑垃圾并非有毒有害物质，若不能妥善处理，不仅产生影响厂区卫生、占用土地、产生粉尘等问题，还会成为风蚀的源头，且会影响环境质量。因此应做到建筑废料及时清运，严禁置于项目厂区周围影响环境，同时应避免此类垃圾装卸、大风天气时产生的扬尘对环境的影响。建设单位应规范施工单位实行标准施工，规范运输，建筑垃圾应分别堆放，不得随便弃于现场，金属垃圾，如钢筋、铁丝等可以回收利用。建筑垃圾中的混凝土块、砖瓦、弃渣等可回用的用于土方回填，不可回用的统一运至指定的建筑垃圾堆场。 同时施工单位应做好以下防治措施： ①运输车辆应选用自动密闭车辆，且不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏，车辆进出施工现场需要对车身和轮胎进行清洗。 ②施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。 （2）生活垃圾 施工人员以15人计，生活垃圾按以0.5kg/d·人计，则施工人员的生活垃圾产生量为7.5kg/d，并应及时清理，交由当地环卫部门处理。预计采取以上措施后，本项目一期工程施工期产生的固体废弃物不会对周边环境造成太大影响。 5、施工期生态影响分析 工程施工期间对生态的影响主要体现在施工过程土地平整、挖填方、拆迁扰动地表，临时堆土区的占地。将造成地表裸露、土地被侵占，工程在填土裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失现象，影响陆地生态系统及其稳定性，影响景观。 项目在保证建设质量的同时，要尽可能加快施工进展，减少地面裸露期并在施工完成后及时进行绿化；施工过程中可采取隔离、防风、防水土流失的措施，减少扬尘量，避免水土流失以及对区域地表水域的污染。建设期内可能产生水土流失的原因主要有以下两个方面： （1）在土石方阶段，土石方的开挖，使表土层扰动松散，抗蚀能力减弱，降低地表涵养水源能力，从而加剧水土流失，尤其在处于雨季时，大量的雨水冲刷会使水土流失更加严重。 （2）施工过程中开挖产生的土、石料堆放场在受到雨水的冲刷时也会造成一定水土流失。 针对以上水土流失的情况，要求建设方严格落实环评单位提出的下列各项措施，将建设过程中造成水土流失影响减轻到最小。 （1）施工前应作详细计划，合理安排施工计划，施工时尽量按设计要求进行开挖，尽量减少开挖面；平整场地和道路时尽量做到挖填方平衡，对于多余土石方应合理布置堆放场地。避免不必要的水土流失和生态变化。 （2）工程施工过程中特别注意做好生态环境的保护工作，如基坑开挖弃方的合理处置、对于落差较大的土石方开挖要设置必要的挡土墙对裸露的土壤进行围挡。对于开挖出来的表层覆土，回填时要尽量作为植树种草时的表层恢复土壤，同时设置必要的导流渠以疏导雨水，避免造成严重的水土流失。 （3）应尽量避开雨季施工，并及时夯实地面。 （4）各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面迳流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以减少水土流失。 （5）加强对施工现场的环境管理，必要时进行环境监测，以控制工程涉及区的环境污染。对工程涉及区域内的施工人员，应加强宣传、教育，强化其保护环境的意识，文明施工，达到工程建设和环境保护的同步发展。 一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响分析 1、运营期大气环境影响分析 本项目一期工程运营期物料上料过程中由于外力、落差等因素会引起扬尘，由于物料块径较大，产生的颗粒物较少，故本次评价不进行定量分析，上料过程通过控制上料的落差、不进行暴力上料等措施进一步降低上料过产生的颗粒物。 本项目一期工程运营期产生的废气主要为破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分过程产生的颗粒物，物料输送过程产生的颗粒物。 （1）破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分过程产生的颗粒物 本项目一期工程设置破碎机、粉碎机、电烘干机、冷却机各1台，制粒机2台。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“C2542 生物质致密成型燃料加工行业”中的产污系数核算。 表4-1 2542生物质致密成型燃料加工行业系数表 工段名称; 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 烘干; 生物质致密成型燃料; 林木、秸秆、花生壳、稻壳、玉米芯、锯末、废物废料等所有生物质原料; 挤压成型; 所有规模; 废气; 颗粒物; 吨/吨-产品; 4.01×10-3. 剪切、破碎、筛分、造粒; 废气; 颗粒物; 吨/吨-产品; 6.69×10-4. 本项目一期工程产能为年产1.0万吨生物质成型燃料，破碎机、粉碎机、烘干机、制粒机、冷却机均设置于全封闭生产车间内，且设备上方均设置集气罩（收集效率80%），颗粒物收集后经1台袋式除尘器（处理效率99%，风机风量15000m3/h）进行处理。废气处理达标后经1根15m高排气筒（DA001）排放。未被集气罩收集的颗粒物以无组织形式排放，生产设备全部设置在全封闭生产车间内，车间对颗粒物的阻隔效率为80%。项目一期工程年工作时间为2560h，具体产排情况详见下表。 表4-2 破碎、粉碎、烘干、制粒过程颗粒物产排情况一览表 排放方式; 污染源; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 处理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织; 烘干; 32.08; 12.53; 835.33; 袋式除尘器（除尘效率99%，风机风量15000m3/h）+排气筒DA001; 0.37; 0.14; 9.3. 破碎、粉碎、制粒、冷却筛分; 5.35; 2.09; 139.33. 无组织; 破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分; 9.36; 3.66; /; 车间阻隔率为80%; 1.88; 0.73; /. 合计; 46.79; 18.28; /; /; 2.25; 0.88; /. 由上表可知，本项目一期工程破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分过程中产生的颗粒物处理后有组织排放浓度为9.3mg/m3、排放速率为0.14kg/h，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（有组织最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）的要求，实现达标排放。 （2）物料输送过程产生的颗粒物 在皮带输送过程中由于物料落差会产生一定量的扬尘。类比《河南乐怡新能源有限公司秸秆花生壳综合利用项目》（2022年9月），该项目是以废弃树枝、树叶、花生壳、秸秆等为原料，通过人工筛选、上料、破碎、粉碎、致密成型等工序生产生物质颗粒燃料，年产能为年产生物质颗粒燃料1万t/a，其物料输送过程中颗粒物的产量约为原料使用量的0.001%，本项目一期工程原料使用量约为10002.87t，则物料输送过程中颗粒物产生量为0.10t/a，为无组织排放。 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，散状物料采用封闭式输送方式，评价建议对输送散装物料的输送皮带进行全封闭，输送皮带下料口处设硬质材料连接以减少物料落差产生的颗粒物。经采取以上措施后颗粒物量可减少80%以上，故物料输送过程颗粒物无组织排放量约为0.02t/a。 （4）污染物产排情况 本项目一期工程大气污染物产排情况见下表： 表4-3 本项目一期工程废气污染物产排情况 产污 环节; 污染物; 风量m3/h; 产生情况; 治理措施; 排放方式; 排放情况; 排放时间h. 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度 mg/m3; 工艺; 效率; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 烘干; 颗粒物; 15000; 32.08; 12.53; 835.33; 袋式除尘; 99%; 有组织DA 001; 0.37; 0.14; 9.3; 2560. 破碎、粉碎、制粒、冷却筛分; 5.35; 2.09; 139.33. 破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分; /; 9.36; 3.66; /; 全封闭生产车间; 车间沉降率80%; 无组织; 1.88; 0.73; /. 皮带输送; 颗粒物; /; 0.10; 0.04; /; 输送皮带全封闭; 80%; 无组织; 0.02; 0.01; /. 合计; 颗粒物; 46.89; 18.32; /; /; /; /; 2.27; 0.89; /. （5）排放口基本情况 本项目一期工程废气排放口基本信息见下表。 表4-4 项目一期工程废气排放口基本信息一览表 排放口; 高度; 内径; 排气出口温度; 编号; 类型; 地理坐标; 排放标准. 经度; 纬度. 生产工序排气筒; 15m; 0.6m; 常温; DA001; 一般排放口; 112.578840º; 33.921065º; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. （6）非正常工况分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）3.5，非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率情况下的排放。 1）生产设备启动、停运时 生产运行过程中 ，除尘系统执行“先开后停”制度，即： 生产设备启动时：在生产设备启动之前，首先启动除尘系统，待除尘系统运行正常后，再启动生产设备，此时间间隔一般为1-3分钟。 生产设备停运时：首先停运生产设备，生产设备停运后，除尘系统继续运行5分钟后再停运。 除尘器的性能和颗粒物的去除效果不受生产设备开、停机的影响。在生产设备开、停情况下，颗粒物排放浓度不超过表4-3中的颗粒物浓度。又生产设备停运后，即不再产生颗粒物，表4-3中已包含生产设备开、停机情况下的污染物排放情况，故不再核算生产设备开、停情况下的污染物产生及排放量。 2）除尘器故障时 本项目一期工程非正常工况主要指袋式除尘器出现故障，导致颗粒物未经处理直接排放，即除尘效率为0时非正常排放情况见下表。 表4-5 袋式除尘器非正常排放参数表 排放源; 故障类型; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间（min）; 年发生频次（次/a）; 非正常排放量（kg）; 处理措施. 排气筒DA001; 破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分; 袋式除尘器出现故障; 颗粒物; 14.62; 974.67; 30; 1; 7.31; 立即停产检修，待环保设施恢复正常后再投入生产. 故，在生产活动过程中，要采取以下措施，确保净化系统长期处完好状态，保持较高净化效果。 ①制定袋式除尘器操作规程，并设专人管理该除尘器，员工按操作规程进行袋式除尘器的启动、停运及其他操作。 ②制定袋式除尘器的维护检修制度，袋式除尘器与生产设施（设备）等同管理，按计划进行维护检修，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ③当班员工做好袋式除尘器的日常巡视、点检工作，并做好当班工作记录，发现问题，及时上报，公司及时处理。 ④按监测计划，进行袋式除尘器的污染物排放监测，根据监测结果，判断袋式除尘器完好状态。 （7）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目一期工程废气监测要求见下表。 表4-6 本项目一期工程废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 达标标准. DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. （8）防治措施可行性分析 项目一期工程有组织颗粒物采用袋式除尘器处理，袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，它的除尘效率可高达99%以上，袋式除尘器属于排污许可证申请与核发技术规范中的污染防治可行技术，同时经核算，本项目一期工程破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分过程中产生的颗粒物处理后有组织排放浓度为9.3mg/m3、排放速率为0.14kg/h，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（有组织最高允许排放浓度120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）的要求，实现达标排放，因此本项目一期工程废气采用袋式除尘技术进行处理是可行的。 2、运营期水环境影响分析 本项目一期工程生产过程中用水主要为职工生活用水。 （1）生活用水 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）核算项目用水量。本项目一期工程劳动定员6人，均不在厂区食宿，职工生活用水量按每人每天30L/d人计算。本项目一期工程运营期职工生活用水量为0.18m3/d、57.6m3/a，废水的排放量按用水量的80%计算，则本项目一期工程生活污水排放量为0.144m3/d、46.08m3/a，生活污水中主要污染物为：COD 300mg/L、BOD 160mg/L、SS 200mg/L、氨氮30 mg/L。生活污水经厂区化粪池（1座，10m3）处理后，定期清掏用作农肥，不外排。 本项目一期工程无废水外排，废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-7 本项目一期工程废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放空间设施是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; /; /; TW 002; 化粪池; 厌氧沉淀; /; □ 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 根据以上分析和落实环保措施后，本项目一期工程无废水外排，不会对周围地表水环境造成影响。 3、运营期噪声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目一期工程运营期间噪声源主要为破碎机、粉碎机、烘干机、制粒机、冷却机、风机等设备运作时产生的噪声。经查阅《环境保护使用数据手册》和《环境工程手册—环境噪声控制卷》，其噪声级为70~85dB(A)。为降低其噪声对周围环境的影响，评价建议单位在运营期间应采取如下噪声防治措施：生产设备均设置在车间内，对高噪声设备安装减振基础，并定期对各类设备进行日常检修，确保其处于良好的运行状态，以避免异常噪声的产生，加强设备维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行而造成设备运行噪声级提高。通过采取设置一系列降噪措施，并经建筑物厂房阻隔，则噪声值可降低约20dB(A)。项目一期工程仅在昼间运营，夜间不运营，因此本项目一期工程仅考虑昼间运营生产造成的环境影响。 表4-8 本项目一期工程主要高噪声设备源强表 单位：dB(A) 噪声源; 数量; 噪声源强; 降噪措施. 破碎机; 1台; ### 85; 基础减震，厂房隔声. 粉碎机; 1台; ### 85. 烘干机; 1台; ### 70. 制粒机; 2台（同时运行）; ### 75. 冷却机; 1台; ### 80. 除尘系统风机; 1台; ### 80. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 附录A、B中给定的噪声预测模型，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。本项目一期工程设备全部位于室内，采用室内声源预测公式计算。 1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 2）室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见下图。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 ①如果为已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 Lw=L(r0)+20lgr0+8 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R =Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1ij ——室内j声源的声压级，dB（A）； N ——室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp2(T) ——靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； Lp1（T）——靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级或A声级，dB（A）； TL——围护结构的隔声量，dB（A）。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 4）噪声预测计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB（A）； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景噪声值，dB（A）。 （3）预测结果分析 本项目一期工程拟建厂地内西侧为1座2层楼房，生产车间依托该楼房进行建设，即整个厂房包含西侧的2层楼房和东侧的生产车间，因此厂房边界即为厂区边界。根据室内、室外声压级预测模式，以厂界为准，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见下表。 表4-9 本项目一期工程室内噪声源强调查清单 单位：dB(A) ### 建筑物名称; ### 建筑物边界; ### 声源名称; ### 源强; ### 控制措施; ### 距室内边界最近距离（m）; ### 室内边界声级; ### 建筑物插入损失; ### 建筑物外噪声. ### 声压级; ### 建筑物外距离（m）. ### 厂房; 东边界; 破碎机; ### 85; ### 厂房隔声、基础减振、距离衰减; ### 4.1; ### 71.9; ### 20; ### 53.1; ### 1. 粉碎机; ### 85; ### 8.4; ### 71.5. 烘干机; ### 70; ### 15.3; ### 56.5. 制粒机; ### 75; ### 13.9; ### 61.5. 制粒机; ### 75; ### 17.9; ### 61.4. 冷却机; ### 80; ### 15.4; ### 66.5. 除尘系统风机; ### 80; ### 3.3; ### 67.1. 南边界; 破碎机; ### 85; ### 4.1; ### 71.9; ### 20; ### 54.5; ### 1. 粉碎机; ### 85; ### 3.9; ### 71.9. 烘干机; ### 70; ### 4.3; ### 56.8. 制粒机; ### 75; ### 16.0; ### 61.5. 制粒机; ### 75; ### 16.2; ### 61.4. 冷却机; ### 80; ### 25.8; ### 66.4. 除尘系统风机; ### 80; ### 2.1; ### 67.9. 西边界; 破碎机; ### 85; ### 27.4; ### 71.4; ### 20; ### 42.3; ### 1. 粉碎机; ### 85; ### 23.1; ### 71.4. 烘干机; ### 70; ### 16.2; ### 56.4. 制粒机; ### 75; ### 17.0; ### 61.4. 制粒机; ### 75; ### 12.9; ### 61.5. 冷却机; ### 80; ### 14.9; ### 66.5. 除尘系统风机; ### 80; ### 28.3; ### 66.4. 北边界; 破碎机; ### 85; ### 37.1; ### 71.4; ### 20; ### 45.7; ### 1. 粉碎机; ### 85; ### 37.1; ### 71.4. 烘干机; ### 70; ### 36.5; ### 56.4. 制粒机; ### 75; ### 24.9; ### 61.4. 制粒机; ### 75; ### 24.6; ### 61.4. 冷却机; ### 80; ### 15.0; ### 66.5. 除尘系统风机; ### 80; ### 39.0; ### 66.4. 表4-10 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准值; 是否达标. 东厂界; 53.1; 昼间60; 达标. 南厂界; 54.5; 达标. 西厂界; 42.3; 达标. 北厂界; 45.7; 达标. 由上表可知，在落实本评价提出的噪声防治措施的前提下，本项目一期工程运营期各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区昼间排放标准限值（60dB(A)）要求，可达标排放。项目一期工程夜间不生产，不对周围声环境产生影响，综上所述，本项目一期工程运营对周围环境影响较小。 （4）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），本项目一期工程噪声监测要求见下表。 表4-11 本项目一期工程噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 达标标准. 厂界四周; 等效声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、运营期固废环境影响分析 本项目一期工程运营期产生的固体废物主要为人工筛选的废料、除铁器捕集的含铁杂质、除尘器收集的颗粒物、不合格产品和职工生活垃圾。 - （1）人工筛选的废料 - 原料中会夹杂着少量废塑料、含铁杂质等废料，需通过人工筛选将其去除。根据建设单位介绍人工筛选的废料产生量约为0.5t/a，厂区分类收集后外售。 （2）除铁器捕集的含铁杂质 破碎机和粉碎机之间的输送皮带上方设置电磁除铁器对物料中夹杂的含铁杂质进行捕捉。根据建设单位介绍除铁器捕集的含铁杂质产生量约为0.1t/a，厂区收集后外售。 （3）除尘器收集的颗粒物 - 经计算，除尘器收集的颗粒物量约为37.06t/a，主要为生物质粉末，收集后作为原料回用于生产。环评要求除尘器通过袋子采用封闭方式进行及时卸灰，不得直接卸落到地面。 - （4）不合格产品 - 冷却筛分过程产生的不合格产品主要是由于颗粒长度小，不便于包装，产生量约为产品的0.01%，经计算不合格产品产生量约为1.0t/a，收集后作为原料回用于生产。 - （5）生活垃圾 - 本项目一期工程劳动定员6人，均不在厂区食宿，生产垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目一期工程生活垃圾年产生量为3.0kg/d、0.96t/a，由厂区垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一处理。 表4-12 项目一期工程运营期固废情况一览表 序号; 名称; 来源; 产生量; 性质; 处置方式. 1; 废料; 人工筛选; 0.5t/a; 一般固废; 收集后外售. 2; 含铁杂质; 除铁器捕集; 0.1t/a; 一般固废. 3; 颗粒物; 除尘器收集; 37.06t/a; /; 收集后作为原料回用于生产. 4; 不合格产品; 冷却筛分; 1.0t/a; /. 5; 生活垃圾; 职工工生活; 0.96t/a; /; 垃圾箱收集，由环卫部门处理. 5、运营期地下水、土壤环境影响分析 本项目一期工程为生物质颗粒生产项目，运营期间无生产废水产生，生活污水定期清掏用作农肥，不外排，对地下水环境影响较小；营运期间可能对周边土壤产生影响的途径主要为营运期间废气颗粒物经大气沉降对周边土壤产生累积影响。本项目一期工程颗粒物经废气处理设施处理后排放量较小，且该项目一期工程产生的颗粒物为有机物质，经过细菌分解后能够增加土壤肥力，有利于林木及农作物的生长，对土壤有益。 地下水、土壤污染防控措施：厂区地面均进行硬化处理；化粪池池体进行防渗处理。 6、运营期生态环境影响分析 本项目一期工程为新建项目，位于平顶山市鲁山县背孜乡柳树岭村，周边主要为道路、坑塘、荒地、耕地，以人工生态系统为主，不存在敏感生态物种。本项目一期工程设置有完善的污染防治设施，且生产活动在厂区内进行，不破坏厂区外植被，对周围生态环境影响较小。 7、环境风险 （1）风险识别 本项目一期工程为生物质颗粒生产项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的物质危险性识别标准及所在区域类别可知，项目不存在重大危险源。项目可能发生的主要风险事件是粉尘浓度过高、明火管理不当、电气设备及线路老化等引起的火灾及爆炸事故。 ①火灾：破碎过程中会产生木质颗粒物，颗粒物浓度过高遇明火引发火灾。项目使用的原料和生产的产品颗粒物属于可燃、易燃物品，一旦起火，火势会迅速蔓延至整个车间内。在火灾过程中，物体燃烧后产生的高温和烟雾可使人体受到伤害，甚至危及生命，同时火灾会毁坏物资，造成经济损失，火灾中释放的烟气也会对周围大气环境造成一定的污染。 ②粉尘爆炸：车间粉尘浓度过高达到爆炸下限或除尘器接地不良时，会引起粉尘爆炸，造成人员伤亡，对建筑设施造成损坏。 （2）风险防范措施 ①将原料、产品分区存放，要求防火、通风、防潮、防霉变，厂房内严禁堆放其他易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。 ②消除点火源是预防火灾的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面等是引起火灾的主要原因。因此厂区应尽量不安装或少安装易产生静电的设备，不使用或减少使用撞击产生火花的材料，厂区照明电源、除尘器等应采取静电接地保护措施并作防爆处理。 ③及时对车间地面清扫洒水，防止粉尘达到最低爆炸浓度，同时控制引燃粉尘的热源。 ④厂房内全部使用防爆电器设备，同时建议厂房顶部增加多台无动力排气扇，防止厂房内顶部颗粒物集聚。 ⑤除尘器应做好以下措施如：定期清灰，集尘斗等其他除尘设备应保证接地良好，设置安全孔（阀）等。 ⑥配备一定数量的自给式呼吸器、消防防护服、手提式泡沫灭火器、干粉灭火器等，定期对员工进行消防安全培训，确保每位职工都掌握安全防火技能。 8、电磁辐射 不涉及。 9、环保投资 本项目一期工程总投资100万元，其中环保投资18.6万元，占总投资的18.6%。 表4-13 本项目一期工程环保投资及竣工验收一览表 序号; 项目; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资（万元）. 1; 废气; 破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分过程产生的颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 10.0. 皮带输送过程产生的颗粒物; 全封闭输送带，输送皮带下料口处设硬质材料连接减少物料落差产生的颗粒物; 1套; 4.0. 2; 废水; 生活污水; 10m3化粪池1座; 1座; 综合利用，不外排; 2.0. 3; 噪声; 隔声降噪、基础减震等; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 2.0. 4; 固废; 一般固废; 人工筛选的废料; 1座10m2一般固废暂存间，收集暂存后外售; 1座; 综合利用，不外排; 0.5. 除铁器捕集的含铁杂质. 除尘器收集的颗粒物; 作为原料回用于生产; /; 综合利用，不外排; /. 不合格产品; /. 生活垃圾; 垃圾桶收集后由环卫部门清运; /; 合理处置，不外排; 0.1. 合计; 18.6. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却筛分 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》表2二级（GB16297-1996）表2标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD BOD SS NH3-N | 10m3化粪池1座 | 综合利用，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 基础减震，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | - ①人工筛选废料、除铁器捕集的含铁杂质收集后外售；②除尘器收集的颗粒物、不合格产品作为原料回用于生产；③生活垃圾厂区集中收集后交由当地环卫部门进行统一处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对产生的废物进行合理的治理和回用，以尽可能从源头上减少污染物排放；生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排；厂区地面均进行硬化处理，化粪池池体进行防渗处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - ①将原料、产品分区存放，要求防火、通风、防潮、防霉变，厂房内严禁堆放其他易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。②厂区应尽量不安装或少安装易产生静电的设备，不使用或减少使用撞击产生火花的材料，厂区照明电源、除尘器等应采取静电接地保护措施并作防爆处理。③及时对车间地面清扫洒水，防止粉尘达到最低爆炸浓度，同时控制引燃粉尘的热源。④厂房内全部使用防爆电器设备，同时建议厂房顶部增加多台无动力排气扇，防止厂房内顶部颗粒物集聚。⑤除尘器应做好以下措施如：定期清灰，集尘斗等其他除尘设备应保证接地良好，设置安全孔（阀）等。⑥配备一定数量的自给式呼吸器、消防防护服、手提式泡沫灭火器、干粉灭火器等，定期对员工进行消防安全培训，确保每位职工都掌握安全防火技能。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境管理机构及明确职责；②建设单位应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，建立环保档案管理制度，对相关环保手续进行管理、存放，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序。同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受环保部门的日常监督；③制定环境监测计划：有组织废气、无组织废气均为每年监测一次，噪声每季度监测一次；④按照相关规范要求设置标准化监测孔。 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目一期工程符合国家有关产业政策，选址合理。评价认为，项目一期工程采取的污染防治措施有效、可行，建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，各项污染物可实现达标排放或合理处置，项目一期工程建设对区域环境质量影响可以接受。因此，从环保角度考虑，本项目一期工程建设是可行的。

# 附表

# 建设项目一期工程污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 2.27t/a | / | 2.27t/a | +2.27t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 人工筛选的废料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 除铁器捕集的含铁杂质 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 除尘器收集的颗粒物 | / | / | / | 37.06t/a | / | 37.06t/a | +37.06t/a |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | +1.0t/a |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | 0.96t/a | / | 0.96t/a | +0.96t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图附件

附图：

附图1   项目一期工程地理位置示意图

附图2   项目一期工程周边环境示意图

附图3   河南省三线一单综合信息应用平台查询结果示意图

附图4   项目一期工程厂区平面布置示意图

附图5   项目一期工程周边及厂区环境现状照片

附件：

附件1   委托书

附件2   企业投资项目备案证明

附件3   土地利用总体规划查询说明

附件4   鲁山县背孜乡人民政府证明

附件5   营业执照

附件6   租赁合同

附件7   执行标准意见

附件8   承诺书