建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南省佼佼者食品有限公司扶贫车间建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-410423-04-01-894689 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李建生 | 联系方式 | 13837121388 |
| 建设地点 | 平顶山市鲁山县张良镇福林村 |  |  |
| 地理坐标 | 113度01分48.788秒，33度40分41.375秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1469其他调味品、发酵制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14，23调味品、发酵制品制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 （选填） | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 （选填） | 2306-410423-04-01-894689 |
| 总投资（万元） | 101 | 环保投资（万元） | 18 |
| 环保投资占比（%） | 17.8 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 1600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）相符性分析 根据《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政[2020]37号）、《河南省生态环境分区管控总体要求(试行)的函》（豫环函[2021]171号文）及《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号文）等的要求，本项目与“三线一单”相符性分析如下： ①生态保护红线：根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中生态保护红线划定结果，最终确定全省生态保护红线面积14153.88km2，占全国土面积的8.54%，主要分布于北部的太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平原，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏-大别山区生态屏障。 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇福林村，根据现场勘察，项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水源保护区等环境敏感区，也不在鲁山县划定的生态红线保护区范围内。同时对照《平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单》。本项目不在鲁山县生态保护红线、鲁山县水优先保护区、鲁山县城镇重点单元、鲁山县大气重点单元范围内，本项目属于鲁山县一般管控单元。因此，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 ②环境质量底线：区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，区域地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区，区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，具有相应的环境容量。项目废气、废水、噪声经治理后可达标排放，固体废物全部妥善处理，项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状。本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线：本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。 ④生态环境准入清单：本项目位于平顶山市鲁山县张良镇福林村，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号），本项目属于鲁山县一般管控单元，环境管控单元编码：ZH41042330001。项目与鲁山县环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-1 鲁山县一般管控单元生态环境准入清单 单元编码; 环境管控单元名称; 单元分类; 管控要求; 项目情况; 相符性. ZH41042330001; 鲁山县一般管控单元; 一般重点管控单元; 空间布局约束; 1.原则禁止新增尾矿库。 2.新建涉VOCs排放的工业企业应从原辅材料和污染治理方面从严要求，原辅材料采用国家规定标准的原料，VOCs治理采用两种以上治理设施串联使用，VOCs排放必须达标排放。 3.新建或扩建城镇污水处理厂必须满足或优于一级A标准。; 1.本项目属于食品制造业项目，不属于尾矿库项目。 2.本项目不涉及VOCS排放。 3.本项目属于食品制造业项目，不属于污水处理厂项目。; 相符. 污染物排放管控; 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2.禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。涉重金属废水零排放，可外排废水重金属污染因子不得检出。 3.涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。; 1.本项目车辆和非道路移动机械使用的燃料符合国家和河南省标准要求。 2.本项目不涉及重金属废水排放。 3.本项目不涉及重金属废水排放。; 相符. 环境风险防控; - 1.加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范水环境污染风险。 - 2.按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 1.本项目不涉及。 2.本项目不涉及。; 相符. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 本项目不涉及再生水; 相符. 综上，本项目建设符合《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）的相关要求。 2、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。本项目已在鲁山县发展和改革委员会备案，符合国家当前产业政策。 - 项目与《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（平环委办〔2023〕13号）相符性分析 表1-2 项目与平环委办〔2023〕13号符合性对比一览表 豫环委办〔2023〕5号中相关要求; 本项目; 符合性. 13.加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各县(市、区)平均降尘量不高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放情况实时监控：餐饮油烟净化设施月抽查率不低于20%。; 本项目施工期严格实扬尘治理“两个标准”要求，做好施工场地扬尘综合治理。运营期在密闭厂房内生产，生产过程产生的粉尘经收集引至一套袋式除尘器处理，处理后经一根15m高排气筒排放。天然气热风炉采取低氮燃烧措施，废气经一根15m高排气筒排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（平环委办〔2023〕13号）相关要求。 - 项目与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案的通知》（豫环委办〔2023〕3号）相符性分析 表1-3 项目与平环委办〔2023〕13号符合性对比一览表 豫环委办〔2023〕3号中相关要求; 本项目; 符合性. 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁路专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。; 本项目不属于“两高”项目。本项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等按照A级绩效水平要求进行建设。; 符合. 由上表可知，本项目符合《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案的通知》（豫环委办〔2023〕3号）相关要求。 5、项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析。 表1-4 项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）符合性对比一览表 通用行业基本要求; 本项目; 符合性. 涉PM企业基本要求. 1、物料装卸；不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目物料为袋装，物料装卸在密闭的原料库。; 符合. 2、物料储存；一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目物料为袋装，储存于封闭的原料库内。原料库地面硬化，进出大门为硬质材料门，原料库门窗保持常密闭状态。本项目不产生危险废物。; 符合. 3、物料转移和输送；粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目物料转移、输送采用气力密闭输送。输送产生的粉尘经收集引至袋式除尘器处理。; 符合. 4、成品包装；卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目成品包装过程产生的粉尘经收集引至袋式除尘器处理。; 符合. 5、工艺过程 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目生产混料、筛分等过程均在密闭厂房内进行，并采取粉尘收集措施。生产车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间无可见烟粉尘外逸。; 符合. 其他基本要求. 1.运输方式及运输监管; （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）；②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）﹔③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）；④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。; 本项目物料公路运输和厂内运输车辆全部使用国五及以上车辆运输方式；厂内非道路移动机械使用国三及以上排放标准。; 符合. （2）运输监管厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 本项目日均进出货物小于150吨，载货车辆日进出小于10辆/次，厂区安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上，并建立电子台账。; 符合. 2.环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；②废气治理设施运行管理规程；③一年内废气监测报告；④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。; 本项目正在办理环评手续，评价建议企业在完成环评手续后尽快完善环保措施，并申报排污许可证和办理验收手续，按照排污许可证要求进行例行监测；完善台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间）﹔③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等﹔④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）﹔⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。制定管理制度：1、专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程。; 符合. （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）﹔③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等〉﹔④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）﹔⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。; 符合. （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 符合. 3、其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 符合. （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 本项目除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰通过袋子封闭方式卸灰，在厂区密闭储存。除尘袋装后外运。; 符合. （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 评价建议企业安装用电监管设备，在各产品生产车间安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。; 符合. （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目厂区内道路、原辅材料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 符合. 由上表可知，本项目符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中通用行业基本要求绩效分级指标相关规定。 6、项目与饮用水水源保护区的关系 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）相关内容以及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]125号），鲁山县饮用水水源保护区及其保护区范围划定如下： （1）鲁山县四棵树乡清水河前庄 一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 （2）鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 （3）鲁山县土门办事处土门河侯家庄 一级保护区范围：土门河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域，西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 （4）鲁山县下汤镇沙河地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥(770米)至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 （5）鲁山县张官营镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 （6）鲁山县张良镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 （7）鲁山县马楼乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 （8）鲁山县磙子营乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域(1号取水井)，2号取水井外围47米的区域。 （9）鲁山县让河乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇福林村，距离项目最近饮用水水源保护区为鲁山县张良镇地下水井群饮用水水源保护区，位于本项目东南侧约2km，不在其保护区范围内。 7、项目与南水北调中线工程饮用水水源保护区的相符性分析 《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室 河南省环境保护厅 河南省水利厅 河南省国土资源厅关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号）中规定如下： 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 根据《南水北调中线一期工程总干渠（平顶山市段）两侧饮用水水源保护区图册》中水源保护距离划分，在SH23+703.2~SH35+844.2段一级保护区范围宽度为50m，二级保护区宽度为右岸500m，本项目位于南水北调干渠北侧，距离南水北调干渠最近距离约3.5km，不在南水北调一、二级保护区范围内。 |

建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 河南省佼佼者食品有限公司位于平顶山市鲁山县张良镇福林村，拟投资101万元，租赁现有厂房（租赁协议见附件四）建设扶贫车间建设项目。项目使用三座钢结构厂房，其中两座仓库共1056m2（每座528m2），一座生产车间528m2，生产规模为年产360吨鸡精调味料。根据鲁山县自然资源局出具的土地利用现状类别查询结果说明（见附件三），本项目用地为工业用地。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“十一、食品制造业14”中“23调味品、发酵制品制造146”类别中的“其他（单纯混合、分装的除外）”，因此应编制环境影响报告表。 受河南省佼佼者食品有限公司的委托（委托书见附件一），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。经过对现场调查，并查阅有关资料，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 2、项目地理位置及周边环境概况 项目位于平顶山市鲁山县张良镇福林村，南侧隔道路为平顶山市相杰混凝土有限公司和河南方基能化实业有限公司，西侧300m为金宝利树脂瓦钢材。经调查，项目周边主要敏感目标为：东北侧约85m的消防站，北侧约150m的福林庄村，东侧约480m的周楼村。距本项目最近的地表水体为南侧约540m的彭河。项目地理位置图见附图一，项目周围环境概况示意图见附图二。 3、项目组成及建设内容 本项目主要建设内容见下表。 表2-1 项目组成及主要建设内容 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 生产 车间; 生产车间; 1座，1F，占地面积528m2，设置混合间、干燥间、脱包间、内包间、外包间、成品库等，主要生产设备为混合机、制粒机、直线干燥流化床、颗粒包装机、粉剂包装机、热风炉等。; 新建. 储运 工程; 原料库和包材库; 1座，1F，占地面积528m2，主要用于储存食用盐、淀粉、味精、鸡肉粉等原料和包装材料。; 新建. 仓库; 1座，1F，占地面积528m2，作为备用仓库，主要用于原料和产品的储存。; 新建. 办公 生活; 办公室; 1座，2F，建筑面积600m2，主要用于人员办公。; 新建. 公用 工程; 供电; 由张良镇电网供电; /. 供水; 由张良镇集中供水管网供水; /. 排水; 生活污水经厂区化粪池（容积为3m3）处理后，定期清掏肥田。; 新建. 环保 工程; 废气治理; 调味料生产线工艺粉尘（投料、粉碎、混合搅拌、制粒、干燥、筛分、包装粉尘），经集气措施收集后，引至一套袋式除尘器，处理后经一根15m高排气筒排放（DA001）. 天然气热风炉安装低氮燃烧器，废气经一根15m高排气筒排放（DA002）. 废水; 生活污水经厂区化粪池（容积为3m3）处理后，定期清掏肥田。. 噪声控制; 基础减振，厂房隔声. 固体废物; 废包装材料经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售. 袋式除尘器收尘，经收集后外售综合利用. 生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后，由环卫部门处理。. 4、产品方案及生产规模 本项目产品为鸡精调味料，生产规模见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量（t/a）. 1; 鸡精调味料; 500g/袋; 360. 5、项目营运期主要原辅材料及能源消耗 根据建设单位提供的资料，本项目原、辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-3 主要原辅材料及能源用量一览表 序号; 原辅料名称; 规格; 年用量; 单位; 备注. 1; 食用盐; /; 110; t/a; 外购. 2; 淀粉; /; 75; t/a; 外购. 3; 味精; /; 146; t/a; 外购. 4; 鸡肉粉; /; 36; t/a; 外购. 5; 包装材料; /; 1.2; t/a; 外购. 6; 水; /; 112; t/a; /. 7; 电; /; 50; 万kWh/a; /. 8; 天然气; /; 20; 万m3/a; /. 味精：味精是调味料的一种，主要成分为谷氨酸钠，化学式C5H8NO4Na，易溶于水，20℃时溶解度为71.7g/100ml，微溶于无水乙醇。谷氨酸钠是一种氨基酸谷氨酸的钠盐。是一种无嗅无色的晶体，在232℃时解体熔化。谷氨酸钠的水溶性很好，在100毫升水中可以溶解72克谷氨酸钠。 淀粉：是葡萄糖分子聚合而成的，它是细胞中碳水化合物最普遍的储藏形式。外观为白色，无嗅无味粉末，有吸湿性，不溶于冷水、乙醇和乙醚。熔点256-258℃，密度1.5g/mL，沸点357.8°C淀粉在餐饮业中又称芡粉，通式是(C6H10O5)n。 食用盐：是指从海水、地下岩(矿)盐沉积物、天然卤(咸)水获得的以氯化钠为主要成分的经过加工的食用盐，不包括低钠盐。无色透明的立方晶体，熔点为801℃，沸点为1413℃，相对密度为2.165。食用盐的主要成分是氯化钠(NaCl)，同时含有少量水份和杂质及其他铁、磷、碘等元素。 鸡肉粉：鸡肉粉是选取剥离骨头的鸡肉，采用高温高压的现代工艺经烹饪、淬取、风干，不添加任何调香、调鲜、调味成分，有效保留天然鸡肉的风味、滋味和营养成分制成的。 6、项目运营期主要生产设备 根据建设单位提供设计资料，本项目主要生产设备见下表。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 1; 粉碎机; /; 1台; 位于生产车间. 2; 混合机; LGH400; 1台. 3; 制粒机; /; 1台. 4; 直线干燥流化床; ZLG-0.75*7.5; 1台. 5; 直线振动筛; /; 1台. 6; 颗粒包装机; DSC3022; 1台. 7; 粉剂包装机; JJF1070; 1台. 8; 热风炉; 60万大卡; 1台. 7、给排水、供电 （1）给排水 本项目用水由当地自来水管网供给，主要为生产用水和生活用水，可满足本项目的需要。 本项目搅拌过程中加入少量的水，原料与水的比例为100:6，即生产用水量约22m3/a，一部分在生产过程中损耗，一部分进入产品，不产生废水。 本项目劳动定员为6人，均不在厂内食宿，参照《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水定额按50L/（人·d）计，本项目职工生活用水量为0.3m3/d，90m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量为0.24m3/d，72m3/a。经厂区设置的化粪池处理后，定期清掏肥田。 （2）供电 本项目用电主要为生产设备用电，用电量为100万kW·h/a，由当地电网供电，可以满足本项目需求。 8、劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为6人，年生产300天，一班制，每班8小时。 9、项目总图布置合理性分析 本项目主要建筑为生产厂房和办公楼。办公楼位于生产厂房的西侧紧邻西厂界，办公楼东侧为生产车间，生产车间东侧为仓库。项目建设有储运通道，保证产品和原料能够顺利进出厂区。本项目平面布局紧凑，既有分隔又有联系，各生产工序走势流畅，互不干扰，平面布局较合理。厂区平面布置图见附图三。 10、备案相符性分析 表2-5 项目备案相符性分析一览表 产品; 类别; 发改委备案内容; 实际拟建内容; 备注. 1; 项目名称; 河南省佼佼者食品有限公司扶贫车间建设项目; 河南省佼佼者食品有限公司扶贫车间建设项目; 相符. 2; 建设单位; 河南省佼佼者食品有限公司; 河南省佼佼者食品有限公司; 相符. 3; 建设地点; 平顶山市鲁山县张良镇福林村; 平顶山市鲁山县张良镇福林村; 相符. 4; 建设内容; 计划用地1600平方米，新建钢构扶贫车间三座，其中仓库两座共1056平方米(每座528平方米)，生产车间一座528平方米，建筑总面积1584平方米，同时建设调味品生产线1条，并配套建设消防设施和水电线路。; 租赁钢构扶贫车间三座和一座办公室，其中仓库两座共1056平方米(每座528平方米)，生产车间一座528平方米，同时建设调味品生产线1条，并配套建设消防设施和水电线路。; 根据生产需要进行了优化调整，基本相符. 5; 主要生产设备; 粉碎机、混合机、制粒机、直线干燥流化床、直线振动筛、颗粒包装机、粉剂包装机、热风炉; 粉碎机、混合机、制粒机、直线干燥流化床、直线振动筛、颗粒包装机、粉剂包装机、热风炉; 相符. 6; 生产工艺; 原料—粉碎—混合—制粒—干燥—筛选—包装; 原料—粉碎—混合—制粒—干燥—筛选—包装; 相符. 本项目租赁现有空厂房进行生产，可满足项目生产规模需求，不需再新建厂房。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程简述 本项目施工期建设内容主要为设备安装，施工期较短，对外环境的影响随着施工期结束而结束。 2、运营期工艺流程及产污环节 生产工艺流程及产污环节如下： 图2-1鸡精调味料生产工艺流程及产污环节图 （1）投料、粉碎：原料在脱包间脱包，投料入粉碎机，粉碎机将原料粉碎成粉状或细微颗粒状。此工序在投料口及粉碎的过程中有少量粉尘产生，生产过程中会产生设备噪声。 （2）混合搅拌：根据配方将物料准确称量，将称好的物料按照配方要求的顺序加入搅拌机并不断搅拌至混合均匀，搅拌过程中加入少量的水（原料与水的比例为100:6）；投料和搅拌过程中会产生少量粉尘，生产设备会产生噪声。 （3）制粒：将混合均匀的物料通过制粒机进行制粒，混合好的原料送至湿法制粒机内进行制粒工序，由压料刀旋转时将混合好的物料加压送给造粒刀，造粒刀旋转时，通过离心力和曲线推力，将物料挤出网孔，完成造粒。此工序会产生少量粉尘。 （4）干燥：将制粒后的物料通过直线干燥流化床进行干燥，温度控制在80℃，时间为60分钟。直线干燥流化床由天然气热风炉提供热风进行干燥作业。管道天然气引入热风炉，燃烧产生的热量供给干燥流化床设备，对制粒后的鸡精调味料进行烘干。此工序产生的污染物主要为粉尘、SO2、NOX。 直线干燥流化床基本原理为：利用天然气热风炉燃烧天然气产生热量，利用风机对流换热，对物料进行干燥，并不断补充新鲜空气和排出潮湿空气。 （5）筛分：经过烘干后的物料进入振动筛进行筛分，合格的产品进入分装机进行分装，不合格原料回收后再次经粉碎工序进行粉碎加工。 （6）分装、封口：筛分合格后的产品进入包装机，分装入袋，再经封口，然后进入仓库待售。 3、产污环节 表2-6 项目运营期污染工序一览表 类别; 污染源; 污染因子. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS. 废气; 调味料生产线工艺粉尘（投料、粉碎、混合搅拌、制粒、干燥、筛分、包装粉尘）; 颗粒物. 天然气热风炉废气; 颗粒物、SO2、NOX. 固废; 生活垃圾; 一般固废. 废包装材料. 除尘器收尘. 噪声; 粉碎机、混合机、制粒机、筛分机、包装机等设备运行噪声; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有空厂房进行生产，因此，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1.环境空气质量 根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量引用河南省城市环境空气质量自动监控中心对鲁山县的监测数据进行区域达标判定。鲁山县2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物环境空气质量现状数据见下表。 表3-1 2022年鲁山县环境空气质量现状表 监测点位; 污染物; 年评价指标; 监测结果; 标准值; 占标率; 达标情况. 鲁 山 县; SO2; 年平均质量浓度; 12μg/m3; 60μg/m3; 20.0%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21μg/m3; 40μg/m3; 52.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 88μg/m3; 70μg/m3; 125.7%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 40μg/m3; 35μg/m3; 114.3%; 超标. O3; 日最大8h滑动平均第90 百分位数质量浓度; 163μg/m3; 160μg/m3; 101.9%; 超标. CO; 24h平均第95百分位数质量浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30.0%; 达标. 由表3-1可知，区域环境空气质量监测因子除PM10、PM2.5和O3超标外，其余各监测因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 为持续改善全市环境空气质量，打赢打好污染防治攻坚战，平顶山市生态环境保护委员会办公室发布文件《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（平环委办〔2023〕13号）号）。经全市上下认真贯彻落实攻坚方案提出的各项措施和要求后，区域环境空气质量将进一步得到有效改善。 2、地表水环境质量现状 结合本项目所处的地理位置，离本项目最近的地表水体为澎河（位于项目南侧约540m）。根据地表水质量功能区划分，项目所在地的水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用平顶山市2022环境年鉴中城市河流水质监测澎河新孔庄桥断面的监测数据，监测结果见下表： 表3-2 地表水现状监测及评价结果一览表 断面名称; 采样时间; pH值; 化学需氧量; 总磷; 氨氮; 高锰酸盐指数; 总氮. 澎河新孔庄桥; 1月13日; 8.3; 14; 0.06; 0.600; /; 4.61. 2月17日; 7.5; 9; 0.05; 0.715; 2.3; 14.0. 3月10日; 7.8; /; 0.06; 0.369; 2.8; 12.2. 4月12日; 7.9; /; 0.08; 0.200; 3.2; 4.84. 5月19日; 8.3; /; 0.04; 0.268; 2.6; 1.21. 6月16日; 8.2; /; 0.06; 0.265; 3.0; 1.76. 7月12日; 7.1; /; 0.04; 0.766; 4.2; 1.37. 8月12日; 8.0; /; 0.04; 0.262; 4.1; /. 9月8日; 7.5; /; 0.05; 0.396; 4.2; /. 10月8日; /; /; /; /; /; /. 11月8日; 8.1; /; 0.04; 0.187; 3.0; /. 12月13日; 7.5; /; 0.04; 0.187; 3.1; /. 最小值; 7.1; 9; 0.04; 0.187; 2.3; 1.21. 最大值; 8.3; 14; 0.08; 0.766; 4.2; 14.0. 年均值; 7.7; 12; 0.05; 0.383; 3.2; 5.71. 标准限值（Ⅲ类）; 7-9; 20; 0.2; 1.0; 6; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 超标. 由上表可知，本项目区域地表水体彭河总氮超标，其余因子可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 目前平顶山正在实施《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2023年碧水保卫战实施方案的通知》（平环委办〔2023〕15号），经采取该文件中相关水污染防治措施后，该区域水质将得到有效改善。 3、声环境质量状况 根据现场勘查，距离项目较近的敏感点为项目北侧约150m处的福林庄村，项目厂界周围50m范围内无敏感目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，项目厂界周围50m范围内无声环境保护目标，可不进行现状监测。 4、生态环境质量现状 根据现场调查，项目周围主要为企业、道路。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物，无划定的自然保护区等生态敏感区。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气和地表水环境 根据现场调查，本项目所在区域主要环境保护目标见下表。 表3-3 项目环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 坐标; 居住人口/功能区; 方位; 距离 （m）; 保护级别. 经度; 纬度. 空气环境; 消防站; 113.031839; 33.679057; 约20人; 东北; 85; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 福林庄村; 113.030841; 33.680282; 约230人; 北; 150. 周楼村; 113.036098; 33.678389; 约390人; 东; 480. 地表水环境; 澎河; /; /; Ⅲ类水体; 南; 500; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 2、声环境 根据调查，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目厂区范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 表3-4 污染物排放控制标准 类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 排放限值. 废气; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 颗粒物; 表1其他炉窑; 有组织30mg/m3. 二氧化硫; 有组织200mg/m3. 氮氧化物; 有组织300mg/m3. 颗粒物; 企业边界，无组织1.0mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 有组织：排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3（15m高排气筒）；无组织：1.0mg/m3。. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 等效声级ALeq; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 固体废物; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. |
| 总量控制指标 | 1、废气 根据国家总量控制指标，大气污染物总量控制指标为NOX。本项目生产过程天然气热风炉排放的氮氧化物约0.0606t/a，需进行倍量替代，倍量替代量为0.1212t/a，由区域削减支出给本项目。 2、废水 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田，不涉及废水外排。因此本项目废水无需申请总量。 |

主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁现有空厂房进行建设，不涉及土建工程，施工期主要为生产设备的安装和调试，在封闭的厂房内进行，且施工期时间较短，随着设备安装调试的结束，施工期的影响也随之结束，施工期对外界环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1大气污染物产排情况及治理措施 （1）调味料生产线工艺粉尘 本项目调味料生产线工艺粉尘主要物料投料、粉碎、混合搅拌、制粒、干燥、筛分、包装等工序产生的工艺粉尘，根据“1469其他调味品、发酵制品制造行业系数手册”中“2.4其他需要说明的问题”：单纯拌混工艺的调味料、粉、不涉及熬煮的粉质汤料及其制品系数参考1329饲料行业(或其它类似行业)预混配制等工艺的系数计，因此本项目调味料生产线工艺粉尘产污系数参考(132饲料加工行业系数手册)中配合饲料(产量＜10万吨/a规模)产污系数0.043千克/吨-产品计。 本项目鸡精调味料产品产量为360t/a，则本项目调味料生产线工艺粉尘的产生量为0.0155t/a。项目年运行2400h，粉尘产生速率为0.0065kg/h。 项目调味料生产线投料、粉碎、混合搅拌、制粒、干燥、筛分、包装等工序上方设置集气罩，废气经收集引至一套袋式除尘器，处理后经一根15m高排气筒排放（DA001）。处理设施设计风量为1000m3/h，集气罩收集效率为90%，则有组织粉尘产生量为0.01395t/a，产生浓度为5.81mg/m3；袋式除尘器处理效率为99%，则有组织排放量为0.0001t/a，排放浓度为0.06mg/m3，排放速率为0.00004kg/h。无组织排放量为0.00155t/a。 （2）天然气热风炉废气 本项目天然气热风炉参照天然气锅炉源强核算技术指南进行源强核算。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）要求“新(改、扩)建工程污染源正常工况时，废气有组织源强优先采用物料衡算法核算，其次采用类比法、产污系数法核算；非正常工况时，废气有组织源强采用类比法核算”。因此，本项目采用物料衡算法进行计算。 ①烟气量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）要求“没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HI953”。《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中干烟气排放量的计算公式见下表。 表4-1 基准烟气量取值表 锅炉; 基准烟气量; 单位. 天然气锅炉; Vgy=0.285Qnet+0.343; Nm3/m3. 根据企业提供资料，本项目使用天然气低位发热量为34.26MJ/Nm3，项目天然气热风炉天然气消耗量为20万m3/a，则烟气量为202.142万m3/a，天然气热风炉年运行2400h，烟气流速为842.26m3/h。 ②SO2排放量 SO2排放量按下列公式计算： 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3；本项目取值20； ηs—脱硫效率，%；本项目取值0； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。取值1.0； 根据《天然气》(GB17820-2018)中对天然气质量要求，天然气总硫量应≤20mg/m3，为保守起见本项目以含硫量20mg/m3计。天然气用气量为20万m3/a，经计算SO2的产生量为0.008t/a，产生速率为0.0033kg/h，产生浓度为3.96mg/m3。 ③NOX排放量 NOX排放量按下列公式计算： 式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；本项目采取低氮燃烧措施，设备厂家设计值为30； Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3； NOx—脱硝效率，%。本项目取值0； 经计算，NOX产生量为0.0606t/a，产生速率为0.0253kg/h，产生浓度为30mg/m3。 ④颗粒物排放量 颗粒物排放量按下列公式计算： 式中：Ej——核算时段内第j种污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，万m3； βj—产污系数，kg/万m3，本项目取值2.86； η—除尘效率，%，本项目取值0； 经计算，颗粒物产生量为0.0572t/a，产生速率为0.0238kg/h，产生浓度为28.3mg/m3。 本项目天然气热风炉燃烧废气经一根15m高排气筒排放（DA002）。 表4-2 本项目天然气热风炉废气产排情况表 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 排放情况. 浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 天然气热风炉; SO2; 3.96; 0.0033; 0.008; 有组织; 低氮燃烧，一根15m高排气筒; 3.96; 0.0033; 0.008. NOX; 30; 0.0253; 0.0606; 30; 0.0253; 0.0606. 颗粒物; 28.3; 0.0238; 0.0572; 28.3; 0.0238; 0.0572. 本项目废气产排情况统计见下表： 表4-3 本项目废气产排情况汇总表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放形式; 排放情况; 对应排放口. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 调味料生产线工艺粉尘; 颗粒物; 5.81; 0.0058; 0.01395; 一套袋式除尘器+一根15m高排气筒; 有组织; 0.06; 0.00004; 0.0001; DA001. 颗粒物; /; 0.0006; 0.00155; 车间密闭; 无组织; /; 0.0006; 0.00155; /. 天然气热风炉; SO2; 3.96; 0.0033; 0.008; 低氮燃烧，一根15m高排气筒; 有组织; 3.96; 0.0033; 0.008; DA002. NOX; 30; 0.0253; 0.0606; 30; 0.0253; 0.0606. 颗粒物; 28.3; 0.0238; 0.0572; 28.3; 0.0238; 0.0572. 本项目大气污染物排放口基本情况见下表： 表4-4 大气污染物排放口基本情况一览表 产排污环节; 编号; 名称; 类型; 地理坐标 （经纬度）; 高度（m）; 内径（m）; 温度 （℃）; 排放标准限值. 调味料生产线工艺粉尘; DA001; 排气筒P1; 一般排放口; 113.030119° 33.678655°; 15; 0.5; 20; 颗粒物：排放速率3.5kg/h、排放浓度120mg/m3. 天然气热风炉; DA002; 排气筒P2; 一般排放口; 113.030036° 33.678526°; 15; 0.5; 20; 颗粒物：30mg/m3 二氧化硫：200mg/m3 氮氧化物：300mg/m3. 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），评价提出大气污染监测要求如下： 表4-5 大气污染物监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 大气; 调味料生产线工艺粉尘排气筒P1; 颗粒物; 每半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 天然气热风炉废气排气筒P2; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）. 厂界; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 1.2大气污染物达标排放分析 本项目调味料生产线工艺粉尘（投料、粉碎、混合搅拌、制粒、干燥、筛分、包装等工序产生的工艺粉尘），经收集引至一套袋式除尘器，处理后经一根15m高排气筒排放（DA001）。有组织颗粒物排放浓度为0.06mg/m3，排放速率为0.00004kg/h，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 本项目天然气热风炉燃烧废气，经采取低氮燃烧措施，废气经一根15m高排气筒排放（DA002），有组织颗粒物排放浓度为28.3mg/m3，有组织二氧化硫排放浓度为3.96mg/m3，有组织氮氧化物排放浓度为30mg/m3，可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）要求。 1.3非正常工况 本项目非正常工况考虑“袋式除尘器”废气处理设施发生故障，颗粒物处理效率为50%的状态进行估算，废气收集系统可以正常运行，处理后废气通过排气筒排放。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表4-6。 表4-6 废气非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 废气处理设施发生故障，颗粒物处理效率为50%; 颗粒物; 2.905; 0.0029; 0.5; 1; 立即停止生产，排除故障，及时维护废气处理设施. 1.4措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—调味品、发酵制品制造工业》（HJ1030.2-2019）中表7调味品、发酵制品制造工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，本项目调味料生产线工艺粉尘采取的袋式除尘器处理措施属于可行技术措施。 1.5大气环境影响分析 项目所在区域为大气环境质量不达标区，距离项目最近的敏感点为项目北侧约150m的福林庄存。项目运营期产生的废气经收集处理后，调味料生产线工艺颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。天然气热风炉燃烧废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）要求。对周边环境影响较小。 2、废水 本项目废水主要为生活污水，项目生活污水产生量为0.24m3/d，72m3/a。废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、BOD5 250mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L。生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田。不会对项目周围地表水环境产生影响。 3、噪声 3.1噪声源强 项目运营过程中噪声主要是粉碎机、混合机、制粒机、直线振动筛、颗粒包装机、粉剂包装机等设备运行过程产生的噪声，为室内噪声源，主要高噪声设备源强在75～85dB(A)之间。 项目通过选用高质量、低噪声设备，对高噪声设备采用独立基础，加减振垫等防护治理措施，加强设备维护保养，减少因机械设备磨损而产生的噪声。 本项目主要噪声源强调查清单见下表。 |

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m 表4-7 项目噪声源强调查清单 |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 粉碎机 | / | 80 | 隔声 减振 消声 | -10.7 | 11.9 | 0.8 | 7.4 | 26.6 | 6.1 | 4.0 | 71.6 | 71.5 | 71.6 | 71.7 | 8h/d | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 40.6 | 40.5 | 40.6 | 40.7 | 1 |
| 2 | 混合机 | LGH400 | 80 |  | -6.5 | 11.7 | 1.0 | 3.2 | 26.5 | 10.3 | 4.0 | 71.8 | 71.5 | 71.6 | 71.7 |  | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 40.8 | 40.5 | 40.6 | 40.7 | 1 |
| 3 | 制粒机 | / | 75 |  | -6.7 | 6.7 | 1.2 | 3.2 | 21.5 | 10.2 | 9.0 | 66.8 | 66.6 | 66.6 | 66.6 |  | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 35.8 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 1 |
| 4 | 天然气热风炉 | 60万大卡 | 75 |  | -11.2 | 4.7 | 1.0 | 7.6 | 19.3 | 5.8 | 11.2 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 |  | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 1 |
| 5 | 直线振动筛 | / | 85 |  | -10.9 | -4 | 1.2 | 7.0 | 10.7 | 6.4 | 19.9 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 |  | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 1 |
| 6 | 颗粒包装机 | DSC3022 | 75 |  | -12.9 | -8.7 | 0.6 | 8.8 | 5.9 | 4.6 | 24.7 | 66.6 | 66.6 | 66.7 | 66.5 |  | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.5 | 1 |
| 7 | 粉剂包装机 | JJF1070 | 75 |  | -8.2 | -9.2 | 0.6 | 4.1 | 5.6 | 9.3 | 25.0 | 66.7 | 66.6 | 66.6 | 66.5 |  | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 1 |
| 8 | 风机 | / | 80 |  | -13.4 | 14.7 | 0.5 | 10.2 | 29.3 | 3.3 | 1.3 | 71.6 | 71.5 | 71.8 | 72.8 |  | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 40.6 | 40.5 | 40.8 | 41.8 | 1 |

注：表中坐标以厂界中心（113.024009,33.679779）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2厂界声环境达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级公式如下： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw1——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目Q值取2。 R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取平均吸声系数0.4；生产车间内表面面积为3120m2，则R=2080。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）＝Lp1i（T）-（TLi＋6） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw2＝Lp2（T）＋10lgS 式中：Lw2——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 如果声源处于半自由声场，则预测点处声压级计算公式如下： Lp（r）＝Lw-20lgr-8 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离，m。 项目厂界噪声预测结果见下表。 表4-8 厂界处噪声预测情况一览表 测点位置; 时段; 贡献值; 标准值; 是否超标. 东厂界; 昼间; 34.2; 60; 达标. 南厂界; 36.3; 达标. 西厂界; 38.1; 达标. 北厂界; 40.2; 达标. 由预测结果可知，经采取基础减振和厂房隔声措施后，项目四个厂界昼夜噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准[昼间≤60dB(A)]的要求。项目产生的噪声对周边环境影响较小。 3.3 噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），评价提出噪声监测要求如下： 表4-9 噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、西、北厂界; 等效连续 A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4.固体废物 由工程分析可知，项目运营期产生的固体废物主要有废包装材料、除尘器收尘、生活垃圾。项目各固废处置情况如下： （1）废包装材料 本项目在运营过程产生的废包装材料约为0.3t/a。经收集后暂存与一般固废暂存间，定期外售。 （2）除尘器收尘 根据工程分析，除尘器收尘产生量约0.0138t/a，经收集后外售综合利用。 （3）生活垃圾 项目劳动定员6人，均不在厂区食宿，生活垃圾按照0.5kg/人•d计算，年生产300天，则生活垃圾产生量为0.9t/a。厂区设置若干垃圾桶，生活垃圾经收集后，由环卫部门统一处理。 本项目固体废物处置汇总情况见下表： 表4-10 项目固体废物处置情况一览表 序号; 污染物; 产生途径; 产生量（t/a）; 废物代码; 属性; 处理或处置方法. 1; 生活垃圾; 职工生活; 0.9; /; 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门集中处置. 2; 废包装材料; 原料包装; 0.3; 900-999-99; 一般固废; 经收集后，暂存于一座10m2一般固废暂存间，定期外售. 3; 除尘器收尘; 废气处理; 0.0138; 900-999-66; 一般固废; 经收集后外售综合利用. （4）一般固废管理要求 本项目根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）要求，设置一座面积为10m2的一般固废暂存间，做到防渗漏、防雨淋、防扬散，同时应避免固体废物在产生、转运、暂存及处置过程中对环境造成二次污染。建立工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 5、地下水、土壤 本项目废气经收集处理后，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物可实现达标排放，对周围环境影响较小。项目废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏肥田，不外排。项目产生的固体废物均能实现妥善处理与处置，不会产生二次污染。项目营运期各污染物对地下水、土壤影响较小。 6、环境风险 6.1环境风险调查 本项目天然气热风炉，使用的天然气为管道天然气，天然气不在厂区储存。项目可能发生的环境风险为天然气管道泄漏，遇明火引发的火灾和爆炸事故。 6.2环境风险分析 本项目天然气泄漏，达到一定浓度遇明火发生火灾或爆炸时，事故不完全燃烧，同时伴随大量烟尘、CO、SO2等污染物的产生。对周围大气环境造成不利影响。 6.3环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 本项目防范措施主要体现在风险管理方面，拟建项目设计、建造和运行要科学规划、合理布局、严格执行防火安全设计规范，保证工程质量，严格安全生产制度、严格日常管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。厂区一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大。 （2）应急处理要求 天然气管道泄漏应急处理方案： ①立即通知当地政府、公安、消防、燃管、安监等部门，迅速组织疏散事故发生地周围居民群众，告知附近居民熄灭一切火源。 ②现场指挥人员迅速赶到出事地点，协助当地相关部门，围控事故区域，在事故区域内设置警戒线、警示标志，确保人民群众远离危险。 ③现场指挥人员进一步摸清事故现场泄漏情况，评估事故发展状况、影响范围，将情况立即汇报有关部门。 ④采取一切必要措施封堵泄漏部位。 ⑤发生事故后，专业抢修人员以最快的速度到达事故现场，及时挖出泄漏处管沟土方，在抢修焊接过程中，使用轴流风机强制排出沟管的天然气，并进行不间断的可燃气体监测和安全监护。 此外，评价建议企业根据项目实际情况设立切实有效的应急预案，并定期进行消防演练和消防知识培训。 综上，经采取风险防范措施后，本项目环境风险可防控。 7、环保投资 本项目总投资101万元，其中环保投资18万元，环保投资站总投资的17.8%。具体环保投资见下表。 表4-11 工程环保投资一览表 类别; 污染源; 环保设施; 环保投资（万元）. 废气; 调味料生产线工艺粉尘; 集气装置+一套袋式除尘器+一根15m高排气筒; 8. 天然气热风炉燃烧废气; 低氮燃烧器+一根15m高排气筒; 6. 废水; 生活污水; 化粪池（3m3）; 0.5. 噪声; 设备运行; 选用低噪声设备，基础减振; 1. 固体 废物; 废包装材料、除尘器收尘、生活垃圾; 在厂区内设置一般固废间（10m2），若干垃圾桶; 0.5. 其他; 厂区进行硬化处理，化粪池进行重点防渗处理，其防渗参数Mb≥6.0m，防渗系数不大于1×10-7cm/s；; 2. 总计; 18. |
| --- | --- |

环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气装置+一套袋式除尘器+一根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧器+一根15m高排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池（3m3） | / |
| 声环境 | 高噪声设备 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的固体废物为废包装材料、除尘器收尘、生活垃圾。废包装材料经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；除尘器收尘经收集后外售综合利用；生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后，由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防措施 | 厂区进行硬化处理，化粪池进行重点防渗处理，其防渗参数Mb≥6.0m，防渗系数不大于1×10-7cm/s； |  |  |  |
| 生态保护措 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目防范措施主要体现在风险管理方面，拟建项目设计、建造和运行要科学规划、合理布局、严格执行防火安全设计规范，保证工程质量，严格安全生产制度、严格日常管理，提高操作人员素质和水平，以减少事故的发生。厂区一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理机构的设置 企业设置环保管理机构，设立副厂长为主管的环保机构—环保处，下设1名专业环保人员。专业人员在主管的领导下负责日常工作，除负责制定实施各种环保管理制度外，同时应对环保工作进行监督检查，并发现问题及时向上级主管部门汇报。 岗位职责：①贯彻落实执行国家、行业有关环保法规、条例、标准；②组织制定并监督执行本厂有关环境管理与检测制度；③负责定期对监测人员相关专业知识的培训；④负责监督、检查场内环保设施的运行情况；⑤负责监督、检查本项目周围环境及生态保护措施的落实。 （2）环境管理 营运期环境管理：营运期建设单位应认真贯彻执行《环保法》，按照环保部门的要求和本报告提出的环保设施制定环境管理计划，实行清洁生产，把环保工作落到实处。 ①企业要安排专人员负责环保事务，确保环保措施的落实及环境监测工作； ②对环保设备定期保养，确保环保设备运行率100%。环保设施如有发生突发事故，要及时向环保部门汇报，及时抢修，使环保设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。 ③企业应建立大气环境、声环境等监测数据档案，并定期进行监测，以便于了解环境质量状况。 （4）排污口规范化设置 根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》设置废气排污口，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （5）排污许可证管理要求 根据《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号），纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他排污单位应当按照规定的时限申请并取得排污许可证，排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。 因此建设单位按照国家相关要求积极申请排污许可证。排污许可证的申请、受理、审核、发放、变更、延续、注销、撤销、遗失补办应当在全国排污许可证管理信息平台上进行。 |  |  |  |

结论

河南省佼佼者食品有限公司扶贫车间建设项目符合国家产业政策，项目运营期产生的废气、噪声在采取相应的治理措施后，均能达标排放；生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田；项目各类固体废物可得到安全合理有效的处置，对外环境影响较小。因此，评价认为在认真执行本次评价提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0573t/a | / | 0.0573t/a | +0.0573t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.0606t/a | / | 0.0606t/a | +0.0606t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 除尘器收尘 | / | / | / | 0.0138t/a | / | 0.0138t/a | +0.0138t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.9t/a | / | 0.9t/a | +0.9t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①